《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	14

表三、环境质量状况	17

表四、评价适用标准	20

表五、建设项目工程分析及工艺流程简述	24

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

表七、环境影响分析	36

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

表九、结论与建议	61

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  地表水环境影响评价自查表

附表3  大气环境影响评价自查表

附表4  建设项目环境风险自查表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目基本信息底图

附图3  项目基本信息图

附图4  项目水系图

附件:

附件1  委托书

附件2  事业单位法人证书

附件3  德宏州发展和改革委员会关于德宏州民族实验中学体育馆及附属设施建设项目可行性研究报告的批复

附件4  建设工程规划许可证

附件5  一期建设项目环境影响登记表

附件6  二期建设项目环境影响登记表

附件7  环境影响评价技术合同

附件8  内审表、进度表

附件9  评审会会议纪要

附件10 修改清单

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 德宏州民族实验中学体育馆及附属设施建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德宏州民族实验中学 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒋晓炜 |  | 联系人 | 李辉 |  |
| 通讯地址 | 德宏州芒市仙池路14号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 147*****802 | 传真 | / | 邮编 | 678400 |
| 建设地点 | 芒市仙池路14号 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会 |  | 备案项目编号 | 备案号：德发改社会【2020】70号 项目代码：2020-533103-83-01-019856 |  |
| 建设性质 | 新建口 改扩建√ 技改口 |  | 行业类别及代码 | P8331普通初中教育 P8334普通高中教育 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4359.44 |  | 绿化面积 (平方米) | 200 |  |
| 总投资 (万元) | 2503 | 其中：环保投资(万元) | 64 | 环保投资占总投资比例% | 2.56 |
| 评价经费 (万元) | 2.2 | 预期投 产日期 | 2021年1月 |  |  |
| 1、项目概况 （1）项目背景 德宏州民族实验中学是由德宏州教育体育局主管，依托德宏师范高等专科学校而筹建的一所寄宿制完全中学，是经德宏州委2017年第15次常委会和德宏州人民政府2017年566次常务会决定：在德宏师范高等专科学校原址上新建一所能容纳1800名普通高中学生、1200 名初中学生的德宏州民族实验中学。学校硬件设施不足的问题已是当前影响学校发展的重要瓶径。同时随着瑞丽开发开放试验区建设的推进和经济的不断发展，全州常住人口和流动人口都在增加，生源将还有大幅增加的趋势。德宏州教育体育局经充分论证并多次讨论研究，为了改善办学条件，扩大办学规模，提高教育质量，促进德宏州普通初高中教育快速健康发展，决定改善德宏州民族实验中学办学条件，优化学生的学习环境，满足周边群众不断增长的就学需求，使学生享受到良好的教学资源，为提高教学质量奠定坚实基础。 （2）原有项目简介及环保手续办理 德宏州民族实验中学位于德宏州芒市仙池路14号，项目在德宏师范高等专科学校原址上分三期进行建设。 一期建设内容：主要为德宏师范高等专科学校原有校舍的维修改造（包括教学楼、图书馆、系部办公室、行政办公楼、校门等）和部分校舍的新建（包括学生宿舍、食堂、公厕）。 一期环保手续：一期建设已完成建设项目环境影响登记表备案，备案编号：201753310300000008。（见附件5） 二期建设内容：新建一幢综合楼、一幢学生宿舍、一个门卫室及运动场等基础设施。 二期环保手续：二期建设已完成建设项目环境影响登记表备案，备案编号：201853310300000305。（见附件6） （3）本次项目概况 本项目为德宏州民族实验中学三期建设项目，于2020年3月取得《德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会关于德宏州民族实验中学体育馆及附属设施建设项目可行性研究报告的批复》德发改社会【2020】70号（项目代码：2020-533103-83-01-019856）（见附件3）； 于2020年6月，取得芒市自然资源局颁发的《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第【芒市202000180】号）（见附件4）。建设内容如下： 总投资2503万元，主要建设内容为新建1幢1F体育馆（建筑面积4359.44m2），在该中学已建设的生本楼一楼、二楼新建初高中物理、生物、化学实验室，共12间，同时配套建设室外给排水及消防、绿化、道路硬化等。 根据2020年9月现场勘察，项目一期、二期已建设完成，已开展正常教学活动，本次三期项目尚未建设。 （4）环评程序 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十、社会事业与服务业，113、学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院中有化学、生物等实验室的学校”，本项目应编制环境影响报告表。 环评类别见表1-1。 表1-1 环评类别一览表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十、社会事业与服务业. 113; 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院; /; 涉及环境敏感区的；有化学、生物等实验室的学校; 其他（建筑面积5000平方米以下的除外）. 为此，受建设方委托，云南百源众环环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接到委托后，在现场踏勘和收集相关资料的基础上，编制完成了《德宏州民族实验中学体育馆及附属设施建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境主管部门审批，作为该项目环境管理的依据。 2、建设规模及内容 项目名称：德宏州民族实验中学体育馆及附属设施建设项目 建设单位：德宏州民族实验中学 建设地点：芒市仙池路14号 建设性质：改扩建 投资总额：2503万元 建设内容： - （1）本次项目新建体育馆1幢，地上一层，下部采用钢筋混凝土框架结构，屋顶采用钢桁架结构，建筑面积4359.44m2。 - （2）在学校西南侧已建设生本楼一楼、二楼设置初高中物理、生物、化学实验室共12间，实验楼实验室设备购入及安装、室外给排水及消防、绿化、道路硬化等。 - 学校食堂采用电能，校内不设置医务室。 项目工程内容组成见表1-2。 表1-2 项目建设内容一览表 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 体育馆; 位于志强楼及坚卓楼之间，1F ，下部采用钢筋混凝土框架结构，屋顶采用钢桁架结构，建筑高度18.32m（含室内外高差1.5m，坡屋顶高度4.82m），建筑面积4359.44m2。主要用于学生室内活动，建设有杂物间、音控间、更衣室、主席台、室内篮球场、卫生间、楼梯间，供教学使用。; 新建. 生本楼; 位于项目区西南侧，1栋，5F，建筑面积7256.43m2。作为学校高中学生教学使用及设置实验室。; 原有已建. 本次在生本楼一楼、二楼设置初高中物理、化学、生物实验室共12间，仅在建好的教室内进行实验室设备的安装。用于一般性教学实验授课使用。其中： 初中设置物理、化学、生物实验室各两间，全部位于1楼。 高中设置物理、化学、生物实验室各两间，1楼2间，2楼4间。; 新建. 智达楼; 位于项目区西北侧，设置有3栋，分别为2F、4F、5F，建筑面积3262m2，三栋教学楼设置楼道相互连通。为学校初三学生教学使用。; 原有已建. 志强楼; 位于项目区中部，5F，建筑面积7801m2，为学校初一、初二学生教学使用。; 原有已建. 天成楼; 位于项目区东北侧，2栋，分别为3F、4F，建筑面积5145m2。为学校图书馆，供学生、老师查阅资料等使用。; 原有已建. 综合楼; 位于项目区东南侧，1栋，6F，建筑面积10025m2。设置有系部办公室、行政办公室等。; 原有已建. 学生宿舍; 位于项目区东南侧，共3栋，均为5F，建筑面积11014.98m2。供学生住宿使用。; 原有已建. 坚卓楼; 位于综合楼西侧，紧邻综合楼，2F，建筑面积4200m2。为学校食堂，供学生及老师就餐使用。; 原有已建. 运动场; 位于项目区南侧，包括足球场、环形跑道等，占地面积8400m2。供学生娱乐及老师教学使用。; 原有已建. 篮球场; 位于项目区西北侧，占地面积1500m2。供学生娱乐及老师教学使用。; 原有已建. 配套工程; 公厕; 在高中教学楼南侧，图书馆东北侧均设置有公厕，均为1F，总建筑面积200m2。; 原有已建. 主席台; 位于运动场南侧，1F，建筑面积190m2。; 原有已建. 门卫室; 位于项目区北侧，图书馆西侧，1F，建筑面积24m2。; 原有已建. 停车场; 位于项目区北侧，占地面积1300m2。; 原有已建. 公用工程; 供水; 由自来水管网供给。; 依托原有已建. 排水; 项目区实行雨污分流；; 依托原有已建. 生活污水：生活污水（其中食堂废水先经隔油池（2个，食堂东西两侧各一个，共8m3）处理）排入化粪池（学校化粪池总容积400m3），经化粪池处理后进入仙池路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。; 原有已建. 实验室清洗废水：在实验楼设置一个1m3中和池，经中和池处理后排入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。; 新建. 供电; 市政供电电网供应。; 依托原有已建. 环保工程; 废水; 项目区实行雨污分流；; 依托原有已建. 生活污水：2个隔油池（食堂东西两侧各一个，共8m3）+总容积400m3化粪池（校内公厕，各建筑物楼下均有分布）; 原有已建. 实验室清洗废水：在实验楼设置一个1m3中和池，经中和池处理后排入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。; 新建. 废气; 实验室废气：生化实验室内设置通风橱，挥发性较强的酸性、有机试剂操作在通风橱内完成，产生废气经活性炭吸附净化后（净化效率70%）经1根20m高排气筒引至楼顶排放（总风量54000m3/h）；生化实验室设换风扇机械通风。; 新建. 食堂油烟：食堂每层设置一台风量为30000m3/h，净化效率75%的油烟净化设施（共两台）。统一经一根高于本身建筑物1.5m的排气筒排放。; 原有已建. 固废; 生活垃圾：设置若干个移动式垃圾桶集中收集； 食堂泔水及隔油池废油：设置若干个带盖泔水桶，集中收集后运至相关部门指定地点处理。; 原有已建. 危险废物：在已建设生本楼1楼设置一间（10m2）危废暂存间，生物、化学化实验室每个实验室设置一个专用收集桶，实验室废物收集后统一放至危废暂存间里储存，委托有资质的单位进行清运处置。; 新建. 噪声; 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震；风机进出口安装消声器。; 新建. 表1-3 项目经济技术指标一览表 项目名称; 单位; 原有技术指标; 本次技术指标; 合计; 备注. 总用地面积; m2; 76666.67; 4359.44; 76666.67; 115亩. 总建筑面积; m2; 53477.85; 4359.44; 53477.85; /. 其中; 智达楼; m2; 3262; /; 3262; 3栋，分别为2F、4F、5F. 志强楼; m2; 7801; /; 7801; 5F. 天成楼; m2; 5145; /; 5145; 2栋，分别为3F、4F. 综合楼; m2; 10025; /; 10025; 6F. 生本楼; m2; 7256.43; /; 7256.43; 5F（本次在1F、2F设置实验室）. 学生宿舍; m2; 11014.98; /; 11014.98; 共3栋，均为5F. 体育馆; m2; 4359.44; 4359.44; 4359.44; 1F. 坚卓楼; m2; 4200; /; 4200; 2F. 公厕; m2; 200; /; 200; 1F. 主席台; m2; 190; /; 190; 1F. 门卫室; m2; 24; /; 24; 1F. 运动场; m2; 8400; /; 8400; /. 篮球场; m2; 1500; /; 1500; /. 停车场; m2; 1300; /; 1300; /. 绿化; m2; 23000; /; 23000; /. 3、实验室情况介绍 本次项目主要是购入实验室设备在建好的教室内安装。学校拟设置初高中物理、化学及生物实验室，主要进行观察性实验、演示性实验、探究性实验等一般简单教学实验，主要为老师演示教学。实验室主要仪器设备见表1-4。 表1-4 实验室主要仪器设备 序号; 名称; 规格; 数量. 物理实验室/间（共四间）. 1; 教师演示台; 2800×700×850mm; 1张. 2; 学生实验台; 1200×600×780mm; 28套. 3; 教师电源控制台; 主机（分体式）; 1套. 4; 教师转椅; 五轮转椅; 1把. 5; 学生电源分机; /; 28套. 6; 学生凳; /; 56只. 7; 室内地上、地下配电安装; /; 1套. 生物、化学实验室/间（共八间）. 1; 教师演示台; 2800×700×850mm; 1张. 2; 学生实验台; 2800×600×780mm; 14张. 3; 水槽; 490×380×190mm; 15套. 4; 三联水嘴; /; 15副. 5; 教师电源控制台; /; 1套. 6; 教师转椅; 五轮转椅; 1把. 7; 学生电源; /; 28套. 8; 学生凳; /; 56只. 9; 台式洗眼器; /; 1套. 10; 吸风罩; /; 1台. 11; 风机进出口消声装置; /; 1套. 12; 风机; /; 1台. 13; 减振器; /; 1套. 14; 防雨帽; /; 1套. 15; 风机变频调速控制器; /; 1套. 16; 风量分配器; /; 57套. 17; 地下风管; /; 1套. 18; 室外风管; /; 1套. 19; 辅材; /; 1套. 20; 排风扇; 400*400mm; 2台. 21; 室内地上、地下给排水安装; /; 1室. 22; 室内地上、地下配电安装; /; 1室. 根据业主提供的资料及参考人民教育出版社、课程教材研究开发中心共同编制的中学教育标准实验教科书，物理实验主要涉及电流电路、机械传动、光学原理等，未涉及使用危险化学品，不做过多分析。项目化学涉及的实验主要有提纯、蒸馏和萃取方法、原理及酸碱离子反应实验等一般简单实验，不涉及使用重金属。生物实验主要涉及显微镜的使用观察、细胞成分的鉴别的观察等。学校物理、化学、生物实验室均设置有准备室，实验使用仪器，药品等在准备室内设置仪器柜、药品柜专门存放。学校实验项目实验室主要试剂种类及存储量见表1-5。 表1-5 实验室主要试剂种类及存储量 序号; 试剂名称; 规格; 单位; 用量; 储量（t）. 1; 盐酸; 500g/瓶; t/a; 0.02; 0.002. 2; 硫酸; 500g/瓶; t/a; 0.02; 0.002. 3; 硝酸; 500g/瓶; t/a; 0.01; 0.002. 4; 无水乙醇; 5L/瓶; t/a; 0.05; 0.005. 5; 氢氧化钠; 1000g/瓶; t/a; 0.005; 0.001. 6; 白磷; 200g/瓶; t/a; 0.005; 0.001. 7; 红磷; 200g/瓶; t/a; 0.005; 0.001. 8; 琼脂; 500g/袋; t/a; 0.01; 0.002. 9; 碳酸钙; 500g/袋; t/a; 0.01; 0.002. 10; 二氧化硅; 500g/袋; t/a; 0.01; 0.002. 11; 氯化钠; 500g/袋; t/a; 0.01; 0.002. 12; 生理盐水（0.9％）; 2L/瓶; L/a; 36; 0.006. 13; 蒸馏水; 20L/桶; L/a; 120; 0.04. 表1-6 项目主要使用试剂理化性质一览表 序号; 试剂; 理化性质; 燃烧/爆炸; 毒性. 1; 盐酸; 化学式为HCl，俗称氢氯酸，为一元强酸，具有刺激性气味。熔点（℃）：-114.8（纯HCl），沸点（℃）：9 108.6（20%恒沸溶液），相对密度(水=1)：1.20。无色液体，有腐蚀性，具有刺激性气味。与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。与碱液发生中和反应，与活泼金属单质反应生成氢气，与金属氧化物反应生成盐和水。; 该物质不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤; LC50:3124ppm （大鼠吸入）. 2; 硫酸; 化学式：H2SO4，透明无色无臭液体，一种最活泼的二元无机强酸，沸点337°C，熔点10.371°C，相对密度1.84。纯品为无色油状液体，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热。浓硫酸有脱水性、强氧化性，稀硫酸能与金属、金属氧化物、碱等物质反应。; 不易燃，但与金属发生反应后会释出易燃的氢气，有机会导致爆炸; LC50:2140mg/kg（大鼠经口）. 3; 硝酸; 化学式是HNO3，是一种强氧化性、腐蚀性的强酸。相对密度1.41，熔点-42℃（无水），沸点120.5℃（68%）。无色透明溶液，易溶于水，易挥发，是强氧化性、腐蚀性的强酸，能发生硝化、酯化、氧化还原反应。; 助燃。与可燃物混合会发生爆炸; LC50:49ppm/4h（大鼠吸入）. 4; 无水乙醇; 俗称酒精，化学式为CH3CH2OH。无色透明液体（纯酒精），有特殊香味，易挥发。能与水、氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.816，密度是0.789g/cm3，沸点是78.4℃，熔点是-114.3℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。有酒的气味和刺激性辛辣味。溶于水甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。; 与空气混合形成爆炸性混合物；遇明火、高温、氧化剂易燃；燃烧产生刺激烟雾; LD50:7060mg/kg（大鼠经口）. 5; 氢氧化钠; 化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，纯品是无色透明的晶体，具有高腐蚀性、潮解性；相对密度2.130、熔点318.4℃、沸点1390℃。为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水，溶于水时放热并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气和二氧化碳。; 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。; LC50:40mg/kg （大鼠腹腔）. 6; 白磷; 红磷的同素异形体，分子式P4，白色固体，质软，熔点44.1°C，沸点280°C，密度1.82g/cm3；白磷活性很高，着火点大约是40℃，必须储存在水里。; 有剧毒，易燃; 致死量大约为0.1克. 7; 红磷; 又名赤磷是紫红或略带棕色的无定形粉末，有光泽。红磷是磷的同素异形体之一。密度2.34g/cm3，着火点约为240℃。; 不易燃; 无毒. 8; 二氧化硅; 玻璃状或半透明状粗颗粒。比表面积450m2/g以上，是一种高活性、可再生、具有多微孔结构和高热稳定性的物质。对液相和气相物质有很强的吸附能力。硬度较玻璃稍软。除氢氟酸和强碱外，不溶于其他化学溶剂。; 不易燃; 无毒. - 办学规模及教学制度 学校办学规模为3000人，其中高中1800人（36班），初中1200人（24班），配备教职工270人。 学校教学采用全日制，除去节假日，学校全年开课8个月（按240d计），学生全部寄宿，教职工全部在食堂就餐。 学校除正常课程教学外，设置有化学、物理、生物实验课，每个教学班各科实验课开课频率约2节/月（每节课45分钟），其中生物、化学实验课年开课共计1440h。 5、总平面布置 学校用地为不规则多边形，学校入口位于项目区北侧，入口处设置门卫室，并在项目区北侧设置停车场；在项目区东北侧设置图书馆（天成楼），西北侧设置初三教学楼（智达楼），在初三教学楼西侧设置篮球场，项目区中部设置初一、初二教学楼（志强楼）；项目区东南侧设置学生宿舍、综合楼、食堂（坚卓楼）；在项目区南侧设置运动场，西南侧设置高中教学楼（生本楼）；并且在初三教学楼（智达楼）南侧，图书馆（天成楼）东北侧均设置有公厕。 本次新建体育馆位于初一、初二教学楼（志强楼）及食堂（坚卓楼）之间；在项目区西南侧生本楼一楼、二楼设置初高中物理、生物、化学实验室共12间。 学校平面布置详见附图3。 6、公用工程 （1）供水 由市政自来水管网供给。 （2）排水 项目区实行雨污分流； ①生活污水：生活污水（其中食堂废水先经隔油池（2个，食堂东西两侧各一个，共8m3）处理）排入化粪池（学校化粪池总容积400m3），经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 ②实验室废水：在实验楼设置一个1m3中和池，经中和池处理后排入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 （3）供电 由市政电网供给。 7、施工进度 施工时间：2020年9~2021年1月 根据2020年9月现场勘察，项目一期、二期已建设完成，已开展正常教学活动，本次三期项目尚未建设。主要建设内容为新建1幢1F体育馆（建筑面积4359.44m2），在该中学已建设的生本楼一楼、二楼新建初高中物理、生物、化学实验室，共12间，同时配套建设室外给排水及消防、绿化、道路硬化等。 8、环保投资情况 项目总投资2503万，本项目资金源于云南省财政厅、云南省教育厅2019年第二批高中建设项目省级资金补助。其中环保投资64万元，占项目总投资的2.56%，环保投资一览表见下表。 表1-7 环保投资一览表 时间区段; 项目; 环保措施; 投资额 (万元); 备注. 施工期; 废水; 施工废水设置沉淀池。; 2; 新增. 废气; 施工建筑物立面的防尘草席及安全网。; 3; 新增. 固废; 四周围墙、临时挡墙围护措施，洒水抑尘、材料遮盖等所需设施。; 5; 新增. 施工期固体废物治理、清运。; 2; 新增. 噪声; 机械设备设置减震垫等。; 1; 新增. 运营期; 废水; 雨污分流；; 10; 部分新增. 生活污水：2个隔油池（食堂东西两侧各一个，共8m3）+总容积400m3化粪池（校内公厕，各建筑物楼下均有分布）; /; 已建. 实验室废水：在实验楼设置一个1m3中和池，经中和池处理后排入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。; 3; 新增. 废气; 实验室废气：生化实验室内设置通风橱，挥发性较强的酸性、有机试剂操作在通风橱内完成，产生废气经活性炭吸附净化后（净化效率70%）经1根20m高排气筒引至楼顶排放（总风量54000m3/h）；生化实验室设换风扇机械通风。; 30; 新增. 食堂油烟：食堂每层设置一台风量为30000m3/h，净化效率75%的油烟净化设施（共两台）。统一经一根高于本身建筑物1.5m的排气筒排放。; /; 已建. 噪声; 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震；风机进出口安装消声器。; 5; 部分新增. 固废; 生活垃圾：设置若干个移动式垃圾桶集中收集； 食堂泔水及隔油池废油：设置若干个带盖泔水桶，集中收集后运至相关部门指定地点处理。; /; 已建. 危险废物：在已建设生本楼1楼设置一间（10m2）危废暂存间，生物、化学化实验室每个实验室设置一个专用收集桶，实验室废物收集后统一放至危废暂存间里储存，委托有资质的单位进行清运处置。; 3; 新增. 共计; 64; /. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有项目概况 德宏州民族实验中学位于德宏州芒市仙池路14号，项目在德宏师范高等专科学校原址上分三期进行建设。原有项目为一期、二期建设内容。 一期主要为德宏师范高等专科学校原有校舍的维修改造（包括教学楼、图书馆、系部办公室、行政办公楼、校门等）和部分校舍的新建（包括学生宿舍、食堂、公厕）。总建筑面积47241m2，总投资6850万元，其中环保投资68.5万元。 二期为新建一幢综合楼、一幢学生宿舍、一个门卫室及运动场等基础设施。总建筑面积18487m2，总投资7416.31万元，其中环保投资300万元。 德宏州民族实验中学一期建设已完成建设项目环境影响登记表备案，备案编号：201753310300000008。（见附件5） 二期建设已完成建设项目环境影响登记表备案，备案编号：201853310300000305。（见附件5） - 原有项目工程组成内容 - 原有项目工程组成一览表如表1-2。 - 3、原有项目办学规模及教学制度 学校有学生3000人，教职工270人。 学校教学采用全日制，除去节假日，学校全年开课8个月（按240d计），学生全部寄宿，教职工全部在食堂就餐。 4、原有项目污染物产排及处置措施 原项目一期、二期所做环评手续为建设项目环境影响登记表，未对项目污染物进行核算，本次对原有项目污染物进行的核算根据学校现状实际产生情况进行核算。原有项目产生的污染物主要有废气、废水、固废和社会生活噪声。 4.1废气污染物产排及处置措施 原有项目废气主要为食堂油烟和汽车尾气。 ①食堂油烟 学校食堂设置有两层，每层设置四个灶头，均使用电力作为能源。学校学生人数3000人、教职工人数270人，均在项目区餐饮，合计项目区内生活人员3270人，学生在校上课时间约为240d/a，按平衡膳食推荐的以每人每天食用25g食用油计算，则用油量为81.75kg/d。 据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。经估算，本项目食堂产生油烟量约为2.3135kg/d，0.5552t/a，高峰时段以6小时计，油烟产生量约为0.3856kg/h。 项目食堂有两层，每层四个灶头，每层设置一台风量为30000m3/h，净化效率75%的油烟净化设施，处理后，排放速率为0.0964kg/h，排放浓度为1.61mg/m3，排放量为0.1388t/a，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。 ②汽车尾气 项目运营期车辆进出过程中产生的少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物是CO、HC、NOx，进出汽车不多，仅为校内教职工车辆，排放量不大，属无组织间歇性排放。 4.2废水污染物产排及处置措施 原有项目废水主要为办公生活废水、食堂废水和绿化用水。 废水污染物产排核算 原有项目废水主要为学校师生办公、生活废水，食堂废水和学校绿化用水。 （1）办公、生活废水 项目区内生活人员3270人。根据DB53/T 168-2019《云南省地方标准用水定额》规定-中等教育（住宿、有食堂，含教职工办公综合用水），用水量按120L/（人·d）计。办公、生活用水量按90L/人·d，则办公、生活用水量为294.3m3/d，排水量按用水量的80%计，则排水量为235.44m3/d。 （2）食堂废水 学校招生规模预计达到学生人数3000人、教职工人数270人。根据DB53/T 168-2019《云南省地方标准用水定额》规定-中等教育（住宿、有食堂，含教职工办公综合用水），用水量按120L/（人·d）计。厨房用水按30L/人·d，则食堂用水量为98.1 m3/d，排水量按80%计，则食堂废水产生量为78.48m3/d。 （3）绿化用水 项目绿化面积23000m2，分雨天和非雨天分别计算用水量。根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》，非雨天项目区绿化用水定额为3L/（m2·次），每天浇水一次，则非雨天绿化用水量为69m3/d，绿化用水经吸收、蒸发后，不外排。 - 根据上述核算，原有项目产生的废水量为313.92m3/d，7.5341万m3/a。 - 处置措施 - 生活污水（其中食堂废水先经隔油池（2个，食堂东西两侧各一个，共8m3）处理）排入化粪池（校内设置总容积不小于400m3的化粪池），经化粪池处理后进入仙池路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 表1-8 原有项目生活废水经处理前后污染物产排情况表 项目 产排情况; 废水量 （万m3/a）; CODcr; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N; 总磷. 生活 废水; 产生浓度（mg/L）; 7.5341; 350; 200; 220; 50; 40; 10. 产生量（t/a）; 26.37; 15.07; 16.58; 3.77; 3.01; 0.75. 处理措施; 生活污水（其中食堂废水先经隔油池（2个，食堂东西两侧各一个，共8m3）处理，再和其它生活废水一起）排入化粪池（校内设置总容积不小于400m3的化粪池），经化粪池处理后排入市政管网，最终进入芒市污水处理厂。. 排放浓度（mg/L）; 7.5341; 250; 150; 140; 40; 20; 6. 排放量（t/a）; 18.84; 11.30; 10.55; 3.01; 1.506; 0.45. 4.3固废污染物产排及处置措施 原有项目产生的固废主要为师生生活垃圾。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要为学生、教职工办公垃圾，集中收集后由环卫部门统一清运。 生活垃圾按每日每人次产生0.5kg计，项目区内有3270人生活办公。则生活垃圾产生量为1.635t/a，392.4t/a。 - （2）食堂泔水 食堂泔水产生量按0.2kg/d·人计，项目区内有3270人餐饮，食堂泔水产生量为0.654t/d，156.96t/a。带盖泔水桶统一收集，集中收集后运至相关部门指定地点处理。 （3）隔油池废油 根据废气油烟核算，有3270人在项目区内就餐，食用油量为25g/（人·d）人，则食堂用油量为81.75kg/d，19.62t/a。隔油池产生的废油按用油量的20%计，为 16.35kg/d，3.924t/a。集中收集后运至相关部门指定地点处理。 （4）化粪池污泥 - 根据用排水核算，污泥按SS产生量计，污泥产生量为10.55t/a，委托环卫部门进行清运。 - 原有项目“三废”排放情况见表1-9。 - 表1-9 原有项目“三废”排放情况一览表 单位：t/a - 类别; - 污染物; - 排放量. - 废气; - 食堂油烟; - 0.1388. - 废水; - 废水量（万m3/a）; - 7.5341. - COD; - 18.84. - NH3-N; - 1.506. - 总磷; - 0.45. - 固废; - 生活垃圾; - 392.4. - 食堂泔水; - 156.96. - 隔油池废油; - 3.924. - 化粪池污泥; - 10.55. - 4.4噪声治理情况 噪声主要为学校内内学生喧哗向和广播噪声，学生喧哗噪声源强较小，通过建筑墙体隔声和距离食减后，对声环境影响较小。广播噪声具有不连续性特点。产生的时间很短。通过合理布置广播位置、学校加强管理，以及绿化阻隔、距离衰减后。对周围环境产生的影响是可以接受的。 5、原有项目存在的环保问题 本项目原有污染主要为师生日常生活产生的生活垃圾及生活污水，师生生活垃圾由环卫部门统一清运，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入芒市污水处理厂，无原有环境问题。 |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等） ### 1、地理位置及周边情况 芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口、中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。 本项目位于德宏州芒市仙池路14号，中心地理坐标为北纬24°25'27.91"，东经98°34'55.35"。 项目区周边关系列表见表2-1，项目区基本信息底图见附图2。 表2-1 项目区周边关系列表 序号; 名称; 与本项目的相对方位及距离; 属性. 1; 德宏州广播电视大学; 东北侧、紧邻; 教育. 2; 胶林社区; 南侧、紧邻; 居住. 3; 德宏州泛亚国际众创空间; 东南侧、60m; 居住. 4; 君逸雅园; 西南侧、273m; 居住. 5; 芒市消防安全中心; 西侧、141m; 安全. 6; 程盛佳园; 西侧、10m; 居住. 7; 三棵树幼儿园; 西侧、92m; 教育. 8; 德宏州师范高等专科学校; 西侧、150m; 教育. 9; 珑域小区; 西北侧、168m; 居住. 10; 新村社区; 北侧、10m; 居住. ### 2、地貌、地质 芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 ### 本项目位于德宏州芒市仙池路14号，所在区域地势较为平坦。 ### 3、气候、气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。 ### 4、河流水系 芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。 根据现场勘查，项目区最近地表水为西面5km的芒市大河。 芒市大河：为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。 项目区水系详见附图4。 5、土壤 据芒市土壤普查资料分析，芒市从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。其意义是，土壤含水率较高，耐旱性较好，生物积蓄较强，有机质含量相对较高，但盐基淋溶作用也强，引起土壤偏酸。 ### 6、植被、生物多样性 芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。 芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。 本项目在原来已建设区域内进行建设，项目区以人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

# 表三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于云南省德宏州芒市仙池路14号，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，有效监测天数361天，优216天，比2018年多37天；良145天，比2018年少14天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为100%，与2018年相比上升6.1%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。各指标监测数据如下表所示。 表3-1 2019年芒市环境空气质量监测指标达标情况 监测指标; 年均浓度（μg/m³）; 二级标准（μg/m³）; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 12; 60; 达标. 二氧化氮（NO2）; 18; 40; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 44; 70; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 23; 35; 达标. CO; 0.8mg/m³; 4mg/m³; 达标. O3-8; 77; 160; 达标. 由上表可知：各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，项目区区域范围内环境空气质量良好，项目位于德宏州芒市仙池路14号，属于达标区。 2、地表水质量现状 本项目周边最近的地表水为项目北侧约5km的芒市大河。 根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面——入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。 根据《德宏州2019年环境质量公报》，2019年芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”能满足区划要求，年均评价为Ⅲ类水质，属达标区。 项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量现状 本项目位于德宏州芒市仙池路14号，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 经现场勘察，项目区周围主要为居民社区，学校等，无高噪声工业企业，声环境质量良好，项目区声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4、生态环境现状 本项目位于德宏州芒市仙池路14号，据现场踏勘，项目周边受人类开发建设，项目区内已无天然植被分布，评价区域内地表主要为人工植被，植被类型较为单一，主要为杂草，评价区域内基本无野生动物分布。据调查，评价区域内无珍稀动植物分布。 综上所述，评价区域属于城市生态系统，生态系统结构简单，生物多样性较差，主要受人为控制。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 主要的环境保护目标为区域周边的居住区等敏感目标，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，GB3096-2008《声环境质量标准》1类区标准。环境保护目标分布见附图2，表3-2。 表3-2 主要环境保护目标及保护级别一览表 序号; 保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护级别; 相对厂址方向; 相对厂界距离. X; Y. 1; 德宏州民族实验中学; 98°34'55.35"; 24°25'27.91"; 在校师生3270人; 学校; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准、GB3096-2008《声环境质量标准》中1 类; 项目区; 项目区内. 2; 德宏州广播电视大学; 98°35'1.06"; 24°25'33.25"; 约1000人; 学校; 东北侧; 紧邻. 3; 胶林社区; 98°34'52.91"; 24°25'18.71"; 388户，1746人; 居民区; 南侧; 紧邻. 4; 德宏州泛亚国际众创空间; 98°35'2.43"; 24°25'17.20"; 400户，1800人; 居民区; 东南侧; 60m. 5; 芒市消防安全中心; 98°34'42.91"; 24°25'25.43; 50人; 单位; 西侧; 141m. 6; 程盛佳园; 98°34'44.98"; 24°25'31.21"; 220户，990人; 居民区; 西侧; 10m. 7; 三棵树幼儿园; 98°34'45.86"; 24°25'28.23"; 约300人; 学校; 西侧; 92m. 8; 德宏州师范高等专科学校; 98°34'38.85"; 24°25'29.88"; 约2000人; 学校; 西侧; 150m. 9; 珑域小区; 98°34'39.56"; 24°25'38.07"; 160户，720人; 居民区; 西北侧; 168m. 10; 新村社区; 9834'57.02"; 24°25'39.35"; 450户，2025人; 居民区; 北侧; 10m. 11; 君逸雅园; 98°34'46.97"; 24°25'12.50"; 180户，810人; 居民区; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准; 西南侧; 273m. 12; 芒市大河; /; /; /; 现状Ⅲ类; GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅲ类标准; 西侧; 5km.

# 表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 项目位于德宏州芒市仙池路14号，属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；硫酸雾、氯化氢参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，VOCS参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC标准值。标准值见下表4-1。 项目运营过程中排放的废气中主要成分为实验室废气、食堂油烟及汽车尾气； 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值; 单位. 总悬浮颗粒物(TSP); 年平均; 200; ug/m3. 24小时平均; 300. 颗粒物(PM10); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化硫(SO2); 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; ug/m3. 污染物名称; 取值时间; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; 单位. 硫酸雾; 24小时平均; 100; ug/m3. 1小时平均; 300. 氯化氢; 24小时平均; 15. 1小时平均; 50. TVOC; 8小时平均; 600; ug/m3. 2、地表水环境 项目区最近地表水为西面5km的芒市大河。 根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），该段属于芒市大河木康至瑞丽江口河段，规划为Ⅲ类水体，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，所以项目区地表水环境质量标准执行Ⅲ类标准，标准值见表4-2。标准值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; PH; COD; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷; 石油类. Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 3、声环境质量标准 项目位于德宏州芒市仙池路14号，属于声环境功能区一类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 声环境功能区类; 时段. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 （1）施工期大气污染物排放标准 施工期无组织扬尘执行排放GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监测浓度限值，详见表4-4。 表4-4 颗粒物无组织排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）. 无组织颗粒物; 1.0. （2）运营期大气污染物排放标准 ①实验室废气：实验室废气主要有氯化氢、硫酸雾、VOCS等，经通风橱收集净化后经20m高排气筒外排，外排有组织、无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。VOCS排放参照非甲烷总烃排放限值。 具体指标见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 氯化氢; 100; 20; 0.43; 0.20. 硫酸雾; 45; 20; 2.6; 1.2. 非甲烷总烃; 120; 20; 17; 4.0. ②食堂油烟：排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中型，油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见下表。 表4-6 饮食业单位排放标准值及油烟最低去除率 规模; 中型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 75. - 废水污染物排放标准 - （1）施工期废水 本项目施工产生的生活污水依托学校公厕，施工废水回用于施工或场地洒水降尘，不外排。因此施工期废水不设废水排放标准。 - （2）运营期废水 - 本项目位于德宏州芒市仙池路14号，雨污水管网已配套完善，项目实施雨污分流，本项目废水通过市政污水管网，排入芒市污水处理厂。根据《云南省芒市控制性详细规划环境报告书》及其批复，污水处理厂纳污标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行。标准限值见表4-7。 表4-7 污水排放标准 单位：mg/L PH（无量纲） 污染物; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 总磷. GB8978-1996表4三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; ——; ≤100; ——. GB/T31962-2015表1中的B等级相关标准; ——; ——; ——; ——; ≤45; ——; ≤8. 3、噪声 （1）施工期噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见下表。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间 [dB(A)]; 夜间 [dB(A)]. ≤70; ≤55. （2）运营期 项目运营期区域环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，标准值见下表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4、固体废弃物 （1）一般固体废物：项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及国家环保部[2013]第36号关于该标准的修改单。 （2）危险废物：项目生产过程产生的危险废物，在项目内集中收集、临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定。 |
| 总量控制指标 | 污染物总量控制是我国目前环境管理的重点工作，也是建设项目的管理及环境影响评价的一项主要内容。在国家下达的总量指标中，本项目涉及的主要为运营期产生的废水、固废，项目总量控制建议指标如下： 1、废气 废气量：7776万Nm3/a，VOCS ：5kg/a。 2、废水 本项目废水主要为生活污水，排入芒市污水处理厂处理，总量纳入芒市污水处理厂。 废水量：7.5494万m3/a；COD：18.87t/a；氨氮：1.509t/a；总磷：0.453t/a。 3、固废 固废处置率为100%。 |

表五、建设项目工程分析及工艺流程简述

工艺流程简述 一、施工期工艺流程及污染工序 经与建设方核实，项目施工期建设主要为体育馆建设及实验室设备的安装。项目施工期工艺流程简图见图5-1。 基础施工 主体工程 设备安装 装修工程 验收及使用 扬尘、噪声、弃土、生活污水、施工废水 噪声、生活污水、施工废水、建筑垃圾 装修废气、废装修材料 生活垃圾、生活污水、废气、噪声等 焊接废气、废弃材料 施工期 运营期 图5-1 项目施工期工艺流程简图 1、施工废气 （1）扬尘 施工产生的扬尘主要来自四个方面，一是来自部分裸露地表产生的风力扬尘；二是来自建筑材料、施工垃圾堆放、装卸过程中产生的扬尘；三是来自来往运输车辆引起的道路扬尘；四是地基开挖过程会产生少量扬尘，施工场地在施工过程中每天定时洒水降尘，减少扬尘。 （2）施工机械尾气 施工期使用的机械都是以电为能源，如电焊机、电钻等，产生废气较少。挖掘机仅在地基开挖期间使用，本项目占地面积较小，地基挖掘量少，使用周期短，地基挖掘后便停止使用，对周围环境空气质量影响较小。 施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 （3）运输车辆尾气 施工过程中运输车辆产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO、NOX和SO2，属无组织间歇性排放。本项目施工期较短，在施工过程中用到车辆运输仅为建筑垃圾运输，施工期结束后自然恢复，对环境影响可接受。 （4）装修废气 装修施工阶段，在处理墙面装饰吊顶与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。各类涂料的溶剂将挥发到空气中，挥发时间主要集中在装修阶段，装修时间较短，挥发量少，对周围环境空气质量影响较小。 2、施工废水 （1）生活污水 施工期进场施工的人数约为20人，项目施工人员均不在项目区内食宿，施工期厕所依托学校公厕。生活废水主要是洗手等废水，主要污染物为COD、SS、BOD5等，不含有毒有害污染物，按人均用水量30L/人·d计，生活用水量为0.6m3/d，排水系数按80%计，则施工生活污水排放量为0.48m3/d，依托学校公厕处理。 - 施工废水 - 施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土及预制砂浆，施工废水主要为车辆、工具清洗废水等，不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，施工过程中工具清洗等产生的废水量较小，设置临时沉淀池，经收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 - 3、施工固废 固体废物主要来自于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 （1）生活垃圾 施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾很少。施工高峰期的施工人员预计为20人，施工人员产生的生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物，则垃圾产生量为11.2kg/d，依托学校内设置的垃圾桶收集后由环卫部门清运。 - 建筑垃圾 本项目主要进行体育馆的建设，施工过程产生的建筑垃圾主要为地基挖掘过程的施工渣土及部分设备安装建材垃圾。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 4、施工期噪声 施工噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。施工机械如挖土机、升降机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 为了便于项目施工期噪声影响分析，将施工过程分为土石方阶段、基础阶段、主体结构施工阶段和装修阶段。施工机械较多，噪声污染也比较严重，不同阶段又具有不同的噪声污染特征。 类比同类项目，各施工机械设备声源见表5-1所示。 表5-1 施工期主要噪声源强 单位：dB(A) 施工阶段; 主要工程机械; 源强. 土石方阶段; 推土机; 72~93. 平土机; 80~93. 挖掘机; 85~90. 压路机; 72~88. 夯土机; 92~95. 基础阶段; 静压打桩机; 90~95. 摇臂式起重机; 87~88. 主体结构施工阶段; 振捣机; 69~81. 电锯; 72~93. 卷扬机; 68~79. 塔吊; 76~95. 装修阶段; 压缩机; 75~86. 气动扳手; 82~88. 锯床; 72~93. 塔吊; 76~95. - 运营期工艺流程及产物节点 - 1、运营期工艺流程及产物节点图见图5-2。 图5-2 运营期工艺流程及产物节点图 项目运营期主要污染物包括：生活污水，实验室废水；汽车尾气、食堂油烟、实验室废气；机动车噪声；生活垃圾；实验室废物等。 三、运营期主要污染物产排情况分析 本项目主要建设内容为拟建体育馆1幢，建筑面积4359.44m2。在项目区西南侧生本楼一楼、二楼设置初高中物理、生物、化学实验室共12间，实验室设备、体育馆设备购入及安装、室外给排水及消防、绿化、道路硬化等。项目运营期污染物相对于原来项目只是新增了实验室废气、实验室废水和实验室废物。 1、废气污染物产排核算 项目营运期产生废气为食堂油烟、实验室废气和汽车尾气，其中本次项目废气对比原来项目只新增实验室废气。 （1）本次新增实验室废气 项目生本楼设有实验室，其中有物理实验室、化学实验室、生物实验室。实验室在进行一些生化试验过程中可能有少量易挥发化学品挥发，物理性实验室无实验室废气产生。根据项目实验室试剂使用情况，产生废气主要为盐酸雾、硫酸雾、VOCs等。废气产生量与液体表面上的空气流速、饱和蒸气压、蒸发面表面积、操作时间等多种因素有关，随生化实验课程安排间歇性排放。 本项目初高中共60个教学班，每个教学班各科实验课开课频率约2节/月（每节课45分钟），其中生物、化学实验课年开课1440h。本项目仅涉及普通教学实验，实验操作简单，每次生化实验使用挥发性化学品在通风橱内进行，单次使用试剂量不大，操作时间均在1h内完成。本报告类比昆明市《盘龙区东白沙河片区KCPL2018-10-A2、A3号地块配建30班学校建设项目》实验室废气产生情况：通风橱内浓硫酸或浓盐酸的试剂量为100ml时，每个小时最多挥发量为25ml/h，即挥发量为试剂使用量的25%；通风橱内无水乙醇的试剂量为50ml时，每个小时最多挥发量为12.5ml/h，即挥发量为试剂使用量的25%。 本项目实验室废气的产生量如下表所示。 表5-2 项目实验废气产生情况 序号; 废气; 产生源试剂; 使用量t/a; 产污系数; 产生量kg/a. 1; 盐酸雾; 盐酸; 0.02; 25％; 5. 2; 硫酸雾; 硫酸; 0.02; 25％; 5. 3; VOCs; 无水乙醇; 0.05; 25％; 12.5. 本项目所有涉及到有挥发废气的所有操作均在通风橱中进行，每个实验室设置一台风机（总风量54000m3/h），通风橱封闭性较好，能将微量的废气收集，收集效率可达90%以上，抽吸的实验室废气经活性炭吸附净化处理，通过通风管道输送到楼顶排放。同时，生化实验室设换风扇机械通风，加强实验室内换气。则项目实验室有组织、无组织废气产排情况如下： 表5-3 项目实验室有组织、无组织废气产排情况一览表 排放形式; 污染物名称; 排放参数; 产生量kg/a; 治理措施; 去除率 %; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放速率 kg/h. 高度m; 排气筒内径m; 风量 m3/h. 有组织; 盐酸雾; 20; 0.2; 54000; 4.5; 通风橱（总风量54000m3/h）+活性炭吸附+20m排气筒; /; 0.056; 4.5; 0.003. 硫酸雾; 20; 0.2; 54000; 4.5; /; 0.056; 4.5; 0.003. VOCs; 20; 0.2; 54000; 12.5; 70; 0.048; 3.75; 0.0026. 无组织; 盐酸雾; L×W×H=70×40×15m; 0.5; /; /; /; 0.5; 0.0003. 硫酸雾; 0.5; /; /; /; 0.5; 0.0003. VOCs; 1.25; /; /; /; 1.25; 0.0009. 合计; 盐酸雾; /; /; /; /; /; 5; /. 硫酸雾; /; /; /; /; /; 5; /. VOCs; /; /; /; /; /; 5; /. （2）食堂油烟 根据表一章节，核算如下： 项目区内生活人员3270人，食堂油烟排放量为0.1388t/a，排放速率为0.0964kg/h，排放浓度为1.61mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。 （3）汽车尾气 项目运营期车辆进出过程中产生的少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物是CO、HC、NOx，进出汽车不多，仅为校内教职工车辆，排放量不大，属无组织间歇性排放。 2、废水污染物产排核算 项目运营期废水主要为学校师生办公、生活废水，食堂废水，实验室废水和学校绿化用水。其中本次项目废水对比原来项目只新增实验室废水。 （1）本次新增实验室清洗废水（不含实验废液） 本项目设有物理实验室、生物实验室、化学实验室，主要进行的是简单基础物理、生物和化学实验。实验室产生废水主要是器皿清洁废水，其中物理实验室无相关器皿清洗。实验室用水量与课时安排、参与教学人次相关。 本项目60个班级3000名学生设实验课程，每个教学班各科实验课开课频率约2节/月，根据业主介绍，实验一般为老师演示性实验，学生用水很少，平均用水量按2L/（人·次）计。则项目实验室（生化）用水量约0.8m3/d，192m3/a，废水产生系数按0.8计，则废水产生量约为0.64m3/d，153.6m3/a。根据生物实验室、化学实验室使用药剂，器皿清洁废水中污染物质主要为酸、碱、盐类及一些有机物。此部分污水要求经过中和池处理后，再进入校区化粪池处理后排入市政污水管网。要求实验室内中和池排水口设耐腐蚀的排污篦，排水管道采用单独的耐腐蚀排水管道。 （2）办公、生活废水 根据表一章节，核算如下： 项目区内生活人员3270人，办公、生活用水量为294.3m3/d，排水量按用水量的80%计，则排水量为235.44m3/d。 （3）食堂废水 根据表一章节，核算如下： 学校学生人数3000人、教职工人数270人。项目食堂用水量为98.1 m3/d，排水量按80%计，则食堂废水产生量为78.48m3/d。 （4）绿化用水 根据表一章节，核算如下： 项目绿化面积23000m2，分雨天和非雨天分别计算用水量。非雨天绿化用水量为69m3/d，绿化用水经吸收、蒸发后，不外排。 （5）项目用水核算小结 根据以上计算，项目用排水情况见表5-4，项目水平衡图见图5-3。 表5-4 项目用排水情况一览表 序号; 用水对象; 用水情况; 单位用水指标; 新鲜水用量(m3/d); 废水量(m3/d). 1; 办公、生活; 3270人; 90L/（人·d）; 294.3; 235.44. 2; 食堂; 3270人; 30L/（人·d）; 98.1; 78.48. 3; 实验室; 3000人; 2L/（人·次）; 0.8; 0.64. 4; 绿化; 23000m2; 3L/（m2·次）; 69; 0. 合计; /; 非雨天; 462.2; 314.56. /; 雨天; 393.2; 314.56. 图5-3 本项目水量平衡图 单位：m3/d 根据上述核算，项目区产生的废水量为314.56m3/d，7.5494万m3/a。其中本项目新增试验废水为0.64m3/d，0.0153万m3/a。 ①雨水系统 项目区实行雨污分流制，项目区地面硬化，雨水经项目区雨水沟外排至雨水管网。 ②污水系统 实验室废水收集后进入中和池处理，然后排入化粪池。生活污水（其中食堂废水先经隔油池（2个，食堂东西两侧各一个，共8m3）处理）排入化粪池（校内设置总容积不小于400m3的化粪池），经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 表5-5 生活废水污染物产排情况表 项目 产排情况; 废水量 （万m3/a）; COD; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N; 总磷. 本次 废水; 产生浓度（mg/L）; 0.0153; 350; 200; 220; 50; 40; 10. 产生量（t/a）; 0.054; 0.031; 0.034; 0.008; 0.006; 0.002. 排放浓度（mg/L）; 0.0153; 250; 150; 140; 40; 20; 6. 排放量（t/a）; 0.03; 0.02; 0.02; 0.006; 0.003; 0.001. 原有废水量; 排放浓度（mg/L）; 7.5341; 250; 150; 140; 40; 20; 6. 排放量（t/a）; 18.84; 11.30; 10.55; 3.01; 1.506; 0.452. 合计; 排放量（t/a）; 7.5494; 18.87; 11.32; 10.57; 3.02; 1.509; 0.453. - 噪声 - 项目运营期噪声主要来人群活动噪声、进出学校车辆产生的交通噪声等运行产生的噪声，噪声源强见表5-6。 表5-6 项目运营期噪声源强 序号; 设备名称; 噪声源强dB(A); 防治措施. 1; 人群活动; 50-70; 墙体阻隔、距离衰减. 2; 交通噪声; 70-80; 设立汽车限速禁鸣号牌. 3; 设备噪声; 60-90; 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震；风机进出口安装消声器. 4、固体废弃物 项目运营期固体废弃物主要为学校师生生活垃圾和本次新增实验室产生的危险废物。 （1）本次新增危险废物 ①实验室废物：项目生本楼内设置实验室，主要进行物理、化学、生物实验，实验产生的多余样品、残液以及化学试剂容器等属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中的“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”，废物代码为900-047-49。根据建设单位提供资料并结合项目实验室规模，实验室危险废物产生量约为0.3t/a。 ②废活性炭：项目实验室废气处理采用活性炭吸附装置，根据工程分析，被活性炭吸附装置吸附处理的实验室废气量为22.5kg/a。参考活性炭饱和吸附量有关资料，本项目废活性炭产生量约为0.1t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》中HW49，非特定行业-化工行业生产过程中产生的废活性炭，废物代码为900-039-49，存放在危险废物暂存间内，定期交由有相关资质单位处理。 （2）生活垃圾 根据表一章节，核算如下： 项目区内有3270人生活办公。则生活垃圾产生量为1.635t/a，392.4t/a。集中收集后由环卫部门统一清运。 - （3）食堂泔水 根据表一章节，核算如下： 项目区内有3270人餐饮，食堂泔水产生量为0.654t/d，156.96t/a。带盖泔水桶统一收集，集中收集后运至相关部门指定地点处理。 （4）隔油池废油 根据表一章节，核算如下： 有3270人在项目区内就餐，隔油池产生的废油产生量为 16.35kg/d，3.924t/a。集中收集后运至相关部门指定地点处理。 （5）化粪池污泥 根据用排水核算，污泥按SS产生量计，污泥产生量为10.57t/a，委托环卫部门进行清运。 （6）小结 表5-7 项目区运营期固废产排情况一览表 固废来源; 情况; 单位固废产生量; 合计（t/a）; 备注. 生活垃圾; 3270人; 0.5kg/d·人; 392.4; 收集后委托环卫部门定期清运. 食堂泔水; 3270人; 0.2kg/d·人; 156.96; 集中收集后运至相关部门指定地点处理. 隔油池废油; /; /; 3.924. 化粪池污泥; /; /; 10.57; 委托环卫部门定期清运. 实验废活性炭; /; /; 0.1; 委托有资质的单位进行清运处置. 实验废物; /; /; 0.3; 委托有资质的单位进行清运处置. 四 “三本账”核算 本项目建成后，整个项目区的各污染物排放核算“三本账”如下表5-8。 表5-8 扩建前后污染物排放“三本账”汇总表 单位：t/a 类别; 污染物; 扩建前; 本项目(扩建)排放量; “以新带老”消减量; 扩建完成后总排放量; 排放增减量. 排放量. 废气; 实验室废气（kg/a）; 盐酸雾; 0; 5; 0; 5; +5. 硫酸雾; 0; 5; 0; 5; +5. VOCs; 0; 5; 0; 5; +5. 食堂油烟; 0.1388; 0; 0; 0.1388; +0. 废水; 废水量万m3/a; 7.5341; 0.0153; 0; 7.5494; +0.0153. COD; 18.84; 0.03; 0; 18.87; +0.03. NH3-N; 1.506; 0.001; 0; 1.509; +0.003. 总磷; 0.452; 0.001; 0; 0.453; +0.001. 固体废物; 生活垃圾; 392.4; 0; 0; 392.4; +0. 食堂泔水; 0.654; 0; 0; 0.654; +0. 隔油池废油; 3.924; 0; 0; 3.924; +0. 化粪池污泥; 10.55; 0.02; 0; 10.57; +0.02. 废活性炭; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 实验废物; 0; 0.3; 0; 0.3; +0.3.

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 |  | 处理前浓度mg/m3 | 产生量t/a |  | 处理后浓度mg/m3 | 排放量t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 扬尘 | TSP |  | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
|  |  | 施工机械、汽车尾气，装修废气 | CO、NOx |  | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
|  | 运营期 | 食堂 | 食堂油烟 |  | / | 0.5552 |  | 1.61 |  | 0.1388 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOx |  | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
|  |  | 实验室 | 有组织 | 盐酸雾 | / |  | 5kg/a | 0.019 |  | 4.5kg/a |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | / |  | 5kg/a | 0.019 |  | 4.5kg/a |
|  |  |  |  | VOCS | / |  | 12.5kg/a | 0.048 |  | 3.75kg/a |
|  |  |  | 无组织 | 盐酸雾 | / |  | 0.5kg/a | / |  | 0.5kg/a |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | / |  | 0.5kg/a | / |  | 0.5kg/a |
|  |  |  |  | VOCS | / |  | 1.25kg/a | / |  | 1.25kg/a |
| 废水 | 施工期 | 施工人员 | 生活废水 |  | 0.48m3/d |  |  | 依托学校公厕处理。 |  |  |
|  |  | 施工 | 施工废水 |  | 少量 |  |  | 经收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 |  |  |
|  | 运 营 期 | 生活废水 | 废水量 |  | 7.5494万m3/a |  |  | 7.5494万m3/a |  |  |
|  |  |  | COD |  | 350mg/L | 26.42 |  | 250mg/L | 18.87 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 200mg/L | 15.10 |  | 150mg/L | 11.32 |  |
|  |  |  | SS |  | 220mg/L | 16.61 |  | 140mg/L | 10.57 |  |
|  |  |  | 动植物油 |  | 50mg/L | 3.77 |  | 40mg/L | 3.02 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 30mg/L | 3.02 |  | 20mg/L | 1.509 |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 10mg/L | 0.75 |  | 6mg/L | 0.453 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、进出车辆 | 噪声 |  | 68～95dB(A) |  |  | 设备加装减震、选用低噪声设备，禁止鸣笛。 |  |  |
|  | 运营期 | 学校正常运行、设备运行 | 噪声 |  | 50～90dB(A) |  |  | 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震；风机进出口安装消声器。 |  |  |
| 固废 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 11.2kg/d |  |  | 依托学校内设置的垃圾桶收集后由环卫部门清运。 |  |  |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 |  | 少量 |  |  | 部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点 |  |  |
|  | 运 营 期 | 生活、办公 | 生活垃圾 |  | 392.4/a |  |  | 集中收集后由环卫部门统一清运。 |  |  |
|  |  | 食堂 | 食堂泔水 |  | 156.96t/a |  |  | 带盖泔水桶统一收集，集中收集后运至相关部门指定地点处理。 |  |  |
|  |  | 隔油池 | 隔油池废油 |  | 3.924t/a |  |  | 集中收集后运至相关部门指定地点处理。 |  |  |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 |  | 10.57t/a |  |  | 委托环卫部门进行清运。 |  |  |
|  |  | 实验室 | 实验废物 |  | 0.3t/a |  |  | 收集后暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 0.1t/a |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目区无原生植被，项目区及周边的植被以人工植被为主，生物多样性比较单一，生态环境自控能力较弱，无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布；也未发现评价区内有古树名木。评价区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，占地范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。 项目拟在建筑物周围和道路上进行绿化，项目区内景观呈带状分布，不仅美化了项目区内的环境，且对生态环境也起到了一定的改善作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表七、环境影响分析

一、产业政策符合性分析 本项目属于普通初中、高中教育学校建设项目，根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正），本项目属于第三十六类“教育”，属于国家鼓励类的建设项目。项目已取得已取得《德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会关于德宏州民族实验中学体育馆及附属设施建设项目可行性研究报告的批复》德发改社会【2020】70号（项目代码：2020-533103-83-01-019856）（见附件3）及芒市自然资源局颁发的《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第【芒市202000180】号）（见附件4）。 综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策的要求。 - 二、项目选址合理性分析及外环境相容性分析 - 项目选址位于德宏州芒市仙池路14号。项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。土地使用权人为德宏师范高等专科学校，建设用地属于国有划拨，教育用地，不涉及新增建设用地。德宏州民族实验中学，北侧临仙池路，东接德宏州民族初级中学，西、南侧距离周边居民区较近。地块四至清晰，环境优雅，建设条件优越。项目区域交通建设较为完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。 项目的建设有效完善项目所在地教育资源，带动了项目所在地的教育发展。根据现场勘查，项目周边主要为村庄、住宅小区及一般商业设施。环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。项目与周围环境相容。 综上所述，本项目的选址合理。 三、项目平面布置合理性分析 学校用地为不规则多边形，学校入口位于项目区北侧，入口处设置门卫室，并在项目区北侧设置停车场；在项目区东北侧设置图书馆（天成楼），西北侧设置初三教学楼（智达楼），在初三教学楼西侧设置篮球场，项目区中部设置初一、初二教学楼（志强楼）；项目区东南侧设置学生宿舍、综合楼、食堂（坚卓楼）；在项目区南侧设置运动场，西南侧设置高中教学楼（生本楼）；并且在初三教学楼（智达楼）南侧，图书馆（天成楼）东北侧均设置有公厕。 本次新建体育馆位于初一、初二教学楼（志强楼）及食堂（坚卓楼）之间；在项目区西南侧生本楼一楼、二楼设置初高中物理、生物、化学实验室共12间。新建体育馆整体位于学校中部，方便学校师生进行娱乐及教学活动，实验室布置较为集中，学校方便管理。 学校内设置若干移动式垃圾桶沿校区内道路分布，垃圾及时清运，项目绿化采用间插的方式布局，可起到绿化、美化环境的作用。同时通过绿化带隔离，可以减缓异味对学校内教职工及学生的影响。学校内交通流向清晰，各功能分区相互独立但又紧密联系。 综上所述，项目平面布局合理。 四、与“三线一单”符合性分析 本项目的“三线一单”符合性分析见下表。 表7-1 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 符合性分析; 是否 符合. 生态保护红线; 本项目位于德宏州芒市仙池路14号，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，土地使用权人为德宏师范高等专科学校，建设用地属于国有划拨，教育用地，不涉及新增建设用地。不触及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗。本项目资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。; 符合. 环境质量底线; 本项目附近声环境、水环境和大气环境质量能够满足相应的标准，本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小，废水经预处理后达标纳管，对周围环境影响很小，本项目各项污染物不会改 变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。; 符合. 负面清单; 本项目位于德宏州芒市仙池路14号，本项目不属于该区域禁止和限制发展项目，不在该环境功能区禁止进入的行业。; 符合. ### 五、施工期环境影响分析 本项目施工期仅在学校用地范围内新建一个体育馆及在学校现有教室内进行实验室设备的安装、相应管网的建设。设备安装过程主要是设备基础制作、设备安装、厂房内外污水分流管道敷设等，会产生一定的噪声污染和废弃物，同时会排放一定的生活污水、固废和施工机械尾气，装修过程中产生的装修废气。 1、施工期环境空气影响分析 施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的扬尘，施工机械和运输工具产生的废气，装修过程产生的装修废气。 1.1施工扬尘环境影响分析 项目施工阶段扬尘来源于基础开挖、机械挖掘作业、土石方装运、堆置等过程产生的扬尘，主体机构、装修施工中的建筑材料堆放、搬运、使用产生的扬尘，来往运输车辆产生的道路扬尘以及裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是因为施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成施工扬尘。 施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-2。 表7-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 156.06; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 从表7-2可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。项目区内多年平均风速2.2m/s，非雨期间、气候干燥，易产生扬尘污染。 根据类比同类项目，场区作业面20~30m内TSP浓度可高达200~300mg/m3，主要对施工人员影响较大；50m外TSP浓度为1.5~3.0mg/m3，主要影响范围在下风向，一般在下风向150m处方可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，即1.0mg/m3。 雨季偏少的季节，扬尘影响较为突出，扬尘有害人体健康，扬尘在人的肺泡中沉积，影响血液中铁和氧的反应，从而影响供血功能，因此，项目在施工过程中，必须通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施，尽可能的减小风力起尘对环境的影响。 1.2施工期运输车辆扬尘环境影响分析 项目区运输车辆在沿线道路产生的扬尘量为0.64kg/（km·车辆），在工程开挖期，弃土堆放场附近的道路扬尘量达到2.46kg/（km·车辆）。施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。 施工期扬尘环境影响减缓措施： 由于项目新建体育馆是在学校地块内进行建设，根据施工期扬尘影响分析，一般在下风向150m处方可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。 施工厂界到150m范围内有志强楼（15m）、坚卓楼（10m）、学生宿舍（80m）、天成楼（104m）、生本楼（112m），施工扬尘对学校师生影响较大。学校师生即为保护目标，因此施工期必须采取严格的措施，以减少扬尘对学校师生及学校周边敏感点的影响。 （1）尽可能选择在学生放假期间进行施工。减小施工扬尘对校内志强楼、坚卓楼、学生宿舍、天成楼、生本楼内师生的影响。 （2）施工场地每天定时洒水，有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。 （3）施工工地厂界设置不低于2.5米的遮挡围墙，遮挡围墙上必须设置喷淋装置，以有效减少近地面扬尘的扩散。结构及装修施工阶段采取帷幕遮挡施工，建筑工地脚手架外侧必须用帷幕封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上，并定期清洗保洁。 （4）施工场地粉状料堆等材料堆场进行遮盖并设置防护措施，防止大量扬尘产生。 （5）加强施工现场运输车辆管理，运输建筑材料和建筑垃圾的车辆进行遮盖并设置防护措施，严禁沿路泼洒产生扬尘。 （6）合理选取进场施工道路，施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施。 （7）禁止现场自行搅拌混凝土，需使用商品混凝土。 （8）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。 （8）施工产生的建筑垃圾和废弃土石方应及时处理、清运。 （9）应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械。 （10）施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。 通过采取合理有效的环保措施，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量的污染影响，让周围环境可接受。 1.3施工期机械运输废气环境影响分析 施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如输送泵、振捣机、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。 施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目所在区域的空气环境质量影响不大。 1.4施工期装修废气环境影响分析 建筑物进入装修施工阶段，需进行墙面装饰、吊顶、处理楼面等作业，均需要使用胶合板、涂料等建筑材料，胶合板中因含有各种粘合剂常挥发出甲醛，五氯苯酚等有害气体，且持续时间长，对人体及呼吸道有伤害。建筑涂料中主要含有水和有机溶剂，而有机溶剂主要含有醇类、醚类、酯类、酮类、苯类等多种挥发性有机物，有机气体会产生恶臭引起人体不适，其中醚类、苯类对人体有害。 施工装修废气环境影响减缓措施： （1）装修材料必须采用符合国家绿色环保相关标准的产品。 （2）合理安排喷涂作业量，不要过于集中，以降低释放源强度。 综上所述，只要做好相关管理防护工作，施工期对大气环境的影响不大。 2、施工期废水水环境影响分析 2.1施工期生活污水环境影响分析 根据工程分析，施工生活污水排放量为0.48m3/d，依托学校公厕化粪池，处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）B等级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理，对周边环境影响较小。 2.2施工期施工废水环境影响分析 由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土及预制砂浆，施工废水主要为车辆、设备、工具清洗废水等，不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，产生量较少，在项目区拟设置沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。 3、施工期噪声环境影响分析 本项目施工期对声环境影响主要来自施工期的基础开挖、主体结构、装修过程产生的施工噪声。 3.1施工机械噪声源分析 由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB(A)）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、挖掘机等，根据工程分析可知，其声级在80dB(A)以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-1。 3.2施工机械噪声影响预测 施工期机械设备噪声，可作为点声源处理，各点声源至预测点噪声衰减模式为： 式中：Lp：预测声级值，dB(A) Lp0：参考位置r0处的声级值，dB(A) rp：预测点与声源之间的距离，m r0：参考声级与点声源间的距离，m △L：附加衰减量，dB(A)（本次评价取值为5）。 噪声叠加背景值的计算公式如下： 式中：Lp预测：预测点接收到的各设备点声源噪声预测值，dB(A) Lp1：预测点噪声现状值，dB(A) Lp2：噪声传至关心点的噪声贡献值，dB(A) 表7-3 主要施工机械噪声贡献值 单位：dB(A) 工段; 主要工程机械; 源强; 施工厂界不同距离处噪声贡献值. 5m; 10m; 30m; 55m; 60m; 80m. 土石方阶段; 推土机; 93; 79; 73; 63; 58; 57; 54. 平土机; 93; 79; 73; 63; 58; 57; 54. 挖掘机; 90; 76; 70; 60; 55; 54; 51. 压路机; 88; 74; 68; 58; 53; 52; 49. 夯土机; 95; 81; 75; 65; 60; 59; 56. 该工段机械噪声贡献值; 99.44; 85.4; 79.4; 69.4; 64.4; 63.4; 60.4. 基础施工阶段; 静压打桩机; 95; 81; 75; 65; 60; 59; 56. 摇臂式起重机; 88; 74; 68; 58; 53; 52; 49. 该工段机械噪声贡献值; 98.24; 81.7; 75.7; 65.7; 60.7; 59.7; 56.7. 主体结构施工阶段; 振捣机; 81; 67; 61; 51; 46; 45; 42. 电锯; 93; 79; 73; 63; 58; 57; 54. 卷扬机; 79; 65; 59; 49; 44; 43; 40. 塔吊; 95; 81; 75; 65; 60; 59; 56. 该工段机械噪声贡献值; 97.29; 83.3; 77.3; 67.3; 62.3; 61.3; 58.3. 装修 阶段; 压缩机; 86; 72; 66; 56; 51; 50; 47. 气动扳手; 88; 74; 68; 58; 53; 52; 49. 锯床; 93; 79; 73; 63; 58; 57; 54. 该工段机械噪声贡献值; 94.81; 80.8; 74.8; 64.8; 59.8; 58.8; 55.8. 项目施工工段厂界（施工设备与施工厂界距离均为5m）噪声贡献值见表7-4所示。 表7-4 施工期厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 序号; 施工时段; 厂界噪声贡献值. 1; 土石方阶段; 85.4. 2; 基础阶段; 81.7. 3; 主体结构施工阶段; 83.3. 4; 装修阶段; 80.8. 根据上述计算，各工段项目厂界（施工设备距施工厂界距离均为5m）噪声贡献值均不能达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值要求。其中以土石方阶段对周边环境产生的影响最大。各阶段施工噪声需在距施工厂界30m以外才能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 项目施工对校内志强楼（15m）、坚卓楼（10m）影响较大，影响学校师生正常生活，为确保施工厂界噪声达标及减少对学校师生及周边环境保护目标的影响，必须采取严格的措施进行控制减小影响。 施工噪声环境影响减缓措施： （1）禁止在夜间施工，减小施工噪声对学校志强楼、坚卓楼师生及学校周围敏感目标的影响。 （2）制定合理的运输线路，建材及渣土运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。 （3）建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加，并在项目区边界设置不低于2.5m的遮挡围墙，进行一定的隔声及减振处理，固定机械设备尽量入棚操作。 （4）施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 总之，施工过程是短暂的，施工结束后影响将随之消失，施工期产生的噪声影响是可以接受的。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要来自于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 （1）生活垃圾 施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾很少。施工人员预计20人，施工人员产生的生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物，则垃圾产生量为11.2kg/d，依托学校内设置的垃圾桶收集后由环卫部门清运。对环境的影响较小。 - （2）建筑垃圾 本项目主要进行体育馆的建设，施工过程产生的建筑垃圾主要为地基挖掘过程的施工渣土及部分设备安装建材垃圾。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。通过合理处置后对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。 ### 5、生态环境影响分析 项目区土地使用权人为德宏师范高等专科学校，建设用地属于国有划拨，教育用地，不涉及新增建设用地。项目施工营地、材料堆场等均设置在本项目的用地范围内，严禁计划外占地，严禁不合理堆放，项目建设对区域土地利用的影响较小。 根据现场勘查，项目所在区域为城市生态系统，受人类活动影响，原生植被已经不复存在，项目区及周边的植被以人工植被和杂草为主。评价区域未发现受国家和地方保护的珍惜植物，项目的建设对区域植被种类和多样性等不会产生影响。项目施工结束后将进行绿化施工，运营期做好绿化管理工作，加强绿化营养和养护，保证成活率。工程的建设，将会提高项目区的绿化率，提高人居环境，对项目区的植被影响较小。 综上，本项目的建设对植被影响不大。 ### 六、运营期环境影响分析 本项目为学校建设项目，项目运营过程中产生一定量的废水、废气、噪声、固废，会对周边环境造成不良的影响。 - 1、运营期大气环境影响分析 - 项目运营期的废气主要为食堂油烟、实验室废气和汽车运行产生的尾气。 - 1.1食堂油烟 学校食堂设置有两层，每层设置四个灶头，均使用电力作为能源。食堂每层设置一台风量为30000m3/h，净化效率75%的油烟净化设施（共两台）。食堂油烟统一经一根高于本身建筑物1.5m的排气筒排放。处理后排放浓度为1.61mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。食堂油烟废气经处理后能够达标排放，对周围大气环境影响较小。 1.2实验室废气 （1）评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节评价等级判定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①评价因子筛选和评价标准确定 根据项目工程分析结果，本项目排放废气为实验室废气，评价因子和评价标准见下表。 # 表7-5 评价因子和评价标准表 # 评价因子; # 功能区; # 平均时段; # 标准值（ug/m3）; # 标准来源. # 硫酸雾; # 二类区; # 1小时平均; # 300; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. # 氯化氢; # 二类区; # 1小时平均; # 50. # TVOC; # 二类区; # 1小时平均; # 1200. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》对仅有8h平均质量浓度限值的，可按2倍折算为1h平均质量浓度限值。 ②Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，最大地面空气质量浓度占标率Pi定义如下： Pi：第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci：采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i：第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ③评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 # 表7-6 评价等级判别表 # 评价工作等级; # 评价工作分级判据. # 一级评价; # Pmax≥10%. # 二级评价; # 1%≤max＜10%. # 三级评价; # Pmax＜1%. ④估算模型参数 本项目估算模型参数见下表。 表7-7 AERSCREEN估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 36.2. 最低环境温度/℃; -0.6. 土地使用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑤污染源参数 表7-8 污染源参数表 污染源; 排气筒底部中心坐标(°); 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 质量标准mg/m3; 排放速率(kg/h); 排气筒参数; 烟气温度 ℃. 经度; 纬度; 高 度 (m); 内 径 (m). 实验室; 98°34'51.08"; 24°25'23.60"; 54000; 盐酸雾; 0.05; 0.003; 20; 0.2; 25. 98°34'51.08"; 24°25'23.60"; 54000; 硫酸雾; 0.3; 0.003; 20; 0.2; 25. 98°34'51.08"; 24°25'23.60"; 54000; TVOC; 0.6; 0.0026; 20; 0.2; 25. 污染源; 地块中心坐标(°); 排放方式; 污染物名称; 质量标准mg/m3; 排放速 率 (kg/h); 面源参数 面源参数. 经度; 纬度; 长(m); 宽(m); 高 (m). 实验室; 98°34'51.08"; 24°25'23.60"; 无组织; 盐酸雾; 0.05; 0.0003; 70; 40; 15. 98°34'51.08"; 24°25'23.60"; 无组织; 硫酸雾; 0.3; 0.0003; 70; 40; 15. 98°34'51.08"; 24°25'23.60"; 无组织; TVOC; 0.6; 0.0009; 70; 40; 15. ⑥评价等级判定 # 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目污染源正常排放的污染物Pmax和D10%预测结果见下表： # 表7-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源; 污染源 名称; 评价 因子; 评价 标准(μg/m³); Cmax (μg/m³); Pmax (%); D10% (m). 实验室; 硫酸雾; # 硫酸雾; # 300; 0.13857; 0.05; /. 盐酸雾; # 氯化氢; # 50; 0.12957; 0.28; /. VOCS; # TVOC; # 1200; 0.15819; 0.01; /. 实验室; 硫酸雾; # 硫酸雾; # 300; 0.173; 0.06; /. 盐酸雾; # 氯化氢; # 50; 0.17261; 0.35; /. VOCS; # TVOC; # 1200; 5.1789; 0.43; /. 本项目Pmax最大值出现为面源排放的TVOC Pmax值为0.43%，Cmax为5.1789ug/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中对大气环境影响预测与评价的要求，项目大气评价等级为三级，三级评价不需要进行进一步预测与评价。 （2）正常工况预测结果 ①有组织废气预测结果 表7-10 有组织废气预测结果一览表 下风向距离; 硫酸雾; 氯化氢; TVOC. 硫酸雾浓度(ug/m³); 硫酸雾占标率(%); 氯化氢浓度(ug/m³); 氯化氢占标率(%); TVOC浓度(ug/m³); TVOC占标率(%). 50.0; 0.026661; 0.01; 0.026661; 0.05; 0.001816; 0.000. 100.0; 0.13023; 0.04; 0.13023; 0.26; 0.014433; 0.001. 200.0; 0.11651; 0.04; 0.11651; 0.23; 0.12045; 0.010. 300.0; 0.10871; 0.04; 0.10871; 0.22; 0.15054; 0.013. 400.0; 0.092269; 0.03; 0.092269; 0.18; 0.1569; 0.013. 500.0; 0.07201; 0.02; 0.07201; 0.14; 0.14426; 0.012. 600.0; 0.058565; 0.02; 0.058565; 0.12; 0.13082; 0.011. 700.0; 0.049789; 0.02; 0.049789; 0.10; 0.12944; 0.011. 800.0; 0.05213; 0.02; 0.05213; 0.10; 0.13552; 0.011. 900.0; 0.052729; 0.02; 0.052729; 0.11; 0.13708; 0.011. 1000.0; 0.052099; 0.02; 0.052099; 0.10; 0.13544; 0.011. 1200.0; 0.048979; 0.02; 0.048979; 0.10; 0.12733; 0.011. 1400.0; 0.04498; 0.01; 0.04498; 0.09; 0.12223; 0.010. 1600.0; 0.04097; 0.01; 0.04097; 0.08; 0.10651; 0.009. 1800.0; 0.037264; 0.01; 0.037264; 0.07; 0.096875; 0.008. 2000.0; 0.033947; 0.01; 0.033947; 0.07; 0.088252; 0.007. 2500.0; 0.027275; 0.01; 0.027275; 0.05; 0.070906; 0.006. 下风向最大浓度; 0.13857; 0.05; 0.13857; 0.28; 0.15819; 0.013. 下风向最大浓度出现距离; 139; /; 139; /; 366; /. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. ②有组织废气预测结果 表7-11 无组织废气预测结果一览表 下风向距离; 硫酸雾; 氯化氢; TVOC. 硫酸雾浓度(ug/m³); 硫酸雾占标率(%); 氯化氢浓度(ug/m³); 氯化氢占标率(%); TVOC浓度(ug/m³); TVOC占标率(%). 50.0; 0.158; 0.05; 0.158; 0.32; 4.753; 0.40. 100.0; 0.169; 0.06; 0.169; 0.34; 5.073; 0.42. 200.0; 0.134; 0.04; 0.134; 0.27; 4.029; 0.34. 300.0; 0.090; 0.03; 0.090; 0.18; 2.689; 0.22. 400.0; 0.061; 0.02; 0.061; 0.12; 1.843; 0.15. 500.0; 0.043; 0.01; 0.043; 0.09; 1.288; 0.11. 600.0; 0.039; 0.01; 0.039; 0.08; 1.157; 0.10. 700.0; 0.035; 0.01; 0.035; 0.07; 1.047; 0.09. 800.0; 0.032; 0.01; 0.032; 0.06; 0.959; 0.08. 900.0; 0.029; 0.01; 0.029; 0.06; 0.874; 0.07. 1000.0; 0.027; 0.01; 0.027; 0.05; 0.799; 0.07. 1200.0; 0.023; 0.01; 0.023; 0.05; 0.677; 0.06. 1400.0; 0.019; 0.01; 0.019; 0.04; 0.582; 0.05. 1600.0; 0.017; 0.01; 0.017; 0.03; 0.507; 0.04. 1800.0; 0.015; 0.00; 0.015; 0.03; 0.447; 0.04. 2000.0; 0.013; 0.00; 0.013; 0.03; 0.397; 0.03. 2500.0; 0.010; 0.00; 0.010; 0.02; 0.307; 0.03. 下风向最大浓度; 0.173; 0.06; 0.173; 0.35; 5.179; 0.43. 下风向最大浓度出现距离; 118; /; 118; /; 75; /. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. - （3）非正常工况预测结果 本项目非正常工况为活性炭长期不更换，实验废气去除效率降为30%的情况。 项目运营过程中非正常排放污染源参数见表7-12。 表7-12 本项目非正常情况污染源参数 产生点; 效率; 污染物名称; 排气筒参数（m）; 烟气流量（m3/h）; 烟气温度; 年排放小时数; 排放速率kg/h. 底部坐标; 底部海拔; 高度; 出口内径. X; Y. 实验室; 30%; TVOC; 98°34'51.08"; 24°25'23.60"; 913; 20; 0.2; 54000; 25; 1440; 0.0061. 估算结果 表7-13 采用估算模式计算结果表 下风向距离; 点源. TVOC浓度(μg/m³); TVOC占标率(%). 50.0; 0.00426; 0.000. 100.0; 0.03385; 0.003. 200.0; 0.28253; 0.024. 300.0; 0.28253; 0.024. 400.0; 0.36802; 0.031. 500.0; 0.33838; 0.028. 600.0; 0.30685; 0.026. 700.0; 0.30361; 0.025. 800.0; 0.31788; 0.026. 900.0; 0.32153; 0.027. 1000.0; 0.3177; 0.026. 1200.0; 0.29867; 0.025. 1400.0; 0.27428; 0.023. 1600.0; 0.24983; 0.021. 1800.0; 0.22723; 0.019. 2000.0; 0.20701; 0.017. 2500.0; 0.16632; 0.014. 下风向最大浓度; 0.37105; 0.031. 下风向最大浓度出现距离; 366; /. D10%最远距离; /; /. 根据预测结果，非正常工况下，项目TVOC下风向最大落地浓度出现在366m处，最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准值，但相比正常排放，其污染物落地浓度增幅明显。 本项目应该加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染治理设施高效率正常运转；应制定严格的管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。 - 1.3汽车尾气 项目运营期车辆进出过程中产生的少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物是CO、HC、NOx，进出汽车不多，仅为校内教职工车辆，排放量不大，属无组织间歇性排放。对周围环境的影响不大。 2、运营期声环境影响分析 本项目为学校类项目，本身为敏感受保护对象，与工业企业等生产经营类项目不同，运营期噪声主要为课间活动噪声、运动噪声及设备噪声等。课间活动噪声、运动噪声产自人员交谈和活动，非连续性排放，噪声持续时间短，对周边环境影响很小。学校设备噪声主要产自食堂油烟净化器风机、生化实验课通风风机、广播器等设备。噪声排放具有一定时间规律，如实验课属间断性教学、广播器属间断性工作，设备噪声源强在60-90dB(A)之间。 本项目产噪设备为固定设备，处于室外环境，营运期主要采取基础减震、隔声、消声等降噪措施，在选择设备时优先选购低噪声设备。对装有主要设备的外墙采用吸声材料，使其产生的噪声经外墙的隔声后能得到有效衰减。学校进出车辆限速禁鸣，加强绿化工作，道路边设置绿化带，车辆运行过程中产生的噪声不会对环境产生大的影响。 采取以上措施后，建设项目运行后的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。项目运营期产生的噪声对周边环境影响可以接受。 ### 3、运营期水环境影响分析 ### 本项目运营期废水主要为学校师生办公、生活废水，食堂废水，实验室废水和学校绿化用水。 ### 根据工程分析，本项目废水产生量为314.56m³/d（7.5494万m³/a），其中办公、生活废水产生量为235.44m³/d（5.6506万m³/a），食堂废水产生量78.48m³/d（1.8835万m³/a），实验室废水0.64m3/d（0.0153万m³/a）。 ### 3.1废水产排情况及处置措施 ### ①雨水系统 项目区实行雨污分流制，项目区实行雨污分流制，项目区地面硬化，雨水经项目区雨水沟外排至雨水管网。 ②污水系统 在实验楼设置一个1m3中和池，实验室废水经中和池处理后排入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。生活污水（其中食堂废水先经隔油池（2个，食堂东西两侧各一个，共8m3）处理）排入化粪池（校内设置总容积不小于400m3的化粪池），经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 3.2地表水评价等级 本项目废水不外排，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.2 评价等级确定，本项目评价等级为：三级B”，三级B不进行地表水环境影响预测，仅对废水间接外排的可行性进行分析及依托污水处理设施环境可行性分析。 表7-14 地表水环境影响等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 3.3废水处置措施可行性分析 （1）中和池容量合理性分析 中和池工艺流程： 中和池为三级沉淀池，学校实验室废水通过管道送至综合调节池，进行预沉淀和调节水量；通过提升泵提升至PH中和反应池，通过pH控制仪，利用精密计量泵准确投加中和溶液，调节pH值至6～9之间。酸碱中和池出水接着流入氧化池，酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离，达标排放。整个废水处理流程，通过自动控制系统控制，中和调节系统设有浮球液位控制仪，低液位自动停泵，高液位自动启动，可基本实现无人值守。 本项目实验室产生的废水为只含一般弱酸弱碱的废水，进行中和后不会产生沉淀。 根据工程分析，实验室废水产生量为0.64m3/d，为满足水力停留时间不宜小于0.5h，最大排水量取变化系数1.2，废水排放时间约8h，应设置1个不小于0.048m3的中和池，本项目拟设置1个1m3的中和池。能够满足实验室废水的处置要求。 - （2）生活废水处理设施合理性分析及处置可行性分析 - ①隔油池依托可行性分析 根据调查，现项目区内已在食堂东西两侧各设置了一个隔油池，总容积8m3； 本次主要建设内容为新建1幢1F体育馆（建筑面积4359.44m2），在该中学已建设的生本楼一楼、二楼新建初高中物理、生物、化学实验室。 根据表五工程分析，本次不产生食堂废水。因此现有2个总容积8m3的隔油池，能满足项目食堂废水的处置要求。 ②本项目新增实验室废水依托学校已有化粪池可行性分析 根据工程分析，实验室废水产生量为0.64m3/d，原有项目产生的废水量为313.92m3/d，学校已建设有总容积400m3的化粪池，能够完全容纳本项目新增实验室废水，实验室废水经中和池处理后排入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。本项目新增实验室废水依托学校已有化粪池可行。 ③废水进入芒市污水处理厂的可行性分析 芒市污水处理厂概况：芒市城区建设有设计规模30000m3/d污水处理厂一座，位于芒市镇芒核村西边，紧邻芒市大河，厂区占地面积约53亩。分两期建设,排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级标准的B标准，均采用Carousel氧化沟工艺，其中一期建设规模1.5万m3/d，于2004年建成投产；污水处理厂二期工程建设规模1.5万m3/d，于2012年开工建设，2014年6月完成建设并运行。 根据现场调查，项目区已配套完善的雨污水管网，且已经连通至芒市污水处理厂。 本项目产生废水产生量为320.72m3/d，在污水处理厂处理量的承载范围内。 本项目废水排放标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，符合芒市污水处理厂纳污标准。项目废水进入芒市污水处理厂可行。 综上，本项目属于芒市污水处理厂纳污范围，本项目废水水量及水质均符合芒市污水处理厂要求，因此本项目废水进入芒市污水处理厂是可行的。 ### 4、运营期固体废弃物环境影响分析 根据表五工程分析，项目生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、食堂泔水、隔油池废油、化粪池污泥、危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要为学生、教职工办公垃圾，产生量为392.4t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。 - （2）食堂泔水 食堂泔水产生量为156.96t/a，用带盖泔水桶统一收集，集中收集后运至相关部门指定地点处理。 （3）隔油池废油 隔油池废油产生量为3.924t/a，集中收集后运至相关部门指定地点处理。 （4）化粪池污泥 污泥产生量为10.57t/a，委托环卫部门进行清运。 （5）危险废物 项目实验室产生的多余样品、残液以及化学试剂容器、废活性炭等，根据《国家危险废物名录》可知，均属于危险废物。本项目危险废物产生量为0.4t/a。 项目设置危废暂存间一个，位于生本楼1楼，建筑面积10m2。危废暂存间的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）中的有关规定： ①建设单位应建设专门的危险废物暂存设施进行暂存，暂存设施应做到防渗漏、防雨、防火等，要远离敏感点，同时要设立危险废物标志。 ②危废暂存间采取水泥固化地面，并采取防渗漏措施。 ③危废暂存间粘贴危废标志，废液储存容器必须贴上标签、写明种类、储存时间等，由专人管理，并建立废物出入登记管理制度，及时联系外协单位清运、处理各类废物，避免废物在实验室内大量堆积，带来环境隐患。 ④危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑤危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求：装载实验室废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间，危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装，装载容器及材质要满足相应的强度要求，容器材质和衬里要与其相容（不相互反应）。危废暂存间内危废收集时应根据废液性质确定储存容器和储存条件，不同废液一般不允许混合，避光、远离热源、以免发生不良化学反应。针对废液、危废储存设置危废收集桶，收集桶必须贴上标签、写明种类、储存时间等，同时存贮场所做好防渗工作。 根据《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令）规定：危险废物每转移一次，应当填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 本项目危险废物按要求每个生化实验室均设置专用收集桶进行收集，收集后统一暂存于危废暂存间（分区存放），定期交由有资质单位统一进行处置，并按规定签订危险废物转移联单。本项目危险废物采取了妥善的处理处置方式，处置率达到100%，对外环境影响较小。 因此，只要严格按照国家相关规定处理，各类固体废物分别处理，制定合理的垃圾清运制度，就能使营运期产生的各类固体处置去向明确，不会对环境产生二次污染。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能够得到妥善的处置，处置率达100%，对周边环境影响可接受。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“V、社会事业与服务业”中的“157、学校、幼儿园、托儿所”，报告表地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，根据导则中4.1“Ⅳ类建设项目不需开展地下水环境影响评价”。 表7-15 地下水环境影响评价类别 项目类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. 157、学校、幼儿园、托儿所; /; 建筑面积5万平方米以上；有实验室的学校（不含P3、P4生物安全实验室）; /; IV类. 本项目类别; IV类. 6、土壤环境影响分析 本项目学校建设项目，总占地面积为76666.67m2（115亩），根据查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A表1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于社会事业与服务业中其他，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险影响分析 （1）风险调查 ①建设项目风险源调查 根据项目实验室试剂使用情况（表一），经查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1、《危险化学品目录（2016版）》，建设项目所涉及的危险化学品储存数量和分布情况见下表。 表7-16 危险物质数量和分布情况 序号; 物料名称; CAS号; 最大存储量（t）; 临界量（t）. 1; 盐酸; 7647-01-0; 0.002; 7.5. 2; 硫酸; 7664-93-9; 0.002; 10. 3; 硝酸; 7697-37-2; 0.002; 7.5. 4; 乙醇; 64-17-5; 0.005; 500. 5; 氢氧化钠; 1310-73-2; 0.001; 5. 6; 白磷; 12185-10-3; 0.001; 100. ②环境风险潜势分析 建设项目危险物质数量与临界量比值（Q）按下式计算： 式中：q1，q2，...，qn：每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn：每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表7-17 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存储量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 盐酸; 7647-01-0; 0.002; 7.5; 0.00027. 2; 硫酸; 7664-93-9; 0.002; 10; 0.00020. 3; 硝酸; 7697-37-2; 0.002; 7.5; 0.00027. 4; 乙醇; 64-17-5; 0.005; 500; 0.00001. 5; 氢氧化钠; 1310-73-2; 0.001; 5; 0.00020. 6; 白磷; 12185-10-3; 0.001; 100; 0.00001. 项目Q值Σ; 0.00096. 综上，本项目Q=0.00096＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价：风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，则可以不设评价工作等级，仅做简单分析。判定依据见下表。 表7-18 评价工作级别判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. （3）评价内容 本项目不设评价工作等级，仅做简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（TJ/T169-2018）附录A的要求环境影响途径、危害后果等定性分析，提出防范、减缓风险措施等。 （4）评价范围 根据风险识别和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，确定本次风险评价范围为距离实验室试剂室3km内的区域。 根据项目所在区域的自然环境、生态环境情况，包括水体、陆域生态特征和气象特征，社会经济状况、人口分布，确定本风险评价的重点保护目标。 （5）风险识别 ①物质危险性识别 项目风险物质主要为实验室试剂，其理化性质如下表所示。 表7-19 主要试剂理化性质 序号; 试剂; 理化性质; 燃烧/爆炸; 毒性. 1; 盐酸; 化学式为HCl，俗称氢氯酸，为一元强酸，具有刺激性气味。熔点（℃）：-114.8（纯HCl），沸点（℃）：9 108.6（20%恒沸溶液），相对密度(水=1)：1.20。无色液体，有腐蚀性，具有刺激性气味。与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。与碱液发生中和反应，与活泼金属单质反应生成氢气，与金属氧化物反应生成盐和水。; 该物质不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤; LC50:3124ppm （大鼠吸入）. 2; 硫酸; 化学式：H2SO4，透明无色无臭液体，一种最活泼的二元无机强酸，沸点337°C，熔点10.371°C，相对密度1.84。纯品为无色油状液体，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热。浓硫酸有脱水性、强氧化性，稀硫酸能与金属、金属氧化物、碱等物质反应。; 不易燃，但与金属发生反应后会释出易燃的氢气，有机会导致爆炸; LC50:2140mg/kg（大鼠经口）. 3; 硝酸; 化学式是HNO3，是一种强氧化性、腐蚀性的强酸。相对密度1.41，熔点-42℃（无水），沸点120.5℃（68%）。无色透明溶液，易溶于水，易挥发，是强氧化性、腐蚀性的强酸，能发生硝化、酯化、氧化还原反应。; 助燃。与可燃物混合会发生爆炸; LC50:49ppm/4h（大鼠吸入）. 4; 无水乙醇; 俗称酒精，化学式为CH3CH2OH。无色透明液体（纯酒精），有特殊香味，易挥发。能与水、氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.816，密度是0.789g/cm3，沸点是78.4℃，熔点是-114.3℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。有酒的气味和刺激性辛辣味。溶于水甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。; 与空气混合形成爆炸性混合物；遇明火、高温、氧化剂易燃；燃烧产生刺激烟雾; LD50:7060mg/kg（大鼠经口）. 5; 氢氧化钠; 化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，纯品是无色透明的晶体，具有高腐蚀性、潮解性；相对密度2.130、熔点318.4℃、沸点1390℃。为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水，溶于水时放热并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气和二氧化碳。; 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。; LC50:40mg/kg （大鼠腹腔）. 6; 白磷; 红磷的同素异形体，分子式P4，白色固体，质软，熔点44.1°C，沸点280°C，密度1.82g/cm3；白磷活性很高，着火点大约是40℃，必须储存在水里。; 有剧毒，易燃; 致死量大约为0.1克. 7; 红磷; 又名赤磷是紫红或略带棕色的无定形粉末，有光泽。红磷是磷的同素异形体之一。密度2.34g/cm3，着火点约为240℃。; 不易燃; 无毒. 8; 二氧化硅; 玻璃状或半透明状粗颗粒。比表面积450m2/g以上，是一种高活性、可再生、具有多微孔结构和高热稳定性的物质。对液相和气相物质有很强的吸附能力。硬度较玻璃稍软。除氢氟酸和强碱外，不溶于其他化学溶剂。; 不易燃; 无毒. ②风险识别 试剂储存或使用过程实验过程人员操作不慎、盛装容器破裂，危险物质泄露，通过实验室排水系统进入市政管网或周边水体。另外实验过程因员工操作不慎或者设备故障而导致试剂遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。 建设项目环境风险识别汇总如下： 表7-20 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 试剂存储单元; 试剂室; 盐酸、硝酸、硫酸、乙醇、氢氧化钠; 泄漏; 市政管网或周围水体; 地表水、地下水. 2; 操作场所; 实验室; 乙醇、白磷; 泄漏、火灾; 大气; 下风向居民. （6）环境风险分析 本项目环境风险影响仅进行简单分析，简单分析主要内容见下表。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 德宏州民族实验中学体育馆及附属设施建设项目. 建设地点; 云南省; 德宏傣族景颇族自治州; 芒市; 仙池路14号. 地理坐标; 北纬24°25'27.91"，东经98°34'55.35"。. 主要危险物质及分布; 本项目化学试剂，位于试剂室。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 1）化学试剂泄漏，通过实验室排水系统进入市政管网或周边水体； 2）因化学试剂泄漏引起火灾，污染物进入大气环境。. 风险防范措施要求; 泄漏预防措施： （1）定期检查容器有没有腐蚀、凸起、缺陷、凹痕、和泄漏。 2）对化学容器采取二次围堵、防漏措施，施用防漏托盘、防漏围堤、有毒物质密封桶等工具进行防泄漏。 3）采用防溢溅工具包括接酸盘、防溢溅分装漏斗来保证实验过程中无泄漏、无滴漏、无溢漏。 4）实验室应预先制订处理化学品泄漏措施，提供清理泄漏所需的物料及个人防护装备，并将它们存放于可让工作人员方便取用的位置。. 火灾预防措施： （5）严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，以便自动预警和及时组织灭火扑救。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 该项目环境风险在可接受的范围内. （7）风险应急预案 针对本项目可能发生的突发事故，建设单位应编制突发环境事件应急预案，将风险事故率降低到最小，而企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救援，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对项目运营影响程度降到最低。本报告建议项目制定的突发环境事件应急预案格式及主要内容见下表。 表7-22 突发环境事件应急预案内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 按照企业突发环境事件的严重性、可控性、影响范围和紧急程度，对突发环境事件进行分级. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布状况. 3; 应急计划区; 贮藏区、影响区. 4; 应急组织; 工厂、地区应急组织机构、人员. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 6; 应急设施，设施与材料; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后评价; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评价，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。. 10; 撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：现场及邻近人员撤离组织计划及救护；. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录、建立档案和专门报告制度，设专门部门和专人负责管理. （8）结论 综上所述，本项目通过采取本报告中的一些措施后，可在较大程度上避免风险的产生。同时项目建设方应针对本报告提出的环境风险，进行完善应急预案的制定，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度。因此项目方在项目建设阶段就应充分考虑风险的发生及处理措施、方案，将环境风险降至低限，避免危害周围环境和人群健康。项目的环境风险在可防控的范围内。

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | TSP |  | 场地洒水，临时覆盖、拦挡等 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监测浓度限值 |
|  |  | 施工机械、汽车尾气，装修废气 | CO、NOx |  | 大气自然扩散、稀释 | 对环境影响较小 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、NOx |  | 大气自然扩散、稀释 | 对环境影响较小 |
|  |  | 实验室 | 有组织 | 盐酸雾 | 设通风橱，活性炭吸附净化后（净化效率70%）经1根20m高排气筒引至楼顶排放（总风量54000m3/h） | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织二级排放标准限值 |
|  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  |  |  | VOCS |  |  |
|  |  |  | 无组织 | 盐酸雾 | 换风扇机械通风，无组织外排 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 |
|  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  |  |  | VOCS |  |  |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 |  | 每层设置一台风量为30000m3/h，净化效率75%的油烟净化设施处理后，达标外排。 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中型 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 |  | 依托学校公厕处理。 | 经化粪池处理后达标外排 |
|  |  | 建筑施工 | 施工废水 |  | 设置临时沉淀池，经收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘。 | 不外排 |
|  | 运营期 | 综合废水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷等 |  | 在实验楼设置一个1m3中和池，实验室废水经中和池处理后排入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。生活污水（其中食堂废水先经隔油池（2个，食堂东西两侧各一个，共8m3）处理）排入化粪池（校内设置总容积不小于400m3的化粪池），经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，进入芒市污水处理厂。 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 依托学校内设置的垃圾桶收集后由环卫部门清运。 | 处置率100% |
|  |  | 施工作业 | 建筑垃圾 |  | 部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点。 |  |
|  | 运营期 | 生活、办公 | 生活垃圾 |  | 设置若干垃圾桶集中收集后由环卫部门统一清运。 | 处置率100% |
|  |  | 食堂 | 食堂泔水 |  | 带盖泔水桶统一收集，集中收集后运至相关部门指定地点处理。 |  |
|  |  | 隔油池 | 隔油池废油 |  | 集中收集后运至相关部门指定地点处理。 |  |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 |  | 委托环卫部门进行清运。 |  |
|  |  | 实验室 | 实验废物、废活性炭 |  | 收集后暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、进出车辆 | 噪声 |  | 设备加装减震、选用低噪声设备，禁止鸣笛。 | GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 运营期 | 生产车辆、人员、设备等 | 噪声 |  | 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震；风机进出口安装消声器。学校绿化。 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于德宏州芒市仙池路14号，为学校建设项目。项目的建成投入运行，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，对废水、废气及噪声都有相应的治理措施或方案，可做到污染物达标排放。项目周围无自然保护区，区域内受人为活动影响较大，现有植被主要以人工植被为主，项目的建设不会改变区域内生态系统结构。项目在建筑物周围和道路上进行绿化，绿地面积为23000m2，绿地率达到30%。项目区内景观呈带状分布，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。 环保设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，使各种污染物的排放均能达到国家标准，对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 表九、结论与建议

| 一、环境影响评价结论 通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论。 1、关于产业政策 本项目属于普通初中、高中教育学校建设项目，根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正），本项目属于第三十六类“教育”，属于国家鼓励类的建设项目。项目已取得已取得《德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会关于德宏州民族实验中学体育馆及附属设施建设项目可行性研究报告的批复》德发改社会【2020】70号（项目代码：2020-533103-83-01-019856）（见附件3）及芒市自然资源局颁发的《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第【芒市202000180】号）。（见附件4） 综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策的要求。 - 2、项目选址合理性分析及外环境相容性分析 - 项目选址位于德宏州芒市仙池路14号。项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。土地使用权人为德宏师范高等专科学校，建设用地属于国有划拨，教育用地，不涉及新增建设用地。德宏州民族实验中学，北侧临仙池路，东接德宏州民族初级中学，西、南侧距离周边居民区较近。地块四至清晰，环境优雅，建设条件优越。项目区域交通建设较为完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。 项目的建设有效完善项目所在地教育资源，带动了项目所在地的教育发展。根据现场勘查，项目周边主要为村庄、住宅小区及一般商业设施。环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。项目与周围环境相容。 综上所述，本项目的选址合理。 3、项目平面布置合理性分析 学校用地为不规则多边形，学校入口位于项目区北侧，入口处设置门卫室，并在项目区北侧设置停车场；在项目区东北侧设置图书馆（天成楼），西北侧设置初三教学楼（智达楼），在初三教学楼西侧设置篮球场，项目区中部设置初一、初二教学楼（志强楼）；项目区东南侧设置学生宿舍、综合楼、食堂（坚卓楼）；在项目区南侧设置运动场，西南侧设置高中教学楼（生本楼）；并且在初三教学楼（智达楼）南侧，图书馆（天成楼）东北侧均设置有公厕。 本次新建体育馆位于初一、初二教学楼（志强楼）及食堂（坚卓楼）之间；在项目区西南侧生本楼一楼、二楼设置初高中物理、生物、化学实验室共12间。新建体育馆整体位于学校中部，方便学校师生进行娱乐及教学活动，实验室布置较为集中，学校方便管理。 学校内设置若干移动式垃圾桶沿校区内道路分布，垃圾及时清运，项目绿化采用间插的方式布局，可起到绿化、美化环境的作用。同时通过绿化带隔离，可以减缓异味对学校内教职工及学生的影响。学校内交通流向清晰，各功能分区相互独立但又紧密联系。 综上所述，项目平面布局合理。 4、“三线一单”符合性 本项目位于德宏州芒市仙池路14号，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，土地使用权人为德宏师范高等专科学校，建设用地属于国有划拨，教育用地，不涉及新增建设用地。不触及生态保护红线。 本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗。本项目资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。 ### 本项目附近声环境、水环境和大气环境质量能够满足相应的标准，本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小，废水经预处理后达标纳管，对周围环境影响很小，本项目各项污染物不会改变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。 本项目不属于该区域禁止和限制发展项目，不在该环境功能区禁止进入的行业。 5、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响结论 ①大气环境影响结论 施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的扬尘，施工机械和运输工具产生的废气，装修过程产生的装修废气。扬尘通过对施工场地洒水抑尘并对施工物料遮盖；施工机械和运输工具产生的废气，装修过程产生的装修废气通过大气自然扩算稀释等，对周边环境影响较小； ②地表水环境影响结论 生活污水：依托学校公厕化粪池，处理后排入芒市市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理，对周边环境影响较小。 施工废水：在项目区拟设置沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。 ③噪声环境影响结论 本项目施工期对声环境影响主要来自施工期的基础开挖、主体结构、装修过程产生的施工噪声。施工噪声通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔（消）声降噪和减振措施后，对周边环境影响较小。施工期的环境影响短暂，随着施工期的结束而消失。 ④固体废弃物影响结论 生活垃圾：依托学校内设置的垃圾桶收集后由环卫部门清运，对环境的影响较小。 建筑垃圾：部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃，通过合理处置后对周围环境的影响较小。 （2）运营期环境影响结论 ①大气环境影响结论 - 项目运营期的废气主要为食堂油烟、实验室废气和汽车运行产生的尾气。 食堂油烟：食堂每层设置一台风量为30000m3/h，净化效率75%的油烟净化设施（共两台），统一经一根高于本身建筑物1.5m的排气筒排放。食堂油烟废气经处理后能够达标排放，对周围大气环境影响较小。 - 实验室废气：生化实验室内设置通风橱，挥发性较强的酸性、有机试剂操作在通风橱内完成，产生废气经活性炭吸附净化后（净化效率70%）经1根20m高排气筒引至楼顶排放（总风量54000m3/h）；生化实验室设换风扇机械通风。根据预测实验室废气有组织、无组织均能够达标排放。 - 汽车尾气：项目运营期车辆进出过程中产生的少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物是CO、HC、NOx，进出汽车不多，仅为校内教职工车辆，排放量不大，属无组织间歇性排放。对周围环境的影响不大。 ②地表水环境影响结论 本项目运营期废水主要为学校师生办公、生活废水，食堂废水，实验室废水和学校绿化用水。 项目区实行雨污分流制，项目区实行雨污分流制，项目区地面硬化，雨水经项目区雨水沟外排至雨水管网。 实验室清洗废水：在实验楼设置一个1m3中和池，实验室废水经中和池处理后排入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 生活废水：生活污水（其中食堂废水先经隔油池（2个，食堂东西两侧各一个，共8m3）处理）排入化粪池（校内设置总容积不小于400m3的化粪池），经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 ③噪声环境影响结论 噪声等通过距离衰减、绿化带阻隔、加强管理、合理布局后，对周边环境影响较小。 ④固体废弃物影响结论 项目生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、食堂泔水、隔油池废油、化粪池污泥、实验废物、废活性炭。 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。食堂泔水用带盖泔水桶统一收集，集中收集后运至相关部门指定地点处理。隔油池废油集中收集后运至相关部门指定地点处理。化粪池污泥委托环卫部门进行清运。实验废物、废活性炭设置专用收集桶收集，放在危废暂存间里储存，后委托有资质的单位进行清运处置。固体废物能够100%妥善处置，对周边环境影响较小。 6、总结论 本项目为学校建设项目，绿化面积较大，使用清洁能源，项目的建设不会降低项目所在区域环境功能，污染物处置符合达标排放原则，项目性质符合产业政策，选址符合区域规划。 本项目必须执行国家规定“三同时”的原则，在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。 从环境保护角度评价，本项目的建设可行。 二、对策措施 1、施工期对策措施 1.1环境空气保护对策措施 （1）尽可能选择在学生放假期间进行施工。 （2）施工场地每天定时洒水，有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。 （3）施工工地厂界设置不低于2.5米的遮挡围墙，遮挡围墙上必须设置喷淋装置，以有效减少近地面扬尘的扩散。结构及装修施工阶段采取帷幕遮挡施工，建筑工地脚手架外侧必须用帷幕封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上，并定期清洗保洁。 （4）施工场地粉状料堆等材料堆场进行遮盖并设置防护措施，防止大量扬尘产生。 （5）加强施工现场运输车辆管理，运输建筑材料和建筑垃圾的车辆进行遮盖并设置防护措施，严禁沿路泼洒产生扬尘。 （6）合理选取进场施工道路，施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施。 （7）禁止现场自行搅拌混凝土，需使用商品混凝土。 （8）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。 （8）施工产生的建筑垃圾和废弃土石方应及时处理、清运。 （9）应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械。 （10）施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。 1.2水环境保护措施 （1）施工人员生活污水依托学校公厕化粪池，处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）B等级标准后排入芒市仙池路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。 （2）施工废水在项目区拟设置沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排， 1.3声环境保护措施 （1）尽可能选择在学生放假期间进行施工，禁止在夜间施工。减小施工噪声对学校师生及学校周围敏感目标的影响。 （2）制定合理的运输线路，建材及渣土运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。 （3）建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加，并在项目区边界设置不低于2.5m的遮挡围墙，进行一定的隔声及减振处理，固定机械设备尽量入棚操作。 （4）施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 1.4固体废物治理措施 （1）施工人员生活垃圾依托学校内设置的垃圾桶收集后由环卫部门清运。 （2）建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 2、运营期对策措施 2.1环境空气保护对策措施 （1）保持项目内的环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气的影响。 （2）化粪池、隔油池等设置于绿化带，均为地埋式，并在中间设置有绿化带相隔，污泥定期委托环卫部门清运。 （3）项目垃圾应做到日产日清、及时清运。 （4）确保规划的绿化带和绿地率落实到位，以便充分利用绿化带隔离和净化空气污染。 （5）食堂每层设置一台风量为30000m3/h，净化效率75%的油烟净化设施（共两台）。食堂油烟统一经一根高于本身建筑物1.5m的排气筒达标排放。 （6）化学实验室、生物实验室采取通风橱+活性炭吸附+20m排气筒，实验室无组织废气以换风扇机械通风外排。 2.2水环境保护对策措施 （1）项目实行雨污分流的排水体制，分别设置雨水管、污水管。 （2）定期检修项目污水排水管网，避免管道堵塞或是破裂造成溢流。 （3）在实验楼设置一个1m3中和池，实验室废水经中和池处理后排入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。生活污水（其中食堂废水先经隔油池（2个，食堂东西两侧各一个，共8m3）处理）排入化粪池（校内设置总容积不小于400m3的化粪池），经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 （4）建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位对化粪池进行设计及施工。 （5）化粪池、隔油池、中和池等均应做好防渗措施。 2.3声环境保护对策措施 （1）学校进出车辆限速禁鸣；加强绿化工作，在与项目区相邻的规划道路边设置绿化带，种植高大乔木和密植灌木，应采取乔、灌、花、草相间、并密植的方式进行绿化，利用植物屏蔽区外交通噪声。 （2）选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。 （3）设备设在专用设备房内，设备基础减震；风机进出口安装消声器。 2.4固废对策措施 （1）生活垃圾设置若干垃圾桶及时分类收集，集中收集后由环卫部门统一清运。 （2）食堂泔水、隔油池废油集中收集后运至相关部门指定地点处理。 （3）化粪池污泥委托环卫部门进行清运。 （4）实验废物在每个实验室均设置一个专用收集桶收集，然后再统一放至危废暂存间里储存，后委托有资质的单位进行清运处置。 （5）建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集 三、环保竣工验收及监测计划 1、环境监察计划 根据本项目的建设特点，建议芒市环境监察大队对项目施工期、运行期的环境保护监察工作，具体监察计划见下表。 表9-1 项目环境监察计划 工程进度; 环保措施要求; 执行单位; 监察部门. 施工期; 1. 施工期场地及时洒水抑尘，并及时打扫清理； 2. 施工废水全部回用，不外排； 3. 施工噪声不扰民，禁止夜间施工； 4. 建筑垃圾、施工人员生活垃圾全部妥善处置。; 建设单位; 德宏州生态环境局芒市分局. 运营期; 1. 环保设施运转效果如何，是否进行了环保设置竣工验收； 2. 强化环保设施管理，定期检查，排出故障，确保环保设施正常运行；; 建设单位; 德宏州生态环境局芒市分局. 2、环境监测 根据项目污染排放特征及区域环境特点，项目环境监测重点在运行期，建议监测内容详见下表。 表9-2 环境监测计划表 监测时段; 监测对象; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 运营期; 废气; 实验室废气排放口; 氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃; 按国家规定进行; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织二级排放标准限值. 实验室所在教学楼上，下风向; 氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃; 按国家规定进行; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值. 废水; 污水总排口; 废水量、化学需氧量、BOD5、氨氮、SS、动植物油等; 按国家规定进行; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 噪声; 厂界四周; 等效声级LegdB(A); 按国家规定进行; GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》1类标准. 3、环保竣工验收 # 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。项目环保竣工验收清单见下表。 表9-3 竣工验收一览表 项目; 排放源; 处理对象; 处理措施; 处理效果. 废气; 实验室; 有组织; 盐酸雾、硫酸雾、非甲烷总烃; 设通风橱，活性炭吸附净化后（净化效率70%）经1根20m高排气筒引至楼顶排放（总风量54000m3/h）; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相关限值标准；. 无组织; 盐酸雾、硫酸雾、非甲烷总烃; 换风扇通风，无组织外排. 食堂; 食堂油烟; 食堂每层设置一台风量为30000m3/h，净化效率75%的油烟净化设施（共两台），统一经一根高于本身建筑物1.5m的排气筒排放。; GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中型. 废水; 综合废水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等; 在实验楼设置一个1m3中和池，实验室废水经中和池处理后排入化粪池；生活污水（其中食堂废水先经隔油池（2个，食堂东西两侧各一个，共8m3）处理）排入化粪池（校内设置总容积不小于400m3的化粪池），经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 噪声; 车辆、人员、设备等; 噪声; 房屋隔声、设备减振、风机进出口安装消声器。; 厂界噪声满足GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准. 固体废物; 生活、办公; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶集中收集后由环卫部门统一清运。; 处置率100%. 食堂; 食堂泔水; 带盖泔水桶统一收集，集中收集后运至相关部门指定地点处理。. 隔油池; 隔油池废油; 集中收集后运至相关部门指定地点处理。. 化粪池; 化粪池污泥; 委托环卫部门进行清运。. 实验室; 实验废物、废活性炭; 生化实验室每个实验室设置一个专用收集桶，收集后统一暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。. |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |