《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境概况	11

表三、环境质量状况	14

表四、评价适用标准	20

表五、建设项目工程分析及工艺	23

表六、项目主要污染物及预计排放情况	30

表七、环境影响分析	31

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期效果	40

表九、结论与建议	41

附图：

附图1  项目区地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  项目区周边关系图

附图4  项目区地形地质及工作部署图

附图5  项目区土地利用现状图

附图6  项目区生态公益林分布图

附件：

附件1  委托书；

附件2  探矿许可证；

附件3  勘察实施方案评审意见书；

附件4  勘察实施方案备案登记表；

附件5  项目评审会会议纪要及专家意见修改对照单

附件6  项目进度表、审核表及技术合同；

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 云南省芒市下邦瓦铜多金属矿普查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德宏州紫金矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨媛惠 |  | 联系人 | 邹太云 |  |
| 通讯地址 | 云南省德宏州芒市下东村委会桦桃林 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 183*****803 | 传真 | / | 邮编 | 678400 |
| 建设地点 | 云南省芒市勐嘎镇下邦瓦村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 云南省国土资源厅 | 备案项目编码 |  | （云）矿勘备〔2015〕0515号 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 |  | 固体矿产地质勘探〔M7472〕 |  |
| 占地面积（平方千米） | 32.19 | 绿化面积（平方米） |  | / |  |
| 总投资（万元） | 273.63 | 其中：环保投资（万元） | 19.2 | 环保投资占总投资比例 | 7.02% |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 |  | / |  |
| 一、项目由来 （1）历史沿革 1、1965年—1966年，云南省地质局区域调查队进行了1:20万潞西幅区域地质调查，提交了《区域地质调查报告》。 2、1984年—1988年，云南省地质矿产勘查开发局地球物理化学勘查队开展1：20万水系沉积物测量，提交了《地球化学说明书》。上述地质工作，对该区的地质、构造、岩浆岩及矿化特征进行了初步评价，并为本次工作提供了基础地质依据。 3、2008年，云南华西矿产资源有限公司在该区开展了1：25000万土壤化探测量和1：25000万地质测量。大致查明了矿区内的地层、构造、岩浆岩的分布特征、岩石类型、蚀变特点，在区内共圈出金异常面积10km2，金异常高值点大于5ppb有41个，异常最高值为64ppb； 4、2015年5月13日，德宏州紫金矿业有限公司首次设立“云南省芒市下邦瓦铜多金属矿区普查”项目。证号：T53420150502051349，图幅号G47E024010,G47E023010，勘察面积：32.19平方公里，有效勘查期限：2015年5月13日至2018年5月13日。勘查单位为云南省地质工程勘察总公司。 （2）本次探矿任务由来 云南省芒市下邦瓦铜多金属矿普查实施方案于2014年10月由云南省地质工程勘查总公司编写完成，并于2015年1月12日取得云南省国土资源厅的备案登记。现因探矿权到期，本次申请保留探矿权，勘察程度不变，勘察面积仍为32.19平方公里。 本次勘探的主要任务：在前期地质工作成果基础上，进行充分的综合研究，对矿体进行系统的控制，提高资源量及更深入的了解矿体的数量、产状、厚度、规模、形态、内部结构、空间分布和变化特征。勘探方式采用钻探和槽探进行。 为科学客观评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，建设单位德宏州紫金矿业有限公司委托我单位（银发环保股份有限公司）为本项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《云南省芒市下邦瓦铜多金属矿普查项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 二、建设项目概况 1、项目名称 云南省芒市下邦瓦铜多金属矿普查项目。 2、建设性质 新建。 3、建设地点 本项目区位于云南省芒市勐嘎镇下邦瓦村，位于芒市200°方位，距离芒市市政府所在地约50公里，距离勐嘎镇政府所在地约15公里，地理坐标：勘查区地理坐标为：东经：98°21′50″~98°27′15″，北纬：24°07′30″~24°12′00″。 S320省道从西侧经过，并有乡村公路（100乡道）与勘查区相通，交通方便。（见附图1：地理交通位置图） 4、探矿范围 普查区为新立探矿权，所在1∶5万图幅编号为G47E023010、G47E024010幅内，旧图幅编号G-47-137-B（遮放幅）、G-47-137-D（曼海幅），基本区块5个，1/4区块17个，小区块38个，面积32.19km2 ，主要勘查矿种：铜多金属矿，申请勘查周期为三个年度（36个月）。 普查区拐点坐标见表1-1： 表1-1 工作区拐点坐标（1980西安坐标系） 点号; 地理坐标; 直角坐标. 经 度; 纬 度; X; Y. 1; 98.2604; 24.1200; 2677558.08; 33442542.35. 2; 98.2715; 24.1200; 2677550.12; 33444546.07. 3; 98.2715; 24.0758; 2670104.31; 33444517.03. 4; 98.2330; 24.0730; 2669268.97; 33438160.13. 5; 98.2150; 24.0730; 2669281.51; 33435336.32. 6; 98.2150; 24.0835; 2671281.43; 33435345.40. 7; 98.2435; 24.0835; 2671261.03; 33440004.03. 8; 98.2435; 24.0925; 2672799.43; 33440010.51. 9; 98.2604; 24.0925; 2672789.06; 33442523.07. 勘查区面积：32.19 平方公里. 5、矿（化）体地质特征 （1）矿（化）体特征 2013年4月18日—4月26日，云南省地质工程勘查总公司成立踏查组一行4人对下邦瓦铜多金属矿区进行野外踏查，对区内地层、构造及岩浆岩等成矿地质条件进行了全面考察，在矿区中部（7号拐点）发现一矿化蚀变带，并取样3件（DZ13号地质点取两件基本分析样，JK12取一件光谱分析样），化验结果如下： 表1-2 打块采样化验结果表 地质点编号; 样号; Au*10-6; Ag*10-6; Pb(%); Zn(%); Cu(%); Sb(%). DZ13; JK13; ＜0.05; 3.03; 0.040; 0.032; 0.390; 0.093. JK14; ＜0.05; 7.42; 0.730; 0.029; 0.524; 0.044. 表1-3 JK12光谱分析结果表 Au （10-9）; Ag （10-6）; Ba （10-6）; Cd （10-6）; Co （10-6）; Cr （10-6）; Cu （10-6）; Mn （10-6）; Mo （10-6）. 77.6; 1.78; 8127; 0.15; 2.87; 50.2; 232; 517; 3.46. Ni （10-6）; Pb （10-6）; Sn （10-6）; W （10-6）; Zn （10-6）; Sb （10-6）; Bi （10-6）; As （10-6）; Hg （10-6）. 7.56; 666; 29.4; 26.3; 52.9; 29.6; 1.88; 20.0; 0.021. 本次取样3件JK12、JK13、JK 14。JK12采于Cu2矿化体，JK13、JK 14取于 Cu1号矿化体。 分析结果显示：JK12光谱金、铜、钼、铅元素富集，有异常显示；JK13有铜、银矿化， JK14有铜、银、铅矿化显示； 本区多金属矿化蚀变产于寒武系泥质页岩、泥质灰岩中，矿化蚀变带受破碎带控制，产状：倾向119°～150°，倾角60-70°，可见宽度约1～6米。特征为红褐色～灰绿色，角砾状组构，角砾大小，数厘米至十数厘米不等，角砾长轴和蚀变带一致，局部具有片理化现象，角砾主要为泥质灰岩、或泥质页岩。胶结物为岩粉及硅质、钙质。胶结物中可见细粒黄铁矿呈团块状、细脉状分布，局部薄膜状孔雀石发育，碳质较多，并见辉铜矿。主要蚀变为硅化、绿泥石化、褐铁矿化、碳酸盐化等。 （2）找矿前景分析 1:20万化探分散流显示本区有明显的金异常，异常呈北东向分布，异常面积较大，有两个明显的浓集中心，峰值25-41.6ppb，向南出境未封闭。本勘查区位于南部异常中心内，北部有大面积的铅重砂异常。 据当地村民介绍，以往取样结果含铜2%以上。沿Cu1号矿化体沟谷北东方向断层多期活动明显，谷内并见到玄武岩转石，说明区内有基性岩浆活动，可能和晚古生代板块拼合期有关。 从已知地质条件分析，本区成矿可能和海底火山活动或岩浆活动有关，具有找浅成低温矿床的条件，区内具备寻找铜、金、银等多金属矿床的潜力。 三、本次建设内容及规模 实施方案计划勘察期限为3年，即2015年-2018年，因政府投资项目及政策等多方面的原因，实施方案未一直未实施。 本次勘察延续《云南省芒市下邦瓦铜多金属矿普查实施方案》的勘察任务，勘察期限仍按3年实施，即2019年-2022年，具体勘探时间以取得的探矿证日期为准，在取得探矿证延续后，对矿区开展1:2.5万土壤地球化学测量，圈定化探异常，缩小找矿靶区，对所圈定的异常区地表设计实施槽探工程予以揭露、控制，根据地表揭露情况，对矿化有利地段实施钻探予以探索；对矿区矿产资源进行评价，完善工程对矿体的揭露与控制。项目工程组成详见表1-4。 表1-4 项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 内容; 工作量. 第一年度（2019-2020）; 第二年度（2020-2021）; 第三年度（2021-2022）. 主体工程; 钻探; 机械岩芯钻探：1000m; /; /; 1000m. 槽探（0-3米）; 槽探土石方4000m3; 1000 m3; 2000 m3; 1000 m3. 地形测绘; 地形图数字化：1.79幅； 地质图计算机成图：探槽、浅井、坑道图、柱状图：1834cm; 地形图数字化：1.79幅 地质图计算机成图：333cm; 地质图计算机成图：667cm; 地质图计算机成图：834cm. 化探; 1:10000土壤测量（100*40）:32.19km2； 测网布设1:10000地形等级Ⅳ:32.19km2; 32.19km2; /; /. 岩矿测试; 岩矿分析、化探分析等; /; /; /. 地质编录; 矿产地质钻探编录1000m；槽探1334m; 槽探编录：333m; 槽探编录：667m; 钻探编录：1000m； 槽探编录：334m. 辅助工程; 施工营地; 施工营地租用蚂蟥沟处民房。. 施工道路; 利用已建100乡道及山路。. 公用工程; 供水; 工程所用水来自矿区内山箐水，工作人员生活用水依托蚂蟥沟村民供水系统。. 供电; 依托蚂蟥沟村供电系统。. 环保工程; 沉淀池; 每个钻孔附近设置一个沉淀池，设计规模为20m3，用于处理钻孔泥浆，沉淀后上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。. 垃圾桶; 各探矿点生活垃圾收集后运回村里处置。. 生态恢复; 探槽土方的回填和钻孔的封堵及施工现场的植被恢复. 废土石堆场; 探槽两侧设废土石堆场，废土石堆场外设截排水沟，截排水过沟与沉淀池相连。. 1、主体工程 经前期工作成果及实地踏查发现2条矿化带，矿体规模属小型，根据《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》，暂按第Ⅲ勘探类型80×60（m）的基本工程间距布置勘查工程。 依据目前勘查区总体目的及任务，本次工作首先开展全面积的1:1万地质简测和1:1万土壤测量。根据1:1万地质填图及化探综合成果，圈定成矿有利地段，再部署槽探及钻探工程进行揭露控制。大致了解矿化带规模、产状、深部延伸及与金多金属矿化体的赋存部位、走向延长与倾斜延伸，初步查明其形态、产状、规模、品位。 同时进行矿石加工选冶性能调查和类比，对矿石的工业价值及可选性能做出定性评价。 大致了解矿区水文地质、工程地质、环境地质和开采技术条件。 槽探：Cu1号矿体11条探槽，Cu2号矿体9条探槽，共计20条探槽，槽探规模共计4000m3，采用人工开挖的方式进行。 布置原则：探槽及浅井工程是揭露控制地表矿（化）体的一种最基本手段。工程布设原则：垂直矿（化）体走向布设，工程长以揭穿矿（化）体宽为度，工程间距大体按80m布设。探槽规模：底宽≥0.7m，上宽不大于1.6m，要求揭露至基岩下0.2-0.3m。 钻探：在全面完成地质、化探工作后，经探槽工程揭露与物化探异常套叠较好的异常部位，布设钻孔进行验证。用于控制多金属矿化体的产状及沿倾向延伸、品位变化情况。根据规模要求，本次钻孔暂按网度160m×120m布设，钻探深度共计1000m。Cu1号矿体5个钻孔点，Cu2号矿体5个钻孔点，共计10个钻孔。具体探矿点坐标详见下表1-5。 表1-5 钻孔点坐标、高程及孔深 矿体编号; 钻孔编号; 钻孔坐标; 高程; 孔深. 纬度; 经度; H（m）; （m）. Cu1矿体; ZK1－1; 24°08′29.21″; 98°24′41.53″; 1554; 220. ZK1－2; 24°08′32.38″; 98°24′46.48″; 1534; 110. ZK1－3; 24°08′25.97″; 98°24′36.20″; 1423; 55. ZK1－4; 24°08′35.62″; 98°24′51.80″; 1478; 130. ZK1－5; 24°08′22.59″; 98°24′30.25″; 1536; 115. Cu2矿体; ZK2－1; 24°10′56.87″; 98°26′31.69″; 1695; 50. ZK2－2; 24°11′02.50″; 98°26′34.23″; 1652; 120. ZK2－3; 24°10′50.66″; 98°26′29.06″; 1747; 50. ZK2－4; 24°11′09.27″; 98°26′36.86″; 1547; 50. ZK2－5; 24°10′42.77″; 98°26′24.58″; 1771; 110. 合 计; /; 1000. 2、辅助工程 （1）施工营地 施工营地设置可租用蚂蟥沟居民民房，工作人员办公用地不计入工程占地范围内。 （2）施工道路 本项目所用的道路为原先的100乡道和及部分林间小道。100乡道路宽4米，可直接使用。 3、环保工程 沉淀池：项目区不在水源保护地，地形为山地地形。沉淀池可根据每个钻孔具体情况而设置，设计规模为20m3，用于处理钻孔泥浆，沉淀后上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。同时本项设置钻孔和探槽点较近，相邻探槽和钻孔可共用一个沉淀池。 垃圾桶：施工现场生活垃圾可用垃圾桶收集后统一带回蚂蟥村垃圾集中处置点处置。 废土石堆场：临近探槽和钻孔点设置废土石场 生态恢复：探槽土方的回填和钻孔的封堵及施工现场的植被恢复。 4、工程占地统计 表1-6 工程占地统计 序号; 类型; 参数名称; 单位; 数量; 占地类型; 占地面积. 一; 矿区范围; km2; 32.19; 有林地; 18.62km2. 灌木林地; 10.87km2. 旱地; 2. 2km2. 农村宅基地; 0.5 km2. 二; 工程用地; 勘探工程区; 钻探工程区; m2; 300; 拟建钻孔10个；有林地100 m2，灌木林地200 m2. 槽探工程区; m2; 2000; 拟建槽探20条，有林地600m2，灌木林地1400m2. 施工营地; hm2; 0; 租用附近村民（蚂蟥沟）房屋及场地，不计入工程占地范围. 三; 探矿; 槽探; m3; 4000; 有林地，; 600 m2. 灌木林地; 1400 m2. 钻探; m; 1000; 有林地; 100m2. 灌木林地; 200m2. 四; 施工道路; -; -; 利用现有乡道及山道，不新建道路，不计入工程占地范围内. 本项目探矿区域土地利用现状见附图5。 5、本项目主要生产设备 本次矿区勘探的测量工作主要开展GPS（静态）控制测量、工程点测量等；槽探采用人工开挖的方式；钻探工作技术要求要严格按勘探工作设计和钻孔设计书进行，严格按照《岩心钻探规程》进行作业。项目主要生产设备见表1-7。 表1-7 项目主要设备清单 序号; 勘查方式; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 工程测量; 全站仪; /; 台; 1. 静态GPS; /; 台; 1. 2; 钻探; 钻杆冲击式钻机; XY-4型1000m钻机; 台; 1. 100型钻机; 台; 2. 3; 泥浆泵; /; 台; 4. 4; 槽探; 铁铲; /; /; 若干. 四、工作方式及工艺 （一）工程测量 （1）矿区首级控制测量采用由10个点组成的GPS控制网，点编号为G1~G10。平面位置、高程起算点以国家三角点为起算点，野外观测使用Trmble 5800RTK双频接收机（三台套）定位系统进行静态定位测量。测量方法采用E级网精度、同步观测。 点位标志以水泥桩或在自然石上刻10×10cm方框为标志，点编号刻于标石上方。内业计算使用TGO1.5数据处理软件解算，解算结果符合《全球定位系统（GPS）测量规范》要求。 （2）工程点联测采用一台GPS接收机设在已知控制点上作为基准点，另一台接收机则在各工程点设站进行流动作业，工程点技术指标不应大于表1-8的规定，工程点测量预计30个。 表1-8 工程点联测误差要求 项目; 图上平面位置中误差（mm）; 高程中误差等高距. 探槽; 0.6; 1/3. 钻孔; 0.15; 1/8. 剖面点; 0.3; 1/6. （二）化探工作 一、设计工作量 在普查区首先开展1:1万土壤测量工作，进一步确定异常的位置，圈定异常浓集中心并分解异常，发现矿化体及蚀变带等成矿有利地段，为进一步开展工作提供依据。设计1:1万土壤测量32.19 km2。 测线间距100m，点距40m，样品应取至残坡积层，粒级-4目~+20目，样品重量大于160g，采样时记录卡各项内容填写准确，并保持记录卡干净、整洁。 野外定点由测量实测；野外实地工作中，在误差范围内可适当的挪动(应控制在测点位置5~10m范围内采样，可在3-5处采集组合成一件样品)，并标定采样点位置。以便于异常查证和质量检查；样品编号以测线编号为基准。记录卡填写内容应齐全、字迹要工整。 二、野外质量检查 采样小组应对当天所采的样品、采样记录卡、采样点位均进行100%的自检与互检。并要全面检查所采样品、记录卡、点位图是否符合质量要求。 工作质量检查：进行室内和野外检查。室内主要是对采样记录卡和样品等进行全面检查。野外检查要抽取一些采样点实地核对取样部位、定点误差、记录内容，并采集重复样，检查工作量为5%，其中2%的核查，3%的重复样检查。 （三）槽探 探槽及浅井工程是揭露控制地表矿（化）体的一种最基本手段。工程布设原则：垂直矿（化）体走向布设，工程长以揭穿矿（化）体宽为度，工程间距大体按80m布设。探槽规模：底宽≥0.7m，上宽不大于1.6m，要求揭露至基岩下0.2-0.3m。 主要方法及技术要求： （1）探槽按照《固体矿产勘查原始地质编录规范》要求编录，视矿化情况按要求在槽壁进行刻槽取样，编绘1:100探槽素描图。 （2）探槽文字编录内容：要记录探槽编号、位置、方位、长度、坡度角，并综述地质概况。然后从零开始，按岩性、构造、矿体等分层记录，并要记录所采标本、样品、各种产状，地质描述同填图类似。 （3）探槽编录一般情况下只做一壁一底展开图。当探槽两壁地质内容变化较大时，做两壁一底，当探槽长度较长、地形坡度较大时，可分段素描，探槽拐弯时，要标明方向。拐弯处方位角差小于15°时，槽壁和槽底可连续素描，方位角差大于15°时，槽底用裂开法表示。 （4）一般南北向探槽素描东壁，东西向探槽素描北壁、北东向探槽素描北西壁、北西向探槽素描北东壁，探槽起点一般放于探槽的一角，并在素描图上注明。探槽素描图上保留基点、基线。 （5）探槽素描图应包括如下内容：图名、比例尺、方位角、一壁一底素描图、图例、样品分析结果表、标高尺、起点座标、各种样品及标本的采样位置、样号、岩层产状、责任表等。 （6）探槽完成地质任务后，应及时回填。 （四）钻探 在全面完成地质、化探工作后，经探槽工程揭露与物化探异常套叠较好的异常部位，布设钻孔进行验证。用于控制多金属矿化体的产状及沿倾向延伸、品位变化情况。根据规模要求，本次钻孔暂按网度160m×120m布设。 钻孔质量要求： （1）岩矿芯采取率：岩芯采取率≥75％，矿芯及顶底板5m范围内采取率≥80％； （2）每百米验证井深一次，误差＜1‰，每50m测斜一次，钻孔倾角误差每百米不大于2°；方位角误差不大于3°，见矿处必须进行测斜和井深验证。 （3）钻进中要进行简易水文观测，对漏井、涌水、溶洞、破碎带均应详细记录。 （4）原始班报、岩芯挡板要清晰、准确，岩芯不得颠倒。 （5）终孔时按地质技术要求进行封孔。妥善保管好岩芯。 其余具体按«岩心钻探规程»执行。 五、项目平面布局 项目平面布局根据地形条件布置，项目共设置20条探槽，在全面完成地质、化探工作后，经探槽工程揭露与物化探异常套叠较好的异常部位，布设钻孔进行验证，设计钻孔1000m，钻孔暂按网度160m×120m布设，探槽及钻孔分布具体位置关系见附图3。 六、项目环保投资 本项目总投资273.63万元，其中环保投资19.2万元，占总投资的7.02%。环保投资主要用槽探及钻探封场、生态恢复等。类比同类项目环保投资，本环评提出的环保措施投资估算详见表1-10。 表1-10 环保投资一览表 时期; 序号; 项目; 基数; 单价; 投资（万元）. 运营期; 1; 探槽回填(封场、生态恢复等); 4000m³; 20元/m³; 8.0. 2; 钻孔回填（封孔、生态恢复等）; 10个钻孔点; 400元/个; 0.4. 4; 废油漆桶、废油收集; 10个钻孔点; 100元/点; 0.1. 5; 沉淀池防渗; 10个钻孔点; 200元/点; 0.2. 6; 废土石场; 20个探槽点; 200元/点; 0.4. 7; 垃圾桶; /; /; 0.1. 运营 后期; 1; 植被恢复及绿化; 10. 合计; 19.2. |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 矿区以往地质活动均按规范进行，未进行过大规模的剥离表土等探矿活动。无有关原有污情况存在。 |  |  |  |  |  |

表二、建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。 本项目位于芒市勐嘎镇下邦瓦村，矿区至芒市有公路相通，勘查区地理坐标为北纬24°07'30"-24°12'00"，东经98°21'50"-98°27'15"，项目地理位置见附图1，项目区周边关系详见附图3， 2、地形地貌 芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 矿区山脉走向以近南北向为主，地形坡度一般20°～40°。地势总体为东高西低，北高南低，海拔最高为1948米，最低标高700米，相对高差1240米，属中山地貌。 3、区域地质构造与地震 （1）矿区地质 ①地层 区内出露地层主要有寒武系公养河群下段（∈gn1）长石石英砂岩夹页岩及少量灰岩透镜体；寒武系公养河群上段（∈gn2）页岩夹砂岩及少量硅质岩、泥质条带灰岩；二叠系下统曼里组（P1m）紫红色铁吕质页岩及砾岩、夹赤铁矿透镜体；二叠系下统沙子坡组（P1s）灰岩、白云质灰岩、白云岩、泥质灰岩；第四系残波积层（Q）砾、砂及粘土等组成。 ②构造 芒市褶皱束北部风吹坡复式背斜之上，龙陵—瑞丽大断裂从矿区西侧通过，区内断裂构造较为发育，主要为北北东向断裂。 （2）地震 矿区地处龙陵-瑞丽强烈活动断裂带（地震带），地处中-浅源地震区，据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区地震动峰值加速度值为0.30g，地震反应谱特征周期0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅷ度，设计地震分组为第二组。 4、气候 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，多年平均降水量1959.4mm，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。 5、河流水系 芒市境内河流分属怒江水系和伊洛瓦底江水系。怒江水系主要河流有万马河、芒杏河、勐谷河，伊洛瓦底江水系主要河流有芒市大河。芒市境内水资源丰富，境内年平均总径流量31.8亿立方米，径流深为1080mm，地表水总量为33.7亿立方米。 矿区矿区水系属怒江水系，地表水由西向东经曼辛河流入怒江矿区内的冲沟雨季水量充沛，旱季基本无水，矿区供水雨季可以自给，旱季较为困难。 项目区水系图详见附图2。 6、植被与生物多样性 芒市植被以南亚热带雨林、季雨林植被类型，其次为草本植被。项目区周围，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。 芒市动植物资源丰富，珍惜禽兽也多，并因绿孔雀多，被誉为“孔雀之乡”。被列为国家保护动物，而至今已罕见的有金钱豹、草豹、花面狸、绿孔雀等。淡水鱼类、两栖类、爬行类的自然资源也十分丰富。 本项目位于芒市勐戛镇下邦瓦村，在调查矿区范围内野生动物主要为常见的鼠类、蛙类、蛇类和鸟类等，区内无珍稀保护动物，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地保护区、基本农田保护区等敏感保护目标。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目区地处山区，主要是一些次生植被且生长良好，大气环境基本未受到人为污染。环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地表水环境 项目区涉及地表水体主要为项目区南面的曼辛河，曼辛河在中缅国境线处汇入怒江。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），曼辛河属怒江一级支流，参照怒江干流，入境-出境（国界），水环境功能类别为Ⅲ类水，功能为饮用二级、一般鱼类保护。故曼辛河按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准进行保护。 经调查，矿区内的冲沟雨季水量充沛，旱季基本无水，矿区供水雨季可以自给，旱季较为困难。项目区无工矿企业，人烟稀少，植被覆盖率较高，地表水质清澈，未遭到污染。地表水环境质量可达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 3、地下水 地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）中Ⅲ类水质标准。项目所在区域地下水由大气降水补给，赋存的地下水类型为基岩裂隙水，地下水埋藏深，场地内出露的粘性土地层为隔水层或弱透水层，含水性极差，节理裂隙多被风化物充填，富水性较弱。场地在勘察深度范围内，未见地下水位，属地下水贫乏地区，场区内不存在富水地层。项目区地下水环境质量可以达到《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准要求。 4、声环境 项目区域为远离城市和集镇的山村地区，周边无明显的噪声源，声环境状况良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 5、生态环境现状 项目所在区域为农村地区，受人为干扰严重，评价区天然植被林较少，生态环境自我调节能力低。 1）调查方法 ①路线调查法 我单位于2018年6月接受委托后，成立了工作小组，工作人员于2018年6月6日采用路线调查法，对评价区范围内植物种类进行了实地调查核实。 根据野外植被调查、植物资源调查和动物资源调查的资料，对Google Earth中获得的影像图片进行植被解译和地面类型的数字化判读，求算评价区内的各种植被类型的面积。 ②访问调查及资料收集 向当地人员详细询问了解当地的林业资源情况、野生植物的种类组成、资源变动情况等。走访乡镇群众，了解野生植物的种类和变动情况。 收集当地历史上曾进行的生物考察资料和植物记录等。 ③调查范围 本项目为探矿项目，采用钻探及槽探，生态调查范围为整个矿区，即评价区面积为32.19km2。 ④调查内容 调查评价区内的植被类型及植物物种（蕨类、裸子植物、被子植物）。 2）评价区植被类型及分布现状 本评价区的植被可以分自然植被和人工植被两大类型，自然植被是未经人为种植而自然形成的植被类型，人工植被是由人工种植形成的植被。 根据《云南植被》中的分区，项目区属于云南植物区系中的滇南、滇西南小区（见图3-1云南植物区系分区图），该区域的植被区划属于：II亚热带常绿阔叶林区域，ⅡAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带，ⅡAii-2滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，II Aii-2c滇西中山高山栲、石栎林、云南松林亚区。 评价区自然植被包括季风常绿阔叶林和热性稀树灌草丛植被型 ①季风常绿阔叶林 评价区的季风常绿阔叶林广泛分布于评价区内，海拔范围大致1300~1950m，受人为砍伐、种地等影响，具有明显的次生性质。乔木层高12~18m，层盖度约为80％，植物种类有以壳斗科的刺栲Castanopsis hystrix和山茶科的红木荷Schima wallichii，以及桦木科的西南桦Betula alnoides和旱冬瓜Alnus nepalensis 为优势，其它常见的种有野漆Toxicodendron succedaneum、银柴Aporusa octandra、云南厚壳桂Cryptocarya yunnanensis、杨翠木Pittosporum kerrii、假柿木姜子Litsea monopetala、印度栲Castanopsis indica、岗柃Eurya groffii var. groffii、长毛水东哥Saurauia macrotricha、潺槁木姜子Litsea glutinosa、乌心楠Phoebe tavoyana、鱼尾葵Caryota ochlandra、柄果海桐Pittosporum podocarpum等。 灌木层种类丰富，层盖度约为30％~40%，主要的种类银柴Aporusa octandra、三桠苦Euodia lepta、假杜鹃Barleria cristata、毛果算盘子Glochidion eriocarpum、红花三台Clerodendrum serratum、臭牡丹Clerodendron bungei、杜茎山Maesa japonica、粗叶榕Ficus hirta、思茅水锦树Wendlandia augustinii、展毛野牡丹Melastoma normale、五月茶Antidesma bunius、岗柃Eurya groffii var. groffii、长毛水东哥Saurauia macrotricha、小芸木Micromelum integerrimum、地桃花Urena lobata、思茅水锦树Wendlandia augustinii、长毛水东哥Saurauia macrotricha、鳔冠花Cystacanthus paniculantus、苦丁茶Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum等。此外，还有大叶鼠刺Itea macrophylla、龙陵栲Castanopsis rockii、粗糠柴Mallotus philippensis、柴桂Cinnamomum tamala、假柿木姜子Litsea monopetala、艾胶算盘子Glochidion lanceolarium、乌心楠Phoebe tavoyana、潺槁木姜子Litsea glutinosa、合果木Paramichelia baillonii、海南蒲桃Syzygium cumini等乔木树种的幼树。 草本层植物种类较少，层盖度大，约为70%，高度约1m左右，主要种类有红豆蔻Alpinia bracteata、金发草Pogonatherum paniceum、棕叶芦Thysanolaena maxima、盈江砂仁Amomum yingjiangense、凤尾蕨Pteris nervosa、红球姜Zingiber zerumbet、芒萁Dicranopteris dichotoma、沼兰Malaxis monophyllos、火炭母Polygonum chinense、柳叶斑鸠菊Vernonia saligna、畦畔莎草Cyperus haspan、大将军Lobelia clavata等。 群落中有一些附生和藤本植物，海金沙Lygodium japonicum、灯油藤Celastrus paniculatus、玉叶金花Mussaenda esquirolii、青紫葛Cissus javana、含羞草叶黄檀Dalbergia mimosoides、多花酸藤子Embelia floribunda、买麻藤Gnetum montanum、多毛叶薯蓣Dioscorea decipiens、土茯苓Smilax glabra等。 ②热性稀树灌草丛 评价区内的稀树灌草丛主要位于矿区东北部及矿区中部，海拔1850~1900m。 群落中乔木极少，以灌木为主，灌木层盖度约为20%，高度2~5m，灌木种类不多，主要以红木荷Schima wallichii、白穗石栎Lithocarpus craibianus为优势种，也有七里香Buddleja asiatica、水茄Solanum torvum、洗碗叶Solanum verbascifolium等。 草本层十分茂盛，层盖度达到100%，种类相对较单一，高度0.5~2m，主要是以外来紫茎泽兰Ageratina adenophora和香泽兰Chromolaena odorata为优势，肿柄菊尤其多，说明当地原生植被破坏十分严重，导致外来种入侵。其他种类还有棕叶芦Thysanolaena maxima、白花苋Aerva sanguinolenta、三叶鬼针草Bidens pilosa var. radiata、飞蓬Conyza canadensis、球穗香薷Elsholtzia strobilifera、臭灵丹Laggera alata等，但数量很少。 由于受人为破坏强度大，群落中缺少大型木质藤本植物和附生植物，仅有两种草质藤本植物，即虫豆Atylosia mollis、飞蛾藤Porana racemosa。 图3-1云南植物区分区图 3）项目区植被类型面积 经统计，项目区各植被类型占地面积详见表3-1。由表可知，项目区植被覆盖较大，其中季风常绿阔叶林占60.95%，热性稀树灌草丛占30.66%，农田植被占6.83%，其它类型占1.55%（包括勘探工程区、村庄、水体及道路等）。 表3-1 项目区植被类型面积统计一览表 植被类型; 面积（hm2）; 占项目区面积比例（%）. 季风常绿阔叶林; 1962; 60.95. 热性稀树灌草丛; 987; 30.66. 农田植被; 220; 6.83. 其它类型; 50; 1.55. 合计; 3219; 100. 4）项目区野生动物现状 项目区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有雉鸡、麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。经调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有物种。 5）项目区土地利用现状 本项目生态评价范围面积共计258hm2，其中土地利用形式以有林地为主，占项目区面积的74.92%，其次为灌木林地，占15.43%，旱地6.4%，农村1.7%，勘探工程区用地0.028%，其他用地（道路及水体）1.52%。土地利用统计一览表详见表3-2，项目区土地利用现状图详见附图5。 表3-2 项目区土地利用类型统计一览表 土地利用类型; 面积（hm2）; 占项目区面积比例（%）. 旱地; 220; 6.83. 有林地; 1962; 60.95. 灌木林地; 987; 30.66. 农村宅基地; 40; 1.24. 其他用地（道路及水体）; 10; 0.26. 合计; 3219; 100.00. 6）生态公益林 经与德宏州林业局生态公益林范围图进行比照和重叠，探矿权范围内生态公益林零星分布，探矿权范围的东部生态公益林分布较多，经核实，项目区进行探矿活动的各点位均不在生态公益林的圈定范围内。项目区各探矿点位与生态公益林的位置关系详见附图6。 7）生态保护红线 探矿权区域不涉及自然保护区、国家公园、森林公园、重要湿地和林地保护区，不涉及水源地保护区，不在瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区、矿产资源规划限制及禁止区、地质公园、地质遗迹范围内。 云南省生态保护红线面积11.84万平方千米，占国土面积的30.90%。包含生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型，11个分区。 项目区所在地德宏州，为大盈江-瑞丽江水源涵养生态保护红线所在区域。大盈江-瑞丽江水源涵养生态保护红线面积0.33万平方千米，该区域山脉纵横，地势高差明显，沿河平坝与峡谷相间。受西南季风影响，雨量充沛，全年冷热变化不显着。植被以热带雨林、季雨林、季风常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林等为代表。重点保护物种有白眉长臂猿、印度野牛、熊猴、云豹、东京龙脑香、篦齿苏铁、云南蓝果树、萼翅藤、鹿角蕨等珍稀动植物。已建有瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区、云南铜壁关声级自然保护区等保护地。 经与有关部门叠图查询，项目区各工程点均不在大盈江-瑞丽江水源涵养生态保护红线区域内。 综上，项目区不在大盈江-瑞丽江水源涵养生态保护红线区域内。

主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标详见下表3-3所示 表3-3 本项目主要环境保护目标 保护类别; 保护目标; 保护目标特征; 与最近探槽位置关系; 与最近钻孔关系; 保护级别. 大气环境; 蚂蟥沟; 30户，100人; TC2-9西南侧1.2km; ZK2-5西南侧1.2km; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 老缅城; 37户，120人; TC1-10东侧2.2km; ZK1-4东侧2.3km. 邦外; 11户，40人; TC1-4东南侧1000m; ZK1-2东南侧990m. 明子山寨; 5户，20人; TC1-11西南侧600m; ZK1-5西南侧690m. 声环境; 勘探工程区200m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准. 地表水环境; 曼辛河; 怒江右岸支流; 项目区南侧; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 生物、水土资源; 林地、耕地、植被等; 探矿区域内; 保护现有的耕地、植被、动植物、水土.

# 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目属于二类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; GB3095-2012二级标准. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 氮氧化物 （NOx）; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 颗粒物 （PM10）; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 2、地表水 项目区勘探工程区范围在曼辛河的汇水范围内，曼辛河自西向东流入怒江。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，怒江入境-出国境河段，主要功能为饮用二级、一般鱼类保护，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。曼辛河参照怒江水系入境-出国境河段水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 类别; pH值（无量纲）; COD; BOD5; 总磷; NH3-N; 石油类. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; 4; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 3、声环境 项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 项目; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4、地下水 项目区地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类水质标准。标准限值见表4-4。 表4-4 地下水环境质量标准 单位：mg/L 污染物名称; 单位; Ⅲ类标准. pH; 无量纲; 6.5≤pH≤8.5. 氨氮; mg/L; ≤0.50. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0. 六价铬; mg/L; ≤0.05. 铁; mg/L; ≤0.3. 锰; mg/L; ≤0.1. 总大肠菌群; 个/mL; ≤3. 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 总硬度; mg/L; ≤450. 硝酸盐（以N计）; mg/L; ≤20. 亚硝酸盐（以N计）; mg/L; ≤1.0. 氯化物; mg/L; ≤250. 硫酸盐; mg/L; ≤250. 氟化物; mg/L; ≤1.0. 铜; mg/L; ≤1.0. 铅; mg/L; ≤0.01. 镉; mg/L; ≤0.005. 锌; mg/L; ≤1.0. 银; mg/L; ≤0.05. 汞; mg/L; ≤0.001. 砷; mg/L; ≤0.01. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目勘探期扬尘排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，即周界外无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水排放标准 项目区产生的设备清洗废水通过沉淀池沉淀后用于周边植物绿化及废土石场洒水降尘，工作人员生活污水依托蚂蟥沟农村旱厕进场处理，故不设排放标准。 3、噪声排放标准 项目勘探期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表4-6所示。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 昼间; 夜间. 2类标准值; 60; 50. 4、固体废物控制标准 项目槽探产生的剥离表土、生活垃圾等一般固废贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）中的相关要求执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建议总量控制指标如下： 废气：项目产生的废气主要为探矿过程中产生的扬尘，无组织排放，不设总量控制指标。 固废：固废处置率达100％。 废水：项目区产生的少量设备清洗废水及钻孔产生的泥浆通过沉淀池沉淀用于周边植被绿化或洒水降尘，生活污水依托蚂蟥沟居民农村旱厕收集处理。 不设总量控制指标。 |

# 表五、建设项目工程分析及工艺

一、工艺流程简述（图示） 本项目采用槽探和钻探的方式对探矿权范围内铜多金属矿进行勘探，其槽探和钻探工艺流程及产污节点如图5-1及图5-2所示。 图5-1 项目槽探工艺流程及产污节点图 图5-2 项目钻探工艺流程及产污节点图 1、槽探 主要用于揭露矿（化）体、含矿层、矿化蚀变带，断裂构造等与成矿有关的重要地质体和重要地质界线。设计工作量为4000m3。探槽原则上垂直矿（化）体、含矿层、断裂构造带、重要地质界线的走向。槽探间距为50～100m，原则布于勘查线上。探槽槽底宽度要求为0.6～0.8m，槽口宽度一般为1.2～1.5m。所有探槽深度应挖入基岩0.3m，对矿（化）体和含矿层应尽量加深。 本着由已知到未知，由稀到密的原则布置。探槽方向以垂直走向为原则或平行勘探线布置。由于施工量不大，探槽采用人工开挖的方法。 槽探开挖出的废土石方堆于探槽两侧，探槽两侧废土石方设废土石方堆场，本项目共两条矿体，设置20个探槽，共开挖土方4000m3，平均每个探槽开挖废土石方200m3，每个废土石堆场占地面积约100m2，待采样完成后废土石方及时回填于开挖的探槽内，覆土后进行植被恢复。 工艺流程简述如下： ①表土剥离：对确定探槽点处表土进行剥离，表土剥离厚度平均为0.5m，为探槽开挖做准备，表土集中堆放于探矿场地； ②探槽开挖：表土剥离后，根据探槽设计采用人工进行开挖； ③探槽回填：槽探取样等工作完成后，利用探槽开挖的土石方进行回填。 ④覆土绿化：回填后的探槽点覆土进行植被恢复。 项目槽探工艺流程及污染物产生环节如图5-1所示。 2、钻探 钻探是用钻机设备从地表向地下钻进成孔，从而达到所要任务的工程施工工程。从钻探的目的可分为：地质钻探，水文水井钻探，工程勘察钻探，石油钻探等等。从钻孔中不同深度处取得岩心、矿样进行分析研究鉴别查明矿体或划分地层，判定地层地质情况的作业为地质钻探。本项目为地质钻探，所用钻机主要为回转式，钻孔直径为49±1，设计倾斜角均为90°。每个钻孔施工平台占地面积5m×6m，并在钻孔点位低洼处设置一个20m3沉淀池。 工艺流程简述如下： ①表土剥离：对确定钻孔点处表土进行剥离，为钻孔施工做准备，集中堆放于探矿场地； ②钻孔取样：地表钻孔位置确定后，使用钻机等机械设备进行钻孔取样； ③岩芯标记：钻探得到的岩芯，用油漆标记好后，顺序放入岩芯栈盘。 ④封孔：项目探矿完成后，对钻孔使用水泥浆进行逐个封堵，并覆土进行植被恢复。 项目钻探工艺流程及污染物产生环节如图5-2所示。 二、本次勘探工作部署及设计工作量 1、总体工作部署 经前期工作成果及实地踏查发现2条矿化带，矿体规模属小型，根据《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》，暂按第Ⅲ勘探类型80×80（m）的基本工程间距布置勘查工程。 依据目前勘查区总体目的及任务，本次工作首先开展全面积的1:1万地质简测和1:1万土壤测量。根据1:1万地质填图及化探综合成果，圈定成矿有利地段，再部署槽探及钻探工程进行揭露控制。大致了解矿化带规模、产状、深部延伸及与金多金属矿化体的赋存部位、走向延长与倾斜延伸，初步查明其形态、产状、规模、品位。 同时进行矿石加工选冶性能调查和类比，对矿石的工业价值及可选性能做出定性评价。 大致了解矿区水文地质、工程地质、环境地质和开采技术条件。 2、具体工作安排 加强收集矿区的成果资料，综合研究，以铜为主攻矿种，以构造热液脉型铜矿床为主攻矿床类型，对矿区开展1:1万地质测量、土壤地球化学测量圈定异常带、矿化带，并布置实施槽探、钻探对矿体进行揭露、控制，探求333+334b类铜资源量。 第一年度对矿区开1:1万土壤地球化学测量，圈定异常带，并布置实施槽探工程予以揭露。设计土壤测量32.19km2，探槽1000m3。 第二年度结合圈定的土壤异常对矿区开展1:1万地质测量，进行异常查证，布置实施槽探工程对圈定的矿（化）体进行揭露、控制。设计探槽2000m3。 第三年度完善地表工程对矿（化）体的控制，再设计钻探工程对矿体深部进行控制，探求333+334？类铜资源量。设计探槽1000m3，钻探1000m。 3、设计实物工作量 项目投入总工作量及各年度投入主要实物工作量见表5-1。 表5-1 云南省芒市下邦瓦铜多金属矿普查设计实物工作量表 工 作 手 段; 技术条件; 计量单位; 工作量. 总工作量; 第一年; 第二年; 第三年. 甲; 乙; 丙; 1; 2; 3; 4. 一、地形测绘. ㈡制图. 1.地形图数字化. 困难级别Ⅳ; 幅; 1.79; 1.79. 4.地质图计算机成图. 槽探、浅井、坑道图、柱状图; 困难级别Ⅲ; ㎝; 1834; 333; 667; 834. 二、地质测量. ㈡专项地质测量. ⒈专项地质测量. 1：10000地质测量（简测）; 地质条件复杂Ⅲ; km2; 32.19; 32.19. 四、化探. （一）土壤测量. 1∶10000土壤测量（100*40）; 地形等级Ⅳ; km2; 32.19; 32.19. 测网布设1:10000; 地形等级Ⅳ; Km2; 32.19; 32.19. 六、钻探. ㈠矿产地质钻探. ⒈机械岩芯钻探. 0-200米（直孔）; 岩石级别Ⅵ; m; 1000; 1000. 九、槽探. 0-3米; 土石方; m3; 4000; 1000; 2000; 1000. 0-200米; 岩石级别Ⅴ; m. 十一、岩矿测试. ㈠岩矿分析. 1.一般岩矿分析. （1）化学样. 铜（Cu）; 项; 300; 50; 100; 150. 铅（Pn）; 项; 100; 20; 30; 50. 锌（Zn）; 项; 100; 20; 30; 50. 银（Ag）; 项; 100; 20; 30; 50. （2）全分析. 硅酸盐（25项）; 件; 4; 4. 稀土（15项）; 件; 4; 2; 2. 微量（15项）; 件; 4; 2; 2. 2.物相分析. 铜物相; 件; 30; 30. 铅物相; 件. 锌物相; 件. 银物相; 件. 4.样品加工. 5-10kg; 样; 300; 50; 100; 150. 4.单矿物全分析; 样; 10; 5; 5. (二)化探分析. 1、化探样品; 件; 7645; 7645. ㈧岩矿鉴定与试验. ⒈岩矿鉴定及测试. 薄片制片; 片; 10; 5; 5. 光片制片; 片; 10; 5; 5. 薄片鉴定; （复杂）; 片; 10; 5; 5. 光片鉴定; （复杂）; 片; 10; 5; 5. ⒊岩石试验和土工试验. 小体重; 件; 40; 40. 十二、其他地质工作. 一.地质勘查工作测量. 3.工程点测量; 点; 5; 5. 二.地质编录. 1.钻探编录. 矿产地质钻探; m; 1000; 1000. 3.槽探; m; 1334; 333; 667; 334. 三.采样. 1.刻槽样; m; 300; 75; 150; 75. 2岩芯样; m; 100; 100. 四.岩矿心保管; m; 900; 900. 五.设计论证编写. 1.矿产评价; 份; 1; 1. 六.综合研究及编写报告. 1.矿产评价; 份; 1. 七.报告印刷. 1.矿产评价; 份; 1. 三、主要污染工序及污染物排放情况 1、废气 项目产生废气主要为表土剥离、钻孔等作业过程中产生的扬尘，机械运行过程中产生的尾气。 （1）扬尘 探矿前表土剥离将造成地表裸露，在干燥的天气情况下，特别在大风时易产生扬尘；探槽两侧堆放的土石方风大时也亦产生扬尘产生量与施工方法、作业面大小、天气状况、洒水频率等都有关系，需采取晴天定时洒水的措施来缓解施工扬尘对外环境的影响。 （2）机械尾气 机械尾气主要包括钻探工程区钻机产生燃油废气及工程车产生尾气，排放的废气主要含SO2、NOx、CO、CmHn等污染物。机械燃油废气属连续无组织排放源，污染源主要集中在钻孔附近，污染物呈面源分布，污染物排放分散且强度并不大。 2、废水 本项目产生废水主要为钻孔产生涌水、设备清洗废水及生活污水。 （1）涌水及钻孔泥浆 项目进行槽探时，深度不超过3m，不会产生涌水；钻探的深度在50~215之间。且矿区地形为高山地形，矿区矿体赋存标高700~1948米。富水性较弱，每个钻孔附近设置一个20m3沉淀池，钻孔过程产生的涌水及钻孔过程产生的泥浆，统一收集后排入沉淀池，沉淀处理后用于绿化周边植被。 （2）设备清洗废水 项目产生的清洗废水主要为施工结束后对设备的清洗产生，清洗设备用水量约为1m3/d，产污系数按0.9计，则清洗废水产生量约为0.9m3/d，270m3/a。 设备清洗废水经沉淀池沉淀后用于施工区绿化。 （3）生活废水 正常探矿期间探矿区各类人员约14人（设立1个项目组，项目负责1人，具体负责项目的行政管理。技术负责1人，具体负责项目的技术指导工作，野外施工下设地质组1个、水工环勘查组1个、综合组1个和1个后勤组，每个施工小组配备人员3名，共14人）。根据《云南省用水定额》（DB53/T168—2013）中农村生活居民用水定额50-80L/人•天，取80L/人•天，勘探期计划工作3年，年工作300天，故生活用水量为：1.12m3/d，336m3/a。产生生活废水按80%计，则生活废水产生量为：0.896m3/d，268.8m3/a。 生活污水依托蚂蟥沟农村旱厕进行处理。 图5-3 项目区水平衡图 3、噪声 项目通过槽探和钻探对项目区进行探矿活动，槽探工程量较小，采用人工开挖的方式进行，重点关注钻探作业时对声环境的影响。本项目主要噪声源来自钻探过程中的机械噪声，类比同类项目，项目噪声源强等效声级值见表5-2。 表5-2 噪声源情况汇总表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 等效声级[dB(A)]. 1; 钻杆冲击式钻机; XY－4型钻机; 台; 2; 90. 100型钻机; 台; 2; 90. 4、固体废物 项目产生的固废主要为勘探过程中产生的废土石方、钻孔泥浆、施工营地工作人员产生的生活垃圾。 槽探产生废土石方堆放于探槽两侧，探矿完成后全部用于回填；钻探产生表土集中堆放于钻探场地，探矿结束后作为绿化覆土。 钻孔泥浆采用沉淀池收集，沉淀后，上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。沉淀池选择地基稳定处设置。 在清除地表土阶段会产生废弃渣土，在施工过程中全部回收用于场地平整、铺设道路，其余堆于废土石场。钻探开挖深度平均为0.5m，10个钻孔的施工操作平台占地面积300m2，产生土石方量为150m³，探槽共开挖4000m3，探槽及废土石方占地面积约2000m2 项目施工人员约14人，年工作300天，按0.5kg/人•天产生量计算，则产生生活垃圾为：7.5kg/d，2.25t/a，统一收集后运至村内集中处置点处置。根据现场踏勘，槽探、钻探过程中地需要进行表土剥离面积约为900m2，具体详见表5-7。 表5-3 项目探矿表土剥离面积一览表 项目; 面积（m2）; 占地类型. 槽探; 600; 林地、灌木林地. 钻探; 300. 合计; 900. 5、堆场设置情况说明 项目不设废石场和矿石场，探矿取得的矿石样全都带走进行分析化验，项目设置废土石场，每个探槽周围设置一个废土石场，用于堆放开挖的废土石方，废土石场外依据地形设置截排水沟，防范水土流失的发生。 6、生态环境影响特征 根据现场调查，项目探矿范围内不涉及饮用水源地、自然保护区、风景名胜区等敏感区域。 （1）对植物的影响 项目进行槽探和钻探过程首先进行工程区的表土剥离，此过程会破坏地表植被，但本项目施工时间有限，占地面积不大，探矿结束后及时回填，覆土绿化，对植被的影响较小，不会对项目区的植物种类造成影响。 （2）对动物的影响 项目进行槽探和钻探过程首先进行工程区的表土剥离，此过程会破坏地表植被，同时探矿区的人为活动一定程度会对当地的野生动物造成一定的影响，在项目进行施工人员一定要有保护野生动植物的意识，禁止捕杀野生动物。探矿结束后及时的恢复施工区的生态环境。 （3）水土流失的影响 建设区域内原地貌遭到损坏，产生大量裸露地表，遇到一定程度降雨，便可产生较大的径流，造成较大的水土流失将严重影响施工进度，以及工程的安全运行。 水土流失使排水设施过水断面减小，甚至淤积，影响雨天的降水排泄，导致区域积水，造成公共、人民财产等损失。 水土流失还将导致周边区域环境受到污染，通行不畅，给居民生活带来一定的影响。

# 表六、项目主要污染物及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 |  | 产生量 |
| 大气污染物 | 表土剥离 钻孔 | 扬尘 | 少量 |  | 自然扩散后，对环境影响小 |  |  |
|  |  | 机械尾气 | 少量 |  |  |  |  |
| 水污染物 | 施工营地 | 生活废水 | 268.8m3/a |  | 依托蚂蟥沟农村旱厕进行处理。 |  |  |
|  | 勘探工程区 | 钻孔涌水 | 少量 |  | 经沉淀池沉淀后用作周围植物绿化或洒水降尘。 |  |  |
|  |  | 设备清洗废水 | 270 m3/a |  |  |  |  |
| 噪声 | 钻探、施工噪声等 | 噪声 | 90dB(A) |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |  |
| 固体废物 | 钻探工程区 | 钻孔泥浆 | 少量 |  | 采用沉淀池收集，沉淀后，上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化 |  |  |
|  | 槽探工程区 | 废土石方 | 堆于探槽两侧，设废土石场，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被 |  |  |  |  |
|  | 钻探工程区 | 表土 | 集中堆放于钻探场地，洒水降尘，探矿结束后作为绿化覆土 |  |  |  |  |
|  | 施工营地 | 生活垃圾 | 2.25t/a |  |  | 统一收集运至村内集中处置点处置 |  |
| 主要生态影响（不够时可另页） 1、对植被的影响 项目探矿方式为槽探和钻探，占地大部分为林地和荒地，且占地面积不大，槽探开挖出的废土石堆于探槽两侧，设废土石堆场，定期洒水降尘，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被，对植被的影响不大。 2、对野生动物影响 在现场踏勘期间，我单位工作人员还走访了当地农户。根据农户介绍，由于长期人为因素影响，评价无适宜大型野生动物栖息的场所，无国家级、省级保护动物，只有少部分小型啮齿类、常见鸟类等栖息于农田、树林、灌丛和草地，其种类较少，种群密度较低。鸟类由于具有飞行能力，受人为影响相对陆地动物较小。区内兽类以小型啮齿类动物相对较多；鸟类为常见种；两栖爬行类为广布品种。 本项目属于探矿项目，探槽及钻孔占地面积有限，对动物栖息地的占用较小，经走访当地村民得知，当地大型野生动物在项目建设区很难见到，且野生动物会主动躲避不利环境，本评价认为项目的建设对动物的影响较小，探矿结束后进行植被恢复后，不会对区域动物的生境产生不可逆影响。为尽量减缓项目建设对野生动物的影响，本环评要求加强野生动物保护教育，施工中注重对动物栖息地的保护。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 表七、环境影响分析

一、勘探期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目产生废气主要有表土剥离、探槽开挖、钻孔等作业过程中产生的扬尘，钻机等工程机械产生的机械尾气。 （1）废土石场扬尘 探矿前表土剥离、探槽开挖、钻孔的过程中会产生扬尘，呈无组织排放。勘探时采用洒水降尘的方式来降低扬尘尘产生量，每天可洒水1-2次，可使扬尘产生量减少70%左右，并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围。 由于周围都是林地或灌木林地，探矿点离居民最近距离为600米，探矿点扬尘对周围居民基本没有影响。 （2）机械尾气 机械尾气主要包括钻探工程区钻机产生燃油废气及工程车产生尾气，排放的废气主要含SO2、NOx、CO、CmHn等污染物，机械燃油废气属连续无组织排放源，污染源主要集中在钻孔附件，污染物呈面源分布，污染物排放分散且强度并不大，通过大气自然稀释后，对大气环境影响较小。 根据现场踏勘，项目区钻孔点距离环保目标距离最近的为600m，项目钻孔过程时产生的机械尾气对大气环境的影响较小。 综上所述，项目产生的各种废气通过空气对流条件可实现达标排放，对周边环境空气影响较小。 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要为设备清洗废水及生活污水。 （1）涌水及钻孔泥浆 项目进行槽探时，深度不超过3m，不会产生涌水；钻探的深度在50~215m之间。且矿区地形为高山地形，矿区矿体赋存标高700-1948米，地层富水性弱。一般也不会产生涌水，若钻孔过程中产生涌水，及钻孔过程产生的钻孔泥浆，统一收集后排入20m3沉淀池，沉淀处理后用于周边植被绿化，不外排，不会对周围地表水环境产生较大不利影响。 （2）清洗废水 项目产生的清洗废水主要为施工结束后对设备的清洗产生，清洗废水产生量约为0.9m3 /d，270m3/a。主要污染物为SS，清洗产生的废水经沉淀池沉淀后用于施工区树木灌溉。 （3）生活污水 正常探矿期间探矿区各类人员约14人，探矿期间各类探矿人员生活和居住均托蚂蟥沟已有生活设施。项目生活废水产生量为0.896m3/d，268.8m3/a。生活污水依托蚂蟥沟农村旱厕进行处理。 综合，项目产生废水能够得到合理处置，对地表水环境影响不大。 3、地下水环境影响分析 项目区水文地质类型属大气降水渗透补给、裂隙充水为主的简单类型。本项目勘探过程中不产生生产废水，项目钻孔过程中使用水作为钻机冷却液，产生的泥浆主要污染物为SS，对地下水影响较小，如果遇到地下水径流区，及时对出水段进行封堵，不会造成相关连的地下水位下降。对地下水环境影响较小；项目槽探较浅，位于区域地下水水位之上，对地下水水质水量无影响。 根据现场调查，项目周围1km范围内无集中式地下饮用水源地，项目周边村庄饮用水来自周边山箐水，矿区探矿工程范围内不涉及取水点。项目探矿对周围村民饮用水源影响很小。 4、声环境影响分析 本项目为探矿项目，且夜间不进行探矿，探矿方式有槽探和钻探。 槽探采用人工开挖，产生的噪声较小，对声环境的影响较小。 项目噪声源主要为钻探过程中钻机钻孔时的设备噪声，噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同阶段会产生不同的噪声，其强度与工作状态等因素有关。钻机运行产生的噪声是本项目主要的噪声来源。根据项目设备特征和周围环境的特点，项目产噪设备可视为点声源，声场为自由声场，选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的无指向性点声源在自由声场中的几何发散衰减模式： LA(r)=LA(r0) -20lg(r/r0)-△L 式中： LA(r)---距声源rm处受声点的A声级； LA(r0)----参考点声源强度； r-----预测受声点与源之间的距离（m）； r0-----参考点与源之间的距离（m）； △L ---其它各种因素引起的衰减因素。 项目主要噪声源及其不同距离衰减后的传播声级见表7-1。 表7-1 项目主要噪声源及其传播声级[dB（A)] 声源; 源强; 距离(m). 10; 40; 60; 100; 200; 500; 690. 钻杆冲击式钻机; 90; 70.0; 57.9; 54.4; 50.0; 44.0; 36.0; 32.1. 注：项目夜间不进行探矿。. 从表7-1可知，项目设备噪声随着距离的增加而逐渐减少，距离衰减至40m时，噪声值已经达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 项目钻探时，最近环保目标为Cu1矿体西南侧的明子山寨，钻孔ZK1-5距明子山寨最近，距离690m，钻孔产生噪声经距离衰减为32.1dB，其余施工点距离保护目标均大于600m。可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间标准。本项目为短期的，不连续的工程，项目夜间不进行探矿，故项目勘探过程中设备产生的噪声经距离衰减后对环保目标声环境影响较小。 5、固体废物环境影响分析 项目产生的固废主要为槽探作业产生的废土石方、沉淀池底泥、及工作人员产生的生活垃圾。 （1）废土石方、沉淀池底泥 槽探产生废土石堆放于探槽两侧，设废土石堆场，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被；钻探产生表土集中堆放于钻探场地，洒水降尘，探矿结束后作为绿化覆土。 钻孔泥浆采用沉淀池收集，沉淀后，上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。沉淀池选择地基稳定处设置，防渗处理。 （2）生活垃圾 工作人员产生的生活垃圾采用垃圾桶统一收集后，运至村内集中处置点处置。 综上，项目产生的固体废物能得到合理处置，处置率100%。 6、生态环境影响 根据现场调查，项目探矿范围内不涉及饮用水源地、自然保护区、风景名胜区等敏感区域。 （1）对植被和植物的影响 ①对植被的影响 项目探矿方式为槽探和钻探，占地类型为有林地和灌木林地，占用面积约2300m2，植被类型为：季风常绿阔叶林和热性稀树灌草丛，植被主要为高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。槽探开挖出的废土石堆于探槽两侧，设废土石堆场，定期洒水降尘，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被，对植被的影响不大。钻探得到的岩芯，用油漆标记好后，顺序放入岩芯栈盘；钻探剥离表土集中堆放于钻钻探场地，定期洒水，探矿结束后，作为绿化覆土；钻孔先用水泥封堵孔口，覆土后，植被会逐渐恢复。植物的种群和数量会逐步恢复。 ②对植物的影响 根据现场踏勘，项目评价区域内见到的物种均为常见种和广布种，物种多样性不丰富，未发现国家及省级保护植物，也没有地区特有种，不涉及风景名胜及古树名木，也不在国家和省级保护动物的主要迁徙通道。 综上，本项目的建设不会造成任何一种植被类型在评价区内的消失，影响有限。 （2）对野生动物影响 在现场踏勘期间，我单位工作人员走访了当地农户。根据农户介绍，评价区大型野生动物已基本绝迹，无国家级、省级野生保护动物，只有少部分小型啮齿类、常见鸟类等栖息于树林、灌丛和草地，其种类较少，种群密度较低。鸟类由于具有飞行能力，受人为影响相对陆地动物较小。区内兽类以小型啮齿类动物相对较多；鸟类为常见种；两栖爬行类为广布品种。 本项目属于探矿项目，探槽及钻孔占地面积有限，对动物栖息地的占用较小，项目区域内人为活动对生态环境影响较大。但经走访当地村民得知，当地大型野生动物在项目建设区很少出没，且野生动物会主动躲避不利环境，探矿过程中，施工人员应文明合理施工，做到降尘降噪，尽量避免施工对周围野生动物的惊扰。 本评价认为项目的建设对动物的影响较小，探矿结束后进行植被恢复后，不会对区域动物的生境产生不可逆影响。为尽量减缓项目建设对野生动物的影响，本环评要求加强野生动物保护教育，施工中注重对动物栖息地的保护。 （3）对土地利用的影响分析 项目在勘探过程中临时占地面积为2300m2。按占地类型划分为有林地700m2，灌木林地1600m2。经与芒市林业局核实，项目区各勘探点位均不在生态公益林圈定的范围内。项目产生的弃土石方的量较少，故开挖土石方临时堆存占用地表面积也很小。占地类型现状主要为灌木林地，对整个土地利用格局总体影响很小，对当地土地利用现状影响很小。临时土地类型的改变会随着探矿结束后的废土石的回填、地表植被恢复等作业，会得到恢复原有利用功能。 为进一步减小探矿活动对土地利用的影响，探矿单位在坑探结束后及时回填土方，播种草籽或当地树种。 （4）、水土流失分析 由于探槽、钻探的开挖会破坏地表植被，且开挖土石方的临时堆存，为水土流失提供了物源，同时降低土壤涵养水源和保持水土的能力；降雨为土壤水蚀提供了强大的侵蚀力，造成一定的水土流失。 根据现场踏勘的情况来看，探矿工程沿矿体集中分布，所在区域为的地貌现状为有林地和灌木林地，在探矿的过程开挖的土石方就近堆存在探槽周围，为防止造成较大程度的水土流失，避免在雨季进行开挖，需对临时堆存的土石方进行密目网覆盖，并在临时堆场周围设置临时排水沟；探矿结束后及时回填。 7、景观影响分析 在项目槽探、钻孔过程中，造成局部小面积的裸露地表，这些都在一定程度上影响区域景观的和谐，在一定时段和一定范围内造成项目所在地附近景观美感的丧失。但本项目较偏僻，周围无旅游景点，不属于风景名胜区、自然保护区等环境敏感点。在采取本环评提出的生态恢复措施后，项目探矿对整个项目区域的景观影响不大。 二、环境风险分析 1、评价方法 结合本次建设项目的特点，选用安全检查表评价方法定性的分析其生产过程中存在的危险、有害因素，确定其危险程度，对其安全管理状况给予客观的评价，对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议。 2、风险识别 本次环评风险源项识别和筛选原则上考虑对外环境有危害的风险事故及影响范围内的风险事故。据矿山环境地质条件、项目特点及实施方案，该矿山的环境风险主要为：废土石方堆场粉尘对大气环境的影响，以及施工过程中引起面蚀和沟蚀的水土流失的风险。 3、对策措施 项目共设置20个废土石堆场，项目应严格按设计施工，各探槽和钻探点取样后及时回填和封堵；雨天严防水土流失的发生，做好防汛、排洪等准备；晴天按期进行洒水降尘，降低施工粉尘对大气的影响。探矿结束后应立即对裸露表土进行绿化，恢复植被，防范水土流失及泥石流的发生。 三、探矿结束后要求 根据设计要求，各个钻孔钻探结束，现场验收合格后，由地质鉴定员下达封孔通知书，按照钻探的相关要求用水泥砂石填进行回封孔，回填平整或植被恢复，严禁弃之不管。 探矿期间各个点勘探结束后，必须对场地内的临时设备进行移除，清除场地内的各种施工垃圾。并根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(HJ651- 2013)》中的相关要求进行生态恢复： （1）探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。 （2）对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。 （3）探槽过程中产生的废弃土石方堆放于探槽两侧，本环评建议定期进行洒水，待采样完毕后开挖的探槽内，覆土后恢复植被。 （4）钻探剥离表土集中堆放于钻探场地，本环评建议定期进行洒水，探矿结束后，作为绿化覆土。 四、产业政策及规划符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为探矿项目，属《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）鼓励类中九条“有色金属”中1款“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”范畴。因此，本项目符合国家现行的产业政策要求。 2、与《云南省主体功能区规划》符合性分析 《云南省主体功能区规划》是推进形成云南省主体功能区的基本依据、科学开发云南省国土空间的行动纲领和远景蓝图，是国土空间开发的战略性、基础性和约束性规划。 根据《云南省主体功能区规划》，本项目区位于云南省芒市勐嘎镇下邦瓦村，该区域开发强度3.1%~5%，我国连接缅甸、东南亚、印度洋的黄金通道，我国面向西南开放重要桥头堡的重要节点和窗口；云南省以优质粮、糖和香料为主的生物资源加工基地，重要的建材、矿冶、轻工生产和加工基地、商贸中心、文化产业发展中心和特色制造业中心，具有边疆民族特色的火山热海边界旅游区。为云南省农产品开发区域，不在省级和国家级重点生态功能区，环境相容性中等。 本项目在探矿结束后，对勘探工程进行覆土绿化，土地复垦，植树造林，加强生态保护、生态恢复治理等，不会对项目区主体功能造成影响，同时探矿的进行有利于带动当地经济的发展。 3、与《云南省生态功能区规划》符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，本矿山所在位置属于季风热带北缘热带雨林生态区（Ⅰ）。区内热量丰富，河谷和盆地终年无霜。随着海拔的增高而热量水平下降，年降水量在1250- 2000毫米之间。干、湿季节分明，雨季集中了全年80%~90%的降水。本区是热带季节雨林和半常绿季雨林、山地雨林集中分布的区域，是生物多样性保护的重要区域和典型的生态交错区，同时也是发展橡胶的主要地基之一。 本项目为新建项目，探矿占地面积小，对生境破碎化和生物多样性影响小。矿山通过加强勘探工程绿化，土地复垦，植树造林，加强生态保护、生态恢复治理等，确保勘探前后矿区内生态环境不恶化并有所改善。 综上，本项目的建设符合区域生态环境功能区规划。 4、与《云南省生态保护红线》的符合性分析 根据《云南省生态保护红线》，项目区不在大盈江瑞丽江水源涵养生态保护红线区域内。大盈江瑞丽江水源涵养生态保护红线区域位于我省西部，涉及德宏州，面积0. 33万平方千米，占全省生态保护红线面积的2. 79%。该区域山脉纵横，地势高差明显，沿河平坝与峡谷相间。受西南季风影响，雨量充沛，全年冷热变化不显着。植被以热带雨林、季雨林、季风常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林等为代表。重点保护物种有白眉长臂猿、印度野牛、熊猴、云豹、东京龙脑香、篦齿苏铁、云南蓝果树、萼翅藤、鹿角蕨等珍稀动植物。已建有瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区、云南铜壁关声级自然保护区等保护地。 经与有关部门叠图查询，项目区各工程点均不在大盈江-瑞丽江水源涵养生态保护红线区域内，矿山通过加强勘探工程绿化，土地复垦，植树造林，加强生态保护、生态恢复治理等措施，将本项目的建设对生态环境的影响降到最低程度，随着探矿结束，生态将逐步得到恢复。 综上，本项目的建设与《云南省生态保护红线》不冲突。 5、与《云南省矿产资源总体规划》符合性分析 指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，抢抓中央“一带一路”建设、长江经济带和中孟印缅经济走廊、中国—中南半岛国际经济走廊等重大发展战略机遇，努力推动民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心建设，主动适应经济发展新常态，坚持尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益，以提高矿产资源保障能力为目标，以转变开发利用方式为主线，优化勘查开发布局，加强供给侧结构性改革，推进矿业绿色转型升级，加强对外开放合作，加大矿产资源开发脱贫攻坚力度，促进资源开发与环境保护协调发展，为实现“两个建成”目标奠定坚实资源基础。 项目区处在全省勘查开发区域布局的六大区域中的滇西地区：重要的建材、矿冶、轻工生产和加工基地，项目的开展符合《云南省矿产资源总体规划》的开发区域布局。 6、与城乡规划符合性分析 本项目区位于云南省芒市勐嘎镇下邦瓦村，位于芒市200°方位，距离芒市市政府所在地约50公里，距离勐嘎镇政府所在地约15公里。项目区不在芒市的城镇规划范围内，与县、乡的相关规划不冲突。 五、选址合理性分析 （1）与敏感区合理性分析 项目区不在三江并流世界自然遗产地保护区、三江并流国家级风景名胜区、高黎贡山国家级自然保护区等保护区规划范围及缓冲区域内；项目探矿范围内不涉及饮用水源地（见附件5）、自然保护区、风景名胜区等敏感区域。选址无明显性环境制约因素。 （2）废土石场选址合理性分析 本项目设置废土石场对开挖剥离的表土进行临时堆放。探矿收集的矿石样全部带走进行分析化验，项目共设置20个废土石场，占地类型为林地和灌木林地，不占用耕地。废土石场根据探槽点设置在探槽周围，每个探槽产生废土石方量平均为200m3。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中Ⅰ类一般工业固体废物贮存场的选址要求，比对废土石场的实际情况，结果见表7-4 表7-4 废土石场的选址合理性分析 序号; GB18599-2001及修改单; 废石场实际情况; 符合性. 1; 所选场址应符合当地城乡建设总体规 划要求。; 项目处于农村区域，不在芒市城市总体规划的规划范围内。; 符合. 2; 应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。; 项目区环保目标明子山寨距最近探槽TC1-11距离为600m，距最近钻孔点ZK 1-5距离为690m，经分析项目的开展对明子山寨居民的影响较小; 符合. 3; 应选在满足承载力要求的地基上，以 免地基下沉的影响，特别是不均匀或 局部下沉的影响。; 项目区废土石场选址区无地基下沉现象。; 符合. 4; 应避开断层、断层破碎带、溶洞区， 以及天然滑坡或泥石流影响区。; 不在断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。; 符合. 5; 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位 线以下的滩地和洪泛区。; 不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。; 符合. 6; 禁止选在自然保护区、风景名胜区和 其他需要特别保护的区域。; 不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。; 符合. 项目废土石场环境选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及修改单中Ⅰ类一般工业固体废物贮存场的选址要求，项目废土石场环境选址合理，在采取本环评提出的措施下，选址合理可行。 （3）环境影响可控性分析 根据环评影响分析可知，项目勘探期产生废气、废水、噪声、固体废物等污染物对周围环境产生一定的影响。项目在对探矿过程中产生的扬尘进行洒水降尘，对大气环境影响较小；项目探矿过程中基本不产生生产废水，少量生活废水及设备清洗废水经沉淀池沉淀收集后用作周围植被的绿化用水或降尘用水，对地表水环境影响小；项目产生的噪声通过距离衰减后对环保目标影响不大；在探矿结束后进行覆土绿化，恢复区域内景观生态环境。 （4）结论 综上，从环境保护角度分析本项目选址环境合理。 六、项目平面布局合理性分析 项目平面布局根据地形条件布置，项目共设置20条探槽和10个钻孔，探槽及探孔依据地形分布于矿区北部和西部。 本项目属于探矿项目，项目建设区划分为勘探工程区、施工营地区。 勘探工程区包括20条探槽及10个钻孔，施工营地租用当地民房，道路利用现有乡道及山道，探矿过程中各自保持相对独立的部分，利于生产及生活的进行。综上所述，项目总体布局基本合理。

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 表土剥离 钻孔 | 扬尘 | 洒水降尘 | 达到《大气污染物综合排放表标准》GB16297—1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
|  |  | 机械尾气 | 自然扩散 |  |
| 水污染物 | 施工营地 | 生活废水 | 依托蚂蟥沟居民农村旱厕处理 |  |
|  | 勘探工程区 | 设备清洗废水，钻孔涌水 | 经沉淀池沉淀收集绿化回用或用于洒水降尘 |  |
| 噪声 | 勘探工程区 | 噪声 | 合理布局作业时间 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 槽探工程区 | 废土石方 | 堆于探槽两侧，设废土石方堆场，定期洒水降尘，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被 | 处置率100% |
|  | 钻探工程区 | 表土 | 集中堆放于钻探场地，定期洒水降尘，探矿结束后作为绿化覆土 |  |
|  |  | 钻孔泥浆 | 沉淀池收集，沉淀后上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。 |  |
|  | 勘探工程区 | 生活垃圾 | 统一收集后，运至村内集中处置点处置。 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、生态保护措施 （1）合理进行施工布置，减少占地。 （2）槽探产生的弃土石方集中堆放于探槽两侧，设废土石方堆场，在未进行回填时，定期洒水降尘，槽探工作结束后，及时回填，并进行植被恢复。 （3）钻探产生表土集中堆放于钻探场地，定期洒水，探矿结束后作为绿化覆土。 2、生态防治措施效果 通过以上预防、治理相结合措施，可使工程区生态环境最大限度的得到保护；通过植被恢复措施，基本上能制止新增水土流失产生，并使原水土流失状况得到一定治理，有助于生态环境改善。 |  |  |  |  |

# 表九、结论与建议

一、结论 1、产业政策 本项目为探矿项目，属《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类中九条“有色金属”中1款“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”范畴。因此，本项目符合国家现行的产业政策要求。 2、规划符合性 本项目符合《云南省主体功能区规划》、符合《云南省生态功能区规划》、符合《云南省矿产资源总体规划》，与《云南省生态保护红线》不冲突，项目区位于云南省芒市勐嘎镇下邦瓦村，位于芒市200°方位，距离芒市市政府所在地约50公里，距离勐嘎镇政府所在地约15公里。项目区不在芒市的城镇规划范围内，与县、乡的相关规划不冲突。 3、选址合理性分析 项目产生的污水、废气、噪声及固体废物能够得到及时、妥善处置，不会产生重大环境问题。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感目标，未发现国家和省级保护物种、地方特有种及名木古树，选址无明显性环境制约因素。 综上，本项目选址合理可行。 4、环境影响结论 （1）废气 ①表土剥离、探槽开挖、钻孔过程中产生的扬尘为无组织排放，影响范围大约100～150m。通过洒水降尘措施，可使扬尘减少70%左右，并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围，对大气环境影响较小。 项目区距离探槽最近的环保目标为位于探槽西南侧600m的明子山寨，探槽采用人工开挖方式，且采取洒水降尘，槽探产生的扬尘对大气环境影响较小；项目探矿过程时产生的扬尘对大气环境的影响较小。 ②机械尾气主要包括钻探工程区钻机产生燃油废气及工程车产生尾气，排放的废气主要含SO2、NOx、CO、CmHn等污染物，机械燃油废气属连续无组织排放源，污染源主要集中在钻孔附件，污染物呈面源分布，污染物排放分散且强度并不大。通过大气自然稀释后，对大气环境影响较小。 综上所述，项目产生的废气采取本环评提出措施后，对大气环境影响较小。 （2）废水 施工营地 施工营地设置于蚂蟥沟，施工营地工作人员产生的生活污水，依托蚂蟥沟已有农村旱厕进行处理，旱厕定期清掏做农家肥。 勘探工程区 勘探工程区产生的废水主要为设备清洗废水、钻孔涌水及钻孔泥浆，每个钻探点位设置一个20m3的沉淀池，勘探过程中产生的废水、钻孔泥浆统一排入沉淀池内，沉淀处理后用于周边植被绿化和晒水降尘。 （3）噪声 本项目夜间不进行探矿，探矿方式有槽探和钻探。 槽探开挖量较小，采用人工开挖的方式，产生的噪声较小，对声环境的影响较小。 项目噪声源主要为钻探过程中钻机钻孔时的设备噪声，产生的噪声通过距离衰减，钻机运行产生的噪声在50m处时就能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348— 2008）2类区标准。 项目区最近环保目标为探槽TC1-5西南侧690m的明子山寨，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间标准，项目夜间不进行探矿。 综上，勘探过程中设备产生的噪声经距离衰减后对环境保目标声环境影响较小。 （4）固体废弃物 槽探产生废土石方堆放于探槽两侧，定期洒水，探矿完成后全部用于回填；钻探产生表土集中堆放于钻探场地，定期洒水，探矿结束后作为绿化覆土。 钻孔泥浆采用沉淀池收集，沉淀后上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。 工作人员产生的生活垃圾统一收集后，运至村内集中处置点处置。 综上，本项目先生固体废物能得到合理处理，处置率100%。 5、对策措施 （1）大气环境 ①探矿过程中产生的扬尘，在晴天采取洒水降尘的措施； ②槽探产生废土石方，堆放于探槽两侧，定期洒水，待探矿结束后，全部回填，覆土绿化； ③钻探产生表土集中堆放于钻探场地，定期洒水，探矿结束后作为绿化覆土。 （2）地表水 ①部分钻孔产生的涌水，沉淀池收集后用于剥离地面的晒水和周围植被的绿化； ②设备清洗水经沉淀池沉淀后用于周边植被绿化和晒水降尘； ③工作人员产生的生活废水依托蚂蟥沟农村旱厕进行收集处理。 （3）声环境 本项目在施工过程中应严格按照施工计划进行，在施工过程中，工人应做到：拿放物件轻拿轻放。设备定期进行保养，减少机械部件间摩擦产生的噪声。 （4）固体废物 ①槽探产生废土石方堆放于探槽两侧，设废土石堆场，定期洒水降尘，探矿完成后全部用于回填；钻探产生表土集中堆放于钻探场地，定期洒水降尘，探矿结束后作为绿化覆土。 ②施工营地设置2个生活垃圾桶，统一收集工作人员产生的生活垃圾。 ③各钻孔附近设置1个沉淀池，收集钻孔泥浆，沉淀后上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。 （5）生态环境 施工人员在进入勘探区工作前，应加强环保教育，做到不乱砍滥伐、私挖盗采、猎捕猎杀等，施工过程中减少施工对周边野生动物的惊吓，尽量减少对勘探区的生态环境影响。 （6）探矿结束后的环保措施 根据设计要求，各个钻孔钻探结束，现场验收合格后，由地质鉴定员下达封孔通知书，按照钻探的相关要求用水泥砂石填进行回封孔，回填平整或植被恢复，严禁弃之不管。 探矿期间各个点勘探结束后，必须对场地内的临时设备进行移除。并根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(HJ651—2013)》中的相关要求进行生态恢复： ①探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。 ②对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。 ③探槽过程中产生的废弃土石方堆放于探槽两侧，本环评建议定期洒水，待采样完毕后开挖的探槽内，覆土后恢复植被。 ④钻探产生表土集中堆放于钻探场地，定期洒水，探矿结束后作为绿化覆土。 6、环境影响评价总结论 综上，项目区不涉及世界自然遗产地、自然保护区、水源保护区和风景名胜区等敏感区，不在云南省生态保护红线范围内，各勘探工程点位不涉及生态公益林；项目符合国家产业政策、相关规划及规定要求，选址合理可行；在采取本环评所提措施的前提下，项目产生废水处理后全部回用不外排；探矿产生少量扬尘经洒水降尘后对大气环境影响小，固废处置率达100%，厂界噪声可达标排放；探矿对生态环境影响小。项目的实施不会改变区域环境功能，从环境保护角度看，项目的建设是可行的。 二、环境管理计划一览表 为便于建设项目的环境管理，建设项目环境监察计划列于表9-1。 表9-1 环境管理计划表 监察对象; 执行单位; 监督 单位; 监察内容. 大气; 扬尘、机械尾气; 建设单位; 芒市 环保局; 采取洒水抑尘有效措施，减少探矿过程中扬尘及机械尾气对大气的污染。废气无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值. 噪声; 噪声; 建设单位; 芒市 环保局; 合理安排作业时间，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）执行2类标准. 固体废物; 槽探土石方; 建设单位; 芒市 环保局; 堆于探槽两侧，定期洒水，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被。. 钻探表土; 建设单位; 芒市 环保局; 集中堆放于钻探场地，定期洒水，探矿结束后作为绿化覆土。. 钻孔泥浆; 建设单位; 芒市 环保局; 钻孔附近设置1个20m3沉淀池，收集钻孔泥浆，沉淀后上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。. 生活垃圾; 建设单位; 芒市 环保局; 采用垃圾桶收集，运至村内集中处置点处置。. 水环境; 生活废水; 建设单位; 芒市 环保局; 依托蚂蟥沟已有旱厕处理，旱厕定期清掏作农家肥。. 设备清洗废水; 建设单位; 芒市 环保局; 沉淀池收集处理后用于周边植被绿化. 三、竣工环境保护验收一览表 项目竣工验收一览表见表9-2。 表9-2 建设项目“三同时”竣工环境保护验收一览表 项目; 防治对象; 验收内容; 预期治理效果. 废气; 扬尘; 洒水降尘; 达标排放. 废水; 生活废水; 蚂蟥沟已有农村旱厕; 肥田，综合利用. 生产废水; 根据项目区工程布置图设置10个20m3沉淀池; 用于周边植被绿化或洒水降尘，不外排. 固废; 废土石方; 20个废土石方堆场; 处置率100%. 生活垃圾; 垃圾桶统一收集，运至下邦瓦村垃圾收集点. 噪声; 设备; 合理布局、减振措施、山林隔声; 不扰民. 生态; 对项目施工钻探产生钻孔进行封堵、对槽探产生的探槽进行回填绿化，裸露地表进行绿化; 恢复项目区生态. 四、建议 1、企业要严格按照国土资源厅核定的探矿范围普查探矿，不得超范围探矿。 2、建议制定探矿风险事故防范预案，对探矿期间可能出现风险事故的地方要制定预防措施，对出现事故后的减灾等措施要有具体的方案； 3、建设方应设置专职或兼职人员专门负责环保工作，保证环保措施的正常执行，保证污染物达标排放，杜绝污染和生态破坏事故的发生。 4、探矿工程应严格执行“三同时”，即探矿主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投入运行。各项措施落实之后应及时记录，项目完成后，应主动提交钻探期间的措施落实情况和相关记录，请环保部门组织竣工验收。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日