建设项目环境影响报告表
(报 批 稿)

项目名称：  芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心建设项目  
建设单位：      芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心       

编制日期：2019年08月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录
1

一、建设项目基本情况

12

二、建设项目所在地自然环境简况

15

三、环境质量状况

18

四、评价适用标准

23

五、建设项目工程分析

36

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

37

七、环境影响分析

47

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

49

九、结论与建议



建设项目环评审批基础信息表

附件：

附件1   委托书

附件2   营业执照

附件3   设备分配平面设计图

附件4-1   租赁合同

附件4-2   租赁合同情况说明


附件5   投资备案证

附件6   处罚决定告知书及分期付款

附件7   审核单

附件8   会议纪要

附件9   会议后修改清单

附件10   技术咨询合同书

附图：

附图1   项目区地理位置图

附图2   项目区周边关系图

附图3   项目区平面布置图

附图4   项目区水系图

附图5   生态红线查询结果证明

一、建设项目基本情况  

	项目名称
	芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心建设项目

	建设单位
	芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心

	法人代表
	郑照显
	联系人
	郑照显

	通讯地址
	云南省德宏州芒市风平镇户允村

	联系电话
	187*****722
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇户允村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	20195331038003044018

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码 
	其他清洁服务

（O8119）

	占地面积

(平方米)
	1600
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	40
	其中：环保投资（万元）
	8
	环保投资占总投资比例（%）
	20

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	2017年04月

	（一）工程内容及规模

1、项目背景及任务由来

（1）项目概况

①概况

芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心投资40万元，在云南省德宏州芒市风平镇户允村开办餐具清洗服务，年清洗餐具100万套。

项目与芒市风平镇喜洋洋洗涤中心共同租用场地，总占地面积1600m2，本项目建筑面积350m2，建有1栋生产厂房（钢架结构）。

②环保手续办理情况
行政处罚：本项目因未验先投，德宏州生态环境局芒市分局对法人郑照显（芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心）进行行政处罚。处罚决定详见《德宏州生态环境局芒市分局行政处罚决定书》（德环芒罚字﹝2019﹞13号）。

关于分期缴纳罚款的申请及答复：建设方递交《芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心关于分期缴纳未验先投罚款的申请》后，得到德宏州生态环境局芒市分局的回复《德宏州生态环境局芒市分局关于芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心申请书的答复》，详见附件6。本项目罚款将分期进行缴纳。

投资项目备案证：建设方于2019年7月15日取得芒市发展和改革局颁发的《投资项目备案证》（芒发改备案﹝2019﹞139号），项目代码2019-533103-81-03-044018。

（2）项目背景

根据2019年3月现场勘查，本项目于2016年12月建成，并于2017年4月投产。目前处于停产整顿、办理手续阶段。建设方意识自身的违法行为后，积极完善相关工作，完成违法款项的缴纳等事宜。

（3）环评过程
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）第四十条“社会事业与服务业”中的116条“餐具集中清洗消毒”中需自建配套污水处理设施的须编制环境影响报告表。本项目为餐具消毒配送项目且项目周边暂未接通市政污水管网，需自建配套污水处理设施，因此本项目建设需编制环境影响报告表。

为此，芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，编制完成了《芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心建设项目环境影响报告表（送审稿）》，以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。

2、建设内容及规模

项目名称：芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心建设项目

建设单位：芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心

项目性质：新建（补办）

建设地点：云南省德宏州芒市风平镇户允村
总投资额：项目总投资40万，其中环保投资8万元，占比总投资额的20%。

建设内容及规模：项目与芒市风平镇喜洋洋洗涤中心共同租用场地，总占地面积1600m2，本项目建筑面积350m2，建有1栋生产厂房（钢架结构）。设置一条餐具清洗流水线，年清洗餐具100万套/年，5000套/天。
本项目主体工程主要包括生产厂房，辅助工程主要包括办公用房等，公用工程主要包括供电、供水及排水等。
项目主要建设内容见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。

表1-1  项目建设内容一览表

工程

类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

生产厂房

项目区北侧设置1栋生产厂房，1F，高7m，钢架结构，建筑面积为350m2，用于餐具清洗、烘干消毒和包装、仓库。
已建

辅助工程

办公室
与芒市风平镇喜洋洋洗涤中心公用，建筑面积20m2，1间，1F，位于项目区西侧，供员工使用。

已建

公用

工程

供电系统

由附近供电管网接入，项目不设备用发电机。
已建

供水系统

由附近自来水管网供给。

已建

供热

生活和生产供热使用电能，项目区不设备用发电机。

已建

排水系统

本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，外排至芒市污水处理厂。

新建

交通系统

设有1个主入口，位于项目区南侧。
已建

环保

工程

废水

生产废水和生产废水

本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行
新建

固废

生活垃圾

设置2个生活垃圾收集桶。
已建
食物残渣和隔油池废油

设置2个带盖泔水收集桶。

已建
噪声

设备均设置在室内，采取合理的减振措施，通过墙体隔离及机器自身的消声减振措施，有效降低噪声污染

已建
废气

异味

一体化污水处理设施周边加强绿化。

新建

表1-2  项目经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总占地面积

m2
1600

总建筑面积

m2
350

其中

生产厂房

m2
350

其它用房

m2
20

与喜洋洋洗涤中心共用

总投资

万元

40

人员配置

人

4

年运营

d

200

8h/d

3、项目产品方案及规模

本项目年清洗餐具100万套。
表1-3  项目生产规模一览表

序号

产品名称

设计能力
1

餐具（含小碗、水杯、茶杯、骨碟、汤勺、味碟、筷子）
100万套/a

4、原辅材料及用量

根据建设单位提供的资料，项目运营消耗的主要原辅材料及用量见表1-4。
表1-4  项目主要原辅材料及用量一览表

序号

原材料

用量

1

餐具
100万套/a
2

洗涤剂

4t/a

3

浸泡粉

1.5t/a

4

包装膜、包装袋

0.5t/a

5

水

0.6万t/a

电

100Kwh/d

注：①洗涤剂：主要成分为对人体无害的表面活性剂、水和食用香精，不含磷。

②浸泡粉：主要成分为阴离子、非离子表面活性剂、络合剂、釉面保护剂、超强洁净因子等。

③包装膜和包装袋:主要成分为聚丙烯（分解温度为350℃～380℃）和聚乙烯。
6、主要设备

项目主要运行设备见表1-5。

表1-5  项目主要设备配置一览表

序号

设备名称

型号或规格

数量（台）

安装位置

备注

1

全自动洗碗机

/

1

生产厂房

对餐具进行清洁

2

红外线烘干消毒机

/

1

对清洗后的餐具烘干消毒

3

全自动餐具包装机

/

1

对消毒后的碗碟进行包装

4

封口机

1

对消毒后的筷子进行包装

7、工作制度和劳动定员

项目劳动定员4人，其中管理人员1人，员工3人。每天的生产时间为9:00~17:00，一班制，年工作200d，项目区提供食宿。

8、公用及辅助工程  

8.1给排水

本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，外排至芒市污水处理厂。

8.1.1供水

项目冷水由芒市自来水管网供给。水量充足，供水保证率高。
8.1.2排水系统设计

（1）设计处理规模

污水处理站设计处理规模为4t/d。

（2）设计处理水质

①设计进水水质

根据同类水质工程，其废水水质指标估算如下。

表1-6  进水水质要求
pH

CODcr

（mg/L）

BOD5

（mg/L）

SS

（mg/L）

氨氮

（mg/L）

总磷

（mg/L）

LAS

（mg/L）

TOC-TCS

（mg/L）

6-9

≤1000

≤450

≤400

≤25

≤12

≤180

≤25

②设计出水水质

本项目运营期实行雨污分流；生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后，外排项目西南侧排水沟，最终汇入芒市大河。

对比表四， GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，本项目设计方案出水水质均能满足上述两个标准。

（3）处理工艺

①工艺流程图

[image: image9.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0


图1-1  污水处理站工艺

②工艺流程说明

废水由生产间、生活区排水管网汇集后经过格栅去除大块垃圾杂质后，自流进入调节池，经调节池厌氧发酵后，进入混凝沉淀池，然后污水进入A/O 池中，利用池中好氧及厌氧微生物的代谢作用将大量的有机污染物和氨氮去除，从而使废水得到了净化。A/O 池的出水流入沉淀池，沉淀消毒后进入清水池，经过石英砂过滤器、活性炭过滤器去除污水中残留的悬浮物、颜色、异味等后达标排放。

污泥处理：剩余污泥排至污泥池，然后利用厢式压滤机进行污泥脱水处理， 泥饼外运处置。

（4）各处理单元去除效率设计

表1-7  各处理单元去除效率
[image: image2.png]lid oD (mg/L) BOD (ing/1.) S (ng/1)

T RREET | HEKUREE | KR 2R RCREE R IRE| HORIREE (B KRR | KR | E R
i3 i3

1| ARHHEE KL | 1000 1000 0% 450 450 0% 25 25 0%

2 AT 1000 1000 0% 450 450 0% 25 25 0%

3 | REUEL | 1000 700 30% 450 400 1% 25 22 12%

4 A0l 700 56 92% 400 16 96% 22 9 59%

5 YLl 56 48 14% 16 14 12% 9 8 11%

6 TR 48 42 12% 14 14 0% 8 8 0%

7 | BFREH | 1000 42 96% 450 14 97% 25 8 68%

8 | HFiithrik 120 60 -

Iid 20 (mg/L) EIEY) (mg/L) ERHE A/

T OAREEEOT | BRI | HUKIK | ZRERACE AR HKIREE | R | HEAREE KR SRR

1| K | 12 12 0% 400 400 0% 24000 24000 0%

2 WA 12 12 0% 400 400 0% 24000 24000 0%

5 | BRI 12 1 90% 400 100 75% 24000 24000 0%

3 1 0.4 60% 100 100 0% 24000 24000 0%

4 0.4 0.4 60% 100 12 88% 24000 24000 0%

6 R 0.4 0.4 60% 12 12 0% 24000 72 99. 7%

7 | B HAR 12 0.4 97% 400 12 9% 24000 72 99. 7%

8 | HihritE 5 50 5000




[image: image3.png]75 LAS (mg/L) TOC-TCS (mg/L)

ARERRATE | KRB | KRB | RRRRCR | HEKIRE | MO | EBRECR
1| HEHIHE K 180 180 0% 25 25 0%
2 P 180 180 0% 25 25 0%
5 | IREEITIENL 180 25 86% 25 3 80%
3 A/0 b 25 4 84% 3 2 33%
4 PUEENL 3 2 33% 2 2 0%
6 HE U 2 2 0% 2 2 0%
7 | MBEHE 180 2 99% 25 2 92%
8 Hegohr i 20 -





（5）构(建)筑物及主要设备清单

表1-8  一体化污水处理装置配置清单

序号

所有单元

设备名称

规格型号

数量
单位
1

调节池

调节池提升泵

50WQ-25

1

台

2

液位控制器

配套

1

套

3

格栅池

格栅

标准规格

1

套

4

一体化污水处理设备

污水处理一体化设备主体

Q235 碳钢材质

1

台

5

沉淀池污泥提升泵

D150 ABS、尼龙

1

套

6

A 级生化池

钢制防腐

1

套

7

O 级生化池

钢制防腐

1

套

8

A 级生化池生物填料

弹性立体填料

(75%安装密度)

1

套

9

O 级生化池生物填料

弹性立体填料

(75%安装密度)

1

套

10

A 级生化池挂料系统

钢制防腐

1

套

11

O 级生化池挂料系统

钢制防腐

1

套

12

二次沉淀池

钢制防腐

1

套

13

污泥池

钢制防腐

1

套

14

清水消毒池

钢制防腐

1

套

15

沉淀池污泥提升泵

D150 ABS、尼龙

1

套

16

接触氧化池曝气装置

D150 ABS、尼龙

1

套

17

曝气机装置

型号

XGB-50.0.75KW

1

台

18

风机消音器、单向阀、人孔以及配套管路

配套

1

套

19

控制系统

电气控制系统

全规格电控柜

1

套

20

过滤池

滤料

石英砂

1

套

21

滤料布水系统

标配

1

套

22

设备内管道阀门

配套

1

套

23

人孔以及配套管路

标准

1

套

24

其他

出水堰

Q235 碳钢

1

套

25

挂料系统

Q235 碳钢

1

套

26

设备内管道阀门

DN20-DN110

1

套

27

人孔

标准规格

1

套

28

法兰管线

配套

1

套

29

其他配件

配套

1

套

30

消毒系统

消毒设备

HB-100

1

套

8..2供电系统

由周边供电管网统一供给。

9、项目总平面布置

项目位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，项目在户允村雷小四自家地上经营洗涤店，土地所有权属于户允村村民雷小四自家所有，项目分为生产区及生活区。项目北侧为生产厂房，南侧为生活区。生产厂房根据生产功能划分为不同的功能区，各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
污水处理站建设于项目区西侧。
10、总投资和环保投资

本项目总投资为40万元，资金由建设单位自筹，其中环保投资约为8万元，占总投资的20%。环保投资见表1-9所示。

表1-9  项目环保投资一览表
治理对象
污染物名称
环保设施
投资额（万元）

废水

生活污水、生产废水

雨污分流，生活污水经收集后，与生产废水经一体化污水处理设施（4m3/d）处理；事故应急池4m3。
6

噪声

噪声

厂房阻隔、减震垫、隔声罩等

0.5

固体废物

固体废物

若干个生活垃圾收集桶

1.5

2个带盖泔水收集桶

合计

/

/

8



	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、现项目建设情况

本项目于2017年2月建设，并于2017年4月投产。建设方意识自身的违法行为后，积极完善相关工作，完成违法款项的缴纳等事宜。
项目位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，项目在户允村村民小组雷小四土地上建设。根据2019年5月现场勘查，项目区场地已硬化。
2、项目存在的问题及整改措施

根据现场踏勘情况，现场主要以下几个问题。

①废水存在的问题及整改措施

现状：废水直接外排。未进行处理。

存在问题：生活废水进入化粪池，委托清掏，生产废水经沉淀池处理后外排。
整改措施：本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，外排至芒市污水处理厂。
表1-9  项目存在问题一览表
序号

类别

存在问题

整改措施

1
生活、生产废水
生活废水、生产废水经沉淀池处理后，直接外排。
本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，外排至芒市污水处理厂。

综上所述，以上以新带老措施需纳入“三同时”，在建设过程中逐一落实。



二、建设项目所在地自然环境简况 

	（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3km。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，项目交通便利，水电供应有保障。详见附图1项目地理位置图。

项目周边关系见表2-1，项目周边关系示意图见附图2。

表2-1  项目周边关系一览表

序号

名称

与项目的相对方位及距离

属性

1

广允村

南侧30m

居住区

2

那茂

南侧、290m

居住区
3

那赛

南侧、500m

居住区
4

那老

东南侧、600m

居住区
5

小河

西南侧、紧邻

河流

6

坝摩河

南侧、330m

河流

2、气候气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.4m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

3、地形地貌

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

4、地质
项目区大地构造属青藏滇缅印尼“歹”字形构造体系，西支中段与南北向构造体系的复合部位，属于高黎贡山—三台山弧形构造带，处于龙陵—瑞丽一线大断裂带以东，地史属滨海、浅海交替环境，隶属保山—掸邦微型板块。在燕山运动中期和晚期两板块发生碰撞，海域消失，把两部拼接成一体，结束了东西两部差异发展的历史，于新生代起开始了统一发展演变历程。由于两板块俯冲碰撞，使广大地区迅速升起发生褶皱、断裂和岩浆活动，并使岩石遭受变质作用和混合岩化的深刻改造，形成德宏走向为北东—南西向的系列褶皱、断裂和变质岩与岩浆岩的地质构造格局和地貌形态基础。项目区岩类属于酸性结晶岩类。

5、水文水系

芒市境内河流分属于怒江水系和伊洛瓦底江水系。怒江水系主要河流有万马河、芒杏河、勐古河，伊洛瓦底江水系主要河流有芒市大河。芒市境内水资源丰富，境内年平均总径流量31.8 为亿立方米，径流深为1085 毫米，地表水总量为 33.7 亿立方米。

区域内主要水系芒市大河，为瑞丽江一级支流，属依洛瓦底水系。该河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1公里，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。木康水文站1961～1990实测水文值：年平均流量最大值为14 m3/s，最小值为8.15 m3/s。

本项目所在区域最近的河流为项目东南面紧邻的小河，流入项目区南侧330m的坝摩河，最终汇水至芒市大河，项目区水文水系图见附图3。

6、土壤、植被及生物多样性

芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。

芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着乡村和城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物分布的可能。

区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。通过现场调查，项目场地较为平坦，周围500m范围内无自然保护区、无风景名胜区及其他需要特殊保护的动植物。




三、环境质量状况 

	建设项目所在地区域环境质量现状

1、环境空气质量现状

项目位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，属于农村地区。根据环境空气质量功能区划，项目区属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天，与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标可达到环境空气质量二级标准。
2、地表水环境质量现状

项目周围的地表水主要为南面紧邻的小河，汇水至芒市大河，参照执行芒市大河的水环境质量标准，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》中的区划，芒市大河从源头到木康段水环境功能为饮用二级Ⅲ类水体，从木康到入瑞丽江口水环境功能为工业用水Ⅲ类水体，本项目处于木康到入瑞丽江口段，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《德宏州2018年环境质量公报》，2018年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的Ⅲ类良变为IV类轻度污染；瑞丽江嘎中大桥断面达到水功能区划要求，风平断面1月至5月未达水功能区划要求，1月、2月、5月份主要污染指标为氨氮；3月份主要污染指标为氨氮和总磷；4月份主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。
根据2017年9月17日、18日云南坤发环境科技有限公司对芒市大河的检测（坤发环检字【2017】-769号），水质检测结果见表3-1、3-2。

表3-1    地表水检测结果一览表
检测点位

芒市大河

样品编号

W170917H01-1

W170917H01-2

W170917H01-3

样品状态

淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

采样日期

项目

2017.09.17

pH（mg/L）

7.74

7.68

7.63

溶解氧（mg/L）

5.26

5.38

4.96

氨氮（mg/L）

0.339

0.361

0.348

五日生化需氧量（mg/L）

0.884

0.712

0.940

化学需氧量（mg/L）

11.5

13.8

16.5

悬浮物（mg/L）

26

33

22

石油类（mg/L）

0.012

0.011

0.009

总磷（mg/L）

0.079

0.089

0.073

总氮（mg/L）

0.693

0.710

0.690

表3-2   地表水检测结果一览表
检测点位

芒市大河

样品编号

W170918H01-1

W170918H01-2

W170918H01-3

样品状态

淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

采样日期

项目

2017.09.18

pH（mg/L）

7.58

7.76

7.82

溶解氧（mg/L）

5.14

5.26

5.33

氨氮（mg/L）

0.373

0.392

0.408

五日生化需氧量（mg/L）

0.780

0.860

1.02

化学需氧量（mg/L）

15.3

12.3

12.7

悬浮物（mg/L）

29

34

28

石油类（mg/L）

0.007

0.006

0.008

总磷（mg/L）

0.075

0.082

0.084

总氮（mg/L）

0.717

0.729

0.710

根据监测结果，芒市大河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、声环境质量现状

项目所在区域为农村地区，属于2类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目附近无较大的噪声源，声环境良好。项目区声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

4、生态环境质量现状

由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为人工种植的经济作物，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无名木古树。

由于受到开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。
二、主要环境保护目标：

（1）环境大气

项目营运期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

地表水

项目区附近的地表水体为南面紧邻的小河，汇水至芒市大河。
（3）声环境

声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的居民区，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准保护。

根据现场踏勘，项目北面36m的户允村；南面约290m为那茂；南面均为农田；西面为山地。

项目周边的环境保护目标以及他们与项目的关系见表3-1。

表3-1 环境保护目标
项目

保护目标

方位距离

基本情况

保护级别

大气、

声环境

广允村

北面，36m

95户，300人

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准

那茂
南面，290m

68户，218人

大气环境

那赛

南侧、500m

45户，144人

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

那老

东南侧、600m

52户，166人

水环境

坝摩河

南面，330m

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

芒市大河

西面，5.2km

/




四、评价适用标准 

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

根据《云南省环境空气质量功能区划分》，项目区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准   单位：mg/m3

污染物名称

取值时间

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值
总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

2、地表水环境

项目周围最近的地表水体为项目南面约330km的坝摩河，坝摩河为芒市大河的支流，参照执行芒市大河的水环境质量标准，项目所在区域属于芒市大河木康-入瑞丽江口断面，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，该河段水体主要功能为农业、工业用水，为III类水体，故地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，标准限值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准（单位：除pH外，其余均为mg/L）

项目

pH（无量纲）

溶解氧

CODCr
BOD5
氨氮

总磷

高锰酸盐指数

III类标准

6～9

≤5

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤6

3、声环境

项目所在地为农村地区，属于声环境功能区划的2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，4a类适用“4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域”，本项目东侧为乡村道路，执行2类标准限值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	污染物排放标准

因本项目已于2017年2月投产，本次补办环评手续，不进行回顾性分析，仅对污水处理设施进行安装，工程量较小。

1、废水排放标准

本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。标准限值见表4-4。

表4-4  近期-污水排放标准  单位：mg/L

标准类别

pH值

（无量纲）

COD

SS

BOD5
动植物油

石油类

LAS

NH3-N

总磷

GB8978-1996

一级标准

6～9

100

70

30

20

10

5

15

0.5

远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，外排至芒市污水处理厂。
表4-5  远期-污水排放标准限值  单位：mg/L  pH（无量纲）

污染物
pH
CODcr
BOD5
SS
氨氮
动植物油
石油类
GB8978-1996表4三级标准
6～9
≤500
≤300

≤400
——
≤100
≤20
GB/T31962-2015表1中的B等级相关标准
——
——
——

——
≤45
——
——
2、废气排放标准

（1）施工期

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织颗粒排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。

表4-6  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度

监控点

无组织排放监控浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期

异味排放标准

因外单位送来的需清洗餐具上面会粘有少量的食物残渣，该食物残渣放置一段时间后会产生少量的异味，污水处理设施在运行中会产生少量异味，异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，标准限值见表4-7。
表4-7  恶臭污染物排放标准

级别

项目

二级（新扩改建）

臭气浓度

20（无量纲）

3、噪声排放标准

（1）施工期

施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-8。

表4-8 建筑施工厂界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

（2）运营期

运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，标准限值见表4-9。

表4-9  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

3类

70

55

4、固废
项目运营期产生的包装废料、报废材料等属于一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013年修改单（公告2013年第36号）。

	总

量

控

制

指

标
	总量控制建议指标：

  结合本项目污染物排放情况和国家污染物总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下

污染物总量控制建议指标如下：

（1）废水

废水量：0.05912万m3/a；

COD：0.059t/a；

NH3-N：0.003t/a；

（2）固废：处置率为100%。
不设总量控制指标。




五、建设项目工程分析 

	（一）工艺流程简述（图示）

一、施工期施工流程及产污节点

本项目于2017年04月投产使用，施工期仅进行污水处理装置安装，不涉及厂房等建设，工程量较小。

     二、运营期生产流程及产污节点

本项目年清洗餐具100万套，具体的生产流程见图5-1。


[image: image4.emf]餐具分拣

（ 人工 ）

N1

待洗餐具

除渣

（ 除渣机 ）

去油

+

初洗

（ 初洗机 ）

N2

、

S1

N3

、

W1

浸泡

（ 浸泡池 ）

W2

精洗

（ 精洗池 ）

N4

、

W3

烘干消毒

（ 烘干消毒机 ）

包装

（ 包装机 ）

N5

成品

图例：

噪声

N

固废

S

废水

W

包装膜 、

包装袋

水 、 洗涤剂

水 、 浸泡粉

水

质检

（ 人工 ）

高温清洗

（ 高温池 ）

生物质锅

炉

热风

精洗废

水

高温池

废水

G1

旋风除尘

器

+

烟囱

热

水


图5-1  运营期工艺和产污环节图

（1）工艺流程简述

①餐具分拣：将委托单位送来的餐具按小碗、水杯、茶杯、碟子、汤勺、筷子进行分拣。

②除渣：将分拣后的餐具放入除渣池内通过人工将餐具中的固体残留物去除，由于委托单位在运送前均将餐具中残余物清理过，所以待洗餐具中的食物残渣较少。

③去油+初洗：将除渣后的餐具放入全自动洗碗机内进行清洗，洗碗机自动加热（电加热）洗碗水，按照一定比例加入洗涤剂，此步骤主要去餐具上的油污等。

④浸泡：机洗后的餐具放入浸泡池进行浸泡，浸泡池里按比例加入浸泡粉，浸泡时间约30min。

⑤精洗：浸泡后的餐具放入净洗池里面进行人工清洗。

⑥高温清洗：精细后的餐具放入高温池里面进行热水高温清洗，温度90~100℃左右。

⑦烘干消毒：净洗后的餐具放入烘干消毒机（电加热）进行高温烘干、消毒，温度150℃，时间约30min。 

⑧质检：人工检查餐具清洗是否干净。

⑨包装：烘干消毒后的餐具进行包装，其中餐碗采用热收缩包装机进行包装，筷子使用封口机进行包装。

包装膜和包装袋的主要成分为聚丙烯（分解温度为350℃～380℃）和聚乙烯（分解温度为380℃以上），包装过程中加热温度为145℃，低于分解温度，所以包装过程无废气产生。

（2）工艺污染物及处置措施统计

表5-1  污染物产生点及处置措施

名称

产生点

污染物

处置措施

废水

生活废水

COD、BOD5、SS、动植物油等等

生活废水经收集后，与其它生产废水进入自建的4m3/d的污水处理站进行处理，外排至西侧道路的排水管网。

固废

生活垃圾

杂物

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

厨房泔水

泔水

用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

餐具食物残渣和废油S1

残渣、动植物油

用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

一体化污水处理站污泥
污泥

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

三、工程分析

（一）、施工期工程分析

本项目投产日期为2017年4月。施工期仅进行污水处理装置安装，工程量较小。
1、场地情况及营地布设

根据我单位2019年5月现场踏勘，项目处于暂停状态。

项目施工高峰期的施工人员预计为5人，施工人员公厕使用项目区内厕所，项目区设置有施工营地，主要做临时办公及看守工地人员看守场地用，施工人员不在项目内食宿，就餐依托附近的餐馆。

2、“三场”设置情况

①施工材料源及堆场
项目建设所需的建筑材料根据就近原则全部外购，工程建设所需的砂、石料购于当地具有合法开采权的砂、石料场，工程建设不设置砂、石料场，工程建设所需混凝土全部以商品混凝土的形式购入。木材、钢材、块石等材料在施工时可以堆存在项目区内部开挖后形成的相对空旷的区域。
②临时堆放场

本工程混凝土采用现场搅拌，不外购；工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放在项目区，减少施工过程中对原地表的破坏。所需材料均从附近具有合法手续的供应站购买。

③施工交通运输

项目区北面为乡村道路，可作为本项目的进场道路使用，交通较为便利。

3、施工期污染源强分析
（1）废气

项目施工期废气主要是主体工程建设、装修工程产生的扬尘、运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气、装修废气等。

①扬尘

项目施工场地扬尘主要是主体结构工程、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。

施工场地扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。目前建筑施工机械化程度高，扬尘的产生量得到一定程度的控制。土壤湿度大小对扬尘产生量大小有影响，雨季的产尘量显然会比干季小得多，尤其是风速大小对扬尘的影响更为显著。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风向区域及周围空气环境质量。如在静风、空气湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度将减轻。扬尘主要是由于施工过程破坏了地表植被、结构和泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成。

施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。项目运输车辆运输产生的扬尘对施工道路两侧影响较大，施工车辆在未铺装的土路上行驶产生的扬尘较严重，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。项目需在车辆出入口处布置一处车辆清洗场，配置一套高压水枪用于冲洗施工车辆。

②机械尾气

施工中施工机械产生的废气、运输车辆产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织间歇性排放。本项目施工期较长，在施工过程中用到的推土机、挖掘机、装载机及运输卡车，类比类似的项目，耗油量按10t/a计，约排放有害物质烯烃类有机物0.2~0.3t/a、CO0.6~0.7t/a、SO20.025~0.035t/a、NOx0.11~0.14t/a。

③装修废气

装修施工阶段，在处理墙面装饰吊顶与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。根据市场调查和了解项目施工方多年的施工经验，每100m2的面积装修时需耗涂料25kg左右，本项目建筑面积为716m2，则本工程各类涂料有机溶剂用量约0.179t，其中有机溶剂含量以50％计，则约有0.00895t的溶剂将挥发到空气中，挥发时间主要集中在装修阶段。

（2）废水

项目施工期间的废水包括施工废水、施工人员生活污水，施工期间遇下雨天将形成地表径流。
①生活废水

施工高峰期约有5人，未设食堂。施工人员公厕使用周边设施，施工人员就餐依托附近的餐馆。

按人均用水量60L/人·d计，生活用水量为0.3t/d，按照排水系数为80%，则施工生活污水排放量为0.24m3/d。

根据建设方提供资料，项目施工期间产生的生活废水经临时沉淀处理后回用于施工和场地洒水，无外排。

②施工废水

施工场内使用商品混凝土，施工废水主要为车辆、工具清洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类，产生量约为0.1m3/d。

施工现场建设1个施工废水沉砂池（0.5m3），施工废水经临时沉砂池处理后回用于施工场地洒水降尘，根据项目区建设情况，项目施工期废水经沉砂池收集预处理后，回用于项目区内。

③雨天径流

项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目当地为无明显侵蚀区域，场地区域面积较小，地表径流产生的面源污染很小。项目场地周围需设围墙，可防止项目内地表径流流入外部水体，内部地表径流经截流沟引入沉砂池进行沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘、混凝土养护等方面。

（3）噪声

本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、装修工程过程中的施工噪声。

①噪声源分析 

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，根据工程分析可知，其声级在80dB以上。

本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、室内外装修过程中的施工机械噪声以及施工车辆运输的交通噪声。

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。施工机械噪声声级见表5-1。

②施工期声环境影响分析

在施工过程中，施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。

施工噪声对周边声环境的影响，采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价。

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。

预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg(r/ro)

式中：Lr——距声源r 处的A 声压级，dB(A)；

Lr0——距声源r0 处的A 声压级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测时r0 为1m，预测结果见表5-2。

表5-2  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

序号

机械名称

不同距离处的噪声预测 dB(A)

施工阶段

10m

20m

30m

50m

60m

70m

100m

150m

200m

250m

300m

350m

1

挖掘机

75

68.98

65.46

61.02

59.44

58.1

55

51.48

48.98

47.04

45.46

44.12

土石方阶段

2

推土机

65

58.98

55.46

51.02

49.44

48.1

45

41.48

38.98

37.04

35.46

34.12

3

装载机

70

63.98

60.46

56.02

54.44

53.1

50

46.48

43.98

42.04

40.46

39.12

4

载重汽车

65

58.98

55.46

51.02

49.44

48.1

45

41.48

38.98

37.04

35.46

34.12

多声源叠加值

76.81

70.79

67.27

62.83

61.25

59.91

56.81

53.29

50.79

48.85

47.27

45.93

1

振捣器

80

73.98

70.46

66.02

64.44

63.1

60

56.48

53.98

52.04

50.46

49.12

底版与结构

阶段

2

切割机

70

63.98

60.46

56.02

54.44

53.1

50

46.48

43.98

42.04

40.46

39.12

3

电焊机

60

53.98

50.46

46.02

44.44

43.1

40

36.48

33.98

32.04

30.46

29.12

多声源叠加值

80.45

74.43

70.91

66.47

64.89

63.55

60.45

56.93

54.43

52.49

50.91

49.53

1

电锤

65

58.98

55.46

51.02

49.44

48.1

45

41.48

38.98

37.04

35.46

34.12

装修阶段

2

升降机

60

53.98

50.46

46.02

44.44

43.1

40

36.48

33.98

32.04

30.46

29.12

3

砂浆机

70

63.98

60.46

56.02

54.44

53.1

50

46.48

43.98

42.04

40.46

39.12

多声源叠加值

71.51

65.49

61.97

57.53

55.95

54.61

51.51

47.99

45.49

43.55

41.97

40.63

根据预测结果，在多声源叠加的情况下，土石方阶段昼间22m 距离，夜间120m 距离能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间≤70dB(A)，夜间55 dB(A)）；打桩和结构阶段昼间50m 距离，夜间200m 距离能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；装修阶段昼间20m 距离，夜间70m 距离，能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

③关心点噪声影响分析

根据现场勘查，项目区周边主要保护目标为项目区南侧30m的户允村乡邻。

项目施工期内噪声对关心点影响较大的为打桩阶段和结构阶段机械同时施工，本环评预测打桩阶段施工机械对关心点的影响。

背景值

本项目紧邻的户允村声环境背景值采用地块声环境最大值。

贡献值

针对施工期对保护目标的影响进行预测。

①预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中推荐的预测模式，本次贡献值计算主要考虑距离衰减和屏障衰减。具体方法是见以下公式为：

LA(r) =LP(r0) - (Adiv+ Abar)

式中：LA(r)—距声源 r 处的 A 声级，dB；

LP(r0) — 参考位置 r0 处的 A 声级，dB；

Adiv—声波几何发散引起的 A 声级衰减，dB；

Abar—遮挡物引起的 A 声级衰减，dB（根据导则，在任何频带上，屏障衰减在单绕射薄屏障情况，衰减最大值取20 dB，本项目施工期设置围墙围挡）；

因此：LA(r) =L (r0) - (Adiv+20)

距离衰减公式：Adiv= 20lg(r／ro)

预测结果

噪声预测声源强度采用打桩阶段10m 处的多声源叠加值与背景值的叠加，本项目施工期关心点噪声预测结果如下。
表5-3  关心点环境噪声预测值  单位：dB(A)

关心点

相对方位及距离

10m处噪声值

时段

背景值

贡献值

预测值

标准值

评价

户允村
四周30m
80.54

昼间

55.2

37.93

55.28

2类标准昼间≤ 60dB(A)夜间≤ 50dB(A)

达标

夜间

46.1

37.93

46.72

达标

从表5-2 的预测结果可以看出，本项打桩阶段施工期多台机械施工时，施工机械噪声经距离衰减及屏障围挡阻隔后，户允村昼间、夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值要求。

④施工噪声环境影响减缓措施

为确保施工厂界噪声达标及减少对户允村乡邻的影响，必须采取严格的措施进行控制减小影响。

A建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加。

B项目建设严禁在12 时至14 时、22 时至次日6 时施工。但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌等工艺需要连续工作的除外。

C施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

总之，施工过程是短暂的，施工结束后影响将随之消失，施工期产生的噪声影响是可以接受的。
（4）固体废弃物

项目施工期间产生的固体废弃物包括拆除的建筑物料、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

①建筑垃圾

项目建筑施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，类比同类项目，每平方米建筑物的建筑垃圾产生量约为0.03吨，本项目总建筑面积为922m2，则本项目建筑垃圾产生量为28吨。建设方应该严格按照《城市建筑垃圾管理办法》的要求，对建筑垃圾通过分类集中堆存、其中可中利用部分回收利用，部分回填，不能利用的委托有资质的单位及时收集并统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

②生活垃圾

施工期高峰期每天约有5名施工人员，按1kg/d·人的垃圾产生量计算，留守人员生活垃圾产生量为5kg/d。项目派专人集中收集至统一地点堆放，委托环卫部门定期清运，对环境的影响较小。

5、施工期对生态的影响

项目建设基地占地面积1600m2，原地为村民住宅，无其他植被。由于项目区地块地类属于住宅用地，用地性质为宅基地，项目区周围无文物保护单位及风景名胜，项目建设对当地生态影响较小。
（二）运营期工程分析

本项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固废。

1、废水污染物核算

1.1员工用排水

本项目员工共4人，项目区不设置食宿及卫生间，员工上厕所依托芒市喜洋洋洗涤中心厕所。参照DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》规定-国家机构办公楼（无食堂）用水量按30L/（人·d）计，员工用水量为0.12m3/d、24m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则办公废水产生量为0.096m3/d、19.2m3/a。
1.2生产用排水

本项目设置除渣、除油、初洗、浸泡、精洗、高温清洗5个工序。

除渣、除油、初洗

根据建设方现有项目生产用水统计及生产线设备供应商，按每天5000套餐具清洗量，项目区每天分2批次洗碗，每洗一批次需要更换一次水，除渣、除油、初洗这三个阶段每天需清水量为2m3/d，废水产生量按80%计，排水量为1.6m3/d。

浸泡用水量

根据建设方现有项目生产用水统计及生产线设备供应商，按每天5000套餐具清洗量，项目区浸泡池每天一般更换2次水（视情况定），每天需清水量为0.5m3/d，废水产生量按80%计，排水量为0.4m3/d。

精洗用排水

根据建设方现有项目生产用水统计及生产线设备供应商，按每天5000套餐具清洗量，项目区精洗每天需清水量为0.5m3/d，废水产生量按80%计，排水量为0.4m3/d。 

高温清洗工序

本项目高温清洗需热水量为0.5t，其中损耗按40%计，排水量为0.3m3/d。

生产厂房地面清洗用排水

本项目生产厂房面积约350m2，清洗面积约100m2，参照DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》道路广场用水定额为2L/（m2·d）。生产厂房地面清洗用水量为0.2m3/d，废水产生量按用水量的80%计，则生产厂房地面清洗废水产生量为0.16m3/d。

1.3 小结

项目给排水情况见下表：

表5-4  项目给排水情况一览表  单位：m3/d
序号

名称

经济指标

用水指标

新鲜水用量

废水产生量

备注

1

员工用水

4人

30L/（人.d）

0.12

0.096

/
2

除渣、除油、初洗

2m3/d
2

2

1.6

/
3

浸泡

0.5m3/d
0.5

0.5

0.4

/
4

精洗

0.5m3/d
0.5

0.5

0.4

/
5

高温

0.5m3/d
0.5

0.5

0.3

/
6

厂房地面清洗

2L/（m2·d）
0.2

0.2

0.16

/
7

合计

/

/

3.82

2.956

/
项目给排水水量平衡见图5-2：


[image: image5.emf]2.86

0.5

南侧小沟

0.4

坝摩河

2.956

1.6

0.096

0.12

0.5

3.82

2

员工生活用水

自来水

除渣、除

油、初洗

浸泡

0.4

污水处理装置

0.4

精洗

0.1

0.5

0.3

高温

0.2

0.2

0.16

厂房地面清洗

0.04

0.024

0.1

隔油池


图5-2  项目水平衡示意图（单位：m3/d）
近期：本项目废水排放量为2.956m3/d，0.05912万m3/a。

远期：本项目废水排放量为2.956m3/d，0.05912万m3/a。
1.4本项目废水处理措施及污染物产排分析

①废水处理措施

本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，外排至芒市污水处理厂。
②污染物排放源强

根据业主提供资料，本项目污水处理设备，设计出水水质为GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。

对比表四，近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）排放标准为GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准，远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）排放标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行。

本项目污水处理设计方案能够满足上述两个标准。

因此，本项目污染排放源强近期、远期排放浓度一致、排放标准一致、排放总量一致。

表5-5  废水经处理前后污染物产排情况表

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

污染物排放浓度（mg/L）

污染物排放量(t/a)

消减量

废水量

591.2m3/a

591.2m3/a

0万m3/a
COD

800

0.473

100

0.059

0.414

BOD5
600

0.355

30

0.018

0.337

SS

800

0.473

70

0.041

0.432

动植物油

200

0.118

15

0.009

0.109

LAS

20

0.012

0.5

0.000

0.012

NH3-N

35

0.021

5

0.003

0.018

总磷

8

0.005

5

0.003

0.002

2、废气

本项目不产生有组织废气，所有废气均为无组织废气。

（1）异味

项目区设置一套一体化污水处理设施处理废水，废水处理过程会产生少量的异味，为无组织排放。
（2）汽车废气

汽车排放的废气主要集中于进出车辆，在汽车的启动和停放过程中产生，废气中主要污染物为CO、HC、NOx等。 

（3）食物残渣异味

因外单位送来的需清洗餐具上面会粘有少量的食物残渣，该食物残渣放置一段时间后会产生少量的异味，为无组织排放。
3、噪声
本项目运营后的噪声主要来源于各机械设备噪声，噪声源强见表5-6。

表5-6  项目噪声源强一览表

序号

设备名称

数量（台）

安装位置

源强值

dB (A)

降噪措施

声源属性

1

全自动洗碗机

1

生产厂房

80

设备设置减震垫
室内声源

2

烘干消毒机

1

生产厂房

50

3

热收缩包装机

1

生产厂房

70

4

封口机

1

生产厂房

70
4、固体废物

本项目产生的固废包括生活固废、一般固废。

（1）生活固废

生活固废主要为生活垃圾。
本项目职工4人，产生的生活垃圾按 0.5kg/d 计，产生量为2kg/d、0.4t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。
（2）一般固废

一般固废主要为餐具食物残渣和隔油池废油、污水处理设施污泥。
餐具食物残渣和隔油池废油

餐具食物残渣和隔油池废油产生量为10kg/d、2t/a，用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋。

污水处理设施污泥

污水处理设施污泥产生量为0.5kg/d、0.1t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。

③一体化污水处理站废活性炭、药剂包装袋

本项目污水处理站处置过程中会产生废活性炭、药剂包装袋，因本项目处置废水为生活餐具清洗废水，因此废活性炭作为一般固废进行处置，根据厂家资料，废活性炭一般2~3个月更换一次，产生量约0.5kg/a，药剂废包装产生量约0.2t/a；

废活性炭用废药剂包装袋收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，多余药剂废包装外卖。

（3）小结
表5-7  项目固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量（t/a）

处置方式及处理情况

1

生活固废

生活垃圾

0.4

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

2

一般固废

餐具食物残渣和隔油池废油

2

用带盖泔水收集桶收集后运至填埋场填埋

3

污水处理设施污泥
0.1

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

4

废活性炭

0.5

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

5

药剂废包装

0.2

外卖




六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	项目区
	粉尘
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	
	运营期
	生产
	异味
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	
	
	
	汽车尾气
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	
	
	
	食物残渣异味
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	水

污

染

物
	运营期
	生活、生产
	废水量
	0.05912万m3/a
	0.05912万m3/a

	
	
	
	COD
	800
	0.473
	100
	0.059

	
	
	
	BOD5
	600
	0.355
	30
	0.018

	
	
	
	SS
	800
	0.473
	70
	0.041

	
	
	
	动植物油
	200
	0.118
	15
	0.009

	
	
	
	LAS
	20
	0.012
	5
	0.003

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.021
	15
	0.003

	
	
	
	总磷
	8
	0.005
	0.5
	0.000

	固

体

废

物
	运营期
	生活
	生活固废
	生活垃圾
	0.4t/a
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	生产
	生产固废
	餐具食物残渣和隔油池废油
	2t/a
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

	
	
	
	
	污水处理设施污泥
	0.1t/a
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	
	
	废活性炭
	0.5kg/a
	定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	
	
	药剂包装袋
	0.2kg/a
	集中收集，外卖

	噪

声
	运营期
	设备运行
	设备噪声
	50～80dB(A)
	达标排放

	其他
	--
	--
	--
	--

	主要生态影响

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木，厂区及周边受人类活动影响，生物多样性较差，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，生态环境自身调控能力较差，本项目对周围生态环境影响很小。




七、环境影响分析  

	一、产业政策符合性分析

本项目为餐具清洗建设项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
二、选址合理性分析

（1）选址分析

云南省德宏州芒市风平镇户允村。首先，该项目目前已于2019年8月在芒市发展和改革局登记备案（芒发改备案﹝2019﹞139号），根据芒市发展和改革局项目备案信息表（项目代码：2019-533103-81-03-044018），同意本项目进行备案。其次，本项目土地产权属于芒市风平镇户允村村民，不属于非法买卖国有、集体土地擅自建盖，土地性质合法，现由芒市风平镇喜洋洋洗涤中心租赁使用，租赁手续齐全，责任划分清晰。建设方与芒市风平镇喜洋洋洗涤中心共同使用该场地，本项目的建设对促进芒市建筑业的发展，拉动地方经济的发展，具有十分重要的作用。

项目在现有场地进行建设。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

（2）三线一单合理性分析

本项目的“三线一单”符合性分析见表 7-1。

表7-1 
“三线一单”符合性分析

“三线

一单”

符合性分析

是否符合

生态保护红线

本项目位于德宏州芒市风平镇户允村，项目在现有场地进行改扩建，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不触及生态保护红线。

符合

资源利用上线

本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗。本项目资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会  突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。

符合

环境质量底线

本项目附近声环境、水环境和大气环境质量能够满足相应的标准，本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小，废水经预处理后达标外排，对周围环境影响很小，本项目各项污染物不会改 变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。

符合

负面清单

本项目为洗涤中心建设项目，为服务业，本项目不属于该区禁止和限制发展项目，不在该环境功能区禁止进入的行业。

符合

综上所述，项目选址合理。

三、平面布置合理性分析
项目分为生产区及生活区。项目北侧为生产厂房，南侧为生活区。生产厂房根据生产功能划分为不同的功能区，各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
四、施工期环境影响回顾性分析

项目于2016年12月建成，2017年2月投产。本次仅安装污水处理设施费，工程量较小。因此本环评仅行施工期回顾性分析。

（1）施工废气环境影响分析

项目建设期大气污染物为施工扬尘、机械废气、运输车辆尾气、焊接颗粒物及装修废气。

（1）扬尘

施工期场地扬尘主要来源于建筑材料的运输、堆放及基坑开挖、回填及渣土装卸等过程均会产生粉尘，场地扬尘属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。

根据现场踏勘，项目区周边最近的保护目标主要为项目区北面36m的户允居民区，项目施工过程中对户允村居民区的污染相对较大，项目在进行施工过程中时，加大对临近户允村居民区一侧的洒水降尘工作，且项目施工期较短，施工产生的扬尘污染是短期的，它将随着施工期的结束而终止，故产生的扬尘通过采取洒水降尘、遮挡等措施后减小对外环境的影响。

（2）施工机械废气、运输车辆尾气

施工机械废气（含运输车辆废气）污染物主要是CO、TCH、NOx等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，考虑到其产生量不大，影响范围有限，对环境影响较小。

（3）焊接颗粒物

项目厂房主体结构采用框架、钢架结构的构筑方式，在焊接等过程产生的颗粒物和粉尘也是施工污染因素之一，焊接颗粒物在各个作业点形成无组织排放，切割主要集中在地面备料车间产生，切割粉尘粒径、密度较大，很快沉降在备料车间内部，对环境影响较小。

（4）防治措施

为最大限度减小运输扬尘对环境的影响，项目拟采取以下防治措施：

①运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶。

②及时清扫厂区运输路面，保持路面清洁。

③定时对厂区运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染。

④不宜使用油耗高、效率低、废气排放严重的施工机械，运输车辆尾气排放必须达标。

⑤选择无毒或低毒的环保涂料、油漆。

通过落实以上措施，可以最大限度减小施工期废气对大气环境的影响。

（2）施工废水环境影响分析

施工期废水为施工废水（设备冲洗废水）、生活污水（施工人员洗手废水）。

①施工废水影响分析

项目施工场地不设混凝土拌和，使用商品混凝土。类比同类建设项目，施工机械设备清洗废水为1.5m³/d，则施工期施工废水量约135m3。与大多数建设工程一样，该项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：施工废水悬浮物浓500mg/l～2000mg/l，pH值9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。施工过程中设备、工具清洗及其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，在施工区设置容积为2m3废水临时沉淀池1个，施工废水沉淀处理后可回用于混凝土养护，不外排，对环境影响较小。

②生活污水影响分析

项目施工期施工人员不在项目区食宿，施工人员生活用水仅为少量清洗用水，水质简单。项目施工期内施工人员数量为7人，以人均用水量0.01m3/d计，则施工期生活用水量为0.07m3/d，废水产生量按0.8的排污系数计，则生活污水产生量为0.056m3/d，即整个施工期生活污水量约5.04m3。生活污水经施工场地内废水临时沉淀池（容积为2m3）沉淀处理后可回用于混凝土养护及场地洒水降尘，不外排，对环境影响较小。

③施工场地降尘洒水

项目土建工程地表尘土较多，粒径较小，非雨天时因风力原因而产生扬尘量较大，项目非雨天对施工场地洒水降尘，用水来源为项目区施工人员清洗用水，场地降尘洒水全部蒸发消耗，不产生废水。

总之，施工期废水影响为短期影响，随着施工结束而终止。项目在采取防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生不利影响。

（3）施工噪声环境影响分析

施工期噪声主要为施工作业机械噪声。噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，施工期主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机、运输车辆、升降机、电焊机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。噪声值约84-92dB（A），施工期各机械设备噪声值见表7-2。

表7-2  主要施工机械设备的噪声声级  单位：dB（A）
序号

设备名称

测量声级dB（A）

1

推土机

86

2

挖掘机

90

3

装载机

90

4

切割机

84

5

升降机

85

6

电焊机

85

7

电钻

92

8

运输车辆

75

施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工，据有关测试分析资料，项目施工过程中，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-1所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，采用预测模式计算距离传播衰减结果见表7-2，叠加结果见表7-3。

表7-3  距声源不同距离出的噪声值  单位：dB（A）
设备名称

1m

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

推土机

86

72

66

60

54

52

46

42

挖掘机

90

76

70

64

58

56

50

46

装载机

90

76

70

64

58

56

50

46

切割机

84

70

64

58

52

50

44

40

电焊机

85

71

65

59

53

51

45

41

电钻

92

78

72

66

60

58

52

48

表7-4  经过叠加后噪声源强表  单位：dB（A）

距离(m)

1m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

150m

白天(dB(A))

94.0

74.0

68.0

64.0

62.0

60.0

54.0

50.0

根据表7-4，项目施工期间设备噪声昼间噪声于100m以外可达《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

本项目夜间不施工，项目区周边最近的保护目标主要为项目区北面36m的户允村居民区，因此本项目的施工会对临时居民点产生一定的影响，为了尽可能减少噪声对关心点的影响，建设单位应做出以下措施：

1）建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

2）因连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

3）在室内装修时，电钻应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。

4）加强施工期的操作规范，避免人为造成突发性噪声影响。

总之，施工期间通过加强管理，合理安排施工时间，采取有效的防范措施后，施工噪声对周边保护目标影响较小。

（4）施工固废环境影响分析

项目建设期固废为废弃土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾及旱厕粪便。

①废弃土石方

项目建设过程中不开挖土石方，不产生永久弃渣，对环境的影响较小。

②施工产生的建筑垃圾

项目的建筑为框架结构、钢架结构，以框架结构为主，且建筑层数不高。施工建筑垃圾主要是一些废弃钢结构材料和砖块等，产生量不大。根据工程分析，项目施工期建筑垃圾产生量为1.2t，集中分类收集后堆放于建筑管理部门指定地点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，不可再生利用的部分清运建筑管理部门指定堆放点处置，严禁随意丢弃，对周边环境影响较小。

③生活垃圾

项目建设期平均施工人员约为7人，由于施工人员不在施工现场食宿，施工人员生活垃圾产生量较小，产生量按每人每天0.1kg计，则生活垃圾产生量为0.7kg/d，即整个施工期生活垃圾产生量为63kg。施工人员生活垃圾经施工场内垃圾收集桶统一收集后委托当地环卫部门进行清运，严禁随意丢弃，对周边环境影响较小。

通过以上措施的实施，项目建设期产生的固体废物对环境影响较小。

5、生态环境影响
根据现场调查，项目区域内已回填平整，经询问，原项目区域内主要为旱地植被，种植玉米等农作物，现项目区域内地表植被已被清除，仅项目区域周边有少量紫茎泽兰、狗牙草、笔管草等，动物主要为老鼠、麻雀等。项目区域植被清除后对区域内生态环境影响较小，不会对区域植被、动物产生较大影响，也不会改变区域的生态系统结构。

项目施工期由于土地平整等需要对项目区土石方回填处理，破坏其原有地表结构；在项目建成以后，项目区域的闲置空地将转变为建筑体系。项目建成后场地被道路和建筑物覆盖，因此在施工过程中造成的水土流失将是永久的，但由于项目区占地面积小，施工时间较短，对项目区周边的生态环境影响也是较小的。
五、运营期环境影响分析
1、废水对环境的影响分析

1.1项目废水产排情况

本项目废水产生量为2.956m3/d，0.05912万m3/a。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、LAS、NH3-N和总磷。
生产废水经隔油池（0.5m3）处理后，与生活废水一同再经污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。

1.2隔油池设置合理性分析

根据工程分析含油废水排放量为2.86m3/d，项目拟设置隔油池处理含油废水，废水产生时间约8h，为满足含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，最大排水量取变化系数1.2，三级隔油池的容积应不小于0.5m3。

1.3污水处理设施设置合理性分析

1）污水处理设施的规模

根据工程分析，本项目污水排入污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后外排，对环境的影响较小。排入污水处理设施的废水量为2.956m3/d，最大排水量取变化系数1.1，则本项目污水处理设施的处理规模应不小于3.3m3/d。本项目规划建设污水处理设施规模为4 m3/d，可以满足要求。

2）污水处理工艺的选择

考虑到洗涤废水有水质有机物含量高、可生化性好等特点，本项目污水处理站的污水处理工艺为混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺，其中A级生化池、O级生化池、二沉池为一体化设备，采用地埋式全封闭结构，处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。其工艺流程如图7-1。

[image: image6.png]"
#
i
=
i

%

A A i
& = i
£ puy #
it ¥ ®
i E




图7-1  污水处理站工艺流程图

洗涤废水汇集进入调节池，经格栅除去飘浮和大颗粒悬浮杂质后进入调节池。污水在调节池内经过缓冲、稳定，由提升泵提升进入混凝沉淀池设备并进行加药处理。然后污水经中间水池调节后，进入一体化设备，经水解酸化、曝气接触氧化、沉淀处理。经一体化设备处理后的水经过滤器过滤、消毒装置消毒后，出水排放。
3）污水处理站达标分析

根据查阅资料，污水处理站处理污水中COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、LAS 的去除率分别为87%、90%、90%、80%、93.75%、87.5%，经处理后的废水中各污染物浓度分别为COD 65mg/L、BOD5 15mg/L、SS 30mg/L、NH3-N 5mg/L、LAS 5mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准（BOD5≤20mg/L，COD≤100mg/L，NH3-N≤15mg/L，SS≤70mg/L，LAS≤5mg/L）。

综上所述，项目废水达标排放对芒市大河的影响程度小，是可以接受的。
2、大气环境影响分析

①异味环境影响分析
因外单位送来的需清洗餐具上面会粘有少量的食物残渣，该食物残渣放置一段时间后会产生少量的异味，为了减少异味的产生，食物残渣应做到集中收集，存放于带盖的泔水桶内，运至垃圾填埋场填埋，做到日产日清，及时对场地进行清洗，加强生产厂房通风换气，通过采取以上措施治理后厂界异味能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准。因异味产生量较小，为无组织排放，对周边环境影响较小。

②污水处理站可能会产生恶臭气体

污水处理站可能会产生恶臭气体，主要来自生物接触氧化池、沉淀池等装置，恶臭的主要成分为硫化氢、氨、硫醇类等物质。本项目污水处理站中混凝沉淀池、水解酸化池、生物接触氧化池、二沉池为一体化设备，采用地埋式全封闭结构，项目类比《株洲康洁洗涤有限责任公司酒店、宾馆纺织品洗涤建设项目》中类似处理工艺，污水处理站外排的恶臭气体甚微，难以计量。环评建议建设单位在污水处理站四周种植绿化带，在厂界处设置围墙；产生的污泥应定期清运，合理安排清运时间，并采用密闭运输。采取以上措施后，项目排放的恶臭气体可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的要求，对周围环境影响很小。

③汽车尾气环境影响分析

汽车排放的废气主要集中于进出车辆，在汽车的启动和停放过程中产生，废气中主要污染物为CO、HC、NOx等，生产量少，对周边环境影响较小。

3、固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要包括生活固废、一般固废。

①生活固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，生活固废主要为生活垃圾、厨房泔水。

本项目生活垃圾产生量约为0.4t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，对周边环境影响较小。

②一般固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，一般固废主要为餐具食物残渣和隔油池废油、污水处理设施污泥。
餐具食物残渣和隔油池废油产生量为2t/a，用带盖泔水收集桶收集后，运至芒市垃圾填埋场填埋；污水处理设施污泥产生量为0.1t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；废活性炭产生量约0.5kg/a，药剂废包装产生量约0.2t/a，废活性炭用废药剂包装袋收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，多余药剂废包装外卖。对周边环境影响较小。

4、声环境影响分析

本项目运营后的噪声主要来源于生产设备噪声。由工程分析可知噪声源强值为50-80dB(A)，噪声源强具体详见表5-3。

①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：

[image: image1.png]SFEREK

g
S
SPFS
—
yaon — ] mmt

eI

i

e

«—— coD &




 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（取值基本为15）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

n

L

1

10

/

10

lg

10


式中：Li---第i个声源声值；

             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

预测结果及评价
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表7-5，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-6。

表7-11  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

全自动洗碗机

65

6

30

4

3

红外线烘干消毒机

35

8

25

2

8

全自动餐具包装机

55

8

21

2

12

封口机

55
8

19

2

14

表7-6  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值
53.2

39.6

55.8

55.6

根据表7-2可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

项目对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为东南侧紧邻的户允村，本项目对保护目标的噪声贡献值见表7-7。

表7-7  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)
环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

户允村

东南侧、30m

53.2

根据表7-3可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为使本项目厂界噪声做到持续达标排放，减少对周边环境的影响，需采取以下措施：

A.选用噪声小、振动小的设备；

B.所有设备均置于厂房内，对机械设备安装减振垫。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	施工期
	施工现场
	粉尘
	洒水降尘、使用环保建材
	对周边环境影响较小

	
	运营期
	生产
	异味
	食物残渣应做到集中收集，存放于带盖的泔水桶内，运至垃圾填埋场填埋，做到日产日清，及时对场地进行清洗，加强生产厂房通风换气
	达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

	
	
	污水处理站
	恶臭
	在污水处理站周围加强绿化，在厂界处设置围墙；产生的污泥定期清运，合理安排清运时间，并采用密闭运输
	达标排放

	
	
	汽车尾气
	汽车尾气
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	水

污

染

物
	运营期
	生活、生产
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、LAS
	近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经一体化污水处理设施（4m3/d）处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，外排项目东侧道路污水排水沟
	GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准

	
	
	
	
	远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）后，外排至芒市污水处理厂。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行

	固

体

废

物
	运营期
	生活固废
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	处置率100%

	
	
	一般固废
	餐具食物残渣和隔油池废油
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋
	

	
	
	
	污水处理设施污泥
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	

	
	
	
	废活性炭
	定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	

	
	
	
	药剂包装袋
	集中收集，外卖
	

	噪

声
	运营期
	生产
	噪声
	设备均设置在室内，采取合理的减振措施，通过墙体隔离及机器自身的消声减振措施，有效降低噪声污染
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，项目区设有一定面积的绿地，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。本项目周边为农田，项目建设场地硬化，覆盖了裸露的地表，减少了由于地表裸露而造成的溅蚀及面蚀，消除了水土流失隐患，对生态环境的改善有积极意义。




九、结论与建议 

	一、结论

芒市风平镇芒水荷消毒餐具配送中心拟投资40万元在云南省德宏州芒市风平镇户允村开办餐具清洗服务，年清洗餐具100万套。通过工程分析及环境影响分析，结论如下：

1、产业政策符合性

该项目属于其他清洁服务，经查阅由国务院批准国家发展和改革委员颁布的中华人民共和国国家发展和改革委员会[2011]第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本）》，以及国家发展和改革委员会[2013]第21号令“关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本）》有关条款的决定”和《云南省产业结构调整指导目录》（2006年本），项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。

2、选址合理性

项目位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，项目在户允村村民雷小四自家地上经营洗涤店，土地所有权属于雷小四自家所有，未办理土地证、房产证，不属于农业用地和林业用地。项目北面道路连接211县道，为布草的运输提供了便利的交通条件。从规划的角度而言，项目选址可行。
项目营运时产生的污染物均得到有效处理和处置，对项目周边环境影响较小。从环保的角度而言，项目选址可行。
3、平面布置合理性
项目分为生产区及生活区。项目北侧为生产厂房，南侧为生活区。生产厂房根据生产功能划分为不同的功能区，各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
4、施工期环境影响结论   

施工期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。废气主要为施工扬尘，通过对施工场地洒水抑尘等，对周边环境影响较小；施工废水和施工人员洗手废水经沉淀后全部回用于施工或洒水抑尘，不外排，对周边环境影响较小；施工主要为人力施工，噪声源强较小，对周边环境影响较小；固体废物经分类收集后妥善处置，对周边环境影响较小。

施工期的环境影响短暂，随着施工期的结束而消失。

5、运营期环境影响结论

运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。
①大气环境影响结论

异味通过采取食物残渣应做到集中收集，存放于带盖的泔水桶内，运至垃圾填埋场填埋，做到日产日清，及时对场地进行清洗，加强生产厂房通风换气措施治理后能达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，对周边环境影响较小。

②水环境影响结论
A本项目排水方案为雨污分流；

B近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

C远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，外排至芒市污水处理厂。
D同时为防止非正常排放，建设方新建一座有效容积为4m3的事故水池，水池容量可容纳1天的废水量。

综上，本项目废水对周边地表水影响较小。

③声环境影响结论

经预测，本项目产噪设备经采取相关的对策措施后在厂界四周可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求（昼间≤60 dB(A)），噪声对周边声环境影响较小。

④固体废弃物环境影响结论

运营期产生的固体废物主要为包装用的废布袋、洗衣粉包装袋、生活垃圾、污水处理站污泥、水膜除尘器沉淀池污泥、生物质燃烧后的生物质灰。废布袋收集后外卖给物资回收公司回收综合利用；洗衣粉包装袋和生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运；污水处理站污泥和水膜除尘器沉淀池污泥委托环卫部门定期清掏并清运；生物质灰由附近村民运走用作农田施肥。项目固体废物处置率为100%，对环境的影响较小。

⑤总结论

本项目为洗涤中心建设项目，使用清洁能源，对环境的影响可接受，污染源较单一，这些污染源经过一定的环保设施治理后达标排放，对周边的环境影响较小。项目的建设不会降低所在区域环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则，项目性质符合产业政策，选址符合区域规划。
本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作。这样，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设可行。

6、总结论

本项目为餐具清洗建设项目，使用清洁能源，对环境的影响可接受，污染源较单一，这些污染源经过一定的环保设施治理后达标排放，对周边的环境影响较小。项目的建设不会降低所在区域环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则，项目性质符合产业政策，选址符合区域规划。
本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作。这样，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设可行。

二、对策措施

1、废气

（1）一体化污水处理设施周边加强绿化。

2、废水

①雨污分流；

②近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

③远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生活污水经收集后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，外排至芒市污水处理厂。

应急池、一体化污水处理设施等应做防渗处理。

⑤项目区内不得使用含磷的洗涤剂。

⑥事故应急池4m3。

3、噪声

（1）高噪声设备安装减震垫。

（2）设备应定期维护维修，保证项目设备的正常工况，避免项目内机械噪声源强增大。 

（3）项目应严格遵守生产时间，夜间不得进行生产。

4、固体废弃物

（1）项目区内产生的固废应分类收集并及时清运处置。

三、建议

（1）珍惜水资源，对员工进行节约用水教育和宣传工作。

（2）定期对项目各管道进行检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，特别是对隔油池、沉淀池等应定期检查其防渗漏情况，出现问题应及时采取补救措施。 

（3）可回收物品应做到分类收集，可回收再利用的物品，不应混入其他固废排放。

（4）建议在日常管理制度中加强环保管理的内容，包括：对有关人员进行有关的环境保护、节能减排的宣传教育工作。 

项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

四、环境监测和环保竣工验收
根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。

为便于建设环境管理，项目运营过程中的监察计划详见表9-1，运营期环境监测计划列于表9-2。项目环保竣工验收清单见表9-3。

表 9-1  项目环境监察计划一览表

工程进度

监察内容

监察部门

运营期

①环保设施运转效果如何，是否进行了环保设施竣工验收；

②强化环保设施管理，定期检查，排除故障，确保环保设施正常运行。

德宏州生态环境局芒市分局

表9-2  项目环境监测计划一览表

监测时间

监测对象

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

运营期

无组织废气

厂界上风向和下风向各设一个点
异味
按国家规定执行

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

噪声

项目厂界四周各一个点

等效声级LeqdB（A）

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

废水

污水排放口

COD、BOD5、SS、动植物油、LAS、NH3-N、总磷
近期《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；远期《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行
表9-3  竣工环境保护验收一览表

项目

防治对象

污染物

验收内容

治理效果

废气

生产异味

异味

一体化污水处理设施周边加强绿化
达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准
废水

生活、生产污水

COD、BOD5、SS、动植物油、LAS、NH3-N、总磷
雨污分流，生活污水经收集后，与生产废水经一体化污水处理设施（4m3/d）处理；事故应急池4m3。

近期《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；远期《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行
固废

生活垃圾、一般固废

固废

若干生活垃圾收集桶；

污泥收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；

废活性炭定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

废包装袋收集后外卖给物资回收公司回收综合利；

固废处置100%

噪声

设备噪声

噪声

设备均设置在室内，采取合理的减振措施，通过墙体隔离及机器自身的消声减振措施，有效降低噪声污染
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准




	预审意见：

                                                        公  章

经办人：                                      

年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                    

 年    月    日



	审批意见：

                                                    公  章

经办人：                                              

年    月    日




� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���










[image: image8]_1234567891.vsd
南侧小沟


0.4


坝摩河


2.956


1.6


0.096


0.12


0.5


0.5


3.82


2


0.4


0.5


员工生活用水


自来水



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
N2、S1


N3、W1


浸泡
（浸泡池）


W2


精洗
（精洗池）


N4、W3


烘干消毒
（烘干消毒机）


图例：
噪声N
固废S
废水W


包装
（包装机）


N5


成品


待洗餐具


餐具分拣
（人工）


N1


除渣
（除渣机）


去油+初洗（初洗机）


包装膜、包装袋


水、洗涤剂


水、浸泡粉


水


质检
（人工）


高温清洗
（高温池）


生物质锅炉


热风


精洗废水


高温池废水


G1


旋风除尘器+烟囱


热水



