表一、建设项目基本情况

	项目名称
	勐戛镇仙佛洞景区建设项目

	建设单位
	德宏仙佛洞旅游开发有限公司

	法人代表
	杨林旺
	联系人
	杨梓辰

	通讯地址
	云南省德宏州芒市勐戛镇勐稳村风吹坡

	联系电话
	135*****888
	传真
	/
	邮政编码
	678405

	建设地点
	云南省德宏州芒市勐戛镇勐稳村风吹坡

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2017]43 号

	建设性质
	新建☑改建□技改□
	行业类别

及代码
	N7852 游览景区管理

	占地面积
	206020㎡
	建筑面积
	1077.45㎡

	总投资（万元）
	3800
	其中：环保

投资（万元）
	374
	环保投资占

总投资比例
	9.84％

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日

期
	2018 年 03 月


工程内容及规模（不够时可附另页）：

1 项目由来

近年来，中央多个年份的1号文件都号召发展乡村旅游产业。如：2010年中央1号文件中提出，要“积极发展休闲农业”；2013年中央1号文件中提出：“发展乡村旅游和休闲农业”；2015年中央1号文件中提出“积极开发农业多种功能， 挖掘乡村生态休闲、旅游观光、文化教育价值。扶持建设一批具有历史、地域、民族特点的特色景观旅游村镇，打造形式多样、特色鲜明的乡村旅游休闲产品”2016年中央1号文件中提出：“大力发展休闲农业和乡村旅游。依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业。强化规划引导，采取以奖代补、先建后补、财政贴息、设立产业投资基金等方式扶持休闲农业与乡村旅游业发展，着力改善休闲旅游重点村进村道路、宽带、停车场、厕所、垃圾污水处理等基础服务设施。”这些1号文件的出台、落实为全国乡村旅游产业发展提供了宏观政策上的可靠保障。此外，我国各级政府各部门近年来为推进农村扶贫工作、文化创意产业、旅游产业、休闲农业、循环经济建设、美丽乡村建设、城乡一体化建设等方面的发展以及物质文化遗产、非物质文化遗产的保护出台实施了一系列相关政策。

在上述背景下，德宏仙佛洞旅游开发有限公司抓住市场机遇，拟投资 3800 万元于云南省德宏州芒市勐戛镇勐稳村风吹坡建设勐戛镇仙佛洞景区建设项目， 项目主要建设内容为：进景区道路的铺砌、洞内土建施工及景观亮化装饰工程。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日施行）中的有关规定， 该项目应进行环境影响评价。该项目从2016年9月开始动工建设，但该项目在开工前未取得环评批复，2018年7月12日芒市环保局以芒环罚字（2018）41号《芒市环保局行政处罚决定书》对本项目进行了行政处罚，建设单位接文后及时停止了违法行为并按处罚决定书要求进行整改并缴纳了罚款，详见附件。

受德宏仙佛洞旅游开发有限公司委托（委托书见附件 1），我单位承担了该项目的环境影响评价编制工作。
查阅《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 修订），该项目属于鼓励类“三十四、旅游业”中的“2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务。3、旅游基础设施建设及旅游信息服务”，符合相关政策要求。

经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017 年 9 月 1 日施行）， 本项目属于“四十、社会事业与服务业”中的“120、旅游开发”，其中“缆车、索道建设；海上娱乐及运动、海上景观开发”的应编制报告书，“其他”类的应编制报告表，本项目为勐戛镇仙佛洞景区建设项目，属于“其他”类，故应编制环境影响报告表。

接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场踏勘调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，并依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位呈报给环保行政主管部门审批使用。

 项目概况

项目名称、地点及建设性质

项目名称：勐戛镇仙佛洞景区建设项目；

建设单位：德宏仙佛洞旅游开发有限公司；

建设地点：云南省德宏州芒市勐戛镇勐稳村风吹坡，项目中心地理坐标：N24°20′06.00″、E98°30′54.00″；
（3）项目性质：新建；

项目总投资：3800 万元；

项目功能定位：娱乐休闲；

建设周期：2017 年 01 月~2018 年 01 月，共 1 年。

2.2 工程概况

（1）工程组成

本项目总占地面积为 206020㎡，总建筑面积（建筑占地面积）为 1077.45㎡，具体建设内容详见表 1-1。

表 1-1
项目主要建设内容
	
	序号
	项目
	建设内容
	占地面积
	建设地点
	备注
	

	
	一
	主体工程
（仙佛洞景 区）
	仙佛厅
	已建成
	400㎡
	项目区东北侧
	各景点主要是依托勐戛镇的地貌、溶洞等自然景观，增加灯光气氛意境从而对景点进行意境命名，不改变原有自然地貌
	

	
	
	
	烛照灵山
	
	300㎡
	
	
	

	
	
	
	金山银水
	
	150㎡
	
	
	

	
	
	
	石笋滴柱
	
	200㎡
	
	
	

	
	
	
	仙踪秘境
	
	150㎡
	
	
	

	
	
	
	莲花洞
	
	600㎡
	
	
	

	
	
	
	夜廊星辰
	
	100㎡
	
	
	

	
	
	
	灯影古道
	
	180㎡
	
	
	

	
	
	
	观音莲座
	
	100㎡
	
	
	

	
	
	
	仙人田
	
	200㎡
	
	
	

	
	
	
	三星河
	
	50㎡
	
	
	

	
	
	
	情人谷
	
	50㎡
	
	
	

	
	
	
	鹊桥
	
	60㎡
	
	
	

	
	
	
	净水瑶池
	
	70㎡
	
	
	

	
	
	
	许愿池
	
	220㎡
	
	
	

	
	
	
	凌空栈道
	
	50㎡
	
	
	

	
	
	
	大佛堂
	
	400㎡
	
	
	

	
	
	
	天景
	
	100㎡
	
	
	

	
	
	
	地泉
	
	50㎡
	
	
	

	
	
	
	天梯
	
	400㎡
	
	
	

	
	
	
	金石天下
	
	300㎡
	
	
	

	
	
	
	时空隧道
	
	60㎡
	
	
	

	
	
	
	锦绣河山
	
	900㎡
	
	
	

	
	二
	公辅工程
	下洞厕所
	新建
	140㎡
	项目区东北侧
	/
	

	
	
	
	上洞厕所
	新建
	110㎡
	
	/
	


	
	
	
	游客中心
	新建
	93.45㎡
	
	/
	

	
	
	
	办公室
	已建成
	240㎡
	项目区西北侧
	/
	

	
	
	
	员工宿舍
	已建成
	320㎡
	
	/
	

	
	
	
	职工厨房及卫生间
	已建成
	104㎡
	
	/
	

	
	
	
	配电房
	新建
	70㎡
	项目区东北侧
	/
	

	
	
	
	停车场
	已建成
	4600㎡
	
	瞬时容量车位

最大 300 辆
	

	
	
	
	游客栈道
	已建成
	长 2000m
	/
	宽 2m
	

	
	
	
	公共电话
	已建成
	5 部
	/
	/
	

	
	
	
	广播系统
	已建成
	1 套
	/
	/
	

	
	三
	环保工程
	垃圾箱
	新建
	6 个
	景区内适

宜地点
	垃圾箱安置按

规范设置
	

	
	
	
	化粪池
	新建
	3个
	厕所下方
	厕所自带
	

	
	
	
	堆肥池
	新建
	1 处
	景区内适宜地点
	用于景区餐厨垃圾堆肥
	

	
	
	
	沤肥池
	新建
	1 处
	景区内适

宜地点
	用于景区内植

物残枝沤肥
	

	
	
	
	危废暂存间
	新建
	1 个 20㎡
	景区内适宜地点
	用于暂存农药

废弃物等危险废物
	

	
	
	
	垃圾运输车
	已购
	1辆
	停放至景区专设车位
	拖运景区垃圾
	

	
	
	
	污水处理站
	新建
	1座
	景区内适宜地点
	处理景区废水
	


（2）游客规模

据建设单位提供的资料，本项目规划最大年接待游客为 365000 人，多以散客、自助旅游（1 日游）为主；主要服务对象为芒市及周边县、市工薪阶层，一般不在项目区留宿。项目区内不设宾馆及酒店，需要住宿的游客于景区内农家乐住宿，平常入住率较低。

2.3道路交通工程

项目所在地交通条件良好。旅游区位于芒市勐戛镇勐稳村风吹坡，距离芒市
12km，距离风平镇 6km，项目区有农村道路直通县道 X211，周围交通便利。

3 公用工程
3.1 给排水

（1）给水工程

本项目用水主要为职工生活用水、游客盥洗用水、景观绿化用水和道路及场地清洁用水等。由芒丙茶厂供水管网供给，芒丙茶厂位于项目区西南侧约 3km，本项目采用环状输水管和枝状配水管相结合的布置形式。给水管网主要沿道路敷设，管径最大DN400，最小DN200。给水管和消防管同时敷设，并在给水管道上设置消火栓，消火栓间距小于 200m。

（2）排水工程

本项目采用雨污分流的排水体制，充分利用各景区内的地形地势，顺坡排水。景区雨水顺势汇入景区内人工沟渠。本项目废水主要为职工生活废水、游客盥洗废水，废水主要在景区内厕所产生，进入厕所自带的化粪池处理后，排入景区自建污水处理站处理后，排入景区周边农灌沟渠，景区化粪池定期委托周边农户清掏用作农肥。

供热

本项目食堂采用液化石油气作燃料，液化石油气属于清洁能源，燃烧后产物主要为水和二氧化碳，对环境影响小。

供配电

项目电力规划主要为生活用电，按照景区规划分布，具体包括服务性设施用电、基础设施用电、生活用电、照明用电等。

负荷等级：消防类负荷、水泵负荷按二级负荷要求供电，其他按三级负荷考虑。

电源：接于芒丙茶厂供电系统，景区内不考虑设置变电站，仅设置一个配电房，由芒丙茶厂引入 220V 电源供电。

通信

景区移动信号和 WIFI 全覆盖，通信能力基本可满足旅游发展的需要。在景点内部装配 IC 公用电话 5 部以方便游客。同时在每个景区内架设广播系统，保证在景区内任何位置都可以向游客传递信息。

项目占地
本项目规划区域总占地面积约为206020㎡ ，其中建设占地面为1077.45㎡。项目区占地中：林地约 164815㎡，荒地约 41205㎡。建设项目区： 临时占地约 204942.55㎡，永久占地约 1077.45㎡。临时占地主要为林地；永久占地主要为荒地。本项目建筑区域不占基本农田、生态公益林、水源涵养林。具体占地内容详见表1-2。
表1-2
项目用地性质
	序号
	用地类型
	单位
	数量
	占                     比（%）
	备注

	1
	规划用地面积
	㎡
	206020
	
	

	2
	建设项目区临时占地
	荒地
	㎡
	204942.55
	100
	不占农田、耕地，待工程完

结后一段时间可恢复其原有土地功能

	3
	项目建设

（永久）占地
	林地
	㎡
	861.95
	80
	不占基本农田、生态公益林和水源涵养林

	
	
	荒地
	㎡
	215.50
	20
	


5劳动定员和工作制度
根据需要，本项目劳动定员为 30 人，年上班天数为 365 天，一天一班 8 小时制。

6施工组织

施工条件
①场内外交通
场外交通：项目区域主要通过县道 X211 与外界相通。

场内交通：主要依托区域内已有乡村道路及景区内游道。
②建筑材料、水、电等技术供应条件
项目施工建筑材料从市场采购，要求质量符合要求；项目区域用水由丙茶厂供水管网供给；用电为芒丙茶厂电网供电，可满足施工需要。

施工营地与原料堆放场

本项目施工营地依托区景区内原有民房；原料堆放场靠近施工现场且方便运输，一般设在路边，不占农田、耕地，待工程完结后可恢复原有土地功能。

7土石方平衡

本项目为旅游类项目，旨在充分利用当地自然资源发展旅游业项目，景区尽量保持原有地形地貌，不存在大挖、大填工程，局部挖填产生土方也在景区内基本达到平衡，无借方和弃土。

8拆迁情况
本项目无拆迁，属旅游类新建项目，旨在充分利用当地自然资源发展旅游业项目，景区内民房进行保留，作为景区内建筑供职工办公生活。项目区内居民在项目建成后可应聘参与景区经营活动，也可拿到协商的补偿后搬走，可显著提高其经济收入和生活水平。

9本项目与自然保护区的关系

本项目位于云南省德宏州芒市勐戛镇勐稳村风吹坡，项目周围 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、不占基本农田、生态公益林、水源涵养林。

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题：

本工程选址于云南省德宏州芒市勐戛镇勐稳村风吹坡，项目区域主要为林地和荒地，同时分布有零散村民（村民已搬走，房屋卖给建设方作为职工宿舍和餐厅）。本项目属于新建项目，目前，该区域的主要环境问题为当地居民从事餐饮经营活动的社会活动噪声、生活废水、生活垃圾及餐厨垃圾等。目前， 项目所在区域周边无工业企业，故无工业污染源的排放。
建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
地理位置

芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经 98°05′~98°44′ 、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻， 国境线长 68.3km。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明 679km， 空距 427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省 47 个县域经济试点县、30 个省级重点工业园区、40 个省级重点工业强县和 25 个“兴边富民”县之一。
本项目位于德宏州芒市勐戛镇勐稳村风吹坡，中心地理坐标：N24°20′

06.00″、E98°30′54.00″，项目周围交通便利。

2气候气象
芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温 24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960 年 4月 29日），极端最低气温-0.6℃（1963年 1月 5日），年平均降水量1654.6mm，年最多降水量 2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的 89%，年平均降雨日数 170天，一日最大降水量 158.3mm（2002年 10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。

     经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温 36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压 909.90hPa，累年平均水汽压 18.40hPa，累年平均相对湿度 80％；累年平均风速为 2.4m/s，累年最大风速为 38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数 76.9 天，累年平均年冰雹日数 0.4 天，不见沙尘天气。

3 地形地貌

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于芒市勐戛镇勐稳村风吹坡，项目区属溶洞地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔 2377m（背阴山主峰），最低海拔 807m（广母村）。山地面积占 89%，盆坝平地河谷占 11%；海拔 210.0m 至 3404.6m，山脊线多在海拔 2000m 上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

4 地质

项目区大地构造属青藏滇缅印尼“歹”字形构造体系，西支中段与南北向构造体系的复合部位，属于高黎贡山—三台山弧形构造带，处于龙陵—瑞丽一线大断裂带以东，地史属滨海、浅海交替环境，隶属保山—掸邦微型板块。在燕山运动中期和晚期两板块发生碰撞，海域消失，把两部拼接成一体，结束了东西两部差异发展的历史，于新生代起开始了统一发展演变历程。由于两板块俯冲碰撞， 使广大地区迅速升起发生褶皱、断裂和岩浆活动，并使岩石遭受变质作用和混合岩化的深刻改造，形成德宏走向为北东—南西向的系列褶皱、断裂和变质岩与岩浆岩的地质构造格局和地貌形态基础。项目区岩类属于酸性结晶岩类。

5水文水系

德宏水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江； 四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量

31.8亿 m3，其中地表水23.11亿 m3，地下水8.69亿 m3。

芒市年均地表水量为23.11亿 m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360k㎡，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7k㎡，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。

板过河发源于中东行政村对门寨，流经松树寨，穿芒市城北而过，至等相寨西入汇芒市大河，是芒市大河的支流，主要功能为城郊、芒市两镇提供农肥用水。河长17.3km，河道平均坡度50‰，径流面积39.3k㎡，多年平均径流量0.27亿m3，水能理论蕴藏量0.52万 kw。通过现场踏勘，项目区内无地下暗河及明河经过，场地地下水主要来自大气降水、地下孔隙潜水补给。

距离本项目最近的地表水体为项目北侧直线距离约3.2km处的戈朗河。

6土壤、植被及生物多样性

芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。

芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物 257 科，2564 种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积 211300h㎡，森林覆盖率 61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有 30 种以上，年产 100 吨左右。根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着乡村和城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物分布的可能。

区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。

通过现场调查，项目场地较为平坦，周围 500m 范围内无自然保护区、无风景名胜区及其他需要特殊保护的动植物。

表三、环境质量状况
	空气环境质量

项目所处区域为农村区域，根据《德宏州 2016 年环境质量公报》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，空气质量良好，可达到二级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

地表水环境质量

距离项目最近的地表水体为项目北侧直线距离约 3.2km 处的戈朗河，戈朗河为芒市河支流，位于芒市河“风平断面以下”，主要功能为饮用二级，为 III 类水体，故戈朗河、芒市河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 类标准。
根据《德宏州 2016 年环境质量公报》中的内容可知，芒市河水质除了风平断面的 COD 超标外，其余监测因子基本能够达到《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）中 III 类水标准，BOD5 超标的原因可能是芒市河接纳了周围部分未经处理的生活污水。

区域声环境质量

项目所处区域为农村区域，本项目应执行 2 类声环境功能区要求。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类区标准要求。

四、生态环境质量状况

项目建设地点为芒市农村地区，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为农田及居民区，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。

由于已受到高度开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

五、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表 3-1
主要环境保护目标表

序号

关心点名称

位置距离

保护类别

保护级别

1
景区内及景区周界200m内

——

大气环境

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准；

2
景区周界200m内
——

声环境

区域内噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类标准

3
戈朗河

北侧 3.2km

地表水环境

GB3838—2002《地表水环境质量标准》III 类标准

4
流经景区内的地下水

地下水环

境
《地下水质量标准》

（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准

5
景区内动植物及其周界200m内环境

生态环境

避免遭受外来物种入侵、生态系

统破坏




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、大气质量标准
根据芒市空气质量环境功能区划，该项目所处区域属二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，具体标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气二级标准限值      单位：mg/m3
污染物名称

标准限值

依据

1小时平均

24小时平均

年平均

二氧化硫（SO2）

0.50

0.150

0.060

《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准

二氧化氮（NO2）
0.20
0.080
0.040
总悬浮颗粒物（TSP）
----
0.300
0.200
可吸入颗粒物（P㎡.5）
----
0.075
0.035
可吸入颗粒物（PM10）
----
0.150
0.070
2、地表水环境质量标准

距离本建设项目最近的地表水体为戈朗河，属芒市大河支流；据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），该区域水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准     单位：mg/L

项目
pH

CODcr
BOD5
TP

TN

NH3-N

Ⅲ类水标准(mg/L)

6～9

≤20

≤4

≤0.2

≤1.0

≤1.0

声环境质量标准

项目区声环境执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，标准值见表4-3：

表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

评价区域

类别

昼间

夜间

项目区东侧、西侧、南侧、北侧
2
60
50



	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准

施工期

    项目施工期大气污染物主要为扬尘，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制，标准值见下表：

表4-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3
项   目
监控点
颗粒物
无组织排放监控浓度限值
周界外浓度最高点
1.0 
（2）运营期

①粉尘

营运期无组织粉尘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外排放限值，标准值见表4-5。

表4-5   无组织排放执行标准   （单位mg/Nm3）

序号

污染物因子

无组织排放监控浓度限制（mg/Nm3）

1

TSP

≤1.0

②厨房油烟

项目区食堂规模为小型，在项目内安装符合规范的抽油烟机对油烟废气进行净化处理后达标排放，营运期食堂餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关标准，具体见表4-6。

表4-6    饮食业油烟排放标准

规模

小型

基准灶头数
≥1，<3
最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（％）

60

③异味

项目运营期间隔油池、化粪池及垃圾桶等会产生一定的异味，异味排放执行《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）中表2规定二级）（新改扩建）的标准，标准值见表4-7。

表4-7  恶臭污染物厂界标准值
项目

单位

二级（新建）

臭气浓度

无量纲

20

2、废水排放标准

施工期

本项目施工期的废水主要是工程废水和生活污水，可在项目区内设置临时的沉淀池沉淀后回用于施工过程及场地洒水抑尘、绿化等，不外排。

（2）运营期
项目运营期间的废水主要是员工生活污水、游客盥洗水，生活污水中的食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，与其他生活污水、游客盥洗水，经化粪池处理后，排入景区污水处理站，处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准后，方可外排周边沟渠。标准值见表4-8。
表4-8  污水综合排放标准    单位：（除pH外均为mg/L）
标准类别
pH

BOD5
CODcr
SS
动植物油

氨氮

磷酸盐

阴离子表面活性剂

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准
6～9
≤20

≤100

≤70

≤10

≤15

≤0.5

≤5.0

噪声限值标准

施工期

 噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体值见下表：
表4-9  建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

昼间

夜间
70
55
 （2）运营期
 营运期设备噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准，标准值见表4-10。

表4-10  工业企业厂界环境噪声排放限值  等效声级LAeq：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60
50
5、固体废物控制标准
固体废弃物处置执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年 第36号）。农药废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

	总

量

控

制

指

标
	建议总量控制指标：

污染物总量控制是我国目前环境管理的重点工作，也是建设项目的管理及环境影响评价的一项主要内容。根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制的原则，列出本项目建议执行的总量控制标准。

废水

废水：4000m³/a

其中：COD:0.98t/a

      氨氮：0.12t/a

固体废弃物

本项目的固体废弃物处置率为100%，不设置总量指标。


表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述：

 一、施工期

（一）施工期污染分析
工艺流程及产污节点图
[image: image1.png]BERBPLII s | rn ]| frrw
EeE. 4 . A &
ES K W
2 L
LLi AL e B BRTEISEE > Sl T » 3 TR
ﬁmﬁ?%‘ ESRS 3 ‘ L= > HIBOREY e EEPEK
i i H H
[CE 8RS L ES [E 8RS EZES





图 5-1
施工期工艺流程及产污节点图

施工工艺简介

游客服务中心等构筑物修建：划定开挖线确定开挖区域后进行地基开挖，后进行地基、墙体、屋面等基础设施建设，进行装修工程修建后竣工验收。
道路修建：划定开挖线确定开挖区域后进行地基开挖，管线埋设后进行道路主体修建，再进行辅助工程修建（如路灯等），后竣工验收。

景观绿化植被栽种：土地平整后表土开挖，栽种植被后进行覆土浇水。
运营期工艺流程及产污环节简述(图示)

运营期工艺流程及产污节点图：

[image: image2.png]» ERERIR > SRR AR

e EEHOK s AR R |

>l“.IH#7’#,ﬁﬁ“ A > MEPLRE e bR
> RS » KHER

e Wl

[ RN —s AR

THK
> PR » il — | AbE

> i F R " = .
—* KERS > ARREAGR l

L wg

N YA —

IR

> HYERE > iKfE

> RATEFY) —> SEDETARN) —> A GO R A



图5-1  生产流程图

工艺流程说明：

项目营运后，景区内游客增多，带来了一定的环境负担。本项目用水主要为职工生活用水、游客盥洗用水、景观绿化用水、道路浇洒用水，产生废水主要为职工生活废水、游客盥洗废水；废气主要为：地面停车场内汽车尾气、食堂油烟废气、公厕及垃圾收集点废气；噪声主要为：机动车辆在道路行驶及进出停车场时产生的交通噪声、各建筑制冷制热时空调设备运转产生的噪声、游客商业性活动产生的社会噪声等；固体废物主要为职工及游客生活垃圾、餐厨垃圾及食堂隔油池废油、植物残枝、农药废弃物。

污染源及其源强分析

施工期

景区建设内容主要为游客服务中心、配电房、厕所等构筑物的修建；景区道路的建设；景观绿化植被的栽种等。具体产污分析如下：

1.1废水

本项目施工期施工废水主要为施工产生的泥浆废水、施工车辆及机械产生的冲洗废水、下雨冲刷浮土和建筑泥沙水。本项目不设置搅拌站，施工采用商品混凝土，施工现场不设机修厂，工程机械维修均到当地的商业维修点。施工废水主要含有 SS、石油类等污染物，无序排放会造成附近水域地表水体的污染。

施工期生活废水主要为施工及管理人员产生，人员按10人计，年工作日以300 天计，根据《云南省地方用水定额标准》(DB53.T168-2013)规定，施工及管理人员生活废水按 120L/人·d 计，则用总水量为 1.2m3/d，污水排放系数以 0.8 计，则生活废水排放量约为0.96m3/d。施工人员产生的生活废水中主要污染物及其水质浓度约为：COD：250mg/L，BOD5：200mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：30mg/L。
1.2废气
施工期废气主要来源于划定开挖线、地基开挖、基础设施建设、装修工程、管线埋设、道路主体修建、景观绿化植被栽种过程中产生的施工扬尘及原料运输车辆产生的道路扬尘、施工机械及运输车辆尾气、装修阶段产生的装修废气。
(1)扬尘

①露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表土开挖、表土堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生风力扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以得出起尘量与尘粒的含水率有关：

Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w
式中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面 50 米处风速，m/s；
V0——起尘风速，m/s；
W——尘粒的含水率，%。

根据上述公式估算本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘约为5kg/t·a。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表 5-1。

表5-1  不同粒径的沉降速度
粒径（微米）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径（um）

80

90

100

150

200

250

300

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径（微 um）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由表 5-1 可知：减少露天堆放、保证尘粒一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效方法。

②车辆行驶的动力起尘

据有关资料记载，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/㎡。

表 5-2 为一辆 10t卡车，通过一段长度为 1km 的路面时，在不同路面清洁程度（P）和不同行驶速度（V）情况下的扬尘量。

表 5-2
在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km）

P
V
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1
5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

由表 5-2 可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁程度越低，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。

本项目的扬尘主要集中在交通沿线和施工工地附近，尤其是在天气干燥及风速较大时影响尤为明显，扬尘的增加使得该区域及周围地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。粉尘排放量的大小与施工期管理措施有着直接的联系，不同条件下排放的粉尘量也不一样，因此粉尘的排放量较难估算。
(2)施工机械及车辆尾气

施工车辆如推土机、挖掘机等燃油机械和原料运输车辆会排放一定量的汽车尾气，其主要污染物为 TSP、CO、NO2 及非甲烷总烃等。类比同类工程项目， 每吨燃油产生的主要污染物的量为：NOx为    2.94kg、  CO为1.73kg、THC为1.70kg。
(3)装修废气
装修废气主要来自于建筑物的装修过程中使用的油漆挥发产生，其主要污染物为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。装修废气的排放属无组织排放，对周围环境的影响较难预测，本次评价只对该废气作一般性估算。为提高室内空气质量，室内装修应满足《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求。

1.3噪声

项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要为施工机械产生，如推土机、挖掘机、升降机、振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。主要施工机械设备的噪声声级见表 5-3。

表 5-3
施工机械噪声声级一览表（单位：dB(A)）

施工阶段

机械名称

噪声源强

标准限值

昼间

夜间

拆除

挖机

80

70

55

土石方

翻斗车

90

70

55

装载机

86

70

55

推土机

98

70

55

挖掘机

89

70

55

结构

空压机、风镐

82

70

55

切割机、电锯

100

70

55

装修

吊车、升降机等

75

70

55

电锯、电锤等

100

70

55

一般施工现场有多台机械同时作业，各机械噪声级叠加值将增加，会对周围居住和办公人群的生活造成一定的影响。

1.4固体废物

项目施工期固体废物主要包括施工垃圾、施工及管理人员生活垃圾。

（1）施工垃圾

施工垃圾主要为基坑开挖产生的余土及建筑废料。地基开挖产生的余土全部用于回填，可实现场内基本平衡；建筑废料主要为施工中砖、水泥、木材、钢材、装修中产生的废料，类比同类项目，产生量一般在 0.01t/㎡ 左右。项目总建筑面积约为 1077.45㎡，整个工程产生建筑废料最大量约为 10.77t。

（2）施工及管理人员生活垃圾

项目施工及管理人员为 10 人，生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计，则施工期生活垃圾产生量为 5kg/d。

1.5生态环境

本项目为旅游类项目，建设项目区：临时占地约 204942.55㎡，永久占地约1077.45㎡。临时占地主要为林地；永久占地主要为荒地。本项目建筑区域不占基本农田、生态公益林、水源涵养林。

项目建设过程中对植被破坏较大的主要是游客服务中心、停车场及游步道建设等，占地类型主要为林地、荒地等，游步道在原有小道基础上改扩建，部分新修。项目建设破坏了原有的土地植被，野生动物生存环境被破坏。

本项目建设造成的水土保持破坏和水土流失主要在工程的施工期。工程在施工过程中，土地整理、土方和道路等施工都将会不同程度地改变、损坏或压埋原有地貌及植被，使之局部降低或丧失水土保持功能。但由于本工程设计过程中充分考虑了利用原有地形地貌，并在各功能区块工程完成后立即进行绿化植被的栽培，且项目区内基本可以实现土石方挖填平衡，因此，导致施工期水土流失的主要因素是场地平整和挖填方过程中导致表层土壤松动，遇到大的降雨时就会发生表层土壤的流失。基础设施建设导致的水土流失程度相对较轻，范围也有限。施工期扰动原地貌造成水土流失量预测公式为：

  Ms=A·F·P·T
式中：Ms——新增土壤侵蚀量（t）；
A——加速侵蚀系数，据地形条件在 2～6 之间取值；

F——加速侵蚀面积（k㎡）；

P——原生侵蚀模数（t/k㎡·a）；

T——预测时段（a）。

建设施工面积为 1077.45㎡；项目所在地加速侵蚀系数取 2；原生侵蚀模数取 500t/k㎡·a；预测时段为 3a。经计算预测，若不采取控制措施，本工程施工期扰动地表水土流失量约为 3.23t。

2、项目营运期污染源

2.1废水污染

项目用水主要包括职工生活用水、游客盥洗用水、景观绿化用水、道路浇洒用水。根据建设方提供的资料，项目职工人数为30人，景区最大年接待游客量约为 365000 人次。根据《云南省地方用水定额标准》(DB53.T168-2013)规定，本项目用水量指标及用水量、废水产生量计算见表 18。生活废水中主要污染物及其水质浓度约为：COD：250mg/L，BOD5：200mg/L，SS：200mg/L，NH3-N : 30mg/L。

表 5-4
项目用水量一览表

项目

规模

用水定额

用水量

废水产生量

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

生活用

水
职工生活

用水

30 人

120L/人•d

3.6

1314

2.88

1051.20

游客盥洗

用水

365000 人

10L/人

——

3650

——

2920

茶园及景观绿

化用水

20000㎡
60L/㎡•月

——

14400

——

——

道路浇洒用水

10000㎡
36L/㎡•月

——

4320

——

——

总用水量

——

——

——

23684

——

——

项目水平衡图见5-3

[image: image3.png]wiugsk 23684,

262.80
4’\:’

Held R S AERALFI K

B ek —7‘051-2
730 W70 -{ 3t > ks
3650 [ e stk 2920 l
4320 AR
4320, e e R K
14400
14400 y




图 5-3
项目水平衡图
（单位 t/a）
（1）职工生活用水
本项目职工为 30人，均在景区内食宿，年工作日365天。根据《云南省地方用水定额标准》(DB53.T168-2013)规定，职工生活用水按 120L/人•d 计，则生活用水量为 3.6m3/d（1314m3/a）。废水产生量按用水量的 80%计，则生活废水产生量为 2.882m3/d（1051.20m3/a）。

（2）游客盥洗用水
项目最大年接待游客量约为 365000 人次，类比同类项目，游客盥洗用水量为 10L/人，则总用水量为 3650m3/a，废水产生量按用水量的 80%计，则游客盥洗废水产生量为 2920m3/a。

（3）茶园及景观绿化用水
项目茶园及花草植被种植面积约为 20000㎡，根据《云南省地方用水定额标准》(DB53.T168-2013)规定，用水量按 60L/㎡•月计，则浇灌用水量为 14400m3/a。

(4)道路浇洒用水

项目道路及硬化地面面积约为10000㎡，用水系数为 36L/㎡·月，则道路浇洒用水量为 4320m3/a。
2.2 废气污染 

（1）地面停车场废气

本项目地面停车场瞬时容量300个。汽车出入停车场怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，主要污染因子为 CO、THC、NOX 等，其排放量与车型车况及车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。因此可按运行时间和车流量大致计算停车场废气污染。地面车停车场内有害物的散发量不仅与每台车的单位时间排放量有关，而且与单位时间内进出车的数量、发动机在停车场内的工作时间等因素有关。地面停车场汽车污染物排放量可按照下式进行计算：

Q=K·q·G·L

式中：

Q－污染物排放量（g/h）；

K－发动机劣化系数，取 k=1.2；

q－单位时间内平均进出车辆（台/h），一般取（0.2~1.0）M，M 为设计车位数，本评价取 0.2M；

G－污染物单位里程排放量（g/km），参照环评师培训教材 THC 为 0.36g/km，

CO 为 2.28g/km，NOx 为 0.34g/km；

L—每辆车在停车场内行驶的距离（km）按平均 0.5km 计。

据此计算，本项目地面停车场废气中 CO、THC、NOX 排放量计算结果见表5-5。

表 5-5
停车场废气排放源强

污染物

排放速率(g/h)

排放量(kg/a)

备注

THC

12.96

37.84

停车场每天营运8h， 一年营365天

CO

82.08

239.67

NOx
12.24

35.74

（2）油烟废气

本项目产生油烟废气的场所为职工餐厅。均采用清洁能源液化石油气为燃料，燃烧产物主要为水和二氧化碳。

本项目职工餐厅不对外开放，项目职工共 30 人，设置 2 个基准灶台，每个灶头风量 2000m3/h。每台灶日工作时间约 6h。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 1 规模划分为小型。据调查居民人均日食用油用量约为 30g/人·d，则本项目职工餐厅总耗油量为 0.9kg/d（328.5kg/a），一般油烟挥发量约占总耗油量的 3%，则食堂最大油烟量产生为 0.027kg/d（9.86kg/a），油烟产生浓度为 1.13mg/m3。安装油烟净化装置（其油烟净化率最低为 60%）后，则油烟排放量约为 0.0108kg/d（3.94kg/a），油烟排放浓度为 0.45mg/m3。

表 5-6
日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况

场所

人数

用油指标

（g/人·d）

耗油量

（kg/a）

油烟挥
发系数
油烟产生量

（kg/a）

净化效

率
油烟排放量

（kg/a）

排放浓度

（mg/m3）

餐厅

30

30

328.5

3%

9.86

60%

3.94

0.45

由上表可知，职工餐厅的油烟排放浓度为0.45mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的限值（2.0mg/m3）。本环评要求餐厅的油烟净化装置、油烟排风机及油烟排放管道的安装按《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关规定进行。
(3)厕所及垃圾收集点废气
项目建成投入运营后，厕所和垃圾收集点均会产生一定异味。厕所使用过程中有恶臭气体产生，臭气中主要污染物为H2S和NH3。主要来源于大便器内积粪、小便器内积存的尿液和附着的尿垢。H2S和NH3的浓度经自由扩散稀释后，一般低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。垃圾在垃圾收集点堆放过程中会发酵产生臭气，这些气体挥发性较大，易扩散在大气中，而且部分气体刺激性气味大，可能给周边环境空气带来一定影响。 

2.3噪声污染
本项目噪声源主要为机动车辆在道路行驶及进出停车场时产生的交通噪声、各建筑制冷制热时空调设备运转产生的噪声、游客商业性活动产生的社会噪声等。噪声源强见表 5-7。

表 5-7
营运期主要噪声源强（单位：dB(A)）

污染源

设备名称

噪声声压级

道路交通

机动车辆

60~80

建筑设施制冷制热

空调设备

70~75

游客活动

社会噪声

55~75

2.4固体废物污染

本项目营运过程中，固体废物主要为职工及游客生活垃圾、餐厨垃圾及食堂隔油池废油、 农药废弃物、植物残枝。

(1)职工及游客生活垃圾

根据建设方提供的资料,本项目职工人数为30人，生活垃圾产生量按人均0.5kg/（p·d）计算，则职工生活垃圾年产生量为5.48t/a；项目最大年接待游客量为 365000 人，类比同类工程项目，游客生活垃圾产生量按 0.1kg/（p·a）计算，则游客生活垃圾产生量为 36.5t/a。综上，本项目职工及游客生活垃圾产生量为 41.98t/a。

(2)餐厨垃圾
项目职工餐厅每日就餐人数为 30 人，年工作 365 天，餐厨垃圾产生系数按0.2kg/人·d，则餐厨垃圾年产生量 2.19t/a。

(3)隔油池废油
类比同类项目，隔油池废油产生量按餐厅总用油量（328.5kg/a）的 5%计,则隔油池废油产生量约为 16.43kg/a。隔油池废油属于一般废物，主要含动植物油，定期清理收集后，归入生活垃圾处理。

(4)农药废弃物
农药使用过程中会产生失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品及废弃包装物，这些农药废弃物属于危险废物，类别为 HW04。本项目茶园及景观绿化约为 20000㎡，类比同类工程项目，一亩植被施药量约为 20kg/a，则农药的使用量约为 600kg/a，产生的农药废物按 2.5%计，则本项目营运期产生的农药废弃物为 15kg/a。

(5)植物残枝
本项目茶园及景观绿化面积约 20000㎡，类比同类工程项目，花草断枝残叶产生量约为 2kg/亩·d，则拟建项目花草断枝残叶日产生量约为 60kg/d，年产生量约为 21.90t/a。

土壤环境

项目营运期需保持景区内四季有景观植被观赏为目标，在景区内部适时栽种景观植被，并保留原有的生态茶园。景观植被及生态茶园的栽种需在其生长过程中适时进行施肥、施药，长期过量和连续使用化肥、农药会对区域土壤产生一定影响，从而对人体健康存在一定隐患。

(1)化肥对土壤影响
茶树及花草种植过程中需施用化肥促进生长。本项目绿化面积约 20000㎡， 类比同类工程项目，茶树及花草种植的化肥使用量按 0.005kg/㎡·a，则本项目化肥施用量为 100kg/a。化肥使用长期过量和连续使用化肥，将向土壤中引入非主要营养成分，如硫铵中的硫酸根，氯铵中的氯根等，这些成分将会破坏土壤溶液的胶体平衡，造成土壤物理性状恶化，从而降低土壤的生产性能。

(2)农药对土壤影响

农药对土壤的污染程度与作物种类、栽培情况有关。栽培管理水平低和复种指数较高的种植地，由于用药较多，其农药污染程度也较严重。本项目如不能严格选择农药品种和严格控制农药施用量，忽视对农药使用的严格管理，则会发生残留农药污染土壤现象。

2.6生态影响
景点对外开放后由于区域内人类活动的增加，不可避免的会影响到当地生态环境。

(1)游客增加对区域内生态影响

①人类的生产和生活活动产生大量的废气、废水、垃圾等，不断排放到环境中，使周围环境质量恶化，产生近期或远期效应，使生态平衡失调。

②游客无意带来外来物种引发的生物入侵。

③对生物信息系统的破坏。生物与生物之间彼此靠信息联系才能保持其集群性和正常的繁衍，人为地向环境中施放某种物质，干扰或破坏了生物间的信息联系，有可能使生态平衡失调或遭到破坏。

(2)营运期对景区地貌的影响

溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果，石灰岩里不溶性的碳酸钙受水和二氧化碳的作用能转化为微溶性的碳酸氢钙。由于石灰岩层各部分含石灰质多少不同，被侵蚀的程度不同，就逐渐被溶解分割成互不相依、千姿百态、陡峭秀丽的山峰和奇异景观的溶洞，由此形成的地貌一般称为喀斯特地貌。随着溶洞地貌的开发利用，景区内游客越来越多，于是溶洞地貌的保护又成为一大新的问题。同时由于溶洞地貌继续发育，流水雨水的冲刷侵蚀，重力作用的自然坍塌，土壤的酸化等，在一定程度上也造成了溶洞地貌的破坏。
(3)对区域生态稳定性的影响

本项目运营后通过人工绿化，使生态环境得到改善。并结合周边环境，通过多层次的自然种植，调整项目区内生态系统结构，增加物种多样性，改善生态系统的物质和能量流动，尽可能地提高系统的生产力和生态功能，促进生态系统稳定性的提高。应当注意的是，由于人工生态系统功能的增强，也为各种昆虫和鼠类等提供了良好的生长条件，虫害、鼠害等生物性灾害可能会有所增加。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大气污染物
	施工期
	扬尘
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	机械
	CO、NOx、THC
	少量
	少量

	
	
	装修
	二甲苯和

甲苯
	少量
	少量

	
	营运期
	厕所、垃

圾站臭气
	H2S、NH3
	少量

	
	
	汽车尾气
	THC
	37.84kg/a

	
	
	
	CO
	239.67kg/a

	
	
	
	NOx
	35.74kg/a

	
	
	职工餐厅
	油烟
	9.86kg/a、1.13mg/m3
	3.94kg/a、0.45mg/m3

	水污染物
	施

工期
	废水
	SS
	施工废水经沉淀后回用作抑尘用水

	
	营运期
	废水
	废水量
	3921.20t/a
	化粪池预处理后，排入项目区自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978－1996表4一级标准后，排入周边农灌沟渠 



	
	
	
	COD
	250mg/L、0.98t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L、0.12t/a
	

	固体废物
	施工期
	建筑废料
	10.77t
	交当地渣土部门处理

	
	
	生活垃圾
	5kg/d
	交环卫部门处理

	
	营运期
	餐厨垃圾
	2.19t/a
	堆肥池堆肥后回用作

农肥

	
	
	职工及游

客生活垃圾
	41.98t/a
	运至勐稳垃圾热解站统一焚烧处理

	
	
	隔油池废

油
	16.43kg/a
	定期清掏，归入生活垃圾处理

	
	
	农药废弃

物
	15kg/a
	交有资质单位处置

	
	
	植物残枝
	21.90t/a
	沤肥池沤肥后回用作

农肥

	噪声
	施工期
	车辆、设备噪声
	噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声，执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	营运期
	停车场噪声、空调设备噪声、游客活动噪

声
	噪声主要有交通噪声、空调设备噪声、游客活动噪声等，执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

	主要生态影响：

项目对生态环境的影响发生在施工期及营运期。

建设施工过程中对植被破坏较大的主要是游客服务中心、停车场、各景点构筑物及游步道建设等，在破坏原有植被的基础上重建。若不采取控制措施， 本工程施工期扰动地表导致水土流失。项目建设将会改变区域景观，减少自然植被。但施工结束后立即复绿，并加强区域管理，项目营运后可得以恢复。

营运后景区内游客增多会对区域内生态带来一定影响，如人类的生产和生活活动产生大量的废气、废水、垃圾等不断排放到环境中，使周围环境质量恶化,产生近期或远期效应,使生态平衡失调；游客无意带来外来物种引发的生物入侵；对生物信息系统的破坏；对景区溶洞地貌产生一定影响；对区域生态稳定性产生一定影响。但项目营运后区域内绿化得到加强，只要采取相应措施， 便可降低营运期对周围环境带来的影响。

具体分析见施工期及营运期的生态环境影响分析。


表七、环境影响分析
	施工期环境影响分析
项目施工期对环境的影响主要有废水、扬尘、噪声、固废、生态。

废水

施工期废水主要为施工开挖作业产生的泥浆水废水、施工车辆及机械产生的冲洗废水、下雨冲刷浮土和建筑泥沙水及施工及管理人员生活废水。

本项目不设置搅拌站，施工采用商品混凝土，施工现场不设机修厂，工程机械维修均到当地的商业维修点。施工废水主要含有 SS、石油类等污染物，废水经隔油、沉淀处理后回用施工场地抑尘用水。

施工期生活废水主要为施工及管理人员产生，由工程分析可知施工期施工及管理人员用总水量为 1.2m3/d，废水排放量约为 0.96m3/d。生活废水中主要污染物及其水质浓度约为：COD：250mg/L，BOD5：200mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：30mg/L。施工营地主要依托当地民房，生活废水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。

土地平整、地表开挖时植被破坏，造成地表的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。在基建过程应及时搞好水保措施。基建完工后及时恢复绿化，避免因水土流失造成环境污染。

主要治理措施：

施工场地应修建简易临时沉淀池等施工废水处理设施，处理后的废水回用于施工场地洒水抑尘，不对外排放。

施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场修建围挡护坡，避免施工期因水土流失而造成区域水环境污染。

开挖表土选择合适低洼地带进行临时堆存，并用沙袋、草席等适当进行周边围护并适当覆盖。

（3）基建完工后，及时恢复景区绿化，防止水土流失造成水环境影响。尤其是景区区域内溶洞地貌的土层浅薄，植被覆盖率较低，故施工结束后复绿工作的开展刻不容缓。

采取以上措施后，施工期废水对周围环境影响不大。

废气

施工期大气污染物主要来源于划定开挖线、地表开挖、基础设施建设、装修工程、管线埋设、道路修建、景观绿化植被栽种过程中产生的施工扬尘及原料运输车辆产生的道路扬尘、施工机械及运输车辆尾气、装修阶段产生的装修废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活和景观。项目施工期装修阶段使用的胶合板，涂料，油漆等装饰材料均含有一定量的甲醛、苯、甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）等挥发性有毒气体，其含量若超标， 将带来室内空气的局部污染，对工作人员的健康造成损害。装修废气挥发时间主要集中在装修阶段的 3 个月内。

主要治理措施：

加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量加强施工管理，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。
施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖篷布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网，减少建筑物内部扬尘的扩散。

合理选择建筑材料的运输线路。车辆进出施工工地的道路必须及时清扫并洒水抑尘，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。
在施工工地内，应设置洗轮设施，要求施工车辆进出场地前进行洗轮， 保证净车上路，以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖篷布运输车；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。
及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工
车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。

建筑垃圾、工程渣土不能及时完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。

工程项目竣工后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物， 并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。

装修结束三个月后才进行营业，同时加强装修室内空气流通，从而降低装修废气对工作人员及游客产生的不利影响。
采取上述措施后，施工期废气对周边环境影响较小。

噪声

施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如推土机、挖掘机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。施工期的噪声较大，会对附近居民的日常生活产生影响。
本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用公式 1、2 进行模拟计算，公式如下：

Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1）
[dB(A)]
（1） 式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)；
Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)；
r1——测定源强时的距离，m；
r2——源强至预测点的距离，m； 多个声压级的平均值用下式计算：

Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN
（2）
不考虑施工围墙(屏障)对施工噪声的衰减，只靠几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减、其他多方面引起的衰减时，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测。考虑施工围墙(屏障)对施工噪声的衰减，取衰减量 Abar=10dB(A)，
对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测，预测结果见表 7-1：

表 7-1
施工机械噪声随距离衰减情况 单位：dB(A)

施工阶

段
机械名称

噪声源

强
标准限值

距离声源不同距离时的噪声预测值（m）

昼间

夜间

10

40

50

60

100

150

200

320

拆
除
挖机

80

70

55

60.0

48.0

46.0

44.4

40.0

36.5

34.0

29.9

土石方

翻斗车

90

70

55

70.0

60.0

56

54.4

50.0

46.5

44.0

39.9

装载机

86

70

55

66.0

54.0

52.0

50.4

46.0

42.7

39.9

35.9

推土机

98

70

55

78.0

66.0

64.0

62.4

58.0

54.5

52.0

47.9

挖掘机

89

70

55

69.0

57.0

55.0

53.4

49.0

45.5

42.9

38.9

结构

空压机、风

镐
82

70

55

62.0

50.0

48.0

59.4

46.4

38.5

36.0

31.9

切割机、电

锯
100

70

55

80.0

68.0

66.0

64.4

60.0

56.5

54.0

49.9

装修

吊车、升降

机等

75

70

55

55.0

43.0

41.0

39.4

35.0

31.5

29.0

24.9

电锯、电锤

等
100

70

55

80.0

68.0

66.0

64.4

60.0

56.5

54.0

49.9

从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界 40m 时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准（施工噪声＜70dB（A））。但在实际施工中，在距离场界 40m 范围内施工仍是不可避免的，此范围内的施工场界噪声将超过《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准（施工噪声≤70dB（A））；若夜间施工，施工点周围 200 米处噪声才可达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准（施工噪声≤55dB（A））；在 100 米处昼间噪声值才能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准（≤60dB（A）），在距离项目 320 米处夜间噪声值才可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准（≤50dB（A）。因此项目施工易对附近居民产生不利影响，必须采取以下噪声污染防治措施，减轻噪声污染：
（1）尽量采用低噪声设备，加强检查、维护和保养；

（2）施工过程中严禁在夜间施工，如遇特殊情况需在夜间施工，应依据芒市的有关规定办理《夜间施工许可证》；

（3）避免大量高噪声设备同时施工；

（4）对施工现场进行合理布局，避免在同一地点安排大量高噪声施工设备，必要时对高噪声设备设局部围挡，同时噪声较高的设备应尽量远离敏感点；
（5）必要时对施工现场进行适当围挡，以减小施工噪声对附近居民影响。采取上述措施后，可减小施工期噪声对周边环境的影响。

（4）固体废物

由工程分析可知：项目施工期固体废物主要包括施工垃圾、施工及管理人员生活垃圾。应采取的固体废弃物污染防治措施如下：

（1）施工垃圾主要为基坑开挖产生的余土及建筑废料。其中余土可在场地内洼地填埋，挖填方在场地内基本平衡，无弃土；不可回收的建筑废料交当地渣土部门处理；

（2）施工人员生活垃圾应定点收集，交环卫部门处理，不得任意堆放和丢弃；

（3）建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落；

（4）挖填土方及时利用，不可长期裸露堆置，以免产生废水、粉尘等二次污染问题；

采取上述措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。

（5）生态影响分析
（1）项目建设对野生动植物的影响

由于人为干扰程度相对较高，评价区域内野生植被相对较少。景区地处山区， 主要植被类型为次生植被、灌草植被和少许零星分布的人工树木，且溶洞地貌周边生态环境特别脆弱。项目建设过程中对植被破坏较大的主要是游客服务中心、停车场、各景点构筑物及游步道建设等的占地类型主要为林地、荒地等；游步道均在原有小道基础上扩建，部分新修。项目建设破坏了原有的土地植被，野生动物生存环境遭到破坏。野生兽类和鸟类在施工期因人为活动频繁将极少活动于施工区内，因此工程施工不利于野生动物生长与栖息。但从长期来看，项目完工后， 区域绿化面积会增加，区域生态系统渐趋稳定以后，野生动物会慢慢回到原来的栖息地环境。
（2）生态结构的变化

景区开发后由于区域内人类活动增加使得景区内生态结构发生一定的改变。就结构而言，生态系统包括生物群落与非生物群落两部分。其中生物群落包括生产者、消者费以及分解者；非生物群落包括无机物质、有机物质以及气候条件等。项目建成后区内生态系统结构变化的特点是：

①人类是生态系统的控制者，原来区内人员活动相对较少，项目建成后，人成为区内活动的主体，区内的人群活动成倍增加，而且人类活动又处于复杂多样状态，对生态环境产生巨大的影响。人既能破坏生态系统，但也能维护生态系统朝着良性循环发展。

②植被类型和面积发生变化。植被在生态系统中的地位和作用是巨大的，项目建成后，项目区内出现了建筑物和各种绿化树种或草种，各种乔灌木和常年生的植物相比原来有较大增长，生态系统结构成份将发生根本性变化，提高了生态质量。
③工程建成后绿化的面积将达到 36 亩，种植的植物主要为观赏性的人工植物。该地块建设前主要为林地、荒地等，植被主要为乔木、灌木等。项目施工期栽种的植被主要由乔木和常年生的草灌乔木组成，生态效益比较明显。因此，本项目的建设虽然改变了一部分建设地块的生态类型，但是在生态意义上仍是积极的。
（3）项目建设对区域生物量的影响

工程建设对工程所在区域生物量的影响主要由工程占地引起，使工程所在区域的生物量总体有所降低。项目建成后，通过植树种草、种花、种树，区域内工程占地引起生物量的损失得到一定程度的补偿，景区引起的生物量的减少是短时的，随着项目的建成，慢慢趋于稳定，影响也会随之消失。

（4）项目建设对生态系统稳定性的影响

项目的建设将打破部分原有的生态系统，重新形成新的生态公园、人工建筑、道路等为主的复合生态系统。项目区内复合生态系统需要经过一段时间的调节后才能逐渐趋于稳定。项目在施工期间对项目区生态系统的稳定性有一定影响，但影响是短暂的、临时的，项目施工对生态系统在结构和功能方面的影响将随着施工的结束而基本可以得到恢复。
（5）项目建设对景区溶洞地貌的影响

溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果，石灰岩里不溶性的碳酸钙受水和二氧化碳的作用能转化为微溶性的碳酸氢钙。由于石灰岩层各部分含石灰质多少不同，被侵蚀的程度不同，就逐渐被溶解分割成互不相依、千姿百态、陡峭秀丽的山峰和奇异景观的溶洞，由此形成的地貌一般称为喀斯特地貌。

目前由于商业利益的驱使，很多地区只顾及溶洞地貌的开发，而溶洞地貌的保护还不够完善、深入。造成景区内的过度开发，以至于溶洞地貌遭到较为严重的破坏。为了防止“先破坏后恢复”现象的出现，为了溶洞地貌的可持续性发展， 开发的同时注重保护显得格外重要。同时由于溶洞地貌继续发育，流水雨水的冲刷侵蚀，重力作用的自然坍塌，土壤的酸化等，在一定程度上也造成了溶洞地貌的破坏。开发建议：
Ⅰ注意溶洞地貌景观与人文景观的有机结合。最大限度的加强和提高溶洞地貌景点的景观的观赏效果，人文景观布局和形式应有利于游览和观赏，起到对自然景观的点缀、衬托和美化。

Ⅱ 注意商业开发与保护相结合。开发时在景区内修建游客服务中心、各景点建筑物时，其规模、样式、装饰除了要与当地生态环境相结合外，还应与当地人文风情相结合。因地制宜，使得商业开发与当地自然和人文相协调。
Ⅲ 在开发时应遵循独特性原则。在溶洞地貌开发时应注意特殊的人文景观与珍稀野生动植物的开发保护。
Ⅵ 对溶洞地貌的保护。在溶洞地貌山体中，有些崖壁已经处于极限稳定状态，因此应尽量避免修建公路、旅游设施时过度切坡、掏洞，以防引起平衡遭到破坏而造成崩塌。应尽量不在溶洞山体上修建栈道、亭台等建筑，严禁开采山石， 以免山体遭到破坏。对于一些风化强烈、层状剥落明显的山体，应修建围栏，严禁攀爬。岩壁上由于土壤较少且土层浅薄，植被主要为苔藓地衣，一旦被破坏便很难再恢复，故禁止在有植被岩壁上施工。
（6）工程施工引起的水土流失及其防治措施

若不采取控制措施，则本工程施工期扰动导致地表水土流失。水土流失主要发生在施工阶段，当施工地段地表植被破坏后，表层土壤裸露，在降雨形成的地表径流作用下发生水土流失。根据工程施工方案，项目区建设内容完成后立即建植草坪、种植花草树木，约经生长期后，将基本覆盖地表，同时结合工程措施， 可较大程度的减少水土流失量。

水土流失防治措施：

①工程措施
a 护坡工程：路堤及场地边坡防护采用工程措施与植物措施相结合的方式， 比如对不同高度的路堑坡面分别采用了斜坡固土网垫及撒草籽、拱形骨架护坡内种禾本科植物、马棘等、铺设土工格栅加固边坡，并种马棘等防护方式。
b 挡土墙：修建挡土墙的主要目的是尽量稳固、减少或彻底清除高填、深挖所产生的无植被创面。保持原状土地稳定，进而减少或清除其对景观和环境造成的负效应。可分为稳固创面的挡土墙和稳定土体的挡土墙两大类。
c 路基、护坡：水保措施与边坡要用浆砌石网格护坡，框架网尺寸为 150cm×150cm，骨架为 30cm宽、25cm厚、7.5#浆砌片石，网内裸露坡面散播草籽。经以上措施后，基本能保证路基、坡面的稳定，并且防护性好、外表美观，能有效控制路基产生沟蚀现象所引起水土流失。
d 路基、边坡的水土保持：设置路基排水设施，侧沟、天沟、排水沟均采用浆砌片石加固，防止因雨水、山水冲刷而造成的水土流失。
②植物措施

道路及边坡绿化：在两旁的边坡从空旷地带栽植行道树和防护林，保护路基， 又可绿化环境、乔、灌木栽在道路路堑的边坡、坡脚、扩坡道路及边沟以外的地方。
③工程与植被建设有机结合固土

对于因地形、地势或工程经济等方面原因而不适宜或没必要修建挡土墙，且简单的植被恢复又不能完全满足水土保持要求的地方，通常采用工程措施与植物措施有机结合固土的方法。主要采用传统方法和三维植被固土网垫法。

传统方法采用混凝土板块、干砌石片等对破坏面间隔覆盖，或采用浆砌片石骨架固土，然后在覆盖间隔处、骨架中间栽植小灌木或种草绿化。

三维植被固土网垫法是一种专用的人工合成材料，由多层塑料凸凹网和双向拉伸平面网组成，并在交接点处经热熔后粘结而成一种稳定的立体网结构。

道路必要时要在截排水沟适当位置修建沉砂池。道路两侧进行绿化，主干道两侧以高大乔木和灌木相结合，采用乔木间植灌木的方式，便道的两侧以灌木和花卉为主。

本项目尚未做水土保持方案，本环评建议建设单位尽快委托资质单位编制水土保持方案，水土保持方案审批通过后，水土保持措施等内容以水土保持方案为准。

采取上述措施后，可减少施工期对周边生态环境的影响。

运营期环境影响分析

1地表水环境影响分析
根据工程分析，本项目营运期废水主要为职工生活废水、游客盥洗废水。职工生活废水产生量为 1051.20m³/a；游客盥洗废水产生量为 2920.00m³/a。废水中主要污染物浓度为：CODcr:250mg/L、BOD5：200mg/L、SS:200mg/L、NH3-N：30mg/L。废水经各景区内生态厕所自带的化粪池处理后（餐厅废水先经隔油净化装置），排入景区自建污水处理站处理后，排入周边农灌沟渠。

采取以上措施后，营运期废水对周围环境影响较小。

1.2地下水环境影响分析

根据工程分析，本项目运营期废水在景区化粪池预处理后，进入景区自建污水处理站处理后，排入周边农灌沟渠。同时化粪池做好防渗措施，同时项目只是依托原有自然环境增设灯管和标识牌，不对溶洞进行改造，所以不会改变地下水的流向，也不会对原有水系，河流造成影响。

2 环境空气影响分析
本项目产生的废气主要为油烟废气、停车场汽车尾气、厕所及垃圾收集点废气。

食堂油烟废气经油烟净化设施处理后排放浓度为 0.45mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放限值（2.0mg/m3）。油烟废气经油烟净化设施处理后，经油烟排放管道引至楼顶排放。
地面停车产废气排放量THC、CO、NOx分别为37.84kg/a、239.67kg/a、35.74kg/a。汽车尾气属无组织排放，且区域的扩散条件较好，自然通风条件下扩散对周围环境影响不大。厕所及垃圾收集点废气主要污染物为 H2S 和 NH3，属无组织排放废气。环评要求采用密闭式垃圾收集箱，对垃圾日产日清；对厕所派专人进行定期清洁、消毒、检查冲水系统。

采取上述措施后，营运期废气对周边环境影响较小。

3 声环境影响分析
本项目噪声主要为机动车辆在道路行驶及进出停车场时产生的交通噪声、项目各建筑制冷制热时空调设备运转产生的噪声、游客商业性活动产生的社会噪声。

根据本项目产噪声设备的特点，建议采用以下噪声控制方法：

(1)进入项目各功能区块内的车辆禁止鸣笛；

(2)加强景区内绿化；

(3)各设备选型时，应优先选用噪声低、振动小的设备，从声源上降低噪声和振动的影响；

(4)对空调设备定期进行检查维修。

项目建成运营后，游客服务中心及景区各景点人员相对密集，所产生的社会噪声对周边区域影响相对较大，但该类噪声具有分散性特点，只要加强区域内绿化，便可降低社会噪声的影响。

因此，在对噪声声源及噪声传播途径采取以上防治措施后，营运期噪声对外界声环境影响程度有限。

4固体废弃物环境影响分析

由工程分析可知，本项目营运期固体废物主要为职工及游客生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池废油、植物残枝及农药使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣农药产品。

职工及游客生活垃圾在景区内集中收集后由环卫部门清运处理，日产日清； 餐厨垃圾堆肥后作有机肥；隔油池废油属于一般废物，收集后归入生活垃圾处理；化粪池污泥堆肥后回用作有机肥；植物残枝经沤肥池沤肥后作有机肥；农药使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣农药产品及废弃包装物属危险废物，单独密封收集保存于危废暂存间，后交有资质单位处理。场内垃圾收集设施为垃圾桶、垃圾转运站。垃圾桶既有收集垃圾的功能又有美化环境的景观价值。垃圾桶宜设在游览线路、游客休憩游乐处、集散地等。本环评建议景区垃圾桶安置应按照规范设置，且景区内垃圾尽量做到日产日清。本环评建议项目区域内设置堆肥池将餐厨垃圾进行堆肥后作农肥；设置沤肥池，将植物残枝进行集中沤肥后作农肥。本项目拟共设置 1 处堆肥池、1 处沤肥池。

采取上述措施后，营运期固体废物对周边环境影响较小。

5土壤环境影响分析

项目营运期需保持景区内四季有景观植被观赏为目标，在景区内部适时栽种景观植被并保留原有的生态茶园。生态茶园及景观植被的栽种需在其生长过程中适时进行施肥、施药，长期过量和连续使用化肥、农药会对区域土壤产生一定影响，从而对人体健康存在一定隐患。且农药废弃物属于危险废物，应单独密封收集保存于危废暂存间，后交有资质单位处理。

化肥对土壤影响

本项目茶树及花草种植过程中需施用化肥促进生长。长期过量和连续使用化肥，将向土壤中引入非主要营养成分，如硫铵中的硫酸根，氯铵中的氯根等，这些成分将会破坏土壤溶液的胶体平衡，造成土壤物理性状恶化，从而降低土壤的生产性能。

评价提出减缓污染措施：增加使用有机肥，将有机肥作为底肥，这样可以减少肥料的流失；依不同植被的类型、大小合理施加不同的量；科学配比施肥，防止单一施肥；施肥应避开雨期；要改化肥撒施、浅施为开沟条施、穴施、深施， 防止肥料挥发或雨后流失，以净化用水资源。

(2)农药对土壤影响

农药对土壤的污染程度与作物种类、栽培情况有关。栽培管理水平低和复种指数较高的种植地，由于用药较多，其农药污染程度也较严重。本项目如不能严格选择农药品种和严格控制农药施用量，忽视对农药使用的严格管理，则会发生残留农药污染土壤现象。由于 80%的残留农药分布在 0~20cm 的表土层内。随着土层深度的增加，残留农药的浓度逐步降低，50cm 以下的土层中，难以检出。且由于该项目主要使用挥发性农药，挥发性农药一般稳定性较差，不会在环境中长时间停留，造成环境污染，因其挥发性高，部分残留农药可挥发至大气中，在光的作用下发生光解，从而减少农药的毒性，并减少农药对土壤的污染。因此， 一般情况下，非水溶性农药或水溶性小的农药不会通过土壤下渗而对评价区地下水造成污染。
可见，本项目农药及化肥对土壤环境影响不大。

6生态影响分析
景点对外开放后由于区域内人类活动的增加，不可避免的会影响到当地生态环境。

(1)游客增加对区域内生态影响

景点对外开放后区域内人类活动增加，对周边生态环境也会造成一定影响，

如：

①人类的生产和生活活动产生大量的废气、废水、垃圾等，不断排放到环境中，使周围环境质量恶化,产生近期或远期效应,使生态平衡失调，故应加强景区管理，做到将此类影响降到最低。

②游客无意带来外来物种引发的生物入侵。对外开放后应加大关注对于引入的外来农产品及其他生物物种，及时找专业机构鉴定，科学的风险评估，防治生物入侵，保证外来物种安全可靠。

③对生物信息系统的破坏。生物与生物之间彼此靠信息联系才能保持其集群性和正常的繁衍，人为地向环境中施放某种物质,干扰或破坏了生物间的信息联系,有可能使生态平衡失调或遭到破坏。故应加强管理，做到将此类影响降到最低。

(2)营运期对景区溶洞地貌的影响

溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果，石灰岩里不溶性的碳酸钙受水和二氧化碳的作用能转化为微溶性的碳酸氢钙。由于石灰岩层各部分含石灰质多少不同，被侵蚀的程度不同，就逐渐被溶解分割成互不相依、千姿百态、陡峭秀丽的山峰和奇异景观的溶洞，由此形成的地貌一般称为喀斯特地貌。

溶洞地貌的天然植被覆盖率低，主要植被类型为次生植被、灌草植被和少许零星分布的人工树木。随着溶洞地貌的开发利用，景区内游客越来越多，于是溶洞地貌的保护又成为一大新的问题。同时由于溶洞地貌继续发育，流水雨水的冲刷侵蚀，重力作用的自然坍塌，土壤的酸化等，在一定程度上也造成了溶洞地貌的破坏。故开发商应派专人留意观察及考察随着景点游客增多对溶洞地貌山体、植被等生态问题的影响，及早发现问题并做好预防计划提出制定适宜的发展计划，防止“先破坏后恢复”现象的出现。

(3)对区域生态稳定性的影响

本项目营运后通过人工绿化，使生态环境得到改善。并结合周边环境，通过多层次的自然种植，调整项目区内生态系统结构，增加物种多样性，改善生态系统的物质和能量流动，尽可能地提高系统的生产力和生态功能，促进生态系统稳定性的提高。应当注意的是，由于人工生态系统功能的增强，也为各种昆虫和鼠类等提供了良好的生长条件，虫害、鼠害等生物性灾害可能会有所增加。因此， 要注意保护生物的天敌资源，利用食物链控制虫鼠害，维护项目区生态平衡。

采取上述措施后，营运期对周边生态环境影响较小。

7社会环境影响评价

(1)本项目在实施后，建设过程中需要雇佣当地劳动力，带动当地人员就业，其收入规模可通过劳动力成本体现。项目建成营运后，将大大改善景点基础设施条件，吸引更多的游客，带动周边景点的发展，促进当地就业，为地方和企业富余劳动力拓宽了就业机会，为村乡镇带来更多的旅游收入，促进餐饮、住宿、交通、商业、通讯等相关产业发展，从而带来更大的收入效应。
(2)完善旅游基础设施，促进经济增长，本项目拟建设大量旅游基础设施建设，如生态观光体验区、文化区等，充分发挥景区具生态观赏游憩价值的地方， 本项目的建设将完善区域旅游综合服务功能，加强区域山水联系、城景联系，对加快当地旅游业发展具有重要作用。本项目在进行旅游开发的同时，注重环境基础设施建设及自然生态景观的保持。本项目的建设，必将发挥当地的旅游资源优势，增加当地经济增长。
(3)项目实施过程中对居民生活质量的影响，施工期不可避免地会对景区外道路沿线居民的生活带来一定程度的影响，如：施工车辆的进出、对沿线现有道路的占用等，将影响沿线居民出行；施工车辆扬尘将影响附近居民的生活质量； 施工噪声将会对居民日常生活产生影响；施工工场的废水、生产废物的排放，短期内可能对居民生活产生影响，项目营运后居民的生活质量将有较大提高。

环境风险评价
本建设项目风险源主要为外来物种引入及农药化肥的使用、储存、运输等风险。

外来物种入侵风险分析

所谓外来物种入侵，指由于人为的或自然的因素，使原产于外地的生物进入本地生态系统，并在本地快速生长繁衍，种群不断增大、分布区不断扩展，对当地的生物多样性和生态环境造成严重危害，并造成巨大的经济损失的现象。

外来物种入侵的主要危害有三个方面：

外来物种入侵会严重破坏生物的多样性，并加速物种的灭绝。

外来物种入侵会严重破坏生态平衡。外来物种入侵，会对植物土壤的水分及其他营养成份，以及生物群落的结构稳定性及遗传多样性等方面造成影响，从而破坏当地的生态平衡。
（3）外来物种入侵会因其可能携带的病原微生物而对其他生物的生存甚至对人类健康构成直接威胁。

本项目实施过程中可能引进外来物种的途径包括花卉、苗木的繁育、种子的贸易等，根据建设方提供的资料，项目所种植的花卉、苗木及种子主要为当地常见物种，或为已引进国内多年，不会危害当地物种，且项目所种植的花卉、苗木主要为观赏性植物。对从境外引进的物种，均依照国务院农业、林业行政主管部门的有关规定办理，并实施检疫，以防止植物危险性病、虫、杂草及其他有害生物传入境内和传出境外。因而入侵风险较小。

农药、化肥储存、运输风险分析

本项目茶树及花卉等景观植被需要施肥及除虫，故需要使用一定量的农药、化肥。农药、化肥在储存、运输过程中，将不可避免的受到碰撞、跌落、冲击、震动，导致农药、化肥成品的包装物破碎，从而引发事故。另外，项目农药废物在收集、贮存、运输过程中也存在一定风险。

影响农药、化肥包装的危险因素

包装是产品从生产者到使用者之间所采取的一种保护措施，在流通过程中会

受到外界很多因素的影响，这些因素包括以下几种：

①装卸作业的影响。吊车在起吊或下落时，农药、化肥成品在装卸和短距离的搬运过程中受到高处跌落或碰撞的冲击，因此，装卸工具、搬运方式对包装有直接的影响。

②运输过程的影响。农药、化肥在运输过程中受到震动损坏的机会较多，也会对包装带来较大影响。

③储存过程的影响。农药、化肥在储存的过程中，一般都堆起来，处于下层的包装会承受很大的重力负荷；同时储存时间的长短，储存条件的好坏都会对包装产生影响。

④气候条件的影响。农药、化肥在储存运输中有可能遇到大风大雨、高温等天气的影响。

因此，要充分考虑上述因素对农药、化肥包装容器的影响，避免在储存、运输过程中对农药、化肥包装容器造成损坏，导致农药、化肥的泄漏，从而引发对环境产生污染。

（2）农药、化肥储存的危险因素

农药、化肥在储存过程中的危险因素有：

①性质相互抵触的物品混存；

②产品变质；

③包装损坏或不符合要求；

④违反操作规范；

⑤建筑物不符合存放要求。

（3）农药、化肥运输中的危险因素

农药、化肥在运输过程中其包装物受到震动损坏的机会较多，从而发生泄漏、遗洒。另外，运输交通事故的发生也会造成农药、化肥泄漏。

（4）农药废物的危险因素

本项目产生的农药废物主要为农药销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品及废弃包装物，农药废物属于危险废物，应单独密封收集保存于危废暂存间，后交有资质单位处理。农药废物具有多面性和巨大性
等危害。

①对正常生活的危害。首先，废弃农药及农药包装物散落在土壤，容易形成污染源，因散布广泛会进一步形成大的面源污染，并进入生物链，对环境和人类健康都具有长期潜在危害，对食品、生态乃至公共安全存在一定隐患。其次，由于玻璃、塑料等材质为主的废弃农药及农药包装物在自然环境中很难降解，散落到土壤后会造成严重的“视觉污染”。同时，用完后的农药玻璃瓶如果被摔碎后， 其碎片还容易刺破作业人员。甚至有部分不法厂商将回收的空药瓶、塑料包装袋等不经处理就直接制成其他塑料制品，作为食品包装袋（瓶）加工上市，严重危害人们的健康。
②对农业再生产的影响。由于农药包装及容器难以降解，化学结构十分稳定， 在土壤中形成阻隔层，会影响通透性和通气性，导致植物根系非正常生长与扩展。农药包装物是不可再生资源，如果不回收，则会造成极大的资源浪费，不符合资源节约型、环境友好型循环经济的建设。
风险防范措施

（1）外来物种入侵风险防范措施

①严格控制外来物种入侵，若引进外来物种，需对其风险进行评估。

②对进口种子必须实施检疫，防止植物危险性病、虫、杂草及其他有害生物传入境内，具体检疫工作按照有关植物进出境检疫法律、行政法规的规定执行。
（2）农药、化肥储存过程中风险防范措施

①农药、化肥要与其他货物隔离储存；

②根据性能分区储存；

③农药、化肥的储存应符合防火防爆的要求；

④加强对农药、化肥的保管管理，出入库实行实时登记制度；

⑤加强对农药、化肥成品的养护，农药、化肥堆存过程中应避免承受重压从而导致农药、化肥包装物破损。

（3）农药、化肥运输过程中风险防范措施

①严格按照国家有关规定，将危险化学品委托具有危险货物运输资质的企业和从业人员承运。同时，运输危险化学品的车辆在运输过程中必须按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）的要求悬挂或喷涂相关标志牌；押运人员在运输过程中必须按《汽车运输危险货物规则》（JT716-2004）的要求携带《道路危险货物运输安全卡》。

②加强对运输司机的安全意识培养，加强运输管理；定期在运输路线沿线敏感点宣传危险品防范知识；在进行应急救援演练时应将交通事故考虑在内，加强运输交通事故的应急抢险能力。

③尽量避免在大风大雨等恶劣天气运输农药、化肥。

④装卸、搬运过程中应轻拿轻放，避免对农药、化肥包装物造成损坏。

（4）农药废物在收集、贮存、运送过程中风险防范措施

鉴于农药废物的危害性极大，该项目在收集、贮存、运送农药废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的农药废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。
①应对项目产生的农药废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。当盛装的农药废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

为保证农药废物在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在农药废物的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品， 在包装中同时加入吸附性材料。

②农药废物的贮存和运送

项目建立农药废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放农药废物，并应及时、有效地处理。本环评建议加建一农药废物暂时贮存场。农药废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离酒店、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便农药废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁， 避免阳光直射；

④设有明显的农药废物和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

农药废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁处理。

对于农药废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将农药废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃农药废物。

环境管理与监测计划

（一）施工期环境管理和监测计划

1、施工期的环境管理

设立环境保护管理机构

为了做好开发建设过程中的环境保护工作，减轻建设过程中产生的污染物对环境的影响程度，本项目在施工期，建设或施工单位应高度重视对环境的保护工作，并成立专门机构进行环境保护管理工作。建设施工单位环境保护管理机构（或环境保护责任人）的职能如下：

①保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目施工有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见；

②及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向施工单位负责人汇报，及时向施工单位有关机构、人员进行通报，组织施工人员进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识；
③及时向单位负责人汇报与本项目施工有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议；

④负责制定、监督、落实有关环境保护管理规章制度，负责实施环境保护控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查；
⑤按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实；
⑥施工单位应按照工程合同的要求和国家、地方政府制订的各项法律法规组织施工，并做到文明施工、保护环境；

⑦施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间；

⑧做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了相应的控制措施，施工时带来环境的污染仍是不可避免的。因此要向沿线及受其影响区域的居民及有关对象做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力，取得周围群众的理解，克服暂时困难，以配合施工单位顺利地完成工程的建设任务。

2、施工期的环境监测计划
为了及时了解和掌握建设项目施工期主要污染源污染物的排放状况，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对本项目主要污染源排放的污染物进行监测。施工期的环境监测计划见表 7-2。

表 7-2
施工期的环境监测计划一览表

监测项目

监测项目

监测频次

监测点布设

大气

CO、PM10、NO2
施工初期、施工中期、
施工末期共三次

景区北入口

地表水

pH、SS、CODcr、

NH3-N、石油类
施工初期、施工中期、
施工末期共三次

废水进农灌沟渠进口

地下水

pH、高锰酸盐指数、
NH3-H
施工初期、施工中期、
施工末期共三次

项目周边水井

噪声

等效连续 A 声级

（Leq（A））

施工初期、施工中期、
施工末期共三次

施工场界四周

（二）营运期的环境管理和监测计划

1环境管理机构
建设单位营运期应设立环境管理机构，专门处理与项目环保相关的事务，全面负责项目的环境保护工作。该机构应配备 1~3 个具有环保专业知识的专职人员，并至少应包括建设项目审批、巡回监督检查、环保设施运行等组成部分，全面履行国家和地方制定的环境保护法律、法规及政策，有效地保护项目所在区域环境质量。此外，环境管理机构还负有与地方环保主管行政部门沟通的职责，及时将项目所遇到的问题与地方环保主管部门沟通，贯彻所在地的各项环保法规、制度，并配合当地环保部门共同监督项目的环境行为，加强控制污染防治对策的实施。
2营运期环境保护管理的主要内容

①认真贯彻执行国家和地方颁布的有关环境保护法律、法规、政策及标准；

②制定项目环境管理目标、指标和环境管理方案、环境监测计划等；

③负责监督和实施项目环境管理方案，负责制定和建立项目有关环保制度和政策，负责项目环境统计工作、污染源建档；

④负责监督项目污水处理设施、垃圾收集站等公用设施的运行、维修，以确保其正常稳定运行；

⑤负责对项目开发活动者进行环境教育与培训；

⑥负责环境事务方面的对外联络，如及时了解政府有关部门的相关环境政策和法规的颁布与修改，并及时贯彻和执行，负责对公众的联络、解释、答复和协调有关涉及公众利益的活动及相应措施；

⑦应对环境风险事件，明确职责分工，提高处理效率，配合有关单位和部门对突发风险事故进行调查、监督和分析；

⑧按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划， 明确各污染源位置和影响，采取的保护措施、风险应急措施及落实责任机构（人） 等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

3营运期的环境监测计划
表 7-3
营运期的环境监测计划一览表

监测项目

监测项目

监测频次

监测点布设

大气

油烟、CO、THC、NO2
每季度一次

景区北入口

地表水

pH、SS、CODcr、
NH3-N
每季度一次

景区统一废水排放口

地下水

pH、高锰酸盐指数、
NH3-H
每季度一次

项目周围水井

噪声

等效连续 A 声级

（Leq（A））

每季度一次及

必要时进行

项目入口服务区周边 1 米及附近

200m 内一处原有居民

产业政策、规划符合性及选址、平面布置合理性分析
产业政策符合性分析
查阅《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 修订），该项目属于鼓励类“三十四、旅游业”中的“2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务。3、旅游基础设施建设及旅游信息服务”，符合相关政策要求。

根据《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目不属于限制用地和禁止用地的项目，符合当前用地政策。

10.2规划相符性分析
项目坚持“按照构建和谐社会的要求，协调城乡土地利用，遵循“以工带农、以城哺乡”的思路，在加大中心城市建设力度的同时，支持社会主义新农村建设， 保证新农村建设发展的用地需求，特别是对农村基础设施建设工程、保障性安居建设工程、人居环境建设工程等方面的用地需求予以优先安排。大力推进村庄综合整治，优化城乡建设用地内部结构，提高土地利用效益；按照保障重点、兼顾一般的原则，合理配置城乡用地，协调土地供需关系，促进城乡协调、健康、全面、和谐发展；落实国家产业政策，保障城乡基础设施，国家和省重点工程建设项目、关系国计民生的用地需求；控制城镇用地总规模特别是新增规模，实行项目用地供给与项目用地效益挂钩制度；建设用地向重点区域、重点城镇、重点园区和重点建设项目倾斜，新增建设用地主要用于安排交通、能源、水利、生态环境等基础设施建设和高新技术产业基地建设，保障国家和云南省重点项目建设用地。”与芒市勐戛镇土地利用总体规划相符。

选址合理性分析
（1）本项目位于芒市云南省德宏州芒市勐戛镇勐稳村风吹坡，所占地主要为林地、荒地等，本项目作为休闲旅游项目，先天条件好，项目用地和项目周边用地类型不冲突，用地属性合理。

（2）本项目属旅游类项目，项目建设不占用基本农田、生态公益林和水源涵养林，因此项目符合用地政策。

（3）景区周围有县道 X211 与外界相连，并有水泥路面与周边道路连接， 对外交通便利。

（4）根据环境质量现状分析结果，评价区域环境空气质量、声环境质量较好；地表水环境、地下水环境一般。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《德宏州 2016 年环境质量公报》中的内容可知，芒市河水质除了风平断面的 COD 超标外，其余监测因子基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水标准，BOD5 超标的原因可能是芒市河接纳了周围部分未经处理的生活污水。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类区标准要求。由于已受到高度开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。
由环境影响分析可知，本项目废水、废气、固废及噪声不会对周围环境产生明显影响，对当地生态环境有一定程度改善。项目建成后，区域环境质量不会有明显的变化。项目的建设与环境是可以协调发展的。

（5）项目所在区域附近没有大型污染企业，区域内无需工程拆迁，有利于休闲旅游项目建设；同时，项目区域内无珍稀动植物的栖息地。

根据以上所述，本项目选址合理。

平面布置合理性分析

根据项目总平面布置，景区沿周边有县道 X211 分布，项目分为三部分，顺时针方向依次为：景区、生态茶园、职工生活区。景区功能定位为溶洞地貌观光、文化体验、休闲娱乐。本项目景区进出口均离公路较近，停车场与游客服务中心距离较近，方便游客出入；厕所等服务性设施均沿景区规划线路分布；垃圾站设置在景区进出口周边，方便垃圾的清运。各景区功能分区明确，布置合理，各个区块之间能够满足游客观光的要求，具有一定的合理性。因此，从环境保护和各功能区块布局及联系的角度来讲，平面布置是合理的。

11环保投资估算与环保“三同时”验收

本项目总投资约为 3800 万元，环保投资约 374 万元，环保投资占项目总投资的 9.84％，投资估算详见表 7-4。

表 7-4
环保设施及投资估算表

项目

污染源（物）

环保措施

投资（万

元）

1
废气

施工扬尘

洒水降尘、覆盖措施、洗轮设施

50

食堂油烟

油烟净化处理

5
厕所、垃圾收集点

臭气

密闭箱、日产日清

30

停车场汽车尾气

加强停车场生态保护措施

30

2
废水

生活废水

隔油池、化粪池、污水收集管、污水处理站

100

游客盥洗水

3
噪声

机械噪声、游客活

动噪声等

设备隔声、减振，加强管理

10

4
固废

餐厨垃圾

堆肥池堆肥后作农肥

10

植物残枝

沤肥池沤肥后回用作农肥

9
隔油池废油

集中收集后由回收单位妥善处置

12

危险固废

农药废弃物收集后交有资质的单位处

置
8
生活垃圾

垃圾箱的购置及垃圾的装袋收集等

15

厕所

供景区游客及职工使用

95

5
水土保持

/
沉砂池、挡土墙等工程措施

不列入环

保投资

合计

/
374

环保“三同时”验收内容见表 7-5。

表 7-5
环保“三同时”验收一览表

污染源（物）

监测因子

环保措施

验收标准或内容

1
废气

扬尘

PM10
洒水抑尘、覆盖措施洗轮设

施
《大气污染物综合排放
标准》无组织排放限值
油烟

油烟

油烟净化装置

《饮食业油烟排放标准

（试行）》

(GB18483-2001)

厕所、垃圾收集点臭气

H2S、NH3
厕所派专人打扫并时常检查排水系统是否完好；垃圾收集采用密闭箱并做到日

产日清

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)

2
废水

生活废水、游客盥洗水

COD、NH3-N
隔油池、化粪池，污水管收集管、污水处理站

《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准
3
噪声

机械、人员活动噪声

等
Leq（A）

设备隔声减振，加强管理

《社会生活环境噪声排放标准》

（GB22337－2008）2 类

标准

4
固废

餐厨垃圾

/
堆肥池堆肥后作农肥

按标准或要求妥善处置

植物残枝

/
沤肥池沤肥后作农肥

农药废弃物

/
属危险废物，集中收集后交

有资质的单位处置

由有资质单位处置

隔油池废油

/
 集中收集后交

回收单位妥善处置

由回收单位妥善处置

生活垃圾

/
经垃圾桶、垃圾中转站收集

后运至勐稳村垃圾热解站

送垃圾热解站焚烧

5
水土保持

/
易产生水土流失处建有沉砂池、挡土墙等工程措施




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工扬尘
	扬尘
	洒水抑尘、覆盖措施、洗

轮设施
	达标排放

	
	施工机械
	TSP、CO、NO2、
非甲烷总烃
	加强施工机械及车辆的管

理
	达标排放

	
	施工期装

修
	二甲苯和甲苯
	通风扩散
	达标排放

	
	营运期食

堂及餐厅油烟
	油烟
	油烟净化装置
	达标排放

	
	营运期公厕垃圾臭气
	H2S、NH3
	垃圾箱采用密闭箱，垃圾做到日产日清；厕所派专人打扫定期检查给水排水

系统
	达标排放

	
	营运期停车场汽车

尾气
	CO、THC、NOx
	加强停车场生态保护措施
	达标排放

	水污染物
	施工废水
	石油类、SS
	施工废水经隔油沉淀后回用

	
	营运期生

活废水、游客盥洗水
	COD、NH3-N、
动植物油、SS
	废水（食堂废水先经隔油处理）经化粪

池处理后排入景区污水处理站出后排放至周边农灌沟渠

	固体废物
	施工期
	建筑废料
	能回收的回收利用，其余交当地渣土部门处

理

	
	
	生活垃圾
	收集后交环卫部门处理

	
	营运期
	餐厨垃圾
	堆肥池堆肥后作农肥

	
	
	植物残枝
	沤肥池沤肥后作农肥

	
	
	农药废弃物
	收集后交有资质单位处理

	
	
	隔油池废油
	交回收单位妥善处置

	
	
	生活垃圾
	收集后交环卫部门处理

	噪声
	施工机械噪声和交通噪声
	Leq（A）
	合理安排施工时间、选用低噪声设备、设立施工围墙等措施后，厂界噪声满足

《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）

	
	交通噪声、空调设备 噪声、游客
活动噪声
	Leq（A）
	减振、降噪、消声并加强绿化和管理，确保声环境质量满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的 2 类标准

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果

本次建设项目建设期间对附近植被生态的影响较为明显，并造成一定的水土流失，环评要求严格限制施工范围，加强对施工人员保护生态意识的教育。在施工场地进行生态防护，如防止扬尘和物料溢撒等；通过采取工程措施、植物措施以及工程与植被建设有机结合故土措施等防范措施以减少水土流失的量。施工结束后，对施工场地及时清理，并立即搞好区域内复绿工作。绿化完成后，生态环境将有一定程度改善，一段时间后，区域生态环境将得到一定恢复。


表九、结论与建议
	结论

1项目概况
勐戛镇仙佛洞景区建设项目是由德宏仙佛洞旅游开发有限公司投资约 3800 万元于云南省德宏州芒市勐戛镇勐稳村风吹坡新建的一个以生态观光、娱乐休闲为主旨的旅游类开发项目。项目占地共约为 206020㎡，其中建筑面积 1077.45㎡。
2环境质量状况结论
根据环境质量现状分析结果，项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《德宏州 2016 年环境质量公报》中的内容可知，芒市河水质除了风平断面的 COD 超标外，其余监测因子基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水标准，BOD5 超标的原因可能是芒市河接纳了周围部分未经处理的生活污水。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类区标准要求。由于已受到高度开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

综上所述，本项目周边环境空气质量、声环境质量较好，地表水、地下水环境质量一般。

3环境影响分析结论

（1）施工期

①水环境影响分析结论

本项目施工期施工废水主要为施工产生的泥浆废水、施工车辆及机械产生的冲洗废水、下雨冲刷浮土和建筑泥沙水。施工废水经隔油、沉淀处理后回用作施工场地抑尘用水。施工期生活废水经旱厕处理后农用，不外排。

项目施工过程中，施工场地应修建简易临时沉淀池等施工废水处理设施，处理后的废水回用于施工场地洒水抑尘，不对外排放；施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场修建围挡护坡，避免施工期因水土流失而造成区域水环境污染；基建完工后，及时恢复景区绿化，防止水土流失造成水环境影响。

采取本环评提出的水污染防治措施后，项目施工废水排放对周围水体影响不大。

②环境空气影响分析结论

施工期废气主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械及运输车辆尾气、装修废气。

项目施工过程中应在施工场地两侧、辅料堆放场四周设置围挡；对施工作业面、车辆行驶路面和物料堆放场进行洒水抑尘；合理选择建筑材料的运输线路； 车辆进出施工工地的道路必须及时清扫并洒水抑尘，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输；工程项目竣工后，及时平整施工工地， 清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化等。采取本环评提出的防治措施后， 项目施工扬尘对周围环境影响较小。

采取上述措施后，施工期对环境空气的影响将降到很小。

③声环境影响分析结论

项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要为施工机械产生，如推土机、挖掘机、升降机、振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。

本项目优先选用低噪声设备，加强检查、维护和保养；施工过程中严禁在夜间施工，如遇特殊情况需在夜间施工，应依据芒市的有关规定办理《夜间施工许可证》；避免大量高噪声设备同时施工；对施工现场进行合理布局，避免在同一地点安排大量高噪声施工设备，同时噪声较高的设备应尽量远离敏感点。

采取上述措施后，施工机械产生的噪声对周围声环境影响较小。

④固体废物影响分析结论

项目施工期固体废物主要包括施工垃圾、施工及管理人员生活垃圾。

施工垃圾主要为基坑开挖产生的余土及建筑废料，其中余土可在场地内洼地填埋，挖填方在场地内基本平衡，无弃土；不可回收的建筑废料交由当地渣土部门处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。

采取上述措施后，施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。

⑤生态环境影响分析结论

本项目为旅游类项目，总占地面积约为 206020㎡，其中建设占地面积为1077.45㎡。项目区占地中：林地约 164815㎡，荒地约 41205㎡。建设项目区：临时占地约 204942.55㎡，永久占地约 1077.45㎡。临时占地主要为林地；永久占地主要为荒地。本项目建筑区域不占基本农田、生态公益林、水源涵养林。

本项目的施工建设会对周围环境生态产生一定影响，项目开发建设过程中不可避免的会影响到当地生态环境，会对当地生态结构产生变化影响；会对野生动植物产生一定的影响；会对区域生物量产生一定影响；会对景区溶洞地貌产生影响；会对项目区生态系统稳定性有一定的影响，但影响是短暂的、临时的，项目施工对生态系统在结构和功能方面的影响将随着施工的结束而基本可以得到恢复；会引发水土流失。项目施工过程中采取相应措施及项目建成后及时恢复绿化， 可降低对生态环境的影响。

在采取工程措施、植物措施及工程与植被建设有机结合固土等相应的防流失措施后，可大大减小施工期的水土流失量。本项目尚未做水土保持方案，本环评建议建设单位尽快委托资质单位编制水土保持方案，水土保持方案审批通过后， 水土保持措施等内容以水土保持方案为准。

采取上述措施，可将施工期产生的生态影响降到最低。
（2）营运期

①地表水环境影响分析

本项目用水主要包括职工生活用水、游客盥洗用水、景观绿化用水、道路浇洒用水等。废水主要为职工生活废水、游客盥洗废水。废水经各区域化粪池处理后（餐厅废水先经隔油装置），排入景区自建污水处理站处理后，排入项目附近的农灌沟渠，用作农灌。故项目废水的产生不会对周围地表水环境产生太大影响。

②大气环境影响分析

本项目产生的废气中要为食堂油烟废气、地面停车场废气、厕所及垃圾收集点废气。项目食堂采用清洁能源液化石油气为燃料，职工餐厅产生废气主要为油烟废气，油烟废气经油烟净化装置（净化效率不低于 60%）净化后，引至食堂楼顶排放，油烟废气排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）中规定的限值；地面停车场为生态停车场，绿化率不低于 9.7%，停车场废气的排放属无组织排放，自然通风条件下排放，对周围环境影响不大；公厕及垃圾收集点废气主要污染物为 H2S和 NH3，环评要求采用密闭式垃圾收集箱，对垃圾日产日清对厕所派专人进行定期清洁、消毒、检查冲水系统。
采取上述措施后，项目营运期产生的废气对周围大气环境影响不大。

③声环境影响分析

本项目营运期环境噪声主要有机动车辆在道路行驶及进出停车场时产生的交通噪声、项目各建筑制冷制热时空调设备运转产生的噪声、游客商业性活动产生的社会噪声，其源强约为 55~80dB(A)。项目应要求进入项目各功能区块内的车辆禁止鸣笛；加强景区内绿化；各设备选型时，应优先选用噪声低、振动小的设备；对空调设备定期进行检查维修。

采取上述措施后，营运期产生的噪声对周围声环境影响较小。

④固体废物影响分析结论
本项目营运期固体废物主要为职工及游客生活垃圾、餐厨垃圾、食堂隔油池废油、植物残枝及农药使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣农药产品及废弃包装物等物品。职工及游客生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理，日产日清；餐厨垃圾经堆肥后作农肥；食堂隔油池废油统一收集后，交由有资质单位处理；植物残枝经沤肥池沤肥后作农肥； 农药使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣农药产品及废弃包装物等物品属危险废物，单独收集密封保存于危废暂存间，后交有资质单位处理。采取上述措施后，营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。
⑤土壤环境影响分析结论

植被种植过程中需要根据其生长需要，适时进行灌溉、施肥、除虫及修剪。施肥不当或施肥过度，易破坏土壤生长环境及对周边地下水造成污染；农药施加过程中，如果施药不当或施药过度，易造成周边水体污染，从而对人体健康存在一定隐患。应增加使用有机肥，将有机肥作为底肥，这样可以减少肥料的流失；科学配比施肥，防止单一施肥；施肥应避开雨期；要改化肥撒施、浅施为开沟条施、穴施、深施，防止肥料挥发或雨后流失，以净化用水资源。应优先使用生物方法减少害虫的量、并根据施药植物类型合理施加农药、优先使用无毒或低毒农药等。采取上述措施后，营运期植物栽种施加的化肥农药对土壤环境影响较小。
⑥生态环境影响分析结论

本项目营运后通过人工绿化，生态环境得到改善。景点对外开放后由于区域内人类活动的增加，不可避免的会影响到当地生态环境。人类的生产和生活活动产生大量的废气、废水、垃圾等，会对周边生态环境产生一定影响；游客无意带来外来物种引发的生物入侵，会对周边生态环境产生一定影响；人类活动会对生物信息系统产生破坏；游客增多会对景区溶洞地貌山体产生一定影响；会对区域生态稳定性产生一定影响。故应加强景区管理，尽可能多关注区域内生态植被的多样性，对于引入的外来农产品及其他生物物种，及时找专业机构鉴定，科学的风险评估，防治生物入侵；派专人留意观察及考察随着景点游客的增多对溶洞地貌山体、植被等生态问题的影响，及早发现问题并做好预防计划提出制定适宜的发展计划，防止“先破坏后恢复”现象的出现。采取上述措施后，可降低营运期产生的生态环境影响。

⑦社会环境影响分析结论

本项目在实施后，建设过程中需要雇佣当地劳动力，带动当地人员就业，其收入规模可通过劳动力成本体现。项目建成营运后，将大大改善景点基础设施条件，吸引更多的游客，带动周边景点的发展，促进当地就业，为地方和企业富余劳动力拓宽了就业机会，为村乡镇带来更多的旅游收入，促进餐饮、住宿、交通、商业、通讯等相关产业发展，从而带来更大的收入效应。项目的建设将完善区域旅游综合服务功能，加强区域山水联系、城景联系，对加快当地旅游业发展具有重要作用。
⑧环境风险分析结论

本项目风险源主要为外来物种引入、农药化肥使用、储存、运输的风险。花卉等景观植被需要施肥及除虫，故而需要使用一定量的农药、化肥。农药、化肥在储存、运输过程中，将不可避免的受到碰撞、跌落、冲击、震动，导致农药、化肥成品的包装物破碎，从而引发重大事故。另外，项目农药废物在收集、贮存、运送过程中也存在一定风险。严格控制外来物种入侵，若引进外来物种，需对其风险进行评估；对进口种子必须实施检疫，防止植物危险性病、虫、杂草及其他有害生物传入境内，具体检疫工作按照有关植物进出境检疫法律、行政法规的规定执行；农药、化肥要与其他货物隔离储存；根据性能分区储存；农药、化肥的储存应符合防火防爆的要求；加强对农药、化肥的保管管理，出入库实行实时登记制度；加强对农药、化肥成品的养护，农药、化肥堆存过程中应避免承受重压， 导致农药、化肥包装物破损。采取上述措施后，可大大降低营运期的环境风险。

4选址和平面布置合理性分析

本项目位于云南省德宏州芒市勐戛镇勐稳村风吹坡，项目区有农村道路直通县道 X211，周围交通便利，周边供水、供电条件较好，满足建设项目要求。本项目为旅游类项目，产污少，污染物成分简单，项目实施后污染物可实现达标排放，基本不会改变区域环境质量现状。项目分为三部分，顺时针方向依次为：景区、生态茶园、职工生活区，各区功能分区明确，且项目内绿化率较高，污染源远离周边敏感点布设。

同时查阅《云南省主要自然保护区》可知，项目所在地不涉及云南省内各级别的自然保护区。

综上所述，项目选址和平面布置可行。
5产业政策和规划符合性结论
查阅《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 修订），该项目属于鼓励类“三十四、旅游业”中的“2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务。3、旅游基础设施建设及旅游信息服务”，符合相关政策要求。

根据《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目不属于限制用地和禁止用地的项目，符合当前用地政策。

6总结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策，项目选址符合土地政策和区域规划要求。项目布局合理，采取的污染防治措施有效、可行。建设单位在严格执行“三同时”制度和落实各项污染防治措施、确保各污染物达标排放后，不会对周围环境产生较大影响。从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

建议

1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定， 执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。

2、重视噪声对环境敏感点的影响，采取措施以减轻或消除这些影响。不论是施工期或营运期都可能给环境产生一定影响，因此在施工时要采取必要的防治措施，二是错开作业时间，严禁夜间施工。为防止景区对外开放后对周围环境敏感点的影响，应做好绿化，禁鸣喇叭，降低车速等措施。

3、本工程建设对大气环境的影响主要表现在施工期的土石方工程、路基路面工程等产生的扬尘及装修阶段的有害气体，运输道路等可能产生扬尘的地域需及时洒水。

4、为减少噪声对周围的影响，在环境敏感区夜间应停止施工，特殊情况必须夜间进行施工作业的，需取的相关部门的批准后方可实施。运营期对环境造成的影响，应采取防护措施。

5、本工程沿线修建护坡、绿化能有效减少水土流失，提高周边景观因此道路坡肩需种植草皮，减少水土流失。环评建议建设单位在拟建项目施工前找相关单位编制好水土保持方案。

6、加强对进出车辆中危险物品事故性防患措施，建立事故处理机构及管理系统，以便一旦事故发生能得以及时处理，迅速排除各类污染物对环境造成的严重影响。
7、施工过程发现文物古迹，应立即向有关部门汇报并加以保护，等候处理。



	预审意见：

                                                  公  章

        经办人：                               年    月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                公  章

    经办人：                                     年    月     日
                                                   


	审批意见：
                                                 公   章

        经办人：                              年    月    日






