建设项目环境影响

报告表

（报批稿）

项 目 名 称：芒市芒海镇明华加油站

建设单位（盖章）：芒市芒海镇明华加油站

编制日期：二0一八年四月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

表三、环境质量状况	7

表四、评价适用标准	15

表五、建设项目工程分析	18

表六．项目主要污染物产生及预计排放情况	29

表七、环境影响分析	30

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

表九、结论与建议	59

附件：

- 委托书；

- 项目营业执照；

- 土地证；

- 危险化学品经营许可证；

- 成品油零售批准书；

- 环评合同；

- 内部审核表；

附图：

- 项目地理位置图；

- 项目总平面布置图；

- 项目周围环境关系位置图；

- 项目区水系图；

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 芒市芒海镇明华加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芒市芒海镇明华加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李明华 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 李明华 |  |  |  |
| 通讯地址 | 芒市芒海镇口岸路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | ‭18387597686‬ |  | 传真 | -- |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 678401 |  |
| 建设地点 | 芒市芒海镇口岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品经营许可证 | 德宏州安全生产监督管理局 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 德安经（甲）字【2015】005 |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 补办□ 技改■ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | 机动车燃料零售 F5264 |  |  |
| 占地面积(㎡) | 962.2 |  |  |  | 绿化面积（㎡） |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 总投资(万元) | 150 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 42.68 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  |  | 28.45 |
| 评价经费(万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 为满足云南省德宏州城市建设、道路建设和经济发展的需要，为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，为完善道路网络的配套和优化投资环境，巩固和提高市场占有率，实现规模化经营，1998年在芒市芒海镇成立了农机站（原名潞西市昌隆加油站），该加油站经过多次转让，后于2009年6月转让给现经营者李明华，更名为芒市芒海明华加油站。该加油站于2009-2010年6月进行了简单改造后运营至今。 根据芒市环境保护局文件“芒市环境保护局关于加快加油站地下油罐防渗、油气回收改造工作进度的通知”（2017年5月17日）、云南省人民政府文件“云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知”（云政发【2014】9号）文及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017年3月）等要求、标准、技术指南，需开展加油站地下油罐防渗设施的更新改造工作和加油站油罐车的油气回收综合治理工作。具体要求为：所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)（2014年修订）要求，设置时可进行自行检查，加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测；为推进挥发性有机污染治理，加油站需设置加油站、储油库、油罐车油气回收治理系统。 2017年6月9日云南省商务厅经审核，批准芒市芒海镇明华加油站从事汽油、柴油、煤油零售业务，油零售证书第[130]号，2015年8月12日芒市芒海镇明华加油站取得了危险化学品经营许可证，发证机关为德宏州安全生产监督管理局，登记编号：德安经（甲）字[2015]005。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和环保法律法规的相关规定，建设单位委托我单位承担该项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后工作人员通过现场踏勘、调查、工程分析和有关的资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位上报审批。 二、工程内容及规模 本项目属于改建项目，规划用地面积962.2㎡，总建筑面积164㎡，主要分为埋地油罐、加油岛、罩棚、附属房屋等。项目改建内容为：项目内雨污分流排水布置，更换加油机、更换储油罐为双层油罐、新建油水分离池和事故应急池，项目平面布置图见附图2。原项目主要经济技术指标情况见表1-1。改建内容见表1-2。 表1-1 原项目建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 加油岛; 2个，含4台加油机，4把加油枪; 砖混. 卸油、储油区; 地埋式单层储罐，0#柴油储罐1个，容积为25m3；93#汽油储罐1个，容积为25m3；; /. 储罐区; 未建防渗设施; /. 罩棚; 120m2; 钢网架结构. 辅助工程; 站房; 64m2; 砖混单层. 公用工程; 给水; 由芒海镇自来水管网供水; /. 排水; 未进行雨污分流; /. 消防设施; 按防火规范设计; /. 环保工程; 化粪池; 3m3; 已建. 垃圾收集系统; 设置垃圾桶2个; 已建. 危险废物; 设置危废暂存间1间、配备相应收集容器; 已建. 表1-2 改建项目建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 卸油、储油区; 地埋式双层储罐，0#柴油储罐1个，容积为25m3；92#汽油储罐1个，容积为25m3；; 设计. 加油岛; 1个，含2台双枪加油机，4把加油枪; 设计. 储罐区; 储油罐采用双层储油罐; 设计. 观测井1个（检测立管两根：汽油储油罐池一根，柴油储油罐池1根）; 设计. 设置地下水监测井1个，位置靠近储油罐区; 环评提出. 油气回收系统; 按照三级油气回收系统标准; 环评提出. 环保工程; 排水; 采用雨污分流排水系统; 环评提出. 三级油水分离池; 设置油水分离池一座，容积为3m3; 环评提出. 应急事故池; 设置应急事故池一座，容积为20m3; 环评提出. 2、加油站等级 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)（2014年修订）规定，加油站等级划分依据见表1-3。 表1-3 加油站的等级划分 单位：m3 级别; 储油罐体容积. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 注：V为储油罐体容积，柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 该加油站根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建筑规模为：拟设2个埋地双层储油罐，其中：25m³柴油储罐1个，25m³汽油储罐1个，车用汽油总容量为50m³；柴油折半后的总容量为37.5m³。预计年周转石油100t。具体情况见表1-4所示。 表1-4 项目汽油、柴油储存和年销售情况表 序号; 名称; 储存量（m³）; 储存罐数; 年周转量（t）; 备注. 1; 0＃; 12.5; 1; 20; 柴油. 2; 92＃; 25; 1; 80; 汽油. 根据表1-3的等级划分标准，本加油站确定为三级加油站。 三、公用工程 1、给排水 （1）给水 项目生产、生活用水由芒海镇自来水管网供水，每年用水197m3。消防用水采用消火栓消防用水量不小于15L/S，连续给水时间不小于40min。 （2）排水 排水布置：项目场地沿罩棚滴水线内雨水、油污水设置截流沟收集进入油水分离池处理后，回用于项目内洒水降尘；罩棚外的雨水单独设置排水沟收集后外排周边雨水沟渠；生活废水进入化粪池处理后委托周边农户挑走作为农肥施用于农田。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），项目区应修建一座应急事故池（20m3），用于储存当火灾发生时产生的消防废水。产生的消防废水应交由有资质的单位进行处置。 2、供配电 动力照明配电系统：本站动力照明电源与当地电网相连。 - 公厕 项目设置化粪池一个，容积为3m3，化粪池采用盖板遮盖，定期清掏用作农肥。 4、其它 （1）防渗：本项目对该加油站储油区进行改造，更换储油罐为双层油罐，双层油罐内壁设计了加强级防渗处理，罐外壁与室内壁空间充满砂子，不留气体空间；管道采用流体输送用无缝钢管，连接方式与设备的接口采用法兰连接外，其余均用焊接。管道埋地敷设，埋地敷设的管道采用了不低于加强级的防腐蚀保护层。 （2）防静电，沿站房外围设置接地引线，加油机、提枪机、品牌柱、油罐、办公区等敏感区域与接地网连接形成防静电接地网。 （3）加油棚内的照明灯采用防爆性照明灯，同时站区内设置防爆事故应急灯，各用电开关、插座均采用防爆型。 四、劳动定员和工作制度 项目年运营365天，每天24小时，有固定工作人员2人，在现场住宿，不在场内吃饭。 五、项目总投资及环保投资 项目计划总投资：150万元。其中环保投资42.68万元具体情况见表1-5所示； 表1-5 项目环保投资估算明细表 项目名称; 规格与数量; 投资额 （万元）; 备注. 一、施工期环保投资. 洒水降尘设施; 0.5; 本环评增加. 废水沉淀池; 1m³; 0.3; 本环评增加. 施工扬尘挡板、洒水降尘等; 0.3; 本环评增加. 二、运行期环保投资. 1、废水处理投资. 三级油水分离池; 1个，容积3m3; 0.8; 本环评增加. 化粪池; 1个，容积3m3; 0.6; 已建. 应急事故池; 1个，容积20m3; 本环评增加. 雨污分流设施; /; 3.8; 本环评增加. 采用双层储油罐; 2个双层油罐; 23.8; 本环评增加. 2、固废处理投资. 生活垃圾; 垃圾桶2个; 0.08; 已建. 危险废物; 危废暂存间（10m2）; 1.2; 已建. 3、废气处理投资. 厂区绿化; 100m2; 1.2; 已建. 消防沙池; 2m³; 0.6; 已建. 加油机和储油罐配套油气回收装置; /; 9.5; 本环评增加. 合计; 42.68. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改建项目，项目目前已经运营，改建前的主要问题有： 1、项目未建油气回收系统， 非甲烷总烃排放量较大。 2、项目未实行雨污分流，项目废水处置不当。 3、项目储油区防渗措施不完善。 整改措施： - 更换加油机、安装油气回收系统； - 建雨污分流设施； - 采用双层储油罐； - 建一个3m3的三级油水分离池； - 建一座废水应急事故池（20m3）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′～98°44′、北纬24°05′～24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3km。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。 项目区位于芒海镇。芒海镇地处东经98°15′～98°27′、北纬24°08′～25°05′之间。芒海镇位于芒市最南部，距州、市府所在地芒市82公里，距302国道和将要修通的大瑞铁路40公里，芒市唯一、最大的边境通道。 本项目中心地理位置坐标：东经98º18′34"，北纬24°06′38"。项目建设地理位置图见附图1。 2、地形、地貌 芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。 本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 3、地质、地震 （1）地质 在大地构造上，芒市处于青、藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段，及南岭纬向构造带西延部分的复合部位。地质构造复杂，褶皱、断裂构造形迹发育，地质构造背景复杂，地质构造单元划分：Ⅰ级单元属冈底斯～念青唐古拉山褶皱系南延部分，Ⅱ级构造单元以龙陵～瑞丽断裂为界，断裂以北为高黎贡山褶皱带，以西为福贡～镇康褶皱带。南北向构造和弧形构造组成了区域构造的基本格架，即由滇西经向构造体系和“歹”字型构造体系构成。区内的经向构造体系属怒江南北向构造带，区内的“歹”字型构造体系属高黎贡山—三台山弧形构造带。 芒市所在区域属藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分；地质构造比较复杂，褶皱、断裂均相当发育，龙陵-瑞丽大断裂、怒江大断裂斜贯全区，在整个地质构造发展过程中，具有明显的控制作用，并使本区的地质构造具有分带现象。根据区内的地质构造特征，项目区属于潞西-畹町区（复式向斜构造）。 潞西-畹町区北西以龙陵-瑞丽大断裂为界，与陇川-瑞丽区相接；东及南与绕廊街-等养区相邻，呈一向南东凸出的“新月”形。区内出露的主要地层为古生界砂页岩、碳酸盐建造及中生界砂页岩、碳酸岩、红色碎屑岩及类磨拉石建造。新生界除潞西、遮放盆地大面积分布外，其余均为小型山间盆地的近代堆积。岩浆岩分布较少。 区内构造较为简单，为一褶皱宽缓的复式向斜构造，断裂主要集中于龙陵-瑞丽大断裂东侧及东部大公山至蛮牛街一带，区域构造线以北东向为主。 1）褶皱 项目区内褶皱较宽缓，两翼倾角均为30°—45°，局部受断裂影响呈60°—70°，甚至于倒转。西部及南部褶皱受断裂破坏，部分呈向北西倾斜的单斜构造，岩层倾角一般在30°—40°左右；东部边缘尚保存部分规模较小的褶皱。 2）断裂 项目区内断裂以北东向逆断层、正断层为主，在龙陵—瑞丽大断裂的东侧，形成了上曼岗地垒。由于东西向及北西向断裂较发育，其规模虽小，但往往切割北东向断裂，使之在渴马一带形成了“断块”状断裂构造。 （2）地震 根据《建筑抗震设计规范》（BG50011-2001），芒市主城区抗震设防烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度值为0.30g，设计地震分组为第二组。各项工程建设均应采取防震措施。本工程的结构物部分按抗震设计烈度Ⅷ度进行抗震设计。 4、气候、气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。 经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.4m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。 5、水文、水系 芒市两条主要的河流是龙江和芒市大河，本项目周边水系为芒市大河。 芒市多年平场总产水量31.81亿m3，年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。本项目周边的主要河流为勐古河。 6、土壤及生物多样性 芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。 芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。 芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。 省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。 根据现场调查，建设项目所在地用地为城乡建设用地，区域内无天然植被，无省级、国家级保护的动植物。 7、动物资源 根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。 区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口分布 芒市辖芒市镇、风平镇、遮放镇、勐戛镇、芒海镇、轩岗乡、江东乡、五岔路乡、三台山乡、西山乡、中山乡等11个乡镇，1个民族乡—三台山德昂族乡，1个街道办事处—勐焕街道办事处，辖1个国营农场（遮放国营农场）。 2、社会经济概况 2015年，芒市全市完成生产总值 84.2亿元，增长8.3%；固定资产投资84.3亿元，增长10.1%；公共财政预算收入5.8亿元，增长5.3%；城镇常住居民人均可支配收入22062元，增长8%；农村常住居民人均可支配收入8498元，增长11%；社会消费品零售总额39.2亿元，增长12.5%。人口、就业、社会保障和节能减排等主要指标全面完成。 3、教育、卫生、文化 2015年，芒市全市教育事业得到优先发展。教育经费投入16.94亿元，办学条件得到极大改善。完成芒市第一小学搬迁建设，新建芒市第二中学、第五小学、第六小学、市幼儿园主园及26所乡村幼儿园。实施校安工程、农村薄弱学校改造等项目建设17.7万平方米，拆除D级危房5.7万平方米，加固改造B级、C级危房9.4万平方米。学前教育毛入园率从72.84%增长到88.23%，小学适龄儿童入学率达99.86%，初中阶段毛入学率达106.81%，高中阶段毛入学率由52.7%上升到65.14%，高考总上线率为93.1%。职业教育、特殊教育、继续教育、民办教育蓬勃发展，市职教中心就业率保持在98%以上，被列为全国1000所中等职业教育学校改革发展示范校。 2015年，芒市全市卫生计生事业健康发展。覆盖城乡的医疗和公共卫生服务体系进一步健全，医疗卫生基础设施不断完善，完成市人民医院、9个乡镇卫生院和56个村卫生室业务用房建设。新型农村合作医疗人均筹资水平提高到470元，参合率稳定在98%以上，累计补偿资金4.48亿元。国家基本药物制度持续巩固。全市传染病发病率控制在较低水平。爱国卫生工作深入开展。妇幼健康计划深入推进，婴儿死亡率下降到8.71‰，孕产妇死亡率下降到十万分之33.5。计划生育基本国策全面落实，出生人口素质不断提高，促进人口长期均衡发展。原市人口和计划生育局被评为“全国文明单位”。 2015年，芒市全市文体广电工作全面进步。公共文化基础设施建设得到较快发展，新建村级文化活动室248个。建成芒市非物质文化遗产展示厅、邵梅罕傣族剪纸艺术馆。实施“两馆一中心”免费开放惠民工程。城乡文体活动、老年体育事业蓬勃发展。成功申办云南省第一届青少年运动会，筹备工作稳步推进。组织送戏下乡400余场，为农村群众放映数字电影4800余场。实施村村通、户户通工程，广播、电视人口覆盖率分别达到 95%和90%。 4、文物古迹及古树名木 芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。 根据现场踏勘，项目区及邻近区域内无名胜古迹、文物保护单位。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 项目位于芒市芒海镇，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。项目区周边主要为居住和商业混合区，没有较大污染企业，区域环境空气质量较好，能达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。 2、地表水环境质量现状 项目周围主要地表水体为勐古河，勐古河由西向东汇入怒江，属于怒江的一条支流。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），怒江为Ⅲ类水体，项目所在区勐古河执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。 勐古河支流众多，包括朗约河、南育河、南毕河、南龙河、邦瓦河、邦外孔河等，根据《云南省芒市芒海镇环境规划》（2013-2020），芒海政委委托芒市疾病预防控制中心检测南毕河水质，结果显示基本能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水的标准。检测结果见表3-1。 表3-1 芒海镇南毕河水质检测结果 检测项目; 单位; GB5749-2006; 检测结果; 检测项目; 单位; GB5749-2006; 检测结果. 色度; 度; 15; 15; 硝酸盐（以N计）; mg/L; 10; 0.7. 臭味; 无异臭、异味; 无; 铁; mg/L; 0.3; 0.2806. 肉眼可见物; 无; 无; 锰; mg/L; 0.1; ＜0.0011. 浑浊度; NTU; 1; 4.5; 砷; mg/L; 0.01; 0.01. pH; 6.5-8.5; 7.17; 氨氮; mg/L; 0.5; 0.07. 耗氧量; mg/L; 3; 1.99; 溶解性总固体; mg/L; 1000; 280.0. 总硬度; mg/L; 450; 54.0; 细菌总数; CFU/mL; 100; 530. 氯化物; mg/L; 250; 2.0; 总大肠杆菌; MPN/100mL; 不得检出; 540. 氟化物; mg/L; 1.0; 0.1; 耐热大肠菌群; MPN/100mL; 不得检出; 540. 硫酸盐; mg/L; 250; 10. 根据《2016年云南省环境质量公报》中的内容可知，怒江干流红旗桥断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准，水质较好。 3、声环境质量现状 项目区位于芒市芒海镇，周边所在区域主要为商业、居住区，根据《云南省城市区域环境噪声功能适用区划分》中规定，该区域属于2类标准区。项目引用云南坤发环境科技有限公司于2017年6月26日至27日对芒海边民集贸市场、芒市芒海镇委员会、芒市芒海镇九年制学校、芒海镇卫生院、S320、明珠宾馆、勐龙和北面、吕尹村、赖南村，共九个检测点位进行的监测结果。检测点位图见图3-1，检测结果见表3-2。 图3-1 项目噪声监测布点图 表3-2 环境噪声检测结果一览表 检测点位; 主要声源; 检测日期; 检测时间（时:分）; 样品编号; 昼间; 检测时间（时:分）; 样品编号; 夜间. 芒海边民集贸市场; 人员; 2017.06.26; 08:46; N170626N01-1; 59.5; 22:03; N170626N01-2; 48.6. 2017.06.27; 09:03; N170627N01-1; 58.2; 22:09; N170627N01-2; 48.0. 芒市芒海镇委员会; 2017.06.26; 08:59; N170626N02-1; 54.3; 22:14; N170626N02-2; 44.6. 2017.06.27; 09:16; N170627N02-1; 55.4; 22:21; N170627N02-2; 45.3. 芒市芒海镇九年制学校; 2017.06.26; 09:16; N170626N03-1; 52.8; 22:26; N170626N03-2; 43.0. 2017.06.27; 09:28; N170627N03-1; 53.5; 22:33; N170627N03-2; 42.9. 芒市芒海镇卫生院; 2017.06.26; 09:30; N170626N04-1; 50.6; 22:37; N170626N04-2; 41.5. 2017.06.27; 09:40; N170627N04-1; 51.3; 22:45; N170627N04-2; 40.5. S320; 车辆; 2017.06.26; 11:00; N170626N05-1; 63.7; 23:59; N170626N05-2; 49.5. 2017.06.27; 11:11; N170627N05-1; 61.5; 24:05; N170627N05-2; 48.3. 明珠宾馆; 人员; 2017.06.26; 09:59; N170626N06-1; 57.3; 23:01; N170626N06-2; 47.2. 2017.06.27; 10:03; N170627N06-1; 56.4; 23:09; N170627N06-2; 46.9. 勐龙河北面散户; 2017.06.26; 10:12; N170626N07-1; 49.2; 23:13; N170626N07-2; 39.2. 2017.06.27; 10:26; N170627N07-1; 48.5; 23:20; N170627N07-2; 40.1. 吕尹村; 2017.06.26; 10:27; N170626N08-1; 48.8; 23:26; N170626N08-2; 40.2. 2017.06.27; 10:39; N170627N08-1; 49.0; 23:32; N170627N08-2; 39.5. 赖南村; 2017.06.26; 10:39; N170626N09-1; 51.7; 23:38; N170626N09-2; 41.5. 2017.06.27; 10:51; N170627N09-1; 52.5; 23:45; N170627N09-2; 42.6. 由检测结果可以看出，项目所在地声环境质量良好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。S320周围昼间略有超标，主要是因为昼间过往车辆较多引起的。 4、生态环境质量现状 项目区内无国家和省级重点保护野生动植物，无自然保护区、风景名胜和饮用水源地等环境敏感目标。不涉及古树名木，也不是国家和省级重点保护动物的主要迁徙通道。经现场踏勘得知，项目用地范围内主要为农业、商业、居住混合区，生态结构较差，物种单一，生态环境自身调控能力较弱，受人为影响较大。由于人为活动频繁，项目区已无大型动物出没，区域内动物以老鼠、昆虫和麻雀为主。 - 主要环境保护目标 项目选址芒市芒海镇口岸，北侧约20m有2户居民和商铺，北侧110m有3户居民，南侧240m有12户居民。 项目主要环境保护目标见表3-3，与外环境关系见附图2。 表3-3 项目附近主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 保护目标基本情况; 居民人数; 保护级别. 大气 环境、 声环境; 芒海村居民; 北侧约20m; （2户）6人; GB3095-2012《环境空气质量》二级标准； GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准. 北侧约110m; （3户）10人. 南侧约240m; （12户）36人. 地表水; 勐古河; 项目区南面约850m; /; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准. 地下水; 地下水; 项目所在区域; /; GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类水质标准. 生态 环境; 周围200m范围内的动植物; /; /.

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 该项目所处区域属二类区，环境空气质量标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》中二级标准。非甲烷总烃采用标准，参考河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012）规定，以限值2.0mg/m3为评价标准。具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气二级标准限值 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. 1小时平均; -. 可吸入颗粒物（PM2.5）; 年平均; 0.035. 日平均; 0.075. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 0.06. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 一氧化碳（CO）; 日平均; 4. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. 非甲烷总烃; --; 2.0. 2、水环境 项目区域周边地表水体为项目区南面的勐古河。勐古河属于怒江的支流。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），怒江规划为Ⅲ类水体，根据支流不低于干流原则，项目区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH值; CODcr; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; 0.05. 3、声环境 项目所在地属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-3 声环境质量标准 Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 ①施工期大气污染物执行GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放浓度限值，见表4-4。 表4-4 大气污染物无组织排放监控浓度限值 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 120mg/m³; 1.0mg/m³. ②运营期大气污染物执行GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放的相应标准，具体指标见表4-5。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 粉尘; 1.0mg/L. 非甲烷总烃; 4.0mg/L. 其中加油区加油、卸油及储存汽油过程中产生的非甲烷总烃通过汽油回收装置处理后排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007及《储油库大气污染物排放标准》GB20950-2007中的相关规定，即油气排放浓度应≤25g/m³，排放高度大于4m，储油库油气处理率95％。 2、环境噪声 ①施工期：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），指标见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 70; 55. ②运营期：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体指标见表4-7。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB( )]. 2类; 60; 50. 3、水污染物 本项目实行雨污分流，项目场地罩棚沿滴水线雨水、油污水收集后进入油水分离池处理后，回用于项目内洒水降尘，罩棚外的雨水单独设置截流沟收集后外排周边雨水沟渠；生活废水进入化粪池处理后委托周边农户挑走用作农肥，不外排。因此，不设污水排放标准。 4、固体废物 生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处置，禁止乱堆乱放污染环境；贮存危险废物时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）。 |
| 总量控制指标 | 根据本工程的具体情况，本项目总量控制建议指标如下： 1、废水：本项目实行雨污分流，项目生活污水进入化粪池处理后委托周边农户挑走用作农肥，不外排。因此，不设总量控制指标。 2、固体废弃物：处理率100%。 |

表五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 1.卸油 进油管道 油罐车 出油口 卸油鹤管 储 油 罐 汽 油 潜油泵 发油管道 电脑直流加油机 汽车 枪付油 一级油气回收系统 二级油气回收系统 呼吸阀 废气 尾气 2.发油 图5-1 加油站总工艺流程图 工艺流程描述： 1．本项目工艺描述： 油罐车运送汽油到达加油站后，工作人员用卸油鹤管连接油罐车出油口与加油站内的进油管道，油罐车内的汽油自流进入进油管道，通过进油管道输送到加油站内的地下储油罐。储存在储油罐内的汽油用潜油泵经发油管道打至电脑直流加油机，待售，加油站建有油气回收系统，在油料运输和发售的过程中防止油气的无组织排放。需要加油的汽车进站停稳、熄火后，工作人员通过付油枪给顾客的汽车加油，电脑计量、计费。 - 加油站油气回收系统原理介绍 加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）、油气回收处理装置组成，油气回收只针对汽油。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。 一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统） 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。 图5-2 一次油气回收系统基本原理图 该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 二次油气回收阶段（即加油油气回收系统）二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。 图5-3二次油气回收系统基本原理图 该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。 主要污染工序：(附工艺流程图) - 施工期 本项目施工期主要更换加油机、更换储油罐为双层油罐、新建油水分离池和应急事故池，项目进行施工时将产生粉尘、噪声、废水及固废等各类污染物，由于项目周围有居民区环境敏感点，施工时会对周围环境造成一定不良影响。施工期工艺流程及产污节点图见图5-4。 噪声 施 工 期 整理场地 土石方 油气回收系统 储油罐防渗 运营 废气 固废、废水、扬尘 图5-4 施工期工艺流程及产污节点图 1、废气 建设项目施工期在运输沙石、水泥、平整场地、地基开挖时产生扬尘，扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境中总悬浮颗粒物(TSP)指标升高。 另外，施工机械会有燃油烟气产生，燃油烟气中含有少量的烟尘、SO2、NO2、CO等。 2、废水 本项目施工期的施工人员平均每天为5名，施工人员均不在现场食宿。按照每人用水量20L/d计，则施工期产生的用水量为0.1m3/d，污水产生量以用水量的85%计，则污水产生量为0.085m3/d。本项目施工期产生的生活污水量极少，经沉淀池处理后回用于项目施工场地洒水降尘。 施工时产生的废水含大量泥沙、水泥等，产生量不定。另外，施工人员有少量清洁废水产生，主要污染物为CODcr、氨氮及悬浮物等。污水排放方式为随机分散、无组织间断排放。项目不使用商品混凝土，在场内进行混凝土搅拌，由于项目主要为安装油气回收装置，增加储油罐区防渗措施，因此施工期废水产生量较少，主要污染物为SS，经临时沉淀处理后用于施工场地降尘，不外排。 3、固体废物 由于项目施工期主要为更换加油机，更换储油罐为双层油罐、新建油水分离池和应急事故池，开挖土石方量较少，可全部用于回填，因此项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾；由于施工期主要为更换加油机、更换储油罐为双层油罐、新建油水分离池和应急事故池，建筑材料垃圾产生量较少，对于可回收利用的部分由施工单位回收利用，不能回收利用的部分统一收集后，运至当地住建部门指定的建筑垃圾堆放点堆放，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 （2）生活垃圾：施工期人数平均每天为5人，每人每天产生垃圾按0.5kg计，日产生活垃圾2.5kg。施工期垃圾产生的总量为150kg。产生的生活垃圾由施工人员集中收集，委托当地环卫部门统一清运、处置。 （3）废弃油罐、加油机等加油设备 由于原有油储罐、加油机等设备使用年限较长，本次改建之后将不再使用，购置新的双层储油罐、加油机等相关加油设备。项目施工挖出的储油罐、拆除的加油机及管线必须做好现场的火灾及泄露防护措施，并联系有资质的处置单位进行处置。 4、噪声 施工期间由于使用推土机、电锯、电钻、运输等机械，产生一定的噪声污染，源强约为75～115dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。主要施工机械噪声强度列于表5-1。 表5-1 主要施工机械噪声强度 设备名称; 噪声强度[dB(A)]. 推土机; 78～96. 大型载重车; 90. 电锯; 100～1l0. 电焊机; 90～95. 电钻; 100～115. 中型载重车; 80～85. 轻型载重车; 75. 二、运营期 项目运营过程中产生的污染物主要为加油、卸油过程产生的废气，生活垃圾，危险废物，废水等。具体工艺流程参见工艺流程图5-5、5-6、5-7。 - 卸油 汽车油罐车 卸油软管 进油管道 储油罐 废气 呼吸尾气 油罐车 图5-5 加油站卸油流程及产污节点图 （2）加油 潜油泵 油罐车 自吸式加油机 加油枪 储油灌 废气 车辆油箱 图5-6 加油站加油流程及产污节点图 (3)辅助设施 加油亭 办公室 固废 废水 废气 危废 图5-7 辅助设施产污节点图 1、废气 项目产生的废气主要为柴油、汽油卸油和加油时的呼吸废气、管道密封点跑漏的废气、汽车尾气，垃圾桶在运营过程中产生的异味。 （1）非甲烷总烃 本项目排放的非甲烷总烃主要来自油罐大小呼吸、卸油损失、加油机作业损失及跑冒滴漏等。 A.储罐呼吸损失：储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出储油罐呼吸造成的烃类有机物大呼吸排放速率为0.88kg/m3通过量，小呼吸排放速率为0.12 kg/m3通过量，（地埋卧式储油罐可将呼吸损失减少93%）；本项目的储油罐为地埋卧式储油罐，因此项目的大呼吸排放速率为0.0616kg/m3通过量，小呼吸排放速率为0.0084kg/m3通过量。 B.卸油损失：油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量。 C.加油作业损失：加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量。 D.油品跑冒滴漏损失：在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 本项目建成后，加油站柴油预计销售量20t/a，柴油密度按0.86kg/L计，则柴油销售量为23.25m3/a；汽油预计销售量为80t/a，其密度按0.75kg/L计，则汽油销售量为106.66m3/a，本项目汽油、柴油销售量为129.91m3/a。综合以上各方面加油站油耗损失，若加油站汽油、柴油通过量按129.91m3/a计算，则加油站烃类有害气体的排放量为0.11229t/a。详见表5-2、表5-3。 表5-2 加油站柴油年排放非甲烷总烃量一览表 项目; 排放系数; 柴油通过量（m3/a）; 烃排放（kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.0616 kg/m3通过量; 23.25; 1.43. 小呼吸损失; 0.0084 kg/m3通过量; 23.25; 0.195. 油罐车; 卸油损失; 0.6kg/m3通过量; 23.25; 13.95. 加油站; 加油机作业损失; 0.11kg/m3通过量; 23.25; 2.56. 加油机作业跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 23.25; 1.95. 合计; 20.085. 表5-3 加油站汽油年排放非甲烷总烃量一览表 项目; 排放系数; 汽油+柴油通过量（m3/a）; 烃排放（kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.0616 kg/m3通过量; 106.66; 6.57. 小呼吸损失; 0.0084 kg/m3通过量; 106.66; 0.90. 油罐车; 卸油损失; 0.6kg/m3通过量; 106.66; 64.00. 加油站; 加油机作业损失; 0.11kg/m3通过量; 106.66; 11.73. 加油机作业跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 106.66; 9.00. 合计; 92.2. 由表5-2、5-3可以看出，该加油站产生的挥发烃类有机污染物112.29kg/a，对附近地区的大气环境有一定的影响。 项目产生非甲烷总烃通过油气回收装置回收处理，回收效率为90%，经过回收处理后非甲烷总烃排放量见下表： 表5-4 经过油气回收装置处理后非甲烷总烃排放量一览表 项目; 处理前烃排放（kg/a）; 处理效率（%）; 处理后烃排放（kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 柴油1.43+汽油6.57; 90%; 2.087. 小呼吸损失; 柴油0.195+汽油0.90; 90%; 0.285. 油罐车; 卸油损失; 柴油13.95+汽油64.00; 90%; 20.35. 加油站; 加油机作业损失; 柴油2.56+汽油11.73; 90%; 3.733. 加油机作业跑冒滴漏损失; 柴油1.95+汽油9.00; 90%; 2.85. 备注; 国内现有法律法规仅要求对加油站汽油进行油气回收，尚未对柴油作此要求。回收率按90%计，小呼吸和跑冒滴漏无法进入油气回收系统。. 合计; 29.305. 经过处理后加油站排放的挥发烃类有机污染物29.305kg/a。本项目油气经油气回收系统处理后经排气筒排放（4m＜H＜15m），其排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准（GB20592-2007）》中油气污染物排放标准；根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，其排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃周界无组织排放监控限值4.0mg/m3排放。 （2）汽车尾气 汽车尾气主要来自车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，进出加油站的车辆按建设方提供的统计数据为每天约180辆，仅为该公路车流量中的一部分车辆。车辆排出的尾气中含CH、NO2、CO等少量污染物，排放量难以计量，根据类比排放量比较小，且以无组织形式排放。 （3）异味 垃圾桶在营运过程中会产生少量的异味，产生量较小，呈无组织排放。 2、废水 本项目不设汽车冲洗，项目区地坪也不冲洗，产生的废水主要为储油罐清洗废水、生活用水和场地雨水及油污水。 （1）生活用水 项目区职工共2人，厂区内不设食堂吃饭自己解决，设职工宿舍一间，每人耗水按40L/d计，则员工生活总用水量为0.08m3/d，29.2m3/a，排污系数按0.8计，则员工生活废水排水量为0.064m3/d，23.36m3/a。 （2）顾客入厕废水 项目设置卫生间供顾客使用，顾客按最高80人/d计，使用厕所的人次以40%计算，约为32人次/d，人均用水量按5.0L/人.d计算，则总用水量约为0.16m3/d，58.4m3/a，按水的消耗率为20%计算，顾客冲洗水排水量约为0.128m3/d，46.72m3/a。 参照环评手册中的城镇生活源产排污系数手册中的数据，本项目所产生的废水中主要污染物产生情况见表5-5。 表5-5 项目员工清洗卫生污水水质及污染物产生 项目; CODcr; BOD5; NH3-N; SS. 产生浓度（mg/L）; 400; 200; 35; 150. 污染物产生总量（t/a）; 0.019; 0.0093; 0.0016; 0.007. 处理后; 用作农肥. （3）储油罐的清洗废水 项目共有2个油罐，由于油罐中含有油渣，需要对其进行清洗，油罐每年清洗1次，根据业主提供的资料，清洗时使用高压水枪进行冲洗，每次用水量为0.5m3/个，则清洗油罐用水量为1.0m3/次，1.0m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则油罐清洗废水产生量为0.8m3/次 ，0.8m3/a。项目储油罐清洗委托有资质的单位清洗，清洗后的废油水由清洗单位拉走处理。 （4）场地雨水、油污水 项目场地罩棚沿滴水线雨水、油污水收集后由油水分离池处理，处理后回用于项目内洒水降尘。 （5）绿化用水 项目绿化面积约为100㎡，绿化用水量按3L/(㎡·日)计，旱季一天一次，则旱季绿化用水量0.3m³/d。 水量平衡如图5-8所示。 新鲜水 生活用水 顾客入厕废水 化粪池 绿化用水 农户运走 0.016 0.032 0.3 0.08 0.064 0.16 0.128 晴天0.3 雨天0 0.192 晴天0.54 雨天0.24 图5-8 项目区水平衡图（单位：m3/d) 3、噪声 运营期噪声主要来源于加油站抽油泵、油罐车及加油车辆产生的噪声，噪声值在70～85dB（A）。其次噪声来自过往车辆和人为活动产生的噪声。 表5-6 项目噪声源情况汇总表 序号; 声源类型; 噪声级[dB(A)]. 1; 抽油泵; 70～85（本项目采用低噪声设备取70）. 2; 油罐车; 70～75（本项目采用低噪声设备取70）. 3; 加油车辆; 65～70（本项目采用低噪声设备取65）. 4; 人群噪声; 50～60（本项目采用低噪声设备取50）. 4、固体废弃物 (1)一般固废 项目产生的一般废弃物主要为员工生活垃圾以及流动人员的生活垃圾。 项目员工共2人，每人每天产生垃圾按0.5kg计，日产生垃圾1.0kg，每年产生垃圾0.365t。 参考其它加油站资料，项目外来车辆人员产生的垃圾按0.1kg/人.d计算，产生量最高约为18kg/d，即6.57t/a。生活垃圾集中收集于垃圾桶内，定期按当地环卫部门要求进行处置。 - 危险废物 根据《国家危险废物名录》，本项目产生废物类别属于HW08废矿物油与含矿物油废物；主要包括废油渣、消防砂、三级油水分离池产生的废油泥以及沾染了油污的废弃手套等。 ①废油渣：项目内的加油机、储油罐由于长时间的使用，会产生少量的油渣，须定期清理油渣。由于产生量不定，定期清理收集后交给有资质单位处理。 ②消防沙：在非正常经营的情况下，会有少量的汽油、柴油滴露出来，项目对滴漏有汽油、柴油的地面拟采用消防沙对其进行清理，消防沙储存于2m3的消防池内；该消防沙可回收重复利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，置换的消防沙则交由有资质单位回收处置。 油水分离池产生废油泥及废手套 项目区内设置的三级油水分离池，长时间使用后会产生少量的废油泥，根据类比产生的废油泥量为0.3kg/a，废弃手套有20双。全部收集后交给有资质的单位处理。 项目储油罐清洗交由有资质的单位清洗，清洗后的废油水由清洗单位拉走处理。 5、风险源项分析 重大危险源分为两大类，一类是生产场所重大危险源，一类是储存区重大危险源。其识别的依据是物料的性质及其数量。加油站储罐是专门储存车用汽油、柴油等危险物质的相对独立的罐区，因此，应按储存区重大危险源来识别。 依据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），该工程项目涉及的危险物质主要是车用汽油和柴油。 表5-7 作为重大危险源的临界量 序号; 化学名称; 储存场所. 1; 车用汽油; 200T. 2; 柴油; 5000T. 由于该加油站的车用汽油储罐总容积为25m³，按相对密度取0.75，充装系数取0.9计算，共储存车用汽油16.875t；柴油储罐总容积为12.5m³，按相对密度取0.85，充装系数取0.9计算，共存柴油9.5625t。由于（16.875/200+9.5625/5000）＜1，因此储罐区未构成了重大危险源。

表六．项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 开挖、运输等 | CO、THC、NO2 | 开挖、运输等 | CO、THC、NO2 |
|  |  | 施工机械、车辆 | 扬尘 |  |  |
|  | 运 营 期 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 0.11229t/a | 0.029305t/a |
|  |  | 来往车辆 | CHx、NO2、CO | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 工程废水 | SS | 5.1m3 | 沉淀回用 |
|  | 运 营 期 | 场地雨水、油污水 | 石油类 | 少量 | 经油水分离池处理后回用于项目内洒水降尘 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 2.5kg/d | 环卫部门统一处理 |
|  |  | 原有设施拆除 | 储油罐、加油机等废弃加油设备 | / | 出售给有资质的相关处置单位处置 |
|  | 运 营 期 | 员工及 外来人员 | 生活垃圾 | 6.935t/a | 定点收集、定期清运 |
|  |  | 危险废物 | 废油渣、油泥、废手套、消防砂 | 少量 | 委托有资质单位处置 |
| 噪声 | 施工期 | 施工期噪声主要来源于施工机械如挖掘机、推土机、压路机、运输车辆等，其源强在75～110 dB(A)之间。 |  |  | 场界达标 |
|  | 运 营 期 | 油泵、加油机 | 噪声 | 75-80dB |  |
|  |  | 往来车辆 |  | 60-70dB |  |
| 主要生态影响： 项目改建在原有地块上进行，不占其它用地。对生态环境的影响较小。 项目运营期“三废”产生量都不大，针对各污染物有相应的防治措施，使其能满足环保要求。因此，项目建设对区域生态环境几乎不会产生影响。 |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期主要内容为更换加油机、更换储油罐为双层油罐、新建油水分离池和事故应急池等，对周围环境会产生一定影响。本项目整体上工程量小、工期短，施工期带来的影响是暂时的、局部的，施工期结束随即消失。 （一）大气环境影响分析 项目在建设过程中自觉采取了一定措施，如对施工现场进行合理管理、砂料统一堆放、使用篷布遮盖堆放的物料等，从而减轻了扬尘对周围环境带来的影响。 项目在施工期间，平整场地、基础地基的开挖、土石方以及有关建筑材料的运输、堆放等过程会产生一定量的粉尘；施工机械和运输车辆作业期间产生的燃油尾气；另外，施工的建筑垃圾常常堆放在现场，在有风的情况下，会使施工现场中尘土飞扬。项目在建设过程中自觉采取了一定措施，如对施工现场进行合理管理、砂料统一堆放、使用篷布遮盖堆放的物料等，从而减轻了扬尘对周围环境带来的影响。 - 扬尘 施工产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。根据同类施工现场的实测资料，在一般气候条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的TPS浓度为其上风向的2~2.25倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度均值为0.49mg/Nm3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，在同等气候条件下，其影响距离可缩短40%，即影响范围为90m。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m～50m。 为了减少施工粉尘对上敏感点的影响，项目建设时应采取以下措施： ①施工中建筑物应用围帘封闭；脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； ②建材堆放点要相对集中，并采取洒水防尘措施，抑制扬尘量；混凝土搅拌应相对封闭； ③运输渣土、粉料车辆出场时必须采取覆盖措施，避免在运输过程中的抛洒现象； ④选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫； ⑤在施工场地出口放置防尘垫。 ⑥在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。 施工期对空气环境的影响是断续的，短时的，随施工期的结束而结束，采取上述措施后，对区域空气质量影响较小。 - 施工废气 施工机械和运输车辆主要使用汽油或柴油作能源，作业期间产生的尾气主要为CO、CH等，呈无组织排放，因其产生量较小，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 （二）水环境影响分析 施工人员不在现场食宿，施工现场中基本无生活污水。 施工期的废水主要是建筑施工废水。主要来自堆放的建筑垃圾，开挖土石方及堆砂场被雨水冲刷产生的含泥沙污水，废水中的主要污染物为SS，废水的产生和排放为非连续，属间断排放。另外在降水时，应用帆布遮盖水泥堆场等设施，从而减少暴雨径流的泥沙含量。 由于项目工程量小，施工期短，施工影响为短期影响，随着施工结束后即可终止，因此本项目在采取了防治措施后，施工期废水不会对周围地表水体产生大的不利影响。 （三）声环境影响分析 施工期噪声主要为施工作业机械噪声。噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，施工期主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机、运输车辆、升降机、电焊机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。噪声值约84-92dB（A），施工期各机械设备噪声值见表7-1。 表7-1 主要施工机械设备的噪声声级 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 测量声级dB（A）. 1; 推土机; 86. 2; 挖掘机; 90. 3; 装载机; 90. 4; 切割机; 84. 5; 升降机; 85. 6; 电焊机; 85. 7; 电钻; 92. 8; 运输车辆; 75. 施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr＝Lr0－20lg（r/r0） 式中：Lr——距离声源r处的A声压级，dB（A）； Lro——距声源r0处的A声压级，dB（A）； r—预测点与声源的距离，m； r0—监测设备噪声时的距离，m。 采用预测模式计算距离传播衰减及叠加结果见表7-2。 施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工，据有关测试分析资料，项目施工过程中，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-1所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，采用预测模式计算距离传播衰减结果见表7-2。 表7-2 距声源不同距离出的噪声值 单位：dB（A） 设备名称; 1m; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 110m; 210m. 推土机; 86; 72; 66; 60; 54; 52; 46; 45; 40. 挖掘机; 90; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 49; 44. 装载机; 90; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 49; 44. 切割机; 84; 70; 64; 58; 52; 50; 44; 39; 34. 电焊机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 40; 35. 电钻; 92; 78; 72; 66; 60; 58; 52; 47; 42. 多噪声叠加值; 96.58; 82.58; 76.58; 70.58; 64.58; 62.58; 56.58; 54.58; 49.58. 噪声源与项目厂界距离分别为西侧10m、北侧20m、东侧10m、南侧20m。根据预测的施工机械噪声贡献值和项目环境敏感点与项目所处的相对位置，考虑障碍物遮挡、空气吸收等对噪声的吸收衰减值大概为10dB~20dB，本项目取15dB，调整后项目厂界噪声及环境敏感点在施工阶段的环境噪声预测结果见表7-3： 表7-3 项目厂界及敏感点噪声预测结果 方位; 与噪声源距离; 噪声值dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 厂界噪声预测. 北侧厂界; 20m; 55.58; 昼间≤70 夜间≤55; 达标. 南侧厂界; 20m; 55.58; 达标. 西侧厂界; 10m; 61.58; 达标. 东侧厂界; 10m; 61.58; 达标. 敏感点噪声预测. 敏感目标; 与噪声源距离; 噪声值dB（A）; 标准值dB(A); 达标情况. 昼间（夜间不施工）. 芒海村居民（2户）; 20m; 29.55; 60; 达标. 由上表可以看出，本项目施工期间厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，环境敏感点声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，对周围环境及敏感点的影响不大。但为了最大限度减少噪声对敏感点的影响，建设方应采取以下措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如：选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间：除工程必须并取得相关环保部门批准外，严禁在12：00～14：00、22：00～6：00期间施工。因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外；因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向环境保护局登记备案，并告知附近居民。 （3）在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，对固定的机械设备尽量入棚操作。建设方应严格按照施工规范加以控制，以减少环境噪声污染范围与程度。 （4）采用声屏障措施：必要时可在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。施工中应采用低噪声新技术，使噪声污染在施工中得到控制。 （5）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。 采取了上述措施以及距离衰减后，只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围人员协调好关系，并注意听取周围居民的合理意见，施工期可最大限度避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境敏感点产生长期不良影响。 （四）固体废物环境影响分析 施工期固体废物为施工活动产生的各种建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾包括废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等，项目应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如：木制(铁制)材料等，交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾，加强管理，待工程完工后，要及时收集，统一清运，运至住建管理部门指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 （2）生活垃圾 施工人员约5人，工地生活垃圾按0.5kg/d·人计，产生量为2.5kg/d；施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，委托环卫部门定期清运处置。 （3）废弃油罐、加油机等加油设备 由于原有储油罐、加油机等加油设备使用年限较长，本次改扩建之后将不再使用，购置新的双层储油罐、加油机等相关加油设备。项目施工挖出的储油罐、拆除的加油机及管线等设备残留有油渣及少量汽油、柴油，可能造成泄漏污染及火灾。因此，现场施工时必须做好现场的火灾及泄露防护措施，并提前联系相关有资质的处置单位，将其运至专门的处置场所进行处理，禁止随意丢弃或现场清洗。 按以上方法处置，本项目施工期固体废弃物不会对环境造成大的影响。 （五）生态环境影响分析 通过对项目区场址的工程分析，本工程可能造成的水土流失危害有：污染地表水质，泥沙淤积堵塞河道。为有效防止项目施工区域内水土流失情况，项目施工方须严格采取如下措施： （1）加强工程施工管理，坚持文明施工，严禁随处乱倒废土，弃渣必须堆放于指定的废渣暂存场。 （2）严格按照主体工程设计及施工进度计划进行施工。 （3）尽可能地避免在雨天条件下施工。 （4）在雨季，对临时弃渣堆放体进行覆盖，降低雨水对其的冲蚀。 （5）合理布置堆场设置临时排水沟、在排水沟口设沉砂池等设施，加强管理，及时清运避免长时间停留。 二、运营期环境影响分析 （一）空气环境影响分析 项目产生的废气主要为柴油、汽油卸油和加油时的呼吸废气、管道密封点跑漏的废气、汽车尾气，垃圾桶在营运过程中产生的异味。 1、非甲烷总烃 本项目的非甲烷总烃的排放属于无组织排放，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，即结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 根据工程分析，本项目油气挥发量约为0.029305t/a，挥发速率为0.0034kg/h。本环评采取Sreen3System大气估算模式进行简单估算预测，平均风速为1.5m/s，由于无组织污染物排放在小风情况下污染最严重，因此预测主导风向、小风条件下D-中性稳定度非甲烷总烃扩散情况。项目污染源排污情况汇总表见表7-4。 项目排放情况预测影响分析结果如下表7-5。 表7-4 大气污染源环境防护距离计算参数 污染 指标; 面源有 效高度 （m）; 面源 宽度 （m）; 面源 长度 （m）; Cm （mg/m3）; 污染物 排放速率 Qc（Kg/h）. 非甲烷总烃; 4; 15; 20; 4.0; 0.0034. 表7-5 无组织排放各源占标率最大值汇总表 序号; 下风距离（m）; 落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 10; 0.002046; 0.05. 2; 89; 0.005889; 0.15. 3; 100; 0.005789; 0.14. 4; 200; 0.005059; 0.13. 5; 300; 0.00342; 0.09. 6; 400; 0.002365; 0.06. 7; 500; 0.001721; 0.04. 8; 600; 0.001308; 0.03. 9; 700; 0.001031; 0.03. 10; 800; 0.000844; 0.02. 11; 900; 0.0007065; 0.02. 12; 1000; 0.0006022; 0.02. 13; 1100; 0.0005233; 0.01. 14; 1200; 0.0004595; 0.01. 15; 1300; 0.0004075; 0.01. 16; 1400; 0.0003646; 0.01. 17; 1500; 0.0003286; 0.01. 18; 1600; 0.0002981; 0.01. 19; 1700; 0.0002721; 0.01. 20; 1800; 0.0002796; 0.01. 21; 1900; 0.00023; 0.01. 22; 2000; 0.0002129; 0.01. 23; 2100; 0.0001985; 0.01. 24; 2200; 0.0001858; 0.00. 25; 2300; 0.0001743; 0.00. 26; 2400; 0.000164; 0.00. 27; 2500; 0.0001547; 0.00. Pmax; 0.005889; 0.15. 根据估算模式的估算结果，本项目非甲烷总烃无组织排放在下风向的最大落地浓度为0.005889mg/m3，最大落地浓度占标率为0.15%，厂界非甲烷总烃无组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃4.0mg/m3标准要求。 最大落地浓度均是在估算模式对若干气象条件预测筛选后的最大值，已考虑了污染最严重的情况，甚至有些最大值在当地气象情况下根本不可能发生，因此用估算模式的最大落地浓度来分析环境影响具有很高的可靠性，若在假设的极端情况下不会超标，那在现实中也不会超标。 综上所述，项目非甲烷总烃无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃4.0mg/m3标准要求，对周边环境影响较小。 大气环境防护距离 根据工程分析，对本项目非甲烷总烃无组织排放采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离分别计算大气环境防护距离，计算结果见表7-6。 表7-6 大气防护距离预测结果 排放源; 最大超标 距离（m）; 标准（mg/m3）; 最大占标率（%）; 建议防护距离(m). 无组织排放; 0; 4.0; 0.15; 0. 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定的大气环境防护距离的确定方法，计算得到的非甲烷总烃无组织排放在厂区外未出现超标，因此不设大气环境防护距离。 卫生防护距离 根据（GB3840-91）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》第7条有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法中，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如未超过GB3095-1996《环境空气质量标准》与TJ36-79《工业企业设计卫生标准》规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所产生的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间可不设置卫生防护距离。通过预测可知，项目运营期非甲烷总烃浓度没有超过最高允许浓度标准限值，因此，本项目不设置卫生防护距离。 （2）汽车尾气 由于汽车尾气大部分可实现达标排放，且汽车尾气排放具有排放量小、短时、分散、无组织排放的特点，其本身不会对周围环境产生大的影响。日常运营期，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NO2等有害成份，根据全国性的相关专项调查，一般离公路路肩10～20米外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不大。 （3）异味 垃圾桶存放垃圾量不多，时间不长，做到日产日清、及时清运。只要加强管理，垃圾桶的异味不会对周围环境造成大的影响。 （二）地表水环境影响分析 （1）废水的处理措施及对地表水的影响分析 项目场地罩棚沿滴水线雨水、油污水收集后由油水分离池处理，用于项目内洒水降尘；罩棚外的雨水单独设置截流沟收集后外排；生活污水进入化粪池处理后委托周边农户挑走用作农肥。 - 废水排放可行性分析 生活废水进入化粪池处理后委托周边农户挑走用作农肥。 项目厂区设置一个3m3的油水分离池，处理后水回用与项目内洒水降尘。 本项目雨水分为场地雨水和罩棚沿滴水线内落下雨水，其中罩棚沿滴水线内落下雨水排到油水分离池中，经油水分离池处理后回用于厂区洒水降尘。罩棚外的雨水经单独设置的排水沟收集后外排周边雨水沟渠。 项目场地内清洁使用的消防沙吸附清除地面上可能跑、滴、漏的油污，该消防沙可回收重复使用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，置换的消防沙统一收集后定期由有资质的单位回收处置。 加油站建成投入使用后，污水可全部得到合理处置；同时做好定期检测储油罐的安全性，防止油罐泄漏，其水环境影响是可以接受的。 （三）地下水环境影响分析 储油罐体和输油管线的泄漏或渗漏会对地下水造成严重的污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗及土壤层的冲刷作用补充到地下水，这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷、含水层的自净降解将是一个长期的过程，直到地下水完全恢复则需几十年甚至上百年的时间。为防止地下水污染，本项目应采取以下措施加以防范： ①采用防腐防渗技术，对储油罐体内外表面、防油堤的内表面、储油罐区地面、输油管线外表面做防渗防腐处理。 ②地下储油罐体周围设计防渗漏检查孔，可及时发现地下储油罐体渗漏，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ③在储油罐体周围修建防油围墙，防止成品油意外事故渗漏造成大面积的环境污染，并设置地下水监测井1个，位置靠近储油罐区。 通过采取上述措施后，储油罐体、输油管线的泄漏或渗漏能够较快发现，并及时处置，对地下水产生影响较小。 （四）声环境影响分析 项目营运期噪声主要为项目抽油泵、油罐车、加油车辆噪声和人群噪声。项目噪声的声源值见表5-6。 （1）项目设备噪声影响分析 项目产生的噪声主要来源于抽油泵、加油机及加油车辆产生的噪声，本环评采取了简单的预测模型及方法对项目厂界噪声进行预测： - 预测点布设 本环评在加油站厂界北面、东面、南面、西面方向分别设置噪声预测点。 - 预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009），处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算： 噪声衰减公式： Lp（r）=Lp（r0）－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+ Amisc) 预测点的A声级叠加公式： LA = 10log(0.1Lpi) 式中：LA-某预测点的声压级； Lab-某预测点的噪声背景值； Lpi-第i个声源至预测点处的声压级； n-声源个数； r-距离噪声源的距离； Lp (r)－距声源r处的A声级； Lp (r0)－参考位置r0处的A声级； Adiv－声波几何发散所引起的A声级衰减量，Adiv＝20lg(r /r0)； Abar－屏障物所引起的A声级衰减量；绿化带、围墙隔声10dB(A)；抽油泵房隔声10dB(A)。 Aatm－空气吸收所引起的A声级衰减量，一般情况下可忽略不计； Agr－地面效应所引起的A声级衰减量，本项目不需考虑地面效应； Amisc－附加A声级衰减量，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。 各噪声源与预测点之间的距离见表7-7： 表7-7 各噪声源与预测点距离表 单位：m 序号; 名称; 北面; 东面; 南面; 西面. 1; 抽油泵; 19; 18; 36; 23. 2; 油罐车; 16; 18; 32; 20. 2; 加油车辆; 31; 45; 20; 17. 3; 人群噪声; 20; 35; 15; 18. 表7-8 各噪声源经距离衰减后叠加值 单位：dB（A） 序号; 名称; 北面; 东面; 南面; 西面. 1; 抽油泵; 44.42; 44.89; 38.87; 42.76. 2; 油罐车; 45.91; 44.89; 39.89; 43.97. 3; 加油车辆; 35.17; 31.93; 38.97; 40.39. 4; 人群噪声; 23.97; 19.11; 26.47; 24.89. 叠加噪声; 48.46; 48.01; 44.11; 47.41. 对上述两表数据进行分析，评价结果如下： ## 项目营运期厂界东面、南面、西面、北面昼、夜间噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界噪声能够达标排放。 项目居民区距离厂界北侧约有20m，根据噪声衰减预测公式，项目厂界东侧到赛号村居民区的贡献值为22.43dB（A），项目所在区域背景值，根据声环境质量现状，项目所在附近无较大噪声源，声环境良好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。所以项目的贡献值叠加背景值产生的环境噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中2类标准。 （五）固体废弃物处置及对策措施 (1)一般固废 本项目生活垃圾产生量为6.935t/a，由员工清理收集于垃圾桶内，委托当地环卫部门定期清运处置。 (2)危险废物 项目运营过程中产生的危险废弃物主要有隔油池废油泥、废油渣、废弃消防沙等。 ①废油渣：项目内的加油机、储油罐由于长时间的使用，会产生少量的油渣，油渣产生量约为50kg/a，定期清理收集后交给有资质单位处理。 ②消防沙：在非正常经营的情况下，会有少量的汽油、柴油滴露出来，项目对滴漏有汽油、柴油的地面拟采用消防沙对其进行清理，消防沙储存于2m3的消防池内；该消防沙可回收重复利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，置换的消防沙则交由有资质单位回收处置。 油水分离池产生废油泥及废手套 项目区内设置的三级油水分离池，长时间使用后会产生少量的废油泥，根据类比产生的废油泥量为0.3kg/a，废弃手套有20双。全部收集后交给有资质的单位处理。 该危险废弃物暂存，则需按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》危险废物暂存。 处置方法：在清运之前放入密封容器内。 表7-9 危废暂存要求对照表 标准要求; 本项目措施. 建造专用的危险废物贮存设施; 环评要求建造专用的危险废物贮设措施. 用水降温，紧行预处理，使之稳定后贮存; 本项目危废为废机油，温度不高，不需要进行预处理. 将危废装入专门的容器中; 环评要求本项目废机油使用专用容器暂存. 禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装; 本项目只有一种危险废物，不需要分类贮存. 装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间; 按标准要求设计. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签; 按标准要求设计. 危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价; 本环评已作要求. 表7-10 危险废物贮存容器要求对照表 标准要求; 本项目措施. 应当使用符合标准的容器盛装危险废物; 环评要求使用防腐蚀的木质制造的容器，建议为铁器、硬质塑料. 装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求; 设计时要依据盛装的体积采用不同的强度. 装载危险废物的容器必须完好无损; 盛装危险废物的容器必须定期检查，试漏后方可重新使用. 装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）; 按标准要求设计. 液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并放有气孔的桶中; 按标准要求设计. 装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间; 按标准要求设计. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签; 按标准要求设计. 总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器加入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，防漏裙脚或漏盘的材料要与危险废物相容; 本环评已作要求. 危险废物贮存设施的运行与管理 1)从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后方可接收。 2)危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 3)不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 4)每个堆间应留有搬运通道。 5)危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 6)危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 7)必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 8)泄漏液、清沈液、浸出液不得排放，须收集重新贮存，气体导出口排出的气体经处理后，应满足《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 和 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）的要求。 危险废物贮存设施的安全防护： 1)危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志。 2)危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 3)危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 4)危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 5)按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 6)危废转移时，需按要求填写转移联单。 做到上述措施后，项目固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。 （六）土壤环境影响分析 该项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)（2014年修订）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 （七）生态环境影响分析 加油站建成后建筑物代替了原来的土地，由原有的农田生态系统变成城市生态系统；项目建成后充分利用己有的空间进行绿化，绿化面积为100m2，同时地面全部硬化处理，水土流失可得到有效控制。 因此项目建设期及运营期对生态环境及景观造成的影响很小。 三、环境风险评价 （一）环境风险识别 1、物质风险识别 本项目贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等见表7-11和表7-12所示。 表7-11 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 80000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-12 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2、作业场所风险识别 加油站事故易发场所主要为油罐区，其风险识别内容如下： （1）油罐基础 油罐基础严重下沉，尤其是不均匀下沉，将直接危害罐体稳定，底板和罐体的撕裂会造成大量油品泄漏，带来重大火灾危害。 （2）罐体 油罐是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是安全生产隐患。 （3）油罐附件 油罐附件失效，会给成品油的安全储存带来严重威胁，甚至着火爆炸。 （4）防火墙 防火墙是阻止油品外溢、缩小灾害范围和回收部分跑、冒油品的有效设施，如果发生明塌、孔洞和裂缝，枯草不及时清除，都会对安全构成威胁。 （二）源项分析——最大可信事故发生概率 项目的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 1、火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 本加油站尚须通过安监和消防部门的审核，其可能存在的火灾与爆炸风险应符合安监和消防部门的管控要求。其日常风险管控按安监和消防部门的要求。 2、油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 3、事故发生概率 从前面两种事故分析来看，火灾与爆炸出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)（2014年修订），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐人孔处着火、用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。英国石油学会《销售安全规范》讲到，汽油类只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。 油罐溢出、泄漏的发生概率相对火灾与爆炸要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 依据同类工程类比数据，油罐发生火灾爆炸事故的概率为6.5×10-5年-1，引起风险溢风险概率为：0.20次/a。 4、溢油与泄漏 对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 项目采用双层储油罐，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于双层罐的保护作用，积聚在油罐区内，对周围环境不会造成影响。同时，为进一步降低泄漏对地下水的影响，项目还需做到以下几点： 第一，对地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染； 第二，安装油面监控装置（自动移位仪），平时定时检查、检修； 第三，油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 第四，油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m；油罐的周围，应回填干净的沙子或细土.其厚度不应小于0.3m。 对大气环境的污染 储罐区发生油品泄漏事故时，由于双层储罐周围防火墙的作用，泄漏油品会被局限在储罐内，不会发生漫流情况。但如果泄漏油品得不到及时处理，油品中的烃类组份会挥发进入大气，造成烃类污染。根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储罐区内。油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （四）风险计算和评价 环境风险事故具有一定程度的不确定性，因此对风险事故后果的预测就存在着极大的不确定性。根据风险定义： 风险值的单位采用“死亡/年”，通常事故危害所致风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。类比调查国内中燃油成品油储罐火灾爆炸事故，其最大可信灾害事故风险为6.5×10-5年-1，小于目前石油化工行业风险值8.33×10-5年-1，项目风险值处于可接收水平。虽然项目风险值小于行业风险值，但管理上不可掉以轻心，仍需要进一步加强风险防范，力争通过系统地管理、合理采取风险防范应急措施，使得项目风险水平维持在较低水平。 （五）环境风险管理 1、风险管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： （1）加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 （2）把每个工作人员在工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。 （3）对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 （4）建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 2、降低环境风险的减缓措施 为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)（2014年修订）进行了设计与施工，采取了防治措施，其中主要包括： （1）总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)（2014年修订）的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； （2）按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； （3）工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合GB50058.82《爆炸火灾危电力装置设计规范》和GB13955-92《漏电保护器安装与运行》的规定； （4）在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置； （5）在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置； （6）为防止火灾发生时火势蔓延，在加油站含油废水出口、废水管道出口设置了水封井，各种废水井均设了盖板； （7）土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力； （8）油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 3、事故应急救援预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面：①停电；②易燃易爆物料（大量）泄漏；③发生火灾；④发生爆炸；⑤发生人员中毒；⑥发生人员化学烧伤；⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤和严重机械伤害；⑧生产操作控制出现异常情况；⑨特殊气象条件和自然火灾。 应根据下表7-13的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。 表7-13 应急预案内容表 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急计划区; 危险目标：油罐储存区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 10; 公众教育和信息; 对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 四、防火距离分析 站点的选址首先应满足该区域的建设总体规划、环境保护和防火安全的要求，同时，由于加油站是贮藏易燃品的场所，所以加油站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。 防火距离分析：根据项目的规模、平面设计和周围环境敏感点分布等，分析防火距离的合理性。建设单位应把储油设施的防爆、防火工作放在首位并按照消防法规的相关规定，落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火灾。 根据《汽车加油加气站设计和施工规范》(GB50156—2012)（2014年修订）规定，加油站级别划分依据见表1-3（有卸油和加油油气回收系统），防火距离依据见下表： 表7-14 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距 单位：m 站外建（构）筑物; 埋地油罐规范要求距离（三级站）（有卸油和加油油气回收系统）; 实际距离; 是否符合; 加油机、通气管管口规范要求距离（有卸油和加油油气回收系统）; 实际距离; 是否 符合. 重要公共建筑物; 35; 无; 是; 35; 无; 是. 明火地点或散发火花地点; 12.5; 无; 是; 12.5; 无; 是. 用建筑物保护类别; 一类保护物; 11; 北面居民20; 是; 11; 北面居民20; 是. 二类保护物; 8.5; 无; 是; 8.5; 无; 是. 三类保护物; 7; 无; 是; 7; 无; 是. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; 无; 是; 12.5; 无; 是. 丙、丁、戊物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及窖不大于50m3的进地甲、乙类液体储罐; 10.5; 无; 是; 10.5; 无; 是. 室外变配电站; 12.5; 无; 是; 12.5; 无; 是. 铁路; 15.5; 无; 是; 15.5; 无; 是. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5; 无; 是; 5; 无; 是. 次干路、支路; 5; 无; 是; 5; 无; 是. 架空通信线和通信发射塔; 5; 无; 是; 5; 无; 是. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 无; 是; 6,5; 无; 是. 有绝缘层; 5; /; 是; 5; /; 是. 表7-15 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 单位：m 站外建（构）筑物; 埋地油罐规范要求距离（三级站）（有卸油和加油油气回收系统）; 实际距离; 是否符合; 加油机、通气管管口规范要求距离（有卸油和加油油气回收系统）; 实际距离; 是否符合. 重要公共建筑物; 25; 无; 是; 25; 无; 是. 明火地点或散发火花地点; 10; 无; 是; 10; 无; 是. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 北面居民20; 是; 6; 北面居民20; 是. 二类保护物; 6; 无; 是; 6; 无; 是. 三类保护物; 6; 无; 是; 6; 无; 是. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 9; 无; 是; 9; 无; 是. 丙、丁、戊物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及窖不大于50m3的进地甲、乙类液体储罐; 9; 无; 是; 9; 无; 是. 室外变配电站; 12.5; 无; 是; 12.5; 无; 是. 铁路; 15; 无; 是; 15; 无; 是. 城市道路; 快速路、主干路; 3; 无; 是; 3; 无; 是. 次干路、支路; 3; 无; 是; 3; 无; 是. 架空通信线和通信发射塔; 5; 无; 是; 5; 无; 是. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 无; 是; 6.5; 无; 是. 有绝缘层; 5; /; 是; 5; /; 是. 本项目加油站为三级加油站，对照表7-14与表7-15可知，本项目加油站汽油罐、柴油罐、加油机、通气管管口的各项距离均符合规范要求。 五、规划符合性 项目位于芒市芒海镇口岸路。目前，该项目已取得土地使用权，使用权面积962.2岸镇358897须 m2，且项目的用地类型为：其它商服用地。项目的选址建设符合城乡规划要求。 六、选址可行性分析 本项目紧临公路，交通便利。本加油站为三级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）中关于三级加油站级储罐选址要求，本项目选址与标准情况对比分别见表7-16。 表7-16 本项目选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 应符合城镇规划、环保和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方; 获得了土地使用证，取得消防支队的支持，且交通便利; 符合. 2; 在城市建成区不得建一级加油站; 属于三级加油站，建设在芒市芒海镇口岸路，不在城市建成区内; 符合. 3; 距重要公共建筑物＞50m; 周围50m范围无重要公共建筑物; 符合. 4; 距明火或散发火花地点＞18m; 项目周围无明火或散发火花地点; 符合. 5; 距民用建筑三类保护物＞10m; 周边民用建筑三类保护物距离设备＞10m; 符合. 6; 距甲、乙类物品生产厂房、库房、乙类液体储罐＞18m; 周围无甲、乙类物品生产厂房、库房、一类液体储罐; 符合. 项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）的要求。 七、产业政策符合性分析 本项目为机动车燃料零售，根据国家发展和改革委员会《产业结构与调整指导目录2011年本》（2013年修正）及《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目不在该指导目录所规定的鼓励类、限制类及淘汰类之列，同时根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)，第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定”。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 项目 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 定期洒水、清扫汽车运输道路，保持地面清洁，限速限重、堆土加盖篷布 | 场界颗粒物浓度≤1.0mg/ m3 |
|  |  | 施工机械和运输车辆 | NOx、CO、HC | 合理选用机械车辆设备及装修材料，科学管理，文明施工 | 少量排放 |
|  | 运营期 | 卸油、储油和加油 | 非甲烷烃 | 确保油气回收系统运行良好，按操作规范卸油、储油和加油 | 周界外浓度符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）要求的小于4.0mg/m3标准。 |
|  |  | 进出车辆 | NOx、CO、HC | 空气扩散，植被吸附 | 少量排放 |
|  |  | 柴油发电机尾气 | CO2、CO、NOx | 项目设有专门发电机房、自带消烟除尘器处理 | 对外环境影响不大 |
| 水污染物 | 施工期 | 建筑材料、 施工机械冲洗废水、生活污水 | SS、混砂 少量的石油 | 临时沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗、施工过程和场地洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 运营期 | 站房 | 生活污水 | 经化粪池处理后委托周边村民定期清掏，用作农肥 | 不外排 |
|  |  | 加油站场地罩棚沿滴水线内 | 雨水 | 经三级油水分离池处理后回用于项目内洒水降尘 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 生活与办公 | 生活垃圾 | 定期清运，处置率100% | 处置率达100% |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 分类清理回用，不可回用的妥善处置，处置率100% |  |
|  |  | 原有设施拆除 | 储油罐、加油机等废弃加油设备 | 出售给有资质的相关单位处理 |  |
|  | 运营期 | 加油站职工及来访人员 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期清运 |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 委托周边农户定期清掏、及时清运 |  |
|  |  | 加油厂区 | 危险废物 | 收集于厂区危废暂存间，委托有资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，距离衰减，合理安排施工期 | 达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
|  | 运营期 | 运输车辆 | 交通噪声 | 墙体隔音、距离衰减、限速、禁止鸣笛等 | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
|  |  | 加油车辆 | 交通噪声 |  |  |
| 其他 |  | 环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全，制定应急预案。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目用地范围内无自然保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，本项目产生的生态环境影响主要来源于项目施工造成的水土流失。项目施工尽量避开雨季施工，从而避免雨水冲刷产生的水土流失；雨季施工做好截水沟，雨水经沉淀或处理后回用或排放；项目实施后，对区域内的生态环境产生的影响较小。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

一、结论 通过对建设项目所在地区域的环境质量现状的调查和评价，对项目运营期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论： 1、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业结构与调整指导目录2011年本》（2013年修正）及《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目不在该指导目录所规定的鼓励类、限制类及淘汰类之列，同时根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)，第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定”。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 2、项目规划符合性分析结论 项目位于芒市芒海镇口岸路。目前，该项目已取得土地使用权，使用权面积962.2m2，且项目的用地类型为：其它商服用地。项目的选址建设符合城乡规划要求。 3、项目选址可行性分析结论 项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）的要求。 4、环境质量现状评价 项目区域空气环境质量能够满足《环境空气质量标准》二级标准；声环境能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准的要求；地表水环境能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。 5、环境影响预测评价结论 （1）施工期环境影响预测评价结论 A、大气环境影响 根据预测分析，环评要求施工单位按照相关规定及本评价提出的相关措施执行，施工期大气环境影响分析可以接受。 B、水环境影响 施工人员不在现场食宿，施工人员使用厂区已建公厕，施工现场中基本无生活污水。 施工期产生的废水主要是建筑施工废水。开挖土石方及堆料场被雨水冲刷产生的含泥沙污水，废水中的主要污染物为SS，产生的废水经设置沉淀池沉淀处理后回用于场内洒水抑尘。不外排。 C、施工噪声 根据施工期噪声预测及《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB-12523-2011）中对建筑施工场界环境噪声排放的要求，项目夜间不施工，若需夜间连续进行施工，需报告当地环保部门批准。 D、固体废物 项目能够做到土石方在项目区内平衡；建筑垃圾分类收集，分类处理，可以回收利用的回收利用，特别是建筑拆除垃圾，产生量大，砖石、钢材等应尽量回用于场界围栏、围墙、沉淀池等过程，以节约原材料及运输成本。不能回收利用的在项目内集中收集后运至相关部门指定的垃圾处理点堆放或交给有回填需求的企业作为回填利用。施工期间产生的产生的生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运处置。 施工期产生的固体废物采取相关措施后均可得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。 （2）营运期环境影响预测评价结论 A、环境空气 根据工程分析，项目建成后，储油罐装卸、油罐车装卸、加油作业等过程会产生排入非甲烷总烃量，为无组织排放；加油站站址开阔，空气流动较快，排放的烃类有害物质量小，周界外非甲烷总烃浓度小于4.0mg/m3，符合GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》，即处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，不会对附近居民环境空气质量造成明显影响；产生汽车尾气经过大气稀释扩散和绿化吸收后对环境影响较小；发电机运行时会排放一定量的柴油燃烧尾气，含有CO2、CO、NOx 以及未燃烧完全的碳氢化合物等大气污染物，废气排放量不大，对环境影响小；生活垃圾定期委托环卫部门清运处置，化粪池定期清掏，异味排放对环境影响较小。 B、地表水 项目营运期采用雨污分流，罩棚沿滴水线内产生的废水进入三级油水分离池处理后回用于厂区抑尘；罩棚外的雨水单独设置截流沟收集后外排周边排水沟渠；生活污水经化粪池处理后用作农肥。对区域地表水环境影响小。 C、声环境 根据噪声预测结果，项目运营期在采取限速、绿化、门窗玻璃和墙体对噪声的阻隔，可使加油站厂界的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目营运期噪声对声环境影响不大。 D、固体废物 项目产生的生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门进行清运处置，化粪池委托周边村民清掏作为农肥。加油区日常的一些含有油污的清扫物需单独收集于危废暂存间，与油水分离池的油污一起交给有资质的相关单位处置。地下储油罐清洗交由有资质单的单位处置。综上，项目产生的固废均得到妥善处置，对环境影响小。 E、环境风险 项目营运期对环境产生的风险主要表现在汽油和柴油在运输、储存、销售过程中输油管线和储油罐的破裂、泄露造成地表水、地下水污染，油泄漏遇明火引发火灾和爆炸以及汽油毒性等。通过采取本报告中的一些措施后，可在较大程度上避免风险的产生。因此项目方在建设阶段就应充分考虑风险发生的可能性，制定应急预案，将可能产生的风险和影响降低到最低。 6、总结论 综上所述，建设项目符合国家相关产业政策，选址符合GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》选址的要求。项目对各污染因素采取相应的防治措施，保证污染物达标排放，落实项目的风险防范措施和应急预案，项目的建设不会对选址区域环境造成大的污染，不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。本项目在采用实施本评价所提出的所有污染治理对策措施后，从环境影响角度分析项目建设是可行的。 二、环境保护对策措施与建议 1、施工期 （1）大气污染防治措施 1）施工期间，施工单位应根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志牌。 2）使用商品混凝土，项目施工场地内不得设置混凝土拌合场地或拌和站，减少搅拌扬尘的产生。 3）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水降尘，洒水次数根据天气情况而定。遇到大风天气，应停止土方作业。 4）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。 5）施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （2）水污染防治措施 1）设置施工废水收集池，对产生的施工废水进行收集沉淀后全部回用，禁止施工废水外排。 2）设置施工人员生活废水收集池，产生的洗手废水经沉淀预处理后回用施工工序或洒水降尘，禁止外排。 3）项目场地周围建有截水沟、沉淀池防止项目内地表径流直接流入外部水体，经沉淀处理后部分回用于绿化洒水降尘，回用不完部分排入过境公路市政雨水管网，禁止直接排放。 （3）施工噪声污染防治措施 1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的县（市）区环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 2）加快施工进度，严格控制施工时间 3）在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，对固定的机械设备尽量入棚操作。 4）使用预拌混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （4）固体废弃物污染防治措施 1）对产生的建筑垃圾分类收集，分类处理，可以回收利用于场界围栏、围墙、沉淀池等过程，以节约原材料及运输成本。不可回用的统一收集后运至相关部门指定地点堆置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 2）设置生活垃圾堆放点，产生的生活垃圾定点堆放，定期委托环卫部门清运处置，禁止随意丢弃。 （5）水土保持措施 项目施工应尽量避开雨季进行基础施工，对易产生水土流失的原料砂石应进行覆盖，避免雨水侵蚀，施工产生的废弃土石方应及时清除，在施工厂界设置雨水拦截沟，场地内部设置雨水收集池。减小水土流失量。 2、运营期污染防治对策措施 （1）大气污染防治措施 1）采用地埋式储油罐，顶部有不少于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度不小于0.3m。另外，采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可在一定程度上减少非甲烷总烃的排放； 2）设计安装油气回收系统用于回收可能溢出的油气，以减少油品蒸发产生的非甲烷总烃排放污染影响； 3）加强加油站操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失。 4）生活垃圾定期由环卫部门处理，化粪池定期清掏，减小恶臭对环境的影响。 （2）水污染防治措施 1）项目采用雨污分流系统，厂区罩棚沿滴水线场内雨水收集进入三级油水分离池处理后回用于项目内洒水降尘，罩棚外的雨水单独设置排水沟收集后外排周边雨水沟渠；生活污经化粪池处理后用作农肥。消防废水采用设置应急事故池储存，委托有资质单位进行处置。 2）加强储油罐及输油管线的防腐蚀、防渗漏措施，防止漏油污染。 （3）噪声污染防治措施 加油站出入口设限速和禁鸣喇叭标志。 （4）固体废物污染防治措施 生活垃圾通过垃圾桶收集，委托当地环卫部门清运处置；化粪池委托周边村民定期清掏；加油站区产生的危险废物收集暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 （5）风险防范措施 1）建设项目所储物品属易燃、易爆物品，加油站的设计应严格按照GB50156—2012《汽车加油加气站设计与施工规范》及《建筑设计防火规范》等进行； 2）建立健全管理制度和规范操作规程；定期对员工进行培训，提高员工的安全意识，加强保安措施；防止跑、冒、滴、漏，杜绝火灾、爆炸等事故发生，油罐区建一个事故应急池； 3）编制各种物品储存、保管、使用规章制度。开展日查、月查工作确保制度贯彻落实； 4）加强油罐的检查，发现泄露隐患，立即停产维修；加强油罐车多检措施，确保车辆安全行驶以及杜绝泄露事故的发生； 5）设置废弃物(油)回收桶(池)，按类别收集各种废弃物，定期进行无害化处理； 6）运输油料的车辆严格按照JT3130--88《汽车危险货物运输规则》要求进行操作。 7）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； 8）在储存油罐和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火)；在加油站设立严禁打手机的警告牌。 9）制定环境污染突发事故应急预案，并组织演练。 三、环境管理与监测计划 （1）环境管理 1）施工期环境管理 拟建项目施工期环境管理要求如表9-1所示。 表9-1 施工期环境管理要求一览表 环境问题; 主要工作内容; 执行单位; 管理部门. 水环境; 施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工洒水抑尘。; 施工单位、监理单位; 建设单位、当地环保、环卫部门. 环境空气; ①防治施工扬尘：施工场地、运输道路等及时洒水； ②粉状材料应袋装或罐装，堆放时设篷盖，砂石渣土装车不得超出车厢板高度，严禁散落； ③运输车辆车厢密闭，防止沿途散落污染道路； ④施工工地设置围档，大风天气禁止施工。. 噪声; ①控制施工时间，夜间施工向环保部门进行申报； ②选用低噪声施工设备。. 固废; 建筑垃圾及废弃土石方及时清运出场。. 水土流失; 设置截、排水沟，尽量避开雨天施工。. （2）运行期环境管理 项目运行期环境管理要求如表9-2所示。 表9-2 运行期环境管理一览表 环境问题; 主要工作内容; 执行部门; 管理部门. 环保管理; ①日常环保管理工作； ②环保设施的维护; 项目管理部门; 当地环保、环卫部门. 水环境; ①按雨污分流的原则建设项目雨污水管网； ②产生的废水经过油水分离池、化粪池处理后妥善处置. 固废; ①生活垃圾要分类、定点收集，委托环卫部门清运处置； ②运营期产生的危险废物收集暂存于危废间，委托有资质单位处置； ③化粪池污泥及时清掏。. 生态; 加强对植被的养护，提高成活率，营造优美环境。. （3）环境监察 该项目环境监察计划见表9-3。 表9-3项目环境监察一览表 序号; 污染物; 环保措施要求; 执行单位; 监管. 施工期; 扬尘; 围墙、洒水降尘、建筑物料封闭堆存和运输、保持路面清洁; 施工单位; 环境监察单位. 施工废水; 经沉淀池处理后，用于场地洒水降尘. 施工噪声; 合理安排施工时间、使用低噪声施工机械、进出车辆限速禁鸣. 施工固体废物; 分类收集、分类处置，建筑垃圾统一清运至当地住建管理部门指定堆放点. 营运期; 综合污水; 1个3m3油水分离池， 1个3m3化粪池，雨水采用排水管道收集，就近外排周边沟渠。 厂区罩棚沿滴水线雨水经油水分离池收集处理后用于项目内洒水降尘。 本项目产生的生活污水排入化粪池，经化粪池处理后，委托当地村民定期清运作为农肥。设置应急事故池1座20m3。; 建设单位; 环境监察单位. 非甲烷总烃; 设置卸油区和加油区二次油气回收系统，选择自带油气回收系统的加油机，减少非甲烷总烃无组织排放量. 定期检查密闭情况，减少非甲烷总烃无组织排放，杜绝事故发生. 噪声; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 生活垃圾; 经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处理. 化粪池污泥; 委托环卫部门定期清掏处理. 危险固废; 统一收集于厂区危废暂存间内，委托有资质单位处置. 储油罐防渗漏; 采用双层储油罐. 观测井1个（检测立管两根：汽油储油罐池一根，柴油储油罐池1根），设置地下水监测井1个，位置靠近储油罐区. （4）环境监测 项目运行期环境监测项目和内容如表9-4所示。 表9-4 运营期监测计划一览表 监测时段; 环境监测计划. 运 营 期; - 废气 - 监测项目：处理装置油气排放浓度的检测； - 监测点位：周界浓度最高点，每台处理装置； - 监测频率：环保竣工验收一次，其它频次按国家环保部及当地环境主管部门相关规定执行； - 监测方法：无组织排放监测方法按国家相关规定进行，处理装置检测按照加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）进行； - 监测结果：符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中烃类气体无组织排放标准和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）； - 噪声 - 监测项目：噪声 - 监测点位：场界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m处； - 监测频率：竣工验收一次（昼间、夜间分别监测），其它频次按国家环保部及当地环境主管部门相关规定执行； - 监测方法：按连续等效A声级相关监测方法进行； - 监测结果：符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）排放限值； - 观测井内水质 - 监测项目：石油类 （2） 监测点位：观测井内水面 （3） 监测频率：竣工验收一次（昼间、夜间分别监测），其它频次按国家环保部及当地环境主管部门相关规定执行； （4） 监测方法：GB/T(6488-1996) 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法； （5） 监测结果：看水面有没有石油类漂浮； 4、地下水 - （1） 监测项目：浑浊度、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂 （2） 监测点位：监测井 （3） 监测频率：竣工验收一次（昼间、夜间分别监测），其它频次按国家环保部及当地环境主管部门相关规定执行； （4） 监测方法：按国家标准GB5750《生活饮用水标准检验方法》执行； （5） 监测结果：符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）；. （5）环境保护工程竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运行时应对环保设施进行验收，评价提出了本项目竣工环境保护验收一览表，如表9-5所示。 表9-5 环境保护竣工验收表 名称; 防治对象; 处理措施; 处理效果及验收标准. 卸油区; 油气挥发; 采用浸没式卸油方式，密闭式油气回收接口; 满足HJ/T 431—2008《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》附表B-4的相关要求. 储油区; 采用有侧漏功能的电子液位计等. 加油区; 设置油气回收系统和在线监测系统. 原有储油罐、加油机等废弃加油设备; 油渣油垢; 出售给相关的处置单位，将其运至专门的处置场所进行清洗和处理; 禁止随意丢弃或现场清洗，原罐区无泄漏污染. 废水; 场地雨水; 罩棚下水沟3条，油水分离池一座，有效容积3m3; 雨污分流，罩棚外雨水收集后排至站外沟渠；罩棚沿滴水线场内的雨水进入油水分离池处理后，回用于厂区内抑尘；生活污水经化粪池处理后用作农肥. 综合废水; 化粪池1座，总有效容积3m3. 事故废水; 事故应急池1座，容积20m3; 用于储存事故废水. 噪声; 进出车辆噪声; 禁鸣、限速; 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 大气; 非甲烷总烃; 采用密闭卸油方式、埋地式油罐及自封式加油机，按操作规范进行工作; 周界外浓度符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）要求的小于4.0mg/m3标准。. 固废; 生活垃圾; 定点垃圾箱（桶）2个; 定期清运，处置率100%，不污染周边环境. 化粪池污泥; 委托环卫部门定期清掏; 定期清运，处置率100%. 废油及石油类残渣; 危废暂存间（10m2），统一收集后交由有资质的单位处置; 不外排. 废油渣. 生态环境; 生态破坏; 绿化; 绿化面积100m2. 防渗; 储油罐区; 更换储油罐为双层油罐; 防止原油渗漏. 观测井1个（检测立管两根：汽油储油罐池一根，柴油储油罐池1根），设置地下水监测井1个，位置靠近储油罐区. 风险; - 罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源，并设置“危险、禁止烟火”等标志。 2、储油罐采用双层油罐，并设置观测井。 3、按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置消防设施并保持有效状态，以及防毒面具等气防设备。加油站的装卸场地应设置为油罐车跨接的防静电装置。 4、设置限速、车辆定点停放等标识，以加强站内车辆管理。 5、设置禁止吸烟、禁止打手机、禁止烟火、熄火加油放等标识。 6、建设单位应编制环境风险应急预案。. 四、要求与建议 （1）要求 1）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置； 2）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人； 3）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 4）严格执行环境保护“三同时”制度，工程完工后，须经环境保护管理部门验收合格后方可投入使用。 （2）建议 1）根据评价中提出的环境保护措施，建议独立环境保护经费，单独进行环境保护设施建设项目的招标，委托监理单位进行环境监理，并按计划实施环境保护对策措施。 2）项目日常管理内容中建议制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例。 3）定期检查各设施运行情况，确保项目正常运行。

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日 审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日