云南省德宏州芒市团结水电站工程

环境影响报告书

# (报批稿)

建设单位：芒市宏睿水电有限公司

评价单位：北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心

二〇一八年三月

目  录

前  言	1

1总则	3

1.1评价目的、评价原则	3

1.1.1评价目的	3

1.1.2评价原则	3

1.2评价依据	4

1.2.1国家法律、法规和部门规章	4

1.2.2地方法规、规章	5

1.2.3技术导则与规范	6

1.2.4相关技术资料	6

1.3评价标准	7

1.3.1环境质量标准	7

1.3.2污染排放标准	8

1.4环境影响要素识别与评价因子选择	9

1.4.1环境影响要素识别	9

1.4.2评价因子的确定	10

1.5评价等级	10

1.6评价范围	12

1.7评价时段与评价重点	12

1.7.1评价时段	12

1.7.2评价重点	13

1.8环境保护目标	13

1.9环境影响评价方法	14

1.9.1环境现状调查方法	14

1.9.2环境影响评价技术和方法	14

1.10评价工作程序	14

2流域规划及工程概况	16

2.1流域规划	16

2.1.1流域概况	16

2.1.2流域规划及开发简况	16

2.2工程概况	17

2.2.1项目基本情况	17

2.2.2工程地理位置	17

2.2.3工程建设的必要性	18

2.2.4工程任务及工程等别	18

2.2.5工程组成和工程特性	19

2.2.6工程总体布置	24

2.3施工规划	25

2.3.1施工导流	25

2.3.2初期下闸蓄水计划	26

2.3.3施工条件	26

2.3.4主体工程施工	28

2.3.5土石方平衡及表土场布置	28

2.3.6施工期	32

2.4水库淹没及移民安置	32

2.5工程占地	32

2.6工程总投资	33

2.7工程建设情况	33

2.7.1工程进度	33

2.7.2存在的问题和需完善的措施	33

2.7.3项目未批先建行政处罚情况	34

3工程分析	35

3.1施工期	35

3.1.1废水	35

3.1.2废气	36

3.1.3噪声	37

3.1.4固体废物	38

3.1.5工程占地	38

3.2运行期	38

3.2.1大坝阻隔	39

3.2.2初期下闸蓄水	39

3.2.3水质变化	39

3.2.4水文情势变化分析	39

3.2.5运营期污染物排放情况	40

3.3拟建项目污染源汇总情况	41

4区域环境概况	42

4.1自然环境概况	42

4.1.1地形地貌	42

4.1.2气候与气象	42

4.1.3地质	43

4.1.4水文水系	44

4.1.5水资源利用现状	44

4.1.6地下水	44

4.1.7土壤	46

4.1.8植被	46

4.2评价区存在的主要环境问题	46

5评价区环境质量现状调查与评价	47

5.1生态环境现状	47

5.1.1景观生态	47

5.1.2植被及主要植物现状调查与评价	47

5.1.3野生动物及其生境现状调查	54

5.1.4生态环境问题	61

5.2地表水环境现状	61

5.3大气环境现状	62

5.4声环境现状	62

6环境影响预测分析与评价	64

6.1生态环境	64

6.1.1对土地利用的影响分析	64

6.1.2对景观生态体系的影响分析	65

6.1.3对生态系统的影响分析	67

6.1.4对植被的影响分析	68

6.1.5对陆生植物资源的影响	70

6.1.6对野生动物的影响	71

6.2水环境	74

6.2.1施工期	74

6.2.2运行期	75

6.2.3地下水环境影响分析	84

6.3大气环境	84

6.3.1施工期	84

6.3.2运行期	85

6.4声环境	85

6.4.1施工期	85

6.4.2运行期	87

6.5固体废物	87

6.5.1施工期	87

6.5.2运行期	88

6.6项目建设对芒瑞大道、龙瑞高速的影响分析	88

7环境风险分析	90

7.1 评价目的	90

7.2 施工期	90

7.2.1交通运输对河流水质的污染风险分析及应急措施	90

7.2.2 森林火灾风险分析及应急措施	90

7.3 运行期	90

7.3.1厂区环境风险分析及应急措施	90

7.3.2生态风险分析及应急措施	90

7.4 环境风险应急	91

7.5小结	91

8环境保护措施	92

8.1生态环境	92

8.1.1植被及植物保护措施	92

8.1.2野生动物及鱼类保护措施	93

8.2水环境	94

8.2.1施工期	94

8.2.2运行期	95

8.3大气环境	96

8.4声环境	96

8.4.1施工期	96

8.4.2运行期	96

8.5固体废物	97

8.5.1施工期	97

8.5.2运行期	97

8.6其它	97

8.7环保措施一览表	98

9相关规划符合性及选址合理性分析	101

9.1产业政策符合性分析	101

9.2规划符合性分析	101

9.2.1与地方社会经济发展规划的相符性分析	101

9.2.2与《云南省生物多样性保护战略与行动计划》的符合性分析	101

9.2.3与《云南省生态功能区划》符合性分析	102

9.2.4与《云南省主体功能区规划》符合性分析	103

9.3工程选址的环境合理性分析	103

9.3.1工程选址、布局合理性分析	103

9.3.2施工“三场”合理性分析	105

10环境管理、环境监理、环境监测计划与环境保护竣工验收	107

10.1环境管理	107

10.1.1环境管理的主体及职责	107

10.1.2环境管理计划	107

10.2环境监理	109

10.2.1环境监理目的	109

10.2.2环境监理内容	109

10.3环境监测计划	110

10.3.1环境监测目的	110

10.3.2环境监测内容	111

10.4环境保护竣工验收	111

11环境保护投资及环境经济损益分析	114

11.1原则	114

11.2环境经济损益综合分析	114

11.2.1环保投资估算	114

11.2.2 环境经济损益分析	115

11.2.3环境经济损益分析结论	116

12评价结论	118

12.1项目概况	118

12.2与国家产业政策及相关规划符合性	118

12.3环境质量现状	118

12.4主要环境影响	120

12.5环境保护措施	121

12.6公众意见采纳情况	123

12.7综合评价结论	123

# 附录

附录1  评价区植物群落样方表

附录2  评价区维管束植物名录

附录3  评价区脊椎动物名录

附图

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目周边关系示意图

附图3  评价区域水系图

附图4  项目评价工作图

附图5  项目总平面布置图

附图6  施工总平面布置图

附图7  评价区土地利用现状图

附图8  评价区植被类型分布图

附图9 评价区生态现状调查路线图

附图10 环保措施布置图

附图11 项目与云南省生物多样性保护优先区域位置关系示意图

附图12 项目位于云南省生态功能区划位置示意图

附图13 项目与云南省主体功能区规划关系图

附件

附件1  项目环境影响评价委托书；

附件2  云南省水利厅、云南省发展和改革委员会《关于同意调整德宏州芒市“十二五”水电新农村电气化建设项目》的批复（云水电〔2013〕15号）；

附件3  德宏州水利局关于对《云南省德宏州芒市团结水电站工程初步设计报告》的批复（德水农电〔2015〕22号）；

附件4德宏州水利局《关于芒市团结水电站工程水资源论证报告书的审查意见》（德水资源〔2016〕32号）；

附件5  德宏州水利局《关于准予芒市团结水电站工程取水许可申请的行政许可决定书》（德水资源许〔2016〕23号）；

附件6  芒瑞大道工程建设指挥部出具的《关于团结水电站主体工程开工事宜的复函》（2014年10月17日）；

附件7 芒市人民政府林业局出具的关于团结水电站建设用地不占用林地的证明（2015年12月7日）；

附件8  芒市环境保护局《关于云南省德宏州芒市团结水电站工程建设项目环境影响评价执行标准确认的函》（芒环函〔2016〕6号）；

附件9  监测报告；

附件10 德宏州水利局《关于芒市团结水电站工程下泄生态流量措施的批复》（德水资源〔2018〕5号）；

附件11 芒市环境保护局行政处罚决定书（芒环罚字〔2017〕28号）；

附件12  会议纪要；

附件13  专家签到表；

附件14  修改清单。

前  言

云南省德宏州芒市团结水电站工程（以下简称“团结水电站”）位于云南省德宏州芒市遮放镇的芒市河。芒市河为龙川江一级支流，发源于龙陵县龙新乡，河流上游称坝竹河，经芒市城郊进入芒市，于大湾入芒市坝，穿行芒市坝后，在允门进入三台山峡谷，于坝托进入遮放坝，在遮放坝尾汇入龙川江。团结水电站坝址地理坐标为：E98°17′13.37″、N24°17′48″，厂址地理坐标为：E98°17′12.8″、N24°17′49.59″，海拔为801m。工程区距320国道仅5km，现有机耕路可直达，交通较为方便。

为了解决德宏州用电问题，响应国家关于“农村电气化工程”的方针，将拟建团结水电站定为芒市“十二五”农村水电电气化项目，以解决芒市西山乡和遮放镇1200户用电问题。

团结水电站为小型河床式无调节电站，利用上游2×18000kW芒里水电站的尾水进行发电。团结水电站总装机容量4900kW（2×2450kW），用轴流定桨式水轮机，引用发电流量106.3m³/s，设计水头5.5m，装机年利用小时数4507h，多年平均发电量2208.43万kW·h，保证出力1712kW。电站正常蓄水位为804.9m，设计洪水位802.766m，校核洪水位803.107m，坝顶高程805.4m，正常尾水位799.4m，电站厂房设在芒市河右岸，采用闸门泄洪，坝型为非溢流坝和闸门相结合的闸坝形式，非溢流坝为浆砌石重力坝。

受建设单位（原为芒市团结水电有限公司，后经芒市市场监督管理局许可，建设单位的名称变更为芒市宏睿水电有限公司）的委托，2013年3月，昆明安能水利水电设计有限公司（以下简称“设计单位”）初步拟定坝址、坝线，并进行了地质勘查和地形测量工作，于2013年5月完成了《云南省德宏州芒市团结水电站工程可行性研究报告（报批稿）》，并经德宏州发展和改革委员会批准，批准文号为德发改农经〔2013〕317号文。2013年10月，设计单位完成了《云南省德宏州芒市团结水电站工程初步设计报告（送审稿）》，并经德宏州发展和改革委员会组织专家进行了评审，按照修改意见，2013年11月设计单位完成了初设报批稿。其后，由于龙瑞高速和芒瑞大道的修建与团结水电站的位置存在冲突，设计工作暂时停滞。直至2015年5月，经建设单位与多个部门协商，将电站位置及布置进行调整（大坝位置原定于现有滚水坝处，工程拟将滚水坝拆除以建拦河坝，厂房设于拦河坝后的河道右岸。为了不影响芒瑞大道建设，将大坝位置往上游方向前移76m，厂房位置也相应的往上前移），使得项目在设计上可行。设计单位完成了调整后的《云南省德宏州芒市团结水电站工程初步设计报告（报告稿）》，并于2015年6月12日获得了德宏州水利局出具的《云南省德宏州芒市团结水电站工程初步设计报告》的批复（德水农电〔2015〕22号）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《云南省建设项目环境保护管理规定》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规要求，2015年12月，芒市宏睿水电有限公司委托中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所（根据环保部环评改制要求，2017年1月，中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所将环评资质转至北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心）承担云南省德宏州芒市团结水电站工程环境影响评价工作。评价单位接受委托后立即成立了环评项目组，对拟建项目评价区域环境现状开展了实地勘察、调研、资料收集和现状监测等相关工作。根据国家有关要求和规定，按照有关技术规范，编制完成了《云南省德宏州芒市团结水电站工程环境影响报告书》，供建设单位上报审查。

本次评价工作在现场踏勘的前提下，对周围环境质量现状及项目建设情况进行分析描述；对项目施工期及运行期对周围环境产生的不利影响进行分析评述，并提出相应的污染防治对策措施；提出施工期环境监理计划及运行期环境监测计划；得出综合结论。

本次评价工作关注的主要问题为：①施工期施工废水和生活污水对周围水环境的影响及运行期取水发电对评价河段水质、水文情势及水资源利用的影响；②项目建设对区域植被、野生动植物的影响。

本项目符合国家产业政策和相关规划要求，工程建设不涉及移民安置问题，选址合理，只要建设单位切实落实本次评价提出的各项环境保护对策措施，项目施工期及运行期所产生的不利影响均可降低至最小程度，从环境保护的角度分析，本工程的建设是可行的。

1总则

1.1评价目的、评价原则

1.1.1评价目的

本次评价工作拟达到如下目的：

（1）在充分调查工程所在地（区域）环境现状的基础上，根据工程的总体布置及其开发利用方式，结合工程区域环境特点，认真做好工程分析，弄清工程生态影响因素以及污染物排放点、排放量、排污特点等情况，分析和预测拟建工程对当地的自然环境、生态环境可能造成的影响范围和程度。

（2）针对不利影响提出有针对性、可操作性强的保护措施和污染治理措施，确保工程建设对环境的影响降至最小程度，达到经济效益、社会效益及环境效益三者的和谐统一。

（3）从环境保护的角度论证工程建设的可行性，并对项目施工期、运行期的环境管理、环境监理和环境监测提出实施计划，为项目的有效实施、主管部门决策提供依据。

1.1.2评价原则

根据项目的建设内容、规模、施工和运行特点及对环境的影响情况，结合项目所在区域的环境现状和环境保护的政策法规，在进行评价工作时遵从以下原则：

（1）符合产业政策和流域规划原则：科学、合理的开发和利用水资源，使项目开发与环境保护、流域资源开发、国家和地方其他相关规划、政策相协调；

（2）符合环境功能要求原则：项目建设应符合环境功能区划，维护环境功能；

（3）保护生态稳定性原则：水电站建设以生态影响为主，但项目建设应尽最大努力维护区域生态系统的完整性与稳定性；

（4）保护生物多样性原则：协调好与生物多样性保护的关系，不对相关生态系统造成重大影响，不造成任何物种的灭绝，避免对珍稀濒危物种的影响；

（5）合理分配及利用水资源原则：电站建设应保证河流一定的生态和农业灌溉用水，保证当地居民生产生活用水的需要，保障下游环境用水和生态用水；

（6）符合达标排放原则：项目建设及运营过程中的污染排放，必须符合达标排放要求；

（7）评价力求遵循“简便、经济、实用、可靠”的原则，评价过程中要始终强调实用性，评价结果最终应落实在改善评价区环境和环境工程治理措施上。

1.2评价依据

1.2.1国家法律、法规和部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（4）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日第二次修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日颁布）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

（9）《中华人民共和国森林法》（2009年修正本）；

（10《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月2日修订）；

（11）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年7月29日修正）；

（12）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日颁布）；

（13）《中华人民共和国森林法实施条例》（2016年2月6日修订）；

（14）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月7日修订）；

（15）《中华人民共和国渔业法》（主席令第二十五号，2013年12月28日修正）；

（16）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订）；

（17）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订）；

（18）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2011年1月8日修订）；

（19）《中国国家重点保护野生植物名录（第一批）》（国家林业局令第53号，2001年8月4日）；

（20）《国家重点保护野生动物名录》（1989年1月14日颁布）；

（21）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日施行）；

（22）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国务院文件，国发〔2005〕39号，2005年12月3日）；

（23）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

（24）环境保护部关于《建设项目环境影响评价政府信息公开工作规程（试行）》的通知，环办〔2013〕103号；

（25）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》（环发〔2001〕4号，2001年1月）；

（26）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》（国务院国发〔2004〕24号，2004年2月）；

（27）关于印发《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）的函》（国家环保总局环评函〔2006〕4号）；

（28）《关于加强水电建设环境保护工作的通知》（国家环保总局、国家发改委环发〔2005〕13号文）；

（29）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（30）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（31）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号）；

（32）《关于进一步加强水利规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2014〕43号）；

（33）《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办〔2012〕4号）；

（34）《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环境保护部国家能源局文件，环发〔2014〕65号）；

（35）《关于加强小水电代燃料和水电农村电气化建设与管理的通知》（发改农经〔2009〕1937号）。

1.2.2地方法规、规章

（1）《云南省环境保护条例（第二次修正）》（云南省人大常委会，2004年6月29日）；

（2）《云南省土地管理条例》（云南省人大常委会，1999年9月24日）；

（3）《云南省森林条例》（云南省人大常委会，2002年11月29日）；

（4）《云南省陆生野生动物保护条例》（云南省人大常委会，1996年11月19日）；

（5）《云南省珍稀动物保护目录》（1989年）；

（6）《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（1989年）；

（7）《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号，2001年10月22日）；

（8）《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年）；

（9）《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发〔2014〕1号）；

（10）《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》（2013年2月）；

（11）《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（云环发〔2013〕110号）；

（12）《关于加强水电新农村电气化和小水电代燃料项目日常监管的通知》（云水电〔2014〕32号）。

1.2.3技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则  水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》。

1.2.4相关技术资料

（1）委托书；

（2）《潞西市芒里水电站环境影响报告书》（2005年10月）；

（3）《云南省德宏州芒市团结水电站工程初步设计报告（报告稿）》（2015年6月）；

（4）《云南省德宏州芒市团结水电站工程水资源论证报告书（报批稿）》（2016年10月）。

1.3评价标准

为使环评工作满足国家现行环境保护法规和标准要求，本次评价根据工程环境影响特性、工程区环境质量现状和保护目标初步拟了评价标准，并请求芒市环境保护局确认。2016年1月25日，芒市环境保护局以《关于云南省德宏州芒市团结水电站工程建设项目环境影响评价执行标准确认的函》（芒环函〔2016〕6号）确认标准如下：

1.3.1环境质量标准

1、地表水

团结水电站位于云南省德宏州芒市遮放镇的芒市河。芒市河为瑞丽江一级支流，根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020），芒市河“木康断面—入瑞丽江口”段水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为III类。因此本次评价水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准：

表1-3-1  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录） （单位：mg/L）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | DO | SS | TN | TP | 石油类 | 粪大肠菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类标准 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≥5 | ≤30 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤10000 |

注：SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。

2、环境空气

拟建项目所在地属于环境空气质量功能二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见下表：

表1-3-2  环境空气质量标准（GB3095-2012）（摘录）  （单位：µg/m3）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 |
|  | 日平均 | 300 |
| PM10 | 年平均 | 70 |
|  | 日平均 | 150 |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |
|  | 日平均 | 75 |
| SO2 | 年平均 | 60 |
|  | 日平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| NO2 | 年平均 | 40 |
|  | 日平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |

3、声环境

拟建项目所在地属于2类声环境功能区，电站主厂房南侧39.3m处为龙瑞高速，东北侧约54.5m处为芒瑞大道，区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类和4a类标准，相关标准值见下表：

表1-3-3  声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录）  （单位：dB（A））

| 区域 | 声环境功能区类别 | 等效声级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 除龙瑞高速及芒瑞大道道路边界线外35±5m的范围 | 2类 | 60 | 50 |
| 龙瑞高速及芒瑞大道道路边界线外35±5m的范围内 | 4a类 | 70 | 55 |

4、地下水

评价区地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，具体标准值见下表：

表1-3-4  　地下水质量标准值（GB/T14848-93）（摘录） （单位：mg/L）

| 项目 | pH（无量纲） | NH3-N | 挥发酚 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5~8.5 | ≤0.2 | ≤0.002 | ≤20 | ≤0.02 |
| 项目 | 色（度） | 浑浊度（度） | 高锰酸盐指数 | 溶解性总固体 | 细菌总数（个/L） |
| Ⅲ类 | ≤15 | ≤3 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤100 |

1.3.2污染排放标准

1、水污染物

拟建项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，详情见下表：

表1-3-5   污水综合排放标准（GB8978—1996）（摘录）  （单位：mg/L）

| 污染物名称 | pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | 6~9 | 70 | 100 | 20 | 15 | 10 | 5 |

2、大气污染物

拟建项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，详见下表：

表1-3-6  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）（摘录）  （单位：mg/m3）

| 污染物 | TSP | SO2 | NOX |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放监控浓度限值 | 1.0 | 0.40 | 0.12 |

3、噪声

（1）施工期

拟建项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表：

表1-3-7  建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）（摘录） （单位：dB（A））

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声限值 | 70 | 55 |

（2）运行期

根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），本项目厂界环境噪声排放限值见下表：

表1-3-8  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）（摘录）  （单位：dB（A））

| 区域 | 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 除龙瑞高速及芒瑞大道道路边界线外35±5m的范围 | 2类 | 60 | 50 |
| 龙瑞高速及芒瑞大道道路边界线外35±5m的范围内 | 4a类 | 70 | 55 |

1.4环境影响要素识别与评价因子选择

1.4.1环境影响要素识别

本次评价工作分施工期和运行期两个阶段进行。根据以上分析结果，结合社会环境现状，对拟建项目的环境影响因素设置主要环境问题识别矩阵，具体见下表：

表1-4-1   环境影响因子识别表

| 环境组成与环境要素 |  | 施工期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 枢纽施工 | 电站运行 |
| 自然环境 | 地质地貌 | ◆ | － |
|  | 地表水文 | ◆ | ◎ |
|  | 泥沙冲淤 | ● | ◎ |
|  | 水 质 | ◆ | － |
|  | 声环境 | ◆ | ● |
|  | 环境空气 | ◆ | － |
|  | 植 被 | ● | － |
|  | 陆生生物 | ◆ | － |
|  | 水生生物 | ◆ | ● |

注：表中“▲”表示较大不利影响；“△”表示较大有利影响；“◆”表示中等不利影响；“◇”表示中等有利影响；“●”表示轻微不利影响；“○”表示轻微有利影响；“—”表示无明显影响；“◎”表示有利和不利影响兼有。

从上表可以看出，拟建项目施工期的环境影响主要表现在枢纽施工活动以及施工人员生活产生的污染物对周围环境的影响。运行期对环境的影响主要体现在电站运行对环境的影响。

从受影响的环境要素来看，主要表现在工程建设和运营对环境空气、地表水环境、声环境和生态环境的影响。

1.4.2评价因子的确定

通过环境影响因子识别矩阵，确定评价因子如下：

环境空气：TSP；

地表水环境：pH、SS、COD、BOD5、TP、NH3-N、石油类；

声环境：等效连续A声级；

生态环境：土地利用、植被、评价区野生动植物。

表1-4-2  环境影响因子筛选表

| 环境组成与环境要素 |  | 环境因子 |
| --- | --- | --- |
| 自然环境 | 地质地貌 | 地形地貌 |
|  | 地表水文 | 径流、水位、洪水 |
|  | 泥沙冲淤 | 含沙量、输沙量 |
|  | 水 质 | pH、SS、COD、BOD5、TP、NH3-N、石油类 |
|  | 声环境 | 施工机械噪声、交通噪声、电站设备运行噪声 |
|  | 环境空气 | 粉尘、有害气体 |
|  | 植 被 | 植被类型、分布、植被覆盖、面积 |
|  | 陆生生物 | 陆生动植物区系及组成、植物种类、种群数量及分布、生物多样性 |
|  | 水生生物 | 鱼类 |

1.5评价等级

（1）生态环境

拟建项目占地面积（包括永久占地和临时占地）为4.02hm2<2km2，且不涉及自然保护区和风景名胜区等敏感区域。按《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中表1初步判别评价级别应为三级。但工程因设置了拦河坝，会导致水文情势发生明显改变，因此根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）4.2.3规定及表1的判别，评价工作等级应上调一级，最终确定本项目生态环境影响评价等级为二级。

（2）地表水环境

拟建项目施工期废水（包括砂石料加工冲洗废水、混凝土拌和系统冲洗废水和施工人员生活污水）排放量约为121.42m3/d，远小于1000m3/d，主要污染物为SS、石油类、COD、BOD5等，水质较为简单。根据《环境影响评价技术导则 地面水影响》（HJ/T2.3-93）的评价分级判据，本项目地表水环境影响评价定为三级。

（3）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），拟建项目属于Ⅲ类建设项目。本项目可能引起地下水水位变化，但工程不取用地下水，评价区不属于敏感及较敏感区域，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

（4）大气环境

评价区地处农村地区，环境敏感程度不高，而且大气污染成分单一，仅属临时污染，不会对区域的环境空气造成较大的影响；运行期则无大气污染物排放，因此依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）评价等级分级原则，本项目施工期大气环境影响评价等级为三级。

（5）噪声

项目施工区处于农村地区，电站主厂房南侧39.3m处为龙瑞高速，东北侧约54.5m处为芒瑞大道。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境影响评价工作等级为二级。

（6）环境风险

项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区，也无重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价工作级别的划分，确定本项目环境风险评价工作等级仅为一般评述。

表1-5-1  本项目环境影响评价等级及评判依据

| 专题 | 判断依据 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 仅在施工期有一定影响 | 三级 |
| 地表水 | 污水排放量小，水质较为简单，经处理后回用，对水质影响不大 | 三级 |
| 地下水 | 拟建项目属于Ⅲ类建设项目，地下水环境敏感程度为不敏感 | 三级 |
| 声环境 | 属2类和4a类声环境功能区 | 二级 |
| 生态环境 | 占地面积4.02hm2<2km2，不涉及自然保护区和风景名胜区等敏感区域，但会导致水文情势发生明显改变 | 二级 |
| 环境风险 | 工程区内无重大危险源，且评价区域不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区 | 一般评述 |

1.6评价范围

（1）生态环境

水生生态：水库回水末端至厂房尾水口下游100m之间长约1162m（其中回水长度为1062m）的河段以及水库壅水区（2.12hm2）；

陆生生态：工程施工区及其外延200m的范围，陆生生态环境评价范围总面积为86.4hm2。

（2）水环境

地表水：水库回水末端至厂房尾水口下游100m之间长约1162m的河段以及水库壅水区（2.12hm2）；

地下水：工程拦河坝淹没区及厂房施工可能影响的区域。

（3）大气环境

拦河坝、厂区、施工运输道路、施工场地等边界外延200m范围。

（4）噪声环境

电站施工区、施工营地及施工运输道路及两侧外延200m范围。

拟建项目评价范围具体见附图4。

表1-6-1  评价范围一览表

| 环境要素 |  |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 环 境 | 地表水 | 水质 | 水库回水末端至厂房尾水口下游100m之间长约1162m的河段以及水库壅水区（2.12hm2） |
|  |  | 水文情势 |  |
|  | 地下水 |  | 工程拦河坝淹没区及厂房施工可能影响的区域 |
| 生态 环境 | 陆生植被、陆生动植物 |  | 工程施工区及其外延200m的范围，陆生生态环境评价范围总面积为86.4hm2 |
|  | 鱼类 |  | 水库回水末端至厂房尾水口下游100m之间的河段以及水库壅水区 |
| 环境空气 |  |  | 拦河坝、厂区、施工运输道路、施工场地等边界外延200m范围 |
| 声环境 |  |  |  |

1.7评价时段与评价重点

1.7.1评价时段

（1）现状水平年

拟建项目有关污染源、水环境质量、陆生动植物多样性、鱼类及水生生物多样性等以现状调查与监测时段为准。

（2）预测水平年

电站施工期预测水平年为施工高峰年，即2018年；运行期为工程建成投入试运行后。

1.7.2评价重点

本次评价重点设置如下：

①水环境影响评价：主要包括施工期施工废水和施工生活污水对周围水环境的影响及运行期取水发电对芒市河水质、水文情势及水资源利用的影响评价。

②生态环境影响评价：主要包括对评价区的植被、野生动植物、土地利用等进行现状调查评价和影响预测评价。

1.8环境保护目标

工程淹没不涉及移民安置，不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区，且评价区没有发现文物古迹和重要工业价值的矿产资源。

根据云南省林业厅文件《关于印发云南省古树名木名录的通知》（云林保护字(1996)第65号）和实地走访在拟建项目工程影响区范围内未发现古树名木分布；区内也无洄游性的鱼类及鱼类集中“三场”分布；区内未发现区域局域分布的物种，但发现评价区内有2种中国特有属植物，分别是慈竹（Neosinocalamus affinis）和盾果草（Thyrocarpus sampsonii Hance）；此外，评价区内还记录有国家Ⅱ级重点保护动物5种：白鹇（Lophura nycthemera）、普通鵟 （Buteo buteo）、红隼 （Falco tinnunculus）、褐翅鸦鹃（Centropus sinensis intermedius）、领角鸮（Otus bakkamoena erythrocampe）；“易危”(V)物种2种：绿锦蛇（Elaphe prasina）、灰鼠蛇（Ptyas korros）；云南省省级保护动物1种：孟加拉眼镜蛇（Naja kaouthia）。

结合工程施工和运行影响途径的特点，电站主要环境保护对象见下表：

表1-8-1  拟建工程环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 位置 | 保护内容及要求 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 态 环 境 | 陆生植被与植物资源 | 评价区范围内 | 减少工程施工、占地对植被的影响，不超范围占地；保护区内的中国特有属植物：慈竹和盾果草 | 工程施工、占地及蓄水淹没、交通运输等活动 |
|  | 陆生脊椎 动物 | 评价区范围内 | 国家Ⅱ级重点保护动物：白鹇、普通鵟、红隼、褐翅鸦鹃、领角鸮；“易危”(V)物种：绿锦蛇、灰鼠蛇；云南省省级保护动物：孟加拉眼镜蛇 |  |
|  | 鱼类 | 评价区范围内 | 保护芒市河鱼类 | 施工人员捕捞、大坝阻隔及取水发电 |
| 水 环 境 | 地表水环境质量、功能 | 评价区范围内 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；保证减水河段的河流生态用水 | 施工期生活污水、生产废水排放；电站取水及其运行方式等 |

项目周边关系示意图见附图2。

1.9环境影响评价方法

1.9.1环境现状调查方法

本次评价工作现状资料主要通过收集已有的历史资料、科研考察资料、资源普查资料、年度统计资料等方式获得。对重点评价的工程区域内的陆生动植物资源、鱼类资源的调查通过现场调查、采访当地居民和查阅资料等获得。芒市河水质监测及工程区域声环境质量现状监测委托云南环绿环境检测技术有限公司完成。工程和施工占地指标，由建设单位会同当地政府、居民进行全面的测量、统计和调查。

植被及植物调查采用线路调查、样方调查结合访问查询的方法，陆生脊椎野生动物调查采用现场调查结合查阅文献的方法。

1.9.2环境影响评价技术和方法

通过现场踏勘和系统收集资料，采取点面结合、类比分析等方法进行环境评价：

（1）生态环境影响评价

森林植被与土地利用调查方法：基础资料收集和野外实地调查相结合。

陆生脊椎动物：系统收集相关资料，并与现场踏勘调查相结合。

（2）水环境影响评价

通过现场踏勘，了解项目区污染源、水资源利用情况；根据水质监测资料评价水环境质量状况，结合水电站工程建设、运行期特点，采用定性、类比与预测等方式对水环境影响进行分层次评价。

（3）施工对声环境和大气环境的影响预测和评价采用类比法进行评价。

1.10评价工作程序

环境影响评价的工作程序详见下图：

图1-10-1  环境影响评价工作程序图

2流域规划及工程概况

2.1流域规划

2.1.1流域概况

芒市河属伊洛瓦底江水系，为龙川江一级支流，位于E98°05´～98°45´，N24°10´～24°35´。芒市河发源于龙陵县龙新乡，源地高程2235.00m，河流上游称坝竹河，经芒市城郊乡进入芒市，于大湾入芒市坝，穿行芒市坝后，在允门进入三台山峡谷，于坝托进入遮放坝，在遮放坝尾汇入龙川江。流域呈羽形分布，主要支流有果朗河、轩岗河、孔曲河。芒市河东、北、西三面与瑞丽江干流相邻，南部紧靠怒江的一些小支流。芒市河集水面积1903km2，河长114.4km，河道平均坡降为0.27%，多年平均径流量20.4亿m3。芒市河在芒市境内河道长约90km，天然落差140m，平均比降0.16%，水能资源理论蕴藏量7.8万kW。

2.1.2流域规划及开发简况

为合理、充分、高效地开发利用芒市河流域水能资源，由昆明市水利水电勘测设计院对芒市河等嘎至芒里坝河段进行了水能规划，确定进行一级开发—建设芒里水电站。2004年11月，《潞西市芒市河等嘎至芒里坝河段水能规划报告》由德宏州水利局委托州水利电力工程咨询中心进行了评审，获得了由德宏州发展计划委员会出具的《关于对潞西市芒市河等嘎至芒里坝河段水能规划报告的批复》（德计基础[2004]594号），同意建设芒里水电站，库容为4977万m3（中型水库，调节容量2414万m3，水库正常蓄水位849.00m），装机2×18000kW，保证出力5154kW，年利用小时4218h，多年平均发电量1.27亿kW·h。2005年10月，潞西市德源电力开发有限公司委托云南大学编制完成了《潞西市芒里水电站环境影响报告书》，该电站于2007年9月10日竣工投入运行，目前已稳定运行9年多。

本次建设的团结水电站位于芒里水电站下游约2.2km处，为小型河床式无调节电站，利用上游芒里水电站的尾水进行发电，装机容量2×2450kW，年利用小时数4507h，多年平均发电量2208.43万kW·h。团结水电站与上游芒里水电站距离较近，区间除芒里大沟外，并无其它取水工程，团结水电站工程虽未在芒市河等嘎至芒里坝河段水能规划中提及，但云南省发展和改革委员会出具的《关于同意调整德宏州芒市“十二五”水电新农村电气化建设项目批复》（云水电[2013]15号），同意将团结水电站列为芒市“十二五”水电新农村电气化建设项目之一，并下拨了中央及省级资金。

表2-1-1   芒市河等嘎至芒里坝河段电站指标表

| 项 目 | 单位 | 芒里水电站 | 团结水电站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发方式 | — | 坝后式月调节电站 | 小型河床式无调节电站 |
| 开发任务 | — | 以水力发电为主，兼顾防洪和灌溉功能 |  |
| 流域面积 | km² | 1478 | 104 |
| 坝址以上多年平均流量 | m³/s | 52.8 | 52.8 |
| 装机容量 | MW | 36 | 4.9 |
| 引用发电流量 | m³/s | 98.1 | 106.3 |
| 设计水头 | m | 37 | 5.5 |
| 保证出力 | kW | 5154 | 1712 |
| 多年平均发电量 | 万kWh | 12654 | 2208.43 |
| 装机年利用小时数 | h | 4218 | 4507 |

2.2工程概况

2.2.1项目基本情况

项目名称：云南省德宏州芒市团结水电站工程；

建设地点：德宏州芒市遮放镇；

建设单位：芒市宏睿水电有限公司；

建设内容：主要建筑物有浆砌石重力坝、厂房、升压站；次要建筑物有进场道路、辅助生产建筑等；

建设规模：工程规模为小（2）型（大坝、电站厂房等主要水工建筑物的级别为5级，次要水工建筑物和临时建筑物的级别为5级）；

工程等级：工程等别为Ⅴ等；

装机规模：2×2450kW；

装机容量：4900kW；

总 投 资：总投资为4333.14万元，其中环保投资为38.965万元；

建设周期：工程总工期12月；

建设性质：新建。

2.2.2工程地理位置

团结水电站位于云南省德宏州芒市境内，距遮放镇约5km，与上游芒里电站尾水堰距离约2.2km，坝址地理坐标为：E98°17′13.37″、N24°17′48″，厂址地理坐标为：E98°17′12.8″、N24°17′49.59″。工程区距320国道仅5km，现有机耕路可直达，距州府所在地芒市公路距离为22km，距昆明约707km。此外，团结水电站电站主厂房南侧39.3m处为龙瑞高速，东北侧约54.5m处为芒瑞大道。

工程地理位置图见附图1。

2.2.3工程建设的必要性

德宏州水力资源丰富，境内河流纵横，雨量充沛，总计水力资源理论蕴藏量3624MW，可开发利用1020MW，是得天独厚的能源资源地。

随着时间的推移和城市化进程的加快，能源越来越短缺，国家提出了“农村电气化”的口号。“农村电气化工程”是党中央、国务院为保护生态环境，巩固退耕还林成果，解决“三农”问题的重要举措。为了解决德宏州用电问题，响应国家关于“农村电气化工程”的方针，将拟建团结水电站定为芒市“十二五”农村水电电气化项目，以解决芒市西山乡和遮放镇1200户用电问题。

团结水电站利用上游芒里水电站的尾水进行发电，装机容量2×2450kW，年利用小时数4507h，多年平均发电量2208.43万kW·h，电力上网条件较好，效益显著。团结水电站本身虽无调节库容，但上游的芒里电站是月调节电站，可在枯水季节提高供水和灌溉保证率，在汛期可防洪错峰，对下游起到防洪的作用。

团结水电站的建设对提高当地农村地区的用电可靠率和电气化水平，统筹城乡协调发展，推动地方经济增长，加快新农村建设步伐，促进农民增收和产业结构调整都起到重要作用，同时对当地农村水资源的科学有序开发和周边地区生态环境的有效保护也将起到积极的作用。

综上，开发芒市河水能资源，修建团结水电站，把资源优势变成经济优势，对芒市经济的发展具有较大的促进作用，电站的建设是十分必要的。

2.2.4工程任务及工程等别

2.2.4.1工程任务

团结水电站按坝后河床式开发，以发电为单一开发目标，兼顾防洪和灌溉功能。总下泄水量（发电水量+弃水量+农灌水量）汛期不大于下游允许过流量，枯季不小于下游农灌和生态用水量之和，蓄水期不发电时通过冲砂闸下泄下游农灌和生态用水。

2.2.4.2工程等别和洪水标准

团结水电站装机总容量为4900kW。根据《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》（DL 5180-2003）的规定，该电站枢纽工程规模为小（2）型，工程等别为Ⅴ等。

大坝、电站厂房等主要水工建筑物的级别为5级，次要水工建筑物和临时建筑物的级别为5级。

大坝建筑物设计洪水标准为30年一遇(P=3.33%)，设计洪峰流量Q=809m3/s，校核洪水标准为50年一遇(P=2%)，校核洪峰流量Q=891m3/s，最大防洪标准按1000年一遇(P=0.1%)，最大防洪校核洪峰流量Q=1370m3/s。施工导流标准为：枯期采用5年一遇（P=20%），设计洪峰流量Q=70.2m3/s。度汛标准为全汛期10年一遇（P=10%），设计洪峰流量Q=632m3/s。

2.2.5工程组成和工程特性

2.2.5.1工程组成

团结水电站总装机容量4900kW，引用发电流量106.3m³/s，设计水头5.5m，装机年利用小时数4507h，多年平均发电量2208.43万kW·h，保证出力1712kW。

电站工程主要由大坝、厂区两大部分组成。大坝由非溢流坝、泄水闸、冲砂闸等组成，从左岸到右岸分别为左岸非溢流坝段、四道泄水闸、冲砂闸；厂区建筑物包括进厂公路、厂房、升压站等。电站厂房布置在河道右岸，升压站布置在厂房右侧。主要工程组成见下表：

表2-2-1  工程组成表

| 工程名称 |  | 工程组成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久工程 | 主体工程 | 首部枢纽 | 拦河坝 | 非溢流坝 | 非溢流坝布置于河道左岸，长30m，坝顶宽3m，坝顶高程805.40m，正常蓄水位804.9m，最大坝高8.4m |
|  |  |  |  | 泄水闸 | 四道泄水闸布置在非溢流坝右侧，泄水闸室进口底板高程为797.5m，闸顶高程为805.4m，孔口净尺寸均为7.6m×7.4m（净宽×净高） |
|  |  |  |  | 冲砂闸 | 冲砂闸一道，孔口净尺寸7.6m×8.4m（净宽×净高），底板高程796.50m |
|  |  | 厂区枢纽 | 主厂房 |  | 主厂房为三层地面式立式厂房，分为发电机层、水轮机层、蜗壳进水层，主厂房长28.22m，宽13.9m，总高度13.5m。主厂房内设2台2450kW轴流定桨式水轮机，机组安装高程为801.3m，机组间距为13m |
|  |  |  | 副厂房 |  | 副厂房布置于主厂房下游侧，副厂房长14.24m、宽5.1m，高5.5m，布置有中控室、高压开关柜室、危废暂存室 |
|  |  |  | 升压站 |  | 升压站布置在厂房旁右岸河滩上，地面式布置，站内地面高程为808.08m，占地面积200m²（20.0m×10.0m），升压站内布置了一台容量6300kVA的变压器 |
|  |  |  | 尾水渠 |  | 两台机组尾水各自流出厂房后，在厂房外合为一条，正常尾水位799.4m，尾水渠闸门处底板高程为794.582m。尾水渠后设消力池将部分尾水（至少约尾水总量的30%）回引至坝址附近排放 |
|  |  |  | 消力池 |  | 本次环评建议建设单位于尾水渠后设置消力池，将部分尾水回引至坝址附近排放（水量约为坝址多年平均流量的30%，即15.84m3/s），以弥补河道正常所需生态流量，使河道不出现脱水断流现象。消力池尺寸为（长×宽×高）60m×20m×5m |
|  |  |  | 绿化 |  | 厂区绿化面积约0.14hm2 |
| 临时工程 |  | 导流工程 |  |  | 全年12个月均为导流时段。采用分期导流方式，一期利用右岸河道泄流，二期水流由冲砂闸和四道泄水闸导流 |
|  |  | 施工辅助设施 |  |  | 砂石料加工系统、混凝土搅拌机等 |
|  |  | 其他工程 |  |  | 施工临时生产生活区 |
| 环保工程 |  | 生态环境保护 |  |  | 施工期和运行期陆生植被、动植物资源保护、鱼类保护措施、生态施流措施等 |
|  |  | 水环境保护 |  |  | 施工期生产、生活污水临时处理工程 |
|  |  | 其它 |  |  | 施工期环境空气及声环境保护 |
| 水库淹没移民安置工程 |  |  |  |  | 不涉及移民安置工作 |
| 其他 |  |  |  |  | 电站运行期间由上游芒里电站代管，副厂房内不设生活区，利用原水管所的守坝房屋（位于电站厂房东侧300m处），只作为值班室使用，电站仅设2名值班人员，员工并不在厂内用餐 |

1、非溢流坝

非溢流坝布置于河道左岸，长30m，坝顶宽3m，上游坝坡垂直河床底面，下游坝坡坡比1:0.75，坝型为实体重力坝，坝体材料为M7.5浆砌石。上游迎水面设C20钢筋混凝土防渗面板，厚度0.5m，坝顶高程805.4m，正常蓄水位804.9m，最大坝高8.4m。底板设0.5m厚C20钢筋混凝土衬砌，底板高程798.0m，上坝脚M5.0浆砌块石回填，下坝脚块石回填，回填至原地面线，回填开挖坡度1:0.5。

2、泄水闸及冲砂闸

该电站工程共有四道泄水闸及一道冲砂闸，四道泄水闸布置在非溢流坝右侧，冲砂闸布置于泄水闸右侧，从左岸到右岸分别为左岸非溢流坝段、泄水闸、冲砂闸。闸门均为平板闸门，泄水闸室进口底板高程为797.5m，闸顶高程为805.4m，孔口净尺寸均为7.6m×7.4m（净宽×净高）；冲砂闸一道，孔口净尺寸7.6m×8.4m（净宽×净高），底板高程796.50m，五个工作闸共用一个移动式检修闸，尺寸为7.6m×8.4m（净宽×净高）。闸室总宽度9.6m，闸墩之间净宽度7.6m，闸墩厚度2.0m，闸墩迎水面圆弧半径R1=15m，闸墩背水面圆弧半径R2=5m，闸墩高度H=8.7m。

3、厂房

团结水电站主厂房为三层地面式立式厂房，分为发电机层、水轮机层、蜗壳进水层，发电机层高程：810.08m；水轮机层高程：804.225m；蜗壳进水层高程798.005m；轨顶高程820.08m。厂内装设2台2450kW轴流定桨式水轮机组及其附属设备。主厂房尺寸为（长×宽×高）28.22m×13.9m×13.5m，其中安装间尺寸为（长×宽×高）17.1m×13.9m×13.5m。

副厂房布置于主厂房下游侧，尺寸为（长×宽×高）14.24m×5.1m×5.5m（均为地面以上高度）。

35kV升压站布置在厂房旁右岸河滩上，地面式布置，整个升压站设备布置占地面积为20.0m×10.0m（长×宽）=200m2。地坪高程均为808.08m。

4、闸室

团结水电站共设有二个闸室和一个轨道式启闭机，大坝泄水冲砂闸采用轨道式启闭机，厂房进水闸、尾水闸采用卷扬式启闭机，修建两个闸室。大坝泄水冲砂共五道闸门，四道泄水闸和一道冲砂闸；厂房进水闸室尺寸为（长×宽×高）28.1m×7.0m×3.2m，地坪高程814.080m，进水闸室设置一道工作闸和一道检修闸，共四道闸门，尺寸均为8.9m×5.7m（宽×高），进水口段底板高程798.005m；主厂房下游尾水设尾水闸室，尾水闸室尺寸为（长×宽×高）28.1m×4.0m×3.2m，地坪高程810.080m，尾水闸室设置一道检修闸，共两道闸门，闸门尺寸均为10.9m×4.1m（宽×高），平台后接尾水渠，尾水渠闸门处底板高程为794.582m。工程拟在尾水渠后设消力池将部分尾水回引至坝址附近排放，消力池尺寸为（长×宽×高）60m×20m×5m。

2.2.5.2工程特性

团结水电站是利用上游2.2km处已建3.6万kW芒里电站的尾水进行发电的无调节能力的河床式电站，主要建筑物由大坝、厂房等组成，电站设计引用流量为106.3m3/s，设计水头5.5m，装机容量4900kW。工程特性见下表：

表2-2-2  工程特性表

| 序号及名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水文 |  |  |  |
| 1．流域面积 | — | — | — |
| 坝址以上流域面积 | km² | 1479.7 | — |
| 2．多年平均年径流量 | 亿m³ | 16.31 | — |
| 3．坝址代表性流量 | — | — | — |
| 多年平均流量 | m³/s | 52.8 | — |
| 4．泥沙 | — | — | — |
| 多年平均年输沙量 | 万t | 60.6 | — |
| 多年平均悬移质沙量 | 万t | 46.6 | — |
| 多年平均推移质沙量 | 万t | 14 | — |
| 二、水库 |  |  |  |
| 1．水库水位 | — | — | — |
| 校核洪水位 | m | 803.107 | — |
| 设计洪水位 | m | 802.766 | — |
| 正常蓄水位 | m | 804.9 | — |
| 死水位 | m | 799.5 | — |
| 2．库容 | 万m3 | 38.6 | — |
| 3.回水长度 | m | 1062 | — |
| 三、工程效益指标 |  |  |  |
| 装机容量 | kW | 4900 | 2×2450kW |
| 设计水头 | m | 5.5 | — |
| 保证出力 | kW | 1712 | P=90% |
| 多年平均发电量 | 万kW·h | 2208.43 | — |
| 装机年利用小时数 | h | 4507 | — |
| 发电引用流量 | m³/s | 106.3 | — |
| 工程等别 |  | Ⅴ等5级 |  |
| 开发方式 |  | 河床式 |  |
| 四、建设征地及移民安置 |  |  |  |
| 工程永久征地 | hm2 | 3.03 | 水库淹没区主要为天然河道和少量坡耕地，未淹没房屋，无淹没移民，无需做移民安置规划 |
| 临时征地 | hm2 | 0.99 |  |
| 五、主要建筑物及设备 |  |  |  |
| 1．挡水建筑物 | — | — | — |
| （1）非溢流坝 | — | — | — |
| 型式 | — | 重力坝 | — |
| 地基特性 | — | 寒武系花岗片麻岩 |  |
| 地震基本烈度/设防烈度 | — | Ⅷ | — |
| 坝顶高程 | m | 805.40 | — |
| 最大坝高 | m | 8.4 | — |
| 坝长 | m | 30 | — |
| 坝顶宽度 | m | 3 | — |
| （2）冲砂闸 | — | — | — |
| 闸门型式 | — | 平板闸门 | — |
| 闸顶高程 | m | 805.4 | — |
| 尺寸（高×宽） | m | 8.4×7.6 | — |
| （3）泄水闸 | — | — | — |
| 闸门型式 | — | 平板闸门 | — |
| 闸顶高程 | m | 805.4 | — |
| 尺寸（高×宽） | — | 7.4×6.7 | — |
| 2．厂房 | — | — | — |
| 型式 | — | 地面式 | — |
| 地基特性 | — | 岩基 | — |
| 主厂房尺寸（长×宽×高） | m | 28.22×13.9×13.5 | — |
| 副厂房尺寸（长×宽×高） | m | 14.24×5.1×5.5 | 位于主厂房下游侧 |
| 水轮机安装高程 | m | 801.3 | — |
| 机组间距 | m | 13 | — |
| 主厂房地坪高程 | m | 808.08 | — |
| 正常尾水位 | m | 799.4 | — |
| 最低尾水位 | m | 798.9 | — |
| 发电引用流量 | m³/s | 106.3 | — |
| 3．升压站 | — | — | 升压站内布置了一台容量6300kVA升压变压器 |
| 型式 | — | 地面式 |  |
| 尺寸（长×宽） | m | 20×10 |  |
| 地平高程 | m | 808.08 |  |
| 4．主要机电设备 | — | — | — |
| （1）水轮机 | — | — | — |
| 型号 | — | ZDX536-LH-350 | — |
| 台数 | 台 | 2 | — |
| 单机额定出力 | kW | 2450 | — |
| 额定流量 | m³/s | 53.44 | — |
| 额定转速 | r/min | 107.2 | — |
| 额定效率 | % | 92 | — |
| 设计水头 | m | 5.5 | — |
| （2）发电机 | — | — | — |
| 型号 | — | SF2450-56/4250 | — |
| 台数 | 台 | 2 | — |
| 单机额定容量 | kW | 2450 | — |
| 额定电压 | kV | 6.3 | — |
| 额定电流 | A | 280.66 | — |
| 额定功率因数 | — | 0.8 | — |
| 额定转速 | r/min | 107.2 | — |
| 额定效率 | % | 94 | — |
| 额定频率 | Hz | 50 |  |
| （3）主变压器 | — | — | — |
| 型号 | — | SF11-6300/35 | — |
| 台数 | 台 | 1 | — |
| 容量 | kVA | 6300 | — |
| 额定电压比 | — | 38.5/6.3 | — |
| 六、施工 |  |  |  |
| 1．主体工程的主要工程量 | — | — | — |
| 土石方开挖 | m³ | 60937 | — |
| 回填土石方 | m³ | 25922 | — |
| 基础固结灌浆 | m | 102 | — |
| C20混凝土 | m³ | 17652 | — |
| 河道清淤 | m³ | 50000 | — |
| 水泥 | t | 5613.93 | — |
| 钢筋 | t | 67.17 | — |
| 砂料 | m³ | 11714.47 |  |
| 石料 | m³ | 14839.68 |  |
| 2.工程占地 | hm2 | 4.02 | 永久3.03hm2，临时0.99hm2 |
| 3．施工期限 | — | — | — |
| 总工期 | 月 | 12 | — |
| 七、经济指标 |  |  |  |
| 1．工程总投资 | 万元 | 4333.14 | — |
| （1）枢纽工程投资 | 万元 | 4304.175 | — |
| 建筑工程 | 万元 | 1408.32 | — |
| 机电设备及安装工程 | 万元 | 1452.45 | — |
| 金属结构设备及安装工程 | 万元 | 580.34 | — |
| 临时工程 | 万元 | 132.53 | — |
| 独立费用 | 万元 | 325.33 | — |
| 预备费 | 万元 | 405.205 | — |
| （2）环保投资 | 万元 | 38.965 | 占总投资的0.9% |
| 2．综合利用经济指标 | — | — | — |
| 单位千瓦投资 | 元/kW | 8843.15 | — |
| 单位电度投资 | 元/kW·h | 1.96 | — |
| 财务内部收益率 | % | 8.77 | 税前 |
| 投资回收期 | 年 | 10.4 | — |
| 上网电价 | 元/kW·h | 0.3043965 | — |
| 经济净现值 | 万元 | 279.47 | — |
| 经济效益费用比 | — | 1.062 | — |

2.2.6工程总体布置

电站施工布置遵循因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的原则。

本工程布置比较集中，施工场地窄小，生活区及生产区布置考虑兼顾大坝、电站厂房等工程的施工，并结合实际地形综合考虑布置。具体布置如下：

1、大坝及厂房枢纽区：团结水电站属于低水头、大流量的轴流定桨式机组电站，拦河坝位于现有滚水坝上游76m处。厂区建筑物包括进厂公路、厂房、升压站等。电站厂房布置在芒市河右岸，厂房总长度28.22m，总宽度13.9m，尾水渠后设消力池将部分尾水回引至坝址附近排放，以补足河道正常所需生态环境用水量。

2、施工生产生活区：在坝址下游右侧约27m处布置混凝土拌和机及其他施工机械；施工生活区布置于坝址下游右侧约19m处，主要包括施工办公和生活用房；

3、砂砾石料场区：布置于大坝下游1.8km处，占地类型为水域及水利设施用地，占地面积为0.61hm²。

工程总平面布置图见附图5。

2.3施工规划

2.3.1施工导流

2.3.1.1导流标准

根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）规定，导流建筑物级别为Ⅴ级。根据本区降雨、洪水分布特点及径流变化规律，施工导流划分为枯期和汛期两个时段，即12月至次年5月为枯期，6月至11月为汛期。

施工导流标准为：枯期采用5年一遇（P=20%），设计洪峰流量Q=70.2m3/s；度汛标准为全汛期10年一遇（P=10%），设计洪峰流量Q=632m3/s。

2.3.1.2施工导流时段

根据工程区降雨、洪水分布特点及径流变化规律，综合考虑工程工期短，施工难度小，选择全年12个月均为导流时段。

2.3.1.3导流方式

施工枯期采用临时围堰挡水，对下游河道开挖清淤整治，利用河床过流。拦河坝施工采用临时围堰挡水，对左岸开挖后，完成冲砂闸、四道泄水闸、非溢流坝的施工，利用右岸河道泄洪。汛期采用上下游临时围堰挡水，对右岸开挖后，完成进水闸、厂房、安装间和中央控制室及闸门、机电设备的安装，采用已建好的冲砂闸、四道泄水闸导流。

表2-3-1    施工导流程序表

| 导流时段 |  | 挡水建 筑物 | 泄水建筑物 | 主要施工进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯期 | 第一年12月～ 第一年5月 | 土石围堰 | 右岸原河道 | 完成大坝左岸开挖，冲砂闸、四道泄水闸、非溢流坝的施工。 |
| 汛期 | 第一年6月～ 第一年11月 | 土石围堰 | 已建冲砂闸、四道泄水闸导流 | 完成进水闸、河道上厂房、安装间和中央控制室及闸门、机电设备的安装。 |

2.3.2初期下闸蓄水计划

根据施工计划安排，工程将于7月初进行下闸蓄水，拟由冲砂闸按5.28m3/s的最小生态流量下泄到原河道中，满足下游生态用水，其余来水蓄进库内。在水库蓄水完毕后，打开取水口闸门，电站即进入试运行阶段，此时并不关闭冲砂闸门，待尾水正常回引至大坝附近补足河道正常生态流量后，再关闭冲砂闸。

2.3.3施工条件

2.3.3.1施工交通运输

1、对外交通运输

工程区距320国道仅5km，距遮放镇约5km，本工程施工期较短，场内运输强度不大，工程区内地势平缓，现有机耕路可直达，交通较为方便。此外，团结水电站电站主厂房南侧39.3m处为龙瑞高速，东北侧约54.5m处为芒瑞大道。

2、场内交通

根据施工总体布置，工程无需修建场内施工道路，原有道路即可满足需求。

2.3.3.2主要建筑材料

1、石料场

本工程不专门设置石料场。工程用石料主要从坝基、厂房等工程开挖弃渣加工利用，不足部分可从户育附近采石场购买，其质量与数量均能满足工程建设需求。

2、砂料场

根据野外地质测绘及初步鉴定，电站坝址下游1.8km处芒市河河床内云母含量偏高，目估获得率较高，质量中等，具备开采价值。工程所需砂料可由河床砂砾加工获得，不足部分可就近购买。

3、其他

工程建设所需主要外来建材有水泥、钢材、木材、油料等。根据工程外来物资供应情况，水泥可由德宏、保山、下关等水泥厂采购，钢筋、钢材可从昆明采运，木材可由芒市林区供给。

2.3.3.3主要施工机械设备

电站主要施工机械设备见下表：

2-3-2  主要施工机械设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 1m³ | 台 | 2 |
| 2 | 推土机 | 59kW | 台 | 2 |
| 3 | 推土机 | 88kW | 台 | 1 |
| 4 | 装载机 | 1m³ | 台 | 1 |
| 5 | 手风钻 | YT-24 | 台 | 3 |
| 7 | 混凝土搅拌机 | 0.4m3 | 台 | 1 |
| 9 | 混凝土泵 | HB30 | 台 | 1 |
| 11 | 砂浆泵 | 100/15 | 台 | 1 |
| 13 | 插入式振捣机 | 1.1kw | 台 | 3 |
| 14 | 蛙式夯实机 | 2.8kw | 台 | 3 |
| 15 | 凸块振动碾 | 8.5t | 台 | 1 |
| 16 | 蛙式打夯机 | HW70 | 台 | 5 |
| 17 | 汽车吊 | QY20 | 台 | 1 |
| 18 | 卷扬机 | 5t | 台 | 1 |
| 19 | 起重机 | — | 台 | 4 |
| 20 | 自卸汽车 | 5t/8t | 辆 | 5 |
| 21 | 机械翻斗车 | 1t | 辆 | 8 |
| 22 | 手推车 | — | 辆 | 10 |
| 23 | 水泵 | DI1-80×5 | 台 | 2 |
| 24 | 直线振动筛 | WP-2 | 台 | 2 |
| 25 | 破碎机 | — | 台 | 2 |
| 26 | 棒磨机 | φ1500×3000 | 台 | 2 |
| 27 | 混凝土喷射泵 | SP-3 | 台 | 3 |
| 28 | 皮带机 | TD75-500-0.8 | 台 | 2 |
| 29 | 电焊机 | 点焊N-75 | 台 | 2 |
| 30 | 电焊机 | 弧焊ZX-400 | 台 | 2 |
| 31 | 钢筋切割机 | C-150A | 台 | 2 |
| 32 | 钢筋弯曲机 | C-146A | 台 | 2 |
| 33 | 圆盘锯木机 | D=500mm | 台 | 2 |
| 34 | 压刨机 | CP-6 | 台 | 2 |

2.3.3.4施工供水、供电

（1）供水

工程区的生产用水从芒市河就近抽取，其水质及水量均可满足使用要求；施工生活用水可从芒里村自来水管接入区内。

（2）供电

施工用电由遮放镇政府10kV线路接入，工程开工后，施工区内10kV线路将架至施工区。

2.3.4主体工程施工

2.3.4.1闸坝施工

（1）基础开挖

开挖程序采用自上而下分层开挖，先岸坡，后基坑。施工方法为全风化岩层采用1m3液压挖掘机开挖及装碴，8t自卸汽车出渣。强风化岩层用YT-24手风钻钻孔。

（2）混凝土浇筑

混凝土主要用于泄洪闸和冲砂闸，混凝土搅拌机拌制，流槽入仓，人工平仓、插入式振捣机振捣。

（3）土石方回填

回填土料取自电站拦河坝和厂房开挖料，开挖产生的临时弃渣在厂区回填处临时堆放，待建设厂区平台及大坝挡土墙后基坑时，用作回填土。多余土石方则用于大坝左岸加固。

（4）浆砌块石

采用5t或8t自卸汽车从石料场运至工作面，人工搬运砌筑，搅拌机拌制砂浆。

2.3.4.2厂房施工

厂房施工的主要内容有：土石方开挖、混凝土结构施工、室内室外装修、水电安装等。土石方开挖同上，砖混结构施工采用人工砌筑，衬砌时要求分层砌筑，上下错缝，缝隙砂浆饱满，外观平整平顺。

项目施工总平面布置图见附图6。

2.3.4.3机电设备安装

电站机电设备采用厂房内的桥式起重机进行安装，在厂房盖顶之前利用50t轮胎式汽车吊进行桥式起重机的安装。

2.3.5土石方平衡及表土场布置

受芒市宏睿水电有限公司的委托，昆明安能水利水电设计有限公司于2016年6月编制完成了《云南省德宏州芒市团结水电站工程水土保持方案初步设计报告书（报批稿）》（以下简称“水保方案”）。本小节参考项目水保方案中的“3.5 土石方平衡及流向分析”，并结合工程实际情况进行编制。

2.3.5.1土石方平衡

本工程土石方开挖总量为60937m3，其中土方49182m3，石方11755m3，回填利用量25922m3，调出35015m3，因此本工程实际并无弃渣产生。

（1）大坝

本工程拦河坝、闸室共产生土石方开挖8803m3，其中土方3521m3，石方5282m3，开挖产生的石方全部用作混凝土骨料及砌筑石料。大坝工程区回填量达7133m3，需从河道清淤调入部分可用料3612m3用于回填，无弃渣产生。

（2）厂区枢纽、升压站

厂区枢纽、升压站工程区开挖共产生土石方6841m3，其中土方2856m3，石方3985m3，开挖产生的石方全部用作混凝土骨料及砌筑石料。厂区枢纽、升压站工程区回填量达10496m3，还需从河道清淤调入部分可用料7640m3用于回填，无弃渣产生。

（3）下游河道清淤

下游河道清淤将产生土方约37000m3，筛分出4500m3工程可用砂量，调出11252m3可用部分用于拦河坝区及厂房枢纽区的回填，调出20325m3用于大坝左岸加固，另有923m3土质较为肥沃的泥土被附近村民运走肥田。

（4）施工生产生活区

施工生产生活区地势较为平坦，开挖产生土石方8293m3，其中土方5805m3，石方2488m3，开挖的土石方全部用于场地回填平整，不产生弃渣。

（5）施工道路区

本工程无需修建施工道路，不产生弃渣。

土石方平衡及弃渣流向见下图：

图2-3-1  土石方平衡流向图  单位：万m3

土石方平衡及弃渣流向见下表：

表2-3-3  工程土石方平衡及弃渣流向表    单位：万m3

| 序号 | 分区 | 开挖量 |  |  | 回填量 | 调出 |  | 调入 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方 | 石方 | 小计 |  | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 一 枢 纽 工 程 | 大坝 | 3521 | 5282 | 8803 | 7133 | 5282 | 用作混凝土骨料及砌筑石料 | 3612 | 河道清淤可用料 | 0 | — |
|  | 厂房及升压站 | 2856 | 3985 | 6841 | 10496 | 3985 | 用作混凝土骨料及砌筑石料 | 7640 | 河道清淤可用料 | 0 | — |
|  | 下游河道清淤 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 11252 | 大坝及厂房回填 | — | — | 0 | — |
|  |  |  |  |  |  | 20325 | 用于大坝左岸加固 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4500 | 工程可用砂料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 923 | 沃土被村民运走肥田 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 43377 | 9267 | 52644 | 17629 | 46267 | — | 11252 | — | 0 | — |
| 二 | 施工生产生活区 | 5805 | 2488 | 8293 | 8293 | — | — | — | — | 0 | — |
| 合计 |  | 49182 | 11755 | 60937 | 25922 | 46267 | — | 11252 | — | 0 | — |

2.3.5.2表土场规划

为了后期绿化覆土和复耕，对施工生产生活区进行表土剥离，剥离厚度0.3m，堆于厂房工程区内，待工程结束后用于表层绿化和复垦覆土，表土堆高3m，表土按就近原则相互调用。

表2-3-4   工程区表土剥离规划情况表

| 工程项目 | 剥离厚度（m） | 表土剥离（万m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工生产生活区 | 0.3 | 1140 | 本区利用 |

2.3.6施工期

施工准备安排1个月，主要完成场地平整、供水、供风、供电系统，场内外通讯及施工生产生活房建、砂石料生产系统、混凝土拌和系统等工程。主要控制工期如下：

2016年4月至同年8月（一汛）完成进水闸、厂房、升压站等的基础开挖、浆砌石砌筑和混凝土浇筑（目前此项工程已完工）以及河道开挖清淤整治（目前此项工程已完工2/3）。

2018年2月至同年5月（一枯）开始剩余河道开挖清淤整治（约总工程量的1/3）、大坝基础开挖，完成冲砂闸、四道泄水闸、非溢流坝等的浆砌石砌筑和混凝土浇筑。

2018年6月至同年7月同时进行金属结构设备和机电设备的安装，施工完成后的清场、扫尾和撤出工作。

2.4水库淹没及移民安置

团结水电站为无调节式电站，水库淹没区主要为天然河道和少量坡耕地，未淹没房屋，无淹没移民，因此，不存在水库淹没移民搬迁的问题。

2.5工程占地

团结水电站主要建筑物有：大坝、厂房、升压站等，工程建设永久性用地3.03hm²（其中：水域及水利设施用地2.26hm²、坡耕地0.77hm²）；临时工程用地主要为砂石料场、混凝土拌合站及施工生活区等，临时工程用地0.99hm²。

表2-5-1  工程占地表

| 分区 | 占地类型（hm2） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地 | 坡耕地 | 合计 | — |
| 大坝及厂区枢纽区 | 0.32 | 0.59 | 0.91 | 永久占地 |
| 施工生产生活区 | 0 | 0.38 | 0.38 | 临时占地 |
| 下游1.8km处砂砾料场区 | 0.61 | 0 | 0.61 | 临时占地 |
| 大坝淹没区 | 1.94 | 0.18 | 2.12 | 永久占地 |
| 合计 | 2.87 | 1.15 | 4.02 | — |

2.6工程总投资

团结水电站总投资为4333.14万元，其中土建投资为1408.32万元，电站资金来源为国家补助50%，企业自筹50%。

2.7工程建设情况

2015年12月，芒市宏睿水电有限公司委托评价单位开展该项目环境影响评价工作。因龙瑞高速和芒瑞大道的修建导致团结水电站位置有所调整，相应的水保方案与水资源论证报告也需重新作出调整，致使环评工作自2016年1月起暂停，至2016年8月，环评单位才重新启动该项目环评工作。

2.7.1工程进度

工程已于2015年11月8日开工，截至目前，电站进水闸及厂房基础已施工完毕，下游河道清淤工程已完工2/3，工程目前未产生弃渣，电站于2016年7月13日停止建设，实际已施工约6个月。

厂房施工现状                            进水闸施工现状

2.7.2存在的问题和需完善的措施

①存在的问题：目前施工产生的生活及生产废水经简易沉淀后排放，排废水水质达不到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准的要求，对芒市河造成了一定的污染；

②需完善的措施：环评要求建设单位需设置沉淀池将废水沉淀处理后回用于混凝土拌和场地洒水降尘，不外排。

2.7.3项目未批先建行政处罚情况

2017年11月28日，芒市环境监察大队对芒市团结水电站项目进行现场检查，发现该项目已于2015年11月8日开工建设，并于2016年7月13日停止建设，违反了《中华人民共和国环境保护法》第六十一条和《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月28日中华人民共和国主席令第77号）第三十一条的相关规定。芒市环境保护局依法对建设单位作出行政处罚，对其下达了《芒市环境保护局行政处罚决定书》（芒环罚字〔2017〕28号），罚款人民币伍万元整（￥50000.00）。建设单位已于2017年12月15日上交了罚款，并积极地展开了后续环保工作，补全相关环保手续（环保处罚决定书见附件11）。

3工程分析

3.1施工期

电站施工对环境的影响主要表现在施工“三废一噪”的污染影响，工程施工临时占地和永久占地对生态环境的影响。

工程已于2015年11月8日开工，截至目前，电站进水闸及厂房基础已施工完毕，下游河道清淤工程也已完工2/3的工程量，工程目前并未产生弃渣。电站目前处于停工状态，实际已施工约6个月。

3.1.1废水

电站工程施工期的水污染源主要包括施工生产废水和生活污水排放两大部 分。根据工程特点，电站施工生产废水主要为砂石料加工系统筛洗废水和混凝土拌和系统冲洗废水；施工生活污水来源于施工期施工人员生活用水，污染物以COD、BOD5、NH3-N、SS为主。

3.1.1.1施工生产废水

（1）砂石料加工系统筛洗废水

工程用石料主要从坝基、厂房等工程开挖弃渣加工利用，不足部分外购；工程所需砂料可由电站坝址下游1.8km处的芒市河河床内砂砾及下游河道清淤砂土加工获得，不足部分可就近购买。砂石料加工系统历来是水电站施工的排污大户，该类废水排放的主要污染物为SS。根据同类工程砂石料加工系统废水监测成果，在不进行处理的情况下，SS平均浓度一般很高，低时超过500mg/L，高时达到8000mg/L。根据项目初设，工程建设期间砂石料需求量约2.66万m3，按照每加工1m3砂石料，需要1.5m3的新鲜水，如果全部采用新鲜水作为砂石料加工用水，新鲜水用水量为3.99万m3。项目主体工程总施工期为9个月，砂石料加工系统生产期以270d计，则砂石料加工系统每天需要的新鲜水为147.8m3/d。考虑物料表面吸水、蒸发、渗漏等造成的水量损失，约有80%的生产废水产生，砂石料加工系统产生废水为118.24m3/d。

（2）混凝土拌和系统冲洗废水

工程拟在坝址下游右侧约27m处布置0.4m3的混凝土拌和机1台。混凝土拌和过程中基本不产生废水，废水来源于搅拌机转筒和料罐的冲洗，每次冲洗用水量约为0.2m3。考虑物料表面吸水、蒸发、渗漏等造成的水量损失，废水产生量以95%计，则混凝土拌和系统废水产生量为0.19m3/次，每班末冲洗1次，按2班/日计算，则混凝土搅拌机冲洗废水产生量约0.38m3/d。混凝土拌和系统冲洗废水排放量相对较小，排放具有间断性和分散性的特点，废水中的SS浓度约为200mg/L~5000mg/L，pH值约为11。

3.1.1.2施工生活污水

生活污水由施工人员在日常生活过程中排放，排放点在施工营地附近。项目施工人员平均50人/d计，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2013）中的表 12“农村居民生活用水定额”，拟建工程施工期施工人员用水定额执行集中供水热带（I区）65L（人·d）~95L/（人·d）的标准，本次环评取值70L/（人·d），排放系数按 80%计，则生活污水排放量2.8m3/d。施工期所排放的生活污水中所含污染物的种类和浓度均明显低于一般城市生活污水，主要污染物浓度的变化范围是：SS 300mg/L～400mg/L、NH3-N 25mg/L～30mg/L、TP＜8mg/L、COD 100mg/L～200mg/L、BOD5 80mg/L～150mg/L。

施工期生产、生活废水排放情况见下表：

表3-1-1  主要施工废水汇总表

| 污染源 | 排放量 | 主要污染物排放浓度 |
| --- | --- | --- |
| 砂石料加工系统筛洗废水 | 118.24m3/d | SS 500mg/L~8000mg/L |
| 混凝土拌和系统冲洗废水 | 0.38m3/d | SS 200mg/L~5000mg/L，pH值约为11 |
| 施工人员生活废水 | 2.8m3/d | SS 300mg/L～400mg/L、NH3-N 25mg/L～30mg/L、TP＜8mg/L、COD 100mg/L～200mg/L、BOD5 80mg/L～150mg/L |

目前，项目已施工6个月（其中施工准备1个月，主体工程施工期为5个月），已产生及后续施工将产生的废水量见下表：

表3-1-2  随工程施工进度所产生的废水量统计表   单位：m3

| 污染源 产生时段 |  | 砂石料加工系统筛洗废水 | 混凝土拌和系统冲洗废水 | 施工生活废水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已施工 | 产生量 | 118.24m3/d，17736t | 0.38m3/d，57t | 2.8m3/d，420t |
|  | 排放去向 | 废水经简易沉淀后排放 |  |  |
| 后续 施工 | 产生量 | 118.24m3/d，14188.8t | 0.38m3/d，45.6t | 2.8m3/d，336t |
|  | 排放去向 | 经沉淀处理后回用于生产，不外排 |  |  |

3.1.2废气

3.1.2.1施工粉尘

项目施工过程中，砂石料筛分、混凝土拌和以及施工原料运输和装卸都将产生大量粉尘和飘尘，致使空气中TSP浓度增加，污染施工区环境。

目前，电站进水闸及厂房基础已施工完毕。在工程施工区内，施工单位并未采取任何的抑尘措施。

3.1.2.2燃油机械废气

电站工程废气主要来源于施工机械和交通运输等方面。柴油在燃烧过程中将产生CO、NOx、SO2、CmHn等污染物质。根据有关资料介绍，柴油燃烧过程中排放或产生的有害气体量详见下表：

表3-1-3  单位油料燃烧产生的有害气体指标表

| 有害物质 | CO | NO2 | SO2 | CmHn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧1t柴油排放量（kg） | 0.78 | 2.92 | 2.24 | 2.13 |

拟建项目施工期间机械燃油和施工开挖共计使用柴油50t，产生的有害气体排放量具体见下表：

表3-1-4 工程施工期燃油产生的有害气体总量表

| 有害物质（kg） | CO | NO2 | SO2 | CmHn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 39 | 146 | 112 | 106.5 |

3.1.3噪声

水电工程施工环境噪声源主要有三种：自产型设备噪声源，如砂浆泵、混凝土泵等设备在运行过程中本身产生的噪声；物件加工型设备噪声源，如搅拌机、破碎机等设备在生产过程中与被加工物件接触时产生的噪声；施工交通运输噪声源。上述噪声源具有分布广又相对集中的特点。交通运输噪声具有间歇性，其它施工机械噪声是持续性的。根据项目初设提供的施工机械清单，并与同等规模、同类施工机械的水电站工程项目相类比，可得到施工期主要噪声源噪声强度，具体情况见下表：

表3-1-5   施工期主要噪声源强表    单位：dB(A)

| 声源类型 | 设备名称 | 噪声级 |
| --- | --- | --- |
| 点源 | 挖掘机 | 82 |
|  | 卷扬机 | 84 |
|  | 手风钻 | 95 |
|  | 混凝土搅拌机 | 85 |
|  | 混凝土泵 | 88 |
|  | 砂浆泵 | 88 |
|  | 振捣机 | 92 |
|  | 打夯机 | 90 |
|  | 破碎机 | 92 |
|  | 棒磨机 | 91 |
|  | 电焊机 | 88 |
| 线源 | 推土机 | 85 |
|  | 装载机 | 86 |
|  | 自卸汽车 | 78 |
|  | 机械翻斗车 | 72 |

3.1.4固体废物

3.1.4.1工程弃渣及表土

拟建项目施工期土石方开挖总量为60937m3，其中土方49182m3，石方11755m3，回填利用量25922m3，调出35015m3，因此本工程实际并无弃渣产生。

工程剥离表土采取就近剥离就近堆放原则，表土将用于施工生产生活场地绿化覆土土料。

3.1.4.2施工人员生活垃圾

施工期生活垃圾按每人每天产生1kg，平均每天50人计算，则生活垃圾产生量为50kg/d；施工期间，每人每日粪便量按150g计，则产生的污粪量为7.5kg/d。

3.1.5工程占地

工程永久建筑物包括拦河坝、厂房、升压站、尾水渠等建构筑物；临时建筑包括施工生产生活区、砂砾料场区等。

拟建项目占地4.02hm2（含水库淹没），包括永久占地3.03hm2（其中：水域及水利设施用地2.26hm2，坡耕地0.77hm2），临时占地0.99hm2（其中：水域及水利设施用地0.61hm2，坡耕地0.38hm2）；占用坡耕地1.15hm2、水域及水利设施用地2.87hm2。

坝基开挖、厂房及升压站建设等施工活动，不可避免地将使工程施工区范围内的土壤、植被受到严重破坏，大面积裸露地表，弃渣暂存，将破坏区域生态环境。此外，工程于坝址下游右岸1.8km处的芒市河河床内设置了一个砂料场，施工过程中，砂料的开采将会对工程区河流水质造成一定影响。

目前，工程征地工作已完成，工程不占用基本农田及林地，永久占地将完全改变土地利用状态，区内的地表植被将被全部清除；施工临时占地暂时改变了土地利用状态，地表植被也将遭到一定程度的破坏。

3.2运行期

水电开发属清洁能源，整个生产过程基本没有污染物产生，发电只是利用了水能，基本上不消耗水量，发电后的尾水中基本不含污染物，河道水质基本保持原有状态，不会改变水的物化性质。

团结水电站为小型河床式无调节开发，电站取水发电是在优先满足芒里大沟取水的前提下进行的，发电后尾水回归芒市河。

3.2.1大坝阻隔

团结水电站通过修建拦河坝取水，水流进入厂房推动水轮机组，再由水轮机带动发电机组产生电能，发电后尾水回归芒市河。

拟建项目拦河坝建成后阻断了鱼类上溯和降河的自然通道，对鱼类的自然交流产生影响，并引起坝体下游局部河段和蓄水区河流流速、泥沙、水深、水位等水文条件的改变，使得水环境发生变化，改变了水生生物的生境。

3.2.2初期下闸蓄水

电站主体工程大坝及厂房等基本完成后，水库已具备蓄水条件。根据施工总计划，工程拟在7月初进行下闸蓄水，在90%保证率下7月份平均流量为64.4m3/s。水库蓄水初始水位高程为冲砂闸底板高程796.50m，电站库容为38.6万m3（正常蓄水位804.9m，水库回水长度1062m），电站蓄水到正常蓄水位的时间为1.66h。拟建工程从下闸蓄水至试机发电的这段时间内，坝址下游河段水文情势将会产生一定变化。

水库初期蓄水期间，由冲砂闸按5.28m3/s的最小生态流量下泄到原河道中；待水库蓄水完毕后，打开取水口闸门，电站即进入试运行阶段，此时并不关闭冲砂闸门，待尾水正常回引至大坝附近补足河道正常生态流量后，再关闭冲砂闸。

3.2.3水质变化

团结水电站发电只是利用了水能，基本上不消耗水量，发电后的尾水中基本不含污染物，河道水质基本保持原有状态。此外，电站水库回水长度仅为1062m，水库正常蓄水位对应的库容为38.6万m3，回水范围内的天然河段水位升高成为库区水体，区域流速变缓，水深加深，使得河流纳污能力有所改变。

3.2.4水文情势变化分析

团结水电站为小型河床式无调节开发，电站取水发电是在优先满足芒里大沟取水的前提下进行的，发电后尾水回归芒市河，可完全用于下游的农业灌溉。

发电过程中仅利用水能，不消耗水量，且水力发电是清洁、环保能源，不污染水质，所以电站运行发电不改变拦河坝上游及电站尾水口以下区域的水质和水量。因电站为小型河床式开发，拦河建坝取水后直接进入厂房发电，尾水回归芒市河，故因电站取水发电而引起的减水河段很短，仅60m。

此外，由于水库的形成将导致坝址上游河段河流水体流速减缓，库区水体由河道激流型转变为缓流型，芒市河径流由降水形成，天然情况下，因流量随降水的季节变化，河道水位汛期高，枯季低。

3.2.5运营期污染物排放情况

3.2.5.1废水

（1）生活废水

团结水电站运行期间由上游芒里电站代管，实际的定员编制仅为2人，为附近村民。电站副厂房内不设生活区，其管理用房为原水管所的守坝房屋（位于电站厂房东侧300m处），只作为值班室使用，员工并不在厂内用餐。电站运营期间无生活废水产生。

（2）绿化用水

项目厂区绿化面积为1400m2，绿化用水按每次3L/m2计，每2天浇水一次，非雨天为180天，则绿用水量为378m3/a，1.04m3/d。绿化用水来自于芒市河。

图3-2-1  项目运行期水量平衡图（m3/d）

3.2.5.2废气

电站运行期间，厂内仅有2各值班人员，不在厂内用餐，无油烟废气产生；此外，电站机组运行也不会产生废气。

3.2.5.3噪声

工程建成运行后，噪声主要为水轮机、发电机运转时产生的机械振动型噪声和尾水排放时产生的流体动力性噪声，源强约80dB(A)～85dB(A)，水轮机与尾水噪声叠加最高为88dB(A)。

3.2.5.4固体废物

电站运营期间由上游芒里电站代管，日常仅有2名值班人员巡守，不在厂内用餐。生活垃圾按每人每天排放0.2kg计，则日产生活垃圾量为0.4kg/d。

此外，电站运行期间机械设备进行检修时会产生一定量的废机油，其产生量与电站管理水平、维修保养程度有关，无法定量计算。

3.3拟建项目污染源汇总情况

表3-3-1  项目污染源汇总表

| 时段 | 环境要素 | 污染源 | 排放量及排放强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 水环境 | 砂石料加工系统筛洗废水 | 118.24m3/d | SS 500mg/L~8000mg/L |
|  |  | 混凝土拌和系统冲洗废水 | 0.38m3/d | SS 200mg/L~5000mg/L，pH值约为11 |
|  |  | 施工人员生活废水 | 2.8m3/d | SS 300mg/L～400mg/L、NH3-N 25mg/L～30mg/L、TP＜8mg/L、COD 100mg/L～200mg/L、BOD5 80mg/L～150mg/L |
|  | 大气环境 | 施工废气 | CO：39kg；NO2：146kg；SO2：112kg；CmHn：106.5kg |  |
|  | 声环境 | 施工机械噪声 | 72dB(A)~95dB(A) |  |
|  | 固体废物 | 土石方 | 土石方开挖总量为60937m3，其中土方49182m3，石方11755m3，回填利用量25922m3，调出35015m3，工程无弃渣产生 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 50kg/d |  |
|  |  | 旱厕污粪 | 7.5kg/d |  |
| 运 营 期 | 水环境 | 生活污水 | 无生活废水产生 |  |
|  | 大气环境 | 废气 | 机组运行不会产生废气 |  |
|  | 声环境 | 设备噪声 | 80dB(A)～88dB(A) |  |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 0.4kg/d |  |
|  |  | 废机油 | 少量 |  |

4区域环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地形地貌

德宏傣族景颇族自治州是横断山脉西南部、高黎贡山以西的一块自东北向南西倾斜的切割山原。地势的基本特点是东北高而陡峻，西南低而宽缓；峻岭峡谷相间排列，高山大河平行急下。

芒市地处德宏州东南部，位于E98°05′～98°44′，N24°05′～24°39′之间，是德宏州府驻地，海拔920m。东西长约71km，南北宽约62km，总面积2987km2，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000m以下的低热河谷）占26%。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km，是德宏傣族景颇族自治州5个县市之一。

芒市河流域地形地貌为东北高、西南低，为中切割的中山地势，山岭呈东北向延伸，与区外群山一脉相承，地势显西高东低，最高点三台山，海拔为1375m，最低点为拟建团结水电站大坝所在河谷，海拔高程约800m。区域地貌受构造所控制，多呈北东-南西向带状分布。

4.1.2气候与气象

芒市河地处高黎贡山西坡，按纬度划分，属低纬度高原区，太阳辐射较强，热量丰富；夏季受西南季风影响，水气丰沛，湿润多雨，而冬季受西方干暖气团影响，温暖少雨，具有干湿季分明的特征，属南亚热带气候。干季11月～4月主要受经由北非、中亚、印巴半岛等干热地区而来的西风南支气流控制，气候干燥，降水稀少。雨季5月～10月西风南支气流北退，青藏高压生成，太平洋副热带高压北进西伸，在两高的影响下盛行西南季风，主要受来自孟加拉湾暖湿气流控制，由于地处迎风坡及受高黎贡山的地形抬升作用，降雨充沛，单点暴雨突出，易形成较大的暴雨洪水。流域内多年平均降水量1876mm，实测最大年降水量3079mm。降雨量年际变化不大，据潞西气象站实测资料分析，最大年降雨量为最小年降雨量的1.98倍。但年内分配不均，主要降雨集中在5月～10月，其量占全年降雨量的85％以上。潞西气象站多年平均降雨量1657.6mm，多年平均气温18.3°C，最高气温34.0°C，最低气温-1.7°C，多年平均日照数2352.3h，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。

4.1.3地质

芒市河位于青、藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段偏北部位的遮放“入”字型构造地带，流域内有龙陵-瑞丽大断裂通过，主干断裂两盘地层岩性有明显差异，其断裂北、北西盘为寒武系下段花岗片麻岩，而断裂南西侧则出露有白垩系、侏罗系、二叠系地层。

1、库区

（1）第四系（Q）：岩性为一套粘土及砂砾石层，具二元结构特征。该层位主要出露于区内河流上游，厚约1m～25m，主要分布于库区及坝址。

（2）寒武系（Є1-2）

该地层的出露仅有下段层位，其岩性为深灰色花岗片麻岩、黑云斜长角闪岩、混合岩化变粒岩及石英微晶片岩。岩层分布于河流两侧的广大地区，厚度大于3000m，主要分布于库区及坝址。

2、坝址及厂房区

坝址及厂房区河谷地势相对开阔，两岸较为平坦，右岸为甘蔗地，坡度为0°～5°，左岸地形较平缓，坡度一般8°～13°，多为已有的建筑和规划倒土的河滩地及320国道。河床段高程在779.5m～800.5m左右，呈“U”字形河谷，河面平均宽度为35m，河床坡降较缓，风化侵蚀较强烈。

坝址及厂房区出露地层简单，仅出露寒武系（Є1-2）花岗片麻岩和第四系地层，基岩出露较差，第四系组成相对复杂。由新至分老述如下：

（1）第四系（Q）

冲洪积（Qapl）：卵砾石夹砂，偶夹漂石。主要岩石成分为花岗片麻岩、砂岩等，砾径一般 0.5cm～20cm ，漂石直径最大可达约 70cm 。基本无分选，卵石磨圆度差，分布于芒市河河床，厚度1.5m～4.0 m。

崩积层（Qcol）：碎块石、孤石混灰褐色砂壤土，岩石成分主要为花岗片麻岩，与残坡积层混杂，杂乱堆积。分布于芒市河两岸坡及陡崖脚，厚度1m～10m ，其中岩块的含量 50% 以上。

残坡积层（Qedl）：灰褐色砂壤土夹碎块石，碎块石含量 10%～20% ，主要成分为花岗片麻岩，结构稍密。分布于左右岸山坡局部地带，厚度 0.5m～3m 。

（2）寒武系（Є1-2）花岗片麻岩（分布于整个坝址区）

坝线上分布有冲洪积层（Qapl）及残坡积层（Qedl）。下伏基岩为寒武系（Є1-2）花岗片麻岩，岩层片理面倾向左岸。坝址左、右岸坡主要分布地层为 Qedl 残坡积层，厚1.0m～3.0m ，结构稍密，全～强风化花岗片麻岩，厚6.0m～15.0m ，渗透性强。河床物质为 Qapl 现代河床冲洪积层，厚1.0m～2.0m ，渗透性极强。其下伏基岩为寒武系（Є1-2）花岗片麻岩。

4.1.4水文水系

芒市河流域属南亚热带季风气候，四季不分明，但年内干、雨季比较分明。芒市河集水面积1903km2，河长114.4km，河道平均坡降为0.27%。一般在5月进入雨季，由于流域调蓄作用，径流量较雨量滞后半月左右，故6月～11月为汛期，12月～5月为枯期。芒市河流域多年平均径流量为20.7亿m3，汛期最大流量65.3m3/s，枯季流量12 m3/s。

团结水电站坝址以上年径流均值为52.8m³/s，枯季径流均值为18.2m³/s，坝址断面多年平均侵蚀模数为975T/km2，多年平均输沙总量为60.6万t，其中推移质14万t、悬移质46.6万t。

评价区域水系图见附图3。

4.1.5水资源利用现状

根据现场调查、资料收集并结合《云南省德宏州芒市团结水电站工程水资源论证报告书》，评价河段内未规划耗水量大的工业项目和调水工程，只在团结水电站厂房上游约26m处的遮放坝头设有芒里大沟取水口。芒里大沟于1949年以前建成，取水口筑有低坝，渠道长23.5km，其中三面衬砌7.88km，其余为土渠，渠首设计引水流量4.5m3/s，有效灌溉面积4.089万亩。遮放灌区水稻4.089万亩，年用水定额450m3/亩，年用水量1840.0万m3，规划水平年需水量1226.67万m3。上游已建芒里电站其调节库容达2414万m3，增加了枯季水量，使芒里大沟供水得到保证，并提高了供水保证率。

4.1.6地下水

芒市河自北东向南西蜿蜒流经于潞西盆地中西部至遮放注入龙江流往瑞丽江，两侧树枝状支流发育。据等戛水文站资料，芒市河历年平均流量52.8m3/s，汛期最大流量65.3m3/s，枯季流量12m3/s。

1、含水层（组）及地下水类型

芒市河流域内水文地质条件复杂，地下水类型较齐全。根据地下水水理性质、岩石类型及赋存条件划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水及基岩裂隙水。

松散岩类孔隙水：分布在潞西至曼棒、芒究一带的山间盆地中，含水层厚度20m-200m，水位埋深0.30m-9.8m。

潜水：

富水层（组），主要分布于遮放盆地的全新统冲积层（Qapl）地层中，含水主要岩性为粘质砂土及砂、砂砾石层。水化学类型为Ca·mg型，矿化度小于0.2g/L。

中等含水层（组）（Qedl）及冲洪积层（Qapl），主要出露于潞西及遮放盆地I级阶地及冲洪积扇，含水岩性为粘质砂土及砂砾石层，一般厚度13m-30m，潞西盆地最大厚度37.80m，水位埋深0.30m-2.08m。水化学类型为HCO3-Na·Ca型，矿化度小于0.2g/L。

中等含水层（Qedl＋apl），洪积层（Qapl），在分布于潞西盆地的II级阶地及洪积扇，含水层由粘土质砂、砂砾石组成，厚度30m-152m，水位埋深1m-10m之间。水化学类型为HCO3-Ca·mg型，矿化度小于0.5g/L。

水量贫乏的含水层（组）全新统冲洪积层，多分布于区内的各山间盆地山谷沟口部位，岩性由粘土质砂、碎石、砾石组成，分选性及磨圆度甚差，含水层小于5m，水位埋深1m-3m。水化学类型为HCO3-Ca·Na或HCO3-Na型水，矿化度小于0.3g/L。

承压水：

富水层（组），分布于潞西盆地芒市河中下游，为I级阶地迭置之下的II级阶地的更新统冲洪积层（Qapl），岩性由微显胶结的砂质粘土及砂、砂砾石层组成，具多元结构。水化学类型为HCO3-Ca·mg型，矿化度小于0.25g/L。

中等含水层（组），为组成遮放盆地I级阶地的全新统冲积层（Qapl），岩性为粘土及砂砾石层，具多元结构。水化学类型为HCO3-Ca型水，矿化度小于0.3 g/L。

潞西盆地芒市河中下游含水层具双层结构，上部为潜水，下部为承压水，顶板埋藏深度小于50m，面积36km2。

2、地下水的补给、径流、排泄特点

工程区地表分水岭与地下分水岭总体一致，地下水经大气降水补给，通过岩体中的孔隙、裂隙在重力作用下不断运移、汇集，最终以泉水方式（点状排泄）排出地表或以向河流泄流（线状排泄）方式补给河水，芒市河为区内相对最低排泄基准面。因区域地形切割强烈，山高谷深，地下水流程短，循环交替迅速。

4.1.7土壤

据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。其意义是，土壤含水率较高，耐旱性较好，生物积蓄较强，有机质含量相对较高，但盐基淋溶作用也强，引起土壤偏酸。

4.1.8植被

评价区主要为“季风热带北缘雨林季雨林地带”-“滇南、滇西南间山盆地季节雨林和半常绿季雨林区”-“滇西南中山宽谷高榕、麻楝亚区”。区内植被类型主要为常绿落叶阔叶混交林，分布有西南桦、红木荷林；热性稀树灌草丛，分布有含毛麻楝、黄牛木的中草草丛；暖热性竹林，主要为凤尾竹林；草丛主要包括肿柄菊草丛、飞机草草丛和卡开芦草丛等。

4.2评价区存在的主要环境问题

通过现场踏勘、资料收集，目前工程区存在的主要环境问题有以下几点：

1、流域内农业生产活动较为频繁，天然植被资源处于逐年减少的趋势。由于受当地村民的生产生活影响，流域内大片自然植被已经遭到破坏，被当地居民开垦用于种植玉米、橡胶等作物，流域内人为活动影响显著，植被次生化严重，生态环境遭人类活动影响较大。

2、当地居民能源以柴薪为主，落后的能源利用方式不仅对当地森林资源不断破坏，而且燃烧废气对当地大气环境也会有一定影响。

3、通过对当地居民的调查，大部分接受调查的居民表示目前评价区内水污染、噪声影响比较突出。

5评价区环境质量现状调查与评价

5.1生态环境现状

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的有关要求，我单位组织专业人员于2016年1月对团结水电站项目环境影响评价区范围内的生态环境现状进行了野外调查工作。

因芒市河流域水电规划环境影响报告编制时间较早，资料已遗失，因此本次生态环境现状以现场实际调查结果为主。

5.1.1景观生态

在自然体系等级划分中，评价范围属于自然景观生态系统，主要由林地系统、草地系统相间组成。拟建项目所在地林地、草地等土地类型均有分布，主要包括森林景观和草丛景观。

5.1.2植被及主要植物现状调查与评价

5.1.2.1陆生植物资源现状

1、调查方法

本次调查采用了野外实地调查与资料收集相结合的方法。野外实地调查采取线路调查法、样方调查法为主，辅以问询法进行现场观察与记录。评价区植物种类的调查仅调查维管束植物，即蕨类植物和种子植物（包括裸子植物和被子植物）。详细记录评价区内分布的植物种类，对现场能确认物种的，记录种名；对现场不能准确确定的物种，采集标本，根据《中国植物志》、《云南植物志》等专著对其鉴定。最后，将样地内出现的物种与样地外沿途记录的物种汇总，得到评价区的植物名录。

对区内可能出现的珍稀濒危植物和古树名树，根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999）和国家对名木古树的相关规定，调查记录各种保护植物和各种名木古树；记录内容包括保护的名称GPS位置、海拔等。

2、植物科、属、种的组成分析

据调查记录的统计结果，评价区野生维管束植物295种，隶属82科227属。其中，蕨类植物11科13属18种，种子植物71科214属277种（裸子植物1科1属1种，被子植物70科213属276种），被子植物中双子叶植物63科173属224种，单子叶植物7科40属52种。评价区内以草本、灌木、乔木为主，其中常见草本为卡开芦、密序野古草、大白茅、肿柄菊、飞机草等；灌木以水锦树、鸡嗉子榕幼苗、马缨丹较为常见；乔木稀少，但仍可见有西南桦、毛麻楝、楹树等分布。

3、种子植物属的区系成分分析

根据吴征镒在《中国种子植物属的分布区类型》划分，评价区有13种类型及12种变型，分别占了中国境内种子植物属分布类型的86.67%及38.71%，体现了该地区系的复杂性。评价区214属中，世界分布共计28属；热带分布属共计124属（2-7型），占总属数的66.67%，温带分布属（8-14型）共计60属，占总属数的32.26%；中国特有属2属，占总属数的1.08%。从属的水平上看，热带成分占明显优势，这也与该区域的气候类型相吻合。

表5-1-1    调查区内种子植物科的分布区类型统计

| 分布区类型 |  | 属数 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世界分布 | 28 | 13.08 |
| 2 | 泛热带分布 | 46 | 24.73 |
| 2.1 | 热带亚洲、大洋洲（至新西兰）和中、南美洲（或墨西哥）间断分布 | 1 | 0.54 |
| 2.2 | 热带亚洲、非洲和中、南美洲间断分布 | 7 | 3.76 |
| 3 | 热带亚洲和热带美洲间断分布 | 10 | 5.38 |
| 4 | 旧世界热带分布 | 12 | 6.45 |
| 4.1 | 热带亚洲、非洲（或东非、马达加斯加）和大洋洲间断分布 | 1 | 0.54 |
| 5 | 热带亚洲至热带大洋洲分布 | 6 | 3.23 |
| 6 | 热带亚洲至热带非洲分布 | 14 | 7.53 |
| 6.2 | 热带亚洲和东非或马达加斯加间断分布 | 1 | 0.54 |
| 7 | 热带亚洲( 印度-马来西亚）分布 | 22 | 11.83 |
| 7.1 | 热带印度至华南（尤其云南南部）分布 | 2 | 1.08 |
| 7.2 | 爪哇（或苏门答腊）、喜马拉雅间断或星散分布到华南、西南分布 | 1 | 0.54 |
| 7.3 | 缅甸、泰国至华西南 | 1 | 0.54 |
| 热带分布(2-7.3) |  | 124 | 66.67 |
| 8 | 北温带分布 | 22 | 11.83 |
| 8.4 | 北温带和南温带间断分布“全温带” | 6 | 3.23 |
| 8.6 | 地中海区、东亚、新西兰和墨西哥到智利间断 | 1 | 0.54 |
| 9 | 东亚和北美洲间断分布 | 12 | 6.45 |
| 10 | 旧世界温带分布 | 7 | 3.76 |
| 10.1 | 地中海区、西亚和东亚间断 | 2 | 1.08 |
| 11 | 温带亚洲分布 | 1 | 0.54 |
| 12.3 | 地中海区至温带、热带亚洲、大洋洲和南美洲间断 | 1 | 0.54 |
| 14 | 东亚分布 | 6 | 3.23 |
| 14.2 | 中国-日本分布 | 2 | 1.08 |
| 温带分布(8-14.1) |  | 60 | 32.26 |
| 15 | 中国特有属分布 | 2 | 1.08 |
| 总计 |  | 214 | 100.00 |

在评价区214个属中，泛热带属为46属所有类型及变型中占比例最高，达24.73%；其次是热带亚洲分布和被温带分布，均为22属，占总属数的11.83%。通常，在热带东南亚地区，泛热带分布的属多数是热带地区次生性质的属，它们多数分布在旷野、林缘等次生环境中。而热带亚洲分布的属主要是该区域中自然植被，尤其是原生森林中的成分。评价区泛热带属的数量明显高于热带亚洲属，表明该区域的植物构成中原生物种数量下降，次生物种的种类增多，本区的植物区系具有明显的次生性质。

4、珍稀濒危植物与特有物种

根据相关资料记录和野外考察结果，评价区未发现有《国家重点保护野生植物名录》(第一批，1999)记载的保护植物，仅有2种中国特有属植物，分别是慈竹Neosinocalamus affinis和盾果草Thyrocarpus sampsonii Hance。

5、名木古树

全国绿化委员会2001年制定了《全国古树名木普查建档技术规定》，对古树名木进行了界定：古树指树龄在100年以上的树木；名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领袖人物所植或者具有极其重要的历史、文化价值、纪念意义的树木。调查表明，评价区内未发现有“名木”分布。

6、外来入侵物种

经鉴定，评价内外来入侵植物有紫茎泽兰Ageratina adenophor，薇甘菊Mikania micrantha，肿柄菊Tithonia diversifolia，飞机草Eupatorium odoratum等种类，大多为菊科植物，入侵植株有一定数量，在评价区的局部区域已经对土著种生存造成了威胁。

7、资源植物

根据实际走访调查，将团结水电站附近的植物资源划分为药用资源、观赏资源、食用资源、蜜源及工业原料5类，如下表所示：

表5-1-2    评价区内维管植物资源类型统计（单位：种）

| 资源类型 | 蕨类植物 | 裸子植物 | 被子植物 | 合计 | 占本区物种总数（295种）的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药用资源 | 12 | 0 | 142 | 154 | 52.20% |
| 观赏资源 | 5 | 0 | 42 | 47 | 15.93% |
| 食用资源 | 2 | 0 | 42 | 44 | 14.92% |
| 蜜源资源 | 0 | 0 | 31 | 31 | 10.51% |
| 工业原料 | 0 | 1 | 29 | 30 | 10.17% |

（1）药用植物：西南石韦（Pyrrosia gralla）、草玉梅（Anemone rivularis）、繁缕（Stellaria media）、火炭母（Polygonum chinensis）等；

（2）观赏植物：报春花（Primula malacoides）、马桑（Coriaria nepalensis）、石楠（Photinia serratifolia）等；

（3）食用植物：水蓼（Polygonum hydropiper）、碎米荠（Cardamine hirsuta）、大车前（Plantago major）、悬钩子属（Rubus）的绝大部分等。

（4）蜜源植物：唇形科多种植物；

（5）工业原料：清香木（Pistacia weinmannifolia）、青冈（Cyclobalanopsis glauca）、柳杉（Cryptomeria japonica var. sinensis）等。

5.1.2.2陆生植被现状

1、植被调查方法

植被调查是根据区域地形图及相关规划图件，并按照中国生态系统研究网络观察与分析标准方法《陆地生物群落调查观察与分析》，根据林业专业部门的工作，如《云南森林资源状况图册》的仔细阅读，再根据室内判读的植被与土地利用类型初图，现场核实判读的正误率，并对每个GPS取样点作海拔、植被类型(群系、群系组或植被亚型)、优势植物、珍稀濒危植物、植被特征等记录。

通过实地踏查，确定典型的群落地段，采用法瑞学派样地记录法进行群落调查，森林群落样地面积为20m2×20m2，灌丛群落样地面积为10m2×10m2，草地群落样地面积为3m2×3m2；记录样地的所有种类，并按Braun-Blanquet多优度—群聚度记分，利用GPS确定样地位置。

2、群落类型及组成特征

该区域未发现有成片的保存较好的植被。由于评价区内有村庄分布，人类活动频繁，在常年原始的刀耕火种后，原本良好的植被早已被次生植物所取代，因此该区域的植被总体情况一般。

按照《云南植被》（1980）对云南植被进行的区划，评价区主要为“季风热带北缘雨林季雨林地带”-“滇南、滇西南间山盆地季节雨林和半常绿季雨林区”-“滇西南中山宽谷高榕、麻楝亚区”。

3、植被分布特征和类型划分

（1）评价区主要植被类型划分

根据调查，评价区范围内涉及的自然植被类型较丰富，根据现有的植被状况，依据《云南植被》中采用的分类系统，并参考《中国植被》、《云南森林》等重要的植被专著，遵循群落学-生态学的分类原则，评价区出现的植被可划分为4个植被型、5个植被亚型和6个群落类型。自然植被分类系统见下表：

表5-1-3    评价区自然植被类型一览表

| 植被型 | 植被亚型 | 群系 |
| --- | --- | --- |
| 一、季风常绿阔叶林 | 1、常绿落叶阔叶混交林 | （1）西南桦、红木荷林 |
| 二、稀树灌草丛 | 2、热性稀树灌草丛 | （2）含毛麻楝、黄牛木的中草草丛 |
| 三、竹林 | 3、暖热性竹林 | （3）凤尾竹林 |
| 四、草丛 | 4、杂草草丛 | （4）肿柄菊草丛 |
|  |  | （5）飞机草草丛 |
|  | 5、热性草丛 | （6）卡开芦草丛 |

A、季风常绿阔叶林

西南桦、红木荷林

群落仅存在于芒里电站附近，在评价区内所占面积很小。群落的原生植被应属于季风常绿阔叶林，但是由于人类砍伐侵扰落叶的西南桦逐渐将其取代形成次生林，呈现出灰绿色的外貌。群落结构简单，一般明显地分为乔、灌、草三个层次，乔木层高度约10m~12m，覆盖度70%左右，以西南桦、红木荷、合欢（Acacia farnesiana）、重阳木等为主；灌木层高3m~4m，层盖度多在10%~20%之间，种类混杂，常见单叶泡花树、米饭花、岗柃、银柴（Aporusa dioica）等；草本层高可达1.0m，层盖度10%~25%，常见种为竹叶草、崖爬藤、蔓生莠竹、冷水花、楼梯草、狗脊蕨（Woodwardia japonica）等。

B、稀树灌草丛

含毛麻楝、黄牛木的中草草丛

该群落在芒市、瑞丽、陇川等宽谷两侧广泛分布，这些地段的原始植被为半常绿季雨林，由于长期人为干扰，加之土壤板结，才形成现在的次生稀树灌木草丛。该群落组成上以草本为优势，但稀疏夹杂有少量木本植物，主要是毛麻楝、黄牛木、粗糠柴、浆果楝等，偶见有歪叶榕、楹树，乔木层高度约6m~8m，盖度约5%~10%；灌木层有少量糙叶水锦树、云南银柴、地桃花等，高度0.2m~1.2m，盖度约5%~15%；草本层植物丰富，以阿拉伯黄背草、大白茅为主，伴生有菅、四脉金茅、粽叶芦、五节芒等，并可见有假杜鹃、火炭母、白花疏绒草、水蓼等。

C、竹林

评价区内人类火烧、干扰频繁，原有的灌木层早已被取代，仅记录到和人类生活较为相关的一个灌丛类型-竹林。

凤尾竹林

凤尾竹是云南特有竹类，该灌丛在评价区内呈簇状散生，工程区旁的村落均有分布，但面积较小，群落高度整齐约4.5m，盖度约70%，物种单一，以凤尾竹为单优种，仅在竹林边可见有肿柄菊、紫茎泽兰、藿香蓟等少量菊科植物。

D、草丛

肿柄菊草丛

由于电站附近人为痕迹较重，原生植被基本都被取代，周围村庄最明显的就是被肿柄菊Tithonia diversifolia、藿香蓟Ageratum conyzoides、紫茎泽兰Ageratina adenophora等所占据，其中肿柄菊占优势，群落高度约0.5m~0.8m，盖度60%以上，混杂有马唐Digitaria sanguinalis，狗尾草Setaria virid，求米草Oplismenus undulatifolius，飞机草Eupatorium odoratum等，该草丛分布虽然零散，但是总面积不小。由于人为干扰的持续加剧，该草丛的面积仍会进一步扩大。肿柄菊群落在拟建电站坝址旁及芒里大沟旁均有分布。

飞机草草丛

飞机草草丛有飞机草Eupatorium odoratum、紫茎泽兰Ageratina adenophora为优势，群落高度约0.6m~1.0m，盖度75%以上，夹杂有五色梅Lantana camara、藿香蓟Ageratum conyzoides、六棱菊Laggera alata、鬼针草Bidens bipinnata、等植物。草丛边缘偶见有牛筋草Eleusine indica、狗牙根Cynodon dactylon、密序野古草Arundinella bengalensis等。藿香蓟、飞机草草丛在芒市河两岸及淹没区均有分布。

卡开芦草丛

该群落仅存在于芒市河附近，水分充足的地方，群落高度1.0m~2.0m，群落盖度约60%，群落中卡开芦丛生为主，群落边缘有大白茅Imperata cylindrica var. major、蒿类、蔗茅、石芒草等，还有少量白酒草 Conyza japonica、驳骨丹 Buddleja asiatica、硬杆子草Capillipedium assimile等。距离水边一段距离后还可见有毛麻楝幼苗。

E、人工植被

评价区人工植被主要有经济林（橡胶林、咖啡）和农田植被两类。

橡胶林

橡胶林是芒市、瑞丽地区常见的经济林，通常种植在水热条件充足的河边，种植较为集中，以纯橡胶树为主，林下物种较少，部分平缓地带种有咖啡，草本层以飞机草，紫茎泽兰，蕨类等较为多见。评价区内所见橡胶林距离电站相对较远。

农田植被

农田植被是指以粮食油料等为主的农作物植被，包括旱地植被和水田植被。评价区罕见有水田，几乎都是旱地作物，最常见的农作物为甘蔗，另可见有少量玉米可见。

| 藿香蓟、飞机草草丛（芒市河岸边） | 肿柄菊群落（芒里大沟旁） |
| --- | --- |
| 大白茅（坝址处） | 对叶榕（厂房处） |
| 凤尾竹（芒里大沟旁） | 楹树（厂房处） |

图5-1-1  评价范围内生态现状调查部分照片（主要为工程区）

5.1.3野生动物及其生境现状调查

课题组于2016年1月对团结水电站涉及的芒市河流域及邻近地区的陆栖脊椎动物进行了调查。野外调查工作的重点为坝址、厂房、周边渣场、运输道路沿线，其次是与流域内相邻的地区。野外调查中，主要观察记录了陆栖脊椎动物的生境状况；询问了有关野生脊椎动物的情况，调阅相关资料，并查阅和收集了已发表的相关文献资料；鸟类调查主要使用双筒望远镜观察记录。

1、两栖类

评价区内共记录两栖动物8种，隶属于1目4科，见下表：

表5-1-4   评价区两栖类组成

| 目 | 科 | 种数 |
| --- | --- | --- |
| 无尾目ANURA | 蛙科Ranidae | 3 |
|  | 姬蛙科Microhyla | 2 |
|  | 树蛙科Rhacophoridae | 2 |
|  | 蟾蜍科Bufonidae | 1 |

评价区属低山丘陵浅切割区，地形起伏较小，海拔750m~950m，区属热带-亚热带季风气候。区域内两栖类的主要生境为灌丛、农田或溪流边，附近区域有居民点。由于评价区域狭小，人为活动频繁，区域内两栖类动物种类不多，数量也少。其中以泽蛙和无趾盘臭蛙为优势，其他常见种类还有牛蛙、饰纹姬蛙、花姬蛙、斑腿泛树蛙、黑眶蟾蜍等，均为当地常见种类。从生活类型来看，评价区两栖类动物以静水型和陆栖型为主，有少量溪流型和树栖型。评价区内未发现国家或云南省级重点保护两栖类动物种类分布。

2、爬行类

评价区内共记录爬行类13种，隶属于2目6科，见下表：

表5-1-5    评价区爬行类组成

| 目 | 科 | 种数 |
| --- | --- | --- |
| 蜥蜴目LACERTIFORMES | 壁虎科GEKKONIDAE | 1 |
|  | 石龙子科SCINCIDAE | 1 |
|  | 鬣蜥科AGAMIDAE | 2 |
| 蛇目SERPENTIFORMES | 游蛇科COLUBRIDAE | 7 |
|  | 蝰蛇科VIPERIDAE | 1 |
|  | 眼镜蛇科ELAPIDAE | 1 |

评价区内爬行类的主要生境为灌丛、农田或溪流边，附近区域有居民点，由于评价区域狭小，人为活动频繁，爬行动物种类不多。13种爬行动物分别为：原尾蜥虎、斑蜓蜥、棕背树蜥、白唇树蜥、八线腹链蛇、滇西蛇、紫灰锦蛇、绿锦蛇、灰鼠蛇、滑鼠蛇、红脖颈槽蛇、竹叶青蛇和孟加拉眼镜蛇。其中，绿锦蛇和灰鼠蛇被《中国濒危动物红皮书》列为易危动物，孟加拉眼镜蛇被列为云南省省级保护动物。

绿锦蛇Elaphe prasina：生活于山区、平原、丘陵地带，多见于土坡、田基和路边，有时也闯进居民点内，主要捕食鼠类、蛙类及鸟类，甚至取食蚯蚓。4月~10月活动，5月～6月产卵于灌木丛的落叶下，卵数6枚～12枚。绿锦蛇属蛇种主要以小型兽类为食，在人类居住区或耕作区活动的锦蛇则主要捕食啮齿动物如鼠类，对消灭有害动物起到重要作用；另一方面，锦蛇类大多色彩艳丽，适于观赏，加以部分种类个体较大，往往大量被捕杀，已被我国列入“中国濒危动物红皮书”。

灰鼠蛇 Ptyas korros：灰鼠蛇生活于丘陵地带，主要活动在田基、路边沟边的灌木林中，经常按树上活动故群众称为过树龙，有时也到地上寻找食物。昼夜活动，阵雨后太阳出来时，常遇见于路边、沟边的灌木顶上，等待太阳光的照射。主要捕食树蛙、雨蛙、蜥蜴，也食小鸟、其它蛙类及鼠类。5月～6月产卵，卵数10枚左右，卵产于灌木丛中的落叶下，有护卵现象。11月开始冬眠，在田基、墓地向南的鼠洞内越冬，冬眠期随每年气温变化而有异。由于人为因素，数量大量减少，已被我国列入“中国濒危动物红皮书”。

3、鸟类

评价区野生动物资源以鸟类较为丰富，共记录46种，隶属于9目20科，见下表：

表5-1-6    评价区鸟类组成

| 目 | 科 | 种数 |
| --- | --- | --- |
| 鹳形目CICONIFORMES | 鹭科Ardeidae | 2 |
| 隼形目FALCONIFORMES | 鹰科Accipitridae | 2 |
|  | 隼科Falconidae | 1 |
| 鸡形目GALLIFORMES | 雉科Phasianidae | 2 |
| 鸽形目COLUMBIFORMES | 鸠鸽科Columbidae | 2 |
| 鹃形目CUCULIFORMES | 杜鹃科Cculidae | 3 |
| 鸮形目STRIGIFORMES | 鸱鸮科Strigidae | 1 |
| 佛法僧目CORACIIFORMES | 翠鸟科Alcedinidae | 2 |
|  | 佛法僧科Coraciidae | 1 |
| 鴷形目PICIFORMES | 须鴷科Capitonidae | 1 |
| 雀形目PASSERIFORMES | 鹡鸰科Motacillidae | 4 |
|  | 鹎科Pycnonotidae | 2 |
|  | 伯劳科Laniidae | 3 |
|  | 卷尾科Dicruridae | 2 |
|  | 椋鸟科Sturnidae | 2 |
|  | 鸦科Corvidae | 3 |
|  | 鹟科Muscicapidae | 7 |
|  | 山雀科Paridae | 1 |
|  | 文鸟科Ploceidae | 4 |
|  | 雀科Fringillidae | 1 |

评价区内鸟类的主要生境为荒坡灌草丛、林地、旱地及少部分水田，附近区域有居民点，人为干扰较大，鸟类种类、数量不多；区域鸟类以留鸟为主，旅鸟、冬候鸟和夏候鸟种类均不多。其中常见的有鹧鸪、山斑鸠、八声杜鹃、棕背伯劳、画眉、黑喉噪鹛、白颊噪鹛、山鹡鸰、白鹭、白腰文鸟、八哥、山麻雀、普通翠鸟等。其中分布有国家Ⅱ级重点保护鸟类5种：普通鵟、红隼、白鹇、褐翅鸦鹃、领角鸮等。

评价区内记述的46种鸟类中，有留鸟35种，占全部鸟类种数的76.09%；有冬候鸟2种，占全部鸟类种数的4.35%；有旅鸟3种，占全部鸟类种数的6.52%；有夏候鸟6种，占全部鸟类种数的13.04%。详见下表：

表5-1-7    评价区鸟类居留状况

| 居留状态 | 留鸟 | 冬候鸟 | 旅鸟 | 夏候鸟 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种数 | 35 | 2 | 3 | 6 | 46 |
| % | 76.09 | 4.35 | 6.52 | 13.04 | 100.00 |

在所记录的46种鸟类中，大部分为东洋界物种，共有29种，占全部鸟类的63.04%；东洋-古北两界广布种有14种，占全部鸟类的30.43%；其余3种为古北界种，占全部鸟类的6.52%。详见下表：

表5-1-8   评价区鸟类区系成分况

| 区系从属 | 东洋界 | 古北界 | 广布种 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种数 | 29 | 3 | 14 | 46 |
| % | 63.04 | 6.52 | 30.43 | 100 |

评价区所处区域在中国动物区划种属于东洋界华南区，靠近西南区与华南区的分界线，从记述的评价区内分布的鸟类区系特点上，分界特征上与当地在中国地理区划中的位置大致相符。

4、哺乳类

评价区内共记录哺乳类野生动物10种，隶属于5目7科，见下表：

表5-1-9   评价区哺乳动物组成

| 目 | 科 | 种数 |
| --- | --- | --- |
| 食虫目INSECTIVORA | 鼩鼱科Soricidae | 1 |
| 攀鼩目SCANDENTLA | 树鼩科Tupaiidae | 1 |
| 翼手目CHIROPTERA | 蝙蝠科Verspertilionidae | 1 |
| 食肉目CARNIVORA | 鼬科Musteidae | 1 |
| 啮齿目RODENTIA | 松鼠科Sciuridae | 1 |
|  | 竹鼠科Rhizomyidae | 1 |
|  | 鼠科Muridae | 4 |

评价区内兽类主要分布于山林和田野间、荒坡灌草丛中。由于评价区域狭小，加之人为干扰较大，评价区内活动的哺乳动物种类、数量不多。区域内常见的哺乳动物主要为小型啮齿类，如赤腹松鼠、社鼠、小家鼠、小竹鼠、大足鼠和屋顶鼠。黄鼬为评价区内常见的肉食目哺乳动物，树鼩主要活动于灌丛附近。

评价区内记述的10种哺乳动物大部分为东洋界种类，古北-东洋广布种类有1种，占全部东洋界哺乳动物种数的10%，无古北界成分分布。在东洋界种类中，华南区种类为2种，占全部东洋界哺乳动物种数的22.22%；东洋界广布种类有7种，全部东洋界哺乳动物种数的77.78%；评价区在中国动物区划中属于东洋界华南区，靠近西南区与华南区的分界线。从记述的评价区内分布的兽类区系特点上看，分界特征与当地在中国动物地理区划中的位置大致相符，主要为东洋界物种。在东洋界分区的成分分析上，所分布的物种其分区特征也与其区位大致相符，由于评价范围狭小，记述兽类种类较少，难以准确反映当地的动物的分区特征。

5、鱼类现状调查与评价

由于调查时间有限，在实地调查过程中，由于河水较大，捕捞不易进行，故采用查看河边积水潭的方式搜寻鱼类的幼鱼及成体，在坝址处布置了1个搜寻点，在搜寻过程中，未发现鱼类的幼体和成体。通过走访当地居民，结合资料收集、整理和分析等手段，调查出评价河段共记录有鱼类33种，分别属于4目5科17属。

33种鱼类中，鲤形目有22种，占鱼类种数的66.7%，鲇形目的鮡科有6种，占鱼类种数的18.2%，胡子鲇科、长臀鮠科、鲿科各有1种；鲈形目、合鳃鱼目各有1种，可见鲤形目在评价河段的鱼类区系中为主要类型。

经实地调查并查阅相关资料，芒市河记录的33种鱼类，均不属于国家级和云南省级重点保护鱼类；也未发现有大型洄游性鱼类和被列入《中国濒危动物红皮书》的鱼类分布。芒市河记录的33种鱼类中，多数产的为粘性卵，附着在砾石上、沿岸植物的根系上或江面漂浮物上，有短距离产卵洄游习性，其生殖洄游常常为沿河流短距离向上游迁移、或溯游至有砾石底质的支流进行繁殖。本次调查河段未发现有长距离洄游的鱼类，也未发现有鱼类集中的“三场”分布。

由于芒市河在下游遮放坝子尾的戛中处汇入龙川江，是龙川江的一级支流，芒市河在评价区及评价区上游还有很多支流，鱼类都生活在这些河段中。调查发现，芒市河干流中的鱼类近年来受到化肥、农药、城镇及工业污水的影响，种类和数量有所下降。评价区上下游均已修建了水电站及一些引水工程，芒市河的鱼类已经被分隔成几个小种群，经过一段时间的适应，鱼类已经能够在被分割的水域中生存。

6、评价区重点保护动物生态习性及分布

评价范围的野生动物中，省级保护野生动物有1种：孟加拉眼镜蛇；易危动物有2种：绿锦蛇和灰鼠蛇；国家Ⅱ级重点保护野生动物有5种，均为鸟类：白鹇、普通鵟、红隼、褐翅鸦鹃、领角鸮，见下表：

表5-1-10  评价范围内陆生重点保护动物种类及分布表

| 种名 | 拉丁名 | 保护级别 |
| --- | --- | --- |
| 白鹇 | Lophura nycthemera | 国家Ⅱ级 |
| 普通鵟 | Buteo buteo | 国家Ⅱ级 |
| 红隼 | Falco tinnunculus | 国家Ⅱ级 |
| 褐翅鸦鹃 | Centropus sinensis intermedius | 国家Ⅱ级 |
| 领角鸮 | Otus bakkamoena erythrocampe | 国家Ⅱ级 |
| 孟加拉眼镜蛇 | Naja kaouthia | 省级 |
| 绿锦蛇 | Elaphe prasina | 易危 |
| 灰鼠蛇 | Ptyas korros | 易危 |

1）白鹇Lophura nycthemera

嘴粗短而强壮，上嘴先端微向下曲，但不具钩；鼻孔不为羽毛所掩盖；翅稍短圆；尾长；跗蹠裸出，雄性具距，但有时雌雄均有；趾完全裸出，后趾位置较高于他趾；雌雄异色；雄鸟上体白色而密布以黑纹，头上具长而厚密、状如发丝的蓝黑色羽冠披于头后；脸裸露，赤红色；尾长、白色，两翅亦为白色；下体蓝黑色，脚红色；雌鸟通体橄榄褐色，羽冠近黑色。栖息于森林茂密，林下植物稀疏的常绿阔叶林和沟谷雨林中。食昆虫、植物茎叶、果实和种子等。通常成对或成3只-6只的小群活动，性机警，很少起飞，紧急时亦急飞上树。繁殖期筑巢于灌木丛间的地面凹处，每窝产卵4枚-6枚，雏鸟早成性，孵出的当日即可离巢随亲鸟活动。主要分布于中国、缅甸、泰国和中南半岛。

2）普通鵟 Buteo buteo

隼形目鹰科鵟属，体长50cm左右。上体深红褐色，脸侧皮黄，下体偏白上具棕色纵纹，两胁及大腿沾棕色，嘴灰色，脚黄色，在高空翱翔时两翼略呈“V”形。在云南最早见于秋季（9月底或10月初），最晚见于春末（3月底），越冬期约为180天。栖息于山区、田坝区和乡村的高大乔木上，建筑物的突出部位，多见单个活动。在空中飞翔，伺机捕食野兔、鼠类、小鸟、蛇、蜥蜴和蛙类，也常见盗食家禽。

在评价区分布较广，但是数量不多，为稀有种。

3）红隼 Falco tinnunculus

隼形目隼科隼属，小型猛禽，全长35cm左右。雄鸟上体红砖色，背及翅上具黑色三角形斑，头顶、后颈和颈侧蓝灰色，飞羽近黑色，羽端灰白，尾羽蓝灰色，下体乳黄色带淡棕色，嘴蓝黄色，脚深黄色。雌鸟上体深棕色，杂以黑褐色横斑，头顶和后颈淡棕色，尾羽深棕色。栖息于农田、疏林、灌木丛等旷野地带，主要以鼠类及小鸟为食。在乔木或岩壁洞中筑巢，常喜抢占乌鸦和喜鹊巢，或利用它们的旧巢。

在评价区上空可见，但是数量较少，为稀有种。

4）褐翅鸦鹃Centropus sinensis intermedius

褐翅鸦鹃主要栖息于海拔1000m以下的低山丘陵和平原地区的林缘灌丛、稀树草坡、河谷灌丛、草丛和芦苇丛中，也出现于靠近水源的村边灌丛和竹丛等地方。喜欢单个或成对活动。平时多在地面活动，休息时也栖息于小树枝桠。褐翅鸦鹃的食性较杂，主要以昆虫为食。

5）领角鸮Otus bakkamoena erythrocampe

领角鸮栖息于山地阔叶林和混交林中，也出现于山麓林缘和村寨附近树林内，除繁殖期成对活动外，通常单独活动。白天多躲藏在树上浓密的枝叶丛间，晚上才开始活动和鸣叫。主要以鼠类、甲虫、蝗虫和鞘翅目昆虫等为食，繁殖期为3月～6月。通常营巢于天然树洞内，或利用啄木鸟废弃的旧树洞，偶尔也利用喜鹊的旧巢。

6）孟加拉眼镜蛇Naja kaouthia

云南省省级保护动物，属蛇目，眼镜蛇科。常分布于干旱河谷的平坝及低山农耕地附近灌丛中，以鼠、蛙、鸟、蜥蜴等脊椎动物为食物。孟加拉眼镜蛇外形上与舟山眼镜蛇很相似，颈部膨扁时，项背的“眼镜”状斑仅有单个圆圈，或在此基础上的饰变，曾被作为印度眼镜蛇(Naja naja)的一个亚种，1997年被上升为种，种下无亚种。孟加拉眼镜蛇的毒素含有强烈的神经毒素及细胞毒素，被咬后会出现痛楚及肿胀，严重的也会死亡。

5.1.4生态环境问题

流域内农业生产活动较为频繁，天然植被资源处于逐年减少的趋势。由于受当地村民的生产生活影响，流域内大片自然植被已经遭到破坏，被当地居民开垦用于种植玉米、橡胶等作物，流域内人为活动影响显著，植被次生化严重，生态环境遭人类活动影响较大。

5.2地表水环境现状

为了解工程所涉河段水质现状情况，建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司于2016年1月29日~1月31日对电站坝址上游100m和厂房尾水口下游100m处2个断面进行了为期3天的水质检测，并于2016年2月18日出具了检测报告，

团结水电站回水末端位于坝址上游1062m处，据调查，在此河段内除芒里大沟外，并无其它取水设施，也无生产、生活废水排放，水质情况基本一致，因此在坝址上游100m处设置监测断面完全可反映该河段的水质情况。团结水电站为小型河床式无调节电站，电站发电后尾水回归芒市河，本次监测于厂房尾水口下游100m处设置监测断面所得监测结果可代表电站建设前（无尾水汇入之前）芒市河的水质情况。

监测结果见下表：

表5-2-1   芒市河水质现状监测成果表  单位：mg/L

| 监测项目 | 监测断面 |  |  |  |  |  | GB3838-2002 III类标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坝址上游100m |  |  | 厂房尾水口下游100m |  |  |  |  |
|  | 2016.1.29 | 2016.1.30 | 2016.1.31 | 2016.1.29 | 2016.1.30 | 2016.1.31 |  |  |
| pH | 6.82 | 6.71 | 6.94 | 6.75 | 6.87 | 6.66 | 6~9 | 达标 |
| DO | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | ≥5 | 达标 |
| COD | 12 | 15 | 17 | 11 | 14 | 15 | ≤20 | 达标 |
| BOD5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | ≤4 | 达标 |
| NH3-N | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | ≤1.0 | 达标 |
| SS | 5 | 7 | 6 | 14 | 20 | 17 | ≤30 | 达标 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.01L | 0.01L | 0.01 | ≤0.05 | 达标 |
| TP | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ≤0.2 | 达标 |
| TN | 0.66 | 0.73 | 0.69 | 0.81 | 0.85 | 0.79 | ≤1.0 | 达标 |
| 粪大肠杆菌 （个/L） | 2200 | 2100 | 2300 | 1800 | 1700 | 1700 | ≤10000 | 达标 |

以上监测结果表明：团结水电站坝址上游100m和厂房尾水口下游100m处水体中各项检测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水水质标准要求，水质现状较好。

5.3大气环境现状

团结水电站工程区无工矿企业分布，大气污染物主要来源于当地居民的生活燃料。根据现场踏勘，工程区域环境空气基本保持自然状况，环境自净效应较高，工程区环境空气质量现状良好。

5.4声环境现状

评价区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司于2016年1月29日~1月30日对厂房厂址、芒里村东北侧（靠近龙瑞高速）现状噪声进行监测，监测结果见下表：

表5-4-1   噪声监测结果    单位：dB(A)

| 检测 点位 | 检测 日期 | 检测 时段 | 检测结果 | 标准值 | 达标情况 | 检测 点位 | 检测 日期 | 检测 时段 | 检测结果 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 | 2016.1.29 | 昼间 | 58.4 | 60 | 达标 | 芒里村东北侧 | 2016.1.29 | 昼间 | 56.8 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 49.6 | 50 | 达标 |  |  | 夜间 | 48.8 | 55 | 达标 |
|  | 2016.1.30 | 昼间 | 58.8 | 60 | 达标 |  | 2016.1.30 | 昼间 | 57.2 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 49.8 | 50 | 达标 |  |  | 夜间 | 48.7 | 55 | 达标 |

从监测结果统计表中可知：团结水电站厂址处声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；芒里村东北侧声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

6环境影响预测分析与评价

6.1生态环境

6.1.1对土地利用的影响分析

1、永久占地

根据工程水保方案，工程建设永久性占地3.03hm²，其中：水域及水利设施用地2.26hm²、坡耕地0.77hm²。

永久占地将造成原有土地类型永久性的改变，是无法恢复的。拟建项目永久占地未占用基本农田和林地，只占用坡耕地和水域，其中坡耕地占用面积较小，而水域主要体现在坝址及淹没区上（淹没引起水面上升，造成水域面积扩大）。因此，工程永久占地对土地利用类型的影响较小。

表6-1-1  工程永久占地面积统计表  单位：hm2

| 区域 | 水域及水利设施用地 | 坡耕地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大坝及厂区枢纽区 | 0.32 | 0.59 | 0.91 |
| 大坝淹没区 | 1.94 | 0.18 | 2.12 |
| 合计 | 2.26 | 0.77 | 3.03 |

2、临时占地

工程临时用地主要为砂石料场、混凝土拌合站及施工生活区等，临时工程用地0.99hm²，其中：水域及水利设施用地0.61hm²、坡耕地0.38hm²。具体情况见下表：

表6-1-2  工程临时占地情况表  单位：hm2

| 区域 | 水域及水利设施用地 | 坡耕地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工生产生活区 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| 下游1.8km处砂砾料场区 | 0.61 | 0 | 0.61 |
| 合计 | 0.61 | 0.38 | 0.99 |

根据拟建工程施工进度安排，临时占用土地使用年限按1年计，临时占用结束后，将通过植被恢复措施使其原来土地的性质和功能得到一定程度的恢复，因此项目临时占地对原有土地分布格局不会造成太大影响。

综上，工程占地不涉及基本农田和林地，所占用的耕地面积较小，也不涉及移民迁移安置，拟建项目对评价区内的土地利用状况影响很小，不会对区域土地利用状况产生大的影响。

6.1.2对景观生态体系的影响分析

6.1.2.1景观生态体系质量影响

景观生态系统的质量现状由生态评价范围域内的自然环境、各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用来决定。从景观生态学结构与功能相匹配的理论来说，结构是否合理决定了景观功能的优劣，在组成景观生态系统的各类组分中，模地是景观的背景区域，它在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。本次评价模地主要采用传统的生态学方法来确定，即计算组成景观的各类拼块的优势度值（Do），优势度值大的就是模地。优势度值通过计算评价范围内各拼块的重要值的方法判定某拼块在景观中的优势，由以下3种参数计算出：密度（Rd）、频度（Rf）和景观比例（Lp）。（样方标准是以0.5 km×0.5 km为一个样方，对景观全覆盖取样，并用Merrington Maxint-分布点的面分比表进行检验）。

密度Rd ＝ 嵌块I的数目/嵌块总数 ×100%

频度Rf ＝ 嵌块I出现的样方数/总样方数 ×100%

景观比例（Lp）=嵌块I的面积/样地总面积 ×100%

通过以上三个参数计算出优势度值（Do）：

优势度值（Do）= {（Rd+Rf）/2 + Lp}/2 ×100%

运用上述参数计算拟建项目建设前生态评价范围各类拼块优势度值，其结果见下表：

表6-1-3  评价区内各类缀块优势度值现状统计表

| 景观类型 | 密度(Rd/%) | 频率(Rf%) | 景观比例(Lp%) | 优势度(Do%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林 地 | 59.14 | 56.43 | 69.42 | 63.6 |
| 草地 | 16.14 | 19.21 | 14.42 | 16.05 |

对上表的分析表明：评价区林地的优势度值Do（63.6%）、密度Rd（59.14%）、频度Rf（56.43%）和景观比例Lp（69.42%）都显著高于其它拼块类型，评价区内林地的分布较为广泛。在评价区内林地是本区域内对景观具有控制作用的生态体系部分。

拟建项目建成后生态评价范围各类拼块优势度值见下表：

表6-1-4  项目建设后评价区内各类缀块优势度值统计表

| 景观类型 | 密度(Rd/%) | 频率(Rf%) | 景观比例(Lp%) | 优势度(Do%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林 地 | 38.81 | 37.03 | 45.55 | 41.73 |
| 草地 | 11.14 | 14.21 | 10.42 | 12.05 |
| 建成景观 | 25.33 | 24.2 | 27.87 | 25.87 |

对比项目建设前后评价区优势度计算结果，林地景观较建设前大幅度减少，其优势度下降了34.4%；草地景观主要处于水库淹没区，但淹没面积不大，其优势度下降了24.9%；拟建项目建成后，区内原有的林地景观和草地景观被各类建筑物所覆盖，建成景观优势度为25.87%。

6.1.2.2景观空间格局的影响

受影响的景观类型主要有森林景观、草丛景观、河流景观，工程建设对这些景观将产生不同程度的影响。

团结水电站建设对景观的影响体现在工程建设过程的影响和工程运行后的影响两方面。工程建设过程中，在厂房附近的河岸区布置临时施工场地，筑坝导致的水域面积扩大等，都会形成新的廊道和斑块，景观单元特征和景观异质性等景观空间格局发生一定变化。随着水库的建设和运行，该区域的景观多样性指数有所降低，但变化幅度较小。变化原因：一方面，由于工程建设临时占地和永久占地，导致森林景观、草丛景观面积的减少，建成景观（建筑物和交通占地）的增加；另一方面则是大坝建成后，水位上升会淹没部分草地、林地等，水域景观面积增大。这些景观面积的变化，影响了区域自然景观的多样性及其空间格局。

工程建设虽占用各类景观面积较小，但对景观的连通性造成一定程度的影响，将会对这些景观进行分割，斑块数量发生小幅度变化，不会造成这些景观大的破碎化，不会完全阻断这些景观内动植物物种的传播和基因交流。工程建设虽然使得斑块数量增加，但所占面积较小，因此不会阻断评价区景观内动植物物种的传播和基因交流。因此工程建设对栖息地连通性的影响较小。

6.1.2.3景观生态系统功能的影响

景观生态系统属于生态系统的一种，是以景观对象为主体，包括各种景观类型的组成、配置和分布，从而形成空间格局上统一、结构功能上协调一致的系统类型。景观生态系统的服务功能可以分为4个层次：生态系统的生产（包括生态系统的产品及生物多样性的维持）、生态系统的基本功能（包括传粉、传播种子、生物防治等）、生态系统的环境效益（包括减少洪涝灾害、调节气候、净化空气、处理废物等）和生态系统的娱乐价值（休闲、文化等）。

由此可见，景观生态系统功能的影响有负面的影响，也有正面的影响。电站工程建设对景观生态系统服务功能的影响见下表：

表6-1-5   工程建设对景观生态系统服务功能的影响

| 序号 | 项目 | 功 能 | 影响方式 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会经济 | 直接产生的社会经济价值 | 水库灌溉 | ＋ |
| 2 | 气体调节 | 大气化学成分调节 | 流速降低、林地及草地淹没，O2含量降低 | － |
| 3 | 气候调节 | 空气湿度、降水 | 水域面积增大，空气湿度增加 | ＋ |
| 4 | 干扰调节 | 对环境波动的缓冲和恢复力 | 水库对洪水的控制 | ＋ |
| 5 | 水调节 | 水文调节 | 水库为农业提供用水 | ＋ |
| 6 | 水供应 | 水的贮存和保存 | 向含水岩层供水 | ＋ |
| 7 | 养分循环 | 养分的贮存、内循环和获取 | 水库形成利于N、P等元素和养分循环 | ＋ |
| 8 | 废物处理 | 对废物的降解，防止富营养化 | 水库形成，废物处理能力加强 | ＋ |
| 9 | 传 粉 | 有花植物配子的运动 | 水库形成水流传粉障碍 | － |
| 10 | 避难所 | 为常居和迁徙种群提供生境 | 水库是良好的动物育雏地、栖息地 | ＋ |
| 11 | 休闲娱乐 | 提供休闲旅游活动机会 | 水面拓宽，气候宜人，有利于生态旅游 | ＋ |

从统计结果可以初步看出电站工程建设对区域内的景观生态系统服务功能的影响以正面影响为主，在11项服务功能中共占据了9项，有2项为负面影响，即在气体调节和植物传粉三方面为负面影响。

6.1.3对生态系统的影响分析

生态系统的功能为能流、物流和信息流，其主要功能单位是种群，它在生态系统中的能流和物质循环中起着特殊的作用。生态系统功能的发挥与种群数量、种群结构、生物多样性、景观破碎化、食物链、生态入侵等密切相关，生态系统结构的破坏将导致生态功能的减弱或丧失。

生态系统要保持一定的种群数量、规模和生物多样性才能实现正常功能。工程的实施将使淹没区范围内的部分个体消失，从而影响到种群的面积和结构的维持，继而影响到群落生物多样性，最终对生态系统的完整性和稳定性产生影响。

拟建项目的实施使部分天然河道被人为地隔断，将生物栖息地切割成块，原来连续的水生生态系统被分割成一个个孤立的区域，被阻隔的水生生物难以实现基因（遗传物质）的交流和自由移动觅食，捕食者或被捕食者的减少都直接或间接地影响到生态系统食物链的每一个环节，使生态系统平衡性和稳定性减弱。

评价区的生物多样性较丰富、生态稳定性、维持性和抗干扰能力也较好。由于生态系统结构多样，其生态功能和产出效益较高，故项目的实施对评价区生态系统完整性和生态功能的发挥影响较小。项目永久占用总面积较小，占评价区相同类型的比例很小。因此，项目建设对流域生态完整性和生态功能的发挥影响不大。

6.1.4对植被的影响分析

6.1.4.1施工期

1、对植被的影响

工程建设对评价区植被的影响主要表现在施工活动对植被的扰动影响，工程永久占地、施工临时占地以及开挖、弃渣等施工活动对地表的扰动和再塑，干扰和损坏植被，改变地形坡度和地表组成；占地将减少沿线植被的面积与生物量；施工机械碾压、施工人员践踏、粉尘等对周围地表植被的生长也会带来一定影响。

工程建设主要影响的植被类型为常绿落叶阔叶混交林（西南桦、红木荷林）、热性稀树灌草丛（含毛麻楝、黄牛木的中草草丛）和草丛（肿柄菊草丛、飞机草草丛和卡开芦草丛）。工程占地内各种植被类型面积见下表：

表6-1-6   工程所占植被类型面积表

| 生态类型 | 代表植物 | 工程占用面积（hm2） | 评价区面积（hm2） | 占评价区总面积（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常绿落叶阔叶混交林 | 西南桦、红木荷林 | 1.1 | 31.06 | 3.54 |
| 热性稀树灌草丛 | 含毛麻楝、黄牛木的中草草丛 | 0.02 | 1.25 | 1.6 |
| 草丛 | 肿柄菊草丛、飞机草草丛和卡开芦草丛 | 0.03 | 1.9 | 1.57 |
| 总计 |  | 1.15 | 34.21 | 3.36 |

根据上表，拟建项目占用常绿落叶阔叶混交林1.1hm2、占评价范围内常绿落叶阔叶混交林的3.54%，占用热性稀树灌草丛0.02hm2、占评价范围内热性稀树灌草丛的1.6%，占用草丛0.03hm2、占评价范围内草丛的1.57%。工程占用植被较多的区域主要为大坝淹没区，大坝及厂区枢纽区占用的大多为农田植被。工程所占各植被的面积不大，不会造成任何一种植被类型的消失和破碎化。

工程施工生产生活区占用坡耕地0.38hm2，而位于坝址下游1.8km处的砂砾料场占用水域及水利设施用地0.61hm2。临时工程占用的植被类型以常绿落叶阔叶混交林和草丛为主，如：西南桦、肿柄菊、藿香蓟、飞机草草丛等。

在工程结束后，对临时占地区域（主要为施工生产生活区）及时采取植被恢复措施，种植土著物种，可使得施工造成的影响得到一定的减免；而工程规划的砂料场位于下游平缓的河滩上，开采结束后只对场地进行平整，无需采取植被恢复工作。工程永久占地（主要是大坝淹没区，大坝及厂区枢纽区占用的大多为农田植被，）对植被的破坏是永久性的、不可逆的，但工程建成后，可通过种植绿化来进行补偿，区内绿化面积将达0.14 hm2，能够直到一定缓解作用。

拟建工程虽然会对当地植被造成一定的影响，植被类型会有一定损失和破坏，但所受到影响的植被在该区域内广泛分布，在施工过程中以及施工后期严格执行保护和恢复措施后，工程建设对于该地区的植被类型的影响将降到最低程度。

2、对植被生物量的影响

工程施工造成的影响主要集中分布在枢纽施工区范围内。施工活动主要为大坝和厂房的建设，地表开挖、弃渣堆放等将直接破坏地表植被，使施工区分布的稀树灌草丛受到严重破坏，植物生物量将受到损失。根据植被野外调查结果，施工占地影响区域植被总面积1.15hm2，具体见表6-1-6。

施工占地面积及其损失植被生物量见下表：

表6-1-7 　工程施工占地造成生物量与生产力损失统计

| 类型 | 面积（hm2） | 平均生物量 (t/ hm2) | 总生物量 （t） | 平均净生产力 (t/ hm2/a) | 总生产力 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常绿落叶阔叶混交林 | 1.1 | 197.38 | 217.12 | 9.12 | 10.03 |
| 热性稀树灌草丛 | 0.02 | 19.08 | 0.38 | 7.22 | 0.14 |
| 草丛 | 0.03 | 43.26 | 1.3 | 3.35 | 0.1 |
| 合计 | 1.15 | — | 218.8 | — | 10.27 |

由上表可知，施工占地损失植被生物量总计218.8t（其中永久占地约118t，临时占地约100.8t），施工占地损失总生产力为10.27t/a，森林损失的生物量所占比例最高，为97.7%，占了绝大部分。总体来说，工程建设区域植被生物量的影响不大，对整个评价区内自然生态系统体系来说在可以承受的范围内。

6.1.4.2运行期

本工程水库淹没线下的植被类型主要为灌草丛，以含毛麻楝、黄牛木的中草草丛、肿柄菊草丛、飞机草草丛和卡开芦草丛等为主，拦河坝所处地形较为平坦，河床周围以淹没河滩为主，所涉及到的植被类型非常少。

芒市河每年的12月～翌年5月为枯水期，水位消落。7月~11月水库蓄水，水位又上升至正常蓄水位，涨落区又成为水体。水位涨落带是一个十分特殊的生境，有着周期性的水涨水落，但其环境又绝不像海洋潮间带那样，有着陆地丰富的营养物质和海洋的生物物种进入。相反，既无陆地的营养物质输入，又无水体的生物物种输入，成为高山峡谷地区水库中生产力最低的区域。原有的一年生或多年生植物生活史的全部过程，不可能在这半年时间完成。只有在长期进化过程中形成了对高频率干扰生境的适应的一年生草本植物，才可能在这里定居，而这种植物种类较少，大多数植物基本不能在这里生存。项目建设规模不大，水库淹没区面积不大，且淹没范围内大部分为水域及水利设施用地（1.94hm²），伴有少量的灌草丛（0.18hm²），运行期水库水体涨落对植被影响较小。

拟建工程运行期占地面积小，拦河坝、厂房等永久占地不会对评价区内植被造成阻隔现象，运行期也不会产生林缘效应，对陆生植被影响不大。

6.1.5对陆生植物资源的影响

6.1.5.1施工期

1、对植物资源的影响

评价区域内的植物资源包括西南石韦、草玉梅、繁缕、火炭母、报春花、马桑、石楠、水蓼、碎米荠、大车前、清香木、青冈、柳杉等。项目施工破坏区域内植被，将间接导致植物资源减少。

施工期涉及到工程占地、开挖及弃渣暂存等活动占地，土壤表层剥离，造成植物直接死亡，施工期人员活动践踏也将会对植物造成间接破坏。施工单位施工时应尽量选择植被较差的地方，避开植被茂盛的地带。在厂房施工区地表植被较多，应尽量将碎土渣石及时运走，各建筑材料也应按规划好的地点进行堆放，以免加剧对于植物资源的影响。

截流后水坝形成淹没区，河谷两岸分布较低的植物将被淹没而无法生存，由于淹没面积较小，且被淹没的多为河谷两岸生命力强、分布较广的灌丛及草本植物，对物种种群数量会造成一定影响，但对物种资源影响不大。

随着工程的开展，部分植物种类会因此死亡，据统计，受到影响的植物种类约有20余种，占整个评价范围内植物种类（214种）的9.35%，所占比例较低，且多为该地区的优势种，具有分布广、再生能力强等特点，在工程结束后的短时间内可以有效的自我恢复。虽然，工程对植物资源的影响较小，但仍必须加强管理和保护措施及宣传力度，争取将施工过程中对植物资源的影响降到最低程度，同时，在工程完工后进行相应的生态恢复措施，让其在最短时间内恢复到工程施工前的面貌。

项目施工期减少植被破坏，施工结束后进行迹地恢复，由于项目所在地生长的植物资源为常见资源，不会导致某种植物资源灭绝，因此，项目的建设对植物资源影响很小。

2、对重点保护植物的影响

根据本次调查和查阅相关资料，评价区未发现区域局域分布的物种，也未发现古树名木，但发现有2种中国特有属植物，分别是慈竹Neosinocalamus affinis（位于工程区西侧约30m处）和盾果草Thyrocarpus sampsonii Hance（位于工程区北侧125m处），施工过程中应对其进行围挡，并进行挂牌保护，严禁施工人员对其进行破坏。

6.1.5.2运行期

运行期对植物资源的影响主要来自外来物种对当地生态系统及生物多样性的影响。入侵植物是一种生命力强、分布广、易繁殖、对本土物种危害较大的一种有害生物。外来物种入侵定植后，将形成单优种群落，抑制本地物种生长，最终破坏区域的生物多样性和生态环境。研究表明影响入侵植物传播的主要途径之一就是交通运输。车辆进出评价区时，易将外来物种带进该区域。

工程建设形成的场地及交通工具的进出为入侵植物的传播提供了条件，应加强对入侵植物的宣传和监管，定期组织清理入侵植物。同时，加强对于工作人员的管理和宣传工作，严禁破坏评价区内的植被及保护植物、采挖具有经济价值、观赏价值、药用价值的植物、焚烧枯枝落叶等一切破坏评价区内植物资源的行为，减小对区域植物资源的影响。

6.1.6对野生动物的影响

6.1.6.1对陆生脊椎动物本身直接影响

电站施工及运营均导致当地人员增加，可能猎捕野生动物。电站施工单位应加强对野生动物保护法规的宣传和教育，禁止猎捕野生动物。此外，评价区的动物多数对人类干扰有一定的适应能力。

施工期噪声污染、粉尘污染、环境空气污染可能对陆生动物产生不良影响。污染对动物的不良影响将表现为迫使动物迁出施工区，由于动物的趋利避害能力，施工不会造成动物的死亡。

综上，电站建设对陆生动物产生的直接影响是有限的，对当地动物的数量影响很小，不会导致当地物种多样性的明显降低。

6.1.6.2对陆生脊椎动物生境影响

电站建设对陆生野生动物的主要不利影响表现为缩小动物的适宜生境。项目建设对动物生境的压缩，迫使动物从原生境后退，但不会导致原动物区系的明显变化，也不会导致动物多样性的明显降低。陆生野生动物具有趋避本能，只要评价区以外的环境不遭到破坏，当地的动物会选择适宜的生境进行生存和繁衍。随着电站建设后植被的恢复，动物区系也将对得到恢复和发展。

运行期电站坝前淹没将使动物的栖息和活动场所缩小，如小型穴居兽类和爬行类的洞穴遭到破坏或淹没后，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响。结果迫使原栖息在这一带的动物迁往其他生境适宜的地区，但不会导致任何物种的消失。

6.1.6.3对珍稀濒危动物影响

本次评价范围内记录有国家、省级重点保护动物和珍稀、濒危动物总计8种，其中爬行动物3种、鸟类5种，依次为绿锦蛇（Elaphe prasina）、灰鼠蛇（Ptyas korros）、孟加拉眼镜蛇（Naja kaouthia）、白鹇（Lophura nycthemera）、普通鵟 （Buteo buteo）、红隼 （Falco tinnunculus）、褐翅鸦鹃（Centropus sinensis intermedius）、领角鸮（Otus bakkamoena erythrocampe）。

调查表明，评价范围内记录的以上保护动物在评价区已没有稳定分布，且动物有较强的活动性，它们若在工程施工区域偶尔出现，受到施工活动干扰时，会迅速地迁往安全地带。因此，电站建设和运营对其影响十分有限。

6.1.6.4对鱼类资源影响

1、施工期

施工期施工机械在水中作业，会对施工河段鱼类栖息、生长、繁殖和迁移产生不利影响；施工期产生的施工废水、基坑排水会造成局部河段水体浑浊，透明度下降，水质下降，对鱼类，特别是鱼幼仔的栖息不利。

外来施工人员下河捕捞，甚至采取破坏性的捕捞方式，影响库区河段的鱼类资源。施工单位应加强对施工人员宣传，保护水体中鱼类资源，减少对鱼类资源的影响。

2、运行期

（1）拦河坝阻隔影响

团结水电站拦河坝建成后，河段由原来连续的原生河流生态系统分割成坝上和坝下两个部分，造成鱼类生境片段化，阻断鱼类上下迁移的通道，造成了种群基因交流的阻隔。根据遗传漂变的理论，将可能降低物种的遗传多样性。鱼类生境的片段化和破碎化导致形成大小不同的异质种群，种群间基因不能交流，使个别种群遗传多样性降低，种群生存能力下降。评价区的鱼类有可能被拦河坝分隔成坝前坝后两个种群，受片断化的影响将使物种扩散及群落的建立受到一定限制，对物种正常散布移居活动产生直接障碍。

同时坝址上游的鱼类进入拦河坝后，可能会被进水闸引至电站厂区，将会造成部分鱼类死亡，从而使拦河坝上游的鱼类种群数量或种类减少，所以项目应按照《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》中的相关规定在拦河坝处设置隔鱼设施，防止鱼类进入厂区；同时考虑到坝址上下游鱼类生境的连贯性，建设单位需考虑在鱼类短距离产卵洄游时采取网捕过坝措施或在大坝设置闸门式鱼道。

（2）对鱼类组成的影响

因电站大坝建设所造成的对河道的隔断作用，对库区及其周边的鱼类将会造成一定的影响。随着水库蓄水，库区的水温、水质、水流、水位将发生一定改变，从而导致水生浮游生物、水生植物、水生无脊椎动物等的变化，这两方面的改变将对鱼类区系的组成和一些种类的相对数量产生影响。据调查，电站上下游水域分布的鱼类大多为芒市大河常见鱼种，未发现国家重点保护的珍稀鱼种，也无长距离洄游性鱼类，电站建设对鱼类的影响不大。

（3）电站运行对坝下河段鱼类影响

电站运行期发电机叶轮搅动，高速水流表面会将空气卷吸入下泄水体中，使水体发生剧烈曝气，水体中溶解气体如 O2、N2、CO2 等处于过饱和状态，下游鱼类处于这样的环境中，会导致鱼类体内血液中产生气泡而死亡。电站设计引用流量106.3m3/s， 额定水头5.5m。类比其他水电项目和查阅相关资料，本电站发电机叶轮搅动带来的水体曝气程度不大，经过短距离河道的自然流淌，水体中的溶解气体含量能逐渐趋于自然水平。因此，电站运行对坝下河段鱼类并不会产生明显影响。

6.2水环境

6.2.1施工期

施工期对水环境的影响主要来自于施工生产废水和生活污水，其中生产废水主要包括砂石料加工系统筛洗废水和混凝土拌和系统冲洗废水。

1、施工期水环境影响回顾性分析

目前，项目已施工6个月，根据工程分析，施工已产生的砂石料加工系统筛洗废水量为17736m3，混凝土拌和系统冲洗废水量为57m3。这些废水中不含有毒物质，但SS含量较高，经简易沉淀后排放，外排废水水质达不到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准的要求，对芒市河造成了一定的污染。

项目施工人员生活废水已产生量为420m3，并未设置收集处置设施来处理这部分生活废水，就近排放在施工营地附近，其水质无法达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，同样也对芒市河造成了一定的影响。

2、后续施工对地表水环境的影响分析

A、施工生产废水

（1）砂石料加工系统筛洗废水

项目后续施工过程中，砂石料加工系统若不考虑生产废水回用，每天采用新鲜水作为生产用水，在考虑物料表面吸水、蒸发、渗漏等造成的水量损失等情况后，有80%的生产用水将作为废水排放，其排放量为14188.8m3。在不进行处理的情况下，废水中SS浓度低时超过500mg/L，高时达到8000mg/L，若直接排入芒市河内，会对其水质造成污染。后续施工过程中应采取节能降耗减污措施，砂石料加工系统筛洗废水经处理后可重复利用。根据同类工程调查显示，该类废水经处理后水中SS浓度一般在100mg/L左右，满足砂石加工系统给水要求。后续施工过程中，可采用简易沉淀对砂石料加工系统筛洗废水进行沉淀处理后，上清液回用于生产用水，废水不外排，对芒市河水质影响不大。

（2）混凝土拌和系统冲洗废水

根据工程分析，后续施工过程中混凝土拌和系统冲洗废水产生量为45.6m3，废水中不仅SS浓度较高，pH值也较高，如不采取处理措施直接排放后，将对河流水质会有一定影响。

项目拟设置沉淀池来处理混凝土拌和系统产生的冲洗废水，上清液全部回用于生产，不外排。因此，项目施工过程中产生的混凝土拌和系统冲洗废水对芒市河的水质影响较小。

B、施工生活污水

施工生活污水主要是由于施工人员集中食宿、入厕等产生，一般不含有毒物质，有机质含量高，细菌学指标差。根据工程分析，后续施工过程中，生活废水产生量为336m3。

施工期施工人员生活污水通过设置“旱厕+隔油池+沉淀池”降低生活污水中的污染物，经处理后用于场地洒水降尘，对芒市河水质影响不大。

6.2.2运行期

6.2.2.1水库调节影响

1、初期蓄水影响

根据工程分析，团结水电站水库初期蓄水时间约为1.66h，水库初期蓄水时取水口关闭。水库初期蓄水达到正常蓄水位之前，冲砂闸下闸但不关闭，由冲砂闸下放生态流量，至少为坝址多年平均流量的10%，即5.28m3/s。水库初期蓄水期间坝后不会断流脱水，但是坝后水量由天然流量减少为5.28m3/s，坝后水流的流量减小、水位下降、流速变缓，对坝后河流水文情势产生较大的影响，间接影响到下游的水生生物及生态环境。

当水位上升至正常蓄水位后，电站水轮发电机组启动，开始试机发电，发电尾水部分经尾水渠后设置的消力池引至坝址附近排入芒市河内，补足河道正常所需生态流量（约为坝址多年平均流量的30%，即15.84m3/s）。

2、对水温的影响

团结水电站拦河坝建成后，库区水温将发生变化。根据《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）中推荐的判别公式，推断其水温层结趋势，判别公式如下：

式中：α—判断系数，当α<10时，水库为分层型；当10<α<20时，水库为过渡型；当α>20时，水库为混合型；

β—判断系数，如果遇到β>1时，洪水期将出现临时混合现象；当β<0.5，洪水对水库水温的分布结构没有影响；

W—多年平均径流量，万m3/a；

W24—一日洪水量，万m3；

V总—水库总库容，万m3。

判断结果见下表：

表6-2-1  电站水库水温层结趋势预测结果一览表

| 水库名称 | W（万m3/a） | W24（万m3，P=3.33%） | V总（万m3） | α值 | β值 | 水温结构判别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团结水电站 | 163100 | 6200 | 38.6 | 4225.4 | 160.6 | 混合型 |

由以上初步预测可知，团结水电站水库水温结构为混合型，在一年的任何时间，库内水温分布比较均匀，水温梯度较小，库底水温随库表水温变化，出库水温接近于自然水温，电站建设不会对河道水温造成影响。

3、对河道泥沙的影响

由于上游2.2km处已经建成芒里电站，拥有一个中型水库（正常蓄水位849.00m，相应库容4700万m3，调节库容2414万m3），已经把泥沙挡住，所以团结水电站的泥沙问题得到根本性改观，上游芒里电站下泄的泥沙量较少。但电站拦河筑坝后，芒里电站下游的泥沙量较天然状态在空间和时间上也将有所改变。在空间上，由于拦河坝拦截作用，团结水电站回水区水深加大、流速减缓、挟沙能力减弱， 泥沙淤积于坝首回水区，坝下河水含沙量减少，随着时间的推移，排沙比逐渐增大，进入下游河道的泥沙量会逐渐增多，形成新的平衡。总体而言，电站运行对下游河道泥沙影响有限。

4、水库蓄水后河流富营养化影响分析

水库蓄水后，库区土壤和残留植被被淹没，天然河道流速减缓，会增大水库 水体漂浮物、有机质和营养物质的含量，原水体对污染物的降解自净能力有所下降；另一方面，库区水量增加，水体稀释能力加强，河段水环境容量将发生变化。 但由于团结水电站为无调节性的小型河床式电站，除减水河段外，发电并不改变原河道水量（尾水量即为上游来水量），水库容积不大，库内水体置换较快，水体在库内存留时间较短，因此不存在库区水质富营养化的可能。

6.2.2.2对水质的影响

电站建成运行后，就取水发电过程而言，只是利用了水能，基本上不消耗水量，水体经过水轮机及发电机组发电后产生的尾水中基本不含污染物，河道水质基本保持原有状态，对原天然河道的水质影响不大。

电站运营期间，值守人员不在厂内用餐，无生活废水产生，对芒市河水质无影响。

6.2.2.3对芒里大沟的影响

根据现场调查、资料收集并结合《德宏州芒市团结水电站水资源论证报告书》，

在团结水电站厂房上游约26m处的遮放坝头设有芒里大沟取水口，渠道长度23.5km，有效灌溉面积4.089万亩，渠首设计流量5.1m3/s。团结水电站的开发方式为堤坝河床式一级开发方案，厂房设于河道右岸，且电站在运行时河道下泄相应的生态用水（初期蓄水及电站检修期间不小于5.28m3/s，电站试机发电至正常运行时约为15.84m3/s），河流不会出现断流的河段。由于在团结水电站运行期间，是在优先保证农业灌溉和下泄生态流量的基础上进行发电，所以电站运行对芒里大沟的取水影响甚微。另外，由于团结水电站拦河建坝，将会形成库容为38.6万m3的水库，也为芒里大沟取水提供了有效保障。

团结水电站取水河段包括水库的淹没区无其他用水户，电站按河床式建设，发电尾水回归原河道，电站正常运行时对下游其他用水户无直接影响。

6.2.2.4对河段水文情势的影响

1、河道生态环境用水量

根据国家环境保护总局《关于印发〈水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)〉的函》(环评函〔2006〕4 号)，维持水生生态系统稳定所需水量的计算方法主要有水文学法、水力学法、组合法、生境模拟法、综合法和生态水力学法。根据本工程河段的河道形态、径流特征和环境特征，选用水文学的Tennant 法对减水河段生态用水量进行计算和分析。水文学法是以历史流量为基础，根据简单的水文指标确定河道生态环境需水。常用的代表方法有Tennant 法及河流最小月平均径流法。Tennant 法适合作为河流最初目标管理、战略性管理方法使用；最小月平均径流法适合于干旱、半干旱区域，生态环境目标复杂河流，对生态环境目标相对单一地区，计算结果偏大。Tennant 法是根据水文资料以年平均径流量百分数来描述河道内流量状态。水文学Tennant 法计算河流流量状况标准见下表：

表6-2-2  生态流量状况计算标准表   单位m3/s

| 流量状况描述 | 推荐的基流（平均流量的分数） （12月~5月）/% | 推荐的基流（平均流量的分数） （6月~11月）/% |
| --- | --- | --- |
| 最佳范围 | 60~100 | 60~100 |
| 很好 | 40 | 60 |
| 好 | 30 | 50 |
| 良好 | 20 | 40 |
| 一般或较差 | 10 | 30 |
| 差或最小 | 10 | 10 |
| 极差 | 0~10 | 0~10 |

团结水电站坝址多年平均流量为52.8m3/s，由Tennant法计算出坝址下游河段不同状况下生态基流量见下表：

表6-2-3  电站坝址下游生态流量状况计算表   单位m3/s

| 流量状况描述 | 推荐的基流（平均流量的分数） （12月~5月）/% | 推荐的基流（平均流量的分数） （6月~11月）/% |
| --- | --- | --- |
| 最佳范围 | 31.68~52.8 | 31.68~52.8 |
| 很好 | 21.12 | 31.68 |
| 好 | 15.84 | 26.4 |
| 良好 | 10.56 | 21.12 |
| 一般或较差 | 5.28 | 15.84 |
| 差或最小 | 5.28 | 5.28 |
| 极差 | 0~5.28 | 0~5.28 |

由上表可知，当团结水电站坝址处下泄5.28m3/s 生态环境流量时，12月～翌年5月和6月～11月减水河段可以达到“最小”的水环境状况，故最小下泄流量为10%时可以满足河道生态环境最小用水需求；当坝址处下泄15.84m3/s 生态环境流量时，12月～翌年5月减水河段可以达到“好”的水环境状况，6月～11月可以达到“一般”的水环境状况，对河道影响较小。

本次评价要求建设单位在水库初期蓄水期间，由冲砂闸下放不小于电站坝址断面多年平均流量的10%作为河道最小生态流量，即5.28m3/s；因团结电站为小型河床式开发，电站引水发电将导致坝址至厂房尾水口之间发生约60m的减水河段。当水库蓄水完毕，电站开始试机发电后，建设单位需通过在尾水渠后设置的消力池将部分尾水引至坝址附近排入芒市河内，作为减水河段的正常生态用水，水量约为坝址断面多年平均流量的30%，即15.84m3/s，以确保回水可淹没拦河坝坝脚。

考虑到坝址处河道宽约60m，冲砂闸底板高程为796.50m，正常尾水位799.4m，尾水渠闸门处底板高程为794.582m，正常尾水口处水深约4.818m，如要回引30%的水量，则消力池尺寸建议为（长×宽×高）60m×20m×5m（具体设计应由建设单位委托具有相应资质的单位进行实地考察后方可实施，本次评价所提出的设计尺寸只作为参考，不作为消力池实际施工依据）。

根据德宏州水利局《关于芒市团结水电站工程下泄生态流量措施的批复》（德水资源〔2018〕5号），电站停运或设备检修期间，由于无尾水回引，则河道所需生态流量应通过在大坝处设置的生态放流管进行下放，生态流量不小于5.28m3/s。因本项目主体工程设计报告中并未提及生态流量下放管的安装高程和管径，本次环评采用生态流量下泄管道计算公式对其管径进行计算：

A=3.14r2

式中：Q—下泄生态流量，m3/s；

μ—管道阻力系数，取0.2；

A—过流面积，m2；

H0—作用水头，（m，正常蓄水位至生态放流管高程之差，工程坝前正常蓄水水位为804.9m，则H0为7.4m）。

表6-2-4   环评对生态流量下泄管道计算结果表

| 坝址 | 正常水位(m) | 生态流量 (m3/s) | 生态放流管高程(m) | 阻力系数 | 作用水头(m) | 管道直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拦河坝 | 804.90 | 5.28 | 797.50 | 0.2 | 7.9 | 836 |

经计算，要保证生态流量下放5.28m3/s的最小直径为836mm，本次环评建议生态放流管直径取850mm，可以满足拟建项目生态下泄流量不小于5.28m3/s的要求，可确保电站停运或设备检修期间坝址下游不出现脱水现象。

本次评价要求建设单位严格按照要求设置生态流量下放措施，生态放流管必须安装在取水口底板高程和冲砂闸底板高程之间，环评建议生态放流管的安装高程取797.50m；生态放流管采用闸门控制管道，在电站停运或设备检修期间开启，下放的生态流量不小于电站坝址断面多年平均流量的10%，即不小于5.28m3/s；若坝址上游来水量小于最小生态流量5.28m3/s时，则电站不进行取水发电，将上游来水全部用于芒里大沟灌溉和下游河道需水。

2、对坝下河段水文情势的影响

团结水电站为河床式开发，电站引水发电将导致坝址至厂房尾水口之间产生60m的减水河段。电站拦河建坝将使减水河段的水文情势发生变化，与天然河道相比，该河段水量减少，水流流速降低，水深变浅。

根据《云南省德宏州芒市团结水电站工程水资源论证报告书》，电站坝址设计径流计算成果见下表：

表6-2-5  团结水电站坝址设计径流计算成果表

| 系列 | 参数 |  |  | 不同保证率设计值（m3/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 均值（m3/s） | CV | CS/CV | P=10% | P=50% | P=90% |
| 年径流 | 52.8 | 0.18 | 2.0 | 65.32 | 52.17 | 41.09 |
| 枯季径流 | 18.2 | 0.20 | 2.0 | 22.57 | 18.02 | 13.86 |

在不考虑生态放流的情况下，电站取水后坝后流量如表6-2-6所示，从该表中可以看出，若无生态流量下放，在丰水年（P=10%），5月、6月、10月~翌年2月减水河段（约60m）会出现断流，其余月份坝下流量均大于7.01m3/s；在平水年（P=50%），5月~7月、10月~翌年1月减水河段会出现断流，其余月份坝下流量均大于4.48m3/s；在枯水年（P=90%），6月、7月、9月~翌年1月减水河段会出现断流，其余月份坝下流量均大于4.16m3/s。

表6-2-6 团结水电站坝址不同保证率可供水量情况表（无生态流量下放）   单位：m3/s

| 保证率 | 项目 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=10% （丰水年） | 上游天然来水量 | 68.3 | 126 | 175 | 127 | 97.1 | 55 | 34.4 | 29.6 | 23 | 16.7 | 8.22 | 23.5 | 65.32 |
|  | 灌溉用水量 | 1.13 | 0.18 | 0.56 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.69 | 0.79 | 1.05 | 0.85 | 1.21 | 4.63 | 0.99 |
|  | 可供水量 | 67.17 | 125.82 | 174.44 | 126.82 | 96.92 | 54.63 | 33.71 | 28.81 | 21.95 | 15.85 | 7.01 | 18.87 | 64.33 |
|  | 发电用水量 | 67.17 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 96.92 | 54.63 | 33.71 | 28.81 | 21.95 | 0 | 0 | 18.87 | 53.41 |
|  | 弃水量 | 0 | 19.52 | 68.14 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 7.01 | 0 | 10.92 |
| P=50% （平水年） | 上游天然来水量 | 56.5 | 96.5 | 113 | 134 | 74.6 | 43.4 | 29.3 | 21.5 | 16.3 | 12.7 | 5.69 | 22.6 | 52.17 |
|  | 灌溉用水量 | 1.13 | 0.18 | 0.56 | 0.2 | 0.04 | 0.37 | 0.69 | 0.79 | 1.05 | 0.85 | 1.21 | 4.63 | 0.98 |
|  | 可供水量 | 55.37 | 96.32 | 112.44 | 133.8 | 74.56 | 43.03 | 28.61 | 20.71 | 15.25 | 11.85 | 4.48 | 17.97 | 51.20 |
|  | 发电用水量 | 55.37 | 96.32 | 106.3 | 106.3 | 74.56 | 43.03 | 28.61 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 17.97 | 45.76 |
|  | 弃水量 | 0 | 0 | 6.14 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 11.85 | 4.48 | 0 | 5.44 |
| P=90% （枯水年） | 上游天然来水量 | 26.5 | 64.4 | 175 | 68.1 | 44.7 | 31.2 | 22.9 | 18.4 | 14.1 | 9.26 | 5.37 | 13.1 | 41.09 |
|  | 灌溉用水量 | 1.13 | 0.18 | 0.56 | 0.2 | 0.04 | 0.37 | 0.69 | 0.79 | 1.05 | 0.85 | 1.21 | 4.63 | 0.98 |
|  | 可供水量 | 25.37 | 64.22 | 174.44 | 67.9 | 44.66 | 30.83 | 22.21 | 17.61 | 13.05 | 8.41 | 4.16 | 8.47 | 40.11 |
|  | 发电用水量 | 25.37 | 64.22 | 106.3 | 67.9 | 44.66 | 30.83 | 22.21 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 |
|  | 弃水量 | 0 | 0 | 68.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 8.41 | 4.16 | 8.47 | 8.52 |

为了避免开发河段断流脱水，维持河道基本的生态功能，电站正常运行时考虑下放坝址处多年平均流量的30%作为生态用水，在采取生态下放措施后，电站现状水平年不同保证率下月平均流量分配情况见表6-2-7。由该表可以看出，电站坝址多年平均来水量为52.8m3/s（16.651亿m3）；扣除灌溉用水量后，河道多年平均允许取水量为51.88m3/s（16.36亿m3）；而按拟建项目供水能力计算的多年平均发电用水量为44.03m3/s（13.88亿m3）。此外，考虑扣除灌溉用水量后，要满足电站发电要求所需的取水量，在丰水年（P=10%），雨季7月～9月由于坝址天然来水量充沛，会有部分弃水排入减水河段，河道纳污能力较强，河道水质不会发生污染；而枯水期12月~翌年5月由于坝址上游天然来水量较少，不能满足单台机组发电所需的最小发电引流量（15.95m3/s）时则全部下放。因此在丰水年5~6月、10~翌年3月无弃水下放，其余月份均有弃水下放；在平水年（P=50%），5~7月、10月~翌年1月无弃水下放，其余月份均有弃水下放；在枯水年（P=90%），6月~7月、9月~翌年1月无弃水下放，其余月份均有弃水下放，且减水河段平均生态流量4.16m3/s~83.98m3/s，平均19.08m3/s。

表6-2-7 团结水电站坝址不同保证率可供水量情况表   单位：m3/s

| 保证率 | 项目 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=10% | 上游天然来水量 | 68.3 | 126 | 175 | 127 | 97.1 | 55 | 34.4 | 29.6 | 23 | 16.7 | 8.22 | 23.5 | 65.32 |
|  | 灌溉用水量 | 1.13 | 0.18 | 0.56 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.69 | 0.79 | 1.05 | 0.85 | 1.21 | 4.63 | 0.99 |
|  | 可供水量 | 67.17 | 125.82 | 174.44 | 126.82 | 96.92 | 54.63 | 33.71 | 28.81 | 21.95 | 15.85 | 7.01 | 18.87 | 64.33 |
|  | 发电用水量 | 67.17 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 96.92 | 54.63 | 33.71 | 28.81 | 21.95 | 15.85 | 0 | 18.87 | 54.73 |
|  | 弃水量 | 0 | 19.52 | 68.14 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 9.60 |
|  | 减水河段生态流量 | 15.84 | 35.36 | 83.98 | 36.36 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 7.01 | 15.84 | 24.12 |
| P=50% | 上游天然来水量 | 56.5 | 96.5 | 113 | 134 | 74.6 | 43.4 | 29.3 | 21.5 | 16.3 | 12.7 | 5.69 | 22.6 | 52.17 |
|  | 灌溉用水量 | 1.13 | 0.18 | 0.56 | 0.2 | 0.04 | 0.37 | 0.69 | 0.79 | 1.05 | 0.85 | 1.21 | 4.63 | 0.98 |
|  | 可供水量 | 55.37 | 96.32 | 112.44 | 133.8 | 74.56 | 43.03 | 28.61 | 20.71 | 15.25 | 11.85 | 4.48 | 17.97 | 51.20 |
|  | 发电用水量 | 55.37 | 96.32 | 106.3 | 106.3 | 74.56 | 43.03 | 28.61 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 17.97 | 45.76 |
|  | 弃水量 | 0 | 0 | 6.14 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 11.85 | 4.48 | 0 | 5.44 |
|  | 减水河段生态流量 | 15.84 | 15.84 | 21.98 | 43.34 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.25 | 11.85 | 4.48 | 15.84 | 17.32 |
| P=90% | 上游天然来水量 | 26.5 | 64.4 | 175 | 68.1 | 44.7 | 31.2 | 22.9 | 18.4 | 14.1 | 9.26 | 5.37 | 13.1 | 41.09 |
|  | 灌溉用水量 | 1.13 | 0.18 | 0.56 | 0.2 | 0.04 | 0.37 | 0.69 | 0.79 | 1.05 | 0.85 | 1.21 | 4.63 | 0.98 |
|  | 可供水量 | 25.37 | 64.22 | 174.44 | 67.9 | 44.66 | 30.83 | 22.21 | 17.61 | 13.05 | 8.41 | 4.16 | 8.47 | 40.11 |
|  | 发电用水量 | 25.37 | 64.22 | 106.3 | 67.9 | 44.66 | 30.83 | 22.21 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 |
|  | 弃水量 | 0 | 0 | 68.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 8.41 | 4.16 | 8.47 | 8.52 |
|  | 减水河段生态流量 | 15.84 | 15.84 | 83.98 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 13.05 | 8.41 | 4.16 | 8.47 | 19.08 |

综上，电站正常运行发电时，通过尾水渠后设置的消力池将部分尾水引至坝址附近排入芒市河内，作为减水河段的正常生态用水，水量约为坝址断面多年平均流量的30%，即15.84m3/s。电站发电尾水完全汇合后，河流水量又大幅度增加，水量接近天然状态（与本项目未建设时水量一致），对尾水口下游无任何影响；当电站检修或停运时，坝下河段由生态放流管下放的最小流量为5.28m3/s，仅能满足河道水环境良性循环需求。但根据项目水资源论证报告，下游遮放大沟在3~5月份需1m3/s的灌溉用水。因此，电站应尽量避免在3~5月份进行机组检修，如若确实无法调节，则应考虑由生态放流管按不小于6.28m3/s的流量进行下泄，以满足下游灌溉需求和河道最小生态环境用水需求。当天然来水流量小于规定下泄最小生态流量5.28m3/s时，则电站不进行取水发电，将上游来水全部用于芒里大沟灌溉和下游河道需水；当上游芒里电站检修时，本电站应将上游来水全部通过生态放流管下放至坝址下游河道中。

6.2.3地下水环境影响分析

经现场调查及查阅资料，团结水电站评价区没有地下暗河、落水洞、泉眼等地下水体分布，目前电站周边及下游区域生产生活用水来源为地表水，本工程的建设不会对区域地下水造成不利影响。

6.3大气环境

6.3.1施工期

拟建项目施工期对环境空气质量的影响主要来自于运输扬尘和燃油机械排放的废气，砂石料加工、材料装卸以及混凝土拌和过程中产生的粉尘等。

本工程规模较小，经工程分析，工程施工燃油的用量相对很少，所产生的有害气体总量不大，大气污染源源强也小，而且是间歇性有流动性的，有利于各种大气污染物的扩散和稀释，加之施工区属河谷地形，随着高度的增加，大气污染物的扩散空间愈大，空气流通愈好。因此，施工区大气污染物浓度的局部增加不会使当地的大气环境质量发生质的变化。

本工程的运输道路全部使用的是已有道路，而且施工期间所需物资的运输量不大，因此施工期间交通运输产生扬尘和燃油废气量很小。此外，项目所在区域较为空旷，大气污染物的扩散空间相对较大，空气流通较好，交通运输产生的废气可被较好地扩散和稀释，对周边居民点的影响不大。

工程区地处偏僻的农村地区，无工业污染源，大气环境本底质量较好，且施工期的大气污染物是间歇性和流动性地排放，短时期的污染物浓度增加对工程区的野生动植物不构成威胁。

在工程施工中采取洒水降尘等防尘治理措施后，施工期扬尘对周边环境的影响较小。

6.3.2运行期

电站机组的运行不会产生废气，也无油烟废气产生，对环境空气无影响。

6.4声环境

6.4.1施工期

拟建项目施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工，对施工现场将产生一定的不利影响。施工噪声主要来混凝土拌和、砂石料加工等工序产生的固定噪声和交通运输产生的流动噪声。一般白天施工现场的噪声强度多在80dB（A）以上，超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。

1、点源噪声影响

①噪声源强

施工期点声源主要为混凝土拌和、砂石料加工、辅助设施运行等，噪声源强见表3-1-5。

②预测模式

式中：L1—距声源为r1m的辐射面上的声压级，dB(A)；

L0—距声源为1m的辐射面上的声压级，dB(A)；

r1—预测点距声源的距离，m。

③预测结果及评价

在噪声预测过程中，不考虑噪声在传播过程中的几何发散、遮挡、空气吸收和地面效应作用下产生的衰减量，预测结果见下表：

表6-4-1   施工噪声影响范围预测结果

| 声源 | 源强dB(A) | 与声源面距离的噪声预测值dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 50m | 100m | 200m | 400m |
| 挖掘机 | 82 | 62 | 56 | 48 | 42 | 36 | 30 |
| 卷扬机 | 84 | 64 | 58 | 50 | 44 | 38 | 32 |
| 手风钻 | 95 | 75 | 69 | 61 | 55 | 49 | 43 |
| 混凝土搅拌机 | 85 | 65 | 59 | 51 | 45 | 39 | 33 |
| 混凝土泵 | 88 | 68 | 62 | 54 | 48 | 42 | 36 |
| 振捣机 | 92 | 72 | 66 | 58 | 52 | 46 | 40 |
| 打夯机 | 90 | 70 | 64 | 56 | 50 | 44 | 38 |
| 砂浆泵 | 88 | 68 | 62 | 54 | 48 | 42 | 36 |
| 破碎机 | 92 | 72 | 66 | 58 | 52 | 46 | 40 |
| 棒磨机 | 91 | 71 | 65 | 57 | 51 | 45 | 39 |
| 电焊机 | 88 | 68 | 62 | 54 | 48 | 42 | 36 |

根据上表施工噪声影响范围预测结果，施工期噪声在17.7m处能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求（夜间不施工），在50m外能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。距离项目区最近的居民点为其南侧105m处的芒里村，因与项目区之间有芒瑞高速阻隔，电站施工噪声对其影响相对较小。

施工期噪声对野生动物将会产生一定影响，对野生动物产生一定的惊吓。但动物具有迁徙能力，一般会迁徙到适宜地区生存，项目施工结束后影响随之消失，所以施工噪声对野生动物影响不大。

2、线源噪声影响

施工期线声源主要为交通噪声，采用流动声源模式进行影响预测。

根据拟建工程施工布置、物料运输和土石开挖、弃渣运输等，预测时间选择施工高峰期，昼间车流量10辆/h、运行速度20km/h，夜间不施工。经过计算，昼间距离在15.4m时噪声级小于55dB（A），可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，夜间不施工，拟建项目施工期交通运输噪声对周围环境影响较小。

表6-4-2    电站线声源衰减预测结果统计表

| 距离（m） | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间dB（A） | 59.8 | 56.8 | 55.1 | 53.8 | 49.8 | 49 | 46.8 | 45 | 43.8 |

6.4.2运行期

根据工程分析，电站运行期噪声主要为水轮机、发电机运转时产生的机械振动型噪声和尾水排放时产生的流体动力性噪声，源强最高为88dB(A)。在不考虑屏障隔声的情况下，距厂房不同距离的噪声值见下表：

表6-4-3   距声源不同距离处的噪声值   单位：dB（A）

| 设备名称 | 0m | 10m | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水轮机、尾水 | 88 | 68 | 62 | 54 | 48 | 44.5 | 42 |

由上表可以看出，在没有任何屏障隔声的情况下，昼间在44.6m外，噪声才能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；在距厂房141m范围以外，厂界噪声昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。电站运行期间，水轮机与发电机均位于封闭的厂房内，噪声可衰减10dB(A)~15dB(A)，与最近的噪声敏感点芒里村距离约105m，团结水电站厂房周边布设有大量绿化，噪声经厂房隔声、绿化降噪及距离衰减后对周围环境的影响不大。

根据现场踏勘，团结水电站与芒里村之间有龙瑞高速相隔，高速路靠近芒里村的地方已设置了隔声屏，电站运行期间所产生的噪声经过隔声屏过滤后，对芒里村所产生的影响不大。

图6-4-1  龙瑞高速隔声屏障

6.5固体废物

6.5.1施工期

1、工程弃渣

根据工程分析，电站施工期开挖土石方共计60937m3，其中土方49182m3，石方11755m3，回填利用量25922m3，调出35015m3，因此本工程实际并无弃渣产生。因施工产生的剥离表土采取就近剥离就近堆放原则，表土将用于施工生产生活场地绿化覆土土料，不会对周围环境造成影响。

2、生活垃圾

施工现场设置旱厕，粪便由周边居民清掏用作农肥或绿化肥料；生活垃圾由施工人员在日常生活中产生，根据施工规划人数，施工期垃圾产生量为50kg/d，施工期共计产生垃圾18t。在生活区设置垃圾收集设施，集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置，对环境产生的影响很小。

6.5.2运行期

电站运行期间劳动定员为2人，根据工程分析，生活垃圾产生量仅为0.4kg/d，即146kg/a。管理用房设有垃圾收集桶用以收集生活垃圾。生活垃圾集中堆放，定期清运，进行简单分拣。纸张、塑料制品、废金属等可回收垃圾分类集中堆放，定期运往废品收购站；其余不能回收利用的垃圾，集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置。

此外，电站运行期间机械设备进行检修时会产生一定量的废机油（属于危废），如果渗漏到芒市河内，也会对其水质产生影响。

环评要求建设单位在副厂房内设置危废暂存室，地面需进行防渗处理，其内设置废油收集桶，并于危废暂存室门口及废油收集桶上设置明显的危险废物标志牌，电站检修产生的废机油需及时放入废油收集桶内妥善贮存，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）对废机油进行管理，委托具有相应资质的单位进行清运、处置，做好废机油储存处置台账，每年定期到芒市环境保护局进行备案登记。

6.6项目建设对芒瑞大道、龙瑞高速的影响分析

根据《中华人民共和国公路管理条例》（2011年7月1日起施行）第四章第二十九条：在公路两侧修建永久性工程设施，其建筑物边缘与公路边沟外缘的间距为：国道不少于20米，省道不小于15米，县道不少于10米，乡道不少于5米。

本项目永久性建筑物包括拦河坝、主厂房、副厂房、升压站以及尾水渠等，电站南侧有龙瑞高速公路（龙陵至瑞丽段，属杭瑞高速公路（G56）的最后一段），东北侧有芒瑞大道（项目区附近路段为城市快速路）通过。

电站拦河坝距离龙瑞高速公路最近距离为59.4m，主厂房距离龙瑞高速公路最近距离为39.3m，副厂房距离龙瑞高速公路最近距离为26m，升压站距离龙瑞高速公路最近距离为26.3m，尾水渠距离龙瑞高速公路最近距离为21.3m。

电站拦河坝距离芒瑞大道最近距离为23m，主厂房距离芒瑞大道最近距离为54.5m，副厂房距离芒瑞大道最近距离为52m，升压站距离芒瑞大道最近距离为68.3m，尾水渠距离芒瑞大道最近距离为45.5m。

图6.6-1  电站永久性建筑物与龙瑞高速公路和芒瑞大道的位置关系示意图

综上，电站永久性建筑物（尾水渠）与龙瑞高速公路的最近距离为21.3m，永久性建筑物（拦河坝）与芒瑞大道的最近距离为23m，均大于20m，符合《中华人民共和国公路管理条例》（2009年1月1日起施行）的相关要求，项目建设对龙瑞高速公路和芒瑞大道的影响不大。

本次评价要求建设单位严格控制施工边界，禁止超计划占地，特别应注意拦河坝、主厂房、副厂房、升压站以及尾水渠等永久性建筑物与龙瑞高速公路和芒瑞大道的控制距离不得超过20m。

7环境风险分析

7.1 评价目的

水电站工程建设对环境的影响主要为生态影响，相应的环境风险主要为外源风险，本工程的施工与运行主要是增加风险发生概率或加剧风险危害。根据本工程施工及运行特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，可能存在的主要环境风险源包括道路交通运输以及人为风险源、森林火灾等风险等。

7.2 施工期

7.2.1交通运输对河流水质的污染风险分析及应急措施

本工程砂料场位于电站坝址下游1.8km处芒市河河床内，施工期砂料的运输使得库区周边车流量加大，增加交通事故发生的概率，进而增加运输过程中因交通事故倾泄入河，造成水体严重污染的环境风险的概率。因此，需要加强运输道路的交通管制，增设交通标志牌，并注意路面维护，以降低工程施工运输过程中因交通事故倾泄入河，造成水体严重污染的环境风险的概率。

7.2.2 森林火灾风险分析及应急措施

在工程施工期由于施工机械、燃油、电器以及施工人员增多，增加火灾风险，将会对工程区内植被构成潜在威胁。因此，在施工过程中，必须采取有效的防范措施。根据施工规划，施工期将在施工区内建立防火及火灾警报系统，严格执行野外用火的相关报批制度。除此之外，还需要对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，作好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。

7.3 运行期

7.3.1厂区环境风险分析及应急措施

电站运行期厂房内的废机油和变压器油属于危险废物，一旦泄露对芒市河的水环境和水生生态系统会带来影响。本次评价要求电站运行期厂房内设置废机油收集桶，收集后交由有资质的危废处理单位妥善处理。

7.3.2生态风险分析及应急措施

本工程在对植被采取相应恢复措施时，均选择本区域原有并适生的树种及草种，尽量避免引入外来物种，但由于电站建成后交通状况的改善，电站工作人员和当地社区居民人员的流动性增加，外来生物进入电站所在区域的几率迅速增加，生物入侵的威胁将长期存在。应加强对区域内外来物种的监控，避免外来物种入侵造成生态灾害。

7.4 环境风险应急

为最大限度降低工程建设和运行过程中的环境风险发生概率，电站需制定相应的突发环境事件应急预案。由建设单位或其上级主管部门组织编制风险事故应急预案，主要内容应包括：

①施工期和运行期可能存在的环境风险类型、风险机率及其危害程度；

②针对各类风险提出防范和应急措施；

③建立风险信息上传下达通道，确保一旦风险发生能及时汇报；

④建立风险损失补偿机制；

⑤灾后重建、恢复计划。

一旦发生风险事故，需启动应急预案措施，将危害和损失降至最低。要求施工期工地必须配备卫生人员和基本的安全抢救设施，以便事故发生时对伤员进行救治。事故发生后组织力量将处于危险地带的人员转移至安全地段，向上级主管部门汇报事故状况，不隐瞒、不漏报，积极采取补救措施。

7.5小结

综上所述，电站工程建设和运行过程中存在一定的环境风险，但在加强管理，建立健全的防范措施和应急预案，并予以认真落实和实施的基础上，本工程的环境风险可大大降低。

8环境保护措施

8.1生态环境

8.1.1植被及植物保护措施

1、对保护植物的保护措施

野外调查和查阅相关资料表明，评价区未发现区域局域分布的物种，也未发现古树名木，但发现有2种中国特有属植物，分别是慈竹Neosinocalamus affinis（位于工程区西侧约30m处）和盾果草Thyrocarpus sampsonii Hance（位于工程区北侧125m处）。

由于慈竹和盾果草距施工区比较近，施工期需对施工人员加强宣传保护教育，对其进行围挡，并进行挂牌保护，严禁施工人员对其进行破坏。另外，工程施工过程中，如发现施工区内有本次调查未发现的国家和云南省重点保护植物，应尽量采取避让措施并进行挂牌保护。如果因为无法避让的话，尽量就近移栽到安全地段进行迁地保护。如果因为植株过于庞大，取挖之后也难免存在死亡的情况下，应该就地采种，在附近补充种植，以保证有足够的后续个体存在。

2、设置警示牌

在施工人员活动较多和较集中的区域，如工棚附近，粘贴和设置自然保护方面的警示牌，提醒人们依法保护生态环境。

3、工程施工期教育施工人员严格按照规定的施工占地区域施工，严禁擅自扩大施工场地，减少不必要的植被破坏。

4、植被恢复

对因施工期破坏的各种植被和生境、临时占用的植被及各种施工迹地，工程结束后应进行植被恢复，并做好工程永久占地的绿化美化工作。

①施工生产生活区：工程设置的施工生产生活区占地面积约0.38hm²，占地类型为坡耕地，主要布置混凝土拌和机、机械设备修理场、施工办公和生活用房。待工程施工结束后，可进行绿化复垦。

②砂砾石料场区：布置于大坝下游1.8km处芒市河河床内，占地类型为水域及水利设施用地，占地面积为0.61hm²。工程规划的砂料场位于下游平缓的河滩上，开采结束后只对场地进行平整，无需采取植被恢复工作。

在植被恢复过程中，杜绝在天然林中种植该区域中没有的物种，以免造成生物入侵的新危害。应该依照“适地适树”、原生性、特有性、实用性的基本科学原则，种植当地生态系统中原有的重要的各种植物种类，乔、灌、草层间植物有机搭配，从而恢复当地原有的植被，并保证区域植物区系完整。

项目《水保方案》新增水土保持植物措施工程量见下表：

表8.1-1   水保方案新增水土保持植物措施工程量汇总表

| 名称 分区 |  | 大坝及厂区枢纽区 |
| --- | --- | --- |
| 场地清理平整(hm2) |  | — |
| 覆土(hm2) |  | — |
| 穴状整地（个） |  | — |
| 绿化面积（hm2） |  | 0.14 |
| 栽植植物 | 大竹（株） | — |
| 撒播草本 | 狗牙根或黑麦草（kg） | 2.54 |
| 考虑10％补植量 | 大竹（株） | — |
|  | 狗牙根或黑麦草（kg） | 2.8 |
| 抚育管理面积（hm2） |  | 0.14 |

8.1.2野生动物及鱼类保护措施

1、对动物生境的保护

①处理好施工“三废”，禁止向自然环境中排放，避免对动物生境造成更大的破坏。

②在施工结束后立即清理平整场地，消除人为痕迹，恢复临时占地植被，对施工区周边采取植被绿化措施。

③严禁渣土、生活垃圾、未经处理的污废水倾倒入河，以避免对河流水质造成污染而影响鱼类生存。

2、对动物个体的保护

①加强施工单位和施工人员的宣传教育，通过环境保护法律知识普及、在施工区设置保护动物的告示牌及警告牌等措施进行宣传，树立施工人员的模范环保意识。

②对施工人员明确规定严禁猎杀、购买和食用野生动物，建立与环境保护有关的奖励与惩罚制度，对积极举报违法活动人员给以奖励和隐私保护，对于证据确凿的违法活动者给以严厉惩罚。

③施工活动结束后对迹地进行及时的绿化恢复，并在运输、施工中注意保护野生动物。

④严禁施工人员进行非保护性质的鱼类捕捞。此外，上游芒里电站虽已设置隔鱼措施，但为了更好地保护土著鱼类，建设单位应在本次兴建的团结水电站拦河坝取水口处设置隔鱼措施，防止鱼类进入厂房；同时考虑到坝址上下游鱼类生境的连贯性，建设单位需考虑在鱼类短距离产卵洄游时采取网捕过坝措施或在大坝设置闸门式鱼道。

8.2水环境

8.2.1施工期

1、施工生产废水处理

①设计目标

根据《水电工程施工组织设计规范》（DL/T5397-2007）中对生产用水的要求，应进行适当处理后回收利用或排放，回收利用水的SS含量不应超过100mg/L。本项目砂石料冲洗废水和混凝土拌合系统冲洗废水处理目标为SS小于100mg/L，废水处理后回用于生产，不外排。

②处理方案

工程拟设置简易沉淀池对生产废水进行处理。废水经管道或沟渠收集后排入沉淀池，在池内静置沉淀约6h。废水中颗粒物主要为SS、混凝土和水泥料残渣，不含其他杂质，上清液回用于生产。沉淀池需人工定期清渣，用于大坝左岸防护。

图8-2-1  冲洗废水收集处理流程图

③布置方案

根据工程特性，将废水处理系统纳入到混凝土拌合系统和砂石料冲洗系统布置中统一考虑，利用加工系统附近空地进行布置。

生产废水排入沉淀池（一用一备，容积均为75m3/个，共设置2个），沉淀时间达6h（必要时投加絮凝剂）后取上清液回用于生产，不外排。沉淀池的污泥需人工定期清掏用于大坝左岸防护。

④运行管理与维护

由于本工程施工生产废水处理结构简单，基本无机械设备维护问题，在运行过程中主要注意定期清理泥渣。管理工作纳入混凝土拌合系统和砂石料冲洗系统中统一安排，不另设系统维护和运行人员。

2、施工生活污水处理

生活污水中主要污染物为BOD5、COD、粪大肠菌群、SS、动植物油及少量NH3-N等。为达到污染物的减量化和易处理化，要求采用“旱厕+隔油池+沉淀池”进行处理。旱厕定期清掏用作绿化施肥，由于粪便不进入生活污水，其它生活污水污染物浓度较低，厨房废水经隔油池处理，清洁废水经简易沉淀处理后回用于场工洒水降尘。施工营场地设置1个旱厕和1个隔油池（容积为1m3）、1个沉淀池（容积为5m3）。

8-2-2  施工营地生活污水处理流程图

8.2.2运行期

电站水库初期蓄水达到正常蓄水位之前，由冲砂闸下放最小生态流量5.28m3/s。当电站开始试机发电后，发电尾水部分经尾水渠后设置的消力池（尺寸建议为：60m×20m×5m）引至坝址附近排入芒市河内，补足河道正常所需生态流量（约为坝址多年平均流量的30%，即15.84m3/s）。

本次评价还要求建设单位在拦河坝设置生态放流管，设置位置为取水口底板高程和冲砂闸底板高程之间，选用管径为850mm的带闸钢管，安装高程建议为797.50m，同时安装生态流量在线监测设备和监控系统，并与相关部门联网，实时监控坝后生态流量情况，生态下泄流量应不小于5.28m3/s。具体生态流量下放设施需请有资质的单位严格按照《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》设计施工。

当电站检修或停运时，坝下河段由生态放流管下放的最小流量为5.28m3/s；电站应尽量避免在3~5月份进行机组检修，如若确实无法调节，则应考虑由生态放流管按不小于6.28m3/s的流量进行下泄，以满足下游灌溉需求和河道最小生态环境用水需求；当天然来水流量小于规定下泄最小生态流量5.28m3/s时，则电站不进行取水发电，将上游来水全部用于芒里大沟灌溉和下游河道需水；当上游芒里电站检修时，本电站应将上游来水全部通过生态放流管下放至坝址下游河道中。

另外，运行期间建设单位还应加强对电站职工的管理，提高职工的生态环境保护意识，严禁随意破坏周边现存的慈竹和盾果草。

8.3大气环境

针对施工期砂石料加工、混凝土拌和、材料装卸以及车辆运输等给施工区及其周围区域造成的粉尘污染，采取相应的粉尘防护措施：

①做好洒水降尘工作。在砂石料加工区、混凝土搅拌机附近等区域，非雨日进行洒水降尘，加速粉尘沉降，减小粉尘影响时间与范围，降低粉尘对施工人员的影响。

②物料运输过程中加盖篷布，严禁超载；渣土运输过程中，对散落的渣土进行及时清扫，并定期检修、保养施工机械设备。

8.4声环境

8.4.1施工期

1、交通噪声防护措施

①做好运输车辆的保养工作，确保其正常运行，限制车辆超载；

②物资运输安排在白天进行，夜间禁止运输。

2、施工机械噪声降噪措施

①选用低噪声设备，闲置设备应关闭或减速；

②加强施工机械的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；

③合理规划施工组织设计，尽量避免同时使用多个高噪声设备，高噪声设备的布置要远离施工生活区。

8.4.2运行期

运行期应加强设备的维护和保养，定期检修机组，保证其正常运作；对于振动较大的设备进行加固，以降低机械设备运行时产生的噪声。

8.5固体废物

8.5.1施工期

1、工程弃渣

加强工程施工管理，开挖形成的弃渣一定要妥善堆存，尽快用于场地回填及河堤防护，禁止随意堆放及倾倒入河。建设单位应于工程结束后，尽快利用开挖表土对施工生产生活区进行土地复垦和植被恢复。

2、生活垃圾

为了避免施工过程中产生的生活垃圾污染环境，保障施工人员有一个清洁卫生的工作和生活环境，必须规范生活垃圾处置方式。施工营地应设置垃圾桶，并安排清洁工负责日常生活垃圾的清扫，对生活垃圾进行简单的筛选，能够回收利用的尽量回收利用，实现垃圾减量化，其余不能回收的，集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置。

施工期生活垃圾要及时清运，垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介孳生，以避免生活垃圾对环境和施工人员的健康产生不利影响。

8.5.2运行期

电站运行期生活垃圾产生量虽然不大，但仍需引起重视。管理用房设有垃圾收集桶用以收集生活垃圾。生活垃圾集中堆放，定期清运，进行简单分拣。纸张、塑料制品、废金属等可回收垃圾分类集中堆放，定期运往废品收购站；其余不能回收利用的垃圾，集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置。

对于电站机械设备检修产生的废机油、变压器油等，环评要求建设单位在副厂房内设置危废暂存室，地面需进行防渗处理，其内设置废油收集桶，并于危废暂存室门口及废油收集桶上设置明显的危险废物标志牌，电站检修产生的废机油需及时放入废油收集桶内妥善贮存，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）对废机油进行管理，委托具有相应资质的单位进行清运、处置，做好废机油储存处置台账，每年定期到芒市环境保护局进行备案登记。

8.6其它

本次评价要求建设单位严格控制施工边界，禁止超计划占地，特别应注意拦河坝、主厂房、副厂房、升压站以及尾水渠等永久性建筑物与龙瑞高速公路和芒瑞大道的控制距离不得超过20m。

8.7环保措施一览表

表8-7-1   环境保护措施一览表

| 环境要素 | 保护级别、对象 和要求 | 措施内容 | 实施部门 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 满足芒里大沟灌溉及下游生态用水需求；保护动物、植物和鱼类资源 | 施工期需对施工人员加强关于慈竹和盾果草保护的宣传教育，对其进行围挡，并进行挂牌保护，严禁施工人员对其进行破坏。另外，工程施工过程中，如发现施工区内有本次调查未发现的国家和云南省重点保护植物，应尽量采取避让措施并进行挂牌保护。如果因为无法避让的话，尽量就近移栽到安全地段进行迁地保护。如果因为植株过于庞大，取挖之后也难免存在死亡的情况下，应该就地采种，在附近补充种植，以保证有足够的后续个体存在 | 施工单位 | 施工期 |
|  |  | 严格按照规定的施工占地区域施工，严禁擅自扩大施工场地，减少不必要的植被破坏；对因施工破坏的各种植被和生境、临时占用的植被及各种施工迹地，工程结束后采取植被恢复措施使其逐步得到恢复；在植被恢复过程中，杜绝在天然林中种植该区域中没有的物种，以免造成生物入侵的新危害 | 施工单位 | 施工期 |
|  |  | 对施工人员明确规定严禁猎杀、购买和食用野生动物，建立与环境保护有关的奖励与惩罚制度 | 施工单位 | 施工期 |
|  |  | 严禁施工人员进行非保护性质的鱼类捕捞。此外，上游芒里电站虽已设置隔鱼措施，但为了更好地保护土著鱼类，建设单位应在本次兴建的团结水电站拦河坝取水口处设置隔鱼措施，防止鱼类进入厂房；考虑到坝址上下游鱼类生境的连贯性，建设单位需考虑在鱼类短距离产卵洄游时采取网捕过坝措施或在大坝设置闸门式鱼道 | 施工单位 | 施工期 |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准 | 生产废水经管道或沟渠收集后排入沉淀池（一用一备，容积均为75m3/个，共设置2个），在池内静置沉淀约6h后上清液回用于生产；人工定期清渣，用于大坝左岸防护 | 施工单位 | 施工期 |
|  |  | 施工营地厨房废水经隔油池（设置1个，容积为1m3）处理，清洁废水经简易沉淀池（设置1个，容积为5m3）处理后回用于洒水降尘；施工营地设置旱厕，污粪定期清掏后用作绿化施肥 | 施工单位 | 施工期 |
|  |  | 电站水库初期蓄水达到正常蓄水位之前，由冲砂闸下放最小生态流量5.28m3/s。当电站开始试机发电后，发电尾水部分经尾水渠后设置的消力池（尺寸建议为：60m×20m×5m）引至坝址附近排入芒市河内，补足河道正常所需生态流量（约为坝址多年平均流量的30%，即15.84m3/s） | 建设单位 | 运行期 |
|  |  | 严格按要求设置生态放流管（选用管径为850mm的无闸钢管，安装高程建议为797.50m），并安装在线监测设备和监控系统。 | 建设单位 | 运行期 |
|  |  | 当电站检修或停运时，坝下河段由生态放流管下放的最小流量为5.28m3/s；电站应尽量避免在3~5月份进行机组检修，如若确实无法调节，则应考虑由生态放流管按不小于6.28m3/s的流量进行下泄，以满足下游灌溉需求和河道最小生态环境用水需求 | 建设单位 | 运行期 |
|  |  | 当天然来水流量小于规定下泄最小生态流量5.28m3/s时，则电站不进行取水发电，将上游来水全部用于芒里大沟灌溉和下游河道需水。 | 建设单位 | 运行期 |
|  |  | 当上游芒里电站检修时，本电站应将上游来水全部通过生态放流管下放至坝址下游河道中 | 建设单位 | 运行期 |
| 大气环境 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 | 非雨天对施工区域进行洒水降尘 | 施工单位 | 施工期 |
|  |  | 物料运输过程中加盖篷布，严禁超载；渣土运输过程中，对散落的渣土进行及时清扫，并定期检修、保养施工机械设备 | 施工单位 | 施工期 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类、4a标准 | 加强车辆、施工机械的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；车辆严禁超速、超载，夜间禁止运输 | 施工单位 | 施工期 |
|  |  | 选用低噪声设备，闲置设备应关闭或减速；合理规划施工组织设计，尽量避免同时使用多个高噪声设备，高噪声设备的布置要远离施工生活区 | 施工单位 | 施工期 |
|  |  | 加强设备的维护和保养，定期检修机组，保证其正常运作；对于振动较大的设备进行加固，以降低机械设备运行时产生的噪声 | 建设单位 | 运行期 |
| 固体废物 | 保护周边环境 | 加强工程施工管理，开挖形成的弃渣一定要妥善堆存，尽快用于场地回填及河堤防护，禁止随意堆放及倾倒入河。建设单位应于工程结束后，尽快利用开挖表土对施工生产生活区进行土地复垦和植被恢复 | 建设单位 | 施工期 |
|  |  | 施工营地应设置垃圾桶（1个），并安排清洁工负责日常生活垃圾的清扫，对生活垃圾进行简单的筛选，能够回收利用的尽量回收利用，实现垃圾减量化，其余不能回收的，集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置 | 施工单位 | 施工期 |
|  |  | 管理用房设有垃圾收集桶用以收集生活垃圾。生活垃圾集中堆放，定期清运，进行简单分拣。纸张、塑料制品、废金属等可回收垃圾分类集中堆放，定期运往废品收购站；其余不能回收利用的垃圾，集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置 | 建设单位 | 运行期 |
|  |  | 对于电站机械设备检修产生的废机油、变压器油等，环评要求建设单位在副厂房内设置危废暂存室，地面需进行防渗处理，其内设置废油收集桶，并于危废暂存室门口及废油收集桶上设置明显的危险废物标志牌，电站检修产生的废机油需及时放入废油收集桶内妥善贮存，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）对废机油进行管理，委托具有相应资质的单位进行清运、处置，做好废机油储存处置台账，每年定期到芒市环境保护局进行备案登记 | 建设单位 | 运行期 |
| 其它 | 龙瑞高速公路和芒瑞大道，距离大于20m | 本次评价要求建设单位严格控制施工边界，禁止超计划占地，特别应注意拦河坝、主厂房、副厂房、升压站以及尾水渠等永久性建筑物与龙瑞高速公路和芒瑞大道的控制距离不得超过20m。 | 建设单位 施工单位 | 施工期 |

9相关规划符合性及选址合理性分析

9.1产业政策符合性分析

团结水电站开发任务为水力发电，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本电站不属于无下泄生态流量的引水式发电工程，不属于 限制类水力发电行业，工程的建设符合国家最新的产业政策。

9.2规划符合性分析

9.2.1与地方社会经济发展规划的相符性分析

随着时间的推移和城市化进程的加快，能源越来越短缺，国家提出了“农村电气化”的口号。“农村电气化工程”是党中央、国务院为保护生态环境，巩固退耕还林成果，解决“三农”问题的重要举措。德宏州位于云南省西南部，属边疆少数民族地区，经济发展落后，人民生活水平低。芒市河水力资源蕴含量大，但开发利用率较低，电站工程不涉及自然保护区和风景名胜区。团结水电站属于为水电新农村电气化建设项目，电站运行对于促进当地农村“以电代柴”、改变落后的能源利用方式有直接的积极作用，对保护生态环境、加快新农村建设、促进当地经济发展有重要意义。因此，团结水电站的建设符合云南省、芒市的经济社会发展战略。

9.2.2与《云南省生物多样性保护战略与行动计划》的符合性分析

2013年2月5日，云南省人民政府十二届第二次常务会议审议通过了《云南省生物多样性保护战略与行动计划》（2012-2030）。根据云南生态系统类型的典型性、特有程度、特殊生态功能以及物种的丰富程度、珍稀濒危程度、受威胁因子、经济用途、科学研究价值等因素，提出了全省生物多样性保护的6个一级优先区域和18个二级优先区域，涉及16个州、市，101个县、市、区，总面积约9.5×104km2，占云南国土面积的23.8%。

经查阅该规划，拟建项目所在芒市属于云南南部边缘热带雨林区域的铜壁关热带雨林区（项目与云南省生物多样性保护优先区域位置关系示意图见附图11），位于我国热带区域的最西部高黎贡山南延余脉，滇西伊洛瓦底江流域，北、西、南三面毗邻缅甸，东至龙陵小黑山，面积约16.18hm2，已建有铜壁关国家级自然保护区和小黑山省级自然保护区。它是我国唯一的伊洛瓦底江水系的热带区域，具有印—缅热带生物区系的独特特征，许多重要的动植物物种在我国就仅出现于这一地区，生物多样性极为丰富，物种特有性也较高，约有1/3的种类属滇西南特有种或者我国仅分布于该区域的特有种。主要保护物种以阿萨娒娑罗双、羯布罗香、纤细龙脑香、鹿角蕨、萼翅藤、云南藏榄、蜂猴豹、巨蜥、孟加拉虎、白眉长臂猿、双角犀鸟等为代表。

工程建设主要影响的植被类型为常绿落叶阔叶混交林、热性稀树灌草丛和草丛。评价区未发现云南生物多样性保护优先区域范围内的保护动植物，因此项目建设对云南生物多样性保护优先区域的保护物种基本无影响。

拟建工程虽然会对当地的植被造成一定的影响，植被类型会有一定损失和破坏，但所受到影响的植被类型在该区域内广泛分布。在施工过程中以及施工后期严格执行保护和恢复措施后，工程建设对于该地区的植被类型的影响可降到最低。项目的建设不会导致区域内物种消失，对生物多样性影响较小。

综上，项目的建设与《云南省生物多样性保护战略与行动计划》基本符合。

9.2.3与《云南省生态功能区划》符合性分析

根据《云南省生态功能区划》，芒市属于Ⅰ3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区（项目位于云南省生态功能区划位置示意图见附图12）。主要生态特征：为中山丘陵地貌为主，年降水量1400mm-1700mm，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤为赤红壤、红壤；主要生态环境问题：旅游业和不合理的热区开发带来的生态破坏；主要生态系统服务功能：发展生态农业和以蔗糖为主的热带作物、以澳洲坚果和柠檬为主的热带经济林；保护措施与发展方向：保护农业生态环境，防止水土流失和旅游及边境贸易带来的环境污染，推行清洁生产，加强国际大通道的建设。

团结水电站位于云南省德宏州芒市遮放镇芒里村。工程建设主要影响的植被类型为常绿落叶阔叶混交林、热性稀树灌草丛和草丛，占用面积约为1.15hm2，其中常绿落叶阔叶混交林占用1.1hm2，绝大部分为临时占用，工程施工结束后对临时占地进行植被恢复，故项目建设对常绿落叶阔叶混交林影响不大。团结水电站属水电新农村电气化建设项目，电站实施将减少当地居民薪柴砍伐，保护区域森林，实现封山育林，同时在施工过程中禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎，后期进行植被的恢复，因此，项目建设与《云南省生态功能区划》基本相符。

9.2.4与《云南省主体功能区规划》符合性分析

2014年1月6日，云南省人民政府印发《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号），芒市属于该规划提出的限制开发区域名录中农产品主产区中的49个县市之一（项目与云南省主体功能区规划关系图见附图13）。《云南省主体功能区规划》对农产品主产区的功能定位为：以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。

《云南省主体功能区规划》中“第二章 指导思想和开发原则”中的“第二节 主体功能区类型”对限制开发区域定义为—限制开发区域是指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。其中，限制开发区域中的农产品主产区是以提供农产品、保障农产品供给安全为主体功能的区域。限制开发也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。

团结水电站工程不属于大规模、高强度工业化和城镇化开发。电站建设中对植物、植被的破坏和影响很小，占用坡耕地的面积也较小，仅为1.15hm2，产生的“三废”及噪声可通过相关环保措施控制；电站运行期产生的废水和生活垃圾也可得到妥善处置；团结水电站为水电新农村电气化建设项目，电站的建设可积极促进当地农村“以电代柴”、减少当地居民对林地的砍伐，可节约和保护项目区的森林资源和植被，可促进区域内的水源涵养和水土保持功能，有利于该区域生态功能的维护和发展。总体而言，电站建设和运行对当地环境资源的占用和影响非常小。

综上，团结水电站开发建设与《云南省主体功能区规划》不冲突。

9.3工程选址的环境合理性分析

9.3.1工程选址、布局合理性分析

9.3.1.1坝址选址的环境合理性分析

团结水电站为河床式电站，利用上游2.2km处已建芒里电站的尾水进行发电，属于低水头电站，水库库容较小，电站主要承担发电任务，其水库本身无调节能力，修筑拦河闸、坝即可满足电站取水需要。大坝位置原定于现有滚水坝处，工程拟将滚水坝拆除以建拦河坝。后来为了不影响芒瑞大道建设，建设单位将大坝位置往上游方向前移76m。

图9-3-1  拟建坝址与现有滚水坝的位置关系示意图

团结水电站为小型河床式无调节开发，电站取水发电是在优先满足芒里大沟取水的前提下进行的，发电后尾水回归芒市河，可完全用于下游的农业灌溉。新坝址位于芒里大沟下游约26m处，电站拦河建坝取水发电对上游芒里大沟灌溉用水无影响。

从环境保护角度来看，所选坝址周围无工业企业，淹没不涉及移民安置，坝址不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。坝址占地类型主要为坡耕地，占用植被类型主要为季风常绿阔叶林和热性草丛，淹没区域和占地区域未发现珍稀濒危保护动植物及古树名木等，对环境的影响较小。坝址施工过程中造成的少量植被破坏，通过后期植被复垦可以得到恢复，对环境造成的影响较小。因此，从环境保护的角度分析，拟建项目坝址选址合理。

9.3.1.2厂房选址合理性分析

厂区枢纽位于坝址下游右岸河床上，主要建筑物包括主、副厂房和升压站等，场地较为开阔平坦，不仅易于厂区建筑物的布置，而且也减少了不必要的开挖工程，减少了弃渣产生量。

图9-3-2  拟建厂房位置示意图

厂房主要占用坡耕地，但不涉及基本农田，亦不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。区域内发现2种中国特有属植物，分别是慈竹Neosinocalamus affinis（位于工程区西侧约30m处）和盾果草Thyrocarpus sampsonii Hance（位于工程区北侧125m处），只要施工期和运行期间加强环保宣传教育，对其进行围挡，并挂牌保护，电站建设对其影响不大。总的来说，厂区枢纽环境不敏感，选址较合理。

9.3.2施工“三场”合理性分析

1、料场

根据工程区的具体工情况，本工程不专门设置石料场，工程所需土石料首先考虑利用开挖土石方，缺少的砂料再从规划的砂料场引进，石料则从附近的采石场购买。

工程砂料场位于坝址下游右岸1.8km处芒市河河床内，因芒市河河床比降小，河床内有丰富的天然砂砾料。据野外地质测绘及初步鉴定，可以用作混凝土砂料，料场储量约2.3万m3左右。本项目建设所需砂石料充分利用项目区周边已有的自然资源，储量丰富，运距较短，需求量不大。砂料场位于下游平缓的河滩上，开采结束后无需进行植被恢复，选址较为合理。

2、施工场地

本工程布置比较集中，因施工场地窄小，生活区及生产区布置考虑兼顾大坝、电站厂房等工程的施工，并结合实际地形综合考虑布置，避开乔木层发育好的区域，选择灌木、草本植物生长稀疏的区域作为施工场地，减少对生态环境的影响。

图9-3-4  项目施工场地位置示意图

拟建项目施工场地设置较为紧凑，占地不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，亦未发现珍稀野生保护动植物分布。施工布置遵循因地制宜、有利生产、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，并注意功能分区、尽量少占土地。总的来说，项目施工场地的布置是合理的。

10环境管理、环境监理、环境监测计划与环境保护竣工验收

10.1环境管理

10.1.1环境管理的主体及职责

本工程属小（2）型水利水电工程，因工程涉及范围较小，环境影响问题简单，不必在电站设置环境保护机构，但应有专职或兼职管理人员负责各项环保措施的落实和环保设施的运行、维护，并接受当地环保部门的监督指导。

环境管理人员的职责是贯彻执行国家环境保护的有关方针、政策及法规；负责工程日常环境管理工作；负责各项环保措施的落实和环保设施的运行、维护；接受相关部门的环境监督和检查。

图10-1-1  环境管理体系图

10.1.2环境管理计划

为切实减轻环境影响，落实环评报告中提出的各项环保措施，在项目施工期和运行阶段应执行环境管理计划。

施工期：安排专职人员，依据本次环评报告提出的要求，实施施工期的环境管理与监督，落实各项环保措施。

运行期：安排专职人员负责日常环境管理及环保设施的运行和维护，一旦发现潜在的环境问题，立即提出相应的对策措施。

表10-1-1   环境管理计划表

| 环境单元 | 拟采取的行动及管理要点 | 实施 机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、施工期 |  |  |  |
| 生态环境 | 在尾水渠后设置消力池（60m×20m×5m）将部分尾水引至坝址附近排入芒市河内，作为减水河段的正常生态用水，水量约为坝址断面多年平均流量的30%，即15.84m3/s； 在取水口底板高程和冲砂闸底板高程之间设置带闸生态流量下泄管，保证坝址下游下泄流量不小于5.28m3/s，并安装在线监测设备和监控系统，确保电站停运或检修期间减水河道必需的生态用水； 对慈竹和盾果草进行围挡，并进行挂牌保护，严禁施工人员对其进行破坏； 严格按照规定的施工占地区域施工； 工程完工后应及时进行植被恢复，杜绝在天然林中种植该区域中没有的物种，以免造成生物入侵的新危害； 严禁猎杀、购买和食用野生动物； 严禁施工人员进行非保护性质的鱼类捕捞。 | 施工单位 | 建设单位 |
| 施工废水及生活污水 | 施工废水经沉淀处理后上清液回用于生产，泥渣清掏后用于河堤防护，不外排； 生活污水处置，修建旱厕+隔油池+沉淀池，旱厕定期清掏，生活污水经隔油沉淀后用于洒水降尘，生活污水不外排； 施工期严禁施工废污水、施工弃渣、生活垃圾等倾倒入河或沿河丢弃。 |  |  |
| 环境空气 | 运输易产生扬尘的材料时采用篷布密封； 洒水降尘，保持路面清洁。 |  |  |
| 施工噪声 | 选用低噪声设备，高噪声设备的布置要远离施工生活区； 加强车辆、施工机械的维护和保养。 |  |  |
| 固体废物 | 施工期禁止随意弃置生活垃圾，集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置； 施工弃渣妥善堆存，及时回填或用于大坝左岸防护。 |  |  |
| 二、运行期 |  |  |  |
| 生态环境 | 临时施工点植被恢复区域做好植被抚育，开展厂区绿化美化，保护厂区附近的兹竹和盾果草。 | 建设单位 | 建设单位 |
| 生态用水 | 工程拟将部分尾水引至坝址附近排入芒市河内，作为减水河段的正常生态用水，水量约为坝址断面多年平均流量的30%，即15.84m3/s，可确保下游不出现脱水现象。 |  |  |
| 生活垃圾 | 管理用房设置一个垃圾收集桶，生活垃圾集中堆放，定期清运，进行简单分拣。纸张、塑料制品、废金属等可回收垃圾分类集中堆放，定期运往废品收购站；其余不能回收利用的垃圾，集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置。 |  |  |

10.2环境监理

10.2.1环境监理目的

实施环境监理是落实水电工程环境保护措施的重要保证，在电站施工期间，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查施工单位对环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件，使环境保护工作由被动治理污染变为主动预防和过程治理污染。

10.2.2环境监理内容

工程环境监理应遵循国家及地方有关环境保护的政策和法律法规的要求，在施工期对所有实施环境保护项目的专业部门及施工单位的环境保护工作进行监督、检查，确保工程环境影响报告书中提出的环境保护措施得到落实，主要工作任务包括：

（1）编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容；

（2）对施工单位进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染和对植被、野生动植物的破坏行为；

（3）全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件；

（4）全面检查施工单位负责的施工场地的治理、恢复情况等；负责落实环境监测的实施，审核有关环境报表，对施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响；

（5）在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。

工程环境监理范围包括项目建设区与工程直接影响区域，包括枢纽工程、临时工程的施工现场、施工营地、进场及场内交通等。

表10-2-1   环境监理内容一览表

| 分类 | 项目 | 监理内容 | 执行单位 | 监督管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 施工迹地 | 工程治理与迹地恢复措施是否得到落实。 | 施工单位 | 施工监理单位、当地环保部门 |
|  | 植被恢复措施 | 物种选择是否符合相应的生境，工程进度是否符合时令，措施是否严格按设计要求，绿化数量和成活率应符合要求，是否执行抚育和管理。 |  |  |
|  | 植物保护 | 严禁超计划占地，尽量减少对工程施工区及周边区域植被的破坏，是否存在乱砍滥伐现象；是否对工程区附近的兹竹和盾果草进行挂牌保护；工程施工过程中，如发现施工区内有本次调查未发现的国家和云南省重点保护植物，是否采取避让措施并进行挂牌保护。 |  |  |
|  | 野生动物保护 | 加强野生动物保护宣传教育工作，严禁狩猎和电鱼、炸鱼。 |  |  |
|  | 生态流量 | 是否按要求通过实施工程措施保障在电站运行期间河流不脱水，坝址处下放足够的生态流量，满足下游生态环境用水。 |  |  |
| 地表水环境 | 施工生产废水 | 工程施工期是否执行生产废水处理措施，检查处理效果及循环利用情况。 |  |  |
|  | 生活污水 | 施工期生活污水是否经过处理后用于洒水降尘，检查处理效果，禁止直接排放。 |  |  |
| 大气环境 | 施工场地 | 大气环境是否符合相应的环境空气质量标准，物料运输是否加盖篷布，对散落渣土是否及时清理，施工区是否采取洒水降尘措施。 |  |  |
|  | 运输道路 | 是否落实洒水降尘措施。 |  |  |
| 声环境 | 施工区及运输道路 | 施工厂界噪声是否符合相应的环境噪声标准；是否规范施工行为和控制施工时段。 |  |  |
| 固体废物 | 工程弃渣 | 工程开挖弃渣是否及时回填利用，是否有随意堆放的现象。 |  |  |
|  | 施工生活区 | 施工生活垃圾是否得到妥善处置。 |  |  |

10.3环境监测计划

10.3.1环境监测目的

环境要素的变化存在各种不确定因素，只有通过监测才能够客观准确地评估环境影响的危害，预防项目施工、运行过程中的不利因素，有利于项目的开发进度和正常生产，减轻环境问题对项目运行和公众生存环境的威胁，避免因项目开发带来新的环境问题。

为及时掌握该项目施工期废气、废水、噪声、固废排放情况，了解在项目施工期、运行期的环境质量状况，预防突发性污染事故对环境的危害，为施工期、运行期的环境保护及污染控制、环境监测和环境管理提供科学的依据，需进行环境监测。

10.3.2环境监测内容

1、地表水质量监测

监测点位：电站坝址上游100m处设一个，厂房尾水口下游100m处设一个，共设2个监测断面；

监测项目：pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、TP、TN、粪大肠菌群等10项；

监测频率：施工高峰期进行1次水质监测，连续采样3天，每天采集一个混合水样；运行期（含试运行期）每年1次，连续采样3天，每天采集一个混合水样。

监测方法：水样采集及分析方法按《水环境监测技术规范》（SL219-98）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的要求和指定方法进行。

2、运行期厂界噪声监测

监测点位：厂界四周；

监测项目：Leq(A)；

监测频率：运行期第一年，机组75%以上负荷正常运行时昼夜各1次；

监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的环境噪声监测要求进行监测。

表10-3-1    环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 电站坝址上游100m处设一个，厂房尾水口下游100m处设一个，共设2个监测断面 | pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、TP、TN、粪大肠菌群 | 施工高峰期进行1次水质监测，连续采样3天，每天采集一个混合水样；运行期（含试运行期）每年1次，连续采样3天，每天采集一个混合水样 |
| 噪声 | 厂界四周 | Leq(A) | 运行期第一年，机组75%以上负荷正常运行时昼夜各1次 |

10.4环境保护竣工验收

本项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。项目竣工环境保护验收的主要内容见下表：

表10-4-1  项目竣工环境保护验收一览表

| 项目 |  | 环保措施及设施 |  | 验收标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |
| 生态环境 |  | 尾水渠后设置消力池（60m×20m×5m），将部分尾水引至坝址附近排入芒市河内，作为减水河段的正常生态用水 |  | 预留15.84m3/s的生态流量，保证坝下河段不出现脱水、断流状况 |
|  |  | 设置生态放流管以便在电站停运或检修期间下放足够的生态用水，并安装在线监测设备和监控系统 |  | 生态流量不小于5.28m3/s，保证电站停运或检修期间坝下河段不出现脱水、断流状况 |
|  |  | 严禁超计划占地，减少对植被的破坏；对慈竹和盾果草进行围挡，并进行挂牌保护 |  | 保护慈竹和盾果草不受施工破坏 |
|  |  | 设置隔鱼、过鱼措施（如闸门式鱼道或者采取网捕过坝方式） |  | 防止鱼类进入厂房，保护短距离洄游鱼类的生境 |
|  |  | 严禁渣土、生活垃圾、未经处理的污废水倾倒入河 |  | 按环保及水保批复要求 |
| 地表水 环境 | 设置沉淀池（一用一备，容积均为75m3/个，共设置2个）来处理生产废水，上清液回用于生产 |  | 废水回用不外排 |  |  |
|  | 施工生活污水经隔油池（设置1个，容积为1m3）、沉淀池（设置1个，容积为5m3）处理后回用于场地洒水降尘，不外排；施工营地设置旱厕，污粪定期清掏后用作绿化施肥 |  |  |  |  |
| 大气环境 |  | 施工场地、施工运输道路定期洒水降尘；物料运输加盖篷布；对散落的渣土及时清扫，并定期检修、保养施工机械设备 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 声环境 |  | 选用低噪声设备，合理规划施工组织设计，尽量避免同时使用多个高噪声设备，高噪声设备的布置要远离施工生活区 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 加强车辆、施工机械的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；车辆严禁超速、超载，夜间禁止运输 |  |  |
| 固体废物 |  | 弃渣妥善堆存，及时回填或用于大坝左岸防护 |  | 处置率100% |
|  |  | 施工营地设置垃圾桶（1个），施工生活垃圾集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置 |  |  |
| 运行期 |  |  |  |  |
| 生态环境 |  | 保护工程区附近的兹竹和盾果草，对其进行挂牌保护 |  | 保护生态环境 |
|  |  | 做好施工迹地的植被抚育工作，保证其成活率 |  |  |
| 声环境 |  | 加强设备的维护和保养，定期检修机组，对于振动较大的设备进行加固，以降低机械设备运行时产生的噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2级、4a类标准 |
| 固体废物 |  | 管理用房设置一个垃圾收集桶，生活垃圾集中堆放，定期清运，进行简单分拣。能回收部分出售给废品收购站；其余集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置 |  | 固废妥善处置，处置率为100% |
|  |  | 环评要求建设单位在副厂房内设置废油收集桶及暂存间以收集电站检修产生的废机油和变压器油，并设置危险废物标志牌，严格按照危险废物暂存要求进行管理，废油交有资质单位处置 |  |  |
| 环境管理 状况 |  | 1、提出健全项目营运期的环境管理计划和加强环境管理的建议； 2、调查环境管理落实情况； 3、结合项目施工期和运行期环境影响特点，提出切实有效的环境监测计划； 4、根据调查情况，对环境管理和环境监测计划提出建议。 5、环保经费落实情况。 |  |  |

11环境保护投资及环境经济损益分析

11.1原则

（1）遵循“谁污染，谁治理，谁开发，谁保护”原则。对于既保护环境又为主体工程服务，以及为减轻或消除因工程兴建对环境造成不利影响需采取的环境保护、环境管理、环境监理和环境监测等措施，其所需的投资均列入工程环境保护总投资中。

（2）以水利水电工程设计概算编制的有关规定为基础，概算本工程为减免、降低不利环境影响所采取的环境保护工程和管理等措施所需投资，并结合工程建设和环境保护工程的特点，采用单价法和指标法等计算方法。

（3）对既属于主体工程组成部分，又具有环境保护效益（如淹没处理和工程占地处理等）的项目，其投资应列入主体工程，不计入环保投资中。

（4）其它环境保护费用，参照同类工程单价，采用综合指标法进行计算或根据实际需要估列。

11.2环境经济损益综合分析

11.2.1环保投资估算

本项目总投资为4333.14万元，项目环保投资共计38.965万元，占总投资的0.9%。

表11-2-1    环保投资一览表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 环境保护措施 |  |  |  |  | 37.265 |
| 一 | 生态保护措施 | — | — | — | 16 |
| 1 | 植被恢复 | 项 | 1 | — | 已计入水保投资 |
| 2 | 宣传保护设施费 | — | — | — | 1 |
| 3 | 消力池 | 处 | 1 | — | 计入主体工程 |
| 4 | 隔鱼、过鱼设施 | — | 1 | 50000 | 5 |
| 5 | 生态放流管 | 处 | 1 | — | 已列入主体工程 |
| 6 | 生态流量在线监测仪器、监控系统 | 套 | 1 | 100000 | 10 |
| 二 | 大气环境保护 | — | — | — | 8.6 |
| 1 | 施工期 | — | — | — | 8.6 |
| （1） | 施工期洒水降尘 | 月 | 12 | 3000 | 3.6 |
| （2） | 车辆、机械设备定期维修、保养 | — | — | — | 5 |
| 三 | 水环境保护工程 | — | — | — | 1.6 |
| 1 | 施工废水处理 | — | — | — | 1.6 |
| （1） | 生产废水沉淀池 | 个 | 2 | 2000 | 0.4 |
| （2） | 施工期生活污水隔油池 | 个 | 1 | 3000 | 0.3 |
| （3） | 施工期生活污水沉淀池 | 个 | 1 | 1000 | 0.1 |
| （4） | 旱厕 | 个 | 1 | 8000 | 0.8 |
| 四 | 声环境保护 | — | — | — | 10 |
| 1 | 机组设备定期检修 | — | — | — | 10 |
| 五 | 生活垃圾处理 | — | — | — | 1.065 |
| 1 | 施工期垃圾桶 | 个 | 1 | 200 | 0.02 |
| 2 | 施工期垃圾清运费 | 月 | 12 | 800 | 0.96 |
| 3 | 运行期垃圾收集桶 | 个 | 1 | 300 | 0.03 |
| 4 | 运行期危废暂存 | — | — | — | 0.055 |
| （1） | 储油桶 | 个 | 1 | 500 | 0.05 |
| （2） | 危废暂存间 | 间 | 1 | — | 计入主体工程 |
| （3） | 危废标志牌 | 个 | 1 | 50 | 0.005 |
| 第二部分 环境监测 |  |  |  |  | 1.7 |
| 1 | 地表水水质监测 | 次 | 2 | 8000 | 1.6 |
| 2 | 厂界噪声监测 | 次 | 1 | 1000 | 0.1 |
| 合计 |  |  |  |  | 38.965 |

11.2.2 环境经济损益分析

11.2.2.1经济效益分析

本电站装机规模为2×2450kW，装机容量为4900kW，多年平均发电量为2208.43万kW·h，综合有效电量系数取0.96，考虑厂区用电率为0.05%，则上网电量为2014.09万kW·h。上网电价按0.3043965元/kW·h计，电站运行期内总收入613.08万元，单位千瓦投资8843.15元/kW，单位电能投资1.96元/kW·h。

本项目经济内部收益率8.77%，高于社会折现率8%；经济净现值279.47万元，大于零，经济效益好；经济效益费用比EBCR＝1.062＞1。表明该项目在经济上是合理的。项目的财务内部收益率为10%，满足国家规定要求，财务净现值为4.9万元，大于零，投资回收期为10.4年，有一定的盈利能力。

综上，该项目财务上可行，经济上合理，具有较强的抗风险能力，社会效益显著。

11.2.2.2环境效益分析

1、环境正效益

电站多年平均发电量2208.43万kW·h，按发电标煤耗320g/kW·h计，每年可节约标煤约0.069t，可大量减少TSP、CO2、SO2、NOx的排放，对于减少温室气体排放、保护大气环境将起到积极的作用，具有明显的环境效益。同时，按国内先进水平，火力发电消耗新鲜水0.5kg/kW·h，本项目的兴建可以节约新鲜水量约4.42万t，在节约水资源的同时也减少了对环境空气的污染。

本项目的建成，将使云南省水能资源优势充分发挥，对逐步形成以水电为主的电力行业，实现云南省建设绿色经济强省的战略目标有积极推动作用。此外，电站的建设对劳动力的需求，将为当地群众提供就业机会，工程建设队伍的进驻，有利于促进当地服务业的发展，加快贫困地区脱贫致富。

2、环境负效益

工程建设对环境造成的影响主要有以下几点：

（1）工程永久占地将完全改变土地利用状态，地面植被将全部消毁，影响是永久性的；施工临时占地上的植被待工程完工后，可进行植被恢复，影响是暂时的。

（2）施工期废水可全部回用，对地表水环境基本不会产生影响。废气的排放和噪声污染对周围环境会带来一定程度的影响。尽管本次环评提出了消减措施，但仍不能将污染影响完全消除。

11.2.3环境经济损益分析结论

本项目因施工占地、施工“三废”及噪声污染对工程区域环境资源、环境质量将带来一定程度的损失和影响。从工程投资方面分析，为了减少和避免这些影响，需要投资38.965万元用以采取相关环境保护措施来降低工程建设对区域环境的影响。

本项目为水力发电工程，具有运行年限长、环境损失补偿大多为一次性投入的特点。项目建成后，在环境损失方面的补偿随时间的增加基本不需追加投资，随着工程的运行，环境效益将不断扩大。因此，在环境费用和环境效益方面，工程具有较优越的经济指标。

本工程对环境不利影响的范围和程度不大，随着工程结束，大部分不利影响将逐渐消除。从环境保护措施实施效果分析，只要建设单位认真落实各项环境保护措施，除永久占地造成的植物和植被资源损失无法避免外，其它各种环境影响均可在工程建设过程中，实施相应的预防和改善措施，其影响将得到最大程度的减免。

12评价结论

12.1项目概况

团结水电站位于云南省德宏州芒市境内，距遮放镇约5km，与上游芒里电站尾水堰距离约2.2km，坝址地理坐标为：E98°17′13.37″、N24°17′48″，厂址地理坐标为：E98°17′12.8″、N24°17′49.59″。电站为小型河床式无调节电站，利用上游芒里水电站的尾水进行发电。团结水电站总装机容量4900kW（2×2450kW），引用发电流量106.3m³/s，设计水头5.5m，装机年利用小时数4507h，多年平均发电量2208.43万kW·h，保证出力1712kW。工程等别为五等，工程规模为小（2）型。工程占地4.02hm2（含水库淹没），包括永久占地3.03hm2，临时占地0.99hm2。占用坡耕地1.15hm2、水域及水利设施用地2.87hm2。工程总投资4333.14万元，其中环保投资约38.965万元。

12.2与国家产业政策及相关规划符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），工程建设符合国家产业政策。

工程建设不会导致区域内任何物种消失，对生物环境影响较小，拟建项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划》、《云南省生态功能区划》、《云南省主体功能区规划》相符。

12.3环境质量现状

1、地表水环境质量现状

根据云南环绿环境检测技术有限公司于2016年1月29日~1月31日对电站坝址上游100m和厂房尾水口下游100m处2个断面进行的水质检测结果，评价河段水体中各项检测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水水质标准要求，水质现状较好。

2、植被及植物资源

采用基础资料收集和野外实地调查的方法进行评价区植被及植物调查。据调查记录的统计结果，评价区野生维管束植物295种，隶属82科227属。其中，蕨类植物11科13属18种，种子植物71科214属277种（裸子植物1科1属1种，被子植物70科213属276种），被子植物中双子叶植物63科173属224种，单子叶植物7科40属52种。根据相关资料记录和野外考察结果，评价区未发现有《国家重点保护野生植物名录》(第一批，1999)记载的保护植物，仅有2种中国特有属植物，分别是慈竹Neosinocalamus affinis和盾果草Thyrocarpus sampsonii Hance。

3、陆生脊椎动物

动物资源现状调查采用资料收集及实地调查相结合的方法进行。据不完全统计共记录脊椎动物共5纲21目42科110种，其中鱼纲4目5科33种；两栖纲1目4科8种，爬行纲2目6科13种，鸟纲9目20科46种，哺乳纲5目7科10种。本次调查中发现评价区内记录有国家、省级重点保护动物和珍稀、濒危动物总计8种，其中爬行动物3种、鸟类5种，依次为绿锦蛇（Elaphe prasina）、灰鼠蛇（Ptyas korros）、孟加拉眼镜蛇（Naja kaouthia）、白鹇（Lophura nycthemera）、普通鵟 （Buteo buteo）、红隼 （Falco tinnunculus）、褐翅鸦鹃（Centropus sinensis intermedius）、领角鸮（Otus bakkamoena erythrocampe）。

本次生态调查过程中，芒市河记录的33种鱼类，均不属于国家级和云南省级重点保护鱼类；也未发现有大型洄游性鱼类和被列入《中国濒危动物红皮书》的鱼类分布。芒市河记录的33种鱼类中，多数产的为粘性卵，附着在砾石上、沿岸植物的根系上或江面漂浮物上，有短距离产卵洄游习性，其生殖洄游常常为沿河流短距离向上游迁移、或溯游至有砾石底质的支流进行繁殖。未发现有长距离洄游的鱼类，也未发现有鱼类集中的“三场”分布。

4、环境空气

工程区域环境空气基本保持自然状况，环境自净效应较高，工程区环境空气质量现状良好。

5、声环境

根据建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司于2016年1月29日~1月30日对厂房厂址、芒里村东北侧（靠近龙瑞高速）现状噪声进行的监测结果，团结水电站厂址处声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；芒里村东北侧声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，区域声环境质量状况较好。

12.4主要环境影响

1、生态环境

拟建工程会对当地的植被类型产生一定的影响，但所受到影响的植被类型在该区域内广泛分布，施工过程中以及施工后期严格执行保护和恢复措施后，工程建设对评价范围内植被的影响相对较小，对整个评价区内自然生态系统体系来说 属于可承受范围。

施工对陆生野生动物所产生的不良影响是有限的，不会导致当地物种多样性的明显降低。

工程建设对评价河段鱼类影响有限，电站在运行后做好措施保证生态流量的下放，减水对鱼类的影响可以降到最低。

2、水环境

（1）地表水环境

电站施工期产生的生产废水经沉淀后回用于生产，泥渣干化后用于河堤防护；生活污水经隔油沉淀处理后回用于场地洒水降尘。施工废水不外排，对周围水环境影响较小。

电站运行发电不改变拦河坝上游及电站尾水口以下区域的水质和水量。电站为小型河床式开发，减水河段仅60m。电站水库初期蓄水达到正常蓄水位之前，由冲砂闸下放最小生态流量5.28m3/s。当电站开始试机发电后，发电尾水部分经尾水渠后设置的消力池引至坝址附近排入芒市河内，补足河道正常所需生态流量15.84m3/s；当天然来水流量小于规定下泄最小生态流量5.28m3/s时，则电站不进行取水发电，将上游来水全部用于芒里大沟灌溉和下游河道需水，对地表水环境影响不大。

（2）地下水环境

经现场调查及查阅资料，团结水电站评价区没有地下暗河、落水洞、泉眼等地下水体分布，目前电站周边及下游区域生产生活用水来源为地表水，本工程的建设不会对区域地下水造成不利影响。

3、大气环境

本工程规模较小，施工废气经大气稀释扩散并采取洒水降尘措施后对当地环境影响较小。

电站建成运行后，机组的运行不会产生任何废气，对环境空气无影响。

4、声环境影响

施工期噪声对野生动物将会产生一定影响，但动物具有迁徙能力，一般会迁徙到适宜地区生存，项目施工结束后其影响随之消失。

电站运行期间，水轮机与发电机均位于封闭的厂房内，噪声经厂房隔声、绿化降噪及距离衰减后对周围环境的影响不大。

5、固体废物

施工期间工程实际并无弃渣产生。因施工产生的剥离表土采取就近剥离就近堆放原则，表土将用于施工生产生活场地绿化覆土土料，不会对周围环境造成影响。

电站运行期，生活垃圾集中堆放，定期清运，可回收垃圾分类回收；不能回收利用的垃圾，集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置。

此外，电站运行期间机械设备进行检修时会产生一定量的废机油，妥善贮存后委托有资质的单位进行回收处置。

项目建设过程中产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

12.5环境保护措施

1、生态环境

施工期需对慈竹Neosinocalamus affinis（位于工程区西侧约30m处）和盾果草Thyrocarpus sampsonii Hance（位于工程区北侧125m处）进行围挡，并进行挂牌保护，严禁施工人员对其进行破坏。另外，工程施工过程中，如发现施工区内有本次调查未发现的国家和云南省重点保护植物，应尽量采取避让措施并进行挂牌保护。

工程结束后应及时对施工迹地进行植被恢复，尽可能采用本土植物。

加强施工单位和施工人员的宣传教育，通过环境保护法律知识普及、在施工区设置保护动物的告示牌及警告牌等措施进行宣传，严禁捕杀野生动物，树立施工人员的模范环保意识。

建设单位应在电站拦河坝取水口处设置隔鱼措施，防止鱼类进入厂房；考虑到坝址上下游鱼类生境的连贯性，建设单位需考虑在鱼类短距离产卵洄游时采取网捕过坝措施或在大坝设置闸门式鱼道。

2、水环境

施工期生产废水经沉淀处理后回用于生产，生活污水经隔油沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排。

运行期间，电站水库初期蓄水达到正常蓄水位之前，由冲砂闸下放最小生态流量5.28m3/s。当电站开始试机发电后，发电尾水部分经尾水渠后设置的消力池（尺寸建议为：60m×20m×5m）引至坝址附近排入芒市河内，补足河道正常所需生态流量（约为坝址多年平均流量的30%，即15.84m3/s）。

此外，环评要求建设单位在拦河坝设置生态放流管，同时安装生态流量在线监测设备和监控系统，并与相关部门联网，实时监控坝后生态流量情况，生态下泄流量应不小于5.28m3/s。

当电站检修或停运时，坝下河段由生态放流管下放的最小流量为5.28m3/s；电站应尽量避免在3~5月份进行机组检修，如若确实无法调节，则应考虑由生态放流管按不小于6.28m3/s的流量进行下泄，以满足下游灌溉需求和河道最小生态环境用水需求；当天然来水流量小于规定下泄最小生态流量5.28m3/s时，则电站不进行取水发电，将上游来水全部用于芒里大沟灌溉和下游河道需水；当上游芒里电站检修时，本电站应将上游来水全部通过生态放流管下放至坝址下游河道中。

3、大气环境

施工期间对施工场地进行洒水降尘，物料运输过程中加盖篷布，严禁超载；渣土运输过程中，对散落的渣土进行及时清扫，并定期检修、保养施工机械设备。

4、声环境

施工期选用低噪声设备，加强施工机械的维护和保养，合理规划施工组织设计。

运行期加强设备的维护和保养，对于振动较大的设备进行加固，以降低机械设备运行时产生的噪声。

5、固体废物

施工期间产生的弃渣要妥善堆存，尽快用于场地回填及河堤防护，禁止随意堆放及倾倒入河。

电站运行期，生活垃圾集中堆放，定期清运，可回收垃圾分类回收；不能回收利用的垃圾，集中堆放后依托周边村庄垃圾收集设施进行处置。

此外，电站运行期间机械设备进行检修时会产生一定量的废机油。环评要求建设单位在副厂房内设置危废暂存室，地面需进行防渗处理，其内设置废油收集桶，并于危废暂存室门口及废油收集桶上设置明显的危险废物标志牌，电站检修产生的废机油需及时放入废油收集桶内妥善贮存，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）对废机油进行管理，委托具有相应资质的单位进行清运、处置，做好废机油储存处置台账，每年定期到芒市环境保护局进行备案登记。

6、其它

本次评价要求建设单位严格控制施工边界，禁止超计划占地，特别应注意拦河坝、主厂房、副厂房、升压站以及尾水渠等永久性建筑物与龙瑞高速公路和芒瑞大道的控制距离不得超过20m。

12.6公众意见采纳情况

本次公众参与调查工作由建设单位开展，调查对象主要是芒市及遮放镇各行政主管部门以及芒里村、坝托村及团结村村民。所有的团体和个人调查对象均同意本工程的建设，无反对意见。

建设单位针对公众提出的意见（如：保护河道，严禁向河道倾倒弃渣及排放施工废水；确保河道生态下泄水量；尽量少占用林地和耕地，在施工完毕后应尽快进行恢复植被等）高度重视，并给予采纳，承诺会严格落实本次评价提出的各项环保措施，尽量减轻对周围环境的影响。

12.7综合评价结论

团结水电站为小型河床式无调节开发，电站取水发电是在优先满足芒里大沟取水的前提下进行的，发电后尾水回归芒市河，可完全用于下游的农业灌溉。工程建设符合国家产业政策和相关规划要求，工程建设不涉及搬迁，选址合理。

工程建设对环境的影响主要体现为：施工占地对植被和动植物资源的影响、工程施工和弃渣对当地生态环境的影响以及施工“三废一噪”对周围环境产生的不良影响等，且运行期电站取水发电将导致坝址以下产生约60m减水河段。本次评价已针对各种环境影响提出了相应的环保措施，建设单位只要切实落实各项环保措施，工程建设造成的不利影响可以控制在可接受的范围内。因此，从环境保护的角度分析，本工程的建设是可行的。