中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司芒市环东加油站新建工程
环境影响报告表

(报批稿)

建设单位(盖章)：中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司
编制单位(盖章)：内蒙古天皓环境评价有限责任公司
编制日期：2020年2月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

1

一、建设项目基本情况

11

二、建设项目所在地自然环境

三、环境质量状况
16
20

四、评价适用标准

27

五、建设项目工程分析

六、项目主要污染物产生及排放情况
45
七、环境影响分析
47
101

八、建设项目采取的防治措施及治理效果

九、结论与建议
104


附表

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3 建设项目土壤环境影响评价自查表

附表4 建设项目环境风险评价自查表

建设项目环评审批基础信息表
附件

附件1 委托书

附件2 评审意见

附件3 修改清单

附件4 项目投资备案证
附件5 项目商务局批复
附件6 项目土地协议

附件7 项目排水证明
附件8 项目营业执照
附件9 加油站内部审核记录表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系示意图
附图3 项目区域水系图

附图4 项目总平面布置图

附图5 项目排水管网布置图

附图6 项目大气评价范围图
一、建设项目基本情况

	项 目 名 称
	中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司

芒市环东加油站新建工程

	建 设 单 位
	中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司

	建 设 地 点
	云南省德宏州芒市环城东路

	法 人 代 表
	杜珩雨
	联 系 人
	朱思源

	联 系 电 话
	153*****300
	传 真
	—
	邮政编码
	678400

	通 讯 地 址
	云南省德宏州芒市团结大街207号

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案

〔2019〕252号）

	建 设 性 质
	新建■ 改扩建□ 技改□
	行业类别

及代码
	机动车燃料零售

（F5265）

	占地面积

（平方米）
	2233.8
	绿化面积

（平方米）
	792

	总投资

（万元）
	1500
	其中：环保投资（万元）
	48.03
	环保投资占总投资比例
	3.2%

	评价经费

（万元）
	2.0
	投产日期
	2020年10月

	工程内容及规模:

1、项目由来

随着社会经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，成品油需求量越来越大，加油站已经成为民众生产、生活中不可缺少的重要组成部分

成品油销售是整个石油行业链条中实现行业价值的关键所在，而加油站又作为一个至关重要、必不可少的基础性服务平台。随着社会经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，成品油需求量越来越大，加油站已经成为民众生产、生活中不可缺少的重要组成部分。

中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司芒市环东加油站新建工程位于德宏州芒市环城东路中段，区域位置优越，加油站经营油品为汽油、柴油，市场主要满足城区及公路上过往车辆用油需求。随着芒市的不断发展和交通道路的不断完善，新建该站可以增强中石化对该区域的市场控制力，提高对当地社会的服务功能，完善中石化在芒市的成品油销售网络，提升品牌形象，创造良好的社会效益和经济效益。

项目于2018年12月28日签订土地协议；于2012年7月25日取得云南省商务厅关于本项目等5座加油站的批复（云商发〔2012〕64号），于2019年5月30日取得德宏州商务局关于项目的延期建设批复（德商发〔2019〕97号），（云商发〔2012〕64号中“芒市城东加油站”与德商发〔2019〕97号“芒市环东加油站”均指本项目）；于2019年11月21日取得芒市发展和改革局关于本项目的投资备案证（芒发改备案〔2019〕252号）。中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司芒市环东加油站新建工程总占地面积2233.80m2，总建筑面积777.06m2，主要建设站房398.12m2，汽服用房109.44m2，加油站罩棚539m2（折半计算为269.5m2），4枪加油机4台，设储油罐4个，罐容合计105m3，其中30m3汽油罐3个，30m3柴油罐1个（折半计算为15m3）。根据（《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）对加油站等级划分，为二级加油站。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，本项目需要办理环评手续。《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目属于“四十、社会事业与服务业，第124项加油、加气站”中的加油站，涉及“新建”的项目，应编制本项目环境影响报告表。

2019年11月，受中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司的委托，我单位接受了该项目环境影响评价工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。本单位在掌握了充分资料数据的基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。
2、项目概况
项目名称：中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司芒市环东加油站新建工程

建设单位：中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司

项目性质：新建
建设地点：云南省德宏州芒市环城东路

项目投资：1500万元

加油站级别：二级

项目内容：总占地面积2233.80m2，总建筑面积777.06m2，主要建设站房398.12m2，汽服用房109.44m2，加油站罩棚539m2（折半计算为269.5m2），4枪加油机4台，设储油罐4个，罐容合计105m3，其中30m3汽油罐3个，30m3柴油罐1个（折半计算为15m3）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订），加油站等级为二级加油站。加油站年销售0#柴油1500t、92#汽油1200t、95#汽油800t、98#汽油300t。
项目主要技术经济指标详见下表1-1示。

表1-1  主要经济技术指标表

序号

名称

单位

数量

1

加油站级别

级

二级

2

油罐总容积

m3
105（柴油罐容折半计）

3

0#柴油销售量

吨/年

1500
4

92#汽油销售量

吨/年

1200
5

95#汽油销售量

吨/年

800
6
98#汽油销售量
吨/年
300
7
总投资

万元

1500

8
占地面积

m2
2233.8

9
总建筑面积

m2
777.06

10
绿地率

%

35.5
11
工作日

天/年

365
12

劳动定员

人

6
本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体设置情况见表1-2。

表1-2  项目组成一览表

类别

建设内容

基本情况

备注

主体工程

油罐区
油罐区位于项目区东北面，油罐均为地埋式，共埋入0#柴油罐1个，容积为30m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3；98#汽油罐1个，容积为30m3
加油区

加油岛

共设置4个，高0.2m，宽1.3m

加油岛与柱之间距离为0.8m
加油机

共设置4台加油机，均为4枪加油机
罩棚

位于项目区东北侧，罩棚建筑面积269.5m2，投影面积539m2
螺栓球网架
辅助工程

站房

于项目区中部设置有1栋2F的站房，主要包括便利店、办公室、值班室、杂物间、配电室等；建筑面积为398.12m2
框架结构

卫生间

于站房1F东南侧设置2个卫生间

公用工程

供水

由芒市市政给水管网直接供水

排水

采用雨污分流制排水系统。本项目加油区雨污水经排水管道收集进入三级油水分离池处理后排至项目区东北侧市政雨水管网；生活废水中的食堂废水经隔油池预处理后与其他生活废水流入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准后排至项目区东北侧环城东路市政管网，最终进入污水处理厂。
供电

由芒市供电电网进行直接供给，可满足生产、生活、消防用电要求

供热

采用太阳能进行供热
消防

项目设置有消防沙池2m3，此外还配备有20只手提式干粉灭火器、1具推车式干粉灭火器，5块灭火毯
环保工程

油气回收系统

设置一套油气回收系统，包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置

三级油水分离池

加油区东北侧设置1个三级油水分离池，容积不低于3m3
防渗化粪池

位于项目区站房南侧，容积不低于4m3
抽油烟机

于项目区厨房设置一台抽油烟机
隔油池

于项目区厨房排水口设置隔油池，容积不低于1m3
泔水桶

1个，容积为20L，项目于厨房内

垃圾处理

设置封闭式垃圾桶

危废暂存间
设置一个危废暂存间（4m2）对项目产生的浮油、含油污泥和油渣进行暂存
绿化

项目绿化面积为792m2，绿化率为35.5%
其他

交通标志牌

设置2个限速慢行标志牌
设置1个禁止鸣笛标志牌

防火挡墙

共建设防火挡墙面积为48m2
场地硬化

道路及装卸车场硬化，面积为1445m2
储运及依托工程

道路

项目施工期及运营期材料及物料依托于项目所在地东北侧环城东路
3、项目主要设备及能源消耗

加油站主要设备见表1-3。
表1-3  加油站主要设备一览表

序号

名称

规格型号

数量

单位

材质

备注

1

加油机

4枪燃油税控机

4
台

—
电脑税控

2

加油枪

自封式；5-50L/ min

16
只
铝制

—

3

0#柴油储罐

30m3
1
个

内钢外玻璃纤维

卧式3DFF双层油罐
4

92#汽油储罐

30m3
1

个

内钢外玻璃纤维

卧式3DFF双层油罐
5

95#汽油储罐
30m3
1

个

内钢外玻璃纤维

卧式3DFF双层油罐
6
98#汽油储罐
30m3
1
个
内钢外玻璃纤维
卧式3DFF双层油罐
7
潜油泵

QYB150；Q=250L/min；P=0.3MPa
4

个

—
—
8

卸油、加油油气回收系统

—

1

套

—
—
项目主要原辅料及能源消耗请情况见表1-4。

表1-4  项目主要原辅料及能源消耗请情况一览表

序号

主要产品名称

产品销售量

来源

原辅料

1

0#柴油

1500t/a

中石化提供

2

92#汽油

1200t/a

中石化提供
3

95#汽油

800t/a

中石化提供
4

98#汽油
300t/a
中石化提供
能源消耗

5

水

1400t/a
芒市市政给水管网直接供水
6

电

25000度/a
芒市供电电网进行供给
4、公用工程
（1）给排水系统

给水：项目用水由芒市市政给水管网直接供水，用水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。

排水：采用雨污分流制排水系统。本项目加油区雨污水经排水管道收集进入三级油水分离池处理后排至项目区东北侧市政雨水管网；生活废水中的食堂废水经隔油池预处理后与其他生活废水流入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准后排至项目区东北侧环城东路市政管网，最终进入污水处理厂。
（2）供电

本项目用电由芒市供电电网进行供给，引入加油站内配电室的配电柜，供电电压为380/220V。

（3）供热系统

本项目采用太阳能进行供热。

（4）消防

加油站严格按中华人民共和国国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）及《建筑物灭火器配置及设计规范》（GB50140-2005）的规定进行建设。

本项目站房及加油区分别设置20只5kg手提式干粉灭火器；消防柜设置1只35kg推车式粉灭火器、5块灭火毯；加油区南侧设置1个2m3消防沙池。
5、环保工程

（1）绿化

本项目绿化面积792m2，绿化率为35.5%。项目绿化工程均注重环境景观的规划建设，力求体现建筑物与绿化的和谐。项目绿化在遵循植物生长的自然法则、季节变化的特点和当地人民的审美原则下，合理搭配树种和草种，选择节水和抗旱植物，同时绿化上应采取乔、灌、草相结合的平面绿化和立体绿化方式，并在绿化品种上做到多样性。此外，项目根据室内布局合理设置盆栽，可达到提升室内景观的效果。
（2）防渗化粪池
在项目站房南侧设置1个化粪池，容积不低于4m3，防渗化粪池满足污水停留时间36h的要求，化粪池及收集池严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设。采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”，池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面。

（3）三级油水分离池

项目于加油区东北侧设置1个三级油水分离池收集项目区内雨污水，其容积不低于3m3，按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设。采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”，池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面，做好相关防渗。

（4）垃圾处理

在站区内合理布设封闭式垃圾桶，由站内工作人员统一收集后，委托当地环卫部门定期清运、处置。

（5）抽油烟机

于项目区厨房设置一台抽油烟机，用于处理厨房油烟。

（6）隔油池
于项目区厨房排水口设置隔油池，容积为不低于1m3，用于处理厨房废水。按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设。采用钢筋混凝土，做法选用图集“04S519”，型号为ZG-2，池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面，做好相关防渗。
（7）危废暂存间

于项目区设置一个危废暂存间，面积为4m2，对项目产生的浮油、含油污泥及油渣进行暂存，且地面做好防渗。

（8）设置1个泔水桶，容积为20L，项目于厨房内，用于厨房泔水的收集。

（9）油气回收系统

项目设置一套油气回收系统对油气进行回收，包括加油油气回收装置及卸油油气回收装置。
6、项目总平面布置
本项目位于德宏州芒市环城东路，本项目在充分考虑安全和各区功能的基础上尽量节约用地，合理布局，按使用功能和使用特点进行分区布置的布置规则，主要分为：油罐区、加油区、生活办公区及其它辅助区。项目油罐区位于场地东北面，设有4个埋地储油罐；4座加油岛上各安装1台加油机，加油机采用罩棚保护；站房位于场地中部，此外项目于油罐区南侧设置消防沙，其彼此之间消防间距均满足规范规定要求。项目出入口设置于项目区东北侧通往环城东路一侧，并且依据项目地势及功能区分布情况，将项目环保设施合理规划设置于整个项目区，其中卫生间位于站房1F，化粪池位于项目区站房南侧，三级油水分离池位于项目加油区东北侧，满足废水的处置要求，加之项目于站区合理布置绿化带，总体而言，整个项目区布局合理有序。项目具体平面布置见附图5。

7、劳动定员与工作制度

加油站劳动定员为6人，其中站长1人，安全员1人，工作人员4人。采用8小时轮流工作制度，年工作365天，每天营业24小时。
8、施工组织

项目施工组织情况如下：

施工场地

依据项目规划情况，项目在施工过程中不在项目区设置施工营地，施工人员在租住于周边进行食宿；项目设置有1个施工废水临时沉淀池，沉淀池容积为2m3，设置有1个车辆清洗池，清洗池容积为1m3。
施工人员

根据建设单位提供资料，项目施工期的施工人员约16人（其中包括管理人员）。依据项目规划设计情况，施工人员均不在项目区内食宿。
材料来源

本项目在施工期间所需材料主要包括水泥、钢材以及砂石料等。水泥及钢材当地就近购买，所需砂石料可从附近具有合法开采权的砂石料场购买，工程施工中应注意做好砂石料的堆放及管理工作，并在运输和使用过程中做好水土保持工作。
运输条件

项目区所在地交通网络发达，为本项目的建设提供了便利的运输条件，本项目建设施工中可合理利用环城东路，无需新修施工便道。
施工进度安排

根据本项目施工规划及结合项目目前的实际情况，目前项目正进行前期工作，本项目建设总工期为7个月，2020年3月正式开工建设，2020年10月完工。
9、环保投资

项目总投资1500万元，其中环保投资48.03万元，占总投资比例3.2%，环保投资分项估算见表1-5。

表1-5  环保投资估算表

序号

类别

名称

金额（万元）

施工期

1

大气防治措施

边界围挡、洒水降尘

1.0

2

废水防治措施

临时沉淀池（容积为2m3）

0.4
车辆清洗池（容积为1m3）
0.2
3

噪声防治措施

选用低噪设备

2.5

4

固废防治措施

施工建筑垃圾收集及处理

1.5
施工人员生活垃圾清运

运营期
5

大气防治措施
油气回收系统

20.0

抽油烟机
0.5
绿化（792m2）
6.0
场地硬化（1445m2）
2.5
6

废水防治措施
三级油水分离池（1个，容积不低于3m3）
0.6
化粪池（1个，容积不低于4m3）

0.8
雨污分流管网

2.5
隔油池（1个，容积不低于1m3）

0.2
7

固废防治措施

泔水桶（1个，容积为20L）
0.02
危废暂存间（4m2）
0.8
封闭式垃圾桶

0.05
8

噪声防治措施

禁止鸣笛警示牌

0.04
减速慢行标志牌

0.02
其他

防火挡墙（48m2）
0.4
运行维护费用

4.0

环评编制费用

2.0

环境管理与监测费用

2.0

合计

48.03


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

（一）项目原有污染情况

项目位于德宏州芒市环城东路，东北侧为环城东路，东南侧为汽车销售公司，西南侧为磨石沟，西北侧为空地，项目地原用地为荒地。目前项目区场地已平整，无其他污染项目，因此无原有污染问题。
（二）主要环境问题

根据现场踏勘和走访调查，项目区场地地表裸露。本项目的主要环境问题包括：项目区水土流失及项目东北侧的环城东路过往车辆产生的扬尘、交通噪声汽车尾气的污染。由于道路是沥青路面，运输粉尘产生量较少，影响很小。但公路都距离本项目较近，道路交通噪声对本项目会产生一定的影响。

因此，项目区域内的主要环境问题是水土流失、道路交通扬尘和噪声的影响。




二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

芒市地处德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。面积东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。
项目区位于德宏州芒市环城东路，项目中心地理坐标为东经98°35'58.77"，北纬24°27'13.53"，项目东北侧紧邻环城东路，东南侧50m为汽车销售公司，地理位置优越，交通便利。具体地理位置图见附图1。
2、地貌、地形

芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。

项目区位于德宏州芒市环城东路，东北侧紧邻环城东路，交通十分便利。根据项目场地岩土工程详细勘察报告，本项目拟建场地海拔在938m～942m之间，地势较为平缓。拟建工程场地属冲湖相沉积山间盆地地貌，拟建场地原土地利用类型为荒地，地形平坦、开阔，整个场地地面高程介于934.2～938.4m之间，相对高差4.2m，地形坡度小于5°。拟建场地北东侧20m范围为芒市环城公路，其余均为空地，周边环境条件相对简单。

3、气候、气象

芒市地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿汽流的影响，雨量充沛；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少、多雾。流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。据芒市气象站观测资料统计，年平均气温20.6℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.9℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日）；多年平均降雨量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），一日最大降雨量123.6mm（2000年9月8日）。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89%，6月～8月降雨量占全年降雨量的64%，夏秋季大雨、暴雨时，往往伴有不同程度冰雹、大风、洪涝灾害；11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11%。该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达170天，由于受地形、地貌和高程等地理因素的作用及影响，全区立体气候明显，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。多年平均日照时数2402小时，多年平均蒸发量1342.3mm；多年平均相对湿度84%；风向多为西南风，多年平均风速1.6m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。

项目区气候类型为属南亚热带季风气候，年平均气温为19.8℃，年日照在2000—2452小时之间，无霜期达300天以上，年平均降雨量1300—1653毫米。

4、水文
芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。
在拟建场地南侧外缘紧邻南喊河，为芒市大河支流，芒市大河为伊洛瓦底江水系二级支流。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m。之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。芒市大河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿m3，年平均最小流量28.2m3/s，年平均流量65.32m3/s；水能理论蕴藏量35.34万kW。项目周边区域水系示意图见附图3。
5、土壤

芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。农业灌溉需水量大。

根据现场工程地质调查及钻探揭露深度范围内分布地层为：场区表层分布第四系人工堆积（Q4ml）层，其下为第四系冲、河湖积（Q4al+l）层，岩性为粉质粘土、圆砾及粉砂。根据各土层的成因及物理力学性质差异，按岩土层分类原则，将场区土层划分为四个主单元层，现分述如下：

(1）第四系人工堆积（Q4ml）层

第①层杂填土：浅黄色、褐红色、深灰色，主要成分为粘性土，夹人工碎石、砂和碎砖块等，主要是附近公路建设时挖填堆积土，堆积时间约十年，未经夯实压密，结构松散，密实度和均匀性较差，未固结，颗粒级配差，该层分布连续，层厚度2.0～3.10m，平均厚度2.38m。

(2）第四系冲、河湖积（Q4al+l）层

第②层粉质粘土：深灰色、灰黑色，含水量w=（15.92～22.63）%，平均值19.50%，稍湿，液性指数平均值IL=0.21，硬塑状，韧性低，干强度中等，刀切面稍光滑，稍有光泽，层顶埋深2.0～3.10m，层厚度1.0～3.30m，平均厚度1.93m，分布连续。

第③层圆砾：灰色、深灰色、黄色，砾石主要为亚圆形—次棱角形，砾石成分以SiO2为主，中密，砾石直径2～200mm，颗粒分析成果砾石直径2～20mm占54.4％，砂占29.9％，粉粒占7.9％，黏粒占7.8％,重型圆锥动力触探试验实测锤击数击14.7/10cm，层顶埋深3.20～6.40m，层厚度4.50-14.40m，平均厚度11.13m，分布连续。

第④层粉砂：黄色、浅黄色，湿，中密，标贯实测锤击数平均值N＝16.8，其中包含0.1～10mm砾石，根据颗粒分析成果，粒径大于0.075mm的颗粒含量大于全重的50%，小于全重的85%，其中砾石2～20mm约占8.1%。颗粒大部分分散，小部分胶结，总体上胶结程度差，表面有显著翻浆现象，矿物颗粒成分以石英为主。层顶埋深10.9～18.7m，层厚度3.0～16.20m，平均厚度9.55m，分布连续。

6、植被及生物多样性

芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。

根据现场踏勘和走访调查，项目区内未发现国家级、省级珍稀濒危保护动物，也没有地域性特有种存在。

7、风景名胜及文物保护

芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物保护单位，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、水环境、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状

本项目所在地位于德宏州芒市环城东路，属于商业交通居民混合区，根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目区环境空气质量功能为二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据2019年11月德宏州城市环境空气质量月报，十一月份，芒市城市环境空气质量优良率为100%。全市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳及PM2.5日均值及臭氧日最大8小时平均日均值均在一级标准内。PM10月均值比上月上升了28.1%，82.1%的日均值达到一级标准，17.9%的日均值达到二级标准。根据现场实地踏勘，项目区东北侧紧邻环城东路，东南侧50m处为汽车销售公司，西北侧为空地，西南侧为河流，周边无重大污染源，空气环境质量较好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，属于环境空气质量达标区域。

2、水环境质量现状
（1）地表水：本项目所在区域主要河流为南侧紧邻的南喊河，为芒市大河支流，芒市大河属伊洛瓦底江水系二级支流，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），本项目涉及河段为“木康断面~入瑞丽江口”，水环境功能为饮用二级，水质保护类别为III类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据2019年11月芒市水体质量报告，芒市大河风平断面水质现状为III类，达到功能区划要求，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。
（2）地下水：本项目位于德宏州芒市环城东路，根据项目场地岩土工程详细勘察报告，勘察期间对18个钻孔进行了地下水位观测，实测地下混合稳定水位埋深介于地面下4.0～4.6m之间，地下水总体从地势高处向低凹处径流排泄。地下水主要接受大气降水补给，并控制其动态变化，地下水迳流速度较快，迳流方向依地势和排泄点而变化，在南侧沟谷低洼处以下降渗透的形式排泄。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准中的III类水质标准。根据现场勘察，项目场地区域内无其他污染源，地下水环境可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
3、声环境质量现状
项目位于德宏州芒市环城东路，属于商业交通居民混合区，项目东北侧紧邻环城东路，其道路两侧35m±5m区域范围为4a类声环境功能区，其他侧区域声环境功能区划为2类区，根据现场调查，周围没有其他较大噪声源，项目区域范围内环境噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a及2类标准，可以满足声环境质量的要求。

4、土壤环境质量现状

项目位于德宏州芒市环城东路，属于商业交通居民混合区，土地用地性质为建设用地第二类用地中的商业服务业设施用地（B），执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。根据现场调查，项目区内无重金属、无机物及有机物等污染物，因此项目区内土壤可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选限值要求。
5、生态环境现状
本项目所在区域目前植被覆盖较少，区域内尚有部分地表裸露，未裸露的地表植被主要为杂草，总的来看，由于人为活动频繁，目前项目评价区域内已经没有自然植被，主要为人工种植植物。野生动物种类和数量都较匮乏，根据评价区周围的环境分析判断，评价区的野生动物多为小型动物。
根据现场勘察和走访调查，由于地理区位及人类活动的长期影响，动物种类较简单，在项目区及沿线范围内，未发现国家级和云南省的保护野生动植物。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据工项目区的自然生态环境现状，本工程的主要环境保护目标为：

1、水环境：保证地表水南喊河水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

2、声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准进行控制，保护区域声环境质量，不因本项目而降低区域声环境质量级别。

3、大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，不因本项目而降低质量级别。

根据项目性质和周围环境特征，本项目大气评价等级为二级，评价范围边长5km；本次评价声环境保护目标主要为项目周边200m范围内的敏感点，本项目以项目中心为坐标（0，0）点，周边具体保护目标见下表所示。项目区周边关系见附图2。
表3-1  环境保护目标一览表

类别

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

X

Y

大气环境

街坡村
-6700
0

村民
625户，约2188人

空气环境质量二类区

西侧

670m
大湾村

1465

-100

村民
126户，约440人
西北侧

1500m

东成村

220

0

村民
80户，约280人
北侧

220m

丙茂村

1730

1180

村民
56户，约196人
东北侧

2180m

芒燕村

600

300

村民
382户，约1337人
东北侧

680m

磨石沟村

220

0

村民
320户，约1120人
东侧

230m

发电厂村

445

-410

村民
350户，约1225人
东南侧

600m

松树寨村

155

-1750

村民
352户，约1232人
东南侧

1770m

芒市镇
-515
-415

村民
3400户，约11900人

西南侧

620m

地表水

保护目标

方向

距离

规模

保护级别

南喊河
南侧

紧邻
-

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

声环境

保护目标

方向

距离

规模

保护级别

汽车销售公司（约25人）
南侧

30m
-

《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准
本项目汽油发生泄漏时蒸发的有毒有害物质对大气环境影响较大，半致死浓度范围为66.7m；柴油发生泄漏时蒸发的有毒有害物质对大气环境影响较小，半致死浓度范围为13.2m；项目储油罐发生火灾事故时对外界的影响最大，在半径14.8m范围内有死亡的危险，在半径18.1m范围内有二度烧伤的危险；发生爆炸事故时对外界环境的影响最大，在半径35.1m范围内有死亡的危险，在半径92.8m范围内有重大损伤的危险。因此，确定本项目环境风险评价范围为以储油罐中心为原点的100m范围，环境风险保护目标主要为周边村镇居民、地表水及所在区域地下水，环境风险保护目标详见下表：

表3-2  环境敏感目标一览表

名称

坐标

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

X

Y

汽车销售公司

0

-60

商户

约25人

空气环境质量二类区

南侧

30m

南喊河
地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

南侧

紧邻



四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

  准
	1、环境空气

本项目位于德宏州芒市环城东路，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在地为二类环境空气质量功能区，环境空气质量执《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的以色列总烃排放长期标准执行。标准值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准

序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

备注

1

二氧化硫（SO2）

年平均

60

ug/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

2

二氧化氮（NOx）

年平均

50

24小时平均

100

1小时平均

250

3

一氧化碳（CO）

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

4

臭氧（O3）

日最大8小时平均

160

ug/m3
1小时平均

200

5

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200

24小时平均

300

6

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

7

颗粒物（PM10）

年平均

70

24小时平均

150

8

非甲烷总烃

24小时平均

2.0 

mg/m3（《大气污染物综合排放标准详解》）

2、水环境

（1）地表水

项目所在区域主要河流为南侧紧邻的南喊河，为伊洛瓦底江水系二级支流芒市大河的支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，芒市大河（木康断面~入瑞丽江口）水体功能为饮用二级，类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体指标见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L

水质类别

pH

（无量纲）

CODcr
氨氮

TP

BOD5
溶解氧

石油类

粪大肠菌群

Ⅲ类

6～9

≤20

≤1.0

≤0.2

≤4

≥5

≤0.05

≤10000

地下水

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体指标见表4-3。

表4-3  地下水环境质量标准  单位：mg/L

项目

pH

耗氧量

氨氮

总硬度

硫酸盐

挥发酚

氟化物

细菌总数

（个/L）

Ⅲ类标准

6.5~8.5
≤3.0

≤0.2

≤450

≤250
≤0.002
≤1.0
≤100
3、土壤环境

项目位于德宏州芒市环城东路，土地用地性质为建设用地，按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），项目所在地为第二类用地中的商业服务业设施用地（B），执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准，具体指标见表4-4。

表4-4  土壤环境质量标准    单位：mg/kg

序号

用地类型

第二类用地

污染项目

筛选值

管制值

1

砷
60

140
2

镉

65

172

3

铬（六价）

5.7

78

4

铜

18000

36000

5

铅

800

2500

6

汞

38

82

7

镍

900

2000

8

四氯化碳

2.8

36

9

氯仿

0.9

10

10

氯甲烷

37

120

11

1,1-二氯乙烷

9

100

12

1,2-二氯乙烷

5

21

13

1,1-二氯乙烯

66

200

14

顺-1,2-二氯乙烯

596

2000

15

反-1,2-二氯乙烯

54

163

16

二氯甲烷

616

2000

17

1,2-二氯丙烷

5

47

18

1,1,1,2-四氯乙烷

10

100

19

1,1,2,2,-四氯乙烷

6.8

50

20

四氯乙烯

53

183

21

1,1,1-三氯乙烷

840

840

22

1,1,2-三氯乙烷

2.8

15

23

三氯乙烯

2.8

20

24

1,2,3,-三氯丙烷

0.5

5

25

氯乙烯

0.43

4.3

26

苯

4

40

27

氯苯

270

1000

28

1,2-二氯苯

560

560

29

1.4-二氯苯

20

200

30

乙苯

28

280

31

苯乙烯

1290

1290

32

甲苯

1200

1200

33

间二甲苯+对二甲苯

570

570

34

邻二甲苯

640

640

35

硝基苯

76

760

36

苯胺

260

663

37

2-氯酚

2256

4500

38

苯并[a]蒽

15

151

39

苯并[a]芘

1.5

15

40

苯并[b]荧蒽

15

151

41

苯并[k]荧蒽

151

1500

42

䓛

1293

12900

43

二苯并[a,h]蒽

1.5

15

44

茚并[1,2,3-cd]芘

15

151

45

萘

70

700

46

石油烃（C10-C40）
4500
9000
4、声环境

项目位于德宏州芒市环城东路，属于商业交通居民混合区，东北侧紧邻环城东路，项目区东北侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体指标见表4-5。

表4-5  声环境质量标准    单位：dB（A）

类别

限值

昼间

夜间

2类

60

50

4a类

70

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物

（1）施工期

项目无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的限值，即厂界颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3，具体指标见表4-6。

表4-6  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

监控点

浓度

颗粒物

周围外浓度最高点

1.0

（2）运营期

①项目无组织排放颗粒物非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控标准，见表4-7。

表4-7  大气污染物无组织排放监控浓度限值

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0mg/m3
非甲烷总烃

4.0mg/m3
②项目有组织排放非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）中的相关规定，标准值见表4-8。
表4-8  加油站大气污染物排放标准

污染

浓度（g/m3）

排放口高度（m）

非甲烷总烃

25

4.0

③运营期卫生间及垃圾收集设施产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，即臭气浓度≤20（无量纲）。

④项目油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准，饮食业单位的规模划分参数及油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表4-9。

表4-9  饮食业单位的规模划分参数及油烟最低去除率

规模

小型

基准灶头数

≥1，<3

对应灶头总功率（106J/h）

≥1.67，<5.00

对应排气罩总投影面积（m2）

≥1.1，<3.3

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

2、水污染物
本项目雨水经三级油水分离池处理后排入东北侧环城东路市政雨水管网；食堂废水先经过隔油池预处理后与其他生活废水排入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准，后排入市政管网，最终进入污水处理厂。具体指标见表4-10。

表4-10  污水排放水质标准    单位：mg/L

污染物

pH

BOD5
CODcr

SS

动植物油

氨氮

总磷（以P计）

污水综合排放标准

6～9
≤300

≤500

≤400

≤100

—

—

污水排入城镇下水道水质标准

—
—

—

—

—

45

8

3、环境噪声

（1）施工期：项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标见表4-11。

表4-11  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

（2）运营期：本项目运营期东北侧35±5m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-12。

表4-12  工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4类

70

55

4、固体废弃物

（1）危险固体废物

项目运营期将定期对储油罐进行清理，将产生少量油渣。根据《国家危险废物名录》（2016年），油渣属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-214-08。危险固废在场内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

（2）一般固体废弃物

项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单第I类一般固体废物。建设贮存场：“将一般固体废物置于符合标准规定的非永久性的集中堆放场所。”



	总

量

控

制

指

标
	总量控制指标：

根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标：

废水：采用雨污分流制排水系统。本项目加油区雨污水经排水管道收集进入三级油水分离池处理后排至项目区东北侧市政雨水管网；生活废水中的食堂废水经隔油池预处理后与其他生活废水流入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准后排至项目区东北侧环城东路市政管网，最终进入污水处理厂。故不设置总量控制指标。

废气：本项目产生的废气主要为非甲烷总烃，无SO2、NOX等主要污染物。设置非甲烷总烃总量控制指标：3.2248t/a。
固体废弃物：本项目运营期产生的固体废弃物处置利用率达100%。




五、建设项目工程分析 

	工艺流程简述：

（一）施工期

本项目为重新选址迁建的新建项目。施工期主要包括：场地平整、地基开挖、主体工程和配套设施建设、铺设水电管线、室内装修和外部景观绿化。施工期对环境的影响主要是施工产生的扬尘、噪声及建筑垃圾等。其影响具有时间短，工程结束后对环境影响即随之消失的特点。施工工艺流程图及产污环节图见图5-1。

     
[image: image1.emf]场地平整 地基开挖

主体工程及配套

设施建设

景观绿化

建筑材料堆放 、 运输

噪声

扬尘

建筑垃圾 、 生活垃圾 、 生活废水


图5-1  项目施工期施工工艺流程图及产污环节图
（二）运营期

1、加油站工艺

加油站的工艺过程主要指完成油品卸入（埋地储油罐）和油品付出（经营销售）的整个过程。即汽油、柴油由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口快速接头连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其它储罐阀门，利用位差将汽油（柴油）输送至相应的贮罐储存（常压）；然后，通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油气抽出，实现为汽车油箱充装汽油或柴油的付出（经营销售）作业。

运营期的主要污染源有：汽车运输过程中产生的噪声，卸油至贮油槽产生的噪声及加油出售过程中产生的噪声；由于在运营期的整个过程中都会有汽油的挥发，因此存在非甲烷总烃的污染。

2、汽油油气回收工艺
本项目油气回收系统由卸油油气回收系统、加油油气回收系统组成。油气回收系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。

（1）卸油油气回收（一级）

一级油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态。

（2）加油油气回收（二级）

加油时车辆油箱因注入汽油而向外排的油气，由加油枪前端油气回收管通过加油机内真空泵抽吸，经油气回收管送回油罐中暂存的过程（该加油站二级回收的油气回到92#汽油罐储存）。
项目加油站运营期工艺流程图及产污环节图见图5-2、5-3及5-4。


[image: image2.emf]油罐车 储油罐 加油机 加油车辆

卸油

车辆尾气

卸油损耗油气

储存损耗油气 、

含油废渣 噪声

加油

零售损耗油气

车辆尾气


图5-2  项目运营期柴油工艺流程及产污节点示意图

[image: image3.emf]油罐车 储油罐 加油机 加油车辆

卸油

加油

一次油气

回收系统

（ 一级 ）

逸散油气

油气

二次油气

回收系统

（ 二级 ）

车辆尾气 含油废渣

噪声 车辆尾气

油气

（ 小呼吸 ）

通

气

管

油气

油气

油气

逸散油气


图5-3  项目运营期汽油工艺流程及产污节点示意图


[image: image4.emf]项目

生活办

公区

厨房油烟 抽油烟机

生活废水

生活垃圾 垃圾桶

由职工人员统一收集

后 ， 由当地环卫部门

清运处置

油罐区及

加油区

废气

废渣

油气回收

装置

雨污水 三级油水分离池

排入项目区东北侧环城东路雨

水管网

定期清理暂存于危废暂存间 ，

委托有资质的单位清运处置

食堂废水 隔油池

化粪池

排入项目区东北侧环

城东路市政管网

食堂泔水

泔水桶

由食堂工作人员集中

收集后综合利用


图5-4  项目运营期产污示意图

	主要污染工序：

（一）施工期污染工序

本项目施工期主要包括：场地平整、地基开挖、主体工程和配套设施建设和景观绿化。项目预计施工时间为7个月。施工期间会产生扬尘、运输车辆及机械废气；施工及施工人员废水；机械噪声及运输车辆噪声；土石方及施工人员生活垃圾等。

废气

施工期废气主要包括场地平整、设施建设、原材料运输、堆放过程中产生的扬尘；运输车辆以及施工机械产生的废气。

（1）扬尘

施工扬尘主要来源于场地平整、基础设施建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。颗粒物呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。

由于平整场地、地基开挖、建材装卸等施工作业中产生的扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产生量和气候条件，影响面主要集中在施工场地300m范围内。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。另一方面，建筑材料运输过程中车辆掉撒、扬尘将对道路沿线居民造成一定的影响。

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中施工扬尘源排放量的计算。TSP、PM10和PM2.5排放量根据施工积尘的粒径分布情况估算获得，参考粒径系数为：TSP为1、PM10为0.49、PM2.5为0.1，施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下：

[image: image5.png]



[image: image6.png]E=2.69x10"x (1)




式中：Wci—施工扬尘源中PMi总排放量，t/a；

Eci—整个施工工地PMi的平均排放系数，t/（m2·月）；

Ac—施工区域面积，m2；

T—工地的施工月份，一般按施工天数/30计算；

η—污染控制技术对扬尘的去处效率，%。

各类控制效率见表5-2。本项目通过路面硬化和洒水降尘、加设防尘网、覆盖防尘布及在周围设置围挡等多种措施同时对产生的扬尘进行防治，计算取控制效率最大值，即TSP为96%、PM10为80%、PM2.5为67%。

表5-1  施工扬尘控制措施的控制效率

控制措施

控制效率

TSP

PM10
PM2.5
路面铺装和洒水

铺装混凝土，洒水强度

（W）=0.6mmH2O/hr

96%

80%

67%

防尘网

尼龙塑胶网网径0.5mm，网距3mm

24%

20%

17%

覆盖防尘布

高强度纤维织布密闭覆盖

32%

27%

22%

围挡

1.8m硬质围挡

12%

10%

8%

项目占地面积为2233.8m2，施工期以7月计，经计算可知，在施工过程中TSP产生量为0.17t，PM10产生量为0.84t，PM2.5产生量为1.39t，则项目施工期间扬尘产生总量为2.4t。

（2）废气

施工期废气主要包括运输车辆、施工机械产生的废气以及装修阶段使用涂料产生的废气。

①运输车辆、施工机械产生的废气

运输车辆、施工机械产生的废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。

根据《环境保护实用数据手册》，中“表2-146机动车辆大气污染物排放表”，污染物取值具体参照下表5-2。

表5-2  机动车辆大气污染物排放系数表

污染物

以柴油为燃料的载重汽车（g/L）

一氧化碳

27.0

氮氧化物

44.4

烃类

4.44

根据业主提供资料，施工期柴油总用量大约1400L，施工期7个月，污染物排放量见表5-3。

表5-3  机动车辆大气污染物排放量

污染物

总排放量

排放量
一氧化碳

37.8kg

180g/d

氮氧化物

62.16kg

296g/d

烃类

6.216kg

29.6g/d

②使用涂料产生的废气

项目建筑在后期装修过程中产生的废气属无组织排放，主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于项目在装修的过程中，油漆耗量和选用的油漆品牌难以确定，装修时间也有先后差异，因此，装修废气难以定量，本次评价仅对此类废气做定性的分析。

项目在装修过程中，产生的废气主要来源包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等，由于使用的油漆组分不同，挥发系数也不相同，并且装修阶段随机性大，时间跨度较长，装修作业点分散，油漆废气的排放时间和部位尚不能明确，装修阶段的油漆废气排放周期相对较短。因此，装修期间涂刷油漆时，应加强室内的通风换气，再之由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，应特别注意室内空气的流通。

2、废水

施工期生产废水主要为施工人员生活污水、施工废水、车辆清洗水及初期雨水。

（1）施工人员生活污水

项目施工期的施工人员为16人。据业主提供的资料，施工人员均不在项目区内食宿，不设置厕所，施工期的生活废水主要是施工人员洗手等产生的清洁废水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）及地方生活习惯，施工人员人均用水按20L/d计，则用水量是0.32m3/d，污水产生量按用水量的85%计算，则施工人员污水产生量是0.272m3/d，施工期按计划是7个月，则整个施工期间用水量是67.2m3，污水产生量是57.12m3，项目产生的食堂废水经防渗隔油池预处理后，同其他生活废水排入防渗化粪池处理，化粪池由当地村民定期清掏，用作农田及旱地液体肥。

（2）建筑施工废水

依据项目设计资料，本项目新建的建筑物主要为站房（框架结构）及罩棚等，由于罩棚为钢架结构，无建筑废水产生。因此，项目建筑废水主要产生于站房建设过程中，其建筑面积为398.12m2。根据云南省地方用水定额（DB53/T168-2019），项目施工期间以每1m2（不含工程车冲洗用水、含施工管理人员用水）建筑面积总用水量1.5m3估算，废水产生量按用水量的5%估算，则本项目施工期总用水量约597.18m3，施工期废水的产生总量约29.86m3，施工期约7个月，则施工期废水量约为0.14m3/d。在施工场地设置临时沉淀池处理后，回用于项目区洒水降尘及混凝土养护，不外排。

（3）车辆清洗废水

本项目施工期在项目区东北侧出入口处设置有一个车辆清洗池清洗运输车辆，在此过程中，会产生少量清洗废水，平均每天清洗车次为4次，根据云南省地方用水定额（DB53/T168-2019）车辆清洗用水以0.04m3/（车·次），产污系数按85%计，则车辆清洗用水量为0.16m3/d，废水产生量为0.136m3/d。清洗废水经清洗池沉淀后循环利用。

（4）初期雨水

项目施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。本项目总占地面积为2233.8m2，根据《雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006），可收集雨水量=雨水径流总量-流弃雨水量（弃流量一般按降雨厚度的3~5mm计算，本项目取值5mm），雨水径流总量的计算公式如下：

W=10ΨchyF

式中：W——雨水设计径流总量（m3）；

      Ψc——雨量径流系数（取值参照《室外排水设计规范（GB50014-2006）》，本项目取值为0.35）；

      hy——设计降雨厚度（mm，根据芒市近年的气象数据，最大日降雨量为123.6毫米）；

      F ——汇水面积（hm2）

根据上述公式可计算出本项目雨水径流总量为96.63m3，流弃雨水量为3.91m3，则本项目可收集雨水量为92.72m3，沉淀池收集沉淀最多降雨量时30min的雨水量，为1.93m3。初期雨水经沉淀池沉淀处理后，排至项目区东北侧环城东路雨水管网。
3、噪声

施工期的噪声主要来源于施工过程中推土机、挖掘机、运输车辆等各类机械设备的运行。另外，在粉刷、贴壁砖和地砖等装修阶段，所产生的噪声主要为切割壁砖和地砖的机械噪声，为间断排放。施工期的噪声主要来源于现场的各类机械设备和运输车辆的交通噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。主要噪声源及声级值见表5-4。

表5-4  施工期噪声排污源强一览表

施工阶段

设备名称

噪声级（距源1m处）[dB(A)]

土石方及基础阶段
推土机

95

大型载重车

85

底板与结构阶段

振捣器

100

电锯

95

电焊机

90

空压机

80

中型载重车

75

安装阶段

电钻

110

手工钻

105

无齿锯

90

多功能木工刨

90

轻型载重车

75

4、固体废物

施工期产生的固体废弃物主要来源于项目建设过程中开挖土石方、建筑施工垃圾、施工人员生活垃圾及隔油池油污。

（1）土石方

根据业主核实情况，项目施工期土地平整及地基开挖阶段产生土石方量大约为600m3，全部用于场地回填。
（2）建筑垃圾

本项目建筑垃圾主要产生于工程占地上建筑物建设、室内外装修过程，主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。

根据“浙江广厦建设职业技术学院发表的关于《城市建筑垃圾产生的量估算与预测模型》的论文”建筑垃圾产生量，本项目建筑面积共计398.12m2，属于砖混结构，垃圾产生系数为0.05吨/m2，建设过程中共产生建筑垃圾19.9t。

项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。

（3）施工生活垃圾

本项目施工期施工人员约16人，均在项目区食宿，根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），表4四区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数，在项目区食宿的生活垃圾产生量按0.3kg/(人·d)计，则施工期生活垃圾产生量4.8kg/d。施工营地应设置密闭式垃圾箱，生活垃圾采取分类收集，由施工人员运至环卫部门设置的垃圾收集点，由环卫部门统一处置。

（二）运营期污染工序

1、废气

本项目在运营期对环境空气的影响主要为油气挥发产生的非甲烷烃类、汽车尾气、职工食堂产生的油烟及化粪池以及垃圾桶产生的恶臭等。
（1）非甲烷总烃

项目运营过程中产生的油气废气包括运油罐车卸油及加油枪加油时的油气挥发，以及油箱满溢或加油操作疏忽的泄漏。本项目从油罐车到项目区卸油、地下油罐、加油机、需加油的车辆等环节都会产生油气废气。

①油罐车卸料、储油罐装料时油气挥发

本项目油品通过油罐车运输到加油站内。装油（尤其是顶部装油）时，油品伸入罐内的鹤管中高速流出，对罐车内壁和油品液面造成一定的冲击，使液体发生喷射和飞溅，引起油品液面强烈波动和搅动，加速了油品表面的蒸发速度；同时向下喷射的油品会使油罐内气相空间的气体发生强制对流，使油罐车内的油气浓度迅速上升并且很快达到饱和状态，高浓度的油气迅速充满罐车内的气相空间，储油罐中油品液面的上升驱使高浓度油气向外排放，由此形成装油损耗。从而产生油气挥发。

储罐大呼吸是指油罐进油时的呼吸。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失。油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。

根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），卸油过程中汽、柴油会分别生成0.23%、0.05%的油气，项目预计营业后年销售汽油2300t、柴油1500t，则卸油过程中汽油油气排放量为5.29t/a，柴油油气排放量为0.75t/a。根据《储油库大气污染物排放标准》，油气回收系统汽油回收效率应≥95%，本项目以95%计，则汽油油气排放量为0.2645t/a，柴油油气排放量仍为0.75t/a。

②储油罐的小呼吸

储罐小呼吸是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油品蒸汽和吸入空气的过程造成的油气挥发，叫小呼吸挥发，产生的油气通过油罐排气管排出。但是由于加油过程是经常但不连续的发生，储油产生油气一般是在温度较高时会产生，即一般是在白天发生，加油会使储罐内气压降低，可使储油产生的油气停留在油罐内，用于平衡气压，减少了储油产生的油气外排，达到一个回收储油油气的效果。

根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），汽、柴油储存过程中均会产生0.01%的油气，项目预计营业后年销售汽油2300t、柴油1500t，则储油过程中汽油油气产生量为0.23t/a，柴油油气产生量为0.15t/a。

③加油作业油气挥发

加油作业损失主要指车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气，根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），加油过程中汽、柴油会分别产生0.29%、0.08%的油气，项目预计营业后年销售汽油2300t、柴油1500t，则加油过程中汽油油气排放量为6.67t/a，柴油油气排放量为1.2t/a。本项目拟设有加油机油气回收装置进行油气回收，油箱内油气经真空泵集中收集加油时释放的汽油油气，回收油气经专门管线回收到埋地油罐内。根据《储油库大气污染物排放标准》，油气回收系统汽油回收效率应≥95%，本项目以95%计，则汽油油气排放量为0.3335t/a，柴油油气排放量仍为1.2t/a。

④跑、冒、滴、漏

加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油人员的操作水平等诸多因素有关，根据环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室编制的《社会区域类环境影响评价》，汽油、柴油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量分别为0.084kg/m3·销售量、0.017kg/m3·销售量。项目预计营业后年销售92#汽油1200t、95#汽油800t、98#汽油300t、0#柴油1500t；按照92#汽油密度为0.722t/m3、95#汽油密度为0.725t/m3、98#汽油密度为0.73t/m3、0#柴油密度为0.85t/m3计，则本项目加油过程92#汽油、95#汽油、98#汽油及0#柴油跑、冒、滴、漏损失量分别为0.1396t/a、0.0927t/a、0.0345t/a、0.03t/a。

因此，本项目设有一套油气回收系统，包括卸油油气回收系统和加油油气回收系统组成。综合以上几方面加油站油耗损失，在该项目评价范围内的油气损失主要有以下几方面，预计营业后年销售量为：汽油2300t、柴油1500t，年总销售油量为3800t。项目油气产排量见表5-5。
表5-5  项目油气产生量情况表

项目

年销售量

（t/a）

损耗率

油气挥发量（t/a）

回收系统

回收

效率

油气年排放量（t/a）

卸油、储油罐装料油气损耗

汽油

2300

0.23%

5.29

卸油

95%

0.2645

柴油

1500

0.05%

0.75

/

/

0.75

储存油气损耗

汽油

2300

0.01%
0.23

/

/

0.23

柴油

1500

0.01%
0.15

/

/

0.15

加油油气损耗

汽油

2300

0.29%
6.67

加油储油

95%
0.3335

柴油

1500

0.08%
1.2

/

/

1.2

加油过程跑、冒、滴、漏

92#汽油

1200

0.084kg/m3·销售量

0.1396

/

/

0.1396

95#汽油
800
0.0927
/
/
0.0927
98#汽油

300
0.0345

/

/

0.0345

柴油

1500

0.017kg/m3·销售量

0.03
/

/

0.03

产生量

汽油：12.4568t/a
柴油：2.13t/a

排放量

汽油：1.0948t/a
柴油：2.13t/a
损耗率数据来自《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）

综上所述，项目汽油、柴油产生的非甲烷总烃量分别为12.4568t/a、2.13t/a。汽油、柴油产生的非甲烷总烃排放量分别为1.0948t/a、2.13t/a，项目设计安装油气回收系统，非甲烷总烃排放量较小，对项目周边环境保护目标影响不大。

（2）汽车废气

对于进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、THC、NOx、SO2。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别。典型的汽车排放物和大气污染物的排放系数详见下表：

根据《环境保护实用数据手册》，中“表2-146机动车辆大气污染物排放表”，污染物取值具体参照下表5-6。
表5-6  机动车辆大气污染物排放表
污染物
以汽油为燃料（g/L）

以柴油为燃料（g/L）
小汽车

载重汽车
机车
CO
169.0

27.0

8.4

NOx
21.1

44.4

9.0

THC
33.3

4.44

6.0

表5-7  进出加油站车流量统计表  单位：辆/d
车型

小汽车

载重汽车

机车

流量

150

30

50

汽车尾气排放量与汽车在加油站内的行驶时间和车流量有关，是汽车废气的主要污染物产生源，根据推算，平均每天进入加油站的小汽车约为150辆、载重汽车约30辆、机车约50辆，一般汽车在出入加油站时行驶速度低于10km/h，从进入口至加油岛然后出加油站的平均距离按100m计，汽车出入加油站的行驶时间约30s，从汽车停车至关闭发动机一般在1-3s，而汽车从停车处启动至出车一般在3s～1.5min，平均为1min，故汽车出入加油站与在加油站内的行驶时间约90s。根据经验，车速较低时按平均每辆小型汽车耗油量为0.1L/min、每辆载重汽车耗油量为0.15L/min、每辆机车耗油量为0.05L/min计。根据各种车型及流量比例进行计算可知，每天汽车进出加油站产生的废气污染物CO、THC、NOx与分别为4.01kg、0.8kg、0.8kg，则加油站汽车废气污染物CO、THC、NOx的年排放量为1463.65kg/a、292kg/a、292kg/a，汽车尾气为无组织排放，随大气扩散稀释，对项目周边环境保护目标影响较小。
（3）食堂油烟

本项目共配备职工人员6人，其中3人在项目区食宿，项目设置有一个职工食堂，在进行炒菜、油炸食品等烹饪活动时会产生油烟，根据《中国居民平衡膳食宝塔》，每人每天烹调油不超过25g或30g，本项目按30g/(人·d)计，则食堂每天使用食用油0.09kg/d，32.85kg/a。根据环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室编制的《社会区域类环境影响评价》，未装油烟净化器的餐饮油烟排放因子为3.815kg/t，则项目食堂油烟产生量约为0.34g/d、0.13kg/a，油烟产生量很少，并且项目使用的能源为电能，属于清洁能源，可大量减少大气污染物的排放。
表5-8  项目食用油消耗和油烟废气产生情况

人数

食用油消耗量

餐饮油烟排放因子

油烟排放量

3人

32.85kg/a

3.815kg/t

0.13kg/a

（4）恶臭

根据现场调查，项目恶臭主要来源于化粪池及垃圾桶。

项目恶臭污染源源强核算采用类比法（污染源源强核算技术指南准则）进行核算，据资料调查，恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下：

氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3；

硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3；

三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3；

甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。

2、废水

本项目运行过程中产生的废水主要为雨污水、地坪冲洗废水及职工人员生活废水。项目废水污染源源强核算采用排污系数法（污染源源强核算技术指南准则）进行核算。

（1）雨污水

项目在装油、卸油、加油等过程中会存在汽油或柴油的跑冒滴漏现象，地面在雨水冲刷的条件下刷，会形成含悬浮物的污水，加油区罩棚覆盖面积为539m2，雨污水随地表径流排出会对外环境造成污染。

根据《雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006），可收集雨水量=雨水径流总量-流弃雨水量（弃流量一般按降雨厚度的3~5mm计算），雨水径流总量的计算公式如下：

W=10ΨchyF

式中:

W——雨水设计径流总量（m2）；

Ψc——雨量径流系数（取值参照表5-12）；

hy——设计降雨厚度（mm，查阅芒市水文信息资料）

F——汇水面积（hm2）

表5-9  径流系数取值汇总表

径流系数

地面种类

Ψ

各种屋面、混凝土或沥青路面

0.85~0.95

大块石铺砌路面或沥青表面处理的碎石路面

0.55~0.65

级配碎石路面

0.40~0.50

干砌砖石或碎石路面

0.35~0.40

非铺砌土路面

0.25~0.35

公园或绿地

0.10~0.20

综合径流系数

区域情况

Ψ

城市建筑密集区

0.60~0.85

城市建筑较密集区

0.45~0.60

城市建筑稀疏区

0.20~0.45

根据《云南省水文手册》推算，项目区二十年一遇24h最大降雨量（降雨厚度）123.6mm，径流系数取0.95，连续1h暴雨径流量为2.64m3，年平均降水日数170天。项目产生的雨污水经排水管网进入三级油水分离池处理后排入项目区东北侧环城东路雨水管网。

（2）生活污水

本项目生活废水为站内职工及加油站外来人员产生。经向建设单位核实，本项目共配备职工人员6人，3人在加油站食宿；每天外来人员约300人。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目区食宿人均用水量按100L/（人·d）计（其中食堂用水量为20L/（人·d）），不在项目区住宿人均用水量按40L/（人·d）计，外来人员按7.0L/d·人计，废水产生量按用水量的85%计算，则加油站的生活用水量约为2.52m3/d，919.8m3/a，废水产生量约为2.14m3/d，781.83m3/a；其中食堂废水产生量为0.05m3/d，18.62m3/a。

（3）绿化用水

本项目绿化面积792m2，晴天绿化用水为每天一次，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量按3L/m2·d计，项目非雨天绿化用水量约为2.376m3/d。根据当地的气候情况，年平均降水日数170日，非降水日为195日。项目全年绿化用水量约为463.32m3/a。
本项目用水量及污水产生量见表5-10。
表5-10  项目用水量及污水产生情况

序号

项目

数量

用水量

产污系数

污水量

1

地面雨水冲刷

539m2
—

0.95

2.64m3/h

2

职工人员及外来人员

306人

2.52m3/d

0.85

2.14m3/d

3

绿化
792m2
2.376m3/d
—
—
合计

—

—

4.896m3
—

2.14m3
（5）污染物产生量

采用雨污分流制排水系统。本项目加油区雨污水经排水管道收集进入三级油水分离池处理后排至项目区北侧市政雨水管网；生活废水中的食堂废水经隔油池预处理后与其他生活废水流入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准后排至项目区东北侧环城东路市政管网，最终进入污水处理厂。
根据环境保护部华南环境科学研究所发布的《生活源产排污系数及使用说明》（2010年修订），第二部分生活源污水污染物产污系数及使用说明中“表1人均用水量和排水量、表2生活源污水污染物人均产生系数、表3 各区域城市分类”计算得到，生活废水中污染物浓度分别为CODcr：392mg/L、氨氮：35mg/L、BOD5：158mg/L，SS产生浓度按214mg/L计，动植物油产生浓度按7.92mg/L计。
项目防渗化粪池的去除率根据环评手册技术资料中“常用污水处理设备及去除效率”防渗化粪池对污水的污染物去除效率分别为COD：15%，BOD5：9%，NH3-N：3%，SS：30%。隔油池的去除率根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），第二分册住宿餐饮业污染物产生、排放系数中 “表9其他餐饮服务（6730、6790）产排污系数表”计算得到，隔油池对动植物油的去除效率均为50%。

项目水污染物产生量及排放量见表5-11。

表5-11  项目水污染物产生量及排放量
时间

项目

水量

CODcr

BOD5
NH3-N 

SS

动植物油

处理前

浓度（mg/L）

——

392

158

35

214

7.92

产生量（t/a）

781.83m3/a

0.306

0.124

0.027

0.167

0.006

隔油池、化粪池处理效率（%）

——

15

9

3

30

50

处理后

产生浓度（mg/L）

——

333.2

143.78

33.95

149.8

3.96

总量（t/a）

781.83m3/a

0.261

0.112

0.027

0.117

0.003

项目污水处理前后的水质情况见表5-12。

表5-12  污水处理前后废水的水质对比表

项目

指标

CODcr

BOD5
氨氮

SS

动植物油

进水水质(mg/L)

392

158

35

214

7.92

出水水质(mg/L)

333.2

143.78

33.95

149.8

3.96

污水排放限值

500

300

45

400

100

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

项目用水平衡情况如图5-5、5-6：


[image: image7.emf]排至项目区东北侧环城

东路市政管网

新鲜水

4.896

食堂用水

生活用水

0.01

2.46

2.09

0.06 0.05

隔油池 化粪池

0.37

0.05

绿化

2.376m3/d

2.14


图5-5  项目晴天水量平衡图（单位：m3/d）


[image: image8.emf]新鲜水

2.52

食堂用水

生活用水

0.01

2.46 2.09

0.06

0.05

隔油池 化粪池

0.37

0.05 排至项目区东北侧

环城东路市政管网

雨污水

2.64m3/h

三级油水分离池

外排至项目区东北侧环

城东路雨水管网

2.14


图5-6  项目雨天水量平衡图（单位：m3/d）
3、噪声

主要来源于项目区内来往的机动车及加油泵等设备运行时产生的噪声。根据类比分析，声源强度在65-71dB(A)之间。建设项目设备噪声产生、治理及排放情况见下表。

表5-13  产噪设备、治理措施一览表

噪声类型

产生位置

单台设备声源值dB(A)

设备噪声叠加值

治理措施

治理效果距离声源1m处噪声

设备噪声

潜油泵（4台）

65

71

减振、距离衰减

66
交通噪声

厂区内

65
65
禁止鸣笛、加强管理

50

4、固体废物

项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、化粪池污泥、油水分离器油污及泔水、三级油水分离池产生的浮油及少量含油污泥、油罐清洗产生的油渣以及处理跑、冒、滴、漏的油品的沙子以及含油手套。
（1）生活垃圾

项目生活垃圾主要为站内职工人员及加油站外来人员产生，本项目加油站每天上班的职工人员为6人，3人在加油站内住宿，外来人员流量为300人/d。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》附表1（各区域对应系数和城市分类），可知德宏州为四区、5类城市，生活垃圾产生量为0.35kg/人·天；外来人员仅在加油站短暂的停留，生活垃圾产生量按0.1kg/d·人计。因此，项目生活垃圾产生量为31.35kg/d、11.44t/a，产生的生活垃圾由职工人员统一收集后，由当地环卫部门统一清运处置。

（2）化粪池污泥

项目化粪池在污水处理过程中会产生一定量的污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照6.0t/万t废水处理量计算，本项目污水量为2.14m3/d，781.83m3/a，即0.078183万m3/a，则化粪池污泥产生量约为1.28kg/d，0.47t/a，委托当地环卫部门抽吸清运，不外排。
（3）隔油池油污
食堂废水在经过隔油池进行处理时，会产生一定量油污。本项目耗食用油量为0.09kg/d，32.85kg/a。根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），第二分册住宿餐饮业污染物产生、排放系数中“表9其他餐饮服务（6730、6790）产排污系数表”计算得到，预处理对动植物油的去除效率为50%，预处理去除量约为3.0克/餐位·天，项目餐厅每天有3人就餐，项目产生油污量为0.009kg/d、3.29kg/a。根据国家环境保护总局《关于餐饮行业产生的废弃食用油脂是否属于生活垃圾的复函》（环函【2006】395号），废油脂属于生活垃圾的范畴，项目隔油池产生的油污由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起由当地环卫部门统一清运处置。
食堂泔水
项目在运行过程中，会产生一定量的泔水；依据经验常数，泔水产生量以每日每人次产生0.2kg计，项目食堂每天有3人就餐，泔水产生量约0.6kg/d，219kg/a。泔水由食堂工作人员统一用泔水桶收集后进行综合利用。
（5）浮油及少量含油污泥

本项目连续1h暴雨径流量为2.64m3，根据当地的气候情况，年平均降水日数170日。本项目加油站的三级油水分离池每年清理一次，类比隔油池动植物油去除效率，三级油水分离池去油效率为50%，则加油站三级油水分离池中浮油及含油污泥的产生量为26.93g/a。产生的浮油及少量含油污泥每年清理一次，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。
（6）油渣

项目长期运行后，储油罐、加油机、加油枪等设备会粘附少量油渣，属于危险废物，需定期对加油机滤网和储油罐底部粘附的油渣进行清理，根据建设方提供的运行过程中的经验数据，油渣产生量为5kg/a，油罐每年清理一次，产生的油渣暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。

（7）处理跑、冒、滴、漏的油品的沙子以及含油手套

针对跑、冒、滴、漏的油品，本项目内主要采用沙子进行清理，产生的含油废沙产生量约20kg/a，清理后的含油废沙及含油手套为危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。




六、项目主要污染物产生及排放情况

	     内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量
	排放浓度

及排放量

	大

气

污

染

物
	施工期
	工程建设
	扬尘
	2.4t
	2.4t

	
	
	设备安装及装修
	甲醛、二甲苯和甲苯
	少量
	少量

	
	
	施工机械、

运输车辆
	CO
	37.6kg/a
	37.6kg/a

	
	
	
	NOx
	62.16kg/a
	62.16kg/a

	
	
	
	THC
	6.216kg/a
	6.216kg/a

	
	运营期
	油罐区及加油区
	非甲烷总烃
	14.5868t/a
	3.2248t/a

	
	
	汽车尾气
	CO
	1463.65kg/a
	1463.65kg/a

	
	
	
	THC
	292kg/a
	292kg/a

	
	
	
	NOx
	292kg/a
	292kg/a

	
	
	食堂
	油烟
	0.13kg/a
	0.13kg/a

	
	
	化粪池及垃圾桶
	恶臭
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	建筑施工
	建筑施工废水
	0.14m3/d
	0

	
	
	施工人员
	生活污水
	57.12m3
	0

	
	
	运输车辆
	冲洗废水
	0.136m3/d
	0

	
	
	初期雨水
	雨污水
	1.93m3/30min
	1.93m3/30min 

	
	运营期
	暴雨径流
	雨污水
	2.64m3/h
	2.64m3/h

	
	
	职工人员及外来人员
	生活废水
	781.83m3/a
	781.83m3/a

	固

体

废

物
	施工期
	基坑开挖
	土石方
	600m3
	处置率达100%

	
	
	原建筑拆除
	建筑垃圾
	19.9t
	

	
	
	项目建设
	
	
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	4.8kg/d
	

	
	运营期
	职工人员及加油站外来人员
	生活垃圾
	11.44t/a
	处置率达100%

	
	
	化粪池
	污泥
	0.47t/a
	

	
	
	食堂
	隔油池油污
	3.29kg/a
	

	
	
	
	食堂泔水
	219kg/a
	

	
	
	三级油水分离池
	浮油及少量含油污泥
	26.93g/a
	

	
	
	加油机、油罐
	油渣
	5kg/a.
	

	
	
	跑、冒、滴、漏的油品
	含油沙子、手套
	20kg/a
	

	噪

声
	施工期
	施工机械、运输车辆及人员活动
	噪声
	75~110dB(A)
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	加油泵、进出车辆及公路车辆
	噪声
	65~71dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准

	主要生态影响：

本项目主要生态环境影响包括施工期和运营期。

施工期

本项目为新建项目，项目区内少部分场地已平整，地表裸露，大部分为荒地，无稀有植被和野生动物存在，项目建设对项目区生态影响不大，施工期对生态环境的主要影响为水土流失。

运营期

运营期间在项目征占地范围内，地表被建筑物、绿化、道路硬化所覆盖，水土流失将得到全面有效控制，且项目所在地无稀有动植物存在，建设区附近无自然保护区，运营过程中产生的污染物通过采取环保措施后，对周边生态环境基本无影响。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析

1．废气影响分析

施工期废气主要包括场地平整、地基开挖、工程建设、原材料运输、堆放过程中产生的施工扬尘、运输车辆、施工机械产生的废气以及装修阶段使用涂料产生的废气。

（1）扬尘影响分析

施工扬尘产生量为2.4t，主要来源于场地平整、地基开挖、工程建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大，影响面主要集中在施工场地300m范围内。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。另一方面，建筑材料运输过程中车辆掉撒、扬尘将对道路沿线居民造成一定的影响。

为了减少施工期扬尘对周边环境的影响，建设单位需采取如下治理措施：

①防尘污染重在加强管理，施工队伍现场作业必须明确环保责任，主管部门要加强管理和监理。在施工过程中，作业场地四周须设置围挡以减轻扬尘扩散，围墙高度不低于2.0m。施工场地每个施工段至少安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定。当风速大于3级、晴好的天气应每隔2个小时洒水一次；

②合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划应设置在施工场地内；

③严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施；

④对项目建筑材料堆放区，沙土、水泥等进行覆盖；

⑤优化项目区运输道路，并定时对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘；

⑥施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。

根据《云南省大气污染防治行动实施计划》第二条第九点“2014年底前，各州、市人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施”。综上，项目施工期产生的废气在采取相应措施可满足《云南省大气污染防治行动实施计划》相关要求。

本项目在施工期于施工区周围设置100%围挡；施工过程中边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖，并对其随时洒水降尘；对施工路面进行100%硬化，同时进行洒水降尘；在土方挖运、回填过程中对整个施工区域进行100%洒水降尘；设置车辆清洗池对进出项目施工区的运输车辆轮胎进行100%清洗，定期对沉淀池进行清掏，同时运输车辆必须用苫布对厢体所运物料遮盖严实；对施工现场裸露场地进行100%覆盖，并随时洒水抑尘。因此，本项目施工期能够达到扬尘防治措施“6个100%”的要求，对周围环境影响较小。

施工运输车辆运送施工材料也会引起较大的扬尘。扬尘中的TSP和烟尘对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工。运输车辆必须采取封闭措施，物料堆放要规整并适当遮蔽和覆盖，使施工期的扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求。

此外，项目在进场路口设置进出车辆清洗池，保持进出车辆轮胎清洁。
施工方通过采取合理有效的环保措施，可最大限度地减缓扬尘等大气污染物对周围环境敏感点及周围环境空气质量的污染影响，达到环境可接受要求，对周围环境敏感点的影响可接受。

（2）施工废气影响分析

①运输车辆、施工机械产生的废气

运输车辆和施工机械等在使用燃油时，会产生NOx、CO及CHx等大气污染物，其污染量分别为62.16kg、37.6kg、6.216kg，排放量很小，且为间断排放。废气产生量与施工机械选型及使用量有关。施工机械等产生的尾气，会对施工区域附近的空气环境质量产生一定的影响，但由于废气量不大，随着施工结束，影响消失。
②使用涂料产生的废气

项目的装修废气主要是站房、附属用房装修进行墙面涂刷、装饰等都会产生有机废气，呈无组织排放，其主要成分是甲醛、二甲苯、甲苯及少量的丁醇和丙醇等，含有毒有害的特殊污染物质，这些物质经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，对施工人员的身体健康有一定的影响。

根据本项目工程分析，装修阶段排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位难以明确，其随机性大，时间跨度长，装修阶段的废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修期间，应加强房内通风换气，涂刷结束完成后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用，由于装修废气的释放主要是在房屋内，影响范围主要在内部，装修废气的影响随着施工的结束而消除，所以对周边环境影响较小。

综上所述，在采取本环评提出的相应防治措施后，施工期产生的废气对周边环境影响较小。

2．废水影响分析

本项目施工期产生的废水主要是施工废水、施工人员生活污水和初期雨水。

（1）施工人员生活污水

据业主提供的资料，项目施工期的施工人员为16人，施工人员不在项目区内食宿，不设置厕所，施工期的生活废水主要是施工人员洗手等产生的清洁废水。用水量是0.32m3/d，污水产生量按用水量的85%计算，则施工人员污水产生量是0.272m3/d，施工期按计划是7个月，则整个施工期间用水量是67.2m3，污水产生量是57.12m3，项目产生的食堂废水经防渗隔油池预处理后，排入防渗化粪池处理，化粪池委托当地村民定期清掏，用作农田及旱地液体肥，不外排。
（2）建筑施工废水

根据项目工程分析可知，本项目新建的建筑物主要为站房（框架结构）及罩棚等，由于罩棚为钢架结构，无建筑废水产生。因此，项目建筑废水主要产生于站房建设过程中，其建筑面积为398.12m2。本项目施工期总用水量约597.18m3，施工期废水的产生总量约29.86m3，施工期约7个月，则施工期废水量约为0.14m3/d。在施工场地设置临时沉淀池处理后，回用于项目区洒水降尘及混凝土养护，不外排。
（3）车辆清洗废水

本项目施工期在项目区东侧出入口处设置有一个车辆清洗池清洗运输车辆，在此过程中，会产生少量清洗废水，平均每天清洗车次为4次，根据云南省地方用水定额（DB53/T168-2019）车辆清洗用水以0.04m3/（车·次），产污系数按85%计，则车辆清洗用水量为0.16m3/d，废水产生量为0.136m3/d。清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。 

（4）初期雨水

项目施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。由工程分析可知：本项目雨水径流总量为96.63m3，流弃雨水量为3.91m3，则本项目可收集雨水量为92.72m3，沉淀池收集沉淀最多降雨量时30min的雨水量，为1.93m3。初期雨水经沉淀池沉淀处理后，排至项目区东北侧环城东路雨水管网。

总之，本项目施工期的施工废水、生活污水和初期雨水，均能得到妥善处理，对地表水环影响轻微。施工期产生的废水对地表水体的影响属短期影响，施工结束后即可终止，不会对地表水体产生长期的不利影响。

3、固体废弃物处置及影响分析

施工期间产生的固体废物主要包括土石方、施工期建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。

（1）土石方

根据业主核实情况，项目施工期土地平整及地基开挖阶段产生土石方量大约为600m3，全部用于场地回填。
（2）建筑垃圾

根据工程分析可知，本项目建筑面积共计398.12m2，建设过程中共产生建筑垃圾19.9t。

项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。
（3）施工生活垃圾

根据项目工程分析可知，则生活垃圾产生量为8.96kg/d，施工期为7个月，施工期产生的生活垃圾为1881.6t。施工营地应设置密闭式垃圾箱，生活垃圾采取分类收集，由施工人员运至环卫部门设置的垃圾收集点，由环卫部门统一处置。

综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物在采取相应防治措施后，对周边环境影响较小。施工结束后，施工固体废物影响即终止。
4、噪声影响分析

（1）噪声源及源强

施工期噪声主要来源于施工机械。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。

根据本工程的特点，本项目主要噪声源及其声级值见表7-1。

表7-1  施工期噪声排污源强一览表

施工阶段

设备名称

噪声级（距源1m处）[dB(A)]

土石方及基础阶段

推土机

95

大型载重车

85

底板与结构阶段

振捣器

100

电锯

95

电焊机

90

空压机

80

中型载重车

75

装修与安装阶段

电钻

105

手工钻

100

无齿锯

90

多功能木工刨

90

轻型载重车

75

（2）施工机械噪声衰减预测

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lp(r)＝Lp (r0)－20lg（r/r0）－∆L

式中：Lr——距离声源r处的A声压级，dB（A）；

Lro——距声源r0处的A声压级，dB（A）；

r—预测点与声源的距离，m；

r0—监测设备噪声时的距离，m；

∆L—其他衰减因素。

影响△L取值的因素很多，主要考虑屏障隔声、反射及空气稀释等影响，本次计算时取△L=15dB（A）。

首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-2。

表7-2  距施工机械不同距离处的声级

序

号

机械

名称

不同距离处的噪声预测(dB(A)

施工

阶段

10m

12m

20m

30m

40m

80m

100m

150m

180m

200m

300m

1

推土机

60
58

54
50

48
42
40

36

35

34
30

土石方及基础阶段

2

大型载重车

50
48

44
40

38
32
30

26

25
24
20

多声源叠加值

60.4

58.4

54.4

50.4

48.4

42.4

40.4

36.4

35.4

34.4

30.4

1

振捣器

65

63

59

55

53

47

45

41

40

39

35

底板与结构阶段

2

电锯

60

58

54

50

48

42

40

36

35

34

30

3

电焊机

55

53

49

45

43

37

35

31

30

29

25

4

空压机

45

43

39

35

33

27

25

21

20

19

15

5

中型载重车

40

38

34

30

28

22

20

16

15

14

10

多声源叠加值

66.6

64.6

60.6

56.6

54.6

48.6

46.6

42.6

41.6

40.6

36.6

1

电钻

70

68

64

60

58

52

50

46

45

44

40

装修与安装阶段

2

手工钻

65

63

59

55

53

47

45

41

40

39

35

3

无齿锯

55

53

49

45

43

37

35

31

30

29

25

4

多功能木工刨

55

53

49

45

43

37

35

31

30

29

25

5

轻型载重车

40

38

34

30

28

22

20

16

15

14

10

多声源叠加值

71.4

69.4

65.4

61.4

59.4

53.4

51.4

47.4

46.4

45.4

41.4

表7-3的预测结果为项目区施工机械在不同距离处的贡献值，且施工机械噪声值取最大的结果，由预测结果可以看出，距项目12m以外，各施工阶段均能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准昼间70dB（A）的限值要求。
场界达标情况

考虑项目主体建筑与场界的退让距离，在未采取任何措施的情况下，多台机械设备同时运转时，各施工阶段场界噪声达标情况表7-3。

表7-3  各施工阶段场界噪声达标情况  单位：dB（A）

序号

各场界及退让距离
施工阶段

声级dB(A)

标准值dB(A)

达标情况

贡献值

昼间（夜间不施工）

1

场界东（10m）
土石方及基础阶段

60.4

70

达标

底板与结构阶段

66.6

达标

装修与安装阶段

71.4

超标

2

场界南（10m）
土石方及基础阶段

60.4

达标

底板与结构阶段

66.6

达标

装修与安装阶段

71.4

超标

3

场界西（10m）
土石方及基础阶段

60.4

达标

底板与结构阶段

66.6

达标

装修与安装阶段

71.4

超标

4

场界北（10m）
土石方及基础阶段

60.4

达标

底板与结构阶段

66.6

达标

装修与安装阶段

71.4

超标

由表7-3可知，项目施工期各阶段，东、南、西、北场界施工噪声除装修与安装阶段不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求外，土石方及基础阶段、底板与结构阶段均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。

（4）施工期环境保护目标噪声预测

①项目环境敏感点与噪声源相对位置情况见表7-4。

表7-4  项目保护目标与项目相对位置情况表

敏感目标

与项目周界距离

噪声源距环境敏感点最近距离（考虑厂界退让）
汽车销售公司（约25人）

南侧（30m）

40m

②施工期环境保护目标噪声预测

由于在装修、安装阶段，大部分施工作业均在室内完成，高噪声源装修工具如电钻、手工钻、无齿锯、木工刨等也在室内使用，根据预测出的施工机械噪声贡献值，再根据项目环境保护目标与项目所处的相对位置和环境噪声本底值，预测项目环境保护目标在施工阶段的环境噪声值，项目夜间不施工，调整后项目施工阶段环境保护目标环境噪声预测结果见表7-5。

表7-5  项目环境敏感点与噪声源预测结果

序号

名称

施工阶段

声级dB(A)

标准值dB(A)

达标情况

叠加值

昼间（夜间不施工）

1

汽车销售公司（约25人）
土石方及基础阶段

48.4

60

达标

底板与结构阶段

54.6
达标

装修与安装阶段

59.4
达标

由表7-5可以看出，项目施工噪声经过障碍物遮挡、空气吸收等衰减后，昼间环境敏感目标中汽车销售公司（约25人）在项目土石方及基础阶段、底板与结构阶段及装修与安装阶段，噪声预测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值的要求，项目夜间不施工。

根据以上分析，由于项目噪声预测选取的源强为最大值，且主要预测噪声源距离敏感点的最近处的噪声值，在实际施工过程中施工机械的施工时间和施工地点均存在不确定性，因此本次环评预测结果为最不利情况下的结果，在实际施工过程中出现的几率较小。但为保证项目施工对周围环境的影响最小，项目方应对产噪设备进行定期保养和维护，严格操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，做到夜间禁止施工。且对周边环境敏感点的环境噪声影响要保证最小，保证施工过程声环境质量达标。为了减缓施工期噪声的影响，应采取以下措施：
①在施工区南场界附近较大的施工活动时，应采取一些诸如设置挡墙等隔声措施，科学合理地安排施工步骤。

②建筑施工过程中使用机械设备，若需在夜间施工的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的县（市）区环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

③禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，若要进行连续施工作业，施工单位按照相关环保部门要求进行，应提前3天进行公告。

④设备安装期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。

⑤合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。

⑥合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械设备工场，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或挡墙，减少施工噪声对环境的影响。

⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，封闭施工，并与周围单位及住户搞好关系，实时了解他们对项目的建议，并作出相应调整。

项目应采取以上治理措施，使施工噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定要求，并加强与周围居民的沟通，注意收集周围居民的意见，对于合理可行的意见应积极采纳并实施，以避免扰民事件的发生。

施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围声环境及环境保护目标产生长期不良的影响。

5、生态环境影响分析

项目区区内总体地势较为平缓，有少量植被、小型动物及昆虫，根据现场踏勘和走访调查，项目区及沿线范围内未发现国家级、省级珍稀保护动植物，项目绿化面积可达792m2，绿化采用优良树种，可对生态环境起到恢复、补偿作用以及改善由于建设带来的区域生态环境变差的状况。施工期因挖方、填方将产生水土流失现象，在施工期随暴雨径流，部分土壤将被冲刷到地势低洼地带及水渠中，一定程度上会影响到周围排水的正常运行。因此，在生产建设过程中必须采取措施保护水土资源；依照有关法律法规和技术规程规范，根据建设项目的规划和设想，应本着因地制宜、因害设防的原则，合理规划部设水土保持生物和工程措施，尽量避免和防治建设过程中造成的水土流失，并对项目原有水土流失区进行治理，使开发建设与生态环境保护做到和谐统一。
运营期环境影响分析

1、废气影响分析

根据现场勘查，本项目在运营期对环境空气的影响主要为油气挥发产生的非甲烷烃类、汽车尾气、职工食堂产生的油烟及恶臭。

（1）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模式计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，“简称最大浓度占标率”），通过占标率判定大气环境评价等级。计算模式如下：


[image: image9.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Pi-----第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

      Ci-----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i-----第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3（C0i一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值；对GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照技术导则HJ2.2-2018附录D中的浓度限值；对上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量标准限值）。

大气环境评价工作分级判据见下表。

表7-6  评价工作分级判据

评价工作等级

评价个工作分级依据

一级评价

Pmax≥10%

二级评价

1%≤Pmax＜10%

三级评价

Pmax＜1%

本项目运营期对环境空气的影响主要是油气挥发产生的非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价选用项目运行产生的非甲烷总烃进行计算，确定本项目大气环境影响评价等级。

本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行预测，该模型适用于评价等级及评价范围判定，其预测参数如下：

表7-7  AERSCREEN模型预测参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

394950

最高环境温度/℃

38.2

最低环境温度/℃

-2.4

土地利用类型

草地
区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是  ☑否

地形数据分辨率/m

-

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  ☑否

岸线距离/km

-

岸线方向/°

-

（2）非甲烷总烃

①油气影响分析

本项目对大气环境的污染，主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。

本项目排放的废气主要为非甲烷总烃，储油罐储存油气时产生的油气通过1根离地高度4.5米的通气管排放。根据《新大气导则对焦化行业的大气预测在环境影响评价中的应用》：在同一厂区存在多个排放高度低于15米的污染源时，应选用面源模式计算。因此，在执行“无组织排放监测浓度限值”指标时，由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。因此，本次评价选取整个项目区产生的非甲烷总烃的总和作为污染物源强。罩棚的高度为8.85m，管口高出罩棚1.5m,则有效高度按10.35m计。根据工程分析，项目汽油、柴油产生的非甲烷总烃排放量分别为汽油：1.0948t/a，柴油：2.13t/a，则本项目非甲烷总烃排放总量为3.2248t/a。
项目面源污染物预测参数见表7-8。

表7-8  估算模式参数数值

编号

名称

面源起点

坐标/m

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

排放

工况

污染物排放速率/g/s
X

Y

1

面源

17.32
17.32
952
24.5
22
45
10.35
正常排放（连续）

0.102
29.45
14.73
15.56
-15.56
0

0

污染物相应浓度的占标率，计算下风向2500m范围内地面最大浓度值。计算结果见表7-9。
表7-9  估算结果表

污染源

序号

距离（m）

落地浓度（mg/m³）

占标率（%）

非

甲

烷

总

烃

1

1

0.01692

0.282000
2

25

0.07091

1.181833
3

50

0.07213

1.202167
4

75

0.06700

1.116667
5

100

0.05855

0.975833
6

200

0.05352

0.892000
7

300

0.04286

0.714333
8

400

0.03468
0.578000
9

500

0.02806

0.467667
10

600

0.02323

0.387167
11

700

0.01962

0.327000
12

800

0.01686

0.281000
13

900

0.01469

0.244833
14

1000

0.01295

0.215833
15

1500

0.007829

0.130483
16

2000

0.005410

0.090167
17

2500

0.004041

0.067350
最大落地浓度（mg/m³）及占标率（%）

0.07213

1.202167
距污染源中心距离（m）

50

经过预测得出，非甲烷总烃最大落地浓度为0.07213mg/m3，距污染源中心距离为50m，故项目非甲烷总烃Pmax为1.202167%，1%≤Pmax＜10%，由此确定大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不需进行进一步预测与分析，只需对污染物排放量进行核算。本项目排放的非甲烷总烃评价范围内所有网格点均能达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的限值要求，大气环境影响可以接受，不会改变区域环境空气质量功能。此外，本项目非甲烷总烃最大落地浓度无超标点，因此本项目不设大气防护距离。
②油气控制措施及可行性分析
本项目针对汽油设置有二级油气回收装置（包括卸油、加油油气回收）。卸油油气回收是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，卸油油气回收阶段结束；加油油气回收是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：加油站加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，将加油过程挥发的油气回收到油罐内。且通过油气回收装置处理后对排放的废气进行影响预测分析，结果表明本项目在运营时通气口排放的油气能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中≤25g/m3要求；无组织排放的油气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点≤4.0mg/m3要求。因此，项目油气回收装置可行。并且通过采取以上措施后，可以减少项目油气对大气环境的影响。

为了进一步减少项目油气废气对周围环境的影响，建议项目加油站在运营操作时注意以下几点：

A、储油罐灌注及油罐车装卸损失

a、对储油罐灌注采用浸没式储油罐装料，卸油管出油口距罐底高度小于200mm，可减少损失约90%；

b、项目对油罐车装卸过程采用密封性良好的油气回收系统；

c、卸油后连接油管内不能存留残油；

d采用符合相关规定的溢油控制措施。 

B、储油罐大小呼吸损失改进操作管理。油罐的收发油操作，在条件允许的情况下，油罐应尽量在降温时收油，在发油后不久接着进油，因发油后罐内油气浓度较低，大呼吸损失较小。收油时，要尽量加大泵的流量使油品在收油过程中来不及大量蒸发而减少损耗；发油时则相反，应适当缓慢一些，以减缓罐内气体空间蒸汽浓度的下降，以免发油终了后出现回逆呼出损耗。

C、加油作业损失

a、对加油机作业跑冒滴漏损失的油气排放进行控制；

b、由于操作人员的不规范操作会导致油品损失，所以应对操作人员的技术培训。

D、设施设备的完善及维护

a、严格按规程管理加油站设施，定期检查、维护；

b、加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、改进油罐的操作管理，加强站内设备设施巡检工作，有问题及时解决。

（3）汽车废气

根据项目工程分析可知，项目加油站汽车废气污染物CO、THC、NOx的年排放量为1463.65kg/a、292kg/a、292kg/a。项目区内来往车辆所排放的汽车尾气对环境空气产生一定影响。项目内往来车辆即停即走不做长时间停留，尾气的排放量相对较少，呈无组织排放，加之项目区周围布设绿化，通过自然扩散、稀释，对周边环境影响较小。
（4）厨房油烟

本项目设置有一个职工食堂，根据项目现实际运营情况，项目可定量计算出食堂每天使用食用油0.09kg，食堂油烟排放量约为0.34g/d、0.13kg/a。
根据建设单位提供资料，本项目使用的能源为电能，属于清洁能源，项目厨房已安装有一台抽油烟机，厨房产生的油烟废气经抽油烟机收集后排入大气，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定其排放浓度不得超过2.0mg/m3的要求。废气的产生具有间断性、时间较短、产生量较小、产生点相对分散等特点。油烟废气经过空气稀释扩散后对环境空气的影响轻微。
（5）恶臭

项目运营期的恶臭主要来源于化粪池以及垃圾收集设施。

项目化粪池在清运时会产生一定的恶臭，项目通过合理设计和布局是减少恶臭影响的有效方式，通过在其周边进行立体式植物绿化，且经过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散后可有效减缓化粪池对项目自身及外环境的影响，不会产生大的影响。

项目区设有一定数量的垃圾收集桶，垃圾收集、堆放过程中将产生难闻的异味，呈无组织排放。为了减少恶臭异味对环境的影响，项目区内的垃圾收集桶应选用密闭式垃圾桶。通过优化设计垃圾收集暂存系统，合理布局，垃圾桶定期进行消毒，项目区垃圾做到日产日清，及时委托环卫部门进行清运处置，经采取相应措施以后，垃圾恶臭对周围环境影响较小。

总之，项目在运营期中对产生的大气污染物采取适当的环保措施处理，同时在项目区内进行绿化，具有减少和降低大气污染的功能。只要加强管理，及时清运垃圾。项目在运营期中所产生的废气对项目周边环境保护目标及所在区域的环境空气质量影响较小。
（7）大气环境影响评价结论

项目所在区域为大气环境质量达标区域，运营期大气环境污染物主要为非甲烷总烃，排放量如下：

表7-10  项目污染物排放量核算结果表

序号

污染物

年排放量

1

非甲烷总烃

3.2248t/a

通过对运营期排放的废气进行预测，项目非甲烷总烃排放最大落地浓度占标率大于1%，小于10%，本项目应进行二级评价。根据导则要求，本次评价对项目废气产排放量及达标排放进行了分析，根据对比分析，本项目对周边环境空气的影响是可以接受的。
本项目所在区域为大气环境质量达标区域，运营期大气环境污染物主要为非甲烷总烃，项目排放的非甲烷总烃评价范围内所有网格点均能达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的限值要求，对周边环境空气的影响是可以接受的。
2、废水影响分析

（1）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价分级判定见下表。
表7-11 水污染影响型建设项目评价分级判定

评价工作等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/(m3/d）是污染当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q≤200且W≤6000

三级B

间接排放

—

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

项目采用雨污分流制排水系统。本项目加油区雨污水经排水管道收集进入三级油水分离池处理后排至项目区东北侧市政雨水管网；生活废水中的食堂废水经隔油池预处理后与其他生活废水流入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准后排至项目区东北侧环城东路市政管网，最终进入污水处理厂。故本项目地表水评价等级为三级B。
（2）地表水环境质量现状

根据2019年10月芒市水体质量报告，芒市大河木康断面水质现状为Ⅱ类，优于功能区划要求，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。
（3）地表水环境影响分析

①废水的产生及处置方式

本项目产生的废水主要是雨污水、生活废水及食堂废水。根据工程分析可知，项目职工人员及外来人员生活废水产生量约为2.14m3/d，781.83m3/a，其中食堂废水产生量为0.05m3/d，18.62m3/a，食堂废水先经隔油池预处理后同其他生活废水一起排入化粪池进行处理后排至项目区东北侧环城东路市政管网，最终进入污水处理厂。化粪池污泥定期由当地环卫部门抽吸清运；地坪冲洗水水量较小，现场蒸发；项目连续1h暴雨径流量为2.64m3，雨污水经三级油水分离池处理后排入项目区东北侧环城东路雨水管网。

②项目废水处置措施可行性分析

项目产生的雨污水经三级油水分离池处理达标后排入项目区东北侧环城东路雨水管网，项目于东北侧地势较低处设置1个容积不低于3m3的三级油水分离池，其容积可容纳连续1h暴雨径流量，因此，三级油水分离池措施可行。地坪冲洗废水现场蒸发，生活废水中的食堂废水先经过隔油池预处理后再同其他生活废水一同排入化粪池处理。项目建成后设置1个防渗化粪池，容积不低于4m3，1个容积不低于1m3的隔油池，可满足生活废水及食堂废水的处理需要，即满足化粪池水力停留时间36小时的要求。项目化粪池清掏周期为365天，定期由当地环卫部门抽吸清运，同时，项目区做好清掏记录。因此项目废水处理措施可行。
③废水达标可行性分析

项目采用雨污分流制排水系统。本项目加油区雨污水经排水管道收集进入三级油水分离池处理后排至项目区东北侧市政雨水管网；生活废水中的食堂废水经隔油池预处理后与其他生活废水流入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准后排至项目区东北侧环城东路市政管网，最终进入污水处理厂。

项目污水处理前后的水质情况见表7-22。

表7-12  项目污水处理前后废水的水质对比表
项目

指标

CODcr

BOD5
氨氮

SS

动植物油

进水水质(mg/L)

392

158

35

214

7.92

出水水质(mg/L)

333.2

143.78

33.95

149.8

3.96

污水排放限值

500

300

45

400

100

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

由上表可知，项目产生的废水经隔油池、化粪池处理后，出水水质可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准要求限值。项目污水可做到达标排放。

④污水进入芒市污水处理厂可行性分析

芒市污水处理厂位于芒市芒核村西边，紧邻芒市大河，于2014年6月建设完成并投入运营，处理规模为30000m3/d，主要服务范围为芒市城区。污水处理厂采取Carousel氧化沟处理工艺，出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准达标排放，出水受纳水体为芒市大河。根据实际调查，项目东北侧环城东路市政管网配套齐全，因此，本项目产生的废水排入项目东北侧环城东路市政管网可行。

本项目位于芒市环城东路中段，所在区域为芒市污水处理厂收集范围。项目废水排放量为2.14m3/d，经化粪池等设施处理后的综合废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准要求限值，可以排入市政排水管网，最终进入至芒市污水处理厂处理。
综上所述，在落实本评价提出的上述措施后，加油站只要按要求做好废水处理管理工作，同时定期检测贮油罐的安全性，防止油罐泄漏，项目在运营期中所产生的废水对项目周边环境及所在区域的环境水质量影响较小。

（4）地下水环境影响分析

（1）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1-地下水环境敏感程度分级表，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7-13。
表7-13  地下水环境敏感程度分级表

敏感程度

地下水环境敏感特征

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

较敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未规定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

不敏感

上述地区之外的其他地区

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

本项目位于德宏州芒市环城东路，不涉及上表所列集中式饮用水水源地、与地下水相关的其他保护区和环境敏感区，区域地下水环境敏感程度为“不敏感”；且根据附录A，本项目属于“V 社会事业与服务业，第182项中加油、加气站中的加油站”项目，属于II类项目，按地下水评价导则中建设项目地下水环境影响评价工作等级分级表见表7-14。

表7-14  评价工作等级分级表

           项目类别

环境敏感程度

I类项目

II类项目

III类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

综上所述，建设项目场地的地下水环境不敏感，属于II类项目，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作分级划分原则，项目地下水评价等级为三级。
（2）水文地质条件

①地下水类型

芒市地下水资源丰富，本项目位于芒市环城东路中段，场地地下水类型为松散岩类孔隙水，地下水水位埋深4.0～4.6m。
②地下水补、径、排条件

项目区域地下水主要接受大气降水补给，并控制其动态变化，地下水迳流速度较快，迳流方向依地势和排泄点而变化，在南侧沟谷低洼处以下降渗透的形式排泄。
③区域内地下水开发利用现状

评价区域内地下水类型以松散岩类孔隙潜水为主，但根据项目现场走访调查，项目区域范围内未对地下水进行开发利用。

（3）对地下水环境的影响

①影响途径

项目可能影响地下水的主要途径是：通过泄漏污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。由于项目区域采用水泥硬化等防渗措施，阻碍污染物进入含水层，不会对浅层地下水产生影响，更不会影响深部承压水。项目不直接取用地下水，通过采取合理的地下水防渗措施后，项目建设对项目区域地下水的影响很小。

②地下水污染防治措施

为防止储油罐和输油管线或渗漏对地下水造成污染，建设单位已采取以下措施：

A.油罐采用3DFF双层油罐，油罐采用检测立管（钢管，直径为80mm，壁厚为5mm，采用传感器法检测），检测立管位于油罐顶部的纵向中心线上，底部管口与油罐内、外壁间隙连通，顶部安装防尘罩。检测立管设置人工检测和在线监测，监测系统能保证油罐内外壁任何部位出现渗漏均能发现并报警；传感器的检测精度不大于3.5mm，检测系统能保证油罐内外壁任何部位出现渗漏均能发现,报警显示屏位于站房站长室内；于油罐区南侧30m范围内的地下水排泄下游设置一个地下水监测井；
B.加油站加油管道采用双层热塑性复合管道，主体结构为无空隙聚乙烯材料，壁厚大于4mm，管道采用配套的连接管件电熔连接；其他管道（油罐通气管道、露出地面的管道、卸油管道、油气回收管道）采用4mm厚无缝钢管（符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2008），连接方式采用焊接，并对埋地钢管涂防腐层；

C.加油管道在最低点（潜油泵出口设检漏点），坡向检漏点的坡度为5‰，双层管道系统采用在线检测系统，监测系统能保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能发现；

D.油罐人孔操作井底部为80mm厚的C15防水混凝土垫层，采用柔性防水，4厚防水卷材各一道共两道，1:2防水水泥砂浆抹面，内壁为白色瓷砖贴面，防水水泥砂浆抹缝，满足防渗漏要求；卸油口内壁及地面采用柔性防水，4厚防水卷材各一道共两道，1:2防水水泥砂浆抹面并贴瓷砖，满足防渗漏要求；加油机下方安装井采用柔性防水，4厚防水卷材各一道共两道，1:2防水水泥砂浆抹面，内壁为白色瓷砖贴面，防水水泥砂浆抹缝，并采用细沙填实，满足防渗漏要求; 加油机底座设置铝制接油槽。

E.储油罐设置高液位报警功能的磁致伸缩液位监控系统；

F.卸油接口装设快速接头及密封盖；卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头；

G.加油枪选用自封式加油枪；

H.储油罐的接合管设置在油罐的顶部，其中进油接合管、潜油泵安装口设在人孔盖上；

I.人孔盖上的结合管与引出井外管道连接，采用金属软管过渡连接，包括潜油泵出油管。

J.设置吸油毯。卸油时，采用吸油毯铺于快速接头下方，以吸附接头处可能出现的冒油、洒油；或者加油时用于吸附加油中可能出现的冒油、洒油。
K.根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建议建设单位在地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道（地下水监测系统），可及时发现地下油罐是否渗漏油，并按期对储油罐进行更新。
根据现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）中“第6.5条防渗措施”的相关要求：“采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐采用下列之一的防渗方式：1、单层油罐设置防渗罐池；2、采用双层油罐。”

根据本项目实际情况，项目主要采用3DFF双层卧式储油罐，双层油罐设置渗漏检测装置，储罐区表面采用中性沙回填。一旦发生汽油、 柴油的泄漏，油将全部收集在双层油罐内，同时检测装置将及时发现漏油情况，加油站工作人员能够及时处理。此外，加油站的储油罐内外均按相关要求进行防腐处理，同时埋地钢质管道外表面的防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定。

如果一旦油罐发生泄漏，对于少量泄露，立即使用砂子或其它惰性材料吸收；一旦油罐发生大量泄露，建设单位还应采取以下措施：

A.关闭泄露源头，切断油泵电源。

B.用消防沙袋将泄露的油品围住，以防流入排水系统或更大范围地扩散。

C.用棉纱或拖布等不易产生静电的物品尽可能回收漏出的油品，清理油污。

D.关闭加油站入口，禁止闲杂人员及其他车辆进入加油站。

E.禁止任何车辆启动引擎。

F.记录详细情况并写出事故报告，如实向主管部门汇报。建设单位必须制定突发环境事件应急预案，建设单位必须就油罐、输油管道、加油设施泄漏事故制定应急响应措施，确保在发生泄漏时油品不进入地表及地下水体。

G.为了更好的了解项目对地下水的影响，项目应根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）相关规定要求，设置地下水监测井，并布置相应监测方案。
综上，项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）（2014修订）设计、委托资质单位施工，通过对油罐区、加油区采取进行严格的防漏防渗措施后，项目运行不会对当地地下水体产生明显影响。综上分析，则项目建设对周边地下水环境影响较小。

3、噪声影响分析

（1）噪声预测分析

主要来源于项目区内来往的机动车及加油泵等设备运行时产生的噪声。根据类比分析，声源强度在65-71dB(A)之间。

建设项目设备噪声产生、治理及排放情况见下表。

表7-15  产噪设备、治理措施一览表

噪声类型

产生位置

单台设备声源值dB(A)

设备噪声叠加值

治理措施

治理效果距离声源1m处噪声

设备噪声

加油泵（4台）

65
71

减振、距离衰减

66

交通噪声

厂区内

65
65
禁止鸣笛、加强管理

50

（2）预测模型及方法

①距离衰减公式

LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；

Lr0----参考点声源强度；

r-----预测受声点与源之间的距离（m）；

r0-----参考点与源之间的距离（m）。

△L---其它衰减因素

影响△L取值的因素很多，本项目主要考虑彩钢墙体、边坡阻隔、围墙等，故取△L=15dB(A)。

②预测点的A声级叠加公式

各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image10.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

1

10

10

lg

10

n

l

LA


式中：Li--- 第i个声源声值；

          LA---某点噪声总叠加值；

      n---声源个数

（3）预测结果及评价

项目各种噪声距离衰减预测结果列于下表。
表7-16  项目运行期噪声距离衰减预测结果

噪声源

不同距离处的噪声预测(dB(A))

10m

15m

20m

30m

40m

50m

设备

噪声

加油泵

46.0
42.5
40.0

36.5

34.0

32.0

交通噪声

30.0
26.5
24.0

20.5

18.0

16.0

多声源叠加值

46.11
42.61
40.11
36.61
34.11
32.11
预测结果显示，项目噪声经采取相应的治理措施后，在距离噪声源约10m处，即可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准限值，本项目敏感点与本项目的距离≥10m，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边敏感点影响较小。

4、固体废物影响分析

项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、化粪池污泥、隔油池油污及泔水、三级油水分离池产生的浮油及少量含油污泥、油罐清洗产生的油渣以及清理跑、冒、滴、漏油品的沙子和手套。

根据工程分析可知，项目生活垃圾产生量为11.44t/a，化粪池污泥产生量为1.31t/a，隔油池油污产生量为3.29kg/a，泔水产生量为219kg/a，三级油水分离池中浮油及含油污泥的产生量为26.93kg/a，油罐清理产生的油渣量为5kg/a，含油沙子和手套产生量为20kg/a。具体情况如下表。

表7-17  项目固体废弃物产生及处置情况

序号

废弃物名称

排放量

来源

废物类别

处理方法

1
生活垃圾

11.44t/a

职工人员、外来人员

一般固体废物

由职工人员统一收集后，由当地环卫部门统一清运处置

2

油污

3.29kg/a
隔油池

一般固体废物
由食堂工作人员定期清掏，同生活垃圾一起由当地环卫部门统一清运处置
3

泔水

219kg/a
食堂

一般固体废物
泔水由食堂工作人员统一用泔水桶收集后进行综合利用。
4
化粪池污泥

0.47t/a

化粪池

一般固体废物

定期由当地环卫部门抽吸清运

5

浮油及含油污泥

26.93g/a
三级油水分离池

HW08废矿物油与含矿物油废物
暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置
6

油渣

5kg/a
储油罐

7

含油沙子、手套

20kg/a
跑、冒、滴、漏油品清理
（1）一般性固体废物

生活垃圾、隔油池油污及食堂泔水、化粪池污泥属一般性固体废物，产生量为：生活垃圾11.44t/a、隔油池油污3.29kg/a、食堂泔水219kg/a、化粪池污泥0.47t/a。此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。隔油池产生的油污由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起由当地环卫部门清运处置，泔水由食堂工作人员统一用泔水桶收集后进行综合利用，化粪池污泥由当地环卫部门抽吸清运。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2000）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定。

（2）危险固体废物

项目产生的浮油、含油污泥及油渣。三级油水分离池中浮油及含油污泥的产生量为26.93g/a，油罐清理产生的油渣量为5kg/a，含油沙子和手套产生量为20kg/a。根据项目危险废物处置要求，项目设置1间面积为4m2的危废暂存间。油罐每年清理一次，产生的油渣暂存于危废暂存间内，回收后统一处理；三级油水分离池由站内职工人员进行清掏，产生的浮油及含油污泥暂存于危废暂存间内；清理跑、冒、滴、漏油品的沙子和手套量为20kg/a，暂存于危废暂存间内。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。基本满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改版）对危险废物的要求。
1）此外，本项目危险废物暂存间应严格进行管理，其管理要求如下：

①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施；

②必须将危险废物装入容器内；

③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；

④装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

⑤装载危险废物的容器必须完好无损；

⑥盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

本项目在建设危险废物暂存间时，选址应满足以下要求： 

①地质结构稳定；

②设施底部必须高于地下水最高水位；

③应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；

④应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

2）本项目危险废物暂存间建设完成后，应严格进行管理，其管理要求如下：

①危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；

②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

根据项目危险废物处置要求，项目于站房内设置1间面积为4m2的危废暂存间。油罐每次清理产生的油渣暂存于危废暂存间内；三级油水分离池由站内职工人员进行清掏，产生的浮油及含油污泥浮油、含油污泥暂存于危废暂存间内，含油沙子和手套暂存于危废暂存间内，并定期由有资质的单位进行处置。

综上所述，本项目产生的固体废弃物均能得到妥善处置，对环境敏感点及周围环境影响较小。

5、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表3-污染影响型敏感程度分级表，建设项目的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7-18。
表7-18  污染型影响环境敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

本项目位于德宏州芒市环城东路，涉及上表所列建设项目周边不存在土壤环境敏感目标，区域土壤污染型影响环境敏感程度为“不敏感”；根据项目总占地面积为2233.8m2（0.22338hm2）≤5hm2，建设项目占地规模为“小型”；且根据附录A，本项目属于“社会事业与服务业，高尔夫球场；加油站；赛车场”中的加油站项目，属于Ⅲ类项目，按土壤环境评价导则中建设项目污染影响型环境影响评价工作等级划分表见表7-19。

表7-19  污染影响型评价工作等级划分表

           占地规模

评级工作等级

敏感程度

I类项目

II类项目

III类项目

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级
三级

三级

三级

-

不敏感

一级

一级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

综上所述，建设项目场地的土壤环境不敏感，且建设项目占地规模为“小型”，属于Ⅲ类项目，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中土壤环境污染影响型评价工作分级划分原则，项目土壤不进行环境影响评价工作。
6、环境风险评价分析

（1）物质风险识别

根据《建设项目环境风险评级技术导则》（HJ 169-2018）相关规定：根据项目生产工艺流程，对企业原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品和三废所涉及的主要物质进行识别；如果某种物质具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染，则定义此物质为环境风险物质。

根据此原则，对项目区内各环节涉及的主要物质进行识别，识别过程及结果见表7-20、7-21。

表7-20  项目风险物质及其特性表

物质名称

风险特性

风险类型

存放位置/所在装置

是否为环境风险物质

雨污水及地坪冲洗废水

—

非正常排放

三级油水分离池

否

生活废水

—

泄漏、外排

化粪池
否

汽油

易燃

泄漏、溢出；外排；火灾、爆炸

油罐区、加油岛/汽油罐

是

柴油

易燃

油罐区、加油岛/柴油罐

是

生活垃圾

—

未按要求规范处置
生活垃圾桶

否

油污

—
未按要求规范处置
油水分离器

否

食堂泔水

—
未按要求规范处置
泔水桶

否

化粪池污泥

—

未按要求规范处置

化粪池

否

三级油水分离池油污及含油污泥

危险废物

未按要求规范处置；外排
危废暂存间
是

油罐油渣

危废废物

危废暂存间
是

含油沙子、手套
危废废物

危废暂存间
是
表7-21  环境风险物质识别表

物质名称

风险特性

风险类型

存放位置/所在装置

w站内最大存放量（t）

W临界量（t）

Q=w/W
是否为环境风险物质

汽油

易燃

泄漏、溢出；外排；火灾、爆炸

油罐区、加油岛/汽油罐

62.045
2500

0.0248

是

柴油

易燃

油罐区、加油岛/柴油罐

24.225
2500

0.0097

是

三级油水分离池油污及含油污泥

危险废物

未按要求规范处置；外排
危废暂存间
2.693×10-5
2500

1.0772×10-8
是

油罐油渣

危废废物

危废暂存间
0.005
2×10-6
是

含油沙子、手套
危废废物

危废暂存间

0.02
8×10-6
是

合计

—

—

—

—

—

0.0345

—
注：风险物质临界量（W）数据引用《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中“突发环境事件风险物质及临界量清单”。

由表7-21可知，本项目主要风险源为汽油和柴油及火灾产生的伴生污染物一氧化碳，其主要理化性质见下表：

表7-22  汽油理化性质、危险特性一览表

中文名称

汽油

英文名称

Gasoline：petrol

分子式

C5H12-C12H2O（脂肪烃和环烃）

外观与性状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味

危险标记

7（易燃液体）

分子量

72~170

熔点

﹤-60℃

沸点

25~220℃

溶解性

不溶于水，易溶于苯、二氧化碳、醇、脂肪

闪点

-58~10℃

爆炸极限

1.3%~7.6%

稳定性

稳定

相对密度

（水=1）0.70~0.79；（空气=1）3~4

燃烧热

41.8~46mJ/kg

燃烧分解产物

一氧化碳、二氧化碳

蒸汽压kPa

40.5~91.2（37.8℃）

主要用途

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

UN编号

31001

CASNO

8006-61-9

急性毒性

LD5067000mg/kg（小鼠经口）；LC50103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）

危险特性

极易燃烧，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生剧烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇到明火会印着回燃。

健康危害

急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、不太不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症，皮肤损害。

表7-23  柴油理化性质、危险特性一览表

中文名称

柴油

英文名称

Diesel oil：Diesel fuel

分子式

—

外观与性状

稍有粘性的棕色液体

危险标记

7（易燃液体）

分子量

—

熔点

-18℃

沸点

282—338℃

溶解性

不溶于水，溶于多数有机溶剂

闪点

62—90℃

爆炸极限

……

稳定性

稳定

相对密度

（水=1）0.87—0. 9

燃烧热

—

燃烧分解产物

一氧化碳、二氧化碳

蒸汽压kPa

—

主要用途

主要用作柴油机的燃料

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

UN编号

31001

CASNO

8006-61-9

急性毒性

小鼠经口LD50：7500mg/kg；兔经皮LC50：﹤5ml/kg

危险特性

遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康危害

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

表7-24  一氧化碳特性一览表

中文名称

一氧化碳

英文名称

carbon monoxide 

分子式

CO

外观与性状

无无臭气体

危险标记

易燃气体

分子量

28.01

熔点

-199.1℃

沸点

-191.4℃

溶解性

微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂

闪点

＜50℃

爆炸极限

12.5%~74.2%

稳定性

稳定

相对密度

（水=1）0.79

燃烧热

—

燃烧分解产物

二氧化碳

蒸汽压kPa

—

主要用途

主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，用作精炼金属的还原剂

侵入途径

吸入

急性毒性

LC50：小鼠2300~5700mg/m3，豚鼠1000~3300mg/m3，兔4600~17200mg/m3，猫4600~45800mg/m3，狗34400~45800mg/m3。

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入 0.047~0.053mg/L，4~8h/d，30d，出现生长缓慢，血红蛋白及红细胞数增高，肝脏的玻泊酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。猴吸入0.11mg/L，经3~6个月引起心肌损伤。

慢性中毒

能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。

健康危害

一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

（2）风险潜势初判及评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），环境风险评价工作等级见表7-25。

表7-25   评价工作等级划分

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明
项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值：


[image: image11.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

...

2

2

1

1

+

+

=


式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

经过收集资料整理，本项目主要风险物质汽油和柴油，对照《健康危害急性毒性物质分类》（GB30000.18），其临界量均为2500t，本项目罐区汽油储量为62.045t，柴油储量为24.225t，则其危险物质数量与临界量比值Q为0.0345，远远小于1，即风险潜势为Ⅰ，则仅需对项目环境风险进行简单评价。因此，本项目风险评价范围根据汽油及柴油发生泄漏时半致死浓度范围及火灾、爆炸影响范围确定。

（3）生产设施风险识别

根据本项目工艺特点和主要存在的环境风险物质，识别出本项目主要环境风险设施、场所如下表7-26。

表7-26  生产设施风识别表

编号

所含风险物质

风险类型

风险源设施

是否为风险设施

1

废水

泄露、非正常排放

化粪池、三级油水分离池
是

2

汽油

泄漏、溢出；外排；火灾、爆炸

汽油罐、油罐区、加油岛

是

3

柴油

柴油罐、油罐区、加油岛

是

4

三级油水分离池油污及含油污泥

未按要求规范处置；外排
危废暂存间
是

5

油渣

危废暂存间
是

6

含油沙子、手套

危废暂存间
是
根据上表分析，本加油站存在的主要环境风险源为污水处理设施、油罐区、加油岛及危废暂存间。
（4）风险事故影响分析

①泄漏事故影响分析

A、油品泄漏事故物质泄漏量

加油站油罐区在发生事故泄漏时均是在常温、常压状态下，且泄漏大多集中在储罐与进出料管的阀门处。根据库区的日常监控管理制度，油罐区储罐内均配备液位自动监测仪，同时加油站内部实行专职人员巡视管理制度。因此在日常维护妥善，设备工作正常的情况下，危险物质的泄漏也可以较快的发现并采取相应措施；且发生多储罐同时泄漏的可能性极小，在此仅设想1个汽油罐体（容积最大）或1个柴油罐体（容积最大）破裂泄漏，发生时间15min内泄漏得到控制。

泄漏液体的泄漏速率按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录F给出的伯努利方程计算，计算公式为：

[image: image12.png])

+2gh
=C,Ap
[





式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；常压101325Pa；

      P0——环境压力，Pa；常压101325Pa；

ρ——泄漏液体密度，汽油750kg/m3，柴油860kg/m3；

g——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，1.8m；

Cd——液体泄漏系数，取0.62；

  A——裂口面积，m2；取φ20mm孔，即0.000314m2。

加油站储罐内通过呼吸阀与大气相通，属于常压液体储罐，其储罐内介质压力与环境压力近似相等，仅考虑位压的影响，按上式计算，项目油品的泄漏情况见下表：
表7-27  油品储罐事故泄漏量

泄漏物质
泄漏速率（kg/s）
泄漏时间（min）
泄漏量（kg）
汽油
0.867
15
780.3
柴油
0.994
15
894.6
有毒有害物质在大气中的扩散

汽油、柴油泄漏时会通过蒸发产生有害物质进入大气环境，对其产生影响。

预测模式

对于短时间泄漏，采用多烟团模式，具体计算公式如下：
[image: image13.png]C(xy,0.t-4)=

20

[x—u (t—ti)]2

372
@y oo,

EXp [—

20

J -




[image: image14.png]»
C=:Ci(x,y,0,t-!;)

=l




式中：Ci（x,y,0,t-ti）──第i个烟团t时刻在（x,y,0）处的浓度，mg/m3；

Qi──第i个烟团的排放量，mg；

u──排放高度处的风速，m/s；

ti──第i个烟团的释放时刻；

He──有效源高，m；

σx,σy,σz──分别为x、y、z方向的扩散参数，m；

n──烟团个数。

源强计算

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。根据由汽油、柴油的理化性质可知，各类油品的沸点均高于常压液体储存时的温度，故泄出物不存在闪蒸蒸发和热量蒸发，而只会通过质量蒸发产生有害物质进入空气。

质量蒸发速率Q按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录F给出的公式进行计算： 

[image: image15.png]Q —axpx M/(R x To) x u(Z-n)/(Zﬂl) x r(4+n)/(2+n>




式中：Q——质量蒸发速率，kg/s；

P——液体表面蒸汽压，Pa；柴油表面蒸汽压为4.0kPa，汽油表面蒸汽压为72kPa； 

R——气体常数，J/（mol·k）；常数值为8.314J/（mol·k）；

T0——环境温度，k；298k =24.85℃；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；柴油摩尔质量为210~240g/mol，汽油摩尔质量为100~120g/mol；

u——风速，m/s；1.6m/s；

r——液池半径，m；储油罐所在下室形成液池半径约为6m；
a、n——大气稳定度系数，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录F表F.3参数选取，本次评价取大气中性稳定度（D），a为4.685×10-3，n为0.25。

有关参数的选取及计算结果见下表：

表7-28  泄漏事故源强估算
泄漏物质

泄漏时间（min）
泄漏速率（kg/s）
泄漏量（kg）
蒸发速率（kg/s）
蒸发量（kg）
汽油

15
0.867
780.3
0.694
624.6
柴油

15
0.994
894.6
0.077
69.3
预测结果

采用多烟团模式，按芒市气象资料，计算各网格点的浓度，然后对浓度值由小到大排序。
事故发生后，1.6m/s风速条件下物料泄漏最大持续15min，各类油品稳定度D类，在事故发生后的不同时刻各类油品挥发产生的有毒有害物质在下风向不同距离的落地浓度见表7-29、7-30。

表7-29  汽油泄漏有毒有害物质不同时刻最大落地浓度

预测时刻（min）

最大落地浓度（mg/m3）

出现距离（m）

半致死浓度范围（m）
短时间接触容许浓范围（m）
1
34,082.7667
10.0
66.7
97.9
2
34,082.7667
10.0
99.1
171.3
3
34,082.7667
10.0
100.3
238.7
4
34,082.7667
10.0
100.3
302.2
5
34,082.7667
10.0
100.3
362.8
6
34,082.7667
10.0
100.3
420.8
7
34,082.7667
10.0
100.3
476.5
8
34,082.7667
10.0
100.3
530.0
9
34,082.7667
10.0
100.3
581.4
10
34,082.7667
10.0
100.3
630.6
11
34,082.7667
10.0
100.3
677.6
12
34,082.7667
10.0
100.3
722.1
13
34,082.7667
10.0
100.3
763.9
14
34,082.7667
10.0
100.3
802.6
15
34,082.7667
10.0
100.3
837.6
表7-30  柴油泄漏有毒有害物质不同时刻最大落地浓度

预测时刻（min）

最大落地浓度（mg/m3）

出现距离（m）

半致死浓度范围（m）
短时间接触容许浓范围（m）
1
3,781.5173
10.0
13.2
81.0
2
3,781.5173
10.0
13.2
139.4
3
3,781.5173
10.0
13.2
189.4
4
3,781.5173
10.0
13.2
230.9
5
3,781.5173
10.0
13.2
259.7
6
3,781.5173
10.0
13.2
268.6
7
3,781.5173
10.0
13.2
268.9
8
3,781.5173
10.0
13.2
268.9
9
3,781.5173
10.0
13.2
268.9
10
3,781.5173
10.0
13.2
268.9
11
3,781.5173
10.0
13.2
268.9
12
3,781.5173
10.0
13.2
268.9
13
3,781.5173
10.0
13.2
268.9
14
3,781.5173
10.0
13.2
268.9
15
3,781.5173
10.0
13.2
268.9
在最坏的情况下，汽油发生泄漏时蒸发的有毒有害物质对大气环境影响较大，最大落地浓度为34082.7667mg/m3，出现在距离源强10m处，半致死浓度范围为66.7m；柴油发生泄漏时蒸发的有毒有害物质对大气环境影响较小，最大落地浓度为3781.5173mg/m3，出现在距离源强10m处，半致死浓度范围为13.2m。

C、对大气环境的影响

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。根据有毒有害物质在大气中的扩散预测分析，在最坏的情况下，汽油发生泄漏时蒸发的有毒有害物质对大气环境影响较大，最大落地浓度为34082.7667mg/m3，出现在距离源强10m处，半致死浓度范围为66.7m；柴油发生泄漏时蒸发的有毒有害物质对大气环境影响较小，最大落地浓度为3781.5173mg/m3，出现在距离源强10m处，半致死浓度范围为13.2m。结合项目周边环境风险受体，汽油泄漏主要对站内员工产生影响。

D、对地表水的影响
泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将导致地表河流的景观破坏，产生严重刺鼻气味，其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成油膜与水隔离，致使水中溶解氧降低，逐渐形成死水，导致水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃有机物，一旦进入水环境，可生化性比较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复时间长，需要十几年、甚至几十年的时间。

E、对土壤和地下水影响

加油站对土壤的主要影响来是储油罐和输油管线，储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对土壤的污染较为严重，由于这种渗漏可穿越较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，还会使得土壤结构发生变化，造成土壤性质的改变。

②火灾、爆炸事故影响分析

A.火灾、爆炸事故影响范围分析

由于在项目厂区内，储罐区域发生火灾的几率和危害远远大于其它地方。故设定项目储存物质汽油、柴油在罐区附近，会顺破裂管道处将火焰导入罐体，引起罐体油品燃烧。在热辐射的作用下，受到伤害或破坏的目标可能是人、设备、设施、厂房、建筑物等。

汽油、柴油中主要成分为C、H、O，因此火灾、爆炸产生的污染物主要为CO、CO2和H2O，因此对火灾危险性的识别着重于辐射通量的计算。

本加油站共设置4个储油罐，其中0#柴油罐1个，容积为30m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3；98#汽油罐1个，容积为30m3，均为影响最大的危险源。根据项目资料，各油罐按95%的充装系数进行储存，因此，单个最大的柴油储罐储量为28.5m3（24.225t），单个最大的汽油储罐储量为28.5m3（20.805t）。火灾事故的热辐射危害可采用穆尔斯（Moorhowse）和普里'恰特（(Prichard）提出的经验公式进行估算。

火灾灾害评估结果见下表：
表7-31  各类油品火灾灾害损坏估算结果表

序号

损伤半径

单位

危害值

柴油

汽油

1

燃烧速率

kg/m2·s

0.03475
0.04069
2

最大持续时间

s

6164.8
4520.4
3

池火的火焰高度

m

13
14.3
4

表面热辐射通量

w/m2
102246.7
116831.6
5

死亡半径

m

13.5
14.8
6

二度烧伤半径

m

16.4
18.1
7

一度烧伤半径

m

23.9
26.4
8

财产损失半径

m

10.2
11.2
有上述计算分析可知，项目30m3汽油储罐发生火灾事故时对外界的影响最大，在半径14.8m范围内有死亡的危险，在半径18.1m范围内有二度烧伤的危险。

B、火灾伴生污染CO的影响

一旦发生火灾爆炸事故，会伴生有毒有害气体CO，对周边环境产生不利影响。火灾伴生CO产生量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录F中所列公式进行计算，具体如下：
G一氧化碳=2330qCQ
式中：G一氧化碳——CO的产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量，取85%；

q——化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%；

Q——参与燃烧的物质量，t/s。

本加油站所储存的油品为柴油、汽油，均为原油的蒸馏产物，化学成分相近，CO的不完全燃烧率较高，q取6.0%；参与燃烧的物质量Q按照油罐区各类油品最大储量发生泄漏火灾情况下，各类油品的燃烧速率（前文计算所得：柴油、汽油燃烧速率分别为0.03475kg/m2·s、0.04069kg/m2·s）和所构成的池火面积（113.04m2）进行计算。

综上，通过计算可知： 

加油站柴油储罐发生火灾情况下CO产生量约为0.47kg/s；
加油站汽油储罐发生火灾情况下CO产生量约为0.55kg/s。
C、爆炸事故影响范围

可燃物质由于过热，容器内压增大，使容器爆炸，内容物释放并被点燃，发生剧烈燃烧，产生强大的火球，形成强烈的热辐射。本项目生产装置都是在常压下工作，生产装置发生爆炸事故几率较小。

本加油站共设置4个储油罐，其中0#柴油罐1个，容积为30m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3；98#汽油罐1个，容积为30m3，均为影响最大的危险源。根据项目资料，各油罐按95%的充装系数进行储存，因此，单个最大的柴油储罐储量为28.5m3（24.225t），单个最大的汽油储罐储量为28.5m3（20.805t）。上述二类储罐的危险性较大，故确定为影响较大的危险源。采用蒸汽云爆炸模型（TNT模型）进行估算：

蒸汽云爆炸后果评价结果见下表：

表7-32  爆炸灾害损坏估算结果表

项目

柴油

汽油

蒸汽云的TNT当量（kg）

12965.73
11756.67
死亡半径（m）

35.1
33.8
重伤半径（m）

92.8
89.8
轻伤半径（m）

166.4
161.1
财产损失半径（m）

107
103.4
从上述分析可知，项目30m3柴油储罐发生爆炸事故时对外界环境的影响最大，在半径35.1m范围内有死亡的危险，在半径92.8m范围内有重大损伤的危险。
D、火灾爆炸事故对环境的影响
直接影响：
项目储油罐发生火灾事故时对外界的影响最大，在半径14.8m范围内有死亡的危险，在半径18.1m范围内有二度烧伤的危险；发生爆炸事故时对外界环境的影响最大，在半径35.1m范围内有死亡的危险，在半径92.8m范围内有重大损伤的危险。结合项目内部的平面布置和周边区域外环境分布情况，项目死亡半径内的主要设施有储罐、油气回收装置、加油站站房等，对上述区域内工作的工人有一定程度的危害，故建设单位可按照上述计算结果设置一定的安全防护距离。
油品一旦着火，具有爆炸后的燃烧可能，燃烧中又有爆炸的特点，并伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。汽油造成的火灾具有较强烈的突发性，高热辐射性及燃爆转换发生的特点。对建筑物、设备有较大的破坏力，可能造成建筑坍塌、设备损坏事故。
伴生事故影响：
一旦发生火灾爆炸事故，可能的伴/次生事故危险主要包括救火过程中产生的消防水如没有得到有效控制，可能会造成水体污染。同时，火灾事故伴随CO等有毒有害气体的产生，将对周边环境产生不利影响。
项目区柴油储罐发生火灾燃烧情况下CO源强约为0.47kg/s；汽油储罐发生火灾燃烧情况下CO源强约为0.55kg/s。CO具有一定的毒性，但项目火灾爆炸后产生的CO源强较小，且基本集中在加油站厂区内部，会对加油站内部区域内工作的工人有一定程度的危害，CO通过空气稀释后，对周边区域外环境分布的人员也有较小程度的危害。故建设单位应对发生火灾爆炸后的人员进行及时通报撤离和疏散。
（5）风险防范措施

①加油站采取地埋式储油罐工艺，加油站加强防渗漏检查孔、在线监测立管等渗漏溢出检测设施，可及时发现油罐渗漏，使油品渗漏量较小，加之由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区采用级配砂石回填，油罐上方回填材料厚度为1000mm，回填材料上方设置300mm厚的钢筋混凝土。这样油品将主要通过储油区通气管及入孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散。本加油站运营过程中设置二级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统。对大气环境影响较小。

②采用雨污分流制排水系统。本项目加油区雨污水经排水管道收集进入三级油水分离池处理后排至项目区东北侧市政雨水管网；生活废水中的食堂废水经隔油池预处理后与其他生活废水流入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准后排至项目区东北侧环城东路市政管网，最终进入污水处理厂。

③本加油站运营过程中所有储油罐为双层罐，对油罐内外壁进行防腐处理，并在地下储油罐周围设计在线监检测立管（地下水监测系统），可及时发现地下油罐是否渗漏油，并按期对储油罐进行更新。经过以上措施后，可以有效避免储油罐发生泄漏事故，防止油罐对土壤和地下水的污染。

④厂区布置及建筑安全防范措施

根据现行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的等级划分，本项目储油量符合三级加油站90m3<总容积≤150m3的规定。

设置加油站与周边构筑物的安全距离及站内设备间和构筑物间的安全距离，并设定爆炸危险区域范围。以保障一旦突发事故发生时可以使事故所带来的损失降至最小。站内设备和构筑物间应符合以下安全距离。

表7-33  汽车加油站内的建筑物、构筑物之间的安全距离（m）

项目

直埋地

卧式油罐

地上卧

式油罐

加油机

或油泵房

站房

围墙

直埋地下卧式油罐

0.5

—

不限

4

3

地上卧式油罐

—

0.8

8

10

5

加油机或油泵房

不限

8

—

5

其他建筑物、构筑物

5

10

5

5

不限

汽车油罐车的密闭卸油点

不限

不限

5

5

不限

⑤危险化学品安全防范措施

A.通知消防队，监护泄漏区域，防止引起火灾、爆炸。

B.确定泄漏源的位置，采取相应措施以尽量控制、减少原油的泄漏量。

C.停止输油作业，然后关闭所有阀门。

D.待灭火后，用泵提升至泄漏收集罐，然后视污水的性质交由有危险废物处理资质的单位处理，消防废水禁止排入地表水。

E.组织抢修队进行抢修。
⑥危险化学品贮运安全防范措施
运输过程：

A.合理规划运输路线及运输时间，尽量远离水源地和居民密集区，不在车辆高峰期运输。

B.油品的装运应做到定车、定人。

C.在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

贮罐区：

A.贮罐的材料应符合要求，在安装时主要防止损坏，运营期间防止爆炸事故发生。

B.对贮罐进行防腐保护，防止因腐蚀产生泄漏。

C.定期对贮罐及其他设备进行巡查，定期进行设备维护和保养。

D.地上油罐应用非燃烧材料设防火堤，防火堤高度不小于0.5m，并与油罐管壁距离在3m以上。

⑦工艺技术设计安全防范措施（管线）

A.加油站的油品管线采用无缝钢管，埋地管线的连接应采用电焊。

B.加油站的油品管线应埋地敷设。当需要管沟敷设时，管沟应用砂子填实。管沟进入建筑物、构筑物或防火堤处，必须设置密封隔断墙。埋地管线的外表面，应设不低于加强级的防腐蚀保护层。

C.汽油加油枪的流量，不应大于60L/min。加油枪采用自封式加油枪并安装油气回收装置。

D.项目环保设施均采用防渗设施，避免废水等渗漏。

⑧电气、电讯安全防范措施

A.加油站供电负荷等级应为三级。低压配电盘可设在站房内。配电盘所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离，不应小于5m。

B.加油站内的电力线路，应采用电缆并直埋敷设。穿越行车道部分，电缆应穿钢管保护。当电缆较多时，可采用电缆沟敷设。但电缆不得与油品、热力管线敷设在同一沟内，且电缆沟内必须充砂。

C.钢油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处，接地电阻不得大于10Ω。埋地油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件，应进行电气连接并接地，接地电阻不宜大于10Ω。当站房及罩棚需要防止直击雷时，应采用避雷带保护。

D.加油站的防静电接地设计，尚应符合现行国家标准《石油库设计规范》的有关规定。
⑨消防及火灾报警系统
本项目设置有消防沙池2m3，此外还配备有20只手提式干粉灭火器、、1具推车式干粉灭火器，5块灭火毯。

（6）风险减缓措施

A.组织人员及时救活，并拨打119。

B.分层上报，及时断电、断水。

C.信息公开透明，及时通知附近居民及相关行政主管部门。

D.火灾严重时，组织站内人员及周边居民迅速撤离。

（7）环境敏感目标概况

本项目汽油发生泄漏时蒸发的有毒有害物质对大气环境影响较大，半致死浓度范围为66.7m；柴油发生泄漏时蒸发的有毒有害物质对大气环境影响较小，半致死浓度范围为13.2m；项目储油罐发生火灾事故时对外界的影响最大，在半径14.8m范围内有死亡的危险，在半径18.1m范围内有二度烧伤的危险；发生爆炸事故时对外界环境的影响最大，在半径35.1m范围内有死亡的危险，在半径92.8m范围内有重大损伤的危险。因此，确定本项目环境风险评价范围为以储油罐中心为原点的100m范围，环境风险保护目标主要为周边村镇居民、地表水及所在区域地下水，环境风险保护目标详见下表：
表7-34  环境敏感目标一览表

名称

坐标

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

X

Y

汽车销售公司

0

-60

商户

约25人

空气环境质量二类区

南侧

60m

南喊河
地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

南侧

紧邻
（8）事故应急措施

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，加油站应设立以站长为总指挥，副站长为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《化学事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。

根据突发环境事件的结果，对于本项目可能造成的突发环境事件制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。

表7-35  突发环境事件应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

装置区、污水处理设施区、仓储区、临近地区。

3

应急组织

企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

5

应急设施

设备与材料

生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防油品外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。

临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材。

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

7

应急环境监测及事故后评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

8

应急防护措施

消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；

临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

9

应急剂量控制

撤离组织计划

医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

10

应急状态中止

恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

11

人员培训

与演习

应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。

12

公众教育

信息发布

对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

13

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

（9）环境风险分析结论
根据风险识别以及分析评价，确定本项目的最大可信事故为：油罐和输油管线泄漏及加油泄漏、火灾及爆炸事故。项目在建设过程中充分考虑了防渗措施及设施，同时，设计及施工过程将严格按照国家及行业有关标准、规范进行。在建成后，项目制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施，项目环境风险在可防控范围内，项目环境风险影响较小。

表7-36  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司芒市环东加油站新建工程

建设地点

（云南）省

（德宏）州

（芒）市

（/）镇

（环城东路）

地理坐标

经度

98°35'58.77"

纬度

24°27'13.99"

主要危险物质及分布

本项目主要风险源为油罐和输油管线泄漏及加油泄漏、火灾及爆炸事故

环境影响途径及危害后果地表水、地下水等）

（1）泄漏事故影响分析

①地表水的污染

泄漏或渗漏的成品油进入地表河流，造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。首先是造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，燃料油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，使水体得到完全恢复需十几年、甚至几十年的时间。
②对土壤和地下水影响

加油站对土壤的主要影响来是储油罐和输油管线，储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对土壤的污染较为严重，由于这种渗漏可穿越较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，还会使得土壤结构发生变化，造成土壤性质的改变。

（2）火灾、爆炸事故产生的废气影响分析

①项目储油罐发生火灾事故时对外界的影响最大，在半径14.8m范围内有死亡的危险，在半径18.1m范围内有二度烧伤的危险；发生爆炸事故时对外界环境的影响最大，在半径35.1m范围内有死亡的危险，在半径92.8m范围内有重大损伤的危险。结合项目内部的平面布置和周边区域外环境分布情况，项目死亡半径内的主要设施有储罐、油气回收装置、加油站站房等，对上述区域内工作的工人有一定程度的危害，故建设单位可按照上述计算结果设置一定的安全防护距离。

②项目区柴油储罐发生火灾燃烧情况下CO源强约为0.47kg/s；汽油储罐发生火灾燃烧情况下CO源强约为0.55kg/s。CO具有一定的毒性，但项目火灾爆炸后产生的CO源强较小，且基本集中在加油站厂区内部，会对加油站内部区域内工作的工人有一定程度的危害，CO通过空气稀释后，对周边区域外环境分布的人员也有较小程度的危害。故建设单位应对发生火灾爆炸后的人员进行及时通报撤离和疏散。
风险防范措施要求

（1）防范措施

①加油站采取地埋式储油罐工艺，加油站加强防渗漏检查孔、在线监检测立管等渗漏溢出检测设施，可及时发现油罐渗漏，使油品渗漏量较小，加之由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区采用级配砂石回填，油罐上方回填材料厚度为1000mm，回填材料上方设置300mm厚的钢筋混凝土。这样油品将主要通过储油区通气管及入孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散。本加油站运营过程中设置二级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统。对大气环境影响较小。

②采用雨污分流制排水系统，本项目加油区雨污水经排水管道收集进入三级油水分离池处理后排至项目区东北侧市政雨水管网；生活废水中的食堂废水经隔油池预处理后与其他生活废水流入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准后排至项目区东北侧环城东路市政管网，最终进入污水处理厂。
③本加油站运营过程中所有储油罐为双层罐，对油罐内外壁进行防腐处理，并在地下储油罐周围设计在线监检测立管（地下水监测系统），可及时发现地下油罐是否渗漏油，并按期对储油罐进行更新。经过以上措施后，可以有效避免储油罐发生泄漏事故，防止油罐对土壤和地下水的污染。

④厂区布置及建筑安全防范措施

根据现行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的等级划分，本项目储油量符合二级加油站90m3≤总容积≤150m3的规定。

设置加油站与周边构筑物的安全距离及站内设备间和构筑物间的安全距离，并设定爆炸危险区域范围。
⑤危险化学品安全防范措施

A.通知消防队，监护泄漏区域，防止引起火灾、爆炸。

B.确定泄漏源的位置，采取相应措施以尽量控制、减少原油的泄漏量。

C.停止输油作业，然后关闭所有阀门。

D.待灭火后，用泵提升至泄漏收集罐，然后视污水的性质交由有危险废物处理资质的单位处理，消防废水禁止排入地表水。

E.组织抢修队进行抢修。

⑥危险化学品贮运安全防范措施

运输过程：

A.合理规划运输路线及运输时间，尽量远离水源地和居民密集区，不在车辆高峰期运输。

B.油品的装运应做到定车、定人。

C.在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

贮罐区：

A.贮罐的材料应符合要求，在安装时主要防止损坏，运营期间防止爆炸事故发生。

B.对贮罐进行防腐保护，防止因腐蚀产生泄漏。

C.定期对贮罐及其他设备进行巡查，定期进行设备维护和保养。

D.地上油罐应用非燃烧材料设防火堤，防火堤高度不小于0.5m，并与油罐管壁距离在3m以上。

⑦工艺技术设计安全防范措施（管线）

A.加油站的油品管线采用无缝钢管，埋地管线的连接应采用电焊。

B.加油站的油品管线应埋地敷设。当需要管沟敷设时，管沟应用砂子填实。管沟进入建筑物、构筑物或防火堤处，必须设置密封隔断墙。埋地管线的外表面，应设不低于加强级的防腐蚀保护层。

C.汽油加油枪的流量，不应大于60L/min。加油枪采用自封式加油枪并安装油气回收装置。

D.项目环保设施均采用防渗设施，避免废水等渗漏。

⑧电气、电讯安全防范措施

A.加油站供电负荷等级应为三级。低压配电盘可设在站房内。配电盘所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离，不应小于5m。

B.加油站内的电力线路，应采用电缆并直埋敷设。穿越行车道部分，电缆应穿钢管保护。当电缆较多时，可采用电缆沟敷设。但电缆不得与油品、热力管线敷设在同一沟内，且电缆沟内必须充砂。

C.钢油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处，接地电阻不得大于10Ω。埋地油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件，应进行电气连接并接地，接地电阻不宜大于10Ω。当站房及罩棚需要防止直击雷时，应采用避雷带保护。

D.加油站的防静电接地设计，尚应符合现行国家标准《石油库设计规范》的有关规定。

⑨消防及火灾报警系统

项目设置有消防沙池2m3，此外还配备有20只手提式干粉灭火器、1具推车式干粉灭火器，5块灭火毯。

（5）风险减缓措施

A.组织人员及时救活，并拨打119。

B.分层上报，及时断电、断水。

C.信息公开透明，及时通知附近居民及相关行政主管部门。

D.火灾严重时，组织站内人员及周边居民迅速撤离。

填表说明

/

7、产业政策符合性分析

本项目为加油站建设项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类，第七项石油、天然气中的第三条原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设项目，属于国家鼓励类项目，不属于国家产业政策规定的限制类、淘汰类建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。

8、选址合理性分析
本项目位于德宏州芒市环城东路，本项目所在地交通便利、水电能够满足需要，区位优势明显，项目运营过程中，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。项目区周围无重要建构筑物及设施等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。加油站与四邻周边其他设施的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）(2014年修订)表4.0.4和表4.0.5的规定，具体见下表7-37、表7-38。

表7-37  汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

站外建（构）筑物

站内汽油设备

埋地油罐

通气管管口、加油机

一级站

二级站

三级站

项

目

重要公共建筑物

50

50

50

50

明火或散发火花地点

30

25

18

18

民用建筑物保护类别

一类保护物

25

20

16

16

二类保护物

20

16

12

12

三类保护物

16

12

10

10

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

25

22

18

18

其他类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

18

16

15

15

室外变配电站

25

22

18

18

铁   路

22

22

22

22

城市道路

快速路、主干路

10

8

8

6

次干路、支路

8

6

6

5

架空通信线和发射塔

1倍杆（塔）高，且不应小于5m

5

5

5

架空电力线

有绝缘层

1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m

1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m

6.5

6.5

无绝缘层

1倍杆（塔）高，且不应小于5m

0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m

5

5

项目汽油罐为埋地式布置，油罐及加油机布置于近公路一侧，项目周边建筑为项目区南侧50m处的汽车销售公司（约25人），属于三类保护物，项目油罐、加油区和通气管管口均位于厂区内部，根据项目平面布置，油罐、加油机和通气管管口与南侧汽车销售公司的距离分别为49m、50m、50m，满足安全距离要求；站区上方并无架空通信线、电力线，本加油站与周围建筑设施距离均满足安全要求、布局合理。
表7-38  柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

站外建（构）筑物

站内柴油设备

埋地油罐

通气管管口、加油机

一级站

二级站

三级站

项

目

重要公共建筑物

25

25

25

50

明火或散发火花地点

12.5

12.5

10

18

民用建筑物保护类别

一类保护物

6

6

6

16

二类保护物

6

6

6

12

三类保护物

6

6

6

10

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

12.5

11

9

18

其他类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

9

9

9

15

室外变配电站

15

15

15

18

铁   路

15

15

15

22

城市道路

快速路、主干路

3

3

3

6

次干路、支路

3

3

3

5

架空通信线和发射塔

0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m

5

5

5

架空电力线

有绝缘层

0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m

0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m

6.5

6.5

无绝缘层

0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m

0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m

5

5

项目柴油罐为埋地式布置，油罐及加油机布置于近公路一侧，项目周边建筑为项目区南侧50m处的汽车销售公司（约25人），属于三类保护物，项目油罐、加油区和通气管管口均位于厂区内部，根据项目平面布置，油罐、加油机和通气管管口与南侧汽车销售公司的距离分别为60m、62m、50m，满足安全距离要求；站区上方并无架空通信线、电力线，本加油站与周围建筑设施距离均满足安全要求、布局合理。

总体上，项目选址地形平缓，施工容易。未发现地下空洞、塌陷、滑坡等不良地质缺陷，不受洪水、泥石流等自然灾害威胁。加油站与周围建筑设施距离均满足安全要求从多角度分析，本项目的选址是可行的。

9、平面布置合理性分析
本项目位于德宏州芒市环城东路，本项目在充分考虑安全和各区功能的基础上尽量节约用地，合理布局，按使用功能和使用特点进行分区布置的布置规则，主要分为：油罐区、加油区、生活办公区及其它辅助区。油罐区位于项目区西侧，设有4个埋地储油罐；加油区位于项目东北侧，4座加油岛上各安装1台加油机，加油机采用罩棚保护；站房位于项目区中部，此外项目于油罐区南侧设置消防沙，其彼此之间消防间距均满足规范规定要求。项目出入口设置于项目区东北侧通往环城东路一侧，并且依据项目地势及功能区分布情况，将项目环保设施合理规划设置于整个项目区，其中卫生间位于站房1F，化粪池位于项目区站房南侧，三级油水分离池位于项目加油区东北侧，满足废水的处置要求，加之项目于站区合理布置绿化带，总体而言，整个项目区布局合理有序。

10、“三线一单”符合性分析

（1）生态红线

本项目用地为项目现有用地范围内，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及芒市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目为加油站项目，用水量及用电量均较小，原材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线。生产过程产生的生活垃圾等固废委托当地环卫部门定期清运处置，实现了固体废物减量化。因此，本项目不会突破当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的内容，本项目属于第一类鼓励类，不属于禁止类、淘汰类项目。因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目实施符合“三线一单”要求。
11、环境管理
（1）施工期环境管理：

①施工期要制定健全的工程环境管理制度，对所有工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。

②对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程对环境的影响。

③要求施工单位采用符合国家标准的施工器械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响。

④定期检查，督促施工单位按要求处理施工废弃物。

⑤明确施工扬尘的抑制措施，并定期组织检查。

⑥做好施工期现场监察记录；环保措施施工及防渗处理时，做好照片及影像记录，针对隐蔽工程，也需要做好照片及影像记录。

（2）运营期环境管理：
根据环保有关规定，建设单位应成立专门的环境管理机构，负责项目区运营期间的环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。其具体环境管理如下：
①本项目建设完成后，建设单位应组织成立验收工作组，对项目进行自主验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

②加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如项目三级油水分离池、污水处理站等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。

③项目危险废物处置应做好相应台账记录，并应做好区内相应环境管理。

④废水、废气排放口应按规范要求设置，并加强对排污口出水水质及废气排口废气各污染物浓度的跟踪监测，保证污染物的达标排放。
⑤检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决。

⑥运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

⑦制定监测计划，委托有资质的监测机构进行监测。

⑧加强项目内绿化管理，维护好项目内的绿化体系，充分发挥绿化对项目环境和整个区域环境的调节作用。

⑨制定加油站突发环境事件应急预案。

12、环境监察

为便于项目施工期和运营期的环境管理，现将有关工作计划列于表7-36。

表7-36  环境监察计划表

监察阶段

咨询/监察单位

监察内容

施工阶段

德宏州生态环境局芒市分局
1、施工期是否设置沉淀池对施工废水进行回用；
2、施工期是否采取洒水降尘措施；运输车辆是否加盖篷布；材料堆存是否遮盖土工布。

3、施工期是否设置施工人员生活垃圾收集桶；施工产生的弃渣土和生活垃圾是否及时处置妥当。

验收阶段

项目建设单位

1、核查项目提出的环保要求落实情况，以及环保设施“三同时”执行情况。

2、调查和监测项目污染物处理和排放情况，分析评估项目环境影响，考核项目运营是否满足环保要求。

3、组织项目竣工环保验收，并针对所存在的环境问题提出整改意见。

运营阶段

德宏州生态环境局芒市分局
1、依法在建设项目环境保护进行监督、监察和管理。

2、检查项目区固体废物及废水情况等。

3、建设单位监测计划实施情况，分析监测结果，掌握建设项目环境保护执行情况。

4、定期和不定期对项目的环境保护进行现场检查，督促业主采取措施解决项目出现的环境问题。

5、对违法排放和超标排放以及环境污染事件进行行政处罚。
13、环境监测

环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。

监测机构设置：本项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测、运营期监测可委托有资质的环境监测单位承担；项目区简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。
（一）施工期

（1）废气监测：

①监测项目：颗粒物

②监测点位：项目区上风向、下风向轴线上
③监测频率及方法：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行
（2）噪声监测：

①监测项目：等效连续A声级LeqdB(A)

②监测点位：项目东、南、西、北四个厂界外1m处各一个点，共4个点位
③监测频率，施工高峰期监测1次，每次连续监测20min。

④监测方法：按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准执行
（二）竣工验收

（1）废水监测

①监测点位：共设1个点位，废水总排口
②监测项目：pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、石油类、动植物油等
③监测频率：连续监测2天，每天采样3次

④执行标准：按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）执行

（2）废气监测
①监测项目：无组织排放非甲烷总烃

②监测点位：项目区上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°
③监测频率：非甲烷总烃：连续监测2天，每天监测1次，每次监测1h，1h之内等时间间隔采4组样

④监测和分析方法：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）执行

（3）噪声监测

①监测点位：项目区东、南、西、北边界1m处，共4个点位

②监测项目：等效连续A声级

③监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次
④执行标准：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关规定进行监测
（三）运营期

（1）废水监测

①监测点位：共设1个点位，废水总排口
②监测项目：pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、石油类、动植物油等
③监测频率及方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定执行
（2）废气监测

①监测项目：无组织排放非甲烷总烃

②监测点位：项目区上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°

③监测频率及方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定执行
（3）噪声监测

①监测点位：项目区东、南、西、北边界1m处，共4个点位

②监测项目：等效连续A声级

③监测频率及方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定执行
项目具体监测计划见表7-39。

表7-39  环境监测计划一览表

监测

时段

监测项目

监测点
监测参数

监测频率及方法
执行标准

实施单位

监督部门

施工期

大气
项目区上风向、下风向轴线上

颗粒物
施工高峰期监测1次，连续监测2天，每天监测1次，每次监测1h，1h之内等时间间隔采4组样
《大气污染物综合排放标准》（GB16297

-1996）中的无组织排放浓度限值要求
委托具有资质的环境监测单位
德宏州生态环境局芒市分局
噪声

项目东、南、西、北四个厂界外1m处各一个点
等效连续A声级

施工高峰期监测1次，每次监测1日，每日2次，昼夜各1次。
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）

竣

工

验

收

废水

废水总排口
pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油等
连续监测2天，每天采样3次
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准
大气

项目区上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°
非甲烷

总烃 

连续监测2天，每天监测1次，每次监测1h，1h之内等时间间隔采4组样

《大气污染物综合排放标准》（GB16297

-1996）中的无组织排放浓度限值要求，《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-

2007）及《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）中的相关规定

噪声

项目区东、南、西、北边界1m处
等效连续A声级

连续监测2天，每天昼夜各监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及4类标准
营

运

期

废水

废水总排口
pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油等
按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定执行
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准
大气

项目区上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°
非甲烷

总烃

《大气污染物综合排放标准》（GB16297

-1996）中的无组织排放浓度限值要求，《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-

2007）及《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）中的相关规定

噪声

项目区东、南、西、北边界1m处
等效连续A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及4类标准
14、环境保护竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的公告及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号）中的有关规定，建设项目竣工后应由建设单位组织成立验收工作组，对项目进行自主验收工作。建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。现按照国家和云南省的有关规定，提出了竣工环境保护验收一览表，见表7-40。

表7-40  竣工环境保护验收要求一览表

验收项目

验收内容

验收要求

废水

污水处理设施

防渗化粪池：设置1个，容积不低于4m3
三级油水分离池：设置1个，容积不低于3m3
隔油池：设置1个，容积不低于1m3
地下水监测井：设置1个，油罐区地下水排泄下游30m内
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准
废气

油气回收

系统

包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控标准、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）中的相关规定要求

抽油烟机

在厨房安装一个抽油烟机

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准

噪声

设置限速慢行及禁止鸣笛标志牌
在出入口设置限速慢行及禁止鸣笛标志牌
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及4类标准

固体

废物

食堂泔水
1个20L泔水桶
处置率100%

生活垃圾
封闭式垃圾桶若干
危险废物暂存间
在厂内单独按照“三防”要求建设1间4m2的危废暂存间，浮油及油渣等暂存于危废暂存间后期委托有资质的单位处置，危险废物暂存间严格按照防渗要求建设，配有相应标志标识牌，并做好危险废物台账记录
绿化

绿化面积为792m2
绿化率为35.5%

环境管理

1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保障环保设施的处理效率。

2、建立、健全环保规章制度。

3、制定应急预案。



八、建设项目采取的防治措施及治理效果

	   内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	治理效果

	大气污染物
	施工期
	建筑拆除、土地平整、地基开挖、工程建设及运输
	TSP
	用帆布遮盖施工材料，洒水抑尘，封闭施工
	达标排放

	
	运营期
	油罐区及加油区
	非甲烷总烃
	设置一套油气回收系统对油气进行回收，包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控标准、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）中的相关规定要求

	
	
	汽车尾气
	CO、NOx、THC 
	自然扩散、空气稀释及绿化吸收
	对环境影响较小

	
	
	食堂油烟
	油烟
	安装一台抽油烟机，厨房产生的油烟废气经抽油烟机收集后排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准

	
	
	化粪池及垃圾桶
	恶臭
	设置密闭式垃圾桶，定期进行消毒，垃圾做到日产日清、自然稀释扩散
	达到《恶臭污染物排放标准》二级标准

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	泥沙、SS、石油类
	设临时沉淀池处理，沉淀后回用于项目区洒水降尘及混凝土养护
	禁止施工废水未经沉淀处理直接外排

	
	
	车辆清洗水
	泥沙、SS、石油类
	于清洗池沉淀后循环使用
	

	
	
	生活污水
	泥沙、SS
	经隔油池及化粪池处理，化粪池委托当地村民定期清掏，用作农田及旱地液体肥，不外排
	

	
	
	初期雨水
	泥沙、SS、石油类
	经沉淀池沉淀后排至雨水管网
	

	
	运营期
	地面雨水冲刷
	雨污水
	经三级油水分离池处理后排至项目区东北侧环城东路雨水管网
	对环境影响较小

	
	
	职工人员及加油站外来人员
	生活废水、食堂废水
	食堂废水先经过隔油池预处理后再同其他生活废水一同进入化粪池处理后排至项目区东北侧环城东路市政管网
	

	固

体

废

物
	施工期
	地基开挖
	土石方
	全部用于项目区回填
	处置率100%

	
	
	建筑施工
	建筑施工垃圾
	进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放
	

	
	
	隔油池
	油污
	定期清掏收集后同生活垃圾一同交由当地环卫部门清运处置
	

	
	
	生活固废
	生活垃圾
	设置密闭式垃圾箱，生活垃圾采取分类收集，由施工人员运至环卫部门设置的最近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置
	

	
	运营期
	职工人员及加油站外来人员
	生活垃圾
	由职工人员统一收集后，由当地环卫部门清运处置
	

	
	
	食堂
	隔油池油污
	由食堂工作人员定期清掏，同生活垃圾一起由当地环卫部门清运处置
	

	
	
	
	食堂泔水
	由食堂工作人员统一用泔水桶收集后进行综合利用。
	

	
	
	化粪池
	污泥
	由当地环卫部门抽吸清运
	

	
	
	三级油水分离池
	浮油及含油污泥
	定期清掏暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置
	

	
	
	油罐清洗
	油渣
	
	

	
	
	清理跑、冒、滴、漏油品
	含油沙子、手套
	
	

	噪

声
	施工期
	施工机械、运输车辆噪声
	建围挡墙、隔声屏障
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值

	
	运营期
	车辆产生的噪声和加油设备运转产生的噪声
	限速禁鸣、加强管理，墙体隔声及距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准

	生态保护措施及预期治理效果：

项目建设期间产生的生态影响随着项目施工的结束而消失。

项目区无不良地质灾害，项目为建设类项目，相关配套设施一次性建成，运行过程中废水、生活垃圾统一处理。项目建成后场地均被建筑物、硬化道路路面、绿化区域所覆盖，项目建成后可使项目区水土流失得到全面有效的治理，积极治理原有水土流失，改善和维护该项目生态环境。

本项目大部分区域为建筑物、硬化道路和绿化措施等工程措施和植物措施覆盖；项目区绿化面积达792m2，可保证项目区的水土流失及大气污染得到有效控制。




九、结论与建议

	一、总结

中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司芒市环东加油站新建工程位于德宏州芒市环城东路，本项目总投资1500万元，总占地面积2233.80m2，总建筑面积777.06m2，主要建设站房398.12m2，汽服用房109.44m2，加油站罩棚539m2（折半计算为269.5m2），4枪加油机4台，设储油罐4个，罐容合计105m3，其中30m3汽油罐3个，30m3柴油罐1个（折半计算为15m3）。本加油站目前共设置4个贮油罐，折合汽油总容积为105m3（根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）对加油站等级划分，为二级加油站；4台4枪燃油税控加油机，加油机采用潜油泵加油，加油站年销售0#柴油1500t、92#汽油1200t、95#汽油800t、98#汽油300t。
本项目的建设使场地得到了很好的利用，为人们的出行提供了很大的便利。同时该项目的建设，带动了相关产业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。

1、产业政策符合性、规划符合性、选址合理性及“三线一单”符合性分析

（1）产业政策

本项目为加油站建设项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类，第七项石油、天然气中的第三条原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设项目，属于国家鼓励类项目，不属于国家产业政策规定的限制类、淘汰类建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。

（2）规划符合性

本项目位于德宏州芒市环城东路，项目已于2018年12月28日签订土地协议；于2012年7月25日取得云南省商务厅关于本项目等5座加油站的批复（云商发〔2012〕64号），于2019年5月30日取得德宏州商务局关于项目的延期建设批复（德商发〔2019〕97号）（云商发〔2012〕64号中“芒市城东加油站”与德商发〔2019〕97号“芒市环东加油站”均指本项目）；于2019年11月21日取得芒市发展和改革局关于本项目的投资备案证（芒发改备案〔2019〕252号）。因此，本项目建设用地符合芒市土地利用规划要求。
（3）选址合理性分析

本项目位于德宏州芒市环城东路，项目所在地交通便利、水电可以满足需要，区位优势明显，建设工程和运营过程中，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。项目区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有物种存在。项目选址地形平缓，便于施工。未发现地下空洞、塌陷、滑坡等不良地质缺陷，不受洪水、泥石流等自然灾害威胁。项目区周边敏感目标为民用建筑物为三类保护物，并且油罐、加油区和通气管管口均位于站区内部，远离项目保护目标，其周边保护目标同油罐、加油机和通气管管口间的距离满足安全距离要求，项目选址合理。

总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。

“三线一单”符合性

①生态红线

本项目用地为项目现有用地范围内，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及芒市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

②环境质量底线

项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目为加油站项目，用水量及用电量均较小，原材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线。生产过程产生的生活垃圾等固废委托当地环卫部门定期清运处置，实现了固体废物减量化。因此，本项目不会突破当地资源利用上线。

④环境准入负面清单

对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的内容，本项目属于第一类鼓励类，不属于禁止类、淘汰类项目。因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目实施符合“三线一单”要求。
2、环境现状评价结论

（1）环境空气质量现状

本项目所在地位于德宏州芒市环城东路，属于商业交通居民混合区，根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目区环境空气质量功能为二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据2019年11月德宏州城市环境空气质量月报，十一月份，芒市城市环境空气质量优良率为100%。全市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳及PM2.5日均值及臭氧日最大8小时平均日均值均在一级标准内。PM10月均值比上月上升了28.1%，82.1%的日均值达到一级标准，17.9%的日均值达到二级标准。空气环境质量较好，能满足环境质量要求。

（2）地表水环境质量现状

本项目所在区域主要河流为南侧紧邻的南喊河，为芒市大河支流，芒市大河属伊洛瓦底江水系二级支流，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），本项目涉及河段为 “源头~木康断面”，水环境功能为饮用二级，水质保护类别为Ⅲ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据2019年10月芒市水体质量报告，芒市大河木康断面水质现状为Ⅱ类，优于功能区划要求，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。
地下水环境质量现状

本项目位于德宏州芒市环城东路，根据项目场地岩土工程详细勘察报告，勘察期间对18个钻孔进行了地下水位观测，实测地下混合稳定水位埋深介于地面下4.0～4.6m之间，地下水总体从地势高处向低凹处径流排泄。地下水主要接受大气降水补给，并控制其动态变化，地下水迳流速度较快，迳流方向依地势和排泄点而变化，在南侧沟谷低洼处以下降渗透的形式排泄。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准中的III类水质标准。根据现场勘察，项目场地区域内无其他污染源，地下水环境可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
土壤环境质量现状

项目位于德宏州芒市环城东路，属于商业交通居民混合区，土地用地性质为建设用地第二类用地中的商业服务业设施用地（B），执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。根据现场调查，项目区内无重金属、无机物及有机物等污染物，因此项目区内土壤可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选限值要求。
（6）声环境质量现状

项目位于德宏州芒市环城东路，属于商业交通居民混合区，项目东北侧紧邻环城东路，其道路两侧35m±5m区域范围为4a类声环境功能区，其他侧区域声环境功能区划为2类区，根据现场调查，周围没有其他较大噪声源，项目区域范围内环境噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a及2类标准，可以满足声环境质量的要求。

（7）生态环境现状

本项目所在区域目前植被覆盖较少，区域内尚有部分地表裸露，未裸露的地表植被主要为杂草，总的来看，由于人为活动频繁，目前项目评价区域内已经没有自然植被，主要为人工种植植物。野生动物种类和数量都较匮乏，根据评价区周围的环境分析判断，评价区的野生动物多为小型动物。
根据现场勘察和走访调查，由于地理区位及人类活动的长期影响，动物种类较简单，在项目区及沿线范围内，未发现国家级和云南省的保护野生动植物。

3、环境影响评价结论

1、施工期影响

项目施工过程中，加强了大气、废水、噪声和固废防治措施，在项目区边界设置围挡、土料等采用土工布遮盖。产生的施工废水、施工人员生活废水经沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘不外排，初期雨污水经沉淀池处理后排入东北侧环城东路雨水管网；产生的土石方全部用于场地回填；建筑垃圾应集中收集，进行回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放；施工人员产生的生活垃圾应设置垃圾桶，并采取分类收集，由施工人员运至环卫部门设置的最近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置；项目夜间不施工，并做好相应的减噪措施。通过采取相应措施后，施工期产生的废气、废水、固体废弃物及噪声对外环境影响较小。
（2）运营期影响

本项目加油区雨污水经排水管道收集进入三级油水分离池处理后排至项目区东北侧环城东路市政雨水管网；生活废水中的食堂废水经隔油池预处理后与其他生活废水流入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B级标准后排至项目区东北侧环城东路市政管网，最终进入污水处理厂；地坪冲洗废水自然蒸发，对外环境影响较小。站区非甲烷总烃设置油气回收系统进行处理，其他废气经过空气扩散、绿化吸收后对外环境的影响很小。生活垃圾统一分类收集后由当地环卫部门统一清运处置；泔水由食堂工作人员收集后综合利用；隔油池产生的油污由食堂工作人员定期清掏，同生活垃圾一起由当地环卫部门统一清运处置；油渣、含油污泥等危险废物先暂存于危废暂存间内，并定期由有资质的单位进行处置，不会对外环境造成不良影响。噪声通过限制车速和鸣笛、吸声和距离衰减和合理布局等措施后，能实现达标，对周围环境影响较小。
总之，项目的投入使用将产生一定量的污染物，本项目已提出了一定的污染防治措施，且防治措施技术、经济、可行，只要认真落实本报告提出的环保对策措施，达到以上保护要求，从环保角度项目的建设是可行的。

4、结论

综上所述，中国石化销售股份有限公司云南德宏石油分公司芒市环东加油站新建工程的建设，具有较好的社会－经济－环境综合效益。项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，污染物能够实现达标排放，不会降低当地环境功能；项目选址符合相关规划；项目的生活垃圾等一般固体废物及危险废物均可得到妥善处置；项目污水经处理后达标排放；项目废气经过采取相应措施后对周边环境影响较小；项目噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。
项目建成投入运营后，提高了土地的利用价值，推动了当地经济的发展及社会保障体系建设，具有良好的社会效益。
本评价认为，只要建设单位在实施过程中，严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。

二、建议

1、废水、固废、噪声达标排放；

2、在实施本项目运营过程中，按国家有关法律、法规进行监督和管理，注意保护环境，使生产和保护相协调，减少对周边环境及居民的影响；

3、加强各项环保设施的管理维护，建立操作规程和运行台账，保证环保设施连续稳定运行；

4、做好各项环境保护工作和采取有效措施，进一步加强员工技术与环保意识的培训，完善操作规则和管理制度，定期对设备进行维护和保养，杜绝事故发生；

5、严格按照项目环境管理和环境监测计划，做好环境保护相关工作；

6、严格要求建设方按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）(2014年修正)及风险措施进行建设及施工。



	预审意见：

                                          公  章

经办人：                              年    月    日 

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                         公  章

经办人：                             年    月    日

	审批意见：

                                              公  章

经办人：                                  年    月    日


_1234567893.vsd
项目


生活办
公区


厨房油烟


抽油烟机


生活废水


生活垃圾


垃圾桶


由职工人员统一收集后，由当地环卫部门清运处置


油罐区及加油区


废气


废渣


油气回收装置


雨污水


三级油水分离池


排入项目区东北侧环城东路雨水管网


定期清理暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置


食堂废水


隔油池


化粪池


排入项目区东北侧环城东路市政管网


食堂泔水


泔水桶


由食堂工作人员集中收集后综合利用



_1234567895.vsd
2.14


新鲜水


2.52


食堂用水


生活用水


0.01


2.46


2.09


0.06


0.05


隔油池


化粪池


0.37


0.05


排至项目区东北侧环城东路市政管网


雨污水


2.64m3/h


三级油水分离池


外排至项目区东北侧环城东路雨水管网



_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
新鲜水


4.896


食堂用水


生活用水


0.01


2.46


2.09


0.06


0.05


隔油池


化粪池


0.37


0.05


绿化


排至项目区东北侧环城东路市政管网


2.376m3/d


2.14



_1234567891.vsd
油罐车


储油罐


加油机


加油车辆


卸油


车辆尾气


卸油损耗油气


储存损耗油气、含油废渣


噪声


加油


零售损耗油气


车辆尾气



_1234567892.vsd
油罐车


储油罐


加油机


加油车辆


一次油气回收系统（一级）


逸散油气


油气


卸油


加油


二次油气回收系统（二级）


车辆尾气


含油废渣


噪声


车辆尾气


油气
（小呼吸）


通气管


油气


油气


油气


逸散油气



_1234567890.vsd
�

场地平整


地基开挖


主体工程及配套设施建设


景观绿化


建筑材料堆放、运输�

噪声


扬尘


建筑垃圾、生活垃圾、生活废水



