建设项目环境影响报告表
（报 批 稿）
项目名称：    云南省芒市拱外铅锌多金属矿详查项目    
建设单位(盖章)：        腾冲天使投资有限公司        
编制日期：2018年3月
国家环境保护部制

目    录

1一、建设项目基本情况


1工程内容及规模


11.1项目由来


21.2建设项目概况


141.3设备情况


141.4工作制度及定员


141.5项目环保投资


15与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题


16二、项目所在地自然环境


16自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)


22三、环境质量状况


223.1环境空气质量现状


223.2水环境质量现状


223.3声环境质量现状


223.4生态环境质量现状


233.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别）


24四、评价适用标准


241、环境空气质量标准


242、水环境质量标准


243、声环境质量标准


251、大气污染物排放标准


252、水污染物排放标准


253、环境噪声排放标准


254、固体废物排放标准


27五、建设项目工程分析


275.1工艺流程简述（图示）


295.2项目污染物排放情况


33六、项目主要污染物产生及预计排放情况


35七、环境影响分析


357.1施工期环境影响分析


357.2勘查期环境影响分析


417.3环境风险分析


437.4产业政策符合性分析


447.5规划符合性及选址可行性分析


447.6环境管理


457.7“三同时”竣工验收一览表


467.8环境监察计划一览表


47八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


50九、结论与建议


509.1结论


509.2对策措施


519.3要求及建议




基础信息表

附件

附件1：委托书

附件2：探矿权证

附件3：建设单位工商营业执照

附件4：勘查单位工商营业执照

附件5：合同

附件6：内审表

附件7：进展记录表

附件8：承诺书

附图

附图1：项目现状图

附图:2：项目地理位置图

附图3：项目周边环境关系示意图
附图4：区域地质图

附图5：地形地质及工程布置图

一、建设项目基本情况

	项目名称
	云南省芒市拱外铅锌多金属矿详查项目

	建设单位
	腾冲天使投资有限公司

	法人代表
	李玉兰
	联系人
	申超彬

	通讯地址
	云南省保山腾冲市腾越镇腾冲世纪城腾盛苑3栋301号

	联系电话
	173*****077
	传 真
	——
	邮政编码
	678499

	建设地点
	行政区划属云南省德宏州芒市西山乡境内，地理坐标（西安80）：东经98°09′45″~98°14′45″，北纬24°15′05″~24°18′20″，距离芒市县城约50km。

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建(改扩建□技术改造□
	行业类别及代码
	M7472  固体矿产地质勘查

	占地面积
	勘查面积34.07km2
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	289.71
	其中：环保投资（万元）
	21.06
	环保投资占

总投资比例
	7.27%

	评价经费

（万元）
	2.1
	投产日期
	/

	工程内容及规模

1.1项目由来
云南省芒市拱外铅锌多金属矿详查项目涉及的勘查区（以下简称“勘查区”）位于云南省德宏州芒市西山乡境内，已取得探矿权证（附件2），目前正在办理探矿权证的延续。

此次勘查工作是在系统整理前期普查工作成果的基础上，采用槽探、钻孔等勘查手段，结合大比例尺地质测量、水工环地质测量等方法，按勘查要求，对化探圈定的异常进行初步揭露验证，确定找矿潜力和开发价值，并对确定的矿（化）体进行控制和揭露，并系统采样分析。查明控矿地质条件及成矿规律，控制矿化的总体分布范围；基本查明矿体特征、空间分布、矿体的连续性、矿石物质组成、矿石质量、共伴生矿产、矿石的可选性能，并对矿体开采技术条件的复杂性作出初步评价；通过预可行性研究，作出是否具有工业价值的评价，为勘探或下一步矿山开发利用提供地质依据。

根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》等的有关规定，该项目建设需开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）等有关法律、法规的要求，本项目应编制报告表。受腾冲天使投资有限公司的委托（委托书见附件1），云南保兴环境科技咨询有限公司承担该建设项目的环境影响报告表的编制。我公司接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价，按照环境影响评价技术导则的要求，编制了《云南省芒市拱外铅锌多金属矿详查项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

由于勘查使用的爆破物质较少，且项目所需爆破工作均委托专业的爆破公司进行爆破，不在项目区内储存爆破物资，因此本报告不对爆破物资风险进行评价。
1.2建设项目概况

1.2.1项目概况

项目名称：云南省芒市拱外铅锌多金属矿详查项目
建设单位：腾冲天使投资有限公司
建设地点：云南省德宏州傣族景颇族自治州芒市西山乡

建设性质：新建

勘查期限：2年，2017年6月25日~2019年6月25日
设计主要实物工作量：1:2千地形测量1.80km2；1:2千地质测量1.80km2；1:1万地质测量34.07km2；1:1万水、工、环地质测量34.07km2；1:1万激电中梯剖面测量4km；槽探2700m3；钻探615m。

预期成果：预期提交（332+333）类矿石量21.24万吨（其中332类8.69万吨，333类12.55万吨）。
项目总投资：289.71万元。

探矿权历次实施情况
云南省芒市拱外铅锌多金属矿详查项目，该矿权是根据云南省公共资源交易中心探矿权挂牌出让公告(2013)18号进行招拍，探矿权申请人为：腾冲天使投资有限公司（工商营业执照见附件），勘查单位：云南宏昆矿业有限公司（工商营业执照见附件），具体的延续变更情况如下表所示。

表1-1  “云南省芒市拱外铅锌多金属矿详查项目”矿权延续、变更表

序号

证号

有效期限

面积

勘查程度

矿业权人

勘查单位

1

T5342014030204984

2014.3.25~2017.3.25

34.07km2
新立

腾冲天使投资有限公司

云南宏昆矿业有限公司

2

T5342014030204984

2007.4.26~2009.4.25

34.07km2
延续，并提高勘查程度

1.2.2矿区基本情况

（1）矿区范围

云南省芒市拱外铅锌多金属矿详查项目的探矿权面积为34.07km2。勘查期限为2年，勘查矿种为铅锌矿，勘查单位为云南宏昆矿业有限公司。经查阅《云南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）及建设单位咨询相关部门得到的反馈信息可知，本项目由19个拐点坐标圈定的勘查范围内不与自然保护区、水源保护区等重叠，由此判断项目勘查范围不在云南省生态红线范围内。矿权与周边矿权无交叉重叠，探矿权范围详见附图2所示。具体的探矿权拐点坐标见下表1-2所示。

表1-2  探矿权范围拐点坐标一览表
拐点
编号
经纬度坐标（西安80坐标）

直角坐标3度带

东经

北纬

X

Y

矿1

98°10′55″

24°15′28″

2684085.06

33416926.12

矿2 

98°10′55″

24°15′05″

2683377.36

33416921.97

矿3

98°11′25″

24°15′05″

2683372.42

33417768.30

矿4

98°11′25″

24°15′35″

2684295.50

33417773.66

矿5

98°12′10″

24°15′35″

2684288.19

33419043.07

矿6

98°12′10″

24°16′05″

2685211.26

33419048.35

矿7

98°12′55″

24°16′05″

2685204.06

33420317.68

矿8

98°12′55″

24°16′35″

2686127.14

33420322.88

矿9 

98°13′55″

24°17′05″

2686117.71

33422015.21

矿10

98°13′55″

24°17′05″

2687040.78

33422020.29

矿11

98°14′45″

24°17′05″

2687033.08

33423430.47

矿12

98°14′45″

24°18′20″

2689340.77

33423442.97

矿13

98°10′10″

24°18′20″

2689384.91

33415688.23

矿14

98°10′10″

24°17′20″

2687538.74

33415677.22

矿15

98°09′45″

24°17′20″

2687542.96

33414972.14

矿16

98°09′45″

24°16′20″

2685696.79

33414961.05

矿17

98°09′45″

24°16′00″

2685081.40

33414957.35

矿18

98°10′09″

24°16′00″

2685077.35

33415634.34

矿19

98°10′09″

24°15′28″

2684092.73

33415628.47

勘查区面积：34.07km2
（2）工程布置和依据

①探槽布置原则和依据：

探槽是用于揭露地表地质体（矿层、矿脉、底层界线、构造及岩性）为目的。

在矿区矿权界线范围内铅锌矿化体出露地段，垂直矿化体（层）走向35°-215°方向，按照125°方向布设探槽，与勘探线一致，以揭穿矿体厚度为目的。

②钻探：

矿区矿体中、深部矿体的揭露采用钻孔控制。本次在KT1矿体0、3、4、7、8勘探线上设计了8个钻孔，在KT2矿体的23、31、39勘探线上设计了3个钻孔，钻孔的设计倾角为90°钻孔揭露中、深部的矿体，设计总工作量615米，探求332、333类资源量，钻孔空位坐标及工作量见下表1-3。

表1-3  钻孔坐标及施工顺序表

勘探线号
工程编号
孔位
设计深度（m）

设计方位

设计倾角

备注
X
Y
P0

ZK001

26866490.71

17417318.18

40

150°

90°

ZK002

2686534.59

17417257.06

65

150°
90°
P3

ZK301

2686533.32

17417344.90

40

150°
90°
P4

ZK401

2686447.96

17417292.98

40

150°

90°

P7

ZK701

2686571.85

17417375.95

35

150°
90°
ZK702

2686609.65

17417322.99

80

150°
90°
P8

ZK801

2686412.72

17417256.17

35

150°

90°

ZK802
2686446.52

17417208.31

85

150°
90°
P23

ZK2301

2687631.70

17417274.21

65

150°
90°
P31

ZK3101

2687780.79

17417408.69

65

150°

90°

P39

ZK3901

2687933.32

17417538.62

65

150°
90°
合计615m

（3）本次勘查的主要工作任务及取得成果

①工作任务

根据实际情况，本次工作主要以槽探和钻探对铅锌矿体进行追索控制，圈定矿体。开展成矿规律、矿床（体）地质特征、矿床成因研究以及矿石选冶试验和矿床水、工、环地质调查。施工过程中，若地质情况发生变化，可根据变化情况对工作量进行调整，调整方案需经国土部门及业主方同意后方可实施。主要设计工作量见表1-4。

表1-4  设计主要工作量表

工 作 项 目
计量单位
计划工作量
备注
一、地形测绘
1、1:2千地形测量
km2
1.80
二、地质测量
1、1: 10000地质测量（修测）
km2
34.07
2、1: 2000地质测量（正测）
km2
1.80

三、水工环地质测量
1、1:1万水文地质测量（简测）
km2
34.07

2、1:1万环境地质测量
km2
34.07

3、1:1万工程地质测量
km2
34.07

四、物化探测量
二、物探

1、1:10000磁法测量

km2
4

网度100*40

2、1:10000激电中梯剖面测量

km

4

长导线

五、探矿工程
1、钻探
m

615

2、槽探
m3
2700

六、样品采集
1、刻槽样
件
110
2、岩心样
件
100
七、岩矿测试
1、一般岩矿分析
项
200
Pb、Zn、Sn、Au

2、内检分析
项
20
Pb、Zn、Sn、Au

3、外检分析
件
30
Pb、Zn、Sn、Au

4、化探分析
样
6755
土壤样

5、光谱分析
样
10
全分析

6、物相分析（铅物相）
件

5

7、物相分析（锌物相）
件

5

8、薄片制片鉴定

片

10

9、光片制片鉴定

片

10

10、水质分析

样

4

11、小体重样测量

件

30

八、其他地质工作
1、钻探编录
m

615

2、槽探编录
m

900

3、成果报告编制及印刷
份
1

    以上检测样均送至有资质的单位进行测试。

②预期成果

A本次预估提交332+333资源量矿石量21.24吨。

B提交《云南省芒市拱外铅锌多金属矿详查地质报告》及相应的附图、附表和附件。
C成果提交时间：2019年3月。

1.2.3工作内容及部署

（1）地质测量

对重点已知矿化体地段开展1:2000的地质测量。

对部分地区开展1:10000地质测量（修测）以及1:10000水工环地质测量，面积为34.07km2。

应用地球科学的新理论、新技术和新方法，在正确确定填图单元、地层层序等基础上，选取断裂密集区、成矿地质背景最佳地段进行1:2000的地质填图工作基本查明各地质体的形态、规模和产状，特别是铅锌矿的赋矿岩石层位。

充分观察、研究与铅锌矿化有关的各种地质现象，统一岩石命名，确定填图单位、内容、要求与方法。

大比例尺填图时，对覆盖区内矿体的地质界线必须用槽探工程进行揭露。所有地表工程、地质观察点均使用全球卫星定位系统（GPS）测定准确位置。见矿工程测量坐标，勘探线剖面图进行实测，矿床地质图为基岩地质图。同时充分利用化探、遥感资料，提取尽可能多的地质信息，提高成图质量。

地质测量的精度、质量要求按同比例尺地质测量规范执行。
（2）水文地质、工程地质、环境地质测量

按详查阶段要求，基本查明勘查区的水文地质、工程地质和环境地质条件，为矿床初步技术经济评价；矿山总体建设规划和勘查区勘探设计提供依据。勘查区水文地质、工程地质和环境地质工作技术要求如下：
①基本查明或了解勘查区含（隔）水层，主要构造破碎带、风化带、水文地质特征、发育程度和分布规律；主要水体分布范围和平水期、洪水期、枯水期的水位、流速、流量、水质、历年最高洪水位及其淹没范围；地下水补给、径流、排泄条件，地表水与含水层间的水力联系；确定矿床主要充水因素、充水方式及途径并计算矿坑涌水量。提出矿床水文地质条件的复杂程度的初步分析意见；
②基本了解可供利用的供水水源的水量、水质和利用条件，提出供水方向的初步意见；
③基本查明或了解勘查区的工程地质条件。划分岩（土）体工程地质岩组，测定主要岩、矿力学强度，初步查明或了解构造发育程度、分布规律和岩体风化、蚀变强度以及软岩和软弱夹层分布规律及其工程地质特征。了解矿体顶板和底板基岩的稳固性，对勘查区工程地质条件进行初步评价或了解，提出矿床工程地质条件的复杂程度。
④收集矿床开采地质环境评价有关的资料。包括勘查区及其附近地震活动和各种不良自然地质现象及地质灾害（如崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等）、地表水和地下水质量及有害物质含量的资料。结合勘查区地质、水文地质和工程地质条件，对矿床开采前的地质环境质量提出初步分析意见。
⑤提供的主要资料：编制勘查区水文地质图；文字报告中要求编写勘查区水文地质、工程地质、环境地质的专门章节。

（3）探矿工程
①槽探工程

根据测区实际地质情况及工作程度，计划布置少量探槽及钻探等探矿工程，施工时根据实际情况进行增减。目的是查明矿体的空间分布规律、矿石物质成份、有用组分的品位并圈定矿体。

探矿工程基本网度为40×40m。
槽探工程用于追索和圈定地表的矿体或矿化蚀变带。设计槽探工作量2700m3。
布置原则和方法：探槽一般垂直异常或矿体走向布置，当矿体形态复杂、产状不明时沿矿体走向布设沿脉探槽。主干槽布置在工作区的主要地质剖面上，并尽可能垂直含矿层、构造蚀变带和物化探异常长轴等方向，辅助槽用于加密主干槽，与主干槽平行。

槽探的施工从异常或矿（化）体中心向两侧揭露，以便垂直于矿体的方向能较快的揭穿矿体，走向上则按由稀疏逐渐加密的原则追索。

技术要求：探槽规格：槽底宽度要求为0.6～0.8m，槽口宽度视表土疏松程度及槽深而定。所有探槽深度应挖入基岩0.3m，对矿（化）体和含矿层要尽量加深。

槽井素描图采用比例尺1:100，在素描图上凡是宽度大于1mm的地质体，均要划分出来；矿体或重要地质现象在图上虽不足1mm，也应放大表示，与成矿无明显关系的地质现象可适当放宽表示。
②钻探
布置原则和方法：在研究和分析相邻工程所见的地质体、构造、蚀变、矿化的空间部位及时间上的相互联系基础上，按照《岩心矿地质勘查规范》（DZ/T0205—2002），参照第Ⅲ勘探类型，比照探求332类资源量按40×40网度布设钻孔，按80×80网度布设钻孔，探求333类资源储量。设计工作量总计615m。

钻探工作技术要求：本次设计施工的钻孔全部采用金刚石钻进和绳索取心工艺，拟采用75mm口径金刚石钻进，工作中执行《地质岩心钻探规程》（DZ/T0227－2010），用钻探工程六项指标严格要求质量。当遇到矿层顶部的标志层或其它矿化特征予示即将钻到矿化层时，应及时下达钻孔见矿预告通知书通知机长或当班班长，以便采取有效措施，确保钻探质量（即六项指标）达到设计要求，其六项指标要求如下：
A岩矿心采取率：矿体及顶底板3m以内矿化体、构造蚀变带等岩矿心采取率不得低于80%，在厚大矿（化）体中连续5m采取率低于80%时，应采取补救措施。围岩岩心的分层采取率不低于65%。岩矿心从岩心管取出后，必须按先后顺序排好，不得颠倒混淆。

B孔斜测量：直孔毎钻进100m测量一次顶角及方位角，误差允许递增计算，每100m不超过±2°，斜孔每钻进50m测量一次顶角及方位角，矿体薄是时可只测量矿体底板一处。

孔斜测量必须及时，不得终孔一次进行，每次测得的结果要及时，真实地填写报表。见矿部位，地质人员有权要求机台检测。测量仪器采用陀螺仪。

C孔深检查：钻孔毎钻进100m，斜孔毎钻进50m，见主矿层处，下套管前，终孔后，及主要标志层，这些部位必须丈量钻具以校正孔深，当孔深误差率小于1‰时不修正报表，当孔深误差率大于1‰时修正报表，报表修正后即为达到指标要求。

D原始报表及其他记录：原始现场的现场记录由机台各班指定记录员编写和保管，记录员必须认真反映生产情况，及时填写，内容详细字迹清晰、整洁，报表填写一律用钢笔现场填写，岩心牌一律用≥3H铅笔填写，其数据必须与报表一致。岩心箱用红色油漆和毛笔填写，岩芯长度大于5cm就应编号，岩心保管不得缺失及翻箱，终孔后班报表统一装订成册。

E封孔：终孔时机台按要求进行封孔，封孔后立即埋设标石，在标石上注明孔号，并用水泥固定，如为长期观测的水文孔，应保留套管，并盖号加锁。

主矿层（或主要含水层、含水构造顶、底板）上10～15m至下5m范围内必须用400号水泥封孔。

F简易水文观测：每班至少观测1～2次孔内水位，每回次要测量钻前、钻后的孔内水位，测量时间间隔要大于5分钟，测量后的结果要及时填入表中。

遇有严重漏水、涌水、缩径、塌孔、裂隙、溶洞等异常现象，应及时记录其孔深，地下水自流的钻孔，按水文地质要求测量水头高度和涌水量。

钻探岩芯的编录，应在通过详细观察每块岩芯的基础上进行，一般按岩性分层进行综合描述，描述长度一般为10～20m，超过20m应分段进行描述。

钻孔岩芯取样，采用劈半法连续劈取矿芯，分样长度与刻槽取样相同，沿矿芯长轴方向劈成两半，一半加工，一半保留。
（4）1:1万激电剖面测量
方法技术要求：测线、测点编号按照由西向东、由南向北编号，基线点采用全站仪或GPSRTK布设，工作前对GPS进行三参数校正。工作中利用手持GPS定点。并在实际点位上拴绑红布条和标注线点号，要求测点点位中误差5米，点距误差2米，相邻点距均方相对误差5%。测量前应进行仪器一致性测定，投入野外正式工作的各接收机间的均方误差＜0.1；供电导线电阻≤10Ω/Km，并保证不漏电，不极化电极内阻＜2Ω·M；60-70%的测点上ΔUD﹥3mv；对视福频率ηs异常地段和ηs畸变点要进行重复观测，且观测次数≥3次；野外观测数据系统质量检查采用不同仪器、不同人、不同时间在同点进行重复观测，要求占总工作量的3-5%，并计算相关误差，要求视福频率∑F≤0.21，MF≤±7%；岩矿石参数测定采用对称四极装置对野外露头进行测定；如遇无法逾越的障碍时做适当移点或弃点处理，并在记录本中备注。
（5）样品采集、加工和测试（该部分加工、测试工作均在实验室进行）
①化学分析样品的采取、加工和测试

A基本分析样品

采样和加工质量按《金属非金属矿产地质普查勘探采样规定及方法》执行（国家地质总局1977年7月颁发）。在各项探矿工程中按矿体（分矿石类型、品级）并对可能含矿的岩石、矿化带及夹石连续取样，使所取样品能控制矿体、矿化带的顶底板界线。样品长度一般为1～2m，以不大于矿体可采厚度为宜。

全部采用劈心法采样，样长小于2.0m，一般0.5～1.5m。矿层顶底板分别进行采样。采样前对岩矿芯进行了清理，样品按要求采取，无污染、无混杂现象。
B矿石化学全分析

为全面了解矿石中各组分含量，在光谱全分析基础上，按主要矿体、分矿石类型（或品级）采取组合分析副样或单独采取有代表性的样品。每种矿石类型或品级一般做1个～3个。

C组合分析

目的是系统了解矿石中伴生有用、有害组分的含量及其分布状况。从同一块段、一个或几个相邻探矿工程中提取若干个基本分析副样，按矿体分矿石类型（或品级）依样品长度的比例组合成一个样品。单个组合分析样品质量一般为100g～200g。根据矿石全分析资料并结合矿床地质特点，选择有实际意义的伴生组分（有益的或有害的）确定分析项目。
D物象分析

为了解矿床自然分带，应自地表至原生带上部进行物相分析。样品分析可与基本分析同时进行，也可在基本分析副样中抽取或专门采集，采样与分析必须及时进行，以免样品氧化影响质量。分析项目有各类矿床矿化主元素的全含量、硫化态与氧化态含量。
E单矿物或人工精矿分析
查明稀散元素和贵金属元素的赋存状态、分布规律、含量及其与主金属元素的关系，按单矿物估算其矿产资源、储量。样品应采自矿体。一般在实验室内用各种机械分选方法获得，要注意可靠性与代表性。采集地点和数量应按实际需要确定，用作估算矿产资源、储量时，可按工程或按块段采集组合样，分离人工精矿进行分析。一般送样质量：单矿物2g～20g，人工精矿30g～50g。
②化学分析质量

A样品测试必须由获得国家或省级资质和计量认证的一级至三级测试单位承担。

B内部质量检查：基本分析、组合分析、物相分析的结果应分批、分期做内部检查分析，了解偶然误差。内检样由副样中按原分析样品总数的7%抽取，编密码送原分析实验室进行试验。

C外部质量检查：外检样品由原实验室从正样中按原分析样品总数的3%抽取，当矿床样品总数量较少时外检样也不得少于30个。

D化学分析质量及内、外部检查分析结果误差处理办法按《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ/T0130-94）执行。
③岩石、矿石物理技术性能测试样品的采集与试验
A为了估算矿产资源/储量和研究矿床开采技术条件，在勘探中必须测定岩石、矿石和矿体顶底板围岩的物理力学性能。采样与试验项目一般包括：矿石的体积质量（体重）、湿度、块度、孔隙度、松散系数；矿体顶底板围岩和矿石的稳定性、硬度、安息角以及抗压、抗剪、抗拉强度；沙性土及粘性土的土工试验等。采样方法、数量、质量按《金属非金属矿产地质普查勘探采样规定及方法》执行。

B体积质量（体重）样应按矿石类型和品级分别采样，在空间分布上应有代表性。小体积质量（体重）样品应在野外蜡封，每种主要矿石类型或品级的样品数量不少于30个。对疏松或多裂隙孔洞的矿石（如氧化矿石、风化壳型镍矿石等）还应每种矿石类型或品级测定2个～5个大体积质量（体重）样品，用于校正小体积质量（体重）值或直接参与矿产资源/储量估算。体积质量（体重）样品体积：小体积质量（体重）一般为60cm3～120cm3，大体积质量（体重）不小于0.125m3。测定矿石体积质量（体重）同时要测定它的主元素品位、湿度和孔隙度（氧化矿石）。

C岩、矿石（土）物理力学性能测试样采集重点放在矿体中及矿体的上下盘顶底板围岩。采样要有代表性，能反映出各种岩、矿石（土）的主要特征。
④水样分析采集与试验

A水质全分析：其项目除含简分析项目外，另增加铵离子、全铁(二价铁离子和三价铁离子)、亚硝酸根、硝酸根、氟离子、磷酸根、可溶性二氧化硅、耗氧量。采样体积为l—2公升。
B送样要求
实践证明，样品送检工作稍有疏忽，将导致水样混乱和错误。因此，采样和送样人员必须严守以下规定。
a．采取需要在现场加入各种化学试剂的样品时，必须严守试剂的纯度、剂量、浓度和加入试剂的顺序与方法等规定，该项工作与室内分析实为一个整体。为此，采样人员在采样之前，必须准备好所需的一切用品。
b．采取定期观测样品，每次用的取样容器最好是按项目固定不变。
c．水样在运送过程中，要注意防震、防冻、防晒。
d．送样时，应交给实验室一式两份送样单，并写明分析目的具体项目和要求。送样和收样单位的经手人必须加盖公章或签字，办理移交和验收。
e．这样不符合质量要求时，检测单位有权拒绝验收。
C项目的分析顺序
实验室收到的各类水样，必须在允许的保存时间内分析完毕。原则上是先分析原样密封样品中各项组份，再按所允许保存时间长短，分析专门样品中的各项组份。具体顺序如下：亚硝酸根—游离二氧化碳—铵离子—pH—碘离子—溴离子—重碳酸根—碳酸根—钙离子—镁离子—硝酸根一硫酸根—钾离子—钠离子—氟离子……。

（6）原始编录、综合整理和报告编制
①原始地质编录工作

野外工作的原始地质编录执行《固体矿产勘查原始地质编录规定》（DZ/T0078-1993）、《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DD2006-01）标准。基本要求如下：

A原始地质编录中，对地质现象的观察研究要认真、细致、全面，记录要真实、客观。测量地质体的产状、形态、大小等数据要准确，采集标本、样品的规格和数量要满足要求。编录时，应将实际观测资料与推断解释资料加以区分。编录工作必须在现场进行，严禁事后记录。

B原始地质编录应及时进行，随工作进展逐日或随施工进展及时进行。

C原始地质编录的文、图、表应吻合一致，整洁、美观、字迹工整，字体规范。

D原始地质编录应使用符合质量要求的测量、绘图工具和量具，量具必须按有关国家标准定期检验，检验报告应与原始地质编录一同归档。

E原始地质编录必须采用《中华人民共和国法定计量单位》规定的计量单位名称和符号。数值要反映其精确程度，写出全部有效数值。在其精确范围内修改时，按CB8170《数值修改规则》进行。

F原始地质编录应使用规定的记录设备和材料。文字记录使用野外记录本，图、表用80克以上的纸张绘、印，幅面尺寸为185×260mm或其2n倍。现场记录及绘图时，应使用碳素或2H绘图铅笔。对铅笔记录部分，整理时要用碳素墨水将图线及重要数据着墨。

G在野外进行原始地质编录时，先作野外手图。手图上可简化某些要素，用临时代号、简单的注记等代替，待工作告一段落，修订地质界线和制图要素后，再按要求整理清绘成图。成图经质量检查确认，项目技术负责人核实批准后，作为原始资料保存。

H编录人员应深入施工现场进行质量监督

a钻探编录人员要随时到施工现场检查核对岩矿心摆放顺序及采取率、孔斜、简易水文观测等质量指标是否满足要求。

b对钻探施工人员填写的钻探施工班报表，钻孔施工概况表、孔深校正和弯曲度测量记录表、钻孔回次记录表和提交的岩矿心要认真查看，若发现问题应要求机台立即采取补救措施。

c槽探编录人员应到施工现场检查施工的工程是否符合《地质勘查坑探规程》要求。

I编录人员在编录前，必须熟悉勘查区的地质设计、地质情况和与勘查区勘查有关技术规范、规程、规定。

J原始地质编录资料形成后，一般情况下不允许改动。除非经研究、论证、实地核对、项目负责人批准，可对原始编录中的地层及地质体代号、编号、矿体编号、工程编号、岩矿石名称、术语及与此有关的文字描述部分进行修改。但这些改动必须采用批注的形式进行，注明修改原因、批注人及修改日期，不得在原始资料上涂抹修改。
②室内整理工作
室内整理工作执行《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》（DZ/T0079-1993）和《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》（DZ/T033-2002）的要求，对样品的鉴定及测试结果、化学样品的分析测试结果、地质填图资料、槽探工作资料、水文地质资料进行系统的整理和分析，为综合研究提供详尽、真实的地质资料。

通过综合研究工作全面、系统、准确分析勘查区地质矿产特征，阐明矿（化）体特征，物质组份等，阐明矿床成因、控矿因素，并收集选冶加工性能及水文工程地质资料，计算资源量提交详查报告。
1.2.4工程建设内容

本项目建设内容包括探矿及矿山基础设施建设。主要工程建设内容如下表所示。

表1-5  项目建设内容一览表

序

号

工程类型

内容名称

勘查内容及规模

备注

1

主体工程

1:2千地形测量（正测）
1.80km2
地形等级Ⅱ
1:2千地质测量（正测）

1.80km

地形等级Ⅱ
1:1万地质测量（修测）

34.07km2
地形等级Ⅱ
1:1万水文地质测量（简测）

34.07km2
地形等级Ⅱ
1:1万工程地质测量（简测）

34.07km2
地形等级Ⅱ
1:1万环境地质测量（简测）
34.07km2
地形等级Ⅱ
1:1万激电中梯剖面测量

4km

长导线

钻探

615m

探槽

2700m3
深0~3m，土石方2700m3，探测完成后及时回填

2

辅助工程

生活区

建设简易工棚

3

公用工程

供水工程

生活用水来自山上的山泉水

供电工程

电网供给或自备小型发电机（能连接附近村庄电网的就连接附近电网供电，不能连接电网的由小型发电机供电。）

道路工程

利用已有道路

通讯

矿区对外通讯通过移动电话

4

环保工程

废气

湿法钻探、洒水降尘

废水

泥浆循环利用；生活废水经沉淀池沉淀后用于周边山林浇灌

噪声

使用低噪声设备；合理安排勘探时间；加强管理
固体废物

    各槽探点、钻探点的生活垃圾统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置；
    临时钻探、槽探产生的临时表土、土石方采用塑料篷布遮盖，待每个探点勘查结束后，回填平整，再覆盖表土。

生态

探矿结束后，各钻探点、探槽进行植被恢复，恢复面积约为1462m2； 

1.3设备情况

项目主要生产设备如下表。

表1-6  项目主要设备情况一览表

名称

单位

数量

钻机

台

2

GPS全站仪
套
1

800型钻机
台
2

30kw发电机
套
2

激光测距仪
台
2

凿岩机
台
2

吉普车
辆
2

1.4工作制度及定员

项目整个勘查阶段约为2年，每年工作200天，每天工作8小时。

定员：项目勘查期间共有13人。

1.5项目环保投资
工程总投资289.71万元，直接环保投资估算约为21.06万元，占项目总投资的7.27％，项目环保投资见表1-7。
表1-7  项目环保投资一览表

序号

项目

治理措施

数量/规格

投资

1

废气

湿法钻探
/

/

2

塑料篷布覆盖，并及时回填；

/

0.5

3

废水

旱厕
1个

0.1

4

沉淀池
10m3*1个
0.2

5

噪声

使用低噪声设备；合理安排勘探时间；加强管理
/

/

6

固体废物

泥浆池

1m3*11个

1.2

7

垃圾桶（3个）、垃圾袋若干

3个

0.05

8

泔水桶
1个
0.01

9

生态

截排水沟

800m

4.0

10

工作场地生态恢复

/

15.0

合计

/

21.06



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

勘查区范围内无探矿证、采矿证重叠，权属清楚。本项目为新建项目，探矿区地处山区，人口稀少，区内生态环境现状质量良好，不存在原有污染问题。




二、项目所在地自然环境

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

2.1地理位置

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′区间。东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。

西山乡位于德宏州西部，潞西市西南部，距州府、市府所在地芒市64公里，距320国道19公里，东、南与遮放镇相接，西与陇川县勐约乡、王子树乡隔江相望，北与五岔路乡相邻，国土总面积257平方公里。
勘查区位于德宏州芒市西山乡境内，地理坐标（西安80）：东经98°09′45″～98°14′45″，北纬24°15′05″～24°18′20″，距离芒市县城约50Km，县城到矿区有柏油路相通，勘查区距西山乡约2km，有乡村公路相通，交通较为方便。具体项目地理位置见附图1。

2.2地形地貌
芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段，南岭纬向构造带西延部分的交汇部位，是藏滇低槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。

芒市处于滇西南山原的南缘，为横断山系南端，高黎贡山余脉两侧的斜坡地带，为东北至西南走向的山地与宽谷盆地相间的地貌地形，地势为东北高、西南低。主要以山区为主占总面积的74%，而坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而形成的山地宽谷区。

勘查区位于遮放盆地北西侧，地势总体北西高南东低，山脉走向北东-南西向，海拔标高1741.5—905m，相对高差836.5m，地形为中深切割地貌，坡度局部较陡，自然坡度15°-30°，局部达35°。属低中山地貌。
2.3勘查区地质情况
勘查区位于冈底斯念青唐古拉褶皱系福贡—镇康褶皱带之次级构造单元芒市褶皱束与沪水—陇川褶皱束的结合地带，两褶皱束以龙陵—瑞丽大断裂为界。北西侧为沪水—陇川褶皱束，发育元古宙高黎贡山群中深变质岩和燕山中晚期酸性岩浆岩；南东侧为芒市褶皱束，以震旦—寒武系公养河群浅变质碎屑岩为基底，其上发育古生代—中生代槽地间歇性碳酸盐岩和碎屑岩沉积地层。

（1）地层

自中元古以来，该区一直处于槽地间歇性活动状态，致使该区地层发育不全，沉积间断较多，区域内缺失下泥盆统、石炭系及上二叠统。中生代地层仅分布于龙陵-瑞丽大断裂的南东侧。地层由老至新描述如下：
①中元古界高黎贡山群
分布于龙陵-瑞丽大断裂北西侧，为一套厚度巨大的中-深变质岩系，以片麻岩、片岩、变粒岩及斜长角闪岩为主。
②上寒武统、奥陶系、泥盆系
呈条带状分布于芒市+褶皱束的北东侧，主要为浅海、滨海相砂页岩和碳酸盐岩，地层间常发生间断、缺失。
③二叠系仅发育下统，呈北东—南西向分布于工作区及南部勐戛一带，为滨海相、浅海相沉积，自下而上分为曼理组、沙子坡组：

A、曼理组（P1m）：以土红色铁铝质泥岩为主，厚约83m，与下伏地层呈平行或角度不整和接触。
B、沙子坡组（P1s）：主要由白云岩、灰质白云岩组成，夹少量泥砂质白云岩和灰岩。与下伏地层曼理组为整合接触。
④三叠系
三叠系上统南梳坝组（T3n）：呈北东—南西向条带状发育于北西侧的龙陵—瑞丽大断裂旁，主要为灰色砂岩、粉砂岩、页岩、放射虫硅质岩、灰岩等，厚约700m。与上下地层均呈断层接触。
⑤侏罗系
在龙陵—瑞丽大断裂南东侧呈北东—南西向分布，缺失下统，中、上统为一套海湾泻湖（或槽沟）相沉积物，主要为紫红色、灰色泥质岩、粉砂—细砂岩、白云质灰岩、泥灰岩等，厚约2000米。与下伏二叠系呈平行或微角度不整合接触。主要有中侏罗统勐戛组、柳湾组，和上侏罗统弄坎组。地层详述如下：

勐戛组（J2m）：上段为紫红色泥岩、粉砂岩、细砂岩夹泥质灰岩透镜体，上芒岗矿区为紫红色钙质砂岩、钙质粉砂岩和泥质灰岩；中段为青灰色白云质灰岩、泥砂质灰岩夹粉砂岩、页岩；下段为紫红色砂质页岩、钙质—泥质粉砂岩夹少量泥灰岩透镜体。

柳湾组（J2l）：上部为深灰色薄-中厚层状含泥质生物介壳灰岩；下部为黄绿色页岩、砂岩夹泥质灰岩、泥炭质灰岩，底部偶见砾岩。
弄坎组（J3n）：上部为紫色页岩夹黄色页岩；中部为紫红色、黄绿色页岩夹砂岩，并见深灰色泥质灰岩夹层；下部为浅紫色、黄褐色含长石石英砂岩、砂砾岩夹紫红色页岩。

⑥白垩系
分布同三叠系，主要为砖红色泥质、钙质砂岩、粉砂岩、页岩等，厚13度在701m以上。与两侧地层均为断层接触。
⑦第三系
出露上第三系地层，分布於盆地的西南端，走向长约7公里。可分上、下两个组。
上组(N12)

主要岩性为灰绿色砂砾岩、砾岩、砂岩和少量混合岩、炭质泥岩、夹煤线，偶见薄煤层。以河床相、河漫相、湖泊相沉积为主。厚度290米。
下组(N11)

由3个沉积小旋组成。主要岩性为灰绿色砂砾岩、砂岩、泥岩、炭质泥岩和煤层。以河床相、河漫、泥炭沼泽相、湖泊相交替沉积为主。
N11-1、N11-2小旋是矿区的主要含煤层段，共含可采煤层5层，其中有1-3相对稳定。

已探明地层厚度274米，推测地层厚度约485米。
⑧第四系

为山间盆地沉积，出露于坝子的边缘，主要为砂砾岩与砂岩，局部夹褐煤，厚度约0～150m。

（2）地质构造

该区位于两大构造单元之间，处于北东向构造带中，以龙陵—瑞丽大断裂为界，两侧具有显著不同的地质构造特征。
大断裂北西侧的泸水—陇川褶皱束，以高黎贡山群变质岩为基底，地质构造以发育北东走向的韧性剪切带为其显著特征，在TM卫星图片上则表现为宽大色带，延伸可达100km以上。其中的变质岩具有不同程度的糜棱岩化作用，糜棱片理与区域变质片理相一致。剪切带中已发现有锑—金矿化异常。南东侧的芒市褶皱束为一受花岗岩强烈破坏的复式背斜，轴向为南北向转为北东向，向北倾伏，核部为公养河群，两翼为古生界和中生界地层。主要断裂构造呈北东向展布。
龙陵—瑞丽大断裂是一条长期活动的断裂构造，其两侧截然不同的沉积建造和地质构造特征表明它对该区的地质发展具有较强的控制作用，该断裂走向50°～55°，断面较陡，微向北西倾，为一大型走滑逆冲断裂。沿断裂分布有一系列超基性岩，这说明该断裂是一条岩石圈断裂。

（3）岩浆岩

区域内岩浆岩十分发育，具有岩浆活动时间长、期次多、岩类复杂，分布范围广等特点。
①火山岩

区域上，火山岩主要为高黎贡山群中的中—基性岩，形成于晋宁期地槽阶段，经区域变质作用，已成为角闪岩、斜长角闪岩、黑云斜长变粒岩等。
②超基性、基性侵入岩

超基性岩沿龙陵—瑞丽大断裂分布，已知岩体32个，单个岩体呈长条状出露，一般长为120—600m，主要岩性为斜辉辉橄岩、斜长辉橄岩和纯橄榄岩，具有后期构造侵位特征。

基性侵入岩主要沿一些次级断裂侵入，单个岩体多呈长条状，主要岩性为辉绿岩，局部为有气孔的玄武岩，属于浅成—超浅成侵入体。围岩为三叠系和侏罗系地层，岩体侵入时代应为印支—燕山期。
③花岗岩

花岗岩类岩石在区域上有大面积出露，分属于贡山—勐海中酸性侵入岩潞西亚带和腾冲亚带高黎贡山南段岩群。为加里东到燕山晚期多期次侵入的花岗闪长岩、二长花岗岩、二云碱性花岗岩等，呈岩基或岩株状产出。

（4）区域地球化学特征

根据1/20万区域化探资料，该区域为探异常元素组合为Pb、Zn、Ag、Ba、As、Sb、Hg异常整体形态呈北东—南西展布，各元素异常基本套合，部分异常极值点重合。其中Pb元素异常面积约20km2，极大值为110×10-6；Zn元素异常面积约40km2，极大值为260×10-6，Ag元素异常面积约16km2，极大值为0.22×10-6，Ba元素异常面积约8km2，极大值为886×10-6。本区异常显示中—低温元素组合特征，从元素组合和分布来看，是一较强的热液活动场所，且铅锌为本区低背景成矿元素，化探显示较弱，为低缓异常。
区内已发现了多个铅锌矿床点，其中,矿区外围南部已经开采的永善县顺河铅锌矿已达到中型规模，综合本区的成矿地质条件，本区是一个有较好找矿前景的地区。
以上区域物、化探地质工作成果，对指导矿区铅锌多金属矿的勘查工作具有指导和参考价值。

该区域为一铅异常区域，异常峰值为66ppm，且面积较大，具有一定的找矿潜力。除铅异常外，还是一锡异常和低金异常区，该区域为一W、Sn、Bi、Be、B组合异常区，属三级找矿远景区域。
区域范围内化探水系沉积物异常分布比较广泛，异常总体呈北东向展布，组合异常为Pb、Zn、Ag、Cd，异常范围大，浓集中心强，各元素异常套合好，Zn、Ag出露于异常内带、Pb为外带。

（5）区域矿产

在区内已发现的内生金属矿产有铍、钨、铜、铅、锌、锑、金、银等；内生非金属矿产有水晶；外生矿产有沉积型铁矿、风化壳型硅酸镍矿、锡矿、煤矿、铀矿等。除龙陵大坡铍矿、上芒岗金矿、潞西等畴煤矿为矿床外，其余均为矿点或矿化点。

2.4气候与气象
芒市地处低纬高原，太阳辐射较强，热量丰富，属南亚热带季风气候，气候温和，日照充足，雨量充沛，干湿季分明。年平均气温19.6℃，绝对最高气温36.2℃，绝对最低气温-0.6℃，多年平均降水量1654.6mm，年最大降水量2294.4mm，年最小降水量1177.3mm，日最大降雨量158.3mm，小时最大降雨量75.8mm，年最小平均相对湿度60％，月平均相对湿度为79％，全年主导风向为西南风和南风，静风频率为19%。

勘查区内属亚热带季风气候，干湿分明，日照长，无霜期长达300天以上，年平均气温19.5℃，夏季最高气温35.7℃，冬季最低为0.7℃，年平均降雨量为1651.4mm，平均雨季开始于5月29日，终止于10月31日，旱季为11月至次年5月。

2.5水文水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河），矿区处于芒市大河流域。
区域内主要水系芒市大河，为瑞丽江一级支流，属依洛瓦底水系。该河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1公里，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。木康水文站1961～1990实测水文值：年平均流量最大值为14 m3/s，最小值为8.15m3/s。
本项目最近地表水系为回龙孔河，属于芒市大河支流，根据《云南省地表水水功能区划》（2010~2020），芒市大河水功能确定工业及农业用水，为III类水体。经现场踏勘，勘探区内未发现泉眼裸露；经走访当地村民，勘探区内无饮用水源及溶洞分布。

2.6植被、生物多样性

植被

根据《云南植被》，本区域属于滇南、滇西南山间盆地季节雨林、半常绿季雨林区，矿区海拔介于1440m~1703m之间，该海拔范围的地带性原生植被属季风常绿阔叶林，就实地考察情况看，主要树种是麻栎、高榕、西南桦、苦竹、水冬瓜等；由于长时间的人为活动影响，矿区范围目前的自然植被具有明显的次生性质，次生植被主要是余甘子、水锦树、苦竹；人工植被主要是坚果、茶等。经调查发现，矿区内未发现国家级、省级重点保护植物，项目拟钻探位置及探槽位置范围内未发现国家级、省级重点保护植物。

动物

矿区范围内人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，评价区内以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。经调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，矿区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。项目拟钻探位置及探槽位置范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1环境空气质量现状
项目所在区域为山区，为环境空气质量功能区划中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目区位于山区，周边均为有林地、茶园，无其他工矿企业，且地势较开阔，环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
3.2水环境质量现状

矿区最近的地表水体为回龙孔河，回龙孔河属于芒市大河支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，回龙孔河未列入相关的区划，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故回龙孔河水环境功能参照芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，勘查区周边无工业污染源，其水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

3.3声环境质量现状

项目所在区域为农村地区（需要维护住宅安静的区域），属于声环境功能区的2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目区周边多为有林地、茶园，无其他运营的工矿企业，项目区声环境质量较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
3.4生态环境质量现状

根据《云南植被》，本区域属于热带季雨林、雨林区域（I）——西部（偏干性）季雨林、雨林亚区域（I A）——季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带（I Ai）——滇南、滇西南山间盆地季节雨林、半常绿季雨林区（I Ai-1）——滇西南中山宽谷高榕、麻栎亚区（I Ai-Ic）。
本项目陆生植物和植被采用路线调查法，同时走访群众，了解野生植物的种类和变动情况，收集当地动物和植物记录等。

（1）植被
勘查区内的植被为自然植被和人工植被两大类型，自然植被是未经人为种植而自然形成的植被类型，人工植被是由人工种植形成的植被。

勘查区海拔介于905~1741.5m之间，该海拔范围的地带性原生植被属于季风常绿阔叶林，主要树种是麻栎、高榕、西南桦、水冬瓜等。就实地考察情况看，由于长时间的人为活动影响，勘查区目前的自然植被具有明显的次生性质，次生植被主要是余甘子、水锦树、苦竹，人工植被主要是坚果、茶等。
（2）陆生动物
勘查区内人类活动较频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，勘查区内以小型哺乳动物、常见鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等，爬行动物主要以蛇类为主，如菜花蛇及常见蝮蛇等。经调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，评价区范围内未发现国家、省级珍稀濒危保护动物和地方特有种。
3.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

项目位于德宏州芒市西山乡境内，其主要环境保护目标如表3-2。

表3-2  项目环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

与矿区的方位、距离

与探矿点最近距离

人口规模（人）

户数（户）

保护级别

大气环境、声环境

权么自然村

矿界西侧约300m

约3.5km

87

18

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准；

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

拱外自然村

矿区范围内

约80m

415

83

西山乡

矿区范围内

约1.3km

1153

192

红求自然村

矿区范围内

约520m

354

73

河头自然村

紧邻西侧矿界

约2.1km

246

52

地表水

回龙孔河

矿界范围内

——

——

——

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
芒市大河

南侧矿界外约3km

——

——

——

生态环境

地表植被

探矿区及周边

/

/

/

不破坏生态环境完整性，维持其原有功能及质量

野生动物

探矿区及周边

/

/

/




四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量标准

项目地处芒市西山乡，属于山区，环境空气功能区属于二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其标准值见表4-1。
表4-1  环境空气质量标准限值
污染物

各项污染物的浓度限值（μg/m3）

依据

1小时平均

24小时平均

年平均

SO2
500

150

60

（GB3095-2012）

中的二级标准

NO2

200

80

40

PM10

——

150

70

PM2.5
——

75

35

TSP

——

300

200

2、水环境质量标准

距离项目区最近的地表水体为回龙孔河，回龙孔河属于芒市大河支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，回龙孔河未列入相关的区划，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故戈朗河水环境功能参照芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准       单位：mg/L
类别

pH

CODCr

BOD5

NH3-N
总磷
石油类

III

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤0.05

3、声环境质量标准

项目地处芒市西山乡，属于山区，声环境功能区划属于2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，标准值见表4-3。
表4-3   声环境质量标准       单位：dB(A)
类别

适用区域

等效声级

昼间

夜间

2类

以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业混杂，需要维护住宅安静的区域
60

50



	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准

施工期、勘查期产生的废气主要为无组织粉尘，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，标准值见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监控
颗粒物
监控点
浓度mg/m3
周界外浓度最高点
1.0

2、水污染物排放标准
勘查期间项目所产生的施工废水经沉淀处理后回用，生活污水经沉淀处理后用于周边山林浇灌。粪便等经旱厕收集后由附近村民清掏用作农肥。勘查期间的废水均得到妥善处置，不外排，因此本次环评不设水污染物排放标准。
3、环境噪声排放标准
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准值，见表4-5。

表4-5  建筑施工厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

项目勘查期间噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008），标准值见表4-6。

表4-6  工业企业厂界噪声排放标准      单位：dB（A）
昼间

夜间

60

50

4、固体废物排放标准
在详查过程中产生的废弃土、石临时堆放场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（B18599-2001）及其2013年修改单相关要求。



	总
量
控
制
指
标
	本项目为勘查工程，在勘查过程期间主要污染物排放如下：

1、废气：勘探期产生的废气主要是钻探和槽探过程中产生的粉尘、厨房油烟以及钻机尾气，属于无组织排放，不设总量控制指标。
2、废水：勘探期废水主要为生活污水，生活污水经沉淀池处理后，回用于周边林地浇灌；钻探泥浆循环使用，不外排。因此，不设总量控制指标。

3、固体废物：勘探期固体废物主要探槽开挖的土石方、生活垃圾、旱厕粪便、泥浆沉渣。各槽探点、钻探点的生活垃圾统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置；临时钻探、槽探产生的临时表土、土石方采用塑料篷布遮盖，待每个探点勘查结束后，回填平整，再覆盖表土。泥浆沉渣进行回填；厨房残羹剩菜用泔水桶收集，由附近村民运回综合利用；旱厕粪便由附近村民定期清掏用作农肥，固体废物100%处置。
综上，本项目无国家污染物总量控制指标，故不设定总量控制指标。



五、建设项目工程分析

	5.1工艺流程简述（图示）

5.1.1施工期产污节点
本项目施工期主要是生活区（临时工棚）及相关设施的建设。施工期工艺流程及产污节点如图5-1所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5.1.2勘查期产污节点
项目勘查期过程中主要污染物来自钻探、槽探过程中的扬尘、机械噪声、工程弃渣及工作人员在地质填图和生活过程中产生的生活污水和生活垃圾。具体工艺流程及产污节点如图5-2、5-3所示。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-2   钻探工艺流程及产污节点示意图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-3  槽探工艺流程及产污节点示意图

工艺流程简述：
（1）钻探工艺
①布设钻孔
在项目勘查区范围内结合已有的相关资料采用网格布点的形式布设钻孔，在各钻孔处进行定桩。
②钻机机场平整
钻孔布置后，拟在钻孔处平整出长8m，宽5m的钻机机场平台，供钻探机械摆放，同时在钻机平台设置有一个长2m，宽1m，深0.5m的泥浆池，用于泥浆的收集及循环使用。在此过程中会有少量的土石方产生，在各工作平台上平衡，同时会有少量的植被受到破坏。
③钻探
根据各个钻孔采用钻机进行钻探，钻机的动力设备采用柴油发电机组带动，钻孔过程中采用泥浆对钻头进行冷却，产生的泥浆由工作平台的泥浆池进行收集后回用于钻探过程，钻探完成后，泥浆在泥浆池内进行自然蒸发干后进行绿化恢复。在此过程中将会有发电机组废气、钻探泥浆废水、钻探噪声等产生。
④采取岩心
钻孔出的岩心根据需求取不同深度的岩心样放入样品袋内，并对样本带进行编号。
⑤入库
将各种采集已编号的样本放入样本库，定期运至实验室进行分析测定，项目内不设定分析实验室，均委托有资质的检测机构进行分析测定。
（2）槽探工艺
①表土剥离
选定探槽位置后，对探槽位置进行开挖，由于项目区有植被覆盖，为并于后期绿化，将探槽的表土进行单独剥离，剥离的表土采用编制存储后码放至探槽沿线上，用于后期绿化覆土。
②槽探开挖
表土剥离完成后对探槽进行开挖，开挖深度约3m左右，开挖出的土石方沿探槽附近堆放，在浮土层中，探槽大多采用人工挖掘。在山坡和较硬的岩层中，采用松动爆破或抛掷爆破方法掘进，再用人工清理。并在土石方临时堆放场地周围设置临时排水沟，防止雨水冲刷，同时开挖出的土石方采用塑料篷布进行覆盖，勘探工作结束后及时回填。
③取样、编录
探槽开挖完成后，在探槽内进行采样，并对各个样品进行编号，后期样本运至有资质的检测单位进行分析检测。
④回填
样品采集完成后，先将探槽开挖的土石方回填至探槽内，然后再将剥离的表土进行回填压实，压实后在表层种上草籽和树种。
5.2项目污染物排放情况

5.2.1施工期污染源分析
本项目施工期主要是生活区（临时工棚）及相关设施的建设，建设工程较少，供勘查工人住宿和办公。所以施工期污染因素简单，源强较低。

（1）废气：施工过程会产生少量的施工扬尘及机械尾气。
（2）废水：由于建设工程较少，施工人员少，施工过程会产生少量的施工废水及生活污水。
（3）噪声：施工过程采用人工方式，辅以小型机械，其噪声源强较小，约50~65dB（A）之间。
（4）固体废物：施工过程会产生少量的土石方、建筑垃圾、生活垃圾及旱厕粪便。

5.2.2勘查期污染源分析

（1）废气

项目勘探过程以钻探和槽探揭露为主要手段，将产生一定量的粉尘和钻机尾气，均属于无组织排放。勘探人员勘探时在生活区进行烹饪时有食堂油烟产生。
①无组织排放粉尘

本项目采用湿法钻探，钻探过程中喷淋泥浆降温的同时，能够有效降低粉尘浓度，使大部分粉尘沉降下来，只有极少的粉尘进入空气中。根据同类项目类比分析，采取喷淋泥浆措施后，粉尘浓度可下降80%以上，同时通过大气扩散稀释作用，勘探区场界能够达到周界外浓度最高点颗粒物<1.0 mg/m3的要求。

槽探过程中的粉尘主要是开挖过程中产生少量的无组织粉尘，开挖的土石方及表土采用塑料篷布进行遮盖，这样能有效的减少勘探过程中土石方临时堆存产生的粉尘，且勘探结束后及时回填，并采取绿化恢复措施。

②钻机尾气
钻机尾气点源无组织排放性质，其中的污染物主要有烟尘、NO2、CO及CHx等。

③厨房油烟

本项目勘查工作期间设有工作营地，厨房燃料采用瓶装石油液化气，不燃煤，液化气属于清洁燃料，在其使用过程中无大的废气污染物产生。

废气主要来源于营运期间使用液化灶具产生的燃气废气和制作食品过程中所产生的油烟，在燃气燃烧充分的情况下，燃气废气主要有CO2、H2O等，有害物质极少，厨房主要污染物是制作食品过程中挥发的油脂、有机质及热氧化和热裂解产生的混合物即油烟。工作人员最多时就餐人数为13人次，工作时间约3h/d。采用一般食堂厨房食用油平均油耗系数，以70g/人·d（三餐）计，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%～3%，本次环评取2%。则本项目勘查期间油烟产生量为0.018kg/d，排入大气后稀释扩散排放。
（2）废水
1）地表水

本项目雨天不进行勘探工作，晴天工作期间废水主要有钻探泥浆和生活污水。

①钻探泥浆
探矿工作采用的是槽探和钻探方法，槽探采用人力挖掘方式，不需要用水；钻探使用钻机，在掘进过程中使用泥浆对钻头进行冷却，泥浆冷却过程中需对冷却泥浆进行补水，并通过泥浆池循环使用，每台钻机冷却水用水量约2m3/d，按照最大负荷即2台钻机同时运转考虑，则钻探过程中冷却水用水量约4m3/d，该部分废水通过泥浆池进行循环使用，用水全部蒸发耗损，最终钻探结束后在泥浆池内自然蒸发，不外排。
②勘查期生活污水
项目勘查期间人员在生活区食宿，在生活区设置旱厕，不产生冲洗废水，勘查期间产生的生活废水为工作人员勘探结束后清洗废水。正常勘查期间勘查区各类人员约13人。根据《云南省用水定额》（DB53/T168—2013）中农村生活居民用水定额50-80L/人•天，取80L/人•天，年工作200天。经计算，生活用水量为：1.04m3/d，208m3/a。产生生活废水按80%计，则生活废水产生量为：0.83m3/d，166m3/a。本环评要求在生活区设置一个临时沉淀池（容积10m3），产生的生活废水经沉淀处理后用于周边山林浇灌。项目水平衡见下图5-3。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-3  项目水平衡图     单位：m3/d

2）地下水

项目最低侵蚀基准面为1054m，KT1、KT2矿体基本都处于侵蚀基准面和地下水位之上，项目钻探点最深距离为85m，项目钻探过程中不会对地下水造成影响。

（3）噪声
本项目噪声主要来自钻探过程中的钻机等设备噪声以及人员活动噪声。
①钻机设备噪声

根据探矿项目工艺特点，本项目探矿过程中主要设备为凿岩机和钻机等工作设备，钻机和凿岩机均在野外空旷地带进行工作，噪声源强如下表所示。

表5-1  项目勘查期噪声源强

序号

设备名称

噪声源强   dB(A)

1

凿岩机

75~90

2

钻机

75~90

3

发电机
70~85

4

吉普车

70~85

②人员活动噪声

项目勘查期间工作人员食宿在项目办公生活区，在日常生活过程中会产生人员活动噪声，噪声源强约为60~80 dB(A)。
（4）固体废物
项目实施后，固体废弃物主要是勘探过程中产生的土石方、工作人员产生的生活垃圾、旱厕粪便、钻探过程中产生的泥浆沉渣。
①勘探产生的土石方
本项目勘查工程以钻探揭露为主要手段，局部结合槽探技术完成。根据建设单位的介绍，钻探过程中采集到的岩心样品装箱后全部运输至专门岩心库保存，因此钻探基本无固体废弃物产生；本项目主要的土石方工程即为槽探期间的表层土壤与风化岩石剥离、回填产生的土石方。
根据项目工程设计方案，槽探期间将开挖的土石方量为2700m3，临时钻探、槽探产生的临时表土、土石方采用塑料篷布遮盖，待每个探点勘查结束后，回填平整，再覆盖表土。因此，项目槽探无永久弃渣产生，弃渣不外排。
②生活垃圾
本项目勘探工作期间依托现有的生活设施，探矿劳动定员13人，根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），德宏地区属于四区5类，生活垃圾产生量为0.35kg/人·d，日产生活垃圾量为4.55kg/d，年产生量为0.91t/a。各槽探点、钻探点的生活垃圾统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置；厨房产生的残羹剩菜等由泔水桶收集，由附近农户运回进行综合利用，不外排。
③旱厕粪便

项目旱厕沿用施工期的，供勘查人员如厕，勘查期间会产生少量旱厕粪便，定期委托附近农民清掏后用作农肥。
④泥浆沉渣

钻探使用钻机，在掘进过程中使用泥浆对钻头进行冷却，泥浆冷却过程中需对冷却泥浆进行补水，并通过泥浆池循环使用该部分废水通过泥浆池进行循环使用，最终钻探结束后在泥浆池内自然蒸发，泥浆中悬浮物浓度较高，可达1000mg/L，钻探过程中冷却水用水量约4m3/d，钻探过程中泥浆废水消耗量为80%，钻探天数约为60d，因此泥浆沉渣量为1000mg/L*4m3/d*1000L/m3*(1-80%)*60d*10-6kg/mg=48kg。这部分泥浆沉渣就地回填，不外排。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气

污染

物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	少量
	少量

	
	
	机械尾气
	NO2、CO、CHx
	少量
	少量

	
	勘查期
	无组织粉尘
	TSP
	少量
	少量

	
	
	钻机尾气
	NO2、CO、CHx
	少量
	少量

	
	
	食堂油烟
	油烟
	少量
	少量

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS
	少量
	少量

	
	
	生活污水
	BOD5、SS、COD、氨氮
	少量
	少量

	
	勘查期
	生活污水
	BOD5、SS、COD、氨氮
	166m3/a
	0

	
	
	泥浆
	SS
	4m3/d
	循环使用

	噪声
	施工期
	施工机械、人员活动
	50～65dB(A)
	通过几何扩散衰减达标

	
	勘查期
	设备噪声、车辆进出、人员活动噪声
	70～90dB(A)
	通过几何扩散衰减达标

	固

体

废

物
	施工期
	土石开挖
	土石方
	少量
	全部回填

	
	
	临时工棚建设
	建筑垃圾
	少量
	能回用回用，不能回用运至指定地堆放。

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	少量
	统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置；

	
	勘查期
	槽探开挖
	废土石
	2700m3
	临时钻探、槽探产生的临时表土、土石方采用塑料篷布遮盖，待每个探点勘查结束后，回填平整，再覆盖表土。

	
	
	工作人员
	生活垃圾
	0.91t/a
	各槽探点、钻探点的生活垃圾统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置；

厨房的残羹剩菜经泔水桶收集后由附近农户运回进行综合利用。

	
	
	
	旱厕粪便
	少量
	定期清掏用作农肥

	
	
	钻探
	泥浆沉渣
	48kg
	就地回填，不外排

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）

（1）占地

根据建设单位提供的资料，本次勘查区面积约34.07km2，重点勘查面积为1.80km2。主要占地类型为林地、坡耕地以及农田，其中与省级公益林重叠面积0.6874km2，与基本农田重叠面积为6.074km2。本次勘探道路、钻孔平台、探槽均处重点勘查面积内，且占地面积较少，探矿将会导致局部地表植被数量减少，对生态环境可能产生一定影响。
（2）植被和生物多样性

勘探工作开展时，钻孔位置原有的表面土壤和地表植被将被清除；钻探过程中产生的粉尘对植物的光和作用、呼吸作用有一定的影响；工作人员的进驻可能会使动植物生存环境发生一定的变化，勘探作业产生时的噪声对矿区内常见的野生动物和鸟类有一定的影响。
（3）水土流失

项目区地形起伏、坡度陡，属水力侵蚀地区，有轻度流失。由于钻探和槽探工作需清除原有的表面土壤和地表植被，致使地表裸露，将增加区域内的水土流失。
（4）对景观风貌的影响

项目实施后，勘探区内的植被数量减少、钻孔裸露，将在一定程度上影响视觉美观和区域生态景观。



七、环境影响分析

	7.1施工期环境影响分析

本项目施工期污染因素简单，源强较低。

（1）废气影响分析：施工过程产生少量的施工扬尘及机械尾气，经大气稀释扩散后，对环境影响不大。
（2）废水影响分析：施工过程产生少量的施工废水及生活污水，经沉淀处理后用于周边山林浇灌。
（3）噪声影响分析：施工过程噪声源强较小，约50~65dB（A）之间，经几何衰减扩散后，对环境影响不大。
（4）固体废物影响分析：施工过程产生少量的土石方、建筑垃圾、生活垃圾及旱厕粪便。土石方均用于回填，无弃方；建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的运至城建部门指定地点堆存；生活垃圾统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置；旱厕粪便委托附近农户定期清掏用作农肥，对外环境影响不大。

7.2勘查期环境影响分析

7.2.1废气影响分析

钻探过程中产生的粉尘浓度较高，本项目采用湿法钻探，即在钻探过程中喷淋补水泥浆降温保护钻头，同时也起到了降尘的作用，采取该措施后，粉尘浓度可下降80％以上，通过采取喷淋水的措施后，项目在钻探过程中产生的粉尘对周围环境影响不大。
槽探过程中的粉尘重要是开挖过程中产生少量的无组织粉尘，开挖的土石方及表土采用塑料篷布遮盖，这样能有效的减少勘探过程中土石方临时堆存产生的粉尘，且勘探结束后及时回填，并采取绿化恢复措施，因此，槽探过程中产生的粉尘对周围环境的影响不大。
根据工程分析，钻机在工作过程中会有少量尾气产生，无组织排放性质，其中的污染物主要有烟尘、NO2、CO及CHx等。项目处于山区，植被覆盖率高，大气稀释扩散条件较好；同时周围保护目标离探矿点距离最近的保护目标为80m处的拱外自然村，产生的机械设备尾气扩散稀释后对周围环境和保护目标的影响较小。
根据工程分析，项目生活区设有食堂，探矿期间有13名员工在生活区进行食宿，油烟主要来源于营运期间使用液化灶具产生的燃气废气和制作食品过程中，厨房油烟直接外排易冷凝沉积而形成油、污染墙面，且有可能对周围环境造成影响。项目位于空旷的山区，地势较开阔，油烟对空排放，对周围环境影响小。
综上所述，项目大气污染物在采取本环评提出的治理措施后能够做到达标排放，对周围大气环境影响不大，不会改变现有大气环境质量，对大气环境造成的影响能够接受。
7.2.2废水影响分析

（1）地表水环境影响分析

勘探作业用泥浆作为保护钻头使用，需一直补水，水全部蒸发耗损，无废水产生。正常勘查期间，探矿区各类人员约13人，全年共排放生活污水166m3，经沉淀处理后用于周边林地浇灌，沉淀池容积为10m3，能容纳12天的生活污水，能满足要求；通过采取上述措施后，项目勘探期间对地表水环境影响较小。

（2）地下水环境影响分析

项目KT1、KT2矿体赋存于古生界寒武系（∈？）变质岩中，且该项目最低侵蚀基准面为1054m，KT1、KT2矿体基本都处于侵蚀基准面和地下水位之上，项目钻探点最深距离为85m，远小于侵蚀基准面和地下水位所在层面，对地下水环境影响小。
7.2.3噪声环境影响分析

项目产生噪声设备主要有钻机、凿岩机及运输车辆等，噪声源强为：70～90dB（A）。
（1）预测模型及方法
本项目噪声源主要是钻机和凿岩机噪声，其噪声影响按《环境影响预测评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播声级衰减模式预测。噪声源近似视为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出噪声源在不同距离处的噪声值，不考虑其他因素，只考虑距离的消减量。预测模式如下：

[image: image5.wmf])

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

A

A

-

=


式中：
LA（r） —距声源r（m）处声压级，dB（A）；
LA（r0）—距声源r0（m）处声压级，dB（A）；
r —距声源的距离；
r0—距声源1m；
（2）噪声影响预测结果及评价
本项目共有2台钻机，本次评价假设单台设备最大噪声情况下的衰减，在不同距离时的噪声贡献值。预测结果如下表所示。
表7-1  项目设备噪声衰减预测值情况   单位：dB(A)
噪声源强dB(A)

r (m)

5

10

20

30

40

60

80

100

120

160

200

90

噪声值

76

70

64

60.5

57.9

54.4

51.9

50

48.4

45.9

43.9

由表可知，不考虑其他因素，只考虑距离衰减，项目在40m处能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准的昼间标准，项目区位于空旷的山区，夜间不进行作业，且项目区周围有绿化林地等，在实际运行过程中，由于距离衰减、空气吸收等作用，钻探产生的噪声能厂界达标，对周围环境影响不大。
根据项目环境保护目标可知，距离探矿点最近保护目标为北侧80m处的拱外自然村，在此距离的预测值为51.9dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准的昼间标准，且夜间不进行勘探作业，因此，钻探产生的噪声对周边环境敏感点影响不大。

此外，运输车辆进出过程中会产生间歇性噪声，源强在70～85dB（A），为了减小车辆噪声对区域声环境的影响，应加强车辆的管理，运输尽量安排在白天，并禁止鸣笛。本评价要求通过合理安排作业时间、尽量选择低噪设备、加强管理等措施，确保勘探区厂界噪声排放达到标准要求，因此，项目噪声对周围环境和保护目标的影响不大。
生活噪声主要来源于项目探矿工作人员活动产生的活动噪声，其噪声值为60～80dB(A)，此类噪声属于非连续性，声源声功率级很低，且主要在白天产生，夜间消失，所以此类噪声对环境的影响不大。

综上所述，在采取上述措施后，钻探噪声对周围环境的影响不大。
7.2.4固体废弃物影响分析

根据工程分析项目勘探过程中主要固体废物为槽探过程中产生的土石方及工作人员产生的生活垃圾、旱厕粪便、泥浆沉渣。

（1）勘探产生的弃渣

本项目勘查工程以钻探揭露为主要手段，局部结合槽探技术完成。根据建设单位的介绍，钻探过程中采集到的岩心样品装箱后全部运输至专门岩心库保存，因此钻探基本无固体废弃物产生；本项目槽探开挖过程中产生土石方总计约为2700m3，如果处置不当经降雨侵蚀产生水土流失。临时钻探、槽探产生的临时表土、土石方采用塑料篷布遮盖，待每个探点勘查结束后，回填平整，再覆盖表土。项目槽探过程中产生的废弃土石方对周围环境影响不大。

（2）生活垃圾

根据工程分析，本项目勘探工作期生活垃圾的产生量为0.91t/a，各槽探点、钻探点的生活垃圾统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置，不得在探矿点和生活区随意乱丢乱弃；厨房产生的残羹剩菜经泔水桶收集后，由附近村民带回综合处理，不外排。通过采取上述措施后，生活垃圾能得到有效的处置，对周围环境影响不大。

（3）旱厕粪便

项目旱厕沿用施工期的，勘查期间产生的旱厕粪便，定期委托附近农民清掏后用作农肥。
（4）泥浆沉渣

项目钻探是使用泥浆水对钻头进行润滑和冷却，会产生泥浆沉渣，这部分泥浆沉渣就地回填，不外排。项目在每个钻孔附近设置1个1m3的泥浆池，能够满足收集要求。经回填后，泥浆沉渣对周边环境影响不大。

7.2.5振动环境影响分析

探矿区位于农村地区，根据实地勘察，在探矿期间炸药的使用不可避免，实施爆破期间，对周围环境会产生振动影响。
从建筑方面进行影响分析，在《爆破安全规程》（GB67222-2011）中，根据建筑物类型不同，对爆破振动安全标准做了明确的分级：
A、窑洞、土坯房、毛石房屋：0.15～1.5cm/s；
B、一般民用建筑：1.5～3.0cm/s；
根据《爆破安全规程》（GB6722-2011），爆破地震安全距离可按下式计算：
R=Q1/3*(k/v)1/α
式中：
R——爆破地震安全距离；
Q——一次爆破的炸药量，kg:秒延期爆破时，Q 按各期段中最大药量计算：毫秒延期爆破时，Q按一次爆破的总炸药量计算。
V——地震安全速度（cm/s）；
K、α——与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数，按隧址的地质结构取值，可参考《爆破安全规程》（GB6722-2003）选取见表7-2。
表7-2 爆区不同岩性的K、α值
岩性
K

α
坚硬岩石
50~150

1.3~1.5

中硬岩石
150~250

1.5~1.8

软硬岩石
150~350

1.8~2.0

本工程在爆破作业时，一次爆破的炸药量按10kg计，则根据该模式计算各类建筑的安全距离见表7-3。
表7-3 本工程爆破作业时各类建筑物爆破安全距离计算结果
建筑类型
爆炸地震安全控制速度(cm/s)

K值
α值
爆破安全距离（m）
窑洞、土坯房、毛石房屋
1.5

100

1.5

28.4

一般民用建筑
3.0

100

1.5

14.2

由计算结果可知，如按本项目勘探方案设计的炸药用量，窑洞、土坯房、毛石房量的爆破安全距离为28.4m，一般砖房和非抗震的大型砌块建筑物的安全距离14.2m。项目区内探矿点距离居民区较远（最近距离在80m以上），因此项目探矿期间对周围居民房屋影响不大。根据安全距离可知，该项目爆破振动不会对村民房屋产生明显影响。
7.2.6生态环境影响分析

（1）占地影响分析

本次勘查区面积约34.07km2，重点勘查面积为1.8km2。本次勘探道路、钻孔平台、探槽均处重点勘查面积内，且占地面积较少，探矿将会导致局部地表植被数量减少，对生态环境可能产生一定影响。探矿过程中的槽探有开挖土石方，土石方采用塑料篷布遮盖，避开地表植被，且勘探完成后需对开挖的探槽进行绿化恢复。

钻探过程中需平整钻机机场平台，将会清除地表植被，每个钻探点有8m×5m的工作平台，在钻探结束后及时进行绿化恢复，如种植一些当地广泛分布的植物，减小对周围植被的影响。因此，本项目的实施对区域占地的影响不大。

本次勘查区面积内有省级公益林0.6874km2、基本农田6.074km2，项目勘探过程中，若勘探点位于公益林或基本农田时，应避让、禁止勘探或根据当地林业部门、国土部门以及住建部门的有关规定进行勘探。
（2）对植物的影响分析

根据现场调查，受人力活动的影响，评价区域内的物种都是一些常见种和广布种，如云南松、西南桦、旱冬瓜等，评价区内没有狭域分布种和地区特有种，无重点保护野生植物，以上植物在芒市境内均广泛分布。因此，项目的实施不会导致植物种类灭绝，也不会使受影响种类的遗传多样性及种群结构受到严重影响。
（3）对生物多样性的影响分析

项目勘探钻孔等施工、作业过程，都将导致勘探区内地面植被受到损毁和破坏；勘探过程中产生的粉尘对植物的光合、呼吸作用有一定的影响；工作人员的进驻可能会使动植物生存环境发生变化，勘探作业产生时的噪声对勘探区内常见的野生动物和鸟类有一定的影响。项目勘探作业全部集中在勘探区内，对植被的破坏范围仅局限在勘探区范围内，不涉及勘探区以外的地区，因此对植被的破坏程度和破坏范围是有限的。通过实地踏勘及走访拱外自然村村民，勘探区范围内的植被种类是当地分布较广泛的常见种，在矿点周围均有分布，项目的实施不会对周围地区陆生植物资源物种的多样性产生影响。区内没有发现列入重点保护的野生植物和名树古木，当地已多年未见大型野生动物及保护动物的出现，也不是重点保护动物的主要迁徙通道，项目勘探规模不大、持续时间短，勘探结束后对动物的影响随即消失。因此项目的实施对动植物的影响有限，不会对物种的多样性产生影响，不会改变区域生态系统功能。

（4）水土流失

本项目属非污染生态建设项目，工程因地表开挖、土石方堆放及钻探作业等活动可能造成新的水土流失。水土流失主要发生在槽探开挖工程中。土石方开挖使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，表层土壤裸露，失去原有植被的保持水土能力，使其自然状态受到破坏，可能出现水蚀、风蚀现象，增加了新的水土流失。

项目所在区域水土流失以风力侵蚀和水力侵蚀为主，水土流失本底水平不高。项目评价期的水土流失影响，主要表现在槽探施工。工程的开展将破坏局部地区土层的稳定性，并使地表植被受到一定程度的破坏。尤其是暴雨较集中的时段，容易形成小范围的水土流失。同时，工程的开挖、弃渣的堆放，会对水土保持现状造成一定的破坏，弃渣若堆放不当，也可能加剧水土流失。因此，槽探开挖后产生的土石方采用塑料篷布遮盖，并在上游设置截排水沟，减小水土流失量。
（5）景观影响分析

项目勘探钻孔等施工、作业过程，将导致勘探区内的植被数量减少、钻孔裸露，在一定程度上影响视觉美观和区域生态景观，造成景观美感的丧失。项目处于山区、周边人口稀少，勘探工程持续时间，短钻孔取样后应及时灌注封孔避免大量钻孔裸露，相对较大范围的生态景观以及景区风貌来说，影响面不大。

综上，项目对自然景观的影响局限在勘探范围内，待勘探结束后经过植被恢复，景观的破坏将会得到一定程度的修复。因此，本项目对评价区域景观影响较小。

（6）对陆生动物的影响分析

项目区内的兽类中，除鼠类相对固定于项目区的森林内活动外，其它兽类的活动场所都较大，该项目建设会造成这些兽类部分生境受到破坏，干扰它们的活动，该类群的动物适应性强，并且大多数陆生动物具有趋避的本能，项目施工对动物种群不会有太大的影响，它们会选择周围山体适宜的生境继续生存和生活。

综上所述，本次评价范围区域内无中国野生动物保护法列为重点保护动物名单中的I、II级或被列入云南省保护动物名单中的两栖类、爬行类和兽类等动物。因此项目建设对陆生动物的影响是有限的、局部的，是可以接受的。
（7）对鸟类的影响分析

项目探矿期间人员的入驻将会对鸟类造成一定的影响，探矿期间会干扰这些鸟类的活动，对其造成一定的影响，使这些鸟类暂时迁移它处，因鸟类的活动空间范围一般都比较大，该工程项目建设对鸟类的影响较小。
7.3环境风险分析

7.3.1环境风险因素分析

经与业主咨询，本项目在本次探矿阶段需要使用炸药，项目的爆破工作委托当地民爆公司进行爆破，项目不设置炸药储存库；探矿期间不涉及其他重大危险源，本项目探矿过程中存在的环境风险主要有探矿引发的地质灾害、洪水、森林火灾风险。

（1）环境地质风险因素分析

勘查区位于冈底斯念青唐古拉褶皱系福贡—镇康褶皱带之次级构造单元芒市褶皱束与沪水—陇川褶皱束的结合地带，两褶皱束以龙陵—瑞丽大断裂为界。北西侧为沪水—陇川褶皱束，发育元古宙高黎贡山群中深变质岩和燕山中晚期酸性岩浆岩；南东侧为芒市褶皱束，以震旦—寒武系公养河群浅变质碎屑岩为基底，其上发育古生代—中生代槽地间歇性碳酸盐岩和碎屑岩沉积地层。

勘查期间的弃渣、开挖形成的高陡边坡，如果处理不当或不处理，以及布置的区域选择不合适，都将造成严重的水土流失，甚至造成崩塌、泥石流等山地灾害。本项目不设永久渣场，土石方出选矿实验样品外全部回填，临时堆场选在低洼地带并采取了围挡覆盖措施，环境地质风险的产生率较小。

（2）洪水风险因素分析

勘查区内属亚热带季风气候，干湿分明，日照长，无霜期长达300天以上，年平均气温19.5℃，夏季最高气温35.7℃，冬季最低为0.7℃，年平均降雨量为1651.4mm，平均雨季开始于5月29日，终止于10月31日，旱季为11月至次年5月。项目在槽探、钻探区周边设置截排水沟，产生洪水灾害的可能性较小。

（3）森林火灾风险因素分析

本项目探矿区植被较好，主要为灌木林，在天气干燥季节，如果探矿工作人员用火不当，有可能引发森林火灾，将会对周围的生态环境造成严重的灾难。

7.3.2环境风险防范对策

地质勘察单位应严格遵守《地质勘探安全规程》的相关规定，按照国家相关法律、法规、标准的要求，建立、健全一下安全生产规章制度：a)主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位等安全生产责任制；b)安全生产检查制度；c)安全教育培训制度；d)生产安全事故管理制度；e)重大危险源监控和重大隐患整改制度；f)劳动防护用品配备使用制度；g)安全生产奖惩制度；h)作业安全规程和各工种操作规程。

（1）地质灾害风险防范对策

在主体工程设计时，通过对可能危及工程施工安全和工程自身安全的不稳定边坡采取有效的工程防护措施、开挖面支护和排水设置、出（弃）渣方式、施工生产设置选择及布置、临时渣场位置选择等均选择了科学施工方法、作业城区和优化设置，要满足主体工程的施工要求和保证施工安全。

目前，矿区环境地质条件属于简单类型，不易诱发地质灾害。但必须充分注意各方面的地质问题，并结合区域地形地貌条件，施工中及时采取相应的处理措施。
①容易积水的地点应该修筑截排水沟，排泄积水。修筑截排水沟时，应避开露头、裂缝和透水岩层。特别低洼地点不能修筑截排水沟排水时，应填平压实。

②注意收听天气预报，要密切注意天气变化，特别是要注意与降雨有关的气象预报。还要注意收看地质灾害天气预报。对探矿区和周围山林经常进行巡查，发现不安全因素时，要及时采取有效措施，防止山体溃决引发泥石流灾害。

③注意探矿点前、后山坡坡体及沟谷内水流夹带泥砂的变化情况，及时向有关部门反映这些异常情况，采取监测措施或主动采取躲避措施。

④禁止开挖坡脚、开山采石、在沟谷内大量弃渣、在坡体上大量蓄水等一些人类活动，避免诱发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

⑤不能在冲沟中随意弃土、弃渣、堆放垃圾。在雨季到来之前，必须清除沟道中的障碍物，保证沟道有良好的泄洪能力。

⑥在面对发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害紧急情况时，要保持冷静，首先判断崩塌、滑坡、泥石流威胁的范围，然后及时逃离险区。

⑦灾害发生后，矿防灾指挥部要统一安排，积极组织抢险、救人和枪运财物等活动，避免续发灾害伤人。

（2）洪水灾害风险防范对策

地质勘探施工应收集历年山洪和最高洪水水位资料，并采取防洪措施。在暴雨季节的6-9月份，要时常收听天气预报，在暴雨来临之前，所有人员和设备及时转移到安全地带，做好洪水防范措施，避免洪水灾害造成人员伤亡和财产损失。

（3）森林火灾隐患防范对策
①建立健全的防火制度，要求施工人员严格遵守防火制度。

②加大防火宣传工作，对所有施工人员进行防火宣传教育，增强防火意识，每个人都要从思想上认识到森林火灾危害的严重性，在思想上建立起一道防火线，做到防患于未“燃”，这是做好护林防火工作的关键。个人进入林区从事生产、生活活动，要时刻不忘森林防火。

③严格控制火源，强化火源管理。这是防止森林火灾最有效的方法。严格控制野外生产用火，必需的生产用火，要实施防火措施，认真执行用火审批制度。不要擅自上山用火，不要在林中生火取暖，不在林中乱丢烟头。严格制定动火制度，严禁野外取火，加强人员安全用火知识教育和管理。

④认真落实防火责任，施工期间对探矿区域进行日常巡查，关注林情。

因此，项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。综合分析，项目从环境风险角度可行。

7.4产业政策符合性分析

本项目属于固体矿产地质勘探项目，根据2013年2月26日国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）可知，本项目不属于限制类、淘汰类项目；综上所述，该项目符合国家产业政策。
7.5规划符合性及选址可行性分析

7.5.1规划符合性分析
云南省芒市拱外铅锌多金属矿详查项目位于芒市西山乡，项目区不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，项目区域不涉及任何规划的规划范围，因此，项目的选址与相关规划均不冲突。

7.5.2选址合理性分析

项目钻探点、探槽点周围200m以内无学校、医院、自然保护区等环境敏感目标。总的来说，项目选址合理。
7.5.3工程与“三线一单”相符性分析

因芒市地区尚未划定“三线一单”范围，工程暂不涉及。参考“三线一单编制技术指南”进行简要分析如下：

项目占地周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，不在饮用水源保护区范围内，不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，选址周围均为林地、旱地、荒地和坡耕地。符合生态保护红线要求。

探矿项目不属于资源消耗项目，符合资源利用上线要求。

项目所在区域大气环境、地表水环境、声环境质量现状良好；探矿项目属于排放污染较少的项目，且排放的污染物均得到妥善处置；探矿项目对环境的影响最终勘探的结束而结束，不会对周边环境造成较大的和长期的负面影响，能满足国家环保的要求，符合环境质量底线要求。
7.5.4平面布置合理性分析

项目生活区位于拱外自然村附近，项目平面规划合理，探矿区域办公生活区分开，各建设布局“符合设计规范、保障安全生产、节约工程建设投资、方便检修和考虑发展、注重环境质量”为原则。总的来说，项目平面布局合理。

7.6环境管理

本项目为探矿项目，主要污染物为探矿期间的生态破坏、钻探废泥浆和机械噪声等。根据需要配备专职负责环境管理、环境治理及环保宣传、监督等日常工作的管理技术人员。按各级环境保护部门及行业部门的要求如实填报企业环境统计报表、污染源申报登记表等。

运营期在物管部门成立专门环保机构，负责运营期环境管理，有专职环境管理人员。

环境管理人员职责

（1）督促项目环保治理设施、管理措施的实施。

（2）监督检查项目各环保设施的运行，并提出改进的建议和对策。

（3）负责探矿工作人员环保教育工作，以提高环保意识。

（4）定期向主管环保部门汇报项目的环保工作情况。
勘查期的环境管理

（1）项目建成投产前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

（2）加强环保设施的管理，落实环保措施。保证在探矿期间探矿渣及生活垃圾不随意丢弃。

（3）保证探矿期间钻探泥浆废水不外溢。
7.7“三同时”竣工验收一览表

表7-4  项目“三同时”竣工验收一览表

类别
排放源
污染物
环保设施、措施
效  果
废气
粉尘
TSP

喷淋洒水、湿法钻探、塑料篷布覆盖
达《大气污染物综合排放标准》周界外浓度最高点颗粒物标准
钻机

废气
大气稀释扩散

对外环境影响不大

厨房

油烟

废水
生活污水
pH、COD、BOD5、SS氨氮、TP

设置10m3的沉淀池，兼顾储水功能
不外排
钻探泥浆废水
SS

1 m3泥浆池，循环使用，不外排

噪声
钻机、运输车辆
设备噪声
使用低噪声设备，合理安排时间，加强管理
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准
固体废物
探矿
废渣
临时钻探、槽探产生的临时表土、土石方采用塑料篷布遮盖，待每个探点勘查结束后，回填平整，再覆盖表土。

100%处置
生活区
生活垃圾
各槽探点、钻探点的生活垃圾统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置；

100%处置
厨房

残羹剩菜

泔水桶收集，由附近村民运回综合利用

不外排

旱厕

粪便

定期委托附近村民清掏用作农肥

100%处置
钻探

泥浆

泥浆沉渣就地回填

100%处置
生态

生态、景观恢复

设置截排水沟（800m）；探槽开挖结束后及时回填平整；定期进行厂区施工迹地清理；森林植被恢复；加强管理
环境管理
1、加强环保设备设施的日常维护检修及监控工作，保障环保设施的处理效率。
2、建立、健全环保规章制度。
7.8环境监察计划一览表

芒市环境保护部门应加强对项目勘探区的环境保护监察工作。环境监察计划详见表7-5：
表7-5  环境监察计划一览表
序号

监察内容

监察对象

监督部门

1

勘探期

生活污水是否设置沉淀池处理用于周边林地浇灌；

钻探泥浆废水是否沉淀后循环使用；

槽探土石方临时堆存是否采用塑料篷布遮盖，待每个探点勘查结束后，是否回填平整，是否覆土绿化；

生活垃圾是否统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置；

厨房残羹剩菜是否设置泔水桶收集并有附近村民运回综合利用；

是否定期委托附近村民定期清掏旱厕粪便用作农肥；

泥浆沉渣是否就地填埋处理。

建设方/业主

芒市环保局

2

勘查结束

槽探及钻探施工平台等施工迹地的整治和恢复绿化是否按要求进行。

建设方/业主

芒市环保局




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	自然扩散
	达《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放标准

	
	
	机械尾气
	NO2、CO、CHx
	自然扩散
	影响较小

	
	勘查
期
	无组织粉尘
	TSP
	湿法钻探、喷淋洒水，土石采用塑料篷布遮盖
	达《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放标准

	
	
	钻机尾气
	NO2、CO、CHx
	自然扩散
	影响较小

	
	
	厨房油烟
	油烟
	自然扩散
	影响较小

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS
	沉淀后回用于周边山林浇灌
	不外排

	
	
	生活污水
	COD、BOD5、SS等
	
	不外排

	
	勘查
期
	生活污水
	COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等
	设置10m3沉淀池，沉淀后回用于周边山林浇灌
	不外排

	
	
	探矿泥浆废水
	SS
	每个钻探点设置1m3泥浆池进水循环使用，最终自然蒸发，不外排
	不外排

	噪声
	施工期
	施工机械、人员活动
	使用低噪声设备、距离衰减
	达《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

	
	勘查期
	设备噪声、车辆噪声、人员活动噪声
	使用低噪声设备、合理安排作业时间，加强管理、距离衰减
	达《声环境质量标准》GB3096—2008中2类标准

	固
体
废
物
固
体
废
物
	施工期
	土石开挖
	土石方
	全部回填
	处置率100％

	
	
	临时工棚建设
	建筑垃圾
	能回用回用，不能回用运至指定地堆放。
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置；

厨房残羹剩菜用泔水桶收集后由附近村民运回综合利用
	

	
	
	
	旱厕粪便
	定期清掏用作农肥
	

	
	勘查
期
	槽探开挖
	土石方
	采用塑料篷布遮盖，待每个探点勘查结束后，回填平整，再覆盖表土。
	处置率100％

	
	
	工作人员
	生活垃圾
	统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置；

厨房产生的残羹剩菜经泔水桶收集后由附近农户运回进行综合利用。
	

	
	
	
	旱厕粪便
	旱厕粪便定期清掏用作农肥。
	

	
	
	钻探
	泥浆沉渣
	就地回填，不外排。
	

	其他
	

	生态保护措施及预期效果：
1、设计阶段生态保护措施

（1）设计阶段要尽量避免占用林地、基本农田等指标较好地段，减少对地表土壤和植被的破坏。
（2）对临时占用的临时表土堆存及探矿便道，竣工后要进行及时的恢复，要进行土地平整，并在适合的季节进行植树和种草工作。

（3）生活区附近应加强绿化，绿化树种选择当地易生存的树种，以美化环境，并起到防风降尘的作用。

2、服务期满后生态恢复措施

服务期满后，为了修复生态环境，恢复植被，使探矿区对植被的影响减到最低，采取以下植被生态恢复措施对项目进行绿化恢复。

（1）探矿权服务期满后，探矿区如不采取有效的绿化措施，裸露的地表将产生严重的水土流失，因此项目在服务期满后对探矿区域进行翻耕植树种草，恢复植被。

（2）对探矿区槽探、钻探产生的坑洞回填平整，充分利用工程前期收集的表土覆盖表层，并做好水土保持措施与防风固沙措施，防止水土流失。

（3）服务期满后，项目探矿区道路无需保留，进行道路平整，生态恢复。

（4）弃渣场应覆盖表土，根据地形进行植被恢复，宜林则林，宜草则草，恢复后植被覆盖率不低于当地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调。



九、结论与建议

	云南省芒市拱外铅锌多金属矿详查项目涉及的勘查区（以下简称“勘查区”）位于云南省芒市西山乡，目前已取得探矿权。根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与建议如下：
9.1结论

根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正），本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类，属于允许类。所采用的探矿方式是探矿工作常用的方法，探矿工艺成熟可靠，因此本次勘查符合国家产业政策。

勘查区域环境现状较好。

勘查工作会对区域植被、野生动物和景观造成一定影响，占用部分土地，加重小区域水土流失，但是影响有限。项目不涉及自然保护区。

勘查期间通过文明施工、加强管理、洒水降尘等措施对扬尘进行控制，对周边大气环境影响不大。

勘查期间的钻探泥浆为循环使用，不外排，对地表水环境无影响；生活污水经沉淀处理后用于周边山林浇灌。项目的建设对水环境产生的影响很小。

根据预测分析，勘查机械噪声在探矿点场界外40m能达标，而勘查区周围村庄稀少，项目周围有山体和灌木从，勘查结束后，影响消失。因此勘查施工噪声对周围居民点影响较小。

所有固体废物都得到妥善处置，不会对环境造成严重影响。

此次勘查不会降低当地的环境功能。

综上所述，在采取本报告提出的对策措施的前提下，该项目环境影响是可以接受的。从环境保护的角度评价，此次勘查可行。
9.2对策措施

9.2.1大气环境

（1）钻探过程中采用泥浆冷却钻头，并采取喷淋补水措施，减少钻探过程中粉尘的产生量。
（2）槽探开挖的临时表土及废弃土石方采用塑料篷布遮盖，待探槽开挖取样结束后立即进行回填平整，并采取绿化恢复。
（3）生活区旱厕定期进行清掏，并做好消毒工作。
（4）生活垃圾及时清运，并对垃圾桶进行消毒。
9.2.2水环境

设置沉淀池，对生活污水进行沉淀后用于周边林地浇灌。

9.2.3噪声环境

（1）合理安排作业时间、选用低噪声设备。

（2）加强管理，并对设备进行定期保养。

9.2.4固体废弃物

（1）各槽探点、钻探点的生活垃圾统一收集袋装后当天带回生活区的垃圾桶，最终定期运至周围村庄的生活垃圾处置点进行处置；

（2）临时钻探、槽探产生的临时表土、土石方采用塑料篷布遮盖，待每个探点勘查结束后，回填平整，再覆盖表土。。

9.2.5生态保护措施

服务期满后，为了修复生态环境，恢复植被，使探矿区对植被的影响减到最低，采取以下植被生态恢复措施对项目进行绿化恢复。

（1）探矿权服务期满后，探矿区如不采取有效的绿化措施，裸露的地表将产生严重的水土流失，因此项目在服务期满后对探矿区域进行翻耕植树种草，恢复植被；

（2）对探矿区槽探、钻探产生的钻孔回填平整，充分利用工程前期收集的表土覆盖表层，并做好水土保持措施与防风固沙措施，防止水土流失；

（3）服务期满后，项目探矿区道路无需保留，可进行道路平整，生态恢复；

（4）弃渣场应覆盖表土，根据地形进行植被恢复，宜林则林，宜草则草，恢复后植被覆盖率不低于当地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调；

（5）项目勘探过程，禁止捕杀野生动物、砍伐植被。

9.3要求及建议

（1）严格执行项目环保“三同时”制度。

（2）认真落实报告表中提出的各项环保措施。

（3）落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。

（4）应强化管理，树立环保意识。

（5）建设单位在本工程的建设及使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。

（6）提高现场施工人员安全意识，加强安全作业管理，确保不发生安全和污染事故。

（7）对施工现场及时进行植被恢复。




	预审意见：
公章
经办人：
年月日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
公章
经办人：
年月日


	审批意见：
公章
经办人：
年月日
注释
一、本报告表应附以下附件、附图：
附件1：委托书

附件2：探矿权证

附件3：建设单位工商营业执照

附件4：勘查单位工商营业执照

附件5：合同

附件6：内审表

附件7：进展记录表

附件8：承诺书

附图1：项目现状图

附图:2：项目地理位置图

附图3：项目周边环境关系示意图
附图4：区域地质图

附图5：地形地质及工程布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。
1．大气环境影响专项评价
2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3．生态影响专项评价
4．声影响专项评价
5．土壤影响专项评价
6．固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



表土剥离





土石开挖、场地平整





工棚建设





投入使用





弃土、水土流失





废气、噪声





废气、噪声、固废





图5-1   施工期工艺流程及产污节点示意图





布设钻孔





钻机机场平整





钻探





采取岩心





入库





固废





泥浆





泥浆池





废气、噪声





表土剥离





槽探开挖、土石堆放





取样、编录





回填





弃土、水土流失





废气、噪声





废气、噪声、固废





新鲜水





钻探冷却水





4





消耗4





生活用水





1.04





消耗0.21





沉淀池





0.83





用于周边山林浇灌





0.83





5.04








PAGE  

_1234567890.unknown

