
建设项目环境影响报告表

（报批稿）
项目名称：      德宏州和诚建材搅拌站建设项目           
建设单位（盖章）：    德宏州和诚建材有限责任公司        
编制日期：2020年4月

生态环境部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表1 建设项目基本情况

	项目名称
	德宏州和诚建材搅拌站建设项目

	建设单位
	德宏州和诚建材有限责任公司

	法人代表
	杨晓明
	联系人
	杨春伟

	通讯地址
	云南省德宏州芒市风平镇帕底村

	联系电话
	159*****558
	传真
	/
	邮政编码
	678407

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇帕底村

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2019]175号

	建设性质
	新建(  改扩建(  
技改(
	行业类别及代码
	水泥制品制造（C3021）

	占地面积（m2）
	27508.33m2
	绿化面积（m2）
	4126.25

	总投资

（万元）
	5669
	其中：环保投资（万元）
	689.8
	环保投资占总投资比例
	12.17%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产

日期
	2020年8月

	工程内容及规模:

一、项目由来

随着改革开放的深入，城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断的增加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土生产方式已不能满足城市大规模建设的需要，现场搅拌混凝土存在占用施工土地，原料浪费和污染周围环境的问题。混凝土预拌化是工业发达国家共同的成功经验，代表了混凝土生产的最新最先进的水平，具有旺盛的生命力，也是我国混凝土业今后的发展方向。

在向芒市文化和旅游局、芒市交通运输局、芒市林业和草原局、芒市应急管理局、芒市财政局、芒市自然资源局、芒市国有资产监督管理委员会、风平镇人民政府、芒市水利局、德宏州生态环境局芒市分局等多部门征求意见后，芒市城市建设投资开发有限公司向芒市人民政府提出了与组建商品混凝土搅拌站的申请，2019年7月8日芒市三届人民政府第45次常务会议纪要，“会议决定同意芒市城市建设投资开发有限公司以位于风平镇帕底村的“德国用（2010）第2908号”国有闲置土地作价入股，与保山和兴商贸有限公司在芒市合资组建商品混凝土搅拌站”（附件4）；2019年8月6日，建设单位取得了芒市市场监督管理局颁发的营业执照（附件3）；项目于2019年9月10日取得了芒市发展和改革局投资备案证，芒发改备案[2019]175号（附件2）；项目2010年10月20日取得土地使用证，证号：德国用（2010）第2908号，土地类型：工业用地，终止日期：2060年10月27日（附件5）；2019年12月10日，项目取得《芒市水利局关于准予德宏州和诚建材搅拌站建设项目洪水影响评价审批的行政许可决定书》（附件6）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行，2018修正）中的有关规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“50、商品混凝土加工”，需对本项目进行环境影响评价工作，并提交环境影响评价报告表。德宏州和诚建材有限责任公司委托我公司（临沧尚德环境技术有限公司）承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行了现场踏勘，编制了《德宏州和诚建材搅拌站建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、工程内容及规模

1、项目概况

项目名称：德宏州和诚建材搅拌站建设项目
建设性质：新建

建设单位：德宏州和诚建材有限责任公司
建设地点：云南省德宏州芒市风平镇帕底村
项目总投资：总投资为5669万元。

2、项目建设内容及规模

（1）建设内容
项目总占地面积27508.33m2，迎芒市大河一侧退让20m后实际用地面积21497.26m2，总建筑面积19475.76m2，建设两条240型号商品混凝土生产线，一条120型号商品混凝土生产线，建设管理用房、机修车间、砖保养室、砖生产室、砂石料仓库用房、生产线维护用房、生产办公区四层钢架结构用房，配套建设的环保设施有废水收集池、沉淀池、化粪池、隔油池、一体化污水处理站等。项目立项时，设计尚未确定，本次环评建设内容以项目设计为主。项目主要建设工程内容具体见表1-1。
（2）建设规模

年生产68万立方商品混凝土，年产实心混凝土砖2400万块。

表1-1  项目工程建设一览表

类别
工程名称
建设规模
功能
位置
备注
主体工程

商品混凝土生产
搅拌机组
2条生产能力为240m3/h生产线，1条生产能力为120m3/h生产线，共3条生产线，每座配套设置4个粉料仓

框架结构，用于搅拌混凝土，每套设2个水泥筒仓，1个粉煤灰仓，1个矿粉仓

项目中部

3座共计12个钢制粉料仓，仓顶自带脉冲袋式除尘器，进料口封闭

砂石料仓
占地面积4903.85m2，建筑面积14711.55m2
三层，三面封闭带顶框架结构，用于存储混凝土生产所需砂石料
项目南部
--
粉料仓
设12个粉料仓（水泥仓6个，粉煤灰仓3个，矿粉仓3个，300t/个）
用于存储生产所需粉料
项目中部
--
混凝土砖生产

砂石料仓

占地面积186.63m2，建筑面积186.63m2
储存混凝土砖生产线所需的砂、石料
项目北部

--

粉料仓
1个300t的水泥粉料仓
储存混凝土砖生产线所需的水泥
制砖房与砂石料仓中间
--
制砖房

建筑面积330m2
压制混凝土砖
项目北部

--

砖保养室

建筑面积1135.28m2
养护混凝土砖
项目北部

--

辅助工程

综合楼
3层框架结构建筑，建筑面积1866.39m2
办公、生产调度、提供食宿、实验室等
位于项目区东侧

--
管理用房
二层框架结构，建筑面积398.12m2
值班、过磅、外来人员入厕
搅拌机组东侧
--
机修间

建筑面积432.64m2，二层钢架结构
更换轮胎、润滑油
制砖房东侧

--

洗车台

占地面积246.89m2
冲洗车辆

120m3/h混凝土搅拌机组北侧
--
公用工程

供电
市政电网接入一根10KV线路，项目设1台装机功率1000kW的变压器，在发电机房内安装1台630kW的柴油发电机作为备用电源，满足项目生产及职工生活供电。

新建
供水
市政供水管网接入1根DN150的管道，水质和水量满足生产及生活用水需求
新建

排水
项目区采用雨污分流制。不设污水排放口，设置1个雨水排放口。
生产废水：项目区中部中部建设1个废水收集池（容积800m3）、1座洗车台、1套砂石分离设备及其废水回用系统，项目西北部砂石料堆放区西侧设1个废水收集池（容积1700m3），搅拌机及混凝土罐车经砂石分离设备清洗后，分离出来的砂石作为原料回用，废水流入沉淀池沉淀后进入废水收集池，回用于生产，不外排。

生活污水：经1个5m3化粪池处理（食堂含油废水经隔油池预处理后再进入化粪池）后，进入一体化污水处理站（5m3/d）处理，回用于生产，不外排。
雨水：项目区厂界设置排水沟2000m（宽0.6m，深0.7m），项目东北部设1个450m3的初期雨水沉淀池，雨水经沉淀后，回用于生产用水，其余回用不完的雨水排入芒市大河。

--
道路

外部交通：已有乡村道路连接，可满足项目地块对外的出行需求。

内部交通：厂区内路面宽10m，由东南角出入口进入贯穿整个厂区，可满足车辆进出要求。

出入口：项目拟设置1个出入口，位于项目区东南角。

--
停车位

项目区设置13个拖泵和泵车停车位，30个小车停车位

--
场地硬化

项目除绿化及建构筑物外，场地均全面进行水泥硬化处理，硬化面积8000m2
--
环保工程

食堂隔油池
1个，0.5m3
预处理食堂含油废水
食堂内
--
化粪池
1个，容积10m3
预处理生活污水
综合楼东侧
--
一体化污水处理站
1座，规模10m3/d
处理生活污水
--
沉淀池

3个，容积30m3/个
沉淀生产废水

240m3/h搅拌机组北侧
--
初期雨水收集池
1个，容积450m3
沉淀初期雨水

项目东北部
新建
废水收集池
2个，800m3、1700m3
收集处理后的生产废水
1个位于2条240m3/h混凝土生产线西侧，1个位于项目区西北部
新建

砂石分离设备及废物回用系统

占地面积246.89m2
分离洗车废水，及回收利用废砂石

120m3/h混凝土搅拌机组北侧
新建

废水及雨水回用系统

1套，水泵、管道
废水及初期雨水回用
--
--
雨水排水沟

2000m
收排雨水

项目区

--
洒水车

1辆

洒水降尘

--
--
危废暂存间
1间，建筑面积10m2
收集更换润滑油产生的废机油

位于机修间内
--
垃圾收集桶
10个

收集生活垃圾
布置于综合楼及管理用房内
--
原料仓库大棚（彩钢瓦）
建筑面积14898.18m2
降低原料在装卸、堆存过程中产生的粉尘

混凝土砂石料堆场
--
搅拌机组全封闭（彩钢瓦）

建筑面积7650m2
降低生产过程粉尘的外排

搅拌机组四周

--
加油区环境风险
储油罐50m3，围堰容积不小于50m3，截水沟50m，三级油水分离池0.5m3
双层储油罐储存柴油，储罐下方设置围堰，围堰及加油区设置防渗措施，上方设置罩棚，加油区设置截水沟及三级油水分离池
7#料库右侧
--
绿化

绿化面积4126.25m2
--
项目经济技术指标

项目经济技术指标表见表1-2。
表1-2  项目主要经济技术指标表

序号

项目

单位
数量
备注
1

规划总用地面积

m2
27508.33

41.2625亩
2

实际用地面积
m2
21497.26
不含退让20m、道路面积
3
总建筑面积
m2
19475.76
--
3.1
综合楼

m2
1866.39

三层框架结构

3.2
管理用房

m2
398.12

二层框架结构

3.2
机修车间

m2
432.64
二层钢架结构

3.4
制砖房

m2
1465.28

二层钢架结构

3.5
变压器、发电机房

m2
168.26

一层框架结构

3.6
砂石料堆放区

m2
186.63

一层钢架结构

3.7
砂石料仓围护用房

m2
14711.55

三层钢架结构

3.8
砂石分离系统

m2
246.89

--

4

建筑基底占地面积

m2
7402.83

--

5

建筑密度

%
34.4

--

6

容积率

--

0.91

--

7
绿化面积

m2
4126.25
--
8
绿地率
%
15

9
劳动定员
人
100
--
10
年工作时间
d/a
300
其余时间为设备检修、培训
4、公用及辅助工程

（1）给水

项目用水由市政供水管网供给，接入1根DN150的管道引入项目区。根据建设单位向当地供水部门核实，白天用水高峰时市政供水压力为0.20MPa，流量为25L/S；夜间市政供水压力为0.25MPa，流量为30L/S，水质及水量均满足生产、生活需求。
（2）排水

项目排水采用雨污分流制。项目废水主要为生产废水及生活污水，生产废水包括混凝土运输车辆清洗废水、搅拌机清洗废水、作业面冲洗水；生活污水包括食堂废水及职工清洗废水。

建设单位拟在项目区中部中部建设1个废水收集池（容积800m3）、1座洗车台、1套砂石分离设备及其废水回用系统，项目西北部砂石料堆放区西侧设1个废水收集池（容积1700m3），搅拌机及混凝土罐车经砂石分离设备清洗后，分离出来的砂石作为原料回用，废水流入沉淀池沉淀后进入废水收集池，回用于生产，不外排；食堂废水经油水分离器处理后进入化粪池预处理后，再进入一体化污水处理站处理后回用于洒水降尘和生产用水，不外排。

项目厂区内设置钢筋混凝土排水暗沟2000m（宽0.6m，深0.7m），项目东北部设1个450m3的初期雨水沉淀池，雨水经沉淀后，回用于洒水降尘和生产用水，其余回用不完的雨水排入芒市大河。

（3）供电

项目从市政电网接入一根10KV线路，项目设1台装机功率1000kW的变压器，经变压器变压后，配送到各用电单元，同时，在发电机房内安装1台630kW的柴油发电机作为备用电源，能满足本项目生产、生活的用电需求。

5、主要设备

项目主要设备清单如表1-4所示。

表1-4  主要生产设备一览表

序号

名称

单位

数量

型号

备注

1

HZS240C8H双卧轴强制式混凝土搅拌机
座

2
JS4000，240m3/h
三一监制
2
HZS120混凝土搅拌机
座
1
JS2000，120m3/h
三一监制

4
粉料筒料仓
个
13
300t/个
三一监制

5

输送机
台
6
水平和垂直
三一监制
6

装载机
台
2
--
三一监制
7

翻斗车
台
2
--
国内品牌
8

混凝土罐车
台
20
8m3、10m3各10辆
国内品牌
9

混凝土输送泵
台
10
120m3/h
国内品牌
10

地磅秤
台
1
SCS100T 3m×15m
国内品牌
11

水泥压力试验机
台
1
DYE-300型
实验室（无锡建仪）
12

实验室用搅拌机
台
1
HJW-3060/无锡/2015年2月
实验室（锡鼎建工）
13

电动抗折试验机
台
1
KZJ-5000型
实验室（沈阳长城）
14

水泥负压筛析仪
台
1
FSY-150B
实验室（无锡）
15

水泥胶沙流动度测定仪
台
1
NLD-3/无锡/2015年2月
实验室（无锡）
16

标准振筛机
套
1
ZBSX-92A/2015年2月
实验室（上虞）
17

标准恒温恒湿养护箱
台
1
YH-40B
国内品牌
18

电热鼓风干燥箱
台
1
101-2ES
国内品牌
19

水泵
台
2
ISG125-100A，17.5kw
三一监制
20

砂石分离设备及废物回收系统
套
1
--
国内品牌
21
搅拌机
台
1
--
国内品牌
22

自动混凝土砌块成型机

台
1
QT8-18型

中建机械
23
双层储油罐
个
1
50m3
--
6、原辅料使用量及能耗

项目年产68万m3商品混凝土、2400万块混凝土砖，所需的石子及砂料由当地合法采石场购进，石子及砂料贮存于原料仓库内，水泥、矿渣微粉、粉煤灰及添加剂（如减水剂、膨胀剂等）通过市场购入后直接注入钢制密闭的粉料筒仓内，项目区内商品混凝土生产线设置水泥筒仓12个，粉煤灰仓6个，矿粉仓6个；混凝土砖生产线设置水泥筒仓1个。项目原辅料使用量详见表1-5。
表1-5  生产原料组成及来源

序号

名称

单耗
年耗量

用途

来源
商品混凝土生产线
1

水泥

0.389t/m3
26.452万t/a
主要原料

德宏州内水泥厂购进
2

砂料

0.414m3/m3
28.152万t/a
主要原料

芒市合法采石场购进
3

石子

0.783m3/m3
53.244万t/a
主要原料

芒市合法采石场购进
4

矿粉

--

2.72万t/a
主要辅料
芒市合法采石场购进

5

粉煤灰

--

1.25万t/a
主要辅料
芒市县生产企业购进

6
减水剂

--
0.4万t/a
主要添加剂

市场购进
7
膨胀剂

--
0.07万t/a
次要添加剂

市场购进
8

水
0.175m3/m3
11.9万t/a
主要辅料
市政供水管网
混凝土砖生产线
8

瓜子石
--

2.5万t/a

主要原料
芒市合法采石场购进
9

机制砂

--

5.4万t/a

主要原料

芒市合法采石场购进
10

水泥

--

1.0万t/a

主要原料

德宏州内水泥厂购进
11

水

--

0.65万t/a

主要辅料

市政供水管网

12
柴油

--
1000t/a
汽车能源

到附近加油站加，项目区内不设储油罐
13
电
--
72.96万kw·h/a

生产及生活用电
市政电网
7、产品方案

项目产品方案见表1-6。

表1-6  项目产品方案

序号

产品

名称

型号规格

单位

数量

备注

1

商品混凝土

根据不同订单生产不同型号的混凝土
万m3/a
68
混凝土质量满足《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011），根据不同的订单生产不同型号的混凝土
2

混凝土实心砖
240mm×115mm×53mm
万块/a
1400
质量满足《混凝土实心砖》（GB/T21144-2007），根据不同的订单生产不同密度和抗压强度的实心砖
3

混凝土多孔砖
390mm×190mm×190mm；

240mm×115mm×90mm；

190mm×190mm×190mm；
万块/a
1000
质量满足《混凝土多孔砖》（JC943-2004），根据不同不同的订单生产不同规格、密度和抗压强度的多孔砖
8、规划布局

（1）规划用地

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，利用闲置多年的土地（原芒究煤厂家属区）进行建设，处于帕底工业园区内，根据土地使用证德国用（2010）第2908号，土地类型为工业用地，用地符合规划。

（2）平面布置

项目出入口位于项目东南角，生产区由南往北布置为砂石料仓、混凝土生产区、混凝土砖生产区，功能分区明确，布置合理，最大化利用土地。总平面布置详见附图2。
9、劳动定员及工作制度

劳动定员：项目拟招员工总数为100人，厂区设食堂及宿舍，约30人在厂内住宿，其余自行解决。

工作制度：项目生产为按订单生产，68万m3商品混凝土、2400块混凝土砖。项目年工作约300天，每天工作8小时。

10、建设周期

项目建设周期4个月，待项目前期手续完备后开始施工作业。

11、施工布置

项目利用闲置多年的土地（原芒究煤厂家属区）进行建设，施工期施工人员大部分均为周边居民，施工场内不设施工营地，施工人员不在项目施工区内食宿，仅留2人在现场看护设备；项目土石方全部用于场地平整，不外运，不另设取土场和弃渣场；项目施工期于施工区内设置1个临时原材料堆场，占地面积约400m2，主要用于堆放建筑用材料。
三、环保投资

项目总投资为5669万元，其中用于环保的约689.8万元，占总投资的12.17%。环保投资见表1-7。

表1-7  环保投资估算一览表
阶段

治理对象

环保设施

数量及规格

投资（万元）

备注

施工期

废气

洒水设施

1套
1.0
环评提出
材料覆盖设施

-

1.0
环评提出
废水

临时沉淀池
1个，容积5m3
0.4
环评提出
施工废水临时沉淀池（兼作为施工期初期雨水收集池）

1个，容积30m3
1.5

环评提出
水土流失

截排水沟
250m

0.8

环评提出
混凝土实体挡土墙
高5m，长486m
100.0
设计提出
固废

土石方及建筑垃圾收运

-

2.0
环评提出
运营期

废水

化粪池
1个，容积5m3
1.0

设计提出
食堂隔油池

1个，容积0.5m3
0.1

环评提出

一体化污水处理站

1座，规模5m3/d

9.0

环评提出
沉淀池

3个，30m3/个
5

设计提出

废水收集池

2个，800m3、1700m3
45

设计提出

废水及雨水回用系统

1套
2

设计提出
初期雨水收集池

1个，容积450m3
10

设计提出
雨水收排沟

2000m（宽0.6m，深0.7m）
4

设计提出

废气

脉冲袋式除尘器（ZYLT-10/B型）

13套（料筒仓自带）

130

设计提出，设备自带

进仓口封闭

12套（料筒仓自带）

10

水泥硬化

道路及生产场地

45

加装防尘罩
3套（料筒仓自带）

45

洒水车

1辆

0
环评提出

原料仓库大棚

14898.18m2
150

设计提出

搅拌机组全封闭

7650m2
10

设计提出
噪声

隔声、减振垫、选用潜水泵

-

1.2

设计提出
固废

垃圾桶

/

0.5

设计提出
危废暂存间

1间

0.5

环评提出
砂石分离设备及废物回用系统

1套，含废料暂堆场（20m2）
40

设计提出
环境风险
双层储油罐
1个，50m3
50.0
设计提出
油罐围堰
容积不小于50m3
4.0
设计提出
加油区截水沟
50m
0.3
环评提出
三级油水分离池
1个，0.5m3
0.5
环评提出
防渗
围堰及加油区设置防渗措施，上方设置罩棚

10.0
环评提出
生态

绿化

4126.25m2
10

-

合计

689.8
--

占总投资（5669万元）
12.17%

--



	与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题:

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，利用闲置多年的土地（原芒究煤厂家属区）进行建设，根据现场踏勘，拟建项目区域受人为活动影响，地表裸露，存在的污染主要是晴天地表扬尘及雨天水土流失。


表2 建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置及交通

芒市地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°05′—98°44′，北纬24°05′—24°39′之间。东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。东、东北接保山市龙陵县，西南连芒市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68..3公里。是德宏傣族景颇族自治州5个县市之一。市政府驻地勐焕街道（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地，陆距省会昆明679公里，空距427公里。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发到。芒市大河沿西而过，板过河、南秀河穿城而过，境内河流众多，水利资源丰富。最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。芒市与缅甸毗邻，长期以来，芒市边民与缅甸边民跨境面居，边民互市历史久远。全市有遮放、芒海、勐戛、中山5个乡镇的33个自然村与缅甸贵概县接壤，拥有5条通商通道，具有陆路边贸区位优势。

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，中心地理坐标为东经98°25′48.27″，北纬24°23′19.39″。项目区北侧为芒市大河，北面70m为国际驾校，北面150m为芒瑞大道，东面为果园（橘子），东南面330m为帕底工业园区用地，南侧紧邻工业园区空地，西面470m芒究村，西北面260m为遮相分场十二队，西北面570m为遮相分场十三队。项目地理位置图见附图1，项目区周边关系图详见附图3。

2、地形地貌、地震

（1）地形地貌

芒市位于芒市坝，属横断山系南段中切割中山盆地类型；呈现出“两山、两坝、两河”的地貌特征，东北高而陡峻、西南低而宽缓，东北山地脊线海拔2000-2700米，西南山地脊线海拔1700-2200米。芒市盆地与遮放盆地（俗称坝子）相连，四周大山环抱。长约26.5公里，宽约6~10公里，坝区面积为141.2平方公里。

地震

芒市的断裂活动较活跃，主要受怒江断裂带的影响。怒江断裂带属活动性断裂，断裂北段走向为北西向，和澜沧江断裂合一，伸入西藏。断面西倾，倾角40°—60°，具压性特征，于加里东期开始形成。它是一条强烈的岩浆岩、变质岩带，对两侧的地理和地质构造均起了控制作用，重力异常反映具深断裂性质，并有可能为地缝合线。

项目区属滇西的地质构造地震带，应力场复杂。该地处于怒江大断裂的边缘，受北西向、北东向构造带的影响，是一个地震活动很频繁的地区。根据区域M≥6级地震的平面分布图，该区受腾冲——龙陵地震区的影响比较明显。依据《光辉家苑修建性详细规划》：根据《建筑抗震设计规范》和《建筑抗震设防分类标准》查得，本工程所在场地位于云南省德宏州芒市，该地区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.30g，地震分组为第三组。建筑场地类别按II类场地考虑。

3、气候、气象

德宏州属南亚热带低纬度的季雨气候，即湿热气候。其特点为：气温高，无霜期长，夏无酷热，冬无严寒，雨量充沛，水气充足，土地湿润，四季常青。主要受印度洋孟加拉湾暖湿气流控制，因此，降水多而集中，干、湿分明。芒市具有夏长冬短，热量丰富，日照长，年温差小，日温差大，干雨季分明等特点，年平均气温19.5℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.2℃，极端最高气温36.2℃，（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均日照时数为2452.4小时。热量条件完全可以满足多熟制作物的发展及多种喜暖植物的生长。水分条件也好，年平均降水量1653.4毫米，雨季5~10月降水量占全年降水量的89.9％，尤其是7、8月份最多。无霜期301天。冬季雾浓而厚，年平均相对湿度78％。全年多西南风，最大风力达8级。常见的气候灾害为春旱夏涝，有时有冰雹、霜冻和大风出现。

经芒市气象站的历年统计资料，累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5ms，主导风向为西南风，累年平均年雷暴数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

4、水文、水系

芒市水资源丰富，共有大小河流229条，多年平均产水量23.11亿立方米，耕地面积平均有水量6714立方米。水资源的特点是：季节分布不均匀，5~10月为丰水期，水量有余；干季水源不足，尤其是3~5月缺水，部分河流干涸。河域分属伊洛瓦底江水系和怒江水系，共有大小河流229条，其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360平方公里，年均地表径流量18.87亿立方米。主要干流为：芒市大河：发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300米。之帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西南流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1 千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。区域场地地下水分为：松散岩类孔隙水、碎屑岩裂隙孔隙水。松散岩类孔隙水，含水层为分选性差的粘性土含砾石、含砾粗砂层，砾石占10％左右，粘性土占30~40％，砾石成分为砂岩及片麻岩，地下水 具潜水性质，埋深大于10m，水量贫乏，单井涌水量小于100吨/日，水化学类型HCO3－Ca型，矿化度小于0.3克/升。碎屑岩裂隙孔隙水，含水层为上第三系紫红色半胶结砂砾岩夹泥岩，据已有钻孔揭示，地下水位埋深1.8－5m，水量贫乏，无供水意义，水化学类型HCO3－Ca·Na型，矿化度小于0.3克/升。

项目周边地表水体为项目北侧的芒市大河。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河自木康断面——入瑞丽江断面水功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。项目水系见附图4。

5、土壤
芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成境内土壤类型多，1982年土壤普查统计共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔1500米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面的17.6%，共分2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500～2000米之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000～2600米之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。分布在海拔2600～2889米之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散，主要在勐嘎镇、东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。发布在芒市河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粒结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。

根据环评现场踏勘，项目区内土壤类型为红壤。

6、植被、生物多样性等

芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000米以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、红椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山茶科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、对叶榕、攀枝花等。海拔1000～1500米为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥栗占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600多米。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500米以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000米以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、实心竹、灰竹、竹等。现存野生动物主要有339种，其中兽类52种，爬行动物20种，两栖类8种，鸟类71种，昆虫类163种。列入国家一级保护动物有：蜂猴、绿孔雀、云豹、巨蜥、蟒蛇、马来熊；二级保护动物有：黑猴、原鸡、穿山甲、大壁虎；三级保护动物有：果子狸、啄木鸟、滑鼠蛇、银环蛇。省级保护动物有：眼镜王蛇、眼镜蛇、狼、云猫。

根据现场踏勘，周边主要为工业园区空地、芒市大河、果园、山林，受人类活动影响较大，评价区域生态多样性简单，植被主要为松树林、灌木林及果园（橘子）。项目区周边未发现珍稀濒危和国家重点保护野生动植物、云南省级保护动植物及地方狭域种类分布。
7、环境敏感区及文物保护

本项目用地位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，处于帕底工业园区内，根据现场踏勘及查阅相关资料，项目所在区域不属于自然保护区内，项目所在地不涉及水源保护区、风景名胜区和文物保护区等。




表3 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，处于帕底工业园区内，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区（工业区），环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。

环评现场踏勘，项目周边主要为工业园区空地、芒市大河、果园、山林，无工矿排污企业，环境空气质量良好，能够满足行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区功能要求。

2、地表水质量现状

项目周边地表水主要为项目北侧的芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河自木康断面—入瑞丽江断面水功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

根据2019年第四季度南木黑河的监测数据，南木黑河汇入新广沙河前断面水质均为V类及劣V类，水质较差，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，经调查，目前正在对芒市大河进行整治，预计整治后可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。
3、环境噪声现状

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，处于帕底工业园区内，所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

经环评现场踏勘，项目周边无工业噪声源，声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。
4、生态环境现状

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，根据现场踏勘，项目周边主要为工业园区空地、芒市大河、果园、山林，受人类活动影响较大，评价区域内植物群落种类较少，植被类型单一。项目区周边未发现珍稀濒危和国家重点保护野生动植物，云南省级保护动植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

（1）大气环境

西面470m芒究村，西北面260m为遮相分场十二队，西北面570m为遮相分场十三队，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

（2）地表水环境

项目周边地表水主要为项目北面的芒市大河，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准保护。

（3）声环境

项目200m范围内无居民点，不设声环境保护目标。

生态环境

项目生态环境保护目标为项目区及厂界外200m范围内的生态环境。

项目主要保护目标及方位距离列于表3-1。

表3-1  主要环境保护目标

名称

中心坐标

保护目标

保护内容

相对厂址方位

相对厂界距离/m

保护要求

经度

纬度

大气环境

98.426760378

24.39490720

遮相分场十二队
95人
西北面

260
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单
98.424636068
24.396387781

遮相分场十三队
55人

西北面

570

98.423219862

24.392074789

芒究
255人

东南面

760

地表水

98.429378214

24.392289365

芒市大河
地表水环境

北侧
10m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准

生态

周边200m范围

不破坏现有生态



表4 评价适用标准
	环境质量标准
	1、环境空气

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单，标准限值见表4-1。

表4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单
污染物名称

取值时间

浓度限值

单位
SO2
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

颗粒物（粒径小于等于10μm）

年平均

70

μg/m3
24小时平均

150

颗粒物（粒径小于等于2.5μm）

年平均

35

μg/m3
24小时平均

75

NO2
年平均

40

μg/m3
24小时平均

80

1小时平均

200

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200

μg/m3
24小时平均

300

2、地表水

项目周边地表水为项目北侧的芒市大河，芒市大河自木康断面—入瑞丽江断面水功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，标准值详见表4-2。

表4-2  《地表水环境质量标准》  单位：mg/L（pH除外）

项目

pH

BOD5
CODCr

溶解氧

氨氮

总磷

铅

粪大肠菌群

III类标准

6～9

≤4

≤20

≥5

≤1.0

≤0.2

≤0.05

≤10000个/L

3、声环境

项目处于帕底工业园区内，所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，标准值见表4-3。

表4-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

3类

65
55


	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准
（1）施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，标准限值见表4-4。

表4-4  《大气污染物综合排放标准》  单位：mg/m3
污染因子

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0

项目营运期无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准，标准值详见表4-5。
表4-5  《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
污染物

限值

限值含义

无组织排放监控位置

颗粒物

0.5mg/m3
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值

厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点

（3）食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准，标准值详见表4-6。
表4-6  《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
规模

最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设施最低去除效率（%）

型类

基灶头数

中型

≥3，＜6
2.0

75
2、废水

项目运营期生产废水全部回用，不外排；生活污水为食堂废水及职工清洗废水，项目生活污水经一体化污水处理站处理后回用于生产及洒水降尘，不外排，不设废水排放标准。

3、噪声排放标准

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见表4-7。
表4-7  建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55

（2）项目运行期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值详见表4-8。

表4-8  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类

65
55
4、固体废弃物

（1）项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。
（2）废机油、废润滑油（危废代码HW08/900-214-08）属于《国家危险废物名录》（自2016年8月1日起施行）中明确的危险废物，暂存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

	总量控制指标
	根据工程分析，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目总量控制指标：
废水：项目运营期采用雨污分流制排水。生活污水经一体化污水处理站处理后回用于生产及厂区绿化，不外排；生产废水主要为清洗废水，生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产或洒水降尘用水，不外排。项目无废水外排，不设废水总量控制指标。

废气：项目运营期大气污染物主要为粉尘，呈无组织形式排放，排放量为0.985t/a，不属于总量控制指标范围，不设废气总量控制指标。

固废：项目固废处置率100%。




表5 建设项目工程分析

	一、施工期工程分析

（一）施工组织规划
1、施工人员：施工高峰期施工人员为20人，施工场内不设施工营地，施工人员不在项目施工区内食宿，仅留2人在现场看护设备。

2、施工期“三场”设置：项目利用闲置多年的土地（原芒究煤厂家属区）进行建设，地势较为平坦，场地内废水收集池开挖产生的土石方全部用于场地平整，不外运，不另设取土场和弃渣场；项目施工期于施工区内设置1个临时原材料堆场，占地面积约400m2，主要用于堆放建筑用材料。

（二）施工工序及产污节点

1、对项目区进行场地平整，使用挖掘机等设备，施工产生的噪声、振动对周边区域的影响。

2、场地平整完成后，主要进行建筑物施工。场地平整完成后，主要进行建筑物施工及砼浇灌。施工期建筑物施工主要进行办公区和生产区建设，项目综合楼、管理用房、发电机房为框架结构，原料仓库和搅拌机组厂房建筑结构均采用彩钢瓦钢架结构形式；砼浇灌主要是对生产区及道路进行水泥硬化。此阶段主要污染物为施工噪声、建筑垃圾、施工废水、扬尘等。

3、设备安装过程主要是生产设备的安装和调试，产污主要为生产机械调试时产生的噪声和少量设备安装的破损块。

4、绿化施工。绿化工程安排在主体工程基本完成后实施。绿化工作主要分为：覆土、种植、养护。绿化工程基本采用人力施工，施工过程中主要环境影响为噪声、废水及固废。

项目施工以机械施工为主，人工施工为辅。

项目施工期主要大体分以下几步进行：场地平整，主体建筑及配套设施建设，设备安装、道路硬化及绿化，产污环节见图5-1。


[image: image1.emf]场地平整

建筑物建

设

道路硬

化 、绿化

设备安装

噪声 、扬尘 、废水 噪声 噪声 、 扬尘 、 废水

土石方

噪声 、 废水

建筑垃圾 固废 固废


图5-1  项目施工期流程及产污环节图

（三）施工期污染源分析

1、施工期废气污染物
项目施工期使用的混凝土为向外购买商品混凝土，施工过程中产生废气主要为扬尘、燃油设备机械及汽车尾气。

（1）扬尘

①施工扬尘

施工过程中，产生扬尘的作业有原有建筑物拆除、土地平整、开挖、回填、道路浇注、建筑垃圾和建材运输、露天堆放、运输和装卸等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-5mg/m3。根据云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测（不洒水），在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300处才低于0.5mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在300m范围以内。

②运输扬尘

项目施工期运输车辆在运送项目建筑材料过程中，项目运输物料抛洒以及掉落物料反复受来往车辆碾圧将引起较大的路面扬尘。扬尘中的TSP和PM10对环境影响较大。在施工期通过加强监督管理、强调文明施工，严禁运输车辆超载运输，在运输或作业中扬尘大时要洒水降尘，运输车辆必须采取封闭措施，物料堆放要规整并适当遮蔽和覆盖，途经紧邻道路的敏感点时，应减速行驶使将施工期扬尘污染降低到最低限度，并满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求。

（2）施工机械设备和运输车辆废气

施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成份是THC、CO和NOx，属无组织排放。施工机械大多以清洁能源电、柴油和汽油作为动力，只是在场地平整、基础开挖等工序的施工机械使用燃料柴油和汽油。汽车排放的尾气在露天发散，燃油烟气呈无组织间断排放，因此施工时产生的燃油废气较少。

2、施工期废水污染物

项目施工高峰期施工人员约为20人，除2人在现场看守设备外，其余施工人员不在项目区内食宿，施工前在项目区设临时旱厕供施工人员入厕。项目施工期使用的混凝土为向外购买商品混凝土，施工期产生的废水主要为施工人员清洗废水和施工过程中产生的施工废水。

（1）施工人员生活废水

项目施工高峰期施工人员数约为20人，2人在现场食宿，其余18人不在现场食宿。类比同类型项目，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），留守人员生活用水以每天45L/人计，不在营地食宿的施工人员用水以20L/人计，则施工人员用水量为0.45m3/d，产污系数按80%计，则施工人员生活污水产生量为0.36m3/d，主要污染物为SS，浓度为200~300mg/L。

（2）施工废水

项目施工废水主要为运输车辆冲洗废水、机械冲洗废水及地表雨水径流。运输车辆冲洗只针对局部冲洗，产生的废水量小，主要污染物为SS。

运输车辆冲洗水：项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料，清洗废水悬浮物浓度约为1500mg/L-2000mg/L，按照每辆车冲洗水量为0.36m3。项目施工期出入工地车辆为5辆次/d，产生冲洗废水最大为1.8m3/d。

机械冲洗水：根据国内外同类工程施工废水监测资料，清洗废水悬浮物浓度约为1500mg/L-2000mg/L，每台机械冲洗水量为0.15m3，按照施工的机械以最多3台计，则产生的机械冲洗废水最大为0.45m3/d。施工过程中冲洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物。

建设单位拟在项目区东北部建设1个容积为5m3的临时沉淀池，施工人员生活污水及施工废水在沉淀池中沉淀处理后回用于施工场地和进场道路洒水抑尘或施工用水，不外排。

（3）地表雨水径流

由于建设施工对地表干扰，雨天会产生地表径流。地表径流计算公式如下：

Wi=ψ×q×F×10-3×15

式中：

Wi——地表雨水量（m3/次）；

q——最大降雨量（mm），根据芒市历年气象资料，30年一遇最大降雨量为100mm，0.069mm/min；

F——汇水面积（m2），汇水面积按用地面积计，即27508.33m2。

Ψ——径流系数（项目区地表较为粗糙，径流系数取0.8）

15——地表雨水按降雨前15min计。

经计算可知，根据上式，项目雨季地表雨水量为22.8m3/次。

建设单位于项目北部地势低洼处设置初期雨水收集池（容积为30m3），雨天地表径流经初期雨水收集池收集沉淀后回用于晴天洒水降尘及施工，不外排。

（3）噪声

施工期施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据噪声叠加公式理论计算值，叠加后的噪声增值约为3-8dB（A））。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车、切割机等，其声级在85dB以上。施工期间的主要噪声源见表5-2所示。

表5-2  主要施工机械设备的噪声源强
序号

设备名称

距设备1m处平均A声级  dB(A)
1

推土机

85

2

装载机

85

3

挖掘机

90

4

电焊机

85

5

卡车

85

6

振捣机

90

7

切割机

95

（4）固废

施工期固废主要来自土石方开挖、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及旱厕粪便。

①土石方

项目土石方主要来源于场地平整和基地开挖过程。项目利用闲置多年的土地（原芒究煤厂家属区）进行建设，受人为活动影响，项目区地势较为平坦，土石方主要产生于废水收集池、初期雨水沉淀池基础开挖，全部回填项目区，无废土石外运。根据设计，土石方挖方量约3000m3，全部用于场地平整，无废土石外运。项目土石方平衡见图5-2。


[image: image2.emf]废水收集池 、 初期雨

水沉淀池开挖土石方

3000m

3 项目区场

地平整


图5-2  项目土石方平衡图

②建筑垃圾

项目钢架结构建筑面积16796.1m2；框架结构建筑面积2432.77m2，建筑施工过程会产生少量的废铁皮、废砖头等建筑垃圾。根据类比同类项目，钢架结构建筑垃圾产生量约为0.5t/1000m2，框架结构建筑垃圾产生量约1.0t/1000m2，项目建筑垃圾产生量为10.8t，可回收利用按照40%计算，则可回收利用部分为4.3t、不可回收利用为6.5t，建筑垃圾分类收集后堆放于指定地点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，不可回收部分用于场地平整。

③生活垃圾

项目施工高峰期施工人员数约为20人，2人在现场食宿看守设备，其余18人不在施工现场食宿。类比同类型项目，不在施工区食宿的施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，看守人员生活垃圾产生量按1.0kg/（人·d）计，则施工期生活垃圾产生量为11.0kg/d，在施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶收集后定期清运至附近村寨垃圾收集箱。

④旱厕粪便

项目施工期设置1个简易的临时旱厕，旱厕储便池容积为2m3，供施工人员使用，粪便产生量以0.25kg/人·d计算，施工高峰期施工人员为20人/天，则旱厕粪便产生量为5.0kg/d，委托周边农民定期清掏作为农家肥，施工结束后拆除旱厕。

二、运营期工程分析

（一）主要工艺流程及产污节点

1、商品混凝土生产线
项目商品混凝土生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，之后进行配料，配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量搅拌，泵送入混凝土车内，最后送建筑工地。

项目砂、石子运输以皮带输送方式完成，皮带运输时将产生少量粉尘。水泥、矿粉、粉煤灰则以压缩空气吹入散装粉料筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，搅拌用水采用压力供水，项目添加的外加剂主要为减水剂和膨胀剂。

其工艺流程为：生产厂家专车运至项目区内的散装水泥、矿粉和粉煤灰通过封闭的管道分别输送入水泥、矿渣微粉和粉煤灰料仓，粉料罐呼吸孔、汽车动力运输及散装水泥车放空时会产生一定量的粉尘。生产时，砂料、石料按需要的量根据一定比例用装载机铲装至配料室采取自动控制系统进行配料，再通过皮带送至搅拌主机，同时水泥、粉煤灰和矿渣微粉按一定比例通过管道放入搅拌机，加水进行搅拌，搅拌过程会产生噪声、粉尘、废水和固废。项目方根据需方所需的混凝土规格和数量进行配料，待各种原料充分混合后，混凝土从搅拌机中放入混凝土搅拌车或抽入泵车运至各施工场地使用，混凝土运输车运输时会产生粉尘、清洗废水和噪声。

项目将采用砂石分离设备对混凝土运输车辆进行清洗，砂石分离机主要由分离系统、供排水系统、电控系统、润滑系统组成。操作方式为：将搅拌车倒至洗车台，进行加水滚洗后，将废料浆水直接倒入进料斗，由进料斗流入分离机进行清洗、分离。将分离出来的砂石分别送到出砂口与出石口。溢流出来的浆水经排水沟流向沉淀池，通过沉淀后进入废水收集池，返回生产，不外排。

项目实验室主要设置有混凝土强度监测、混凝土配比实验，实验时间间隔按批次设置实验，用水量较少，实验室产生的污染物主要是实验室固废及少量地面清洁废水。

项目设置机修车间，主要进行轮胎及润滑油更换，设备维修到当地修理店进行，维修过程会产生少量废机油。

商品混凝土生产工艺流程及产污环节见图5-3。


[image: image3.emf]石子 、 砂料仓库

过磅 、 检验

螺旋输送管道

计量

搅拌机主机

外加剂仓

工地

皮

带

输

送

粉料仓

G

3

N

1

、

W

1

混凝土运输车

外购粉料

计量

计量

N

1 

泵

N

1

N

2

、

W

2

、

G

4

N

1

G

1

G

2

实验室

出具产品检验合格证

S

1

图例 ：

G

1

： 废气污染物

W

1

： 废水

S

1

： 固废

N

1

:

噪声

配

套

设

施

配电室

机修间

厂区机械

设备维修

N

3

废弃物

S2

定期交由有资质

的 单位回收处理

全自动控制系统

N

1

输送带输送

外购砂 、 石料

危废暂存间


图5-3  商品混凝土生产工艺流程及产污节点图
项目商品混凝土生产线主要污染工序见表5-3。

表5-3营运期商品混凝土生产线产污环节一览表

污染类别

编号

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气

G1
输送投料过程粉尘

砂石料输送、投料

无组织粉尘

G2
砂石料输送

汽车启动、行驶

无组织粉尘

G3
粉料仓顶粉尘

粉料仓灌装

无组织粉尘

G4
汽车尾气

汽车运输、输送

THC、NOx、CO

废水

W1
搅拌机清洗废水

搅拌清洗

SS

W2
运输车辆清洗水

混凝土运输车清洗（砂石分离机）

SS

/

作业区地面冲洗废水

作业区地面清洗

SS

/

实验室废水

实验室

SS

W3
生活污水

职工食堂、宿舍
COD、BOD5、SS、动植物油、磷酸盐等
噪声

N1
机械噪声

装载机、振动筛、搅拌机组、空压机、引风机等

机械噪声

N2
运输噪声

运输车辆

机械噪声

N3
噪声

维修时零星敲打的瞬时噪声

设备维修噪声

固废

S1
实验室固废

实验室

废混凝土块

S2

机修

机修间内机械维修

废弃机油

/

生活垃圾

职工生活

生活垃圾

/

生产固废

整个生产过程

剩余混凝土等

/

泥沙

生产废水沉淀池、初期雨水沉淀池

泥沙

2、混凝土砖

项目混凝土砖生产工艺较为简单，主要步骤为：配料、搅拌、自动压制成砖坯、自然养护、成品。单独使用1个水泥筒仓，1台小型搅拌机，1个砂石料堆场，将配制好的原料送入全自动混凝土砌块成型机制成混凝土砖，在养护用房内自然养护成成品，检验合格的可出厂外售，不合格产品破碎后返回砂石料堆场作为原料。
混凝凝土砖生产工流程及产污节点见图5-4。


[image: image4.emf]砂石料仓库

搅拌

水泥筒仓

粉尘

外购水泥

计量

噪声

噪声

粉尘

全自动 混凝土砌块成型机

外购砂料

外购砂料

水

噪声

砖坯

自然养护

成品

检验

合格品

外售

不合格品

破碎

噪声 、

粉尘


图5-4  混凝土砖生产工艺及产污节点图

（二）运营期污染源强分析

1、大气污染源分析

项目大气污染物主要来源于粉尘、食堂油烟及汽车尾气。

（1）粉尘

①商品混凝土生产线

ⅰ、粉料仓粉尘

项目散装水泥、粉煤灰、矿粉等粉料导入粉料仓中的过程是一个全密闭环境，储存工程中，筒仓保持负压状态。粉尘主要是粉料进入粉料仓时，由于仓内气压大于仓外气压，产生压力差而引起空气流动，粉状细料随着空气流动至粉料仓顶，经仓顶脉冲袋式除尘器（ZYLT-10/B型，除尘效率可以达到99.9%）处理后，除尘器收集的粉尘回用于生产，极少部分粉料于粉料仓顶部呼吸口自然扩散排出，呈无组织形式排放。

项目水泥用量为26.452万t/a，类比楚雄市天助商品混凝土有限公司《年产60万m3商品混凝土生产线建设项目》，水泥粉尘产生量按用量的0.05%计，约为132.26t/a，经仓顶脉冲袋式除尘器（ZYLT-10/B型，除尘效率可以达到99.9%）处理后，极少部分粉料于粉料仓顶部呼吸口排出，排放量约0.13t/a；项目粉煤灰用量为1.25万t/a，类比楚雄市天助商品混凝土有限公司《年产60万m3商品混凝土生产线建设项目》，粉尘产生量按用量的0.1%计，约为12.5t/a，经仓顶脉冲袋式除尘器（ZYLT-10/B型，除尘效率可以达到99.9%）处理后，极少部分粉料于粉料仓顶部呼吸口排出，排放量约0.013t/a；项目矿粉用量为2.72万t/a，类比楚雄市天助商品混凝土有限公司《年产60万m3商品混凝土生产线建设项目》，粉尘产生量按用量的0.1%计，约为27.2t/a，经仓顶脉冲袋式除尘器（ZYLT-10/B型，除尘效率可以达到99.9%）处理后，极少部分粉料于粉料仓顶部呼吸口排出，排放量约0.027t/a。

综上，粉料仓产生的粉尘量合计为171.96t/a，经仓顶脉冲袋式除尘器（ZYLT-10/B型，除尘效率可以达到99.9%）处理后，排放量为0.17t/a。
ⅱ、砂石料堆场起尘

本环评采用西安冶金建筑大学干堆计算公式对项目砂石料堆场扬尘进行计算，计算公式如下：


[image: image5.wmf]S

V

Q

´

´

´

=

-

9

.

4

4

10

23

.

4


式中：Q——堆场扬尘产生量，mg/s；
V——当地平均风速，查阅气象资料，芒市全年平均风速2.9m/s；
S——堆场面积，项目砂石料堆场面积5090.28m2；
经计算，项目商品混凝土生产线砂石料堆场扬尘产生量为397mg/s，10.29t/a，由于堆场扬尘产生量受风速，原料的颗粒度、湿度影响，项目砂石料堆场设置为三面封闭并设置顶棚，在采取洒水降尘后可控制95%以上的扬尘，则项目砂石料堆场扬尘排放量约为0.51t/a。
ⅱ、砂石料输送、投料过程产生的粉尘
混凝土生产时砂石料通过配料室混合后经皮带落入搅拌机及投料会产生少量粉尘，为无组织排放。其排放情况与原材料干湿、现场风力有关，其产生浓度在20～100mg/m3之间，原料砂料用量约为28.152万t/a（见表1-5），其中细小颗粒约占总量的1%，扬尘的产生量按细小颗粒的0.1%算，则此过程中产生的扬尘量约为2.82t/a。项目在配料机皮带下料一端设置一个接料槽，皮带机下料接入料槽，料槽形成缓坡，物料缓慢进入料斗，减少了落料高差，在料槽上加装一个防尘罩可进一步减少粉尘的产生，物料沿料槽进入到输送皮带，输送皮带采用半圆拱形彩钢瓦进行封闭，砂石料直接进入搅拌机，搅拌机采用彩钢瓦进行封闭，该环节抑尘效率约90％左右，则进料口扬尘排放量约为0.28t/a。

ⅳ、汽车动力起尘

汽车动力起尘受车辆条件、地面条件等影响较大，通过限制汽车超载，保持场地、路面清洁并及时对路面洒水抑尘后，起尘量较小，呈无组织形式排放。

②混凝土砖生产线
ⅰ、水泥筒仓粉尘

项目制砖生产线设1个小型的水泥筒仓，水泥进入筒仓中时，由于仓内气压大于仓外气压，产生压力差而引起空气流动，粉状细料随着空气流动至仓顶，经仓顶脉冲袋式除尘器（ZYLT-10/B型，除尘效率可以达到99.9%）处理后，除尘器收集的粉尘回用于生产，极少部分粉尘于仓顶呼吸口自然扩散排出，呈无组织形式排放。项目混凝土砖生产线水泥用量为1万t/a，类比同类用筒仓储存水泥的项目，水泥粉尘产生量按用量的0.05%计，约为5.0t/a，经仓顶脉冲袋式除尘器（ZYLT-10/B型，除尘效率可以达到99.9%）处理后，极少部分粉料于粉料仓顶部呼吸口排出，排放量约0.005t/a
②ⅱ、砂石料堆场起尘

本环评采用西安冶金建筑大学干堆计算公式对项目砂石料堆场扬尘进行计算，计算公式如下：


[image: image6.wmf]S

V

Q

´

´

´

=

-

9

.

4

4

10

23

.

4


式中：Q——堆场扬尘产生量，mg/s；
V——当地平均风速，查阅气象资料，芒市全年平均风速2.9m/s；
S——堆场面积，项目混凝土砖生产线砂石料堆场面积186.63m2；
经计算，项目混凝土砖生产线砂石料堆场扬尘产生量为14.56mg/s，0.38t/a，由于堆场扬尘产生量受风速，原料的颗粒度、湿度影响，项目砂石料堆场设置为三面封闭并设置顶棚，在采取洒水降尘后可控制95%以上的扬尘，则项目砂石料堆场扬尘排放量约为0.02t/a。
经上述计算可知，项目无组织粉尘排放量如下表5-4。

表5-4  项目无组织粉尘排放量

源强

商品混凝土生产线
混凝土砖生产线
粉料仓粉尘

砂石料输送、投料粉尘

砂石料堆场粉尘

水泥筒仓
砂石料堆场粉尘
排放方式

无组织

无组织
产生量(t/a)

171.96
2.82
10.29
5.0

0.38

排放量(t/a)

0.17
0.28
0.51
0.005

0.02

合计

产生量(t/a)

190.45

排放量(t/a)

0.985

（2）食堂油烟
项目食堂使用清洁能源电及天然气为燃料，产生的污染物主要为食物在烹调、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生的油烟废气。项目食堂供应最大100人·次/日饭菜，基准灶头数为3，规模属于中型食堂。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），单个灶头基准排风量为2000m3/h，烹饪时间按3h/d计，年工作300天。根据有关资料统计，人均油脂用量为15kg/a，油烟产生量按使用量的2%计算，则项目油烟产生量为0.03t/a，产生浓度为5.56mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），项目食堂安装油烟净化装置，且油烟净化去除率不小于75%，则项目油烟处理后排放量为0.0075t/a，排放浓度为1.39mg/m3。
（3）燃油机械尾气

项目装载机、混凝土罐车及混凝土泵车均以柴油作为燃料，燃油废气主要成份是THC、CO和NOx，属无组织排放。

2、废水及用水分析

项目运营期废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要为搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗废水、作业区地面清洗废水及混凝土砖养护废水。

（1）生产废水

①商品混凝土搅拌用水

根据项目设计，混凝土生产用水单耗为0.175m3/m3，项目年产混凝土68万m3，则用水量为119000m3/a，396.7m3/d（300d/a），优先采用沉淀池处理后的生产废水，不足部分采用自来水补充。

②搅拌机组清洗水

搅拌机组为项目主要生产设备，项目设置搅拌机组3座，项目生产过程中，由于生产原因或设备需要检修搅拌机停止生产时，为了不使混凝土凝结于搅拌机内，影响生产，必须对混凝土进行搅拌机进行冲洗。类比同类项目，每台搅拌机平均每天冲洗一次，按每次冲洗水2.0m3，则项目搅拌机冲洗水量为6m3/d，排放系数0.9计，废水量为5.4m3/d，1620m3/a（300d/a），主要污染因子为SS。废水夹带残留混凝土排出，SS含量约为3000mg/L，SS产生量2.59t/a。在搅拌机组北侧设置沉淀池（3个，容积为30m3/个）沉淀后，排入2条240m3/h生产线西侧的废水收集池（800m3），回用于生产，不外排。

③混凝土运输车辆清洗水

项目年产商品混凝土68万m3，年工作时间为300天，混凝土销售量平均2267m3/d计算，项目混凝土罐车核载运输量为18m3，最大需运输126次/天。混凝土运输车每次运输均需清洗一次，项目采用砂石分离设备对混凝土运输车辆进行清洗，据类比相关项目数据，冲洗水量约为0.5m³/辆·次，日用水量63.0m3，废水产生系数按0.9计，废水产生量为56.7m3/d，17010m3/a，SS含量为3000mg/L，SS产生量51.03t/a。混凝土车辆经砂石分离设备冲洗后，浆水排入洗车台北侧废水收集池（1700m3），回用于生产，不外排。

④商品混凝土作业区地面冲洗水

商品混凝土作业区域面积约3000m2，晴天需对作业区冲洗，雨天不冲洗，冲洗水量按1.0m3/100m2.d计，冲洗用水量为30.0m3/d，排放系数按0.9计，废水产生量27m3/d，5265m3/a（晴天以195天计），冲洗废水SS浓度约3000mg/L，SS产生量15.80t/a。作业区地面冲洗废水经作业区域沟渠排入2条240m3/h生产线西侧的废水收集池（800m3）沉淀后，上清液返回生产，不外排。
⑤降尘用水

根据设计资料，项目原料堆存至三面封闭带顶的混凝土仓库内，需洒水降尘的面积主要包括道路、搅拌机组生产用地约15000m2，旱季需每日进行洒水。芒市雨季集中在4～9月，旱季为10～4月，雨天以170天计，晴天以195天计，一般情况下，洒水量按5L/10m2计，则降尘用水量约7.5m3/d，降尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。

⑥混凝土砖生产用水
根据建设资料，混凝土砖生产过程中，为保证混凝土砖凝实，水泥与水的用料比为6：1，项目混凝土砖生产水泥用量为1万t/a，则生产用水量为1667m3/a，5.56m3/d，水分随砖坯带走，自然蒸发，无废水产生。
⑦砖坯养护废水
砖坯在养护过程中，每天需浇水两次，类比同类项目，每立米免烧砖坯体每次需要养护水0.03m3，项目每天生产8万块免烧砖，约267m3，则每天每次用水8.01m3，养护用水量为16.02m3/d，4806m3/a，废水产生量按用水量的90％计，废水产生量为14.42m3/d，4326m3/a。养护废水的污染物主要为悬浮物，浓度约为2000mg/L，经收集沟排入混凝土砖生产车间西侧的废水收集池淀处理后的上清液回用于养护工序，不外排。
（2）实验室用水

实验室主要设置有混凝土强度监测、混凝土配比实验，按批进行实验，用水量较少。废水主要为地面清洁废水，类比同类项目，地面清洗用水量约为0.5m3/d，产污系数取0.9，则废水产生量0.45m3/d，112.5m3/a（按250d/a计），废水中污染物主要为SS，排入废水收集池，回用于生产，不外排。

综上，项目晴天生产用水量为498.28m3/d，雨天生产用水量为460.78m3/d，晴天生产废水产生量为98.3m3/d，雨天生产废水产生量为98.3m3/d，晴天以195天计，年生产废水产生量为26655m3/a，排入废水收集池经砂石分离系统处理后回用于生产，不外排，全部回用于生产，不外排。

（3）生活污水

项目年工作300天，劳动定员100人，厂区设食堂及宿舍，约30人在厂内住宿，其余自行解决。根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），表13农村居民生活用水定额 集中供水 热带（Ⅰ区） 70~100L/人·d，住宿人员（30人）用水量按100L/（人·d）计，只在项目区就餐，不住宿（70人）用水量按40L/（人·d）计，项目员工生活用水量5.8m3/d，1740m3/a（300d/a计），按80%排污系数计算，则生活污水产生量为4.64m3/d，1392m3/a。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、SS等，食堂废水经油水分离器处理后进入化粪池预处理后，再进入一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排。

（4）绿化用水

项目绿化面积约4126.25m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），绿化用水量按3L/m2.次计，芒市雨季集中在4～9月，旱季为10～4月，雨天以170天计，晴天以195天计。雨天不用浇水，晴天三天浇一次，则项目区晴天绿化用水量约为12.38m3/d，804.7m3/a，绿化用水取自新鲜水。

（5）雨季雨水

地表径流计算公式如下：

Wi=ψ×q×F×10-3×15

式中：

Wi——地表雨水量（m3/次）；

q——最大降雨量（mm），根据芒市历年气象资料，30年一遇最大降雨量为100mm，0.069mm/min；

F——汇水面积（m2），项目汇水面积按除建筑物及绿化面积计，即15979.52m2。

Ψ——径流系数（项目区地面均硬化处理，径流系数取0.9）

15——地表雨水按降雨前15min计。

经计算可知，根据上式，项目雨季地表雨水量为14.88m3/次。

项目各区域雨水通过雨水沟道收集后进入项目东北部的沉淀池沉淀后进入初期雨水收集池，回用于生产、晴天洒水降尘，不外排。

项目用水及废水产生情况详见下表5-5，给排水平衡见图5-4。

表5-5  项目用水及废水产生情况统计表

用水项目

规模

用水量标准

用水量（m3/d）

产污系数

废水量

（m3/d）

用水来源

生活用水

30人（厂内食宿）
100L/d·人

3.0
0.8

2.4
自来水

70人（自己解决住宿）

40L/d·人
2.8
0.8
2.24
自来水
生产用水

搅拌用水

68万m3/a

0.175m3/m3
369.7
0

0

优先采用收集沉淀的废水，不足部分采用自来水补充

搅拌机组清洗用水

3套

2.0m3/套

6.0
0.9

5.4
车辆冲洗

126次/d

0.5m³/辆·次

63.0
0.8

51.03
地面冲洗

3000m2
1.0m3/100m2.d

晴天：30.0

雨天：0.0

0.9

晴天：27.0

雨天：0.0

厂区降尘用水

15000m2
5L/10m2
晴天：7.5

雨天：0.0
0

0

混凝土砖生产用水
--

--

5.56
0

0

砖坯养护用水
--

--

16.02
0.9
14.42
实验室用水

--

--

0.5

0.9

0.45

自来水
绿化用水

4126.25m2
3L/m2·次

晴天：12.38

雨天：0

0

0

自来水

合计

--

晴天：537.66
雨天：382.27
-

晴天：103.97

雨天：79.67
--

注：项目生产废水及生活污水经处理后全部回用于生产，不外排。

[image: image7.emf]职工生活用水

混凝土搅拌用水

5.8

63

4.64

24.3

（

0

）

1.16

绿化

12.38

（

0

）

537.66

（

382.27

）

自

来

水

化粪池

4.64

商品混凝土带走

369.7

搅拌机冲洗用水

6.0

0.6

5.4

车辆冲洗用水

6.3

56.7

地面冲洗

27

（

0

）

2.7

（

0

）

沉

淀

池

废水收集池

103.97

（

79.67

）

12.38

（

0

）

厂区降尘

7.5

（

0

）

7.5

（

0

）

注 ；（） 为雨天用水量 ； 蓝色箭头为回用生产废水部分 ； 绿化晴天三天一次

混凝土砖生产

5.56

5.56

养护用水

16.02

1.60

14.42

实验室

0.5

0.45

0.05

一体化污水处理站

4.64

103.97

（

79.67

）

261.09

（

285.39

）


图5-4  项目水平衡图  单位：m3/d
（5）废水水质情况分析

综上所述，项目提供食堂与宿舍，生活污水产生量为4.64m3/d，1392m3/a，食堂废水经油水分离器处理后进入化粪池预处理后，再进入一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排；晴天生产废水产生量为98.3m3/d，雨天生产废水产生量为98.3m3/d，晴天以195天计，年生产废水产生量为26655m3/a，排入废水收集池经砂石分离系统处理后回用于生产，不外排，全部回用于生产，不外排。

类比参考同类项目，本项目的污染物排放量及污染物浓度见表5-6。

表5-6  项目废水处理及排放情况一览表

项目

废水污染物

污水量

COD

BOD5
SS

NH3-N

磷酸盐

动植物油

生活污水

产生浓度（mg/L）

-

400

120

100

10

5

5

产生量（t/a）

1392
0.56
0.17

0.14
0.014
0.007
0.007
处理措施
化粪池处理后进入一体化污水处理站处理，回用于生产，不外排

排放浓度（mg/L）

-

-

-

-

-

-

-

排放量（t/a）

0

0

0

0

0

0

0

生产废水

产生浓度（mg/L）

-

-

-

3000

-

-

-

产生量（t/a）

26655.0
-

-

79.97
-

-

-

处理措施
排入废水收集池经砂石分离系统处理后回用于生产，不外排
排放浓度（mg/l）

-

-

-

-

-

-

-

排放量（t/a）

0

0

0

0

0

0

0

3、噪声

项目区内主要噪声源为装载机、振动筛、空压机、引风机、搅拌机组、自动混凝土砌块成型机等设备运转时产生的机械噪声等，其产生的噪声约75～95dB(A)，进出场地的原材料及混凝土运输车辆运输时产生的噪声也会影响场内声环境质量，声级值约为75～80dB(A)，具体噪声值及拟采取的措施见表5-7。

表5-7  主要噪声源强及治理措施
噪声源名称

声级dB(A)

声源特型

治理措施

振动筛

87

固定声源

基础减振

搅拌机组

85

选用低噪设备、基础减振

空压机

90

置于室内、基础减振

引风机

85

选用低噪设备、基础减振

自动混凝土砌块成型机

85
选用低噪设备、基础减振、厂房阻隔
运输车辆

75～80

间歇性流动声源

禁止超重、控制车速

装载机

90～95

于半封闭料场内工作、规范操作、限制装载量

4、固体废物

项目运营期产生的固废主要为生产固废、实验室废料、生活垃圾和维修废物。

（1）产固废

生产固废主要为搅拌机、混凝土运输车辆内残留的混凝土，沉淀池产生的沉淀物，经仓顶脉冲袋式除尘器收尘，废砖。

ⅰ、设备内残留：混凝土运输车辆经砂石分离设备清洗后，分离出来的砂石作为原料回用，搅拌机内残留的混凝土随设备清洗水进入沉淀池后，定期清掏作为原料回用，类比同类型项目，砂石分离设备和搅拌机内残留的固废量约占原料总量的0.0046%，本项目固体原料总量合计为112.29万吨，则产生的固废量约为51.65t/a，砂石料占回收固废量的98%，约50.62t/a，剩余的1.03t/a主要为水泥、外加剂等粉料，经砂石分离设备处理后，砂石料收集作为原料回用于生产，水泥、外加剂等粉料压制成块后出售给硅厂作为原料。

ⅱ、除尘器收尘：根据运营期大气污染物分析章节，项目商品混凝土生产线粉料仓粉尘产生量为171.96t/a，经料仓仓顶脉冲除尘器处理后，排放量为0.17t/a，则除尘器收集的粉尘量为171.79t/a，收集后作为原料回用于生产；混凝土砖生产线水泥筒仓粉尘产生量为5.0t/a，经料仓仓顶脉冲除尘器处理后，排放量为0.05t/a，则除尘器收集的粉尘量为4.95t/a，收集后作为原料回用于生产。

②实验室废料

项目实验室主要是对购进的砂石料质量进行物理检验及混凝土抗压检测，不使用化学试剂，类比同类项目，项目对混凝土的检验产生的废混凝土块约1.5t/a，此部分固废的主要成分为凝结后的块状混凝土，用于外部运输道路填垫路基。

③生产废水中污泥

项目生产废水收集于废水收集池，经砂石分离系统处理后回用于生产后回用于生产，根据废水污染物分析章节，污泥量为79.97t/a，砂石料占回收固废量的70%，约55.98t/a，剩余的23.99t/a主要为水泥、外加剂等粉料，经砂石分离设备处理后，砂石料收集作为原料回用于生产，水泥、外加剂等粉料压制成块后出售给硅厂作为原料。

④生活垃圾

项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计算，则项目生活垃圾产生量为50kg/d，150t/a（300d/a计），设垃圾桶收集后定期清运至附近村寨垃圾收集点。

⑤污水处理站污泥

项目设污水处理站处理生活污水，年处理量为1392m3/a，污泥量约为废水量的0.1%，则污泥产生量约为1.4t/a，委托环卫部门定期清掏处理。
⑥维修废物

项目机修仅进行轮胎更换、润滑油更换，车辆及机械维修到当地修理店维修，更换润滑油会产生的废机油、废润滑油，属于《国家危险废物名录》（自2016年8月1日起施行）中划定的危险废物，废机油危废代码HW08/900-249-08、废润滑油危废代码HW08/900-214-08，产生量约0.05t/a，在机修车间内单独设置1间危废暂存间（10m2），使用专门的收集容器进行收集暂存，委托有资质的危废处理单位定期清运处置，并做好台账记录。


表6 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生

浓度(mg/m3)
	产生量

(t/a)
	排放

浓度(mg/m3)
	排放量

(t/a)

	大气污染物
	施工期
	土石方开挖和建筑材料装卸、运输等
	扬尘
	--
	少量
	--
	少量

	
	
	燃油机械废气
	CO、THC、NOx
	--
	少量
	--
	少量

	
	营运期
	商品混凝土生产线
	水泥仓顶粉尘
	无组织

粉尘
	--
	132.26
	--
	0.13

	
	
	
	粉煤灰仓顶粉尘
	无组织

粉尘
	--
	12.5
	--
	0.013

	
	
	
	矿粉仓顶粉尘
	无组织

粉尘
	--
	27.2
	--
	0.027

	
	
	
	砂石料堆场粉尘
	无组织

粉尘
	--
	10.29
	--
	0.51

	
	
	
	砂石料输送、投料粉尘
	无组织

粉尘
	--
	2.82
	--
	0.28

	
	
	混凝土砖生产线
	水泥仓顶粉尘
	无组织

粉尘
	--
	5.0
	--
	0.005

	
	
	
	砂石料堆场粉尘
	无组织

粉尘
	--
	0.38
	--
	0.02

	
	
	食堂
	油烟
	5.56
	0.03
	1.39
	0.0075

	
	
	运输车辆
	CO、THC、NOx
	--
	少量
	--
	少量

	水污

染物
	施工期
	生活污水
	--
	0.36m3/d
	--
	沉淀后洒水抑尘及施工，不外排

	
	
	机械及车辆清洗废水
	--
	2.25m3/d
	--
	

	
	
	初期雨水
	--
	22.8m3/次
	--
	经沉淀后回用于施工用水及洒水降尘，不外排

	
	营运期
	生活污水
	污水量
	--
	1392
	一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排

	
	
	
	COD
	400
	0.56
	

	
	
	
	BOD5
	120
	0.17
	

	
	
	
	SS
	100
	0.14
	

	
	
	
	氨氮
	10
	0.014
	

	
	
	
	磷酸盐
	5
	0.007
	

	
	
	
	动植物油
	5
	0.007
	

	
	
	生产废水
	废水量
	--
	26655.0
	排入废水收集池经砂石分离系统处理后回用于生产，不外排

	
	
	
	SS
	3000
	79.97
	

	噪声
	施工期
	施工场地机械及车辆运输
	机械及运输车辆噪声
	85～95dB(A)
	达标排放

	
	营运期
	装载机
	间歇性流动声源
	75～95dB(A)
	达标排放

	
	
	搅拌机组
	固定声源
	
	

	
	
	水泵
	固定声源
	
	

	
	
	空压机
	固定声源
	
	

	
	
	变压器
	固定声源
	
	

	
	
	引风机
	固定声源
	
	

	
	
	自动混凝土砌块成型机
	固定声源
	
	

	
	
	运输车辆
	间歇性流动声源
	
	

	
	
	机修间
	固定声源
	
	

	固体废物
	施工期
	场地开挖
	土石方
	3000m3
	全部用于场地平整，不外运

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	10.8（可回收部分4.3t，不可回收部分6.5t）
	分类收集，可回收部分出售给废品收购站，不可回收部分用于场地平整

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	11kg/d
	垃圾桶收集后定期清运至附近村寨垃圾收集点

	
	
	旱厕
	粪便
	5.0kg/d
	委托附近村民清掏作为农肥

	
	营运期
	生产设备
	设备内残留
	51.65（砂石料50.62t/a，水泥、外加剂等粉料1.03t/a）
	经砂石分离设备处理后砂石料收集后作为原料回用于生产；水泥、外加剂等粉料，压制成块后出售给硅厂作为原料

	
	
	混凝土生产线除尘器
	除尘器收尘
	171.79
	收集后作为原料回用于生产

	
	
	混凝土砖生产线除尘器
	除尘器收尘
	4.95
	

	
	
	实验室
	实验固废
	1.5
	用于外部运输道路填垫路基

	
	
	生产废水
	污泥
	79.97（砂石料55.98t/a，水泥、外加剂等粉料23.99t/a）
	经砂石分离设备处理后砂石料收集后作为原料回用于生产；水泥、外加剂等粉料，压制成块后出售给硅厂作为原料

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	150
	经垃圾桶收集后定期清运至附近村寨垃圾收集点

	
	
	污水处理站
	污泥
	1.4
	委托环卫部门定期清掏处理

	
	
	更换润滑油
	废机油、废润滑油
	0.05
	用危险废物收集桶收集后，委托具有危险废物处理资质的单位处置

	主要生态影响(不够时可附另页)：

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，利用闲置多年的土地（原芒究煤厂家属区）进行建设，用地范围处于帕底工业园区内。根据现场踏勘，周边主要为工业园区空地、芒市大河、果园、山林，受人类活动影响较大，评价区域生态多样性简单，植被主要为松树林、灌木林及果园（橘子）。项目区周边未发现珍稀濒危和国家重点保护野生动植物、云南省级保护动植物及地方狭域种类分布。项目建设将对地块进行扰动，施工期如遇降雨，评价区域内将会有一定程度的水土流失，项目通过采取合理布置施工内容，尽量避开雨季施工，建筑材料堆放过程使用篷布覆盖，建筑垃圾及时清运，可有效减缓评价区域内施工期水土流失程度。

运营期除建筑物及道路外，绿化面积4126.25m2，采用乔灌草相结合的方式绿化，增加区域的植被覆盖率和生物多样性，对施工期造成的植被破坏具有补偿作用。




表7 环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析

1、大气环境影响分析

项目施工期不在项目内设置施工营地，施工人员不在施工场地内食宿，项目施工产生的大气污染物主要是施工及运输时产生的扬尘、燃油机械废气。

（1）扬尘

项目扬尘产生于施工阶段的基础开挖、铺浇地面、运输、装卸等过程，污染因子为TSP、PM10。尤其久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为严重。运输起尘、堆场风力起尘及土方开挖等作业扬尘约占扬尘总量的一半以上，影响范围一般在300m以内。

施工扬尘影响分析：施工期间扬尘污染具有流动性、瞬时性、无组织排放性。发生点不固定，多发于料土堆放处、物料搬运通道、物料装卸地、挖方区域等地；过程持续时间短、阵发性，直接受天气情况影响明显。大风、干燥天气扬尘大，雨天扬尘小。点多面广，难以采取排风集尘措施，呈无组织排放。

建筑施工旱季扬尘污染较严重，据相关施工场地实际监测，当风速为2.5m/s时，在场地下风向150m处TSP超过《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准（二级标准0.3mg/m3）的0.07倍。对施工场地实施洒水降尘措施后，施工场地下风向40m处浓度值可达《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准（二级标准0.3mg/m3）的要求，下风向30m处的浓度值仅超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）（二级标准0.3mg/Nm3）0.03倍。因此施工场地洒水降尘后，影响局限于下风向区域40m范围。

根据环评现场踏勘，项目周围300m范围内居民点为项目西北面260m处的遮相分场十二队，处于项目侧风向。

为了减小施工扬尘对该环境保护目标的影响，环评要求：

①对施工场地及进出厂区的道路进行洒水，大风天气下加大洒水频次和力度。

②区域运输的粉状物料需要密闭，且按量运入，减少粉料堆存，减少粉尘产生量。

③对建筑垃圾及时处理、清运、减少堆放，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建筑垃圾运输过程中应当不超过车厢箱体并加盖篷布。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。

采取以上措施后，项目施工扬尘对周围敏感点影响较小，在可接受范围内，且项目施工结束而结束。

（2）燃油机械废气

燃油机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是THC、CO和NOX，属无组织排放，通过自然扩散，对周围环境影响较小。

综上，施工期间严格控制扬尘管理，工地在施工前，必须按照文明施工要求。总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工期扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

2、水环境影响分析

项目除2人在现场看守设备外，其余施工人员不在项目区内食宿，施工前在项目区设临时旱厕供施工人员入厕。施工期产生的废水主要为施工人员生活废水和施工过程中产生的施工废水。

（1）施工人员生活污水

根据工程分析，施工人员生活污水产生量为0.36m3/d，主要污染物为SS，浓度为200~300mg/L。建设单位拟在项目区北部建设1个容积为5m3的临时沉淀池，清洗废水进入沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排，对周围地表水环境影响不大。

（2）施工废水

据工程分析，运输车辆冲洗废水最大为1.8m3/d，机械冲洗废水最大为0.45m3/d，建设单位拟在项目区北部建设1个容积为5m3的临时沉淀池（与生活污水收集池共用），施工人员生活污水及施工废水在沉淀池中沉淀处理后回用于施工场地和进场道路洒水抑尘或施工用水，不外排，对地表水环境影响较小。

（3）地表雨水径流

据工程分析，项目初期雨水产生量为22.8m³/次。经初期雨水收集池（容积为30m3）收集沉淀回用于晴天洒水降尘及施工，不外排。

综上所述，施工期产生的废水不外排，对周围水环境影响较小。

3、声环境影响分析

施工期施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工期间的主要噪声源见表7-1。

表7-1  主要施工机械设备的噪声声级

序号

设备名称

距设备1m处平均A声级  dB(A)
1

推土机

85

2

装载机

85

3

挖掘机

90

4

电焊机

85

5

卡车

85

6

振捣机

90

7

切割机

95

施工期的噪声主要来自施工机械，多为点源，由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时不考虑空气吸收、隔声屏障、地面反射，可只考虑其距离衰减，故按点源距离衰减模式来计算施工机械噪声的距离衰减。

点声源距离衰减公式为：

L2=L1－20lgr2/r1（r2>r1）

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB（A））；

r1、r2为接受点距源的距离（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL；

ΔL=L1－L2=20lgr2/r1
由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表7-2。

表7-2  主要施工机械噪声值及随距离衰减预测结果  单位：dB(A)

施工机械
距噪声源距离（m）
标准限值
1
30

50
100
150
200
昼间
夜间
推土机

85
55.45

51
45

41
39
70

55

装载机

85
55.45

51
45

41
39
挖掘机

90
60.45
56
50

46
44
电焊机

85

55.45

51

45

41

39

卡车

85

55.45

51
45

41
39
振捣机

90

60.45

56

50

46

44

切割机

95

65.45
61

55
51

48.98
噪声叠加公式为：

LP=10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10)

多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，施工期机械声源产生噪声。

表7-3  经过叠加后噪声源强表  单位：dB（A）

距离(m)

1m

30

50m

100m

150m

200m

声级（昼间）
98.5

69.16

64.71

58.71

54.71

52.7

由表7-3，项目施工期间施工设备产生的噪声经距离衰减后，在30m处满足GB12523-2011《建筑施工场界噪声排放标准》昼间标准，在150m处满足GB12523-2011《建筑施工场界噪声排放标准》夜间标准。

项目周边最近的居民点为项目西北面260m处的遮相分场十二队，施工期噪声对其影响较小。为减少施工期噪声对周边环境影响，环评建议采取以下措施：

①尽量选用低噪声机械设备，高噪声设备上安装减振基础。

②对施工设备定期保养，严守操作规范，以便使施工机械处于良好运作状态，不增加不正常运行的噪声。

③合理的布局施工机械，合理安排施工作业时间，昼间12:00~14:30及夜间禁止施工。

④提高施工效率，加快施工进度，缩短施工期。
综上所述，施工期间通过加强管理，合理安排施工时间，采取有效的防范措施后，施工产生的噪声随着施工的结束而结束。施工噪声对周围环境的影响较小。

4、固体废物影响分析

施工期固废主要来自土石方开挖、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）弃土石

根据工程分析，土石方挖方量约3000m3，全部用于场地平整，无废土石外运。

（2）建筑垃圾

根据工程分析，项目建筑垃圾产生量为10.8t、可回收利用部分为4.3t，不可回收利用为6.5t，建筑垃圾分类收集，可回收部分出售给废品收购站，不可回收部分用于场地平整。

③生活垃圾

据工程分析，生活垃圾产生量为11.0kg/d，在施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶收集后定期清运至附近村寨垃圾收集点。

④旱厕粪便
根据工程分析，旱厕粪便产生量为5.0kg/d，委托周边农民定期清掏作为农家肥，施工结束后拆除旱厕。

综上所述，项目施工期固废处置率为100%，对周围环境影响不大。

5、生态影响分析

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，根据现场踏勘，项目周边主要为工业园区空地、芒市大河、果园、山林，受人类活动影响较大，评价区域内植物群落种类较少，植被类型单一。项目区周边未发现珍稀濒危和国家重点保护野生动植物，云南省级保护动植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目绿化面积4126.25m2，对生态环境的改善有一定的作用，同时达到美化环境的效果。综上所述，本项目建设对该地区生态影响较小。

施工期对芒市大河的影响分析

项目北面为芒市大河，施工期对芒市大河的影响主要为生活污水、土石方及生活垃圾处理不当对芒市大河的影响。为避免发生以上污染问题，本次环评提出以下措施：

①生活污水：在项目区北部建设1个容积为5m3的临时沉淀池，清洗废水进入沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排；

②土石方：临芒市大河一侧留出足够的退让距离，并在施工前期完成挡土墙（高5m，长486m的混凝土实体挡墙）建设，避免雨季土石方受雨水冲刷，进入芒市大河；

③生活垃圾：在施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶收集后定期清运至附近村寨垃圾收集点，禁止生活垃圾，特别是塑料袋等难降解的固废进入芒市大河。

采取以上措施后，项目施工期对芒市大河的影响较小。
二、运营期环境影响分析

1、废气影响分析

项目营运期大气污染物主要为粉尘、食堂油烟及汽车尾气。
（1）粉尘影响分析
①粉尘产生及排放情况

根据工程分析，项目

②粉尘影响预测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级分级方法，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下：


[image: image8.wmf]%

100

i

0

i

i

´

=

C

C

P


式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级的判定依据见表7-4。

表7-4  环境空气评价工作等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%
二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

ⅰ、预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，推荐的估算模型AERSCREEN模型，本评价采用的估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。

ⅱ、评价因子

项目的主要评价因子为：TSP。

ⅲ、预测参数设置

项目主要废气污染源参数（矩形面源）见表7-5，估算模式所用参数见表7-6。

表7-5  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物

排放速率

单位

X

Y

长度

宽度

有效高度

矩形面源

98.428934
24.391896
861.00
103.56
79.27
8.00
TSP

0.137
kg/h

表7-6  估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

36.2°C

最低环境温度

-0.6°C

土地利用类型

农田
区域湿度条件

潮湿
是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

90

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o
/

ⅳ、估算模式计算结果

项目污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-7，具体结果详见表7-8，浓度占标折线图见图7-1。

表7-7  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
污染源名称
评价因子
评价标准(μg/m³)
Cmax(μg/m³)
Pmax(%)
D10%(m)
矩形面源
TSP
900.0
45.9090
5.1010
/
表7-8  项目污染物估算结果

下风向距离
矩形面源
TSP浓度(μg/m³)
TSP占标率(%)
50.0
40.4520
4.4947
100.0
44.3370
4.9263
200.0
38.8750
4.3194
300.0
32.6470
3.6274
400.0
28.5610
3.1734
500.0
25.8450
2.8717
600.0
23.9220
2.6580
700.0
22.2640
2.4738
800.0
20.8040
2.3116
900.0
19.5300
2.1700
1000.0
18.3820
2.0424
1200.0
16.4380
1.8264
1400.0
14.9040
1.6560
1600.0
13.7470
1.5274
1800.0
12.7370
1.4152
2000.0
11.8650
1.3183
2500.0
10.3250
1.1472
3000.0
9.0459
1.0051
3500.0
8.0438
0.8938
4000.0
7.2274
0.8030
4500.0
6.5490
0.7277
5000.0
5.9764
0.6640
下风向最大浓度
45.9090
5.1010
下风向最大浓度出现距离
69.0
69.0
D10%最远距离
/
/
[image: image9.png]SR SRR RS © FraEsEn O SiREEAISEW

REGITEE O YRR ofTsPl DOBX A O%

5%

4%

3%

2%

=i





图7-1  项目TSP浓度占标折线图

根据表7-7、表7-8，项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的无组织粉尘，Pmax值为5.1010%，Cmax为45.9090μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。按照HJ2.2-2018中大气环境影响预测与评价中的一般要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
ⅴ、污染物排放量核算

项目无组织粉尘排放核算表见表7-9。

表7-9  项目大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染物防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）
标准

名称

浓度限值（μg/m3）
1

/
商品混凝土生产
粉料仓粉尘
颗粒物

经仓顶脉冲袋式除尘器处理后，极少部分粉料于粉料仓顶部呼吸口排出

颗粒物

900

0.17
2

/
砂石料输送、投料粉尘
砂石料机配料机设置为进行封闭，砂石料直接进入搅拌机，搅拌机采用彩钢瓦进行封闭
0.28
3

/
堆场扬尘
堆场设置为三面封闭式，设置顶棚，洒水降尘
0.51
5

/
混凝土砖生产
水泥仓粉尘

经仓顶脉冲袋式除尘器处理后，极少部分粉料于粉料仓顶部呼吸口排出
0.005
6
/
堆场扬尘

堆场设置为三面封闭式，设置顶棚，洒水降尘
0.02
无组织排放

无组织排放总计
颗粒物

0.985
项目大气污染物年排放核算表见表7-10。

表7-10  项目大气污染物年排放量核算表
序号

污染物

年排放量（t/a）
1
颗粒物

0.985
项目非正常排放量核算见表7-11。

表7-11  污染源非正常排放量核算表
序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间（h）

发生频次

应对措施

1

商品混凝土生产线
粉料筒仓
脉冲袋式除尘器故障或破损
颗粒物

23.88
1h

1次/a

立即停止生产，对脉冲袋式除尘器进行检修，平时定期检查和维修
2

输送、投料
封闭设施破损
0.39
立即停止生产，对破损部位进行检修，平时定期检查和维修
3

砂石料堆场
洒水降尘措施不到位
1.43
加强洒水降尘
4
混凝土砖生产
粉料筒仓
脉冲袋式除尘器故障或破损

0.69
立即停止生产，对脉冲袋式除尘器进行检修，平时定期检查和维修

5
砂石料堆场
洒水降尘措施不到位
0.053
加强洒水降尘
项目生产过程中建设单位通过粉料仓存放于密闭的筒仓内、砂石料堆放于带顶三面封闭的原料仓库内、对厂区道路及场地进行硬化，并使用洒水车对场地和道路定期洒水降尘后，扬尘对外环境的影响较小；输送、投料过程进行防尘罩、彩钢瓦封闭设置后能够有效降低粉尘对周围环境影响较小；粉料仓仓顶配套设置有脉冲布袋除尘器，99.9%的水泥灰、粉煤灰、矿粉灰经布袋除尘器收集后回用于生产，其余部分以无组织形式向外扩散。

项目运营期通过采取以上措施后可以有效降低无组织粉尘对周边环境、敏感点、生活区的影响，项目区内产生的扬尘能达标排放。因此本项目运营期粉尘对大气环境的影响较小。

（2）食堂油烟

根据工程分析，食堂油烟产生量为0.03t/a，产生浓度为5.56mg/m3，食堂安装油烟净化器，排风量为2000m3/h，且油烟净化去除率不小于75%，项目油烟处理后排放量为0.0075t/a，排放浓度为1.39mg/m3，对周边环境产生的影响不大。
（3）汽车尾气

燃油废气主要成份是THC、CO和NOx，呈无组织排放，对周围环境影响不大。

（6）建设项目大气环境影响评价自查表

表7-12  建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级 (
二级  (
三级 (
评价范围

边长=50km (
边长5~50km (
边长=5km (
评价因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a (
500~2000t/a (
≤500t/a (
评价因子

基本污染物：TSP
其他污染物：无
包括二次PM2.5  (
不包括二次PM2.5 (
评价标准

国家标准 (
地方标准 (
附录 (
其他标准 (
现状评价

环境功能区

一类区 (
二类区 (
一类区和二类区 (
评价基准年

（2020）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据 (
主管部门发布的数据 (
现状补充监测 (
现状评价

达标区 (
不达标区 (
污染源调查

调查内容

本项目正常排放源   (
本项目非正常排放源 (
现有污染           (
拟替代的污染源 (
其他在建、拟建项目污染源 (
区域污染源 (
大气环境影响预测与评价

预测模式

AERMOD (
ADMS (
AUSTAL2000 (
EDMS/AEDT (
CALPUFF (
网络模型 (
其他 (
预测范围

边长≥50km (
边长5~50km (
边长=5km (
预测因子

预测因子：TSP
包括二次PM2.5  (
不包括二次PM2.5 (
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%  (
C本项目最大占标率>100%  (
正常排放年平均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10% (
C本项目最大占标率>10%  (
二类区

C本项目最大占标率≤30% (
C本项目最大占标率>30%  (
非正产排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（1）h

C本项目最大占标率≤100%  (
C本项目最大占标率>100%  (
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标(
C叠加不达标  (
区域环境质量的整体变化情况

K≤-20%  (
K>-20%  (
环境监测计划

污染源监测

监测因子：TSP
有组织排放废气监测(
无组织排放废气监测 (
无监测 (
环境质量监测

监测因子：（未开展监测）

监测点位数：（0）个

无监测 (
评价结论

环境影响

可以接受 (
不可以接受 (
大气环境防护距离

距（/）厂界最远（/）m

污染源年排放量

SO2：（0）t/a

NOx：（0）t/a

颗粒物：（0.985）t/a

VOCs：（0）t/a

注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

2、废水影响分析

项目实行雨污分流制，废水不外排，不设置废水排口，设1个雨水排放口。
（1）废水产生及排放情况

①生活污水：项目生活污水产生量为4.64m3/d，食堂废水经油水分离器处理后进入化粪池预处理后，再进入一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排。

②生产废水：项目晴天生产废水产生量为98.3m3/d，雨天生产废水产生量为98.3m3/d，晴天以195天计，年生产废水产生量为26655m3/a，排入废水收集池经砂石分离系统处理后回用于生产，不外排，全部回用于生产，不外排。
③初期雨水：项目初期雨水产生量为14.88m³/d，项目各区域雨水通过雨水沟道收集后进入项目东北部的沉淀池沉淀后进入初期雨水收集池，回用于生产、晴天洒水降尘，不外排。

（2）地表水评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）判定本项目地表水评价等级，详见表7-13。

表7-13  项目地表水评级等级判定表

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）导则要求
项目情况

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W（无量纲）

生活污水经一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排；生产废水收集经砂石分离设备处理后，回用于生产，不外排。

一级评级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级评价

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q<200且W<6000

三级B

间接排放

--

注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的当量值（附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从小到大排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为收纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放收纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放水文引起收纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水文敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足收纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价。

项目评价等级
三级B
根据表7-13,项目地表水评价等级为三级B，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，三级B评价的主要内容为：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。结合项目的实际情况，本次环评重点评价一体化污水处理站设置合理性及项目废水不外排可行性分析。

（3）项目一体化污水处理站设置合理性分析

由于设计单位未对项目的一体化污水处理站处理工艺进行设计，因此本环评推荐如下污水处理工艺，项目实施时具体采用的污水处理工艺可由建设单位委托有资质的单位设计施工。

①位置
项目区的常年主导风向为西南风，一体化污水处理站应设置在项目侧风向或下风向上，避免臭气对周围环境的影响。结合项目用地及总平面布置，一体化污水处理站设置于综合楼东侧，位于下风向。
②处理工艺推荐
现有的污水处理技术主要包括SBR（序批式活性污泥法）。AB吸附式生物降解法，氧化沟法，MBR法的优缺点见表7-14。
表7-14  再生水处理工艺对比
名称

投资

占地

管理

效果

优点

缺点

双面导流

小

小

方便

运行稳定性好，处理效果好

抗冲击力强、综合降解力高。

泥水分离效果微差

SBR（序批式活性污泥法）

小

大

技术要求较高

运行稳定性好，处理效果好

结构简单运转灵活，操作管理方便。

水力停留时间较长，占地增大。

AB吸附式生物降解法

大

小

管理相对复杂，技术要求高

处理效果好，但污泥产量大，污泥稳定性差。

电耗降低，处理效果提高对有机负荷和有毒物质的冲击缓冲能力加强

流程长，构筑物多设备多

氧化沟法

小

大

方便

处理效果好出水水质稳定

污泥产量少性质稳定

占地面积大，用设备数量多，耗电量大

MBR法

大

小

管理方便，技术要求高

出水水质好

对高浓度废水的适应能力强，占地少，污泥产量少

膜堵塞和膜污染问题很难彻底解决，造价高

双面导流工艺用固定的钢结构设备取代了许多机电设备，如刮泥机、污泥回流泵（氧化沟、普通活性污泥法）、滗水器（SBR法）等，双面导流设备安装调试成功后运行中几乎无故障，也无需维护。这样就带来了几个好处：简化了处理流程，也就简化了控制与管理，减少了操作、管理及维护人员，人员的节省也就是运行费的节省；同时省去了机电设备也就节省了这些设备的能耗及维护费用，从而节省了运行费。

以日处理200吨生活污水的再生水站为例：只需1人每天4小时兼职监管，运行成本每吨0.40元，包括人工工资、电费、设各维护费等所有费用。

由于处理池被分割为好氧区(曝气区)与厌氧区(沉降区)，活性污泥在从好氧区随水流被带到厌氧区，沉降后又被双面导流板的回流作用带回到好氧区，这样反复多次的厌氧好氧循环，有利于硝化、亚硝化菌-反硝化菌把氨氮分解为氮气释放到空气中，从而既达到了去除氨氮的目的，又没有多增加时间或空间的开销。污泥在好氧和缺氧区自动循环，有效抑制丝状菌的增长，处理系统不会出现污泥膨胀。

双面导流技术与设备与高效降解微生物技术相结合进行污水处理，与现行的活性污泥法技术相比，具有占地少、投资省、易于管理、人员少、运行费用低及处理效果好的特点。故本环评报告推荐的一体化污水处理站处理工艺为“双面导流式生物法去污水处理工艺”，具体设计由具有污水处理设计的环境工程设计单位完成，最终以设计的工艺进行施工和验收。
③再生水处理站的规模

项目生活污水产生量为4.64m3/d，环评提出的一体化污水处理站规模为5m³/d，能保证生活污水得到有效处置后回用。

④生活污水处理后回用可行性分析
项目生活污水成分简单，主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐、动植物油，浓度较低，混凝土搅拌用水主要控制项目为pH，对其他污染物要求不高，经一体化污水处理站处理后的生活污水可回用于生产，不外排。
（4）生产废水不外排可行性分析
根据工程分析，项目晴天生产废水产生量为98.3m3/d，雨天生产废水产生量为98.3m3/d，建设单位拟建2个废水不收集池（800m3、1700m3）对生产废水进行收集沉淀，回用于生产。根据工程分析，项目混凝土搅拌所需用水为369.7m3/d，项目生产废水污染物主要为SS，混凝土搅拌用水对水质要求不高，可完全回用于生产，不外排。

综上，项目废水能够得到有效处理，处理方式可行。

（5）项目建设对地表水环境的影响

综上，项目生活污水经一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排；生产废水排入废水收集池经砂石分离系统处理后回用于生产，不外排。项目运营期无废水外排，对地表水环境影响较小。

（6）建设项目地表水环境影响评价自查表

表7-15  建设项目地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

影响识别

影响类型

水污染影响型 (；水文要素影响型 (
水环境保护目标

饮用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 (；重要湿地 (；重点保护与珍惜水生生物是栖息地 (；重要水生生物的自然产卵场所及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (；涉水的风景名胜区 (；其他 (。

影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放 (；间接排放 (；其他 (
水温 (；径流 (；水域面积 (
影响因子

持久性污染物 (；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 (；pH值 (；热污染 (；富营养化 (；其他 (；

水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 (
评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级 (      二级 (
三级A (     三级B (
一级 (；二级 (；三级 (
现状调查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建 (   在建 (
拟建 (   其他 (
拟替代的污染源 (
排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；既有实测 (；现场监测 (；入河排放口的数据 (；其他 (
受影响的水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期 (春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 (
区域水资源开发利用状况

未开发 (；开发量40%以下 (；开发量40%以上 (
水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期 (
春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 (
补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期(；平水期(；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
无

监测断面或点位（0）个

现状评价

评价范围

河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（0）km2
评价标准

河流、湖库、河口：I类 (；II (；III (；IV (；V (
近海岸：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 (
规划年评价标准（2019年）

评价时期

丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (
春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季(
评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标(；不达标( 

水环境控制单元或断面水质达标状况 (；达标 (；不达标 (
水环境保护目标质量状况(；达标 (；不达标 (
对照断面、控制断面等代表性断面的水质量状况 (；达标 (；不达标(
底泥污染评价 (
水资源与开发利用程度及水文情势评价 (
水环境质量回顾评价 (
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 (
达标区 (
不达标区(
预测影响

预测范围

河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（0）km2
预测因子

（无）

预测时期

丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (
春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
设计水文条件 (
预测情景

建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 (
正常工况 (；非正常工况 (
污染控制和减缓措施方案 (
区（流）域环境质量改善目标要求情景 (
预测方法

数值解 (；解析解 (；其他 (
导则推荐模式 (；其他 (
影响评价

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 (
水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求 (
水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 (
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 (
水环境控制单元或单元水质达标 (
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 (
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 (
水文要求影响型建设项目同事应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 (
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 (
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上下和环境准入清单管理要求 (
污染源排放量核算

污染物名称

排放量（t/a）

排放浓度（mg/L）

（/）

（/）

（/）

替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量（t/a）

排放浓度（mg/L）

/

/

/

/

/

生态流量确定

生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

备注
项目生活污水经一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排；生产废水排入废水收集池经砂石分离系统处理后回用于生产，不外排，全部回用于生产，不外排。

防治措施

环保措施

污水处理设施 (；水文减缓设施 (；生态流量保障设施 (；区域削减 (；依托其他工程措施 (；其他 (
监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动 (；自动 (；无监测 (
手动 (；自动 (；无监测 (
监测点位

无

无
监测因子

无

无
污染物排放清单

(
评价结论

可以接受 (；不可以接受 (
注“(”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

3、噪声影响分析

项目区内主要噪声源为振动筛、装载机、空压机、引风机、搅拌机组、水泵、变压器等设备运转时产生的机械噪声等，其产生的噪声约75～90dB(A)，进出场地的混凝土运输车辆运输时产生的噪声也会影响场内声环境质量，声级值约为75～90dB(A)，具体噪声值及拟采取的措施见表7-16。

表7-16  主要噪声源排放及治理措施

噪声源名称

声级dB(A)

声源特型

治理措施

振动筛

87

固定声源

基础减振

搅拌机组

85

选用低噪设备、基础减振

空压机

90

置于室内、基础减振

引风机

85

选用低噪设备、基础减振

自动混凝土砌块成型机

85
选用低噪设备、基础减振、厂房阻隔
运输车辆

75～80

间歇性流动声源

禁止超重、控制车速

装载机

90～95

于半封闭料场内工作、规范操作、限制装载量

（1）预测点的预测等效升级（Leq）计算公式

Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效升级贡献值，dB(A)；

      Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

根据以上计算公式及项目运营期单台设备经设备自带减振措施、墙体阻隔及空气衰减后的单台设备噪声值随距离衰减值见表7-17。

表7-17  运营期单台设备噪声值随距离的衰减值  (dB(A))

污染源名称

1m

10m

20m

30m

40m

50m

80m

100m

150m

200m

振动筛
80

60

54
50
48
46
42
40

36
34
搅拌机组

75

55

49
45
43
41
37
35

31
29
空压机

85

65

59
55
53
51

47
45

41
39
引风机

80

60

54
50
48
46
42
40

36
34
注：装载机噪声、运输车辆噪声为流动噪声，不对其进行预测。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效升级贡献值（Leqg）计算公式：


[image: image10.wmf]å

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

i

LAi

i

eqg

t

T

L

1

.

0

10

1

lg

10


 式中：Leqg——-建设项目声源在预测点的等效升级贡献值，dB(A)；

       LA——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
           T——预测计算的时间段，s；

       Ti——i声源在T时段内运行的时间，s；

运营期多台设备经设备自带减振措施、墙体阻隔及空气衰减后的设备噪声值随距离衰减值见下表7-18。

表7-18  多台机械设备同时运行的噪声预测值 (dB(A))

噪声源

1m

10m

20m

30m

40m

50m

80m

100m

150m

200m

预测值

87
67
62
58
56
54
50
48
44
42
（3）厂界噪声值预测

项目各产噪设备距厂界四周的距离见表7-19。
表7-19  项目厂界噪声预测值

目标名称

方位

离项目生产设备距离

预测值dB(A)

标准值

昼间

夜间

厂界

东

80m

50
65
55
厂界

南

50m

54
厂界

西

50m

54
厂界

北

58m

52
根据表7-18、7-19的预测结果可知，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目周边200m内无环境敏感点，运营期噪声对外部声环境的影响较小。

4、固体废弃物影响分析

项目运营期产生的固废主要为生产固废、实验室废料、生活垃圾和维修废物。

① 生产固废

据工程分析，搅拌机组及运输车辆清洗产生的固废量为51.65t/a，其中砂石料50.62t/a，水泥、外加剂等粉料1.03t/a，经砂石分离设备处理后，砂石料收集作为原料回用于生产，水泥、外加剂等粉料压制成块后出售给硅厂作为原料；商品混凝土生产线除尘器收集的粉尘量为171.79t/a，收集后作为原料回用于生产；混凝土砖生产线水泥筒仓除尘器收集的粉尘量为4.95t/a，收集后作为原料回用于生产。
②实验室废料

据工程分析，项目对混凝土的检验产生的废混凝土块约1.5t/a，用于外部运输道路填垫路基。

③废水收集池污泥
根据工程分析，生产废水污泥量为79.97t/a，其中砂石料55.98t/a，水泥、外加剂等粉料23.99t/a，经砂石分离设备处理后，砂石料收集作为原料回用于生产，水泥、外加剂等粉料压制成块后出售给硅厂作为原料。
④生活垃圾

据工程分析，项目生活垃圾产生量为50kg/d，150t/a（300d/a计），设垃圾桶收集后定期清运至附近村寨垃圾收集点。

⑤污水处理站污泥

根据工程分析，污水处理站污泥产生量约为1.4t/a，委托环卫部门定期清掏处理。
⑥维维修废物

废机油、废润滑油等属于危险废物，产生量约为0.05t/a，在机修车间设置1间10m2的危废暂存间收集后，委托有资质的危废处置单位定期清运处置。
针对项目危险废物，在项目区内暂存时，应严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建设专用的危险废物间，并对相应的堆放场地进行防护措施，设置安全照明设施和观察窗口。严格按照相关规定进行使用、存储、管理，油品存放处严禁吸烟，并配备足够的消防设施（如：干粉灭火器、二氧化碳灭火器、沙等）。

项目区产生的危险废物均统一收集，暂存于危废贮存间内，设置危废收集桶，并设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理，对进出暂存间的废物进行登记，保证暂存间合理管理。项目产生的危险废物委托有处理资质的单位定期到场内清运处理，不长时间在项目区内存放，贮存时间不得超过1年。
危险废物暂存间的设计原则：
ⅰ、地面与裙脚要坚固、地面硬化。

ⅱ、设施内要有安全照明设施和观察窗口。

ⅲ、暂存间贴有警示标识，对出入暂存间的危险固废进行登记。
综合上述，项目运营期固废处置率100%，对周围环境的影响不大。
5、运输路线影响分析

运营期混凝土及混凝土砖运输过程会产生扬尘和噪声。为减小物料运输过程中交通路线沿线噪声和扬尘产生量，环评建议：

通过控制混凝土装载量、严禁洒落污染附近路面，项目区附近运输道路减速慢行，进出场地道路洒水以减少扬尘量，采取以上措施后，项目物料运输扬尘和噪声对运输道路周围的影响在可接受的范围之内。

6、环境风险分析

（1）评价依据
①风险调查

项目生产工艺简单，使用的原辅材料为砂石料、水泥、矿粉、粉煤灰、添加剂等，大气污染物主要为粉尘；废水中污染物主要为SS及pH，且全部回用，不外排，均不属于《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》附录B中所列的重点关注危险物质，项目所涉及的风险物质主要为柴油、机修产生的废机油。
②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

当企业存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：


[image: image11.wmf]n

n

2

2

1

1

q

...

q

q

Q

Q

Q

Q

+

+

+

=

         （C.1）
式中：q1，q2， ...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q1≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表7-20  危险物质辨识指标

危险物质

类别

CAS号
最大贮存量（吨）

储存场所

临界量（吨）

Q值
柴油
矿物油类
68334-30-5

37.5
柴油储罐
2500
0.015
废矿物油

其他类物质及污染物
/

0.05

危废暂存间

2500

0.00002

注：项目柴油储罐为50m3，柴油密度为0.833t/m3，柴油储罐最大装罐量为储罐容积的90%，项目最大柴油储量为37.5t
项目Q=0.015+0.00002=0.01502，Q值范围Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。

③评价等级

根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》，风险潜势为Ⅰ的项目，环境风险评价等级为简单分析。
（2）环境敏感目标概况
项目周围主要环境敏感目标见表7-21。
表7-21  项目周围主要环境敏感目标概况
类别

敏感目标

相对方位

直线距离（m）

属性
人口数（人）

环境空气

遮相分场十二队
西北
260
居民区

95
遮相分场十三队
西北

570
居民区

55
芒究
东南

760

居民区

255

厂址周围500m范围内人口数小计

405
厂址周围5km范围内人口数小计
小于10000人

地表水

序号

受纳水体名称

排放点水域环境功能

24h内流经范围

1

芒市大河
Ⅲ类

其他

注：本表按《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》表J.3要求填写

（3）环境风险识别
根据环境风险调查，项目环境风险物质主要为柴油、机修过程产生的废机油。柴油储存于双层储罐内，储存于危废暂存间内，风险类型主要为柴油及废机油泄漏至外环境，污染地表水。查阅《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》中表E.1泄漏频率表，项目柴油储罐（常压双包容储罐）发生泄漏的频率约为1.25×10-8/a，危废收集桶（常压全包容器）发生泄漏的频率约为1.00×10-8/a，由于废机油储存量较少，且危险废物收集桶（常压全包容器）是密封后放置于房间内，若发生泄漏，主要局限于危废暂存间内，危废暂存间按要求设置三防措施及管理台账，环境风险较小，本次环评重点分析柴油泄露的影响。

（4）环境风险分析
①柴油泄露

ⅰ、对地表水的污染

泄漏或渗漏的柴油一旦进入地表水体，将造成地表水体的污染，污染将造成地表水体的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

ⅱ、对地下水的污染

储油罐发生泄漏或渗漏时对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。同时由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。

项目柴油贮罐一旦发生泄漏，如果不能及时有效控制，将会在场区内漫流，进而渗入地下，下雨时会形成饱和下渗补充至地下水，项目区域地下水将不可避免遭受污染。

ⅲ、对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。项目一旦发生储油罐泄漏事故时，油品自然挥发，挥发仅会对小区域内的环境空气造成一定的污染，不会造成大面积的扩散，通过及时处理回收利用，对大气环境影响较小。

②废机油泄露
项目所产生的废机油非常少，且危险废物收集桶（常压全包容器）是密封后放置于房间内，若发生泄漏，主要局限于危废暂存间内，由于危废暂存间按要求设置三防措施及管理台账，对外部影响不大。
（5）环境风险防范措施及应急要求
①风险防范措施
ⅰ、柴油使用双层储罐，柴油储罐区设置围堰、地面采用防渗材料处理，加油区设置截水沟及三级隔油池，并加盖顶棚；

ⅱ、危废暂存间设置三防措施，废机油收集后暂存于危废暂存间，设置危废台账，加强管理；
ⅲ、加强员工的安全意识；
ⅳ、定期或不定期检查柴油储罐区及危废暂存间，防止跑、冒、漏现象出现；
ⅴ、根据关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4号）、《关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法的通知》（云环通[2015]39号）等文件，项目建成投产前，建设单位应编制《突发环境事件应急预案》送德宏州生态环境局芒市分局备案。
②应急要求
发生突发情况，柴油发生泄露时，柴油暂存在储罐区围堰内，迅速查明事故发生的泄漏部位和原因，及时关闭主要阀门，切断柴油外泄通道，佩戴好防护措施后清除泄露的柴油，禁止柴油进入芒市大河；废机油发生泄漏时，应立刻采取措施，清扫收集破损泄露的废机油，禁止废机油进入芒市大河。

（6）环境风险分析结论
项目环境风险物质为柴油及废机油，环境风险潜势为Ⅰ，通过柴油使用双层储罐，柴油储罐区设置围堰、地面采用防渗材料处理，加盖顶棚；废机油收集于危废收集桶内暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位定期清运处置，并加强危废暂存间的管理，项目的风险处于可接受的水平。

项目环境风险简单分析内容表见表7-22。

表7-22  项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

德宏州和诚建材搅拌站建设项目

建设地点

云南省

德宏州

芒市

风平镇
帕底村
地理坐标

经度

98°25′46.24"
纬度

24°23′29.77"
主要危险物质及分布

主要危险物质：柴油、废机油；

分布：柴油储罐、危废暂存间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
①对大气的影响：油品自然挥发，挥发仅会对小区域内的环境空气造成一定的污染；
②对地表水的影响：进入地表水体，造成地表水体的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；造成水中溶解氧浓度降低，致使水中生物死亡；由于可生化性较差，难降解；
③对地下水的影响：使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用，难恢复；

⑤对土壤的影响：造成植物生物的死亡。
风险防范措施要求

①柴油使用双层储罐，柴油储罐区设置围堰、地面采用防渗材料处理，加油区设置截水沟及三级隔油池，并加盖顶棚；②危废暂存间设置三防措施，废机油收集后暂存于危废暂存间，设置危废台账，加强管理；③加强员工的安全意识；④定期或不定期检查柴油储罐区及危废暂存间，防止跑、冒、漏现象出现；⑤及时编制《突发环境事件应急预案》到德宏州生态环境局芒市分局备案。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

项目建设HZS240C8H型混凝土生产线2条，HZS120混凝土生产线1条，混凝土砖生产线1条，设计年产商品混凝土68万m3/a，混凝土砖2400万块/a。原辅料主要为石子、砂料、水泥、矿粉、粉煤灰及水，主要环境风险物质为柴油及废机油，环境风险潜势为Ⅰ，通过柴油使用双层储罐，柴油储罐区设置围堰、地面采用防渗材料处理，加油区设置截水沟及三级隔油池，并加盖顶棚；废机油收集于危废收集桶内暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位定期清运处置，并加强危废暂存间的管理，项目的风险处于可接受的水平。

三、政策符合性及厂址合理性分析

1、产业政策符合性分析

项目为商品混凝土和混凝土砖生产项目，查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于的淘汰类和限制类范畴，项目已取得芒市发展和改革局投资备案证（芒发改备案[2019]175号），项目的建设符合相关产业政策。

2、规划符合性分析

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，处于帕底工业园区内，根据《芒市自然资源局关于芒市城市建设投资开发有限公司商品混凝土搅拌站实施方案的复函》，项目用地符合芒市土地利用规划（2010~2020年），项目建设符合芒市城市建设规划。

3、选址合理性分析

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，处于帕底工业园区内，根据《德宏州生态环境局芒市分局关于城投公司商品混凝土有限公司混凝土搅拌站的选址意见》：“此地块不涉及到饮用水源保护区、自然保护区，但距离芒市大河较近，需要预留出足够的保护距离（摘选，详见附件4）”；《芒市水利局关于德宏州和诚建材搅拌站建设项目洪水影响评价报告的批复》：“本项目建设存在侵占行洪断面的情况，建设项目建筑必须在迎河面征地线退让15m外建设（摘选，详见附件6）”。建设单位在设计时在芒市大河一侧退让20m建设建构筑物，满足以上两个文件的要求。
项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区域，建设地内无不良地理条件，周围无限制项目建设因素，且项目所在区域内供水、供电设施齐全，具有较好的建设可行性。经本环评预测，项目粉尘经采取措施后能做到达标排放，对外环境大气影响较小；生活污水及生产废水经处理后全部回用，不外排；噪声通过采取合理布置机械设备、减振、密闭等措施后可以达标排放。项目建成后废水、废气及噪声能够得到有效处理，不会对外界环境造成较大的环境影响问题，故项目选址是合理的。

4、平面布局合理性分析

项目出入口位于项目东南角，生产区由南往北布置为砂石料仓、混凝土生产区、混凝土砖生产区，功能分区明确，布置合理，最大化利用土地，平面布置合理。
四、环境管理

1、环境管理要求

①执行国家环保“三同时制度”，认真做好环保设施维护和管理工作，保证各类环保设施正常运转；

②投入运行后，及时按照国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关规定要求开展自主竣工环境保护验收。

2、环境监测和竣工验收

便于建设项目的环境管理，现将建设项目自行监测计划一览表、竣工验收监测计划一览表列于表7-23、7-24。

表7-23  项目自行监测计划一览表
分类

采样点

监测项目

监测频率

大气

厂界上风向1个、下风向3个

颗粒物

按国家规范进行监测
噪声

厂界四周各一个

噪声

按国家规范进行监测
表7-24  竣工验收监测计划一览表

分类

采样点

监测项目

监测频率

大气

厂界上风向1个、下风向3个

颗粒物

验收期间连续监测2天，每天3组有效数据
噪声

厂界四周各一个

噪声

验收期间连续监测2天，每天昼、夜各监测一个时段
3、环境保护竣工验收计划

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，详见表7-25。
表7-25  项目竣工环境保护验收一览表

项目

处理设施

处理对象

设备

位置

处理效果

规模

废水

食堂隔油池
生活污水

食堂
处理后回用于生产，不外排
1个，容积0.5m3
化粪池

综合楼东侧

1个，容积5m3
一体化污水处理站

综合楼东侧

1座，规模5m3/d
沉淀池
作业区地面清洗水、车辆清洗水、搅拌机清洗水

项目北部
沉淀后回用于生产用水，不外排
3个，30m3/个
废水及雨水回用系统

回用于生产废水和初期雨水

废水回用管道1套，初期雨水收集池1个（450m3）
废水收集池
1个位于2条240m3/h混凝土生产线西侧，1个位于项目区西北部
2个（800m3、1700m3、）
排水沟

收排雨水

收集及排放厂区雨水

2000m（0.6m×0.7m）
废气

脉冲袋式除尘器（ZYLT-10/B型）

粉料仓

粉尘
粉料仓顶部

达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放浓度限值≤0.5mg/Nm3
13套（料筒仓自带）

进仓口封闭

粉尘

粉料仓

12套（料筒仓自带）

水泥硬化

粉尘

路面及生产场地

/

加装防尘罩

粉尘

料槽

3套（料筒仓自带）

洒水车

扬尘

厂内

对厂区内产生扬尘的地方进行洒水降尘

1辆

原料仓库大棚（彩钢瓦）

扬尘

原料仓库顶部

降低原料在装卸过程中产生的粉尘

14898.18m2
搅拌机组全封闭（彩钢瓦）

扬尘

搅拌机组四周

降低生产过程粉尘的外排

7650m2
噪声

隔声、减振垫、距离衰减
噪声

生产

设备

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

/

固废

垃圾桶

生活垃圾

生活区

处置率100%

10个
砂石分离设备及废物回用系统
搅拌机和混凝土运输车辆内残留的废砂石
120m3/h混凝土生产线北侧
清洗搅拌机和混凝土运输车辆，并将残留的废砂石从清洗废水中分离出来后回用
1套
砂石分离设备压制的废料
砂石分离设备东侧
暂存砂石分离设备压制的水泥、外加剂等废料块
20m2
危废暂存间
废机油
维修间
废机油经废机油收集桶收集后暂存于危废暂存间，委托具有危废处置资质的单位进行处置
1间，10m2
环境风险
双层储油罐、围堰、三防措施、加油区截水沟、三级油水分离池
柴油
7#料库右侧
双层储油罐储存柴油，储罐下方设置围堰，围堰及加油区设置防渗措施，上方设置罩棚，加油区设置截水沟及三级油水分离池
储油罐50m3，围堰容积不小于50m3，截水沟50m，三级油水分离池0.5m3
生态

绿化

4126.25m2
4、总量控制与排污许可建议

为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发[2016]81号）和《环境保护部关于印发〈"十三五”补环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评[2016]95号），推进环境质量改善，为做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接，根据项目工程分析，项目无废水外排，废气污染物主要为粉尘，项目不设总量控制指标。


表8 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	污染治理措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	土石方开挖和建筑材料装卸、运输、堆放等
	扬尘
	洒水设施进行洒水降尘，对物料堆场进行遮盖
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	燃油施工机械
	燃油废气和运输车辆尾气
	自然扩散
	对环境影响较小

	
	营运期
	商品混凝土生产线
	水泥仓
	无组织粉尘
	密闭式料筒仓顶部设置脉冲袋式除尘器（ZYLT-10/B型）
	厂界颗粒物浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准

	
	
	
	粉煤灰仓
	
	
	

	
	
	
	矿粉仓
	
	
	

	
	
	
	砂石料堆场
	
	料仓三面封闭，加盖顶棚
	

	
	
	
	砂石料输送、投料
	
	设置一个接料槽，输送皮带采用半圆拱形彩钢瓦进行封闭
	

	
	
	混凝土砖生产
	水泥筒仓
	无组织粉尘
	密闭式料筒仓顶部设置脉冲袋式除尘器（ZYLT-10/B型）
	

	
	
	
	砂石料堆场
	
	料仓三面封闭，加盖顶棚
	

	
	
	车辆
	无组织粉尘
	场地硬化、场地、路面清洁、限速、洒水，车轮进行冲洗
	

	
	
	食堂
	油烟
	油烟净化器（排风量2000m3/h，油烟去除率不小于75%）
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准要求

	
	
	运输车辆
	尾气
	自然扩散
	不降低环境功能

	水

污

染

物
	施工期
	生活污水
	沉淀后回用作为洒水抑尘和施工用水，不外排
	对环境影响小

	
	
	机械及车辆清洗废水
	
	对环境影响小

	
	
	初期雨水
	收集沉淀后场区内洒水抑尘，不外排
	对环境影响小

	
	营运期
	生产废水
	SS
	收集沉淀池沉淀后回用于生产，不外排
	对地表水环境影响较小

	
	
	生活污水
	COD、BOD、氨氮、SS、

磷酸盐
	一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排
	对地表水环境影响较小

	固体废物
	施工期
	场地开挖
	土石方
	场地回填，无废土石外运
	处置率100%

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	分类收集，可回收部分出售给废品收购站，不可回收部分用于场地平整
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	定点收集，清运至附近村寨垃圾收集点
	

	
	
	旱厕
	粪便
	委托周边农户清掏作为肥料
	

	
	营运期
	生产设备
	残留物
	经砂石分离设备处理后砂石料收集后作为原料回用于生产；水泥、外加剂等粉料，压制成块后出售给硅厂作为原料
	处置率100%

	
	
	脉冲除尘器
	收尘
	收集后作为原料回用于生产
	

	
	
	实验室
	混凝土废料
	填垫外部道路路基
	

	
	
	废水收集池
	污泥
	经砂石分离设备处理后砂石料收集后作为原料回用于生产；水泥、外加剂等粉料，压制成块后出售给硅厂作为原料
	

	
	
	污水处理站
	污泥
	委托环卫部门定期清掏处理
	

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	经垃圾桶收集后定期清运至附近村寨垃圾收集点
	

	
	
	更换润滑油
	废机油、废润滑油
	设置危废暂存间用危险废物收集桶收集后，委托具有危险废物处理资质的单位处置
	

	噪

声
	施工期
	施工场地机械及车辆运输
	机械及运输车辆噪声
	合理布置噪声设备，合理安排施工作业时间，运输车辆减速慢行
	厂界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）昼间标准要求

	
	营运期
	设备噪声
	噪声
	搅拌机组集中布置于厂区中部；制砖机设置于厂房内；对部分产噪设备设置防振垫
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

	
	
	运输车辆
	噪声
	控制车速、厂区禁鸣喇叭
	

	生态保护措施及预期效果影响(不够时可附另页)：

针对本次项目可能造成的生态影响，建设单位应在施工操作及生产过程中采取必要的防治措施，使不利影响降至最低程度。项目通过采取合理布置施工内容，尽量避开雨季进行基础施工，施工期优先开挖截水沟可有效减缓评价区域内施工期水土流失程度。

运营期除建筑物及道路外，绿化面积4126.25m2，采用乔灌草相结合的方式绿化，增加区域的植被覆盖率和生物多样性，对施工期造成的植被破坏具有补偿作用。




表9 结论及建议
	一、结论

德宏州和诚建材搅拌站建设项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，中心地理坐标为东经98°25′48.27″，北纬24°23′19.39″，项目总投资5669万元，其中环保投资689.8万元，占总投资的12.17%。项目建设HZS240C8H型混凝土生产线2条，HZS120混凝土生产线1条，混凝土砖生产线1条，设计年产商品混凝土68万m3/a，2400万块/a混凝土砖。

1、环境质量现状结论

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，项目区北侧为芒市大河，北面70m为国际驾校，北面150m为芒瑞大道，东面为果园（橘子），东南面330m为帕底工业园区用地，南侧紧邻工业园区空地，西面470m芒究村，西北面260m为遮相分场十二队，西北面570m为遮相分场十三队。项目周边主要为工业园区空地、芒市大河、果园、山林，无工矿排污企业，环境空气质量良好，能够满足行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区功能要求；项根据2019年第四季度南木黑河的监测数据，南木黑河汇入新广沙河前断面水质均为V类及劣V类，水质较差，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，经调查，目前正在对芒市大河进行整治，预计整治后可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准；项目周边无工业噪声源，声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；项目周边主要为工业园区空地、芒市大河、果园、山林，受人类活动影响较大，评价区域内植物群落种类较少，植被类型单一。
2、总量控制结论

①废水：项目运营期废水全部回用，不外排，不设废水总量控制指标。

②废气：项目运营期大气污染物主要为粉尘，为无组织排放，排放量为0.985t/a，不纳入总量控制指标。

③固废：项目固废处置率100%。

3、施工期环境影响评价结论

（1）环境空气

施工期扬尘产生量受施工机械、施工方式、管理方式及天气等影响较大，通过洒水降尘、物料遮盖、道路清洁、临时表土堆场遮盖、控制进出厂车辆速度和载重、文明施工等防治措施后，扬尘对环境空气和周边敏感点的影响较小；燃油机械通过自然扩散对周围环境影响较小。

（2）地表水环境

施工期施工人员均不在施工现场食宿，不设施工营地。设单位拟在项目区北侧建设1个容积为5m3的临时沉淀池，施工人员生活污水及施工废水在沉淀池中沉淀处理后回用于施工场地和进场道路洒水抑尘或施工用水，不外排；初期雨水经初期雨水收集池（容积为30m3）收集沉淀回用于晴天洒水降尘及施工，不外排，对地表水环境影响较小。
（3）声环境

施工期厂界噪声在施工机械同时运转且放置在边界的最不利因素时，厂界噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。项目周边最近的居民点为项目西北面260m处的遮相分场十二队，施工期噪声对其影响较小，通过合理布置施工机械，施工机械定期维护、保养，合理安排施工时间等措施，施工期噪声对周边环境的影响。
（4）固体废弃物
项目土石方全部回填场地；建筑垃圾分类收集，能回收的出售给废品收购站，不能回收的用于场地平整；生活垃圾采用垃圾桶收集后，定期清运至附近村寨垃圾收集点；旱厕粪便委托环卫部门定期清掏。施工期固废处置率100%。

（5）生态环境

项目通过采取合理布置施工内容，尽量避开雨季基础施工，建设完成后，区域均被建筑物、道路和绿地所覆盖，施工期产生的水土流失影响将得到缓解或消除，施工期对生态环境的影响不大。
（6）对芒市大河的影响
项目通过在项目区北部建设1个容积为5m3的临时沉淀池，清洗废水进入沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排；临芒市大河一侧留出足够的退让距离，并在施工前期完成挡土墙建设，避免雨季土石方受雨水冲刷，进入芒市大河；在施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶收集后定期清运至附近村寨垃圾收集点，禁止生活垃圾，特别是塑料袋等难降解的固废进入芒市大河等措施后，施工期对芒市大河的影响较小。
4、运营期环境影响评价结论

（1）大气环境影响结论

项目生产过程中建设单位通过粉料仓存放于密闭的筒仓内、砂石料堆放于带顶三面封闭的原料仓库内、对厂区道路及场地进行硬化，并使用洒水车对场地和道路定期洒水降尘后，扬尘对外环境的影响较小；输送、投料过程进行防尘罩、彩钢瓦封闭设置后能够有效降低粉尘对周围环境影响较小；粉料仓仓顶配套设置有脉冲布袋除尘器，99.9%的水泥灰、粉煤灰、矿粉灰经布袋除尘器收集后回用于生产，其余部分以无组织形式向外扩散，无组织粉尘排放量为0.985t/a，对外环境的影响较小；食堂安装油烟净化器，油烟经处理后排放量为0.0075t/a，排放浓度为1.39mg/m3，对周边环境产生的影响不大；汽车尾气自然扩散，对周边环境影响不大。
（2）地表水影响评价结论

项目生活污水经一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排；生产废水经废水收集池沉淀处理后排入废水收集池，全部回用于生产，不外排。项目运营期无废水外排，对地表水环境影响较小。

（3）声环境影响评价结论

通过采取降噪措施后，项目运营期噪声影响可得到有效减缓，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目周边200m内无声环境敏感点，运营期噪声对外部声环境的影响较小。

（4）固废影响评价结论

生产固废收集后作为原料回用于生产；实验室固废用于外部运输道路填垫路基；沉淀池污泥定期打捞后作为生产原料返回混凝土生产线；污水处理站污泥，委托环卫部门定期清掏处理；生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至附近村寨垃圾收集点。

废机油、废润滑油等属于危险废物，在机修车间设置1间为危废暂存间收集后，委托有资质的危废处置单位定期清运处置。

项目运营期固废处置率为100%，对外环境影响较小。

环境风险结论

项目环境风险物质为柴油及废机油，环境风险潜势为Ⅰ，通过柴油使用双层储罐，柴油储罐区设置围堰、地面采用防渗材料处理，加油区设置截水沟及三级隔油池，并加盖顶棚；废机油收集于危废收集桶内暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位定期清运处置，并加强危废暂存间的管理，项目的风险处于可接受的水平。
二、环境保护对策措施

1、施工期环境保护对策措施

（1）水环境保护对策措施

生活污水、施工废水和初期雨水经收集沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。

（2）大气环境保护对策措施

洒水降尘、物料遮盖、控制进出厂车辆速度和载重、文明施工；燃油机械通过自然扩散。
（3）声环境保护对策措施

合理布置施工机械，施工机械定期维护、保养，合理安排施工时间。
（4）固废环境保护对策措施

土石方全部用于场地平整，无废土石产生；建筑垃圾分类收集，可再生利用部分回收出售给废品收购站，不可回收部分用于场地平整；生活垃圾定点收集，清运至附近村寨垃圾收集点；旱厕粪便委托周边农户清掏作为肥料。

（5）生态环境保护措施

施工期优先开挖截水沟，避开雨天基础开挖，施工结束后及时对建筑物和地面硬化意外的用地进行绿化。

2、运营期环境保护对策措施

（1）水环境保护对策措施

①项目采用雨污分流制排水系统。不设置污水排放口，设置1个雨水排放口。
②生活污水：食堂隔油池（0.5m3）、化粪池1个（5m3）一体化污水处理站1座（5m3/d），生活污水处理后全部回用于生产，不外排。
③生产废水：2条240m3/h混凝土生产线西侧设置1个废水收集池（800m3），西北角设置1个废水收集池（1700m3），生产废水排入废水收集池经砂石分离系统处理后回用于生产，不外排；初期雨水经排水沟排入项目东北角初期雨水收集池（450m3）收集沉淀后，回用于生产，不外排。

（2）大气环境保护对策措施

①粉料仓设置为密闭式料筒，仓顶部设置脉冲袋式除尘器，经脉冲除尘后的粉尘呈无组织排放；

②场地硬化、场地、路面清洁、限速、洒水，车轮进行冲洗。

（3）噪声环境保护对策措施

生产设备集中布置于项目区中部、基础减振；距离衰减；运输车辆限速。

（4）固废环境保护对策措施

①生产设备内残留物经砂石分离设备处理后砂石料收集后作为原料回用于生产；水泥、外加剂等粉料压制成块，在砂石分离设备东侧设置1块废料暂堆场（20m2）暂存，定期出售给硅厂作为原料；

②脉冲除尘器收尘收集后作为原料回用于生产；

③实验室产生的混凝土废料用于填垫外部道路路基；

④废水收集池污泥经砂石分离设备处理后砂石料收集后作为原料回用于生产；水泥、外加剂等粉料压制成块，在砂石分离设备东侧设置1块废料暂堆场（20m2）暂存，定期出售给硅厂作为原料；

⑤污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏处理

⑥生活垃圾采用垃圾桶收集后定期清运至附近村寨垃圾收集点；

⑦设置危废暂存间（10m2）暂存废机油、废润滑油等危废，委托有资质的单位定期清运处置。

环境风险对策措施

①柴油使用双层储罐，柴油储罐区设置围堰、地面采用防渗材料处理，加油区设置截水沟及三级隔油池，并加盖顶棚；

②危废暂存间设置三防措施，废机油收集后暂存于危废暂存间，设置危废台账，加强管理；

③加强员工的安全意识；

④定期或不定期检查柴油储罐区及危废暂存间，防止跑、冒、漏现象出现；

⑤及时编制《突发环境事件应急预案》到德宏州生态环境局芒市分局备案。

三、综合评价结论

该项目建设符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则；项目施工和运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响；建设单位只要认真实施本环境影响报告表中提出的环境污染防治对策和措施，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放，则该项目建设从环境的角度来说是可行的。
四、要求和建议

1、从环境保护的角度出发，建议加强自身企业管理，以及配套服务管理措施，贯彻垃圾减量化、资源化和无害化的原则。

2、加强对员工的环保教育工作，增强员工环保意识。

3、项目建设完成后，及时验收。

4、在制定企业各项管理制度时，要将环境保护作为一项重要内容列入，应首先考虑环境污染问题。

5、加强各项治理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。




	预审意见：

                                               公   章

     经办人：                                年      月    日  



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                公  章

经办人：                                 年     月    日

	审批意见：

                                             公 章

      经办人：                               年      月     日





_1234567893.vsd
水


砂石料仓库


搅拌


破碎


水泥筒仓


粉尘

外购水泥


计量


噪声

外购砂料


噪声

粉尘


全自动混凝土砌块成型机


外购砂料


噪声

砖坯


自然养护


成品


检验


合格品


外售


不合格品


噪声、粉尘


_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.vsd
�

职工生活用水


混凝土搅拌用水


5.8


63


4.64


24.3（0）


1.16


绿化


12.38（0）


537.66（382.27）


自来水


化粪池


4.64


商品混凝土带走


369.7


搅拌机冲洗用水


6.0


0.6


5.4


车辆冲洗用水


6.3


56.7


地面冲洗


27（0）


2.7（0）


沉淀池


废水收集池


103.97（79.67）


12.38（0）


厂区降尘


7.5（0）


7.5（0）


103.97（79.67）


注；（）为雨天用水量；蓝色箭头为回用生产废水部分；绿化晴天三天一次


混凝土砖生产


5.56


5.56


养护用水


16.02


1.60


14.42


实验室


0.5


0.45


0.05


261.09（285.39）


一体化污水处理站


4.64



_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

废水收集池、初期雨水沉淀池开挖土石方


3000m3


项目区场地平整



_1234567892.vsd
石子、砂料仓库


过磅、检验


螺旋输送管道


计量


搅拌机主机


外加剂仓


图例：
G1：废气污染物
W1：废水
S1：固废
N1:噪声


工地


皮带输送


粉料仓


输送带输送


G3


N1、W1


混凝土运输车


外购粉料


计量


计量


N1


N1 


泵


N1


配套设施


N2、W2、G4


N1


G1


G2


实验室


出具产品检验合格证


S1


配电室


机修间


厂区机械设备维修


N3


废弃物S2


定期交由有资质的单位回收处理


全自动控制系统


外购砂、石料


危废暂存间



_1234567890.vsd
�

场地平整


建筑物建设


道路硬化、绿化


设备安装


噪声、扬尘、废水


噪声


噪声、扬尘、废水


土石方


噪声、废水


建筑垃圾


固废


固废



