
表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市白龙橡胶有限公司大米加工厂建设项目

	建设单位
	芒市白龙橡胶有限公司

	法人代表
	焦项团
	联系人
	焦项团

	通讯地址
	芒市遮放镇户弄村委会广弄村民小组

	联系电话
	135*****388
	传真
	--
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市遮放镇户弄村委会广弄村民小组

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建(  改扩建  技改 
	行业类别及
代码
	C1310谷物磨制

	占地面积

（平方米）
	7900
	绿化面积    （平方米）
	600

	总投资

（万元）
	200
	环保投资

（万元）
	22
	环保投资占总投资比例
	11%

	环评经费
	/
	投产日期
	2018年7月

	工程内容及规模（不够时可附另页）：

1、任务由来

芒市土地肥沃，物产丰富，盛产粮食，粮食中尤其以遮放米最为出名，遮放米色泽白润如玉，煮饭香软适口，煮粥粘而不腻，营养价值极高，堪称色香味俱佳的米中珍品.为加快大米加工，调整产业结构，促进芒市大米加工业的发展，拉动地方经济的发展，芒市白龙橡胶有限公司于2017年4月6日经德宏州工商局注册登记为有限公司，注册资金为100万，经营范围：橡胶种植、加工、销售；橡胶苗木培育、销售；大米加工、销售；货物进出口。现芒市白龙橡胶有限公司在芒市遮放镇户弄村委会广弄村民小组新建一大米加工厂，年加工5000吨稻谷。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护管理名录》规定，本项目应编制环境影响报告表。

芒市白龙橡胶有限公司特委托我单位为本项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后立即组织工作人员到现场进行勘察工作，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成本环境影响报告表，供建设单位上报审批。
2、拟建项目概况

经过我单位环评人员现场踏勘和收集相关资料，项目基本情况如下：

①项目名称、地点及建设性质

项目名称：芒市白龙橡胶有限公司；

建设地点：芒市遮放镇户弄村委会广弄村民小组；

（项目中心坐标：东经98°12′47″，北纬24°14′21″）；

建设单位：芒市白龙橡胶有限公司
建设性质：新建；

②投资规模

项目总投资200万元；

3、建设内容及规模

（1）项目生产规模

项目建设1条大米生产线，年加工水稻5000t，可加工出325t软米，2860t硬米，160t碎米，1655t糠，产品方案详见表1-1。
表1-1  产品方案表

序号

品种

单位

数量

比例

1

软米

t

325

6.5%

2

硬米

t

2860

57.2%

3

碎米

t

160

3.2%

4

糠

t

1655

33.1%

5

总计

t

5000

/

项目工程内容

项目分为大米加工厂房，综合办公楼，生活辅助用房。

具体项目组成情况见下表。

表1-2   项目组成一览表

工程名称

规模

建设

情况

主体工程

（总建筑面积5320m2）

大米加工厂房

一层，高3.5m，建筑面积4000m2
钢架结构

综合办公楼

二层，建筑面积660m2
砖混结构 

生活辅助用房

二层 ，建筑面积660m2
砖混结构

公辅工程

给水系统：项目用水来源为山泉水，企业用管网引入厂区内，水量能够满足项目区生产、生活所需。 
/

排水系统：

本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，委托周边农户清掏用作农肥。
/

场内道路：消防通道回车场及场地900m2。
/

生活热水系统：

项目生活中所需热水热源采用屋顶太阳能热水器供热，外加电辅助加热。

/

供电系统：

由电网公司供给。
/

绿化：绿地率7.59%，600m2
/

4、材料的品质规格

项目生产所需要的原材料为稻谷。原材料采购、验收、贮存所要求的品质规格为：

1）原料来自合格供方，合格供方的评价符合BG740-03AO的规定；

2）原料验收

2.1）稻谷应符合GB1350-1999的规定，不得用陈化粮（稻谷）加工供人食用的大米。

2.2）采购原料，供方供货时提供相应质检报告或合格证。

3）原料贮存

依据提供的相应质检报告或合格证，由质检员进行感官检查，不合格的原、辅料不准入库，并严格控制进货数量，贮存按仓库的卫生要求执行。

5、项目设备清单

根据项目的生产加工规模和工艺技术要求，需要配备先进的工艺设备。其成套设备采用流水线作业，从国内采购，项目主要生产设备清单详见下表。
表 1-3    项目设备清单一览表

序号

设备名称

型号及规格

单位

数量

安装使用场所

1

快速提升机

/

台

1

生产车间

2

振动清理筛

TQZL100

台

1

生产车间

3

圆筒初清筛

JLQY80

台

1

生产车间

4

吸式比重去石机

TQSX120

台

2

生产车间

5

垂力谷糙分离机

MGCZ100

台

4

生产车间

6

砂辊碾米机

MNMP25

台

1

生产车间

7

色选机

YK-320

套

1

生产车间

8

平转大米分级筛

MODEL112

套

4

生产车间

9

白米抛光机

KH-2200

台

1

生产车间

10

输送封口机

ZK-6

台

1

生产车间

11

六面真空包装机

9-26-4.5

台

1

生产车间

12

高压离心通风机

庆丰牌9HLP1000

套

1

生产车间

13

低压电控柜

/

套

1

生产车间

14

布袋脉冲除尘器

/

组

1

生产车间

15

锤片式粉碎机

SFSP-60

套

10

生产车间

16

250KVA变压器及线路

250KVAS.7-10

套

1

生产车间

17

色选机

DCS-144

台

1

生产车间

18

抛光机

CMS16

·

1

生产车间

19

电子包装称

KHK

台

2

生产车间

20

18碾米机

MNMS18

台

1

生产车间

21

砻谷机

MLGT36

台

1

生产车间

22

白米分级筛

MMJP80

台

1

生产车间

23

化验设备

9-19-NS

套

1

生产车间

6、道路运输

外部运输依托乡村道路。厂内运输采用手推车、电瓶车。
7、职工人数及工作制度

本项目劳动定员18人，其中管理人员8人，生产工人临时工10人，每班工作8小时，每年生产300天；厂区内设有食宿。
8、公用工程 

（1）给排水工程

项目供水水源为山泉水，企业用管网引入厂区，水量能够满足项目生产、生活所需。项目污水主要来自员工产生的生活污水，经隔油池、化粪池处理后，委托周边农户清掏用作农肥。
（2）供电

项目厂区用电由附近的高压电缆引至高压配变电室。电压等级为10kv，选S9-1250KVA、10/0.4KV变压器一台，并配备相应的低压配电柜，为车间和成品库等附属子项供电。低压配电为380V/220V/50HZ的三相四线制供电。低压侧配置功率补偿柜，满足供电质量的要求，协调高低压侧均设置继电保护措施和必要的计量装置。

9、项目环保投资

项目总投资200万元，环保投资20万元，占总投资的10%。项目环保投资详见表1-4所示：
表1-4  项目环保投资估算表  单位：万元

项目名称
规格与数量
投资额
备注
1、废气治理投资
除尘器

1套，布袋脉冲除尘器
4.0

环评提出
油烟净化器

1套

1.5

环评提出

2、废水处理投资
雨污管网
/

3

环评提出

化粪池

1个，容积为15m3
5

环评提出

隔油池

1个，容积为1.0m3
0.5

环评提出

3、固废处理投资
垃圾收集桶
4个
0.5

环评提出

绿化
绿地率7.59%，共600m2
3.0

环评提出

隔声降噪措施
设备、厂房（消）声、减振
2.5

环评提出

合计
20



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

   本项目用地及厂房为租用已建成的房屋，房屋目前为闲置厂房，因此不存在与本项目有关的原有环境问题。   



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

建设项目位于芒市地处云南省西部，位于东经98°12′47″，北纬24°14′21″′之间。因在潞（怒）江之西而得名。东西长约71km，南北宽约62km。总面积2987km2，其中坝区（含海拔在1000m以下的低热河谷）占26%，山区占74%。东北接龙陵县，西南连畹町经济开发区、瑞丽市，西、西北与陇川县、梁河县隔龙江（龙川江）相望。南与缅甸交界。国境线长68.23km。市府芒市距省会昆明785km，空距427km。项目建设地理位置图见附图1。

项目选址芒市遮放镇户弄村委会广弄村民小组，东侧约34m为居民区，南侧约15m为鱼塘、农田，西侧和北侧均为橡胶林，西南侧约50m为烤烟房，项目周边情况关系图见附图2。
2、地形地貌

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
3、气候及气象

芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；又由于南濒海洋，受南亚季风影响，夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受西方干暖气团影响，温暖少雨，干雨季分明，主体属南亚热带季风气候。芒市历年平均气温19.5℃，历年极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃；历年平均相对湿度79%；历年平均降雨量1626.1mm，年最大降雨量1959.8mm，年最小降雨1309.7mm；历年平均日照2352.3t，年最大日照2713.3t，年最小日照1834.9t；历年平均有霜期19d，年最大有霜期54d，年最小有霜期2d。

4、河流、水系水文特征

芒市两条主要的河流是龙江和芒市河，本项目周边水系为芒市河。

芒市多年平均总产水量31.81亿m3，年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

5、土壤及生物多样性

芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。

芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。

省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。

根据现场调查，建设项目所在地区域内无省级、国家级保护的动植物。

6、动物资源

根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。

区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划及人口

   2016年，芒市辖区设有1个街道、5个乡、1个民族乡：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡，80个村民委员会，13个社区委员会，719个自然村1008个村民小组，辖1个国营农场（遮放国营农场），遮放农场辖4个农业分场31个生产对，2个直属单位。

2、社会经济结构及发展状况

   2016年芒市实现生产总值638998万元，按可比价计算比上年增长12.5%。第一产业稳定增长，实现增加值176170万元，增长7.6%，对全市经济增长的贡献率为14%，拉动GDP增长1.8个百分点。第二产业较快增长，实现增加值206139万元，增长16.5%，对全市经济增长的贡献率为45%，拉动GDP增长5.6个百分点。其中，工业实现增加值158215元，增长15.9%，对全市经济增长的贡献率为33%，拉动GDP增长4.1个百分点；建筑业实现增加值501324元，增长18.5%，对全市经济增长的贡献率为12%，拉动GDP增长1.5个百分点。第三产业平稳增长，实现增加值264389万元，增长11.9%，对全市经济增长的贡献率为41%，拉动GDP增长5.1个百分点。全市累计完成税收收入87157万元。

3、人口

   截至2016年底，芒市城镇、农村居民住户102998户，比上年增加8.3%；总人口391766人，比上年增加2.2%，其中：男性200939人，女性190827人。城镇人口148010人，农村人口243756人，城镇化率36%，人口自然增长率7.13%，出生率11.4%，死亡率7.02%。总人口总汉族204541人，占总人口的52.3%，傣族132718人，占34%，景颇族29274人，占7.5%，德昂族10008人，占2.6%，傈僳族3789人，占1%，阿昌族2530人，占0.6%，其它少数民族7906人，占2%，人口密度每平方公里130.8人。

4 教育文化

   2016年，芒市继续大力实施“科技兴镇”战略，加大教育投入，改善办学条件，中小学教育教学质量稳步提高。一是继续加大对教育的支持力度，确保“两基”教育成果巩固提高；二是加大扶贫助学工作力度，管好、用好中、小学生“两免一补”基金，同时抓好控辍保学工作，保证每一个适龄儿童都能上学。初中毛入学率：市下达指标109%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成103.13%，在校初中生年辍学率控制在0.97%。小学入学率：市下达指标99.5%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成99.63%，年辍学率控制在1%以下。

5、风景名胜及文物保护单位

   芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞、勐巴娜西珍奇园等风光名胜。

   据环评单位现场踏勘对照相关图件，项目区用地范围内不涉及风景名胜区。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

项目所处区域为农村区域，根据《德宏州2016年环境质量公报》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，空气质量良好，可达到二级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2、地表水环境质量现状

项目周围主要地表水体为芒市河，根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》，芒市大河木康-入瑞丽江口水体主要功能为农业、工业用水，为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。根据《德宏州2016年环境质量公报》中的内容可知，芒市大河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。

3、声环境质量现状

本项目位于芒市遮放镇户弄村委会广弄村民小组，本项目应执行2类声环境功能区要求。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求。
4、生态环境质量现状

项目所在区域为农村地区，区域内主要为人工种植的经济作物，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。

由于已受到高度开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

主要环境保护目标

项目选址芒市遮放镇户弄村委会广弄村民小组，东侧约34m为居民区，南侧约15m为农田，西侧和北侧均为橡胶林，西南侧约50m为烤烟房。项目周边情况关系图见附图2。
1、大气环境保护目标

环境空气保护目标确定为项目区东侧约34m的广弄村民小组村民。
2、地表水环境保护目标

地表水环境保护目标确定为项目区南面1.4km处的芒市河。
3、声环境保护目标

声环境保护目标确定为项目区东侧约34m的广弄村民小组村民。

4、生态环境保护目标

生态环境保护目标主要为场界周围200m范围内的动植物。
项目主要环境保护目标见表3-1，与外环境关系见附图2。

表3-1 项目附近主要环境保护目标一览表

保护类别

保护目标

保护目标基本情况

居民人数

保护级别

大气

环境

广弄村民小组村民

东侧约34m
538人

GB3095-2012 《环境空气质量》二级标准

声环境

GB3096-2008 《声环境质量标准》中2类标准

地表水

芒市河

项目区南面约1.4km

/

GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准

生态

环境

周围200m范围内的动植物

/

/




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

该项目所处区域属二类区，环境空气质量标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》中二级标准，具体标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气二级标准限值      单位：mg/m3
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

可吸入颗粒物（PM10）

年平均

0.07

日平均

0.15

可吸入颗粒物（PM2.5）

年平均

0.035

日平均

0.075

二氧化氮（NO2）

年平均

0.04

日平均

0.08

二氧化硫（SO2）

年平均

0.06

日平均

0.15

2、水环境
距离本建设项目最近的地表水体为芒市河，据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，该区域水环境质量目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

表4-2  地表水环境质量标准     单位：mg/L

项目

pH

CODcr
BOD5
TP

TN

NH3-N

Ⅲ类水标准(mg/L)

6～9

≤20

≤4

≤0.2

≤1.0

≤1.0

3、声环境

项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见下表：

表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

执行标准
昼 间

夜 间

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	废气

   （1）施工期

    大气污染物主要为无组织粉尘，其排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限制，标准值见下表：

表4-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3
项   目
监控点
颗粒物
无组织排放监控浓度限值
周界外浓度最高点
1.0 
   （2）运营期
    ①营运期无组织粉尘参照执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中周界外排放限值，标准值见表4-5。

表4-5   无组织排放执行标准   （单位mg/Nm3）

序号

污染物因子

无组织排放监控浓度限制（mg/Nm3）

1

TSP

≤1.0

    ②项目区食堂规模为小型，营运期食堂餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关标准，具体见表4-6。

表4-6    饮食业油烟排放标准

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（％）

60

废水

    （1）施工期

    废水主要是装修废水及生活污水，经已建化粪池处理后请周边农户清掏用作农肥。

    （2）运营期
    废水主要是员工产生的生活污水，经隔油池、化粪池处理后委托周边农户清掏用于农肥。

噪声
    营运期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准值见表4-7。
表4-7 工业企业厂界环境噪声排放限值  等效声级LAeq：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物
    项目运营期固废执行GB 18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

	总量控制指标
	建议总量控制指标：

项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，委托周边农民运走作为农肥不外排。运营期生产中不产生生产废水。本项目不设总量控制指标。




表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

 一、施工期

（一）施工期工艺流程分析

本项目租用已建成的闲置厂房，施工期主要是进行设备安装，不涉及基础工程的建设，因此施工范围较小，施工期较短，施工期工艺流程和产污环节如图5-1所示：
[image: image1][image: image3.png]’

'

e Bfoke REHC

N t
[E AR~ - R B EE - EX
ﬁiiﬂ‘ﬁ %W%}Eu Lo %»L

2 . ik .

[ e DA = e S B B EASE




[image: image4.png]





图5-1  施工期工艺流程和产污环节图
（二）施工期污染工序

项目租用已建房屋进行设备安装及室内装修即可投入生产。因此，施工期只针对设备安装阶段及室内装修阶段施工进行简单分析。

本项目施工期产生的污染物主要为废水、粉尘、固废及噪声等。

1、废水

项目施工期用水主要为生活用水（施工人员清洗用水）、施工场地洒水降尘用水，污水主要为生活污水。

（1）施工用排水
本项目仅对原有房屋进行简单装修及改造，不产生施工废水。

（2）生活用排水

项目施工期施工人员不在项目区食宿，只留1名人员进行夜间值班，施工人员生活用水仅为清洗用水。项目施工期间人员约10人，生活污水按40L/人·d计，产生量为0.4m³/d。产生的生活污水经已建化粪池处理后，委托周边农户清掏用作农肥。
（3）施工场地降尘洒水

项目地表尘土较多，粒径较小，晴天时因风力原因而产生扬尘量较大，项目非雨天对施工场地洒水降尘，用水来源为项目区地表径流雨水及施工人员清洗用水，场地降尘洒水全部蒸发消耗，不产生废水。
2、废气

项目施工期产生的大气污染物主要是扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气、装修废气。

（1）扬尘

项目设备安装时会产生少量扬尘，产生量很小且扩散范围有限，仅仅局限在厂内部，设备安装期间对厂房进行临时封闭；用环保的装修材料。

（2）施工机械废气和运输车辆尾气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOx，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气和运输车辆尾气属低架点源无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

（3）装修废气

装修施工期间需要使用一定量的涂料、油漆等材料，其中含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。项目装修工程主要为对原有房屋的简易装修，装修量较小，其废气产生量也较少，易扩散稀释。

3、固废
项目施工期产生的固体废物主要为：建筑垃圾、生活垃圾。

（1）建筑垃圾

项目仅需对原有房屋进行简单装修，对布局不合理的厂房进行改造及装修，并安装设备。根据建设单位提供的资料，在施工过程中会产生少量的建筑垃圾，约1.2t。施工建筑垃圾收集后清运至建筑管理部门指定堆放点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，严禁随意丢弃。
（2）生活垃圾

项目施工期平均施工人员约为10人，生活每人垃圾产生量为0.5kg/d，即5kg。施工期产生垃圾经厂房内垃圾桶分类收集，可回收利用的回收利用；不可回收的统一由环卫部门清运；
4、噪声
项目在设备安装过程中产生的噪声主要来源于振捣器、装载机、切割机、电钻等设备。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-1。

表5-1  施工期机械噪声源强值单位：dB(A)

序号

设备名称

测量声级dB（A）

1

振捣器

90

2

装载机

90

3

切割机

84

4

电焊机

85

5

电钻

92

6

运输车辆

75

二、营运期
（一）运营期工艺流程分析

图5-2 生产工艺流程及产污节点图

生产工艺流程简述：

A、原粮收购：将去绿色基地收购到的原粮用电子衡量称检斤、检查水分和出米率、杂质；

B、筛选：通过滚筒初清筛机，进行原粮入库前的初步清选，去除稻草等各种杂质，便于存放，防止粮食发烧；

C、去石：通过去石机对原粮进行加工前的去石处理，去除稻谷中混入的土、砂石块等异物；

D、磁选：通过磁选机对原粮进行加工前去除铁屑等杂质的处理，每次加工前清除磁选机磁石上的铁屑并检查磁石的吸铁效果；

E、水稻去壳：通过砻骨机对水稻进行去壳处理，胶棍的间隙不超过2mm，脱壳率为＜75%；

F、谷糙分离：利用谷糙分离机对糙米和稻谷进行分离，通过此工序将糙米与未脱壳的稻谷分离开，分离率为99%以上；

G、厚度分级：通过厚度分级机清除未成熟粒和破碎粒，处理率为5~6t/h，含有5%~10%的未成熟粒；

H、碾米：通过碾米机对糙米开糙及碾白；

I、白米分级：利用白米分离筛将完整粒与不完整粒分离，碎米为2.5%；

J、色选：利用色选机去除异色粒；

K、抛光：利用抛光机使大米表面的淀粉形成胶质层，使大米晶莹透亮，延长保质期；

L、白米分级：利用白米分离筛再次将完整粒与不完整粒分离，碎米为1.5%；

M、成品包装，经过检验合格后并入库。
（二）运营期主要污染工序

1、废气

本项目生产过程中产生的废气主要是谷糙分离、碾米、抛光后精选过程产生的粉尘。其它废气污染源包括食堂厨房油烟，汽车尾气，垃圾收集桶及化粪池产生异味。 

（1）粉尘

本项目产品为大米，因此在生产加工过程中会有粉尘产生，但由于整个生产车间处于相对密闭的环境，为了保护工作人员的身体健康，应加强通风换气（风机抽风时产生负压，室外空气迅速涌入），使车间内的粉尘浓度迅速降低，不至于危害工作人员。进料处采用负压进料，碾米、抛光后精选过程进行密闭加工，并对生产设备安装布袋脉冲除尘器。据类比分析，废气中粉尘产生浓度600mg/m3。本项目通过脉冲除尘装置（风量7000m3/h，除尘效率在95%以上）经除尘处理后达标排放。

据类比资料，本项目粉尘产生及排放情况见下表。

表5-2    粉尘产生及排放情况

污染源

废气量

m3/h

粉尘产生

粉尘排放

治理方法及效果

mg/m3

kg/h

t/a

mg/m3
kg/h

t/a

碾米、抛光后精选粉尘

7000

600

4.2

10.08

30
0.00024

0.000072

脉冲除尘装置，除尘效率≥95%

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级

-

-

-

120

3.5

-

达标

（2）厨房油烟

站区设置家庭式厨房供应饮食，厨房燃料使用清洁能源电能，仅在厨房炒菜时产生少量的油烟，经安装油烟净化器处理后外排。

根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食油量为40g，站区内有食宿人员18人，则本项目耗油量为720g/d。一般油烟和油的挥发损失占总耗油量的2%-4%，本项目厨房产生的油烟气挥发损失取以平均值3%计，则油烟产生量为0.02kg/d，6kg/a。排风罩风量为3000m3/h，每天厨房工作5个小时，排风总量为15000m3/d，则油烟的产生浓度为2mg/m3。项目厨房油烟经油烟机截留过滤处理后，效率在60%以上，排放浓度为0.8mg/m3，排放量为3.6kg/a，可满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求。
（3）汽车尾气

项目将原料或产品运入或运出项目区时，运输车辆会产生少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为总烃、NOX和CO。项目运输量少，汽车尾气产生量小。

（4）异味

化粪池、垃圾桶运行时产生少量的异味，一般只有在对其进行清掏时比较大，由于清淘时间较短，平时进行加盖密封后，异味产生量不大。

项目设置垃圾收集桶4个。项目产生的生活垃圾丢弃入垃圾桶，按当地环保要求进行处置，垃圾收集桶定期清洗，可有效减少垃圾系统异味产生。

2 废水

本项目产生的废水主要为生活污水。

1）生活污水

（1）职工用水

项目设置生活区，员工全部在站内食宿，运营期废水主要来源于员工餐饮、盥洗等日常生活产生的生活废水，项目运营期员工人数为18人，根据《云南省地方标准—用水定额标准》（DB53/T 168—2013）规定，用水量以65L/人·d计，则用水量为1.17m3/d，351m3/a；生活废水产生量以用水量的80%计，则废水产生量为0.936m3/d，280.8m3/a。
（2）食堂用水

项目区每天的就餐为18人，食堂用水量按40L/人.d计，则本项目每天的餐饮用水量为0.72m3/d。产生的污水排放量按80%计，本项目餐饮区每天产生的餐饮生活污水排放量为0.576m3/d。产生的废水先进入隔油池处理后，再进入化粪池。
（3）绿化用水

项目绿化面积约为600㎡，绿化晴天用水量按3L/(m3·d)计，则用水量约为1.8m3/d，雨天绿化不浇水，绿化用水使用山泉水。按晴天运营约200天计算，则绿化年用水量360m3/a。
本项目废水污染物产生排放情况详见表5-3。

表5-3  项目废水污染物产生、排放情况一览表  单位mg/L

污染源名称
污染物
废水量m3/a
产生情况
拟采取的处理措施
排放情况

浓度mg/L
污染物量t/a
生活污水
CODcr
453.6

400

0.18
经化粪池处理后，委托周边农民运走作为农家肥
0（全部综合利用。不外排）
BOD5
250

0.11
SS
170

0.077
NH3-N
29

0.013
动植物油
20

0.0091
本项目水平衡图如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-3  项目营运期水平衡图（单位：m3/d）
综上所述，通过采取以上措施后，可使综上所述本项目产生的废水均得到有效处理，各治理措施针对性较强，能够实现达标排放，是可行的。

3、噪声
噪声来源主要为抛光机、精选机、比重机、袋装机、输送封口机等产生的噪声。

表5-4  运营期噪声产生情况一览表

序号

噪声源

单台噪声源强 dB（A）
单元叠加简化后源强dB（A）
1

抛光机
70

75.6
2

精选机
65

3

比重计
70
4

袋装机
65
5

输送封口机
70
4、固体废弃物

项目营运期固废主要包括生产固废、生活垃圾。
（1）生产固废

项目在生产过程中，一年加工稻谷5000t，产生糠1655t。

生产物料平衡表见下表。
表 5-5  生产物料平衡表

位 置

输 入（单位：t/a）

输 出（单位：t/a）

稻谷

5000

325t软米、2860t硬米、160t碎米、1655t糠

小计

输入：5000

输出：5000

合计：5000

合计：5000

（2）生活垃圾
项目办公生活人员生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，生产期间，项目生活垃圾产生量约18kg/d。项目生产300d/a，则项目生活垃圾产生量为5.4t/a。产生的生活垃圾经垃圾桶收集后按当地环保要求进行处置。
项目设置隔油池1个，隔油池处理厨房含油污水，隔油池定期清掏处置。
表5-6   项目生产固废产生情况一览表

序号

名称

产生量

排放量

去向

1

生产固废

1655t/a

0

外售，作为饲料厂生产原料

2

生活垃圾

5.4t/a

0

收集后交由环卫站处理

3

隔油池油渣

少量

0

有周边农户拉走喂猪




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类
型
	排放源
	污染物
	处  理  前
	处  理  后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
(单位)
	排放浓度
	排放量
(单位)

	大
气
污
染
物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	少量，呈无组织排放
	少量，呈无组织排放

	
	
	施工机械和车辆
	NOx、CO、TCH
	少量，呈无组织排放
	少量，呈无组织排放

	
	
	装修
	油漆、稀释剂的挥发性有机物
	少量，呈无组织排放
	少量，呈无组织排放

	
	运营期
	精选机
	粉尘
	600mg/m3
	0.000072t/a

	
	
	厨房
	炊事油烟
	2mg/m3
	6kg/a

	
	
	汽车尾气
	总烃、NOX

和CO
	—
	少量

	
	
	垃圾收集系统、隔油池、化粪池
	异味
	—
	少量

	水
污
染
物
	施工期
	施工人员
	生活污水
	0.4m³/d
	0

	
	运营期
	职工
	CODcr
	400mg/L
	0.18t/a
	0

	
	
	
	BOD5
	250mg/L
	0.11t/a
	

	
	
	
	SS
	170mg/L
	0.077t/a
	

	
	
	
	氨氮
	29mg/L
	0.013t/a
	

	
	
	
	动植物油
	20mg/L
	0.0091t/a
	

	
	
	生产
	--
	进入产品以及挥发
	0

	固
体
废
弃
物
	施工期
	施工人员活动
	生活垃圾
	0.005t
	收集后委托环卫部门清运处置

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	1.2t
	外售或运至建筑管理部门指定堆放点

	
	运营期
	生产固废
	副产品
	1655t/a
	销售给饲料厂作为饲料生产原料使用

	
	
	隔油池
	废渣
	少量
	定期清掏

	
	
	生活区
	生活垃圾
	5.4t/a
	定点收集、定期清运

	
	
	食堂
	泔水
	少量
	交由附近居民饲喂牲畜

	噪
声
	施工期
	安装设备
	安装设备噪声
	84~92dB(A）
	满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	生产设备
	设备运行噪声
	65~70dB(A）
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	主要生态影响
①土地占用

项目占地面积7900m2，项目周边未发现名胜古迹和保护的古树名木分布。

②生态影响

项目生活污水经化粪池处理后，委托周边农户清掏运走用作农肥，项目建设不涉及周边生态环境区域。


表七、环境影响分析 

	施工期环境影响简要分析
本项目租用已建成的闲置厂房，进行装修布局、安装设备后投入生产。施工期产生的污染主要来自于装修过程产生的噪声、粉尘、装修产生的建筑垃圾以及施工人员清洁废水。施工期人员清洗废水排入已建化粪池进行预处理后，委托周边农户清掏用作农肥。通过关闭门窗施工等方式有效降低了施工粉尘及噪声对周边环境的影响，施工期对环境产生的影响较小。
1、 施工废水的影响

项目房屋改造过程无废水产生，仅有施工人员在生活中产生少量生活污水；根据工程分析，项目施工期生活污水产生量为0.4m3/d。产生的生活污水经已建化粪池处理后请周边农户清掏用作农肥，不会对项目所在区域的水环境造成不利影响。
2、大气环境影响简要分析

项目施工期产生的大气污染物主要是扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气、装修废气。
（1）扬尘

项目设备安装时会产生少量扬尘，产生量很小且扩散范围有限，仅仅局限在厂内部，设备安装期间对厂房进行临时封闭；用环保的装修材料。

（2）施工机械废气和运输车辆尾气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOx，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气和运输车辆尾气属低架点源无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。经过空气稀释扩散后对环境的影响较小。
（3）装修废气

装修施工期间需要使用一定量的涂料、油漆等材料，其中含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。项目装修工程主要为对原有房屋的简易装修，装修量较小，其废气产生量也较少，易扩散稀释，对环境的影响较小。

3、固体废物影响
项目租用已建房屋进行装修后投入生产，施工人员不在项目场地内食宿，没有生活垃圾产生。产生的固体废弃物为砂石、石块、废木料、废金属等废弃物，建筑垃圾收集后清运至建筑管理部门指定堆放点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，严禁随意丢弃，对周围环境影响较小。
4、声环境影响简要分析

项目在设备安装过程中产生的噪声主要来源于振捣器、装载机、切割机、电钻等设备。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，采用预测模式计算距离传播衰减结果见表7-1，叠加结果见表7-2。
表7-1  距声源不同距离出的噪声值  单位：dB（A）

设备名称

5m
10m
15m
20m
30m
50m
55m
70m
125m

振捣器

90

76

70

64

58

56

50

46

58
装载机

90

76

70

64

58

56

50

46

48
切割机

84

70

64

58

52

50

44

40

58
电焊机

85

71

65

59

53

51

45

41

33
电钻

92

78

72

66

60

58

52

48

48

多声源叠加值
89.23
83.23
79.71
77.23
73.71
69.23
68.23
66.23
61.23

根据预测的施工机械噪声贡献值和项目环境保护目标与项目所处的相对位置，考虑墙体隔声、距离衰减等对噪声的吸收衰减值大概为10dB～20dB，本项目取15dB；调整后项目环境保护目标在施工阶段的环境噪声，预测结果见表7-2：
表7-2  项目敏感点及噪声预测一览表
敏感目标

与噪声源距离

预测值dB（A）

标准值dB(A)

评价

昼间（夜间不施工）

广弄村村民小组

34m
58.37

70
达标
由上表可以看出，本项目施工期间环境保护目标声环境均可满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求，对周围环境及敏感点的影响不大。但为了最大限度减少噪声对敏感点的影响，建设方应采取以下措施：

①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

②施工期间禁止夜间（晚10点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。
总之，施工期间通过加强管理，合理安排施工时间，采取有效的防范措施后，施工噪声对周边保护目标影响较小。
二、运营期环境影响分析

（一）废水影响分析
本项目用水包括生活污水和绿化用水。其中，绿化用水渗透或挥发。

生活污水

本项目生活废水产生量为1.512m3/d。厨房废水经过隔油池处理，与其它生活污水一同进入化粪池经化粪池处理后，由于水量较小，委托周边农户清掏用作农肥。

因此，根据项目现状调查的情况，在落实本环评提出的水环境保护措施的情况下，项目废水对周围环境影响较小。

（二）废气影响分析

本项目大气污染物主要为汽车动力起尘、碾米产生的粉尘和厨房废气。

（1）汽车动力起尘

当路面清洁程度较差，道路表面粉尘量约为0.2kg/m2时，起尘量较大，约为0.48t/a。当经过清扫后，路面清洁程度转好，道路表面粉尘量约为0.05 kg/m2时，起尘量较小，约为0.12t/a。为减少动力起尘量，建议加强道路清扫，保持路面清洁，并对道路定期洒水，每日洒水应不少于二次。

（2）粉尘

本项目产品为大米，因此在生产加工过程中会有粉尘产生，但由于整个生产车间处于相对密闭的环境，为了保护工作人员的身体健康，应加强通风换气（风机抽风时产生负压，室外空气迅速涌入），使车间内的粉尘浓度迅速降低，不至于危害工作人员。进料处采用负压进料，磨粉、碾米过程进行密闭加工，并对生产设备安装布袋脉冲除尘器。据类比分析，废气中粉尘产生浓度600mg/m3。本项目通过布袋脉冲除尘装置（风量7000m3/h，除尘效率不低于95%）经除尘处理后，能够达标排放。
据类比资料，本项目粉尘产生及排放情况见下表。
表7-3    粉尘产生及排放情况

污染源

废气量

m3/h

粉尘产生

粉尘排放

治理方法及效果

mg/m3

kg/h

t/a

mg/m3
kg/h

t/a

碾米、抛光后精选粉尘

7000

600

4.2

10.08

30
0.00024

0.000072

布袋脉冲除尘装置，除尘效率≥95%

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级

-

-

-

120

3.5

-

达标

综上所述，通过采取以上措施后，可使综上所述本项目产生的废气均得到有效处理，各治理措施针对性较强，能够实现达标排放，是可行的。
（3）厨房

项目区食堂厨房燃料使用清洁能源电能，仅在厨房炒菜时产生少量的油烟，经油烟机过滤后排入大气。

根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食油量为40g，站区内有食宿人员18人，则本项目耗油量为720g/d。一般油烟和油的挥发损失占总耗油量的2%-4%，项目厨房产生的油烟气挥发损失取以平均值3%计，则油烟产生量为0.02kg/d，6kg/a。排风罩风量为3000m3/h，每天厨房工作5个小时，排风总量为15000m3/d，则油烟的产生浓度为2mg/m3。厨房油烟经油烟机截留过滤处理后，效率在60%以上，排放浓度为0.8mg/m3，排放量为3.6kg/a，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求。
（三）固废影响分析
本项目产生的固废包括：稻谷杂质、糙米、米糠、职工生活垃圾。

（1）本项目产生的稻谷杂质经收集后交由环卫部门统一清运；糙米、米糠经收集后作为动物饲料卖给饲养场或饲料公司生产饲料。

（2）职工生活垃圾由环卫部门统一清理。
通过上述措施，项目固体废弃物可得到妥善处置，不会对环境造成影响。

（四）噪声影响分析
项目运营过程中噪声主要为生产设备噪声（连续排放）和交通噪声；项目生产设备均位于厂房内，根据实际情况，评价考虑将联合厂房作为一个噪声源，源强为项目主要生产设备噪声叠加，经简化后，项目主要设备噪声降噪后源强及单元叠加简化源强详见表7-4。
表7-4   主要噪声源强及治理措施

噪声源设备

数量(台)

单台源强dB(A)

治理措施

单元叠加简化后源强（dB(A)）

生生产厂房

抛光机

1

70

厂房封闭隔声、采用减振垫

75.6

精选机

1

65

比重机

1

70

袋装机

1

65

输送封口机
1

70

①预测模式的选择

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》，根据噪声衰减规律，对各声源在厂界各预测点的贡献值进行预测。预测模式如下：           

LA(r)=LwA-20lg(r) -△L

式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，单位dB（A）；

LwA—A声功率级，单位dB；

R—预测点距离声源的距离，单位（m）；

△L—附加衰减量。

影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物反射等影响，一般厂房隔声及加装消声器后的△L在15～25dB(A)之间，项目加工车间厂房封闭屏蔽作用，△L取值15dB(A)，预测主要机械设备在各方向厂界的噪声贡献值。

各机械设备噪声在厂界各预测点的合成按下式计算：


[image: image2.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

1

10

A

10

lg

10

L

n

L

i


式中：Li—第i个声源声值；

LA—某点噪声总叠加值；

N—声源个数
②厂界噪声预测

项目东南西北厂界各设1个噪声预测点，共设预测点4个各噪声源与预测点距离见表7-5。
表7-5   噪声源与预测点距离表

编号

设备

噪声源强dB(A)

与厂界各点的距离（m）

东

南

西

北

1

加工车间

75.6

22

18

33

21

③厂界预测结果及评价

根据建设项目厂区总平面布置图及声源与预测点之间的距离，按预测模式，预测出4个厂界噪声预测点贡献值见表7-6。

表7-6  噪声源经距离衰减至预测点的噪声贡献值表

编号

设备

在厂界各点的贡献值dB(A)

东

南

西

北

1

加工车间

48.75

50.49

45.23

49.16

达标情况

昼间

达标

达标

达标

达标

标准值

昼间：60

根据预测结果，将加工车间简化为一个噪声源，并进行简化预测出项目加工车间对项目厂界噪声贡献值。不考虑绿化、地面和建筑物等隔声、吸声，仅考虑源强控制和距离衰减。项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声均可实现达标排放。项目夜间不进行生产加工。
综上，项目运营期噪声在采取车间减震、隔声，厂区、厂界绿化吸声、隔声等噪声防治措施后厂界各预测点噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。

④敏感点噪声预测结果

项目最近敏感点为广弄村居民区，距离项目厂界距离约34m，距离项目加工车间距离约56m，距离较远，同时，中间隔着凹地。项目加工车间噪声到敏感点贡献值约40.64dB（A），贡献值较小，项目夜间不进行生产加工，因此，项目噪声对户弄村村民小组村民民影响小。

为保证项目能够做到达标排放，环评要求采取如下措施减少噪声对环境的影响：

a.加强操作人员培训，合理操作生产设备，减少因违规操作产生的机械噪声排放；

b.加强产噪设备维护管理，保证项目正常运行；

c.项目设置相应减速，禁鸣标志，减少车辆噪声排放。
三、环境风险评价

风险评价是指有毒有害、易燃易爆物质的生产、使用、储运的环境风险及后果的评价。

大米加工过程中会产生粉尘，粉尘中有很大部分遇火源或其它能量源易发生燃烧爆炸，如果生产过程中粉尘防治措施不当，或者发生突发事故导致大量粉尘泄漏，使粉尘与空气形成粉尘云，在一定条件下就会发生燃烧爆炸。因此要做好粉尘爆炸的预防和火灾扑救措施，主要预防措施有以下几条：

(1) 消除粉尘源。采用良好的除尘设施来控制厂房内的粉尘是首要的，可用的措施有封闭设备，通风排尘、抽风排尘或润湿降尘等。除尘设备的风机应装在清洁空气一侧，应注意易燃粉尘不能用电除尘设备。设备启动时应先开除尘设备，后开主机；停机时则正好相反，防止粉尘飞扬。粉尘车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施（如窗幕、门帘等）。管线等尽量不要穿越粉尘车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚，另外，在条件允许下，在粉尘车间喷雾状水，在被粉碎的物质中增加水分也能促使粉尘沉降，防止形成粉尘云。在车间内做好清洁工作，及时人工清扫，也是消除粉尘源的好方法。

(2) 严格控制点火源。消除点火源是预防粉尘爆炸的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面、焊接切割火花等是引起粉尘爆炸的主要原因。因此，应对此高度重视。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装不易产生静电，撞击不产生火花的材料制作，并采取静电接地保护措施。被粉碎的物质必须经过严格筛选、去石和吸铁处理，以免杂质进入粉碎机内产生火花。需要指出的是，近几年因集尘设施粉尘清理不及时，长期运转积热引起的火灾事故屡有发生，这也应引起人们的重视。
(3) 采取可靠有效的防护措施。对于较小的粉碎装置，可以增加其强度，并要考虑防止爆炸火焰通过连接处向外传播；为减小爆炸的破坏性可设置泄压装置，如对车间采用轻质屋顶、墙体或增开门窗等。但应注意，泄压装置宜靠近易发生爆炸的部位，不要面向人员集中的场所和主要交通要道；为减少助燃气体含量，在粉尘与助燃气体混合气中添加惰性气体（如N2），减少氧含量，也是可行方法之一。也可以采用先进的粉尘爆炸抑制装置，避免事故的发生。另外加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清扫、检修设备也是必不可少的防护措施。
除此之外，还应做到以下两点来预防粉尘燃烧爆炸事故的发生：

(1) 建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度；

(2) 建立一套完整的应急方案及应急处理事故的队伍，一旦发生意外，处惊不变，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。

四、项目选址及规划合理性分析

项目选址位于芒市遮放镇户弄村委会广弄村民小组，项目为租用厂房。厂址附近无不良物理地质情况；周围没有较大的工业企业，该项目选址是可行的。

五、项目产业政策符合性

对照对照国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目建设属于“鼓励类”第一项第三十二款“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”。项目符合国家产业政策。

	六、脉冲除尘器工作原理


图 7-1  布袋脉冲除尘器工作原理

图 7-2   布袋脉冲除尘器工作原理

	布袋脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。

本项目通过布袋脉冲除尘装置（风量7000m3/h，除尘效率在95%以上）。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	 项  目
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	对厂房进行临时封闭，用环保的装修材料。
	降低环境空气的污染


	
	
	机械和车辆
	NOx、CO、TCH
	对车辆进行管理，自然扩散
	

	
	
	装修
	挥发性有机物
	自然扩散
	

	
	运营期
	精选机
	粉尘
	经脉冲除尘器处理达标后排放
	达标排放，对周围大气环境质量影响较小。

	
	
	厨房
	炊事油烟
	安装油烟净化器
	达标排放，对周围大气环境质量影响较小。

	
	
	汽车尾气
	粉尘
	加强清扫，定期洒水
	达标排放，对周围大气环境质量影响较小。

	
	
	异味垃圾收集系统、隔油池、旱厕
	异味
	设置垃圾收集桶4个，定期清洗
	有效减少垃圾系统异味产生

	水污染物
	施工期
	  生活污水
	CODCr
BOD5

SS

NH3-N

TP
	施工期间施工人员产生的生活污水经已建化粪池处理后请周边农户清掏用作农肥。
	妥善处理，用作农肥

	
	运营期
	职工
	CODcr
BOD5
SS
NH3-N
	生活污水经隔油池、化粪池处理后，委托周边农户清掏运走作为农肥，由于本项目员工人数较少，产生的污水量较小采用化粪池处理方法可行。
	对周围地表水环境质量无影响。

	
	
	生产
	--
	进入产品以及挥发
	不外排，整个生产流程不产生工艺性废水

	固体废物
	施工期
	施工人员活动
	生活垃圾
	定期清运，处置率100%
	处置率达100%

	
	
	建筑施工
	装修固废
	分类清理回用，不可回用的外售或运至指定堆放点，处置率100%
	

	
	运营期
	生产废料
	副产品
	销售给饲料厂作为饲料生产原料使用
	对周围环境质量无影响。

	
	
	日常生活
	生活垃圾
	交环卫部门处理
	对周围环境质量无影响。

	
	
	隔油池
	油脂
	统一收集后自行处置
	

	
	
	食堂
	泔水
	交由附近居民饲喂牲畜
	

	噪声
	施工期
	施工过程
	噪声
	墙体隔声、距离衰减
	施工期噪声排放标准满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	生产设备
	设备运行噪声
	选用低噪声设备，并对设备合理布局，安装减震垫、消声器
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	
	
	运输车辆
	交通噪声
	墙体隔音、距离衰减、限速、禁止鸣笛等
	

	其他
	环境风险：按消防、防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全，制定应急预案。

	生态保护措施及预期效果：
项目用地范围内无自然保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，项目实施后，对区域内的生态环境产生的影响较小。




表九、结论与建议
	一、结论

1、产业政策符合性分析

本项目对照对照国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目建设属于“鼓励类”第一项第三十二款“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”。项目符合国家产业政策。
2、项目选址可行性分析

    项目选址位于芒市遮放镇户弄村委会广弄村民小组，项目为租用厂房。厂址附近无不良物理地质情况；周围没有大型的工业企业，从环境影响角度考虑，该项目选址可行。

3、项目布局合理性分析

    本项目建设内容为大米加工厂，项目区内厂房布置有序排列，点条结合，短板式与长板式相结合，使区内总体空间疏密有致，充分结合地形条件，组团间相互联系，成为有机整体，使得厂房在富有层次感的同时有较高的实用性。工程在建筑物周围布置有绿化景观，交通与使用面清晰、系统完整、合理；项目产生噪声的设备布置于厂房内，将项目内的潜在噪声源分散开，避免了噪声源的叠加，减轻了噪声对外环境及关心点的影响；项目区绿化率达7.59%，均符合设计条件要求。综上所述，项目布局合理。
4、运营期环境影响分析

（1）废水

本项目废水包括：生活污水和绿化用水。生活污水经隔油池、化粪池处理后委托周边农户清掏运走作为农肥；绿化用水渗透或挥发。因此本项目废水不外排。
（2）大气

    本项目大气污染物主要为食堂厨房油烟和碾米产生的粉尘。厨房油烟经过油烟净化器处理后排放，排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 小型规模标准。碾米产生的粉尘经由脉冲除尘器收集处理后达标排放，排放较小。通过采取相应措施，该项目对周围大气环境的影响较小。

（3）固体废物
    本项目运营期产生的稻谷杂质经收集后交由环卫部门统一清运；糙米、米糠经收集后作为动物饲料卖给饲养场或饲料公司生产饲料；职工生活垃圾由环卫部门统一清理。本项目固体废弃物得到妥善处理，实现达标排放，不会对环境造成影响。
（4）声环境

本项目噪声源主要为生产设备噪声（连续排放）和交通噪声，项目通过选用低噪声设备，大大降低了噪声的环境影响。总平面合理布置，以及经减震、消声器消声、建筑墙体及装饰材料的吸声、隔音处理后，厂界噪声强度能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，不会对周围环境造成影响。
5、风险评价

本项目不属于化工、电镀等项目，生产过程中不排放生产废水，不排放有毒气体， 不会有大量废液产生储存在厂区。建设单位只要加强运营期的管理，项目的环境风险水平甚小。
6、清洁生产

本项目采取的清洁生产措施包括：

(1) 通过对提高原料进货把关能力，尽量购买优质原材料，减少稻谷杂质的产生量。

(2) 糙米、米糠经收集后作为动物饲料卖给饲养场或饲料公司生产饲料，实现了废物再利用，同时也节省了经济成本。
本项目按照清洁生产的要求，在生产过程中提高资源利用率，减少污染物产生，加强和提高“三废”资源综合利用率，建立了一种高效生产过程和污染物源削减生产闭合圈。从以上分析可以看出，本项目生产中体现了清洁生产原则。
7、污染防治措施有效性分析

    （1）废水治理措施
①生产废水

本项目不产生生产废水。
②生活废水

本项目厨房废水经隔油池处理后，同其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，委托周边农户清掏运走用作农肥。

（2）固废处置措施

（1）本项目产生的糙米、米糠经收集后作为动物饲料卖给饲养场或饲料公司生产饲料。

（2）职工生活垃圾由环卫部门统一清理。
通过上述措施，项目固体废弃物可得到妥善处置，不会对环境造成影响。
（3）噪声处置措施

本项目噪声主要为生产车间设备运行噪声和交通噪声。项目通过选用低噪声设备，大大降低了噪声的环境影响。总平面合理布置，以及经减震、消声器消声、建筑墙体及装饰材料的吸声、隔音处理后，厂界噪声强度能满足达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围环境造成影响。
（4）大气污染物处置措施

本项目大气污染物主要为食堂废气和一定的粉尘。
①食堂废气

项目食堂油烟产生量为6kg/a，油烟浓度为2mg/m3；本项目配备油烟净化器，食堂油烟经净化后排放，排放量为3.6kg/a，排放浓度为0.8mg/m3，处理后油烟排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。
②粉尘

本项目产品为大米，因此在生产加工过程中会有粉尘产生，但由于整个生产车间处于相对密闭的环境，为了保护工作人员的身体健康，应加强通风换气（风机抽风时产生负压，室外空气迅速涌入），使车间内的粉尘浓度迅速降低，不至于危害工作人员。进料处采用负压进料，磨粉、碾米过程进行密闭加工，并对生产设备安装布袋脉冲除尘器。据类比分析，废气中粉尘产生浓度600mg/m3。本项目通过布袋脉冲除尘装置（风量7000m3/h，除尘效率不低于95%）经除尘处理后，达标排放。综上所述，通过采取以上措施后，可使综上所述本项目产生的废气均得到有效处理，各治理措施针对性较强，能够实现达标排放，是可行的。
8、环境管理和环境监测

（1）环境监理

①环境监理目的

本项目施工期和运行期间，应根据环境保护设计要求开展环境监理。全面监督和检查环境保护措施的实施情况，及时处理和解决临时出现的环境污染问题，确保工程环境影响报告表中提出的环境保护措施得到落实。
②监理机构

委托具有环境工程监理资格的单位或个人承担。
③环境监理内容

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。本项目制定了环境监理计划如表9-1。
表9-1  环境监理计划

监理阶段

责任人

监督单位

监理内容

环评阶段

环评人员

芒市环境保护局

审核、审批项目环境影响报告表

营运阶段

建设单位监理人员

芒市环境保护局、建设单位

1、拟定制定本项目营运期的环境监理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境监理的项目和内容。 

2、全面监理各个环保措施的实际落实情况。

3、全面监理环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障。

4、全面监督和检查建设单位在营运期间是否存在漏排、偷排的情况。

5、在营运期间，作好监理记录及监理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等。

（2）环境监测

①监测机构设置

本项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测可委托有资质的环境监测站承担；项目内简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。
②环境监测计划

项目运营期环境监测计划见下表。
表9-2  运营期监测计划一览表

监测项目

监测位置

监测内容

监测频率

废气

厂界

无组织粉尘

验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理

场界噪声

厂界四周

等效连续A声级

（3）环境监察

①环境监察工作目标

环境监察是依据国家和相关主管部门制定和颁布的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监察与施工承包合同，按环境监察服务的范围和内容，履行环境监察义务，独立、公正、科学有效的服务于工程，实施全面的环境监察，使工程在施工、营运等方面得到环境保护的要求。项目的环境监察工作由监察公司承担(但监察人员需经环保培训)，建设单位应在工程建设前与承担环境监察的单位签订环境监察合同。

②环境监察范围

环境监察的范围包括工程所在区域与工程影响区域，主要有施工现场、工程办公区域和工程附属设施、受工程建设影响造成环境污染和生态破坏的区域以及运营期受工程影响的区域。环境监察工作必须贯穿于施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。
③环境监察的工作程序

环境监察工作的一般程序如下：

a.制定工程施工期环境监察计划

b.根据各项环保措施编制环境监察细则

c.根据环境监察细则进行施工期环境监察

d.参与工程项目完成后，向项目法人提交监察档案资料

④环境监察工作内容

主要是为了保护环境而建设的各项环境保护措施(包括临时性的)进行监察，包括污水处理设施、防治噪声措施、绿化工程等。该项目各阶段环境监察计划见表9-3。 
表9-3  项目环境监察一览表
序号
污染物
环保措施要求
执行单位
监管
施工期
扬尘
围墙、洒水降尘、保持路面清洁

施工单位
环境监察单位
施工废水
经已建化粪池处理后请周边农户清掏用作农肥。
装修噪声
合理安排施工时间、使用低噪声施工机械、进出车辆限速禁鸣

施工固体废物
分类收集、分类处置，建筑垃圾统一清运至城市建设管理部门指定堆放点

营运期
综合污水

隔油池1个，容积1.0m3；化粪池一个，容积为15m3，污水经化粪池处理后请周边农户清掏用作农肥。
建设单位
环境监察单位
碾米粉尘

经脉冲除尘器处理达标后排放
汽车尾气

加强清扫，定期洒水
厨房油烟

安装油烟净化器达标排放

噪声
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
生活垃圾
经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处理
⑤环境监察技术要点
环境监察单位应收集拟建项目的相关资料，包括项目的基本情况、环境影响评价报告表、环境保护设计等。然后应根据收集的资料制定环境监察计划，按排污行为不同，确定不同时段的监察重点项目、监察方式及监察方法。监察过程中主要对以下重点开展工作：

a、运营噪声

确认运营单位的产噪设备不是国家禁止生产、销售、进口、使用的淘汰设备；监督运营单位加强设备的维护，及时更换磨损的部件，降低噪声；检查噪声监测记录，发现问题及时通知运营单位整改。

b、运营固体废物
监督运营过程产生的固体废物按规定处置。

c、运营废水

监督运营单位合理利用水资源，监督运营过程产生的废水按规定处置。

d、运营废气

监督运营过程产生的废气严格按照规定处置。

e、水土保持

加强对运营现场的绿化保护措施，防治雨季产生大量水土流失。
（4）“三同时”制度

本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-4。

表9-4  项目竣工环境保护验收一览表

序号

项 目

处理对象

处理措施

处理效果

1

废水

生活废水
设置隔油池1个，容积1.0m3；

设置化粪池一个，容积为15m3
生活污水经化粪池处理后委托周边农户清掏运走作为农肥；
2

噪声

生产设备噪声

建筑物隔声、减振、距离衰减

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；即昼间≤60dB（A），夜间≤50B（A）
3

固废

生活垃圾

设置垃圾桶4个，按当地环保要求进行处置

单独收集，及时清运，禁止随意倾倒现象，处置率100%

4

米糠
销售给饲料厂作为饲料生产原料使用
5

隔油池

定期清掏

单独收集，及时清运，处置率100%
6

废气

粉尘

1套布袋脉冲除尘器
达标排放，对周围大气环境质量影响较小
厨房油烟

1套油烟净化器
达标排放，对周围大气环境质量影响较小
7

绿化

/

绿化面积600m2
美化环境

（5）评价总结论
综上所述，该项目建设符合国家政策，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则。项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取环评提出的防治措施后，可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响。项目符合清洁生产原则。因此，在严格执行“三同时”制度，加强企业环境管理，采纳本报告提出的环保措施的前提下，从环境影响的角度分析本项目可行。
二、建议

（1）生产过程中剩余的原材料及产品废料要尽量作为资源回收利用，不外排。

（2）加强厂内固废管理，固废分类堆放，树立标志。

（3）项目实施后应保证足够的环保资金，以实施污染治理措施。

（4）定期检查，确保各环保治理设施的正常运行；

（5）加强管理，健全公司环保规章制度；严格在岗职工按环保要求进行操作管理，操作人员需通过培训和定期考核，方可上岗；同时加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

（6）认真落实经批准后的本报告表所列各项环境保护措施；

（7）接受当地环境保护部门的监督管理，加强环保设施的管理，保证环保各项措施正常运行。



	预审意见：

                                    公章：            

                                          年   月   日  

经办人：



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：             

                 公  章

年   月   日



审批意见：

经办人：             

                 公  章

年   月   日




工程验收





设备安装





废弃包装、生活垃圾





安装设备的碰撞噪声





少许扬尘、运送车辆的汽车尾气





生活污水





新鲜水





生活用水





食堂用水





化粪池





绿化用水





委托周边村民运走





0.234





0.144





1.8





1.17





0.936





0.72





0.576





晴天1.8


雨天0





0.936





晴天3.69


雨天1.89





隔油池





0.576





1.512










_1234567890.unknown

