
建设项目环境影响报告表
(报 批 稿)

项目名称：      芒市新格混凝土减水剂生产厂建设项目       
建设单位：          德宏新格建材有限公司           

编制日期：2019年8月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1

表一、建设项目基本情况

7

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

12

表三、环境质量状况

14

表四、评价适用标准

19

表五、建设项目工程分析

29

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

30

表七、环境影响分析

36

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

37

表九、结论与建议



附表：建设项目环评审批基础信息表

附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区大气评价范围及基本信息底图
附图3：项目区平面布置图

附图4：项目区水系图

附件：

附件1：委托书

附件2：投资备案证
附件3：营业执照

附件4：租赁合同
附件5：项目区土地权证
附件6：聚羧酸高性能减水剂检测报告

附件7：技术咨询合同书
附件8：会议纪要

附件9：会议后修改清单

附件10：项目进度控制表与审核表

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市新格混凝土减水剂生产厂建设项目

	建设单位
	德宏新格建材有限公司

	法人代表
	段中周
	联系人
	段中周

	通讯地址
	芒市风平镇风平村委会弄么村民小组

	联系电话
	157*****777
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市风平镇风平村委会弄么村民小组

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码
	C26化学原料和化学制品制造业

	占地面积

(平方米)
	922
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资（万元）
	100
	其中：环保投资（万元）
	4.5
	环保投资占总投资比例
	4.5%

	评价经费

（万元）
	1
	投产日期
	2020年3月

	（一）工程内容及规模

1、项目背景及任务由来

随着建筑业及水利工程的迅速发展，对混凝土各方面性能不断提出了新的要求。减水剂是混凝土中用量最大的外加剂品种，按其减水效果可分为普通减水剂和高效减水剂。减水剂主要是水泥减水剂。水泥减水剂可明显减少配置混凝土时所加入的水量，同时大大提高混凝土浆料的流动性能和混凝土的强度，从而提高工程的质量。聚羧酸减水剂属于高性能减水剂，它有改善混凝土施工性能、减少水灰比，提高混凝土的强度并具有耐久性、节约水泥，减少混凝土初始缺陷等作用，这种减水剂即使在低掺量时也能使混凝土具有高流动性，并在低水灰比时具有低粘度量和坍落度保持性能，且与不同水泥有更好的相容性，是目前高强高流动性混凝土所不可或缺的材料。

（1）项目概况

为满足市场的增长需求，德宏新格建材有限公司（以下简称“建设方”）新建芒市新格混凝土减水剂生产厂建设项目（以下简称“本项目”），项目位于云南省德宏州芒市风平镇风平村委会弄么村民小组，占地面积922m2，总投资100万元，其中环保投资为4.5万元，占总投资的4.5%；总建筑面积为716.06m2，其中生产车间占地582 m2，生活区占地126 m2。项目规划设计一条年产2000吨聚羧酸系高性能混凝土减水剂的生产线，通过对聚羧酸减水剂母液进行稀释和配比制出成品，主要设备有复配槽、母液槽、成品槽、抽水泵，复配生产工艺不涉及化学合成反应。
（2）环评程序

该项目目前已在芒市发展和改革局登记备案，根据芒市发展和改革局项目备案信息表（项目代码：2019-533103-26-03-034073），建设单位向环保部门办理环保相关许可手续。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）并结合生态环境部令2018第1号关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，本项目为母液复配工艺，不涉及化学合成反应，因此属于“十五、化学原料和化学制品制造业”—“36专用化学品制造”中的“单纯混合或分装的”，故项目环境影响报告类型定为报告表。

为此，德宏新格建材有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，编制完成了《芒市新格混凝土减水剂生产厂建设项目环境影响报告表》（报批稿），以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。
2、建设内容及规模

项目名称：芒市新格混凝土减水剂生产厂建设项目
建设单位：德宏新格建材有限公司
建设地点：芒市风平镇风平村委会弄么村民小组

建设性质：新建

投资总额：100万元

生产规模：年产2000吨聚羧酸系高性能混凝土减水剂

项目情况：根据2019年5月现场调查，本项目目前尚未开工建设。本项目主体工程主要包括生产厂房，辅助工程主要包括办公用房等，公用工程主要包括供电、供水及排水等。
本项目总占地面积为922m2，总建筑面积为716.06m2。项目主要建设内容见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。

表1-1  项目建设内容一览表

名称

工程内容

建设内容

主体工程

生产车间
位于项目区南侧，建筑面积582m2，1F，共1间，设置生产区、原料仓库、成品仓库。
生产区设置地下复配槽区（预留维修通道），用于放置复配槽，设置HDPE膜防渗层，渗透系数≤1*10-10cm/s。
配套工程

办公区
位于项目区东北侧，建筑面积126m2，1F，共4间，包含1间厨房，1间办公室，2间宿舍。
其中
宿舍
位于生产车间北侧，用于员工住宿。

办公室

位于生产车间北侧，用于办公。
食堂

位于厂区入口处，解决员工用餐。
卫生间、洗澡间
建筑面积8m2，位于厂区门口。

硬化地面

占地面积206m2
公用工程

给水系统

本项目用水主要为生活用水，由市政供水网统一供给。
排水系统

项目实行雨污分流，项目无生产废水产生和排放，员工生活废水收集至化粪池，委托周边村民清掏，用于农肥。
供电系统

由市政电网提供。

环保工程

生活污水
设1个化粪池（8m3）。
生产废水
雨污分流；

厂区范围内全部硬化处理；

生产区设置地下复配槽区（预留维修通道），用于放置复配槽，设置HDPE膜防渗层，渗透系数≤1*10-10cm/s。
固废

生活固废
设2个垃圾收集桶。
一般固废
设1个一般固废收集桶。
噪声

设置减震垫、隔声设施。
表1-2  项目经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总占地面积

m2
922
总建筑面积

m2
716
/

其中

生产车间
m2
582
钢架结构
办公、生活区
m2
126
砖混
卫生间、洗澡间

m2
8
砖混
员工人数

人

5
管理2人，员工3人

工作制度

d

200

8h/d（无夜班）
项目总投资

万元

100
/

项目生产规模

t/a

2000

/

2、主要产品及规模

本项目年生产聚羧酸系高性能混凝土减水剂2000t/a，生产规模详见表1-3。
表1-3  产品产量一览表

序号

产品名称

年产量

1

聚羧酸系高性能混凝土减水剂

2000t/a

3、主要设备

项目生产过程中使用的设备见表1-4所示。

表1-4  主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量（台/套）

安放位置

备注

1

复配槽

10T

1

生产区
/
2

母液槽

15T

1

3

成品槽

15T

6

4

水槽

15T

5
5

抽水泵

3.3KW

2

6
应急槽
15t
1
如遇罐体破损，本罐体用于暂存液体
4、主要原辅材料及消耗

项目使用的主要原辅材料用量见表1-5。

表1-5  主要原辅材料消耗一览表

序号

原材料名称

年用量

规格

包装方式

储存量

产地

1

聚羧酸减水剂母液

600t/a

2t/桶

塑料桶

20t

云南大东吴建材有限公司

2
葡萄糖酸钠
20 t/a

25kg/袋

包装袋

2t

山东西王糖业有限公司

3

麦芽糊精

20 t/a

25kg/袋

包装袋

2t

石家庄市众诚糖业有限公司

注：①聚羧酸减水剂母液：聚醚 TPEG 粉剂、富马酸、白糖、葡萄糖酸钠等为原料，通过搅拌配制、反应合成、中和、复配搅拌、检验等工序合成聚羧酸盐高效减水剂。
一般来说，聚羧酸母液和成品没有非常明确的界限 ，直接在工厂合成出来的就是母液；而针对某一个工地的要求去配制，在聚羧酸减水剂母液中添加一定的水和小料(例如防冻剂)复配好成一定浓度的溶液就是成品，即聚羧酸减水剂。检验报告详见附件6。

②葡萄糖酸钠：在建筑业中，作为减水剂、缓凝剂，水泥中添加一定数量的葡萄糖酸钠后，可增加混凝土的可塑性和强度，且有阻滞作用，即推迟混凝土的最初与最终凝固时间。本项目选用的葡萄糖酸钠，执行《西王药业有限公司企业标准（Q/1626SXW 005-2017）》。

③麦芽糊精:也称水溶性糊精或酶法糊精。它是以各类淀粉作原料，经酶法工艺低程度控制水解转化，提纯，干燥而成。其原料是含淀粉质的玉米，大米等。也可以是精制淀粉，如玉米淀粉，小麦淀粉，木薯淀粉等。目前，我国各地生产的麦芽糊精系列产品，均以玉米，大米等为直接原料，酶法工艺生产的。麦芽糊精广泛应用在糖果、麦乳精、果茶、奶粉、冰淇淋、饮料、罐头及其他食品中，它是各类食品的填充料和增调剂。本项目选用食品用玉米淀粉。

表1-6  主要原辅料理化毒理性质
名称

理化性质
燃烧爆炸性
毒理性质
异戊

烯醇

聚氧

乙烯

醚
化学式为：(CH3)2C=CHCH2O(CH2CH2O)nH，TPEG-2400

色泽：≤50#(APHA)，羟值：21～26mgKOH/g，水分：≤1%，酸值：≤0.5mgKOH/g

不饱和双键值：≥0.37mol/g，分子量:2160～2640，PH 值（1%水溶液）：5-7

白色至浅黄色液体，无毒、无刺激性，具有良好的水溶性，不会水解变质，主要用

于聚羧酸系减水剂中的主要原材料使用。

不燃
无毒、无刺激性、无腐蚀性

白糖
白色颗粒状结晶，纯度高，蔗糖含量在99%以上，是食糖中质量较好的一种，水分、杂质及转化糖的含量很低，较易储存。

蔗糖（C12H22O11)是由葡萄糖及果糖各一个分子脱水缩合而成的非还原性的双糖。蔗糖极易溶于水，其溶解度随温度的升高而增大。蔗糖还易溶于苯胺、氮苯、乙酸乙酯、乙酸戊酯、熔化的酚、液态氨、酒精与水的混合物及丙酮与水的混合物，但不能溶于汽油、石油、无水酒精、三氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳和松节油等有机溶剂。蔗糖属结晶性物质。纯蔗糖晶体的比重为 1.5879，蔗糖溶液的比重依浓度和温度的不同而异。蔗糖及蔗糖溶液在热、酸、碱、酵母等的作用下，会产生各种不同的化学反应。反应的结果不仅直接造成蔗糖的损失，而且还会生成一些对制糖有害的物质。
/
无毒
葡萄 糖酸 钠
分子式：C6H11NaO7；分子量：218.14 外观：白色结晶颗粒；熔点(℃)：206-209

溶解性：极易溶于水，不溶于乙醚

/

无毒

富马 酸
反丁烯二酸，又名富马酸、紫堇酸或地衣酸，是一种无色、易燃的晶体，由丁烯衍生出的羧酸。它的化学式是 C4H4O4。燃烧延胡索酸会释出带有刺激性的顺丁烯二酐 烟熏。熔点：300～302℃（封管），在 165℃（17 毫米汞柱）升华。熔点：299～300℃
相对密度：1.635（20/4℃）。溶解性：溶于水，微溶于冷水、乙醚、苯，易溶于热水，溶于乙醇。反丁烯二酸的化学性质与顺丁烯二酸相似。
/
无毒
项目使用的主要能耗见表1-7。

表1-7  主要能源消耗一览表

序号

原材料名称

年用量

来源

1

水

1402t/a

市政供水网

2
电
10000度/a

市政供电系统

5、项目定员及工作制度

项目定员5人，两位管理员工，三位生产员工，每天工作时间8小时（生产时间为上午8:30-12:00，下午1:30-6:00），全年工作200天。项目区内仅3名员工住宿，不设食堂。

6、公用工程

（1）给水系统

本项目用水主要为生活用水，由市政供水网统一供给。

（2）排水系统

项目实行雨污分流，项目无生产废水产生和排放，员工洗手、沐浴及冲厕废水，经化粪池（8m3）收集沉淀后，委托周边居民清掏，用做农肥。

（3）供电系统

由市政电网提供。

7、总投资和环保投资

项目总投资100万元，其中环保投资为4.5万元，环保投资占总投资的4.5%。环保投资明细见表1-8。

表1-8  项目环保投资一览表
治理对象

污染物名称

环保设施

投资额

（万元）

废水

生活废水

雨污分流。

1个化粪池（8m3）

1
生产废水
雨污分流；

厂区范围内全部硬化处理；

生产区设置地下复配槽区（预留维修通道），用于放置复配槽，设置HDPE膜防渗层，渗透系数≤1*10-10cm/s。
2

噪声

噪声

减震垫、厂房隔声，复配槽置于地下等
1
固体废物

固体废物

2个生活垃圾收集桶

0.5
1个一般固废收集桶

合计

/

/

4.5


	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、现有场地实际情况

本项目场地目前为闲置房屋，房屋所有权人为金小焕，已取得芒市人民政府颁发的土地证。双方已于2019年4月签订租赁合同。

根据2019年5月现场踏勘，场地用于晾晒石斛、堆放杂物等。本项目建设之前，内部物品由金小焕进行清运处置。

因此，本项目无原有污染物。


表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

1、地理位置与交通

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。项目建设地理位置图见附图1。

项目选址德宏州芒市风平镇风平村委会弄么村，项目中心地理坐标为：东经98°31′24.26″，北纬24°23′36.13″。

项目基本信息底图见附图2。项目周边关系见表2-1。

表2-1  项目周边关系一览表

序号
名称
与项目区位置关系
属性
1
弄么村
西南侧，30m
居住
2
风平村
北侧，468m
居住
3
项允
西南侧，726m
居住
4

芒波
西侧，1300m
居住
5

等高
东南侧，1025m
居住
6

弄勐
西北侧，1732m
居住
7

机场航站楼
东北侧，1275m
行政办公
8

芒市机场
东侧，40m
/
9

芒市大河
北侧，1219m
地表水
10

戈朗河
南侧，1673m
地表水
11

机场大道
北侧，372m
道路
2、地形、地貌

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5-10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

4、河流、水系水文特征

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。

芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。

项目区具体水文水系情况详见附图4。

5、土壤及生物多样性

芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。

芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。

省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。

根据现场调查，建设项目所在地区域内无省级、国家级保护的动植物。

6、动物资源

根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。

区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。项目所在地受人类活动影响，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。




表三、环境质量状况

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目位于德宏州芒市风平镇风平村委会弄么村，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天，与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标可达到环境空气质量二级标准。
2、地表水环境质量现状

本项目周边最近的地表水为项目北侧1219m的芒市大河，1673m的戈朗河，戈朗河属于芒市大河汇水范围。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；戈朗河参照芒市大河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《德宏州2018年环境质量公报》，2018年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的Ⅲ类良变为IV类轻度污染；瑞丽江嘎中大桥断面达到水功能区划要求，风平断面1月至5月未达水功能区划要求，1月、2月、5月份主要污染指标为氨氮；3月份主要污染指标为氨氮和总磷；4月份主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。

3、声环境质量现状

本项目位于芒市风平镇风平村委会弄么村，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
经现场勘察，项目区周围主要为村庄，无高噪声工业企业，声环境质量良好，项目区声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、生态环境质量现状

经过现场踏勘，建设项目位于城市周边，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为人工种植的经济作物，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。

5、主要环境保护目标

经现场踏勘，项目评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、生态敏感区与脆弱区等，环境保护目标主要为评价范围内受项目排污影响的环境空气、地表水环境、声环境、生态环境及居民点等。

本次声环境评价调查周边周边300m范围的居民居住点；大气保护目标调查周边1.5km内的村子。地表水以周围水体作为地表水保护目标。

项目保护目标见表3-2。

表3-2  项目主要保护目标及保护级别一览表

序号
名称
与项目区位置关系
属性
执行环境标准
声环境
弄么村
西南侧，30m
居住
GB3096-2008《声环境质量标准》2类
大气环境

弄么村
西南侧，30m
居住
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

风平村

北侧，468m
居住
项允

西南侧，726m
居住
芒波

西侧，1300m

居住
等高

东南侧，1025m
居住
弄勐

西北侧，1732m
居住
机场航站楼

东北侧，1275m
行政办公
地表水

戈朗河

南侧，1673m

满足III类

GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅲ类标准
机场大道

北侧，372m

备注：表中所示距离为距离项目边界最近直线距离




表四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量标准

本项目位于芒市风平镇风平村委会弄么村民小组，为2类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值
总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

2、地表水环境质量标准

本项目周边地表水为芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故项目北侧1219m的芒市大河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求。具体标准见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L
       项目   

分类

pH值

（无量纲）

COD

BOD5
NH3-N

TP

TN

Ⅳ类

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.3

≤1.0

3、声环境质量标准

本项目位于芒市风平镇风平村委会弄么村民小组，声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。标准限值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

              项目

类别

昼间

夜间

2类

60

50



	污染物排放标准
	污染物排放标准

1、施工期污染物排放标准

1.1施工期大气污染物排放标准

项目施工期间大气污染物主要为无组织粉尘，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限制，标准值见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准

标准类别

颗粒物（mg/ m3）

无组织排放限值

1.0

1.2施工期废水排放标准

项目施工期间主要进行土地平整、厂房建设、车间地面铺设、管线铺设、设备安装等，产生废水量较少。生活污水和施工废水拟设置沉淀池（0.5m3）沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。

1.3施工期噪声排放标准

项目施工期项目施工场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值列于表4-5。

表4-5  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB(A)
昼间
夜间
70

55

2、运营期污染物排放标准：

1、大气污染物排放标准

项目运营期无废气产生，不设置排放标准。

2、废水排放标准

项目区实行雨污分流的排水体制。

项目区不设食堂，仅设置宿舍及卫生间，项目无生产废水产生和排放，员工生活废水经化粪池（8m3）收集沉淀后，委托周边居民清掏，用作农肥，不外排。 

3、噪声排放标准

运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类，标准限值见表4-7。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废弃物

项目区内一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。




	总量控制指标
	总量控制建议指标：

   根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。

（1）废水
本项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经化粪池（8m3）收集沉淀后，委托周边居民清掏，用作农肥，不外排。
不设总量控制指标。
（2）废气

本项目运营期无废气产生和排放。
不设总量控制指标。
（3）固废

处置率100%。 
不设总量控制指标。



表五、建设项目工程分析

	（一）工艺流程简述（图示）

一、施工期施工流程及产污节点

项目选址芒市风平镇风平村委会弄么村民小组厂房。本项目施工期主要进行车间地面铺设、管线铺设、设备安装等。施工期施工流程及产污节点见图5-1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1  项目施工期工艺流程及产污节点图
（1）基础施工：包括基地的平整工作、打桩、基槽开挖、浇筑砼垫层、承台模板及梁底测板安装、浇筑基础砼、基础砖砌筑和回填土等工序。主要用到挖掘机、推土机等施工机械；

（2）主体工程：主要包括模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、填充墙工程和门窗框安装等工序。主要用到振捣机、切割机等机械设备；

（3）装修工程：包括室内外墙面的保温、抹灰、防水等工程以及门扇窗和其他相关设备的安装。主要用到切割机、升降机、砂浆机、电锯等施工机械；

（二）、施工期产污分析

1、场地情况及营地布设

根据我单位2019年5月现场踏勘，项目尚未动工。

项目施工高峰期的施工人员预计为5人，施工人员公厕使用周边公厕，项目区设置有施工营地，主要做临时办公及看守工地人员看守场地用，施工人员不在项目内食宿，就餐依托附近的餐馆。

2、“三场”设置情况

①施工材料源及堆场
项目建设所需的建筑材料根据就近原则全部外购，工程建设所需的砂、石料购于当地具有合法开采权的砂、石料场，工程建设不设置砂、石料场，工程建设所需混凝土全部以商品混凝土的形式购入。木材、钢材、块石等材料在施工时可以堆存在项目区内部开挖后形成的相对空旷的区域。
②临时堆放场

本工程混凝土采用现场搅拌，不外购；工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放在项目区，减少施工过程中对原地表的破坏。所需材料均从附近具有合法手续的供应站购买。

③施工交通运输

项目区北面为乡村道路，可作为本项目的进场道路使用，交通较为便利。

3、施工期污染源强分析
（1）废气

项目施工期废气主要是主体工程建设、装修工程产生的扬尘、运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气、装修废气等。

①扬尘

项目施工场地扬尘主要是主体结构工程、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。

施工场地扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。目前建筑施工机械化程度高，扬尘的产生量得到一定程度的控制。土壤湿度大小对扬尘产生量大小有影响，雨季的产尘量显然会比干季小得多，尤其是风速大小对扬尘的影响更为显著。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风向区域及周围空气环境质量。如在静风、空气湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度将减轻。扬尘主要是由于施工过程破坏了地表植被、结构和泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成。

施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。项目运输车辆运输产生的扬尘对施工道路两侧影响较大，施工车辆在未铺装的土路上行驶产生的扬尘较严重，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。项目需在车辆出入口处布置一处车辆清洗场，配置一套高压水枪用于冲洗施工车辆。

②机械尾气

施工中施工机械产生的废气、运输车辆产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织间歇性排放。本项目施工期较长，在施工过程中用到的推土机、挖掘机、装载机及运输卡车，类比类似的项目，耗油量按10t/a计，约排放有害物质烯烃类有机物0.2~0.3t/a、CO0.6~0.7t/a、SO20.025~0.035t/a、NOx0.11~0.14t/a。

③装修废气

装修施工阶段，在处理墙面装饰吊顶与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。根据市场调查和了解项目施工方多年的施工经验，每100m2的面积装修时需耗涂料25kg左右，本项目建筑面积为716m2，则本工程各类涂料有机溶剂用量约0.179t，其中有机溶剂含量以50％计，则约有0.00895t的溶剂将挥发到空气中，挥发时间主要集中在装修阶段。

（2）废水

项目施工期间的废水包括施工废水、施工人员生活污水，施工期间遇下雨天将形成地表径流。
①生活废水

由于项目施工人员数量除固定人员外，大部分施工人员属流动人员，施工高峰期约有5人。在项目区北侧布设一个施工营地，主要做施工指挥部及看守工地人员看守场地用，未设食堂。施工人员公厕使用周边市政设施，施工人员就餐依托附近的餐馆。
按人均用水量60L/人·d计，生活用水量为0.3t/d，按照排水系数为80%，则施工生活污水排放量为0.24m3/d。

根据建设方提供资料，项目施工期间产生的生活废水经临时沉淀处理后回用于施工和场地洒水，无外排。

②施工废水

施工场内使用商品混凝土，施工废水主要为车辆、工具清洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类，产生量约为0.1m3/d。

施工现场建设1个施工废水沉砂池（0.5m3），施工废水经临时沉砂池处理后回用于施工场地洒水降尘，根据项目区建设情况，项目施工期废水经沉砂池收集预处理后，回用于项目区内。

③雨天径流

项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目当地为无明显侵蚀区域，场地区域面积较小，地表径流产生的面源污染很小。项目场地周围需设围墙，可防止项目内地表径流流入外部水体，内部地表径流经截流沟引入沉砂池进行沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘、混凝土养护等方面。

（3）噪声

本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、装修工程过程中的施工噪声。

①噪声源分析 

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，根据工程分析可知，其声级在80dB以上。

本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、室内外装修过程中的施工机械噪声以及施工车辆运输的交通噪声。

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。施工机械噪声声级见表5-1。

②施工期声环境影响分析

在施工过程中，施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。

施工噪声对周边声环境的影响，采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价。

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。

预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg(r/ro)

式中：Lr——距声源r 处的A 声压级，dB(A)；

Lr0——距声源r0 处的A 声压级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测时r0 为1m，预测结果见表5-1。

表5-1  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

序号

机械名称

不同距离处的噪声预测 dB(A)

施工阶段

10m

20m

30m

50m

60m

70m

100m

150m

200m

250m

300m

350m

1

挖掘机

75

68.98

65.46

61.02

59.44

58.1

55

51.48

48.98

47.04

45.46

44.12

土石方阶段

2

推土机

65

58.98

55.46

51.02

49.44

48.1

45

41.48

38.98

37.04

35.46

34.12

3

装载机

70

63.98

60.46

56.02

54.44

53.1

50

46.48

43.98

42.04

40.46

39.12

4

载重汽车

65

58.98

55.46

51.02

49.44

48.1

45

41.48

38.98

37.04

35.46

34.12

多声源叠加值

76.81

70.79

67.27

62.83

61.25

59.91

56.81

53.29

50.79

48.85

47.27

45.93

1

振捣器

80

73.98

70.46

66.02

64.44

63.1

60

56.48

53.98

52.04

50.46

49.12

底版与结构

阶段

2

切割机

70

63.98

60.46

56.02

54.44

53.1

50

46.48

43.98

42.04

40.46

39.12

3

电焊机

60

53.98

50.46

46.02

44.44

43.1

40

36.48

33.98

32.04

30.46

29.12

多声源叠加值

80.45

74.43

70.91

66.47

64.89

63.55

60.45

56.93

54.43

52.49

50.91

49.53

1

电锤

65

58.98

55.46

51.02

49.44

48.1

45

41.48

38.98

37.04

35.46

34.12

装修阶段

2

升降机

60

53.98

50.46

46.02

44.44

43.1

40

36.48

33.98

32.04

30.46

29.12

3

砂浆机

70

63.98

60.46

56.02

54.44

53.1

50

46.48

43.98

42.04

40.46

39.12

多声源叠加值

71.51

65.49

61.97

57.53

55.95

54.61

51.51

47.99

45.49

43.55

41.97

40.63

根据预测结果，在多声源叠加的情况下，土石方阶段昼间22m 距离，夜间120m 距离能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间≤70dB(A)，夜间55 dB(A)）；打桩和结构阶段昼间50m 距离，夜间200m 距离能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；装修阶段昼间20m 距离，夜间70m 距离，能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

③关心点噪声影响分析

根据现场勘查，项目区周边主要保护目标为项目区南侧30m的弄么村乡邻。

项目施工期内噪声对关心点影响较大的为打桩阶段和结构阶段机械同时施工，本环评预测打桩阶段施工机械对关心点的影响。

背景值

本项目紧邻的弄么村声环境背景值采用地块声环境最大值。

贡献值

针对施工期对保护目标的影响进行预测。

①预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中推荐的预测模式，本次贡献值计算主要考虑距离衰减和屏障衰减。具体方法是见以下公式为：

LA(r) =LP(r0) - (Adiv+ Abar)

式中：LA(r)—距声源 r 处的 A 声级，dB；

LP(r0) — 参考位置 r0 处的 A 声级，dB；

Adiv—声波几何发散引起的 A 声级衰减，dB；

Abar—遮挡物引起的 A 声级衰减，dB（根据导则，在任何频带上，屏障衰减在单绕射薄屏障情况，衰减最大值取20 dB，本项目施工期设置围墙围挡）；

因此：LA(r) =L (r0) - (Adiv+20)

距离衰减公式：Adiv= 20lg(r／ro)

预测结果

噪声预测声源强度采用打桩阶段10m 处的多声源叠加值与背景值的叠加，本项目施工期关心点噪声预测结果如下。
表5-2  关心点环境噪声预测值  单位：dB(A)

关心点

相对方位及距离

10m处噪声值

时段

背景值

贡献值

预测值

标准值

评价

弄么村
四周30m
80.54

昼间

55.2

37.93

55.28

2类标准昼间≤ 60dB(A)夜间≤ 50dB(A)

达标

夜间

46.1

37.93

46.72

达标

从表5-2 的预测结果可以看出，本项打桩阶段施工期多台机械施工时，施工机械噪声经距离衰减及屏障围挡阻隔后，弄么村昼间、夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值要求。

④施工噪声环境影响减缓措施

为确保施工厂界噪声达标及减少对弄么村乡邻的影响，必须采取严格的措施进行控制减小影响。

A建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加。

B项目建设严禁在12 时至14 时、22 时至次日6 时施工。但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌等工艺需要连续工作的除外。

C施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

总之，施工过程是短暂的，施工结束后影响将随之消失，施工期产生的噪声影响是可以接受的。
（4）固体废弃物

项目施工期间产生的固体废弃物包括拆除的建筑物料、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

①建筑垃圾

项目建筑施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，类比同类项目，每平方米建筑物的建筑垃圾产生量约为0.03吨，本项目总建筑面积为922m2，则本项目建筑垃圾产生量为28吨。建设方应该严格按照《城市建筑垃圾管理办法》的要求，对建筑垃圾通过分类集中堆存、其中可中利用部分回收利用，部分回填，不能利用的委托有资质的单位及时收集并统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

②生活垃圾

施工期高峰期每天约有5名施工人员，按1kg/d·人的垃圾产生量计算，留守人员生活垃圾产生量为5kg/d。项目派专人集中收集至统一地点堆放，委托环卫部门定期清运，对环境的影响较小。

5、施工期对生态的影响

项目建设基地占地面积922m2，原地为村民住宅，无其他植被。由于项目区地块地类属于住宅用地，用地性质为宅基地，项目区周围无文物保护单位及风景名胜，项目建设对当地生态影响较小
二、运营期生产流程及产污节点

本项目年生产混凝土减水剂2000t/a。

具体的生产流程见图5-1

[image: image2.emf]母液槽

复配槽

成品槽

灌装

聚羧酸系高性能

混凝土减水剂

计量

聚羧酸减

水剂母液

水槽

自来水

小料

W—废水 G—废气

N—噪声 S--固废

N、 S

N

（600t）

（其中：葡萄糖酸钠 20t

麦芽糊精 20t）

1360t

2000t


图5-1  工艺流程图
1、生产工艺流程简述如下：
（1）将减水剂母液过称后利用水泵打入复配槽。此工序产生废母液桶。

（2）将小料倒入复配槽中。此工序产生废小料袋。

（3）将水槽注满水，然后打入复配槽中。

（4）搅拌完成后打入成品槽即可出货，通过专用的密闭防漏的运输车辆运至工地。

3、主要污染工序

本项目产生的污染物主要有噪声和固废。

3.1废水

本项目雨污分流。所生产的产品为混凝土外加剂中的减水剂，根据建设方经验，生产过程中，各个罐槽均不进行清洗，生产车间也不进行清洗。因此，无生产废水产生，废水主要为生活废水。

项目区不设置员工食堂、仅设置宿舍和卫生间。员工用餐依托周边餐馆解决。项目共有员工5人，仅生产员工3人在厂内住宿。员工用水量按70L/d·人计，用水量为0.21m3/d、42m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则项目废水产生量为0.168m3/d、33.6m3/a。经化粪池收集沉淀后，委托周边居民清掏，用作农肥。
项目给排水情况见表5-1：

表5-1  项目给排水情况一览表  

序号

名称

经济指标

用水指标

新鲜水用量

废水量

m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
1
生产用水
/
占比68%
6.8
1360
0
0
2
员工用水

3人.200d

70L/（人.d）

0.21
42
0.168
33.6
项目给排水水量平衡见图5-2：


[image: image3.emf]0.168

生产用水

6.8

产品带走6.8

夜班员工用水

7.01

0.21

供水

管网

委托清掏

0.168

0.042

化粪池


图5-2  项目水平衡示意图（单位：m3/a）
（1）小结

本项目废水产生量为0.186m3/d，33.6m3/a。

（2）本项目废水处理措施及污染物产排分析

①废水处理措施

本项目实行雨污分流；项目无生产废水产生和排放，员工生活废水经化粪池（8m3）收集沉淀后，委托周边居民清掏。

表5-2  生活废水经处理前后污染物产排情况表

排放源

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

处置措施

生活污水

废水量

33.6m3/a

员工洗手废水经沉淀池（8m3）统一收集沉淀后，委托清掏
COD

400

0.013

BOD5
350

0.012

SS

200

0.007

NH3-N

35

0.001

TP

8

0.001
3.2废气

项目不产生有组织废气。

运营期车辆出入排放尾气，为无组织排放。

卫生间使用过程会产生异味，本项目化粪池密闭，产生的异味较少，为无组织排放。
3.3噪声
项目噪声主要来源于生产过程中水泵运行的噪声等。项目机械设备声源强度为70-80dB(A)之间，具体见表5-3。
表5-3  主要机械设备声源一览表

序号

设备名称

数量
（台/套）

源强值
dB (A)
安放位置

降噪措施

声源属性

1

抽水泵
2
80
生产车间
设备减震、墙体隔声
室内声源

3.4固体废弃物

根据工程分析，本项目运营期间产生的固体废物为一般固体废弃物，主要包含废包装桶、废包装袋及职工生活垃圾。
①废包装桶
包含母液桶，根据原料使用情况，预计废包装桶产生量约为300个/a，厂家回收用于二次运输母液。

②废包装

包含小料包装袋，根据原料使用情况，预计废包装袋产生量约为0.3t/a，作为废品外售废品回收站回收利用。

③生活垃圾

项目共有员工5人，工作时间200d/a，生活垃圾每人每天产生量按0.5kg计，则总产生量为0.5t/a，收集后由委托环卫清运。

（3）小结

表5-5  项目区固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量

处置方式及处理情况

1

一般固废

废包装桶
300个/a
厂家回收，用于二次运输
废包装袋
0.3t/a
外售废品回收站回收利用

生活垃圾

0.5t/a
委托环卫清运




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大气污染物
	施工期
	项目区
	粉尘
	少量、无组织
	少量、无组织

	
	运营期
	生产
	汽车尾气
	少量、无组织
	少量、无组织

	
	
	生活
	化粪池异味
	少量、无组织
	少量、无组织

	水污染物
	施工期
	施工现场
	施工人员生活废水
	经沉淀池（0.5m3）沉淀处理后回用于施工或洒水降尘、无外排

	
	
	
	施工废水
	

	
	运营期
	生活废水
	废水量
	0.00336万m3/a
	员工生活废水经沉淀池（8m3）统一收集沉淀后，委托清掏

	
	
	
	COD
	400
	0.013
	

	
	
	
	BOD5
	350
	0.012
	

	
	
	
	SS
	200
	0.007
	

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.001
	

	
	
	
	TP
	8
	0.001
	

	固体废弃物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	运营期
	一般固废物
	废包装桶
	300个/a
	厂家回收，用于二次运输

	
	
	
	废包装袋
	0.3t/a
	外售废品回收站回收利用

	
	
	
	生活垃圾
	0.5t/a
	委托环卫清运

	噪声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	85 dB(A)
	墙体阻隔、距离衰减

	
	运营期
	生产设备
	噪声
	70~80dB(A)
	达标排放

	主要生态影响（不够时可附另页）

根据现场踏勘，项目区受人类活动影响，区域内天然植被少，多为人工行道树及绿地，种类为常见绿化树种，生态自我调节能力较低。评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木，本项目对周围生态环境影响很小。




表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目为减水剂生产厂项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。本项目的建设符合国家产业政策。
二、项目规划符合性分析

本项目位于芒市风平镇风平村委会弄么村民小组，首先，该项目目前已于2019年5月在芒市发展和改革局登记备案（芒发改备案﹝2019﹞61号），根据芒市发展和改革局项目备案信息表（项目代码：2019-533103-26-03-034073），同意本项目进行备案。其次，本项目土地产权属于弄么村村民，不属于非法买卖国有、集体土地擅自建盖，土地性质合法，现由德宏新格建材有限公司租赁使用，租赁手续齐全，责任划分清晰。本项目的建设对促进芒市建筑业的发展，拉动地方经济的发展，具有十分重要的作用。

本项目与“三线一单”符合性分析

表7-1  “三线一单”符合性分析表
“三线一单”
本项目情况
符合性
生态保护红线
本项目位于芒市风平镇风平村委会弄么村民小组，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内。
符合
环境质量底线
项目采取先进的工艺和有效的环保措施，无废气产生，不会改变区域大气环境质量；项目无生产废水产生，生活污水统一收集委托清掏处理，不会改变区域地表水、地下水的功能。项目先期建设手续齐全，本项目的建设，符合芒市的环境质量底线要求。
符合
资源利用上线

本项目生产的产品，是混凝土中用量最大的外加剂品种，目前高强高流动性混凝土所不可或缺的材料。本项目营运过程中需消耗一定量的电及水资源，项目资源利用量相对区域资源总量较少，符合资源利用上线要求
符合
负面清单

本项目属于C26化学原料和化学制品制造业，属于允许类项目。产品清洁且无污染物排放，因此，本项目不属于环境准入负面清单规定的建设项目。
符合
本项目建设取得发改同意，土地性质合法，与“三线一单”要求不冲突。因此，从多个角度上分析，本项目建设符合芒市发展规划要求。

三、选址合理性分析

本项目位于芒市风平镇风平村委会弄么村民小组，项目区西面为弄么村村民小组。附近无固定噪声源，主要噪声源是项目北面机场飞机起飞的交通噪声，由于项目位于机场末端，噪声影响有限，项目区声环境质量一般。环境质量现状表明，评价区域内大气环境及声环境质量较好，满足环境功能要求，适合本项目的建设。
项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边区域大气环境、水环境、声环境及生态环境影响均较小，不会改变该区域环境功能区划。项目建设期间应注意夜间禁止施工等，对周边大气环境及声环境影响均较小。
总体上，从多个角度分析，本项项目选址是合理的。

四、平面布置合理性分析

项目区四周设有围墙，通过项目北侧大门进入，生产车间根据生产功能及设备布置，划分为不同的功能区，项目的各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境的影响，项目平面布置合理。
从项目总平面布置来看：

（1）项目在车间内按生产工艺流程布置设备，布局紧凑，合理利用空间，较大的产噪设备放置于远离环境保护目标一侧。项目生产流水线清晰，设备摆放、布置位置合理。

（2）与外界保持良好的交通运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，道路保持顺畅、便捷。

（3）满足项目在朝向、光线、安全、防护、通讯、照明等方面的要求。并充分利用自然条件，包括地形、地质、水文、气象和天然资源（如绿地等），并尽可能增加了绿地面积。

（4）符合乡镇规划、交通、消防、绿化园林、环保、卫生等方面有关规定的规范要求。

（5）本项目平面布置紧凑，功能分区明确，避免了交叉污染。

因此平面布置合理，总平面布置图详见附图。

五、施工期环境影响分析

根据现场踏勘，项目区正在进行土地平整等施工准备工作，施工期进行生产区厂房建设、设备安装等。

（1）施工废气环境影响分析
施工期废气主要为设备安装废气。安装阶段，均需要大量使用胶合板，油漆等材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。因此，为减轻废气污染物对周围环境的影响，对废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品。

（2）施工废水环境影响分析

施工人员不在项目区内食宿，施工人员使用园区公厕，对周边环境影响较小；项目区产生的废水主要为施工废水，施工过程中工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，能够全部回用于施工阶段，不外排，对周边环境影响较小。
（3）施工噪声环境影响分析
①噪声源分析
施工期，对声环境影响最大的是机械噪声。
根据工程分析可知，其声级在80dB(A)以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-3。
②施工机械噪声影响预测
[image: image4.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0


施工期噪声机械与设备，可作为点声源处理，各点声源至预测点噪声衰减模式为：
式中：Lp：预测声级值，dB(A)
Lp0：参考位置r0处的声级值，dB(A)
rp：预测点与声源之间的距离，m
r0：
参考声级与点声源间的距离，m
△L：附加衰减量，dB(A)（本次评价取值为10）
项目周边无环境敏感目标，最近的敏感目标弄么村乡邻住户与项目相距30m。

综上，本项目施工期污染物产生量均较小。同时本项目施工时间较短，施工结束后，噪声影响也随之消失，对周围环境的影响较小。
（4）施工固废环境影响分析
①建筑垃圾环境影响分析
项目施工期只产生少量固废，运至指定地点丢弃。

②生活垃圾

施工高峰期的施工人员预计为5人，按0.5kg/d·人的垃圾产生量计算，垃圾产生量为0.0025t/d，统一收集后委托环卫清运。

综上所述，本项目施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。
六、营运期环境影响分析

1、地表水环境影响分析

项目区不设置员工食堂。员工仅在项目区住宿。
（1）污水处理措施

项目实行雨污分流；项目无生产废水产生和排放，员工生活废水经化粪池（8m3）收集后，委托周边居民清掏，用作农肥。

（2）化粪池设置合理性分析

本项目员工生活污最大排放量为0.168m3/d，项目区设置1个化粪池（8m3）处理生活污水，能保证废水能储存15-20天左右的废水量，废水经处理后，委托周边村民清掏，用作农肥。

（3）地表水环境影响分析

项目区域最近的地表水体为项目西侧0.1219km的芒市大河。项目无生产废水产生和排放，员工生活废水经沉淀池（8m3）收集沉淀后，委托清掏，用作农肥。不直接进入芒市大河，对芒市大河环境影响较小。

2、大气环境影响分析

（1）区域气候概况

芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；受南亚季风影响， 夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受干暖气团影响，温暖少雨，形成干雨分明，主体属南亚热带季风气候。潞西市历年平均气温 19.5 摄氏度，历年极端最高气温 36.2 摄氏度，极端最低气温-0.6摄氏度；历年平均相对湿度 79%；历年平均降雨量 1626.1 毫米，年最大降雨量 2294 毫米，年最小降雨 1309.7 毫米；历年平均日照 2352.3 小时，年最大日照 2713.3 小时，年最小日照 1834.9 小时；历年平均有霜期 19 天，年最大有霜期 54 天，年最小有霜期 2 天；有雾日数 60 天。
（2）大气环境影响分析

本项目无生产废气产生，项目不设置餐饮。

①汽车尾气环境影响分析

汽车排放的废气主要集中于进出车辆，在汽车的启动和停放过程中产生，废气中主要污染物为CO、HC、NOx等，生产量少，对周边环境影响较小。

②异味环境影响分析

项目区设置一间卫生间，使用过程会产生少量的异味，为了减少异味的产生，化粪池密闭设置。因异味产生量较小，为无组织排放，对周边环境影响较小。

3、声环境影响分析

项目区运营后的噪声主要来源于生产设备噪声，由工程分析可知噪声源强值为80~85dB(A)，噪声源强具体详见表5-3。

①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：

[image: image1] 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（本项目为实体墙，取值为15）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

n

L

1

10

/

10

lg

10


式中：Li---第i个声源声值；

             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

②预测结果及评价
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表7-10，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-5。

表7-5  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

水泵（2台）
75
5
20
18
20
表7-6  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值

64.01
51.99
52.9
51.99
衰减后噪声叠加值
49.01

36.99

37.9

36.99

根据表7-6可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

项目对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为项目区所在弄么村，其中最近住户为本项目南侧30m住户。本项目对其产生的噪声贡献值见表7-7。

表7-7  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)

环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

弄么村最近住户
南侧、30m

20.3
根据表7-7可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为减少噪声对周边环境的影响，需采取以下措施：

①在设备选型时：选用噪声小、振动小的设备，确保厂界噪声达标排放；

②设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。

4、固体废弃物处置及环境影响分析

①一般固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，生活垃圾定期委托环卫部门清运；废母液桶用于厂家回收，二次盛装母液，废包装袋统一收集外售废品回收站回收利用；对周边环境影响较小。

综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

七、环境风险分析
通过工程分析，本项目主要原料为聚羧酸减水剂母液、葡萄糖酸钠、麦芽糊精，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目不存在重大危险源，聚羧酸减水剂母液及产品属于弱酸性溶液。因此，本环评提出如下防范、减缓和应急措施：

（1）项目区使用的聚羧酸减水剂母液应单独存放，防止泄露。

（2）复配槽放置区域，做好防渗处理，预留维修通道。

（3）设置1个15t的应急槽，如遇罐体破损，本应急槽用于暂存液体。

（4）项目区应按照规范设置消防设施，并保证消防设施处于正常状态。

（5）建立健全安全环境管理制度。

a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。

b、建立健全安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目区安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 内容类型 
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	项目区
	粉尘
	洒水降尘
	对周边环境影响较小

	
	运营期
	生产
	汽车尾气
	/
	对周边环境影响较小

	
	
	生活
	化粪池异味
	密闭设置
	对周边环境影响较小

	水污染物
	施工期
	施工现场
	施工人员生活污水
	经沉淀池（0.5m3）沉淀处理后回用于施工或洒水降尘
	不外排

	
	
	
	施工废水
	
	

	
	运营期
	生活
	生活污水
	员工生活废水经沉淀池（8m3）统一收集沉淀后，委托清掏
	不外排

	固体废弃物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	处置率100%

	
	运营期
	生产
	废包装桶
	厂家回收，用于二次运输母液
	处置率100%

	
	
	
	废包装袋
	外售废品回收站回收利用
	

	
	
	生活
	生活垃圾
	达标排放
	

	噪声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	墙体阻隔、距离衰减
	达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	生产
	设备噪声
	减震、厂房隔声
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果：

本项目所在区域内无天然植被，生物结构相对简单。区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。项目生产过程中产生的污染物均能得到妥善处置，不会对当地生态环境产生影响。




表九、结论与建议

	一、结论

德宏新格建材有限公司在芒市风平镇风平村委会弄么村民小组开办生产厂，年产2000吨聚羧酸系高性能混凝土减水剂。通过工程分析及环境影响分析，结论如下：
1、产业政策符合性

本项目为减水剂生产厂项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
2、项目规划符合性

本项目位于芒市风平镇风平村委会弄么村民小组，土地产权属于村民，土地性质合法。

3、选址合理性

本项目位于芒市风平镇风平村委会弄么村民小组。项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划，项目选址合理。
4、平面布置合理性

项目区四周设有围墙，通过项目西侧大门进入。生产区根据生产功能及设备布置，划分为不同的功能区，项目的各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境的影响，项目平面布置合理。

5、运营期环境影响结论

（1）地表水环境影响结论

项目实行雨、污分流排水体制。

项目无生产废水产生和排放，员工生活废水经化粪池（8m3）收集沉淀后委托周边村民清掏，不外排，本项目产生的废水对地表水环境影响较小。

（2）大气环境影响结论

项目生产过程无废气产生，汽车出入尾气、化粪池异味产生量较小，为无组织排放，对周边环境影响较小。
（3）固废环境影响结论

项目运营期各类固体废物在严格按照报告提出的各项措施及建议进行处理之后，均能得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。

（4）噪声环境影响结论

项目运营期噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准，只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对周边环境影响较小。

二、措施

1、水污染防治措施

设置1个化粪池（处理员工生活废水，进行防渗处理），容积为8m3；满足污水水力停留时间不小于15d废水量的要求。

2、噪声污染防治措施

①选用噪声小、振动小的设备。
②设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。

3、固体废物污染防治措施

①设置2个生活垃圾收集桶、1个一般固废收集桶。

②固体废物应分类收集和处置。

三、建议

①必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用。

②落实相应的环境管理人员，加强环保管理。
③加强对职工的环保宣传、教育，提高职工的环保意识。

在采取本环评提出的上述措施和建议后，本项目的环境影响可以接受，从环境保护的角度看，本项目的建设是可行。

四、竣工验收

环境监测计划见表9-1、环境保护竣工验收见表9-2。

为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-1。
表9-1  环境监测计划一览表

监测时期

监测类型

监测点位

监测项目

时间、频次

实施机构

监督机构

运营期
噪声

沿项目区场界东、南、西、北界外1m处布点监测

等效声级Leq(dB (A))

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次

委托有资质单位
德宏州环境保护局芒市分局
三同时竣工环境保护验收一览表见表9-2。

表9-2  竣工环境保护验收一览表

项目

防治对象

验收内容

治理效果

废水

生活污水

化粪池（8m3）收集后，委托周边居民清掏
不外排
固废

生活垃圾

2个生活垃圾收集桶，委托环卫清运
固废处置100%

一般固废

1个一般固废收集桶，分类收集后外售

噪声

设备噪声

减震垫、墙体阻隔、距离衰减

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准标准



	预审意见：

                                           公  章

经办人：                                年    月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                         公  章

经办人：                                    年    月    日




	审批意见：

                                                    公  章

经办人：                                      年      月      日



基础施工





主体工程





设备安装





装修工程





验收及使用





周边道路交通噪声对项目影响





扬尘、噪声、弃土、生活污水、施工废水





噪声、生活污水、施工废水、建筑垃圾





装修废气、废弃装修材料





生活垃圾、生活污水、废气、噪声等





施工期





运营期





焊接废气、废弃材料





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���









[image: image6]_1234567891.vsd
0.168


生产用水


6.8



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
母液槽


复配槽


成品槽


灌装


水槽


聚羧酸系高性能混凝土减水剂


自来水


计量


聚羧酸减水剂母液


小料


W—废水   G—废气
N—噪声   S--固废


N、S


N


（600t）


（其中：葡萄糖酸钠 20t
        麦芽糊精 20t）


1360t


2000t



