# 建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 芒市新寨村混凝土减水剂生产厂项目

建设单位（盖章）：  德宏州合鑫建筑材料开发有限公司

# 编制日期：2018年12月

# 生态环境部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一、建设项目基本情况	2

表二、建设项目所在地自然环境简况	7

表三、环境质量状况	10

表四、评价适用标准	12

表五、建设项目工程分析	16

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

表七、环境影响分析	28

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	39

表九、结论与建议	41

附件：

- 委托书；

- 土地租地合同；

- 营业执照；

- 附图：

- 项目地理位置图；

- 项目区总平面布置图；

- 位置关系图；

- 4.项目区域水系图；

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 芒市新寨村混凝土减水剂生产厂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德宏州合鑫建筑材料开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 余启军 |  |  | 联系人 |  |  | 余启军 |  |  |
| 通讯地址 | 云南省德宏州芒市大湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18088167777 | 传真 |  | 0692282677 |  |  | 邮政编码 | 678414 |  |
| 建设地点 | 云南省德宏州芒市大湾电站内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  | 批准文号 |  |  | 芒发改备案[2017]111号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改建□ 扩建□ |  | 行业类别及代码 |  |  | 化学试剂和助剂制（C2661） |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 2300 |  | 绿化面积（m2） |  |  | 100 |  |  |  |
| 总投资（万元） | 350 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 6.8 | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 1.94 |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 - 任务由来 随着混凝土技术的不断发展，其高性能化是未来混凝土发展的方向。而混凝土的高性能化最重要的技术途径是使用混凝土外加剂，混凝土外加剂以它不可替代的性能已经成为混凝土的第五组分，越来越被建筑行业认可，而其中混凝土减水剂是外加剂中一个重要组成都分，掺入混凝土减水剂可大大降低混凝土水灰比，提高坍落度及控制坍落度损失等，达到改善混凝土施工性能、提高混凝土致密性待目的。聚羧酸高性能减水剂是一种以聚羧酸盐为主体的多种高分子有机化合物，经聚合反应生成的，具有极强的减水性能，属当今世界上技术领先的环保型混凝土外加剂，目前广泛应用于水利、电力、港口、铁路、桥梁、公路、机场等工程以及公民建筑主体结构的混凝土施工，市场需求量越来越大。聚羧酸系减水剂具有其他减水剂所无法比拟的性能优势，近年来在国内外得到广泛开发和应用。 德宏州合鑫建筑材料开发有限公司于2009年10月23日经德宏州工商局注册登记，注册资金为伍拾万元整，经营范围：河砂开采、提取砂中矿物质及销售；建筑材料、装饰材料销售等。本项目为聚羧酸高性能减水剂的生产项目，为建筑材料制造业。 建设单位已经在芒市人民政府发展和改革局进行了备案，证号为：芒发改备案【2017】111号，备案项目编码为175331032659111，具体见附件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护管理名录》规定，项目购买已经配好的聚羧酸高性能减水剂基料，随后在本项目区域内混合进入不同比例的水制得不同含固率的减水剂产品，生产聚羧酸高性能减水剂基料的聚合、酯化等反应工艺段均不在本项目区域内进行故本项目应编制环境影响报告表。 德宏州合鑫建筑材料开发有限公司特委托我单位为本项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后立即组织工作人员到现场进行勘察工作，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成本环境影响报告表，供建设单位上报审批。 2、拟建项目概况 经过我单位环评人员现场踏勘和收集相关资料，项目基本情况如下： ①项目名称、地点及建设性质 项目名称：芒市新寨村混凝土减水剂生产厂项目； 建设地点：云南省德宏州芒市大湾电站厂内，（项目中心坐标：东经98°36′49.84″，北纬24°30′35.09″）； 建设单位：德宏州合鑫建筑材料开发有限公司； 建设性质：新建； ②投资规模 项目总投资350万元； 3、建设内容及规模 （1）项目生产规模 项目拥有2条聚羧酸减水剂全自动化生产线，年产6万吨聚羧酸高性能减水剂（液体）。项目产品规模详见表1-1。 表1-1 项目产品规模表 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 聚羧酸高性能减水剂; t; 60000. 2; 总计; t; 60000. - 项目工程内容 项目分为生产车间、办公楼以及员工食宿等。项目租用电站已经建好的厂房，项目区总平面布置图详见附图1。 具体项目组成情况见下表。 表1-2 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 项目组成. 主体工程; 厂房生产车间; 2000㎡. 辅助工程; 办公室; 300㎡，办公所用. 厨房; 供员工就餐使用. 工人宿舍; 供员工住宿使用. 卫生间; 20㎡，供员工日常生活使用. 公用工程; 供电; 由提供附近的高压电缆将高压电引至变配电间高压配电室，供整个项目用电。. 供水; 用水泵从电站尾水中抽出供生产用水. 排水; 实行雨污分流制. 通道及空地; 日常物流，交通使用. 环保工程; 固废收集; 收集桶布设于生产车间及办公、生活区内，及时收集清运. 化粪池; 1个5㎡，收集项目内生活污水. 隔油池; 1个，收集厨房污水经隔油处理. 循环沉淀池; 产品试验废水沉淀循环使用. 绿化; 厂区内绿化面积100㎡. 噪声设备; 设备底座安装减震装置. - 主要原辅材料 - 本项目生产过程的主要原辅材料详见表1-3。 - 表1-3 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 聚羧酸减水剂母液; t/a; 32400. 2; 水; t/a; 27800. 3; 包装桶; 个/a; 若干. 4、产品质量标准介绍 1）技术参数：推荐掺量为1.5%；使用前建议：进行配合比试验，确定最佳掺量。 2）聚羧酸减水剂性能描述：与各种水泥相容性好，混凝土的坍落度保持性能好，掺量低，减水率高，收缩小；能大幅度提高混凝土的早期、后期强度，本产品氯离子含量低、碱含量低，有利于混凝土的耐久性。本产品生产过程无污染，符合ISO141000环境保护管理国标标准，是一种绿色环保产品，绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。 3）应用领域：适用于高铁、高速公路、商品混凝土搅拌站、复配稀释、核电水利、高层建筑、桥梁公路、铁路核电、预制管桩、地铁管片、引水管道、住宅产业化预制构件及其他预制品等混凝土领域。 4）聚羧酸减水剂母液成分：烯丙醇聚氧乙烯醚、过硫酸铵、过硫酸钾、马来酸酐、烯丙基磺酸钠、甲基丙烯磺酸钠、甲基丙烯酸、丙烯酸。常温下外观淡黄色澄清透明溶液，聚羧酸减水剂母液无毒，无臭，不燃，长期存放无结晶。 5、项目设备清单 根据所拟定的生产加工规模和工艺技术要求，需要配备先进的工艺设备。其成套设备采用流水线作业，从国内采购，项目主要生产设备清单详见表1-4。 表 1-4 项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格. 1; 搅拌筒; 个; 2; φ2.5m×2.4m. 2; 辅配罐; 个; 2; φ2.4m×2m. 3; 料罐; 个; 4; φ1.6m×1.5m. 4; 水罐; 个; 6; φ2m×2.4m. 5; 成品储罐; 个; 4; φ2.2m×3.3m. 6; 纯水制备系统; 套; 1; 30m³/d. 7; 小型混凝土搅拌机; 台; 1; JS750混凝土搅拌机. 8; 小型水泥净浆机; 台; 1; NJ-160A 型. 9; 电液式压力试验机; 台; 1; WDS-01型. 6、产品包装、储存及运输 产品包装：本项目各产品分别采用带有防潮内衬的桶包装、100kg的铁桶、200kg的塑料圆桶、1000kg的塑料方桶、槽罐车以及液袋集装箱。 储存：本项目产品应储存在5℃-35℃的环境中，避免阳光直射和受冻。 运输：本项目产品的保质期为6个月，产品订单完成后，由订单方统一运输。 滞销过期产品：重新检验，合格的产品继续使用，不合格的复配重新生产，复配后产品安排尽快销售。 7、职工人数及工作制度 本项目员工共有10人，每天工作8小时，一年工作约300天；厂区设置有厨房，一日可供应三餐，工人在厂区食宿。 8、公用工程 （1）给排水工程 给水由水泵从电站尾水中抽取，厂内实行雨污分流制，厂区沿用原有雨水截排沟，雨水经截排沟拦截就近直接排入附近河流，不与生产废水生活污水接触。厨房污水经隔油池处理后与生活污水经化粪池污水处理设施处理后请人清掏作为农肥。生产废水主要为产品试验用水，试验废水经循环沉淀池处理后，回收利用，不排放。 （2）供电 由电站的供电系统统一接入，供整个项目用电。 9、项目环保投资 项目总投资350万元，环保投资6.8万元，占总投资的1.94%。项目环保投资详见表1-5所示： 表1-5 项目环保投资估算表 单位：万元 ## 项目名称; ## 规格与数量; ## 投资额; ## 备注. 施工期环保投资. 垃圾桶; 5个; 0.1; 环评提出. 建筑垃圾覆膜; 2张; 0.1; 环评提出. 营运期环保投资. ## 1、废气治理投资. ## 抽油烟机; ## 1套; ## 0.5; ## 环评提出. ## 2、废水处理投资. ## 沉淀循环池; ## 1个，容积为2m3; ## 1; ## 环评提出. ## 化粪池; ## 1个，容积为10m3; ## 1.5; ## 环评提出. ## 隔油池; ## 1个，容积为0.3m3; ## 0.3; ## 环评提出. ## 3、固废处理投资. ## 生活垃圾收集桶; ## 5个; ## 0.1; ## 环评提出. ## 一般废物收集箱; ## 3个; ## 0.2; ## 环评提出. ## 绿化; ## 100m2; ## 2.0; 环评提出. ## 设备噪声; ## 设备底座安装减震装置; ## 1.0; 环评提出. ## 合计; ## 6.8. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，租用已建成的电站闲置空厂房，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3㎞。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。 建设项目选址于芒市大湾电站内，中心位置坐标为北纬24°30′35″，东经98°36′45″。项目建设地理位置图见附2。 2、地形、地貌 芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。本项目位于德宏州芒市西山乡，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 建设项目区附件无不良物理地质情况，符合建设用地要求。 3、河流、水文水系特征 芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。河流分别属伊洛瓦底江和怒电站尾水系。其中属伊洛瓦底电站尾水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒电站尾水系有大小河流90多条，流域面积570km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。 芒市两条主要的河流是龙江和芒市大河，本项目周边水系为芒市大河。 4、气候气象 芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；又由于南濒海洋，受南亚季风影响，夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受西方干暖气团影响，温暖少雨，干雨季分明，主体属南亚热带季风气候。芒市历年平均气温19.5℃，历年极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃；历年平均相对湿度79%；历年平均降雨量1626.1mm，年最大降雨量1959.8mm，年最小降雨1309.7mm；历年平均日照2352.3t，年最大日照2713.3t，年最小日照1834.9t；历年平均有霜期19d，年最大有霜期54d，年最小有霜期2d。累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。 5、土壤及生物多样性 芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。 芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。 芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。 省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。 根据现场调查，建设项目所在地用地为城乡建设用地，区域内无天然植被，无省级、国家级保护的动植物。 6、动物资源 根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。

表三、环境质量状况

- 空气环境质量 项目所处区域为农村区域，根据《德宏州2016年环境质量公报》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，空气质量良好，可达到二级标准。根据现场踏勘及走访调查，项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 # 二、地表水环境质量 项目周围主要地表水体为芒市大河，根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》，芒市大河属于伊洛瓦底江——瑞丽江流系的二级支流，水体主要功能为农业用水、工业用水、一般鱼类保护、饮用二级，为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。根据《德宏州2016年环境质量公报》中的内容可知，芒市大河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。 - 区域声环境质量 本项目位于芒市大湾，本项目西侧紧邻G320公路，应执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》4a类区标准要求。本项目其余三侧无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求。 四、生态环境质量状况 项目所在区域为芒市大湾，项目租用电站厂房，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为人工种植的经济作物，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。 由于已受到高度开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 五、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目选址芒市大湾，东南侧约320m为新寨村居民区，西侧约30m为芒市大河，项目周边情况示意图见附图2。 1、大气环境保护目标 环境空气保护目标确定为项目区东南侧约320m的新寨村居民区，南面480m木康村居民区，项目区旁的电站职工。 2、地表水环境保护目标 地表水环境保护目标确定为项目区西侧30m的芒市大河。 3、声环境保护目标 声环境保护目标确定项项目区东南侧约320m的新寨村居民区，项目区旁的电站员工，南面480m木康村居民区。 4、生态环境保护目标 生态环境保护目标主要为场界周围200m范围内的动植物。 项目主要环境保护目标见表3-1，与外环境关系见附图2。 表3-1 项目附近主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 保护目标基本情况; 保护级别. 大气环境 声环境; 新寨村居民区; 东北侧约320m; GB3095-2012《环境空气质量》二级标准 GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准. 木康村; 南面480m. 电站职工; 西北面20m. 地表水; 芒市大河; 西侧30m; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准. 生态环境; 周围200m范围内的动植物; /.

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气质量标准 根据芒市空气质量环境功能区划，该项目所处区域属二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气二级标准限值 单位：mg/m3 污染物名称; 标准限值; 依据. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 二氧化硫（SO2）; 0.50; 0.150; 0.060; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准. 二氧化氮（NO2）; 0.20; 0.080; 0.040. 总悬浮颗粒物（TSP）; ----; 0.300; 0.200. 可吸入颗粒物（PM2.5）; ----; 0.075; 0.035. 可吸入颗粒物（PM10）; ----; 0.150; 0.070. - 地表水环境质量标准 距离本建设项目最近的地表水体为芒市大河，据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），该区域水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; CODcr; BOD5; TP; TN; NH3-N. Ⅲ类水标准(mg/L); 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≤1.0; ≤1.0. - 声环境质量标准 项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a、2类标准，标准值见表4-3： 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 评价区域; 类别; 昼间; 夜间. 项目区东侧、南侧、北侧; 2; 60; 50. 项目西侧; 4a; 70; 60. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | # 1、大气污染物排放标准 - 施工期 - 项目施工期大气污染物主要为扬尘，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制，标准值见下表： 表4-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 项 目; 监控点; 颗粒物. 无组织排放监控浓度限值; 周界外浓度最高点; 1.0. - （2）运营期 ①粉尘 营运期无组织粉尘参照执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中周界外排放限值，标准值见表4-5。 表4-5 无组织排放执行标准 （单位mg/Nm3） 序号; 污染物因子; 无组织排放监控浓度限制（mg/Nm3）. 1; TSP; ≤1.0. ②厨房油烟 项目区食堂规模为小型，在项目内安装符合规范的抽油烟机对油烟废气进行净化处理后达标排放，营运期食堂餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关标准，具体见表4-6。 表4-6 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，<3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60. - ③异味 - 项目运营期间各类原辅材料拆包装以及加料过程、隔油池、化粪池及垃圾桶等会产生一定的异味，异味排放执行《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）中表2规定二级）（新改扩建）的标准，标准值见表4-7。 - 表4-7 恶臭污染物厂界标准值 - 项目; - 单位; - 二级（新建）. - 臭气浓度; - 无量纲; - 20. 2、废水排放标准 - 施工期 - 本项目施工期的废水主要是工程废水和生活污水，可在项目区内设置临时的沉淀池沉淀后回用于施工过程及场地洒水抑尘、绿化等，不外排。 - （2）运营期 - 项目运营期间的废水主要是员工生活污水，项目产品生产所用纯水全部在生产过程中消耗，项目设备均无需清洗，无产生废水，仅在产品试验、成品检测过程产生少量混凝土试验废水，设置沉淀池后经沉淀之后回用于混凝土试验过程，项目生产过程无废水产生。地面清洁废水，采用拖把清洁，主要废水为拖把清洗水；员工生活所产生的生活废水量少，经隔油池、化粪池处理收集后委托农民对化粪池进行定期清掏作为农肥 。 - 3、噪声限值标准 - 施工期 - 噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，具体值见下表： 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. - （2）运营期 营运期设备噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，标准值见表4-10。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放限值 等效声级LAeq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 固体废物控制标准 - 施工期 ①施工期产生的建筑垃圾分类收集，分类处理，可以回收利用的回收利用，特别是建筑拆除垃圾，产生量大，钢材等应尽量回用于场界围栏、围墙、沉淀池等过程，以节约原材料及运输成本。不能回收利用的在项目内集中收集后运至相关部门指定的建筑垃圾处理点堆放或交给有回填需求的企业作为回填之用，禁止随意丢弃。 ②施工期产生的生活垃圾集中收集后，建设单位统一收集后清运至芒市垃圾填埋场处理。 - （2）运营期 运营过程中产生的生活垃圾需集中收集后，委托相关部门清运至芒市垃圾填埋场处理，生产中产生的固废部分不属于危险废物，执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标： 污染物总量控制是我国目前环境管理的重点工作，也是建设项目的管理及环境影响评价的一项主要内容。根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制的原则，列出本项目建议执行的总量控制标准。 - 废水 - 项目生产过程中纯水在生产中全部消耗，只是试验部分产生少量废水，通过实验室循环沉淀池回收利用不外排，地面清洁废水与生活污水通过项目区隔油池、化粪池处理后，定期请周边农户清运，不外排；故不设总量控制指标。 - 固体废弃物 - 本项目的固体废弃物处置率为100%，不设置总量指标。 |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简述： - 一、施工期 （一）施工期污染分析 1、废气 （1）扬尘 施工产生的扬尘主要来源于土方挖掘，建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理及堆放，运输车辆的装卸等。扬尘的污染按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘主要是建材的装卸、搅拌及车辆行驶过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （2）废气 施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气也是影响空气环境的主要污染物之一，均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织排放、间歇性排放。施工场地空旷，扩散条件较好，不会产生局部浓度过高的情况，对环境影响较小。施工人员就近就餐或采用盒饭，项目施工期间不设食堂。 2、废水 （1）生活污水 生活污水来源于施工人员的日常生活，施工人员就近就餐或采用盒饭，项目施工期间不设食堂。生活污水主要是午餐污水及施工人员洗手废水。人均污水排放量约10L∕d，施工人员约10人，则施工场地生活污水产生量0.1m3/d。类比类似工程水污染物排放浓度，CODCr为250mg/L，BOD5为150mg/L，SS为200 mg/L。施工期可借用电站的厕所。 （2）施工废水 项目施工期废水主要来自于机械冲洗、场地冲洗、混凝土养护等过程。本项目租用已经建好厂房，不存在土建施工仅为设备安装，故无施工废水产生。 3、噪声 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关。施工阶段主要使用电焊机、切割机、电钻、运输车辆等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性。 常用施工机械的声级值在80～100dB(A)之间，同时，由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB以上。施工各阶段的运输车辆类型及其声级见表5-1，运输车辆产噪情况见表5-2。 表5-1 各施工阶段的噪声源统计 序号; 机械名称; 测量声级db(A). 1; 切割机; 84. 2; 电焊机; 85. 3; 电钻; 92. 表5-2 施工期各交通运输车辆噪声排放统计 声源; 轻型载重卡车. 声级db(A); 75. 4、固废 施工期固废主要来源于施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要来源于施工产生的废弃的装修废弃材料、废弃铁质或木质建材等。根据相关文献资料，新建建筑垃圾产生量按50kg/m2计算，项目新建建筑面积2300m2，在整个施工过程中产生的建筑垃圾为115t。建筑垃圾分类收集，分类处理，可以回收利用的回收利用，特别是建筑拆除垃圾，产生量大，钢材等应尽量回用于场界围栏、围墙、沉淀池等过程，以节约原材料及运输成本。不能回收利用的在项目内集中收集后运至相关部门指定的建筑垃圾处理点堆放或交给有回填需求的企业作为回填之用，禁止随意丢弃。 （2）生活垃圾 项目施工期每天约有10名施工人员，生活垃圾平均产生量按0.5kg/人.d计算，则施工人员产生的生活垃圾为5kg/d，建设期180d，共产生0.9t，建设单位统一收集后清运至芒市垃圾填埋场处理。 - 运营期工艺流程及产污环节简述(图示) - 运营期生产工艺： 图5-1 生产流程图 工艺流程说明： 混合：本项目购进已混合好的聚羧酸减水剂母液，聚羧酸减水剂母液生产过程中的聚合、酯化等反应过程均不在本项目厂区内进行，本项目只购进聚羧酸减水剂母液加入搅拌筒中，在常温常压下加入一定比例的水制得不同规格的聚羧酸减水剂成品(液体）。 分装：混合后制得的聚羧酸减水剂成品先在成品储存罐中储存，随后分装到不同规格的塑料桶中，贴标签包装后外售。 - 污染源及其源强分析 - 1、项目营运期污染源 1、废气 本项目生产过程中产生的废气主要包括粉尘、厨房油烟、汽车尾气以及异味。 ①粉尘 本项目运营期间的粉尘主要来源于粉状辅料拆包配用以及实验过程中混凝土搅拌及水泥配浆过程，在辅料拆包倾倒加料过程中会产生少量粉尘，但此部分的辅料使用量较少，因此产生的粉尘量亦很少；在产品试验过程中，外购进水泥、砂石等配料于试验区进行混凝土搅拌，添加项目产品进行性能测试，其水泥、砂石等配料搅拌过程中会有少量粉尘产生，项目试验过程中仅进行少量混凝土搅拌，使用的砂石水泥等较少，因此，粉尘的产生量也比较少。 ②厨房油烟 站区设置家庭式厨房供应饮食，厨房配套设置灶头数1个，按照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），该食堂可视为小型规模餐饮企业。在厨房炒菜时产生少量的油烟，经油烟机过滤后排入大气。 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂，从而产生油烟废气。项目烹调多以煎炸、炒为主，根据业主提供资料，项目员工在满负荷情况下食堂最大就餐人数为10人/d。类比调查有关资料显示：每人每天耗食油量为30g，则本项目耗油量为0.3g/d。一般油烟和油的挥发损失占总耗油量的2%-4%，本项目厨房产生的油烟气挥发损失取以平均值3%核算，则油烟产生量为0.009kg/d，2.7kg/a。 本环评要求建设单位按照《饮食业环保技术》及《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求安装一台风量为2000m³/h的风机对油烟进行抽排，并设置油烟排放口，设置外置排烟管，将油烟排口引至食堂屋顶1.5m处排放。排风罩风量为2000m3/h，每天厨房工作5个小时，经计算在安装完2000m³/h风机进行油烟抽排之后，排风总量为10000m3/d。项目厨房油烟经油烟机截留过滤处理后，效率在60%以上，排放浓度为0.9mg/m3，排放量为2.7kg/a，可满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求。 ③汽车尾气 项目将原料或产品运入或运出项目区时，运输车辆会产生少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为总烃、NOX和CO。项目运输量少，汽车尾气产生量小，且又处于宽敞地带。少量废气随着大气的自然扩散、稀释和项目区内绿色植物的吸收，不会改变区域内的环境空气质量。 ④异味 项目区异味主要来源于各类原辅材料拆包装以及加料过程、隔油池、化粪池及垃圾桶。 本项目外购的为液体的聚羧酸减水剂母液，聚合、酯化等反应工序均不在本项目厂区内进行，本项目只是在聚羧酸减水剂母液中加入水，不存在化学反应，没有废气产生。 项目运营期间，隔油池、垃圾桶会产生少量的异味，一般只有在对其进行清掏时比较大，由于清淘时间较短，平时进行加盖密封后，故异味产生量不大。 项目设置垃圾收集桶5个。项目产生的生活垃圾丢弃入垃圾桶，按当地环保要求进行处置，垃圾收集桶定期清洗，可有效减少垃圾系统异味产生。 2 废水 本项目用水主要包括生产用水和生活用水两部分，整个生产流程不产生工艺性废水，产生的废水主要为生活用水。 1）生活废水 ①职工用水 项目设置生活区，员工全部在站内食宿，运营期废水主要来源于员工餐饮、盥洗等日常生活产生的生活废水。根据《云南省地方标准—用水定额标准》（DB53/T 168—2013），本项目职工生活污水取100L/人·d，则食堂用水量为30L/人·d，项目运营期员工人数为10人，则员工生活用水量为1m3/d，300m3/a；厨房用水量约为0.3m³/d、90m³/a。根据《城镇生活源产污排污系数手册》，排水系数按0.8进行污水核算，则可知食堂污水产生量0.24m³/d、72m³/a。生活污水产生量为0.8m3/d，240m3/a。 食堂厨房污水通过拟设的隔油池隔油处理之后，连同卫生间的生活污水一同进入化粪池收集，因项目所在片区尚无市政污水管网，生活污水经化粪池收集之后，委托当地农民对化粪池进行定期清掏处置。 表5-2 项目污水污染物产生情况一览表 污染物名称; 浓度; 年产量. BOD; 200mg/L; 0.912t/a. COD; 250mg/L; 0.078t/a. SS; 150mg/l; 0.0468t/a. 氨氮; 25ma/L; 0.0078t/a. 动植物油; 33mg/L; 0.0102t/a. ②绿化用水 项目绿化面积约为100㎡，绿化晴天用水量按2L/(m3·d)计，则用水量约为0.2m3/d，雨天不需要绿化用水，绿化用水使用市政自来水。按晴天运营约200天计算，则绿化年用水量40m3/a。 2）生产用水 生产用水包括产品生产用水和试验用水两部分，生产用水的来源主要是抽取电站尾水。 根据建设单位业主所提供的资料，项目生产过程中原料为聚羧酸母液和纯水，停产时生产设备并不需要额外冲洗；类比同行业生产工程，在生产过程中项目在最大产能情况下，每日用水量大约为27m³，年用水量为8100t，生产用水全部在产品生产时消耗，无生产废水产生。 在产品生产之前，先在试验间进行产品比例试验，得到试验初产品之后，在进行初产品性能检验，达到产品标准后，按照试验得出的产品配比再进行批量生产，次实验阶段过程中产生的试验初成品可作为产品外售；批次产品生产完成后，产品进行初产品性能检验，达到产品标准的成品外售，不合格的产品需返回调整配料比例再加工。根据业主提供资料，项目产品试验不定期，结合本项目实际情况进行试验，试验用水由水泵从电站尾水中抽取供应。类比同行业建设项目，此部分用水量约为5m³/月，约70%在混凝土搅拌中消耗使用，其余30%进入沉淀池沉淀后循环于试验过程，无生产废水产生。 - 地面清洁废水 - 厂区地面和办公室地面清洁，设计厂房和办公室总共清洁面积约1500㎡，每五天清洗一次，用拖把清洗，此部分废水主要为拖把冲洗水，根据行业经验数值，以2L/（㎡.次）计，用水总量为3L/（m³.次），则0.6m³/d，180m³/a。废水产生量按用水量的80％算，则废水产生量为0.48m³/d，144m³/a。产生的废水排入厂区化粪池，经化粪池处理后，定期请周边农户清运做农肥。 项目生产过程中产品生产用水全部消耗，产品试验废水经沉淀后循环使用。因此，在项目整个生产流程中不产生工艺性废水。本项目水量平衡示意图详见下图5-2。 0.12 0.48 0.6 地面清洁废水 定期清掏做农肥 化粪池 电站尾水 生产过程，全部消耗 产品 27.0 27.0 纯水制备系统 晴天0.2 晴天32.8 绿化用水 1.5 雨天 0 雨天32.6 沉淀池沉淀循环 产品试验用水 5m³/月 3.5消耗 1.5 0.06 0.24 0.3 隔油池 食堂用水 自来水 0.2 1.3 定期清掏做农肥 化粪池 员工用水 1.04 0.8 1.0 图5-2 项目水量平衡示意图 单位：m³/d 3、噪声 本项目运营期间，噪声来源主要为各产品生产时各种机械设备运行产生的噪声，其噪声级在75-90dB(A)之间。详见下表5-3。项目生产设备选用低噪声设备，并对设备合理布局。项目区白天作业，夜间不工作，产生的噪声为昼间噪声。环评要求对主要噪声源安装减震垫，部分设备可包裹隔音棉，并在厂房安装隔声材料，以减少其设备运行噪声对外界环境的影响。 表5-3项目运营过程中各机械设备源强值表 编号; 设备名称; 噪声源强dB(A). 1; 纯水制备系统; 75. 2; 小型混凝土搅拌机; 75. 3; 小型水泥净浆机; 75. 4; 电液式压力试验机; 70. 4、固体废弃物 - 项目营运期固废主要包括生产固废、生产人员生活垃圾、循环沉淀池污泥。 ①生产固废 项目生产固废主要包括原料的废弃包装材料和产品实验混凝土等。 废弃包装材料包括聚羧酸减水剂母液原料的包装袋以及包装瓶，类比同行业工程分析，本项目的原辅材料包装废料产生量约为1kg/d，0.3t/a，产生后统一收集，交由有资质单位处理。 在生产过程中产生的实验混凝土，类比同行业工程分析，产品试验产生的混凝土以及水泥块等产生量约为10kg/d，3t/a。试验结束后产生的混凝土收集后统一清运至相关部门指定地点。 循环沉淀池废渣，因项目试验只做确认配方使用，所以项目运营期间此部分用水量月5m³/月，其中30％的水量会成为废水进入循环沉淀池，沉淀池污泥产生量按污水量的0.1％进行核算，则污泥产生量为0.06m³/a，循环沉淀池的污泥因含有聚羧酸减水剂母液（母液中含聚醚等化学品），不属于危险废物，定期清掏，统一收集后，委托有相关资质的部门定期来清运。 ②生活垃圾 项目生活垃圾包括厨房垃圾、化粪池污泥和办公生活人员生活垃圾，生活垃圾产生量根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，芒市属于四区二类，产生的生活垃圾按0.56kg/人·d计，生产期间，项目生活垃圾产生量约5.6kg/d。项目生产300d/a，则项目生活垃圾产生量为1.68t/a。产生的生活垃圾建设单位统一收集后清运至芒市垃圾填埋场处理。 厨房原材料购进后进行简单的加工、清洗，将损坏变质部分边角叶去除。此部分废物产生量约为0.1kg/人·d计，厂区就餐人员日均最大就餐人数按10人计，则产生量为1kg/d，0.3t/a，建设单位统一收集后清运至芒市垃圾填埋场处理。 项目设置隔油池1个，隔油池处理厨房含油污水，隔油池定期清掏处置。 化粪池污泥的产生量按照类比计算，产生量按污水量的0.2%进行核算，污水产生量为1.52m³/d，456m³/a，则污泥产生量为0.912m³/a，化粪池的污泥委托环卫部门或其他资质单位进行定期清掏。 ③不合格产品、过期产品 项目生产过程中因人员操作的疏忽，会产生不定量的不合格产品，此部分不合格产品会统一收集至车间不合格产品区统一堆放，待堆积到足够的量时，会统一返工处理，根据配方调整生产，直到生产出合格产品为止。正常生产过程中为满足库存，项目方仓库中会储存一定量的产品，部分产品因滞销等情况，会存在过期、变质等情况，此部分产品检验合格后可继续使用，若检验不合格项则复配后重新生产出合格产品。项目运营过程中所产生的固体废弃物具体情况见表5-4。 表5-4 项目生产固废产生情况一览表 序号; 名称; 产生量; 去向; 处置率. 1; 试验混凝土; 3t/a; 统一收集后，运至相关部门指定地点; 100%. 2; 生活垃圾; 1.68t/a; 收集后清运至芒市垃圾填埋场处理. 3; 隔油池油渣; 少量; 定期清掏处置. 4; 化粪池污泥; 0.912t/a; 委托周边农户定期进行清掏. 5; 不合格产品、; 不定量; 统一收集，返工重新生产. 6; 循环沉淀池污泥; 0.06t/a; 统一收集，定期委托有相关资质的单位清运. 7; 过期产品; 不定量; 检测合格继续使用，不合格的复配生产. 8; 废弃包装材料; 0.3t/a; 统一收集，交由有资质单位处理. ④副产物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定进行判定，副产物属性判定情况如表 5-5 所示。 表 5-5 本项目副产物属性判定 名称; 形态; 主要成分; 是否属于固体废物; 判定依据量. 废包装材料; 固态; 废塑料桶、废纸箱; 是; 表 1（R2、R3） 表 2（Q2）. 生活垃圾; 固态; 残渣、废纸张等; 是; 表 1（D1） 表 2（Q1）. 循环沉淀池污泥; 固态; 残余化学品，混凝土; 是; 表 1（R10） 表 2（Q10）. ⑤危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》进行判定，其中实验室循环沉淀池污泥、废包装材料含有残余的聚羧酸减水剂母液，而聚羧酸减水剂母液主要的化学成分为聚醚，所以此部分污泥按照《国家危险废物名录》HW40项规定不属于含醚废物，HW40含醚废物从生产、配制和使用过程中产生的含醚废物含苯甲醚，乙二醇单丁醚，甲乙醚，丙烯醚，二氣乙醚，苯乙基醚，二苯醚，二氧基乙醇乙醚，乙二醇甲基醚，乙二醇醚，异丙醚，二氧二甲醚，甲基氯甲醚，丙醚，四氯丙醚，三硝基苯甲醚，乙二醇二乙醚，亚乙基二醇丁基醚，二甲醚，丙烯基苯基醚，甲基丙基醚，乙二醇异丙基醚，乙二醇苯醚，乙二醇戊基醚，氯甲基乙醚，丁醚，乙醚，二甘醇二乙基醚，乙二醇二甲基醚，乙二醇单乙醚的废物，因为HW40含醚废物不包含聚醚，故聚醚不属于危险废物。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 | 处理前浓度及产生量 |  | 处理后浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工机械和车辆 | NOx、CO、TCH | 少量，呈无组织排放 |  | 少量，呈无组织排放 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | 总烃、NOX和CO | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 生产车间 | 配料和搅拌粉尘 | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 异味 | 隔油池、化粪池、垃圾桶 | —— |  | 定期清洗垃圾桶等，可有效减少异味 |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 0.009kg/d |  | 0.009kg/d |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 工人生活 | 生活废水 | 0.1m3/d |  | 使用电站已经建设公厕，不外排 |
|  | 运营期 | 职工生活污水及地面清洁废水 | CODCr | 250 mg/L | 0.078t/a | 生活污水中的厨房废水排入隔油池处理后进入生活区的化粪池进行处理，粪便废水经化粪池处理，经过隔油池、化粪池处理后的生活污水定期清掏不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.0624t/a |  |
|  |  |  | SS | 150mg/L | 0.0468t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0078t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 33mg/L | 0.0102t/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 115t |  | 分类收集处理、回收或运至指定垃圾堆放处，禁止随意丢弃。 |
|  |  | 施工人员活动 | 生活垃圾 | 0.9t |  | 建设单位统一收集后清运至芒市垃圾填埋场处理 |
|  | 运营期 | 生产 | 废弃包装袋 | 0.3t/a |  | 统一收集，委托有资质的相关部门处理 |
|  |  | 生产 | 产品试验混凝土 | 3.0t/a |  | 收集后统一清运至相关部门指定地点，处置率100% |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 | 1.68t/a |  | 建设单位统一收集后清运至芒市垃圾填埋场处理，处置率100% |
|  |  | 厨房、化粪池 | 厨余垃圾、污泥 | 2.304t/a |  | 处置率100% |
|  |  | 隔油池 | 隔油池残渣 | 少量 |  | 定期清掏处置 |
|  |  | 循环沉淀池 | 沉淀池污泥 | 0.06t/a |  | 定期清掏，统一委托有资质单位收集处理 |
|  |  | 生产 | 不合格产品 | 不定量 |  | 统一收集，统一复配，重新生产 |
|  |  |  | 过期产品 | 不定量 |  | 按批次收集，检验合格的继续使用，不合格的复配生产 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械及车辆 | 噪声 | 80~100dB（A） |  | 噪声：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） |
|  | 运营期 | 设备 | 噪声 | 70~90dB(A) |  | 厂界噪声：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为新建项目，据现场踏勘，本项目区位于已经建设电站内已建厂房，周边主要为杂草、绿化树种等的荒地。建设项目占地面积2300m2，项目周界200m范围未发现名胜古迹和保护的古树名木分布。 项目建设不会对当地群落结构、生态平衡造成不利影响，项目产生的污染物通过处理后对周边的环境影响较小。 项目区绿化面积100m2，项目建设不会导致该地区生态环境质量下降。因此，项目的建设对区域内的生态影响可接受。 |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 1、大气环境影响简要分析 - 本项目租用已经建好厂房，项目在施工期间，只是存在设备安装，施工机械和运输车辆作业期间产生的燃油尾气，施工机械和运输车辆主要使用汽油或柴油作能源，作业期间产生的尾气主要为CO、CH等，呈无组织排放，因其产生量较小，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 2、声环境影响简要分析 施工期噪声主要为施工作业机械噪声。噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，施工期主要噪声源为电锯、电焊机、电钻、轻型载重机等，施工期各机械设备噪声值见表7-1。 表7-1 主要施工机械设备的噪声声级 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 测量声级dB（A）. 1; 切割机; 84. 2; 电焊机; 85. 3; 电钻; 92. 4; 轻型载重车; 75. 施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工，据有关测试分析资料，项目施工过程中，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-1所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，采用预测模式计算距离传播衰减结果见表7-2。 表7-2 距声源不同距离处的声级 单位：dB（A） 设备名称; 5m; 10m; 15m; 20m; 30m; 50m; 55m; 70m; 200m; 320m. 切割机; 70; 64; 60; 58; 54; 50; 49; 47; 38; 34. 电焊机; 71; 65; 61; 59; 55; 51; 50; 48; 39; 35. 电钻; 78; 72; 68; 66; 62; 58; 57; 55; 46; 42. 轻型载重车; 61; 55; 51; 49; 45; 41; 40; 38; 29; 25. 多声源叠加值; 79.39; 73.39; 69.39; 67.39; 63.39; 59.39; 58.75; 56.39; 47.39; 43.86. - 本项目施工期厂界噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，本项目施工设备距离厂界距离取值15m，项目夜间不施工则项目施工期厂界达标。 根据预测的施工机械噪声贡献值和项目环境保护目标与项目所处的相对位置，预测结果见表7-3: 表7-3 项目敏感点及噪声预测一览表 敏感目标; 与噪声源距离; 预测值dB（A）; 背景值dB（A）; 叠加值dB（A）; 标准值dB(A); 评价. 昼间（夜间不施工）. 新寨村居民; 320m; 36.9; 55; 55.28; 60; 达标. 由上表可以看出，本项目施工期间环境保护目标声环境均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求，对周围环境及敏感点的影响不大。但为了最大限度减少噪声对敏感点的影响，建设方应采取以下措施： ①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ②施工期间禁止夜间（晚10点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。 ③在室内装修时，电钻应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。 ④在施工区边界附近进行噪声污染较大的施工活动，应采取一些诸如设置隔声屏等隔声、消声措施。 ⑤合理安排施工时间，尽量避免在午休时段进行噪声较大的作业。 ⑥项目应科学合理地安排施工步骤，在进行物料运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间及交通拥挤时段进行。 ⑦加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 ⑧合理安排施工材料运输线路，尽量避开学校、居民区等噪声敏感点。 项目应采取以上治理措施，使施工噪声达GB3096-2008《声环境质量标准》规定要求，并加强与周围居民的沟通，注意收集周围居民的意见，对于合理可行的意见应积极采纳并实施，以避免扰民事件的发生。 3、 施工废水的影响 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目施工废水主要来自混凝土养护、工具清洗等，本项目租用已经建成厂房，只是存在设备安装，项目不产生施工废水。 （2）施工人员生活污水 在施工场地常驻施工人员约10人，主要污染物为COD、SS、NH3-N和磷酸盐，项目利用电站内已经建设公厕，不外排，对周围地表水环境影响不大。 4、固体废物影响 本项目的建设施工期固废主要来源于施工垃圾和施工人员生活垃圾，其产生量和解决方案如下： （1）建筑垃圾 建筑垃圾分类收集，分类处理，不可回用的统一收集后运至相关部门指定地点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃，对环境无不利影响。本项目租用已建成厂房进行生产，施工期只进行设备的安装及调试，会产生少量的建筑垃圾，统一收集后，能回收利用的回收利用，不能回收的统一清运至相关部门指定的堆放点。 （3）生活垃圾 项目施工期每天约有10名施工人员，生活垃圾产生量为5kg/d，施工期为180d，故整个施工期产生0.9t。主要为有机废物，包括剩饭菜、果皮等。这些垃圾腐烂变质后，会滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，定期清运至芒市垃圾填埋场处理。 只要项目加强管理，按以上方法处置，本项目施工期固体废弃物不会对环境造成大的影响。 二、运营期环境影响分析 （一）废水影响分析 本项目用水包括职工生活用水、绿化用水、生产用水、地面清洁用水。其中，绿化用水渗透或挥发；职工生活用水主要包括食堂厨房用水、员工住宿用水两部分。 （1）生产废水 生产过程用水通过纯水系统制备于产品生产过程中全部消耗，产品试验过程中试验用水均来自于电站尾水，约70%在混凝土搅拌中消耗使用，少量进入沉淀池沉淀后循环于试验过程，因此本项目运营过程中无生产废水排放。因此整个生产流程不产生工艺性废水。 （2）生活废水 本项目生活废水产生量为1.04m3/d。厨房废水经过隔油池处理后，同职工清洁废水一同进入化粪池收集，因项目所在片区暂无市政污水管网，生活污水经化粪池收集处理后，委托当地农民对化粪池进行定期清掏处置作为农肥。 - （3）地面清洁废水 本项目地面清洁废水产生量为0.48m³/d，此部分废水同生活污水一同排入化粪池收集处理，然后委托当地农民对化粪池定期进行清掏处置做农肥。 因此，根据项目现状调查的情况，在落实本环评提出的水环境保护措施的情况下，项目运营期污水可做到合理处置，项目废水对自身及周围环境影响较小。 （二）废气影响分析 本项目大气污染物主要包括异味、粉尘、油烟三部分。 - （1）异味 项目异味主要来源于各类原辅材料拆包装和加料过程、卫生间化粪池以及垃圾桶，会产生少量异味，本项目外购的为液体的聚羧酸减水剂母液，聚合、酯化等反应工序均不在本项目厂区内进行，本项目只是在聚羧酸减水剂母液中加入水，不存在化学反应，没有废气产生。因此异味产生量较小，对项目自身及周边环境影响较小。 (2) 粉尘 本项目运营期间粉尘主要来自于粉末辅料拆包配用及产品试验过程中混凝土搅拌及水泥配浆过程，辅料拆包倾倒加料过程中将会产生少量粉末，但此部分辅料使用量较少，粉末产生量亦较少；产品试验过程中，外购进水泥、砂石等配料于试验区进行混凝土搅拌，添加项目产品进行性能测试，其水泥。砂石料配比搅拌过程中会有少量粉尘产生，项目试验过程中仅进行少量混凝土搅拌，使用的砂石水泥等较少，粉尘的产生量较少，项目厂房密封通过带净化功能的抽气装置抽出后对项目自身及周边环境影响较少；项目周边敏感点为东北侧320米处的新寨村居民，少量的粉尘排放对项目自身及周边环境影响较少。 - 油烟 站区设置家庭式厨房供应饮食，仅在厨房炒菜时产生少量的油烟，经油烟机过滤后排入大气。根据业主提供资料，项目员工在满负荷情况下食堂最大就餐人数为10人/d。类比调查有关资料显示：每人每天耗食油量为30g，则本项目耗油量为0.3g/d。一般油烟和油的挥发损失占总耗油量的2%-4%，本项目厨房产生的油烟气挥发损失取以平均值3%核算，则油烟产生量为0.009kg/d，2.7kg/a。本环评要求建设单位按照《饮食业环保技术规范》及《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求设置油烟排放口，设置外置排烟管，将油烟排口引至食堂屋顶1.5m处排放。 综上所述，油烟排放可做到达标排放，对项目自身以及周边环境影响较小。 （三）固废影响分析 本项目产生的固废包括：废弃包装材料、产品试验混凝土，厨余垃圾，厂区员工生活垃圾等。 （1）本项目产生的废弃包装袋经统一收集之后，交由有资质单位统一收集处置。 （2）项目产品试验产生的混凝土以及水泥块在试验结束后统一收集，清运至相关部门指定地点堆放，试验产生的废水经循环沉淀池处理后，会产生0.06t/a的污泥，根据《国家危险废物名录》查询可知此部分污泥不属于危险废物，沉淀池污泥统一收集后，统一交由有资质单位处理。 （3）厨房所产生的厨余垃圾以及厂区职工生活垃圾由建设单位统一收集后清运至芒市垃圾填埋场处理。 （4）本项目再生产过程中，会产生不定量的不合格产品，此部分产品在统一收集后，会在统一返工，重新生产，直到产出合格产品为止。 （5）过期产品，因产品滞销等情况会导致的部分产品过期，此部分产品需重新检验后合格的继续使用，不合格的产品复配后重新生产。 本项目在生产过程中产生的废弃包装袋、循环沉淀池污泥都不属于危险废物，此部分固废通过集中收集后，交由有资质单位处理清运；生活垃圾集中收集，交由专人清运或委托芒市环卫部门及时清运；过期产品检验合格后继续使用，不合格的与不合格产品统一复配后，重新生产。通过上述措施，项目固体废弃物处置率100％，故污染防治措施是可行的。 （四）噪声影响分析 项目运营过程中主要噪声主要为生产设备噪声（连续排放）和交通噪声；项目生产设备均位于厂房内，根据实际情况，评价考虑将联合厂房作为一个噪声源，源强为项目主要生产设备噪声叠加，经简化后，项目主要设备噪声降噪后源强及单元叠加简化源强详见表7-4。 表7-4 主要噪声源强及治理措施 噪声源设备; 单台源强dB(A); 单元叠加简化后源强（dB(A)）; 治理措施. 生厂房; 纯水制备系统; 75; 80.21; 厂房封闭隔声、采用减振垫. 小型混凝土搅拌机; 75. 小型水泥净浆机; 75. 电液式压力试验机; 70. ②预测模式的选择 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》，根据噪声衰减规律，对各声源在厂界各预测点的贡献值进行预测。预测模式如下： LA(r)=LwA-20lg(r) -△L 式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，单位dB（A）； LwA—A声功率级，单位dB； R—预测点距离声源的距离，单位（m）； △L—附加衰减量。 影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物反射等影响，一般厂房隔声及加装消声器后的△L在10～25dB(A)之间，项目生产车间厂房封闭屏蔽作用，△L取值10dB(A)，预测主要机械设备在各方向厂界的噪声贡献值。 各机械设备噪声在厂界各预测点的合成按下式计算： 式中：Li—第i个声源声值； LA—某点噪声总叠加值； N—声源个数 ③厂界噪声预测 项目东南西北厂界各设1个噪声预测点，共设预测点4个各噪声源与预测点距离见表7-5。 表7-5 各机械设备噪声源与预测点距离表 编号; 设备名称; 噪声源强dB(A); 与厂界各点的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 纯水制备系统; 75; 10; 10; 10; 10. 2; 小型混凝土搅拌机; 75; 10; 10; 10; 10. 3; 小型水泥净浆机; 75; 10; 10; 10; 10. 4; 电液式压力试验机; 70; 10; 10; 10; 10. ④厂界预测结果及评价 根据建设项目厂区总平面布置图及声源与预测点之间的距离，按预测模式，预测出4个厂界噪声预测点贡献值见表7-6。 表7-6 噪声源经距离衰减至预测点的噪声贡献值表 编号; 设备名称; 源强值dB(A); 在厂界各点的贡献值dB(A). 东; 南; 西; 北. 1; 纯水制备系统; 75; 55; 55; 55; 55. 2; 小型混凝土搅拌机; 85; 55; 55; 55; 55. 3; 小型水泥净浆机; 85; 55; 55; 55; 55. 4; 电液式压力试验机; 80; 50; 50; 50; 50. 厂界叠加噪声值dB(A); 60.21; 60.21; 60.21; 60.21. 厂房隔音5dB(A); 55.21; 55.21; 55.21; 55.21. 达标情况; 昼间; 达标. 标准值; 昼间; 60. 根据表7-6，预测结果，将生产车间简化为一个噪声源，并进行简化预测出项目生产车间对项目厂界噪声贡献值。不考虑绿化、地面和建筑物等隔声、吸声，仅考虑源强控制和距离衰减。本项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声超标准值0.21dB(A)。在考虑绿化、地面和建筑物等隔声、吸声5dB(A)。本项目东侧、南侧、北侧厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，即昼间≤60dB(A)，项目夜间不进行生产。西侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4a类标准，即昼间≤70dB(A)，项目夜间不进行生产。 综上，项目运营期噪声在采取厂房减震、隔声，厂区、厂界绿化吸声、隔声等噪声防治措施后厂界各预测点噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 ⑤对保护目标的影响 项目最近敏感点为新寨村住宅区，距离项目厂界距离约320m，距离项目加工车间距离约350m，距离较远，同时中间隔着一段距离。项目加工车间噪声到敏感点贡献值约36.9dB（A），贡献值较小，项目夜间不进行生产，因此，不会改变周边敏感点声环境质量现状，运营期间项目噪声对新寨村居民影响较小。 为保证项目能够做到达标排放，环评要求采取如下措施减少噪声对环境的影响： A、严格执行工作制度，夜间不得进行生产作业； B、机械设备定期检修，以保证其的正常运营，降低非正常运营的噪声污染； C、项目设置相应减速，禁鸣标志，减少车辆噪声排放。 D、软水器、空压机组等设备底座安装减震装置，降低振动噪声。 三、环境风险评价 风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目施工和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率。损失和环境影响达到可接受的水平。 - 风险评价等级 - 根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，划分环境风险评价工作的等级、评价工作级别划分标准详见下表7-7。 - 表7-7 环境风险评价等级划分表 - 剧毒危险性物质; - 一般毒性危险性物质; - 可燃、易燃危险性物质; - 爆炸危险性物质. - 重大危险源; - 一; - 二; - 一; - 一. - 非重大危险源; - 二; - 二; - 二; - 二. - 环境敏感区; - 一; - 一; - 一; - 一. - 根据《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009）和《危险化学品名录》（2015），项目所在地非《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。结合项目实际情况，本环评不再对环境风险评价分级，仅进行相应环境风险影响分析，并列出相应的管理措施建议及应急防治措施。 - 风险识别 - 本项目风险识别范围如下： - 物质风险识别范围：项目的原辅材料及产品。 - 生产设施风险识别范围：项目生产设施无重点危险源。 - 物质风险识别： - 项目所涉及的主要原料为聚羧酸减水剂母液，常温下外观淡黄色澄清透明溶液，聚羧酸减水剂母液无毒，无臭，不燃，长期存放无结晶。辅料纯净水，常温下无色、无味的透明液体，化学性质稳定。 - 生产设施风险识别： - 项目生产过程中均为常温常压工作，无火灾、爆炸风险。本项目投入运行后厂区将有一定量的产品贮存，产品在罐区暂存过程中亦存在火灾、爆炸和泄漏的风险，储罐区存在的主要风险及原因分析详见下表7-8。项目物质扩散途径、保护目标识别详见表7-9。 - 表7-8 产品储罐区风险类型和原因分析 - 场所; - 危险介质; - 风险类别; - 原因分析; - 危害. - 储罐区; - 原材料及产品; - 火灾、爆炸、泄漏; - ①作贮、罐破裂液位设备失灵造成物质泄漏遇明火引、泵、阀门、管道破损、误操发火灾。②有毒物质挥发引起人员中毒等。; - 财产损失、人员伤亡、环境污染. - 表7-9 项目物质扩散途径、保护目标识别一览表 - 场所; - 危险介质; - 风险类型; - 扩散途径识别. - 原料存储区; - 原料; - 火灾、爆炸、泄漏; - 火灾、爆炸产生的烟尘、造成厂区周边及下风向的空气污染。物料泄漏进入罐区围堰，有可能渗入土壤、严重时进入地下含水层。围堰内物料挥发产生的无组织排放. - 成品储罐区; - 产品. - 风险管理及事故应急措施 - ①加强项目内各原辅料储存管理措施，单独存放，张贴危险告示牌，防止随意翻动造成倾倒泄漏。 - ②按其存放要求进行存放。远离火种，保持容器密封。切记混储，配备相应数量和品种的消防器材。 - 泄漏后处理： - 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 - 防护措施： - 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 - 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 - 防护服：穿防酸碱工作服。 - 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 - 急救措施： - 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 - 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 - 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 - 食入：误服者用水漱口，洗胃。给饮牛奶或蛋清。或饮足量温水，催吐，就医。 - 灭火方法： - 灭火剂：雾状水、泡沫、砂土、水、干粉等。 - 风险影响评价结论 - 项目在原辅材料存放及使用、产品储存过程中存在风险较小，项目环境风险事故发生概率较小，事故发生时环境风险影响较小。除此之外，还应做到以下两点来预防粉尘燃烧爆炸事故的发生： ①建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度； ②建立一套完整的应急方案及应急处理事故的队伍，一旦发生意外，处惊不变，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 机械和车辆 | NOx、CO、TCH |  | 自然扩散 | 达标排放， 对周围大气环境质量影响较小 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | 总烃、NOX和CO |  | 无组织排放，自然扩散 |  |
|  |  | 生产车间 | 配料 |  | 车间作业，给工人发放口罩、防尘面具等防尘设备，减少粉尘对员工的伤害，厂房设置过滤排风系统，加强厂区绿化等措施降低粉尘无组织排放 |  |
|  |  | 异味 | 隔油池、化粪池、垃圾桶 |  | 统一收集处置，定期清掏，清洗垃圾桶等，可有效减少异味 |  |
|  |  | 厨房 | 油烟 |  | 空气扩散及绿化吸附 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | SS |  | 已经建公厕 | 全部进入已建公厕清掏作为农肥 |
|  | 运营 期 | 生活 | 生活污水 | CODCr | 厨房废水排入隔油池处理后随其他废水进入化粪池处理，定期清掏不外排 | 委托周边农户定期清掏做农肥 |
|  |  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械及车辆 | 噪声 |  | 为瞬时噪声，合理安排施工时间、距离衰减 | 符合GB12523-2011标准 |
|  | 运营 期 | 设备 | 噪声 |  | 厂房隔声、距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固 体废 弃 物 | 施工 期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 |  | 外售或运至指定堆放点 | 处置率100% |
|  |  | 施工人员活动 | 生活垃圾 |  | 统一收集后，委托环卫部门定期清运 |  |
|  | 运营期 | 生产 | 废弃包装 |  | 统一收集，交由有资质单位处理 | 处置率100% |
|  |  | 生产 | 实验产生混凝土 |  | 统一收集，统一清运至有关部门指定地点 | 处置率100% |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 |  | 统一收集后，委托环卫部门定期清运 | 处置率100% |
|  |  | 厨房、化粪池 | 厨余垃圾、污泥 |  | 统一收集处置 | 处置率100% |
|  |  | 隔油池 | 隔油池残渣 |  | 定期清掏处置 | 处置率100% |
|  |  | 生产 | 不合格产品 |  | 统一收集，统一返工 | 处置率100％ |
|  |  |  | 过期产品 |  | 检验合格继续使用，不合格的复配生产 |  |
|  |  | 循环沉淀池 | 沉淀池污泥 |  | 定期清掏，统一委托有资质单位处理 | 处置率100％ |
| 生态保护措施及预期治理效果 项目用地范围内无自然保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，本项目产生的生态环境影响主要来源于项目施工造成的水土流失。项目施工尽量避开雨季施工，从而避免雨水冲刷产生的水土流失；雨季施工做好截水沟，雨水经沉淀或处理后回用或排放；本工程拟在厂区进行绿化，对周围的生态环境有一定的改善作用。同时，利用植物的吸附和阻挡作用，能够起到减少项目废气及噪声对周围环境影响的作用。生活垃圾不能随意丢弃，应统一收集，集中处理。项目实施后，对区域内的生态环境产生的影响在可以接受范围内。 |  |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

（一）结论 一、产业政策符合性分析 本项目生产聚羧酸高性能减水剂，属于“化学试剂和助剂制造业（C2661）”。对照国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）（国家发展改革委第21号令，2013年2月16日），本项目不在其中所列的限制类及淘汰类范围内，且项目运营过程中废水废气的排放量较少，污染物种类较为单一，运营期间对周边环境影响较小，故项目的建设符合国家产业政策。 二、项目选址可行性分析 项目选址位于芒市大湾电站，项目租用已建厂房，项目区地势平坦，环境优雅，水电供应可靠，基础设施比较完善，周围无公害影响。交通便捷，空气清新，环境宜人，符合国家用地政策，适宜该项目的建设。 项目区厂址附近无不良物理地质情况。从环境影响角度考虑，该项目选址是可行的。 三、项目布局合理性分析 本项目建设内容为聚羧酸高性能减水剂的简单分装生产，项目区内厂房布置有序排列，点条结合，短板式与长板式相结合，使区内总体空间疏密有致，充分结合地形条件，组团间相互联系，成为有机整体，使得厂房在富有层次感的同时有较高的实用性。工程在建筑物周围布置有绿化景观，交通与使用面清晰、系统完整、合理；项目产生噪声的设备布置于厂房内，将项目内的潜在噪声源分散开，避免了噪声源的叠加，减轻了噪声对外环境及关心点的影响，均符合设计条件要求。综上所述，项目布局合理。 四、运营期环境影响分析 （1）废水 本项目产生的废水包括职工生活废水和生产废水。 （1）生产废水 生产过程用水通过纯水系统制备于产品生产过程中全部消耗，产品试验过程中试验用水均来自于电站尾水，约70%在混凝土搅拌中消耗使用，少量进入沉淀池沉淀后循环于试验过程，因此本项目运营过程中无生产废水排放。因此整个生产流程不产生工艺性废水。 （2）生活废水 本项目生活废水产生量为1.04m3/d。厨房废水经过隔油池处理，出水同职工清洁废水一同进入化粪池收集，因此项目所在片区暂无市政污水管网，生活污水经化粪池收集处理后，委托当地农民对化粪池进行定期清掏作为农肥。因此，根据项目现状调查的情况，在落实本环评提出的水环境保护措施的情况下，项目运营期污水可做到合理处置，因此本项目不会对周围地表水环境质量产生影响。 （2）大气 本项目产生的大气污染物包括：异味。粉尘。厨房油烟等。原辅料使用量较少，异味生产量较小。项目所在地场地开阔，在运营期间产生的粉尘排放对项目自身及周边环境影响较小。食堂油烟经过抽油烟机处理后排放，排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 小型规模标准。通过采取相应措施，该项目对周围大气环境的影响较小。 （3）固体废物 本项目产生的废弃包装袋经统一收集之后，交由有资质单位清运处理。项目产品试验产生的混凝土以及水泥块在试验结束后统一收集，统一清运至相关部门堆放点。厨房所产生的厨余垃圾以及厂区职工生活垃圾由建设单位统一收集后运往芒市垃圾填埋场。生产中产生的不合格产品，统一收集后，统一返工生产。循环沉淀池的污泥，定期清掏，并定期委托相关有资质单位处理。 综上所述，本项目所产生的固体废弃物均得到妥善处理，不会对周边环境造成影响。 （4）声环境 运营期间本项目噪声源主要为生产设备。项目通过选用低噪声设备，大大降低了噪声的环境影响。总平面合理布置，以及经减震、建筑墙体及装饰材料的吸声、隔音处理后，厂界噪声强度能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求，不会对周围环境造成影响。 五、风险评价 本项目在生产过程中不排放生产废水，不排放有毒气体， 不会有大量废液产生储存在厂区。建设单位只要加强运营期的管理，项目的环境风险水平甚小。 六、清洁生产 (1)产业政策符合性 根据“产业政策符合性分析”中相关内容可知，项目符合国家产业政策。 (2) 生产设备先进性分析 根据建设单位业主提供资料，项目拟定采用的设备主要为国产设备，设备的先进性主要体现在以下几个方面： - 项目所采用设备均为国内先进设备，不属于国家明令淘汰的机电设备。 - 生产设备的设计、制造、检验均严格执行国家化工企业机械设备制造、检验相关标准及规范的要求。 - 项目生产设备多采用控制阀控制系统，精确度较高，极大的减少了生产过程中物耗与能耗。 （3）生产工艺先进性 项目所选用生产工艺为现阶段聚羧酸高性能减水剂生产的成熟工艺，不属于国家明令禁止的淘汰工艺。 综上所述，项目符合国家产业政策要求，所选设备以国产先进设备为主，自动化程度较高，所选用生产工艺较为成熟，产品符合国家及行业相关要求 本项目按照清洁生产的要求，在生产过程中提高资源利用率，减少污染物产生，加强和提高“三废”资源综合利用率，建立了一种高效生产过程和污染物源削减生产闭合圈。从以上分析可以看出，本项目生产中体现了清洁生产原则。 七、污染防治措施有效性分析 （1）废水治理措施评估 ①生产废水 本项目整个工艺流程不产生废水。 ②生活废水 本项目生活废水产生量为1.04m3/d。厨房废水经过隔油池处理，生活污水经化粪池收集处理后，委托当地农民对化粪池进行定期清掏作为农肥。 （2）固废处置措施评估 本项目产生的固废包括：废弃包装、产品试验混凝土、循环沉淀池污泥、不合格产品、过期产品及职工生活垃圾。 （1）本项目产生的废弃包装袋经统一收集之后，交由有资质单位统一收集处置。 （2）项目产品试验产生的混凝土以及水泥块在试验结束后统一收集，清运至相关部门指定地点堆放，试验产生的废水经循环沉淀池处理后，会产生0.06t/a的污泥，根据《国家危险废物名录》查询可知此部分污泥不属于危险废物，沉淀池污泥统一收集后，统一交由有资质单位处理。 （3）厨房所产生的厨余垃圾以及厂区职工生活垃圾由建设单位统一收集后集中清运至芒市垃圾填埋场处理。 （4）本项目再生产过程中，会产生不定量的不合格产品，此部分产品在统一收集后，会在统一返工，重新生产，直到产出合格产品为止。 （5）过期产品，因产品滞销等情况会导致的部分产品过期，此部分产品需重新检验后合格的继续使用，不合格的产品复配后重新生产。 本项目在生产过程中产生的废弃包装袋、循环沉淀池污泥都不属于危险废物，此部分固废通过集中收集后，交由有资质单位处理清运；生活垃圾集中收集，交由专人清运或委托芒市环卫部门及时清运；过期产品检验合格后继续使用，不合格的与不合格产品统一复配后，重新生产。通过上述措施，项目固体废弃物处置率100％，故污染防治措施是可行的。 （3）噪声处置措施评估 本项目噪声主要为生产车间设备运行噪声。项目通过选用低噪声设备，大大降低了噪声的环境影响。总平面合理布置，以及经减震、消声器消声、建筑墙体及装饰材料的吸声、隔音处理后，厂界噪声强度能满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）2类标准的要求，不会对周围环境造成影响。 （4）大气污染物处置措施评估 综上所述，通过采取以上措施后，可使综上所述本项目产生的废气均得到有效处理，各治理措施针对性较强，能够实现达标排放，是可行的。 八、环境管理和环境监测 1、环境监理 （1）环境监理目的 本项目施工期和运行期间，应根据环境保护设计要求开展环境监理。全面监督和检查环境保护措施的实施情况，及时处理和解决临时出现的环境污染问题，确保工程环境影响报告表中提出的环境保护措施得到落实。 （2）监理机构 委托具有环境工程监理资格的单位或个人承担。 （3）环境监理内容 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。本项目制定了环境监理计划如表9-1。 表9-1 环境监理计划 监理阶段; 责任人; 监督单位; 监理内容. 环评阶段; 环评人员; 芒市环境保护局; 审核、审批项目环境影响报告表. 营运阶段; 建设单位监理人员; 芒市环境保护局、建设单位; 1、拟定制定本项目营运期的环境监理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境监理的项目和内容。 2、全面监理各个环保措施的实际落实情况。 3、全面监理环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障。 4、全面监督和检查建设单位在营运期间是否存在漏排、偷排的情况。 5、在营运期间，作好监理记录及监理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等。. 2、环境监测 （1）监测机构设置 本项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测可委托有资质的环境监测站承担；项目内简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。 （2）环境监测计划 项目运营期环境监测计划见下表。 表9-2 运营期监测计划一览表 监测项目; 监测位置; 监测内容; 监测频率. 废气; 厂界; 粉尘; 验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理. 场界噪声; 厂界四周; 等效连续A声级. 3、环境监察 （1）环境监察工作目标 环境监察是依据国家和相关主管部门制定和颁布的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监察与施工承包合同，按环境监察服务的范围和内容，履行环境监察义务，独立、公正、科学有效的服务于工程，实施全面的环境监察，使工程在施工、营运等方面得到环境保护的要求。项目的环境监察工作由监察公司承担(但监察人员需经环保培训)，建设单位应在工程建设前与承担环境监察的单位签订环境监察合同。 （2）环境监察范围 环境监察的范围包括工程所在区域与工程影响区域，主要有施工现场、工程办公区域和工程附属设施、受工程建设影响造成环境污染和生态破坏的区域以及运营期受工程影响的区域。环境监察工作必须贯穿于施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。 （3）环境监察工作内容 主要是为了保护环境而建设的各项环境保护措施(包括临时性的)进行监察，包括污水处理设施、防治噪声措施、绿化工程等。该项目各阶段环境监察计划见表9-3。 表9-3项目环境监察一览表 序号; 污染物; 环保措施要求; 执行单位; 监管. 施工期; 施工生活废水; 进入化粪池收集作为农肥; 施工单位; 环境监察单位. 施工噪声; 合理安排施工时间、使用低噪声施工机械、进出车辆限速禁鸣. 施工固废; 分类收集、分类处置，建筑垃圾统一清运至城市建设管理部门指定堆放点. 营运期; 综合污水; 隔油池1个，容积0.3m3；化粪池一个，容积为10m3，厨房污水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏作为农肥。; 建设单位; 环境监察单位. 汽车尾气; 加强清扫，定期洒水. 厨房油烟; 安装抽油烟机达标排放. 噪声; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 生活垃圾; 经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处理. 不合格产品; 统一收集，统一返工生产. 过期产品; 检验合格继续使用，不合格的复配生产. 循环沉淀池污泥; 定期清掏，统一交由有资质单位处理. 废弃包装袋; 统一收集后交由有资质单位处理. （5）环境监察技术要点 环境监察单位应收集拟建项目的相关资料，包括项目的基本情况、环境影响评价报告表、环境保护设计等。然后应根据收集的资料制定环境监察计划，按排污行为不同，确定不同时段的监察重点项目、监察方式及监察方法。监察过程中主要对以下重点开展工作： A、运营噪声 确认运营单位的产噪设备不是国家禁止生产、销售、进口、使用的淘汰设备；监督运营单位加强设备的维护，及时更换磨损的部件，降低噪声；检查噪声监测记录，发现问题及时通知运营单位整改。 B、运营固体废物 监督运营过程产生的固体废物按规定处置。 C、运营废水 监督运营单位合理利用水资源，监督运营过程产生的废水按规定处置。 D、运营废气 监督运营过程产生的废气严格按照规定处置。 E、水土保持 加强对运营现场的绿化保护措施，防治雨季产生大量水土流失。 4、“三同时”制度 本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-4。 表9-4 项目竣工环境保护验收一览表 序号; 项 目; 处理对象; 处理措施; 处理效果. 1; 废水; BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油; 设置隔油池1个，容积0.3m3；设置化粪池一个，容积为10m3; 项目内生活污水经化粪池预处理后定期清掏作为农肥. 生活废水、雨水; 沿用原有雨污管网. 2; 噪声; 生产设备噪声; 建筑物隔声、减振、距离衰减; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）. 3; 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶5个，一般废物收集桶3个，按当地环保要求进行处置。; 单独收集，及时清运，无随意倾倒及与生活垃圾混装处置现象，处置率100%. 4; 废包装袋; 收集之后，交由有资质单位处理. 5; 隔油池、化粪池; 定期清掏; 单独收集，及时清运，处置率100%. 厨房油烟; 1套抽油烟机; 达标排放，对周围大气环境质量影响较小. 循环沉淀池污泥; 定期清掏，统一委托有资质单位处理; 处置率100％. 不合格产品; 统一收集，统一返工生产; 处置率100％. 过期产品; 检验合格继续使用，不合格的复配生产; 处置率100％. 7; 绿化; /; 绿化面积100m2; 美化环境. 十、评价总结论 综上所述，该项目建设符合国家政策，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则。项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取环评提出的防治措施后，可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响。项目符合清洁生产原则。因此，在严格执行“三同时”制度，加强企业环境管理，采纳本报告提出的环保措施的前提下，从环境影响的角度分析本项目可行。 建议 （1）生产过程中剩余的原材料及产品废料要尽量作为资源回收利用，不外排。 （2）加强厂内固废管理，固废分类堆放，树立标志。 （3）项目实施后应保证足够的环保资金，以实施污染治理措施，做好项目建设的“三同时”工作。 （4）化粪池及垃圾清运建立台账； （5）加强管理，健全公司环保规章制度；严格在岗职工按环保要求进行操作管理，操作人员需通过培训和定期考核，方可上岗；同时加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 （6）认真落实经批准后的本报告表所列各项环境保护措施； （7）接受当地生态环境部门的监督管理，加强环保设施的管理，保证环保各项措施正常运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日