
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称───指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点───指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别───按国标填写。

4、总投资───指项目投资总额。

5、主要环境保护目标───指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议───给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见───由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见───由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

1

表一 建设项目基本情况

17

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

20

表三、环境质量状况

23

表四、评价适用标准

26

表五、建设项目工程分析工艺流程简述(图示)：

37

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

39

表七、环境影响分析

54

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

56

表九、结论



附表：建设项目环评审批基础信息表

附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区周边关系图

附图3：项目区水系图

附图4：矿区总平面布置图
附图5：土地利用现状图

附图6：项目区水保措施及监测布点图
附图7：生态红线查询结果
附件：

附件1：委托书

附件2：项目投资备案证

附件3：砂场承包合同

附件4：芒市人民政府关于遮放镇户勒村民小组设置采砂场的批复

附件5：芒市非煤矿山转型升级意见

附件6：芒市国土资源局-第19期矿业权登记集体会审会议纪要

附件7：德宏州国土资源局关于《云南省芒市户勒矿区普通建筑材料用白云岩矿地质普查报告》矿产资源储量评审备案证明及评审意见书

附件8：建设项目营业执照

附件9：原环评批复

附件10：原验收批复

附件11：水保批复

附件12：现有排污许可证

附件13：现有采矿许可证

附件14：技术咨询合同

附件15：会议纪要

附件16：会议后修改清单

表一 、建设项目基本情况

	项目名称
	遮放镇户勒采砂场扩建项目

	建设单位
	芒市遮放镇户勒朝位采砂场

	法人代表
	杨朝位
	联系人
	杨斌杰

	通讯地址
	芒市遮放镇户勒

	联系电话
	182 **** 8899
	传真
	/
	邮编
	678411

	建设地点
	芒市遮放镇户勒

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[ 2018 ] 97号

	建设性质
	新建口 改扩建√ 技改口
	行业类别

及代码
	粘土及其他土砂石开采

C1019

	占地面积

(平方米)
	216600
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	100
	其中：环保投资（万元）
	21.14
	环保投资占总投资比例（%）
	21.14

	评价经费
	/
	预期投产日期
	2019年6月


	1

	废水

	施工期生活、施工废水

	沉淀池1个（5m3）

化粪池1个（15m3）
	2.5

	扩建后扩大

			生活污水

			
			雨水

	天然排水山沟780m，

沉砂池1个（10m3），

跌水坎（宽0.5m，长1m，深0.5m）

	6.69

	原有


				拦截沟150m（底宽0.3m、深0.4m）
	4
	新增


	2

	固废

	弃渣场

	拦渣坝80m，高度为2.0m，底宽1.5m，顶宽0.6m

	7.14

	新增

			生活垃圾

	垃圾收集池

	0.5

	原有


			机修废油

	危废收集桶

	0.5

	原有


	3

	废气

	破碎筛分

	破碎筛分机围挡防尘布

	1.5

	原有


				环保除尘雾炮机

	5

	原有

	4

	生态环境

	露天采场、表土堆场

	加强观测，开采后期及服务期满后的生态恢复措施

	13.9

	原有


	5

	其他

	环评、环境监理、监测、竣工验收

	10

	新增


	总计投资

	51.73

	新增环保投资

	21.14


	（二）与本项目有关的原有污染情况

1、现有项目概况

（1）现有项目基本情况

2015年8月13日，建设单位取得《德宏州生态环境局芒市分局关于遮放镇户勒采砂场项目环境影响报告表的批复》（芒环复〔2015〕56号）。

2015年10月27日，建设单位取得《德宏州生态环境局芒市分局关于遮放镇户勒采砂场项目竣工环境保护验收的批复》（芒环复〔2016〕85号）。

项目开采方式为露天开采，采矿许可证号C5331032016027130141303（3.0万吨/年，现已升级为10万t/a），由9个拐点圈定，矿区面积0.2162km2。采矿权人为芒市遮放镇户勒朝位采砂场，开采矿种为白云岩，开采标高1065m~900m，有效期2013年4月18日至2015年4月18日。矿区拐点详见表1-6。
2、原有项目组成
原有项目主要由露天采场、生产加工区、堆料场、弃渣场、办公生活区等组成，原有项目工程组成内容一览表详见表1-8。
表1-8  原有项目工程组成一览表

工程分类
项目
主要内容及规模
备注
主体工程
露天采场
露天采场面积20hm2，已采空1.22hm2
扩建后利用
辅助工程
表土堆场
露天采场南侧，历史采空区上，占地面积0.25hm2
扩建后建挡墙
堆料场
位于露天采场南侧，历史采空区上，占地面积0.5hm2，容量约1万m3
扩建后利用
破碎筛分区
位于露天采场南侧，历史采空区上，占地面积约为0.25hm2，有破碎机2台，打砂机1台，过筛机2台，采用防尘网遮挡
扩建后利用
道路工程
矿山有简易乡村道路，矿区道路长约425m，占地面积0.17hm2
扩建后沿用
公用工程
办公生活区
矿区南侧，相对平缓的部位，简易砖混房，占地面积0.22hm2
扩建后利用
供电
矿区已接有10kv的高压输电线，矿区设有一台200KVA变压器
扩建后利用
供水
建75m3的生产高位水池，雨天地表径流经截排水沟收进入沉砂池处理，后部分泵至生产高位水池；生活用水源于矿区西北侧山箐水及外购矿泉水
扩建后利用
环保工程
废水治理
沉淀池
办公生活区设1个5m3的沉淀池，兼做蓄水池
扩建后利用
排水沟
堆料场、道路及生活区有天然排水沟
扩建后利用
沉砂池
道路内侧排水沟出口低洼处设1个沉砂池（10m3）
扩建后利用
跌水坎
采场外围截水沟出口处地势较陡处设一座跌水坎，宽度0.5m，长度1.0m，深度0.5m
扩建后利用
废气治理
道路扬尘
洒水抑尘、封闭运输，严禁超载
扩建后利用
破碎筛分扬尘
打砂机、筛分机设置防尘布进行围挡及封闭，洒水抑尘
扩建后利用
堆场扬尘

堆料场、表土堆场设置洒水抑尘措施

扩建后利用
固废
表土堆场
采区剥离的表土堆存于表土堆场，并设置编织土袋挡墙，共需编织袋拦挡140m，高度为2.0m，底宽1.5m，顶宽0.6m
扩建后利用
生活垃圾池
设生活垃圾池对生活垃圾统一收集后，定期清运至附近村庄垃圾收集点
扩建后利用
危废收集桶
设危废收集桶对机修废油进行收集
设置危废间
旱厕
设有1个旱厕，面积10m2
扩建后利用
3、原有项目生产规模及产品方案
项目矿区面积0.2162km2，开采白云岩2.5万m3/年，矿山开采的矿石经过破碎、过筛等加工，最终产品为普通建筑材料用石料。
加工成砂石料后，体积会有所膨胀，膨胀系数为1.2，故每年出石料约为3.0万m3。
4、原有项目总平面布置及占地
项目的建设区域为：露天采场、表土堆场、堆料场、破碎筛分区、办公生活区等，项目改建前后，不新增占地，占地类型详见表1-2。
5、公用辅助设施
（1）供电
矿区已接有10kv的高压输电线，矿区设有一台200KVA变压器。
（2）给排水
供水：生产用水源于处理后的生活污水及雨天经沉砂池处理后的地表径流，处理后泵至生产高位水池（75m3），用于生产。
生活用水源于矿区西北侧山箐水及外购的桶装矿泉水。
排水：项目不产生生产废水，生活污水经化粪池及沉淀池收集处理，然后回用于办公生活区周边绿化及道路洒水，不外排。
6、原项目劳动定员及工作制度
原有项目年运营300天，每天的运营时间08:00~18:00，员工原有10人，均在项目内食宿。
7、主要机械设备
原有项目使用的主要机械设备详见表1-9。
表1-9  原有项目主要设备配置一览表

序号
设备名称
单位
数量
作业
备用
备注
1
破碎机
台
2
1
1
2
空压机
台
1
1
3
挖掘机
台
1
1
4
装载机
台
1
1
5
搅拌机
台
1
1
6
打砂机
台
1
1
7
过筛机
台
2
1
1
8
汽车
辆
2
2
9
电力设施
套
1
1
二、原有项目工程分析
原有项目进行建筑石料用白云岩的开采，开采方式为露天开采，采剥实行剥离先行，采矿跟进，先上后下，由外向里，由一端到另一端推进等原则。矿区矿石稳固坚硬，采用爆破和机械进行剥离和开采，矿石运至生产加工区进行破碎和筛分，废土石运至弃渣场堆存。原有项目采矿工艺流程及产污节点如图5-1，此处不在详述。
三、原有项目污染情况
1、废气
项目运营期产生的废气主要为作业粉尘、机械废气及少量的食堂油烟。
（1）粉尘
项目运营期粉尘来源有采场工作面、筛分、堆料场、表土堆场以及矿区运输道路产生。
①项目采场工作面粉尘产生量约1.8t/a，产生速率约0.2g/s。
②破碎筛分过程产生粉尘量8.25t/a，产生速率约0.95g/s。打砂机、筛分机拟设防尘布进行遮挡和封闭，同时采取洒水抑尘措施后可使产生量及速率降低90%，则产生量为1.65t/a，产生速率0.1g/s，为无组织排放。
③项目堆场产生的无组织排放粉尘采用起尘量计算，表土堆场起尘量为0.032g/s，堆料场起尘量为0.063g/s，共计0.095g/s（2.47t/a）采取洒水抑尘措施后可使产生量及速率降低70%，则产生量为0.74t/a，产生速率0.028g/s，为无组织排放。
④道路扬尘：本项目运输量为2.5万m3/a(5.5万t/a)，道路总起尘量为0.45t/a，每天运输按5h计，则0.3kg/h，0.083g/s。项目实施后对矿区道路进行路面硬化，运输车辆加盖篷布，以及洒水抑尘，旱季适当增加洒水次数，雨季可根据实际情况减少洒水次数。做好道路硬化及洒水降尘后，扬尘排放量可减小70%以上，则道路交通运输排放量为0.135t/a（0.025g/s）。
（2）机械废气：项目区柴油用量约为5t/a，则产生CO0.15t/a，SO20.017t/a，粉尘0.006t/a，为无组织排放。
（3）油烟
项目劳动定员10人，使用电能作为能源，产生油烟量较少。
（7）小结
根据建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司编制的《遮放镇户勒采砂场建设项目竣工环境保护验收调查表》中的验收监测数据，项目设置的厂界上风向（1#）和厂界下风向（2#、3#、4#）共4个监测点的无组织颗粒物（TSP）均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，本项目最近的大气环境保护目标为项目厂界东北侧约270m的户勒村，原有项目产生的无组织粉尘对户勒村产生的影响较小。
2、废水
1、废水
①生活用水：生活用水量，1m3/d（300m3/a），排水量为0.8m3/d（240m3/a）。
②绿化用水为0.36m3/d，57.6m3/a。
③道路洒水所需水量为3.4m3/d，544m3/a。
④堆料场、表土堆场洒水抑尘用水量为880m3/a。
⑤雨天采区地表径流：雨天采区地表径流约为6504.4m3/年，年降雨日数为170日，则日均降雨量为38.26m3/d。20年一遇最大降雨量158.3mm，则矿区最大日降雨量为633.2m3/d。
⑥项目水平衡及废水总排放情况
项目区新鲜用水量为1m3/d，300m3/a，废水产生量240m3/a，采区雨水产生量为6504.4m3/a，废水回用量为1481.6m3/a，回用不完的雨水经沉砂池外排排水沟。

[image: image1.emf]生活用水

沉淀池

（

5m

3

）

0.8

山箐水

0.2

绿化

0.36

1

道路洒水

破碎筛分区洒水逸尘

采区雨水 泄洪池

生产高位水池 （

50m

3

）

雨天

38.26

晴天

0.36

晴天

0.44

晴天

2.96

3.4

晴天

5.5

5.5

晴天

8.46

雨天

30.96

排水沟

雨天

7.3

图1-1  用排水日平衡图（m3/d）

[image: image2.emf]生活用水

沉淀池

（

5m

3

）

240

山箐水

60

绿化

57.6

300

道路洒水

破碎筛分区洒水逸尘

采区雨水 泄洪池

生产高位水池 （

50m

3

）

6504.4

57.6

182.4

361.6

544

880

880

1241.6

5262.8

排水沟

1241.6


图1-2  用排水年平衡图（m3/年）
3、固体废物
原项目矿石品质较好，基本无废石产生。项目区主要的固体废物为：表土、生活垃圾、旱厕粪便、机修废油等。
（1）生活垃圾产生量约10kg/d（3t/a）。
（3）旱厕粪便产生量为2kg/d，0.6t/a。
（4）机修废油为0.2t/a，收集于专用的危废收集桶内，暂存于危废间，委托有资质单位清运。
4、噪声
开采期主要噪声源有空压机、装载机、挖掘机、筛分机及运输车辆等，其源强为85～95dB（A）。
根据建设单位于2016年7月11日至2016年7月12日委托云南环绿环境检测技术有限公司对《遮放户勒采砂场建设项目竣工环境保护验收调查表》的厂界噪声达标监测数据。原有项目验收期间正常生产，实际生产规模为5.5万t/a（2.5万m3/a），生产负荷100%，满足竣工环境保护验收工况条件，监测结果详见表1-10。
表1-10  厂界噪声监测结果单位：dB(A)
  日期/时段
检测地点
2016.7.11
2016.7.12
昼间
夜间
昼间
夜间
厂界东
56.1
44.7
55.4
43.3

厂界南
53.3
44.3

50.7
42.5
厂界西
47.6

43.1
47.9
44.5
厂界北
46.3

42.2
46.5
443.7
评价标准（2类）
60

50

60

50

评价结果
达标
达标
达标
达标
监测结果显示，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北噪声均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。项目周边最近的环境保护目标为项目厂界东侧270m的户勒村，项目运营期产生的噪声对其影响较小。
5、原有项目污染物预计排放情况汇总
原有项目污染物预计排放情况汇总见表1-11。
表1-11  原有项目污染物排放情况汇总一览表
污染类型
排放源
污染物
产生量
t/a
治理措施
排放量t/a
大气污染物
采场工作面
无组织粉尘
1.8
控制爆破，洒水降尘
1.8
破碎筛分区
无组织粉尘
8.25
围挡
1.65
堆料场及表土场
无组织粉尘
2.47
/
0.74
运输道路
无组织粉尘
0.45
洒水降尘
0.135
机械设备
CO
0.15
/
0.15
SO2
0.017
/
0.017
无组织粉尘
0.006
0.006
水污染物
生活废水
废水量
240
/
0
CODcr
0.084
生活污水经化粪池处理后用于绿化底肥，不外排
0
BOD5
0.048
0
SS
0.06
0
NH3-N
0.0072
0
磷酸盐
0.00144
0
采场雨水
废水量
6504.4
沉淀后排入沉砂池，回用于洒水抑尘等，回用不完的排至矿区南侧的引水渠
6504.4
固废
矿区
表土
4260m3
堆存于表土堆场，用于采空区覆土绿化
0
劳动定员
生活垃圾
3
分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点
0
旱厕
粪便
0.6
定期清掏，用于周边农田施肥
0
机修
机修废油
0.2
收集于危废收集桶内，防止泄露，并暂存于危废间，委托有资质单位清运
0
噪声
挖掘机、破碎机、打砂机
噪声
85~95B(A)
控制爆破、高噪设备设置减震垫、距离衰减
达标排放
6、原有项目存在的问题
原有项目存在的环境问题详见表1-12。
表1-12  原有项目存在问题一览表
序号
类别
存在问题
1

生活污水
原有项目区员工10人，化粪池仅5m3，现有项目22人，化粪池容量不足。
2

固废
未设置专用危险废物暂存间贮存废机油；生活垃圾随意丢弃于边坡，不符合环保要求
四、“以新带老”措施
户勒朝位采砂场已经开采多年，现在存在许多相关的环境问题，针对这些环境问题，本环评要求采取如下措施进行治理，“以新带老”措施详见表1-13。
1-13  扩建后项目以新带老措施一览表
序号
类别
以新带老措施
1

生活污水
生活污水经沉淀池（5m3）、化粪池（15m3）处理后，回用于绿化底肥，不外排。
3

雨污水
弃渣场和露天采场周边设置150m的截水沟，末端设置沉砂池（10m3）。
4

固废
生活垃圾采用移动式垃圾桶收集后运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
弃渣场下部设置拦渣坝（80m×0.5m×3m）
5

危险废物

设置1间危废暂存间，若干个专用废油收集桶；建立危废转移联单。

综上所述，以上“以新带老”措施需纳入“三同时”，在建设过程中逐一落实。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置与交通
芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。
矿区位于芒市遮放镇90°方向，平距约5km处，处于芒市遮放镇户勒村道路旁。矿区中心地理坐标：东经98°18′56″，北纬24°15′35″。矿界东南距户勒村约270m，矿界东南距公社砂仁厂约为345m，矿界西南侧距蚂蝗沟（在搬迁）约30m。项目区周边关系详见附图2。项目周边关系图见表2-1。

表2-1  项目周边关系一览表
序号
名称
方位
与采场位置关系（m）
与废渣场位置（m）

属性
1
户勒村
东面
270
520

居住区
2

公社砂仁厂
东南面

345

380

3
蚂蟥沟（在搬迁）

西侧
80

245

4
允冒村
西南面
980

1000

5
小芒海村

东面

950

1300

6
户勒石场

东南面

1000

1100

工厂
7
小芒海砂厂（已关闭）

西

255

580

8
遮放水库

东北

1400

1800

地表水
2、地质、地形、地貌

芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段，南岭纬向构造带西延部分的交汇部位，是藏滇低槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。

芒市处于滇西南山原的南缘，为横断山系南端，高黎贡山余脉两侧的斜坡地带，为东北至西南走向的山地与宽谷盆地相间的地貌地形，地势为东北高、西南低。主要以山区为主占总面积的74%，坝区（含海拔在1000m以下的低热河谷）占26%。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而形成的山地宽谷区。山地可分为两支，东支为桦桃岭等山地，地势较高，山脊海拔一般在1700~2200m之间，与坝区相对高差800m以上。

矿区位于三江构造带西南缘两地块的交接地带，地形总体为北高南低，东高西低，工作区附近最高点为东北侧山顶，海拔标高1082.8m，最低点为工作区南东侧户勒河河沟床，海拔标高840.9m。相对高差241.9m，地形坡度一般15°～20°，属构造剥蚀低中山缓坡地形。

3、地层岩性及构造

（1）地层

矿区出露地层简单，主要有下二叠统沙子坡组、中侏罗统龙海组、第四系。

第四系（Q4）：

冲积、坡积、洪积和松散的砂、砾，分布矿区及外围户勒河附近。

侏罗系龙海组（J2lh）：

龙海组（J2lh）：生物碎屑灰岩、页岩、钙质粉砂岩，分布户勒村东侧；

二叠系沙子坡组（P1s）:

沙子坡组（P1s）：为含矿地层，浅灰、灰白色白云岩、灰色白云岩夹灰岩及泥砂质灰岩—白云岩，分布于整个矿区。

（2）构造

矿区内无大断裂通过，构造较为简单，为一与地形坡向斜交的单斜构造。对矿体开采无影响，且有利于边坡的稳定。

（3）岩浆岩

矿区及周边未见岩浆岩出露。

4、水文、水系

芒市境内河流分属于怒江水系和伊洛瓦底江水系。怒江水系主要河流有万马河、芒杏河、勐谷河，伊洛瓦底江水系主要河流有芒市大河。芒市境内水资源丰富，境内年平均总径流量31.8亿m3，径流深为1085mm，地表水总量为33.7亿m3。

矿区南侧310m为户勒河，户勒河为芒市大河的支流，芒市大河为瑞丽江一级支流，属伊洛瓦底水系。该河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿m3，水能理论蕴藏量35.34万kw。木康水文站1961~1990实测水文值：年平均流量最大值为14m3/s，最小值为8.15m3/s。

矿区西北面1.5km为遮放水库，遮放水库属于户勒水系芒市大河流域，通过引水渠从户勒河引水入库，由遮放镇村民投工投劳修建，主要用于遮放镇村民农田灌溉。

5、气象

芒市地处低纬高原，太阳辐射较强，热量丰富，属南亚热带季风气候，气候温和，日照充足，雨量充沛，干湿季分明。年平均气温19.6℃，绝对最高气温36.2℃，绝对最低气温-0.6℃，多年平均降水量1626.1mm，年最大降水量2294.4mm，年最小降水量1177.3mm，日最大降雨量158.3mm，小时最大降雨量75.8mm，年平均蒸发量1723.6mm，年平均降雨日数170天。年最小平均相对湿度60%，月平均相对湿度为79%，全年主导风向为西南风和南风，静风频率为19%。

6、植被、生物多样性

植被

根据《云南植被》，本区域属于西部（偏干性）季雨林、雨林亚区域，滇南、滇西南间山盆地季节雨林、半常绿季雨林区，ⅠAi-1c滇西南中山宽谷高榕、麻栎楝林亚区。

矿区海拔介于840~1100m之间，该海拔范围的地带性原生植被属半绿季雨林，就实地考察情况看，主要树种是麻栎、高榕、刺栲、印栲、旱冬瓜等；由于长时间的人为活动影响，矿区范围目前的自然植被具有明显的次生性质，次生植被主要是余甘子、水锦树、苦竹；人工植被主要是烤烟、甘蔗。经调查发现，矿区内未发现国家级、省级重点保护植物，占地范围内未发现国家级、省级重点保护植物。

动物

矿区范围内人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，评价区内以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。经调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，矿区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。矿区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状

根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市采用自动监测系统进行监测，空气质量监测有效天数354天，优176天，比上年多23天；良158天，比上年少34天；轻度污染20天，比上年多2天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为1月份至4月份，其中1月份4天，2月份8天，3月份4天，4月份4天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。

项目区位于农村地区，周边均为灌木林地、农田，东南面距离户勒石场约1km，西面距离小芒海砂场约255m，距离相对较远且有山体阻隔，环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
2、地表水环境质量现状

矿区南侧约310m为芒市大河的支流户勒河，西北侧1.5km为户勒水系芒市流域的遮放水库。

项目所在区域的地表水体为芒市大河。根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020 年）》，芒市大河（木康断面至风平断面）水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类。根据《德宏州2017 年环境质量公报》，芒市大河能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

3、地下水环境质量现状

矿区所在水文地质单元地下水功能主要为农业、工业及饮用，为Ⅲ类水体，执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中III类标准。项目区周边无大型地下开采矿山及污染地下水水质、水量的企业，其水质可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中III类标准要求。

4、声环境质量现状

项目所在区域为农村地区（需要维护住宅安静的区域），属于声环境功能区的2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，矿区周边多为灌木林地、农田，距离其他工矿企业距离大于200m，项目区声环境质量较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

5、生态环境现状

根据《云南植被》，本区域属于热带季雨林、雨林区域（I）——西部（偏干性）季雨林、雨林亚区域（IA）——季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带（IAi）——滇南、滇西南山间盆地季节雨林、半常绿季雨林区（IAi-1）——滇西南中山宽谷高榕、麻栎亚区（IAi-Ic）。

本项目陆生植物和植被采用路线调查法，同时走访群众，了解野生植物的种类和变动情况，收集当地动物和植物记录等。

（1）植被

矿区内的植被为自然植被和人工植被两大类型，自然植被是未经人为种植而自然形成的植被类型，人工植被是由人工种植形成的植被。

矿区海拔介于840~1100m之间，该海拔范围的地带性原生植被属半绿季雨林，就实地考察情况看，主要树种是麻栎、高榕、刺栲、印栲、旱冬瓜等；由于长时间的人为活动影响，矿区范围目前的自然植被具有明显的次生性质，次生植被主要是余甘子、水锦树、苦竹；人工植被主要是烤烟、甘蔗。

（2）陆生动物

矿区范围内人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，评价区内以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。经调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，矿区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。矿区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目位于芒市遮放镇户勒村，项目主要环境保护目标及保护级别见表3-1。

表3-1 主要环境保护目标及保护级别一览表

类别

保护

目标

基本特征

与矿界的位置关系

与露天采场的位置关系

与表土场的位置关系

保护级别

声环境

蚂蝗沟

（在搬迁）

9户，30人

西南面30m

西南面80m

西南面245m

GB3096-2008

《声环境质量标准》2类
大气环境

蚂蝗沟

（在搬迁）

9户，30人

西南面30m

西南面80m

西南面245m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

户勒村

43户，203人

东南面270m

东南面270m

东面520m

公社砂仁厂

10户，33人

东南面345m
东南面450m

东南面380m

允冒村

117户，564人

西南面900m

西南面980m

西南面1.0km

小芒海村

104户，479人

东面950m

东面950m

东面1.3km

地表水

排水沟

/

南侧5m

南侧150m

南侧20m

（GB3838-2002）

《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准
户勒河

农业、工业用水

南面310m

南面410m

南面320m

遮放水库

农灌

西面1.5km

西面1.5km

西北面1.8km

生态环境

生物、水土资源

林地、耕地、农田、植被等

矿区范围内灌木林地及周边农田

保护现有的耕地、植被、动植物、水土
备注：蚂蝗沟户数较少，无搬迁方案。由政府企业共同出资，将搬迁至就近寨子。



表四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、大气质量标准

项目地处芒市遮放镇户勒村，属于农村地区，环境空气功能属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值详见下表。

表4-1  环境空气质量标准  （单位：ug/Nm3）

污染物名称

取值时间

二级浓度标准限值

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200

24小时平均

300

粒径小于等于10微米颗粒物（PM10）

年平均

70

24小时平均

150

二氧化氮（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

二氧化硫（SO2）

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

2、地表水环境

矿区南侧310m为户勒河，户勒河为芒市大河的支流。矿区西北侧1.5km为遮放水库，遮放水库属于户勒水系芒市河流域，通过引水渠从户勒河引水入库，主要功能为农灌，不涉及饮用。

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，户勒河、遮放水库未列入相关的区划，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故户勒河、遮放水库水环境功能参照芒市大河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。
表4-2   地表水环境质量标准 （mg/L）
项目

pH

BOD5
CODcr

SS

氨氮

总磷

硫化物

石油类

Ⅲ类标准

6～9
≤4

≤20

/

≤1.0

≤0.2（湖、库0.05）

≤0.2

≤0.05

3、地下水环境

项目区地下水执行GB/T14848-1993《地下水质量标准》Ⅲ类标准。具体标准值见表4-3。

表4-3   地下水质量分类指标  （单位：mg/L）

项目

pH

(无量纲)

总硬度

(以CaCO3计)

溶解性总固体

硫酸盐

铁

锰

铜

标准值

6.5～8.5

450

1000

250

0.3

0.1

1.0

项目

锌

硝酸盐

砷

镉

铬（六价）

铅

镍

标准值

1.0

20

0.05

0.01

0.5

0.05

0.01

4、声环境质量标准

项目区声环境质量标准执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值如下表：
表4-4  声环境执行标准 

执行标准

级别

单位

标准限值

昼间

夜间

《声环境质量标准》

（GB3096－2008）2类标准

dB（A）

60

50

5、水土流失评价标准

项目区属水利侵蚀为主的西南土石山区，水土保持参照执行《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190－2007)轻度标准，其标准值见表4-5。

表4-5 土壤侵蚀强度分级标准表

级别

平均侵蚀模数[t/（km2·a）]

平均流失厚度（mm/a）

轻度

200，500，1000～2500

0.15，0.37，0.74～1.9



	污染物排放标准
	1、废水

本项目废水全部回用于生产不外排，故本评价不设水污染物排放标准。

2、噪声

施工场地噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-6。

表4-6 建筑施工场界环境噪声限值  单位Leq[dB(A)]

昼间

夜间

70

55

运营期项目区边界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准，见表4-7。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准

厂界名

执行标准

级别

单位

标准限值

昼间

夜间

项目区边界

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

2类

dB（A）

60

50

3、大气

项目区产生的废气主要为无组织粉尘，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值，标准值见下表。

表4-8  大气污染物综合排放标准

污染物

监控点

无组织排放浓度限值

执行标准

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
GB16297-1996

《大气污染物综合排放标准》

4、固废

（1）一般固废
项目运营期间产生的一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）第1类一般固体废物。建设贮存场：“将一般固体废物置于符合规定的非永久性的集中堆放场所。”

（2）危险固体废物
项目运营期间产生的危险固体废弃物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单要求。
5、水土流失防治标准

项目区水土流失防治执行《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中一级标准。

	总量控制


	总量控制建议指标：

项目废水全部回用，不外排，故不设置总量控制指标。

固体废物处置率100%。




表五、建设项目工程分析工艺流程简述(图示)：
	一、主要污染工序及环节：

1、生产工艺及其产污环节

矿区原有生产线两条，一备一用。扩建后，矿区将增加一条生产线，两条生产线同时进行生产，工艺流程均一致。
（1）工艺流程简述


[image: image3.emf]剥离

机械开挖

装载机装车

破坏地表和植

被 、 水土流失

粉尘

噪声

表土场

水土流失 、 土地压

覆 、 扬尘

打砂机制砂

过筛分级

堆料场

表土

采区覆土绿化

成品砂

砂料装车外售

粉尘 、 水土流失

粉尘

噪声

粉尘

噪声

粉尘


图5-1  运营期工艺流程及产污节点示意图

（2）工艺流程说明：
剥离

矿区地表局部有少量浮土，因此，随回采工作面的推进，需将矿体表层杂草及浮土清理剥离铲装运输到表土堆场堆放，表土堆场易造成水土流失。

机械开挖

矿山采用破碎锤安置于装载机上对矿石进行破碎，碎裂白云岩结构面组合错综复杂，裂隙、节理密集而无序，结构疏松不需爆破，可直接采用装载机铲装开采，该步骤以开采噪声及粉尘影响较突出。

破碎筛分

采用装载机铲装于汽车中运到破碎加工区，根据买家需要通过打砂机、筛分机制出不同规格的成品砂，成品砂堆存于堆料场。由于矿石品质较少，剥采比可以忽略不计，即废石产生量可以忽略不计。破碎筛分步骤以噪声及粉尘影响较突出。

打砂机的原理：

物料由进料斗进入制砂机，经分料器将物料分成两部分，一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中，在叶轮内被迅速加速，其加速度可达数百倍重力加速度，然后以60-70米/秒的速度从叶轮三个均布的流道内抛射出去，首先同由分料器四周自收落下的一部分物料冲击破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料衬层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下运动，从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。

装车外售

成品砂根据客户需要分别装车外售，在装车及运输过程以噪声及粉尘影响较为突出。

二、主要污染工序

1、施工期污染源分析

本项目为扩建项目，自承包荒山至竞得采矿权期间，项目已断断续续进行了小规模开采，已有一些设施。本次施工期主要为设备购置、道路维护、表土堆场的建设，不涉及大型土石方工程及大型施工机械。
项目在建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不一样：在土石方阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用推土机、挖掘机等；在主体结构阶段则采用机械施工和人力施工相结合，主要使用载重汽车、装载机等。

（1）废气

①运输扬尘

施工期运输扬尘主要来自建筑材料及设备的运输过程、各种施工机械、运输车辆进厂产生的少量尾气与扬尘。运输扬尘主要是车辆经过带起的粉尘，每辆运输车辆时速约20km/h，项目施工期主要运输物质为建筑材料和生产设备，运输量不大，项目产生的运输扬尘较少。

②施工扬尘

矿区地处高原，地势较高，在场地平整、建筑物的修建及进场道路的新建过程中会产生扬尘，但项目施工期较短，据同类工程实测，施工扬尘的影响范围达施工场地下风向150m处。

③施工机械废气

施工时施工机械运行产生的废气、运输车辆产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX。属无组织排放，间歇性排放。本项目施工期用到的推土机、挖掘机及运输卡车等，按耗油量8t/a计，约排放有害物质烯烃类有机物0.2～0.27t/a、CO0.6～0.7t/a、SO20.03～0.04t/a、NOx0.1～0.15t/a。

（2）废水

施工期废水主要是施工生产废水及施工人员的生活废水，其中施工废水主要污染物为SS，生活废水主要污染物为SS、CODcr、BOD5。

①施工废水

根据项目情况，施工进度，预计施工期为5个月，施工废水主要为混凝土搅拌机及相关设备的清洗用水等过程产生，施工废水产生量约1m3/d，按5个月计算共150m3。施工废水排入沉淀池，沉淀处理后用于场地洒水，不外排。

②生活废水

项目施工期，施工人员为10人，不在项目区内食宿，生活废水主要是洗手废水，因此用水量按15L/（d•人），产生量按用水量的80%计，则项目生活废水产生量为0.12m3/d，按5个月计算共18m3。施工期生活废水经沉淀处理后用于场地洒水，不外排。

（3）噪声

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有推土机、挖掘机以及运输车辆所产生的交通噪声，噪声强度均在75～100dB(A)之间。施工期各施工机械噪声如表5-1所示。

表5-1  施工机械噪声强度

设备名称

噪声级dB(A)

推土机

78-96

挖掘机

76-86

装载机

76-89

混凝土搅拌机

75-95

振动器

72-92

轻、中型载重汽车

76-85

（4）固体废物

①土石方弃渣

项目施工期产生土石方的区域主要为开掘150m拦截沟（150m×0.3m×0.4m）、修葺80m拦渣坝(高2m，底宽1.5m，顶宽0.6m)，开挖土量较少，无弃方产生。

②生活垃圾

施工期施工人员约10人，不在工地食宿，垃圾产生量以0.3kg/人•d计，则约3kg/d，施工期共产生生活垃圾0.465t/a，对生活垃圾进行分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点。

③建筑垃圾

项目在施工期还会产生少量的建筑废弃材料，主要包括碎砖、废木料、废钢筋等杂物，本项目仅开掘拦截沟、新建拦渣坝，产生的少量建筑垃圾能回收利用的进行回收利用，其余的运至表土堆场。

④旱厕粪便

施工期施工人员约10人，施工人员的粪便产生量按0.2kg/人•d计算，每天产生2kg，旱厕粪便定期清掏处理。

2、运营期污染源分析

1、废水

①生活用水

项目劳动定员22人，生活用水主要为洗浴用水等，根据《云南省地方标准用水定额》，城镇居民生活需水量以100L/(d·人)计，2.2m3/d（660m3/a），排水量按用水80%计，约为1.76m3/d（528m3/a）。

②绿化用水

项目区绿化面积为120m2，根据《云南省地方标准用水定额》，绿化用水以3L/（m2•次），旱季按160天计算，每天一次，则旱季绿化用水为0.36m3/d，57.6m3/a。

③道路洒水

旱季由于空气干燥，运输道路容易产生粉尘，所以在旱季对运输道路进行洒水降尘，以减少粉尘对环境空气的影响，洒水抑尘主要考虑场内道路，总面积0.17hm2，用水量为2L/（m2•d），年工作日晴天按160天计算，本项目道路洒水抑尘所需水量为3.4m3/d，544m3/a。

④堆料场、表土堆场洒水抑尘

旱季由于空气干燥，堆场容易产生粉尘，需进行洒水抑尘，防尘用水量约5.5m3，年工作300天，其中晴天以160天计，用水量为880m3/a。

⑤雨天采区地表径流

矿区南侧为排水沟及农田，为了防止雨季矿区矿石、表土等冲刷至引水渠及农田。项目区拟于采区外围设置截水沟，根据芒市气象站提供资料，芒市多年平均降雨量1626.1mm，多年平均蒸发量1723.6mm，年最大降雨量2294mm，20年一遇最大降雨量为158.3mm。

Q=10-3×I×CA

式中：Q—泄洪池水量(m3/a)；

年平均降雨量(mm/a)，本项目I为1626.1mm/a；

A—汇水面积（m2），根据地形测量核算，采区汇水面积约为20000m2(2hm2)

C—径流系数，一般取0.2～0.8，本项目取0.2。

根据核算，雨天采区地表径流约为6504.4m3/年，年降雨日数为170日，则日均降雨量为38.26m3/d。20年一遇最大降雨量158.3mm，则矿区最大日降雨量为633.2m3/d。

采场外围设置有截水沟，进行雨污分流，采场外围的径流通过截水沟向矿区下游自然排水系统排水。采区内的地表径流通过排水沟经沉砂池（10m3）沉淀后，通过沉砂池后排至引水渠。

⑥项目水平衡

表5-2 项目生活用水供排水及处理措施一览表

供排水项目

新鲜用水量

废水产生量

处理措施及去向

日用量（t/d）

年用量（t/a）

日产量（t/d）

年产量（t/a）

生活用水

2.2

660

1.76

528

沉淀后回用于绿化、道路洒水

合计

2.2
660

1.76
528

/

表5-3 项目绿化及道路等供排水及处理措施一览表

供排水项目

用水量

处理措施及去向

日用量（t/d）

年用量（t/a）

绿化用水

0.36
57.6

蒸发损耗
道路洒水

3.4
544

蒸发损耗

堆场洒水抑尘

5.5
880

蒸发损耗
合计

/

1481.6

/

其中

回用水528

新鲜水953.6

根据表5-2，项目年用水量2141.6t/a，其中回用水528t/a，新鲜水量1613.6t/a。


[image: image4.emf]生活用水 沉淀池

山箐水

道路洒水

660

132

544

528

528

绿化

57.6

破碎筛分区洒水抑尘

880

1481.6

953.6


图5-2  用排水年平衡图（m3/a）

⑦项目废水总排放情况

项目年用水量2141.6t/a，其中回用水528t/a，新鲜水量1613.6t/a。无废水外排。
2、废气

项目运营期产生的废气主要为作业粉尘、机械废气及少量的食堂油烟。

（1）粉尘

项目运营期粉尘来源有采场工作面、筛分、堆料场、表土堆场以及矿区运输道路产生。

①采场工作面

采场工作面产生的废气主要为砂料开采铲装过程产生。项目采场工作面粉尘产生量约1.8t/a，按照年工作300日，8小时/日计算，产生速率约0.2g/s。

②破碎筛分区粉尘

破碎筛分过程将产生一定的粉尘。参考《环境保护实用数据手册》，矿石在破碎、筛分过程中的损失量为0.15kg/t产品，项目年开采矿石4.55万m3/a（10万t/a），产生粉尘量15t/a，按照年工作300日，8小时/日计算，产生速率约1.736g/s。打砂机、筛分机拟设防尘布进行遮挡和封闭，同时采取洒水抑尘措施后可使产生量及速率降低80%，则产生量为3t/a，产生速率0.347g/s，为无组织排放。

③堆料场及表土堆场

项目废土及成品砂料均采用露天的方式堆存，堆存过程中产生的大气污染物主要是无组织粉尘。

项目堆场产生的无组织排放粉尘采用起尘量计算公式：

         Q＝4.23×10-4×U4.9×Ap

   式中：Q—开放源起尘量，mg/s；

         U—平均风速，m/s，本项目取2.0m/s；

         Ap—开放源的表面积，m2，项目表土堆场表面积取0.25hm2 ，堆料场0.5hm2。

经计算，表土堆场起尘量为0.032g/s，堆料场起尘量为0.063g/s，共计0.095g/s（2.47t/a）采取洒水抑尘措施后可使产生量及速率降低70%，则产生量为0.74t/a，产生速率0.028g/s，为无组织排放。

④道路扬尘

道路扬尘是矿山环境空气污染的一个重要污染源，它主要受路况、物料泼洒及运输量情况影响，本项目汽车运输量不大。项目矿区道路长425m，路宽4m，占地面积1700m2，运输主要为重型运输汽车，载重20t以上，车厢密闭性较好，物料泼洒量极低。主要外运原矿，下面对场内道路扬尘进行估算，起尘量按下式计算：


[image: image5.wmf]M

Q

L

Q

Q

P

M

v

Q

P

P

P

/

)

5

.

0

(

)

8

.

6

(

)

5

(

123

.

0

1

72

.

0

85

.

0

´

´

=

´

´

=


式中：QP——道路扬尘量（kg/km•辆）；

      QP1——总扬尘量（kg/a）；

      V——车辆速度（km/h）；

      M——车辆载重（t/辆）；

      P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；

      L——运输距离（km）；

      Q——运输量（t/a）。

矿区道路425m，运输车辆时速约20km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2，本项目运输量为2.5万m3/a(5.5万t/a)，计算得道路总起尘量为0.45t/a，每天运输按5h计，则0.3kg/h，0.083g/s。项目实施后对矿区道路进行路面硬化，运输车辆加盖篷布，以及洒水抑尘，旱季适当增加洒水次数，雨季可根据实际情况减少洒水次数。做好道路硬化及洒水降尘后，扬尘排放量可减小70%以上，则道路交通运输排放量为0.135t/a（ 0.025g/s）。

（2）机械废气

项目区主要机械设备为空压机、自卸汽车、装载机，机械设备所用燃油多为柴油，机械尾气中含有一定的CO、SO2及粉尘，类比同类项目，单位数量柴油燃烧所产生的污染物见下表。

表5-4 单位柴油燃烧所产生的有害物质数量表  单位：kg/t

材料

CO

SO2
粉尘

柴油

29.35

3.52

1.27

根据项目区设备数量，项目区柴油用量约为9t/a，则产生CO 0.264t/a，SO2 0.032t/a，粉尘0.011t/a，为无组织排放。

（3）油烟

项目劳动定员22人，使用电能作为能源，产生油烟量较少。

3、固废

根据项目《开发利用方案》，矿石品质较好，基本无废石产生。项目区主要的固体废物为：表土、生活垃圾、旱厕粪便、机修废油等。

（1）表土

根据《开发利用方案》，矿区范围内白云岩矿裸露地表，矿体顶、底界边坡无需剥离，即可为充分利用资源。矿山废渣主要来源于矿山开采境界内剥离的腐殖土。根据项目《水保方案》，矿山表土产生量约为4260m3。项目拟于矿区南侧设置表土堆场，表土堆场面积2500m2，设计容量6000m3，实际最大堆放量约为5790m3，完全可以接纳矿山产生的表土，随着矿山采空，用于矿山覆土绿化。
（2）生活垃圾
项目区劳动定员22人，生活垃圾按1kg/人.d计，则生活垃圾产生量约22kg/d（6.6t/a）。对生活垃圾进行分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点。

（3）旱厕粪便

旱厕粪便产生量按0.2 kg/人•d计算，则项目运营期每天产生粪便4.4kg，1.32t/a。项目运营期旱厕粪便定期清掏，用于周边农田施肥。

（4）机修废油

项目运营过程中的机械检修会产生少量的机修废油。项目机械检修量较小，机修废油产生量较小，根据建设方经验，项目机修废油机产生量约为0.2t/a。根据环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号，2008年8月1日颁布的《国家危险废物名录》，机修废油为危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》，本环评要求项目产生的机修废油等危险废物收集于专用的危废收集桶内，防止泄漏并暂存于危废间，委托有资质单位清运。

4、噪声

开采期主要噪声源有空压机、装载机、挖掘机、筛分机及运输车辆等，其源强为85～95dB（A），具体见表5-5。

表5-5  矿山主要噪声源及源强表

主要噪声源

声源分类

声级值〔dB(A)〕

破碎机

移动噪声源

95

挖掘机

移动噪声源

85～95

车辆噪声

移动噪声源

85

装载机

移动噪声源

90

空压机

固定声源

85～95

打砂机

固定声源

85~95

筛分机

固定声源

85～95

5、生态破坏

（1）植被破坏

矿区范围植被种类以有灌木林地为主，植被覆盖率较低，由于工程的建设，其中包括矿石的开采，运输道路等的建设都会对植被产生一定的影响。随着植被的破坏以及矿区开采、机械设备运转、运输等人为干扰对工程区栖息动物也会产生影响。

占地

项目总占地面积为21.39hm2，占地类型主要以灌木林地、采矿用地为主，项目的建设将会改变土地现有利用类型，对生态环境产生影响。

（3）地质灾害

①滚石

由于采用露天阶梯状采矿法开采，地表会形成大面积边坡，可能产生少量滚石。

②滑坡

由于采用露天阶梯状采矿法开采，地表会形成大面积边坡，由于风化作用（风吹日晒、雨水冲刷、生物破坏、温度变化等）对边坡岩体的破坏作用，它能造成岩体原生结构面和构造结构面的规模增大、条件恶化，并可产生风化裂隙等次生结构面。长时间的风化作用，还会使岩石自身强度降低。从而形成边坡失稳产生滑坡。

（4）水土流失

项目开采方式为露天开采，工程量较大，矿山的开采对地表植被造成了破坏，可能会造成大量的水土流失，根据项目水土保持方案，项目建设生产活动扰动原地貌、损坏土地面积为3.14hm2，建设期及运行期可能造成水土流失面积为3.12hm2，损坏的水土保持设施面积为1.98hm2，损坏水土保持设施类型主要为林地；项目生产运行可能产生的水土流失总量为696.50t，可能新增的水土流失量为573.74t。

3、矿山服务满后的影响特征

矿山服务期满后，废气、废水、噪声、固体废物等污染源停止排污，对环境不再产生影响；由于采掘引起的采空区的形成都将对环境有一定的影响，并且延续的时间较长，因此，开采结束后，地表形态变化对地形、地貌和生态环境的影响将会持续一段时间；表土场对周围环境的影响也将持续一段时间。随着恢复治理方案以及土地复垦方案的实施，开采后的矿山对环境的影响将逐渐消除。

4、污染物产生与排放汇总表

表5-6  项目污染物产生与排放汇总表

污染源

污染物名称

产生情况

排放情况

产生浓度（mg/l）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/l）

排放量（t/a）

废水

废水量

528

0

废气

无组织粉尘

19.72

5.68

油烟

少量

少量

固体废物

表土

4260m3
0

生活垃圾

6.6

0

旱厕粪便

1.32

0

机修废油

0.2

0

5、迁建后项目“三本账”核算
项目迁建后“三本账”核算见表5-7。
表5-7  扩建后项目“三本账”核算一览表
污染物

①
原有工程
扩建后工程
总体工程
实际排放总量（t/a）
②
预测排放量（t/a）
③
“以新带老”消减量（t/a）
④
区域平衡替代本工程消减量（t/a）
⑤
预测排放总量（t/a）
⑥
排放增减量
（t/a）
⑦
废气
采场粉尘
1.8
0.000 
0
0
1.800
0
破碎区粉尘
1.65
1.350
0
0
3.000
1.35
表土场粉尘
0.74
0.000
0
0
0.740
0
道路粉尘
0.135
0.000
0
0
0.135
0
机械设备CO
0.15
0.114
0
0
0.264
0.114
机械设备SO2
0.017
0.015
0
0
0.032
0.015
机械设备粉尘

0.006
0.000
0
0
0.006
0
厨房油烟
0.001
0.001
0
0
0.002
0.001
固废
表土

4260

0.000
0
0
4260
0
生活垃圾
3

6.600

0
0
6.6

3.6
旱厕粪便
0.6

0.720

0
0
1.32

0.72
机修废油
0.2
0.000
0
0
0.2
0
注：⑦=③-④-⑤，⑥=②-④+③。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前浓度mg/L
	产生量

t/a
	排放浓度

mg/L
	排放量t/a

及处理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘、运输粉尘
	TSP
	少量
	达标排放

	
	
	施工机械废气
	烯烃类、CO、SO2、NOX
	烯烃类0.2～0.27t/a、CO0.6～0.7t/a、SO20.03～0.04t/a、NOx0.1～0.15t/a
	经扩散后对环境影响较小

	
	运

营

期
	采场工作面
	无组织粉尘
	1.8
	1.8

	
	
	破碎筛分区
	无组织粉尘
	15
	3

	
	
	堆料场及表土场
	无组织粉尘
	2.47
	0.74

	
	
	运输道路
	无组织粉尘
	0.45
	0.135

	
	
	机械设备
	CO 
	0.264
	0.15

	
	
	
	SO2
	0.032
	0.017

	
	
	
	无组织粉尘
	0.011
	0.006

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工废水
	清洗废水
	150
	经沉淀池沉淀处理后用于绿化及道路洒水

	
	
	施工人员
	生活污水
	18
	

	
	运

营

期
	生活废水
	废水量
	528
	全部经沉淀池处理后，回用于绿化、道路洒水等

	固体

废

物
	施工

期
	施工开挖
	土石方
	少量
	回填于道路

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.465
	统一收集定期清运至附近村庄垃圾收集点

	
	
	施工建筑
	建筑垃圾
	少量
	0

	
	
	旱厕
	粪便
	0.31
	定期清掏作为农肥

	
	运

营

期
	矿区
	表土
	4260m3
	堆存于表土堆场，用于采空区覆土绿化

	
	
	劳动定员
	生活垃圾
	6.6
	分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点

	
	
	旱厕
	粪便
	1.32
	定期清掏，用于周边农田施肥

	
	
	机修
	机修废油
	0.2
	收集于危废收集桶内，暂存于危废间，委托有资质单位处置

	噪

声
	施工期
	施工机械、进出车辆
	噪声
	75～100dB(A)
	达标排放

	
	运营期
	挖掘机、破碎机、打砂机
	噪声
	85~95B(A)
	达标排放

	主要生态影响

（1）植被破坏

矿区范围植被种类以有灌木林地为主，植被覆盖率较低，由于工程的建设，其中包括矿石的开采，运输道路等的建设都会对植被产生一定的影响。随着植被的破坏以及矿区开采、机械设备运转、运输等人为干扰对工程区栖息动物也会产生影响。

（2）占地

项目总占地面积为21.39hm2，占地类型主要以灌木林地、采矿用地为主，项目的建设将会改变土地现有利用类型，对生态环境产生影响。

（3）地质灾害

①滚石

由于采用露天阶梯状采矿法开采，地表会形成大面积边坡，可能产生少量滚石。

②
滑坡

由于采用露天阶梯状采矿法开采，地表会形成大面积边坡，由于风化作用（风吹日晒、雨水冲刷、生物破坏、温度变化等）对边坡岩体的破坏作用，它能造成岩体原生结构面和构造结构面的规模增大、条件恶化，并可产生风化裂隙等次生结构面。长时间的风化作用，还会使岩石自身强度降低。从而形成边坡失稳产生滑坡。

（4）水土流失

项目开采方式为露天开采，工程量较大，矿山的开采对地表植被造成了破坏，可能会造成大量的水土流失，根据项目水土保持方案，项目建设生产活动扰动原地貌、损坏土地面积为3.14hm2，建设期及运行期可能造成水土流失面积为3.12hm2，损坏的水土保持设施面积为1.98hm2，损坏水土保持设施类型主要为林地；项目生产运行可能产生的水土流失总量为696.50t，可能新增的水土流失量为573.74t。




表七、环境影响分析

	一、产业政策、规划符合性及选址合理性分析

1、产业政策符合性

根据国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于其中的限制和淘汰类，为允许类建设项目。所采用的生产设备和生产工艺不属于限制类和淘汰类，符合现行国家有关产业政策。

2、规划符合性分析

本项目位于芒市遮放镇户勒村，项目区不处于芒市城市规划范围及遮放镇建设规划范围内，不与当地总体规划冲突。
本项目与“三线一单”符合性分析

表7-1  “三线一单”符合性分析表
“三线一单”
本项目情况
符合性
生态保护红线
本项目位于芒市遮放镇户勒，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内。
符合
环境质量底线
项目采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目无生产废水产生，生活污水统一收集委托清掏处理，不会改变区域地表水、地下水的功能。项目先期建设手续齐全，本项目的建设，符合芒市的环境质量底线要求。
符合
资源利用上线

本矿区探获可采（保有）资源储量650.41万m³，还可供采矿权人开采133.7年。不触及芒市资源利用上线。

根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号），原有矿山最小开采规模（≥10万吨/a）。本项目年开采10万t/a。符合政策要求。
符合
负面清单

本项目属于C1019粘土及其他土砂石开采，属于允许类项目。
符合
3、选址合理性分析

（1）项目选址合理性分析

项目位于芒市遮放镇户勒村，根据现场踏勘及调查，本项目选址符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）中关于“禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿”的要求。

距项目最近的保护目标为采场南面80m的蚂蝗沟，项目机械开采，不采用爆破，经分析项目对其影响不大。因此，项目选址合理。

（2）表土堆场选址合理性分析

项目区表土堆场设于矿区南侧，面积2500m2。设计容量6000m3，表土堆场选址条件参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）中第Ⅰ类场选址要求，对比如下表。

表7-2  表土堆场选址与相关要求对比表

序号

GB 18599-2001Ⅰ类场选址要求

本项目表土堆场选址情况

符合情况

1

所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求

表土堆场位于采区南侧，不涉及城乡建设规划区

符合

2

应重点考虑一般工业固体废物贮存、处置场产生的渗滤液以及粉尘等大气污染物等因子

表土堆场设置临时拦挡，产生的雨水经沉砂池池沉淀后，部分回用于生产，回用不完的外排排水沟

符合

3

应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响

表土堆场位于矿区南侧边坡上，占地范围内未发现有断层、地表下沉、崩塌、不稳定边坡等
符合

4

应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区

表土堆场占地不在断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区

符合

5

禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区

表土堆场最低标高850m，距离户勒河约320m，不在其最高水位线以下的滩地和洪泛区
符合

6

禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域

表土堆场选址不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域
符合

从上表可以看出，本项目表土堆场的选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）中第Ⅰ类场选址要求。其选址符合环境保护要求，选址合理。

3、平面布置合理性分析

根据项目总平面布置，项目工业场地位于采区南侧，表土堆场位于工业场地下游，沉砂池位于矿区最低点。表土堆场、办公生活区位于采场外（历史采空区上）。从环境保护的角度分析，主要有以下优点：

（1）项目矿山露天采场设计开采标高高于当地最低侵蚀基准面，有利于水的自排泄，在露天采场不会形成地下积水影响矿山的开采工作，露天采场的设置依据经济合理剥采比而定，较为合理。

（2）沉砂池位于整个占地范围最低点，便于对整个范围的雨水（洪水）的收集沉淀外排。

（3）据项目最近的保护目标为采场南侧80m、表土堆场西南侧245m的蚂蝗沟，据预测本项目噪声及粉尘对其影响较小。

综上所述，项目区总图布置从环境保护的角度分析是合理。

4、办公生活区的选址可行分析

项目办公生活区位于采场南侧20m，矿石开采过程中可能会诱发崩塌、滑坡等地质灾害，办公生活区位于采场下方，可能会受到崩塌、滑坡等地质灾害的影响，同时开采过程中产生的粉尘、噪声的影响。

为了保证矿山职工的生活质量及人身安全，本环评建议建设单位重新对办公生活区进行选址搬迁，同时委托相关资质单位编制《恢复治理方案》。由于建设单位尚未给出办公生活区新的选址，本环评建议新的选址避开采场下方，以及避开《恢复治理方案》中可能诱发地质灾害的区域。

二、施工期影响分析

1、大气环境影响分析

施工期间会产生一定量的扬尘，敏感点蚂蝗沟位于采场西南侧80m，虽距离较近，但位于项目区上风向，施工过程产生的废气、粉尘对其影响可以接受。其他敏感点户勒村、公社砂仁厂等，均位于采场侧风向，且距离均超过250m，施工过程产生的废气、粉尘对其影响较小。

施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。但这种污染也是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。施工期间必须加强洒水防尘工作，减少扬尘对周围环境的影响。

2、水环境分析

本项目施工过程产生的废水有生活废水、生产废水及雨天产生的场地雨污水。

（1）生活废水

由工程分析可知：项目施工期生活废水产生量较小，施工期拟设1个1m3的沉砂池，生活废水经沉淀处理后用于周边洒水，不外排，对环境的影响较小。

（2）施工废水

项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构阶段，在土石方阶段几乎不产生施工废水，施工废水主要来自于混凝土搅拌机冲洗、机械冲洗等。施工废水中的污染物主要为SS，项目施工时拟设置排水沟，将施工废水引进沉砂池进行处理，大大降低废水中SS的浓度，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘，不外排，对地表水无影响。

3、声环境影响分析

施工噪声主要来自于施工机械噪声和施工运输车辆的流动噪声。常见的施工机械有：挖掘机、装载机、载重汽车等，其噪声级在72～100dB（A），施工机械噪声是项目施工建设中的主要污染因子，由于施工机械多在露天作业，噪声传播远，影响范围大但有时段性；施工结束后，其噪声影响也将随之消失。

施工机械在露天条件下作业，产生的声能量按自由声场形式向四周传播，其声能量也随着衰减，根据噪声衰减公式：

LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB(A)。

对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表7-3。

表7-3 各种噪声源在不同距离处的噪声贡献值

距离声源距离（m）

1

10

30

50

80

100

150

200

250

噪声衰减值：dB（A）

0

20

29.5

34

38

40.0

43.5

46.0

47.9

推土机

96

76.0

66.5

62.0

58

56.0

52.5

50.0

48.1

挖掘机

86

66.0

56.0

52.0

48

46.0

42.5

40.0

38.1

装载机

89

69.0

59.0

55.0

51

49.0

45.5

43.0

41.2

混凝土搅拌机

95

75.0

65.5

61.0

57

55.0

51.5

49.0

47.1

振动器

92

72.0

62.5

58.0

54

52.0

48.5

46.0

44.1

中、轻型载重汽车

85

65.0

55.5

51.0

47

45.0

42.5

39.0

38.1

根据噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

根据噪声叠加公示计算后各距离噪声叠加后的值见表7-4。

表7-4 经过叠加后噪声源强表

距离(m)

1

10

30

50

80

100

150

200

250

Leq（dB（A））

91.4

71.4

60.3

57.4

53.7

51.4

46.3

45.4

42.3

从表7-3可以看出，考虑所有的施工设备在同时运转的情况下，施工机械噪声在距施工点50m内的噪声值较大，对环境噪声质量可形成较明显的影响，但随着距离的加大，均有明显的衰减。在距离大于10m时，昼间噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的噪声限值。距离30m时的噪声值就已经在60dB（A）以下，项目区夜间不施工，最近的保护目标为采场西南侧80m的蚂蝗沟，蚂蝗沟声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准以下，项目施工对蚂蝗沟等敏感点影响较小。

4、固体废物影响分析

（1）土石方

项目施工期主要为新建表土堆场及环保措施等，项目施工期产生土石方总量为2330m3，道路基础回填150m3，剩余1680m3运至临时表土堆场堆存，用作后期绿化覆土，无弃方产生。

（2）生活垃圾

本工程施工期生活垃圾产生量约0.3kg/d，产生量虽不大，若随意弃置或处置不当，容易滋生蚊虫，增加疾病传播的可能性，使环境卫生状况下降，还会对区域景观等造成一定影响。所以需采取一定措施防治生活垃圾肆意排放。

本评价认为施工期生活垃圾量较小，且项目区位于农村地区，施工人员的生活垃圾经分类收集后，定期清运至附近村庄垃圾收集点。

（3）旱厕粪便

施工旱厕粪便如处理不当，将对项目周围外环境造成一定的影响。本环评认为施工期旱厕粪便产生量不大，经定期清掏作农肥使用，其影响不大。

（4）建筑垃圾

项目在施工期还会产生少量的建筑废弃材料，主要包括碎砖、废木料、废钢筋等杂物，本项目建筑面积较小，产生的少量建筑垃圾能回收利用的进行回收利用，其余的运至废渣场，对周围环境影响不大。

5、生态影响分析

本项目主要为新建表土堆场及环保设施。施工期将对建设区土地清理平整，使得表土裸露、植被破坏，施工占地范围内主要植被为常绿阔叶林，主要树种由麻栎、西南桦等，没有珍稀的动植物和名木古树，也没有当地特有的植物种类，项目的建设不会造成物种的灭绝，其影响主要表现在植物单体数量上的减少，由于占地面积较小，不会对生态环境造成重大影响。

总之施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，大部分影响可消除，施工期造成的生态破坏也可得到一定程度的恢复。

三、运营期环境影响分析

1、地表水环境影响分析

项目运营期废水主要为生活污水产生量为660m3/a，通过化粪池及沉淀池处理后，回用厂区绿化及道路洒水，不外排，对外环境影响较小。

（1）废水回用可行分析

项目区运营期废水主要为生活污水，产生量1.76m3/d，项目区拟于生活区拟设1个5m3的沉淀池，旱季绿化、道路洒水及堆场洒水需要水量约为9.26m3/d，沉淀处理后的生活污水完全可以回用完，不足的由新鲜水补充。

（2）地表径流影响分析

矿区南侧为排水沟及农田，为了防止雨季矿区矿石、表土等冲刷至引水渠及农田。项目区拟于矿区南侧设置沉砂池（10m3），采区外围设置截水沟。

根据表五核算，项目区雨天地表径流产生量约为38.26m3/d，矿区最大日降雨量为633.2m3/d。采场外围设置有截水沟，采场外围的径流通过截水沟、进入沉砂池（10m3）沉淀，沉淀后通过沉砂池溢流排至引水渠。

（3）对引水渠的影响分析

矿界南侧紧邻排水沟，遮放水库通过该引水渠从户勒河引水入库，引水渠位于矿界南侧标高870m，矿区约40%面积属于该引水渠的汇水范围。为了防止雨季矿区矿石、表土等冲刷至引水渠，导致引水渠堵塞，采场、表土堆场场外围设置长150m的截水沟，采场外围的径流通过截水沟向矿区下游自然排水系统排水；堆料场、道路及生活区设置150m的排水沟，排水沟出口低洼处设有1沉砂池（10m3），采区内地表径流通过排水沟经沉砂池沉淀后，回用于洒水抑尘等，回用不完的排至矿区南的引水渠，经沉砂池沉淀处理后，雨水中的矿石、表土等沉积于池底，雨水再通过排水沟外排至引水渠。

20年一遇最大暴雨的情况下，项目区地表径流量约为633.2m3/d，沉砂池池容积10m3，矿区雨水沉淀后外排至引水渠。

综上，项目区对排水沟的影响较小。

2、地下水的影响分析

矿区属芒市大河流域，矿区基本位于户勒河北侧区域。矿区内地下水接受大气降水补给后，由东北侧山坡部位向南侧户勒河谷坡一线径流，地下水主要沿沟谷低洼地带排泄于地表，地下水排泄标高一般在841m左右，根据矿区地形及水系特征，矿区最低侵蚀基准面确定为矿区南侧的户勒河河床，当地最低侵蚀基准面标高841m。矿山最低开采标高900m，高于最低侵蚀基准面标高和地下水排泄标高。

矿区出露地层单一，主要为二叠系下统沙子坡组(P1s)破碎白云岩，主要为裂隙含水，富水性总体贫乏。次为第四系全新统残坡积、冲洪积层(Q4)，主要含孔隙潜水，总体富水性弱。

从历年开采情况看，采区未见地下水赋存（开采标高高于地下水水位），地下水主要接受大气降水补给，矿山开采对地下水的赋存及迳流、排泄影响很小，矿山开采终了对水资源、含水层的破坏不大。

项目开采产生的矿石和废土中不含有毒有害元素，降雨产生的地表径流对地下水水质造成影响的可能性小。产生的废水全部回用，不外排，不会对地下水水质造成影响。

综上所述，矿山开采对所在地下水文地质单元的水质、水量影响较小。

3、大气环境影响分析

1、无组织粉尘

根据表5，本项目所产生废气中的特征污染物为TSP，以采场工作面、堆料场、破碎筛分区产生的无组织粉尘量较大，故本评价主要对采场工作面、堆料场和破碎筛分区产生的无组织粉尘进行下风向落地浓度及占标率进行预测。

下风向TSP占标率采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式-SCREEN3进行预测，项目区的面源特征见表7-5。

表7-5  面源特征及参数表

序号

面源特征

采场工作面

堆料场

破碎筛分区

1

面源的名称

TSP

TSP

TSP

2

面源的源强，单位为g/s

0.2

0.028

0.347

3

面源初始排放高度（m）

8

8

12

4

面源的长度（m）

500

80

50

5

面源的宽度（m）

400

60

50

6

评价地区

乡村

乡村

乡村

表7-6 估算模式预测结果一览表

序号

距离

m

采场工作面

堆料场

破碎筛分区

TSP下风浓度

mg／m3
TSP浓度占标

率％

TSP下风浓度

mg／m3
TSP浓度占标

率％

TSP下风浓度

mg／m3
TSP浓度占标

率％

1

1

0.01241

1.37889

0.004985

0.553889

0.000891
0.1
2

100

0.01704

1.89333

0.02623

2.91444

0.05953
6.61
3

200

0.02153

2.39222

0.02653

2.94778

0.0585
6.5
4

300

0.02628

2.92

0.02589

2.87667

0.05558
6.18
5

400

0.03049

3.38778

0.02677

2.97444

0.05345
5.94
6

500

0.03327

3.69667

0.02546

2.82889

0.05021
5.58
7

600

0.03438

3.82

0.02301

2.55667

0.05064
5.63
8

700

0.03353

3.72556

0.02034

2.26

0.04799
5.33
9

800

0.03201

3.55667

0.01796

1.99556

0.04422
4.91
10

900

0.03037

3.37444

0.0159

1.76667

0.04036
4.48
11

1000

0.0288

3.2

0.01413

1.57

0.03674
4.08
12

1100

0.02735

3.03889

0.01266

1.40667

0.03349
3.72
13

1200

0.02604

2.89333

0.0114

1.26667

0.03061
3.4
14

1300

0.02484

2.76

0.01033

1.14778

0.02806
3.12
15

1400

0.02374

2.63778

0.009396

1.044

0.0258
2.87
16

1500

0.02274

2.52667

0.008598

0.955333

0.0238
2.64
17

1600

0.02181

2.42333

0.007893

0.877

0.02202
2.45
18

1700

0.02094

2.32667

0.007275

0.808333

0.02044
2.27
19

1800

0.02015

2.23889

0.006735

0.748333

0.01902
2.11
20

1900

0.01942

2.15778

0.006257

0.695222

0.01776
1.97
21

2000

0.01875

2.08333

0.005827

0.647444

0.01662
1.85
表7-7  污染物下风向最大落地浓度

污染源

下风向预测最大浓度Cmax（mg/m3）

最大浓度占标率Pmax/%

下风向距污染源中心距离（m）

采场工作面

0.03439

3.82111

592

堆料场

0.02678

2.97556

395

破碎筛分区

0.06331
7.03
138
由上表的预测结果可知，采场工作面产生的无组织粉尘最大落地浓度0.03439mg/m3，对应距离为592m，最大占标率Pmax=3.82111%；堆料场产生的无组织粉尘最大落地浓度0.02678mg/m3，对应距离为395m，最大占标率Pmax=2.97556%；破碎筛分区产生的无组织粉尘最大落地浓度0.0633mg/m3，对应距离138m，最大占标率Pmax=7.03%。无组织粉尘最大落地浓度的叠加值为0.1277mg/m3，远小于标准值0.9mg/m3。项目区所处区域全年主导风向为西南风，最近的保护目标为户勒村、公社砂仁厂等，均位于采场侧风向，且距离均超过250m，项目区无组织粉尘对其影响较小。
（2）运输粉尘影响分析

矿山砂料运输方式为汽车运输，矿山通过约6km的乡村公路与“320国道”相同相连，路况较差，途径小芒海村，物料运输过程容易产生扬尘影响环境空气，影响范围以所经公路为中心，两侧约10-20m之间，呈线性，扬尘浓度随车流量增加而增大。矿石运输产生的扬尘会对沿途的大气环境造成一定影响。采取严禁超载、封闭运输、减速行驶等措施后，对周围环境影响较小。

（3）对周围农田的影响分析

矿区南侧有部分农田，主要种植烤烟、甘蔗、玉米等，运营期产生的扬尘降在植物表明，降低农作物的光合作用和呼吸作用，会对农作物的生产造成一定影响。项目区主导风向为西南风，农田主要分布于矿区侧风向，且扬尘主要影响范围为200m，在采取洒水抑尘、遮挡破碎筛分后，运营期产生的粉尘对周围农田的影响较小。

4、声环境影响分析

（1）工业场地噪声影响分析

营运期主要的噪声源强来自开采、采矿机械设备运行、运输车辆等。噪声源强为85-95dB(A)。

针对工程总体布置情况，对工业场地厂界噪声进行评价，本项目工业场地主要噪声源距场界距离见表7-8。

表7-8  主要噪声源距场界最近的距离 单位m

     主要噪声源

厂界

工业场地

挖掘机

装载机

空压机

打砂机

筛分机

与厂界东面距离

80

80

100

80

80

与厂界南面距离

60

60

100

80

80

与厂界西面距离

50

50

500

400

400

与厂界北面距离

60

60

500

500

500

运营期的噪声源可视为点声源，点声源的声音向外发散遵循着球面分布规律，随着距离增加将引起噪声衰减，忽略空气吸收及其他因素引起的声级衰减，由公式ΔL＝20㏒（γ/γ0）预测厂界噪声，厂界噪声预测结果见表7-9。

表7-9  厂界噪声预测结果  单位：dB（A）

厂界

昼间

贡献值

标准值

达标情况

工业场地

东厂界

58.62

60

达标

南厂界

59.05

60

达标

西厂界

54.44

60

达标

北厂界

52.93

60

达标

项目夜间不进行生产

从表7-8的预测结果可以看出，项目厂界噪声昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，而项目夜间不进行生产，因此，项目厂界能够达标。最近的环境保护目标为蚂蝗沟距离采场约80m，本项目采用机械开挖，不涉及爆破，露天采场各种机械噪声对其影响较小。

5、固体废弃物影响分析

项目区主要的固体废物为表土、生活垃圾、旱厕粪便、机修废油等。

（1）表土

根据《开发利用方案》，项目剥采比较小（可忽略），矿山废渣主要来源于矿山开采境界内剥离的腐殖土。根据项目《水保方案》，矿山表土产生量约为4260m3。项目拟于矿区南侧设置表土堆场，表土堆场面积2500m2，设计容量6000m3，实际最大堆放量约为5790m3，完全可以接纳矿山产生的表土，随着矿山采空，用于矿山覆土绿化。

根据《水土保持方案》，表土堆放采用人工整压实，形成的堆放边坡不大于1:1.2，方案设置编织袋挡墙，表土堆场共需要编织袋拦挡140m，编织土袋挡墙高度为2.0m，底宽1.5m，顶宽0.6m。需编织袋填土294m3，编织袋的填土最好直接采用表土，这样便于后期的利用，将不会有弃渣产生。

类比可知，项目废土石中重金属含量较低，本项目表土为第Ⅰ类一般工业固体废物。表土场设置拦挡后，表土堆场能够达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅰ类场要求。表土堆场在采取拦挡和截排水措施后，水土流失影响较小，对环境影响较小。

（2）生活垃圾

扩建后生活垃圾产生量约22kg/d（6.6t/a）。对生活垃圾进行分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点。

（3）旱厕粪便

项目运营期产生粪便量约为4.4t/a。项目运营期旱厕粪便定期清掏，作为农肥使用，对周围环境影响较小。

（4）机修废油

项目运营过程中的机械检修会产生少量的机修废油，产生量较小。根据《国家危险废物名录》，机修废油为危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》，本环评要求将机修废油等危险废物收集于专用的危废收集桶内，防止泄漏，并回用于润滑。项目产生的机修废油能够得到妥善处置，其影响较小。

6、生态环境影响分析

（1）对用地性质的影响

项目区占地21.39hm2，占地类型主要为灌木林地及采矿用地。项目占地会改变原有的地貌特征，形成新的断面结构，使原有地面表层不稳定。但是由于本项目占用土地面积占芒市遮放镇国土面积的比例较小，不会改变当地土地利用的格局和分布类型，项目建设对土地利用产生的不利影响不大。闭矿后通过采取一定的复垦和植被措施后，能改善土地利用的价值，增加耕地面积和林地面积，因此，项目对土地利用的影响是短暂的，后期不利影响将得到恢复。

（2）对地表植被的影响

根据现场调查，矿区范围内主要植被为麻栎、高榕等。随着矿区的开采，原有地表植被（露天采场）会被破坏，项目区的地貌景观也会遭到破坏。由于采场地表植被覆盖率较低，开采对其影响较小，同时服务期满后，通过采取一定的复垦和植被措施后，对生态环境的影响较小。

此外，运营期产生的扬尘降在植物表面，降低植物的光合作用和呼吸作用，会对植物的生长造成一定影响。项目区干湿季分明，雨季扬尘滞留在植物表面的量有限，干季对植物生长有轻微影响。机械设备和运输车辆排放的尾气的主要污染物是氮氧化物，会对植物产生不利影响，但正常情况下氮氧化物不会超过植物的伤害阈值。采区周边多为烤烟及甘蔗，运营期的产生的粉尘等对植被的影响可以接受。

（3）对动物的影响

矿山开采扰动采区地表，破坏矿山原有的植被，影响野生动物的生存环境，迫使它们迁徙，使得采区内动物数量减少或者死亡。但是项目区内野生动物种类主要是山雀、昆虫和啮齿类动物等小型野生动物，种类和数量有限且游动性较强，开采期间，这些动物一般能逃离施工区找到合适的生存空间。因此，采矿活动对附近的野生动物影响不大。

（4）景观影响分析

矿山开采对景观的影响主要是对矿区原自然景观和生态景观的影响，表现在基建期工程挖填方、表层剥采、工业场地、表土场的设置，改变了原有地形、地貌，破坏地表结构，影响了地表形态的连续性和协调性；植被、土壤及山体的破坏造成剖面表土、地表裸露，人工痕迹明显，与地表生物群落景观不和谐，影响视感景观；矿区原始的植被被生活设施、开采区等人工建（构）筑物遮掩，与周围环境的色彩、形态形成强烈的对比，引起的视觉污染较大，使区域生态景观原有的协调性和自然性受到破坏；频繁的开采活动会破坏高原原有的静谧。但矿区距离320国道较远，不在其可视范围内，对其影响较小。

（5）对周边农田影响分析

矿区南侧多为农田，矿区南侧设有沉砂池（10m3），可以防止雨季矿区矿石、表土等冲刷至农田，项目矿石开采对周围农田影响较小。

7、水土保持影响分析

根据《水保方案》，本项目建设生产活动扰动原地貌、损坏土地面积为3.14hm2，建设期及运行期可能造成水土流失面积为3.12hm2，损坏的水土保持设施面积为1.98hm2，损坏水土保持设施类型主要为林地；项目生产运行可能产生的水土流失总量为696.50t，可能新增的水土流失量为573.74t。

如若不采取水土保持措施，①将会改变项目区原有的地貌，并形成大面积裸露地表，将加剧当地的水土流失；②破坏了土地资源，造成土地生产力下降；③加剧水土流失，严重时还会诱发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。
在采取《水保》提出的措施后，水土流失治理率可达99%。

8、对周围敏感点的影响分析

根据表3-2，项目区最近的保护目标为采场西南侧80m的蚂蝗沟及采场南侧150m的引水渠，其他村庄及水体距离采场均在250m外。

根据分析，项目区主导风向为西南风，蚂蝗沟位于采场上风向，在采取洒水抑尘及遮挡破碎筛分后，对其影响可以接受。

采场外围的径流通过截水沟向矿区下游自然排水系统排水；采区内地表径流通过排水沟经沉砂池沉淀后，回用于洒水抑尘等，回用不完的排至矿区南的引水渠，经沉砂池沉淀处理后，雨水中的矿石、表土等沉积于池底，雨水再通过排水沟外排至引水渠，对其影响较小。

四、清洁生产分析

从项目的采矿工艺来看项目的开采方式为露天开采，露天开采工艺效率高，同时露天开采矿石损失率、贫化率低，资源利用率高，有利于回收资源，降低了单位采选成本和能耗，属清洁生产工艺。

综上所述工程通过对矿山生产活动全过程的控制和资源、能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，从生产工艺、生产管理、污染物末端治理等各个环节均采取有效、可行的措施，把污染消灭或控制在生产过程中，较好的贯彻了以“节能、降耗、减污、增效”为目的清洁生产原则，实现经济建设和环境保护的协调发展。

五、环境风险性分析

本项目采用机械开采，不设置炸药库，矿区南侧紧邻遮放水库引水沟渠，故本项目的风险主要考虑1、表土堆场溃坝风险；2、暴雨条件下矿区矿石、表土等冲刷至引水渠及农田带来的环境风险。

1、表土堆场环境风险分析及防治措施
（1）风险分析

本项目发生风险事故主要表现在以下几点：

暴雨条件下排洪设施（截水沟）阻塞或损坏可能出现的溃坝

表土堆场暴雨条件下排洪设施阻塞或损坏事件主要分为排洪沟损坏及堵塞，发生时段考虑在服务年限的中、晚期。

暴雨条件下表土堆场产生的泥石流及滑坡

暴雨条件下在遇超过设计防洪标准时，可能诱发泥石流及滑坡。废土场中废土直接进入矿区下游的排水沟及农田。

分析可知，表土堆场产生溃坝的风险主要是暴雨因素、表土堆场排洪系统、拦挡设施不满足设计需要而导致。溃坝泥沙下泄时以涌坡形式运动，涌坡的高度不断变化，首先进入南侧排水沟，而后是下游农田，再次是户勒河，由于户勒河左岸地势较高，渣流会沿着户勒河道往下游地势低的地方涌动。

敏感点蚂蝗沟位于表土堆场西南面，户勒村位于表土堆场东面，公社砂仁厂位于户勒河左岸，各敏感点均在泥石流能到的区域，溃坝发生的泥石流基本不会造成人员死亡，主要影响排水沟、下游农田以及户勒河。

（2）风险防范措施

①表土堆场周边设相应的编织袋拦挡，表土堆场共需要编织袋拦挡80m，编织土袋挡墙高度为2.0m，底宽1.5m，顶宽0.6m。编织袋的填土使用矿区表土，便于后期的利用。

②截水沟：采场外围设置150m的截水沟，断面采用等腰梯形，浆砌石厚度30cm，底宽0.3m，深0.4m，边坡系数为1：0.3。

③沉砂池：道路内侧排水沟出口低洼处设1个沉砂池（10m3）。

④定期对防洪、拦挡设施进行巡视，若排水系统毁坏或堵塞，应及时疏通修复。

⑤规范施工，合理堆放废土石。

2、暴雨条件下矿区矿石、表土等冲刷环境风险分析及防治措施

（1）环境风险分析

矿区南侧紧邻遮放水库引水沟渠，暴雨条件下矿区矿石、表土等冲刷至引水渠，会造成引水渠堵塞，对遮放水库造成影响。

（2）风险防范措施

①采场外围设置长150m的截水沟。

②矿区地表径流通过排水沟经沉砂池沉淀后，回用于洒水抑尘等，回用不完的排至矿区南的引水渠。
③定期对防洪、拦挡设施进行巡视，若排水系统毁坏或堵塞，应及时疏通修复。

3、风险应急预案

（1）组织管理

本工程的风险预案组织管理可由建设方担任，并指派某个部门做好各项准备工作，包括矿山值班、抢险、通讯设施、信号传递及下游人员安全疏散等。

（2）应急准备工作

建立废渣场值班制度，密切监视矿区安全，一旦有事，立即发出信号，确保下游安全疏散。准备工作中，最重要的是保障通讯设施畅通，以保证有效地传递各种信息。

（3）疏散指导思想

疏散指导思想为“依据地形、后靠山坡、密切监察、确保安全”，在具体操作时，还要坚持“先人后物、先低后高、先重后轻”的“三先三后”原则，即首先疏散最低处的人员，并最先搬迁最重要的文件以及所有认为比较重要而且容易着火的东西。

（4）人员的安全疏散

安全疏散由指挥部统一指挥，临时组建数个小分队，实施抢救、救护、物资搬运及治安维护事宜。灾情发生后，出现的人员伤、残、病、死，应由临时组织的救护分队处理。

（5）针对地质灾害事故应急工作

及时查明灾害地点及影响程度，视事故情况组织人员撤离或抢修，切断灾区电力，防止二次事故发生；在确定无二次事故发生可能性时，应迅速组织人员抢救被困或受伤人员，修复、清理阻塞或者垮塌的交通要道，以便伤员及财务得以及时抢救；及时像上级部门汇报伤亡及事故情况；对地质灾害区域采取相应的防治措施，以免再次发生事故。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	运输、施工扬尘
	扬尘
	洒水抑尘措施，并避开风速大的时段进行施工
	达到GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放浓度限值

	
	
	施工机械废气
	烯烃类、CO、SO2、NOX
	扩散稀释和空气自然净化
	

	
	运营期
	采场
	无组织粉尘
	扩散稀释和空气自然净化
	

	
	
	破碎筛分区
	无组织粉尘
	遮挡破碎筛分
	

	
	
	堆料场、表土堆场
	无组织粉尘
	洒水抑尘
	

	
	
	运输扬尘
	无组织粉尘
	洒水抑尘、严禁超载、封闭运输、减速行驶
	

	
	
	厨房
	油烟
	扩散稀释和空气自然净化
	/

	水污染物
	施工期
	施工废水
	施工废水
	经化粪池及沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水及绿化
	全部回用，不外排

	
	
	施工人员
	生活废水
	
	

	
	运营期
	生活废水
	BOD5、CODCr
SS、氨氮、磷酸盐
	通过沉淀池收集后，回用周边绿化
	经沉淀处理后周边绿化，不外排

	
	
	矿区地表径流
	SS
	经沉砂池沉淀储存，回用洒水抑尘，回用不完的外排排水沟
	沉淀处理后外排排水沟

	固体废物
	施工期
	施工开挖
	土石方
	全部回填采空区
	处置率100%

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点
	

	
	
	施工建筑
	建筑垃圾
	可回收的回收利用，剩余运至废渣场
	

	
	
	旱厕
	粪便
	定期清掏作为农肥
	

	
	运营期
	矿区
	表土
	存于表土堆场，用于覆土绿化
	处置率100%


	
	
	劳动定员
	生活垃圾
	分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点
	

	
	
	旱厕
	旱厕粪便
	定期清掏作为农肥
	

	
	
	机修
	机修废油
	收集于专用的危废收集桶内，暂存于危废间，委托资质单位处置
	

	噪声
	施工期
	施工机械、进出车辆
	噪声
	距离衰减、加强设备的保养和维修、隔声降噪
	达到GB12523-2011《建筑施工场界噪声标准限值》

	
	运营期
	挖掘机、破碎机、推土机等

进出车辆
	
	
	达到GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态环境保护措施及预期效果：

1、《水保》及《开发利用方案》措施

工程措施：

截水沟：采场外围设置150m的截水沟，断面采用等腰梯形，浆砌石厚度30cm，底宽0.3m，深0.4m，边坡系数为1：0.3。

表土堆场拦挡：表土堆场周边设置相应的编织袋拦挡，表土堆场共需要编织袋拦挡80m，编织土袋挡墙高度为2.0m，底宽1.5m，顶宽0.6m。编织袋的填土使用矿区表土，便于后期的利用；

植物措施：

表土堆场设计撒草进行覆盖，撒草覆盖面积为0.12hm2，选草种有百喜草和白三叶。

2、植被恢复方案

露天采场：对露天采场进行覆土，覆土厚度为0.3m（植树穴坑内覆土厚度为0.5m），覆土后进行压实，采场平台采用条播云南松种子及撒播狗芽根种子等进行植被恢复；台阶及坡面采用爬山虎进行栽植恢复。

建筑物区：办公生活区、沉淀池、沉砂池等恢复前需进行拆除，拆除后进行覆土及植被恢复，覆土厚度为0.3m（植树穴坑内覆土厚度为0.5m），采用条播云南松种子及撒播狗芽根种子等进行植被恢复。

通过采取以上措施：可以有效恢复生态环境、保持水土、治理水土流失、防止土地退化、降低洪涝灾害、地质灾害等的发生频率。




表九、结论
	一、 结论

通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：

1、产业政策符合性

本项目不本项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的限制和淘汰类，为允许类建设项目。所采用的生产设备和生产工艺不属于限制类和淘汰类，符合现行国家有关产业政策。
2、项目选址合理，布局可行，符合相关规划
经分析，项目选址合理，布局可行，符合相关规划。

3、施工期环境影响结论

①大气环境影响分析

施工期产生的大气污染物主要来自施工扬尘、施工机械燃油废气和运输车辆产生的尾气，其中以施工扬尘的产生量较大、影响范围也较广。项目大气环境保护目标位于矿区侧风向，经过洒水降尘和大气的扩散、稀释，项目施工期产生的扬尘、汽车尾气、燃油废气等对该保护目标的影响甚微，项目施工期较短，大气污染物的产生量较少，所以施工期产生的大气污染物对当地环境空气质量的影响较小。

②水环境影响分析

施工废水、生活废水通过截排水，通过沉砂池内沉淀处理后，回用于场地洒水，不外排；项目施工集中在旱季，场地雨污水产生量不大。项目施工期对地表水影响不大。

③声环境影响分析

项目夜间不施工，昼间施工噪声在经过距离衰减后对保护目标的影响轻微。

④固体废弃物影响分析

项目施工期开挖土石方，部分回填于道路，部分用于后期绿化覆土；生活垃圾经分类收集后，定期清运至附近村庄垃圾收集点；旱厕粪便定期清掏用作农肥使用。固体废物处置率100%，对环境影响不大。

4、运营期环境影响评价结论

①地表水环境影响评价结论
项目运营期废水主要为生活废水，生活污水经过沉淀池处理后回用于周边绿化，不外排，对环境影响较小。

②地下水环境影响评价结论

矿区地下水位埋藏较深，矿体最低开采标高高于稳定地下水位，也在当地最低侵蚀基准面标高之上，露天采场底部境界远高于地下水位，开采过程中采场内不会出现地下水渗出，项目开采产生的矿石和废土中不含有毒有害元素，降雨产生的淋滤水对地下水水质造成影响的可能性小。产生的废水全部回用，不外排，不会对地下水水质造成影响。

大气环境影响评价结论

项目区所处区域全年主导风向为西南风，最近的保护目标为蚂蝗沟，位于采场东南侧80m，虽距离较近，但位于项目区上风向，项目区无组织粉尘对其影响可以接受。其他敏感点户勒村、公社砂仁厂等，均位于采场侧风向，且距离均超过250m，项目区无组织粉尘对其影响较小。项目无组织粉尘下风向最大落地浓度叠加值为0.1277mg/m3，远小于标准值0.9mg/m3，项目无组织粉尘不会造成区域环境空气质量超标。

环境影响评价结论

通过预测，矿山机械开采，项目厂界噪声昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，而项目夜间不进行生产，因此，项目厂界能够达标。最近的环境保护目标为蚂蝗沟距离采场约80m，露天采场各种机械噪声对其影响较小。

固体废弃物影响评价结论

项目运营期产生的表土运至表土堆场堆存，表土堆场拟建拦挡和截洪沟措施，本项目表土为第Ⅰ类一般工业固体废物，表土堆场能够达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅰ类场要求；生活垃圾进行分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点；旱厕粪便定期清掏用作农肥使用；机修废油收集于专用的危废收集桶内，暂存于危废间，委托有资质单位清运。

固体废物处置率100%，对环境影响不大。

⑥生态环境影响评价结论

项目的建设对地貌、土壤、水土流失、农林生产、植物区系、生物的生产量、对景观的稳定性和完整性、动植物资源及其生境，会造成一定的生态环境影响。通过建设过程中采取适当的严格的防护和生态恢复措施，可以在很大程度上消除或减轻可能出现的负面影响。此外，项目所在区域没有自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的生态敏感区，影响可以接受。

⑦风险分析

根据本项目开采特点，本项目环境风险主要为表土堆场溃坝风险、暴雨条件下矿区矿石、表土等冲刷至引水渠及农田带来的环境风险。本项目表土堆场场设置拦挡和截洪沟，所在地层持力层为强—中等风化泥岩，强度高，稳定性好，表土堆场发生溃坝的可能性较小；矿区设置沉淀池，雨天矿区地表径流经沉淀池沉淀处理后，外排至排水沟，堵塞引水渠的可能小较小。

5、总结论

遮放镇户勒采砂场，矿区面积0.2162km2，生产规模为2.5万m3/年。项目的建设符合国家产业政策，不与城镇总体规划和其它相关规划相冲突，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。项目对现有的环境问题及管理措施整改完善后，现有的环境问题得以解决，对项目周围环境影响较小，污染物排放对环境影响有限，能为环境所接受，区域环境功能不会发生改变。

综上所述，本项目的建设不存在重大环境制约因素，且项目建设在严格按照本评价提出的环境保护对策措施实施的情况下，其大多数不利环境影响可以通过一定的环境保护措施加以减小或避免，因此，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

6、建议

（1）工程闭矿后，必须及时恢复施工迹地、表土堆场、露天采场等地表裸露面植被。

（2）强化工作人员环境素质，树立保护生态环境意识，杜绝各种破坏生态环境的行为。

（4）矿石运输过程中严禁超载、封闭运输、途径村庄要减速行驶。

（3）必须严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，其环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

二、对策措施

1、废水

生活污水：拟设1个5m3沉淀池兼作蓄水池，设一个15m3化粪池，生活污水经化粪池及沉淀池处理后，回用绿化及道路洒水。

地表径流：（1）采场、表土堆场外围设置长150m的截水沟（底宽0.3m，深0.4m），出口地势较陡处设一座跌水坎（宽度0.5m，长度1.0m，深度0.5m），采场外围的径流通过截水沟向矿区下游自然排水系统排水；

（2）堆料场、道路及生活区设置长780m的排水沟（宽×深0.3m×0.4m），排水沟出口低洼处设1个沉砂池（10m3）。采区内的地表径流通过排水沟经沉砂池沉淀，回用于洒水抑尘等，回用不完的排至矿区南的引水渠。

2、废气

（1）堆料场使用皮管洒水，工作面定期清理；

（2）破碎筛分机上拟围有防尘布进行围挡及封闭，减少粉尘量，同时破碎筛分过程采用喷雾洒水，减少粉尘量；

（3）定期对采场路面和运输道路洒水，保持路面湿度，减少汽车运输过程中的扬尘。

3、固废

（1）生活垃圾分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点；

（2）旱厕粪便定期清掏，用于周边农田施肥；

（3）机修废油等危险废物收集于专用的危废收集桶内，防止泄漏并暂存于危废间，委托有资质单位清运；

（4）矿山剥离的表土堆存于表土堆场，表土堆场采用编织袋拦挡800m，随着矿山采空，用于矿山覆土绿化。

4、噪声

（1）合理布局

（2）对于交通运输噪声，在临近村庄的路段应设置减速、禁鸣标志，在晚上10：00以后，禁止运输，避免交通噪声对沿途村庄的影响。

5、生态环境保护措施

（1）尽量减少对矿区内植被的破坏，在植被盖度相对较高的区域进行相关作业时，预先剥离表土，并采取保护性措施，实行单采、单运、单独堆放，表土收集后用于迹地恢复；

（2）矿山服务期满后，对露天采场、表土堆场等进行植被恢复。

三、环境监理、监测和环保竣工验收

1、环境监理

环境监理是环境保护工作的重要内容，环境监理工作应贯穿工程建设的全过程，以保证工程期间环境保护工作的顺利开展及环境保护措施的有效实施。本工程的环境监理计划如下。

表9-1 环境监理计划

环境

问题

环保措施要求

执行单位

监督管理部门

施工

噪声

1、控制施工作业时间

施工单位

德宏州生态环境局芒市分局

施工

扬尘

1、施工现场、道路适时洒水、抑尘；

2、运输材料车辆要用篷布遮蔽或袋装运输，堆料场应采用临时挡墙和架设蓬顶；

3、施工过程要及时清理弃土和弃渣。

施工

废水

1、生活废水经沉淀处理后用于施工洒水；

2、施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘。

固废

1、开挖土石方全部回填采空区；

2、生活垃圾分类收集，定期清运至附近村庄垃圾收集点；

3、旱厕粪便定期清掏处理，作为农肥使用。

生态

破坏

1、严格控制对征地范围以外土地、植被的压占和破坏；

2、加强绿化。

水土

流失

1、在露天采场、表土堆场外围设置截洪沟，防止水土流失。

2、环境监测

根据项目特点，本项目运营期主要监测项目包括：矿区环境与污染源监测、水土流失监测。运营期的环境监测工作应该委托具有相应资质的监测站承担。运营期的监测计划见表9-2。

表9-2  运营期环境监测计划表

监测内容

监测项目

监测布点

监测频率

废气

TSP

项目区上风向设1个参照点，下风向设2个监控点

按照国家相关规定执行

噪声

Lep（dB（A）

露天采场边界

3、环境监察

根据本项目的建设特点，建议芒市环境监察大队对芒市遮放镇户勒朝位采砂场“遮放镇户勒采砂场”进行建设项目与“三同时”环境监察，具体监察内容见表9-3。

表9-3 环境监察内容

时间段

工程名称

环保措施要求

执行单位

监察部门

施工阶段

减震

GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

沉砂池

施工废水、生活废水沉淀后回用于施工

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

运营阶段

破碎筛分机械遮挡措施

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

堆场、运输道路洒水抑尘、封闭运输

截水沟

避免采场、表土场水土流失，排水沟堵塞

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

沉砂池

跌水坎

排水沟

沉淀池

生活污水经沉淀处理后用于周边绿化，不外排

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

减震设施

厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

危废、生活垃圾桶

机修废油收集于危废收集桶内，暂存于危废间，委托有资质单位处置；生活垃圾统一收集后，定期清运至附近村庄垃圾收集点

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

表土堆场

剥离表土堆存于表土堆场，用于后期覆土绿化

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

4、竣工环境保护验收

根据建设项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。

项目竣工验收内容见下表。

表9-4 项目 “三同时”验收一览表

污染源

主要污染物

治理方法

预期效果

废气

粉尘

堆料场、表土堆场设洒水抑尘措施，破碎筛分机械设遮挡措施，运输道路洒水抑尘封、封闭运输、减速行驶

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值

废水

雨水

采场、表土堆场外围设置长150m的截水沟；

沉砂池1个（10m3），

跌水坎1座（宽0.5m，长1m，深0.5m）

避免采场、表土堆场水土流失

生活污水

沉淀池1个（5m3）

化粪池1个（15m3）

经沉淀处理后周边绿化，不外排

固废

生活垃圾

生活垃圾收集池

处置率100%

旱厕粪便

定期清掏作为农肥

机修废油

专用危废收集桶，暂存于危废间，委托有资质单位清运

剥离表土

表土堆场1个，设编织土袋挡墙80m，用于后期覆土绿化

噪声

设备噪声

加强设备的保养和维修、隔声降噪、厂区绿化

厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准



	预审意见：

经办人：

公  章

年   月   日



	当地环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：

公  章

年   月   日

	审批意见：

经办人：

公  章    

年   月   日     


1

_1234567891.vsd
生活用水


道路洒水


沉淀池（5m3­）


破碎筛分区洒水逸尘


300


采区雨水


57.6


240


绿化


182.4


361.6


山箐水


60


544


880


880


1241.6


5262.8


排水沟


1241.6


57.6


泄洪池


生产高位水池（50m3）


6504.4



_1234567892.vsd
剥离


机械开挖


过筛分级


堆料场


表土


采区覆土绿化


成品砂


破坏地表和植被、水土流失


装载机装车


砂料装车外售


粉尘、水土流失


粉尘


噪声


表土场


水土流失、土地压覆、扬尘


打砂机制砂


粉尘


噪声


粉尘


噪声


粉尘



_1234567893.vsd
生活用水


沉淀池


1481.6


山箐水


道路洒水


660


132


544


528


528


绿化


57.6


破碎筛分区洒水抑尘


880


953.6



_1234567890.vsd
生活用水


道路洒水


沉淀池（5m3­）


破碎筛分区洒水逸尘


1


采区雨水


晴天0.36


0.8


绿化


晴天0.44


晴天2.96


山箐水


0.2


3.4


晴天5.5


5.5


晴天8.46


雨天30.96


排水沟


雨天7.3


0.36


泄洪池


生产高位水池（50m3）


雨天38.26



