《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况	17

三、环境质量状况	22

四、评价适用标准	24

五、建设项目工程分析	27

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	39

七、环境影响分析	43

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	74

九、结论与建议	78

附件

附件1  委托书

附件2  芒市金塔大街（河东路至环城东路段）新建工程环境影响报告表评审会会议纪要

附件3  修改清单

附件4  关于《金塔大街（河东路~环城东路段）新建工程初步设计》的批复（芒发改字[2017]106号）

附件5  云南省林业厅关于项目使用林地审核同意书（云（德）林资许准[2018]653号）

附件6  项目用地情况说明

附件7  项目建设用地规划许可证

附件8  建设项目选址意见书

附件9  统一社会信用代码证书

附件10  项目进度管理表及审核记录表

附图

附图1  本项目交通地理位置图

附图2  本项目周边关系示意图

附图3  本项目区水系图

附图4  本项目总平面布置图

附图5  本项目与芒市中心城区道路交通规划位置关系示意图

# 一、建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 芒市金塔大街（河东路至环城东路段）新建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 芒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| 建 设 地 点 | 德宏州芒市 |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 赵明快 |  |  | 联 系 人 | 蔡成月 |  |
| 联 系 电 话 | 159*****508 |  | 传 真 | — | 邮政编码 | 678400 |
| 通 讯 地 址 | 德宏州芒市大街93号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 芒发改字 〔2017〕106号 |  |
| 建 设 性 质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 市政道路工程建筑 （E4813） |  |
| 占地面积 （平方米） | 38261.07（合57.39亩） |  |  | 绿化面积 （平方米） | 7652.21 |  |
| 总投资 （万元） | 6881.35 | 其中：环保投资（万元） |  | 193.88 | 环保投资占总投资比例 | 2.82% |
| 评价经费 （万元） | 2.8 |  |  | 投产日期 | 2020年3月 |  |
| 工程内容及规模: 1、项目由来 本项目位于德宏州芒市，项目的建设，是城市建设发展和交通发展的需要，对于改善现状道路网交通状况、优化中心城道路出口、促进主城东北片区开发建设都具有十分重要的意义，不仅可以促进城市的大力发展，而且可以使人民群众生活质量和经济生活水平提高，带来巨大的环境效益和社会效益，使整个地区的经济得到稳定、健康、快速、可持续发展。 本项目南起于已建金塔大街与河东路交叉口，起点处现状为居民区，穿过芒市勐焕街道办事处东北里社区居委会集体林地、跨越南喊河，北止于环城东路，线路全长1275.369m，道路红线宽度30m，采用城市次干道标准，设计速度40km/h。沿线与两条20m规划路相交，均为平面交叉口。目前已建金塔大街、河东路和环城西路均具备通车条件，且水、电、通讯等基础设施已完善，因此，项目建设区周边的基础设施条件可满足本项目建设的需要。本项目工程内容主要包括道路、排水、管线综合、照明、交通设施、绿化、附属工程等，是推进芒市城市规模的进一步拓展、城市环境的不断改善和城市功能的不断完善、提高城市人口容量和产业承载能力的必要措施和迫切需要，是缓解城市交通压力、改善城市道路交通条件的现实需要。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，本项目需要办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目属于第四十九类交通运输业、管道运输业和仓储业，第172项城市道路（不含维护，不含支路）中的新建干道的项目，应编制环境影响评价报告表，应委托环境影响评价持证单位编制本项目环境影响报告表。 2018年12月，受芒市住房和城乡建设局的委托，我单位接受了该项目环境影响评价工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。本单位在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。 2、项目概况 项目名称：芒市金塔大街（河东路至环城东路段）新建工程 建设地址：德宏州芒市 建设单位：芒市住房和城乡建设局 建设性质：新建 起点：河东路 止点：环城东路 建设规模：本项目总投资为6881.35万元，本道路工程起于河东路，止于环城东路，道路全长约1275.369m，为城市次干道，道路红线宽度30m，设计时速为40km；共设置1个变坡点，1个凸形竖曲线，最小纵坡比0.306%；机动车道为双向四车道。建设内容由道路工程和附属配套设施工程组成。 本项目组成见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 河东路~环城东路; 3.5m（人行道）+1.5m（绿化带）+2×10m（机非混行车道）+1.5m（绿化带）+3.5m（人行道）=30m（红线宽度）. 附属工程; 排水工程; 排水体制采用雨污分流制 雨水： K0+000~K0+780段雨水管道双侧布设于行车道下距街沿石1.5m位置处，管径d800，管道坡度0.0031~0.0219，管道覆土厚度不小于0.90m；K0+780~环东路段雨水管道双侧布设于行车道下距街沿石1.5m位置处，管径d800，管道坡度0.004~0.03，管道覆土厚度不小于0.90m 污水：K0+000~K0+780段管径d500，管道坡度0.0031~0.0219，管道覆土厚度不小于1.90m；K0+780~环东路段管径d500，管道坡度0.0031~0.03，管道覆土厚度不小于1.90m；污水最终转输至芒市污水处理厂处理。. 涵洞工程; 本项目设涵洞3道，其中盖板涵2道和土箱涵1道. 通信管道工程; 电信管道布置在红线内人行道，距道路东南侧红线2.5m；管道在非机动车道下埋设深度不小于0.7m，车行道下埋设深度不小于0.8m. 照明工程; 共设灯杆85套，并设置一台容量为125KVA的箱变为本段道路及就近道路市政用电设施供电；道路照明采用~380/220伏三相四线制放射式配电方式. 交通工程; 在道路交叉口布设交通标志，在路面标划道路交通标线，交通防护设施，信号控制系统、行人信号灯等. 无障碍设施; 在人行道上需设置盲道，协助视觉残疾者通过盲杖和脚底的触觉，方便安全地直线向前行走，将盲道分为行进盲道（导向块材）和提示盲道（停步块材）两种. 防护工程; 本项目于K0+386~K0+420路段左侧设置挡土墙，总长度34m. 绿化工程; 设计道路红线范围内绿地率为20%，种植乔木938株；绿化总面积7652.21m2. 环保工程; 垃圾收集设施; 道路两侧全线布设环卫设施，共设置34组，间隔80m布置. 储运工程; 道路; 项目施工及运营期材料及物料的运输依托河东路和环城东路进行运输. 3、主要技术指标表 本项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目主要经济技术指标表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 6881.35. 2; 线路长; m; 1275.369. 3; 设计速度; km/h; 40. 4; 占用土地; m2; 38261.07; （合57.39亩）. 5; 路面宽度; m; 30. 5.1; 人行道; m; 双行道，2×3.5m. 5.2; 机非混行车道; m; 双行道，2×10m. 6; 纵坡; %; 0.306~5.862. 7; 最小竖曲线长度; m; 90.344. 8; 坡长; m; 113.617~307.000. 9; 路线平面交叉; 处; 4. 10; 土石方开挖量; m3; 28458.771. 11; 土石方回填量; m3; 65329.887. 12; 调入土方量; m3; 36871.116; 从本地合法砂石料场购买. 13; 弃土量; m3; 11400.937; 由建设单位下设苗圃基地接纳. 4、工程内容 本道路工程起于河东路，止于环城东路（K0+000~K1+275.369）。项目建设内容主要包括道路工程（路基工程、路面工程）和附属配套设施工程（排水工程、涵洞工程、通信管道工程、照明工程、交通工程、无障碍设施、防护工程和绿化工程等）组成。 （一）主体工程 （1）路基工程 新建道路工程起于河东路，止于环城东路（K0+000~K1+275.369）。为保证新建道路路基稳定，对路基填料及填筑具体要求如下： ①路基填料不得含杂草、树根等杂物，粒径超过10cm土块应打碎，不同种类的土必须分段分层填筑，不应混杂，路床内填料的最大粒径应小于等于10cm。 ②填土应分层铺筑，均匀压实，压实度标准应符合下表规定： 表1-3 路基压实度 填挖类别; 路床顶面以下深度（m）; 压实度（%）; CBR（%）. 填方; 0~0.3; ≥94; 6. 0.3~0.8; ≥94; 4. 0.8~1.5; ≥93; 3. ＞1.5; ≥91; 2. 零填及挖方; 0~0.3; ≥94; 6. 0.3~0.8; ≥94; 4. 0.8~1.; ≥93; 3. ＞1.5; ≥90; 2. ③填筑完成后的路床回弹模量需满足30Mpa的要求。 ④路基边坡 道路沿线基本为放坡处理，路堤边坡坡率为1:1.5。路堑边坡坡率为1:1，坡面防护均为喷播植草。 （2）路面工程 本项目设计道路采用沥青混凝土结构，路面结构设计年限为15年，车行道路面设计弯沉值29.3（1/100mm）。路面设计采用总重100KN单轴双轮组轴载（BZZ－100）作用下的多层弹性连续体系。结合各段道路在城市交通系统中的定位情况，本项目路面结构包括机非混行车道和人行道，其设计标准如下： 表1-4 机非混行车道路面结构数据统计表 项 目 名 称; 厚 度（cm）; 备注. 密级配细粒式沥青混凝土AC-13C; 4; 加0.3%抗车辙剂，动稳定度应达2500次/mm. 粘层沥青. 密级配中粒式沥青混凝土AC-20C; 7. 透层、稀浆封层(ES—2); 0.6. 水泥稳定碎石; 32. 级配碎石; 16. 风化料路床; 80. 表1-5 人行道路面结构数据统计表 项 目 名 称; 厚 度（cm）. 透水性步砖（透水率不小于0.1mm/s）; 6. 粗砂干拌; 5. C20无砂大孔混凝土; 15. 级配碎石; 12. 总厚度; 38. （二）附属工程 （1）排水工程 ①雨水管布置 本次新建工程全线敷设雨水管，双侧布管。道路雨水管主要承担路面及道路两侧地块的排水任务，目前暂时没有转输流量，今后周边道路形成后将承担部分本次工程范围外区域雨水。道路雨水管主要收集路面雨水和周边片区汇水，就近重力流排入河道。 第一段（K0+0.0～K0+780）：汇水范围为两侧地块汇水，排水方向由东北向西南，排入进入河东路已建d800雨水管。本段雨水管道双侧布设于行车道下距街沿石1.5m位置处，管径为d800，管道坡度0.0031～0.0219，管道覆土厚度不小于0.90m。 第二段（K0+780～环东路）：汇水范围为本段道路路面及两侧地块汇水，道路左侧雨水管排水方向由西南向东北排入环东路已建d800 雨水管，道路右侧雨水管排入规划水系新建涵洞。本段雨水管道双侧布设于行车道距街沿石1.5m位置处，管径d800，管道坡度0.004～0.03。管道覆土厚度不小于0.9m。 雨水预留管：除注明外，管径d600，坡度3‰,交叉口布置预留管至红线外侧，施工期间可以根据施工现场实际情况作适当调整。 雨水口连接管：管径DN300，管材采用II钢筋混凝土承插管，坡度i=0.01。 ②污水管布置 本工程的污水管布置在道路两侧人行道下，按照地势和道路纵坡，排至相交道路，经相交道路污水管最终转输至芒市污水处理厂处理，达标后排放。 第一段（K0+0.0～K0+780）：汇水范围为道路两侧片区，排水方向自东北向西南，排入河东路污水干管。本段管径d500，管道坡度0.0031～0.0219，管道覆土厚度不小于1.9m。 第二段（K0+780～环城东路）：汇水范围为本段道路两侧地块，排水方向由西南向东北跨过新建桥涵后排入环城东路污水管。本段管径 d500，管道坡度0.0031～0.03，管道覆土厚度不小于1.9m。 污水预留管：本道路污水干管布置在红线内侧1.5m处，便于沿线周边污水管接入，故出路口外不再设置预留管，现场施工时可根据具体情况考虑适当增加。 （2）涵洞工程 全线共新建钢筋混凝土盖板涵2道，钢筋混凝土箱涵1道。盖板涵盖板及台身采用C30混凝土，钢筋采用HRB400及HPB300钢筋；基础采用C30混凝土，洞口采用M7.5浆砌片石。箱涵：涵身采用C35混凝土，钢筋采用HRB400钢筋，垫层采用C20混凝土，洞口采用M7.5浆砌片石。 表1-6 项目涵洞工程一览表 序 号; 中心 桩号; 交角 （度）; 孔 孔 台 × 数 径 高 （孔-米）; 涵长 （米）; 进出口; 备注. 型式. 进口; 出口. 1; K0+103.562; 90; 1-1.5×1.5; 37.5; 八字; 八字; 钢筋混凝土盖板涵. 2; K0+458.298; 125; 1-2×2; 61.75; 八字; 八字; 钢筋混凝土盖板涵. 3; K1+160.827; 60; 1-6×4; 49; 八字; 八字; 钢筋混凝土箱涵. （3）通信管道工程 根据设计主体资料，本次设计在道路非机动车道下预埋设8孔电信排管，采用Φ=110硬质实壁PVC管、7孔蜂窝管、Φ=133 DN125镀锌钢管、HDPE硅芯管。电信管道布置在红线内人行道，距道路东南侧红线2.5m。管道在非机动车道下埋设深度不小于0.7m，车行道下埋设深度不小于0.8m。 图1-1 通信沟布置标准横断面图 图1-2 小号直通人孔断面图 （4）照明工程 ①照明布置：在道路两侧的绿化带中布置单臂路灯，布灯方式采用对称布置，灯杆距离机动车道路沿0.7m，安装功率NG-1X250W+1X150W，安装高度10m+8m，理论杆距为30m。道路主交叉口设置定向投光灯，安装功率NG-4X250W，安装高度13m。灯位若与其它管线、树木、站台冲突可根据现场实际情况调整避让。 ②导线敷设方式：所有低压线路穿优质PE 电线管埋地敷设，人行道下埋深不小于0.5m，绿化带下埋深不小于0.7m，穿越车道埋深为1.0m。过路、过桥需穿钢套管作为保护管，保护管采用DN100 热镀锌钢管双管布设(一备一用)，保护管两头需设置路灯接线井，保护管内线路不允许导线接头。同时要求新建的路灯设施必须与周边路灯管线连通，以便路灯部门进行管养维护工作。 （5）交通工程 道路起止点交叉口均采用信号控制，新增信号控制系统、电子警察系统、监控系统及检测器系统。 交通标志设置警告标志、禁令标志、指示标志；支路进口处设置减速让行标志；全路段禁止停车；路段设置车道行驶方向标志；标线材料采用热熔涂料道路标线漆。 （6）无障碍设施 盲道设置位置详见《无障碍通道及构造布置图》，行进块材采用29.8×59.8cm的长方型混凝土块，提示块材采用29.8cm×29.8cm正方型混凝土块；做法按《无障碍设计规范》GB 50763-2012要求设置。 ①缘石坡道 单面坡缘石坡道：单面坡缘石坡道可采用方形、长方形或扇形；方形、长方形单面坡缘石坡道应与人行道的宽度相对应；扇形单面坡缘石坡道下口宽度不应小于1.50m；设在道路转角处单面坡缘石坡道上口宽度不宜小于2.0m；单面坡缘石坡道的坡度不应大于1：20。 三面坡缘石坡道：三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1.20m。 ②行进盲道 a.人行道外侧由围墙、花台或绿化带时，行进盲道宜设在距围墙、花台、绿化带0.25～0.50m处； b.人行道内侧有树池，行进盲道可设在距树池0.25～0.50m处； c.人行道没有树池，行进盲道距立缘石不应小于0.50m； d.人行道成弧线形路线时，行进盲道宜与人行道走向一致； 表1-7 行进盲道触感条规格 部位; 设计要求（mm）. 面宽; 25. 底宽; 35. 高度; 4. 中心距; 62~75. ③提示盲道 a.行进盲道的起点和终点处应设置提示盲道，其长度应大于行进盲道的宽度； b.行进盲道在转弯处应设置提示盲道，其长度应大于行进盲道的宽度； c.人行道中有台阶、坡道和障碍物等，在相距0.25～0.50m处，应设置提示盲道； d.距人行横道入口、广场入口等0.25～0.50m处应设置提示盲道，提示盲道长度与各入口的宽度应相对应； 表1-8 提示盲道触感圆点规格 部位; 设计要求（mm）. 表面直径; 25. 底面直径; 35. 圆点高度; 4. 圆点中心距; 50. （7）防护工程 全线于K0+386~K0+420路段左侧设置路堤挡土墙，采用7.5号砂浆砌片石，墙面外露部分用10号砂浆勾缝，墙顶采用10号砂浆抹面，石料强度不低于30MPa；土体不小于1.5m，风化软质岩层不小于1.0m，微风化岩层不小于0.5m。 表1-9 项目挡土墙工程一览表 起讫里程; 挡墙形式; 主要尺寸及说明; 长度（m）; 工程细目及数量. 浆砌片石（m3）; 挖基（m3）; 回填（m3）. K0+386~K0+391; 仰斜式路堤墙; 防护高度3m; 5; 17.1; 21.0; 13.0. K0+391~K0+397; 仰斜式路堤墙; 防护高度4m; 6; 31.6; 31.3; 18.5. K0+397~K0+420; 仰斜式路堤墙; 防护高度5m; 23; 180.0; 140.1; 78.2. （8）绿化工程 根据主体设计资料，本项目建设后期中将对项目建设区内可绿化区域实施绿化工程，本项目可绿化区域包括：道路红线内行道树池以及道路以外的边坡。 人行道绿化带内种植菩提树，间距为5m，靠近红线一侧采用单体树池种植菠萝蜜，间距5m，两排行道树采用品字形种植方式。交叉口采用单体树池种植大乔木凤凰木，间距5m。行道树如遇综合管线与行道树种植点较近的取消行道树的种植，入行道树种植点与路灯或交通位置发生冲突可适当进行避让。人行道绿化带内地被种植小叶女贞、变叶木、肾蕨，间隔30m一段种植。绿化工程种植数量详见下表： 表1-10 绿化工程树种及数量统计表 序号; 树种; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 菩提树; φ14-15cm，H500-550cm，P300-350cm; 株; 427; 全冠熟苗，分支点大于2.5m以上. 2; 菠萝蜜; φ12-13cm，H350-400cm，P250-300cm; 株; 463; 全冠熟苗，分支点大于2.5m以上. 3; 凤凰木; φ17-18cm，H650-750cm，P300-350cm; 株; 48; 全冠熟苗，分支点大于3m以上. 4; 叶子花球; H100cm，P100cm; 株; 862; 球形完整. 5; 肾蕨; H20-25cm，P10-12cm; m2; 1126; 49株/m2，枝叶互搭. 6; 变叶木; H35-40cm，P15-20cm; m2; 1058; 36株/m2，枝叶互搭. 7; 小叶女贞; H20-25cm，P10-12cm; m2; 1031; 49株/m2，枝叶互搭. 8; 树池盖板（1.5m×1.5m）; 组; 48. 9; 种植土; 素红土：腐殖土：砂=7:2:1; m3; 3056. 5、项目布置 （1）线路走向及平面布置 本项目位于德宏州芒市，金塔大街起于河东路（坐标X=2704566.648，Y=458602.893），道路由西南向东北延伸，依次与2条规划20m路相交，止于环城东路（坐标：X=2704566.648，Y=459213.183）。道路全长1275.369m，路宽30m，全线线形为直线，未设置平曲线；金塔大街（河东路~环城东路）为城市次干道，双向4车道，道路路面沥青混凝土路面。 （2）横断面设计 根据主体设计资料，本项目路宽为30m，定位为城市次干道。金塔大街路段的横断面设计详细介绍如下：3.5m（人行道）+1.5m（绿化带）+20.0m（机非混行车道）+1.5m（绿化带）+3.5m（人行道）=30.0m。行车道横坡采用1.5%，人行道横坡采用2%。道路设计标高为道路中心线处标高。为两幅路形式，布置形式如下图： 图1-3 金塔大街横断面 （3）纵断面设计 金塔大街共设6个变坡点，纵坡段数为7个。道路纵断面设计参数详见表1-11。 表1-11 道路纵断面技术指标表 纵断面线形; 指标. 最大坡长（m）; 307.000. 最小坡长（m）; 113.617. 最大纵坡; 5.862%. 最小纵坡; 0.306%. 最小凹曲线半径（m）; 1700. 最小凸曲线半径（m）; 2500. 最小竖曲线长度（m）; 90.344. 6、拆迁安置和工程占地 （1）拆迁安置 据建设单位提供的可研报告及初步设计方案及实地勘察等相关资料，项目的建设中涉及房屋（砖混、土房、简易房、牲房）拆迁，总计拆迁面积约4147m2。本项目所涉及的拆迁工作由当地政府部门统一规划安排，本次评价不涉及拆迁工程所包含的相关内容。根据相关建设部门要求，本工程所涉及的拆迁工程采用经济补偿的方式由当地相关政府部门进行统一安置。 （2）工程占地 本项目总计占地面积为3.8261hm2，其中占用林地1.6779hm2，建设用地0.4147hm2，其他用地1.7335hm2。占地类型主要有林地、建设用地和其他用地，占地性质全部为永久占地。项目主要占用德宏州芒市勐焕街道办事处东北里社区居委会集体用材林林地，林地以乔木林地和竹林地为主。 表1-12 工程占地面积统计表 单位：hm2 分区; 占地类型及占地面积; 小计; 占地性质. 林地; 建设用地; 其他用地. 道路区; 1.6779; 0.4147; 1.7335; 3.8261; 永久占地. 7、施工组织 （1）施工总体布置 施工营地：本工程为线性工程，各施工作业面呈线性分布；根据现场勘查，工程沿线多为居民区，经综合考虑为避免施工营地新增占地，拟定本工程沿用现项目建设区周边路网新建工程金塔大街的已建住房作为施工营地，不再新建施工营地，以减少新增占地。 （2）施工材料来源 本项目在施工期间所需材料主要包括砂、石料、钢材、水泥、沥青、混凝土、预制构件等，主要施工材料中的沥青、混凝土将从项目区附近的厂家进行购买，预制构件则向项目区附近的水泥制品预制厂进行购买，而砂、石、碎石料、砂料等可从芒市砂石料场购买。故本项目不再另设砂石料场，只需在砂、石料运输过程中做好水土保持工作即可。 （3）施工场地 混凝土拌合场：本工程施工所需混凝土采用商品砼，因此，不设置拌合场。 沥青、水稳层拌合场：工程建设所需的沥青从项目区附近的厂家进行购买，不设置拌合场地。 砂浆拌合场：在施工过程中建设雨污水收集池及检查井等砌筑工程时所需的少量砂浆由施工单位在各施工作业点就近布置在项目建设区内，不再新增占地。 临时堆土场：根据工程施工设计，本工程施工中开挖土方均按照“随挖、随运、随填”的施工评价进行，因此，本工程施工中不做回填的土方均直接外运，不需新增临时堆土场，而部分管沟开挖后需回填的土方则就近堆放在沟槽边上，不再新增土方临时堆放场地。项目回填所需的土石方从本地合法砂石料场购买。 （4）施工人员 本项目施工人员约60人，施工人员均不在项目区食宿。 （5）项目用电、用水 项目建设区位于德宏州芒市，周边已有完善的生活用水管网，项目建设过程中的施工用水可直接从项目建设区周边就近接入。项目建设区位于德宏州芒市，周边已有完善的电网设施，项目建设过程中施工用电可直接从周边就近接入。 （6）施工便道 道路分别与河东路和环城东路相交，交通条件优越。工程施工不再征用临时施工便道用地。 （7）施工方案 本工程位于德宏州芒市，沿线交通车流量相对较大，因此，道路建设过程中要考虑沿线交通保通方案。根据主体设计方案，道路施工时采用“单向、分段、单侧封闭施工”的施工方案，左边路段先封闭施工，右边路段继续通行；待左边路段施工完毕，再进行右边路段封闭施工，左边路段作为通行道路，此方案可最大限度地减小施工对城区交通的影响，同时可保证道路建设工程的如期正常开展。在道路封闭同时，做好封闭路段的交通标识、标牌的安放。 （8）施工材料运输评价及城区交通保通评价 ①材料运输评价：项目建设区位于德宏州芒市，目前项目建设区周边交通较为完善，可通过河东路和环城东路运输，拟建道路周边城市路网较完备，县道及村村通公路贯穿路段，运输基本较为方便，经调运能够满足本道路建设对天然筑路材料之需要。结合项目所有材料的特点，本项目选用公路交通运输方式作为主要运输评价。 ②周边交通控制评价：本项目为河东路和环城东路连通的主要通道，在施工过程中将在河东路与环城东路处设置提示牌，在项目建设区红线范围内采用1.8m高的彩钢瓦将项目建设区进行围栏，与外界进行隔离，并在沿线做好封闭路段的交通标识、标牌的安放。 （9）施工内容 根据主体设计资料，道路工程主要为河东路~环城东路（K0+000~K1+275.369）。在施工时先管道施工再路基施工后路面施工，路基与给排水及部分电气照明工程施工相结合的原则，重点路基、路面工序，形成平行流水作业法施工。本工程中路基土方开挖、回填，给排水工程，级配碎石，水泥稳定碎石层，沥青面层摊铺施工时应合理配置人力、物力和机械设备，以确保按时完成施工。 （10）施工进度 本项目建设起止年限为：2019年6月至2020年3月，建设期为9个月。 表1-13 项目施工进度表 序号; 内容; 2019年; 2020年. 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 1月; 2月; 3月. 1; 工程准备阶段. 2; 工程施工阶段. 3; 绿化工程. 8、交通量预测 依据项目可行性研究设计预测，该道路的交通预测量见表1-14。 表1-14 金塔大街高峰期交通量预测表（pcu/h） 道路类型 年份; 2020年; 2026年; 2034年. 次干道; 827; 992; 1404. 根据道路高峰期车流量预测结果，确定昼夜车流量比约为9:1，昼间时段为8:00~24:00，夜间时段为24:00~次日8:00），高峰小时系数采用全日流量的0.1计，则该道路评价时段交通流量预测汇总见表1-15。项目小型车：中型车：大型车=6:3:1，则换算结果见表1-16。 表1-15 金塔大街评价时段交通流量预测汇总 年份; 日均交通量（pcu/d）; 高峰期（pcu/h）; 昼间小时（pcu/h）; 夜间小时（pcu/h）. 2020年; 8270; 827; 465; 103. 2026年; 9920; 992; 558; 124. 2034年; 14040; 1404; 790; 176. 据项目情况，根据国家《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）以及国家交通规划院“关于调整公路交通情况调查车型分类及车辆折算系数的通知”（规统便字[2005]126号）等相关技术依据，以上折算标准均以小型客车为基数，最终计算的车流量是以小型客车为单位，项目大型车、中型车、小型车折算系数分别以2.5、1.5、1.0计，预测出本项目各特征年小时交通量如下表： 表1-16 金塔大街折算后交通量结果 车型; 高峰小时（辆/h）; 昼间小时（辆/h）; 夜间小时（辆/ ）. 2020; 2026; 2034; 2020; 2026; 2034; 2020; 2026; 2034. 小型车; 496; 595; 842; 279; 335; 474; 62; 74; 106. 中型车; 165; 198; 281; 93; 112; 158; 21; 25; 35. 大型车; 33; 40; 56; 19; 22; 32; 4; 5; 7. 9、环保投资 本项目总投资为6881.35万元，其中环保投资193.88万元，占项目总投资的2.82%。设计环保投资明细见表1-17。 表1-17 项目环保投资一览表 项目; 数量; 投资金额 （万元）; 备注. 施 工 期; 大气防治措施; 洒水降尘; 9个月; 3.6; 估列. 车辆清洗; 2个; 2; 按1.0万元一个计. 临时堆土场硬化及遮盖; ——; 1; 估列. 废水防治措施; 施工废水沉淀池; 4个，每个3m3; 4; 按1.0万元一个计. 临时排水沟; ——; 15.0; 估列. 噪声防治措施; 围挡; 2处; 8.0; 估列. 固废防治措施; 垃圾桶; 10个; 0.5; 按每个0.05万元计. 运 营 期; 固废防治措施; 垃圾桶; ——; 5.0; 估列. 噪声防治措施; 减速慢行警示牌、信号灯; ——; 40.0; 估列. 其他; 绿化; 7652.21m2; 114.78; 按150/m2计. 合计; 193.88. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1、原有污染情况 本项目位于德宏州芒市，且为新建项目，根据现场踏勘，项目区建设用地多为林地，不存在污染问题。 2、区域主要出现的环境问题 本项目位于德宏州芒市，根据现场踏勘，项目区域内多为林地，未遭受人为大面积破坏，但部分用地为裸露地，故出现的环境问题主要为扬尘。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芒市地处德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。面积东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。 芒市镇位于云南省德宏州东部，潞西市北部，镇政府驻地大湾村芒市大街。交通便捷，政治地理位置特殊，区位优势明显，辖区总面积364.2平方公里，东、北接保山市龙陵县象达乡、龙山镇，西、南连风平镇、轩岗乡。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。 本项目位于德宏州芒市，起点为河东路（地理坐标为：东经98°35'34.04"，北纬24°26'39.46"），止点为环城东路（地理坐标为：东经98°35'55.87"，北纬24°27'17.59"），道路全长1275.369m。经现场踏勘，项目附近没有产污较大的工业项目，项目沿线无文物保护单位及古树名木。本项目占用林地1.6779公顷，途经现建德宏州妇幼保健服务中心，穿过南喊河，起点处距周围居民较近。详细情况参见项目交通地理位置图（附图1）。 2、地貌、地形 芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 本项目道路工程位于芒市盆地东北部，芒市城区东侧，呈南西至北东向布线，起点（里程桩号K0+000）与河东路连接，中间经现建德宏州妇幼保健服务中心、2条20m规划道路，穿过南喊河至城北与环城东路连接（里程桩号K1+275.369），地貌属构造运动形成的陆相沉积盆地，地势北东高南西低，地形平缓，地面标高介于932.069～949.087m，最高点位于道路南西的起点段，最低点位于道路北东的终点段，高差约17.018m。道路为新建项目，路线占地大多为林地，与两条20m规划道路平面交叉，起点周围大多以居民住户为主。据调查，除与现有道路平交口外，道路沿线及周边无地下管网、线通过，路线区内及周边环境相对简单 3、地质 芒市属藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，北西以龙陵—瑞丽大断裂为界，与陇川—瑞丽复式背斜构造区相连，东及南与绕廊街—等养复式背斜构造区相邻。呈一向南东凸出的“新月”形。区内构造较简单，为一褶皱宽缓的复式向斜构造，向斜轴以北东向为主。 根据道路沿线地质调查结果，结合钻探揭露地层情况，拟建道路地基土层自上而下依次为：第四系植物层(Q4pd)耕土、第四系人工素填土层(Q4ml)素填土、第四系冲洪积层(Q4 al+pl)粘土及第四系冲洪积层(Q4al+pl)卵石。 4、气候、气象 芒市地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿气流的影响，雨量充沛；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少、多雾。流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。据芒市气象站观测资料统计，年平均气温20.6℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.9℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日）；多年平均降雨量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），一日最大降雨量123.6mm（2000年9月8日）。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89%，6月～8月降雨量占全年降雨量的64%，夏秋季大雨、暴雨时，往往伴有不同程度冰雹、大风、洪涝灾害；11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11%。该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达170天，由于受地形、地貌和高程等地理因素的作用及影响，全区立体气候明显，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。 芒市多年平均日照时数2402小时，多年平均蒸发量1342.3mm；多年平均相对湿度84%；风向多为西南风，多年平均风速1.6m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。 本项目路线区地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3 mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6 mm，无霜期315天。 5、水文 芒市水资源丰富，共有大小河流229条，多年平均产水量23.11亿m3，耕地面积平均有水量6714m3。水资源的特点是：季节分布不均匀，5~10月为丰水期，水量有余；干季水源不足，尤其是3~5月缺水，部分河流干涸。河域分属伊洛瓦底江水系和怒江水系，其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，年均地表径流量18.87亿m3。主要干流为龙江：发源于高黎贡山西麓腾冲县境，海拔2520m的火山草地，由北向南绕行与梁河、潞西、陇川三县界峡谷区，过潞西市杏万、梁河县勐养盆地东侧、于朗蚌村附近入芒市大河，潞西遮放盆底南缘，与芒市大河汇口以下称瑞丽江，经黑山门峡谷进入瑞丽市境内。龙江干流经市境总总长81.0km，干流过境水量49.9m3/s。龙江在潞西市境内主要支流有芒市大河、番家山河、光荣河、南茄河等。集雨面积2360.3km2。产水量为25.45亿m3。 本项目涉及河流为南喊河，于K1+160.827处由东到西穿过拟建道路，为芒市大河支流，属伊洛瓦底江水系。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m。之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。芒市大河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿m3，年平均最小流量28.2m3/s，年平均流量65.32 m3/s；水能理论蕴藏量35.34万kW。 6、土壤 芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。农业灌溉需水量大。 经现场调查，项目建设区内土壤以黄红壤为主。 7、植被及生物多样性 芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。 根据现场踏勘和走访调查，项目区涉及林地面积1.6779公顷，均为用材林林地，其中乔木林地1.0521公顷，竹林地0.6258公顷；项目区及沿线范围内未发现国家级、省级珍稀保护动植物。 8、环境敏感区 芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物保护单位，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。 9、用地现状 本项目主要占用1.6779公顷的集体用材林林地，林地以乔木林地和竹林地为主，目前未遭受人为大面积破坏，植被覆盖率较好；其余少部分用地现状为建筑用地，位于项目起点处，目前还在征收阶段，还未拆迁。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、水环境、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于德宏州芒市，起于河东路，止于环城东路，为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区，属环境空气质量功能区分类的二类区，根据德宏州城市环境空气质量月报（2019年1月），芒市城市环境空气质量优良率为100%；全市二氧化硫、二氧化氮及一氧化碳日均值均在一级标准内，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据现场调查，项目区周围没有较大污染源，空气环境质量较好，项目区环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 水环境质量现状 本项目涉及河流为南喊河，于K1+16.827处由东到西穿过拟建道路，为芒市大河支流，属伊洛瓦底江水系。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》，属“木康断面～入瑞丽江口”河段，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。根据2016年德宏州环境状况公报，芒市河木康断面水质现状为II类，且项目区周边无较大的工业污染源分布，水质状况良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 # 本项目位于德宏州芒市，起于河东路，止于环城东路，属于居民、商业混杂区，该区按城市区域声环境质量功能区划为2类区。根据现场调查，周围没有其他较大噪声源，区域声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，可以满足声环境质量的要求。 4、生态环境现状 项目区域内植被覆盖率较高，占用林地1.6779公顷。评价区动物种类及数量均较少，在调查中难以见到。动物种类主要为小型鸟类、兽类和常见两栖类，如麻雀、田鼠、蛙类等。经实地查勘，评价区内未发现珍稀濒危、重点保护野生动植物和地域性特有种分布。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目区的自然生态环境现状，本项目的主要环境保护目标为： 1、水环境：地表水南喊河的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求进行保护，不因本项目而降低质量级别。 2、声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行控制，保护区域声环境质量，不因本项目而降低区域声环境质量级别。 3、大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，不因本项目而降低质量级别。 4、社会环境：保证道路车辆正常通行。 表3-1 金塔大街主要环境保护目标 保护因素; 保护目标名称; 位置; 与道路中心线距离; 保护要求. 地表水; 南喊河; K1+160.827; 由东向西流过项目区; 地表水按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行保护. 大气及声环境; 东北里小区居民住户（约43户，142人）; K0+000; 西南侧30m; 空气环境按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护；声环境按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行保护. 东环小区居民住户（约56户，190人）; K0+000; 东南侧40m. 西南里二社居民住户（约73户，233人）; K0+020~K0+233.757; 西侧40m. 东北里社区居民住户（约68户，245人）; K0+020~K0+220; 东侧20m. 德宏州妇幼保健计划生育服务中心; K0+260; 东侧40m. 芒市综合档案馆; K1+260; 西侧120m. 东北里社区居民住户（约7户，23人）; K0+496.58; 东侧30m. 社会环境; 河东路; K0+000; 相交; 保证道路车辆正常通行. 环城东路; K1+275.369; 相交.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 # 准 | 1、环境空气 项目位于德宏州芒市，起于河东路，止于环城东路，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在地为二类环境空气质量功能区，项目环境空气质量执《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 氮氧化物（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 颗粒物（PM10）; 年平均; 0. 24小时平均; 150. 4; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; 总悬浮颗粒物（TS ）; 年 均; 200. 24小时平均; 300. 6; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、水环境 本项目涉及河流为南喊河，于K1+160.827处由东到西穿过拟建道路，为芒市大河支流，属伊洛瓦底江水系。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》，属“木康断面～入瑞丽江口”河段，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 参; Ⅲ类标准值; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 总磷; ≤0.2（湖、库0.05）. 6; 氨氮; ≤1.0. 7; 总氮; ≤1.0. 8; 石油类; ≤0.05. 9; 粪大肠菌群; ≤10000. 3、声环境 项目位于德宏州芒市，起于河东路，止于环城东路，道路两侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，35±5m范围以外的区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 声环境限值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 4、生态环境 水土流失根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）以不改变土壤侵蚀等级类型现状为标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 土壤侵蚀强度分级标准表 级别; 平均侵蚀模数（t/km2·a）; 平均流失厚度（mm/a）. 微度; < 200，< 500，<1000; <0.15，<0.37，<0.74. 轻度; 200，500，1000~2500; 0.15，0.37，0.74~1.9. 中度; 2500~5000; 1.9~3.7. 强度; 5000~8000; 3.7~5.9. 极强度; 8000~15000; 5.9~11.1. 剧烈; ＞15000; ＞11.1. 注：本表流失厚度系数按土的干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤干密度计算。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 # 准 | 1、大气污染物 施工期：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，见表4-5。 表4-5 大气污染物无组织排放监控浓度限值 单位：mg/ m3 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 120; 10. 运营期：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值，见表4-6。 表4-6 大气污染物无组织排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 120; 1.0. 2、水污染物 项目施工期产生的废水通过临时沉淀池沉淀处理后，用于洒水降尘，不外排。运营期雨水通过道路设置雨水排水管道排放，故本项目不设置废水排放标准。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废弃物 固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量建议控制指标： 本项目产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性。运营期污染主要为地面径流造成的水污染、汽车尾气造成的大气污染以及交通噪声，本项目不专门设置总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 本项目施工期主要包括土石方的挖掘、路基修筑、施工机械运作、建筑材料的运输和装卸、路面铺设。施工期污染主要包括施工中产生的废水、废气、噪声及固体废弃物等。 施工顺序：清除表土或软基处理－压实土路基－填筑风化岩土－填筑中粗砂－水泥稳定石屑基层－砌筑路缘石－浇筑沥青混凝土面层。施工工艺流程图及产污环节图见图5-1。 图5-1 项目施工工艺流程图 二、运营期 本项目为交通运输，无特殊工艺流程。项目运营期主要污染主要包括机动车行驶排放的尾气；地面水径流所携带的污染物对水环境的影响；机动车行驶产生的噪声和振动；道路垃圾等。本项目运营期产污节点图见图5-2。 图5-2 项目运营期产污节点图

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 1、废气 项目在施工期产生的空气污染主要是：施工过程中土石方开挖、建筑材料运输、装卸过程产生的扬尘；施工期间使用的各种动力机械（如载重汽车、铲车等）产生的尾气；备用柴油发电机产生的废气；道路铺设使用沥青产生的少量沥青烟气。 （1）扬尘 本项目施工过程中产生的扬尘主要为土石方开挖、施工材料运输、装卸过程中产生的TSP、PM10和PM2.5，属无组织排放，影响范围较小，且在项目建设区红线范围内采用1.8m高的彩钢瓦将项目建设区进行围栏并在旱季进行洒水降尘，对周围环境影响较小。 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中施工扬尘源排放量的计算。TSP、PM10和PM2.5排放量根据施工积尘的粒径分布情况估算获得，参考粒径系数为：TSP为1、PM10为0.49、PM2.5为0.1，施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下： Wci=Eci×Ac×T Eci=2.69×10-4×（1-η） 式中：Wci—施工扬尘源中PMi总排放量，t/a； Eci—整个施工工地PMi的平均排放系数，t/（m2·月）； Ac—施工区域面积，m2； T—工地的施工月份，一般按施工天数/30计算； η—污染控制技术对扬尘的去处效率，%。 各类控制效率见表5-1。本项目通过路面硬化和洒水降尘、加设防尘网、覆盖防尘布及在周围设置围挡等多种措施同时对产生的扬尘进行防治，计算取控制效率最大值，即TSP为96%、PM10为80%、PM2.5为67%。 表5-1 施工扬尘控制措施的控制效率 控制措施; 控制效率. TSP; PM10; PM2.5. 路面铺装和洒水; 铺装混凝土，洒水强度 （W）=0.6mmH2O/hr; 96%; 80%; 67%. 防尘网; 尼龙塑胶网网径0.5mm，网距3mm; 24%; 20%; 17%. 覆盖防尘布; 高强度纤维织布密闭覆盖; 32%; 27%; 22%. 围挡; 1.8m硬质围挡; 12%; 10%; 8%. 本项目施工期为9个月，经计算可知，在施工过程中TSP产生量为3.71t，PM10产生量为18.53t，PM2.5产生量为30.57t，则项目施工期间扬尘产生总量为52.81t。 （2）施工机械废气 项目施工机械主要有装载机、平路机、压路机、推土机、挖掘机、摊铺机等，根据建设单位提供的数据，施工期间约使用2500L柴油。产生污染物主要为CO、氮氧化合物、烃类等，根据《环境保护实用数据手册》中“表2-146机动车辆大气污染物排放表”，各污染物系数见表5-2。 表5-2 机动车辆大气污染物排放表 序号; 污染物; 以柴油味燃料的机车（g/L）. 1; CO; 8.4. 2; 氮氧化合物; 9.0. 3; 烃类; 6.0. 根据表5-2计算得，项目产生的CO为0.021t，氮氧化合物为0.0225t，烃类为0.015t。施工使用的机械设备均为符合国家相关检验标准且质量合格的机械设备，因此，施工机械废气污染在环境可接收范围内。 （3）备用柴油发电机废气 本项目设置一台85KW的发电机，发电机以柴油作为燃料，通常使用0#柴油，发电机耗油率约为220g/KW·h。项目备用发电机运行时的柴油消耗量约为18.7 kg/ h，0#柴油的密度为0.86g/mL，则耗油量约为21.7 L/h。发电机的使用频率较低，按平均每天使用4小时计，则柴油消耗量约为74.8kg/d，施工期消耗柴油20.19t。 根据《大气污染工程师手册》当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8=20Nm3。柴油产生的燃烧废气中含有SO2、NOx、CO、HnCm和烟尘等污染物，其源强计算参数见表5-3。 表5-3 污染物计算参数 污染物; 烟尘; CO; SO2; HnCm; NOx. 排放量g/L; 0.714; 1.52; 18.80; 1.8; 2.68. 根据表5-3计算得，项目柴油发电机产生烟尘0.288t，CO 0.61t，SO2 7.59t，HnCm 0.073t，NOx 1.08t。 （4）沥青烟气 本项目拟建道路为沥青混凝土路面。由于项目铺设路面不在现场设置沥青熬制点，所使用的沥青铺料由专门的沥青制备厂家直接供给，故不存在现场熬制。拟建公路路面工程沥青烟主要来自沥青摊铺过程中产生的，沥青烟气中主要有毒有害物质是THC、TSP和BaP。 根据交通部北京公路研究所对大羊坊沥青混凝土搅拌站进行的现场检测进行类比，沥青搅拌站周围的环境空气中沥青烟的浓度在1.16-1.29mg/m3范围内，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）要求。根据大羊坊沥青混凝土搅拌站的现场检测结果可以推论在工程铺设沥青混凝土路面时，沥青烟是可以达标排放的。因此，项目在沥青摊铺过程中产生的沥青烟对周边环境影响较小。 2、噪声 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中产生交通噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据常见道路施工机械的实测资料，主要噪声源及声级值见表5-4。 表5-4 施工期噪声排污源强一览表 序号; 机械类型; 1m处最大声级Lmax（dB（A））. 1; 轮式装载机; 90. 2; 平地机; 90. 3; 振动式压路机; 86. 4; 双轮双振压路机; 81. 5; 三轮压路机; 81. 6; 轮胎压路机; 76. 7; 推土机; 86. 8; 轮胎式液压挖掘机; 84. 9; 发电机; 84. 10; 摊铺机; 87. 11; 冲击式钻井机; 73. 3、废水 项目使用的混凝土及沥青均为外购成品，不设置混凝土搅拌站及沥青搅拌站。且项目不设置施工营地，施工人员食宿依托租用的工程沿线居民住房，生活设施依托租用设施，不在施工现场食宿；在施工期间施工人员用厕及清洗依托周边居民住户或市政公厕，故项目不产生生活废水。项目在施工期产生的水污染主要为：涵洞施工废水、施工机械维护废水、混凝土养护废水、地表径流、车辆清洗废水等生产废水。 （1）涵洞施工废水 本项目跨越河流为南喊河，施工过程中采用盖板涵和箱涵，直接从厂家购买，项目不设预制场，用钢丝绳捆绑吊装，故施工过程物料（如渣土、泥浆、砂料）、施工机械泄露的油污等排入水体会对南喊河水体造成污染，主要污染物为SS、石油类，SS浓度可达到3000~5000mg/L，石油类40mg/L。 （2）施工机械维护废水 项目施工机械的使用较为集中，各类施工机械燃油及机械润滑油会产生少量的跑、冒、滴、漏，该部分油污大部分附着在泥土中，在雨天可能被冲刷进入地表水体，产生少量含油污水。由于这部分废水掺杂在泥砂废水中不易单独管理，因此主要从源头抓起避免油污水的影响。项目施工过程中将定期到维修点对施工机械进行维护维修，不在项目区内进行，故项目区无施工机械维护废水产生。 （3）混凝土养护废水 混凝土养护废水为混凝土浇筑后养生阶段使用后排放的水。混凝土养护废水不含有毒物质，主要是泥沙、水泥等悬浮物含量较大。根据查阅相关资料，混凝土养护废水悬浮物浓度为500mg/L～2000mg/L，pH值9～12，本项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。养护用水量一般以湿润混凝土表面为限，且在尚未拆除的模板内，养护结束后自然蒸发，不会进入水域，不会对水体造成不利影响。 （4）地表径流 施工期，裸露的开挖及填筑边坡较多，在当地降雨条件下，雨水冲刷裸露地表将形成地表径流，这部分污水SS含量较高，进入周围水体，将影响地表水水质，甚至淤塞泄水通道。所以在施工期间要注意对这些裸露边坡的保护，建设单位在施工过程中在路基两侧设置截排水沟，并在截排水沟末端设置临时防渗沉淀池，雨污水经沉淀处理后排入现有的排水系统，对项目周边环境影响较小。 （5）车辆清洗废水 项目在施工过程中需对驶出项目区的车辆进行清洗，以减少施工车辆在驶出施工场地时夹带大量的泥沙污染项目区周边环境，因此，在工程车驶出施工作业区前，需对车辆轮胎进行清洗，避免对周边环境造成影响。本项目在2个出口处（与河东路交叉口处、与环城东路交叉口处）对外出车辆进行清洗，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），车辆清洗水以40L/（辆·次）计，废水产生量以用水量的85%计，项目施工期每个出口每天进出车辆约5辆，平均每辆车清洗次数约3次，因此车辆清洗用水量为1.2m3/d，废水产生量为1.02m3/d。废水经沉淀处理后用于洒水降尘不外排，对周围环境影响小。 4、固体废物 施工期间产生的固体废物主要包括土石方、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾、废油及废沥青。 （1）土石方 根据项目初步设计方案，项目在建设过程中，开挖土石方总量为42915.708m3（其中一般土石方28458.771m3，表土14456.937m3），开挖的28458.771m3的土石方用于路基回填，不够的土石方从本地合法砂石料场购买；3056m3表土则就近堆放在道路红线内的沟槽边上，作为绿化带及边坡绿化覆土使用，11400.937m3表土由建设单位下设苗圃基地接纳。项目建设无永久弃渣产生。 表5-5 土石方平衡表 单位：m3 挖方; 填方; 调入; 弃方. 一般土方; 表土; 回填; 绿化覆土; 数量; 来源; 弃土; 去向. 28458.771; 14456.937; 65329.887; 3056; 36871.116; a; 11400.937; b. 注：平衡公式为：挖方+调入=填方+弃方；a.从本地合法砂石料场购买；b.11400.937m3剩余表土由建设单位下设苗圃基地接纳。 （2）施工垃圾 施工垃圾包括废弃施工材料，如木材、钢材及混凝土凝块废料等，产生量以12t/km计，则金塔大街建设过程中施工垃圾产生量约15.30t，项目施工垃圾严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由施工单位运至建设部门指定地点进行妥善处置。 （3）建筑拆除垃圾 建筑拆除垃圾主要包括钢材及混凝土凝块废料等，金塔大街建设过程中涉及4277m2的建筑物拆除，根据建筑物的拆除工程量按建筑面积0.6～0.7m3/m2计，产生量约为0.26万m3；项目建筑拆除垃圾严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由拆迁单位运至建设部门指定地点进行妥善处置。 （4）生活垃圾 本项目施工人员约60人，均不在项目区食宿，根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），表4四区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数，生活垃圾产生量为0.3kg/(人·d)，则生活垃圾产生量约为18kg/d，施工期产生量为4.86t。生活垃圾拟集中收集后交由当地环卫部门处置，处置率100%，不会对环境造成影响。 （5）废油 本项目在施工过程中对故障施工机械进行简单的维修，会产生少量的废油，根据《国家危险废物名录》（2016年），废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。本项目施工机械维修到维修点进行维修，产生的废油由维修点统一收集后定期交由有资质的单位进行处置，因此项目区无废油产生。 （6）废沥青 金塔大街建设路面为沥青混凝土路面，在施工过程中会产生会产生一定量的废弃沥青，产生量难以定量。根据《国家危险废物名录》（2016年），废沥青属于HW11精（蒸） 馏残渣，废物代码为900-013-11。废沥青经施工人员统一收集后，交由沥青购买单位进行妥善处置。 二、运营期污染工序 本项目运营期主要污染包括机动车行驶排放的尾气；地面水径流所携带的污染物对水环境的影响；机动车行驶产生的噪声和振动。 1、废气 项目运营期废气主要有路面上行驶车辆的汽车尾气。 运营期大气污染物主要来自汽车尾气。汽车尾气中污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2、THC等。 CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。NO2是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物。THC产生于汽缸壁面淬效应和混合缸不完全燃烧。由于目前国内汽车正在逐步推广使用无铅汽油，因此，铅的污染影响将会越来越小。 汽车排放尾气中气态污染物排放源源强可按下式计算： QJ= 式中：Qj——j类气态污染物排放源强，mg/（s·m）； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Kij—单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放的J种污染物量，mg/辆m； 根据各预测年预测的交通量、车型比、昼夜比、小时高峰比和车速分别计算得到NOx的日均排放源强和高峰排放源强、CO的日均排放源强和高峰排放源强，并根据相关系数（NO2/NOX=0.9），换算得到NO2日均排放源强。本项目公路设计车速40km/h，车辆单车排放因子按表5-6中平均车速50km/h取值，NO2、CO排放量测算结果见表5-7。 表5-6 车辆单车排放因子推荐值 单位：mg/辆·m 平均车速(km/h); 50.00; 60.00; 70.00; 80.00; 90.00; 100.00. 小型车; CO; 31.34; 23.66; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. NOx; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. NOx; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 5.52; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. NOx; 10.44; 10.48; 11.10; 14.71; 15.64; 18.38. 表5-7 预测年交通尾气污染源强 单位：mg/s·m 预测时间; 时段; CO排放量; NO2排放量. 2020年; 日均; 3.72; 0.41. 高峰; 5.75; 0.59. 2026年; 日均; 4.61; 0.48. 高峰; 6.90; 0.71. 2034年; 日均; 7.16; 0.69. 高峰; 9.77; 1.00. 2、废水 本道路为新建道路，运营期主要废水来源于各居民住户及商业活动，且均采用地下管道排放，故本项目在运营期自身没有明显的污水排放源，因此，项目运营期水环境污染仅为降雨冲刷路面产生的路面径流废水。 本工程建成投入使用后，汽车行驶造成的路面污染物（SS、BOD5、石油类等）会随降雨产生的路面径流进入道路沿线外环境，污染沿线水环境。雨水形成的路面径流中主要是悬浮物，石油类很少，初期雨水悬浮物浓度较大、中后期含量很低。路面径流污染物的浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量和降雨前干旱时间长短等，所以，降雨产生的路面径流污染物含量的影响因素多，随机性大，难以得出一个一般规律。 参考相关路面径流污染情况试验的资料，路面径流污染物及浓度估算值见表5-8。 表5-8 道路路面径流中污染物浓度变化值 历时 项目; 5~20分钟; 20~40分钟; 40~60分钟; 平均值. pH; 6.0~6.8; 6.0~6.8; 6.0~6.8; 6.4. SS（mg/L）; 231.4~158.5; 158.5~90.4; 90.4~18.7; 100. COD（mg/L）; 87~60; 60~22; 22~4.0; 45.5. 石油类（mg/L）; 22.30~19.74; 19.74~3.12; 3.12~0.21; 11.25. 由上表测定结果可知，降雨对道路附近水体造成的影响主要是降雨初期1小时内形成的路面径流。降雨初期到形成路面径流的30分钟内径流中的SS和石油类的浓度较高，30分钟后其浓度随降雨历时的延长下降较快，径流中的BOD5的浓度随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH相对较稳定。降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。因此，降雨对道路附近水体造成影响的主要是降雨初期1小时内形成的路面径流。 降雨期间路面产生的径流量由下式计算： W=A·h·10-3 式中：W——单位长度路面径流量（m3/h）； A——路面面积（m2）； h——降雨强度（mm/h）。 由上式可知，路面径流量决定于降雨量。 根据以上分析，路面初期雨水按1小时最大降雨量计，根据该地区多年气象水文资料分析，项目区二十年一遇1小时最大降雨量为46.80mm。 表5-9 本项目运营期路面径流估算结果一览表 长度（m）; 永久性占地面积（m2）; 最大小时径流量（m3/h）. 1275.369; 38261.07; 1790.62. 3、噪声 噪声主要来自两方面，道路运营后，道路上行驶车辆的发动机产生噪声；车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声。交通噪声源强与车辆载重类型、行车速度密切相关。交通噪声对道路沿线的居民生活造成一定影响。 本环评采用《公路建设项目环境影响评价规范》推荐的公式计算各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级。本项目设计车速为40km/h；预测交通量见表5-10。 表5-10 项目运营期预测交通量 车型; 昼间小时（辆/h）; 夜间小时（辆/ ）. 2020; 2026; 2034; 2020; 2026; 2034. 小型车; 279; 335; 474; 62; 74; 106. 中型车; 93; 112; 158; 21; 25; 35. 大型车; 19; 22; 32; 4; 5; 7. 各类型单车车速预测采用如下公式： 式中：vi——i型车预测车速； k1、k2、k3、k4 ―― 回归系数； —— 该车型当量车数； N单车道小时 ——单车道小时车流量； —— 该车型的车型比； m —— 其它车型的加权系数； V —— 设计车速； k1、k2、k3、k4分别为系数，如表5-11所示。 表5-11 预测车速常用系数取值表 车型; k1; k2; k3; k4; m. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. 上式计算出项目营运期小、中、大型车车速预测结果见表5-12。 表5-12 营运期各时段各车型平均速度 单位：km/h 路段; 车型; 2020年; 2026年; 2034年. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 金塔大街; 小型车; 31.82; 33.74; 31.15; 33.67; 29.26; 33.46. 中型车; 24.04; 23.30; 24.19; 23.35; 24.48; 23.46. 大型车; 23.39; 23.25; 23.41; 23.26; 23.50; 23.28. 项目单车行驶辐射噪声级计算如下： 车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级L0i按下式计算： 小型车：L0S = 12.6 + 34.73lg VS + ΔL路面 中型车：L0M = 8.8 + 40.48lg VM + ΔL坡度 大型车：L0L = 22.0 + 36.32lg VL + ΔL坡度 式中，Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 本道路纵坡和道路路面引起的交通噪声源强修正量ΔL坡度和ΔL路面忽略不计。项目各车型源强计算结果见表5-13。 表5-13 各种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级L0i 路段; 车型; 平均辐射噪声级L0i值dB（A）. 2020年; 2026年; 2034年. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 金塔大街; 小型车; 64.79; 65.67; 64.47; 65.64; 63.52; 65.55. 中型车; 64.70; 64.15; 64.81; 64.19; 65.02; 64.27. 大型车; 71.72; 71.63; 71.74; 71.64; 71.80; 71.65. 4、固体废弃物 项目运营期固废主要为道路清扫产生的垃圾，项目营运期道路清洁工作及清扫产生的垃圾由当地环卫部门定期清运、处置。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 土方开挖、材料储运及土石方堆放 |  |  | 扬尘 | 52.81t |  | 少量 |  |
|  |  | 施工机械 |  |  | CO | 0.021t |  | 少量 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化合物 | 0.0225t |  | 少量 |  |
|  |  |  |  |  | 烃类 | 0.015t |  | 少量 |  |
|  |  | 备用发电机 |  |  | 烟尘 | 0.288t |  | 少量 |  |
|  |  |  |  |  | CO | 0.61t |  | 少量 |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 7.59t |  | 少量 |  |
|  |  |  |  |  | HnCm | 0.073t |  | 少量 |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1.08t |  | 少量 |  |
|  |  | 沥青摊铺 |  |  | 沥青烟 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 运 营 期 | 汽车尾气 | 金塔大街 | 2 0 2 0 | CO | 日均值 | 3.72 mg/m·s | 日均值 | 3.72 mg/m·s |
|  |  |  |  |  | NO2 |  | 0.41 mg/m·s |  | 0.41 mg/m·s |
|  |  |  |  |  | CO | 高峰值 | 5.75 mg/m·s | 高峰值 | 5.75 mg/m·s |
|  |  |  |  |  | NO2 |  | 0.59 mg/m·s |  | 0.59 mg/m·s |
|  |  |  |  | 2 0 2 6 | CO | 日均值 | 4.61mg/m·s | 日均值 | 4.61mg/m·s |
|  |  |  |  |  | NO2 |  | 0.48mg/m·s |  | 0.48mg/m·s |
|  |  |  |  |  | CO | 高峰值 | 6.90mg/m·s | 高峰值 | 6.90mg/m·s |
|  |  |  |  |  | NO2 |  | 0.71mg/m·s |  | 0.71mg/m·s |
|  |  |  |  | 2 0 3 4 | CO | 日均值 | 7.16mg/m·s | 日均值 | 7.16mg/m·s |
|  |  |  |  |  | NO2 |  | 0.69mg/m·s |  | 0.69mg/m·s |
|  |  |  |  |  | CO | 高峰值 | 9.77mg/m·s | 高峰值 | 9.77mg/m·s |
|  |  |  |  |  | NO2 |  | 1.00mg/m·s |  | 1.00mg/m·s |
| 水污染物 | 施工期 | 涵洞施工 |  |  | 施工废水 | 少量 |  | 0 |  |
|  |  | 施工机械维护 |  |  | 生产废水 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 混凝土养护 |  |  | 混凝土养护废水 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 裸露土面 |  |  | 雨水冲刷废水 | 少量 |  | 0 |  |
|  |  | 进出车辆 |  |  | 清洗水 | 1.02m3/d |  | 0 |  |
|  | 运营期 | 路面 |  |  | 径流废水 | 少量 |  | 0 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 路基开挖 |  |  | 土石方、表土 | 42915.708m3 |  | 0 |  |
|  |  | 道路施工 |  |  | 施工垃圾 | 15.30t |  | 0 |  |
|  |  | 建筑物拆除 |  |  | 建筑拆除垃圾 | 0.26万m3 |  | 0 |  |
|  |  | 施工人员 |  |  | 生活垃圾 | 4.86t |  | 0 |  |
|  |  | 机修维修 |  |  | 废油 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 道路铺垫 |  |  | 废沥青 | 少量 |  | 0 |  |
|  | 运营期 | 道路 |  |  | 清扫垃圾 | 少量 |  | 0 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 |  |  | 噪声 | 73~90dB(A) |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |
|  | 运营期 | 交通噪声 |  |  |  | 63~72dB(A) |  | 道路两侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，35±5m范围以外的区域声环境执行《声环境质量标准》（GB309 6-2008）2类标准 |  |
| 主要生态影响： 1、对植物及植被的影响 （1）施工期 由于道路占地改变了原土地利用格局，同时也改变了土地的利用价值及功能。道路建设永久占地和临时占地均会使植被面积减少，对本来已经脆弱的当地自然生态系统造成一定影响。此外，道路工程占地将完全损毁原有的植被类型，导致该区域生长的植物死亡；施工人员将会践踏施工沿线周围的植物，将使该区域部分常见植物种类个体数量减少或是生长不良。 但由于项目施工影响面积有限，而且评价区内的自然植被较少，主要以农作物为主，比起该地区原生植被，其中的生物多样性已经明显降低，它们所能产生的生态功能也大大减弱了。因此，本工程建设对项目区自然植被的影响不大，由此造成的生态影响也较小。 此外，项目建设虽会造成占地区植物个体数量在一定的时间和空间范围的减少，但对该地的植物物种多样性和植物资源不会产生明显的影响，也不会导致当地植物区系的组成、性质以及特点发生根本的改变。 （2）运营期 道路为线状结构，几乎不会对植物种子的散布造成影响，因此在运营期间不会影响公路沿线植物的生殖与更新，亦不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新。但公路运营期间产生的噪声、扬尘、尾气可能对评价区范围内的植物生长带来不利影响。 2、对动物的影响 （1）施工期 项目建设将占用部分土地，使评价区内动物的栖息地和觅食环境面积减少，但减少的面积占评价区内同类栖息地面积的比例不大，且其周边仍有适宜的生境。其次工程施工期人类活动干扰加重可能对动物的活动产生一定影响再之施工期间各种施工机械作业，将对动物产生惊吓，对处于繁殖期的动物影响尤为明显。但是，这些影响是短期的，只要施工期间管理得当，其影响是有限的，不会对评价区内的动物多样性和分布造成大的影响。 野外调查表明，在道路穿越地区未发现两栖、爬行和兽类迁移的路线。由于缺乏适宜生境，工程区原来分布的绝大多数重要动物都已经在评价范围内消失了。道路穿行区域已经基本上没有重要的陆栖脊椎动物(包括鸟类)的栖息地或主要活动场所，所以道路建设对该地区动物的影响并不显著。 从整体上说，道路建设将使动物的栖息和活动场所缩小，如小型穴居兽类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境遭到破坏后，这类动物的繁殖将有可能受到一定影响。结果迫使原栖息在这一带的动物迁往其他生境适宜的地区，但不会导致任何物种的消失。两栖类动物也会受到一定影响，如栖息地和繁殖地减少，种群在一段时间内将会有一定波动，最后随着工程建设的结束，生态环境逐渐恢复，种群又会得以恢复或略有增长。 （2）运营期 道路建设会占据一定面积的陆栖脊椎动物栖息地，压缩动物生存空间。所造成的不良影响主要表现在动物栖息地的片段化，缩小了动物的适宜生境。如小型穴居兽类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境遭到破坏后，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响。 此外，运营时噪声、车辆尾气、尘埃对都会对动物造成不良影响，会迫使野生动物远离污染源。道路建设路段主要在人类已经开发的土地上，在这里栖息的是一些小型动物，他们对于人类的干扰已相对适应。所以噪声和尾气对当地野生动物的不良影响将是不显著的。 从长远看，道路建设对上述动物的影响是短期的，在评价区动物多数种类的主要生境是灌丛、草丛、农田、村落，这些动物对人类活动已有一定的适应能力，道路运营不会对这些动物造成明显的不利影响。 3、对水生生物的影响 （1）施工期 根据本项目的设计方案，线路将跨越南喊河。施工期间，主体工程基础开挖与排水，涵洞施工废水及各类机械的含油污水等进入地表水体，将会对水质产生不利影响，从而影响鱼类的生活及种群数量。由于施工区水质的变化，浮游生物、底栖动物等饵料生物的减少，改变了原有鱼类的生存、生长和繁殖条件，鱼类将迁移到其他地方，施工影响区内的鱼类密度将有所降低。工程建设人员的人为破坏（如捕鱼等）也会对鱼类资源造成不利影响。 在严格遵守施工规范，采取必要的施工工艺和防护措施的前提下，项目施工不会对水生生物产生明显的不利影响。 （2）运营期 本道路营运期对水环境的污染主要表现在汽车尾气排放物、路面滴油、轮胎摩擦微粒、尘埃等随路面雨水径流进入水体；不文明运输行为（如将废物、垃圾等抛入江段等）和危险品（如酸、碱及有毒有害商品等）的运输造成的污染。 路面径流污染物主要是悬浮物、石油类和有机物，其浓度取决于降雨量、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等多种因素。降雨初期形成的路面径流，路面降雨径流污染物SS和COD具有较高的污染强度，会对道路周边水质造成影响。 运营期运输行为可能造成的污染可通过加强运输管理，尤其必须对危险品的运输进行严格的管理、保持路面清洁等措施以减缓因水体污染造成的对水生生物的影响。 综上，工程区域无国家级保护鱼类分布，也无珍稀濒危鱼类分布，项目施工期只要严格遵守国家和云南省水域保护条例进行施工，采取必要的施工工艺和防护措施，营运期加强运输管理，工程对鱼类的影响可以接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1、废气影响分析 项目在施工期产生的空气污染主要是：施工过程中土石方开挖、建筑材料运输、装卸过程产生的扬尘；施工期间使用的各种动力机械（如载重汽车、铲车等）产生的尾气；备用柴油发电机产生的废气；道路铺设使用沥青产生的少量沥青烟气。 （1）扬尘影响分析 在施工过程中，基础开挖造成地表裸露，土石方的开挖、搬运和回填，建筑材料的运输和堆放，车辆运输等施工作业会产生大量的粉尘，经空气动力输送、扩散分布于施工段周围的大气环境中，属于短时间、无组织、不连续排放。根据工程分析可知，在施工过程中TSP产生量为3.71t，PM10产生量为18.53t，PM2.5产生量为30.57t，扬尘产生总量为52.81t。施工扬尘在环境空气中扩散能力主要与风速有关，在风速≥5.5m/s的情况下，影响范围在下风向300m范围内，侧下风向100m范围内；施工扬尘影响范围最小风速一般为1～2m/s。 根据《云南省大气污染防治行动实施计划》第二条第九点“2014年底前，各州、市人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施”。综上，项目施工期产生的废气在采取相应措施可满足《云南省大气污染防治行动实施计划》相关要求。 本项目在施工期于施工道路周围设置100%围挡；施工过程中边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖，并对其随时洒水降尘；对施工路面进行100%硬化，同时进行洒水降尘；在土方挖运、回填过程中对整个施工区域进行100%洒水降尘；设置车辆清洗池对进出项目施工区的运输车辆轮胎进行100%清洗，定期对沉淀池进行清掏，同时运输车辆必须用苫布对厢体所运物料遮盖严实；对施工现场裸露场地进行100%覆盖，并随时洒水抑尘。因此，本项目施工期能够达到扬尘防治措施“6个100%”的要求，对周围环境影响较小。 从道路沿线关心点分布来看，保护目标距红线都比较近，特别是处于下风向的东北里社区居民住户和德宏州妇幼保健计划生育服务中心受施工扬尘的影响较为明显，因此，在施工过程中要加强管理，施工道路硬化，粉状散装材料要封闭存放，施工时采取洒水降尘，同时在项目边界处设围挡等措施，以减缓施工扬尘对周围居民及企业工作人员的影响，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求。 （2）施工机械废气影响分析 施工机械（装载机、平路机、压路机、推土机、挖掘机、摊铺机等）运行产生的污染物主要为CO、氮氧化合物、烃类等，根据工程分析可知，产生的CO为0.021t，氮氧化合物为0.0225t，烃类为0.015t。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械较分散，经空气稀释扩散后，浓度值相对较低，污染程度相对较轻，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。 为降低项目施工期对大气造成的影响，防止对周边大气环境造成污染，对建设单位提出如下防治措施： ①合理安排施工机械及运输车辆的时间，避免各种产生废气的机械及运输车辆同时负荷运行。 ②使用符合国家标准的燃料，定期对施工机械及运输车辆等进行检测与维护，保障施工机械及运输车辆正常运行，做到尾气达标排放。 （3）备用发电机废气影响分析 项目在施工过程中使用备用发电机会产生烟尘0.0288t，CO 0.61t，SO2 7.59t，HnCm 0.073t，NOx 1.08t。使用的柴油发电机采用燃烧效率高的柴油机以及含硫量低的柴油，减少污染物的排放，经空气稀释扩散后，浓度值相对较低，污染程度相对较轻，对周围环境影响较小。 （4）沥青烟气影响分析 本项目属于市政道路，在施工场地不设置拌合场，路面修建所需沥青混凝土等各种施工材料均外购，因此不存在沥青熬化和拌合阶段的污染，只是在道路铺设过程中可能会产生少量沥青烟，沥青烟气中主要有毒有害物质是THC、TSP和BaP，会对施工人员及邻近施工点的关心点造成一定的不利影响。根据工程分析，沥青烟浓度远远小于1.16-1.29mg/m3，产生的少量沥青烟通过大气扩散、扩散后对周围空气影响较小；且路面铺摊作业时间较短，作业完成后不利影响随即消失。 2、噪声影响分析 （1）噪声源及源强 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中产生交通噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 项目施工期的主要噪声源及其声级值见表7-1。 表7-1 施工期噪声排污参数 序号; 机械类型; 1m处最大声级Lmax（dB（A））. 1; 轮式装载机; 90. 2; 平地机; 90. 3; 振动式压路机; 86. 4; 双轮双振压路机; 81. 5; 三轮压路机; 81. 6; 轮胎压路机; 76. 7; 推土机; 86. 8; 轮胎式液压挖掘机; 84. 9; 发电机; 84. 10; 摊铺机; 87. 11; 冲击式钻井机; 73. （2）施工机械噪声衰减预测 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，在考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r／ro) 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)； r一预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m。 首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-2。 表7-2 施工机械噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 机械距施工点距离（m）; 源强; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 70; 80; 120; 150; 200; 300. 1; 轮式装载机; 90; 70; 66; 64; 62; 60; 58; 53; 52; 56; 46; 44; 40. 2; 平地机; 90; 70; 66; 64; 62; 60; 58; 53; 52; 56; 46; 44; 40. 3; 振动式压路机; 86; 66; 62; 60; 58; 56; 54; 49; 48; 52; 42; 40; 36. 4; 双轮双振压路机; 81; 61; 57; 55; 53; 51; 49; 44; 43; 47; 37; 35; 31. 5; 三轮压路机; 81; 61; 57; 55; 53; 51; 49; 44; 43; 47; 37; 35; 31. 6; 轮胎压路机; 76; 56; 52; 50; 48; 46; 44; 39; 38; 42; 32; 30; 26. 7; 推土机; 86; 66; 62; 60; 58; 56; 54; 49; 48; 52; 42; 40; 36. 8; 轮胎式液压挖掘机; 84; 64; 60; 58; 56; 54; 52; 47; 46; 50; 40; 38; 34. 9; 发电机组; 84; 64; 60; 58; 56; 54; 52; 47; 46; 50; 40; 38; 34. 10; 摊铺机; 87; 67; 63; 61; 59; 57; 55; 50; 49; 53; 43; 41; 37. 11; 冲击式钻井机; 73; 53; 49; 47; 45; 43; 41; 36; 35; 39; 29; 27; 23. 叠加值; 96; 76; 72; 70; 68; 66; 64; 59; 58; 62; 52; 50; 46. 由上表可知，在未采取任何降噪措施的情况下，仅考虑距离因素，各单设备噪声在10m距离外均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准要求；所有设备共同运行噪声在20m距离外均可达标，夜间不施工。 项目在采取相应减噪措施并考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，噪声衰减值取15dB(A)，预测项目环境敏感点在施工阶段的环境噪声值，项目夜间不施工，则预测结果见表7-3。 表7-3 项目环境敏感点与噪声源预测结果 序号; 名称; 距离; 声级dB(A); 考虑声屏障、空气吸收后; 标准值dB(A); 达标 情况. 贡献值; 昼间（夜间不施工）. 1; 东北里小区居民住户（约43户，142人）; 30m; 66; 51; 60; 达标. 2; 东环小区居民住户（约56户，190人）; 40m; 64; 49; 达标. 3; 西南里二社居民住户（约73户，233人）; 40m; 64; 49; 60; 达标. 4; 东北里社区居民住户（约68户，245人）; 20m; 70; 55; 达标. 5; 德宏州妇幼保健计划生育服务中心; 40m; 64; 49; 60; 达标. 6; 芒市综合档案馆; 120m; 62; 47; 达标. 7; 东北里社区居民住户（约7户，23人）; 30m; 66; 51; 达标. 由表7-3可看出，施工噪声预测结果中，距道路30m处的东北里小区住户、40m处的东环小区住户、40m处的西南里二社住户、20m处的东北里社区居民住户、40m处的德宏州妇幼保健计划生育服务中心、120m处的芒市综合档案馆和30m处的东北里社区居民住户，声环境均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值的要求。 当然在道路实际施工中，并不是所有的时间段都会所有施工机械同时作业，而且在实际施工过程中要考虑到建筑物、树木、声屏障等对噪声的阻隔和衰减作用，因此，实际施工机械噪声的影响程度及范围要比预测的低一些。且涉及环境敏感点路段较为分散，路段施工时间相对较短，施工噪声对居民的影响是暂时的，施工噪声的影响随即消失。 项目在施工期间对环境敏感点的正常生活会造成一定的影响。为了降低施工期噪声对环境的影响，应采取以下措施： ①禁止在12时至14时、22时至次日7时进行建筑施工作业，若要进行夜间连续施工作业，施工单位应按照相关环保部门要求进行审批，应提前3天进行公告。 ②建筑路段施工过程中应合理安排施工作业时间，敏感路段应加快施工进度，减短施工噪声对敏感点的影响时限，以最大程度的减轻环境噪声对周围关心点的影响。 ③施工单位应选用噪音低、振动小的设备，对于噪声较大设备应尽量不同时开启。同时在施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各种机械。 ④项目环境敏感点路段应设置移动式或临时声屏障等防噪措施，减少对环境敏感点的影响。 ⑤施工人员在施工作业时不得敲打钢筋，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，并做好施工中的计划调控。 ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，最大限度地降低施工噪声对环境的影响。 （3）施工期机械振动影响分析 项目位于德宏州芒市，施工中无深挖高填、隧道等特殊工程，无爆破作业，施工中挖填平衡。道路建设中使用的机械主要有装载机、平地机、压路机、推土机、挖掘机、摊铺机、运输车辆等，这些机械的振动值在70~85dB。主要产振源为压路机，其他施工机械产振较小。 根据现状调查，新建道路评价区的环境保护目标均在距路中心线200m范围内，因此，环评要求：合理安排施工时间、选用产振较低的先进设备，施工机械与地面之间应设置防振垫或安放其他防振材料等，可大大降低振动对其影响。 3、废水影响分析 项目使用的混凝土及沥青均为外购成品，不设置混凝土搅拌站及沥青搅拌站。且项目不设置施工营地，施工人员食宿依托租用的工程沿线居民住房，生活设施依托租用设施，不在施工现场食宿；在施工期间施工人员用厕及清洗依托周边居民住户或市政公厕，故项目不产生生活废水。项目在施工期产生的水污染主要为：涵洞施工废水、施工机械维护废水、混凝土养护废水、地表径流、车辆清洗废水等生产废水。 （1）涵洞施工废水影响分析 本项目跨越河流为南喊河，施工过程中采用盖板涵和箱涵，直接从厂家购买，项目不设预制场，用钢丝绳捆绑吊装，故施工过程物料（如渣土、泥浆、砂料）、施工机械泄露的油污等排入水体会对南喊河水体造成污染，主要污染物为SS、石油类，SS浓度可达到3000~5000mg/L，石油类40mg/L。因此在涵洞施工区应设置1座3m3的沉淀池，施工生产废水由沉淀池收集，经酸碱中和沉淀、隔油除渣等简单处理后，主要污染物SS去除率控制到80%，pH值调节至中性或弱酸性，石油类等其它污染物浓度减小，用于项目区洒水降尘，不外排，对南喊河水体水质影响较小。 （2）施工机械维护废水的影响分析 项目施工机械的使用较为集中，各类施工机械燃油及机械润滑油会产生少量的跑、冒、滴、漏，该部分油污大部分附着在泥土中，在雨天可能被冲刷进入地表水体，产生少量含油污水。由于这部分废水掺杂在泥砂废水中不易单独管理，因此主要从源头抓起避免油污水的影响。在施工期间，建设单位应做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象，对集中更换机油、设备维护保养等可能产生较多废油的维修工作必须到维修点进行维修，不得在施工现场操作，同时在雨天应对各类机械进行遮盖防雨，通过采取上述措施后，项目区基本无施工机械维护废水产生，且施工时间较短，对地表水影响较小。 （3）混凝土养护废水 混凝土养护废水为混凝土浇筑后养生阶段使用后排放的水。混凝土养护废水不含有毒物质，主要是泥沙、水泥等悬浮物含量较大。根据查阅相关资料，混凝土养护废水悬浮物浓度为500mg/L～2000mg/L，pH值9～12，本项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。养护用水量一般以湿润混凝土表面为限，且在尚未拆除的模板内，养护结束后自然蒸发，不会进入水域，不会对水体造成不利影响。 （4）雨天地表径流 施工期，裸露的开挖及填筑边坡较多，在当地降雨条件下，产生大量的水土流失而进入周围水体，对水环境造成较大的影响，甚至淤塞泄水通道。所以在施工期间要注意对这些裸露边坡的保护。 项目施工期拟定为2019年6月~2020年3月，芒市雨季为5~10月，在此期间，水土流失将加剧，根据主体设计资料，建设方采取以下水土流失防治措施：施工过程中在路基两侧设置截排水沟，并在截排水沟末端设置1个3m3的临时防渗沉淀池，雨污水经沉淀处理后排入现有的排水系统。项目在采取这些措施后大大的减少表土裸露及被雨水冲刷，且设置的防渗沉淀池对含泥污水也有沉淀作用，在降雨条件下所产生的面源流失量也较小，对周围水环境的影响较小。 （5）车辆清洗水 项目在施工过程中需对驶出项目区的车辆进行清洗，以减少施工车辆在驶出施工场地时夹带大量的泥沙污染项目区周边环境，因此，在工程车驶出施工作业区前，需对车辆轮胎进行清洗，避免对周边环境造成影响。根据工程分析，项目产生的车辆清洗废水为1.02m3/d。本项目在2个出口处（与河东路交叉口处、与环城东路交叉口处）设置2个3m3的临时防渗沉淀池，并铺设草席等吸水能力强、摩擦系数高的材料，防止运输车辆把水、土带到项目建设区外，使用完毕后予以清理。项目车辆清洗水水量较小，主要污染因子为SS，经沉淀处理后用于洒水降尘不外排，对周围环境影响小。 综上分析可知，施工过程中若不采取一定的防护措施，会使局部水体的悬浮物浓度大大增加，当采取相应措施后，进入水体的少量悬浮物随水体流向，在水体的自净作用下将逐渐消失，对南喊河水质影响较小。 4、固体废弃物影响分析 施工期间产生的固体废物主要包括土石方、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾、废油及废沥青。 （1）土石方 根据项目初步设计方案，项目在建设过程中，开挖土石方总量为42915.708m3（其中一般土石方28458.771m3，表土14456.937m3），开挖的28458.771m3的土石方用于路基回填，不够的土石方从本地合法砂石料场购买；3056m3表土则就近堆放在道路红线内的沟槽边上，作为绿化带及边坡绿化覆土使用，11400.937m3表土由建设单位下设苗圃基地接纳。项目建设无永久弃渣产生。 项目区内的表土就近堆放在单路红线以内的沟槽边上，临时堆场应设置临时挡墙，在堆土周边采用编织袋装土临时拦挡，防止表土滑落；土面采用彩条布临时覆盖，防止雨水对表土冲刷；同时应制定严格的管理措施，以防造成水土流失。因此，项目施工期采取上述防护措施后，表土均能得到妥善处置。 （2）施工垃圾 施工垃圾包括废弃施工材料，如木材、钢材及混凝土凝块废料等，根据工程分析，项目建设过程中施工垃圾产生量约15.30t，项目施工垃圾严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由施工单位运至建设部门指定地点进行妥善处置。 （3）建筑拆除垃圾 建筑拆除垃圾主要包括钢材及混凝土凝块废料等，根据工程分析，本项目建筑拆除垃圾产生量约为0.26万m3；项目建筑拆除垃圾严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由拆迁单位运至建设部门指定地点进行妥善处置。 （4）生活垃圾 本项目施工人员约60人，均不在项目区食宿，根据工程分析，施工人员生活垃圾产生量约为4.86t/a。生活垃圾拟集中收集后交由当地环卫部门处置，处置率100%，不会对环境造成影响。 （5）废油 本项目在施工过程中对故障施工机械进行简单的维修，会产生少量的废油，根据《国家危险废物名录》（2016年），废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。本项目施工机械维修到维修点进行维修，产生的废油由维修点统一收集后定期交由有资质的单位进行处置。 （6）废沥青 本道路建设路面为沥青混凝土路面，在施工过程中会产生会产生一定量的废弃沥青，根据《国家危险废物名录》（2016年），废沥青属于HW11精（蒸）馏残渣，废物代码为900-013-11。废沥青经施工人员统一收集后，交由沥青购买单位进行妥善处置。 5、社会环境影响分析 （1）物料运输对沿线的影响分析 结合周边环境现状和路网分布情况，本项目道路采用“单向、分段、单侧封闭施工”的施工方式。物料运输过程会对沿线环境造成一定噪声和粉尘影响，特别是产生的粉尘会对沿线大气环境造成较大影响，施工车辆的往返也将不可避免的会对沿线居民的交通出行产生一定影响。对此，本评价要求采取以下措施以减小影响： ①合理确定物料运输及施工车辆往返路线，避免施工车辆在上下班高峰期穿越学校区和单位、机关集中区； ②应注意调整运输时间，尽量把运输时间放在白天； ③合理按施工时间，并将施工时间计划进行多种渠道公布，让居民知晓，自行选择其它未施工道路避让施工； ④在保证施工质量的前提下，应尽量加快施工进程，缩短施工期； ⑤运输时段尽量避开沿途居民休息时段，严禁汽车鸣笛； ⑥建设单位在物料运输过程中需采取封闭车辆运输或加盖苫布的形式，减少扬尘飞扬，途径居民密集路段时减速慢行等措施，尽量减少扰民现象的发生； ⑦在途经居民集中区、学校时，应减速慢行、禁止鸣笛。 因此，在采取以上措施后可最大程度减少物料运输对环境的影响。 （2）沿线居民出行、生活的影响分析 本项目新建道路分布于商业、居民区较为集中的城市区，道路封闭施工期间势必对封闭一侧的居民、单位等出行造成不便。因此相应道路施工前，应编制相应的保通评价，并报相关部门批准；充分实现新建道路的保通及安全施工，尽量减小对周边居民、单位人员出行的交通干扰。通过采取相应的不同时段和空间段的保通措施降低本项目施工对周围单位、居民小区的影响。 在本项目地下管线施工前，应认真的现场勘察，与电力、通讯、供水、燃气等各部门协调沟通，做好调查工作；施工过程应加强管理、文明施工；如有影响居民用水、用气、用电等情况应提前告知。 采取上述措施后，该项目施工期对周边小区居民出行和生活影响小，对周边单位人员出行影响小。 （3）施工期交通影响及缓解措施分析 ①交通环境影响 项目施工将增加周边道路交通量，容易造成与其他道路交叉路段暂时有堵车的现象，在一定程度上影响了城区交通正常运行。 ②缓解措施 a.施工前建设单位应以宣传形式通知附近机关、企业及附近居民，使他们有所准备，安排好出行计划； b.施工方应在通往施工路段的交叉口设置“前方施工、减慢车速”、“前方施工、绕道行驶”的警示牌； c.配合交警部门，引导、疏解交通； d.在施工期间施工单位应该有计划、有步骤地分阶段进行施工，并应该根据施工进度的情况相应减少围蔽的范围，尽早还路于民； e.充分考虑应急评价，必要时抢修便道，将车辆暂时疏导，确保交通维护平稳。 6、景观影响分析 本项目的主体施工过程中土石方开挖、机械施工等，都将给景观带来一定的影响，特别是路基开挖时，遇雨水冲刷，容易在施工区域内造成泥浆四处流散。 施工期间，车辆运输土石方、砂石料、水泥等建筑材料时，如果防护措施不当，会产生大量扬尘。 修建道路等主体工程施工过程中将设置护栏、围布等隔离措施，将会对周围景观带来一定的破坏。施工过程中的机械设备的乱停放，也会给周围景观带来不协调的因素和影响。 工程施工期间，施工机械所产生的噪声、扬尘、废气、工程垃圾等都会对周围的环境造成污染，对周围景观带来一定的破坏。 随着道路建设的完成，道路沿线绿化及美化将会改善道路周边的景观环境。 运营期环境影响分析 1、废气影响分析 运营期大气污染物主要来自汽车尾气。汽车尾气中污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2、THC等。 （1）排放源强 NO2、CO源强排放量预测结果见表7-4。 表7-4 金塔大街预测年交通尾气污染源强 单位：mg/s·m 预测时间; 时段; CO排放量; NO2排放量. 2020年; 日均; 3.72; 0.41. 高峰; 5.75; 0.59. 2026年; 日均; 4.61; 0.48. 高峰; 6.90; 0.71. 2034年; 日均; 7.16; 0.69. 高峰; 9.77; 1.00. （2）影响浓度预测 模式进行预测，根据预测，项目营运期CO和NO2的预测值见下表：对于本工程营运期汽车尾气中NO2、CO扩散影响浓度，采用《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》中高斯有限长线源扩撒模式预测。由于本工程线路较短，走向变化小，根据风向与道路线源夹角的不同，分三类情况分别计算，具体模式及参数描述如下： ①当风向与线源夹角为0°～90°时扩散模式： 式中： CPR —— 道路线源AB 段对预测点R 产生的污染物浓度，mg/m³； U —— 预测路段有效排放源高处的平均风速，m/s； Qj —— 气态j 类污染物排放源强度，mg/(辆·m) ； σy、σz —— 水平横风向、垂直扩散参数，m； y——线源微元中点至预测点的横风向距离，m； z —— 预测点至地面高度，m； h —— 有效排放源高度，m； A、B —— 线源起点及终点。 ②当风向与线源垂直时扩散模式： 式中符号意义同前。 ③当风向与线源平行时扩散模式： 式中： r —微元至测点的等效距离，m； e —扩散参数比。 以上模式中参数参照《公路建设项目环境影响评价规范》确定，本项目根据实际情况采用①进行预测，预测结果见表7-5、表7-6所示。 表7-5 金塔大街CO预测结果表 单位：mg/m³ 距路中心线距离（m）; 2020年; 2026年; 2034年. 高峰; 日均; 高峰; 日均; 高峰; 日均. 10; 0.2571; 0.1783; 0.3082; 0.2123; 0.4365; 0.3003. 20; 0.2298; 0.1594; 0.2755; 0.1898; 0.3903; 0.2685. 30; 0.2091; 0.1450; 0.2506; 0.1726; 0.3550; 0.2443. 40; 0.1935; 0.1342; 0.2319; 0.1598; 0.3285; 0.2261. 50; 0.1813; 0.1258; 0.2173; 0.1497; 0.3078; 0.2118. 60; 0.1714; 0.1189; 0.2055; 0.1416; 0.2911; 0.2003. 70; 0.1636; 0.1135; 0.1962; 0.1351; 0.2778; 0.1912. 80; 0.1574; 0.1092; 0.1887; 0.1300; 0.2673; 0.1839. 90; 0.1522; 0.1056; 0.1825; 0.1257; 0.2585; 0.1779. 100; 0.1477; 0.1025; 0.1771; 0.1220; 0.2508; 0.1726. 110; 0.1436; 0.0997; 0.1722; 0.1186; 0.2439; 0.1678. 120; 0.1399; 0.0971; 0.1677; 0.1155; 0.2376; 0.1635. 130; 0.1364; 0.0946; 0.1636; 0.1127; 0.2317; 0.1594. 140; 0.1332; 0.0924; 0.1596; 0.1100; 0.2261; 0.1556. 150; 0.1301; 0.0902; 0.1559; 0.1074; 0.2208; 0.1519. 160; 0.1271; 0.0882; 0.1524; 0.1050; 0.2158; 0.1485. 170; 0.1242; 0.0862; 0.1490; 0.1026; 0.2110; 0.1452. 180; 0.1215; 0.0843; 0.1457; 0.1003; 0.2063; 0.1420. 190; 0.1189; 0.0825; 0.1425; 0.0982; 0.2019; 0.1389. 200; 0.1163; 0.0807; 0.1395; 0.0961; 0.1975; 0.1359. 表7-6 金塔大街NO2预测结果表 单位：mg/m³ 距路中心线距离（m）; 2020年; 2026年; 2034年. 高峰; 日均; 高峰; 日均; 高峰; 日均. 10; 0.0337; 0.0234; 0.0405; 0.0279; 0.0573; 0.0394. 20; 0.0302; 0.0209; 0.0362; 0.0249; 0.0512; 0.0352. 30; 0.0274; 0.0190; 0.0329; 0.0227; 0.0466; 0.0321. 40; 0.0254; 0.0176; 0.0304; 0.0210; 0.0431; 0.0297. 50; 0.0238; 0.0165; 0.0285; 0.0197; 0.0404; 0.0278. 60; 0.0225; 0.0156; 0.0270; 0.0186; 0.0382; 0.0263. 70; 0.0215; 0.0149; 0.0258; 0.0177; 0.0365; 0.0251. 80; 0.0207; 0.0143; 0.0248; 0.0171; 0.0351; 0.0241. 90; 0.0200; 0.0139; 0.0240; 0.0165; 0.0339; 0.0234. 100; 0.0194; 0.0135; 0.0232; 0.0160; 0.0329; 0.0227. 110; 0.0189; 0.0131; 0.0226; 0.0156; 0.0320; 0.0220. 120; 0.0184; 0.0127; 0.0220; 0.0152; 0.0312; 0.0215. 130; 0.0179; 0.0124; 0.0215; 0.0148; 0.0304; 0.0209. 140; 0.0175; 0.0121; 0.0210; 0.0144; 0.0297; 0.0204. 150; 0.0171; 0.0118; 0.0205; 0.0141; 0.0290; 0.0199. 160; 0.0167; 0.0116; 0.0200; 0.0138; 0.0283; 0.0195. 170; 0.0163; 0.0113; 0.0196; 0.0135; 0.0277; 0.0191. 180; 0.0160; 0.0111; 0.0191; 0.0132; 0.0271; 0.0186. 190; 0.0156; 0.0108; 0.0187; 0.0129; 0.0265; 0.0182. 200; 0.0153; 0.0106; 0.0183; 0.0126; 0.0259; 0.0178. 表7-7 项目各关心点浓度预测一览表 单位：mg/m3 路段; 敏感点名称; 因子; 距路肩距离（m）; 交通 情况; 预 测 年 限; 标准值; 达标 情况. 2020年; 2026年; 2034年. 金塔大街; 东北里小区居民住户（约43户，142人）; CO; 30; 日均; 0.1450; 0.1726; 0.2443; 4; 达标. 高峰; 0.2091; 0.2506; 0.3550; 10; 达标. NO2; 日均; 0.0190; 0.0227; 0.0321; 0.08; 达标. 高峰; 0.0274; 0.0329; 0.0466; 0.2; 达标. 东环小区居民住户（约56户，190人）; CO; 40; 日均; 0.1342; 0.1598; 0.2261; 4; 达标. 高峰; 0.1935; 0.2319; 0.3285; 10; 达标. NO2; 日均; 0.0176; 0.0210; 0.0297; 0.08; 达标. 高峰; 0.0254; 0.0304; 0.0431; 0.2; 达标. 西南里二社居民住户（约73户，233人）; CO; 40; 日均; 0.1342; 0.1598; 0.2261; 4; 达标. 高峰; 0.1935; 0.2319; 0.3285; 10; 达标. NO2; 日均; 0.0176; 0.0210; 0.0297; 0.08; 达标. 高峰; 0.0254; 0.0304; 0.0431; 0.2; 达标. 东北里社区居民住户（约68户，245人）; CO; 20; 日均; 0.1594; 0.1898; 0.2685; 4; 达标. 高峰; 0.2298; 0.2755; 0.3903; 10; 达标. NO2; 日均; 0.0209; 0.0249; 0.0352; 0.08; 达标. 高峰; 0.0302; 0.0362; 0.0512; 0.2; 达标. 德宏州妇幼保健计划生育服务中心; CO; 40; 日均; 0.1342; 0.1598; 0.2261; 4; 达标. 高峰; 0.1935; 0.2319; 0.3285; 10; 达标. NO2; 日均; 0.0176; 0.0210; 0.0297; 0.08; 达标. 高峰; 0.0254; 0.0304; 0.0431; 0.2; 达标. 芒市综合档案馆; CO; 120; 日均; 0.0971; 0.1155; 0.1635; 4; 达标. 高峰; 0.1399; 0.1677; 0.2376; 10; 达标. NO2; 日均; 0.0127; 0.0152; 0.0215; 0.08; 达标. 高峰; 0.0184; 0.0220; 0.0312; 0.2; 达标. 东北里社区居民住户（约7户，23人）; CO; 30; 日均; 0.1450; 0.1726; 0.2443; 4; 达标. 高峰; 0.2091; 0.2506; 0.3550; 10; 达标. NO2; 日均; 0.0190; 0.0227; 0.0321; 0.08; 达标. 高峰; 0.0274; 0.0329; 0.0466; 0.2; 达标. （3）影响分析 根据预测结果分析，道路各路段运营期的主要污染物CO、NO2道路两侧的环境空气质量影响不大，各预测点2020年、2026年、2034年的预测结果均可满足《环境空气质量标准》中的二级标准；项目各关心点浓度于2020年、2026年、2034年的预测结果均可满足《环境空气质量标准》中的二级标准。汽车尾气处理技术日益成熟、国家对汽车尾气排放控制越来越严格，上述预测结果比现实情况要大一些，污染范围要宽一些。道路建成后，两侧设置有绿化带，道路产生的汽车尾气经绿化带吸收、稀释，可进一步降低道路汽车尾气对周围环境的影响。因此，项目汽车尾气对周围环境空气的影响较小。 为进一步降低汽车尾气对城市环境空气的影响，环评建议采取以下防治措施： ①积极配合各相关部门，共同做好区域机动车尾气污染控制，禁止尾气污染物超标排放的机动车通行； ②进行道路绿化，采取乔、灌、草相结合方式栽植，提高地表植被吸收有毒、有害气体效率，增强植被的生态功能，净化空气，美化环境； ③加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少和避免塞车现象发生。加强道路的清扫，保持道路的整洁，以减少道路扬尘的发生。 项目所在区域为城区，环境空气主要受居民生活废气和汽车尾气的影响，区域环境空气质量良好，环境容量大，通过采取环评建议措施后，道路运输车辆尾气对沿线大气环境质量影响很小。 2、废水影响分析 雨水形成的路面径流中主要是悬浮物，石油类很少，初期雨水悬浮物浓度较大、中后期含量很低。参考相关路面径流污染情况试验的资料，降雨对道路附近水体造成影响的主要是降雨初期1小时内形成的路面径流。根据工程分析，最大小时径流量为1790.62m3/h。 本工程建成投入使用后，汽车行驶造成的路面污染物（SS、BOD5、石油类等）会随降雨产生的路面径流进入南喊河，会对南喊河水环境质量造成一定的影响，尤其是初期雨水中的污染物浓度较高。项目营运期间应加强道路保洁工作，通过加强对运输车辆的管理，除控制大中型车辆通行外，还应加强运输车辆密闭性管理，运输易散落物品的车辆，必须密封；加强道路监控，减少车辆滴落的油污等。由于道路线路较短，路面宽度有限，因此道路径流占整个区域地面径流量的比例是很小的。 项目通过设置路面排水口，形成完备、畅通的道路排水系统。项目运营期道路路面降雨统一由路面排水口进入市政雨水管网。 综上所述，运营期间路基路面径流对沿线水环境的影响甚微。 3、噪声影响分析 项目营运期产生的噪声主要是道路上行驶车辆的发动机产生噪声，车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声。 交通噪声的预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)中公路（道路）交通运输噪声预测基本模式进行预测。 （1）基本预测模式 ①第i类车等效声级的预测模式 式中：Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)； ——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均声级，dB(A)； Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。 Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角(rad)，弧度。 ΔL——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ LΔ路面 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度—道路纵坡修正量，dB(A)； LΔ路面—道路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②总车流等效声级为 ③的计算 本环评采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声计算模式。 （2）各型车噪声级 根据工程分析可知，项目各类型车的源强如表7-8所示。 表7-8 各种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级L0i 路段; 车型; 平均辐射噪声级L0i值dB（A）. 2020年; 2026年; 2034年. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 金塔大街; 小型车; 64.79; 65.67; 64.47; 65.64; 63.52; 65.55. 中型车; 64.70; 64.15; 64.81; 64.19; 65.02; 64.27. 大型车; 71.72; 71.63; 71.74; 71.64; 71.80; 71.65. （3）预测模式参数的确定 从预测模式可见，道路营运期交通噪声取决于交通量、车型比、车速、车辆辐射的声功率以及道路坡度和路面粗糙度等因素。 ①交通量 本项目各预测年的交通量预测结果见表7-9。 表7-9 金塔大街交通量预测结果 车型; 昼间小时（辆/h）; 夜间小时（辆/ ）. 2020; 2026; 2034; 2020; 2026; 2034. 小型车; 279; 335; 474; 62; 74; 106. 中型车; 93; 112; 158; 21; 25; 35. 大型车; 19; 22; 32; 4; 5; 7. ②车型比 根据车流量预测结果，确定车流量昼夜比约为9:1（昼间为8:00~24:00，夜间为：24:00~次日8:00），项目小型车：中型车：大型车=6：3：1。 ③其他因素引起的修正量参数 表7-10 修正量参数一览表 参数; β纵坡度; ΔL路面; Abar; Aatm; Agr; Amisc; ΔL反射. 值; 0.2%; 0; 0; 随r变化; 随r变化; 0; 1.6dB. （4）预测结果与分析评价 根据以上预测模式及参数，估算出本项目在营运期对道路中心线两侧200m范围内的交通噪声影响，预测结果见表7-11，各敏感点噪声预测结果见表7-12。 表7-11 金塔大街噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 距路中心线距离（m）; 2020年; 2026年; 2034年. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 10; 58.56; 51.88; 59.25; 52.45; 60.45; 53.97. 20; 52.14; 44.11; 52.83; 44.68; 54.03; 46.20. 30; 48.35; 39.35; 49.04; 39.92; 50.24; 41.44. 40; 46.60; 36.94; 47.29; 37.51; 48.49; 39.03. 50; 45.29; 35.14; 45.98; 35.71; 47.18; 37.23. 60; 44.23; 33.67; 44.92; 34.25; 46.12; 35.76. 70; 43.33; 32.44; 44.02; 33.01; 45.22; 34.53. 80; 42.54; 31.35; 43.23; 31.92; 44.43; 33.44. 90; 41.83; 30.39; 42.53; 30.96; 43.72; 32.48. 100; 41.19; 29.51; 41.88; 30.08; 43.08; 31.60. 110; 40.59; 28.71; 41.28; 29.28; 42.48; 30.80. 120; 40.04; 27.96; 40.73; 28.53; 41.93; 30.05. 130; 39.52; 27.27; 40.21; 27.84; 41.41; 29.36. 140; 39.03; 26.62; 39.72; 27.19; 40.92; 28.71. 150; 38.57; 26.00; 39.26; 26.57; 40.46; 28.09. 160; 38.13; 25.42; 38.82; 25.99; 40.02; 27.51. 170; 37.71; 24.87; 38.40; 25.44; 39.60; 26.96. 180; 37.30; 24.34; 38.00; 24.92; 39.19; 26.43. 190; 36.92; 23.84; 37.61; 24.41; 38.81; 25.93. 200; 36.55; 23.36; 37.24; 23.93; 38.44; 25.45. 表7-12项目环境敏感点与噪声源的贡献值 序号; 敏感点名称; 距中心线距离; 时段; 预测年限; 标准值. 2020年; 2026年; 2034年. 1; 东北里小区居民住户（约43户，142人）; 30m; 昼间; 48.35; 49.04; 50.24; 60. 夜间; 39.35; 39.92; 41.44; 50. 2; 东环小区居民住户（约56户，190人）; 40m; 昼间; 46.60; 47.29; 48.49; 60. 夜间; 36.94; 37.51; 39.03; 50. 3; 西南里二社居民住户（约73户，233人）; 40m; 昼间; 46.60; 47.29; 48.49; 60. 夜间; 36.94; 37.51; 39.03; 50. 4; 东北里社区居民住户（约68户，245人）; 20m; 昼间; 52.14; 52.83; 54.03; 60. 夜间; 44.11; 44.68; 46.20; 50. 5; 德宏州妇幼保健计划生育服务中心; 40m; 昼间; 46.60; 47.29; 48.49; 60. 夜间; 36.94; 37.51; 39.03; 50. 6; 芒市综合档案馆; 120m; 昼间; 40.04; 40.73; 41.93; 60. 夜间; 27.96; 28.53; 30.05; 50. 7; 东北里社区居民住户（约7户，23人）; 30m; 昼间; 48.35; 49.04; 50.24; 60. 夜间; 39.35; 39.92; 41.44; 50. 根据表7-11、表7-12可知，金塔大街2020年、2026年、2034年昼间及夜间道路两侧各敏感点噪声预测结果均能《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场实地踏勘调查，金塔大街起点两侧大多布置有商铺，建筑物多数区域均低于三层，本次预测均未考虑临街商铺的阻隔作用，结合项目属于城市道路新建的属性，道路交通噪声对周围保护目标的影响会比预测情况要小得多，根据相关资料，墙体隔声值在10-15dB(A)之间。由此可见，在考虑临街商铺的阻隔作用的情况下，金塔大街2020年、2026年、2034年各敏感点噪声预测结果可满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求。 为进一步降低交通噪声的影响，确保保护目标的声环境质量，建设单位在营运期还应采取如下措施： ①加强道路检查，及时维修损坏的道路，减少车辆颠簸和低速产生的噪声。 ②在经过学校、集中居民区等敏感点路段应设置注意行人的警示标志和禁止鸣号的禁令标志，以保证交通安全并降低交通噪声。 ③按照设计要求严格控制车辆行驶速度，禁止超速行驶。 ④在道路绿化设计满足道路交通性能基础上，按有关规定设计种植适合本地气候的草坪、灌木和树木，在道路两侧可种植树木和花草，既能降噪、减噪，又取得美化环境的作用。 4、固废影响分析 项目运营期固废主要为道路清扫产生的垃圾，项目营运期道路清洁工作及道路清扫产生的垃圾由环卫部门清运、处置。因此运营期产生的固体废弃物对环境影响较小。 5、景观影响分析 （1）对道路景观的影响分析 本项目的主体施工过程中土石方开挖、机械施工等，都将给景观带来一定的影响，特别是路基开挖时，遇雨水冲刷，容易在施工区域内造成泥浆四处流散。 施工期间，车辆运输土石方、砂石料、水泥等建筑材料时，如果防护措施不当，会产生大量扬尘。 修建道路等主体工程施工过程中将设置护栏、围布等隔离措施，将会对周围景观带来一定的破坏。施工过程中的机械设备的乱停放，也会给周围景观带来不协调的因素和影响。 工程施工期间，施工机械所产生的噪声、扬尘、废气、工程垃圾等都会对周围的环境造成污染，对周围景观带来一定的破坏。 随着道路建设的完成，道路沿线绿化及美化将会改善道路周边的景观环境。 （2）对河流景观的影响分析 线路跨越的河流主要为南喊河。项目建设对河流景观的影响主要表现为跨河路段施工期产生的水土流失对水体景观的破坏和占用周边植被对整体景观的影响。通过采取相应的水土保持及绿化措施后，产生的影响可以得到有效的控制和减缓。 营运期公路对河流景观的影响主要表现为跨河路段对河流水体的景观视觉分割影响；在下一阶段设计中，应重点针对跨河桥梁对水体的景观视觉分割影响，加强桥涵型式美学设计，使其较好地融入河流景观环境中，营造新的特色景观。 6、社会影响分析 项目建成通车后，可进一步完善区域交通运输网络，提高项目所在地的交通运输服务水平，改善行车条件，同时对推进区域经济的发展，加强与周边地区的联系，促进社会经济可持续发展有重要意义。但项目建成后交通量增大，影响沿线道路两侧的人群交流活动及出行安全，项目通过对沿线安装安全设施，保证沿线道路两侧的人群交流活动及出行过程的安全。 7、环境风险分析 （1）风险分析 金塔大街属于城市次干道，车辆以中小型车为主，不可避免的会有运输危险物品的车辆经过金塔大街，危险化学品在运输过程中若发生事故，则可能对沿途的居民、行人、其他车辆及设施等构成潜在的巨大威胁，且有可能对大气、水体、土壤等局部环境造成污染。 道路运输过程中，由于车辆的移动性和运输货物的多样性，事故发生地点和泄漏物质均不确定，这与化工厂等固定装置的风险是不同的，后者事故发生时通常有一定征兆和发生过程，因此对事故有可控制行，但其泄漏量一般较大。道路运输有毒有害物质、油类和粪便等运输事故的特点是难以预防，但由于单车装卸的货物总量有限，其泄漏量一般较小。 对易燃易爆危险品运输，一旦发生事故很难及时扑救，其后果常表现人员伤亡和财产损失，并对环境造成一定影响。对于运输有毒气体的车辆泄漏事故，因其排放总量小，只要人员及时撤离到一定的距离就可避免伤亡，对已经排泄到空气的有毒气体只能靠大气的扩散、稀释逐渐降低有毒气体的浓度。 对于环境风险最大的是有毒有害的危险化学品进入地表水体，对本项目而言，即指运输有毒有害物质、油类、粪便车辆在南喊河路段发生交通事故或者风险事故，造成有毒有害物质、油类、粪便倾倒、泄漏等，对南喊河及下游居民人身安全造成很大的影响。 （2）环境风险防范措施 为减少道路危险品运输车辆交通事故发生的概率，防止灾害性事故发生及控制事故发生后的影响范围和程度，减轻事故造成的损失，本次提出了本道路的风险预防措施和事故处理措施。 1）风险预防措施 ①加强道路运输管理，提高道路运输风险防范能力和应急处置能力。 ②从事危险品运输的专用车辆其技术性能应符合国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》（GB18565）的要求；技术等级达到行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》（JT/T198）规定的一级技术等级；车辆燃料消耗量符合行业标准《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》（JT719）的要求。此外，车辆应具有行驶记录功能的卫星定位装置。 ③运输剧毒化学品、爆炸品、易制爆危险化学品的专用车辆，应当配备罐式、厢式专用车厢或者压力容器等专用容器。罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格，且罐体载货后总质量与专用车辆核定载质量相匹配。 ④加强对从事危险货物运输业主、驾驶员及押运员的安全教育和运输车辆的安全检查，使从业人员具有高度责任感，使车辆处于完好的技术状态。 ⑤雨水天气路滑是造成公路交通事故的一个主要原因，交通管理部门应通过限速等手段来降低交通事故发生率，严禁运输易燃易爆腐蚀性物品的车辆在暴雨天气上路行驶；在洪水过后，应及时巡查道路，发现问题或隐患要及时处理。 ⑥交管部门应加强道路交通安全管理，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。同时，在居民点、学校附近设置限速标志和减速带，减少事故发生几率。 ⑦如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输。 ⑧对从事危险品运输的驾驶员及单位应定期进行排除危险品运输车辆交通事故的业务培训，以使从业人员增强忧患意识，将危险品运输所产生的事故风险降为最低。 2）事故处理措施 一旦发生运输有毒有害物品的交通事故，应及时报告指挥协调中心，指挥协调中心接到事故报告后，应立即通知就近的公路巡警前往事故点并控制现场，采取应急措施防止污染和危险的扩散；同时，通知就近的地方消防部门派消防车辆和人员前往救援。 ①迅速切断漏油来源，封锁事故现场和危险区域。迅速撤离、疏散现场人员，设置警示标志，同时设法保护相邻装置、设备，严禁一切火源、切断一切电源、防止静电火花，并尽量将易燃易爆物品搬离危险区域，防止事态扩大和引发次生事故； ②事故现场如有人员出现伤亡，立即进行现场医疗救治，适时进行转移治疗； ③如果恰逢下雨，则应考虑将泄漏的油品覆盖，减少淋洗，同时建防水沟或建小防水坝把泄漏的油品与地表径流隔离，抑制污染物的扩散，减少对地表水的污染，将受污染的水收集。 （3）事故应急预案 由于本项目沿线环境敏感点集中，一旦发生风险事故，会对当地环境和周边居民、单位等造成严重的恶性事件。因此，应当制定切实可行的风险事故管理计划。应急计划应包括指挥机构及相关协作单位的职责和任务，应急技术和处理步骤的选择、设备、器材的配置和布局，人力和物力的保证和调配，事故的动态监测制度，事故发生后的报告制度等。对于交通突发性污染事故的处理，仍应遵循“预防为主，安全第一”的环境保护基本方针，制定的事故应急方案应当从考虑保护南喊河的水体安全出发，将发生突发性污染事故时对沿线居民、行人、其他车辆、设施及南喊河的影响降至最低。 8、产业政策、规划符合性、选址合理性分析 （1）产业政策 本项目为市政道路建设项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于第一类鼓励类，第二十二条城市基础设施中的第3项城市公共交通建设。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）规划符合性 本项目位于德宏州芒市城区，道路设计为城市规划的次干路，道路红线宽30m，根据《芒市城市总体规划》（2017~2035）中心城区道路交通规划，项目属于规划道路，故本项目符合芒市总体规划。 （3）选址合理性分析 本项目属于新建工程项目，位于德宏州芒市城区，拟建道路沿线地区的生态环境影响、水环境影响、声环境、环境空气的影响及社会环境影响均在可接受范围之内，并且项目已取得芒市住房和城乡建设局出具的建设用地规划许可证（选字第芒市201800003）。项目在选线过程中，充分考虑了项目路线方案与芒市城镇规划的衔接，征求沿线政府、交通运输局等部门及沿线群众意见，对线路走向及控制点设置提出了的要求，本着修建城市道路，服务地方的原则，在技术经济合理时，尽量满足地方政府要求。贯彻了节约用地和少占耕地，尤其是基本农田的原则，保证了项目选线的合理性。项目的建设已最大限度的减少了工程对自然环境的影响。并且项目在施工期做好环保措施和施工管理的前提下，做到了对道路两侧环境的保护，尽可能的减少其工程施工对路线两侧环境的影响。 本项目沿线将占用约1.6779公顷的林地，项目已取得云南省林业厅关于《使用林地审核同意书》（云（德）林资许准[2018]653号），因此建设用地合理可行。 综上所述，项目选址合理。 9、环境管理 项目施工期，项目业主、施工单位和监理单位应建立自上而下的专职或兼职环境保护人员负责制，并由各级环保、交通部门进行监督管理，以切实落实施工期各项环境保护措施。 运营期环境保护管理工作建议道路运营期管理机构设置专门的环境管理机构，配备专职人员，具体负责协调该道路营运中出现的环境问题，同时，由环保、交通行政主管部门进行监督，具体见表7-13。 表7-13 项目道路环境管理计划表 阶段; 潜在的主要环境影响; 减缓措施; 实施 机构; 监督 机构. 计划设计阶段; 降低排洪能力; 尽量不改变原排洪; 设计 单位; 德宏州生态环境局芒市分局. 明或暗的排水沟集中流对低于路基的土壤形成侵蚀; 增加排水口的数量，设计好排水口. 道路径流的污染; 做好排水口和沉淀池的设计，禁止路面排水直接进入河流、地表水. 施 工 期; 施工机械所产生的污染; 建设单位应做好机械的日常维修保养; 承 包 商; 德宏州生态环境局芒市分局. 施工粉尘等大气污染; 临时材料堆放场定期洒水. 施工中发现未勘测的地下文物; 停止施工，通知文物保护管理部门. 干扰沿线道路设施（电力、通讯等）; 与有关部门签订协议，先通后拆，尽量减少影响. 施工时产生的固体废弃物; 妥善处置. 施工废水; 沉淀处理后用于洒水降尘. 营 运 期; 车辆运行产生的大气污染; 精心养护绿化和加强防护工程; 道路营运管理机构; 德宏州生态环境局芒市分局. 噪声污染; 采取防噪措施，增强公共运输和交通管理能力. 伴随车辆交通和运输产生的危险品污染风险事故; 制定和执行危险污染风险事故处理预案，设立必要的机构和管理程序，遏制意外事故产生的危害. 道路径流的污染; 使路面排水不直接排入沿线水体. 10、环境监理 为便于建设项目施工期的环境管理，在施工投标、招标时期，建设单位应编制环境监理细则并审核施工合同中的环境保护条款，不定期审查承包商施工期管理计划和施工组织设计中的环境保护措施；施工期间针对临时材料堆放场，要定期检查临时材料堆放场的各种防污措施，防止物料散漏对水体造成污染，石料、水泥、沥青混凝土等建筑材料禁止堆放在水体附近，在水泥和混凝土的运输过程中，应采用密封罐车和敞篷车，并检查车上物料是否有遮布遮盖且严密。 现将建设项目环境监理计划列于表7-14。 表7-14 环境监理计划表 施工活动; 监理要点; 监理方法. 施工投标、 招标; - 编制环境监理细则 - 审核施工合同中的环境保护条款 - 审核承包商施工期管理计划和施工组织设计中的环境保护措施; 审查. 临时材料堆放场; - 检查临时材料堆放场的防止物料散漏污染措施； - 建筑材料（石料、水泥、沥青混凝土）等禁止堆放在水体附近； - 检查水泥和混凝土运输是否采用密封罐车；采用敞篷车运输时，应检查车上物料是否有篷布遮盖且严密。; 审查 巡回检查. 11、环境监测 （1）施工期环境监测计划 ①噪声 监测项目：等效A声级Leq 监测点位：东北里小区居民住户、东环小区居民住户、西南里二社居民住户、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆、与河东路交叉口和环城东路交叉口 监测频率：施工高峰期监测1次，连续监测2天，每天2次，噪声监测时同时记录周围噪声声源情况，如监测值超标应说明超标原因 监测和分析方法：按照国家相应技术规范执行 ②废气 监测项目：TSP 监测点位：东北里小区居民住户、东环小区居民住户、西南里二社居民住户、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆 监测频率：施工高峰期监测1次，连续监测2天，每天3次 监测和分析方法：按照国家相应技术规范执行 ③地表水监测 监测项目：pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、TP 监测点位：南喊河 监测频率：路基施工期1次，路面施工期1次，每次2天 监测和分析方法：按照国家相应技术规范执行 （2）运营期环境监测计划 ①噪声 监测项目：等效A声级Leq 监测点位：东北里小区居民住户、东环小区居民住户、西南里二社居民住户、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆、德宏州妇幼保健计划生育服务中心、与河东路交叉口和环城东路交叉口 监测频率：运营期一年监测1次，连续监测2天，每天2次，噪声监测时同时记录周围噪声声源情况，如监测值超标应说明超标原因 监测和分析方法：按照国家相应技术规范执行 ②废气 监测项目：NO2、CO 监测点位：东北里小区居民住户、东环小区居民住户、西南里二社居民住户、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆、德宏州妇幼保健计划生育服务中心 监测频率：运营期一年监测1次，连续监测2天，每天3次 监测和分析方法：按照国家相应技术规范执行 ③地表水监测 监测项目：pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、TP 监测点位：南喊河 监测频率：运营期一年监测1次，水体附近路基及路面施工分别监测1次，每次2天 监测和分析方法：按照国家相应技术规范执行 表7-15 环境监测计划 监测 阶段; 监测项目; 点位/断面; 监测参数; 频率; 实施单位; 监督部门. 施工期; 噪声; 东北里小区居民住户、东环小区居民住户、西南里二社居民住户、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆、与河东路交叉口和环城东路交叉口; 等效连续A声级; 连续监测2天、每天2次; 具有资质的环境监测部门; 德宏州生态环境局芒市分局. 大气; 东北里社区、东环小区、西南里二社、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆; TSP; 连续监测2天、每天3次. 地表水; 南喊河; pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、TP; 路面施工期1次，每次2天. 运营期; 噪声; 东北里小区居民住户、东环小区居民住户、西南里二社居民住户、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆、德宏州妇幼保健计划生育服务中心、与河东路交叉口和环城东路交叉口; 等效连续A声级; 每年1次，连续监测2天、每天2次. 大气; 东北里小区居民住户、东环小区居民住户、西南里二社居民住户、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆、德宏州妇幼保健计划生育服务中心; NO2、CO; 每年1次，连续监测2天、每天3次. 地表水; 南喊河; pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、TP; 水体附近路基及路面施工分别监测1次，每次2天. （3）项目竣工环境保护验收监测计划 ①噪声 监测项目：等效A声级Leq 监测点位：东北里小区居民住户、东环小区居民住户、西南里二社居民住户、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆、德宏州妇幼保健计划生育服务中心、与河东路交叉口和环城东路交叉口 监测频率：连续监测2天，每天2次 监测和分析方法：按照国家相应技术规范执行 ②废气 监测项目：NO2、CO 监测点位：东北里小区居民住户、东环小区居民住户、西南里二社居民住户、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆、德宏州妇幼保健计划生育服务中心 监测频率：连续监测2天，每天3次 监测和分析方法：按照国家相应技术规范执行 ③地表水监测 监测项目：pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、TP 监测点位：南喊河 监测频率：水体附近路基及路面施工分别监测1次，每次2天 监测和分析方法：按照国家相应技术规范执行 项目竣工环境保护验收监测一览表见表7-16。 表7-16 项目竣工环境保护验收监测一览表 序号; 监测项目; 点位/断面; 监测参数; 监测频率; 实施单位; 监督部门. 1; 噪声; 东北里小区居民住户、东环小区居民住户、西南里二社居民住户、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆、德宏州妇幼保健计划生育服务中心、与河东路交叉口和环城东路交叉口; 连续等效声级dB（A）; 连续监测2天、每天2次; 具有资质的环境监测机构; 德宏州生态环境局芒市分局. 2; 废气; 东北里小区居民住户、东环小区居民住户、西南里二社居民住户、东北里社区居民住户、芒市综合档案馆、德宏州妇幼保健计划生育服务中心; NO2、CO; 连续监测2天、每天3次. 3; 地表水; 南喊河; pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、TP; 水体附近路基及路面施工分别监测1次，每次2天. 12、竣工验收 项目投产后，建设单位应按照关于环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的相关要求中的有关规定，及时进行自主验收，并向相关的环保行政主管部门进行备案登记。竣工环境保护验收要求见表7-17。 表7-17 竣工环境保护验收要求一览表 验收项目; 验收内容; 验收要求. “三同时”制度; 建设项目是否严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入的环境保护“三同时”制度. 环保部门对环评报告的批复意见落实情况; 查清工程在设计、施工中对环评文件及其批复中要求的环保措施和建议的落实情况. 水环境; 跨河路段; 满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002III类标准. 声环境; 公路各控制点; 是否设置限速禁鸣标志及声屏障; 道路两侧边界线达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 固废; 清扫垃圾; 道路清洁工作由当地环卫部门负责，公路清扫产生的垃圾经收集后及时拉运至附近村镇垃圾处理点清运处置; 处置率100%. 生态 环境; 土地利用; 拟建道路永久占地和临时占地情况，并检查运营期对临时占地的恢复情况. 重要动植物; 施工结束后是否对施工场地的清理及植被恢复，施工过程中若发现国家保护动植物，是否得到有效保护. 水土 流失; 水保措施; 道路全线设置工程措施、植物措施; 有效控制水土流失. 环境 风险; 环境风险; 对道路沿线跨越水体的桥梁两侧应加强防撞措施. 其它; 拆迁安置; 拆迁居民的正常生活及居住条件是否得到保障.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 土方开挖、材料储运过程 | 扬尘 | 采取洒水、蓬布遮挡、道路硬化、设置围挡等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值 |
|  |  | 施工机械 | CO、氮氧化物、烃类 | 自然扩散及空气稀释 | 对环境影响较小 |
|  |  | 备用发电机 | 烟尘、CO、SO2、HnCm、NOx |  |  |
|  |  | 沥青摊铺 | 沥青烟 |  |  |
|  | 运 营 期 | 过往车辆 | CO、NO2 | 有针对性地优化绿化树种、结构和层次；加强交通管理，对路段规定车速范围、严格车管制度；加大环保力度，减少非正常排放等事故的发生 | 对外环境影响较小 |
| 水污染物 | 施 工 期 | 涵洞施工 | 施工废水 | 由沉淀池收集，经酸碱中和沉淀、隔油除渣等简单处理后，用于项目区洒水降尘 | 不外排 |
|  |  | 施工机械维护 | 维护废水 | 维修工作必须到维修点进行维修，不得在施工现场操作，同时在雨天应对各类机械进行遮盖防雨 | 对外环境影响较小 |
|  |  | 裸露土面 | 雨水冲刷废水 | 经沉淀池处理后排入现有的排水系统 | 对外环境影响较小 |
|  |  | 混凝土养护 | 混凝土养护废水 | 养护结束后自然蒸发，不会进入水域 | 对外环境影响较小 |
|  |  | 进出车辆 | 清洗水 | 经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘 | 不外排 |
|  | 运 营 期 | 路面 | 径流废水 | 排入道路排水沟，最终流入市政雨水管网 | 对环境影响较小 |
| 固体废物 | 施 工 期 | 地表开挖 | 土石方 | 开挖土石方总量为42915.708m3（其中一般土石方28458.771m3，表土14456.937m3），开挖的28458.771m3的土石方用于路基回填，不够的土石方从本地合法砂石料场购买；3056m3表土则就近堆放在道路红线内的沟槽边上，作为绿化带及边坡绿化覆土使用，11400.937m3表土由建设单位下设苗圃基地接纳 | 处置率达100% |
|  |  | 道路施工 | 施工垃圾 | 项目施工垃圾严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，由施工单位运至建设部门指定地点进行妥善处置 |  |
|  |  | 建筑物拆除 | 建筑拆除垃圾 | 按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，由拆迁单位运至建设部门指定地点进行妥善处置 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 生活垃圾拟集中收集后交由当地环卫部门处置 |  |
|  |  | 机修维修 | 废油 | 维修工作必须到维修点进行维修，不得在施工现场操作，因此，项目区无废油产生 |  |
|  |  | 道路铺垫 | 废沥青 | 废沥青经施工人员统一收集后，交由沥青购买单位进行妥善处置 |  |
|  | 运 营 期 | 道路 | 清扫垃圾 | 经清扫人员清扫后，委托环卫部门给予清运、处置 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械 | 噪声 | 夜间禁止施工；用噪音低、振动小的设备；加强施工管理 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运 营 期 | 交通噪声 |  | 人工绿化带、限速 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类、2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据项目生态环境影响分析内容，项目施工及运营过程中对生态的影响主要是对道路评价区域范围内植物植被、动物及水生生物的影响。为将道路对周边生态环境影响降至最低，本评价提出相应保护措施如下： 1、施工期生态保护措施 （1）保存占用土地表层熟化土，为植被恢复提供良好的土壤。施工结束后及时清理、松土、覆盖熟化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化。 （2）严格施工组织和施工管理，禁止超计划占地，对道路红线外的土地、植被应严格保护，严禁乱砍滥伐。 （3）运输、取土、弃渣过程必须严格划定车辆行驶路线，尽量利用已有道路，避开有植被的地方，且均为临时占地，施工中禁止随意开辟施工便道。 （4）在施工期间，施工人员应严格遵守《中华人民共和国野生植物保护条例》和《中华人民共和国水土保持法》，严禁在施工区乱砍滥伐。 （5）路线经过优良耕地路段，在工程可行的情况下应尽量收缩路基边坡，以减少占用耕地，对于坡面工程应及时采取工程或植物措施加以防护以减少水土流失现象发生。 （6）在路线建设过程中，对直接影响区范围的保护植物必须采取移栽措施，对不能移栽的大树，必须采取引种栽培的补偿措施，对不受施工直接影响的保护植物，必须挂牌。 （7）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。 （8）野生鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，正午休息。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行高噪声作业。 （9）施工期如遇国家重点保护鸟类时，严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。 （10）加强取土场、弃渣场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。 2、运营期生态保护措施 （1）加强营运期管理，保证各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施，建议开展相关环保培训和认证，以提高环境管理水平，杜绝环境事故的发生。 （2）投入一定经费对工程涉及的地段进行人工植树造林。 （3）对路基及临路林缘地段进行不定期检查，清理杂草，防止由于人为活动干扰后造成的生物入侵。 （4）加强沿线绿化，恢复自然景观，有利于动物适应新的生境。 （5）拆除各种临时设施，清除碎石、砖块、施工残留物等影响植物生长和影响美观的杂物，恢复斑块间的连通性，以有利于生物的迁移。 （6）对弃土场等重点区域，做好绿化恢复和绿化维护，加强观测，避免出现植被裸露；雨季对上述区域进行巡查，避免受强降雨冲刷后，发生边坡失稳，坍塌、滑坡等地质灾害。 总体来看，本项目建设对生态的生态系统的影响是带状的，属于局部影响，植被类型没有发生大的变化，物种具有可恢复性。项目建成前后，生态环境类型不发生变化，道路选线和建筑方式都注意了尽可能与通过区域的生态系统协调和相对的稳定性，没有造成现有格局变化和生态功能的分隔。项目建设对区域生态环境质量的影响较小。 综上所述，只要建设单位强化施工期及营运期的环境管理，严格实施推荐的生态保护措施，可以把拟建项目对生态环境的负面、暂时、短期的影响减少到最小程度。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、总结 芒市金塔大街（河东路至环城东路段）新建工程项目位于德宏州芒市，道路南起河东路，向东北延伸，止于环城东路，道路全长1257.369m，占地面积38261.07m2，道路红线宽度为30m，为城市次干道，双向4车道，设计时速40km；总投资6881.35万元。项目的建设对片区乃至城市整体建设有着重要的作用，因此项目的建设，将积极促进片区乃至芒市城整体城市建设的发展。 1、产业政策、规划符合性分析 （1）产业政策 本项目为市政道路建设项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于第一类鼓励类，第二十二条城市基础设施中的第3项城市公共交通建设。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）规划符合性 本项目位于德宏州芒市城区，道路设计为城市规划的次干路，道路红线宽30m，根据《芒市城市总体规划》（2017~2035）中心城区道路交通规划，项目属于规划道路，故本项目符合芒市总体规划。 （3）选址合理性分析 本项目属于新建工程项目，位于德宏州芒市城区，拟建道路沿线地区的生态环境影响、水环境影响、声环境、环境空气的影响及社会环境影响均在可接受范围之内，并且项目已取得芒市住房和城乡建设局出具的建设用地规划许可证（选字第芒市201800003）。项目在选线过程中，充分考虑了项目路线方案与芒市城镇规划的衔接，征求沿线政府、交通运输局等部门及沿线群众意见，对线路走向及控制点设置提出了的要求，本着修建城市道路，服务地方的原则，在技术经济合理时，尽量满足地方政府要求。贯彻了节约用地和少占耕地，尤其是基本农田的原则，保证了项目选线的合理性。项目的建设已最大限度的减少了工程对自然环境的影响。并且项目在施工期做好环保措施和施工管理的前提下，做到了对道路两侧环境的保护，尽可能的减少其工程施工对路线两侧环境的影响。 本项目沿线将占用约1.6779公顷的林地，项目已取得云南省林业厅关于《使用林地审核同意书》（云（德）林资许准[2018]653号），因此建设用地合理可行。 综上所述，项目选址合理。 2、环境现状评价结论 （1）环境空气质量现状 本项目位于德宏州芒市，起于河东路，止于环城东路，为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区，属环境空气质量功能区分类的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据现场勘查，项目区周围没有较大污染源，空气环境质量较好，项目区环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）水环境质量现状 本项目涉及河流为南喊河，于K1+16.827处由东到西穿过拟建道路，为芒市大河支流，属伊洛瓦底江水系。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》，属“木康断面～入瑞丽江口”河段，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。根据2016年德宏州环境状况公报，芒市河木康断面水质现状为II类，且项目区周边无较大的工业污染源分布，水质状况良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。 （3）声环境质量现状 # 本项目位于德宏州芒市，起于河东路，止于环城东路，属于居民、商业混杂区，该区按城市区域声环境质量功能区划为2类区。根据现场调查，周围没有其他较大噪声源，区域声环境质量可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，可以满足声环境质量的要求。 （4）生态环境现状 项目区域内植被覆盖率较高，占用林地1.6779公顷。评价区动物种类及数量均较少，在调查中难以见到。动物种类主要为小型鸟类、兽类和常见两栖类，如麻雀、田鼠、蛙类等。经实地查勘，评价区内未发现珍稀濒危、重点保护野生动植物和地域性特有种分布。 3、环境影响评价结论 （1）施工期 ①废气 项目在施工期产生的空气污染主要是：施工过程中土石方开挖、建筑材料运输、装卸过程产生的扬尘；施工期间使用的各种动力机械（如载重汽车、铲车等）产生的尾气；备用柴油发电机产生的废气；道路铺设使用沥青产生的少量沥青烟气。 扬尘在施工期于施工道路周围设置100%围挡；施工过程中边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖，并对其随时洒水降尘；对施工路面进行100%硬化，同时进行洒水降尘；在土方挖运、回填过程中对整个施工区域进行100%洒水降尘；设置车辆清洗池对进出项目施工区的运输车辆轮胎进行100%清洗，定期对沉淀池进行清掏，同时运输车辆必须用苫布对厢体所运物料遮盖严实；对施工现场裸露场地进行100%覆盖，并随时洒水抑尘等措施，以减缓施工扬尘对周围居民及企业工作人员的影响，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求；项目使用的柴油发电机采用燃烧效率高的柴油机以及含硫量低的柴油，且由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械较分散，经空气稀释扩散后，浓度值相对较低，污染程度相对较轻，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求；产生的少量沥青烟通过大气扩散、扩散后对周围空气影响较小，且路面铺摊作业时间较短，作业完成后不利影响随即消失。因此，项目施工期废气对环境影响较小。 ②噪声 项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中产生交通噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。项目在施工期间对环境敏感点的正常生活、学习、休息会造成一定的影响。为了降低施工期噪声对环境的影响，项目通过合理安排施工作业时间，敏感路段应加快施工进度，减短施工噪声对敏感点的影响时限；应选用噪音低、振动小的设备，对于噪声较大设备应尽量不同时开启；同时在施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各种机械等措施后，施工噪声对居民的影响是较小，且施工噪声的影响随即消失。因此，在采取上述降噪措施和声屏障、空气吸收等衰减情况下，通过噪声预测，其结果表明施工噪声预测结果均达到《声环境质量标准》GB3096-2008 中的2类及4类标准限值的要求。 ③废水 项目使用的混凝土及沥青均为外购成品，不设置混凝土搅拌站及沥青搅拌站。项目在施工期产生的水污染主要为：涵洞施工废水、施工机械维护废水、混凝土养护废水、地表径流、车辆清洗废水等生产废水。 涵洞施工过程中在涵洞施工区应设置1座3m3的沉淀池，施工生产废水由沉淀池收集，经酸碱中和沉淀、隔油除渣等简单处理后，用于项目区洒水降尘，不外排，对环境影响较小；在施工期间，建设单位应做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象，对集中更换机油、设备维护保养等可能产生较多废油的维修工作必须到维修点进行维修，不得在施工现场操作，同时在雨天应对各类机械进行遮盖防雨，通过采取上述措施后，项目区基本无施工机械维护废水产生；混凝土养护废水为混凝土浇筑后养生阶段使用后排放的水，养护用水量一般以湿润混凝土表面为限，且在尚未拆除的模板内，养护结束后自然蒸发；地表径流施工过程中在路基两侧设置截排水沟，并在截排水沟末端设置1个3m3的临时防渗沉淀池，雨污水经沉淀处理后排入现有的排水系统；项目车辆清洗水水量较小，主要污染因子为SS，于项目两个进出口处设置3m3的临时防渗沉淀池，经沉淀处理后用于洒水降尘不外排，对周围环境影响小；本项目不设置施工营地，施工人员食宿依托租用的工程沿线居民住房，生活设施依托租用设施，不在施工现场食宿，在施工期间施工人员用厕及清洗依托周边居民住户或市政公厕，故项目不产生生活废水，对周边环境无影响。因此，项目施工期废水对环境影响较小。 ④固体废弃物 施工期间产生的固体废物主要包括土石方、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。项目在建设过程中，开挖土石方总量为42915.708m3，其中一般土石方28458.771m3，表土14456.937m3，开挖的28458.771m3的土石方用于路基回填，不够的土石方从本地合法砂石料场购买；3056m3表土则就近堆放在道路红线内的沟槽边上，作为绿化带及边坡绿化覆土使用，11400.937m3表土由建设单位下设苗圃基地接纳，项目建设无永久弃渣产生。施工垃圾包括废弃施工材料，如木材、钢材及混凝土凝块废料等，应严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由施工单位运至建设部门指定地点进行妥善处置。建筑拆除垃圾按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，由拆迁单位运至建设部门指定地点进行妥善处置；施工人员生活垃圾拟集中收集后交由当地环卫部门处置废沥青经施工人员统一收集后，交由沥青购买单位进行妥善处置；废油经施工人员统一收集后暂存于专用收集桶内，定期交由有资质的单位进行处置。处置率100%，不会对环境造成影响。 （2）运营期 ①废气 运营期大气污染物主要来自汽车尾气。汽车尾气中污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2等。根据预测结果分析，道路运营期的主要污染物CO及NO2对道路两侧的环境敏感点环境空气质量影响不大，各预测点均可达到《环境空气质量标准》中的二级标准；随着汽车尾气处理技术日益成熟、国家对汽车尾气排放控制越来越严格，上述预测结果比现实情况要大一些，污染范围要宽一些。道路建成后，两侧设置有绿化带，道路产生的汽车尾气经绿化带吸收、稀释，可进一步降低道路汽车尾气对周围环境的影响。 因此，项目汽车尾气对周围环境空气的影响较小。为降低废气对项目区周边环境的影响，可采取以下措施：a.积极配合各相关部门，共同做好区域机动车尾气污染控制，禁止尾气污染物超标排放的机动车通行；b.进行道路绿化，采取乔、灌、草相结合方式栽植，提高地表植被吸收有毒、有害气体效率，增强植被的生态功能，净化空气，美化环境；c.加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少和避免塞车现象发生；d.加强道路的清扫，保持道路的整洁，以减少道路扬尘的发生等措施，道路运输车辆尾气对沿线大气环境质量影响很小。 ②噪声 项目营运期产生的噪声主要道路上行驶车辆的发动机产生噪声，车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等产生噪声。经预测，本道路建成营运后，将导致项目沿线敏感点声环境质量轻微下降，总体影响不大。项目通过加强道路检查，及时维修损坏的道路，减少车辆颠簸和低速产生的噪声；在经过学校、集中居民区等敏感点路段应设置注意行人的警示标志和禁止鸣号的禁令标志，以保证交通安全并降低交通噪声；按照设计要求严格控制车辆行驶速度，禁止超速行驶；在道路绿化设计满足道路交通性能基础上，按有关规定设计种植适合本地气候的草坪、灌木和树木，在道路两侧可种植树木和花草，既能降噪、减噪，又取得美化环境的作用，以减少道路营运对沿线声环境质量的影响。 ③废水 本项目运营期水环境污染仅为降雨冲刷路面产生的路面径流废水。项目通过设置路面排水口，形成完备、畅通的道路排水系统。项目运营期道路路面降雨统一由路面排水口进入市政雨水管网。禁止路基、路面径流水直接渗入周边水体。因此，项目运营期废水对环境影响较小。 ④固体废弃物 项目运营期固废主要为道路清扫产生的垃圾，项目营运期道路清洁工作及道路清扫产生的垃圾由环卫部门清运、处置。因此运营期产生的固体废弃物对环境影响较小。 ⑤生态、水土流失影响分析 本项目建设对生态系统的影响是带状的，属于局部影响，植被类型没有发生大的变化，物种具有可恢复性，项目建设结束后，对其植被进行恢复，对景观影响一般，主要是对边坡造成的视觉影响。施工期间沿线地表干燥度增大、扬尘增大，对沿线局部小气候有一定影响，但施工结束后逐渐消除。本项目的建设，会造成一定的水土流失。随施工期结束，路面硬化、排水工程发挥作用，道路内部系统的水土流失问题可以得到抑制，因此项目的建设对周边环境影响较小。 4、结论 综上所述，芒市金塔大街（河东路至环城东路段）新建工程项目的建设，具有较好的“社会－经济－环境”综合效益。项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，不会降低当地环境功能；项目选址符合相关规划；项目的生活垃圾等固体废物可得到妥善处置；项目污水、废气经过采取相应措施后对周边环境影响较小；项目噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低区域现有环境质量现状。 本评价认为，只要建设单位在实施过程中，要严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。 5、建议 （1）工程建设期间应做到标准化管理，减少施工对环境的影响。 （2）保证足够的环保资金，实施本报告建议的各项治污和生态保护措施。 （3）加强用水管理，提高节水意识，提倡经济用水，减少浪费水资源。 （4）严格按照项目环境管理和环境监测计划，做好环境保护相关工作。 （5）待项目植被措施完善后，建设单位进行自主验收，并向当地环保部门进行备案登记。 （6）加强道路运营期管理，及时清扫道路上垃圾及时清理垃圾桶内垃圾。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日