
建设项目环境影响报告表

（报 批 稿）

项目名称：     芒市顺城温泉酒店温泉花园        
建设单位（盖章）： 芒市顺成畜牧渔业有限公司     

编制日期：2019年5月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1

表一、 建设项目基本情况

8

表二、 建设项目所在地自然社会环境简况

11

表三、 环境质量状况

13

表四、 评价适用标准

16

表五、 建设项目工程分析

27

表六、 项目主要污染物产生及预计排放情况

28

表七、 环境影响分析

46

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

47

表九、 结论与建议


         

附表：建设项目环评审批基础信息表

附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区总平面布置图

附图3：项目区周边关系图

附图4：项目区水系图

附件：

附件1：委托书

附件2：投资备案证
附件3：排水意见
附件4：营业执照
附件5：芒营业执照
附件6：建设工程规划许可证
附件7：建筑工程施工许可证

附件8：未批先建处罚证明

附件9：技术咨询合同书

附件10：会议纪要

附件11：会议后修改清单

表一、 建设项目基本情况

	项目名称
	芒市顺城温泉酒店温泉花园

	建设单位
	芒市顺成畜牧渔业有限公司

	法人代表
	王顺笔
	联系人
	王顺笔

	通讯地址
	云南省德宏州芒市团结大街249号

	联系电话
	159*****258
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	云南省德宏州芒市机场大道东侧顺城温泉酒店北侧

	立项审批部门
	芒市人民政府发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2017]37号

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码
	房地产开发经营

（K7010）

	占地面积

(平方米)
	9497
	绿化面积

(平方米)
	3585.15

	总投资

（万元）
	3500
	其中：

环保投资

（万元）
	167
	环保投资占总投资比例（%）
	4.77%

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	2019年10月


		21~24栋

	3

	4


	合计

	24户




		竣工验收

	2019.09


	5、环保投资情况

项目总投资3500万元，其中环保总投资为167万元，环保总投资占项目总投资的4.77%。环保投资一览表详见表1-5。

表1-5  建设项目环保投资情况  单位：万元

治理对象

阶段

措施内容

投资金额

（万元）

备注

废气

施工期

施工建筑立面设置不低于2.5m的遮挡围墙
10

/

车辆清洗池、土工布覆盖

6

/

出入口水泥硬化

/

洒水、喷淋设施

/

运营期

各住宅楼分别设置内置烟道

12

/

废水

施工期

设置排水沟300m，2个沉砂池（每个6m3）

5

/

运营期

化粪池总有效容积≥144m3
56

/

雨污分流管网
/

自建再生水处理设施，规模不小于7m3/d

/

噪声

施工期

隔声、减振、合理施工等

4

/

运营期

减速带、禁止鸣笛标志

2

/

固废

施工期

施工垃圾收集及清运

5

/

运营期

3个分类垃圾箱收集后，委托环卫部门清运

5

/

其他

绿化面积3585.15m2
60

/

合计

167

/

 

	与本项目有关的原有污染情况及主要环节问题

经现场踏勘，项目评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、生态敏感区与脆弱区等，环境保护目标主要为评价范围内受项目排污影响的环境空气、地表水环境、声环境、生态环境及居民点等。

本次环境保护目标调查周边200m范围的居民居住点；地表水以周围水体作为地表水保护目标。


表二、 建设项目所在地自然社会环境简况 


序


人数（

	）


	1

	拱母

	西

	240

	居住

	2000


	2

	普洱茶博物馆

	西

	390

	社会机构

	30


	3

	顺城温泉酒店游泳馆

	西

	10

	娱乐会所

	100


	4

	顺城温泉酒店

	南

	40

	娱乐会所

	300


	5

	中央储备粮德宏直属库

	南

	167

	社会机构

	/


	6

	雷门

	南

	330

	居住

	800


	7

	中储粮小区

	东南

	330

	居住

	200


	8

	江东小区

	东南

	490

	居住

	600


	9

	泛亚壹城

	东

	150

	居住

	300


	10

	榕树公寓

	东北

	700

	居住

	600


	11

	芒核村

	北

	350

	居住

	2500



	2

	德宏州社会福利院

	北

	200

	社会机构

	150


	13

	顺城温泉酒店住宅区

	东

	140

	居住

	300



	4

	南喊河

	西

	1.2km

	河流

	/


	15

	芒市河

	西

	2.0km

	河流

	/



	2、地质、地形、地貌

芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。

本项目位于云南省德宏州芒市团结大街249号，所在地块地势平坦。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.5℃，年日照时数2402小时，年辐射总量为6077.18兆焦耳，生理辐射2970.40兆焦耳/平方米。年平均降水量1654.6mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。芒市主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、水文、水系

根据现场踏勘，本项目涉及地表水体主要为南喊河和芒市大河。

南喊河位于项目西面，直线距离约1.3km，芒市大河位于项目西面，直线距离约2.0km。南喊河为芒市大河上游支流，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300米。之帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西南流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

项目区水系详见附图4。

5、生物多样性

芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。

经过现场踏勘，项目区部分地块为荒坡地，其余地块及周边的地表植被多以稀树灌木草丛和草地植被类型为主，植被主要为人工植被及农作物，无重点保护的古树名木，人工林地多以橡胶树、云南松及柏树为主，农作物主要耕作水稻、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物，果树零星分布，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以农村居民为主，原生植被一般。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。




表三、 环境质量状况 

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状
项目位于云南省德宏州芒市团结大街249号，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

该项目所在地为芒市城区，根据《德宏州环境空气质量月报（2017 年1 月）》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，城市空气质量良好，可达到二级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、水环境质量现状

项目所在区域的地表水体为芒市大河。根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020 年）》，芒市大河（木康断面至风平断面）水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类。根据《德宏州2017 年环境质量公报》，芒市大河能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

3、声环境质量现状

项目位于团结大街249号，属居住、商业混杂区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目区声环境可达到相对应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

4、生态环境质量现状

经过现场踏勘，项目区为城区，周边的地表植被多以人工植被为主，无重点保护的古树名木，人工林地多以橡胶树、云南松及柏树为主，农作物主要耕作水稻、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物，果树零星分布，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以农村居民为主，原生植被一般。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

项目区范围内未发现珍稀濒危保护物种和地方特有种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

经现场踏勘，项目评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、生态敏感区与脆弱区等，环境保护目标主要为评价范围内受项目排污影响的环境空气、地表水环境、声环境、生态环境及居民点等。

本次声环境评价调查周边周边250m范围的居民居住点；大气保护目标调查周边1.5km范围。地表水以周围水体作为地表水保护目标。

项目保护目标见表3-2。

表3-2  环境保护目标一览表

序号

名称

方位

距离（m）

基本特征
保护类别

保护级别

2

顺城温泉酒店

南侧
40

居住
①大气环境；

②声环境
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
3

中央储备粮德宏直属库

南侧
167

社会机构

4

泛亚壹城

东侧
150

居住

5

德宏州社会福利院

北侧
200

社会机构

6

顺城温泉酒店住宅区

西侧
140

居住

7

南喊河

西侧
1.2km

满足III类
地表水环境
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准
8

芒市河

西侧
2.0km




表四、 评价适用标准 

	环境质量标准
	1、环境空气

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准限值详见表4-1。

表4-1 环境空气质量标准  单位：μg/m3
污染因子

标准限值（单位：μg/m3）

1小时平均

24小时平均

年平均

SO2
500

150

60

NO2
200

80

40

NOx
250

100

50

TSP

/

300

200

PM10
/

150

70

PM2.5
/

75

35

2、地表水环境

评价区域主要地表水体为南喊河，属于芒市大河上游支流。根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）规划，规划中无南喊河，南喊河为芒市大河支流，参照芒市大河标准执行。涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，具体情况详见表4-2。

表4-2 地表水环境质量标准  单位：mg/L
项目

PH

COD

BOD5
氨氮

总磷

石油类

粪大肠菌群(个/L)

标准限值

6-9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤0.05

≤10000

3、声环境质量标准
项目位于云南省德宏州芒市团结大街249号，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体情况详见表4-3。

表4-3 声环境质量标准   单位：dB(A)

评价区域

类别

昼间

夜间

项目区厂界

2类

60

50




夜间[dB(A

	]


	项目区四周厂界

	2类

	60

	50



	4、固体废物处置标准

（1）项目运营期间产生的一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；


	

	总量控制指标
	总量控制指标

（1）废气

本项目属服务配套居住用房，项目各住房配套的燃料为天然气作为燃料，无燃煤和燃油供热设施，不计入总量控制指标。

（2）废水

项目废水废水均为生活废水，经自建再生水回用设施处理后，全部回用于绿化。不外排。

因此，不设总量控制。

（3）固体废物

固体废物处理率100%。




表五、 建设项目工程分析 

声

	
	土石方阶段

	铲土机

	72~93


		平土机

	80~93



	5~90


		压路机

	72~88


		夯土机

	92~95


	基础打桩阶段

	长螺旋转机

	90~95


		摇臂式起重机

	87~89


	地面建筑结构阶段

	振捣棒

	69~81


		电锯

	72~93



78

	79


	室内装修阶段

	压缩机

	75~86


		气动扳手

	82~88


		锯床

	82~93




去

	
	建筑物区

	1.0

	0.2

	0.8

	渣土场


	道路区

	0.55

	0.0

	0.55

	
	绿化区

	0.25

	0.0

	0.25

	
	合计

	1.8

	0.2

	1.6

	


晴天15.

	6

	3162.6

	914.2




0.78

		
	BOD5
	≤300

	0.675

	
	SS

	≤200

	0.450

	
	NH3-N

	≤35

	0.079

	
	TP

	≤7

	0.016

	
	动植物油

	≤50

	0.112

	


声

	级



70-9

	

	0-60


		排烟道

	70-75


	-65



58-

	3


		非机动车

	60-65

	生活噪声

	人群活动

	60-70


	4、固废

本项目产生的固废主要为生活垃圾及化粪池污泥等。

（1）生活垃圾

项目运营期居住区内住户生活垃圾的产生量约为1.0kg/d人，居民人口共77人，垃圾产生量为77kg/d、28.105t/a。

（2）化粪池及再生水处理设施污泥

根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，化粪池产生的污泥量（含水率大于90%），以每去除1kgBOD5产生污泥0.8kg计。废水全部回用于绿化，项目BOD5产生量为0.787t/a，则预计污泥产生量为0.63t/a。委托环卫部门定期清掏、清运处置。

5、生态环境影响分析

项目占地面积为9497m2，建筑面积9025.8m2。项目的建设导致土地利用格局改变和一定数量的植被损耗，使区域自然体系的生产能力降低。由于占用植被类型为以杂草为主，其物种均为广布品种，评价范围内不涉及国家或省级保护物种。

项目建成后对场区实施大面积绿地，绿地面积设计为3585.15m2，绿地率达37.75％。在绿化方案中注意了绿化植物品种的多样性，乔、灌、草结合，花、叶观赏，色、香、源植物相互搭配，形成了丰富的景观层次，并根据各种植物的生态关系营建稳定的植物群落，提高了生态含量，对该区生态环境产生有利影响。

总之，整个项目实施后对生态环境影响在可接受范围内，运营期绿化工程使生态环境得到补偿和恢复。


表六、 项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源
	污染物
	产生浓度mg/L
	产生量

t/a
	排放浓度

mg/L
	排放量t/a

及处理效果

	大气污

染物
	施工期
	燃油机械

机动车尾气
	烯烃类、CO、SO2、NOx
	烯烃类0.3t/a、CO 0.7t/a、SO2 0.035t/a、NOx 0.14t/a
	经扩散后对环境影响较小

	
	
	扬尘
	TSP
	少量
	达标排放

	
	
	装修废气
	VOC
	1.13t
	1.13t

	
	运营期
	汽车尾气
	NOX、THC、CO
	NOX 0.00219t/a、THC 0.01402t/a、CO 0.03329t/a
	少量

	水污染物
	施工期
	施工废水
	设备、地板清洗废水
	365t/a
	经沉淀后，用于项目区施工、洒水降尘

	
	
	施工人员
	生活废水
	519.76t/a
	

	
	运营期
	生活废水
	废水不能进污水处理厂
	废水量
	2248.4m3/a
	经再生水处理设施处理后，全部回用于绿化。执行GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准

	
	
	
	
	CODcr
	≤350
	0.787
	

	
	
	
	
	BOD5
	≤300
	0.675
	

	
	
	
	
	SS
	≤200
	0.450
	

	
	
	
	
	NH3-N
	≤35
	0.079
	

	
	
	
	
	TP
	≤7
	0.016
	

	
	
	
	
	动植物油
	≤50
	0.112
	

	固体废物
	施工期
	施工开挖
	弃土
	1.8万m3
	回填0.2万m3
	弃土1.6万m3

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	270.774t/a
	委托有资质单位清运

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.0136t/a
	由环卫部门定期清运

	
	运营期
	住宅
	生活垃圾
	28.105t/a
	

	
	
	化粪池污泥
	排进再生水处理设施
	0.63t/a
	

	噪声
	施工期
	施工机械、进出车辆
	噪声
	70～92dB(A)
	达标排放

	
	运营期
	生活设备运行及交通
	噪声
	50～85dB(A)
	达标排放

	主要生态影响：

本评价区的植被可以分自然植被和人工植被两大类型。

评价区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，占地范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

项目拟在建筑物周围和道路上进行绿化，绿地面积为33585.15m2，绿地率达到37.75%。项目区内景观呈带状分布，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。




表七、 环境影响分析
	（一）相关符合性分析：

一、产业政策分析

本项目属于房地产开发项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，拟建项目不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关房地产项目开发的相关政策，为允许类建设项目，是符合国家产业政策要求的。因此，该项目是符合国家和地方的相关产业政策。

二、项目选址可行性分析

本项目位于云南省德宏州芒市团结大街249号，项目地块地类（用途）属于综合用地，用地性质为商业服务业设施用地。区位优势明显。项目位于芒市城区，周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。

该项目所在地，市政供水、电力、通讯管网的接入条件均成熟，建设项目所在区域机场大道已埋设城市污水主干管。

该项目所用土地为城市规划的综合用地，符合芒市城市发展规划，项目选址可行。

三、布局合理性分析

项目平面布置既要充分利用土地，又要符合城市建设发展规划、环保及居住条件要求。主要表现在以下几个方面：

（1）建筑和绿化景观有机结合

项目居住区与绿化设施间插的方式布局，在居住区四周设置绿化带，可起到绿化、美化环境的作用。

（2）垃圾收集

项目设有三个分类垃圾箱。为了避免异味、恶臭影响人群，项目应加强绿化和管理，及时清运并经常对垃圾桶进行清扫消毒，做到项目区垃圾日产日清，以缓解异味对周围环境的影响。

四、外环境对本项目的影响分析

项目所在区域主要为城市生活区，周围1公里范围无大中型污染排放企业，因此外环境对本项目的影响主要为项目北侧的机场大道产生的交通噪声。
（1）外环境车辆尾气对本项目的影响分析

道路对周围环境的废气污染主要是汽车尾气，主要污染因素为CO和NO2。项目A户型第一排建筑物距离北侧机场大道最近，约45m。项目边界处及道路两侧均设置绿化带，汽车尾气通过大气扩散、绿化带吸收后，车辆尾气中的CO及NO2对本项目几乎无影响。

（2）外环境交通噪声对本项目的影响分析

本项目运营后，周边道路交通噪声对项目区的影响会有一定程度影响。项目区A户型第一排建筑距离机场大道最近（约45m），且项目区靠近机场大道一侧还有一排商业用房作为阻隔，道路两边均种植绿化带并种植有行道树。故外环境交通噪声对本项目几乎无影响。

五、环境相容性结论

该项目位于云南省德宏州芒市团结大街249号，周围多住宅以及商铺等商业、文化、居住混合区。项目进行住宅楼及配套设施建设，故本项目建成后与周围环境的景观没有冲突。

项目周围其他单位外排污染物对本项目的影响小，且都是城市建筑，故本项目的建设与其环境无冲突，环境相容。

六、社会经济效益分析

从项目的整体进行分析，项目在产生经济效益的同时，可将对环境的影响控制在可承受的范围内，同时项目对完善该地的基础设施及改善城市环境有一定的积极作用。只要建设方严格管理，保证环保措施逐一落实及环保设施正常运行，则项目在运行中产生的正面效益将超出负面效益，使整个项目的社会效益、经济效益和环境效益得到协调发展，对社会经济的发展和环境保护起到促进作用。

七、施工期环境影响分析

根据现场调查，本项目尚未开工，目前正在办理相关环保手续。施工内容为土石方、房屋拆除、主体工程及配套设施建设、装修工程等。

1、环境空气影响分析

（1）施工扬尘环境影响分析

项目施工阶段扬尘来源于：土石方平整、房屋拆除、主体工程及装修施工中的建筑材料堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是因为施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成施工扬尘。

施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：

[image: image6.wmf]W

e

V

V

Q

023

.

1

3

)

0

50

(

1

.

2

-

-

=


其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-1。

表7-1  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

156.06

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

从表7-1可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，项目区内多年平均风速0.9m/s，非雨期间、气候干燥，易产生扬尘污染。

  根据类比同类项目，场区作业面20~30m内TSP浓度可高达200~300mg/m3，主要对施工人员影响较大；50m外TSP浓度为1.5~3.0mg/m3，主要影响范围在下风向，一般在下风向150m处方可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值，即1.0mg/m3。

本项目总工期约15个月，扬尘的产生主要集中于这15个月中的建设期间，本项目主导风向为西南风，下风向环境保护目标为北侧200m的德宏州社会福利院、东侧10m的顺城温泉酒店住宅区、东侧150m的泛亚壹城为受扬尘影响最大的保护目标。施工过程中如不采取一定的环保措施，扬尘会对其产生一定的影响，尤其是雨季偏少的季节，扬尘影响较为突出。扬尘有害人体健康，扬尘在人的肺泡中沉积，影响血液中铁和氧的反应，从而影响供血功能，因此，项目在施工过程中，必须通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施，尽可能的减小风力起尘对环境的影响。

（2）运输车辆扬尘分析

项目区渣土主要通过机场大道运往弃土场，运输车辆在沿线道路产生的扬尘量为0.64kg/（km·车辆），在工程开挖期，弃土堆放场附近的道路扬尘量达到2.46kg/（km·车辆）。施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。

项目区渣土运输途经顺城温泉酒店住宅区、机场大道等，运输扬尘对其影响较大。项目其他关心点均不在渣土运输路线两侧，运输扬尘对其影响小。

通过采取合理有效的环保措施，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量：
①渣土运输应委托有资质单位清运处理，建设工地运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴漏。工地出入口5米内必须进行混凝土硬化，并设置车辆清洗设备，运输车辆必须冲洗后出场。同时，车辆进出、装卸时应用水冲洗轮胎并限速行驶。

②合理选取进场施工道路，施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施；

③运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量；

④施工弃渣外运车辆均要加盖棚布，严禁沿路泼洒产生扬尘；同时在出入口设置车辆清洗池，对车辆车轮进行清洗。

（3）机械运输废气对环境的影响

施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

（4）装修废气环境影响分析

建筑物进入装修施工阶段，需进行墙面装饰、吊顶、处理楼面等作业，均需要使用胶合板、涂料等建筑材料，胶合板中因含有各种粘合剂常挥发出甲醛、五氯苯酚等有害气体，且持续时间长，对人体及呼吸道有伤害；建筑涂料中主要含有水和有机溶剂，而有机溶剂主要含有醇类、醚类、酯类、酮类、苯类等多种挥发性有机物。有机气体会产生恶臭引起人体不适，其中醚类、苯类对人体有害。

本环评提出：

①装修材料必须采用符合国家绿色环保相关标准的产品；

②合理安排喷涂作业量，不要过于集中，以降低释放源强度；

综上所述，只要做好相关管理防护工作，施工期对大气环境的影响不大。

2、水污染物对环境的影响分析

（1）施工生活废水影响分析

本项目施工期的施工人员预计为60人。生活污水主要是洗手废水、办公废水，废水先进入场区内设置的2个施工废水沉砂池（每个6m3），沉淀后回用于施工及施工场地抑尘。 

（2）施工废水影响分析

①临时截水措施

由于本项目土石方工程为开挖工程，因此需在本方案中考虑项目开挖施工时的临时截排水措施。

地表径流：项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。

项目场地周围需设围墙，可防止项目内地表径流流入外部水体，内部地表径流经截流沟引入沉砂池进行沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘、混凝土养护等方面。汇水沿临时排水沟汇集到项目区施工出入口处，经项目区2个沉砂池（每个6m3）沉砂后，晴天可回用于工具清洗和养护，施工过程或洒水降尘，剩余部分通过自建临时排污管网排入机场大道污水管网。

②临时沉砂措施

为了降低施工期间临时排水沟的排泥沙含量对周边地表及植被的影响，同时借鉴同类工程在施工过程中的经验，本方案考虑在截水沟末端布置临时沉砂池2个（每个6m3），沉砂池多余汇水最终用抽排设备（抽水泵和软管）抽排至就近规划道路，计划考虑排入机场大道污水管网。
③车辆清洁

本工程施工期布设施工期出入口1个，位于项目区东侧边界，为了防止施工车辆将泥浆带入周边的市政道路，影响周边道路设施景观的同时引起一定的水土流失，本方案考虑在施工期出入口处布设车辆清洗设备，将冲洗后的泥水通过沉砂池沉淀后重复利用。

④材料堆场处置措施

本工程布设的施工材料堆场位于该区内，施工材料堆场主要用于堆放沙石、水泥等相应的建筑材料等；相关建筑材料的堆放如若不进行一定的覆盖等措施，如遇暴雨、大风等天气将会产生一定量的水土流失、尘土飞扬。有一定的水土流失潜在危险，因此本方案考虑对施工材料堆场堆放的建筑材料考虑一定的土工布覆盖；据分析，施工材料堆场占地面积约500m2，，本方案考虑尽量减少项目区内材料的对方，同时对堆场考虑1500m2的土工布覆盖，防治施工材料堆场的水土流失，土工布可重复利用。
（3）雨天径流影响分析
项目基础开挖和基础施工期遇到雨季，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。项目区设置2个沉砂池，每个容积为6m3。项目雨天产生的地表径流经排水沟汇入沉淀池，经沉淀池沉淀后，非雨天回用于场地喷洒，雨天沉淀处理后沿外排接至市政规划的机场大道排水管网。
地表径流：项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。

项目场地周围需设围墙，可防止项目内地表径流流入外部水体，内部地表径流经截流沟引入沉砂池进行沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘、混凝土养护等方面。汇水沿临时排水沟汇集到项目区施工出入口处，经项目区2个沉砂池（每个6m3）沉砂后，晴天可回用于工具清洗和养护，施工过程或洒水降尘，剩余部分通过自建临时排污管网排入机场大道污水管网，雨天沉淀后排入机场大道污水管网。

（4）对地表水的影响

距离本项目最近的地表水体为西侧1.2km的南喊河和西侧2.0km的芒市河。本环评要求建设方在施工期间应严格遵守上述要求，禁止倾倒污水、污物；堆放、抛洒、焚烧物品等行为。

3、施工期声环境影响分析

本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、装修工程过程中的施工噪声。

（1）噪声源分析

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，根据工程分析可知，其声级在80dB以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-1。

（2）施工机械噪声影响预测

施工期噪声机械与设备，可作为点声源处理，各点声源至预测点噪声衰减模式为：

[image: image1]式中：Lp：预测声级值，dB(A)

其中：

Lp0：参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-：预测点与声源之间的距离，m

r0：参考声级与点声源间的距离，m

△L：附加衰减量，dB(A)（本次评价取值为10）

[image: image8]噪声叠加背景值的计算公式如下：

式中：Lp预测：预测点接收到的各设备点声源噪声预测值，dB(A)

Lp1：预测点噪声现状值，dB(A)

Lp2：噪声传至关心点的噪声贡献值，dB(A)

根据不同阶段使用的施工机械可知，土石方、打桩阶段设备噪声源强最大。而装修阶段主要在室内对周边关心点影响较小。本报告仅对施工期打桩、土石方阶段进行预测。本报告采用挖掘机、长螺旋桩机、推土机、装载机等设备作为噪声源强进行预测，该部分设备主要设置于主体建筑所在位置。

（3）预测方法

项目区一般夜间不施工，但可能会有抢修、抢险作业以及桩基冲孔、钻孔成型等生产工艺需连续作业，若需夜间施工的情况，施工单位应在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到芒市环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。
由表5-1可知，项目体建筑及配套设施阶段产生的噪声经过墙体隔音、距离衰减后可有所降低；装修施工多在室内进行，施工噪声经过墙体隔音、距离衰减、空气吸收后噪声值可降低。由于项目施工过程均在昼间进行，夜间不进行施工，仅在需要连续施工时才进行。项目施工期中主体与结构阶段单台设备噪声值较大，所以本次环评主要预测施工期土石方阶段昼间噪声影响情况。
同时，项目内一般情况下禁止夜间施工，只要在特殊情况下需要连续浇灌混凝土等施工时需要连续施工，将进行24小时施工，夜间施工主要集中在主体与结构阶段，因此夜间仅对主体与结构阶段的施工噪声进行预测。

（4）预测结果

①施工噪声厂界影响预测结果

根据项目施工特点，将整个施工阶段进行划分。各施工阶段所涉及典型设备及其噪声情况如表5-1所示。

假设施工设备与施工厂界距离均为10m，各施工阶段所涉及设备同时运行。根据上述预测模型，各施工阶段采用的主要施工机械在厂界及环境保护目标处的噪声预测值见表7-2。

表7-2  主要施工机械噪声贡献值预测结果  单位：dB(A)

工段

主要工程机械

源强

施工厂界不同距离处噪声贡献值

10m

20m

30m

55m

60m

80m

土石方阶段

铲土机

93

73

67

63

58

57

54

平土机

93

73

67

63

58

57

54

挖掘机

90

70

64

60

55

54

51

压路机

88

68

62

58

53

52

49

夯土机

95

75

69

65

60

59

56

叠加噪声值

99.44

79.4

73.44

69.4

64.4

63.4

60.4

基础施工阶段

长螺旋桩机

95

75

69

65

60

59

56

摇臂式起重机

88

68

62

58

53

52

49

叠加噪声值

98.24

75.7

69.88

65.7

60.7

59.7

56.7

主体结构施工阶段

振捣棒

81

61

55

51

46

45

42

电锯

93

73

67

63

58

57

54

卷扬机

79

59

53

49

44

43

40

叠加噪声值

97.29

77.3

67.43

67.3

62.3

61.3

58.3

装修

阶段

压缩机

86

66

60

56

51

50

47

气动扳手

88

68

62

58

53

52

49

锯床

93

73

67

63

58

57

54

叠加噪声值

94.81

74.8

68.81

64.8

59.8

58.8

55.8

项目施工工段厂界（施工设备与施工厂界距离均为10m，厂界噪声预测值如表7-3所示。

表7-3 施工期厂界噪声预测结果

序号

施工时段

LeqdB(A)

1

土石方阶段

79.4

2

基础阶段

75.7

3

主体结构施工阶段

77.3

4

装修阶段

74.8

根据上述计算，各工段项目厂界（施工设备距施工厂界距离均为10m）噪声能达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值要求昼间限值（70dB），以土石方阶段及主体施工阶段对周边环境产生的影响最大。

②敏感点的预测结果

本项目位于云南省德宏州芒市团结大街249号。根据现场踏勘及声环境影响评价范围，项目区环境保护目标为顺城温泉酒店住宅区（东，10m）、泛亚壹城（东，150m）、顺城温泉酒店（南，40m）、中央储备粮德宏直属库（南，167m）、拱母（西，240m）、德宏州社会福利院（北，200m）。
经厂界隔声后，噪声对项目环境敏感点昼夜预测结果见表7-4。

表7-4 关心点昼夜预测结果单位：dB（A）

施工阶段

噪声值

厂界噪声对敏感点的贡献值

顺城温泉酒店住宅区

泛亚壹城

顺城温泉酒店

中央储备粮德宏直属库

拱母

德宏州社会福利院

土石方阶段

99.44

69.44

55.92

57.40

44.99

41.84

43.42

达标值

昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)

达标情况

超标

达标

达标

达标

达标

达标

基础施工阶段
98.24

65.7

42.18

53.66

41.25

38.10

39.68

达标值

昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)

达标情况

超标

达标

达标

达标

达标

达标
主体结构施工阶段
97.29

67.3

43.78

55.26

42.85

39.70

41.28

达标值

昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)

达标情况

超标

达标

达标

达标

达标

达标

装修

阶段
94.81

64.8

41.28

52.76

40.35

37.20

38.78

达标值

昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)

达标情况

超标

达标

达标

达标

达标

达标

从表7-4可以看出施工期各施工阶段对项目区环境敏感点声环境预测值，顺城温泉酒店住宅区和顺城温泉酒店不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此环评要求施工时优先施工靠近顺城温泉酒店住宅区一侧，选择非休息时间施工，并做好提前协商好该片区居民。

（5）施工噪声环境影响减缓措施

从噪声的预测值来看本项目施工期间昼间噪声对保护目标顺城温泉酒店住宅区影响较大。为确保施工厂界噪声达标及减少对保护目标的影响，必须采取严格的措施进行控制减小影响。

①建筑施工单位应采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。

②根据预测，夜间施工对居民区有较大影响，本环评要求建设方除混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须夜间施工的工艺外，控制夜间施工，将夜间施工对周边环境的影响降至最低。

同时施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免在靠近顺城温泉酒店住宅区和顺城温泉酒店游泳馆高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加，并在项目区边界设置不低于2.5m的遮挡围墙；尤其是夜间严禁装载机、挖掘机、升降机等强噪声机械进行施工，同时对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)对施工场界进行噪声控制，以减少这类噪声对周围环境的影响

③建筑施工过程中使用机械设备，产生环境噪声污染，施工单位应当在工程开工前十五个工作日向工程所在地的芒市环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

④项目建设严禁在12时至14时、22时至次日6时施工。但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等工艺需要连续工作的除外。

⑤因连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的芒市环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告，以征得公众的理解和支持。
⑥建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备，例如选液压机取代燃油机械。同时在施工过程中的施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，采用低噪声的先进的工艺。

⑦建材及渣土运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。

⑧建设管理部门应加强对施工场地的噪声严格管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生企业与民众的纠纷。

⑨加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民的情况发生。

总之，施工过程是短暂的，施工结束后影响将随之消失，施工期产生的噪声是可以接受的。

4、固体废弃物影响分析

（1）土石方环境影响分析

本工程建设共计产生土石方1.8万m3，回填0.2m3，弃方1.6万m3，为工程建设产生的全部土方，弃方将由业主监督专业城市垃圾处理处置清运公司运至渣土场进行处理。
（2）建筑垃圾环境影响分析

项目建筑施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，类比同类项目，本项目建筑垃圾产生量为270.774吨。大量的建筑垃圾的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理。

本环评要求建设方严格对建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用则委托有资质单位统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾环境影响分析

项目施工人员产生的生活垃圾总量约为0.0136t/d，4.964t/a，项目派专人集中收集至统一地点堆放，委托环卫部门定期清运，对环境的影响较小。

项目区粪便依托市政公厕设施，不产生粪便。

（4）总结

本项目施工期产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。

5、生态环境影响评价

项目建设净用地面积9497m2，原地除了少量残余砖块、废土及荒草外，无其他植被。本项目地块地类（用途）属于综合用地，用地性质为商业服务业设施用地。项目区周围无文物保护单位及风景名胜，并且项目建成后设有一定面积的绿化场地，项目建设对当地生态影响较小。

水土流失控制措施：

（1）结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜，因害设防、防治结合、全面布局、科学配置；

（2）项目建设过程中应注重生态环境的保护，设置临时性防护措施，如表土堆场设置围挡，加盖篷布等，以减少施工过程中造成的人为扰动及产生的水土流失；

（3）树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调，工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合的防护体系：

①工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理；

②植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果；

③防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

采取以上措施后，项目对周围环境影响较小，且随着项目施工期的结束，对周围环境的影响也将随着消失，因此项目施工期对环境的影响较小。

九、运营期环境影响分析
本项目为房地产开发经营项目的建设，项目运营过程中产生一定量的废水、废气、噪声、固废，会对周围环境造成不良的影响，具体分析如下：

1、大气环境影响分析

根据工程分析，项目产生的废气主要有源于汽车尾气、厨房油烟废气以及备用发电机房的废气等。

（1）汽车尾气

项目设有24个小型机动车停车位，全部设置于别墅一楼，进出项目区的汽车会产生一定的尾气，且项目占地较大，绿化面积大，利于尾气的扩散、稀释，汽车尾气对环境影响很小。根据类比资料，一般的项目空气中CO浓度均不超过《公共交通等候室卫生标准》（GB9627-1996）CO≤10 mg/m3限值，汽车尾气中CO、NO2的地面浓度贡献值日均值均远小于《环境空气质量标准》中二级标准要求。

（2）居民油烟废气

项目小区住户灶具采用电能、天然气，炊事活动炒菜时有少量油烟，经油烟机处理后，经竖向专用烟道引至各住宅楼屋顶排放。由于每天烹饪时间很短，就餐时间约每天2次，一次约2小时，油烟排放时间短，为间断排放，经过油烟机处理及通过空气稀释作用，对外环境影响较小。

（3）异味

项目化粪池属于地埋式，设置于绿化带内，产生的臭气经绿化吸收、稀释扩散后外排，对环境产生的影响较小。
项目设有三个的分类垃圾箱，分类垃圾箱垃圾日产日清，保持清洁影响不大。

为了避免异味、恶臭影响人群，项目应加强绿化和管理，及时清运并经常对垃圾桶进行清扫消毒，做到项目区垃圾日产日清，以缓解异味对周围环境的影响。

通过采取上述措施之后，项目区化粪池、垃圾收集池散发的异味可以得到有效控制，不会对项目区及周边环境产生大的影响。

2、水环境影响分析

（1）废水产生量及处理措施

①废水产排情况

项目作为生活用水的自来水用量为3724.7m3/a。项目共产生污水量为6.16m3/d、2248.4m3/a。废水中主要污染物为CODCr、SS、NH3-N、磷酸盐和动植物油。

②废水处理措施

本工程采用污水、雨水分流制。雨水经雨水管网汇集后，就近排入机场大道市政雨水管网。本项目废水主要为生活废水。

根据项目排水意见，本项目废水不能排入污水处理厂。经工程分析，项目区内绿化可完全接纳本项目生活废水。拟采取的排水方案如下：污水经自建再生水利用设施处理后，回用于绿化，执行 GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准。

（2）项目废水产排量可行性分析

根据芒市城乡规划和改革局关于本项目的排水意见，该项目所在区域已埋设城市污水主干管，但因机场大道污水管网还未接通污水处理厂，该项目所产生的生活污水，自行收集后就近排入机场大道排水管网，待城市污水管网完善到此区域时再一并接入。

化粪池设置合理性分析

本项目运营期产生的最大废水量为6.16m3/d。根据项目设计资料可知，项目区共设置化粪池24个，化粪池总容积≥144m3。

根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009，污水在化粪池中停留时间不宜小于24h，本项目设计的化粪池的数量及容积满足停留要求。

项目所有化粪池均位于区域绿化区域，采用地埋式，为了避免异味、恶臭影响人群，项目应加强绿化和管理，及时清运污泥，以减小异味对周围环境的影响。

综上所述，本项目设计的化粪池设置合理。

（3）地表水环境影响分析

1）处理方案：

距离本项目最近的地表水体为西侧1.2km的南喊河和西侧2.0km的芒市河。本项目不在河道绿化带外缘以内的范围，不属于河道的管理范围。

同时项目产生的废水主要为住户生活废水等，废水中主要污染物为COD、NH3-N及TP。项目确定的排水方案为雨污分流，雨水排入雨水管网，所产生的污水经统一收集进入化粪池处理。项目废水参考方案如下方案，

根据项目排水意见，本项目废水不能排入污水处理厂。经工程分析，项目区内绿化可完全接纳本项目生活废水。拟采取的排水方案如下：污水经自建再生水利用设施处理后，回用于绿化，执行 GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准。

2）项目建设对芒市大河的影响

本次评价仅分析项目区周边市政污水管网未通达城市污水处理厂时的情况。

芒市大河位于项目区西侧2公里处，废水经自建的再生水处理设施处理后回用于绿化。芒市河主河长107.27km，多年平均径流量20.6亿m3/a。本项目年产生废水2248.4m3/a。

①预测标准
本评价对项目建成后，以GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准为排放标准，本环评仅预测非正常排污（再生水处理设施失效）对其纳污水体的影响。

②预测内容及模式选择
a预测内容
预测因子：根据建设项目性质，选择CODcr、氨氮、总磷为预测因子。
预测内容：预测在评价河道多年平均径流量条件下，项目排污对纳污水体的影响程度。
b预测模式选择
本次评价不考虑污染物的降解，采用完全混合模式进行预测，预测模式如下：

[image: image7.wmf])

(

)

(

h

p

h

h

p

p

Q

Q

Q

C

Q

C

C

+

+

=


式中：
 C ——混合后污染物浓度，mg/L；
     Cp——排放废水中的污染物浓度，mg/L；
     Qp——废水排放量，m3/s；本项目为0.0057m3/s；
     Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；
     Qh——河流流量，m3/s。（按吾者水库多年库容量1109.97万m3的10%计，即0.035m3/s）
c预测参数
芒市大河污染物背景值引用云南省环境监测站于2016年12月1日至12月3日对芒市河水质进行监测。监测结果如下表所示：

表7-5  芒市大河污染物背景浓度  单位：mg/L
项目
流量（m3/s）
CODcr
氨氮
总磷
芒市大河
65.3

＜10
0.041~0.052
0.146~0.179
表7-6  本项目废水排放量及污染物浓度
预测情景
流量（m3/s）
CODcr(mg/L)
氨氮(mg/L)
总磷(mg/L)
非正常排放
0.00017
298

34

5

d预测结果
①废水正常排放环境影响预测结果
采用完全混合模式对废水正常排放时的预测结果如表7-7所示。
表7-7  项目废水排放时芒市大河预测结果
项目
CODcr(mg/L)
氨氮(mg/L)
总磷(mg/L)
非正常排放
预测结果
10.00074

0.041087~0.052087
0.146002~0.179002
污染物贡献值
0.00074

0.00087

0.00002
达标情况
达标
达标
达标
从表7-7可以看出，非正常排放，对芒市大河水质影响较小，芒市大河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，未改变芒市大河水功能，对其影响不大。环评认为本项目废水经自建再生水处理设施处理后回用于绿化，对芒市大河基本可以忽略。

同时本环评要求建设方在运营期间应严格遵守上述要求，杜绝非正常排放，禁止倾倒污水、污物；堆放、抛洒、焚烧物品等行为。
3、声环境影响分析

本项目为房地产开发经营项目，项目噪声主要来源有设备噪声、人群活动噪声、车辆出入的交通噪声。

（1）配套设施运行噪声

项目水泵等设备置于房内，分别安装有发电机消声器、减震垫。故而发电机产生的噪声对周围环境影响较小。其产生的振动不会对项目区内住宅楼造成影响。因此，该项目运营期设备噪声不会对周围环境及本项目住宅楼及周边保护目标造成明显的不利影响，同时本环评建议产生噪声的设备及场所采取隔声减震措施。

本次环评要求建设单位应严格按照设计资料建设设备用房，避开地面住宅楼，如在实际建设过程中需变更位置应获得相关部门的许可，并对产振设备采取一定的减振措施如加装减震垫等，有效降低振动污染，避免对周边住宅楼的影响。

（2）人员活动噪声

项目建成后面积较大，人口较少。人员活动，将产生一定噪声，但因其声源声功率级很低，通过建筑墙体隔声和距离衰减后，对外环境影响可接受，对其自身的住户影响可接受。

（3）车辆出入的交通噪声

项目区汽车在进入和驶出停车场时会产生交通噪声，通过加强管理，车辆运行过程中产生的噪声不会对环境产生大的影响。项目区内部汽车噪声主要是进出小区及停车场的汽车启动或停放时产生的噪声。项目设置有停车场，机动车停车位131个。汽车启动时的噪声约70dB。汽车启动、停放时会产生瞬时噪声，由于项目区车库的入口与各栋楼之间有一定的距离，且车辆出入地下车库时运行缓慢，产生噪声相对较小，经距离衰减后对周边住宅区的影响可接受。

综上所述，项目运营期产生的噪声经隔声、减震、降噪等措施处理后对环境影响很小。

4、固废影响分析

项目运营期的固体废弃物主要为生活垃圾。本项目采用密闭活动垃圾桶收集，用于运营期生活垃圾的收集，定期由环卫部门清运，做到日产日清。

化粪池污泥委托环卫部门定期清掏和处置。

综上，项目运营后固体废弃物处置率为100%。

5、生态环境影响分析

项目总占地面积为9497m2。项目的建设导致土地利用格局改变和一定数量的植被损耗，使区域自然体系的生产能力降低。由于占用植被类型为以农田植被及杂草为主，其物种均为广布品种，评价范围内不涉及国家或省级保护物种。

项目建成后对场区实施大面积绿化，在绿化方案中注意了绿化植物品种的多样性，乔、灌、草结合，花、叶观赏，色、香、源植物相互搭配，形成了丰富的景观层次，并根据各种植物的生态关系营建稳定的植物群落，提高了生态含量，对该区生态环境产生有利影响。

总之，整个项目实施后对生态环境影响在可接受范围内，运营期绿化工程使生态环境得到补偿和恢复。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期间
	扬尘
	施工作业工程洒水，密闭车辆
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准

	
	运营期间
	厨房油烟
	各住宅楼分别设置内置烟道排放烟气 
	对环境影响小

	
	
	异味、汽车尾气
	加强管理、增加绿化；
	对环境影响小

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS等
	统一收集沉淀处理后用于施工、场地洒水抑尘
	对环境影响小

	
	运营期间
	生活污水
	BOD5、CODCr、SS动植物油氨氮、TP 
	生活污水经化粪池预处理，废水产生量为2248.4m3/a，
	污水经自建再生水利用设施处理后，回用于绿化，执行 GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准。

	固废
	施工期间
	建筑垃圾土石方生活垃圾
	建筑垃圾由有资质的单位清运处置，生活垃圾由环卫部门清运处理
	处理率100%

	
	运营期间
	生活垃圾
	定期由环卫部门进行清运处理
	处理率100%

	
	
	化粪池产生的污泥
	
	

	噪声
	施工期间
	施工设备噪声
	减震、降噪等
	GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期间
	汽车交通噪声、生活噪声、设备噪声
	消防水泵等高噪声设备安装消声器，对进、出场车辆加强管理
	GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类

	生态保护措施及预期效果

项目拟在建筑物周围和道路上进行绿化，绿地面积为3585.15m2，绿地率达到37.75%。项目区内景观呈带状分布，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。



表九、 结论与建议 

	1、 结论

通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：

（1）关于产业政策

本项目属于房地产开发经营项目，根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。

因此，该项目符合国家和地方的相关产业政策。

（2）关于规划

项目所在地块已办理土地使用证，并取得关于地块规划设计条件的通知书。同时，本项目符合芒市城市总体规划。因此本项目的建设与芒市相关规划相符。

（3）关于选址

项目位于云南省德宏州芒市团结大街249号。项目所在地不属于生态脆弱及环境敏感区，项目用地区域无国家、省级重点保护野生动植物和古树名木，也不是国家、省级保护珍稀野生动物的主要栖息地和生活区，且项目符合昆明市总体规划。因此，项目选址合理。

（4）关于平面布局

项目居住区与绿化设施间插的方式布局，在居住区四周设置绿化带，绿化面积3863.3m2，绿地率40.18%，可起到绿化、美化环境的作用。项目主要设置地上停车场，备用发电机、水泵等噪声污染设备安置于公共用房，同时，远离地面对噪声较为敏感的区域，削弱了产噪设备对项目内住户的影响。

因此，项目平面布置合理。

（5）施工期环境影响结论   

本项目施工期产生的环境影响主要是噪声和扬尘、施工给水和建筑垃圾，将对临近的周边环境产生一定程度上的影响。

对于施工噪声，通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔（消）声降噪和减振措施、尽量缩短施工时间，施工噪声对周围环境影响较小；对于施工扬尘，通过及时的施工场地内运输通道应及时清扫和平整，并及时洒水抑尘，对施工物料防尘幕遮盖，施工扬尘对周围环境影响较小；施工废水通过沉淀后回用于施工过程；施工期产生的建筑垃圾委托有资质的单位进行处置。只要建设单位严格执行本环评报告提出的对策措施，则施工期环境影响可以接受。

（6）运营期环境影响结论

本项目属于房地产开发经营项目。

项目产生的废气主要为汽车尾气及垃圾桶逸散废气；运营期汽车尾气经大气扩散后对周围环境影响不大；垃圾桶产生的臭气通过采取管理措施、除臭及绿化带阻隔后对周围环境影响不大。

项目产生的废水主要为生活废水，废水中主要污染物为COD、NH3-N、动植物油及TP。项目确定的排水方案为雨污分流，雨水排入市政雨水管网，废水经化粪池处理后，按以下措施执行：

根据项目排水意见，本项目废水不能排入污水处理厂。经工程分析，项目区内绿化可完全接纳本项目生活废水。拟采取的排水方案如下：污水经自建再生水利用设施处理后，回用于绿化，执行 GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准。

项目产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门集中处理，化粪池、再生水处理设施产生的污泥委托当地环卫部门定期清掏、清运处置。固体废弃物均能得到妥善处理和清运。
项目设备噪声、社会生活噪声及设备振动能够通过距离衰减、隔振减振、加强管理、合理布局等措施得到有效控制。

综上所述，项目符合国家及地方相关产业政策，布局合理可行；项目产生的生活废水得到合理处置；固废处置率达到100%。项目产生的污染物在采取有效措施治理后对环境影响较小，从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

（7）总结论

本项目的建设不仅可以适应城市规划与建设的需要，解决社会各界居民的居住与生活问题，而且还可以适应芒市城市规划与市政建设的需要，对于美化城市环境、增加城市功能、提升城市形象均具有深远的现实意义。项目区内规划大量的绿化面积，使用清洁能源，对环境的影响较小，污染源较单一，主要是生活污水、生活垃圾等，这些污染源经过一定的环保设施治理后能做到达标排放、合理处置，污染物进行总量控制，对周围的环境影响较小。项目的建设不会降低当地环境功能。
本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实项目设计方案和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。

综上，在采取本环评提出的上述措施和建议后，本项目的环境影响可以接受，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行。

2、建议

为确保项目建设及运行过程中对周围环境造成的污染影响最小化，本环评提出如下建议：

（1）必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用；

（2）落实相应的环境管理人员，加强环保管理。

3、环境监理、监测和环保竣工验收

（1）环境监理

环境监理是环境保护工作的重要内容，环境监理工作应贯穿工程建设的全过程，以保证工程期间环境保护工作的顺利开展及环境保护措施的有效实施。本工程的环境监理计划如下。

表9-1  环境监理计划表

环境问题

环保措施要求

执行单位

监督管理部门

施

工

期
废水

排水沟（长300m），2个沉砂池（6m3），1个车辆清洗池（24m3），1台洗车设备

项目建设单位

环境监察部门及工程监理单位

扬尘

施工作业工程洒水，车辆篷布覆盖。

项目建设单位
环境监察部门及工程监理单位
噪声

合理安排施工时间，合理布置施工机械，设置临时隔音屏

项目建设单位
环境监察部门及工程监理单位
固废

分类收集，分类处置

项目建设单位
环境监察、城市管理部门及工程监理单位
（2）环境监测

为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-2。

表9-2  环境监测计划一览表

监测时间

监测

对象

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

施工期

废气

周界外浓度最高点

TSP

根据国家相关规定

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

噪声

项目场界四周

Leq（dB(A)）

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

运营期

噪声

项目场界四周

Leq（dB(A)）

GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类

废水

项目废水

总排口

废水排放量、水温、pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油等

GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准

（3）环保竣工验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。项目环保竣工验收清单见表9-3。

表9-3  竣工环境保护验收一览表

项目

排放源

环保措施及规模

处理对象

预期效果

废水

生活区

实行“雨污分流”：

①雨污管网布设，废水排污口1个，废水排污口自建处理量不低于7m3/d的再生水处理设施；污水经自建再生水利用设施处理后，回用于绿化。

②化粪池共设置24个，总容积≥144m3。

废水排放量、pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油等

GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准
废气

住宅楼

住宅楼设内置烟道，抽油烟机
油烟废气

对环境影响较小

噪声

项目区

窗户均安装隔声窗，隔声、减震、降噪措施

噪声

GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类

固废

住宅

3个分类垃圾箱

生活

垃圾

固体废物处理率100％

生态

/

绿地率37.75%，绿地面积3585.15m2
/

满足规划的绿地率要求




	预审意见：

                                                        公  章

经办人：                                      

年  月  日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                    

 年    月    日



	审批意见：

                                                    公  章

经办人：                                              

年    月    日




基础施工





主体工程





设备安装





装修工程





验收及使用





周边道路


交通噪声对项目影响





扬尘、噪声、弃土、生活污水、施工废水





噪声、生活污水、施工废水、建筑垃圾





装修废气、废弃装修材料





生活垃圾、生活污水、废气、噪声等





施工期





运营期





焊接废气、废弃材料





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���










[image: image9][image: image10.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0

_1234567891.vsd
�

�

建筑物区


土石方开挖：0.8


回填利用：0.1


土石方开挖：0.20


表土剥离：0.05�

合计：1.0


表土剥离：0.2�

废弃量0.9


景观绿化区


合计：0.25


回填利用：0.1


开挖总量
1.8�

回填总量
0.2�

废弃总量
1.6�

道路广场区


土石方开挖：0.5


回填利用：0.0


合计：0.55


表土剥离：0.05�

项目建设区


废弃量0.55


废弃量0.15


废弃方中0.2万m³为表土，临时堆存用于后期绿化覆土。



_1234567893.vsd
预处理


生物曝气滤池


二沉淀


初沉淀


消

毒


出水


反冲洗排水


空气


BAF


污泥处理


预处理


污水



_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.vsd
生活用水


化粪池


2810.5


2248.4


2248.4



_1234567890.vsd
垃圾


住宅


一般生活区域


厨房


卫生间


垃圾池


油烟


废水


化粪池


委托环卫部门定期清运


停车位


芒市大河


自建污水处理设施


近期


市政污水管网


远期


芒市污水处理厂


噪声


进出及启动时排放废气



