目录

概述	1

1总则	8

1.1编制依据	8

1.2评价目的和原则	10

1.3评价标准	11

1.4环境影响因子识别和评价因子的筛选	15

1.5评价等级、评价重点	16

1.6评价范围和评价时段	20

1.7环境保护目标	21

1.8评价工作程序	22

2拟建项目概况	24

2.1拟建项目基本情况	24

2.2项目建设规模和建设内容	24

2.3拟建项目产品方案	26

2.4项目主要生产设备及装置	26

2.5项目原辅料及能源消耗情况	27

2.6 项目总平面布置	29

2.7 公用辅助设施	29

2.8工作制度及劳动定员	30

2.9项目实施进度计划安排	30

3工程分析	31

3.1 生产工艺分析	31

3.2物料衡算	35

3.3给排水及水量平衡	37

3.4施工期污染源产生及排放情况	39

3.5 运营期污染源核算	42

3.6本项目“三废”排污核算汇总	50

3.7 非正常排放	52

4建设项目所在区域环境概况	53

4.1自然环境概况	53

4.2环境质量现状	55

5施工期环境影响分析与评价	64

5.1施工期环境空气影响分析	64

5.2施工期水环境影响分析	65

5.3施工期声环境影响分析	65

5.4固体废弃物影响分析	68

5.5施工期影响评价结论	69

6运营期环境影响预测评价	70

6.1大气环境影响预测评价	70

6.2地表水环境影响预测及评价	80

6.3地下水环境影响分析	120

6.4固废环境影响预测及评价	128

6.5声环境影响预测与分析	130

6.6生态环境影响分析	132

6.7项目与周围环境相容性分析	132

7环境风险分析	133

7.1环境风险评价的目的和重点	133

7.2风险识别	133

7.3环境风险评价等级	133

7.4环境风险识别	135

7.6环境风险防范措施及应急要求	138

7.7风险评价结论	141

8产业政策及相关规划符合性分析	143

8.1产业政策符合性分析	143

8.2与相关规划符合性分析、选址符合性分析	143

8.3平面布置合理性分析	144

8.4与塑料行业相关规定的分析	144

8.5环境可行性分析	148

8.5小结	148

9环境保护对策措施及环境经济效益分析	149

9.1施工期污染防治措施及要求	149

9.2项目运营期的污染防治要求	150

9.3环境经济损益分析	155

10环境管理、环境监理及环境监测	158

10.1环境管理	158

10.2环境管理要求	163

10.3污染物排放清单	166

10.4环境监测	168

10.5竣工环境保护验收	169

11环境影响总结论	172

11.1产业政策符合性	172

11.2规划、选址符合性	172

11.3环境质量现状	172

11.4环境影响预测结论	173

11.5风险分析结论	175

11.6公众参与分析结论	176

11.7总量控制结论	176

11.8评价总结论	177

附图

附图1  项目基本信息底图

附图2  基本信息图

附图3  地理位置图

附图4  项目区水系图

附图5  项目区昼间噪声等值线

附图6  区域水文地质图

附件7  项目区防渗分区布置图

附件

附件1  委托书

附件2  投资备案证；

附件3  营业执照；

附件4  租赁协议

附件5  生态红线查询结果证明

附件6  德宏州生态环境局芒市分局关于芒市晨明塑料加工项目环境影响评价执行标准确认的函

附件7  现状监测报告

附件8  技术咨询合同

概述

1、项目概述

“芒市遮放镇晨明废旧塑料加工厂”（以下简称“建设单位”）于2019年11月取得“芒市发展和改革局”关于芒市晨明塑料加工项目投资项目备案证（芒发改备案【2019】243号）。

建设单位总投资100万，选址于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地（现所有权为盛达泰硅业公司），总用地面积12亩（8000m2），建设“芒市晨明塑料加工项目”（以下简称“本项目”），本项目对租用土地及房屋进行平整、厂房建设、装修、安装设备。

建成后，新建1条塑料颗粒生产线及相应配套设施，年生产塑料颗粒5000t，采用工艺为热熔挤压再生利用，将回收的废旧塑料经过分类、清洗、破碎、直接加工成塑料颗粒。

本项目场地中现有1栋1F的原老水泥厂宿舍及1栋1F食堂；根据现场勘察及核实，本项目尚未动工。

项目不涉及生态红线，不属于基本农田及公益林等（详见附件5），用地原为老水泥厂宿舍区场地，不属于农业用地和林业用地。

2、环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修订），本项目需开展环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订稿）第三十条“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中第86条“废塑料（除分拣清洗工艺的）的加工、再生利用”需编制环境影响报告书。

为此，建设单位于2019年11月委托“云南兴玖环保科技有限公司”（以下简称“我单位” ）对该项目进行环境影响评价工作，我单位接受委托后，成立了工作小组，收集并研究了国家及云南省对塑料行业有关政策及相关法律法规文件，对项目建设地点进行了多次实地勘察、收集和核实有关资料。

建设单位根据生态环境部第4号令《环境影响评价公众参与办法》的要求，项目首次公示采用张贴公告的方式和网站公示进行，第一次环评公示（2019年11月1日至11月14日），现场张贴公示于户拉村居委会公示栏，网站公示网址为：http://www.huanpingbao.cn/jcb-portal/publicity/publicity_detail?id=5853；

第二次公示，项目环境影响报告书征求意见稿采用网络、报纸及张贴告示进行了公示。网络公示时间为12月3日～2019年12月14日，网络公示网址：http://www.huanpingbao.cn/jcb-portal/publicity/publicity_detail?id=6058，期间未收到任何有关意见；报纸公示为环球日报，公示时间为2019年12月23日和2019年12月24日；张贴公示于遮放镇人民政府公示栏，公示期间未收到有关意见。

项目环评报告书征求意见稿放置于芒市遮放镇晨明废旧塑料加工厂。

依据相关的法律法规及技术导则，2019年12月我单位编制完成了《芒市晨明塑料加工项目环境影响报告书》供建设单位上报审批。

3、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性判定

根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于国家鼓励类第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中的第28条“再生资源回收利用产业化”，项目符合国家产业政策。

（2）与塑料行业相关规定符合性判定

本项目原料为废编织袋、废塑料瓶等，主要成分为PE、PP等，不含废汽车配件、废机油桶、危险废物等，处理能力为5000吨，本项目选址不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，符合《废塑料综合利用行业规范条件》。

本项目所在地为云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地，项目距离最近的居民点是排鲁村，位于项目区西北侧（侧风向）375m，项目不从事废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》、《再生资源回收管理办法》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（详见8.4节）。

（3）与《水污染防治行动计划》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）、《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（云政发[2018]44 号）、《土壤污染防治行动计划》的符合性分析

①与《水污染防治行动计划》符合性分析

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号），共 10 条 35 款，其中与本项目密切相关的规定为第一、二、六条。

表1-1   水污染防治行动计划符合性分析表

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查 装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016 年 底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、 炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染 水环境的生产项目。 | 项目不属于“十小” 企业，不属于取缔范围内的生产项目。 | 符合 |
| （二） | 推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于 2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于 2020 年底前达到 90%以上。 | 项目产生的污泥外运至最近村庄垃圾收集点处理。 | 符合 |
| （六） | 优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以 水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和 土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、 低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格 控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设 项目实行主要污染物排放减量置换。 | 云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地，为工业用地。项目不属于高耗水、高污染项目，不属于重点行业建设项目。 | 符合 |

项目符合《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）的相关要求。

②项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）的符合性分析

《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号），共 10 条 39 款，其中与本项目密切相关的规定为第二十、二十五条。项目与《大气污染防治行动计划》的符合性分析见表 1-2。

表 1-2  	国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二十） | 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018 年底前， 各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配 式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理 范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工 程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围 挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、 出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”， 安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部 门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑 市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体 “黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路 清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020 年底前，地级及以上城市建成区达到70%以上，县城 达到 60%以上，重点区域要显著提高。严格渣土运输 车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 | 项目施工过程 中严格施工扬 尘监管，施工 工地周边设置 围挡、物料堆 放使用篷布进 行遮盖，运输 物料、渣土车 辆遮盖篷布封 闭运输，项目 建成后地面全 部进行硬化处 理。 | 符合 |
| （二十五） | 实施 VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂 装、包装印刷等 VOCs 排放重点行业和油品储运销综 合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs 治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮 油烟治理力度。开展 VOCs 专项整治执法行动，严厉 打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、 运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育 VOCs 治理和服务专业化规模化龙头企业。2020 年，VOCs 排放总量较 2015 年下降 10%以上。 | 项目生产过程 中产生的非甲烷总烃采用集气罩收集+过滤棉+UV光解吸附装置处理后，通过 15m 排气筒排放，可有效减少非甲烷总烃排放量，对环境的影响。 | 符合 |

项目符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）的相关要求。

③项目与《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（云政发[2018]44 号）的符合性分析

表 1-3	 云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （十五） 加强扬尘综合治理 | 严格施工扬尘监管。2018 年底前，各州、市建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建立健全城市建筑工地扬尘污染防治网格化监管机制，突出解决城市扬尘污染问题。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020 年底前，昆明城市建成区达到 70%以上，其他地级城市建成区达到 70%以上， 县城达到 60%以上。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 | 项目施工过程中严格施工扬尘监管，施工工地周边设置围挡、物料堆放使用篷布进行遮盖，运输物料、渣土车辆遮盖篷布封闭运输，项目建成后地面全部进行硬化处理。 | 符合 |
| （十九） 实施VOCs 专项整治 方案。 | 制定石化、化工、工业涂装、包装印刷、汽车维修等 VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案。加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs 专项整治执法行动，严厉打击违 法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管 理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持 培育 VOCs 治理和服务专业化规模化龙头企业。 | 项目生产过程 中产生的非甲烷总烃采用集气罩收集+过滤棉+UV光解吸附装置处理后，通过 15m 排气筒排放，可有效减少非甲烷总烃排放量，对环境的影响。 | 符合 |

项目符合《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（云政发[2018]44 号）的相关要求。

④项目与《土壤污染防治行动计划》的符合性分析

《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号），共 10 条 35 款，其中与本项目密切相关的规定为第八、十六、十九条。项目与《土壤污染防治行动计划》的符合性分析见表 1-4。

表 1-4	土壤污染防治行动计划符合性分析表

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （八） | 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕 地集中区域新建有色金属冶炼、石油加 工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业， 现有相关行业企业要采用新技术、新工 艺，加快提标升级改造步伐。 | 项目用地为工业用 地，不属于优先保护类耕地，项目不属于色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业。 | 符合 |
| （十六） | 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 | 项目为废塑料再生造粒，不排放重点污染物。 | 符合 |
| （十九） | 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为。建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，开展废弃农膜回收利用试点。 | 项目回收废旧塑料，不生产和销售不合格农地膜。 | 符合 |

项目符合《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）的相关要求。

（3）选址合理性判定

①生态红线

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地；同时根据芒市四维科技有限公司出具的证明，本项目用地范围不涉及生态红线（见附件5）。

②环境相容性分析

本项目选址于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地。与项目拟建厂址最近的敏感目标为西北侧375m的排鲁村，根据预测关心点预测颗粒物预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准；非甲烷总烃预测值能达《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司）的标准。

项目设备均为小型设备，噪声源不大，最大为破碎噪声，根据预测，项目建设对周围环境声环境的影响可接受。

③塑料行业选择要求

项目拟建地貌单一，地质构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质现象，适宜建筑，满足项目建设需要。项目不占用基本农田，评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重要人文设施、旅游景观等敏感目标，符合《废塑料综合利用行业规范条件》选址要求。

④小结

本项目以电为主要能源，主要污染物为废水、废气、固废，采取相应的措施后对环境影响对环境的影响程度和范围可为周围环境所接受，同时不涉及生态红线，不涉及芒市大河保护范围，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。

4、环评关注的环境问题

本项目是利用废旧塑料加工生产再生塑料颗粒项目的建设，属于C42废弃资源综合利用业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目。

拟建项目环境影响评价工作，结合厂址地区环境特点、工程特点，重点分析以下内容：

（1）本项目塑料清洗生产工序过程中，在清洗、破碎等工序中会产生一定的废水排放，废水经污水处理设施处理后回用，回用可行性是本次环境影响评价的重点；

（2）项目塑料造粒生产工序过程中，造粒热熔挤出工序产生的工艺废气，对周围大气环境的影响是本项目的重点；

（3）项目生产中会产生一般工业固体废物和危险废物，各类废物能否妥善处置是本次评价重点。

5、结论

项目的建设符合国家和云南省的产业政策，选址符合当地的总体规划，厂址所在区域无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水保护区等环境敏感目标，项目生产过程中排放的污染物采取设计和本报告提出的防治措施后，能够实现达标排放，不会改变现有环境的使用功能，符合评价原则。

本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设可行。

1总则

1.1编制依据

1.1.1相关法律、法规和有关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）》，2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015 年8月29日修订通过；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018年修正）》，2018年12月29日；

（7）全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国清洁生产促进法》的决定，2012年7月1日起施行；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年10月1日起施行；

（9）《建设项目环境保护分类管理目录》，（2017年6月29日环境保护部令第44号公布 根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）；

（10）《清洁生产审核办法》，2016年7月1日起正式实施；

（11）《国家危险废物名录》，2016 年8 月1日；

（12）《危险化学品名录（2015版）》，国家安全生产监督管理局公告，2015年2 月27 日；

（13）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199 号；

（14）《危险废物转移联单管理办法》，原国家环境保护总局令第5 号，1999年10月1日；

（15）《危险化学品安全管理条例》，中华人民共和国国务院令，第591号；

（16）《废弃危险化学品污染环境防治办法》，2005年10月；

（17）《危险废物经营许可证管理办法》，2016年2月6日；

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号；

（19）《环境影响评价公众参与办法》原环境保护部令 第4号，2019年2月1日起施行；

（20）《国务院关于环境保护若干问题的决定》国发（1996）31 号，1996年8 月3 日；

（21）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2019 年10月30 日；

（22）《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2015第81号，2015年12月4日）；

（23）《废塑料加工利用污染防治管理规定》（原环境保护部、发展和改革委、商务部公告2012年第55号，2012年8月24日）；

（24）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号，2016年5月28日）；

（25）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013年9月10日）；

（26）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月2日）；

1.1.2地方环境保护法律、法规和有关文件

（1）《云南省环境保护条例》，2004年6 月29日修订；

（2）《云南省建设项目环境保护管理规定》，云南省人民政府令第105 号，2002 年1 月1 日；

（3）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》，2014 年4 月17 日；

（4）《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知》，云政发〔2014〕9 号，2014 年4 月17 日；

1.1.3技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。

1.1.4项目相关材料

（1）委托书；

（2）芒市发展和改革局关于“芒市晨明塑料加工项目”的投资项目备案证；

（3）其它有关的工程设计资料及图纸。

1.2评价目的和原则

1.2.1评价目的

（1）通过对国家和省市的产业政策、城市及环境规划的了解和分析，论证本项目总体设计的可行性和合理性；

（2）通过对该建设项目的工程内容和工艺路线进行分析，明确污染源和可能产生的污染因素，计算污染物的排放量，掌握该项目对环境产生的不利影响；

对建设项目所在地的自然环境和环境质量现状调查，确定环境评价的主要保护目标和评价重点；

（3）通过环境质量现状监测分析，查清建设项目选址所在地区的环境质量现状，得到当地的环境质量现状的结论；对建设项目建设期、运营期可能造成的环境影响进行评价，确定建设项目对当地环境可能造成的不良影响的范围和程度，从而提出避免污染、减少污染的对策措施；

（4）根据工程分析和影响预测评价的结果，对工程方案和环保措施进行可行性论证；

（5）结合国家及地方的产业政策及《废塑料加工利用污染防治管理规定》、《废塑料综合利用行业规范条件》准入要求，分析该选址的合理合法性；

（6）从环保的角度明确给出项目建设的可行性结论。

1.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.3评价标准

1.3.1环境质量评价标准

（1）环境空气

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地，属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，非甲烷总烃的质量标准采用2mg/m3；标准值见表1.3-1。

表1.3-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物(TSP) | 年平均 | 200 | µg/m3 |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 可吸入颗粒物(PM10) | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| 二氧化硫(SO2) | 年平均 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| 二氧化氮(NO2) | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 非甲烷总烃，《大气污染物综合排放标准详解》 | 1小时均值 | 2000 |  |

（2）地表水

根据现场勘查，项目区周边的地表水体主要为：项目厂界西侧1.85km的芒市大河、北侧10m水塘、西北侧42m排鲁水库（生产区西北侧110m）。

根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），源头—入芒市大河口执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，因此，芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，北侧10m水塘、西北侧42m排鲁水库属于芒市大河水系，参照执行芒市大河执行III类水质标准，标准值见表1.3-2。

标准值见表1.3-2。

表1.3-2  地表水环境质量标准限值

| 序号 | 项目 | III类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 |
| 2 | BOD5 | ≤4 |
| 3 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | CODcr | 20 |
| 5 | 氨氮 | 1.0 |
| 6 | 总磷 | ≤0.2 |
| 7 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 8 | 硫化物 | ≤0.2 |
| 9 | 氰化物 | ≤0.2 |
| 10 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 11 | 石油类 | ≤0.05 |
| 12 | 溶解氧 | ≤4 |
| 13 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |

（3）地下水环境质量标准

本项目区域执行GB/T 14848-2017《地下水环境质量标准》III类标准。

表1.3-3   地下水环境质量标准限值  单位：（mg/L）

| 标准名称及类别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |
| GB/T 14848-2017《地下水质量标准》III类标准 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
|  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
|  | 高锰酸盐指数 |  | ≤3.0 |
|  | 氨氮 |  | ≤0.2 |
|  | 挥发酚 |  | ≤0.002 |
|  | 氟化物 |  | ≤1 |
|  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  | 硝酸盐(以N计) |  | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐 |  | ≤0.02 |
|  | 氰化物 |  | ≤0.05 |
|  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  | 锰 |  | ≤0.1 |
|  | 钴 |  | ≤0.05 |
|  | 铜 |  | ≤1 |
|  | 锌 |  | ≤1 |
|  | 铅 |  | ≤0.05 |
|  | 砷 |  | ≤0.05 |
|  | 汞 |  | ≤0.001 |
|  | 镉 |  | ≤0.01 |
|  | 镍 |  | ≤0.05 |
|  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  | 细菌总数 | 个/mL | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3 |

（4）声环境

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地，居住、商业、工业混杂区，项目声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。标标准值见表1.3-4。

表1.3-4  声环境标准  单位：dB（A）

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | / | 60 | 50 |

1.3.2排放标准

（1）大气污染物排放标准

①施工期大气污染物排放标准

施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，标准值见表1.3-5。

表1.3-5  大气污染物综合排放标准

| 标准类别 | 颗粒物（mg/ m3） |
| --- | --- |
| 无组织排放限值 | 1.0 |

②运营期大气污染物排放标准

有组织废气：运营期有组织颗粒物和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中标准，具体标准值见下表。

表1.3-6  有组织废气排放执行标准一览表

| 污染源 | 污染因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间排气筒 | 颗粒物 | 30 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 非甲烷总烃 | 100 | mg/m3 |  |

厂界无组织废气：运营期厂界无组织颗粒物和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准中二级标准，具体标准值见下表。

表1.3-7  厂界无组织废气排放标准一览表

| 污染源 | 污染因子 |  | 标准限值 | 单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 颗粒物 | 监控点处1 h平均浓度值 | 1.0 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 |  | 20 | 无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准二级标准 |

食堂废气：项目区设有食堂，餐饮以电和液化气作为燃料，餐饮油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型，油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见下表。

表1.3-8  饮食业单位排放标准值及油烟最低去除率

| 规模 | 小型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 |

（2）废水

生活废水：废水主要为员工生活废水，厨房废水经1个隔油池处理后，与其它生活废水排入化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥，不外排。

生产废水：本项目生产清洗废水通过自建的污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理后，回用于生产，不外排，不设标准；造粒冷却水循环使用（主要污染物为SS），不外排。

本项目无废水排放，不设排放标准。

（3）噪声排放标准

项目施工场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值列于表1.3-9。

表1.3-9  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

项目运营期厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准限值列于表1.3-10。

表1.3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类 别 | 昼 间 [dB(A)] | 夜 间 [dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 2类 | ≤60 | ≤50 |

（4）固体废物

GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单；

危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

1.4环境影响因子识别和评价因子的筛选

1.4.1环境影响因子识别

本项目对环境的影响发生在施工期和运营期，主要影响在运营期。

不利影响主要为：运营期产生的废水、废气和固体废物对环境的影响；施工期噪声、扬尘、水土流失对环境的影响。

有利影响主要为：运营期对项目的所在区域的社会经济发展产生积极的影响；施工期对区域社会环境经济发展产生的正面影响。

建设项目可能产生的环境影响因子识别见表1.4-1。

表1.4-1  环境影响因子识别表

| 环境影响因子 | 施工期 |  | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开挖、机械作业等 | 废水、固废、噪声 | 废水 | 固体 废物 | 废气 | 噪声 | 项目 运营 |
| 人群健康 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地下水 | / | / | ● | ● | / | / | ○ |
| 地表水 | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● |
| 大气环境 | ● | ● | / | ● | ● | / | ● |
| 声环境 | ● | ● | / | / | / | ● | ● |
| 备注 | ○为有利影响；●为不利影响；/为无影响或微小影响 |  |  |  |  |  |  |

表1.4-2  环境影响性质分析一览表

| 影响性质 环境因素 | 短期 影响 | 长期 影响 | 可逆 影响 | 不可 逆影响 | 直接 影响 | 间接 影响 | 局部 影响 | 大范围影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 地表水环境 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
| 地下水环境 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
| 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 生态环境 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |

从上述矩阵识别因子表可以看出，建设项目施工期对环境的影响主要是施工废水、固废等对环境的影响。项目运营期对环境的影响主要因子是废水、废气、噪声和固废。

1.4.2评价因子

根据对项目主要环境污染问题的分析结果，筛选出该项目在施工期和运营期的主要评价因子见下表。

表1.4-3  项目评价因子

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | TSP、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃、PM2.5 |
|  | 影响分析 | 施工期扬尘；运营期TSP、PM10、非甲烷总烃、臭气 |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、BOD5、CODcr、溶解氧、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、悬浮物 |
|  | 影响分析 | COD、BOD5、NH3-N、总磷、SS等 |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氟化物、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、铅 |
|  | 影响分析 | CODcr、BOD5、NH3-N |
| 声环境 | 现状评价 | Leq(A) |
|  | 影响分析 |  |
| 固体废弃物 | 影响评价 | 施工期：生活垃圾、建筑垃圾； 运营期：一般工业固废、生活垃圾、危险废物 |
| 生态 | 现状评价 | 动植物、土地利用等 |
|  | 影响评价 |  |

1.5评价等级、评价重点

1.5.1评价等级

（1）大气环境影响评价等级

根据本项目工程情况，本项目主要污染物为造粒过程中产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》推荐的估算模式（AERSCREEN），估算结果见表1.5-2。最大占标率计算公式如下：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi— 第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci — 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

C0i— 第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），占标率确定评价等级，大气评价等级划分见表1.5-1。

表1.5-1  环境空气评价等级划分

| 工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1% ≤ Pmax ＜10% |
| 三级 | Pmax ＜1% |

表1.5-2   大气评级等级估算模式计算表

| 类别 | 污染源 |  | 最大贡献浓度（ug/m3） | Pmax（%） | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 造粒工序 | 颗粒物（TSP） | 27.566 | 3.06 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 80.886 | 4.0443 |  |
| 无组织 | 生产区 | 颗粒物（TSP） | 0.6013 | 0.0668 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.3896 | 0.2195 |  |

本项目Pmax最大值为4.0443%，Cmax为80.886μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）水环境影响评价等级

本项目建成后，废水主要为生活污水和生产废水，生活污水产生量较少，经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥；生产废水经污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理后，全部回用于生产，不外排。

根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-2018），“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不外排到外环境的，按三级B评价”；

综上，本项目地表水环境评价等级设三级B，重点是进行废水不外排的可行性进行分析及依托污水处理设施环境可行性分析。

（3）地下水评价等级

①建设项目分类

本项目为废塑料再生利用项目，对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“附表A地下水环境影响评价行业分类表”可知，属于U城镇基础设施及房地产类别中第155项中废塑料再生利用项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类（本项目不涉及危废）。

②地下水环境敏感性程度分级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ610-2016中，将建设项目的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则如下表1.5-3所示。

表1.5-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 项目区周围无集中式饮用水源地、与地下水相关的其他保护和环境敏感区 属于不敏感 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中工饮用水，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |

③评价等级的判定

根据HJ610-2016中关于地下水环境影响评价工作分级的依据，本项目地下水环境影响评价为三级评价。

表1.5-4  地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）声环境影响评价等级

根据HJ2.4－2009《环境影响评价技术导则  声环境》，“建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3～5 dB(A) [含 5 dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地，为居住、商业、工业混杂区，属于2类声环境功能区；

距离项目区最近的保护目标为项目区西北侧375m的排鲁村，根据HJ2.4－2009《环境影响评价技术导则  声环境》，本次声环境影响评价的工作等级定为二级。

（5）生态环境影响评价

项目选址位于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地，占地面积0.008km2≤2km2。目前项目租用云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地（现所有权为盛达泰硅业公司），评价区域内无野生动物分布，无珍稀动植物分布，项目建设影响区域的生态敏感性为一般区域，根据HJ19-2011《环境影响评价技术导则 生态影响》的有关规定，生态环境影响评价工作等级为三级。

（6）环境风险评价

根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，具体等级划分依据见表1.5-5。

表1.5-5  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

评价等级：本项目在生产过程中使用的主要原材料为废PE、PP塑料，产品为PE、PP再生颗粒，未被列入HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，本项目不涉及危险物质，Q＜1，因此判定本项目环境风险潜势为I。因此，环境风险评价工作等级为简单分析。

（7）土壤环境影响评价等级

项目为塑料造粒生产项目，属于污染影响型。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）， 将污染影响型建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地均为永久占地。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表1.5-6。

表 1.5-6	污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、 疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表 1.5-7。

表 1.5-7	污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | I 类 |  |  | II 类 |  |  | III 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目为III类项目，总占地面积为0.8hm2，占地面积小于5hm2，为小型；

根据表1.5-6及大气预测结果，本项目颗粒物及非甲烷总烃最大落地距离为72m，项目300m范围内周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院；疗养院、养老院等土壤环境敏感目标；

综上，项目土壤敏感程度为不敏感。结合表 1.5-7，项目土壤环境评价等级设置为不开展土壤环境影响评价工作。

1.5.2评价重点

本次评价主要工作重点为：

（1）分析项目建设与行业准入及产业政策的符合性；

（2）对拟建项目进行工程分析，确定产污节点和污染源源强；

（3）评价项目排放的污染物对周围环境的影响是否处于可接受水平；

（4）论证污染防治措施的技术可行性和经济合理性。

1.6评价范围和评价时段

1.6.1评价范围

1、大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价的技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，大气环境影响评价范围以项目排放污染物的最远影响范围确定，边长为5km的矩形区域。

本评价大气环境影响评价范围拟定为以生产区为中心，边长为5km的矩形范围。

2、地表水环境影响评价范围

项目废水不外排，因此本评价主要对生产废水依托污水处理设施处理后回用不外排可行性进行分析。

3、地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价范围应包括与建设项目相关地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法确定。

由于区域地下水含水层连续性较差，故本次评价范围采用自定义法进行确定，根据项目的特点及项目所在地水文地质条件评价范围为：

北侧以芒市大河为界，南侧以断层为界，西侧及东侧以山脊为界，详见附图6。

4、声环境影响评价范围

本评价声环境评价等级为二级，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则－声环境》，结合项目的主要噪声源分布和周边声环境敏感点情况，声环境影响评价范围拟定为厂界外延200m范围。

5、生态环境影响评价范围

项目选址位于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地，生态环境影响评价工作等级为三级，生态环境影响评价范围拟定为厂界外延200m范围。

6、环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目环境风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围；按照风险评价技术导则进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

1.6.2评价时段

本项目评价时段分为施工期及运营期，评价时段重点为运营期。

1.7环境保护目标

主要的环境保护目标为区域周边的居住区等敏感目标，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，声评价范围内无保护目标。

项目环境保护目标分布见图1，见表1.7-1。

表1.7-1   项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 坐标 |  | 方位 | 距离m | 基本特征 |  | 执行环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 排鲁村 | 98.171872° | 24.180727° | 西北侧 | 375 | 120户 |  | GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级 |
|  | 遮焕村 | 98.190591° | 24.186109° | 西北侧 | 1500 | 127户 |  |  |
|  | 户拉村 | 98.181468° | 24.193085° | 东北侧 | 1350 | 179户 |  |  |
|  | 广撒村 | 98.158344° | 24.165693° | 西南侧 | 2000 | 70户 |  |  |
|  | 营盘村 | 98.166500° | 24.152936° | 南南侧 | 2760 | 72户 |  |  |
|  | 帕峦村 | 98.146066° | 24.171867° | 西南侧 | 2850 | 46户 |  |  |
| 地表水 | 芒市大河 | / | / | 西侧 | 1850 | III类水体 |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》3类 |
|  | 排鲁水库 | / | / | 厂界西北侧 | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生产区西北侧 | 110 |  |  |  |
|  | 水塘 | / | / | 北侧 | 10 |  |  |  |
| 地下水 | 排鲁村水井 | / | / | 西北侧 | 375 |  | 废弃、无特殊功能 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 生态 | 植物、生物多样性、水土保持、土地利用等 |  |  |  |  |  |  | 保护现有的耕地、植被、动植物 |

1.8评价工作程序

评价工作程序见图1.8-1。

图1.8-1  环评工作程序图

2拟建项目概况

2.1拟建项目基本情况

1、项目名称：芒市晨明塑料加工项目

2、建设单位：芒市遮放镇晨明废旧塑料加工厂

3、建设地点：云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地；

4、建设性质：新建；

5、工程内容：总用地面积12亩（8000m2），（原为老水泥厂宿舍及食堂，现废弃），总建筑面积3285m2，本项目直接对现有老水泥厂宿舍及食堂进行改造、装修、安装设备即可，同时新建1栋1F生产区；

建成后，形成1条废塑料清洗破碎+塑料造粒生产线及相应配套设施，年生产塑料颗粒5000t，采用工艺为热熔挤压再生利用，将回收的废旧塑料经过分类、清洗、破碎、热熔挤压加工成型工成塑料颗粒。

截止2019年11月现场踏勘，项目区尚未开工建设。

6、项目投资额：总投资100万元，其中环保投资34.6万元，占比34.6%。

2.2项目建设规模和建设内容

1、建设内容

详见附图2总平面布置图。

表2.2-1 拟建项目建设内容一览表

| 工程组成 | 工程名称 |  | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产区 | 生产区 | 位于项目区中部，新建，1F ，用于塑料破碎、清洗生产+塑料造粒，设置一条生产线。 层高6m，生产塑料颗粒5000t。 |
|  | 原料仓库 |  | 位于项目区南侧， 1F，现有厂房改造，主要用于原料存放。 |
|  | 成品仓库 |  | 位于项目区北侧， 1F，现有厂房改造，主要用于成品堆放。 |
|  | 办公及住宿区 |  | 位于项目区南侧， 1F，作为员工住宿。 |
|  | 卫生间 |  | 位于项目区西南侧，建筑面积20m2，1栋1F。 |
| 公用 工程 | 供水 |  | 由盛达康硅业已建的供水系统供给（高位水池、山箐水）； |
|  | 排水 |  | 项目实行雨污分流。 设置雨污分流； 一个雨水收集池（3m3）。 |
|  | 供电 |  | 市政供电电网供应。 |
| 环保工程 | 废气 |  | 1、生产废气 造粒工序热熔挤出废气（颗粒物、非甲烷总烃），拟在2台塑料挤塑机上方设置集气罩（每套风量为10000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+UV光化学催化装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。 2、食堂油烟 建设小型油烟净化装置（净化效率60%）。 |
|  | 废水 |  | （1）雨水 项目实行雨污分流；一个雨水收集池（3m3）；三面围档，顶部设雨棚的原料、生产仓库。 （2）生活废水处置措施 厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（1个，25m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。 （3）生产废水 生产废水通过污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）处理后，回用于生产。 |
|  | 固废 |  | （1）一般工业固体废物 项目区原料仓库东南侧设置一般固废堆放间（占地18m2）。 （2）生活垃圾 设置垃圾桶，经分类收集后运至最近村庄垃圾收集点。 （3）危废暂存间 项目区仓库东南侧设置1个危废暂存间（占地6m2）。 |
|  | 噪声 |  | 房屋隔声、设备减振。 |
|  | 地下水 |  | 1、源头控制措施 加强对生产废水、生活污水处理设施运维的管理 2、分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：主要为危废间，基础采用6m厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化。防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）处理后、原料仓库、破碎清洗生产区、造粒生产区等，基础采用1.5cm厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化，防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：住宿及办公区、厨房等，采用混凝土硬化。 3、建立地下水环境跟踪监测制度 本项目在项目区下游5m处设置1个污染源监测井，监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮，建立地下水环境跟踪监测制度。 |

2、建设项目主要经济技术指标

表2.2-2 拟建项目主要经济技术指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总规划占地面积 |  | m2 | 8000 |
| 建筑面积 |  | m2 | 3285 |
| 其中 | 生产区 | m2 | 1925 |
|  | 成品仓库 | m2 | 405 |
|  | 原料仓库 | m2 | 400 |
|  | 办公区及住宿区 | m2 | 505 |
|  | 食堂 | m2 | 30 |
|  | 卫生间 | m2 | 20 |
| 其它（过道、硬地等） |  | m2 | 3640 |

2.3拟建项目产品方案

表2.3-1  拟建项目产品方案

| 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 再生塑料颗粒（PE、PP） | 吨 | 5000 |

2.4项目主要生产设备及装置

表2.4 -1  拟建主要生产设备及装置

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提料机 | 2台 | Φ800 | 塑料破碎清洗生产 |
| 2 | 清洗机 | 2台 | QX-300 |  |
| 3 | 脱水机 | 2台 | YLT-400 |  |
| 4 | 湿式破碎机 | 2台 | GWCRG |  |
| 5 | 循环水泵 | 2台 | / | 塑料造粒生产 |
| 6 | 挤塑机 | 2台 | SX-135 |  |
| 7 | 切粒机 | 2台 | / |  |
| 8 | 吸烟机（集气罩） | 1套 | / | 废气处置装置 |
| 9 | 过滤棉+UV光解装置 | 1套 | / |  |

2.5项目原辅料及能源消耗情况

1、原辅料消耗情况

本项目以国内回收的废旧塑料如塑料瓶、塑料编织袋为主的废料为原料。本项目使用的废塑料仅为废聚乙烯（PE）和聚丙烯塑料（PP），进厂原料为已分拣好的废塑料，按照种类在原料库内分开存放。

原料来源符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）及《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国办发[2017]70号）规定，见下表。

表2.5-1  原辅料一览表

| 原料名称 | 规格 | 年消耗量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废塑料瓶、塑料编织袋 | 200~800kg/包 | 5005.3t/a | 外购 | 国内原瓶，主要为矿泉水瓶、饮料瓶、废旧食用油、酱油塑料瓶、废弃编织袋等 |

表2.5-2   原辅材料负面清单一览表（本厂不涉及）

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 进口废塑料 |
| 2 | 含有或沾染医疗废物的废塑料 |
| 3 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废塑料 |
| 4 | 其他《国家危险废物名录》中规定的危险废物 |

（1）原料物理化学性质

本项目原料为塑料瓶、塑料编织袋等，主要成分为聚丙烯、聚乙烯。

表2.5-3  理化特性表

| 原料 | 聚丙烯（PP） | 聚乙烯（PE） |
| --- | --- | --- |
| 物理 性能 | 无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90--0.91g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万到15万。成型性好，但因收缩率大(为1%-2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。 | 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，是结构最简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料。聚乙烯是通过乙烯（CH2=CH2）的发生加成聚合反应而成的，分子结构是由重复的–CH2–单元连接而成的。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡。 |
| 力学 性能 | 结晶度高，结构规整，具有良好的力学性能，其强度和硬度、弹性都比较好，但在室温和低温下冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差。 | 从其拉伸时的应力－应变曲线来看，聚乙烯属于一种典型的软而韧的聚合物材料。聚乙烯拉伸强度比较低，表面硬度也不高，抗蠕变性差，只有抗冲击性能好。 |
| 热性能 | 具有良好的耐热性，熔点在164-170℃，裂解温度≥350℃，制成的制品可在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不收外力的情况下150℃也不变形，裂解温度≥350℃，脆化温度为-35℃。 | 具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，熔点在132-135℃，裂解温度≥380℃，脆裂温度-70℃。 |
| 燃烧性 | 丙烯具有燃烧性，易燃。其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。 | 易燃，离火后继续燃烧，并放出与石蜡燃烧时相同的气味；燃烧时，火焰尖部呈黄色，底部呈蓝色；烟少。 |
| 化学稳定性 | 化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀。 | 化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂。 |
| 电性能 | 高频绝缘性能优良，几乎不吸水，绝缘性能不受湿度的影响，具有较高的介电系数，其抗电压、耐电弧性很好，但静电度高，与铜接触易老化。 | 吸水性小，电绝缘性能优良。 |

（2）污染物因子分析

A、本项目原料为塑料瓶、塑料编织袋等，主要成分为聚丙烯、聚乙烯，不涉及汽车配件、废机油桶、危险废物等；

聚乙烯分子式为(C2H4)n，聚丙烯分子式为(C3H6)n，根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局编），聚乙烯和聚丙烯裂解过程中会产生少量熔融废气产生，主要为乙烯、丙烯单体，同时还有颗粒物和异味产生。

B、根据《排污许可证申请与核发技术规范—废弃资源加工工业》中废旧塑料加工中废气，污染物因子为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、氯化氢；

同时对照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），本项目为聚丙烯、聚乙烯塑料，根据该标准中“表4 大气污染物排放限值”，本项目主要污染物为非甲烷总烃及颗粒物；

C、小结：综上，根据本项目原料成分（聚丙烯、聚乙烯），主要为碳氢化合物，不含氯元素；同时根据《排污许可证申请与核发技术规范—废弃资源加工工业》及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），本项目废气主要为非甲烷总烃及颗粒物，不涉及二甲苯、氯化氢。

2、能源消耗情况

表2.5-4   项目能源消耗一览表

| 公用工程项目 | 规格 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | 0.3Mpa | 万t/a | 0.5121 |
| 电 | 10KV | 万KWh/a | 0.6 |

2.6 项目总平面布置

《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》HJ/T364-2007中规定，再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，本项目产区呈矩形，将厂区划分为生产区、成品仓库、原料仓库及办公区，各功能区有明显的界限和标志。

生产区：本项目设一座生产车间（新建），位于厂区中部，新建，，用于塑料破碎、清洗生产+塑料造粒。

办公区：设办公室，位于生产区南侧，全年主导风向的上风向，可有效减小生产车间废气对办公室的影响。

原料仓库：位于生产区西南侧，全年主导风向的上风向，可有效减小生产车间废气对办公室的影响。

本项目按功能区划分厂区，总图布局符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》HJ/T364-2007中相关要求，总图布置合理。

2.7 公用辅助设施

2.7.1给水系统

由盛达泰硅业已建的供水系统供给（高位水池、山箐水）。

2.7.2排水系统

1、雨水

场地初期雨水经一个雨水收集池（3m3）收集沉淀后回用，后期雨水外排。

2、污水

项目区实行雨污分流。

生活废水：厨房废水经隔油池处理后，与其它生活废水经化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

生产废水：主要为塑料清洗废水，生产废水中清洗、破碎废水通过污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）处理后，回用于生产。

2.7.3供电系统

由市政电网供给，完全满足企业生产经营的需要。

2.8工作制度及劳动定员

2.8.1工作制度

（1）年工作日：300天

（2）生产班制：一班制，8小时/天生产。

2.8.2劳动定员

本项目劳动定员17人，其中管理与技术人员2人，工人15人，全部17名员工在住宿项目饮食。

2.9项目实施进度计划安排

本项目预计建设周期为2个月，计划2020年2月开工建设，2020年4月投入使用。

3工程分析

3.1 生产工艺分析

工艺流程简述：本项目新建一条塑料颗粒生产线及相应配套设施，年生产塑料颗粒5000t，采用工艺为熔融挤压，将回收的废旧塑料经过分类、清洗、破碎、直接加工成型造粒。

生产工艺可分为塑料清洗破碎工序、塑料造粒生产工序。

图3.1-1   塑料清洗、破碎及造粒工艺流程、产污环节图

3.1.1塑料破碎清洗工序

（1）拆包

将外购回来的废塑料瓶砖拆包，此过程会产生铁丝等固体废物。

（2）人工分拣

外购来的废塑料瓶进行人工分拣，分选出瓶盖及商标，同时分拣出不容易去除商标的瓶子（油瓶、酱油瓶等）。

（3）清洗、分选、破碎

清洗：将塑料瓶送入清洗机自动清洗，清洗过程清洗机自带加热功能，直接将冷水加热至70℃）蒸煮约10s，清洗后的废水排入污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）处理后，回用清洗工序。

分选：该工序利用分选机自动识别塑料瓶各种颜色，分别进行破碎。

破碎：废塑料瓶破碎采用湿式破碎，破碎系统密闭化，同时由于采用湿式破碎，因此破碎过程无粉尘产生。破碎后塑料片为直径1~2cm不规则片料。此过程会有废水和噪声产生。

（4）脱水

由于采用湿式破碎，片料带有约20%的水分，此工序将带水片料送入风干机内，通过离心力将片料与水分离。此过程会有废水（W1）和噪声产生。

（5）半成品

半成品—塑料片，进入造粒工序。

3.1.2造粒生产工序

（1）热熔挤出

将前述工序所得塑料碎片作为塑料颗粒生产的原料，送入挤塑机内，在挤塑机中塑料在料筒中经电加热融化后利用螺杆的推力连续不断地将熔融料从模口挤出，此过程有噪声（N4）和废气（G1）产生。

热熔挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，挤出造粒过程为单纯物理熔融变化过程。

废气产排分析：聚乙烯、聚丙烯加热温度控制在180-200℃左右，聚乙烯和聚丙烯裂解温度分别为≥380℃和350℃，故无裂解废气产生，但在实际操作过程中，因料筒局部过热等其它原因，会有少量废气产生（G1），主要为乙烯、丙烯单体（以非甲烷总烃计）、少量颗粒物和异味。

废气处置措施：在此工序设置集气罩对废气进行收集，收集后的气体经“过滤棉+UV光催化净化装置”处理后（收集效率85%，非甲烷总烃处理效率90%，颗粒物处理效率99%），通过15m高排气筒排放。

（2）冷却

被挤出的塑料失去塑性变为条状，再经过冷却水槽冷却（与水直接接触），以免发生变形，冷却水排入循环水池冷却后，循环使用。

原理：塑料挤包层在离开机头后，应立即进行冷却，否则会在重力作用下发生变形，产品冷却是确保制品几何形状和内部结构的重要措施。

（3）切粒

冷却后的塑料进入切粒工序（挤塑机自带）切成圆柱状颗粒，即得到塑料颗粒成品。若产生部分不合格产品，可直接回用于热熔工序。此过程中切粒机会产生噪声（N5）。

（4）包装入库

塑料颗粒经人工包装后入库待售。

3.1.3工艺污染物及处置措施统计

表3.1-1  污染物产生点及处置措施

| 名称 | 产生点 |  | 污染物 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 |  | 油烟 | 食堂油烟经收集后，达标外排。 |
|  | 塑料造粒工序热熔挤出G1 |  | 颗粒物、非甲烷总烃（乙烯、丙烯）、异味 | 设置2套集气罩对废气进行收集，然后经1套“过滤棉+UV光催化净化装置”处理后（收集效率90%，非甲烷总烃处理效率85%，颗粒物处理效率95%），通过15m高排气筒排放。 |
| 废水 | 生活废水 |  | COD、BOD5、SS、动植物油等 | 厨房废水经1个隔油池处理后，与其它生活废水排入化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。 |
|  | 清洗 | W1 | COD、BOD5、SS、动植物油等等 | 生产废水均通过污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理后，回用于生产。 |
|  | 脱水 |  | COD、BOD5、SS、动植物油等等 |  |
| 固废 | 塑料清洗 | 拆包 | 杂物S1 | 杂物主要为金属、大块砂渣等，属于一般工业固体废物，分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃。 |
|  |  | 剥离 | 剥离废标签纸S2 | 剥离废标签纸，这部分废标签纸外卖处理。 |
|  | 造粒 | 过滤 | 废过滤网S3 | 外卖。 |
|  | 生产废水污水处理设施（隔油池+沉淀池） |  | 污泥 | 污泥外运至生活垃圾填埋场处置。 |
|  | 员工生活、办公 |  | 生活垃圾 | 运至生活垃圾填埋场处置。 |

3.2物料衡算

表3.2-1  物料平衡一览表

| 进项 |  |  | 出项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年用量 （t/a） | 百分比 （%） | 项目 | 年产量 （t/a） | 百分比 （%） |
| 废旧塑料 | 5005.3 | 100 | 拆包、人工分选杂物 | 2.5 | 0.050 |
|  |  |  | 剥离废标签纸 | 0.8 | 0.016 |
|  |  |  | 外排颗粒物 | 0.25 | 0.005 |
|  |  |  | 外排非甲烷总烃 | 1.75 | 0.035 |
|  |  |  | 塑料颗粒 | 5000 | 99.894 |
| 合计 | 5005.3 | 100 | 合计 | 5005.3 | 100 |

图3.2-1  物料平衡图（单位：t/a）

3.3给排水及水量平衡

本项目建成后，废水主要为生活污水和生产废水。

生活污水：主要为办公废水、职工生活废水等；

生产废水：主要来自于塑料清洗剂破碎废水，塑料造粒冷却循环水。

3.3.1生产废水

1、塑料破碎清洗工序给排水

经类比《临沂鸿泰塑业有限公司废旧塑料回收综合利用项目环保竣工验收报告》，该项目年产5万吨塑料颗粒，原辅料及工艺与本项目大体一致，根据该竣工验收报告实际生产统计数据，其中清洗占80%（1.92 t/t塑料），破碎占20%（0.48 t/t塑料）。

清洗过程中由于水温较高，损耗按30%计；破碎甩干过程损耗按10%计；

本项目清洗、破碎（甩干）废水经污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理后，循环使用，不外排。

清洗环节：用水量为32.05m3/d（每天清洗塑料量为16.693t/d），废水产生量为22.45m3/d；

破碎过程：用水量为8.01m3/d（每天破碎塑料量为16.693t/d），废水产生量为7.21m3/d；

2、塑料造粒工序循环冷却水

根据建设方提供的设计资料，本项目设置两台挤塑机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统，本项目冷却水循环水量为3m3/h（24m3/d），循环水重复利用不外排（沉淀处理，定期打捞），每天因蒸发损失（损耗按20%计）需补充水约4.8m3/d。

3.3.2生活用排水

1、办公区及其他职工生活废水

根据建设提供的资料及DB52/T168-2019《云南省用水定额》，预计本项目职工人数为17人（设有宿舍），本环评按用水量90L/人.d计。

则本项目职工生活用水为1.53m3/d，排水量按用水量的80%计，废水产生量约为1.224m3/d。

2、办公区食堂用排水

根据建设提供的资料，本项目职工人数为17人，食堂为职工提供两餐，用水量按20 L/人.d计。

则项目职工生活用水为0.34m3/d，排水量按用水量的80%计，废水产生量约为0.272m3/d。

3.3.2雨水

本项目厂区地面全部硬化处理，在生产及原料储存过程中，当下雨形成地表径流，污染物粉尘（沉降项目区）会随径流带入周边的水体（主要为SS、少量油类等），如无序排放，造成一定的环境污染。

本项目厂区设置雨水沟，将雨水汇入到雨水收集池进行处理，收集后进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产。

根据芒市的气象资料，年平均降水量1654.6mm，年平均降雨日数170天，平均每天降雨量为9.73mm。

项目区雨水量根据下面计算公式：

式中：Q—雨水量，m3；

ψ—径流系数，经验数值为0.9（按地面硬化后考虑）；

q—日均降雨量，mm/d；

F—汇水面积，hm2（8000m2）

按照公式，可以计算出场地的雨水产生量70.016m3/d；

本环评要求收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产，其余经沉淀后外排，因此本厂1h的雨水量为2.917m3。

3.3.3小结

表3.3-1  项目用排水一览表 （单位：m3/d）

| 序号 | 用水对象 | 用水情况 |  | 经济指标 | 单位用水指标 | 新鲜水量(m3/d) | 回用量(m3/d) | 废水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (m3/d) |
| 1 | 生活 | 住宿、办公 |  | 17人 | 90 | 1.53 | / | 1.224 |
|  |  | 食堂 |  | 17人 | 20 | 0.34 | / | 0.272 |
| 2 | 生产 | 破碎清洗工序 | 清洗 | 16.693t/d | 1.92t水 /t塑料 | 2.39 | 29.66 | 22.45 |
|  |  |  | 破碎 | 16.693t/d | 0.48t水/t塑料 | 8.01 | / | 7.21 |
|  |  | 造粒冷却水 |  | 循环24m3/d | 损耗20% | 4.8 | / | / |
| 3 | 合计 | / |  |  | / | 17.07 | 29.66 | 31.156 |

图3.3-1  项目给排水平衡图（m3/d）

根据上述计算，本项目总废水产生量为31.156m3/d；

其中生产废水：清洗破碎废水产生量为29.66m3/d，经污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理后，回用于生产。

造粒冷却水循环使用，不外排。

生活废水：产生量为1.496m3/d，经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。

3.4施工期污染源产生及排放情况

3.4.1施工期废水

施工废水主要来源于现有厂房改造、新建宿舍、办公区建设时砂石料冲洗、混凝土养护等施工过程，废水产生量小，主要含有泥沙，主要污染物为SS。项目产生施工废水为1.8m3/d，项目施工时拟设置3m3沉淀池，经过沉淀处理后的施工废水全部回用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘，不外排。

本项目施工期间预计有施工人员15人，在施工场地内设置施工营地。施工人员生活废水主要来源于洗手清洁、入厕等环节，用水按20L/d・人计，用水量为0.3m3/d，污水排放系数以0.8计，则每天将产生生活污水 0.24m3 /d。利用项目区现有厕所，定期清掏做农肥使用，不外排。

3.4.2施工废气

施工期的大气污染物主要是扬尘，运输车辆产生少量汽车尾气。

1、扬尘

施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。粉尘污染一般来源于以下几个方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、石灰、砂子等在装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。

扬尘对环境的影响一般多发生风速大于3m/s时，运沙、土扬尘量一般在0.88kg/t。项目施工期因地基挖方、填方将扰动而形成地表裸露；项目施工用原料的装卸及堆放（如水泥搅拌、红砖装卸、建筑砂筛分等）也会产生扬尘。一般加工1吨混凝土产生扬尘量为10g左右，28%的尘粒径小于10µm。遇大风天气形成扬尘，对该区域环境也将产生不利影响。

2、运输车辆废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。

3.4.3施工噪声

土建阶段施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对项目内外环境带来一定的影响。根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和建筑施工场界噪声限值标准见表3.4-1

表3.4-1  施工机械噪声源强及建筑施工场界噪声限值

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度 （dB(A)） | 场界噪声（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 75~85 | 70 | 55 |
|  | 冲击机 |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 70~85 |  |  |
|  | 振捣器 |  |  |  |
|  | 电锯 |  |  |  |
| 装修安装阶段 | 电钻、手工钻等 | 80~95 |  |  |
|  | 电锤 |  |  |  |
|  | 无齿锯 |  |  |  |

施工的各个阶段，施工现场均有机械设备运转，这些设备噪声源场界排放噪声，一般在75-95dB(A)。

3.4.4施工固废

（1）废弃土石

根据建设方资料，本项目土石方开挖量约120m3，项目场地回填140m3，项目产生的土石方可以全部用于回填，无弃土产生。

（2）建筑垃圾

根据类比同类型项目，每平方米建筑物的建筑垃圾产生量约为0.003t，本项目总建筑面积约为3285m2，则本项目施工时产生的建筑垃圾量为9.855t，可以回收利用的回收利用，不能利用的建筑垃圾由施工单位清运至建筑垃圾指定堆放地妥善处置，防止其因长期堆放而产生的污染，禁止乱丢乱弃。

（3）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾，按施工高峰期施工人数15人，人均产生生活垃圾1kg/d计，生活垃圾产生量为0.015t/d，施工期间产生生活垃圾0.9t（施工期2个月）。施工期间产生的生活垃圾集中收集后定期清运至就近寨子的垃圾收集点。

3.5 运营期污染源核算

3.5.1 废气

根据工艺分析，本项目由于塑料清洗破碎工序采用湿式破碎，因此基本无粉尘产生，废气主要为造粒工序热熔挤出废气G1、生产异味和食堂油烟。

1.有组织废气

（1）塑料造粒工序热熔挤出废气G1

①废气来源及污染因子

废气来源

本项目采用电加热方式对料筒进行加热，热熔挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，挤出造粒过程为单纯物理熔融变化过程，聚乙烯、聚丙烯加热温度控制在180-200℃左右。

聚乙烯和聚丙烯裂解温度分别为≥380℃和350℃，由于实际操作过程中，因料筒局部过热等其它原因，会有少量熔融废气产生，主要为乙烯、丙烯单体，同时还有颗粒物和异味产生。

废气因子

A、本项目原料为塑料瓶、塑料编织袋等，主要成分为聚丙烯、聚乙烯，不涉及汽车配件、废机油桶、危险废物等；

聚乙烯分子式为(C2H4)n，聚丙烯分子式为(C3H6)n，根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局编），聚乙烯和聚丙烯裂解过程中会产生少量熔融废气产生，主要为乙烯、丙烯单体，同时还有颗粒物和异味产生。

B、根据《排污许可证申请与核发技术规范—废弃资源加工工业》中废旧塑料加工中废气，污染物因子为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、氯化氢；

同时对照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），本项目为聚丙烯、聚乙烯塑料，根据该标准中“表4 大气污染物排放限值”，本项目主要污染物为非甲烷总烃及颗粒物；

C、小结：综上，根据本项目原料成分（聚丙烯、聚乙烯），主要为碳氢化合物，不含氯元素；同时根据《排污许可证申请与核发技术规范—废弃资源加工工业》及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），本项目废气主要为非甲烷总烃及颗粒物，不涉及二甲苯、氯化氢。

②废气污染物产生源强依据及产生量

参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局编），聚丙烯、聚乙烯分解产生颗粒物产生系数为0.05kg/t塑料，非甲烷总烃（乙烯、丙烯单体）产生系数为0.35kg/t塑料。

废气产生量：本项目日生产塑料颗粒16.673t/d，颗粒物产生量为0.104kg/h（0.25t/a），非甲烷总烃产生量为0.729kg/h（1.754t/a）。

③本项目废气处置措施

A、处置措施

根据《排污许可证申请与核发技术规范—废弃资源加工工业》中废旧塑料加工中废气的处置方式，“采用过滤式布袋除尘+活性炭”；

综上分析及建设方提供的资料，结合本项目行业处理方式，本项目采用处理效率更高的过滤棉+UV光解；

建设方拟在两台塑料挤塑机上方设置集气罩（风机风量为8000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+UV光解装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。

B、废气处置（过滤棉+UV光解装置）原理

光解设备是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射工业废气，裂解恶臭、工业废气（VOC类等），使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等，处理效率可达80%以上。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，过滤棉对颗粒物去除效率在90%以上。

利用高能高臭氢UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+02→0-+0*，(游离氧)0+02→03(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。

恶臭、工业废气利用排风设备引入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

④本项目废气排放量

A、废气污染物产生量

综上，本项目废气污染物产生量如下：

颗粒物：产生量为0.104kg/h（0.25t/a）；

非甲烷总烃：产生量为0.729kg/h（1.754t/a）；

B、污染物排放量

颗粒物：有组织颗粒物排放量为0.011t/a，排放速率0.0047kg/h，排放浓度0.47mg/m3；无组织颗粒物排放量为0.0025t/a。

非甲烷总烃：有组织非甲烷总烃排放量为0.237t/a，排放速率0.0987kg/h，排放浓度9.87mg/m3；无组织非甲烷总烃排放量为0.0175t/a。

（2）食堂油烟

项目区有厨房，每天提供两餐，规模属于小型，食堂就餐人数约17人。按平衡膳食推荐的以每人每天食用25g食用油计算，则用油量为：0.424kg/d。

据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目食堂产生油烟量约为0.012kg/d，0.0037t/a，高峰时段以4小时计，油烟产生量约为0.0031kg/h。

本环评要求建设小型油烟净化装置，总引风量为2000m3/h，净化效率60%的油烟净化设施处理后，排放量为0.00148t/a，排放浓度为0.62mg/m3，满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。

2、无组织废气

（1）造粒工序热熔挤出无组织废气

根据上述分析，造粒工序热熔挤出无组织废气中，

无组织颗粒物排放量为0.025t/a；

无组织非甲烷总烃排放量为0.0175t/a。

（2）异味

本项目造粒挤出过程中，会产生一定量的异味（主要为乙烯、丙烯单体等），异味对环境的影响分析见6.1章节。

表3.5-1   拟建项目污染物排放情况汇总表

| 工序 | 编号 | 产生点 | 排气量 (Nm3/h) | 污染物 名称 | 产生量 (t/a) | 治理措施 | 排放情况 |  |  | 排气筒参数 |  | 烟气温度℃ | 排放标准 (mg/m3) | 达标情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放量 (t /a) | 排放速 率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 高 度 (m) | 直 径 (m) |  |  |  |
| 造粒工序 | G1 | 塑料挤塑机 | 10000（2400万m3/a） | 颗粒物 | 0.25 | 1套集气罩+1套过滤棉+1套UV光解装置+1根15m排气筒，集气效率90%，颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85% | 0.011 | 0.0047 | 0.47 | 15 | 0.2 | 50 | 30 | 达标 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.754 |  | 0.237 | 0.0987 | 9.87 |  |  |  | 100 | 达标 |
| 办公区食堂 | / | 炉灶 | 2000 | 油烟 | 0.0037 | 净化效率60% | 0.00148 | 0.0006 | 0.62 | 高于屋顶 |  |  | 2 | 达标 |
| 工序 | 编号 | 产生点 | 排放方式 | 污染物 名称 | 产生量 (t /a) | 治理措施 |  | 排放情况 |  | 面源参数 |  |  | 排放标准 (mg/m3) | 达标情 况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排放量 (t /a) | 排放速 率 (kg/h) | 长(m) | 宽(m) | 高 (m) |  |  |
| 造粒工序 | / | 塑料挤塑机 | 无组织 | 颗粒物 | 0.0025 | 集气罩未收集部分 |  | 0.0025 | 0.0010 | 85.6 | 35.3 | 6 | 1 | / |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0175 |  |  | 0.0175 | 0.0073 | 85.6 | 35.3 | 6 | 4 | / |
| 生产 | / | 生产 |  | 异味 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |

3.5.2 废水

1、废水产排情况小结

根据3.3章节，本项目总废水产生量为31.156m3/d；

其中生产废水：清洗破碎废水产生量为29.66m3/d，经污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理后，回用于生产。

造粒冷却水循环使用，不外排。

生活废水：产生量为1.496m3/d，经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。

2、废水处置措施

（1）处置方式

项目所在地属于无市政雨污管网，距城市较远。

①雨水处置方式

项目采用雨污分流的排水方式；

收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

②生活废水处置方式

经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。

③生产废水处置措施

清洗破碎废水产生量为29.66m3/d，经污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理后，回用于生产。

④冷却循环水

造粒冷却水循环使用，不外排。

（2）废水污染物浓度

生产废水浓度：类比《河源宏彩塑料制品有限公司年加工7.8万吨废塑料项目》及《临沂鸿泰塑业有限公司废旧塑料回收综合利用项目环保竣工验收报告》中污水中污染物的浓度，该项目原辅料及工艺与本项目大体一致：

PH＞7，COD：1200mg/L、BOD5：850mg/L、氨氮：25mg/L、总磷15 mg/L、SS：800mg/L；

生活废水浓度：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：40mg/L、总磷10mg/L、SS：220mg/L；

表3.5-2  项目废水污染物源强产排情况表

| 污水来源 |  | 排放量 | 水质（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万m3/a | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 |
| 生活废水 | 产生浓度 | 0.0449 | 350 | 200 | 220 | 40 | 10 |
|  | 产生量（t/a） |  | 0.157 | 0.090 | 0.099 | 0.018 | 0.004 |
| 生产废水 | 产生浓度 | 0.8898 | 1200 | 850 | 800 | 25 | 15 |
|  | 产生量（t/a） |  | 10.678 | 7.563 | 7.118 | 0.222 | 0.133 |
| 合计 | 产生浓度 | 0.9347 | 1159.23 | 818.76 | 772.11 | 25.67 | 14.71 |
|  | 产生量（t/a） |  | 10.835 | 7.653 | 7.217 | 0.240 | 0.137 |
|  | 排放量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 消减量 | 0.9347 | 10.8351 | 7.6528 | 7.2167 | 0.2400 | 0.1375 |

3.5.3 固废

项目运营期固体废物主要包括生产过程中产生的手选杂物、员工日常生活产生的生活垃圾、污水处理设施污泥。

1、一般工业固废

①拆包、人工分选杂物

本项目经拆包、人工分选出的杂物约2.5t/a，杂物主要为金属、大块砂渣等，属于一般工业固体废物，分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃。

②剥离废标签纸

项目生产过程会产生约0.8t/a的剥离废标签纸，这部分废标签纸外卖处理。

③污水处理设施（隔油池+沉淀池）污泥

本项目生产废水进入污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理，需处理的生产废水量为8898t/a，根据表3.5-2，SS产量为7.118t/a，去除率为95%，则污泥产生量为6.77t/a，该部分污泥经收集后，外运至最近村庄垃圾收集点处理。

④废过滤网

热熔挤出工序所使用的滤网随着使用时间的延长，网眼会逐渐变大，直至不能使用。塑料挤塑机废过滤网产生量0.3t/a，2~3月更换一次，外运至最近村庄垃圾收集点处理。

2、生活垃圾

（1）生活垃圾

项目有员工17人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）考虑，则生活垃圾产生量为8.5kg/d，2.55t/a，设置有若干生活垃圾收集桶，清外运至最近村庄垃圾收集点处理，集中处置。

（2）食堂泔水

食堂泔水主要是剩汤、剩饭菜等，产生量按0.2kg/人·d计，每天就餐人数按17人计，则每天的产生量为3.4kg/d，年产生1.02t/a，外运至最近村庄垃圾收集点处理。

（3）化粪池污泥

按照SS削减量来计算，则化粪池污泥产生量为0.099t/a。

3、危险废物

①废过滤棉

本项目热熔挤出工艺废气经过滤棉和UV光解吸附处理，为保证吸附效率，需定期更换过滤棉，其废过滤棉产生量如下：

过滤棉吸附容量为0.4kg/kg-过滤棉，过滤棉吸附颗粒物0.25t/a，核算废过滤棉产生量约0.1t/a；

1~2月更换一次，更换下来的废过滤棉，暂存于危废收集间，交由有资质的单位进行处置。

②光解废气处理灯

光解废气处理灯的正常寿命是10000小时以上，按本项目生产时间，可使用4年左右，每次更换量为8支左右，产生量约为0.05kg，交由有资质的单位进行处置。

4、固废小结

表3.5-3  建设项目固体废物产生及处置情况

| 名称 | 固废名称 | 产生量t/a | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 拆包、人工分选杂物 | 2.5 | 收集后外卖 | / |
|  | 剥离废标签纸 | 0.8 |  | / |
|  | 废过滤网 | 0.3 | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 | / |
|  | 污泥 | 6.77 |  | / |
| 危险废物 | 废过滤棉 | 0.1 | 暂存于危废收集间6m2，交由有资质的单位进行处置 | HW06 900-406-06 |
|  | 光解废气处理灯 | 0.05 |  | HW29 900-023-29 |
| 生活固废 | 生活垃圾 | 2.55 | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 | / |
|  | 食堂泔水 | 1.02 |  |  |
|  | 化粪池污泥 | 0.116 | 作为农作物施肥 | / |

3.5.4 噪声

项目运营期噪声主要来自机械设备运行时产生的噪声，噪声源强见下表。

表3.5-4    运营期噪声源强

| 车间 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强 dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 清洗机 | 2 | 85~90 | 通过设备合理布设，并采取隔音、吸声、减震、加强生产管理等降噪措施 |
|  | 脱水机 | 2 | 70~75 |  |
|  | 切粒机 | 2 | 75~80 |  |
|  | 挤塑机 | 2 | 70 |  |
|  | 循环水泵 | 2 | 75~80 |  |
|  | 吸烟机（集气罩） | 1 | 80~85 |  |

3.6本项目“三废”排污核算汇总

本项目“三废”排污核算汇总见表3.6-1。

表3.6-1  “三废”排污汇总表

| 分类 | 排放源 |  | 污染物 | 本工程 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 自身削减量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
|  | 有组织 | 造粒工序 | 颗粒物 | / | 0.25 | 0.239 | 0.47 | 0.011 | 设置1套集气罩对废气进行收集，然后经“过滤棉+UV光催化净化装置”处理后（收集效率90%，非甲烷总烃处理效率85%，颗粒物处理效率95%），通过15m高排气筒排放。 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 1.754 | 1.517 | 9.87 | 0.237 |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | / | 0.0037 | 0.00222 | 0.62 | 0.00148 | 净化效率60% |
|  | 无组织 | 造粒工序 | 颗粒物 | / | 0.0025 | 0 | / | 0.0025 | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.0175 | 0 | / | 0.0175 | / |
|  |  | 生产 | 异味 | / | / | / | / | / | / |
| 水污染物 | 废水 |  | 污水量 万m3/a | 0.9347 |  | 0.9347 | 0 |  | 雨污分流；生产废水：清洗破碎废水经污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理，，回用于生产；造粒冷却水循环使用，不外排。 生活废水：经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。 |
|  |  |  | CODcr | 1159.23 | 10.835 | 10.835 | / | 0 |  |
|  |  |  | BOD5 | 818.76 | 7.653 | 7.653 | / | 0 |  |
|  |  |  | SS | 772.11 | 7.217 | 7.217 | / | 0 |  |
|  |  |  | NH3-N | 25.67 | 0.24 | 0.24 | / | 0 |  |
|  |  |  | 总磷 | 14.71 | 0.137 | 0.137 | / | 0 |  |
| 固废 | 一般固废 |  | 拆包、人工分选杂物 | 2.5 |  | / | 0 |  | 统一收集，规范贮存，定期出售 |
|  |  |  | 剥离废标签纸 | 0.8 |  | / | 0 |  |  |
|  |  |  | 废过滤网 | 0.3 |  | / | 0 |  | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 |
|  |  |  | 污水处理设施污泥 | 6.77 |  | / | 0 |  |  |
|  | 危险废物 |  | 废过滤棉 | 0.1 |  | / | 0 |  | 暂存于危废收集间6m2，交由有资质的单位进行处置 |
|  |  |  | 光解废气处理灯 | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 生活固废 |  | 生活垃圾 | 2.55 |  | / | 0 |  | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 |
|  |  |  | 食堂泔水 | 1.02 |  | / | 0 |  |  |
|  |  |  | 化粪池污泥 | 0.116 |  | / | 0 |  | 作为农作物施肥 |
| 噪声 | 破碎等 |  |  | 70~90 |  | / | 70~90 |  | 厂房隔声 |

3.7 非正常排放

根据上述污染物排放情况，项目废气主要是造粒过程中产生的非甲烷总烃和颗粒物、食堂油烟以及无组织排放的非甲烷总烃和颗粒物等。

无组织排放的非甲烷总烃和颗粒物排放主要在集气罩系统，其设备运行稳定，基本不会发生非正常排放。

综上，从本项目工程分析可以看出，一般非正常排放主要指的是造粒废气排放情况，本环评假设上述造粒废气污染物处置措施（过滤棉+UV光解装置）出现故障，导致颗粒物及非甲烷总烃去除效率降低至50%。

根据以上非正常工况假定，选取造粒工序热熔挤出估算出项目废气非正常排放条件及源强，详见下表3.7-1。

表3.7-1   本项目废气非正常排放情况

| 排放源 | 处理效率 | 污染物 | 废气量 | 排放量kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排气筒 |  | 温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高度m | 直径m |  |
| 造粒工序热熔挤出 | 50% | 颗粒物 | 2400万Nm3/a | 0.0468 | 4.58 | 15 | 0.2 | 50 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.329 | 32.9 |  |  |  |

4建设项目所在区域环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地形地貌

芒市地处德宏州东南部，位于E98°05′～98°44′，N24°05′～24°39′之间，是德宏州府驻地，海拔920m。东西长约71km，南北宽约62km，总面积2987km2，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000m以下的低热河谷）占26%。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km，是德宏傣族景颇族自治州5个县市之一。

芒市地形地貌为东北高、西南低，为中切割的中山地势，山岭呈东北向延伸，与区外群山一脉相承，地势显西高东低，最高点三台山，海拔为1375m，最低点为拟建团结水电站大坝所在河谷，海拔高程约800m。区域地貌受构造所控制，多呈北东-南西向带状分布。

云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村民小组，原老水泥厂宿舍区场地（现已废弃，产权为盛达泰硅业公司），项目所处经经度98.176155°，纬度24.177455°。

4.1.2气候与气象

芒市地处高黎贡山西坡，按纬度划分，属低纬度高原区，太阳辐射较强，热量丰富；夏季受西南季风影响，水气丰沛，湿润多雨，而冬季受西方干暖气团影响，温暖少雨，具有干湿季分明的特征，属南亚热带气候。干季11月～4月主要受经由北非、中亚、印巴半岛等干热地区而来的西风南支气流控制，气候干燥，降水稀少。雨季5月～10月西风南支气流北退，青藏高压生成，太平洋副热带高压北进西伸，在两高的影响下盛行西南季风，主要受来自孟加拉湾暖湿气流控制，由于地处迎风坡及受高黎贡山的地形抬升作用，降雨充沛，单点暴雨突出，易形成较大的暴雨洪水。流域内多年平均降水量1876mm，实测最大年降水量3079mm。降雨量年际变化不大，据潞西气象站实测资料分析，最大年降雨量为最小年降雨量的1.98倍。但年内分配不均，主要降雨集中在5月～10月，其量占全年降雨量的85％以上。潞西气象站多年平均降雨量1657.6mm，多年平均气温18.3°C，最高气温34.0°C，最低气温-1.7°C，多年平均日照数2352.3h，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4.1.3地质

芒市位于青、藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段偏北部位的遮放“入”字型构造地带，流域内有龙陵-瑞丽大断裂通过，主干断裂两盘地层岩性有明显差异，其断裂北、北西盘为寒武系下段花岗片麻岩，而断裂南西侧则出露有白垩系、侏罗系、二叠系地层。

4.1.4水文水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、芒市大河（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。

根据现场勘查，项目区最近地表水为西面2.1km的芒市大河，北侧10m水塘、西北侧42m排鲁水库（生产区西北侧110m）。

排路水库：为小（二）型水库，总库容57.1万立方米，兴利库容44.2万立方米。大坝为均质土坝，水库枢纽由大坝、溢洪道、输水涵管组成坝顶长72米，最大坝高17米，主要功能为农灌，不涉及饮用功能。

北侧水塘：原作为硅厂循环冷却水水池，现已废弃。

芒市大河：为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

评价区域水系图见附图4。

4.1.5土壤

据芒市土壤普查资料分析，芒市从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。其意义是，土壤含水率较高，耐旱性较好，生物积蓄较强，有机质含量相对较高，但盐基淋溶作用也强，引起土壤偏酸。

项目区为红壤。

4.1.6植被

评价区主要为“季风热带北缘雨林季雨林地带”-“滇南、滇西南间山盆地季节雨林和半常绿季雨林区”-“滇西南中山宽谷高榕、麻楝亚区”。区内植被类型主要为常绿落叶阔叶混交林，分布有西南桦、红木荷林；热性稀树灌草丛，分布有含毛麻楝、黄牛木的中草草丛；暖热性竹林，主要为凤尾竹林；草丛主要包括肿柄菊草丛、飞机草草丛和卡开芦草丛等。

云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地内，现为空地及闲置厂房，主要为人工植被。

4.2环境质量现状

为了掌握本项目区域及周围的环境质量现状，建设方委托云南环绿环境检测技术有限公司开展环境质量现状监测工作，布设环境现状监测点，具体位置见评价范围及监测布点图。

4.2.1环境空气质量现状

1、区域基本污染物达标分析

本项目大气环境评价为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》

（HJ2.2-2018），应调查所在区域环境质量达标情况，本次评价采用德宏州环境保护局发布的《德宏州 2018 年环境质量状况公报》中的数据和结论， 区域监测数据统计见表 4.2-1。

表 4.2-1	区域基本污染物环境质量现状

| 监测指标 |  |  | SO2(mg/ m3) | NO2(mg/ m3 ) | co(mg/ m3) | O3-8h | PM10(mg/ m3 ) | PM2.5(mg/ m3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒市 | 2018 年 | 年均值 | 0.015 | 0.022 | 0.7 | 0.08 | 0.053 | 0.034 |
|  |  | 日均浓度范围 | 0.007-0.036 | 0.009-0.059 | 0.3-1.5 | 0.010-0.172 | 0.010-0.146 | 0.008-0.13 |

根据《德宏州 2018 年环境质量状况公报》，芒市 2018年 SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 年均浓度分别为0.015ug/m3、0.022 ug/m3、0.7ug/m3、0.08ug/m3、0.053ug/m3、0.034ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准限值，属于达标区。

2、补充监测

（1）监测点布设

根据评价区主导风向、风频、区域的环境特征，综合参考区域内城镇、居民点分布情况，在评价范围内共布设了1个环境空气质量现状监测点（户拉村）。

（2）监测项目、时间与频次

监测项目：TSP、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃，共5项。

监测时间：2019年11月12日~18日；

监测频次：连续7天监测，NO2、SO2 包括 1 小时平均浓度（4 个时段）和 24 小时平均浓度，TSP、PM10包括 24 小时平均浓度，非甲烷总烃 1 小时平均浓 度（4 个时段）。

（3）监测结果统计与评价

环境空气质量现状监测汇总统计结果见表4.5-1~4.5-2。

TSP、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃，监测值对照 GB3095-2012《环境空气质量标准》评价。

表4.2-2  空气质量日均浓度统计及评价

| 监测点位 | 项目 | TSP | PM10 | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户拉村 | 日均值范围（ug/m3） | 47~65 | 23~35 | 11~15 | 13~18 |
|  | 标准值 （ug/m3） | 300 | 150 | 150 | 80 |
|  | 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4.2-3   空气质量小时浓度统计

| 日期 | 湿度 | SO2（ug/m3） |  |  | NO2（ug/m3） |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准值 | 达标情况 | 监测值 | 标准值 | 达标情况 | 监测值 | 标准值 | 达标情况 |
| 20191112 | 02:00-03:00 | 9 | 500 | 达标 | 9 | 200 | 达标 | 0.28 | 2 | 达标 |
|  | 08:00-09:00 | 11 | 500 | 达标 | 17 | 200 | 达标 | 0.32 | 2 | 达标 |
|  | 14:00-15:00 | 17 | 500 | 达标 | 13 | 200 | 达标 | 0.36 | 2 | 达标 |
|  | 20:00-21:00 | 8 | 500 | 达标 | 18 | 200 | 达标 | 0.42 | 2 | 达标 |
| 20191113 | 02:00-03:00 | 9 | 500 | 达标 | 11 | 200 | 达标 | 0.44 | 2 | 达标 |
|  | 08:00-09:00 | 13 | 500 | 达标 | 19 | 200 | 达标 | 0.39 | 2 | 达标 |
|  | 14:00-15:00 | 17 | 500 | 达标 | 15 | 200 | 达标 | 0.31 | 2 | 达标 |
|  | 20:00-21:00 | 12 | 500 | 达标 | 20 | 200 | 达标 | 0.28 | 2 | 达标 |
| 20191114 | 02:00-03:00 | 10 | 500 | 达标 | 10 | 200 | 达标 | 0.26 | 2 | 达标 |
|  | 08:00-09:00 | 14 | 500 | 达标 | 17 | 200 | 达标 | 0.46 | 2 | 达标 |
|  | 14:00-15:00 | 19 | 500 | 达标 | 12 | 200 | 达标 | 0.32 | 2 | 达标 |
|  | 20:00-21:00 | 13 | 500 | 达标 | 16 | 200 | 达标 | 0.42 | 2 | 达标 |
| 20191115 | 02:00-03:00 | 11 | 500 | 达标 | 9 | 200 | 达标 | 0.30 | 2 | 达标 |
|  | 08:00-09:00 | 15 | 500 | 达标 | 17 | 200 | 达标 | 0.28 | 2 | 达标 |
|  | 14:00-15:00 | 20 | 500 | 达标 | 14 | 200 | 达标 | 0.44 | 2 | 达标 |
|  | 20:00-21:00 | 16 | 500 | 达标 | 19 | 200 | 达标 | 0.32 | 2 | 达标 |
| 20191116 | 02:00-03:00 | 9 | 500 | 达标 | 11 | 200 | 达标 | 0.42 | 2 | 达标 |
|  | 08:00-09:00 | 13 | 500 | 达标 | 23 | 200 | 达标 | 0.38 | 2 | 达标 |
|  | 14:00-15:00 | 18 | 500 | 达标 | 16 | 200 | 达标 | 0.34 | 2 | 达标 |
|  | 20:00-21:00 | 12 | 500 | 达标 | 21 | 200 | 达标 | 0.30 | 2 | 达标 |
| 20191117 | 02:00-03:00 | 8 | 500 | 达标 | 8 | 200 | 达标 | 0.47 | 2 | 达标 |
|  | 08:00-09:00 | 12 | 500 | 达标 | 17 | 200 | 达标 | 0.44 | 2 | 达标 |
|  | 14:00-15:00 | 16 | 500 | 达标 | 13 | 200 | 达标 | 0.33 | 2 | 达标 |
|  | 20:00-21:00 | 13 | 500 | 达标 | 18 | 200 | 达标 | 0.28 | 2 | 达标 |
| 20191118 | 02:00-03:00 | 10 | 500 | 达标 | 10 | 200 | 达标 | 0.30 | 2 | 达标 |
|  | 08:00-09:00 | 13 | 500 | 达标 | 21 | 200 | 达标 | 0.34 | 2 | 达标 |
|  | 14:00-15:00 | 19 | 500 | 达标 | 15 | 200 | 达标 | 0.46 | 2 | 达标 |
|  | 20:00-21:00 | 15 | 500 | 达标 | 20 | 200 | 达标 | 0.40 | 2 | 达标 |

环境空气监测结果评价：

由上表可知，各监测点TSP（日均）、PM10（日均）、SO2（日均、小时）、NO2（日均、小时）浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》标准要求；

非甲烷总烃小时浓度的监测浓度最大值为0.46mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3要求；

统计监测统计结果显示，项目周边大气环境空气质量良好。

4.2.2地表水环境质量现状

1、监测点布设

区域内共布设4 个监测断面，芒市大河上游 500m 断面，芒市大河下游 1000m 断面，排鲁水库靠近项目区一侧，项目区北侧水塘。

2、监测项目、时间与频次

（1）监测项目：水温、pH、BOD5、CODcr、溶解氧、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类。

（2）监测时间：2019年11月17日~19日；

（3）监测频次：每期连续监测3天，每天采集1个混合样。

3、评价标准

项目区周边地表水芒市大河，根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020）》，该河段“源头—入芒市大河口”水环境功能为 “饮用二级”，水质类别为Ⅲ类。

本次评价地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类标准。

表4.2-4  地表水环境质量现状监测统计评价表  单位：mg/L

| 监测点位 |  | 项目区东面芒市大河上游500m |  |  | 项目区东面芒市大河下游1000m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 20191117 | 20191118 | 20191119 | 20191117 | 20191118 | 20191119 |
|  | pH（无量纲） | 7.25 | 7.18 | 7.16 | 7.34 | 7.31 | 7.33 |
|  | 标准 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | CODcr | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 13 |
|  | 标准 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | BOD5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
|  | 标准 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | SS | 6 | 8 | 7 | 14 | 11 | 13 |
|  | 标准 | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | 0.105 | 0.111 | 0.101 | 0.108 | 0.100 | 0.096 |
|  | 标准 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.82 | 0.86 | 0.79 | 0.96 | 0.89 | 0.93 |
|  | 标准 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
|  | 标准 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | 标准 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：表中“L”表示该项目分析结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-5  地表水环境质量现状监测统计评价表  单位：mg/L

| 监测点位 |  | 排鲁水库靠近项目区一侧 |  |  | 项目区北侧水塘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 20191117 | 20191118 | 20191119 | 20191117 | 20191118 | 20191119 |
| 分 析 项 目 | 水温（℃） | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 17.3 | 18.2 | 18.9 |
|  | pH（无量纲） | 7.64 | 7.62 | 7.59 | 7.87 | 7.82 | 7.80 |
|  | 标准 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | CODcr | 10 | 8 | 7 | 4L | 4L | 4L |
|  | 标准 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | BOD5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
|  | 标准 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | SS | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 |
|  | 标准 | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | 0.180 | 0.175 | 0.165 | 0.504 | 0.490 | 0.497 |
|  | 标准 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.97 | 0.88 | 0.92 |
|  | 标准 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | 标准 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 标准 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：表中“L”表示该项目分析结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |

芒市大河两个监测、排鲁水库靠近项目区一侧，项目区北侧水塘断面的pH、BOD5、CODcr、溶解氧、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类监测指标均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

4.2.3地下水环境质量现状

1、监测范围及点位布置

此次监测点布置是根据项目特点、周边环境概况，结合敏感目标处布点，布点覆盖整个项目调查区。户拉村 1#、排鲁村 2#、芒市晨明塑料加工项目东南侧泉点 3#。

1#~3#点位均为村庄附近的泉点，主要功能为补充地表水，不涉及饮用灌溉等特殊功能。

2、监测项目

水质监测指标：pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氟化物、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、铅，共 13 项。

3、监测频率和监测时间

此次地下水监测取样时间：2019年11月18日~19日共2天。

4、水质监测结果及分析

表4.2-5 地下水水质监测结果

| 监测点位 | 户拉村 |  | 排鲁村 |  | 芒市晨明塑料加工项目东南侧泉点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 20191118 | 20191119 | 20191118 | 20191119 | 20191118 | 20191119 |
| K+ | 21.04 | 21.26 | 4.00 | 3.87 | 3.37 | 3.41 |
| Na+ | 20.09 | 20.12 | 1.96 | 1.87 | 1.55 | 1.57 |
| 标准 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ca2+ | 46.32 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 75.62 | 75.62 |
| Mg2+ | 20.08 | 20.65 | 26.96 | 26.39 | 47.03 | 48.18 |
| CO32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HCO3- | 238.97 | 233.15 | 268.12 | 268.12 | 451.72 | 445.89 |
| Cl- | 20.99 | 23.09 | 2.10 | 2.10 | 1.05L | 1.05L |
| SO42- | 24.00 | 24.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 |
| pH（无量纲） | 7.95 | 8.00 | 8.15 | 8.11 | 7.62 | 7.54 |
| 标准 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氨氮 | 0.241 | 0.254 | 0.107 | 0.114 | 0.138 | 0.147 |
| 标准 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硝酸盐 | 0.19 | 0.17 | 0.02L | 0.02L | 0.04 | 0.04 |
| 标准 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | 0.039 | 0.038 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 标准 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 标准 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 标准 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 砷 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0010 |
| 标准 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 汞 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00010 | 0.00010 |
| 标准 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 标准 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总硬度 | 206 | 194 | 232 | 216 | 380 | 363 |
| 标准 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 标准 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氟化物 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 标准 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 标准 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 标准 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 锰 | 0.05 | 0.05 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 标准 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 321 | 313 | 293 | 288 | 441 | 425 |
| 标准 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 耗氧量 | 1.52 | 1.48 | 1.60 | 1.55 | 0.88 | 0.85 |
| 标准 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硫酸盐 | 28 | 25 | 16 | 12 | 24 | 22 |
| 标准 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氯化物 | 23 | 26 | 10L | 10L | 10L | 10L |
| 标准 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 标准 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 60 | 50 | 90 | 70 | 80 | 70 |
| 标准 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据上表可知，本项目区周边地下水pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氟化物、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、铅，共13项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

4.5.3声环境质量现状

本项目为掌握区域声环境质量现状，在项目场界北边界 1#、西边界 2#、南边界3#、东边界 4#、排鲁村5#，共5 个检测点位。

监测时间为2019年11月14日~15日，连续监测两天，分昼间、夜间2时段监测。监测结果如表4.2-6。

表4.2-6  声环境质量监测结果分析表  单位：dB(A)

| 检测日期 | 检测点位 | 时间 | 噪声值 | 主要声源 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20191114 | 厂界东外1m处 | 昼间 | 58 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 49 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 厂界南外1m处 | 昼间 | 58 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 厂界西外1m处 | 昼间 | 56 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 厂界北处m处 | 昼间 | 58 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 48 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 户拉分场六队 | 昼间 | 45 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
| 20191115 | 厂界东外1m处 | 昼间 | 57 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 厂界南外1m处 | 昼间 | 59 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 48 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 厂界西外1m处 | 昼间 | 51 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 厂界北处1m处 | 昼间 | 55 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 户拉分场六队 | 昼间 | 46 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42 | 环境噪声 | 50 | 达标 |

根据监测结果，项目5个声监测点的昼间、夜间声环境监测值均达到了GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。

4.5.4评价区生态环境现状

项目选址于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地，租用云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地（现所有权为盛达泰硅业公司），受人为活动开发建设影响，项目所在区域原始植被遭受破坏，无天然植被存在。生物多样性比较单一，生态环境自我调节能力低。区内无国家级和省级规定保护的野生动植物和古树名木。评价范围内未发现国家级、省级重点保护的野生动物，也未发现当地特有种。

5施工期环境影响分析与评价

5.1施工期环境空气影响分析

施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的粉尘及施工机械和运输工具产生的废气影响。

1、扬尘

（1）施工场地扬尘的影响分析

项目施工阶段扬尘来源于：基础开挖，机械挖掘作业、土石方装运、堆置等过程产生的扬尘；主体机构、装修施工中的建筑材料堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是因为施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成施工扬尘。

项目区常年平均风速为2.7m/s，施工扬尘影响主要集中在施工场地边界200m范围；施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。

根据现场勘查，项目区周边主要保护目标为项目区西北侧375m的排鲁村影响较大，为减少施工废气对周围环境的影响，需采取措施降低影响。

对于施工场地扬尘需采取有效措施：

①专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

②施工场地粉状料堆等材料堆场应远离项目区西北侧375m的排鲁村及西侧排鲁水库，材料堆场进行遮盖并设置防护措施（使用铺彩条布进行临时遮盖），防止大量扬尘产生；同时建议施工方优先进行生产区的建设，以减少对周边的影响。

2、运输车辆扬尘分析

施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。

针对运输扬尘，施工方必须严格执行以下环境保护措施：

①施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘等措施；

②运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量；

3、机械运输废气对环境的影响

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

5.2施工期水环境影响分析

1、生活污水影响分析

根据工程分析可知，施工期间施工人员污水量为0.24m3/d，主要来源于洗手清洁等环节，产生量较少，利用项目区现有厕所，定期清掏做农肥使用，不外排，对地表水体基本无影响。

2、施工废水环境影响分析

根据工程分析估算，建筑施工期废水产生量为1.8m3/d。项目施工场地将设置废水沉淀池1座，容积为3m3（后续作为雨水收集池），可用于收集沉淀施工废水。经过沉淀处理后的施工废水全部回用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘，不外排。

5.3施工期声环境影响分析

本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、装修工程过程中的施工噪声。

1、噪声源分析

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，根据工程分析可知，其声级在80dB以上。类比部分施工机械噪声声级见表3-1。

本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、室内外装修过程中的施工机械噪声以及施工车辆运输的交通噪声。

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。施工机械噪声声级见表3.4-1。

2、施工期声环境影响分析

在施工过程中，施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。

施工噪声对周边声环境的影响，采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价。

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。

预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg(r/ro)

式中：Lr——距声源r 处的A 声压级，dB(A)；

Lr0——距声源r0 处的A 声压级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测时r0 为1m，预测结果见表5.4-1。

表5.4-1  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

| 序号 | 机械名称 | 不同距离处的噪声预测 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 50m | 60m | 70m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m |  |
| 1 | 挖掘机 | 75 | 68.98 | 65.46 | 61.02 | 59.44 | 58.1 | 55 | 51.48 | 48.98 | 47.04 | 45.46 | 44.12 | 土石方阶段 |
| 2 | 推土机 | 65 | 58.98 | 55.46 | 51.02 | 49.44 | 48.1 | 45 | 41.48 | 38.98 | 37.04 | 35.46 | 34.12 |  |
| 3 | 装载机 | 70 | 63.98 | 60.46 | 56.02 | 54.44 | 53.1 | 50 | 46.48 | 43.98 | 42.04 | 40.46 | 39.12 |  |
| 4 | 载重汽车 | 65 | 58.98 | 55.46 | 51.02 | 49.44 | 48.1 | 45 | 41.48 | 38.98 | 37.04 | 35.46 | 34.12 |  |
|  | 多声源叠加值 | 76.81 | 70.79 | 67.27 | 62.83 | 61.25 | 59.91 | 56.81 | 53.29 | 50.79 | 48.85 | 47.27 | 45.93 |  |
| 1 | 振捣器 | 80 | 73.98 | 70.46 | 66.02 | 64.44 | 63.1 | 60 | 56.48 | 53.98 | 52.04 | 50.46 | 49.12 | 底版与结构 阶段 |
| 2 | 切割机 | 70 | 63.98 | 60.46 | 56.02 | 54.44 | 53.1 | 50 | 46.48 | 43.98 | 42.04 | 40.46 | 39.12 |  |
| 3 | 电焊机 | 60 | 53.98 | 50.46 | 46.02 | 44.44 | 43.1 | 40 | 36.48 | 33.98 | 32.04 | 30.46 | 29.12 |  |
|  | 多声源叠加值 | 80.45 | 74.43 | 70.91 | 66.47 | 64.89 | 63.55 | 60.45 | 56.93 | 54.43 | 52.49 | 50.91 | 49.53 |  |
| 1 | 电锤 | 65 | 58.98 | 55.46 | 51.02 | 49.44 | 48.1 | 45 | 41.48 | 38.98 | 37.04 | 35.46 | 34.12 | 装修阶段 |
| 2 | 升降机 | 60 | 53.98 | 50.46 | 46.02 | 44.44 | 43.1 | 40 | 36.48 | 33.98 | 32.04 | 30.46 | 29.12 |  |
| 3 | 砂浆机 | 70 | 63.98 | 60.46 | 56.02 | 54.44 | 53.1 | 50 | 46.48 | 43.98 | 42.04 | 40.46 | 39.12 |  |
|  | 多声源叠加值 | 71.51 | 65.49 | 61.97 | 57.53 | 55.95 | 54.61 | 51.51 | 47.99 | 45.49 | 43.55 | 41.97 | 40.63 |  |

根据预测结果，在多声源叠加的情况下，土石方阶段昼间22m 距离，夜间120m 距离能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间≤70dB(A)，夜间55 dB(A)）；打桩和结构阶段昼间50m 距离，夜间200m 距离能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；装修阶段昼间20m 距离，夜间70m 距离，能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

3、关心点噪声影响分析

根据现场勘查，项目区周边主要保护目标为项目区西北侧375m的排鲁村。

项目施工期内噪声对关心点影响较大的为打桩阶段和结构阶段机械同时施工，本环评预测打桩阶段施工机械对关心点的影响。

（1）背景值

本项目西北侧375m的排鲁村声环境背景值采用声环境监测最大值。

（2）贡献值

针对施工期对保护目标的影响进行预测。

①预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中推荐的预测模式，本次贡献值计算主要考虑距离衰减和屏障衰减。具体方法是见以下公式为：

LA(r) =LP(r0) - (Adiv+ Abar)

式中：LA(r)—距声源 r 处的 A 声级，dB；

LP(r0) — 参考位置 r0 处的 A 声级，dB；

Adiv—声波几何发散引起的 A 声级衰减，dB；

Abar—遮挡物引起的 A 声级衰减，dB（根据导则，在任何频带上，屏障衰减在单绕射薄屏障情况，衰减最大值取20 dB，本项目施工期设置围墙围挡）；

因此：LA(r) =L (r0) - (Adiv+20)

距离衰减公式：Adiv= 20lg(r／ro)

②预测结果

噪声预测声源强度采用打桩阶段10m 处的多声源叠加值与背景值的叠加，本项目施工期关心点噪声预测结果如下。

表5.4-2  关心点环境噪声预测值  单位：dB(A)

| 关心点 | 相对方位及距离 | 时段 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排鲁村 | 西北侧375m | 昼间 | 46 | 40.63 | 46.98 | 2类标准昼间≤ 60dB(A)夜间≤ 50dB(A) | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42 | 40.63 | 43.72 |  | 达标 |

从表5.4-2 的预测结果可以看出，本项打桩阶段施工期多台机械施工时，施工机械噪声经距离衰减后，排鲁村昼间、夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值要求。

4、施工噪声环境影响减缓措施

为确保施工厂界噪声达标及减少对周围环境的影响，必须采取严格的措施进行控制减小影响。

（1）建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加。

（2）施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

总之，施工过程是短暂的，施工结束后影响将随之消失，施工期产生的噪声影响是可以接受的。

5.4固体废弃物影响分析

（1）土石方

根据建设方资料，本项目土石方开挖量约120m3，项目场地回填140m3，施工期间剥离表土临时堆放用于绿化区空地内，用于后期场地绿化覆土，项目建设无永久弃渣。

（2）建筑垃圾

项目建筑施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，本项目建筑垃圾产生量约为13.08吨。大量的建筑垃圾的堆放容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理。

项目建设方应对建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用则委托其施工单位统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾

项目施工人员产生的生活垃圾总量约为0.9tt（施工期2个月），项目派专人集中收集至统一地点堆放，集中收集后定期清运至就近寨子的垃圾收集点，对环境的影响较小。

（4）总结

本项目施工期产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。

5.5施工期影响评价结论

综上，项目施工期对环境产生均为短期的影响，建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的废水、扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期环境影响将得到有效控制。

6运营期环境影响预测评价

6.1大气环境影响预测评价

6.1.1评价区气象资料

1、区域气候概况

芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；受南亚季风影响， 夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受干暖气团影响，温暖少雨，形成干雨分明，主体属南亚热带季风气候。潞西市历年平均气温 19.5 摄氏度，历年极端最高气温 36.2 摄氏度，极端最低气温-0.6摄氏度；历年平均相对湿度 79%；历年平均降雨量 1626.1 毫米，年最大降雨量 2294 毫米，年最小降雨 1309.7 毫米；历年平均日照 2352.3 小时，年最大日照 2713.3 小时，年最小日照 1834.9 小时；历年平均有霜期 19 天，年最大有霜期 54 天，年最小有霜期 2 天；有雾日数 60 天。

2、气象背景及污染气象

芒市气象站 30 年（1971~2000 年）平均气候资见表6.1-1。

表 6.1-1  芒市常年各月各气象要素一览表（资料年代：1971~2000 年）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气压（hPa） | 913.5 | 912.3 | 910.9 | 909.3 | 907.4 | 905.2 | 905.1 | 905.9 | 908.8 | 911.9 | 914.0 | 914.8 | 909.6 |
| 气温(℃) | 12.3 | 14.2 | 17.7 | 21.0 | 23.3 | 24.1 | 23.7 | 23.9 | 23.3 | 21.2 | 17.1 | 13.3 | 19.6 |
| 降水量(mm) | 12.7 | 26.2 | 28.2 | 59.8 | 137.0 | 299.8 | 391.2 | 326.4 | 183.3 | 118.0 | 60.3 | 12.3 | 1655.2 |
| 蒸发量(mm) | 110.4 | 132.9 | 197.6 | 214.7 | 196.7 | 139.2 | 110.6 | 131.4 | 140.3 | 132.1 | 106.3 | 98.3 | 1710.2 |
| 相对湿度（%） | 78 | 73 | 67 | 68 | 76 | 85 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 | 80 |
| 平均风速（m/s） | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
| 最多风向及频率 | S | S | SW | SW | SW | SW | NE | NE | SW | SW | SW | SW | SW |
|  | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
|  | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
|  | 55 | 45 | 37 | 35 | 37 | 40 | 45 | 46 | 47 | 52 | 57 | 60 | 46 |
| 日照时数(h) | 238.9 | 218.9 | 238.3 | 222.4 | 205.8 | 130.5 | 96.2 | 132.7 | 158.6 | 190.4 | 195.0 | 225.2 | 2252.9 |
| 大风日数（天） | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 阴天日数（天） | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 6.3 | 12.9 | 24.0 | 28.1 | 24.0 | 18.2 | 11.7 | 7.1 | 2.7 | 146.7 |
| 雾日数（天） | 18.5 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 3.5 | 10.0 | 17.9 | 23.3 | 85.9 |
| 雷暴日数（天） | 1.2 | 2.2 | 4.0 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 7.8 | 12.6 | 12.4 | 5.3 | 1.1 | 0.5 | 76.9 |

6.1.2预测方案

1、预测方案及预测内容

预测因子：颗粒物（TSP）、非甲烷总烃。

预测范围：预测范围为评价区域内最大地面浓度点。

预测内容：由于项目大气污染排放预测等级为二级，仅预测最大落地浓度及环境保护目标小时浓度的影响分析。

2、预测模式

根据HJ/T2.2-2018《大气环境影响评价技术导则—大气环境》规定，推荐估算模式AERSCREEN作为预测模式，预测下风向最大落地浓度及占标率，并依此确定大气评价等级；同时根据环境空气质量现状大气背景值，叠加污染源贡献值，预测出保护目标污染物预测值，依此分析其污染物对环境保护目标的影响程度。

3、预测参数

表6.1-2  估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40 |
| 最低环境温度/℃ |  | 12.3 |
| 土地利用类型 |  | 建设用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中度湿度区域 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向 | / |

表6.1-3  正常工况拟建项目污染物排放情况汇总表

| 工序 | 编号 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气量 (Nm3/h) | 污染物名称 | 质量标准mg/m3 | 排放速率(kg/h) | 排气筒参数 |  | 烟气温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 高 度 (m) | 内 径 (m) |  |
| 造粒工序 | G1 | 98.176 088 | 24.177 477 | 10000（2400万m3/a） | 颗粒物 | 0.9 | 0.0047 | 15 | 0.1 | 50 |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2 | 0.0987 |  |  |  |
| 工序 | 编号 | 生产区中心坐标(°) |  | 排放方式 | 污染物名称 | 质量标准mg/m3 | 排放速 率 (kg/h) | 面源参数 |  |  |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 长(m) | 宽(m) | 高 (m) |
| 造粒工序 | / | 98.175 623 | 24.177 527 | 无组织 | 颗粒物 | 0.9 | 0.0010 | 85.6 | 35.3 | 8 |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2 | 0.0073 | 85.6 | 35.3 | 8 |

6.1.3正常工况废气环境影响分析

1、有组织废气环境影响分析

（1）造粒热熔挤出有组织废气环境影响分析

本项目造粒热熔挤出产生的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃。

本次评价采用HJ/T2.2-2018推介的AERSCREEN模式分别对颗粒物、非甲烷总烃下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表6.1-4。

表6.1-4  造粒热熔挤出有组织废气采用估算模式计算结果表

| 下风向距离 m | 造粒热熔挤出有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) | 非甲烷总烃浓度(μg/m³) | 非甲烷总烃占标率(%) |
| 50.0 | 0.9753 | 0.1084 | 20.4817 | 1.0241 |
| 100.0 | 23.3170 | 2.5908 | 79.657 | 3.9829 |
| 200.0 | 9.7989 | 1.0888 | 65.7769 | 3.2888 |
| 300.0 | 6.7530 | 0.7503 | 51.813 | 2.5907 |
| 400.0 | 4.7029 | 0.5225 | 48.7609 | 2.4380 |
| 500.0 | 2.6547 | 0.2950 | 35.7487 | 1.7874 |
| 600.0 | 1.2142 | 0.1349 | 25.4982 | 1.2749 |
| 700.0 | 2.3350 | 0.2594 | 19.035 | 0.9518 |
| 800.0 | 0.9519 | 0.1058 | 17.9905 | 0.8995 |
| 900.0 | 1.8616 | 0.2068 | 16.0936 | 0.8047 |
| 1000.0 | 1.2838 | 0.1426 | 11.9598 | 0.5980 |
| 1200.0 | 1.1892 | 0.1321 | 10.9732 | 0.5487 |
| 1400.0 | 0.1289 | 0.0143 | 2.7071 | 0.1354 |
| 1600.0 | 0.3958 | 0.0440 | 8.3126 | 0.4156 |
| 1800.0 | 0.1126 | 0.0125 | 2.3642 | 0.1182 |
| 2000.0 | 0.5309 | 0.0590 | 11.1495 | 0.5575 |
| 2500.0 | 0.3225 | 0.0358 | 6.7733 | 0.3387 |
| 下风向最大浓度 | 27.5660 | 3.060 | 80.886 | 4.0443 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

（3）生活废气环境影响分析

本项目生活废气主要为食堂油烟。

通过第3章工程分析可得，本项目共17人就餐，本环评要求建设小型油烟净化装置，总引风量为2000m3/h，净化效率60%的油烟净化设施处理后，排放量为0.00132t/a，排放浓度为0.55mg/m3，满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3，对周围环境影响可接受。

2、无组织废气（造粒热熔挤出生产废气）环境影响分析

（1）造粒热熔挤出无组织废气环境影响分析

本次评价采用HJ/T2.2-2018推介的AERSCREEN模式分别对颗粒物、非甲烷总烃下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表6.1-6。

表6.1-6  采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | TSP |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cil/（ug/m3） | 浓度占标率Pil/% | 下风向预测浓度Cil/（ug/m3） | 浓度占标率Pil/% |
| 50.0 | 0.5711 | 0.0635 | 4.1689 | 0.2084 |
| 100.0 | 0.5403 | 0.0600 | 3.9439 | 0.1972 |
| 200.0 | 0.3305 | 0.0367 | 2.4127 | 0.1206 |
| 300.0 | 0.2573 | 0.0286 | 1.8784 | 0.0939 |
| 400.0 | 0.2173 | 0.0241 | 1.5863 | 0.0793 |
| 500.0 | 0.1998 | 0.0222 | 1.4589 | 0.0729 |
| 600.0 | 0.1862 | 0.0207 | 1.3592 | 0.0680 |
| 700.0 | 0.1752 | 0.0195 | 1.2788 | 0.0639 |
| 800.0 | 0.1658 | 0.0184 | 1.2103 | 0.0605 |
| 900.0 | 0.1576 | 0.0175 | 1.1502 | 0.0575 |
| 1000.0 | 0.1503 | 0.0167 | 1.0972 | 0.0549 |
| 1200.0 | 0.1390 | 0.0154 | 1.0148 | 0.0507 |
| 1400.0 | 0.1283 | 0.0143 | 0.9363 | 0.0468 |
| 1600.0 | 0.1191 | 0.0132 | 0.8694 | 0.0435 |
| 1800.0 | 0.1111 | 0.0123 | 0.8112 | 0.0406 |
| 2000.0 | 0.1041 | 0.0116 | 0.7602 | 0.0380 |
| 2500.0 | 0.0898 | 0.0100 | 0.6557 | 0.0328 |
| 下风向最大浓度 | 0.6013 | 0.0668 | 4.3896 | 0.2195 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

（2）异味

①生产异味

本项目造粒挤出过程中，会产生一定量的异味（主要为乙烯、丙烯单体等），

臭气浓度类比已公示的《滁州庆伟再生塑业有限公司年产3000吨废塑料回收再生颗粒工程项目环境影响报告书》中“《上海舒氏塑业有限公司建设项目竣工验收监测报告》，根据监测报告，监测期间造粒废气排气筒监测臭气产生浓度最大值为1170（无量纲），排放浓度最大值为234（无量纲），厂界处监测臭气浓度小于10（无量纲）”。本项目与上海舒氏公司生产运行情况对比见下表。

表6.1-6  本项目与上海舒氏公司生产运行情况对比一览表

| 项目 | 原料 | 规模 | 生产工艺 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海舒氏塑业有限公司建设项目 | 废塑料（主要为PE、PP、PET） | 40000t/a | 挤出造粒 | 废气收集后经“过滤棉+活性炭装置”处理后排放 |
| 本项目 | 废塑料（PE、PP） | 5000t/a | 挤出造粒 | 废气收集后经“过滤棉+uv光解”装置处理后排放 |

由上表可见，本项目与上海舒氏塑业有限公司相比原料更简单，工艺及污染防治措施相似，监测时舒氏塑业设备产能为6.05t/h，本项目生产线最大产能2.08t/h，产能比其小，同时本项目采用UV光解，比活性炭处理非甲烷总烃效果好；

该项目监测报告显示厂界处臭气浓度10（无量纲），因此，本项目运营过程中，厂界臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准中二级标准（臭气浓度20（无量纲））。

②化粪池和生活垃圾收集异味

项目建设有化粪池，采用地埋式，生活垃圾采用垃圾桶，垃圾及时清运，化粪池及时清掏，并且厂区有大量绿化，500m范围内无居民区，其异味对环境影响较小。

3、厂界达标及保护目标环境影响分析

综上，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》推荐的估算模式（AERSCREEN），见表6.1-7。

表6.1-7  污染源下风向最大落地浓度及占标率一览表

| 类别 | 污染源 |  | 最大贡献浓度（ug/m3） | Pmax（%） | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 造粒工序 | 颗粒物（TSP） | 27.566 | 3.06 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 80.886 | 4.0443 |  |
| 无组织 | 生产区 | 颗粒物（TSP） | 0.6013 | 0.0668 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.3896 | 0.2195 |  |

本项目Pmax最大值出现为造粒工序点源排放的非甲烷总烃Pmax值为4.0443%，Cmax为80.886μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（1）厂界达标分析

颗粒物厂界达标可行性分析：根据上述预测，颗粒物最大小时预测落地浓度为0.693866mg/m3（贡献值叠加背景值，贡献值选取落地浓度最大值叠加，背景值选取监测户拉村TSP最大值0.065mg/m3），因此厂界能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）颗粒物1.0 mg/m3要求。

非甲烷总烃厂界达标可行性分析：根据上述预测，非甲烷总烃最大小时预测落地浓度为4.94048mg/m3（贡献值叠加背景值，贡献值选取落地浓度最大值叠加，背景值选取监测户拉村非甲烷总烃最大值0.47 mg/m3），因此厂界能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）非甲烷总烃4.0mg/m3要求。

（2）保护目标

云南环绿环境检测技术有限公司于2019年11月12日~18日对户焕（上风向）、排鲁村（下风向）环境空气质量现状进行了监测，引用户焕、排鲁村的大气现状监测数据作为上述关心点的大气背景值；

在叠加现状监测值后，各敏感点的各项污染物叠加值见下表：

表6.1-8  关心点浓度最大预测值

| 关心点 | 与项目区距离（m） | 污染物 | 背景值 ug/m3 | 预测贡献值（有组织+无组织） ug/m3 | 预测值 ug/m3 | 标准ug/m3 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排鲁村 | 西北侧375 | 颗粒物（TSP） | 0.065 | 7.0103 | 7.0753 | 900 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.47 | 53.6914 | 54.1614 | 2000 | 达标 |
| 遮焕村 | 西北侧1500 | 颗粒物（TSP） | 0.065 | 0.2572 | 0.3222 | 900 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.47 | 3.6434 | 4.1134 | 2000 | 达标 |
| 户拉村 | 东北侧1350 | 颗粒物（TSP） | 0.065 | 1.3282 | 1.3932 | 900 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.47 | 11.988 | 12.458 | 2000 | 达标 |
| 广撒村 | 西南侧2000 | 颗粒物（TSP） | 0.065 | 0.635 | 0.7 | 900 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.47 | 11.9097 | 12.3797 | 2000 | 达标 |
| 营盘村 | 南侧2760 | 颗粒物（TSP） | 0.065 | 0.4123 | 0.4773 | 900 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.47 | 7.429 | 7.899 | 2000 | 达标 |
| 帕峦村 | 西南侧2850 | 颗粒物（TSP） | 0.065 | 0.4123 | 0.4773 | 900 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.47 | 7.429 | 7.899 | 2000 | 达标 |

根据上表，叠加现状背景值后，关心点预测颗粒物（TSP）预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，非甲烷总烃污染物预测值能满足《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3要求，从估算结果可以看出废气对保护目标的影响可接受。

6.1.4非正常工况环境影响分析

根据3.7章节，本项目建设运营过程中，废气非正常排放主要是造粒废气污染物处置措施（过滤棉+UV光解装置）出现故障，导致颗粒物及非甲烷总烃去除效率降低至50%。

本项目选取造粒废气污染物处置措施发生故障，项目运营过程中非正常排放源强见表3.7-1。

本次评价采用HJ/T2.2-2018推介的AERSCREEN模式分别对颗粒物、非甲烷总烃下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表6.1-9。

表6.1-9  废气采用估算模式计算结果表

| 下风向距离 | 点源非正常 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度(μg/m³) | 颗粒物占标率(%) | 非甲烷总烃浓度(μg/m³) | 非甲烷总烃占标率(%) |
| 50.0 | 10.9923 | 0.5496 | 65.5414 | 10.4866 |
| 100.0 | 233.7000 | 0.7676 | 254.9024 | 40.7844 |
| 200.0 | 195.7500 | 11.6850 | 210.4861 | 33.6778 |
| 300.0 | 184.5750 | 9.2288 | 165.8016 | 26.5283 |
| 400.0 | 146.0235 | 7.3011 | 156.0349 | 24.9656 |
| 500.0 | 93.5130 | 4.6757 | 114.3958 | 18.3033 |
| 600.0 | 106.5510 | 5.3276 | 81.5942 | 13.0551 |
| 700.0 | 81.1545 | 4.0577 | 60.9120 | 9.7459 |
| 800.0 | 48.7200 | 2.4360 | 57.5696 | 9.2111 |
| 900.0 | 76.8945 | 3.8447 | 51.4995 | 8.2399 |
| 1000.0 | 58.3845 | 2.9193 | 38.2714 | 6.1234 |
| 1200.0 | 58.0635 | 2.9033 | 35.1142 | 5.6183 |
| 1400.0 | 49.7700 | 2.4885 | 8.6627 | 1.3860 |
| 1600.0 | 44.1630 | 2.2082 | 26.6003 | 4.2561 |
| 1800.0 | 34.2930 | 1.7147 | 7.5654 | 1.2105 |
| 2000.0 | 32.6640 | 1.6332 | 35.6784 | 5.7085 |
| 2500.0 | 25.9305 | 1.2966 | 21.6746 | 3.4679 |
| 下风向最大浓度 | 237.5660 | 26.3962 | 280.8860 | 14.0443 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

废气非正常排放情况下，根据预测表明，颗粒物下风向预测最大浓度为0.237566mg/m3，最大浓度占标率为26.3962%，非甲烷总烃下风向预测最大浓度为0.2808860mg/m3，最大浓度占标率为14.0443%，出现在污染源下风向196m处，颗粒物满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，非甲烷总烃污染物预测值能满足《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3要求。

但颗粒物、非甲烷总烃落地排放浓度较正常工况增加几倍，因此本项目应该加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染治理设施高效率正常运转；应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。

6.1.5环境防护距离

根据HJ/T2.2-2018《环境影响评价技术导则－大气环境》，“8.7.5章节，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”

根据上述预测分析，本项目颗粒物、非甲烷总烃厂界落地浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）颗粒物1.0 mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3的要求，因此无需设置大气环境防护距离。

6.1.6污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，本项目为二级评价，因此主要对项目污染物排放量进行核算。

1、有组织排放量核算

根据工程分析，项目污染物有组织排放量核算见表6.1-10。

表6.1-10   项目大气污染物有组织排放量核算表

| 污染源 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒工序 | 颗粒物 | 0.47 | 0.0047 | 0.011 |
|  | 非甲烷总烃 | 9.87 | 0.0987 | 0.237 |

2、无组织排放量核算

根据工程分析，项目污染物无组织排放量核算见表 6.1-11。

表 6.1-11  项目大气污染物无组织排放量核算表

| 污染源 | 污染物 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 造粒工序 | 颗粒物 | 0.0025 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0175 |

3、项目大气污染物年排放量核算

根据工程分析，项目污染物年排放量核算见表 6.2-12。

表 6.2-12  项目大气污染物年排放量核算表

| 污染物 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 0.0135‬ |
| 非甲烷总烃 | 0.2545‬ |

6.1.7自查表

表 6.1-13  建设项目大气环影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级√ |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长 5～50km□ |  |  |  | 边长=5 km√ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  | ＜500 t/a√ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (无) 其他污染物 (TSP、非甲烷总烃) |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准 □ |  |  |  | 附录 D √ |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区√ |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区√ |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源 □ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ |  | CALPUFF □ |  | 网格模型 □ |  | 其他√□ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  | 边长 5～50km □ |  |  |  | 边 长 = 5 km √ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(TSP、非甲烷总烃) |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 √ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%√ |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | 𝐶本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  | 𝐶非正常占标率≤100% √ |  |  |  | 𝐶非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | 𝐶叠加不达标 □ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、臭气、非甲烷总烃） |  |  | 有组织废气监测 √ 无组织废气监测√ |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  | 无监测√ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a |  | NOx:（0）t/a |  |  |  | 颗粒物:（0.0231）t/a |  | 非甲烷总烃:（0.154）t/a |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2地表水环境影响预测及评价

6.2.1废水产排情况

项目采用雨污分流的排水方式，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

根据第3章用排水核算，项目总废水产生量为31.156m3/d；

其中生产废水：清洗破碎废水产生量为29.66m3/d，经隔油池+沉淀池处理后，回用于生产。

造粒拉丝冷却水循环使用，不外排。

生活废水：产生量为1.496m3/d，经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。

6.2.2废水处置措施规模及可行性分析

项目采用雨污分流的排水方式，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

本项目废水主要为生产废水和生活废水。

1、雨水处置措施规模及可行性

本项目厂区地面全部硬化处理，在生产及原料储存过程中，当下雨形成地表径流，污染物粉尘（沉降项目区）会随径流带入周边的水体（主要为SS、少量油类等），如无序排放，造成一定的环境污染。

根据3.3.2章节分析，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产，其余经沉淀后外排，1h的雨水量为2.917m3。

因此，本环评要求在项目区西侧场地最低处设置一个雨水收集池（3m3），用于收集前1h的雨水，此部分雨水因含SS、油类等，为防止对周边环境造成影响，此部分废水进入沉淀池处理后，回用于生产清洗用水。

同时为防止原料塑料瓶中的剩余废油、废饮料等泄漏，雨天冲刷进入地表水体，本环评要求按照《废塑料综合利用行业规范条件》要求，建设具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的原料仓库，尽量避免露天堆放。

2、生产废水处置措施

（1）破碎清洗废水治理措施及不外排可行性

破碎清洗废水治理措施可行性分析：本项目生产废水通过自建的隔油池+沉淀池处理后，回用于生产，本项目主要清洗对象为塑料瓶，编织袋等，本项目只进行简单的清洗、破碎，主要污染物为SS等；

破碎清洗废水不外排可行性分析：本项目废水产生量为29.66m3/d，本项目生产过程中清洗、破碎用水量为32.05m3/d，因此，经处理后，能全部回用至生产过程中，不外排。

②破碎清洗废水隔油池、沉淀池规模

A、隔油池处理规模

表6.2-1  项目隔油池示意图

隔油池原理：水流沿进水区进入斜管沉淀墙，水中的颗粒悬浮物下沉到斜管下壁后滑落到进水区下部的集泥区，水中的油上浮进入集油区，后一级斜管沉淀墙主要是除油，水流沿斜管向下流的同时，水中的油会上浮，聚集到中间的集油区，最后经过沉淀除油的水进入项目区的隔油池。

处理规模：停留时间不宜小于0.5h，本项目清洗废水按每日产生时间8小时计，则每小时废水量为3.707m3/h，污水在池内的停留时间均为30min，则应设置不小于2m3的隔油池；

B、破碎清洗废水三级沉淀池规模

表6.2-2  项目废水处理示意图

清洗废水通过格栅和筛网果过滤后进入初沉池，格栅和筛网将粒径较大的废物隔离出来，然后通过隔油池；

项目设置多个沉淀池（并投加絮凝剂），增加污泥水力停留时间，加快污泥的沉降速率，保证沉降效果；初步沉淀后进入折流沉淀池，经过折流沉淀池沉淀后，项目的污泥基本沉淀完成，废水在清水池由水泵抽取至清洗池作为清洗用水。

建设单位拟建多级沉淀池总容积为80m3，每天进入沉淀池的废水29.66m3/d，沉淀池能确保每天产生的生产废水得到全部收集；

清洗原料废水在沉淀池水力停留时间约2.5天，根据陈振坤发表在《绿色科技》2012 年第七期中《废塑料再生利用过程中对环境影响分析》的论文中及类比《临沂鸿泰塑业有限公司废旧塑料回收综合利用项目环保竣工验收报告》，可知，清洗废水经过多级沉淀池处理后，沉淀池对 SS 的去除效率达到 90%以上，可有效的去除废水中的 SS；

同时添加新鲜水可有效的降低废水浓度，使回用清洗水污染物浓度降低，可以满足废旧塑料回用清洗水的要求。

（2）造粒生产冷却水循环可行性

根据建设方提供的设计资料，本项目设置两台挤塑机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3）；

本项目冷却水主要污染物为少量的SS，此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，可用于生产中。

3、生活废水处置措施

①隔油池设置合理性分析

根据上述废水处置措施，食堂废水量为0.272m3/d；

根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计符合下列规定：

①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

②池内水流流速不宜大于0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

本项目食堂废水按每日产生时间2小时计，含油污水在池内的停留时间均为30min，则食堂应设置不小于0.2m3的隔油池。

②化粪池容积合理性分析

本项目生活废水量为1.496m3/d，满足半个月左右废水储存量，应设置不小于25m3的化粪池，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥，是可行的。

6.2.5地表水环境影响分析

本项目排水方案为雨污分流，本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池（3m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

生活污水中厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（25m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

生产废水中清洗、破碎废水通过污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理，回用于生产，不外排；造粒工序设置两台挤塑机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，回用于生产中。

综上本项目废水不外排，对地表水（北侧10m水塘、西北侧42m排鲁水库（生产区西北侧110m）及西侧1.85km的芒市大河）影响较小。

表6.2-1  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 ； 饮用水取水口 ； 涉水的自然保护区 ； 重要湿地 ； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ； 涉水的风景名胜区 ；其他 √； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放； 间接排放 ； 其他√； |  |  |  |  |  | 水温 ；径流 ； 水域面积 ； |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 ； 有毒有害污染物 ； 非持久性污染物 √； pH值 ；热污染 ； 富营养化 ； 其他 ； |  |  |  |  |  | 水温 ；水位（水深） ； 流速 ； 流量 ； 其他 ； |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 ； 二级 ； 三级A； 三级B√ |  |  |  |  |  | 一级 ； 二级 ； 三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ； 在建 ； 拟建 ； 其他√ |  |  | 拟替代的污染源 |  |  | 排污许可证 ； 环评 ； 环保验收 ； 既有实测 ； 现场监测 ； 入河排放口数据 ； 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ； 平水期 ； 枯水期 √； 冰封期 春季 ； 夏季 ； 秋季 ； 冬季 ； |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ； 补充监测 ； 其他 √； |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 √； 开发量40%以下 ； 开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ； 平水期 ； 枯水期 ； 冰封期 春季 ； 夏季 ； 秋季 ； 冬季 ； |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ； 补充监测 ； 其他 √； |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位个数 |  |  |
|  |  | 丰水期 ； 平水期 ； 枯水期 ； 冰封期 春季 ； 夏季 ； 秋季 ； 冬季 |  |  |  |  |  | （pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷） |  |  |  | 监测断面或点位个数（ 1 ）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ /）km； 湖库、河口及近岸海域：（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （/ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 ； Ⅱ类 ； Ⅲ类 √； Ⅳ类 ；Ⅴ类 近岸海域：第一类 ； 第二类 ； 第三类 ； 第四类 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ； 平水期 ； 枯水期 √； 冰封期 春季 ； 夏季 ； 秋季 ； 冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 √； 不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 ； 不达标 水环境保护目标质量状况：达标 √； 不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 √； 不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 √ 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ / ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （COD、BOD5、氨氮、总磷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 ； 平水期 ； 枯水期 ； 冰封期 春季 ； 夏季 ； 秋季 ； 冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ； 生产运行期 ； 服务期满后 正常工况； 非正常工况 污染控制和缓解措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ； 解析解 ； 其他 导则推荐模式； 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 ； 替代消减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  |  | （0） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  |  | （氨氮） |  |  |  | （0） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  |  | （总磷） |  |  |  | （0） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s； 鱼类繁殖期（ ）m3/s； 其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 √； 水文减缓设施 ； 生态流量保障设施 ； 区域消减 ； 依托其他工程措施 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 ； 自动 ； 无监测 |  |  |  |  |  | 手动 ； 自动 ； 无监测 |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 污染源排放清单 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√； 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可“√”； “（ ）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.3地下水环境影响分析

### 6.3.1 评价区水文地质条件

评价区内主要为松散岩类组成区域，岩性以砂质粘土、含粘土质碎石、砾石及砂砾石为主。根据地下水赋存条件、水力性质和水力特征，可分为孔隙水、裂隙水。

第四系松散岩类孔隙水：主要赋存第四系残破积层（Qhal）、第四系冲洪积层（Qhal+pl），广泛的分布于项目区内，结构松散，孔隙度大，地下水水位一般埋藏浅，含水层厚度差异大，透水性、富水性差异较大，受岩性控制明显。

区内第四系松散岩类孔隙水含水层厚度一般小于10m，水位一般0.5~4m，含孔隙潜水及承压水，单井涌水量小于100t/d。水化学类型为HCO3-Ca·Mg、HCO3-Ca·Na，矿化度小于0.5g/L。

碎屑岩类裂隙孔隙水：主要赋存于上第三系（N），岩性为半胶结砾岩，砂砾岩、砂岩，粘土岩夹褐煤，分布于评价区西部，地下水赋存于一般构造裂隙中，单井涌水量一般100~1000t/d，地下水径流模数1.2~1.4L/s·km2，泉水流量一般在0.3～0.5L/s，水化学类型为HCO3-Na型，矿化度小于0.3g/L。

碳酸盐类岩溶水：主要赋存于二叠系上统沙子坡组（P1S），岩性为灰色薄-中厚层状灰岩、白云岩，白云质灰岩及泥质岩，主要分布于评价区南部，岩溶率20~30%，大泉、暗河流量为131.25-145.6L/s，最大233.61L/秒，水化学类型为HCO3-Ca.Mg型，矿化度0.3g/L。

### 6.3.2 地下水补、径、排特征

评价区裂隙含水层在露头处接受大气降水补给。大气降水大部分沿着溪沟迅速流走，部分降水顺着裂隙补给地下水，下渗到一定深度后即顺层往溪沟和区域侵蚀基准面以渗流小泉或季节性泉分散排泄。

总体而言，矿区地下水由大气降水补给，整体自南东向北西径流，于芒市大河排泄。

### 6.3.3 地下水环境影响分析

1、本项目对地下水的污染途径

（1）污染源分析

根据工程分析，拟建项目为废旧塑料再生利用，项目运行期产生的废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为塑料破碎清洗废水、造粒冷却水。

固体废物主要有一般固体废物和危险废物，一般固体废物包括人工分选杂物、废标签纸、污水设施污泥及生活垃圾等；危险废物包括废过滤棉和废光解灯等。

根据厂区废水、固废的收集、暂存及处理工艺可知，对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为危废间、污水处理设施。

项目对地下水影响的可能途径为：生产厂区的废水下渗、污水设施及一般固废、危废收集间防渗出现问题造成的下渗。

（2）地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

①若危废间的地面防渗层发生破损或破裂，则暂存的危险废物若发生泄漏，则会对土壤和地下水造成污染。

②若污水处理设施中的各废水池、及化粪池的防渗层发生破损或破裂，则暂存于其中的污废水会发生渗漏，对土壤和地下水造成污染。

③若收集及运输污废水的管道发生破裂，则污废水会发生泄漏，对土壤和地下水造成污染。

2、正常情况下项目生产对地下水影响分析

项目危险废物设置危废间暂存，避免了淋滤水产生。危废间采用6m厚压实粘土防渗、污水处理设施（隔油池+沉淀池）、原料仓库、生产区等采用1.5m厚压实粘土防渗。

项目生产废水经污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理，回用于生产，不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后，委托村民清运，作为农肥使用。

在做好工业场地的硬化工作，加强“三废”排放管理，格按照设计做好废水处理设施及各污水池的混凝土防渗，对污水管道进行定期检修维护，防止污废水跑冒滴漏的情况下，项目对地下水水质影响较小。

3、非正常情况下项目生产对地下水影响分析

①地下水预测情景设定

主要考虑非正常情况下防渗工程失效，渗滤液、污废水下渗。从安全角度出发，本次预测地下水污染源假定泄漏后直接进入含水层，从而对污染物在含水层中迁移转化进行模拟计算。

②预测方法

根据野外环境水文地质调查与室内分析相结合得出，场地内水文地质条件相对较简单，地下水类型主要为第四系孔隙水。本报告采用解析法对地下水环境影响进行预测。

③预测范围

考虑到项目需要预测的潜水含水层，为了说明建设项目对地下水环境的影响，预测范围设置在项目调查评价区，通过不同情境对可能产生的地下水污染进行预测分析评价。本次评价从建设项目污染源源强的设定、泄漏点的选择均是在考虑到区域环境水文地质条件上进行的。

模拟时间为导则规定地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d。

④预测因子及影响范围的选取

本次模拟计算根据评价区内地下水的水质现状以及项目污染源的分布及类型，选取：CODcr、BOD5、NH3-N作为预测因子。

以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准为超标范围限值，Ⅰ类标准作为影响限值；以预测因子的现状监测最大值作为背景值，在预测中进行叠加计算并预测影响，由于地下水标准中无CODcr、BOD5因子，地下水现状未进行监测，故CODcr、BOD5因参考地表水现状监测最大值。

表6.3-1 非正常排放废水水质  单位：浓度mg/L

| 因子 | CODcr | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源强 | 1200 | 850 | 40 |
| 超标范围限值（Ⅲ类标准） | 20 | 4 | 0.5 |
| 影响范围限值（Ⅰ标准） | 15 | 3 | 0.02 |
| 背景值 | 16 | 3.0 | 0.254 |
| 注：1、预测浓度CODcr、BOD5选取生产废水源强、氨氮选取生活污水源强 2、由于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无CODcr、BOD5，故参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价 |  |  |  |

⑤地下水概化模型建立

（1）非正常状况下概念模型

由于地下水流向总体为南东向北西径流，发生事故污染时污染物顺地下水流向发生运移，呈线状污染。因此，本工程地下水污染源可以概化为平面点状污染源。污染源的排放规律概化为连续排放。

（2）数学模型的建立与参数的确定

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合区域水文地质条件和潜在污染源特征，对地下水环境影响预测采用一维半无限长多孔介质定浓度边界模型。其公式为：

式中：x—距注入点的距离；m；

t—时间，d；

C—t 时刻 x 处的示踪剂浓度，mg/L；

C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数

不考虑介质的吸附；污染源以固定的浓度不断入渗到含水层中。因此本次模拟情景为危废间、污水设施持续泄漏情况下的污染物运移情况。

b.地下含水层的平均有效孔隙度n

有效孔隙度是指含水层中流体运移的孔隙体积和含水层物质总体积的比值。项目区域潜水地下含水层均以粘土、碎石为主，综合考虑，本项目平均有效孔隙度n取值为0.2。

c.地下水平均流速

评价区内地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水，岩性以砂质粘土为主，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），砂质粘土渗透系数为0.1~0.25m/d，本项目取其中间值0.175m/d，同时根据项目场地地形条件，平均水力坡度I为25.9%，因此根据地下水流速计算公式u=K×I/n，地下水流速为0.023m/d。

e.纵向弥散系数

弥散度的确定地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。根据Zech等（2015）系统研究分析了最近50年全世界各地不同试验含水层和场地试验中弥散度和尺度、相关长度及非均质特征之间的关系并重新评估了弥散度与尺度关系如图6.3-1所示，从图中我们可以看出弥散度在千米尺度范围渐近于10。因此，结合本次预测工作长度约为1000m，对照图6.3-1所属于的尺度范围，弥散度取值应为2则较为合理。

图6.3-1  弥散度与尺度关系图

⑥预测结果

CODcr、BOD5、氨氮不同时间对下游地下水的预测值详见下表及图：

表6.3-2  CODcr不同时间对下游地下水的预测值  单位mg/L

| 时间 距离 | 100d | 1000d |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1200 | 1200 |
| 20 | 425.6985 | 997.6927 |
| 40 | 68.38146 | 776.2285 |
| 60 | 4.549126 | 561.6904 |
| 80 | 0.1197469 | 376.155 |
| 100 | 0.001217011 | 232.2082 |
| 120 | 4.70796E-06 | 131.7215 |
| 140 | 7.137943E-09 | 68.4873 |
| 160 | 4.09557E-12 | 32.57345 |
| 180 |  | 14.14866 |
| 200 |  | 5.605273 |
| 220 |  | 2.023229 |
| 240 |  | 0.6647828 |
| 260 |  | 0.1986945 |
| 280 |  | 0.05398825 |
| 300 |  | 0.01332902 |
| 320 |  | 0.002988778 |
| 340 |  | 0.0006084488 |
| 360 |  | 0.0001124216 |
| 380 |  | 1.884732E-05 |
| 400 |  | 2.866272E-06 |
| 超标范围限值（Ⅲ类标准） | 20 |  |
| 影响范围限值（Ⅰ标准） | 15 |  |

100d后项目区下游COD浓度变化    1000d后项目区下游COD浓度变化

表6.3-3  BOD5不同时间对下游地下水的预测值  单位mg/L

| 时间 距离 | 100d | 1000d |
| --- | --- | --- |
| 0 | 850 | 850 |
| 20 | 301.5364 | 706.699 |
| 40 | 48.43687 | 549.8285 |
| 60 | 3.222298 | 397.864 |
| 80 | 0.08482071 | 266.4431 |
| 100 | 0.0008620491 | 164.4808 |
| 120 | 3.334805E-06 | 93.3027 |
| 140 | 5.056043E-09 | 48.51184 |
| 160 | 2.901029E-12 | 23.07286 |
| 180 |  | 10.02197 |
| 200 |  | 3.970402 |
| 220 |  | 1.433121 |
| 240 |  | 0.4708878 |
| 260 |  | 0.1407419 |
| 280 |  | 0.03824168 |
| 300 |  | 0.009441389 |
| 320 |  | 0.002117051 |
| 340 |  | 0.0004309845 |
| 360 |  | 7.963196E-05 |
| 380 |  | 1.335019E-05 |
| 400 |  | 2.030276E-06 |
| 超标范围限值（Ⅲ类标准） | 4 |  |
| 影响范围限值（Ⅰ标准） | 3 |  |

100d后项目区下游BOD5浓度变化    1000d后项目区下游BOD5浓度变化

表6.3-4  氨氮不同时间对下游地下水的预测值  单位mg/L

| 时间 距离 | 100d | 1000d |
| --- | --- | --- |
| 0 | 40 | 40 |
| 20 | 14.18995 | 33.25642 |
| 40 | 2.279382 | 25.87428 |
| 60 | 0.1516375 | 18.72301 |
| 80 | 0.003991563 | 12.5385 |
| 100 | 4.056702E-05 | 7.740273 |
| 120 | 1.56932E-07 | 4.390715 |
| 140 | 2.379314E-10 | 2.28291 |
| 160 | 1.36519E-13 | 1.085782 |
| 180 |  | 0.4716221 |
| 200 |  | 0.1868424 |
| 220 |  | 0.06744096 |
| 240 |  | 0.02215943 |
| 260 |  | 0.006623148 |
| 280 |  | 0.001799608 |
| 300 |  | 0.0004443006 |
| 320 |  | 9.962594E-05 |
| 340 |  | 2.028163E-05 |
| 360 |  | 3.747386E-06 |
| 380 |  | 6.28244E-07 |
| 400 |  | 9.55424E-08 |
| 超标范围限值（Ⅲ类标准） | 0.5 |  |
| 影响范围限值（Ⅰ标准） | 0.02 |  |

100d后项目区下游氨氮浓度变化       1000d后项目区下游氨氮浓度变化

表6.3-5 各污染物预测结果统计一览表

| 项目 | 100d |  | 1000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 达标距离 | 影响范围 | 达标范围 | 影响范围 |
| CODcr | 50m外 | 53m | 172m外 | 179m |
| BOD5 | 58m外 | 61m | 200m外 | 206m |
| 氨氮 | 53m外 | 72 m | 179m外 | 242m |
| 注：项目区地下水由南东向北西径流，于项目区下游1.85km处芒市大河排泄 |  |  |  |  |

根据以上预测可知，非正常情况下，在100d连续渗漏的情况下：COD在下游50m外可达标，最大影响范围为53m；BOD5在下游58m外可达标，最大影响范围为61m；氨氮在下游53m外可达标，最大影响范围72m。在1000d连续渗漏的情况下：COD在下游172m外可达标，最大影响范围为179m；BOD5在下游200m外可达标，最大影响范围为206m；氨氮在下游179m外可达标，最大影响范围242m。

非正常情况下，各污染物超标最大距离为200m，项目区地下水由南东向北西径流，于芒市大河排泄，根据现场踏勘，项目区地下水流向下游为无村庄，亦无村庄饮用水点分布，项目区至芒市大河之间无地下水敏感点分布，不涉及生活用水取水点。

综上所述，非正常情况下，项目区废水下渗对地下水环境质量影响可以接受。

6.3.4对居民饮用水源的影响分析

地下水评价范围村庄为排鲁村，根据现场调查及建设单位提供资料，周边村庄生活饮用水源情况详见下表：

表6.3-6 项目区周边居民饮用水源情况

| 村庄 | 方位、距离 | 饮用水源 |
| --- | --- | --- |
| 排鲁村 | 西北侧375m | 无饮用、废弃 |
| 项目区东南侧泉点 3# | 东南侧 | 原硅厂生活、生产用水 |

评价区地下水流向为南东向北西径流，排鲁村村民的水井位于项目区西北侧，属于地下水流向平行方向（项目区位于排鲁水库及箐沟左岸，排鲁村及水井位于排鲁水库及箐沟右岸，位于项目区地下水流向平行方向），不在其下游，项目运营期不会对其造成影响。

项目区东南侧泉点位于项目区东南侧，属于地下水流向上游，项目运营期不会对其造成影响。

6.3.5对项目区北侧水塘的影响分析

项目区北侧紧邻的水塘，原为硅厂的冷却循环水池，现已废弃多年，不涉及饮用功能。

项目危废间、污水处理设施（隔油池+沉淀池）、原料仓库、生产区等采取相应的防渗措施；项目生产废水经污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理后，回用于生产，不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后，委托村民清运，作为农肥使用。项目不会对北侧的水塘的水质造成影响。

6.3.6对排鲁水库的影响分析

项目区西北侧紧邻排鲁水库，厂界距离约为42m（生产区西北侧110m），排鲁水库为小（二）型水库，总库容57.1万立方米，主要功能为农灌，不涉及饮用功能。

正常工况下，危废间采用6m厚压实粘土防渗、污水处理设施（隔油池+沉淀池）、原料仓库、生产区等采用1.5m厚压实粘土防渗；项目生产废水经隔油池、沉淀池处理后回用于生产，不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后，委托村民清运，作为农肥使用。项目不会对排鲁水库的水质造成影响。

非正常情况下（生产厂区的废水下渗、污水设施及一般固废、危废收集间防渗出现问题造成的下渗的情况下），评价区地下水流向总体为南东向北西径流，排鲁水库位于项目区地下水流向的平行方向，不在其地下水流向下游，非正常情况下发生渗漏，对排鲁水库造成的影响较小，同时本环评要求定期巡查危废间、污水处理设施，在发现防渗层破损，或监测井发生水质异常变化时，应及时查明渗漏点并采取补救措施。

6.4固废环境影响预测及评价

根据第3章固废核算分析，本项目固废分为两类，生产固废（一般生产固废和危险废物）和生活固废。本环评要求项目区设置一般生产固废收集间18m2、危废废物收集间5m2。

1、生活固废处置方式

生活固废主要为生活垃圾（2.55t/a）、化粪池污泥（0.099t/a）及食堂泔水（1.02t/a），外运至最近村庄垃圾收集点处理。

2、一般生产固废处置方式

项目运营期一般工业固废主要为拆包、人工分选杂物（S1）、剥离废标签纸（S2）、污水处理设施污泥、废过滤网。

拆包、人工分选杂物分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃；剥离废标签纸、废过滤网外卖处理；污水处理设施污泥外运至最近村庄垃圾收集点处理。

本环评要求在项目区原料仓库东南侧设置一般固废堆放间（占地18m2）。

一般固废堆存间建设要求：建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。

3、危险固废处置方式

危险废物（废过滤棉、光解废气处理灯）暂存于危废收集间，委托有资质的单位进行处置。

危险废物污染防治措施分析

在危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。厂区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行以下措施：

（1）一般措施

①对所有的危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。

②在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物（废过滤棉、光解废气处理灯、废过滤网）可在贮存设施内分别堆放，其余的危险废物必须装入容器内。

③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。

（2）危险废物贮存容器

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

③装载危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

（3）要求暂存间需安装门锁且有专人管理，禁止无关人员进入。认真做好台账记录和危险废物转移联单管理工作。

（4）危险废物暂存间建设要求

A.危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。

B.应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

C.必须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。

D.应有安全照明观察窗口，并应设有应急防护设施。

E.应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施。

F.墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

G.贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。

H. 防渗要求：基础采用6m厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化。防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

项目产生的固体废物均得到科学合理的处置，处置率为100%，对环境影响不大，避免了二次污染的发生。

此外，建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。因此，采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。

## 6.5声环境影响预测与分析

本项目运营期对声环境的影响主要为机械设备运行时产生的噪声。

### 6.5.1 噪声源分析

见3.5.4章节，表3.5-6

### 6.5.2预测内容

针对项目总体布置情况，对项目区厂界噪声噪声分别进行预测评价。本项目各主要产噪设备距厂界距离见表6.5-1。

表6.5-1主要产噪设备距厂界预测点的距离  单位：m

| 序号 | 声源 | 数量 | 与厂界距离m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东 | 北 | 西 | 南 |
| 1 | 清洗机 | 2 | 15 | 43 | 60 | 20 |
| 2 | 脱水机 | 2 | 22 | 50 | 45 | 20 |
| 3 | 切粒机 | 2 | 60 | 45 | 18 | 25 |
| 4 | 挤塑机 | 2 | 50 | 45 | 25 | 30 |
| 5 | 循环水泵1 | 1 | 40 | 25 | 35 | 45 |
| 6 | 循环水泵2 | 1 | 50 | 10 | 5 | 65 |
| 7 | 吸烟机（集气罩） | 1 | 60 | 40 | 10 | 35 |

6.5.3预测模式

运营期噪声源主要是设备噪声，所以按照点声源考虑，采用点声源评价模式：

各点声源至预测点噪声衰减模式为：

式中：Lp：预测声级值，dB(A)

Lp0：参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-：预测点与声源之间的距离， m

r0： 参考声级与点声源间的距离，m

△L：附加衰减量，dB(A)（本次评价取值为10）

各受声点的声源叠加按下列公式计算：

式中：Li--- 第i个声源声值；

LA-- 某点噪声总叠加值；

n---声源个数；

6.5.4预测方法

采用软件预测，版本为“环安科技 噪声环境影响评价系统”，预测时，各种机械设备产生的噪声取最大值进行预测，项目夜间不生产。预测噪声等值线图详见附图5（昼间）。

6.5.5预测结果

运营期噪声厂界影响预测结果详见下表：

表6.5-2   运营期噪声厂界影响预测   单位：dB（A）

| 厂界最大预测值 | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| 东厂界最大预测值 | 58.00 | 60 | 达标 |
| 南厂界最大预测值 | 53.73 | 60 | 达标 |
| 西厂界最大预测值 | 58.22 | 60 | 达标 |
| 北厂界最大预测值 | 50.16 | 60 | 达标 |

根据上表计算结果可知，项目运营期间厂界噪声昼间（夜间不生产）可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

项目区周边200m范围内无声环境保护目标，项目噪声对周围环境影响较小。

6.6生态环境影响分析

项目占地面积为0.8hm2。本项目租用云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地（现所有权为盛达泰硅业公司），不新增用地，不会导致土地利用格局改变和植被损耗。

同时项目建成后对厂区实施绿化，在绿化方案中注意了绿化植物品种的多样性，乔、灌、草结合，花、叶观赏，色、香、源植物相互搭配，形成了丰富的景观层次，并根据各种植物的生态关系营建稳定的植物群落，提高了生态含量，对该区生态环境产生有利影响。

总之，整个项目实施后对生态环境影响在可接受范围内，运营期绿化工程使生态环境得到补偿和恢复。

6.7项目与周围环境相容性分析

1、项目运营对外环境的影响

根据本项目污染物排放特性，对周围环境有可能产生影响的主要是造粒过程产生的颗粒物及非甲烷总烃，而项目设计及建设中已考虑采用清洁能源（电）、安装过滤棉+UV光解处置废气，同时降噪、分类处置固废等污染防治措施，确保达标排放，对周围的影响不大；

从项目位置上看，从预测结果分析对保护目标影响很小，叠加现状背景值后，关心点预测颗粒物预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，非甲烷总烃污染物预测值能满足《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3要求，从估算结果可以看出废气对保护目标的影响可接受。

项目设备均为小型精密设备，噪声源不大，最大为破碎噪声，根据预测，项目建设对周围环境声环境的影响可接受。

2、外环境对项目运营的影响

根据现场勘察，项目周边基本无工况企业，大多为居民区，对本项目生产无影响。

7环境风险分析

7.1环境风险评价的目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

环境风险评价关注点是事故对单位外环境的影响。环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测，以及提出相对应的防范、减少、消除措施作为评价工作重点。

7.2风险识别

物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

确定风险物质的依据为HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B。

表7.2-1  项目原辅料、废物、产品等统计表

| 序号 | 名称 | 用量（t/a) | 最大储存量（t） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料 | 5008.014 | 500 | 不属于附录B中风险物质 |
| 2 | 再生塑料颗粒 | / | 200 |  |

7.3环境风险评价等级

7.3.1 环境风险潜势划分

根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中附录B，关于物质危险性判定标准，见表7.3-1。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①单元内存在的危险物质为单一品种，该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源，本项目重大危险源的辨识为此项情况。

②单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1，q2…，qn 为每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn 为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

确定重大危险源辨识的依据为国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）、HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B相关文件中规定的重大危险源辨识的依据和管理办法，本项目在生产过程中使用的主要原材料为废塑料（主要成分PP、PE），产品为塑料颗粒，未被列入HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B。

表7.3-1  危险物质数量与临界量

| 序号 | 名称 | 用量（t/a) | 最大储存量（t） | CAS 号 | 临界量（t） | 该种危险物质 Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料 | 5008.014 | 500 | 不属于附录B | / | 0 |
| 2 | 再生塑料颗粒 | / | 200 |  | / | 0 |
| 3 | 合计 | / | / | / | / | 0 |

2、项目环境风险潜势判定

根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

本项目不涉及危险物质，Q＜1，因此判定本项目环境风险潜势为I。

7.3.2 环境风险评价等级及范围

根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，具体等级划分依据见表7.3-3。

表7.3-3  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

评价等级：本项目在生产过程中使用的主要原材料为废PE、PP塑料，产品为PE、PP再生颗粒，未被列入HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，本项目不涉及危险物质，Q＜1，因此判定本项目环境风险潜势为I。因此，环境风险评价工作等级为简单分析。

评价范围：本项目环境风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围；按照风险评价技术导则进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

7.4环境风险识别

7.4.1物质危险性识别

本项目涉及到的塑料不属于剧毒、有毒、爆炸性危险物质，本项目在生产过程中使用的主要原材料为废塑料（主要成分PP、PE），产品为塑料颗粒，属于可燃物质，潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险。

7.4.2 可能影响环境的途径

本项目原料废塑料及产品再生塑料颗粒易燃，在原料区、生产车间及成品存放区发生火灾，燃烧后释放CO等有害废气进入空气中，将威胁作业人员的生命安全，并对周围环境空气产生影响。发生火灾事故后，会产生大量的消防污水， 如果下渗或者外排则会造成地下水和地表水污染。

7.5环境风险分析

7.5.1火灾风险影响分析

1、产品存储环境因素分析

项目原料及产品储存过程中存在的环境风险为火灾风险。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；使用气焊、电焊等进行维修时，未采取有效防护措施； 电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。

2、事故次生/伴生污染影响分析

（1）大气环境影响

发生火灾对环境的污染影响主要来自物料燃烧释放的大量CO等有害气体。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中关于油品火灾伴生/次生CO产生量的计算公式估算本项目发生火灾时的CO产生量。

G 一氧化碳=2330qCQ

G一氧化碳—CO的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量，取85%；

q—化学不完全燃烧值，1.5%~6.0%，取3.5%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

按参与燃烧的塑料量为10kg/s计算，根据上述公式，本项目发生火灾时，火灾伴生/次生污染物CO的产生速率为0.69kg/s，按燃烧1小时计算，则CO的产生量为2.43t。

在正常情况下，空气的组成有氮气、氧气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪、氙和尘等，而物料燃烧所产生浓烟和恶臭；另外还有一氧化碳、硫化物、氮氧化物、VOCs及烟尘等，对环境和人体健康产生较大危害是CO、NOx、硫氧化物、烟尘等有害物质。

一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。空气中含有大量的氮气，无论对植物还是人类均没有危害作用。但当空气中的氮被转化成氮氧化物和氮氢化物（如二氧化氮、一氧化氮、氨气等）时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达到0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。

火灾发生时虽不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定成程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

（2）水环境影响

发生火灾事故后，会产生大量消防污水，如果下渗或者外排则会影响区域地下水和地表水环境，造成地下水和地表水污染。

7.5.2生产废水事故排放环境风险分析

废水事故排放是指废水处理系统出现异常，造成出水无法满足回用要求。当项目废水处理系统事故排放时，废水直接排放对西北排鲁水库（北侧水塘原为硅厂的冷却水池，现已废弃，本次评价主要考虑对排鲁水库的影响）会产生影响。

7.5.2.1影响预测

1、预测内容与预测因子

预测内容：生产废水事故排放时排鲁水库完全混合断面污染物浓度。

预测评价因子：CODcr、BOD5、氨氮。

2、预测模式

由于项目CODcr、BOD5、氨氮等为非持久性污染物，故评价采用湖库完全混合平衡模式，预测模式如下：

式中：

C—平衡时污染物浓度，mg/L

Cp—排放废水中的污染物浓度，mg/L

Qp—废水排水量，m3 /s

Qh—湖水流出量，m3 /s，水库取0.03m3/s

W0—湖库中现有污染物量的排入量，g/s

V—湖库水体积，m3，水库的库容57.1万m3

K1—耗氧系数，1/d

3、预测结果及影响分析

①预测因子的相关参数

预测因子及相关参数详见表7.3-4

#### 表7.3-4相关预测参数

| 项目 | 水量m3/s | CODmg/L | BOD5mg/L | 氨氮mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故排放 | 0.001 | 1200 | 850 | 25 |
| 背景浓度Ch | / | 10 | 1.9 | 0.180 |

表7.3-5 平衡时污染物浓度预测结果

| 情况 | 项目 | 预测值 mg/L | 浓度增减值 mg/L | 背景值 mg/L | 标准值 mg/L | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故排放 | CODcr | 10.18 | +0.18 | 10 | 20 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.0 | +0.1 | 1.9 | 4 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.183 | +0.03 | 0.180 | 1.0 | 达标 |

根据预测结果，非正常排放情况下，虽项目生产总COD、NH3-N、BOD5污染物浓度较大，但产生量较小，相对排鲁水库污径比较小，故其污染物浓度也能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，但是还是有一定的贡献值，造成一定的污染，本评价要求建设单位加强废水处理设施运行管理，杜绝废水事故排放。

7.6环境风险防范措施及应急要求

7.6.1火灾事故风险防范措施

1、消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。

2、防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。

3、原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％， 保持干燥通风。

4、定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

5、严格控制原料品质，做到从源头防控风险事故，PVC等含卤素的废塑料不得用于本项目生产造粒，严禁收购医疗废物及危险废物类废塑料。

6、项目厂区内建设事故应急池，若发生火灾事故产生的消防废水全部收集， 避免消防废水直接排放对地表水产生影响。

7.6.2原辅材料运输安全防范措施

本项目涉及的物料为易燃物质，该物料在起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，尽量避开经过居民区和人口稠密区。

7.6.3水污染事故防范措施

1、制定相关的操作规程，以规范员工的操作，同时加强对员工工作岗位的培训，使他们熟练工艺，避免失误操作导致废水事故排放。

2、定期对污水处理设施进行检测，防止设备不正常运转导致的污水事故。

3、做好雨污分流，防止雨水进入污水处理系统。

4、加强管道等的保养，防止其因腐蚀、沉降等导致污水外溢污染周边水体。当污水处理设施发生故障时应停止生产，避免废水事故排放，待故障排除后，废水经处理达标后方可排放。

7.6.4废气事故防范措施

1、废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。

2、过滤棉、UV光解灯定期更换以保证废气的吸附效果符合排放标准。

3、管理人员每天对各废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。

7.6.5建立健全的安全环境管理制度

1、制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。

2、严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

3、加强原料区、生产车间及成品存放区的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

4、建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。

5、加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的储存输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。

7.6.6三级防控体系

根据国家安全生产监督管理总局和国家环境保护部联合下发的安监总危化[2006]10 号文件精神以及《危险化学品事故应急救援预案编制导则》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、国家安全生产监督管理总局令第17 号要求，为本项目设置环境污染三级防控体系。其环境风险应设立三级应急防控体系：一级防控措施：将污染物控制在厂房内；二级防控措施将污染物控制在自建废水处理站内；三级防控将污染物控制在终端废水处理设施。

评价项目的环境风险应急措施表现为如下几个方面：

1、一级防控措施（主要设置在各厂房内）

各厂房外增设环形沟，并设置清污切换系统。

2、二级防控措施（主要为事故应急池）

对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下废水经雨水及污水进入地表水水体，将消防废水、消防时雨水等通过防渗管沟先导入事故应急池， 防止直接外排。

7.6.7环境风险应急预案

应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是为了发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。

按照《环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》中规定的“环境风险应急预案原则”要求，本次评价提出拟建项目《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求、主要管理内容和重大危险源的风险控制和应急措施。总体上按公司级和装置级两级进行管理，分别制定“公司级应急预案”和“装置级应急预案”。拟建项目环境风险事件应急预案的主要内容见下表。

表7.6-1  本项目各级应急预案的主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定原料区、成品存放区为重点防护单元。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设立应急救援指挥部，并明确职责。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 可分为生产装置区突发事故处理预案、全厂紧急停车事故处 理预案等。 |
| 4 | 应急救援保障 | 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具等，分别布置在 各岗位。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路 管制等工作。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 委托当地环保监测站进行应急环境监测，化验室主任负责协 助进行物料的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 设置消防器材。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移， 同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施 全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

7.7风险评价结论

本项目环境风险因素主要为塑料火灾风险及火灾次生环境风险等。从风险控制的角度来评价，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险防范措施和应急预案，能大大减小事故发生概率。事故发生后能及时采取有利措施，减小对环境污染。本工程在严格实施各项规章制度，确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险是可控的，建设项目环境风险简单分析内容表，见下表：

表7.7-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 芒市晨明塑料加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 云南省 | 德宏州 | 芒市 | 遮放镇 | 户拉村委会遮焕村民小组 |
| 地理坐标 | 经度 | 98.176155° | 纬度 | 24.177455° |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目在生产过程中使用的主要原材料为废塑料（主要成分PP、PE），产品为塑料颗粒，根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，项目生产过程中不涉及环境风险物质。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 本项目原料废塑料及产品再生塑料颗粒易燃，在原料区、生产车间及成品存放区发生火灾，燃烧后释放CO等有害废气进入空气中，将威胁作业人员的生命安全，并对周围环境空气产生影响。发生火灾事故后，会产生大量的消防污水， 如果下渗或者外排则会造成地下水和地表水污染。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配灭火器、消防栓、消防沙等消 防物资，以便及时扑灭初期火灾。 2、防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施， 防止雷电放电火花。 3、原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过 30℃，相对湿度不超过 85％ 保持干燥通风。 4、定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员 进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。 5、严格控制原料品质，做到从源头防控风险事故，PVC 等含卤素的废塑料不得用于本项目生产造粒，严禁收购医疗废物及危险废物类废塑料。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无 |  |  |  |  |  |

8产业政策及相关规划符合性分析

8.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”之“28.再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”项目。

本项目生产过程中使用装置及生产设备、生产工艺及产品类别均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类及落后生产工艺装备中的类别。

因此，项目符合国家产业政策。

8.2与相关规划符合性分析、选址符合性分析

1、与相关规划符合性分析

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地，根据土地证明，本项目选址不属于农业用地和林业用地，为租用云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地（现所有权为盛达泰硅业公司），本项目不新增用地，不涉及生态红线。

同时选址不属于《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》用地范围，建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突；

综上，建设项目符合相关规划要求。

2、选址合理性分析

本项目选址于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地（现所有权为盛达泰硅业公司），与项目拟建厂址最近的敏感目标为西北侧375m的排鲁村，根据预测关心点预测颗粒物（TSP）预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，非甲烷总烃污染物预测值能满足《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3要求，项目设备均为小型设备，噪声源不大，最大为破碎噪声，根据预测，项目建设对周围环境声环境的影响可接受。

项目拟建地貌单一，地质构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质现象，适宜建筑，满足项目建设需要。项目不占用基本农田，评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重要人文设施、旅游景观等敏感目标，符合《废塑料综合利用行业规范条件》选址要求。

本项目以电为主要能源，主要污染物为废水、废气、固废，采取相应的措施后，对环境的影响程度和范围可为周围环境所接受，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。

8.3平面布置合理性分析

《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》HJ/T364-2007中规定，再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，本项目产区呈矩形，将厂区划分为生产区、成品仓库、原料仓库及办公区，各功能区有明显的界限和标志。

生产区：本项目设一座生产车间（新建），位于厂区中部，新建，，用于塑料破碎、清洗生产+塑料造粒。

办公区：设办公室，位于生产区南侧，全年主导风向的上风向，可有效减小生产车间废气对办公室的影响。

原料仓库：位于生产区西南侧，全年主导风向的上风向，可有效减小生产车间废气对办公室的影响。

本项目按功能区划分厂区，总图布局符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》HJ/T364-2007中相关要求，总图布置合理。

8.4与塑料行业相关规定的分析

1、与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析

8.4-1  本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析表

| 废塑料综合利用行业规范条件 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 企业的设立和布局 (1)废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。 (2)新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 (3)在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出 | (1)本项目原料为废塑料瓶等，主要成分为PE、PP等，不含废汽车配件、废机油桶、危险废物等。 (2)符合产业政策，并正在办理环评手续。本项目均采用节能环保技术及生产装备进行生产。 (3)本项目不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。 |
| 生产经营规模 (1) 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 (2)企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 (3)企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | (1)本项目废塑料再生造粒处理能力为5000吨/年。 (2)项目具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 (3)项目将废塑料破碎、清洗、造粒后外售，提高了资源回收利用效率。 |
| 资源综合利用及能耗 （1）企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 （2）塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 （3）塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 | （1）项目将废塑料破碎、清洗、造粒后外售，提高资源回收利用效率； （2）本项目综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 （3）项目清洗新鲜水量为5121t/a，每吨废塑料的清洗水量约为0.12t/t废塑料。 |
| 工艺与装备 (1)废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 | (1)本项目破碎工序采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；洗瓶机实现自动清洗，且清洗废水循环利用。 |
| 环境保护 (1)废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 (2)企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 (3)企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 (4)企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 (5)企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 (6)再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 (7)对于加工过程中噪声污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | (1)本项目正在进行环评手续。 (2)项目加工存储场地均建有围墙，并建设单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 (3) 项目建设1个原料及成品仓库无露天堆放现象。无露天堆放现象。项目厂区建设雨污分流管网。 (4)本项目废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物，本环评要求外运至最近村庄垃圾收集点处理。 (5)项目自建污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理，将清洗废水处理后回用于生产，废水处理设施处理能力与本项目加工利用能力相适应，产生的污泥均外运处理。 (6) 造粒工序热熔挤出废气（颗粒物、非甲烷总烃），拟在1台塑料挤塑机上方设置1套集气罩（风量为10000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至1套过滤棉+1套UV光解装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至1根15m的排气筒排放。 本项目的废气采取相应措施后均能达标排放。 (7)各设备产生的噪声，采取相应降噪和隔音措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准值。 |
| 结论 | 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》内容相符。 |

2、《废塑料加工利用污染防治管理规定》要求

（1）《废塑料加工利用污染防治管理规定》要求

根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》中第三条：废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。

禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品(如输液器、血袋)等。

无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事缸脚料淘洗、废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动。

（2）符合性分析

本项目所在地为云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地，项目距离最近的居民点排鲁村，位于项目区侧风向（西北侧）375m，利用废旧塑料作为原料，年生产塑料颗粒5000t，采用工艺为热熔挤压再生利用，将回收的废旧塑料经过分类、清洗、破碎、热熔挤压加工成型造粒，主要成分为PE、PP等，不含废汽车配件、废机油桶、危险废物等，同时本项目不从事缸脚料淘洗、废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动。

项目仅对废塑料破碎、清洗，不进行再生产，项目原料为废塑料瓶等，主要成分为PE、PP等，不含废汽车配件、废机油桶、危险废物等，同时本项目不从事缸脚料淘洗、废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动。

综上，本项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》。

3、与《再生资源回收管理办法》（商务部（2007）年第 8 号）的相符性

《再生资源回收管理办法》（商务部（2007）年第 8 号）中规定：再生资源包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等，国家鼓励以环境无害化方式回收处理再生资源，鼓励开展有关再生资源回收处理的科学研究、技术开发和推广，本项目为废旧塑料再生塑料颗粒，属于以上规定中“废轻化工原料”中的废塑料再生，项目以废塑料为原料生产塑料颗粒及编织袋产品实现了资源的回收利用，满足管理办法要求。

4、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007）

表8.4-1  与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》符合性分析

| 序号 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 | 本项目在收购过程中严格分选， 并严格区分废塑料来源和原用途。不回收和再生利用医疗废物和危险废物的废塑料。 | 符合 |
| 2 | 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所，应有防雨、防渗、防晒、防尘、防扬散和防火措施。 | 本项目原料库堆场为半封闭设施，设有防雨、防渗、防晒、防尘、防扬散和防火措施。 | 符合 |
| 3 | 废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥。 | 项目预处理包括分选、破碎、清洗和干燥。 | 符合 |
| 4 | 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。 | 本项目废塑料预处理工艺先进、稳定，生产线为全机械化和自动化清洗，生产废水循环利用，废气处理后达标排放，固废资源化处置，不造成二次污染。 | 符合 |
| 5 | 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区。 | 本项云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会遮焕村民小组盛达泰硅业厂区内，不在城市居民集中区、商业区及其他环境敏感区。 | 符合 |
| 6 | 所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采用防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。 | 本项目各功能区均为封闭或半封闭设施，均按要求采用防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。 | 符合 |
| 7 | 再生利用项目必须有围墙并按功能区划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品暂存区、污染控制区。 | 本项目厂界四周设置围墙，厂区按照功能区进行分区。包括办公生活区、原料库、生产车间、成品仓库、污染治理控制区等。 | 符合 |
| 8 | 废塑料预处理、再生利用等过程的废水和厂区产生的生活废水，企业应当有配套的废水收集设施，废水宜在厂区内处理并循环利用。 | 本项目配套了生产废水和生活废水收集设施，生产废水、生活污水经污水处理设施（隔油池+沉淀池）处理后，循环利用。 | 符合 |
| 9 | 不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下燃烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤塑机过滤网片。 | 本项目不焚烧废塑料和废旧过滤网片。 | 符合 |

8.5环境可行性分析

根据本项目污染物排放特性，对周围环境有可能产生影响的主要是造粒过程产生的颗粒物及非甲烷总烃，而项目设计及建设中已考虑采用清洁能源（电）、安装过滤棉+UV光解设备处置废气，同时降噪、分类处置固废等污染防治措施，确保达标排放，对周围的影响不大；

从项目位置上看，从预测结果分析对保护目标影响很小，叠加现状背景值后，关心点预测颗粒物预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，非甲烷总烃污染物预测值能满足《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3要求，从估算结果可以看出废气对保护目标的影响可接受。

项目设备均为小型精密设备，噪声源不大，最大为破碎噪声，根据预测，项目建设对周围环境声环境的影响可接受。

8.5小结

项目符合国家产业政策及相关规划，评价范围内无自然保护区，无自然保护的历史文化遗迹和风景名胜等敏感目标，无珍稀动植物分布。根据环境影响分析评价结果，项目生产期对环境空气、水环境、声环境、生态环境有一定影响，但不会改变当地的环境功能。通过公众参与调查，项目场址附近居民无反对意见。

综合评价，该项目的厂址选择是可行的、合理的。

9环境保护对策措施及环境经济效益分析

9.1施工期污染防治措施及要求

9.1.1大气污染防治措施

①施工工地厂界设置遮挡围墙，以有效减少近地面扬尘的扩散。

②专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

③施工场地粉状料堆等材料堆场应远离项目区西北侧375m的排鲁村及排鲁水库，材料堆场进行遮盖并设置防护措施（使用铺彩条布进行临时遮盖），防止大量扬尘产生；同时建议施工方优先进行生产区的建设，以减少对周边的影响。

④施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘等措施；

⑤运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量。

9.1.2水污染防治措施

（1）生活污水利用现有的盛达泰硅业公司厕所，定期清掏做农肥使用，不外排；

（2）设置一个3m3沉淀池，经过沉淀处理后的施工废水全部回用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘，不外排。

9.1.3噪声污染防治措施

（1）建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加。

（2）施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

9.1.4固体废弃物防治措施

（1）施工期间剥离表土临时堆放用于绿化区空地内，用于后期场地绿化覆土，项目建设无永久弃渣。

（2）建筑垃圾分类集中堆存、回收利用，不能利用则委托其施工单位统一清运到合法堆场，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾集中收集后定期清运至就近村子的垃圾收集点

9.2项目运营期的污染防治要求

9.2.1废气污染防治措施

（1）项目区严禁使用高污染燃料。

（2）加强项目区绿化管理及维护，保证绿化植物成活生长，发挥绿化体系对环境空气的净化及生态环境的调节功能。

（3）本项目设备使用的是电，本项目由于塑料清洗破碎工序采用湿式破碎，因此基本无粉尘产生。

废气主要为造粒工序热熔挤出废气（颗粒物、非甲烷总烃），拟在2台塑料挤塑机上方设置集气罩（风量为10000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+UV光解装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。

（4）项目区设有食堂，就餐人数为17人。建设小型油烟净化装置，总引风量为2000m3/h，净化效率60%的油烟净化设施处理后外排，满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。

（5）原料仓库必须为封闭或半封闭设施， 应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火设施，地面硬化。

9.2.2水污染防治措施

（1）初期雨水防治措施

项目实行清污、雨污分流；本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池（3m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

（2）生产废水防治措施

生产清洗、破碎废水通过污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）处理后，回用于生产，不外排。

造粒工序设置两台挤塑机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，可用于生产中。

（3）生活废水防治措施

厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（25m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

（4）环保设施设置明显的标志，以便环保部门监测检查。

（5）应指定专人负责项目内废水处理设施的日常管理及维护，定期检修设备，确保设施持续稳定运行。

10.2.3地下水污染防治措施

1、源头控制措施

加强对“三废”排放的管理，尤其是对生产废水、生活污水处理与处置的管理，充分提高其治理、回收和利用率，尽量把污染物的排放量及排放浓度减少或控制在排放标准以内，这样既减轻了对地表水的污染负荷，又能防止对地下水的污染。

2、分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：主要为危废间，基础采用6m厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化。防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

一般防渗区：污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）、原料仓库、破碎清洗生产区、造粒生产区等，基础采用1.5cm厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化，防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。

简单防渗区：住宿及办公区、厨房等，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

3、建立地下水环境跟踪监测制度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目，跟踪监测点数量一般不少于1个，至少在建设项目场地下游布置1个。

地下水跟踪监测点位的设置原则：

（1）充分利用现有水文地质钻孔及民井原则；

（2）充分结合建设项目厂区地下水污染源分布特征，重点关注主要污染源原则；

（3）综合考虑当地水文地质条件，重点根据地下水流场进行监测点布置，在考虑污染源及其他条件的基础上进行优化，实现监测位置最优原则；

（4）结合区域地下水主要敏感目标，以保护主要敏感目标为原则；

（5）将地下水监测井与事故应急处置井相结合的原则；

根据以上原则，本项目在项目区下游30m处设置1个污染源监测井，监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮，建立地下水环境跟踪监测制度。

4、非正常情况的防范措施

定期巡查危废间、污水处理设施，在发现防渗层破损，或监测井发生水质异常变化时，应及时查明渗漏点并采取补救措施。

9.2.4固废物污染防治措施

本项目固废分为两类，生产固废（一般生产固废和危险废物，位于原料仓库）和生活固废。本环评要求项目区设置一般生产固废收集间18m2、危废废物收集间6m2。

生活固废处置方式

生活固废主要为生活垃圾、化粪池污泥及食堂泔水，外运至最近村庄垃圾收集点处理。

一般生产固废处置方式

项目运营期一般工业固废主要为拆包、人工分选杂物（S1）、剥离废标签纸（S2）、污水处理设施污泥。

拆包、人工分选杂物分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃；剥离废标签纸外卖处理；污水处理设施污泥外运至最近村庄垃圾收集点处理。

本环评要求在项目区原料仓库东南侧设置一般固废堆放间（占地18m2）。

危险固废处置方式

危险废物（废过滤棉、光解废气处理灯、废过滤网）暂存于危废收集间，委托有资质的单位进行处置。

同时要求暂存间需安装门锁且有专人管理，禁止无关人员进入。认真做好台账记录和危险废物转移联单管理工作。

9.2.5噪声污染防治措施

（1）泵类噪声主要来源于泵电机，冷却风扇产生的噪声为最强，电机的噪声频带比较宽，一般以中低频为主，因此采用内衬有吸声材料的电机罩和泵基础减振垫。

（2）对于破碎机等不易治理的声源设备，应采用减振垫，以减少设备声源对车间外的影响，同时还应对生产车间的工人采取配备防噪声耳塞或耳罩的个人防护措施。

（3）通过墙体阻隔、距离衰减及绿化减噪等措施，厂界可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类要求。

9.2.6环保对策措施一览表

表9.2-1 项目环保对策措施一览表

| 保护对象 | 阶段 | 项目 | 保护对策措施 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 施工期 | 生活废水 | 生活污水利用盛达泰厕所，定期清掏做农肥使用，不外排 | 回用于扬尘洒水、道路喷洒 |
|  |  | 施工废水 | 设置一个3m3沉淀池，经过沉淀处理后的施工废水全部回用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘 |  |
|  | 运营期 | 雨水 | 项目实行清污、雨污分流； 本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水收集池（3m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。 | 不外排 |
|  |  | 生产废水 | 生产废水中清洗、破碎废水经污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）处理后，回用于生产，不外排 |  |
|  |  | 生活废水 | 厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（25m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。 |  |
|  |  | 生产冷却循环水 | 造粒工序设置两台挤塑机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，回用于生产。 | / |
| 地下水 | 运营期 | 生活、生产 | 重点防渗区：危废暂存库、一般固废堆存场； 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：污水处理设施、生产车间； 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：住宿区区、锅炉房等区域。不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。 | 避免对地下水产生影响 |
| 空气环境保护措施 | 施工期 | 扬尘 | 设置遮挡围墙；基础工地进行硬化处理，实行硬地坪施工，车辆出入口布置车辆清洁 | 加强施工管理，建设扬尘量 |
|  | 运营期 | 造粒工序 | 拟在2台塑料挤塑机上方设置集气罩（风量为1000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至一套过滤棉+UV光解装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。 | 造粒工序有组织颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；无组织颗粒物和非甲烷总烃厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放监控浓度限值要求。 |
|  |  | 食堂油烟 | 净化效率60%的小型油烟净化设施。 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型 |
| 噪声控制 | 施工期 | 机械噪声 | 厂房隔声等 | GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  |  | 车辆噪声 | 减速行驶。 |  |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，布置于单独的房间内 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |
| 固体废物处置 | 施工期 | 建筑垃圾 | 分类储存，运送至指定部门 | 禁止随地丢弃 |
|  |  | 生活垃圾 | 分类收集，集中清运 |  |
|  | 运营期 | 一般生产固废 | 本环评要求在项目区原料仓库东南侧设置一般固废堆放间（占地18m2）。 项目运营期一般工业固废主要为拆包、人工分选杂物、剥离废标签纸、污水处理设施污泥。 拆包、人工分选杂物分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃；剥离废标签纸外卖处理；污水处理设施污泥外运至最近村庄垃圾收集点处理。 | 固废处置100% |
|  |  | 危险废物 | 危险废物（废过滤棉、光解废气处理灯、废过滤网）暂存于危废收集间（6m2），委托有资质的单位进行处置。 |  |
|  |  | 生活固废 | 生活固废主要为生活垃圾、化粪池污泥及食堂泔水，外运至最近村庄垃圾收集点处理。 |  |
| 其它对策措施 | 运营期 | / | （1）项目的建设内容及功能设置必须严格按照设计要求进行建设和设置。若项目建设内容或功能设置发生变化，项目方应重新报环保部门进行审批。 （2）加大对项目区的绿化工作，通过增加植被类型的多样性来促进生态系统的稳定性，消除植物生物量减少带来的影响。 | / |

9.3环境经济损益分析

9.3.1经济效益分析

根据建设方资料，本项目计划总投资200万元，建设项目建成投产后具备了较高的盈利能力。

项目建成后具有一定的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从经济角度而言，该项目是可行的。项目建设后，必将产生显著的环境效益、社会效益和经济效益。

9.3.2 社会效益分析

1、有利影响

该项目实施后不仅能为本企业产业结构优化升级和产品结构调整提供动力，而且会提高产品的附加值和市场竞争能力，有效拓展企业的生存空间和保持企业可持续发展。项目的实施适应了当地经济发展的战略需要，促进了当地经济发展，项同建成运行后，实现了固体废物的综合利用。节约了自然资源，促进循环经济的发展，提供就业机会，具有良好的经济效益和社会效益。

2、不利影响

项目建设产生的社会不利影响主要表现为：产品生产过程中废气、固废、噪声、废水排放的影响。通过合理的采取措施进行处置，项目建设对周围环境影响小。

总之，本项目建设的社会环境影响是积极的。

9.3.3工程环保投资估算

该项目总投资100万元，其环保设施投资情况见表10.2-1。

表10.3-1  环保设施投资比例

| 期间 | 项目 |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废水 | 沉淀池（3m3） | 1 |
|  | 废气 | 洒水抑尘 | 1.5 |
|  | 噪声 | 减震等 | 1 |
| 运 营 期 | 噪声 | 设备减震、低噪声设备等 | 0.5 |
|  |  | 水泵、风机备设备减震防噪 | 0.5 |
|  | 废水 | 项目实行清污、雨污分流；本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池（3m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。 生活污水：厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（25m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。 生产废水：生产清洗、破碎废水通过污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）处理后，回用于生产；造粒工序设置两台挤塑机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，回用于生产。 | 18 |
|  | 废气 | 造粒工序：拟在2台塑料挤塑机上方设置集气罩（风量为10000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+UV光解装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。 原料仓库必须为封闭或半封闭设施， 应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火设施，地面硬化。 | 2 |
|  |  | 食堂油烟：净化效率60%的小型油烟净化设施。 | 0.3 |
|  | 地下水 | 1、分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：主要为危废间，基础采用6m厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化。防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）、原料仓库、破碎清洗生产区、造粒生产区等，基础采用1.5cm厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化，防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：住宿及办公区、厨房等，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。 2、建立地下水环境跟踪监测制度 本项目在项目区下游30m处设置1个污染源监测井，监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮，建立地下水环境跟踪监测制度。 | 8 |
|  | 固废 | 位于原料仓库，一般生产固废收集间18m2、危废废物收集间6m2 | 1.8 |
| 合计 | / |  | 34.6 |

综上所述，环保投资34.6万元，占总投资的34.6%。

10环境管理、环境监理及环境监测

开展项目的环境管理及监测的目的是对项目从设计、施工到运行阶段的环保问题科学管理，对工程设计及实施监督管理，同时进行系统的环境监测，及时准确全面的了解环保措施的落实情况及环境污染状况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利环境影响，以便使环保措施发挥最佳效果，使环境不利影响减免到最低限度，使建设项目的经济效益， 社会效益和环境效益得到有机的统一。

10.1环境管理

10.1.1环境管理机构

本项目尚未建设，未建立环境管理机构，项目建设单位应该有专门的人员或者机构负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在施工期和运营期对项目区域污水、废气、噪声、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督， 密切注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。因此， 要设立控制污染环境和生态保护相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运营期）的环境保护和生态保护工作。

10.1.2环境管理机构职责

（1）督促环境保护措施和经费的落实，协调政府环境管理与项目环境管理间的关系。建设期环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作。

（2）监督检查、管理全厂各个环保设施的运行；搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的完好率、运行率与生产主体设备相适应。

（3）负责全厂职工的环保教育工作，提高全体职工的环保意识。

（4）收集有关污染物放标准，环保法规、环保技术资料。

（5）编制运行期年度投资环境保护工作报告和工程验收环境保护工作执行报告等，建立健全环保档案，做好环保资料的上报和保存。

（6）负责各车间环保工作及环境监测的组织协调，根据地方环保部门提出的环境质量要求，确定环境目标管理责任制，对各车间、部门及监测分析室进行监督与考核。

（7）开展排污单位环境管理台账工作，排污许可证执行报告申报工作。

10.1.3环境管理制度

为了落实各项污染防措施，加强环境保护工作的管理，应根据企业的实际情况，制订出有效的环境管理制度，主要包括：

（1）环保岗位责任制度；

（2）项目制定环境监测制度，依法开展自行监测，保障数据合法有效，妥善保存原始记录；

（3）环境污染事故调查与应急处理制度；

（4）环保设施与设备运转与监督管理制度；

（5）清洁生产管理制度 ；

（6）监督检查制度。

企业应参照以上有关职责和制度针对本企业的实际情况，规定本企业内环境保护责任人和相关部门的职责，并建立相关的环境保护规章制度。

10.1.4运营期环境管理

（1）建立环境管理专业机构

按照《建设项目环境保护设计规定》，建设项目必须设置专业环保机构，并配备环保技术人员。环境技术人员应具备一定的环境管理水平和专业技术知识， 熟悉国家的环保法律、法规。环保机构的职责必须明确，既能向企业领导提出环境管理的设想和规划，又能承上启下组织实施各项环保管理和监督工作，同时还应加强与当地政府环保职能部门的工作联系。

（2）加强环保宣传，提高环境意识

加强对全厂职工环保法律、法规宣传，提高全厂职工的环保意识。

（3）建立健全环保管理规章制度和监督机制

建立健全有约束力的、奖惩分明的环保管理规章制度，完善环保指标的监督和考核机制。要做到有规必行，违规必罚。

（4）严格遵守环保“三同时”规定

建设项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（5）加强对环保设施的运行管理

项目在生产过程中应定岗定职，培训上岗。要严格按操作规程操作，必须保证治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放。 定期对污染治理设施检修和维护，以保证污染处理设施的正常运转。

10.1.5行业相关环境保护管理

2012 年 8 月 24 日国家环境保护部、发展改革委、商务部发布了联合公告“公告 2012 年第 55 号”《废塑料加工利用污染防治管理规定》，该《规定》于 2012年 10 月 1 日起执行。原国家环保总局批准的《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)》(HJ/T364-2007)于 2007 年 12 月 1 日起实施。结合以上《规定》和《技术规范》要求，本项目在生产过程中还应遵守以下规定要求：

（1）生产过程中严格执行“公告 2012 年第 55 号”《废塑料加工利用污染防治管理规定》及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)》(HJ/T364-2007)要求。

（2）禁止企业在无危险废物经营许可证的情况下从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品(如输液器、血袋)等。

（3）建设单位应以环境无害化方式处理废旧塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。

（4）禁止露天焚烧废旧塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。

（5）废旧塑料运输前应包装或使用封闭的交通运输工具，不得裸露运输废旧塑料。

（6）废旧塑料贮存场所必须为封闭或半封闭设施， 应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火设施。

10.1.6环境管理台账

环境管理台账记录要求如下：

（1）一般原则：排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。

实施简化管理的排污单位，其环境管理台账内容可适当缩减，至少记录污染防治设施运行管理信息和监测记录信息，记录频次可适当降低。

（2）记录形式：分为电子台账和纸质台账两种形式。

（3）记录内容：包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，参照《排污单位换环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》附录 A。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

（4）记录频次

按照相关规定对基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息的记录频次。

（5）记录存储及保存

a）纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中； 由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于 3 年。

b）电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。

10.1.7排污许可证执行报告

（1）报告分类

按报告周期分为年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告。

（2）编制流程

包括资料收集与分析、编制、质量控制、提交四个阶段。

第一阶段（资料收集与分析阶段）：收集排污许可证及申请材料、历史排污许可证执行报告、环境管理台账等相关资料，全面梳理排污单位在报告周期内的执行情况。

第二阶段（编制阶段）：针对排污许可证执行情况，汇总梳理依证排污的依据，分析违证排污的情形及原因，提出整改计划，在全国排污许可证管理信息平台填报相关内容。

第三阶段（质量控制阶段）：开展报告质量审核，确保执行报告内容真实、有效，并经排污单位技术负责人签字确认。

第四阶段（提交阶段）：排污单位在全国排污许可证管理信息平台提交电子版执行报告，同时向有排污许可证核发权的环境保护主管部门提交通过平台印制的经排污单位法定代表人或实际负责人签字并加盖公章的书面执行报告。电子版执行报告与书面执行报告应保持一致。

（3）编制内容

排污单位应对提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据的真实性、有效性负责，并自愿承担相应法律责任；应自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，应积极配合调查，并依法接受处罚。

排污单位应对上述要求作出承诺，并将承诺书纳入执行报告中。执行报告封面格式参见《排污单位换环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》附录 C，编写提纲参见《排污单位换环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》附录 D。

（4）报告周期

排污单位按照排污许可证规定的时间提交执行报告，应每年提交一次排污许可证年度执行报告；同时，还应依据法律法规、标准等文件的要求，提交季度执行报告或月度执行报告。

①年度执行报告

对于持证时间超过三个月的年度，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的年度，当年可不提交年度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一年度执行报告。

②季度执行报告季度执行报告季度执行报告

对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季（自然季度）；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一季度执行报告。

③月度执行报告月度执行报告月度执行报告

对于持证时间超过十日的月份，报告周期为当月全月（自然月）；对于持证时间不足十日的月份，该报告周期内可不提交月度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一月度执行报告。

10.1.8其它管理要求

（1）本环评提出的环保设施、措施，仅针对废旧塑料的回收造粒，若建设单位回收其他类型废旧塑料，应针对该类塑料特性对环保设施进行调整，并报相关环保部门批准方可开展。当项目需要开展其他品种的塑料加工时需要对项目另行办理环评手续。

（2）本项目的废水处理设施工艺简单，无法净化、处理含大量化学物质的废水，因此本项目回收的废旧塑料只能是不受化学物质、农药污染。

（3）本项目原料库的设置应按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》要求建设封闭型设施，有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，废旧塑料严禁露天堆放。

（4）建立废旧塑料回收和再生利用情况记录制度， 记录内容主要包括每批次废旧水泥袋、农用地膜的回收时间、地点、来源(名称和联系方式)、数量、种类、预处理情况、再生利用时间和再生制品的名称、质量、流向、用途等，并做好月度和年度汇总工作。

（5）建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度；建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次应执行相关国家或行业标准，并做好监测记录及特殊情况记录。

10.2环境管理要求

10.2.1项目建设阶段环境管理要求

1、废水

在现场监督施工单位严格按照设计方案及环保要求进行时施工；施工废水、生活污水、初期雨水经沉淀后回用不外排；明确施工中废水的排放与回用要求， 并定期检查，使废水处理后，并回用。

2、废气

监督施工单位采取扬尘防治措施，如遮盖砂石堆场、遮盖临时堆土场、及时洒水抑尘等防止干燥气候条件下产生扬尘；在土石方运输过程中，监督车辆按照环保要求采取防尘措施，要求货车运输加盖防尘布。

3、噪声

确认施工单位使用的产噪设备符合国家要求；监督施工单位加强设备的维护，及时更换磨损部件降低噪声；作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声；监督合理安排施工时间，车辆运输尽量安排在白天进出，车辆减速，发现问题应及时通知施工单位整改。

4、固废

建筑垃圾统一收集后按照芒市建筑垃圾管理办法规定清运处置；生活垃圾用垃圾桶收集后，委托环卫部门清运处置。

10.2.2运营期环境管理要求

1、废水

设置专门人员对项目污水处理设施进行管理和维护，及时将污泥处置，不在厂区内长期停留，池体中废水外溢，造成污染，若发生事故时，立即停止生产，防止废水外溢。

2、废气

建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对厂区排放的各类废气污染物定期检测。定期对废气处理设施维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。确保工艺废气稳定达标排放。防止非正常排放工况产生，企业应严格环保管理，建立环保装置运行台账。

3、噪声

要求建设单位对震动产噪设备安装减震垫，将机械设备置于室内；在生产过程中应注意各类机械设备的日常维护工作，加强对机械设备的检修，确保设备处于良好运行状态，减轻设备噪声对周围环境的影响。

4、固废

固体废物规范堆存，分拣杂质、浮渣统一收集后，定期运至垃圾填埋场填埋处理。生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门清运处置。废过滤棉、废UV光解灯定期更换后，交由有资质的单位处置。固体废物禁止向外泼洒、随意堆放污染环境；严格按照环保要求处置， 处置率100%。

5、原料来源

①建设单位不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。

②根据建设单位提供资料，本项目仅回收废旧塑料。

③为规范原料控制管理，环评提出以下的管理控制细则：

a 企业应严格按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》的回收、包装、运输、储存要求执行。

b 建立原料采购管理台账制度，详细记录原料来源及种类、数量。接受有关部门监督管理检查。

c 制定严格的原料采购管理制度，设专人对原料采购进行监督管理，项目建成后应与合法废旧塑料回收单位签订采购合同。

10.2.3信息公开制度

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等；

（3）项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况；

（4）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（5）建设项且环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

10.3污染物排放清单

10.3.1污染物排放清单

根据工程分析及影响分析，项目污染物排放清单见下表。

表10.3-1   污染物排放清单

| 污染源 |  | 污染物名称 | 排放量 （t/a） | 处理处置方式 | 排放要求 | 排污口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产、生活 | 废水量（万） | 0 | 生产废水中清洗、破碎废水经污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）处理后，回用于生产，不外排 | 不外排 | / |
| 废气 | 造粒工序 | 废气量（万m3/a） | 2400 | 2套集气罩+1套过滤棉+1套UV光解装置+1根15m排气筒，集气效率90%，颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85% | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | / |
|  |  | 颗粒物 | 0.011 |  |  | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.237 |  |  | / |
| 固废 |  | 拆包、人工分选杂物 | 2.5 | 收集后外卖 | 固废处置率100% | / |
|  |  | 剥离废标签纸 | 0.8 |  |  | / |
|  |  | 污水处理设施污泥 | 6.77 | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 |  | / |
|  |  | 废过滤棉 | 0.1 | 暂存于危废收集间6m2，交由有资质的单位进行处置 |  | / |
|  |  | 废过滤网 | 0.3 |  |  | / |
|  |  | 光解废气处理灯 | 0.05 |  |  | / |
|  |  | 生活垃圾 | 2.55 | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 |  | / |
|  |  | 食堂泔水 | 1.02 |  |  | / |
|  |  | 化粪池污泥 | 0.116 | 作为农作物施肥 |  | / |

10.3.2总量控制指标

1、项目污染物产排情况

表10.3-2   项目污染物产排情况一览表

| 类型 | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.754t/a | 0.237t/a | 设置2套集气罩对废气进行收集，然后经一套“过滤棉+UV光催化净化装置”处理后（收集效率90%，非甲烷总烃处理效率85%，颗粒物处理效率95%），通过15m高排气筒排放。 |
|  | 颗粒物 | 0.25t/a | 0.011t/a |  |
|  | 恶臭 | 少量 | 少量 | 无组织排放 |
| 废水 | 冷却水 | 7200t/a | 0 | 循环使用，不外排 |
|  | 清洗废水 | 8898t/a | 0 | 进入污水处理设施处理后，全部回用于生产不外排 |
|  | 生活污水 | 449t/a | 0 |  |
| 固体废物 | 拆包、人工分选杂物 | 2.5 | 0 | 收集后外卖 |
|  | 剥离废标签纸 | 0.8 | 0 | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 |
|  | 污水处理设施污泥 | 6.77 | 0 |  |
|  | 废过滤棉 | 0.1 | 0 | 暂存于危废收集间6m2，交由有资质的单位进行处置 |
|  | 废过滤网 | 0.3 | 0 |  |
|  | 光解废气处理灯 | 0.05 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 2.55 | 0 | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 |
|  | 食堂泔水 | 1.02 | 0 |  |
|  | 化粪池污泥 | 0.116 | 0 | 作为农作物施肥 |

2、总量控制指标

根据国家规定的“十三五“期间污染排放总量控制指标有： 大气环境污染物：二氧化硫，氮氧化物、挥发性有机物；水环境污染物：化学需氧量，氨氮。

（1）废气总量控制

本项目排入大气的废气总量控制指标如下：

废气量：2400万Nm3/a；非甲烷总烃：0.237 t/a。

（2）废水总量控制

生活废水：废水主要为员工生活废水，厨房废水经1个隔油池处理后，与其它生活废水排入化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥，不外排。

生产废水：本项目生产清洗废水通过污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）处理后，回用于生产；造粒冷却水循环使用（主要污染物为SS），不外排。

综上，本项目废水排放量为0万m3/a。

（3）固体废弃物

固体废物均得到合理有效的处置，处置率为100℅。

10.3.3规范化排污口

根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470 号），排污口规范设置主要是便于计量监测和日常现场监督检查。项目建成后应按照国家对排污口设置相关规范，在排污口设置有相应的环境保护图形标志牌。根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》，排污口立标要求主要有：

（1）排污单位的污染物排放口(源)和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1 -1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

（2）开展排放口(源)和固体废物贮存、处置场规范化，必须使用由国家环境保护局统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌。

（3）环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面 2 米。

（4）一般性污染物排放口(源)或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌。

（5）环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色要总体协调。

10.4环境监测

通过环境监测能够客观准确的评估项目环境影响的程度，对监测数据综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，向上级提出防治污染、改善环境质量的建议，预防项目营运中的不利因素，减轻环境问題对企业生产和公众生活环境的影响。

10.4.1环境监测计划

1、监测机构及职责

对于项目生产中排放的废气、噪声及固废等污染物，应委托具有资质的监测机构监测。

环境监测单位开展全场污染及环境质量监测工作，切实搞好监测质量保证工。

环境监测单位职责如下：

①建立严格可行的监测质量保证制度；建立健全污染源档案；

②在监测过程中，如发现某污染因子有超标现象，应分析超标原因并及时上报，委托方管理部门采取措施控制污染；

③定期（季、年）监测数据的综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，向委托方提出防治污染、改善环境质量的建议。

2、环境监测计划

项目监测计划见表10.4-1。

表 10.4-1  项目环境监测计划表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 造粒工序热熔挤出废气排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃、废气量 | 按国家相关规定 |
|  | 厂界上风向、下风向 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气 |  |
| 地下水 | 1个监测井 | pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氟化物、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、铅 |  |
| 噪声 | 项目东面、西面、南面、北面厂界各1个点 | 昼间、夜间噪声 |  |

10.4.2监测数据的整理、审核和存档

按年度考核，必须把所有的环境监测资料进行归纳，整理和评价，审核后资料按档案管理规范编号存档，并同时上报当地环保部门以便落实环保措施，作为今后区域环境管理及政府决策使用。

10.5竣工环境保护验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。该项目所涉及到的各项环保措施必须参照“三同时”的要求落实到位，污染治理措施“三同时”验收项目见表 10.5-1。

表10.5-1	项目竣工环境保护验收一览表

| 污染源 |  | 处理对象 | 环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化系统，净化效率60% | 满足《饮食业油烟排放标准》小型要求≤2.0mg/m3 |
|  | 造粒工序 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 拟在2台塑料挤塑机上方设置集气罩（风量为1000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+UV光解装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。 | 颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）； 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准中二级标准 |
| 废 水 | 雨水 | SS等 | 实行清污、雨污分流；本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水收集池（3m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。 | / |
|  | 生活污水 | COD、SS等 | 厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（1个，25m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。 | 不外排 |
|  | 生产废水 | COD、SS等 | 生产清洗、破碎废水通过污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）处理后，回用于生产；造粒工序设置两台挤塑机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，回用于生产 | 不外排 |
| 地下水 | 生活、生产 | COD、SS等 | 危废间，基础采用6m厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化。 | 防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
|  |  |  | 污水处理设施（沉淀池、隔油池等）、原料仓库、破碎清洗生产区、造粒生产区等，基础采用1.5cm厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化 | 防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能 |
|  |  |  | 简单防渗区：住宿及办公区、厨房等，用混凝土进行硬化。 | 混凝土硬化 |
| 固废 | 一般固废 | 拆包、人工分选杂物、剥离废标签纸、污水处理设施污泥 | 拆包、人工分选杂物分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃；剥离废标签纸外卖处理；污水处理设施污泥及隔油池废油外运至最近村庄垃圾收集点处理。 | 处置率100% |
|  | 危险废物 | 废过滤棉、光解废气处理灯、废过滤网 | 设危险废物存储间6m2，统一收集存放，定期委托有资质的单位处置，避免二次污染的发生 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾、污泥、食堂泔水 | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 |  |
| 噪声 |  | 生产设备等 | 墙体吸声、设备减震、厂区绿化、加强生产管理等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |
| 水土流失 |  | 基础开挖等 | 绿化 | / |
| 其它 |  | / | 编制《突发环境事件应急预案》 | / |

11环境影响总结论

11.1产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”之“28.再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”项目。

本项目生产过程中使用装置及生产设备、生产工艺及产品类别均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类及落后生产工艺装备中的类别。

因此，项目符合国家产业政策。

11.2规划、选址符合性

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇户拉村委会排六村老水泥厂宿舍区场地，根据土地证明，本项目选址不属于农业用地和林业用地；

同时选址不属于《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》用地范围，建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。

本项目以电为主要能源，主要污染物为废水、废气、固废，采取相应的措施后对环境影响对环境的影响程度和范围可为周围环境所接受，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。

本项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（详见8.4节）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》、《再生资源回收管理办法》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》要求。

11.3环境质量现状

1、环境空气

根据云南环绿环境检测技术有限公司于2019年11月12日~18日对项目区域环境空气质量进行的现状监测，项目所在区域的非甲烷总烃、PM10、TSP、SO2、NO2均未超标，项目区域环境空气可以达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，区域环境空气质量良好。

2、地表水

云南环绿环境检测技术有限公司于2019年11月17日~19日对地表水（芒市大河、水塘、排鲁水库）环境质量现状进行了监测，根据监测结果，芒市大河水质、水塘、排鲁水库现状监测满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准要求。

3、声环境

根据云南环绿环境检测技术有限公司2019年11月14日~15日对项目场界进行的噪声监测结果，项目场界5个噪声监测点的昼间噪声、夜间噪声监测值均达到了GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准即昼间≤60dB(A), 夜间≤50dB(A)，声环境质量良好。

4、地下水

本次评价共设3个监测点，1#~3#点位均为村庄附近的泉点，主要功能为补充地表水，不涉及饮用灌溉等特殊功能。

根据云南环绿环境检测技术有限公司2019年11月18日~19日对户拉村 1#、排鲁村 2#、芒市晨明塑料加工项目东南侧泉点3#进行的地下水监测结果，3个监测点pH 值、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、挥发性酚、氟化物、氯化物、硫酸盐、铁、锰、锌、大肠菌群、细菌总数，共13 项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

11.4环境影响预测结论

1、施工期

施工期废气来自施工建设、运输等活动产生的粉尘及施工机械、运输工具产生，通过采取合理有效的洒水抑尘等环保措施，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量的污染影响，做到为环境可接受要求。

施工废水主要是工具、施工过程时产生，经沉淀池（1个，3m3）处理后，经过沉淀处理后的施工废水全部回用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘。

对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、装修工程过程中的施工噪声，声环境保护目标距离项目较远，施工期的噪声影响对周围环境影响小。

施工期产生的固废主要为建筑垃圾、生活垃圾，项目建设方应该严格对弃土石和建筑垃圾进行处置，应根据住建局要求，送至指定位置；生活垃圾委托环卫部门清运。采取以上措施后施工期固废对周围环境影响小。

综上分析，施工期环境影响在可接受范围内。

2、运营期

（1）大气污染物影响结论

根据本项目污染物排放特性，对周围环境有可能产生影响的主要是造粒过程产生的颗粒物及非甲烷总烃，而项目设计及建设中已考虑废气主要为造粒工序热熔挤出废气（颗粒物、非甲烷总烃），拟在两台塑料挤塑机上方设置集气罩（风量为10000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+UV光解装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。

从项目位置和预测结果分析对保护目标影响很小，叠加现状背景值后，关心点预测颗粒物预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，非甲烷总烃污染物预测值能满足《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3要求，从估算结果可以看出废气对保护目标的影响可接受。

2、地表水环境影响结论

本项目排水方案为雨污分流，本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池（3m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

生活污水中厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（25m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

生产废水中清洗、破碎废水通过污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）处理后，回用于生产，不外排；造粒工序设置两台挤塑机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，回用于生产中。

综上本项目废水不外排，对地表水（北侧10m水塘、西北侧42m排鲁水库（生产区西北侧110m）及西侧1.85km的芒市大河）影响较小。

3、固废环境影响分析

本项目固废分为两类，生产固废（一般生产固废和危险废物）和生活固废。本环评要求项目区设置生活垃圾收集桶，一般生产固废收集间18m2、危废废物收集间6m2。

生活固废：主要为生活垃圾、化粪池污泥及食堂泔水，外运至最近村庄垃圾收集点处理。

一般工业固废：主要为拆包、人工分选杂物、剥离废标签纸、污水处理设施污泥；拆包、人工分选杂物分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃；剥离废标签纸、废过滤网外卖处理；污水处理设施污泥外运至最近村庄垃圾收集点处理。

危险废物：（废过滤棉、光解废气处理灯、废过滤网）暂存于危废收集间，委托有资质的单位进行处置。

固废得到有效的处置。

4、噪声环境影响分析

根据预测分析，项目运营期间厂界噪声昼间（夜间不生产）可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

项目区周边200m范围内无声环境保护目标，项目噪声对周围环境影响较小。

5、地下水环境影响分析

项目危险废物设置危废间暂存，避免了淋滤水产生。危废间采用6m厚压实粘土防渗，污水处理设施（1个2m3隔油池+1个80m3沉淀池）、原料仓库、破碎清洗生产区、造粒生产区、编织袋生产区等采用1.5m厚压实粘土防渗。

项目生产废水经污水处理站处理后回用于生产，不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后，委托村民清运，作为农肥使用。

在做好工业场地的硬化工作，加强”三废”排放管理，格按照设计做好废水处理设施及各污水池的混凝土防渗，对污水管道进行定期检修维护，防止污废水跑冒滴漏的情况下，项目对地下水水质影响较小。

11.5风险分析结论

本项目环境风险因素主要为塑料火灾风险及火灾次生环境风险等。从风险控制的角度来评价，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险防范措施和应急预案，能大大减小事故发生概率。事故发生后能及时采取有利措施，减小对环境污染。本工程在严格实施各项规章制度，确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险是可控的。

11.6公众参与分析结论

第一次环评公示（2019年11月1日至11月14日），建设方根据生态环境部第4号令《环境影响评价公众参与办法》的要求，项目首次公示采用张贴公告的方式和网站公示进行，网址：http://www.huanpingbao.cn/jcb-portal/publicity/publicity_detail?id=5853，现场张贴公示于户拉村居委会公示栏；

第二次公示，项目环境影响报告书征求意见稿采用网络、报纸及张贴告示进行了公示。网络公示时间为12月3日～2019年12月14日，网络公示网址：http://www.huanpingbao.cn/jcb-portal/publicity/publicity_detail?id=6058，期间未收到任何有关意见；报纸公示为环球日报，公示时间为2019年12月23日和2019年12月24日；张贴公示于遮放镇人民政府公示栏，公示期间未收到有关意见。项目环评报告书征求意见稿放置于芒市遮放镇晨明废旧塑料加工厂。

本次公众参与程序严格按照《环境影响评价公众参与办法》，调查的问题贯穿项目的始终，具有较强针对性，收集的意见也较为客观，能够代表走访地点大多数公众的意见，从总体上看，公众对此项目的建设表示支持和理解，本项目施工建设及运营过程中应通过采取各项措施来减轻环境污染。在工程建设期间接受公众的监督，对公众反映强烈的问题及时整改。

11.7总量控制结论

1、废气总量控制

本项目排入大气的废气总量控制指标如下：

废气量：2400万Nm3/a；颗粒物：0.0135 t/a、非甲烷总烃：0.2545 t/a。

2、废水总量控制

生活废水：废水主要为员工生活废水，厨房废水经1个隔油池处理后，与其它生活废水排入化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥，不外排。

生产废水：本项目生产清洗废水通过自建的污水处理设施处理后，回用于生产；造粒冷却水循环使用（主要污染物为SS），不外排。

综上，本项目废水排放量为0万m3/a。

3、固体废弃物

固体废物均得到合理有效的处置，处置率为100℅。

11.8评价总结论

项目的建设符合国家和云南省的产业政策，选址符合当地的总体规划，厂址所在区域无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水保护区等环境敏感目标，项目生产过程中排放的污染物采取设计和本报告提出的防治措施后，能够实现达标排放，不会改变现有环境的使用功能。

在项目建设过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行。本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设可行。