目录

概述	1

1总则	5

1.1编制依据	5

1.2评价目的和原则	7

1.3评价标准	8

1.4环境影响因子识别和评价因子的筛选	11

1.5评价等级、评价重点	13

1.6评价范围和评价时段	16

1.7环境保护目标	17

1.8评价工作程序	18

2拟建项目概况	19

2.1拟建项目基本情况	19

2.2项目建设规模和建设内容	19

2.3拟建项目产品方案	21

2.4项目主要生产设备及装置	21

2.5项目原辅料及能源消耗情况	22

2.6 项目总平面布置	24

2.7 公用辅助设施	24

2.8工作制度及劳动定员	25

2.9项目实施进度计划安排	25

3工程分析	26

3.1 生产工艺分析	26

3.2物料衡算	30

3.3给排水及水量平衡	32

3.4施工期污染源产生及排放情况	35

3.5 运营期污染源核算	37

3.6本项目“三废”排污核算汇总	45

3.7 非正常排放	47

4建设项目所在区域环境概况	48

4.1自然环境概况	48

4.2环境质量现状	49

5施工期环境影响分析与评价	56

5.1施工期环境空气影响分析	56

5.2施工期水环境影响分析	57

5.3施工期声环境影响分析	57

5.4固体废弃物影响分析	60

5.5施工期影响评价结论	61

6运营期环境影响预测评价	62

6.1大气环境影响预测评价	62

6.2地表水环境影响预测及评价	76

6.3地下水环境影响分析	80

6.4固废环境影响预测及评价	89

6.5声环境影响预测与分析	91

6.6生态环境影响分析	93

6.7项目与周围环境相容性分析	93

7环境风险分析	95

7.1环境风险评价的目的和重点	95

7.2风险识别	95

7.3环境风险评价等级	95

7.4环境风险识别	97

7.5源项分析	98

7.6风险事故防范措施	99

7.7风险评价结论	99

8产业政策及相关规划符合性分析	101

8.1产业政策符合性分析	101

8.2与相关规划符合性分析、选址符合性分析	101

8.3平面布置合理性分析	102

8.4与塑料行业相关规定的分析	102

8.5环境可行性分析	104

8.5小结	105

9总量控制	106

9.1总量控制的目的	106

9.2总量控制原则	106

9.3总量控制分析	106

9.4污染物总量控制建议指标	106

10环境保护对策措施及环境经济效益分析	108

10.1施工期污染防治措施及要求	108

10.2项目运营期的污染防治要求	109

10.3环境经济损益分析	114

11环境管理、环境监理及环境监测	117

11.1 环境管理的目的	117

11.2工程管理的内容	117

11.3工程环境控制目标	117

11.4环境保护管理机构的设置及职责	117

11.5环境监理计划	118

11.6环境监测计划	120

11.7环保竣工验收	121

12环境影响总结论	123

12.1产业政策符合性	123

12.2规划、选址符合性	123

12.3环境质量现状	123

12.4环境影响预测结论	124

12.5风险分析结论	126

12.6公众参与分析结论	126

12.7总量控制结论	126

12.8评价总结论	127

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区周边关系、评价范围及监测布点图

附图3  项目区平面布置图

附图4  项目区水系图

附图5  项目昼间噪声等值线

附图6  区域水文地质图

附件7  项目区防渗分区布置图

附件

附件1  委托书

附件2  投资备案证；

附件3  营业执照；

附件4  租赁协议

附件5  芒市创亿塑料标准确认-盖章原件

附件6  芒市创亿塑料标准确认-复函

附件7  现状监测报告

附件8  技术咨询合同

概述

1、项目概述

塑料因具有较好的透明性和耐磨性，且化学性质稳定、耐冲击能力强、质量轻、绝缘性好、强度高、不会腐蚀，在生产、生活中得到了广泛的应用，同时也留下无穷的后患——白色污染。

废旧塑料仍具有良好的综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。将废旧塑料加工成颗粒，不仅可以有效地减少“白色污染”，而且能够变废为宝，节能能源，保护环境。

“德宏创亿塑料加工有限责任公司”（以下简称“建设方”）于2019年2月取得“芒市发展和改革局”关于芒市创亿塑料加工项目投资项目备案证（芒发改备案【2019】17号）。

“德宏创亿塑料加工有限责任公司”（以下简称“建设方”）总投资100万，选址于德宏傣族景颇族自治州芒市遮放镇弄坎村芒捧村，租用村民李进的土地和已建厂房，总用地面积2500m2，建设“芒市创亿塑料加工项目”（以下简称“本项目”），本项目直接对租用房屋进行改造、装修、安装设备即可，建成后，新建一条塑料颗粒生产线及相应配套设施，年生产塑料颗粒5000t，采用工艺为直接再生利用，将回收的废旧塑料经过分类、清洗、破碎、直接加工成型造粒。

截止2019年2月现场踏勘，项目区尚未开工建设。

本项目租用村民李进的土地和已建厂房，为原农场橡胶厂用地，根据现场勘察及核实，该厂已停运多年，并厂区设备等均已搬迁，目前剩余一个硫酸储罐，该储罐已闲置多年，无硫酸，待本项目动工前，由橡胶厂处置。

2、环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，国务院令第682号修订），本项目需开展环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订稿）第三十条“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中第86条“废塑料（除分拣清洗工艺的）的加工、再生利用”需编制环境影响报告书。

为此，德宏创亿塑料加工有限责任公司（以下简称“建设单位”）委托“宁夏智诚安环技术咨询有限公司”（以下简称“我单位” ）对该项目进行环境影响评价工作。

我单位于2018年12月接受委托后，成立了工作小组，收集并研究了国家及云南省对塑料行业有关政策及相关法律法规文件，对项目建设地点进行了多次实地勘察、收集和核实有关资料。

建设方于2018年12月8日~12月18日在周边居民进行第一次公众公示，于2018年12月19日至26日进行了环境质量现状监测与污染源调查，于2019年2月4日~2月13日在周边村民中间进行环境影响评价第二次公示及问卷调查。

依据相关的法律法规及技术导则，2019年2月编制完成了《芒市创亿塑料加工建设项目环境影响报告书（送审稿）》供建设单位上报审批。

3、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性判定

根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于国家鼓励类第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中的第28条“再生资源回收利用产业化”。项目符合国家产业政策。

（2）与塑料行业相关规定符合性判定

本项目原料为废塑料瓶等，主要成分为PET、PP等，不含废汽车配件、废机油桶、危险废物等，处理能力为5000吨/年，本项目选址不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，符合《废塑料综合利用行业规范条件》（详见8.4节）。

本项目所在地为芒市遮放镇弄坎村芒捧村民小组，项目距离最近的居民点四分场四队，位于项目区侧风向（北侧）130m，项目仅对废塑料破碎、清洗，不进行再生产，同时本项目不从事废编织袋造粒、脚料淘洗、废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（详见8.4节）。

（3）选址合理性判定

①生态红线

本项目位于芒市遮放镇弄坎村芒捧村民小组，根据土地证明，本项目选址不属于农业用地和林业用地，为租用村民李进的土地和已建厂房，本项目不新增用地；

同时根据芒市四维科技有限公司出具的证明，本项目用地范围不涉及生态红线（见附件）。

②环境相容性分析

本项目选址于德宏傣族景颇族自治州芒市遮放镇弄坎村芒捧村，租用村民李进的土地和已建厂房。与项目拟建厂址最近的敏感目标为北侧130m的四分场四队，根据预测关心点预测颗粒物及非甲烷总烃污染物预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，项目设备均为小型精密设备，噪声源不大，最大为破碎噪声，根据预测，项目建设对周围环境声环境的影响可接受。

③塑料行业选择要求

项目拟建地貌单一，地质构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质现象，适宜建筑，满足项目建设需要。项目不占用基本农田，评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重要人文设施、旅游景观等敏感目标，符合《废塑料综合利用行业规范条件》选址要求。

④与《瑞丽江——大盈江风景名胜区总体规划》相符性分析

A、景区范围

瑞丽江一大盈江风景名胜区其景区、景点遍布全州，分布较广，主要以潞西、瑞丽江流域、大盈江流域集中成片,陇川、梁河少量外围景点，范围约672.31平方公里。

B、景区规划

规划和发展内容是:严格保护景区内现有森林植被,提高瑞江沿岸绿化率;开辟建设莫里瀑布、回环竹海、曼满生态园、热带果林等游览景点及游览道路,形成水陆游览环线;开辟建设洞上允傣放村寨、佛塔、榕树景观游览点;加快来门山森林公园配套建设,设备回环、洞上允、莫里瀑布、曼满生态园四个旅游服务点;严格控制莫里瀑布开发建设规模,发挥其城镇旅游服务功能。景区内莫里瀑布、洞上允、户永山等区域涉及瑞丽江自然保护区核心区域部分,其保护管理及项目建设审批等要严格按照自然保护区相关管理规定执行。

C、本项目与其规划相符性分析

综上，本项目选址于德宏傣族景颇族自治州芒市遮放镇弄坎村芒捧村，租用村民李进的土地和已建厂房，不涉及生态红线，同时建设方与瑞丽江管理部门核实，本项目不涉及瑞丽江保护范围。

④小结

本项目以电为主要能源，主要污染物为废水、废气、固废，采取相应的措施后对环境影响对环境的影响程度和范围可为周围环境所接受，同时不涉及生态红线，不涉及瑞丽江保护范围，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。

4、环评关注的环境问题

本项目是利用废旧塑料加工生产再生塑料颗粒项目的建设，属于C42废弃资源综合利用业。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”之“28.再生资源回收利用产业化”项目。

拟建项目环境影响评价工作，结合厂址地区环境特点、工程特点，重点分析塑料清洗生产工序、塑料造粒生产工序产生的污染物对环境的影响：

（1）本项目塑料清洗生产工序过程中，在清洗、破碎、工序中会产生一定的废水排放，废水经污水处理设施处理后回用可行性是本次环境影响评价的重点；

（2）项目塑料造粒生产工序过程中，热熔挤出工序产生的工艺废气，对周围大气环境的影响是本项目的重点；

（3）项目生产中会产生一般工业固体废物和危险废物，各类废物能否妥善处置是本次评价重点。

5、结论

项目的建设符合国家和云南省的产业政策，选址符合当地的总体规划，厂址所在区域无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水保护区等环境敏感目标，项目生产过程中排放的污染物采取设计和本报告提出的防治措施后，能够实现达标排放，不会改变现有环境的使用功能，符合评价原则。

本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设可行。

1总则

1.1编制依据

1.1.1相关法律、法规和有关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015 年8月29日修订通过；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版；

（6）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003 年6 月28 日；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997 年3 月1 日；

（8）全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国清洁生产促进法》的决定，2012年7月1日起施行；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年10月1日起施行；

（11）《建设项目环境保护分类管理目录》，（2017年6月29日环境保护部令第44号公布 根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）；

（12）《清洁生产审核办法》，2016年7月1日起正式实施；

（13）《国家危险废物名录》，2016 年8 月1日；

（14）《危险化学品名录（2015版）》，国家安全生产监督管理局公告，2015年2 月27 日；

（15）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199 号；

（16）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第5 号，1999年10月1日；

（17）《危险化学品安全管理条例》，中华人民共和国国务院令，第591号；

（18）《废弃危险化学品污染环境防治办法》，2005年10月；

（19）《危险废物经营许可证管理办法》，2004年5月；

（20）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006 年1 月；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号；

（22）《环境影响评价公众参与办法》环境保护部令 第4号，2019年2月1日起施行；

（23）《国务院关于环境保护若干问题的决定》国发（1996）31 号，1996年8 月3 日；

（24）《产业结构调整指导目录(2011 年本)》2013 年修正版，2013 年2 月16 日。

1.1.2地方环境保护法律、法规和有关文件

（1）《云南省环境保护条例》，2004 年6 月29 日修订；

（2）《云南省建设项目环境保护管理规定》，云南省人民政府令第105 号，2002 年1 月1 日；

（3）《云南省环境保护局关于加强建设项目主要污染物排放指标管理有关问题的通知》，云环发[2007]287 号，2007 年8 月7 日；

（4）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》，2014 年4 月17 日；

（5）《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知》，云政发〔2014〕9 号，2014 年4 月17 日；

1.1.3技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4－2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）。

1.1.4项目相关材料

（1）委托书;

（2）芒市发展和改革局关于“芒市创亿塑料加工”的投资项目备案证（芒发改企业备案[2019]17号）；

（3）其它有关的工程设计资料及图纸。

1.2评价目的和原则

1.2.1评价目的

（1）通过对国家和省市的产业政策、城市及环境规划的了解和分析，论证本项目总体设计的可行性和合理性；

（2）通过对该建设项目的工程内容和工艺路线进行分析，明确污染源和可能产生的污染因素，计算污染物的排放量，掌握该项目对环境产生的不利影响；

对建设项目所在地的自然环境和环境质量现状调查，确定环境评价的主要保护目标和评价重点；

（3）通过环境质量现状监测分析，查清建设项目选址所在地区的环境质量现状，得到当地的环境质量现状的结论；对建设项目建设期、运营期可能造成的环境影响进行评价，确定建设项目对当地环境可能造成的不良影响的范围和程度，从而提出避免污染、减少污染的对策措施；

（4）根据工程分析和影响预测评价的结果，对工程方案和环保措施进行可行性论证；

（5）结合国家及地方的产业政策及《废塑料加工利用污染防治管理规定》、《废塑料综合利用行业规范条件》准入要求，分析该选址的合理合法性；

（6）从环保的角度明确给出项目建设的可行性结论。

1.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.3评价标准

1.3.1环境质量评价标准

（1）环境空气

本项目位于芒市遮放镇弄坎村芒捧村，属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，非甲烷总烃的质量标准采用2mg/m3；标准值见表1.3-1。

表1.3-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物(TSP) | 年平均 | 200 | µg/m3 |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 可吸入颗粒物(PM10) | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| 二氧化硫(SO2) | 年平均 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| 二氧化氮(NO2) | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 非甲烷总烃，《大气污染物综合排放标准详解》 | 1小时均值 | 2000 |  |

（2）地表水

根据现场勘查，距本项目最近的为项目南侧65m的瑞丽江。

根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），源头—入瑞丽江口执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，标准值见表1.3-2。

表1.3-2  地表水环境质量标准限值

| 序号 | 项目 | III类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 |
| 2 | BOD5 | ≤4 |
| 3 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | CODcr | 20 |
| 5 | 氨氮 | 1.0 |
| 6 | 总磷 | ≤0.2 |
| 7 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 8 | 硫化物 | ≤0.2 |
| 9 | 氰化物 | ≤0.2 |
| 10 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 11 | 石油类 | ≤0.05 |
| 12 | 溶解氧 | ≤4 |
| 13 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |

（3）地下水环境质量标准

本项目区域执行GB/T 14848-2017《地下水环境质量标准》III类标准。

表1.3-3   地下水环境质量标准限值  单位：（mg/L）

| 标准名称及类别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |
| GB14848-93《地下水质量标准》III类标准 | pH | mg/L | 6.5~8.5 |
|  | 总硬度 |  | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
|  | 高锰酸盐指数 |  | ≤3.0 |
|  | 氨氮 |  | ≤0.2 |
|  | 挥发酚 |  | ≤0.002 |
|  | 氟化物 |  | ≤1 |
|  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  | 硝酸盐(以N计) |  | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐 |  | ≤0.02 |
|  | 氰化物 |  | ≤0.05 |
|  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  | 锰 |  | ≤0.1 |
|  | 钴 |  | ≤0.05 |
|  | 铜 |  | ≤1 |
|  | 锌 |  | ≤1 |
|  | 铅 |  | ≤0.05 |
|  | 砷 |  | ≤0.05 |
|  | 汞 |  | ≤0.001 |
|  | 镉 |  | ≤0.01 |
|  | 镍 |  | ≤0.05 |
|  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  | 细菌总数 | 个/mL | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3 |

（4）声环境

本项目位于芒市遮放镇弄坎村芒捧村，居住、商业、工业混杂区，项目声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。标标准值见表1.3-4。

表1.3-4  声环境标准  单位：dB（A）

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 保护目标 | 60 | 50 |

1.3.2排放标准

（1）大气污染物排放标准

①施工期大气污染物排放标准

施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，标准值见表1.3-5。

表1.3-5  大气污染物综合排放标准

| 标准类别 | 颗粒物（mg/ m3） |
| --- | --- |
| 无组织排放限值 | 1.0 |

②运营期大气污染物排放标准

有组织废气：运营期有组织颗粒物和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中标准，具体标准值见下表。

表1.3-6  有组织废气排放执行标准一览表

| 污染源 | 污染因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间排气筒 | 颗粒物 | 30 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 非甲烷总烃 | 100 | mg/m3 |  |

厂界无组织废气：运营期厂界无组织颗粒物和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准中二级标准，具体标准值见下表。

表1.3-7  厂界无组织废气排放标准一览表

| 污染源 | 污染因子 |  | 标准限值 | 单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 颗粒物 | 监控点处1 h平均浓度值 | 1.0 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 |  | 20 | 无量纲 | 场界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准新改扩建二级标准 |

食堂废气：项目区设有食堂，餐饮以电和液化气作为燃料，餐饮油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型，油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见下表。

表1.3-8  饮食业单位排放标准值及油烟最低去除率

| 规模 | 大型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 |

（2）废水

生活废水：废水主要为员工生活废水，厨房废水经1个隔油池处理后，与其它生活废水排入化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥，不外排。

生产废水：本项目生产清洗废水通过自建的污水处理设施处理后，回用于生产，不设标准；造粒冷却水循环使用（主要污染物为SS），不外排。

本项目无废水排放，不设排放标准。

（3）噪声排放标准

项目施工场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值列于表1.3-9。

表1.3-9  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

项目运营期厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准限值列于表1.3-10。

表1.3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类 别 | 昼 间 [dB(A)] | 夜 间 [dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 2类 | ≤60 | ≤50 |

（4）固体废物

GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单；

危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

GB 5085.2-2007《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》。

1.4环境影响因子识别和评价因子的筛选

1.4.1环境影响因子识别

本项目对环境的影响发生在施工期和运营期，主要影响在运营期。

不利影响主要为：运营期产生的废水、废气和固体废物对环境的影响；施工期噪声、扬尘、水土流失对环境的影响。

有利影响主要为：运营期对项目的所在区域的社会经济发展产生积极的影响；施工期对区域社会环境经济发展产生的正面影响。

建设项目可能产生的环境影响因子识别见表1.4-1。

表1.4-1  环境影响因子识别表

| 环境影响因子 | 施工期 |  | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开挖、机械作业等 | 废水、固废、噪声 | 废水 | 固体 废物 | 废气 | 噪声 | 项目 运营 |
| 农业经济 | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● |
| 社会经济 | ○ | ● | ● | ● | / | / | ○ |
| 人群健康 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 生活水平 | / | / | / | / | / | / | ○ |
| 农田灌溉 | ● | ● | ● | / | ● | / | ● |
| 土地利用 | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地表水 | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● |
| 大气环境 | ● | ● | / | ● | ● | / | ● |
| 声环境 | ● | ● | / | / | / | ● | ● |
| 备注 | ○为有利影响；●为不利影响；/为无影响或微小影响 |  |  |  |  |  |  |

表1.4-2  环境影响性质分析一览表

| 影响性质 环境因素 | 短期 影响 | 长期 影响 | 可逆 影响 | 不可 逆影响 | 直接 影响 | 间接 影响 | 局部 影响 | 大范围影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 地表水环境 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
| 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 生态环境 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 社会环境 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 人群环境 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |

从上述矩阵识别因子表可以看出，建设项目施工期对环境的影响主要是施工废水、固废等对环境的影响。项目运营期对环境的影响主要因子是废水、废气、噪声和固废。

1.4.2评价因子

根据对项目主要环境污染问题的分析结果，筛选出该项目在施工期和运营期的主要评价因子见下表。

表1.4-3  项目评价因子

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | TSP、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃、PM2.5 |
|  | 影响分析 | 施工期扬尘；运营期PM10、非甲烷总烃 |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、BOD5、CODcr、溶解氧、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、悬浮物 |
|  | 影响分析 | COD、BOD5、NH3-N、总磷、SS等 |
| 声环境 | 现状评价 | Leq(A) |
|  | 影响分析 |  |
| 固体废弃物 | 影响评价 | 施工期：生活垃圾、建筑垃圾； 运营期：一般工业固废、生活垃圾、危险废物 |
| 生态 | 现状评价 | 动植物、土地利用等 |
|  | 影响评价 |  |

1.5评价等级、评价重点

1.5.1评价等级

（1）大气环境影响评价等级

根据本项目工程情况，本项目其中主要污染物为造粒过程中产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》推荐的估算模式（AERSCREEN），估算结果见表1.5-2。最大占标率计算公式如下：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi— 第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci — 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

C0i— 第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），占标率确定评价等级，一级评价Pmax≥10%，二级评价1%≤Pmax＜10%，三级Pmax＜1%，大气评价等级划分见表1.5-1。

表1.5-1  环境空气评价等级划分

| 工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1% ≤ Pmax ＜ 10% |
| 三级 | Pmax ＜ 1% |

表1.5-2   大气评级等级估算模式计算表

| 类别 | 污染源 | 最大贡献浓度（mg/m3） | Pmax（%） | 距污染源中心距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 颗粒物（TSP） | 0.000108 | 0.01 | 196 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.002261 | 0.11 |  |
| 无组织 | 颗粒物（TSP） | 0.018286 | 2.03 | 57 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.128178 | 6.41 |  |

由上表可知，项目区占标率1%≤ Pmax=6.41%＜10%，根据估算结果及技术导则，本项目环境空气评价工作等级划分为二级。

（2）水环境影响评价等级

本项目建成后，废水主要为生活污水和生产废水。

生活污水：主要来自于员工产生的办公废水、办公区域清洁废水、职工生活废水等；

生产废水：主要来自于塑料破碎清洗产生的废水，废水中主要污染物为CODCr、SS、NH3-N、TP和动植物油；

项目最大废水产生量为38.32m3/d，项目废水水质简单（污染物类型=1，预测浓度水质参数＜7），本项目废水不外排。

根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-2018），“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不外排到外环境的，按三级B评价”；

综上，本项目地表水环境评价等级设三级B，重点是进行废水不外排的可行性进行分析及依托污水处理设施环境可行性分析。

（3）地下水评价等级

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中根据建设项目对地下水环境影响的程度，将建设项目分为四类（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类），根据HJ610-2016附录A，本项目属于U城镇基础设施及房地产类别中第155项中废塑料再生利用项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类（本项目不涉及危废），地下水评价等级判定依据见表1.5-3。

表1.5-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中工饮用水，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

表1.5-4  地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据水文地质资料，区域地下水流向为北-南向。经现场调查，项目区域无特殊地下水资源保护区，项目区域周边四分场四队、芒捧、户焕等村饮用水为山箐沟，本项目位于其下游，以此为判定依据评价区域为不敏感。

（4）声环境影响评价等级

根据HJ2.4－2009《环境影响评价技术导则  声环境》，“建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3～5 dB(A) [含 5 dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市遮放镇弄坎村芒捧村民小组，为居住、商业、工业混杂区，属于2类声环境功能区；

距离项目区最近的保护目标为项目区北侧130m的四分场四队，根据HJ2.4－2009《环境影响评价技术导则  声环境》，本次声环境影响评价的工作等级定为二级。

（5）生态环境影响评价

项目选址位于芒市遮放镇弄坎村芒捧村民小组，占地面积0.0025km2≤2km2。目前项目租用村民李进的土地和已建厂房，本次不新增用地。评价区域内无野生动物分布，无珍稀动植物分布，项目建设影响区域的生态敏感性为一般区域，根据HJ19-2011《环境影响评价技术导则 生态影响》的有关规定，生态环境影响进行一般性分析。

（6）环境风险评价

根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，具体等级划分依据见表1.5-5。

表1.5-5  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

评价等级：本项目在生产过程中使用的主要原材料为废PE、PP塑料，产品为PE、PP再生颗粒，未被列入HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，本项目不涉及危险物质，Q＜1，因此判定本项目环境风险潜势为I。因此，环境风险评价工作等级为简单分析。

1.5.2评价重点

本次评价主要工作重点为：

（1）分析项目建设与行业准入及产业政策的符合性；

（2）对拟建项目进行工程分析，确定产污节点和污染源源强；

（3）评价项目排放的污染物对周围环境的影响是否处于可接受水平；

（4）论证污染防治措施的技术可行性和经济合理性。

1.6评价范围和评价时段

1.6.1评价范围

1、大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价的技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，大气环境影响评价范围以项目排放污染物的最远影响范围确定，边长为5km 为矩形区域。

由前面表1.5-1 的估算结果可知，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据上面的大气环境评价范围确定原则，本评价大气环境影响评价范围拟定为以生产区为中心，边长为5km 的矩形范围。

2、地表水环境影响评价范围

项目废水不外排，因此本评价主要对生产废水依托污水处理设施处理后回用不外排可行性进行分析。

3、地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价范围应包括与建设项目相关地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法确定。

由于区域地下水含水层连续性较差，故本次评价范围采用自定义法进行确定，根据项目的开采特点及项目所在地水文地质条件评价范围为：

南侧以瑞丽江为界，西侧、北侧以低洼或箐沟为界，东侧以山脊为界，总面积约为1.383km2，详见附图6。

4、声环境影响评价范围

本评价声环境评价等级为二级，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则－声环境》，结合项目的主要噪声源分布和周边声环境敏感点情况，声环境影响评价范围拟定为厂界外延200m 范围。

5、生态环境影响评价范围

项目选址位于芒市遮放镇弄坎村芒捧村民小组，生态环境影响评价工作等级为三级，生态环境影响评价范围拟定为厂界外延200m 范围。

6、环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目环境风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围；按照风险评价技术导则进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

1.6.2评价时段

本项目评价时段分为施工期及运营期，评价时段重点为运营期。

1.7环境保护目标

主要的环境保护目标为区域周边的居住区等敏感目标，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。

环境保护目标分布见图1，表1.7-1。

表1.7-1   大气、声、地表水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离 | 基本特征 | 执行环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气、声环境 | 四分场四队 | 北侧 | 130m | 46户，147人 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级；GB3096-2008《声环境质量标准》2类 |
| 大气环境 | 四分场五队 | 东北侧 | 1460m | 50户，162人 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级 |
|  | 芒捧 | 西北侧 | 880m | 76户，243人 |  |
|  | 户焕 | 西侧 | 480m | 120户，384人 |  |
|  | 回环傣寨 | 西南侧 | 2410m | 110户，356人 |  |
| 地表水 | 瑞丽江 | 南侧 | 65m | 满足III类 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》3类 |
| 地下水 | 区域地下水（南侧以瑞丽江为界，西侧、北侧以低洼或箐沟为界，东侧以山脊为界，详见附图6） |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |

1.8评价工作程序

评价工作程序见图1.8-1。

图1.8-1  环评工作程序图

2拟建项目概况

2.1拟建项目基本情况

1、项目名称：芒市创亿塑料加工项目

2、建设单位：德宏创亿塑料加工有限责任公司

3、建设地点：芒市遮放镇弄坎村芒捧村民小组

4、建设性质：新建

5、工程内容：项目用地面积2500m2，总建筑面积127430m2，本项目直接对租用房屋进行改造、装修、安装设备即可（房屋不涉及拆除），建成后，新建一条塑料颗粒生产线及相应配套设施，年生产塑料颗粒5000t，采用工艺为直接再生利用，将回收的废旧塑料经过分类、清洗、破碎、直接加工成型造粒。

截止2019年2月现场踏勘，项目区尚未开工建设。

6、项目投资额：总投资100万元，其中环保投资28.2万元，占比28.2%。

2.2项目建设规模和建设内容

1、建设内容

详见附图2总平面布置图。

表2.2-1 拟建项目建设内容一览表

| 工程组成 | 工程名称 |  | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产区 | 破碎清洗区 | 位于项目区西侧，建筑面积170m2，1F ，用于塑料破碎、清洗生产，层高4m，年处理5005.3t废塑料。 |
|  |  | 造粒生产区 | 位于项目区西侧，建筑面积160m2，1F ，用于塑料造粒生产，层高4m，年生产塑料颗粒5000t。 |
|  | 成品库 |  | 位于项目区生产区南侧，建筑面积170m2，1F，主要用于成品存放。 |
|  | 原料仓库 |  | 位于项目区生产区北侧，建筑面积300m2，1F，主要用于原料存放。 |
|  | 住宿及办公区 |  | 位于项目区东侧，建筑面积306m2，1栋1F，作为员工住宿及办公区。 |
|  | 厨房 |  | 位于项目区南侧，建筑面积18m2，1栋1F，作为员工食堂。 |
|  | 卫生间 |  | 位于项目区东北侧，建筑面积20m2，1栋1F。 |
| 公用 工程 | 供水 |  | 由自来水管网供给； |
|  | 排水 |  | 项目实行雨污分流。 设置雨污分流； 一个雨水收集池（1m3）；建设具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的原料、生产仓库。 |
|  | 供电 |  | 市政供电电网供应。 |
| 环保工程 | 废气 |  | 生产废气：造粒工序热熔挤出废气（颗粒物、非甲烷总烃），拟在两台塑料挤出机上方设置集气罩（风量为6000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+活性炭吸附装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。 食堂油烟：建设小型油烟净化装置（净化效率60%）。 |
|  | 废水 |  | （1）雨水 项目实行雨污分流；一个雨水收集池（1m3）；建设具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的原料、生产仓库 （2）生活废水处置措施 厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（2个，1个卫生间化粪池15m3，1个厨房化粪池15m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。 （3）生产废水 生产废水通过自建的隔油池（2.5m3）+沉淀池（100m3）处理后，储存于供水池回用于生产。 |
|  | 固废 |  | （1）一般工业固体废物 项目区原料仓库北侧设置一般固废堆放间（占地18m2）。 （2）生活垃圾 设置垃圾桶，经分类收集后运至最近垃圾收集点。 （3）危废暂存间 项目区原料仓库北侧设置危废暂存间（占地5m2）。 |
|  | 噪声 |  | 房屋隔声、设备减振。 |
|  | 地下水 |  | 1、源头控制措施 加强对生产废水、生活污水处理与处置的管理 2、分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：主要为危废间，基础采用6m厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化。防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：污水处理设施（隔油池、沉淀池等）、原料仓库、破碎清洗生产区、造粒生产区等，基础采用1.5cm厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化，防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：住宿及办公区、厨房等，采用混凝土硬化。 3、建立地下水环境跟踪监测制度 本项目在项目区下游30m处设置1个污染源监测井，监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮，建立地下水环境跟踪监测制度。 |

2、建设项目主要经济技术指标

表2.2-2 拟建项目主要经济技术指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总占地面积 |  | m2 | 2500 |
| 建筑面积 |  | m2 | 1144 |
| 其中 | 生产区 | m2 | 330 |
|  | 原料仓库 | m2 | 300 |
|  | 成品库 | m2 | 170 |
|  | 住宿及办公区 | m2 | 306 |
|  | 厨房 | m2 | 18 |
|  | 卫生间 | m2 | 20 |
| 其它（过道、硬地等） |  | m2 | 1356 |

2.3拟建项目产品方案

表2.3-1  拟建项目产品方案

| 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 再生塑料颗粒（PE、PP） | 吨 | 5000 |

2.4项目主要生产设备及装置

表2.4 -1  拟建项目产品方案

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎清洗一体机 | 2台 | YLT-400B，1.2t/h，功率11kw | 破碎清洗区 |
| 2 | 剥标机 | 1台 | / |  |
| 3 | 甩干机 | 1台 | LT-400，功率7.5kw |  |
| 4 | 分选机 | 1台 | XB-006 |  |
| 5 | 塑料挤出机 | 2台 | SJ4525 | 塑料造粒区 |
| 6 | 冷却水槽 | 2个 | 1.500m×1.2m×0.5m/个 |  |
| 7 | 冷却循环水池 | 1个 | 1.2m3 |  |
| 8 | 循环水泵 | 2台 | / |  |
| 9 | 切粒机 | 2台 | LQ-500 |  |
| 10 | 过滤棉+活性炭净化装置 | 1套 | / | 废气处置装置 |

2.5项目原辅料及能源消耗情况

1、原辅料消耗情况

本项目以国内回收的废旧塑料如塑料瓶、塑料编织袋为主的废料为原料。本项目使用的废塑料仅为废聚乙烯（PE）和聚丙烯塑料（PP），进厂原料为已分拣好的废塑料，按照种类在原料库内分开存放。

原料来源符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）及《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国办发[2017]70号）规定，见下表。

表2.5-1  原辅料一览表

| 原料名称 | 规格 | 年消耗量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废塑料瓶、塑料编织袋 | 200~800kg/包 | 5005.3t/a | 外购 | 国内原瓶，主要为矿泉水瓶、饮料瓶、废旧食用油、酱油塑料瓶、废弃编织袋等 |

表2.5-2   原辅材料负面清单一览表（本厂不涉及）

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 进口废塑料 |
| 2 | 含有或沾染医疗废物的废塑料 |
| 3 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废塑料 |
| 4 | 其他《国家危险废物名录》中规定的危险废物 |

原料物理化学性质

本项目原料为塑料瓶、塑料编织袋等，主要成分为聚丙烯、聚乙烯。

聚乙烯（polyethylene），简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，是结构最简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料。聚乙烯是通过乙烯（CH2=CH2）的发生加成聚合反应而成的，分子结构是由重复的–CH2–单元连接而成的。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70～-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。

聚丙烯（Polypropylene），简称：PP，分子式：(C3H6)n，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90-0.91g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万到15万。成型性好，但因收缩率大（为1%-2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。

表2.5-3  理化特性表

| 原料 | 聚丙烯（PP） | 聚乙烯（PE） |
| --- | --- | --- |
| 物理 性能 | 无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90--0.91g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万到15万。成型性好，但因收缩率大(为1%-2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。 | 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，是结构最简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料。聚乙烯是通过乙烯（CH2=CH2）的发生加成聚合反应而成的，分子结构是由重复的–CH2–单元连接而成的。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡。 |
| 力学 性能 | 结晶度高，结构规整，具有良好的力学性能，其强度和硬度、弹性都比较好，但在室温和低温下冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差。 | 从其拉伸时的应力－应变曲线来看，聚乙烯属于一种典型的软而韧的聚合物材料。聚乙烯拉伸强度比较低，表面硬度也不高，抗蠕变性差，只有抗冲击性能好。 |
| 热性能 | 具有良好的耐热性，熔点在164-170℃，裂解温度≥350℃，制成的制品可在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不收外力的情况下150℃也不变形，裂解温度≥350℃，脆化温度为-35℃。 | 具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，熔点在132-135℃，裂解温度≥380℃，脆裂温度-70℃。 |
| 燃烧性 | 丙烯具有燃烧性，易燃。其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。 | 易燃，离火后继续燃烧，并放出与石蜡燃烧时相同的气味；燃烧时，火焰尖部呈黄色，底部呈蓝色；烟少。 |
| 化学稳定性 | 化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀。 | 化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂。 |
| 电性能 | 高频绝缘性能优良，几乎不吸水，绝缘性能不受湿度的影响，具有较高的介电系数，其抗电压、耐电弧性很好，但静电度高，与铜接触易老化。 | 吸水性小，电绝缘性能优良。 |

2、能源消耗情况

表2.5-4   项目能源消耗一览表

| 公用工程项目 | 规格 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | 0.3Mpa | 万t/a | 0.6 |
| 电 | 10KV | 万KWh/a | 0.536 |

2.6 项目总平面布置

《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》HJ/T364-2007中规定，再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，本项目产区呈矩形，将厂区划分为生产区、成品仓库、原料仓库及办公区，各功能区有明显的界限和标志。

生产区：本项目设一座生产车间，位于厂区中西部，利用原有厂房建设。

成品贮存区：本项目成品库位于生产车间南侧，便于产品运输。

原料区：本项目设1座原料库房，不同原料分区储存。原料库位于生产车间北侧，便于原料使用。

办公生活区：设办公室（含员工休息室），位于生产区东侧，全年主导风向的侧风向，可有效减小生产车间废气对办公室的影响。

本项目按功能区划分厂区，总图布局符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》HJ/T364-2007中相关要求，总图布置合理。

2.7 公用辅助设施

2.7.1给水系统

供水：由市政自来水管网供给。

2.7.2排水系统

1、雨水

一个雨水收集池（1m3）；建设具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的原料、生产仓库。

2、污水

项目区实行雨污分流。

生活废水：厨房废水经隔油池处理后，与其它生活废水经化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

生产废水：主要为塑料清洗废水，生产废水均通过自建的隔油池+沉淀池处理后，回用于生产。

2.7.3供电系统

由市政电网供给，完全满足企业新增生产经营的需要。

2.8工作制度及劳动定员

2.8.1工作制度

（1）年工作日：300天

（2）生产班制：一班制，8小时/天生产。

2.8.2劳动定员

本项目劳动定员15人，其中管理与技术人员2人，工人13人，全部15名员工在住宿项目饮食。

2.9项目实施进度计划安排

本项目预计建设周期为2个月，计划2019年3月开工建设，2019年5月投入使用。

3工程分析

3.1 生产工艺分析

工艺流程简述：本项目新建一条塑料颗粒生产线及相应配套设施，年生产塑料颗粒5000t，采用工艺为直接再生利用，将回收的废旧塑料经过分类、清洗、破碎、直接加工成型造粒。

生产工艺可分为塑料清洗破碎工序和塑料造粒工序。

图3.1-1   工艺流程、产污环节图

3.1.1塑料破碎清洗工序

（1）拆包

将外购回来的废塑料瓶砖拆包，此过程会产生铁丝等固体废物。

（2）人工分拣

外购来的废塑料瓶进行人工分拣，分选出瓶盖及商标，同时分拣出不容易去除商标的瓶子（油瓶、酱油瓶等），进入剥标机。

（3）剥标

利用剥标机脱去瓶子上的标签纸，此过程会有标签纸产生。

（4）清洗

将塑料瓶送入清洗机自动清洗，清洗过程清洗机自带加热功能，直接将冷水加热至70℃)蒸煮约10s，清洗后的废水排入隔油池+沉淀池，处理后返回至蓄水池，回用清洗工序。

（5）分选

该工序利用分选机自动识别塑料瓶各种颜色，分别进行破碎。

（6）破碎

废塑料瓶破碎采用湿式破碎，破碎系统密闭化，同时由于采用湿式破碎，因此破碎过程无粉尘产生。破碎后塑料片为直径1~2cm不规则片料。此过程会有废水和噪声产生。

（7）脱水

由于采用湿式破碎，片料带有约20%的水分，此工序将带水片料送入脱水机内，通过离心力将片料与水分离。此过程会有废水和噪声产生。

（8）半成品

半成品—塑料片，进入造粒工序。

3.1.2造粒工序工序

（1）热熔挤出

将前述工序所得塑料碎片作为塑料颗粒生产的原料，送入挤出机内，在挤出机中塑料在料筒中经电加热融化后利用螺杆的推力连续不断地将熔融料从模口挤出，此过程有噪声（N4）和废气（G1）产生。

热熔挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，挤出造粒过程为单纯物理熔融变化过程。

废气产排分析：聚乙烯、聚丙烯加热温度控制在180-200℃左右，聚乙烯和聚丙烯裂解温度分别为≥380℃和350℃，故无裂解废气产生，但在实际操作过程中，因料筒局部过热等其它原因，会有少量废气产生（G1），主要为乙烯、丙烯单体（以非甲烷总烃计）、少量颗粒物和异味。

废气处置措施：在此工序设置集气罩对废气进行收集，收集后的气体经“过滤棉+活性炭净化装置”处理后（收集效率80%，非甲烷总烃处理效率90%，颗粒物处理效率99%），通过15m高排气筒排放。

（2）冷却

被挤出的塑料失去塑性变为条状，再经过冷却水槽冷却（与水直接接触），以免发生变形，冷却水排入循环水池冷却后，循环使用。

原理：塑料挤包层在离开机头后，应立即进行冷却，否则会在重力作用下发生变形，产品冷却是确保制品几何形状和内部结构的重要措施。

（3）切粒

冷却后的塑料进入切粒机切成圆柱状颗粒，即得到塑料颗粒成品。若产生部分不合格产品，可直接回用于热熔工序。此过程中切粒机会产生噪声（N5）。

（4）包装入库

塑料颗粒经人工包装后入库待售。

3.1.3工艺污染物及处置措施统计

表3.1-1  污染物产生点及处置措施

| 名称 | 产生点 |  | 污染物 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 |  | 油烟 | 食堂油烟经收集后，达标外排。 |
|  | 热熔挤出G1 |  | 颗粒物、非甲烷总烃（乙烯、丙烯）、异味 | 设置1套集气罩对废气进行收集，然后经“过滤棉+活性炭净化装置”处理后（收集效率90%，非甲烷总烃处理效率85%，颗粒物处理效率95%），通过15m高排气筒排放。 |
| 废水 | 生活废水 |  | COD、BOD5、SS、动植物油等等 | 厨房废水经1个隔油池处理后，与其它生活废水排入化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。 |
|  | 清洗 | W1 | COD、BOD5、SS、动植物油等等 | 生产废水均通过自建的隔油池+沉淀池处理后回用于生产。 |
|  |  | W2 | COD、BOD5、SS、动植物油等等 |  |
|  | 塑料冷却 |  | SS | 循环水池冷却后，循环使用。 |
| 固废 | 拆包 |  | 杂物S1 | 杂物主要为金属、大块砂渣等，属于一般工业固体废物，分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃。 |
|  | 剥离 |  | 剥离废标签纸S2 | 剥离废标签纸，这部分废标签纸外卖处理。 |
|  | 生产废水隔油池、沉淀池 |  | 隔油池废油、沉淀池污泥 | 隔油池废油、沉淀池污泥外运至生活垃圾填埋场处置。 |
|  | 员工生活、办公 |  | 生活垃圾 | 运至生活垃圾填埋场处置。 |

3.2物料衡算

表3.2-1  物料平衡一览表

| 进项 |  |  | 出项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年用量 （t/a） | 百分比 （%） | 项目 | 年产量 （t/a） | 百分比 （%） |
| 废旧塑料 | 5005.3 | 100 | 拆包、人工分选杂物 | 2.5 | 0.050 |
|  |  |  | 剥离废标签纸 | 0.8 | 0.016 |
|  |  |  | 外排颗粒物 | 0.25 | 0.005 |
|  |  |  | 外排非甲烷总烃 | 1.75 | 0.035 |
|  |  |  | 塑料颗粒 | 5000 | 99.894 |
| 合计 | 5005.3 | 100 | 合计 | 5005.3 | 100 |

图3.2-1  物料平衡图（单位：t/a）

3.3给排水及水量平衡

本项目建成后，废水主要为生活污水和生产废水。

生活污水：主要为办公废水、职工生活废水等；

生产废水：主要来自于塑料清洗剂破碎废水，塑料造粒冷却循环水。

3.3.1生产废水

1、塑料破碎清洗工序给排水

经类比《临沂鸿泰塑业有限公司废旧塑料回收综合利用项目环保竣工验收报告》，该项目年产5万吨塑料颗粒，原辅料及工艺与本项目大体一致，根据该竣工验收报告实际生产统计数据，清洗、破碎过程中用水量为2.4t/t塑料，其中清洗占80%，破碎占20%。

清洗过程中由于水温较高，损耗按30%计；破碎甩干过程损耗按10%计；

本项目清洗、破碎（甩干）废水经隔油池+沉淀池处理后，循环使用，不外排。

综上，本项目清洗环节用水量为40m3/d（每天清洗塑料量为16.67t/d），排水量为28 m3/d；

破碎过程用水量为10m3/d（每天破碎塑料量为16.67t/d），排水量为9m3/d；

2、塑料造粒工序给排水

根据建设方提供的设计资料，本项目设置两台造粒机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统，本项目冷却水循环水量为2m3/h（16m3/d），循环水重复利用不外排（沉淀处理，定期打捞），每天因蒸发损失（损耗按20%计）需补充水约3.2m3/d。

3.3.2生活用排水

1、办公区及其他职工生活废水

根据建设提供的资料及DB52/T168-2013《云南省用水定额》，预计本项目职工人数为15人（设有宿舍），本环评按用水量90L/人.d计。

则本项目职工生活用水为1.35m3/d，排水量按用水量的80%计，废水产生量约为1.08m3/d。

2、办公区食堂用排水

根据建设提供的资料，本项目职工人数为15人，食堂为职工提供两餐，用水量按20 L/人.d计。

则项目职工生活用水为0.3m3/d，排水量按用水量的80%计，废水产生量约为0.24m3/d。

3.3.2雨水

本项目厂区地面全部硬化处理，在生产及原料储存过程中，当下雨形成地表径流，污染物粉尘（沉降项目区）会随径流带入周边的水体（主要为SS、少量油类等），如无序排放，造成一定的环境污染。

本项目厂区设置雨水沟，将雨水汇入到雨水收集池进行处理，收集后进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产。

根据芒市的气象资料，年平均降水量1654.6mm，年平均降雨日数170天，平均每天降雨量为9.73mm。

项目区雨水量根据下面计算公式：

式中：Q—雨水量，m3；

ψ—径流系数，经验数值为0.9（按地面硬化后考虑）；

q—日均降雨量，mm/d；

F—汇水面积，hm2（2500m2）

按照公式，可以计算出场地的雨水产生量21.88m3/d；

本环评要求收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产，其余经沉淀后外排，因此本厂1h的雨水量为0.912m3。

3.3.3小结

表3.3-1  项目用排水一览表 （单位：m3/d）

| 序号 | 用水对象 | 用水情况 |  | 经济指标 | 单位用水指标 | 新鲜水量(m3/d) | 回用量(m3/d) | 废水量 (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 | 住宿、办公 |  | 15人 | 90L/（人·d） | 1.35 | / | 1.08 |
|  |  | 食堂 |  | 15人 | 20L/（人·d） | 0.3 | / | 0.24 |
| 2 | 生产 | 破碎清洗工序 | 清洗 | 16.67t/d | 2.4t水 /t塑料 | 3 | 37 | 28 |
|  |  |  | 破碎 | 16.67t/d | 0.6t水/t塑料 | 10 | / | 9 |
|  |  | 造粒冷却水 |  | 循环16m3/d | 损耗20% | 3.2 | / | / |
| 3 | 合计 | / |  |  | / | 17.85 | 37 | 1.32 |

图3.3-1  项目给排水平衡图（m3/d）

根据上述计算，本项目总废水产生量为38.32m3/d；

其中生产废水：清洗破碎废水产生量为37m3/d，经自建隔油池+沉淀池处理后，回用于生产。

造粒冷却水循环使用，不外排。

生活废水：产生量为1.32m3/d，经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。

3.4施工期污染源产生及排放情况

3.4.1施工期废水

施工废水主要来源于污水处理系统建设时砂石料冲洗、混凝土养护等施工过程，废水产生量小，主要含有泥沙，主要污染物为SS。项目产生施工废水为5m3/d，项目施工时拟设置10m3沉淀池，经过沉淀处理后的施工废水全部回用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘，不外排。

本项目施工期间预计有施工人员10人，在施工场地内不设置施工营地。施工人员生活废水主要来源于洗手清洁等环节，用水按20L/d・人计，用水量为0.2m3/d，污水排放系数以0.8计，则每天将产生生活污水 0.16m3 /d。利用现有场地旱厕处理，定期清掏做农肥使用，不外排。

3.4.2施工废气

施工期的大气污染物主要是扬尘，运输车辆产生少量汽车尾气。

施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。粉尘污染一般来源于以下几个方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、石灰、砂子等在装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。

扬尘对环境的影响一般多发生风速大于3m/s时，运沙、土扬尘量一般在0.88kg/t。项目施工期因地基挖方、填方将扰动而形成地表裸露；项目施工用原料的装卸及堆放（如水泥搅拌、红砖装卸、建筑砂筛分等）也会产生扬尘。一般加工1吨混凝土产生扬尘量为10g左右，28%的尘粒径小于10µm。遇大风天气形成扬尘，对该区域环境也将产生不利影响。

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。

3.4.3施工噪声

土建阶段施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对项目内外环境带来一定的影响。根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和建筑施工场界噪声限值标准见表3.4-1

表3.4-1  施工机械噪声源强及建筑施工场界噪声限值

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度 （dB(A)） | 场界噪声（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 75~85 | 70 | 55 |
|  | 冲击机 |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 70~85 |  |  |
|  | 振捣器 |  |  |  |
|  | 电锯 |  |  |  |
| 装修安装阶段 | 电钻、手工钻等 | 80~95 |  |  |
|  | 电锤 |  |  |  |
|  | 无齿锯 |  |  |  |

施工的各个阶段，施工现场均有机械设备运转，这些设备噪声源场界排放噪声，一般在75-95dB(A)。根据点声源随距离增加的衰减模式计算（∆L=20lg r1/r2），按点声源强噪声级为95dB(A)随距离衰减预测结果表明，30m处噪声衰减为65dB(A)，项目昼间施工对厂界外60m以内声环境产生不良影响；夜间施工对厂界外200m以内声环境将产生不良影响。

本施工期主要是建设污水处理系统、进行设备安装，仅在昼间进行施工，所在区域没有临近的声环境敏感目标，因此施工期不会产生噪声扰民。

3.4.4施工固废

（1）废弃土石

根据建设方资料，本项目土石方开挖量约100m3，项目场地回填100m3，项目产生的土石方可以全部用于回填，无弃土产生。

（2）建筑垃圾

本项目建筑垃圾产生量约为10吨建筑垃圾需集中收集，可以回收利用的回收利用，不能利用的建筑垃圾由施工单位清运至建筑垃圾指定堆放地妥善处置，防止其因长期堆放而产生的污染，禁止乱丢乱弃。

（3）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾，按施工高峰期施工人数10人，人均产生生活垃圾1kg/d计，生活垃圾产生量为0.01t/d，施工期间产生生活垃圾0.45t。施工期间产生的生活垃圾集中收集后定期清运至就近寨子的垃圾收集点。

3.5 运营期污染源核算

3.5.1 废气

根据工艺分析，本项目由于塑料清洗破碎工序采用湿式破碎，因此基本无粉尘产生，废气主要为造粒工序热熔挤出废气G1、生产异味和食堂油烟。

1.有组织废气

（1）造粒工序热熔挤出废气G1

①废气来源及源强分析

A、废气来源

本项目采用电加热方式对料筒进行加热，热熔挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，挤出造粒过程为单纯物理熔融变化过程，聚乙烯、聚丙烯加热温度控制在180-200℃左右。

聚乙烯和聚丙烯裂解温度分别为≥380℃和350℃，由于实际操作过程中，因料筒局部过热等其它原因，会有少量熔融废气产生，主要为乙烯、丙烯单体，同时还有颗粒物和异味产生。

B、废气污染物产生源强依据及产生量

参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局编），聚丙烯、聚乙烯分解产生颗粒物产生系数为0.05kg/t塑料，非甲烷总烃（乙烯、丙烯单体）产生系数为0.35kg/t塑料。

综上，本项目日生产塑料颗粒16.67t/d，颗粒物产生量为0.834kg/d（0.25t/a），非甲烷总烃产生量为5.84kg/d（1.75t/a）。

C、本项目废气处置措施

为减少有机废气和异味对周围环境的影响，借鉴《排污许可证申请与核发技术规范》相关行业印刷、医药等产生有机废气和异味的行业处置方式；

本项目非甲烷总烃（包括异味、不凝气）产生浓度为121.52mg/m3<1000mg/m3，采用活性炭吸附或水洗+活性炭吸附；

同时，本项目废气中含有颗粒物，在活性炭前端增加过滤棉用于处置颗粒物；

综上，针对本项目颗粒物及非甲烷总烃废气产生量少，因此采用过滤棉+活性炭吸附。

建设方拟在两台塑料挤出机上方设置集气罩（风量为6000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+活性炭吸附装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。

D、本项目废气排放量

综上，本项目颗粒物产生量为0.834kg/d（0.25t/a），非甲烷总烃产生量为5.84kg/d（1.75t/a）；

有组织颗粒物排放量为0.0113t/a，排放速率0.0047kg/h，排放浓度0.78mg/m3；无组织颗粒物排放量为0.025t/a。

有组织非甲烷总烃排放量为0.2363kg/d，排放速率0.0984kg/h，排放浓度16.41mg/m3；无组织非甲烷总烃排放量为0.0175t/a。

（2）食堂油烟

项目区有厨房，每天提供两餐，规模属于小型，食堂就餐人数约15人。按平衡膳食推荐的以每人每天食用25g食用油计算，则用油量为：0.375kg/d。

据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目食堂产生油烟量约为0.011kg/d，0.0033t/a，高峰时段以4小时计，油烟产生量约为0.0028kg/h。

本环评要求建设小型油烟净化装置，总引风量为2000m3/h，净化效率60%的油烟净化设施处理后，排放量为0.00132t/a，排放浓度为0.55mg/m3，满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。

2、无组织废气

（1）造粒工序热熔挤出无组织废气

根据上述分析，造粒工序热熔挤出无组织废气中无组织颗粒物排放量为0.025t/a；无组织非甲烷总烃排放量为0.0175t/a。

（2）异味

本项目造粒挤出过程中，会产生一定量的异味（主要为乙烯、丙烯单体等），异味对环境的影响分析见6.1章节。

表3.5-1   拟建项目污染物排放情况汇总表

| 工序 | 编号 | 产生点 | 排气量 (Nm3/h) | 污染物 名称 | 产生量 (t/a) | 治理措施 | 排放情况 |  |  | 排气筒参数 |  | 烟气温度℃ | 排放标准 (mg/m3) | 达标情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放量 (t /a) | 排放速 率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 高 度 (m) | 直 径 (m) |  |  |  |
| 造粒工序 | G1 | 塑料挤出机 | 6000（1440万m3/a） | 颗粒物 | 0.25 | 集气罩+过滤棉+活性炭吸附装置+15m排气筒，集气效率90%，颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率80% | 0.0113 | 0.0047 | 0.78 | 15 | 0.2 | 50 | 30 | 达标 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.75 |  | 0.2363 | 0.0984 | 16.41 |  |  |  | 100 | 达标 |
| 办公区食堂 | / | 炉灶 | 2000 | 油烟 | 0.0033 | 净化效率60% | 0.00132 | 0.0011 | 0.55 | 高于屋顶 |  |  | 2 | 达标 |
| 工序 | 编号 | 产生点 | 排放方式 | 污染物 名称 | 产生量 (t /a) | 治理措施 |  | 排放情况 |  | 面源参数 |  |  | 排放标准 (mg/m3) | 达标情 况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排放量 (t /a) | 排放速 率 (kg/h) | 长(m) | 宽(m) | 高 (m) |  |  |
| 造粒工序 | / | 塑料挤出机 | 无组织 | 颗粒物 | 0.025 | 集气罩未收集部分 |  | 0.025 | 0.0104 | 66 | 33 | 4 | 1 | / |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.175 |  |  | 0.175 | 0.0729 | 66 | 33 | 4 | 4 | / |
|  | / |  |  | 异味 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |

3.5.2 废水

1、废水产排情况小结

根据3.3章节，本项目总废水产生量为38.32m3/d；

其中生产废水：产生量为37m3/d，经自建隔油池+沉淀池处理后，回用于生产；造粒冷却水循环使用（主要污染物为SS），不外排。

生活废水：产生量为1.32m3/d，经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。

2、废水处置措施

（1）处置方式

项目所在地属于无市政雨污管网，距城市较远。

①雨水处置方式

项目采用雨污分流的排水方式；

收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

②生活废水处置方式

经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。

③生产废水处置措施

清洗破碎废水产生量为37m3/d，经自建隔油池+沉淀池处理后，回用于生产。

造粒冷却水循环使用（主要污染物为SS），不外排。

（2）废水污染物浓度

生产废水浓度：类比《河源宏彩塑料制品有限公司年加工7.8万吨废塑料项目》及《临沂鸿泰塑业有限公司废旧塑料回收综合利用项目环保竣工验收报告》中污水中污染物的浓度，该项目原辅料及工艺与本项目大体一致，

PH＞7，COD：1200mg/L、BOD5：850mg/L、氨氮：25mg/L、总磷15 mg/L、SS：800mg/L；

生活废水浓度：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：40mg/L、总磷10mg/L、SS：220mg/L；

表3.5-2  项目废水污染物源强产排情况表

| 污水来源 |  | 排放量 万m3/a | 水质（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 |
| 生活废水 | 产生浓度 | 0.04 | 350 | 200 | 220 | 40 | 10 |
|  | 产生量（t/a） |  | 0.139 | 0.079 | 0.087 | 0.016 | 0.004 |
| 生产废水 | 产生浓度 | 1.11 | 1200 | 850 | 800 | 25 | 15 |
|  | 产生量（t/a） |  | 13.323 | 9.437 | 8.882 | 0.278 | 0.167 |
| 合计 | 产生浓度 | 1.15 | 1170.73 | 827.61 | 780.02 | 25.52 | 14.83 |
|  | 产生量（t/a） |  | 13.461 | 9.516 | 8.969 | 0.293 | 0.170 |
|  | 排放量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 消减量 | 1.15 | 13.461 | 9.516 | 8.969 | 0.293 | 0.170 |

3.5.3 固废

项目运营期固体废物主要包括生产过程中产生的手选杂物、员工日常生活产生的生活垃圾、沉淀池污泥。

1、一般工业固废

①拆包、人工分选杂物

本项目经拆包、人工分选出的杂物约2.5t，杂物主要为金属、大块砂渣等，属于一般工业固体废物，分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃。

②剥离废标签纸

项目生产过程会产生约0.8t/a的剥离废标签纸，这部分废标签纸外卖处理。

③沉淀池污泥、隔油池废油

沉淀池污泥：本项目生产废水进入隔油池+沉淀池处理，需处理的水量为11500t/a，根据表3.5-2，SS产量为8.969t/a，去除率为97%，则污泥产生量为8.7t/a，该部分污泥经收集后，外运至最近村庄垃圾收集点处理。

隔油池废油：本项目主要清洗对象为矿泉水瓶，少量油壶等，根据建设方经验，废油产生量为0.01t/a，主要成分为植物油，外运至最近村庄垃圾收集点处理。

2、生活垃圾

（1）生活垃圾

项目有员工15人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）考虑，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.25t/a，设置有若干生活垃圾收集桶，清外运至最近村庄垃圾收集点处理，集中处置。

（2）食堂泔水

食堂泔水主要是剩汤、剩饭菜等，产生量按0.2kg/人·d计，每天就餐人数按15人计，则每天的产生量为3kg/d，年产生0.9t/a，外运至最近村庄垃圾收集点处理。

（3）化粪池污泥

按照SS削减量来计算，则化粪池污泥产生量为0.087t/a。

3、危险废物

①废过滤棉、弃活性炭

本项目热熔挤出工艺废气经过滤棉和活性炭吸附处理，为保证吸附效率，需定期更换过滤棉和活性炭，其废过滤棉和废活性炭产生量如下：

过滤棉吸附容量为0.4kg/kg-过滤棉，过滤棉吸附颗粒物0.25t/a，核算废过滤棉产生量约0.1t/a；活性炭吸附容量为0.25kg/kg-活性炭，活性炭吸附非甲烷总烃量1.75t/a，核算废活性炭产生量0.44t/a。

1~2月更换一次，更换下来的废过滤棉和废活性炭，暂存于危废收集间，交由有资质的单位进行处置。

②废过滤网

热熔挤出工序所使用的滤网随着使用时间的延长，网眼会逐渐变大，直至不能使用。塑料挤出机废过滤网产生量0.4t/a，2~3月更换一次，暂存于危废收集间，交由有资质的单位进行处置。

4、固废小结

表3.5-3  建设项目固体废物产生及处置情况

| 名称 | 固废名称 | 产生量t/a | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 拆包、人工分选杂物 | 2.5 | 收集后外卖 | / |
|  | 剥离废标签纸 | 0.8 |  | / |
|  | 沉淀池污泥、隔油池废油 | 8.71 | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 | / |
| 危险废物 | 废过滤棉、废活性炭 | 0.54 | 暂存于危废收集间5m2，交由有资质的单位进行处置 | HW06 900-406-06 |
|  | 废过滤网 | 0.4 |  | HW06 900-406-06 |
| 生活固废 | 生活垃圾 | 2.25 | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 | / |
|  | 食堂泔水 | 0.9 |  |  |
|  | 化粪池污泥 | 0.087 | 作为农作物施肥 | / |

3.5.4 噪声

项目运营期噪声主要来自机械设备运行时产生的噪声，噪声源强见下表。

表3.5-4    运营期噪声源强

| 车间 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强 dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 破碎清洗一体机 | 2 | 85~90 | 通过设备合理布设，并采取隔音、吸声、减震、加强生产管理等降噪措施 |
|  | 甩干机 | 1 | 70~75 |  |
|  | 塑料挤出机 | 1 | 70 |  |
|  | 切粒机 | 1 | 80~85 |  |
|  | 循环水泵 | 2 | 75~80 |  |

3.6本项目“三废”排污核算汇总

本项目“三废”排污核算汇总见表3.6-1。

表3.6-1  “三废”排污汇总表

| 分类 | 排放源 |  | 污染物 | 本工程 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 自身削减量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
|  | 有组织 | 造粒工序 | 颗粒物 | / | 0.25 | 0.239 | 0.78 | 0.0113 | 设置1套集气罩对废气进行收集，然后经“过滤棉+活性炭净化装置”处理后（收集效率90%，非甲烷总烃处理效率85%，颗粒物处理效率95%），通过15m高排气筒排放。 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 1.75 | 1.514 | 16.41 | 0.2363 |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | / | 0.0033 | 0.002 | 0.55 | 0.0013 | 净化效率60% |
|  | 无组织 | 造粒工序 | 颗粒物 | / | 0.025 | 0 | / | 0.025 | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.175 | 0 | / | 0.175 | / |
|  |  |  | 异味 | / | / | / | / | / | / |
| 水污染物 | 废水 |  | 污水量 万m3/a | 1.15 |  | 1.15 | 3.71 |  | 雨污分流；生产废水：清洗破碎废水经自建隔油池+沉淀池处理后，回用于生产；造粒冷却水循环使用，不外排。 生活废水：经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。 |
|  |  |  | CODcr | 1170.73 | 13.461 | 13.461 | / | 0 |  |
|  |  |  | BOD5 | 827.61 | 9.516 | 9.516 | / | 0 |  |
|  |  |  | SS | 780.02 | 8.969 | 8.969 | / | 0 |  |
|  |  |  | NH3-N | 25.52 | 0.293 | 0.293 | / | 0 |  |
|  |  |  | 总磷 | 14.83 | 0.170 | 0.170 | / | 0 |  |
| 固废 | 一般固废 |  | 拆包、人工分选杂物 | 2.5 |  | / | 0 |  | 统一收集，规范贮存，定期出售 |
|  |  |  | 剥离废标签纸 | 0.8 |  | / | 0 |  |  |
|  |  |  | 沉淀池污泥、隔油池废油 | 8.71 |  | / | 0 |  | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 |
|  | 危险废物 |  | 废过滤棉、弃活性炭 | 0.54 |  | / | 0 |  | 暂存于危废收集间5m2，交由有资质的单位进行处置 |
|  | 生活固废 |  | 生活垃圾 | 2.25 |  | / | 0 |  | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 |
|  |  |  | 食堂泔水 | 0.9 |  | / | 0 |  |  |
|  |  |  | 化粪池污泥 | 0.087 |  | / | 0 |  | 作为农作物施肥 |
| 噪声 | 破碎等dB（A） |  |  | 70~90 |  | / | 70~90 |  | 厂房隔声 |

3.7 非正常排放

根据上述污染物排放情况，项目废气主要是造粒过程中产生的非甲烷总烃和颗粒物、食堂油烟以及无组织排放的非甲烷总烃和颗粒物等。

无组织排放的非甲烷总烃和颗粒物排放主要在集气罩系统，其设备运行稳定，基本不会发生非正常排放。

综上，从本项目工程分析可以看出，一般事故状态排污主要指的是造粒废气排污情况，本环评假设上述造粒废气污染物处置措施（过滤棉+活性炭吸附装置）出现故障，导致颗粒物及非甲烷总烃去除效率降低至50%。

根据以上非正常工况假定，选取造粒工序热熔挤出估算出项目废气非正常排放条件及源强，详见下表3.7-1。

表3.7-1   本项目废气非正常排放情况

| 排放源 | 处理效率 | 污染物 | 废气量 | 排放量kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排气筒 |  | 温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高度m | 内径m |  |
| 造粒工序热熔挤出 | 50% | 颗粒物 | 1440万Nm3/a | 0.046875 | 7.81 | 15 | 0.1 | 50 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.328125 | 54.69 |  |  |  |

4建设项目所在区域环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地形地貌

德宏傣族景颇族自治州是横断山脉西南部、高黎贡山以西的一块自东北向南西倾斜的切割山原。地势的基本特点是东北高而陡峻，西南低而宽缓；峻岭峡谷相间排列，高山大河平行急下。

芒市地处德宏州东南部，位于E98°05′～98°44′，N24°05′～24°39′之间，是德宏州府驻地，海拔920m。东西长约71km，南北宽约62km，总面积2987km2，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000m以下的低热河谷）占26%。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km，是德宏傣族景颇族自治州5个县市之一。

芒市地形地貌为东北高、西南低，为中切割的中山地势，山岭呈东北向延伸，与区外群山一脉相承，地势显西高东低，最高点三台山，海拔为1375m，最低点为拟建团结水电站大坝所在河谷，海拔高程约800m。区域地貌受构造所控制，多呈北东-南西向带状分布。

4.1.2气候与气象

芒市地处高黎贡山西坡，按纬度划分，属低纬度高原区，太阳辐射较强，热量丰富；夏季受西南季风影响，水气丰沛，湿润多雨，而冬季受西方干暖气团影响，温暖少雨，具有干湿季分明的特征，属南亚热带气候。干季11月～4月主要受经由北非、中亚、印巴半岛等干热地区而来的西风南支气流控制，气候干燥，降水稀少。雨季5月～10月西风南支气流北退，青藏高压生成，太平洋副热带高压北进西伸，在两高的影响下盛行西南季风，主要受来自孟加拉湾暖湿气流控制，由于地处迎风坡及受高黎贡山的地形抬升作用，降雨充沛，单点暴雨突出，易形成较大的暴雨洪水。流域内多年平均降水量1876mm，实测最大年降水量3079mm。降雨量年际变化不大，据潞西气象站实测资料分析，最大年降雨量为最小年降雨量的1.98倍。但年内分配不均，主要降雨集中在5月～10月，其量占全年降雨量的85％以上。潞西气象站多年平均降雨量1657.6mm，多年平均气温18.3°C，最高气温34.0°C，最低气温-1.7°C，多年平均日照数2352.3h，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。

4.1.3地质

芒市位于青、藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段偏北部位的遮放“入”字型构造地带，流域内有龙陵-瑞丽大断裂通过，主干断裂两盘地层岩性有明显差异，其断裂北、北西盘为寒武系下段花岗片麻岩，而断裂南西侧则出露有白垩系、侏罗系、二叠系地层。

4.1.4水文水系

瑞丽江：云南西部的主要河流之一，属亚热带常流河，为伊洛瓦底江支流。瑞丽江在云南境内长53km，其发源于腾冲境内的高黎贡山西侧，源头高程3120m，由北向南流经腾冲、龙陵、梁河、陇川县及芒市，其上游段称为龙江，在芒市嘎中村汇入芒市大河，交口以下称瑞丽江，后进入河谷，出谷后进入瑞丽坝区；在畹町索阳处由畹町河汇入，在瑞丽市弄岛乡的容棒旺与南畹河交汇流入缅甸，归入伊洛瓦底江。评价区域水系图见附图4。

4.1.5土壤

据芒市土壤普查资料分析，芒市从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。其意义是，土壤含水率较高，耐旱性较好，生物积蓄较强，有机质含量相对较高，但盐基淋溶作用也强，引起土壤偏酸。

4.1.6植被

评价区主要为“季风热带北缘雨林季雨林地带”-“滇南、滇西南间山盆地季节雨林和半常绿季雨林区”-“滇西南中山宽谷高榕、麻楝亚区”。区内植被类型主要为常绿落叶阔叶混交林，分布有西南桦、红木荷林；热性稀树灌草丛，分布有含毛麻楝、黄牛木的中草草丛；暖热性竹林，主要为凤尾竹林；草丛主要包括肿柄菊草丛、飞机草草丛和卡开芦草丛等。

4.2环境质量现状

为了掌握本项目区域及周围的环境质量现状，建设方委托云南环绿环境检测技术有限公司开展环境质量现状监测工作，布设环境现状监测点，具体位置见评价范围及监测布点图。

4.2.1环境空气质量现状

1、区域基本污染物达标分析

本项目大气环境评价为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》

（HJ2.2-2018），应调查所在区域环境质量达标情况，本次评价采用德宏州环境保护局发布的《德宏州 2017 年环境质量状况公报》中的数据和结论， 区域监测数据统计见表 4.2-1。

表 4.2-1	区域基本污染物环境质量现状

| 监测指标 |  |  | SO2(mg/ m3) | NO2(mg/ m3 ) | co(mg/ m3) | O3-8 | PM10(mg/ m3 ) | PM2.5(mg/ m3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒市 | 2017 年 | 年均值 | 0.013 | 0.021 | 0.8 | 0.084 | 0.046 | 0.030 |
|  |  | 日均浓度范围 | 0.006-0.033 | 0.006-0.044 | 0.4-1.3 | 0.008-0.190 | 0.016-0.128 | 0.006-0.124 |

根据《德宏州 2017 年环境质量状况公报》，芒市 2017年 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5 年均浓度分别为0.013ug/m3、0.021 ug/m3、0.8 ug/m3、0.046ug/m3、0.030ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准限值，属于达标区。

2、补充监测

（1）监测点布设

根据评价区主导风向、风频、区域的环境特征，综合参考区域内城镇、居民点分布情况，在评价范围内共布设了2个环境空气质量现状监测点（项目区上风向户焕1#、项目区下风向四分场四队2#）。

（2）监测项目、时间与频次

监测项目：TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃，共6项。

监测时间：2018年12月19日~26日；

监测频次：连续7天监测，NO2、SO2 包括 1 小时平均浓度（4 个时段）和 24 小时平均浓度，TSP、PM10、PM2.5 包括 24 小时平均浓度，非甲烷总烃 1 小时平均浓 度（4 个时段）。

（3）监测结果统计与评价

环境空气质量现状监测汇总统计结果见表4.5-1~4.5-2。

TSP、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃，监测值对照 GB3095-2012《环境空气质量标准》评价。

表4.2-2  空气质量日均浓度统计及评价

| 监测点位 | 项目 | TSP | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户焕1# | 日均值范围（ug/m3） | 86~105 | 46~62 | 26~33 | 9~13 | 10~13 | 0.67~1.41 |
|  | 标准值 （ug/m3） | 300 | 150 | 150 | 150 | 80 | 4 |
|  | 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 四分场四队2# | 日均值范围（ug/m3） | 119~150 | 66~81 | 35~43 | 12~14 | 13~15 | 0.71~1.68 |
|  | 标准值（ug/m3） | 300 | 150 | 150 | 150 | 80 | 4 |
|  | 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4.2-3   空气质量小时浓度统计

| 监测因子 | 日期 | 户焕1# |  |  | 四分场四队2# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测数据ug/m3 | 标准值ug/m3 | 达标评价 | 监测数据ug/m3 | 标准值ug/m3 | 达标评价 |
| SO2 | 20181219 | 9 | 500 | 达标 | 12 | 500 | 达标 |
|  | 20181220 | 12 | 500 | 达标 | 13 | 500 | 达标 |
|  | 20181221 | 10 | 500 | 达标 | 14 | 500 | 达标 |
|  | 20181222 | 11 | 500 | 达标 | 12 | 500 | 达标 |
|  | 20181223 | 13 | 500 | 达标 | 13 | 500 | 达标 |
|  | 20181224 | 10 | 500 | 达标 | 14 | 500 | 达标 |
|  | 20181225 | 9 | 500 | 达标 | 12 | 500 | 达标 |
| NO2 | 20181219 | 11 | 200 | 达标 | 14 | 200 | 达标 |
|  | 20181220 | 12 | 200 | 达标 | 15 | 200 | 达标 |
|  | 20181221 | 10 | 200 | 达标 | 13 | 200 | 达标 |
|  | 20181222 | 12 | 200 | 达标 | 14 | 200 | 达标 |
|  | 20181223 | 13 | 200 | 达标 | 12 | 200 | 达标 |
|  | 20181224 | 11 | 200 | 达标 | 13 | 200 | 达标 |
|  | 20181225 | 12 | 200 | 达标 | 15 | 200 | 达标 |

环境空气监测结果评价：

由上表可知，各监测点TSP（日均）、PM10（日均）、SO2（日均、小时）、NO2（日均、小时）浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》标准要求；

非甲烷总烃日均浓度的监测浓度小于0.0005Lug/m3，满足GB/T18883-2002《室内空气质量标准》0.6mg/m3要求；

统计监测统计结果显示，项目周边大气环境空气质量良好。

4.2.2地表水环境质量现状

1、监测点布设

区域内共布设2 个监测断面，上游 500m 断面，下游 1000m 断面。

2、监测项目、时间与频次

（1）监测项目：水温、pH、BOD5、CODcr、溶解氧、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类。

（2）监测时间：2018年12月20日~22日；

（3）监测频次：每期连续监测3天，每天采集1个混合样。

3、评价标准

项目区周边地表水瑞丽江，根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020）》，该河段“源头—入瑞丽江口”水环境功能为 “饮用二级”，水质类别为Ⅲ类。

本次评价地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类标准。

表4.2-4  地表水环境质量现状监测统计评价表  单位：mg/L

| 监测点位 |  | 项目区东面瑞丽江上游500m |  |  | 项目区东面瑞丽江下游1000m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 20181220 | 20181221 | 20181222 | 20181220 | 20181221 | 20181222 |
| 分 析 项 目 | 水温 | 24.4 | 24.7 | 24.2 | 24.6 | 24.9 | 24.7 |
|  | pH（无量纲） | 7.27 | 7.29 | 7.25 | 7.32 | 7.34 | 7.30 |
|  | 标准 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | C0Dcr | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L |
|  | 标准 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | BOD5 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
|  | 标准 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 溶解氧 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 7.2 |
|  | 标准 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | SS | 6 | 8 | 7 | 11 | 13 | 12 |
|  | 标准 | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.026 | 0.032 | 0.028 |
|  | 标准 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
|  | 标准 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
|  | 标准 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
|  | 标准 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：表中“L”表示该项目分析结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |

瑞丽江两个监测断面的水温、pH、BOD5、CODcr、溶解氧、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类监测指标均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

4.2.3地下水环境质量现状

1、监测范围及点位布置

此次监测点布置是根据项目特点、周边环境概况，结合敏感目标处布点，布点覆盖整个项目调查区。水质现状监测点共3个点，四分场四队 1#、户焕 2#、芒捧 3#。

1#~3#点位均为村庄附近的泉点，主要功能为补充地表水，不涉及饮用灌溉等特殊功能。

2、监测项目

水质监测指标：pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氟化物、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、铅，共 13 项。

3、监测频率和监测时间

此次地下水监测取样时间：2018年12月21日至22日共2天。

4、水质监测结果及分析

表4.2-5 地下水水质监测结果

| 监测点位 | 四分场四队1# |  | 户焕2# |  | 芒捧3# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 20181221 | 20181222 | 20181221 | 20181222 | 20181221 | 20181222 |
| pH（无量纲） | 7.44 | 7.46 | 7.24 | 7.22 | 8.13 | 8.12 |
| 溶解性总固体 | 376 | 382 | 242 | 248 | 349 | 343 |
| 标准 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 耗氧量 | 1.00 | 1.12 | 0.40 | 0.42 | 0.05 | 0.05 |
| 标准 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氨氮 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 标准 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 标准 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氯化物 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 标准 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硫酸盐 | 51 | 54 | 34 | 38 | 46 | 49 |
| 标准 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氟化物 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 标准 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 细菌总数(CFU/mL) | 70 | 90 | 40 | 50 | 20 | 10 |
| 标准 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总大肠菌群（CFU/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 标准 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铁 | 0.08L | 0.07L | 0.03L | 0.03L | 0.04L | 0.04L |
| 标准 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 锰 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 标准 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 标准 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据上表可知，本项目区周边地下水pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氟化物、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、铅，共13项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

4.5.3声环境质量现状

本项目为掌握区域声环境质量现状，在项目场界北边界 1#、西边界 2#、南边界 3#、东边界 4#、四分场四队5#，共5 个检测点位。

监测时间为2018年12月19日-20日，连续监测两天，分昼间、夜间2时段监测。监测结果如表4.2-6。

表4.2-6  声环境质量监测结果分析表  单位：dB(A)

| 检测日期 | 检测点位 | 时间 | 噪声值 | 主要声源 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20181219 | 北边界1# | 昼间（10:01-10:02） | 42 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间（22:05-22:06） | 40 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 西边界2# | 昼间（10:08-10:09） | 43 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间（22:11-22:12） | 39 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 南边界3# | 昼间（10:13-10:33） | 58 | 交通噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间（22:18-22:38） | 47 | 交通噪声 | 50 | 达标 |
|  | 东边界4# | 昼间（10:37-10:38） | 44 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间（22:42-22:43） | 40 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 四分场四队5# | 昼间（10:49-10:50） | 41 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间（22:58-22:59） | 40 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
| 20181220 | 北边界1# | 昼间（15:30-15:31） | 41 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间（22:20-22:21） | 38 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 西边界2# | 昼间（15:35-15:36） | 44 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间（22:26-22:27） | 41 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 南边界3# | 昼间（15:40-16:00） | 59 | 交通噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间（22:32-22:52） | 48 | 交通噪声 | 50 | 达标 |
|  | 东边界4# | 昼间（16:05-16:06） | 43 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间（22:57-22:58） | 40 | 环境噪声 | 50 | 达标 |
|  | 四分场四队5# | 昼间（16:17-16:18） | 41 | 环境噪声 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间（23:09-23:10） | 39 | 环境噪声 | 50 | 达标 |

根据监测结果，项目5个声监测点的昼间声、夜间声环境监测值均达到了GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。

4.5.4评价区生态环境现状

项目占地主要为空地，受人为活动开发建设影响，项目所在区域原始植被遭受破坏，无天然植被存在。生物多样性比较单一，生态环境自我调节能力低。区内无国家级和省级规定保护的野生动植物和古树名木。评价范围内未发现国家级、省级重点保护的野生动物，也未发现当地特有种。

5施工期环境影响分析与评价

5.1施工期环境空气影响分析

施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的粉尘及施工机械和运输工具产生的废气影响。

1、扬尘

（1）施工场地扬尘的影响分析

项目施工阶段扬尘来源于：基础开挖，机械挖掘作业、土石方装运、堆置等过程产生的扬尘；主体机构、装修施工中的建筑材料堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是因为施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成施工扬尘。

项目区常年平均风速为2.7m/s，施工扬尘影响主要集中在施工场地边界200m范围；施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。

根据现场勘查，项目区周边主要保护目标为项目区东北侧130m四分厂四队影响较大，需采取措施降低影响。

对于施工场地扬尘需采取有效措施：

①施工工地厂界设置遮挡围墙，以有效减少近地面扬尘的扩散。

②专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

③施工场地粉状料堆等材料堆场应远离项目区东北侧130m四分厂四队，材料堆场进行遮盖并设置防护措施（使用铺彩条布进行临时遮盖），防止大量扬尘产生；同时建议施工方优先进行生产区的建设，以减少对周边的影响。

2、运输车辆扬尘分析

施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。

针对运输扬尘，施工方必须严格执行以下环境保护措施：

①施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘等措施；

②运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量；

3、机械运输废气对环境的影响

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

5.2施工期水环境影响分析

1、生活污水影响分析

根据工程分析可知，施工期间施工人员污水量为0.16m3/d，主要来源于洗手清洁等环节，产生量较少，利用现有场地旱厕处理，定期清掏做农肥使用，不外排，对地表水体基本无影响。

2、施工废水环境影响分析

根据工程分析估算，建筑施工期废水产生量为5m3/d。项目施工场地将设置废水沉淀池1座，容积为10m3（后续作为生产废水沉淀池），可用于收集沉淀施工废水。经过沉淀处理后的施工废水全部回用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘，不外排。

5.3施工期声环境影响分析

本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、装修工程过程中的施工噪声。

1、噪声源分析

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，根据工程分析可知，其声级在80dB以上。类比部分施工机械噪声声级见表3-1。

本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、室内外装修过程中的施工机械噪声以及施工车辆运输的交通噪声。

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。施工机械噪声声级见表3.4-1。

2、施工期声环境影响分析

在施工过程中，施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。

施工噪声对周边声环境的影响，采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价。

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。

预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg(r/ro)

式中：Lr——距声源r 处的A 声压级，dB(A)；

Lr0——距声源r0 处的A 声压级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测时r0 为1m，预测结果见表5.4-1。

表5.4-1  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

| 序号 | 机械名称 | 不同距离处的噪声预测 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 50m | 60m | 70m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m |  |
| 1 | 挖掘机 | 75 | 68.98 | 65.46 | 61.02 | 59.44 | 58.1 | 55 | 51.48 | 48.98 | 47.04 | 45.46 | 44.12 | 土石方阶段 |
| 2 | 推土机 | 65 | 58.98 | 55.46 | 51.02 | 49.44 | 48.1 | 45 | 41.48 | 38.98 | 37.04 | 35.46 | 34.12 |  |
| 3 | 装载机 | 70 | 63.98 | 60.46 | 56.02 | 54.44 | 53.1 | 50 | 46.48 | 43.98 | 42.04 | 40.46 | 39.12 |  |
| 4 | 载重汽车 | 65 | 58.98 | 55.46 | 51.02 | 49.44 | 48.1 | 45 | 41.48 | 38.98 | 37.04 | 35.46 | 34.12 |  |
|  | 多声源叠加值 | 76.81 | 70.79 | 67.27 | 62.83 | 61.25 | 59.91 | 56.81 | 53.29 | 50.79 | 48.85 | 47.27 | 45.93 |  |
| 1 | 振捣器 | 80 | 73.98 | 70.46 | 66.02 | 64.44 | 63.1 | 60 | 56.48 | 53.98 | 52.04 | 50.46 | 49.12 | 底版与结构 阶段 |
| 2 | 切割机 | 70 | 63.98 | 60.46 | 56.02 | 54.44 | 53.1 | 50 | 46.48 | 43.98 | 42.04 | 40.46 | 39.12 |  |
| 3 | 电焊机 | 60 | 53.98 | 50.46 | 46.02 | 44.44 | 43.1 | 40 | 36.48 | 33.98 | 32.04 | 30.46 | 29.12 |  |
|  | 多声源叠加值 | 80.45 | 74.43 | 70.91 | 66.47 | 64.89 | 63.55 | 60.45 | 56.93 | 54.43 | 52.49 | 50.91 | 49.53 |  |
| 1 | 电锤 | 65 | 58.98 | 55.46 | 51.02 | 49.44 | 48.1 | 45 | 41.48 | 38.98 | 37.04 | 35.46 | 34.12 | 装修阶段 |
| 2 | 升降机 | 60 | 53.98 | 50.46 | 46.02 | 44.44 | 43.1 | 40 | 36.48 | 33.98 | 32.04 | 30.46 | 29.12 |  |
| 3 | 砂浆机 | 70 | 63.98 | 60.46 | 56.02 | 54.44 | 53.1 | 50 | 46.48 | 43.98 | 42.04 | 40.46 | 39.12 |  |
|  | 多声源叠加值 | 71.51 | 65.49 | 61.97 | 57.53 | 55.95 | 54.61 | 51.51 | 47.99 | 45.49 | 43.55 | 41.97 | 40.63 |  |

根据预测结果，在多声源叠加的情况下，土石方阶段昼间22m 距离，夜间120m 距离能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间≤70dB(A)，夜间55 dB(A)）；打桩和结构阶段昼间50m 距离，夜间200m 距离能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；装修阶段昼间20m 距离，夜间70m 距离，能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

3、关心点噪声影响分析

根据现场勘查，项目区周边主要保护目标为项目区东北侧130m四分厂四队。

项目施工期内噪声对关心点影响较大的为打桩阶段和结构阶段机械同时施工，本环评预测打桩阶段施工机械对关心点的影响。

（1）背景值

本项目东北侧130m四分厂四队声环境背景值采用地块南侧声环境监测最大值。

（2）贡献值

针对施工期对保护目标的影响进行预测。

①预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中推荐的预测模式，本次贡献值计算主要考虑距离衰减和屏障衰减。具体方法是见以下公式为：

LA(r) =LP(r0) - (Adiv+ Abar)

式中：LA(r)—距声源 r 处的 A 声级，dB；

LP(r0) — 参考位置 r0 处的 A 声级，dB；

Adiv—声波几何发散引起的 A 声级衰减，dB；

Abar—遮挡物引起的 A 声级衰减，dB（根据导则，在任何频带上，屏障衰减在单绕射薄屏障情况，衰减最大值取20 dB，本项目施工期设置围墙围挡）；

因此：LA(r) =L (r0) - (Adiv+20)

距离衰减公式：Adiv= 20lg(r／ro)

②预测结果

噪声预测声源强度采用打桩阶段10m 处的多声源叠加值与背景值的叠加，本项目施工期关心点噪声预测结果如下。

表5.4-2  关心点环境噪声预测值  单位：dB(A)

| 关心点 | 相对方位及距离 | 10m处噪声值 | 时段 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四分场四队 | 南侧130m | 80.54 | 昼间 | 55.2 | 37.93 | 55.28 | 2类标准昼间≤ 60dB(A)夜间≤ 50dB(A) | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 46.1 | 37.93 | 46.72 |  | 达标 |

从表5.4-2 的预测结果可以看出，本项打桩阶段施工期多台机械施工时，施工机械噪声经距离衰减及屏障围挡阻隔后，四分场四队昼间、夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值要求。

4、施工噪声环境影响减缓措施

为确保施工厂界噪声达标及减少对四分场四队的影响，必须采取严格的措施进行控制减小影响。

（1）建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加，并在项目区边界设置不低于2.5m 的遮挡围墙，项目区可移动的高产噪设备应尽量远离项目东南侧130m四分场四队，并进行一定的隔声及减振处理，固定机械设备尽量入棚操作。

（2）项目建设严禁在12 时至14 时、22 时至次日6 时施工。但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌等工艺需要连续工作的除外。

（3）施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

总之，施工过程是短暂的，施工结束后影响将随之消失，施工期产生的噪声影响是可以接受的。

5.4固体废弃物影响分析

（1）土石方

根据建设方资料，本项目土石方开挖量约100m3，项目场地回填100m3，施工期间剥离表土临时堆放用于绿化区空地内，用于后期场地绿化覆土，项目建设无永久弃渣。

（2）建筑垃圾

项目建筑施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，本项目建筑垃圾产生量约为10吨。大量的建筑垃圾的堆放容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理。

项目建设方应对建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用则委托其施工单位统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾

项目施工人员产生的生活垃圾总量约为0.45t/d，项目派专人集中收集至统一地点堆放，集中收集后定期清运至就近寨子的垃圾收集点，对环境的影响较小。

项目区施工场地设置有旱厕，定期委托环卫部门清掏，施工期结束后，就地填埋。

（4）总结

本项目施工期产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。

5.5施工期影响评价结论

综上，项目施工期对环境产生均为短期的影响，建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的废水、扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期环境影响将得到有效控制。

6运营期环境影响预测评价

6.1大气环境影响预测评价

6.1.1评价区气象资料

1、区域气候概况

芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；受南亚季风影响， 夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受干暖气团影响，温暖少雨，形成干雨分明，主体属南亚热带季风气候。潞西市历年平均气温 19.5 摄氏度，历年极端最高气温 36.2 摄氏度，极端最低气温-0.6摄氏度；历年平均相对湿度 79%；历年平均降雨量 1626.1 毫米，年最大降雨量 2294 毫米，年最小降雨 1309.7 毫米；历年平均日照 2352.3 小时，年最大日照 2713.3 小时，年最小日照 1834.9 小时；历年平均有霜期 19 天，年最大有霜期 54 天，年最小有霜期 2 天；有雾日数 60 天。

2、气象背景及污染气象

芒市气象站 30 年（1971~2000 年）平均气候资见表6.1-1。

表 6.1-1  芒市常年各月各气象要素一览表（资料年代：1971~2000 年）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气压（hPa） | 913.5 | 912.3 | 910.9 | 909.3 | 907.4 | 905.2 | 905.1 | 905.9 | 908.8 | 911.9 | 914.0 | 914.8 | 909.6 |
| 气温(℃) | 12.3 | 14.2 | 17.7 | 21.0 | 23.3 | 24.1 | 23.7 | 23.9 | 23.3 | 21.2 | 17.1 | 13.3 | 19.6 |
| 降水量(mm) | 12.7 | 26.2 | 28.2 | 59.8 | 137.0 | 299.8 | 391.2 | 326.4 | 183.3 | 118.0 | 60.3 | 12.3 | 1655.2 |
| 蒸发量(mm) | 110.4 | 132.9 | 197.6 | 214.7 | 196.7 | 139.2 | 110.6 | 131.4 | 140.3 | 132.1 | 106.3 | 98.3 | 1710.2 |
| 相对湿度（%） | 78 | 73 | 67 | 68 | 76 | 85 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 | 80 |
| 平均风速（m/s） | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
| 最多风向及频率 | S | S | SW | SW | SW | SW | NE | NE | SW | SW | SW | SW | SW |
|  | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
|  | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
|  | 55 | 45 | 37 | 35 | 37 | 40 | 45 | 46 | 47 | 52 | 57 | 60 | 46 |
| 日照时数(h) | 238.9 | 218.9 | 238.3 | 222.4 | 205.8 | 130.5 | 96.2 | 132.7 | 158.6 | 190.4 | 195.0 | 225.2 | 2252.9 |
| 大风日数（天） | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 阴天日数（天） | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 6.3 | 12.9 | 24.0 | 28.1 | 24.0 | 18.2 | 11.7 | 7.1 | 2.7 | 146.7 |
| 雾日数（天） | 18.5 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 3.5 | 10.0 | 17.9 | 23.3 | 85.9 |
| 雷暴日数（天） | 1.2 | 2.2 | 4.0 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 7.8 | 12.6 | 12.4 | 5.3 | 1.1 | 0.5 | 76.9 |

6.1.2预测方案

1、预测方案及预测内容

预测因子：颗粒物（TSP）、非甲烷总烃。

预测范围：预测范围为评价区域内最大地面浓度点。

预测内容：由于项目大气污染排放预测等级为二级，仅预测最大落地浓度及环境保护目标小时浓度的影响分析。

2、预测模式

根据HJ/T2.2-2018《大气环境影响评价技术导则—大气环境》规定，推荐估算模式AERSCREEN作为预测模式，预测下风向最大落地浓度及占标率，并依此确定大气评价等级；同时根据环境空气质量现状大气背景值，叠加污染源贡献值，预测出保护目标污染物预测值，依此分析其污染物对环境保护目标的影响程度。

3、预测参数

表6.1-2  估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 23.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | 12.3 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中度湿度区域 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向 | / |

表6.1-3  正常工况拟建项目污染物排放情况汇总表

| 工序 | 编号 | 排气量 (Nm3/h) | 污染物名称 | 质量标准mg/m3 | 排放速率(kg/h) | 排气筒参数 |  | 烟气温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高 度 (m) | 内 径 (m) |  |
| 造粒工序 | G1 | 6000（1440万m3/a） | 颗粒物 | 0.9 | 0.0047 | 15 | 0.1 | 50 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 2 | 0.0984 |  |  |  |
| 工序 | 编号 | 排放方式 | 污染物名称 | 质量标准mg/m3 | 排放速 率 (kg/h) | 面源参数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 长(m) | 宽(m) | 高 (m) |
| 造粒工序 | / | 无组织 | 颗粒物 | 0.9 | 0.0104 | 66 | 33 | 4 |
|  | / |  | 非甲烷总烃 | 2 | 0.0729 | 66 | 33 | 4 |

6.1.3正常工况废气环境影响分析

1、有组织废气环境影响分析

（1）造粒热熔挤出有组织废气环境影响分析

本项目造粒热熔挤出产生的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃。

本次评价采用HJ/T2.2-2018推介的AERSCREEN模式分别对颗粒物、非甲烷总烃下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表6.1-4。

表6.1-4  采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% |
| 10 | 0.000002 | 0 | 0.000038 | 0 |
| 25 | 0.000017 | 0 | 0.000356 | 0.02 |
| 50 | 0.000034 | 0 | 0.000717 | 0.04 |
| 75 | 0.000045 | 0 | 0.000932 | 0.05 |
| 100 | 0.000071 | 0.01 | 0.001495 | 0.07 |
| 125 | 0.000091 | 0.01 | 0.001908 | 0.1 |
| 150 | 0.000103 | 0.01 | 0.002149 | 0.11 |
| 175 | 0.000107 | 0.01 | 0.002242 | 0.11 |
| 196 | 0.000108 | 0.01 | 0.002261 | 0.11 |
| 200 | 0.000108 | 0.01 | 0.00226 | 0.11 |
| 225 | 0.000107 | 0.01 | 0.002236 | 0.11 |
| 250 | 0.000104 | 0.01 | 0.002187 | 0.11 |
| 265 | 0.000102 | 0.01 | 0.002127 | 0.11 |
| 275 | 0.0001 | 0.01 | 0.002103 | 0.11 |
| 300 | 0.000098 | 0.01 | 0.002061 | 0.1 |
| 325 | 0.000097 | 0.01 | 0.002035 | 0.1 |
| 350 | 0.000097 | 0.01 | 0.002037 | 0.1 |
| 375 | 0.000097 | 0.01 | 0.002027 | 0.1 |
| 400 | 0.000096 | 0.01 | 0.002008 | 0.1 |
| 425 | 0.000095 | 0.01 | 0.001982 | 0.1 |
| 450 | 0.000093 | 0.01 | 0.001953 | 0.1 |
| 475 | 0.000092 | 0.01 | 0.00192 | 0.1 |
| 500 | 0.00009 | 0.01 | 0.001886 | 0.09 |
| 525 | 0.000088 | 0.01 | 0.001851 | 0.09 |
| 550 | 0.000087 | 0.01 | 0.001816 | 0.09 |
| 575 | 0.000085 | 0.01 | 0.001781 | 0.09 |
| 600 | 0.000083 | 0.01 | 0.001747 | 0.09 |
| 625 | 0.000082 | 0.01 | 0.001714 | 0.09 |
| 650 | 0.00008 | 0.01 | 0.001681 | 0.08 |
| 675 | 0.000079 | 0.01 | 0.001649 | 0.08 |
| 700 | 0.000077 | 0.01 | 0.00162 | 0.08 |
| 725 | 0.000077 | 0.01 | 0.001606 | 0.08 |
| 750 | 0.000076 | 0.01 | 0.001591 | 0.08 |
| 775 | 0.000075 | 0.01 | 0.001575 | 0.08 |
| 800 | 0.000074 | 0.01 | 0.001559 | 0.08 |
| 825 | 0.000074 | 0.01 | 0.001541 | 0.08 |
| 850 | 0.000073 | 0.01 | 0.001524 | 0.08 |
| 875 | 0.000072 | 0.01 | 0.001505 | 0.08 |
| 900 | 0.000071 | 0.01 | 0.001491 | 0.07 |
| 925 | 0.000071 | 0.01 | 0.001477 | 0.07 |
| 950 | 0.00007 | 0.01 | 0.001463 | 0.07 |
| 975 | 0.000069 | 0.01 | 0.001448 | 0.07 |
| 1000 | 0.000068 | 0.01 | 0.001433 | 0.07 |
| 1025 | 0.000068 | 0.01 | 0.001418 | 0.07 |
| 1038 | 0.000067 | 0.01 | 0.001412 | 0.07 |
| 1045 | 0.000067 | 0.01 | 0.001402 | 0.07 |
| 1050 | 0.000067 | 0.01 | 0.001396 | 0.07 |
| 1075 | 0.000066 | 0.01 | 0.001387 | 0.07 |
| 1100 | 0.000066 | 0.01 | 0.001372 | 0.07 |
| 1125 | 0.000065 | 0.01 | 0.001356 | 0.07 |
| 1150 | 0.000064 | 0.01 | 0.001341 | 0.07 |
| 1175 | 0.000063 | 0.01 | 0.001326 | 0.07 |
| 1200 | 0.000063 | 0.01 | 0.00131 | 0.07 |
| 1225 | 0.000062 | 0.01 | 0.001295 | 0.06 |
| 1250 | 0.000061 | 0.01 | 0.001281 | 0.06 |
| 1275 | 0.000061 | 0.01 | 0.001267 | 0.06 |
| 1300 | 0.00006 | 0.01 | 0.001256 | 0.06 |
| 1325 | 0.000059 | 0.01 | 0.001246 | 0.06 |
| 1350 | 0.000059 | 0.01 | 0.001235 | 0.06 |
| 1375 | 0.000058 | 0.01 | 0.001224 | 0.06 |
| 1400 | 0.000058 | 0.01 | 0.001213 | 0.06 |
| 1425 | 0.000057 | 0.01 | 0.001202 | 0.06 |
| 1450 | 0.000057 | 0.01 | 0.001191 | 0.06 |
| 1475 | 0.000056 | 0.01 | 0.00118 | 0.06 |
| 1500 | 0.000056 | 0.01 | 0.001169 | 0.06 |
| 1525 | 0.000055 | 0.01 | 0.001158 | 0.06 |
| 1550 | 0.000055 | 0.01 | 0.001148 | 0.06 |
| 1560 | 0.000054 | 0.01 | 0.001137 | 0.06 |
| 1575 | 0.000054 | 0.01 | 0.001126 | 0.06 |
| 1600 | 0.000054 | 0.01 | 0.001123 | 0.06 |
| 1625 | 0.000053 | 0.01 | 0.001116 | 0.06 |
| 1650 | 0.000053 | 0.01 | 0.001106 | 0.06 |
| 1675 | 0.000052 | 0.01 | 0.001096 | 0.05 |
| 1700 | 0.000052 | 0.01 | 0.001086 | 0.05 |
| 1725 | 0.000051 | 0.01 | 0.001076 | 0.05 |
| 1750 | 0.000051 | 0.01 | 0.001066 | 0.05 |
| 1775 | 0.00005 | 0.01 | 0.001056 | 0.05 |
| 1800 | 0.00005 | 0.01 | 0.001047 | 0.05 |
| 1825 | 0.00005 | 0.01 | 0.001037 | 0.05 |
| 1850 | 0.000049 | 0.01 | 0.001028 | 0.05 |
| 1875 | 0.000049 | 0.01 | 0.001019 | 0.05 |
| 1900 | 0.000048 | 0.01 | 0.00101 | 0.05 |
| 1925 | 0.000048 | 0.01 | 0.001001 | 0.05 |
| 1950 | 0.000047 | 0.01 | 0.000992 | 0.05 |
| 1975 | 0.000047 | 0.01 | 0.000984 | 0.05 |
| 2000 | 0.000047 | 0.01 | 0.000975 | 0.05 |
| 2025 | 0.000046 | 0.01 | 0.000967 | 0.05 |
| 2050 | 0.000046 | 0.01 | 0.000958 | 0.05 |
| 2075 | 0.000045 | 0.01 | 0.00095 | 0.05 |
| 2100 | 0.000045 | 0 | 0.000942 | 0.05 |
| 2125 | 0.000045 | 0 | 0.000934 | 0.05 |
| 2150 | 0.000044 | 0 | 0.000926 | 0.05 |
| 2175 | 0.000044 | 0 | 0.000919 | 0.05 |
| 2200 | 0.000044 | 0 | 0.000911 | 0.05 |
| 2225 | 0.000043 | 0 | 0.000904 | 0.05 |
| 2250 | 0.000043 | 0 | 0.000896 | 0.04 |
| 2275 | 0.000042 | 0 | 0.000889 | 0.04 |
| 2300 | 0.000042 | 0 | 0.000882 | 0.04 |
| 2325 | 0.000042 | 0 | 0.000875 | 0.04 |
| 2350 | 0.000041 | 0 | 0.000868 | 0.04 |
| 2375 | 0.000041 | 0 | 0.000861 | 0.04 |
| 2400 | 0.000041 | 0 | 0.000854 | 0.04 |
| 2425 | 0.000041 | 0 | 0.000848 | 0.04 |
| 2450 | 0.00004 | 0 | 0.000843 | 0.04 |
| 2475 | 0.00004 | 0 | 0.000837 | 0.04 |
| 2500 | 0.00004 | 0 | 0.000832 | 0.04 |

根据表6.1-4预测结果，颗粒物、非甲烷总烃的最大地面浓度占标率Pmax=0.11<1%。根据HJ/T2.2-2018的要求，不再用预测模式进一步进行预测。

颗粒物、非甲烷总烃的最大落地浓度位于污染源下风向196m处，最大落地浓度分别为0.000108mg/m3、0.002261mg/m3。

（2）生活废气环境影响分析

本项目生活废气主要为食堂油烟。

通过第3章工程分析可得，本项目共15人就餐，本环评要求建设小型油烟净化装置，总引风量为2000m3/h，净化效率60%的油烟净化设施处理后，排放量为0.00132t/a，排放浓度为0.55mg/m3，满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。项目区烟道出口周围150m范围内无其他建筑物，对周围环境影响可接受。

2、无组织废气（造粒热熔挤出废气）环境影响分析

（1）造粒热熔挤出无组织废气环境影响分析

本次评价采用HJ/T2.2-2018推介的AERSCREEN模式分别对颗粒物、非甲烷总烃下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表6.1-5。

表6.1-5  采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% |
| 10 | 0.011983 | 1.33 | 0.083996 | 4.2 |
| 25 | 0.014956 | 1.66 | 0.104836 | 5.24 |
| 50 | 0.018103 | 2.01 | 0.126895 | 6.34 |
| 57 | 0.018286 | 2.03 | 0.128178 | 6.41 |
| 75 | 0.016859 | 1.87 | 0.118175 | 5.91 |
| 100 | 0.015018 | 1.67 | 0.10527 | 5.26 |
| 125 | 0.01313 | 1.46 | 0.092036 | 4.6 |
| 150 | 0.011715 | 1.3 | 0.082118 | 4.11 |
| 175 | 0.011016 | 1.22 | 0.077218 | 3.86 |
| 200 | 0.010326 | 1.15 | 0.072381 | 3.62 |
| 225 | 0.009663 | 1.07 | 0.06773 | 3.39 |
| 250 | 0.009045 | 1.01 | 0.063405 | 3.17 |
| 265 | 0.008651 | 0.96 | 0.060642 | 3.03 |
| 275 | 0.008473 | 0.94 | 0.059395 | 2.97 |
| 300 | 0.007946 | 0.88 | 0.055695 | 2.78 |
| 325 | 0.007464 | 0.83 | 0.052318 | 2.62 |
| 350 | 0.00702 | 0.78 | 0.049206 | 2.46 |
| 375 | 0.006616 | 0.74 | 0.046378 | 2.32 |
| 400 | 0.006249 | 0.69 | 0.043804 | 2.19 |
| 425 | 0.005914 | 0.66 | 0.041453 | 2.07 |
| 450 | 0.005605 | 0.62 | 0.039287 | 1.96 |
| 475 | 0.005321 | 0.59 | 0.037297 | 1.86 |
| 500 | 0.005058 | 0.56 | 0.035456 | 1.77 |
| 525 | 0.004817 | 0.54 | 0.033762 | 1.69 |
| 550 | 0.004594 | 0.51 | 0.032201 | 1.61 |
| 575 | 0.004388 | 0.49 | 0.030757 | 1.54 |
| 600 | 0.004197 | 0.47 | 0.029419 | 1.47 |
| 625 | 0.004118 | 0.46 | 0.028866 | 1.44 |
| 650 | 0.004064 | 0.45 | 0.028485 | 1.42 |
| 675 | 0.004011 | 0.45 | 0.028118 | 1.41 |
| 700 | 0.003959 | 0.44 | 0.027754 | 1.39 |
| 725 | 0.003909 | 0.43 | 0.027401 | 1.37 |
| 750 | 0.00386 | 0.43 | 0.027057 | 1.35 |
| 775 | 0.003812 | 0.42 | 0.026721 | 1.34 |
| 800 | 0.003765 | 0.42 | 0.026392 | 1.32 |
| 825 | 0.003719 | 0.41 | 0.026065 | 1.3 |
| 850 | 0.003673 | 0.41 | 0.025743 | 1.29 |
| 875 | 0.003627 | 0.4 | 0.025421 | 1.27 |
| 900 | 0.003582 | 0.4 | 0.025105 | 1.26 |
| 925 | 0.003537 | 0.39 | 0.024794 | 1.24 |
| 950 | 0.003494 | 0.39 | 0.02449 | 1.22 |
| 975 | 0.003451 | 0.38 | 0.024192 | 1.21 |
| 1000 | 0.00341 | 0.38 | 0.023901 | 1.2 |
| 1025 | 0.00341 | 0.38 | 0.0239 | 1.19 |
| 1038 | 0.003403 | 0.38 | 0.023852 | 1.19 |
| 1045 | 0.003368 | 0.37 | 0.023606 | 1.18 |
| 1050 | 0.003336 | 0.37 | 0.023387 | 1.17 |
| 1075 | 0.003327 | 0.37 | 0.023318 | 1.17 |
| 1100 | 0.003286 | 0.37 | 0.023036 | 1.15 |
| 1125 | 0.003247 | 0.36 | 0.022758 | 1.14 |
| 1150 | 0.003208 | 0.36 | 0.022486 | 1.12 |
| 1175 | 0.00317 | 0.35 | 0.022219 | 1.11 |
| 1200 | 0.003132 | 0.35 | 0.021956 | 1.1 |
| 1225 | 0.003096 | 0.34 | 0.021699 | 1.08 |
| 1250 | 0.00306 | 0.34 | 0.021446 | 1.07 |
| 1275 | 0.003024 | 0.34 | 0.021198 | 1.06 |
| 1300 | 0.002989 | 0.33 | 0.020954 | 1.05 |
| 1325 | 0.002955 | 0.33 | 0.020714 | 1.04 |
| 1350 | 0.002922 | 0.32 | 0.020479 | 1.02 |
| 1375 | 0.002889 | 0.32 | 0.020248 | 1.01 |
| 1400 | 0.002856 | 0.32 | 0.020021 | 1 |
| 1425 | 0.002824 | 0.31 | 0.019798 | 0.99 |
| 1450 | 0.002793 | 0.31 | 0.019579 | 0.98 |
| 1475 | 0.002762 | 0.31 | 0.019363 | 0.97 |
| 1500 | 0.002732 | 0.3 | 0.019152 | 0.96 |
| 1525 | 0.002703 | 0.3 | 0.018943 | 0.95 |
| 1550 | 0.002673 | 0.3 | 0.01874 | 0.94 |
| 1560 | 0.002645 | 0.29 | 0.018538 | 0.93 |
| 1575 | 0.002621 | 0.29 | 0.018372 | 0.92 |
| 1600 | 0.002617 | 0.29 | 0.018341 | 0.92 |
| 1625 | 0.002589 | 0.29 | 0.018147 | 0.91 |
| 1650 | 0.002562 | 0.28 | 0.017957 | 0.9 |
| 1675 | 0.002535 | 0.28 | 0.017769 | 0.89 |
| 1700 | 0.002509 | 0.28 | 0.017584 | 0.88 |
| 1725 | 0.002483 | 0.28 | 0.017403 | 0.87 |
| 1750 | 0.002457 | 0.27 | 0.017225 | 0.86 |
| 1775 | 0.002432 | 0.27 | 0.017049 | 0.85 |
| 1800 | 0.002408 | 0.27 | 0.016877 | 0.84 |
| 1825 | 0.002384 | 0.26 | 0.016707 | 0.84 |
| 1850 | 0.00236 | 0.26 | 0.016541 | 0.83 |
| 1875 | 0.002337 | 0.26 | 0.016379 | 0.82 |
| 1900 | 0.002314 | 0.26 | 0.016219 | 0.81 |
| 1925 | 0.002291 | 0.25 | 0.016061 | 0.8 |
| 1950 | 0.002269 | 0.25 | 0.015906 | 0.8 |
| 1975 | 0.002247 | 0.25 | 0.015753 | 0.79 |
| 2000 | 0.002226 | 0.25 | 0.015603 | 0.78 |
| 2025 | 0.002205 | 0.24 | 0.015456 | 0.77 |
| 2050 | 0.002184 | 0.24 | 0.01531 | 0.77 |
| 2075 | 0.002164 | 0.24 | 0.015166 | 0.76 |
| 2100 | 0.002144 | 0.24 | 0.015025 | 0.75 |
| 2125 | 0.002124 | 0.24 | 0.014886 | 0.74 |
| 2150 | 0.002104 | 0.23 | 0.01475 | 0.74 |
| 2175 | 0.002085 | 0.23 | 0.014614 | 0.73 |
| 2200 | 0.002066 | 0.23 | 0.014482 | 0.72 |
| 2225 | 0.002047 | 0.23 | 0.014351 | 0.72 |
| 2250 | 0.002029 | 0.23 | 0.014223 | 0.71 |
| 2275 | 0.002011 | 0.22 | 0.014096 | 0.7 |
| 2300 | 0.001993 | 0.22 | 0.013971 | 0.7 |
| 2325 | 0.001976 | 0.22 | 0.013847 | 0.69 |
| 2350 | 0.001958 | 0.22 | 0.013726 | 0.69 |
| 2375 | 0.001941 | 0.22 | 0.013606 | 0.68 |
| 2400 | 0.001924 | 0.21 | 0.013489 | 0.67 |
| 2425 | 0.001908 | 0.21 | 0.013373 | 0.67 |
| 2450 | 0.001891 | 0.21 | 0.013258 | 0.66 |
| 2475 | 0.001875 | 0.21 | 0.013145 | 0.66 |
| 2500 | 0.00186 | 0.21 | 0.013034 | 0.65 |

根据表6.1-5预测结果，颗粒物、非甲烷总烃的最大地面浓度占标率1%  ≤ Pmax=6.41<10%。根据HJ/T2.2-2018的要求，本项目环境空气评价工作等级划分为二级。

颗粒物、非甲烷总烃的最大落地浓度位于污染源下风向196m处，最大落地浓度分别为0.018286mg/m3、0.128178mg/m3。

（2）异味

①生产异味

本项目造粒挤出过程中，会产生一定量的异味（主要为乙烯、丙烯单体等），

臭气浓度类比已公示的《滁州庆伟再生塑业有限公司年产3000吨废塑料回收再生颗粒工程项目环境影响报告书》中“《上海舒氏塑业有限公司建设项目竣工验收监测报告》，根据监测报告，监测期间造粒废气排气筒监测臭气产生浓度最大值为1170（无量纲），排放浓度最大值为234（无量纲），厂界处监测臭气浓度小于10（无量纲）”。本项目与上海舒氏公司生产运行情况对比见下表。

表6.1-6  本项目与上海舒氏公司生产运行情况对比一览表

| 项目 | 原料 | 规模 | 生产工艺 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海舒氏塑业有限公司建设项目 | 废塑料（主要为PE、PP、PET） | 40000t/a | 挤出造粒 | 废气收集后经“过滤棉+活性炭装置”处理后排放 |
| 本项目 | 废塑料（PE、PP） | 5000t/a | 挤出造粒 | 废气收集后经“过滤棉+活性炭”装置处理后排放 |

由上表可见，本项目与上海舒氏塑业有限公司相比原料更简单，工艺及污染防治措施相似，监测时舒氏塑业设备产能为6.05t/h，本项目生产线最大产能2.08t/h，产能比其小；

该项目监测报告显示厂界处臭气浓度10（无量纲），因此，本项目运营过程中，厂界臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准中二级标准。

②化粪池和生活垃圾收集异味

项目建设有化粪池，采用地埋式，生活垃圾采用垃圾桶，垃圾及时清运，化粪池及时清掏，并且厂区有大量绿化，150m范围内无居民区，其异味对环境影响较小。

3、厂界达标及保护目标环境影响分析

综上，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》推荐的估算模式（AERSCREEN），见表6.1-7。

表6.1-7  污染源下风向最大落地浓度及占标率一览表

| 类别 | 污染源 | 最大贡献浓度（mg/m3） | Pmax（%） | 距污染源中心距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 颗粒物（TSP） | 0.000108 | 0.01 | 196 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.002261 | 0.11 |  |
| 无组织 | 颗粒物（TSP） | 0.018286 | 2.03 | 57 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.128178 | 6.41 |  |

（1）厂界达标分析

颗粒物厂界达标可行性分析：根据上述预测，颗粒物最大小时预测落地浓度为0.158454mg/m3（贡献值叠加背景值，贡献值选取落地浓度最大值叠加，背景值选取监测四分场四队TSP最大值0.138 mg/m3），因此厂界能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）颗粒物1.0 mg/m3要求。

非甲烷总烃厂界达标可行性分析：根据上述预测，非甲烷总烃最大小时预测落地浓度为0.158454mg/m3（贡献值叠加背景值，贡献值选取落地浓度最大值叠加，背景值选取监测四分场四队非甲烷总烃最大值0.138 mg/m3），因此厂界能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）非甲烷总烃4.0mg/m3要求。

（2）保护目标

云南环绿环境检测技术有限公司于2018年12月11日~17日对户焕（上风向）、四分场四队（下风向）环境空气质量现状进行了监测，其中芒捧村、回环傣寨距户焕较近，引用户焕的大气现状监测数据作为上述关心点的大气背景值；四分场五队距四分场四队较近，引用四分场四队的大气现状监测数据作为上述关心点的大气背景值；

在叠加现状监测值后，各敏感点的各项污染物叠加值见下表：

表6.1-8  关心点浓度最大预测值

| 关心点 | 与项目区距离（m） | 污染物 | 背景值 mg/m3 | 预测贡献值（有组织+无组织） mg/m3 | 预测值 mg/m3 | 标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四分场四队 | 北侧130 | 颗粒物（TSP） | 0.15 | 0.018394 | 0.168394 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.00168 | 0.130439 | 0.132119 | 2 | 达标 |
| 四分场五队 | 东北侧1460 | 颗粒物（TSP） | 0.15 | 0.018394 | 0.168394 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.00168 | 0.130439 | 0.132119 | 2 | 达标 |
| 芒捧 | 西北侧880 | 颗粒物（TSP） | 0.105 | 0.018394 | 0.123394 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.00141 | 0.130439 | 0.131849 | 2 | 达标 |
| 户焕 | 西侧480 | 颗粒物（TSP） | 0.105 | 0.018394 | 0.123394 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.00141 | 0.130439 | 0.131849 | 2 | 达标 |
| 回环傣寨 | 西南侧2410 | 颗粒物（TSP） | 0.105 | 0.018394 | 0.123394 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.00141 | 0.130439 | 0.131849 | 2 | 达标 |

根据上表，叠加现状背景值后，关心点预测颗粒物（TSP）、非甲烷总烃污染物预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，从估算结果可以看出废气对保护目标的影响可接受。

6.1.4非正常工况环境影响分析

根据3.7章节，本项目建设运营过程中，废气非正常排放主要是造粒废气污染物处置措施（过滤棉+活性炭吸附装置）出现故障，导致颗粒物及非甲烷总烃去除效率降低至50%。

本项目选取造粒废气污染物处置措施发生故障，项目运营过程中非正常排放源强见表3.7-1。

本次评价采用HJ/T2.2-2018推介的AERSCREEN模式分别对颗粒物、非甲烷总烃下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表6.1-9。

表6.1-9  废气采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% |
| 10 | 0.000018 | 0.00 | 0.000128 | 0.01 |
| 25 | 0.000169 | 0.02 | 0.001185 | 0.06 |
| 50 | 0.000341 | 0.04 | 0.002389 | 0.12 |
| 75 | 0.000444 | 0.05 | 0.003106 | 0.16 |
| 100 | 0.000712 | 0.08 | 0.004982 | 0.25 |
| 125 | 0.000908 | 0.10 | 0.006359 | 0.32 |
| 150 | 0.001023 | 0.11 | 0.007162 | 0.36 |
| 175 | 0.001068 | 0.12 | 0.007474 | 0.37 |
| 196 | 0.001077 | 0.12 | 0.007536 | 0.38 |
| 200 | 0.001076 | 0.12 | 0.007534 | 0.38 |
| 225 | 0.001065 | 0.12 | 0.007452 | 0.37 |
| 250 | 0.001042 | 0.12 | 0.007291 | 0.36 |
| 265 | 0.001013 | 0.11 | 0.007089 | 0.35 |
| 275 | 0.001004 | 0.11 | 0.007029 | 0.35 |
| 300 | 0.000981 | 0.11 | 0.00687 | 0.34 |
| 325 | 0.000969 | 0.11 | 0.006782 | 0.34 |
| 350 | 0.00097 | 0.11 | 0.006791 | 0.34 |
| 375 | 0.000965 | 0.11 | 0.006758 | 0.34 |
| 400 | 0.000956 | 0.11 | 0.006693 | 0.33 |
| 425 | 0.000944 | 0.10 | 0.006608 | 0.33 |
| 450 | 0.00093 | 0.10 | 0.006508 | 0.33 |
| 475 | 0.000914 | 0.10 | 0.0064 | 0.32 |
| 500 | 0.000898 | 0.10 | 0.006286 | 0.31 |
| 525 | 0.000881 | 0.10 | 0.00617 | 0.31 |
| 550 | 0.000865 | 0.10 | 0.006054 | 0.30 |
| 575 | 0.000848 | 0.09 | 0.005938 | 0.30 |
| 600 | 0.000832 | 0.09 | 0.005824 | 0.29 |
| 625 | 0.000816 | 0.09 | 0.005712 | 0.29 |
| 650 | 0.0008 | 0.09 | 0.005603 | 0.28 |
| 675 | 0.000785 | 0.09 | 0.005496 | 0.27 |
| 700 | 0.000771 | 0.09 | 0.0054 | 0.27 |
| 725 | 0.000765 | 0.08 | 0.005354 | 0.27 |
| 750 | 0.000758 | 0.08 | 0.005304 | 0.27 |
| 775 | 0.00075 | 0.08 | 0.005251 | 0.26 |
| 800 | 0.000742 | 0.08 | 0.005195 | 0.26 |
| 825 | 0.000734 | 0.08 | 0.005137 | 0.26 |
| 850 | 0.000725 | 0.08 | 0.005078 | 0.25 |
| 875 | 0.000717 | 0.08 | 0.005018 | 0.25 |
| 900 | 0.00071 | 0.08 | 0.00497 | 0.25 |
| 925 | 0.000703 | 0.08 | 0.004923 | 0.25 |
| 950 | 0.000696 | 0.08 | 0.004875 | 0.24 |
| 975 | 0.000689 | 0.08 | 0.004826 | 0.24 |
| 1000 | 0.000682 | 0.08 | 0.004776 | 0.24 |
| 1025 | 0.000675 | 0.08 | 0.004725 | 0.24 |
| 1038 | 0.000674 | 0.07 | 0.004719 | 0.24 |
| 1045 | 0.000668 | 0.07 | 0.004674 | 0.23 |
| 1050 | 0.000666 | 0.07 | 0.004662 | 0.23 |
| 1075 | 0.00066 | 0.07 | 0.004623 | 0.23 |
| 1100 | 0.000653 | 0.07 | 0.004572 | 0.23 |
| 1125 | 0.000646 | 0.07 | 0.004521 | 0.23 |
| 1150 | 0.000638 | 0.07 | 0.004469 | 0.22 |
| 1175 | 0.000631 | 0.07 | 0.004419 | 0.22 |
| 1200 | 0.000624 | 0.07 | 0.004368 | 0.22 |
| 1225 | 0.000617 | 0.07 | 0.004318 | 0.22 |
| 1250 | 0.00061 | 0.07 | 0.004268 | 0.21 |
| 1275 | 0.000603 | 0.07 | 0.004224 | 0.21 |
| 1300 | 0.000598 | 0.07 | 0.004188 | 0.21 |
| 1325 | 0.000593 | 0.07 | 0.004152 | 0.21 |
| 1350 | 0.000588 | 0.07 | 0.004115 | 0.21 |
| 1375 | 0.000583 | 0.06 | 0.004078 | 0.20 |
| 1400 | 0.000577 | 0.06 | 0.004042 | 0.20 |
| 1425 | 0.000572 | 0.06 | 0.004005 | 0.20 |
| 1450 | 0.000567 | 0.06 | 0.003969 | 0.20 |
| 1475 | 0.000562 | 0.06 | 0.003933 | 0.20 |
| 1500 | 0.000557 | 0.06 | 0.003897 | 0.19 |
| 1525 | 0.000552 | 0.06 | 0.003861 | 0.19 |
| 1550 | 0.000546 | 0.06 | 0.003825 | 0.19 |
| 1560 | 0.000541 | 0.06 | 0.00379 | 0.19 |
| 1575 | 0.000536 | 0.06 | 0.003755 | 0.19 |
| 1600 | 0.000534 | 0.06 | 0.00374 | 0.19 |
| 1625 | 0.000531 | 0.06 | 0.00372 | 0.19 |
| 1650 | 0.000527 | 0.06 | 0.003686 | 0.18 |
| 1675 | 0.000522 | 0.06 | 0.003652 | 0.18 |
| 1700 | 0.000517 | 0.06 | 0.003619 | 0.18 |
| 1725 | 0.000512 | 0.06 | 0.003586 | 0.18 |
| 1750 | 0.000508 | 0.06 | 0.003553 | 0.18 |
| 1775 | 0.000503 | 0.06 | 0.003521 | 0.18 |
| 1800 | 0.000499 | 0.06 | 0.00349 | 0.17 |
| 1825 | 0.000494 | 0.05 | 0.003458 | 0.17 |
| 1850 | 0.00049 | 0.05 | 0.003427 | 0.17 |
| 1875 | 0.000485 | 0.05 | 0.003397 | 0.17 |
| 1900 | 0.000481 | 0.05 | 0.003367 | 0.17 |
| 1925 | 0.000477 | 0.05 | 0.003337 | 0.17 |
| 1950 | 0.000473 | 0.05 | 0.003308 | 0.17 |
| 1975 | 0.000468 | 0.05 | 0.003279 | 0.16 |
| 2000 | 0.000464 | 0.05 | 0.00325 | 0.16 |
| 2025 | 0.00046 | 0.05 | 0.003222 | 0.16 |
| 2050 | 0.000456 | 0.05 | 0.003194 | 0.16 |
| 2075 | 0.000452 | 0.05 | 0.003167 | 0.16 |
| 2100 | 0.000449 | 0.05 | 0.00314 | 0.16 |
| 2125 | 0.000445 | 0.05 | 0.003114 | 0.16 |
| 2150 | 0.000441 | 0.05 | 0.003088 | 0.15 |
| 2175 | 0.000437 | 0.05 | 0.003062 | 0.15 |
| 2200 | 0.000434 | 0.05 | 0.003037 | 0.15 |
| 2225 | 0.00043 | 0.05 | 0.003012 | 0.15 |
| 2250 | 0.000427 | 0.05 | 0.002987 | 0.15 |
| 2275 | 0.000423 | 0.05 | 0.002963 | 0.15 |
| 2300 | 0.00042 | 0.05 | 0.002939 | 0.15 |
| 2325 | 0.000417 | 0.05 | 0.002916 | 0.15 |
| 2350 | 0.000413 | 0.05 | 0.002892 | 0.14 |
| 2375 | 0.00041 | 0.05 | 0.00287 | 0.14 |
| 2400 | 0.000407 | 0.05 | 0.002847 | 0.14 |
| 2425 | 0.000404 | 0.04 | 0.002827 | 0.14 |
| 2450 | 0.000401 | 0.04 | 0.002809 | 0.14 |
| 2475 | 0.000399 | 0.04 | 0.002791 | 0.14 |
| 2500 | 0.000396 | 0.04 | 0.002773 | 0.14 |

废气非正常排放情况下，根据预测表明，颗粒物下风向预测最大浓度为0.001077mg/m3，最大浓度占标率为0.12%，非甲烷总烃下风向预测最大浓度为0.007536mg/m3，最大浓度占标率为0.38%，出现在污染源下风向196m处，能满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准；

但颗粒物、非甲烷总烃落地排放浓度较正常工况增加几倍，因此本项目应该加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染治理设施高效率正常运转；应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。

6.1.5环境防护距离

根据HJ/T2.2-2018《环境影响评价技术导则－大气环境》，“8.7.5章节，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”

根据上述预测分析，本项目颗粒物、非甲烷总烃厂界落地浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）颗粒物1.0 mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3的要求，因此无需设置大气环境防护距离。

6.1.6污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，本项目为二级评价，因此主要对项目污染物排放量进行核算。

1、有组织排放量核算

根据工程分析，项目污染物有组织排放量核算见表6.1-10。

表6.1-10   项目大气污染物有组织排放量核算表

| 污染源 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒工序 | 颗粒物 | 0.78 | 0.0047 | 0.0113 |
|  | 非甲烷总烃 | 16.41 | 0.0984 | 0.2363 |

2、无组织排放量核算

根据工程分析，项目污染物无组织排放量核算见表 6.1-11。

表 6.1-11  项目大气污染物无组织排放量核算表

| 污染源 | 污染物 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 造粒工序 | 颗粒物 | 0.025 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.175 |

3、项目大气污染物年排放量核算

根据工程分析，项目污染物年排放量核算见表 6.2-12。

表 6.2-12  项目大气污染物年排放量核算表

| 污染物 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 0.0363 |
| 非甲烷总烃 | 0.4113 |

6.2地表水环境影响预测及评价

6.2.1废水产排情况

项目采用雨污分流的排水方式，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

根据第3章用排水核算，本项目总废水产生量为38.32m3/d；

生产废水：产生量为37m3/d，经自建隔油池+沉淀池处理后，回用于生产。

生活废水：产生量为1.32m3/d，经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。

6.2.2废水处置措施规模及可行性分析

项目采用雨污分流的排水方式，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

本项目废水主要为生产废水和生活废水。

1、雨水处置措施规模及可行性

本项目厂区地面全部硬化处理，在生产及原料储存过程中，当下雨形成地表径流，污染物粉尘（沉降项目区）会随径流带入周边的水体（主要为SS、少量油类等），如无序排放，造成一定的环境污染。

根据3.3.2章节分析，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池进行处理，回用于生产，其余经沉淀后外排，1h的雨水量为0.912m3。

因此，本环评要求在项目区西侧场地最低处设置一个雨水收集池（1m3），用于收集前1h的雨水，此部分雨水因含SS、油类等，为防止对周边环境造成影响，此部分废水进入沉淀池处理后，回用于生产清洗用水。

同时为防止原料塑料瓶中的剩余废油、废饮料等泄漏，雨天冲刷进入地表水体，本环评要求按照《废塑料综合利用行业规范条件》要求，建设具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的原料仓库，尽量避免露天堆放。

2、生产废水处置措施

（1）破碎清洗废水治理措施及不外排可行性

破碎清洗废水治理措施可行性分析：本项目生产废水通过自建的隔油池+沉淀池处理后，回用于生产，本项目主要清洗对象为塑料瓶，编织袋等，本项目只进行简单的清洗、破碎，主要污染物为SS等；

破碎清洗废水不外排可行性分析：本项目废水产生量为37m3/d，本项目生产过程中清洗、破碎用水量为40m3/d，因此，经处理后，能全部回用至生产过程中，不外排。

②破碎清洗废水隔油池、沉淀池规模

A、隔油池处理规模

表6.2-1  项目隔油池示意图

隔油池原理：水流沿进水区进入斜管沉淀墙，水中的颗粒悬浮物下沉到斜管下壁后滑落到进水区下部的集泥区，水中的油上浮进入集油区，后一级斜管沉淀墙主要是除油，水流沿斜管向下流的同时，水中的油会上浮，聚集到中间的集油区，最后经过沉淀除油的水进入项目区的隔油池。

处理规模：停留时间不宜小于0.5h，本项目清洗废水按每日产生时间8小时计，则每小时废水量为4.625m3/h，污水在池内的停留时间均为30min，则应设置不小于2.5m3的隔油池；

B、破碎清洗废水三级沉淀池规模

表6.2-2  项目废水处理示意图

清洗废水通过格栅和筛网果过滤后进入初沉池，格栅和筛网将粒径较大的废物隔离出来，然后通过隔油池；

项目设置2个隔断初沉池，使用1个时，另外1个进行沉淀处理，增加污泥水力停留时间，加快污泥的沉降速率，保证沉降效果；初步沉淀后进入折流沉淀池，经过折流沉淀池沉淀后，项目的污泥基本沉淀完成，废水在清水池由水泵抽取至清洗池作为清洗用水。

建设单位拟建三级沉淀池总容积为90m3（2个初沉池+1个折流沉淀池+1个清水池），每天进入沉淀池的废水37m3/d，沉淀池能确保每天产生的生产废水得到全部收集；

清洗原料废水在沉淀池水力停留时间约2.5天，根据陈振坤发表在《绿色科技》2012 年第七期中《废塑料再生利用过程中对环境影响分析》的论文中及类比《临沂鸿泰塑业有限公司废旧塑料回收综合利用项目环保竣工验收报告》，可知，清洗废水经过多级沉淀池处理后，沉淀池对 SS 的去除效率达到 90%以上，可有效的去除废水中的 SS；

同时添加新鲜水可有效的降低废水浓度，使回用清洗水污染物浓度降低，可以满足废旧塑料回用清洗水的要求。

（2）造粒冷却水循环可行性

根据建设方提供的设计资料，本项目设置两台造粒机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），本项目冷却水主要污染物为少量的SS，此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，可用于生产中。

3、生活废水处置措施

①隔油池设置合理性分析

根据上述废水处置措施，食堂废水量为0.24m3/d；

根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计符合下列规定：

①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

②池内水流流速不宜大于0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

本项目食堂废水按每日产生时间2小时计，含油污水在池内的停留时间均为30min，则食堂应设置不小于0.2m3的隔油池。

②化粪池容积合理性分析

本项目生活废水量为1.32m3/d，满足半个月左右废水储存量，应设置不小于15m3的化粪池，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥，是可行的。

6.2.5地表水环境影响分析

本项目排水方案为雨污分流，本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池（1m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

生活污水中厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（15m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

生产废水中清洗、破碎废水通过自建的隔油池（2.5m3）+3级沉淀池（100m3）处理达后，储存于蓄水池回用于生产，不外排；造粒工序设置两台造粒机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，回用于生产中。

综上本项目废水不外排，对地表水（南侧65m瑞丽江）影响较小。

6.3地下水环境影响分析

6.3.1评价区水文地质条件

评价区内主要为碎屑岩类组成的基岩山区，岩性以大理岩、石英砂岩为主，少量花岗岩、灰岩等，褶皱强烈，断裂发育，地下水的赋存条件与分布规律明显的受岩性和构造控制，同时与地形地貌条件也有密切关系。根据地下水赋存条件、水理性质和水力特征，可分为第四系松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碳酸岩溶水。

第四系松散岩类孔隙水：主要赋存于第四系残破积层（Qhal），区内分布较少。主要分布于评价区西南侧，瑞丽江附近，结构松散，孔隙度大，地下水水位一般埋藏浅，含水层厚度差异大，透水性、富水性差异较大，受岩性控制明显。

区内第四系松散岩类孔隙水含水层厚度一般小于10m，水位一般0.5~4m，单井涌水量小于100t/d。水化学类型为HCO3-Ca·Mg、HCO3-Ca·Na，矿化度小于0.3g/L。

碎屑岩类裂隙孔隙水：主要赋存于上第三系（N），岩性为半胶结砾岩，砂砾岩、砂岩，粘土岩夹褐煤，评价区内分布较广，分布于评价区中部，地下水赋存于一般构造裂隙中，地下水径流模数1.2~1.4L/s·km2，泉水流量一般在0.3～0.5L/s，水化学类型为HCO3-Na型，矿化度小于0.3g/L。

碳酸盐类岩溶水：主要赋存于二叠系上统沙子坡组（P1S），岩性为灰色薄-中厚层状灰岩、白云岩，白云质灰岩及泥质岩，主要分布于评价区北部，岩溶率20~30%，大泉、暗河流量为131.25-145.6L/s，最大233.61L/秒，水化学类型为HCO3-Ca.Mg型，矿化度0.3g/L。

6.3.2地下水补、径、排特征

评价区裂隙含水层在露头处接受大气降水补给。大气降水大部分沿着溪沟迅速流走，部分降水顺着裂隙补给地下水，下渗到一定深度后即顺层往溪沟和区域侵蚀基准面以渗流小泉或季节性泉分散排泄。

总体而言，矿区地下水由大气降水补给，整体自西北向东南径流，于瑞丽江排泄。

6.3.3地下水环境影响分析

1、本项目对地下水的污染途径

（1）污染源分析

根据工程分析，拟建项目为废旧塑料再生利用，项目运行期产生的废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为塑料破碎清洗废水、造粒冷却水。

固体废物主要有一般固体废物和危险废物，一般固体废物包括人工分选杂物、废标签纸、污水设施污泥及生活垃圾等；危险废物包括废过滤棉和废活性炭等。

根据厂区废水、固废的收集、暂存及处理工艺可知，对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为危废间、污水处理设施。

项目对地下水影响的可能途径为：生产厂区的废水下渗、污水设施及一般固废、危废收集间防渗出现问题造成的下渗。

（2）地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

①若危废间的地面防渗层发生破损或破裂，则暂存的危险废物若发生泄漏，则会对土壤和地下水造成污染。

②若污水处理站中的各废水池、及化粪池的防渗层发生破损或破裂，则暂存于其中的污废水会发生渗漏，对土壤和地下水造成污染。

③若收集及运输污废水的管道发生破裂，则污废水会发生泄漏，对土壤和地下水造成污染。

2、正常情况下项目生产对地下水影响分析

项目危险废物设置危废间暂存，避免了淋滤水产生。危废间采用6m厚压实粘土防渗、污水处理设施、原料仓库、破碎清洗生产区及造粒生产区采用1.5m厚压实粘土防渗。

项目生产废水经隔油池、沉淀池处理后回用于生产，不外排，生活污水仅隔油池、化粪池处理后，委托村民清运，作为农肥使用。

在做好工业场地的硬化工作，加强“三废”排放管理，格按照设计做好废水处理设施及各污水池的混凝土防渗，对污水管道进行定期检修维护，防止污废水跑冒滴漏的情况下，项目对地下水水质影响较小。

3、非正常情况下项目生产对地下水影响分析

①地下水预测情景设定

主要考虑非正常情况下防渗工程失效，渗滤液、污废水下渗。从安全角度出发，本次预测地下水污染源假定泄漏后直接进入含水层，从而对污染物在含水层中迁移转化进行模拟计算。

②预测方法

根据野外环境水文地质调查与室内分析相结合得出，场地内水文地质条件相对较简单，地下水类型主要为碎屑岩裂隙水。本报告采用解析法对地下水环境影响进行预测。

③预测范围

考虑到项目需要预测的潜水含水层，为了说明建设项目对地下水环境的影响，预测范围设置在项目调查评价区，通过不同情境对可能产生的地下水污染进行预测分析评价。本次评价从建设项目污染源源强的设定、泄漏点的选择均是在考虑到区域环境水文地质条件上进行的。

模拟时间为导则规定地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d。

④预测因子及影响范围的选取

本次模拟计算根据评价区内地下水的水质现状以及项目污染源的分布及类型，选取：CODcr、BOD5、NH3-N作为预测因子。

以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准为超标范围限值，Ⅰ类标准作为影响限值；以预测因子的现状监测值作为背景值，在预测中进行叠加计算并预测影响，其中CODcr、BOD5因参考《地表水环境质量标准》故不考虑叠加背景值。

表6.3-1 非正常排放废水水质  单位：浓度mg/L

| 因子 | CODcr | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源强 | 1200 | 850 | 40 |
| 超标范围限值（Ⅲ类标准） | 20 | 4 | 0.5 |
| 影响范围限值（Ⅰ标准） | 15 | 3 | 0.02 |
| 背景值 | / | / | 0.025L |
| 注：1、预测浓度CODcr、BOD5选取生产废水源强、氨氮选取生活污水源强 2、由于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无CODcr、BOD5，故参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价 |  |  |  |

⑤地下水概化模型建立

（1）非正常状况下概念模型

由于地下水流向总体为西北向东南径流，发生事故污染时污染物顺地下水流向发生运移，呈线状污染。因此，本工程地下水污染源可以概化为平面点状污染源。污染源的排放规律概化为连续排放。

（2）数学模型的建立与参数的确定

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合区域水文地质条件和潜在污染源特征，对地下水环境影响预测采用一维半无限长多孔介质定浓度边界模型。其公式为：

式中：x—距注入点的距离；m；

t—时间，d；

C—t 时刻 x 处的示踪剂浓度，mg/L；

C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数

不考虑介质的吸附；污染源以固定的浓度不断入渗到含水层中。因此本次模拟情景为危废间、污水设施持续泄漏情况下的污染物运移情况。

b.地下含水层的平均有效孔隙度n

有效孔隙度是指含水层中流体运移的孔隙体积和含水层物质总体积的比值。项目区域潜水地下含水层均以砾岩、砂岩为主，综合考虑，本项目平均有效孔隙度n取值为0.2。

c.地下水平均流速

评价区内地下水类型主要为第三系碎屑岩裂隙水，根据水文地质资料，含水层渗透系数取值选取为0.000799m/d，同时根据项目场地地形条件，平均水力坡度I为25.4%，因此根据地下水流速计算公式u=K×I/n，地下水流速为0.001m/d。

e.纵向弥散系数

弥散度的确定地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。根据Zech等（2015）系统研究分析了最近50年全世界各地不同试验含水层和场地试验中弥散度和尺度、相关长度及非均质特征之间的关系并重新评估了弥散度与尺度关系如图6.3-1所示，从图中我们可以看出弥散度在千米尺度范围渐近于10。因此，结合本次预测工作长度约为1000m，对照图6.3-1所属于的尺度范围，弥散度取值应为2则较为合理。

⑥预测结果

CODcr、BOD5、氨氮不同时间对下游地下水的预测值详见下表及图：

表6.3-2  CODcr不同时间对下游地下水的预测值  单位mg/L

| 时间 距离 | 100d | 1000d |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1200 | 1200 |
| 20 | 382.6787 | 906.6932 |
| 40 | 55.14838 | 638.8331 |
| 60 | 3.288852 | 417.5281 |
| 80 | 0.07758185 | 252.0565 |
| 100 | 0.0007064872 | 140.0622 |
| 120 | 2.448632E-06 | 71.44038 |
| 140 | 3.201541E-09 | 33.37264 |
| 160 | 1.593136E-12 | 14.25193 |
| 180 | 0 | 5.555902 |
| 200 |  | 1.974749 |
| 220 |  | 0.6393186 |
| 240 |  | 0.1883722 |
| 260 |  | 0.05047941 |
| 280 |  | 0.01229593 |
| 300 |  | 0.01229593 |
| 320 |  | 0.0005468789 |
| 340 |  | 9.977901E-05 |
| 360 |  | 1.652179E-05 |
| 380 |  | 0 |
| 超标范围限值（Ⅲ类标准） | 20 |  |
| 影响范围限值（Ⅰ标准） | 15 |  |

100d后项目区下游COD浓度变化    1000d后项目区下游COD浓度变化

表6.3-3  BOD5不同时间对下游地下水的预测值  单位mg/L

| 时间 距离 | 100d | 1000d |
| --- | --- | --- |
| 0 | 850 | 850 |
| 20 | 271.0641 | 642.241 |
| 40 | 39.06343 | 452.5068 |
| 60 | 2.329603 | 295.7491 |
| 80 | 0.05495381 | 178.54 |
| 100 | 0.0005004284 | 99.21072 |
| 120 | 1.734448E-06 | 50.6036 |
| 140 | 2.267758E-09 | 23.63895 |
| 160 | 1.128471E-12 | 10.09512 |
| 180 | 0 | 3.935431 |
| 200 |  | 1.39878 |
| 220 |  | 0.4528506 |
| 240 |  | 0.1334303 |
| 260 |  | 0.03575625 |
| 280 |  | 0.008709614 |
| 300 |  | 0.001927456 |
| 320 |  | 0.0003873725 |
| 340 |  | 7.06768E-05 |
| 360 |  | 1.758188E-06 |
| 380 |  | 0 |
| 超标范围限值（Ⅲ类标准） | 4 |  |
| 影响范围限值（Ⅰ标准） | 3 |  |

100d后项目区下游BOD5浓度变化    1000d后项目区下游BOD5浓度变化

表6.3-4  氨氮不同时间对下游地下水的预测值  单位mg/L

| 时间 距离 | 100d | 1000d |
| --- | --- | --- |
| 0 | 40 | 40 |
| 20 | 12.75596 | 30.2231 |
| 40 | 1.838279 | 21.29444 |
| 60 | 0.1096284 | 13.9176 |
| 80 | 0.002586062 | 8.401882 |
| 100 | 2.354958E-05 | 4.66874 |
| 120 | 8.162108E-08 | 2.381346 |
| 140 | 1.06718E-10 | 1.112421 |
| 160 | 5.310454E-14 | 0.4750645 |
| 180 | 0 | 0.1851967 |
| 200 |  | 0.06582496 |
| 220 |  | 0.02131062 |
| 240 |  | 0.006279072 |
| 260 |  | 0.001682647 |
| 280 |  | 0.0004098642 |
| 300 |  | 0.0004098642 |
| 320 |  | 9.070383E-05 |
| 340 |  | 1.82293E-05 |
| 360 |  | 3.325967E-06 |
| 380 |  | 0 |
| 超标范围限值（Ⅲ类标准） | 0.5 |  |
| 影响范围限值（Ⅰ标准） | 0.02 |  |

100d后项目区下游氨氮浓度变化       1000d后项目区下游氨氮浓度变化

表6.3-5 各污染物预测结果统计一览表

| 项目 | 100d |  | 1000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 达标距离 | 影响范围 | 达标范围 | 影响范围 |
| CODcr | 48m外 | 51m | 153 m外 | 159m |
| BOD5 | 157 m外 | 158 m | 180 m外 | 186 m |
| 氨氮 | 65 m外 | 70 m | 159 m外 | 222 m |
| 注：项目区地下水由西北向东南径流，于项目区下游（南侧）60m处瑞丽江排泄 |  |  |  |  |

根据以上预测可知，非正常情况下，在100d连续渗漏的情况下：COD在下游48m外可达标，最大影响范围为51m；BOD5在下游157m外可达标，最大影响范围为158m；氨氮在下游65m外可达标，最大影响范围70m。在1000d连续渗漏的情况下：COD在下游153m外可达标，最大影响范围为159m；BOD5在下游180m外可达标，最大影响范围为186m；氨氮在下游159m外可达标，最大影响范围222m。

项目区下游（南侧）65m为瑞丽江，区域地下水流向为西北向东南径流，于瑞丽江排泄，根据调查，项目区所在瑞丽江河段不涉及生活用水取水点。

综上所述，非正常情况下，项目区废水下渗对地下水环境质量影响较小。

6.3.4对居民饮用水源的影响分析

地下水评价范围村庄为四分场四队、芒捧、户焕，根据现场调查及建设单位提供资料，周边村庄生活饮用水源为山箐水，不涉及地下水取水点。

各村庄饮用水源情况详见表：

表6.3-6 项目区周边居民饮用水源情况

| 村庄 | 方位、距离 | 饮用水源 |
| --- | --- | --- |
| 四分场四队 | 北侧130m | 北侧800m山箐水 |
| 芒捧 | 西北侧880m | 西北2.0km山箐水 |
| 户焕 | 西侧480m | 西北2.0km山箐水 |

项目区评价范围内无村庄的取水，且项目区下游（南侧）65m为瑞丽江，区域地下水排泄区，项目运营期不会对居民饮用水造成影响。

6.3.5地下水环境保护措施

1、源头控制措施

加强对“三废”排放的管理，尤其是对生产废水、生活污水处理与处置的管理，充分提高其治理、回收和利用率，尽量把污染物的排放量及排放浓度减少或控制在排放标准以内，这样既减轻了对地表水的污染负荷，又能防止对地下水的污染。

2、分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：主要为危废间，基础采用6m厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化。防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

一般防渗区：污水处理设施（隔油池、沉淀池等）、原料仓库、破碎清洗生产区、造粒生产区等，基础采用1.5cm厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化，防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。

简单防渗区：住宿及办公区、厨房等，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

3、建立地下水环境跟踪监测制度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目，跟踪监测点数量一般不少于1个，至少在建设项目场地下游布置1个。

地下水跟踪监测点位的设置原则：

（1）充分利用现有水文地质钻孔及民井原则；

（2）充分结合建设项目厂区地下水污染源分布特征，重点关注主要污染源原则；

（3）综合考虑当地水文地质条件，重点根据地下水流场进行监测点布置，在考虑污染源及其他条件的基础上进行优化，实现监测位置最优原则；

（4）结合区域地下水主要敏感目标，以保护主要敏感目标为原则；

（5）将地下水监测井与事故应急处置井相结合的原则；

根据以上原则，本项目在项目区下游30m处设置1个污染源监测井，监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮，建立地下水环境跟踪监测制度。

4、非正常情况的防范措施

定期巡查危废间、污水处理设施，在发现防渗层破损，或监测井发生水质异常变化时，应及时查明渗漏点并采取补救措施。

6.4固废环境影响预测及评价

根据第3章固废核算分析，本项目固废分为两类，生产固废（一般生产固废和危险废物）和生活固废。本环评要求项目区设置一般生产固废收集间18m2、危废废物收集间5m2。

1、生活固废处置方式

生活固废主要为生活垃圾（2.25t/a）、化粪池污泥（0.9t/a）及食堂泔水（0.087t/a），外运至最近村庄垃圾收集点处理。

2、一般生产固废处置方式

项目运营期一般工业固废主要为拆包、人工分选杂物（S1）、剥离废标签纸（S2）、沉淀池污泥。

拆包、人工分选杂物分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃；剥离废标签纸、废过滤网外卖处理；沉淀池污泥及隔油池废油外运至最近村庄垃圾收集点处理。

本环评要求在项目区原料仓库北侧设置一般固废堆放间（占地18m2）。

一般固废堆存间建设要求：建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。

3、危险固废处置方式

危险废物（废过滤棉、废活性炭、废过滤网）暂存于危废收集间，委托有资质的单位进行处置。

危险废物污染防治措施分析

在危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。厂区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行以下措施：

（1）一般措施

①对所有的危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。

②在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其余的危险废物必须装入容器内。

③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。

（2）危险废物贮存容器

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

③装载危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

项目产生的固体废物均得到科学合理的处置，处置率为100%，对环境影响不大，避免了二次污染的发生。

此外，建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。因此，采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。

6.5声环境影响预测与分析

本项目运营期对声环境的影响主要为机械设备运行时产生的噪声。

### 6.5.1 噪声源分析

见3.5.4章节，表3.5-6。

### 6.5.2预测内容

针对项目总体布置情况，对项目区厂界噪声和敏感点（四分场四队）噪声分别进行预测评价。本项目各主要产噪设备距厂界距离见表6.5-1。

表6.5-1工业场地主要产噪设备距厂界预测点的距离  单位：m

| 厂界 | 破碎清洗一体机1 | 破碎清洗一体机2 | 甩干机 | 塑料挤出机 | 切粒机 | 水泵1 | 水泵2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与厂界东面距离 | 52 | 52 | 52 | 48 | 50 | 55 | 53 |
| 与厂界南面距离 | 55 | 50 | 40 | 35 | 20 | 23 | 57 |
| 与厂界西面距离 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 10 | 9 |
| 与厂界北面距离 | 25 | 30 | 40 | 48 | 56 | 55 | 22 |
| 四分场四队 | 155 | 160 | 170 | 178 | 186 | 185 | 172 |

6.5.3预测模式

运营期噪声源主要是设备噪声，所以按照点声源考虑，采用点声源评价模式：

各点声源至预测点噪声衰减模式为：

式中：Lp：预测声级值，dB(A)

Lp0：参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-：预测点与声源之间的距离， m

r0： 参考声级与点声源间的距离，m

△L：附加衰减量，dB(A)（本次评价取值为10）

各受声点的声源叠加按下列公式计算：

式中：Li--- 第i个声源声值；

LA-- 某点噪声总叠加值；

n---声源个数；

6.5.4预测方法

采用软件预测，版本为“环安科技 噪声环境影响评价系统”，预测时，各种机械设备产生的噪声取最大值进行预测，项目夜间不生产。预测噪声等值线图详见附图5（昼间）。

6.5.5预测结果

（1）运营期噪声厂界影响预测结果

表6.5-2   运营期噪声厂界影响预测   单位：dB（A）

| 厂界最大预测值 | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| 东厂界最大预测值 | 47.99 | 60 | 达标 |
| 南厂界最大预测值 | 49.21 | 60 | 达标 |
| 西厂界最大预测值 | 58.27 | 60 | 达标 |
| 北厂界最大预测值 | 51.46 | 60 | 达标 |

根据上表计算结果可知，项目运营期间厂界噪声昼间（夜间不生产）可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

（2）对敏感点的影响

距离项目区最近的保护目标位于北侧130m的四分场四队，预测结果如下：

表6.5-3   运营期保护目标声影响预测   单位：dB（A）

| 位置 | 昼间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| 四分场四队 | 35.51 | 41 | 42.08 | 60 | 达标 |
| 注：背景值选取现状噪声最大值进行评价 |  |  |  |  |  |

项目产生的噪声经过距离衰减后，四分场四队的噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，对周边环境造成的影响在可接受范围内。

6.5.6噪声污染环保措施

（1）泵类噪声主要来源于泵电机冷却风扇产生的噪声为最强，电机的噪声频带比较宽，一般以中低频为主，因此采用内衬有吸声材料的电机罩和泵基础减振垫。

（2）对于破碎清洗机、甩干机、挤出机等不易治理的声源设备，应采用减振垫，以减少设备声源对车间外的影响，同时还应对生产车间的工人采取配备防噪声耳塞或耳罩的个人防护措施。

（3）通过墙体阻隔、距离衰减及绿化减噪等措施，厂界可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类要求。

6.6生态环境影响分析

项目占地面积为0.25hm2。本项目租用村民李进的土地和已建厂房，不新增用地，不会导致土地利用格局改变和植被损耗。

同时项目建成后对厂区实施绿化，在绿化方案中注意了绿化植物品种的多样性，乔、灌、草结合，花、叶观赏，色、香、源植物相互搭配，形成了丰富的景观层次，并根据各种植物的生态关系营建稳定的植物群落，提高了生态含量，对该区生态环境产生有利影响。

总之，整个项目实施后对生态环境影响在可接受范围内，运营期绿化工程使生态环境得到补偿和恢复。

6.7项目与周围环境相容性分析

1、项目运营对外环境的影响

根据本项目污染物排放特性，对周围环境有可能产生影响的主要是造粒过程产生的颗粒物及非甲烷总烃，而项目设计及建设中已考虑采用清洁能源（电）、安装过滤棉+活性炭处置废气，同时降噪、分类处置固废等污染防治措施，确保达标排放，对周围的影响不大；

从项目位置上看，从预测结果分析对保护目标影响很小，叠加现状背景值后，关心点预测颗粒物及非甲烷总烃污染物预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，从估算结果可以看出废气对保护目标的影响可接受。

项目设备均为小型精密设备，噪声源不大，最大为破碎噪声，根据预测，项目建设对周围环境声环境的影响可接受。

2、外环境对项目运营的影响

根据现场勘察，项目周边基本无工况企业，大多为居民区，对本项目生产无影响。

7环境风险分析

7.1环境风险评价的目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

环境风险评价关注点是事故对单位外环境的影响。环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测，以及提出相对应的防范、减少、消除措施作为评价工作重点。

7.2风险识别

物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

确定风险物质的依据为HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B。

表7.2-1  项目原辅料、废物、产品等统计表

| 序号 | 名称 | 用量（t/a) | 最大储存量（t） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料 | 5005.3 | 500 | 不属于附录B中风险物质 |
| 2 | 再生塑料颗粒 | － | 200 |  |

7.3环境风险评价等级

7.3.1 环境风险潜势划分

根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中附录B，关于物质危险性判定标准，见表7.3-1。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①单元内存在的危险物质为单一品种，该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源，本项目重大危险源的辨识为此项情况。

②单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1，q2…，qn 为每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn 为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

确定重大危险源辨识的依据为国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）、HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B相关文件中规定的重大危险源辨识的依据和管理办法，本项目在生产过程中使用的主要原材料为废塑料（主要成分PP、PE），产品为塑料颗粒，未被列入HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B。

表7.3-1  危险物质数量与临界量

| 序号 | 名称 | 用量（t/a) | 最大储存量（t） | CAS 号 | 临界量（t） | 该种危险物质 Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料 | 5005.3 | 500 | 不属于附录B | / | 0 |
| 2 | 再生塑料颗粒 | － | 200 |  | / | 0 |
| 3 | 合计 | / | / | / | / | 0 |

2、项目环境风险潜势判定

根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

本项目不涉及危险物质，Q＜1，因此判定本项目环境风险潜势为I。

7.3.2 环境风险评价等级及范围

根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，具体等级划分依据见表7.3-3。

表7.3-2  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

评价等级：本项目在生产过程中使用的主要原材料为废PE、PP塑料，产品为PE、PP再生颗粒，未被列入HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，本项目不涉及危险物质，Q＜1，因此判定本项目环境风险潜势为I。因此，环境风险评价工作等级为简单分析。

评价范围：本项目环境风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围；按照风险评价技术导则进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

7.4环境风险识别

7.4.1物质危险性识别

危险化学品的危害特性主要包括火灾爆炸危险性、人体健康危险性以及反应危险性。本项目生产过程中并未使用有毒物质，原材料为废水泥袋（主要成份PP）、废大棚塑料（主要成分PE），属于可燃物质，其危险性见表3.5-3。

7.4.2 生产过程中潜在风险识别

本项目不负责原料及产品的运输，本次风险系统识别主要从生产装置和贮存系统进行识别。

1、风险识别

（1）生产装置风险识别

生产操作过程中必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是废气处理设施发生故障将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成巨大的经济损失，以及社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有：

a设计上存在缺陷；

b设备质量差，或过度超时、超负荷运转；

c管理或指挥失误；

d违章操作；

e废气处理设施出现故障或是长时间没有经过整修清理。

因此，对突发性污染事故的防治对策，应从以上几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理单技能，懂得紧急救援的知识。将预防为主，安全第一的理念作为减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。

（2）贮存系统风险识别

废塑料的储存过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源，废塑料会因受到外来的热量且相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故。

2、风险单元识别

本项目不负责原料及产品的运输，根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定本评价的生产设施风险单元主要为储存单元（储存原料和成品的库房）和生产车间。

7.5源项分析

7.5.1最大可信事故分析

塑料厂火灾事故是屡见不鲜的，主要是因为塑料厂生产车间、仓库等设施内存放有大量可燃塑料制品，如果遇到火源就容易发生火灾事故。发生火灾事故主要原因是可燃原辅料贮运和施工过程中管理不严、人员操作不当所致。如果发生火灾事故，部分原辅料在火灾过程中会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。

本项目主要风险事故为废塑料、成品等在贮运和使用过程中操作不当引起火灾事故。

本项目营运过程中，厂区堆放存储的废塑料量较大，同时聚乙烯（PE）塑料为可燃物质。因此本次评价火灾事故的假定上述废塑料原料和塑料粒子成品遇热燃烧造成火灾事故。

7.5.2事故概率

事故概率可以通过事故树分析，确定事件后用概率计算法求得，也可以通过类比法求得。本项目通过类比确定最大可信事故概率。

根据对全世界700多个化工企业的统计，30年共发生100起大事故，其中对环境造成重大影响的有7起，事故造成重大环境影响的概率为3.3×10-4/年；根据国内35个化工企业40年来统计数据，上报的70起事故中，经济损失超过100万元事故的7起，其中对环境造成重大影响的有1起，事故造成重大环境影响的概率为7.1×10-4/年。

7.6风险事故防范措施

针对本项目可能产生的火灾风险事故隐患，本项目应考虑采取必要的防范措施同时为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上应加强以下风险防范和管理措施。

1、储存过程的环境风险防范措施

（1）旧塑料贮放设置明显标志；

（2）对塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量；

（3）对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理；

（4）实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改；

（5）制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。

2、储存过程的环境风险管理事故防范措施

（1）加强废旧水泥袋、农用地膜和遮阳网的储存管理，储存过程须严格遵守安全防火规定、仓库和堆场配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存；

（2）落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理。

7.7风险评价结论

表7.6-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 芒市创亿塑料加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 云南省 | 德宏州 | 芒市 | 遮放镇 | 弄坎村芒捧村民小组 |
| 地理坐标 | 经度 | 98.579107 | 纬度 | 24.406063 |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目在生产过程中使用的主要原材料为废塑料（主要成分PP、PE），产品为塑料颗粒，根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，项目生产过程中不涉及环境风险物质。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 主要环境风险为火灾造成财产损失、环境污染等风险事故。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、储存过程的环境风险防范措施 （1）旧塑料贮放设置明显标志； （2）对塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量； （3）对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理； （4）实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改； （5）制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 2、储存过程的环境风险管理事故防范措施 （1）加强废旧水泥袋、农用地膜和遮阳网的储存管理，储存过程须严格遵守安全防火规定、仓库和堆场配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存； （2）落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目在生产过程中使用的主要原材料为废塑料（主要成分PP、PE），产品为塑料颗粒，根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，项目生产过程中不涉及环境风险物质。 |  |  |  |  |  |

本项目在生产过程中使用的主要原材料为废塑料（主要成分PP、PE），产品为塑料颗粒，根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，项目生产过程中不涉及环境风险物质。主要环境风险为火灾造成财产损失、环境污染等风险事故。项目在工程设计及生产运行过程中，严格落实环境风险事故防控措施，制定环境风险应急预案，并加强施工及生产人员的管理，可有效减少运行风险，降低事故危害和环境污染，将环境风险控制到最小程度。在落实风险防范措施、做好应急预案的前提下，本项目的风险处于可接受水平。

8产业政策及相关规划符合性分析

8.1产业政策符合性分析

根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于国家鼓励类第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中的第28条“再生资源回收利用产业化”。

本项目生产过程中使用装置及生产设备、生产工艺及产品类别均不属于《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）限制类及落后生产工艺装备中的类别。

因此，项目符合国家产业政策。

8.2与相关规划符合性分析、选址符合性分析

1、与相关规划符合性分析

本项目位于芒市遮放镇弄坎村芒捧村民小组，根据土地证明，本项目选址不属于农业用地和林业用地，为租用村民李进的土地和已建厂房，本项目不新增用地，不涉及生态红线。

同时选址不属于《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》用地范围，建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突；

综上，建设项目符合相关规划要求。

2、选址合理性分析

本项目选址于德宏傣族景颇族自治州芒市遮放镇弄坎村芒捧村，租用村民李进的土地和已建厂房。与项目拟建厂址最近的敏感目标为北侧130m的四分场四队，根据预测关心点预测颗粒物及非甲烷总烃污染物预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，项目设备均为小型精密设备，噪声源不大，最大为破碎噪声，根据预测，项目建设对周围环境声环境的影响可接受。

项目拟建地貌单一，地质构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质现象，适宜建筑，满足项目建设需要。项目不占用基本农田，评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重要人文设施、旅游景观等敏感目标，符合《废塑料综合利用行业规范条件》选址要求。

本项目以电为主要能源，主要污染物为废水、废气、固废，采取相应的措施后对环境影响对环境的影响程度和范围可为周围环境所接受，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。

8.3平面布置合理性分析

《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》HJ/T364-2007中规定，再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，本项目产区呈矩形，将厂区划分为生产区、成品仓库、原料仓库及办公区，各功能区有明显的界限和标志。

生产区：本项目设一座生产车间，位于厂区中西部，利用原有厂房建设。

成品贮存区：本项目成品库位于生产车间南侧，便于产品运输。

原料区：本项目设1座原料库房，不同原料分区储存。原料库位于生产车间北侧，便于原料使用。

办公生活区：设办公室（含员工休息室），位于生产区东侧，全年主导风向的侧风向，可有效减小生产车间废气对办公室的影响。

本项目按功能区划分厂区，总图布局符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》HJ/T364-2007中相关要求，总图布置合理。

8.4与塑料行业相关规定的分析

1、与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析

8.4-1  本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析表

| 废塑料综合利用行业规范条件 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 企业的设立和布局 (1)废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。 (2)新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 (3)在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出 | (1)本项目原料为废塑料瓶等，主要成分为PET、PP等，不含废汽车配件、废机油桶、危险废物等。 (2)符合产业政策，并正在办理环评手续。本项目均采用节能环保技术及生产装备进行生产。 (3)本项目不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。 |
| 生产经营规模 (1) 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 (2)企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 (3)企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | (1)本项目废塑料再生造粒处理能力为5000吨/年。 (2)项目具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 (3)项目将废塑料破碎、清洗、造粒后外售，提高了资源回收利用效率。 |
| 资源综合利用及能耗 （1）企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 （2）塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 （3）塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 | （1）项目将废塑料破碎、清洗、造粒后外售，提高资源回收利用效率； （2）本项目综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 （3）项目清洗新鲜水量为6900t/a，每吨废塑料的清洗水量约为0.23t/t废塑料。 |
| 工艺与装备 (1)废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 | (1)本项目破碎工序采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；洗瓶机实现自动清洗，且清洗废水循环利用。 |
| 环境保护 (1)废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 (2)企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 (3)企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 (4)企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 (5)企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 (6)再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 (7)对于加工过程中噪声污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | (1)本项目正在进行环评手续。 (2)项目加工存储场地均建有围墙，并建设单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 (3)项目建设1个生产厂房将不同塑料分开处理，无露天堆放现象。项目厂区建设雨污分流管网。 (4)本项目废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物，本环评要求外运至最近村庄垃圾收集点处理。 (5)项目自建隔油池+沉淀池，将清洗废水处理后回用于生产，废水处理设施处理能力与本项目加工利用能力相适应，产生的污泥均外运处理。 (6)本项目的废气采取相应措施后均能达标排放。 (7)各设备产生的噪声，采取相应降噪和隔音措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准值。 |
| 结论 | 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》内容相符。 |

2、《废塑料加工利用污染防治管理规定》要求

（1）《废塑料加工利用污染防治管理规定》要求

根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》中第三条：废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。

禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品(如输液器、血袋)等。

无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动。

（2）符合性分析

本项目所在地为芒市遮放镇弄坎村芒捧村民小组，项目距离最近的居民点四分场四队，位于项目区侧风向（北侧）130m，项目仅对废塑料破碎、清洗，不进行再生产，项目原料为废塑料瓶等，主要成分为PET、PP等，不含废汽车配件、废机油桶、危险废物等，同时本项目不从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动。

综上，本项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》。

8.5环境可行性分析

根据本项目污染物排放特性，对周围环境有可能产生影响的主要是造粒过程产生的颗粒物及非甲烷总烃，而项目设计及建设中已考虑采用清洁能源（电）、安装过滤棉+活性炭处置废气，同时降噪、分类处置固废等污染防治措施，确保达标排放，对周围的影响不大；

从项目位置上看，从预测结果分析对保护目标影响很小，叠加现状背景值后，关心点预测颗粒物及非甲烷总烃污染物预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，从估算结果可以看出废气对保护目标的影响可接受。

项目设备均为小型精密设备，噪声源不大，最大为破碎噪声，根据预测，项目建设对周围环境声环境的影响可接受。

8.5小结

项目符合国家产业政策及相关规划，评价范围内无自然保护区，无自然保护的历史文化遗迹和风景名胜等敏感目标，无珍稀动植物分布。根据环境影响分析评价结果，项目生产期对环境空气、水环境、声环境、生态环境有一定影响，但不会改变当地的环境功能。通过公众参与调查，项目场址附近居民无反对意见。

综合评价，该项目的厂址选择是可行的、合理的。

9总量控制

9.1总量控制的目的

根据我国环境保护工作的自身特点，并借鉴国际社会发展的经验，我国在1992年全国工业污染防治工作会议上正式提出了污染防治的两个转变，即：为有效地保护和改善环境质量，逐步实现由浓度控制向污染物总量控制转变；对污染物本身则由污染源的末端控制向对生产全过程控制转变。1996年国务院发布了《关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号文），要求到2000年全国所有工业污染源排放要达到国家或地方规定的排放标准，各省、自治区、直辖市要使本辖区内主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内，使环境污染和生态破坏加剧的趋势得到基本控制；建设项目建成投入生产或使用后必须确保稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准。本次评价的总量控制分析旨在通过采取相应的污染控制措施，确保建项目建成投产后的污染物排放符合相应的排放标准和总量控制的要求。

9.2总量控制原则

以工程投入运行后最终排入环境的废气、废水和废渣污染物种类与数量为基础，以排污可能影响的区域大气、水等环境要素为主要对象，根据工程特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，进而通过采取有效的措施确保工程投产后污染物排放达到有关规定的标准，力求实现主要污染物排放量达到总量控制的目标。

9.3总量控制分析

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻“总量控制”、“达标排放”的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制指标，为环保部门监督管理提供依据。

9.4污染物总量控制建议指标

根据国务院“十二五”期间污染物排放总量控制要求，本项目排放的污染物因子中，废气纳入总量控制要求的主要污染物是二氧化硫、氮氧化物。

本项目污染物申请总量如下：

1、废气总量控制

本项目排入大气的废气总量控制指标如下：

废气量：1440万Nm3/a；颗粒物：0.0363t/a、非甲烷总烃：0.4113t/a。

2、废水总量控制

生活废水：废水主要为员工生活废水，厨房废水经1个隔油池处理后，与其它生活废水排入化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥，不外排。

生产废水：本项目生产清洗废水通过自建的污水处理设施处理后，回用于生产；造粒冷却水循环使用（主要污染物为SS），不外排。

综上，本项目废水排放量为0万m3/a。

3、固体废弃物

固体废物均得到合理有效的处置，处置率为100℅。

10环境保护对策措施及环境经济效益分析

10.1施工期污染防治措施及要求

10.1.1大气污染防治措施

①施工工地厂界设置遮挡围墙，以有效减少近地面扬尘的扩散。

②专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

③施工场地粉状料堆等材料堆场应远离项目区东北侧130m四分厂四队，材料堆场进行遮盖并设置防护措施（使用铺彩条布进行临时遮盖），防止大量扬尘产生；同时建议施工方优先进行生产区的建设，以减少对周边的影响。

④施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘等措施；

⑤运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量；

10.1.2水污染防治措施

（1）生活污水利用现有的旱厕处理，定期清掏做农肥使用，不外排；

（2）设置一个10m3沉淀池，经过沉淀处理后的施工废水全部回用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘，不外排。

10.1.3噪声污染防治措施

（1）建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加，并在项目区边界设置不低于2.5m 的遮挡围墙，项目区可移动的高产噪设备应尽量远离项目东南侧130m四分场四队，并进行一定的隔声及减振处理，固定机械设备尽量入棚操作。

（2）项目建设严禁在12 时至14 时、22 时至次日6 时施工。但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌等工艺需要连续工作的除外。

（3）施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

10.1.4固体废弃物防治措施

（1）施工期间剥离表土临时堆放用于绿化区空地内，用于后期场地绿化覆土，项目建设无永久弃渣。

（2）建筑垃圾分类集中堆存、回收利用，不能利用则委托其施工单位统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾集中收集后定期清运至就近寨子的垃圾收集点

10.2项目运营期的污染防治要求

10.2.1废气污染防治措施

（1）项目区严禁使用高污染燃料。

（2）加强项目区绿化管理及维护，保证绿化植物成活生长，发挥绿化体系对环境空气的净化及生态环境的调节功能。

（3）本项目设备使用的是电，天本项目由于塑料清洗破碎工序采用湿式破碎，因此基本无粉尘产生；

废气主要为造粒工序热熔挤出废气（颗粒物、非甲烷总烃），拟在两台塑料挤出机上方设置集气罩（风量为6000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+活性炭吸附装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。

（4）项目区设有食堂，就餐人数为15人。建设小型油烟净化装置，总引风量为2000m3/h，净化效率60%的油烟净化设施处理后外排，满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。

10.2.2水污染防治措施

（1）初期雨水防治措施

项目实行清污、雨污分流；本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池（1m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

（2）生产废水防治措施

生产清洗、破碎废水通过自建的隔油池（2.5m3）+3级沉淀池（100m3）处理达后，储存于蓄水池回用于生产，不外排。

造粒工序设置两台造粒机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，可用于生产中。

（3）生活废水防治措施

厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（15m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

（4）环保设施设置明显的标志，以便环保部门监测检查。

（5）应指定专人负责项目内废水处理设施的日常管理及维护，定期检修设备，确保设施持续稳定运行。

10.2.3地下水污染防治措施

1、源头控制措施

加强对“三废”排放的管理，尤其是对生产废水、生活污水处理与处置的管理，充分提高其治理、回收和利用率，尽量把污染物的排放量及排放浓度减少或控制在排放标准以内，这样既减轻了对地表水的污染负荷，又能防止对地下水的污染。

2、分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：主要为危废间，基础采用6m厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化。防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

一般防渗区：污水处理设施（隔油池、沉淀池等）、原料仓库、破碎清洗生产区、造粒生产区等，基础采用1.5cm厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化，防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。

简单防渗区：住宿及办公区、厨房等，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

3、建立地下水环境跟踪监测制度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目，跟踪监测点数量一般不少于1个，至少在建设项目场地下游布置1个。

地下水跟踪监测点位的设置原则：

（1）充分利用现有水文地质钻孔及民井原则；

（2）充分结合建设项目厂区地下水污染源分布特征，重点关注主要污染源原则；

（3）综合考虑当地水文地质条件，重点根据地下水流场进行监测点布置，在考虑污染源及其他条件的基础上进行优化，实现监测位置最优原则；

（4）结合区域地下水主要敏感目标，以保护主要敏感目标为原则；

（5）将地下水监测井与事故应急处置井相结合的原则；

根据以上原则，本项目在项目区下游30m处设置1个污染源监测井，监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮，建立地下水环境跟踪监测制度。

4、非正常情况的防范措施

定期巡查危废间、污水处理设施，在发现防渗层破损，或监测井发生水质异常变化时，应及时查明渗漏点并采取补救措施。

10.2.4固废物污染防治措施

本项目固废分为两类，生产固废（一般生产固废和危险废物，位于原料仓库）和生活固废。本环评要求项目区设置一般生产固废收集间18m2、危废废物收集间5m2。

生活固废处置方式

生活固废主要为生活垃圾、化粪池污泥及食堂泔水，外运至最近村庄垃圾收集点处理。

一般生产固废处置方式

项目运营期一般工业固废主要为拆包、人工分选杂物（S1）、剥离废标签纸（S2）、沉淀池污泥。

拆包、人工分选杂物分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃；剥离废标签纸外卖处理；沉淀池污泥及隔油池废油外运至最近村庄垃圾收集点处理。

本环评要求在项目区原料仓库北侧设置一般固废堆放间（占地18m2）。

危险固废处置方式

危险废物（废过滤棉、废活性炭、废过滤网）暂存于危废收集间，委托有资质的单位进行处置。

10.2.5噪声污染防治措施

（1）泵类噪声主要来源于泵电机冷却风扇产生的噪声为最强，电机的噪声频带比较宽，一般以中低频为主，因此采用内衬有吸声材料的电机罩和泵基础减振垫。

（2）对于破碎机等不易治理的声源设备，应采用减振垫，以减少设备声源对车间外的影响，同时还应对生产车间的工人采取配备防噪声耳塞或耳罩的个人防护措施。

（3）通过墙体阻隔、距离衰减及绿化减噪等措施，厂界可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类要求。

10.2.6其他措施及建议

（1）项目的建设内容及功能设置必须严格按照设计要求进行建设和设置。若项目建设内容或功能设置发生变化，项目方应重新报环保部门进行审批。

（2）加大对项目区的绿化工作，通过增加植被类型的多样性来促进生态系统的稳定性，消除植物生物量减少带来的影响。

（3）项目的建设内容及功能设置必须严格按照设计要求进行建设和设置。若项目建设内容或功能设置发生变化，项目方应重新报环保部门进行审批。

表10.2-1 项目环保对策措施一览表

| 保护对象 | 阶段 | 项目 | 保护对策措施 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期监理 | 施工期 | / | （1）建设单位应将本项目的环境保护措施作为工程的重要组成部分，纳入工程的管理与监督中。 （2）建设指挥部内应设置环境保护的有关机构，并明确其职能：有专职或兼职人员对环境保护进行监督管理。 | / |
| 水环境保护 | 施工期 | 生活废水 | 生活污水利用现有的旱厕处理，定期清掏做农肥使用，不外排 | 回用于扬尘洒水、道路喷洒 |
|  |  | 施工废水 | 设置一个10m3沉淀池，经过沉淀处理后的施工废水全部回用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘 |  |
|  | 运营期 | 雨水 | 项目实行清污、雨污分流； 本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池（1m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。 | 不外排 |
|  |  | 生产废水 | 生产清洗、破碎废水通过自建的隔油池（2.5m3）+3级沉淀池（100m3）处理达后，储存于蓄水池回用于生产， |  |
|  |  | 生活废水 | 厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（15m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。 |  |
|  |  | 生产冷却循环水 | 造粒工序设置两台造粒机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，回用于生产。 | / |
| 地下水 | 运营期 | 生活、生产 | 重点防渗区：污水处理站、原料仓库（危废暂存库、一般固废堆存场）； 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：生产车间； 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：住宿区区、锅炉房等区域。不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。 | 避免对地下水产生影响 |
| 空气环境保护措施 | 施工期 | 扬尘 | 设置遮挡围墙；基础工地进行硬化处理，实行硬地坪施工，车辆出入口布置车辆清洁 | 加强施工管理，建设扬尘量 |
|  | 运营期 | 造粒工序 | 拟在两台塑料挤出机上方设置集气罩（风量为6000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+活性炭吸附装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。 | 造粒工序有组织颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；无组织颗粒物和非甲烷总烃厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放监控浓度限值要求， |
|  |  | 食堂油烟 | 净化效率60%的小型油烟净化设施。 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型 |
| 噪声控制 | 施工期 | 机械噪声 | 厂房隔声等 | GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  |  | 车辆噪声 | 减速行驶。 |  |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，布置于单独的房间内 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |
| 固体废物处置 | 施工期 | 建筑垃圾 | 分类储存，运送至指定部门 | 禁止随地丢弃 |
|  |  | 生活垃圾 | 分类收集，集中清运 |  |
|  | 运营期 | 一般生产固废 | 本环评要求在项目区原料仓库北侧设置一般固废堆放间（占地18m2）。 项目运营期一般工业固废主要为拆包、人工分选杂物（S1）、剥离废标签纸（S2）、沉淀池污泥。 拆包、人工分选杂物分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃；剥离废标签纸外卖处理；沉淀池污泥及隔油池废油外运至最近村庄垃圾收集点处理。 | 固废处置100% |
|  |  | 危险废物 | 危险废物（废过滤棉、废活性炭、废过滤网）暂存于危废收集间（5m2），委托有资质的单位进行处置。 |  |
|  |  | 生活固废 | 生活固废主要为生活垃圾、化粪池污泥及食堂泔水，外运至最近村庄垃圾收集点处理。 |  |
| 其它对策措施 | 运营期 | / | （1）项目的建设内容及功能设置必须严格按照设计要求进行建设和设置。若项目建设内容或功能设置发生变化，项目方应重新报环保部门进行审批。 （2）加大对项目区的绿化工作，通过增加植被类型的多样性来促进生态系统的稳定性，消除植物生物量减少带来的影响。 | / |

10.3环境经济损益分析

10.3.1经济效益分析

根据建设方资料，本项目计划总投资100万元，建设项目建成投产后具备了较高的盈利能力。

项目建成后具有一定的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从经济角度而言，该项目是可行的。项目建设后，必将产生显著的环境效益、社会效益和经济效益。

10.3.2 社会效益分析

1、有利影响

该项目实施后不仅能为本企业产业结构优化升级和产品结构调整提供动力，而且会提高产品的附加值和市场竞争能力，有效拓展企业的生存空间和保持企业可持续发展。项目的实施适应了当地经济发展的战略需要，促进了当地经济发展，项同建成运行后，实现了固体废物的综合利用。节约了自然资源，促进循环经济的发展，提供就业机会，具有良好的经济效益和社会效益。

2、不利影响

项目建设产生的社会不利影响主要表现为：产品生产过程中废气、固废、噪声、废水排放的影响。通过合理的采取措施进行处置，项目建设对周围环境影响小。

总之，本项目建设的社会环境影响是积极的。

10.3.3工程环保投资估算

该项目总投资100万元，其环保设施投资情况见表10.2-1。

表10.3-1  环保设施投资比例

| 期间 | 项 目 |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废水 | 沉淀池（100m3） | 0.5 |
|  | 废气 | 洒水抑尘 | 1 |
|  | 噪声 | 减震等 | 1 |
| 运 营 期 | 噪声 | 设备减震、低噪声设备等 | 0.2 |
|  |  | 水泵、风机备设备减震防噪 | 0.3 |
|  | 废水 | 项目实行清污、雨污分流；本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池（1m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。 生活污水：厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（15m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。 生产废水：生产清洗、破碎废水通过自建的隔油池（2.5m3）+3级沉淀池（100m3）处理达后，储存于蓄水池回用于生产；造粒工序设置两台造粒机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，回用于生产。 | 15 |
|  | 废气 | 造粒工序：拟在两台塑料挤出机上方设置集气罩（风量为6000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+活性炭吸附装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。 | 1 |
|  |  | 食堂油烟：净化效率60%的小型油烟净化设施。 | 0.2 |
|  | 地下水 | 1、源头控制措施 加强对“三废”排放的管理，尤其是对生产废水、生活污水处理与处置的管理，充分提高其治理、回收和利用率，尽量把污染物的排放量及排放浓度减少或控制在排放标准以内，这样既减轻了对地表水的污染负荷，又能防止对地下水的污染。 2、分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：主要为危废间，基础采用6m厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化。防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：污水处理设施（隔油池、沉淀池等）、原料仓库、破碎清洗生产区、造粒生产区等，基础采用1.5cm厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化，防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：住宿及办公区、厨房等，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。 3、建立地下水环境跟踪监测制度 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目，跟踪监测点数量一般不少于1个，至少在建设项目场地下游布置1个。 本项目在项目区下游30m处设置1个污染源监测井，监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮，建立地下水环境跟踪监测制度。 4、非正常情况的防范措施 定期巡查危废间、污水处理设施，在发现防渗层破损，或监测井发生水质异常变化时，应及时查明渗漏点并采取补救措施。 | 8 |
|  | 固废 | 位于原料仓库，一般生产固废收集间18m2、危废废物收集间5m2 | 1 |
| 合计 | / |  | 28.2 |

综上所述，环保投资28.2万元，占总投资的28.2%。

11环境管理、环境监理及环境监测

11.1 环境管理的目的

通过工程的环境管理工作实施，达到预防、削减、减缓或补偿工程建设带来的不利影响的最终目标，即在工程建设和生产过程中，通过先进的环境管理方式，指导并监督工程的环境保护工作，预防并减缓工程建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染物治理设施的正常运转，并通过生态恢复工程措施，补偿工程建设带来的不利影响。充分发挥工程建设的社会效益和生态效益。同时，通过环境管理的实施，明确各管理部门的职责。

11.2工程管理的内容

建立环境保护的管理机构，根据项目环境影响评价中提出的施工期和运营期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施，协调政府环境管理与工程环境管理之间的管理。

用技术手段对工程建设所影响的主要环境因子进行系统监测，通过定量化的分析比较，掌握环境质量的变化过程和程度，为具体实施环境保护措施和采取补救措施提供依据和基本资料

11.3工程环境控制目标

施工期间，做好对瑞丽江的保护工作，禁止将含大量泥沙或未经处理的工程废水排入瑞丽江；施工现场噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，对施工作业点的施工人员，做好个人噪声防护工作；控制施工区大气环境质量，特别是做好施工作业点粉尘污染治理防护工作，严格落实本评提出的防护措施，对施工现场进行洒水降尘，减少扬尘影响；修建临时挡墙或布设挡板等，降低施工期景观视觉不利影响；及时清理施工现场因施工产生的垃圾，保持周边影响区域的环境卫生；消除施工期间可能出现高空作业等各种意外事故对人身安全的威胁隐患。

11.4环境保护管理机构的设置及职责

11.4.1施工期

施工期环境管理与环境监察审核工作由环境监督小组负责，环境监督小组的主要任务包括：

（1）进行施工期的环境监测，并与有关部门保持联络，通报环境监测结果；

（2）根据环境监测结果，提出相应的环境保护措施；

（3）在正式建成投产之前必须检查各项环保治理设施的完工情况，报环保审批部门批准后方可正式运行；

（4）切实加强施工期环保措施的落实和固体废弃物等的及时处理；

（5）确保施工期废水妥善处理后回用于施工及洒水；

同时建设单位在工程总体发包时应将施工期环境保护措施列入合同文本，以确保环境保护措施的实施。

11.4.2运营期

建设单位成立专人负责环境保护办公室，负责环境监测、废水处理设施的运行和环境卫生的管理等。设专职管理人员1名，负责废水处理管理及环境卫生管理。环境保护办公室的主要任务为：

（1）进行常规的环境监测，并与有关部门保持联络，通报环境监测结果；

（2）监察项目废水是否做到雨污分流、废水处理回用，加强对项目内污水管网的维护，确保生活废水进入化粪池；

（3）维护化粪池及其它环保设备，使之正常运转；

（4）确保废水回用设施正常运行；

（5）针对《城市垃圾处理规定》的有关规定，制定合理的生活垃圾收集方案与运输计划，保持道路的清洁以减轻面源污染的影响；

（6) 加强对项目内雨水收集渠道和管道的管理与维护，确保雨水顺利收集；

（7) 制定合理的绿化方案和绿地维护措施；

（8）负责全区的环境管理工作。

11.5环境监理计划

环境监理是环境保护工作的重要内容，环境监理工作应贯穿工程建设的全过程，以保证施工期环境保护工作的顺利开展及环境保护措施的有效实施。本工程的环境监理计划如下：

（1）监理机构框架

为确保工程环境保护措施计划完成，并保证环境工程的质量，监理人员由业主委托具有环境工程监理资格的人员进行，可设专职环境监理人员1～2名。

建设单位

环境保护行政主管部门：芒市环境保护局

工程承包商：施工中标单位

管理人：公司总经理

管理人代表：公司主管环保副总裁

设计单位

环保监理公司

施工承包方

环境监测部门

图11.1-1  监理机构框架

监理机构框架如图12-1。

（2）环境监理工作方式

将环境监理纳入工程监理范畴，由工程指挥部监理管理部门统一管理，参加工程总监月度例会，并向总监办上报周报、月报等内容。

定期召开由总指挥部代表、各分指挥部代表、环境监理参加的环境监理工作会议，结合近期环境监理工作，解决存在问题，提出下阶段工作计划。

形成健全的现场环境保护管理体系，在各参建项目组成立环境保护领导小组，负责项目部的环境保护领导工作，组织机构延伸至各施工和班组，划分责任区，落实责任人。

（3）工作内容

施工期环境监理内容见表11.1-1。

表11.1-1  项目环境监理内容一览表

| 环境问题 |  | 环保措施要求 | 执行单位 | 监督管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 施工扬尘 | 维护场地清洁，设置围挡（不低于2.5米），场地内洒水抑尘，车辆限速行驶、加强管理等措施。 | 施工单位 | 工程监理部门，芒市环境执法部门 |
|  | 废水 | 沉淀池（1个，每个10m3） | 施工单位 | 工程监理部门，芒市环境执法部门 |
|  | 噪声 | 严格文明施工，合理安排施工时间，选用噪声值小的机械设备，加强机械维护等 | 施工单位 | 工程监理部门，芒市环境执法部门 |
|  | 建筑垃圾 | 有资质的单位清运 | 施工单位 | 芒市城市管理和环境执法部门 |
|  | 生活固废 | 集中后请环卫部门清运 | 施工单位 | 工程监理部门，芒市环境执法部门 |

11.6环境监测计划

环境监测与控制是环境管理体系的重要组成部分。环境监测与控制计划的制定和执行，将保证环境管理措施的实施和落实，及时发现环境管理措施本身的不足和实施中存在的问题，并据此及时修改和改进，使环境质量和环境资源维持在希望值之内。

（1）废气监测

①造粒工序热熔挤出废气排气筒

监测项目：颗粒物、非甲烷总烃、废气量。

监测点位：排气筒采样口。

监测和分析方法：按照生态环境部有关管理规定和标准执行。

监测频率：按国家规定。

②厂界无组织

监测项目：颗粒物、非甲烷总烃、异味。

监测点位：厂界上风向、下风向。

监测和分析方法：按照生态环境部有关管理规定和标准执行。

监测频率：按国家规定。

（2）噪声监测

监测布点：项目东面、西面、南面、北面厂界各1个点，共计4个。

监测项目：LeqdB（A）。

监测频率：按国家规定。

监测和分析方法：按照生态环境部有关管理规定和标准执行。

项目运营期间环境监测计划如表11.6-1。

表11.6-1  建设项目环境监测计划一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 造粒工序热熔挤出废气排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃、废气量 | 按国家相关规定 |
|  | 厂界上风向、下风向 | 颗粒物、非甲烷总烃、异味 |  |
| 地下水 | 1个监测井 | pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氟化物、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、铅 |  |
| 噪声 | 项目东面、西面、南面、北面厂界各1个点 | 昼间、夜间噪声 |  |

11.7环保竣工验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。项目环保竣工验收清单见表11.7-1。

表11.7-1  拟建项目环境保护“三同时”验收一览表

| 污染源 |  | 处理对象 | 环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化系统，净化效率60% | 满足《饮食业油烟排放标准》小型要求≤2.0mg/m3 |
|  | 造粒工序 | 热熔挤出有组织废气 | 拟在两台塑料挤出机上方设置集气罩（风量为6000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+活性炭吸附装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。 | 造粒工序有组织颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  |  |  | 无组织颗粒物和非甲烷总烃厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准中二级标准 |
| 废 水 | 雨水 | SS等 | 项目实行清污、雨污分流；本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池（1m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。 | / |
|  | 生活污水 | 外排废水，COD、SS等 | 厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（15m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。 | 不外排 |
|  | 生产废水 | 废水回用，COD、SS等 | 生产清洗、破碎废水通过自建的隔油池（2.5m3）+3级沉淀池（100m3）处理达后，储存于蓄水池回用于生产；造粒工序设置两台造粒机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，回用于生产。 | 不外排 |
| 地下水 | 生活、生产 | COD、SS等 | 危废间，基础采用6m厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化。 | 防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
|  |  |  | 污水处理设施（隔油池、沉淀池等）、原料仓库、破碎清洗生产区、造粒生产区等，基础采用1.5cm厚压实粘土防渗，上面再用混凝土进行硬化 | 防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能 |
| 固废 | 一般固废 | 拆包、人工分选杂物（S1）、剥离废标签纸（S2）、沉淀池污泥 | 拆包、人工分选杂物分类收集后，一部分外卖，其余外运至最近村庄垃圾收集点处理，禁止随意丢弃；剥离废标签纸外卖处理；沉淀池污泥及隔油池废油外运至最近村庄垃圾收集点处理。 | 处置率100% |
|  | 危险废物 | 废过滤棉、废活性炭、废过滤网 | 设危险废物存储间5m2，统一收集存放，定期委托有资质的单位处置，避免二次污染的发生 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾、污泥、食堂泔水 | 外运至最近村庄垃圾收集点处理 |  |
| 噪声 |  | 生产设备等 | 墙体吸声、设备减震、厂区绿化、加强生产管理等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |
| 水土流失 |  | 基础开挖等 | 绿化 | / |

12环境影响总结论

12.1产业政策符合性

根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于国家鼓励类第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中的第28条“再生资源回收利用产业化”。

本项目生产过程中使用装置及生产设备、生产工艺及产品类别均不属于《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）限制类及落后生产工艺装备中的类别。

因此，项目符合国家产业政策。

12.2规划、选址符合性

本项目位于芒市遮放镇弄坎村芒捧村民小组，根据土地证明，本项目选址不属于农业用地和林业用地，为租用村民李进的土地和已建厂房，本项目不新增用地；

同时选址不属于《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》用地范围，建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。

本项目以电为主要能源，主要污染物为废水、废气、固废，采取相应的措施后对环境影响对环境的影响程度和范围可为周围环境所接受，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。

本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》内容相符，本项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》要求。

12.3环境质量现状

1、环境空气

根据云南环绿环境检测技术有限公司于2018年12月19日~26日对项目区域环境空气质量进行的现状监测，项目所在区域的PM2.5、PM10、TSP、SO2、NO2均未超标，项目区区域环境空气可以达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，区域环境空气质量良好。

2、地表水

云南环绿环境检测技术有限公司于2018年12月20日~21日对地表水（瑞丽江）环境质量现状进行了监测，根据监测结果，瑞丽江水质现状监测满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准要求。

3、声环境

根据云南环绿环境检测技术有限公司2018年12月19日-20日对项目场界进行的噪声监测结果，项目场界5个噪声监测点的昼间噪声、夜间噪声监测值均达到了GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准即昼间≤60dB(A), 夜间≤50dB(A)，声环境质量良好。

4、地下水

本次评价共设3个监测点，1#~3#点位均为村庄附近的泉点，主要功能为补充地表水，不涉及饮用灌溉等特殊功能。

根据云南环绿环境检测技术有限公司2018年12月21日至22日对四分场四队、户焕、芒捧进行的地下水监测结果，3个监测点pH 值、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、挥发性酚、氟化物、氯化物、硫酸盐、铁、锰、锌、大肠菌群、细菌总数，共13 项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

12.4环境影响预测结论

1、施工期

施工期废气来自施工建设、运输等活动产生的粉尘及施工机械、运输工具产生，通过采取合理有效的环保措施，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量的污染影响，做到为环境可接受要求。

施工废水主要是工具、施工机械车辆清洗时产生，经沉淀池

处理后，晴天回用于扬尘洒水、道路喷洒，多余废水和雨天废水沉砂池汇水最终回用于项目建设的扬尘洒水。

对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、装修工程过程中的施工噪声，声环境保护目标距离项目较远，施工期的噪声影响对周围环境影响小。

施工期产生的固废主要为建筑垃圾、生活垃圾，项目建设方应该严格对弃土石和建筑垃圾进行处置，应根据住建局要求，委托有资质单位运送至指定位置；生活垃圾委托环卫部门清运。采取以上措施后施工期固废对周围环境影响小。

综上分析，施工期环境影响在可接受范围内。

2、运营期

（1）大气污染物影响结论

根据本项目污染物排放特性，对周围环境有可能产生影响的主要是造粒过程产生的颗粒物及非甲烷总烃，而项目设计及建设中已考虑废气主要为造粒工序热熔挤出废气（颗粒物、非甲烷总烃），拟在两台塑料挤出机上方设置集气罩（风量为6000m3/h，集气效率90%），将颗粒物及非甲烷总烃引至过滤棉+活性炭吸附装置处理达标后（颗粒物处置效率95%，非甲烷总烃处置效率85%），通过管道引至15m的排气筒排放。

从项目位置和预测结果分析对保护目标影响很小，叠加现状背景值后，关心点预测颗粒物及非甲烷总烃污染物预测值能达GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，从估算结果可以看出废气对保护目标的影响可接受。

2、地表水环境影响结论

本项目排水方案为雨污分流，本项目厂区设置雨水沟，收集前1h的雨水进入本项目雨水沉淀池（1m3）处理，回用于生产，其余经沉淀后外排。

生活污水中厨房废水经1个隔油池（0.2m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（15m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

生产废水中清洗、破碎废水通过自建的隔油池（2.5m3）+3级沉淀池（100m3）处理达后，储存于蓄水池回用于生产，不外排；造粒工序设置两台造粒机，各配套一个冷却水槽，共用一个冷却水循环系统（循环冷却水池1m3），此部分废水经冷却循环池冷却及沉淀后，回用于生产中。

综上本项目废水不外排，对地表水（南侧65m瑞丽江）影响较小。

3、固废环境影响分析

本项目固废分为两类，生产固废（一般生产固废和危险废物）和生活固废。本环评要求项目区设置生活垃圾收集桶，一般生产固废收集间18m2、危废废物收集间5m2。固废得到有效的处置。

4、噪声环境影响分析

声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；对产生噪声的设备如水泵、风机等应布置于单独的房间内；设备安装位置要得当，避免放置在人群活动频繁区域的附近；在项目区内设置限速和禁鸣标志，减小交通噪声影响。

5、地下水环境影响分析

12.5风险分析结论

本项目在生产过程中使用的主要原材料为废塑料（主要成分PP、PE），产品为塑料颗粒，根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，项目生产过程中不涉及环境风险物质。主要环境风险为火灾造成财产损失、环境污染等风险事故。项目在工程设计及生产运行过程中，严格落实环境风险事故防控措施，制定环境风险应急预案，并加强施工及生产人员的管理，可有效减少运行风险，降低事故危害和环境污染，将环境风险控制到最小程度。在落实风险防范措施、做好应急预案的前提下，本项目的风险处于可接受水平。

12.6公众参与分析结论

本次公众参与程序严格按照生态环境部2019年2月1日起实行的《环境影响评价公众参与暂行办法》，调查的问题贯穿项目的始终，具有较强针对性，收集的意见也较为客观，能够代表走访地点大多数公众的意见，从总体上看，公众对此项目的建设表示支持和理解，同时也对区域今后的噪声、空气污染和地表水环境问题十分关注，因此本项目施工建设及运营过程中应通过采取各项措施来减轻环境污染。在工程建设期间接受公众的监督，对公众反映强烈的问题及时整改。

12.7总量控制结论

1、废气总量控制

本项目排入大气的废气总量控制指标如下：

废气量：1440万Nm3/a；颗粒物：0.0113t/a、非甲烷总烃：0.2363t/a。

2、废水总量控制

生活废水：废水主要为员工生活废水，厨房废水经1个隔油池处理后，与其它生活废水排入化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥，不外排。

生产废水：本项目生产清洗废水通过自建的污水处理设施处理后，回用于生产；造粒冷却水循环使用（主要污染物为SS），不外排。

综上，本项目废水排放量为0万m3/a。

3、固体废弃物

固体废物均得到合理有效的处置，处置率为100℅。

12.8评价总结论

项目的建设符合国家和云南省的产业政策，选址符合当地的总体规划，厂址所在区域无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水保护区等环境敏感目标，项目生产过程中排放的污染物采取设计和本报告提出的防治 措施后，能够实现达标排放，不会改变现有环境的使用功能，符合评价原则。

项目的建设内容及功能设置必须严格按照设计要求进行建设和设置。若项目建设内容或功能设置发生变化，项目方应重新报环保部门进行审批。

本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设可行。