#### 云南业勤服饰有限公司建设项目环境影响报告书

#### （报批稿）

建设单位：云南业勤服饰有限公司

评价单位：云南禹含环保科技有限公司

二O二O年一月

目录

概  述	1

一、项目特点及由来	1

二、关注的主要环境问题及环境影响	2

三、环评工作过程	2

四、分析判定相关情况	3

五、环境影响报告书的主要结论	5

1.总 则	6

1.1编制依据	6

1.2评价目的及评价原则	8

1.3环境影响识别、评价因子及评价重点	9

1.4环境功能区划	11

1.5评价标准	11

1.6评价等级及评价范围	15

1.7评价内容	21

1.8环境保护目标	22

2.建设项目概况	24

2.1现有项目建设内容	24

2.2现有项目产品方案、主要原辅材料及能源消耗	25

2.3现有项目主要生产设备	25

2.4现有项目公用工程	27

2.5 现有项目土地利用及平面布局情况	28

2.6现有项目工作制度、劳动定员	28

2.7现有项目运营期产污环节及污染物产排分析	29

2.8现有项目污染物产生及排放情况	30

2.9现有项目污染物排放汇总	34

2.10现有项目存在的问题	37

2.11扩建项目基本情况	37

2.12扩建项目建设内容	37

2.13项目产品方案、主要原辅材料及能源消耗	38

2.14扩建项目主要生产设备	40

2.15扩建项目公用工程	40

2.16 土地利用及平面布局情况	42

2.17扩建项目工作制度、劳动定员	42

3.工程分析	43

3.1产业符合性分析	43

3.2项目施工期产污环节及污染物产排分析	43

3.3运营期产污环节及污染物产排分析	47

3.4污染物产生及排放情况	50

3.5非正常排放情况	57

3.6项目污染物排放汇总	57

3.7扩建前后污染物排放“三本账”核算	60

4.环境现状调查与评价	61

4.1自然环境概况	61

4.2开发开放试验区建设总体规划	64

4.3环境质量现状	66

5.环境影响预测与评价	80

5.1施工期环境影响分析	80

5.2运营期环境影响分析	84

5.3生态环境影响分析	109

6.环境风险评价	110

6.1环境风险评级的目的和重点	110

6.2风险调查及评价等级判定	110

6.3环境风险识别	112

6.4风险防范措施	112

6.5 环境风险评价结论	119

7.项目选址与平面布置合理性分析	120

7.1产业政策符合性分析	120

7.2选址环境合理性分析	120

7.3平面布局合理性	129

7.4与“三线一单”符合性分析	130

8.污染物防治措施及其可行性论证	132

8.1施工期污染防治措施	132

8.2运营期污染防治措施	133

8.3环境保护措施一览表	139

9.环境影响经济损益分析	144

9.1环保投资估算	144

9.2项目经济效益分析	145

9.3社会效益分析	145

9.4环境经济损益分析	145

9.5小结	146

10、环境管理、环境监理及监测计划	147

10.1环境管理	147

10.2环境监理计划	148

10.3环境监测	150

10.4总量控制指标	152

10.5项目竣工环境保护验收	153

10.6排污口规范化	154

11.环境影响评价结论	156

11.1项目概况	156

11.2评价区域的环境质量现状	156

11.3建设项目环境影响预测结果	156

11.4环境风险评价结论	158

11.5公众参与调查结果及环评对调查意见采纳说明	158

11.6环境管理与环境影响经济损益分析结论	159

11.7总结论	159

附件：

- 授权委托书；

- 投资项目备案证；

- 德宏州生态环境局关于云南业勤服饰有限公司建设项目环境影响评价执行标准确认的函，德环芒环（2019）37号；

- 云南业勤服饰有限公司用地证明；

- 云南业勤服饰有限公司符合规划证明；

- 芒市工业园区总体规划（2018-2035）专家评审意见；

- 关于《德宏州生态分局芒市分局关于再次征求芒市帕底工业园区完成调规时限的函》的回函；

- 8、建设单位营业执照；

- 9、环境质量现状监测报告；

- 10、内部审核表；

- 11、建设项目环境影响评价技术咨询合同；

12、环评单位营业执照；

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目周边关系及评价范围图；

附图3  项目区水系图；

附图4  试验区规划布局图；

附图5  试验区土地利用规划布局；

附图6  项目区平面布置及环保设施图；

概  述

一、项目特点及由来

云南业勤服饰有限公司成立于2018年9月，主要从事服装加工，云南业勤服饰有限公司于芒市帕底工业园区现有厂房建设服装生产线项目，年加工服装45万件（套），项目已于2019年6月14日完成建设项目环境影响登记表备案，备案号为：201953310300000070。基于旺盛的市场需求，在服装的后整理工艺中，水洗工艺处理因为可以得到一些特殊的效果，如增加服装的设计感、舒适性和美观性，现被广泛应用到服装领域中。一般来说水洗工艺最常用于牛仔服装中，尤其是牛仔裤的水洗效果，受到消费者青睐，除牛仔面料外，其他纯棉、棉混纺、麻、真丝等面料的服装也可以进行水洗处理，基于此，云南业勤服饰有限公司计划扩建一条水洗生产线，生产规模不变，为年洗加工服装45万件（套），改扩建项目于2019年9月26日获得芒市发展和改革局关于本项目备案的通知（项目代码2019-533103-18-03-005323），并同意开展前期工作，并于2019年9月27日取得了芒市工业园管理委员会关于云南业勤服饰有限公司建设项目生产厂房使用的证明，于2019年11月8日取得芒市工业园区管委会关于云南业勤服饰有限公司符合园区规划的证明。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于纺织服装、服饰业中的“ 机织服装制造（C18181）”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）的规定：项目类别为第七项的纺织服装、服饰业；第21小项的服装制造中有湿法印花、染色、水洗工艺的，应编制环境影响报告书，其他的编制环境影响报告表。本项目有水洗工艺，应编制环境影响报告书，因此，云南业勤服饰有限公司委托云南禹含环保科技有限公司为本项目编制环境影响报告书。评价单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价，按照环境影响评价技术导则的要求，于2019年10月31日编制完成了《云南业勤服饰有限公司建设项目环境影响报告书》。

二、关注的主要环境问题及环境影响

本项目主要关注以下环境问题：项目运行过程中废气污染物主要为粉尘（纤维毛）、污水处理站废气硫化氢、氨气，建设单位拟对废气进行收集处理，废气排放能满足相应排放标准，可实现达标排放；废水主要为水洗废水、生活污水，生产废水经三级沉淀池处理后，排入自建污水处理设施，废水经厂区预处理后再接管至工业园区污水管道，生活污水经隔油池、化粪池处理后再接管至工业园区污水管道。固体废物主要为废包装材料、污泥、生活垃圾、废机油等，全部得到妥善处置，不会对外环境产生影响；运营期主要产噪设备有洗衣机、脱水机、烘干机、空压机等，噪声源强约70～85dB（A），通过采用隔音、消声、减振及绿化等综合防治措施，使之符合国家控制标准。

三、环评工作过程

项目环评工作主要过程见图1。

图1  建设项目环境影响评价工作程序图

四、分析判定相关情况

1、“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。

① 与生态红线区域保护规划的相符性

本项目位于芒市帕底工业园区内，项目不涉及生态红线保护区域，不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。

② 环境质量底线相符性

监测数据表明：本项目周边环境质量现状良好，满足各类环境功能区划，不存在对本项目建设的制约因素；拟建项目产生的废气、废水均进行分类收集、分质处理，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺，尽可能减少污染物的排放。拟建项目主要废气污染物的产生工序均在密闭的操作环境中进行，密闭收集，经处理后排放；废水中污染物产生量较小，经厂内自建污水站预处理达标后排入工业园区污水管道；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施能够确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低。

③ 资源利用上线相符性

项目位于芒市帕底工业园区内，项目用水来源为市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。

项目主要采用了如下节能和节水措施：1）优先选用低能耗设备；2）通过减小退水次数降低新鲜水的消耗。上述措施尽可能降低建设项目的能耗与水耗，总体而言拟建项目建设与资源利用上线相符。

④ 环境准入负面清单

项目不属于采用落后的生产工艺或生产设备，符合国家相关产业政策，项目已取得芒市工业园区管理委员会关于云南业勤服饰有限公司建设项目生产厂房使用的证明，于2019年11月8日取得芒市工业园区管委会关于云南业勤服饰有限公司符合园区规划的证明，不属于工业园区准入负面清单规定的范围内，符合环境准入负面清单要求。

综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求。

2、产业政策符合性分析

本项目为服装制造建设项目。经查阅国务院批准国家发展和改革委员会颁布的中华人民共和国国家发展和改革委员会[2011]第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本）》以及国家发展和改革委员会[2013]第21号令“关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本）》有关条款的决定”和《云南省产业结构调整指导目录》（2006年本），本项目不属于国家产业政策鼓励类、限制类及淘汰类项目；同时根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)，第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。且项目已取得投资项目备案证（项目代码：2019-533103-18-03-005323），因此，本项目符合国家产业政策。

3、厂址合理性分析

项目位于芒市帕底工业园区，厂址不涉及生态红线。

从环境相容性分析、污染物达标可行性、公众参与调查结论、环境现状以及平面布局合理性分析，项目周边2.5km范围内无风景名胜区、自然保护区、文物保护地及其他世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园等敏感区域；项目选址无环境制约性因素，且与周边环境相容；根据环境影响预测，项目对周边关心点的大气环境影响、声环境影响、水环境影响均在可接受的范围内。另外项目厂区总体布局合理，综上，项目选址合理、可行。

五、环境影响报告书的主要结论

项目符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的要求；环境影响预测分析结果表明，项目建成后产生的废气、废水、噪声、固废均得到妥善处置，对当地环境质量及主要敏感目标的影响较小。

综上所述，本项目在严格执行本环评提出的环境保护措施及环境保护“三同时”制度规定，严格进行环境管理，保证项目内的污染治理设施建设到位并正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，项目建设可行。

# 1.总 则

## 1.1编制依据

1.1.1国家环境保护法律、法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月实施）；

（6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年6月5日修订）；

（8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月实施）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月实施）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月实施）；

（12）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）；

（14）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

（15）《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施)；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012]77号）；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（18）《危险化学品安全管理条例》，2013年12月4日国务院第32次常务会议修订通过，自2013年12月7日起施行；

（19）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）；

（20）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日起施行；

（21）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发〔2013〕37号；

（22）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

（23）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），2017年11月15日实施。

1.1.2地方环境保护法规及政策

（1）《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号，2002.01.01施行）；

（2）云南省人民代表大会《云南省环境保护条例》（颁布时间为2004年6月29日）；

（3）《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）；

（4）《云南省水污染防治工作方案》；

（5）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》；

（6）《云南省环境空气质量功能区划分》（复审），（云环发〔2006〕43号）；

（7）《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动计划的通知》（云政发〔2014〕9号）

（8）云南省生态环境厅关于印发《云南省生态功能区划》的通知（2009年9）；

（9）《关于发布<云南省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）>的通知》（云环发〔2015〕66号）；

（10）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）。

1.1.3其他技术

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（10）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（12）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。

1.1.4其他相关文件

（1）授权委托书；

（2）投资项目备案证；

（3）入园用地证明；

（4）环境质量现状监测报告；

（5）建设单位提供的其他资料。

## 1.2评价目的及评价原则

1.2.1评价目的

（1）通过对建设项目厂址周围的自然环境、社会经济和环境质量现状的调查与分析，为项目建设提供现状资料。

（2）通过工程分析，查清该项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子，预测对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措施。

（3）通过分析项目建成投产后主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据区域环境条件，提出污染物排放总量控制指标。

（4）明确项目选址是否符合规划要求，并且对项目选址及平面布置合理性进行分析。

（5）依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对该项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对工程的可行性作出明确结论，为设计单位设计、环境管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

1.2.2评价原则

根据建设项目的建设规模、内容、施工和运行特点、对环境影响的情况，结合所在区域的环境现状和环境保护的政策法规，在进行评价工作时遵从以下原则：

（1）依法评价：符合国家及云南省环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等要求。

（2）科学评价：科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用相关的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3环境影响识别、评价因子及评价重点

1.3.1环境影响识别

评价分施工期和运营期两个时段进行，为了识别环境影响，设置环境问题识别矩阵，本项目的主要环境问题采用矩阵法进行筛选，详见表1.3-1。

表1.3-1 主要环境问题识别矩阵

| 污染因子 |  | 废气 |  | 废水 |  | 固废 |  | 噪声 |  | 生态 |  | 土壤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境因素 时段 |  | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 |
| 自然 环境 | 地质、地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  | -L1 |  | -S1 |  |
|  | 大气质量 | -S1 | -L1 |  |  | -S1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水质 |  |  | -S1 |  | -S1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  | -L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声 |  |  |  |  |  |  | -S1 | -L1 |  |  |  |  |
|  | 土壤 |  |  |  |  | -S1 |  |  |  | -S1 |  | -S1 | -L1 |
|  | 水土流失 |  |  | -S1 |  | -S1 |  |  |  | -S1 |  | -S1 |  |
|  | 植被 |  | -L1 |  |  | -S1 |  |  |  |  | -L1 | -S1 |  |
| 自然 资源 | 水资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地资源 |  |  |  |  |  | -L1 |  |  | -S1 |  | -S1 |  |
| 人群健康 |  | -S1 | -L1 |  |  |  |  |  | -L1 |  |  |  |  |
| 环境风险 |  |  | -S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：填表说明：S/L：短期/长期影响；+/- ：有利/不利影响；空白：影响很小或无影响，1：影响一般，2：影响较大。

1.3.2评价因子筛选

根据项目周围环境状况和建设项目主要污染特征，选择能够反应工程污染物特征、污染物种类、数量的环境因子作为评价因子，结合环境现状，为控制建设项目环境污染，制定防治对策及综合利用提供依据。项目主要评价因子详见下表。

表1.3-2 项目主要评价因子

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 空气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、TSP、非甲烷总烃、恶臭 | 粉尘、硫化氢、氨气 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS等 | pH、COD、BOD5、SS、LAS、色度、NH3-N及TP |
| 地下水 | pH、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、溶解性总固体、总磷、色度、总大肠菌群、砷、铅、镉、六价铬 | 采用类比分析法进行地下水影响分析和评价。对比相关规范提出对厂区进行硬化、防渗处理的要求 |
| 声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固废 | —— | 生活垃圾、污水处理设施污泥、废边角料及残次品等一般工业固废，废机油等危险废物 |
| 生态 | 水土流失、动植物现状 | 动植物、周边生态影响 |
| 环境风险 | —— | 项目火灾等潜在风险事故分析 |
| 土壤 | （GB36600-2018）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中基本项 | 对土壤影响分析和评价进行定性描述 |

1.3.3评价重点

根据项目排污情况，结合区域周围的环境条件，本次评价重点如下：

- 工程分析

- 预测和评价项目生产过程中产生的粉尘、异味等对厂区周围环境空气的影响程度和范围，同时对废气处理措施的可行性进行论证，提出合理的建议。

- 项目生产的生活污水经建设隔油池/化粪池处理后排入工业园区污水管道，生产废水经三级沉淀池+污水处理设备处理后排入工业园区污水管道，结合项目特征及项目所在地环境状况，重点分析项目废水外排的可行性。

- 预测和评价项目生产设备运行过程中产生的噪声，对噪声防治措施进行论证并提出合理的建议。

- 项目生产过程中产生的一般工业固体废弃物、废机油等固废影响分析，提出合理的处置措施。

- 项目与芒市帕底工业园区的规划符合性分析，项目环境风险分析及风险防范措施。

## 1.4环境功能区划

项目所在区域环境功能区划见下表。

表1.4-1 环境功能区划一览表

| 环境要素 | 功能区划 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 项目位于芒市帕底工业园区，根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012），项目区域属于环境空气二类区。 |
| 地表水环境 | 项目区域涉及的主要地表水体为芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河属伊洛瓦底江流域，芒市大河为瑞丽江一级支流，伊洛瓦底江二级及以下支流，木康断面—入瑞丽江区域地表水体水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 |
| 地下水环境 | 项目位于芒市帕底工业园区，根据《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017），项目区执行III类水质标准 |
| 土壤环境 | 项目位于芒市帕底工业园区，用地为工业用地，项目区执行（GB36600-2018）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中二类用地筛选值标准要求。 |
| 声环境 | 项目位于芒市帕底工业园区，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，项目区属于3类声环境功能区。 |
| 生态环境 | 项目位于芒市帕底工业园区，其主导功能是工业生态环境。 |

## 1.5评价标准

根据建设项目特点和功能定位，本项目执行的评价标准如下：

1.5.1环境质量标准

（1）环境空气

项目位于芒市帕底工业园区，属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，标准值见表1.5-1。

表1.5-1 环境空气质量标准   单位：μg/m3

| 标准 | 取值时间 | TSP | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | 臭氧（O3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3095-2012 | 年平均浓度 | 200 | 70 | 35 | 60 | 40 | / | / |
|  | 24小时平均浓度 | 300 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160（日最大8小时平均） |
|  | 1小时平均浓度 | / | / | / | 500 | 200 | 10 | 200 |

（2）地表水

项目区域涉及的主要地表水体为芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河属伊洛瓦底江流域，芒市大河为瑞丽江一级支流，伊洛瓦底江二级及以下支流，木康断面—入瑞丽江区域地表水体水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。标准值见表1.5-2。

表1.5-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

| 污染物 | pH（无量纲） | 溶解氧 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6—9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤1 | ≤0.2（湖库≤0.5） | ≤0.05 |

（3）地下水

项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准，地下水质量主要分类指标于表1.5-3。

表1.5-3地下水质量主要分类指标   单位：mg/L

| 序号 | 项目 | III类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 5 | 色度 | ≤15 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 7 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 8 | 铅 | 0.01 |
| 9 | 镉 | 0.005 |
| 10 | 砷 | 0.01 |
| 11 | 汞 | 0.001 |
| 12 | 六价铬 | 0.05 |
| 13 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | ≤3.0 |

（4）声环境

项目位于芒市帕底工业园区，属于以工业生产为主要功能的区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（5）土壤环境

项目位于芒市帕底工业园区，项目用地为工业用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准要求，具体标准值如表1.5-4。项目执行二类用地筛选值标准要求。

表1.5-4  建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类用地） | 管制值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |

1.5.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

①施工期

施工期扬尘以无组织方式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中无组织监控浓度，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

②运营期

颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中无组织监控浓度，具体标准限值见表1.5-5；项目运营期生产过程和污水处理系统等会产生少量异味，排放异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准值要求，具体排放浓度见表1.5-6。

表1.5-5   本项目大气污染物排放标准限值

| 污染物 | 无组织监控浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | GB16297-1996 |

表1.5-6  恶臭污染物排放标准值

| 污染物名称 | 厂界标准值 | 排放标准值kg/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二级，新改扩建 | 15m | 20m | 25m |
| H2S | 0.06mg/m3 | 0.33 | 0.58 | 0.90 |
| NH3 | 1.5mg/m3 | 4.9 | 8.7 | 14 |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | -- | -- | -- |

运营期餐饮执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表1.5-7。

表1.5-7 餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 | 中型 |  | 大型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 |  | 75 | 85 |

项目产生的厨房油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），本项目厨房灶头数为4个，规模为中型，厨房油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，油烟净化设施最低去除效率为75%。

（2）水污染物排放标准

运营期企业产生的生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网，生活污水经隔油池化粪池处理后排入园区污水管网，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。具体标准限值详见表1.5-8。

表1.5-8 项目水污染物排放标准限值     单位：mg/L（pH除外）

| 指标 | pH | SS | BOD5 | COD | NH3-N | 动植物油 | 石油类 | LAS（倍） | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996 排水指标 | 6～9 （无量纲） | 400 | 300 | 500 | — | 100 | 20 | — | 20 |
| GB/T31962-2015 B级标准 | — | — | — | — | 45 | — | — | 64 | — |

（3）噪声排放标准

①项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

②项目位于芒市帕底工业园区，故项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（4）固废标准

一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定。

## 1.6评价等级及评价范围

1.6.1评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表1.6-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表1.6-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 二类限区 | 1小时平均 | 900 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》 |
| 氨气 |  | 一次值 | 200 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| 硫化氢 |  |  | 10 |  |

④污染源参数

根据工程分析，项目主要废气污染源排放参数见下表：

表1.6-3主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 项目生产车间 | 98.473215 | 24.359272 | 885 | 100 | 45 | 8 | 粉尘 | 0.0033 | kg/h |
| 污水处理站 | 98.474774 | 24.359149 | 878.0 | 10 | 5 | 2 | 氨气 | 0.00075 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.00007 |  |

⑤估算模型参数

本项目估算模型参数见下表：

表1.6-4 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 35.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | 10 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸方向线/º | / |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表1.6-5  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | TSP | 900.0 | 0.0613 | 0.007 | / |
| 矩形面源 | H2S | 10.0 | 0.0753 | 0.753 | / |
| 矩形面源 | NH3 | 200.0 | 0.8063 | 0.403 | / |

评价等级判定：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

（2）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放量Q及水污染当量数W确定，地表水评价工作等级判定依据，见表1.6-6。

表1.6-6 地表水评价工作等级判定依据一览表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | --- |

运营期企业产生的生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网，生活污水经隔油池化粪池处理后排入园区污水管网，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关规定进行判定，项目废水间接排放，按三级B评价”，故本项目地表水评价等级为三级B。

（3）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，具体见表1.6-7。

表1.6-7 地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

注：IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。

本项目生产、生活供水由工业园区供给，不取用地下水，对区域地下水水位、水质、流场无影响。按HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》的规定，本项目属于Ⅲ类项目，项目位于工业园区，区域地下水不敏感。本项目地下水环境影响评价等级为三级。

（4）噪声

项目位于芒市帕底工业园区，所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，项目周边200m范围内无居民集中点，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，受噪声影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的评价等级划分依据判定，本项目声环境评价等级为三级。

（5）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011，本项目生态影响评价等级划分见表1.6-8所示。

表1.6-8 生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度≥50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目总占地面积约0.7m2＜2km2，项目位于芒市帕底工业园区，生态敏感性为一般区域，故确定本项目生态影响评价工作等级为三级。

（6）环境风险

风险分析章节对项目使用的原辅材料、中间产物、产品等进行物质及生产单位风险识别，根据风险识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目及各要素环境风险评价等级见下表。

表1.6-9 评价工作等级划分

| 环境要素 | 危险性等级 | 环境敏感程度 | 环境风险潜势划分 | 评价等级确定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | P4 | E3 | I | 简单分析 |
| 地表水 | P4 | E3 | I | 简单分析 |
| 地下水 | P4 | E3 | I | 简单分析 |
| 建设项目 | / | / | I | 简单分析 |
| 注：建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。 |  |  |  |  |

综上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。其中，大气环境风险、地表水和地下水环境风险均为简单分析。各要素按照确定的评价工作等级分别开展预测评价。

（7）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），项目土壤评价等级划分见表1.6-10。

表1.6-10 土壤影响评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价等级 占地规模 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目为服装制造项目，根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，不会造成土壤盐化、酸化、碱化，按污染影响型判断，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。 依据附录A.1土壤环境影响评价项目类别可知：本项目为服装制造，属“III类”项目；项目占地面积为0.7hm2，0.7hm2＜5hm2，占地规模属于“小型”；项目区占地周边不涉及园地、牧草地、饮用水水源地或学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的，所在区域土壤环境敏感程度均为“不敏感”。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A中要求进行判定，本项目可不开展土壤环境影响评价，本次评价对土壤影响分析和评价进行定性描述。

1.6.2评价范围

（1）地表水环境评价范围

运营期企业产生的生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网，生活污水经隔油池化粪池处理后排入园区污水管网，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。同时根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）相关要求，项目地表水环境影响评价范围确定为：厂区范围及周边地表水体芒市大河。

（2）地下水环境评价范围

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，项目地下水评价等级为三级评价。根据本项目区域的地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标，结合项目地层含水性、地下水类型、地下水的补径排条件以及地下水流向，确定地下水评价范围为厂址上游1km，下游2km，两侧各1km，总面积约6km2。

（3）环境空气评价范围

根据HJ2.2-2018导则要求，结合本项目大气污染排放特征与该地区主导风向和项目周围敏感点的分布，确定运营期大气环境影响评价范围以本项目区为中心，向南北各延伸2.5km，向东西各延伸2.5km，共约25km2的范围内进行。

（4）声环境的评价范围

声环境的评价范围为项目场址区域及四周场界外延200m区域范围。

（5）生态环境评价范围

项目场址区域及四周场界外延200m区域范围。

（6）风险评价范围

- 根据评价等级风险评价章节中关于项目环境风险评价等级判定结果，经判定项目环境风险潜势为Ⅰ级，确定本项目环境风险评价为简单分析，评价范围为距离项目边界 3km 范围的区域。

（7）土壤环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A中要求进行判定，本项目可不开展土壤环境影响评价，本次评价对土壤影响分析和评价进行定性描述。

## 1.7评价内容

（1）对拟建项目所在区域内环境质量现状进行调查、监测，根据所得的资料、数据，对评价范围内环境质量现状进行分析评价，掌握新建项目所在区域的污染现状、环境质量现状；

（2）对拟建项目进行工程分析，确定项目建设的工艺流程及产污节点情况、项目建设施工期和营运期可能造成的环境影响、核算污染物排放量；

（3）根据项目工程分析，选择对环境危害大、不利影响较为突出的环境影响因子进行评价，预测项目建设对环境的影响范围和程度，并提出相应的污染防治措施；

（4）进行环境影响经济损益分析，对建设项目的环境影响后果（包括直接和间接影响、不利和有利影响）进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。

（5）根据项目建设的实际情况，提出项目环境管理与环境监测要求；

（6）通过以上评价，给出项目建设是否可行的结论，并提出合理的建议。

## 1.8环境保护目标

本项目主要控制对象为废水污染、废气污染。根据项目拟定厂址周围自然和社会环境情况以及本项目环境污染特征及项目评价范围确定的环境保护目标，从现场踏勘情况看，项目周边保护目标见表1.8-1。

表1.8-1 项目环境保护目标一览表

| 保护目标 | 敏感目标 | 基本情况 |  | 方向 | 距厂界直线距离 | 类别 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 帕底村 | 324户，1380人 |  | 西北 | 2220m | 空气 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准； |
|  | 界桃村 | 61户，271人 |  | 南 | 520m |  |  |
|  | 南相章 | 122户，1210人 |  | 南 | 1809m |  |  |
|  | 农场八队 | 65户，260人 |  | 西北 | 1872m |  |  |
|  | 弄转村 | 210户，1476人 |  | 东北 | 958m |  |  |
|  | 那目新寨 | 162，1274人 |  | 东 | 2500m |  |  |
|  | 工业园区公租房 | 450户，1100人 |  | 北面 | 725m |  |  |
| 地表水环境 | 芒市河 | / |  | 北 | 2913m | 地表水 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
|  | 戈朗河 | / |  | 东北 | 2805m |  |  |
| 地下水环境 | 项目区所在地水文地质单元内的地下水 |  |  |  | （GB/T14848－1993）《地下水质量标准》Ⅲ类标准 |  |  |
| 生态 环境 | 水土流失、项目周边200m范围内植被 |  |  |  | / |  |  |
| 其他 | 芒市机场 | C级机场 | 东北面 | 5720m / |  | 飞行安全 | 建筑物高度和电磁辐射不影响飞行安全 |

注：表中距离表示周边保护目标距离厂界最近距离。

# 2.建设项目概况

2.1现有项目建设内容

现有项目建设地点位于芒市帕底工业园区，占地面积约6507m2，建筑面积为5500m2，技术指标见表2.1-1。

表2.1-1  工程土建技术指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 6507 | / |
| 2 | 建筑面积 | m2 | 5993 | / |
| 3 | 建筑占地总面积 | m2 | 5993 | / |
| 4 | 生产厂房 | m2 | 4500 | / |
| （1） | 裁剪区 | m2 | 750 | / |
| （3） | 缝制区 | m2 | 1800 | / |
| （4） | 整烫包装车间 | m2 | 800 | / |
| （5） | 成品仓库 | m2 | 500 | / |
| （6） | 原料仓库 | m2 | 570 | / |
| （7） | 机修车间 | m2 | 50 | / |
| （9） | 卫生间 | m2 | 20 | / |
| 5 | 生活区 | m2 | 1000 | / |
| （1） | 食堂 | m2 | 800 | / |
| （2） | 办公室 | m2 | 200 | / |
| 6 | 绿地总用地面积 | m2 | 200 | / |

现有项目建设内容主要有主体工程、公用工程、辅助设施、环保工程所组成，设置服装生产线12条。详细工程组成  内容见表2.1-2。

表2.1-2  项目工程组成一览表

| 项目 | 名称 |  |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产厂房 | 裁剪区 |  | 位于项目生产厂房东部，为一层建筑，钢架结构，占地面积为750m2。 | 已建 |
|  |  | 缝制区 |  | 位于项目生产厂房南部，为一层建筑，钢架结构，占地面积为1800m2。设置有缝制生产线12条。 |  |
|  |  | 整烫包装车间 |  | 位于项目厂区东部，为一层建筑，钢架结构，占地面积800m2，用于项目服装整烫及包装。 |  |
|  |  | 成品仓库 |  | 位于项目整烫包装车间西部，为一层建筑，钢架结构，占地面积500m2，用于堆放成品 |  |
|  |  | 原料仓库 |  | 位于项目裁剪区东部，为一层建筑，钢架结构，占地面积570m2，用于存放项目所需原料。 |  |
|  |  | 机修车间 |  | 位于项目原料仓库南部，为一层建筑，钢架结构，占地面积50m2，用于项目内设备检修。 |  |
| 辅助工程 | 办公楼 |  |  | 位于项目厂区北侧，建筑面积为200m2。 | 已建 |
|  | 食堂 |  |  | 位于项目厂区北侧，建筑面积为800m2 | 已建 |
|  | 卫生间 |  |  | 设置于生产厂房内，位于就修车间东部，占地面积为20m2 | 已建 |
| 公用工程 | 供水 |  |  | 由工业园区供水管网供给。 | / |
|  | 排水 |  |  | 运营期不产生生产废水，生活污水经隔油池化粪池处理后排入园区污水管网，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 | / |
|  | 供电 |  |  | 由工业园区供电系统供给。 | / |
|  | 消防 |  |  | 各车间内配置灭火器。 | 已建 |
| 环保工程 | 废气治理 |  | 油烟净化器 | 项目食堂设置一台最低去除效率为75%的油烟净化器，排气筒外置，高于楼顶1.5m。 | 已建 |
|  |  |  | 废气处理设施 | 服装生产过程中产生粉尘，生产车间内设置排风扇进行处置以后无组织排放。 | 已建 |
|  | 废水处理 |  | 化粪池 | 设置于项目区卫生间南侧，1个，容积50m3。 | 已建 |
|  |  |  | 隔油池 | 设置于食堂西侧， 1个，容积5m3。 | 已建 |
|  |  |  | 生活垃圾桶 | 于生产、生活区各角落设置多个垃圾桶，收集项目内生活垃圾，收集后委托环卫部门进行清运处置。 | 已建 |
|  | 隔声降噪 |  |  | 设备减震、室内隔声等降噪措施 | 已建 |
|  | 绿化 |  |  | 项目绿化面积200m2。 | 已建 |

2.2现有项目产品方案、主要原辅材料及能源消耗

2.2.1产品方案及规模

现有项目年加工服装45万件。具体规模见表2.2-1。

表2.2-1  本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规模（万件/a） | 生产时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全棉服装 | 45 | 2400h |

2.2.2主要原辅材料及理化性质

项目原辅材料消耗情况见表2.2-2。

表2.2-2 项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 储存方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布料 | 63万米 | 储存于原料仓库 | 外购 |
| 2 | 纽扣、拉链、配件等 | 45万套 | 储存于原料仓库 | 外购 |
| 3 | 线 | 1.5吨/a | 储存于原料仓库 | 外购 |
| 4 | 包装材料 | 8吨/a | 储存于原料仓库 | 外购 |
| 5 | 电 | 100万kw.h/年 | / | 国家电网 |
| 6 | 水 | 72t/a | / | 工业园区市政供应系统 |

2.3现有项目主要生产设备

现有项目主要生产设备列表详见表2.3-1。

表2.3-1 现有项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑平缝机 | ZJ8000E-4DJ-G | 台 | 160 |
| 2 | 电脑平缝机 | ZJ9000DA-D5 | 台 | 10 |
| 3 | 三线包缝机 | ZJ893A-3-17 | 台 | 16 |
| 4 | 五线包缝机 | ZJ893-5-38 | 台 | 16 |
| 5 | 切刀平缝机 | ZJ5303A-W-BD | 台 | 13 |
| 6 | 电子钉扣机 | ZJ1903D-301 | 台 | 1 |
| 7 | 电子套结机 | ZJ-1900DSS | 台 | 2 |
| 8 | 平头锁眼机 | LBH-1790S | 台 | 2 |
| 9 | 电剪 | ZCD-160M | 把 | 3 |
| 10 | 净裁机 | K/A900 | 台 | 1 |
| 11 | 粘合机 | NHJ-900D | 台 | 2 |
| 12 | 锅炉烫台 | SLZ-128A-3KW | 台 | 42 |
| 13 | 自动模板机 | ZJ-M5-S800H-SF | 台 | 4 |
| 14 | 博克服装CAD软件 | V18.8 | 台 | 1 |
| 15 | 模板切割机 | RC02-1509 | 台 | 1 |
| 16 | 平板切割机 | BK1512 | 台 | 1 |
| 17 | 喷墨绘图仪 | BK-185-Ⅱ | 台 | 1 |
| 18 | 锅炉烫台 | SLZ-128A-6KW | 台 | 6 |
| 19 | 五线包缝机 | HX6816TDV-03BD/AK | 台 | 10 |
| 20 | 威士自动锁眼机 | ASF-B01 | 台 | 2 |
| 21 | 自动钉扣机 | ASK-B | 台 | 2 |
| 22 | 直驱微油双针 | ZJ2845A-BD | 台 | 10 |
| 23 | 活塞空压机 | -- | 台 | 1 |

2.4现有项目公用工程

2.4.1现有项目给水、排水工程

（1）给水工程

现有项目的供水依托工业园区市政供应系统供给，分别作为生活用水以及消防用水的水源。

（2）现有项目排水工程

现有项目厂区排水采用雨污分流制。 雨水、排入厂区雨水管网，汇总后排入工业园区市政雨水管网。

现有项目运营期不产生生产废水，生活污水经隔油池化粪池处理后排入园区污水管网，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

2.4.2现有项目供电系统

厂区供电电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052-1995）的规定。

2.4.3现有项目采暖与通风

1、采暖

根据当地气象资料，现有项目不需要整体采暖，所以全厂不设采暖系统。

2、通风设计

生产厂房

生产车间以自然通风为主，同时加设屋顶风机，进行全室通风换气，换气次数分别为4次/h和2次/h。同时对部分设备进行局部通风。在车间内设吊扇、壁扇，在办公室设分体式空调进行夏季防暑降温。

2.4.4供热及制冷

1、供热

现有项目生产过程中机械设备的运转使用的能源为电能，职工生活过程中使用的供热能源为电能、太阳能等。

2、制冷

现有项目生产过程中不涉及制冷系统制冷。

2.4.5 运输

现有项目厂外运输采用汽车运输，依靠社会运力解决。成品车输出采用用户自提或雇用社会车辆送货方式；外协件和原材料输入采用厂家送货或雇用社会车辆自提方式。厂内厂房间运输采用叉车，厂房内采用电瓶叉车、电动平板车和拖车。

2.5 现有项目土地利用及平面布局情况

（1）土地利用情况

现有项目位于芒市帕底工业园区，项目用地现状为废弃厂房，占地面积6507m2，现有项目用地已取得芒市工业园管理委员会关于云南业勤服饰有限公司建设项目生产厂房使用的证明，于2019年11月8日取得芒市工业园区管委会关于云南业勤服饰有限公司符合园区规划的证明，建设用地性质为工业用地。

（2）现有项目厂区总平面布置

现有项目占地总体呈一个矩形，北侧为食堂，南侧为生产厂房，裁剪区位于项目生产厂房东部。缝制区位于项目生产厂房南部，为一层建筑，钢架结构，设置有缝制生产线12条，整烫包装车间位于项目厂区东部，为一层建筑，钢架结构，成品仓库位于项目整烫包装车间西部，为一层建筑，钢架结构，原料仓库位于项目裁剪区东部，为一层建筑，钢架结构，机修车间位于项目原料仓库南部，为一层建筑，钢架结构，办公楼位于项目厂区北侧，食堂位于项目厂区北侧，卫生间设置于生产厂房内，位于就修车间东部，化粪池设置于项目区卫生间南侧，隔油池设置于食堂西侧。

项目场地内还布置有消防通道、绿化带。

- 2.6现有项目工作制度、劳动定员

（1）工作制度：年工作日300天，每天一班，每班工作8小时。

（2）定员：现有项目共有员工580人，员工均不在项目内住宿，在项目食堂内用餐。

- 2.7现有项目运营期产污环节及污染物产排分析

工艺流程简述

现有项目年产服装45万件，服装制造工艺流程为下料、裁剪、缝制、锁钉、检验。

现有项目服装制造工艺流程及产污节点详见图2.7-1。

图2.7-1  服装制造工艺流程及产污环节示意图

主要生产工艺流程简述：

下料：将外购的布匹搬运至裁剪区，准备裁剪。

裁剪：在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。此过程会产生噪声及废边角料。

缝制：缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。此过程会产生噪声。

锁眼钉扣：服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种。

初检验：对产品进行初步检验，主要包括剪线头。此工序会产生废边角料。

熨烫：整烫人们常用“三分缝制七分整烫"来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。本项目锅炉烫台采用电能加热熨烫，
    成衣检验：主要内容有款式是否同确认样相同；尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求；缝合是否正确，缝制是否规整、平服；条格面料的服装检查对格对条是否正确；面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。

包装入库：服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般般又有内包装和外包装之分。此过程会产生废包装材料。

产污节点说明：

现有项目生产加工过程产污节点情况见下表。

表2.7-1  现有项目生产加工过程产污节点情况一览表

| 类别 |  | 产生节点 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 服装制造 | 裁剪 | 粉尘 |
| 废水 | 生活污水 | 员工办公生活 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP |
| 噪声 | 机器运转噪声 |  | 噪声 |
| 固废 | 生活垃圾 | 员工办公生活 | 生活垃圾 |
|  | 废边角料 | 裁剪、初检验 | 一般固废 |
|  | 废包装材料 | 原材料拆包、成品包装 | 一般固废 |
|  | 废机油 | 设备检修 | 危险固废 |

## 2.8现有项目污染物产生及排放情况

2.8.1现有项目大气污染源分析

现有项目运营期产生的废气主要为粉尘及少量油烟。

1、服装制造产生粉尘

现有项目在服装制造阶段会有粉尘产生，项目使用成品布进行加工制造服装，产生的粉尘较少，产生的粉尘为0.018t/a，排放速率为0.0033kg/h，产生粉尘基本沉降在车间内，呈无组织排放。

现有项目无组织废气排放情况见表2.8-1。

表2.8-1 现有项目无组织废气排放情况一览表

| 编号 | 排放情况 |  |  |  | 排放时间h/a | 面源面积m2 | 面源高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物名称 | 产生点 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |  |
| 1 | 粉尘 | 服装制造 | 0.0033 | 0.018 | 2400 | 4500 | 8 |

2、食堂油烟

现有项目食堂设有4个灶头，规模为中型。年工作日300天，厨房日工作时间约为4h，约有580名员工在项目区用餐。食用油按平衡膳食推荐食用油30g/人.d计，油烟产生量按食用油用量的2.83%计。食堂拟选用排风量2000m3/h，净化效率为75%的油烟净化器，则食堂油烟排放情况见表2.8-2所示。

表2.8-2  现有项目食堂油烟排放情况

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 用餐人次 | 580人次/d |
| 日耗油量 | 0.03kg/人.d |
| 油的挥发率 | 2.83% |
| 日油烟产生量 | 0.49kg/d |
| 日高峰期 | 4h |
| 油烟净化效率 | 75% |
| 油烟实际排放量 | 0.03kg/h |
| 烟气量 | 2000m3/h |
| 油烟产生浓度 | 3.75mg/m3 |
| 油烟排放浓度 | 0.94mg/m3 |

根据《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)，食堂需要油烟净化器，油烟净化器的净化效率≥75％，则食堂油烟排放浓度为：0.94mg/m3，能够达到标准排放浓度≤2.0mg/m3的要求。

2.8.2现有项目废水污染源分析

现有项目用水包括生活用水。

（1）生产用水

根据前述工艺流程可知，服装制造工艺不产生生产废水。

（2）生活用水

现有项目共有员工580人，在项目内用餐，不设住宿。根据业主提供资料现有项目生活用水量为29m3/d，8700m3/a，污水量为23.2m3/d，6960m3/a。

表2.8-3  现有项目生活用水及产污情况

| 名称 | 人数/人 | 用水量 |  | 产污系数 | 污水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a |  | m3/d | m3/a |
| 食宿人员 | 580 | 29 | 8700 | 0.8 | 23.2 | 6960 |

现有项目内生活废水经过1个隔油池、1个化粪池处理后排入园区污水管网。

（3）项目废水特征及处置方式

综上分析，现有项目总用水量8700m3/a，产生废水量6960m3/a，生活污水经隔油池/化粪池处理后排入园区污水管网。现有项目废水分质收集处理，废水产、排情况见表2.8-4。

表2.8-4  现有项目废水产生、排放情况

| 污染源 名称 | 废水量 | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 拟采取的 处理方式 | 纳管情况 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/L | t/a |  | 浓度mg/L | 量t/a |  |
| 生活污水 | 23.2m3/d （6960m3/a） | pH | 7~9 |  | 隔油池、化粪池 | 7~9 |  |  |
|  |  | COD | 350 | 2.44 |  | 300 | 2.088 |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 1.34 |  | 180 | 1.25 | 园区污水管网 |
|  |  | SS | 200 | 1.34 |  | 140 | 0.97 |  |
|  |  | TP | 3 | 0.02 |  | 3 | 0.02 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.17 |  | 25 | 0.17 |  |

2.8.3噪声污染源分析

现有项目主要噪声源为生产过程中的一些机械传动设备，噪声源强约70～85dB（A），噪声设备声压级见表2.8-5。建设方拟采取隔声、减震等措施减少对周围环境干扰。

表2.8-5 现有项目主要噪声污染源强、治理及排放情况

| 序号 | 噪声源 | 数量 台/套 | 源强dB(A) | 产生位置 | 拟采取措施 | 降噪量 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑平缝机 | 160 | 70 | 生产车间 | 隔声、减振 | 20 |
| 2 | 三线包缝机 | 16 | 85 |  |  | 20 |
| 3 | 五线包缝机 | 16 | 80 |  |  | 20 |
| 4 | 切刀平缝机 | 13 | 85 |  |  | 20 |
| 5 | 电子钉扣机 | 1 | 85 |  |  | 20 |
| 6 | 电子套结机 | 2 | 80 |  |  | 20 |
| 7 | 平头锁眼机 | 2 | 80 |  |  | 20 |
| 8 | 粘合机 | 2 | 70 |  |  | 20 |
| 9 | 自动模板机 | 4 | 85 |  |  | 20 |
| 10 | 模板切割机 | 1 | 80 |  |  | 20 |
| 11 | 平板切割机 | 1 | 85 |  |  | 20 |
| 12 | 活塞空压机 | 1 | 85 |  |  | 20 |

2.8.4现有项目固废污染源分析

现有项目产生固体废弃物包括一般固体废弃物和危险废弃物。一般固体废弃物包括边角料及残次品、废包装材料、生活垃圾等。危险废弃物主要为废机油。

（1）一般固体废弃物

①边角料及残次品

服装制造过程中会产生边角废料和少量的不合格产品，根据业主提供资料，残次品及边角料的产生量为1.8t/a，属于一般固体废物，项目产生的边角料经收集后委托环卫部门清运处置。

②废包装材料

废包装材料主要为原料拆包包装材料和废的成品包装材料，根据业主提供资料，项目包装过程产生的废包装材料约为1.2t/a，项目产生的废包装材料经收集后外售。

③生活垃圾

现有项目劳动定员为580人，均不在项目内住宿，在项目食堂用餐。根据业主提供资料，项目员工生活垃圾产生量为290kg/d，87t/a，收集后委托环卫部门清运处置。

④食堂泔水及废油

现有项目食堂就餐人员共580人，根据业主提供资料，项目食宿人员产生的食堂泔水量约为290kg/d，87t/a。隔油池产生的废油约0.1t/a。该部分废物总量共为：87.1t/a。项目食堂泔水和废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理。

（2）危险废弃物

①废机油

现有项目机械设备在维护、保养过程中，会产生少量废机油。根据《国家危险废物名录》（生态环境局部令第39号，自2016年8月1日起实施），废机油因具有毒性、易燃性，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-249-08，该部分危废产生量较少，约0.05t/a，统一收集后存贮在密闭的收集容器中，暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处理处置。

项目内固体废弃物产生及处理情况详见下表。

表2.8-6  现有项目固体废弃物产生及处理情况

| 序号 | 名称 | 产生量 （t/a） | 属性 | 《国家危险废物名录》废物代码 | 处理去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料及残次品 | 1.8 | 一般固废 | / | 收集后委托环卫部门清运处置。 |
| 2 | 废包装材料 | 1.2 |  | / | 外售 |
| 3 | 生活垃圾 | 87 |  | / | 收集后委托环卫部门清运处置。 |
| 4 | 食堂泔水及废油 | 87.1 |  | / | 食堂泔水和废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理。 |
| 5 | 废机油 | 0.05 | 危险废物 | 900-249-08 | 委托有资质的单位回收处置。 |
| 6 | 合计 | 177.15 | / | / | 分类收集、处置，处置率100% |

## 2.9现有项目污染物排放汇总

现有项目污染物排放情况见表2.9-1。

表2.9-1现有项目污染物产排情况汇总表

| 分类 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 处理措施 | 排放情况 |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  |  | 排放浓度 |  | 排放量 |  |  |
| 废水 | 生活废水 | 废水量 | 6960m3/a |  |  | 隔油池、化粪池 | 6960m3/a |  |  | / | / |
|  |  | COD | 350mg/m3 |  | 2.44t/a |  | 300mg/m3 | 2.088t/a |  | 500mg/m3 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 200mg/m3 |  | 1.34 t/a |  | 180mg/m3 | 1.25t/a |  | 300mg/m3 | 达标 |
|  |  | SS | 200mg/m3 |  | 1.34t/a |  | 140mg/m3 | 0.97t/a |  | 400mg/m3 | 达标 |
|  |  | TP | 3mg/m3 |  | 0.02t/a |  | 3mg/m3 | 0.02t/a |  | 8mg/m3 | 达标 |
|  |  | NH3-N | 25mg/m3 |  | 0.17t/a |  | 25mg/m3 | 0.17t/a |  | 45mg/m3 | 达标 |
| 废气 | 服装制造 | 粉尘 | / | 少量 |  | 室内沉降、自由扩散 | / |  | 少量 | 1.0 | 达标 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 3.75mg/m3 | 0.147t/a |  | 油烟机1台，净化效率不低于75% | 0.94mg/m3 |  | 0.036t/a | 2.0mg/m3 | 达标 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 70～85dB(A) |  |  | 基础震垫、厂房隔声 | / |  | / | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 达标 |  |
| 固废 | 服装制造 | 边角料及残次品 | / | 1.8t/a |  | 收集后委托环卫部门清运处置 | / |  | 固废100%处置。 | / | 符合环保要求 |  |
|  | 包装 | 废包装材料 | / | 1.2t/a |  | 外售 | / |  |  | / |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 87t/a |  | 收集后委托环卫部门清运处置 | / |  |  | / |  |  |
|  | 食堂 | 食堂泔水及废油 | / | 87.1t/a |  | 食堂泔水和废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理 | / |  |  | / |  |  |
|  | 设备 | 废机油 | / | 0.05t/a |  | 委托有资质的单位回收处置 | / |  |  | / |  |  |

2.10现有项目存在的问题

- 未建危险废物暂存间；

- 未建一般固废间；

- 整改措施：于项目机修车间南侧设置一间10m2的危险废物暂存间，于项目成品仓库西侧设置一间20m2的一般固废间。

2.11扩建项目基本情况

（1）项目名称：云南业勤服饰有限公司建设项目

（2）建设单位：云南业勤服饰有限公司

（3）项目地点：芒市帕底工业园区

（4）项目性质：扩建

（5）总投资：1200万元。

2.12扩建项目建设内容

扩建项目建设地点位于芒市帕底工业园区，占地面积约493m2，建筑面积493.m2，土建技术指标见表2.12-1。

表2.12-1  工程土建技术指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 493 | / |
| 2 | 建筑面积 | m2 | 493 | / |
| 3 | 建筑占地总面积 | m2 | 493 | / |
| 4 | 水洗车间 | m2 | 493 | / |

扩建项目建设内容为扩建一间水洗车间，水洗生产线1条。详细工程组成  内容见表2.12-2。

表2.12-2  项目工程组成一览表

| 项目 | 名称 |  |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 水洗车间 | 水洗车间 |  | 位于项目区南部，生产厂房南部，占地面积493m2，用于服装水洗 | 已建厂房进行装修 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  |  | 依托原有工程办公楼，位于项目厂区北侧，建筑面积为200m2 | 已建 |
|  | 食堂 |  |  | 依托原有工程食堂，位于项目厂区北侧，建筑面积为800m2 | 已建 |
|  | 卫生间 |  |  | 依托原有工程卫生间，设置于生产厂房内，位于就修车间东部，占地面积为20m2 | 已建 |
| 公用工程 | 供水 |  |  | 由工业园区供水管网供给 | / |
|  | 排水 |  |  | 运营期企业产生的生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网，不新增员工，生活废水不增加 | / |
|  | 供电 |  |  | 由工业园区供电系统供给 | / |
|  | 消防 |  |  | 各车间内配置灭火器 | 新建 |
| 环保工程 | 废气治理 |  | 油烟净化器 | 依托现有工程食堂，项目食堂设置一台最低去除效率为75%的油烟净化器，排气筒外置，高于楼顶1.5m | 已建 |
|  | 废水处理 |  | 化粪池 | 设置于项目区卫生间南侧，1个，容积50m3 | 已建 |
|  |  |  | 隔油池 | 设置于食堂西侧， 1个，容积5m3 | 已建 |
|  |  |  | 一体化污水处理设备 | 拟设置于项目区西南侧，一套，处理规模为20m3/d | 新建 |
|  |  |  | 三级沉淀池 | 设置于水洗车间北侧， 1个，容积169m3 | 新建 |
|  | 固废处置 |  | 危险废物暂存间 | 拟设置于项目机修车间南侧，共1间，建筑面积10m2，用于收集、暂存项目内危险废物。危废间的建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求进行 | 新建 |
|  |  |  | 一般固废间 | 位于项目成品仓库西侧，1间，建筑面积20m2，用于收集暂存项目内生产过程中产出的一般工业固体废物 | 新建 |
|  |  |  | 生活垃圾桶 | 于水洗车间各角落设置多个垃圾桶，收集项目内生活垃圾，收集后委托环卫部门进行清运处置 | 新建 |

2.13项目产品方案、主要原辅材料及能源消耗

2.13.1产品方案及规模

本扩建项目主要是根据市场需要，可形成年洗加工服装45万件的生产能力。具体规模见表2.13-1。

表2.13-1  本扩建项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规模（万件/a） | 生产时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服装水洗 | 45 | 2400h |

2.13.2主要原辅材料及理化性质

（1）扩建项目原辅材料消耗情况见表2.13-2。

表2.13-2 扩建项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 储存方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔顺剂 | 1吨/年 | 储存于原料仓库 | 外购 |
| 5 | 电 | 15万kw.h/年 | / | 国家电网 |
| 6 | 水 | 13326t/a | / | 工业园区市政供应系统 |

（2）主要原辅材料理化性质

扩建项目主要原辅料理化性质详见表2.13-3：

表2.13-3  项目主要原辅料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 组份 | 理化性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔顺剂 | 亲水性有机硅 | 阳离子型柔软剂是使用最广泛的一类，它又可分季铵盐型、脂肪酸酯型、右蜡型、聚乙烯型、有机硅树脂型等，其中季铵盐型柔软剂在阳离子柔软剂中占有较大比重，主要有单烷基季铵盐、二烷基季铵盐、烷基酰基季铵盐、吡啶季铵盐型和咪唑型柔软剂。 |

柔顺剂：米黄色薄片，弱阳离子，易溶于25- -30C冷水，与阳、非离子助剂互溶。耐酸、耐硬水。适用于天然纤维和化学纤维及其混纺的织物的柔软处理。

表2.13-4  柔顺剂主要成分

| 序号 | 组份 | 含量（wt%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石蜡 | 27% |
| 2 | 平平加 | 20% |
| 3 | 食用催化剂 | 13% |
| 4 | 硬脂酸及其他 | 40% |

2.13.3 产品质量标准

扩建项目按照《水洗整理服装标准》（GB/T22700--2016）实施，成品外观标准见下表2.13-5，成品物理性能见表2.13-6所示。

表2.13-5  成品外观标准

| 疵点名称 | 各部位允许存在程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1号部位 | 2号部位 | 3号部位 |
| 线条状疵点 | 长度0.5cm以下，允许1处 | 总长度1.5cm或总面积0.5cm2以下，不得超过2处 | 总长度2.0cm或总面积1.0cm2以下，不得超过2处 |
| 散布性疵点 | 不允许 | 轻微 | 轻微 |
| 破损性疵点 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 斑渍疵点 | 不允许 | 总长度1.5cm或总面积0.5cm2以下，轻微允许1处 | 总长度2.0cm或总面积1.0cm2以下，轻微允许2处 |
| 注1：各部位疵点每单件产品只允许有1个部位1种类别存在，超出则计为缺陷，可累计。 注2：特殊磨损、局部破坏性水洗产品破损性疵点不考核。 注3：轻微指的是目视不明显，通过仔细辨认才可看到。 |  |  |  |

表2.13-6  成品物理性标准

| 项目 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水洗尺寸变化率/% | 领大 | -1.5~+1.0 | -2.0~+1.5 | -1.5~+1.0 |
|  | 胸围 | -1.5~+1.0 | -2.5~+1.5 | -2.5~+1.5 |
|  | 衣长 | -1.5~+1.0 | -2.5~+1.5 | -2.5~+1.5 |
|  | 腰围 | -1.5~+1.0 | -2.0~+1.5 | -2.0~+1.5 |
|  | 裤（裙）长 | -1.5~+1.0 | -2.5~+1.5 | -2.5~+1.5 |
| 洗涤干燥后外观平整度/级 |  | ≥4 | ≥3-4 | ≥3 |
| 洗涤干燥后接缝外观平整度/级 |  |  |  |  |
| 耐磨性能允许程度/次 |  | ≥10000 |  |  |
| 断裂强力/N |  | 按GB/T 21295 |  |  |
| 撕裂强力/N |  |  |  |  |
| 覆粘合衬部位玻璃强力/N |  |  |  |  |
| 裤后档缝接缝强力/N |  |  |  |  |
| 成品主要部位的缝子纰裂程度/cm |  |  |  |  |
| 注1：水洗尺寸变化率中“领大”只考核立领。 注2：洗涤干燥后外观平整度及接缝外观平整度只考核免烫洗产品。 注3：无纺粘合衬如在实验中无法剥离则不考核此项指标。 注4：成品只要部位的缝子纰裂程度如在试验中出现滑移或断裂均为不合格。 |  |  |  |  |

2.14扩建项目主要生产设备

扩建项目主要生产设备列表详见表2.14-1。

表2.14-1 扩建项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业洗衣机 | GX-100 | 台 | 2 |
| 2 | 工业洗衣机 | GX-30 | 台 | 1 |
| 3 | 工业烘干机 | SWA801-100 | 台 | 3 |
| 4 | 工业脱水机 | SS751-1000 | 台 | 1 |
| 5 | 工业脱水机 | SS753-600 | 台 | 1 |

2.15扩建项目公用工程

2.15.1给水、排水工程

（1）给水工程

扩建项目的供水依托工业园区市政供应系统供给，分别作为生产用水、生产用水以及消防用水的水源。

（2）排水工程

扩建项目厂区排水采用雨污分流制。 雨水、排入厂区雨水管网，汇总后排入工业园区市政雨水管网。

运营期企业产生的生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

2.15.2供电系统

厂区供电电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052-1995）的规定。涂装车间根据工艺要求设置备用柴油发电机房。

2.15.3采暖与通风

1、采暖

根据当地气象资料，本项目不需要整体采暖，所以全厂不设采暖系统。

2、通风设计

生产厂房

生产车间以自然通风为主，同时加设屋顶风机，进行全室通风换气，换气次数分别为4次/h和2次/h。同时对部分设备进行局部通风。在车间内设吊扇、壁扇，在办公室设分体式空调进行夏季防暑降温。

2.15.4供热及制冷

1、供热

项目生产过程中机械设备的运转使用的能源为电能，烘干需使用的供热能源为电能，职工生活过程中使用的供热能源为电能、太阳能等。

2、制冷

项目生产过程中不涉及制冷系统制冷。

2.15.5 运输

厂外运输采用汽车运输，依靠社会运力解决。成品车输出采用用户自提或雇用社会车辆送货方式；外协件和原材料输入采用厂家送货或雇用社会车辆自提方式。厂内厂房间运输采用叉车，厂房内采用电瓶叉车、电动平板车和拖车。

2.16 土地利用及平面布局情况

（1）土地利用情况

扩建项目位于芒市帕底工业园区，项目用地现状为废弃厂房，占地面积493m2，项目用地已取得芒市工业园管理委员会关于云南业勤服饰有限公司建设项目生产厂房使用的证明，于2019年11月8日取得芒市工业园区管委会关于云南业勤服饰有限公司符合园区规划的证明，建设用地性质为工业用地。

（2）厂区总平面布置

项目占地总体呈一个矩形，北侧为食堂，南侧为水洗车间，项目水洗车间和食堂中部为生产厂房，裁剪区位于项目生产厂房东部。缝制区位于项目生产厂房南部，为一层建筑，钢架结构，设置有缝制生产线12条，整烫包装车间位于项目厂区东部，为一层建筑，钢架结构，成品仓位于项目整烫包装车间西部，为一层建筑，钢架结构，原料仓库位于项目裁剪区东部，为一层建筑，钢架结构，

机修车间位于项目原料仓库南部，为一层建筑，钢架结构，水洗车间位于项目区南部，生产厂房南部，办公楼位于项目厂区北侧，食堂位于项目厂区北侧，卫生间设置于生产厂房内，位于就修车间东部，化粪池设置于项目区卫生间南侧，隔油池设置于食堂西侧，一体化设备拟设置于项目区西南侧，三级沉淀池设置于水洗车间北侧，危险废物暂存间拟设置于项目机修车间南侧，一般固废间设置于项目成品仓库西侧。

项目场地内还布置有消防通道、绿化带。项目平面布置图详见附图6。

- 2.17扩建项目工作制度、劳动定员

（1）工作制度：扩建项目，工作制度与现有工程一致，年工作日300天，每天一班，每班工作8小时。

（2）定员：扩建项目不新增员工，与现有项目定员一致，共有员工580人，员工均不在项目内住宿，在项目食堂内用餐。

# 3.工程分析

## 3.1产业符合性分析

本项目属于服装制造建设项目，主要进行服装生产及水洗。经查阅国务院批准国家发展和改革委员会颁布的中华人民共和国国家发展和改革委员会[2011]第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本）》以及国家发展和改革委员会[2013]第21号令“关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本）》有关条款的决定”和《云南省产业结构调整指导目录》（2006年本），本项目不属于国家产业政策鼓励类、限制类及淘汰类项目；同时根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)，第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，项目符合国家产业政策。

根据《淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录（第一批、第二批、第三批）》，项目所使用的设备均不属于落后生产工艺装备；同时对照《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本），项目不在限制类及淘汰类之列。

该项目建设有利于促进当地的经济发展，增加当地的财政收入，提高劳动就业率。且项目已取得投资项目备案证（项目代码：2019-533103-18-03-005323）。

综上所述，项目的建设符合国家有关产业政策要求。

## 3.2项目施工期产污环节及污染物产排分析

3.2.1施工期产污环节分析

本项目施工期大体分四步进行：厂房装修、设备安装调试、环保设施安装等。建筑施工方法：预制构件安装、装饰等。施工机械主要有挖土机、推土机、载重汽车、电钻等。

施工期间的环境污染因素主要为扬尘、施工废水、固废、噪声等。项目施工流程及产污节点如图3.2-1所示。

图3.2-1 施工流程及施工期产污节点示意图

3.2.2项目施工方案

（1）施工进度

项目拟于2019年12月开始施工建设，截止到2020年2月，建设工期3个月，预计2020年3月投产，项目目前未开工建设。

（2）施工工艺

施工工艺过程分为厂房装修、设备安装调试、环保设施安装。

（3）施工人员

施工人员约为10人，本项目不设置施工营地，施工人员主要为项目附近的居民，不在项目内食宿。

（4）施工交通路线

项目地处国道320线旁，西侧和北侧为园区规划道路，施工期建筑垃圾及建筑材料的运输车辆主要通过国道320线和园区道路进出施工现场。

（5）施工场地

施工期间料场位于工程占地范围内，设置在项目的空地区域，项目施工期间不再增设临时施工用地。

（6）主要材料及来源

项目建设所需的建筑材料根据就近原则全部外购，工程建设所需的砂、石料购于当地具有合法开采权的砂、石料场，工程建设不设置砂、石料场。

（7）施工用电、用水

本项目的施工用水由园区市政供水管网提供，用电由园区市政电网引入。

（8）施工机械

项目建设期间施工机械有挖掘机、推土机、装载机、大型载重车、振捣机、切割机、混凝土运送车、电锯、沙浆机、升降机、切割机、轻型载重卡车等。

3.2.3项目施工期污染物产生及排放情况

#### 3.2.3.1施工期废气、扬尘

施工期大气污染主要来自厂房装修、设备安装调试、环保设施安装、运输等活动产生扬尘，施工机械和运输车辆产生的废气。

（1）废气

本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等。施工期的废气为无组织间断排放，经空气稀释扩散后对环境空气造成的影响较小。

（2）扬尘

项目的扬尘主要是由环保设备安装中的污水处理设施开挖等施工作业，以及施工形成的裸土面而产生，再就是施工车辆运送水泥、沙石、建筑垃圾等也可能引起较大的扬尘及道路粉尘。主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。

项目建设施工中，在材料运输和装卸、场内道路修筑等过程中，都将产生粉尘。类比同类工程，粉尘浓度较高的施工阶段是场地平整过程中的土料装卸过程，约20~50mg/ m3；在多年平均风速为2.7m/s时，类比结果表明建筑施工扬尘严重，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边TSP浓度可达10mg/m3以上。

#### 3.2.3.2施工期废水

项目施工期间产生的废水主要为施工废水、生活污水等。

（1）施工废水

项目施工废水来源于施工机械、工具清洗废水和混凝土养护废水等。

施工机械设备、工具清洗废水成分较为简单，主要是泥沙悬浮物含量较大，其次含有少量的石油类，其中悬浮物浓度为500～2000 mg/L。混凝土的养护废水主要是pH值高，一般达9～12。项目只进行厂房装修、设备安装调试、环保设施安装，产生施工废水较少。环评要求在施工现场设置临时沉砂池1个，容积5m3，施工废水引入池中进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，处理后废水可回用于施工场地、道路洒水抑尘，施工废水不外排。

（2）生活污水

施工期项目内不设置施工营地，施工人员食宿自行解决。因此施工期的生活污水主要是施工人员入厕产生的废水，用水量约为30L/人·d，施工人员按10人/d计，总用水量为0.3m3/d，排水量按80%计算，产生量为0.24m3/d（3个月约21.6m3）。施工人员产生的入厕废水经项目内设置的化粪池处理，处理后会排入园区污水管网。

（3）车辆轮胎清洗废水

为避免物料运输车辆驶出施工场地时将泥土带至周边道路，影响园区卫生环境，施工方在施工场地进出口处设置洗车池1个，容积3m3，对出场车辆轮胎进行清洗，清洗废水主要污染物为悬浮物，经收集汇入施工出入口处的洗车池沉淀处理后重复循环利用，不外排。

（4）小结

项目拟设置1个容积5m3的临时沉砂池和1个3m3的洗车池，对项目内产生的施工废水、设备冲洗废水、车辆清洗废水等进行沉淀处理，处理后回用于项目施工场地洒水降尘、车辆清洗等，不外排，对周围水环境影响较小。

#### 3.2.3.3施工期固体废物

施工期项目固体废弃物主要是施工建筑垃圾，另外还有少量施工人员的生活垃圾。

（1）废弃土石方

项目建设不涉及地下室建设，土石方主要来自项目污水处理站建设等，根据现场踏勘，项目用地地势较平整，开挖土石方较少，施工期土石方基本能实现土石方平衡。即施工期间的填方量等于挖方量，项目建成后不产生废弃土石方和弃渣，项目不设取土场、弃渣场。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾是在建筑物的建设、装修过程产生的，主要有砂石、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。根据《环境卫生工程》（2006年vol.14No4）中《建筑垃圾的产生和循环利用》，单位面积施工固体废弃物的产生系数为20~55kg/m2，本项目水洗车间为砖混结构，只进行简单装修，故项目建设产生的固体垃圾较少，可回收利用的部分回收利用，不可回收的部分及时委托有资质的单位清运处理。

（3）生活垃圾

项目施工人员产生的生活垃圾按每人0.5kg/d，施工人员10人，产生量约为5kg/d。施工周期为3个月，施工期生活垃圾产生总量为0.45t。环评要求项目设置生活垃圾集中收集点，收集后委托当地环卫部门进行清运处理。

#### 3.2.3.4施工期噪声

施工阶段主要使用打桩机、挖掘机、运输车辆、电焊机、振捣器等，这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。在不同施工过程，作业噪声由于施工机械的数量、构成动作等的随机性，导致了噪声产生的随机性和无规律性，为无组织、不连续排放；汽车运输中产生的噪声则只与物料的运输过程有关，更具有不规律性，为无组织、不连续排放。项目各施工机械设备噪声源的噪声值见表3.2-1。

表3.2-1 各施工机械设备的噪声源强值

| 施工阶段 | 机械设备 | 声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 环保设施安装 | 打桩机 | 105 |
|  | 挖掘机 | 85 |
|  | 平地机 | 86 |
|  | 空压机 | 92 |
|  | 混凝土振捣棒 | 90 |
|  | 吊车 | 85 |
|  | 电锯 | 95 |
| 装修阶段、设备安装 | 切割机 | 88 |
|  | 电钻 | 90 |
|  | 电锯 | 103 |
| 施工全过程 | 载重车 | 80～85 |

## 3.3运营期产污环节及污染物产排分析

3.3.1工艺流程简述

1、服装生产工艺

本项目年产服装45万件，服装制造工艺流程为下料、裁剪、缝制、锁钉、检验。

项目工艺流程及产污节点详见图 3.3-1。

图3.3-1 工艺流程及产污环节示意图

主要生产工艺流程简述：

（1）服装制造工艺流程

下料：将外购的布匹搬运至裁剪区，准备裁剪。

裁剪：在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。此过程会产生噪声及废边角料。

缝制：缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。此过程会产生噪声。

锁眼钉扣：服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种。

初检验：对产品进行初步检验，主要包括剪线头。此工序会产生废边角料。

成衣检验：主要内容有款式是否同确认样相同；尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求；缝合是否正确，缝制是否规整、平服；条格面料的服装检查对格对条是否正确；面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。

（2）服装水系工艺流程

清水洗：在水洗机中加入待洗服饰，加清水，清水洗1遍，清洗废水通过水洗机底部的管道排入项目三级沉淀池，处理后再排入项目之间污水处理设施，此工序会产生水洗机噪声、洗衣废水。

加软：清洗退水后，按比例依次加入新鲜水、柔顺剂进行加软作业。加软为常温，无需加热。

衣物柔顺剂，又名衣物护理剂，是一种洗涤护理用品，适用于织物洗涤护理过程中配合洗涤剂使用，衣物柔顺剂的作用就好像是为织物纤维的表面均匀地上一层保护膜，纤维表面由于吸附了柔软剂，纤维间的摩擦系数降低了，可移动性增强了，纤维固有的平滑、延伸、压缩性能也得到了恢复，所以织物变得更加柔软、蓬松、有弹性，加软1遍，结束后退水，加软废水通过水洗机底部的管道排入项目三级沉淀池，处理后再排入项目之间污水处理设施。此工序会产生加软废水，水洗机噪声。

脱水：加软洗后，退水沥干，服饰表面大部分淋溶水在重力作用下过水洗机底部的管道排入项目三级沉淀池，处理后再排入项目之间污水处理设施，此时服饰仍含有部分吸附水，需将服饰人工取出至转运桶，后推送入脱水机内进行脱水。此工序会产生脱水机废水W4，脱水机噪声N2。需要指出的是在服饰人工捞出过程中难免会有少量滴撒，由于量极少，建设单位一般采用干拖把进行擦拭，不会形成车间废水，此处不再对其进行分析。

烘干：脱水后的衣服再放入烘干机中，利用电能加热间接烘干，烘干温度控制在80℃左右。此工序会产生烘干废气G1，废气主要成分为水蒸气，同时热气经过布料表面时会裹挟走少量未附着纤维毛，烘干机噪声N3。

熨烫：整烫人们常用“三分缝制七分整烫"来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。本项目锅炉烫台采用电能加热熨烫，
    包装入库：服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般般又有内包装和外包装之分。此过程会产生废包装材料。

产污节点说明：

整个生产加工过程产污节点情况见下表。

表3.3-1  生产加工过程产污节点情况一览表

| 类别 |  | 产生节点 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烘干尾气 | 烘干 | TSP |
|  | 污水站恶臭 | 水处理装置 | 硫化氢、氨气、恶臭 |
|  | 加软废水 | 加软 | pH、COD、BOD5、SS、色度、LAS |
|  | 生活污水 | 员工办公生活 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP |
| 噪声 | 机器运转噪声 |  | 噪声 |
| 固废 | 生活垃圾 | 员工办公生活 | 生活垃圾 |
|  | 废边角料 | 裁剪、初检验 | 一般固废 |
|  | 废包装材料 | 原材料拆包、成品包装 | 一般固废 |
|  | 污水站污泥 | 二沉池 | 一般固废 |
|  | 废机油 | 设备检修 | 危险固废 |

## 3.4污染物产生及排放情况

3.4.1大气污染源分析

项目运营期产生的废气主要为粉尘、异味及少量油烟。

1、服装制造产生粉尘

项目在服装制造阶段会有粉尘产生，项目使用成品布进行加工制造服装，产生的粉尘较少，产量量约为服装量的0.01%，服装总重量=45万件/a÷1件×0.4kg=180t/a；则产生的粉尘为0.018t/a，排放速率为0.0033kg/h，产生粉尘基本沉降在车间内，呈无组织排放。

2、异味

项目在生产过程中会产生少量的异味，即恶臭污染物。产生量很小，项目通过设置的废气处理设施进一步去除生产过程中产生的异味，经处理后预计项目厂界的臭气浓度小于20（无量纲）。

根据环保工程设计单位提供的污水设计方案，项目污水处理设施恶臭污染源主要来源于格栅、进水泵房、调节池水解酸化池及污泥干化池。

参照美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。经核算，项目污水处理设施BOD5去除量为0.58t/a，则恶臭气体源强NH3为0.00075kg/h（0.0018t/a），H2S为0.00007kg/h（0.0003t/a）。

项目无组织废气排放情况见表3.4-1。

表3.4-1  项目无组织废气排放情况一览表

| 编号 | 排放情况 |  |  |  | 排放时间h/a | 面源面积m2 | 面源高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物名称 | 产生点 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |  |
| 1 | 粉尘 | 服装制造 | 0.0033 | 0.018 | 2400 | 4500 | 8 |
| 2 | NH3 | 水处理 | 0.00075 | 0.0018 | 2400 | 50 | 2 |
| 3 | H2S |  | 0.00007 | 0.0003 |  |  |  |

4、食堂油烟

项目食堂设有4个灶头，规模为中型。年工作日300天，厨房日工作时间约为4h，约有580名员工在项目区用餐。食用油按平衡膳食推荐食用油30g/人.d计，油烟产生量按食用油用量的2.83%计。食堂拟选用排风量2000m3/h，净化效率为75%的油烟净化器，则食堂油烟排放情况见表3.4-2所示。

表3.4-2  项目食堂油烟排放情况

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 用餐人次 | 580人次/d |
| 日耗油量 | 0.03kg/人.d |
| 油的挥发率 | 2.83% |
| 日油烟产生量 | 0.49kg/d |
| 日高峰期 | 4h |
| 油烟净化效率 | 75% |
| 油烟实际排放量 | 0.03kg/h |
| 烟气量 | 2000m3/h |
| 油烟产生浓度 | 3.75mg/m3 |
| 油烟排放浓度 | 0.94mg/m3 |

根据《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)，食堂需要油烟净化器，油烟净化器的净化效率≥75％，则食堂油烟排放浓度为：0.94mg/m3，能够达到标准排放浓度≤2.0mg/m3的要求。

3.4.2废水污染源分析

本项目用水包括生产用水、生活用水。

（1）生产用水

根据前述工艺流程可知，服装制造工艺不产生生产废水，水洗生产线新鲜水投加点包括清水洗和加软两个环节，上述过程均在工业水洗机中进行，总洗涤次数为1次，洗涤流程符合《工业洗衣机》（QB/T 2323-2004）规范。

工艺用水

待洗服装总重量=45万件/a÷1件×0.4kg=180t/a；

根据企业提供的设备清单，项目用洗衣机型号为GX-100、GX-30，为标准工业用滚筒洗衣机，参照《工业洗衣机》（QB/T 2323-2004）5.3.10.2章节机器洗涤每千克织物，其水耗量应不大于25L/kg，本次评价考虑极大值，计算基数取180t/a，则洗涤用水量为15m3/d，4500m3/a。

工艺排水

（1）水洗机排放废水：水洗机完成整套洗涤过程共需退水两次，废水排水量以用水量的85%计，则水洗机排放废水量为12.75m3/d（3825m3/a），服饰带入脱水机水量为2.25m3/d（675m3/a）。

（2）脱水机排放废水：参照《工业洗衣机》（QB/T 2323-2004）5.3.1章节 洗涤脱水机，经过标准程序脱水后，其织物的含水率η应不超过表3.4-3的规定。

表3.4-3  脱水机织物含水率指标

| 结构形式 | 含水率η/% |
| --- | --- |
| 固定 | ≤120 |
| 悬浮 | ≤90 |

根据企业提供的设备清单，项目用脱水机型号为SS751-1000、SS753-600，结构式为悬浮式，本次评价考虑极大值，计算基数取90%，则脱水机排放废水量为2.025m3/d（607.5m3/a），服饰带入烘干机水量为0.225m3/d（67.5m3/a）。

（3）烘干机排放废水：脱水后的服饰送入烘干机，利用电能加热间接烘干，将服饰中残留的水分烘出，排放量为0.225m3/d（67.5m3/a），全部以水蒸气形式通过排放。

综上所述，项目生产消耗新鲜用水量为15m3/d（4500m3/a），生产废水产生总量为14.775m3/d（4432.5m3/a），洗衣废水主要污染物COD、BOD5、SS、LAS、色度、氨氮、总磷，经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网。

（2）生活用水

本项目共有员工580人，在项目内用餐，不设住宿。员工用水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中城镇居民生活用水情况，用水定额以50L/人•d计，项目生活用水情况见表3.4-4。

表3.4-4  项目生活用水及产污情况

| 名称 | 人数/人 | 用水定额 | 用水量 |  | 产污系数 | 污水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L/人•d | m3/d | m3/a |  | m3/d | m3/a |
| 食宿人员 | 580 | 50 | 29 | 8700 | 0.8 | 23.2 | 6960 |

项目内建1个隔油池、1个化粪池，生活污水经隔油池/化粪池处理后排入园区污水管网。

（3）绿化用水

项目绿化面积为200m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）园林绿化用水定额为3L/（m2.次），项目晴天每天浇水一次，雨天绿化用地不浇水。项目晴天每天浇水一次，雨天不用水，晴天按210天计算。晴天绿化用水量为0.6m3/d，全年绿化用水量为126t/a，绿化不产生废水。绿化用水使用新鲜水。

（4）项目废水特征及处置方式

综上分析，项目总用水量13326t/a，产生废水量11392.5t/a，产生废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网，生活污水经隔油池/化粪池处理后排入园区污水管网。项目废水分质收集处理，洗衣废水主要污染物COD、BOD5、SS、LAS、色度等引用自（朱键，王平，罗文年. 洗衣废水处理工程实践[J].工业水处理，2009（5）），氨氮、总磷参照企业生产经验给出，废水产、排情况见表3.4-5。

表3.4-5  建设项目所有废水产生、排放情况

| 污染源 名称 |  | 废水量 | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 拟采取的 处理方式 | 纳管情况 |  | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/L | t/a |  | 浓度mg/L | 量t/a |  |  |
| 工艺 废水 | 水洗废水 | 14.775m3/d （4432.5m3/a） | pH | 7~9 |  | 污水处理设备 | 7~9 |  | 连续 | 工业园区污水管网 |
|  |  |  | COD | 668 | 2.96 |  | 294 | 1.30 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 349 | 1.55 |  | 168 | 0.74 |  |  |
|  |  |  | SS | 445 | 1.97 |  | 100 | 0.44 |  |  |
|  |  |  | LAS | 3.9 | 0.017 |  | 1.2 | 0.005 |  |  |
|  |  |  | 色度 | 300 | 1.33 |  | 15 | 0.07 |  |  |
|  |  |  | TP | 5 | 0.02 |  | 2 | 0.009 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.13 |  | 12 | 0.05 |  |  |
| 生活污水 |  | 23.2m3/d （6960m3/a） | pH | 7~9 |  | 化粪池、隔油池 |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 350 | 2.44 |  | 300 | 2.088 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 200 | 1.34 |  | 180 | 1.25 |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 1.34 |  | 140 | 0.97 |  |  |
|  |  |  | TP | 3 | 0.02 |  | 3 | 0.02 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25 | 0.17 |  | 25 | 0.17 |  |  |

图3.4-1 项目水平衡图（m3/d） （括号内为雨天用水量）

3.4.3噪声污染源分析

项目主要噪声源为生产过程中的一些机械传动设备，噪声源强约70～85dB（A），噪声设备声压级见表3.4-6。建设方拟采取隔声、减震等措施减少对周围环境干扰。

表3.4-6  主要噪声污染源强、治理 及排放情况

| 序号 | 噪声源 | 数量 台/套 | 源强dB(A) | 产生位置 | 拟采取措施 | 降噪量 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑平缝机 | 160 | 70 | 生产车间 | 隔声、减振 | 20 |
| 2 | 三线包缝机 | 16 | 85 |  |  | 20 |
| 3 | 五线包缝机 | 16 | 80 |  |  | 20 |
| 4 | 切刀平缝机 | 13 | 85 |  |  | 20 |
| 5 | 电子钉扣机 | 1 | 85 |  |  | 20 |
| 6 | 电子套结机 | 2 | 80 |  |  | 20 |
| 7 | 平头锁眼机 | 2 | 80 |  |  | 20 |
| 8 | 粘合机 | 2 | 70 |  |  | 20 |
| 9 | 自动模板机 | 4 | 85 |  |  | 20 |
| 10 | 模板切割机 | 1 | 80 |  |  | 20 |
| 11 | 平板切割机 | 1 | 85 |  |  | 20 |
| 12 | 活塞空压机 | 1 | 85 |  |  | 20 |
| 13 | 工业洗衣机 | 2 | 80 |  |  | 20 |
| 14 | 工业烘干机 | 3 | 80 |  |  | 20 |
| 15 | 工业脱水机 | 1 | 80 |  |  | 20 |

*注：噪声源强来源于《工业洗衣机》（QB/T 2323-2004）5.2.6章节 表2

3.4.4固废污染源分析

项目产生固体废弃物包括一般固体废弃物和危险废弃物。一般固体废弃物包括边角料及残次品、废包装材料、生活垃圾、污水处理站产生的污泥等。危险废弃物主要为废机油。

（1）一般固体废弃物

①边角料及残次品

服装制造过程中会产生边角废料和少量的不合格产品，根据业主提供资料，不合格产品、切割边角料产生量约成品的1%，故残次品及边角料的产生量为1.8t，属于一般固体废物，项目产生的边角料经收集后委托环卫部门清运处置。

②废包装材料

废包装材料主要为原料拆包包装材料和废的成品包装材料，类比同类服装生产建设项目，项目包装过程产生的废包装材料约为1.2t/a，项目产生的废包装材料经收集后外售。

③生活垃圾

项目劳动定员为580人，均不在项目内住宿，在项目食堂用餐。每人每天按0.5kg计，项目年运营约300天，故项目员工生活垃圾产生量为290kg/d，87t/a，收集后委托环卫部门清运处置。

④食堂泔水及废油

项目食堂就餐人员共580人，平按每人每天产生食堂泔水量按0.5kg计算，本项目食宿人员产生的食堂泔水量约为290kg/d，87t/a。隔油池产生的废油约0.1t/a。该部分废物总量共为：87.1t/a。项目食堂泔水和废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理。

⑤化粪池及一体化污水处理设备污泥

项目化粪池及污水处理设备在运行一段时候后会产生一定量的污泥，产生量约1.5t/a，定期清掏后与生活垃圾一起委托环卫部门清运处置。

（2）危险废弃物

①废机油

项目机械设备在维护、保养过程中，会产生少量废机油。根据《国家危险废物名录》（生态环境局部令第39号，自2016年8月1日起实施），废机油因具有毒性、易燃性，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-249-08，该部分危废产生量较少，约0.05t/a，统一收集后存贮在密闭的收集容器中，暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处理处置。

项目内固体废弃物产生及处理情况详见下表。

表3.4-7  固体废弃物产生及处理情况

| 序号 | 名称 | 产生量 （t/a） | 属性 | 《国家危险废物名录》废物代码 | 处理去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料及残次品 | 1.8 | 一般固废 | / | 收集后委托环卫部门清运处置。 |
| 2 | 废包装材料 | 1.2 |  | / | 外售 |
| 3 | 生活垃圾 | 87 |  | / | 收集后委托环卫部门清运处置。 |
| 5 | 食堂泔水及废油 | 87.1 |  | / | 食堂泔水和废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理。 |
| 6 | 污泥 | 1.5 |  | / | 定期清掏后委托环卫部门清运处理。 |
| 7 | 废机油 | 0.05 | 危险废物 | 900-249-08 | 委托有资质的单位回收处置。 |
| 10 | 合计 | 178.65 | / | / | 分类收集、处置，处置率100% |

## 3.5非正常排放情况

（1）废气非正常排放

非正常排放是指在生产运行阶段的检修维护和工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时排放的“三废”。项目重点考虑废气非正常排放的影响情况。

（2）生产设备或污水站处理设施故障

当厂内生产设备或污水处理设施在投药调整、操作失误、设备清洗或检修时，影响废水正常回用或污水处理站的正常运行，从而导致废水中污染物处理效率的下降，针对本项目生产设备及污水处理设施非正常运转情况，建设单位拟设计事故池1个，总容积不低于231m3，将全厂废水排入事故水池，同时全厂停产检修，严禁废水外排进入外环境，待项目厂区污水处理设施恢复正常后再复工生产。

## 3.6项目污染物排放汇总

本项目污染物排放情况见表3.6-1。

表3.6-1 项目污染物产排情况汇总表

| 分类 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 处理措施 | 排放情况 |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  |  | 排放浓度 |  | 排放量 |  |  |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 4432.5m3/a |  |  | 三级沉淀池、一体化污水处理设备 | 4432.5m3/a |  |  | / | / |
|  |  | COD | 668mg/m3 |  | 2.96t/a |  | 350mg/m3 | 1.30t/a |  | 500mg/m3 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 349mg/m3 |  | 1.55t/a |  | 130mg/m3 | 0.74t/a |  | 300mg/m3 | 达标 |
|  |  | SS | 445mg/m3 |  | 1.97 t/a |  | 100mg/m3 | 0.44t/a |  | 400mg/m3 | 达标 |
|  |  | LAS | 3.9mg/m3 |  | 0.017 t/a |  | 1.2mg/m3 | 0.005t/a |  | 20mg/m3 | 达标 |
|  |  | 色度 | 300mg/m3 |  | 1.33t/a |  | 50mg/m3 | 0.07t/a |  | 64mg/m3 | 达标 |
|  |  | TP | 5mg/m3 |  | 0.02t/a |  | 2mg/m3 | 0.009 t/a |  | 8mg/m3 | 达标 |
|  |  | NH3-N | 30mg/m3 |  | 0.13t/a |  | 15mg/m3 | 0.05 t/a |  | 45mg/m3 | 达标 |
|  | 生活废水 | 废水量 | 6960m3/a |  |  | 化粪池、隔油池 | 6960m3/a |  |  | / | / |
|  |  | COD | 350mg/m3 |  | 2.44t/a |  | 300mg/m3 | 2.088t/a |  | 500mg/m3 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 200mg/m3 |  | 1.34 t/a |  | 180mg/m3 | 1.25t/a |  | 300mg/m3 | 达标 |
|  |  | SS | 200mg/m3 |  | 1.34t/a |  | 140mg/m3 | 0.97t/a |  | 400mg/m3 | 达标 |
|  |  | TP | 3mg/m3 |  | 0.02t/a |  | 3mg/m3 | 0.02t/a |  | 8mg/m3 | 达标 |
|  |  | NH3-N | 25mg/m3 |  | 0.17t/a |  | 25mg/m3 | 0.17t/a |  | 45mg/m3 | 达标 |
| 废气 | 服装制造 | 粉尘 | / | 少量 |  | 室内沉降、自由扩散 | / |  | 少量 | 1.0 | 达标 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 3.75mg/m3 | 0.147t/a |  | 油烟机1台，净化效率不低于75%。 | 0.94mg/m3 |  | 0.036t/a | 2.0mg/m3 | 达标 |
|  | 污水处理站 | 氨气 | / | 0.0018t/a |  | / | / |  | 0.0018t/a | / | / |
|  |  | 硫化氢 | / | 0.003t/a |  | / | / |  | 0.003t/a | / | / |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 70～85dB(A) |  |  | 基础震垫、厂房隔声 | / |  | / | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 达标 |  |
| 固废 | 服装制造 | 边角料及残次品 | / | 1.8t/a |  | 收集后委托环卫部门清运处置。 | / |  | 固废100%处置。 | / | 符合环保要求 |  |
|  | 包装 | 废包装材料 | / | 1.2t/a |  | 外售 | / |  |  | / |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 87t/a |  | 收集后委托环卫部门清运处置。 | / |  |  | / |  |  |
|  | 食堂 | 食堂泔水及废油 | / | 87.1t/a |  | 食堂泔水和废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理。 | / |  |  | / |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | / | 1.5t/a |  | 定期清掏后委托环卫部门清运处理。 | / |  |  | / |  |  |
|  | 设备 | 废机油 | / | 0.05t/a |  | 委托有资质的单位回收处置。 | / |  |  | / |  |  |

## 3.7扩建前后污染物排放“三本账”核算

表3.7-1   本项目扩建前后污染物排放“三本账”核算表

| 类别 | 污染物名称 |  | 扩建前排放量 | 本扩建项目排放量 | 以新代老消减量 | 扩建后总排放量 | 扩建后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 |  | 0.018t/a | 0 | 0 | 0.018t/a | 0 |
|  | 硫化氢 |  | 0 | 0.0003t/a | 0 | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
|  | 氨气 |  | 0 | 0.0018t/a | 0 | 0.0018t/a | +0.0018t/a |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 0 | 4432.5m3/a | 0 | 4432.5m3/a | +4432.5m3/a |
|  |  | COD | 0 | 1.30t/a | 0 | 1.30t/a | +1.30t/a |
|  |  | BOD5 | 0 | 0.74t/a | 0 | 0.74t/a | +0.74t/a |
|  |  | SS | 0 | 0.44t/a | 0 | 0.44t/a | +0.44t/a |
|  |  | LAS | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  |  | 色度 | 0 | 0.07t/a | 0 | 0.07t/a | +0.07t/a |
|  |  | TP | 0 | 0.009 t/a | 0 | 0.009 t/a | +0.009 t/a |
|  |  | NH3-N | 0 | 0.05 t/a | 0 | 0.05 t/a | +0.05 t/a |
|  | 生活废水 | 废水量 | 6960m3/a | 0 | 0 | 6960m3/a | 0 |
|  |  | COD | 2.088t/a | 0 | 0 | 2.088t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 1.25t/a | 0 | 0 | 1.25t/a | 0 |
|  |  | SS | 0.97t/a | 0 | 0 | 0.97t/a | 0 |
|  |  | TP | 0.02t/a | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.17t/a | 0 | 0 | 0.17t/a | 0 |
| 固废 | 生产过程 | 边角料及残次品 | 1.8t/a | 0 | 0 | 1.8t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 1.2t/a | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 87t/a | 0 | 0 | 87t/a | 0 |
|  |  | 食堂泔水及废油 | 87.1t/a | 0 | 0 | 87.1t/a | 0 |
|  |  | 污泥 | 0 | 0 | 1.5t/a | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a | 0.1t/a | 0 | 0.05t/a | 0 |

# 4.环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

项目位于芒市帕底工业园区。芒市是德宏傣族景颇族自治州5个县（市）之一，地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°01′～98°44′，北纬24°05′～24°39′之间。东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占85%，坝区占15%。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（龙川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.23公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地，陆距省会昆明679公里，空距427公里。

本项目位于云南瑞丽重点开发开放试验区风平片区（现芒市工业园区帕底片区），项目所在地位于芒市风平镇，地理位置东经98°28'27"，北纬24°21'32"。项目地理位置见图1。

### 4.1.2地形、地貌

芒市地处滇西纵谷区南端，地质结构属高黎贡山台凹，厂区分布在芒市坝区，海拔868米左右。芒市市处于表藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段，南岭纬向构造带西延部分的交汇部位，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。地震活动频繁，芒市为八度抗震设防区。

芒市属横断系南段中切割中山盆地类型，呈现出“两山、两坝、两河”的地貌特征。地势特点为东北高而陡峻、西南低而宽缓，东北山地脊线海拔 2000—2700 米，西南山地脊线海拔 1700—2200 米，芒市盆地放盆地（俗称坝子）相连，四周大山环抱。芒市坝海拔在860—900 米之间。长约26.5公里，宽约6—10 公里，坝区面积为141.2 平方公里。市区整个地势东高西低，现状建成区主要位于东部山地，逐步向西发展。

本项目所在区域位于中部岩溶地貌区，总体地势东南高西北低，最高海拔 1897.4米，最低海拔1831米，一般海拔1855.8米左右，是县城的绿色廊道和蓝色廊道，流经片区西部；整体地貌以丘陵、低山为主，最高海拔1852.4米，最低海拔1822米，一般海拔1840.5米左右，从片区中部穿过，可作为片区的景观水源。

项目区位于芒市河河谷阶地的前缘地段，与阶地的前缘大致平行。且西北高，东南低，利用排水，厂区自然地形平均坡度1.1％。

### 4.1.3气候、气象

芒市具有南亚热带南部气候特征(又称准热带气候)，气候温和，雨量充沛，全年多为西南风，全年分为旱，雨两季。旱季为1-6月，晴天为主；雨季为7-12月，多雷雨，低云天气，云底高一般200—500m。4-10月多为雷暴天气，午后雷暴较频繁。项目区域属南亚热带半湿润季风气候，热量充足，水湿适中，日照丰富。

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。

本项目厂址所在的芒市坝区，年均温19.5℃，≥10℃年积温7000℃以上，最冷月均温12.2℃，极端最低气温一般年份大于1℃，年降水量1649毫米，气温偏高，年均气温19.5℃，暖冬现象，冬春连旱、干湿季明显。年平均相对湿度78-80％。年日照2400小时以上。多年平均风速1.1米/秒。

### 4.1.6河流水系

芒市水资源丰富，多年平均总产水量 31.8 亿立方米（径流量）。水资源季节分布不均匀，雨季水量有余，有山洪暴涨成灾现象。年均地表径流量 23.11 亿立方米，地下水 8.69亿立方米。平均年径流量 1085 毫米。水资源的特点：因是降雨径流，水资源季节分布不均匀，雨季水量有余，5～10 月为丰水期，径流量约占全年总量的 77%，有山洪暴发成灾现象；干季水源不足，3～5 月缺水，径流量仅占全年总量 5%左右，分布支流干涸。

年平均地表水量为 23.11 亿立方米。河域分属伊洛瓦底江水系和怒江水系，共有大小河流 229 条，其中属伊洛瓦底江水系河流 139 条，流域面积约 2360 平方公里，年均地表径流量 18.87 亿立方米。主要干流为：

龙江：发源于高黎贡山西麓腾冲县境，海拔 2520 米的火草地山，由北向南绕行与梁河、芒市、陇川三县界峡谷区，过芒市杏万、梁河县勐养盆地东侧、于朗蚌村附近入芒市河，芒市遮放盆底南缘，与芒市河汇口以下称瑞丽江，经黑山门峡谷进入瑞丽市境内。龙江干流经市境总长 81.0 千米，干流过境水量 49.9 亿立方米每秒。龙江在芒市境内主要支流有芒市河、番家山河、光荣河、南茄何等。集雨面积 2360.3 平方公里。产水量为25.45 亿立方米。

芒市大河：发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔 1300米。之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔 783 米。芒市河径流面积 1830.5平方公里，主河长 102.1 千米，河道平均坡度 11‰，多年平均径流量 20.6 亿立方米，水能理论蕴藏量 35.34 万千瓦。

项目区附近地表水体主要为果（戈）朗河和芒市河。项目区周边水系图见图3。

### 4.1.7土壤及植被

因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多，有 9 个土类， 16 个亚类， 35 个土属， 58 个土种。分地带性的砖红壤性红壤、红壤、黄壤、棕壤和非地带性的水稻土、沼泽土、冲积土、石灰岩土和紫色土等。项目用地土壤为水稻土。

芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等，因温湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。

海拔1000米以下的坝区，由于气候干湿交替教明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要种类为高山榕、红椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶蓉、羊蹄甲、攀枝花等。

盆地边缘丘陵地带分布以刺栲和山茶科的红木荷为优势，伴生黄檀、高山榕、对叶榕、攀枝花等。

海拔1000～1500米为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以桤木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥栗占优势，次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟谷中可见到树蕨等热带沟谷雨林作物。高山榕在东、西部山脉中分布海拔到1600多米。

海拔2000米以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外还有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。

经实地勘察，项目周围目前为工业园区用地，无重点保护动、植物。

### 4.1.8风景名胜区、历史古迹

项目位于芒市帕底工业园区，周围无名胜古迹和历史文物等保护设施。无自然保护区、风景名胜区、古树名木，未发现国家保护的珍稀动植物。

## 4.2开发开放试验区建设总体规划

建设云南瑞丽重点开发开放试验区，是党中央、国务院完善我国全方位对外开放格局的重大部署，是深入实施西部大开发战略的重大举措，是加快建设我国面向西南开放重要桥头堡的突破口。

2010年6月中共中央、国务院颁布的《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》中就提出要建设好内蒙古的满洲里、广州的东兴和云南的瑞丽作为沿边的重点开发开放试验区。2011年5月，国务院发布实施的《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》提出，云南是我国沿边开放的试验区和西部地区实施“走出去”战略的先行区。2012年7月国务院批复的《云南瑞丽重点开发开放试验区建设实施方案》明确了瑞丽重点开发开放试验区产业发展的空间布局、发展重点和发展目标。方案提出，培育特色优势产业，发展出口加工产业、进口加工产业、商贸流通产业、旅游文化产业、特色农业，形成沿边经济增长极。

《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划》经国家发展和改革委员会批复同意实施（发改西部［2013］1554号）。

规划范围：瑞丽市全境，产业布局辐射芒市、陇川等周边县（市）。

规划期限：2013-2022年。

规划产业空间布局：

（1）一核两翼

一核即瑞丽市全境，面积1020平方公里，以勐卯镇、畹町镇、弄岛镇为重点，拥有瑞丽、畹町国家级边境合作区和口岸经济区。

两翼即试验区联动发展的四个乡镇。“东翼”为芒市遮放镇、风平镇、轩岗乡。西翼”为陇川章凤镇。

（2）六大功能区

边境经济合作区。瑞丽、畹町2个国家级边境经济合作区现有面积11平方公里，在符合土地利用总体规划和相关原则、标准的前提下，根据发展需要，按规定程序调整区位，适当扩大面积，增强配套服务能力。充分发挥区位优势和资源优势，利用国内国外两个市场、两种资源，努力建设成为集边境贸易、加工制作、生产服务、物流采购等功能为一体的经济功能区。在条件成熟时，研究建设中缅跨境经济合作区。

国际物流仓储区。依托主要交通干线和口岸，在瑞丽市勐卯镇芒令、弄岛镇大沙河、畹町镇芒满，芒市风平镇菲红，陇川章凤镇拉影，重点发展仓储物流、国际货运、第三方物流等产业，建设现代化国际物流基地。尽快启动建立综合保税区前期工作，在条件成熟时按程序申请设立。

国际商贸旅游服务区。在瑞丽市主城区和北部半山区，重点发展国际贸易、总部经济、金融服务、信息服务、教育培训、科技研发、文化创意、医疗服务、休闲旅游等产业，建立国际商贸服务基地、国际旅游文化交流平台。

进出口加工产业区。以瑞丽市为中心，以陇川县、芒市为两翼。布局建设各具特色的进出口加工产业基地。在瑞丽市勐卯镇、畹町镇、弄岛镇，建设进出口加工基地，巩固提升珠宝玉石、幼稚木材、天然橡胶等特色资源深加工产业，重点发展面向南亚、东南亚市场的机械制造、家用电器、电子信息、轻纺服装、生物制药等出口加工产业。在陇川县章凤镇，建设进口资源加工基地，发展具有资源和产业优势的清洁载能产业，配套发展出口加工装配业。在芒市遮放镇、风平镇、轩岗乡，建设进口能源等资源加工基地，重点发展天然气综合利用为主的现代化工等产业。

特色农业示范区。在瑞丽市姐相乡、户育乡、勐秀乡、弄岛镇，重点发展优质水稻、冬早蔬菜和咖啡、柚子、石斛、柠檬等特色经济作物，加快发展绿色养殖业和特色林果业，发展壮大特色生物和农产品加工业，加上亚热带现代农业产业基地和国家有机食品基地。

生态屏障区。在瑞丽市北部山区和瑞丽江—大盈江流域，加强热带雨林保护、湿地保护和自然保护区建设，保护生物多样性，严格控制外来物种入侵，建设生态屏障区。

发展定位：依托区位优势，建设成为中缅两国边境经济贸易中心；依托国际大通道，实现太平洋与印度洋国际港口的物流连接，建成面向印度洋沿岸国家的西南开放重要国际陆港；依托多民族聚居、同一民族跨境而居、多元文化交汇融合的有利条件，建设成为国际文化交流窗口；并将其发展成为沿边统筹城乡发展示范区和睦邻安邻富邻示范区。

规划环境控制目标：工业园各片区的环境保护要坚决执行国家颁布的环境影响评价法，使废水处理率达100%，固体废物处理率达100%，工业废气污染源排放实现100%达标。

## 4.3环境质量现状

### 4.3.1环境空气质量现状

为了解项目区域环境空气质量，本项目引用云南省环境科院研究院环境分析测试中心于2016年06月21日-06月27日对项目区域进行环境空气质量的现状监测数据，监测因子为可吸入颗粒物、总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、非甲烷总烃。

1、监测布点

弄转村、帕底村、帕底分场八队、公租房、界桃村和芒市糖厂。

2、监测周期和频率：根据国家环保局颁布的关于空气环境质量采样频率和采样时间的等有关规定确定：连续采样7天。可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮日平均浓度：每日至少有20个小时；总悬浮颗粒物每日采样24小时；二氧化硫、二氧化氮每天采样4个时段（2:00-3:00、8:00-9:00、14:00-15:00、20:00-21:00）采样时间不少于45分钟；非甲烷总烃每天采（2:00-3:00、8:00-9:00、14:00-15:00、20:00-21:00）瞬时浓度值。

3、监测结果

| 地 点 时 期 | 弄转村 | 帕底村 | 帕底分场 八队 | 公租房 | 界桃村 | 芒市糖厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.06.21 | 0.046 | 0.057 | 0.063 | 0.065 | 0.052 | 0.060 |
| 2016.06.22 | 0.045 | 0.055 | 0.061 | 0.066 | 0.050 | 0.063 |
| 2016.06.23 | 0.043 | 0.056 | 0.058 | 0.062 | 0.048 | 0.058 |
| 2016.06.24 | 0.046 | 0.054 | 0.059 | 0.060 | 0.050 | 0.060 |
| 2016.06.25 | 0.044 | 0.055 | 0.062 | 0.064 | 0.054 | 0.057 |
| 2016.06.26 | 0.043 | 0.052 | 0.061 | 0.061 | 0.051 | 0.054 |
| 2016.06.27 | 0.045 | 0.053 | 0.062 | 0.060 | 0.049 | 0.052 |
| 标准值 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4.3-1   可吸入颗粒物检测结果          单位：mg/m3

根据监测结果各监测点监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

表4.3-2  总悬浮颗粒物检测结果            单位：mg/m3

| 地 点 时 期 | 弄转村 | 帕底村 | 帕底分场 八队 | 公租房 | 界桃村 | 芒市糖厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.06.21 | 0.097 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.096 | 0.12 |
| 2016.06.22 | 0.095 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.093 | 0.13 |
| 2016.06.23 | 0.096 | 0.11 | 0.098 | 0.099 | 0.091 | 0.11 |
| 2016.06.24 | 0.094 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.092 | 0.12 |
| 2016.06.25 | 0.092 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.092 | 0.13 |
| 2016.06.26 | 0.095 | 0.11 | 0.11 | 0.090 | 0.089 | 0.11 |
| 2016.06.27 | 0.090 | 0.10 | 0.12 | 0.091 | 0.088 | 0.10 |
| 标准值 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

各监测点监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

表4.3-3    非甲烷总烃小时浓度检测结果      单位：mg/m3

| 地 点 日期/时段 |  | 弄转村 | 帕底村 | 帕底分场 八队 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.06.21 | 02:00～03:00 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
|  | 08:00～09:00 | 0.32 | 0.28 | 0.34 |
|  | 14:00～15:00 | 0.35 | 0.25 | 0.39 |
|  | 20:00～21:00 | 0.30 | 0.26 | 0.30 |
| 2016.06.22 | 02:00～03:00 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
|  | 08:00～09:00 | 0.33 | 0.29 | 0.37 |
|  | 14:00～15:00 | 0.30 | 0.24 | 0.33 |
|  | 20:00～21:00 | 0.28 | 0.27 | 0.31 |
| 2016.06.23 | 02:00～03:00 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
|  | 08:00～09:00 | 0.28 | 0.23 | 0.33 |
|  | 14:00～15:00 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
|  | 20:00～21:00 | 0.32 | 0.25 | 0.26 |
| 2016.06.24 | 02:00～03:00 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
|  | 08:00～09:00 | 0.30 | 0.25 | 0.30 |
|  | 14:00～15:00 | 0.27 | 0.26 | 0.33 |
|  | 20:00～21:00 | 0.29 | 0.22 | 0.25 |
| 2016.06.25 | 02:00～03:00 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
|  | 08:00～09:00 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
|  | 14:00～15:00 | 0.33 | 0.23 | 0.22 |
|  | 20:00～21:00 | 0.29 | 0.24 | 0.28 |
| 2016.06.26 | 02:00～03:00 | 0.22 | 0.18 | 0.21 |
|  | 08:00～09:00 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
|  | 14:00～15:00 | 0.26 | 0.22 | 0.30 |
|  | 20:00～21:00 | 0.27 | 0.22 | 0.27 |
| 2016.06.27 | 02:00～03:00 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
|  | 08:00～09:00 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
|  | 14:00～15:00 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
|  | 20:00～21:00 | 0.24 | 0.28 | 0.25 |
| 标准值 |  | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测结果非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的要求执行，即2mg/m3。

表4.3-4   非甲烷总烃小时浓度检测结果   单位：mg/m3

| 地 点 日期/时段 |  | 公租房 | 界桃村 | 芒市糖厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.06.21 | 02:00～03:00 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
|  | 08:00～09:00 | 0.30 | 0.23 | 0.36 |
|  | 14:00～15:00 | 0.32 | 0.27 | 0.35 |
|  | 20:00～21:00 | 0.25 | 0.25 | 0.35 |
| 2016.06.22 | 02:00～03:00 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
|  | 08:00～09:00 | 0.27 | 0.26 | 0.39 |
|  | 14:00～15:00 | 0.35 | 0.29 | 0.34 |
|  | 20:00～21:00 | 0.27 | 0.25 | 0.40 |
| 2016.06.23 | 02:00～03:00 | 0.22 | 0.18 | 0.21 |
|  | 08:00～09:00 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
|  | 14:00～15:00 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
|  | 20:00～21:00 | 0.25 | 0.25 | 0.34 |
| 2016.06.24 | 02:00～03:00 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
|  | 08:00～09:00 | 0.23 | 0.23 | 0.29 |
|  | 14:00～15:00 | 0.26 | 0.25 | 0.34 |
|  | 20:00～21:00 | 0.24 | 0.26 | 0.35 |
| 2016.06.25 | 02:00～03:00 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
|  | 08:00～09:00 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
|  | 14:00～15:00 | 0.31 | 0.27 | 0.36 |
|  | 20:00～21:00 | 0.30 | 0.24 | 0.31 |
| 2016.06.26 | 02:00～03:00 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
|  | 08:00～09:00 | 0.22 | 0.28 | 0.36 |
|  | 14:00～15:00 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
|  | 20:00～21:00 | 0.23 | 0.21 | 0.33 |
| 2016.06.27 | 02:00～03:00 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
|  | 08:00～09:00 | 0.28 | 0.23 | 0.30 |
|  | 14:00～15:00 | 0.25 | 0.27 | 0.35 |
|  | 20:00～21:00 | 0.23 | 0.22 | 0.37 |
| 标准值 |  | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测结果非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的要求执行，即2mg/m3。

表4.3-5 二氧化硫小时、日均浓度检测结果      单位：mg/m3

| 地 点 日期/时段 |  | 弄转村 | 帕底村 | 帕底分场 八队 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.06.21 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.15 | 达标 |
|  | 日均 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.05 | 达标 |
| 2016.06.22 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.15 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.15 | 达标 |
|  | 日均 | 0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.05 | 达标 |
| 2016.06.23 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.15 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.15 | 达标 |
|  | 日均 | 0.006 | <0.005 | 0.005 | 0.05 | 达标 |
| 2016.06.24 | 02:00～03:00 | 0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.15 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.15 | 达标 |
|  | 日均 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 达标 |
| 2016.06.25 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.15 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.15 | 达标 |
|  | 日均 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 达标 |
| 2016.06.26 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.15 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.15 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.15 | 达标 |
|  | 日均 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 达标 |
| 2016.06.27 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.15 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.15 | 达标 |
|  | 日均 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | 达标 |

据监测结果， SO2小时、日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准。表4.3-6 二氧化硫小时、日均浓度检测结果      单位：mg/m3

| 地 点 日期/时段 |  | 公租房 | 界桃村 | 芒市糖厂 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.06.21 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | 0.007 | 0.50 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.50 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.50 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.50 | 达标 |
|  | 日均 | 0.005 | <0.005 | 0.006 | 0.15 | 达标 |
| 2016.06.22 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.50 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.50 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.50 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.50 | 达标 |
|  | 日均 | 0.005 | <0.005 | 0.007 | 0.15 | 达标 |
| 2016.06.23 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | 0.007 | 0.50 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.50 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.50 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.50 | 达标 |
|  | 日均 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.15 | 达标 |
| 2016.06.24 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | 0.007 | 0.50 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.50 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.50 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.50 | 达标 |
|  | 日均 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.15 | 达标 |
| 2016.06.25 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.50 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.50 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.50 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.50 | 达标 |
|  | 日均 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.15 | 达标 |
| 2016.06.26 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.50 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.50 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.50 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.50 | 达标 |
|  | 日均 | 0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.15 | 达标 |
| 2016.06.27 | 02:00～03:00 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.50 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.50 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.50 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.50 | 达标 |
|  | 日均 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.15 | 达标 |

根据监测结果， SO2小时、日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

表4.3-7  二氧化氮小时、日均浓度检测结果        单位：mg/m3

| 地 点 日期/时段 |  | 弄转村 | 帕底村 | 帕底分场 八队 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.06.21 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.004 | 0.003 | <0.003 | 0.08 | 达标 |
| 2016.06.22 | 02:00～03:00 | 0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.007 | <0.005 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.005 | 0.003 | <0.003 | 0.08 | 达标 |
| 2016.06.23 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 0.08 | 达标 |  |
| 2016.06.24 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.08 | 达标 |
| 2016.06.25 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.004 | 0.004 | <0.003 | 0.08 | 达标 |
| 2016.06.26 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 0.08 | 达标 |
| 2016.06.27 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 0.08 | 达标 |

根据监测结果， NO2小时、日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准。

续表4.3-7  二氧化氮小时、日均浓度检测结果       单位：mg/m3

| 地 点 日期/时段 |  | 公租房 | 界桃村 | 芒市糖厂 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.06.21 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.08 | 达标 |
| 2016.06.22 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.08 | 达标 |
| 2016.06.23 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.004 | 0.005 | <0.003 | 0.08 | 达标 |  |
| 2016.06.24 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.08 | 达标 |
| 2016.06.25 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.08 | 达标 |
| 2016.06.26 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.08 | 达标 |
| 2016.06.27 | 02:00～03:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | 达标 |
|  | 08:00～09:00 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:00～15:00 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.20 | 达标 |
|  | 20:00～21:00 | 0.010 | 0.009 | 0.0011 | 0.20 | 达标 |
|  | 日均 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.08 | 达标 |

根据监测结果， NO2小时、日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

### 4.3.2 声环境质量现状

为了解项目拟建址的声环境质量，本项目引用云南省环境科学研究院分析测试中心于2016年06月25日~06月26日对项目区域主要声环境敏感点噪声的现状监测数据，监测因子为昼夜等效 A 声级。

1、监测布点

总共布设5 个监测点，测点分别位于项目区厂界四周，项目区西面的公租房。

2、监测周期及频率

连续监测2天，昼夜各一次。根据本项目所属的声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即等效声级昼间 65dB（A），夜间 55dB（A）。

3、监测结果

表4.3-8    声环境监测结果表    单位：Leq[dB（A）]

| 项 目 地点/时间 |  |  | Leq | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2016.06.25 | Ld | 57.4 | 65 | 达标 |
|  |  | Ln | 44.3 | 55 | 达标 |
|  | 2016.06.26 | Ld | 56.1 | 65 | 达标 |
|  |  | Ln | 43.9 | 55 | 达标 |
| 厂界西 | 2016.06.25 | Ld | 57.8 | 65 | 达标 |
|  |  | Ln | 45.7 | 55 | 达标 |
|  | 2016.06.26 | Ld | 56.7 | 65 | 达标 |
|  |  | Ln | 43.6 | 55 | 达标 |
| 厂界南 | 2016.06.25 | Ld | 54.7 | 65 | 达标 |
|  |  | Ln | 42.1 | 55 | 达标 |
|  | 2016.06.26 | Ld | 53.2 | 65 | 达标 |
|  |  | Ln | 41.9 | 55 | 达标 |
| 厂界北 | 2016.06.25 | Ld | 58.9 | 65 | 达标 |
|  |  | Ln | 46.7 | 55 | 达标 |
|  | 2016.06.26 | Ld | 57.7 | 65 | 达标 |
|  |  | Ln | 45.6 | 55 | 达标 |
| 公租房 | 2016.06.25 | Ld | 55.3 | 65 | 达标 |
|  |  | Ln | 45.1 | 55 | 达标 |
|  | 2016.06.26 | Ld | 55.2 | 65 | 达标 |
|  |  | Ln | 46.9 | 55 | 达标 |

从监测结果可以看出，声环境质量满足GB3096—2008《声环境质量标准》3类标准要求。

### 4.3.3地表水环境质量现状

项目所在地附近水体为戈（果）郎河及芒市大河，芒市河位于本项目北面，距离本项目2913m，位于木康断面——入瑞丽江口段径流区，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》，木康断面—入瑞丽江口为工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类功能。此外项目东北面约2805m为戈朗河，戈朗河汇入芒市河，执行标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。本项目引用云南环绿环境检测技术有限公司2017年12月13日至15日对芒市河及戈朗河进行了现状监测。

- 监测点设置

- 根据项目排水情况和纳污水体特点，本次监测共布设了三个监测点，监测点位置布设见表 4.3-9。

表4.3-9  地表水环境现状监测点布置

| 编号 | 地表水名称 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 戈郎河 | 项目区上游500m |
| W2 | 芒市河 | 项目区上游500m |
| W3 | 芒市河 | 项目区下游1000m |

- 2、监测因子：pH、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、氟化物、氰化物、汞、铅、铜、砷、六价铬。

- 3、监测频率：连续取样三天，每天采一次样

- 4、监测时间：2017年12月13日-15日

- 5、监测方法：地表水监测分析按照国家标准和《水和废水监测分析方法》要求进行，采取全过程质控措施。

- 6、水质现状监测及结果见表4.3-10，监测报告见附件。

表4.3-10  地表水环境质量监测结果统计表    单位mg/L

| 监测点位 | 项目 | pH 值 （无量纲） | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | DO | 粪大肠 菌群 | 石油类 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 铅 | 铜 | 砷 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 6～9 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 5 | 20000 | 0.005 | 1 | 0.2 | 0.001 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 |
| W1 | 最大值 | 6.87 | 7 | 1.6 | 0.411 | 0.15 | 6.1 | 170 | 0.03 | 0.08 | 0.004L | 0.00007 | 0.01L | 0.02 | 0.0009 | 0.009 |
|  | 标准指数 | 0.13 | 0.35 | 0.4 | 0.411 | 0.75 | 0.75 | 0.017 | 0.6 | 0.08 | / | 0.7 | / | 0.02 | 0.018 | 0.18 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W2 | 最大值 | 6.89 | 8 | 1.3 | 0.877 | 0.18 | 5.4 | 70 | 0.04 | 0.08 | 0.004L | 0.00008 | 0.01L | 0.02 | 0.0028 | 0.009 |
|  | 标准指数 | 0.13 | 0.4 | 0.325 | 0.877 | 0.9 | 0.91 | 0.007 | 0.8 | 0.08 | / | 0.8 | / | 0.02 | 0.056 | 0.18 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W3 | 最大值 | 7.33 | 10 | 1.7 | 0.978 | 0.18 | 5.9 | 170 | 0.04 | 0.11 | 0.004L | 0.00009 | 0.01L | 0.02 | 0.0016 | 0.008 |
|  | 标准指数 | 0.165 | 0.5 | 0.425 | 0.978 | 0.9 | 0.8 | 0.017 | 0.8 | 0.11 | / | 0.9 | / | 0.02 | 0.032 | 0.16 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表4.3-10的监测数据可知，监测期间对芒市河、戈朗河进行采样的W1、W2、W3 监测点各污染因子均能均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，项目区域地表水环境质量较好。

### 4.3.4地下水环境

评级区域内无地下水生活用水供水水源地，居民生活用水取自自来水管网统一供给，地下水开发利用活动较少。为了解项目区地下水水质情况，项目引用云南省环境科学研究院分析测试中心于2016年06月26日-06月27日对弄转村、帕底村水井水质的现状监测数据。

监测布点：弄转村、帕底村水井。

监测项目：pH值、高锰酸盐指数、氨氮、砷、铜、锌、铅、镉、镍、铁、锰、汞、六价铬、挥发性酚、氟化物、硫酸盐、总大肠菌群。

监测频率：监测三天。监测结果见表4.3-10。

表4.3-10  水质现状监测结果表

| 项 目 | 弄转村井水 | 帕底村水井 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (无量纲) | 7.15 | 7.18 | 6.5-8.5 | 达标 |
|  | 7.13 | 7.20 |  | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 1.0 | 0.9 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 1.0 | 0.9 |  | 达标 |
| 氨氮 | <0.025 | <0.025 | ≤2.0 | 达标 |
|  | <0.025 | <0.025 |  | 达标 |
| 砷 | <0.007 | <0.007 | ≤0.05 | 达标 |
|  | <0.007 | <0.007 |  | 达标 |
| 铜 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 达标 |
|  | <0.05 | <0.05 |  | 达标 |
| 锌 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 达标 |
|  | <0.05 | <0.05 |  | 达标 |
| 铅 | <0.01 | <0.01 | ≤0.05 | 达标 |
|  | <0.01 | <0.01 |  | 达标 |
| 镉 | 0.001 | 0.001 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 0.001 | 0.001 |  | 达标 |
| 镍 | <0.05 | <0.05 | ≤0.05 | 达标 |
|  | <0.05 | <0.05 |  | 达标 |
| 铁 | <0.03 | <0.03 | ≤0.3 | 达标 |
|  | <0.03 | <0.03 |  | 达标 |
| 锰 | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | 达标 |
|  | <0.01 | <0.01 |  | 达标 |
| 汞(μg/L) | <0.025 | <0.025 | ≤0.001 | 达标 |
|  | <0.025 | <0.025 |  | 达标 |
| 六价铬 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 达标 |
|  | <0.004 | <0.004 |  | 达标 |
| 挥发性酚 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 达标 |
|  | <0.0003 | <0.0003 |  | 达标 |
| 氟化物 | 0.132 | 0.108 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 0.125 | 0.112 |  | 达标 |
| 硫酸盐 | 35 | 42 | ≤250 | 达标 |
|  | 33 | 40 |  | 达标 |
| 总大肠菌群 | <3 | <3 | ≤3.0 | 达标 |
|  | <3 | <3 |  | 达标 |

监测结果表明，弄转村、帕底村水井水质满足（GB/T14848-93）《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求。

# 5.环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1大气环境影响分析

（1）施工扬尘

施工期对环境空气影响的主要污染物为扬尘。在项目的建设施工中由于厂房装修、设备安装调试、环保设施安装、运输等活动产生扬尘，施工机械和运输车辆产生的废气，污染因子主要为TSP、PM10。扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。

根据项目周围环境保护目标分布情况可知，项目周边最近敏感点为南面520m处的界桃村。建设单位在施工场地进行洒水降尘、运输车辆控制车速、物料封闭堆存等措施，可大大降低扬尘对周围空气环境的影响。在采取有效措施的前提下，项目施工扬尘对周边村民影响不大。但为进一步减小施工扬尘对环境空气的影响，本环评要求建设方在施工时应做到以下几点：

①防尘污染重在加强管理，施工队伍从招投标到现场作业必须明确环保责任。在施工过程中，对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬，洒水次数根据天气情况而定，当风速大于3级、夏季晴好的天气应每隔2个小时洒水一次；

②粉性材料必须堆放在堆料棚内用帆布或编织布严密封盖，对无包装的料堆要定期洒水使之保持不易被风吹扬的状态；

③对于48小时内不能完成清运的建筑垃圾、工程土渣等，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖或其他防尘措施；

④加强环境管理，合理安排施工进度并尽量缩短工期。

⑤施工期间加强环境管理，确保施工扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求。

综上所述， 在采取有效措施的前提下，项目边界周围范围的浓度能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中总悬浮颗粒物二级标准日均值0.3mg/m3的要求，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量和周围保护目标的影响。

（2）运输车辆大气环境影响分析

项目车辆在运输材料过程中产生的道路粉尘较小。交通运输粉尘产生量与车辆速度、道路路面情况有关，一般情况下，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

根据以上分析，环评要求建设单位在施工场地各进出口处设置车辆轮胎清洗池，对出场车辆轮胎进行清洗，避免物料运输车辆驶出施工场地时将泥土带至周边道路，影响周边卫生环境；施工时对运输车辆限速行驶，保持路面的清洁等措施来降低运输车辆运输过程中产生的扬尘对周围环境的影响。

项目施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的硬化、道路、建筑物的形成以及绿化的完成等，施工扬尘对环境空气的影响随之结束。

5.1.2地表水环境影响分析

施工期的施工废水为施工期产生的养护水，这部分废水产生量都比较小，其特点是没有有害物质和有机质，主要是悬浮物。施工时可建一个约5m3的临时沉砂池，将施工废水导入该池沉淀后回用于施工场地洒水降尘、车辆清洗等，这样既节约了用水，又减少了对地表水环境的污染。此外本项目的施工人员每天会少量生活废水，在项目施工期间，必须严格加强对施工人员的管理，生活废水集中收集后引入设置的临时沉砂池沉淀后回用于施工场地洒水降尘等，不外排。项目施工出入口设置1个车辆清洗池（3m3），进出车辆清洗废水经沉淀后循环使用，不外排。

项目施工过程若遇雨天，裸露的地表泥土及粉状材料会很容易被冲刷而随雨水带走，对下游水体水质造成不利影响。工程建设应控制材料进出，减少现场物料储存量，应在场地周边布设相应的泥水收集沟，并对挖出的土方、水泥和砂石等建筑材料用篷布等覆盖，以防治暴雨冲刷，产生的废水经拦截水沟引入临时沉淀池，废水沉淀后及时回用于施工过程或施工现场洒水降尘等，禁止未经处理的地表径流废水直接外排，在雨天或用水少的时候废水可能会回用不完，若回用不完需外排时，外排废水需全部收集、沉淀处理后，外排至周边雨水系统，故雨季径流不会对区域水环境产生较大的影响。

综上所述，本项目施工期污水的均得到合理处置，不外排，且施工只是暂时的，当建设方采取上述措施后，对周围地表水环境的影响较小，不会改变当地的地表水环境质量的功能。

5.1.3声环境影响分析

（1）噪声级源强

施工期噪声主要来源于项目建设中各种施工机械、汽车运输等施工活动。不同机械设备产生的声源强度不同，产生噪声较大的施工机械有施工阶段主要使用打桩机、挖掘机、运输车辆、电焊机、振捣器等。这些机械的噪声值在80～105dB（A）之间。具体噪声源强见表3.2-1。

（2）噪声衰减预测模式

① 距离衰减公式：

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》，项目采用室外点声源在预测点产生的声级计算公式，公式如下：

LA（r）=LA（r0）－A                  （公式一）

A= Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc                   （公式二）

式中：LA (r)－距声源r 处的A 声级，dB（A）；

LA (r0)－参考位置r0 处的A 声级，dB（A）；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv－几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20 lg(r /r0)；

Abar－屏障物所引起的倍频带衰减。

Aatm－空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计。

Agr－地面效应所引起的倍频带衰减，本项目不考虑地面效应。

Amisc－其他多方面倍频带衰减，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。

② 预测点的A声级叠加公式：

（公式三）

式中：LA------距声源r处的总A声级；

n------声源数量；

Li------第i个声源的A声级，dB（A）。

本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目场地周边设2.5m高围挡，故施工期基础阶段及主体工程阶段噪声预测计算时衰减值取10dB(A)，装修、设备安装阶段噪声源位于室内，衰减值取15dB(A)。

（3）噪声影响预测结果

施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，本次评价按照全部施工机械同时投入使用最大噪声值进行预测，不同的施工阶段施工机械产生最大噪声值见表5.1-1，这些机械噪声随距离衰减，其衰减情况见表5.1-2。

表5.1-1 各施工阶段施工机械同时运转的最大噪声值 单位：dB（A）

| 施工阶段 | 机械设备 | 声级dB（A） | 叠加后最大噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保设施安装 | 打桩机 | 105 | 105.95 |
|  | 挖掘机 | 85 |  |
|  | 平地机 | 86 |  |
|  | 空压机 | 92 |  |
|  | 混凝土振捣棒 | 90 |  |
|  | 吊车 | 85 |  |
|  | 电锯 | 95 |  |
| 装修阶段、设备安装 | 切割机 | 88 | 103.34 |
|  | 电钻 | 90 |  |
|  | 电锯 | 103 |  |

表5.1-2  各施工阶段最大噪声值随距离衰减情况

| 声级 | 昼间70dB(A)，夜间不施工。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 环保设施安装 | 装修阶段、设备安装 |
| 距离/m | 62.7 | 46.9 |

从表5.1-1和表5.1-2可以看出，施工过程中噪声源最大的为基础施工阶段，该阶段在62.7m范围外设备运行产生的噪声小于昼间标准限值70dB(A)。结合项目平面布置情况，项目拟建生产厂房等主要建筑均位于场地四周，施工机械设备集中在场地边界处，故施工期场界噪声不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。但项目施工期较短，施工期噪声随施工结束而消失，项目施工期噪声对周边环境影响较小。

（2）对敏感目标的预测结果及影响分析

从项目周围环境关系看，施工场地周边200m范围内无村庄等居民集中点，最近村庄在520m外，故施工噪声对村民基本无影响。项目施工期较短，且施工主要集中在白天，施工期噪声随施工结束而消失，对周边环境和敏感点影响小。

5.1.4固体废物环境影响分析

项目场地施工土石方能够挖填平衡，无废弃土石方产生，施工期固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾等。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾是在建筑物的建设、装修过程产生的，主要有砂石、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。根据《环境卫生工程》（2006年vol.14No4）中《建筑垃圾的产生和循环利用》，单位面积施工固体废弃物的产生系数为20~55kg/m2，本项目水洗车间为砖混结构，只进行简单装修，故项目建设产生的固体垃圾较少，可回收利用的部分回收利用，不可回收的部分及时委托有资质的单位清运处理。

（2）生活垃圾

项目施工人员产生的生活垃圾按每人0.5kg/d，施工人员10人，产生量约为5kg/d。施工周期为3个月，施工期生活垃圾产生总量为0.45t。环评要求项目设置生活垃圾集中收集点，收集后委托当地环卫部门进行清运处理。

综上所述，项目只要采取切实措施，处置措施得当，施工期固体废弃物对周围环境影响较小。

## 5.2运营期环境影响分析

5.2.1大气环境影响预测与分析

#### 5.2.1.1气象背景及污染气象特征

1、气象数据收集与统计

本项目位于芒市帕底工业园区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）中气象资料的使用原则，本项目气象数据使用情况如下：

本次评价及污染物浓度预测采用芒市气象站20年（1989~2010年）的多年气象资料统计结果。芒市气象局地址：芒市团结大街167号。台（站）名：芒市气象站（区站号：56844。纬度：24°26′N，经度：98°35′E。观测场拔海高度：913.8米），属于国家一般气象站。周围地理环境条件与项目周围基本类似，且距拟建项目距离不远，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ/T2.2-2008中有关规定，该气象站污染气象资料具有较好的适用性。

本次评价及污染物浓度预测采用芒市气象站30年（1971~2000年）的平均气候资料及2013年1月、4月、7月、10月观测资料统计结果。该地区各项30年气象要素平均值见表5.2-1。

表5.2-1  芒市累年（1971~2000年）各月气象要素一览表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气压(hPa) | 913.5 | 912.3 | 910.9 | 909.3 | 907.4 | 905.2 | 95.1 | 905.9 | 908.8 | 911.9 | 914.0 | 914.8 | 909.6 |
| 气温(℃) | 12.3 | 14.2 | 17.7 | 21.0 | 23.3 | 24.1 | 23.7 | 23.9 | 23.3 | 21.2 | 17.1 | 13.3 | 19.6 |
| 降水量(mm) | 12.7 | 26.2 | 28.2 | 59.8 | 137.0 | 299.8 | 391.2 | 326.4 | 183.3 | 118.0 | 60.3 | 12.3 | 1655.2 |
| 蒸发量(mm) | 110.4 | 132.9 | 197.6 | 214.7 | 196.7 | 139.2 | 110.6 | 131.4 | 140.3 | 132.1 | 106.3 | 98.3 | 1710.2 |
| 相对湿度(%) | 78 | 73 | 67 | 68 | 76 | 85 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 | 80 |
| 平均风速(m/s) | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
| 最多风向 及频率 | S | S | SW | SW | SW | SW | NE | NE | SW | SW | SW | SW | SW |
|  | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
|  | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
|  | 55 | 45 | 37 | 35 | 37 | 40 | 45 | 46 | 47 | 52 | 57 | 60 | 46 |
| 日照时数(h) | 238.9 | 218.9 | 238.3 | 222.4 | 205.8 | 130.5 | 96.2 | 132.7 | 158.6 | 190.4 | 195.0 | 225.2 | 2252.9 |
| 大风日数(天) | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 阴天日数(天) | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 6.3 | 12.9 | 24.0 | 28.1 | 24.0 | 18.2 | 11.7 | 7.1 | 2.7 | 146.7 |
| 雾日数(天) | 18.5 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 3.5 | 10.0 | 17.9 | 23.3 | 85.9 |
| 雷暴日数(天) | 1.2 | 2.2 | 4.0 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 7.8 | 12.6 | 12.4 | 5.3 | 1.1 | 0.5 | 76.9 |

（1）近地面风场基本特征

本项目评价采用芒市气象站2013年1月、4月、7月、10月逐日观测资料分析该区域的近地面风场特征。

①风速

从表5.2-2及表5.2-3可以看出：芒市2013年平均风速与30年平均值月变化趋势基本一致，表现为春季风速最大，夏季次之，秋冬风速小。2013年平均风速比30年平均值有所增大；2013年平均风速1.21m/s，30年平均风速为0.9m/s。从2013年情况看，4月份风速较大(1.56m/s)；1月风速最小为0.91m/s。从表可以看出，该区域静风和小于1.5m/s的风速出现频率占68.61%，大于1.5m/s的风速出现频率31.39%，其中1.5~3.0m/s出现频率为29.23%。

表5.2-2  芒市2013年各月及年平均风速 单位：m/s

| 月份 | 1 | 4 | 7 | 10 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 0.91 | 1.56 | 1.34 | 1.03 | 1.21 |

表5.2-3  芒市2013年各级风速出现频率（%）

| 风速级别(m/s) | 静风 | 1.5 | 1.5~3.0 | 3.1~5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出现频率(%) | 6.29 | 63.32 | 29.23 | 2.16 |

② 风向

表5.2-4为芒市2013年1、4、7、10月及全年各风向出现频率，图5.2-1为各季与全年的风向频率玫瑰图。

该区域四季静风出现频率较大，全年平均为6.22%，1月静风频率最大为7.52%，4月静风频率最小，为4.47%。静风时污染物在污染源附近各方位均匀缓慢扩散，易在污染源附近地面出现污染物高浓度。

芒市2013年全年以西南风出现频率最高，达14.0%，其次为西南西风，为12.7%。1月以西南风出现频率为16.1%，其次为西南西风13.9%；4月以南风出现频率为最高16.6%，其次为西南西风和西南风，同为14.4%；7月以西南西风出现频率最大，12.9%，其次为西南风11.8%；10月以西南风出现频率最高13.9%。全年盛行风向出现在南—西南西扇形区域内，以偏南风为主，风向相对稳定。

表5.2-4  芒市2013年1、4、7、10月全年各风向出现频率（%）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.15 | 6.45 | 3.23 | 4.30 | 3.23 | 2.15 | 1.08 | 2.15 | 10.7 | 9.68 | 16.1 | 13.9 | 11.8 | 3.23 | 1.08 | 1.08 | 7.520 |
| 4 | 1.11 | 2.22 | 1.11 | 3.33 | 2.22 | 1.11 | 4.44 | 6.67 | 16.6 | 10.0 | 14.4 | 14.4 | 3.33 | 5.56 | 5.56 | 3.33 | 4.47 |
| 7 | 3.23 | 4.30 | 7.53 | 3.23 | 1.08 | 3.23 | 1.08 | 6.45 | 9.68 | 3.23 | 11.8 | 12.9 | 10.7 | 7.53 | 3.23 | 4.30 | 6.43 |
| 10 | 2.15 | 5.38 | 4.30 | 3.23 | 4.30 | 4.30 | 2.15 | 5.38 | 12.9 | 10.7 | 13.9 | 9.68 | 8.60 | 4.30 | 0.00 | 2.15 | 6.47 |
| 年 | 2.17 | 4.61 | 4.07 | 3.52 | 2.71 | 2.71 | 2.17 | 5.15 | 12.4 | 8.40 | 14.0 | 12.7 | 8.67 | 5.15 | 2.44 | 2.71 | 6.29 |

图5.2-1  芒市2013年1、4、7、10月与年各风向出现风向频率玫瑰图

③ 各风向下的平均风速

芒市各风向下的平均风速如表5.2-5所示。全年平均以西南风向下的风速最大1.51m/s，其次为南西南风1.46m/s。

表5.2-5  芒市2013年1、4、7、10月各月及年各风向下平均风速 单位：m/s

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.15 | 1.02 | 1.03 | 0.63 | 0.47 | 0.45 | 0.30 | 1.05 | 0.98 | 1.20 | 1.17 | 1.02 | 0.94 | 1.20 | 0.40 | 0.60 | 0.91 |
| 4 | 2.50 | 1.90 | 1.40 | 1.83 | 1.20 | 1.70 | 1.23 | 1.45 | 1.27 | 1.60 | 2.05 | 1.79 | 1.70 | 1.70 | 1.32 | 1.90 | 1.56 |
| 7 | 1.30 | 1.30 | 0.99 | 1.20 | 0.60 | 0.83 | 1.80 | 1.23 | 1.53 | 1.90 | 1.86 | 1.73 | 1.35 | 1.47 | 1.27 | 1.03 | 1.34 |
| 10 | 0.95 | 1.54 | 0.88 | 1.30 | 1.03 | 0.65 | 0.65 | 1.46 | 1.28 | 1.45 | 1.06 | 0.80 | 0.81 | 1.08 | 0.00 | 1.10 | 1.03 |
| 年 | 1.33 | 1.34 | 0.99 | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 1.04 | 1.35 | 1.26 | 1.46 | 1.51 | 1.37 | 1.11 | 1.41 | 1.20 | 1.26 | 1.21 |

图5.2-2  芒市2013年1、4、7、10月与年各风向下风速玫瑰图

④ 污染系数

污染系数与风频和风速的比成正比，计算公式为：

Xi=16×fi/ui+4/3×f0

式中：Xi=污染系数，fi—各风向出现频率，f0为—静风频率，ui—为各风向下的平均风速，i=1,2,3,…,16。

表5.2-3-6为芒市2013年1、4、7、10月各月及全年各风向下相对污染系数值。可以看出，该区域以南（S）风向下污染系数值最大，为0.132，其次为西南（SW）风向，0.125，其余各方向下的污染系数相对较小，在0.0218~0.104之间。

表5.2-6芒市2008年1、4、7、10月及全年相对污染系数（%）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.84 | 6.21 | 3.08 | 6.71 | 6.75 | 4.70 | 3.54 | 2.01 | 10.7 | 7.93 | 13.5 | 13.4 | 12.3 | 2.65 | 2.65 | 1.77 | 6.25 |
| 4 | 0.73 | 1.93 | 1.31 | 3.00 | 3.05 | 1.08 | 5.95 | 7.59 | 21.6 | 10.3 | 11.6 | 13.3 | 3.23 | 5.40 | 6.95 | 2.89 | 6.25 |
| 7 | 3.59 | 4.78 | 10.9 | 3.89 | 2.60 | 5.62 | 0.87 | 7.46 | 9.14 | 2.46 | 9.19 | 10.7 | 11.5 | 7.40 | 3.68 | 6.03 | 6.25 |
| 10 | 2.51 | 3.87 | 5.41 | 2.75 | 4.63 | 7.33 | 3.67 | 4.08 | 11.1 | 8.22 | 14.6 | 13.4 | 11.7 | 4.41 | 0.00 | 2.17 | 6.25 |
| 年 | 2.18 | 4.61 | 5.51 | 3.96 | 4.27 | 4.71 | 2.79 | 5.11 | 13.2 | 7.70 | 12.5 | 12.4 | 10.4 | 4.89 | 2.72 | 2.88 | 6.25 |

图5.2-3  芒市2013年1、4、7、10月与年各风向污染系数玫瑰图

⑤ 大气稳定度

表5.2-7给出芒市 2013年1、4、7、10月及全年大气稳定度出现频率。由表可以看出：该区域全年以中性D类天气出现频率最大，达53.93%，其次是E、B类天气，分别为22.49%和18.15%，F类天气为0%，无强不稳定天气，不稳定天气出现的频率为22.49%。

表5.2-7 芒市2013年1、4、7、10月各级大气稳定度出现频率（%）

| 月份 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 0 | 31.18 | 0 | 17.2 | 51.61 | 0 |
| 4月 | 12.22 | 11.11 | 4.44 | 47.78 | 24.44 | 12.22 |
| 7月 | 2.15 | 9.68 | 1.08 | 84.95 | 2.15 | 2.15 |
| 10月 | 0 | 20.43 | 2.15 | 65.59 | 11.83 | 0 |
| 全年 | 3.52 | 18.16 | 1.9 | 53.93 | 22.49 | 3.52 |

（2）风向、风速及稳定度联合频率

利用芒市气象站2013年1、4、7、10四个月风向、风速、云量资料，统计出该区域各气象条件联合频率和主要非零联合频率，如表5.2-8、表5.2-9所示。从表中可以看出，全年非零联合频率以南风、风速小于1.5 m/s、D类稳定度联合频率最大，同为4.88%。

表5.2-8  2013年度风向、风速及稳定度联合出现频率（%）

| 风向 | 风速段 | 稳定度等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| N | <1.5 | -- | -- | -- | 0.81 | 0.81 |
|  | 1.5~3 | -- | -- | -- | 0.54 | -- |
|  | 3~5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NNE | <1.5 | 0.27 | -- | -- | 1.63 | 1.3 |
|  | 1.5~3 | -- | -- | -- | 1.08 | 0.27 |
|  | 3~5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NE | <1.5 | 0.27 | -- | -- | 2.44 | 0.81 |
|  | 1.5~3 | -- | -- | -- | 0.54 | -- |
|  | 3~5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ENE | <1.5 | -- | -- | -- | 1.9 | 0.81 |
|  | 1.5~3 | -- | -- | -- | 0.54 | 0.27 |
|  |  | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 3~5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| E | <1.5 | -- | -- | -- | 1.63 | 1.08 |
|  | 1.5~3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 3~5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ESE | <1.5 | -- | 0.27 | -- | 1.63 | 1.08 |
|  | 1.5~3 | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
|  | 3~5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| SE | <1.5 | -- | 0.27 | 0.27 | 1.08 | -- |
|  | 1.5~3 | -- | -- | -- | 0.27 | 0.27 |
|  | 3~5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| SSE | <1.5 | 0.54 | -- | -- | 1.9 | -- |
|  | 1.5~3 | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.81 | 0.54 |
|  | 3~5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S | <1.5 | -- | 0.54 | -- | 4.88 | 2.71 |
|  | 1.5~3 | -- | 1.08 | -- | 2.17 | 0.54 |
|  | 3~5 | -- | -- | -- |  |  |
| SSW | <1.5 | -- | 1.36 | -- | 2.98 | 0.54 |
|  | 1.5~3 | -- | 1.63 | 0.27 | 0.54 | 0.54 |
|  | 3~5 | -- | -- | -- | 0.54 |  |
| SW | <1.5 | 0.27 | 2.71 | -- | 3.52 | 1.08 |
|  | 1.5~3 | 0.27 | 1.9 | 0.27 | 2.17 | 1.36 |
|  | 3~5 | -- |  | 0.27 | 0.27 |  |
| WSW | <1.5 | -- | 2.17 | 0.27 | 4.88 | 2.17 |
|  | 1.5~3 | -- | 1.36 | -- | 0.54 | 1.08 |
|  | 3~5 | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
| 风向 | 风速段 | 稳定度等级 |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E |
| W | <1.5 | -- | -- | -- | 2.71 | 1.9 |
|  | 1.5~3 | 0.81 | 1.36 | -- | 0.54 | 0.27 |
|  | 3~5 | -- | 1.08 | -- | -- | -- |
| WNW | <1.5 | -- | -- | -- | 1.63 | 0.54 |
|  | 1.5~3 | 0.27 | 0.27 | -- | 1.36 | -- |
|  | 3~5 | -- | 1.08 | -- | -- | -- |
| NW | <1.5 | -- | -- | -- | 1.9 | -- |
|  | 1.5~3 | 0.27 | -- | -- | 0.54 | -- |
|  | 3~5 | -- | -- | -- |  | -- |
| C | -- | -- | -- | -- | 4.12 | 2.17 |

表5.2-9  主要非零联合频率（%）

| 序号 | 风向 | 平均风速 | 稳定度 | 联合频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S | <1.5 | D | 4.88 |
| 2 | WSW | <1.5 | D | 4.88 |
| 3 | C | <1.5 | D | 4.12 |
| 4 | SW | <1.5 | D | 3.52 |
| 5 | SSW | <1.5 | D | 2.98 |
| 6 | SW | <1.5 | B | 2.71 |
| 7 | W | <1.5 | D | 2.71 |
| 8 | S | <1.5 | E | 2.71 |
| 9 | NE | <1.5 | D | 2.44 |
| 10 | S | 1.5~3.0 | D | 2.17 |
| 11 | WSW | <1.5 | E | 2.17 |
| 12 | SW | <1.5 | D | 2.17 |
| 13 | WSW | <1.5 | B | 2.17 |

#### 5.2.1.2预测分析

根据工程分析可知，项目生产过程中主要大气污染物为服装制造阶段产生的粉尘，污水处理站异味及食堂油烟。

- 评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表5.2-9 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.2-10  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 二类限区 | 1小时平均 | 900 | GB 3095-2012《环境空气质量标准》 |
| 氨气 |  | 一次值 | 200 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| 硫化氢 |  |  | 10 |  |

④污染源参数

根据工程分析，项目主要废气污染源排放参数见下表：

表5.2-11 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 项目生产车间 | 98.473215 | 24.359272 | 885 | 100 | 45 | 8 | 粉尘 | 0.0033 | kg/h |
| 污水处理站 | 98.474774 | 24.359149 | 878.0 | 10 | 5 | 2 | 氨气 | 0.00075 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.00007 |  |

⑤估算模型参数

本项目估算模型参数见下表：

表5.2-12 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 35.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | 10 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸方向线/º | / |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表5.2-13  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | TSP | 900.0 | 0.0613 | 0.007 | / |
| 矩形面源 | H2S | 10.0 | 0.0753 | 0.753 | / |
| 矩形面源 | NH3 | 200.0 | 0.8063 | 0.403 | / |

评价等级判定：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

无组织排放废气影响分析

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN模式，计算相应浓度占标率，项目无组织废气预测结果下表。

表5.2-14 项目无组织粉尘排放污染物估算模式预测结果

| 下方向距离(m) | 矩形面源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度（ug/m3） | TSP占标率（%） |
| 1.0 | 0.0291 | 0.003 |
| 25.0 | 0.0435 | 0.005 |
| 50.0 | 0.0565 | 0.006 |
| 75.0 | 0.0610 | 0.007 |
| 83.0 | 0.0613 | 0.007 |
| 100.0 | 0.0601 | 0.007 |
| 200.0 | 0.0508 | 0.006 |
| 300.0 | 0.0439 | 0.005 |
| 325.0 | 0.0422 | 0.005 |
| 400.0 | 0.0376 | 0.004 |
| 500.0 | 0.0326 | 0.004 |
| 600.0 | 0.0299 | 0.003 |
| 700.0 | 0.0277 | 0.003 |
| 800.0 | 0.0258 | 0.003 |
| 900.0 | 0.0242 | 0.003 |
| 1000.0 | 0.0228 | 0.003 |
| 1100.0 | 0.0215 | 0.002 |
| 1200.0 | 0.0204 | 0.002 |
| 1300.0 | 0.0196 | 0.002 |
| 1400.0 | 0.0189 | 0.002 |
| 1500.0 | 0.0185 | 0.002 |
| 1600.0 | 0.0178 | 0.002 |
| 1700.0 | 0.0171 | 0.002 |
| 1800.0 | 0.0165 | 0.002 |
| 1900.0 | 0.0160 | 0.002 |
| 2000.0 | 0.0154 | 0.002 |
| 2100.0 | 0.0149 | 0.002 |
| 2200.0 | 0.0145 | 0.002 |
| 2500.0 | 0.0132 | 0.001 |
| 3000.0 | 0.0116 | 0.001 |
| 3500.0 | 0.0103 | 0.001 |
| 4000.0 | 0.0093 | 0.001 |
| 4500.0 | 0.0083 | 0.001 |
| 5000.0 | 0.0076 | 0.001 |
| 下风向最大浓度 | 0.0613 | 0.007 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 83.0 | 83.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表5.2-15 项目H2S、NH3估算模式预测结果

| 下方向距离(m) | 矩形面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S浓度（ug/m3） | H2S占标率（%） | NH3浓度（ug/m3） | NH3占标率（%） |
| 1.0 | 0.0434 | 0.434 | 0.4653 | 0.233 |
| 6.0 | 0.0753 | 0.753 | 0.8063 | 0.403 |
| 25.0 | 0.0435 | 0.435 | 0.4661 | 0.233 |
| 50.0 | 0.0347 | 0.347 | 0.3716 | 0.186 |
| 100.0 | 0.0230 | 0.230 | 0.2462 | 0.123 |
| 200.0 | 0.0130 | 0.130 | 0.1396 | 0.070 |
| 300.0 | 0.0100 | 0.100 | 0.1076 | 0.054 |
| 400.0 | 0.0084 | 0.084 | 0.0897 | 0.045 |
| 500.0 | 0.0072 | 0.072 | 0.0771 | 0.039 |
| 600.0 | 0.0066 | 0.066 | 0.0706 | 0.035 |
| 700.0 | 0.0061 | 0.061 | 0.0650 | 0.032 |
| 800.0 | 0.0056 | 0.056 | 0.0600 | 0.030 |
| 900.0 | 0.0053 | 0.053 | 0.0563 | 0.028 |
| 1000.0 | 0.0049 | 0.049 | 0.0529 | 0.026 |
| 1100.0 | 0.0047 | 0.047 | 0.0499 | 0.025 |
| 1200.0 | 0.0044 | 0.044 | 0.0472 | 0.024 |
| 1300.0 | 0.0042 | 0.042 | 0.0453 | 0.023 |
| 1400.0 | 0.0041 | 0.041 | 0.0436 | 0.022 |
| 1500.0 | 0.0039 | 0.039 | 0.0419 | 0.021 |
| 1600.0 | 0.0038 | 0.038 | 0.0404 | 0.020 |
| 1700.0 | 0.0036 | 0.036 | 0.0390 | 0.019 |
| 1800.0 | 0.0035 | 0.035 | 0.0376 | 0.019 |
| 1900.0 | 0.0034 | 0.034 | 0.0363 | 0.018 |
| 2000.0 | 0.0033 | 0.033 | 0.0351 | 0.018 |
| 2500.0 | 0.0028 | 0.028 | 0.0301 | 0.015 |
| 3000.0 | 0.0025 | 0.025 | 0.0265 | 0.013 |
| 3500.0 | 0.0022 | 0.022 | 0.0235 | 0.012 |
| 4000.0 | 0.0020 | 0.020 | 0.0210 | 0.011 |
| 4500.0 | 0.0018 | 0.018 | 0.0190 | 0.009 |
| 5000.0 | 0.0016 | 0.016 | 0.0172 | 0.009 |
| 下风向最大浓度 | 0.0753 | 0.753 | 0.8063 | 0.403 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

由表5.2-19、5.2-20可知，评价范围内无组织排放粉尘（TSP）最大地面浓度0.0613ug/m3，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；无组织排放硫化氢最大落地浓度为0.0753ug/m3，无组织排放氨气最大落地浓度为0.8063ug/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表4最高允许浓度。

（5）油烟

本项目有580名员工在项目内用餐，食堂运行时会产生一定油烟。根据《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)，食堂需要油烟净化器，油烟净化器的净化效率≥75％，则食堂油烟排放浓度为：0.94mg/m3，能够达到标准排放浓度≤2.0mg/m3的要求，项目油烟达标排放后对周围环境影响较小。

#### 5.2.1.3小结

综上所述，根据影响预测分析，本项目实施后各污染物的贡献浓度满足相应质量标准要求，没有出现超标现象，对周围环境空气质量和敏感点的环境影响较小。少量的异味及粉尘无组织排放，通过车间设置的排风扇强制通风换气，经大气稀释、扩散后，对周围环境和敏感点影响较小。

### 5.2.2地表水环境影响分析

#### 5.2.2.1评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级的划分是按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目建成后生产过程生产废水间接排放，生活污水间接排放，故地表水评价等级为三级B。

#### 5.2.2.2项目废水特征及处置方式

（1）废水特征

项目废水主要为生活污水、生产废水，生产废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、LAS、色度、TP、NH3-N等，生活污水中污染物主要为COD、BOD5、SS、TP、NH3-N等，废水中不含有毒有害或难降解的污染物，项目各类型废水水质情况见表3.4-8。

（2）废水处置方式

本项目生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网，生活污水经隔油池/化粪池处理后排入园区污水管网。

#### 5.2.2.3处理后的废水接管可行性

本项目污废水经自建污水处理系统处理后排放至片区污水管网，目前所在片区咖啡大道污水管网已经接通，污水可以接入咖啡大道污水管网，进入芒市工业园帕底片区的接管水质需要达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后排入园区污水管道。本项目生活废水经隔油池、化粪池处理后的生活污水排水水质达到接管要求，生产废水经三级沉淀池、污水处理站处理后排水水质达到接管要求。

#### 5.2.2.4废水处理工艺的可行性的分析

（1）污水处理工艺

本项目生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网，生活污水经隔油池/化粪池处理后排入园区污水管网。

本项目生活污水产生总量约23.2m3/d，6960m3/a。本项目拟在食堂西侧设置一个5m3的隔油池，项目区卫生间南侧设置1个50m3的化粪池对生活污水进行预处理，化粪池可容纳约2天的废水，保证水力停留时间在24h以上。

生产废水产生量约14.775m3/d，4432.5m3/a，一体化污水处理设备环评建议采用以下工艺处理，可保证生产废水经三级沉淀池预处理后再经一体化污水处理设备处理，处理后水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后排入园区污水管道。生活污水处理设备处理工艺如下：

图5.2-4 项目生产污水处理工艺流程

工艺流程说明：

洗衣污水汇集进入调节池，经格栅除去飘浮和大颗粒悬浮杂质后进入调节池。污水在调节池内经过缓冲、稳定，由提升泵提升进入气浮机设备并进行加药处理。然后污水经中间水池调节后，进入滤器过滤、出水排放。

气浮系统简介：

（1）用途：GYPF-2型气浮装置集凝聚、浮选、撇渣、刮泥于一体，是一种高效节能的水质净化设备。广泛用于工业污水处理系统中，如：清洗、造纸、食品、养殖、涂装、酸洗磷化、制革、针织、印染、毛纺、屠宰、石油、化工等。

（2）工作原理：利用溶气系统向水中溶入大量的空气，形成溶气水，进入待处理水中，减压释放后在水中形成大量的微细气泡，气泡将水中的杂质、油脂相互粘附，形成比重小于水的浮体，从而快速浮出水面，经刮渣装置撇除后，完成固液两相分离，使水质得到净化。主要有池体、撇渣装置、工作桥与行走装置、布水布气装置、集水装置、集电装置组成。

设备参数

气浮沉淀系统型号：GYPF-2处理量2m3/h；

主体材质：普通碳钢防腐  加药系统两套。

（2）污水处理技术可行性分析

洗涤废水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫，COD值较高，较浑浊。采用溶气气浮机，该工艺COD去除率达到56%，色度去除率达到95%，BOD5去除率达到52%，生成污泥量少，沉降性好，综上分析，本项目废水经处理后，出水水质如表所示。

表5.2.-16  污水处理工艺的出水水质 单位：mg/L

| 污染源名称 | 主要水质指标（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODcr | BOD5 | NH3-N | 色度 |
| 进水水质 | 668 | 349 | 30 | 300 |
| 去除率 | >56% | >52% | >60% | >95% |
| 出水水质 | <294 | <168 | <12 | <15 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 | 500 | 300 | 45 | 20 |

通过上表可知，本项目废水经推荐工艺处理后，废水中的主要污染物浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求。

#### 5.2.2.5废水事故处理分析

项目污水处理设备发生故障时，生产废水无法达标处理排放，故本次事故废水分析针对生产废水、消防废水，为防止项目发生火灾时消防废水排放，建设单位拟设置消防事故应急池，在发生火灾时对项目消防废水进行收集，收集后的废水引进废水处理系统进行处理，达标后排入园区污水管网。

环评要求单独设置消防事故池，正常情况事故池处于空置状态，发生火灾时，项目消防废水排入事故池内暂存。根据相关应急事故池设置的规定：事故池有效容积应能接纳最大一次事故排放的废水总量。本评价按事故状态最大废水量计算事故池容积。

根据中石化建标[2006]43号文《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》中指出，厂区事故储存设施总有效容积的核算考虑以下几个方面：

V总=（V1+V2-V3）max +V4+V5

注：（V1+V2-V3）max 是指对收集系统范围内不同仓库分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1：收集系统范围内发生事故的仓库的物料量（注：储存相同物料的仓库按一个最大仓库计）；

V2：发生事故的仓库的消防水量，m3；

V3：发生事故时可以临时转存到其他仓库的物料量，m3；

V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

①物料量（V1）：本项目无液体储存原料，因此V1为0。

②发生事故的消防水量（V2）：根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定，厂区按一次火灾进行设计，以仓库为最不利火灾点，消防用水量按20L/S，火灾延续时间按3小时计，所需用水量为216m3，即消防废水量V2=216m3。

③发生事故时可以临时转存到其他仓库的物料量（V3）：本项目无液体储存原料，得 V3＝0。

④发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）

项目生产废水量为15m3/d，按每天最大量计，因此V4为15。

⑤发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）

本项目生产车间、成品库、原料库均位于厂房内，采用顶棚设置，项目内不存在露天堆放原辅材料及成品等，故无需考虑事故降雨量。

⑥事故储存能力核算（V总）：

V总＝（V1+V2-V3）max +V4+V5＝（216+15）+0+0＝231m3；

由于本项目运营过程中存在火灾风险和生产设备停机事故，根据环境风险管理的要求，建设方拟建设1个容积不小于231m3的消防事故水池。并采取防渗、防漏、防雨淋的“三防”处理，主要用途包括：如发生火灾产生的消防废水的暂时储存，以杜绝废水直接排入外环境。同时当发生事故时，应及时切断厂区雨水管网与外界的连通，关闭雨水排放口，将所有废水收集排入应急事故池，然后分批次排入污水处理系统处理达标后回用，对周围水环境影响较小。

综上所述，本项目只要加强生产设备的运行管理、维护，加强对操作人员的岗位培训，禁止在生产区、仓库吸烟，设置明显的禁火警示牌，杜绝事故性排放，建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。则项目废水不会对周围水环境造成不良影响。

### 5.2.3地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1区域水文地质条件

由于芒市水文地质研究程度较低，根据一些单体建筑和市政设施详勘钻孔资料显示，该地区地质构造复杂，地层岩性变化大，地下水埋深，且含水层不连续。芒市地处地下水水量丰富的怒江下侧面和伊洛瓦底江水系，孔隙水、裂隙水、岩溶水都较丰富。用枯季各河流实测值推算，市域地下水年均流量8.69亿立方米。

该区域地下水补给以降水入渗、河流渗漏补给为主，以蒸发和侧向径流流出为主要排泄方式。拟建场地区域主要为第四系松散岩类孔隙含水层组。松散岩类孔隙含水层组主要分布于盆地底部，以及宽缓河谷区或河流阶地区。含水层组主要包括第四系冲积、洪积、冲洪积、冲湖积、湖积、沼湖积、残坡积层、新近系，岩性以卵砾石、砂砾石、砂土、粉土、黏性土为主。含水层厚度各地差异较大，由几米至几百米不等，含水层组以孔隙为赋水空间，均匀性较好。孔隙水以潜水为主，局部为承压水，水位年际变化大，埋深一般小于15m。

#### 5.2.3.2地下水开发利用现状

评级区域内无地下水生活用水供水水源地，居民生活用水取自自来水管网统一供给，地下水开发利用活动较少。

#### 5.2.5.3地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化产生和防护层。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。一般而言，地下水污染后很难治理。因此，目前对地下水污染防治主要考虑源头治理，切断可能造成地下水污染的途径。本项目可能造成地下水污染的途径主要是①项目自建的处理设施的废水下渗入地下水造成地下水污染。②危险废物暂存场液态废物或渗滤液下渗可能造成地下水的污染。

项目厂内地面均为水泥硬化地面，厂区污废水通过管道收集输送，各污废水收集池采取了防渗措施，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒，确保处理的废水不会下渗入地下水造成地下水污染。危险废物暂存场严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定设计建造，并由专人管理，正常情况不会对地下水质造成污染影响。

加强项目运营期间的过程管理，从原料产品储存、生产、运输、污染处理设施等全过程控制，定期检查污染源项，及时消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

5.2.4声环境影响预测与分析

（1）噪声源及源强

项目主要噪声源为洗衣机、脱水机、烘干机、空压机等以及生产过程中的一些机械传动设备，噪声源强约70～85dB（A），噪声设备声压级见表5.2-16。建设方拟采取隔声、减震等措施减少对周围环境干扰。

表5.2-16  主要生产设备噪声源一览表

| 序号 | 声源 | 数量（台/套） | 噪声源强dB（A） | 采取的治理措施 | 处理后声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑平缝机 | 160 | 70 | 设置于室内、基础减振 | 50 |
| 2 | 三线包缝机 | 16 | 85 |  | 65 |
| 3 | 五线包缝机 | 16 | 80 |  | 60 |
| 4 | 切刀平缝机 | 13 | 85 |  | 65 |
| 5 | 电子钉扣机 | 1 | 85 |  | 65 |
| 6 | 电子套结机 | 2 | 80 |  | 60 |
| 7 | 平头锁眼机 | 2 | 80 |  | 60 |
| 8 | 粘合机 | 2 | 70 |  | 50 |
| 9 | 自动模板机 | 4 | 85 |  | 65 |
| 10 | 模板切割机 | 1 | 80 |  | 60 |
| 11 | 平板切割机 | 1 | 85 |  | 65 |
| 12 | 活塞空压机 | 1 | 85 |  | 65 |
| 13 | 工业洗衣机 | 2 | 80 |  | 60 |
| 14 | 工业烘干机 | 3 | 80 |  | 60 |
| 14 | 工业脱水机 | 1 | 80 |  | 60 |
| 叠加值 |  |  |  |  | 74.18 |

（2）预测模型及方法

本项目噪声源主要是分布在生产车间内，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式有：

a、噪声衰减预测模式

噪声传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。其预测模式如下：

LA（r）=LA（r0）－A

A= Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc

式中：LA (r)－距声源r 处的A 声级，dB（A）；

LA (r0)－参考位置r0 处的A 声级，dB（A）；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv－几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20 lg(r /r0)；

Abar－屏障物所引起的倍频带衰减。

Aatm－空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计。

Agr－地面效应所引起的倍频带衰减，本项目不考虑地面效应。

Amisc－其他多方面倍频带衰减，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。

b、预测点的A声级叠加公式：

各受声点的声源叠加按下列公式计算：

式中：LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。

本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目加工设备均位于车间内，本报告主要考虑墙壁隔声和距离衰减影响，墙体隔声衰减值取10dB(A)。

- 预测点

根据现场踏勘，项目周边200m范围无村庄等敏感点，本次主要预测厂界噪声达标情况，以项目厂房作为1个噪声点源，分别在项目厂界四周外1m处各布置一个点，共设置4个预测点，预测本项目生产噪声对周边的影响。项目生产区与厂界的距离见表5.2-17。

表5.2-17 主要噪声设备距厂界距离

| 噪声源 | 距预测点距离/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| 生产区 | 30 | 25 | 30 | 15 |

（4）噪声影响预测结果及评价

项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

表5.2-18 厂界噪声预测结果     单位：dB（A）

| 噪声源 | 噪声源强值 | 设备噪声厂界处的贡献值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| 生产区 | 74.18 | 44.6 | 46.2 | 44.6 | 50.7 |
| 标准 |  | 昼间≤65，夜间≤55 |  |  |  |
| 达标情况评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

项目夜间不生产，由上表可知，项目运营期昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间≤65dB(A)，对周围环境影响小。

项目周围200m范围内无村庄等敏感点，距离项目最近的敏感点为厂界南面520m的界桃村，距离较远，项目运营期噪声对其影响很小。因此项目运营噪声对周边环境产生的影响很小，对周围居民影响小。

综上所述，项目生产设备主要集中在厂房内，噪声在经过安装减震垫、距离衰减、空气吸收、厂房隔声后，能够达标排放，对周围环境影响很小。

5.2.5固体废弃物环境影响分析

根据工程分析，项目运营期固废产生及处置情况见表5.2-19。

表5.2-19  固体废弃物产生及处理情况

| 序号 | 名称 | 产生量 （t/a） | 属性 | 《国家危险废物名录》废物代码 | 处理去向 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料及残次品 | 1.8 | 一般固废 | / | 收集后委托环卫部门清运处置。 | 符合 |
| 2 | 废包装材料 | 1.2 |  | / | 外售 | 符合 |
| 3 | 生活垃圾 | 87 |  | / | 收集后委托环卫部门清运处置。 | 符合 |
| 5 | 食堂泔水及废油 | 87.1 |  | / | 食堂泔水和废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理。 | 符合 |
| 6 | 污泥 | 1.5 |  | / | 定期清掏后委托环卫部门清运处理。 | 符合 |
| 7 | 废机油 | 0.05 | 危险废物 | 900-249-08 | 委托有资质的单位回收处置。 | 符合 |
| 10 | 合计 | 178.65 | / | / | 分类收集、处置，处置率100% | 符合 |

从上表可以看出，本项目产生的危险固废和一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率100%。

鉴于各类废物将会在厂区内贮存一段时间，本次环评提出以下几点要求：

（1）安全贮存的技术要求

应按照固体废弃物的性质进行分类收集和暂存。一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及其修改单有关要求执行，危险废物暂存时应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求进行贮存。

（2）危险废物贮存技术要求

按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求进行贮存。项目在生产机修间南侧设置专门的危废贮存间，危废贮存间建筑面积为10m2，为密闭建筑，暂存间要求具备防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施。本次故环评要求液体废物及固体废物分开放置，项目区产生的所有危险废物均统一收集，分类、分区暂存于危废暂存间内，各区相互隔离，互不干扰，并分别设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理。

根据《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，企业应委托具有资质的专门单位处置危险废物。为便于项目建成后运行管理，公司应与有危险废物处置资质的单位签订处置合同或协议，危险废物清运建立转移联单登记，记录危险废物数量、废物属性、转移时间、去向等，保证将生产中产生的危险废物得到安全、经济的处理处置，最大限制地降低其对环境的影响。

本项目产生的固体废物采取治理措施后，均得到有效处置，对周围环境影响较小。

5.2.6土壤环境影响评价

- 评价目的、内容

- 1）结合国家、地方土壤相关资料和实地调查，掌握拟建项目地区土壤类型及理化特性等，查明土壤环境现状与土壤利用现状；

2）针对项目建设可能产生的不利影响，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施，使工程建设带来的负面环境影响降至最低程度，达到项目建设和环境保护的协调发展；

3）从土壤环境保护角度论证项目建设的可行性，为工程建设决策和环境管理提供科学依据。

4）土壤环境的现状调查、监测与评价，以及建设项目对土壤环境可能造成的影响评价，并针对其造成的影响和危害提出防控措施与对策。

2、项目用地现状

项目位于芒市帕底工业园区，用地性质为工业用地，项目用地现状可以达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值中标准要求。项目用地现状为耕地，项目周围目前主要为耕地、草地，无企业分布。

3、评价等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），项目土壤评价等级划分见下表。

表5.2-20 土壤影响评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价等级 占地规模 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目为服装制造项目，根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，不会造成土壤盐化、酸化、碱化，按污染影响型判断，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。 依据附录A.1土壤环境影响评价项目类别可知：本项目为服装制造，属“III类”项目；项目占地面积为0.55hm2，0.55hm2＜5hm2，占地规模属于“小型”；项目区占地周边不涉及园地、牧草地、饮用水水源地或学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的，所在区域土壤环境敏感程度均为“不敏感”。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A中要求进行判定，本项目可不开展土壤环境影响评价，本次评价对土壤影响分析和评价进行定性描述。

- 土壤环境影响识别

- （1）影响途径识别

- 运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物等，本项目主要包含废水处理系统（隔油池、化粪池、三级沉淀池、污水处理设备等）、危废暂存间等使用过程中对土壤产生的影响等。影响途径表现为大气沉降、地面漫流、垂直入渗。

1）危险废物储存或输送过程中的溢渗

项目产生的废机油在危废暂存间暂存时可能泄漏溢出等。溢出、泄漏的污染物首先会到达地面，并逐渐渗入土壤，影响土壤环境。

2）废水收集和处理设施的渗漏

如果废水收集和处理设施中的隔油池、化粪池、三级沉淀池、污水处理设备等发生泄漏，泄漏出的污染物有可能直接进入土壤，影响土壤环境。

- 影响因子识别

- 项目对土壤的影响方式主要为地面漫流、垂直入渗，地面漫流、垂直入渗影响因子主要为COD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、废机油等。

5、项目采取的防治措施

为了尽可能降低项目对周围土壤的污染，项目必须采取有效措施。对照HJ964-2018中9.2.3.3条污染影响型的防控措施：

- （1）源头控制措施

- 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

- 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

- （2）过程控制措施

- 从地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

- 地面漫流污染途径治理措施及效果

- 对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出

厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废

水未经处理不得排出厂界。

项目设置一个不低于231m3的事故应急池，加强对项目污水处理系统（隔油池、化粪池、三级沉淀池、污水处理设备）的管理，杜绝事故排放，此外，一旦发现污染，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

- 垂直入渗污染途径治理措施及效果

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措。防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。其中重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗系数K≤10-7cm/s。另外，重点防渗区还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求，采用2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s。一般防渗区要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。简单防渗区不需要设置专门的防渗层，一般地面硬化即可。

企业在运营过程中加强管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存间、污水处理系统漏造成对区域土壤环境的污染。

4）土壤跟踪监测

对项目区的土壤定期监测，发现污染土壤时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。对于监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向建设单位、生态环境部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，如发现异常或发生事故，加强监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

6、结论

项目位于芒市帕底工业园区，用地性质为工业用地，项目用地现状可以达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值中标准要求，项目用地现状为工业用地。项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

## 5.3生态环境影响分析

项目施工期间应加强施工管理，不扩大施工范围，减少地表扰动，不破坏项目周边的人工绿化植被。项目投入使用后，裸露的地表得到覆盖，水土流失消失，项目内大面积的绿化使生态环境得到改善，使施工期对生态的不利影响基本消失，区域生态环境得到改善。

# 6.环境风险评价

## 6.1环境风险评级的目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

## 6.2风险调查及评价等级判定

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按表6.2-1确定评价工作等级。

表6.2-1 环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

具体判定情况如下：

1）危险物质及工艺系统危险性（P）等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为： 1≤Q<10； 10≤Q<100；Q≥100。

本项目原辅材料不包含危险物质，项目Q值∑为0；

表6.2-2  建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目不属于“涉及危险物质使用、贮存的项目” |  |  | 0 |
| 项目M值∑ |  |  |  | 0 |

由上表可知，本项目行业及生产工艺不属于“涉及危险物质使用、贮存的项目”，生产工艺系统危险性等级为M4（M=0）。

2）区域环境敏感程度（E）的分级确定

项目区域环境敏感特征见下表：

表6.2-3  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m |  |  | 属性 |  |  |  | 人口数 |  |
|  | 1 | 界桃村 | 南侧 | 520 |  |  | 居住区 |  |  |  | 271 |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6971人 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |
|  | 1 | 无 | / |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内无敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  |  | 与排放点距离/m |  |  |
|  | 1 | 无 | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 无 | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

（3）环境风险潜势划分

根据HJ169-2018中表2，本项目环境风险潜势划分如下：

表6.2-4  环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

根据各环境要素的环境敏感程度及风险潜势划分，本项目及各要素环境风险评价等级见下表：

表6.2-5   建设项目及各环境要素环境风险评价等级

| 环境要素 | 危险性等级 | 环境敏感程度 | 环境风险潜势划分 | 评价等级确定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | P4 | E3 | I | 简单分析 |
| 地表水 | P4 | E3 | I | 简单分析 |
| 地下水 | P4 | E3 | I | 简单分析 |
| 建设项目 | / | / | I | 简单分析 |
| 注：建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。 |  |  |  |  |

综上所述，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

## 6.3环境风险识别

风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险性识别范围：主要为原辅材料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生生物等。

生产系统危险性识别范围：包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别范围：包括分析危险物质特性和可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

## 6.4风险防范措施

三级风险防控体系

1、建立风险应急防范体系

建立完善的三级风险防控体系，制定本单位完善的事故应急救援预案，成立应急事故指挥小组，落实责任，具体分工。建立应急通讯网络、应急安全及保卫、应急医学救援、应急撤离等系统，并定期组织演练。具体包括：

一级防控措施：原料区设置围堰，并对生产车间区、仓库地面铺设不发火型地坪。

二级防控措施：。本项目建设的事故水池完全可以满足本项目事故水的排放要求。将消防废水及事故收集雨水等通过防渗管沟导入事故池，处理达标后排入园区污水管网。

三级防控措施：对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，封堵污染废水在厂区围墙之内，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体，杜绝含废水不经处理排入外环境。

风险防范措施

（1）选址、总图布置和建筑安全防范措施

本项目选址芒市帕底工业园区，属于已规划的工业用地，符合当地的总体规划要求，充分考虑了建设项目建成后对周边环境的影响。在厂区内的总平面设计上，严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》的要求，进行建筑物、厂区道路、给排水系统、供电通讯、消防设计、安全与卫生防护、绿化等平面与竖向布置使其满足国家相关规划、标准和规定的内容。

本项目仓库为甲类仓库，根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)，其耐火等级不应低于二级，耐火极限不低于4.00h，靠外墙布置，防火间距20m。

（2）危险化学品贮运安全防范措施

危险货物在运输过程中，从装卸、运输到保管，工序长，参与人员多；运输方式和工具多；运输范围广、行程长；气温、压力、干湿变化范围大，这些复杂众多的外界因素是运输中造成风险的诱发条件。

针对危险货物本身的危险特性，运输危险货物首先要进行危险货物包装，以减少外界环境如雨雪、阳光、潮湿空气和杂质等的影响；减少运输过程中受到的碰撞、震动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态；减少货物泄漏、挥发以及性质相悖的货物直接接触造成事故。

危险货物运输中，由于经受多次搬运装卸，因温度、压力的变化；重装重卸，操作不当；容器多次回收利用，强度下降，桶盖垫圈失落没有拧紧，安全阀开启，阀门变形断裂等原因，均易造成气体扩散、液体滴漏、固体散落，出现不同程度的渗漏，甚至可能引起火灾、爆炸或污染环境等事故。对这类事故的应急，按照应急就近的原则，运输操作人员首先采取相应的应急措施，进行渗漏处理，防止危险物质扩散至环境。

在运输途中，由于各种意外原因，产生汽车翻车、装船或沉船等，危险货物有可能散落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境灾害，对于这类风险事故，要求采取应急措施，包括工程应急措施和社会救援应急预案。

包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志执行GB190－2009《危险货物包装标志》和GB/T 191-2008《包装储运图示标志》。运输过程应执行《危险货物运输包装通用技术条件(GB 12463-2009)》和各种运输方式的《危险货物运输规则》。

装卸过程要求防震、防撞、防倾斜；断火源、禁火种、通风。

危险化学品的储存必须按照《建筑设计防火规范》、《常用化学危险品储存通则》等国家安全标准的要求，根据危险化学品的不同性质、灭火方法等进行严格的分类、分区或分隔存放，保持储存地点内的干燥通风。同时应加强管理，加强防火，提高安全生产的可靠性，达到消防、安全等有关部门的要求。

液态的危险化学品储存设施周围，应设置围堰或槽沟，使发生泄漏的化学品不致漫流扩散，并能及时收集，尽可能降低风险事故造成的影响和损失。

要建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅入危险化学品存放地点，严禁明火，进入与使用化学品要有相应的操作程序，以免发生意外。

（3）工艺设计及生产运营中安全防范措施

生产工艺、安全消防、电气仪表控制、防雷防静电等设计应严格按照国家相应的规范、标准和技术要求进行，尽可能的满足工艺合理化、设备先进化、控制自动化、能源利用最大化、污染影响最小化的清洁生产要求。

危险化学品的存放及使用装置的场所应进行防渗漏、防腐蚀地面设计。在满足生产运作要求的前提下，合理控制厂内原辅料、危险化学品等的存储量。

应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。

发生可能对周围环境造成影响的事故时，应立即向当地政府及环保主管部门报告，以便得到及时正确的指导和采取有效的防治措施，使事故危害降到最低。

（4）电气、电讯安全防范措施

在初步设计中对电气进行合理的设计，使其动作具有可操作性、快速性、选择性和灵敏性。只要严格执行现行的国家标准设计规范、规程、电力行业标准、规程的有关部分和相应的安全技术措施补充后，本工程的电气设计是可接受的。

① 应保持电气设施场所环境的干燥与通风，以减少电气设施腐蚀。

② 变电所是联系电力系统和全厂用电设备的枢纽。它的位置应符合工厂的整体规划，接近用电的负荷中心，并考虑电力系统的进线的出线的方便，且便于设备的运输。变电所设计应符合现行国标《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053－1994）的规定。变电所应根据容量大小及其重要性应配备适当数量的手提式及推车式化学灭火器；

③ 电缆从室外进入室内的入口处，电缆竖井的出入口处及主控制室与电缆层之间，应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔措施；

④ 配电室可开窗，通风窗要设有小于10mm×10mm网孔的铁丝网，防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入。配电室的门向外开或向电压低的房屋开。

⑤ 有爆炸危险的装置或场所（如气体储罐区）应使用防爆电器(电气设备及线路)，且防爆等级符合规范要求。

⑥ 生产作业场所内照明灯具应采用交叉方式配电，当一路照明回路故障时，保证仍有一路可维持生产作业场所照明；

⑦ 各装置、设备、设施、管线以及建（构）筑物应设计可靠的防雷保护装置，防止雷电对人体、设备以及建（构）筑物的危害和破坏，防雷设计应符合国家标准和有关规定。

⑧ 电气安全管理

在电气设备上工作，保证安全的组织措施为：工作票制度；工作许可制度；工作监护制度；工作间断、转移和终结制度。

在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施：停电；验电；装设接地线；悬挂标示牌和装设遮栏。

电工作业的绝缘用具和器具如绝缘拉杆、绝缘手套、绝缘靴等应按规定及时送检做耐压试验，确保绝缘用器具在安全合格周期内使用；

制订以安全责任制为中心的各项规章制度，如电气设备的巡视检查制度，电气设备的检修制度，运行安全操作规程，交接班制度；

制订设备的电气安全操作规定；

电工作业人员上岗前必须先进行电气安全培训，实行持证上岗；

编写电气事故预案，进行反事故演习，做好处理事故的对策措施。

（5）消防及火灾报警系统

公司应建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度及岗位责任制。贮存场所、生产车间严禁明火。根据GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》和GB50016-2014《建筑设计防火规范》的规定，生产车间、公用工程、仓库等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。设置消防水收集系统，所有厂区排水口（含雨水和污水）与外部水体之间安装切断设施，一旦发生事故，切断与外部水体的通道。厂区消防管道应为环状布置，在生产车间、贮存场所等公用工程设施室内设置符合要求的消火栓。

（6）建立事故的监测报警系统

建议建设单位在废水的进、出口，建立事故的监测报警系统。对于废水处理系统的进口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠。污水处理站是对项目污水处理的最后过程，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品。

（7）污染物收集措施

如发生液态化学品事故后，可依据泄漏出物料的不同量，采取不同的措施：少量泄漏时，用吸附材料进行吸收，按危险废弃物进行处理；较多泄漏时，用围堰进行围堵，用气动泵、槽桶进行收集回收。

大量泄漏时，用泡沫液覆盖，降低污染物挥发，将污染物冲入污染水收集池内；在污染水收集池内用气动泵、槽桶进行收集回收，污染水用固有的废水泵输送到废水处理系统。

工程防护措施汇总见表6.4-1。

表6.4-1  工程防护措施汇总表

| 序号 | 类别 | 工程防护措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区平面布置 | 1、严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》的要求； 2、建筑物、厂区道路、给排水系统、供电通讯、消防设计、安全与卫生防护、绿化等平面与竖向布置满足国家相关规定的内容； 3、危险品储存区、服饰仓库靠外墙布置； |
| 2 | 生产装置方面 | 1、生产装置在室内车间，设备配套的阀门、仪表接头等密闭，基本无跑、冒、滴、漏现象； 2、在车间内装有视频监控装置； 3、车间设有良好的机械排风系统，并满足防爆要求； 4、操作人员经过专门培训，严格遵守操作规程。 |
| 3 | 储运设施方面 | 1、化学品放置区采用防腐防渗材料铺设，区内严禁使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； 2、制定完善的管理制度，加强库房的机械通风，化学品放置区域要有禁火标志，禁止使用易产生火化的机械设备； 3、严格限制各危险品的存货量，应尽量缩短物料储存周期。 |
| 4 | 工艺设计 | 1、严格按《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》进行危险区域划分及电气设备材料的选型； 2、选用密封良好的输送泵；工艺管线密封防腐防泄漏； 3、车间设有良好的机械排风系统； 4、工艺管线设置膨胀节及固定管架等安全措施 |
| 5 | 消防防护设施方面 | 厂区配备有灭火器，并配备急救箱等 2、本项目应急事故池容积为231m3，可以做厂区消防尾水池使用； 3、消防器材、设施定期检查 4、消防通道符合设计规范，保证在事故状态下，畅通无阻，满足要求 |

（四）应急要求

结合项目特点，提出本项目的环境风险事故应急预案，以便建设单位在建成投入试运行之前，制定详细的应急预案。

表6.4-2  突发环境事件应急预案编制要点

| 序号 | 编制条目 | 编制要点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | （1）编制目的 |  |
|  |  | （2）编制依据 |  |
|  |  | （3）适用范围 |  |
|  |  | （4）应急预案体系 |  |
|  |  | （5）应急工作原则 | ①优先原则 |
|  |  |  | ②以人为本、减少危害原则 |
|  |  |  | ③本预案突发环境事件分级原则 |
| 2 | 公司基本情况 | （1）公司概况 | ①地理位置 |
|  |  |  | ②自然条件 |
|  |  |  | ③周边环境 |
|  |  |  | ④厂区平面分布 |
|  |  | （2）生产工艺 基本情况 | ①生产原辅材料消耗量及贮存量 |
|  |  |  | ②产品名称及产量 |
|  |  |  | ③生产工艺流程 |
|  |  |  | ④生产废弃物及储存处置情况 |
| 3 | 环境风险源及环境风险评价 | （1）主要环境风险源识别 |  |
|  |  | （2）风险源事故环境影响分析 | ①液态泄漏事故影响分析 |
|  |  |  | ②固态泄漏事故影响分析 |
|  |  |  | ③气态系统影响分析 |
|  |  | （3）风险事故管理 | ①环境事故预防措施 |
|  |  |  | ②环境事故发生后措施 |
| 4 | 组织机构及职责 | （1）应急组织体系 |  |
|  |  | （2）指挥机构及职责 | ①应急救援指挥部的组成及职责 |
|  |  |  | ②突发事件应急处置小组 |
| 5 | 预防和预警 | （1）环境风险源监控 | ①液态储罐区 |
|  |  |  | ②固态储存区 |
|  |  |  | ③气体系统 |
|  |  |  | ④运输 |
|  |  | （2）预警行动 |  |
|  |  | （3）报警、通讯及联络方式 | ①报警联络方式 |
|  |  |  | ②内部通讯方式 |
|  |  |  | ③外部通讯方式 |
| 6 | 信息报告与通报 | （1）内部报告 | ①事故信息报告 |
|  |  |  | ②事故信息通报 |
|  |  |  | ③电话通报及联系词内容 |
|  |  | （2）信息上报 |  |
|  |  | （3）事故报告内容 |  |
| 7 | 应急响应与措施 | （1）分级响应机制 |  |
|  |  | （2）响应程序 |  |
|  |  | （3）应急措施 | ①泄漏事故应急措施 |
|  |  |  | ②中毒应急措施 |
|  |  |  | ③其他应急措施 |
|  |  | （4）应急终止 | ①应急终止条件 |
|  |  |  | ②应急终止的程序 |
|  |  | （5）应急终止后的行动 |  |
| 8 | 后期处置 | （1）善后处置 |  |
|  |  | （2）保险 |  |
|  |  | （3）工作总结与评价 |  |
| 9 | 保障措施 | （1）通信与信息保障 |  |
|  |  | （2）应急队伍保障 |  |
|  |  | （3）应急物资装备保障 |  |
|  |  | （4）经费保障 |  |
|  |  | （5）其他保障 | ①已有救援装备保障 |
|  |  |  | ②交通运输保障 |
|  |  |  | ③救援医疗保障 |
|  |  |  | ④治安保障 |
| 10 | 培训与演练 | （1）培训 |  |
|  |  | （2）演练 | ①演练内容 |
|  |  |  | ②演练方式 |
|  |  | （3）记录与考核 |  |
| 11 | 奖惩 | （1）事故应急救援工作实行奖励制 |  |
|  |  | （2）事故应急救援工作实行责任追究制 |  |
| 12 | 预案的评审、备案、发布和更新 |  |  |
| 13 | 预案的实施和生效时间 |  |  |
| 14 | 附件、术语和定义 |  |  |
| 15 | 附件 | （1）应急救援通讯录 |  |
|  |  | （2）重要物资装备的清单 |  |
|  |  | （3）规范化格式文本 |  |
|  |  | （4）关键的路线、标识和图纸 | ①警报系统分布及覆盖范围 |
|  |  |  | ②重要环境防护目标及分布图 |
|  |  |  | ③应急救援路线等相关分布图 |
|  |  |  | ④主要环境风险源分布图 |
|  |  | （5）相关应急预案名录 |  |
|  |  | （6）有关协议或备忘录 |  |
| 16 | 预案格式规范和要求 | （1）统一使用A4白色复印纸或胶版纸装订 |  |
|  |  | （2）应急预案封面应载明编制企业名称、应急预案名称、预案版本号、备案时间、备案登记编号，预案编制时间、预案实施时间、编制单位等内容，按照预案备案登记表、备案申请表、发布页、预案目录、正文、专家评估意见等顺序依次装订。 |  |
|  |  | （3）批准页：应急预案必须经发布单位主要负责人批准方可发布。 |  |
|  |  | （4）正文使用4号仿宋字体，单倍行距。 |  |
| 17 | 备 注 | 此编制要点是作为企业编制突发环境事件应急预案的参考，是环保部门指导和规范企业预案编制评估、进行预案形式审查的主要依据。 |  |

## 6.5 环境风险评价结论

综上所述，本项目存在一定的环境风险，项目环境风险潜势划分为简单分析，为防范风险事故的发生，本项目采取了先进的工艺技术，而且按照有关安全理念进行工程设计，本报告中提出了相应的风险防范措施，企业在严格按照有关规范标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，编制完善的应急预案，并去相关部门备案的前提下，项目环境风险是可控的。

# 7.项目选址与平面布置合理性分析

## 7.1产业政策符合性分析

1、与《产业结构调整指导目录（2011本修正）》的符合性

本项目属于服装制造建设项目，主要进行服装生产及水洗。经查阅国务院批准国家发展和改革委员会颁布的中华人民共和国国家发展和改革委员会[2011]第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本）》以及国家发展和改革委员会[2013]第21号令“关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本）》有关条款的决定”和《云南省产业结构调整指导目录》（2006年本），本项目不属于国家产业政策鼓励类、限制类及淘汰类项目；同时根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)，第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，项目符合国家产业政策。

根据《淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录（第一批、第二批、第三批）》，项目所使用的设备均不属于落后生产工艺装备；同时对照《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本），项目不在限制类及淘汰类之列。

该项目建设有利于促进当地的经济发展，增加当地的财政收入，提高劳动就业率。且项目已取得投资项目备案证（项目代码：2019-533103-18-03-005323）。

综上所述，项目的建设符合国家有关产业政策要求。

## 7.2选址环境合理性分析

7.2.1区域规划层次

2010-2012年，国务院陆续下发《中共中央、国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发［2010］11号）、《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》（国发［2011］11号）和《国务院办公厅关于同意广西东兴、云南瑞丽、内蒙古满洲里重点开发开放试验区建设实施方案的函》（国办函［2012］103号）。批准了云南瑞丽重点开发开放试验区建设实施方案的要求，并于2013年编制了《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划》并经国家发展和改革委员会批复同意实施（发改西部［2013］1554号）。规划范围为瑞丽市全境，产业布局辐射芒市、陇川等周边县（市）。规划期限为2013-2022年。2014年8月编制完成了《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划环境影响报告书》并于2014年10月31日，生态环境局部环境影响评价司在北京市主持召开了《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划环境影响报告书》进行了专家论证会。2014年12月22日，国家生态环境局部下发了《关于云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划环境影响评价工作意见的函》(环办函〔2014〕1776号文) 对云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划实施中的环境保护提出了相关要求。试验区范围内的各规划均均依托《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划》进行规划。

综上所述，芒市工业园区于2013年纳入云南瑞丽重点开发开放试验区范围。

7.2.2与《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划》相符性

本项目位于芒市工业园区帕底片区，于2013年纳入云南瑞丽重点开发开放试验区范围。目前，片区规划主要按照《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划》进行规划建设。

按照《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划》（以下简称“规划”）规划范围：瑞丽市全境，产业布局辐射芒市、陇川等周边县（市）。规划期限为2013-2022年。规划产业空间布局为构件“一核两翼”空间发展格局，辐射周边县市重点规划建设6个功能区。

本项目位于芒市工业园区帕底片区，项目所在区域属于《规划》“一核”中的重点发展区。按照六大功能区的产业空间布局，本项目所在区域属于规划中的风平工业园区、定位为进出口加工、商贸物流产业区。

根据布局规划进出口加工产业区是以瑞丽市为中心，以陇川县、芒市为两翼。布局建设各具特色的进出口加工产业基地。在瑞丽市勐卯镇、畹町镇、弄岛镇，建设进出口加工基地，巩固提升珠宝玉石、幼稚木材、天然橡胶等特色资源深加工产业，重点发展面向南亚、东南亚市场的机械制造、家用电器、电子信息、轻纺服装、生物制药等出口加工产业。在陇川县章凤镇，建设进口资源加工基地，发展具有资源和产业优势的清洁载能产业，配套发展出口加工装配业。在芒市遮放镇、风平镇、轩岗乡，建设进口能源等资源加工基地，重点发展天然气综合利用为主的现代化工等产业。

本项目为服装制造业，产品主要面向南亚、东南亚。与进出口加工产业区重点发展面向南亚、东南亚市场的机械制造加工产业的规划发展方向相一致。且本项目经芒市工业园区管委会同意项目入住。因此认为本项目产业布局符合《规划》的产业及布局要求。本项目与试验区规划布局图的位置关系见图4。

7.2.3与《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划环境影响报告书》相符性

2014年8月由南开大学及云南省环境工程评估中心编制完成了《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划环境影响报告书》并于2014年10月31日，生态环境局部环境影响评价司在北京市主持召开了《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划环境影响报告书》进行了专家论证会。2014年12月22日，国家生态环境局部下发了《关于云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划环境影响评价工作意见的函》(环办函〔2014〕1776号文)。根据规划环评及规划环评论证、审查意见对云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划实施中的环境保护提出的相关要求：

（一）按照国家、地方有关区域功能定位和产业发展的战略、规划，以及生态环境部西部大开发战略环境评价相关成果要求，统筹考虑城镇化、工业化、农业现代化、边贸通道等发展目标，以构建产业结构合理、经济效益较高、环境友好型产业体系为主线，进一步优化《规划》产业布局、结构、规模和开发时序。逐步缩减矿产资源开发规模，提升环境准入要求；严格控制生物医药、制糖等产能无序扩张，逐步淘汰硅冶炼产业。结合区域农产品主产区的功能定位，合理调控三产比例，提升产业发展的质量和层次。控制好城镇和产业发展规模，着力提高土地集约利用水平，坚守耕地红线，确保基本农田生态系统安全。旅游产业的发展应严格树立“生态红线”理念。

（二）按照“尊重自然、顺应自然、保护自然”的理念，协调好试验区开发开放与区域生态环境保护的关系。加强对铜壁关省级自然保护区、瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区、章凤国家森林公园、畹町国家森林公园、史迪威湿地码头，以及区域特有的萼翅藤、滇藏榄等珍稀濒危物种的保护，确保区域重要生态功能不退化。进一步细化生态控制分区要求，加强热带雨林等特有生态系统和生物多样性保护，切实维护区域生态安全格局。

（三）进一步研究“工业上山、城镇上山”的环境合理性和环境保护要求。以“在保护中发展，在发展中保护，生态优先，确保底线”为原则，合理控制空间开发范围，审慎推进低丘缓坡开发战略。

（四）建议完善并尽快实施试验区生态环境保护规划，统筹考虑和安排试验区生态环境保护的机制体制建设、污染物排放与管理、生态保护与恢复、环境保护基础设施建设等事宜。严格落实污染物总量控制要求，采取有效措施减少污染物排放量。深入研究论证《规划》实施的资源环境支撑能力，特别是水环境、土地资源的支撑能力。

（五）加快推进试验区内各工业园区的规划编制和规划环境影响评价工作。依据区域的资源环境承载能力，综合论证园区产业定位、布局、结构、规模以及重大基础设施建设的环境合理性，统筹考虑区域环境风险防控，作为各园区规划实施和建设项目准入的基础和依据。

（六）加强《规划》实施的跟踪监测与管理。对进出口加工产业分布区、铜壁关省级自然保护区等重要生态敏感区、瑞丽江等跨境河流开展长期动态跟踪监测，根据监测评估结果对规划实施中出现的突出环境问题及时采取措施，适时优化调整产业发展规划和城镇发展规划。

本项目产业布局符合《规划》的产业及布局要求，不属于规划环评中提出的需严格控制的生物医药、制糖等产业，也不属于需逐步淘汰的硅冶炼产业。本项目使用清洁能源，采取有效措施减少项目产生的污染物排放量，并且确保所产生的污染物能达标排放，不改变区域环境功能质量，严格落实污染物总量控制要求。本项目建设符合规划环评及规划环评论证、审查意见对云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划实施中的环境保护要求。

7.2.4与《芒市工业园区总体规划（2018-2035）》相符性

2018年10月10日在德宏州工信委一楼会议室召开芒市工业园区总体规划（2018-2035）州级专家评审会议。会议邀请州直相关部门专家组成专家组，专家组在听取规划编制单位昆明市规划设计研究院的汇报并认真审阅了相关图件后认为：本规划对园区现状分析遗衔，规划科学、布局合理、四至范園清晰、体现了“多规合一，瘦身强体”的要求，对园区的长远发展具有较好的指导作用。专家组原则同意通过该规划。

根据关于《德宏州生态分局芒市分局关于再次征求芒市帕底工业园区完成调规时限的函》的回函可知，云南业勤服饰有限公司服装厂建设项目为芒市2019年重大招商引资项目，项目位于芒市工业园帕底片区，项目符合《芒市工业园总体规划(2018-2035 年)》，该规划于2018年10月10日通过州级评审。根据先环评后规划的审批流程，现已完成规划和规划环评的编制，待规划环评通过省级审查批准后，再经市级规委会审查、市人民政府批准，预计2020年1且能完成。

7.2.5土地利用规划符合性

1.规划区域范围

根据《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划（2013-2022）》的要求，按照辐射周边、联动发展的思路，瑞丽重点开发开放试验区的范围包括瑞丽试验区全境（含勐卯、畹町、弄岛3镇，姐相、勐秀、户育3乡）和联动发展的芒市遮放镇、风平镇、轩岗2镇1乡及陇川县章凤镇，共有“4乡6镇”组成，总面积为207051.75公顷。

2.规划期限

以2012年为规划基期年，规划期限为2013～2022年，以2017年为规划中期目标年，以2022年为规划目标年。

3.总体目标

为适应试验区实施方案和总体发展规划的要求，以保护耕地资源和生态环境为核心，统筹土地供给和需求的关系，通过控制总量、优化结构、盘活存量、挖掘潜力，提高土地节约和集约利用水平，形成“人口向城镇集中，城镇上山布局、产业向园区集中，园区向两翼联动，住宅向社区集中，社区向农村延伸”的土地利用模式，建立集约式、规模化发展的土地利用结构，实现土地资源优化配置和高效利用，单位土地面积产出水平翻番，土地生态环境步入良性循环的轨道。创建一个高效的、具有活力的可持续土地经济环境。

4. 芒市土地利用总体规划目标

（1）保护耕地特别是基本农田

规划期末（2020年）全市耕地保有量不少于65445.33公顷，其中中期年耕地保有量不少于60462.65公顷，实现德宏州下达的耕地保有量目标。规划期内全市划定基本农田保护面积不少于50120.00公顷，应逐步有计划地加强基本农田质量建设，努力建成高产稳产农田。

规划期（2010-2020年）全市新增建设占用耕地规模控制在1162.41公顷以内。其中，中期（2010-2015年），全市新增建设占用耕地规模控制在640.00公顷以内。

（2）保障经济社会发展的必要用地

到2015年和2020年，全市建设用地总量控制在10900.96公顷和12082.13公顷，中期和规划期建设用地净增量分别控制在1417. 41公顷和2598.58公顷。

全市2015年和2020年城乡建设用地规模分别控制在8593.72公顷和9014.13公顷以内，中期和规划期净增量分别控制在504.64公顷和925.05公顷。

2015年和2020年全市交通、水利及其他建设（旅游等）用地规模分别控制在2307.23公顷和3068.00公顷，其增量分别控制在912.76公顷和1673.53公顷。

（3）保护和改善生态环境

规划期末全市生态用地（包括园地、林地、牧草地和水域）规模达186781.12公顷，占土地总面积的64.39%。2020年林地面积达174758.42公顷，森林覆盖率约达60%。到2020年完成小流域综合治理和水土流失治理面积1.2万公顷。规划期内洪水、滑坡、泥石流等灾害损毁耕地明显减少。

（4）推进节约集约用地和农村土地整治

推进节约集约用地，使土地集约利用水平更趋合理，全市人均城镇工矿用地2015年控制在155平方米/人以内，2020年控制在140平方米/人以内。预计远期（2030年）人均城镇工矿建设用地规模为115平方米。

积极推进土地整治，努力改造中低产田地。规划期（2010 ～ 2020年）内，全市土地整治补充耕地规模达12124.44公顷，切实完成州政府下达的补充耕地任务量，保障全市经济建设的健康发展。

5.工业（产业）园用地规划

（1）瑞丽组团用地布局

按照国家《云南瑞丽重点开发开放试验区建设实施方案》的要求，规划将瑞丽铁路客运站周边的区域纳入到国家批准的瑞丽边境经济合作区内，整体规模扩大至7平方公里，利用客流优势，建成以商贸、交易、服务为主的经济功能区。发挥政策和口岸的优势，发展外向型加工业、国际商贸业、国际物流业、珠宝家具产业、旅游度假养生产业、文化创意业、国际会展业、特色生物产业，着力打造中缅边境经济贸易中心和德宏州经济发展核心城市；依托国际大通道，着力加快试验区及周边地区基础设施和口岸体系建设，强化“陆港”订舱、报关、报检、提单签发、货代、船代、资金融通等服务功能，实现太平洋与印度洋国际港口的物流连接，建成面向印度洋沿岸国家的贸易通道。瑞丽组团至2022年建设用地规模为7000公顷。

重点建设4大片区。

（1）瑞丽主城片区。由规划畹町火车站以西至瑞丽主城飞海地区的带状区域，包括了芒满地区、芒令地区、瑞丽主城三大部分，是试验区外向型产业发展的核心区域。

（2）户育片区。依据云南省“保护坝区农田，推进城镇上山、工业上山”的新型土地保护和利用思路，依托近邻主城区和高速公路出入口的区位优势，在原户育乡驻地以东打造环山工业园。

（3）弄岛片区。凭借弄岛通道的口岸交通优势及中缅边境的资源优势，推动中缅合作，建立出口加工区和仓储物流区，重点发展面向南亚、东南亚市场的电子信息、轻纺服装、生物制药等出口加工产业和仓储物流功能，并结合农业优势发展优势农产品深加工产业。

（4）姐告片区。对现有的姐告片区进行功能的优化和用地空间的扩展，进一步提升姐告海关特殊监管区的地位和作用。

（2）畹町组团用地布局

按照国家《云南瑞丽重点开发开放试验区建设实施方案》的要求，将原国家批准的畹町边境经济合作区规模扩大至9平方公里，结合规划芒满口岸的区位和交通优势，建设成为集边境贸易、加工制造、生产服务、物流采购等功能为一体的经济功能区。随着商贸物流口岸向芒令、曼满通道的逐步转移，引导畹町功能转型，使之成为瑞丽市内独树一帜的国际边关文化旅游度假区。规划整合畹町国家森林公园、莫里热带雨林景区、九谷桥、史迪威公路旧址、万佛寺、鹦鹉塔、金龟塔等良好的生态、文化旅游资源，以边关物质和非物质历史文化资源为核心依托，以中缅边境别具一格的民族文化、抗战文化、丝路文化及和平外交文化等系列边关文化和历史积淀为重要内涵，以畹町周边的山林、水系、地热等自然资源为物质支撑，全力打造边关文化休闲生活品牌，开发中高端休闲度假产品，进而拓展以之为核心的边境旅游集贸、旅游地产等周边产业。至2022年建设用地规模为500公顷。

重点建设畹町芒令综合保税片区。综合发挥瑞丽国内国外两个市场、两种资源的条件，充分利用瑞丽“国际陆港”的便利通港区联动关条件，在瑞丽火车货运站北侧地区，布局以保税物流、保税加工等功能为主的综合保税区。

（3）章凤组团用地布局

以陇川县城为依托，加强公共服务、商业贸易等功能的建设，提升城市民族文化特色和城市居住环境，建设为服务于试验区北部和陇川县域广大地区的重要服务中心。至2022年，章风组团建设用地规模为1950公顷。

重点建设章风口岸片区。在章风口岸地区，结合口岸优势和中缅陆水联运通道交通条件，发展对外贸易、以进口资源为基础的清洁载能产业和进出口加工业以及仓储物流等相关产业，形成试验区重要的外向型产业片区，为陇川作为试验区加工中心的地位建立基础。

（4）芒市组团用地布局

提升和改造芒市机场为口岸机场，规划在大瑞铁路的基础上引入机场客运专线，设置城际列车机场站，并建设联系龙瑞高速公路的联络线，形成空地一体的快速交通体系，提升机场的航空运输优势。至2022年，芒市组团建设用地规模为2550公顷。重点建设三大片区：

（1）遮放中心片区。以遮放集镇至南部户拉地区为核心建设遮放中心片区。近期以“遮放贡米”为品牌，发展生态型农业；远期，利用交通、区位及发展空间优势，作为瑞丽经济贸易中心功能和芒市服务中心功能的外溢空问——形成面向西南的商务平台、贸易平台、金融平台和信息平台于一体的生态型现代化新城。在遮放坝区北部地区，结合龙江、芒市大河两江并流及现状良好的湿地资源及山地景观资源，建设以自然生态景观为核心的旅游功能区。

（2）轩岗片区。依托中缅油气管道建设，以现状轩岗集镇为基础，建设天然气工业园，并努力向下延伸产业链，形成天然气化工产业集群。

（3）风平片区。依托泛亚通道的建设，围绕机场建设具有短小轻薄特点的航空物流、加工、仓储等临空型产业，形成试验区重要的航空交通枢纽和临空产业发展区。以帕底省级工业园区为基础，积极推进市政基础设施建设，布局加工制造业和现代物流业，形成试验区东北部重要的产业园区。

本项目选址位于芒市（芒市）工业园风平帕底片区（规划中风平片区），属于云南瑞丽重点开发开放试验区范围内、属于规划产业发展适宜区，项目用地类型为建设用地且本项目经芒市工业园区管委会同意项目入住。因此认为本项目产业布局符合规划用地要求。本项目与试验区土地利用规划布局的位置关系见图5。

7.2.6环境敏感目标

拟选厂址不涉及国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区区、文化遗产保护区以及饮用水水源保护区等。

厂址周围村庄、人口及河流分布见表1.8-1。

7.2.7对厂址周围环境的影响

1.对环境空气质量影响

项目生产废气主要为TSP、硫化氢、氨气，根据预测结果，建设项目在正常工况下无组织废气对评价区内环境空气影响很小，不会造成评价范围内区域环境空气质量下降。无组织排放的污染物浓度均在厂界能实现达标排放，不需要设置大气环境防护距离。

2.对水环境的影响

项目产生的生产废水、生活污水经预处理后排入园区污水管网，项目废水对区域地表水环境的影响不大。

3.噪声

建设单位采取了严格的噪声防治措施，噪声防治措施较为有效，根据以上预测结果可知，项目厂界昼、夜噪声预测值均可达GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，在采取降噪措施后，项目区域环境噪声可以达标。

4.固废

本项目产生的可利用的固体废物尽量采取综合利用，不能综合利用的固体废物分类收集、分类处置，固废处置率100%。

5.清洁生产

通过清洁生产水平分析，本项目生产工艺较先进，做到节能、节耗，使用清洁能源；做到了在生产过程中控制污染物产生和排放。项目能达到清洁生产二级指标，属国内清洁生产先进水平，满足清洁生产要求。

7.2.8项目建设对机场的影响

本项目位于芒市工业园区帕底组团内，与机场直线距离为5720m米，位于芒市机场净空保护区范围内，不会对飞行安全造成影响。

7.2.9公众参与

本项目的建设得到了政府相关部门的支持，本次公众调查结果也表明当地企事业团体和建设地周边公众支持项目建设。

7.2.10结论

（1）本项目符合实验区相关规划。

（2）本项目厂址所在地不属于县级以上人民政府批准的饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等敏感区域内。

（3）从现状监测结果分析本项目周边环境质量良好，项目投入生产后对环境影响可接受、项目的建设运行不会改变项目区的环境功能。

（4）本项目的建设得到周边企事业单位和群众的支持。

（5）本项目的建设不会影响芒市机场的安全运行。

方面综合考虑，项目在现有厂区进行扩建是合理的，项目的选址合理。综上所述，本项目选址整体上符合环境保护等要求，具有良好的社会经济效益，该项目在所选择的厂址是合理可行的。

## 7.3平面布局合理性

项目占地总体呈一个矩形，北侧为食堂，南侧为水洗车间，项目水洗车间和食堂中部为生产厂房，裁剪区位于项目生产厂房东部。缝制区位于项目生产厂房南部，为一层建筑，钢架结构，设置有缝制生产线12条，整烫包装车间位于项目厂区东部，为一层建筑，钢架结构，成品仓位于项目整烫包装车间西部，为一层建筑，钢架结构，原料仓库位于项目裁剪区东部，为一层建筑，钢架结构，

机修车间位于项目原料仓库南部，为一层建筑，钢架结构，水洗车间位于项目区南部，生产厂房南部，办公楼位于项目厂区北侧，食堂位于项目厂区北侧，卫生间设置于生产厂房内，位于就修车间东部，化粪池设置于项目区卫生间南侧，隔油池设置于食堂西侧，一体化设备拟设置于项目区西南侧，三级沉淀池设置于水洗车间北侧，危险废物暂存间拟设置于项目机修车间南侧，一般固废间设置于项目成品仓库西侧。

综合上述，本项目总平面布置充分考虑了厂区的配合、分区功能明确，总体布局较为合理。

## 7.4与“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。

① 与生态红线区域保护规划的相符性

本项目位于芒市帕底工业园区内，项目不涉及生态红线保护区域，不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。

② 环境质量底线相符性

监测数据表明：本项目周边环境质量现状良好，满足各类环境功能区划，不存在对本项目建设的制约因素；拟建项目产生的废气、废水均进行分类收集、分质处理，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺，尽可能减少污染物的排放。拟建项目主要废气污染物的产生工序均在密闭的操作环境中进行，密闭收集，经处理后排放；废水中污染物产生量较小，经厂内自建污水站预处理达标后排入工业园区污水管道；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施能够确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低。

③ 资源利用上线相符性

项目位于芒市帕底工业园区内，项目用水来源为市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。

项目主要采用了如下节能和节水措施：1）优先选用低能耗设备；2）通过减小退水次数降低新鲜水的消耗。上述措施尽可能降低建设项目的能耗与水耗，总体而言拟建项目建设与资源利用上线相符。

④ 环境准入负面清单

项目不属于采用落后的生产工艺或生产设备，符合国家相关产业政策，项目已取得芒市工业园区管理委员会关于云南业勤服饰有限公司建设项目生产厂房使用的证明，不属于工业园区准入负面清单规定的范围内，符合环境准入负面清单要求。

综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求。

# 8.污染物防治措施及其可行性论证

## 8.1施工期污染防治措施

（一）环境空气污染物防治措施

1、在施工场地安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，施工场地土石方开挖、回填应避免在大风天气时进行。

2、水泥等粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，卸运时要采取有效措施；建筑材料、建筑垃圾应密闭运输，防止尘土飞扬；施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

3、进出工地的运输车辆减速行驶，施工工地进出口处地面设置草垫、钢板并配备高压水枪冲洗带泥土的汽车轮胎和底盘下方；限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁。

4、装修阶段的材料尽量选用环保型装修材料。

5、加强施工期环境管理，合理安排施工进度并尽量缩短工期。

（二）水环境防治措施

1、注意施工期节约用水，减少施工废水的产生。

2、在施工过程中应设置施工废水沉砂池1个，容积5m3，施工废水引入池中进行沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。

3、施工出入口设置车辆清洗池1个，容积3m3，车辆轮胎清洗废水沉淀后循环使用，不外排。

（三）噪声污染防治措施

1、场地四周设置2.5m高围挡，降低施工噪声影响；

2、选用性能良好的低噪声施工机械设备；

3、加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；

4、施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，并控制车辆鸣笛；

5、加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，避免夜间进行施工作业。

（四）固体废物污染防治措施

施工期产生的固体废弃物主要是建筑垃圾。建筑垃圾成分较为简单，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式：

1、项目建设不涉及地下室建设，土石方主要来自项目污水处理站安装，项目用地地势较平整，开挖土石方较少，施工期土石方基本能实现土石方平衡。

2、废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，出售给废旧资源中心进行综合利用；不能回收利用的部分由具有处理资质的单位运至指定的堆放点进行合理处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃；

3、生活垃圾委托环卫部门清运处置。

## 8.2运营期污染防治措施

### 8.2.1大气污染防治措施及可行性分析

1、大气污染防治措施

项目在服装制造阶段会有粉尘产生，污水处理设备会有异味产生，根据工程分析，粉尘产生量约为0.018t/a，硫化氢产生量约为0.0003t/a、氨气产生量约为0.0018t/a，呈无组织排放。本次评价要求建设单位生产时打开排风扇，加强车间通风，污水处理站周边加强绿化。在采取相应措施后，评价范围内无组织排放粉尘（TSP）最大地面浓度0.0613ug/m3，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；无组织排放硫化氢最大落地浓度为0.0753ug/m3，无组织排放氨气最大落地浓度为0.8063ug/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表4最高允许浓度。

项目食堂采用清洁燃料，因此食堂仅产生少量食堂油烟，食堂油烟机的风量为2000m3/h，本项目有580名员工在项目内用餐，根据《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)，食堂需要油烟净化器，油烟净化器的净化效率≥75％，则食堂油烟排放浓度为：0.94mg/m3，能够达到标准排放浓度≤2.0mg/m3的要求，项目油烟达标排放后对周围环境影响较小。

### 8.2.2废水污染防治措施及可行性分析

（1）废水治理要求

①本项目生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网，生活污水经隔油池/化粪池处理后排入园区污水管网；

②项目建设容积5m3的隔油池1个，容积50m3的化粪池1个，生活污水经隔油池/化粪池预处理后排入园区污水管网，生产废水经三级沉淀池处理后进入处理规模为20m3/d的一体化污水处理设备进行处理，外排废水达达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后排入园区污水管网。

③建设1个容积不低于231m3的事故应急池，事故应急池必须有严格的防渗措施。

（2）项目化粪池、三级沉淀池、污水处理站容积合理性分析

化粪池：进入项目化粪池的污水量（23.2m3/d），根据相关规定排入到化粪池的污水能够在化粪池内沉淀24小时以上。本项目设置1座化粪池总容积为（50m3），化粪池容量能够满足整个项目区的需求。化粪池定期委托环卫部门清掏淤泥。

三级沉淀池：生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内。根据工程分析，项目生产过程中产生的废水量为14.775m3/d，根据沉淀时间，沉淀需要3-5天左右，项目修建三级沉淀池容积按最大量要能容纳5天的废水量，项目已设置一个169m3的三级沉淀池，能满足要求；

污水处理站：生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内。根据工程分析，项目生产过程中产生的废水量为14.775m3/d，项目污水处理站规模为20m3/d，能满足需求。

（3）污水站处理工艺及可行性

根据5.2.2.3章节分析，项目污水站处理工艺、处理规模是能满足项目废水回用要求的，此处不再重复分析。

（4）废水防治措施经济可行性分析

废水处理设施投入运行后的运行费用的高低是考察其经济可行性的重要因素，本工艺投入使用后的运行费用主要从电费、药剂费、维修费、人工费用4个方面考虑。

电费E1

一级物化处理：电耗1.38kwh/m3，电价1.2元/kwh，则电费为1.66kwh/m3，

二级+三级处理：电耗1.2kwh/m3，电价1.2元/kwh，则电费为1.44kwh/m3，

药剂费E2

一级物化处理：PAC（絮凝剂）、PAM费用根据同类工程经验，所需费用0.22元/m3，

二级+三级处理：N/P营养盐等费用根据同类工程经验，所需费用0.4元/m3，

维修费E3

一级物化处理：0.01元/m3；

二级+三级处理：0.02元/m3；

人员工资E4

废水处理系统操作、维护人员1名，每人每月平均工资按3000.0元计，则人工费为3000元/月，1.15元/m3。

总直接运行费用ΣE（满负荷运行计）：

（E1＋E2＋E3+E4）=[（1.66+0.22+0.02）×1032+（1.44+0.3+0.02）×1032]/（1032+1032）+1.15=2.98元/m3。

通过核算可以看出，项目废水处理设施的运转费用不高，经济上可行。

（5）非正常排放控制措施

针对项目非正常排放情况（主要是污水处理设施出现故障时处理效率降低时废水不能正常回用），本次环评提出措施如下：

①建设容积不低于231m3事故池1个，确保在发生非正常排放的情况下，可暂存项目产生的生活、消防废水。在清除完厂区生产设备及污水处理设备故障后，将事故水池内废水用泵抽回废水处理系统处理达标后排入园区污水管网。

②化粪池、隔油池以及污水处理设备应按照设计单位的水处理方案，并委托有施工资质的单位进行施工或购买，确保废水经处理后可以达到相应的标准要求。

③指定专人负责项目内废水回收系统和污水处理系统的日常管理及维护，定期检修设备，做好设备运行情况的记录，确保设施持续稳定运行。

④项目运行期要禁止发生废水非正常排放，一体化污水处理设备故障时，生活污水禁止排入。

### 8.2.3地下水污染防治措施

（1）防渗为重。厂区除绿地以外全部进行地面固化、硬化处理，并对一体化污水处理设施、生产车间、污水管道区域、化粪池、危险废物暂存间采取防渗措施，防止物料、废水发生泄漏，具体防渗要求见表8.2-1。

（2）施工期委托第三方做好环境监理，按设计的防渗要求进行施工，重点在污水处理设施、污水管沟、危险废物暂存间等基坑、垫层、底板、防水等隐蔽工程进行施工时，应保留防渗层施工影像记录，施工单位、监理单位及主管部门盖章确认；高质量完成各项防渗设计指标。

（3）成品库、原料库等按照设计要求全部布置于车间内，禁止露天堆放。

（4）实施清洁生产及各类废物循环利用方案，减少污染物的排放量，防治污染物跑、冒、滴、漏，将污染物的泄漏环境风险事故降到最低限度；

（5）加强污水管网巡视和日常管理，定期进行生产设备、储罐、输送管线的检修与维护，及时掌控污水管是否破损渗漏，并充分利用事故水池，避免物料、污水渗漏污染地下水。

（6）建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭措施。

表8.2-1  项目分区分级防渗要求

| 名称 | 单元 | 分区 | 防渗结构形式 | 具体结构、渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 危险废物暂存间 | 重点防渗区 | 黏土层或人工材料防渗 | 基础必须防渗，项目重点防渗区采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。或参照GB18598执行 |
|  | 污水处理系统（含污水处理设备、化粪池、隔油池、事故池、污水收集管网） | 一般防渗区 | 刚性防渗结构 | 项目一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。或参照GB18598执行 |
|  | 车间、办公生活区等 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 | 不需要设置专门的防渗层，场地硬化即可 |

### 8.2.4噪声治措施及可行性分析

（1）尽量选用低噪声设备，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态。

（2）将产生噪声较高的声源设置在远离厂界的位置，利用厂内建筑物和绿色植物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响。

（3）建设必须严格按照设计单位的治理措施，对高噪声进行消声处理（对风机类的噪声设备）、减振隔音等降噪措施，以使厂界噪声符合相关标准要求。

（4）合理制定生产计划，严格控制作业时间，夜间不得进行生产。

### 8.2.5固废处置措施性分析

1、设置一般固废暂存间，面积20m2，四周设围墙和顶棚。生产过程中产生的边角料、废弃包装材料等暂存在一般固废堆场内，边角料定期交由环卫部门处置。废弃包装材料，定期出售给废旧资源回收中心。

2、污水处理设备污泥、定期收集后通过密封袋袋装暂存于一般固废暂存间，并委托环卫部门及时清运。食堂泔水及废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理。

3、生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。

4、废机油属于危险危废，应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求进行贮存。

5、项目内产生危险废物设置独立的危险废物暂存间贮存，面积为10m2，为密闭建筑，该暂存点具备防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施。本次故环评要求液体废物及固体废物分开放置。项目区产生的所有危险废物均统一收集，分类、分区暂存于危废暂存间内，各区相互隔离，互不干扰，并分别设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理。

6、危险废物分类收集，采用危险废物收集桶收集后再暂存间内存放，定期委托有资质的单位清运处置。危险废物清运按照《危险废物转移联单管理办法》执行，企业应委托具有资质的专门单位处置危险废物。为便于项目建成后运行管理，公司应与有危险废物处置资质的单位签订处置合同或协议，危险废物清运建立转移联单登记，记录危险废物数量、废物属性、转移时间、去向等，保证将生产中产生的危险废物得到安全、经济的处理处置，最大限制地降低对环境的影响。

### 8.2.6土壤污染防治措施

为了尽可能降低项目对周围土壤的污染，项目必须采取有效措施。对照HJ964-2018中9.2.3.3条污染影响型的防控措施：

- （1）源头控制措施

- 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

- 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

- （2）过程控制措施

- 从地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

- 地面漫流污染途径治理措施及效果

- 对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出

厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废

水未经处理不得排出厂界。

项目设置一个不低于231m3的事故应急池，加强对项目污水处理系统（化粪池、污水处理设备、隔油池、三级沉淀池）的管理，杜绝事故排放，此外，一旦发现污染，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

- 垂直入渗污染途径治理措施及效果

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措。防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。其中重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗系数K≤10-7cm/s。另外，重点防渗区还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求，采用2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s。一般防渗区要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。简单防渗区不需要设置专门的防渗层，一般地面硬化即可。

企业在运营过程中加强管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存间、原辅料仓库和生产过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。

4）土壤跟踪监测

对项目区的土壤定期监测，发现污染土壤时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。对于监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向建设单位、生态环境部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，如发现异常或发生事故，加强监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

## 8.3环境保护措施一览表

本项目采取的环境污染防治措施见表8.3-1。

表8.3-1     项目环保措施对策一览表

| 时段 | 环境要素 | 对策措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 1、在施工场地安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，施工场地土石方开挖、回填应避免在大风天气时进行。 2、水泥等粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，卸运时要采取有效措施；建筑材料、建筑垃圾应密闭运输，防止尘土飞扬；施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。 3、进出工地的运输车辆减速行驶，施工工地进出口处地面设置草垫、钢板并配备高压水枪冲洗带泥土的汽车轮胎和底盘下方；限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁。 4、装修阶段的材料尽量选用环保型装修材料。 5、加强施工期环境管理，合理安排施工进度并尽量缩短工期。 | 降低扬尘产生量及影响范围 |
|  | 废水 | 1、注意施工期节约用水，减少施工废水的产生。 2、在施工过程中应设置施工废水沉砂池1个，容积5m3，施工废水引入池中进行沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 3、施工出入口设置车辆清洗池1个，容积3m3，车辆轮胎清洗废水沉淀后循环使用，不外排。 | 施工废水不外排，对周围水环境影响较小 |
|  | 噪声 | 1、场地四周设置2.5m高围挡，降低施工噪声影响； 2、选用性能良好的低噪声施工机械设备； 3、加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态； 4、施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，并控制车辆鸣笛； 5、加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，避免夜间进行施工作业。 | 对周围环境影响较小 |
|  | 固废 | 1、项目建设不涉及地下室建设，土石方主要来自项目污水处理站安装等，项目用地地势较平整，开挖土石方较少，施工期土石方基本能实现土石方平衡。 2、废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，出售给废旧资源中心进行综合利用；不能回收利用的部分由具有处理资质的单位运至指定的堆放点进行合理处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃； 3、生活垃圾委托环卫部门清运处置。 | 固废处置率100% |
| 运 营 期 | 废气 | （1）生产车间设置排气扇，加强车间通风、换气，降低粉尘无组织排放浓度。 （2）项目食堂采用清洁燃料，食堂油烟安装去除效率≥75%的油烟净化器，油烟机的风量为2000m3/h，食堂油烟经油烟机处理后油烟排放浓度达 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中最高允许排放浓度≤2mg/m3 | 达标排放 |
|  | 地表水 | ①本项目生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网，生活污水经隔油池/化粪池处理后排入园区污水管网； ②项目建设容积5m3的隔油池1个，容积50m3的化粪池1个，生活污水经隔油池/化粪池预处理后进入处理规模为20m3/d的一体化污水处理设备进行处理，外排废水达达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后排入园区污水管网。 ③建设1个容积不低于231m3的事故应急池，事故应急池必须有严格的防渗措施。 | 项目废水不外排 |
|  | 地下水 | （1）防渗为重。厂区除绿地以外全部进行地面固化、硬化处理，并对一体化污水处理设施、生产车间、污水管道区域、化粪池、危险废物暂存间采取防渗措施，防止物料、废水发生泄漏，具体防渗要求见表8.2-1。 （2）施工期委托第三方做好环境监理，按设计的防渗要求进行施工，重点在一体化污水处理设施、污水管沟、危险废物暂存间等基坑、垫层、底板、防水等隐蔽工程进行施工时，应保留防渗层施工影像记录，施工单位、监理单位及主管部门盖章确认；高质量完成各项防渗设计指标。 （3）成品库、原料库等按照设计要求全部布置于车间内，禁止露天堆放。 （4）实施清洁生产及各类废物循环利用方案，减少污染物的排放量，防治污染物跑、冒、滴、漏，将污染物的泄漏环境风险事故降到最低限度； （5）加强污水管网巡视和日常管理，定期进行生产设备、储罐、输送管线的检修与维护，及时掌控污水管是否破损渗漏，并充分利用事故水池，避免物料、污水渗漏污染地下水。 （6）建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭措施。 | 渗漏小，对地下水环境影响较小 |
| 运 营 期 | 噪声 | （1）尽量选用低噪声设备，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态。 （2）将产生噪声较高的声源设置在远离厂界的位置，利用厂内建筑物和绿色植物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响。 （3）建设必须严格按照设计单位的治理措施，对高噪声进行消声处理（对风机类的噪声设备）、减振隔音等降噪措施，以使厂界噪声符合相关标准要求。 （4）合理制定生产计划，严格控制作业时间，夜间不得进行生产。 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 |
|  | 固废 | 1、设置一般固废暂存间，面积20m2，四周设围墙和顶棚。生产过程中产生的边角料、废弃包装材料等暂存在一般固废堆场内，边角料定期交由环卫部门处置。废弃包装材料，定期出售给废旧资源回收中心。 2、污水处理设备污泥、定期收集后通过密封袋袋装暂存于一般固废暂存间，并委托环卫部门及时清运。食堂泔水及废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理。 3、生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。 4、废机油属于危险危废，应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求进行贮存。 5、项目内产生危险废物设置独立的危险废物暂存间贮存，面积为5m2，为密闭建筑，该暂存点具备防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施。本次故环评要求液体废物及固体废物分开放置。项目区产生的所有危险废物均统一收集，分类、分区暂存于危废暂存间内，各区相互隔离，互不干扰，并分别设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理。 6、危险废物分类收集，采用危险废物收集桶收集后再暂存间内存放，定期委托有资质的单位清运处置。危险废物清运按照《危险废物转移联单管理办法》执行，企业应委托具有资质的专门单位处置危险废物。为便于项目建成后运行管理，公司应与有危险废物处置资质的单位签订处置合同或协议，危险废物清运建立转移联单登记，记录危险废物数量、废物属性、转移时间、去向等，保证将生产中产生的危险废物得到安全、经济的处理处置，最大限制地降低对环境的影响。 | 处置率100% |
|  | 土壤 | 为了尽可能降低项目对周围土壤的污染，项目必须采取有效措施。对照HJ964-2018中9.2.3.3条污染影响型的防控措施： （1）源头控制措施 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 （2）过程控制措施 从地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。 地面漫流污染途径治理措施及效果 对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出 厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废 水未经处理不得排出厂界。 项目设置一个不低于216m3的事故应急池，加强对项目污水处理系统（化粪池、污水处理设备、隔油池、三级沉淀池）的管理，杜绝事故排放，此外，一旦发现污染，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。 垂直入渗污染途径治理措施及效果 项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措。防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。其中重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗系数K≤10-7cm/s。另外，重点防渗区还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求，采用2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s。一般防渗区要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。简单防渗区不需要设置专门的防渗层，一般地面硬化即可。 企业在运营过程中加强管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存间、原辅料仓库和生产过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。 4）土壤跟踪监测 对项目区的土壤定期监测，发现污染土壤时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。对于监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向建设单位、生态环境部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，如发现异常或发生事故，加强监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。 | 影响较小 |

# 9.环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。经济效益比较直观，容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因而，环境影响经济具体定量化分析，目前难度较大，多数是采用定性和半定量相结合的方法进行讨论。

## 9.1环保投资估算

项目总投资1200万元，环保投资57万元，占总投资的4.75%。主要用于废气治理、废水治理、施工期污染防治措施。具体明细如下表9.1-1所示。

表9.1-1  项目环保投资一览表

| 项目 | 治理内容 | 治理措施及规模 |  | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |
| 废气 | 施工扬尘 | 洒水抑尘 |  | 5 |
| 废水 | 施工废水 | 沉砂池1个，容积5m3。车辆清洗池1个，容积3m3 |  | 3 |
| 固体废物 | 施工建筑垃圾 | 收集、清运、处置 |  | 4 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |
| 噪声 | 施工噪声 | 场地四周进行围挡，高2.5m |  | 3 |
| 运营期 |  |  |  |  |
| 废气 | 粉尘 | 生产车间设置排气扇，加强车间通风、换气 |  | 3 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器1台，净化效率≥75% |  | 2 |
| 废水 | 生活污水 | 隔油池：1个，容积5m3 |  | 0.5 |
|  |  | 化粪池：1个，容积50m3 |  | 4 |
|  |  | 污水处理设备：1套，规模20m3/d |  | 8 |
| 固体废物 | 危险废物暂存间 | 1间，面积10m2 |  | 2.5 |
|  | 一般固废暂存间 | 1间，面积20m2 |  | 0.8 |
|  | 生活垃圾 | 生产、生活区各角落设置多个垃圾桶 |  | 0.2 |
| 噪声 | 噪声治理 | 隔声、减震垫、消声等 |  | 2.0 |
| 地下水 |  | 项目重点防渗区采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。或参照GB18598执行。 项目一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。或参照GB18598执行。 项目简单防渗区地面进行硬化即可 |  | 10 |
| 风险 |  | 事故池，1个，容积不低于231m3 |  | 8 |
| 绿化 |  | 200m2 |  | 1 |
| 合计 |  |  | 57 |  |

## 9.2项目经济效益分析

项目建成后，主要为服装制造及水洗，服装加工量为45万件（套）/a，具有较好的经济效益，项目的建设可带动当地经济发展，增加当地财政税收收入。

## 9.3社会效益分析

本项目建成投产后，不仅增加自身的经济效益，也能为当地群众提供一定的就业机会，增加群众劳动收入；每年还可为当地政府带来一定数额的财政收入和税收，对当地投资环境也能起到一定的改善作用，有助于当地经济的发展。同时也给建设方带来新的利润增长点，增强企业的市场竞争力，提高企业抗风险能力，为企业长期、稳定、持续发展奠定基础，将进一步提高企业产品的市场占有率。企业的发展将带动员工福利的进一步提高，同时可带动区域内原材料供应、物流、服务等行业的多项发展，为区域经济的繁荣创造有利条件。因此，本项目具有良好的社会效益。

## 9.4环境经济损益分析

根据工程分析，采取各项治理措施后，拟建工程的各污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地削减了污染物的排放量。所以拟建工程的环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。

（1）本项目生产车间设置排气扇，加强车间通风、换气，降低粉尘无组织排放浓度，对周围环境影响较小。

（3）本项目产生的废水经污水处理系统处理后排至园区污水管网。

（3）本项目噪声源经采取隔声、减振等消声、降噪处理措施后，对厂界噪声贡献值能达到相关的标准要求，生产噪声对外环境的影响将减轻。

（4）固废能够做到全部综合利用不外排。

本项目建设对局部环境的污染和破坏会产生一定的环境效益损失。在采取完善的污染防治措施，污染物的排放，可做到达标排放，防止事故发生，就能把对环境的影响降低到最小程度，从而减小环境效益的损失。

总体看来，项目的建设有显著的经济效益和社会效益，环境效益损失不大。项目在建设和实际运行过程中，应时刻将环境保护和周围环境安全作为重要工作内容，杜绝污染物非正常排放，将污染防治工作当作企业生存和发展的根本，只有这样才能实现经济、社会、环境的协调发展。

## 9.5小结

项目总投资1200万元，其中环保投资57万元，主要用于项目产生的废水、噪声、废气治理，占总投资额的4.75%。总体看来，项目的建设有显著的经济效益和社会效益，环境效益损失不大。项目在建设和实际运行过程中，应时刻将环境保护和周围环境安全作为重要工作内容，杜绝污染物非正常排放，将污染防治工作当作企业生存和发展的根本，只有这样才能实现经济、社会、环境的协调发展。

# 10、环境管理、环境监理及监测计划

## 10.1环境管理

建设项目的环境管理是指项目在施工期和运营期执行和遵守国家、省和项目所在地（州）、县的有关环境保护法规、法律与环境标准，按管理权限接受地方环境保护主管部门的监督，制定和调整环境保护目标和计划，协调有关部门的关系以及一切同改善环境有关的管理活动。其目的是在整个建设期及运营期，严格执行国家和地方的有关环境保护的法律法规，监督和检查项目建设和运营过程中环保措施的落实，通过现代化管理提高项目的社会效益和环境效益。

为了减轻污染、保护环境，必然要求企业有一套完善的环境保护管理体系，将环境管理和环境监控纳入日常生产管理中，在搞好生产的同时，确保各种污染治理措施的正常运行和污染物的达标排放，以期实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

10.1.1工程环境监控目标

建议该项目实施如下环境目标：

（1）确保所有污染物均100%达标排放。

（2）固废收集率达到100%，并加以综合利用。

建议实施如下环境管理方案：

（1）建立管理手册、程序文件、作业文件。备齐污水处理、固体废物、节水、节电、绿化、化学品、除尘等一系列作业指导书。

（2）建立资料档案库。收集完整的废水、废气监测数据资料档案（包括内部监测统计资料和环保检查监督资料）。收集完整的环保档案（包括环评报告书、验收报告、环保部门批复等）。

10.1.2环境保护管理机构的设置

项目环境管理工作由工程建设单位（业主）负责；工程施工单位按照建设单位要求实施环保措施；工程设计单位提供技术咨询。

- 工程建设单位

具体负责从项目施工至投产运行后的一系列有关环保管理工作，落实环境保护工作经费，对施工期和运行期环保工作进行管理和监督，并负责与政府环保主管部门联系和协调落实环境管理事宜，接受环保主管部门的指导和监督。具体工作内容如下：

——施工期

工程环保设计内容和招标内容的审核；委托工程设计单位编制《工程施工环保手册》，对工程监理单位有关监理工程师进行环境保护工程监理培训；制定年度环境保护工作计划；环境保护工作经费的审核和安排；监督承包商的环境保护对策措施执行情况；安排环境监测工作；其他事务。

——运行期

制定年度环境保护工作计划；落实环境保护工作经费；同环境主管部门协调安排环境监测工作；成立环境保护专职或兼职机构，代表项目建设单位行使环境管理的有关职能。

（2）工程施工单位

设置环保兼职机构，负责实施环保对策和措施，接受工程建设单位和工程监理单位的监督和管理。主要工作内容：

制定环境保护工作计划；实施工程环保措施，处理实施过程中的有关问题；核算环保费用使用情况；检查环保设施的建设进度、质量、运行状况；处理日常事务。

（3）工程设计单位

负责解释工程可行性研究设计报告中有关环境保护措施规划设计文件。在工程施工阶段和运行阶段，工程设计单位可为建设单位和施工单位提供技术咨询。

（4）工程监理单位

受业主单位委托，对工程施工质量进行现场监理。其中应有专职或兼职监理工程师负责对施工单位环境保护措施实施情况进行现场监理，配合建设单位做好工程的环境保护管理工作。

## 10.2环境监理计划

10.2.1环境监理范围

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域。

工作范围：施工现场、施工道路等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。

工作阶段：施工准备阶段环境监理；施工阶段环境监理；工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。

10.2.2环境监理一般程序

（1）编制工程施工期环境监理计划；

（2）按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；

（3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；

（4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；

（5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

10.2.3环境监理具体工作方法

审查工程初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施；

协助建设单位组织工程施工、设计、管理人员的环境保护培训；

审核招标文件、工程合同有关环境保护条款；

对施工工程中保护生态、水、大气、声环境，减少工程环境影响的措施，环境保护工程施工质量进行监理，并按照标准进行阶段验收和签字；

系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量；

及时向环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解决建议；

负责起草工程环境监理工作计划和总结。

10.2.4环境监理工作制度

环境监理应建立工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等制度。

10.2.5环境监理机构

施工期的环境监理由项目建设方委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位，对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为保证监理计划的执行，建设单位应在施工前与监理单位签订建设期的环境监理合同。

10.2.6环境监理技术要点

环境监理单位应收集该建设项目的有关资料，包括项目的基本情况，环境影响评价书，环境保护设计，施工企业的设备、生产方式、管理，施工现场的环境情况，施工过程的排污规律，防治措施等。

根据项目及施工方法制定施工期环境监理计划。按施工的进度计划及排污行为，确定不同时间检查的重点项目和检查方式、方法。监理的技术要点是：施工初期主要检查对地下水保护措施等；中期主要检查施工噪声、污水排放等；后期检查环保配套设施情况等。

（1）施工噪声检查

高噪声施工机械运行应尽量避免在中午、夜间时间运行。应检查施工单位的噪声监测记录，发现问题应及时通知施工单位整改。

（2）大气污染控制检查

施工扬尘主要有交通扬尘、工地扬尘、堆放扬尘等。要求施工单位设置防扬尘的设备，如库房堆放、包装堆放，并及时洒水喷淋等。在粉状货物运输的过程中，凡有货物跌落的地方要有防尘的措施。

（3）项目运营后必须对项目工艺产污环节进行定期的监测，确保污染物长期、稳定地达标排放。监理计划见表10.2-1。

表10.2-1 监理计划表

| 环境问题 |  | 环保措施要求 | 执行单位 | 监督管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工废水 | 设置临时沉砂池沉淀处理 | 施工单位 | 建设单位/环境保护行政主管部门 |
|  | 施工固废 | 严禁乱堆乱放、运至指定的建筑垃圾堆放点 |  |  |
|  | 施工噪声 | 夜间禁止施工，避开中午休息时间施工、选用低噪声设备 |  |  |
|  | 施工扬尘 | 定期洒水抑尘、设置施工场地的隔离设施 |  |  |
|  | 防渗措施 | 项目重点防渗区采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。或参照GB18598执行。 项目一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。或参照GB18598执行。 项目简单防渗区地面进行硬化即可 |  |  |

10.2.7 环境监察

环境监察工作内容

主要是为了保护环境而建设的各项环境保护措施(包括临时性的)进行监察，包括污水处理设施、防治噪声措施等。该项目各阶段环境监察计划见表10.2-2。

表10.2-2  项目环境监察内容

| 时段 | 环境因素 | 环保措施要求 | 执行单位 | 监督管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 生产车间设置排气扇，加强车间通风、换气，污水处理构筑物加盖密闭 | 项目建设单位 | 环境监察部门 |
|  | 固废 | 垃圾桶 |  | 环境监察部门 |
|  |  | 一般固废暂存间 |  | 环境监察部门 |
|  |  | 废机油收集桶 |  | 环境监察部门 |
|  |  | 危废暂存间 |  | 城市管理部门 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、安装减震垫 |  | 环境监察部门 |
|  | 废水 | 项目生活污水经1个5m3的隔油池、1个50m3的化粪池处理后，排入园区污水管网 |  | 环境监察部门 |
|  |  | 项目生产废水经1个169m3的三级沉淀池处理后排入自建污水处理设备（20m3/d），处理后排入园区污水管网 |  | 环境监察部门 |

## 10.3环境监测

10.3.1监测任务及监测机构

环境监测是项目环境管理工作的重要组成部分，是对项目本身营运过程中所排放的污染物进行定期或不定期的监测，以掌握环境质量及其变化趋势，为控制污染物和净化环境提供依据。项目外环境的监测可以检验项目管理和治理的改进程度，也是环保管理部门对项目环保工作的重要监控手段，项目内的环境监测可以掌握污染物的排放情况，也是企业防治污染，控制排放量的有效手段。

10.3.2环境监测机构及检测仪器配置

项目外环境的监测应由环保管理部门认可的专业监测单位进行，监测频次及监测项目按环保部门的相关规定进行。项目内的环境监测可以由企业内部专业的环境监测分析人员或委托具有资质的环境监测部门进行。监测结果建档并定期上报环保部门。

环境监测仪器主要有常规监测分析仪器和在线监测仪器，具体配置如下：

按监测计划配置环境监测仪器：pH测定仪、分析天平和其他常规化学分析仪器及药品。

10.3.3监测内容及计划

#### 10.3.3.1监测计划

环境监测计划包括污染源监测计划和环境质量监测计划，企业运行期间严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》中规定的污水处理监测的项目与周期进行监测，项目正常施工和运营情况下的污染源监测计划和环境质量监测计划见表10.3-1。当发生污染事故时，应根据具体情况相应增加监测频率，并进行追踪监测。

表10.3-1 环境污染物常规监测计划表

| 监测 项目 |  | 监测 地点 | 监测参数 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 水环境 | 项目自建污水处理站的进出口以及总排口 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 | 验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理。 | 按国家标准方法进行 |
|  | 声环境 | 项目厂界四周 | Leq（A） | 验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理。 | 按国家标准方法进行 |
|  | 大气环境 | 厂界上风向1个点，下风向2个点 | 无组织粉尘 | 验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理。 | 按国家标准方法进行 |

#### 10.3.3.2监测数据的审核和存档

监测数据应及时记录、统计整理，每年由企业环保部门将监测资料汇总整理后，送厂领导审查。企业环保部门应对监测数据进行认真分析评价，及时反馈给相关部门，作为评价污染防治运行效果的依据。

## 10.4总量控制指标

污染物总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，根据有关总量控制原则，分析确定项目废水、废气等污染物总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

### 10.4.1总量控制原则

根据国家总量控制原则及工程特点，确定该项目总量控制原则是：认真贯彻清洁生产原则，排放污染物稳定达标原则，将污染排放总量降至最低水平。

### 10.4.2污染物排放总量控制措施及建议指标

污染物总量控制指以不降低受纳环境的环境功能为原则，将区域内污染物的排放量控制在一定数量内，使接纳污染物的水体、环境空气等环境质量可以达到规定的环境目标。

根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下：

- 废水：废水量：11392.5m3/a，COD：3.638t/a，NH3：0.24 t/a。

（2）固体废弃物：处置率100%。

## 10.5项目竣工环境保护验收

建设项目竣工验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。建设方在项目竣工时，可委托当地的环境监测部门进行此项工作。监测结果建档并定期上报环保部门。项目环保竣工环保验收内容一览表见表10.5-1。

表10.5-1  环保竣工验收内容一览表

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物名称 |  | 环保措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产区 | 无组织排放 | 粉尘 | 生产车间设置排气扇，加强车间通风、换气 | 无组织排放，影响较小 |
|  |  |  | 异味 | 构筑物加盖密闭 |  |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 项目食堂设置一台最低去除效率为75%的油烟净化器，排气筒外置，高于楼顶1.5m | 无组织排放，影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N 动植物油等 |  | 项目生活污水经1个5m3的隔油池、1个50m3的化粪池处理后，排入园区污水管网 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
|  | 生产废水 |  |  | 项目生产废水经1个169m3的三级沉淀池处理后排入自建污水处理设备（20m3/d），处理后排入园区污水管网 |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 边角料及残次品 |  | 收集后委托环卫部门清运处置。 | 处置率100% |
|  |  | 废包装材料 |  | 外售 |  |
|  |  | 废机油 |  | 委托有资质的单位回收处置 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 收集后委托环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 食堂泔水及废油 |  | 食堂泔水和废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理 |  |
|  |  | 污泥 |  | 定期清掏后委托环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 |  | 产噪设备合理布局，设置减震垫、墙体隔声、距离衰减 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 |
| 风险 | 事故池 |  |  | 一个不低于231m3的事故池 | 影响较小 |
| 地下水 | 危险废物暂存间 |  |  | 项目重点防渗区采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s |  |
|  | 污水处理系统（含污水处理设备、化粪池、隔油池、事故池、污水收集管网）。 |  |  | 项目一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。 |  |
|  | 办公生活区 |  |  | 不需要设置专门的防渗层，场地硬化即可。 |  |
| 环境 管理 | 1、加强环保设备、设施的日常维护及监控工作，保障环保设施的处理效率。 2、建立、健全环保规章制度。 |  |  |  |  |

## 10.6排污口规范化

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号文和附件2《排放口规范化整治技术要求》，一切新建、改建的排污单位以及限期整治的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。

因此，项目建成投产后，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

（1）排污口设置要求

排污口设置应按照“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显、排污口设置合理、排污口去向合理，便于取样、便于监测管理和公众监督的要求进行设置。项目实施后，设置2个废水排放口，在废水排放口分别设置便于采样、监测的采样口，并设立立标识牌作为永久性监测平台，以便日后的环境监测，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

（2）排放口管理

建设单位应在各排放口处竖立或挂上排放口标准，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质，编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

# 11.环境影响评价结论

## 11.1项目概况

云南业勤服饰有限公司成立于2018年9月，主要从事服装加工，云南业勤服饰有限公司于芒市帕底工业园区现有厂房建设服装生产线项目，项目已于2019年6月14日完成建设项目环境影响登记表备案，备案号为：201953310300000070，云南业勤服饰有限公司计划扩建一条水洗生产线，改扩建项目于2019年9月26日获得芒市发展和改革局关于本项目备案的通知（项目代码2019-533103-18-03-005323），并同意开展前期工作，并于2019年9月27日取得了芒市工业园管理委员会关于云南业勤服饰有限公司建设项目生产厂房使用的证明，于2019年11月8日取得芒市工业园区管委会关于云南业勤服饰有限公司符合园区规划的证明，项目总投资1200万元，主要建设服装生产线12条，水洗生产线1条，项目建成后年洗加工服装45万件（套）。

## 11.2评价区域的环境质量现状

项目所在地环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；区域地表水体芒市大河环境质量现状为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水水环境质量现状能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准；项目区域昼间、夜间声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。土壤环境质量可以达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求。

根据现场调查，本项目在工业园区内，项目周边评价范围内无珍稀濒危保护动植物，无名胜古迹和文物保护单位。

## 11.3建设项目环境影响预测结果

11.3.1施工期建设项目环境影响分析

项目施工期不设置施工营地，施工期影响主要为土石方开挖、室内外装修过程产生的粉尘、施工废水、机械噪声及建筑垃圾对外环境的影响，通过采取洒水抑尘、设置临时沉砂池、选用低噪音设备、建筑垃圾及时清运等措施可以降低施工期的影响。项目施工期较短，施工期的影响将随时工期的结束而消失，对外环境影响不大。

11.3.2运营期建设项目环境影响分析

（1）大气环境影响评价结论

项目生产中加强车间通排风情况下，对工人及周边环境影响不大。少量的异味、粉尘无组织排放，通过车间设置的排风扇强制通风换气，经大气稀释、扩散后，对大气环境影响较小。

运营期只要建设方做好废气的收集处理工作，确保处理装置正常运行，杜绝事故排放，则本项目废气经各项污染防治措施治理后，对周围空气环境影响较小。

（2）地表水环境影响评价结论

本项目采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后，排入园区道路雨水管网，最终进入周边地表水体。运营期企业产生的生产废水经三级沉淀池处理后排入项目自建污水处理设施内，经处理后排入工业园区污水管网，生活污水经隔油池化粪池处理后排入园区污水管网，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

（3）地下水环境影响评价结论

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境造成影响。

（4）土壤环境影响评价结论

项目位于芒市帕底工业园区，用地性质为工业用地，项目用地现状可以达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值中标准要求，项目用地现状为工业用地。项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

（5）声环境影响评价结论

项目营运期噪声主要来源于各生产设备，经隔声减振、距离衰减后，预测厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。且项目区边界周围200m范围内无声环境敏感目标，因此，项目运营期噪声对外环境影响较小。

（6）固体废物影响分析结论

设置一般固废暂存间，面积20m2，四周设围墙和顶棚。生产过程中产生的边角料、废弃包装材料等暂存在一般固废堆场内，边角料定期交由环卫部门处置。废弃包装材料，定期出售给废旧资源回收中心。

污水处理设备污泥、定期收集后通过密封袋袋装暂存于一般固废暂存间，并委托环卫部门及时清运。食堂泔水及废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理。

生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。

废机油属于危险危废，应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求进行贮存。

项目内产生危险废物设置独立的危险废物暂存间贮存，面积为10m2，为密闭建筑，该暂存点具备防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施。本次故环评要求液体废物及固体废物分开放置。项目区产生的所有危险废物均统一收集，分类、分区暂存于危废暂存间内，各区相互隔离，互不干扰，并分别设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理。项目内产生的固体废物能得到综合利用或处理，固废处置率100%。

综上所述，在采取了环评提出的各种措施后，项目产生的各项污染物对周边环境影响不大。

## 11.4环境风险评价结论

项目生产过程中存在的风险物质尚未构成重大危险源。建设单位采用严格的安全防范体系，建立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人民生命财产的损失。根据事故原因分析结果可知，在事故风险情况下，建设项目的风险均可以接受，但是需要采取防范措施。因此，建设项目完成后，建设单位在认真落实装置区内环评及设计单位提出的各项风险防范措施，编制环境风险应急预案和风险防范措施的情况下，建设项目的环境风险是可以接受的。

## 11.5公众参与调查结果及环评对调查意见采纳说明

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）要求，建设单位对本项目进行了首次信息公示和征求意见稿公示，首次信息公示采用了网络公示，征求意见稿公示采用了现场张贴公告、网络公示2种形式，同时，向项目区周边居民及社会团体进行了问卷调查。两次公示期间未收到任何反对项目建设的意见。

首次信息公开和征求意见期间均未收到公众反馈意见。但建设单位与首次张贴公告同步向周边居民、政府和社会团体发放“建设项目环境影响评价公众意见表”59份，收回59份，其中社会公众意见表50份，社会团体意见表9份，没有人反对本项目建设，支持率达100%。

建设单位对公众意见均有反馈，对公众提出的意见进行讲解和解释，并在报告中根据公众意见提出了加强对废水、废气、噪声、固废治理的相应的环保措施和要求，对公众意见无未采纳的情况。

本环评建议建设单位应做好项目建设的宣传，让公众充分认识项目建设情况，同时要求建设单位要严格按设计和环评报告的污染防治措施防止污染；项目运行后，确保各项环保措施落实到位，保证废水达标排放，固体废弃物处置率达到100%，废气达标排放，噪声采取隔声、减震措施，以减小项目建设对公众生活及环境带来的负面影响。加强与当地居民的联系沟通，使当地居民充分了解项目的建设、“三废”的治理效果，做到相互理解，相互支持，共同发展。

## 11.6环境管理与环境影响经济损益分析结论

项目环保投资57万元，占总投资1200万元的4.75%。环保投资比例合理，可以实现社会效益、经济效益及环境效益三效益的统一和谐发展。

## 11.7总结论

本项目为服装制造水洗生产建设项目，主要进行服装的生产和水洗，项目符合国家产业政策，符合“三线一单”的要求，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的要求；环境影响预测分析结果表明，项目建成后产生的废气、废水、噪声、固废均得到妥善处置，对当地环境质量及主要敏感目标的影响较小。

因此，本项目在严格执行本环评提出的环境保护措施及环境保护“三同时”制度规定，严格进行环境管理，保证项目内的污染治理设施建设到位并正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，项目建设是可行的。