芒市盛世华庭建设项目

环境影响报告表

(报批稿)

建设单位：昆明建投房地产开发有限公司芒市分公司

编制单位：内蒙古天皓环境评价有限责任公司

二零一九年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	7

三、环境质量状况	24

四、评价适用标准	28

五、建设项目工程分析	35

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	55

七、环境影响分析	57

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	105

九、结论与建议	108

附表

附表1：本项目大气环境影响评价自查表

附表2：本项目地表水环境影响评价自查表

附表3：本项目环境风险评价自查表

附表4：本项目土壤环境自查表

附表5：建设项目环评审批基础信息表

附件

附件1委托书

附件2项目评审会议纪要及修改意见

附件3建设项目投资备案证

附件4国有土地转让合同

附件5项目给水证明

附件6项目技术合同

附件7项目规划设计方案审查意见

附件8营业执照

附件9项目管进度表及内部审核记录表

附图

附图1：项目交通地理位置图

附图2：项目周边关系示意图

附图3：项目区域水系图

附图4：项目总平面布置图

附图5：项目排水管网布置图

# 一、建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 芒市盛世华庭建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 昆明建投房地产开发有限公司芒市分公司 |  |  |  |  |  |
| 建 设 地 点 | 云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧 |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 屈生华 |  |  | 联 系 人 | 韩旭 |  |
| 联 系 电 话 | 158*****295 |  | 传 真 | — | 邮政编码 | 678400 |
| 通 讯 地 址 | 云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 芒发改备案 〔2019〕171号 |  |
| 建 设 性 质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 房地产开发经营 （K7010） |  |
| 占地面积 （平方米） | 18872.11（28.31亩） |  |  | 绿化面积 （平方米） | 5942.83 |  |
| 总投资 （万元） | 26511.79 | 其中：环保投资（万元） |  | 271 | 环保投资占总投资比例 | 1.02% |
| 评价经费 （万元） | 2.0 |  |  | 投产日期 | 2021年8月 |  |
| 工程内容及规模: 1、项目由来 芒市景色秀丽，气候宜人，民族风情淳朴，资源丰富，生物多样性特征明显，中国咖啡之乡，被国内外誉为“孔雀之乡”、“黎明之城”， 是中国优秀旅游城市、中国特色魅力城市、国家卫生城市、国家园林城市、全国科普示范市、全国双拥模范城，省级文明城市、云南省四大旅游热区之一。随着芒市旅游文化事业的发展，对中外游客有着巨大的吸引力，伴随着各项经济文化事业的蓬勃发展。为进一步改善区域外部环境条件，推进芒市核心经济发展区的城市化建设，加快形成芒市新的城市框架，为城区社会经济发展、为芒市的外延拓展提供有力的基础条件，改善区域投资环境和人居环境，因此在芒市建设“盛世华庭”建设项目。项目土地为芒市农垦路原制药厂用地，目前项目现状为空地，本项目不需要进行拆迁工程。 芒市盛世华庭建设项目位于云南省德宏州芒市城区南部，本项目于2019年8月29日取得芒市盛世华庭建设项目备案证（芒发改备案〔2019〕171号）， 根据备案证，芒市盛世华庭建设项目总投资26511.79万元，总占地面积18872.11平方米（约28.31亩），总建筑面积58670.43m2，地下建筑面积为16828.32m2，其中机动车库15672.26 m2，非机动车库1156.06 m2；地上建筑面积41842.11m2，其中住宅建筑面积为39716.59m2；商业面积1594.14m2；社区、物业用房531.38m2，建筑结构为框架结构。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，本项目需要办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目属于“第三十六类房地产，第106项房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等中需要自建配套污水处理设施”的项目，应编制环境影响评价报告表。 受昆明建投房地产开发有限公司芒市分公司的委托，我单位接受了该项目环境影响评价工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。本单位在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。 2、项目概况 项目名称：芒市盛世华庭建设项目 建设性质：新建 建设地点：云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧 建设单位：昆明建投房地产开发有限公司芒市分公司 项目投资：26511.79万元 建设规模：占地面积18872.11平方米(约28.31亩)，总建筑面积58670.43平方米，其中:地上建筑面积为41842.11平方米（住宅面积为39716.59平方米，商业面积1594.14平方米，社区、物业面积531.38平方米），地下建筑面积为16828.32平方米（机动车库15672.26平方米，非机动车库1156.06平方米）。 项目经济技术指标见表1-1，项目组成一览表见表1-2。 表1-1 项目经济技术指标表 总经济技术指标. 序号; 项目; 单位; 规模; 备注. 1; 用地面积; m2; 18872.11. 2; 总建筑面积; m2; 58670.43. 3; 地下建筑面积; m2; 16828.32. 3.1; 其中; 机动车库; m2; 15672.26. 3.2; 非机动车库; m2; 1156.06. 4; 地上建筑面积; m2; 41842.11. 4.1; 其中; 住宅面积; m2; 39716.59. 4.2; 商业面积; m2; 1594.14. 4.3; 社区、物业面积; m2; 531.38. 5; 机动车停车位; 个; 383. 5.1; 其中; 地上; 个; 0. 5.2; 地下; 个; 383. 6; 非机动停车位; 个; 765. 6.1; 其中; 地上; 个; 435; 面积为877.21m2. 6.2; 地下; 个; 330. 7; 物管人员; 人; 8. 8; 住宅户数; 套; 312. 9; 居住人数; 人; 1248. 10; 容积率; %; 2.14. 11; 建筑密度; %; 33.85. 12; 绿地率; %; 31.49. 表1-2 项目工程建设内容一览表 类别; 建设内容; 基本情况; 备注. 主体工程; 综合住宅; A户型; 共建设2栋（1#、2#），1#为地上6层的综合住宅，1层有14间商铺；2~6层为居民住宅，共设置30个套间，总建筑面积为3786.88m2，其中商业面积为544.37m2。2#为地上六层的综合楼，1层为架空层，用作物管用房；2层设有6间商铺；3~6层为居民住宅，共设置24个套间，总建筑面积为6349.32m2，其中商业面积为670.31m2，服务面积为421.66m2。; 框架结构. 高层住宅; B户型; 共建设4栋。（3#、4#）住宅楼，均为地上6层，总建筑面积分别为2883.24m2，共设置48个套间；（7#、11#）住宅楼，均为地上7层,总建筑面积分别为3343.15m2和5012.91m2，共设置70个套间. C户型; 共建设3栋（5#、6#、8#）住宅楼，均为地上7层。总建筑面积分别为3169.32m2、3169.32m2及4782.82m2，共设置98个套间. D户型; 共建设2栋（9#、10#）住宅楼，均为地上7层。总建筑面积分别为3999.73m2和2004.66m2，共设置42个套间. 辅助工程; 地上停车位; 共设置435个分散式非机动车位. 负一层半地下停车库; 共设置364个停车位，其中机动车位34个，非机动车位330个. 负二层地下停车库; 共设置349个机动车位，其中含279个普通机动车位以及70个子母车位. 公用工程; 供水; 本项目的供水从项目西北侧教师小区道路市政给水管道引入两根DN150给水管，在项目区内形成支状供水; /. 排水; 本项目采用“雨污分流”排水系统，雨水经收集后外排至教师小区道路市政雨水管网；运营期污水近期在未纳入污水处理厂处理前，项目废水经防渗化粪池处理后，再通过中水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准后用于项目区绿化，多余回用水排入教师小区道路设置的排水管网。其中COD、SS、动植物油、石油类、总氮、总磷的排放浓度标准值应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；远期污水在可纳入污水处理厂处理后，项目生活废水先排入防渗化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准后，进入芒市污水处理厂进行处理。; /. 供电; 由市政供电网供给; /. 供热; 项目不进行统一供热，热水系统采用太阳能及电能供热; /. 消防; 设计室外消防系统、室内消防系统两部分; /. 道路; 主要包括车行道、人行道; /. 环保 工程; 防渗化粪池; 2个，分位于项目西南侧和西北侧道路下方，容积分别为100m3和65 m3; /. 中水处理站; 1个，位于项目区西南侧绿化带下方，采用“MBR膜生物反应器+消毒”工艺，处理规模为140m3/d; /. 地下排风系统; 项目车库设置机械排放系统，车库按每小时换气6次进行设计，设置有13个排风口，排风口距离地面高度大于2.5m，并且采用90度弯管排气筒，废气经机械通风系统捕集后，经排气筒排出. 垃圾收集设施; 项目于每栋住宅楼前均设置移动式密闭垃圾箱; /. 防渗隔油池; 目前本项目的商业建筑主要功能尚不明确，应根据后期招商引资而定，但项目1#一层及2#二层为商业建筑，可能引入餐饮，应预留隔油池位置. 油烟净化器; 本项目商铺，后期若引入餐饮，具体设置规模根据招商引资而定，项目应设置油烟净化器预留口位置. 绿化; 绿地面积为5942.83m2，绿地率为31.49%; /. 储运及依托工程; 道路; 项目施工及运营期材料及物料依托于项目西北侧教师小区道路; /. 3、主体工程 （1）高层住宅 本项目高层住宅建筑面积为25195.83m2，共建设包括B户型、C户型及D户型，共计11栋。项目住宅在建筑户型统计见表1-3。 表1-3 项目高层住宅建筑统计表 栋数; 户型; 内容; 入住户数. 3#、4#、7#、11#; B户型; 为三室两厅两卫，其中3#、4#、7#每层设置4套；11#每层设置6套; 118户. 5#、6#、8#; C户型; 为三室两厅两卫，其中5#、6#每层设置4套；8#每层设置6套; 98户. 9#、10#; D户型; 为四室两厅两卫，其中9#每层设置4套；10#每层设置2套; 42户. （2）综合用房 项目设置2栋综合楼（1#、2#），总建筑面积分别为3786.88m2和3048.95m2。1#综合楼1层为商铺；2层以上为居民住宅；2#综合楼1层为架空层，用作物管用房；2层设有6间商铺；3~6层为居民住宅。 表1-4 项目综合楼设置一览表 栋数; 层数; 项目; 内容; 入住户数. 1#; 1层; 商铺; 设置14间商铺，建筑面积为544.37m2; /. 2~6层; 居民住宅; 设置30个A户型套间，为三室两厅两卫,建筑面积为3242.51m2; 30户. 2#; 1层; 物管用房; 建筑面积为421.66m2; /. 2层; 商铺; 设置6间商铺，建筑面积为670.31m2; /. 3~6层; 居民住宅; 设置24个A户型套间，为三室两厅两卫,建筑面积为1956.98m2; 24户. 目前本项目主要功能确定为普通商业用途，项目商铺的具体经营范围将根据后期的招商引资工作来最终确定，现阶段难以准确评述。 4、辅助工程 （1）地上停车位 项目共设置435个住宅地上非机动车停车位。停车位为集中设置，呈有组织排放，合理组织停车位的出入口，实现真正的人车分流。 （2）地下停车位 共设置1个两层车库，其中负一层半地下停车库，共设置有364个车位，其中包括34个机动车位以及330个非机动车位；负二层地下停车库，设置有349个机动车位车位，其中含279个普通机动车位及70个子母车位。 5、公用工程 本项目附属配套设施工程主要包括给排水系统、供电系统、供热系统及消防系统等。 （1）项目给排水 给水：本项目的供水从项目西北侧教师小区道路市政给水管道引入两根DN150给水管，在项目区内形成支状供生活用水及室外消防给水。 排水：本项目采用“雨污分流”排水系统，雨水经收集后外排至教师小区道路市政雨水管网；运营期污水近期在未纳入污水处理厂处理前，项目废水经防渗化粪池处理后，再通过中水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准后用于项目区绿化，多余回用水排入教师小区道路设置的排水管网。其中COD、SS、动植物油、石油类、总氮、总磷的排放浓度标准值应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；远期污水在可纳入污水处理厂处理后，项目生活废水先排入防渗化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准后，进入芒市污水处理厂进行处理。 （2）供电 本项目拟采用由附近区域变电站提供的1路10kv线路由红线外分支箱分线至1#变配电房，由1#变配电房配电联络至2#变配电房，并分别共给各自供电区域的各住宅和其他公共负荷。 （3）供热系统 项目建筑采用集中式太阳能强制循环热水系统。户内预留分户空气源热泵热水器插座，建筑内部以及外部所有热水管外露部分做橡塑管壳或其他方式进行防冻保温措施。管道穿越楼板处预埋钢套管或板上开洞安装，安装完毕后进行封板处理。 （4）消防系统 项目消防系统包括室外消防系统、室内消防系统。室外消防用水由项目区给水管网直接供给；室内消防栓系统采用直接供水系统，消火栓泵从消防供水管网供各栋建筑的消防用水。消防泵的流量和扬程满足消防栓系统的要求。 （5）绿化 绿地面积为5942.83m2，绿地率为31.49%。项目绿化工程均注重环境景观的规划建设，力求体现建筑物与绿化的和谐，营造优美的生活环境绿化景观可以软化建筑物及构筑物的视觉效果，对室外场地的人行可以起到分流和联结的作用。绿化工程的建设遵循植物生长的自然法则、季节变化的特点和当地人民的审美原则，重视体现地方风格和民族风格，以突出小区内植物的群体美为主，欣赏植物个体美为辅。在遵循植物生长的自然法则、季节变化的特点和当地人民的审美原则下，种植乔木、灌木及草坪。 6、环保设施 （1）中水处理站 从整体考虑，芒市盛世华庭建设项目设置1个中水处理站，位于本项目西南侧绿化带下方。中水处理站处理规模为140m3/d，采用“MBR膜生物反应器+消毒”处理工艺，处理效果和处理能力满足整个项目的污水回用要求。 （2）防渗化粪池 本项目共设置2个防渗化粪池，总容积约为165m3，一个位于项目西南侧道路下方，另一个位于西北侧道路下方。待主体工程建设完成后，拆除原施工期玻璃钢化粪池，修建新防渗化粪池。防渗化粪池容积应满足粪便停留时间超过36小时的要求防渗化粪池严格按照建筑给水排水设计规范（GB25015-2003）进行设计和建设。防渗化粪池采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”（满足污水停留时间36h），池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面。 （3）垃圾收集设施 项目于每栋住宅楼前均设置移动式密闭垃圾箱，垃圾由清洁人员统一收集后，再定期委托当地环卫部门统一进行清运处置。 7、储运及依托工程 项目施工及运营期材料机物料依托于项目西北侧的教师小区道路。 8、项目总平面布置 芒市盛世华庭建设项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，东北侧为农垦路，东南侧为南蚌路，西南侧有教师小区二巷。依据项目规划特点，主要设置有一个人行出入口，一个车辆出口及两个车辆入口；人行出入口位于项目区西北侧与教师小区道路相接，车辆出入口也位于项目区西北侧与教师小区道路相接。依据项目地势及功能区分布情况，将项目环保设施合理规划设置于整个项目区，化粪池及中水处理站地势均较低，使项目区产生的废水能够自行流入其中；项目于每栋住宅楼前均设置有垃圾桶，生活垃圾经分类收集后日产日清；化粪池、垃圾收集设施周围均设置有绿化，通过绿化吸收及空气稀释后可有效减小项目废气对环境的影响，为居民提供了良好的生活环境。项目具体平面布置见附图4。 9、工程占地及移民（拆迁）安置 本项目占地面积为18872.11m2（28.31亩），用地类型为城镇住宅用地。本项目已经办理了建设用地审批手续，建设单位已于2019年8月14日与芒市自然资源局签订了国有建设用地使用权出让合同（具体见附件），项目不动产权证正在办理中。此外本项目不存在占用宅基地等情况，不涉及拆迁安置工程。 10、施工组织 项目施工组织情况如下： （1）施工营地及施工场地 ①施工营地 依据项目规划情况，在施工过程中不在项目区内设置施工营地，且另在隔壁教室小区租房，用于施工管理人员办公使用。 ②施工场地 根据本项目施工规划并结合现场勘查，本项目不单独设置施工场地建筑材料堆放于楼宇缝隙处。 （2）施工期环保措施 ①施工废水临时沉淀池 本项目于整个项目中部设置施工废水临时沉淀池，容积为18m3。沉淀池严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行建设，做好相关防渗措施。 ②车辆清洗池 于项目区西北厂区入口设置一个车辆清洗池，清洗池容积为18m3。车辆清洗池严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行建设，做好相关防渗措施。 ③玻璃钢化粪池 本项目施工期于项目区西南侧道路旁设置一个水冲厕，为此购进一个使用容积为50m3的玻璃钢化粪池，购进玻璃钢化粪池应满足《玻璃钢化粪池技术要求》（CJ/T409-2012）相关要求。 ④垃圾处理 项目于施工营地设置生活垃圾收集桶，由施工人员统一收集后，再定期委托当地环卫部门进行清运处置。 ⑤雨水收集池 本项目于项目区北侧修建一个18m3的雨水收集池，在施工遇暴雨天气时，初期雨水经施工期设置的截排水沟最终汇至末端沉淀池处理后，排入西北侧教师小区道路市政雨水管网。 （2）施工人员 根据本项目设计资料，施工期的施工人员共300人，根据项目规划设计情况，项目施工人员均不在项目区内食宿。 （3）材料来源 本项目在施工期间所需材料主要包括水泥、钢材以及砂石料等。水泥及钢材当地就近购买，所需砂石料可从附近具有合法开采权的砂石料场购买，砂石料场开采期间造成的水土流失由砂石料场开采单位组织治理，本项目不再另设砂石料场，工程施工中应注意做好砂石料的堆放及管理工作，并在运输和使用过程中做好水土保持工作。 （4）运输条件 项目区所在地交通网络发达，为本项目的建设提供了便利的运输条件，本项目建设施工中可合理利用项目西北侧教师小区道路及东北侧农垦路，无需新修施工便道。 （5）施工进度安排 根据本项目施工规划及结合项目目前的实际情况，本项目建设总工期为20个月，2020年1月正式开工建设，2021年8月完工。 11、环保投资 项目总投资26511.79万元，其中环保投资271万元，占总投资比例1.02%。环保投资分项估算见表1-5。 表1-5 环保投资估算表 项目; 规模; 金额（万元）. 施 工 期; 大气防治措施; 洒水降尘; 3000元/月; 7.2. 施工材料覆盖; /; 7.0. 设置围挡; /; 11.0. 车辆清洗池; 1个，容积为18m3; 2.0. 雾炮机; 6台，蓄水池容量为3m3; 18. 废水防治措施; 施工废水沉淀池; 1个， 共设置1个，容积为18m3; 2.0. 临时污水管网; /; 4.5. 玻璃钢化粪池; 1个，容积为50m3; 2.1. 固废防治措施; 垃圾桶; 若干; 1.0. 建筑垃圾清运; /; 3.0. 运 营 期; 大气防治措施; 绿化; 5942.83m2; 33. 地下排风系统; —; 45.0. 废水防治措施; 中水处理站; 处理规模为140m3/d; 70.0. 化粪池; 2个，总容积为165m3; 4.0. 雨污分流系统; 一整套; 50.0. 固废防治措施; 垃圾桶; 若干; 3. 噪声防治措施; 减速慢行警示牌; 若干; 0.2. 其他; 运行维护费用; —; 3.0. 环评编制费用; —; 3.0. 环境管理与监测费用; —; 2.0. 合计; 271. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: （一）原有污染情况 本项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，且为新建项目，项目土地为芒市农垦路原制药厂，目前项目现状为空地，且项目紧邻教师小区、德宏州建筑公司宿舍区，经过现场勘查，并未发现有较大的污染源，因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。 （二）区域主要出现的环境问题 本项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，属于城市规划区域，项目区附近没有产污较大的工业项目。项目区域内无遗留环境问题。本项目西北侧紧邻教师小区道路，东北侧150m处为农垦路，因此，项目区域内主要环境问题是：路上行驶的车辆会产生扬尘、汽车尾气和噪声污染等。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芒市地处德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。面积东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。 芒市镇位于德宏州东部，潞西市北部，是德宏州和潞西市两级政府所在地,镇政府驻地遮安路。交通便捷，政治地理位置特殊，区位优势明显，辖区总面积359平方公里，东、北接保山市龙陵县象达乡、龙山镇、河头乡，西、南连风平镇、轩岗乡。 本项目位于德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，项目中心地理坐标为东经98°34'16.66"，北纬24°25'16.16"；距离州政府直线距离1.9km，项目区西侧140m为教师小区（约130户，430人），西南侧100m为教育住宅小区（约80户，265人），南侧150m为教育小区二巷商住户（约16户，53人），项目区城市配套基础设施齐全，交通便利，地理位置条件较理想。建设项目具体地理位置见附图1。 2、地貌、地形 芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 项目区位于德宏州芒市教师小区道路法帕教师小区北侧，用地东高西低，最高海拔904m，最低海拔900m，高差约4m，总体地势较为平缓，属中山盆地地貌类型。 3、气候、气象 芒市地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿汽流的影响，雨量充沛；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少、多雾。流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。据芒市气象站观测资料统计，年平均气温20.6℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.9℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日）；多年平均降雨量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），一日最大降雨量123.6mm（2000年9月8日）。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89%，6月～8月降雨量占全年降雨量的64%，夏秋季大雨、暴雨时，往往伴有不同程度冰雹、大风、洪涝灾害；11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11%。该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达170天，由于受地形、地貌和高程等地理因素的作用及影响，全区立体气候明显，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。多年平均日照时数2402小时，多年平均蒸发量1342.3mm；多年平均相对湿度84%；风向多为西南风，多年平均风速1.6m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。 项目区气候类型为亚热带季风气候；该地区多年平均气温19.6℃，极端最低气温 -0.6℃ （1963年1月5日）、极端最高气温36.2℃ （1966年5月4日；年平均降水量1654.6mm，雨季（5〜10月）降水量占全年降水量的92%，20年平均最大lh、6h、24h降雨量为58.87mm、96.03mm、158.65mm，多年平均日照时数2252. 9h，多年平均蒸发 量（小型蒸发皿）1723.6mm，相对湿度79%，无霜期315d。多年平均风速1.0m/s，最多风向SW，最大风速达18.0m/s。20年一遇lh、6h、24h最大降雨量为58. 87mm、96. 03mm、I58.65mm。 4、水文 芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。 评价区域涉及地表水为项目西北侧约3.3km处的芒市大河和东侧2.7km处的芒究水库，芒市大河属瑞丽江支流，属伊洛瓦底江水系。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m。之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒核、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。芒市大河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿m3，年平均最小流量28.2m3/s，年平均流量65.32m3/s；水能理论蕴藏量35.34万kW。芒究水库于1958年7月初勘，是一座边勘测、边设计、边施工建成的中型蓄水工程，至1975年12月主体工程基本完工，施工期持续了15年又5个月。水库控制径流面积31.7平方公里，总库容1861万立方米，是一座以防洪、灌溉为主的中型水库。通过现场踏勘，项目区内无地下暗河及明河经过，场地地下水主要来自大气降水、地下孔隙潜水补给。项目周边区域水系示意图见附图3。 5、土壤 芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。农业灌溉需水量大。 项目区土壤以红壤为主。 6、植被及生物多样性 芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“芒市中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。 根据现场踏勘和走访调查，项目区内未发现国家级、省级珍稀濒危保护动物，也没有地域性特有种存在。 7、风景名胜及文物保护 芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物保护单位，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。

# 三、环境质量状况

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目区的自然生态环境现状，本项目的主要环境保护目标为： 1、水环境：地表水芒市大河、芒究水库水质按国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行保护 2、声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行控制，保护区域声环境质量，保证不因本项目而降低区域声环境质量级别。 3、大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，不因本项目而降低区域大气环境质量级别。本次评价环境空气保护目标参照声环境保护目标，主要为项目周边200m范围内的敏感点，本项目以项目中心为坐标（0，0）点，具体保护目标见表3-1所示。项目区周边关系见附图2。 表3-1 项目主要环境保护目标 类别; 名称; 保护 对象; 保护内容; 环境功 区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 大气环境; 教师小区; 居民; 约130户，430人; 大气环境质量2类区; 西侧; 140m. 教育住宅小区; 居民; 约80户，265人; 西南侧; 100m. 教师小区二巷商住户; 居民; 约16户，53人; 南侧; 150m. 三棵树社区住户; 居民; 约20户，66人; 东南侧; 130m. 农垦路商住户; 居民; 约120户，400人; 东侧; 100m. 教师小区道路北侧商住户; 居民; 约25户，85人; 北侧; 140m. 声环境; 保护目标; 方向; 距离; 规模; 保护级别. 教师小区 （约130户，430人）; 西侧; 140m; —; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准. 教育住宅小区 （约80户，265人）; 西南侧; 100m; —. 教师小区二巷商住户 （约16户，53人）; 南侧; 150m; —. 三棵树社区住户 （约20户，66人）; 东南侧; 130m; —. 农垦路商住户 （约120户，400人）; 东侧; 100m. 教师小区道路北侧商住户 （约25户，85人）; 北侧; 140m; —. 地表水; 保护目; 方向; 距离; 规模; 保护级别. 芒市大河; 西北侧; 3.3km; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行保护. 芒究水库; 东侧; 2.7km; —.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 # 准 | 1、环境空气 项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在地为二类环境空气质量功能区（居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区），环境空气质量执《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; ug/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; ug/m3. 1小时平均; 200. 5; 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 3 0. 6; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 5. 24小时平均; 75. 7; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、水环境 本项目所在地区地表水主要为项目西北侧约3.3km处的芒市大河和东侧2.7km处的芒究水库，芒市大河为龙江一级支流，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），项目区域河段为 “风平断面~入瑞丽江口”，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水体；芒究水库，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），水环境功能为饮用二级、农业用水，水质保护类别为Ⅲ类。区域水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 参数; Ⅲ类标准值; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 总磷; ≤0.2. 6; 氨氮; ≤1.0. 7; 高锰酸钾指数; ≤6. 8; 石油类; ≤0.05. 9; 粪大肠菌群; ≤10000. 3、声环境 项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，西北侧紧教师小区道路，因此项目西北侧教师小区道路35±5m区域范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体指标见表4-3。 表4-3 声环境限值 单位：dB（A） 类别; 声环境限值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 4、土壤环境 本项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，项目建设用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的限值要求。具体见表4-4。 表4-4 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 污染物项目; 单位; 筛选值; 管制值. 第二类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 砷; mg/kg; 60; 140. 镉; mg/kg; 65; 172. 铬（六价）; mg/kg; 5.7; 78. 铜; mg/kg; 18000; 36000. 铅; mg/kg; 800; 2500. 汞; mg/kg; 38; 82. 镍; mg/kg; 900; 2000. 挥发性有机物. 四氯化碳; mg/kg; 2.8; 36. 氯仿; mg/kg; 0.9; 10. 氯甲烷; mg/kg; 37; 120. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 9; 100. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 5; 21. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 66; 200. 顺式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 596; 2000. 反式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 54; 163. 二氯甲烷; mg/kg; 616; 2000. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 5; 47. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 10; 100. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 6.8; 50. 四氯乙烯; mg/kg; 53; 183. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 840; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 2.8; 15. 三氯乙烯; mg/kg; 2.8; 20. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 0.5; 5. 氯乙烯; mg/kg; 0.43; 4.3. 苯; mg/kg; 4; 40. 氯苯; mg/kg; 270; 1000. 1,2-二氯苯; mg/kg; 560; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 20; 200. 乙苯; mg/kg; 28; 280. 苯乙烯; mg/kg; 1290; 1290. 甲苯; mg/kg; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 570; 570. 邻-二甲苯; mg/kg; 640; 640. 半挥发性有机物. 硝基苯; mg/kg; 76; 760. 苯胺; mg/kg; 260; 663. 2-氯酚; mg/kg; 2256; 4500. 苯并[a]蒽; mg/kg; 15; 151. 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5; 15. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15; 151. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151; 1500. 䓛; mg/kg; 1293; 12900. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 1.5; 15. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 15; 151. 萘; mg/kg; 70; 700. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 # 准 | 1、大气污染物 （1）施工期：项目无组织排放粉尘《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度监控标准，见表4-5。 表4-5 大气污染物无组织排放监控浓度限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 周界外无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 1.0. （2）运营期 恶臭：运营期防渗化粪池、中水处理站、垃圾集中收集点产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，臭气浓度≤20（无量纲）。 油烟：本项目商铺涉及餐饮时，饮食业单位的规模划分参数及油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表4-6。 表4-6 饮食业单位的规模划分参数及油烟最低去除率 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥ 3，<6; ≥ 6. 对应灶头总功率（106J/h）; ≥1.67 ，< 5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、水污染物 本项目近期在未纳入污水处理厂处理前，项目废水经防渗化粪池处理后，再通过中水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准后用于项目区绿化，多余回用水排入教师小区道路设置的排水管网。由于该标准无化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、动植物油、石油类、总氮（以N计）、总磷（以P计）的排放浓度限值，化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、动植物油、石油类、总氮（以N计）、总磷（以P计）的排放浓度标准值参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体指标见表4-7。 表4-7 近期污水排放标准 单位：mg/L 序号; 污染物; 标准值; 执行标准. 1; pH（无量纲）; 6～9; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准. 2; 嗅; 无不快感. 3; 氨氮（mg/L)≤; 20. 4; BOD5（mg/L) ≤; 20. 5; 溶解性总固体（mg/L)≤; 1000. 6; 浊度(NTU)≤; 10. 7; 溶解氧（mg/L)≥; 1.0. 8; 总大肠菌群(个/L) ≤; 3. 9; 总余氯（mg/L)≥; 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2. 10; 色(度)≤; 30. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L)≤; 1.0. 12; 化学需氧量（COD）; 50; 《城镇污水处理 污染物排放标准》（GB1891 -2002）一级A标准. 13; 总磷（以P计）; 0.5. 14; 总氮（以N计）; 15. 15; 悬浮物（SS）; 10. 16; 动植物油; 1. 17; 石油类; 1. 远期污水在可纳入污水处理厂处理后，项目污水处理站将停用，废水不再进行回用，直接排入防渗化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准后，进入芒市污水处理厂进行处理。具体指标见表4-8。 表4-8 远期污水排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; BOD5; CODcr; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷（以P计）. 污水综合排放标准; 6～9; ≤300; ≤500; ≤400; ≤100; —; —. 污水排入城镇下水道水质标准; —; —; —; —; —; 45; 8. 3、噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标见表4-9。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期噪声西北侧教师小区道路35±5m区域范围内执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB27137-2008）4类标准，其他区域执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB27137-2008）2类标准。具体指标见表4-10。 表4-10 社会生活环境噪声排放限值单位： dB(A) 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599－2001）及2013年修改单中的第一类一般工业固体废物排放标准。 |
| 总量控制 指标 | 总量建议控制指标： 根据本工程的具体情况，本项目总量控制指标建议如下： 废水：本项目排水采用雨污分流制，雨水排入东北侧教师小区道路雨水管网；近期在未纳入污水处理厂处理前，项目废水经防渗化粪池处理后，再通过中水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准后用于项目区绿化，多余回用水排入教师小区道路设置的排水管网。其中COD、SS、动植物油、石油类、总氮、总磷的排放浓度标准值应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。控制指标如下：废水：39982.1t/a， COD：1.88t/a，氨氮：0.04t/a。 远期污水在可纳入污水处理厂处理后，项目生活废水先排入防渗化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准后，进入芒市污水处理厂进行处理。因此本项目远期废水不设置总量控制指标。 废气：本项目产生的废气主要为恶臭，无SO2 、NOX等主要污染物。因此，不设总量控制指标。 固体废弃物：本项目运营期产生的固体废弃物处置利用率达100%。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期 本项目施工期主要包括场地平整、地基开挖、主体工程和配套设施建设、铺设水电管线、室内装修和外部景观绿化。施工期大致可分为土石方阶段及基础阶段、主体结构阶段和室内外装修安装阶段。施工工艺流程图及产污环节图见图5-1。 图5-1 项目施工流程及产污环节示意图 施工期工程内容主要有：平整土地、开挖地基、建筑施工、铺设水电管线、室内装修和外部景观绿化。施工期可分为三个阶段：土石方阶段及基础阶段，主体结构阶段，装饰及设备安装阶段。项目建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不一样。主要施工方式及工艺详见下表5-1。 表5-1 主要施工方式及工艺一览表 序号; 施工方式; 施工工艺. 1; 土石方; 开挖. 2; 基坑排水; 集水坑排水. 3; 基础梁; 砖胎膜. 4; 砼浇筑; 墙和梁板分两次浇筑、楼面机械抹光，砼输送泵运输. 5; 垂直运输; 塔吊、施工电梯. 6; 模板面板; 清水砼、定型木模、楼梯全封闭. 7; 模板支撑; 快拆脚手架体系. 8; 模板加固; 对拉螺杆. 9; 插筋固定; 电焊焊接加固. 10; 钢筋连接; 电渣压力焊、闪光对焊. 11; 施工缝防水; 钢板止水带. 12; 外脚手架; 导轨式爬升脚手架. 13; 安全防护; 满挂密目网. 基础工程：中筒部分：墙下筏基式；基岩较深部分：柱下单桩基础；基岩较浅部分：柱下独立基础及墙下钢筋混凝土条基。 主体工程：采用页岩空心砌块，M5~10混合砂浆砌筑；屋面采用平屋面，局部为斜屋面，为结构找坡卷材防水保湿屋面，铺地砖面层，防水等级为2级；整体混凝土钢筋结构等。 装饰工程：外墙：涂料、木格栅等；内墙：瓷粉乳胶漆、喷涂料、水泥砂浆等；楼地面：水泥砂浆、地砖楼面、水泥砂浆找平、花岗岩等；踢脚：水泥砂浆、地砖等；天棚：喷涂料、乳胶漆、埃特板造型顶、铝合金条板顶等；墙裙：木饰、彩釉砖、金属木扶栏杆等。 本项目地下室施工采用静压打桩和机械钻孔桩支护基坑，挖机进行土方开挖；桩基础采用钻孔桩，噪音和振动较小，对周边住户影响较小。 土石方阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用推土机、挖掘机等；在基础打桩阶段几乎全部是机械施工，主要使用静压打桩机；在主体结构阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用混凝土输送泵、切割机、电焊机等；材料运送主要使用提升机，在装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻、角向磨光机等。 2、运营期 本项目运营期污染主要包括住户、物管人员等产生的生活污水和生活垃圾以及油烟废气等；备用发电机及车辆进出产生的废气和噪声；防渗化粪池和中水处理站产生的污泥；防渗化粪池、中水处理站和垃圾收集设施产生恶臭等。 图5-2 项目运营期产污示意图

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 1、废气 施工期废气主要包括场地平整、地基开挖、工程建设、原材料运输、堆放过程中产生的扬尘；运输车辆、施工机械产生的废气以及装修阶段使用涂料产生的废气。 （1）扬尘 本项目施工过程中产生的扬尘主要为土石方开挖、施工材料运输、装卸过程中产生的TSP、PM10和PM2.5，属无组织排放，影响范围较小，且通过合理布设施工作业场地，采取洒水降尘，在项目区场界设置挡墙，建筑物主体施工时设置防尘幕，避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业，施工材料遮盖及遮盖运输，对进出车辆进行清洗，对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘。通过采取以上措施后，对周围环境影响较小。 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中施工扬尘源排放量的计算。TSP、PM10和PM2.5排放量根据施工积尘的粒径分布情况估算获得，参考粒径系数为：TSP为1、PM10为0.49、PM2.5为0.1，施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下： Wci= Eci× Ac×T Eci =2.69×10-4×（1-η） 其中： Wci：施工扬尘源中PMi的总排放量，t Eci：整个施工工地PMi的平均排放系数，t/(m2·月） Ac：施工区域面积，m2 T：施工月份数，一般按施工天数/30计算， η：污染控制技术对扬尘的去除效率 ，%。 各类控制效率见表5-2。本项目通过路面硬化和洒水降尘、加设防尘网、覆盖防尘布及在周围设置围挡等多种措施同时对产生的扬尘进行防治，计算取控制效率最大值，即TSP为96%、PM10为80%、PM2.5为67%。 表5-2 施工扬尘控制措施的控制效率 控制措施; 控制效率. TSP; PM10; PM2.5. 路面铺装和洒水; 铺装混凝土，洒水强度（W）=0.6mmH2O/hr; 96%; 80%; 67%. 防尘网; 尼龙塑胶网网径0.5mm，网距3mm; 24%; 20%; 17%. 尼龙塑胶网网径1mm，网距5mm; 12%; 10%; 8%. 覆盖防尘布; 高强度纤维织布密闭覆盖; 32%; 27%; 22%. 尼龙塑胶网网径1mm，网距5mm; 20%; 17%; 14%. 围挡; 2.4m硬质围挡; 18%; 15%; 13%. 1.8m硬质围挡; 12%; 10%; 8%. 根据业主提供的资料，本项目建筑占地面积为6382.11m2，施工期为20个月，经计算可知，在施工过程中TSP产生量为1.37t，PM10产生量为6.87t，PM2.5产生量为11.33t，则项目施工期间扬尘产生总量为19.57t。 （2）废气 施工期废气主要包括运输车辆、施工机械产生的废气以及装修阶段使用涂料产生的废气。 ①运输车辆、施工机械产生的废气 运输车辆、施工机械产生的废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有NOx、CO及CHx等。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。 根据《环境保护实用数据手册》，中“表2-146机动车辆大气污染物排放表”，污染物取值具体参照下表5-3。 表5-3 机动车辆大气污染物排放表 污染物; 以柴油为燃料的载重汽车（g/L）; 以汽油为燃料的小汽车（g/L）. 一氧化碳; 27.0; 169.0. 氮氧化物; 44.4; 21.1. 烃类; 4.44; 33.3. 施工期车辆大部分为以柴油为燃料的载重汽车，根据业主提供资料，施工期柴油总用量大约1500L，施工期24个月，污染物排放量见表5-4。 表5-4 机动车辆大气污染物排放量 污染物; 日排放量; 总排放量. 一氧化碳; 0.055kg/d; 39.6kg. 氮氧化物; 0.091kg/d; 65.52kg. 烃类; 0.009kg/d; 6.48kg. ②装修废气 项目建筑在后期装修过程中产生的废气属无组织排放，主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于项目在装修的过程中，油漆耗量和选用的油漆品牌难以确定，装修时间也有先后差异，因此，装修废气难以定量，本次评价仅对此类废气做定性的分析。 项目在装修过程中，产生的废气主要来源包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等，由于使用的油漆组分不同，挥发系数也不相同，并且装修阶段随机性大，时间跨度较长，装修作业点分散，油漆废气的排放时间和部位尚不能明确，装修阶段的油漆废气排放周期相对较短。因此，装修期间涂刷油漆时，应加强室内的通风换气，再之由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，应特别注意室内空气的流畅。 施工期对空气环境的影响和施工活动紧密相关，施工活动结束后影响就不再延续，属于短期和非连续性的影响，且其影响不具有累积性。 ③恶臭 项目玻璃钢化粪池及垃圾收集系统在运行时会产生恶臭。 项目采用设置垃圾桶的方式收集固体废弃物，垃圾桶设置的地方与人群频繁活动处保持一定的距离，生活垃圾委托当地环卫部门给予清运、处置。 项目玻璃钢化粪池设置于项目区西南侧道路地下，在使用过程中会溢出少量恶臭，恶臭主要来自于化粪池产生的H2S或含硫基团物质的无组织扩散。项目玻璃钢化粪池产生恶臭较小，经过空气稀释对环境空气造成的影响较小。 2、噪声 施工期的噪声主要来源于施工过程中推土机、挖掘机、运输车辆等各类机械设备的运行。另外，在粉刷、贴壁砖和地砖等装修阶段，所产生的噪声主要为切割壁砖和地砖的机械噪声，为间断排放。施工期的噪声主要来源于现场的各类机械设备和运输车辆的交通噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。主要噪声源及声级值见表5-5。 表5-5 施工期噪声排污源强一览表 施工阶段; 设备名称; 噪声级（距源1m处）[dB(A)]. 土石方及基础阶段; 推土机; 95. 挖掘机; 90. 打桩机; 85. 压路机; 85. 摇臂式起重机; 85. 大型载重车; 85. 雾炮机; 90. 底板与结构阶段; 振捣器; 100. 电锯; 95. 电焊机; 90. 空压机; 80. 中型载重车; 75. 装修、安装阶段; 电钻; 110. 手工钻; 105. 无齿锯; 90. 多功能木工刨; 90. 轻型载重车; 75. 3、废水 施工废水主要来源于建筑施工废水、施工人员产生的生活废水车辆清洗废水和初期雨水。建筑施工废水主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N等。 （1）建筑施工废水 本建设项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构阶段和装修阶段，主要来自于机械冲洗等，主要污染因子为SS。 本项目不现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），项目施工期间以每1m2（不含工程车冲洗用水、含施工管理人员用水）建筑面积总用水量1.5m3估算，废水产生量按用水量的5%估算。本项目总建筑面积为58670.43m2，则施工总用水量约88005.65m3，废水产生总量为4400.28m3，施工期20个月（以600天计），施工期废水量约为7.33m3/d。 本项目施工期废水的产生总量约4400.28m3。混凝土养护废水主要污染指标为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。建筑施工废水采用沉淀池处理，晴天回用于项目区洒水降尘，雨天储存待晴天后，再回用于项目区洒水降尘。因考虑到施工期间有连续降雨的情况，故本项目施工废水沉淀池容积按照3天的施工废水储存量设置，容积为22m3，施工废水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。 （2）生活污水 # 建设期间，项目不设置施工营地，办公、管理均不在项目区进行，本项目施工人员共有300人，均不在项目区食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），不在项目区食宿的人员，其用水量以20L/（人·d）计，产物系数按0.85计，则项目施工期施工人员用水量为6m3/d，废水产生量为5.1m3/d。项目施工期产生生活废水排入玻璃钢化粪池，经处理后委托当地环卫部门抽吸清运处置。 （3）车辆清洗废水 本项目施工过程中，在施工场地出入口处设置一个车辆清洗池。在车辆清洗过程中，会产生一定量的清洗废水，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），车辆清洗水以40L/（辆·次）计，废水产生量以用水量的85%计，项目施工车辆约30辆，每天平均每辆车清洗次数约6次，因此车辆清洗用水量为7.2m3/d，废水产生量为6.1m3/d；本项目在施工过程中在项目区西北侧出入口处设置一个车辆清洗池，容积为18m3，车辆清洗废水经沉淀后进行循环使用。 （4）初期雨水 项目施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。本项目总占地面积18872.11m2，根据《雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006），可收集雨水量=雨水径流总量-流弃雨水量（弃流量一般按降雨厚度的3~5mm计算），雨水径流总量的计算公式如下： W=10ΨchyF 式中:W——雨水设计径流总量（m3）； Ψc——雨量径流系数（取值参照《室外排水设计规范（GB 50014-2006）》，本项目取值为0.35）； hy——设计降雨厚度（mm，根据芒市近年的气象数据，最大日降雨量为158.3毫米）； F ——汇水面积（hm2） 根据上述公式可计算出本项目雨水径流总量为1045.61m3，流弃雨水量为33.01m3，则本项目可收集雨水量为1012.6m3，由于前30min雨水径流中的悬浮物浓度较高，故项目考虑收集前30min的雨水径流量，为21m3。因此本项目设置1个容积为21m3的临时雨水沉淀池，并做防渗处理，初期雨水经沉淀处理后排入西北侧教师小区道路市政雨水管网。 （5）基坑废水 项目在基坑开挖过程会产生一定量的基坑涌水，项目基坑涌水中所含污染物主要为悬浮物，浓度较高。基坑开挖过程产生的基坑涌水，项目应在开挖的同时放入抽水泵进行抽水，抽吸出来的废水至项目区内部施工废水沉淀池后，用于项目区洒水降尘。 （6）雾炮机喷淋废水 项目在施工过程中，拟购进六台水箱容积为3m3的雾炮机，对项目区施工期间产生的扬尘进行洒水降尘处理，因此雾炮机喷淋所需水量为18m3/d，施工期喷淋所需用水10800 m3。 4、固体废物 施工期间产生的固体废物主要包括土石方、施工垃圾、施工人员产生的生活垃圾及防渗化粪池污泥等。 # （1）土石方 # 本项目不设置土石方临时堆放场，根据业主提供资料，本项目开挖土石方不在项目区进行堆放，全部土方都直接运至芒市风平镇轩岗农场一队老窝寨搬迁点土场，回填土方也由施工方从此土场搬运。项目建设开挖土石方量423380.2m3，回填量为117175.2m3，覆土13477.22m3，多余土石方由施工单位外运至芒市风平镇轩岗农场一队老窝寨搬迁点土场处理。土石方核算及流向表见表5-6。 表5-6 土石方核算及流向表 单位：m3 土石方开挖; 土石方回填; 覆土; 调出量; 去处. 423380.2; 117175.2; 13477.22; 292727.78; 芒市风平镇轩岗农场一队老窝寨搬迁点土场. # 注：平衡公式为：挖方+调入=填方+覆土+弃方；土石方开挖及回填量根据方格网计算法计算。 # （2）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要产生于工程占地上建筑物建设、室内外装修过程，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。 根据“浙江广厦建设职业技术学院发表的关于《城市建筑垃圾产生的量估算与预测模型》的论文”，本项目新建框架结构建筑面积58670.43m2，建筑施工工程单位面积产生垃圾系数取0.03t/m2，则项目建筑施工垃圾为1760.11t。项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。 本项目建筑垃圾根据其是否可回填利用的性质分为两类，可回填利用的用于项目区回填，不可回填利用的由施工方拉运至芒市合法渣土场进行回收处理。 # （3）生活垃圾 本项目施工期施工人员共有300人，均不在项目区内食宿。根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），表4四区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数，生活垃圾产生量按照每人每天0.56kg，不在项目区食宿的人员生活垃圾产生量按照每人每天0.3kg。则项目生活垃圾产生量为90kg/d。 综上所述，本项目施工期生活垃圾产生总量为64.8t，生活垃圾设置垃圾桶，并采取分类收集，委托环卫部门给予清运、处置。 （4）化粪池污泥 本项目施工期于项目区西南侧道路旁设置有1间水冲厕，因此配套建设1座使用容积为50m3的玻璃钢化粪池，主要用来处理施工期产生的生活废水，化粪池在处理废水过程中会产生一定量的污泥，根据污水处理设施技术参数指标，本项目化粪池产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），项目施工期生活废水排入化粪池的水量为5.1m3/d，则项目内化粪池污泥产生量约为0.765kg/d。污泥定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置。 5、水土流失 根据项目实施过程中场地平整、地基开挖不可避免地对地表进行扰动，破坏了原有的植被，使地表裸露于外界环境中，易形成新的水土流失。 项目开挖及基础回填将产生大量的土石方，扰动大面积的地表，破坏原有植被和地形地貌，同时，大量的土石方及建筑材料的堆放不当也会造成严重的水土流失。如不采取水土保持措施，很容易对区域生态环境、工程本身等造成不同程度的危害。 二、运营期污染工序 本项目运营期污染主要包括住户、物管人员等产生的生活污水和生活垃圾，生活油烟；备用发电机及车辆进出产生的废气和噪声；防渗化粪池和中水处理站产生的污泥；防渗化粪池、中水处理站和垃圾收集设施产生恶臭等。 1、废气 项目废气主要来源于居民住户产生的油烟，防渗化粪池、中水处理站及垃圾收集设施产生的恶臭，备用发电机废气，及汽车尾气等。 （1）油烟废气 ①住户厨房油烟 项目建成并投入运营后，小区内住户生活废气主要为住户厨房烹饪过程中排放的油烟废气。项目住户规划使用电、液化气等作为燃料，均属清洁能源，使用过程中对周围环境影响较小。 本项目总户数为312户，预计入住人数为1248人，住户在厨房进行炒菜、油炸食品等烹饪活动时会产生油烟，根据《中国居民平衡膳食宝塔》，每人每天烹调油不超过25g或30g，取人均食用油日用量30g/人·d，则住户耗油量为37.44kg/d，13.67t/a。在厨房烹饪过程中油烟的挥发量约为食用油用量的2.85%，项目内住户厨房油烟排放量约为1.07kg/d，0.39t/a。住户产生的油烟废气产生情况见表5-7。 表5-7 居民食用油消耗和油烟废气产生情况 人数; 食用油消耗量; 油烟挥发系数; 油烟排放量. 1248人; 13.67t/a; 2.85%; 0.39t/a. ②商铺餐饮油烟 依据建设单位提供设计资料，项目商铺建筑面积为1594.14m2，商业区根据后期招商引资后，方可确定其营业范围，各单位在入住本项目商铺时，应按环保部门的相关要求办理相关环保手续，方可正式运营。 （2）恶臭 项目防渗化粪池、垃圾收集系统和中水处理站运行时会产生恶臭。 项目采用设置垃圾桶的方式收集固体废弃物，垃圾桶设置的地方与人群频繁活动处保持一定的距离，生活垃圾委托当地环卫部门给予清运、处置。 项目防渗化粪池设置于地下，生活污水在处理过程中会产生恶臭，恶臭主要来自于原生污水处理过程中产生的H2S或含硫基团物质的无组织扩散。项目在中水处理站及防渗化粪池四周营造绿化隔离带，恶臭可通过自然扩散、植物吸收进行处理。 （3）备用发电机废气 本项目配备一台备用发电机，发电机以柴油作为燃料，通常使用0#轻质柴油，发电机耗油率约为220g/KW·h。项目备用发电机运行时的柴油消耗量约为5.5kg/h，0#轻质柴油的密度为0.86g/mL，则耗油量约为4.73L/h。发电机的使用频率较低，按每月使用8小时计，则全年共运行96小时，则耗油量约为528kg。 根据《大气污染工程师手册》当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8=20Nm3，则每年产生的烟气量为10560Nm3。柴油产生的燃烧废气中含有S02、NOx和烟尘等污染物，其源强计算参数见表5-8。 表5-8 污染物计算参数 污染物; 烟尘; SO2; NOX. 产污系数kg/t; 2.2; 20S*; 3.36. # 注：S*为硫的百分含量%，本次取0.2%。 # 其污染物产生量见表5-9。 # 表5-9 污染物排放量 污染物; 烟尘; SO2; NOX. # 排放浓度(mg/m3); # 109.85; # 1.89; # 167.61. # 排放速率(kg/h); # 0.012; # 0.0002; # 0.018. # 排放量（kg/a）; # 1.16; # 0.02; # 1.77. # （4）地下车库汽车尾气 本项目设置有1个2层停车库，共383个停车位，其中负1层半地下停车库设有34个机动车车位，负2层地下停车库设有349个机动车位。地下停车库汽车废气主要是汽车在进出地下停车场及运行过程中产生的汽车尾气。 根据“环境保护实用数据手册”对有代表性的轿车在空挡、低速、加速、定速、减速状态时，汽车尾气排放出污染物浓度测定的平均结果见下表。 表5-10 各种行驶状态汽车尾气排放污染物浓度 污染物; 浓度单位; 空挡; 低速; 加速; 定速; 减速; 怠速. 烃（己烷计）; ppm; 800; 670; 540; 485; 5000; 1200. NOx（NO2）; ppm; 23; 191; 543; 1270; 6; 600. CO; %; 4.9; 3.5; 1.8; 1.; 3.4; 4.07. 废气排放量计算公式如下： 式中：D—废气排放量，m3/h； Q—汽车车流量，v/h； T—车辆在车库运行的时间，min，本项目取2.0； k—空燃比，本项目取12； A—燃油耗量，kg/min，本项目取0.07； 污染物排放速率计算公式如下： 式中：G—污染物排放速率，kg/h； C—污染物排放浓度，容积比，ppm； f —容积与质量换算系数。 汽车库废气主要由风机抽送，另有部分废气经车库出入口向外扩散，属无组织排放。另一方面，在相同耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。当空燃比大于14.5，则燃油完全燃烧，得到CO2和水；当空燃比小于14.5，燃油不完全燃烧，产生得到CO、HC等污染物，经调查，当车辆处于怠速状态时，空燃比一般为12。停车场内的车辆运行情况为怠速（车速为5km/h），根据停车场的基本情况、运行状况，考虑导车、停车发动等因素，从汽车怠速到停车点的距离平均为2.0min。高峰时段车流量按泊车辆的四分之一来算，即96辆/h。汽车耗油量与汽车行驶状况有关，根据统计资料及类比调查，车辆进出车库（怠速＜5km/h）平均耗油量为0.1L/min（92号无铅汽油的密度为0.713kg/L）。 通过计算得出，空燃比为12时怠速状态下，本项目汽车废气排气量为135.44m3/h。 根据怠速行驶状态下，汽车尾气排放污染物的浓度和低速行驶状态下的尾气排放量，停车位每日废气污染物的排放按3个高峰小时计算，计算得到的单位时间内污染物排放系数及排放量如表5-11。 表5-11 单位时间内各污染物排放系数 污染物; 容积与质量换算系数; 污染物排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. CO; 1.25; 6.89; 7.54. NO2; 2.05; 0.17; 0.19. 以己烷计; 3.84; 0.62; 0.68. 2、废水 本项目运营期废水主要来源于住户生活用水，物业管理人员生活废水，商铺清洗废水。 （1）住户生活废水 本项目共入住户数312户，1248人。据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），城镇居民用水定额以100L/（人·d）计，则项目住户用水量为124.8m3/d；45552m3/a，产污系数按85%计，则产生的生活污水量为106.08m3/d；38719.2m3/a。 （2）物业管理人员生活废水 本项目有物业管理人员8人，均不在项目区住宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），不在项目区住宿的职工人员用水定额以30L/（人·d）计，则职工人员生活用水量为0.24m3/d，即87.6m3/a，产污系数按85%计，因此生活污水产生量为0.204m3/d，即74.46m3/a。 （3）商铺清洗废水 本项目商铺建筑面积约为1594.14m2，清洗面积按总面积的60%计，则需清洗面积956.48m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53.T168-2019）中“纺织、服装及日用品专门零售”超市、商场用水定额，并且结合当地用水情况，项目用水定额以4L/（m2·d）（已包含商铺营业人员清洁用水），则商铺清洗用水量为3.83m3/d；1397.95m3/a，排污系数按85%计，产生的清洗废水量约为3.26m3/d；1188.26m3/a。 （4）绿化用水 本项目绿化面积为5942.83m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中园林绿化用水定额为3.0 L/（m2·次），本项目非雨天绿化总用水量为17.83m3/d。根据当地的气候情况，年平均降水日数150日，非降水日为215日。项目全年绿化用水量约为3833.13m3/a，采用中水处理站回用水浇灌。 本项目用水量及污水产生量见表5-12。 表5-12 项目用水量及污水产生情况 序号; 项目; 数量; 用水量(m3/d); 水源; 产污系数; 污水量(m3/d). 1; 住户生活废水; 1248人; 124.8; 新 鲜 水; 85%; 106.08. 2; 物业人员生活废水; 8人; 0.24; 85%; 0.204. 3; 商铺清洗废水; 1594.14m2; 3.83; 85%; 3.26. 4; 总用水量; —; 128.87; —; —. 5; 绿化; 5942.83m2; 17.83; —; —. 合计; 146.7; —; —; 109.54. （4）污染物产生量 根据2010年1月13日环境保护部华南环境科学研究所发布的《生活源产排系数及使用说明》，“第二部分生活源污水污染物产污系数及使用说明”中表1（人均用水量和排水量）、表2（生活源污水污染物人均产生系数）、表3（个区域城市分类），可知德宏州为四区五类城市，同时可计算出CODcr、BOD5和氨氮产生浓度分别为392mg/L、158mg/L和45mg/L、动植物油：5mg/L，SS产生浓度按214mg/L计。 近期：本项目运营期近期在未纳入污水处理厂处理前，项目废水经防渗化粪池处理后，再通过中水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准后用于项目区绿化，多余回用水排入教师小区道路设置的排水管网。其中化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、动植物油、石油类、总氮（以N计）、总磷（以P计）的排放浓度限值参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 ①项目近期污水经污水处理站处理前后的水质情况 根据项目中水处理设计方案，本项目中水处理站选用以“MBR膜生物反应器+消毒”工艺为核心的高效微生物处理工艺，结合项目实际情况，该工艺对污染物的去除效率如下：COD：86%、BOD5：88%、NH3-N：70%、SS：95%、动植物油：75%。防渗化粪池的去除率根据环评手册技术资料中“常用污水处理设备及去除效率”防渗化粪池对污水的污染物去除效率分别为COD：15%，BOD5：9%，NH3-N：3%，SS：30%。本项目生活废水一起排入防渗化粪池处理，再排入项目自建的中水处理站处理。 ②项目近期污水外排污染物总量核算 本项目最终排入项目自建的污水管道的污水量为109.54m3/d，39982.1m3/a，其水质及水量见表5-13。 表5-13 项目水污染物产生量统计表 时间; 项目; 水量; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 防渗化粪池处理前; 浓度（mg/L）; ——; 392; 158; 45; 214; 5. 产生量（t/a）; 39982.1; 15.67; 6.32; 1.80; 8.56; 0.20. 防渗化粪池处理效率（%）; ——; 15; 9; 3; 30; 0. 防渗化粪池处理后; 浓度（mg/L）; ——; 333; 144; 44; 150; 5. 总量（t/a）; 39982.1; 13.31; 5.76; 1.76; 6.00; 0.20. 中水处理站处理效率（%）; ——; 86; 88; 70; 95; 75. 中水处理站处理后; 浓度（mg/L）; ——; 47; 17; 13; 8; 1. 总量（t/a）; 39982.1; 1.88; 0.68; 0.52; 0.32; 0.04. 项目中水处理前后废水的水质对比见表5-16。 表5-14 中水处理前后废水的水质对比表 名称; 主要水质指标（mg/L）. CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 进水水质(mg/L); 392; 158; 45; 214; 5.0. 出水水质(mg/L); 47; 17; 13; 8; 1. 化粪池去除效率（%）; 15; 9; 3; 30; 0. 中水处理站去除效率（%）; 86; 88; 70; 95; 75. 污水排放限值; 50; 20; 20; 10; 1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表5-14 项目近期非雨天及雨天水量外排表 时间; 项目; 水量; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 非雨天; 浓度（mg/L）; ——; 47; 17; 13; 8; 1. 产生量（kg/d）; 109.54; 5.15; 1.86; 1.42; 0.88; 0.11. 雨天; 浓度（mg/L）; ——; 47; 17; 13; 8; 1. 产生量（kg/d）; 91.71; 4.31; 1.56; 1.19; 0.73; 0.09. 项目近期用水平衡情况如下图： 图5-3 项目近期非雨天水量平衡图（单位：m3/d） 图5-4 项目近期雨天水量平衡图（单位：m3/d） 远期：项目运营期远期待项目污水可纳入污水处理厂后，项目生活废水先排入防渗化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准后，进入芒市污水处理厂进行处理。 ①项目远期污水经污水处理站处理前后的水质情况 项目防渗化粪池的去除率根据环评手册技术资料中“常用污水处理设备及去除效率”防渗化粪池对污水的污染物去除效率分别为COD：15%，BOD5：9%，NH3-N：3%，SS：30%、动植物油：0%。本项目生活废水一起排入防渗化粪池处理，再排入芒市污水处理站。 ②项目远期污水外排污染物总量核算 本项目最终排入项目自建的污水管道的污水量为109.54m3/d，39982.1m3/a，其水质及水量见表5-15。 表5-15 项目水污染物产生量统计表 时间; 项目; 水量; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 防渗化粪池处理前; 浓度（mg/L）; ——; 392; 158; 45; 214; 5. 产生量（t/a）; 39982.1; 15.67; 6.32; 1.80; 8.56; 0.20. 防渗化粪池处理效率（%）; ——; 15; 9; 3; 30; 0. 防渗化粪池处理后; 浓度（mg/L）; ——; 333; 144; 44; 150; 5. 总量（t/a）; 39982.1; 13.3; 5.76; 1.76; 6.00; 0.2. 项目化粪池处理前后废水的水质对比见表5-16。 表5-16 化粪池处理前后废水的水质对比表 名称; 主要水质指标（mg/L）. CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 进水水质(mg/L); 392; 158; 45; 214; 5. 出水水质(mg/L); 333; 144; 44; 150; 5. 化粪池去除效率（%）; 15; 9; 3; 30; 0. 污水排放限值; 500; 300; 45; 400; 100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目远期用水平衡情况如下图： 图5-5 项目远期非雨天水量平衡图（单位：m3/d） 图5-6 项目远期雨天水量平衡图（单位：m3/d） 3、噪声 项目营运期噪声主要为社会生活噪声和交通噪声。社会生活噪声包括住户生活噪声、商业噪声；交通噪声主要为经过项目区的车辆排放的噪声。噪声源强及产噪位置见表5-17。 表5-17 营运期噪声源强一览表 序号; 噪声类型; 噪声源; 噪声源强 dB(A). 1; 社会生活噪声; 人员生活; 60-70. 2; 设备噪声; 中水处理站; 75-80. 3; 备用发电机; 80-95. 4; 地下车库风机; 80-95. 5; 交通噪声; 出入车辆; 70-80. 4、固废 本项目运营期产生的固体废物主要为住户及物业管理人员产生的生活垃圾、商业垃圾、防渗化粪池及中水处理站产生的污泥等。 （1）生活垃圾 ①住户及物管人员生活垃圾 本项目住户1248人，物业管理人员8人，参照《第一次全国污染源普查：城镇生手册》（2008年3月），表4四区居民生活污水、生活垃圾产生和排放活源产排污系数系数，生活垃圾产生量按0.56kg/人·天计，则项目住户及物管人员生活垃圾产生量为703.36kg/d，256.73t/a。生活垃圾主要成份为塑料袋、纸屑、厨余、织物、玻璃、金属及其它，无特殊有毒有害物质。生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门给予清运、处置。 （2）商业垃圾 项目内商铺不会引入活禽等，也不进行加工，具体的主要功能为普通商业用途，商业固废按照0.09kg/（m2∙d）估算，项目商业建筑面积为1594.14m2，则项目内商业固废为109.32kg/d，39.9t/a。商业垃圾可分为可回收垃圾和不可回收垃圾，可回收垃圾主要为纸箱、编织袋等外包装物及淘汰蔬菜、水果等，纸箱、编织袋等外包装物产生量不定，分类收集后可外售给回收商回收再利用；不可回收垃圾主要为废弃破损不能再利用商品、生活垃圾等，同项目生活垃圾一同清运处置。 （3）防渗化粪池及中水处理站污泥 项目化粪池及中水处理站在污水处理过程中会产生一定量的污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照5.04t/万t废水处理量计算，项目建成后污水排放量为109.54m3/d，3.97万t/a，则污泥产生量20t/a。项目区污泥定期委托当地环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 |  |  |  | 排放浓度 及排放量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 建筑施工、材料运输 | TSP |  | 1.37t |  |  |  | 1.37t |  |  |  |
|  |  |  | PM10 |  | 6.87t |  |  |  | 6.87t |  |  |  |
|  |  |  | PM2.5 |  | 11.33t |  |  |  | 11.33t |  |  |  |
|  |  | 施工机械、车辆 | CO |  | 0.055kg/d |  |  |  | 0.055kg/d |  |  |  |
|  |  |  | NOX |  | 0.091kg/d |  |  |  | 0.091kg/d |  |  |  |
|  |  |  | HC |  | 0.009kg/d |  |  |  | 0.009kg/d |  |  |  |
|  |  | 装修 | 油漆废气 |  | 少量 |  |  |  | 少量 |  |  |  |
|  |  | 防渗化粪池及垃圾收集设施 | 恶臭 |  | 少量 |  |  |  | 少量 |  |  |  |
|  | 运 营 期 | 住户厨房 | 油烟 |  | 0.39t/a |  |  |  | 0.39t/a |  |  |  |
|  |  | 地下停车场汽车尾气 | CO |  | 7.54t/a |  |  |  | 7.54t/a |  |  |  |
|  |  |  | NOX |  | 0.19t/a |  |  |  | 0.19t/a |  |  |  |
|  |  |  | HC |  | 0.68t/a |  |  |  | 0.68t/a |  |  |  |
|  |  | 备用发电机 | 烟尘 |  | 109.85mg/m3 |  | 1.16kg/a |  | 109.85mg/m3 |  |  | 1.16kg/a |
|  |  |  | SO2 |  | 1.89mg/m3 |  | 0.02kg/a |  | 1.89mg/m3 |  |  | 0.02kg/a |
|  |  |  | NOx |  | 167.61mg/m3 |  | 1.77kg/a |  | 167.61mg/m3 |  |  | 1.77kg/a |
|  |  | 防渗化粪池及垃圾收集设施 | 恶臭 |  | 少量 |  |  |  |  | 少量 |  |  |
| 水污染物 | 施 工 期 | 建设阶段 | 施工废水 |  | 4400.28m3 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活废水 |  | 5.1m3/d |  |  |  |  | 5.1m3/d |  |  |
|  |  | 暴雨径流 | 初期雨水 |  | 21m3 |  |  |  |  | 21m3 |  |  |
|  |  | 进出车辆 | 清洗废水 |  | 6.1m3/d |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 建筑基坑 | 基坑废水 |  | 少量 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 雾炮机 | 喷淋废水 |  | 18m3/d |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 运 营 期 | 住户、物业、商铺 | 近期 | 污水39982.1 t/a | CODcr | 392mg/L |  | 15.67t/a |  | 47mg/L | 1.88t/a |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 158mg/L |  | 6.32t/a |  | 17mg/L | 0.68t/a |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 45mg/L |  | 1.80t/a |  | 13mg/L | 0.52t/a |  |
|  |  |  |  |  | SS | 214mg/L |  | 8.56t/a |  | 8mg/L | 0.32t/a |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 7.92mg/L |  | 0.2/a |  | 2mg/L | 0.04t/a |  |
|  |  |  | 远期 | 污水39982.1 t/a | CODcr | 392mg/L |  | 15.67t/a |  | 47mg/L | 13.31t/a |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 158mg/L |  | 6.32t/a |  | 17mg/L | 5.76t/a |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 45mg/L |  | 1.80t/a |  | 13mg/L | 1.76t/a |  |
|  |  |  |  |  | SS | 214mg/L |  | 8.56t/a |  | 8mg/L | 6.00t/a |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 7.92mg/L |  | 0.2t/a |  | 2mg/L | 0.2t/a |  |
| 固体废物 | 施 工 期 | 基坑开挖 | 土石方 |  | 423380.2m3 |  |  |  |  | 处置率达100% |  |  |
|  |  | 项目建设 | 建筑垃圾 |  | 1760.11t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 64.8t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 |  | 0.765kg/d |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运 营 期 | 住户、物管人员 | 生活垃圾 |  | 256.73t/a |  |  |  |  | 处置率达100% |  |  |
|  |  | 商铺 | 商业垃圾 |  | 39.9t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防渗化粪池及中水处理站 | 污泥 |  | 20t/a |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械噪声 |  |  | 75~110dB(A) |  |  |  |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |  |
|  | 运 营 期 | 生活、设备及交通噪声 |  |  | 60~95dB(A) |  |  |  |  | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB27137-2008）2类及4类 |  |  |
| 主要生态影响： 本项目主要生态环境影响主要是施工期。 在施工过程中扰动原地貌，改变原有土地利用状况，造成地面裸露，造成土壤侵蚀、植被破坏和水土流失。施工过程中，剥离表土使原地貌遭到破坏，地表受到机械的碾压，将使土壤下渗和涵养水分的能力降低，影响植物的生长。如不采取有效的水土保持措施，将会加剧该项目水土流失，降低土地生产力，影响该项目及周边生态环境，加剧水土流失。 运行期间在项目征占地范围内，地表将被建筑物、绿化、道路硬化所覆盖，水土流失将得到全面有效控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 施工期废气主要包括场地平整、地基开挖、工程建设、原材料运输、堆放过程中产生的施工扬尘、运输车辆、施工机械产生的废气以及装修阶段使用涂料产生的废气。 （1）扬尘影响分析 施工扬尘主要来源于场地平整、地基开挖、工程建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。 北京市环境科学研究院曾对7个建筑工程工地施工扬尘进行了测定，测定时风速为2.4m/s。测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，建筑施工的扬尘污染较为严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍； ② 建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。被影响地区的TSP浓度平均值为0.491 mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。 ③ 当风速＞2.5m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均值0.3mg/m3的1~2倍。 表7-1 建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3） 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 检测 位置; 备注. 检测位置; 50 m; 100m; 150m. 0.303~0.328; 0.409~0.759; 范围值; 0.434~0.538; 0.356~0.465; 0.309~0.336; 平均风速2.5. 0.317; 0.596; 均值; 0.487; 0.390; 0. 22. 对照上述测定结果，本项目区域全年主导风向为西南风，平均风速1.6m/s，根据工程分析，在施工过程中TSP产生量为1.37t，PM10产生量为6.87t，PM2.5产生量为11.33t，则项目施工期间扬尘产生总量为19.57t，项目施工扬尘的影响范围集中于施工场地及下风向150m范围内。若不采取防治措施，在干燥和大风天气情况下，施工场地近地面粉尘会对施工场地周围及下风向150m范围内的大气环境产生影响。 项目区全年主导风向为西南风，项目下风向东南侧130m为三棵树社区住户（约20户，66人），东侧100m为农垦路商住户（约120户，400人），南侧150m为教师小区二巷商住户（约16户，53人）。项目施工扬尘会对公租房住户产生一定影响，因此本项目施工期也应特别注意防尘的问题，对于扬尘的污染需采取有效治理措施。 根据《云南省大气污染防治行动实施计划》第二条第九点“2014年底前，各州、市人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施”。故本项目在施工期于施工道路周围设置100%围挡；施工过程中边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖，并对其随时洒水降尘；对施工路面进行100%硬化，同时进行洒水降尘；在土方挖运、回填过程中对整个施工区域进行100%洒水降尘；设置车辆清洗池对进出项目施工区的运输车辆轮胎进行100%清洗，定期对沉淀池进行清掏，同时运输车辆必须用苫布对厢体所运物料遮盖严实；对施工现场裸露场地进行100%覆盖，并随时洒水抑尘。因此，本项目施工期能够达到扬尘防治措施“6个100%”的要求，对周围环境影响较小。 根据以上分析，针对本项目施工期产生的扬尘，本环评提出以下防治措施： ①防尘污染重在加强管理，施工队伍现场作业必须明确环保责任，主管部门要加强管理和监理。在施工过程中，对作业场地四周须采取围挡以减轻扬尘扩散，围墙高度不低于2.5m。施工场地每个施工段至少安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定。当风速大于3级、晴好的天气应每隔2个小时洒水一次； ②合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划应设置在施工场地内； ③对施工场地及进出口地坪必须进行砼（或沥青表面处治）硬化处理，设专人清理，在每个施工车辆出入口，设置一个车辆清洗池，运输车辆进出施工工地要进行清洗，严禁携带扬尘及泥土出场； ④严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施； ⑤对项目建筑材料堆放区，沙土、水泥等进行覆盖； ⑥优化项目区运输道路，并定时对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘； ⑦施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。 综上，建设单位通过采取合理有效的环保措施，可最大限度地减缓扬尘等大气污染物对周围环境敏感点及周围环境空气质量的污染影响，达到环境可接受要求，可满足《云南省大气污染防治行动实施计划》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求，对周围环境敏感点的影响较小。 （2）运输车辆、施工机械产生的废气对环境的影响 根据工程分析，施工机械和运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气会对环境产生一定的影响。废气包括的污染物主要是NOX、CO、HC等，排放量分别为0.25kg/d，0.15kg/d，0.02kg/d，且为间断排放。 施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响较小。 （3）使用涂料产生的废气 项目的装修废气主要是房屋装修进行墙面涂刷、装饰吊顶等都会产生的有机废气，呈无组织排放，其主要成分是甲醛、二甲苯、甲苯及少量的丁醇和丙醇等，含有毒有害的特殊污染物质，这些物质经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，对施工人员的身体健康有一定的影响。 根据本项目工程分析，装修阶段排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位难以明确，其随机性大，时间跨度长，装修阶段的涂刷废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内通风换气，涂刷结束完成后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用，由于装修是采用的三合板和油漆中含有甲醛、甲苯、二甲苯等环境影响质量的有毒有害物质挥发时间长，所以项目建成后也要注意室内空气的流畅。由于装修废气的释放主要是在室内，影响范围主要在建筑物内部，装修废气的影响随着施工的结束而消除，所以对周边环境影响较小。 （4）恶臭 项目玻璃钢化粪池及垃圾收集系统在运行时会产生恶臭。 项目采用设置垃圾桶的方式收集固体废弃物，垃圾桶设置的地方与人群频繁活动处保持一定的距离，生活垃圾委托当地环卫部门给予清运、处置。 项目玻璃钢化粪池设置于项目区西南侧道路地下，在使用过程中会溢出少量恶臭，恶臭主要来自于化粪池产生的H2S或含硫基团物质的无组织扩散。项目玻璃钢化粪池产生恶臭较小，经过空气稀释对环境空气造成的影响较小。且在施工期结束以后，拆除原有玻璃钢化粪池，另行修建2个总容积为165m3的防渗化粪池。 综上所述，在采取本环评提出的相应防治措施后，施工期产生的废气对周边环境影响较小。 2、噪声影响分析 （1）噪声源及源强 施工期间的噪声主要来自于推土机、挖掘机等各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，打桩作业的噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。施工期的噪声源强较高，特点为暂时的短期行为，无规律性。 各施工阶段的主要噪声源及其声级值见表7-2。 表7-2 施工期噪声排污源强一览表 施工阶段; 设备名称; 噪声级（距源1m处）[dB(A)]. 土石方及基础阶段; 推土机; 95. 挖掘机; 90. 打桩机; 85. 压路机; 85. 摇臂式起重机; 85. 大型载重车; 85. 雾炮机; 90. 底板与结构阶段; 振捣器; 100. 电锯; 95. 电焊机; 90. 空压机; 80. 中型载重车; 75. 装修、安装阶段; 电钻; 110. 手工钻; 105. 无齿锯; 90. 多功能木工刨; 90. 轻型载重车; 75. （2）施工机械噪声衰减预测 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，在考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r／ro) - △L 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)； r一预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m。 △L—其它衰减因素。 影响△L取值的因素很多，主要考虑屏障隔声、反射及空气稀释等影响，一般厂房隔声的△L一般在10~15dB（A），本报告计算时取△L=15dB（A）。 首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-3。 表7-3 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号; 机械 名称; 不同距离处的噪声预测(dB(A)); 施工 阶段. 5m; 10m; 15m; 20m; 30m; 60m; 70m; 80m; 90m; 100m; 120m; 200m. 1; 推土机; 66; 60; 56; 54; 50; 44; 43; 42; 41; 40; 38; 34; 土石方及打桩阶段. 2; 挖掘机; 61; 55; 51; 49; 45; 39; 38; 37; 36; 35; 33; 29. 3; 打桩机; 56; 50; 46; 44; 40; 34; 33; 32; 31; 30; 28; 24. 4; 压路机; 56; 50; 46; 44; 40; 34; 33; 32; 31; 30; 28; 24. 5; 摇臂式起重机; 56; 50; 46; 44; 40; 34; 33; 32; 31; 30; 28; 24. 6; 大型载重车; 56; 50; 46; 44; 40; 34; 33; 32; 31; 30; 28; 24. 多声源叠加值; 68.4; 60.4; 58.4; 54.4; 50.4; 44.4; 43.4; 42.4; 41.4; 40.4; 40.4; 34.4. 1; 振捣器; 71; 65; 61; 59; 55; 49; 48; 47; 46; 45; 43; 39; 底板与结构阶段. 2; 电锯; 66; 60; 56; 54; 50; 45; 43; 42; 41; 40; 38; 34. 3; 电焊机; 61; 55; 51; 49; 45; 39; 38; 37; 36; 35; 33; 29. 4; 空压机; 51; 45; 41; 39; 35; 29; 28; 27; 26; 25; 23; 19. 5; 中型载重车; 46; 40; 36; 34; 30; 24; 23; 22; 21; 20; 18; 14. 多声源叠加值; 72.6; 66.6; 62.6; 60.6; 56.6; 50.6; 49.6; 48.6; 47.6; 46.6; 44.6; 40.6. 1; 电钻; 81; 75; 71; 69; 65; 59; 58; 57; 56; 55; 53; 49; 装修与安装阶段. 2; 手工钻; 76; 70; 66; 64; 60; 54; 53; 52; 51; 50; 48; 44. 3; 无齿锯; 61; 55; 51; 49; 45; 40; 39; 38; 37; 36; 33; 30. 4; 多功能木工刨; 61; 55; 51; 49; 45; 40; 39; 38; 37; 36; 33; 30. 5; 轻型载重车; 46; 40; 36; 34; 30; 24; 23; 22; 21; 20; 18; 14. 多声源叠加值; 82.3; 76.3; 72.3; 70.3; 66.3; 60.3; 59.3; 58.3; 57.3; 56.3; 54.3; 50.3. （3）场界达标情况 项目主体建筑距离东、西场界的退让距离均为10m，距离南场界的距离为15m，距离北场界的距离为20m，在未采取任何措施的情况下，多台机械设备同时运转时，各施工阶段厂界噪声达标情况表7-4。 表7-4 各施工阶段场界噪声达标情况 单位：dB（A） 各厂界及距离; 施工阶段（昼间，项目夜间不施工）. 土石方及基础阶段; 底板与结构阶段; 装修与安装阶段. 东场界（10m）; 60.4; 66.6; 76.3. 南场界（15m）; 58.4; 62.6; 72.3. 西场界（10m）; 60.4; 66.6; 76.3. 北场界（20m）; 54.4; 60.6; 70.3. 标准值; 昼间≤70. 达标情况; 达标; 达标; 超标. 由表7-4可知，项目施工期主要集中于白天作业，各厂界施工噪声除土石方及基础阶段、底板与结构阶段可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求外，装修与安装阶段均不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 （4）施工期环境保护目标噪声预测 ①项目环境敏感点与噪声源相对位置情况见表7-5。 表7-5 项目环境敏感点与噪声源位置情况表 序号; 名称; 厂界距环境保护目标最近距离; 噪声源距环境保护目标最近距离. 1; 教师小区 （约130户，430人）; 西侧60m; 西侧70m. 2; 教育住宅小区 （约80户，265人）; 西南侧70m; 西南侧80m. 3; 教师小区二巷商住户 （约16户，53人）; 南侧105m; 南侧120m. 4; 三棵树社区住户 （约20户，66人）; 东南侧75m; 东南侧90m. 5; 农垦路商住户 （约120户，400人）; 东侧70m; 东侧80m. 6; 教师小区道路北侧商住户 （约25户，85人）; 北侧85m; 北侧100m. ②施工期环境敏感点噪声预测 项目在考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，预测项目环境敏感点在施工阶段的环境噪声值，则预测结果见表7-6。 表7-6 项目环境敏感点与噪声源预测结果 序号; 名称; 施工阶段; 声级dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 叠加值; 昼间（夜间不施工）. 1; 教师小区 （约130户，430人）; 土石方及基础阶段; 43.4; 60; 达标. 底板与结构阶段; 49.6; 达标. 装修与安装阶段; 59.3; 达标. 2; 教育住宅小区 （约80户，265人）; 土石方及基础阶段; 42.4; 60; 达标. 底板与结构阶段; 48.6; 达标. 装修与安装阶段; 58.3; 达标. 3; 教师小区二巷商住户 （约16户，53人）; 土石方及基础阶段; 40.4; 60; 达标. 底板与结构阶段; 44.6; 达标. 装修与安装阶段; 54.3; 达标. 4; 三棵树社区住户 （约20户，66人）; 土石方及基础阶段; 41.4; 60; 达标. 底板与结构阶段; 47.6; 达标. 装修与安装阶段; 57.3; 达标. 5; 农垦路商住户 （约120户，400人）; 土石方及基础阶段; 42.4; 60; 达标. 底板与结构阶段; 48.6; 达标. 装修与安装阶段; 58.3; 达标. 6; 教师小区道路北侧商住户 （约25户，85人）; 土石方及基础阶段; 40.4; 60; 达标. 底板与结构阶段; 46.6; 达标. 装修与安装阶段; 56.3; 达标. 由表7-6可以看出，项目施工噪声经过障碍物遮挡、空气吸收等衰减后，昼间，环境敏感目标教师小区（约130户，430人）、教育住宅小区（约80户，265人）、教师小区二巷商住户（约16户，53人）、农垦路商住户（约120户，400人）及教师小区道路北侧商住户（约25户，85人）的各施工阶段均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值的要求；项目夜间不施工。 根据以上分析，由于项目噪声预测选取的源强为最大值，且主要预测噪声源距离敏感点的最近处的噪声值，在实际施工过程中施工机械的施工时间和施工地点均存在不确定性，因此本次环评预测结果为最不利情况下的结果，在实际施工过程中出现的几率较小。但为保证项目施工对周围环境的影响最小，项目方应对产噪设备进行定期保养和维护，严格操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，做到夜间禁止施工。且对周边小区的环境噪声影响要保证最小，保证施工过程声环境质量达标。为了减缓施工期噪声的影响，应采取以下措施： ①建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②建筑施工过程中使用机械设备，若需在夜间施工的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ③合理安排施工时间，对城市市区噪声敏感建筑物集中区域禁止在北京时间14:00～16:00、24:00～9:00期间施工，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。若因工程进度要求或抢险需要连续施工作业时，须提前5天向当地环境保护部门申报，未经许可夜间不得施工，并设立施工公告牌，接受市民监督，以取得市民谅解，防止扰民事件发生。 ④合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间，施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。 ⑤采用距离防护措施，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离敏感目标较远处，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在100m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，减少施工噪声对环境的影响。 ⑥装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。 ⑦在项目场界四周设置围挡。 ⑧在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ⑨优化施工方案，合理安排施工时间，利用建筑物减小噪声的影响。 ⑩建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。 根据业主叙述的情况，项目往后可能会因工期要求而进行夜间施工，为了降低夜间施工噪声的影响，应采取以下措施： ①各种构件，成品、半成品应尽量安排在予预制工场制作，减少现场工作量，减少噪声的影响。 ②在施工期间，对施工区域进行全封闭维护，严格控制噪音及环境污染。 ③施工班组要合理调整施工工序，一些施工噪音大的工作，应安排在白天进行。为了确保施工进度，晚上安排无噪音施工工序进行施工。施工人员不得进入施工区以外的范围进行与施工无关的活动，不得影响原有建筑的正常使用。 ④在管理上严格控制人为噪声，进入现场不得高声喊叫，无故敲击、吹哨，声源上选用低噪声电动工具，电动空压机、电锯等 ⑤严格按国家监管机构规定工作时间进行施工，尽量在规定的施工时间内进行施工，并尽暈遊免噪音大的机具同时施工，尽最大努力将噪音降到最低限度以免影响周边环境。 施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围声环境产生长期不良的影响。 3、废水影响分析 项目施工废水主要来源于建筑施工废水、施工人员产生的生活污水、车辆清洗废水、初期雨水和基坑废水。 （1）施工废水对地表水的影响分析 ①建筑施工废水 施工废水主要来源于混凝土养护等施工过程以及工具清洁清洗，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物和石油类。 依据工程分析，本项目不现场搅拌混凝土，工程施工废水产生总量为4400.28m3。混凝土养护废水主要污染指标为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。项目施工过程中设置有一个施工废水临时沉淀池，工程共设置1个，容积为18m3，可以收集容纳3天产生的施工废水。建筑施工废水采用沉淀池处理，晴天回用于项目区洒水降尘，雨天储存待晴天后，再回用于项目区洒水降尘。 ②生活污水 项目施工过程中，项目区不设置施工营地。本项目施工期的施工人员均共300人，均不在项目区食宿，因此，施工期生活废水主要为施工人员产生的生活废水；项目施工期废水产生量为5.1m3/d。项目施工期产生生活废水排入玻璃钢化粪池处理后定期委托当地环卫部门抽吸清运处置，对环境影响较小。 ③车辆清洗废水 本项目在施工过程中在项目区南侧出入口处设置一个车辆清洗池，容积为18m3。在此过程中，会产生一定量的清洗废水，依据工程分析，车辆清洗废水产生量为6.1m3/d，车辆清洗废水经沉淀后循环使用。 ④初期废水 项目施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，根据工程分析，本项目可收集雨水量为21m3，在施工遇暴雨天气时，初期雨水经施工期设置的截污水管网最终汇至末端沉淀池处理后，排入西北侧教师小区道路市政雨水管网。 ⑤基坑废水 项目在基坑开挖过程会产生一定量的基坑涌水，项目基坑涌水中所含污染物主要为悬浮物，浓度较高。基坑开挖过程产生的基坑涌水，项目应在开挖的同时放入抽水泵进行抽水，抽吸出来的废水至项目区内部施工废水沉淀池后，用于项目区洒水降尘。 施工期产生的废水对地表水体的影响属短期影响，施工结束后即可终止，不会对地表水体产生长期的不利影响。 ⑥雾炮机喷淋废水 项目在施工过程中，拟购进一台雾炮机，利用雾炮机对项目区施工期间产生的扬尘进行洒水降尘处理。 4、固体废弃物影响分析 施工期间产生的固体废物主要包括土石方、施工期建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及化粪池污泥。 （1）土石方 # 本项目不设置土石方临时堆放场，根据业主提供资料，本项目开挖土石方不在项目区进行堆放，全部土方都直接运至芒市风平镇轩岗农场一队老窝寨搬迁点土场，回填土方也由施工方从此土场搬运。项目建设开挖土石方量23566.31m3，回填量为28096.7m3，覆土13477.22m3，多余土石方由施工单位外运至芒市风平镇轩岗农场一队老窝寨搬迁点土场处理。 # （2）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要产生于工程占地上建筑物建设、室内外装修过程，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。 根据工程分析，项目建设过程中共产生建筑垃圾1760.11t。项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放、弃置。 # （3）生活垃圾 本项目施工期 工程的施工人员共为300人，均不在项目区食宿。根据工程分析，项目施工期生活垃圾产生量为60kg/d，施工期生活垃圾产生总量为64.8t。生活垃圾应设置垃圾桶，并采取分类收集，委托环卫部门给予清运、处置。 （4）化粪池污泥 本项目施工期设置有1座玻璃钢化粪池，污泥产生量为0.765kg/d，污泥定期委托环卫部门抽吸清运。 综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物在采取相应防治措施后，对周边环境影响较小。 5、水土影响分析 本项目在建设过程中，由于扰动和破坏了原地貌，加剧了项目区水土流失，可能造成水土流失，会对当地的水土资源及生态环境带来不利影响。 为了防治项目施工期间所产生的水土流失，减少对周边地区的影响，本项目主体设计中考虑的水土保持措施主要为排水、绿化等措施。建设单位可根据项目实际情况和特点分析，增加工程在施工过程中的临时排水、临时沉沙池、临时拦挡及临时覆盖等防护措施。 此外，本项目在进行绿化施工过程中，绿化措施不能立即覆盖景观绿化区。在暴雨天气时，由于表层松散裸露，易产生水土流失，因此要求在施工过程中，在遇到暴雨时对裸露部分采取临时遮盖措施，建设单位可采取的临时遮盖措施为临时土工布遮盖。 综上所述，项目建设过程中虽然存在水土流失，但建设单位认真做好相应的水土保持工作，将大幅度减少水土流失，项目的建设不会对当地水土资源造成大的不利影响。 6、交通影响分析 本项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，西北侧为教师小区道路，东北侧为农垦路，东南侧为南蚌路，西南侧有教师小区二巷。项目在施工过程中，将涉及大量的建筑材料运输，在运输过程中将会对教师小区道路和农垦路造成一定影响。为满足工程施工期间运输通行需要及市政道路沿线相关生产生活的正常通行，需加强必要的施工措施，结合项目建设特点，充分利用教师小区道路和农垦路，从设计、施工、建设管理等各环节入手，联合地方政府和相关部门，构建多层次、综合性、立体化的施工保通体系，具体措施如下： ①提前预告项目区域宣传措施。向社会开放的工程开展情况，（建设方案、工期安排、保通措施、出行建议），扩大影响面和宣传面，集中宣传介绍本项目的建设概况，分析交通流，向运输行业和主体用户单位等部门发送本项目的建设概况，使沿线群众提前做好准备，协助宣传教育； ②项目主要运输路线起始两地设置大型临时建议标志，诱导出行路线，分流交通，供司机及早选择其他路线行驶，减少施工期间的车辆通行数量。 ③对施工现场的机械和车辆要严加管理，禁止其任意停行，并对施工道口进行规范化管理，车辆通行及施工操作必须根据现场管理要求进行，树立文明施工的形象； ④施工出入道口必须设置警示牌和临时指路标志，必要时可设施临时施工通道。 只要项目建设单位加强管理，采取本环评提出的相应减缓措施后，本项目的建设对项目区域交通影响较小。 运营期环境影响分析 1、废气影响分析 项目废气主要来源于住户厨房产生的油烟；防渗化粪池、垃圾收集设施和中水处理站产生的恶臭；备用发电机废气；汽车尾气等。 （1）居民厨房油烟 项目建成并投入运营后，小区内住户生活废气主要为住户厨房烹饪过程中排放的油烟废气。项目住户规划使用电、燃气等作为燃料，均属清洁能源，使用过程中对周围环境影响较小，根据预测，在厨房烹饪过程中油烟的挥发量约为食用油用量的2.85%，项目内住户餐饮油烟排放量约为37.44kg/d，13.67kg/a。住户厨房均安装抽油烟机，含油烟废气经抽油烟机净化处理后外排。项目区内的厨房为多点分布，炊事具有时段性，炊事废气的产生具有间断性、时间较短、产生量较小、产生点相对分散等特点，每户厨房所排放的油烟经过抽油烟机净化处理后从住宅排烟道收集后排出。项目住户厨房油烟通过排烟道从高空排放经过稀释扩散，油烟废气的排放对环境空气的影响轻微。 （2）备用发电机 本项目配备一台发电机为第三电源，在两路电源均停电的情况下保证项目供电，使用时间不能确定，产生的污染物主要为SO2、NOx、烟尘等。根据工程分析，本项目运行发电机产生烟尘：1.16kg/a，产生SO2：0.02kg/a，产生NOx：1.77kg/a。 发电机配有消声器，并配有废气过滤棉，废气中污染物经过滤后由排气筒排出，发电机的排气筒连接到室外。由于发电机使用时间短，发电机房排放废气中大气污染物浓度低，产生量较小，项目区通过设置绿化带，备用发电机产生的废气经空气稀释扩散后不会对周边环境产生影响。 （3）恶臭 项目垃圾收集系统在运行时会产生恶臭。 在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭的主要成分为氨、硫化氢。 城市垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味例如宰杀鱼类、家禽等后抛弃的内脏所产生的异味，但不是垃圾主要的恶臭来源。另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40-70％有机物，分为植物性(例如米饭、面食、面包、瓜皮果壳和蔬菜烂叶、根等)和动物性(例如鱼肉、骨头等)，其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。 小区在各栋楼中间共设置6个垃圾收集点，为了防止恶臭的散发，环卫部门和小区内卫生管理人员应注意从收集到装车转运的整个过程，应保证垃圾不外露，并定期清运，只要做好垃圾的及时收集及清运，恶臭将不会对环境和人群造成大的影响。 项目防渗化粪池在运行时会产生恶臭。 项目防渗化粪池设置于项目区东北侧道路地下，在使用过程中会溢出少量恶臭，恶臭主要来自于化粪池产生的H2S或含硫基团物质的无组织扩散。项目防渗化粪池产生恶臭较小，经过空气稀释以及绿化植被的吸收，对环境空气造成的影响较小。 综上所述，在采取本环评提出的相应防治措施后，施工期产生的废气对周边环境影响较小。 （4）汽车尾气 ①地下车库 项目在高层住宅设置有1个两层地下车库，负1层半地下停车库和负2层地下停车库，机动车库建筑面积为15672.26m2，层高均为3m。共383个机动车停车位，其中半地下停车库设有34个，地下停车库设有349个。地下停车库汽车废气主要是汽车在进出地下停车场及运行过程中产生的汽车尾气。根据工程分析可知，汽车在进、出停车场时一般车速较低并有一定量废气产生，主要污染物有CO、THC以及NOx。根据低速行驶状态下，汽车尾气排放污染物的浓度和低速行驶状态下的尾气排放量，停车位每日废气污染物的排放按3个高峰小时计算，计算得到的单位时间内污染物排放系数及排放量如表7-7。 表7-7 单位时间内各污染物排放量 污染物; 容积与质量换算系数; 污染物排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. CO; 1.25; 6.89; 7.54. NO2; 2.05; 0.17; 0.19. 以己烷计; 3.84; 0.62; 0.68. 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB5006-2014) “除敞开式汽车库，建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库和修车库外，汽车库、修车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用”，“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”，“排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机”，“设有机械排烟系统的汽车库，其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2”“当设置机械排烟系统时，应同时设置补风系统，且补风量不宜小于排烟量的50%”。 为使得地下车库内汽车尾气中污染物浓度达到TJ36－79《工业企业设计卫生标准》，必须对地下车库进行通风换气。项目地下停车场烟气经抽风系统排出地表。 停车库的污染排放浓度计算方法如下： 式中 Q—废气排放量，m3/h n—地下停车库小时换气次数，次/h，本项目取6次/h； V—地下停车库体积，m3，V=47017m3； 根据人防设计资料计算得Q=282102m3/h 式中 C—污染物排放浓度，mg/m3； G—污染物排放速率，kg/h； Q—废气排放量，m3/h。 经过计算地下车库室内空气中CO、NOX、烷烃排放浓度分别为24.42mg/m3、0.60mg/m3、2.20mg/m3，低于TJ36－79《工业企业设计卫生标准》车间空气最高允许浓度值。即：NOx≤5.0mg/m³、CO≤30mg/m³。 由于汽车尾气可实现达标排放，且汽车尾气排放具有排放量小、短时、分散、无组织排放的特点，其本身不会对周围环境产生大的影响。车库设置机械排放系统，车库按每小时换气6次进行设计，此外车库共设置有13个排风口，排风口距离地面高度大于2.5m，并且采用90度弯管排气筒，废气经机械通风系统捕集后，经排气筒排出。此外，项目区来往车辆所排放的汽车尾气，也会对环境空气产生一定影响，尾气中主要污染物为CO、CH、NOX等，由于小区内车辆多为轿车和非机动车且数量有限，经空气稀释及自然扩散后对环境影响是可以接受的，但为将汽车尾气对周围环境产生的影响降至最低，应采取以下措施： A．地下车库各个排气口设置应不朝向邻近建筑和公共活动场所，且不设在建筑物背面的涡流区，不设在靠近可开启的窗户或新鲜空气入气口，以避免对办公人员的影响；应尽量朝向道路或绿化带一侧； B．合理设置项目区车辆出入口，项目区出入口应设置于距离办公人员出入口较远处； C．项目区内绿化带应合理进行布局，且应加大绿化力度等。 因此，在采取上述防治措施后，本项目运营期汽车尾气对周围环境影响较小。 ②地面停车及过往车辆汽车尾气 项目地上车位为非机动车停车位，共设置有435个停车位。因此项目地面车辆废气污染仅为过往车辆的汽车尾气，尾气的排放量较少，呈无组织排放，且道路两旁均种植有绿化带，车辆尾气通过自然扩散、空气稀释处理，对周边环境的影响不大。 2、废水影响分析 （一）地表水环境影响分析 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价分级判定见下表。 表7-8 水污染影响型建设项目评价分级判定 评价工作 等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d）是污染当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q≤200且W≤6000. 三级B; 间接排放; —. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目运营期采用雨污分流制，雨水排入教师小区道路市政雨水管网，由于前期污水无法纳入污水处理厂，因此本项目排水方式分为近远期。 近期：本项目运营期近期在未纳入污水处理厂处理前，项目废水经防渗化粪池处理后，再通过中水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准后用于项目区绿化，多余回用水排入教师小区道路设置的排水管网。其中化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、动植物油、石油类、总氮（以N计）、总磷（以P计）的排放浓度限值参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目为水污染影响型建设项目，排放的水污染物当量数计算结果见下表。 表7-9 水污染物数当量 单位：t/a 污染物; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 排放量kg/a; 1880; 680; 320; 520; 40. 当量值kg; 1; 0.5; 4; 0.8; 0.16. 当量数; 1880; 1360; 80; 650; 250. 排序; 1; 2; 5; 3; 4. 由于本项目近期排水总量为109.54m3/d，39982.1m3/a，且排放废水中污染物均为属于第二类水污染物，对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中表1规定的评价等级判定要求，故本项目近期地表水评价等级为三级A。 远期：项目运营期远期待项目废水可纳入污水处理厂后，项目生活废水先排入防渗化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准后，进入芒市污水处理厂进行处理。故本项目远期地表水评价等级为三级B。 （2）地表水环境质量现状 项目区涉及地表水为项目西北侧约3.3km处的芒市大河和东侧2.7km处的芒究水库，芒市大河为龙江一级支流，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），项目区域河段为 “风平断面~入瑞丽江口”，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水体；芒究水库，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），水环境功能为饮用二级、农业用水，水质保护类别为Ⅲ类。区域水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）地表水环境影响分析 A、近期地表水环境影响分析 ①污水产生量及处置方式 本项目运营期废水主要来源于住户生活用水，物业管理人员生活废水，商铺清洗废水。废水产生总量为39982.1t/a。 排水采用雨污分流制，雨水经项目雨水管网收集后外排至室外雨水管网；项目住户生活废水、物管人员生活废水及商铺清洗废水经防渗化粪池处理后，再通过中水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准后用于项目区绿化，多余回用水排入教师小区道路设置的排水管网。其中化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、动植物油、石油类、总氮（以N计）、总磷（以P计）的排放浓度限值参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 ②项目废水环保措施的可行性分析 a.防渗化粪池 设置情况：本项目共设置2个防渗化粪池，总容积约为165m3，一个位于项目西南侧道路下方，容积约为100m3，代替施工期的玻璃钢化粪池；另一个位于西北侧道路下方，容积约为65m3；项目一号防渗化粪池待主体工程建设完成，拆除施工期玻璃钢化粪池后重新修建。防渗化粪池容积应满足粪便停留时间超过36h的要求，并严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设。采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”，池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面。 生活污水处置可行性分析：根据工程分析，进入化粪池的废水量约为109.54m3/d，按照污水停留时间为36h，本项目拟设置的两个化粪池总容积约为165m3，能满足废水至少停留36h，可满足废水处置要求。 b.中水处理站 从整体考虑，芒市盛世华庭建设项目共设置1个中水处理站，拟建在本项目的西南侧，其处理规模为140m3/d。 为了降低投资和运行成本，因地制宜的进行多种工艺比较是必要的，包括投资费用、运行成本、占地面积、出水水质、后期管理等等各方面进行系统的比较，最终选择合适的工艺。具体对比内容见下表所示。 表7-10 项目废水处理工艺对比表 处理工艺 比较项目; SBR法; MBR法; A/O法. 占地面积; 较大; 小; 较小. 污泥产生量; 低; 低; 较低. 除磷脱氮效果; 好; 好; 较好. 出水水质; 较好; 好且稳定; 好且稳定. 投资费用; 低; 高; 较低. 运行成本; 较高; 高; 较低. 后期管理; 自动化程度要求较高，管理难度大; 管理难度较大; 工艺运行简单，操作方便. 优点; 出水水质较好；不产生污泥膨胀；除磷脱氮效果; 出水水质优质稳定；工艺参数易于控制；设备紧凑，占地少；剩余污泥量少；有利于增值缓慢的硝化细菌的截留、生长及繁殖；不产生污泥膨胀；系统可采用PLC控制，易于实现全程自动化; 体积负荷高，停留时间短，节约占地面积；生物活性高；有较高的微生物浓度；污泥产量低；出水水质好且稳定；动力消耗低；不产生污泥膨胀；挂膜方便，可间接运行；工艺运行简单，操作方便，坑冲击负荷能力强。. 缺点; 池容和设备利用率低；占地面积较大、运行管理复杂；自控水平要求高; 工艺造价高，运行维护及更换费用较高；管理难度较大; 池内填料间的生物膜有时有出现堵塞现象；没有独立的污泥回流系统，难降解物质的降解率较低. 在确保出水水质的前提下，根据技术上合理、经济上合算、管理方便、且运行可靠的原则，最终本项目中水处理站拟采用“MBR+消毒”工艺。工艺流程图见图7-1。 图7-1 中水处理站MBR工艺流程 依据本项目产生的废水种类及特点，本项目选用以“生物接触氧化法”为核心的高效微生物处理工艺。该工艺具有技术先进、有容积负荷高，占地面积小，停留时间短，处理效果稳定、投资低、运行费用低、运行管理简便等优点，可确保处理后出水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，氨氮和总磷排放达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准。项目中水处理站处理工艺说明如下： 格栅池：污水经过化粪池后通过污水管进入格栅池，池中设有人工细格栅一道，格栅间距5~8mm，通过人工格栅可将水中的大渣物去除，以免阻塞后续的水泵和管道，格栅渣物定时人工清除。 调节池：污水自流进入调节池，调节池具有调节水质水量的作用，并保证有一定的处理水量，从而避免负荷冲击对生化处理系统造成不利影响。在调节池中安装有调节池提升泵，将水提升到生物接触氧化池中，水泵由水位开关和PLC控制自动运行。在调节池中进行初步的沉淀反应，可去除少部分的SS等污染物，且调节池具有调节水质水量的作用。排水高峰时段，对大量污水进行储存，以便后续处理，同时在排水量比较少的时段，保证有一定的处理水量，从而避免负荷冲击对生化处理系统造成不利影响。 缺氧池(DO≤0.5mg/L)，池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过內循环回流进来的硝酸根还原为N2而释放。 缺氧池有水解反应，在脱氮工艺中，其pH值升高。在脱氮工艺中，主要起反硝化去除硝态氮的作用，同时去除部分BOD。也有水解反应提高可生化性的作用。 生物接触氧化池：可以根据项目区入住率情况的不同进行单池运行或者全部运行。调节池提升泵提升来的污水进入生物接触氧化池中，池内加设适宜形状和比表面积较大的生物膜载体填料，这样在填料表面形成生物膜，由于内部的缺氧环境势必形成生物膜内层供氧不足甚至处于厌氧状态，这样在生物膜中形成了由厌氧菌、兼性菌和好氧菌以及原生动物和后生动物形成的长食物链的生物群落，能有效地将不能好氧生物降解的COD部分厌氧降解为可生化的有机物。 沉淀池： 生物接触氧化池中的水通过管道进入沉淀池，混凝沉淀池作为缓冲水池，缓解水流对后续过滤系统的冲击，并且具备一定的沉淀作用。生物接触氧化池出水口连接管道混合器，投加絮凝剂聚合硫酸铝，聚合硫酸铝作为一种高效的无机絮凝剂，它能提供大量的多羟基络离子，以OH-为架桥形成多核络离子，从而变成了巨大的无机高分子化合物，相对分子质量高达1×105；能够强烈吸附胶体微粒，通过粘附、架桥和交联作用，从而促使胶体凝聚；同时还发生物理化学变化，中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷，降低了Zeta电位，使胶体粒子由原来的相斥变成相吸，破坏了胶团的稳定性，促使胶体微粒相互碰撞，从而形成絮状混凝沉淀，极具吸附能力。也就是说，聚合物既有吸附脱稳作用，又可发挥黏附、桥联以及卷扫絮凝作用。即有利于去除水中的悬浮物等杂质，并且利于下一阶段的过滤系统对污水进行深层次过滤处理。 MBR膜池：经过沉淀池后的水进入MBR膜池后，通过MBR膜进行深度过滤，净化后的出水清澈透明，浊度趋于零，水质指标达设计水质相应标准的要求。 消毒池：消毒池的主要作用是杀死清水中的细菌和病原微生物，使污水处理后能够达标排放，中水池具有一定的储水作用，便于中水绿化回用。 污泥池：用于收集沉淀池的污泥，经好氧消化后，上清液回流到调节池池再处理，剩余污泥进行定期清理，可与生活垃圾一起处置。 生活污水处置可行性分析： 根据工程分析可知，本项目总废水产生量为109.54m3/d，拟建中水处理站处理规模为140m3/d，中水处理站能满足项目区24h污水处理需求。 ③中水处理站出水水质达标可靠性分析 项目为达到城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求，项目产生的废水经防渗化粪池处理后，排入中水处理站进行处理，《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准，其中COD、SS、动植物油、石油类、总氮、总磷的排放浓度标准值应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目废水经污水处理系统处理后水污染物产生量见表7-11。 表7-11 中水处理站出水水质与排放水质限值对比表 名称; 主要水质指标（mg/L）. CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 进水水质(mg/L); 392; 158; 45; 214; 5. 出水水质(mg/L); 47; 17; 13; 8; 1. 化粪池去除效率（%）; 15; 9; 3; 30; 0. 中水处理站去除效率（%）; 86; 88; 70; 95; 75. 污水排放限值; 50; 20; 20; 10; 1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表7-10可以看出，项目出水水质可以达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准，其中COD、SS、动植物油、石油类、总氮、总磷的排放浓度标准值应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，项目产生的废水经处理后，大部分回用于绿化，其余排入南侧教师小区道路设置的排水管网，对地表水环境影响较小。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油; 教师小区道路污水管网; 连续; 1#; 一体化污水处理设施; 采用“MBR处理工艺”， 处理规模不小于140m3/d; 1#; ☑是 □否; ☑企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议/（mg/L）. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; 1#; 悬浮物; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; ≤50. 2; BOD5; ≤20. 3; COD; ≤20. 4; NH3-N; ≤10. 5; 动植物油; ≤1. 表7-14 废水污染源排放信息表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; 1#; COD; 47; 5.15; 1.88. 2; BOD5; 17; 1.86; 0.68. 3; SS; 8; 0.88; 0.32. 4; 氨氮; 13; 1.42; 0.52. 5; 动植物油; 1; 0.11; 0.04. 全厂排放口合计; COD; 1.88. BOD5; 0.68. SS; 0.32. 氨氮; 0.52. 动植物油; 0.04. A、远期地表水环境影响分析 ①污水产生量及处置方式 本项目运营期废水主要来源于住户生活用水，物业管理人员生活废水，商铺清洗废水。废水产生总量为39982.1t/a。 排水采用雨污分流制，雨水经项目雨水管网收集后外排至室外雨水管网；项目住户生活废水、物管人员生活废水及商铺清洗废水排入防渗化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准后，再进入芒市污水处理厂进行处理。 ②项目废水环保措施的可行性分析 a.防渗化粪池 设置情况：本项目共设置2个防渗化粪池，总容积约为165m3，一个位于项目西南侧道路下方，另一个位于西北侧道路下方；项目防渗化粪池待主体工程建设完成，拆除施工期玻璃钢化粪池后重新修建。防渗化粪池容积应满足粪便停留时间超过36h的要求，并严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设。采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”，池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面。 生活污水处置可行性分析：根据工程分析，进入化粪池的废水量约为109.54m3/d，按照污水停留时间为36h，本项目拟设置的两个化粪池总容积不小于165m3，能满足废水至少停留36h，可满足废水处置要求。 ③防渗化粪池出水水质达标可靠性分析 项目生活污水经防渗化粪池处理后，排入教师小区道路市政污水管网，最终由芒市污水处理站处理。 项目废水经污水处理系统处理后水污染物产生量见表7-15。 表7-15 中水处理站出水水质与排放水质限值对比表 名称; 主要水质指标（mg/L）. CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 进水水质(mg/L); 392; 158; 45; 214; 5. 出水水质(mg/L); 333; 144; 44; 150; 5. 化粪池去除效率（%）; 15; 9; 3; 30; 0. 污水排放限值; 500; 300; 45; 400; 100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表7-15可以看出，项目出水水质可以达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，氨氮和总磷排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准，且排入芒市污水处理站处理，对地表水环境影响较小。 根据建设单位提供的给排水设计图，项目共设置一个排污口，位于本项目西北侧，排污口连接教师小区道路市政污水管网。待项目污水可纳入污水处理厂后，项目污水可接入市政污水管网。届时想，负责人再去申请芒市住房和城乡建设局关于项目的排水申请的回复，明确“项目雨污水排入市政排水管网”。以上分析说明，本项目污水可纳入污水处理厂后，排入防渗化粪池处理，最后进入芒市污水处理厂处理是可行的。 表7-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油; 芒市污水处理厂; 连续; 1#; 化粪池; 总容积不小于165m3; 1#; ☑是 □否; ☑企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-17 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议/（mg/L）. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; 1#; 悬浮物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准; ≤500. 2; BOD5; ≤300. 3; COD; ≤45. 4; NH3-N; ≤400. 5; 动植物油; ≤100. 表7-18 废水污染源排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; 1#; COD; 333; 36.47; 13.31. 2; BOD5; 144; 15.78; 5.76. 3; SS; 44; 4.82; 1.76. 4; 氨氮; 150; 16.44; 6. 5; 动植物油; 5; 0.55; 0.2. 全厂排放口合计; COD; 13.31. BOD5; 5.76. SS; 1.76. 氨氮; 6. 动植物油; 0.2. 3、噪声影响分析 项目营运期噪声主要为社会生活噪声和交通噪声。社会生活噪声包括住户生活噪声、商业噪声；交通噪声主要为出入项目内的车辆排放的噪声。 （1）社会生活噪声 本项目顾客及员工日常生活噪声源强在60~70dB（A）之间。生活所产生的噪声主要来源于电器和人声，声强约为60-70dB（A），声源呈不连续性，昼夜差别大，经加强管理，强化人员意识，墙体隔声、距离衰减处理等处理之后对项目自身和外环境敏感点影响不大。 本项目1#楼一层，2#楼二层为商铺。根据中国国务院总理温家宝签署的自2006年3月1日起施行的第458号国务院令，《娱乐场所管理条例》“居民区内不能开设娱乐场所”的规定，本项目住宅楼及住宅楼内的商铺内不能开设娱乐场所。另外，根据国家环境保护局和国家工商行政管理局《关于加强饮食娱乐服务行业环境管理的通知》规定，本项目住宅楼及楼下的商铺不得兴办产生噪声污染的娱乐场点、机动车修理厂及其它超标准排放噪声的加工厂，并禁止兴办产生恶臭、恶臭的修理业、加工业等服务企业。 租售商用房时应将上述规定明确宣告，禁止商场、商铺使用户外高音喇叭做商业广告。此外，项目还应对商铺经营项目进一步提出要求，项目内商铺按规定向环保管理部门另行办理环保手续。本项目商铺内不能从事产生噪声较大的机械加工、机动车修理等活动，产生的噪声主要为生活噪声，噪声声源声功率级不大，通过商铺墙体隔声和距离衰减后，商业噪声对住宅及周围敏感点影响较小。 建设单位必须对商铺加强管理，监督到位，禁止使用高音喇叭或者其他产生环境噪声污染的方法从事商业经营活动。通过采取以上措施及墙体隔声和距离衰减后，1#楼一层商铺产生的噪声临教师小区道路一侧35±5m区域范围内可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB27137-2008）4类区标准，其他区域可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB27137-2008）2类标准。对住宅及周围环境的影响可以接受。 （2）设备噪声 项目设备有中水处理站、备用发电机及地下车库风机，这些设备噪声源强约75~95dB(A)之间，设备运行将产生一定的振动和噪声，对项目声环境和自身造成不利的影响。 项目中水处理站通过设置于地下，噪声经减振、隔声衰减后对环境和住户影响不大。备用发电机布置于柴油发电机房，地下车库风机安装于地下一层，并安装隔振基础，墙体和门安装吸声材料，柴油发电机运行噪声及地下车库风机运行噪声可得到有效控制，且运行频率低，不会产生大的影响。 项目运营时产生的设备噪声多为瞬时性、间断性噪声，在严格按照相关对策措施实施以及墙体隔声、距离衰减处理之后对项目自身和声环境的影响较小。 （3）交通噪声 汽车经过项目区时会产生交通噪声，噪声源强为70~80dB(A)，为瞬时性、间断性排放，为减少交通噪声影响，对于经过项目区的车辆，项目方应设置禁鸣标志，避免随意鸣笛以此来有效地降低交通噪声影响，汽车进出噪声在经采取上述措施后对项目自身和外环境的影响可接受。 总之，项目噪声源较为分散，运营期只要加强管理，按要求采取减防治措施，噪声对项目自身和周围环境的影响不大。 4、固废影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为住户及物业管理人员产生的生活垃圾、商铺产生的垃圾、防渗化粪池及中水处理站产生的污泥等。 项目各类固体废物产生量及处置方式见表7-19。 表7-19 项目固体废物产生及处置情况表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 住户、物管人员生活垃圾; 256.73; 统一收集后，委托当地环卫部门给予清运、处置. 2; 商业垃圾; 39.9; 分类收集后可外售给回收商回收再利用；不可回收垃圾主要为废弃破损不能再利用商品、生活垃圾等，同项目生活垃圾一同清运处置. 5; 防渗化粪池及中水处理站污泥; 20; 定期委托当地环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置. 因此，只要严格按照有关部门的规定处置项目产生的给类固体废弃物，搞好项目内的环境卫生，做到垃圾分类收集、分类回收，充分回收可利用资源（如金属、纸品、塑料、玻璃、拉罐筒等等），使区内生活垃圾分类化、减量化、无害化。根据本环评提出的要求，项目产生的生活垃圾及时清运，不长期堆放，同时制定合理的垃圾清运制度，则本项目营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。 5、环境风险分析 所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）风险识别 ①物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关规定：根据项目生产工艺流程，对企业原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品和三废所涉及的主要物质进行识别；如果某种物质具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染，则定义此物质为环境风险物质。 根据此原则，对项目区内各环节涉及的主要物质进行识别，识别过程及结果见表7-20。 表7-20 环境风险物质识别表 物质名称; 风险 特性; 风险类型; 存放位置/所在装置; w站内最大存放量（t）; W临界量（t）; Q=w/W; 是否为环境风险物质. 废水; —; 泄漏、外排; 污水处 理站; 109.54; —; —; 否. 次氯酸钠; 有毒、有害物质; 泄露；未按要求规范储存、使用; 污水处 理站; 0.27; 5; 0.054; 是. 生活垃圾; —; 未按要求规范处置; 生活垃 圾桶; 1.47; —; —; 否. 污泥; —; 未按要求规范处置; 防渗化粪池、中水处理站; 0.023; —; —; 否. 合计; —; —; —; —; —; 0.054; —. 注：风险物质临界量（W）数据引用《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中“突发环境事件风险物质及临界量清单”。. 由表7-20可知，本项目主要风险物质为次氯酸钠等，其主要理化性质见下表： 表7-21 次氯酸钠特性表 分子量; 74.44; 分子式; NaClO. CAS号; 7681-52-9; 外观与性状; 微黄色溶液，有似氯气的气味. 相对水的密度; 1.10; 相对空气密度; 无资料. 沸点; 102.2℃; 熔点; -6℃. 溶解性; 易溶于水。. 毒性及健康 危害; 侵入途径：吸入、食入. 毒性：无资料. 健康危害：经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。. 燃烧爆炸危 险性; 燃烧性：不燃。. 稳定性：不稳定，见光分解。. 燃烧分解产物：氯化物. 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。. 禁忌物：还原剂、有机物和酸类. 泄露应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 防护措施; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 急救措施; 肤肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. ②事故风险识别 项目区废水处理、排放过程中，可能会造成废水非正常排放事故，事故类型主要有污水因管道故障而泄漏的事故；出水水质超标的事故；污水处理设备故障停运事故。 （2）风险潜势初判及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），环境风险评价工作等级见表7-22。 表7-22 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值： 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经过收集资料整理，本项目主要风险物质次氯酸钠。根据表7-14可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.054063，远远小于1，即风险潜势为I，则仅需对项目环境风险进行简单评价。 （3）生产设施风险识别 根据本项目工艺特点和主要存在的环境风险物质，识别出本项目主要环境风险设施、场所如下表7-23。 表7-23 生产设施风识别表 编号; 所含风险物质; 风险类型; 风险源设施; 是否为风险设施. 1; 次氯酸钠; 泄露；未按要求规范储存、使用; 中水处理站; 是. 2; 综合废水; 泄漏、溢出；外排; 中水处理站、防渗化粪池; 否. 根据上表分析，本项目存在的主要环境风险源为中水处理站。 （4）环境风险敏感目标调查 本项目环境风险评价范围为以项目区中心为原点的500m范围，环境风险敏感点主要为周边居民、地表水及地下水，项目周边环境风险敏感调查结果见表7-24。 表7-24 本项目环境风险敏感特征表 类别; 环境敏感特征. 环境 空气; 项目区周边500m范围内. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数. 1; 教师小区; 西侧; 140m; 住宅区; 约430人. 2; 教育住宅小区; 西南侧; 100m; 住宅区; 约265人. 3; 教师小区二巷商住户; 南侧; 150m; 住宅区; 约53人. 4; 三棵树社区住户; 东南侧; 130m; 住宅区; 约66人. 5; 农垦路商住户; 东侧; 100m; 住宅区; 约400人. 6; 教师小区道路北侧商住户; 北侧; 140m; 住宅区; 约85人. 项目区周边500m范围内人口数小计; 1230. 大气环境敏感度E值; E1. 地表水; 受纳水体. 序号; 受纳水体; 排放点水域环境功能; 24h内流经范围/km. 1; 芒市大河; III类; 其他. 2; 芒究水库; III类; 其他. 地表水环境敏感度E值; E1. （5）环境风险源分析 ①污水事故影响分析 本项目为房地产开发建设项目，项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，待项目运营后环境风险主要为项目产生的废水的非正常事故排放。 本项目采用雨污分流的排水体制，污水经防渗化粪池处理后排入市政污水管，由于本项目前期污水未能纳入污水处理厂处理，因此在项目污水纳入污水处理站处理前，先经防渗化粪池处理后在通过项目区内污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准，其中COD、SS、动植物油、石油类、总氮、总磷的排放浓度标准值应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后用于项目区绿化，多余回用水排入教师小区道路设置的排水管网；待项目污水可纳入污水处理站处理后，可先经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准后，再进入芒市污水处理厂进行处理。项目污水事故排放情况下，污水不经处理直接排入地表水体芒市大河，纳污水体主要水质指标排放浓度将增加，且会对区域内水源造成影响；污水在地表停留过程中会有部分遗散渗透到土壤里甚至是地下水环境中，对土壤环境及地下水环境造成影响。因此，营运方应采取措施杜绝项目内产生的生活废水未经处理直接向外环境排放。而且应采取措施避免项目区污水事故排放，如设计双回路供电来避免停电带来的负面影响；污水处理站在运行过程中应设专职技术人员加强维护管理和工艺参数控制，保证在停电、设备检修等情况下，仍能正常运行，避免出现故障时生活废水处理不完全或未经任何处理直接进入芒市大河。定期维修和清理污水处理站，以保证处理效率。并应加强排水管道的检修，配备专职人员定期巡查，避免因管道堵塞导致污水外泄污染水源地水体。 鉴于此，只要建设单位在项目设计中认真落实上述措施，污水处理站请有资质的单位进行设计施工，并且通过环保专项工程验收，可最大程度地杜绝项目污水对水源地的污染。 （6）风险事故防范措施 由于中水处理站含一个容积为60m3的调节池，且两个化粪池总容积为165m3，能够保证污水在污水处理站维修期间污水能提留36h，同时在污水处理站维修期间，可充当应急事故池使用。同时，当中水处理站非正常运行的情况下，可立即关闭用水阀门（非必要的）进行维修，维修期间少量的废水可全部排入调节池，待中水处理站维修完毕后，再排入其中；平时备有临时水泵和常用电器元件，最大限度降低故障对污水处理系统的影响，防止不正常向外排放污水。 为避免此类非正常情况的发生，对于各设备应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。 中水处理站的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为： ①选用优质设备，对中水处理站各种机械电器、仪表设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 ②加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ③严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。 ④建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对中水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 ⑤加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 ⑥污水泵房应设有毒气体监测仪，并配备必要的通风装置。 ⑦建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。 （7）事故应急处置措施 ①污水因管道故障而泄漏的应急处置措施 若中水处理站某条输送管道发生破裂，污水可能泄漏至项目区地面漫流。 a、事故第一发现人员立即通知当天值班人员或现场作业人员； b、由作业人员及时关闭该输送管道上游阀门，立即关闭用水阀门，停止供水，并通知维修人员对管道进行维修； c、维修后，对管道进行再次检查，确认管道完好之后再打开上游阀门及供水阀门。 ②出水水质超标的应急处置措施 a、监控室值班人员发现事故后，立即通知现场作业人员，并立即检查各污水处理设施运行情况； b、若出现处理设施运行参数控制不当、污泥活性降低或装置故障等，进而导致污水处理工艺运行不稳定，处理效率降低的污水超标排放事故时，作业人员通过控制污水流量、生化反应时间、水力停留时间、调整污泥沉降比、排泥时间等运行参数最大限度保证中水处理站处理效率，确保废水达标排放。 ③污水处理设备故障的应急处置措施 a、发生污水处理设备故障停运，无法在短时间内修复运作事件时，需将事故情况上报政府部门，必要时请求外部力量支援； b、同时作业人员立即对故障设备进行抢修，启动备用设备，防止事件造成更大影响； c、中水处理站调节池可作为事故池使用，可对事故废水进行暂存； d、待故障排除后，恢复污水处理系统的正常运行。 （8）事故应急措施 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据突发环境事件的结果，对于本项目可能造成的突发环境事件制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表7-25 突发环境事件应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 污水处理设施区. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 污水处理设施区：防废水非正常排放的应急设施、设备与材料，主要为雨污分流、防渗化粪池、中水处理站等。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制影响区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对员工进行安全卫生教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. （9）环境风险分析结论 根据风险识别以及分析评价，确定本项目的最大可信事故为：废水非正常排放事故。项目在建设过程中充分考虑了防渗措施及设施，同时，设计及施工过程将严格按照国家及行业有关标准、规范进行。在建成后，项目制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施，项目环境风险在可防控范围内，项目环境风险影响较小。 表7-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目 名称; 芒市盛世华庭建设项目. 建设地点; 云南省; 德宏傣族景颇族自治州; 芒市; —; —. 地理坐标; 经度; 98°34'16.66"; 纬度; 24°25'16.16". 主要危险物质及分布; 本项目主要风险源为污水超标和污水泄漏外排环境风险. 环境影响途径及危害后果; ①项目中水处理站非正常排放环境风险事故分析 本项目废水非正常排放主要包括二方面：一是操作不当或管道破裂、泵设备损坏或失效造成处理设施失灵，废水未经处理而直接排放。二是中水处理站故障导致未经处理的污水直接进入地表水，给地表水造成冲击负荷。 ②本项目污水超标排放环境风险事故分析 若中水处理站故障或含氯消毒剂泄漏、未按要求储存导致污水超标外排，会对地表水造成一定的影响。. 风险防范措施要求; ①中水处理站非正常排放风险防范措施 当发生污水事故时，为最大限度的减少对环境造成的危害，应快速、有效、有序地实施现场控制，有效控制事态。应急措施如下： A、水质故障 发现出水水质超过出水设计标准时，立即向公司和环保部门汇报；立即对进水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺进行及时调整，确保不对中水处理站造成大的危害。 B、水量超过中水处理站设计处理能力 当发生污水事故排放时，可在防渗化粪池直接采取人工投加消毒剂的方法，以确保排入市政管网的污水达标。此外，本评价建议在中水处理站在事故期间结合配套调节池及防渗化粪池同时利用，进而延长废水的停留时间，从而满足水量过大产生的负荷。 设置应急指挥中心，值班人员及时通知应急指挥中心；指挥中心接到报告后，应以最快的速度到达事故现场，同时向有关上级部门反映情况，共同指挥后期调度工作。 C、突然停电 停电超过20分钟，将现场设备退出运行状态，立即向公司汇报，并和供电公司及时联系送电情况，来电后，按操作规程即刻开启设备，恢复运行。 D、事故预防措施 a.选用优质设备，对中水处理站各种机械电器、仪表设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 b.加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 c.严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。 d.建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对中水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 e.加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 f.建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。. 填表说明; /. 10、产业政策、规划符合性、选址合理性及“三线一单”符合性分析 （1）产业政策 本项目属房地产开发项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在限制及淘汰类，因此属于允许类项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）规划符合性 本项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，且建设单位已于2019年8月14日与芒市自然资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，项目占地面积为18872.11m2（28.31亩），用地类型为城镇住宅用地。项目于2019年8月29日取得项目投资备案证，芒发改备案[2019]171号。因此，本项目的建设具有规划符合性。 （3）选址合理性分析 本项目用地项目所在地交通便利，区位优势明显，项目建设区建筑物属于非生产性构筑物，且构筑物区基本为硬化地面，不存在因污染物转移而对土壤产生的影响，项目区不遗留环境问题。建设过程及运营过程，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。且项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。 环境质量现状评价结果表明，评价区域大气环境及声环境质量较好，满足环境功能要求，适合于本项目的建设。环境影响评价结果表明，项目的建设对区域大气环境、水环境、声环境及生态环境的影响均较小。 总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。 （4）平面布置合理性分析 芒市盛世华庭建设项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，西北侧为教师小区道路，东北侧为农垦路，西南侧有教师小区二巷。依据项目规划特点，主要设置有一个人行出入口，一个车辆出口及两个车辆入口；人行出入口位于项目区西北侧与教师小区道路相接，车辆出入口也位于项目区西北侧与教师小区道路相接。依据项目地势及功能区分布情况，将项目环保设施合理规划设置于整个项目区，化粪池及中水处理站地势均较低，使项目区产生的废水能够自行流入其中；项目于每栋住宅楼前均设置有垃圾桶，生活垃圾经分类收集后日产日清；化粪池、垃圾收集设施周围均设置有绿化，通过绿化吸收及空气稀释后可有效减小项目废气对环境的影响，为居民提供了良好的生活环境。 （5）“三线一单”符合性分析 ①生态红线 本项目用地为云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及开远市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目为房地产开发项目，用水量及用电量较大，但是能源消耗合理分配，不触及能源利用上线生活垃圾由当地环卫部门及时清运处理，化粪池及中水处理站污泥委托环卫部门定期抽吸清运。因此，本项目不会突破当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》中的内容，本项目属于允许类项目。因此本项目应为环境准入允许类别。 综上所述，本项目实施符合“三线一单”要求。 总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。 11、环境管理 项目工程指挥部安排2位工作人员负责建设施工阶段环境保护事宜；项目投入运营后，建设单位将设施环境管理小组，配备专业环保管理人员1-2名，负责项目环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。 （1）施工期环境管理 ①施工期要制定健全的工程环境管理制度，对所有工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。 ②对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程对环境的影响。 ③要求施工单位采用符合国家标准的施工器械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响。 ④定期检查，督促施工单位按要求处理施工废弃物。 ⑤明确施工扬尘的抑制措施，并定期组织检查。 ⑥做好施工期现场监察记录；环保措施施工及防渗处理时，做好照片及影像记录。 ⑦加强工程施工管理，严格按照工程设计及施工进度计划进行施工，减少地表裸露时间，避免在雨季进行各种土石方工程；房屋建筑基础施工工程量较大，其施工期尽可能避开雨季，以减少水土流失。 ⑧每完成一项工程，立即对其施工场地进行清理，完善排水设施，并进行绿化，尽快恢复植被，减少水土流失。 ⑨工程施工期尽量避免在雨季进行，尽可能避开大风日或雨天，并采取必要的临时性水土保持措施，减少施工期的水土流失，防止泥沙对周边区域造成危害。 ⑩建设单位在施工过程中应派专人对各项排水、拦挡、遮盖措施及其防护效果进行定期检查，对出现问题的措施应及时整改和补救。 （2）运营期环境管理 ①项目建成投产前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 ②加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如排污管道、防渗化粪池、中水处理站等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。 ③检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决。 ④运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 ⑤制定监测计划，委托有资质的监测机构进行监测。 ⑥加强项目内绿化管理，维护好项目内的绿化体系，充分发挥绿化对项目环境和整个区域环境的调节作用。 ⑦制定污水处理、垃圾管理制度。中水处理站由专人负责，定期维护使其能够长期正常运行；垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒，并做好相应管理台账。 （3）排污口规范化管理 根据项目工程设置、地势条件，项目共设置有1个废水排污口，排污口的设置应按照《云南省排污口管理办法》要求，进行规范化管理。 ①排污口图形标志 根据环保部对排污口规范化整治的要求，在厂区的污水排放口应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 ②排污口管理要求如下： A.管理原则 排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下： a.环境排放污染物的排放口必须规范化； b.列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点； c.如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类数量、浓度、排放去向等情况； d.工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并采取防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防漏的措施。 B.排放源建档 排污口是项目投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。 a.本项目应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； b.根据排污口管理内容要求，项目建成运营后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案； c.对排污档案要做好保存工作，必要时上报上级环保主管部门，并积极配合又关环保部门定期和不定期的检查。 9、环境监理 便于建设项目施工期和运营期的环境管理，现将建设项目施工期环境监理计划和运营期环境监察计划列于表7-27。 表7-27 环境监察计划 监察阶段; 咨询/监察单位; 监察内容. 施工阶段; 德宏州生态环境局芒市分局; 1、施工期是否设置施工废水沉淀池； 2、是否在项目区边界设置围挡； 3、施工期是否采取洒水降尘措施；运输车辆是否加盖篷布，进出车辆是否进行轮胎清洗；材料堆存是否遮盖土工布； 4、施工期是否设置施工人员生活垃圾收集桶；施工产生的弃渣土和生活垃圾是否及时处置妥当； 5、地下工程设施施工期间必须留、保存影像资料。. 验收阶段; 项目建设单位; 1、核查项目环评及批复提出的环保要求落实情况，以及环保设施“三同时”执行情况； 2、调查和监测项目污染物处理和排放情况，分析评估项目环境影响，考核项目运营是否满足环保要求； 3、组织项目竣工环保验收，并针对所存在的环境问题提出整改意见。. 运营阶段; 德宏州生态环境局芒市分局; 1、依法对建设项目实行环境保护监督管理； 2、督促建设单位加强管理，防止突发环境污染危害事故，并采取有效措施及时解决所出现的环境问题； 3、掌握项目环保执行情况，实行定期不定期环境管理检查，对超标排污和环境污染事件实施行政处罚。. 12、环境监测 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。 项目施工期及运营期环境监测如下： （1）施工期 噪声监测计划 ①监测项目：等效连续A声级LeqdB(A) ②监测点位：项目东、南、西、北四个厂界外1m处各一个点 ③监测频率：施工高峰期监测1 次，每次监测1 日，每日2 次，昼夜各1次 ④监测和分析方法：采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）运营期 1）水环境监测计划 近期 ①监测点位：中水处理站进出口 ②监测项目：pH、CODcr、BOD5、SS、TN、磷酸盐（以P计）、氨氮、总大肠菌群、动植物油共9项 ③监测频率和分析方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》中相关规定的方法进行监测 远期 ①监测点位：化粪池出口 ②监测项目：pH、CODcr、BOD5、SS、TN、磷酸盐（以P计）、氨氮、总大肠菌群、动植物油共9项 ③监测频率和分析方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》中相关规定的方法进行监测 2）声环境监测计划 ①监测点位：项目区东、南、西、北边界1m处 ②监测项目：等效连续A声级 ③监测频率和分析方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》中相关规定的方法进行监测 （3）竣工验收 1）水环境监测计划 近期 ①监测点位：中水处理站进出口 ②监测项目：pH、CODcr、BOD5、SS、TN、磷酸盐（以P计）、氨氮、总大肠菌群、动植物油共9项 ③监测频率：每次连续监测2天，每天监测3次 ④监测和分析方法：《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 远期 ①监测点位：化粪池出口 ②监测项目：pH、CODcr、BOD5、SS、TN、磷酸盐（以P计）、氨氮、总大肠菌群、动植物油共9项 ③监测频率：每次连续监测2天，每天监测3次 ④监测和分析方法：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010） 2）声环境监测计划 ①监测点位：项目区东、南、西、北边界1m处 ②监测项目：等效连续A声级 ③监测频率：每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次 ④监测和分析方法：厂界噪声按《社会生活环境噪声排放标准》（GB27137-2008） 施工期及运营期具体监测计划见表7-28。 表7-28 环境监测计划一览表 监测 时段; 监测计划; 监测 项目; 监测点; 监测参数; 频率; 执行标准; 实施单位; 监督部门. 施 工 期; 污染源监测; 噪声; 项目东、南、西、北四个厂界外1m处各一个点; 等效连续A声级; 施工高峰期监测1次，每次监测1日，每日2次，昼夜各1次; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）; 建设单位; 德宏州生态环境局芒市分局. 运 营 期; 污染源监测; 近期废水; 中水处理站进出口; pH、CODcr、BOD5、SS、TN、TP、氨氮、总大肠菌群、动植物油等; 《排污单位自行监测技术指南 总则》. 远期废水; 化粪池出口; pH、CODcr、BOD5、SS、TN、TP、氨氮、总大肠菌群、动植物油等; 《排污单位自行监测技术指南 总则》. 噪声; 项目东、南、西、北四个厂界外1m处各一个点; 等效连续A声级; 《排污单位自行监测技术指南 总则》. 竣工验收; 污染源监测; 近期废水; 中水处理站进出口; pH、CODcr、BOD5、SS、TN、TP、氨氮、总大肠菌群、动植物油等; 连续采样2天，每天采样3次; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 远期废水; 化粪池出口; pH、CODcr、BOD5、SS、TN、TP、氨氮、总大肠菌群、动植物油等; 连续采样2天，每天采样3次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准. 噪声; 项目东、南、西、北四个厂界外1m处各一个点; 等效连续A声级; 连续监测2天，每天昼夜各监测1次; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB27137-2008）2类标准. 13、环境保护竣工验收 根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（征求意见稿）中的有关规定，建设项目竣工后由建设单位应组织成立验收工作组，对项目进行自主验收工作。建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入使用。 本项目竣工环境保护验收要求见表7-29。 表7-29 竣工环境保护验收要求一览表 验收项目; 验收内容; 验收要求. 污水; 近期污水处理设施; ①设置一个处理能力为140m3/d的中水处理站；②设置2个化粪池，总容积为165m3。 防渗要求：防渗化粪池、中水处理站水池采用钢筋混凝土防渗; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 远期污水处理设施; ②设置2个化粪池，总容积为165m3。 防渗要求：采用钢筋混凝土防渗; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准. 雨污分流管网系统; 一整套; 按规划设计要求. 废气; 中水处理站、防渗化粪池恶臭; 空气稀释、绿化吸收; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的一级标准，臭气浓度≤10（无量纲）. 地下车库废气; 通风系统：项目地下车库换气次数不小于6次/h; 满足设计要求. 噪声; 中水处理站、备用发电机、来往车辆; 中水处理站设备噪声进行隔声处理，选用低噪声设备; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB27137-2008）2类、4类标准. 对地上噪声设备采取隔声、吸声等处理. 合理布置中水处理站内各建（构）筑物. 制定管理制度，设置限速禁鸣标志牌. 固体 废物; 生活垃圾; 统一收集，委托当地环卫部门定期清运处置; 处置率100%. 商业垃圾; 分类收集后可外售给回收商回收再利用；不可回收垃圾主要为废弃破损不能再利用商品、生活垃圾等，同项目生活垃圾一同清运处置. 中水处理站及防渗化粪池污泥; 污泥经过消毒处理，污泥委托当地环卫部门定期用专用车抽吸清运，统一处置，并做好台账记录. 绿化; 绿化面积5942.83m2; —. 环境管理; 1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保障环保设施的处理效率。 2、建立、健全环保规章制度。.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 场地平整、土方开挖、工程建设、原材料运输及堆放 | 扬尘 | 洒水降尘；在项目区边界围挡；对土堆和料堆进行遮盖；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；施工材料遮盖运输，限载、限速；运输车辆进出施工工地要进行清洗等 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值 |
|  |  | 施工机械、车辆 | NOX、CO、HC | 空气扩散稀释 | 对大气环境影响较小 |
|  |  | 装修 | 油漆废气 | 加强室内通风换气、空气扩散稀释 | 对大气环境影响较小 |
|  |  | 备用发电机 | 烟尘、NOx、SO2 | 自然扩散、空气稀释 | 对大气环境影响较小 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NO2、烷烃 | 项目车库设置机械排放系统，车库按每小时换气6次进行设计，设置有13个排风口，排风口距离地面高度大于2.5m，并且采用90度弯管排气筒，废气经机械通风系统捕集后，经排气筒排出 | 对大气环境影响较小 |
|  |  | 中水处理站、化粪池及垃圾收集设施 | 恶臭 | 空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散 | 对大气环境影响较小 |
| 水污染物 | 施 工 期 | 建设阶段 | 施工废水 | 经收集、沉淀处理，旱季回用于项目区洒水降尘，雨季暂存于沉淀池内待晴天后，再回用于项目区洒水降尘 | 不外排 |
|  |  | 施工人员 | 生活废水 | 排入玻璃钢化粪池，经化粪池处理后，委托环卫部门抽吸清运处置 | 对地表水环境影响较小 |
|  |  | 暴雨径流 | 径流废水 | 地表径流经施工期设置的截污水管网最终汇至至末端沉淀池处理后，排入附近沟渠 | 对地表水环境影响较小 |
|  |  | 进出车辆 | 清洗废水 | 在出入口处分别设置一个车辆清洗池，车辆清洗废水经沉淀后循环利用 | 不外排 |
|  |  | 建筑基坑 | 基坑废水 | 抽吸出来的废水至项目区内部施工废水沉淀池后，用于项目区洒水降尘 | 不外排 |
|  |  | 雾炮机 | 喷淋废水 | 用于项目区洒水降尘 | 不外排 |
|  | 运 营 期 | 住户、物业人员、商铺 | 生活废水 | 近期：本项目运营期近期在未纳入污水处理厂处理前，项目废水经防渗化粪池处理后，再通过中水处理站进行处理，处理达标后用于项目区绿化，多余回用水排入教师小区道路设置的排水管网。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准。其中COD、SS、动植物油、石油类、总氮、总磷的排放浓度限值参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 |
|  |  |  |  | 远期：项目运营期远期待项目废水可纳入污水处理厂后，项目生活废水排入防渗化粪池处理后，排入芒市污水处理厂进行处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准 |
| 固体废物 | 施 工 期 | 场地平整 | 土石方 | 项目建设开挖土石方量423380.2m3，回填量为117175.2m3，覆土13477.22m3，多余土石方由施工单位外运至芒市风平镇轩岗农场一队老窝寨搬迁点土场处理。 | 妥善处置 |
|  |  | 项目建设 | 建筑垃圾 | 回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放、弃置 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 项目生活垃圾应设置垃圾桶进行分类收集，并定期委托当地环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 定期委托当地环卫部门抽吸清运 |  |
|  | 运 营 期 | 住户、物管人员 | 生活垃圾 | 统一收集后，委托当地环卫部门给予清运处置 |  |
|  |  | 商铺 | 商业垃圾 | 分类收集后可外售给回收商回收再利用；不可回收垃圾主同项目生活垃圾一同清运处置。 |  |
|  |  | 化粪池、中水处理站 | 污泥 | 由当地环卫部门用专用车抽吸清运处置 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械 | 噪声 | 夜间禁止施工；用噪音低、振动小的设备；加强施工管理 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011 |
|  | 运 营 期 | 社会生活及交通 | 噪声 | 限制车速、禁止车辆夜间鸣笛，绿化减噪，墙体隔声以及距离衰减 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB27137-2008）2类及4类 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设期间产生的生态影响将随着项目施工的结束而消失。 项目区无不良地质灾害，项目主体工程、辅助工程及环保设施一次性建成，运行过程中，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，废水、废气、固体废弃物及噪声都有一定治理措施或方案，可做到达标排放。项目建成后场地均被建筑物、硬化道路路面、绿化区域所覆盖，项目建成后可使工程区水土流失得到全面有效的治理，积极治理原有水土流失，改善和维护该项目生态环境。 水土流失状况是生态环境状况的重要指标，工程区水土流失加剧，则其生态环境质量将降低。本项目的建设大量扰动地表，损坏水土保持设施面积大，不仅破坏了景观，而且加剧了道路区的土壤侵蚀，使得生态环境质量严重下降；若不采取有效的防护措施，雨季来临将可能造成较为严重的水土流失现象，使周边的植被被占压和破坏，项目区的土壤侵蚀强度急剧增加，从而使生态环境质量下降。 根据项目建设水土流失的特点，依据治理与防护相结合、植物措施与工程措施相结合的原则，统筹布局各种水土保持措施，形成完整的水土流失防治体系。在工程建设前期以工程措施为主，植物措施为辅，治理与防护相结合，植物措施与工程措施相结合，快速有效地防治水土流失；工程建设后期以植物措施和土地治理措施为主，防治水土流失，将治理水土流失与恢复植被及景观相结合，统一布局各种水土保持措施，形成一套完整的防治水土流失的体系，改善生态环境。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、总结 本项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，项目总投资26511.79万元，占地面积18872.11m2，建筑面积58670.43m2，主要建设高层住宅、配套商业用房建设，及道路、绿化、供排水配套设施。项目的建设使原有场地得到了很好的利用，为界头镇的居民提供了良好的居住环境。并且本项目的建设，对加快芒市旅游建设步伐，促进城乡一体化建设发挥巨大的推动作用，同时能够解决社会就业压力、增加地方财政收入，同时带动了相关产业如建材业、建筑业和旅游业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。 1、产业政策、规划符合性、选址合理性及“三线一单”符合性分析 （1）产业政策 本项目属房地产开发项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制及淘汰类，属于允许类项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）规划符合性 本项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，且建设单位已于2019年8月14日与芒市自然资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，项目占地面积为18872.11m2（28.31亩），用地类型为城镇住宅用地。项目于2019年8月29日取得项目投资备案证，芒发改备案[2019]171号。因此，本项目的建设具有规划符合性。 （3）选址合理性分析 本项目用地项目所在地交通便利，区位优势明显，项目建设区建筑物属于非生产性构筑物，且构筑物区基本为硬化地面，不存在因污染物转移而对土壤产生的影响，项目区不遗留环境问题。建设过程及运营过程，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。且项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。 环境质量现状评价结果表明，评价区域大气环境及声环境质量较好，满足环境功能要求，适合于本项目的建设。环境影响评价结果表明，项目的建设对区域大气环境、水环境、声环境及生态环境的影响均较小。 总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。 （4）平面布置合理性分析 芒市盛世华庭建设项目位于云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，西北侧为教师小区道路，东北侧为农垦路，东南侧为南蚌路，西南侧有教师小区二巷。依据项目规划特点，主要设置有一个人行出入口，一个车辆出口及两个车辆入口；人行出入口位于项目区西北侧与教师小区道路相接，车辆出入口也位于项目区西北侧与教师小区道路相接。依据项目地势及功能区分布情况，将项目环保设施合理规划设置于整个项目区，化粪池及中水处理站地势均较低，使项目区产生的废水能够自行流入其中；项目于每栋住宅楼前均设置有垃圾桶，生活垃圾经分类收集后日产日清；化粪池、垃圾收集设施周围均设置有绿化，通过绿化吸收及空气稀释后可有效减小项目废气对环境的影响，为居民提供了良好的生活环境。 （5）“三线一单”符合性分析 ①生态红线 本项目用地为云南省德宏州芒市农垦路法帕教师小区北侧，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及开远市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目为房地产开发项目，用水量及用电量较大，但是能源消耗合理分配，不触及能源利用上线生活垃圾由当地环卫部门及时清运处理，化粪池及中水处理站污泥委托环卫部门定期抽吸清运。因此，本项目不会突破当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的内容，本项目不属于禁止类、淘汰类项目。因此本项目应为环境准入允许类别。 综上所述，本项目实施符合“三线一单”要求。 总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。 2、环境影响评价结论 （1）施工期影响 项目施工过程中，加强了大气、废水和固废防治措施。建筑施工及材料运输产生的扬尘通过在项目区边界设置围挡；对土堆和料堆进行遮盖；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；施工材料遮盖运输，限载、限速；施工机械、车辆产生的废气通过空气扩散及稀释后对环境影响甚微；项目施工过程中开挖的土石方全部回填，不够从合法砂石料场购入，不产生废弃土石方；产生的生活垃圾应设置垃圾桶，并采取分类收集，委托当地环卫部门给予清运、处置；建筑垃圾可回收利用部分进行回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放；项目建筑施工废水经收集、沉淀处理，晴天回用于项目区洒水降尘，雨天暂存于沉淀池内待晴天后，再回用于项目区洒水降尘；项目产生的生活废水排入化粪池处理后委托当地环卫部门定期抽吸清运处置；本项目产生的清洗废水经沉淀处理后循环使用。通过采取相应措施后，施工期产生的废气、废水、固体废弃物及噪声对外环境影响较小。 （2）运营期影响 项目在运营过程中，项目备用发电机废气通过自然扩散、空气稀释处理；项目汽车尾气经机械通风系统捕集后，经排气筒排出；恶臭通过空气稀释及绿化带阻隔；生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门定期清运处置；防渗化粪池及中水处理站污泥委托当地环卫部门定期用专用车抽吸清运、统一处置；本项目生活污水运营期污水近期在未纳入污水处理厂处理前，项目废水经防渗化粪池处理后，再通过中水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准后用于项目区绿化，多余回用水排入教师小区道路设置的排水管网。其中COD、SS、动植物油、石油类、总氮、总磷的排放浓度标准值应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；远期污水在可纳入污水处理厂处理后，项目生活废水先排入防渗化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准后，进入芒市污水处理厂进行处理。 3、结论 综上所述，芒市盛世华庭建设项目的建设，具有较好的社会－经济－环境综合效益。项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，污染物能够实现达标排放，不会降低当地环境功能；项目选址符合相关规划；项目的生活垃圾等固体废物可得到妥善处置；项目污水经处理后能够达标回用，且达标回用可行；项目废气经过采取相应措施后对周边环境影响较小；项目噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。 项目建成投入营运后，提高了土地的利用价值，推动了当地经济的发展及社会保障体系建设，具有良好的社会效益。 本评价认为，只要建设单位在实施过程中，要严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。

4、措施及建议 施工期对策措施： （1）废气 采取洒水降尘；在项目区场界设置高度为2.5m的挡墙；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；建筑物主体施工时要在建筑物四周设防尘幕，进行封闭施工；严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施；对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘。 （2）废水 施工期，施工废水经收集、沉淀处理，晴天回用于项目区洒水降尘，雨天暂存于沉淀池内待晴天后，再回用于项目区洒水降尘；施工人员生活废水排入化粪池，经处理后委托当地环卫部分抽吸清运处置；前30min的径流废水经设置的容积为21m3的临时雨水沉淀池沉淀处理后排入西北侧教师小区道路市政雨水管网；项目区出入口处设置1个车辆清洗池，车辆清洗废水经沉淀后循环使用，不外排；基坑抽吸出来的废水至项目区内部施工废水沉淀池后，用于项目区洒水降尘。 （3）噪声 ①建筑施工过程中使用机械设备，若需在夜间施工的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ②禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。若要进行连续施工作业，施工单位按照相关环保部门要求进行，应提前3天进行公告。 ③合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。 ④合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械设备工场，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或吸声屏障，减少施工噪声对环境的影响。 ⑤装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。 ⑥在项目场界四周设置围挡。 ⑦在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ⑧优化施工方案，合理安排施工时时间，利用建筑物减小噪声的影响。 ⑨建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。 （4）固废 项目建设开挖土石方量423380.2m3，回填量为117175.2m3，覆土13477.22m3，多余土石方由施工单位外运至芒市风平镇轩岗农场一队老窝寨搬迁点土场处理。不得随意堆放、弃置；施工人员生活垃圾应设置垃圾桶进行分类收集，并定期委托环卫部门给予清运、处置；玻璃钢化粪池污泥定期委托环卫部门抽吸清运处置。 运营期对策措施： （1）废气 本项目实施后，项目住户的厨房油烟，经过安装抽油烟机净化处理后从内置排烟道收集由屋顶排出；发电机废气通过自然扩散、空气稀释处理；项目汽车尾气经机械通风系统捕集后，经排气筒排出；恶臭通过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散，对项目自身及外环境的影响较小。 （2）废水 本项目采用“雨污分流”排水系统。雨水经收集后外排至室外雨水管网；本项目运营期污水近期在未纳入污水处理厂处理前，项目废水经防渗化粪池处理后，再通过中水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准后用于项目区绿化，多余回用水排入教师小区道路设置的排水管网。其中COD、SS、动植物油、石油类、总氮、总磷的排放浓度标准值应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；远期污水在可纳入污水处理厂处理后，项目生活废水先排入防渗化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准后，进入芒市污水处理厂进行处理。 （3）噪声 本项目住户日常生活及噪声源强在60~70dB（A）之间。声源呈不连续性，昼夜差别大，经加强管理，强化居民意识，通过采取措施及墙体隔声和距离衰减后，可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB27137-2008）2类标准，对住宅及周围环境的影响可以接受；项目设有中水处理站及备用发电机，这些设备噪声源强约75~95dB(A)之间，项目中水处理站及备用发电机均设置于地下，通过安装减振基础，并通过地下设备房墙体隔声，效果较好，水泵房噪声经减振、隔声衰减后对环境和住户影响不大；汽车进出小区时会产生交通噪声，噪声源强为70-80dB(A)，项目通过对进入停车库的车辆加强车辆停放管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛等述措施后对项目自身和外环境的影响可接受。 （4）固废 本项目生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门定期清运处置；商业垃圾分类收集后可外售给回收商回收再利用；不可回收垃圾主要为废弃破损不能再利用商品、生活垃圾等，同项目生活垃圾一同清运处置；防渗化粪池及中水处理站污泥委托当地环卫部门定期用专用车抽吸清运、统一处置。 5、建议 （1）项目内的绿化景观应与建设项目同步实施； （2）项目内的交通流向应合理规划设计，最好做到人、车分流； （3）建筑材料应选择绿色环保材料；室内装修材料也应尽量采用具有绿色环保标志的绿色建材，装饰建材主要分天然材料和人工合成材料；天然材料有石材、木材、竹材、棉布等，人工合成材料包括壁纸、水性涂料、复合地板、粘合剂等； （4）加强人员素质管理，建立健全安全管理制度； （5）落实相应的环保措施，定期检修环保装置； （6）严格按照项目环境管理和环境监测计划，做好环境保护相关工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日