
建设项目环境影响报告表
（报批稿）
项目名称：              遮放加油站                     
建设单位(盖章)：    芒市星海石化有限责任公司            
编制日期： 2018年1月
国家环境保护部制
	[image: image1.jpg]



现状加油区
	[image: image2.jpg]



现状加油区

	[image: image3.jpg]



现状油罐区
	[image: image4.jpg]



现状泄油区

	[image: image5.jpg]2016/11/20 13:25




现状站房
	[image: image6.jpg]@R
(G}
@
—
S
&
Sy
—
R b o
N
@
=Y





现状配电设施

	[image: image7.png]



现有雨水井
	[image: image8.png]



现有化粪池

	[image: image9.png]



现有三级油水分离池
	[image: image10.jpg]20116/ 151420 T8k




现有垃圾收集设施

	[image: image11.png]



现有消防沙池
	[image: image12.png]i
N
2016/11/20 13-29




东北侧农产品质量安全监管站

	[image: image13.png]2016/11/20 13:48-""

o =





东北侧户闷村居住区
	[image: image14.jpg]



西南侧南冷村居住区


《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别--按国标填写。

4、总投资--指项目投资总额。

5、主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。                                      
6、结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

8、审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录
1表一、建设项目基本情况


9表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况


12表三、环境质量状况


14表四、评价适用标准


17表五、建设项目工程分析


29表六、项目主要污染物产生及预计排放情况


31表七、环境影响分析


52表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


54表九、结论与建议




附件

  附件1 项目委托书

  附件2 土地证

  附件3 项目建设工程消防验收意见书

  附件4 营业执照

  附件5 危险化学品经营许可证

  附件6 标准确认函
  附件7 会议纪要及修改清单

  附件8 委托合同、进度及审核表

附图
  附图1 项目地理位置图

  附图2 项目总平面布置图

  附图3 项目周边环境示意图
表一、建设项目基本情况

	项目名称
	遮放加油站

	建设单位
	芒市星海石化有限责任公司

	法人代表
	杨忠
	联系人
	杨忠

	通讯地址
	云南省德宏州芒市遮放镇团结南路

	联系电话
	13988289985
	传真
	/
	邮政编码
	678411

	建设地点
	芒市遮放镇团结南路

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	改建
	行业类别及代码
	H5264机动车燃料零售

	占地面积(平方米)
	1329.95
	绿化面积(平方米)
	76

	总投资(万元)
	200
	其中：环保投资(万元)
	75.67
	环保投资占总投资比例
	37.84%

	评价经费(万元)
	/
	投产日期
	已经投运

	工程内容及规模
1、项目由来
遮放加油站位于芒市遮放镇团结南路、遮放镇农产品质量安全监管站西南侧，原属芒市农业局加油站，该加油站于2009年经芒市政府公开拍卖，被芒市星海石化有限责任公司（以下简称“建设单位”）购买。遮放加油站项目占地面积1329.95m2，建筑面积558m2，油罐区设置卧式钢质储油罐4 座，其中2个容积为40m3的0#柴油罐、1个容积为40m3的92#汽油罐、1个容积为30m3的95#汽油罐，加油站总罐容为150m3，储存能力为110m3（柴油罐容积折半计入总容积）；加油区设置4台双枪加油机。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）中加油站等级划分规定，总容积90m3＜V≤150 m3，单罐容积V≤50 m3，该加油站属于二级加油站。项目主要为汽油、柴油零售，年销售汽油450t、柴油180t。

根据环境保护：“大气十条”“水十条”“土十条”的相关要求及国家出台的一系列政策，对加油站的要求越来越规范，由于该加油站建设较早，需按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行整改，为此办理该加油站的环评手续。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，建设单位委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。

2、工程内容及建设规模
2.1项目基本情况

（1）项目名称：遮放加油站

（2）建设单位：芒市星海石化有限责任公司
（3）建设性质：改建

（4）建设地点：位于芒市遮放镇团结南路、遮放镇农产品质量安全监管站西南侧，中心地理位置坐标为东经98.269398°，北纬24.251415°。项目地理位置见附图1。
（5）项目占地：1329.95m2。

（6）总投资：200万元，自筹。

（7）加油站等级划分：

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）表3.0.9条规定，加油站的等级划分依据见表1-1。

表1-1 加油站的等级划分
级别
油罐容积（m³）
总容积
单罐容积
一级
150＜V≤210
V≤50
二级
90＜V≤150
V≤50
三级
V≤90
汽油罐V≤30，柴油罐V≤50
注：V柴油罐容积折半计入油罐总容积
    项目油罐区设置卧式钢质储油罐4座，其中2个容积为40m3的0#柴油罐、1个容积为40m3的92#汽油罐、1个容积为30m3的95#汽油罐，加油站总罐容为150m3，储存能力为110m3（柴油罐容积折半计入总容积）；根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）中加油站等级划分规定，该加油站属于二级加油站。
    2.2建设内容及规模

    项目总建筑面积为558.0m2，主体工程包括加油区、站房、油罐区，具体建设内容如下：

    （1）加油区

    加油区位于加油站东南侧，紧邻团结南路，设置4座加油岛，岛宽1.2m 且高出地坪0.2m，分两排设置，配备4台双枪加油机；加油岛上部设置钢结构罩棚，面积342m2。

    （2）站房

    站房位于加油区西北侧，2层砖混结构，建筑面积216m2。

    （3）油罐区

    油罐区位于站房西北侧，设置卧式钢质储油罐4 座，其中2个容积为40m3的0#柴油罐、1个容积为40m3的92#汽油罐、1个容积为30m3的95#汽油罐，加油站总罐容为150m3；在油罐区西南侧设置卸油区。

    本次整改工程主要包括：

    （1）油气回收系统改造：2套汽油储罐油气回收装置；汽油枪采用油气回收加油枪，配备1套油气回收装置。
    （2）地下水污染防治措施：油罐池采用剪力墙钢筋混凝土防渗池。
    （3）雨污分流系统的改造：完善场区雨水管网，雨水经雨水管网排入站外排水沟；加油区（罩棚下）四周建截污沟，并连通西北侧油水分离池，地坪清洗废水经油水分离池处理后排入站外排水沟。
    （4）利用站房的一个角落，独立封闭1 间危险废物暂存间，建筑面积为3m2，同时进行防雨、防渗、防流失处理，房间设置明显标识。危废暂存间内部设置危废收集桶2 个，收集容积为100L/个，桶外壁有明显标识。

    项目组成情况见表1-2。
表1-2 项目组成表

项目
工程名称
工程内容
备注
主体工程
加油区
加油机
加油区位于加油站东南侧，紧邻团结南路，设置4座加油岛，岛宽1.2m 且高出地坪0.2m，分两排设置，配备4台双枪加油机。
现有
汽油枪采用油气回收加油枪，配备1套油气回收装置。

整改

罩棚
加油岛上部设置钢结构罩棚，面积342m2。
现有
截污沟
加油区（罩棚下）四周建截污沟，连通西北侧油水分离池。
整改
站房

站房位于加油区西北侧，2层砖混结构，建筑面积216m2。

现有

独立封闭1 间危险废物暂存间，建筑面积为3m2，同时进行防雨、防渗、防流失处理，房间设置明显标识。危废暂存间内部设置危废收集桶2 个，收集容积为100L/个，桶外壁有明显标识。
整改

油罐区
储油罐
设置卧式钢质储油罐4 座，其中2个容积为40m3的0#柴油罐、1个容积为40m3的92#汽油罐、1个容积为30m3的95#汽油罐，加油站总罐容为150m3，储存能力为110m3（柴油罐容积折半计入总容积）。
现有
汽油罐新增2套汽油储罐油气回收装置。
整改

罐池
采用剪力墙钢筋混凝土防渗池，柴油储罐和汽油储罐分设在2个隔池内；防渗池的池壁顶应高于池内灌顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm；防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层；防渗池内的空间，应采用中性沙回填；防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；防渗池的各隔池内须设检测立管。
整改
卸油区

位于油罐区西南侧。

现有

公用工程
供水
芒市遮放镇供水管网。
现有
供电
芒市遮放镇供电网，设置1台小型柴油发电机作为
备用电源。
现有
排水
项目采用雨污分流制。雨水经雨水管网排入站外排水沟；加油区地坪清洗废水经截污沟，排入油水分离池处理后排入站外排水沟；生活废水排入化粪池，委托当地村民清掏，作为农肥。
整改
消防

项目区配置4只4kg手提式干粉灭火器、4只6L手提式高效化学泡沫灭火器、两部35kg推动式干粉灭火机，砂子2m3，灭火毯5块。

现有

站内道路

根据场地地形，加油站临团结南路一侧分别设置车辆出、入口，并设置站内道路。

现有

环保工程
废气防治措施

汽油储罐设置2套汽油卸油油气回收装置。
整改

汽油枪采用油气回收加油枪，配备1套油气回收装置。
地表水防治措施

采用雨污分流。雨水经雨水管网排入站外排水沟；加油区地坪清洗废水排入截污沟，排入东南侧容积为10m3的油水分离池处理后，排入站外排水沟。
整改

站房西侧设置1个容积为5m3的化粪池，不设排污口。

已有

地下水污染防治措施

采用剪力墙钢筋混凝土防渗池，设置检测立管。
整改

加油站油罐区西北侧边界设置1个地下水监测井；地下水监测井结构采用一孔成井工艺。

油罐人孔操作井、卸油口井等防渗。

固废

垃圾收集桶

项目区设置3个环保型垃圾收集桶。

已有

危废收集桶

危废收集桶2 个，收集容积为100L/个，桶外壁有明显标识，用于收集废弃的含油消防沙、清洗废水等，收集后临时存放于危废暂存间内。

整改

危废暂存间

利用站房的一个角落，独立封闭1 间危险废物暂存间，建筑面积为3m2，同时进行防雨、防渗、防流失处理，房间设置明显标识。
噪声

选用低噪声设备，安装减震垫、置于室内等降噪措施。

已有

绿化

绿化面积为76m2。

已有

    2.3总平面布置
    扩建后加油站除临团结南路一侧敞开外，其余几面设有围墙与周边隔离，在加油站东南面设置出入口。项目区主要分为三个区域：加油区、站房、油罐区。加油区位于项目区中心及东南侧，站房位于加油区西北侧，油罐区位于站房西北侧。
    项目区雨污分流，利用现有的地形，在加油区周围设置雨水管网，雨水经雨水管网排入站外排水沟；加油区四周设置截污沟，并连通东南侧设置1个容积为10m3的油水分离池；站房西侧设置1个容积为5m3的化粪池。

    项目区平面布置情况详见附图2。

    2.4公用工程

    （1）给排水

    给水：芒市遮放镇供水管网。

    排水：项目采用雨污分流制。雨水经雨水管网排入站外排水沟；加油区地坪清洗废水经截污沟，排入油水分离池处理后排入站外排水沟；生活废水排入化粪池，委托当地村民清掏，作为农肥。

    （2）供电

    项目电源由芒市遮放镇供电网直接接入；为防止停电，设置1台小型柴油发电机作为备用电源。
    （3）消防系统

    加油站储油罐按照国家《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求在通气
管口配置阻火器。

    项目区配置4只4kg手提式干粉灭火器、4只6L手提式高效化学泡沫灭火器、两部35kg推动式干粉灭火机，砂子2m3，灭火毯5块。

    （4）站内道路

    根据场地地形，加油站临团结南路一侧分别设置车辆出、入口，并设置站内道路。

    （5）防雷防静电

    ①加油站内的防雷接地、防静电接地，电气设备的工作接地及保护接地等，共用接地装置，其接地电阻≤4Ω；

    ②加油站房和罩棚等建筑采用避雷带（网）保护；

    ③油罐必须进行防雷、防静电接地，接地点不少于两处。埋地油罐与露出地面的工艺管道做电气连接并接地；

    ④卸油区设置静电接地报警仪。
3、主要生产设备
    项目生产设备见表1-3。

表1-3 项目主要设备一览表

序号
设备名称
规格/型号
数量
设置区域
备注
1
0#柴油储油罐
40m3
2座
油罐区
卧式钢质埋地罐
2
92#汽油储油罐
40m3
1座
油罐区
卧式钢质埋地罐
3
95#汽油储油罐
30m3
1座
油罐区
卧式钢质埋地罐
4
加油机
JDK50
4台
加油区
双枪税控机，采用油气回收加油枪
5
柴油发电机
HZY24
1台
站房
备用功率30kW
    4、原料消耗
加油站柴油、汽油由芒市星海石化有限责任公司油库配送，由油罐车送到站内，通过卸油口将油按品种卸入相应储罐，柴油年加油量为180t/a，汽油年加油量为450t/a。

表1-4 油品主要参数及加油规模一览表
项目名称
汽油
柴油
组分
C4～C10各族烃类组成
烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2～60g/kg）、氮（1g/kg）组成的混合物
热值
46MJ/kg
42.6 MJ/kg
扩建后加油规模：柴油年加油量为180t/a，汽油年加油量为450t/a。
5、劳动定员及工作制度
项目劳动定员5人，年工作日365日，3班制/天，每班8小时。

6、环保投资情况
项目总投资200万元，项目环保投资75.67万元，占总投资的37.84%，具体投资情况见表1-5。
表1-5 项目环保投资明细表
序号
环保设施
数量及规模
单价(万元)
投资（万元）
备注
施工期环保投资
1
喷淋、洒水系统
1套
0.6
0.6
环评新增
2
施工人员废水收集系统
1套
/
/
依托项目内已有化粪池处理
3
施工易产生扬尘物料及弃土临时堆场遮盖
/
0.4
0.4
环评新增
运营期环保投资
1、水环境保护投资
1.1
雨污分流系统
1套，雨水管网约150m、污水管网15m
4.5
4.5
已有，部分

整改
1.2
化粪池
1个，容积5m3
3.5
3.5
已有
1.3
油水分离池
1个，容积10m3
3.0
3.0
已有
2、大气环境保护投资
2.1
汽油卸油油气回收装置
2套
10
20
环评新增
2.2
汽油枪油气回收加油枪
6套
0.3
1.8
环评新增
2.3
汽油加油机油气

回收装置
1套
8.5
8.5
环评新增
3、声环境保护投资
3.1
选用低噪声设备，安装减震垫及设备正常维护

/
/
2.0
已有
4、固体废弃物处置费用
4.1
生活垃圾收集桶
3个
0.01
0.03
已有
4.2
危废收集桶
2个
0.02
0.04
环评新增
4.3

危废暂存间
1间
1.5
1.5
环评新增
5、地下水污染防治措施
5.1

剪力墙钢筋混凝土防渗池及检测立管
/
/
25.5
环评新增
5.2

地下水监测井
1个
/
1.5
环评新增
5.3

油罐人孔操作井、卸油口井等防渗
/
/
2.0
环评新增
6、生态环保投资
6.1

绿化
76m2
/
0.8
已有
环保投资总计

75.67

/



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本想已建成运行，属改建项目。

根据现场踏勘，结合加油站现状，现存在的主要环境问题如下：

（1）废气：汽油储罐未设置卸油油气回收装置；汽油加油枪未采用油气回收枪，未配套汽油油气回收装置；废气直接排入大气环境中。

（2）废水：项目区内雨污分流不完善，雨水漫流。
（3）地下水：项目采用单层罐并且未做防渗池，防渗效果较差，不符合《加油站地下水污染防治技术指南》中的地下水污染防治要求。
（4）固废：未设置危废收集桶及危废暂存间暂存危险废物，目前，站内废弃的含油消防沙等含油危险废物混入生活垃圾一并处置，未按相关规范进行处置。

针对加油站存在的主要环境问题，评价提出以下整改措施：

（1）废气：92#、95#汽油储罐设置卸油油气回收装置；汽油加油枪采用油气回收枪，配套汽油油气回收装置。

（2）废水：环评要求进一步完善雨污分流系统，利用现有的地形，设置雨水管网，雨水经雨水管网排入站外排水沟；加油区地坪清洗废水排入四周设置的截污沟，排入油水分离池处理，排入站外排水沟。
（3）地下水污染防治：油罐区严格按照《云南省环境保护厅关于转发环境保护部办公厅印发加油站地下水污染防治技术指南文件的通知》（云环通〔2017〕51号）中防渗池相关要求设计施工；在加油站油罐区西北侧边界设置1个地下水监测井；油罐人孔操作井、卸油口井等防渗。
（4）设置危废收集桶及危废暂存间，项目危废分类收集于危废收集桶中，暂存于危废暂存间内，并委托有资质单位进行处置。
针对上述遗留问题，本环评提出了上述整改要求，建设方应落实报告中提出的整改措施，消除项目存留的环境问题，减轻对环境的影响。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置及周边关系
芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′区间。东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。
本项目位于芒市遮放镇团结南路、农产品质量安全监管站西南侧，周边为工业及居住混合区、耕地等。项目区地理位置及周边关系情况详见附图1、附图3。
2、地貌、地质

芒市全境属于以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村），山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。
根据建设单位提供的地质初勘资料，项目区地势平坦，场地地下水有浅层孔隙水、中层裂隙水、深层岩溶热水。场区浅层地下水深较浅，地下水主要靠地表降雨渗透补给。项目区域地下水流向与地表地形一致，地下水由东向西转移，最后在西侧1.3km的芒市大河出露，汇入地表水。
3、气候、气象
芒市地处低纬高原，热量丰富，气侯温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.5℃，年日照时数2402h，年辐射总量为6077.18兆焦耳，生理辐射2970.40兆焦耳/平方米。年平均降水量1654.6mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。芒市主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。
4、河流水系
芒市水系主要包括“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市大河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m3，其中地表水23.11亿m3，地下水8.69亿m3。 
项目西侧1300m为芒市大河，该河在德宏州境内河长117.1km，积水面积1902.8km2，沿途有果朗河等十几条支流汇入，流域内有木康水文站，控制面积218km2，最小流量0.33m3/s，年径流量最小值2.68×108m3。
5、植被、生物多样性

芒市植被以森林植被为主，其次为草本植被，盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势，其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花等。本项目调查范围内，主要为农田种植区和居住区绿化，主要为人工种植的农作物及榕树等，已无天然植被，生态环境受人为影响极大。项目评价区内无国家级和省级保护植物物种，无古树名木；区域偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类；无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种；无当地特有物种。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1、社会经济结构

2015 年，芒市辖区设有1 个街道、5 个乡、1 个民族乡：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡，80 个村民委员会，13 个社区委员会，719 个自然村1008 个村民小组，辖1 个国营农场（遮放国营农场），遮放农场辖4 个农业分场31 个生产对，2 个直属单位。

截止2015 年底，芒市城镇、农村居民住户102998 户，比上年增加8.3%；总人口391766人，比上年增加2.2%，其中：男性200939 人，女性190827 人。城镇人口148010 人，农村人口243756 人，城镇化率36%，人口自然增长率7.13%，出生率11.4%，死亡率7.02%。总人口总汉族204541 人，占总人口的52.3%，傣族132718 人，占34%，景颇族29274 人，占7.5%，德昂族10008 人，占2.6%，傈僳族3789 人，占1%，阿昌族2530 人，占0.6%，其它少数民族7906 人，占2%，人口密度每平方公里130.8人。

2、社会经济结构及发展状况

2015 年在国内外经济形势依然复杂严峻的大环境下，去库存、去产能、去杠杆、调结构、补短板，狠抓各项工作落实，工业生产快速增长，农业、消费、对外贸易、旅游收入平稳增长，财政收支同步增长，扭转了年初经济形势的严峻局面，实现了平稳增长、稳中趋快的运行良好态势。
生产总值实现两位数增长，增幅高于全州、全省、全国水平。1-12 月，实现生产总值937205 万元，按可比价格计算，同比增长10.5%，比1-9 月提高1.7 个百分点，比上年同期提高1.5 个百分点。高于全国6.7%的增速3.8 个百分点，高于全省8.7%的增速1.8 个百分点，高于全州9.4%的增速1.1 个百分点。完成年计划91.5 亿元的102.4%。

第一产业实现增加值223522 万元，增长5.3%，比1-9 月提高0.1 个百分点，比上年同期下降0.9 个百分点，拉动GDP 增长0.2 个百分点，增长贡献率为1.3%；第二产业实现增加值197574 万元，增长17.1%，比1-9 月提高8.4 个百分点，比上年同期提高10.8 个百分点，拉动GDP 增长0.3 个百分点，增长贡献率为3.6%；第三产业实现增加值516109 万元，增长10.3%，比1-9 月提高0.5 个百分点，比上年同期下降1.1 个百分点，拉动GDP 增长0.5 个百分点，增长贡献率为5.6%。三次产业比重由上年同期的25:20.6:54.4 调整为23.9:21.1:55.0。

3、教育文化

2015 年，芒市镇继续大力实施“科技兴镇”战略，加大教育投入，改善办学条件，中小学教育教学质量稳步提高。一是继续加大对教育的支持力度，确保“两基”教育成果巩固提高；二是加大扶贫助学工作力度，管好、用好中、小学生“两免一补”基金，同时抓好控辍保学工作，保证每一个适龄儿童都能上学。初中毛入学率：市下达指标109%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成103.13%，在校初中生年辍学率控制在0.97%。小学入学率：市下达指标99.5%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成99.63%，年辍学率控制在1%以下。

4、风景名胜区及文物保护单位

芒市城区附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞、勐巴娜西珍奇园等风光名胜，距离本项目最近的是勐巴娜西珍奇园，位于云南省德宏州芒市城东南，是国家AAAA 级景区，现已建成具有古朴、自然、珍奇特色的高品位景点，是全国罕见的生态园林。

据环评单位现场踏勘及对照相关图件，项目区用地范围内不涉及风景名胜区，无文物保护单位、医院、学校等环境敏感点分布，也无国家保护的珍稀动、植物分布。




表三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

项目所在区域为芒市遮放镇团街南路，为环境空气质量功能区划中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
项目区域大气污染物主要是团街南路行驶车辆引起的扬尘及燃油废气。扬尘影响范围在道路两侧30m范围，影响范围较小；燃油废气经大气扩散后，对环境空气影响较小。区域空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
2、地表水质量现状

项目区西侧1.3km为芒市大河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），芒市大河木康至瑞丽江口河段，水环境功能为农业用水和工业用水，水质类别为Ⅲ类，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。
根据《德宏州2015年环境质量公报》，芒市大河木康断面年均为Ⅱ类水质，水质状况优；风平断面年均为Ⅳ类水质，轻度污染，监测数据见表3-1。

表3-1 2015年芒市大河年均监测结果

监测断面

主要污染物

地表水水质类别（年平均）

水质状况

水质类别

芒市大河木康（省控）
2014年

——
Ⅱ
优
Ⅲ类，饮用

二级
2015年

Ⅱ
优
芒市大河风平（省控）

2014年

BOD5
Ⅳ
轻度污染

Ⅲ类，农业用水和工业用水
2015年

Ⅳ
轻度污染

3、声环境质量现状

项目所在区域属于工业及居住混合区，属2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据现场踏勘，项目区域为工业及居住混合区，主要噪声为周边企业生产机械噪声及团结南路交通噪声。周边企业生产机械噪声经建筑阻隔、距离衰减后，对外环境影响较小；团结南路为城镇道路，车流量较小，交通噪声影响较小。区域声环境现状较好，基本可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。
4、生态环境现状

根据现场踏勘，项目评价区域内已无天然植被，主要为人工种植的农作物和居住区绿化植物，生态环境受人为影响极大。项目评价区内无国家级和省级保护植物物种，无古树名木；区域偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类；无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种；无当地特有物种。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据项目区环境质量现状情况，确定本项目环境保护目标详见下表3-3所示。
表3-2 本项目环境保护目标一览表
序号
保护类别
保护目标
方位、距离（m）
基本情况
保护级别
1

大气环境

声环境
遮放镇农产品质量安全监管站
东北侧、5
约15人
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准、GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
户闷村

东北侧、130

约1079人

南冷村

西南侧、100

约762人

2
地表水
芒市大河
西侧、1300
规模为小河；木康至瑞丽江口河段，水环境功能为农业用水和工业用水。
GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准




表四、评价适用标准

	环
 环境质量标准
	1、环境空气质量

项目位于芒市遮放镇团结南路、遮放镇农产品质量安全监管站西南侧，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见下表4-1。
表4-1 项目区环境空气质量标准
序号

污染物

浓度限值

单位

1

SO2
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

2

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3

CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

4

PM2.5
年平均

35

μg/m3
24小时平均

75

5

PM10
年平均

70

24小时平均

150

2、地表水环境质量

项目区西侧1300m为芒市大河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），芒市大河木康至瑞丽江口河段，水环境功能为农业用水和工业用水，水质类别为Ⅲ类，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。标准值见下表4-2。
表4-2 地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH为无量纲
项目

PH

CODcr
BOD5

氨氮
总氮
总磷
高锰酸盐指数
挥发酚
石油类
Ⅲ类标准

6-9

≤20

≤4

≤1.0
≤1.0
≤0.2
≤6
≤0.005
≤0.05
3、声环境质量

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见下表4-3。
表4-3 声环境标准限值  单位：dB（A）
类别
适用区域
环境噪声标准值
昼间

夜间

2类

以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
60

50



	污染物排放标准
	1、废气

（1）项目施工期粉尘和运营期非甲烷总烃、汽车尾气等无组织排放执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，标准限值详见下表4-4所示。
表4-4 大气污染物综合排放标准
污染物名称
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
浓度限值
监控点
颗粒物
1.0
周界外浓度最高点
非甲烷总烃

4.0
（2）运营期加油站油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）中的相关规定。
2、废水

本项目生活废水排入化粪池，定期委托当地村民清掏作为农肥，不外排。
3、噪声

（1）项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表4-5。

表4-5建筑施工场界环境噪声排放限制  单位：dB(A)
昼间
夜间
70
55
（2）项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见下表4-6。
表4-6 项目运营期噪声排放标准
类别
适用区域
昼间
夜间
2类
项目区
60dB(A)
50dB(A)
4、固体废弃物控制标准
项目产生的废油、油渣、含油废砂危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

	总量控制指标
	本项目建议总量控制指标如下：
1、废水：本项目生活废水排入化粪池，定期委托当地村民清掏作为农肥，不外排。不设置废水总量控制指标。

2、废气：项目不涉及SO2、NOx等总量控制指标。
3、固体废弃物：妥善处置，处置率为100%。




表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述：
一、施工期
项目本次整改工程（尤其是油气回收整改、地下水污染防治措施整改）施工工序比较简单，不涉及土木工程建设，不使用大型施工设备，基础开挖量较小，整改施工期工艺流程图见图5-1。


[image: image15.emf]水泥地面破损 基础开挖

油罐油气回收装置安装

加油机油气回收枪及油气回收装

置及管道安装和铺设

油罐区防渗池及配套设施施工

输油管道更换及铺设

雨水管道的改造 、 危废暂存间等施工

回填 地面硬化

场地清理

粉尘 、 噪声 、 建筑垃圾

粉尘 、噪声 、

建筑垃圾

噪声

噪声 、 固废

噪声 、 固废

噪声 、固废

噪声 、 粉尘 、 建筑垃圾

噪声 、 粉尘 、 固废

建筑垃圾


图5-1 施工期工艺流程及产污节点图
二、运营期
项目运营期主要涉及卸油过程、加油过程、油气回收过程。
（1）卸油工艺
装有汽油（或柴油）的油罐车到站后，卸油员检测油罐车安全设施是否齐全有效后，引导罐车进入加油站卸油点。卸油方式采用密闭卸油，首先在油罐密闭卸油口附近停稳熄火，接好静电接地装置后静止15min。用连通软管将油罐车与油罐的密闭卸油口快速接头接好开始卸油，卸油完毕后静置5min 拆除连通软管，人工封闭好油罐卸油口快速接头，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。

（2）加油工艺

潜油泵将储罐内的油品抽出，通过加油管道输送给带计量的加油机，最后由加油枪加入到汽车油箱里，从而实现为汽车油箱加装汽油或柴油的作业。

（3）油气回收工艺

目前，项目未设置汽油油罐及汽油加油机油气回收系统，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准的规定，加油站应安装油气回收装置。本次评价要求项目对汽油油罐及汽油加油机增设油气回收系统。

根据《加油站油气回收技术的应用》介绍及类比“中国石油天然气股份有限公司云南德宏销售分公司瑞丽服务区加油站二站”安装的富兰克林二次油气回收系统设备说明书，油气回收效率可达到90%以上。

①卸油油气回收

项目的汽油、柴油均由芒市星海石化有限责任公司油库配送；配送汽油油罐车均已配有油气回收系统，卸油油气回收系统将油罐车向油罐卸油产生的油气密闭回收至油罐车内后运回油库处理，油气回收效率达90%。

②汽油油罐油气回收

项目新增2 套汽油储油罐油气回收装置，对汽油储油罐大呼吸产生的油气进行回收处理。该装置拟采用“压缩+冷凝”的处理工艺，将油气转化成为液体油，以液态油方式被返回地下储油罐，少量油气则通过通气管释放到大气中，储油罐油气回收系统回收效率为90%。

③汽油加油机油气回收

项目汽油枪采用油气回收加油枪，配备1套油气回收装置；汽油加油油气采用分散式油气回收，加油油气回收系统是车辆加油时将加油车辆油箱上空产生的油气通过加油机自带的油气真空回收泵按气液比1.2:1 的比例回收至埋地油罐内，油气回收工艺为吸附+冷凝法，加油机油气回收系统回收效率为90%。

运营期工艺流程图见图5-2。

[image: image16.png]33

3

Lz o

B s EETHENT
R 4 4 4 4 R
4 : : : 4
e P8 g of i, |2 g
S v R R T ——
[ R G RS [ RS
(EEAW) [« || CERFHD | 55 (ERFHD
: Doy by - ot
= P T '
e L Coommg g ® e ‘
v i ] L
i ) aliff e [ L [y i
v v v v

R il L3 R




图5-2 运营期工艺流程及产污节点图

   项目拟采用油气回收装置示意图见图5-3。

[image: image17.png]G (WS )





图5-3 项目拟采用油气回收装置示意图
项目运营期除了油品运输、卸油、加油过程产生污染物外，员工办公生活和地面清洗等也会产生废水、噪声及固体废弃物等污染物。员工办公生活和加油区地坪清洗等产污节点见图5-4。


[image: image18.emf]站房

生活污水

加油区

地坪清洗废水

油水分离池

生活垃圾

定期运至户闷村生活

垃圾堆放点

化粪池

委托周边村民

清掏作农肥

排入站外排水沟


图5-4 运营期员工办公生活和加油区地坪清洗产污节点图
主要污染物核算：
一、施工期
项目已投入运营多年，项目建设施工期产生的废水、废气、噪声和固体废弃物等均得到妥善处理处置，施工污染源已随施工期结束而消除。

本次整改工程施工将不可避免的产生废气、废水、噪声及固废，产污环节分析如下：

1、废气

项目整改工程施工期产生的大气污染物主要是扬尘。扬尘产生节点为油罐区开挖、站内水泥地面切割及破碎、输油管道管沟、雨污沟渠开挖、生活区沉淀池及油水分离池的开挖、施工弃土及施工材料临时堆放、颗粒料、粉料（沙、水泥）及渣土卸装、运输，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP 指标升高。

按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、使用过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

（1）风力扬尘

整改工程施工期扬尘主要原因是开挖造成的裸露场地、颗粒料和粉料（沙、水泥）、施工弃土临时堆场等产生的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响，起尘风速与粒径和含水率有关。

（2）动力扬尘

整改工程施工扬尘、颗粒料、粉料（沙、水泥）及渣土的卸装、运输扬尘、运输道路扬尘等均属于动力扬尘。

①工程施工扬尘

项目内场地均已硬化，储油罐区、输油管线基础开挖需将原有水泥地面切割及破碎，会产生少量扬尘，危险废物暂存间的防雨、防渗、防流失建设、雨水沟渠的开挖、环保工程的建设等均会产生少量扬尘，施工过程中采取边洒水边施工的方式可大大减少施工粉尘。

②颗粒料、粉料（沙、水泥）及渣土的卸装、运输扬尘

施工期间装卸运散装建筑材料及渣土、送散装建筑材料及渣土的车辆在行驶过程中将有少量物料洒落进入空气中，将有路面扬尘产生，因施工工程量较小，施工所需物料较少，产尘量很小。

③运输道路扬尘

在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。项目内、外部运输道路均已硬化，路面较为清洁，因此，车辆运输产生的扬尘量较小。

2、废水

（1）施工废水

项目外购的建筑材料砂、石均已清洗加工，项目内不进行砂石清洗。项目站区周边配套设施完善，施工机械清洗不在施工场地内进行，定期委托相关单位对施工机械进行定期清洗，因此，项目整改施工期无施工机械清洗废水产生。

项目施工过程中会在作业面进行洒水，洒水量约为1L/m2，该部分水量较少，经渗透、蒸发后无废水产生。
（2）生活污水

项目整改工程施工施工人员约为10 人，均不在站内食宿，施工人员产生的废水主要为洗手等清洗废水，清洗用水量约为5L/人·d，用水量为0.05m3/d，排水量按80%计算，清洗废水产生量为0.04m3/d，依托加油站内已配套的化粪池处理。

（3）暴雨径流

暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加。

因加油站站内地面已全部硬化，项目施工开挖区域较小，故暴雨径流量极少，经蒸发、渗透后无外排。

3、噪声

项目整改工程施工期噪声主要为水泥地面切割机、破碎机、焊机及一些零星的敲打噪声，噪声源强在65-85dB(A)，该噪声源多为瞬时噪声。

表5-1 项目整改工程施工期噪声源源强及处置措施

序号
噪声源名称
数量
噪声源强dB(A)
1
水泥地面切割机
1台
85
2
水泥地面破碎机
1台
85
3
焊机
2台
80
4

零星的敲打
/
65
    4、固体废弃物

    （1）建筑垃圾

    项目整改工程施工时需站内水泥地面进行切割、破碎后再开挖、埋管，路面切割、破碎会产生废弃水泥凝结废渣等建筑垃圾，产生量约8m3，该部分建筑垃圾拟运至芒市城建部门指点堆放场，不得随意丢弃、堆放。

（2）土石方

项目整改工程施工时会产生少量土石方，挖方量约30m3，回填量约24m3，弃土量约6m3，该部分弃土拟运至芒市城建部门指点堆放场，不得随意丢弃、堆放。

（3）生活垃圾

项目整改工程施工人员约为10 人，均不在施工场地内食宿，不会产生较多的生活垃圾。施工人员垃圾产生量按0.2kg/d▪人计算，施工人员生活垃圾约为2kg/d，依托加油站内已配套的垃圾收集设施处理。

5、生活

项目整改工程位于加油站站内，站内均已被建筑物覆盖，无原生植被及动物。

6、小结

综上所述，施工污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。

二、运营期
1、废气
项目运营期废气包括油气（非甲烷总烃）、汽车尾气、备用发电机废气等。项目区内不设置食堂。

（1）非甲烷总烃

项目非甲烷总烃（油气）主要为卸油、储油及加油过程排放的油气挥发损耗，为无组织排放。

1）计算依据

《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）规定了散装液体石油产品的接卸、贮存、运输、零售损耗。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），油气损耗计算情况如下：

①贮存油气损耗率（储油过程）
根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中表1，贮存油气损耗率（储油过程）如下表：

表5-2 贮存损耗率（储油过程）  单位：%

地区
立式金属罐
隐蔽罐、浮顶罐
汽油
柴油
不分油品、季节
春冬季
夏秋季
不分季节
A类
0.11
0.21
0.01
0.01
B类
0.05
0.12
C类
0.03
0.09
注： 1、卧式储油罐贮存损耗率可忽略不计。
     2、A 类地区为江西、福建、广东、海南、云南、四川、湖南、贵州、台湾省和广西壮族自治区；B 类地区为河北、山西、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、甘肃省、宁夏回族自治区、北京、天津、上海市；C 类地区为辽宁、吉林、黑龙江、青海省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区。
    ②卸车油气损耗率（卸油过程）
根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中表4，卸车油气损耗率（卸油过程）如下表：
表5-3 卸车损耗率（卸油过程）   单位：%
地区
汽油
煤、柴油
润滑油
浮顶罐
其他罐
不分罐型
A类
0.01
0.23
0.05
0.04
B类
0.20
C类
0.13
注：1、其他罐包括立式金属罐、隐蔽罐和卧式罐。
    2、A 类地区为江西、福建、广东、海南、云南、四川、湖南、贵州、台湾省和广西壮族自治区；
B 类地区为河北、山西、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、甘肃省、宁夏回族自治区、北京、天津、上海市；C 类地区为辽宁、吉林、黑龙江、青海省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区。
    ③零售油气损耗率（加油过程）

    根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中表7，零售油气损耗率（加油过程）如下表：

表5-4 零售损耗率（加油过程）    单位：%

零售方式
加油机付油
量提付油
称重付油
油品
汽油
煤油
柴油
煤油
润滑油
损耗率
0.29
0.12
0.08
0.16
0.47
    项目经营油品为汽油及柴油，不涉及煤油及润滑油的销售。

    ①柴油油气损耗

    查《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），项目柴油采用卧式地埋储罐，油气损耗主要来自卸油及加油过程，储存过程损耗可忽略不计（见上文表5-2）；查《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）（见上文表5-3、表5-4），油气损耗系数及损耗量计算结
果见表5-5。

表5-5 柴油油气损耗系数及损耗量
项目
卸油
储存
加油
合计
柴油损耗系数（%）
0.05
0
0.08
0.13
柴油零售量（t/a）
180
柴油油气损耗量（t/a）
0.09
0
0.144
0.234
    ②汽油油气损耗
   评价针对汽油储油罐及汽油加油机增设了油气回收系统，卸油工段通过地埋储罐与油罐车之间的气压平衡对油气进行回收，具体为通过管道将储油罐中逸散的废气排入油罐车内油罐对油气进行回收；每台汽油加油机内增设真空泵，加油枪端部增设油气回收口，加油油气按照1:1.2 比例回收至油罐，回收工艺为吸附+冷凝法，回收过程中为平衡油罐气压，有少量油气通过通气管外排，外排油气约占回收进入油罐油气的16.67%。
    查《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），项目采用卧式地埋储罐，汽油油气损耗主要来自卸油及加油过程，储存过程损耗可忽略不计（见上文表5-2）。查《散装液态
石油产品损耗》（GB11085-89）（见上文表5-3、表5-4），汽油油气损耗系数及损耗量计
算结果见表5-6。
表5-6 汽油油气损耗系数及损耗量

项目

损耗

类型
零售量

（t/a）
损耗率

（%）
油气产生量（t/a）
回收率

（%）
油气回收系统回收量

（ta/）
油气排放量（t/a）
通气管排放量
无组织排放量
总排

放量
卸油
450
0.23
1.035

90
0.9315

/
0.1035

0.1035

加油零售
0.29
1.305

90
1.1745

0.1957
/
0.1957
/

0.1305
0.1305
合计
/
/
2.34
/
2.106
0.1957
0.234
0.4297
    根据表5-5和表5-6计算结果，项目油气产生量为2.574t/a，落实油气回收系统后，项目油气损耗量为0.6637t/a，其中柴油和汽油油气损耗量分别为0.234t/a和0.4297t/a。

    （2）汽车尾气
项目区内进出车辆将产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOX等。汽车尾气排放呈分散、无规律、无组织、自然扩散的排放形式，排放量较小，污染物不易积累。

（3）备用发电机燃油废气

加油站为预防停电影响经营，项目有一台小型柴油发电机作为备用电源，备用发电机在使用过程中将会产生一定的废气，主要为柴油机等燃烧产生的废气。项目备用发电机除停电时使用外，机组每月保养一次，每次运行约10分钟，备用发电机使用频率较低，废气产生量较小，呈无组织排放。
2、废水
项目不设汽车冲洗，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），加油站洒落在地面上的油品，轻油很快在空气中挥发散逸，残留油滴按操作规程进行清理；当大量油品洒、漏到地面上时，直接用消防沙将油品吸收，不再用水冲洗。项目运营期废水包括：站内工作人员与流动人员产生的生活废水和加油区地坪冲洗时产生的废水。
（1）生活废水

项目区工作人员共5人，不设置厨房及宿舍。根据运行用水量统计，项目工作人员生活用水量为0.4m3/d，废水量排放率按90%计算，则生活废水量为0.36m3/d。
项目区设置1个公共厕所，为水冲厕，共设置蹲坑8个。每个蹲坑使用频率约为5人次/h，入厕人员用水量按0.8L/人次计算，公共厕所用水量约为0.77m3/d，废水量按用水量的80%计算，公厕废水量为0.62m3/d；公厕清洗用水量为0.3m3/d。
综上，项目工作人员生活用水量为1.47m3/d，废水产生量为1.28m3/d、467.2m3/a。生活废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。站内生活废水排入1个总容积为5m3化粪池，定期委托当地村民清掏用作农肥。
（2）清洗废水
项目加油区地坪每星期进行一次冲洗，用水量约2.5m3/次，即0.36m3/d。清洗废水产生量按用水量80%计，则为0.29m3/d。清洗废水中主要污染物为石油类和SS，经1个10m³的油水分离池处理后，排入站外排水沟。
（3）绿化用水
项目区绿化面积为76m2，晴天绿化用水量按3.0L/（m2·d）计算，雨天无需绿化洒水。芒市一年晴天数按215天计，则绿化用水量为0.23m3/d，49.45m3/a。

项目运营期废水排放及污染源强详见下表5-7。

表5-7 项目废水中污染物源强表
污染物类型
废水量

CODcr
BOD5
氨氮

SS

石油类

生活废水

产生浓度（mg/L）

1.28m3/d
467.2m3/a
280
200
28
160
2
产生量（t/a）

0.131 

0.093 

0.013 

0.075 

0.001 

清洗废水

产生浓度（mg/L）

0.29m3/d
105.85m3/a
/
/
/
200
30
产生量（t/a）

/
/ 

/ 

0.021 

0.003 

注：年工作365天
本项目运营期用、排水平衡情况详见下图5-5。


[image: image19.emf]绿化用水

生活用水

1.47

化粪池

排入站外排水沟 。

清洁用水

自来水

油水分离池

0.29

1.28

晴 2.06

雨 1.83

0.36

0.19

晴 0.23

0.07

1.28

晴 0.23

雨 0

定期清掏 ， 作

为农肥 。

0.29


图5-5项目用排、水平衡情况（m3/d）
3、噪声
项目运营期噪声主要来自卸油泵、加油机真空泵、备用发电机等设备运营噪声和区内车辆噪声等，噪声源强见表5-8。

表5-8 运营期噪声源强一览表  单位：dB(A)

序号

产噪设备

噪声源强dB(A)

1
卸油泵
75.0～85.0

2
加油机真空泵
65.0~70.0
3
备用发电机

75.0～85.0
4
汽车噪声

65.0～70.0

项目区设置减速慢行；机械设备安装减震垫，并置于室内；噪声经房屋隔声、围墙阻隔和距离衰减后降噪效果明显。
4、固体废物
项目产生的固废包括一般固废及危险废物。其中：一般固废包括生活垃圾、化粪池污泥；危险废物包括储油罐清洗油污、废弃的含油消防沙、废弃滤芯、废弃的含油抹布。

（1）一般固废

①生活垃圾

项目有员工5人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产污系数手册》产生量按每人每天0.35kg 计，则项目员工生活垃圾量为1.75kg/d，0.64t/a；客流垃圾按0.1kg 每人每天计算，每天客流量150 人计，产生客流垃圾15kg/d，5.5t/a。
生活垃圾共计16.75kg/a，6.11t/a，产生的生活垃圾经站内垃圾收集桶集中收集后，定期运至户闷村生活垃圾堆放点。

②化粪池污泥

项目化粪池在运行过程中会产生一定量的污泥，定期委托附近村民定期清掏做农家肥使用。

（2）危险废物

①油罐清洗油污

类比同规模的加油站，项目区油罐一般2 年清洗一次，每次清洗约产生1.2t 的清洗废水，项目储油罐清洗委托有资质单位使用有机溶剂进行清洗，罐底油泥随着清洗产生的废液由清洗单位负责统一处置，油罐清洗废水及油泥采用专用的危废收集桶收集。

②废弃的含油消防沙

项目运营过程中当有大量油品洒、漏到加油区地面上时，用消防沙将油品吸收，这部分用于地面油品吸收的消防沙含有汽油或柴油，年产生量约为0.2t/a。

根据由环境保护部发布的《国家危险废物名录》（2016 版）的相关规定，废弃的含油消防沙属于HW49 号危险废物。建设单位需使用危废收集桶收集，集中存放于在危废暂存间，定期委托相关有资质单位进行清运处理，并签订危废处置合同。

③废弃滤芯

项目内的加油机由于长时间的使用，会有少量的油渣堵塞滤网，须定期对加油机过滤器内滤芯进行更换，根据建设方提供的数据，加油站废弃滤芯产生量约12kg/a，委托有资质单位进行回收处置。

④废弃的含油抹布
项目运营过程中会产生少量废弃含油抹布，产生量约0.1t/a。废弃含油抹布属于危险废弃物，经危险废物收集桶集中收集，存放于在危废暂存间，定期委托相关有资质单位进行清运处理，并签订危废处置合同。

⑤废油脂

加油站设置1 座油水分离池，产生的污油定期委托有资质的单位进行清掏收集统一处置。

根据现场踏勘，目前站内未设置危废暂存间及危废收集桶，因此，本评价要求将利用站房的一个角落，独立封闭1 间危险废物暂存间，建筑面积为3m2，同时进行防雨、防渗、防流失处理，房间设置明显标识。危废暂存间内部设置危废收集桶2 个，收集容积为100L/个，桶外壁有明显标识。项目运营期间应对项目危废严格管理，避免危险废物与生活垃圾混合处置。

项目固体废弃物产生及处置情况见表5-9。
表5-9 项目固体产生及处置情况表
产生源

污染物名称

产生量（t/a）

固废类型

处置情况

办公生活

生活垃圾

6.11

一般固废

垃圾收集桶集中收集后，定期运至户闷村生活垃圾堆放点。

化粪池

污泥

少量

一般固废

定期委托附近村民定期清掏做农家肥使用。

油罐清洗

油污、油渣

1.2

危险固废

项目储油罐清洗委托相关单位使用有机溶剂进行清洗，罐底油泥及清洗产生的废液采用危险废物收集桶收集贮存由清洗单位负责统一处置。
含油固废

废弃含油消防沙

0.2

危险固废

使用危废收集桶分类收集后暂存于危废暂存间内，定期委托相关有资质单位进行清运处理，并签订危废处置合同。

加油机

废弃滤芯

0.012

危险固废

运营

废弃含油

抹布

0.1

危险固废

油水分离池

废油脂

少量

危险废物

委托有资质的单位进行清掏收集统一处置。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前浓度及产生量
	处理后浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	运

营

期
	油罐、加油机
	非甲烷总烃
	2.574t/a
	0.6637t/a

	
	
	油罐车及出入车辆
	NOX、CO、TCH
	少量
	少量

	
	
	备用发电机
	烟尘、SO2、NOx、CO、等
	少量
	少量

	水

污

染

物
	运

营
期
	生活废水
	废水量
	1.28m3/d、467.2m3/a
	排入化粪池，定期委托当地村民清掏，作为农肥。

	
	
	
	CODcr
	280mg/L
	0.131t/a
	

	
	
	
	BOD5
	200mg/L
	0.093t/a
	

	
	
	
	氨氮
	28mg/L
	0.013t/a
	

	
	
	
	SS
	160mg/L
	0.075t/a
	

	
	
	
	石油类
	2mg/L
	0.001t/a
	

	
	
	地坪清洗废水
	废水量0.29m³/d，105.85m3/a
	排入油水分离池处理后，排入站外排水沟。

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.021t/a
	

	
	
	
	石油类
	30mg/L
	0.003t/a
	

	噪声
	运

营

期
	设备运行噪声及进出车辆噪声
	噪声
	65～85dB(A)
	达到GB12348-2008排放标准，不改变周边环境保护目标的声环境功能。

	固

体

废

物
	运

营
期
	办公生活
	生活垃圾
	6.11t/a
	垃圾收集桶集中收集后，定期运至户闷村生活垃圾堆放点。

	
	
	化粪池
	污泥
	少量
	定期委托附近村民定期清掏做农家肥使用。

	
	
	油罐清洗
	油污、油渣
	1.2t/a
	储油罐清洗委托相关单位使用有机溶剂进行清洗，罐底油泥及清洗产生的废液采用危险废物收集桶收集贮存由清洗单位负责统一处置。

	
	
	含油固废
	废弃含油

消防沙
	0.2t/a
	使用危废收集桶分类收集后暂存于危废暂存间内，定期委托相关有资质单位进行清运处理，并签订危废处置合同。

	
	
	加油机
	废弃滤芯
	0.012t/a
	

	
	
	运营
	废弃含油

抹布
	0.1t/a
	

	
	
	油水分离池
	废油脂
	少量
	委托有资质的单位进行清掏收集统一处置。

	主要生态影响
项目已运行多年，地表已无原生植被。项目所在区域人类活动频繁，受人类活动影响，覆盖率低，生态结构较差，物种单一，生态环境自调控能力较弱。项目的运营不会改变土地利用功能，不会导致植被破坏，也不会增加区域水土流失，本项目对项目区生态环境影响不大。




表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析
项目为加油站建设项目，属机动车燃料零售（H5264）行业，不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013修订本）》限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。

综上，项目符合国家产业政策。
二、选址合理性分析
项目位于芒市遮放镇团结南路、遮放镇农产品质量安全监管站西南侧，交通便利，水、电等供给条件良好，无明显环境制约因素。本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、古树名木、国家保护珍稀动植物、公共设施、水源保护区、军事禁区等；通过合理的环保措施后，本项目产生的污染物能够得到有效处理处置，对周边环境影响较小。

加油站选址应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中站址选择的要求，按照规范要求，对照分析项目选址合理性见表7-1。

表7-1 项目选址合理性分析

序号

站址选择要求

项目情况

是否符合要求

1

加油站应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。

项目未与芒市相关规划冲突，站址符合防火安全的要求，区域交通便利。
符合
2

在城市建成区内不应建一级加油站
项目不位于城市建成区，且加油站属于二级加油站。
符合
3

城市建成区内的加油站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉口附近

项目紧邻团结南路，并不位于城市干道的交叉口附近。
符合
4

加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4 的规定。

见表7-2对比分析，符合该项

要求。
符合
5

架空电力线路不应跨越加油加气站的

加油加气作业区。
项目加油区无架空电力线路穿过，符合该项要求。
符合
    从表7-1可知，项目选址《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中关于二级站的相关要求，选址可行。
《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中对加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，分别做了相应规定。项目与该规范的安全距离符合性分析详见下表7-2所示。



表7-2项目站内加油设施与站外建（构）筑物的安全间距符合性分析一览表  单位：m
	       项目
站外建筑物
	埋地汽油罐
	埋地柴油罐
	汽油加油机
	柴油加油机

	
	规范
间距
	项目设计间距
	是否
满足
	规范
间距
	项目设计间距
	是否
满足
	规范
间距
	项目设计间距
	是否
满足
	规范
间距
	项目设计间距
	是否
满足

	重要公共建筑物
	35
	无
	满足
	25
	无
	满足
	35
	无
	满足
	25
	无
	满足

	火花点
	12.5
	24
	满足
	10
	27
	满足
	12.5
	20
	满足
	10
	16.25
	满足

	民用
建筑
	一类保护物
	11
	无
	满足
	6
	无
	满足
	11
	无
	满足
	6
	无
	满足

	
	二类保护物
	8.5
	无
	满足
	6
	无
	满足
	8.5
	无
	满足
	6
	无
	满足

	
	三类保护物
	7
	18.5
	满足
	6
	18.5
	满足
	7
	25
	满足
	6
	34.5
	满足

	甲、乙类物品生产厂房和液体储罐
	12.5
	无
	满足
	9
	无
	满足
	12.5
	无
	满足
	9
	无
	满足

	其他生产厂房，小于50m3的甲乙类液体罐
	10.5
	无
	满足
	9
	无
	满足
	10.5
	无
	满足
	9
	无
	满足

	室外变配电站
	12.5
	无
	满足
	15
	无
	满足
	12.5
	无
	满足
	15
	无
	满足

	铁路
	15.5
	无
	满足
	15
	无
	满足
	15.5
	无
	满足
	15
	无
	满足

	城市
道路
	主干道
	5.5
	无
	满足
	3
	无
	满足
	5
	无
	满足
	3
	无
	满足

	
	次干路
	5
	无
	满足
	3
	无
	满足
	5
	无
	满足
	3
	无
	满足

	架空通信线、发射塔
	5
	无
	满足
	5
	无
	满足
	5
	无
	满足
	5
	无
	满足

	架空
电线
	无绝缘层
	6.5
	无
	满足
	6.5
	无
	满足
	6.5
	无
	满足
	6.5
	无
	满足

	
	有绝缘层
	5
	10
杆高7m
	满足
	5
	10
杆高7m
	满足
	5
	18.5
杆高7m
	满足
	5
	27.8
杆高7m
	满足


注：表中“无”表示项目周围没有GB50156-2012规定中的该类构（建）筑物
	根据上表7-2分析对比，项目加油设备与站外建（构）筑物间距满足GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中相应的规定。
综上，项目选址合理。
三、平面布置合理性分析
本加油站除临团结南路一侧敞开外，其余几面设有围墙与周边隔离，在加油站东南面设置出入口。项目区主要分为三个区域：加油区、站房、油罐区。加油区位于项目区中心及东南侧，站房位于加油区西北侧，油罐区位于站房西北侧。办公、加油、储油区分开布局可减小相互间的影响。
《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中对“加油站内设施之间的防火距离做了相应规定”，本项目与规范中规定的符合性分析对比如下表7-3所示。
表7-3 本项目站内设施之间的防火距离符合性分析对比表（m）
设备
汽油罐
柴油罐
汽油通气管管口
柴油通气管管口
油品
卸车点
加油机
站房
围墙
汽油罐
规范
—
0.5
—
—
—
—
4
3
项目设计
0.6
4
3
是否满足
满足
满足
满足
柴油罐
规范
0.5
—
—
—
—
—
3
2
项目设计
0.6
4
3
是否满足
满足
满足
满足
汽油通气管管口
规范
—
—
—
—
3
—
4
3
项目设计
6.9
4.5
4.5
是否满足
满足
满足
满足
柴油通气管管口
规范
—
—
—
—
2
—
3.5
2
项目设计
7.8
4.5
4.5
是否满足
满足
满足
满足
油品卸车点
规范
—
—
3
2
—
—
5
—
项目设计
6.9
7.8
6.0
是否满足
满足
满足
满足
加油机
规范
—
—
—
—
—
—
5
—
项目设计
6
是否满足
满足
注：表中“—”表示GB50156-2012中没有规定防火间距要求
根据上表7-3分析对比，本项目站内设施之间的距离满足GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中相关规定。
此外，项目加油站等级为二级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中关于二级加油站级平面布置，项目平面布置与标准情况对比分别见表7-4。

表7-4 项目平面布置与标准对比情况

序号

标准要求

项目情况

符合情况

1

车辆入口和出口应分开设置

入口位于东侧，出口位于南侧，分开设置
符合

2

加油站内单车道停车位宽度不应小于4m
单车道停车位约为4m 左右

符合

3

站内的道路转弯半径不宜小于9m
站内的道路转弯半径不小于9m
符合

4

加油加气站内停车位和道路路面不应

采用沥青路面

项目为水泥路面

符合

5

加油作业区内，不得有“明火地点”或

“散发火花地点”

加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”

符合

6

站内设施的防火距离储油罐之间不

应小于0.5m

站内设施的防火距离距离

储油罐均大于0.5m
符合

7

加油加气站的工艺设备与站外建构筑物之间应设置不低于2.2m 的不燃烧体实体围墙。

项目四周设置2.5m 高不燃烧体实体围墙

符合

    通过表7-4 的对比， 项目平面布局符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关规定。项目平面布局合理。   
综上，项目平面布置设计合理。
四、施工期对环境的影响分析
项目已于2013 年10月建成投入使用，项目建设施工期已结束，但因本次整改工程（尤其是油气回收整改、油罐区、输油管线防渗整改、环保工程整改）施工涉及土地开挖，因此本次评价对项目整改工程施工污染进行分析。

1、大气环境影响分析

项目整改工程施工期产生的大气污染物主要是扬尘。扬尘产生节点为油罐区开挖、站内水泥地面切割及破碎、输油管道管沟、雨污沟渠开挖、生活区沉淀池及油水分离池的开挖、施工弃土及施工材料临时堆放、颗粒料、粉料（沙、水泥）及渣土卸装、运输，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP 指标升高。

因项目整改工程开挖面积较小，产尘量很小（TSP），且不含有毒有害的特殊污染物。因此，按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）中的相关规定，建设单位在运输或作业中扬尘大时要洒水降尘，运输车辆必须采取遮盖措施，物料堆放要规整，土石方、建筑垃圾及时清运出场，使施工期扬尘污染降低到最低限度，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求，对周边敏感点影响较小。

2、废水

项目外购的建筑材料砂、石均已清洗加工，项目内不进行砂石清洗。项目周边配套设施完善，故施工机械清洗不在施工场地内进行，定期委托相关单位对本项目施工机械进行定期清洗，因此，本项目无施工机械清洗废水产生。

项目采用明挖施工，施工过程中需先对站内水泥地面进行切割、破碎，为减少切割、破碎扬尘产生，会在作业面进行洒水，洒水量较少，经渗透、蒸发后无废水产生。项目整改工程施工施工人员清洗废水依托加油站内已配套的化粪池处理。因加油站站内地面已全部硬化，项目基础开挖区域较小，故暴雨径流量极少，经蒸发、渗透后无外排。

由于施工工程量较小，施工期短，施工影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此，在采取了防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生大的影响。

3、噪声

项目整改工程施工期噪声主要为水泥地面切割机、破碎机、焊机及一些零星的敲打噪声，噪声源强在65-85dB（A），该噪声源多为瞬时噪声。

（1）预测方法

施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，本次评价场界噪声预测采用点源衰减模式。预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测模型为：

                      Lp（r）=Lp（r0）- 20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—距离声源r 处的倍频带声压级，dB；
      Lp（r0）—参考位置r0 处的倍频带声压级，dB；

      r—预测点距离声源的距离，m；
      r0—参考位置距离声源的距离，m。

各设备的声级叠加：

[image: image20.png]I, :101{210““* )
=




（2）预测结果

施工机械随距离衰减、叠加后的影响值见表7-5。

表7-5 主要施工机械噪声在不同距离处的贡献值  单位：dB（A）

设备名称
噪声源强
10m
20m
30m
40m
50m
100m
150m
200m
路面切割机
85
65
59
55
53
51
45
41
39
路面破碎机
85
65
59
55
53
51
45
41
39
焊机
80
60
54
50
48
46
40
36
34
叠加值
88.65
68.65
62.63
59.11
56.61
54.67
48.65
45.13
42.63
    （3）影响分析

    ①厂界噪声达标分析

    由表7-5 可以看出，多台设备同时运行时，距施工点10m 外昼间可达GB12523-2011

《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即昼间≤70 dB(A)的要求，距施工点150m 外夜间可达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即夜间≤55 dB(A)的要求。

    ②敏感点噪声达标分析

    项目所在区域声环境质量按照GB3096-2008《声环境质量标准》2 类区标准进行保护。因施工机械使用数量、地点经常发生变化，作业时间也不定，高噪声设备使用时间较短，故项目施工机械对周边环境的影响短暂。

表7-6 环境保护目标声环境影响分析

序号
环境保护目标
与施工点的位置关系
与施工点的距离
施工噪声对敏感点贡献值dB(A)
声环境质量标准
达标分析
1
遮放镇农产品质量安全监管站
东北侧

5m
74.65

GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准(昼间) ≤60 dB(A)

不达标
2
户闷村
东北侧

130m
46.35

达标
3
南冷村
西南侧

100m
48.65
达标
    经过对敏感点预测分析，仅遮放镇农产品质量安全监管站不达标，为了尽量降低项目施工期间噪声对周围环境敏感点的影响，并做到厂界达标排放，项目应采取以下施工噪声防治措施：
    ①选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排。

    ②合理布置机械设备，尽量远离东北侧保护目标一侧布置。

    ③合理规划施工时间，优化施工方案。禁止在夜间22 时至次日6 时、中午12:00 至

14:00 进行建筑施工作业。若需夜间施工，需依法报批夜间施工手续并取得批复后方可按

照申请内容进行施工。

    ④加强施工人员环保意识教育及宣传，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

    施工单位采取以上噪声治理措施后可大大降低施工噪声对当地声环境的不利影响，加

上产生噪声的施工作业维持时间不长，施工作业噪声对当地声环境和敏感点的影响不大，

且随着施工的结束而消除，因此，施工期噪声对周围环境不大。
    4、固体废弃物
    项目整改工程施工时需站内水泥地面进行切割、破碎后再开挖、埋管，路面切割、破碎会产生废弃水泥凝结废渣等建筑垃圾，该部分建筑垃圾拟运至芒市城建部门指点堆放场，不得随意丢弃、堆放。项目整改工程施工时会产生少量弃土，该部分弃土拟运至芒市市城建部门指点堆放场，不得随意丢弃、堆放。项目整改工程施工人员生活垃圾依托加油站内已配套的垃圾桶收集处理。

    只要项目加强管理，妥善处置各种施工期固体废物，则项目施工期固体废物不会对环境造成大的影响。

    5、生态影响分析

    项目整改工程位于加油站站内，站内均已被建筑物覆盖，无原生植被及动物，因此，项目整改工程施工对生态系统无影响。施工期结束后，开挖区域硬化处理，水土流失得到
控制。

    综上，项目在整改施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失现象。但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。

五、运营期对环境的影响分析
1、大气环境影响分析

项目运营期废气来源于储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业过程中产生的油气（非甲烷总烃）、进入加油站汽车排放的汽车尾气、备用发电机废气。

1.1非甲烷总烃

（1）源强分析

非甲烷总烃主要来自油罐大小呼吸、卸油损失、加油机作业损失及跑冒滴漏等。根据工程分析，现阶段加油站未安装油气回收装置，项目非甲烷总烃年排放量为2.574t/a，排放速率为0.082g/s，属无组织排放，通过油气回收装置回收处理后非甲烷总烃无组织排放量为0.6637 t/a，0.021g/s。

（2）预测分析

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中大气评价等级要求，本环评将对项目排放的大气污染物进行预测分析，具体预测情况见下：

①预测模式

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用估算模式SCREEN3 模型进行估算。

②项目污染源调查

按照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）要求，项目面源污染源排污概况见表7-7。

表7-7 面源污染源排污情况汇总表

主要污染物
面源长度(m)
面源宽度(m)
面源有效高度(m)
未安装油气回收系统排放量(g/s)

安装油气回收系统排放量(g/s)

非甲烷总烃
45
35
4
0.082
0.021
③估算模式参数设置
估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。

④评价因子
根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）要求，筛选该项目的主要评价因子为：非甲烷总烃。

⑤排放情况预测影响分析
采用估算模式，计算污染源下风向1000m 范围内浓度值和占标率，结果下表。

表7-8 现阶段（未安装油气回收装置）非甲烷总烃估算模式预测结果

距源中心下风向距离D/m

非甲烷总烃
浓度（mg/m3）
占标率（%）
1
0.06636
3.318
100
0.2878
14.39
107
0.2894
14.47
200
0.2827
14.135
300
0.2273
11.365
400
0.1735
8.675
500
0.1332
6.66
600
0.1046
5.23
700
0.08414
4.207
800
0.06986
3.493
900
0.05908
2.954
1000
0.05073
2.5365
表7-9 现阶段（未安装油气回收装置）敏感点预测结果
序号
敏感点名称
与面源中心距离（m）
贡献值（mg/m3）
1
遮放镇农产品质量安全监管站
20m
0.0835
2
户闷村
150m
0.2856
3
南冷村
120m
0.2880
    注：与面源中心距离是指以无组织排放面源长度为45m，宽度为35m 的面源中心距环境敏感点场界最近的距离。

表7-10安装油气回收装置后非甲烷总烃估算模式预测结果

距源中心下风向距离D/m

非甲烷总烃
浓度（mg/m3）
占标率（%）
1
0.01538
0.769
100
0.06669
3.3345
107
0.06706
3.353
200
0.06549
3.2745
300
0.05267
2.6335
400
0.0402
2.01
500
0.03086
1.543
600
0.02423
1.2115
700
0.0195
0.975
800
0.01619
0.8095
900
0.01369
0.6845
1000
0.01175
0.5875
表7-11安装油气回收装置后敏感点预测结果

序号
敏感点名称
与面源中心距离（m）
贡献值（mg/m3）
1
遮放镇农产品质量安全监管站
20m
0.03218

2
户闷村
150m
0.06475
3
南冷村
120m
0.06684
    注：与面源中心距离是指以无组织排放面源长度为45m，宽度为35m 的面源中心距环境敏感点场界最近的距离。

    根据预测结果，现阶段及安装油气回收装置后，厂界非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中无组织排放监控浓度限值要求，达标排放。项目现阶段（未安装油气回收装置）非甲烷总烃最大落地浓度为0.2894mg/m3，安装油气回收装置后非甲烷总烃最大落地浓度为0.06706mg/m3，安装油气回收装置前后对比，安装后最大落地浓度减少，远小于《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准“1 小时平均浓度限值2.0mg/m3”，因此安装油气回收装置后进一步减少了对周边环境敏感点的影响。

（3）大气环境防护距离
项目无组织排放污染物主要为非甲烷总烃，加装油气回收装置后排放速率约为0.019g/s，排放源长45m，宽35m。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，利用环境保护部环境工程评估中心发布的大气环境防护距离标准计算程序计算结果如下：

表7-12 大气环境防护距离计算表

污染物

排放源强

面积

有效高度

计算大气环境防护距离，m

非甲烷总烃

0.019g/s
45m×35m
4m
无超标点
    根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）上的要求，该项目计算
得到的大气环境防护距离为0 m，因此本项目不设大气环境防护距离。
（4）油气控制措施

    根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准的规定，加油站应安装油气回收装置。因此，本环评要求项目每座汽油罐各设置1 套油气回收装置（共2 套），汽油加油区采用油气回收枪、配套油气回收装置，对油气进行回收处理。为进一步减少油气（非甲烷总烃）的排放量，建议项目在运营时注意以下几点以减轻对周边环境的影响：

    A、严格按规程管理加油站设施，定期检查、维护；加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、完善油罐操作管理，加强站内设备设施巡检工作，有问题及时解决；

    B、油罐的收发油操作，在条件允许的情况下，油罐应尽量在降温时收油，在发油后不久接着进油，因发油后罐内油气浓度较低，大呼吸损失较小。收油时，要尽量加大泵的流量使油品在收油过程中来不及大量蒸发而减少损耗；发油时则相反，应适当缓慢一些，以减缓罐内气体空间蒸汽浓度的下降，以免发油终了后出现回逆呼出损耗；

    C、对项目内员工进行技术培训，避免由于员工的不规范操作导致油品跑冒滴漏。

    通过采取以上措施，可以减少项目油气对大气环境的影响，使该项目在营运时排放的
油气能够满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中要求：浓度≤25g/m³，油
气废气对外环境影响可以接受。

    1.2汽车尾气
项目区进出车辆将产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOX等。汽车尾气排放呈分散、无规律的无组织排放的形式，排放量不大，污染物不易积累。项目区内除进出口一侧其余三面采取实体围墙，车辆排放的尾气经自然扩散后对对环境空气影响不明显。

1.3备用发电机燃油废气

备用发电机在使用过程中将会产生一定的废气，呈无组织排放，通过加强通风、选用优质燃料等措施，对周围环境空气的不利影响较小。

2、地表水环境影响分析
项目运营期废水包括：站内工作人员与流动人员产生的生活废水和加油区地坪冲洗时产生的清洗废水。
（1）生活废水

项目区生活废水产生量为1.28m3/d，467.2m³/a。生活废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮等。生活废水排入化粪池，定期委托当地村民清掏作为农肥，不外排，对地表水环境影响很小。
项目化粪池容积为5m3，仅能贮存4天生活废水，清掏周期为4天。评价建议建设单位增大化粪池容积，增加清掏周期天数。
（2）清洗废水
项目加油区地坪每星期进行一次冲洗，废水产生量为0.29m3/d。清洗废水经油水分离池处理后，排入站外排水沟。清洗废水中主要污染物为石油类和SS，经油水分离池隔油沉淀处理后，水质中绝大部分污染物被去除，能排入站外排水沟。项目清洗废水产生量很小，油水分离池10m³的容积能满足清洗废水收集。项目清洗废水经处理后排放，对外环境影响很小。

3、地下水影响分析

根据项目区地质初勘资料，项目区地势平坦，场地地下水有浅层孔隙水、中层裂隙水、深层岩溶热水。场区浅层地下水深较浅，地下水主要靠地表降雨渗透补给。项目区域地下水流向与地表地形一致，地下水由东向西转移，最后在西侧1300m的芒市大河出露，汇入地表水。根据调查，项目区周边居民用水全部使用自来水，不从地下取水使用。
项目地面全部采用高标号混凝土硬化；储油罐区设置防渗池，2个柴油储罐位于1个防渗池隔池内，92#、95#汽油油罐位于1个防渗池隔池内；油罐人孔操作井、卸油口井等采取防渗措施；隔油池和废水池采取了硬化防渗；危废暂存间设置在站房内（防雨淋），地面须做硬化防渗处理，废弃油污采用铁桶盛装，设置进出台账，并在入门口设置明显的“危险废物暂存间”标示。
项目可能接触到水污染物的场地均采取了防渗，污染物通过地表渗透进入地下水造成污染的可能性很小。项目废水不外排入地表水，危险废物通过危废暂存间规范收集转移，对地表水造成影响可能性很小。
为了项目运营后，更好的做好地下水保护工作，避免造成污染，本环评提出以下几点措施：
（1）加强日常管理，杜绝废水外排，危险废物严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》的要求进行妥善处置。
（2）做好监督工作，定期对油罐区、油管槽、防渗池检测立管进行巡查，防止渗漏。
（3）每周对地下水监测井进行定性监测，通过肉眼观察、使用测油膏等快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染。

（4）按技术规范要求委托有资质的监测单位进行定量监测。
通过以上分析，本项目运营对地下水环境造成污染的可能性很小，在采取相应措施情况下，对地下水环境影响可以接受。

5、噪声对环境的影响分析

项目运营期噪声主要来自卸油泵、加油机真空泵、备用发电机等设备运营噪声和区内车辆噪声等，源强约为65.0～85.0dB（A）。项目机械设备安装减震垫，并置于室内，噪声经房屋隔声及围墙阻隔衰减值约15dB(A)。项目运营期噪声衰减预测结果见表7-13。

表7-13 运营期噪声衰减预测结果表  单位：dB(A)

序号

机械名称

不同距离处的噪声预测(dB(A))

源强
建筑

阻隔
厂界
5m

10m

20m

50m

100m

200m

300m

1

卸油泵
85.0
15
70.0
56.0
50.0
44.0
36.0
30.0
24.0
20.5
2

加油机真空泵
70.0
55.0
41.0
35.0
29.0
21.0
15.0
9.0
5.5
3

备用发电机
85.0
70.0
56.0
50.0
44.0
36.0
30.0
24.0
20.5
4
汽车

70.0
55.0
41.0
35.0
29.0
21.0
15.0
9.0
5.5
多声源叠加值
88.1
——
73.1
59.1
53.1
47.1
39.1
33.1
27.1
23.6
从上表可知，项目运营期噪声衰减至5m处遮放镇农产品质量安全监管站噪声在59.1dB(A)，项目昼间运行对遮放镇农产品质量安全监管站影响较小，因夜间遮放镇农产品质量安全监管站不办公，夜间运行噪声对遮放镇农产品质量安全监管站影响较小；项目与户闷村和南冷村的距离为130m和100m，间隔建筑，噪声经距离衰减后，对户闷村和南冷村无影响。
6、固体废物对环境的影响分析

项目产生的固废包括一般固废及危险废物。其中：一般固废包括生活垃圾、化粪池污泥；危险废物包括储油罐清洗油污、废弃的含油消防沙、废弃滤芯、废弃的含油抹布。

（1）一般固废影响分析

加油站站房外设置3 个环保型生活垃圾收集桶，项目产生的生活垃圾集中收集，定期运至户闷村生活垃圾堆放点。化粪池委托附近村民定期清掏作农家肥使用。

（2）危险废物影响分析

①油罐清洗油污处置

项目油罐清洗及油泥清运处置须委托具备相应资质的单位完成，并签订处置协议。项目不自行处置油污、油渣、清洗液。

②废弃含油消防沙处置
项目运营过程中产生的少量废弃含油消防沙属于HW49 号危险废物。建设单位需使用危废收集桶收集，集中存放于在危废暂存间，定期委托相关有资质的单位对其进行清运处理，并签订危废处置协议。

③废弃滤芯

加油机过滤器内滤芯进行更换，废弃滤芯托有资质单位进行回收处置。
④废弃的含油抹布
废弃含油抹布属于危险废弃物，经危险废物收集桶集中收集，存放于在危废暂存间，定期委托相关有资质单位进行清运处理，并签订危废处置合同。

⑤废油脂

油水分离池产生的污油定期委托有资质的单位进行清掏收集统一处置。

根据现场踏勘，目前建设单位未设置危废暂存间、危废收集桶等，因此本次评价要求建设单位新增1 间2m2的危废暂存间、2 个危废收集桶，对废弃的含油消防沙、废含油抹布、废滤芯集中收集后暂存于危废暂存间内，最终交有资质单位集中处理。

危险废物的存放要求：

对于项目产生的危险废物，应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行分类暂存，并委托有资质的单位定期进行清运处置。危废暂存要求对照表详见表7-14、7-15。

表7-14 危废暂存要求对照表
标准要求

项目措施

建造专用的危险废物贮存设施，也可以利用原有

构建物改建成危险废物贮存设施
环评要求建造专用的危险废物贮设措施。
用水降温，经行预处理，使之稳定后贮存
项目危废为废油，常温，不需要经行预处理
将危废装入专门的容器中
环评要求本项目油渣、还有废砂及废弃滤芯等分别使用专用容器暂存
禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装
装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空

间，容器顶部与液体表面之间保留100mm 以上

的空间

按标准要求设计
盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附

录A 所示的标签

按标准要求设计
表7-15 危险废物贮存容器要求对照表

标准要求

项目措施

应当使用符合标准的容器盛装危险废物
采用铁器、硬质塑料容器盛装危险废物
装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求
设计时要依据盛装的体积采用不同的强度
装载危险废物的容器必须完好无损
盛装危险废物的容器必须定期检查，试漏后方可重新使用
装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不

相容（不相互反应）
按标准要求设计
液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm 并放
有气孔的桶中
装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm 以上的空间
盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录
A 所示的标签
总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器加入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm 的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，防漏裙脚或漏盘的材料要与危险废物相容
    危险废物贮存设施的运行与管理：

1)从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学
性质的分析报告，认定可以贮存后方可接收。
2)危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册
3)不得接收未粘贴符合4.9 规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。
4)每个堆间应留有搬运通道。
5)危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上
须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
6)危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3 年。
7)必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
8)泄漏液、清沈液、浸出液不得排放，须收集重新贮存，气体导出口排出的气体经处理后，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）的要求。
危险废物贮存设施的安全防护：
1)危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志。
2)危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。
3)危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
4)危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
5)按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。
6)危废转移时，需按要求填写转移联单。
做到上述措施后，项目固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。

六、环境风险评价
1、重大危险源辨识

本项目设置0#柴油罐2座，容积各为40m3；92#汽油储罐1座，容积为40m3；95#汽油储罐1座，容积为30m3。汽油和柴油的密度分别为0.75t/m3和0.85t/m3，计算出项目区内汽油和柴油的最大储存量分别为53.5t和68t。本项目重大危险源辨识情况详见下表7-16所示。
表7-16 重大危险源辨识一览表
危险品名称
危害特性
项目区内最大储存数量
临界数量
储存设备
储存地点
是否构成重大危险源
q/Q
汽油
易燃液体
53.5t
200t
储油罐
油罐区
否
0.2675
柴油
易燃液体
68t
5000t
储油罐
油罐区
否
0.0136
根据上表分析结果，项目区内的危险性物质小于对应的重大危险源临界值，q/Q值为0.2811<1，本项目未构成重大危险源。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价等级具体划分依据见表7-17。

表7-17 环境风险评价工作等级

剧毒危险性物质

一般毒性危险物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二

二

环境敏感地区

一

一

一

一

本项目区内危险性物质为汽油（易燃液体）和柴油（易燃液体），非重大危险源，项目所在位置非环境敏感区，对照上表，本项目环境风险做二级评价。
2、风险因子识别
本加油站贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等分别如表7-18、表7-19所示。

表7-18 汽油的理化性质和危险特性

第一部分   理化特性
外观及性状：
无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。
熔点（℃）：
<-60

相对密度（水＝1）
0.70～0.79

闪点（℃）：
-50

相对密度（空气=1）
3.5

引燃温度（℃）：
415～530

爆炸上限％（V/V）：
6.0

沸点（℃）：
40～200

爆炸下限％（V/V）：
1.3

主要成分：
C4～C12脂肪烃和环烷烃
溶解性：
不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。
主要用途：
主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。
第二部分    危险性概述
危险性类别：
第3.1类低闪点易燃液体
燃烧性：
易燃
侵入途径：
吸入、食入、经皮吸收
有害燃烧产物：
一氧化碳、二氧化碳
危险特性
1. 高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸；
2. 蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃；
3. 流速过快，容易产生和积聚静电；
4. 在火场中，受热的容器有爆炸危险。
健康危害：
主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。
环境影响：
1. 在很低的浓度下对水生生物造成危害；
2. 在土壤中具有极强的迁移性；
3. 有一定的生物富集性；
4. 在低的浓度时能生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。
第三部分   稳定性及化学活性
稳定性：
稳定
避免接触的条件：
明火、高热。
禁配物：
强氧化剂
聚合危害：
不聚合
分解产物：
一氧化碳、二氧化碳。
第四部分  毒理学资料
职业接触限值：
中国MAC（mg/m3）：300（溶剂汽油）
前苏联MAC（mg/m3）:300

PC—TWA(mg/m3)：300（溶剂汽油）
PC—STEL（mg/m3）：450（溶剂汽油）
侵入途径：
吸入、食入、经皮吸收
急性毒性：
LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）
LC50  103000mg/m3，2小时（小鼠吸入），（120号溶剂汽油）
急性中毒：
高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。
慢性中毒：
神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。
刺激性：
眼暴露：500ppm/1h，中度刺激；
人暴露：140ppm/8h，轻度刺激。
致癌性：
IARC将其划分为2B组，对人类致癌性证据较少。
最高容许浓度：
300mg/m3
表7-19柴油的理化性质和危险特性

第一部分  理化特性
外观及性状：
稍有粘性的棕色液体。
主要用途：
用作柴油机的燃料等。
闪点（℃）：
45～55℃
相对密度（水＝1）：
0.87～0.9 

沸点（℃）：
200～350℃
爆炸上限％（V/V）：
4.5

自然点（℃）：
257

爆炸下限％（V/V）：
1.5

主要成分：
是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物
溶解性：
不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。
第二部分 危险性概述
危险性类别：
第3.3类高闪点 易燃液体
燃爆危险：
易燃
侵入途径：
吸入、食入、经皮吸收
有害燃烧产物：
一氧化碳、二氧化碳
危险特性：
本品易燃，具有刺激性。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
环境危害：
该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
第三部分   稳定性及化学活性
稳定性：
稳定
避免接触的条件：
明火、高热
禁配物：
强氧化剂、卤素
聚合危害：
不聚合
分解产物：
一氧化碳、二氧化碳
第四部分   毒理学资料
接触限值：
目前无标准
急性毒性：
LD50：无资料，LC50无资料。 

急性中毒：
皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。
慢性中毒：
柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。
刺激性：
具有刺激作用
最高容许浓度
目前无标准
    3、事故分类分析
项目的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。
（1）火灾与爆炸
本项目可能存在的火灾与爆炸风险须符合安监和消防部门的管控要求。其日常风险管控按安监和消防部门的要求。
（2）油罐溢出、泄漏
油罐的泄漏和溢出较易发生。根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。
可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。
在云南地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。

（3）事故风险识别
从前面两种事故分析来看，火灾与爆炸出现的频率较低。项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。英国石油学会《销售安全规范》讲到，汽油类只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。
油罐溢出、泄漏的发生频率相对火灾与爆炸要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。
（4）事故状态对环境的影响
根据“事故风险识别”可知，“汽油类储存在埋地罐内，发生火灾的可能性很小”。因此本环评将主要就油罐溢出、泄漏对环境的影响进行阐述。
①对地表水的污染
泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。
项目所在区域1km范围内无地表水体，且加油站库容较小，油罐区总容积约为150m3，并采用地埋式储罐。另外，项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范 》(GB50156-2012，2014修订)设计，在储油区设有防渗池，储罐与钢管进行加强级防腐处理，油罐发生溢出和泄露时，油品会及时进入防渗漏池内，不会外溢至地表水中。因此，项目油罐发生溢出、泄露的油品不会进入地表水，并对其造成影响。

②对地下水的污染

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

本项目油罐及埋地敷设的钢质输油管道严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）标准进行了加强级防腐处理；同时，严格按照《云南省环境保护厅关于转发环境保护部办公厅印发加油站地下水污染防治技术指南文件的通知》（云环通〔2017〕51号）采取防渗漏和防渗漏检测措施；采取以上防渗漏措施后，项目发生泄漏或渗漏的几率很小，大大降低了项目对地下水造成影响的风险。
③对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的主要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐基础及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

4、风险管理要求
各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：
①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。
②明确每个工作人员的污染防控职责。
③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。
④充实完善值班巡查制度，增加环境风险防控内容，发现异常及时报告。
5、风险事故防范措施
（1）已有措施
①加油站站房及罩棚立柱上设置“严禁烟火”、“停车熄火”、“限速行驶”等安全警示标志，油站内各爆炸危险区域设有安全警示标志，配电房内设有警示标志。
②项目严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2012》中的相关规定，配备相应的消防设备。
③加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业。

④定期检查设备、管道及储油罐，发现泄露隐患，立即停产维修。

⑤定期对防雷装置的检测。

（2）补充措施

①严格按照《云南省环境保护厅关于转发环境保护部办公厅印发加油站地下水污染防治技术指南文件的通知》（云环通〔2017〕51号）采取防渗漏和防渗漏检测措施。

②做好监督工作，定期对油罐区、油管槽、防渗池检测立管进行巡查，防止渗漏。

③每周对地下水监测井进行定性监测，通过肉眼观察、使用测油膏等快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染。

④按技术规范要求委托有资质的监测单位进行定量监测。

⑤委托有资质单位进行安全评价。

⑥编制突发环境事件应急预案，应急对策和预案的内容及要求见表7-20；
表7-20 应急预案内容表

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：油罐储存区、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

公司应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联系方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

9

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

10

公众教育和信息

对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

6、风险评价结论
加油站由于自身的特点在运营过程中对周围环境所造成的风险以火灾爆炸为主。加油站所经营的主要商品汽油、柴油从其理化特性来讲不属于剧毒类物质，因此不会因泄漏造成大面积中毒的恶性环境灾害；汽油、柴油在爆炸燃烧过程中转化为H2O和CO2，因此也不会产生二次污染的问题。但汽油、柴油属于易燃易爆化学品，大量泄漏后如果在空气中的浓度达到其爆炸极限，将造成爆炸、火灾的隐患。
项目应加强应急管理、设备管理，同时编制应急预案并到环保局备案。

报告提出了环境风险防范措施及对策建议，这些措施的实施有利于进一步降低工程风险性，在此基础上工程的环境风险性能够降低，本工程从环境风险上讲是可以接受的。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	运

营

期
	油罐、加油机
	非甲烷总烃
	每座汽油罐各设置1 套油气回收装置

（共2 套）；汽油枪采用油气回收枪，并配套油气回收装置。
	满足《大气污染物综合排放
标准》（GB16297- 1996）、
《加油站大气污染物排放
标准》（GB20952-2007）

	
	
	油罐车及出入车辆
	NOX、CO、TCH
	自然通风扩散，绿化吸附
	对环境的影响可接受

	
	
	备用发电机
	烟尘、SO2、NOx、CO、等
	
	

	水

污

染

物
	运

营
期
	生活废水
	CODcr、BOD5、
氨氮、SS、石油类等
	排入化粪池，定期委托当地村民清掏，作为农肥。
	对环境影响较小。

	
	
	地坪清洗废水
	SS、石油类
	排入油水分离池处理后，排入站外排水沟。
	

	
	
	地下水污染
	石油类
	罐池采用防渗池。
	避免对地下水造成污染。

	噪声
	运

营

期
	设备运行噪声及进出车辆噪声
	噪声
	减速慢行；机械安装减震垫，并置于室内；建筑阻隔；距离衰减。
	满足GB12348-2008《工业
企业厂界环境噪声排放标
准》2 类标准

	固

体

废

物
	运

营
运

营

期
	办公生活
	生活垃圾
	垃圾收集桶集中收集后，定期运至户闷村生活垃圾堆放点。
	妥善处置

	
	
	化粪池
	污泥
	定期委托附近村民定期清掏做农家肥使用。
	

	
	
	油罐清洗
	油污、油渣
	储油罐清洗委托相关单位使用有机溶剂进行清洗，罐底油泥及清洗产生的废液采用危险废物收集桶收集贮存由清洗单位负责统一处置。
	

	
	
	含油固废
	废弃含油

消防沙
	使用危废收集桶分类收集后暂存于危废暂存间内，定期委托相关有资质单位进行清运处理，并签订危废处置合同。
	

	
	
	加油机
	废弃滤芯
	
	

	
	
	运营
	废弃含油

抹布
	
	

	
	
	油水分离池
	废油脂
	委托有资质的单位进行清掏收集统一处置。
	

	生态保护措施及预期效果
项目的建成投入运行，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，废水、废气及噪声都有一定治理措施或方案，可做到达标排放，项目固废合理处置。此外，项目区内地面已硬化，并种植了一定的绿化，加强整改施工期间物料及土方管理，设置临时防护措施，减轻雨水冲刷导致的水土流失。




表九、结论与建议

	一、结论

遮放加油站位于芒市遮放镇团结南路、遮放镇农产品质量安全监管站西南侧，占地面积1329.95m2，建筑面积558m2，油罐区设置卧式钢质储油罐5 座，其中2个容积为40m3的0#柴油罐、1个容积为40m3的92#汽油罐、1个容积为30m3的95#汽油罐，加油站总罐容为150m3，储存能力为110m3（柴油罐容积折半计入总容积）；加油区设置4台双枪加油机。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）中加油站等级划分规定，总容积90 m3＜V≤150 m3，单罐容积V≤50 m3，该加油站属于二级加油站。项目主要为汽油、柴油零售，年销售汽油450t、柴油180t。项目通过工程分析和环境影响分析，得出结论如下：

1、产业政策符合性结论

项目为加油站建设项目，属机动车燃料零售（H5264）行业，不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013修订本）》限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。

2、选址合理性结论
本项目的建设不会改变当地的土地利用格局，不存在环境制约因素，基础设施及交通条件良好，项目选址不违反相关规划，且满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），项目选址可行。

3、平面布置合理性结论
本加油站除临团结南路一侧敞开外，其余几面设有围墙与周边隔离，在加油站东南面设置出入口。项目区主要分为三个区域：加油区、站房、油罐区。加油区位于项目区中心及东南侧，站房位于加油区西北侧，油罐区位于站房西北侧。办公、加油、储油区分开布局可减小相互间的影响。
加油站内设施之间的距离及平面布局满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关规定。
因此，本项目平面布置设置合理。
4、环境质量现状结论
项目区域空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据《德宏州2015年环境质量公报》，芒市大河木康断面年均为Ⅱ类水质，水质状况优；区域声环境现状较好，基本可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准；项目评价区域内已无天然植被，主要为人工种植的农作物和居住区绿化植物，生态环境受人为影响极大；项目评价区内无国家级和省级保护植物物种，无古树名木。
5、环境影响评价结论
（1）施工期

项目整改工程施工期产生的废水、废气、施工噪声和固体废弃物对周围环境有一定的影响，通过采取相应的防治对策措施后施工期产生的废气、废水、噪声、固废等随施工的结束而消除，对环境影响不大。

（2）运营期

① 大气环境影响
运营期间，项目主要的环境污染物为卸油、储油、加油过程产生的无组织排放非甲烷总烃，根据预测分析，非甲烷总烃可以达标排放，对环境空气影响较小；项目排放的大气污染物均能达到相关污染物排放限值的要求，周边环境关心点受本项目影响较小。

② 水环境影响

项目区生活废水排入化粪池，定期委托当地村民清掏作为农肥，对地表水环境影响很小。加油区地坪清洗废水经油水分离池处理后，排入站外排水沟，对地表水环境影响很小。
项目运营对地下水环境造成污染的可能性很小，在采取相应措施情况下，对地下水环境影响可以接受。

③ 噪声环境影响

项目运营期噪声衰减至5m处遮放镇农产品质量安全监管站噪声在59.1dB(A)，项目昼间运行对遮放镇农产品质量安全监管站影响较小，因夜间遮放镇农产品质量安全监管站不办公，夜间运行噪声对遮放镇农产品质量安全监管站影响较小；项目与户闷村和南冷村的距离为130m和100m，间隔建筑，噪声经距离衰减后，对户闷村和南冷村无影响。
④ 固体废弃物影响

项目固体废弃物主要为生活垃圾、化粪池污泥、含油废物及油罐污泥。按本环评要求进行处理后，项目运行过程产生的固废均可得到妥善合理处置，可实现固体废物100%处置，环境影响不大。

（3）环境风险

①本项目为二级加油站，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）项目储存的汽油、柴油不属于重大危险源。

②加油站存在的环境风险本身具有不确定性，加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。项目须通过安监和消防部门的审核，其可能存在的火灾与爆炸风险符合安监和消防部门的管控要求。项目严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2012》中的相关规定，配备相应的消防设备；严格按照《云南省环境保护厅关于转发环境保护部办公厅印发加油站地下水污染防治技术指南文件的通知》（云环通〔2017〕51号）采取防渗漏和防渗漏检测措施；做好监督工作，定期对油罐区、油管槽、防渗池检测立管进行巡查；每周对地下水监测井进行定性监测，通过肉眼观察、使用测油膏等快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染；按技术规范要求委托有资质的监测单位进行定量监测；编制应急预案以及相配套的管理制度的实施，符合现行的环境保护要求。
项目认真落实安评及环评提出的各项环境风险防范措施及对策建议，可减低风险事故发生概率，项目环境风险上讲是可控的。
综上所述，项目的建设符合国家产业政策规定，项目选址及平面布置合理。项目运营后产生的污染也较小，产生的废水、废气、噪声及固废经采取相应的处理措施后均可达标排放，不会对周围环境造成明显影响。项目在运营过程中存在一定的环境风险，只要企业严格落实各项风险事故防范措施、加强员工岗位培训教育，员工严格遵照国家有关规定操作，事故发生的概率较小。一旦发生事故，须及时按照应急预案处理，事故是可以控制的，事故危害是可以接受的。综上所述，建设单位只要认真落实环境保护制度，认真落实各项污染防治措施、事故风险防范措施并加强管理，本项目的建设从环境保护的角度是可行的。
二、对策措施
1、施工期环保对策措施

（1）废气防治措施

①站内需开挖区域的水泥地面切割及破碎过程中采取边洒水边破碎的施工工序。

②对施工粉质物料及施工弃土临时堆放场进行遮盖。

③施工粉质物料及施工弃土运输时采取遮盖措施。

④合理安排施工时间，避免大风天气进行基础开挖施工，根据实际起尘情况适时适量洒水降尘。

（2）废水防治措施

施工人员清洗废水依托加油站内已配套的化粪池处理。

（3）噪声防治措施

①选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排。

②合理布置机械设备，尽量远离东北侧保护目标一侧布置。

③合理规划施工时间，优化施工方案。禁止在夜间22 时至次日6 时、中午12:00 至14:00 进行建筑施工作业。若需夜间施工，需依法报批夜间施工手续并取得批复后方可按照申请内容进行施工。

④加强施工人员环保意识教育及宣传，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（4）固废防治措施

①建筑垃圾及弃土石运至芒市城建部门指点堆放场，不得随意丢弃、堆放。

②施工人员生活垃圾依托加油站内已配套的垃圾收集设施处理。

（5）生态影响防治措施

待整改工程结束后，对站内破坏的水泥地面进行恢复处理。

2、现有环保对策措施

（1）现有废气防治措施

项目目前已针对油罐储存、卸油、汽车加油制定了相关操作规程，减少油气（非甲烷总烃）的排放，但未设置无油气回收设施。

（2）现有废水处置措施

①项目内已建设雨污分流管网，但根据现场勘查，项目内雨污分流不完善；
②项目区东南侧设置10m3的油水分离池；
③设置容积为5m3的化粪池，委托附近村民定期清掏作为农家肥使用。

（3）现有噪声防治措施

①项目区域东北侧、西北侧、西南侧设置了围墙，对项目噪声有一定阻隔作用；
②项目潜油泵设于地下油罐区，备用发电机设于建筑物内，并采取了一定的减震基础（如弹簧减震垫、软管等）。
③车辆出入项目内时，要求限速、禁止鸣笛，并张贴标识，员工对车辆进行引导，且车辆在进入项目后需熄火进行加油，加油车辆在项目区内停留时间不长。

（4）现有固体废弃物处置措施

①项目设置了3 个生活垃圾收集桶，生活垃圾集中收集，定期运至户闷村生活垃圾堆放点。
②化粪池委托附近村民定期清掏做农家肥使用。
③油罐清洗废水、油污委托有资质的单位进行清洗收集处置。

（5）环境风险防范措施

①加油站站房及罩棚立柱上设置“严禁烟火”、“停车熄火”、“限速行驶”等安全警示标志，油站内各爆炸危险区域设有安全警示标志，配电房内设有警示标志。
②项目严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2012》中的相关规定，配备相应的消防设备。
③加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业。

④定期检查设备、管道及储油罐，发现泄露隐患，立即停产维修。

⑤定期对防雷装置的检测。

3、本次评价提出的环保对策措施

（1）废气防治措施

每座汽油罐各设置1 套油气回收装置（共2 套），汽油枪采用油气回收枪，并配套油气回收装置，对油气进行回收处理。
1）卸油油气控制措施
① 设置汽油卸油油气回收系统，对汽油卸油过程产生的油气进行回收，油气回收效率不低于90%；
② 采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；
③ 卸油和油气回收接口应安装DN100mm 的截留阀、密封式快速接头和帽盖；
④ 连接软管应采用DN100mm 的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；
⑤ 所有油气管线排放口应按GB50156 的要求设置压力/真空阀；
⑥ 连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN500mm。

2）储油、加油

① 对汽油加油油气采取分散式回收系统，油气回收效率不低于90%，按卸出1L 汽油，回收1.2L 油气的比例进行油气回收，由回收枪通过油气回收管将汽车油箱内的油气进行回收；
② 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证小于750Pa 时不漏气；
③ 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统；

④ 埋地式油罐灌顶覆土大于0.5m，汽油和柴油油罐均设置通气管，通气管管口距地面不低于4m，管口应设置阻火器。所有影响储油油气密闭性的部件如油气管线和所联接的法兰、阀门等都应保证在小于750Pa 时不漏气；

⑤ 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；

⑥ 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；

⑦ 在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L 汽油并检测液阻；

⑧ 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；

⑨ 应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。

3）管理措施

①严格按规程管理加油站设施，定期检查、维护；加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、完善油罐操作管理，加强站内设备设施巡检工作，有问题及时解决；
② 油罐的收发油操作，在条件允许的情况下，油罐应尽量在降温时收油，在发油后不久接着进油，因发油后罐内油气浓度较低，大呼吸损失较小。收油时，要尽量加大泵的流量使油品在收油过程中来不及大量蒸发而减少损耗；发油时则相反，应适当缓慢一些，以减缓罐内气体空间蒸汽浓度的下降，以免发油终了后出现回逆呼出损耗；
③ 对项目内员工进行技术培训，避免由于员工的不规范操作导致油品跑冒滴漏。

（2）废水处置措施

①完善项目内排水系统，按照雨污分流设计，雨水经雨水管网排入站外排水沟；加油区四周设置截污沟，地坪清洗废水经截污沟排入油水分离池处理排入站外排水沟。
② 建设单位应加强对化粪池的管理，化粪池委托附近村民定期清掏作为农家肥使用。合理的安排清掏时间，以保证对污水的处理效果，避免粪水外溢，污染环境。

（3）噪声控制措施

① 新增的生产设备和辅助设备选用技术先进、噪声低的设备；
② 加强管理，定期对设备进行检修和维护，避免设备故障条件下噪声超标。

（4）固体废弃物处置措施

①设置危废暂存间1 间、危废收集桶2 个，用于临时存放废弃的含油消防沙；

②危险废物定期委托相关有资质单位进行清运处理，并签订危废处置合同，严格执行危险废物转运联单制度；

③委托有资质单位对油罐进行清洗，并对清洗后产生的含油污泥等进行清运和处置。
（5）地下水污染防治措施

严格按照《云南省环境保护厅关于转发环境保护部办公厅印发加油站地下水污染防治技术指南文件的通知》（云环通〔2017〕51号）采取防渗漏和防渗漏检测措施。储油罐区设置防渗池，2个柴油储罐位于1个防渗池隔池内，92#、95#汽油油罐位于1个防渗池隔池内；油罐人孔操作井、卸油口井等采取防渗措施；隔油池和废水池采取了硬化防渗；危废暂存间设置在站房内（防雨淋），地面须做硬化防渗处理，废弃油污采用铁桶盛装，设置进出台账，并在入门口设置明显的“危险废物暂存间”标示。
（6）风险防范措施
①做好监督工作，定期对油罐区、油管槽、防渗池检测立管进行巡查，防止渗漏。
②每周对地下水监测井进行定性监测，通过肉眼观察、使用测油膏等快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染。

③按技术规范要求委托有资质的监测单位进行定量监测。
④委托有资质单位进行安全评价。
⑤编制突发环境事件应急预案。

三、环境监测计划、环境管理及“三同时”环保竣工验收
1、运营期环境监测计划

项目运营期环境监测计划见表9-1。

表9-1 环境监测计划表
监测时段

监测对象
监测地点

监测项目

监测频率

运营期
无组织废气
上风向、下风向
非甲烷总烃
根据技术规范要求
油气处理装置

采样口

油气排放浓度

噪声
项目区四周场界
等效连续A声级
地下水

项目区设置的地下水监测井
石油类

加油机至埋地油罐的地下

油气回收管线

液阻检测

加油机油气回收系统

密闭型、气液比检测

2、施工期环境监察、运营期环境管理

项目整改工程施工期间环境监察计划见表9-2。

表9-2 整改工程施工期环境监察计划表

环境问题
环保措施要求
执行单位
监管部门
1
废气
合理安排施工时间，避免大风天气进行基础开挖施工，根据实际起尘情况适时适量洒水降尘；对施工粉质物料及施工弃土临时堆放场进行遮盖；运输车辆密闭运输。
建设单位
环境监管部门
2
废水
施工人员清洗废水依托加油站内已配套化粪池处理，不外排。
3
噪声
①选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排。
②合理布置机械设备，尽量远离保护目标一侧布置。
③合理规划施工时间，优化施工方案。禁止夜间进行建筑施工作业。
④加强施工人员环保意识教育及宣传，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
4
固废
分类收集，分类处置，及时清运。
5
生态
待整改工程结束后，对站内破坏的水泥地面进行恢复处理。
    项目运行期间环境管理计划见表9-3。

表9-3 运行期环境管理计划一览表

环境问题
管理内容
监管机构
1
空气污染
汽油卸油、加油系统设置油气回收装置，项目每座汽油罐各设置1套油气回收装置（共2套），汽油枪采用油气回收枪、配套油气回收装置，对油气进行回收处理。
芒市环保局
2
水污染
（1）加油站内实行雨污分流排水体制；雨水经雨水管网排入站外排水沟；加油区地坪清洗废水排入截污沟，排入油水分离池处理排入站外排水沟。

（2）设置化粪池1座，容积为5.0m3，委托附近村民定期请掏作为农家肥使用。

（3）埋地油罐池采用防渗池。
3
固废
（1）设置生活垃圾收集桶3个，收集生活垃圾，定期运至户闷村生活垃圾堆放点。
（2）设置危废暂存间1座，临时存储危险废物；
（3）设置危废收集桶2个，收集废弃的含油消防沙、废弃滤芯，定期委托相关有资质单位进行清运处理。
4
生态环境
绿化面积76m2
5
环境风险
制定突发环境事件应急预案。
    加油站环保设施现场检查内容应根据HJ/T431-2008《储油库、加油站大气污染治理项
目验收检测技术规范》中规范的检查内容进行检查，具体检查内容见表9-4。
表9-4 加油站环保设施现场检查内容一览表

序号
污染源
环保设施
现场检查主要内容
标准
1
卸油
浸没式卸油方式
卸油管出油口距罐底高
≤200mm

油气回收接口
截流阀、密封式快速接头和帽盖
DN100

溢流控制措施
类型、品牌、型号
/
地下油气管线
管线坡度
≥1%

直径
≥DN50

2
储油
压力/真空阀
品牌、型号
/
电子式液位计
是否具有测漏功能
宜选择测漏功能
3
加油
油气回收系统
逐项检查技术评估报告包含的设备
/
回收型加油枪
品牌、型号
/
真空辅助方式密闭收集
加油时真空泵是否运转
/
油气回收管线
管线坡度
≥1%

直径
≥DN50

拉断截止阀
品牌、型号
/

油气排放处理装置

方法、品牌、型号、运行、启动方式和范围、进口流量计及记录流量和流量对应的时间

/

排气筒高度
≥4m

    3、竣工环境保护验收

    项目建成后，应全面检查环保设施“三同时”情况。项目试运行期间，应由环保管理部门、环保监理部门、环境监测部门、设计单位、施工单位与建设方共同参与竣工验收。
项目环保设施“三同时”竣工验收内容见表9-5。
表9-5 项目竣工环境保护验收内容一览表
序号
验收对象
治理措施
治理效果
备注
1
废气
汽油储罐油气回收装置
每座汽油罐各设置1套油气回收装置（共2套）
达GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》、GB20950-2007

《储油库大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的相关要求
环评

新增
2
加油机油气回收装置
汽油加油枪采用油气回收枪，配套1套油气回收装置。
3
废水
雨污分流
1套。
实现雨污分流
完善
4
油水分离池
1个，容积10m3
5
化粪池
1个，容积5m3
化粪池定期委托附近村民清淘，作农家肥使用
已有
7
噪声
减速慢行；机械安装减震垫，并置于室内；建筑阻隔。
厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
已有
8
固体废物
生活垃圾
在加油站设置3个垃圾桶，生活垃圾集中收集后，定期运至户闷村生活垃圾堆放点。
妥善处置，处置率100%
已有
9
化粪池污泥
委托村民定期清掏作为农家肥使用
10
危险固废
设危废暂存间1间用于临时贮存危险废物；设置2个危废收集桶，对废弃含油消防沙集中收集。危险废物
定期委托相关有资质单位进行清运处理，并签订危废处置合同，严格执行危险废物转运联单制度
符合GB18597-2001《危险废物存储污染控制指标》
环评

新增
11
生态
绿化
绿化面积76m2
绿化、美化环境
已有
12
地

下

水
油罐区、

输油管道
罐池采用防渗池。
符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）的要求。
环评

新增
13

地下水监测井

油罐区西北侧边界设置1个地下水监测井。

监测渗漏情况

环评

新增

14
环境风险
突发环境事

件应急预案
按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求编制企业突发环境事件应急预案，开展评审、备案并发布
/
环评

新增
预审意见：
公     章

经办人：                                      年      月      日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
公    章

经办人：                                      年       月       日

	审批意见：
                                         公    章

经办人                                        年      月       日



[image: image21.emf] 

































































PAGE  
II

_1574091122.vsd
�

绿化用水


生活用水


1.47


化粪池


排入站外排水沟。


清洁用水


自来水


油水分离池


0.29


1.28


晴2.06


雨1.83


0.36


0.19


晴0.23


0.07


1.28


晴0.23


雨 0


定期清掏，作为农肥。


0.29



_1575182485.vsd
站房


生活污水


加油区


地坪清洗废水


油水分离池


生活垃圾


定期运至户闷村生活垃圾堆放点


化粪池


委托周边村民清掏作农肥


排入站外排水沟



_1573472644.vsd
�

水泥地面破损


基础开挖


油罐油气回收装置安装


加油机油气回收枪及油气回收装置及管道安装和铺设


油罐区防渗池及配套设施施工


输油管道更换及铺设


雨水管道的改造、危废暂存间等施工


回填


地面硬化


场地清理


粉尘、噪声、建筑垃圾


粉尘、噪声、
建筑垃圾


噪声


噪声、固废


噪声、固废


噪声、固废


噪声、粉尘、建筑垃圾


噪声、粉尘、固废


建筑垃圾



