
芒市国家重点监控企业2018年2月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	2月5日
	PH
	6-9
	7.43～7.56
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	4L
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	7.7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.073
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	6.93
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年2月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	2月5日
	PH
	6-9
	7.21～7.38
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	5
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	6.6
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.032
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	9.6
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年2月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市康丰糖业有限责任公司
	废水总排口
	2月5日
	PH
	6-9
	7.83～7.91
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	4L
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	4.9
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.014
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	0.28
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年2月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	2月2日
	PH
	6-9
	7.58～7.69
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.75
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	17                                                                                                                                                                                     
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.85
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	8.69
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	5.27×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.332
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	/
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.139
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.105
	达标
	-
	手动监测



