
芒市国家重点监控企业2018年5月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	5月10日
	PH
	6-9
	7.34～7.45
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	9
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	5.8
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.061
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	6.42
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	5月10日
	PH
	6-9
	7.58～7.65
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	6
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	7.2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.092
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	7.54
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年5月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	5月14日
	PH
	6-9
	7.79～7.85
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	4.40
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	16                                                                                                                                                                                    
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.664
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	11.7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	1.1×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.335
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	/
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.197
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.143
	达标
	-
	手动监测



