
建设项目环境影响报告表
（报批稿）

项 目 名 称： 芒市风平镇清泉佳洁洗涤店建设项目          

建设单位（盖章）： 芒市风平镇清泉佳洁洗涤店     
编制日期：二0一八年六月
国家环境保护部制
	[image: image16.wmf]ghI

B

H

u

B

L

)

0065

.

0

058

.

0

(

4

.

0

2

+

=


	[image: image2.jpg]




	项目区及西面
	项目区及南面

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]T Pe————— - Ry

T

] v,///, m.\,wi\«nk.r%

5

¥

k
u»
S






	项目区及东面
	项目区及东北面

	[image: image5.jpg]|
1
|





	[image: image6.jpg]A SRS
NS o i






	项目区
	项目区北面业主住宅


《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
    3、行业类别——按国标填写。
    4、总投资——指项目投资总额。
    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不
填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1表一  建设项目基本情况


5表二  建设项目所在地自然环境社会环境简况


9表三  环境质量状况


11表四  评价适用标准


14表五  建设项目工程分析


25表六  项目主要污染源产生及预计排放情况


25表七  环境影响分析


38表八  建设项目采取的防治措施及预期治理效果


38表九  结论与建议



注释

附件：

附件1   委托书

附件2   合同
附件3   村委会土地证明
附件4   营业执照
附图：

附图1   项目总平面及环保措施图

附图2   项目地理位置图

附图3   项目水文水系图

附图4   项目周边关系图
表一  建设项目基本情况

	项目名称
	芒市风平镇清泉佳洁洗涤店建设项目

	建设单位
	芒市风平镇清泉佳洁洗涤店

	法人代表
	杨喊碰
	联系人
	杨喊碰

	通讯地址
	云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34号

	联系电话
	18608828911
	传真
	/
	邮政编码
	678407

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	其他清洁服务（O8119）

	占地面积

(平方米)
	700
	绿化面积

(平方米)
	30

	总投资

（万元）
	150
	其中：环保投资（万元）
	13.4
	环保投资占总投资比例%
	8.93

	评价经费

（万元）
	1.4
	预期营运

日期
	2018.9

	工程内容及规模

一、项目由来

芒市风平镇清泉佳洁洗涤店于2018年5月成立，法人杨喊碰，为芒市及其周边的酒店、宾馆等提供布草的洗涤服务。本项目由芒市风平镇清泉佳洁洗涤店投资建设，位于云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34号，项目中心地理坐标为：北纬24°22′29″，东经98°33′44″。根据芒市风平镇腊掌村民委员会及芒蚌村民小组开具的证明，项目在法人自家地上经营洗涤店，占地面积700m2，土地所有权属于自家所有，未办理土地证、房产证，不属于农业用地和林业用地。由于业主住宅紧挨项目区，位于项目区北面，生活和办公在业主住宅内进行，故不设生活办公区，项目总投资150万元，建设厂房后开展洗涤服务，洗涤能力为250kg/天。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》需进行环境影响评价工作，根据《建设项目分类管理名录》确定本项目需编制环境影响报告表。为此，芒市风平镇清泉佳洁洗涤店特委托重庆市江津区成硕环保工程有限公司承担项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。我单位接受委托后进行了实地踏勘、调研，收集和核实有关材料，在此基础上，编制了本环境影响报告表，供业主上报审批。

二、项目概况
本项目为芒市风平镇清泉佳洁洗涤店建设项目，项目主要为芒市及其周边的酒店、宾馆等提供各类布草的洗涤服务，不提供医疗机构的布草洗涤服务。洗涤能力为250kg/天，项目占地面积约为700m2，总建筑面积约为400m2，建设洗衣房、办公室、锅炉房及其他配套设施，主要建设主要组成详见表1-1。

表1-1  项目组成一览表

工程分类

项目名称

建设内容及规模

备注
主体工程

洗衣房
建筑面积为350m2，设置有处理台、洗脱区、烘干区、烫平及折叠区、成品间
新建
辅助工程
办公室

1F、两间，总建筑面积为25m2
新建

锅炉房

建筑面积25m2，锅炉燃料采用生物质燃料
新建

公用工程
供水

由芒市市政自来水管网提供
新建
供电

由芒市市政电网供给

环保工程
雨污分流

雨污分流

新建

污水处理站
1套，处理规模为20m³/d
新建
锅炉废气处理设施

水雾除尘器+1m3沉淀池+15m排气筒

新建

垃圾桶
6个，分布于厂内各处
新建

三、公用工程及辅助设施

1、给水

（1）给水

项目冷水由芒市自来水管网供给，热水由生物质锅炉加热。
排水
项目排水采用雨污分流制，雨水通过雨水管收集后排放。项目运营产生的洗涤废水经污水处理站处理达标后外排进入项目区周边的农灌沟，经农灌沟进入项目区东南面3.8km的戈郎河，最终于5.8km处汇入芒市大河。

2、动力供给

项目用电由芒市市政电网提供，热水由1台0.2t/h的锅炉提供。
四、项目主要设备和原辅料
项目运营过程中主要设备详见1-2，原辅料详见表1-3。

表1-2  设备清单

序号

设施设备

型号

数量

1

全自动全不锈钢洗脱机
XGQ-100

2台

2
全自动全不锈钢洗脱机
XGQ-50

1台

3

全自动快速节能烘干机
HG-100
2台

4

四滚烫平机

YZII-300

1台

5
折叠机
DZ-3000-v
1套

表1-3   项目主要原辅料

序号

名称

数量

主要成分
备注

1

布草

250kg/天

/
来源于芒市及其周边的酒店、宾馆等
2

洗涤剂

浓缩增白洗衣粉

0.3kg/d

表面活性剂、纯碱等，P2O5<0.1%
四川云中雀科技发展有限公司
主洗液

1kg/d
通用洗衣粉

1kg/d
强力洗衣粉

0.2kg/d
彩漂粉
1kg/d

氧化物，P2O5为0.2%
特效中和酸
1kg/d
P2O5<0.1%
织物柔顺剂
1kg/d
/

乳化剂
1kg/d
/

五、劳动定员及工作班制
项目共有员工10人，均为周边村民，不在项目内食宿，每年工作300天，每天工作8h。

六、项目总平面布置

项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34，项目在法人自家地上经营洗涤店，土地所有权属于自家所有，北面紧挨法人自己家的住宅，职工为周边村民，故在项目区内不设食堂和宿舍，项目洗衣房内的布置主要有位于厂房西北侧的处理台；西侧的洗脱区，位于处理台南面；西南侧的烘干区，位于洗脱区南面；中部的烫平及折叠区；东侧的成品间；洗衣房外东南侧为锅炉房；由于项目洗衣房面积受限，项目污水处理站建于洗衣房大门外东面的空地上，位于下风向。
七、项目环保投资情况

项目总投资150万元，其中环保投资为13.4万元，所占比例为8.93%，环保投资情况见表1-4。

表1-4  项目环保投资一览表

序号

时段
投资名称

投资金额（万元）

备注
1

施工期
洒水抑尘

0.1

新建

2

2m3的废水临时沉淀池1个

0.2

新建

3

运营期
水雾除尘器+1m3沉淀池+15m排气筒
3

新建

4
雨污分流+污水处理设施1套
10
新建

5
生活垃圾桶6个
0.1

新建
合计

13.4
/

与项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34号，项目在法人自家地上经营洗涤店，土地所有权属于自家所有，项目属于新建项目，故不存在与项目有关的原有污染情况。


表二  建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况

1、地理位置

芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3km。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34号，项目东面约114m为211县道，交通便利，水电供应有保障。详见附图2项目地理位置图。
2、气候气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气侯温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.4m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

3、地形地貌

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34号，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

4、地质
项目区大地构造属青藏滇缅印尼“歹”字形构造体系，西支中段与南北向构造体系的复合部位，属于高黎贡山—三台山弧形构造带，处于龙陵—瑞丽一线大断裂带以东，地史属滨海、浅海交替环境，隶属保山—掸邦微型板块。在燕山运动中期和晚期两板块发生碰撞，海域消失，把两部拼接成一体，结束了东西两部差异发展的历史，于新生代起开始了统一发展演变历程。由于两板块俯冲碰撞，使广大地区迅速升起发生褶皱、断裂和岩浆活动，并使岩石遭受变质作用和混合岩化的深刻改造，形成德宏走向为北东—南西向的系列褶皱、断裂和变质岩与岩浆岩的地质构造格局和地貌形态基础。项目区岩类属于酸性结晶岩类。
5、水文水系
芒市境内河流分属于怒江水系和伊洛瓦底江水系。怒江水系主要河流有万马河、芒杏河、勐古河，伊洛瓦底江水系主要河流有芒市大河。芒市境内水资源丰富，境内年平均总径流量31.8 为亿立方米，径流深为1085 毫米，地表水总量为 33.7 亿立方米。

区域内主要水系芒市大河，为瑞丽江一级支流，属依洛瓦底水系。该河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1公里，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。木康水文站1961～1990实测水文值：年平均流量最大值为14 m3/s，最小值为8.15 m3/s。

本项目所在区域最近的河流为项目东南面约3.8km的戈郎河，戈郎河为芒市大河的支流，项目区水文水系图见附图3。
6、土壤、植被及生物多样性
芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。

芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着乡村和城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物分布的可能。
区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。通过现场调查，项目场地较为平坦，周围500m范围内无自然保护区、无风景名胜区及其他需要特殊保护的动植物。

	社会环境简况
1、行政区划及人口

2016年，芒市辖区设有1个街道、5个乡、1个民族乡：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡，80个居民委员会，13个社区委员会，719个自然村1008个居民小组，辖1个国营农场（遮放国营农场），遮放农场辖4个农业分场31个生产对，2个直属单位。

2、社会经济结构及发展状况

2016年芒市实现生产总值643998万元，按可比价计算比上年增长11.5%。第一产业稳定增长，实现增加值177170万元，增长7.8%，对全市经济增长的贡献率为16%，拉动GDP增长1.9个百分点。第二产业较快增长，实现增加值209139万元，增长18.5%，对全市经济增长的贡献率为41%，拉动GDP增长5.7个百分点。其中，工业实现增加值159215元，增长16.4%，对全市经济增长的贡献率为37%，拉动GDP增长3.9个百分点；建筑业实现增加值503324元，增长17.9%，对全市经济增长的贡献率为14%，拉动GDP增长1.6个百分点。第三产业平稳增长，实现增加值265389万元，增长12.9%，对全市经济增长的贡献率为44%，拉动GDP增长5.3个百分点。全市累计完成税收收入88342万元。

3、人口

截止2016年底，芒市城镇、农村居民住户103547户，比上年增加9.2%；总人口392876人，比上年增加2.4%，其中：男性201237人，女性191639人。城镇人口148510人，农村人口244366人，城镇化率37%，人口自然增长率7.13%，出生率11.4%，死亡率7.02%。总人口总汉族204752人，占总人口的52.12%，傣族132857人，占33.82%，景颇族29303人，占7.46%，德昂族10027人，占2.55%，傈僳族3797人，占0.97%，阿昌族2548人，占0.65%，其它少数民族9592人，占2.44%。

4、教育文化

2016年，芒市镇继续大力实施“科技兴镇”战略，加大教育投入，改善办学条件，中小学教育教学质量稳步提高。一是继续加大对教育的支持力度，确保“两基”教育成果巩固提高；二是加大扶贫助学工作力度，管好、用好中、小学生“两免一补”基金，同时抓好控辍保学工作，保证每一个适龄儿童都能上学。初中毛入学率：市下达指标109%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成103.84%，在校初中生年辍学率控制在0.93%。小学入学率：市下达指标99.5%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成99.67%，年辍学率控制在1%以下。

5、风景名胜及文物保护单位

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞、勐巴娜西珍奇园等风光名胜。

据环评单位现场踏勘对照相关图件，项目区用地范围内不涉及风景名胜区，无文物保护单位、医院、学校等环境敏感点分布，也无国家保护的珍稀动、植物分布。


表三  环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状

1、环境空气质量现状

项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34号，属于农村地区。根据环境空气质量功能区划，项目区属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据现场踏勘及走访调查，项目所在地周围无工业企业，人群分布相对较稀疏，无较大空气污染源，项目所在区域环境空气质量可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

2、地表水环境质量现状

项目周围的地表水主要为东南面约3.8km的戈郎河，戈郎河为芒市大河的支流，参照执行芒市大河的水环境质量标准，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》中的区划，芒市大河从源头到木康段水环境功能为饮用二级Ⅲ类水体，从木康到入瑞丽江口水环境功能为工业用水Ⅲ类水体，本项目处于木康到入瑞丽江口段，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据2017年9月17日、18日云南坤发环境科技有限公司对芒市大河的检测（坤发环检字【2017】-769号），水质检测结果见表3-1、3-2。

表3-1    地表水检测结果一览表
检测点位

芒市大河

样品编号

W170917H01-1

W170917H01-2

W170917H01-3

样品状态
淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

采样日期

项目

2017.09.17

pH（mg/L）

7.74

7.68

7.63

溶解氧（mg/L）

5.26

5.38

4.96

氨氮（mg/L）

0.339

0.361

0.348

五日生化需氧量（mg/L）

0.884

0.712

0.940

化学需氧量（mg/L）
11.5

13.8

16.5

悬浮物（mg/L）
26
33
22
石油类（mg/L）

0.012
0.011
0.009
总磷（mg/L）
0.079
0.089
0.073
总氮（mg/L）

0.693

0.710

0.690

表3-2   地表水检测结果一览表
检测点位

芒市大河

样品编号

W170918H01-1

W170918H01-2

W170918H01-3

样品状态
淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

采样日期

项目

2017.09.18

pH（mg/L）

7.58

7.76

7.82

溶解氧（mg/L）

5.14

5.26

5.33

氨氮（mg/L）

0.373

0.392

0.408

五日生化需氧量（mg/L）

0.780

0.860

1.02

化学需氧量（mg/L）
15.3

12.3

12.7

悬浮物（mg/L）
29
34
28
石油类（mg/L）

0.007
0.006
0.008
总磷（mg/L）
0.075
0.082
0.084
总氮（mg/L）

0.717

0.729

0.710

根据监测结果，芒市大河水质除溶解氧超标外，其余因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3、声环境质量现状

项目所在区域为农村地区，属于2类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目附近无较大的噪声源，声环境良好。项目区声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

4、生态环境质量现状

由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为人工种植的经济作物，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无名木古树。

由于受到开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。
主要环境保护目标：

（1）环境大气

项目营运期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

地表水

项目区附近的地表水体为东南面约3.8km的戈郎河，戈郎河为芒市大河的支流。
（3）声环境

声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的居民区，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准保护。

根据现场踏勘，距离项目最近的是项目区北面紧邻的业主住宅，由于业主家人均在厂内上班，项目上班期间均无人在家，故不作为保护目标考虑；项目北面36m为芒蚌村；东北面约165m为那牙；东面、南面均为农田；西面为山地。

项目周边的环境保护目标以及他们与项目的关系见表3-1。

表3-1 环境保护目标
项目

保护目标

方位距离

受影响人数

环境功能

大气、
声环境

芒蚌村
北面，36m

175人

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准

那牙
东北面，165m
218人

水环境

芒市大河
西面，5.7km

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准




表四  评价适用标准

	环环境质量标准
	1、环境空气

根据《云南省环境空气质量功能区划分》，项目区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准   单位：mg/m3

污染物名称

SO2
TSP

PM10
PM2.5
NO2
浓度限值

年平均

600

200

70

35

40

日平均

150

300

150

75

80

小时平均

500

─

—

—

200

2、地表水环境

项目周围最近的地表水体为项目东南面约3.8km的戈郎河，戈郎河为芒市大河的支流，参照执行芒市大河的水环境质量标准，项目所在区域属于芒市大河木康-入瑞丽江口断面，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，该河段水体主要功能为农业、工业用水，为III类水体，故地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，标准限值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准（单位：除pH外，其余均为mg/L）

项目

pH

溶解氧

CODCr
BOD5
氨氮

总磷

高锰酸盐指数

III类标准

6～9

≤5

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤6

3、声环境

项目所在地为农村地区，属于声环境功能区划的2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。具体指标见表4-3。
表4-3  声环境质量标准限值  单位：dB(A)
声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50



	污污染物排放标准
	废气

（1）施工期

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织颗粒排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。

（2）运营期

项目区不设食堂，热水由生物质锅炉提供，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，生物质锅炉废气参照燃煤锅炉排放控制要求执行，故锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉标准，标准见表4-4。

表4-4《锅炉大气污染物排放标准》

锅炉类别

颗粒物排放浓度（mg/m3）

SO2排放浓度（mg/m3）

NOX排放浓度（mg/m3）

烟气黑度（林格曼黑度，级）

燃煤锅炉
50

300

300

1
2、废水

项目的废水为洗涤废水，经厂区污水管收集后进入厂区大门外东面的污水处理站处理后外排，外排废水经农灌渠排入东南面约3.8km的戈郎河，戈郎河为芒市大河的支流，属于III类水体，故外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，标准值详见表4-5。
表4-5  污水综合排放标准一级标准
一级标准

pH

CODcr
（mg/L）

SS

（mg/L）

BOD5

（mg/L）

NH3-N（mg/L）
总磷（mg/L）
LAS

（mg/L）
6-9

≤100

≤70

≤20

15
0.5
5
噪声

（1）施工期

施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-6。

表4-6建筑施工厂界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55
（2）运营期
运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表4-7。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2
60
50
4、固废

项目运营期产生的包装废料、报废材料等属于一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013年修改单（公告2013年第36号）。

	总总量控制指标
	据国家环保总局环境保护工作“十三五”规划的相关规定，建议总量指标：

（1）大气污染物：SO2排放量0.019t/a；NOX排放量0.057t/a；

（2）水污染物：COD排放量0.351t/a，NH3-N排放量0.027t/a。
（3）固体废物处置率为100%，不设总量控制指标。


表五  建设项目工程分析

	（一）工艺流程

一、施工期

本项目基本工序及污染工艺流程：
施工期：本项目现阶段已完成土地平整，尚未开始施工。施工期污染物来源主要为施工扬尘、装修废气、汽车尾气、生活污水、噪声、固体废弃物、垃圾异味等。建设期施工工序和产污环节图见图5-1。


[image: image7.emf]三通一平 基础工程 主体工程

附属及装饰

工程

设备安装 工程竣工

噪声 、 扬尘 噪声 、 扬尘 噪声 、 扬尘 噪声 、 扬尘 噪声 、 扬尘

施工废水 、 生活污水 、 施工垃圾


图5-1  项目施工工序及产污节点图

施工期工艺简述：

1）三通一平：通水、通电、通路，同时用推土机等设备对建设场地进行平整，对场地内植被进行清除，剥离表土，土石方的运输等。项目区的场地平整采用机械作业方式进行平整。
2）基础工程

对项目区进行基础施工，使用挖掘机、推土机等设备。

3）主体工程

基础工程完成后，使用浇灌混凝土等方式对项目区的建筑结构进行施工，项目建筑结构为框架、钢架结构，在建筑施工中首先对柱子和梁进行浇注，框架形成后再填充墙面，这一阶段完成后项目区的主要建筑已经形成。

4）附属及装饰工程

对项目区内的道路、绿化等配套工程进行施工；对已建好的建筑进行外部装修，主要包括埋线、刷外墙漆、安装门窗等，同时设置必要的水暖、通风、照明等线路。

设备安装及竣工

项目厂房等各工程建设完成后进行厂区设备安装及调试并进行工程竣工验收等。
二、运营期
1、工艺流程：

洗涤服务工艺流程：布草运至车间处理台，员工对布草进行毛巾、床单分类，分好的毛巾、床单放入全自动全不锈钢脱洗机内洗涤，洗好的毛巾放入烘干机内进行高温（约80℃）烘干，洗好的床单放入烫平机进行烫平，将烘干的毛巾和烫平的床单放进折叠机进行折叠打包好放入仓库暂存、配送，运营期流程图如图5-2所示。

[image: image1.jpg]



图5-2  营运期工作流程图

2、工艺流程简述：

①分捡：待洗布草运送至项目区后，为保证洗涤效果，工人需按照颜色、种类、尺寸

等进行分类、分拣。

②洗涤：本项目洗涤方式主要为水洗，洗涤过程由锅炉供热。职工将待洗布草放入水

洗机，加入洗衣粉（主洗液）、彩漂剂、柔顺剂和中和酸等洗涤原料后，即可开始洗涤过程，待洗涤结束后，水洗机自动脱水。洗涤过程产生的污染物主要为洗涤废水、设备噪声和废包装袋。

③烘干：经水洗机脱水后的布草由工人转移至烘干机进行烘干，烘干过程由锅炉供热。烘干过程产生的主要污染物为设备噪声，另外，烘干机出风口处排出的空气中会夹杂少量的棉絮。

④烫平：烘干后的布草由工人转移至烫平机进行熨烫，熨烫过程由蒸汽供热。熨烫过程产生的主要污染物为设备噪声。

⑤折叠：熨烫后的布草由工人转移至折叠机进行折叠，该过程产生的主要污染物为设备噪声。

⑥包装：折叠整齐后的干净布草由人工进行包装，包装完毕后入库装车运送给客户。项目包装材料为可循环使用的布袋。项目对布草采取高温消毒，即在洗涤、烘干和熨烫三个过程使用蒸汽供热，提高操作温度，以达到消毒杀菌的目的。项目不使用化学消毒剂进行消毒。
3、主要污染工序及环节：

[image: image15]项目运营期从废气、废水、固体废物、噪声等方面展开工程分析，项目产污环节如图5-3。














图5-3    运营期产污节点图
（二）工程分析

一、施工期工程分析

项目施工期主要为各工程的建设、装修及设备安装。施工过程中将不可避免的产生废气、废水、噪声及固废。施工过程中施工三场均设置于项目区内。

根据项目建设方提供的相关资料，项目由1个施工队进行建设，施工期约3个月，共有7个施工人员，施工人员不在施工场内食宿。

施工期的产污环节分析如下：

1、废气

项目施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气、焊接颗粒物、装修废气。

①扬尘

根据现场踏堪，场地扬尘主要来源于建筑材料的运输、堆放及基坑开挖、回填及渣土装卸等过程均会产生粉尘，场地扬尘属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。

②施工机械废气和运输车辆尾气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOx，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气和运输车辆尾气属低架点源无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

③焊接颗粒物
项目建筑主体结构采用框架、钢架结构的构筑方式，在焊接等过程产生的颗粒物和粉尘也是施工污染因素之一，焊接颗粒物在各个作业点形成无组织排放，切割主要集中在地面备料车间产生，切割粉尘粒径、密度较大，很快沉降在备料车间内部。

④装修废气

装修施工期间需要使用一定量的涂料、油漆等材料，其中含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。项目装修工程主要为简易装修，装修量较小，其废气产生量也较少，易扩散稀释。

2、废水

项目施工期用水主要为工程用水（混凝土养护用水、施工机械设备冲洗用水）、生活用水（施工人员清洗用水）、施工场地洒水降尘用水，废水主要为机械设备冲洗废水、生活污水。

施工用排水

项目施工工程用水主要为混凝土养护用水、施工机械设备冲洗用水，用水量均较小。项目施工废水主要为施工机械设备冲洗废水，不产生混凝土养护废水，废水产生量较小，主要污染因子为SS。

类比同类建设项目，施工机械设备清洗废水为1.5m³/d，则施工期施工废水量约135m3。与大多数建设工程一样，该项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：施工废水悬浮物浓500mg/l～2000mg/l，pH值9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。施工过程中设备、工具清洗及其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，在施工区设置容积为2m3废水临时沉淀池1个，施工废水沉淀处理后可回用于混凝土养护及场地洒水降尘。

②生活用排水

项目施工期施工人员不在项目区食宿，施工人员生活用水仅为少量清洗用水，水质简单。项目施工期内施工人员数量为7人，以人均用水量0.01m3/d计，则施工期生活用水量为0.07m3/d，废水产生量按0.8的排污系数计，则生活污水产生量为0.056m3/d，即整个施工期生活污水量约5.04m3。生活污水经施工场地内废水临时沉淀池（容积为2m3）沉淀处理后可回用于混凝土养护及场地洒水降尘，不外排。

③施工场地降尘洒水

项目土建工程地表尘土较多，粒径较小，非雨天时因风力原因而产生扬尘量较大，项目非雨天对施工场地洒水降尘，用水来源为项目区施工人员清洗用水，场地降尘洒水全部蒸发消耗，不产生废水。

3、噪声

项目施工期噪声主要为施工作业机械噪声。噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关。施工期主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机、运输车辆、升降机、电焊机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。噪声值约84-92dB（A），施工期各机械设备噪声值见表5-1。
表5-1  主要施工机械设备的噪声声级   单位：dB（A）
序号

设备名称

测量声级dB（A）

1

推土机

86

2

挖掘机

90

3

装载机

90

4

切割机

84

5

电焊机

85

6

电钻

92

7

运输车辆

75

4、固体废弃物

项目建设期产生的固体废物主要为：废弃土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

①废弃土石方

项目建设过程中共开挖土石方191m3，土石方回填191m3；挖填平衡，不产生永久弃渣。详见表5-2土石方平衡图。

表5-2  土石方平衡分析表   单位：m3
序号

工程分区

土方

挖方

土方回填

调入

调出

外借

弃方

基础

开挖

基础回填

绿化覆土

小计

数量

来源

数量

去向

数量

来源

数量

去向

1

建构筑物区

168

155

155

13

道路

2

道路

23

36

36

13

建构筑物区

3
合计

191
191
191

13

13

①施工建筑垃圾

项目的建筑为框架结构、钢架结构，以框架结构为主。施工建筑垃圾主要是一些废弃钢结构材料和砖块等，产生量不大，项目总建筑面积400m2，建筑垃圾按0.3t/100m2计，则施工期建筑垃圾产生量为1.2t。施工建筑垃圾收集后清运至建筑管理部门指定堆放点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，严禁随意丢弃。

②施工人员生活垃圾

项目建设期平均施工人员约为7人，由于施工人员不在施工现场食宿，施工人员生活垃圾产生量较小，产生量按每人每天0.1kg计，则生活垃圾产生量为0.7kg/d，即整个施工期生活垃圾产生量为63kg。施工人员生活垃圾经施工场内垃圾收集桶统一收集后委托当地环卫部门进行清运，严禁随意丢弃。

5、生态

根据现场调查，项目区域内已回填平整，经询问，原项目区域内主要为旱地植被，种植玉米等农作物，现项目区域内地表植被已被清除，仅项目区域周边有少量紫茎泽兰、狗牙草、笔管草等，动物主要为老鼠、麻雀等。项目区域植被清除后对区域内生态环境影响较小，不会对区域植被、动物产生较大影响，也不会改变区域的生态系统结构。

项目施工期由于土地平整等需要对项目区土石方回填处理，破坏其原有地表结构；在项目建成以后，项目区域的闲置空地将转变为建筑体系。项目建成后场地被道路和建筑物覆盖，因此在施工过程中造成的水土流失将是永久的，但由于项目区占地面积小，施工时间较短，对项目区周边的生态环境影响也是较小的。
二、运营期工程分析
1、废气

本项目不设食堂，所用的蒸汽由1台0.2t/h的生物质锅炉提供，项目运营过程中产生的废气主要为锅炉废气和污水处理站产生的异味以及烫平区产生的棉絮。

本项目设有 0.2t/h 锅炉1 台，采用生物质燃料。根据锅炉技术参数，该型号锅炉燃料消耗量为37.2kg/h，锅炉每天工作5h，则项目锅炉生物质燃料用量约186kg/d，55.8t/a。产生的污染物工业废气、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物参照《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》（2010 修改版）中生物质工业锅炉的产污系数，其产污情况见表5-3。

表5-3
生物质锅炉产污情况表

污染源

原料名称

污染物指标

单位

产污系数

产污量

层燃炉

生物质

工业废气量

Nm3/t-原料

6240.28

34.82万 Nm3/a

SO2
kg/t-原料

17S

0.019t/a

颗粒物
kg/t-原料

37.6

2.098t/a

NOX
kg/t-原料

1.02

0.057t/a

注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，本项目所用生物质燃料含硫量约为0.02%。

本项目拟采用水雾除尘器对锅炉废气进行处理，水雾除尘器是采用离心式水浴除尘器进行锅炉烟气湿法除尘的设备，它是用花岗石砌筑的空心水浴除尘器塔，水从塔上部的溢水槽均匀流下，沿着塔壁形成一层水膜。烟气以切线方向进入空塔，沿着塔壁旋转上升，烟尘在离心力的作用下进入水膜后下降，从塔底排出，经排水沟进入1m3的沉淀池，水雾除尘器除尘效率达99.5%以上，烟气最后由15m高排气管排出。

项目生物质锅炉运行过程中产生的 SO2、颗粒物、NOX分别为54.57mg/m3（0.019t/a）、6025.27mg/m3（2.098t/a）、163.7mg/m3（0.057t/a），经水雾除尘器处理后，SO2排放量0.019t/a，排放浓度54.57mg/m3；颗粒物排放量0.01049t/a（处理效率 99.5%），排放浓度30.13mg/m3；NOX排放量0.057t/a，排放浓度163.7mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）中燃煤锅炉SO2≤300 mg/m3、颗粒物≤50 mg/m3、NOX≤300 mg/m3的排放浓度限值要求。

污水处理站可能会产生恶臭气体，恶臭的主要成分为硫化氢、氨、硫醇类等物质。

烫平区产生的棉絮量少，对环境的影响可以不计。
2、废水

项目员工均为周边村民，不在项目内食宿，故无生活污水产生，运营期废水主要为洗涤废水、锅炉废水和水雾除尘器废水。

（1）洗涤废水

根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中表2.1.2中洗衣房用水定额为40-80L/kg，本项目清洗布草取最大值80L/kg，则布草清洗过程用水量约为20m³/d，6000m³/a。洗涤废水污水排放系数取90%，则洗涤废水产生量为18m3/d，5400m3/a。

本项目类比同类工程《株洲康洁洗涤有限责任公司酒店、宾馆纺织品洗涤建设项目环境影响报告表》，株洲康洁洗涤有限责任公司酒店、宾馆纺织品洗涤建设项目主要洗涤酒店的毛巾、床单等布草，洗涤能力为750t/a，平均约250kg/d，从洗涤物和洗涤能力方面来看，洗涤废水主要污染物产污系数具有可比性，洗涤废水主要污染物产生浓度为COD为500mg/L，BOD5为150mg/L，SS为300mg/L，NH3–N为25mg/L，总磷为8mg/L，阴离子表面活性剂（LAS）40 mg/L，则污染物产生量为：COD为2.7t/a，BOD5为0.81t/a，SS为1.62t/a，NH3–N为0.135t/a，总磷为0.0432t/a，阴离子表面活性剂（LAS）0.216t/a。
项目洗涤废水经厂区污水管收集后进入厂区大门外东面处理规模为20m3/d的污水处理站处理，污水处理站污染物去除效率可达：COD 87%、BOD5 90%、SS 90%、NH3-N 80%、总磷 93.75%、LAS 87.5%，则经污水处理站处理后排放浓度COD为65mg/L、BOD5为15mg/L、SS为30mg/L、NH3-N为5mg/L、总磷为0.5mg/L、LAS为5mg/L，排放量为：COD为0.351t/a，BOD5为0.081t/a，SS为0.162t/a，NH3–N为0.027t/a，总磷为0.0027t/a，阴离子表面活性剂（LAS）0.027t/a。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准COD≤100mg/L，BOD5≤20mg/L，SS≤70mg/L，NH3-N≤15mg/L，LAS≤5mg/L。

项目洗涤废水经过污水处理站处理达标后外排进入项目区周边的农灌沟，经农灌沟进入项目区东南面3.8km的戈郎河，最终于5.7km处汇入芒市大河。

（2）锅炉废水

锅炉废水主要为蒸汽冷凝的废水。锅炉产生的蒸汽经烫平机、烘干机的使用，此部分蒸发0.2m3/d，剩余的0.8m3冷凝成水，经烫平机、烘干机蒸汽出口出水收集后回用至锅炉，不外排。

（3）水雾除尘器废水

通过查阅水雾除尘器设计原理，要求的水汽比为0.2kg/m3，本项目锅炉每天工作5h，引风机的风量为1500m3/h，则用水量为0.3t/h、1.5m3/d。喷淋后烟气带走损耗按10%计算，产生污水0.27m3/h，1.35m3/d。产生的废水进入水雾除尘器沉淀池后循环使用，不外排。除尘装置中由于烟气带走产生耗损，需补充水量为0.3m3/h，1.5m3/d。
（4）绿化用水
项目绿化面积约为30m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）园林绿化用水定额3L/（m2·次），即本项目晴天绿化用水以3L/m3.d计，晴天一天一次，则晴天绿化用水量为0.09m3/d。
（5）小结

综上，项目废水总排放量为18m3/d，5400m3/a，经厂区污水管收集后进入厂区大门外东面处理规模为20m3/d的污水处理站处理，项目水污染物产生及排放情况见表5-4，项目水量平衡图见图5-4。
表5-4  项目水污染物产生及排放情况一览表
污染物

产生浓度（mg/L）

产生量
（t/a）

处理措施

排放浓度
（mg/L）

排放量
（t/a）

水量（m3/a）

/

5400

经厂区污水管收集后进入厂区大门外东面处理规模为20m3/d的污水处理站处理
/
5400

COD
500

2.7

65

0.351

BOD5
150

0.81

15

0.081

SS
300

1.62

30

0.162

NH3-N
25

0.135

5

0.027

总磷
8

0.0432

0.5

0.0027

LAS
40

0.216

5
0.027


[image: image8.emf]锅炉用水

污水处理站 洗涤用水

烘干 、 熨烫 蒸汽

绿化用水

自来水

20

0.09

2

晴天

0.09

0.2 1.0 1.0

18

0.2

冷凝回用水

0.8

雨天

0

雨天

20.5

晴天

20.59

戈郎河

18

水雾除尘器用水

0.3

沉淀池

回用水

0.7

1.0

0.3

农灌沟


图5-4  项目水平衡图（m3/d）
3、噪声

项目噪声主要来源有全自动全不锈钢洗脱机、全自动快速节能烘干机、四滚烫平机、折叠机等设备运行噪声，根据同类设备监测资料结果，其声级值为50-60dB(A)左右。本项目各机械设备噪声级详见表5-5。

表5-5  项目噪声限值（声压级）  单位：dB(A)

序号

设备名称

源强

1

全自动全不锈钢洗脱机
60
2

全自动快速节能烘干机
50
3

四滚烫平机
50
4
折叠机
50
4、固废

本项目营运期产生的固体废物主要为包装用的废布袋、洗衣粉包装袋、生活垃圾、污水处理站污泥、水雾除尘器沉淀池污泥、生物质燃烧后的生物质灰。

（1）废布袋

本项目纺织品的包装袋为布袋，布袋可多次重复使用，则产生的废布袋比较少，类比《安宁旺鑫洗涤有限公司洗涤项目环境影响报告表》，废布袋产生量为 0.1t/a，收集后外卖给物资回收公司回收综合利用。

（2）洗衣粉包装袋

项目洗涤用品包括洗衣粉、主洗液、彩漂粉、柔顺剂、乳化剂等，其中绝大部分用桶装，桶由厂家回收再利用，无固体废物产生，仅有少部分洗衣粉为袋装，产生量约为0.02t/a，经集中收集后混入生活垃圾委托环卫部门清运。
（3）生活垃圾

项目有职工10人，职工产生生活垃圾人均为0.5kg/d，日产生量为5kg/d，年产生量为1.5t/a，集中收集后委托环卫部门清运。

（4）污水处理站污泥
污水处理站污泥的大致产生量按照类比计算，污水处理站污泥产生量按污水量的0.2%进行核算，项目污水量为5400m3/a，则污泥产生量平均约为10.8t/a。污泥为一般固废，委托环卫部门定期清掏并清运。
（5）水雾除尘器沉淀池污泥
项目锅炉废气以切线方向进入空塔，沿着塔壁旋转上升，烟尘在离心力的作用下进入水膜后下降，从塔底排出，经排水沟进入1m3的沉淀池，水雾除尘器除尘效率达99.5%以上，根据前文分析，锅炉颗粒物产生量为2.098t/a，排放量为0.01049t/a，故进入沉淀池的污泥量为2.08751t/a，这部分污泥为一般固废，委托环卫部门定期清掏并清运。
（6）生物质灰

根据同类项目类比，使用的生物质燃料的灰分含量约 3%，项目生物质燃料使用量为55.8t/a，则生物质灰年产生量约为1.674t/a。锅炉生物质燃料燃烧后的生物质灰的主要成分为SiO2、K2O、CaO，同时还含有铁、镁、锌等对植物有益的元素，且重金属含量非常低，因此具有作为肥料的价值，可由附近村民运走用作农田施肥。



表六  项目主要污染源产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前浓度及产生量
	处理后浓度及排放量

	大

气

污

染

物

	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	少量，呈无组织排放
	少量，呈无组织排放

	
	
	施工机械和车辆
	NOx、CO、TCH
	少量，呈无组织排放
	少量，呈无组织排放

	
	
	焊接
	颗粒物
	少量，呈无组织排放
	少量，呈无组织排放

	
	
	装修
	油漆、稀释剂的挥发性有机物
	少量，呈无组织排放
	少量，呈无组织排放

	
	运

营

期


	锅炉
	锅炉废气
	工业废气量
	34.82万 Nm3/a

	
	
	
	
	SO2
	54.57mg/m3
	0.019t/a
	54.57mg/m3
	0.019t/a

	
	
	
	
	颗粒物
	6025.27mg/m3
	2.098t/a
	30.13mg/m3
	0.01049t/a

	
	
	
	
	NOX
	163.7mg/m3
	0.057t/a
	163.7mg/m3
	0.057t/a

	
	
	污水处理站
	恶臭
	少量，呈无组织排放
	少量，呈无组织排放

	水

污

染

物
	施

工

期
	工程施工
	施工废水
	1.5m³/d
	经场内废水沉淀池处理后用于混凝土养护，不外排

	
	
	施工工人洗手
	生活污水
	0.056m3/d
	

	
	运

营

期
	洗涤废水
	COD
	500mg/L
	2.7 t/a
	65mg/L
	0.351t/a

	
	
	
	BOD5
	150mg/L
	0.81 t/a
	15mg/L
	0.081t/a

	
	
	
	SS
	300mg/L
	1.62 t/a
	30mg/L
	0.162t/a

	
	
	
	NH3-N
	25mg/L
	0.135 t/a
	5mg/L
	0.027t/a

	
	
	
	总磷
	8mg/L
	0.0432 t/a
	0.5mg/L
	0.0027t/a

	
	
	
	LAS
	40mg/L
	0.216 t/a
	5mg/L
	0.027t/a

	
	
	锅炉
	锅炉废水
	0
	0

	
	
	水雾除尘器
	水雾除尘器废水
	0
	0

	固
体
废
物
	施

工

期
	场地平整
	弃土石
	开挖土石方191m3，土石方回填191m3，通过合理的调配全部用作回填

	
	
	建筑施工
	废弃钢材或砖块
	1.2t
	外售或运至建筑管理部门指定堆放点

	
	
	施工人员活动
	生活垃圾
	63kg
	统一收集后委托环卫部门清运

	
	运

营

期
	布袋
	废布袋
	0.1 t/a
	收集后外卖给物资回收公司回收综合利用

	
	
	洗涤用品
	洗衣粉包装袋
	0.02t/a
	集中收集后混入生活垃圾委托环卫部门清运

	
	
	职工
	生活垃圾
	1.5t/a
	集中收集后委托环卫部门清运

	
	
	污水处理站
	污泥
	10.8t/a
	委托环卫部门定期清掏并清运

	
	
	水雾除尘器沉淀池
	污泥
	2.08751t/a
	委托环卫部门定期清掏并清运

	
	
	燃料
	生物质灰
	1.674t/a
	由附近村民运走用作农田施肥

	噪

声
	施

工

期
	施工机械及车辆
	噪声
	84-92dB（A）
	昼间≤70dB（A）夜间≤55dB（A）

	
	运

营

期
	全自动全不锈钢洗脱机
	噪声
	60
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	
	全自动快速节能烘干机
	噪声
	50
	

	
	
	四滚烫平机
	噪声
	50
	

	
	
	折叠机
	噪声
	50
	

	主要生态影响(不够时可附另

项目施工期由于土地平整等需要对项目区土石方回填处理，破坏其原有地表结构；在项目建成以后，项目区域的闲置空地将转变为建筑体系。项目建成后场地被道路和建筑物覆盖，因此在施工过程中造成的水土流失将是永久的，但由于项目区占地面积小，施工时间较短，对项目区周边的生态环境影响也是较小的。



表七  环境影响分析

	施工期环境影响分析

1、废气

项目建设期大气污染物为施工扬尘、机械废气、运输车辆尾气、焊接颗粒物及装修废气。

（1）扬尘

施工期场地扬尘主要来源于建筑材料的运输、堆放及基坑开挖、回填及渣土装卸等过程均会产生粉尘，场地扬尘属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。

根据现场踏勘，项目区周边最近的保护目标主要为项目区北面36m的芒蚌村居民区，项目施工过程中对芒蚌村居民区的污染相对较大，项目在进行施工过程中时，加大对临近芒蚌村居民区一侧的洒水降尘工作，且项目施工期较短，施工产生的扬尘污染是短期的，它将随着施工期的结束而终止，故产生的扬尘通过采取洒水降尘、遮挡等措施后减小对外环境的影响。

（2）施工机械废气、运输车辆尾气

施工机械废气（含运输车辆废气）污染物主要是CO、TCH、NOx等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，考虑到其产生量不大，影响范围有限，对环境影响较小。

（3）焊接颗粒物
项目厂房主体结构采用框架、钢架结构的构筑方式，在焊接等过程产生的颗粒物和粉尘也是施工污染因素之一，焊接颗粒物在各个作业点形成无组织排放，切割主要集中在地面备料车间产生，切割粉尘粒径、密度较大，很快沉降在备料车间内部，对环境影响较小。

（4）装修期间有机溶剂废气

项目洗衣房为简单装修，包括埋线、刷外墙漆、安装门窗等，装修量较小，其废气产生量也较少。根据类比调查，每平方建筑面积使用墙面涂料胶水油漆等装修材料约0.25kg（包括苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等挥发物），挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内，对环境影响较小。

（5）防治措施

为最大限度减小运输扬尘对环境的影响，项目拟采取以下防治措施：

①运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶。

②及时清扫厂区运输路面，保持路面清洁。

③定时对厂区运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染。

④不宜使用油耗高、效率低、废气排放严重的施工机械，运输车辆尾气排放必须达标。

⑤选择无毒或低毒的环保涂料、油漆。

通过落实以上措施，可以最大限度减小施工期废气对大气环境的影响。

2、废水

施工期废水为施工废水（设备冲洗废水）、生活污水（施工人员洗手废水）。

①施工废水影响分析

项目施工场地不设混凝土拌和，使用商品混凝土。类比同类建设项目，施工机械设备清洗废水为1.5m³/d，则施工期施工废水量约135m3。与大多数建设工程一样，该项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：施工废水悬浮物浓500mg/l～2000mg/l，pH值9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。施工过程中设备、工具清洗及其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，在施工区设置容积为2m3废水临时沉淀池1个，施工废水沉淀处理后可回用于混凝土养护，不外排，对环境影响较小。

②生活污水影响分析

项目施工期施工人员不在项目区食宿，施工人员生活用水仅为少量清洗用水，水质简单。项目施工期内施工人员数量为7人，以人均用水量0.01m3/d计，则施工期生活用水量为0.07m3/d，废水产生量按0.8的排污系数计，则生活污水产生量为0.056m3/d，即整个施工期生活污水量约5.04m3。生活污水经施工场地内废水临时沉淀池（容积为2m3）沉淀处理后可回用于混凝土养护及场地洒水降尘，不外排，对环境影响较小。

③施工场地降尘洒水

项目土建工程地表尘土较多，粒径较小，非雨天时因风力原因而产生扬尘量较大，项目非雨天对施工场地洒水降尘，用水来源为项目区施工人员清洗用水，场地降尘洒水全部蒸发消耗，不产生废水。

总之，施工期废水影响为短期影响，随着施工结束而终止。项目在采取防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生不利影响。

3、噪声

施工期噪声主要为施工作业机械噪声。噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，施工期主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机、运输车辆、升降机、电焊机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。噪声值约84-92dB（A），施工期各机械设备噪声值见表7-1。

表7-1  主要施工机械设备的噪声声级  单位：dB（A）
序号

设备名称

测量声级dB（A）

1

推土机

86

2

挖掘机

90

3

装载机

90

4

切割机

84

5

升降机

85

6

电焊机

85

7

电钻

92

8

运输车辆

75

施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工，据有关测试分析资料，项目施工过程中，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-1所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，采用预测模式计算距离传播衰减结果见表7-2，叠加结果见表7-3。

表7-2  距声源不同距离出的噪声值  单位：dB（A）
设备名称

1m

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

推土机

86

72

66

60

54

52

46

42

挖掘机

90

76

70

64

58

56

50

46

装载机

90

76

70

64

58

56

50

46

切割机

84

70

64

58

52

50

44

40

电焊机

85

71

65

59

53

51

45

41

电钻

92

78

72

66

60

58

52

48

表7-3  经过叠加后噪声源强表  单位：dB（A）

距离(m)

1m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

150m

白天(dB(A))

94.0

74.0

68.0

64.0

62.0

60.0

54.0

50.0

根据表7-3，项目施工期间设备噪声昼间噪声于100m以外可达《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

本项目夜间不施工，项目区周边最近的保护目标主要为项目区北面36m的芒蚌村居民区，因此本项目的施工会对临时居民点产生一定的影响，为了尽可能减少噪声对关心点的影响，建设单位应做出以下措施：

1）建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

2）因连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

3）在室内装修时，电钻应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。

4）加强施工期的操作规范，避免人为造成突发性噪声影响。

总之，施工期间通过加强管理，合理安排施工时间，采取有效的防范措施后，施工噪声对周边保护目标影响较小。

4、固废

项目建设期固废为废弃土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾及旱厕粪便。

①废弃土石方

项目建设过程中共开挖土石方191m3，土石方回填191m3，挖填平衡，不产生永久弃渣，对环境的影响较小。

②施工产生的建筑垃圾

项目的建筑为框架结构、钢架结构，以框架结构为主，且建筑层数不高。施工建筑垃圾主要是一些废弃钢结构材料和砖块等，产生量不大。根据工程分析，项目施工期建筑垃圾产生量为1.2t，集中分类收集后堆放于建筑管理部门指定地点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，不可再生利用的部分清运建筑管理部门指定堆放点处置，严禁随意丢弃，对周边环境影响较小。

③生活垃圾

项目建设期平均施工人员约为7人，由于施工人员不在施工现场食宿，施工人员生活垃圾产生量较小，产生量按每人每天0.1kg计，则生活垃圾产生量为0.7kg/d，即整个施工期生活垃圾产生量为63kg。施工人员生活垃圾经施工场内垃圾收集桶统一收集后委托当地环卫部门进行清运，严禁随意丢弃，对周边环境影响较小。

通过以上措施的实施，项目建设期产生的固体废物对环境影响较小。

5、生态环境影响
根据现场调查，项目区域内已回填平整，经询问，原项目区域内主要为旱地植被，种植玉米等农作物，现项目区域内地表植被已被清除，仅项目区域周边有少量紫茎泽兰、狗牙草、笔管草等，动物主要为老鼠、麻雀等。项目区域植被清除后对区域内生态环境影响较小，不会对区域植被、动物产生较大影响，也不会改变区域的生态系统结构。

项目施工期由于土地平整等需要对项目区土石方回填处理，破坏其原有地表结构；在项目建成以后，项目区域的闲置空地将转变为建筑体系。项目建成后场地被道路和建筑物覆盖，因此在施工过程中造成的水土流失将是永久的，但由于项目区占地面积小，施工时间较短，对项目区周边的生态环境影响也是较小的。
运营期环境影响分析

1、水环境影响分析

（1）项目运营期废水处理方式的可行性分析
根据工程分析，本项目的废水为洗涤废水、锅炉废水和水雾除尘器废水，项目锅炉废水和水雾除尘器废水经相应处理后均可循环使用，不外排；洗涤废水经厂区污水管收集后进入厂区大门外东面的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后外排，对环境的影响较小。
（2）项目污水处理站达标的可行性分析
1）污水处理站的规模
项目洗涤废水产生量为18m3/d，5400m3/a，经厂区污水管收集后进入厂区大门外东面的污水处理站处理，根据污水产生量，安全系数取1.1，则项目污水处理站规模为20 m3/d。
2）污水处理工艺的选择
考虑到洗涤废水有水质有机物含量高、可生化性好等特点，本项目污水处理站的污水处理工艺为混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺，其中A级生化池、O级生化池、二沉池为一体化设备，采用地埋式全封闭结构，处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。其工艺流程如图7-1。

[image: image9.png]"
#
i
=
i

%

A A i
& = i
£ puy #
it ¥ ®
i E




图7-1  污水处理站工艺流程图
洗涤废水汇集进入调节池，经格栅除去飘浮和大颗粒悬浮杂质后进入调节池。污水在调节池内经过缓冲、稳定，由提升泵提升进入混凝沉淀池设备并进行加药处理。然后污水经中间水池调节后，进入一体化设备，经水解酸化、曝气接触氧化、沉淀处理。经一体化设备处理后的水经过滤器过滤、消毒装置消毒后，出水排放。
3）污水处理站达标分析
本项目类比同类工程《株洲康洁洗涤有限责任公司酒店、宾馆纺织品洗涤建设项目环境影响报告表》，株洲康洁洗涤有限责任公司酒店、宾馆纺织品洗涤建设项目主要洗涤酒店的毛巾、床单等布草，洗涤能力为750t/a，平均约250kg/d，从洗涤物和洗涤能力方面来看，洗涤废水主要污染物产污系数具有可比性，洗涤废水主要污染物产生浓度为COD为500mg/L，BOD5为150mg/L，SS为300mg/L，NH3–N为25mg/L，总磷为8mg/L，阴离子表面活性剂（LAS）40 mg/L，故污水处理站进水COD浓度约为500mg/L，BOD5 浓度约为150mg/L，BOD5/COD=0.3，废水可生化性较强。

根据设计资料，污水处理站处理污水中COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、LAS 的去除率分别为87%、90%、90%、80%、93.75%、87.5%，经处理后的废水中各污染物浓度分别为COD 65mg/L、BOD5 15mg/L、SS 30mg/L、NH3-N 5mg/L、LAS 5mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准（BOD5≤20mg/L，COD≤100mg/L，NH3-N≤15mg/L，SS≤70mg/L，LAS≤5mg/L）。
4）污水外排对芒市大河的水质预测分析
根据前文分析，项目废水排放量为18m3/d（5400m3/a），经20m3/d的污水处理系统处理达标后外排进入项目区周边的农灌沟，经农灌沟进入项目区东南面3.8km的戈郎河，最终于5.8km处汇入芒市大河，预测污染物排放量见表7-4。

表7-4 项目预测水污染物排放估算表

项目区
受纳

水体

污水量

(104m3/a)
CODcr
BOD5
NH3-N
总磷
排放

浓度

(mg/L)
排放量

(t/a)
排放

浓度

(mg/L)
排放量(t/a)
排放

浓度

(mg/L)
排放量(t/a)
排放

浓度

(mg/L)
排放量(t/a)
项目区
芒市大河
0.54
65
0.351
15
0.081
5
0.027
0.5
0.0027
①预测因子及方案

A、预测因子

根据项目排放废水特点芒市大河现状监测结果，本评价预测因子确定为CODcr、BOD5、总磷和氨氮。

B、预测方案

本次预测共选4个断面，其中1个交汇断面，3个断面，0#为交汇断面，1#断面距交汇断面下游1000m处的芒市大河上，其中2#断面距交汇断面下游2000m处的芒市大河上，其中3#断面距交汇断面下游3000m处的芒市大河上。

根据项目废水污染物排放参数和芒市大河现状检测值，分别预项目废水交汇处下游1000m、2000m和3000m处的浓度，对洗涤废水排放对芒市大河的影响进行预测分析。
根据2017年9月17日、18日云南坤发环境科技有限公司对芒市大河的检测（坤发环检字【2017】-769号），水质检测结果见表7-5、7-6。

表7-5    地表水检测结果一览表
检测点位

芒市大河

样品编号

W170917H01-1

W170917H01-2

W170917H01-3

样品状态
淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

采样日期

项目

2017.09.17

pH（mg/L）

7.74

7.68

7.63

溶解氧（mg/L）

5.26

5.38

4.96

氨氮（mg/L）

0.339

0.361

0.348

五日生化需氧量（mg/L）

0.884

0.712

0.940

化学需氧量（mg/L）
11.5

13.8

16.5

悬浮物（mg/L）
26
33
22
石油类（mg/L）

0.012
0.011
0.009
总磷（mg/L）
0.079
0.089
0.073
总氮（mg/L）

0.693

0.710

0.690

表7-6   地表水检测结果一览表
检测点位

芒市大河

样品编号

W170918H01-1

W170918H01-2

W170918H01-3

样品状态
淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

淡黄、无味、清澈

采样日期

项目

2017.09.18

pH（mg/L）

7.58

7.76

7.82

溶解氧（mg/L）

5.14

5.26

5.33

氨氮（mg/L）

0.373

0.392

0.408

五日生化需氧量（mg/L）

0.780

0.860

1.02

化学需氧量（mg/L）
15.3

12.3

12.7

悬浮物（mg/L）
29
34
28
石油类（mg/L）

0.007
0.006
0.008
总磷（mg/L）
0.075
0.082
0.084
总氮（mg/L）

0.717

0.729

0.710

②预测模型及参数

A、预测模型

采用中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则（地面水环境）》中推荐的数学模式进行预测。CODcr、BOD5、总磷和氨氮为非持久性污染物，采用S-P模式进行预测。

A、混合过程段长度

   式中：L-----混合过程段长度，m

B-----河流宽度，m

u-----河流断面平均流速，m/s

H-----河流平均水深，m

g-----重力加速度，m2/s

I-----水力坡度，‰

B、充分混合段的S--P模式。
       C=C0exp(-K1
[image: image10.wmf]U

X

86400

)

       C0=(CPQp+chQh)/(Qp+Qh)

      式中：C---污染物混合浓度，mg/L；

             C0---初始断面污染物浓度，mg/L；

             K1---自净系数，1/d；

             X---预测点到初始断面距离，m；

             u---X方向平均流速，m/s；

             Cp---污染物排放浓度，mg/L；

             QP---废水排放量，m3/s；

             Ch---河流上游污染物浓度，mg/L；

             Qh---河流流量，m3/s。

(2)水质模型中参数的选择

选择影响芒市大河水环境质量最不利条件作为计算水中污染物浓度的计算条件。因此，本次评价中选用2017年9月17日的资料。本次评价纳污水体水文参数详见下表7-7，污染物降解系数见表7-8。

表7-7  纳污河流水文参数

项目

芒市大河水文参数

流量（m3/s）

水深（m）

水面宽（m）

流速（m/s ）

水力坡度（‰）

芒市大河
8.15
0.7

22

0.31

11
表7-8  污染物降解系数

系数

河流

KCODcr（d-1）

KBOD5（d-1）
K总磷（d-1）
K氨氮（d-1）
芒市大河
0.10

0.11

0.12

0.13

③预测结果分析

项目预测结果见表7-9。

表7-9  情景1时各断面的水质预测结果

河流

序号

断面位置

预测结果（mg/L）

CODcr

BOD5
总磷

氨氮

芒市大河
0#
交汇断面
13.78
0.87
0.083
0.352
1#

距交汇断面下游1000m处的芒市大河上

13.42
0.84
0.081
0.349
2#

距交汇断面下游2000m处的芒市大河上
13.27
0.82
0.079
0.348
3#

距交汇断面下游3000m处的芒市大河上
13.2
0.81
0.079
0.348
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
20

4

0.2

1.0

由表7-9可见，项目排水量与河流水量相比较小，排入芒市大河后水质各污染物有所增高，但增高量较小，经稀释完全混合后处，断面均相应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

综上所述，项目废水达标排放对芒市大河的影响程度小，是可以接受的。
2、大气环境影响预测与分析

根据工程分析，项目运营过程中大气污染物主要有锅炉废气和污水处理站产生的异味以及烫平区产生的棉絮。

根据工程分析，项目生物质锅炉运行过程中产生的 SO2、颗粒物、NOX分别为54.56mg/m3（0.019t/a）、6025.27mg/m3（2.098t/a）、163.7mg/m3（0.057t/a），经水雾除尘处理后，颗粒物排放量 0.01049t/a（处理效率 99.5%），排放浓度30.13mg/m3；SO2排放量0.019t/a，排放浓度54.56mg/m3；NOX排放量0.057t/a，排放浓度163.7mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）中燃煤锅炉SO2≤300 mg/m3、颗粒物≤50 mg/m3、NOX≤300 mg/m3的排放浓度限值要求。故锅炉废气经水雾除尘以后通过 15m 高排气筒排放对周边大气环境的影响较小。

污水处理站可能会产生恶臭气体，主要来自生物接触氧化池、沉淀池等装置，恶臭的主要成分为硫化氢、氨、硫醇类等物质。本项目污水处理站中混凝沉淀池、水解酸化池、生物接触氧化池、二沉池为一体化设备，采用地埋式全封闭结构，项目类比《株洲康洁洗涤有限责任公司酒店、宾馆纺织品洗涤建设项目》中类似处理工艺，污水处理站外排的恶臭气体甚微，难以计量。环评建议建设单位在污水处理站四周种植绿化带，在厂界处设置围墙；产生的污泥应定期清运，合理安排清运时间，并采用密闭运输。采取以上措施后，项目排放的恶臭气体可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的要求，对周围环境影响很小。

烫平区产生的棉絮量少，加强布草的维护工作，规范烫平机的操作，就可以减少棉絮的产生，因此此项对环境的影响很小。

3、噪声环境影响预测与分析

（1）预测对象

项目夜间不工作，噪声主要来源有全自动全不锈钢洗脱机、全自动快速节能烘干机、四滚烫平机、折叠机等设备运行噪声，根据同类设备监测资料结果，其声级值为 65～70dB(A)左右。本项目各机械设备噪声级详见表7-4。

表7-4 主要设备声级   单位：dB（A）
设备名称
源强
治理措施

治理后的源强

全自动全不锈钢洗脱机
60

减震垫

55
全自动快速节能烘干机
50

45

四滚烫平机
50

45

折叠机
50

45

（2）预测模式
噪声影响按《环境影响预测评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播声级衰减模式预测。噪声源近似视为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出噪声源在不同距离处得噪声值，预测模式如下：

①点声源的几何发散衰减

点声源几何发散衰减的基本公式是：

[image: image11.wmf]L

r

r

r

L

r

L

A

A

D

-

-

=

)

lg(

20

)

(

)

(

0

0


式中：

LA(r) ——距声源r(m)处声级，dB(A)；

LA(r0) ——距声源r0 (m)处声级，dB(A)；

r ——距声源的距离，m；

r0 ——距声源1m；


[image: image12.wmf]L

D

——其他衰减因素，（项目墙体隔声量取10 dB(A)）。

②各声源在预测点产生的声级的合成：

[image: image13.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

L

i

g

L

1

1

.

0

10

101


式中：

L-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Li -i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)。

③预测点的预测等效声级(L eq )计算公式：

[image: image14.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：

L eq g -建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb - 预测点的背景值，dB(A)。

（3）项目噪声对外环境影响结果分析

各噪声设备距离边界的距离见表7-2。

表7-2 项目噪声源与边界的距离  单位：m

                 边界

噪声源

东侧边界
西侧边界
南侧边界
北侧边界
全自动全不锈钢洗脱机
30
5
8
7
全自动快速节能烘干机
30
5
5
10
四滚烫平机
20
15
5
10
折叠机
20
15
5
10
采用噪声预测模式，项目使用布草洗涤设备位于生产车间，项目夜间不工作，考虑墙体阻隔和距离衰减，噪声源对边界的噪声贡献值见表7-3。

表7-3  噪声源到边界的噪声贡献值     单位：dB（A）
                边界

噪声源

东侧边界
西侧边界
南侧边界
北侧边界
全自动全不锈钢洗脱机
23.5
39.0
34.9
36.1
全自动快速节能烘干机
38.5
54.0
54.0
48.0
四滚烫平机
19.0
21.5
31.0
25.0
折叠机
29.0
31.5
41.0
35.0
叠加值

23.5
39.0
34.9
36.1
项目夜间不工作，根据项目厂界昼间噪声的预测值，在叠加背景值之后，总的噪声叠加值不会超过3dB（A）因此，项目四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对北面36m的芒蚌村居民区影响较小。车辆进入项目区内时，做好车辆限速、禁鸣管理后，车辆噪声产生较小，对周围环境影响较小。

4、固废影响预测与分析

根据工程分析，运营期产生的固体废物主要为包装用的废布袋、洗衣粉包装袋、生活垃圾、污水处理站污泥、水雾除尘器沉淀池污泥、生物质燃烧后的生物质灰。
（1）废布袋

本项目纺织品的包装袋为布袋，布袋可多次重复使用，则产生的废布袋比较少，类比《安宁旺鑫洗涤有限公司洗涤项目环境影响报告表》，废布袋产生量为 0.1t/a，收集后外卖给物资回收公司回收综合利用，对环境基本无影响。

（2）洗衣粉包装袋

项目洗涤用品包括洗衣粉、主洗液、彩漂粉、柔顺剂、乳化剂等，其中绝大部分用桶装，桶由厂家回收再利用，无固体废物产生，仅有少部分洗衣粉为袋装，产生量约为0.02t/a，经集中收集后混入生活垃圾委托环卫部门清运，对环境的影响较小。
（3）生活垃圾

项目有职工10人，职工产生生活垃圾人均为0.5kg/d，日产生量为5kg/d，年产生量为1.5t/a，集中收集后委托环卫部门清运，对环境的影响较小。

（4）污水处理站污泥
根据工程分析，污水处理站污泥产生量为10.8 t/a。污泥为一般固废，委托环卫部门定期清掏并清运，对环境的影响较小。
（5）水雾除尘器沉淀池污泥
根据工程分析，锅炉颗粒物产生量为2.098t/a，排放量为0.01049t/a，故进入沉淀池的污泥量为2.08751t/a，这部分污泥为一般固废，委托环卫部门定期清掏并清运，对环境的影响较小。
（6）生物质灰

根据同类项目类比，使用的生物质燃料的灰分含量约 3%，项目生物质燃料使用量为55.8t/a，则生物质灰年产生量约为1.674t/a。锅炉生物质燃料燃烧后的生物质灰的主要成分为 SiO2、K2O、CaO，同时还含有铁、镁、锌等对植物有益的元素，且重金属含量非常低，因此具有作为肥料的价值，可由附近村民运走用作农田施肥，因此对周围环境的影响较小。

综上所述，项目固废去向明确，处置率100%，对环境产生的影响很小。

三、产业政策合理性分析

该项目属于其他清洁服务，经查阅由国务院批准国家发展和改革委员颁布的中华人民共和国国家发展和改革委员会[2011]第9号令《产业结构调整指导目录》(2011年本)，以及国家发展和改革委员会[2013]第21号令“关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定”和《云南省产业结构调整指导目录》（2006年本），项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。

四、选址合理性分析

项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34号，根据芒市风平镇腊掌村民委员会及芒蚌村民小组开具的证明，项目在法人自家地上经营洗涤店，土地所有权属于自家所有，未办理土地证、房产证，不属于农业用地和林业用地。项目东面是211县道，为布草的运输提供了便利的交通条件。从规划的角度而言，项目选址可行。

项目营运时产生的污染物均得到有效处理和处置，对项目周边环境影响较小。从环保的角度而言，项目选址可行。
五、项目平面布置合理性分析

项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34，项目在法人自家地上经营洗涤店，土地所有权属于自家所有，北面紧挨法人自己家的住宅，职工为周边村民，故在项目区内不设食堂和宿舍，项目洗衣房内的布置主要有位于厂房西北侧的处理台；西侧的洗脱区，位于处理台南面；西南侧的烘干区，位于洗脱区南面；中部的烫平及折叠区；东侧的成品间；洗衣房外东南侧建设大门；东北侧建设锅炉房并配套建设水雾除尘器；锅炉房东面、大门北面建设办公室；由于项目洗衣房面积受限，项目污水处理站建于洗衣房大门外东面的空地上，位于下风向，恶臭的影响较小，且地势西高东低，可以充分收集、处理项目洗涤废水。因此，总体来看项目的布局基本合理。


表八  建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	洒水降尘
	对环境影响较小

	
	
	机械和车辆
	NOx、CO、TCH
	自然扩散
	

	
	
	焊接
	颗粒物
	自然扩散
	

	
	
	装修
	挥发性有机物
	自然扩散
	

	
	运

营

期
	锅炉
	锅炉废气
	SO2
	水雾除尘器+1m3沉淀池+15m排气筒
	达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉标准

	
	
	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	
	
	NOX
	
	

	
	
	污水处理站
	恶臭
	在污水处理站周围加强绿化，在厂界处设置围墙；产生的污泥定期清运，合理安排清运时间，并采用密闭运输
	达标排放

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工废水
	SS
	废水临时收集池沉淀
	全部用于工程混凝土养护用水

	
	
	生活污水
	
	
	

	
	运

营

期
	洗涤废水
	COD
	经厂区污水管收集后进入厂区大门外东面处理规模为20m3/d的污水处理站处理
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准后外排进入项目区东南面3.8km的戈郎河，最终与5.7km处汇入芒市大河

	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	
	总磷
	
	

	
	
	
	LAS
	
	

	
	
	锅炉
	锅炉废水
	经烫平机、烘干机蒸汽出口出水收集后回用至锅炉
	循环使用，不外排

	
	
	水雾除尘器
	水雾除尘器废水
	1m3的沉淀池沉淀处理
	循环使用，不外排

	噪

声
	施

工

期
	施工机械及车辆
	噪声
	为瞬时噪声，合理安排施工时间、距离衰减
	符合GB12523-2011标准

	
	运

营

期
	设备
	噪声
	设备均设置在室内，采取合理的减振措施，通过墙体隔离及机器自身的消声减振措施，有效降低噪声污染
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固

体

废

弃

物


	施

工

期
	场地平整
	弃土石
	合理调配，全部回填
	处置率100%

	
	
	建筑施工
	废弃钢材或砖块
	外售或运至指定堆放点
	

	
	
	施工人员活动
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	

	
	运

营

期
	布袋
	废布袋
	收集后外卖给物资回收公司回收综合利用
	处置率100%

	
	
	洗涤用品
	洗衣粉包装袋
	集中收集后混入生活垃圾委托环卫部门清运
	处置率100%

	
	
	职工
	生活垃圾
	集中收集后委托环卫部门清运
	处置率100%

	
	
	污水处理站
	污泥
	委托环卫部门定期清掏并清运
	处置率100%

	
	
	水雾除尘器沉淀池
	污泥
	委托环卫部门定期清掏并清运
	处置率100%

	
	
	燃料
	生物质灰
	由附近村民运走用作农田施肥
	处置率100%

	生态保护措施及预期治理效果
本项目建有绿化带，绿化带沿污水处理站四周布置，形成绿化景观带。项目建设增加了绿化、美化和景观建设，这些绿化措施的布设，美化了环境，覆盖了裸露的地表，减少了由于地表裸露而造成的溅蚀及面蚀，消除了水土流失隐患，对生态环境的改善有积极意义。




表九  结论与建议
	一、结论

1、产业政策符合性结论

该项目属于其他清洁服务，经查阅由国务院批准国家发展和改革委员颁布的中华人民共和国国家发展和改革委员会[2011]第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本）》，以及国家发展和改革委员会[2013]第21号令“关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本）》有关条款的决定”和《云南省产业结构调整指导目录》（2006年本），项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。

2、选址及布置合理性结论

项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34号，根据芒市风平镇腊掌村民委员会及芒蚌村民小组开具的证明，项目在法人自家地上经营洗涤店，土地所有权属于自家所有，未办理土地证、房产证，不属于农业用地和林业用地。项目东面是211县道，为布草的运输提供了便利的交通条件。从规划的角度而言，项目选址可行。

项目营运时产生的污染物均得到有效处理和处置，对项目周边环境影响较小。从环保的角度而言，项目选址可行。
3、环境质量现状结论

项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒蚌村民小组34号，属于农村地区，根据《德宏州2016年环境质量公报》，项目所在地环境控空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。根据2017年9月17日、18日云南坤发环境科技有限公司对芒市大河的检测（坤发环检字【2017】-769号），芒市大河水质除溶解氧超标外，其余因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目区植被主要为人工植被，生态自我调节功能相对较弱，调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动植物。

4、项目环境影响评价结论

（1）施工期环境影响评价结论

项目施工期产生的环境影响主要是扬尘、废水、噪声及固体废弃物，将对周边环境产生一定程度上的影响，但只要建设单位严格执行环评报告提出的对策措施，通过加强管理及维护环保设施、合理安排施工工序及施工时间，尽量缩短施工时间，合理处置固体废弃物，则施工过程的环境影响可以接受。

（2）运营期环境影响评价结论

①大气环境影响结论

项目废气主要为大气污染物主要有锅炉废气和污水处理站产生的异味以及烫平区产生的棉絮，其中，锅炉废气经水雾除尘以后通过 15m 高排气筒排放能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）中燃煤锅炉的排放浓度限值要求；污水处理站产生的异味通过在污水处理站四周种植绿化带，在厂界处设置围墙，产生的污泥应定期清运，合理安排清运时间，并采用密闭运输等措施，项目排放的恶臭气体可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的要求；烫平区产生的棉絮量少，加强布草的维护工作，规范烫平机的操作，就可以减少棉絮的产生，因此本项目的运营对大气环境的影响很小。

②水环境影响结论
项目的废水为本项目的废水为洗涤废水、锅炉废水和水雾除尘器废水，项目锅炉废水和水雾除尘器废水经相应处理后均可循环使用，不外排；洗涤废水经厂区污水管收集后进入厂区大门外东面的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后外排，对环境的影响较小。
③声环境影响结论

经预测，本项目产噪设备经采取相关的对策措施后在厂界四周可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求（昼间≤60 dB(A)），噪声对周边声环境影响较小。
④固体废弃物环境影响结论

运营期产生的固体废物主要为包装用的废布袋、洗衣粉包装袋、生活垃圾、污水处理站污泥、水雾除尘器沉淀池污泥、生物质燃烧后的生物质灰。废布袋收集后外卖给物资回收公司回收综合利用；洗衣粉包装袋和生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运；污水处理站污泥和水雾除尘器沉淀池污泥委托环卫部门定期清掏并清运；生物质灰由附近村民运走用作农田施肥。项目固体废物处置率为100%，对环境的影响较小。

综上所述，本项目在采取本评价提出的各种防治措施和管理措施后，项目废水、废气、噪声和固体废物均可得到有效处置，不会造成区域环境功能的改变，不会对区域环境产生本质影响，从环境影响的角度来看，本项目可行。

二、监测计划
根据国家环保总局环发[1999]24号文件的要求，为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好地落实国务院提出的实施污染物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定一切新建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。因此本环评提出如下要求： ①废水设置一个总排口，废水处理设施排口均应分别统一编号，以便于污染控制与环境管理；②建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量纪录；排放去向、维护和更新纪录。

表9-1   “三同时”环保竣工验收一览表

序号

环境因素

处理对象

处理措施

预期效果

1

水环境

雨污水

雨污分流
雨污分流

锅炉废水

经烫平机、烘干机蒸汽出口出水收集后回用至锅炉
循环使用，不外排

水雾除尘器废水

1m3的沉淀池沉淀处理

循环使用，不外排
洗涤废水
20m3/d的污水处理站1套

达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准

2

废气

锅炉废气

水雾除尘器+1m3沉淀池+15m排气筒 
达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）燃煤锅炉标准
3

声环境

布草清洁设备

减震垫、墙体隔音、距离衰减

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
4

固废

废布袋
收集后外卖给物资回收公司回收综合利用
处置率100%

洗衣粉包装袋
集中收集后混入生活垃圾委托环卫部门清运
生活垃圾
集中收集后委托环卫部门清运
水雾除尘器污泥
委托环卫部门定期清掏并清运
污水处理站污泥
委托环卫部门定期清掏并清运
生物质灰
由附近村民运走用作农田施肥
本项目对环境影响较大的主要为运营期产生的锅炉废气、噪声和洗涤废水，因此环境保护行政管理部门需对项目进行环境保护管理，主要为环境监察，项目环境监察计划见表9-2；此外，为了保证环保设施的正常运行，建设单位须自行定期进行环境监测，自行监测项目和内容见表9-3。

表9-2  项目环境监察一览表

序号
工程名称
环保措施要求
执行单位
监管
一
水环境保护
建设单位

芒市环保局
1

雨污分流系统
--
2
污水处理站
处理项目区污水

二
大气环境保护
1

锅炉水雾除尘器
处理锅炉废气
三
固体废物处置
1
垃圾桶
收集洗衣粉包装袋和生活垃圾
四
“三同时”验收
验 收
表9-3   自行监测计划
监测项目

监测场地

监测频次

监测方法

大气环境

SO2、颗粒物、NOX
锅炉废气排气筒进出口

按环境监测技术规范执行
按国家标准方法进行
水环境

COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS
总排口

按环境监测技术规范执行
按国家标准方法进行
声环境

leqdB（A）

边界四周

按环境监测技术规范执行
按国家标准方法进行


	预审意见：

                                                        公章

        经办人：                                      年    月    日

	下一级环保部门审查意见：

                                                        公章

  经办人：                                            年    月    日

	审批意见：

                                             
公章

  经办人：                                                 年    月    日


毛巾





分捡





预洗





烘干





烫平





折叠





打包





入库





发货





床单





主洗





漂洗





柔顺





中和





脱水





废气、废水、噪声





   预洗、主洗





待洗衣物





废水、噪声





废水、固废、异味





污水处理站





漂洗、柔顺、中和





外排





废水、噪声





脱水





废气、噪声、固废





蒸汽





烘干





烫平





出货





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
15

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

锅炉用水


污水处理站


洗涤用水


烘干、熨烫


蒸汽


绿化用水


自来水


20


0.09


2


晴天0.09


0.2


1.0


1.0


18


0.2


冷凝回用水0.8


雨天0


雨天20.5


晴天20.59


戈郎河


农灌沟


18


水雾除尘器用水


0.3


沉淀池


回用水0.7


1.0


0.3



_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

