建设项目环境影响报告表

# （报批稿）

项目名称：混凝土临时搅拌站建设项目

建设单位（盖章）：德宏华江房地产开发有限公司

编制日期：2018年11月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目     录

表一、建设项目基本情况	- 1 -

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 10 -

表三、环境质量状况	- 14 -

表四、评价适用标准	- 16 -

表五、建设项目工程分析	- 19 -

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 33 -

表七、环境影响分析	- 35 -

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 53 -

表九、结论与建议	- 55 -

附表：审批登记表；

附件：

1.委托书；

2.备案文件；

3.土地租赁协议；

4.政府会议纪要；

5.营业执照及法人证明；

6.搬迁承诺；

7.审核单、进度表；

8.评审会议纪要；

9.修改对照表；

附图：

图1-1.总平面布置图；

图2-1.地理位置图；

图2-2.水系图；

图3-1.项目周边环境关系图；

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 混凝土临时搅拌站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德宏华江房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈燕飞 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 赵桂芬 |  |  |  |
| 通讯地址 | 德宏芒市阿露窝罗路59号华江水岸星城商业街1栋S1-7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18187589994 |  |  | 传真 |  |  |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 678407 |
| 建设地点 | 芒市风平镇芒里村委会芒里村（原芒市三立建材加工厂内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 芒发改备案[2018]152号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | 其他水泥制品制造（C3129） |  |  |
| 占地面积 | 11909.85m2（17.86亩） |  |  |  | 绿化面积 |  |  |  |  |  | 2085.42m2 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 90.6 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 9.06% |
| 评价经费（万元） |  | 2.0 |  |  |  | 预计投产日期 |  |  |  |  |  | 2018年12月 |  |
| 工程内容及规模 1、项目提出背景 发展商品混凝土搅拌站，推广商品混凝土是实现我国建筑业施工现代化的一项重要举措。国家推广政策出台，各大中型城市积极筹建商品搅拌站。随着国家对城市环保要求的提高，大中城市已经逐步禁止混凝土的现场施工搅拌站。一则是因为集中搅拌可以使用散装水泥和减少环境污染，二则采用自动化混凝土搅拌站能够确保混凝土质量，进而确保工程施工质量。 德宏华江房地产开发有限公司成立于2011年，主要在芒市区域开展房地产开发及配套商业、教育资源的建设。2014年芒市人民政府在政府办公会上会议纪要文件中原则同意德宏华江房地产开发有限公司自建混凝土临时搅拌站，用于企业自身建设项目使用，不对外销售。 示范区建设项目位于德宏州体育运动中心西南侧，占地约500亩，建筑面积约88万平方米，包括华江水岸星城一期、华江水岸星城二期、华江水岸星城三期、华江水岸星城四期建设项目，本项目为示范区建设项目建设提供必需的商品混凝土。本项目的运行年限与示范区建设项目的开发进度有关，根据示范区建设项目的开发实施进度确定运行时限。示范区建设项目建设完成后，本项目的设施自行拆除。 公司拟在芒市风平镇芒里村委会芒里村（原芒市三立建材加工厂内）建设一条混凝土搅拌站生产线，计划投资1000万元，生产能力500m3/d。项目建成后，可以保证混凝土质量，也降低了的公司建设成本。 # 2018年11月6日，本项目取得芒市发展和改革局出具的“投资项目备案证”，批准文号为：芒发改备案[2018]152号。批准公司建设混凝土临时搅拌站。 # 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等相关规定和要求，该项目须进行环境影响评价，环境影响评价文件类型为报告表。为此，建设单位按照国家建设项目环境保护管理程序，委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，进行了现场踏勘和相关资料的收集，并依据国家现行环保法律法规、环评技术导则及评价标准，编制完成了《混凝土临时搅拌站建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、项目主要建设内容及规模 # ⑴建设内容 # 本项目建设一条混凝土搅拌生产线，建设内容包括生产区（1条搅拌生产线）、砂石料仓、配料储存筒仓、办公生活区和其它辅助设施（实验室，雨污分流系统、三级沉淀池等），并配备混凝土运输罐车、天泵及车载泵等。项目建设内容及生产规模见表1-1所示。 表1-1 项目组成表 组成; 工程内容; 详细建设内容; 备注. 主体 工程; 生产区; 一条HZS120F8生产线，生产能力120m3/h,500m3/d。主要包括1台搅拌机、1台配料机、1台螺旋输送机，1条50m长输送带及微机控制室，配备上料仓。; 新建. 砂石料仓; 4个，分别为细砂仓、粗砂仓、小石仓、大石仓，均为半封闭料仓，三面挡墙，并在顶部设轻钢顶棚。; 新建. 配料储存筒仓; 4个圆筒仓，分别为2个25m高水泥筒仓、1个25m高火山灰筒仓及1个25m高硅石筒仓，为全封闭筒仓; 新建. 减水剂储罐; 1个，为密闭储罐，储存量10t; 新建. 辅助 工程; 办公用房; 232m2，H=3m，1F，砖混结构; 新建. 食堂宿舍; 280m2，H=3m，1F，砖混结构; 新建. 实验室; 132m2，1F，砖混结构。主要用于抗压和强度测试等物理实验，不涉及生物、化学实验。; 新建. 旱厕; 24m2，1F，砖混结构; 新建. 值班室; 42m2，1F，砖混结构; 新建. 过磅房; 24m2; 新建. 配电房; 24m2，1F，砖混结构，用于生产生活供电; 新建. 公用 工程; 供水; 从芒里村引入，供生产、生活用水; 新建. 供电; 电网公司供电线路引入; 新建. 运输道路及运输设备; 厂外依托芒弄道路，厂区内部道路硬化处理；厂区配备4台混凝土运输罐车、1台天泵及1台车载泵; 新建. 排水; 厂区实行雨污分流制度；前10min的初期雨水收集后回用作生产， 10min后雨水汇集后沿附近沟渠排放； 生产废水经三级沉淀后回用，不外排； 厂区设置旱厕，定期清掏；职工生活污水经过一体化设施处理后达标排放。; 新建. 环保 工程; 废水治理措施; 1套三级沉淀池，容积150m3，处理生产设备清洗废水、洗车废水、地面冲洗废水；; 设计提出. 2个泔水桶，收集食堂泔水，用于养殖户喂猪; 设计提出. 一个1m3隔油池，预处理食堂废水; 环评提出. 一套2m3/d的一体化污水处理设施; 环评提出. 一个初期雨水收集池，容积40m3，用于收集前10min的初期雨水; 环评提出. 1个100m3的事故应急水池; 环评提出. 噪声防护措施; 搅拌机、配料机、螺旋输送机等设备安装减震垫，全部布置在密闭搅拌主楼厂房，利用厂房进行隔音; 设计提出. 废气处理措施; 搅拌机、配料机位于四面密闭的搅拌主楼厂房内，生产过程为湿法作业。; 设计提出. 运输皮带封闭设施; 设计提出. 砂石料仓为半封闭料仓，三面围墙，顶部设轻钢顶棚；; 设计提出. 4套布袋除尘器，2个水泥筒仓、火山灰筒仓及硅石筒仓为密闭筒仓，仓顶设布袋除尘器进行除尘，除尘效率99.5%; 设计提出. 砂石料上料处设置1套30m全自动雾炮机; 环评提出. 食堂设1套油烟净化器; 环评提出. 固废处理设施; 4个带盖垃圾桶; 设计提出. 一间3m2的危险废物暂存间; 环评提出. 绿化; 绿化面积2085.42m2; 设计提出. # ⑵产品方案及规模 本项目按照混凝要求将原辅材料（细砂、粗砂、小石、大石、水泥、火山灰及硅石等）按规定的配合比进行称量，然后加水搅拌加工成混凝土，采用4台混凝土运输罐车、49米天泵及车载泵运至企业施工工地。项目年产混凝土15万m³。主要产品产量见表1-2所示。 表1-2 产品方案 序号; 产品名称; 型号; 生产能力. 1; 混凝土; C10~C50; 500m3/d,15万m3/a. # ⑶生产设备规模 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），企业生产设备不属于其规定的淘汰类及限制类，设备情况见表1-3所示。 表1-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 一; 生产设备. 1; 水泥筒仓; 500t容量，H=25m; 2个; 密闭筒仓，仓顶设2套布袋除尘器进行除尘. 2; 火山灰筒仓、硅石筒仓; 500t容量，H=25m; 2个; 密闭筒仓，仓顶设2套布袋除尘器进行除尘. 3; 细砂仓; 1800t容量,面积450m2; 1个; 半封闭式，三面围墙围挡，顶部设轻钢顶棚. 4; 粗砂仓; 1800t容量,面积450m2; 1个; 半封闭式，三面围墙围挡，顶部设轻钢顶棚. 5; 小石仓; 1800t容量,面积450m2; 1个; 半封闭式，三面围墙围挡，顶部设轻钢顶棚. 6; 大石仓; 1800t容量,面积450m2; 1个; 半封闭式，三面围墙围挡，顶部设轻钢顶棚. 7; 减水剂储罐; 10t容量; 1个; 密闭罐. 8; 装载机; 50型; 2辆; 国内购买. 9; 混凝土搅拌机; 210KW；120m³/h; 1套; 国内购买. 10; 配料机; 120KW；120m³/h; 1套; 国内购买. 11; 螺旋输送机及输送皮带; 50m; 1套; 国内购买. 12; 混凝土运输罐车; 12m3; 4台; 国内购买. 13; 天泵; 49m; 1台; 国内购买. 14; 车载泵; --; 1台; 国内购买. 15; 料称; --; 4台; 国内购买. 16; 计量供给系统; --; 1套; 国内购买. 二; 实验设备. 1; 电动扛析试验机; KIJ-500型; 1台; 国内购买. 2; 钢筋打印机; T2-30型; 1台; 国内购买. 3; 液压式万能试验机; WE-100A型; 1台; 国内购买. 4; 压力试验机; NYL-2000型; 1台; 国内购买. 5; 液压式水泥试验机; TY300型; 1台; 国内购买. 6; 混凝土灌入阻力仪; /; 1台; 国内购买. 7; 粒度分析仪; /; 1台; 国内购买. 8; 物理检验仪器; /; 1台; 国内购买. 9; 料位仪; /; 1台; 国内购买. 三; 环保设备. 1; 一体化污水处理设施; 2m3/d; 1套; 外购. 2; 雾炮机; 30m; 1套; 外购. # ⑷原辅材料 项目使用的原辅材料为常用的建筑材料，外购周边合法的企业。 每方商品混凝土需水量约为0.2m3，由于混凝土规格是据建设工程的需要而定，不同规格的混凝土容重不同，一般情况下以混凝土的平均容重3t/m3计，项目年生产混凝土45万吨。使用种类及使用量见表1-4. 表1-4 生产过程原辅材料一览表 序号; 原材料名称; 年耗量（t/a）; 用途; 来源. 1; 水泥（15%）; 67500; 主要原料; 市场采购. 2; 细砂（18%）; 81000; 主要原料; 市场采购. 3; 粗砂（16%）; 72000; 主要原料; 市场采购. 4; 小石（24%）; 108000; 主要原料; 市场采购. 5; 大石（16%）; 72000; 主要原料; 市场采购. 6; 火山灰及硅石（4.22%）; 19000; 主要配料; 市场采购. 7; 减水剂（0.11%）; 500; 外加剂; 市场采购. 7; 水（6.67%）; 30000; 生产用水; 给水管网供给. 合计; 450000. 原料说明： （1）细砂、粗砂：统称山砂，主要成分为CaCO3、SiO2等，来源项目周边采砂场，作骨料，采购后直接运入细砂仓和粗砂仓堆存。 （2）大石、小石：根据不同大小称为公分石，主要成分为CaCO3、SiO2等，来源于附近采石厂，为石灰石石质，不同粒度规格，作骨料，采购后直接运入大石仓、小石仓堆存。 （3）水泥：采用标号为525的普通硅酸盐水泥，是一种以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏、及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。由主要含CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3的原料，按适当比例磨成细粉烧至部分熔融所得以硅酸钙为主要矿物成分的水硬性胶凝物质。 （4）火山灰和硅石： 火山灰：火山灰是指由火山喷发出而直径小于2毫米的碎石和矿物质粒子。在爆发性的火山运动中，固体石块和熔浆被分解成细微的粒子而形成火山灰。它具有火山灰活性，在常温和有水的情况下可与石灰（CaO）反应生成具有水硬性胶凝能力的水化物。磨细后可用作水泥的混合材料及混凝土的掺合料。 硅石：主要成分为SiO2，也含有少量Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、TiO2等为杂质。研磨成粉后，作为混凝土的良好配料和掺和料，可以提高混凝土强度和性能。 （5）减水剂 商品混凝土常用的外加剂有引气减水剂、高效缓凝引气减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、泵送剂、高效泵送剂等。 本项目减水剂选用萘系高效减水剂。其质量符合GB8076—1997YKQR，减水率≥2 0％，不采用氯盐类外加剂。由减水剂售卖厂家运输至厂内储存在10t的减水剂储罐内。 （6）水：采用自来水，主要成分为H2O。 3、平面布局概述 项目用地形状呈不规则矩形。平面布置根据现有地形结合项目情况进行设置，做到因地制宜。 生产线布置在项目区中间，搅拌主楼四周为水泥筒仓和火山灰筒仓、硅石筒仓；厂区西面布置砂石料仓，从北向南依次布置细砂仓、粗砂仓、小石仓、大石仓；厂区北面为办公室、停车场和回车场；项目东面布置洗车区和三级沉淀池；项目南面布置有配电室、变压器、旱厕、实验室和食堂宿舍。初期雨水收集池和事故水池为与厂区西南面，为地势最低处。 厂区北面为大门，连接厂外的芒弄道路，厂区内地面进行硬化处理，场内道路连通各区域，便于运输。 平面布置图详见附图1-1。 4、公辅工程 （1）公用工程 供电：电力公司提供，项目自装供电变压器为项目生产、生活提供电源。 给水：芒里村提供自来水。 排水：厂区实行雨污分流，前10min的初期雨水收集后用作生产，10min后的雨水汇集后沿附近沟渠排放； 生产设备清洗废水、洗车废水、地面冲洗废水经三级沉淀后回用，不外排；厂区设置旱厕，定期清掏；办公生活区职工生活污水经一体化污水处理设施处理后，达标外排。 厂区实行与雨污分流制度，雨水沟沿生活办公区和生产区布设，雨水沟以通过明沟结合暗沟、盖板的排水沟形式建设。雨水沟布局见总平图。 （2）辅助工程、环保工程 砂石料仓：采用半封闭式，三面围墙围挡，顶部设轻钢顶棚，适合储存公分石、瓜子石等各种粉状及颗粒状物料。 搅拌主楼封闭厂房：采用二层及以上全封闭外包装，先采用角钢搭建混凝土搅拌站的骨架模型，然后再用夹心彩钢板来封闭包装整体主楼框架，通过全封闭式结构设计有效控制搅拌站主楼中产生的粉尘进入大气环境。 密闭筒仓：主要用于储存粉料、颗粒物料，用于接收密封罐车气力输送来的散装物料，通过筒仓下的气力输送泵将物料再运往配料仓，并通过配料设备进行定量给料到搅拌机。 雾炮机：通过特制的高压雾化系统和双管环形喷圈，将常态溶液雾化成10到150微米大小的水雾颗粒，喷洒距离根据除尘要求配备电机功率。雾炮机喷洒出的水雾与悬浮在空气中的粉尘颗粒吸附、聚合、沉降，达到消除污染物的目的。 地面硬化：厂区除绿化区域、建构筑物区域，生产区及道路区进行场地混凝土硬化，保持地面清洁，便于清扫，可以避免污水漫流。 砂石料仓典型工程 搅拌主楼封闭厂房典型工程 密闭筒仓典型工程 雾炮机典型工程 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，在项目区内食宿。 工作制度为每天1班，每班8小时，年生产300天。一般情况夜间不生产，若房地产建设项目需要特殊作业施工，必须进行连续作业时，夜间也进行生产。此时需要向环保局申请连续作业。 6、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资约90.6万元，约占总投资的9.06%。其环保投资明细见表1-5。 表1-5 环保投资明细表 序号; 项目; 环保治理措施; 投资（万元）. 1; 废水治理措施; 1个三级沉淀池，容积150m3，配备1套回水泵; 13.1. 2个泔水桶; 0.05. 一个1m3隔油池; 0.2. 一个2m3/d的一体化污水处理设施; 3.6. 一个初期雨水收集池，容积40m3; 4.5. 一个100m3事故水池; 8.4. 2; 废气治理措施; 搅拌机、配料机位于密闭的搅拌主楼厂房内，封闭厂房，搅拌为湿法搅拌作业; 12.0. 运输皮带封闭措施I; 0.8. 4个砂石料仓为半封闭式，三面围墙围挡，顶部设轻钢顶棚; 25.4. 砂石料上料处设1套30m雾炮机; 1.2. 2个水泥筒仓仓顶设2套布袋除尘器; 2.4. 1个火山灰筒仓仓顶设1套布袋除尘器; 1.2. 1个硅石筒仓仓顶设1套布袋除尘器; 1.2. 食堂设1套油烟净化器; 0.45. 3; 减震降噪措施; 搅拌机、配料机、螺旋输送机等设备安装减震垫，布置在密闭搅拌主楼厂房，利用厂房进行隔音，水泵设泵房; 8.7. 4; 固废处置措施; 4个带盖垃圾桶; 0.2. 1间3m2的危险废物暂存间; 0.8. 5; 绿化; 绿化面积2085.42m2; 6.4. 合计; 90.6. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目用地为原芒市三立建材加工厂空置土地，芒市三立建材加工厂已不再生产，不存在原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芒市（原为潞西市）地处云南西部，德宏州东南，位于东经98°1′~98°44′，北纬24°5′~24°39′之间。东西长约71.5公里，南北宽约65.1公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。市政府驻地芒市镇也是州府驻地，是全州政治、经济、文化中心和交通通信枢纽，距省会昆明679公里，空距427公里。 芒市镇交通便捷，区位优势明显，辖区总面积364.2平方公里，东、北接保山市龙陵县象达乡、龙山镇，西、南连风平镇、轩岗乡。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。 本项目位于芒市风平镇芒里村委会芒里村（原芒市三立建材加工厂内），北面紧挨芒弄道路，详见附图2-1地理位置图。 2、地形地貌 芒市属横断山系南段中切割中山盆地类型，呈现出“两山、两坝、两河”的地貌特征。地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷盆地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000米～2700米之间。西支自背阴山向西延伸至江东梁子、五岔路、西山入瑞丽市。芒市最高海拔点在平河箐口为2889.1米，最低点中山乡芒杏河河口为528米。 本项目位于芒市风平镇芒里村委会芒里村，项目区地势平坦，北高南低，海拔高程约为895m～899m，便于项目开展建设。 3、气候、气象 芒市地处低纬高原，太阳高度较大，太阳辐射较强，热量丰富。又由于地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿汽流的影响，降水较多；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少，流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89％，6月～8月降雨量占全年降雨量的64％，11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11％，该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达171天，由于受地形、地貌及高程等地理因素的作用及影响，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日），年积温7170℃。多年平均年降水量1725.7mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。多年平均蒸发量1702.2mm；多年平均日照时数2402小时；多年平均相对湿度84%；无霜期315天；风向多为静止风及西南风，多年平均风速0.9m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。 4、地表水文 芒市水资源丰富，多年平均总产水量31.8亿立方米（径流量）。水资源季节分布不均匀，雨季水量有余，5～10月为丰水期，径流量约占全年总量的77%，有山洪暴涨成灾现象；干季水源不足，3～5月缺水，径流量仅占全年总量5%左右。芒市区域年均地表径流量23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。平均年径流量1085mm。 地表水分属伊洛瓦底江水系和怒江水系，共有大小河流229条，其中属于伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360平方公里，年均地表径流量18.87亿立方米。主要干流为： 龙江：发源于高黎贡山西麓腾冲县境，海拔2520米的火草地山，由北向南绕行与梁河、潞西、陇川三县界峡谷区，过潞西杏万、梁河县勐养盆地东侧、于朗蚌村附近入芒市河，遮放盆地底南缘，与芒市河汇口以下称瑞丽江，经黑山门峡谷进入瑞丽市境内。龙江干流经市境总长81.0千米。龙江在芒市境内主要支流有芒市河、番家山河、光荣河、南茄河等。集雨面积2360.3平方公里。产水量为25.45亿立方米。 芒市河（亦称芒市大河）：发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300米。之后进入芒市盆地首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇，芒里寨出谷进入遮放盆地，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。 项目涉及的地表水为戈朗河，位于项目区南面460m，从东向西汇入芒市大河。项目所在区域水系图见附图2-2。 5、土壤 根据土壤普查统计，芒市共9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2亩，占总面积的58.1%，共分2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔1500米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分2个亚类，6个土属，9个土种。主要分 布在海拔1500~2000米之间的山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000~2600米之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2600~2889米之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩。占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇、东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强。冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市河两岸的河漫滩平地上。质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粒结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。 项目建设区域内土属以砖红壤为主。 6、植被 芒市森林资源丰富，境内最高海拔2889.1米，最低海拔528米，垂直高差2361.1米，水热资源丰富，具有多种多样的森林植被类型和动物类型，是一个天然物种基因库。据1999年高等植物调查，有高等植物257科，2564种亚种、变种和变型。其中：国家级重点保护植物26种、省级重点保护植物21种。 芒市林业用地面积211300公顷，其中：有林地172700公顷，疏林地1800公顷，灌木林地9200公顷，未成林造林地6500公顷，无立木林地1900公顷，宜林荒山荒地19200公顷，森林覆盖率61.22%。全市活立木总蓄积1707.07万立方米(不包括经济林橡胶)，其中：有林地蓄积1600.52万立方米，疏林地蓄积3.7万立方米，散生木蓄积84.44万立方米，四旁树蓄积18.41万立方米。 项目建设区域内仅有零星乔、灌木，无天然及次生乔、灌、草等植被，区域内无国家、省级珍稀保护植物。 7、周边企业调查 根据现场勘查，本项目周边有多家工矿企业，具体见表2-1。具体位置见图3-1周边位置关系图。 表2-1 项目周边企业分布情况一览表 序号; 企业名称; 方位; 距离; 生产类型; 主要污染物. 1; 德锦水泥制管厂; 北面; 15m; 水泥制品; 粉尘、噪声、废水. 2; 堆砂场; 东面; 90m; 沙石料堆存; 粉尘. 3; 星海石化加油站; 东面; 205m; 燃油经营销售; 废气、固废、废水. 4; 私人鱼塘; 南面; 10m; 鱼类养殖; ---. 5; 罗建制管厂; 西北面; 187m; 水泥制品; 粉尘、噪声、废水. 6; 创新饲料厂; 西面; 360m; 饲料加工; 粉尘、噪声、废水. 7; 采砂场矿山; 北面; 180m; 砂石开采; 粉尘、废水、固废.

# 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、空气质量现状 根据2016年德宏州环境质量公报，芒市空气质量监测有效天数354天，优176天，比上年多23天；良158天，比上年少34天；轻度污染20天，比上年多2天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为 1月份至4月份，其中1月份4天，2月份8天，3月份4天，4月份4天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。 项目周围环境空气现状能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域的地表水体为戈朗河，属于芒市河流域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，根据2016年德宏州环境质量公报，芒市河风平断面五日生化需氧量存在超标问题，但较2015的水质情况有所改善，仍未达到功能区划的水质要求。 表 3-1 德宏州2016 年地表水年均监测结果（节选） 监测断面; 主要污染物; 地表水水质类别（年平均）; 水质状况; 《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》水质类别. 芒市河风平(省控); 2015年; 五日生化需氧量; Ⅳ; 轻度污染; Ⅲ类（农业用水、工业用水）. 2016年; 五日生化需氧量; Ⅳ; 轻度污染. 3.3声环境质量现状 2016年，芒市城区区域环境噪声设测点119个，环境噪声（昼间）年平均等效声级为51.0dB(A)，比上年低0.9dB(A)。2016年芒市开展了第四季度的功能区声环境质量监测，设监测点位7个，涉及4个功能区类别。据监测资料，芒市昼间和夜间均达标。 项目所在区域为农村区域，执行2类声环境功能区要求。本项目附近无大的噪声污染源，区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 4、生态环境现状 项目区经过多年的人为活动，项目周边植被以人工种植的顺应季节生长的农作物和次生植被为主，厂址四周主要植被为竹子。野生动物主要以常见鸟类、鼠类为主。经调查，评价区不涉及古树名木，未发现国家和省级重点保护的珍稀和濒危植物，无国家和省级重点保护的野生动物，不属于重要野生动物的迁徙通道。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目不涉及自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区和其它需要特别保护的范围，项目周边没有需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产，厂址四周也没有食品、药品等需要特殊保护的企业。 根据本项目特点及周围环境特征，位于厂址周围200m范围内的居民点作为声环境保护目标，据调查，项目200m范围内无居民点分布。 本次环评将芒里村居民作为环境空气保护目标，将项目南面460m戈朗河作为地表水环境保护目标。 主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 与项目相对位置（直距）; 人口; 执行标准. 地表水; 戈朗河; 南面460m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水体标准. 鱼塘; 南面10m; /. 大气环境; 芒里村居民; 东面，230m; 152户，584人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 项目周边环境关系图见附图3-1。

# 表四、评价适用标准

| # 环境质量标准 | - 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（二级）; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. - 地表水环境：项目涉及地表水体为戈朗河，属于芒市河流域。根据《云南省环境保护厅关于印发云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）的通知》（云环发[2014]34号），芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；其汇入河流戈朗河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; 总磷（以p计）; 氨氮. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≤1.0. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表4-3 声环境质量标准 污染物; 标准; 昼间[dB(A)]; 夜间dB(A). 噪声; 2类区; 60; 50. |
| --- | --- |
| # 污 # 染物排放标准 | - 废气 （1）项目施工期 施工期无组织颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放限值，标准限值见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》无组织标准限值 （mg/m3） 项目; 无组织排放最高允许浓度. 无组织颗粒物; 1.0. （2）项目营运期 ①有组织颗粒物 水泥筒仓、火山灰、硅石筒仓 水泥筒仓、火山灰、硅石筒仓有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）最高允许排放浓度≤20mg/Nm3； ②无组织颗粒物 无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度限值：≤0.5mg/m3； （3）项目营运期食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）。标准值如表4-5。 表4-5饮食业油烟排放标准 标准类别; 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除率（%）; 基准炉灶数（个）. 小型规模; ≤2; 60; ≥1，＜3. 2、废水 （1）施工期 项目施工期废水收集后经沉淀处理，用于施工区域洒水降尘用水，不外排。 （2）运营期 项目运营期所产生的生产废水（搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水、商品混凝土作业区地面冲洗水），经项目区三级沉淀池处理后回用于生产，回用水标准执行《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）相关限值要求。 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入一体化污水处理设施进行处理，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 表4-6 《混凝土用水标准》（JGJ63-2006） mg/l 项目; pH; 不溶物; 可溶物; CI-; SO2-; 碱含量（rag/L）. 预应力混凝土标准值; ≥5.0; ≤2000; ≤2000; ≤500; ≤600; ≤1500. 表4-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值 单位：mg/L 污染物; pH（无量纲）; SS; COD; BOD5; 氨氮; 动植物油. 标准限值; 6-9; 70; 100; 20; 15; 10. 3、噪声 （1）施工期 施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （2）运营期 运营期设备噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，标准限值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 （dB（A）） 声环境功能区类别; 执行区域; 噪声限值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 2类区; 厂界噪声; 60; 50. |
| # 总量控制指标 | 根据国家规定的四项污染物（SO2、NOx、COD、氨氮）总量控制指标，结合本项目工程排污特点。 本项目生产废水不外排。生活污水达标排放量432m3/a，COD排放量为0.0346t/a，氨氮排放量为0.0052t/a。 项目废气污染物不涉及SO2、NOx。 |

# 表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1.施工期 项目施工期主的工艺流程、污染工序和污染物如图5-1所示。 项目施工期主要污染工序为：建筑扬尘、施工设备噪声、废气、施工期工人生活污水、施工期建筑垃圾和生活垃圾。 噪声 材料运输 场地平整 施工 装修 交付使用 扬尘 扬尘、噪声 建筑垃圾 建筑垃圾 生活废水、生活垃圾 噪声 图5-1 施工期施工工艺及产污环节图 施工工艺：土方工程—→地基与基础工程—→砌体工程—→ 钢筋混凝土工程—→ 预应力混凝土工程—→结构吊装工程—→防水工程—→装饰工程。 本项目的施工会产生一定的噪声污染，同时会排放一定的废水、废气和建筑垃圾等各种固体废弃物，工程开挖、占地和材料运输等活动亦对区域生态环境产生一定的影响。但这种影响一般是可逆的，待施工期结束后将一并消失。 施工期产生污染物主要如下： （1）场地平整：主要污染物是施工机械产生的噪声、施工过程中产生的粉尘和施工车辆排放的尾气，还会产生一定的建筑垃圾。 （2）现浇钢砼柱梁：主要污染物是施工废水、噪声。 （3）砖墙砌筑：主要污染物是施工机械运行产生的噪声、扬尘，施工废水，建筑垃圾等固废。 （4）主建筑建造：主要污染物是施工机械的噪声、扬尘，施工废水，建筑垃圾等固废。 施工期施工人员还会产生生活垃圾及施工人员生活污水等。 2.运营期 （1）生产工艺流程图 项目运营期生产工艺流程及产污环节见图5-2。 WG1 砂石料仓 装载机 粉状原料（水泥、火山灰、硅石） N1 G1-G4 水 终端显示器 减水剂 WG2 键盘输入 微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作 砂料上料 石料上料 减水剂罐 水槽 筒仓 水泵 N3 配料门 配料门 螺旋机 计量 计量 计量 计量 计量 N2、WG3 封闭输送带 放料阀 放料阀 放料阀 混凝土配料机、搅拌机 WG4、N4、N5、N6 N7 出料门 有组织粉尘——G 无组织粉尘——WG 噪声——N 废水——W 固体废物——S 混凝土罐车 施工场地 生活污水、油烟、生活垃圾 日常生活 工作人员 图5-2 营运期工艺流程及产污节点图 （2）生产工艺描述 本项目为商品混凝土生产，项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入混凝土罐车，最后送建筑工地。 本项目砂料、石料从砂石料仓使用装载机运至上料仓，以封闭皮带输送方式完成。水泥、火山灰、硅石以压缩空气吹入各自的筒仓，辅以螺旋输送机给料秤供料，搅拌用水采用压力供水。本项目添加外加剂主要为减水剂。 项目工艺流程为：生产厂家专车运至本项目的散装水泥、火山灰、硅石通过封闭的管道分别输送入2个水泥筒仓、1个火山灰筒仓、1个硅石筒仓，筒仓仓顶使用布袋除尘器进行除尘，共设4套布袋除尘器；运输公司车队运来的砂料、石料分开堆存于4个砂石料仓（分别为细砂仓、粗砂仓、小石仓、大石仓），本项目的砂石料仓采用半封闭式料仓，设轻钢顶棚，需进行生产时，砂料、石料按需要的量根据一定比例用装载机铲装至上料仓进行配料，经过计量后再通过封闭皮带输送至搅拌主楼，同时水泥、火山灰、硅石按一定比例通过管道送至搅拌主楼。搅拌主楼的核心设备为1台配料机和1台搅拌机，加水和减水剂进行强制搅拌；项目方根据混凝土规格和数量进行配料，待各种原料充分混合后，混凝土从搅拌机中放入混凝土运输罐车运至各施工场地使用。 本项目建设1条商品混凝土的全自动化生产线，生产工艺先进，污水沉淀循环使用，搅拌主楼为密封，筒仓仓顶采用布袋除尘。 本项目不设机修间，有关车辆、设备的维修保养、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，建设单位不自行在厂区内进行车辆维修。设备润滑油、废机油等危险废物桶装收集后，暂时堆存在一间3m2的危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。 主要污染工序 1.施工期污染核算 1.1废气 施工期对大气环境的影响主要是场地平整、施工及运输时产生的粉尘和各种机械产生的尾气。 ·粉尘 施工场地平整、砂堆、石灰、进出车轮带泥沙、水泥搬运等场地和施工活动工序会产生扬尘。 粉尘污染产生的主要决定因素为施工作业方式、原材料的堆放形式和风力等，其中风力因素的影响最大。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.0m/s时，建筑工地的TSP浓度为其上风向的2～2.5倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP的浓度均值为0.49mg/Nm3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短40%，即影响范围为90m。 ·机械尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.0m/s时，建筑工地的NO2、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6.0倍，其NO2、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内NO2、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/Nm3、10.03mg/Nm3和1.05mg/Nm3。 1.2 噪声 施工期施工噪声及振动主要来自各种机械设备作业产生的噪声及振动。施工机械产生的噪声和施工阶段有关。施工期间由于使用装载机、电锯、电钻、切割机及运输车辆等机械，产生一定的噪声污染，源强约为80～95dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。主要施工机械噪声强度列于表5-1。 表5-1 施工机械噪声强度一览表 设备名称; 噪声强度[dB(A)]. 装载机; 80～85. 电锯; 85～95. 电钻; 85～95. 切割机; 90~95. 轻型载重卡车; 80. 混凝土运送车; 80~85. 1.3废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。施工期间进场施工人数约为40人左右，生活污水产生量为2.0m3/d，生活污水经沉淀后用于施工场地洒水降尘。 施工废水产生量约1.5m3/d，主要污染物为SS，经沉淀后用于施工场地洒水降尘。 1.4固体废弃物 施工期会产生废土石、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物。 施工产生的废土石全部用于场地低洼处的回填，实现内部平衡，挖方内部回填，不产生永久弃渣。 建筑垃圾产生量约80t，运至芒市指定的地点由当地做集中处理。 施工人员约40人，生活垃圾按0.3kg/人·d计，产生量约为12kg/d。生活垃圾经统一收集后送交环卫部门处理。 2.运营期污染核算 2.1废气 本项目营运期大气污染物主要为粉尘，分为有组织粉尘和无组织粉尘；运输过程会有汽车尾气，食堂在做饭时有食堂油烟产生。 有组织粉尘产生位置为2个水泥筒仓（G1、G2）、1个火山灰筒仓（G3）和1个硅石筒仓（G4）。无组织粉尘产生位置为砂石料仓（WG1）、砂石上料仓（WG2）、皮带输送（WG3）、搅拌主楼（WG4），车辆在道路运输也会产生一定的无组织扬尘。 （1）筒仓有组织粉尘（G1-G4） 水泥筒仓、火山灰筒仓和硅石筒仓一共设置4个。项目全年水泥、火山灰和硅石的使用量分别为67500t，19000t，合计使用量为86500t，筒仓内的粉状物料在储存和使用过程的粉尘产生量约占使用量的0.1%，粉尘产生量约86.5t/a。本项目4个筒仓顶部设置4套布袋除尘器进行除尘，除尘后通过仓顶4个排气筒排放，除尘效率99.5%，则有组织粉尘（G1-G4）排放量为0.4325t/a，0.18kg/h。 项目有4个筒仓，筒仓顶部风量为4×5000m3/h，G1-G4仓顶排气筒的粉尘排放浓度为9mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）最高允许排放浓度≤20mg/Nm3的要求。 （2）无组织粉尘（WG1-WG4） 1）砂石料仓粉尘（WG1） 项目所用的砂石原料堆放于4个砂石料仓中，在风力作用下，粒径较细的沙石会形成扬尘，砂石料仓4个，每个面积为450m2，总面积1800m2。根据当地气象资料，年平均风速为0.9m/s，不容易发生扬尘现象。起尘风速一般发生在4m/s及以上风速，项目区每年出现风速大于4m/s的情况主要集中在3、4、5三个月，每年不会超过300小时。 本项目砂石料仓的扬尘产生量采用西安冶金建筑学院干堆计算公式进行计算，公式如下所示： Qp——起尘量，mg/s； U——堆场平均风速，（取4m/s）； Ap——堆场的面积，（取1800m2）。 经过计算，本项目起尘量为0.94g/s，3.4kg/h。每年大于4m/s的风速按300h计，则砂石料仓的扬尘产生量为1.02t/a。 本项目砂石原料堆存在半封闭的料仓内，砂石料仓采用三面围墙围挡，顶部设置轻钢顶棚的措施进行抑尘，可以消减80%以上的粉尘，因此砂石料仓产生的无组织粉尘（WG1）排放量为0.204t/a。 2）砂石上料粉尘（WG2） 砂石料仓的砂石料使用装载机上料至上料仓，在物料卸入料仓时，因为落差会不可避免的产生一定粉尘。项目砂石料使用量合计为330000t/a,根据云南省混凝土搅拌站的产尘经验系数，上料处粉尘产生量约占砂石料使用量的0.003%，则砂石上料处产生的无组织粉尘为9.9t/a。 沙石料上料仓无法做到封闭，因此本项目在沙石料上料仓处设置1台30m雾炮机进行洒水降尘，除尘效率80%，经过洒水降尘措施后，砂石上料（WG2）无组织粉尘排放量为1.98t/a。 3）皮带输送粉尘（WG3） 砂石料仓的砂石料装载机上料后，通过皮带输送至搅拌主楼，皮带输送为密闭式，但会有少量粉尘通过皮带缝隙逸散。根据云南省混凝土搅拌站的产尘经验系数，皮带输送量为330000t/a,粉尘产生量约占皮带输送量的0.001%，则皮带输送（WG3）产生的无组织粉尘为3.3t/a，直接进入大气环境。 4）搅拌主楼粉尘（WG4） 搅拌主楼的搅拌物料有砂石料、水泥、火山灰和硅石，物料搅拌量为419500t/a，搅拌时粉尘产生量占搅拌量的0.005%，搅拌主楼粉尘产生量为20.975t/a，由于搅拌时加入水强制搅拌，为湿法搅拌，在全密闭厂房内进行，可以消减95%的粉尘，粉尘只有少量5%逸散，则搅拌主楼（WG4）无组织粉尘排放量为1.05t/a，直接进入大气环境。 5）道路运输粉尘 混凝土经运输罐车运送出场、空罐车进场途中以及粉状原料运输过程会产生扬尘，以无组织形式进入大气环境。 车辆行驶产生的扬尘在道路完全干燥的情况下，按经验公式计算： Qy=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 Qt=Qy×L×（Q/M） 式中：Qy—交通运输起尘量，kg/km.辆； Qt—运输途中起尘量，kg/a； V—车辆行驶速度，km/h； P—路况，kg/m2； M—车辆载重，t/辆； L—运输距离，km； Q—运输量，t/a。 本项目运输车辆在厂区内行驶距离按200m计，平均每天发车空、重载各42辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下。 表5-2 项目车辆行驶扬尘量 单位：kg/d 路况 车况; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 0.6（kg/m2）. 空车; 16.32; 27.46; 37.24; 46.2; 54.58; 91.84. 重车; 41.52; 69.84; 94.76; 117.54; 138.88; 233.64. 合计; 57.84; 97.3; 132; 143.74; 193.46; 325.48. 本项目运输路况为硬化路面，以0.2kg/m2计，则项目运输扬尘量为1.24t/a，采取在路面洒水措施后，进出车辆进行清洗，除尘率可达70%，扬尘量为0.37t/a，为无组织排放。 （3）汽车尾气 运输车辆会产生汽车尾气，主要污染物为烃类物质（HC）、一氧化碳（CO）等，呈间歇性无组织排放，排放量小。 # （4）油烟 项目拟设置的职工食堂内的厨房采用瓶装液化气、电为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。项目食堂设基准灶头数为2个，采用液化气加热。按人员20人次计算，根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油用量约10g/人·餐，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。项目每天供应三餐，每天耗油0.9kg/d，则油烟产生量约为0.025kg/d。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量小型为2000m3/h，食堂供应3餐，排风量按3小时计则排风量为6000m3/d，则排放浓度为4.2mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，安装油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后排放浓度降至1.68mg/m3，净化后浓度低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求，油烟属间歇性排放。 （5）废气污染物汇总 本项目的废气污染物汇总见表5-3。 表5-3 项目废气污染物汇总情况表 序号; 污染物类型; 产生量; 治理措施; 排放量; 排放方式. 1; 有组织粉尘（G1-G4）; 86.5t/a; 通过4个筒仓仓顶的4套布袋除尘器进行除尘，除尘效率99.5%; 0.4325t/a; 通过筒仓排气筒排放，排放高度25m（按筒仓高度计）. 2; 砂石料仓无组织粉尘(WG1); 1.02t/a; 砂石原料堆存在半封闭料仓，三面围墙围挡，设轻钢顶棚,消减80%; 0.204t/a; 无组织形式排放，排放高度8m(按料仓高度计). 3; 砂石上料无组织粉尘(WG2); 9.9t/a; 1台30m雾炮机进行洒水降尘,消减80%; 1.98t/a; 无组织形式排放，排放高度8m（按砂石上料的高度计）. 4; 皮带输送无组织粉尘(WG3); 3.3t/a; 皮带为密封式，输送过程密闭; 3.3t/a; 无组织形式排放，排放高度8m（按皮带输送至最高点的高度计）. 5; 搅拌主楼无组织粉尘(WG4); 20.975t/a; 搅拌时为湿法搅拌，在全密闭的搅拌楼厂房内，消减95%; 1.05t/a; 无组织形式排放，排放高度8m（按搅拌主楼的高度计）. 6; 道路无组织粉尘; 1.24t/a; 路面进行定期清扫，洒水降尘，车辆进行清洗，消减70%; 0.37t/a; 无组织形式排放，排放高度8m（按扬尘最大扬尘高度计）. 7; 食堂油烟; 7.5kg/a; 设1套油烟净化器; 3kg/a; 无组织排放. 2.2废水 项目运营期废水来源为生活污水、生产清洗废水两部分。项目生活废水中污染物主要有CODCr、BOD5、氨氮、动植物油和磷酸盐等，任意排放或处理不当，将会造成地表水体一定程度的污染。因此，项目应对不同污水采取相应的处理措施。 （1）生活污水 本项目劳动定员人数20人，项目年工作日为300天，每天工作8个小时，班制实行1班制，工作人员在厂区内食宿。 生活污水主要是员工食堂废水以及办公生活用水。 ①食堂废水 本项目食堂每天为员工提供三餐，按20名员工计算，平均每人每天在食堂用餐一顿，水量以30L/(d·人)计，约为0.6m3/d，180m3/a，产污系数按0.8计算，约为0.48m3/d，144m3/a，食堂废水中主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油等。采取的治理措施为隔油池预处理后进入一体化处理设施进行深度处理后，达标排放。 ②员工办公生活污水 本项目班制采用1班制，以20名员工计，水量以60L/(d·人)计，则员工办公生活用水量约为1.2m3/d，360m3/a，产污系数按0.8计算，办公生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a。办公生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮和磷酸盐。采取的治理措施为进入一体化处理设施进行深度处理后，达标排放。 食堂废水和生活污水经一体化处理设施进行深度处理（二级生化处理），满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，达标排放。 （2）生产废水 ①搅拌机清洗水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。搅拌机每天都要进行停运，根据云南省混凝土搅拌站实际运行情况，搅拌机残留的混凝土需要用3t的水才能清洗干净，每次冲洗水按3t计，平均每1天冲洗1次，搅拌机冲洗水量3t/d(900t/a)。污水系数按0.9计，则污水量为2.7m3/d（810m3/a），其主要污染因子为SS，并携带有混凝土废渣，清洗废水中SS污染物的浓度大致为3000mg/L。搅拌机清洗废水收集后，经厂区三级沉淀池沉淀处理，回用于次日混凝土搅拌生产线的生产补充水，不外排。 ②混凝土运输车辆清洗废水 本项目混凝土生产规模为15万m3/a，其混凝土运输量平均为500m3/d，按单车1次运输量为12m3计算，每天约需运输42辆·次，每次需对运输车辆进行冲洗。根据云南省混凝土搅拌站实际运行情况，一辆12m3的运输罐车在清洗时需要罐车自转，需水量不大，运输罐车的冲洗水量约为0.3t/辆.次，因此每天冲洗水量为12.6t，年冲洗水量为3780t。污水系数按0.9计，则污水量为11.34m3/d（3402m3/a）混凝土运输车辆清洗废水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1500mg/L。混凝土运输车清洗废水经过厂区的三级沉淀池沉淀处理后，回用于次日混凝土搅拌生产线的生产补充水，不外排。 ③混凝土作业区地面冲洗废水 本项目搅拌工作区为搅拌主楼附近区域（包含搅拌主楼区域、筒仓区域及搅附近的硬化路面区域），面积约600m2，仅对地面进行清洗，其冲洗水量按0.5t/100m2·d计算，该部分废水发生量为3t/d（900t/a），排放系数按0.9计算，其废水产生量为2.7t/d（810t/a），混凝土作业区地面冲洗废水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L，作业区地面冲洗废水收集后，送厂区三级沉淀池沉淀处理后，回用于次日混凝土搅拌生产线的生产补充水，不外排。 ⑶绿化用水 项目绿化面积2085.42m2，绿化用水量按2L/(d·m2)计，用水时间以旱季210天计。则绿化用水量为4.17m3/d（875.7m3/a）。绿化用水全部蒸发耗损，无废水排放。 ⑷路面降尘 项目硬化道路面积约4000m2，路面降尘用水量按2L/(d·m2)计，用水时间以每年旱季210天计。则道路降尘用水量为8m3/d（1680m3/a）。路面降尘用水全部蒸发耗损，无废水排放。 ⑸搅拌用水 项目平均每天混凝土生产量为500m3，每方产品用水约0.2m3，则每天用水量为100m3，该部分用水随混凝土产品带走，无废水产生。 该部分用水一部分来自自来水，一部分为三级沉淀池沉淀后的废水。 本项目水量平衡见图5-3。 图5-3 项目水量平衡图 单位：m³/d 注：( )内为雨天用水量 （6）生产区初期雨水处理 项目在生产区、砂石料仓、办公生活区等四周设置雨水沟，雨水沟的布设见总平图。办公生活区、绿化等区域产尘很少，砂石料仓顶部设轻钢顶棚，因此不需要对上述区域的初期雨水进行收集。而搅拌生产作业区、道路区产尘量大，原料粉尘等掉落在地面，雨天下雨冲刷地面时，初期雨水中含有的颗粒物主要为泼洒物料及扬尘颗粒，含有的SS污染物浓度高，需要对搅拌生产作业区、道路区初期雨水收集，不能直接排放。搅拌生产作业区面积约600m2，道路区面积约4000m2，合计4600m2。 本项目拟对生产区、道路区前10min的初期雨水进行收集，收集后返回生产线使用，不外排。10min后的雨水经排水沟外排。 根据同济大学采用解析法编制的云南省暴雨强度公式计算当地10min暴雨径流量，并确定初期雨水量。 式中： q—暴雨强度（升/秒·公顷）； TE—汇水面积、重现期、径流系数的函数。设计重现期取20a，生产区、道路区汇水面积取4600m2（搅拌生产作业区、道路区的占地面积），径流系数取0.9（混凝土路面）； t—降雨历时（分），取240min； 经计算，暴雨强度为157.7L/s·ha，则生产区、道路区前10min的初期雨水产生量为39.2m3。因此，企业要建设一个不少于40m³的初期雨水收集池。收集的初期雨水可以返回三级沉淀池后，再回用于生产；10min后的清净雨水可直接通过排水沟排放。 初期雨水收集池位于项目区南面的低洼空地，详见附图1-1。 2.3噪声 项目主要噪声源为装载机、配料搅拌机、水泵、风机、混凝土罐车等设备运转时产生的机械噪声等，其产生的噪声约75～95dB(A)，进出场地的汽车声也会影响场内声环境质量，声级值约为88dB(A)。 主要噪声源排放及治理措施见下表5-4所示。 表5-4 主要噪声源排放及治理措施 噪声源名称; 声级dB(A); 治理措施. 装载机; 88; 合理布局，采用软连接处理，对配料机、搅拌机安装减震垫，搅拌主楼密闭隔音。. 皮带输送机; 85. 配料机; 90. 搅拌机; 95. 水泵; 75. 风机; 80. 混凝土罐车; 88. 2.4固废 本项目固体废物主要为生产固废和生活垃圾，还会有少量危险废物产生。 （1）生产固废 ①三级沉淀池沉渣 本项目每辆混凝土罐车清洗废水中每天产生混凝土残留量约15~30kg，取20kg /辆·次，每天约需运输42辆·次，产生量0.84t/d，252t/a。 本项目搅拌机清洗废水夹带残留混凝土排出，混凝土残留量约30~70kg/台，取平均值为100kg/台，按搅拌机平均每1天冲洗1次，夹带的混凝土产生量0.1t/d，30t/a。 本项目混凝土搅拌工作区地面冲洗废水中夹带的混凝土，按照搅拌工作区面积约600m2，每100m2搅拌工作区面积混凝土残留量约30kg，则地面冲洗水沉淀混凝土量0.18t/d，54t/a。 项目的车辆清洗废水、搅拌机清洗废水和工作区地面冲洗废水夹带的混凝土沉渣经过三级沉淀池沉淀后，形成沉渣，沉渣产生量为1.12t/d，336t/a，为混凝土原料，清掏后可以返回混凝土搅拌机作为生产原料。 沉渣清掏后暂时堆存在砂石料仓内，待生产线开动生产时，从砂石上料仓送至搅拌机作为原料进行生产。 ②布袋除尘器回收粉尘 项目水泥、火山灰和硅石筒仓仓顶粉尘经过布袋除尘处理后，回收粉尘产生量为86.0675t/a，作为原料回用于生产。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要为办公、生活产生的废弃物，厂区内20名工作人员按每人每日产生0.5kg，生活垃圾产生量为10kg/d，3.0t/a。使用带盖垃圾桶收集后，委托环卫部门定期及时清运。 （3）危险废物 本项目不设机修间，有关车辆、设备的维修保养、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，建设单位不自行在厂区内进行车辆维修。但是设备需要润滑，在运行过程会产生少量废润滑油、废机油等，产生量为0.08t/a，使用危险废物桶装收集后，暂时堆存在一间3m2的危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

浓度单位：废气 mg/N m3；废水 mg/L；噪声 dB(A)

| 内容 类 型 | 时段 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度及 排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 粉尘 | 下风向150m影响范围内TSP的浓度为0.49mg/Nm3 |  | 下风向150m影响范围内TSP的浓度为0.49mg/Nm3 |  |
|  |  | 施工场地机械 | NO2、CO和烃类 | 产生量不定 |  | 产生量不定 |  |
|  | 运营期 | 进出汽车 | 汽车尾气 | 不定量 | 少量 | 不定量 | 少量 |
|  |  | 水泥、火山灰、硅石筒仓（G1-G4） | 有组织粉尘 | 1800mg/m3 | 86.5t/a | 9mg/m3 | 0.4325t/a |
|  |  | 砂石料仓（WG1） | 无组织粉尘 | / | 1.02t/a | 厂界≤0.5mg/m3 | 0.204t/a |
|  |  | 砂石上料处（WG2） | 无组织粉尘 | / | 9.9t/a |  | 1.98t/a |
|  |  | 皮带输送（WG3） | 无组织粉尘 | / | 3.3t/a |  | 3.3t/a |
|  |  | 搅拌主楼（WG4） | 无组织粉尘 | / | 20.975t/a |  | 1.05t/a |
|  |  | 道路 | 无组织粉尘 | / | 1.24t/a | / | 0.37t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 4.2mg/m3 | 7.5kg/a | 1.68mg/m3 | 3kg/a |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | - | 1.5m3/d | / | 0 |
|  |  | 施工人员污水 | COD、氨氮、SS | - | 2.0m3/d | / | 0 |
|  | 运营期 | 生活污水 648m3/a | COD、氨氮、SS、动植物油 | 食堂废水经过隔油池处理，与办公生活废水一起进入一体化污水处理设施处理后，回用于混凝土生产线的生产用水，不外排。 |  |  |  |
|  |  | 生产废水5022m3/a | SS | 经过1个150m3的三级沉淀池沉淀处理后，回用于生产，不外排。 |  |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 80t |  | 运至芒市指定的地点由当地做集中处理 |  |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 12kg/d |  | 收集后送交环卫部门处理 |  |
|  | 运营期 | 沉淀池 | 混凝土沉渣 | 1.12t/d，336t/a |  | 作为生产原料回用于生产 |  |
|  |  | 布袋除尘器 | 回收粉尘 | 86.0675t/a |  |  |  |
|  |  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 3t/a |  | 带盖垃圾桶收集后，委托环卫部门定期及时清运 |  |
|  |  | 危险废物 | 废润滑油、废机油 | 0.08t/a |  | 危桶装收集后，暂时堆存在一间3m2的危险废物暂存间，委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工场地 | 机械噪声 | 80～95dB(A) |  | 达标排放，不扰民 |  |
|  | 运营期 | 生产设备 | 噪声 | 75～95dB(A) |  | 达标排放，不扰民 |  |
| 主要生态影响 由于长期的人类活动影响，场地内生物多样性较差，植物种类结构单一。区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，受人为影响较大。 项目的建设对生态环境的影响途径主要包括： ⑴项目的建设占用和破坏一定面积的土地资源，改变土地原有的功能，使建设区蓄水能力受到破坏。 ⑵细小碎粒进入土壤会影响土壤的质地和结构，使土壤有机质含量降低，肥力下降，从而影响土壤表层植被的生长。 ⑶项目建设会加大项目区的水土流失。 项目的建设和运营对生态系统存在一定的干扰和破坏，项目必须采取切实有效的生态环境保护措施，将项目营运对生态环境的影响降到最低程度，措施建议如下： ⑴项目业主要加强管理，严格保护好项目区内及其周围区域内的植被，除工程营运需要外，不得随意开挖、填埋、毁坏矿区及其周围区域原有的植被等，尽量把工程建设及营运引起的植被破坏量减少到最小。 ⑵项目加强绿化工作，采用当地乡土绿化树种，做好绿化植被的维护。 植被的恢复是非常重要的生态恢复措施，可以提高植被覆盖率、生物量保持水土，提高景观美感，可以改善生态环境。厂区绿化的实施，从一定程度上可以弥补项目建设所损失的生物量，还可以起到美化环境、消减噪声、消减粉尘的作用，厂区规划绿化面积达2085.42m2，美化厂区环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 表七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期大气环境影响分析 施工期对大气环境的影响主要是施工活动及运输时产生的粉尘和各种机械产生的尾气。 (1)粉尘 粉尘污染产生的主要决定因素为施工作业方式、原材料的堆放形式和风力等，其中风力因素的影响最大。 经调查，在一般气象条件下，平均风速2.0m/s时，建筑工地的TSP浓度为其上风向的2 ～2.5倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP的浓度均值为0.49mg/Nm3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短40%，即影响范围为90m，TSP的浓度值为0.0.294mg/Nm3，满足《环境空气质量标准》中二级标准要求。 本工程所在地多面平均风速为0.9m/s，相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向才会有粉尘存在，经采取围墙遮挡、洒水降尘等相关措施后，施工产生的粉尘影响范围不大。 (2)尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。项目区地势开阔，扩散条件良好，尾气经自然稀释扩散后，对周围环境影响不大。 （3）治理措施及影响分析 针对施工期产生的废气影响，建设单位采取如下相关治理措施： ①施工期间，加强机械设备的维护，不得带病作业，减少尾气排放。 ②在干燥和大风季节，要注意控制扬尘污染。施工期间砂石、土方、灰浆、垃圾、渣土等易产生扬尘的物料应实行密闭化运输，运输车辆不能超载。 ③施工后期清扫出的建筑垃圾、应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，场地平整时应进行洒水降尘措施。 ④施工期建设单位应采用商品混凝土。 ⑤驶离建筑工地的车辆轮胎应进行清洗。 ⑥在开工建设时，应先修建四周围墙，通过围墙遮挡，减少粉尘排放。 （4）对保护目标的影响分析 距离本项目最近的关心点为芒里村，最近的居民点位于项目厂界东面230m，超过施工扬尘的最大影响范围（90m），施工扬尘在采取围墙遮挡措施后，在90m处的TSP浓度值为0.294mg/Nm3，因此，芒里村最近的居民点处的TSP小于0.294mg/Nm3，满足《环境空气质量标准》中二级标准要求。而且本项目施工采取洒水降尘措施，项目区多年平均风速为0.9m/s，所以，扬尘的影响程度会更加轻微。 因此，施工期粉尘对芒里村居民点影响不大，本项目在施工期间采取围栏及洒水降尘等相关措施，进一步减轻了对周围环境和居民点的影响程度。 综上，施工期间废气对周围环境影响较小。 2、施工期声环境影响分析 2.1噪声源分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、装载机、电锯、电钻、切割机各类其他运输车辆等等。虽然施工噪声在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声强，会对周围声环境产生一定影响。施工期噪声评价标准执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，会加剧噪声的影响程度和范围。项目施工期设备设施及对应噪声源情况见表7-1。 表7-1 施工机械噪声强度一览表 设备名称; 噪声强度[dB(A)]. 推土机; 85～95. 挖掘机; 85～90. 装载机; 80～85. 电锯; 85～95. 电钻; 85～95. 切割机; 90~95. 轻型载重卡车; 80. 混凝土运送车; 80~85. 2.2预测模式及预测结果 在考虑该工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为： Lr=Lr0−20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0—距声源ro处的A声压级，dB(A)； r—预测点与声源的距离，m； r0—噪声源强与声源的距离，1m。 经过计算，本项目施工场地噪声预测结果见表7-2。 表7-2 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 设备名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51.5; 49; 45.5. 挖掘机; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 46.5; 44; 40.5. 装载机; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41.5; 39; 35.5. 电锯; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51.5; 49; 45.5. 电钻; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51.5; 49; 45.5. 切割机; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51.5; 49; 45.5. 轻型载重卡车; 66; 60; 54; 48; 46; 40; 36.5; 34; 31.5. 混凝土运送车; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41.5; 39; 35.5. 从上表可知，单一施工机械施工时，昼间20m以外，夜间150m以外可满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。但由于表中数据计算时仅考虑了理论上的距离衰减，实际上噪声传播还与空气湿度、沿途遮挡等因素有关，计算值比实际值大；另一方面施工时又不仅是一台机械在作业，多台机械一起施工时，噪声又有叠加作用。总体上看与上述的估计结果相近，表明项目施工期间，对声环境会造成不利影响。 施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表7-3。 表7-3 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 50; 100; 150; 200; 300. 噪声预测值; 87.6; 81.6; 75.6; 69.6; 67.6; 61.6; 58.1; 54.6; 52.1. 根据表7-3的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间40m以外，夜间200m以外可满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。 因此，施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机具和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，严禁靠近关心点侧高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加，尤其是夜间严禁施工，同时对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，以减少这类噪声对周围环境的影响。 2.3施工期噪声影响减缓措施 （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，对固定的机械设备尽量入棚操作。 （3）采用声屏障措施：施工场地设立临时声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （4）合理安排施工时间，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （5）施工企业要文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （6）在开工建设时，应先修建四周围墙，通过围墙遮挡，减轻噪声影响。 （7）夜间尽量不安排施工作业。 2.4对保护目标的影响分析 本项目施工期噪声的昼间影响范围为40m，夜间影响范围为200m；最近的居民点位于项目厂界东面230m，超过项目施工噪声的影响范围，建设单位在施工时采取施工期提出的噪声治理措施，可以通过围墙阻挡、临时声屏障措施，达到阻隔噪声的作用，减轻对芒里村村民的影响。且施工作业尽量安排在白天，夜间不施工，也会减轻对居民的影响。 施工期噪声属于暂时性，随着施工期的结束而消失，对周围环境和芒里村村民影响不大。 3、施工期废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。施工期间进场施工人数约为40人左右，生活污水产生量为2.0m3/d，生活污水经沉淀后用于施工场地洒水降尘。 施工废水产生量约1.5m3/d，主要污染物为SS，经沉淀后用于施工场地洒水降尘。 施工期各类废水沉淀后，用于施工场地浇洒，不外排，对周围环境影响很小。 4、施工期的固体废物 施工期会产生废土石、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物。 施工产生的废土石全部用于场地低洼处的回填，实现内部平衡，挖方内部回填，不产生永久弃渣。 建筑垃圾产生量约80t，建筑垃圾是项目建筑物建设过程产生的建筑废料，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、包装箱、包装袋等、散落的砂浆、碎砖和碎混凝土块。能回收利用的拟集中收集，进行回收利用，无法回收利用的运至芒市指定的地点由当地做集中处理。 施工人员约40人，生活垃圾按0.3kg/人·d计，产生量约为12kg/d。生活垃圾经统一收集后送交环卫部门处理。 综上，施工期要采取切实措施，固体废物处置措施得当，施工期固体废弃物对周围环境基本无影响。 运营期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）水污染物产生及排放情况 本项目污水产生环节为员工生活、搅拌机清洗、运输车辆冲洗、搅拌作业区地面场地冲洗。降雨初期的初期雨水也应作为废水，不得直接排放。 根据工程分析核算及水量平衡图，本项目的废水产生情况如下： ①生活污水产生量为1.44m3/d（432m3/a），包括食堂废水和办公生活污水。食堂废水中主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油等；办公生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮和磷酸盐。 ②搅拌机清洗污水量为2.7m3/d（810m3/a），其主要污染因子为SS， SS的浓度大致为3000mg/L。 ③混凝土运输车辆清洗污水量为11.34m3/d（3402m3/a），该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1500mg/L。 ④混凝土作业区地面冲洗污水产生量为2.7t/d（810m3/a），该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L。 （2）拟采取的污染处理措施 食堂废水经1个1m3的隔油池处理后与其它生活办公污水一起进入1套处理能力2m3/d的一体化处理设施进行处理，达标排放。 搅拌机清洗废水、混凝土运输车清洗水、混凝土作业区地面冲洗污水收集后经厂区一个容积150m3的三级沉淀池处理后，回用于混凝土搅拌，不外排。 厂区初期雨水经过一个40m3的初期雨水收集池收集后，返回三级沉淀池，补充用作混凝土搅拌用水，不外排。 （3）生活污水处理措施可行性分析 ①隔油池容积合理性 本项目设置旱厕，定期清掏。 食堂废水产生量0.48m3/d，进入1个1m3的隔油池，隔油处理的时间达24h以上，充分的停留时间将食堂废水中的动植物油充分去除，减轻后续处理的压力。因此隔油池容积设置合理。 ②一体化处理设施的处理能力合理性 全厂的食堂废水与其它生活办公污水的产生量合计为1.44m3/d。本环评提出厂区建设入1套处理能力2m3/d的一体化处理设施，大于生活污水的产生量，因此处理能力满足要求。设置合理。 ③一体化处理设施出水水质分析 本次环评要求一体化处理设施委托有资质单位进行设计和建设，采用二级生化处理。一体化处理设施的进水水质和出水水质类比同类型处理设施的进出水水质情况，详细见表7-4。 表7-4 一体化处理设施的进水水质和出水水质情况表 污染物; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮; 动植物油. 进水水质mg/L; 6-9; 200; 240; 100; 20; 20. 产生量t/a; --; 0.0864; 0.1037; 0.0432; 0.0086; 0.0086. 处理效果; --; 60%; 66.7%; 85%; 40%; 60%. 出水水质mg/L; 6-9; 60; 80; 15; 12; 8. 排放量t/a; --; 0.0259; 0.0346; 0.065; 0.0052; 0.0035. GB8978-1996）一级标准限值; 6-9; 70; 100; 20; 15; 10. 达标评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表7-4可以看出，生活污水经一体化处理设施处理后的出水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，做到达标排放。 综上分析，生活污水经过本次环评提出的一体化处理设施处理后，可以得到合理处置，达标排放，对外环境影响不大。 （4）生产废水处置合理性分析 本项目生产废水主要为搅拌机清洗污水、运输车辆冲洗污水和场地冲洗污水。搅拌机清洗污水、运输车辆冲洗污水和场地冲洗污水主要污染物为SS，主要成分为混凝土清洗下的残料，混凝土搅拌项目对水质要求不高，本项目污水经过沉淀处理后回用能够满足混凝土搅拌水质需求，根据《混凝土用水标准》（JGJ63-2006），本次环评类比国内同类项目，具有相似经验证明可行，因此本项目生产废水可以回用于生产，且不会影响产品质量，同时还能节约水资源。 （5）初期雨水收集池合理性分析 厂区的初期雨水含有一定的SS，直接排放会造成水体浑浊，因此，前10min的初期雨水需要收集，不可以直接排放。 根据工程分析核算，厂区前10min的初期雨水产生量为39.2m3，本次环评提出在厂区南面低洼处设置一个40m3的初期雨水收集池，收集的初期雨水及时返回三级沉淀池储存，避免外排，从初期雨水收集池的容积上看，是合理的。 （6）事故水池设置合理性分析 本次环评提出厂区建设一个事故水质，容积100m3，主要为了发生事故时，及时收集事故废水。厂区最可能发生事故排放的位置是搅拌机搅拌时发生故障，导致搅拌废水伴随废料泄漏，一旦发生故障，厂区要立即停止运行。假定搅拌机故障发生时间1h，那么搅拌废水伴随废料的最大量为500m3/8=62.5m3，考虑1.2的安全系数，厂区需要设置一个容积75m3的事故水池，暂存搅拌废水和废料。 本次环评提出设置1个100m3的事故水池，可以满足要求，设置合理。 （7）对芒里村供水的影响分析 本项目供水为芒里村自来水管网，厂区建设水槽储水。据企业介绍，生产用水和生活用水一般在夜间从自来水管网储备足够的水在水槽内，白天从自来水管网取水很少，与芒里村村民的用水时间分开，避免用水矛盾。本项目每天用水量约115.83m3/d，1.34L/S，用水量不大，不会对芒里村村民产生大的影响。 （8）总量控制指标 本项目生产废水不外排。生活污水达标排放量432m3/a，COD排放量为0.0346t/a，氨氮排放量为0.0052t/a。 综上，本项目废水处理措施合理可行的，不会对芒里村村民用水产生影响。采取措施后，可确保项目污（废）水不直接外排地表水体，不会影响项目周围地表水环境。 2、大气环境影响分析 （1）废气污染物产生情况及治理措施可行性 本项目的废气污染物汇总见表5-3，在此不再赘述。 ①布袋除尘器的可行性 本项目粉状物料为水泥、火山灰，硅石，露天堆存容易产生扬尘，不可行。因此企业采用全封闭筒仓进行堆存是合理的。 筒仓在堆存粉状物料时，仓顶设置有布袋除尘器，粉尘经除尘后通过仓顶排气口排放。目前国内主流除尘方式包括重力除尘、静电除尘和布袋除尘三种方式。 其中重力除尘器除尘效率不高，无法满足本项目污染物排放浓度要求。 静电除尘器和布袋除尘器除尘效率高，一般除尘效率可达到99.5%以上，甚至有些大型脉冲式除尘器除尘效率可以高达99.998%，从除尘效率和效果上看，静电除尘和布袋除尘都是可以的。但静电除尘器对场地建设要求和投资成本要求高，一般只有在大型的工矿企业、火电厂、水泥厂才会用到静电除尘器。而布袋除尘器应用广泛、投资成本相对不高、除尘效果好，据工程分析计算，项目布袋除尘后的有组织粉尘排放浓度为9mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度，是本项目最佳的除尘设施。 布袋除尘是含尘气体通过布袋滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是滤式除尘器的一种，布袋除尘器具有以下优点： a.对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般最低可达99%，甚至可达99.9%以上。 b.可以捕集多种干性粉尘，特别是高比电阻粉尘，采用布袋除尘比用电除尘的净化效率高很多。 c.含尘气体浓度可在相当大的范围内变化对布袋除尘器的除尘效率和阻力影响不大。 d.布袋除尘器可设计制造出适应不同气量的含尘气体的要求，除尘器的处理烟气量可从几m3/h到几百万m3/h。 e.布袋除尘器可做成小型的，安装在散尘设备上或散尘设备附近，也可安装在车上做成移动式布袋过滤器，这种小巧、灵活的布袋除尘器特别适用于分散尘源的除尘。 f.布袋除尘运行稳定可靠，没有腐蚀等问题，操作、维护简单。 布袋除尘工艺效果见表7-5。 表7-5 布袋除尘工艺效果 设备; 适用粒径（μm）; 效率（%）; 阻力（Pa）; 设备费用; 运行费用. 布袋除尘器; 0.5～1; ≥99.6; 1000～1500; 中; 低. 综上，项目粉状物料筒仓选用布袋除尘器是最合理的。 ②无组织粉尘处理的可行性 本项目无组织粉尘产生位置多，产生量较大，因此做好无组织粉尘的控制显的尤为重要。 本项目粉状物料使用筒仓储存，减少了无组织粉尘的产生。砂石料采用半封闭的料仓堆存，设轻钢顶棚，减少了物料与外界环境的接触面积，可以消减无组织粉尘的排放。砂石料在上料时，由于存在落差，会产生无组织粉尘，该位置的粉尘很难做到全封闭，因此本次环评提出使用一套雾炮机进行洒水降尘，减少粉尘排放。皮带输送过程采取封闭措施，减少粉尘的排放量。搅拌主楼的配料机、搅拌机为湿法作业，水的加入会抑制粉尘的产生，同时搅拌主楼为全密闭的房间，无组织粉尘很难逸散。厂区道路采用洒水降尘措施抑制扬尘，可行。 由此可以看出项目无组织粉尘采取了合理的防尘措施，从技术和除尘效果看，是可行的。 （2）预测分析 根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，采用估算模式确定大气影响评价等级。估算模式即为SCREEN3模型，本评价采用的估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。 经过工程分析，本项目有组织粉尘产生量为0.4325t/a，通过4个25m高的筒仓仓顶排气口进行排放。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的screen3预测软件模式进行预测。预测的参数为有组织粉尘的排放量为0.18kg/h，筒仓高度为25m。 表7-6 筒仓有组织颗粒物（PM10）下风向1km最大落地浓度估算 距源中心下风向距离D(m); 下风向预测浓度Ci(mg/m3); 浓度占标率Pi(%). 10; 5.082×10-9; 0.00. 100; 9.518×10-6; 0.00. 200; 0.0002705; 0.06. 230; 0.0003465; 0.08. 300; 0.0004992; 0.11. 365; 0.0005098; 0.12. 400; 0.0004827; 0.11. 500; 0.0004782; 0.11. 600; 0.0004822; 0.11. 700; 0.0004682; 0.10. 800; 0.0004495; 0.10. 900; 0.0004308; 0.10. 1000; 0.0004118; 0.09. 芒里村落地浓度; 0.0003465; 0.08. 通过计算，项目筒仓有组织粉尘（PM10）最大地面浓度为0.0005098mg/m3，占标率为0.12%，远远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对周围大气环境影响不大。距离项目最近的芒里村落地浓度为0.0003465mg/m3，占标率为0.08%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对其影响不大。 （3）大气环境防护距离 本次环评将厂区视为一个大的面源污染源，长120m，宽100m，排放高度8m。厂区采取治理措施后的无组织粉尘的排放量6.904t/a。根据《环境影响技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中大气防护距离计算模式（V1.2版本）来计算本项目无组织排放源的大气防护距离，如表7-7所示。 表7-7 大气环境防护距离计算结果 污染物; 排放标准（mg/m3）; 面积（m2）; 高度（m）; 排放量（t/a）; 计算结果（m）. 颗粒物; 0.5; 11909.85; 8; 6.904; 无超标点. 大气环境防护距离计算截图 根据《环境影响技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离计算软件计算，厂区周边无超标点。 因此，本项目不设置大气防护距离。 为了减轻粉尘对大气环境的影响，企业本身需加强无组织粉尘的控制和治理措施，在项目区砂石料堆放处定时洒水降尘，区域内种植绿化带，建议种植高大阔叶乔木滞尘，有资料表明绿化区域比空旷无树地空气粉尘减少37.1%-60%。通过洒水降尘和绿化措施，可最大程度减少对大气环境产生的影响。 （4）食堂油烟影响分析 职工食堂内的厨房采用瓶装液化气、电为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。据工程分析核算，食堂油烟处理前的排放浓度为4.2mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，安装油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后排放浓度降至1.68mg/m3，净化后浓度低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求，油烟属间歇性排放。食堂油烟经自然稀释扩散后，对周围环境影响很小。 （5）对保护目标的影响分析 距离本项目最近的居民点为芒里村，位于项目厂界东面230m，根据预测，芒里村的颗粒物落地浓度为0.0003465mg/m3，占标率为0.08%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对其影响不大。 （6）环境空气影响分析结论 项目水泥、火山灰，硅石筒仓经过布袋除尘器处理后，产生的有组织粉尘可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中颗粒物有组织排放浓度限值≤20mg/m3，为达标排放。 通过预测分析，项目排放的有组织粉尘落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。距离项目最近的芒里村地面浓度为0.0003465mg/m3，占标率为0.08%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对其影响很小。本项目不设置大气防护距离。 3、声环境影响分析 在设备选型上，本项目所有设备不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的淘汰设备。 ⑴噪声源强 项目噪声源主要为设备噪声，噪声源强为75-95dB(A)。 表7-8 项目主要噪声源排放及治理措施 噪声源名称; 声级dB(A); 治理措施. 装载机; 88; 合理布局，采用软连接处理，对配料机、搅拌机安装减震垫，搅拌主楼密闭隔音。采取上述措施后，降噪效果可以达到20 dB(A)以上。. 皮带输送机; 85. 配料机; 90. 搅拌机; 95. 水泵; 75. 风机; 80. ⑵预测模式 项目噪声对环境的影响采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的距离传播衰减模式进行预测，由于项目噪声源相对集中，视为点声源进行预测。预测模式如下： LP=LP0-20lg(r/r0)-ΔL 式中：LP0——受声点P0处的声级，dB； LP——受声点P处的声级，dB； r0——声源至P0的距离，m； r——声源至P的距离，m； ΔL—隔声量，dB，取20dB(A)。 多个声源叠加影响预测模式： Leq=10Lg() 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； L1-----各个噪声源的等效声级，dB(A)。 ⑶预测结果 根据噪声衰减模式，声源在不同距离处的噪声影响值参见表7-9。 表7-9 运营期厂界和芒里村居民的噪声预测结果一览表 预测点位置; 与搅拌主楼噪声源距离(m); 贡献值dB（A）. 东面厂界; 82; 38.92. 南面厂界; 65; 40.94. 西面厂界; 47; 43.75. 北面厂界; 51; 43.04. 芒里村村民; 309; 26.87. 根据表7-9噪声值预测结果，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A），厂界达标，运营期噪声对周围环境不会产生大的影响。 （3）对保护目标的影响分析 距离项目最近的关心点为东面230m处的芒里村，超过200m，根据厂区噪声设备的布局，生产线的设备主要布局在厂区中间区域，厂区东面主要布局食堂宿舍、三级沉淀池、实验室等，没有大的噪声设备分布。设备通过合理的布局，生产设备安装减震垫，利用密闭厂房隔音，消减噪声强度，减轻对芒里村村民的影响。项目厂界四周设置围墙、绿化，也从一定程度上阻隔噪声的传播。根据预测，项目对芒里村村民的噪声贡献值为26.87dB（A），小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，对芒里村村民影响不大，不会扰民。 一般情况夜间不生产，若房地产建设项目需要特殊作业施工，必须进行连续作业时，夜间也进行生产。此时需要向环保局申请连续作业。 综上所述，本项目设备采取减震降噪措施后，对周围声环境影响不大。 4、固体废物影响分析 （1）生产固废 ①三级沉淀池沉渣 根据工程分析核算，项目的车辆清洗废水、搅拌机清洗废水和工作区地面冲洗废水夹带的混凝土沉渣经过三级沉淀池沉淀后，形成沉渣，沉渣产生量为1.12t/d，336t/a，均为混凝土原料，清掏后可以返回混凝土搅拌机作为生产原料，得到合理处置。 沉渣清掏后暂时堆存在砂石料仓内，待生产线开动生产时，从砂石上料仓送至搅拌机作为原料进行生产。沉渣不会产生二次污染，对周围环境影响不大。 ②布袋除尘器回收粉尘 项目水泥、火山灰和硅石筒仓仓顶粉尘经过布袋除尘处理后，回收粉尘产生量为86.0675t/a，作为原料回用于生产，得到合理处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要为办公、生活产生的废弃物，厂区内20名工作人员按每人每日产生0.5kg，生活垃圾产生量为10kg/d，3.0t/a。使用带盖垃圾桶收集后，委托环卫部门定期及时清运。 （3）危险废物 本项目不设机修间，有关车辆、设备的维修保养、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，建设单位不自行在厂区内进行车辆维修。但是设备需要润滑，在运行过程会产生少量废润滑油、废机油等，产生量为0.08t/a，使用危险废物桶装收集后，暂时堆存在一间3m2的危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。 （4）危险废物暂存间要求 本项目废润滑油、废机油等危险废物的暂存要求根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《固体废物处理处置技术规范》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》中相关规定，其具体要求如下： ①危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ②贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。 ③贮存设施的基础应防渗，防渗层为至少1m厚的渗透系数不大于10-7cm/s的粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的渗透系数不大于10-10cm/s 的其它人工材料，应设计、建造渗滤液收集清除系统。 ④堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。衬里放在一个基础或底座上。衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。衬里材料与堆放危险废物相容。在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑤应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨 24h 降水量。 ⑥应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器应完好无损并粘贴标签；盛装危险废物的容器材质和衬里应与危险废物不相互反应。 ⑦盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。 ⑧危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ⑨同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险废物时,应按最高等级危险废物的性能标志。 ⑩不应将危险废物混入非危险废物中贮存。 综上所述，项目产生的固废能够做到处置率100%，固体废物不会产生二次污染，对环境影响较小。 5、环境风险影响分析 项目生产过程不涉及危险化学品，也不涉及重金属及化工原料的排放。因此厂区最可能的环境风险事故为搅拌机搅拌时发生故障，导致搅拌废水伴随废料泄漏。 假定搅拌设备发生故障的时间长达1h，故障期间搅拌废水伴随废料的最大量为500m3/8=62.5m3，这些废水随便着废料含有大量的沙石料、水泥、火山灰和硅石等，若直接进入地表水体，会造成水体浑浊，影响水质。若进入项目南侧的鱼塘，因为废水中含有的水泥、火山灰等，废水呈现一定碱性，会造成鱼塘的鱼死亡，更严重的会造成鱼塘水体恶化。因此必需杜绝故障期间搅拌废水的排放。本次环评考虑建设1个事故水池，用于暂存发生事故时搅拌废水的暂存。 根据核算，搅拌废水伴随废料的最大产生量为62.5m3，考虑1.2的安全系数，厂区需要设置一个容积75m3的事故水池。本次环评提出设置1个100m3的事故水池，可以满足暂存要求。通过设置事故水池，可以保证发生故障时，搅拌废水零外排，杜绝对环境的污染。 目前，国内混凝土生产的工艺成熟，设备日趋先进，操作向着精细化、电脑控制方向发展，搅拌设备发生故障的概率越来越小。 从环境风险的角度讲，事故发生的概率不大，同时企业采取了建设事故水池的应急措施，可以杜绝废水外排，避免对环境造成危害。因此本次环评认为厂区环境风险影响程度可以接受。 本次环评要求企业编制突发环境事件应急预案，报当地环保局备案。 6、物料运输影响分析 项目在营运期间会有大量原料例如石料、砂料、水泥、火山灰、硅石等运进及混凝土的运出。车辆在运输过程中产生的交通噪声、汽车扬尘、尾气以及泼洒物料对环境有一定影响。 根据项目方原料、成品运输路线，主要运输路线为芒弄道路、机场大道和金孔雀大道，运输路线两侧有较多的居民及商铺等保护目标。运输过程中产生的道路扬尘、噪声等会对沿线居民及商铺产生一定的影响。 针对运营期运输线路两侧可能产生的废气、噪声影响，本次要求建设单位分别采取如下相关治理措施： （1）在干燥和大风季节，要控制扬尘污染。砂石料、水泥、火山灰、硅石等易产生扬尘的物料应实行密闭化运输，运输车辆不能超载。 （2）原料的运输由货商负责运输，签订相关责任协议，为避免物料泼洒，须对运输车辆加盖篷布，加强运输车辆的密闭性。厂外芒弄道路应该适当洒水，进厂时控制车速，以减少运输过程粉尘的产生量。 （3）驶离项目地的混凝土运输罐车轮胎必须在厂区的洗车区进行清洗，以免泥浆带入城市道路环境。 （4）企业要合理优化运输时间，物料及产品的运输尽快选择白天运输，减少夜间的运输量。 （5）进出厂的车辆设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇道路两侧居民和商铺时，应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的噪声影响。 （6）加强运输车辆的维护和保养。 通过采取上述的治理、防治措施后，运营期间项目物料运输产生的相应污染对周围环境影响可以得到缓解。 7、产业政策符合性分析 据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的相关规定，本项目不属于产业政策中的限制类和淘汰类行业，项目的建设符合国家和地方相关产业政策，建设可行。 同时本项目得到芒市发展和改革局的投资备案，因此项目不违反产业政策。 8、规划符合性分析 项目周围没有需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产，不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区和其它需要特别保护的范围，没有国家规定保护的珍稀动植物。 本项目租用芒市芒里村的土地进行建设，项目不在芒市城市总体规划范围内，与城乡规划不冲突。 法帕村芒蚌温泉小镇位于法帕村芒蚌自然村，距离项目西面1.1km，项目不属于芒蚌温泉小镇规划范围内。本项目用地为工矿用地，本项目为临时性建设项目，示范区建设项目建设完成后，本项目自行拆除。同时企业出具承诺，若城市规划建设需要项目所在地时，公司将自行拆除项目的相关设施。承诺书见附件。 由此可见，本项目符合相关规划。 9、平面布局合理性分析 根据总平面布局图，厂区雨水收集池和事故水池设置在厂区南面的地势低洼处，初期雨水和事故废水可以通过重力自流进入，减少投资运行成本。雨水收集池和事故水池布置在绿化带内，减少土地占用。 砂石料仓、砂石上料仓、运输皮带和搅拌主楼布置在厂区西面和中间，远离道路和芒里村居民，减轻粉尘对道路人员的影响，减轻办公生活区人员的影响程度。 项目的主要生产设备位于搅拌主楼内，采取密闭厂房隔音，布局在厂区中间，与办公生活区有一定的距离，远离芒里村，减轻运行过程噪声对职工和芒里村居民的影响。 综上，本项目总平面布置合理。

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 粉尘 | 拦挡和洒水降尘措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》无组织排放限值1.0mg/m3 |
|  |  | 施工场地机械 | NO2、CO和烃类 | 自然稀释扩散 | 对周围环境影响小 |
|  | 运营期 | 2个水泥筒仓（G1-G2） | 有组织颗粒物 | 在4个筒仓仓顶设4套布袋除尘器，除尘效率99.5% | 有组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表2中颗粒物有组织排放浓度限值≤20mg/m3 |
|  |  | 火山灰筒仓（G3） |  |  |  |
|  |  | 硅石筒仓（G4） |  |  |  |
|  |  | 砂石料仓（WG1） | 无组织颗粒物 | 砂石料堆存在4个半封闭料仓内，三面围墙围挡，顶部设轻钢顶棚 | 无组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013标准限值：周界外浓度最高点≤0.5mg/m3。 |
|  |  | 砂石上料处（WG2） |  | 设1台30m雾炮机洒水降尘 |  |
|  |  | 皮带输送（WG3） |  | 皮带为密封式 |  |
|  |  | 搅拌主楼（WG4） |  | 搅拌时为湿法搅拌，搅拌楼为密闭厂房，四面封闭 |  |
|  |  | 运输道路 |  | 路面洒水降尘 |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 设1套油烟净化器 | 满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）的要求 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀处理 | 用于施工场地的洒水降尘，不外排 |
|  |  | 施工人员生活污水 | COD、氨氮、SS | 沉淀处理 |  |
|  | 运营期 | 食堂废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 设1个5m3隔油池1套一体化处理设施处理 | 回用于混凝土搅拌等，不外排 |
|  |  | 搅拌机清洗污水 | SS | 经过1个150m3三级沉淀池沉淀处理后，回用于混凝土搅拌。 |  |
|  |  | 车辆冲洗污水 | SS |  |  |
|  |  | 场地冲洗污水 | SS |  |  |
|  |  | 初期雨水 | SS | 设一个40m3初期雨水收集池，初期雨水回用于生产 |  |
|  |  | 事故水池 | 搅拌废水 | 设一个100m3初事故水池 | 杜绝废水排放 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 开挖土石 | 用于低洼处回填 | 得到合理处置 |
|  |  | 建筑物 | 建筑垃圾 | 运至芒市指定的地点由当地做集中处理 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 收集后送交环卫部门处理 |  |
|  | 运营期 | 三级沉淀池 | 沉渣 | 清掏后作为生产原料，返回生产线使用。 | 得到合理处置 |
|  |  | 布袋除尘器 | 回收粉尘 | 返回生产线使用 |  |
|  |  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 加盖垃圾桶收集，委托环卫部门清运。 |  |
|  |  | 设备润滑 | 废润滑油、废机油 | 桶装收集后，暂时堆存在一间3m2的危险废物暂存间内，委托有资质单位处置 | 得到合理处置 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 使用低噪设备，优化施工时间 | GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) |
|  | 运营期 | 机械噪声 | 噪声 | 合理布局，采用软连接处理，对配料机、搅拌机安装减震垫，搅拌主楼设备采用密闭厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |
|  |  | 水泵 | 噪声 | 安装于泵房 |  |
| 环境风险 |  | 设一个100m3事故水池，杜绝发生事故时的废水排放。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： |  | 加强厂区绿化并对绿化妥善管理和维护，这不仅能美化环境，同时对抑尘降噪及净化空气都有益处。 |  |  |  |

# 表九、结论与建议

一、结论 1、产业政策 据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的相关规定，本项目不属于产业政策中的限制类和淘汰类行业，项目的建设符合国家和地方相关产业政策，建设可行。 同时本项目得到芒市发展和改革局的投资备案，因此项目不违反产业政策。 2、选址合理性 项目周围没有需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产，不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区和其它需要特别保护的范围，没有国家规定保护的珍稀动植物。 本项目租用芒市芒里村的土地进行建设，项目不在芒市城市总体规划范围内，与城乡规划不冲突。 法帕村芒蚌温泉小镇位于法帕村芒蚌自然村，距离项目西面1.1km，项目不属于芒蚌温泉小镇规划范围内。本项目用地为工矿用地，本项目为临时性建设项目，示范区建设项目建设完成后，本项目自行拆除。同时企业出具承诺，若城市规划建设需要项目所在地时，公司将自行拆除项目的相关设施。承诺书见附件。 由此可见，本项目符合相关规划。 3、施工期环境影响结论 根据分析，施工期产生的废水得到合理处置；废气采取洒水降尘等措施后对周围环境影响很小；固废得到合理处置；噪声经过距离衰减后对芒里村村民的影响可以接受。本项目施工期污染物对环境的影响是暂时的，随着施工期的结束而消失。 4、运营期环境影响结论 1）地表水环境 本项目废水处理措施是可行、可靠的。采取措施后，可确保项目污（废）水不直接外排地表水体，不会影响项目周围地表水环境。 2）环境空气 项目2个水泥筒仓、1个火山灰筒仓，1个硅石筒仓经过4套布袋除尘器处理后，产生的有组织粉尘可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中颗粒物有组织排放浓度限值≤20mg/m3，为达标排放。 通过预测分析，项目排放的有组织粉尘落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。距离项目最近的芒里村地面浓度为0.0003465mg/m3，占标率为0.08%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对其影响很小。本项目不设置大气防护距离。 3）声环境 根据预测分析，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A），项目运营期噪声对周围环境不会产生大的影响。 距离项目最近的关心点为东面230m处的芒里村，超过200m，根据厂区噪声设备的布局，生产线的设备主要布局在厂区中间区域，厂区东面主要布局食堂宿舍、三级沉淀池、实验室等，没有大的噪声设备分布。设备通过合理的布局，生产设备安装减震垫，利用密闭厂房隔音，消减噪声强度，减轻对芒里村村民的影响。项目厂界四周设置围墙、绿化，也从一定程度上阻隔噪声的传播。根据预测，项目对芒里村村民的噪声贡献值为26.87dB（A），小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，对芒里村村民影响不大，不会扰民。 一般情况夜间不生产，若房地产建设项目需要特殊作业施工，必须进行连续作业时，夜间也进行生产。此时需要向环保局申请连续作业。 本项目设备采取减震降噪措施后，对周围声环境影响不大。 4）固体废物影响分析 目产生的固废能够做到处置率100%，固体废物不会产生二次污染，对环境影响较小。 （5）环境风险影响分析 从环境风险的角度讲，事故发生的概率不大，同时企业采取了建设事故水池的应急措施，可以杜绝废水外排，避免对环境造成危害。因此本次环评认为厂区环境风险影响程度可以接受。 本次环评要求企业编制突发环境事件应急预案，报当地环保局备案。 （6）物料运输影响分析 本次环评要求企业在物料运输采取合理优化运输时间，物料及产品的运输尽快选择白天运输，减少夜间的运输量。物料应实行密闭化运输，车辆不能超载。芒弄道路应该适当洒水，混凝土运输罐车轮胎在厂区的洗车区进行清洗，进出厂的车辆设置禁鸣标志进行控制，控制车速，并加强运输车辆的维护和保养。 通过采取上述的治理、防治措施后，运营期间项目物料运输产生的相应污染对周围环境影响可以得到缓解。 （7）总量控制指标 本项目生产废水不外排。生活污水达标排放量432m3/a，COD排放量为0.0346t/a，氨氮排放量为0.0052t/a。 5、总结论 本项目符合产业政策，用地为工矿用地，与规划不冲突，选址合理。项目运营过程中对周围环境的影响不大，不会导致当地环境功能的下降。项目在采纳本报告表对策措施的条件下，在运行中加强管理，认真落实各项环保治理措施，可以做到污染物达标排放，排放的污染物对外环境的影响不大。 从环境保护的角度讲，项目建设是可行的。 二、对策措施 1、施工期 1）废水 施工期废水沉淀后，用于施工场地浇洒，不外排。 2）废气 施工扬尘采取围墙遮挡、洒水降尘等措施；物料应实行密闭化运输，运输车辆不能超载；施工期建设单位应采用商品混凝土。 3）噪声 建设单位先行建设围墙，选择低噪设备，优化施工时间，夜间尽量不安排施工作业。高噪声设备远离关心点一侧；施工场地设临时声屏障，以减轻噪声对周围环境的影响。 4）固体废物 施工期废土石全部用于场地低洼处的回填，实现内部平衡； 建筑垃圾能回收利用的集中收集，进行回收利用，无法回收利用的运至芒市指定的地点由当地做集中处理； 施工人员生活垃圾经统一收集后送交环卫部门处理。 2、运营期 1）废水 ①办公生活区设置1个1m3隔油池和1套2m3/d一体化处理设施（二级生化），处理食堂废水和生活污水，处理后达标排放。 ②厂区设置1套总容积150m3的三级沉淀池，处理车辆清洗废水、搅拌机清洗废水和工作区地面冲洗废水，配备一套回水泵，回用于生产。 ③厂区建设一个40m3的初期雨水收集池，收集厂区生产区、道路区前10min的初期雨水，回用于生产。 ④食堂设2个泔水桶，收集泔水，用于养殖户喂猪。 ⑤厂区一体化处理设施出口设置一个规范的排污口。 ⑥建设一个100m3的事故水池，杜绝事故排放。 2）废气 ①水泥、火山灰，硅石等粉状物料使用封闭的筒仓储存，对2个水泥筒仓、1个火山灰筒仓，1个硅石筒仓的仓顶设4套布袋除尘器进行除尘。 ②砂石料仓设计为半封闭料仓， 4个半封闭料仓采取三面围墙围挡，顶部设轻钢顶棚的防尘措施。 ③砂石料上料处设1套30m雾炮机进行洒水降尘。 ④皮带输送为封闭式。 ⑤搅拌机、配料机位于密闭的搅拌主楼厂房内，四面封闭，搅拌采用湿法搅拌作业。 ⑥食堂设置1套油烟净化器。 ⑦路面混凝土硬化，定期清扫，采取洒水降尘措施。 3）噪声 搅拌机、配料机、螺旋输送机等设备安装减震垫，设备布置在密闭搅拌主楼厂房，利用厂房进行隔音，水泵设泵房。厂界四周建设挡墙，阻隔噪声。 4）固体废物 ①生活垃圾使用4个带盖垃圾桶收集，委托环卫部门清运。 ②三级沉淀池沉渣和布袋除尘器回收粉尘返回生产线作为原料使用。 ③废润滑油、废机油等危险废物桶装收集后，暂时堆存在一间3m2的危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。 危险废物暂存间暂存要根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设。 三、环境管理计划 1、环境监理 （1）环境监理目的 本项目运营期间，应根据环境保护设计要求开展环境监理，全面监督和检查环保措施的落实情况，及时解决可能出现的环境污染问题，确保工程环境影响报告表提出的环境保护措施得以落实。 （2）监理机构 委托具有环境监理资格的单位或者个人承担。 （3）环境监理内容 工程环境监理应遵循国家及地方有关环境保护的政策和法律法规的要求，监督施工单位与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。在项目进行工程监理的同时，应将环境监理纳入工程监理中。 表9-1 环境监理计划表 监理阶段; 责任单位; 监督单位; 监理内容. 环评阶段; 建设单位; 芒市环保局; 审核、审批环境影响报告表. 运营阶段; 建设单位、监理人员; 芒市环保局; 1.制定项目运营期的监理计划，根据项目的环境保护设施和环境治理措施，制定项目的环境监理的目的和计划。 2.全面监理各个环保措施的实际落实情况。 3.全面监理环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况；及时处理解决临时出现的环境污染事件。 4.全面监理和监督建设单位在运营期间是否存在漏排和偷排现象。 5.在运营期间，做好监理记录和监理报告，落实环境监测的落实，审核有关环境监测内容。. 2、环境监测计划 本项目环境监测计划见表9-2。 表9-2 环境监测计划表 监测项目; 监测位置; 监测内容; 监测频次. 无组织颗粒物; 厂界上风向、下风向; 颗粒物; 1次/a. 有组织颗粒物; 2个水泥筒仓仓顶排气口; 颗粒物; 1次/a. 1个火山灰筒仓仓顶排气口. 1个硅石筒仓仓顶排气口. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/a. 废水; 一体化污水处理设施出水口; COD、BOD5、SS、氨氮; 1次/a. 3、环境监察计划 （1）环境监察计划目标 环境监察是依据国家和相关部门制定和颁布的有关法律、法规、政策、技术标准以及批准的设计文件，按照环境监察服务的范围和内容，履行环境监察义务，独立、客观、公正、科学的服务于工程，实施全面的环境监察。 （2）环境监察范围 环境监察的范围包括工程所在区域与工程影响区域。工作范围：施工现场、施工道路、办公室、附属设施等以及上述范围内生产、施工对周边造成环境污染的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。 （3）环境监察工作内容 主要是为了保护环境而建设的环境保护措施进行监察，具体见表9-3。 表9-3 环境监察计划一览表 工程进度; 监察内容; 监察部门. 设计阶段; 工程设计中涉及项目产生的大气、水、噪声、固废等污染防治设施是否与主体工程同时设计，特别是施工期存在的粉尘及噪声影响问题减缓措施，资金是否得到落实; 芒市环保局. 施工阶段; 1、各项污染防治设施工程质量是否达到设计要求。 2、各项污染防治设施施工是否与主体工程同步进行。 3、设置必要的施工防护措施，优化施工作业时间，不得扰民现象。 4、落实厂区各项环境保护措施是否得到落实。; 芒市环保局. 运营期; 1.建设项目投入运行后环保设施运转效果如何，是否进行了环保设施竣工验收及营运期环境监测。 2.厂区不设排污口，检查废水是否全部回用。 3.落实粉尘防治措施的落实情况。 4.是否建立环境监测档案。; 芒市环保局. 四、建议 1、项目生产中应有人负责环保工作，严格执行环境管理制度。加强员工环保意识教育和宣传，保障各项治理设施正常运行。 2、加强厂区环境管理，杜绝物料运输沿途洒落，对装运物料的车辆作明确的规定，做好厂区环境卫生工作。 3、建议企业栽种当地乡土绿化树种。 4、建议招聘当地村民作为工人。 五、竣工环境保护验收一览表 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及国家对环保竣工验收的相关规定，建设单位可以自主对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容一览表见表9-4。 表9-4 项目环保设施竣工验收一览表 项目; 处理措施（设施）; 设施规模; 处理对象; 处理效果. 废水; 泔水桶; 2个; 食堂泔水; 废水回用于生产，不外排. 隔油池; 1个，1m3; 食堂废水. 一体化处理设施; 1套个，2m3/d,采用二级生化处理; 生活污水. 三级沉淀池; 1个，150m3，配备1套回水泵; 生产废水. 初期雨水收集池; 1个，40m3; 初期雨水. 事故水池; 一个100m3; 事故废水; 杜绝事故废水排放. 废气; 水泥储存在封闭筒仓内，2个水泥筒仓仓顶设2套布袋除尘器。; 有组织颗粒物; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表2中颗粒物有组织排放浓度限值≤20mg/m3. 火山灰储存在封闭筒仓内，在1个火山灰筒仓仓顶设1套布袋除尘器。. 硅石储存在封闭筒仓内，在1个硅石筒仓仓顶设1套布袋除尘器。. 砂石料仓为半封闭料仓，采用三面围墙围挡，顶部设轻钢顶棚; 无组织颗粒物; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中厂界无组织排放监控浓度限值二级标准要求≤0.5mg/m3. 砂石料上料处设1套30m雾炮机进行洒水降尘. 运输皮带为封闭式. 搅拌机、配料机位于搅拌主楼，为四面密闭的厂房，搅拌为湿法搅拌作业. 道路路面硬化，定期清扫，进行洒水降尘措施. 食堂设置1套油烟净化器; 油烟; 满足《饮食业油烟排放标准》油烟排放浓度≤2.0mg/ m3. 噪声; 搅拌机、配料机、螺旋输送机等设备安装减震垫，全部布置在密闭搅拌主楼厂房，利用厂房进行隔音，水泵设泵房; 设备噪声; 厂界噪声达到（GB12348-2008）2类标准. 固废; 使用4个带盖垃圾桶收集; 生活垃圾; 合理处置. 建设1间3m2的危险废物暂存间; 废润滑油、废机油. 环境风险; 建设一个100m3事故水池; 事故废水; 杜绝事故废水排放. 生态; 绿化; 2085.42m2; /; 美化环境、降尘降噪. 其他; 本次环评要求企业编制突发环境事件应急预案，报当地环保局备案。.

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日