建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：芒市风平镇板产响水泥制品厂年产3000万块免烧砖建设项目

建设单位（盖章）： 芒市风平镇板产响水泥制品厂

编制日期：   二0二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	3

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	8

四、主要环境影响和保护措施	12

五、环境保护措施监督检查清单	26

六、结论	28

附表	29

附件

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  租地合同

附件5  土地证明

附件6  环评合同

附件7  备案证

附件8  技术审核单

附件9  工作管理进度表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置及环保措施图

附图3  项目水文水系图

附图4  项目周边关系及评价范围图

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 芒市风平镇板产响水泥制品厂年产3000万块免烧砖建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-533103-04-05-396424 |  |  |
| 建设单位联系人 | 岳辛牙 | 联系方式 | 139*****042 |
| 建设地点 | 云南省德宏州芒市风平镇遮晏村委会遮晏村民小组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 98 度 35 分 8.18 秒， 24 度 22 分 11.2 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他建筑材料制造（C3039） | 建设项目 行业类别 | 51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芒市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | - |
| 总投资（万元） | 180 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 4.44 | 施工工期 | 1 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5336 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性 本项目为免烧砖生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令），属于鼓励类项目，符合国家政策。 项目已通过芒市发改局项目备案，项目代码为：2106-533103-04-05-396424（详见附件），符合地方现有产业政策。 - 规划、选址合理性分析 项目位于云南省德宏州芒市风平镇遮晏村委会遮晏村民小组（详见附图1），项目用地为租用芒市风平镇遮宴村委会遮宴村民小组的土地（详见附件），根据芒市风平镇遮宴村民委员会以及遮宴村民小组出具的《证明》（详见附件），项目用地属于遮宴村民小组集体地，不属于家用地和林业用地，符合遮宴村民小组规划；此外，用地选址具有交通运输方便，水、电供应有保障等诸多有利因素，项目选址合理。 项目所在地无不良地质情况，适宜项目建设；项目周边500m范围内无珍稀动植物及文物古迹、自然保护区、不涉及城镇饮用水水源取水口等敏感点，外环境对本项目影响不大，项目建设不存在环境敏感制约因素，项目运营期通过采取相关防治措施，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目规划和选址合理。 - “三线一单”符合性分析 表1-1 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 判定; 判定结果. 生态保护红线; 该项目选址不在生态保护红线范围内，不属于重要生态保护区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区; 符合. 环境质量底线; 根据环境影响结论，采取污染防治措施后，该项目各类污染物排放对环境质量贡献值较小；废气、噪声经治理后达标排放；各类固体废物均可得到合理处置，符合环境质量底线要求; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的电、水等能 源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求; 符合. 环境准入负面清单; 根据《市场准入负面清单（2020年版）》，项目不在负面清单范围内; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 芒市风平镇板产响水泥制品厂年产3000万块免烧砖建设项目由芒市风平镇板产响水泥制品厂投资建设，租用芒市风平镇遮晏村委会遮晏村民小组的土地进行免烧砖的生产，在此之前，该地块出租给芒市风平镇待融页岩砖厂从事红砖的生产，由于原材料成本上涨，利润空间有限导致资金链断裂，芒市风平镇待融页岩砖厂已停止生产，现阶段厂房处于闲置状态。根据现场踏勘，厂房主体结构完整，项目部分工程可依托原有项目厂房进行生产，部分工程需对原有厂房进行改建后方能满足生产要求。 - 建设内容及规模 项目占地面积5336m2，建筑面积1750m2，建设生产区、办公生活区及其配套设施。项目主要建设内容包括主体工程、公用工程及环保工程等，项目主要建设内容详情见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 原料堆场; 1F，占地面积800m2，建筑面积800m2，堆场采用密闭式车间，四周设置围挡，用于堆放原材料，位于项目区西南部，原料堆场西北侧专门设一个原料出入口用于运输原料; 改建. 破碎车间; 1F，占地面积240m2，建筑面积240m2，主要布置有破碎生产线，购置分筛机、粉碎机等设备，将大颗粒原料破碎成粒径0-10mm的细沙，破碎车间位于原料堆场东侧; 改建. 制砖车间; 1F，占地面积600m2，建筑面积600m2，设置1条生产线，包括搅拌、压制等工序，制砖车间位于原料堆场和破碎车间北侧; 改建. 养护区; 露天，占地面积1800m2，用于养护免烧砖，分布于制砖车间北侧、东侧的空地上; 依托原有. 成品堆场; 露天，占地面积300m2，用于堆放养护成品，位于制砖车间西北侧，靠近出入口，便于成品运输; 依托原有. 办公生活区; 办公室; 1F，占地面积20m2，设2间10m2的办公室，位于项目区东北部; 依托原有. 厨房; 1F，占地面积20m2，设1间20m2的厨房，位于项目区东北部，办公室的西北侧; 依托原有. 宿舍; 1F，占地面积60m2，设4间15m2的办公室，位于项目区东北部，办公室的东侧; 依托原有. 卫生间; 1F，占地面积10m2，设1间10m2的卫生间，位于项目区东部，宿舍的南侧; 依托原有. 公用工程; 供水; 由自来水供给; 依托原有. 供电; 由市政电网供给，项目区内不设置变压器、备用发电机应急电源; 依托原有. 排水; 项目实行雨污分流，雨水经排水沟收集后外排至周边沟渠；项目无生产废水产生； 生活污水经过化粪池收集沉淀后委托周边村民进行清掏用作农肥; 环评提出. 环保工程; 生活污水; 油水分离器1个; 环评提出. 化粪池1个，10m3; 环评提出. 雨水; 雨水排水沟; 环评提出. 废气; 生产车间要求密闭、围挡并在出入库口安装喷淋设施; 环评提出. 固废; 设置分类垃圾桶; 环评提出. 噪声; 选用低噪声的设备；厂房四周进行围挡；严禁夜间生产，并合理安排高噪声设备使用时间，尽量避免大噪声设备同时使用; 环评提出. - 项目产品方案及规模 本项目设1条生产线，年产3000万块免烧砖。 表2-2 项目产品方案 产品名称; 规格（mm）; 规格（kg）; 产量（万块/a). 免烧砖; 24cm×11.5cm×5.3cm; 3; 3000. - 原辅材料及用量 本项目生产的原料主要为外购的散装水泥、散装山沙、散装尾矿渣、碎石等。项目原料均来源于手续齐全的厂家。项目生产原料使用及供应方情况见表2-3。 表2-3 项目原辅材料用量一览表 序号; 材料名称; 年用量; 最大暂存量; 储存方式; 来源. 1; 水泥; 11700t/a; 100t/a; 散装; 市场购入. 2; 山沙; 45000t/a; 700t/a; 散装; 市场购入. 3; 尾矿渣; 23300t/a; 200t/a; 散装; 市场购入. 4; 碎石; 10000t/a; 100t/a; 散装; 市场购入. 5; 水; 5009.7m3/a; /; /; 由自来水供给. 6; 电; 26740kWh/a; /; /; 由市政电网供给. - 项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 产品名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 1; 破碎机; /; 1; /. 2; 振动筛; /; 1; /. 3; 水泥储罐; /; 1; /. 4; 搅拌机; JS500; 1; /. 5; 自动砌块成型机; QT5-15A型; 1; /. 6; 叉车; /; 2; /. 7; 装载机; /; 2; /. 8; 备用发电机; /; 1; /. - 劳动定员及工作时间 本项目劳动定员10人，年工作300天，每天8h。 - 项目平面布置 本项目位于云南省德宏州芒市风平镇遮晏村委会遮晏村民小组，厂区设2个出入口，其中，西侧设一个原料出入口，与项目区外的道路相连，方便原料的运输，北侧设一个出入口，用于产品的运输。项目场地整体划分为2个区域，办公生活区、生产区。办公生活区集中位于项目区东北侧，自南向北依次为卫生间、宿舍、办公室、厨房；生产区位于项目区西侧、南侧、北侧，原料堆场、破碎车间位于项目区南侧，制砖车间位于原料堆场及破碎车间北侧，养护区位于制砖车间北侧、东侧的空地上，成品堆场位于制砖车间西北侧，靠近出入口，便于成品运输。厂区根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便；道路沿各区设置，道路连接各区域，满足场内外生产要求，可以做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰，具体项目平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： - 施工期 项目主体工程已建成，仅需要整改工程进行施工建设，主要建设内容为项目区改建、环保工程的建设，因此本次评价对项目施工污染源进行核算。 由于项目施工工序比较简单，不进行土石方开挖，不使用大型施工设备，无大量粉尘、噪声、固废等污染因子产生。 施工期工艺流程图见图2-1。 建筑垃圾 粉尘、噪声 竣工验收 场地清理 改建、环保工程建设 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 环保工程建设：改建、环保工程建设过程中会产生废水、废气、固废、噪声，设备安装会产生噪声。 - 运营期 项目以山沙、尾矿渣、碎石、水泥为原料，年生产3000万块免烧砖，生产工艺流程及产污节点见下图。 图2-2 项目运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述: （1）原料采购：山沙、尾矿渣、碎石和水泥均通过汽车外运，山沙、尾矿渣出厂时含水率约10%左右（不起尘），由于山沙、尾矿渣、碎石的颗粒不均匀，为了保证产品质量，需对进厂的原料进行筛分，将大颗粒原料筛选出来送至破碎机破碎至粒径在0-10mm之间，此过程产生噪声和粉尘。 （2）原料堆存：符合制砖要求的原料堆存于四周设置围挡的密闭原料堆场内，设置高压喷雾机，不定时喷淋，确保山沙、尾矿渣、碎石的含水率在8%-10%左右，水泥存放在带有布袋除尘器的水泥储罐中。此过程产生粉尘。 （3）上料：符合生产要求的山沙、尾矿渣、碎石等原料使用装载机运输至制砖机配套的搅拌机料仓内；水泥直接通过管道泵送至搅拌机料仓内，原料（山沙、尾矿渣、碎石）和水泥按照8.7:1.3的配比进行投放，上料过程同时进行水喷淋。此过程产生噪声和粉尘。 （4）搅拌制块：原料（山沙、尾矿渣、碎石）和水泥按照8.7:1.3的配比进行投放后，按一定比例将搅拌用水加入搅拌机，搅拌机自动将各物料充分搅拌均匀，原料混合搅拌 6-10 分钟后通过皮带输送机送入砌块成型机，通过成型机的压制，即制成砖坯。此过程产生噪声和粉尘。 （5）养护：经QT5-15A型自动砌块成型机制出的水泥砖，使用叉车送养护区进行喷水养护，养护完成后的水泥砖即为成品，通过叉车送至成品堆场堆存待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，项目租用已建成的芒市风平镇待融页岩砖厂厂房，属于使用原有建设用地，不涉及新增建设用地，不存在遗留的污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 空气环境质量现状 项目位于云南省德宏州芒市风平镇遮晏村委会遮晏村民小组，环境空气功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 由于《德宏州2020年环境质量状况公报》暂未发布，无2020年环境空气、地表水数据，经向德宏州生态环境局芒市分局进行了相关咨询，2020年芒市有效监测天数 359天，其中优235天，良121天，轻度污染3天，环境空气质量优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目位于云南省德宏州芒市风平镇遮晏村委会遮晏村民小组，属于达标区，区域内环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 本项目周边最近的地表水体为广沙河和果朗河（水文水系图详见附图3），均为芒市大河的支流，根据《云南省水功能区划》（第二版），2030年水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此，项目水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 经向德宏州生态环境局芒市分局咨询，2020年芒市大河风平断面水质为Ⅲ类，故项目所在区域地表水环境能够满足环境功能区划要求。 - 声环境质量现状 本项目位于云南省德宏州芒市风平镇遮晏村委会遮晏村民小组，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目50m范围内无环境保护目标，区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 - 生态环境质量现状 经现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被。项目所在区域人类活动频繁，受人类活动影响，植被覆盖率低，生态结构较差，物种单一，自身生态调控能力较弱，根据现场的踏勘走访，评价区域内无国家和省级珍稀、濒危物种分布。 - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不需开展电磁辐射现状监测与评价。 - 地下水环境 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，项目为IV类项目；根据导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 - 土壤环境 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，项目为IV类项目。按照导则要求“IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，因此本项目不进行土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目区的自然生态环境现状，本项目的主要环境保护目标为： - 水环境：地表水广沙河和果朗河，均为芒市大河的支流，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求进行保护，不因本项目而降低质量级别。 - 大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护项目500m范围内大气环境质量，不因本项目而降低质量级别。 - 声环境：项目50m范围内无声环境保护目标。 表3-1 项目环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 位置距离; 坐标; 保护人数; 保护要求. 1; 广沙河; 北侧1269m; E：98°35′17.201″ N：24°22′52.895″; /; 《地表水环境质量标准》（GB-3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 果朗河; 南侧1882m; E：98°34′38.732″ N：24°21′12.512″; /. 3; 遮宴; 北侧242m; E：98°35′7.159″ N：24°22′20.953″; 899; 大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 - 施工期 项目施工期产生的无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放浓度限值，标准限值见下表。 表3-2 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 浓度限值; 监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. - 运营期 运营期项目无组织排放粉尘执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中新建企业边界大气污染物浓度限值，标准限值见表3-3。 表3-3 新建企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 序号; 污染物项目; 浓度限值. 1; 总悬浮颗粒物; 1.0. 2、废水污染物排放标准 运营期项目生产废水在砖块加工过程中消耗蒸发，不外排。食堂废水首先经过油水分离器（0.1m3）隔油处理后，同生活污水经过化粪池沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。因此，不设排放标准。 3、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见下表。 表3-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 70; 55. 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见下表。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 声环境功能区; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目主体工程已建成，仅需要对整改建筑及环保工程进行施工建设，产生的污染物主要有废气、噪声、废水和固体废物。 1、废气 施工废气主要来源于环保工程作业过程中产生的扬尘，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染，呈无组织排放，定期洒水降尘，随着施工的结束而消失。 - 废水 项目施工废水主要为施工人员产生的污水，由于施工期仅为环保工程的建设，产生量较少，产生的废水收集后回用于洒水降尘，不外排。 3、噪声 项目施工期噪声属于间歇性噪声，通过厂房隔声、距离衰减，且随着施工的结束而消失，对周围环境影响不大。 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为施工废弃物料及施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾，统一收集后委托遮宴环卫部门统一处置，施工废弃物料收集后能回收利用的回收利用，不能回收利用的与生活垃圾一起委托遮宴环卫部门定期清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响分析 - 污染物产排情况 项目运营期产生的废气主要为粉尘、运输车辆产生的粉尘。 （1）粉尘 本项目产生的粉尘为破碎粉尘、水泥储罐粉尘、原料堆场粉尘、上料搅拌粉尘。 ①破碎粉尘 由于原料颗粒不均匀，为了保证产品质量，需对进厂的原料进行筛分，将大颗粒原料筛选出来送至破碎机破碎至粒径在0-10mm之间。 项目年生产300天，每天工作8h，则年生产时间为2400h。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工厂中表18-1 粒料加工厂逸散性排放因子，破碎工序粉尘产生量为0.25kg/t（原料）；项目山沙、尾矿渣、碎石总年用量为78300t/a，根据山沙、尾矿渣、碎石质量，筛分出需进行破碎的大颗粒原料约占原料的30%，则需要进行破碎的原料约23490t/a。则破碎粉尘产生量为5.8725t/a，产生速率为2.4469kg/h。 项目破碎、筛分工序粉尘产生量详见表4-1。 表4-1 原料筛分、破碎工序粉尘产生量 生产工序; 产污系数; 破碎物料量; 粉尘产生量; 粉尘产生速率; 生产时间. 筛选、破碎; 0.25kg/t（原料）; 23490t; 5.8725t/a; 2.4469kg/h; 2400h. 环评要求对破碎车间进行密闭、四周设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置，破碎产生的粉尘经喷淋装置洒水降尘后处理效率为98%左右，则破碎粉尘的排放量为0.11745t/a，排放速率为0.0489kg/h。 综上，项目无组织排放的破碎粉尘无组织排放量为0.11745t/a，排放速率为0.0489kg/h，排放量较小，对周围大气环境的影响较小。 ②水泥储罐粉尘 本项目设置有1个水泥储罐，水泥储罐顶部密封，正常运营过程中，水泥储罐上端向混凝土搅拌器进料斗投料时会有少量水泥粉尘产生。 根据《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编著，张良璧等译，中国环境科学出版社）中的“十 混凝土配料”推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取0.12kg/t物料核算水泥储罐粉尘。项目水泥用量为11700t/a，水泥储罐每天约运行5小时，水泥储罐上自带布袋除尘器，除尘效率为95%，除尘器排风量为600m3/h，则水泥储罐粉尘产生量为1.404t/a，产生速率为0.936kg/h；经布袋除尘器处理后（除尘效率为95%）排放量为0.0702t/a，排放速率为0.0468kg/h，呈无组织排放，布袋除尘器收集后的粉尘（1.3338t/a）回用于生产。 ③原料堆场粉尘 原料的装、卸料均会产生粉尘无组织排放，由于原料堆场占地面积大，装、卸料频繁，是本项目主要的粉尘无组织排放污染源。原料产生的粉尘为在风力作用下引起的，扬尘量计算公式如下： Q=4.23×10-4·U·Ap 式中：Q——起尘量，mg/s； U——起尘风速，m/s，本项目取芒市年平均风速0.9m/s； Ap——原料堆场的面积，本项目原料堆场面积为800m2。 根据计算，本项目原料堆场粉尘产生量为0.3046t/a，产尘时间为24h，则产生速率为0.423kg/h。 项目原料堆场已设置顶棚，为进一步降低粉尘产生量，建设单位拟在原料堆场四周设置围挡，仅在堆场东北侧预留原料出入口，其余部分围挡密封，降低堆料场扬尘量，在原料表面覆盖遮荫网，并设置高压喷雾机不定时喷淋保持料堆表面湿度，抑制起尘。此外，建设单位应加强厂内管理，合理安排控制原料购买频次，禁止露天堆放原料，造成水土流失及扬尘，采取以上治理措施后，可有效防止粉尘飞扬，使无组织粉尘排放量减少约90%，即粉尘排放量为0.0305t/a，排放速率为0.0042kg/h，排放量较小，对周围大气环境的影响较小。 ④上料搅拌粉尘 原料堆存于密闭的原料堆场内，设置高压喷雾机，不定时喷淋，确保原料的含水率在8%-10%左右，上料搅拌过程中产生的粉尘量可忽略不计，故本次评价，上料搅拌产生的粉尘主要是水泥引起的。类比同类项目，上料搅拌粉尘产生量为原料用量的0.05%，本项目的水泥用量为11700t/a，则上料搅拌粉尘产生量5.85t/a，通过洒水抑尘的方式可减少85%的粉尘产生，即粉尘粉排放量为0.8775t/a，排放速率为0.3656kg/h（年300d，每天8h计算），排放量较小，对周围大气环境的影响较小。 （2）运输车辆产生的粉尘 运输车辆产生的粉尘主要来自于车辆驶入、驶出时产生的少量粉尘，此类粉尘排放量不仅与车型、车速、怠速时间、单位时间排放量有关，还与排气温度有关，由于车辆行驶频率为间断的，车辆行驶产生的粉尘也为间断不连续产生，呈无组织排放，经大气稀释扩散后对周围大气环境的影响较小。 （3）大气污染源强核算 运营期废气产排情况及治理措施详见下表。 表4-2 项目区废气产排情况汇总表 污染源; 污染物; 治理前; 治理措施; 治理后. 产生量(t/a); 排放量(t/a). 1; 破碎粉尘; 无组织粉尘; 5.8725; 破碎车间密闭、四周设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置; 0.11745. 2; 水泥储罐粉尘; 1.404; 布袋除尘器处理; 0.0702. 3; 原料堆场粉尘; 0.3046; 堆场密闭、原料表面覆盖遮荫网、洒水抑尘、加强厂内管理; 0.0305. 4; 上料搅拌粉尘; 5.85; 洒水抑尘; 0.8775. 合计; 13.4311; /; 1.09565. 5; 运输车辆产生的粉尘; 粉尘; 少量; 稀释、扩散; 少量. - 大气预测分析 预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放。 a.预测因子 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数（TSP），计算项目污染源的最大环境影响。 b.预测内容 项目预测内容为无组织废气排放的最大落地浓度和距离。 c.预测模式 根据评价区气象特征和项目污染源特征，项目营运期主要特征污染因子是TSP，按照排放方式面源进行预测。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。 d.无组织粉尘预测分析 根据工程分析结果，项目无组织粉尘的估算参数和估算模型计算结果见表4-3、4-4。 表4-3 项目无组织粉尘估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/ ℃; 34.0. 最低环境温度/ ℃; 3.0. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 □否. 地形数据分辨率 / m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 □否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 面源长度; 82m. 面源宽度; 65m. 源高; 6m. 污染源类型; 面. TSP; 污染物; 标准0.9mg/m3. 释放速率; 0.4565kg/h. 表4-4 项目无组织粉尘估算模型计算结果 下风向距离D/m; TSP. TSP浓度ug/m3; TSP占标率%. 50.0; 64.845; 7.21. 100.0; 60.917; 6.78. 200.0; 37.284; 4.15. 300.0; 29.055; 3.24. 400.0; 23.686; 2.64. 500.0; 21.044; 2.35. 600.0; 19.865; 2.22. 700.0; 18.889; 2.11. 800.0; 18.023; 2.01. 900.0; 17.244; 1.93. 1000.0; 16.541; 1.85. 1200.0; 15.422; 1.72. 1400.0; 14.313; 1.6. 1600.0; 13.346; 1.49. 1800.0; 12.492; 1.4. 2000.0; 11.732; 1.31. 2500.0; 10.156; 1.14. 下风向最大浓度; 67.326; 7.43. 下风向最大浓度出现距离; 56.0; 56.0. 根据预测结果，项目无组织粉尘最大占标率为7.43%，最大落地处浓度出现在下风向56m处，最大落地浓度为67.326g/m3，低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值要求。项目无组织预测点下风向TSP浓度均未超过《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中无组织排放监控浓度限值。 综上所述，经过本项目提出的降尘措施后，项目厂界无组织粉尘落地浓度均能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)厂界浓度限值的相应要求，同时污染物预测值能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，对周围大气环境的影响较小。 - 大气污染物监测计划表 表4-5 项目废气监测计划一览表 监测对象; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 无组织; 上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）. - 水环境影响分析 - 废水产排情况 本项目用水主要为生产用水和生活用水。 - 生产用水 本项目生产用水为筛分破碎用水、原料堆场洒水用水、搅拌用水、养护用水。 ①筛分破碎用水 项目原料在筛分破碎过程中，为有效减少粉尘产生，在筛分及破碎工序需喷洒水，通过类比颍上县彭辉再生资源综合利用有限公司投资建设的《年产5000万块免烧砖生产线建设项目》，破碎筛分过程喷洒水约为原料量的3%，本项目大颗粒原料破碎量为23490t/a，则喷洒水量为704.7m3/a（2.349m3/d）。由产品少量带走，其余全部挥发。 ②原料堆场洒水用水 项目每天需对原料堆场进行洒水抑尘，原料堆场拟设置的高压喷雾机的洒水速率为0.025m3/h，24h不间断喷洒，则洒水量为0.6m3/d，由产品少量带走，其余全部挥发。 ③搅拌用水 根据经验配比，1万块免烧砖搅拌用水量为1m3，则搅拌用水量为3000m3/a，即10m3/d，主要在加工过程中消耗蒸发，无废水产生。 ④养护用水 成型后的免烧砖为保持强度，一般会自然养护一段时间，养护期间需定期洒水，通过类比颍上县彭辉再生资源综合利用有限公司投资建设的《年产5000万块免烧砖生产线建设项目》，年产5000万块免烧砖的养护用水量为5m3/d，本项目年产3000万块免烧砖，则养护用水量占类比项目的3/5，则本项目养护用水量为3m3/d，年用水量为900m3/a。养护水全部自然蒸发，不外排。 （2）生活用水 本项目劳动定员人数10人。项目设置厨房，项目管理人员、生产人员均在厂区内用餐。 ①餐饮用水 本项目劳动定员人数10人，项目用餐人数为10人，项目位于亚热带集中供水的农村地区，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）可知，用水定额为60-75L/(人·d)，本项目取75L/(人·d)，其中，餐饮用水按照40L/(人·d)计，则餐饮用水量为0.4m3/d，120m3/a，污水排放系数以0.8计，则餐饮废水产生量为0.32m3/d，96m3/a；本环评要求在厨房出水口设置1个油水分离器对餐饮废水进行预处理后同生活污水排入新建的化粪池（容积10m3）处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。 ②职工办公、生活用水 本项目劳动定员人数10人，不在厂区内住宿，宿舍仅用于午休，晚上留1人值班。项目用水定额为60-75L/(人·d)，本项目取75L/(人·d)，其中，餐饮用水按照40L/(人·d)计，则办公生活用水量为35L/(人·d)，则办公、生活用水量为0.35m3/d，105m3/a，污水排放系数以0.8计，生产期生活污水产生量为0.28m3/d，84m3/a；生活污水经新建的化粪池（容积10m3）沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。 项目运营期产生的废水总量为0.6m3/d，180m3/a；项目区水平衡图如下图。 图2-1 项目水平衡图（m3/d） - 废水处理可行性分析 环评要求项目设置1个容积为0.1m3的油水分离器处理食堂废水，可满足废水在隔油池的停留时间不小于8h的要求，隔油池的设置满足废水排放需求。生活污水量为0.6m3/d，化粪池容积10m3，化粪池总容积能够满足废水停留时间大于24小时的处理要求。项目废水处理措施技术可行。 - 声环境影响分析 - 噪声产排情况 运营期的噪声源主要为破碎机、搅拌机、自动砌块成型机、叉车、装载机等设备噪声，主要噪声源强见下表。 表4-6 项目主要产噪设备一览表 序号; 产噪设备; 台数; 噪声值dB(A); 运行情况. 1; 破碎机; 1; 80-85; 生产过程. 2; 搅拌机; 1; 75-85; 生产过程. 3; 自动砌块成型机; 1; 75-80; 生产过程. 4; 叉车; 1; 60-75; 生产过程. 5; 装载机; 1; 70-85; 进出场区. - 噪声预测 （1）治理后噪声源强 预测计算中主要考虑建筑物的隔声、距离衰减等因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上各监测点及敏感点噪声值，对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 本项目通过选用低噪声设备、厂房四周进行围挡、严禁夜间生产等措施降低噪声的影响，以上措施可使噪声降低约15dB（A），则治理后噪声源强见表4-7。 表4-7 项目运营期噪声治理后噪声源强 设备名称; 噪声源强dB(A); 减噪措施; 治理后噪声源强dB(A). 破碎机; 85; 选用低噪声设备、厂房四周进行围挡、严禁夜间生产、加强绿化; 70. 搅拌机; 85; 70. 自动砌块成型机; 80; 65. 叉车; 75; 60. 装载机; 85; 70. （2）厂界影响预测分析 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算： 公式中：—预测点总声压级，dB（A）； —第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； N——声源个数。 根据公式计算，本项目噪声叠加值见表4-8。 表4-8 项目运营期噪声叠加值一览表 设备名称; 噪声源强dB(A); 减噪措施; 治理后噪声源强dB(A); 噪声叠加值dB(A). 破碎机; 85; 选用低噪声设备、厂房四周进行围挡、严禁夜间生产; 70; 75.34. 搅拌机; 85; 70. 自动砌块成型机; 80; 65. 叉车; 75; 60. 装载机; 85; 70. 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lp(r)＝Lp (r0)－20lg（r/r0）－∆L 式中：Lr——距离声源r处的A声压级，dB（A）； Lro——距声源r0处的A声压级，dB（A）； r—预测点与声源的距离，m； r0—监测设备噪声时的距离，m； ∆L—其他衰减因素。 影响△L取值的因素很多，本项目主要考虑选用低噪声设备、厂房四周进行围挡、严禁夜间生产、加强绿化等影响，本次计算时取△L=15dB（A）。项目厂界噪声预测情况见下表。 表4-9 项目运营期厂界噪声预测一览表 噪声源; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 源强为75.34dB(A); 到厂界距离（m）; 40; 50; 25; 32. 到厂界的衰减值dB(A); 43.3; 41.36; 47.38; 45.24. 根据预测结果可知：项目夜间不生产，噪声到达厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，故项目噪声对声环境的影响较小。 - 防治措施 - 选用低噪声的设备； - 厂房四周进行围挡； - 控制生产时间，严禁夜间生产，并合理安排高噪声设备使用时间，尽量避免大噪声设备同时使用； - 对设备定期检修，及时更换易损件，紧固各个零部件。 - 噪声监测计划表 表4-10 噪声监测计划一览表 监测项目; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周1m处; 连续等效A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 固体废物环境影响分析 项目使用少量润滑油对制砖设备进行润滑保养，润滑油为固体黄油，润滑油仅在保养设备过程中进行少量添加，无需更换，其有关车辆、设备的维修、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，不在厂区内进行车辆维修。因此本项目无危险废物产生。 项目运营期主要固废分为生产固废和生活固废。 - 生产固废 （1）不合格的砖坯 项目生产过程产生的固体废物为破损的砖坯。砖坯从QT5-15A型自动砌块成型机模具中脱落时，会有部分砖坯破损。通过类比《芒市风平镇坤昆水泥制品加工及销售项目》可知QT5-15A型自动砌块成型机生产的砖坯检验不合格率为1%，产生量约为30万块，每块砖重量3kg，即900t/a。其中未凝固砖坯由人工清捡，返回搅拌工序，搅拌后进入生产流程，凝固砖块返回破碎工序，经破碎搅拌后进入生产流程。 （2）搅拌机废料渣 混凝土边角料产生于搅拌机搅拌过程中，每天停工后对搅拌机内壁粘附的少量混凝土进行清理，清理方式是用锤子将混凝土块敲落产生废渣料，通过类比《芒市风平镇坤昆水泥制品加工及销售项目》可知，搅拌机废料渣产生量为10kg/d，则本项目搅拌机废料渣产生量为10kg/d（6t/a），产生的废料渣收集后返回破碎工序，经破碎搅拌后进入生产流程。 （3）收集粉尘 根据废气影响分析，水泥储罐布袋除尘器收集的粉尘为1.3338t/a，这部分粉尘返回搅拌工序，搅拌后进入生产流程。 2、生活固废 （1）餐厨垃圾 本项目劳动定员10人，餐厨垃圾产生量按0.2kg/人·d计，则餐厨垃圾产生量为2kg/d、0.6t/a，用带盖泔水收集桶收集后清运至相关部门指定地点处置。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员10人，根据《第一次全国污染物普查-城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）第一分册 城镇居民生活源污染物产生、排放系数中的附表1 各区域对应系数表和城市分类，芒市为四区5类城市，生活垃圾产生量按0.35kg/人·d计，则生活垃圾产生量为3.85kg/d、1.155t/a，收集后由遮宴环卫部门定期清运处置。 综上所述，项目固体废物处置率为100%，对周围环境的影响较小。 五、地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，项目为IV类项目；根据导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 六、土壤环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，项目为IV类项目。按照导则要求“IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，因此本项目不进行土壤环境影响评价。 - 环境风险 1、风险识别 本项目所使用的原料、产品及废料等均不涉及危险品，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2019），项目不涉及重大危险源。但是考虑项目突发状况下，如有操作不当，会引发火灾、爆炸。 2、风险事故防范措施 （1）严格执行相关法律、法规 本项目在设计、施工、生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。 （2）贮存过程的消防管理措施 对各种物料应该按有关消防规范分类贮存，以降低事故发生。易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带。储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。存储温度不可高于52℃，存储区应远离频繁出入处和紧急出口。 （3）生产车间安全防火措施 生产车间应有多个出口，备有消防灭火用具，车间内严禁烟火；车间照明灯及电器开关符合防火安全技术要求。 （4）严格控制火种和电源 ①电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 ②加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、净化装置设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 ③项目区内严禁吸烟和动用明火。如因生产需要必须动用明火时，在动火前，应严格执行动火审批制度。切实落实防范措施，并设有专人负责。在工作结束后，要细致检查，彻底熄灭残火。在危险性大的地方作业结束后，应设专人监护，确实无火险后，方可离去，防止死灰复燃。 ④加强安全保卫工作，严格做到有检查、有记录，发现问题及时报告。 ⑤消防设施的电源，应保证不中断供电。项目区不能有架空电线通过，应尽可能地采用地埋线，以免电线杆倒断或电线松弛相碰打出火花，引起火灾。 ⑥易燃、可燃材料，不应到处乱堆放，应整齐堆放在指定地点，并与物料堆放区留有一定的安全距离。 （5）建立健全安全环境管理制度 ①要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 ②建立健全健康安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 ③生产车间内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入仓库区域内。 （6）应急处理措施 ①拨打119火警报警电话；从危险区疏散所有人。营救人员没有自给式呼吸器和防护服不得接近。 ②切断电源，组织职工进行自救，保证自己安全的情况下利用现有灭火设备进行灭火。 3、突发环境事件应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的应急预案。 突发环境事件应急预案内容及要求见下表。 表4-11 突发环境事件应急预案内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 厂长、员工. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 综上所述，项目运行过程中存在着火灾、爆炸引发次生污染事故的风险，鉴于项目不涉及危险物品的贮存和使用，故只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，风险事故隐患可降至最低。 - 环境管理 - 环境监察计划 表4-12 环境监察计划一览表 监察阶段; 项目; 监察内容; 监察部门. 运营阶段; 废水; 食堂废水是否首先经过油水分离器（0.1m3）隔油处理后，同生活污水经过化粪池沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥; 德宏州生态环境局芒市分局. 废气; 破碎粉尘：是否对破碎车间进行密闭、四周设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置；水泥储罐粉尘：是否经布袋除尘器收集；原料堆场粉尘：是否经密闭的原料堆场储存、原料表面是否覆盖遮荫网、是否进行洒水抑尘；上料搅拌粉尘：是否设置高压喷雾机. 噪声; 是否采用低噪声设备，是否对厂房四周进行围挡，是否严禁夜间生产，是否对设备定期检修. 固废; 固废是否得到妥善处理. 风险; 是否制定突发环境事件应急预案. - 环保投资 本项目投资180万元，其中环保投资18.7万元，环保投资占总投资10.39%，环保投资估算见下表。 表4-13 环保投资估算表 项目; 污染物; 环保措施; 环保投资（万元）. 废气; 破碎粉尘; 破碎车间密闭、四周设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置; 3.5. 水泥储罐粉尘; 储罐自带布袋除尘器; -. 原料堆场粉尘; 堆场密闭、原料表面覆盖遮荫网、洒水抑尘; 4.5. 上料搅拌粉尘; 洒水抑尘; 0.5. 废水; 雨污分流; 雨污分流; 5. 食堂废水; 0.1m3油水分离器1个; 0.1. 生活污水; 10m3化粪池1个; 1. 噪声; 设备噪声; 厂房四周进行围挡，加强绿化; 4. 固废; 一般固废; 3个垃圾桶、1个带盖泔水收集桶; 0.1. 合计; 18.7. - 项目竣工验收 表4-14 建设项目竣工环保验收一览表 项目; 防治对象; 验收内容; 治理效果. 废气; 破碎粉尘; 破碎车间密闭、四周设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）. 水泥储罐粉尘; 水泥储罐上自带布袋除尘器1套. 原料堆场粉尘; 原料堆场密闭、原料表面覆盖遮荫网、洒水抑尘. 上料搅拌粉尘; 洒水抑尘. 废水; 食堂废水; 油水分离器1个; 不外排，对周围环境影响较小. 生活污水; 化粪池1个，10m3. 噪声; 噪声; 选用低噪声的设备；厂房四周进行围挡；严禁夜间生产，并合理安排高噪声设备使用时间，尽量避免大噪声设备同时使用; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 餐厨垃圾; 1个带盖泔水收集桶收集餐厨垃圾; 处置率100%. 生活垃圾; 设置3个垃圾桶集中收集垃圾. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产废气 | 破碎粉尘 | 破碎车间密闭、四周设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） |
|  |  | 水泥储罐粉尘 | 水泥储罐上自带布袋除尘器1套 |  |
|  |  | 原料堆场粉尘 | 堆场密闭、原料表面覆盖遮荫网、洒水抑尘 |  |
|  |  | 上料搅拌粉尘 | 设置高压喷雾机，不定时喷淋，通过洒水抑尘的方式减少粉尘产生 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | PH值、悬浮物、COD、五日生化需氧量、氨氮、 | 化粪池处理后委托清掏，不外排 | - |
| 声环境 | 生产噪声 | 噪声 | 选用低噪声的设备；厂房四周进行围挡；严禁夜间生产，并合理安排高噪声设备使用时间，尽量避免大噪声设备同时使用 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | -- | - | - | - |
| 固体废物 | 本项目不产生废弃机油类危险废物。生产固废包括不合格的砖坯、搅拌机废料渣、收集粉尘，其中，不合格的砖坯中未凝固砖坯由人工清捡，返回搅拌工序，搅拌后进入生产流程，凝固砖块返回破碎工序，经破碎搅拌后进入生产流程；搅拌机废料渣收集后返回破碎工序，水泥储罐自带的布袋除尘器收集的粉尘返回搅拌工序，搅拌后进入生产流程。生活固废包括生活垃圾和餐厨垃圾，其中生活垃圾收集后由遮宴环卫部门定期清运处置；餐厨垃圾用带盖泔水收集桶收集后清运至相关部门指定地点处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - |  |  |  |

六、结论

本项目符合国家产业政策，符合总体规划，在采取了相应的防治措施后，项目运营期各污染物或达标排放或综合利用，项目的建设不会降低区域的环境功能。建设单位在建设、营运过程中，必须严格落实本环评提出的各项污染防治对策措施，认真做好“三同时”建设及日常环境管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.09565t/a |  | 1.09565t/a | 1.09565t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 固体废物 | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a |  | 0.6t/a | 0.6t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.155t/a |  | 1.155t/a | 1.155t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①