建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：芒市冰糖红糖绵白糖生产以上项目精选包装生产建设项目            
建设单位（盖章）：德宏亿晶糖业有限公司   
编制日期：2018年12月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录
1

表一、建设项目基本情况

7表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况


11表三、环境质量状况


13表四、评价适用标准


17表五、建设项目工程分析


32表六、项目主要污染物产生及预计排放情况


34表七、环境影响分析


43表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


44表九、结论与建议




附表：建设项目环评审批基础信息表
附图：

附图1 项目区地理位置图
附图2 项目区周边关系图
附图3 项目区平面布置图

附图4 项目区水系图

附图5 园区用地布局规划图
附件：
附件1 委托书
附件2 园区规划环评批复

附件3 入园证明

附件4 园区租赁合同

附件5 投资备案证

附件6 营业执照

附件7 技术咨询合同书

附件8 工业园区出具排水证明

附件9 评审会会议纪要

附件10 会议后修改清单

附件11 总量控制指标的申请

附件12 总量申请批复

附件13 项目进度控制表与审核表

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市冰糖红糖绵白糖生产以上项目精选包装生产建设项目

	建设单位
	德宏亿晶糖业有限公司

	法人代表
	张续永
	联系人
	张凡余

	通讯地址
	云南省德宏州芒市工业园区帕底片区食品产业园

	联系电话
	136*****885
	传真
	/
	邮政编码
	678499

	建设地点
	云南省德宏州芒市工业园区帕底片区食品产业园2号标准化厂房内

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	185331031421060

	建设性质
	新建√ 技改□ 改扩建□ 
	行业类别及代码
	制糖业C[1340]

	占地面积

(平方米)
	2589.6
	绿地面积

(平方米)
	/

	总投资(万元)
	1160
	其中：环保投资

(万元)
	8.2
	环保投资占总投资比例（%）
	0.71%

	评价经费(万元)
	/
	预期投产日期
	2018年10月

	（一）工程内容及规模

1、项目背景及任务由来

德宏州是全国主要的甘蔗种植区及白砂糖产区，全州共有规模化糖厂九个，主要从事甘蔗压榨生产白砂糖，缺少白砂糖提取糖制品加工企业。随着生活水平的提高，单一的白砂糖已经不能满足人们对于甜味剂的需求，人群消费更倾向于由白砂糖进一步提取得冰糖、红糖、绵白糖等糖制品。因此，冰糖、红糖、绵白糖等糖制品生产具有较好的市场前景。

云南芒市食品产业园区位于芒市风平镇帕底村，规划总面积为781.09公顷。距芒市城区约12km，距芒市机场约8km。食品产业园是芒市工业园的一部分，320国道从园区北侧穿过，芒瑞大道、龙瑞高速和大瑞铁路从园区北部地区通过，中缅油气管道从园区北部地区经过并在物流园地区建设天然气门站。良好的外部基础设施条件使园区具备食品产业发展及相关产业拓展的基础。
德宏亿晶糖业有限公司租用云南省德宏州芒市工业园区帕底片区食品产业园2号标准化厂房，用于建设冰糖红糖绵白糖生产项目，项目建成后，预计年生产规模为冰糖8000t/a，红糖1000t/a，绵白糖1000t/a（租赁合同详见附件4，租赁人员张续永为德宏亿晶糖业有限公司法人）。

根据2018年6月现场勘查，标准化厂房在建，但还未建好，本项目还未开工建设。

根据租赁合同及投资备案证以及建设方资料，2018年4月16日，德宏亿晶糖业有限公司已跟芒市工业园区投资管理有限公司签订租赁协议（见附件）。标准化厂房占地面积2589.6m2，厂房高9.6m。拟安装相应设备，用于生产冰糖、红糖、绵白糖。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律和规定，项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。因此，德宏亿晶糖业有限公司委托我单位对本项目进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织专业技术人员开展了现场踏勘，现场调查和资料收集，对项目认真分析后，按环境影响评价导则要求编制了《芒市冰糖红糖绵白糖生产以上项目精选包装生产建设项目环境影响评价报告表》，供建设单位上报审批。

2、建设项目概况

（1）拟建项目工程内容及规模

本项目总投资1160万元，总建筑面积2589.6m2，本项目主体工程主要包括生产设备安装。

项目主要建设内容见表1-1，主要技术经济指标见表1-2。

表1-1  项目建设内容一览表

工程类别
项目名称
工程内容及功能
主体工程
生产车间
1F，生产车间位于厂房内，建筑面积1500m2，主要用于冰糖、红糖、绵白糖的加工生产，位于项目区西侧和南侧。
成品仓库
1F，生产车间位于厂房内，建筑面积300m2，位于厂房东北侧。
原料仓库
1F，生产车间位于厂房内，建筑面积300m2，位于厂房东南侧。
辅助工程
锅炉房
安装4t/h天然气蒸汽锅炉一台
办公室
设置1间办公室，用作会议室及员工休息室
实验室

设置1间实验室，仅对生产之前要生产的产品进行配料实验
公用工程
供电系统
电力由市政供电管网接入，不设备用发电机。
供水系统
来自园区自来水管网。
排水系统
项目实行雨、污分流。雨水排入项目周边排水沟。

回用不完的清净废水、员工洗手废水及地板冲洗水：排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂建成之前或者检修期间，项目暂停）。
交通系统
设有1个主出入口，位于厂区北侧。2个次出入口，位于厂区西侧和南侧

供热
生产供热来源于天然气锅炉。
环保工程
废气治理
锅炉烟气： 13m高排气筒

破碎粉尘：4个集气罩（收集效率90%）+脉冲式除尘器（处理效率99%）
废水处理

回用不完的清净废水、员工洗手废水及地板冲洗水：排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂建成之前或者检修期间，项目暂停）。
噪声治理
基础减振、建筑物隔音等
固废治理
生活垃圾分类存放，定期运至垃圾收容点。
表1-2 项目经济技术指标

项目名称
单位
指标
备注
总投资
万元
1160
/
总占地面积
m2
2589.6
/
总建筑面积
m2
2589.6
/
生产车间
m2
1500
/
原料仓库
m2
300
/
成品仓库
m2
300
/
锅炉房
m2
50
13m排气筒
实验室及办公室
m2
50
共1F，2间
生产车间内道路及硬化地面
m2
389.6
硬化空地
人员配置
人
20
/
年运营
d
300
三班制
3、项目产品方案及规模

据建设方提供的资料，项目生产规模详见表1-3。

表1-3 项目生产规模一览表

序号
产品名称
单位
单日产量
年产量
1
冰糖
吨
32
8000
2
红糖
吨
4
1000
3
绵白糖
吨
4
1000
4、主要原辅材料及能源消耗

据建设方提供的资料，项目运营消耗的主要原辅材料及用量详见表1-4。

表1-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表

序号
原料名称
单位
年用量
来源
1
白砂糖
吨
10000
外购
2

包装袋
t/a
30
3

天然气
万m3
216

中缅油气管道

4

水
t/a
2000
来自市政供水管网
5

电
万kwh/a
123.03
来自市政电网
项目锅炉以天然气为原料，按照满负荷计算，年耗气量216万m3。

5、项目主要生产设备
项目运营过程中使用的主要生产设备详见表1-5。新建燃气锅炉主要技术参数见表1-6。
表1-5  项目主要生产设备一览表

序号
用途
设备名称
规格型号
数量（台/套）
备注
1
生产系统
融糖锅
/
3
/
2
贮糖浆锅
/
5
/
3
真空泵
/
3
/
4
摇摆结晶釜
/
30
/
5
离心机
/
2
6
晾干盘
/
若干
/
7
全自动真空包装线
/
2
/
8
空气压缩机
/
2
/
9
结晶桶
/
5000
/
10
破碎机
/
2
/
11
糖水储藏罐
/
5
/
12
原料贮存罐
/
5
/
13
辅助系统
蒸汽锅炉（含冷凝水回收装置）
/
1
生产供热，4t/h。
14
软水制备系统
/
1
4t/h
15
叉车
/
2
3t叉车
注：以上设备均不使用机油，故无废机油产生
表1-6  新建燃气锅炉主要技术参数
序号
设备名称
单位
锅炉参数
1
锅炉型号
-
/
2
额定蒸发量
t/h
4
3
额定蒸汽压力
MPa
1.25
4
燃料
万m3
天然气
5
额定蒸汽温度
℃
194
6
热效率
%
94
6、原材料及产品检验

项目原材料及产品检验均委托第三方。本项目实验室仅对生产之前要生产的产品进行配料实验，实验完毕需对其进行清洗。

7、工作制度及劳动定员

工作制度：项目年生产300d，生产人员每天实行3班制，每班8小时。
劳动定员：项目员工总人数23人，其中管理技术人员5人，员工18人。不生产时不需安排人值班，员工食宿均不在项目区内。
8、公用及辅助工程

8.1供电

由周边市政供电公司统一供给。

8.2给排水

本项目实行雨污分流。

供水：本项目不涉及生活用水，用水全部为生产用水，由工业园区自来水管网供给。
排水系统设计：按雨、污水分流排放设计。雨水排入规划雨水排水沟。回用不完的清净废水、员工洗手废水及地板冲洗水，统一收集后排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂建成之前或者检修期间，项目暂停）。
8.3供热

项目生产供热主要由天然气锅炉提供。
9、总投资和环保投资情况

本项目总投资1160万，环保投资8.2万，环保投资占总投资的0.71%，环保投资明细表见表1-7。
表1-7 环保投资明细表

时段
治理对象
污染物名称
环保设施
投资金
（万元）
施工期
废气
扬尘等
洒水抑尘
0.3
废水
悬浮物等
施工废水统一收集后用于洒水抑尘
0.3
噪声
噪声
采用低噪声施工设备，对于高噪声施工用具采用设置减 振垫、消声器等措施进行处理
0.4
固废
固体废物
施工期产生的可回收利用建筑垃圾回收利用，不能回收利用的运至当地住建部门指定地点堆放，生活垃圾统一定期清运至园区管委会指定的垃圾堆放点堆放处理
1.5
运营期
废气
锅炉烟气
13m高排气筒
1
破碎粉尘

4个集气罩收集（收集效率90%）+脉冲式布袋除尘器（处理效率99%）

3

废水
回用不完的清净废水、员工洗手废水及地板冲洗水
统一收集后排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂建成之前或者检修期间，项目暂停）。
0.6
噪声
噪声
减震垫及隔声罩隔声等
0.8

固废
固体废物
3个生活垃圾收集桶
0.3
合计
/
8.2
（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目属于新建项目，项目工业园区标准化厂房。 经现场踏勘，现场为在建厂房。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。


表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置与交通

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。

本项目位于芒市工业园区帕底片区食品产业园，项目中心地理坐标为：东经98°45'11.43"，北纬24°40'10.47"。项目周边关系见表2-1。

表2-1  项目周边关系一览表
序号
名称
方位
距离（m）
属性
1
工业园区管委会
南侧
70
办公区

2
1#标准厂房
西侧
20
工厂
3
云南北汽专用汽车有限公司
西北
550
工厂
4
后谷咖啡
西北
710
工厂
5
芒市英有志有制衣厂
西
289
工厂
6
弄转村
东
300
居住区
7
芒市大河
西
2000
河流
8
115乡道
西
450
道路
2、地质、地形、地貌

芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.5℃，年日照时数2402小时，年辐射总量为6077.18兆焦耳，生理辐射2970.40兆焦耳/平方米。年平均降水量1654.6mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。芒市主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、水文、水系

根据现场踏勘，本项目涉及地表水体主要为芒市大河。芒市大河位于项目北面1800m。

芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300米。之帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西南流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

项目区水系详见附图4。

5、生物多样性

芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。

经过现场踏勘，项目区部分地块为荒坡地，其余地块及周边的地表植被多以稀树灌木草丛和草地植被类型为主，植被主要为人工植被及农作物，无重点保护的古树名木，人工林地多以橡胶树、云南松及柏树为主，农作物主要耕作水稻、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物，果树零星分布，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以农村居民为主，原生植被一般。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）：
1、行政区划、人口
芒市，傣语为“黎明之城”，位于云南省西南部，是中华人民共和国云南省德宏傣族景颇族自治州州府所在地，全州的政治、经济、文化中心，是一个典型的以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族边境县市。芒市与缅甸毗邻，国境线长68.23公里，是我国通往东南亚、南亚和西亚的重要门户之一，市政府驻勐焕街道，交通便捷，政治地理位置特殊，区位优势明显，是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户。芒市位于热带季风气候区，全年气温较高，降水充足，商务繁荣，商贾云集，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地，傣语为“黎明之城”转站及边境口岸。

根据人口民族编辑2016年，芒市城镇、农村居民住户102798户，总人口390766人。其中：男性200539人，女性190227人。城镇人口147510人，农村人口243256人。傣族132718人，占34%。景颇族29274人，占8.5%。德昂族10008人，占2.6%。傈僳族3789人，占1%。阿昌族2530人，占0.6%。其他少数民族7906人。占2%，人口密度每平方公里130.8人。2012年，全市常住人口394950人，比上年增长0.5%，其中：男性202609人，女性192341人。人口出生率14.72‰，人口死亡率6.79‰，人口自然增长率6.93‰。人口密度每平方公里132.2人，比上年提高0.7人。
2、社会经济

芒市2016年实现地区生产总值84.2亿元；完成固定资产投资84.3亿元；财政总收入10.6亿元；地方公共预算收入5.8亿元；城镇常住居民人均可支配收入达22062元；农村常住居民人均可支配收入达8498元。
3、文物保护单位

芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。
经现场调查项目区内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区，且项目区周围无国家规定的保护动植物。



表三、环境质量状况

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状
项目位于芒市工业园区帕底片区食品产业园，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市采用自动监测系统进行监测，空气质量监测有效天数354天，优176天，比上年多23天；良158天，比上年少34天；轻度污染20天，比上年多2天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为1月份至4月份，其中1月份4天，2月份8天，3月份4天，4月份4天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。

2、水环境质量现状


项目区位于芒市河木康断面-入瑞丽江口段，芒市河主河长107.27km，多年平均径流量20.6亿m3/a。根据《德宏州医疗废物集中处置中心日处理5吨建设项目环境影响评价报告书》报批稿，委托云南省环境监测站于2016年12月1日至12月3日对芒市河水质进行监测。监测结果如下表3-1所示：

表3-1地表水水质监测结果

序号

监测项目

单位

监测值范围

达标情况

超标率

标准值

1

PH

mg/L

7.49~7.57

达标

-

6~9

2

化学需氧量

mg/L

＜10

达标

-

≤20

3

五日生化需氧量

mg/L

＜2

达标

-

≤4

4

总氰化物

mg/L

＜0.004

达标

-

≤0.2

5

氨氮

mg/L

0.041~0.052

达标

-

≤1.0

6

总磷

mg/L

0.146~0.179

达标

-

≤0.2

7

溶解氧

mg/L

9.31~9.48

达标

-

≥5

8

阴离子表面活性剂

mg/L

＜0.05

达标

-

≤0.2

9

挥发酚

mg/L

0.001~0.002

达标

-

≤0.005

10

汞

mg/L

＜0.000015

达标

-

≤0.0001

    从监测结果看，芒市河水质能够达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类标准。

3、声环境质量现状

本项目位于芒市工业园区帕底片区食品产业园内，所在区域属于3类声环境功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

根据《德宏州2016年度环境质量公报》，芒市城区区域环境噪声昼间年平均等效声级为51dB(A)，夜间值未测。根据现场踏勘，项目区周边无较大噪声源，项目区声环境可达到相对应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

4、生态环境质量现状

经过现场踏勘，项目区为城区，周边的地表植被多以人工植被为主，无重点保护的古树名木，人工林地多以橡胶树、云南松及柏树为主，农作物主要耕作水稻、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物，果树零星分布，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以农村居民为主，原生植被一般。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

项目区范围内未发现珍稀濒危保护物种和地方特有种。

（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

经现场踏勘，项目评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、生态敏感区与脆弱区等，环境保护目标主要为评价范围内受项目排污影响的环境空气、地表水环境、声环境、生态环境及居民点等。

本次声环境评价调查周边周边300m范围的居民居住点；大气保护目标调查周边1.5km内的村子。地表水以周围水体作为地表水保护目标。

项目保护目标见表3-2。

表3-2  环境保护目标一览表

序号
保护目标
方位
距离（m）
基本情况
保护
类型
保护级别
1

芒市工业园区办公室
南侧
70
办公区，50人
①大气环境
② 声环境
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
2

弄转村
东
300
居住区，1304人
3

芒市大河
西
219
河流
地表水
环境
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准



表四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气

项目位于芒市帕底工业园区，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准限值详见表4-1。

表4-1 环境空气质量标准   单位：μg/m3

污染因子

标准限值

1小时平均

24小时平均

年平均

SO2
500

150

60

NO2
200

80

40

NOx
250

100

50

TSP

/

300

200

PM10
/

150

70

PM2.5
/

75

35

2、地表水环境

评价区域主要地表水体为芒市大河。根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）规划，涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，具体情况详见表4-2。

表4-2 地表水环境质量标准  单位：mg/L

        项目 
分类

pH值
（无量纲）
COD
BOD5
NH3-N
总磷
总氮

Ⅲ类
6～9
≤20
≤4
≤1.0
≤0.2
≤1.0

3、声环境质量标准
项目位于芒市工业园区帕底片区食品产业园，根据《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见的函，工业园区内企业现状声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体情况详见表4-3。
表4-3 声环境质量标准   单位：dB(A)

        时段 
类别
昼间
夜间
3类
65
55


	污染物排放标准
	污染物排放标准
1、废水排放标准
1.1施工期废水排放标准
项目施工期间主要进行车间地面铺设、管线铺设、设备安装等，产生废水量较少。少量洗手用水收集后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。
1.2运营期废水排放标准
本项目运营期废水主要为生产废水。根据《云南省芒市食品产业园控制性详细规划环境报告书》及其批复，工业园区内建有污水处理设施对污水进行处理，纳污水体为芒市大河。污水处理厂纳污标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，标准限值见表4-4。

表4-4 污水排放标准限值  单位：mg/L  pH（无量纲）

污染物
pH
CODcr
BOD5
SS
氨氮
动植物油
石油类
GB8978-1996表4三级标准
6～9
≤500
≤300

≤400
——
≤100
≤20
GB/T31962-2015表1中的B等级相关标准
——
——
——

——
≤45
——
——
2、大气污染物排放标准

2.1施工期大气污染物排放标准
施工期大气污染物主要为无组织粉尘，排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值见表4-5。
表4-5 大气污染物综合排放标准

污染物
无组织排放监控浓度
监控点

无组织排放监控浓度
颗粒物
周界外浓度最高点

1.0

2.2运营期大气污染物排放标准
运营期燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 标准，详见表4-6。

表 4-6  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）单位：（mg/m³）

锅炉类别

污染物种类

限值

污染物排放监控位置

燃气锅炉
颗粒物

20

烟囱或烟道
SO2
50

NOx
200

烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1

烟囱排放口
3、噪声排放标准

3.1施工期噪声排放标准

项目施工期噪声执行GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值见表4-7所示。
表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位:dB(A)

昼间

夜间

75

55

3.2运营期噪声排放标准
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表4-8。
表4-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位:dB(A)

边界外声环境功能区类别

昼间

夜间

3类

65

55

4、固体废物处置标准

（1）项目运营期间产生的一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

	总量控制指标
	总量控制指标

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。

1、废气

本项目运营期产生的废气主要为有组织废气（锅炉废气、破碎粉尘）和无组织废气（汽车尾气、异味、破碎粉尘）；

其总量控制指标为SO2：0.864t/a、NOx：4.041t/a、颗粒物0.027t/a。

2、废水

本项目废水主要为回用不完的清净废水、地面清洁废水及员工洗手用水。

统一收集后排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂建成之前或者检修期间，项目暂停）。其总量控制指标为废水总量：600t/a，CODcr：0.18t/a，NH3-N：0.015t/a。
3、固废

固废处置率为100%。




表五、建设项目工程分析
	一、工艺流程简述（图示）

（一）、施工期施工流程及产污节点

本项目施工期主要进行车间地面铺设、管线铺设、设备安装等。施工期施工流程及产污节点见图5-1。


[image: image1.emf]主体工程 设备安装 工程验收

能回收的回收， 不能回

收的运送至指定位置

工程运营

粉尘

大气环境

建筑废水 扬尘 、废气 生活污水 少量垃圾

大气环境 收集桶 园区公厕

垃圾清运

废弃建筑材料


图5-1  项目施工期工艺流程及产污节点图
施工期主要进行车间地面铺设、管线铺设、设备安装等，污染物主要包括废气、噪声、固体废弃物、废水等。
1、施工废气
施工期生产区设备安装使用的机械一般都是以电为能源，如电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。施工期废气主要为切割废气，施工阶段需要使用胶合板等建筑材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，挥发时间主要集中在1个月以内。
2、施工废水
项目施工期废水包括施工废水、施工人员生活污水。
生活污水
施工人员使用工业园区现有公厕，施工人员不在项目区内食宿，生活废水主要是洗手废水等，施工高峰期的施工人员预计为10人，根据类比同类项目，按人均用水量30L/人·d计，生活用水量为0.3m3/d，按排水系数为80%，则施工生活污水排放量为0.24 m3/d，统一收集后用于洒水抑尘，不外排。
②施工废水
施工期废水主要为工具清洗废水，不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，施工过程中工具清洗等产生的废水量较小，经收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 
3、施工固废
施工固废主要是建筑装修垃圾，施工人员生活垃圾。
①建筑垃圾
本项目建筑为进行车间地面铺设、管线铺设、设备安装等，施工期会产生少量固废，统一收集后由施工单位运至指定地点堆放。
②生活垃圾
施工高峰期的施工人员预计为10人，按0.5kg/d·人的垃圾产生量计算，垃圾产生量为0.005t/d，统一收集后委托环卫清运。
4、施工噪声
施工噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如压缩机、切割机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声等，多为瞬时噪声。对声环境影响最大的是机械噪声，根据类似施工过程的调查，装修阶段项目施工所涉及其1m处A声级见表5-1所示。
表5-1  施工期主要噪声源强  单位：dB(A)
施工阶段
主要工程机械
A声级
装修阶段
压缩机
85
切割机
85
（二）营运期工艺流程及产污节点

项目正常运营后，年产10000吨糖制品，其中冰糖8000t/a，红糖1000t/a，绵白糖1000t/a。项目内设置实验室，仅对生产之前要生产的产品进行配料实验。

项目运营工艺流程如图5-2。


[image: image2.emf]加热溶解

自然结晶 浓 缩

投种 、 养晶

白砂糖 +水

干燥 、 破碎

计量 、 包装

N

N、S

检验

入库

多晶冰糖

剩余母液

破碎晶种

超饱和结晶

离心脱密

计量 、 包装

N、S

检验

入库

单晶冰糖

N

加热浓缩

冷却

人工切割

计量 、 包装

检验

入库

赤砂糖 、绵白糖

平板成型

燃气锅炉

G、W

白砂糖 +水

N、S

N

蒸汽加热

蒸汽加热

W—废水 G—废气

N—噪声 S--固废


图5-2  运营期工艺流程及产污节点图

1、多晶冰糖生产工艺流程简述：
①加热溶解

多晶冰糖以白砂糖为生产原料，首先将白砂糖加入到化糖锅内，再加入白砂糖量约25%-30%的水，加水之后加热溶解，把糖化成糖液，加热溶解时需将温度加热到 110℃，以使溶液中的细小晶粒完全溶解。化糖过程所需的热量由燃气蒸汽锅炉提供。 

此过程主要污染物为锅炉运行时产生的废气、清净下水和噪声，以及原料废弃包装物。

②自然结晶

将加热溶解后的糖浆泵入多晶结晶器中缓慢降温而自然结晶。为防止结晶箱内糖液温度降低过快影响结晶质量，注入糖液前多晶生产间需先通蒸汽间接加热温度至 58～62℃，注入糖液后车间无需再通蒸汽加热，在糖液自身热量及车间温度的作用下，糖液及车间可维持较慢的降温速率，直至降为常温。结晶器内糖液随着温度降低，其饱和溶液浓度也随之降低。 

③干燥、破碎

结晶完成后先将结晶器内剩余常温糖液泵入储蜜罐中作为单晶冰糖生产原料备用，箱内剩余物即为结晶物，经离心干燥、破碎后即为成品多晶冰糖。部分多晶冰糖破碎成较小块状（5-6mm）后作为单晶冰糖生产线晶种使用。

此过程主要污染物为离心机、破碎机产生的噪声。 

④计量、包装

项目设置全自动包装机进行包装，全自动包装机对产品实行自动计量包装，项目包装依据购买需求进行人工纸箱或编织袋包装，无喷绘和热熔工序。 

此过程主要污染物为设备噪声和包装过程产生的固废。 

⑤检验、入库

项目内设置实验室对生产过程中产品色泽、外观进行检验。经检验合格后的产品按规格、品种、批次入库。
2、单晶冰糖生产工艺流程简述 

①加热溶解

单晶冰糖以白砂糖或多晶冰糖自然结晶后剩余的母液为生产原料。首先将白砂糖加入到化糖锅内，再加入白砂糖量约 25%-30%的水，加水之后加热溶解，把糖化成糖液，加热溶解时需将温度加热到110℃，以使溶液中的细小晶粒完全溶解（或将多晶冰糖自然结晶后剩余的母液进行调液）。化糖过程所需的热量由燃气锅炉产生的蒸汽提供。 

此过程主要污染物为锅炉运行时产生的废气、废水，以及原料废弃包装物。

②浓缩

打开真空阀使单晶机内形成真空状态，打开进料阀，抽入适量的糖液，打开蒸汽阀开始浓缩，把糖液浓缩到浓度为 76%，温度控制在 80℃，使糖液达到饱和状态（单晶机内的糖液称为母液）。

③投种、养晶

当糖液达到饱和浓度时，把蒸汽阀和真空阀全部关闭，停止浓缩，排除真空，把投料口打开，投入晶种（晶种由多晶冰糖破碎过筛而得），进行养晶。把单晶结晶罐内的温度降到 72℃，保持 2 个小时，让晶种慢慢适应糖液温度环境，防止晶种发生破裂导致结晶生成的单晶冰糖大小不均一等。 

④超饱和结晶

当投入晶种后经过精养 2 小时的晶种已经适应糖液的温度，打开蒸汽阀使温度升至82℃后停止升温，打开真空阀开始减压降温，降至 80℃。如此反复操作，罐内母液液面小了则补充母液，每次补液不能补多，需控制好母液液面，如过多会影响产品的质量和产量。 

⑤离心脱蜜

经过 48 小时的结晶周期后糖衣长成，出糖时，停止加温，抽掉母液，打出单晶。将晶体倒入离心机内进行离心脱蜜，晶体表面的水滴在离心力的作用下从晶体表面甩掉形成废蜜，废蜜泵入储蜜罐中用于红糖、绵白糖的生产，晶体最终形成成品单晶冰糖。

此过程主要污染物为离心机产生的噪声。

⑥计量、包装

项目设置全自动包装机进行包装，全自动包装机对产品实行自动计量包装，项目包装依据购买需求进行人工纸箱或编织袋包装，无喷绘和热熔工序。 

此过程主要污染物为设备噪声和包装过程产生的固废。 

⑦检验、入库

项目内设置实验室仅对对产品色泽、外观进行检验。生产后委托第三方检验，经检验合格后的产品按规格、品种、批次入库。 

3、红糖、绵白糖生产工艺流程简述 

红糖、绵白糖的生产原料为白砂糖或单晶冰糖生产线剩余的废蜜。废蜜经收集后暂存于储蜜罐中，用糖度测量仪测量糖液中的糖度、水分，根据糖液的糖度决定生产红糖、绵白糖。首先将白砂糖加入到煮糖锅内，再加入白砂糖量约 25%-30%的水，加水之后加热溶解，把糖化成糖液，不断搅拌让水分慢慢的蒸发掉，使糖的浓度逐渐增高（或将收集的废蜜送至煮糖锅内进行加热浓缩熬糖），浓缩至一定程度时将糖浆取出进行平板成型、冷却，人工切割、包装后即可制成红糖、绵白糖。项目设置全自动包装机进行包装，项目包装依据购买需求进行人工纸箱或编织袋包装，无喷绘和热熔工序。经检验合格后的产品按规格、品种、批次入库。 

此过程主要污染物为此过程主要污染物为锅炉运行时产生的废气、废水、炉渣，设备噪声以及包装过程产生的固废。

4、实验室工作流程简述 

项目原材料及产品检验均委托第三方。本项目实验室仅对生产之前要生产的产品进行配料实验，实验完毕需对其进行清洗。实验室工作流程与生产流程一致。

5、软水制备工艺 

项目锅炉生产水蒸气之前需将供给的自来水（原水）进行软化处理，去除掉原水中钙（Ca2+）、镁(Mg2+)等阳离子形成软水后方可生产。本项目软水处理采用 Na 离子交换树脂。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中 Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时使用 Nacl 溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的 Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。 

本项目交换树脂每两年更换一次，由供应商派专人进行更换，并回收更换的废弃树脂。
主要污染工序

（一）施工期污染物产生及排放情况

1、施工废气
项目施工期产生的大气污染物主要是施工粉尘、扬尘、焊接烟气和机械及车辆废气。 

（1）粉尘

施工期产生的粉尘主要为施工粉尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，运输车辆行驶所产生的动力扬尘。 

①露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，砂浆搅拌所需建材需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 

②车辆行驶的动力起尘

根据资料，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。经查阅相关资料，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 

根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向 150m 处扬尘瞬时浓度达 3.49mg/m3，超过 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中 1 小时平均值的 3.9倍。项目运输车辆运输产尘对运输道路两侧影响较大。 

③施工作业产生的粉尘。

施工作业等产生的粉尘中主要污染物为 TSP 和 PM10对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。 

综上所述，施工期扬尘排放方式为无组织、间歇排放。本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。 

（2）焊接烟气

项目钢架结构建筑物焊接工序和设备安装会产生焊接烟气，主要来自于焊条或焊丝端部的液态金属熔渣、熔滴及飞溅颗粒，焊接烟气的具体成分和焊条或焊丝的成分有关。焊接废气中部分大颗粒的固体熔渣脱落于地面，微细的烟尘气体呈无组织方式排放到空气中。由于焊接焊条的种类不一样，所产生的污染物也不一样，因此对周围环境的影响难以预测，但总体来说，项目焊接烟气产生量不大。 

（3）施工机械、施工车辆废气

施工机械主要有挖土机、空压机及各种运输车辆。大部分使用柴油作为能源，少量使用汽油，这部分机械主要在土石方开挖、运输等阶段使用，是废气的主要来源。项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一。主要污染成份是烯烃类、CO 和 NOx，呈无组织排放。 

2、施工废水
项目施工期产生的废水主要是施工废水和生活污水。

施工废水

项目施工期主要进行车间地面铺设、管线铺设、设备安装等。施工废水主要为员工洗手废水，产生量约 0.24m3/d，施工废水主要污染物为泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般 800～2000mg/L。施工废水统一收集后，全部回用于场地洒水降尘，不外排。 

（2）生活污水

施工期的生活污水主要来自于建筑施工人员。生活污水产生量按照施工高峰期人员 10人计，不在工地住宿，清洁用水量约为 30 L/人·d，总用水量为 0.4m3/d，排水量按 80%计算，生活污水产生量为 0.24m3/d。施工人员清洁废水统一收集后，将其回用作场地洒水抑尘等，不外排。

项目施工期不设置临时旱厕，施工人员入厕使用园区内的公厕。

 3、施工噪声 

施工期间由于使用挖土机、电锯、电钻、焊机、运输车辆等机械，产生一定的噪声污染，源强约为 75～115dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。主要施工机械噪声强度列于表 5-1。

表 5-1  主要施工机械噪声强度

序号

噪声源

源强

1

空压机

75~85

2

吊车

80~85

3

电锯

90~100

4

电焊机

90~95

5

电钻

95~115

6

运输车辆

80~85

 3、固体废弃物 

项目施工期产生的固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 

（1）建筑垃圾

本项目租用已建好的标准厂房，项目只会产生少量建筑垃圾，建筑垃圾主要包括散落的砂浆、废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等。按建设部令第 139 号《城市建筑垃圾管理规定》及当地建设管理部门要求，建筑垃圾能回收利用的部分回收利用，不可回收利用部分交由有资质单位清运处置。

（2）施工人员产生的生活垃圾

本项目施工人员不在现场食宿，项目施工期施工人员按高峰期10 人，生活垃圾产生量按每人每天 0.5kg 计，生活垃圾产生量为 5kg/d，施工人员生活垃圾收集在垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。 

（二）运营期污染物产生及排放情况
1、废气 

本项目运营期产生的废气主要为有组织废气（锅炉废气、破碎粉尘）和无组织废气（汽车尾气、异味、破碎粉尘）。
（1）锅炉废气

本项目生产采用1台4t/h 的燃气蒸汽锅炉提供热源，以天然气作为燃料，根据建设单位提供的资料，项目每天工作24h，每年工作300天，项目每年耗天然气量约216万m3（300Nm3/h）。

本项目天然气来源于于中缅油气管道，根据《昆明华茂燃气有限公司昆明LNG应急调峰储备站建设项目环境影响报告书》，天然气规格符合GB17820-2012《天然气》中天然气技术指标的二类标准。

表5-3  天然气的技术指标（GB17820-2012）
项目
二类
高位发热量a/(MJ/m3)    ≥
31.4
总硫(以硫计)/(mg/m3)   ≤
200
硫化氢a/(mg/m3)        ≤
20
二氧化碳y，%          ≤
3.0
水露点b,c/℃
在交接点压力下，水露点应比输送条件下最低环境温度低5℃。
a本标准中气体体积的标准参比条件是101.325kpa，20℃。
b在输送条件下，当管道管顶埋地温度为0℃时，水露点应不高于-5℃。
C进入输气管道的天然气，水露点的压力应是最高输送压力。
本项目燃烧天然气产生的污染物参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表。燃气锅炉产排污系数表见表 5-4。

表5-4  燃气锅炉产排污系数表

产品名称
原料名称
规模等级
污染物指标
单位
产污系数
末端治理技术名称
蒸汽
天
然
气
所有规模
工业废气量
标立方米/万立方米-原料
136259.17
13m排气筒排放
二氧化硫
千克/万立方米-原料
4（0.02S）
氮氧化物
千克/万立方米-原料
18.71
颗粒物
千克/万立方米-原料
0.13
本项目天然气燃烧产生的废气中主要污染物排放量见表5-4。
表5-5  燃气锅炉产排污一览表

污染物
项目
燃气蒸汽锅炉（1台4t/h）
烟气量（万Nm3/a）
2943.21
污染物
颗粒物
SO2
NOX
产生浓度(mg/m3)
0.95 
29.36 
137.31 
产生量(t/a)
0.027
0.864
4.041
治理措施
13m排气筒
排放浓度（mg/m3）
0.95 
29.36 
137.31 
排放速率(kg/h)
0.004 
0.120 
0.561 
排放量(t/a)
0.027
0.864
4.041
排气筒高度(m)
13
允许排放浓度(mg/m3)
20
50
200
评价
达标
达标
达标
燃气锅炉废气可达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段要求，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3，烟气黑度（格林曼级）≤1。

（2）无组织废气

①破碎粉尘

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—制糖工业》要求，制糖生产过程中，破碎、筛分、包装工序会产生糖粉，应回收处置，按其推荐处置措施，本环评选用4个集气罩收集（收集效率90%）+脉冲式布袋除尘器（处理效率99%）对其产生的糖粉进行回收；

本项目年产糖1万吨/年，按千分之一的产生量，则本项目破碎、筛分、包装工序糖粉产生量为10t/a，本项目位于封闭的厂房，设置4个集气罩（收集效率90%），进入一台脉冲式布袋除尘器（处理效率99%），其余无组织排放。

综上，本项目外排无组织粉尘量为0.09t/a。

②汽车尾气

项目内运输车辆驶入、驶出时会排放少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放。 

③异味

项目白砂糖经煮糖锅化糖，煮糖锅浓缩会产生异味，主要为白砂糖加热过程产生的糖味。化糖异味不含有毒有害成分，无强烈刺激性。由于项目化糖温度有限，化糖产生异味不大，呈无组织排放。 

垃圾收集容器在运行过程中同样会产生异味，产生量难以量化，主要为 H2S、NH3等，无组织排放在垃圾收集容器周围。

1.3、废气产排小结

表5-6  拟建项目废气污染物排放情况汇总表
产生点
编号
排气量
污染物 名称
产生量
(t/a)
治理措施
排放情况
排气筒参数
烟气温度℃
排放标准
(mg/m3)
达标情 况
排放量
(t /a)
排放速 率
(kg/h)
排放浓 度
(mg/m3)
高 度
(m)
直 径
(m)
锅炉
G2
2943.21万m3/a
SO2
0.864
直排
0.864
0.12
29.36
13
0.2
60
50
达标
NOx
4.041
4.041
0.561
137.31
200
达标
颗粒物
0.027
0.027
0.004
0.95
20
达标
工序
编号
排放方式
污染物 名称
产生量
(t /a)
治理措施
排放情况
面源参数
排放标准
(mg/m3)
达标情 况
排放量
(t /a)
排放速 率
(kg/h)
长(m)
宽(m)
高 (m)
破碎、包装
G1
无组织
颗粒物
10
未收集部分
0.09
0.0125
50
30
14
1.0
/
2、废水

项目运营期间用水主要为生产用水、生活用水。生产用水主要为化糖用水、设备清洗用水、实验室用水、地面清洁用水以及锅炉用水；生活用水主要为员工洗手用水。用水量依据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）相关用水定额核算。 

（1）设备清洗用水及废水

项目为了保持设备的清洁，需要定期对生产设备进行清洗，产生的清洗水含糖为主。项目设备清洗次数为每天一次，项目配置的设备较先进，大多数设备不需要用水冲洗，仅化糖锅、煮糖锅需要用水进行清洗。溶糖锅容积为3×1.5m3，贮糖浆锅容积为5×1.2m3，清洗用水约为容器总容积的20%，则项目设备清洗用水为2.1m3/d，排污系数取80%，则项目清洗废水产生量为1.68m3/d，即504m3/a，全部暂存于储蜜罐用于白砂糖化糖用水，不外排。

（2）化糖用水

项目白砂糖使用水于化糖锅进行溶解，使用水量约为白砂糖量的 25%～30%（取 28%），项目生产冰糖、红糖和绵白糖所需的白砂糖使用量为 10000t/a，则项目化糖用水量为9.33m3/d。设备清洗用水及废水用于补充化糖用水，因此，项目化糖用水补充量为7.65m3/d。化糖用于全部挥发损耗，不产生废水。

（3）实验室用水及废水

项目原材料及成品检验均委托第三方。本项目实验室仅对项目原材料及产品检验均委托第三方。本项目实验室仅对生产之前要生产的产品进行配料实验，实验完毕需对其进行清洗。实验室设备清洗会产生废水，类比一般小规模实验室，实验室设备清洗用水为 0.2m3/d，排水率以 0.9 计，则实验室废水产生量为0.18m3/d。废水主要污染物浓度为：CODcr≤300mg/L、氨氮≤30mg/L、磷酸盐≤5mg/L、悬浮物≤250mg/L。该部分废水回用至生产。 

（4）地面清洁用水及废水

项目生产车间日常情况下采用拖洗方式对地面进行清洗，每星期定期用水拖洗一次。生产区建筑面积约为2589.6m2，考虑生产设备摆放、原料库及成品库等占地，地面清洁面积约为 1500m2。地面拖洗用水按1L/m2计算，则地面拖洗一次用水量约为1.5m3，即 0.21m3/d，废水产生系数为0.9，则废水产生量约为0.19m3/d，69.35m3/a。废水主要污染物浓度为：SS≤450mg/L、CODcr≤400mg/L、BOD5≤300mg/L。 

锅炉用水及废水 
①蒸汽用水

本项目燃气锅炉产生的蒸汽主要用于化糖工序、浓缩和单晶冰糖超饱和结晶工序。所需蒸汽量约4t/h，即软水用水量为96m3/d（锅炉供蒸汽24h/d）。使用过的蒸汽冷凝水回流到锅炉设备，再给锅炉补水。经过类比其它4t/h的蒸汽锅炉，整个过程中锅炉的补水量按循环水量的10%计，补水9.6m3/d，年运营300天，补充水量为3456t/a。

②树脂再生反冲洗水、锅炉强排水
蒸汽锅炉在使用过程中，为防止结垢等情况，需将含有硬度的原水用离子交换树脂设备加以软化，阳离子交换树脂巨大的表面积可使水中的钙镁离子与树脂中的钠离子发生转换反应，从而保证出水硬度小于 0.03Nmol/L。当钙镁型树脂达到一定程度，需利用较高浓度 NaCl 溶液通过失效的树脂进行再生。该废水主要污染物为 SS，浓度约400～600mg/L。另外还含有钙、镁及硫酸根等阴、阳离子。类比同类锅炉运行时排水情况，反冲洗水按蒸发量的11%计算，每天需要排水水1.055m3/d，此部分废水为清净下水，用于地面清洁及员工洗手，消耗不完的排至污水管网。

由于工艺需要，锅炉每日用完后，锅内少许高温水将强制排出。该部分废水为清洁废水，废水主要污染物主要为含钙、镁离子较高的清洁废水。类比同类锅炉运行时排水情况，项目锅炉强排水按蒸发量的11%计算，每天需要补水1.055m3/d。此部分废水为清净下水，用于地面清洁及员工洗手，消耗不完的排至污水管网。

③蒸汽损耗
蒸汽在输送过程中由于冷凝、接口泄露等会产生少量损失，损失量按锅炉用水量 1%计，则损失的水量约 0.96m3/d。

则锅炉实际总用水量为 12.67m3/d。

项目蒸汽平衡见下图5-4


[image: image3.emf]冷凝循环83.33

1.055

蒸发

蒸发

软水系统

11.615

锅炉蒸汽

强制排水

9.6

92.93

0.96 0.96

化糖、浓缩、

超饱和结晶

管网损失


图5-4 项目蒸汽平衡图 单位m3/d

（6）员工生活用水及废水

项目员工共 23 人，均不在在项目内食宿。仅产生洗手用水，员工用水量以20L/(人·d)计，用水量为0.46m3/d；排水率以0.8 计，废水产生量0.37m3/d。废水主要污染物浓度预计为 CODcr≤300mg/L、 BOD5≤200mg/L、氨氮≤25mg/L、磷酸盐≤6mg/L、悬浮物≤200mg/L。

 （7）小结 

项目年生产300天，项目用水总量为23.29m3/d，废水产生量为 2m3/d。项目用排水情况见表 5-7。

表5-7  项目生产期给排水情况    （m3/d）
序号
名称
经济指标（人）
用水指标

（L/人.d）
新鲜水用量
损耗水量

回用水量
使用回用水量

排水量

1

化糖用水

/

/

7.47

9.33

0

1.86

0

2

设备清洗用水

/

/

2.1

0.42

1.68

0

0

3

实验室用水

/

/

0.2

0.02

0.18

0

0

4

地面清洗用水

/

/

0

0.02

0

0.21

0.19

5

锅炉用水

/

/

12.67

10.56

0.67

0

1.44

6

员工洗手用水

23

20

0

0.09

0

0.46

0.37

7

总计

/

/

22.44

20.44

2.53

2.53

2

备注

生产期300天

项目生产期给排水水量平衡见图5-3，


[image: image4.emf]2

0.18

1.68

7.47

2.11

11.615

1.055

冷凝循环83.33

1.055

蒸发

蒸发

1.44

0.37

0.46

12.67

0.19

0.2

22.44

0.21

2.1

化糖用水

9.33

9.33

员工洗手用水

自

来

水

0.09

设备清洗用水

实验室用水

0.02

软水系统

0.42

地面清洁用水

0.02

统一收集后

排入园区污

水管网，进

入污水处理

厂（污水处

理厂建成之

前或者检修

期间，项目

暂停）

锅炉

9.6

92.93

0.96 0.96

化糖、浓缩、

超饱和结晶

管网损失

强制排水

反冲洗水


图5-3  项目生产期水平衡示意图（单位：m3/d）
（8）废水处置方式

①项目设备及实验室设备清洗水全部暂存于出蜜罐，用于白砂糖化糖用水。

②锅炉强排水及反冲洗水为清净下水，用于地面清洁及员工洗手，消耗不完的排至污水管网。
项目废水排放源强见表5-8。
表5-8  废水污染物产排情况表
污染物名称
污染物产生浓度（mg/L）
污染物产生量(t/a)
污水处理厂纳污标准（mg/L）
处理方式
废水量
600m3/a

/

统一收集后排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂建成之前或者检修期间，项目暂停）。
COD
300

0.180
500

BOD5
200

0.120
300

SS
200

0.120
400

动植物油
50

0.015
100

NH3-N
25

0.030
45

3、噪声

项目运营期噪声主要来自于离心机、破碎机、真空系统及粉碎机等生产设备产生的噪声，噪声源在 70~90dB(A)之间。运输车辆噪声源强为 65~80 dB(A)之间。项目主要噪声源详见表 5-9。 

表 5-9  主要噪声源及源强一览表 单位dB（A）

序号

噪声源

源强

主要措施

1

离心机

75~80

厂房阻隔，设备减震

2

破碎机

80~85

厂房阻隔，设备减震

3

真空系统

75~85

厂房阻隔

4

自动打包系统

65~70

厂房阻隔，设备减震

5

锅炉

75-80

厂房阻隔，设备减震

4、固体废弃物

项目生产过程中产生的固体废物，主要为生产固废及生活固废。生产固废包括：废弃包装物等；生活固废包括：生活垃圾等。项目固废产生情况见表 5-8。 

生产固废

①废弃包装物

a.项目外购原辅料的包装物为纸箱、编织袋等，原辅料使用后会产生废弃纸箱和编织袋等包装物，产生量约 2t/a，经统一收集后可回收利用的在厂区内重复使用，不可利用的外售回收商资源化利用处置。 

b.项目生产过程中需要对产品进行包装、装箱工序，在此过程不可避免产生破损包装物。废弃产品包装物产生量按包装物总量的1‰计，则项目废弃产品包装物产生量约0.1t/a，均为可回收垃圾，售给废旧物资回收部门综合利用。 

②废弃树脂

本项目锅炉软水制备系统采用 Na 离子交换树脂进行软水处理，该系统均由提供厂商进行专项检修维护以及更换树脂，每 2 年更换和维护一次该软水处理系统，更换的废弃树脂由供应商派专人进行更换，并回收更换的废弃树脂。 

生活固废

项目生活固废主要为生活垃圾，项目区共有工作人员23人，均不在项目内住宿。员工生活垃圾按照0.5kg/人·d，则项目区每天产生的垃圾量为11.5kg/d，即3.45t/a，统一收集后，委托环卫部门定期清运。 

项目固废产生量和拟采取的处置措施见下表5-10。

表5-10  项目固体废物产拍情况一览表 （单位:t/a）
序号
固体废物名称
产生量t/a
采取处置措施
1
废弃包装物

2.1

重复利用，不能重复利用的外售

2

废弃树脂
/

由供应商更换时回收
3

职工生活垃圾
3.45
由环卫部门处置
4

合计
5.55

固废处理达100%



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物
	产生浓度

mg/m³
	产生量t/a
	排放浓度

mg/m³
	排放量t/a

及处理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	安装废气
	CO、NOx、TSP
	/
	少量
	无组织对外排放

	
	运营期
	锅炉烟气
	SO2
	29.36
	0.864
	直排

	
	
	
	颗粒物
	0.95
	0.027
	

	
	
	
	NOX
	137.31
	4.041
	

	
	
	破碎粉尘
	颗粒物
	/
	10
	/
	0.09

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员
	生活废水
	少量
	沉淀后回用，洒水抑尘

	
	运营期
	厂区废水
	废水量
	600t/a
	项目区内污水统一收集排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂（污水处理厂未建成之前或检修期间，本项目需停业整顿）

	
	
	
	CODcr
	300
	0.180
	

	
	
	
	BOD5
	200
	0.120
	

	
	
	
	SS
	200
	0.120
	

	
	
	
	NH3-N
	25
	0.015
	

	
	
	
	动植物油
	50
	0.030
	

	固

体

废

物
	施工期
	建筑施工
	废包装材料
	10t
	分类集中堆放、能回收利用的回收利用，不能利用的收集运至最近垃圾堆放点。

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	少量
	

	
	运营期
	生产垃圾
	废弃包装物
	/
	2.1
	重复利用，不能重复利用的外售

	
	
	
	废弃树脂
	
	/
	由供应商更换时回收

	
	
	生活垃圾
	职工生活垃圾
	/
	3.45
	由环卫部门处置

	噪

声
	施工期
	设备安装
	噪声
	70～85dB(A)
	达标排放

	
	运营期
	设备运行
	噪声
	65～85dB(A)
	合理设置生产设备、设备减振、厂房阻隔等

	主要生态影响

评价区人类活动频繁，所处区域生态结构简单。野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，占地范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

本项目在运营期产生的污染物排放量较小，且针对每种污染物都有相应的治理方案，对环境的负面影响较小。项目不会对周围生态环境造成大的不良影响，对生态环境的影响可以接受。

各项措施得以实施后，工程对其周围生态环境的影响较小。




表七、环境影响分析
	一、产业政策符合性分析

（一）项目概况

德宏亿晶糖业有限公司租用云南省德宏州芒市工业园区帕底片区食品产业园2号标准化厂房，用于建设冰糖红糖绵白糖生产项目，项目建成后，预计年生产规模为年产糖制品1000 t/a，其中冰糖8000t/a，红糖1000t/a，绵白糖1000t/a。项目年工作日为300天，实行三班工作制，每天工作时间为24小时。 
（二）产业政策符合性

本项目属于C[1340]制糖业。本项目投资1160万元人民币，。

经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家有关法律法规和政策规定。本项目建设符合国家产业政策。

（三）规划和选址符合性

项目厂址位于芒市工业园区帕底片区食品产业园。厂址周边不涉及国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市），市、县级人民政府规定的生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区，水源保护区，区内无国家及云南省规定的保护动植物分布。

综上，项目选址合理。

（四）项目布局合理性分析

目进厂大门设置在北面，与乡道相连，交通通畅，保证了人流、货流互不干扰。冰糖生产线、锅炉设置在项目区中间，办公、仓库设在南面。 

项目整个按照工艺流程布设，艺流程合理，物流顺畅，布置紧凑，最大限度利用土地。

综上，项目区内平面布局环境合理。

二、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析

根据现场踏勘，项目区不进行土地平整等施工准备工作，施工期仅进行生产区土地硬化、设备安装、锅炉安装等。

（1）施工废气环境影响分析
施工期废气主要为设备安装废气。安装阶段，均需要大量使用胶合板，油漆等材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。因此，为减轻废气污染物对周围环境的影响，对废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品。

（2）施工废水环境影响分析

施工人员不在项目区内食宿，施工人员使用园区公厕，对周边环境影响较小；项目区产生的废水主要为施工废水，施工过程中工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，能够全部回用于施工阶段，不外排，对周边环境影响较小。
（3）施工噪声环境影响分析
①噪声源分析
施工期，对声环境影响最大的是机械噪声。
根据工程分析可知，其声级在80dB(A)以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-3。
②施工机械噪声影响预测
[image: image5.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0


施工期噪声机械与设备，可作为点声源处理，各点声源至预测点噪声衰减模式为：
式中：Lp：预测声级值，dB(A)
Lp0：参考位置r0处的声级值，dB(A)
rp：预测点与声源之间的距离，m
r0：
参考声级与点声源间的距离，m
△L：附加衰减量，dB(A)（本次评价取值为10）
项目周边无环境敏感目标，最近的村子等岗村与项目相距1000m。

综上，本项目施工期污染物产生量均较小。同时本项目施工时间较短，施工结束后，噪声影响也随之消失，对周围环境的影响较小。
（4）施工固废环境影响分析
①建筑垃圾环境影响分析
项目施工期只产生少量固废，运至园区管委会指定地点丢弃。

②生活垃圾

施工高峰期的施工人员预计为10人，按0.5kg/d·人的垃圾产生量计算，垃圾产生量为0.005t/d，统一收集后委托环卫清运。

综上所述，本项目施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。

（二）、运营期环境影响分析

1、废水对环境的影响分析
1.1项目废水产排情况
本项目废水为回用不完的清净废水、员工洗手废水及地板冲洗水，运营期废水产生量为2m3/d，300m3/a。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N和总磷。

统一收集后排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂建成之前或者检修期间，项目暂停）。
1.2地表水环境影响分析
项目区周边地表水主要为北侧2km的芒市大河。污水统一收集后排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂建成之前或者检修期间，项目暂停）。对水环境影响较小。
同时本环评要求建设方在运营期间应严格遵守上述要求，禁止倾倒污水、污物、堆放、抛洒、焚烧物品等行为。
综上所述，本项目对地表水芒市大河的环境影响在可接受范围内。
2、大气环境影响分析

2.1、预测方案及预测内容
预测因子：颗粒物（PM10）、SO2、NOX。
预测范围：预测范围为评价区域内最大地面浓度点。
预测内容：预测最大落地浓度及环境保护目标小时浓度的影响分析。
根据HJ/T2.2-2008《大气环境影响评价技术导则—大气环境》规定，估算模式是采用美国环境保护局(USEPA)推荐的Screen3环境空气质量模式作为预测模式，预测下风向最大落地浓度及占标率，并依此确定大气评价等级；同时根据环境空气质量现状大气背景值，叠加污染源贡献值，预测出保护目标污染物预测值，依此分析其污染物对环境保护目标的影响程度。
2.2 、正常工况废气环境影响分析
（1）预测参数
表7-4  正常工况拟建项目污染物排放情况汇总表
产生点
编号
排气量
污染物

名称
产生量
(t/a)
排放情况
排气筒参数
烟气温度℃
环境标准
(mg/m3)
排放速 率
(kg/h)
排放浓 度
(mg/m3)
高 度
(m)
直 径
(m)
锅炉
G2
2943.21万m3/a
SO2
0.864
0.12
29.36
13
0.2
60
0.5
NOx
4.041
0.561
137.31
0.25
颗粒物
0.027
0.004
0.95
0.45
工序
编号
排放方式
污染物

名称
产生量
(t /a)
排放情况
面源参数
排放标准
(mg/m3)
排放量
(t /a)
排放速 率
(kg/h)
长(m)
宽(m)
高 (m)
破碎、包装
G1
无组织
颗粒物
10
0.09
0.0125
50
30
14
0.9
（2）有组织废气
本项目天然气锅炉产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、异味。
本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式分别对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表7-5。
表7-5  采用估算模式计算结果表
距源中心下风向距离D/m
颗粒物（PM10）
二氧化硫
氮氧化物
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
浓度占标率Pil/%
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
浓度占标率Pil/%
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
浓度占标率Pil/%
0
0
0
0
0
0
0
100
0.000018
0
0.000529
0.11
0.002472
0.99
200
0.00006
0.01
0.001808
0.36
0.008451
3.38
236
0.000064
0.01
0.001927
0.39
0.009009
3.6
300
0.00006
0.01
0.001804
0.36
0.008434
3.37
400
0.000059
0.01
0.001777
0.36
0.008308
3.32
500
0.000063
0.01
0.001879
0.38
0.008785
3.51
600
0.00006
0.01
0.001805
0.36
0.00844
3.38
700
0.000055
0.01
0.001639
0.33
0.007661
3.06
800
0.000048
0.01
0.001454
0.29
0.006798
2.72
900
0.000049
0.01
0.001483
0.3
0.006935
2.77
1000
0.00005
0.01
0.00149
0.3
0.006966
2.79
1100
0.000048
0.01
0.001444
0.29
0.006749
2.7
1200
0.000046
0.01
0.001387
0.28
0.006484
2.59
1300
0.000044
0.01
0.001326
0.27
0.006197
2.48
1400
0.000042
0.01
0.001263
0.25
0.005904
2.36
1500
0.00004
0.01
0.001201
0.24
0.005613
2.25
1600
0.000038
0.01
0.001141
0.23
0.005333
2.13
1700
0.000036
0.01
0.001083
0.22
0.005064
2.03
1800
0.000034
0.01
0.001029
0.21
0.00481
1.92
1900
0.000033
0.01
0.000978
0.2
0.004571
1.83
2000
0.000031
0.01
0.00093
0.19
0.004346
1.74
2100
0.000029
0.01
0.000885
0.18
0.004136
1.65
2200
0.000028
0.01
0.000843
0.17
0.003939
1.58
2300
0.000027
0.01
0.000803
0.16
0.003756
1.5
2400
0.000026
0.01
0.000767
0.15
0.003584
1.43
2500
0.000024
0.01
0.000732
0.15
0.003423
1.37
根据表6.1-3预测结果，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的最大地面浓度占标率Pmax<10%。根据HJ2.2－2008的要求，不再用预测模式进一步进行预测。
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的最大落地浓度位于污染源下风向236m处，最大落地浓度分别为0.000064mg/m3、0.001927mg/m3、0.009009mg/m3。
（3）无组织废气环境影响分析
本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式分别对无组织颗粒物下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表7-6。
表7-6  采用估算模式计算结果表
距源中心下风向距离D/m
颗粒物（TSP）
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
浓度占标率Pil/%
0
0.001026
0.11
100
0.007768
0.86
157
0.008018
0.89
200
0.007463
0.83
300
0.007588
0.84
400
0.006331
0.70
500
0.005079
0.56
600
0.004093
0.45
700
0.003348
0.37
800
0.002806
0.31
900
0.002391
0.27
1000
0.002063
0.23
1100
0.00181
0.20
1200
0.001601
0.18
1300
0.001429
0.16
1400
0.001285
0.14
1500
0.001164
0.13
1600
0.00106
0.12
1700
0.000971
0.11
1800
0.000893
0.10
1900
0.000824
0.09
2000
0.000765
0.08
2100
0.000714
0.08
2200
0.00067
0.07
2300
0.000629
0.07
2400
0.000593
0.07
2500
0.00056
0.06
（4）小结
表7-7  大气评级等级估算模式计算表
类别
污染源
贡献浓度（mg/m3）
Pmax（%）
距污染源中心距离(m)
有组织
锅炉
颗粒物(PM10)
0.000064
0.01
236
二氧化硫（SO2)
0.001927
0.39
氮氧化物（NOx）
0.009009
3.6
无组织
颗粒物(TSP)
0.008018
0.89
157
由上表可知，项目区最大Pmax=3.6%＜10%，根据估算结果及技术导则，无需进一步预测，采用估算模式预测结果进行评价。
2.3、厂界达标及保护目标达标性分析
（1）厂界达标分析
根据上述预测，颗粒物最大小时预测落地浓度为0.008018mg/m3，因此厂界能满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物1.0 mg/m3要求。
（2）保护目标环境影响分析
根据上述预测，颗粒物、SO2、NOx最大小时贡献落地浓度分别为0.000064mg/m3、0.001927mg/m3、0.009009 mg/m3，最近保护目标为工业园区管委会（北侧70m），能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。
2.4、环境防护距离
根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推介的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。
污染物产排量及计算主要参数和结果输出如下。
表7-8   大气防护距离计算结果
选取的主要参数
计算结果
名称
污染物kg/h
标准限值mg/m3
长m
宽m
高m
颗粒物
0.0125
0.9
50
30
6
无超标点
根据上表，本项目无组织排放污染物大气防护距离为0m。
2.5、非正常工况环境影响分析
本项目建设运营过程中，废气非正常排放主要是收尘系统发生故障，选取糖粉收尘系统进行分析，正常运行情况下，除尘效率为99%，事故排放设定为除尘设施发生故障导致处理效率降低，除尘处理效率降至50%情况。
（1）预测参数
项目运营过程中脱壳工序粉尘非正常排放源强见表7-9。
表7-9   本项目废气非正常排放情况
工序
处理效率
排放方式
污染物 名称
排放情况
面源参数
质量标准
(mg/m3)
排放量
(t /a)
排放速 率
(kg/h)
长(m)
宽(m)
高 (m)
脱壳
50%
无组织
颗粒物（TSP）
1
0.625
50
30
6
0.9
（2）预测结果
表7-10  采用估算模式计算结果表
距源中心下风向距离D/m
颗粒物（TSP）
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
浓度占标率Pil/%
0
0.05128
5.70
100
0.3884
43.16
157
0.4009
44.54
200
0.3732
41.47
300
0.3794
42.16
400
0.3165
35.17
500
0.2539
28.21
600
0.2046
22.73
700
0.1674
18.60
800
0.1403
15.59
900
0.1196
13.29
1000
0.1032
11.47
1100
0.0905
10.06
1200
0.08006
8.90
1300
0.07144
7.94
1400
0.06427
7.14
1500
0.05822
6.47
1600
0.05302
5.89
1700
0.04852
5.39
1800
0.04462
4.96
1900
0.04122
4.58
2000
0.03824
4.25
2100
0.03572
3.97
2200
0.03348
3.72
2300
0.03147
3.50
2400
0.02966
3.30
2500
0.028
3.11
废气非正常排放情况下，根据预测表明，粉尘下风向预测最大浓度为0.4009mg/m3，最大浓度占标率为44.54%，出现在污染源下风向157m处，能满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，但较正常工况，污染物落地浓度增加了50倍；
本项目应该加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染治理设施高效率正常运转；应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。
3、运营期噪声环境影响分析

本项目为新建项目，生产设备等均设置在厂区内，设备源强为70~85dB(A)。生产车间集中于项目区西侧，因此采用噪声叠加公式和噪声点源衰减公式进行声环境影响预测。本环评通过导则推荐的噪声预测软件对项目噪声进行影响预测和分析。

预测时假设各设备同时运行，首先对各噪声源进行叠加，分贝叠加公式如下：
Lpi=10lg(∑100.1Lpi)
再通过距离衰减公式，分析噪声对外环境的影响，即：
LA(r)=Lro-201g(r/ro)-△L
式中：LA(r)——距声源r米处受声点的A声级；
Lro——参考点声源强度(dB)；
r——预测受声点与源之间的距离(m)；
r0——参考点与源之间的距离(m)；
△L——其他衰减因素；
根据工程分析中项目设备噪声级及各类生产设备的数量，利用噪声叠加公式计算得到车间生产噪声源强约为89.26dB(A)。由于生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减震垫，车间可起到一定的隔声降噪效果，综合考虑，降噪量在15dB左右，因此此处△L=17。
本项目保护目标选取东侧300m弄转村作为预测对象。

表7-2  项目噪声源离厂界距离  m

序号
声源
数量（台）
噪声源强dB(A)
治理措施
厂界距离m
距弄转村距离
东
南
西
北
1
离心机
2

80
减震垫、房屋隔声
32

61

7
7
300m

2
破碎机
2

85

32

58

7
10

3
真空系统
2

85
29

58

10

10

4
自动打包系统
2

70

10

35

29

25

5

锅炉

1

80

31

32

7

35

6

噪声贡献值
/
89.26

59.94
55.06
71.37
69.28
39.72
表7-3  各厂界及保护目标噪声预测值（考虑△L）  单位：dB(A)
预测点
贡献值
昼间

夜间

昼间标准值

达标情况

夜间标准值
达标情况
东
42.94
65

达标

55
达标
南
38.06
65

达标
55
达标
西
54.37
65

达标
55
达标
北
52.28
65

达标
55
达标
弄转村
22.72
65

达标
55
达标
保护目标环境影响分析：距离项目最近的居住区为弄转村，距离为300米。经厂房阻隔，项目产生的噪声能满足昼间标准（65dB），夜间标准（55dB），距离衰减后，能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

为减少对厂区职工的噪声影响需采取以下措施。

（1）在设备选型时：选用了噪声小、振动小的设备，确保车间、厂区噪声达到噪声排放标准；

（2）厂房屏蔽：设计中所有设备均置于厂房内，利用厂房屏蔽噪声；

（3）设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫；

（4）在高噪声的车间内设单独的控制室或值班室。

4、运营期固废环境影响分析

本项目的固体废弃物分为生产固废和生活垃圾。

    （1）生产固废

根据工程分析，项目生产固废主要为废弃包装物。

废弃包装物年产量2.1t/a，重复利用，不能重复利用的外售。对周边环境影响较小。

（2）生活垃圾

根据工程分析，生活固废年产量约为3.45t/a，收集后交由环卫部门处理。

综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	施工期
	废气
	施工期
	CO、NOx、TSP
	施工场地洒水抑尘
	无组织排放、对环境影响较小

	
	废水
	施工废水
	SS
	统一收集后，回用于场地降尘
	对环境影响较小

	
	
	洗手废水
	SS
	
	

	
	固废
	建筑施工
	废包装袋
	统一收集，环卫部门清运
	对环境影响较小

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	
	

	
	噪声
	施工机械、车辆
	机械噪声
	合理安排施工方案、施工时间及距离衰减
	施工噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值

	运营期
	废气
	锅炉烟气
	SO2
	直排
	达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉执行标准

	
	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	
	NOX
	
	

	
	
	破碎粉尘
	颗粒物
	4个集气罩收集（收集效率90%）+脉冲式布袋除尘器（处理效率99%）
	无组织排放、对环境影响较小

	
	
	汽车尾气
	尾气
	无组织排放
	

	
	废水
	废水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	统一收集后排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂建成之前或者检修期间，项目暂停）。
	对周边环境影响较小

	
	固废
	生产固废
	废弃包装物
	重复利用，不能重复利用的外售
	对周边环境影响较小

	
	
	
	废弃树脂
	由供应商更换时回收
	

	
	
	生活固废
	职工垃圾
	交环卫处置
	

	
	噪声
	生产设备噪声
	厂房阻隔
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	生态保护措施及预期效果

本项目所处区域生态结构简单，基本无原生植被。在运营期产生的污染物排放量较小，且针对每种污染物都有相应的治理方案，对环境的负面影响是微弱的。项目不会对周围生态环境造成大的不良影响，对生态环境的影响可以接受。


表九、结论与建议

	一、结论

德宏亿晶糖业有限公司租用云南省德宏州芒市工业园区帕底片区食品产业园2号标准化厂房，用于建设冰糖红糖绵白糖生产项目，项目建成后，预计年生产规模为冰糖8000t/a，红糖1000t/a，绵白糖1000t/a。每天三班，一班8小时，每天工作24小时。通过工程分析及环境影响分析，结论如下：
1、产业政策相符性结论

本项目为制糖业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合相关产业政策。

2、项目规划和选址的合理性分析

项目厂址位于市芒市工业园区帕底片区食品产业园2号标准化厂房。项目厂址内无村民居住，不涉及搬迁。项目选址与弄转村相距300m。厂址周边不涉及国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市），市、县级人民政府规定的生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区，水源保护区，区内无国家及云南省规定的保护动植物分布。

综上，项目选址合理。

3、环境质量现状结论

评价区环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，厂区噪声超标值较小。经预测，噪声值对项目区环境敏感保护目标均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；评价区域地表水芒市大河环境质量为Ⅲ类，达到地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。

4、施工期环境影响评价结论

根据现场踏勘，项目区租赁芒市工业园区食品产业园区标准化厂房，不进行土地平整等施工准备工作，施工期仅进行生产区隔断、设备安装等。
5、运营期环境影响评价结论

运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。废气中的锅炉废气经一根13m烟囱排放，对周边环境影响较小，破碎糖粉通过4个集气罩收集（收集效率90%）+脉冲式布袋除尘器（处理效率99%）收集；废水主要为回用不完的清净废水、员工洗手废水及地板冲洗水，统一收集后排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂建成之前或者检修期间，项目暂停）。对周边环境影响较小；噪声等通过距离衰减、加装减震垫后，对周边环境影响较小；固体废物经分类收集后妥善处置，对周边环境影响较小。
（5）环评结论

建设项目符合产业政策，符合当地规划，选址合理，平面布置合理，在运营阶段加强环境管理监督，严格按照国家及地方的有关法律、法规、标准的要求，保证环保措施的实施和环保设施的建设，认真做好环境保护工作，就可实现经济效益和环境效益的统一，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

二、建议

加强企业管理，使企业在获得显著经济效益、社会效益的同时，获得明显的环境效益，应特别注意以下几点：

（1）加强生产中的环保管理，切实落实本报告中的污染防治措施、环境管理与环境监测，确保各项环保治理设施的稳定运行，最大限度的减少污染物的排放，保证各项污染物长期达标排放。

（2）各废物要及时整理，分类收集，放置指定地点，定期清运。

三、竣工验收

根据本项目的建设特点，建议芒市环境监察大队对技改项目进行建设项目 “三同时”环境监察，具体监察计划见表9-1。

表 9-1 项目环境监察计划

工程进度

环保措施要求

执行单位

监察部门

施工期

1. 施工噪声不扰民；

2. 建筑垃圾全部妥善处置；

建设单位

芒市环保局

运营期

1.环保设施运转效果如何，是否进行了环保设置竣工验收；

2.加强环保设施监督，定期检查，确保环保设施正常运行。

建设单位

芒市环保局

为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-2。
表9-2  环境监测计划一览表

监测项目

监测点

监测因子

监测分析方法

执行标准

噪声

东、南、西、北厂界外1m处各一点

等效A声级

根据相关监测技术规范执行

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

废气

锅炉废气排放口

SO2、烟尘、NOx

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 燃气锅炉标准

废水

统一排口

CODcr、BOD5、SS、NH3-N

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级
表9-3  建设项目环保设施竣工验收一览表

类别

污染源

治理措施

验收标准

废水

回用不完的清净废水、员工洗手废水及地板冲洗水

设置统一排口

统一收集后排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂建成之前或者检修期间，项目暂停）。
固废

生产固废

收集桶

不乱堆乱放，集中收集

生活垃圾

垃圾桶

大气

锅炉废气

一根13m烟囱

达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 燃气锅炉标准

破碎粉尘

4个集气罩收集（收集效率90%）+脉冲式布袋除尘器（处理效率99%）
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

噪声

设备噪声

半密封厂房，减震基础

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 




	预审意见：

                                              公  章

        经办人：                           年    月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                           公  章

        经办人：                         年    月    日




	审批意见：
                                           公   章

        经办人：                       年    月    日




_1234567891.vsd
W—废水   G—废气
N—噪声   S--固废


加热溶解


自然结晶


干燥、破碎


计量、包装


白砂糖+水


浓 缩


投种、养晶


离心脱密


计量、包装


检验


剩余母液


超饱和结晶


N、S


入库


N


N、S


N


破碎晶种


加热浓缩


平板成型


检验


冷却


人工切割


计量、包装


蒸汽加热


N、S


检验


入库


赤砂糖、绵白糖


入库


单晶冰糖


多晶冰糖


N


燃气锅炉


G、W


白砂糖+水


蒸汽加热



_1234567892.vsd
11.615


锅炉蒸汽


强制排水


9.6


92.93


软水系统


0.96


0.96


化糖、浓缩、超饱和结晶


管网损失


蒸发


蒸发


1.055


冷凝循环83.33



_1234567893.vsd
0.18


7.47


1.68


2


2.11


11.615


1.055


冷凝循环83.33


1.055


蒸发


蒸发


1.44


0.37


0.46


12.67


0.19


0.2


22.44


0.21


2.1


化糖用水


9.33



_1234567890.vsd
建筑废水


废弃建筑材料


扬尘、废气


生活污水


主体工程


设备安装


工程验收


能回收的回收，不能回收的运送至指定位置


工程运营


粉尘


大气环境


少量垃圾


大气环境


收集桶


园区公厕


垃圾清运



