万马河二级水电站建设项目

环境保护自查报告

芒市秦瑞万马河电力开发有限责任公司
2016年11月

    万马河二级水电站位于芒市中山乡芒丙村委会，地处万马河的中下游河段。由芒市秦瑞万马河电力开发有限责任公司开发建设，目前项目已竣工，特向芒市环保局报请项目竣工环境保护验收。

项目回顾

2004年4月2日，潞西市发展计划局以“潞计字〔2004〕16号”《潞西市发展计划局关于对潞西市万马河流域进行梯级电力开发申请立项的批复》文件同意潞西市中山硅电开发有限责任公司对万马河流域梯级电力进行三级开发，即万马河一级、万马河二级和万马河三级。

2004年7月，德宏州发展计划委员会以“德计基础[2004]392号”《德宏州发展计划委员会关于对潞西市万马河流域水能资源开发规划报告的批复》文件同意对万马河水能资源进行三级开发，其中万马河二级装机容量9.6MW；2004年11月潞西市中山硅电开发有限责任公司委托德宏州环境科学研究所编制完成《潞西市万马河二级水电站建设环境影响报告表》（德环评字[2004]第42号），同年12月24日德宏州环境保护局以“德环字〔2004〕128号”《德宏州环境保护局关于潞西市万马河二级电站环境影响评价报告表的审批意见》文件同意潞西市中山硅电开发有限责任公司开发建设万马河二级水电站，装机容量9.6MW，工程总投资4953.57万元。

由于种种原因，潞西市中山硅电开发有限责任公司于2007年2月将万马河水能资源开发权转让给芒市秦瑞万马河电力开发有限责任公司，并得到了德宏州人民政府的同意（《德宏州人民政府关于变更万马河水能资源开发权的批复》），德政复〔2007〕58号）。

芒市秦瑞万马河电力开发有限责任公司取得万马河的梯级开发权后，为了更好地开发万马河二级的水能资源，委托德宏州水利电力勘察设计院对万马河二级电站可行性研究报告进行修编，2007年7月27日，德宏州发展和改革委员会以“德发改基础[2007]406号” 文件（《德宏州发展和改革委员会关于对潞西市万马河二级水电站工程可行性研究修编报告的批复》）同意该水电站装机容量变更为18.9MW（3×6.3MW）；2008年3月6日，德宏州环境保护局以“德环字〔2008〕23号”《德宏州环境保护局关于同意万马河二级电站变更装机规模的批复》文件同意该水电站装机容量变更为18.9MW（3×6.3MW），总投资变更为9860万元，环保投资不变；2009年4月，芒市秦瑞万马河电力开发有限责任公司委托德宏州水利电力勘察设计院编制《德宏州潞西市万马河二级水电站工程水土保持方案初步设计变更报告书》，并于2009年10月30日取得德宏州水利局的批复（德水保[2009]328号，《关于对<潞西市万马河二级水电站工程水土保持方案初步设计变更报告书>的批复》）。

万马河二级水电站建设项目于2007年9月开工建设，于2009年5月建成投产，于2009年10月取得《德宏州环境保护局关于同意潞西市万马河二级水电站试运行的批复》（德环字〔2009〕224号）,试生产日期为2009年10月20日至2010年1月20日。试生产期间，项目主体工程及环保治理设施均已投入运行。

项目于2010年12月通过水保验收。（《关于印发潞西市万马河二级水电站工程水土保持设施验收鉴定书的通知》，德宏州水利局，德水保[2010]327号）

工程实际规模与原设计规模基本一致。电站首部坝长48m、最大坝高14.38m；采用闸坝左岸引水，引水明渠长8.52km，引用流量为6.33m3/s；主厂房（长×宽）55.5m×13.1m，副厂房（长×宽）63.5m×6.4m，升压开关站为地面式，建筑面积（长×宽）50 m×29m；电站装机18.9MW（3×6.3MW），多年平均发电量9620万kW·h，年利用5080小时，以110kV出线并入德宏电网。项目实际固定资产总投资10500万元，实际环保投资422.35万元（含水保投资），占工程总投资的4.02 %。
二、环保措施建设情况

（一）施工期环保措施

在工程建设期间，我公司严格按报告表和批复意见的要求组织施工，工程施工单位按要求实施环保措施；工程设计单位提供技术咨询；工程施工监理单位监督环保措施实施情况。主要采取了以下措施：

1.水环境保护措施

对砂石加工系统产生的废水进行沉淀处理，处理后循环利用。

混凝土生产系统废水经沉淀、调节PH处理后回用。

对分散的施工营地生活污水，经隔油处理后用于洒水降尘，不外排。

2.大气污染防治措施

施工期选用袋装水泥粉料，混凝土搅拌为人工搅拌，搅拌现场砂石料均采用土工布遮盖；施工期间根据天气情况定期对进厂道路、施工场地进行洒水降尘。
在运输水泥等材料时采取储罐、密封运输方式，防止沿程粉尘污染。在扩修公路时，在敏感路段进行洒水压尘。

3.固体废物处理处置

生活垃圾处理：施工期生活垃圾中饮料瓶、废纸等可回收部分垃圾经收集后卖给废品回收单位，果皮、蔬菜等有机类垃圾用于耕地堆肥，其余生活垃圾经统一收集后填入就近弃渣场，施工垃圾处置率100%。
弃渣进入弃渣场处理。

4.噪声防治

项目施工期坚持昼间施工，夜间禁止进行噪声较大的作业；所选用设备噪声声级较低；为长期处于高噪声环境的施工人员佩戴噪声防护耳塞。
5.生态保护

对可能造成水土流失的区域实施严格的水保措施。施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层。

由于逐项落实了环保措施，施工过程中未发生污染事故和纠纷。

（二）运营期环保措施

1.水环境保护措施

建设化粪池，化粪池出水排入生活区内的农用地，不外排。

配备一套滤油机对废机油进行过滤后回用，滤油机过滤产生的不可利用滤渣装入空机油桶，拟交危废公司处理。

2.大气污染防治措施

加强食堂通风，减轻对周围环境的影响。
3.固体废物处理处置

生活垃圾集中收集后可利用部分回收利用，不可利用部分定期焚烧。
4.生态保护措施

设置永久生态放流设施，生态用水量按0.266m3/s补给。引水渠沿线农灌用水设有农户可自行控制的放水阀。

我公司已委托云南道达沣环境科技有限公司编制完成《德宏州潞西市万马河二级电站竣工环境保护验收调查报告表》。

目前，我公司认为德宏州潞西市万马河二级电站新建项目已具备环境保护竣工验收条件，请芒市环境保护局予以组织验收。
                       芒市秦瑞万马河电力开发有限责任公司
                                       2016年11月14日

PAGE  
5

