
表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市龙象茶厂建设项目

	建设单位
	芒市龙象茶厂

	法人代表
	杨衡
	联系人
	杨衡

	通讯地址
	云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号

	联系电话
	147*****522
	传真
	/
	邮政编码
	678499

	建设地点
	云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□,√)  改建□  扩建□
	行业类别及代码
	精制茶加工

C1530

	占地面积（m2）
	2000
	绿化面积（m2）
	110

	总投资

（万元）
	35
	其中：环保投资（万元）
	2.45
	环保投资占总投资比例（%）
	7

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	2017年3月

	工程内容及规模

任务由来

芒市镇象滚塘村委会农业结构单一，农民经济收入来源少，生活贫困，在各级党委政府的支持下，近年来大力发展茶叶种植，截至2001年底，在象滚塘村委会深沟、余家上寨、下寨周边种植相对连片茶园400多亩，为解决村民交售茶叶鲜叶问题，成立了芒市志成茶业有限公司。经过十余年的运营，芒市志成茶业有限公司于2014年1月29日将茶厂转让给了段维修，由于个人原因，段维修于2016年8月8日将茶厂转让给了杨衡，达成协议后，杨衡拟将茶厂更名为芒市龙象茶厂，现已取得芒市市场监督管理局核发的个体工商户字号名称预先核准通知书（德芒）登记个名预核字[2016]1755号，现阶段正在办理相关手续。项目依托茶厂原有建筑物及设备进行加工，承包后仅新建了一栋2层的彩钢大棚并对厂内空地进行了硬化，现阶段彩钢大棚及空地硬化已经施工完成，其余建筑及设备均不变，待到茶叶鲜叶上市即可投入生产。

项目位于云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号，东南面约191m处即是余家寨上寨，借助国家易地移民搬迁政策，余家寨现已整体搬迁至德宏师专对面的区域，但项目东南面的余家寨上寨村民的房屋并未拆除，现处于空置的状态。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护管理名录》规定，本项目应编制环境影响报告表。

芒市龙象茶厂特委托我单位为本项目编制环境影响报告表。由于现阶段正在办理相关手续，暂无企业公章，故本项目的委托书和环评项目技术服务合同与法人代表杨衡签定。我单位接受委托后立即组织工作人员到现场进行勘察工作，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

2、项目概况
项目名称：芒市龙象茶厂建设项目
建设单位：芒市龙象茶厂
建设地点：云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号（项目中心坐标：东经98°35′34″，北纬24°32′39″）

占地面积：2000m2
建设性质：新建

总投资：35万元

产品方案及规模：年加工红茶、绿茶约10t/a，红茶、绿茶具体加工量视市场需求而变动。

3、建设内容及规模

项目占地面积2000m2，建筑面积669m2，包括加工车间、彩钢大棚（设置过磅间、成品堆放间）、生活办公区及其附属配套设施。项目建设内容详见表1-1。
表1-1  项目建设内容一览表

工程类别

项目

建设内容

备注

主体

工程

加工车间

占地面积308m2，1F，砖木结构，位于厂区东面
依托原有建筑
彩钢大棚

占地面积88m2，2F，建筑面积176m2，钢架结构，1楼为过磅间，用于茶叶鲜叶收购交易，2楼为成品堆放间，可防止成品茶受潮，彩钢大棚位于厂区东面，加工车间北侧
新建
公用

工程

供水

由附近山泉水提供

依托原有设施
供电

由当地供电局供应

排水

无生产废水产生，生活污水由旱厕处理后用于茶园农肥

道路

硬化

新建

辅助

工程

办公室
占地面积16m2，1F，土木结构，位于厂区北面，彩钢大棚北面
依托原有建筑

宿舍
占地面积144m2，1F，土木结构，位于厂区北面，彩钢大棚北侧
依托原有建筑

厨房

占地面积10 m2，简易结构，位于项目西北面，宿舍西侧
依托原有建筑
浴室

占地面积5 m2，简易结构，位于项目西北面，厨房南侧
依托原有建筑
围墙

厂区四周，高1.8m

依托原有围栏
环保

工程

污水收集池

1个，容积1m3
环评提出

旱厕

旱厕占地面积约20m2，池容约10m3
依托原有建筑
环卫设施

设置垃圾收集桶

环评提出

噪声防治
安装设备减噪设施
依托原有设备
绿化及景观

绿化面积110m2，绿化率5.5%
依托原有

4、公用工程

（1）交通：该项目所处位置交通便捷，产品销售较为简便。

（2）供电：由当地供电局供应。

（3）供水：由附近山泉水提供。

（4）排水：建设项目厂区无生产废水产生，生活污水由旱厕处理后用于茶园农肥。
    （5）道路：厂外道路为二级乡村公路，厂外道路到厂内由一条长约100m的泥土路连接，厂内道路均已硬化，运输较为方便。 

5、主要生产设备一览表

表1-2  拟建工程主要设备

序号

设备名称

型号/规格

数量（台套）

备注

1

杀青机

-

1

-

2

揉捻机

6CR-6C

1

-

3

揉捻机

55

1

-

6、主要原辅材料消耗及理化性

本项目生产所需的主要原料为茶叶鲜叶，主要来源于象滚塘村委会深沟、余家上寨、下寨周边茶园，项目所需用水由周边山泉水提供，用电由当地供电局供应，项目生产所需原辅材料市场供应充足，完全能够满足项目生产需求。企业主要的原材料、动力消耗定额、消耗量见表1-3。

表1-3  拟建工程主要原料及用量情况

序号

物料名称

单位

年消耗量
备注

1

茶叶鲜叶

t

40

鲜叶：成品=4:1

2

电

kwh

2750

—

3

水

t

48

—

7、劳动定员与生产制度

项目定员5人。
年运营200天，每年3月-10月，每日一班，每班8小时工作制。

8、产品方案
表1-4  项目产品方案

序号

工程名称

产品名称及规格

设计能力

1

加工车间

红茶

共计10t/a，具体加工量视市场需求而变动
2

加工车间

绿茶

9、项目环保投资

项目总投资35万元，环保投资2.45万元，占总投资的7%。项目环保投资详见表1-5所示：

表1-5  项目环保投资一览表

环保投资时段

投资项目

内容

投资金额（万元）

营运期

污水收集池

1个，容积1m3
0.4

旱厕
旱厕占地面积约20m2，池容约10m3
0.2

环卫设施
设置垃圾收集桶
0.05

噪声防治
安装设备减噪设施
0.3

其他

绿化及景观
绿化面积110m2，绿化率5.5%
1.5

总计
2.45

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目属于新建项目，项目依托芒市志成茶业有限公司的原有厂房，原有厂房在本项目使用前处于闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。


表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3㎞。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。

项目区位于云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号，项目建设场地交通便利，供排水设施完善，水电供应有保障。详见附图2项目地理位置图。
2、地形、地貌

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

项目区位于云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号，项目建设地点附近无不良物理地质情况，符合建设用地要求。
3、水文水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。

芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。本项目建设区周边的河流主要为板过河，汇至贯穿城市南北方向的瑞丽江流域上游芒市大河。

项目区东南面5.5km处为芒市河，项目区具体水文水系情况详见附图3项目区水文水系图。
4、气候气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

5、植被及生物多样性
芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。

通过现场调查，项目区占地类型主要为山地，山地上主要种植茶树。
社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、区划、人口

2014年，芒市辖区设有1个街道、5个乡、1个民族乡：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡，80个村民委员会，13个社区委员会，719个自然村1008个村民小组，辖1个国营农场（遮放国营农场），遮放农场辖4个农业分场31个生产对，2个直属单位。

2、社会经济

2014年芒市实现生产总值637998万元，按可比价计算比上年增长12.5%。第一产业稳定增长，实现增加值170170万元，增长7.6%，对全市经济增长的贡献率为14%，拉动GDP增长1.8个百分点。第二产业较快增长，实现增加值204139万元，增长16.5%，对全市经济增长的贡献率为45%，拉动GDP增长5.6个百分点。其中，工业实现增加值153215元，增长15.9%，对全市经济增长的贡献率为33%，拉动GDP增长4.1个百分点；建筑业实现增加值50924元，增长18.5%，对全市经济增长的贡献率为12%，拉动GDP增长1.5个百分点。第三产业平稳增长，实现增加值263689万元，增长11.9%，对全市经济增长的贡献率为41%，拉动GDP增长5.1个百分点。全市累计完成税收收入87157万元。

3、人口

截至2014年底，芒市城镇、农村居民住户102798户，比上年增加8.3%；总人口390766人，比上年增加2.2%，其中：男性200539人，女性190227人。城镇人口147510人，农村人口243256人，城镇化率36%，人口自然增长率7.13%，出生率11.4%，死亡率7.02%。总人口总汉族204541人，占总人口的52.3%，傣族132718人，占34%，景颇族29274人，占7.5%，德昂族10008人，占2.6%，傈僳族3789人，占1%，阿昌族2530人，占0.6%，其它少数民族7906人，占2%，人口密度每平方公里130.8人。
4、教育文化

2014年，芒市镇继续大力实施“科技兴镇”战略，加大教育投入，改善办学条件，中小学教育教学质量稳步提高。一是继续加大对教育的支持力度，确保“两基”教育成果巩固提高；二是加大扶贫助学工作力度，管好、用好中、小学生“两免一补”基金，同时抓好控辍保学工作，保证每一个适龄儿童都能上学。初中毛入学率：市下达指标109%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成103.13%，在校初中生年辍学率控制在0.97%。小学入学率：市下达指标99.5%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成99.63%，年辍学率控制在1%以下。

5、风景名胜及文物保护单位
芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。

据环评单位现场踏勘，项目区用地范围内不涉及风景名胜区，无文物保护单位、医院、学校等环境敏感点分布，也无国家保护的珍稀动、植物分布。



表三、环境质量状况
	空气环境质量

    本项目位于云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号，四面都是山地，为农村地区，根据环境空气质量功能区划，项目区属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据现场踏勘及走访调查，项目所在地周围都是山地，周围无工业企业，人群分布相对较稀疏，无较大空气污染源，项目所在区域环境空气质量可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

二、水环境质量

项目附近主要地表水体为芒市河，参照《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》中的区划，芒市河从源头到木康断水环境功能为饮用二级Ⅲ类水体，从木康到入瑞丽江口水环境功能为工业用水Ⅲ类水体，本项目处于源头到木康段，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据《德宏州2014年环境质量公报》中的内容可知，芒市河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。
区域声环境质量

    项目所在地处于声环境功能区划2类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，本项目附近无较大的噪声源，声环境良好，项目区声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。
四、生态环境质量状况

由于长期人类活动，项目区内无国家和省级重点保护野生动植物，无自然保护区、风景名胜和饮用水源地等环境敏感目标。不涉及古树名木及地方狭域植物，也不是国家和省级重点保护动物的主要迁徙通道。经现场踏勘得知，由于人为活动频繁，项目区已无大型动物出没，区域内动物以老鼠、昆虫和麻雀为主。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目所在地云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号，周围都是山地，周围500 m内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象；项目位于云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号，东南面约191m处即是余家寨上寨，借助国家易地移民搬迁政策，余家寨现已整体搬迁至德宏师专对面的区域，但项目东南面的余家寨上寨村民的房屋并未拆除，现处于空置的状态，故余家寨上寨不作为环境保护目标；项目区南面约30m处有一空置的民房，也不作为环境保护目标。根据该项目特点及周围环境调查，环境保护对象为项目地所在区域的水环境。项目周边关系图详见附图4。

本项目评价区主要环境保护目标及保护级别详见表3-2。

表3-2   项目附近主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

方位

距离
受影响人口

保护级别

地表水

芒市河

东南面
5.5 km
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准
生态环境

厂址周边的植被
保护现有植被




表四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、大气质量标准
项目位于云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号，属于农村地区，为环境空气二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准（GB3095-2012）  单位: mg/m3
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

依据

PM10
年平均

0.07

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24h平均

0.15

PM2.5
年平均

0.035
24h平均

0.075
CO

24h平均

0.004

1h平均

0.01

NO2
年平均

0.04

24h平均

0.08

1h平均

0.20

SO2
年平均

0.06

24h平均

0.15

1h平均

0.50

2、地表水环境质量标准

本项目位于云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号，项目地表水环境保护目标为芒市河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），该河段为源头-木康段，规划为Ⅲ类水体，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见表4-2。

表4-2  地表水质量标准  单位：mg/L
序号

参数

Ⅲ类标准值

标  准  来  源

1

pH

6～9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

2

CODcr

≤20
3

BOD5
≤4

4

TP

≤0.2
5

NH3-N
≤1.0
声环境质量标准

项目区位于农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表4-3：

表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)
类别
昼间
夜间
2
60
50


	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准

（1）项目运营期加工过程中产生的污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织监控浓度限值，具体大气污染物排放标准见表4-4。

表4-4  废气排放标准浓度限值
种类

执行标准

指标

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h
无组织监控浓度限值（周界外浓度最高点）mg/m3
排气筒
-

粉尘

GB16297-1996
颗粒物

150

15

23

1.0

项目运营过程中产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级（现有），即：臭气浓度≤30（无量纲）。

（3）项目区厨房规模为小型，运营期厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中小型标准，详见表4-5。

表4-5  《饮食业油烟排放标准》限值  单位：mg/L

规模

小型
基准灶头数

≥1，<3

油烟最高允许排放浓度(mg/m3)

2.0

净化设施最低去除效率(%)

60

2、污水排放标准

项目运营期无生产废水产生，项目设置旱厕，少量的生活污水经旱厕处理后定期清掏作为用于茶园农肥，项目无污水外排。

噪声限值标准

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准，具体标准值见表4-6。

表4-6  工业企业厂界环境噪声排放限值  单位: dB（A）
类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物控制标准
项目运营过程中产生的生活垃圾、生产固废等，属于一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单。


	总量控制指 标
	建议总量控制指标：

本项目不设总量控制指标。


表五、建设项目工程分析

	施工期工艺流程图及工艺简述

项目依托原有茶厂的厂房和设备，仅增加建设了1个彩钢大棚并对地面进行了硬化，现阶段施工已完成，故不再对施工期进行分析。
运营期工艺流程及产污环节简述(图示)

绿茶加工生产线工艺流程（图示）

绿茶加工生产线是利用采购的新鲜茶叶采用多层工序对鲜叶进行加工生产，主要工序包括萎凋、揉捻、晒青等工序，具体流程如下：



图5-1  项目生产工艺流程及产污节点图
生产工艺流程说明

萎凋：是通过高温破坏和钝化鲜叶中的氧化酶活性，抑制鲜叶中的茶多酚等的酶促氧化，蒸发鲜叶部分水分，使茶叶变软，便于揉捻成形。将摊青好的茶叶投入杀青机（木柴提供动力），杀青时间20-60秒，茶叶杀青过程中需要提供蒸汽，蒸汽温度100-110℃，热风温度150℃左右。以杀青清香四溢、梗折不断、无红梗红叶、稍有粘手感为杀青适度。

揉捻：是利用揉捻机揉成条形、针形、颗粒、片等要求的形状的过程。将杀青好的茶叶装入揉捻机，加满并稍往下压紧为宜。

晒青：将揉捻完成的茶叶摊放在晾晒板上进行晒干。

绿茶入库：晒青完成的茶叶即为成品绿茶，将绿茶放入包装袋移到成品堆放间待售。

红茶加工生产线工艺流程（图示）

红茶加工生产线是利用采购的新鲜茶叶采用多层工序对鲜叶进行加工生产，其生产加工过程与绿茶加工存在差异，主要工序包括凋萎、揉捻、发酵、晒青、入库等工序，具体流程如下：



图5-2  项目生产工艺流程及产污节点图

生产工艺流程说明

（1）萎凋：是通过高温破坏和钝化鲜叶中的氧化酶活性，抑制鲜叶中的茶多酚等的酶促氧化，蒸发鲜叶部分水分，使茶叶变软，便于揉捻成形。将摊青好的茶叶投入杀青机（木柴提供动力），杀青时间20-60秒，茶叶杀青过程中需要提供蒸汽，蒸汽温度100-110℃，热风温度150℃左右。以杀青清香四溢、梗折不断、无红梗红叶、稍有粘手感为杀青适度。

（2）揉捻：是利用揉捻机揉成条形、针形、颗粒、片等要求的形状的过程。将杀青好的茶叶装入揉捻机，加满并稍往下压紧为宜。

（3）发酵：是使得叶色由绿变红，形成红茶红叶红汤的品质特点。将揉捻好的茶叶用箩筐装好放入发酵间中，发酵室温一般在24-25℃，相对温度95℃，发酵时间40-60 分钟左右。
（4）晒青：将发酵完成的茶叶摊放在晾晒板上进行晒干。

红茶入库：晒青完成的产品即为成品红茶，将红茶放入包装袋移到成品堆放间待售。

三、污染源分析

一、施工期主要污染工序及污染物
项目依托原有茶厂的厂房和设备，仅增加建设了1个彩钢大棚并对地面进行了硬化，现阶段施工期已经结束，无施工期对环境的影响因素。

二、运营期主要污染工序及污染物

项目运营期的污染物主要产生在加工车间及职工上班期间的日常生活中。

项目职工共计5人，项目职工以周边农村富余劳动力为主，不在厂区住宿，仅留2人在厂内值班，项目区宿舍为员工午休及值班人员使用。
运营期的产污环节分析如下：
1、废气

项目运营过程中产生的废气主要来源于萎凋工序产生的少量粉尘及烟尘，厨房产生的油烟。
（1）粉尘及烟尘
①粉尘
项目在萎凋工序中会有一定量的粉尘产生，但粉尘含量很少，通过车间门窗飘散到车间外的粉尘量极其有限，对大气环境污染影响较小。

②烟尘
项目在萎凋工序中会有一定量的烟尘产生，杀青机燃料为木柴，根据业主提供资料，木柴年用量约为10t/a。类比同类项目可知，项目使用的木材的成分中硫含量为0.1%，挥发分为72.65%，灰分为9.25%。生物质燃料烟尘的产污和排污系数可用下列计算公式表示：
烟尘产污系数：G烟尘=1000×A×a×[1/(1-C×K)]

式中：G烟尘——烟尘产生系数，Kg/t-生物质燃料；

A ——生物质燃料中含灰量，%；取4%；
a——烟尘中飞灰占灰份总量的份额，%；取9.25%；
C——烟尘中的含炭量，%；取8.96%；
K ——设备出力影响系数，取1。

项目年生产200天，每天8小时，木材年用量为10t，风机风量为2000m3/h，由以上公式计算可得：烟尘产污系数为4.0641kg/t，则烟尘产生量为40.641kg/a、产生速率0.0254kg/h、产生浓度12.7mg/m3；项目烟尘无治理措施，产生的烟尘经烟道收集后直接排放，其排放量为40.641kg/a、排放速率0.0254kg/h、排放浓度12.7mg/m3。
（2）厨房油烟

项目厨房用餐人数在5人/d左右，所用能源为电能，电能为清洁能源，使用过程不会产生污染。

根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日用油用量约30g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的2~4%，平均为2.83%。则本项目每天耗油0.15kg/d，则油烟产生量为0.0042g/d。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000m3/h，本项目设有1个灶头，则排风量为2000m3/h。每天按3小时计则排放量为6000m3，则排放浓度0.0007mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求，所以本项目不需安装油烟净化设备，即项目区厨房油烟产生量较小，呈无组织排放。通过空气扩散及绿化吸附后对周边环境影较小。
（3）异味

加工红茶时在发酵的过程中会嗅到“甜酒香”异味，由于发酵过程为封闭发酵，所以项目发酵产生的异味较难逸出到厂房外。
项目设有旱厕，在运营过程中会产生一定的异味，根据类比，臭气强度为3-4级，10 m外即降到1-2级，20 m以外难闻到异味，项目旱厕位于宿舍后方约25m的地方，对厂区的影响较小。
2、废水

项目生产过程中用水主要为发酵过程用水和员工生活用水，项目运营期无生产废水产，产生的废水主要为员工的生活污水。

（1）发酵用水

根据建设方提供的资料，项目发酵洒水量平均为毛茶量的40%，毛茶发酵量每年约为20t，则发酵需洒水量为8t/a，0.04t/d。

（2）生活用水

本项目无生产废水。建设项目职工共计5人，由于项目职工以周边农村富余劳动力为主，不在厂区住宿，仅留2人在厂内值班，项目区宿舍为员工午休及值班人员使用，因此项目运营过程中产生的生活污水主要为洗浴用水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）中商贸办公写字楼用水定额按40L/人·d计算，则生活总用水量约为0.2m3/d，40t/a，排水量以总用水量80%计，产生污水量约0.16m3/d，32t/a。污水中污染物主要为CODCr、SS、NH3-N、TP，初始浓度分别为：CODCr400mg/l、SS250mg/l、NH3-N30mg/l、TP4mg/l，预计产生量分别为0.046t/a、0.029t/a、0.0035t/a、0.0005t/a。

项目生活污水主要为洗浴用水，水质简单，经过简单的沉淀处理即可用于项目周边的绿化用水，现阶段项目区未建有生活污水收集池，故环评提出新建1个1m3的污水收集池收集生活污水，1m3的污水收集池可容纳项目6天的生活污水，可满足绿化用水的需求。此外，职工产生的粪便经旱厕处理后定期清掏作为茶园农肥使用，不外排。

本项目水平衡图见图5-3。







图5-3  项目水量平衡图   (m3/a )

3、噪声

本项目主要噪声源为杀青机、揉捻机，其噪声声级约为70-80dB(A)。具体噪声污染源见表5-1。

表5-1  主要噪声设备以及噪声排放情况一览表
序号

噪声源

噪声值dB(A)

排放方式

数量

台

备注

1

杀青机

70

连续

1

室内

2

揉捻机

80

连续

2

室内

4、固体废物
项目运营期产生的固体废弃物包括员工办公生活垃圾和生产过程产生的生产固废。
（1）生活垃圾

项目运营期生活垃圾产生量按每人每天平均产生0.5kg计，项目职工为5人，则生活垃圾的产生量约2.5kg/d，0.175t/a，生活垃圾由卫生人员统一收集后，清运至相关部门指定地点处理。

    （2）生产固废
项目在生产过程中产生的固废主要为杂质、原辅料包装物、木柴灰渣等。

①杂质
根据建设方提供的资料，加工过程中的杂质主要为废茶梗、枯黄叶、茶筋、茶籽等；废茶梗等固废产生量约为产品量的0.1%，项目产品的产量为10t/a，则共计产生茶梗杂质0.01t/a，茶梗杂质集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用。
②原辅料包装物

项目营运过程中将产生一定的原辅料包装物，包装物主要为塑料编织袋，由专人收集回收利用，不外排。
③木柴灰渣

项目内杀青机动力由木柴提供，年用量10t。木柴燃烧过程中产生的固废主要为木柴灰渣。项目用木柴的灰分为9.25%，假设所有灰分都以沉渣的形式存在，则木材渣最大产生量为0.925t/a，经集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用。
表5-2  固体废物排放源汇总表

序号

固体废物名称

产生量（t/a）

1

生活垃圾

0.175

2

杂质

0.01

3

原辅材料包装物

少量

4

木柴灰渣

0.925

5

总计

1.11




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度

（mg/L）
	产生量

(t/a)
	排放浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	运营期
	萎凋工序
	粉尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	
	烟尘
	12.7mg/m3
	40.641kg/a
	12.7mg/m3
	40.641kg/a

	
	
	厨房
	油烟
	0.0007mg/m3
	0.0042g/d
	0.0007mg/m3
	0.0042g/d

	
	
	发酵过程
	异味
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	旱厕
	异味
	—
	少量
	—
	少量

	水

污

染

物
	运营期
	生活污水
	—
	—
	32t/a
	员工产生的生活污水经旱厕处理后定期清掏作为茶园农肥使用，不外排

	固

体

废

物
	运营期
	生产过程
	杂质
	—
	0.01
	处置率100%

	
	运营期
	
	原辅材料包装物
	—
	少量
	

	
	运营期
	
	木柴灰渣
	—
	0.925
	

	
	运营期
	员工
	生活垃圾
	—
	4t/a
	

	噪

声
	运营期
	设备噪声
	70～80dB(A)
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

	主要生态影响:

项目区位于云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号，区内基本已不存在原生植被，无国家珍稀和保护动植物分布。项目依托原有茶厂的厂房和设备，仅增加建设了1个彩钢大棚并对地面进行了硬化，现阶段施工已完成，基本对生态环境没有影响，运营期外排污染物较少，对周围生态环境影响较小。项目建成后，将进行一定的绿化，对厂区生态环境具有一定的改善作用。



表七、环境影响分析
	一、产业政策符合性分析

本项目主要进行红茶、绿茶的生产，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。

二、项目选址可行性分析

项目选址位于云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号，交通便捷，基础设施配套完善，项目用地属于象滚塘村委会集体用地，根据芒市象滚塘村民委员会出具的证明，该项目用地现已转让给杨衡（身份证号：533024********2215）用于茶厂建设和经营，今后该土地只用于建设茶厂，故本项目选址合理；项目区地质条件稳定，无不良地质现象。项目所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。项目产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，因此项目选址合理。

三、施工期环境影响分析

项目依托原有茶厂的厂房和设备，仅增加建设了1个彩钢大棚并对地面进行了硬化，现阶段施工已完成，故不再对施工期进行分析。
四、运营期环境影响分析

1、废气

项目运营过程中产生的废气主要来源于萎凋工序产生的少量粉尘及烟尘，厨房产生的油烟。
（1）粉尘及烟尘
①粉尘
项目在萎凋工序中会有一定量的粉尘产生，但粉尘含量很少，通过车间门窗飘散到车间外的粉尘量极其有限，对大气环境污染影响较小。

②烟尘
根据工程分析，项目萎凋工序中烟尘产生量为40.641kg/a、产生速率0.0254kg/h、产生浓度12.7mg/m3；项目烟尘无治理措施，产生的烟尘经烟道收集后直接排放，其排放量为40.641kg/a、排放速率0.0254kg/h、排放浓度12.7mg/m3。排放浓度较低，经过自然沉降、空气稀释扩散及绿化吸收后对环境的影响较小。
（2）厨房油烟

根据工程分析，项目厨房油烟产生量为0.0042g/d，产生浓度为0.0007mg/m3，排放浓度，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求，所以本项目不需安装油烟净化设备，即项目区厨房油烟产生量较小，呈无组织排放。通过空气扩散及绿化吸附后对周边环境影较小。
（3）异味

加工红茶时在发酵的过程中会嗅到“甜酒香”异味，由于发酵过程为封闭发酵，所以项目发酵产生的异味较难逸出到厂房外。
项目设有旱厕，在运营过程中会产生一定的异味，根据类比，臭气强度为3-4级，10 m外即降到1-2级，20 m以外难闻到异味，项目旱厕位于宿舍后方约25m的地方，对厂区的影响较小。

综上所述，项目在生产过程中产生粉尘及烟尘、厨房油烟、异味，通过采取相应的措施后对周围环境影响不大。
2、废水
（1）废水产生及排放情况

本项目运营期无生产废水产生，产生的废水主要为员工的生活污水，生活污水主要为洗浴废水，水质较为简单。

根据工程分析，生活污水产生量为0.16m3/d，32m3/a。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐等。

（2）废水排放去向
项目生活污水主要为洗浴用水，水质简单，经过简单的沉淀处理即可用于项目周边的绿化用水，现阶段项目区未建有生活污水收集池，故环评提出新建1个1m3的污水收集池收集生活污水，1m3的污水收集池可容纳项目6天的生活污水，可满足绿化用水的需求。此外，职工产生的粪便经旱厕处理后定期清掏作为茶园农肥使用，不外排。本项目废水不排入周围地表水体，对周围环境的影响较小。

3、噪声
本项目主要噪声源为杀青机、揉捻机，其噪声声级约为70-80dB(A)。具体噪声污染源见表7-1。

表7-1  主要噪声设备以及噪声排放情况一览表
序号

噪声源

噪声值dB(A)

排放方式

数量

（台）

备注

1

杀青机

70

连续

1

室内

2

揉捻机

80

连续

2

室内

评价以各个设备为点源，采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测仅考虑距离衰减。

预测模式如下：

声压级合成模式：


[image: image1.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

å

=

=

N

i

L

eq

i

L


式中：


[image: image2.wmf]eq

L

—预测点总声压级，dB（A）；


[image: image3.wmf]i

L

—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

N——声源个数。

噪声自然衰减预测模式：

[image: image4.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

r

r

r

L

L

oct

oct


式中：
[image: image5.wmf])

r

(

L

oct

──点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；


[image: image6.wmf])

(

0

r

L

oct

──参考位置
[image: image7.wmf]0

r

处的声压级，dB(A)；


[image: image8.wmf]r

——预测点距声源距离，m；

      
[image: image9.wmf]0

r

──参考位置距声源的距离，m；
运营期噪声源强见表7-2。
表7-2  运营期噪声源强一览表

噪声时段
产噪设备
噪声级别dB（A）
噪声叠加值dB（A）
运营期

杀青机
70
80.41

揉捻机

80

项目设备均安置在生产车间内，本项目夜间不进行生产所以不对夜间噪声进行评述。类比同类项目，机械噪声通过厂房隔音可降低10dB(A)左右，故噪声总源强为70.41dB(A)。项目厂界噪声排放预测情况见表7-3。

表7-3  厂界噪声排放情况一览表

噪声源
场界东
场界南
场界西
场界北
源强为70.41dB(A)
车间与场界距离（m）
12

8

26

54

到厂界的衰减值dB(A)
48.83

52.32

42.11

35.76

由上表中的预测数据可知：项目设备运行时产生的噪声通过厂房隔声、距离衰减后，昼间项目各厂界的噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；即：昼间＜60dB(A)，夜间＜50dB(A)。因此，该项目运营期的噪声对周围声环境的影响不大，环境可接受。

4、固体废弃物影响分析
项目运营期产生的固体废弃物包括员工办公生活垃圾和生产过程产生的生产固废。
（1）生活垃圾

根据工程分析，项目生活垃圾的产生量约2.5kg/d，0.175t/a，生活垃圾由卫生人员统一收集后，清运至相关部门指定地点处理，对环境影响较小。

    （2）生产固废
项目在生产过程中产生的固废主要为杂质、原辅料包装物、木柴灰渣等。

根据工程分析，项目加工过程产生的废茶梗、枯黄叶、茶筋、茶籽等；废茶梗等杂质产生量为0.01t/a，通过集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用，对环境有正面的影响。项目营运过程中将产生一定的原辅料包装物，包装物主要为塑料编织袋，由专人收集回收利用，不外排。木材灰渣最大产生量为0.925t/a，经集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用，对环境有正面的影响。

综上，本项目产生的各种固体废物均得到妥善处理处置，不会造成二次污染，对厂内外环境无影响。
五、风险评价

本项目不属于化工、电镀等项目，生产过程中不排放生产废水，不排放有毒气体， 不会有大量废液产生储存在厂区。建设单位只要加强运营期的管理，项目的环境风险水平甚小。

六、清洁生产分析

清洁生产的含义是：对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。依据生命周期分析的原则，环评中的清洁生产评价指标可分为四大类，即原材料指标、产品指标、资源指标和污染物产生指标。下面对本项目在清洁生产方面的表现阐述如下：

1、工艺设备先进性分析

（1）设备选型坚持高起点，以高、精、尖设备为主，保证产品质量和生产纲领的实现，同时减少污染物的排放。

（2）设备选型要考虑企业长远利益发展规划，有利于环境保护，提高企业的研制能力，加速企业产品更新换代。

2、废物减量化措施

本项目运行过程中产生的固废均得到合理利用及处置，不会对外环境产生不利影响；产生的废水经过旱厕处理后定期清掏作为项目周边茶园的农肥使用。
3、资源能源利用率

（1）项目选用国内成熟先进的杀青机和揉捻机，减少水、电的用量；

（2）项目投入运营后，每年将经过旱厕处理后定期清掏作为项目周边茶园的农肥使用，能在减少对环境影响的同时提高经济效益。

综合而言，本项目为精制茶加工业，原料、工艺、能源的使用都尽量节能环保少污染，则建设项目符合清洁生产原则。

七、社会影响分析

1、对产业结构的影响分析

本项目的实施对推动当地茶叶鲜叶加工的标准化和规模化，有效满足市场对红茶、绿茶的市场需求，推动茶产业上下游产业链的进程，带动相关产业的结构调整、升级有着极为重要的意义。

2、对社会经济影响分析

项目的实施与运营过程，将增加对当地劳动力的需求，增加茶农、企业、经销商、商家的收入，也会增加当地的税收，有利于芒市私营经济可持续发展。综上所述，项目建成后，有利于提升该区域的总体价值，社会环境影响正效应明显。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	运营期
	萎凋工序
	粉尘
	门窗阻隔，空气稀释扩散
	对环境的影响很小

	
	
	
	烟尘
	自然沉降、空气稀释扩散及绿化吸收
	

	
	
	厨房
	油烟
	空气扩散及绿化吸附
	

	
	
	发酵过程
	异味
	封闭发酵
	

	
	
	旱厕
	异味
	空气扩散及绿化吸附
	

	水

污

染

物
	运营期
	生活污水
	COD

BOD5
SS

氨氮

磷酸盐
	员工产生的生活污水经1m3的污水收集池收集后用于项目周边的绿化用水，职工产生的粪便经旱厕处理后用于茶园农肥
	综合利用、不外排

	固

体

废

物
	营运期
	生产过程
	杂质
	集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用
	100%处置

	
	
	
	原辅材料包装物
	由专人收集回收利用，不外排
	

	
	
	
	木柴灰渣
	集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用
	

	
	
	员工
	生活垃圾
	由卫生人员统一收集后，清运至相关部门指定地点处理
	

	噪

声
	营运期
	设备噪声
	设备安置在加工车间内
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

	生态保护措施及预期效果：

在项目运营后要进一步加强管理，减少废气、废水、固体废物的排放。并在厂区周围边界和道路两旁进行绿化，恢复部分植被；生产区道路及其他地面也要采取硬化措施，消除因水土流失对生态环境产生影响；绿化植物兼顾较强的除尘、减噪功能，以使该项目运营对厂区周围生态环境的影响减少到最低程度。


表九、结论与建议
	（一）结论

一、产业政策符合性分析

本项目主要进行红茶、绿茶的生产，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。
二、项目选址可行性分析

项目选址位于云南省德宏州芒市镇象滚塘村余家寨上寨村民小组3号，交通便捷，基础设施配套完善，项目用地属于象滚塘村委会集体用地，根据芒市象滚塘村民委员会出具的证明，该项目用地现已转让给杨衡（身份证号：53302********2215）用于茶厂建设和经营，今后该土地只用于建设茶厂，故本项目选址合理；项目区地质条件稳定，无不良地质现象。项目所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。项目产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，因此项目选址合理。

三、环境质量现状
项目区环境空气质量现状良好。地表水体芒市河现状良好。项目区域声环境质量良好。生态环境良好。
四、施工期环境影响分析

项目依托原有茶厂的厂房和设备，仅增加建设了1个彩钢大棚并对地面进行了硬化，现阶段施工已完成，故不再对施工期进行分析。
五、运营期环境影响分析

1、废气

项目运营过程中产生的废气主要来源于萎凋工序产生的少量粉尘及烟尘，厨房产生的油烟。

项目在萎凋工序中产生的粉尘含量很少，通过车间门窗飘散到车间外的粉尘量极其有限，对大气环境污染影响较小；杀青机运行时燃料木柴产生的烟尘经过自然沉降、空气稀释扩散及绿化吸收后对环境的影响较小；项目厨房油烟产生量较小，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求，所以本项目不需安装油烟净化设备呈无组织排放，油烟通过空气扩散及绿化吸附后对周边环境影较小；加工红茶时在发酵的过程中会嗅到“甜酒香”异味，由于发酵过程为封闭发酵，所以项目发酵产生的异味较难逸出到厂房外；旱厕异味通过空气扩散及绿化吸附后对厂区的环境影响较小。
综上所述，项目产生的废气对外环境影响不大。
2、废水
本项目运营期无生产废水产生，产生的废水主要为员工的生活污水。

运营期间员工产生的生活污水经旱厕处理后用于茶园农肥，不外排。本项目废水不排入周围地表水体，对周围环境的影响较小。
噪声

本项目设杀青机1 台、揉捻机2台，噪声声级在70-80dB(A)之间，经项目合理规划布局、选用低噪设备、采取减震、隔声、厂区绿化、距离衰减等措施后，噪声影响预测表明，厂界周围的噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对区域声环境质量影响很小。

固体废物

项目运营期产生的固体废弃物包括员工办公生活垃圾和生产过程产生的生产固废。
生活垃圾由卫生人员统一收集后，清运至相关部门指定地点处理，对环境影响较小。加工过程中的杂质通过集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用，对环境有正面的影响；项目营运过程中将产生一定的原辅料包装物，包装物主要为塑料编织袋，由专人收集回收利用，不外排；木材灰渣经集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用，对环境有正面的影响。

综上，本项目产生的各种固体废物均得到妥善处理处置，不会造成二次污染，对厂内外环境无影响。
六、风险评价

本项目不属于化工、电镀等项目，生产过程中不排放生产废水，不排放有毒气体， 不会有大量废液产生储存在厂区。建设单位只要加强运营期的管理，项目的环境风险水平甚小。

七、清洁生产分析

清洁生产的含义是：对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。依据生命周期分析的原则，环评中的清洁生产评价指标可分为四大类，即原材料指标、产品指标、资源指标和污染物产生指标。下面对本项目在清洁生产方面的表现阐述如下：

1、工艺设备先进性分析

（1）设备选型坚持高起点，以高、精、尖设备为主，保证产品质量和生产纲领的实现，同时减少污染物的排放。

（2）设备选型要考虑企业长远利益发展规划，有利于环境保护，提高企业的研制能力，加速企业产品更新换代。

2、废物减量化措施

本项目运行过程中产生的固废均得到合理利用及处置，不会对外环境产生不利影响；产生的废水经过旱厕处理后定期清掏作为项目周边茶园的农肥使用。
3、资源能源利用率

（1）项目选用国内成熟先进的杀青机和揉捻机，减少水、电的用量；

（2）项目投入运营后，每年将经过旱厕处理后定期清掏作为项目周边茶园的农肥使用，能在减少对环境影响的同时提高经济效益。

综合而言，本项目为精制茶加工业，原料、工艺、能源的使用都尽量节能环保少污染，则建设项目符合清洁生产原则。

八、社会影响分析

1、对产业结构的影响分析

本项目的实施对推动当地茶叶鲜叶加工的标准化和规模化，有效满足市场对红茶、绿茶的市场需求，推动茶产业上下游产业链的进程，带动相关产业的结构调整、升级有着极为重要的意义。

2、对社会经济影响分析

项目的实施与运营过程，将增加对当地劳动力的需求，增加茶农、企业、经销商、商家的收入，也会增加当地的税收，有利于芒市私营经济可持续发展。综上所述，项目建成后，有利于提升该区域的总体价值，社会环境影响正效应明显。

（二）对策措施

项目环境保护防治对策措施如表9-1所示。

表9-1  项目环境保护防治对策措施一览表

污染物

对策措施

运营期
废气

①萎凋工序产生的粉尘通过门窗阻隔，空气稀释扩散排放；

②杀青机运行时燃料木柴产生的烟尘经过自然沉降、空气稀释扩散及绿化吸收；

③厨房油烟通过空气扩散及绿化吸附；

④红茶发酵异味，由于发酵过程为封闭发酵，所以项目发酵产生的异味较难逸出到厂房外；

⑤旱厕异味通过空气扩散及绿化吸附。

废水

生活污水经旱厕处理后用于茶园农肥，不外排
噪声

对设备合理规划布局、选用低噪设备、采取减震、隔声、厂区绿化、距离衰减降低噪声的影响。

固体废物

①生活垃圾由卫生人员统一收集后，清运至相关部门指定地点处理；

②加工过程中的杂质通过集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用；

③原辅材料包装物由专人收集回收利用，不外排；

④木材灰渣经集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用。
（三）环境保护建议

1、生产过程中产生的固废分类收集存放，能回用的尽量回用。
2、大量采用节能降耗产品，如节能灯，节能电器等。 

3、项目内加强绿化、美化环境，做到人与自然和谐发展。
4、应坚持以人为本，加强职业卫生防护。

（四）环境管理和环境监测

1、环境监理

（1）环境监理目的

本项目施工期和运行期间，应根据环境保护设计要求开展环境监理。全面监督和检查环境保护措施的实施情况，及时处理和解决临时出现的环境污染问题，确保工程环境影响报告表中提出的环境保护措施得到落实。
（2）监理机构

委托具有环境工程监理资格的单位或个人承担。
（3）环境监理内容

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。本项目制定了环境监理计划如表9-2。
表9-2  环境监理计划

监理阶段

责任人

监督单位

监理内容

环评阶段

环评人员

芒市环境保护局

审核、审批项目环境影响报告表

营运阶段

建设单位聘请的环境监理人员

芒市环境保护局、建设单位

1、拟定制定本项目营运期的环境监理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境监理的项目和内容。 

2、全面监理各个环保措施的实际落实情况。

3、全面监理环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障。

4、全面监督和检查建设单位在营运期间是否存在漏排、偷排的情况。

5、在营运期间，作好监理记录及监理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等。

2、环境监测

（1）监测机构设置

本项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测可委托有资质的环境监测站承担；项目内简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。

（2）环境监测计划

项目运营期环境监测计划见下表。
表9-3  运营期环境监测计划表

监测项目

监测地点

监测参数

监测频率

监测方法

噪声

项目厂界四周1m处

等效连续A声级

按环境监测技术规范执行
按国家标准方法进行

3、环境监察

（1）环境监察工作目标

环境监察是依据国家和相关主管部门制定和颁布的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监察与施工承包合同，按环境监察服务的范围和内容，履行环境监察义务，独立、公正、科学有效的服务于工程，实施全面的环境监察，使工程在施工、营运等方面得到环境保护的要求。项目的环境监察工作由监察公司承担(但监察人员需经环保培训)，建设单位应在工程建设前与承担环境监察的单位签订环境监察合同。

（2）环境监察范围

环境监察的范围包括工程所在区域与工程影响区域，主要有施工现场、工程办公区域和工程附属设施、受工程建设影响造成环境污染和生态破坏的区域以及运营期受工程影响的区域。环境监察工作必须贯穿于施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。

（3）环境监察的工作程序

环境监察工作的一般程序如下：

①制定工程施工期环境监察计划

②根据各项环保措施编制环境监察细则

③根据环境监察细则进行施工期环境监察

④参与工程项目完成后，向项目法人提交监察档案资料

（4）环境监察工作内容

主要是为了保护环境而建设的各项环境保护措施(包括临时性的)进行监察，包括污水处理设施、防治噪声措施、绿化工程等。该项目各阶段环境监察计划见表9-4。 

表9-4  项目环境监察内容

执行单位
监管
监察内容

建设单位
芒市环保局
审查施工单位报送的有关工程验收的环保资料；

对工程区环境质量状况进行预检，主要通过感观和利用环境监测的资料与数据进行检查，必要时，进行环境监察监测；

现场监督检查施工单位对遗留环境问题的处理；

对施工单位执行合同中环境保护条款与落实各项环境保护措施的情况与效果进行综合评估；

整理验收所需资料的环境监察资料，起草环境监察工作总结；

参加工程验收，并签署环境监察意见。

（5）环境监察技术要点

环境监察单位应收集拟建项目的相关资料，包括项目的基本情况、环境影响评价报告表、环境保护设计等。然后应根据收集的资料制定环境监察计划，按排污行为不同，确定不同时段的监察重点项目、监察方式及监察方法。监察过程中主要对以下重点开展工作：

A、运营噪声

确认运营单位的产噪设备不是国家禁止生产、销售、进口、使用的淘汰设备；监督运营单位加强设备的维护，及时更换磨损的部件，降低噪声；检查噪声监测记录，发现问题及时通知运营单位整改。

B、运营固体废物
监督运营过程产生的固体废物按规定处置。

C、运营废水

监督运营单位合理利用水资源，监督运营过程产生的废水按规定处置。

D、运营废气

监督运营过程产生的废气严格按照规定处置。

E、水土保持

加强对运营现场的绿化保护措施，防治雨季产生大量水土流失。
（五）“三同时”制度

本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-5。

表9-5  项目“三同时”验收内容一览表

序号

项目

环保措施

处理对象

1

废气

门窗阻隔，空气稀释扩散
粉尘
自然沉降、空气稀释扩散及绿化吸收
烟尘
空气扩散及绿化吸附

油烟

封闭发酵

发酵异味

空气扩散及绿化吸附
旱厕异味

2

废水

污水收集池1个，容积1m3
生活污水
旱厕1个，池容约10m3
旱厕粪便

3

噪声

合理规划布局、选用低噪设备、采取减震、隔声、厂区绿化、距离衰减
噪声

4

固体废物

集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用
杂质
由专人收集回收利用，不外排
原辅材料包装物

集中收集后交由周边农户堆肥，作为农肥使用
木柴灰渣

由卫生人员统一收集后，清运至相关部门指定地点处理
生活垃圾
（六）评价总结论
综上所述，该项目建设符合国家政策，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则。项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取环评提出的防治措施后，可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响。项目符合清洁生产原则。因此，在严格执行“三同时”制度，加强企业环境管理，采纳本报告提出的环保措施的前提下，从环境影响的角度分析本项目可行。



	预审意见：

                                                  公  章

        经办人：                               年    月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公  章

        经办人：                             年    月    日


	审批意见：
                                                 公   章

        经办人：                              年    月    日




噪声





噪声、废气





绿茶入库





晒青





揉捻





萎凋





鲜叶





噪声





噪声、废气





红茶入库





晒青





发酵





鲜叶





揉捻





萎凋





40





32





8





32





山泉水





茶园农肥





旱厕





生活用水





48





8





8





发酵用水








1
1

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

