盈江县维

德宏共建废旧资源回收利用项目环境影响报告表                               德宏正康环保科技有限公司

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
报批稿

项目名称： 德宏共建废旧资源回收利用项目                

建设单位（盖章）德宏共建再生资源回收有限公司                  
编制日期：       2021年10月                       

中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.jpg]T4 1631112289000

Yl AL G\ R AR OLR

T H &5 95qo41

FIRITH AR o LR PR IH BV ORI A T3

B A R 53—149f I it R A It R e A ALt R )

SRR 2

Ll@ﬁ#iﬁiﬁ%

If?%%(%ﬁ) ___Jﬁiﬁﬁﬁ b R AT

G RF RS 91533103M A 6Q ERBT9K

&%ﬁﬁ)\ (%#) I%%_‘/J\BE

Lifﬁﬁ}\ (B#F 2N

EEAMEEAR (B | &) i

=, BFIRGHER i /r(i;L ﬂ
BlATR GERD % %%E%H%ﬂﬁﬁ@@j/ "

P N 1 A6K5T5C£l\£¢‘ /‘ 2 J

=, HHIARELR

1. Gl EFFA

BV AP S

07355343506530357 BH 005008

B4

T A2 {& Flgn s
40t 0T L LA AL 0 E TR 2
i DXIRIBEUE IR MR H
br]ScL TAN Bk L') 37N APV
it }Tbafm‘}i ﬁLIL’?“’r’TI'tm'I'

~ Z-
BH 030808 g





[image: image2.jpg]< rhana gt
.«

LR85 B LB 5 F S

ERAEFS e TR W

e e
Ful e
pr r
Sex
PrEs) 19794708
+

Pofesiona e ——
wham,

e D





建设项目环境影响报告书（表）
编制情况承诺书
本单位德宏正康环保科技有限公司（统一社会信用代码 91533100MA6K5T5C2N ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的德宏共建废旧资源回收利用项目环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 杨玉龙 （环境影响评价工程师职业资格证书管理号07355343506530357，信用编号 BH005008），主要编制人员包括杨玉龙（信用编号 BH005008 ）、黄正言（信用编号BH030808）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。
                                 承诺单位(公章)：
                                  2021年10月28日
[image: image3.jpg]BER

BExmEn

EFER

<=8
RUSEEEHEES:

SHNMRMBIRES (R) SR

EHpREEERER (F)

HER

07355343506530357

AREREER

RS EERSEES

0
2020-11-01~2021-10-31

PN ive=278 EEEEREREERAT
RS BH005008

RERES (R) B o0 )

EERMIFREMESS () it 57 %
wBEH 8

wBE= 49




[image: image4.png]SRR T3 2 90 (R K 8 (RUCLE )

18 20200703101573944837

(%3 BER | 9 » AABG | 53010296752008 | SHGHES 5331201, 83012
R Ed G " "
mos | ERRR [ o it pies EWA SRS R IE N RIS L

B RREHAY LA TR AN R

WSRMLL WEERFRILAMA T
B 2018051 E20204607
RE— KA AR (2018507H - 2020F06)
| A | o | mumen (SRR s | & A || numemm | SARER | BRI
2008 | 07 | 3676 | 69844 | 20a08 [ mm | 2000 | o7 | 676 | sssue | 2ea08 | s
2018 | 08 | 3676 | 69844 | 20008 [ s | 2000 | os | sere | sssu6 | 20008 | 50K
208 | 09 | 3676 698,44 | 20008 | s | 209 | o9 | 9676 | sss.i6 | 20408 | HIK
2018 | 10 | 76 | 6941 | 20008 | wm | 2019 | 10 | sere | sss16 | 29408 | 5K
2008 | 11 | 676 | e9s.as | 20408 | s | 2009 [ 1 | 3676 | 58816 | 294.08 | S
2018 | 12 | g7 | eomas | 2en08 | mm | 2010 [ 12 | 3676 | 58816 | 294.08 | K
—

2019 | 01 | 4026 | 76a.94 | 32208 | e | 200 | o1 | 6 | sesi6 | 20408 | H
2009 | 02 | 4026 76094 | 2208 | EA | 2020 | oz | 376 0 29008 | I
2009 | 03 | 4026 76094 | se208 | Em | 2020 | 03 | 3676 0 29408 | s
2019 | 04 | 4026 764,90 | 32208 | Es | 2020 | 04 | 3676 0 201,08 10
2019 | 05 | 3676 568,16 | 20408 | FS | 2020 | 05 | 3678 0 29008 | s
2019 | 06 | 3676 568,16 | 29008 | B | 2020 | 06 | so00 0 400

12 AERD S RN AN A GERIFA:

o 2. FERLASHARKER ERROMRIZR,

3, FEREMFHERBXRLL.

R

WARIE





[image: image5.jpg]20200518

it

BIE

p-=57)

wE:
RUSEEHEES:

SHNMRRIRESE (R) SR
EHINMRRIRE T (%)

2021-05-18~2022-05-17

MALEE{TETR:
EARS:

EEEEREREERAS
BH030808

MRRIRET (R) B

EEERMIFRERESS (B Bitd4 &
‘BES
®E=

B, SHEIREEERSS B Bit 0%




目 录
1一、建设项目基本情况


12二、建设项目工程分析


25三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


30四、主要环境影响和保护措施


53五、环境保护措施监督检查清单


56六、结论


57附表




附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表 

附表2：编制单位和编制人员情况表
附图

1、项目地理位置图；
2、项目总平面布置图；
3、环境保护目标分布图；

4、项目声环境保护目标现状监测布点图
附件：                                    
1、委托书；                          
2、项目投资备案证；                   

3、项目地块土地证；

4、项目地块生态红线查询结果证明；                             
5、废铅蓄电池回收处置合同；

6、项目声环境保护目标现状检测报告；

7、建设单位营业执照复印件；

8、建设单位法人身份证复印件；

9、环评文件质量审核流程表；

10、项目环评会议纪要；

11、会议纪要对应修改说明。
	[image: image6.jpg]1

b N





	[image: image7.jpg]




	项目区整体现状照片
	评价人员现场勘查照片

	[image: image8.jpg]el [T T e
BrE Lt :
w g S,
i f ) : ! -
IRd! Lok | |2 é k
N, “ R
Nw L
| _ ) »
N y .
|
ﬁ = " N

= <=





	[image: image9.jpg]v
157

P






	项目区东侧水田现状
	项目区西侧现状

	[image: image10.jpg]IRy

it

1§
am*‘ummm‘lu




	[image: image11.jpg]




	项目区南侧华五线现状
	项目区北侧5m贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室现状

	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]




	办公生活区（已建）
	废铅蓄电池仓库（已有，进行改造）

	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	废铅蓄电池仓库内部现状（已有，进行改造）
	废铅蓄电池仓库内部现状（已有，进行改造）


项  目  现  状  照   片

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	德宏共建废旧资源回收利用项目

	项目代码
	2107-533103-04-01-903431

	建设单位联系人
	龚小庆
	联系方式
	159*****968 

	建设地点
	云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会轩蚌自然村旁

	地理坐标
	（98度27分5.249秒，24度27分12.810秒）

	国民经济行业类别
	环境治理业（N772）
	建设项目行业类别
	53-149 装卸搬运和仓储业594

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	15
	施工工期
	2个月

（2021年11月至2021年12月）

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	896.3

	专项评价设置情况
	无 

	规划情况
	《芒市城乡总体规划》（2016-2030）

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《芒市城乡总体规划》（2016-2030）规划符合性分析

项目位于芒市轩岗乡芒广村委会轩蚌自然村旁，根据《芒市城乡总体规划（2016-2030）》市域土地利用布局及建设单位提供的土地证，项目用地性质为综合用地，建设单位通过租赁方式取得项目地块使用权，项目建设与用地规划相符。芒市城乡总体规划禁止建设区包含生态红线区、国家级和省级公益林、基本农田；根据芒市四维科技有限公司关于项目地块生态红线查询结果证明，项目与芒市生态红线、生态空间无交叉重叠情况；项目地块不涉及国家级和省级公益林、基本农田等生态环境敏感目标；项目建设与规划相符。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析：

据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）的要求，项目与“三线一单”文件相符性见下表。
表1-1  项目与“三线一单”文件相符合性分析

具体要求

本项目情况

符合性

（一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

根据芒市四维科技有限公司关于项目地块生态红线查询结果证明，项目与芒市生态红线、生态空间无交叉重叠情况，管控单位为水环境农业污染重点管控区（项目地块生态红线查询结果证明见附件4）。
符合

（二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据区域环境质量状况，声环境、环境空气、地表水环境质量均能够满足相应的质量标准要求；本项目污染物均采取有效的治理措施后，能够做到达标排放，对周围环境影响不大，不触及环境质量底线。
符合

（三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目为废旧资源回收利用项目，运营过程中不使用煤等资源，仅消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少。

符合

（四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定资源准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作业。

本项目符合国家产业政策，目前德宏州尚未发布环境准入负面清单，经查阅《市场准入负面清单》（2019年版），本项目不在禁止准入类和限制准入类中。

符合

2、产业政策符合性分析

本项目为废旧资源回收利用项目，经查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，由鼓励、限制和淘汰三类目录构成，项目生产规模、设备、工艺等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，因此项目属国家允许建设项目，符合国家产业政策。项目已2021年7月28日取得了芒市发展和改革局下发的云南省固定资产投资项目备案证（具体见附件2）；项目符合国家产业政策。

3、选址合理性分析
项目位于芒市轩岗乡芒广村委会轩蚌自然村旁，根据建设单位提供的土地证（见附件3），项目用地性质为综合用地，建设单位通过租赁方式取得项目地块使用权，项目区现状为铁艺加工厂房，项目除北侧为贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室外，厂区300m范围内无居民区，项目与芒市生态红线、生态空间无交叉重叠情况；项目地块不涉及国家级和省级公益林、基本农田等生态环境敏感目标，项目选址合理可行。
4、平面布局合理性分析
项目区主要由办公生活区分拣区、加工区、储存区构成，项目厂区南侧设置1个出入口，出入口紧邻华五线，便于物料运输；项目分拣、切割、破碎、粉碎车间、废金属仓库位于厂区西侧，废电器电子产品、档案资料仓库位于厂区北侧、东北侧；废铅蓄电池、贵重金属仓库、食堂位于厂区东侧；办公生活区、硬盘仓库位于厂区中部；项目平面布置根据厂区实际及生产工艺进行合理布置，分区明确便于物料运输和生产加工，项目布局总体合理可行；项目平面布置图详见附图2总平面布置图。
5、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单符合性分析
表 1-2 与《危险废物贮存污染控制标准》相符性分析

规范标准要求
本项目情况
相符性
所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施
本项目依托已有建筑进行改造，废铅蓄电池设置专门的贮存间，对地面、裙角进行防腐防渗处理
符合
在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。
本项目收集、暂存的废铅蓄电池
不属于易燃易爆及排出有毒气体的危险废物
符合
在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装
项目废铅蓄电池设置单独、专门的贮存间，进行分类收集，存放
符合
盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录 A 所示的标签
环评要求项目建设完成后建设单位于废铅蓄电池储存区及粘贴危险废物标志
符合
液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中
项目完好废铅蓄电池经塑料薄膜封好后放入托盘上，破损废铅蓄电池放入带盖耐腐蚀塑料容器内
符合
场界应位于居民区800m以外，地表水域150m以外。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，防治污染，保护和改善生态环境，保障人体健康，完善国家环保标准体系，环境保护部对《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中“第6.1.3条场界应位于居民区 800 m 以外，地表水域 150 m 以外”修改为：“应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。”

项目泄露情况为破损废废铅蓄电池中电解液泄露，根据风险分析可知本项目的事故风险为项目废铅蓄电池泄漏，废铅蓄电池仓库均设置为密闭，地面、裙角进行防腐防渗处理，废铅蓄电池仓库分为破损废铅蓄电池储存

境产生较大影响。

项目厂址位于芒市轩岗乡芒广村委会轩蚌自然村旁，项目区属于乡镇地区，根据环境质量功能区的分类，项目所在区域为二类区，按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准进行保护，本项目大气污染物主要为铅尘以及硫酸雾，硫酸雾铅尘仅在非正常工况时产生，按最不利原则计硫酸雾无组织排放量为0.15kg/h，铅在废铅蓄电池中主要以铅板（电极）、铅膏的形式存在，发生破损泄漏时产生的铅尘量很少，事故情形下可能产生的硫酸雾铅尘对周边环境影响极小。项目废铅蓄电池仓库面积较小，破损电池使用带盖耐酸耐腐容器收集，仓库设置1套微负压排气系统，排气系统配备1000m3/h引风机，设置酸雾净化器+滤铅网，不设排气筒，保证良好通风。
项目大气最近敏感点为北侧5m贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室；西北侧300m为轩蚌村散户，南侧700m处轩岗糖厂职工家属区；最近地表水体为厂区外侧的农罐沟渠及西侧200m的轩岗河，项目用地为综合用地，因此建设单位通过落实各项污染物防治措施及完善用地手续后对居民居住场所、农用地、地表水体影响不大。
符合

应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外
建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外
符合

应位于居民中心区常年最大风频的下风向

位于居民中心区常年最大风频的下风向

符合

地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断

本项目废铅蓄电池进行单独贮存，贮存间地面进行地面硬化、防腐防渗处理，废铅蓄电池仓库分为破损废铅蓄电池储存区和非破损废铅蓄电池储存区并在储存区地面四周修建导流沟，于废铅蓄电池车间内东侧设置一沉淀池作为废液收集池，导流沟最终流入废液收集池
符合
危险废物贮存设施都必须按 GB 15562.2 的规定设置警示标志；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理

项目废铅蓄电池仓库设有围堰，运营后按规定设置警示标志，并设置通讯设备、照明设施，安全防护服及工具，并设有应急防护设施。清理产生的危险废物送有资质部门处理

符合

应设计建造导流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里
项目四周设置农灌沟渠，可以满足25年一遇的暴雨，暴雨不会流到厂区内
符合

6、与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性分析

表1-3项目与废铅蓄电池处理污染控制技术规范符合性分析

规范标准要求
本项目情况
相符性
收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。
本项目收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料为防渗并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘粘贴符合GB18597要求的危险废物标签
符合

废铅蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内
未破损废铅蓄电池使用塑料薄膜缠绕后放在托盘内装车，破损的装入耐酸、耐腐蚀带盖的塑料容器后装车
符合
废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中
泄漏电解液经导流沟进入废液收集池，然后采用耐酸、耐腐蚀带盖的塑料容器储存
符合
集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量
本项目废铅蓄电池仓库建设面积37m2，年收集、暂存废铅蓄电池200吨，最大暂存量为10吨，转运周期一般为15天1次，根据（GB/T26493-2011）隔离贮存平均单位面积的贮存量为1.5~2.0t/m2，本环评取最小1.5t/m2计，则贮存废铅蓄电池10t需占地面积15m2，项目贮存规模小于贮存场所的设计容量
符合
应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统
地面四周修建导流沟，于废铅蓄电池仓库东侧设置一个废液收集池，导流沟最终流入废液收集池。
符合
面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。
本项目废铅蓄电池仓库面积约37m2，地面硬化，地面及裙角进行防渗处理

符合
应有排风换气系统，保证良好通风。
废铅蓄电池仓库面积较小，破损电池使用带盖耐酸耐腐容器收集，仓库设置1套微负压排气系统，排气系统配备1000m3/h引风机，设置酸雾净化器+滤铅网，不设排气筒，保证良好通风
符合

禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸
铅蓄电池仓库搭建顶棚，地面防腐防渗，仓库内密闭设置
符合

7、与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相符性分析

表1-4项目与危险废物收集、贮存、运输技术规范相符性分析

项目

规范要求

项目建设条件

相符性

一般要求

从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠

项目在从事废铅蓄电池收集、贮存、运输经营活动前必须根据《危险废物经营许可证管理办法(2016 修订）》到当地生态环境主管部门办理并取得危险废物经营许可证后方可从事危险废物收集、贮存、运输经营活动。
项目必须建立企业规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；项目营运过程产生的危险废物委托具危废处置资质单位进行处置

符合

危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行

项目收集的废铅酸蓄电池及生产过程产生的危险废物等转移过程均严格按《危险废物转移联单管理办法》执行

符合

危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等

根据要求建立规范的管理和技术人员培训制度， 并按要求落实针对管理和技术人员的相关培训

符合

危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案

建设单位拟制订突发环境事件应急预案

符合

危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签；危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别

项目收集的废铅酸蓄电池按类别分类包装、收集，并在贮存区分类贮存，设置相应的标志及标签等

符合

收集

危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等

项目废铅酸蓄电池的收集制定详细的操作规程

符合

危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等

项目收集和转运工作人员工作时带有手套、防护镜、防护服、防毒面具等个人防护装备

符合

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施

项目废铅酸蓄电池的收集和转运采取相应的安全防护和污染防治措施

符合

贮存

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施

项目仓库管理人员配备手机设置照明灯、消防沙
符合

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置

项目废铅酸蓄电池设置单独厂仓库；仓库密闭，设置换气设施，设有防雨顶棚围墙，设置消防沙，仓库房顶低于办公区，不设防雷装置
符合

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度

拟根据危废管理制度设置危废他台账，记录危废收集、入库、出库情况
符合

危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志

项目危废贮存区设置危险废物标志

符合

运输

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质

项目运输委托有危险货物运输资质的单位进行

符合
运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志

运输单位在危险废物包装上设置相应标志

符合
8、与《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）相符性分析
表1-5项目与电池废料贮运规范相符性分析

项目

规范要求

项目建设条件

相符性

一般要求

电池废料应堆放在阴凉干爽的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方

项目为室内储存，具备防雨、防晒功能
符合

电池废料的贮存、运输单位应当获得当地环保部门的批准，取得相应的经营资质，属于危险废物的应取得危险废物经营许可证

项目运输委托有资质单位进行，并监督运输机构按规范进行；云南振兴集团资源利用有限公司具备危险废物经营许可证（云环危废证字〔2017〕23号），建设单位已与该单位签订意向合作协议，将收集过来的铅酸蓄电池交由该公司处理（附件5）
符合

电池废料在贮存、运输过程中，应保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出

完好的废铅蓄电池经塑料薄膜缠绕包裹后直接摆放在周转箱或托盘内装车；破损的单独放在防渗防漏带盖PVC桶内再装车，防止电解液泄漏

符合

贮存

列入国家危险废物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔离贮存；贮存仓库及场所应贴有危险废物的警告标志，参照GB15562.2的有关规定进行

废铅酸蓄电池采用隔离贮存，贮存区贴有危险废物标志

符合

隔离贮存方式要求平均单位面积的贮存量1.5~2.0t/m2，单一贮存区最大贮存量200~300t，贮存区间距0.3~0.5m，通道宽度1~2m，墙距宽度0.3~0.5m
项目单位面积的贮存量取最小1.5t/m2计，则储存废铅酸蓄电池10t需占地面积15m2，项目蓄电池仓库面37m2，可以满足贮存区间距0.3~0.5m，通道宽度1~2m，墙距宽度0.3~0.5m的要求
符合

凡漏液的电池必须放置在耐酸的容器内；电池废料的贮存设施按GB18597、GB18599的有关规定进行建设和管理

破损的废铅酸蓄电池单独放在防渗防漏带盖PVC桶内，电池废料的贮存设施按照规定进行建设和管理

符合

废铅酸蓄电池的贮存设施还应符合以下要求：①贮存点必须有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集任何泄漏液体；②应有足够的废水收集系统，以便收集溢出的溶液；③应设有适当的防火装置

废铅酸蓄电池的贮存地面耐酸，设置导流沟和事故池收集泄漏电解液，配备防火装置

符合

运输

电池废料的运输包装必须定期检查，如出现破损，应及时更换

废铅酸蓄电池包装材料定期检查，破损及时更换

符合
9、与《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T 37281-2019）相符性分析
表1-6与《废铅酸蓄电池回收技术规范》相符性分析

项目

规范要求

项目建设条件

相符性

贮存场所
①应按GB15562.2的规定设立警示标志，禁止非专业工作人员进入。②地面应进行耐酸防渗处理。③应配备相应的废电池存放装置、耐酸塑料容器以及用于收集废酸的装置。④应防雨，配备防火设施并设置防火标志。⑤贮存场所应按照 GB18597 的有关要求建设和管理。⑥贮存规模应与贮存场所的容量相匹配，贮存场所面积应不小于 500m2，废电池贮存时间不应超过1年。⑦贮存场所应划分装卸区、暂存区、完整废电池存放区和破损废电池存放区，并做好标识。⑧贮存场所应有废水收集系统，以便对搬运过程废电池溢出的液体进行收集。

①项目尚处于环评阶段，建设单位开工建设时应按GB15562.2 的规定设立警示标志，禁止非专业工作人员进入；②地面必须设置耐酸防渗处理措施；③完好的废铅蓄电池经塑料薄膜缠绕包裹后直接摆放在周转箱或托盘内装车；破损的单独放在防渗防漏带盖PVC桶内，配有收集废酸的装置；④仓库内防雨，要求设置火标志；⑤贮存场所按GB18597的有关要求建设和管理；⑥项目贮存场所面积37m2，最大贮存量10t，满足《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）等要求。废铅蓄电池贮存时间不超过1年；⑦贮存场所划分装卸区、暂存区、完整废铅蓄电池存放区和破损废铅蓄电池存放区，并做好标识。⑧废铅蓄电池仓库设置0.3m3（规格为1×1×0.3m）的收集池（兼作应急池）。
基本符合

贮存要求
①应有符合国家环境保护标准或者技术规范要求的包装工具，暂存和集中贮存设施、设备。②应制定废电池集中贮存管理办法、操作规程、污染防治措施、事故应急救援措施等相关制度和办法。③运输的废电池应先进入装卸区，采用叉车进行装卸，然后由叉车运至地磅计量称重，称重后经叉车运入暂存区，然后对废电池状态进行检查，并做好记录。④对检查完毕的废电池进行分类存放，码放整齐。⑤收集的溢出液体应运至酸性电解液的处理站，不得自行处置。⑥禁止擅自倾倒电解液，拆解、破碎、丢弃废电池。⑦贮存标志、贮存记录、安全防护和污染控制等内容参照GB/T26493有关规定执行，贮存记录至少保存3年。
①项目设置有符合国家环境保护标准或者技术规范要求的包装工具，暂存和集中贮存设施、设备；②项目尚处在环评阶段，未来制定相关制度和办法；③项目转运暂存电池量较小，进厂的废铅蓄电池对废铅蓄电池状态进行检查，要求做好记录后直接进行分类存放，码放整齐。④废电解液暂存至收集容器，交由有资质的单位处理，本项目不涉及拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池。⑤贮存标志、贮存记录、安全防护和污染控制等内容参照 GB/T26493 有关规定执行贮存记录至少保存3年。
符合

10、与《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范（HJ 527-2010）》符合性分析
表 1-7 与《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》相符性分析

规范标准要求
本项目情况
相符性
废弃电器电子产品处理建设项目的选址和建设应符合当地城市规划的要求。
项目租用闲置厂房作为转运仓库，用地性质为综合用地，符合当地城市规划的要求
符合

应采取当前最佳可行的处理技术及必要措施，并符合国家有关环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。
项目仅对硬盘进行破碎，其他废旧电子产品只进行中转，破碎、暂存车间均位于厂房内，并设置防扬散、防流失、防渗漏的“三防措施”符合国家有关环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。
符合
应优先实现废弃电器电子产品及其零（部）件的再使用。
项目收集的废旧电子产品全部作为产品外售，其零（部）件可以得到有效利用
符合
应对所有进出企业的废弃电器电子产品及其产生物分类，建立台账，并对其重量和（或）数量进行登记。
项目对收集及外售的废弃电器电子产品及建立纸质和电子台账，记录数量、种类、时间、经手人等进行记录，台账保存不低于3年。
符合

应建立废弃电器电子产品处理的数据信息管理系统，并将有关信息提供给主管部门、相关企业和机构。
企业设置废电子产品台账，并将有关信息提供给主管部门、相关企业和机构。
符合

禁止将废弃电器电子产品直接填埋。
项目收集的废旧电子产品全部作为产品外售，不对其进行填埋处理
符合
禁止露天焚烧废弃电器电子产品，禁止使用冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺处理废弃电器电子产品。
项目仅对硬盘进行破碎，其他废旧电子产品只进行中转，收集的废旧电子产品全部作为产品外售，不对其进行焚烧处理
符合
11、与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》符合性分析
表 1-8 与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》相符性分析

规范标准要求
本项目情况
相符性
一般工业固体废物贮存场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
项目租用闲置厂房作为转运仓库，用地性质为综合用地符合相关法律法规

符合

贮存场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。
项目300m范围内无居民区。不会对周边居民产生影响

符合
贮存场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
项目用地性质为综合用地，厂区300m范围内无居民区，项目未占用生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护区域
符合
贮存场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。
厂址区域不属于断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域
符合

贮存场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡， 以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
厂区距离轩岗河约200m，厂址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡， 以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程内容及规模

根据评价单位现场勘查了解，项目占地面积896.3m2，建筑面积约600m2,项目位于芒市轩岗乡芒广村委会轩蚌自然村旁，用地性质为综合用地，目前项目区中部设置1栋2层办公生活楼，东侧设置1栋1层附属用房，砖混结构，现状为仓库和食堂；北侧、东北侧、西北侧现状为铁艺加工厂房，1层，钢架结构。
根据同建设单位沟通核实，本项目拟在已有建筑基础上，在项目西南侧新增1间面积约60m2的一般固废分拣车间，对已有1层建筑进行分隔改造，分别设置废金属仓库、切割、破碎粉碎车间、废电脑、档案资料仓库、废打印机、废复印机、硬盘、贵重金属、废铅蓄电池仓库。年回收废电脑3000台，移动硬盘10000个，打印机、复印机2000台，金属废料100吨，废铅蓄电池200吨，档案资料10吨；配套设置供电、供水设施等。本项目仅对进场的废铅蓄电池进行存放，不实施拆解及后续深加工，经收集后废铅蓄电池运输至具有相应危险废物经营许可证的单位进行处置；项目废电子产品仅对硬盘进行破碎，其他废旧电子产品仅进行中转，不对其进行加工；项目对回收的部分废金属进行切割处理；档案资料经密闭档案资料粉碎机进行粉碎处理后外售；项目具体工程组成详见表2-1。

表2-1项目工程组成一览表
工程类别

工程名称

工程内容及功能

备注

主体

工程
废铅蓄电池仓库
1F厂房，钢架结构，建筑面积37m2，位于项目东侧，年收集、暂存废铅蓄电池200吨，最大暂存量为10吨。转运周期一般为15天1次。将已有食堂进行改造、分区（破损废铅蓄电池储存区，占地面积约5m2，非破损废铅蓄电池储存区，占地面积约15m2）、设置导流沟、废液收集池（仓库东侧设置1个规格为1×1×0.3m容积0.3m3的废液收集池（兼做应急池），根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改单）》中危险废物贮存的相关要求，地面、裙角池体、导流沟铺设双层防渗措施，地基底层采用人工夯实50 cm开挖黏土做第一防渗层；第二防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层；并混凝土硬化地面，渗透系数≤10-10cm/s。一按《危险废物贮存污染控制标准》、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》有关要求进行建设和管理。
已有建筑改造
分拣车间

1F厂房，钢架结构建筑面积约60m2，位于项目西侧，对收购回来的废电子电器、废金属、档案资料进行分拣。
新建

切割、破碎车间
1F厂房，钢架结构，建筑面积约80m2，位于项目西北侧，设置切割机2台，硬盘破碎机1台，碎纸机1台，对收购的部分废金属进行切割、硬盘破碎，废档案粉碎处理
已有建筑改造
金属废料仓库
1F厂房，钢架结构，建筑面积约80m2，位于项目西侧，对收购的废金属进行暂存
已有建筑改造
废电脑、废打印机、废复印机，档案资料仓库
1F厂房，钢架结构，建筑面积约150m2，位于项目北侧及东北侧，对收购的废电脑、废打印机、废复印机，粉碎后的档案资料进行暂存，定期外售；不对废电脑、废打印机、废复印机进行拆卸
已有建筑改造
贵重金属仓库
1F厂房，砖混结构，建筑面积约13m2，位于项目东侧，暂存铜等贵重金属

已有建筑改造

辅助

工程

办公生活用房

2F混凝土结构，位于项目区中部，建筑面积166.82m2，设置、职工宿舍、设办公室、硬盘暂存仓库。
已建
食堂
位于厂区东侧，建筑面积约14m2，供职工就餐
已有建筑改造
卫浴间
位于厂区东北侧，配套设置约8m3的化粪池并设置清掏口
已建
公用

工程

给水

自来水，由周边村寨引入
已有
排水

雨污分流；雨水由项目区雨水沟渠排入周边水体；餐饮废水经隔油处理后同其他生活污水一并排入化粪池处理，定期委托周边居民清掏做农肥
已建，餐饮废水接入化粪池
供电

供电电源由市政供电电网接入，设置1个11kVA的变压器，不设备用电源，生产、生活用电有保障
已建
储运工程
产品储存
危险固废：废铅蓄电池储存于厂区东侧废铅蓄电池仓库；

一般固废：废电脑、废打印机、废复印机，档案资料、非金属等一般固废暂存于厂区北侧、东北侧、西北侧仓库
已有建筑改造
产品运输
废铅蓄电池收集采用厢式汽车，一般固废采用一般车辆运输，共配套2辆运输汽车
新建
环保

工程

废水治理措施

地表水防治措施
雨污分流；雨水由项目区雨水沟渠排入周边水体；餐饮废水经隔油处理后同其他生活污水一并排入化粪池处理，定期委托周边居民清掏做农肥
完善雨污分流系统
地下水防治措施

根据《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）地面、裙角池体、导流沟铺设双层防渗措施，地基底层采用人工夯实50 cm开挖黏土做第一防渗层；第二防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层；并混凝土硬化地面，渗透系数≤10-10cm/s。
环评提出
废气治理措施

废铅蓄电池
考虑到项目废铅蓄电池仓库面积较小，破损电池使用带盖耐酸耐腐容器收集，仓库设置1套微负压排气系统，排气系统配备1000m3/h引风机，设置酸雾净化器+滤铅网，不设排气筒，保证良好通风
环评提出
档案资料粉碎
设置密闭档案资料粉碎机，粉碎后的档案资料采用袋装方式暂存
环评提出
食堂
食堂油烟经油烟净化器处理后外排
环评提出
噪声防治措施
厂区四周设置2.0m高围墙；产噪设备布置在厂房内，选用低噪声设备、设备固定、对产生噪声较大的机械设置减震措施、距离衰减、加强管理，定期维修保养，避免设备故障运行；运输车辆减速慢行、禁鸣、控制载重量等
环评提出
固废

在废铅蓄电池仓库设置2个危废收集桶，用于收集电解液泄露覆盖、中和石灰，并与废铅蓄电池进行分区，危废收集后交由云南振兴集团资源利用有限公司；生活垃圾统一收集清运至周边村寨垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置。
环评提出
风险
对废铅蓄电池仓库储存区地面、裙角池体、导流沟铺设双层防渗措施，地基底层采用人工夯实50 cm开挖黏土做第一防渗层；第二防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层；并混凝土硬化地面，渗透系数≤10-10cm/s。并在该储存区东侧设置1个规格为1×1×0.3m容积0.3m3的废液收集池（兼做应急池）
环评提出
2、产品方案

本项目为废铅蓄电池、废电器电子产品、废金属、废档案资料收集转运点。

根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2020的规定，集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量，本项目年收集、暂存废铅蓄电池200吨，最大暂存量为10吨，转运周期一般为15天1次，满足《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2020的规定。

废电器电子产品、废金属、废档案资料应该根据《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范（HJ 527-2010）》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》进行收集、暂存、转运，本工程贮存方案及规模见表2-2。

表2-2 贮存方案及规模一览表

产品名称

收集转运规模

结构组成

最大贮存量

转运周期

废物类别
废物代码
废铅蓄电池
200t/a
汽车、摩托车、电动自行车、工业等废铅蓄电池（外壳10%，含铅70%~80%，电解液10%~20%）
10t/次

15天1次
危险废物（HW31

）
900-052-31经查询《国家危险废物名录（2021 年版）》，未破损的废铅蓄电池已列入其《危险废物豁免管理清单》，废物代码为900-052- 31，豁免条件：运输工具满足防雨、防渗 漏、防遗撒要求，
豁免内容：不按危险废物进行运输。
废电脑
3000台
/
100台
根据实际收购情况进行转运
一般固废
废电器电子产品（380-001-014）
废硬盘
10000个
/
50个
打印机、复印机

2000台

/
80台
金属废料
100t/a
/
50t
废钢铁（213-001-09）
档案资料

10t/a
/
2t
废纸（220-001-04）
3、原辅材料消耗

   项目投入运行后原辅材料及能源消耗情况见表2-3。

表2-3  项目原辅材料及能源一览表

序号

名称

消耗量

来源

一、原辅材料消耗

1

废铅蓄电池
200t/a

汽车、摩托车修理厂
2
塑料薄膜
0.01t/a
外购

3
废电脑
3000台
电器维修店、废品收集点
4
废硬盘
10000个
5
打印机、复印机
2000台
6
金属废料
100t/a
周边企业、村寨
7
档案资料
10t/a
德宏州内各单位和企业
二、公用工程消耗
1
电

6000kwh/a

市政供电线路

2
水
217.8m3
自来水管网接入
电池产品可分一次干电池(普通干电池）、二次干电池(可充电电池，主要用于移动电话、计算机）、废铅蓄电池(主要用于汽车）三大类。废二次电池中含有大量的镉、镍等重金属污染物质，如果与生活垃圾混合进行简易填埋或焚烧处理，其内部的重金属等化学物质会通过垃圾渗沥液或焚烧飞灰排入环境之中，这些进入环境中的重金属最终会通过食物链在人体中蓄积，从而危害人体健康。一次性干电池目前虽已基本实现了低汞化或无汞化，电池中的锌、锰等金属元素对环境的危害性较小，但仍有部分电池中汞含量较高，焚烧处理或简易填埋也会对环境造成一定的污染。本项目主要回收芒市及周边地区废铅蓄电池，其中以回收用于汽车的废铅蓄电池为主，废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液属于危废中“HW31”，具有“毒害”性，本项目虽不在厂区拆卸电池，但在储存、装卸过程中难免有破损现象发生，因此废铅蓄电池的储存中转要引起高度重视，避免危险废物流入环境，引起二次污染。本项目所收集和贮存废铅酸蓄电池成分组成表见表2-4，主要结构具体见表2-5，结构示意图见图2-1，涉及危险品理化性质具体见表2-6。
表2-4铅酸蓄电池组成成分

成分

铅及其化合物

塑料/橡胶

铜

电解液

比例

82%

9%

2%

7%*

注：由浓硫酸和净化水（去离子水）配制而成的，电解液密度为1.280±0.005g/cm（相当于浓度是40%的硫酸溶液）

表2-5铅酸蓄电池主要构成

序号

主要构成

简述

1

正负极板

由板栅和活性物质构成的，板栅的材料一般采用铅锑合金，电池采用铅钙合金。正极活性物质主要成分为氧化铅，负极活性物质主要成为绒状铅

2

隔板

由微孔橡胶、颜料λ玻璃纤维等材料制成的

3

电解液

由浓硫酸和净化水（去离子水）配制而成的，电解液密度为 1.280±0.005g/cm（相当于浓度是 40%）

4

电池壳/盖

装正、负极板和电解液的容器，由塑料和橡胶材料制成

5

排气栓

由塑料材料制成

6

附属配件

连条（6）、极柱（7）、鞍子（8）液面指示器等部件

[image: image16.png]BHR

A

AT

& AR

L0





图2-1 铅酸蓄电池结构示意图

表2-6主要成分理化性质表

名称

化学式

理化性质

毒理性质

中毒症状

电解铅

Pb

原子量207.19，银灰色金属。不溶于水，溶于硝酸、热的浓硫酸。熔点327.5℃，沸点1749℃，相对密度11.34

铅及其化合物主要以粉
尘、烟或蒸气形式经呼吸道进入人体，其次是经消化道。进入血液循环的铅与红细胞结合，血浆中的铅部分呈血浆蛋白结合铅；另一部分呈活性大的可溶性铅

轻度中毒：常有轻度神经衰弱综合征，可伴有腹胀、便秘等症状，尿铅或血铅量增高。中度中毒：腹绞痛；贫血；中毒性周围神经病。重度中毒：铅麻痹；铅脑病

合金铅

铅钙和铅锡合金，以铅钙合金为主。铅钙合金含铅≥99%、铅锡合金含铅≥98.5%

硫酸

H2SO4
分子量98.08，无色透明油状液体。能以任何比例溶于水，98.3％的硫酸，比重1.84，熔点10.49℃，沸点338℃，340℃时分解

大鼠经口LD50：2140mg/kg

/

4、主要生产设备
项目生产设备情况见表2-7。

表2-7  项目生产设备一览表
序号

名称

数量

规格型号
备注
1
耐酸、耐腐蚀塑料桶

若干
/
用于收集破损废铅蓄电池
2

厢式货车
1辆
2t
用于收集废铅蓄电池
3

托板

若干

/
用于收集未破损废铅蓄电池，规格为35cm×50cm
4
切割机
2台
/
用于金属废料、硬盘切割
5
消磁粉碎一体机

1台
FD-602
用于硬盘破碎
6
撕碎机
1台
400型
用于档案资料粉碎
7
带斗货车
1辆
2t
用于收集废电子电器、废金属、档案资料等
5、贮存能力合理性分析
5.1废铅蓄电池仓库

根据“关于发布《铅蓄电池再生及生产污染防治技术政策》和《废旧蓄电池污染防治技术政策》（环境保护部公告，2016年第82号）”：“重点控制的废铅蓄电池包括废的铅蓄电池、锂离子电池、氢镍电池、镉镍电池和含汞扣式电池。”

根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）要求：“列入国家危险废物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔离贮存。”根据《国家危险废物名录》（2021 年版），未破损的废铅蓄电池被列入《危险废物豁免管理清单》，废物豁免条件为运输工具满足防雨、防渗 漏、防遗撒要求，豁免内容为不按危险废物进行运输。因此，本项目所有废铅蓄电池均需采用隔离贮存的方式进行储存。

本项目分区后分为破损废铅蓄电池储存区和未破损废铅蓄电池储存区，并配有统一明显标识牌，贮存方式按《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）中表2要求进行设计，详见表2-8。

表2-8 《电池废料贮运规范》中隔离储存方式要求表

序号

储存方式要求

隔离储存

1

平均单位面积的储存量/（t/m2）

1.5~2.0

2

单一储存区最大储存量/t

55~74
3

储存区间距/m

0.3~0.5

4

通道宽度/m

1~2

5

墙距宽度/m

0.3~0.5

注：（GB/T26493-2011）中关于隔离储存定义为：“在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离用通道保持空间的储存方式。”

本项目废铅蓄电池仓库建设面积37m2，年收集、暂存废铅蓄电池200吨，最大暂存量为10吨，转运周期一般为15天1次，根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的相关规定：“集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。”“暂存库贮存废铅蓄电池量不应大于30t。”根据（GB/T26493-2011）隔离贮存平均单位面积的贮存量为1.5~2.0t/m2，本环评取最小1.5t/m2计，则贮存废铅蓄电池10t需占地面积15m2，贮存规模小于贮存场所设计容量。

因此，本项目废铅蓄电池仓库贮存能力均满足国家规范要求。同时，项目运营过程中，建设单位应加强监管，严格执行《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中关于“集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量”的规定。

5.2废电器电子产品、废金属、废档案资料仓库

根据《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范（HJ 527-2010）》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》对一般固体废物的贮存能力没有明确规定，建设单位根据实际贮存情况进行收集、暂存、转运。
6、储运方式

6.1收集方式
①废铅蓄电池
根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证”，因此，本环评要求建设单位在未取得危废经营许可证之前，不得开展废铅蓄电池的经营活动。

根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的相关规定：“收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597及其2013年修改单中附录A所要求的危险废物标签，要求的危险废物标签”。“废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、 转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息”且规定：“废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏，废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。”

废铅蓄电池的查验一般在回收时现场完成，收集过程中，相关操作人员首先检查废铅蓄电池外观，并在电池上张贴标签，注明来源、规格、完好情况等信息。完好的直接放在托盘内装车，破损的装入耐酸、耐腐蚀的塑料容器后装车。厂区内只负责称重、卸货、存放。且建设单位应事先与上游企业签订回收协议，加强规范收集。

②废电器电子产品、废金属、废档案资料
废电器电子产品包括废电脑、移动硬盘、打印机、复印机，主要到各种电子产品修理店、废品回收站进行收购；废金属主要从周边企业、小商贩收购；废档案资料主要从单位、企业进行回收。
6.2运输方式

①废铅蓄电池

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（H2025-2012）中规定∶"危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部颁发的危险货物运输资质"。本项目收集的危险废物拟委托有危险品运输资质的单位进行运输，本项目运输方式主要采用公路运输，运输过程中严格按照《道路运输危险货物车辆标志》规定悬挂相应的标识。

②废电器电子产品、废金属、废档案资料
废电器电子产品、废金属、废档案资料均参照《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范（HJ 527-2010）》进行运输，具体要求为对于运输，收集商、运输商、拆解或（和）处理企业应对以下信息进行登记，且记录保存至少3年，运输商在运输过程中不得随意丢弃废弃电器电子产品，并应防止其散落；禁止运输商对废弃电器电子产品采取任何形式的拆解、处理及处置；禁止废弃电器电子产品与易燃、易爆或腐蚀性物质混合运输。运输车辆宜采用厢式货车；运输车辆的车厢、底板必须平坦完好，周围栏板必须牢固，设有防雨设施的货车。
6.3储存方式

①废铅蓄电池
废铅蓄电池实行分类隔离存储，并配有统一明显标识牌。本项目废铅蓄电池暂存区分区堆放，分为完整废铅蓄电池储存区、破损废铅蓄电池储存区，完整废铅蓄电池储存前先采用塑料薄膜缠绕包装后放入托板上暂存，破损废铅蓄电池则放入放置于耐酸、耐腐蚀的有盖塑料容器中。

②废电器电子产品、废金属、废档案资料

各种废弃电器电子产品应分类存放，并在显著位置设有标识；严禁将危险废物与一般固废并存；贮存在有防雨遮盖的场所；贮存场地不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾；处理后的粉状物质（档案资料等）应封装贮存。
7、平面布置
项目区主要由办公生活区分拣区、加工区、储存区构成，项目于厂区南侧设置1个出入口，出入口紧邻华五线，便于物料运；项目分拣、切割、破碎、粉碎车间、废金属仓库位于厂区西侧，废电器电子产品、档案资料仓库位于厂区北侧、东北侧；废铅蓄电池、贵重金属仓库、食堂位于厂区东侧；办公生活区、硬盘仓库位于厂区中部；项目平面布置图详见附图2总平面布置图。
8、人员配置及劳动定员

项目年工作日330天，每天工作8小时，夜间不生产；项目劳动定员6人，均在项目区内食宿。

9、环保投资估算

项目总投资100万元，环保投资15万元，占总投资的15%。具体见表2-9。
表2-9项目环保投资一览表（单位：万元）

项目名称

规格与数量

投资额（万元）

施工期

施工期废水沉淀池
1个

0.3
建筑垃圾清运处理

0.5
施工期洒水降尘措施
1套

0.2
营运期

噪声防治措施

厂房墙体、厂区围墙阻隔、优选设备，加强生产、运输管理等
0.5
废铅蓄电池仓库防渗、环境风险措施
地面、裙角池体、导流沟采取双层防渗措施，地基底层采用人工夯实50 cm开挖黏土做第一防渗层；第二防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层；并混凝土硬化地面，渗透系数≤10-10cm/s。并在该储存区西侧设置1个规格为1×1×0.3m容积0.3m3的废液收集池（兼做应急池）
5
废水措施

厂区雨污分流，厂区外雨水沟、厂区内隔油池、化粪池

0.5
废气措施

破损电池使用带盖耐酸耐腐容器收集，废铅蓄电池仓库设置1套微负压排气系统，排气系统配备1000m3/h引风机，设置酸雾净化器+滤铅网，不设排气筒，保证良好通风
5
切割、粉碎车间半封闭，档案资料密闭粉碎

0.5
食堂油烟净化器1套

0.3
固体废物处理

生活垃圾桶

2个
0.5
专用加盖耐酸防渗塑料桶、托盘
各5个

0.6
废液收集桶

3个
0.5
危废标识

6个
0.6
合计              

15.0


	工艺流程和产排污环节
	1、运营期工艺流程及产污节点分析

（1）废铅蓄电池收储
废铅蓄电池生产工艺流程图见图2-2.

图2-2 废铅蓄电池收集工艺流程图
项目仅对废铅蓄电池进行贮存，不涉及后续利用、处置再生环节。

①收集∶接到要求回收的通知后，该公司在三个工作日内派出专人办理好合同手续，并互相配合办理好《危险废物转移联单》。签订危废转移合同后，定期到产生单位收集废铅蓄电池放置于相应的容器（专用周转箱或托盘、带盖耐酸耐腐）中。收集过程中，相关操作人员首先检查废铅蓄电池外观，并在电池上张贴标签，注明来源、规格、完好情况等信息，完好废铅蓄电池经塑料薄膜缠绕包裹后直接摆放在周转箱或托盘内装车，破损的单独存放在带盖耐酸耐腐内再装车，防止电解液泄漏。容器外面粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签。收集和运输人员配备耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等个人防护装备，防止收集和运输过程中对人体健康产生影响。由于废铅蓄电池收集点较多，回收过程没有固定路线，因此不做固定路线要求，但运输途中应避开经过下列区域：医院、学校、居民区等人口密集区，饮用水源保护区、自然保护区等环境敏感区。

②入库储存：运输车辆到厂区仓库内，开始组织卸车，由于厂区面积有限，项目不单独设置装卸区，直接由运输车辆车厢尾部倒入蓄电池仓库进行装卸作业。完整电池和破损电池隔离分区贮存，做到分类存放，集中贮存，并悬挂标识牌。仓库为标准密闭仓库，拥有耐酸耐腐蚀地面，仓库保持微负压状态，安装1套抽排风系统。存放仓库建有废电解液收集系统，在事故状态下如有大量废铅酸蓄电池破损废电解液流出，则自动流入拟建的废电解液收集池并立即装入密闭电解液收集容器中，污染地面用石灰进行综合稀释，废电解液进入废液收集池收集后作为危废与废铅酸电池一并送有资质单位进行集中处置，保证不会对环境造成污染。如在非正常工况少量废铅酸电池废电解液流出，则采用拖把和抹布对泄露位置进行擦拭，废拖把和抹布作为危废与废铅酸电池一并送有资质单位进行集中处置。卸车过磅无误后，根据转移联单要求，签字、盖章确认，并将《危险废物转移联单》反馈给产生单位、环保部门及运输单位。

③出库：项目中转周期为15天1次，废铅蓄电池装车时直接连同托盘或密闭容器一并装车，降低搬运过程中使电池受损的可能；同时，优先安排破损电池装车，减少贮存区废气影响。出库装运在库内进行，废铅蓄电池为危险废物，转移时需办理有关手续，按《危险废物转移联单管理办法》的规定，检查危险废物包装、标志、标签及数量。云南振兴集团资源利用有限公司为出库后运输、处置的整体环境保护责任主体；本项目不涉及容器清洗，统一委托云南振兴集团资源利用有限公司清洗。云南振兴集团资源利用有限公司是当前确定的合作对象，今后可能发生变动，但变动后的接收单位均需为有相应资质的单位。
注：根据铅酸蓄电池原理，正常蓄电池在放电后，正负极板上的活性物质，大都变为松软的硫酸铅小结晶体，均匀地分布在极板中，在充电时容易恢复成原来的二氧化铅和海绵状铅，这是一种正常的硫化。铅酸蓄电池报废是由于电池使用时间的增加，电池经过多次充、放电，极板上将在硫酸铅的溶解、重结晶作用下，生成一种粗大、难于接受充电的硫酸铅结晶，此现象称为不可逆硫酸盐化；或者电池使用不当，长期充电不足或电池处于半放电状态，过量放电或放电后不及时充电，内部短路，电解液密度过高，温度高，液面低使极板外露等都可能导致硫酸盐化；在极板上由于重结晶作用形成了粗大的硫酸铅结晶这种结晶导电性差、体积大、会堵塞极板的微孔，妨碍电解液的渗透作用，增加了电阻，在充电时不易还原成为不可逆硫酸铅，使极板中参加电化学反应的活性物质减少，因此容量大大降低，以至失效报废。

项目营运期主要对废旧铅酸蓄电池进行收集、储存、转运，不涉及废旧铅酸蓄电池的拆解、提炼，正常工况下废铅酸蓄电池无废气产生，非正常工况下项目废铅酸蓄电池破损泄漏导致含硫酸的电解液及极少量铅泥泄漏，废铅酸蓄电池属于危险废物，其最容易对环境产生影响的主要成分是铅及硫酸，由于废铅酸蓄电池中铅基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中，主要呈块/渣状，基本不会挥发产生铅尘废气，因此废铅酸蓄电池储存过程中仅考虑硫酸雾废气。

（2）废电器电子产品、废金属、废档案资料收储
废电器电子产品、废金属、废档案资料收购贮存转运流程图见图2-3。

[image: image17.emf]部分金属

废料切

割 ； 硬盘

粉碎

暂存

外运

粉尘 、 噪声

废电器电子产品 、 废金

属 、 废档案资料 收购

档案资料

粉碎

粉尘 、 噪声

附图 2-3  废电器电子产品 、 废金属 、 废档案资料 处理 流程及产排污环节

噪声


项目仅对部分金属废料进行切割、硬盘进行破碎、档案资料进行粉碎处理，其他废电脑显示屏、打印机、复印机仅进行回收后外售，不行其进行拆解；项目废弃电器电子产品主要到各种电子产品修理店、废品回收站进行收购；废金属主要从周边企业、小商贩收购；废档案资料主要从单位、企业进行回收。废电器电子产品、废金属、废档案资料，存储量达到一定量的再外售。

	与项目有关的原有环境污染问题
	原有项目基本情况：

根据现场勘查，项目位于芒市轩岗乡芒广村委会轩蚌自然村旁，用地性质为综合用地，项目除北侧贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室外300m范围内无居民区和其他企业，项目周边主要以水田为主。厂区原为铁件加工厂，目前已经进行了搬迁，不存在原有项目遗留的环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、地表水质量现状

芒市轩岗乡芒广村委会轩蚌自然村旁，本项目最近地表水体为厂区外侧的农罐沟渠及西侧200m的轩岗河，轩岗河为芒市大河支流，项目区涉及河段为贺弄至入芒市河口河段，水功能区划为轩岗河芒市保留区，根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水功能。

轩岗河未设置监测断面，水质参考干流芒市大河，根据《德宏州“十三五”生态环境质量报告书（2016~2020）》，2020年芒市大河嘎中断年平均水质类别为Ⅱ类水质，优于功能区划要求，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。
2、环境空气质量现状

项目厂址位于云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会轩蚌自然村旁，项目区属于乡镇地区，根据环境质量功能区的分类，项目所在区域为二类区，按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准进行保护。根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数361天，优216天，良145天，全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为 100%，首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准

根据调查，项目除北侧贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室外300m范围内无居民区和其他企业，项目周边主要以水田、林地为主。项目所在区域环境空气质量优于芒市城区，项目所在地环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准的要求。
3、声环境质量现状
项目位于芒市轩岗乡芒广村委会轩蚌自然村旁，根据《芒市声环境功能区划分（2019~2029）》项目所在地区规划为1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的1类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。

经过现场调查，除了项目北侧5m为贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室外；项目50m范围内无声环境保护目标。为了更好的了解项目敏感点的声环境质量现状，建设单位于2021年9月13日委托云南浩辰环保科技有限公司对距离项目最近的北侧敏感点昼间声环境质量进行了监测（监测报告见附件6），具体监测结果见表3-1：
表3-1   噪声监测结果一览表

监测类型

监测日期
监测点位
采样时段
样品编号

噪声值dB(A)
噪声

2021.09.13
北侧5m贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室
昼 间
11:12
2109055ZS01-1-1
50.7
根据监测结果显示，项目所在区域的昼间声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

4、生态环境现状

经现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被，厂区内种植有3棵芒果树，环评要求建设单位后期严禁对其进行砍伐；项目周边主要以水田、林地为主。项目区内生物多样性一般，植被覆盖率低，根据现场踏勘走访，项目评价区域内未发现国家及云南省珍稀濒危保护动植物物种，没有狭域分布或区域特有动植物物种；所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

5、土壤环境现状

项目用地性质为综合用地，根据现场勘查，项目最早之前为居民住宅，项目除北侧贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室（原为居民住宅）外300m范围内无居民区和其他企业，项目周边一直均以水田、林地为主；项目地块土壤未受到其他工况企业污染，项目地块土壤能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 中“第二类用地筛选值”相关要求，该区域土壤质量良好。
6、地下水现状

项目位于芒市轩岗乡芒广村委会轩蚌自然村旁，根据现场勘测评级区域内无地下水生活用水供水水源地，居民生活用水取自自来水管网统一供给，地下水开发利用活动较少。项目除北侧贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室外300m范围内无居民区和其他企业，项目周边一直均以水田、林地为主；项目地块地下水未受到其他工况企业污染，项目区地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点；声环境评价范围为项目周边50m内的敏感点；本项目无地下水环境保护目标、生态环境保护目标。项目环境保护目标详见表3-2。
表3-2 项目主要环境保护目标

环境要素

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

N

E

大气环境

98°26′56.153″

24°27′23.229″

轩蚌村散户
约15户75人
二类区
NW
300m
声环境
98°27′5.844″
24°27′14.878″
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室
约20人
1类区
N
5m
地下水环境
/
/
/
/
/
/
/
生态环境
/
/
/
/
/
/
/


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

（1）施工期
施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准限值见表3-2。
表3-2 《大气污染物综合排放标准》无组织标准限值 （mg/m3）
项目

无组织排放最高允许浓度

无组织排放标准
1.0
（2）运营期废气

①项目运营期在废金属切割、硬盘破碎、档案资料粉碎过程中会产生少量粉尘；破损废铅蓄电池非正常工况会产生硫酸雾、铅及其化合物；硫酸雾废气、铅及其化合物，项目污染物均以无组织形式排放，废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准限值见表3-3。

表3-3《大气污染物综合排放标准》无组织标准限值 （mg/m3）

序号

污染物

无组织排放健康浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

1

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2

硫酸雾

1.2

3

铅及其化合物

0.0060

②项目区设置1个食堂供职工就餐，炊事油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2小型规模排放限值，标准限值见表3-4。
表3-4 《饮食业油烟排放标准》表2小型规模标准限值 （mg/m3）

项目

油烟最高允许排放浓度

净化设施最低去除率

小型规模标准

＜2.0

60%

2、废水
 施工期产生少量施工废水经沉淀后回用于施工工序，不外排；运营期项目无生产废水产生；食堂餐饮废水先经过油水分离器处理后，同生活污水经过化粪池处理；化粪池定期委托周边村民进行清掏用作农肥，生活污水不外排；项目无外排废水，因此不设废水排放标准。
3、噪声

（1）施工期
项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中规定的排放限值，具体值见表3-5：

表3-5建筑施工场界环境噪声排放限值

施工阶段

昼间

夜间

排放限值[dB(A)]

70

55

（2）运营期

项目运营期间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，具体值见表3-6：
表3-6工业企业厂界环境噪声排放限值

类别

等效声级[B(A)]

昼间

夜间

1类

55
45
4、固废

（1）一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

（2）危险废物的贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单。



	总量

控制

指标
	无




四、主要环境影响和保护措施
	施

工

期

环

境

保

护

措

施
	本租赁已有厂房进行本项目的建设，依托已有建筑在原基建上进行改造、分隔，设置废铅蓄电池仓库进行防渗处理，设置导流沟、收集池；设置分拣车间、废金属切割、硬盘破碎、档案资料粉碎车间及其他废弃电器电子产品暂存间，完善雨污分流系统等。施工方式简单，施工量小；施工期会产生少量施工粉尘、施工废水、建筑垃圾、噪声等，施工污染源随施工期结束而消除。
1、大气污染防治措施

①运输车辆进入施工场地要限速行驶，建筑垃圾外运时应加盖篷布遮盖。

②加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。
③粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等。

④粉尘逸散性的工程材料如砂石，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取覆盖篷布，定期洒水降尘；粉状物料场所尽量远离关心点，缩短堆放时间，减少堆存量。

⑤施工场地定期洒水降尘，大风及干燥天气增加洒水频次。
2、水污染防治措施

①施工废水设置沉淀池收集，经沉淀处理后回用或洒水降尘，严禁直接将施工废水排入周边水体。

②选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数；出现施工设备故障及维修保养情况，委托周边专业修理单位作业，维修固废及废液由修理单位自行带走处置；避免维修废物对地表水体造成影响。
③施工人员为项目区附近村民，不在场地内食宿，施工人员生活污水依托项目区卫浴间化粪池处理。

3、噪声污染防治措施

①优先低噪声设备，合理安排施工时间；从规范施工秩序着手，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响。
②合理进行施工总平面布置，将施工场区设置在项目区中部，以有效利用施工场区的距离衰减少对项目周边的影响。

③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

④加强管理和设备维护，尽量减少人为噪声和设备非正常工作噪声；汽车运输材料时，尽量低速、限重，禁鸣喇叭。

⑤若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。

4、固体废弃物管理措施
①施工人员的生活垃圾统一收集，并及时清至周边村寨垃圾收集点，最后委托环卫部门清运处置，避免长期堆放。

②建筑垃圾能回收利用的全部回收利用，不可回收部分由于厂区回填或清运至住建部门指定地点清处置，严禁随意丢弃和私自焚烧。
③运输车辆应控制运输量，严禁超载，避免运输过程中垃圾散落路面。

5、其他保护措施
（1）加强监督管理，运输车辆采取封闭措施，以避免运输途中土石撒漏，且运输车辆不得超量运载。

（2）加强对厂区内的芒果树保护，只能继续修剪，严禁砍伐。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	环境影响和保护措施

1、废气影响分析

（1）废气产排情况 

项目废气主要为废铅蓄电池收储产生硫酸雾、铅尘；金属废料切割、硬盘破碎、档案资料粉碎产生的粉尘；食堂油烟；少量运输车辆尾气等。

表4-1废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节
污染物种类

核算方法

原料年使用量（t/a）

污染物产生量

排放形式

治理措施

污染物排放

浓度（mg/m3）

污染物产生量（t/a）

工艺

处理效率（%）
浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

废铅蓄电池发生泄漏时
硫酸雾
类比
200

/

少量
无组织

未破损电池使用塑料薄膜缠绕包裹后于托盘或收集箱内收集；破损电池使用带盖耐酸耐腐收集，仓库设置1套微负压排气系统，排气系统配备1000m3/h引风机，设置酸雾净化器+滤铅网，不设排气筒，保证良好通风
/

/
少量
铅及其化合物

类比

200
/

1.6g/a
无组织

/

/

1.6g/a
金属废料切割
颗粒物

产污系数法，1.0克/吨-原料 

100

/

0.1kg/a

无组织

半封闭厂房、自然扩散

/

/

0.1kg/a

硬盘破碎、档案资料粉碎、
/

/

少量

无组织

半封闭厂房、密闭粉碎机、自然扩散

/

/

少量

食堂油烟

油烟

3%
59.4kg/a
1.35
1.78kg/a

无组织

油烟净化器
60%
0.54
0.712kg/a
运输车辆尾气

汽车尾气

/

/

少量

无组织

半封闭厂房、密闭粉碎机、自然扩散

/

/

少量

废气产排计算过程简述

①硫酸雾

本项目上、下车均采用人工方式，在此操作过程中操作高度较低，高空坠落可能性低，一般不会导致电池破损。在正常贮存过程中部分电池可能存在密封阀不严实或壳体轻微开裂，导致电解液中极少量硫酸雾产生，经厂区内抽排风系统后外排。

②铅尘（铅及其化合物）

假设由于操作失误等原因导致破损电池贮存区内单个转运箱内的废铅酸蓄电池发生泄漏作为非正常工况下的源强，项目废铅酸蓄电池贮存量最大为10t，类比《六安绿洁环保科技有限公司年收集、暂存废旧铅酸蓄电池2万吨、年回收废矿物油1万吨项目》铅含量为80%，由于电池中含铅物质主要为正负极和附着于极板上的活性物质铅膏，能产生铅尘物质的主要为铅膏，铅膏约占铅总量的20%。本次评价按铅膏泄漏5%计，铅尘产生量以0.1%计，则铅尘产生量约为0.08g/次；1.6g/a，产生量非常小；

项目废铅蓄电池贮存区按《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）“应有排风换气系统，保证良好通风”的要求进行建设和管理，考虑到项目废铅蓄电池仓库面积较小，破损电池使用带盖耐酸耐腐容器收集，仓库设置1套微负压排气系统，排气系统配备1000m3/h引风机，设置酸雾净化器+滤铅网，不设排气筒，保证良好通风。铅在废铅酸蓄电池中主要以铅板（电极）、铅膏的形式存在，发生破损泄漏时产生的铅尘量很少，事故情形下可能产生的铅尘对周边环境影响极小。

③金属废料切割

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表，钢铁废料在切割工艺颗粒物产污系数为克/吨-原料，项目回收废金属100t/a，按照最大量计算，切割工序粉尘产生量为0.1kg/a，产生量较小，以无组织形式排放，对周边环境影响不大。
④硬盘破碎、档案资料粉碎
建设单位对收购回来的硬盘进行破碎、对档案资料进行粉碎，设备均设置在厂房内，档案资料粉碎机为密闭粉碎作业，项目在破碎、粉碎作业过程中粉尘产生量较小，以无组织形式排放，对周边环境影响不大。
⑤食堂油烟

本项目员工人数是6人，项目区设置食堂，供职工使用，居民食用油消耗量为30g/人•d，则一天的最大食用油的用量为0.18kg/d，年食用油的用量为59.4kg/a。一般食用油的挥发量占耗油量的2%-4%之间，取其平均值3%，则油烟的日最大产生量为0.0054kg/d，年产生量为1.78kg/a。本项目基准灶头数为1个，平均工作时间为2小时，单个基准灶头排风量为2000m3/h，排风量按2小时计，则排风量为4000m3/d，则排放浓度为1.35mg/m3，小于排放允许浓度2.0mg/m3的要求；考虑到职工的身心健康环评建议安装1套油烟净化装置（净化效率不低于60%），油烟经过净化处理后排放；项目油烟排放量较小，属间歇性排放，项目区周边植被覆盖率较高，扩散条件较好，食堂油烟对周边环境影响不大。
⑥汽车尾气

本项目运行时原料及产品运输车辆进出入时，产生的少量尾气，其中包括CO、HC化合物、NOx等污染物，属于无组织排放，通过空气自然扩散。
（3）废气排放可达性分析

项目废气排放达标情况分析见下表4-2。

表4-2 项目废气排放达标情况分析
源强

污染物产生量
排放标准

污染治理措施

污染物排放量
是否为可行性技术

达标情况

硫酸雾
少量
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值
未破损电池使用塑料薄膜缠绕包裹后于托盘或收集箱内收集，

破损电池使用带盖耐酸耐腐收集，储存仓库设置废液收集池；设置1套微负压排气系统，排气系统配备1000m3/h引风机，设置酸雾净化器+滤铅网，不设排气筒，保证良好通风
少量
满足《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2020为可行技术
达标
铅及其化合物
1.6g/a

1.6g/a
颗粒物
0.1kg/a
半封闭厂房、设置密闭粉碎机、自然扩散
0.1kg/a
/
达标
根据上表可知，本项目废气在落实各项环保措施后均能够达到各项标准限值要求，对环境影响较小。

（4）硫酸雾非正常情况下源强

项目收集的废旧铅酸蓄电池均来自各收集点更换下的废旧铅酸蓄电池，但在事故情形下，本项目重点考虑卸车、暂存，暂存过程考虑到搬卸过程中的外力撞击、电池老化破损等产生少量硫酸雾。非正常情况下，废铅蓄电池由于破损，使蓄电池内电解液泄漏，产生破损废气。根据同类型项目调查，废铅蓄电池破损率较低，且一般废铅蓄电池活性较低，电解液含量较少；此外， 项目回收过程中将破损电池置于密闭容器中进行搬运、贮存。项目收集贮存的基本为完整废铅酸蓄电池，发生泄漏的可能性很小。

本次评价选取最不利条件下（即破损废铅蓄电池贮存间发生泄漏，破损电池密封箱可能盖不严或跌落泄漏导致酸雾、铅尘浓度较高）假设由于操作失误等原因导致破损电池贮存间内单个转运箱内的废铅酸蓄电池所含电解液完全泄漏作为非正常工况下的源强。

项目废铅酸蓄电池贮存量最大为10t根据调查，铅酸蓄电池内电解液的含量为10%~20%（本项目以20%计），预计铅酸蓄电池发生泄漏概率为1‰，泄漏液产生量为废旧铅酸蓄电池内电解液贮存量的10%，电解液中硫酸浓度为40%，则发生泄漏时硫酸溶液泄漏量为40kg/次；0.8t/a。

根据《企业环境统计实用手册》中介绍的方法计算酸雾的理论挥发量，其计算公式如下：
Gz=M（0.000352+0.000786V）P•F

式中：Gz——液体的蒸发量，kg/h；

M——液体的分子量，硫酸为98； 

V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，一般可取0.2-0.5，本次评价取0.3。

P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力，项目电解液中硫酸浓度约40%，温度20℃，经查化学工程师实用数据手册得40%浓度硫酸在20℃情况下的蒸汽压为11.29mmHg；

F——液体蒸发面的表面积，m2，根据泄漏硫酸溶液经引流槽流入泄漏液收集池的路径及泄漏液收集池表面积，取1计；

Gz硫酸雾=Gz- Gz水，20℃水蒸气的蒸发量为0.5L/m2·h。

计算可知，液体挥发量Gz约为0.65kg/h，则硫酸雾非正常的挥发量为0.15kg/h。

由于项目贮存、中转量较小，在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》有关要求进行建设和管理项目出现非正常情况的概率较小；根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）车间内“应有排风换气系统，保证良好通风”的要求，考虑到项目废铅蓄电池仓库面积较小，破损电池使用带盖耐酸耐腐容器收集，仓库设置1套微负压排气系统，排气系统配备1000m3/h引风机，设置酸雾净化器+滤铅网，不设排气筒，以无组织形式外排。
根据项目生产工艺可知，项目出现非正常排放的情况为电池装卸、转移过程跌落到仓库地面，产生少量铅尘，卸车、暂存等搬卸过程中的外力撞击、电池老化破损等产生少量硫酸雾。事故发生时若非正常情况发生不对泄露电解液进行收集处理，则情况会一直持续，因此，存放仓库建设废电解液收集系统，在事故状态下如有大量废铅酸蓄电池破损废电解液流出，则自动流入拟建的废电解液收集池并立即装入密闭电解液收集容器中，污染地面用石灰进行综合稀释，废电解液进入废液收集池收集后作为危废与废铅蓄电池一并委托资质单位云南振兴集团资源利用有限公司进行集中处置，保证不会对环境造成污染。如在非正常工况少量废铅酸电池废电解液流出，则采用拖把和抹布对泄露位置进行擦拭，废拖把和抹布作为危废与废铅酸电池一并送有资质单位进行集中处置。
（5）废气环境影响分析结论

根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，项目所在区域为大气环境质量达标区域，本项目废气主要污染物为硫酸雾、铅尘、颗粒物。建设单位对硫酸雾及铅尘，建设单位对未破损电池使用塑料薄膜缠绕包裹后于托盘或收集箱内收集，破损电池使用带盖耐酸耐腐收集，储存仓库设置废液收集池、微负压抽排风系统等措施，满足《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2020，为可行技术。

金属废料切割、硬盘破碎、档案资料粉碎粉尘产生量较小，厂区设置半封闭厂房、设置密闭粉碎机，切割、破碎、粉碎粉尘经自然扩散后可达标排放。
综上所述，项目营运期废气处理措施均为可行技术，废气在落实各项环保措施后均能够达到各项标准限值要求，做到达标排放，不会改变项目区周边环境空气质量现状，对环境保护目标影响不大，对周围环境影响较小。 

2、水环境影响分析
（1）废水产生情况
项目主要进行废铅蓄电池、废电器电子产品、废金属、废档案资料的收集转运，不对蓄电池仓库和其他生产车间进行冲洗，无生产废水产生，主要废水为生活污水；项目废水产排情况详见表4-3。
表4-3 项目用水情况一览表
用水名称
规模

用水定额

用水天数（d）

用水量

产污系数

污水排放量

备注

m3/d

m3/a

生活用水
餐饮

6
30L/人·d

330

59.4t/a，0.18t/d
0.8

0.144
47.52
油水分离器、化粪池处理
办公生活

6
80L/人·d

330

158.4t/a，0.48t/d
0.8

0.384
126.72
化粪池处理

合计

6
110L/人·d
330
217.8t/a，0.66t/d
0.8
0.528
174.24
油水分离器、化粪池处理
（2）废水产生情况简述

①餐饮废水
项目营运期工作人员为6人，餐饮用水量按30L/人·d计，则本项目每天的餐饮用水量为0.18m3/d；59.4m3/a，产污系数按0.8计，则每天餐饮废水产生量为0.144m3/d。年工作天数为330天，则每年厨房废水量为47.52m3/a；厨房废水主要污染因子为COD、BOD5、总磷、氨氮、动植物油类等。

②办公生活污水
项目员工共6人，年工作330天，均在厂区内食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T1 68-2019），用水定额按80 L/人·d计，则生活用水量为0.48m3/d，158.4m3/a，排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.384m3/d，126.72m3/a。生活污水主要污染因子为COD、BOD5、总磷、氨氮等。

项目总生活用水量约为0.66t/d，217.8t/a，生活污水产生量为0.528t/d，174.24t/a，
生活污水产生排放浓度类比同类型项目，具体情况见表4-4。
表 4-4 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水类别

污染物种类

治理设施（化粪池）

备注
处理能力

治理工艺

治理效率

办公生活污水
CODCr、BOD5、SS NH3-N、TP、总氮、石油类等
8m3
厌氧

11%~44%

不外排
（3）地表水环境影响及措施可行性分析

①油水分离器、化粪池容积合理性分析

项目已建1个化粪池，容积为8m3，新建1个容积0.2m3的油水分离器，油水分离器排口设置管道与化粪池相连；项目餐饮废水产生量为0.144m3/d，生活污水产生量为0.528m3/d，项目设置的油水分离器、化粪池容积远大于项目污水产生量，项目区污水未能进入城市污水管网，化粪池可以储存项目区生活污水至少15天，环评要求附近居民定期清掏化粪池污泥，避免外溢。因此，项目建设的化粪池容积、位置合理。
②电解液收集池容积合理性分析
根据分析项目废铅酸蓄电池贮存量最大为10t根据调查，铅酸蓄电池内电解液的含量为10%~20%（本项目以20%计），预计铅酸蓄电池发生泄漏概率为1‰，泄漏液产生量为废旧铅酸蓄电池内电解液贮存量的10%，电解液中硫酸浓度为40%，则非正常情况下发生泄漏时硫酸溶液泄漏量为2kg/次；40kg/a；（40%的硫酸密度约为1.3，2kg硫酸约等于2.6L）。废铅蓄电池仓库东侧设置1个规格为1×1×0.3m容积0.3m3的废液收集池（兼做应急池），对废旧铅酸蓄电池非正常工况泄露电解液进行收集；废液收集池可以收集约300~500kg的废液；废液收集池容积合理可行。另外环评要求建设单位定期对废铅蓄电池仓库进行检查，避免房顶、墙壁漏雨导致雨水流入。

电解液属于危险废物，危废代码为：900-045-49，集中收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2001）要求进行贮存，危险固废储藏室指派专人管理，闲杂人等不得进入，并设置明显标识，委托具有危险固废处理资质的云南振兴集团资源利用有限公司进行回收根据危险固废，处理规程规范化处置，不对外环境排放。
（4）地表水环境评价结论

项目区实行雨污分流，雨水经雨水沟排入厂区农灌沟；废铅蓄电池仓库设置1个规格为1×1×0.3m容积0.3m3的废液收集池（兼做应急池）电解液废液收集池，对废旧铅酸蓄电池非正常工况泄露电解液进行收集；作为危废委托资质单位云南振兴集团资源利用有限公司进行回收，不直接排入附近地表水体，餐饮废水经隔油处理后同其他生活污水一并排入化粪池处理，定期委托周边居民清掏做农肥，生活污水不外排。因此，项目废水不会对地表水造成环境影响。

3、噪声环境影响分析
（1）噪声源强分析

①交通噪声影响及措施分析

本项目运输车辆交通噪声级约为 60~75dB(A)，为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速、控制载重量等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响；以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷。

②设备噪声影响及措施分析

项目运营期设备噪声源主要为切割机、撕碎机、消磁粉碎一体机硬盘破碎机等设备运行产生的噪声，根据类比其他行业的《污染源源强核算技术指南 》其噪声级一般在60～90dB（A）之间；噪声污染防治技术及效果约为10～25dB（A）；项目主要设备噪声源强及治理措施详见表表4-5。
表4-5主要设备噪声源强及治理措施一览表
序号

噪声源
噪声级dB(A)
数量
性质
治理措施
降噪情况dB(A)
降噪后的单台源强

降噪后叠加源强
1
切割机
70~90
2
间断
选用低噪声设备、设备固定，墙体隔声、距离衰减、加强管理，定期维修保养，避免设备故障运行等高噪声器械集中布置，设备采用软连接、减震垫、车间、厂区围墙隔声等
10~25

60

63.01
2
撕碎机
65～90
1
间断

60

60
3
消磁粉碎一体机
65~85
1
间断

58

58
（2）预测结果及评价

本项目营运期噪声主要来源于生产机械设备运行原料、产品运输车辆产生的机械噪声和交通噪声。 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：L2=L1–20lg(r2/r1)；项目只进行一班生产，白天生产，夜间停工，因此本次环评针对昼间进行预测，主要预测噪声源对厂界及敏感点的影响，项目各生产单元距离厂界及敏感点距离见表4-6；各厂界及敏感点预测值见表4-7。

表4-6 主要生产单元距离厂界距离

源强产生点

声压级Leq (A)dB

距厂界距离m

东

西

南

北

切割机
63.01
25
5
9
7
撕碎机
60
25
5
10
6
消磁粉碎一体机
58
25
5
11
5
 表4-7各厂界及敏感点噪声预测结果  单位： dB(A)

预测点

贡献值

1#（东厂界）

37.64
2#（西厂界）

51.62
3#（南厂界）

45.99
4#（北厂界）

49.71
北侧5m贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室贡献值
41.4

北侧5m贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室叠加值
51.18
项目厂界北侧5m为贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室，除此之外项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，由表4-7可知，本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震措施后，厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声贡献值较低，整个厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，夜间西侧厂界不能满足要；
建设单位于2021年9月13日委托云南浩辰环保科技有限公司对项目北侧5m贵州宏信创达工程检测咨询有限公司芒梁高速公路中心试验室声环境质量现状进行了监测，北侧敏感点噪声现状值为50.7dB(A)，则项目北侧处的敏感点噪声叠加值为51.18dB(A)；能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）昼间1类区标准的要求，因此项目对周边居民影响不大。

项目在生产运营时，需要车辆运输生产原料及产品等，其进出厂区时会产生交通噪声，该部分噪声具有突发性和间歇性的特点，声源噪声约为60～75dB（A）。评价建议车辆行驶均要求限速、禁止鸣笛等，交通噪声较小；企业加强管理制度，规范运输方式，将交通噪声降低到最低限度。

4、固体废物环境影响分析

（1）固体废物产生情况

本项目固废产生情况详见下表4-8。
表4-8 项目固废产生量情况一览表

属性
名称

产生环节
年产生总量（t/a）

贮存方式
处置方式
固体废物代码 
一般固废
塑料薄膜下脚料
未破损废铅蓄电池包裹缠绕

0.01
办公区内一角
由物资回收单位回收利用

900-999-99
生活垃圾
日常办公生活
0.693
/
统一收集清运至周边村寨垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置。

900-999-99
化粪池污泥
化粪池
0.05
/
委托周边村民定期清掏做农肥
900-999-99
危险废物（豁免

废旧劳保用品
清洁、员工工作
0.65
/
统一收集清运至周边村寨垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置。
900-041-49
（2）固废产排计算过程简述

①塑料薄膜

项目对未破损废铅蓄电池采用塑料薄膜缠绕包裹，运营期塑料薄膜下脚料产生量约为0.01t/a，由物资回收单位回收利用。

②废旧劳保用品

项目运营期不进行地面清洗，为了保持仓库内地面清洁，定期采用抹布清除地表面残留的少量灰尘，使用一段时间会产生废抹布、废拖把，根据类比同类型规模生产企业资料可知，废抹布、拖把产生量约为25kg/a；职工进行工作时需穿工作服、手套，使用时间久了需更换，根据类比资料，本项目运营期产生废工作服、废手套量约为25kg/a；废抹布、拖把、废防护服、等废旧劳保用品经收集于危险废物暂存间暂存后委托有处理资质单位处置。危废编号HW49，代码900-041-49。根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录中含有或者沾染毒性、感染性的废弃包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。因此，本项目产生的废旧劳保用品可视为生活垃圾，委托当地环卫部门进行处置。
③生活垃圾
生活垃圾主要为办公、生活的废弃物，厂区内6名工作人员，按生活垃圾产物系数以“第一次全国污染源普查城镇生活源产污系数手册”为依据，每人每日产生0.35kg，生活垃圾产生量为2.1kg/d，0.693t/a。生活垃圾通过垃圾收集桶集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分生活垃圾，如包装废料、白色垃圾等，清运至周边村寨垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置运至环卫部门指定的地点集中处理，不外排。
④化粪池污泥
项目废水总排放量为174.24m3/a；根据《环评手册》化粪池污泥产生量的计算方法，污泥量按污水量的0.03%计，则每年产生污泥量约为0.05t/a，化粪池污泥定期委托周边村民清掏做农肥。
（3）废铅蓄电池环境管理要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求，本项目贮存应做到以下几点：

1）危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②设施内要有安全照明设施和观察窗口。

③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

2）危险废物的堆放

①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。

⑨产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

⑩不相容的危险废物不能堆放在一起。

⑪总贮存量不超过300Kg(L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm 的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

3）危险废物贮存设施的安全防护与监测

①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志。

②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

⑤按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。
4）危险废物收购及运输管理要求

严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等技术规范进行废铅蓄电池的收集和运输；禁止将废铅蓄电池和一般固废混装、混运；收集、运输废铅蓄电池的容器或托盘，根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料为防渗并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘粘贴符合GB18597要求的危险废物标签；未破损废铅蓄电池使用塑料薄膜缠绕后放在托盘内装车，破损的装入耐酸、耐腐蚀带盖的塑料容器后装车。废铅蓄电池收集应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理台账系统，如实记录收集、贮存、 转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息。运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，饮用水源保护区、自然保护区等环境敏感区。
5）办理危险废物收集经营许可证

建设单位在应当在开展废铅蓄电池经营活动前根据《危险废物经营许可证管理办法》向德宏州生态环境局芒市分局提出申请，及时办理危险废物收集经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存、利用的经营活动。
（4）一般固体废物环境管理要求
项目废弃电器电子产品、废金属、废档案资料等为一般固废，仅在厂区内暂存，定期转运外售，不进行长期贮存，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》的要求进行管理。

1）贮存场技术要求

①根据建设、运行等污染控制技术要求不同，贮存场分为I类场和II类场。

②贮存场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外。

③项目贮存场一般包括：防渗系统；雨污分流系统；公用工程和配套设施等单元：

④贮存场施工方案中应包括施工质量保证和施工质量控制内容，明确环保条款和责任，作为项目竣工环境保护验收的依据，同时可作为建设环境监理的主要内容。

⑤贮存场及填埋场在施工完毕后应保存施工报告、全套竣工图、所有材料的现场及实验室检测报告；连同施工质量保证书作为竣工环境保护验收的依据。

⑤贮存场除应符合本标准规定污染控制技术要求之外，其设计、施工、运行、封场等还应符合相关行政法规规定、国家及行业标准要求。

⑥当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5 cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。

⑦当天然基础层不能满足第⑥条防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s且厚度为 0.75 m的天然基础层。
2）贮存场运行要求

①贮存场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。

②贮存场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。

③贮存场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存；档案资料主要包括场址选择、设计、施工、环评、验收资料；废物的来源、种类、污染特性、数量、贮存或填埋位置等资料；各种污染防治设施的检查维护资料等

④贮存场、填埋场的环境保护图形标志应符合GB 15562.2的规定，并应定期检查和维护。

⑤易产生扬尘的贮存应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。

⑥贮存场产生的无组织气体排放应符合GB 16297规定的无组织排放限值的相关要求。

⑦贮存场排放的环境噪声应符合GB 12348的规定。

（5）固体废物环境影响分析
本项目运营期产生的塑料薄膜下脚料由物资回收单位回收利用，本项目产生的废旧劳保用品委托当地环卫部门进行处置，本项目产生废旧铅酸蓄电池内泄露电解液委托具有危险固废处理资质的单位进行回收根据危险固废，处理规程规范化处置，不对外环境排放。生活垃圾统一收集清运至周边村寨垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置；少量餐厨垃圾同生活垃圾一并处置；化粪池污泥委托周边村民定期清掏。
综上所述，项目产生的固废能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置。

5、地下水、土壤环境影响
项目投产后，若处置不当将对区域地下水产生一定影响，主要表现为：

厂区废铅酸蓄电池的贮存区地表破裂，废液暂存设施发生破损，则可能导致废液渗入地下、土壤，从而影响地下水、土壤环境质量。

针对上述情况，对项目区严格划分污染区和非污染区，根据本项目污染性质的不同，防渗区分为一般防渗结构区和重点防渗结构区，以减轻对地下水环境、土壤环境的污染。

（1）一般防渗结构区

一般防渗结构区包括污染较小的一般固废暂存区域、办公生活区，主要包括以下区域：

①废电器电子产品、废金属、废档案资料仓库，切割、破碎、粉碎车间及运输道路沿线路面

②办公区域

（2）重点污染防渗结构区

重点污染防渗结构区指危害性安全隐患较大的废铅蓄电池存储区，主要包括以下单元：

①废铅蓄电池收集库房

②废液收集池、导流沟
（3）其它区域

除上述区域外的库区，按常规建筑结构要求进行地面硬化处理。

（4）一般防渗区防渗措施

一般防渗区采取单层人工夯实天然粘土防渗层，后混凝土硬化路面。以上单元的防渗要求参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行设计、施工，要求防渗系数不大于1.0×10-7cm/s。

（5）重点防渗区防渗措施

重点防渗区采取双层防渗措施参考《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）进行设计、施工。重点防渗区地面、裙角池体、导流沟铺设双层防渗措施，地基底层采用人工夯实50 cm开挖黏土做第一防渗层；第二防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层；并混凝土硬化地面，渗透系数≤10-10cm/s。

委托专业团队对废铅蓄电池仓库进行设计和施工，确保工程质量能够满足《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）等相关要求；并保留废铅蓄电池仓库防渗施工影像、防渗材料购买单据等资料，作为项目竣工环境保护验收基础材料。
本项目为废铅蓄电池暂存项目，不涉及拆解和金属回收过程，不会产生生产性废水排放，且废铅蓄电池存放于专业仓库内，均采用专用贮存设施，企业应当按照《危险废物贮存污染控制标准》、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的相关规定采取较为完善合理的防渗措施，阻断可能引起地下水污染、土壤污染的途径，在此前提下可基本消除对地下水、土壤污染的可能性。

因此本项目在落实并加强污染物防治措施的基础上，不会对附近地下水环境、土壤环境造成影响。
6、环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目在建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

（1）风险识别范围
根据本项目生产工艺，以及参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）中附录B.1重点关注的危险物质及临界量，可知本项目突发环境风险物质主要为废旧铅酸蓄电池破损造成硫酸的泄漏和废电子产品、档案资料火灾，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 C，Q 按下式进行计算：

[image: image18.png]



当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（ 2）10≤Q＜100；（ 3）Q≥100。

 本项目铅酸蓄电池内电解液的含量为10%~20%（本项目以20%计），预计铅酸蓄电池发生泄漏概率为1‰，泄漏液产生量为废旧铅酸蓄电池内电解液贮存量的10%，电解液中硫酸浓度为40%，则铅酸蓄电池发生泄漏时硫酸泄漏量约0.04t/a。
临界量及其最大贮存量见表4-9。

表4-9临界量及其最大贮存量一览表

风险物质

最大储存量qn（t）

临界量Qn（t）

qn/Qn
硫酸

0.04
10
0.04
Q=

0.04＜1
(2）风险潜势判断

由表4-9可知，本站内Q=0.04<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），项目Q＜1 ，故该项目环境风险潜势为I。

(3）环境风险评价等级

项目Q＜1，风险潜势为I，因此环境风险评价等级为简单分析。

表4-10   评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

（4）事故源项分析 

1）事故源项

根据项目所涉及的环境风险物质的理化性质和危险特性，以及相关危险源的操作特点和操作条件，可能发生的风险事故类型∶

①房内违规存放易燃物质或违规动火，造成废电子产品、档案资料火灾;

②装卸和贮存过程电池发生碰撞、跌落，造成电池破损泄漏；泄漏的电解液因厂区防腐防渗层破损，发生泄漏液体下渗污染地下水；

③收集、运输过程交通事故引起废电解液泄漏。
以上风险事故的发生均会危害人身安全及健康，引发一定的环境污染，造成一定的损失。

2）最大可信事故

本项目收集的废旧电子产品、档案资料数量较大，并且均为可燃性物质，因此本次评价确定废电子产品、档案资料发生火灾为最大可信事故。

（5）风险事故影响分析
1）废电子产品、档案资料火灾影响分析

项目废旧电子产品、档案资料火灾影响范围主要在厂区内，火灾5m范围内会对周围设备、人员生命产生重大危害，9.5m范围内可造成人员伤亡，但致人伤亡需要一定时间，现场人员可以及时逃离，并采取消防措施。

项目废旧电子产品、档案资料进行分区储存，定期转运，避免大量堆放；厂区仓库输电线设置为暗线或管线，避免电线直接裸露；对切割、破碎、粉碎车间及设备、操作加强管理，避免操作不当引发火灾；厂区配置设置灭火器和消防水池。

2）废铅酸蓄电池泄漏影响

废铅蓄电池在厂内装卸、贮存过程中，因操作不当造成电池跌落、破损。电解液泄露时可及时用石灰覆盖、中和；破损的电池可能泄漏出铅粉尘，应及时将铅粉尘清理收集至密闭容器中，避免产生含铅扬尘污染外环境。

电解液发生泄漏时，可通过导流沟收集至废液收集池，一般不会泄漏至外环境中。但地面防渗层破损时，电解液可能会下渗污染地下水。发生泄漏后，及时将现场泄漏电解液采用石灰进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，对环境影响不大。

3）收集、转运过程泄漏影响

废铅酸蓄电池收集、转运过程中，容器破损倾覆或交通事故造成泄漏时，泄漏的废铅酸蓄电池可污染泄漏点周边的地表水体、土壤，若不及时收集土壤中的电解液，下渗可能会污染地下水；应及时收集泄漏的废铅酸蓄电池，清理受污染的土壤，可防止进一步产生污染。

（6）风险防范措施

①泄漏物料收集措施（导流沟、收集池）

因此本项目应急物资中准备消防专用沙袋，规格为50cm×40cm，突发环境事件情形下，其在厂区入口叠垒 2层可形成高约0.8m的围堤，可满足应急要求。并在厂区常年储存不低于50kg的石灰，用于突发情况的泄漏电解液进行覆盖、收容、稀释。

②防渗漏措施

本项目贮存区、装卸区地面均按重点防渗区要求建设，采用耐磨、耐酸材料进行防渗处理，防渗层为至少2mm高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s。同时安排人员定期巡视、检查，发现地面防渗层破损时，及时进行修复，可有效防止物料泄漏时下渗污染土壤、地下水。

（7）应急处置措施

1）废电子产品、档案资料火灾应急处置

废电子产品、档案资料具有可燃性，发生泄漏后遇明火可造成火灾；
①火灾防范措施：切割、粉碎、破碎设备设置单独车间，废电器电子产品、废档案资料分开储存，项目区线路采用暗线或者管道铺设，加强管理，严禁烟火，杜绝火源，配套设置灭火器和消防水池。

②火灾应急处置∶ 燃烧可产生一氧化碳、二氧化碳等有害产物，应疏散周围人员，应急处置人员应戴防毒面具，穿消防服，在上风向灭火。发生巨大火灾或爆炸时，保证人员安全是首要工作原则，应第一时间抢救伤员，疏散影响区域的人员等。视事件的严重程度和公司应急人员的处置能力，决定是否需要向政府相关部门求援。发生爆炸后，应在确保应急人员安全的情况下再进行处置。

火势较小时可使用水、干粉灭火器、沙土、二氧化碳、消防毯等进行灭火。如火势较大，灭火器无法扑灭，则应急处置人员撤离到消防栓处，用消防水控制火势。若火势已不可控或可能发生爆炸时，应急人员应马上撤离。

2）废铅酸蓄电池泄漏应急处置

废铅酸蓄电池在厂区仓库贮存，发生泄漏时可被导流沟、废液收集池、应急池收集，不会泄漏至外部环境，对环境影响不大。泄漏的电解液挥发可产生硫酸雾，挥发浓度较高时，可对仓库内工作人员造成伤害。废铅酸蓄电池仓库内贮存过程发生泄漏时，应急处置如下∶

① 立即设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，关闭仓库门、窗，避免污染物扩散和对周边企业员工造成伤害。

②对溢出、散落的废铅酸蓄电池、电解液迅速进行收集、清理和覆盖、中和处理。对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理。

③ 清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须收集作危险废物处理。

④ 如果在操作中，清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，将及时采取处理措施，并到医院接受救治。

⑤清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。

（8）突发环境事件应急预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的突发环境事件应急预案，上报当生态环境主管部门备案，定期开展全员培训和演练。
突发环境事件应急预案内容及要求见下表4-11。
表4-11 突发环境事件应急预案内容及要求
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：生产区、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
厂长、员工
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序。
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等。
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11
公众教育和信息
对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
（9）环境风险评价结论

综上，本项目存在一定的环境风险，但采取设计、环评提出各项安个、环境风险防范对策施，并严格落实，建立完善的安全管理机构和制度，制定操作性强的突发环境事件应急预案，在生产过程中严格管理，确保安全、环保设施正常运行，在做好以上各项安全和环境风险防范措施后，项目的环境风险将降低到可接受的程度。
二、排污许可及监测计划及要求

1、排污许可证管理要求

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4784-2017）本项目属环境治理业（N772）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本），环境治理业（N772）属于重点管理排污单位，建设单位应在项目投运前根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）到德宏州生态环境局或到全国排污许可证管理信息平台－公开端（http://permit.mee.gov.cn/）办理相关排污许可手续。
2、危险废物经营许可证管理要求
根据《国家危险废物名录》（2021年版）项目收集、暂存的废铅蓄电池属于危险废物，废物类别：HW31含铅废物，废物代码：900-052-31，危险特性：T（毒性）、R（反应性）；建设单位在项目废铅蓄电池投运前必须根据《危险废物经营许可证管理办法(2016 修订）》到当地生态环境主管部门办理并取得危险废物经营许可证后方可正式投入运行。
3、自行监测及竣工环保验收监测

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本）项目属于登记排污单位，不需要进行自行监测。项目投产后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，建设单位应委托相应单位进行竣工验收监测，并编制验收监测报告表。

验收监测报告表编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组进行自主验收。验收工作组可由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成，在取得验收合格意见后方可正式投入生产和使用；竣工验收报告必须经过并在网上进行公示，及时向环境监督管理部门进行备案。结合项目污染物产生情况，项目主要进行无组织废气、厂界噪声监测；具体监测计划见表4-12。
表4-12项目竣工环境保护验收监测一览表
分类

采样点

监测指标

监测频次

执行标准
竣工验收

废气

厂界上风向一个点、下风向两个点
硫酸雾
连续监测2天，每天3组有效数据
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值
铅及其化合物
颗粒物
噪声

东、南、西、北厂界各一个点

厂

界噪声

连续监测2天，每天监测昼间
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准要求

地下水

厂区地下水位上游、厂区内、下游取样井（3个监控井）
Pb、SO4+、Cr-、Fe2+、Cu2+、Mn2+
验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理
满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
土壤

厂区地下土壤
镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 中“第二类用地筛选值”相关要求




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	破损废铅蓄电池
	硫酸雾、铅尘
	未破损电池使用塑料薄膜缠绕包裹后于托盘或收集箱内收集，破损电池使用带盖耐酸耐腐收集仓库设置1套微负压排气系统，设置酸雾净化器+滤铅网，保证良好通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值

	
	金属废料切割

硬盘破碎、档案资料粉碎
	颗粒物
	半封闭厂房、设置密闭档案资料粉碎机，粉碎后的档案资料采用袋装方式暂存，加强管理自然扩散
	

	
	食堂
	油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、
BOD5S、NH3-N、
TP、石油类等
	餐饮废水经隔油处理后同其他生活污水一并排入化粪池处理，定期委托周边居民清掏做农肥
	无废水外排

	声环境
	生产设备、运输车辆噪声
	噪声
	厂区四周设置2.0m高围墙；产噪设备布置在厂房内，选用低噪声设备、设备固定、对产生噪声较大的机械设置减震措施、距离衰减、加强管理，定期维修保养，避免设备故障运行；运输车辆减速慢行、禁鸣、控制载重量等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	塑料薄膜下脚料由物资回收单位回收利用，废旧劳保用品委托当地环卫部门进行处置，破损废旧铅酸蓄电池内泄露电解液委托具有危险固废处理资质的单位云南振兴集团资源利用有限公司进行回收，生活垃圾统一收集清运至周边村寨垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置；少量餐厨垃圾同生活垃圾一并处置；化粪池污泥委托周边村民定期清掏。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目区严格划分污染区和非污染区，根据本项目污染性质的不同，防渗区分为一般防渗结构区和重点防渗结构区，以减轻对地下水环境、土壤环境的污染。

具体分区情况如下：

表5-1 项目土壤及地下水污染防治区划分表
分区类别

区域名称

防渗系数

一般污染防治区

废电器电子产品、废金属、废档案资料仓库，切割、破碎、粉碎车间及运输道路沿线路面

1.0×10-7cm/s

办公区域

重点污染防治区
废铅蓄电池收集仓库
1.0×10-10cm/s

废液收集池
导流沟
其他区域

厂区内除上述区域外的地面，按常规建筑结构要求进行地面硬化处理
/
（1）一般防渗区防渗措施

一般防渗区采取单层人工夯实天然粘土防渗层，后混凝土硬化路面。以上单元的防渗要求参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行设计、施工，要求防渗系数不大于1.0×10-7cm/s。

（2）重点防渗区防渗措施

重点防渗区采取双层防渗措施参考《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）进行设计、施工。重点防渗区地面、裙角池体、导流沟铺设双层防渗措施，地基底层采用人工夯实50 cm开挖黏土做第一防渗层；第二防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层；并混凝土硬化地面，渗透系数≤10-10cm/s。

委托专业团队对废铅蓄电池仓库进行设计和施工，确保工程质量能够满足《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）等相关要求；并保留废铅蓄电池仓库防渗施工影像、防渗材料购买单据等资料，作为项目竣工环境保护验收基础材料。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	1、废电子产品、档案资料火灾应急处置

①火灾防范措施：切割、粉碎、破碎设备设置单独车间，废电器电子产品、废档案资料分开储存，项目区线路采用暗线或者管道铺设，加强管理，严禁烟火，杜绝火源，配套设置灭火器和消防水池。

②火灾应急处置∶ 燃烧可产生一氧化碳、二氧化碳等有害产物，应疏散周围人员，应急处置人员应戴防毒面具，穿消防服，在上风向灭火。发生巨大火灾或爆炸时，保证人员安全是首要工作原则，应第一时间抢救伤员，疏散影响区域的人员等。视事件的严重程度和公司应急人员的处置能力，决定是否需要向政府相关部门求援。发生爆炸后，应在确保应急人员安全的情况下再进行处置。

火势较小时可使用水、干粉灭火器、沙土、二氧化碳、消防毯等进行灭火。如火势较大，灭火器无法扑灭，则应急处置人员撤离到消防栓处，用消防水控制火势。若火势已不可控或可能发生爆炸时，应急人员应马上撤离。

2、废铅酸蓄电池泄漏应急处置

① 立即设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，关闭仓库门、窗，避免污染物扩散和对周边企业员工造成伤害。

②对溢出、散落的废铅酸蓄电池、电解液迅速进行收集、清理和覆盖、中和处理。对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理。

③ 清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须收集作危险废物处理。

④ 如果在操作中，清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，将及时采取处理措施，并到医院接受救治。

⑤）清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。

	其他环境

管理要求
	（1）确保落实各项环保措施，加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果。

（2）加强管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识。

（3）收集、转移、贮存废旧铅酸蓄电池的容器应根据废旧铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。禁止在收集和转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池及倾倒电解液。

（4）建设单位在应当在开展废铅蓄电池经营活动前根据《危险废物经营许可证管理办法》向德宏州生态环境局芒市分局提出申请，及时办理危险废物收集经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存、利用的经营活动。

（5）编制突发环境事件应急预案，并报德宏州生态环境局芒市分局备案。

（6）定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。


六、结论
	综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址可行；从环境保护角度，本项目的建设和运行可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	     项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	硫酸雾
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	/

	
	铅及其化合物
	/
	/
	/
	1.6g/a
	/
	1.6g/a
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般
固体废物
	塑料薄膜下脚料
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01t/a
	/

	
	废旧劳保用品
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	电解液
	/
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
废铅酸蓄电池





塑料薄膜包裹缠绕





带盖耐酸耐腐塑料桶





装车运输





托盘或专用周转箱





入库储存





出库





装车运输

















N:噪声


G：运输车辆废气、硫酸雾


S:废防护用具、废拖把、抹布、耐腐塑料容器


泄露液





完整电池





破损电池





云南振兴集团资源利用有限公司









_1234567890.vsd
部分金属废料切割；硬盘粉碎


废电器电子产品、废金属、废档案资料收购


暂存


外运


粉尘、噪声


粉尘、噪声


档案资料粉碎


附图2-3  废电器电子产品、废金属、废档案资料处理流程及产排污环节


噪声



