芒市生态田园农田观光核心区建设项目环境影响报告表

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

     项目名称：       芒市生态田园农田观光核心区建设项目  
     建设单位（盖章）： 云南德厚基业城乡建设开发有限公司  
编制日期：2018年1月

国家环境保护部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表1建设项目基本情况

	项目名称
	芒市生态田园农田观光核心区建设项目

	建设单位
	云南德厚基业城乡建设开发有限公司

	法人代表
	段杰
	联系人
	邵琨

	通讯地址
	芒市团结大街200号

	联系电话
	06922900288
	传真
	06922900288
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧

	立项审批
	芒市人民政府发展和改革局
	批准文号
	芒发改字[2017]9号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	游览景区管理（N7852）

	占地面积
	4500000m2
	绿化面积
	200000m2

	总投资

(万元)
	14000
	其中:环保

投资(万元)
	5120.5
	环保投资占总投资比例%
	36.6

	评价经费(万元)
	5.5
	预期投入使用日期
	2019年2月

	一、项目由来

芒市作为州府所在地，是政治、经济、文化的中心。芒市森林覆盖率高达61.83%，有静谧古朴的村落、婆娑摇曳的凤尾竹、环抱村落的古榕树。在此得天独厚的生态优势下，芒市将着力处理好城市基础设施和生态基础设施、城市建设和乡村建设、城市建设用地和耕地保护、城市居民和农村居民融合发展、民族元素和山水格局共生五大关系，重点做好禁止私搭乱建、加强拆除违章建筑及临时建筑力度、注重生态田园城市总体规划、全面推进项目落地、加快资金筹措五件事，积极构建国内知名宜居宜业生态田园城市。

芒市生态田园农田观光核心区位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧，总面积为4.5平方公里，为芒市主要的农田保护区。现状区域内沿城市干道两侧，堆放有建筑垃圾，植物杂乱；芒市大河目前全为自然河道，河道中有垃圾存在，土坡河堤景观差；整体河道不能满足城市防洪要求。为此，芒市市政府筹建芒市生态田园农田观光核心区建设项目。项目建设发挥优势景观资源，突出有地方特色的田园景观。遵循原有土地机理，合理布局-利用原有田埂、机耕土路，合理布局游览系统，设置观景拍照点，划定游客活动区域。低强度建设，保留生态田园原始风貌-所有建设必须保留农业生产的前提下进行，尽可能减少对农田的侵占，保护原有灌溉水渠功能，保护现有凤尾竹林。提升品位-加入艺术元素，以田园家具为载体，将与农耕生产、休闲活动有关的物件经过艺术加工后散置在田园中，增加人文气息。项目已取得芒市人民政府发展和改革局可行性研究报告批复（芒发改字[2017]9号），建设用地规划许可证（地字第s533103201700034号），建设工程规划许可证（建字第（公）533103201700070号）。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起施行），项目属名录中120、旅游开发中的其他项目，需编制环境影响报告表。云南德厚基业城乡建设开发有限公司委托临沧尚德环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作，对项目建设和运营过程中产生的污染和环境影响进行评价，从环境保护的角度评价项目建设的可行性。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行了现场踏勘，按照环保法及有关技术导则要求，编制了《芒市生态田园农田观光核心区建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、建设项目概况

1、项目基本情况

项目名称：芒市生态田园农田观光核心区建设项目

建设地点：芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧
建设单位：云南德厚基业城乡建设开发有限公司

建设性质：新建

总投资：14000万元

2、项目主体工程

项目主体包含南连接线6米慢行系统，绿植改造提升工程，田园大道非机动车道改造工程，人行道修复提质工程，农田区域机耕道路、灌渠截弯取直、修复及硬化提质工程，关键节点景观打造工程等。主体用于市民步行、自行车游览，观光田园风光。
（1）南连接线6米慢行系统：面积约10.8万m2。位于项目南侧南连接线，南起南连接线与机场大道交叉口，北至风平收费站。主体填高南连接线两侧慢行系统（人行道长3900m，两边各宽11m），并进行路基加固（长3900m，平均高3.8m，平均宽0.4m）。配套设置强电、弱点线路2000m，作为电路入地工程，设置自来水管道7800m，用于南连接线周边绿化浇灌。

（2）绿植改造提升工程：面积约20万m2。位于田园大道、南连接线两侧及农田主道两侧。其中田园大道（长6000m），南连接线（长3900m）。

表1-1  项目绿化分布

绿化位置

绿化面积（m2）

用水来源

田园大道

35000

农灌沟
南连接线

80000

自来水

农田主要道路

30000

农灌沟
其他区域

55000

农灌沟

（3）田园大道非机动车道改造工程：面积约7万m2。
（4）人行道修复提质工程：面积约8.4万m2。田园大道人行道路面修复。

（5）农田区域机耕道路、灌渠截弯取直、修复及硬化提质工程：面积约11万m2。将原有机耕路开挖重建，其中4.5m宽道路全长3800m，2.3m宽道路全长5500m。3.5m宽道路全长1700m，灌渠沟梳理9km。
（6）关键节点景观打造工程等：于农灌沟上方设置凉亭一座，建筑面积84m2。于芒市大河设置钢架桥 2座，每座长度25m、9m、宽3m。
3、施工营地布置

项目施工期建筑材料主要为级配碎石、水稳料、混凝土和机制塘石，级配碎石、水稳料、混凝土搅拌全于施工营地进行，不在农田及道路内进行搅拌。级配碎石配方沙石:水泥=12.3:1，水稳料配方水泥:沙:石=1:2.0:4.3。施工营地位于芒赛沟与田园大道交叉口，主体设置取料场、临时弃渣场、临时堆土场、混凝土搅拌场。项目沙料最大堆量为200m3，石料最大堆量为500m3，红土最大堆量为500m3，水泥采用城区采购西麟水泥，最大储量160t，机制塘石全部于芒市市政工程有限公司订购后运至项目区，最大储量55t。
（1）取料场布置

项目取料场主要分为红土料场和砂石料场组成。

①红土料场

主体于松树寨砖瓦厂采取，主要土壤类型为红壤，取土土地不为农田、林地及其他禁止取土区域。红土料场的储量和质量均可满足要求。运距小于5.0km。

②砂石料场

项目石料取自户育采石厂，采石场为合法采石场，该采石场可产公分石、碎石，储量和质量均可满足要求。运距10km。

项目采用沙为嘎中采沙厂采购，采沙场为合法采沙场，该场年采建筑用沙50000m3，可满足项目用沙需求。运距40km。

为满足砂石料的需求，考虑10天备用量，本工程高峰期对建筑材料用量为700m3，临时堆放场总容积1500m3，占地面积为1000m2。布置于芒赛村路与田园大道交叉口施工营地。

（2）临时弃渣场和堆土场布置

设置一个弃渣场，总容积1500m3，占地面积为1000m2。布置于芒赛村路与田园大道交叉口施工营地。

设置一个临时堆土场，总容积7000m3，占地面积为3500m2。布置于芒赛村路与田园大道交叉口施工营地。

（3）混凝土搅拌场布置

结合本工程建筑物布置及建筑材料情况，项目采用挖掘机进行搅拌，混凝土搅拌场总容积700m3，占地面积为500m2。

4、公用工程

（1）施工营地

项目施工营地不设置人员办公室、宿舍及食堂，住宿于各施工队固定施工营地（不在项目区），用餐为外送或回营地食宿，入厕使用临时设置的旱厕。

①施工用电

项目施工营地用电由田园大道已有10kv高压电引入，经变压器配电后供给施工设备使用。

②施工营地用水

项目施工用水及施工人员生活用水通过架设自来水管用于施工用水。

③施工道路交通布置

项目施工营地物料运输主要使用南侧5m田园大道，田园大道宽度60m，为柏油路面，满足项目物料运输需求。

（2）其他施工区域

①施工用电

项目其他施工区域施工用电较少，只有少量焊接需使用电，使用区域主路内铺设220v路灯输电电路供给。

②施工用水

项目其他施工区域使用施工营地商品混凝土，施工用水较少，通过水桶取用施工区域内农灌沟水供给，施工人员生活用水使用瓶装矿泉水，供水有保障。

③施工道路交通布置

项目南连接线6米慢行系统，绿植改造提升工程，田园大道非机动车道改造工程，人行道修复提质工程施工主要依托已有田园大道和南连接线，田园大道宽60m，南连接线宽30m，可满足项目场内施工需求。

项目农田区域机耕道路、灌渠截弯取直、修复及硬化提质工程，关键节点景观打造工程等施工主要依托已有农田机耕路，区域内农田机耕路遍布网状，可满足项目场内施工需求。

（3）运营期

项目运营期不设管护用房，交于芒市住房和城乡规划建设局代管，入厕依托周围公厕。
①供电

沿用施工期设置的220v路灯输电电路供给，太阳能路灯使用太阳能发电板蓄电供给。

②供水

南连接线使用预埋自来水管用于南连接线两侧绿化浇灌，田园大道及农田区域绿化浇灌采用区域内农灌沟抽取。

③道路

项目运营期交通主要依托田园大道和南连接线，田园大道宽60m，南连接线宽30m，通往芒市城区可满足项目出行的需求。

④垃圾收集处置

项目于田园大道（长6000m），南连接线（长3900m）每100m设置一对垃圾收集桶，共198个垃圾收集桶；田园区设置200个垃圾收集桶用于游览人员生活垃圾收集。
5、施工进度计划

项目预计2017年12月前完成项目前期审核工作，2018年2月开工，总控制施工期12个月，2019年2月完成工程竣工验收。

6、人员设置

项目工程施工最大施工人数为300人。运营期不设管理用房，设置管理人员10人，不在区域内食宿。项目运营期设计最大游览人员5000人·次/日。
7、工程占地

经调查，项目占地主要为交通设施用地和农田，其中交通设施用地40000m2，农田4460000m2。项目于农田内施工全部使用农田内机耕路，不进行扩建及扩宽，施工期不临时占用农田。

	与本项目有关的原污染源情况及主要环境问题

项目占地区域全为交通设施用地和农田，原有交通设施建设完成后建筑垃圾等已清理完毕，农田内无原有污染。项目内原有存在少量生活垃圾，由本次工程进行清理，项目为新建项目，无原有污染问题。




表2建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

芒市地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°05′—98°44′，北纬24°05′—24°39′之间。东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。东、东北接保山市龙陵县，西南连芒市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68..3公里。是德宏傣族景颇族自治州5个县市之一。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地，陆距省会昆明679公里，空距427公里。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发到。芒市大河沿西而过，板过河、南秀河穿城而过，境内河流众多，水利资源丰富。最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。

芒市与缅甸毗邻，长期以来，芒市边民与缅甸边民跨境面居，边民互市历史久远。全市有遮放、芒海、勐戛、中山5个乡镇的33个自然村与缅甸贵概县接壤，拥有5条通商通道，具有陆路边贸区位优势。

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧，中心地理坐标东经98.528443°，北纬24.429260°。区域坐标东经98.507510°-98.552077°，北纬24.406932°-24.4500021°。项目南侧10m为弄勐村，南侧430m为风平镇，西侧900m的芒拱村，北侧710m为帕结村，东侧950m为芒核村。
项目地理位置详见附图2。项目周边关系图详见附图3。

二 、地形地貌、地震

（1）地形地貌

芒市位于芒市坝，属横断山系南段中切割中山盆地类型；呈现出“两山、两坝、两河” 的地貌特征，东北高而陡峻、西南低而宽缓，东北山地脊线海拔2000-2700米，西南山地脊线海拔1700-2200 米。芒市盆地与遮放盆地（俗称坝子）相连，四周大山环抱。长约26.5公里，宽约6~10公里，坝区面积为141.2平方公里。

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧，位于芒市坝区，地势平坦。

（2）地震

芒市的断裂活动较活跃，主要受怒江断裂带的影响。怒江断裂带属活动性断裂，断裂北段走向为北西向，和澜沧江断裂合一，伸入西藏。断面西倾，倾角40°—60°，具压性特征，于加里东期开始形成。它是一条强烈的岩浆岩、变质岩带，对两侧的地理和地质构造均起了控制作用，重力异常反映具深断裂性质，并有可能为地缝合线。

项目区属滇西的地质构造地震带，应力场复杂。该地处于怒江大断裂的边缘，受北西向、北东向构造带的影响，是一个地震活动很频繁的地区。根据区域M≥6级地震的平面分布图，该区受腾冲——龙陵地震区的影响比较明显。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）规定，工程区地震峰值加速度为0.30g，隶属于Ⅷ度的强震区，建议按相应烈度设防。

三、气候、气象

德宏州属南亚热带低纬度的季雨气候，即湿热气候。其特点为：气温高，无霜期长，夏无酷热，冬无严寒，雨量充沛，水气充足，土地湿润，四季常青。主要受印度洋孟加拉湾暖湿气流控制，因此，降水多而集中，干、湿分明。芒市具有夏长冬短，热量丰富，日照长，年温差小，日温差大，干雨季分明等特点，年平均气温19.5℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.2℃，极端最高气温36.2℃，（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均日照时数为2452.4小时。热量条件完全可以满足多熟制作物的发展及多种喜暖植物的生长。水分条件也好，年平均降水量1653.4毫米，雨季5—10月降水量占 全年降水量的89.9％，尤其是7、8月份最多。无霜期301天。冬季雾浓而厚，年平均相对湿度78％。全年多西南风，最大风力达8级，平均风速0.9m/s。常见的气候 灾害为春旱夏涝，有时有冰雹、霜冻和大风出现。

四、水文、水系

芒市水资源丰富，共有大小河流229条，多年平均产水量23.11亿立方米，耕地面积平均有水量6714立方米。水资源的特点是：季节分布不均匀，5—10月为丰水期，水量有余；干季水源不足，尤其是3—5月缺水，部分河流干涸。河域分属伊洛瓦底江水系和怒江水系，共有大小河流 229 条，其中属伊洛瓦底江水系河流 139 条，流域面积约 2360 平方公里，年均地表径流量 18.87 亿立方米。主要干流为：芒市大河：发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔 1300米。之帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西南流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔 783 米。芒市河径流面积 1830.5平方公里，主河长 102.1 千米，河道平均坡度 11‰，多年平均径流量 20.6 亿立方米，水能理论蕴藏量 35.34 万千瓦。

区域场地地下水分为：松散岩类孔隙水、碎屑岩裂隙孔隙水。 

松散岩类孔隙水，含水层为分选性差的粘性土含砾石、含砾粗砂层，砾石占10％左右，粘性土占30－40％，砾石成分为砂岩及片麻岩，地下水 具潜水性质，埋深大于10m，水量贫乏，单井涌水量小于100吨/日，水化学类型HCO3－Ca型，矿化度小于0.3克/升。

碎屑岩裂隙孔隙水，含水层为上第三系紫红色半胶结砂砾岩夹泥岩，据已有钻孔揭示，地下水位埋深1.8－5m，水量贫乏，无供水意义，水化学类型HCO3－Ca·Na型，矿化度小于0.3克/升。

项目周边地表水为项目内芒市大河及其支流（芒赛沟、广沙河等）。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河木康断面—入瑞丽江断面水功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，依据支流不低于干流原则，芒市大河支流参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，项目水系图见附图4。

六、土壤

 芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成境内土壤类型多，1982年土壤普查统计共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔1500米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面的17.6%，共分2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500～2000米之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000～2600米之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。分布在海拔2600～2889米之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散，主要在勐嘎镇、东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。发布在芒市河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123 亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粒结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。项目区内土壤类型为红壤。

七、植被、生物多样性等

芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔 1000 米以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、红椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山茶科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、对叶榕、攀枝花等。海拔1000～1500米为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥栗占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600多米。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500米以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000米以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、实心竹、灰竹、竹等。现存野生动物主要有339种，其中兽类52种，爬行动物20种，两栖类8种，鸟类71种，昆虫类163种。列入国家一级保护动物有：蜂猴、绿孔雀、云豹、巨蜥、蟒蛇、马来熊；二级保护动物有：黑猴、原鸡、穿山甲、大壁虎；三级保护动物有：果子狸、啄木鸟、滑鼠蛇、银环蛇。省级保护动物有：眼镜王蛇、眼镜蛇、狼、云猫。

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧，主要为农田生态系统及田园大道、南连接线道路两侧绿化植被，农田生态系统中主要植被为水稻、玉米、蔬菜及机耕路边竹子、芭蕉等；田园大道、南连接线道路两侧绿化植被主要为菠萝蜜、凤凰花、黄连翘。受人为活动影响，项目区域无大型野生动物，只有少量人为饲养的牛、羊、驴等，常见动物有老鼠、麻雀等。其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

	社会环境简况（社会经济结构、文物保护等）：

一、区划、人口

2013年，原潞西市正式恢复历史古地名芒市。芒市辖11个乡镇，1个街道办事处；80个村民委员会，13个社区居委会，辖1个国营农场（遮放国营农场）。

2015年，芒市城镇、农村居民住户102798户，比上年增8.3%；总人口390766人，比上年增2.2%，其中：男性200539人，女性190227人。城镇人口147510人，农村人口243256人，城镇化率36%，人口自然增长率7.13‰，出生率11.4‰.死亡率7.02‰.总人口中汉族204541人，占总人口的52.3%，傣族132718人，占34%，景颇族29274人，占7.5%，德昂族10008人，占2.6%，傈僳族3789人，占1%，阿昌族2530人，占0.6%，其他少数民族7906人，占2%，人口密度每平方公里130.8人。

芒市镇位于芒市北部。全镇共辖芒市、城郊、象滚塘三个片区，8个社区居民委员会，10个村民委员会（4个坝区村委会，6个山区村委会），491个居民小组，171个村民小组，总人口为10.5万人，其中农业人口为48243人。

二、社会经济

2015年全市生产总值达到84.2亿元，年均增长9.6%，经济总量较“十一五”末相比增长了58.1%；人均生产总值达到20650元，年均增长8.5%；财政总收入达到10.57亿元，年均增长13.9%；规模以上固定资产投资将达到84.3亿元，年均增长19.9%，五年累计完成规模以上固定资产投资达到345.67亿元；社会消费品零售总额将达到39.2亿元，年均增长16.4%。产业支撑能力不断增强，产业结构日趋合理。粮、糖、茶、畜四大传统产业进一步巩固提升，以咖啡、遮放贡米、肉牛养殖等为重点的农业产业化逐步发展壮大，生物特色产业、林业、冬农开发成效明显，第一产业增加值达到21.5亿元，年均增长6.6%。矿冶、电力、建材、农产品加工等优势产业进一步发展，基本形成了以制糖、建材、矿冶、水电等为主的工业体系，工业规模稳步扩大，第二产业增加值达到17.3亿元，年均增长10.8%。旅游产业发展步伐加快，2015年实现旅游业社会总收入50.88亿元，年均增长31.3%；商贸流通、房地产等服务业快速发展，第三产业增加值达到45.4亿元，年均增长10.3%。三次产业比重为25.5：20.5：54。非公有制经济增加值占生产总值的比值达40%以上，非公有制纳税占财政收入比重达到75%，研究和试验占生产总值比重达0.1%，成为拉动全市经济发展和促进经济结构调整的重要力量。

三、环境敏感区及文物保护
根据现场踏勘，项目区及其附近200m范围内无国家、省、市级保护文物。也无需保护的古树名树和野生动植物。




表3 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）划分为环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。依据《德宏州2016年环境空气质量公报》芒市空气质量监测有效天数354 天，影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目位于芒市规划建设区，周边主要为农田生态系统及道路，环境空气质量优于城区，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2、地表水环境质量现状

项目周边地表水为项目内芒市大河及其支流（芒赛沟、广沙河等）。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河木康断面—入瑞丽江断面水功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，依据支流不低于干流原则，芒市大河支流参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，依据《德宏州2016年环境空气质量公报》2016 年芒市大河风平断面未满足区划要求，年均评价为Ⅳ类水质，属轻度污染。超标原因为超标原因为芒市部分地区污水管网不完善，生活污水汇入进入芒市大河以及周边农田面源污染所引发。项目位于风平断面上游，芒市大河水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。
3、声环境质量现状

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧，田园大道及南连接线两侧35m±5m属《声环境质量标准》（GB3096—2008）4类声环境功能区，其余区域属《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类声环境功能区。田园大道及南连接线两侧35m±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准，其余区域执行2类标准。依据《德宏州2016年环境空气质量公报》2016 年，芒市城区区域环境噪声设测点119 个，环境噪声（昼间）年平均等效声级为51.0 dB(A)，比上年低0.9 dB(A)。2016 年芒市道路交通噪声共监测交通干线5 条，设监测点18 个，监测路段总长9.6 公里。全市交通干线平均加权等效声级（昼间）为68.4dB(A)，比上年低0.8 dB(A)。

项目位于芒市规划建设区，周边主要为农田生态系统及道路，无较大工业噪声源，田园大道及南连接线交通流量低于城市道路，故项目田园大道及南连接线声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准，其余区域环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。

4、生态环境现状

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧，主要为农田生态系统及田园大道、南连接线道路两侧绿化植被，农田生态系统中主要植被为水稻、玉米、蔬菜及机耕路边竹子、芭蕉等；田园大道、南连接线道路两侧绿化植被主要为菠萝蜜、凤凰花、黄连翘。受人为活动影响，项目区域无大型野生动物，只有少量人为饲养的牛、羊、驴等，常见动物有老鼠、麻雀等。其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

（1）大气环境

项目大气环境保护目标为以项目所在区域为中心周围半径1000m范围内居民区、文化区等人群较集中区域。为项目南侧10m的弄勐村，南侧430m的风平镇，东侧700m的广母村，东侧950m的芒核村，东侧980m的等相村，北侧710m的帕结村，北侧830m的非海村，北侧820m的芒乃村，西侧910m的芒赛村，西侧1000m的芒掌村，西侧950m的芒烘村。按 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准保护。

（2）地表水环境

项目地表水环境保护目标为项目中部的芒市大河，北侧的芒赛沟，东侧的广沙河，中部农灌沟，按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准保护。

（3）声环境

项目声环境保护目标为以项目所在区域为中心200 m范围内的医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区。为项目南侧10m的弄勐村。按《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准进行保护。
（4）生态环境

项目生态环境保护目标为项目区及厂界外200m范围内的生态环境。

项目主要保护目标见表3-2。

表3-2   项目主要环境保护目标

类别

保护目标

与项目区位关系

距离（m）

受影响人数（人）

保护级别

大气

弄勐村

南

10

800

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

风平镇

南

430
3000

广母村

东

700

500

芒核村

东
950
1000

等相村

东
980

500

帕结村

北

710

700

非海村

北

830

200

芒乃村

北

820

200

芒赛村

西

910

800

芒掌村

西

1000

500

芒烘村
西

950

600

地表水

芒市大河

中部

0
--

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准

芒赛沟

北侧

0

--

广沙河

东侧

0

--

农灌沟

中部

0

--

声环境

弄勐村
南

10

800
《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准

生态

厂界外200m范围

不降低现有生态功能




表4 评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧，执行 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见表4-1。

表4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 
污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

SO2
年平均

60

ug/m³

24小时平均

150

1小时平均

50

颗粒物（粒径小于等于10um）

年平均

70

ug/m³

24小时平均

150

颗粒物（粒径小于等于2.5um）

年平均

35

24小时平均

75

NO2
年平均

40

ug/m³

24小时平均

80

1小时平均

20

一氧化碳（CO）

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

臭氧O3
日最大8小时平均

160

ug/m³

小时平均

200

2、地表水环境

项目周边地表水芒市大河及其支流（芒赛沟、广沙河等）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。详见表4-2。

表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准 单位：mg/L

项目

PH

BOD5
CODCr

氨氮

总磷

石油类

粪大肠菌群

III类标准

6～9

4

20

1.0

0.2

0.05

10000个/L

3、噪声

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧。田园大道及南连接线两侧35m±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准，其余区域执行2类标准，详见表4-3。
表4-3 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准  单位：dB（A）
类  别

昼间

夜  间

2类

60

50

4a

70

55



	污染物排放标准
	1、废气执行标准

项目施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，排放标准值详见表4-4。

表4-4  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3
项目

颗粒物最高允许排放浓度

无组织排放监控浓度限值

1.0

项目运营期垃圾收集桶异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准限值，标准限值见表4-5。
表4-5  恶臭污染物排放标准
项      目

臭气浓度

无组织排放监控浓度限值

20（无量纲）

2、废水执行标准

项目施工期废水回用于搅拌用水，无废水外排。运营期无废水产生。

3、噪声执行标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体值见表4-6。

表4-6  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

时段

噪声限值[dB(A)]

昼间

夜间

执行标准

建筑施工场界环境噪声排放准

70

55



	总量控制指标
	废气：项目运营期废气主要为垃圾收集桶异味、尾气，不设“十三五”废气总量控制指标。
废水：项目运营期无废水产生，不设“十三五”废水总量控制指标。
固废：项目运营期固废处置率均为100%




表5 建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、施工期工艺流程简述
1、南连接线6米慢行系统建设




图5-1  慢行系统建设工艺流程及产污情况
对现有区域植被进行人工清除，此过程会产生清除植被。而后进行护坡建设，加固道路路基，对道路与护坡间回填红土，此过程会产生建筑垃圾，扬尘，挖掘机、装载机、运输车辆噪声和燃油废气。而后人工铺设强电、弱点线路，作为电路入地工程，铺设自来水管，用于南连接线周边绿化浇灌，此过程会产生土石方和扬尘。而后对人行道填实水稳料和铺设沥青成为人行道，此过程会产生建筑垃圾，扬尘，沥青烟气、运输车辆噪声和燃油废气。而后对人行道周边进行绿化，此过程会产生运输车辆噪声和扬尘。

2、田园大道、南连接线绿植改造提升工程


图5-2  绿植改造建设工艺流程及产污情况
首先对现有植被进行清除，此过程会产生清除植被。对绿化区回填红土，此过程会产生扬尘，挖掘机、装载机、运输车辆噪声和燃油废气。最后进行绿化，此过程会产生运输车辆噪声和扬尘。

3、田园大道非机动车道改造工程、人行道修复提质工程


图5-3  人行道改造修复工艺流程及产污情况
首先对人行道进行开挖，开挖过程会产生建筑垃圾，扬尘，挖掘机、装载机、运输车辆噪声和燃油废气。其后对区域填水稳料，此过程会产生扬尘，挖掘机、运输车辆噪声和燃油废气。最后对人行道利用混凝土、人造石进行铺设，此过程会产生建筑垃圾，扬尘，挖掘机、运输车辆噪声和燃油废气。

4、农田区域机耕道路、灌渠截弯取直、修复及硬化提质工程


图5-4  农田区域机耕道路等工程工艺流程及产污情况
（1）开挖：对区域内机耕路原有土层进行开挖，增加路面硬度，开挖过程会产生扬尘，挖掘机、装载机、运输车辆噪声和燃油废气。

（2）碎石回填：作为机耕路最底层基础，使用级配碎石进行回填，回填厚度15cm，级配碎石全部于施工营地搅拌。级配碎石配方沙石:水泥=12.3:1。此过程会产生建筑垃圾、运输车辆噪声和燃油废气。

（3）水稳料回填：作为机耕路中层基础，使用水稳料进行回填，回填厚度30cm，水稳料全部于施工营地搅拌。水稳料配方水泥:沙:石=1:2.0:4.3。此过程会产生建筑垃圾、运输车辆噪声和燃油废气。

（4）机制塘石铺设：作为机耕路路面，塘石使用混凝土进行粘合，机制塘石全部于芒市市政工程有限公司订购。此过程会产生建筑垃圾、运输车辆噪声和燃油废气。

（5）绿化：对部分区域进行绿化。此过程会产生运输车辆噪声和扬尘。

项目使用的水稳料、级配碎石全部于施工营地搅拌，由小型车辆运入项目区，不在现场搅拌。机制塘石进行采购。

5、施工营地搅拌



图5-5  施工营地搅拌工艺流程及产污情况
（1）配料：按照项目建材需求于搅拌场地进行配料，配料主要为沙石、水泥，配料过程会产生扬尘，挖掘机、装载机、运输车辆噪声和燃油废气。

（2）配水：按照建材水量需求浇洒适量的水。

（3）搅拌机搅拌、运输：对建材使用搅拌机进行搅拌，边搅拌边洒水，当物料混合均匀后运出项目区。搅拌过程会产生扬尘，挖掘机、装载机、设备清洗废水、运输车辆噪声和燃油废气。车辆运输过程会产生扬尘、运输车辆噪声和燃油废气。

污染源分析：

项目施工期为12个月，施工时间为早上7:00至晚上20:00，施工人数大约300人，项目施工营地不设置人员办公室、宿舍及食堂，住宿于各施工队固定施工营地（不在项目区），用餐为外送或回营地食宿，入厕使用临时设置的旱厕。

1、废气

项目施工期大气污染主要是施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的燃油废气、南连接线慢行系统短时产生的沥青烟气及焊接废气。

（1）施工扬尘

项目施工扬尘主要为施工营地堆场及搅拌场扬尘，车辆行驶的动力起尘。
①堆场扬尘

项目施工过程中开挖土石方、砂石料暂存于临时堆场内，回填红土暂存于临时堆土场，建筑垃圾暂存于弃渣场。临时堆料场占地面积为1000m2，弃渣场占地面积为1000m2，临时堆土场占地面积为3500m2。堆场全部位于施工营地内，建材、红土在风力作用下会产生扬尘，在干燥大风的天气下扬尘的产生更为严重。

结合项目厂址所在区域的实际情况，采用西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q-物料无组织排放速率，mg/s；

 V-当地平均风速，m/s，项目平均风速为0.9m/s；

 S-临时堆场面积，m2，以堆场面积进行估算，为5500m2；

经过估算，项目施工期堆场扬尘产生量为1.39mg/s（43.8kg/a），在通过采取洒水降尘、物料遮盖、车轮冲洗等一系列的措施控制后，施工期扬尘的产生量可削减约为80%左右，则项目施工期间堆场扬尘的实际排放量约为0.28mg/s（8.8kg/a）。

项目起尘量与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保障一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随着尘粒的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。此外，项目道路施工也会产生扬尘，由于项目属于线性施工，在同一区域施工时间短，且项目主要施工对象为道路周边人行道、绿化及机耕路，同一区域施工面积小，项目施工材料不在现场搅拌及堆存，扬尘通过洒水降尘、物料遮盖等抑尘措施后，施工扬尘产生量较小。
②搅拌场扬尘

项目搅拌混凝土等建材主要用于南连接线路基加固，田园大道非机动车道改造工程、人行道修复提质、农田区域机耕道路使用。项目南连接线路基加固长3900m，平均高3.8m，平均宽0.4m，则建材用量为5928m3；田园大道非机动车道改造工程面积约7万m2，厚度约0.3m，则建材用量为21000m3；人行道修复提质建材使用量较少；机耕路4.5m宽道路全长3800m，2.3m宽道路全长5500m，3.5m宽道路全长1700m，厚度为0.6m，则建材用量为21420m3。则项目建材用量为48348m3，密度取2.5，则用量为120870t。项目物料搅拌产生的扬尘主要为建材中细小颗粒随搅拌起尘，项目建材中细小颗粒约为建材用量的5%（细小沙、水泥等），扬尘产生量约为细小颗粒的0.1%，则项目扬尘产生量为6.0t，3.0t/a。通过采用湿式搅拌，搅拌场下风下设置不低于2.5m围挡施工可减少扬尘量的80%，则搅拌场扬尘排放量为1.2t，0.6t/a。
③车辆行驶的动力起尘

在施工期间，车速越快，载重越多，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

根据工程交通运输起尘采用下述公式进行计算：


[image: image1.wmf]Q

y=0.123×
[image: image2.wmf]5

V

×
[image: image3.wmf]
[image: image4.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

8

.

6

M

0.85×
[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

5

.

0

P

0.85

[image: image6.wmf]Q

t= Qy×L×
[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

M

Q


式中：
[image: image8.wmf]Q

y——交通运输起尘量，kg/km·辆；

      
[image: image9.wmf]Q

t——运输途中起尘量，kg/a；

      V——车辆行驶速度，km/h，项目施工车辆平均运输速度为20km/h；

      P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，项目的P值为0.02；

      M——车辆载重，t/辆，载重量为10t/辆；

      L——运输距离，km，项目平均运距为3.0km；

      Q——运输量，t/a

项目建材用量为120870t，红土运输量为189658t（75863m3，密度取2.5），机耕路开挖土石方26775t（10710m3，密度取2.5），建筑垃圾运输量为58544t，则项目运输量合计395847t，项目土建工期为24个月，因此每天的运输量约为542.3t/d，则项目施工运输途中起尘量为5.2t/a。密闭运输，洒水降尘，道路清扫是减少汽车起尘的有效办法。一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是150m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水不少于2次，可使扬尘减少80%左右，即排放量1.0t/a，可将TSP的污染影响范围缩小到20～50m。

（2）燃油废气

本项目施工期间，主要使用推土机、挖掘机、运输车辆使用柴油作为燃料。其运行过程中会产生燃油废气，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是CO和NOx和THC，其中CO是柴油燃烧的产物，NOX是柴油爆裂时，进入的空气中氮与氧化合而成的产物，THC是柴油不完全燃烧的产物。各种燃油废气属间歇性无组织排放，各类污染物产生量有限，单区域排放量小。

（3）沥青烟气

沥青烟气主要产生于南连接线两侧慢行系统路面铺设过程中，采用沥青混凝土路面，沥青的熬制、搅拌、铺洒过程中会产生沥青烟气烃类和苯并芘等有毒有害物质。不同的沥青拌和设备，所产生的烟气对环境的影响不一样。根据其他道路沥青拌和站的沥青烟监测结果，一般沥青拌和设备产生的沥青烟排放浓度范围在12.5-17.0mg/m3，在下风向30m处达0.05mg/Nm3。本项目使用商品沥青混凝土，从周边具有资质的商品沥青混凝土拌合站购入，不在项目区拌合、熬制，仅在摊铺路面使用，沥青温度一般控制在60-80摄氏度即可达到软化点，使用时仅有少量沥青烟产生，属于短时间、无组织排放。慢行系统沥青工程量不大，沥青混凝土用量有限，铺摊时间较短，故沥青烟产生量不大。

（4）焊接废气

项目照明工程和钢架桥建设中用到电焊机，根据《焊接技术手册》（王文翰主编）中有关资料，手工电焊使用发尘量6~8g/kg，手工电焊焊条最大消耗量为2.1kg/h.台，项目施工焊接工期为60天，每天最大焊接时间为6h，焊接使用最大使用焊机5台，则项目焊条使用量为3.78t，则项目焊接烟尘产生量为0.03t。通过区域自然扩散沉降后无组织排放。
2、废水
项目施工用水主要位于施工营地。其他区域使用商品混凝土，施工期用水量极少。项目施工营地废水为施工废水和施工人员生活污水。
（1）施工人员生活污水

施工期施工人员不在施工场地食宿，施工期产生的生活污水主要为施工人员的清洁废水。项目最大施工人数为300人，不在区域食宿，入厕使用临时设置的旱厕。施工人员生活用水以每天20L/人计，则项目施工人员生活用水为6.0m3/d，排污系数取0.8，则项目施工人员生活污水量为4.8m3/d，通过1#临时沉淀池沉淀后用于堆场洒水降尘或混凝土搅拌。
（2）施工废水
项目运输车辆不在与域内清洗，只有用于搅拌的挖掘机两台、装载机两台及施工场地每日施工完毕需进行清洗。根据国内外同类工程施工废水监测资料：清洗废水悬浮物浓度约为1500mg/L-2000mg/L，按照每辆车冲洗水量为0.36吨，则项目车辆冲洗水量为1.4m3/d，排污系数取0.8，则车辆冲洗废水量为1.2m3/d。项目混凝土搅拌场地占地面积为500m2，清洗水量为10L/m2·d，则项目地面冲洗水量为5.0m3/d，排污系数取0.8，则地面冲洗废水量为4.0m3/d。通过1#临时沉淀池沉淀后用于堆场洒水降尘或混凝土搅拌。

其次，项目道路工程施工过程也会产生少量施工人员清洁废水，产生量较少，通过自带收集桶收集后用于施工区域洒水降尘。

（3）地表雨水径流

项目施工期范围内雨天地表径流量计算如下：

Wi=ψ×q×F×10-3×t  

式中：Wi——地表雨水量（m3/次）；

      q——最大降雨量（mm），根据芒市历年气象资料，30年一遇日降雨量为100mm，0.069mm/min；

      F——汇水面积（m2）。
      Ψ——径流系数（项目区地表较为粗糙，大部分雨水直接下渗，径流系数取0.6）

      t——地表雨水时间按降雨前15min计。

项目施工营地面积为6000m2，则施工营地地表径流3.7m3/次，通过2#临时沉淀池沉淀后排入芒赛沟。项目道路采取分段施工，施工段最大施工长度约3800m，宽2m，地表径流面积约为7600m2，项目道路最大地表径流量为4.7m3/次，通过区域设置临时沉淀池沉淀后排入周边沟渠。
3、 噪声

施工期噪声主要来自施工机械和车辆。在平整土地阶段，一般使用推土机、装载机、挖掘机等；路基、路面和管道开挖、敷设施工中主要使用挖掘机、摊铺机等，照明工程和钢架桥建设中用到电焊机；在整个施工过程中，需要使用自卸式运输车辆清运废弃建材渣土、运输筑路建材等。上述施工机械和车辆的噪声源强见下表。参照同类型项目施工噪声源强值，项目施工噪声源强情况见表5-1。

表5-1 主要施工机械设备的噪声声级

序号

设备名称

测量声级dB

1

推土机

86

2

装载机

90

3

挖掘机

84

4

电焊机

82

5

摊铺机

83

6

自卸车辆

80
由上表可知，施工期的噪声源强一般不超过90dB(A)，特点为暂时的短期行为，无规律性。

4、 固废

施工垃圾主要来自建筑垃圾、开挖土石方、清除植被和施工人员生活垃圾、施工营地旱厕粪便。

（1）建筑垃圾

项目区域建设过程和田园大道开挖会产生建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物。项目区域建设过程建材用量为48348m3，120870t，建筑垃圾产生量约为建材用量的5%，则项目区域建设过程建筑垃圾产生量为2417m3，6044t。其次，项目田园大道非机动车道开挖会产生建筑垃圾，田园大道非机动车道面积约7万m2，开挖深度约0.3m，则建筑垃圾产生量为21000m3，密度取2.5，则建筑垃圾产生量为52500t。则项目建筑垃圾产生量为23417m3，58544t。建筑垃圾可回收的回收，不可回收的用于南连接线慢行系统回填或由施工方统一清运至城市建设管理部门指定堆放点。

（2）土石方

项目需挖填土石方为南连接线慢行系统、绿植改造提升工程和农田区域机耕道路。据项目施工方预算，项目土石方开挖及回填情况见表5-2，项目土石方平衡见图5-6。

表5-2 项目土石方开挖及回填情况一览表（m3）

项目

开挖情况

开挖量

回填情况

回填量

剩余量

南连接线慢行系统
--

0

长3900m，宽4m，深3.8m
59280

0

绿植改造提升工程

--
0
面积20万m2，厚度0.2m
40000

0

农田区域机耕道路

4.5m宽长3800m，2.3m宽长5500m。3.5m宽长1700m，深度0.3m
10710

--

0







图5-6  项目土石方平衡图（单位：m3）
（3）清除植被
项目南连接线6米慢行系统建设、田园大道、南连接线绿植改造提升工程植被清除过程会产生清除植被，南连接线现状主要为杂草，无乔木，田园大道现状主要为人工植被，有部分乔木。项目植被清除先将乔木移植其他区域，然后做植被清除。故项目清除植被主要为草本及灌木。项目田园大道地表清除植被面积为35000m2，南连接线地表清除植被面积为80000m2，清除植被以2kg/m2计，则项目清除植被量为230t，全部运至周边农田堆肥后作为农家肥。
（4）施工人员生活垃圾

施工期施工人员不在施工场地食宿。项目最大施工人数为300人，不在区域内食宿。施工人员生活垃圾产生量按每人0.5㎏/d计，则项目施工人员生活垃圾产生量为0.15t/d。生活垃圾于施工营地设置3个加盖垃圾桶，施工区域生活垃圾由施工人员收集后投入垃圾桶，生活垃圾可回收的回收，不可回收的委托环卫部门定期清运。

（5）施工营地旱厕粪便
项目施工营地设置一个旱厕供施工人员使用，项目最大施工人数为300人，经查阅相关资料，粪便产生量按0.25kg/人·天计，则项目施工人员产生粪便量为75.0kg/d，委托周边农民定期清掏用于农家肥。

5、水土流失

根据本工程水土流失特点分析，结合水土流失预测原则，本工程建设可能造成的水土流失面积主要是指施工开挖、占压、使用等扰动地表且使该区域产生新的水土流失量的面积。经现场踏勘后对施工过程中项目区水土流失的综合分析，项目南连接线6米慢行系统面积约10.8万m2。绿植改造提升工程面积约20万m2。田园大道非机动车道改造工程面积约7万m2。人行道修复提质工程面积约8.4万m2。农田区域机耕道路、灌渠截弯取直、修复及硬化提质工程面积约11万m2。则项目施工期可能引起水土流失的面积57.2万m2，即0.572km2。
水土流失量按下式计算：


[image: image10.wmf]3

11

n

iikik

ik

WFMT

==

=åå´´


新增土壤流失量按下列公式计算：


[image: image11.wmf]3

11

n

iikik

ik

WFMT

==

D=åå´D´



[image: image12.wmf]00

()

2

ikiiki

ik

MMMM

M

-+-

D=


式中：W——扰动地表土壤流失量，t；

ΔW——扰动地表新增土壤流失量，t；

n——预测单元，1，2，3，……n；

k——预测时段，1，2，3，指施工建设期、生产运行期和植被恢复期；

Fi——第i个预测单元的面积，km2；

Mik——扰动后不同预测单元不同时段土壤侵蚀模数，t/km2•a ；

ΔMik——不同预测单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/km2•a ；

Mio——扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/km2•a ；

Ti——预测时段，a。

施工期间，由于基础开挖，从而加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷会导致项目区产生水土流失。

据查阅，芒市平均侵蚀模数为1362.80t/km2·a，经扰动的土壤侵蚀模数比未扰动的土壤约可加大十倍，项目施工期土壤侵蚀模数为13628.0t/km2.a。项目可能造成水土流失面积为0.572km2，预测项目施工期可能产生水土流失总量为781t，可能新增水土流失总量为703t。项目施工期均使水土流失增加至中度侵蚀，必须采取严格的水土保持措施，减少水土流失量。
二、 项目运营期工艺流程及产污环节：
工艺流程简述(图示)：

项目运营期不设区域管护用房，交于芒市住房和城乡规划建设局代管，入厕依托周围公厕。项目运营期产生的污染物主要为游览人员产生的生活垃圾，垃圾桶散发异味，游览车辆，农耕车辆驶入尾气、噪声。项目运营期产污流程图见5-7。






图5-7  项目运营期产污流程图
污染源分析：

1、废气

项目运营期废气主要为垃圾收集桶异味，游览车辆，农耕车辆驶入尾气。
① 游览车辆，农耕车辆尾气

项目人员游览车辆及农耕时农耕车辆驶入会产生尾气，是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX，属间歇组织排放。由于项目区域机耕道路较窄，驶入车辆有限，农耕车辆只于季节性驶入，故项目机耕道路车流量有限，排放量较少。
② 异味

项目垃圾收集桶使用过程中产生异味，通过垃圾收集桶设置于绿化或农田植被周围，垃圾日产日清，异味排放量小。
2、用水
项目运营期用水主要为区域绿化用水，田园大道绿化面积为35000m2，南连接线绿化面积为80000m2，农田主要道路绿化面积为30000m2，其他区域绿化面积为55000m2。根据《云南省用水定额标准》（DB53T/168-2013），绿化用水量按3L/m2.d计，则项目田园大道绿化用水量为105m3/d，南连接线绿化用水量为240m3/d，农田主要道路绿化用水量为90m3/d，其他区域绿化用水量为165m3/d。南连接线绿化使用自来水，其余区域使用周边农灌沟水。芒市雨季集中在4～9月，旱季为10～4月，雨天以170天计，晴天以195天计。雨天不用浇水，晴天一天一次。绿化用水大全部自然挥发，无废水外排。

3、噪声

项目运营期噪声来自游览车辆，农耕车辆噪声及游览人员活动噪声；噪声源强见表5-3。

表5-3  项目运营期噪声源强
序号

设备名称

噪声源强   dB(A)

2

游览人员活动

50-60

3

游览车辆，农耕车辆噪声

60-70

4、固体废物

项目运营期固废为游览人员生活垃圾，项目运营期设计最大游览人员5000人·次/日，生活垃圾产生量按0.5kg(人·d)计，则项目运营期游览人员生活垃圾最大产生量为2.5t/d，通过设置的垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运。



表6 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度

(mg/m3)
	产生量

（t/a）
	排放浓度

(mg/m3)
	排放量

（t/a）

	大气污染物
	施工期
	土石方、砂石料、红土、建筑垃圾堆存
	扬尘
	--
	0.0438
	--
	0.0088

	
	
	混凝土搅拌
	扬尘
	--
	3.0
	--
	0.6

	
	
	汽车行驶
	扬尘
	--
	5.2
	--
	1.0

	
	
	燃油机械、车辆
	NOX、SO2、THC
	--
	少量
	--
	少量

	
	
	南连接线慢行系统路面铺设
	沥青烟气
	--
	少量
	--
	少量

	
	
	焊接过程
	TSP
	--
	0.03
	--
	0.03

	
	营运期
	 游览车辆，农耕车辆
	NOX、SO2、THC
	--
	少量
	--
	少量

	
	
	垃圾收集桶
	异味
	--
	少量
	--
	少量

	水污

染物
	施工期
	施工人员
	生活污水
	--
	4.8m3/d
	--
	0

	
	
	施工过程
	施工废水
	--
	5.2m3/d
	--
	0

	
	
	雨水冲刷
	地表径流
	--
	8.4m3/次
	--
	0

	噪声
	施工期
	施工机械、运输车辆
	噪声
	80-90dB（A）
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	营运期
	游览车辆、农耕车辆、游览人员
	人为噪声
	80-90dB（A）
	不影响周边环境

	固体废物
	施工期
	区域建设及田园大道开挖
	建筑垃圾
	58544t
	可回收的回收，不可回收的用于南连接线慢行系统回填或由施工方统一清运至城市建设管理部门指定堆放点

	
	
	南连接线慢行系统、绿植改造提升工程和农田区域机耕道路
	土石方
	10710m3
	暂存于临时堆土场用于芒赛村路及周边建设场地回填

	
	
	连接线慢行系统建设、田园大道、南连接线绿植改造植被清除
	清除植被
	230t
	运至周边农田堆肥后作为农家肥

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.15t/d
	可回收的回收，不可回收的委托环卫部门定期清运

	
	
	旱厕
	粪便
	75.0kg/d
	委托周边农民定期清掏用于农家肥

	
	营运期
	游览人员
	生活垃圾
	2.5t/a
	垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运

	主要生态影响(不够时可附另页)：

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧，主要为农田生态系统及田园大道、南连接线道路两侧绿化植被，农田生态系统中主要植被为水稻、玉米、蔬菜及机耕路边竹子、芭蕉等；田园大道、南连接线道路两侧绿化植被主要为菠萝蜜、凤凰花、黄连翘。受人为活动影响，项目区域无大型野生动物，只有少量人为饲养的牛、羊、驴等，常见动物有老鼠、麻雀等。其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。
项目主要在南连接线、田园大道人行道、绿化带及农田机耕路进行施工，区域原有植被主要为原有绿化植被、杂草，均为常见植被，项目建成后绿化面积200000m2，可有效提高区域植被覆盖率，对生态环境有良好的补偿作用。项目绿化使用植被见下表。

表6-1  项目区域绿化植被一览表
区域
植被名称

数量（株）

区域
植被名称

数量（株）

区域
植被名称

数量（株）

一号路
黄花风铃木

44

田园大道

鸡冠刺桐

50

南连接线
黄花风铃木

690

芒果树

3

银叶霸王棕

10

凤凰木

225

银叶霸王棕

2

天竺桂

118

中东海藻

246

菩提树

1

红车

10

红花檵木球

28799

针葵

8

龙血树

6

鸢尾

239245

加纳利海藻

2

三角梅

10

慕春菊

256950

天竺桂

40

花叶凤尾兰

120

虎刺梅

18790

花叶凤尾兰

6

花叶万年痳

1250

大花芦莉

213687

黄金菊

48900

炮仗花

2000

太阳花

3095846

紫柳

39935

黄金菊

22500

吊竹梅

38800

马樱丹

3724

紫柳

513648

地石榴

21365

迎春柳

8150

迎春柳

12300

黄花风铃木

690

金丝桃

8150

金丝桃

11200

凤凰木

225

地石榴

48900

马樱丹

115000

中东海藻

246

韭兰

3230

韭兰

701560

红花檵木球

28799

草坪

580

蜘蛛兰

7500

鸢尾

239245

一号景观道

黄花风铃木

5

吊竹梅

13560

慕春菊

256950

蓝花楹

12

百合竹

1250

虎刺梅

18790

塔扇树

20

百合竹

1210

大花芦莉

213687

四季桂

5

鸭脚木

568

太阳花

3095846

再力花

58

红花檵木球

40

吊竹梅

38800

梭鱼草

1200

黄金榕球

40

地石榴

21365

鸭脚木

500

七彩扶桑球

40

十一号路

榕树

5

大花芦莉

12000

五号路

吊竹梅

6752

鸭脚木

13230

卢莉

8600

红花檵木

22460

海芋

8120

九号路

吊竹梅

65230

慕春菊

25960

美人蕉

46978

美丽木棉

17

鸢尾

32000

地石榴

91300

玉龙草

82000

肾蕨

25700

红花檵木

17680

鸭脚木

6800

鸡冠刺桐

28

花叶万年痳

250

经查阅上表绿化植被表，项目选用植被均不属于入侵物种，且全部选用已检验检疫植被，环评要求项目绿化植被尽量选用本地植被绿化，降低由于引进物种导致的物种入侵。



表7 环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

项目施工期为24个月，施工时间为早上7:00至晚上20:00，施工人数大约300人，项目施工营地不设置人员办公室、宿舍及食堂，住宿于各施工队固定施工营地（不在项目区），用餐为外送或回营地食宿，入厕使用临时设置的旱厕。

1、废气影响分析

项目施工期大气污染主要是施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的燃油废气、南连接线慢行系统短时产生的沥青烟气及焊接废气。
（1）施工扬尘影响分析
项目施工扬尘主要为施工营地堆场及搅拌场扬尘，车辆行驶的动力起尘。
①施工营地扬尘影响分析
项目施工过程中开挖土石方、砂石料暂存于临时堆场内，回填红土暂存于临时堆土场，建筑垃圾暂存于弃渣场。堆场全部位于施工营地内，建材、红土在风力作用下会产生扬尘，在干燥大风的天气下扬尘的产生更为严重。据工程分析，项目施工期堆场扬尘产生量为1.39mg/s（43.8kg/a），在通过采取洒水降尘、物料遮盖、车轮冲洗等一系列的措施控制后堆场扬尘的实际排放量约为0.28mg/s（8.8kg/a）。项目搅拌混凝土等建材扬尘产生量为6.0t，3.0t/a。通过采用湿式搅拌，搅拌场下风下设置不低于2.5m围挡施工后搅拌场扬尘排放量为1.2t，0.6t/a。
本次环评预测采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐估算模式Screen3对项目施工营地无组织扬尘厂界最大浓度进行预测。项目预测参数设置情况见表7-1，预测结果间表7-2。

表7-1   预测参数一览表

污染源排放参数

排放高度

面源长度

面源宽度

温度

PM10排放量

风速

m

m

m

℃

t/a

m/s

正常排放

5
100

60
20
0.6088
0.9

表7-2    预测结果一览表

距源中心距离（m）

PM10
浓度（mg/m3）

占标率（%）

10
0.01231
2.74
100
0.02867
6.37
200
0.03039
6.75
246
0.03169
7.04
300
0.03078
6.84
400
0.02715
6.03
500
0.02319
5.15
600
0.01956
4.35
700
0.01654
3.68
800
0.0142
3.16
900
0.01231
2.74
1000
0.01078
2.4
经上表可知，项目PM10最大落地浓度为0.03169mg/m3，占标率为7.04%，出现距离为246m，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。最大落地浓度点处于农田，无居住区，项目营地下风向1000m范围内无环境保护目标，故项目施工营地扬尘对周围环境影响小。
②车辆行驶的动力起尘影响分析
在施工期间，车速越快，载重越多，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。据工程分析，项目施工运输途中起尘量为5.2t/a。通过车辆限速行驶、定期对运输路面进行洒水压实车辆行驶动力起尘量为1.0t/a。

表7-3为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表7-3 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆·公里

P车速

0.1（kg/m2）

0.2（kg/m2）

0.3（kg/m2）

0.4（kg/m2）

0.5（kg/m2）

1.0（kg/m2）

5（km/h）

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10（km/h）

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15（km/h）

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20（km/h）

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70~90%左右。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。环评要求：建材等运输需采用密闭运输，定期对运输道路洒水降尘，安排专人对施工进出口进行清扫。通过以上措施处理后，项目车辆行驶的动力起尘对周围环境影响小。
（2）燃油废气影响分析
本项目施工期间，主要使用推土机、挖掘机、运输车辆使用柴油作为燃料。其运行过程中会产生燃油废气，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是CO和NOx和THC，其中CO是柴油燃烧的产物，NOX是柴油爆裂时，进入的空气中氮与氧化合而成的产物，THC是柴油不完全燃烧的产物。各种燃油废气属间歇性无组织排放，各类污染物产生量有限，单区域排放量小。施工机械废气其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区空气环境质量影响不大。

（3）沥青烟气影响分析
类比一般道路沥青拌和站的沥青烟监测结果，一般沥青拌和设备产生的沥青烟排放浓度范围在12.5-17.0mg/m3，在下风向30m处达0.05mg/Nm3。本项目使用商品沥青混凝土，从周边具有资质的商品沥青混凝土拌合站购入，不在项目区拌合、熬制，仅在摊铺路面使用，使用时仅有少量沥青烟产生，属于短时间、无组织排放。项目慢行系统里程较短，沥青混凝土用量有限，铺摊时间较短，周界较开阔，利于扩散，对周边环境的影响较小。且随着施工期的结束，沥青烟气产生的影响也将随之消失。通过采取以上措施和大气稀释扩散后，对环境影响不大。
（4）焊接废气影响分析
项目照明工程和钢架桥建设中用到电焊机，焊接会产生焊接废气，据工程分析，项目焊接烟尘产生量为0.03t。由于烟尘产生量小，项目区域较为空旷，通过区域自然扩散沉降后无组织排放，对周围环境影响小。

2、声环境影响分析
施工期噪声主要来自施工机械和车辆。在平整土地阶段，一般使用推土机、装载机、挖掘机等；路基、路面和管道开挖、敷设施工中主要使用挖掘机、摊铺机等，照明工程和钢架桥建设中用到电焊机；在整个施工过程中，需要使用自卸式运输车辆清运废弃建材渣土、运输筑路建材等。施工期的噪声源强一般不超过90dB(A)，特点为暂时的短期行为，无规律性。
项目采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-20lg(r／ro)

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0--距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r---预测点与声源的距离，m；

ro--监测设备噪声时的距离，m。

由上公式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表7-4。

表7-4  单台机械设备的噪声预测值 (dB(A))

设备名称

1m

10m

20m

30m

40m
50m

100m

200m

推土机
86
66

60

56

54
52

46

40

装载机
90
70

64

60

58
56

50

44

挖掘机
84
64

58

54

52
50

44

38

电焊机
82
62
56
52
50
48
42
36
摊铺机
83
63
57
53
51
49
43
37
自卸车辆
80
60

54

50

48
46

40

34

按照各种机械设备同时开启运转，噪声叠加计算按照下式计算：


[image: image13.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

n

L

1

10

/

10

lg

10


经计算，项目施工期多台机械设备同时运转噪声预测结果见表7-5：

表7-5  机械同时工作噪声随距离衰减后的值
距离(m)

1

10

20

30

40
50

100

200

L(dB(A))

93

73

67

63

61
59

53

47

项目夜间不进行施工。从表7-6的预测结果可知，以最不利因素考虑，所有施工设备均置于施工场界且多台机械设备同时运转时，距离项目20m处时，多台设备同时运转的噪声预测值为67dB（A），能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准昼间限值，即噪声值≤70dB（A）。经现场踏勘，距离项目最近的声环境保护目标为项目南侧10m的弄勐村，噪声预测值为73dB（A），达不到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼间限值，由于项目为线性工程施工，于弄勐村周边50m工程量较少，环评要求，项目于弄勐村周边50m范围内施工时：

①尽量采用人工施工，不得使用高噪声机械设备。

②采用围挡施工，禁止在12:00-14:00，22:00-6:00进行建筑施工作业。

③施工前七日前于弄勐村以书面形式公告，取得居民谅解。

在采取以上措施处理后，项目于弄勐村周边50m施工噪声值可降到最低，且随施工期结束而消失，施工时可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼间限值，对弄勐村影响不大。
3、水环境影响分析
项目施工用水主要位于施工营地。其他区域使用商品混凝土，施工期用水量极少。项目施工营地废水为施工废水和施工人员生活污水。
（1）施工人员生活污水及施工废水影响分析
施工期施工人员不在施工场地食宿，施工期产生的生活污水主要为施工人员的清洁废水。据工程分析项目施工人员生活用水为6.0m3/d，生活污水量为4.8m3/d，通过1#临时沉淀池沉淀后用于堆场洒水降尘或混凝土搅拌。
项目运输车辆不在与域内清洗，只有用于搅拌的挖掘机两台、装载机两台及施工场地每日施工完毕需进行清洗。据工程分析，项目车辆冲洗水量为1.4m3/d，车辆冲洗废水量为1.2m3/d。项目混凝土搅拌场地占地面积为500m2，地面冲洗水量为5.0m3/d，地面冲洗废水量为4.0m3/d。通过1#临时沉淀池沉淀后用于堆场洒水降尘或混凝土搅拌。

综上分析，项目施工营地废水产生量为10.0m3/d，为满足施工营地废水停留24h需求，则1#临时沉淀池容积不低于10m3，环评要求1#临时沉淀池设置于施工营地地势较低位置，废水用于堆场洒水降尘或混凝土搅拌，不外排，对周围地表水影响小。

其次，项目道路工程施工过程也会产生少量施工人员清洁废水，产生量较少，通过自带收集桶收集后用于施工区域洒水降尘，不外排，对周围地表水影响小。

（2）地表径流影响分析
据工程分析，项目施工营地地表径流3.7m3/次，通过2#临时沉淀池沉淀后排入芒赛沟。为满足地表径流停留24h需求，2#临时沉淀池容积不低于4m3，环评要求2#临时沉淀池设置于施工营地地势较低位置，地表径流经沉淀后排入芒赛沟，对芒赛沟影响小。

项目施工区域采取分段施工，最大地表径流量为4.7m3/次，环评要求于田园大道设置2个临时沉淀池，南连接线设置2个临时沉淀池，机耕道路于两条道路交叉或道路最低点分区域设置8个临时沉淀池，地表径流通过临时沉淀池沉淀后排入周边沟渠，对周边地表水影响不大。
4、固体废物影响分析
施工垃圾主要来自建筑垃圾、开挖土石方、清除植被和施工人员生活垃圾、施工营地旱厕粪便。

（1）建筑垃圾

项目区域建设过程和田园大道开挖会产生建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物。项目区域建设过程建筑垃圾产生量为2417m3，6044t。项目田园大道非机动车道开挖建筑垃圾产生量为21000m3，52500t。则项目建筑垃圾产生量为23417m3，58544t。建筑垃圾可回收的回收，不可回收的用于南连接线慢行系统回填或由施工方统一清运至城市建设管理部门指定堆放点。项目弃渣场总容积1500m3，占地面积为1000m2，可满足建筑垃圾暂存的需求。项目建筑垃圾无有毒有害物质，作为南连接线底层回填对周围环境影响小。
（2）土石方

项目需挖填土石方为南连接线慢行系统、绿植改造提升工程和农田区域机耕道路。项目南连接线慢行系统土方回填量为59280m3（含建筑垃圾23417m3），绿植改造提升工程土方回填量为40000m3，农田区域机耕道路土方开挖量为10710m3。项目红土主体于松树寨砖瓦厂采取，主要土壤类型为红壤，取土土地不为农田、林地及其他禁止取土区域。农田区域机耕道路开挖土石方暂存于临时堆土场用于芒赛村路及周边建设场地回填，芒赛村路为芒市规划建设道路，土方回填量较大，基本可全部回填。项目临时堆土场总容积7000m3，占地面积为3500m2，可满足土石方临时堆存的需求。
（3）清除植被
项目南连接线6米慢行系统建设、田园大道、南连接线绿植改造提升工程植被清除过程会产生清除植被，清除植被主要为草本及灌木，清除植被量为230t，全部运至周边农田堆肥后作为农家肥。
（4）施工人员生活垃圾

施工期施工人员不在施工场地食宿，生活垃圾产生量为0.15t/d。生活垃圾于施工营地设置3个加盖垃圾桶，施工区域生活垃圾由施工人员收集后投入垃圾桶，生活垃圾可回收的回收，不可回收的委托环卫部门定期清运。

（5）施工营地旱厕粪便
项目施工营地设置一个旱厕供施工人员使用，粪便产生量为75.0kg/d，委托周边农民定期清掏用于农家肥。

综上所述，项目施工期固废处置率为100%，对周围环境影响小。

5、施工对农田的影响分析
项目机耕路施工过程可能对区域内农田产生影响。影响主要为项目施工粉尘附着于农作物上方影响作物生长；施工废水流入农田或农灌沟影响作物生长或农灌沟水质；施工建材、土石方、建筑垃圾临时占压农田影响耕作；道路开挖影响耕作车辆进入影响农耕。为降低项目施工对周围环境的影响，环评要求：

①不得于项目区域进行现场搅拌，使用施工营地商品混凝土。

②项目土石方开挖及道路建设需洒水降尘，降低粉尘产生量。

③项目建材（混凝土、水稳料、机制弹石）只运入当日使用量，不得占用农田堆存。

④项目开挖土石方及建筑垃圾不得堆置于农田内，需当日运出，避免大量堆存占用农田。

⑤项目施工废水需使用收集桶收集沉淀后用于区域洒水降尘，不得随意排入农田或农灌沟。

⑥项目机耕路施工需避开水稻、烟叶、玉米等大规模种植植被的播种、收获时段，此时段已开挖的机耕路必须填实便于农耕人员车辆进入。

通过采取以上措施，项目施工对农田的影响可接受。

6、水土流失影响分析
根据本工程水土流失特点分析，工程建设可能造成的水土流失面积主要是指施工开挖、占压、使用等扰动地表且使该区域产生新的水土流失面积。经现场踏勘后对施工过程中的项目区水土流失综合分析，项目施工期可能引起的水土流失面积为0.572km2。据工程分析，项目可能产生水土流失总量为781t，可能新增水土流失总量为703t。

根据分析，项目建设将造成一定的水土流失影响，因此本环评建议项目采取以下水土保持措施：项目采用边建设边绿化原则，南连接线边坡采用种植乔木、灌木、藤蔓等植物，实施永久性水土保持工程、绿化工程；施工期采用临时水土保持措施，合理安排施工期，合理选择施工工序，避开雨天施工等措施缓解施工期水土流失影响。项目建设完成后，区域均为建筑物、道路和绿地所覆盖，因此施工期产生的水土流失影响将得到缓解或消除。

7、运输路线影响分析
环评现场勘查，进出项目的运输道路主要为南连接线和田园大道，沿途环境保护目标主要为农垦路两侧30m范围内的村庄及住宅区。项目施工期建筑材料及土石方运输过程会产生扬尘和噪声，将会对沿途环境保护目标造成影响。为减轻项目车辆运输产生的扬尘和噪声对运输道路两侧产生影响，环评建议：

（1）项目建筑材料运输过程应于南连接线和田园大道上设置专人定期清扫，配置洒水车降尘，将建筑材料运输过程产生的扬尘对环境的污染降至最低。

（2）要加强监督管理、强调文明运输，施工期建筑建筑材料、土石方及运营期物料运输车辆必须采取加盖篷布，防止物料沿路泼洒对道路环境造成影响。

（3）经过敏感点时要减缓行驶速度，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输物料。

采取以上措施后，项目物料运输扬尘和噪声对运输道路周围的影响在可接受的范围之内。

二、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析
（1）游览车辆，农耕车辆尾气影响分析
项目人员游览车辆及农耕时农耕车辆驶入会产生尾气，是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX，属间歇组织排放。由于项目区域机耕道路较窄，驶入车辆有限，农耕车辆只于季节性驶入，故项目机耕道路车流量有限，排放量较少。游览车辆及农耕车辆废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区范围相对较大，周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，游览车辆及农耕车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区空气环境质量影响不大。

（2）异味影响分析
项目垃圾收集桶使用过程中产生异味，环评要求项目道路周边垃圾收集桶设置于绿化带周围，机耕路垃圾桶设置于绿化或农田植被周围，减少异味排放，垃圾日产日清。异味通过植被吸收后对周围环境影响小。
2、声环境影响分析

项目运营期噪声来自游览车辆，农耕车辆噪声及游览人员活动噪声。

（1）游览车辆，农耕车辆噪声

项目游览车辆，农耕车辆的驶入会产生噪声，噪声值在60-70dB（A），由于项目区域机耕道路较窄，驶入车辆有限，农耕车辆只于季节性驶入，故项目机耕道路车流量有限，加之项目区域空旷，噪声排放为间断性，夜间及午间车流更低，噪声影响更小。对敏感点环境的噪声影响不大。

（2）游览人员活动噪声

项目游览人员游览会产生噪声，主要为人为活动所产生，噪声值在50-60dB（A），由于项目主要供给人员步行及自行车使用，故噪声产生量不大，环评要求加强区域管理，不得于区域内使用高分贝喇叭，不得于区域内高声喧哗，由于项目区较空旷，噪声通过距离衰减后对周围环境影响小。

此外，项目周边主要为农田，道路及村庄，对项目区域声环境质量产生影响主要为南连接线、田园大道车辆噪声，由于南连接线、田园大道不属于城市道路，交通流量有限，噪声影响有限，且项目建设加强了周边绿化，噪声通过道路绿化及农田植被阻隔后对区域游览影响不大。

3、固废环境影响分析

项目运营期固废为游览人员生活垃圾，最大产生量为2.5t/d，通过设置的垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运。项目运营期固废处置率为100%，对区域环境影响较小。

三、产业政策符合性及选址合理性分析

1、产业政策符合性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类中三十四、旅游业 2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务，故项目建设符合国家产业政策。

 2、规划符合性分析

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧。经查阅《芒市城市总体规划》（2011-2030）（附图5），建设属于产业发展适宜区，项目为旅游开发项目，符合芒市城市总体规划。经查阅《建设用地规划许可证》（地字第s533103201700034），用地性质为公园绿地，项目为芒市生态田园农田观光核心区，项目建设符合规划用地性质。综上，项目建设符合规划要求。

3、选址符合性分析

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧。项目施工营地用电由田园大道10kv高压电引入，施工用水及施工人员生活用水通过架设自来水管用于施工用水。项目施工营地物料运输主要使用南侧5m田园大道。故项目建设用水用电有保障，交通便利。项目其他施工区域用水取用农灌沟水，依托原有机耕路进行物料运输，供水及交通有保障。项目运营期绿化使用自来水和农灌沟水，用电通过架设供电网用于照明，项目周边有田园大道和南连接线，可进入芒市市区，也可进入杭瑞高速，交通有保障。故项目建设供水、供电设施齐全，具有较好的建设可行性。项目建设地内无不良地理条件，周围无限制项目建设因素存在；项目建成后，废水、废气及噪声能够得到有效处理，不会对外界环境造成较大的环境影响问题，此外，项目主要利用南连接及田园大道人行道、绿化，农田机耕路进行建设，不占用农田，故项目选址是合理的。
4、平面布置合理性分析
项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧。主体包含南连接线6米慢行系统，绿植改造提升工程，田园大道非机动车道改造工程，人行道修复提质工程，农田区域机耕道路、灌渠截弯取直、修复及硬化提质工程，关键节点景观打造工程等。南连接线6米慢行系统位于项目南侧；田园大道非机动车道改造工程，人行道修复提质工程，位于西侧及北侧；农田区域机耕道路、灌渠截弯取直、修复及硬化提质工程，位于项目区域内；绿植改造提升工程位于整个项目区；关键节点景观打造工程等位于田园内。项目主体依托南连接线及田园大道两侧绿化带及非机动车道，农田机耕路进行优化建设，不占用农田，即可美化区域环境，又可提升人居环境，故项目平面布置合理。
四、环境监测计划及竣工验收监测计划

1、环境监测计划

便于建设项目的环境管理，项目环境监测计划见表7-6。

表7-6 项目环境监测计划一览表

分类

采样点

监测项目

监测频率

施工期

大气

弄勐村、芒乃村、帕结村

TSP

每年两次，每次监测3天，每天监测日均值
噪声

项目厂界四周、弄勐村
LeqdB（A）

每年两次，每次监测2日，昼夜各一次

运营期

噪声

厂界四周 

噪声

连续2天，昼夜各监测一次

项目竣工环境保护验收监测计划见表7-7。

表7-7  竣工环境保护验收监测计划一览表

分类

采样点

监测项目

监测频率

运营期

水环境

项目芒市大河上游500m，下游1500m
SS、氨氮、COD、BOD5、动植物油、磷酸盐

连续2天，每天3组有效数据

声环境

厂界四周 、弄勐村
噪声

连续2天，昼夜各监测一次

2、环境监察计划

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在运营期间各个环保设施的正常运行情况以及污染物达标排放情况。项目环境监察计划见表7-8。

表7-8 环境监察计划表
环境问题

环保措施要求

执行单位

监督管理部门

施

工

期

废水

施工期施工人员生活污水、施工废水通过1#临时沉淀池沉淀后用于堆场洒水降尘或混凝土搅拌。道路工程施工人员清洁废水通过自带收集桶收集后用于施工区域洒水降尘。施工营地地表径流通过2#临时沉淀池沉淀后排入芒赛沟。施工区域地表径流通过临时沉淀池沉淀后排入周边沟渠
建设单位

芒市环保局环境监察大队
扬尘

项目施工营地沙石、红土堆场需定期洒水降尘并使用草席及篷布进行遮盖。项目建材搅拌需进行湿式搅拌，搅拌场下风向设置不低于2.5m围挡。项目建材需密闭运输，加盖篷布，并对田园大道及南连接线进行晴天每日洒水降尘
噪声

项目于弄勐村周边50m范围内施工时尽量采用人工施工，不得使用高噪声机械设备。采用围挡施工，禁止在夜间及午间进行建筑施工作业。施工前七日前于弄勐村以书面形式公告，取得居民谅解
固废

项目施工建筑垃圾可回收的回收，不可回收的用于南连接线慢行系统回填或由施工方统一清运至城市建设管理部门指定堆放点。项目开挖土石方暂存于临时堆土场用于芒赛村路及周边建设场地回填。项目清除植被全部运至周边农田堆肥后作为农家肥。项目施工人员生活垃圾投入施工营地垃圾桶，可回收的回收，不可回收的委托环卫部门定期清运。施工营地旱厕粪便委托周边农民定期清掏用于农家肥
营

运

期
废气

项目人员游览车辆及农耕车辆车辆废气经自然扩散和稀释后无组织排放。项目垃圾收集桶异味通过垃圾收集桶设置于绿化带周围处理
经营单位

噪声

控制噪声源，加强管理，绿化隔声
固废

游览人员生活垃圾通过设置的垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运
3、环保投资

项目总投资14000万元，其中环保投资共5120.5万元，环保投资占总投资的36.6%。项目环保投资见表7-9。

表7-9环保投资一览表

类别
污染源

环保设施

投资（万元）

备注

废气
施工扬尘
配套洒水车为田园大道、南连接线及农耕路洒水
10
设计提出
堆场遮盖篷布洒水，车辆遮盖篷布

20
设计提出
施工营地下风向设置不低于2.5m围挡
5
环评提出
废水

施工营地生活污水、施工废水

1#临时沉淀池（10m3）
2

设计提出

施工营地地表径流

2#临时沉淀池（4m3）
0.5
环评提出
施工其他区域地表径流

沉淀池（10个）

10

环评提出

噪声

施工设备噪声

弄勐村周边50m范围内围挡施工
1
环评提出

固废

施工建筑垃圾
运输至南连接线慢行系统回填
20
设计提出

清除植被
运至周边农田堆肥后作为农家肥
10

环评提出
施工人员生活垃圾
垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运
1
设计提出
施工营地旱厕粪便
委托周边农民定期清掏用于农家肥
1

环评提出
运营期生活垃圾
垃圾桶398个，垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运
30
设计提出

生态

/
绿化200000m2
5000
设计提出
其它

环评及环保竣工验收

10
环评提出

合计

/

5120.5
/

4、环境保护竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表7-10。

表7-10     项目竣工验收一览表
项目

处理措施

处理对象

处理效果

声环境

绿化阻隔、距离衰减及加强管理
游览车辆、农耕车辆、游览人员
田园大道、南连接线两侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域满足2类标准
固废

通过设置的垃圾收集桶（398个）收集后委托环卫部门清运
生活垃圾
处置率100%

绿化

200000m2



表8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	污染治理措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	土石方、砂石料、红土、建筑垃圾堆存
	扬尘
	洒水降尘，车辆加盖棚布、车轮冲洗
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	
	
	混凝土搅拌
	扬尘
	湿式搅拌，搅拌场下风下设置不低于2.5m围挡
	

	
	
	汽车行驶
	扬尘
	密闭运输，运输道路洒水降尘，施工道路清扫
	

	
	
	燃油机械、车辆
	NOX、SO2、THC
	自然扩散，选用年检合格车辆
	不降低环境功能

	
	
	南连接线慢行系统路面铺设
	沥青烟气
	区域自然扩散沉降
	不降低环境功能

	
	
	焊接过程
	TSP
	区域自然扩散沉降
	不降低环境功能

	
	营运期
	 游览车辆，农耕车辆
	尾气
	区域自然扩散沉降
	/

	
	
	垃圾收集桶
	异味
	及时清扫、清运垃圾
	不降低环境功能

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员生活、施工废水
	SS
	1#临时沉淀池沉淀后用于堆场洒水降尘或混凝土搅拌
	自然蒸发，对环境影响小

	
	
	地表雨水径流
	SS
	通过临时沉淀池沉淀后排入周边沟渠
	/

	固

体

废

污物
	施工期
	区域建设及田园大道开挖建筑垃圾
	可回收的回收，不可回收的用于南连接线慢行系统回填或由施工方统一清运至城市建设管理部门指定堆放点
	处置率100%

	
	
	南连接线慢行系统、绿植改造提升工程和农田区域机耕道路土石方
	暂存于临时堆土场用于芒赛村路及周边建设场地回填
	

	
	
	连接线慢行系统建设、田园大道、南连接线绿植改造植被清除植被
	运至周边农田堆肥后作为农家肥
	

	
	
	施工人员生活垃圾
	可回收的回收，不可回收的委托环卫部门定期清运
	

	
	
	旱厕粪便
	委托周边农民定期清掏用于农家肥
	

	
	营运期
	游览人员生活垃圾
	垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运
	处置率100%

	噪

声
	施工期
	施工机械、运输车辆
	合理安排施工时间，合理布置施工机械，设置临时隔声、减振等措施
	达到（GB122523-2011）《建筑施工厂界噪声排放标准》限值

	
	营运期
	游览车辆、农耕车辆、游览人员
	加强管理，绿化吸收
	不影响周围环境

	生态保护措施及预期效果影响(不够时可附另页)：

项目对生态环境的影响主要发生在项目的施工期，主要为地表植被消失和水土流失产生的影响。项目建设完成后绿化面积为200000m2，可有效恢复项目施工期对项目区生态环境的影响。项目周边地表植被覆盖率较低，工程施工扰动使地表，致使土壤结构松散，抵抗侵蚀能力下降，易形成水土流失。环评要求：

①项目建设需采用边建设边绿化的原则，以尽快取得生态效益。

②合理安排施工时间，尽可能避开雨季实施开挖及回填施工作业，工程建设安排上首先完成基础设施工程，优先完善排水沟的建设。

③项目土石方回填尽量选用区域开挖土石方，尽量做到弃挖方平衡。

④加强弃渣场水土保持措施，于弃渣场四周设置截排水沟，并进行台阶式堆存，冲刷雨水通过施工营地2#临时沉淀池沉淀后排入芒赛沟。

⑤项目弃渣尽快回填或运至城市建设管理部门指定地点，临时堆存需使用草席或篷布遮盖，如长期堆存需播撒草籽进行临时绿化，减少水土流失。
⑥施工结束后应及时清理施工场地内废弃物，地表裸露区及时进行覆土绿化恢复等措施。

在采取绿化及以上措施后，项目施工期对生态环境的影响可得到减缓，水土流失影响得到改善。




表9 结论与建议

	一、评价结论：

1、产业政策符合性结论

项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类，项目建设符合国家产业政策。

2、规划符合性结论

项目建设符合《芒市城市总体规划》（2011-2030）。符合《建设用地规划许可证》（地字第s533103201700034）用地性质。故项目建设符合规划要求。

3、选址符合性结论

项目施工营地、施工区域及运营用水用电有保障，交通便利，具有较好的建设可行性。项目建设地内无不良地理条件，周围无限制项目建设因素存在；项目建成后，废水、废气及噪声能够得到有效处理，不会对外界环境造成较大的环境影响问题，项目建设不占用农田，故项目选址是合理的。
4、平面布置合理性结论
项目主体依托南连接线及田园大道两侧绿化带及非机动车道，农田机耕路进行优化建设，不占用农田，即可美化区域环境，又可提升人居环境，故项目平面布置合理。

5、施工期影响评价结论

（1）施工期环境空气影响结论

项目施工营地扬尘通过料场洒水降尘及遮盖处理；混凝土等建材搅拌必须湿式搅拌，设置围挡处理；运输车辆扬尘通过物料遮盖、车轮冲洗，施工道路清扫、洒水处理。沥青烟气通过合理布置施工时间处理。项目施工机械和运输车辆尾气，焊接烟尘通过区域自然扩散沉降后无组织排放。对周围环境空气质量影响小。

（2）施工期地表水环境影响结论

施工营地施工人员生活污水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水通过1#临时沉淀池沉淀后用于堆场洒水降尘或混凝土搅拌。道路施工人员清洁废水，通过自带收集桶收集后用于施工区域洒水降尘，不外排。施工营地地表径流通过2#临时沉淀池沉淀后排入芒赛沟。施工区域地表径流量于施工区域地势较低处均设置临时沉淀池，地表径流通过临时沉淀池沉淀后排入周边沟渠。项目施工废水不外排，对周围地表水影响小。

（3）施工期声环境影响结论

项目施工机械噪声通过优化施工方式，加强对施工人员的管理，合理安排施工时间。于弄勐村周边50m范围内施工时尽量采用人工施工，不得使用高噪声机械设备；禁止夜间、午休施工并提前七日前公告处理后降低施工噪声对周围环境的影响。

（4）施工期固体废弃物环境影响结论

项目建筑垃圾可回收的回收，不可回收的用于南连接线慢行系统回填或由施工方统一清运至城市建设管理部门指定堆放点。项目农田区域机耕道路开挖土石方暂存于临时堆土场用于芒赛村路及周边建设场地回填。项目清除植被全部运至周边农田堆肥后作为农家肥。项目施工人员生活垃圾于施工营地设置3个加盖垃圾桶，施工区域生活垃圾由施工人员收集后投入垃圾桶，生活垃圾可回收的回收，不可回收的委托环卫部门定期清运。施工营地旱厕粪便委托周边农民定期清掏用于农家肥。项目施工期固废处置率为100%，对周围环境影响小。

6、运营期影响评价结论

（1）运营期环境空气影响结论

项目游览车辆，农耕车辆尾气通过区域自然扩散沉降后无组织排放。垃圾收集桶异味通过垃圾桶设置于绿化或农田植被周围，垃圾日产日清处理后，对周围空气环境影响小。
（2）运营期声环境影响结论

项目运营噪声通过加强区域管理，不得于区域内使用高分贝喇叭，不得于区域内高声喧哗后对周围环境影响小。
（3）运营期固体废弃物环境影响结论

项目运营期游览人员生活垃圾通过设置的垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运。固废处置率为100%，对周围环境影响不大。
7、总量控制结论

项目不设“十三五”废气总量控制指标。不设“十三五”废水总量控制指标。固废处置率均为100%。
二、综合评价结论

项目位于芒市弄勐村北侧，芒市大河西侧，田园大道东侧及南侧。建设符合中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的政策要求。项目选址合理，工程建设符合规划要求。
项目施工期对环境主要的不利影响为扬尘、噪声、废水、固废及水土流失等，采取相应防治措施后可有效减小其不利影响，且影响随着施工期的结束而消失。本项目属于非生产性建设项目，项目运营期污染物主要为汽车尾气、噪声、垃圾桶异味、生活污水等，这些污染源经过一定的环保设施治理后达标排放，污染物排放满足总量控制要求，对周围环境影响较小。项目的建设不会降低当地环境功能，项目污染物的处置符合达标排放的原则。本项目必须执行国家规定“环境保护三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行。这样，本项目的实施可以做的社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目建设是可行的。

三、环境保护措施

施工期环境保护措施

（1）大气环境：

①施工营地砂石料堆场、临时弃渣场、临时堆土场进行定期洒水，按量购进建筑材料，避免建筑材料在场内长时间堆放，对建筑材料进行必要的遮盖（草席或篷布）。
②混凝土等建材搅拌必须湿式搅拌，搅拌场下风向设置不低于2.5m围挡减少扬尘排放量。

③于施工营地进出口设置车轮冲洗系统及浅水池，进出场车辆必须清洗车轮方可出场。

④对施工现场实行合理化管理，减少材料搬运环节，搬运时做到轻举轻放。
⑤运输车辆对建材、土石方及建筑垃圾运输需采用密闭运输，加盖篷布减少物料洒落。

⑥安排专用洒水车对田园大道及南连接线洒水降尘以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定，非雨天每日洒水次数不少于2次；若遇到大风或干燥天气应增加洒水次数。
⑦安排专人对施工营地于田园大道进出口，田园大道、南连接线施工道路进出口进行清扫，保持里面清洁。

⑧建筑材料运输过程中，途经敏感点时，减速慢行。
⑨及时清运机耕路开挖土石方至临时堆土场，并对施工区域进行洒水降尘，减少扬尘产生量。

⑩合理安排沥青铺设时间，尽量避开上下班高峰期等车流量较大时段。
⑪项目施工机械和运输车辆尾气，焊接烟尘通过区域自然扩散沉降后无组织排放。

（2）废水

①施工营地施工人员生活污水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水通过1#临时沉淀池沉淀后用于堆场洒水降尘或混凝土搅拌。1#临时沉淀池容积不低于10m3。

②道路施工人员清洁废水，通过自带收集桶收集后用于施工区域洒水降尘，不外排。

③施工营地地表径流通过2#临时沉淀池沉淀后排入芒赛沟。2#临时沉淀池容积不低于4m3。

④施工区域地表径流量于施工区域地势较低处均设置临时沉淀池，地表径流通过临时沉淀池沉淀后排入周边沟渠。
⑤施工期注意节约用水，减少废水的产生及排放量。

（3）噪声

①优化施工方式，应科学合理地安排施工步骤，合理布置施工现场，高噪设备尽量布置于施工营地中央，避免在局部安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。

②运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。

③加强对施工人员的管理，做到文明施工，避兔人为噪声的产生。

④合理安排施工时间，午间12:00-14:00及夜间22:00-6:00禁止施工，若确需这两个时间段施工的，应到相应主管部门办理相关手续，且要事先公告周围居民。
⑤施工期间对周边居民进行公告、标语安抚，积极听取周边居民意见。

⑥建筑材料、建筑垃圾运输经过敏感点时要减缓行驶速度，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输物料。

⑦项目于弄勐村周边50m范围内施工时尽量采用人工施工，不得使用高噪声机械设备。

⑧项目于弄勐村周边50m范围内施工时采用围挡施工，禁止在12:00-14:00，22:00-6:00进行建筑施工作业。

⑨项目于弄勐村周边50m范围内施工前七日前于弄勐村以书面形式公告，取得居民谅解。
（4）固废

①项目建筑垃圾可回收的回收，不可回收的用于南连接线慢行系统回填或由施工方统一清运至城市建设管理部门指定堆放点。

②项目农田区域机耕道路开挖土石方暂存于临时堆土场用于芒赛村路及周边建设场地回填。
③项目清除植被全部运至周边农田堆肥后作为农家肥。
④项目施工人员生活垃圾于施工营地设置3个加盖垃圾桶，施工区域生活垃圾由施工人员收集后投入垃圾桶，生活垃圾可回收的回收，不可回收的委托环卫部门定期清运。
⑤施工营地旱厕粪便委托周边农民定期清掏用于农家肥。

⑥合理安排施工时序，首先进行南连接线慢行系统挡墙建设，而后进行人行道开挖，减少建筑垃圾暂存于弃渣场。
运营期环境保护措施

（1）运营期大气治理措施

项目道路周边垃圾收集桶设置于绿化带周围，机耕路垃圾桶设置于绿化或农田植被周围，垃圾日产日清。

（2）运营期噪声防治措施

加强区域管理，不得于区域内使用高分贝喇叭，不得于区域内高声喧哗。
（3）运营期固体废弃物处置措施

项目运营期游览人员生活垃圾通过设置的垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运。


	预审意见：

公 章

经办人：                                       年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章

经办人：                                      年   月   日



	审批意见：

公 章

经办人：                         年   月   日




建筑垃圾、噪声、扬尘、燃油废气、沥青烟气





建筑垃圾、噪声、扬尘、燃油废气





土石方、扬尘





清除植被





噪声、扬尘





绿化





路面铺设





水电铺设





土方回填





护坡建设





植被清除





噪声、扬尘、燃油废气





噪声、扬尘





清除植被





绿化





土方回填





植被清除





噪声、扬尘、燃油废气





建筑垃圾、噪声、扬尘、燃油废气





建筑垃圾、噪声、扬尘、燃油废气





人行道铺设





人行道开挖





水稳料回填





噪声、扬尘、燃油废气





建筑垃圾、噪声、扬尘、燃油废气





噪声、扬尘





绿化





机制弹石铺设





水稳料回填





碎石回填





开挖





噪声、扬尘、燃油废气





噪声、扬尘、燃油废气、废水





运输





搅拌机搅拌





配水





配料





23417





59280





建筑垃圾





35863





南连接线慢行系统





红土





40000





红土





绿植改造提升工程





暂存于临时堆土场用于芒赛村路及周边建设场地回填





10710





农田区域机耕道路





异味





委托环卫部门清运





垃圾桶





游览人员





噪声





尾气





游览车辆、农耕车辆





噪声








1

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

