
建设项目环境影响报告表
（报批稿）
项目名称：    芒市韵竹竹制品加工项目      
建设单位：    芒市韵竹竹制品有限责任公司  
编制日期：2017年10月

国家环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市韵竹竹制品加工项目

	建设单位
	芒市韵竹竹制品有限责任公司

	法人代表
	马静
	联系人
	段玉龙

	通讯地址
	云南省德宏州芒市城郊发电厂村

	联系电话
	139*****370
	传真
	/
	邮政编码
	678411

	建设地点
	云南省德宏州芒市三台山乡勐丹村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	竹制品制造（C2041）

	占地面积

(平方米)
	1500
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	30.00
	其中：环保投资(万元)
	4.75
	环保投资占

总投资比例
	15.8%

	评价经费

(万元)
	/
	投产日期
	2017年12月


规

	型号

	数量（台/套）

	使用区域


	1

	粉碎机

	80#
	1

	竹炭加工


	2

	传送带
	/

	2
	
	3

	气流烘干机
	/

	1套

	
	4

	卸料器

	/

	1
	
	5

	绞龙输送机

	/

	2
	
	6

	制棒机

	/

	4

	
	7

	炭化窑

	2*2m

	30

	
	8

	风机

	/

	2

	
	9

	水膜除尘器

	/

	1套

	
	10

	断料机

	/

	4
	竹签、竹筷加工


	11

	分片机

	/

	4
	
	12

	拉丝机

	/

	4

	
	13

	精切机

	/

	4
	
	14

	削尖机

	/

	4
	
	15

	包装机

	/

	4
	
	16

	风机

	/

	2

	
	17

	布袋除尘器

	/

	2套

	

	5、总平面布置
项目用地主要分为办公生活区和生产区。办公生活区位于场地南侧，布置有办公间、宿舍；生产区位于场地北侧和东侧，西侧设有炭化窑30座，项目区东侧原水塘填平压实后新建竹筷生产区厂房。厂区新建建筑均设置在项目区东侧，交通便利，满足交通和消防要求。具体平面布局详见附图3。

6、工作制度及劳动定员

本项目劳动定员10人，其中管理、技术人员2人，生产员工8人。
项目年工作日为300天，其中生产区实行一班工作制，每天工作时间为8小时；炭化窑为一天24h燃烧，夜间2人值班，负责运行。

7、公用工程
（1）供电

由周边市政供电管网统一供给。

（2）给排水

给水：本项目生产和生活用水均来自项目区原有水井，用水量264m3/a。

排水：按雨、污水分流排放设计。雨水通过雨水排水沟排入项目南侧茶厂河内。废水主要为员工生活废水，经2#沉淀池收集处理后，委托周边村民定期清掏，用于周边茶园浇灌。

8、环保投资情况
本项目总投资30万，环保投资4.75万，环保投资占总投资的15.8%，环保投资明细表见表1-7。

表1-7 环保投资明细表
处理对象
环保设施
投资（万元）
备注

废气

粉尘：2套布袋除尘器和15m排气筒1根；

烟尘：1套水膜除尘器和10m烟囱1根。
3

新建

废水

生活废水：2m3沉淀池1座（2#）

生产废水：6m3沉淀池1座（1#）

1

新建

雨污分流管网

0.4

新建

噪声

选用低噪声设备，并配套减震垫

0.2

/

固废
一般生活垃圾设置垃圾桶（大）2个、2m3旱厕1座（依托）

0.05

新增

6m3的竹醋液、竹焦油收集池1个
0.1

新增

合计

4.75

/

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目属于新建项目，项目租赁闲置厂房及场地建设。厂房在本项目租赁前主要用于茶叶生产，但茶厂已闲置多年，经现场踏勘，尚有部分闲置设备未移除，双方签订租赁协议之后，在入驻之前，由原房东负责将厂房清理干净，交给租赁方。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置及周边情况
芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。

本项目位于芒市三台山乡勐丹村小组，中心地理坐标为北纬24°17'26.72"，东经98°23'14.04"。项目紧邻的西北侧为农户牛棚，东侧为道路和茶园，项目区周边关系列表见表2-1，项目区周边关系图见附图2。

表2-1 项目区周边关系列表

序号

名称

方位

距离（m）

1

农户牛棚

西北

2

2

茶地

东

10

3

竹子园

西

15

4

茶厂河

南

65

2、地貌、地质

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目位于芒市三台山乡勐丹村小组，所在地块地势较为平坦。
3、气候、气象
芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、河流水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。

根据现场勘查，项目区最近的地表水体为南侧65m处的茶厂河，水体经茶厂河最终流入项目区西侧芒市大河（距离9.7km）。芒市大河为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

项目区水系详见附图4。

5、植被、生物多样性

芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。

芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。

项目所在地受人类活动影响，原生植被已经不复存在，以茶树、竹林为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划

芒市辖勐焕街道，芒市镇、遮放镇、勐戛镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡和三台山德昂族乡。共80个村民委员会，13个社区居民会，719个自然村，1008个村（居）民小组。

项目所在地为芒市三台山乡。2015年，三台山乡辖勐丹、出冬瓜、允欠、邦外4个村民委员会36个村民小组（其中：德昂族村民小组21个，景颇族村民小组7个，汉族村民小组8个。
2、经济概况

2015年德宏州实现生产总值292.32亿元，比上年增长7.8%。其中，第一产业实现增加值73.42亿元，增长6.2%，拉动生产总值增长1.3个百分点；第二产业实现增加值71.77亿元，增长4.6%，拉动生产总值增长1.4个百分点；第三产业实现增加值147.13亿元，增长10.3%，拉动生产总值增长5.1个百分点。一、二、三产业对总体经济贡献率分别为16.1%、17.8%、66.1%，三次产业结构由上年的25.8：26.1：48.1变为25.1：24.6：50.3。人均GDP达22990元，比上年增加1133元，增长6.5%。非公有制经济创造增加值139.34亿元，占全州生产总值的比重为47.7%。

3、教育、文化

2015年，德宏普通高等学校招生5101人，在校生12864人，毕业生3458人；中等职业学校招生3986人，在校生9206人，毕结业生2461人；普通中学招生23415人，在校生68368人, 毕业生20422人；小学招生19310人，在校生106079人，毕业生17643人；幼儿园招生27648人，在园幼儿42779人，毕业22397人。小学学龄儿童净入学率99.75%，初中阶段毛入学率111.83%，高中阶段入学率70.1%。

2015年争取到国家、省科技（科普）计划项目70项，比上年增加3项，经费1965万元，比上年增加361万元；州级科技（科普）计划项目立项42项，比上年减少66项，安排经费185万元，比上年减少653万元。2015年度，评选出德宏州政府科学技术奖34项，比上年增加3项，其中，一等奖3项，二等奖10项，三等奖21项。

2015年末全州有艺术表演团体20个，文化馆6个，文物管理所6个，公共图书馆6个。广播人口覆盖率94.92%，电视人口覆盖率95.45%。

2015年末有医疗卫生机构632个；医疗卫生机构床位6497床；医疗卫生机构技术人员6774人，其中，执业医师1831人，助理医师492人，注册护士2196人，其他卫生技术人员2255人。

2015年末，德宏州拥有体育场馆个数3个，参加国家级体育比赛6次，组织对外交流4次、省级比赛18次、州级比赛46次。在省级及以上比赛中共获得金牌37枚、银牌41枚、铜牌46枚。

4、文物保护

芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。

本项目位于三台山勐丹村小组，经现场调查项目区内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。




表三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状
本项目位于三台山乡，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市空气质量监测有效天数354 天，优176 天，比上年多23天；良158 天，比上年少34 天；轻度污染20 天，比上年多2 天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为1 月份至4 月份，其中1 月份4 天，2 月份8 天，3 月份4 天，4 月份4 天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。

项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、地表水质量现状
根据现场勘查，项目区最近的地表水体为南侧65m处的茶厂河，水体经茶厂河最终汇入项目区西侧芒市大河（距离9.7km）。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面——入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，2016年芒市大河风平断面未满足区划要求，年均评价为Ⅳ类水质，属轻度污染；其余断面均满足，与上年相比无明显变化。

项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质要求。

3、声环境质量现状

项目所在区域位于德宏州三台山乡，依据GB3096-2008《声环境质量标准》声环境功能区分类，属2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据现场踏勘，项目区域声环境质量现状良好，可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。

4、生态环境现状

本项目位于三台山乡，经过现场踏勘，项目区北侧、南侧、西侧均为竹林，东侧为茶园，原生植被几乎没有，整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。结合以上的描述及项目周边环境的关系，项目的环境保护目标为：

表3-2  主要环境保护目标及保护级别一览表

序号

保护目标

方位

距离（m）

保护类别

保护级别

1

农户牛棚
西北侧

2

大气、噪声
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
2

茶厂河
南侧

65
Ⅲ类水体

GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准

3

芒市大河

西侧

9700



表四、评价适用标准


声环境功能区类

		时段


		昼间

	夜间

	2类

	60
	50


	
	


声环境功能区类

		使用区域

	等效声级[dB(A)]


			昼间

	夜间


	2类

	厂界周边
	60

	50



	4、固体废弃物

项目运营期间产生的固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。


	

	总总量控制标准
	本项目建议总量控制指标如下：

1、废气

项目运营期产生废气主要为竹签、竹筷、竹炭生产过程产生的粉尘、烘干废气和碳化烟气，其总量控制指标为SO2：2.525t/a， NOX：4.59t/a。

2、废水

本项目废水主要为员工生活污水，经沉淀池收集处理后，委托周边村民定期清掏，用于周边茶园浇灌，不外排。因此，废水不设总量控制指标。

3、固废

固废处置率为100%。




表五、建设项目工程分析

单位用水指标

新鲜水用量(m3/d)

		废水量
(m3/d)


	1

	住宿、办公用水
	10人
	8人按30L/（人·d）计，

值班人员（2人）按70L/（人·d）计
	0.38
	0.304

	2

	1#沉淀池用水

	补充新鲜用水

	/

	0.50

	0


	3
	合计

	/

	/

	0.88
	0.304

	备注：项目区生活污水晴天定期清掏、用于茶园灌溉，雨天暂存于2#沉淀池，不外排。



	[image: image5.png]s 0.07

0.3 0.3

WEE 0.3

EEKE [

S el e





图5-2 本项目水量平衡图  单位：m3/d

（2）项目用排水核算小结

根据上述核算，本项目产生废水量为0.304m3/d，即91.2m3/a。生活污水经2#沉淀池处理后定期清掏、用于茶园浇灌。项目废水污染物源强详见下表5-4。
表5-4  项目废水产生源强  单位：t/a

                项目

产排情况

废水量

（m3/a）

CODcr

BOD5

SS

NH3-N

生活

废水

产生浓度（mg/L）

91.2

450

200

220

40

产生量（t/a）

0.036

0.018

0.02

0.004
排放浓度（mg/L）

0

0

0

0

排放量（t/a）

0

0

0

0

（3）废水处置措施

本项目运营期间产生的废水主要为工作人员生活污水（0.304m3/d），经2#沉淀池（2m3）处理后，委托周边农户定期掏运，用于茶园浇灌。项目拟建设1个2#沉淀池，容积为2m3，废水可停留6.5天，满足废水停留24h的要求。

3、声环境污染源
项目运营期间产生的噪声，主要为各生产设备噪声。项目主要噪声源强见表5-5。

表5-5 项目运营期噪声源强表  单位dB（A）
序号

噪声源

数量（台/套）

产生源强 [dB(A)]

减噪措施

1

破碎机

1

85

安装减震垫、砖房隔音、距离衰减等

2

气流烘干机
1

85

3

制棒机

4

75

4

断料机

4

80

5

分片机

4

80

6

风机

4

85

7

削尖机

4

80

4、固体废弃物

项目生产过程中产生的固体废物主要有废竹料和生活垃圾等。根据业主提供的资料和类比同行业报告数据，项目区主要固体废物产生量如下：
（1）生产性固体废物

① 原竹、竹废料（原料）产生的边角料

项目区竹签竹筷原料用量为3000 t/a，竹废料及边角料产生量为300t/a，全部回收用于竹炭生产原料。

② 炭化窑不合格产品

项目区炭化窑不合格产品按竹炭原料（竹废料3500t/a）的1‰计，则本项目产生的不合格产品为3.5t/a，全部回收用于竹炭烘干炉燃料。
② 竹木燃料废渣

项目区燃烧灰渣产生量按竹木燃料（1000t/a）的1‰计，本项目产生的竹废料燃烧灰渣约为1t/a，外运作为附近茶园、竹林的农用肥料。

③ 布袋除尘器收集粉尘渣

经表5-1核算，布袋除尘器收集粉尘渣产生量约为46t/a，经收集后全部作为竹炭生产原料。 

④ 水膜除尘器收集粉尘渣

经表5-2核算，水膜除尘器收集沉渣产生量约为4.6t/a，经收集后，外运作为附近茶园、竹林的农用肥料。

⑤ 炭化窑
碳化过程中产生木焦油、竹醋液和不合格产品等固废。

竹醋液：由于竹材碳化过程将产生大量的竹醋液。根据业主提供资料和类比同类型项目，每烧制1吨竹炭产品大约产生10%～25%吨的竹醋液，本项目按20%计。项目年烧制机制竹炭为3500吨，因此大约有700吨的竹醋液产生。由于竹醋液含有近300种天然高分子有机化合物，如有机酸类、醇类、酮类、醛类、酚类、酯类及微量的碱性成分等，性质为水溶性，pH约为3.11，可用于液体法薰制火腿和香肠，还可用来家畜粪尿的消臭，土壤改良、有机农业的害虫驱除等方面以及美容，浴缸沐浴剂等。本环评建议建设方收集于6m3的竹醋液、竹焦油收集池冷却沉淀后，用塑料桶分开收集，定期外售。竹醋液的收集应当在炭窑的烟囱口温度为80℃～150℃之间进行。
竹焦油：主要成分为愈创木酚(Guaiacol)、木榴油酚 (Crosol) 及其他酚类。为无色或淡黄色油状液。有窜透性烟臭，味灼烈腐蚀。微溶于水与沸水，能与乙醇、乙醚、氯仿、冰醋酸、脂肪油与挥发油任意混合，易溶于氢氧化碱溶液。难溶于氨溶液。木焦油沸点为 200 -220℃，而碳化热解过程温度可达 275℃以上，因此木焦油在碳化过程中会以气态存在。且木焦油产量少，成分复杂，收集困难，燃烧产物主要是 CO 2与水蒸气，可将其进行点燃处理，在烟气温度在80℃～150℃之间的烟气专用管道处设排口，连通专用竹醋液、木焦油搜集管道，最后收集于6m3的竹醋液、竹焦油收集池，冷却沉淀后，用塑料桶分别收集，定期外售。
不合格产品：根据业主提供资料和同行业报告数据类比，项目不合格产品按碳化原料（竹废料3500t/a）的1‰计为3.5t/a，经收集后，用作竹炭烘干区燃料。 

综上，项目竹炭生产区物料平衡图见图5-3、图5-4。

[image: image6.png]B —

3000t
@)

200 e i

405t

(EAE<1E%)

300t e o
W rERk sk

. g
A




图5-3 竹筷、竹签生产区物料平衡图[image: image7.png]ShaTTEERE 3153t

AR k300t |30t e

Ot R

3.5t

s dg

Sk R=T:1)

Pt Rt &
|00ty trEEy

LB e





图5-4 竹炭生产区物料平衡图

（2）生活垃圾

运营期劳动定员10人，生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.5kg固体废物，则生活垃圾产生量约为5kg/d，合计1.5t/a。产生的生活垃圾经统一收集后，由建设方运输至就近三台山乡垃圾堆放点处置。

（3）旱厕粪便

运营期依托原项目区旱厕，每天有10名员工，粪便按0.5kg/人.d，则本项目运营期共产生粪便5kg/d，施工期产生量为1.5t，定期委托周边村民清运，作为农家肥施用。
（4）危险固废

项目运营期间，设备维修会产生一定的废机油、废润滑油及含油抹布，根据建设方提供资料，机械设备由设备商家进行维修，维修产生的少量废机油、废润滑油和维修含油抹布均由维修方清运带走处置，不在厂区储存。
根据以上分析，项目运营期间固体废弃物产生情况见表5-6。
表5-6 固废排放情况一览表

序号

固废来源

固废类别

产生量t/a

处置方式
1

竹筷、竹签生产区

竹废料及边角料

300
集中堆放，用于竹炭烘干区燃料燃烧或作为竹炭生产原料 

2

竹炭烘干燃料

灰渣

1.0

外运作为附近茶园、竹林的农用肥料。
3

布袋除尘器

粉尘渣

47

经收集后全部用于竹炭生产原料。
4

水膜除尘器

沉渣

4.6

外运作为附近茶园、竹林的农用肥料。
5

炭化窑

不合格产品

3.5

经收集后，用作竹炭烘干区燃料。
竹焦油

少量

收集于6m3的竹醋液、竹焦油收集池冷却分层后，用塑料桶分开收集，定期外售。
竹醋液

700吨

6
员工生活

生活垃圾
1.5
生活垃圾用垃圾桶收集后运至就近三台山垃圾堆放点，由环卫部门处置；旱厕粪便定期委托周边村民清运，作为农家肥施用。
旱厕粪便

1.5

7

危险固废

废机油、废润滑油及含油抹布

少量

由维修方清运带走处置，不在厂区储存



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前浓度mg/m3
	产生量t/a
	处理后浓度mg/m3
	排放量t/a

	大气

污染物
	施工期
	扬尘
	扬尘
	少量
	少量

	
	运

营

期
	竹签、竹筷、竹炭生产过程
	无组织粉尘
	/
	1.8
	/
	1.8

	
	
	
	有组织粉尘
	3368.3
	48.5
	101
	1.455

	
	
	烘干、碳化烟气
	废气
	8633m3/h

	
	
	
	烟尘（粉尘）
	221
	1.909kg/h
	44
	0.383kg/h

	
	
	
	二氧化硫
	59
	0.507kg/h
	59
	0.507kg/h

	
	
	
	氮氧化物
	107
	0.921kg/h
	107
	0.921kg/h

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工废水
	SS
	少量
	全部回用于施工，不外排

	
	
	生活废水
	COD、BOD、氨氮等
	少量
	收集暂存于旱厕，不外排

	
	运

营

期
	生活废水
	废水量
	91.2m3/a
	经2#沉淀池收集处理后，委托周边村民定期清掏，用于茶园浇灌。

	
	
	
	COD
	400mg/L
	0.036t/a
	

	
	
	
	BOD5
	200mg/L
	0.018t/a
	

	
	
	
	SS
	220mg/L
	0.02t/a
	

	
	
	
	氨氮
	40mg/L
	0.004t/a
	

	
	
	除尘废水
	SS
	经多级沉淀后循环利用不外排

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	60～85dB(A)
	对周围环境影响较小

	
	运营期
	设备运行
	噪声
	75～85dB(A)
	

	固

体

废

物
	施

工

期
	施工人员
	建筑垃圾
	21.3t
	清运至建筑部门指定的地点堆放

	
	
	
	粪便垃圾
	0.45t 
	统一收集后，运至项目区三台山乡垃圾收集点，由环卫部门负责清运处置

	
	
	
	生活垃圾
	0.5t 
	

	
	运

营

期
	竹签、竹筷生产区
	竹废料及边角料
	300
	集中堆放，用于竹炭烘干区燃料燃烧或作为竹炭生产原料 

	
	
	竹炭烘干燃烧
	灰渣
	1.00
	外运作为附近茶园、竹林的农用肥料。

	
	
	布袋除尘器
	粉尘渣
	47.0
	经收集后全部用于竹炭生产原料。

	
	
	水膜除尘器
	沉渣
	1.5
	外运作为附近茶园、竹林的农用肥料。

	
	
	炭化窑
	不合格产品
	3.5
	经收集后，用作竹炭烘干区燃料。

	
	
	
	木焦油
	少量
	经竹醋液、竹焦油收集池收集后，贮存于塑料桶内，外售。

	
	
	
	竹醋液
	700吨
	

	
	
	废机油、废润滑油及含油抹布
	少量
	由维修方清运带走处置。

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	1.50
	用垃圾桶收集后运至就近三台山垃圾堆放点，由环卫部门处置；旱厕粪便定期委托周边村民清运，作为农家肥施用。

	
	
	
	旱厕粪便
	1.50
	

	主要生态影响

经现场查勘，项目区用地已被开发建设，项目区为原勐丹茶厂闲置用地。本项目需要新建厂房，涉及水塘填平压实，施工期对水塘周边次生植被（少量）进行移除，对周边生态环境影响较小。区域动物以小型爬行类昆虫为主，主要为蚂蚁等爬行类昆虫。整个区域主要为人工种植的茶树和竹林，其次多为一些次生的植被，不存在原始生态系统，生物多样性一般，生态环境自身调控能力一般。本项目对周围生态环境影响很小。




表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目属于竹制品制造（C2041），年产竹签6000万根，竹筷3000万双，竹炭500吨。根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于指导目录规定的限制类及淘汰类产业，属允许类产业，项目所选用的生产设备无淘汰类设备。

综上，本项目符合国家及地方现有产业政策。

二、相关规划符合性分析

本项目在德宏州芒市三台山乡勐丹村小组原勐丹茶厂用地范围内进行建设，位于偏远山区，用地性质为建筑用地，不属于《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》用地范围，建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。

三、项目选址合理性分析

本项目位于德宏州芒市三台山乡勐丹村小组，租用个人包永华建设用地，该建设用地原为勐丹茶厂用地，现已停产闲置多年，项目周围200米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目距最近村寨沪东娜村1.2km，区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。从项目周边土地利用及功能布局看，项目区周边为养牛圈，相互影响不大，项目与周边环境相容。环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。

综上所述，本项目的建设选址合理。

四、施工期环境影响分析
1、大气污染物对环境的影响分析
施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为总悬浮颗粒物，扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。在建筑材料的运输和拌合作业中仍会产生少量的扬尘，以无组织形式排放。

为了减少施工粉尘对周边环境的影响，本环评要求建设方在施工时采取有效措施，使环境空气的影响有所减轻：
①施工场地内的沙、石材料堆场及土石方临时堆土场尽量选在项目中央，并设置顶棚、围挡等，并采用篷布对其进行遮盖，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。
②施工场地定期洒水，在大风日加大洒水量及洒水频次。尽量按量购进建筑材料，避免原材料在场内长时间堆放，减少扬尘产生量。
③在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量。
本项目施工过程全部在项目区内进行，基本不涉及土建工程，经现场调查，厂房和道路为硬化路面，认真落实以上防治措施后，项目施工期扬尘对周边的环境影响很小。

2、水污染物对环境的影响分析

（1）施工废水对环境的影响分析
本项目施工期为2个月，施工过程涉及彩钢瓦厂房和炭化窑建造，用水量较少，在与水泥砂浆拌合使用过程中消耗；项目区对已建的房屋厂房内部进行简单装修及改造，并不涉及基坑开挖等建设内容，因此施工废水量较小，施工废水在与水泥砂浆等建材的拌合使用的过程中消耗，无外排施工废水，对区域水环境基本无影响。

（2）生活废水对环境的影响分析

项目施工人员为15人，均不在项目区内食宿，施工人员使用农户旱厕，生活废水主要为洗手废水等，废水量较少，经收集处理后，用于厂区洒水抑尘。对周边环境不产生影响。
3、噪声对环境的影响分析

本项目施工期2个月，噪声来源为项目区内厂房新建、炭化窑建盖、水塘填平压实及厂房内部改造和设备安装等过程。施工噪声的特点是突发性和间歇性，持续时间短，环境敏感点沪东娜村离项目区较远（1.2km），经过厂房和山林隔声、距离衰减后对环境敏感点的影响较小。项目区最近的保护目标为西北侧15m处的农户牛棚，为进一步减小噪声对周围环境的影响，环评提出措施如下：
① 从声源上控制：建议建设方采用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

② 禁止夜间22：00~8：00施工，如特殊情况下必须连续作业时，项目建设方应与养牛户协商经同意后，方可开始施工，避免对牛棚产生较大影响。

③施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。
本建设项目在采取了上述措施后，施工噪声不会对周边牛棚产生较大影响，只要加强管理，合理施工，与养牛户协调好关系，就能尽量避免施工噪声影响。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。
4、固体废物对环境的影响分析
（1）建筑垃圾对环境的影响分析

项目施工期约为2个月，项目区新建彩钢瓦厂房，建盖炭化窑及原有厂房改造，新建彩钢厂房面积约580m2，炭化窑130m2。根据类比同类型项目，每平方米建筑物的建筑垃圾产生量约为0.03t，本项目总建筑面积约为710m2，则本项目施工时产生的建筑垃圾量为21.3t，建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。在严格采取上述处置措施后，建筑垃圾对环境的影响较小。
（2）生活垃圾对环境的影响分析

施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾很少。项目区每天的最大施工人员约为15人，施工人员产生的生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物，则施工期产生的生活垃圾量为8.4kg/d，总量约为0.5t。施工期生活垃圾收集由施工单位运至项目区最近三台山乡圾收集点，由环卫部门处置，对环境影响较小。

（3）旱厕粪便对环境的影响分析

项目区依托项目区旱厕，施工期每天约有15名施工人员，粪便按0.5kg/人.d，则本项目施工期共产生粪便7.5kg/d，施工期产生量为0.45t，定期委托周边村民清运，作为农家肥施用，对外环境影响较小。

综上所述，本项目施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾和粪便垃圾等均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。
五、运营期对环境的影响分析
1、环境空气影响
1.1 有组织废气

（1）生产废气环境影响分析

根据工程分析，项目运营期间产生的粉尘包括竹木原料断料、开片、拉丝、削尖、磨光过程产生的粉尘和竹炭原料破碎产生的粉尘，其中削尖、磨光过程产生的粉尘和竹炭原料破碎产生的粉尘，经布袋除尘器处理后由高15m的排气筒排放。烘干和炭化过程产生的烟尘，以有组织的形式排放，其中炭化烟气、制棒烟气经专用管道收集后作为竹签、竹筷烘干区热源，然后进入竹炭烘干区，同烘干烟气一起，经水膜除尘器处理后由高10m的烟囱排放。

项目炭化窑的烟气含有一氧化碳、木焦油气、甲烷、乙烯、木醋等可燃、助燃气体，作为焚烧炉的燃料使用是可行的。

1）废气处理措施

水膜除尘器，布袋除尘器工艺流程图及工艺原理简介如下：

[image: image8.jpg]:%‘ —, =
7

AKBBRLRERRE

x 2. WMBMBEE 3. KMELM 4. A AKBESAES ARKRYLE
W 7. KHUEM 8 WREFRE 9. BIRH 10. WE





图7-1 水膜除尘器示意流程图

含尘烟道气进入文丘里管后，水从喉颈管周边均布小孔或莲蓬头喷出, 在喉颈处被高速高温( 250℃) 烟气流冲击形成雾状液滴，烟气中的粉尘与雾滴碰撞而凝聚成较大的液滴，并随气流一并切线进入水膜捕尘园筒中。由双层园筒自上而下形成双层水膜，烟道气在双层水膜中间形成旋转上升气注内层水膜形成低压吸附，外层水膜形成离心吸附，烟尘雾滴被吸附后随水膜流入水封沉淀池中，池上部清液用泵可以循环使用，池底部排污。净化后的烟气经引风机送入烟囱排空。

[image: image9.jpg]



图7-2 布袋除尘器示意流程图

含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。除尘器工作时，随着过滤的不断进行，滤袋外表的积尘逐渐增多，除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时，清灰控制器发出清灰指令，将滤袋外表面的粉尘清除下来，并落入灰斗，然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一室的清灰工作。
2）废气处理设施可行性分析

经以上处理流程分析，项目竹签、竹筷生产过程产生的粉尘经布袋除尘器收集处理，粉尘收集效率达到97%以上，收集方式简单，且经布袋收集后仍可回用于竹炭生产工序中；项目竹炭加工产生的制棒、碳化、烘干烟尘经水膜除尘器处理，其中制棒烟尘其主要成分为少量的烟尘和CO；碳化和烘干烟尘主要成分为烟尘、二氧化硫和氮氧化物，烟尘经水膜除尘器喷淋处理后烟尘颗粒易沉降，烟气经喷淋后一定程度上降低了烟气出口温度。

综上，项目区粉尘和烟气处理措施均可性，排放的粉尘和烟气对周围环境影响较小。
3）废气预测及评价

因本项目竹炭烘干工序每天生产8h，炭化窑生产24h，为进一步确定项目对周边环境的影响，本环评选取竹炭烘干工序和炭化窑同时生产的情景进行预测。

项目区地处地势较平坦地带，本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2-2008推介的SCREEN3模式对排放的烟尘、SO2、NOX下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，预测参数见表7-1，预测结果见表7-2、7-3。
表7-1 项目有组织大气污染物预测参数
产生点

废气名称

排放速率

kg/h

废气量
m3/h

评价标准

mg/m3
排气筒、烟囱参数

高度（m）

直径（m）

个数

竹签、竹筷、竹炭生产过程

PM10
0.606

6000

0.45
15

0.4

1

烘干、碳化废气
PM10
0.383

8633
0.45

10
0.4
1
SO2
0.507

0.50

NOx
0.921

0.25

表7-2 项目有组织废气采用估算模式计算结果表
距源中心下风向距离D/m

竹签、竹筷、竹炭生产过程

距源中心下风向距离D/m

烟尘

二氧化硫

氮氧化物

下风向预测浓度Cil（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度Cil（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度Cil（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度Cil（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

100

0.01021

2.27

100

0.00896

1.99

0.01185

2.37

0.02153

8.61

200

0.01267

2.82

200

0.01025

2.28

0.01356

2.71

0.02464

9.86

295

0.01341

2.98

300

0.00937

2.08

0.0124

2.48

0.02253

9.01

300

0.01341

2.98

400

0.0089

1.98

0.01178

2.36

0.0214

8.56

400

0.01289

2.86

500

0.00838

1.86

0.01109

2.22

0.02015

8.06

500

0.01205

2.68

600

0.00778

1.73

0.0103

2.06

0.01871

7.48

600

0.01116

2.48

700

0.00718

1.6

0.0095

1.9

0.01726

6.9

700

0.01097

2.44

800

0.00673

1.49

0.0089

1.78

0.01617

6.47

800

0.01042

2.32

900

0.00628

1.4

0.00831

1.66

0.0151

6.04

900

0.00997

2.22

1000

0.0058

1.29

0.00768

1.54

0.01395

5.58

1000

0.00968

2.15

1100

0.00539

1.2

0.00714

1.43

0.01296

5.18

1100

0.00918

2.04

1200

0.00515

1.14

0.00682

1.36

0.01238

4.95

1200

0.00867

1.93

1300

0.0049

1.09

0.00649

1.3

0.01178

4.71

1300

0.00818

1.82

1400

0.00466

1.03

0.00616

1.23

0.01119

4.48

1400

0.00770

1.71

1500

0.00442

0.98

0.00585

1.17

0.01062

4.25

1500

0.00725

1.61

表7-3 项目有组织排放大气污染物下风向最大落地浓度
污染源

污染物

下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）

最大浓度占标率

Pil/%

距污染源中心距离

(m)

竹签、竹筷、竹炭生产过程

粉尘

0.01341
2.98
295
烘干、碳化废气
烟尘

0.01025
2.28
200
二氧化硫

0.01356
2.71
氮氧化物

0.02464
9.86
根据表7-2和7-3的计算结果，项目区烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物的最大地面浓度占标率Pmax<10%，其中烟（粉）尘最大落地浓度位于污染源下风向295~303m处，最大落地浓度为0.01341mg/m3；二氧化硫、氮氧化物最大落地浓度位于污染源下风向200m处，二氧化硫、氮氧化物最大落地浓度为0.01356mg/m3、0.02464mg/m3，落地浓度能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。

项目区主导风向为西南风，距离项目区最近的保护目标为项目区西北侧2m处的农户牛棚，农户牛棚位于项目区的侧风向，项目排放的烟（粉）尘、SO2、NOX对保护目标的贡献值在0.01341mg/m3、0.01356mg/m3、0.02464mg/m3以下；项目排放的污染物对周边的茶园影响的贡献值较低，影响不大；居民区距离项目区均在1km以上，经大气稀释和植被吸收后，影响较小。

2、无组织排放源环境影响分析

项目在竹签、竹筷、竹炭生产过程产生的粉尘，通过在竹签竹筷生产区产污部位安装1#布袋除尘器（与破碎机合用），在竹筷生产区产污部位安装2#布袋除尘器，除尘效率均≥97%，处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。为确保布袋除尘器的收尘效率，本环评要求在生产过程中，必须确保收尘系统和除尘布袋的完好。根据工程分析，项目运营期间产生的无组织废气总量为1.8t/a，0.75kg/d，要求建设方及时打扫、清理。
在采取上述措施后，同时保持生产车间的良好通风，可使厂界外竹木屑粉尘浓度达到 GB16297-1996《大污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放周界外浓度最高点限值要求，对周围环境造成的影响不大。

根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用推介的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算，将生产过程产生的粉尘合并为一个排放源。计算主要参数和结果输出见表7-4。
表7-4 计算参数和结果

选取的主要参数

计算结果
m

污染物kg/h
标准限值mg/m3
面源高度m

面源宽度m

面源长度m

粉尘
0.75

0.9

6

30

50

无超标点

根据上述计算：项目无组织排放粉尘能做到达标排放，无需设置大气防护距离，粉尘对区域环境的影响较小，可以接受。

综上所述，项目运营期达标外排的废气对评价区域环境空气质量的影响很小。
2、废水对环境的影响分析
根据业主资料及工程分析得知，本项目不产生生产废水。项目区废水主要为办公人员的生活污水。

本项目运营期间产生的废水主要为工作人员生活污水（0.304m3/d）经2#沉淀池（2m3）处理后，委托周边农户定期掏运，用于茶园浇灌。项目拟建设2#沉淀池，容积为2m3，废水可停留6.5天，满足废水停留24h的要求。晴天用于周边茶园灌溉，雨天暂存不外排。

项目区实行雨污分流，雨水通过雨水排水沟排入项目南侧茶厂河。生活废水收集入2#沉淀池，环评要求本项目废水收集池均需采取封闭措施，禁止雨水混入收集池内导致收集池溢流进入地表水体。

项目运营期产生的污水经采取上述措施后，对区域地表水基本不产生影响。

3、噪声对环境的影响分析
项目运营期生产设备噪声源强在75~85dB（A），均设置于生产车间内，生产车间集中于项目区东侧，可视其为一个点声源，因此采用噪声叠加公式和噪声点源衰减公式进行声环境影响预测。本环评通过导则推荐的噪声预测软件对项目噪声进行影响预测和分析。

预测时假设各设备同时运行，首先对各噪声源进行叠加，分贝叠加公式如下：

Lpi=10lg(∑100.1Lpi)

再通过距离衰减公式，分析施工噪声对外环境的影响，即：

LA(r)=Lro-201g(r/ro)-△L

式中：LA(r)——距声源r米处受声点的A声级；

Lro——参考点声源强度(dB)；

r——预测受声点与源之间的距离(m)；

r0——参考点与源之间的距离(m)；

△L——其他衰减因素；

根据工程分析中项目设备噪声级及各类生产设备的数量，利用噪声叠加公式计算得到车间生产噪声源强约为95.44dB(A)。

由于生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减震垫，车间可起到一定的隔声降噪效果，一般降噪量在15dB左右，因此此处△L=15。经计算得到项目生产噪声随距离传播衰减的变化情况，如表7-5所示。

表7-5 项目生产噪声随距离传播衰减的变化情况  单位：dB(A)

噪声源强
△L
距噪声源不同距离处的噪声值

5m

10 m
15 m
20 m

50 m

100 m
200 m
300 m

95.44
15
66.46

60.44
56.92
54.42

46.46

40.44
34.42
30.9

由上表预测结果，结合项目总平面布置图可知，主要噪声设备位于项目区中部及东部，东部距离厂界较近，约5m，达不到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值的要求，其余厂界均能达到要求。

本项目周边最近的环境敏感保护目标为西北侧的农户牛棚，距离主要噪声源在15m以上，且经过成品库、炭化窑及牛棚厂房隔音后，项目生产期间噪声对牛棚的贡献值不大。且本项目建设厂房是与牛棚厂房业主租赁的厂房，经咨询调查本项目的主要噪声设备与原茶厂主要噪声设备较接近，原茶厂对牛棚牲畜的影响不大，因此本项目建成后噪声对牛棚牲畜的影响不大。

项目区周边居民距离本项目均在1km以上，经距离衰减后，本项目产生的厂界噪声对周边居民点几乎无影响，不会改变项目所在区域声环境质量现状。
为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：
①选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。

②进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。

③在生产过程中如若噪声对周围牛棚造成影响，应进行积极整改。
4、固体废弃物对环境的影响分析
项目生产过程中产生的固体废物主要有废竹料及边角料、不合格产品、灰渣、粉尘渣、沉淀池沉渣、生活垃圾、旱厕粪便、机械维修产生的废机油、废润滑油及含油抹布、竹醋液及竹焦油等。
① 一般固废
项目运营期竹签、竹筷生产区竹废料及边角料产生量约为300t/a，集中堆放，用于竹炭烘干区燃料燃烧或作为竹炭生产原料；竹炭烘干燃料灰渣1.0t/a，外运作为附近茶园、竹林的农用肥料；布袋除尘器粉尘渣46t/a，经收集后全部用于竹炭生产原料；水膜除尘器沉渣4.6 t/a，外运作为附近茶园、竹林的农用肥料；炭化窑不合格产品
3.5 t/a，
经收集后，用作竹炭烘干区燃料；碳化过程产生竹醋液700 t/a和少量竹焦油，经竹醋液、竹焦油收集池收集沉淀后，暂存于塑料桶，定期外售。本环评要求建设方当天生产所产生的竹废料、灰渣等用编织袋收集打包后整齐堆放在原料库，防止粉尘因风大对周边环境造成不良影响。

运营期生活垃圾产生量约为5kg/d，合计1.5t/a；旱厕粪便产生量为5kg/人.d、1.5t/a。产生的生活垃圾经统一收集后，由建设方运输至就近三台山乡垃圾堆放点，委托环卫部门处置；产生的旱厕方便委托村民定期清掏，作为农家肥施用。
② 危险固废
项目运营期机器维修产生少量废机油、废润滑油，根据建设方提供的资料，设备由设备商家直接上门维修，维修产生的废机油、废润滑油、含油抹布由维修方清运带走，厂区不存放废机油、废润滑油等危废。
综上，建设项目产生的固体废弃物100%得到了妥善处置，不向外环境排放，不会对环境产生有害影响。

5、环境风险分析

环境风险评价的任务是充分考虑与建设项目有联系的突发性事故，对环境带来较大影响的可能性和危害性。通过对建设项目进行环境风险识别及源项可能引起的后果影响，提出风险管理的具体方法及事故减缓防范及应急措施。

业主单位需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，设置符合要求的危废暂存间（危废暂存间需进行“防渗漏、防流失、防雨淋”三防处理，并设置危废暂存间标志），同时设置不同的危废贮存容器用于不同危险废物的收集，并对不同危险废物贮存装置进行明显标识，同时应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，填写危险废物转移联单并经环保主管部门审批后方可运出厂区。执行危险废物运输必须采用专用车辆，执行危险废物运输任务的驾驶员必须具有危险物品的运输资质，保证危废得到安全合理处置。
（1）、环境风险评价的目的
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故发生概率、事故损失达到可接受水平。
环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。
风险识别：本项目潜在突发性事故风险主要来自项目生产车间火灾风险对环境的影响及27.5%的过氧化氢对环境的危害。
（2）、源项分析及后果影响
① 竹醋液、竹焦油
根据《危险化学品名录》（2013）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目炭化烟气冷凝产生的竹醋液、竹焦油均不属于危险化学品。本项目环境风险主要为管理操作不当或意外事故引发的原料（木屑、刨花）火灾、炭化烟气中的CO处理不当导致员工CO中毒以及竹醋液、竹焦油暂存意外泼漏造成土壤及地表水质污染。各风险源主要的物理性质如下：

a、理化常数：

竹醋液、竹焦油是来自木材中的天然醋酸成分，pH值为3左右的酸性液体，含有K，Ca，Mg，Zn，Ge，Mn，Fe等矿物质，此外还含有维他命B1和B2，可广泛应用于农业、饲料、工业、商业等领域。

b、健康危害：竹醋液、竹焦油是化学农药的理想替代品。竹醋液、竹焦油可以起到防菌杀菌的作用，可用于皮肤炎、脚气、瘙痒性疾病的治疗，止痒消炎效果显著，使用过程中勿直接作用于皮肤溃烂处即可。

c、燃爆危害：不可燃，暂存过程中意外泼漏造成土壤及地表水质污染，改变土壤及水质的pH值。
d、泄漏：竹焦油、竹醋液存储单元设置防漏裙角，并配备塑料空罐，发生泄漏及时更换容器；对竹醋液、竹焦油收集池进行防腐防渗处理。
② 原料、产品等易燃品
本项目原料为竹原料、废竹料，产品为竹签、竹筷和机制炭棒，原料和产品均为易燃品，同时生产过程中有可燃气体CO产生，一旦接触明火，将可能引起火灾事故，容易造成巨大经济损失和不必要的人员伤亡，后果不堪设想，因此，该企业为重点防火单位。
按防火规范，厂区内原料堆场处以及各车间之间的道路布置，厂区内各建筑物的防火间距，按防火规范要求不小于6m，本项目生产类别为丙类，建筑物耐火等级为二级，原料堆放场要设火灾、爆炸等报警装置。为有效地扑灭因电器设施引起的初起火灾，应配置一定数量的手提干粉灭火器，厂区内设消防备用电源，按有关规定设置雷电装置，各用电设施做好接地线装置，防止雷电引起的火灾，强化职工防火意识。
根据上述建议，现提出以下几条火灾事故的防范措施：

a、在生产过程中，应严格按照安全生产的方式，杜绝在厂内使用明火，同时厂区内应设置“禁止吸烟”字样的牌子。

b、本项目易燃物品存放于仓库，为了避免发生火灾，应加强仓库管理，在禁止厂区内使用明火的同时加强职工的防火意识。库房与周围建筑物之间设置安全带。

③ 27.5%过氧化氢

本项目漂白、消毒用水为，过氧化氢是一种强氧化剂，自身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为 3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。
健康危害：高浓度过氧化氢有强烈的腐蚀性。吸入该品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。

储存要求：过氧化氢在日光直接照射下或灰尘等杂质混入可导致剧烈分解，甚至爆炸，保存时应该尽量使用密闭容器，防止日光照射，而且不宜长时间储存；储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源；库温不宜超过30℃，保持容器密封；应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。

根据上述建议，现提出以下几条过氧化氢泄露的防范措施：
a、双氧水的储存应定期清洗储存罐，防治杂质富积造成双氧水分解或总碳超标；

b、双氧水储存灌区应设置“禁止烟火”等安全标识；

c、定期对双氧水输送管道进行检查；

d、废气的双氧水经密封收集于危废暂存间，定期委托有资质单位清运；

e、对员工发放防护过滤式口罩、氯丁橡胶手套等防护措施，并加强员工穿戴管理，培养员工的安全意识；

f、对储存双氧水的漂白、消毒池应进行防渗处理，定期进行检查，防止双氧水渗漏。

（3）、环境风险防范的对策和措施
针对以上风险事故，现提出以下应急预案：
①应急救援组织：建设单位应成立应急救援指挥领导小组。负责制定事故应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作。
②现场事故处置
火灾处理方法：迅速对起火点采取隔离措施，并采用灭火剂进行灭火。转移火场周围的易燃物质，以防扩大火源。
③对于正在发生的大小事故，应有紧急应对措施
对于正在发生的事故，及时与消防、环保等有关部门联系，对有关人员配有联络电话，30分钟内赶到指定地点，对于相应的抢险工具、材料应放在指定地点。
（4）、环境风险评价结论
本项目设置一个6m3的竹醋液、竹焦油收集池，并配备空桶，发生泄漏及时更换容器，应急池地面进行防腐防渗处理。由于本项目规模小，在严格落实环评报告表中的风险防范措施，杜绝事故发生的前提下，该项目的环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施和应急预案有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。
6、清洁生产分析

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》（第五十四号）明确要求：所有建设项目一定要提高技术起点，采用能耗物耗少、污染物产生量少的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备、工艺。

本项目清洁生产措施主要体现在以下几个方面：

（1）本项目实行资源循环利用，项目区废竹料收集后全部回用作为竹炭生产的原料和竹炭烘干热源；炭化窑不合格产品、燃料燃烧灰渣、布袋除尘器粉尘渣、水膜除尘器沉渣，全部委托周边村民外运，作为附近茶园基地的农用肥料；职工生活垃圾统一收集后，由建设方运输至就近三台山乡垃圾堆放点，委托环卫部门处置。能够实现资源化、无害化和减量化。 

（2）生活废水经2#沉淀池收集后，委托周围村民进行清掏，作为农家肥使用，不外排，提高水资源利用率。

（3）项目对生产过程中的破碎机，气流烘干机和炭化窑等产污环节采取了相应的措施，减少对周边环境的影响。

（4）本项目总图布置及厂房内工艺布置均考虑物流便捷，尽量减少往返运输，以节约能源，减少对周边环境的影响。
（5）本项目工艺设备选用节能型产品，选用合理用能的高效设备。
综上所述，本项目的生产工艺先进，产品节能，污染物产生及排放较少，工程所用主要原材料安全卫生，生产过程中妥善采取了防治污染措施，使废水、废气均达到了相应的排放标准，因此该工程基本上属于清洁生产工艺，符合清洁生产要求。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源
	污染物
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工机械、汽车尾气
	扬尘
	场地洒水、大气稀释扩散。
	满足《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值

	
	运营期
	竹签、竹筷、竹炭生产过程
	粉尘
	集气罩+布袋除尘+15m高排气筒。
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准

	
	
	烘干、碳化烟气
	烟尘
	水膜除尘器+10m高烟囱。
	烟尘，二氧化硫达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中二级标准；氮氧化物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准

	
	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS
	施工废水在与水泥砂浆等建材的拌合使用的过程中消耗。
	废水不外排，对周围环境影响较小

	
	
	生活污水
	BOD5、氨氮等
	经旱厕收集熟化后，委托村民清掏，用作农肥。
	废水不外排，对周围环境影响较小

	
	运营期
	生活污水
	COD
	生活废水经2#沉淀池收集处理后，委托周边村民定期清掏，用于茶园浇灌。
	废水不外排，对周围环境影响较小

	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	


	TP
	
	

	
	
	除尘废水
	SS
	经多级沉淀后循环利用，不外排
	

	固体废弃物
	施工期
	施工固废
	建筑垃圾
	可再生利用部分回收利用，部分回填，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点。
	全部合理利用或处置率100%


	
	
	施工人员
	旱厕粪便
	委托周边村民定期清掏。
	

	
	运营期
	生产过程
	竹废料
	收集后作为竹炭生产原料及竹炭烘干热源。
	

	
	
	炭化窑
	不合格产品
	收集后用于竹炭生产燃料。
	

	
	
	
	木焦油
	经竹醋液、竹焦油收集池收集后，存于塑料桶，外售。
	

	
	
	
	木醋液
	
	

	
	
	竹废料燃烧
	灰渣
	外运作为附近茶园、竹林的农用肥料。
	

	
	
	水膜除尘
	沉渣
	
	

	
	
	布袋除尘
	粉尘渣
	收集后全部用于竹炭生产原料。
	

	
	
	员工
	生活垃圾
	生活垃圾经统一收集后，由建设方运输至就近三台山乡垃圾堆放点，委托环卫部门处置。
	

	
	
	
	旱厕粪便
	委托周边村民定期清掏，作为农家肥施用。
	

	噪声
	施工期
	施工机械噪声
	噪声
	合理布置机械设备，选用低噪声设备，加强施工机械管理。
	达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	设备噪声
	噪声
	加装减震垫，厂房隔音，距离衰减，加强管理。
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	生态保护措施及预期效果：
项目在德宏州芒市三台山乡勐丹村，租用个体户包永华建设用地（原为勐丹茶厂用地，现已停产闲置多年），在建设过程中充分利用厂区范围内已有空间进行绿化，可在一定程度上改善厂区生态环境，不会对周围生态环境产生大的影响。




表九、结论与建议

	一、环境影响评价结论

通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：

（一）、产业政策符合性结论

本项目属于竹制品制造（C2041）。根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于指导目录规定的限制类及淘汰类产业，属允许类产业，项目所选用的生产设备无淘汰类设备，本项目符合国家及地方现有产业政策。

（二）、相关规划符合性分析

本项目在德宏州芒市三台山乡勐丹村小组原勐丹茶厂用地范围内进行建设，位于偏远山区，用地性质为建筑用地，不属于《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》用地范围，建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。

（三）、项目选址合理性分析
项目周围200米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目距最近村寨沪东娜村1.2km，区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。从项目周边土地利用及功能布局看，项目区周边为养牛圈，相互影响不大，项目与周边环境相容。环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。

综上所述，本项目的建设选址合理。

（四）、运营期间环境影响评价结论
1、施工期环境影响评价分析

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，在建筑材料的运输和拌合作业中仍会产生少量的扬尘，以无组织形式排放，对周边的环境影响很小。项目施工废水产生较小，在与水泥砂浆等建材的拌合使用的过程中消耗，无外排施工废水，对区域水环境基本无影响；生活废水量较少，经收集处理后用于厂区洒水抑尘，对区域水环境基本无影响。施工噪声具有突发性和间歇性，持续时间短，且由于环境敏感点户东娜村离项目区较远（1.2km），经过厂房和山林隔声、距离衰减后对环境敏感点的影响较小，项目区西北侧牛棚经建设方采取降噪措施和与牛棚业主协商无议后，施工噪声较小，不改变保护目标的区域声环境功能。建筑垃圾量为21.3t，通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点；生活垃圾量为8.4kg/d，0.5t/a，由施工单位运至项目区最近三台山乡圾收集点，由环卫部门处置，对环境影响较小。
在严格采取上述处置措施后，施工期废气、废水、固废和声环境均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

2、运营期环境影响评价分析
（1）环境空气影响及主要环保措施

①无组织粉尘

本项目在竹签竹筷生产区和竹筷生产区各安装1套布袋除尘器，其中破碎机与竹签竹筷生产区共用一套布袋除尘器，在竹炭烘干区安装1套水膜除尘器，可使厂界外木屑粉尘浓度降至 1.0mg/m3以下，达到GB16297-1996《大污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放周界外浓度最高点限值要求，对周围环境造成的影响不大。经计算，项目无组织排放粉尘无需设置大气防护距离。

②有组织粉尘、烟气

项目竹签、竹筷、竹炭生产过程经布袋除尘处理后由15m高排气筒排放；烘干废气和炭化烟气经水膜除尘器处理后由10m高烟囱排放。
项目区烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物的最大地面浓度占标率Pmax<10%，其中烟（粉）尘最大落地浓度位于污染源下风向200~303m处，最大落地浓度为0.01421mg/m3；二氧化硫、氮氧化物最大落地浓度位于污染源下风向200m处，二氧化硫、氮氧化物最大落地浓度为0.01356mg/m3、0.02464mg/m3，落地浓度能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。

项目区主导风向为西南风，距离项目区最近的保护目标为项目区西北侧2m处的农户牛棚，农户牛棚位于项目区的侧风向，项目排放的烟（粉）尘、SO2、NOX对保护目标的贡献值在0.01421mg/m3、0.01356mg/m3、0.02464mg/m3以下；项目排放的污染物对周边的茶园影响的贡献值较低，影响不大；居民区距离项目区均在1km以上，经大气稀释和植被吸收后，影响较小。

（2）水环境影响及主要环保措施

本项目运营期的水污染源主要为工作人员所产生的生活污水。项目区实行雨污分流，雨水通过雨水排水沟排入项目南侧茶厂河。生活废水收集入2#沉淀池，环评要求本项目废水收集池均需采取封闭措施，禁止雨水混入收集池内导致收集池溢流进入地表水体。

项目运营期产生的污水经采取上述措施后，对区域地表水基本不产生影响。

（3）声环境影响

项目区主要噪声设备位于项目区中部及南部，南部距离厂界较近，约5m，达不到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值的要求，其余厂界均能达到要求。

本项目周边最近的环境敏感保护目标为西北侧的农户牛棚，距离主要噪声源在15m以上，且经过成品库、炭化窑及牛棚厂房隔音后，项目生产期间噪声对牛棚的贡献值不大。

项目区周边居民距离本项目均在1km以上，经距离衰减后，本项目产生的厂界噪声对周边居民点几乎无影响，不会改变项目所在区域声环境质量现状。
（4）固体废物影响及主要环保措施
项目生产过程中产生的固体废物主要有废竹料、不合格产品、灰渣、粉尘渣、沉淀池沉渣、生活垃圾和旱厕粪便等。

项目运营期竹签、竹筷生产区竹废料及边角料产生量约为300t/a，集中堆放，用于竹炭烘干区燃料燃烧或作为竹炭生产原料；竹炭烘干燃料灰渣1.0t/a，外运作为附近茶园、竹林的农用肥料；布袋除尘器粉尘渣46t/a，经收集后全部用于竹炭生产原料；水膜除尘器沉渣4.6 t/a，外运作为附近茶园、竹林的农用肥料；炭化窑不合格产品
3.5 t/a，
经收集后，用作竹炭烘干区燃料；碳化过程产生700t/a竹醋液和少量竹焦油，经竹醋液、竹焦油应急池冷却收集后，暂存于塑料桶，定期外售。本环评要求建设方当天生产所产生的竹废料、灰渣等用编织袋收集打包后整齐堆放在原料库，防止粉尘因风大对周边环境造成不良影响。

运营期生活垃圾产生量约为5kg/d，合计1.5t/a；旱厕粪便产生量为5kg/人.d、1.5t/a。产生的生活垃圾经统一收集后，由建设方运输至就近三台山乡垃圾堆放点，委托环卫部门处置；产生的旱厕方便委托村民定期清掏，作为农家肥施用。
综上所述，本项目的固体废物能够实现资源化、无害化和减量化，固废处置率100%，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染。

（5）、环境风险结论

本项目生产规模较小，在严格落实环评报告表中的风险防范措施，杜绝事故发生的前提下，该项目的环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施和应急预案有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。
（6）、清洁生产结论

本项目的生产工艺先进，产品节能，污染物产生及排放较少，工程所用主要原材料安全卫生，生产过程中妥善采取了防治污染措施，使废水、废气均达到了相应的排放标准，因此该工程基本上属于清洁生产工艺，符合清洁生产要求。
（7）、综合评价结论

芒市韵竹竹制品有限责任公司新建的“芒市韵竹竹制品加工项目”符合国家产业政策，选址、布局合理。运营期废气主要为木屑粉尘、烘干和碳化烟气，粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；烟气经水膜除尘器处理后由10m高烟囱排放；项目区有组织废气均能达标排放，厂界外无组织粉尘浓度可达到相应标准要求。生产噪声经减震垫、厂房阻隔、距离衰减后达标排放；废水及固体废物等，在采取相应的环保措施后均合理处置、利用，不外排，对周围环境造成的影响不大。

项目在严格遵守各项安全操作规程和制度的情况下，安全生产可靠。区域环境可满足环境保护目标要求，从环境保护的角度看，项目建设可行。

二、建议
为确保项目建设及运行过程中对周围环境造成的污染影响最小化，本环评提出如下建议：

1、工程必须保证足够的环保资金，以实施与本项目有关的各项治污措施，做好项目建设的三同时工作。加强管理，健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检验和维护工作。

2、合理安排施工计划，合理安排施工时间。

3、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生。

4、公司应当搞好日常环境管理工作，使环保治理设施长期正常运行，防治各类污染物非正常排放，确保各项污染物达标排放。
5、为工作人员发放口罩等劳保工具；

6、在厂区设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟，做好消防安全，防范因火灾引起的次生环境污染和灾害。

7、加强环保宣传教育，加强员工的节能环保意识。

三、环境监察计划

根据本项目的建设特点，建议芒市环境监察大队对项目施工期、运行期的环境保护监察工作，具体监察计划见表9-1。
表 9-1 项目环境监察计划

工程进度

环保措施要求

执行单位

监察部门

施工期

1. 施工期场地及时洒水抑尘，并及时打扫清理；

2. 施工废水全部回用，不外排；

3. 施工噪声不扰民；
4. 建筑垃圾全部妥善处置。

建设单位

芒市
环保局

运营期

1. 环保设施运转效果如何，是否进行了环保设置竣工验收；

2. 强化环保设施管理，定期检查，排出故障，确保环保设施正常运行；

建设单位

芒市
环保局

四、环境监测

根据项目污染排放特征及区域环境特点，项目环境监测重点在运行期，建议监测内容详见下表9-2。

表9-2 环境监测计划表
监测项目

监测位置

监测因子
监测频次

执行标准

厂界噪声

厂界四周

等效声级

按国家规定执行

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准
竹签、竹筷、竹炭生产粉尘
上风向（1个）、下风向（2个）
颗粒物

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物无组织排放监控浓度限值
排气筒排口

烘干、碳化烟气

烟囱排口
烟尘
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB7098-1996）二级标准

二氧化硫

氮氧化物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准
将每年的监测数据如实上报当地环保部门，以便有针对性地督促检查环保设施的实际运转情况，从而提出有效的改进措施。

五、环境保护竣工验收
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，建设项目需要做竣工环保验收。在验收过程中检查是否做到了环保“三同时”。该项目所涉及到的各项环保措施必须按照“三同时”的要求落实到位，环境保护措施与“三同时”验收项目见表9-3。建设单位在项目投入正式运行以前，建设单位应向芒市环境保护局申请环境保护竣工验收，其环保竣工验收内容如下：
表9-3 竣工环境保护验收一览表
项目

防治对象

验收内容

治理效果

废气
竹签、竹筷、竹炭生产粉尘

布袋除尘器（η≥97%）2套，15m排气筒一根

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准
烘干、碳化废气

水膜除尘器，1套，η≥80%，10m烟囱一根

烟尘和二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中二级标准值，氮氧化物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准
废水

生活污水

2#沉淀池，容积2m³

生活废水经沉淀池处理后，委托周围村民进行清掏，作为周边茶园浇灌，无废水外排

除尘废水

沉淀池一个，至少两格，容积6m³
除尘废水循环利用，不外排
雨污分流

设置雨污分流道

雨水由雨水管道外排；废水不外排，不设排口

噪声

生产设备

减震垫若干、墙体阻隔、距离衰减

厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123 48—2008)的2类标准

固废

生活垃圾

生活垃圾桶2个，

旱厕2m3一座
统一收集后，运至项目区附近三台山乡垃圾收集点，由环卫部门负责清运处置

危废
危废间
统一由维修方清运带走，不储存于厂区
生产固废

废竹料、灰渣、沉渣等

沉渣用于周边茶园施肥，竹废料和灰渣回用于竹炭生产

其他

建设单位按环保部《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号，2015.6.5）相关规定，根据同类工程发生过的事故编制应急管理预案，并到县环境保护局进行评估和备案。

预审意见：

                                                    公  章

经办人：                                      

年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                    

 年    月    日



	审批意见：

                                                公  章

经办人：                                              

年    月    日





