
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

  项目名称： 中国石油天然气股份有限公司云南德宏销售分公司

                              芒核加油站                   
建设单位： 中国石油天然气股份有限公司云南德宏销售分公司   
编制日期：二О一八年六月

国家环境保护部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。


目录
3

一、建设项目基本情况

8

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

12

三、环境质量状况

15

四、评价适用标准

19

五、建设项目工程分析

31

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

34

七、环境影响分析

61八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


63九、结论及建议




附件：

附件1：委托书

附件2：评审意见及修改清单

附件3：标准确认函
附件4：土地协议
附件5：成品油经营零售批准证书

附件6：危险化学品经营许可证

附件:7：营业执照

附件8：总量批复
附件9：环评文件内审记录单
附件10：技术合同
附图：

附图1：本项目地理位置级水系图

   附图2：项目周边关系示意图

附图3：项目总平面示意图

附图4：芒市城市总体规划图

一、建设项目基本情况

	项目名称
	中国石油天然气股份有限公司云南德宏销售分公司芒核加油站

	建设单位
	中国石油天然气股份有限公司云南德宏销售分公司

	法人代表
	任立荣                                               
	联系人
	杨娟

	通讯地址
	云南省德宏州芒市大街59号

	联系电话
	139*****556
	传真
	—
	邮政编码
	678400

	建设地点
	云南省德宏州芒市芒核村天龙街

	危险化学品经营许可证
	德宏傣族景颇族自治州安全生产监督管理局
	登记编号
	德安经（甲）字【2015】007号

	建设性质
	新建□  改扩建■  技改□ 
	行业类别

及代码
	机动车燃料零售

F5264 

	占地面积

（m2）
	1576.95
	绿化面积

（m2）
	80

	总投资(万元)
	1350
	其中：环保

投资（万元）
	42.4
	环保投资占总投资比例（%）
	3.14

	评价经费(万元)
	1.0
	预期投产日期
	2019年2月

	一、项目由来

为满足云南省德宏州城市建设、道路建设和经济发展的需要，为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，为完善道路网络的配套和优化投资环境，巩固和提高市场占有率，实现规模化经营，中国石油天然气股份有限公司我公司在云南省德宏州芒市芒核村天龙街投资建设中国石油天然气股份有限公司云南德宏销售分公司芒核加油站，该站地理位置较好，于1998年9月建成并投入运营至今。
根据芒市环境保护局文件“芒市环境保护局关于加快加油站地下油罐防渗、油气回收改造工作进度的通知”（2017年5月17日）、云南省人民政府文件“云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知”（云政发【2014】9号）文及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017年3月）等要求、标准、技术指南，需开展加油站加油站地下油罐防渗设施的更新改造工作和加油站油罐车的油气回收综合治理工作。具体要求为：所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求，设置时可进行自行检查，加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测；为推进挥发性有机污染治理，加油站需设置加油站、储油库、油罐车油气回收治理系统。
经云南省商务厅审核，批准中国石油天然气股份有限公司云南德宏销售分公司宏运加油站从事汽油、柴油、煤油零售业务，油零售证书第[057]号，2015年4月23日中国石油天然气股份有限公司云南德宏销售分公司芒核加油站取得了危险化学品经营许可证，发证机关为德宏州安全生产监督管理局，登记编号：德安经（甲）字[2015]007。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和环保法律法规的相关规定，建设单位委托我单位承担该项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后工作人员通过现场踏勘、调查、工程分析和有关的资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、工程内容及规模

1、项目原有（已建）工程内容及规模
本项目属于改建项目，规划总占地面积1576.95 m2，总建筑面积为814 m2。原有建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。其中，主体工程包括加油岛、加油机、储罐区、罩棚、洗车台；辅助工程包括站房（包括宿舍、卫生间及浴室、会议室、营业室、办公室、副油房、配电室及发电机房等）、站区绿化等；公用工程包括供水系统、供电系统及消防设施；环保工程包括化粪池、垃圾桶、防噪措施等。本次改扩建内容主要为环保设施建设，包括：将油罐区建设为混凝土防渗罐池且油罐更换为双层油罐，增设监测井及观测井各1个，增设食堂隔油池、三级油水分离池、沉砂池、食堂油烟净化设备、危废暂存间及截污沟设置，安装油气回收系统。项目年平均销售汽油1950t、柴油2600t。项目原有（已建）工程内容一览表见表1-1，改扩建工程内容一览表见表1-2，经济技术指标一览表见表1-3。
表1-1  项目（原有）已建工程内容一览表
工程分类

项目名称

建设内容及规模

备注

主体工程

加油岛
1个，4台双枪税控加油机、8只加油枪
已建成

加油机

4台双枪税控加油机，8只加油枪

已建成

储灌区
埋地卧式储罐：其中柴油储罐1个，容积为40m3；汽油储罐3个，容积分别为40m3、30m3及30m3
未做防渗、已建
洗车台
设置小型洗车台一个，用于冲洗车辆
已建
罩棚
占地面积449m2
钢网架结构，已建

辅助工程
站房

605m2，1层，包括宿舍、卫生间及浴室、会议室、营业室、办公室、副油房、配电室及发电机房等
砖混结构，已建
站区绿化

绿化面积80m2
已建

公用工程

给水

由当地自来水管网供给

已建
排水

采用雨污分流制排水系统，雨水设置有雨水截排沟，雨水经雨水截排沟外排；污水单独设置化粪池进行处理
已建
消防设施

按防火规范设计
已建
环保工程
化粪池

1个，容积为3m3
已建

垃圾收集系统
设置生活垃圾收集桶若干，安排相应人员、清运工具
已建

防噪、减震措施

泵体设备、加油机加固基座、减震处理，设置相应专用机房

已建

表1-2 改扩建工程内容一览表

工程分类

项目名称

建设内容及规模

备注

主体工程
储罐区
建混凝土防渗罐池且油罐更换为双层油罐
设计
监测井1个、观测井1个（检测立管两根：汽油储油罐池一根，柴油储油罐池1根）设置必须符合相关技术规范
设计
环保工程
隔油池
1个，容积为0.5m3
环评提出
三级油水分离池
1个，容积为5m3
环评提出
油气回收系统
按照二级油气回收系统标准
环评提出
油烟净化设备
处理食堂油烟
环评提出

截污沟
设置于罩棚区周围至三级油水分离池

环评提出

危险废物
1间、位于站房1楼，配备相应封闭收集容器，并设置明显标志、标识
环评提出

沉砂池
1个，容积为1m³，收集处理洗车废水
环评提出

本项目主要经济技术指标见下表所示：

表1-3  主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

一

加油站规模

级别

级

二级
柴油罐容积可折半计入油罐总容积
1

柴油销售量

吨/年

2600
2

汽油销售量

吨/年

1950
二

总图布置

1

占地面积

m2
1576.95

2

网架罩棚

m2
449
3

站房

m2
605
1层

4
绿化带

m2
80
绿化率5.07％

5
埋地卧式油罐

个

4
2x30 m2、2x40m2
6
加油岛

个

1

7
加油机

台

4
双枪税控加油机
三

工作日

天/年

365

四

劳动定员

人

7
均在站区内食宿

五

总投资

万元

1350

2、加油站等级

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)规定，加油站等级划分依据见表1-4。

表1-4  加油站的等级划分    单位：m3
级别

储油罐体容积

总容积

单罐容积

一级

150＜V≤210

V≤50

二级

90＜V≤150

V≤50

三级

V≤90

汽油罐V≤30，柴油罐V≤50

注：V为储油罐体容积，柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

该加油站根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建筑规模为：拟设4个埋地卧式储罐，其中：40m³柴油储罐1个，汽油储罐3个，容积分别为40 m3、30m3、30m3，；折合后的总容量为120m³。预计年销售石油4550t。具体情况见表1-5所示。
表1-5   项目汽油、柴油储存和年销售情况表
序号

名称

储存量（m³）

储存罐数

常储量（t）

年销售量（t）

备注

1

0＃

40

1

30.6
2600
柴油

2

93＃

40、30
2
67.5
1950
汽油

3

97＃

30

1

根据表1-5的等级划分标准，本加油站确定为二级加油站。
三、公用工程

1、给排水

（1）给水

站内用水由当地自来水供水网供给，能满足加油站生产、生活、消防等用水要求。

（2）排水

项目采用雨污分流制，职工生活污水经隔油池处理后，同外来人员入厕废水、地面清洁废水一同排入化粪池，经化粪池处理后排至城镇污水管网；站内雨水经三级油水分离池处理后，回用于项目区场地洒水降尘，不外排。
2、供配电

本加油站供电负荷为三级，由当地电力公司提供，直接引入站内配电室，且项目建设有应急发电机房。

3、消防系统

建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准（GB50140-2005）《建筑灭火器配置设计规范》的规定进行建设。

4、其它

（1）防渗：本项目建设初期未采取混凝土罐室，加油站储油区不符合规范要求，现对该加油站储油区进行改造，建混凝土防渗罐池且油罐更换为双层油罐。罐室内壁设计加强级防渗处理，罐外壁与室内壁空间充满砂子，不留气体空间；管道采用流体输送用无缝钢管，连接方式与设备的接口采用法兰连接外，其余均用焊接。管道埋地敷设，埋地敷设的管道采用不低于加强级的防腐蚀保护层。

（2）防静电，沿站房外围设置接地引线，加油机、提枪机、品牌柱、油罐、办公区等敏感区域与接地网连接形成防静电接地网。

（3）加油棚内的照明灯采用防爆性照明灯，同时站区内设置防爆事故应急灯，各用电开关、插座均采用防爆型。

四、劳动定员和工作制度

项目年工作日365天，每天24小时营业，站内总劳动定员为7人，均在项目区食宿，每天固定上班人员为3-4人，实行倒班，保证加油站正常营业和安全。
五、项目总投资及环保投资

本项目总投资为1350万元，其中环保投资42.4万元，环保投资占总投资的3.14%。各分项环保投资列于下表1-6所示：
表1-6  环保投资明细一览表（单位：万元）

序号

营运期

规模

投资额

备注

一、施工期环保投资
1

洒水降尘设施

/

0.5
环评新增
2

临时沉淀池
1m³

0.5
环评新增
3

施工扬尘挡板、洒水降尘等

/

0.5
环评新增
4

噪声防治
封闭施工等

0.5
环评新增
二、运营期环保投资
1

化粪池

4m3
0.5

已建

2

隔油池

0.5m3
0.2

环评新增
3
沉砂池
容积为1m3
0.2
环评新增

4
三级油水分离池

5m3
1.0

环评新增
5
观测井及监测井
各1个

0.5

主体设计
6
危废暂存间

1间

0.5

环评新增
7
垃圾收集桶
若干
0.5
已建

8
混凝土防渗罐池和双层油罐
罐区做防渗处理且油罐更换为双层油罐

25

主体设计
9
油气回收系统

/

10
环评新增
10
绿化

80m2
0.7
已建

11
油烟净化设备

1台

0.3
环评新增
12
截污沟
设置于罩棚区周围至三级油水分离池
1.0
环评新增

13
总计

42.4


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

   本项目为改建项目，目前已经运营，自项目运营以来，主要的环境问题有：  

1、项目未建油气回收系统，非甲烷总烃排放量较大； 

2、项目建设初期储油罐区未设置防渗处理、未设置观测井及监测井；
3、项目未建设三级油水分离池，含油雨污水处置不当；
4、项目员工用水中厨房废水未建隔油池进行处理，厨房废水处置不当；

5、厨房油烟未安装油烟净化设备，厨房油烟直接排放；

6、项目区加油罩棚下未设置截污沟；

7、项目区未设置危险废物暂存间对危险废物进行单独收集、暂存；

8、洗车废水未单独设置洗车废水处理设施。
整改措施：

增建油气回收系统；

对该加油站储油区进行改造，增建混凝土罐室且油罐更换油罐为双层油罐，并设置观测井和监测井，必须符合相关技术规范；
增建厨房隔油池、三级油水分离池；

安装厨房油烟净化设备；
5、厨房废水设置隔油池进行隔油处理后排入化粪池统一处理；
   6、于项目区加油罩棚下周围设置截污沟至三级油水分离池，保证含油雨污水可单独收集进三级油水分离池进行处理。
   7、于项目区站房1楼单独设置1间危险废物暂存间，单独收集、暂存加油站产生的危险废物，配备相应封闭收集容器，并设置明显标志、标识；

   8、单独设置1个沉砂池处理项目产生的洗车废水，产生的洗车废水经沉砂池收集处理后回用于洗车用水。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

芒市位于云南省西南部，傣语为"黎明之城"，是中华人民共和国云南省德宏傣族景颇族自治州州府所在地，全州的政治、经济、文化中心，是一个典型的以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族边境县市。芒市总占地面积2987平方公里，其与缅甸毗邻，是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户。国境线长68.23公里，是中国通往东南亚、南亚和西亚的重要门户之一，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，市政府驻勐焕街道。
本项目位于云南省德宏州芒市芒核村天龙街，北侧紧邻机场大道。项目中心地理坐标为东经98°33'14.51"，北纬24°25'22.57"，行政区划属芒市管辖，地理位置优越，交通便利。具体地理位置图见附图1。项目区西北侧约80m处为芒市骨科创伤医院、西侧紧邻高达化工加气站（芒市天龙街站）、东侧紧邻芒市荣晟物流中心、东南侧约95m处为泛亚壹城。项目周边关系示意图见附图2。
2、地形、地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0米—3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。
芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
拟建厂址海拔在881m882m之间，项目区地势总体较平坦，项目地形基本呈不规则多边形，建筑地地质构造简单，无滑坡，断层等不良地质现象，符合建设用地要求。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜(2001年)，年最少降水量1177.3㎜(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。
4、河流、水系水文特征

德宏州境内江河年平均产水量136.3亿立方米，过境水量81.7亿立方米。共有水资源总量218亿立方米，地表水大部分未被污染，物理性能良好，符合工农业生产和生活用水要求。德宏的水资源利用率仅占拥有量的2.3%。全州水能理论蕴藏量362.4万千瓦，其中可开发利用量102.15万千瓦。
芒市内两条主要的河流为龙江和芒市大河，芒市多年平场总产水量33.14亿m3，年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

项目区域地表水为芒市大河，属伊洛瓦底江水系，位于项目区西北侧1900m处。

    5、土壤及生物多样性

芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。

芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。

省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。

根据现场调查，建设项目所在地用地为城乡建设用地，区域内无天然植被，区内无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无珍稀和保护类野生动植物及名木古树分布，生物多样性一般，生态自我调节能力一般。

6、资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有铅、锌、银、铜、锡、金、钨、镍、锑、镉等;黑色金属属矿有铁;能源矿产有褐煤;稀有金属有铀、钴土;特种金属、建筑材料和其它非金属矿有硅石、水晶、大理石、黄石、硫酸钡、石灰石等。2003年底，已发现国内矿产104处，其中最具有开发价值的是硅石、黄金、铜、铅、锌矿。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划及人口分布

芒市辖芒市镇、风平镇、遮放镇、勐戛镇、芒海镇、轩岗乡、江东乡、五岔路乡、三台山乡、西山乡、中山乡等11个乡镇，1个民族乡—三台山德昂族乡，1个街道办事处—勐焕街道办事处，辖1个国营农场（遮放国营农场）。

2、社会经济概况

2015年，芒市全市完成生产总值 84.2亿元，增长8.3%；固定资产投资84.3亿元，增长10.1%；公共财政预算收入5.8亿元，增长5.3%；城镇常住居民人均可支配收入22062元，增长8%；农村常住居民人均可支配收入8498元，增长11%；社会消费品零售总额39.2亿元，增长12.5%。人口、就业、社会保障和节能减排等主要指标全面完成。
3、教育、卫生、文化

2015年，芒市全市教育事业得到优先发展。教育经费投入16.94亿元，办学条件得到极大改善。完成芒市第一小学搬迁建设，新建芒市第二中学、第五小学、第六小学、市幼儿园主园及26所乡村幼儿园。实施校安工程、农村薄弱学校改造等项目建设17.7万平方米，拆除D级危房5.7万平方米，加固改造B级、C级危房9.4万平方米。学前教育毛入园率从72.84%增长到88.23%，小学适龄儿童入学率达99.86%，初中阶段毛入学率达106.81%，高中阶段毛入学率由52.7%上升到65.14%，高考总上线率为93.1%。职业教育、特殊教育、继续教育、民办教育蓬勃发展，市职教中心就业率保持在98%以上，被列为全国1000所中等职业教育学校改革发展示范校。
2015年，芒市全市卫生计生事业健康发展。覆盖城乡的医疗和公共卫生服务体系进一步健全，医疗卫生基础设施不断完善，完成市人民医院、9个乡镇卫生院和56个村卫生室业务用房建设。新型农村合作医疗人均筹资水平提高到470元，参合率稳定在98%以上，累计补偿资金4.48亿元。国家基本药物制度持续巩固。全市传染病发病率控制在较低水平。爱国卫生工作深入开展。妇幼健康计划深入推进，婴儿死亡率下降到8.71‰，孕产妇死亡率下降到十万分之33.5。计划生育基本国策全面落实，出生人口素质不断提高，促进人口长期均衡发展。原市人口和计划生育局被评为“全国文明单位”。

2015年，芒市全市文体广电工作全面进步。公共文化基础设施建设得到较快发展，新建村级文化活动室248个。建成芒市非物质文化遗产展示厅、邵梅罕傣族剪纸艺术馆。实施“两馆一中心”免费开放惠民工程。城乡文体活动、老年体育事业蓬勃发展。成功申办云南省第一届青少年运动会，筹备工作稳步推进。组织送戏下乡400余场，为农村群众放映数字电影4800余场。实施村村通、户户通工程，广播、电视人口覆盖率分别达到 95%和90%。

4、文物古迹及古树名木

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。
根据现场踏勘，项目区及邻近区域内无名胜古迹、文物保护单位。


三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

本项目位于云南省德宏州芒市芒核村天龙街，项目所处区域为城镇规划的居民区，商业交通居民混合区，按环境功能区划为二类区。

根据《德宏州2015 年环境质量公报》，芒市城区空气质量监测有效天数363 天，优153 天，比上年少34天；良192 天，比上年多26 天；轻度污染18 天，比上年多14 天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为95%，比上年下降了3.9%。轻度污染发生的时间为2 月份至5 月份，其中2月份2 天，3 月份9 天，4 月份3 天，5 月份4 天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准，其中二氧化硫和二氧化氮年均浓度值达一级标准。
2、水环境质量现状

项目周围主要地表水体为芒市大河，属伊洛瓦底江水系，位于项目区西北侧1900m处。根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》，芒市大河属伊洛瓦底江流域二级及以下支流，属“木康断面—入瑞丽江口”河段，水环境功能为农业、工业用水，为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。根据《德宏州2013年环境质量公报》中的内容可知，芒市大河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。
3、声环境质量现状

项目区地处云南省德宏州芒市芒核村天龙街，属于城乡结合区域。本项目北侧紧邻机场大道，因此，项目北侧紧邻的机场大道声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，其他三侧区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

根据《德宏州2015年度环境质量公报》，2015 年，芒市城区区域环境噪声设测点119 个，环境噪声（昼间）年平均等效声级为51.9 dB(A)，比2014 年高0.2 dB(A)，夜间值未测。

经现场勘察，项目区周围主要为居民。项目区周围无工业噪声污染源，无高噪声源，声环境质量良好，项目区声环境质量可达GB3096-2008《声环境质量标准》相应标准。
4、生态环境质量现状

项目所在区域为城市建成区，所在区域范围内植被稀少，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为人工种植的绿化植被及极少量草地，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。

由于已受到高度开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

主要环境保护目标

  根据项目区的自然生态环境现状，本工程的主要环境保护目标为：

1、水环境：保证地表水芒市大河水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

2、大气环境：按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，保证不因本项目而降低质量级别。

3、声环境：按GB3096-2008《声环境质量标准》4a、2类标准进行控制，保护区域声环境质量，保证不因本项目而降低区域声环境质量级别。

4、社会环境：不因项目的运营影响机场大道车辆正常行驶。

5、生态环境：保证项目厂界周围200m范围内的动植物不低于现有水平。

项目主要环境保护目标见表3-1，项目周边关系示意图见附图2。

表3-1  项目附近主要环境保护目标一览表

保护因素

保护目标名称

位置

距离（m）

保护要求

厂界

储油罐

加油机

地表水

芒市大河

西北侧

1900

1930

1915

地表水按GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准进行保护

大气及噪声

芒市骨科创伤医院
西北侧

80
110

95

环境空气按《环境空气质量标准》二级标准进行保护；项目区噪声按GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准进行保护

泛亚壹城
东南侧

95

120

110

社会环境

机场大道
北侧

紧邻

15

6

不因项目施工影响机场大道车辆正常行驶

生态环境

场界周围200m范围内的动植物

不低于现有水平




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

本项目所处区域属二类区，环境空气质量标准执行GB3095－2012 《环境空气质量标准》中二级标准，具体标准限值见表4-1。

表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

序号

项目

污染物的浓度限值（ug/m3）

执行标准

小时平均

日均浓度

年均浓度

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
1

PM10

—

150

70

2

SO2

500

150

60

3

NO2

200

80

40

4

PM2.5

—

75

35

2、水环境
评价区域主要地表水体为芒市大河，属伊洛瓦底江水系，位于项目区西北侧1900m处，按照《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》的要求，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；标准限值见表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准   单位：mg/L

序号

参数

标准值

标准来源

1

pH

6～9

（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准

2

DO

≥5
3

COD
≤20
4

BOD5
≤4

5

氨氮

≤1.0

6

石油类

≤0.05

3、声环境

项目北侧紧邻机场大道公路，邻路一侧30±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他侧环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。

表4-3   声环境质量标准（GB3096-2008）
类别

噪声限值

昼间[dB(A)]

夜间[dB(A)]

4a类

70

55

2类

60

50




夜间[dB(

	)]


	2类

	60

	50


	4类

	70

	55



	    3、水污染物

本项目实行雨污分流，排水主要是站内雨污水、生活污水（职工生活污水及外来人员入厕废水）、地面清洁废水的排放。其中，含油雨污水经三级油水分离池处理后用于项目区场地洒水降尘，洗车废水经沉砂池处理后回用于洗车用水，不外排；职工生活污水经隔油池处理后，同外来人员入厕废水、地面清洁废水一同排入化粪池，经化粪池处理后排至城镇污水管网。

所以本项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准。具体指标见表4-8和表4-9。

表4-8  《污水综合排放标准》表4三级标准限值

序号

控制项目

三级排放标准限值

1

pH

6-9

2

化学需氧量（CODcr）浓度 （mg/L）

500

3

生化需氧量（BOD5）浓度 （mg/L）

300

4

悬浮物（SS）浓度 （mg/L）

400

5

氨氮（mg/L）

—

6

动植物油（mg/L）

100

7
石油类（mg/L）
  20
表4-9  《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准限值

序号

控制项目

A级标准限值

1

氨氮（mg/L，以N计）
45
2

总氮（mg/L，以N计）
70
3

总磷（mg/L，以P计）
8
4、固体废物

生活垃圾必须集中在专用垃圾储运设施中，统一清运，禁止乱堆乱放污染环境；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关规定。
	

	总量控制指标
	根据本工程的具体情况，本项目总量控制建议指标如下：

废水：含油雨污水经三级油水分离池处理后用于项目区场地洒水降尘；洗车废水经沉砂池处理后回用于洗车用水，不外排；职工生活污水经隔油池处理后，同外来人员入厕废水、地面清洁废水一同排入化粪池，经化粪池处理后排至城镇污水管网。
本项目建成后，项目废水排放总量为609.55m3/a。污染物产生总量为：CODcr：0.1606t/a，氨氮：0.0160t/a，纳入芒市污水处理厂总量考核。

2、固体废弃物：处理率100%。




五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述
1.卸油

[image: image1.png]WARA

KA R G A

b

)

3T i i

RAKL





2.发油

图5-1   加油站总工艺流程图

工艺流程描述：

1．本项目工艺描述：

油罐车运送汽油到达加油站后，工作人员用卸油鹤管连接油罐车出油口与加油站内的进油管道，油罐车内的汽油自流进入进油管道，通过进油管道输送到加油站内的地下储油罐。储存在储油罐内的汽油用潜油泵经发油管道打至电脑直流加油机，待售，加油站建有油气回收系统，在油料运输和发售的过程中防止油气的无组织排放。需要加油的汽车进站停稳、熄火后，工作人员通过付油枪给顾客的汽车加油，电脑计量、计费。

加油站油气回收系统原理介绍

加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）、油气回收处理装置组成，油气回收只针对汽油。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。

     一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统） 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。

[image: image14.wmf])

(

S

C


该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。

     二次油气回收阶段（即加油油气回收系统）二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。

[image: image2.png]=R AR G A

AxEe L
ARESHRESE H
== i
= r L
s .
H "
a
L
HTF
ZRASEREE
®. @FRT. B0
E ol





该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。

油气回收装置工艺介绍：

本项目油气回收装置使用组合法（冷凝+吸附）集成工艺的油气处理技术，该技术比较成熟，且是兼顾经济性和实用性的最佳工艺路线。装置回收率很高；自动化程度高，操作方便；结构简单，合理紧凑，占地面积小，施工安装方便。

冷凝法是利用烃类物质在不同温度下的蒸汽压差异，通过降温使油气中一些烃类蒸汽压达到过饱和状态，过饱和蒸汽冷凝成液态，回收油气的方法。一般采用多级连续冷却方法降低油气的温度，使之凝聚为液体回收，根据挥发气的成分、要求的回收率及最后排放到大气中的尾气中有机化合物浓度限值，来确定冷凝装置的最低温度。

吸附法是利用活性炭、硅胶或活性纤维等吸附剂对油气/空气混合气的吸附力的大小，实现油气和空气的分离。油气通过活性炭等吸附剂，油气组分吸附在吸附剂表面，然后再经过减压脱附或蒸汽脱附，富集的油气用真空泵抽吸到油罐或用其他方法液化；而活性炭等吸附剂对空气的吸附力非常小，未被吸附的尾气经4m排气管排放。
主要污染工序：（附工艺流程图）

施工期

项目施工期主要为增建观测井、厨房隔油池及三级油水分离池，安装油气回收装置等环保设施，设计开工日期为2018年12月，竣工日期为2019年2月。项目进行施工时将产生粉尘、噪声、废水及固废等各类污染物，由于项目周围有居民区环境敏感点，施工时会对周围环境造成一定不良影响。施工期工艺流程及产污节点图见图5-2。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


图5-2  施工期工艺流程及产污节点图
1、废气

建设项目施工期在运输沙石、水泥、建设开挖时产生扬尘，扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境中总悬浮颗粒物(TSP)指标升高。

另外，施工机械会有燃油烟气产生，燃油烟气中含有少量的烟尘、SO2、NO2、CO等。

2、废水

本项目施工期的施工人员平均每天为5名，施工人员均不在现场食宿。按照每人用水量20L/d计，则施工期产生的用水量为0.1m3/d，污水产生量以用水量的85%计，则污水产生量为0.085m3/d。本项目施工期产生的生活污水量极少，经沉淀池处理后回用于项目施工场地洒水降尘。

施工时产生的废水含大量泥沙、水泥等，产生量不定。另外，施工人员有少量清洁废水产生，主要污染物为CODCr、氨氮及悬浮物等。污水排放方式为随机分散、无组织间断排放。项目不使用商品混凝土，在场内进行混凝土搅拌，由于项目主要为增建观测井、厨房隔油池及三级油水分离池，安装油气回收装置等环保设施，因此施工期废水产生量较少，主要污染物为SS，经临时沉淀处理后用于施工场地降尘，不外排。

3、固体废物

由于项目施工期主要为增建观测井、厨房隔油池及三级油水分离池、安装油气回收装置等环保设施，开挖土石方量较少，可全部用于回填，因此项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾；由于施工期主要为增建观测井、厨房隔油池及三级油水分离池、安装油气回收装置等环保设施，建筑材料垃圾产生量较少，对于可回收利用的部分由施工单位回收利用，不能回收利用的部分统一收集后，运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（2）生活垃圾：施工期人数平均每天为5人，每人每天产生垃圾按0.5kg计，日产生活垃圾2.5kg。施工期垃圾产生的总量为150kg。产生的生活垃圾由施工人员集中收集，委托当地环卫部门定期统一清运、处置，随着施工期的结束，施工人员的离开，生活垃圾也随之不再产生。

4、噪声

施工期间由于使用推土机、电锯、电钻、运输等机械，产生一定的噪声污染，源强约为75～115dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。主要施工机械噪声强度列于表5-1。
表5-1  主要施工机械噪声强度

设备名称

噪声强度[dB(A)]

推土机

78～96

载重车

90

电锯

100～1l0

电焊机

90～95

电钻

100～115

二、运营期

项目运营过程中产生的污染物主要为加油、卸油过程产生的废气，办公垃圾，危险废物以及废水等。具体工艺流程参见工艺流程图5-3、5-4、5-5。

[image: image9]（1）卸油

图5-3  加油站卸油流程及产污节点图
（2）加油

[image: image10][image: image11][image: image12.wmf][

]

3

/

1

)

(

)

(

NEe

C

R

S

S

=

[image: image13.wmf])

(

S

R

      



图5-4  加油站加油流程及产污节点图

（3）辅助设施

                                          

图5-5  辅助设施产污节点图
1、废气

本项目产生的废气主要为油气挥发产生的非甲烷烃类、汽车尾气及垃圾桶在营运过程中产生的异味。

（1）非甲烷总烃

本项目运营期对大气环境的污染，主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃油以气态形式逸出进入大气环境。

A.储罐呼吸损失：储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出储油罐呼吸造成的烃类有机物大呼吸排放速率为0.88kg/m3通过量，小呼吸排放速率为0.12kg/m3通过量，（地埋卧式储油罐可将呼吸损失减少93%），项目储油罐为地埋卧式，因此项目大呼吸放速率为0.0616kg/m3通过量，小呼吸排放速率为0.0084kg/m3通过量。
B.卸油损失：油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.04kg/m3通过量。

C.加油作业损失：加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量。

D.油品跑冒滴漏损失：在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。

本项目建成后，加油站柴油预计销售量2600t/a，柴油密度按0.86kg/L计，则柴油销售量为3023.3m3/a；汽油预计销售量为1950t/a，其密度按0.75kg/L计，则汽油销售量为2600m3/a，本项目汽油、柴油销售量为5623.3m3/a。综合以上各方面加油站油耗损失，若加油站汽油、柴油通过量按5623.3m3/a计算，则加油站烃类有害气体的排放量为1.7095t/a，加油站经改建后增加了油气回收系统，经回收系统回收后加油站烃类有害气体的排放量为472.4kg/a。详见表5-2。
表5-2  加油站年排放非甲烷总烃量一览表

项目

排放系数

通过量（m3/a）

烃类产生量（kg/a）

烃类排放量（kg/a）
储油罐

大呼吸损失

0.0616kg/m3
5623.3
346.4
返回储油罐
小呼吸损失
0.0084kg/m3·通过量
47.2

返回储油罐
平衡浸没式装料损失

0.04kg/m3·通过量

224.9
返回储油罐
加油站

加油作业损失

0.11kg/m3·通过量

618.6
返回储油罐
作业跑冒漏损失

0.084kg/m3·通过量

472.4
472.4
合计

/

/

1709.5
472.4
（2）汽车尾气
汽车尾气主要来自车辆驶入、驶出加油站时排放的少量尾气，进出加油站的车辆按建设方提供的统计数据为每天约320辆，仅为该公路车流量中的一部分车辆。车辆排出的尾气中含CH、NO2、CO等少量污染物，排放量难以计量，根据类比排放量较小，且呈无组织形式排放。

（3）厨房油烟

站区内设置家庭式厨房供应饮食，燃料使用电等清洁能源，仅在厨房炒菜时产生少量的油烟。

项目每天就餐人数为7人，根据类比调查及有关资料显示，人均食用油日用量按30g/人·d计算，日耗食用油量0.21kg，年耗食用油76.65kg。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.85%。则日油烟产生量为0.006kg，年油烟产生量为2.18kg。项目厨房为家庭式小型厨房，油烟产生量较少，且项目区地势开阔，油烟废气经绿化吸收后影响不大。
（3）异味
垃圾桶在营运过程中会产生少量的异味，产生量较小，呈无组织排放。

2、废水

本项目设置简易汽车冲洗，产生的废水主要为洗车废水、储油罐清洗废水、外来人员入厕废水、员工生活污水（一般生活污水及厨房废水）、室内地面清洁废水及雨污水。

（1）员工生活污水
本项目设置员工生活区，加油站员工均在站内食宿，运营期废水主要来源于员工餐饮、盥洗等日常生活产生的生活废水，项目运营期劳动定员为7人，每天固定上班人数为3-4人。根据《云南省地方标准—用水定额标准》（DB53/T 168—2013）规定，用水量以100L/人·d计，每天上班人数按4人/d计，则用水量为0.4m3/d，146m3/a；生活废水产生量以用水量的0.8计，则废水产生量为0.32m3/d，116.8m3/a。生活污水中主要含SS、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油等污染物，生活污水经化粪池处理后排至城镇污水管网。类比同类水质，本项目所产生的废水中主要污染物产生情况见表5-3。
表5-3  项目员工生活污水水质及污染物产生

项目

CODcr

BOD5
N-NH3
动植物油

SS

产生浓度（mg/L）

320
200

28
33

150

污染物产生总量（t/a）

0.0374
0.0234
0.0032
0.0039
0.0175
（2）外来人员入厕废水

根据业主提供资料，项目每日总车流量预计为320辆/d，由于加油站位于城边，入厕人数按车辆的50%计算，则入厕人数最高为160人（次）/日，用水量以10L/人（次）计，用水量为1.6m³/d；废水产生量以用水量的0.8计，则废水产生量为1.28m³/d，467.2m³/a，项目外来人员入厕废水经化粪池处理后排至城镇污水管网。类比同类型项目水质，本项目所产生的废水中主要污染物产生情况见表5-4。

表5-4  外来人员入厕废水水质及污染物产生

项目

CODcr
BOD5
N-NH3
SS

产生浓度（mg/L）

320
200

28
150

污染物产生总量（t/a）

0.1495
 0.0934
0.0131
0.0701
（3）储油罐清洗废水

本项目共设有4个储油罐，由于储油罐中含有油渣，需要对其进行清洗，储油罐每年清洗1次。根据业主提供资料，清洗时使用高压水枪进行冲洗，每次用水量为0.5m3/个，则清洗油罐用水量为2.0m3/次，2.0m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则储油罐清洗废水产生量为1.6m3/次 ，1.6m3/a。项目储油罐清洗交由有资质的单位清洗，清洗后的废油水由其有资质的清洗单位清运处理。
办公区室内地面清洁废水

项目室内地面清洁主要为站房内办公室及会议室等的打扫，设计中站房使用面积为130㎡，平均3天清洁一次，根据行业经验数值，用水定额以2L/(㎡·次)计，用水总量为0.26m³/次(0.087m³/d)，31.6m³/a；废水产生量按用水量的80%计算，则地面清洗废水平均产生量约为0.21m³/次(0.07m³/d)，25.55m³/a。产生的地面清洁废水经化粪池处理后，直接排到城镇污水管网。类比同类水质，所产生的废水中主要污染物产生情况见表5-5。
表5-5  室内地面清洁废水水质

项目

CODcr

BOD5
N-NH3
SS

产生浓度（mg/L）

80
120

7
150

污染物产生总量（t/a）

0.0021

0.0031

0.0002

0.0038

（5）含油雨污水

本项目建设449m2的罩棚，可遮盖加油区，减少了雨水对加油站的冲刷，使雨污水中石油类含量较低，雨污水中石油类含量为0.1mg/L。本项目产生的雨污水进入三级油水分离池内，使含油雨水达到油水分离的效果，三级油水分离池的去油效率为60%，则经三级油水分离池处理后雨水中石油类的含量可减少到0.04mg/L。含油雨污水经三级油水分离池处理后的回用于项目区场地洒水降尘，不外排。

洗车废水

    项目设置有一个小型洗车台，根据业主提供资料每天洗车数量约7辆，根据《云南省地方标准—用水定额标准》（DB53/T 168—2013）规定，用水量以60L/（辆·次）计，则项目洗车用水量为0.42m3/d，废水量已以用水量的80%计，则废水量为0.336m3/d，产生的洗车废水经沉砂池处理后回用于洗车用水。洗车用水首次用水量为0.42m3，之后洗车用水每天仅需补充0.084m3即可。
（7）绿化用水

加油站绿化面积为80平方米，绿化用水量按3升/(平方米·日)计，旱季一天一次，则旱季绿化用水量约0.24 m3/d。根据当地的气候情况，年平均降水日数150日，非降水日为215日，项目全年绿化用水量约为51.6m3/a，绿化用水全部采用新鲜水，且绿化用水全部蒸发不产生废水。

总之，本项目职工生活污水经隔油池处理后，同外来人员入厕废水一同排入化粪池，经化粪池处理后排至城镇污水管网，最后进入芒市污水处理厂；站内雨水经三级油水分离池处理后，回用于项目区场地洒水降尘，不外排。

项目水量平衡图见下图所示：

[image: image4.png]2.327

BZzaK

0.02

A

04 EEpok |03 man o2

032 | e
16 = 128 %
——>| SRARAREK @

0.017
0.087 ﬂ.. 0.07

ERMEEERK

.24

0.24 z

EUAEEN

HENRE
BREN





[image: image5.emf]洗车台 0.42

沉砂池

补充新鲜水 0.084

0.336

回用于洗车 0.336

三级油水分离池

含油雨污水

洒水降尘


图5-6  项目区旱季水量平衡图（单位：m3/d)

[image: image6.png]2.087
BEEK

0.02

A
04 Epk 032 Wit 0.32J
032
2 | 1e
16 1.28 E : R
——>| SPRARAMBEK ) EAER
0.017
0.087 ]. N 0.07
EAMEFEEK






[image: image7.emf]洗车台 0.42

沉砂池

补充新鲜水 0.084

0.336

回用于洗车 0.336

三级油水分离池

含油雨污水

洒水降尘


图5-7  项目区雨季水量平衡图（单位：m3/d)

3、噪声

加油站的噪声源主要是厂区内进出车辆产生的交通噪声和加油设备运转产生的噪声。一般汽车进出加油站的车速较低，噪声值较低，持续时间较短；加油设备运转产生的噪声主要源于加油泵产生的噪声。主要产噪设备及源强见表5-6。

表5-6   主要产噪设备及源强表

序号

噪声源名称

声级dB(A)

备注

1

加油泵等设备

80~90

间歇

2

厂区内交通噪声

80

间歇

4、固体废弃物
加油站运营后产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、废油渣及三级油水分离池含油底泥等危险废物。

（1）生活垃圾

加油站产生的生活垃圾主要包括站内员工及加油站外来人员（入厕人员）产生的垃圾。

本项目加油站拟配备职工7人，每人每天综合产生垃圾按0.5kg计，日产生活垃圾3.5kg，站内职工每年产生垃圾1.28 t/a ；外来人员（入厕人员）流量为320人/d，参考其它加油站资料，生活垃圾产生量按0.1kg/d·人计，则外来人员生活垃圾产生量最高约为32kg/d，即11.7t/a。综上所述，则加油站生活垃圾年产生量为12.98t/a。生活垃圾集中收集于垃圾桶内，按当地环卫部门要求定期进行清运、处置。

（2）危险废物

①废油渣：项目内的加油机、储油罐由于长时间的使用，会产生少量的油渣；此外，项目定期对油罐进行清洗也将产生少量废油渣。由于产生量不定，产生的废油渣经项目设置的危险废物暂存间暂存后，定期委托有危险废物处理资质的单位进行清运、处置，并做好处置台账。

②消防沙：在非正常经营的情况下，会有少量的汽油、柴油滴露出来，项目对滴漏有汽油、柴油的地面拟采用消防沙对其进行清理，消防沙储存于消防池内；该消防沙可回收重复利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，置换的消防沙则交由有危险废物处理资质的单位回收处置。

③三级油水分离池底泥：三级油水分离池中将产生少量废油及含油污泥，产生的废油及含油污泥经危险废物暂存间暂存后，定期委托有危险废物处理资质的单位进行清运、处置，并做好处置台账。

5、风险源项分析

重大危险源分为两大类，一类是生产场所重大危险源，一类是储存区重大危险源。其识别的依据是物料的性质及其数量。加油站储罐是专门储存车用汽油、柴油等危险物质的相对独立的罐区，因此，应按储存区重大危险源来识别。

依据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），该工程项目涉及的危险物质主要是车用汽油和柴油。

表5-7  作为重大危险源的临界量

序号

化学名称

储存场所

备注

1

车用汽油

200T

2

柴油

5000T

由于该加油站的车用汽油储罐总容积为100m³，按相对密度取0.75，充装系数取0.9计算，共储存车用汽油67.5t；柴油储罐总容积为40m³，按相对密度取0.85，充装系数取0.9计算，共存柴油30.6t。由于（67.5/200+30.6/5000）＜1，因此储罐区未构成了重大危险源。




项目主要污染物产生及预计排放情况

单位： 废气  毫克/标立方米 、 废水 毫克/升、  噪声dB（A）
	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	施工期
	基础工程
	TSP
	少量（无组织排放）

	
	
	机械尾气
	NOX、CO、HC
	少量（无组织排放）

	
	运

营

期
	非甲烷总烃
	非甲烷总烃
	1709.5kg/a
	472.4kg/a

	
	
	加油车辆
	CHx、NO2、CO
	少量
	少量

	
	
	厨房餐饮
	厨房油烟
	0.333mg/m3
	2.18kg/a
	0.133mg/m3
	0.872kg/a

	水污染物
	施工期
	生活污水
	泥沙、SS
	0.085 m3/d
	经沉淀处理后回用于混施工场地洒水降尘

	
	
	施工废水
	泥沙、SS
	少量
	

	
	运

营

期
	总废水量
	609.55m3/a

	
	
	生活污水

（116.8m3/a）
	CODcr
	320mg/L
	0.0374t/a
	生活污水经隔油池处理后，再经化粪池处理后排入城镇污水管网。

	
	
	
	BOD5
	200mg/L
	0.0234t/a
	

	
	
	
	SS
	150mg/L
	0.0175t/a
	

	
	
	
	N-NH3
	28mg/L
	0.0032t/a
	

	
	
	
	动植物油
	33mg/L
	0.0039t/a
	

	
	
	外来人员入厕废水

（467.2m³/a）
	CODcr
	320mg/L
	0.1495 t/a
	外来人员入厕废水及办公区内地面清洁废水经化粪池处理后排入城镇污水管网。


	
	
	
	BOD5
	200mg/L
	 0.0934t/a
	

	
	
	
	SS
	150mg/L
	0.0701 t/a
	

	
	
	
	N-NH3
	28mg/L
	0.0131 t/a
	

	
	
	办公区室内地面清洁废水（25.55m³/a）
	CODcr
	80mg/L
	0.0021 t/a
	

	
	
	
	BOD5
	120mg/L
	0.0031t/a
	

	
	
	
	SS
	150mg/L
	0.0038 t/a
	

	
	
	
	N-NH3
	7mg/L
	0.0002 t/a
	

	
	
	洗车废水
	石油类、SS等
	0.336m3/a
	经沉砂池处理后回用于洗车用水

	
	
	油罐清洗废水
	石油类、CODcr等
	1.6m3/a
	委托有资质单位清洗，清洗废水由其有危险废物处理资质的单位清运处理

	固体废物
	施工期
	生活固废
	生活垃圾
	2.5kg/d
	分类收集，委托当地环卫部门定期清运、处置

	
	
	建筑施工
	施工垃圾
	少量
	可回收利用部分回收利用，不能回收利用的收集后运至指定的堆放点

	
	
	
	土石方
	少量（全部回填）
	0

	
	运

营

期
	员工及

外来人员
	生活垃圾
	12.98t/a
	统一分类收集、按当地环卫部门要求定期清运、处置

	
	
	危险废物
	废油渣
	少量
	经危险废物暂存间暂存后，定期委托有危险废物处理资质的单位进行清运、处置

	
	
	
	沾油消防沙
	少量
	置换的消防沙则交由有危险废物处理资质单位回收处置

	
	
	
	三级油水分离池底泥
	少量
	经危险废物暂存间暂存后，定期委托有危险废物处理资质的单位进行清运、处置

	噪声
	施工期
	施工机械

运输车辆
	噪声
	75-110 dB(A)
	厂界噪声

昼间：70dB（A）

夜间：55dB（A）

	
	 运

营

期
	油泵、加油机等设备
	
	75-80dB(A)
	厂界北侧

昼间：70dB（A）

夜间：55dB（A）

厂界东、南、西侧

昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）

	
	
	厂区内加油车辆
	
	60-70dB(A)
	

	其他
	项目为加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。

	主要生态影响：

1、土地利用及水土恢复

随着项目的建设，项目所在区域地面将硬化。区内的用地逐步被辟为道路用地、建筑用地和绿化用地，土地使用功能发生了根本的变化。项目建成后，土地利用受项目区功能的影响，主要为建筑物、道路、绿化用地。地面硬化和绿地建设可以固着土壤，减少土壤侵蚀量。

2、植被覆盖率

项目建成后，总绿地面积80m2，绿化率5.07%。

3、景观生态学分析

项目建设前，景观格局简单，异质性程度较低。项目建成后，有建筑物、道路、各类绿地等多种拼块。但由于绿化树种多样，物种多样性增加，景观也相应增加。但由于人工引进的树木对环境需要一定的选择和适应过程，项目刚建成时可变性大，抗干扰能力较差。项目建成后，因建设站房、道路使绿地连通程度受到影响。

项目运营期“三废”产生量都不大，针对各污染物有相应的防治措施，使其能满足环保要求。因此，项目建设对区域生态环境基本不会产生影响。




七、环境影响分析

	施工期环境影响

本项目施工期主要内容为增建观测井、厨房隔油池及三级油水分离池、安装油气回收装置等环保设施，对周围环境会产生一定影响。但由于本项目整体上工程量小、工期短，施工期带来的影响具有暂时性、局部性，随着施工期结束影响随之消失。

（一）大气环境影响简要分析

项目施工期大气污染物包括工程建设、原材料运输、堆放过程中产生的扬尘；施工机械和运输车辆作业期间产生的少量燃油尾气；另外，施工的建筑垃圾常常堆放在现场，在有风的情况下，会使施工现场中尘土飞扬。项目在建设过程中自觉采取了一定措施，如对施工现场进行合理管理、砂料统一堆放、使用篷布遮盖堆放的物料等，从而减轻了扬尘对周围环境带来的影响。

扬尘

施工产生的扬尘主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定，会对施工环境有一定的污染。
根据同类施工现场的实测资料，项目施工扬尘的影响范围集中于施工场地及下风向150m范围内。若不采取防治措施，在干燥和大风天气情况下，施工场地近地面粉尘会对施工场地周围及下风向150m范围内的大气环境产生影响。

项目区全年主导风向为西南风，施工扬尘主要集中在施工场地及下风向150m范围，本项目最近的环境敏感点为西北侧约80m处的芒市骨科创伤医院、东南侧约95m处的泛亚壹城，各敏感点均位于项目侧风向，因此施工期扬尘对周围环境敏感点产生的影响不大。但为最大限度减小施工扬尘对环境敏感点及周边环境的影响，应采取下列相关防治措施：

①施工中建筑物应用围帘封闭；脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；

②建材堆放点要相对集中，并采取洒水防尘措施，抑制扬尘量；混凝土搅拌应相对封闭；

③运输渣土、粉料车辆出场时必须采取覆盖措施，避免在运输过程中的抛洒现象；

④选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫；

⑤在施工场地出口放置防尘垫。

⑥在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。

施工方通过采取合理有效的环保措施，可最大限度地减缓扬尘等大气污染物对周围环境敏感点及周围环境空气质量的污染影响，且施工期对空气环境的影响具有断续性、短时性，随施工期的影响随之消失，严格采取上述措施后，对区域空气质量及敏感目标的影响较小。

尾气
施工机械和运输车辆主要使用汽油或柴油作能源，作业期间产生的尾气主要为CO、CH等，呈无组织排放，因项目施工范围不大，施工机器量少，其尾气产生量较小，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释及绿化吸收后，对评价区域空气质量影响不大。

总之，施工期扬尘、尾气及装修废气对环境空气的影响都属短期的、非连续性的影响。在采取相应措施后，施工场地的粉尘可以达到GB16297—96《大气污染物综合排放标准》中无组织排放的要求。项目施工期对环境空气的影响不大，随施工结束而消失。另外，部分施工机械设备产生的少量机械烟气，为无组织不连续排放，通过合理安排施工进度，缩短基础建设持续时间，采取一定防治措施后，可有效减轻施工期对周围环境空气的不利影响。

（二）水环境影响简要分析

据工程分析可知，项目施工工程量小、施工期短，施工期产生的生活污水量极少，经沉淀处理后回用于项目施工场地洒水降尘。
施工期施工废水主要为建筑施工废水，主要来自堆放的建筑垃圾、堆砂场被雨水冲刷产生的含泥沙污水，废水中的主要污染物为SS，废水的产生和排放为非连续，属间断排放。施工期产生的少量施工废水经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘。另外在降水时，应用帆布遮盖水泥堆场等设施，从而减少暴雨径流的泥沙含量。

由于项目工程量小，施工期短，施工影响为短期影响，随着施工结束后即可终止，因此本项目在采取了防治措施后，施工期废水不会对周围地表水体产生大的不利影响。

（三）声环境影响简要分析

施工期噪声主要为施工作业机械噪声。噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，施工期主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机、运输车辆、升降机、电焊机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。噪声值约84-92dB（A），施工期各机械设备噪声值见表7-1。
表7-1  主要施工机械设备的噪声声级  单位：dB（A）
序号

设备名称

测量声级dB（A）

1

推土机

86

2

装载机

90

3

切割机

84

4

电焊机

85

5

电钻

92

施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工，据有关测试分析资料，项目施工过程中，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-1所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，采用预测模式计算距离传播衰减结果及叠加结果见表7-2。
表7-2  距声源不同距离处的声级  单位：dB（A）
设备名称

5m

10m

15m
20m

40m
50m
80m

95m

150m

推土机

72

66

62
60

54
52
48

46
42

装载机

76

70

66
64

58
56
52

50

46

切割机

70

64

60
58

52
50
46

43
40

电焊机

71

65

61
59

53
51
47

45
41

电钻

78

72

68
66

60
58
54

52
48

多声源叠加值

81.5

75.5

71.5
69.5
63.5
61.5
57.5

55
51.5

根据预测的施工机械噪声贡献值和项目环境敏感点与项目所处的相对位置，考虑障碍物遮挡、空气吸收等对噪声的吸收衰减值大概为10dB~20dB，本项目取10dB，调整后项目环境敏感点在施工阶段的环境噪声，预测结果见表7-3:

表7-3  项目敏感点及噪声预测一览表

敏感目标

与项目围

墙距离

预测值dB（A）
标准值dB(A)
评价

昼间（夜间不施工）
项目区西北侧芒市骨科创伤医院
80m

47.5
70

达标

项目区东南侧泛亚壹城
95m

45
达标

由上表可以看出，本项目施工期间各环境敏感点声环境均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，对周围环境及敏感点的影响不大。但为了最大限度减少噪声对敏感点的影响，建设方应采取以下措施：

①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

②施工期间禁止夜间（晚22点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

③电钻应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。

④在施工区边界附近进行噪声污染较大的施工活动，应采取一些诸如设置隔声屏等隔声、消声措施。

⑤合理安排施工时间，尽量避免在午休时段进行噪声较大的作业。

⑥项目应科学合理地安排施工步骤，在进行物料运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间及交通拥挤时段进行。

⑦加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。

⑧合理安排施工材料运输线路，尽量避开学校、居民区等噪声敏感点。

项目应采取以上治理措施，使施工噪声达（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定要求，并加强与周围居民的沟通，注意收集周围居民的意见，对于合理可行的意见应积极采纳并实施，以避免扰民事件的发生。

（四）固体废物环境影响简要分析

本项目施工期产生的少量土石方可全部回填，不产生多余弃方，因此项目施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾包括废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等，项目应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如：木制(铁制)材料等，交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾，加强管理，待工程完工后，要及时收集，统一清运，运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾

施工人员约5人，工地生活垃圾按0.5kg/d·人计，产生量为2.5kg/d；生活垃圾集中堆放，委托当地环卫部门定期统一清运、处置。
只要项目加强管理，按要求妥善处置各种施工期固体废物，则项目施工期固体废物不会对环境造成较大影响。

（五）生态环境影响分析

由于项目施工期主要为增建观测井、厨房隔油池及三级油水分离池、安装油气回收装置等环保设施，整个施工期工程量小，施工期短，施工期造成的生态影响不大，但为最大限度地减少施工期影响，项目施工方须严格采取如下措施：

（1）加强工程施工管理，坚持文明施工，严禁随处乱倒废土，弃渣必须堆放于指定的废渣暂存场。

（2）严格按照主体工程设计及施工进度计划进行施工。

（3）尽可能地避免在剩余部分条件下施工。

（4）在雨季，对临时弃渣堆放体进行覆盖，降低雨水对其的冲蚀。

（5）合理布置堆场设置临时排水沟、在排水沟口设沉砂池等设施，加强管理，及时清运避免长时间停留。
二、运营期环境影响分析

（一）空气环境影响分析
本项目产生的废气主要为油气挥发产生的非甲烷烃类、汽车尾气及垃圾桶在营运过程中产生的异味。
1、非甲烷总烃

本项目的非甲烷总烃的排放属于无组织排放，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，即结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

根据工程分析，本项目增加油气回收系统回收后，加油站油气挥发量约为472.4kg/a。本环评采取Sreen3System大气估算模式进行简单估算预测，平均风速为1.5m/s，由于无组织污染物排放在小风情况下污染最严重，因此预测主导风向、小风条件下D-中性稳定度非甲烷总烃扩散情况。计算参数及结果如下：

表7-4  大气污染源环境防护距离计算参数

参数

污染

类型

排放

高度

距离厂界最近距离

浓度标准

浓度值

地形

近五年平均风速

面源长度

面源宽度

数值

面源

6m

0m

2.0mg/m3
472.4kg/a

简单

1.5m/s

22.5m

20m

表7-5  大气污染源环境防护距离计算情况
污染物
最大落地浓度（mg/m3）
大气环境

防护距离
非甲烷总烃
0.04321
无超标点
根据表7-4、7-5计算结果可知，由于污染物排放速率较低，厂界外无超标点，不需设大气防护距离，最大地面浓度为0.04321mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放浓度限值要求。因此，项目非甲烷总烃排放对大气及周围环境影响较小。

由于加油站周围空气中的非甲烷烃浓度没有超过最高允许浓度标准，并且本次计算得出大气环境防护距离为0m，所以本次加油站项目可不设置大气防护距离。

根据（GB3840-91）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》第7条有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法中，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如未超过GB3095-1996《环境空气质量标准》与TJ36-79《工业企业设计卫生标准》规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所产生的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间可不设置卫生防护距离。通过预测可知，项目运营期非甲烷总烃浓度没有超过最高允许浓度标准限值，因此，本项目不设置卫生防护距离。
汽车废气

由于汽车尾气大部分可实现达标排放，且汽车尾气排放具有排放量小、短时、分散、无组织排放的特点，其本身不会对周围环境产生大的影响。日常运营期，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NO2等有害成分，根据全国性的相关专项调查，一般离公路路肩10～20米外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不大。

因此，只要加强管理，在采取了一定的大气污染防治措施，大气污染物均能达标排放，在正常情况下汽车尾气和油气挥发产生的非甲烷烃类对环境的影响较小。

（3）异味

垃圾桶存放垃圾量不多，时间不长，只要做到垃圾日产日清、及时清运，并加强管理，垃圾桶的异味不会对周围环境造成大的影响。

厨房油烟

    项目建成后，项目厨房主要使用电等清洁能源，燃烧废气少，会产生一定的油烟，根据工程分析，项目年油烟产生量为2.18kg。由于项目厨房规模较小，为小型家庭式厨房，油烟产生量小，且项目区地势开阔，油烟经绿化吸收后多周围环境影响不大。
（二）地表水环境影响分析
（1）废水的处理措施及对地表水的影响分析

为防止项目废水外排对地表水产生污染，项目内排水系统应严格按照雨污分流的要求进行设计建设。针对雨水设置有雨水截排沟，一般雨水经雨水沟外排；罩棚区含油雨水经三级油水分离池处理后用于项目区洒水降尘；洗车废水经沉砂池处理后回用于洗车用水；生活污水经过隔油池、化粪池、等处理后外排。
本项目运营过程中废水主要来源于员工生活废水、外来人员入厕废水及室内地面清洗废水，其主要为有机废水，污染因子单一，污染物浓度低，进入到项目区内化粪池内处理后，全部排入芒市城镇污水管网。项目每日排入化粪池的废水量约为3.14m³，项目已设置容积为3m3化粪池1个，废水经处理达标后排入城政污水管网，化粪池采用混凝土结构，具有一定防渗功能，防止地下水污染。

项目区的场地清洁使用消防沙吸附清除地面上可能跑、滴、漏的油污，该消防沙可回收重利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，置换的消防沙统一收集后定期由有资质单位回收处置。
综上所述，本项目规划有完善的排水方案，排放的污水由城政管网收集可进入污水处理厂处理。本项目建成后对周边水体的影响不大。加油站建成投入使用后，只要按以上要求做好处理后，污水可全部得到合理利用处置；同时做好污水处理管理工作，定期检测储油罐的安全性，防止油罐泄漏，其水环境影响是可以接受的。

（2）废水排放可行性分析

根据工程分析，项目排入化粪池废水包括生活污水及外来人员入厕废水。员工生活污水产生量为0.32m3/d，外来人员入厕废水产生量1.28m³/d；室内清洁废水产生量为0.21 m3/d；则项目需进化粪池废水总量为3.14m3/d。项目已建设有容积为3 m³的化粪池，废水经处理达标后排入城政污水管网。
根据工程分析，项目生活污水产生量为0.32m3/d，需经隔油池进行隔油处理，隔油池大小按停留24h时间进行设计，环评要求隔油池容积应不小于0.5m3，厨房废水经隔油池处理后排入化粪池，经废水经处理达标后排入城政污水管网。此外，项目区会产生少量含油雨污水及洗车废水，含油雨污水经设置一个5m3的三级油水分离池处理后，用于项目区洒水降尘，洗车废水经设置1个1m³的沉砂池处理后回用于洗车用水，不外排。

加油站灭火一般采用消防砂、泡沫灭火器和干粉灭火器，该加油站不设应急水池；三级油水分离池、隔油池、化粪池采用混凝土结构，具有一定防渗功能，防止地下水污染。

加油站建成投入使用后，只要严格按照环评提出的污水防治措施进行处理后，污水可全部得到合理利用及处置；同时做好污水处理管理工作，定期检测储油罐的安全性，防止油罐泄漏，其水环境影响可接受。

（3）污水处理站出水水质达标可靠性分析
    本项目产生的生活废水先进入隔油池处理，经处理后的废水同外来人员入厕废水一同排入化粪池进行处理，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中A级标准后，排入城镇污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
    根据预处理标准要求，出水的CODcr要求达到500mg/L，BOD5要求达到300mg/L，SS要求达到400mg/L，氨氮要求达到45mg/L，动植物油要求达到100mg/L。
    本项目产生的生活废水先进入隔油池处理，经处理后的废水同外来人员入厕废水、室内清洁废水一同排入化粪池进行处理。化粪池、隔油池处理能力较好，去除率较高，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及（CJ343-2010）《污水排入城镇下水道水质标准》中A级标准要求。

（三）地下水环境影响分析

储油罐体和输油管线的泄漏或渗漏会对地下水造成严重的污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗及土壤层的冲刷作用补充到地下水，这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷、含水层的自净降解将是一个长期的过程，直到地下水完全恢复则需几十年甚至上百年的时间。为防止地下水污染，本项目应采取以下措施加以防范：

①采用防腐防渗技术，对储油罐体内外表面、防油堤的内表面、储油罐区地面、输油管线外表面做防渗防腐处理。

②地下储油罐体周围设计防渗漏检查孔，可及时发现地下储油罐体渗漏，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。

③在储油罐体周围修建防油围墙，防止成品油意外事故渗漏造成大面积的环境污染，并设置观测井。

④为便于随时了解地下水污染情况，项目应设置1个监测井。
观测井设计要求:
　  1．观测井井深应该低于埋地油罐地基0.5m，井深“落差”不小于0.8m。 
　　2．观测井内检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 
　　3．观测井需用渗水建筑材料建造，利于地下水顺利渗透到观测井，便于真实反映油罐渗漏与否。
　　4．观测井建造时，应该避免油罐区埋地管线，静电接地等其他设备设施。 

本项目需按相应要求设置至少1个观测井。

监测井设计要求：

1、监测井井径要求：设计钻孔为直孔，孔径≥350mm，井壁管直径≥168mm，具体井径要求按照《国家地下水监测工程初步设计》执行。

2、地下水监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m。

3、监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。

4、监测井结构采用一孔成井工艺。监测井钻孔孔斜不应大于1度/100m。松散层孔壁与管壁的环状间隙不小于100mm，下管时应设扶正器，保证井管位于孔中心。 

5、监测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。

为便于随时了解地下水污染情况，项目应按要求设置1个监测井。

（四）声环境影响分析
主要来源于项目区内来往的机动车产生的噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声。根据类比分析，声源强度在80~90dB(A)之间。

①汽车噪声：进出加油站的汽车产生的噪声是短暂的，声级在80dB(A)以下。采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降低到最低值。

②加油泵等设备噪声：声压级为80~90dB(A)。通过选用低噪声设备，并设置减震垫，距离衰减及围墙的阻隔等措施，厂界噪声可以达标。

a.拟建项目设备噪声产生、治理及排放情况见下表。

表7-6  产噪设备、治理措施一览表

噪声类型

噪声源
声源值dB(A)

治理措施

治理效果（距离声源1m处噪声）
设备噪声

加油泵

80~90

减振、距离衰减

70

假定工程的噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式：

L2=L1-klgr=L1-20lgr

式中：L2——距噪声源不同距离处的声级值，dB(A);

r——L2与噪声源距离；

L1——噪声源的源强值。

按照上面给出的计算公式，分别将拟建项目各种噪声距离衰减预测结果列于下表。
表7-7  项目运行期厂界噪声距离衰减预测结果

距离

6m

10m

15m
20m
25m
35

40m

45m

50m

60m

95m

110m

噪声值dB(A)

54
50

46
44
42
40

38

37

36

34

31

30

（1）运营期厂界噪声预测

噪声源与项目厂界距离分别为北侧6m、南侧10m、西侧15m、东侧15m。项目厂界噪声预测结果见表7-8：
表7-8  项目运营期厂界噪声预测结果

厂界方位

与噪声源距离

预测值dB(A)

标准值dB(A)

达标情况

北侧厂界
6m
54
昼间≤70、夜间≤55
达标

南侧厂界

10m

50
昼间≤60

夜间≤50
达标

东侧厂界

15m

46
达标

西侧厂界

15m

46

达标

由表7-8可知，项目运营期厂界噪声衰减预测结果表明，项目噪声经衰减、绿化吸收后，西、南、东三侧厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60，夜间≤50；厂界北侧紧邻机场大道，运营噪声经衰减、绿化吸收后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即昼间≤70，夜间≤55。因此项目厂界噪声均可达标，影响不大。

（2）运营期环境保护目标噪声预测

项目敏感目标为西北侧约80m处的芒市骨科创伤医院，东南侧约95m的泛亚壹城，而加油站噪声源与北侧厂界距离为6m、与厂界西侧15m、与厂界南侧10m、与东则厂界距离为15m，则噪声源与芒市骨科创伤医院距离为90m、与泛亚壹城距离为110m。项目环境敏感目标环境噪声预测结果见表7-9。

表7-9  项目敏感点及运营期噪声预测结果表

敏感目标

与噪声源距离

预测值dB（A）
标准值dB(A)
评价

项目区西北侧芒市骨科创伤医院
95m

31
昼间≤60

夜间≤50

达标

项目区东南侧泛亚壹城
110m

30
达标

预测结果显示，拟建项目噪声源设备噪声经采取相应的治理措施，噪声经衰减后，各敏感点环境噪声昼间、夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，即昼间≤60，夜间≤50。因此，项目运营对周围环境及敏感目标的影响不大。

b.场内运输噪声

项目运营期产生的运输噪声主要为进出加油站加油车辆产生。项目通过加强管理，采取减速慢行、禁止鸣笛等措施，加之噪声经绿化吸收、山体阻隔后，对周围环境及敏感目标的影响不大。

（五）固体废弃物影响分析
加油站运营后产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、废油渣及三级油水分离池含油底泥等危险废物。

（1）生活垃圾

加油站产生的生活垃圾主要包括站内员工及加油站外来人员（入厕人员）产生的垃圾。据工程分析可知，加油站生活垃圾年产生量为12.98t/a。生活垃圾经统一集中收集后，按当地环卫部门要求定期进行清运、处置。

（2）危险废物

①废油渣：项目内的加油机、储油罐由于长时间的使用，会产生少量的油渣；此外，项目定期对油罐进行清洗也将产生少量废油渣。由于产生量不定，产生的废油渣经项目设置的危险废物暂存间暂存后，定期委托有危险废物处理资质的单位进行清运、处置，并做好处置台账。

②消防沙：在非正常经营的情况下，会有少量的汽油、柴油滴露出来，项目对滴漏有汽油、柴油的地面拟采用消防沙对其进行清理，消防沙储存于消防池内；该消防沙可回收重复利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，置换的消防沙则交由有危险废物处理资质的单位回收处置。

③三级油水分离池底泥：三级油水分离池中将产生少量废油及含油污泥，产生的废油及含油污泥经危险废物暂存间暂存后，定期委托有危险废物处理资质的单位进行清运、处置，并做好处置台账。

该危险废物暂存设置，则需按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》危险废物暂存进行设计。

处置方法：在清运、处置之前放入危险废物暂存间（其内设密封容器）。

表7-10  危废暂存要求对照表

标准要求

本项目措施

建造专用的危险废物贮存设施

环评要求建造专用的危险废物贮设措施

用水降温，紧行预处理，使之稳定后贮存

本项目危废为废机油，温度不高，不需要进行预处理

将危废装入专门的容器中

环评要求本项目废机油使用专用容器暂存

禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装

按要求分类分装
装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间

按标准要求设计

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签

按标准要求设计

危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价

本环评已作要求

表7-11  危险废物贮存容器要求对照表

标准要求

本项目措施

应当使用符合标准的容器盛装危险废物

环评要求使用防腐蚀的木质制造的容器，建议为铁器、硬质塑料

装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求

设计时要依据盛装的体积采用不同的强度

装载危险废物的容器必须完好无损

盛装危险废物的容器必须定期检查，试漏后方可重新使用

装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）

按标准要求设计

液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并放有气孔的桶中

按标准要求设计

装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间

按标准要求设计

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签

按标准要求设计

总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器加入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，防漏裙脚或漏盘的材料要与危险废物相容

本环评已作要求

危险废物贮存设施的运行与管理

1)从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后方可接收。

2)危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

3)不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

4)每个堆间应留有搬运通道。

5)危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

6)危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。

7)必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

8)泄漏液、清沈液、浸出液不得排放，须收集重新贮存，气体导出口排出的气体经处理后，应满足《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 和 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）的要求。

危险废物贮存设施的安全防护：

1)危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志。

2)危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

3)危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

4)危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

5)按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

    6)危废转移时，需按要求填写转移联单。

综上，做到上述防治措施后，项目固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成较大影响。

（六）土壤环境影响分析

该项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。

加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。

当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

（七）生态环境影响分析

随着项目的建设，项目所在区域地面将硬化。区内的用地逐步被辟为道路用地、建筑用地和绿化用地，土地使用功能发生了根本的变化。项目建成后，土地利用受项目区功能的影响，主要为建筑物、道路、绿化用地，总绿地面积80m2，绿化率5.07%。地面硬化和绿地建设可以固着土壤，减少土壤侵蚀量。

因此，项目建设期及运营期对生态环境及景观造成的影响不大。

三、环境风险评价

（一）环境风险评价工作等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）所提供的方法，根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素确定项目风险评价工作级别。风险评价工作级别按下表7-12划分。

表7-12   评价工作级别

项目

剧毒危险性物质

一般毒性危险物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二

二

环境敏感地区

一

一

一

一

    经分析，项目使用物料涉及危险化学品的主要为柴油、汽油等，但使用和贮存中均不构成重大危险源。按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）确定本项目的风险评价级别为二级。本项目将对项目存在的环境风险进行定性分析，并提出相应的环境风险防范措施和风险应急预案。
（二）环境风险识别

本项目贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等见表7-13和表7-14所示。

表7-13  汽油的理化性质和危险特性

第一部分    危险性概述
危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

LD50 80000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表7-14  柴油的理化性质和危险特性

第一部分  危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状：

稍有粘性的棕色液体。

主要用途：

用作柴油机的燃料等。

闪点（℃）：

45～55℃

相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）：

200～350℃

爆炸上限％（V/V）：

4.5

自然点（℃）：

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性：

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳

第四部分   毒理学资料

急性毒性：

LD50       LC50 

急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

2、作业场所风险识别

加油站事故易发场所主要为油罐区，其风险识别内容如下：

（1）油罐基础

油罐基础严重下沉，尤其是不均匀下沉，将直接危害罐体稳定，底板和罐体的撕裂会造成大量油品泄漏，带来重大火灾危害。

（2）罐体

油罐是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是安全生产隐患。

（3）油罐附件

油罐附件失效，会给成品油的安全储存带来严重威胁，甚至着火爆炸。

（4）防火墙

防火墙是阻止油品外溢、缩小灾害范围和回收部分跑、冒油品的有效设施，如果发生明塌、孔洞和裂缝，枯草不及时清除，都会对安全构成威胁。

（三）源项分析—最大可信事故发生概率

项目的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

1、火灾与爆炸

有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。

加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。

2、油罐溢出、泄漏

油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。

根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。

3、事故发生概率

从前面两种事故分析来看，火灾与爆炸出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐人孔处着火、用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。英国石油学会《销售安全规范》讲到，汽油类只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。

油罐溢出、泄漏的发生概率相对火灾与爆炸要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。

依据同类工程类比数据，油罐发生火灾爆炸事故的概率为6.5×10-5年-1，引起风险溢风险概率为：0.20次/a。

（四）后果计算

泄漏跑油和火灾爆炸是加油站油罐区的主要风险，其中泄漏跑油发生频次较高，而火灾、爆炸造成的事故损失较大。

1、火灾

成品油储罐发生火灾通常是由于油品泄漏后引起的。在讨论火灾的后果时特别需要注意的是火焰的行为，火焰行为的不同将会造成后果损失的明显不同。泄漏火灾类型很多，通常包括闪燃火灾、油池火灾、火球和射流火灾等几种。考虑到油罐发生火灾的特点，在此仅就油罐泄漏发生油池火灾的后果进行分析。

油品泄漏后立即扩散到地面，一直流到低洼处或人工边界，如防火堤、岸墙等。如果泄漏的液体已达到人工边界，则液池面积即为人工边界围成的面积；如果泄漏的液体未达到人工边界，则可假设液体以泄漏点为中心呈扁圆柱形在光滑的平面上扩散。扩散的可燃液体泄漏遇到引火源就会引起火灾。池火灾的主要危害为热辐射，辐射热量足够时，会使受辐射物体达到燃点。一般辐射热量小于4.6kW/m2不会引起火灾，辐射热量达到4.6~8.1kW/m2时则会引起杉木板起火，达到58.1kW/m2时则会引起钢材变形。而一般人能承受的热辐射强度约为1.7kW/m2。

采用池火灾模型计算距油池不同距离处的辐射热值，计算结果见表7-15。
表7-15   距油池不同距离处的辐射热值

距离

（m）

100

200

300

400

500

600

700

800

900

辐射热

（kW/m2）

30.6

7.2

3.1

1.7

1.1

0.7

0.5

0.4

0.3

从计算结果可以看出：当发生火灾时，在距离着火源400m左右的地方，其辐射热值可以降低为1.7kW/m2，一般情况下这一热值是人能够承受的，也就是说，一旦发生油池火灾时，在距着火源400m以外的地方，对人是安全的。同时我们还可以估算出，在距离油池70m左右的地方，其辐射热值可超过60kW/m2，这一辐射热足以使钢板变形；而在170m左右的地方，辐射热值可超过8kW/m2，足以使杉木起火。

2、爆炸

利用世界银行推荐的TNO气团爆炸公式，公式如下：


式中：      ——爆炸损害半径，m；

            ——定义伤害程度的经验常数；

         Ee ——爆炸能量，kJ；可按下式取：

Ee = V·Hc

        V —— 参与反应的可燃气体的体积，m3。本项目以汽油储量（共计90m3）的2.6%计，即为2.34 m3；

        Hc —— 可燃气体的高燃烧热值，kJ/m3，汽油燃烧时的高燃烧热值为197.76kJ/kg，汽油密度约750kg/ m3，因此，本环评Hc = 148320kJ/m3。

             根据上式求得本项目爆炸能量Ee = 347068.8kJ。

N ——效率因子，其值与燃烧浓度持续展开所造成损耗的比例和燃料燃烧所得机械能的数量有关，一般取N=1096。 

将各类参数代入公式，计算结果见表7-16。

表7-16   爆炸事故环境影响危害预测结果

C（S）（mJ-1/3）

损害半径（m）

爆炸损害特征

对建筑物的危害性

对人的危害性

0.03

21.7

重创建筑

1％的人肺部损害

>50％的人耳膜破裂

>50％的人被抛射物严重损伤

0.06

43.47

对建筑物造成外表面损伤或可修复破坏

>1％的人耳膜破裂

>1％的人受到爆炸飞片的严重伤害

0.15

108.68

玻璃破裂

受到爆炸飞片的轻微伤害

0.40

289.8

10％玻璃破裂

从预测结果可以看出：当库区内储罐发生爆炸时，在近距离内（43.47m）对建筑物和人员均会造成严重损害，最远可波及到289.8m范围内。而由表7-9可知，项目敏感点泛亚壹城位于110m处、芒市骨科创伤医院位于95m处，均位于43.47m范围以外。但由于油罐爆炸波及范围较大，加油站站房及周边敏感点均会受到不同程度的影响。

此外，加油站爆炸事故对环境的影响还包括：爆炸产生的含油滴浓烟会造成以爆炸点为中心一定范围内降落大量的油烟尘，爆炸点上空局部空间气温、气压、能见度等也将产生明显的变化，从而对局地大气环境构成影响。

3、溢油与泄漏

对地下水的污染

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了“六胶两布”的防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对周围环境不会造成影响。同时，为进一步降低泄漏对地下水的影响，项目还需做到以下几点：

第一，对地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染；

第二，安装油面监控装置（自动移位仪），平时定时检查、检修；

第三，油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

第四，油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m；油罐的周围，应回填干净的沙子或细土.其厚度不应小于0.3m。

对大气环境的污染

储罐区发生油品泄漏事故时，由于储罐周围防火墙的作用，泄漏油品会被局限在储罐周围，不会发生漫流情况。但如果泄漏油品得不到及时处理，油品中的烃类组份会挥发进入大气，造成烃类污染。根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

项目采用过车地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

   （四）风险计算和评价

环境风险事故具有一定程度的不确定性，因此对风险事故后果的预测就存在着极大的不确定性。根据风险定义：
[image: image8.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

每次事故

后果

危害程度

单位时间

事故数

概率

时间

后果

风险


风险值的单位采用“死亡/年”，通常事故危害所致风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。类比调查国内中燃油成品油储罐火灾爆炸事故，其最大可信灾害事故风险为6.5×10-5年-1，小于目前石油化工行业风险值8.33×10-5年-1，项目风险值处于可接收水平。虽然项目风险值小于行业风险值，但管理上不可掉以轻心，仍需要进一步加强风险防范，力争通过系统地管理、合理采取风险防范应急措施，使得项目风险水平维持在较低水平。

   （五）环境风险管理

    1、风险管理要求

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

（1）加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

（2）把每个工作人员在工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。

（3）对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

（4）建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

2、降低环境风险的减缓措施

为防止事故的发生，严格按照GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

（1）总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

（2）按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

（3）工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合GB50058.82《爆炸火灾危电力装置设计规范》和GB13955-92《漏电保护器安装与运行》的规定；

（4）在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置；

（5）在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置；

（6）为防止火灾发生时火势蔓延，在加油站含油废水出口、废水管道出口设置了水封井，各种废水井均设了盖板；

（7）土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力；

（8）油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

3、事故应急救援预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。

事故应急预案应包括以下几个方面：①停电；②易燃易爆物料（大量）泄漏；③发生火灾；④发生爆炸；⑤发生人员中毒；⑥发生人员化学烧伤；⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤和严重机械伤害；⑧生产操作控制出现异常情况；⑨特殊气象条件和自然火灾。

应根据下表7-17的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。

表7-17  应急预案内容表

序号

项    目

内    容    及    要    求

1

应急计划区

危险目标：油罐储存区、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

公司应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

9

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

10

公众教育和信息

对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

四、防火距离分析

站点的选址首先应满足该区域的建设总体规划、环境保护和防火安全的要求，同时，由于加油站是贮藏易燃品的场所，所以加油站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。

防火距离分析：根据项目的规模、平面设计和周围环境敏感点分布等，分析防火距离的合理性。建设单位应把储油设施的防爆、防火工作放在首位并按照消防法规的相关规定，落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火灾。

根据《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）规定，加油站级别划分依据见表1-3，防火距离依据见下表：

   表7-18  汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距  单位：m

站外建（构）筑物
站内汽油设备
埋地油罐

加油机、通气管管口

本加油站实际情况

（二级站）
二级站

无油气回收系统

有卸油油气回收系统

有卸油和加油油气回收系统

无油气回收系统

有卸油油气回收系统

有卸油和加油油气回收系统

有卸油和加油油气回收系统

重要公共建筑物

50

40

35

50

40

35

油罐＞35，加油机及通气管管口大于35

明火地点或散发火花地点

25

20

17.5

18

14.5

12.5

油罐＞17.5，加油机及通气管管口＞12.5

民用建筑物保护类别
一类保护物

20

16

14

16

13

11

无

二类保护物

16

13

11

12

9.5

8.5

无

三类保护物

12

9.5

8.5

10

8

7

无

甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐

22

17.5

15.5

18

14.5

12.5

油罐＞15.5，加油机及通气管管口＞12.5

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

16

13

11

15

12

10.5

油罐＞11，加油机及通气管管口＞10.5

室外变配电站

22

18

15.5

18
14.5
12.5
无

铁路

22

17.5

15.5

22

17.5

15.5

无

城市
道路

快速路、主干路

8

6.5

5.5

6

5

5

油罐＞5.5，加油机及通气管管口＞5

次干路、支路

6

5

5

5

5

5

/

 表7-19   柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）  单位：m

站外建（构）筑物
站内柴油设备

埋地油罐

加油机、

通气管管口

本加油站实际情况（二级站）

一级站

二级站

三级站

重要公共建筑物

25

25

25

25

油罐＞25，加油机及通气管管口＞25
明火地点或散发火花地点

12.5

12.5

10

10

油罐＞12.5，加油机及通气管管口＞10
民用建筑物保护类别
一类保护物

6

6

6

6

/
二类保护物

6

6

6

6

/

三类保护物

6

6

6

6

油罐＞6，加油机及通气管管口＞6
甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐

12.5

11

9

9

油罐＞11，加油机及通气管管口＞9
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

9

9

9

9

油罐＞9，加油机及通气管管口＞9
室外变配电站

15
12.5

12.5

12.5

无
铁路

15

15

15

15

无
城市
道路

快速路、主干路

3

3

3

3

油罐＞3，加油机及通气管管口＞3
次干路、支路

3

3

3

3

无

    本项目加油站为二级加油站，对照表7-18与表7-19可知，本项目加油站汽油罐、柴油罐、加油机、通气管管口的各项距离均符合规范要求。

五、规划符合性分析
本项目位于云南省德宏州芒市芒核村天龙街，占地面积为1576.95m2，全为与德宏中青交通石化有限责任公司租赁使用，租赁期10年（2011年11月1日至2021年10月31日），用地权属清晰（详见附件）。

项目区北侧为机场大道，项目周边主要为泛亚壹城、芒市骨科创伤医院等。根据项目环境影响分析，项目运营过程产生的污染物对周围环境敏感点影响较小。因此，项目规划基本合理。

六、选址可行性分析
本加油站为二级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中关于三级加油站级储罐选址要求，本项目选址与标准情况对比分别见表7-20。
表7-20  本项目选址与标准对比情况

序号

标准要求

本项目实际情况

符合情况

1

应符合城镇规划、环保和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方

获得了土地租赁协议，用地权属清晰，且交通便利

符合

2

在城市建成区不得建一级加油站

属于二级加油站，建设在云南省德宏州芒市芒核村天龙街
符合

3

埋地油罐距铁路距离＞15.5m

本项目处在云南省德宏州芒市芒核村天龙街，周围无铁路建设
符合

4

距明火或散发火花地点＞12.5m

项目站房与储油罐、加油区的距离大于12.5m 

符合

5

距民用建筑三类保护物＞7m

本项目周围无民用建筑三类保护物
符合

6

距甲、乙类物品生产厂房、库房、乙类液体储罐＞12.5m

周围无甲、乙类物品生产厂房、库房、一类液体储罐

符合

项目选址符合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。
七、产业政策符合性分析

项目为加油站建设项目，对照国务院文件国发[2005]40号《促进产业结构调整暂行规定》（2005年12月）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号，2011年3月27日发）和云南省经济委员会2006年第2号《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》（2006年11月），在“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”中均未见涉及本项目的条款，本项目属于允许类产业。
因此，本项目建设符合国家产业政策。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	基础工程
	TSP
	砂料统一堆放、洒水降尘等，尽量做到短期，封闭施工
	满足GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放浓度限值

	
	
	汽车尾气
	THC、CO、NO2
	距离自然扩散、稀释
	对环境影响较小

	
	运营期
	装卸、呼吸、加油作业、跑冒滴漏等损失
	非甲烷总烃
	油气回收系统
	满足GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放限值；及GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中对油气回收装置要求；

	
	
	汽车尾气
	CH、NO2、CO
	加强管理，保持车辆行驶畅通
	对环境影响较小

	
	
	厨房餐饮
	油烟
	设置油烟净化设备
	满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型标准限值

	水污染物


	施工期
	施工产生废水
	泥沙、SS
	沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘
	不外排

	
	运

营

期


	生活污水、入厕废水及室内清洁废水
	COD、SS、BOD5、氨氮、氨氮、动植物油
	生活废水设置隔油池处理后及外来人员入厕废水、室内清洁废水一同排入化粪池进行处理，经处理后进入城镇污水管网，最后进入芒市污水处理厂
	满足（GB8978-1996）《污水综合排放标准》表4中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中A级标准

	
	
	含油雨污水及洗车废水
	石油类、SS
	含油雨污水经三级油水分离池处理后用于项目区洒水降尘；洗车废水经沉砂池处理后回用于洗车用水
	不外排

	
	
	油罐清洗废水
	石油类、COD等
	委托有资质单位清洗，清洗废水由其有资质单位清运处理
	

	固体

废物


	施工期
	建筑

施工
	建筑施工垃圾
	可回收利用的回收利用，不能回收利用的，集中收集后运至指定建筑垃圾堆放点
	处置率100%

	
	
	生活

固废
	生活垃圾
	分类收集，委托当地环卫部门定期统一清运、处置
	

	
	运营

期
	生活固废
	生活垃圾
	统一分类收集后，按当地环卫部门要求进行清运、处置
	处置率100%

	
	
	危险废物
	废油渣，含油污泥等
	设置危废暂存间暂存，委托有危险废物处理资质的单位定期进行清运、处置
	

	噪声

污染
	施工期
	施工机械等
	噪声dB〔A〕
	建围挡墙、隔声屏障
	达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营

期
	运行设备
	
	设置独立机房、减震降噪、距离衰减、低噪设备
	北侧达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他侧达2类标准

	
	
	加油车辆
	
	限速、禁鸣，绿化降噪
	

	其它
	环境风险：按消防、加油站防火规范设计、建设和管理，采取防火、防爆、防雷、抗振等措施防范生产事故的发生，降低环境风险发生的概率和保护周围的人员安全。

	生态保护措施及预期效果：

项目的建成投入运行，产生一定量的“三废”及噪声。为使其对环境的影响降到最低，废水、废气、固体废弃物及噪声都有一定治理措施或方案。生活废水经隔油池处理后外来人员入厕废水一起排入化粪池，经处理后进入城镇污水管网，最后进入芒市污水处理厂；储油罐清洗交由有资质的单位清洗，清洗后的废油水由清洗单位拉走、处理；站内雨污水经三级油水分离池处理后，回用于项目区场地洒水降尘，不外排。危险固废集中收集定期委托有危险废物处理资质的单位进行回收处置。噪声通过选用低噪设备、限速、禁止鸣笛、加强管理等措施。通过预测可知，加油站通过采取相应防治措施后，各项污染物排放均可达标，产生的影响不大。同时项目利用空地空间进行绿化，绿化面积为80m2，且项目区地面已进行硬化，因此，生态环境影响较小。


九、结论及建议

	     一、结论

本项目的建设使原有场地得到了很好的利用，完善了德宏地区供油网络布局。同时该项目的建设，带动了相关产业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。绿化工程的实施对乡村建设和美化环境起到了积极的作用。

1、产业政策符合性

项目为加油站建设项目，对照国务院文件国发[2005]40号《促进产业结构调整暂行规定》（2005年12月）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号，2011年3月27日发）和云南省经济委员会2006年第2号《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》（2006年11月），在“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”中均未见涉及本项目的条款，本项目属于允许类产业。
因此，本项目建设符合国家产业政策。

2、规划符合性分析
本项目位于云南省德宏州芒市芒核村天龙街，占地面积为1576.95m2，全为与德宏中青交通石化有限责任公司租赁使用，租赁期10年（2011年11月1日至2021年10月31日），用地权属清晰（详见附件）。

项目区北侧为机场大道，项目周边主要为芒市骨科创伤医院及泛亚壹城等。根据项目环境影响分析，项目运营过程产生的污染物对周围环境敏感点影响较小。因此，项目规划基本合理。

3、环境质量现状评价

项目区域空气环境质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境可满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类及4类标准要求；项目区域地表水水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。项目所在区域地形以平原为主，环境质量现状良好，能满足相应环境质量要求。

4、施工期环境影响分析

施工期影响主要为安装油气回收装置，增建观测井、厨房隔油池及三级油水分离池等环保设施建设过程产生的粉尘、施工废水、机械噪声及建筑垃圾对外环境的影响，通过采取洒水抑尘、设置沉淀池处理施工废水、选用低噪声设备、隔声围墙等措施以降低施工期的影响。项目施工期工程量较小，施工期较短，且施工期的影响将随施工期的结束而消失，对外环境影响不大。

5、运营期的环境影响分析

①废水：生活污水经隔油池处理后同外来人员入厕废、室内地面清洁废水一同排入化粪池，经处理后进入城镇污水管网，最后进入芒市污水处理厂；储油罐清洗交由有资质的单位清洗，清洗后的废油水由清洗单位拉走、处理；站内雨污水经三级油水分离池处理后，回用于项目区场地洒水降尘，不外排。

②固体废弃物：生活垃圾经统一收集后，按照当地环卫部门要求定期进行清运、处置，禁止乱丢乱放；油罐清洗产生的废油渣、不能回用的沾油消防沙及含油底泥经统一收集后暂存项目设置的危险废物暂存间，并定期委托有危险废物处理资质的单位进行清运、处置，并做好处置台账。项目固废均可得到妥善处置，不会对外环境造成不良影响。

③噪声：噪声通过选用低噪设备、隔声、距离衰减、限速、禁止鸣笛及绿化降噪等措施后，对周围环境影响较小。

④废气：项目产生的废气主要为油罐大小呼吸、加油和卸油作业等排放的汽油蒸汽（主要成分为非甲烷总烃）、车辆进出产生的尾气、垃圾桶和化粪池的异味、厨房油烟等。

项目拟设置卸油、加油油气回收系统，采用自封式加油枪及密闭卸油方式，油罐采用地埋式储油罐，挥发的汽油、柴油经过空气稀释，植物吸收后，均可达标排放，对外环境影响不大。垃圾桶、化粪池产生的异味通过合理布局、垃圾桶加盖、及时清运，所产生的异味对周围环境的影响小。

⑤风险评价：项目为加油站建设项目，位于城市建成区，环评认为项目存在一定的环境风险隐患，但只要该项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。且项目安全现状评价报告已获得审批，发生事故时如能严格落实本报告及其安全评价报告中提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的，存在的风险是可以接受的。
    6、采取的环保对策治理措施：

（一）施工期

（1）施工废水

①沉淀池处理后的废水尽量用于场地洒水等工序，以减少污水排放量，并节约水资源；

②在降水时，应用帆布遮盖原材料等设施，从而减少暴雨径流的泥沙含量。

（2）施工粉尘

①施工中建筑物应用围帘封闭；脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；

②建材堆放点要相对集中，并采取洒水防尘措施，抑制扬尘量；混凝土搅拌应相对封闭；

③运输渣土、粉料车辆出场时必须采取覆盖措施，避免在运输过程中的抛洒现象；

④选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫；

⑤在施工场地出口放置防尘垫。

⑥在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。

（3）施工噪声

①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

②施工期间禁止夜间（晚22点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

③在室内装修时，电钻应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。

④在施工区边界附近进行噪声污染较大的施工活动，应采取一些诸如设置隔声屏等隔声、消声措施。

⑤合理安排施工时间，尽量避免在午休时段进行噪声较大的作业。

⑥项目应科学合理地安排施工步骤，在进行物料运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间及交通拥挤时段进行。

⑦加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。

⑧合理安排施工材料运输线路，尽量避开学校、居民区等噪声敏感点。

（4）固废处理
项目应对建筑垃圾进行分类集中堆存，能回收利用的部分进行回收利用，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾，加强管理，工程完工后，要及时收集，统一清运，运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃；生活垃圾集中堆放，委托当地环卫部门定期统一清运、处置。
（5）施工期水土流失

在基础开挖过程中，应做到开挖出来的土石方妥善堆放以待回填之用；项目区绿化的植草、种树工作应按主体工程施工进度分段同步进行，对不能同步进行的部分，应对裸露的地表或覆土地段用土工布覆盖，避免产生水土流失。

（6）管理制度
在施工合同上加大对环保措施的执行力度，责任落实到人。

（二）营运期

（1）废气

①保证油罐区较好的通气性。

②定期检查维修，确保二级油气回收系统的处理效率。

（2）废水

生活污水经隔油池处理后同外来人员入厕废水、室内地面清洁费时一同排入化粪池，经处理后进入城镇污水管网，最后进入芒市污水处理厂；储油罐清洗交由有资质的单位清洗，清洗后的废油水由清洗单位清运处理；含油雨污水经三级油水分离池处理后用于项目区场地洒水降尘；洗车废水经沉砂池处理后回用于洗车用水，不外排。
    隔油池、化粪池、三级油水分离池、沉砂池做防渗处理，加强管理，定期清掏，以保证对污水的处理效果，避免粪水外溢，污染环境。

（3）噪声防治

选用低噪设备，采取隔声、绿化降噪等噪声防治措施，加强管理；对于进出加油站的汽车，要求限制车速、禁止鸣笛等措施，噪声以较小对周边环境的影响，同时采取绿化措施以达到减噪的目的。

（4）固体废弃物

项目在设计时垃圾桶应合理布局，同时生活垃圾及时清运生活垃圾，作到日产日清，防止雨季由于降水，造成垃圾对周围环境的二次污染。三级油水分离池产生的含油污泥及油罐清洗产生的废油渣经危险废物暂存间暂存后，委托有资质的单位定期进行清运处理。

（5）加油站内的油料运输

运输油料的车辆严格按照JT3130—88《汽车危险货物运输规则》要求进行操作，加油车应在车身的明显部位上有所标注。对装运油料的车辆也应符合规定要求。必须严格遵守交通、消防、治安等法规，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全，加油车的运输人员必须掌握所装危险货物的消防方法，在运输过程中如发生火灾应立即扑救，及时报警。加油站内设有专人负责接收油料的装卸，保证油料车运达加油站内后能及时卸油。

加油站的管理必须认真贯彻安全第一、预防为主的方针，建立健全和安全的消防管理制度，在卸油过程中，严格遵守操作规程，操作过程中，有关人员不得擅离岗位，防止卸油过程中油料的散失。

（6）加油站防火及安全

在项目运营期间，建设方根据加油站的风险性，应对职工进行培训，严格按照操作规程进行作业(特别是加油站卸油和加油过程中的操作规范)，杜绝人为因素造成的挥发和渗漏，避免浪费和污染环境。

运行中加强管理，应特别注重职工的安全防火意识，制定防火安全制度，提高事故和风险防范意识，及时发现和消除事故隐患；针对如火灾、爆炸、管线跑漏事故等突发事件制定相应的应急措施，以及事故的后处理措施，一旦发生事故，可及时采取相应的应急措施，将事故造成的损失减少到最低程度。

（7）加油站防火距离

项目设计和施工应严格按GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》建设。施工图设计完成后，必须报公安消防支队审核合格后方可施工，以确保项目的运营时对本项目及周围敏感点的安全无影响。

（8）环境风险防治措施

严格执行风险评价中运输风险防范措施及泄漏防范措施要求。

7、总结论

综上所述，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，本项目的建设符合国家产业政策及相关规划，选址、布局合理可行；项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物、环境风险等，只要认真落实环评提出的相应防治措施及建议，项目环境影响可以得到有效控制，各项污染物均可达标排放，不会对周围环境产生较大影响。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

 二、环境管理与监测计划

（1）环境管理

1）施工期环境管理

拟建项目施工期环境管理要求如表9-1所示。
表9-1   施工期环境管理要求一览表

环境问题

主要工作内容

执行单位

管理部门

水环境

施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工洒水抑尘。

施工单位、监理单位

建设单位、当地环保、环卫部门

环境空气

①防治施工扬尘：施工场地、运输道路等及时洒水；

②粉状材料应袋装或罐装，堆放时设篷盖，砂石渣土装车不得超出车厢板高度，严禁散落；

③运输车辆车厢密闭，防止沿途散落污染道路；

④施工工地设置围档，大风天气禁止施工。

噪声

①控制施工时间，夜间施工向环保部门进行申报；

②选用低噪声施工设备。

固废

建筑垃圾及废弃土石方及时清运出场。

水土流失

设置截、排水沟，尽量避开雨天施工。

（2）运行期环境管理

项目运行期环境管理要求如表9-2所示。

表9-2   运行期环境管理一览表

环境问题

主要工作内容

执行部门

管理部门

环保管理

①日常环保管理工作；

②环保设施的维护

项目管理部门

当地环保、环卫部门

水环境

①按雨、污分流的原则建设项目雨、污水分流系统；

②产生的废水经过油水分离池、化粪池处理后回用；
固废

①生活垃圾要分类、及时、定点收集，尽可能回用，不可利用的需及时清运出去；

②油水分离池定期委托有资质单位进行处理；

③化粪池污泥及时清掏。

生态

加强对植被的养护，提高成活率，营造优美环境。

（3）环境监察
该项目环境监察计划见表9-3。

表9-3项目环境监察一览表

序号

污染物

环保措施要求

执行单位

监管

施工期

扬尘

围洒水降尘、建筑物料封闭堆存和运输、保持路面清洁

施工单位

环境监察单位

施工废水

经沉淀池处理后，用于场地洒水降尘

施工噪声

合理安排施工时间、使用低噪声施工机械、进出车辆限速禁鸣

施工固体废物

分类收集、分类处置，建筑垃圾统一清运至城市建设管理部门指定堆放点

营运期

 综合污水
职工生活污水经隔油池处理后，同外来人员入厕废水、地面清洁废水一同排入化粪池，经化粪池处理后排入城镇污水管网；油罐清洗废水由有资质的清洗单位清运处理并设置处置台账；含油雨污水经三级油水分离池处理后用于项目区场地洒水降尘；洗车废水经沉砂池处理后回用于洗车用水，不外排。
建设单位

环境监察单位

非甲烷总烃

设置卸油区和加油区二次油气回收系统，选择自带油气回收系统的加油机，减少非甲烷总烃无组织排放量

定期检查密闭情况，减少非甲烷总烃无组织排放，杜绝事故发生

噪声

厂界北侧达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他侧达2类标准
生活垃圾

经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处理

化粪池污泥

委托环卫部门定期清掏处理

危险固废

由集团公司统一收集后交由有资质单位处理

储油罐防渗漏
混凝土罐室和更换为双层油罐
监测井1个、观测井1个（检测立管两根：汽油储油罐池一根，柴油储油罐池1根）
   （4）环境监测

项目运行期环境监测项目和内容如表9-4所示。
表9-4   运营期监测计划一览表

监测时段
环境监测计划
运

营

期
1、废气

（1）监测项目：处理装置油气排放浓度、气液比、密闭性、液阻的检测；

（2）监测点位：周界浓度最高点，每台处理装置；

（3）监测频率：环保竣工验收一次，其它频次按国家环保部及当地环境主管部门相关规定执行；

（4）监测方法：无组织排放监测方法按国家相关规定进行，处理装置检测按照加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）进行；

监测结果：符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中烃类气体无组织排放标准和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；
2、噪声

（1）监测项目：噪声

（2）监测点位：场界外1m、高度 1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m处；

（3）监测频率：竣工验收一次（昼间、夜间分别监测），其它频次按国家环保部及当地环境主管部门相关规定执行；

（4）监测方法：按连续等效A声级相关监测方法进行；

监测结果：符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）排放限值；
3、监测井内水质

（1） 监测项目：石油类

（2）  监测点位：监测井内水面

（3）  监测频率：竣工验收一次（昼间、夜间分别监测），其它频次按国家环保部及当地环境主管部门相关规定执行；

（4）  监测方法：GB/T(6488-1996) 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法；

（5）  监测结果：看水面有没有石油类漂浮；
（5）环境保护工程竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运行时应对环保设施进行验收，评价提出了本项目竣工环境保护验收一览表，如表9-5所示。

表9-5  环境保护竣工验收一览表

序号

排污情况

环保设施（措施）

验收因子

验收要求

1
废水
雨污水

三级油水分离池一座，容积5m3
石油类
具有良好的防渗功能，保证对含油雨水的处理效果，防止渗漏污染水环境。

综合废水

化粪池1座，容积3m3
COD Cr、BOD5、
NH3-N
、动植物油
具有良好的防渗功能，保证对含油雨水的处理效果，防止渗漏污染水环境。

隔油池1座，容积0.5m3
2

废气

非甲烷总烃

配备油气回收系统

非甲烷总烃

满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）

油烟

配备油烟净化设备

油烟

GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求。
3

噪声

设置专用机房、低噪设备

噪声

满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求

4

固废

生活垃圾

设置生活垃圾桶

固体废物

合理处置，处置率100%

危废

设危废间，并配备密闭收集容器

5

生态环境

绿化

80 m2
绿化率为5.07％
6
储油罐区

防渗

建混凝土防渗灌和更换储油罐为双层油罐
防止原油渗漏
1个监测井、观测井1个（检测立管两根：汽油储油罐池一根，柴油储油罐池1根）
三、建议：

1、建议加油站在设计时适当加大油水分离池的容量，油水分离池、化粪池设计要规范，有足够的停留时间，保证浮油及SS均能得到较好的去除。

2、平时应加强管理，减少跑、冒、滴、漏，同时站方应注意消防等工作，杜绝漏油、火灾等恶性事故的发生。

3、加强项目区绿化面积及管理工作，合理搭配树种和草种，以起到绿化降噪、粉尘吸收、美化环境的效果。

4、落实好固体废弃物的出路，由于废油及含油污泥属于危险废物，应委托有处理资质的单位处理，严禁与普通生活垃圾混存、乱倒。

5、建议通过增加运内容，若今后扩大生产规模、改变生产工艺等情况，应重新委托评价，并经环保管理部输次数来减小站内汽油、柴油的储量，减小风险。

6、严格要求建设方按照《汽车加油站设计规范》及风险措施进行建设及施工。



	预审意见：

                                                               公   章

经办人：                                                    年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                               公   章

经办人：                                                    年    月    日

	审批意见：

                                                                 公   章 

经办人：                                                     年    月    日


进油管道





油罐车


出油口








卸油鹤管





储


油


罐





汽


油








潜油泵








发油管道





电脑直流加油机





汽车





枪付油





一级油气回收系统





二级油气回收系统








呼吸阀





废气





尾气





噪声





施 工 期








整理场地








土石方








油气回收系统





隔油池等





运行使用





废气








固废、废水、扬尘








汽车油罐车





卸油软管





进油管道





储油罐





废气





呼吸尾气





油罐车





油罐车





潜油泵





加油机





加油枪





储油灌





废气





车辆油箱





加油区





办公室及厨房





固废





废水





废气





危废











� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���










_1234567891.vsd
洗车台0.42


补充新鲜水0.084


0.336


回用于洗车0.336


三级油水分离池


含油雨污水


洒水降尘


沉砂池



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
洗车台0.42


补充新鲜水0.084


0.336


回用于洗车0.336


三级油水分离池


含油雨污水


洒水降尘


沉砂池



