建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设项目

建设单位（盖章）：德宏师范高等专科学校

编制日期：2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	59

附表：

附表1  建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目水系图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目周围环境关系图

附图5：项目建成后全校区总平面布置图

附件：

附件1：委托书

附件2：事业单位法人证书

附件3：不动产权证书

附件4：环评批复

附件5：水质现状监测报告

附件6：项目内部审核单

附件7：项目进度表

附件8：可研批复

附件9：用水依据

附件10：环保设施原理

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-533100-04-01-976160 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴宗宁 | 联系方式 | 152*****520 |
| 建设地点 | 云南省德宏州芒市拉怀村（德宏师范高等专科学校校内） |  |  |
| 地理坐标 | （98度35分33.941秒，24度29分0.120秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | P83 教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业- 90学校-有化学、生物实验室的 学校 |
| 建设性质 | 新建 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 德宏州发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 德发改社会〔2021〕397 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 107.92 |
| 环保投资占比（%） | 1.08 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与德宏州“三线一单”符合性分析 项目与《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性分析见下表。 表1-1 “三线一单”符合性分析 内容; 德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案; 符合性分析. 生态保护红线; 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，生态保护红线优化调整成果获批后，按照批准成果执行。同时，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于云南省德宏州芒市拉怀村（德宏师范高等专科学校原址内），占地范围内无自然保护地、饮用水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域，不占用云南省生态保护红线。. 环境质量底线; 大气：到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。2035年，全州空气质量优良率保持稳定，中心城市、各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。 水：到2025年，全州水环境质量总体优良， 9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”。 土壤：到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；评价区域内环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；本项目对产生的废气、废水均采取相应的治理措施后达标排放，固废做到无害化处置，采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线要求。. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。; 项目属于学校建设项目，并以“节能、降耗”为目标，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线要求。. 准入清单; 严格落实《意见》管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量，提出德宏州生态环境管控总体要求和42个管控单元的生态环境准入清单，构建全州生态环境分区管控体系。1.全州生态环境管控总体要求。在全州域范围内执行的生态环境管控总体要求，由空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求四个维度构成，包括开发建设活动的准入要求、主要污染物排放总量限值、环境风险防控措施、水资源和能源利用总量和强度要求，高污染燃料禁燃区等有关要求。 2.管控单元生态环境准入清单。优先保护单元，以维护生态系统功能为主，禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线，确保生态功能不降低。重点管控单元，以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。一般管控单元，执行区域生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。; 本项目属于学校建设项目，根据对照《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中“附件3德宏州优先保护单元生态环境准入清单、附件4 德宏州重点管控单元生态环境准入清单、附件5 德宏州一般管控单元生态环境准入清单”，本项目不属于其中规定的禁止开发建设活动、限制开发建设活动以及不符合空间布局要求活动；项目废水排放量很少，且经过达标排放，不排放SO2、NOX实行总量控制的大气污染物，符合污染物排放管控的要求，项目运行过程中严格落实环境风险防范措施，不使用燃料，不涉及地下水开采，以“节能、降耗、减污”为目标，项目的建设符合德宏州“三线一单”生态环境准入总体要求。. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 2、与产业政策相符性分析 本项目为学校建设项目。查阅国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于目录中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”生产项目。 综上，本项目不属于限制类项目，为允许类项目。 3、规划符合性分析 （1）与《云南省生态功能区划》的符合性 《云南省生态功能区划》由原云南省环境保护厅于2009年9月7日发布实施。根据《云南省生态功能区划》，项目区生态亚区为滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区（I3），包括德宏州大部分地区与临沧市最西部，面积13642平方公里，占全省面积的3.56 %。 评价区生态功能区属于I3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区，该区主要生态环境问题是旅游业与不合理的热区开发带来的生态破坏，生态环境敏感性为生境高度敏感与极为敏感、土壤侵蚀极为敏感，主要生态系统服务功能为发展生态农业与以蔗糖为主热带作物、以澳洲坚果与柠檬为主的热带经济林，保护措施与发展方向是保护农业生态环境，防止水土流失与旅游与边境贸易带来的环境污染，推行清洁生产，加强国际大通道的建设。 本项目施工期对环境的影响不大，项目建设在现有校区内不会改变土地使用功能，项目建设过程中会导致一定的水土流失，但项目建成后，通过积极采取生态修复、水土保持措施，不会对水土保持生态功能区造成明显不利影响。本项目占地面积较小，占地范围无原生植被，项目运营实施不会对区域水土保持生态功能区造成影响。 因此，项目的建设不违反该区域的生态保护目标，符合《云南省生态功能区划》。 （2）与芒市城乡总体规划符合性分析 项目位于云南省德宏州芒市拉怀村（德宏师范高等专科学校原址内），不涉及新增用地，项目已于2017年1月15日取得了芒市国土资源局颁发的“不动产权证，用途为科教教育用地，本项目建设符合土地性质，符合芒市城乡总体规划。 4、项目选址合理性分析 本项目周围无自然保护区、风景名胜区、自然遗产地、森林公园、水源保护区、基本农田保护区和生态公益林等，不涉及生态保护红线。项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，在做好相关安全管理后，无重大的环境制约因素，区域环境空气、噪声符合环境功能要求，总体上项目所在地没有重大环境制约因素，选址合理。 5、与住建局文件“六个百分之百”符合性分析 表1-2 与“六个百分之百”符合性分析 序号; 住建局文件; 项目情况; 符合情况. 1; 强化建筑工地扬尘污染防治监管。切实做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗; 项目设置施工围挡；砂、石等施工材料等拟设置专门的堆存场地；施工场地定期洒水；施工出入口设置车辆清洗池; 符合. 2; 强化道路保洁、洒水降尘。加大城市道路扬尘污染管控，对道路进行清扫保洁、洒水降尘及冲洗作业，确保实现“积尘不过夜，车过不起尘”。; 施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度; 符合. 3; 严格开展道路扬尘污染防治。在进出城重要位置设置检查点，重点检查运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料运输车辆监管，严查未采取密闭措施或者其他有效措施防止物料遗撒造成扬尘污染的行为; 施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度；施工渣土外运或填方取土车辆均应覆盖，严禁沿路泼洒产生扬尘，严禁超载超速; 符合. 4; 控制渣土消纳场扬尘污染。在用渣土消纳场必须采取防扬尘措施，最大限度防治扬尘污染。渣土消纳场封场以后要及时进行生态修复。非法设置的渣土消纳场一律限期依法关停，并依法追究相关责任人和监管人员法律责任; 项目产生的弃土委托资质单位运输至政府指定地点。; 符合. 5; 加强城市周边砂石厂、矿山扬尘污染治理。严格加强砂石厂、矿山扬尘污染防治监管。市自然资源局要督促合法开采的企业落实扬尘污染防治措施，对非法开采行为依法予以取缔；市市场监管局要按照《无证无照经营查处办法》对无照非法生产、加工砂石料行为依法予以查处; 项目属于学校实验室建设项目，位于德宏师范高等专科学校校内，不涉及砂石厂、矿山扬尘污染; 符合. 6; 加大商品混凝土搅拌站扬尘监管，严格落实物料全覆盖、场地无扬尘、车辆不夹泥、铲车作业区降尘抑尘、出入口安装并使用自动冲洗装置等措施; 项目设置施工围挡；砂、石等施工材料等拟设置专门的堆存场地；施工场地定期洒水；施工出入口设置车辆清洗池; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目由来 2021年德宏师专在校全日制学生达9000人，占地面积为650596.68m2，总体建设规模为245139.76m2。根据《德宏师范高等专科学校关于确定学校办学规模的函》，2024年学校办学规模将达到12000人，师生活动用房规划建筑面积4200m2，实验实习用房规划建筑面积57240m2，现有实训楼建筑56153.78m2，应增加实验实习用房建筑面积6282.32m2，合计应新增建筑面积10482.32m2，师生活动用房和实验实习用房建筑面积远远达不到与规划办学规模匹配的建筑面积，因此为了促进德宏师范专科学校科研水平、培养科研团队，使校舍配套基础设施与发展规划相匹配，满足学校的使用需求，增加实习实验实训中心综合楼的建设是十分必要的。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目建设1栋实习实验实训中心综合楼，建筑面积为14163.67m2，属于“五十、社会事业与服务业-学校（建筑面积5000平方米及以上的）-有化学、生物实验室的学校”，项目应编制环境影响报告表。 2021年12月，受德宏师范高等专科学校的委托，我单位（云南天启环境工程有限公司）接受了该项目环境影响评价工作。我单位在接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，在对本项目的现状及可能造成的环境影响进行分析后，按照“建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）”的要求完成了《德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设项目环境影响报告表》的编制，以供建设单位上报德宏州生态环境局芒市分局审批。 2.2项目基本情况 项目名称：德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：德宏师范高等专科学校； 建设地点：云南省德宏州芒市拉怀村（德宏师范高等专科学校校内）； 占地面积：8398.02m2（约12.60亩）； 建设内容及规模：新建1栋实习实验实训中心综合楼，总用地面积8398.02m2（12.60亩），建筑层数为6层（地上5层，地下1层（含隔震层，用做地下车库）），建筑高度21.30m，总建筑面积14163.67m2，其中：地上建筑面积10864.82m2，地下建筑面积3298.85m2（机动车停车场）。 建设投资：10000.00万元，其中环保投资估算约107.92万元，占总投资的1.08%。 2.3项目工程组成 本项目的工程内容由主体工程、配套工程、环保工程、公用工程组成，具体见表2-1。 表2-1 项目建设内容及组成一览表 项目; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 一层; 门厅、展厅、报告厅、食品微生物、作物遗传育种研究室、风味分析室、生物多样性开发利用研究室及食品加工生产线、智慧农业生产展示、农业昆虫化学生态研究室、功能评价物性分析室; 新建. 二层; 德宏特色生物资源标本展示、胡蜂产品展示中心、胡蜂养殖科普展示、普通实训教室. 三层; 办公室、药品与称量室、公共废液室、公共仪器室分子生物学研究室、纳米医学研究室、微生物学研究室、天然药物化学研究室、细胞实验室. 四层; 光谱室、办公室、动物样品分析室、面膜生产车间、色谱室、元素分析室、细胞分析室、动物实验室. 五层; 普通实训教室. 地下一层; 机动车库和人防地下室. 公用工程; 给水; 项目日常生活用水，依托校区内市政供水管网。; 依托. 排水; 采用雨污分流制排水系统。项目区雨水经现有雨水管网收集后，进入市政雨水管网。本项目实验室洗涤废水与生活污水、纯水机浓排水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，经污水收集池收集后经校区污水管网进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。; 依托+新建. 供电; 项目用电依托校园内供电电网统一供给；另配套设置备用柴油发电机1套，作为备用电源。; 依托+新建. 依托工程; 现有雨污管网; 依托校区内现有雨污管网，再进入市政雨污水管网。; 依托. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 1个，处理教师、学生生活废水和来往人员卫生间废水，容积为50m3。; 新建. 废液中和桶; 5个，处理实验室中实验废液，容积25L。. 固废处理; 公共废液间; 设置1间15m2的公共废液间，用于暂存实验废液。. 废液收集桶; 5个，处理实验室中器皿清洗废水，容积25L，用于收集实验废液。. 危废暂存间; 设置1间15m2的危废暂存间，用于暂存产生的危险废物。. 垃圾桶，若干; 分散于实训楼内设置，为带盖式. 废气处理; 通风柜; 20个，风量均为5000m3/h，通风柜（1#~20#）用于收集非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢. 活性炭吸附装置; 1个，风量为5000m3/h，用于处理非甲烷总烃. 酸性气体净化装置; 1个，风量为5000m3/h，用于处理硫酸雾、氯化氢. 生物安全柜; 5个，风量均为5000m3/h，用于收集气溶胶（颗粒物）. 空气高效过滤器; 1个，风量为5000m3/h，用于净化气溶胶（颗粒物）. 排气筒; 2个，排气筒（DA001）用于非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢排放；排气筒（DA002）用于颗粒物排放。. 绿化; 项目区内绿化面积共3593.81m2; 新建. 2.4项目主要设备 项目主要设备一览表见下表： 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 计量单位; 型号. 1; 分子/粒度和zeta 电位分析仪; 1; 套; NanoBrook 90Plus PALS. 2; 扫描电镜; 1; 套; Apreo2 S. 3; C-MAGHS7套装; 10; 台; C-MAGHS7. 4; 搅拌器; 30; 套; RCT 基本型. 5; 液氮罐; 4; 个. 6; 不锈钢双层治疗车; 5; 台. 7; 显微镜; 5; 套; STELLARIS 5. 8; 高速冷冻离心机; 1; 套; CR21N. 9; A2型二级生物安全柜; 5; 套; 1379. 10; PCR仪; 4; 套. 11; 自动细胞计数器; 1; 套; Altair. 12; 半干转印系统转印槽; 1; 套; Trans-Blot® SD. 13; 多功能酶标仪; 1; 套; Synergy H1. 14; CO2培养箱; 3; 台; Forma Steri-Cycle i250. 15; 立式双层全温振荡培养箱; 1; 套; MQL-61R. 16; 微量紫外-可见光分光光度计; 1; 台; Nanodrop One C. 17; 电子天平; 5; 台. 18; 超纯水系统; 5; 套; Direct-Q 8 UV Remote Kit. 19; 毒品柜; 10; 个. 20; PP药品柜; 10; 个. 21; 玻璃仪器柜; 5; 个. 22; 全温振荡培养箱; 1; 台; ZQZY-CF8V. 23; 流式细胞仪; 1; 台; FACSAria SORP. 24; 超纯水系统; 5; 套; Direct-Q 8 UV Remote Kit. 25; 发电机（1000kw）; 1; 台. 26; 实验室通风柜; 20; 组; 1500*850*2350. 27; 实验边台; 40; 组; 3800*750*820. 28; 超声波清洗器; 3; 台; KQ-400KDE. 29; 细胞室设施及净化系统; 2; 套. 30; 谷物水分测定仪; 1; 台; TDS- 1G. 31; 种子老化机; 1; 台; LH- 105D. 32; 全自动脂肪酸值测定仪; 1; 台; TPZS- 1. 33; 核磁共振含油率测量仪; 1; 台; HCY-20. 34; 临界点干燥仪; 1; 台; Leica EM CPD300. 2.5原辅材料 项目研究主要使用试剂见下表。 表2-3 项目研究主要使用试剂一览表 序号; 实验用品名称; 年用量; 储存量; 备注. 1; 六水合氯化铁(FeCl3·6H2O); 2000g; 3000g; /. 2; 四水合氯化亚铁(FeCl2·4H2O); 2000g; 3000g; /. 3; 醋酸铵; 3000g; 4000g; /. 4; 九水合硝酸铁（Fe(NO3)3·9H2O）; 1500g; 2000g; /. 5; 转铁蛋白（TRF）; 50g; 100g; /. 6; 四甲基乙二胺（TEMED）; 200g; 500g; /. 7; 牛血清白蛋白（BSA）; 200g; 300g; /. 8; 牛血红蛋白BHB; 200g; 300g; /. 9; 溶菌酶（LYZ）; 200g; 300g; /. 10; 4-吡唑硼酸频哪醇酯; 800g; 1000g; /. 11; 3-氨基吡唑; 700g; 1000g; /. 12; 聚丙烯酸 50%水溶液,平均分子量M.W ~3,000; 1500g; 2000g; /. 13; 过硫酸铵; 1200g; 1500g; /. 14; 柠檬酸钠; 800g; 1000g; /. 15; 丙烯酰胺（30% Acrylamide）29:1; 2L; 4L; /. 16; 10%十六烷基磺酸钠（SDS）250ml; 500ML; 1000L; /. 17; Tris-HCl（1.5 mol/L， pH=8.8）resloving gel buffer; 500ML; 1000L; /. 18; Tris-HCl（1.0 mol/L， pH=6.8）stacking gel buffer; 500ML; 1000L; /. 19; 甘氨酸 1kg; 1KG; 2KG; /. 20; Tris 1kg; 1KG; 2KG; /. 21; Precision Plus Protein™ Dual Color Standards Value Pack #1610394 marker; 500ul; 1ml; /. 22; 考马斯亮蓝 G-250; 500g; 1000g; /. 23; 5 X Loading buffer; 500ml; 1000ml; /. 25; 溴化钾; 1000g; 1500g; /. 26; 碘乙酰胺; 500g; 1000g; /. 27; 三氟乙酸; 500g; 1000g; /. 28; 氯化钛四氢呋喃复合物; 500g; 1000g; /. 29; β酪蛋白; 100g; 300g; /. 30; 四（4-羧基苯基）乙烯（H4TCPE）; 500g; 1000g; /. 31; DTT; 500g; 1000g; /. 32; 聚乙烯亚胺; 600g; 1200g; /. 33; span80; 2000g; 3000g; /. 34; 1H-吡唑-4-硼酸; 500g; 1000g; /. 35; 硝酸钴; 600g; 1000g; /. 36; 吡嗪; 800g; 1000g; /. 37; 聚乙烯吡咯烷酮; 1000g; 1700g; /. 38; 四氰基镍酸钾水合物; 500g; 1000g; /. 39; 2-甲基咪唑; 500g; 1000g; /. 40; 三乙胺（TEA）; 500g; 1000g; /. 41; 十六烷基三甲基溴化铵(CTAB); 500g; 1000g; /. 42; D-组氨酸; 500g; 1000g; /. 43; 硫酸镍; 500g; 1000g; 有毒. 44; 甲酸钠; 500g; 1000g; /. 45; 氯化金(III)水合物; 800g; 1000g; /. 46; 正辛烷; 1000g; 2000g; /. 47; 油胺; 500g; 1000g; /. 48; 油酸; 500g; 1000g; /. 49; 甲硼烷-叔丁胺络合物; 500g; 1000g; /. 50; 十二烷基三甲基溴化铵; 500g; 1000g; /. 51; 乙酰丙酮铁; 2000g; 4000g; /. 52; 1,2-十六烷二醇; 500g; 1000g; /. 53; 二苯醚; 500g; 1000g; /. 54; 4-巯基苯甲酸; 500g; 1000g; /. 55; 甘油 分析纯; 2000g; 3000g; /. 56; 油浴硅油; 6000g; 8000g; /. 57; sds; 2000g; 3000g; /. 58; 二氯甲烷（500mL/瓶）; 10瓶; 5瓶; 有毒. 59; 甲基绿—派洛宁（1g/瓶）; 1瓶; 1瓶; /. 60; 吉姆萨染色（2g/瓶）; 1瓶; 1瓶; /. 61; 秋水仙素（2g/瓶）; 1瓶; 1瓶; /. 62; 无水硫酸钠（500g/瓶）; 50 g; 450g; /. 63; 活性炭（500g/瓶）; 50 g; 450g; /. 64; 正己烷（500mL/瓶）; 2瓶; 1瓶; /. 65; 赤霉素（2g/瓶）; 5瓶; 5瓶; /. 66; 2,4-D（1g/瓶）; 2瓶; 1瓶; /. 67; 6-BA（1g/瓶）; 2瓶; 1瓶; /. 68; 玉米素（1g/瓶）; 2瓶; 1瓶; /. 69; 激动素（1g/瓶）; 2瓶; 1瓶; /. 70; 甲醇（500mL/瓶）; 5瓶; 10瓶; 有毒. 71; 丙酮（500mL/瓶）; 2瓶; 5瓶; 易制毒. 72; 乙醇（500mL/瓶）; 8瓶; 15瓶; /. 73; 浓硫酸（500mL/瓶）; 2瓶; 2瓶; /. 74; 72%高氯酸（500mL/瓶）; 2瓶; 2瓶; /. 75; 氢氧化钠（500g/瓶）; 2瓶; 2瓶; /. 76; 酚酞（50g/瓶）; 1瓶; 1瓶; /. 77; 乙醚（500mL/瓶）; 1瓶; 1瓶; 易燃、有毒. 78; 三氯甲烷（500mL/瓶）; 1瓶; 2瓶; 有毒. 79; 盐酸（500mL/瓶）; 1瓶; 1瓶; 强酸（易制毒）. 80; 石油醚（500mL/瓶）; 1瓶; 1瓶; /. 81; 碘（100g/瓶）; 1瓶; 2瓶; /. 82; 碘化钾（500g/瓶）; 1瓶; 2瓶; /. 83; 硫酸铜（500g/瓶）; 1瓶; 1瓶; /. 84; 硫酸钾（500g/瓶）; 1瓶; 1瓶; /. 85; 甲基蓝（100g/瓶）; 1瓶; 2瓶; /. 86; 酒石酸钾钠（500g/瓶）; 1瓶; 1瓶; /. 87; 亚铁氰化钾（500g/瓶）; 1瓶; 1瓶; /. 2.6平面布置 地下一层：机动车库和人防地下室；一层：门厅、展厅、报告厅、食品微生物、作物遗传育种研究室、风味分析室、生物多样性开发利用研究室及食品加工生产线、智慧农业生产展示、农业昆虫化学生态研究室、功能评价、物性分析室；二层：德宏特色生物资源标本展示、胡蜂产品展示中心、胡蜂养殖科普展示、普通实训教室；三层：办公室药品与称量室、公共废液室、公共仪器室分子生物学研究室、纳米医学研究室微生物学研究室、天然药物化学研究室细胞实验室；四层：光谱室、办公室动物样品分析室、面膜生产车间、色谱室、元素分析室、细胞分析室动物实验室；五层：普通实训教室。项目展区与研究区分隔开来互不影响，布局合理。 项目平面布置图详见附图3。 2.7劳动定员及工作制度 项目区域内不新增定员，主要人员为校区内教师和学生，项目区域内学生人数最多为1500人次/天（其中做实验人次100人次/天，其余为参观及开会人数），教职工人数为80人次/天。 工作制度：每班工作8小时，年工作时间为200天。 2.8水平衡分析 本项目营运期用水主要为：师生生活用水、洗涤用水、纯水机用水、实验用水及绿化用水。 （1）生活用水 本项目区域不设食堂、宿舍、浴室，参考本项目可研设计，项目区域内学生人数最多为1500人次/天，平均日用水定额30L/人，用水量为45m3/d；教职工人数为80人次/天，平均日用水定额40L/人，用水量为3.2m3/d；生活用水量为48.5m3/d（9700m3/a），排污系数以0.8计，污水排放量为38.8m3/d（7760m3/a），经综合楼化粪池预处理后，经校区内现有污水管网，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 - 实验室用水 - 实验室产生的实验废液（“特殊废水”，如：含酸碱的废液）在实验室内通过酸碱中和等预处理后，收集至废液收集桶暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 - 本项目实验室人员每日约100人，参考《山西农业大学种质资源创新大楼建设项目环境影响报告书》中每人实验洗涤用水约为30L，洗涤用水量为3m3/d（825m3/a）（主要为纯水），排污系数以0.8计，2.4m3/d（660m3/a）进入综合楼化粪池预处理后，经污水收集池收集后经校区污水管网进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 （3）纯水机用水 项目实验室纯水量约为3m3/d（825m3/a），纯水的产生比例为50%，则项目纯水制备用水量为6m3/d（1650m3/a），产生的浓排水3m3/d（825m3/a）进入综合楼化粪池预处理后，经污水收集池收集后经校区污水管网进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 （4）绿地用水 根据可研设计可知，本项目区域绿地面积为3593.81m2，采用校区内采取雨水和团结大沟来水进行绿化，非雨天每天浇洒一次，根据《云南省用水定额》绿地平均日用水定额3L/m2 ，根据芒市气象统计资料，项目区年平均晴天天数约195天，绿化用水为10.78m3/d（2102.1m3/a）。 表2-4 项目用排水量一览表 项目; 用水量; 废水产生量; 废水排放量; 处理方式. 日用水量/m3/d; 年用水量/m3/a; 日产生量/m3/d; 年产生量/m3/a; 日排放量/m3/d; 年排放量/ m3/a. 实习实验实训中心综合楼; 生活用水; 48.5; 9700; 38.8; 7760; 38.8; 7760; 生活污水、实验废水、纯水机浓排水经化粪池预处理后，经污水收集池收集后经校区内现有污水管网，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂. 实验用水; 来自纯水; 来自纯水; 2.4; 660; 2.4; 660. 纯水机浓排水; 6; 1650; 3; 825; 3; 825. 合计; 54.5; 11350; 44.2; 9245; 44.2; 9245; /. 绿化用水; 10.78; 2102.1; /; /; /; /; 雨水和团结大沟来水. 水平衡图见下图。 图 2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 2.9环保投资 项目总投资10000万元，其中环保投资107.92万元，用于废气治理、废水处理及固废处理，环保投资所占比例为1.08%，详见下表。 表2-5 环保投资一览表 序号; 项目; 规格及数量; 环保设施投资（万元）; 备注. 施工期环保投资. 1; 废水; 临时沉淀池; 1个，容积5m3; 0.4; 环评提出. 2; 废气; 洒水降尘（包括人工、设备及水费等）; 1套; 0.2; 环评提出. 防尘网、材料堆存及运输遮盖土工布; 1套; 0.3; 环评提出. 3; 噪声; 限速等警示标识（1套）; 1套; 0.02; 环评提出. 围墙、挡板等隔声遮挡措施（1套）; 1套; 4.0; 环评提出. 4; 固废; 施工建筑垃圾收集及处理; /; 3.0; 环评提出. 施工人员生活垃圾清运; /; 0.2; 环评提出. 运营期环保投资. 1; 废气; 通风柜; 20套; 17.3; 设计提出. 活性炭吸附装置; 1套; 10.0; 环评提出. 酸性气体净化塔; 1套; 10.0; 环评提出. 生物安全柜; 5套; 48.8; 设计提出. 排气筒; 2根; 4.0; 环评提出. 2; 废水; 化粪池; 1个，50m3; 2.0; 环评提出. 废液中和桶; 5个，容积1m3; 0.25; 环评提出. 3; 固废; 危废暂存间; 1个，面积15m2; 2; 环评提出. 公共废液室; 1个，面积15m2; 2; 设计提出. 废液收集桶; 5个; 0.25. 危险废物收集桶; 若干; 0.1. 生活垃圾收集桶; 若干; 0.1; 环评提出. 4; 其他; 环保设施运行维护费用; /; 3; 环评提出. 合计; /; 107.92; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程及产污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 项目施工期主要包括：场地平整、建构筑物建设、设备安装、施工场地清理等。项目预计于2022年10月开工建设，2023年10月完工。 施工期对环境的影响主要是施工产生的扬尘、噪声、生活垃圾及建筑垃圾等。其影响具有时间短，工程结束后对环境影响即随之消失的特点。施工工艺流程图及产污环节图见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污流程图 施工期间存在的主要环境污染有：施工行为产生的扬尘；施工机械及车辆排放的废气、室内装修产生的装修废气；施工人员的生活污水和施工本身产生的废水；施工产生的废土、建筑垃圾、装修固废及生活垃圾等固体废弃物；施工机械及运输车辆产生的噪声等。 2、运营期工艺流程和产排污环节 （1）实验流程 表2-6 实验工艺流程一览表 项目; 建设内容及规模; 实验工艺流程; 污染物类型. 主体工程; 一层; 食品微生物、作物遗传育种研究室; （1）食品微生物：微生物采样→微生物培养（G、S、N、W）→微生物鉴定（S、N、W）→微生物的利用或抑制研究（S、N、W）。 （2）作物遗传育种：作物优良性状的调查→选择育种（S、N、W）（单株选、混合选）、有性杂交育种、杂种优势育种、远缘杂交育种、物理诱变和化学诱变育种、现代分子育种→育成品种性状的细胞生物学、形态学、分子生物学的鉴定（S、N、W）→品种比较试验（S、N、W）; 废气、废水、固废及噪声。. 生物多样性开发利用研究室; - 德宏特色稀有种质资源调查→营养成分、药用成分分析（S、N、W）→无性快繁体系的建立→炼苗→种植→有效成分的提取（S、N、W）→产品研发（G、S、N、W）; 废气、废水、固废及噪声。. 风味分析室; - 风味成分提取（顶空取样技术、蒸馏萃取技术、固相萃取技术、超临界流体萃取技术、搅拌棒吸附萃取技术）→风味物质鉴定分析（S、N、W）（气相色谱技术、液相色谱技术、气质联用技术、液质联用技术、气相色谱吸闻技术、电子鼻技术、电子舌技术）; 废气、废水、固废及噪声。. 农业昆虫化学生态研究室; - 昆虫对寄主的产卵、取食选择反应→提取挥发物成分（G、S、N、W）（精油蒸馏提取、动态顶空抽气法）→GC—MS（气相—质谱联用仪）挥发物或精油成分鉴定→GC—EAD（气相—触角电位联用仪）筛选电生理活性成分→生理活性成分标样GC—MS鉴定（S、N、W）→产卵、取食行为选择活性成分的筛选→单一或不同的PUSh—PULL（拒—引）组合活性成分在仓库或田间防治效果研究; 废气、废水、固废及噪声。. 农产品功能评价物性分析室; - 水分测定（S、N、W）→蛋白质测定（S、N、W）→脂肪测定（S、N、W）→酸的测定（S、N、W）→维生素的测定（S、N、W）→矿物质的测定（S、N、W）→有毒有害物质检测（S、N、W）→微生物测定（S、N、W）; 废水、固废及噪声。. 二层; 德宏特色生物资源标本展示、胡蜂产品展示中心、胡蜂养殖科普展示、普通实训教室; （1）生物资源调查→标本采集→制作（S、N、W）→保存； （2）胡蜂养殖→蜂毒采集→成分鉴定（S、N、W）→药效试验→产品开发; 废水、固废及噪声。. 三层; 分子生物学研究室; - 分子生物学研究室：提取→电泳（S、N、W）→PCR（S、N、W）; 废气、废水、固废及噪声。. 纳米医学研究室、微生物学研究室; （1）纳米医学研究室：材料制备（通风柜）（G、S、N、W）→材料表征→生物医学应用（凝胶电泳等） （2）微生物学研究室：微生物培养（G、S、N、W）→抑菌试验（G、S、N、W）→基因提取（S、N、W）→电泳（S、N、W）→PCR（S、N、W）→基因组学、蛋白组学（S、N、W）（酶标仪、电泳仪、PCR仪等）; 废气、废水、固废及噪声。. 天然药物化学研究室、细胞实验室; （1）天然药物化学研究室：天然药物有效成分提取（S、N、W）→纯化→检测→生物医学应用 （2）细胞实验室：无菌操作间；细胞培养（G、S、N、W）→细胞生长情况观察→倒置荧光显微镜、流式细胞仪、激光共聚焦检测→纳米材料或药物效果评价; 废气、废水、固废及噪声。. 四层; 光谱室、色谱室; （1）光谱室：样品准备→红外光谱、紫外光谱、荧光光谱（G、S、N、W） （2）色谱室：样品准备→液相色谱、气相色谱、气质联用（G、S、N、W）; 废气、噪声。. 动物样品分析室; 动物样品分析室：动物饲养（G、S、N、W）→动物实验（S、N、W）→获取生物组织样品→样品检测（S、N、W）; 废气、废水、固废及噪声。. 面膜生产车间; - 样品准备→面部分析仪（S、N、W）→面膜仪（S、N、W）; 废水、固废及噪声。. 元素分析室; - 元素分析室：样品准备→（S、N、W）原子吸收仪、原子荧光仪; 废水、固废及噪声。. 细胞分析室; （1）细胞分析室：流式细胞仪、激光共聚焦检测→纳米材料或药物效果评价; 废水、固废及噪声. 五层; 普通实训教室; - 常规化学、生物学实验（G、S、N、W）; 废气、废水、固废及噪声。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目基本情况 德宏师范高等专科学校新校区建设项目(一期工程)位于德宏州芒市芒市镇拉环村(芒市镇拉环后山东北侧)，于2017年11月开始建设，于2019年9月投入使用。现有全日制在校生9000人，现有建筑面积合计245146.22m2，建筑主要为6栋学生公寓、1栋学生食堂、风雨操场、3栋实验楼、1栋艺术楼、1栋图书馆、1栋行政用房、4栋教学楼、1栋计算机中心楼、1座中水处理站、1栋体育场及配电室、院系办公楼抽水房，地下建筑主要为地下人防、地下机动车库、地下非机动车库。德宏师范专科学校现有建筑面积合计245139.76m2，现有建筑面积情况如下： 表2-7 现有工程一览表 现有建筑面积统计表 单位：m2. 1号公寓; 14564.2; 艺术楼; 9345.45. 2号公寓; 14557.78; 图书馆; 24002.51. 3号公寓; 13198.79; 乘象楼（计算机中心楼）; 9301.09. 4号公寓; 13198.79; 贝叶楼（实验楼）; 9301.09. 5号公寓; 14660.56; 木铎厅; 350.54. 6号公寓; 13961.66; 金声厅; 384.77. 食堂; 9401.44; 春晖楼（教学楼）; 5482.44. 1号配电房; 189.14; 夏耘楼（教学楼）; 7084.41. 中水处理站; 93.54; 秋实楼（教学楼）; 6849.88. 3号配电室; 294.56; 冬韵楼（教学楼）; 7102.25. 抽水房; 189.22; 斋瓦楼（实验楼）; 9301.09. 风雨操场; 1361.67; 圣亚楼（实验楼）; 9301.09. 行政用房; 8972.42; 水泵房、发电机房; 257.83. 后勤服务中心; 4145.68; 综合教学楼; 9178.28. 理科实训楼; 10530.62; 体育馆; 8975.25. 连廊; 557.92; 院系办公楼; 9600.25. 生科实训楼; 8418.8. 现有建筑面积共计; 245139.76. 现有环保工程. 名称; 型号; 数量; 备注. 化粪池; 50m3; 4; /. 隔油池; 40m3; 1; /. 中水处理站; 600m3/d; 1; /. 垃圾桶; /; 若干; /. 现有公用工程. 名称; 内容及规模. 给水; 周边市政供水管网. 排水; 校区污水收集管网，周边市政污水管网。. 供电; 周边市政供电管网. 现有辅助工程. 门卫室（移动板房）; 3m2; 4; /. - 现有项目污染源分析 - 水污染源 现有项目的水污染源主要是食堂废水、器皿清洗废水和生活污水。根据建设单位提供资料，食堂废水主要来自食堂，校内现有师生9350人，餐饮用水量为151.25m3/d（41593.75m3/a），排污系数以80%计，食堂废水产生量为121m3/d（33275m3/a）；学生和教师在教学和科研中须在实验室内进行一些基础性普化实验和分化实验，实验过程中会产生少量废水和废液，废水主要为器皿洗涤水，每天用水量约5.5m3/d（1500m3/a），废液主要为无机酸、无机盐、碱和少量指示剂的混合液，普通实验废水产生量约4m3/d（1100m3/a）；生活废水主要来自日常生活，根据建设单位提供资料校内现有师生9000人，120L/（人·d）（含教职员工办公综合用水），最大用水量为1080m3/d，排污系数以80%计，则生活污水产生量为897.6m3/d（246840m3/a）。食堂废水经隔油池预处理后，与经过化粪池预处理后的器皿清洗废水和生活污水，综合废水产生量为1023m3/d（281325m3/a）进入中水处理站，根据中水处理站水质现状监测报告可知，中水处理站处理后废水达到《城市污水再生利用 城市杂水水质》（GB/T18920-2020）标准，其中校园内现有绿化面积为441600m2，非雨天绿化用水量按0.0025m3/m2.d计，根据芒市气象统计资料，项目区年平均非降雨天数约226天。项目非雨天绿化用水量约为249504m3/a，用于绿化、场地浇洒及景观用水，剩余废水31711m3/a处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后排入市政污水管网，进入芒市污水处理厂进行处理。现有工程废水污染物排放见下表。 表2-8项目废水污染物排放浓度及排放量 项目; 废水; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 排放浓度(mg/L); —; 32; 5.0; 4; 4.49; 0.3. 排放量（t/a）; 31711; 1.01; 0.16; 0.13; 0.14; 0.01. 标准值; /; 500; 300; 400; 45; 8. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 大气污染源 大气污染源主要为实验过程中产生的有机废气和酸性废气，食堂油烟和汽车尾气及中水处理站恶臭气体。 现有工程实验主要为演示实验，演示过程中产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）和酸性废气（以硫酸雾和氯化氢计），经通风扩散后对周边环境影响较小；食堂油烟经油烟净化设施处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后，通过管道经1根5.5米高烟囱排放；汽车尾气主要来源于地下车库，地下车库设置7个排风口，每个排气口设置一套机械排风系统，排风换气次数6次/小时，排气口在绿地内，与住宅楼保持2.5m以上距离；现有工程中水处理站运营过程中会产生少量恶臭气体（以氨氮、硫化氢及臭气浓度计）和酸性废气（以硫酸雾和氯化氢计），经自然扩散及周边绿植吸收后，对周边环境影响较小。 - 噪声污染源 噪声污染源主要为办公、生活、运动场产生的生活噪声；基础设备（水泵、地下室风机、厨房排烟风机）等产生的设备噪声；汽车交通噪声。 汽车进出校园必须减速慢行，禁止鸣笛，并服从校园管理；学校门窗使用隔声较好的材料，校区四周种植树木，建立隔声屏障，学校边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）1类标准。 - 固体废物污染源 固体废物主要为生活垃圾、污水站污泥、实验室一般固废和实验室危险废物。 根据建设单位提供资料，学校现有师生9350人，生活垃圾产生为2700t/a，收集在校内垃圾箱，暂存在校内垃圾转运站，定时由环卫部门清运处理；中水站年处理污水量约28.1325万m3/a，污泥产生量以每处理1m3产生0.5kg（湿重）计，因此中水站年产生污泥量约14.07t/a，委托定期清掏外交由环卫部门处理；实验室一般固体废包装袋0.5t/a，外售综合利用；实验室危险废物实验废液0.1t/a，沾有有毒有害一次性实验废物0.1t/a，实验室报废化学试剂0.1t/a，均暂存于危废暂存间，半年交由资质单位处置一次。 固废处置率100%。 - 现有工程污染物排放汇总 表2-9 现有工程污染物排放一览表 排放源; 污染物; 现有工程. 排放浓度/mg/m3; 产生量/t/a; 排放量/t/a. 废气; 食堂油烟; 油烟; 少量; 少量; 少量. 恶臭气体; 氨; 少量; 少量; 少量. 硫化氢; 少量; 少量; 少量. 臭气浓度; 少量; 少量; 少量. 汽车尾气; CO、HC、NOx; 少量; 少量; 少量. 有机废气; 非甲烷总烃; /; 少量; 少量. 酸性气体; 氯化氢; /; 少量; 少量. 硫酸雾; /; 少量; 少量. 废水; 污水; /; 31711; 31711. CODCr; 1.01; 1.01. BOD5; 0.16; 0.16. SS; 0.13; 0.13. 氨氮; 0.14; 0.14. 动植物油; 0.01; 0.01. 固废; 学校师生工作人员; 生活垃圾; /; 2700; 0. 实验室; 废包装袋; /; 0.5; 0. 实验废液; /; 0.1; 0. 沾有有毒有害一次性实验废物; /; 0.1; /. 实验室报废化学试剂; /; 0.1; /. 中水处理站; 污泥; /; 14.07; 0. - 现有工程环保手续 德宏师范高等专科学院于2013年2月17日委托云南大学对项目进行环境影响报告表的编制工作，2013年完成报批稿上报德宏州环保局，于2013年2月17日取得德宏州环保局关于“德宏师范高等专科学校新校区建设项目一期工程”的环评批复（德环审[2013]9号）。 7、现有环境问题和整改措施 现有工程废水可达标，固废处置率100%，无需整改。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境空气质量现状 本项目位于云南省德宏州芒市拉怀村（德宏师范高等专科学校校内），区域环境空气质量功能为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改清单二级标准。 根据德宏州生态环境局发布的2020年1月-11月及2020年12月环境空气质量日报可知，芒市空气环境质量优良率99.2%，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及2018年修改清单二级标准，为达标区。 3.2地表水环境质量现状 项目区周边涉及到的地表水体为项目南侧40m处的芒市大河，根据云南省水功能区划（2014年修订），芒市河芒市工业、农业用水区：由芒市木康水文站至等戛水文站，全长23.1km，经过芒市城区、遮放坝子，以城市工业用水及农灌用水为主，规划水平年水质目标为Ⅲ类，水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 为了解项目周边水环境现状，芒市河帕底组团片区共设2个监测断面位于芒市大河风平监测面上方，本项目位于木康-风平监测断面之间，芒市河帕底组团片区也位于木康-风平监测断面之间，本次引用《芒市工业园总体规划（2018-2035）环境影响报告书》 委托云南方源科技有限公司于2019年12月15 日至2019年12月17 日对芒市大河水环境现状进行了现状监测，见监测报告， （报告编号：YNFY2019120603号）。 （1）监测断面：芒市河帕底组团片区共设2个监测断面位于芒市大河风平监测面上方，其中芒市河帕底片区最东边界上游500m处布置一个监测断面（1#），最西边界下游500m处布置一个监测断面（2#）。 （2）采样时间：连续监测3天，2019年12月15日至2019年12月17日，每天采集1个混合水样。 （3） 监测及分析方法：按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）进行。 （4） 监测结果统计 由下表可知，芒市河帕底片区最东边界上游500m氨氮、总氮等超标，其他指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准； 芒市大河帕底片区最西边界下游500m总氮超标，其他指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；超标原因主要是上游芒市城市污水以及周边农业面源污染导致。 地表水水质监测结果见下表。 表3-3 地表水现状监测结果 单位 mg/L pH： 无量纲 监测项 目; 采样日期; 芒市大河帕底 片区最东边界 上游500m; 标准值 (mg/L); 达标 情况; 芒市大河帕底 片区最西边界 下游500m; 标准值 (mg/L); 达标 情况. pH; 2019.12.15; 7.41; 6～9; 达标; 7.43; 6～9; 达标. 2019.12.16; 7.37; 达标; 7.40; 达标. 2019.12.17; 7.53; 达标; 7.55; 达标. 悬浮物; 2019.12.15; 14; /; /; 13; /; /. 2019.12.16; 11; /; 15; /. 2019.12.17; 15; /; 14; /. 化学需 氧量; 2019.12.15; 8; 20; 达标; 7; 20; 达标. 2019.12.16; 7; 达标; 5; 达标. 2019.12.17; 9; 达标; 8; 达标. 五日生 化需氧 量; 2019 12 15; 1 5; 4; 达标; 0 8; 4; 达标. 2019.12.16; 1.0; 达标; 0.9; 达标. 2019.12.17; 1.9; 达标; 1.2; 达标. 石油类; 2019.12.15; ＜0.01; 0.05; 达标; ＜0.01; 0.05; 达标. 2019.12.16; ＜0.01; 达标; ＜0.01; 达标. 2019.12.17; ＜0.01; 达标; ＜0.01; 达标. 氨氮; 2019.12.15; 0.956; 1.0; 达标; 0.886; 1.0; 达标. 2019 12 16; 1 04; 超标; 0 900; 达标. 2019.12.17; 1.09; 超标; 0.922; 达标. 总氮; 2019.12.15; 1.15; 1.0; 超标; 1.35; 1.0; 超标. 2019 12 16; 1 21; 超标; 1 36; 超标. 2019.12.17; 1.17; 超标; 1.32; 超标. 总磷; 2019.12.15; 0.16; 0.2; 达标; 0.19; 0.2; 达标. 2019.12.16; 0.15; 达标; 0.18; 达标. 2019.12.17; 0.19; 达标; 0.20; 达标. 氟化物; 2019.12.15; 0.40; 1.0; 达标; 0.42; 1.0; 达标. 2019.12.16; 0.45; 达标; 0.49; 达标. 2019 12 17; 0 52; 达标; 0 52; 达标. 铁; 2019.12.15; 0.74; /; /; 0.36; /; /. 2019.12.16; 0.73; /; 0.35; /. 2019 12 17; 0 73; /; 0 35; /. 锰; 2019.12.15; 0.04; 0.1; 达标; ＜0.01; 0.1; 达标. 2019.12.16; 0.04; 达标; ＜0.01; 达标. 2019.12.17; 0.04; 达标; ＜0.01; 达标. 铅( μ g/L); 2019.12.15; 5; 50; 达标; 5; 50; 达标. 2019.12.16; 4; 达标; 4; 达标. 2019.12.17; 3; 达标; 4; 达标. 锌; 2019.12.15; 0.10; 1; 达标; ＜0.009; 1; 达标. 2019.12.16; 0.29; 达标; ＜0.009; 达标. 2019 12 17; 0 24; 达标; ＜0 009; 达标. 铬; 2019.12.15; ＜0.03; 0.05; 达标; ＜0.03; 0.05; 达标. 2019.12.16; ＜0.03; 达标; ＜0.03; 达标. 2019.12.17; ＜0.03; 达标; ＜0.03; 达标. 镉( μ g/L); 2019.12.15; 0.2; 5; 达标; 0.2; 5; 达标. 2019.12.16; 0.1; 达标; 0.1; 达标. 2019.12.17; 0.2; 达标; 0.1; 达标. 六价铬; 2019.12.15; ＜0.004; 0.05; 达标; ＜0.004; 0.05; 达标. 2019.12.16; ＜0.004; 达标; ＜0.004; 达标. 2019.12.17; ＜0.004; 达标; ＜0.004; 达标. 砷( μ g/L); 2019 12 15; 2 9; 50; 达标; 2 9; 50; 达标. 2019.12.16; 2.9; 达标; 2.8; 达标. 2019.12.17; 2.9; 达标; 2.9; 达标. 溶解氧; 2019.12.15; 6.6; ＞5; 达标; 7.3; ＞5; 达标. 2019.12.16; 6.8; 达标; 7.6; 达标. 2019.12.17; 6.4; 达标; 7.1; 达标. 汞（ μ g/L）; 2019.12.15; ＜0.04; 0.1; 达标; ＜0.04; 0.1; 达标. 2019 12 16; ＜0 04; 达标; ＜0 04; 达标. 2019.12.17; ＜0.04; 达标; ＜0.04; 达标. 3.3声环境质量现状 项目位于云南省德宏州芒市拉怀村（德宏师范高等专科学校校内），项目区为1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 项目50m范围内无敏感点，根据指南要求不进行现状监测。 3.5生态环境现状 根据现场踏勘，项目区域为学校建成区，人类活动频繁，已没有原生植被存在，地块内仅有少量杂草，有少量啮齿类动物活动，为城市生态环境。未发现国家和云南省重点保护野生动植物，也没有发现特有种类存在。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），大气环境保护目标为边界外500m范围；声环境保护目标为边界外50m范围；边界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不设地下水保护目标。项目不新增加占地，位于现有校区内，不设置生态环境保护目标。 项目主要环境保护目标见下表。 表3-4 项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位、距离; 人数（人）; 环境功能和要求. 空气环境; 德宏师范高等专科学校; 本项目位于德宏师范高等专科学校校内; 9000; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 地表水; 芒市大河; 南侧，40m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 1.废气 （1）粉尘 施工期：粉尘污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，见下表。 表3-5 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）（摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）实验废气 ①有组织：A.实习实验实训中心综合楼物性分析室、风味分析室等20个实验室理化实验过程中产生的非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢分别经通风柜（1#~20#）收集后，统一经1套活性炭吸附装置+1套酸性气体净化装置吸附净化处理后，经1根25m高排气筒（DA001）排放，外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放限值的要求。 B.实习实验实训中心综合楼食品微生物室、细胞实验室、生物实验室等5个生物类实验室实验过程中产生的气溶胶（颗粒物）分别经生物安全柜（1#~5#）内部空气高效过滤器处理后，经1根25m高排气筒（DA002）排放，外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放限值的要求。 表3-6 项目有组织废气排放标准 序号; 排气筒; 排放源; 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 排最高允许排放速率Kg/h. 排气筒高度m; 二级. 1; DA001; 实习实验实训中心综合楼物性分析室、风味分析室等20个实验室; 非甲烷总烃; 120; 25; 35. 2; 硫酸雾; 45; 25; 5.7. 3; 氯化氢; 100; 25; 0.915. 4; DA002; 实习实验实训中心综合楼食品微生物室、细胞实验室、生物实验室等5个生物类实验室; 颗粒物; 120; 25; 14.45. ②无组织：实训中心综合楼无组织排放的硫酸雾、氯化氢、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；实习实验实训中心综合楼无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）监控标准。执行标准见下表。 表3-8 实训中心综合楼无组织废气排放标准（《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）） 序号; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 硫酸雾; 周界外浓度最高点; 1.2mg/m3. 2; 氯化氢; 0.024mg/m3. 3; 颗粒物; 1.0mg/m3. 表3-9厂区内VOCs无组织排放限值《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（单位：mg/m3） 污染项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1小时平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度限值. 2.废水 （1）施工期 施工废水经沉淀池处理后全部回用于施工用水及洒水抑尘，不外排。 （2）运营期 本项目生活污水、纯水机浓排水及实验室实验室洗涤废水经化粪池预处理后pH、COD、SS、BOD5达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和NH3-N、TP《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，经污水收集池收集后经校区污水管网进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。 废水排放标准，见下表。 表3-10 废水排放标准 单位：mg/L pH（无量纲）; COD; SS; BOD5; NH3-N; TP. 6～9; 500; 400; 300; 45; 8. 3.噪声 施工期：场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表。 表3-11 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期：本项目位于德宏师范高等专科学校内无厂界，不设厂界标准；厂界噪声按德宏师范高等专科学校新校区建设项目一期工程”的环评批复（德环审[2013]9号）执行，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，见下表。 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4.固废 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 结合项目排污特征，本次评价建议总量控制指标如下： （1）废气 废气总量指标如下： 废气量：20000万m3/a。非甲烷总烃：0.0028kg/a，氯化氢：0.0088kg/a，硫酸雾：0.1208kg/a。 （2）废水 项目废水最终进入芒市污水处理厂。本项目不设置废水总量控制指标，项目废水总量纳入芒市污水处理厂统一考核：本项目外排废水：废水量：9245t/a；COD：3.69t/a；NH3-N：0.53t/a。 （3）固体废物 固体废物处置率100%。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、废气环境保护措施 （1）定期洒水，有效防止扬尘，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次，蓬布遮盖原材料； （2）施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度； （3）施工渣土外运或填方取土车辆均应覆盖，严禁沿路泼洒产生扬尘，严禁超载超速； （4）砂、石等施工材料等应有专门的堆存场地，避免原材料露天堆放； （5）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量； （6）在施工场地周围设置围挡，施工进场道路地面硬化； （7）施工进出口设置车辆清洗池。 2、废水环境保护措施 （1）施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排； （2）施工人员生活污水依托现有污水处理设施。 3、噪声环境保护措施 （1）禁止夜间（22：00-6：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有区级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。 （2）对强噪声设备进行一定的隔声及减振处理，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，固定的机械设备尽量入棚操作。 （3）使用低噪声机械设备，同时施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护。 （4）在进行物料运输时，应合理安排运输时间，施工车辆应尽量远离环境敏感点，经过敏感时应低速、禁鸣。 （5）合理安排施工时间，避免在12：00~14：30时间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 4、固体废物环境保护措施 建筑垃圾可回收的回收利用，不可回收的统一清运至政府指定的地点妥善堆放；生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1运营期环境影响 4.1.1大气环境影响分析 1、污染物产排情况 本项目废气污染源主要为化学实验过程中产生的有机废气、酸性废气、生物实验过程中产生的气溶胶（颗粒物）。实习实验实训中心综合楼物性分析室、风味分析室等20个实验室实验过程中产生的有机废气、酸性废气分别经通风柜（1#~20#）收集后，经1套活性炭吸附装置+1套酸性气体净化装置吸附净化处理后，经高出楼顶3.7m高排气筒（DA001）排放，排放高度距离地面高度约为25m；本项目食品微生物室、细胞实验室、生物实验室等5个生物类实验室实验过程中产生的气溶胶（颗粒物）经生物安全柜（1#~5#）内空气高效过滤器处理后，经高出楼顶3.7m高排气筒（DA002）排放，排放高度距离地面高度约为25m。 项目排气筒基本情况见下表。 表4-1 项目排气筒基本情况 排放口编号; 排放口名称; 废气类型; 地理坐标; 排放标准; 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 纬度; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 高度/m; 内径/m; 温度/℃. DA001; 有机废气、酸性气体排气筒; 非甲烷总烃; 98°35′35.643″; 24°29′0.903″; 120; 35; 25; 0.25; 20; 一般排放口. 氯化氢; 100; 0.915. 硫酸雾; 45; 5.7. DA002; 颗粒物排气筒; 颗粒物; 98°35′36.010″; 24°28′59.937″; 120; 14.45; 25; 0.25; 20; 一般排放口. （1）有机废气 本项目使用的有机化学试剂主要为乙醇、正辛烷、1，2-十六烷二醇、二苯醚、正己烷、丙酮、甲醇、乙醚、石油醚、二氯甲烷、三氯甲烷。 表4-2 有机废气产生情况一览表 序号; 原料名称; 废气类型; 试剂规格/ml; 年用量 （瓶）; 密度/g/ml; 试剂用量（kg/a）; 挥发 系数; 挥发量 （kg/a）. 1; 乙醇; VOCs; 500; 8; 0.789; 3.156; 0.05; 0.1578. 2; 正辛烷; VOCs; /; /; 0.70; 1; 0.05; 0.05. 3; 1，2-十六烷二醇; VOCs; /; /; 0.897; 0.5; 0.05; 0.025. 4; 二苯醚; VOCs; /; /; 1.0748; 0.5; 0.05; 0.025. 5; 正己烷; VOCs; 500; 2; 0.692; 0.692; 0.05; 0.0346. 6; 丙酮; VOCs; 500; 2; 0.78; 0.78; 0.05; 0.039. 7; 甲醇; VOCs; 500; 5; 0.79; 1.975; 0.05; 0.09875. 8; 乙醚; VOCs; 500; 1; 0.714; 0.357; 0.05; 0.01785. 9; 石油醚; VOCs; 500; 1; 0.64; 0.32; 0.05; 0.016. 10; 二氯甲烷; VOCs; 500; 10; 1.325; 6.625; 0.05; 0.33125. 11; 三氯甲烷; VOCs; 500; 1; 1.48; 0.74; 0.05; 0.037. 合计; 0.83225. 本项目产生的非甲烷总烃通过收集效率为95%通风柜收集，其余5%呈无组织排放。非甲烷总烃通过通风柜（风量为5000m3/h）、管道收集后经1套活性炭吸附装置+1套酸性气体净化装置（非甲烷总烃处理效率为90%）处理后经排气筒（DA001）排放，排气筒高出楼顶约3.7m，高度距离地面为25m。项目非甲烷总烃产排情况见下表。 表 4-3 本项目有机废气产生情况一览表 序号; 污染物名称; 挥发量（kg/a）; 年工作基数（h）; 风量（m3/h）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 0.83225; 1600; 5000; 0.00052; 0.104. 项目实验过程中使用的有机试剂量约16.645kg/a，则本项目挥发性有机气体产生量为0.83225kg/a。有机废气经通风柜收集、活性炭净化装置处理后于25m高（高出5楼楼顶3m）的排气筒排放。 通风柜对挥发性有机废气的收集效率在95%以上、活性炭净化装置的净化效率不低于90%，经处理后，非甲烷总烃排放速率为0.0000494kg/h，排放浓度为0.00988mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织排放标准：非甲烷总烃≤120mg/m3，35kg/h，达标排放。 （2）酸性气体 在进行化学实验时，会产生一定量的酸性废气，主要为的酸性废气，主要包括盐酸、硫酸雾、氮氧化物，则项目酸性废气产生情况如下。 表4-4 酸性废气产生情况一览表 序号; 原料名称; 废气类型; 试剂规格/ml; 年用量 （瓶）; 密度/g/cm3; 试剂用量（kg/a）; 挥发 系数; 挥发量 （kg/a）. 1; 盐酸; 氯化氢; 500; 1; 1.18; 0.59; 0.005; 0.01175. 2; 72%高氯酸; 500; 2; 1.76; 1.76; 0.005. 3; 浓硫酸; 硫酸雾; 500; 2; 1.84; 1.84; 0.02; 0.0368. 本项目产生的酸性气体通过收集效率为95%通风柜收集，其余5%呈无组织排放。酸性气体通过通风柜（风量为5000m3/h）、管道收集后经1套活性炭吸附装置+1套酸性气体净化装置（酸性气体处理效率为80%）处理后经排气筒（DA001）排放，排气筒高出5楼楼顶约3.7m，高度距离地面为25m。项目酸性气体产排情况见下表。 表 4-5 本项目酸性废气产生情况一览表 序号; 试剂; 挥发量 （kg/a）; 年工作基数（h）; 风量 （m3/h）; 产生 速率（kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）. 1; 氯化氢; 0.01175; 2400; 5000; 0.0000073; 0.00147. 2; 硫酸雾; 0.0368; 2400; 0.0000230; 0.00460. 表4-6 排气筒（DA001）有组织废气排放量核算表 排气筒编号; 污染物名称; 有组织产生量; 处理措施; 有组织排放量. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg/a）. 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 0.104; 0.00052; 0.83225; 通风柜+1套活性炭吸附装置+1套酸性气体净化装置+1根25m高排气筒; 0.00988; 0.0000494; 0.079. 氯化氢; 0.0000073; 0.00147; 0.01175; 0.0000014; 0.00028; 0.0022. 硫酸雾; 0.0000230; 0.00460; 0.0368; 0.0000044; 0.000874; 0.0070. 根据上表可知，本项目氯化氢排放速率为0.00028kg/h，氯化氢排放浓度为0.0000014mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织排放标准：氯化氢≤100mg/m3，0.915kg/h，达标排放；硫酸雾排放速率为0.000874kg/h，硫酸雾排放浓度为0.0000044mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织排放标准：硫酸雾≤45mg/m3，5.7kg/h，达标排放。 污染物排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，达标排放。 （3）生物安全柜废气 本项目生物实验均在洁净实验室内进行，细胞实验室实验过程中生物安全柜产生的废气中含有极微量的颗粒物（气溶胶），本次评价不做定量分析。生物安全柜废气的收集效率在95%以上，废气收集后经高效过滤器处理，高效过滤器对气溶胶的过滤效率在99.97%以上，过滤后废气经排气筒（DA002）排放，排气筒高出楼顶约3m，高度距离地面为25m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织排放标准：颗粒物≤120mg/m3，12.95kg/h，达标排放。 （4）无组织废气 主要包括实验室未收集的废气、机动车辆排放尾气及备用发电机废气。 ①未经收集的废气 据建设方提供的资料，有组织非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、生物安全柜废气经通风柜集气罩通过管道收集，收集效率为95%，未收集的废气呈无组织排放. ②机动车辆排放尾气 根据可研可知设有90个机动车停车位，汽车（一般为小轿车）在校区及停车场低速行驶，汽车尾气排放中主要含 NOx、CO及HC。汽车均停放在地下停车位上，汽车启动时间也较短，废气排放量小。对于汽车尾气及带起的扬尘采取如下措施：在道路两侧种植吸收汽车尾气强的植物，地下停车库加强通风，采取措施后影响较小。 ③备用发电机废气 项目内设有一台备用柴油发电机，置于地下一层配电室内，以备应急供电使用。发电机使用轻质柴油作为燃料，产生的污染物主要为SO2、CO、NO2及CHx等，呈无组织排放。发电机使用频率约1-2次/年，每次使用时间大约30分钟。使用频率较低，时间较短，废气污染物产生量较少,项目使用合格的发电机，通过加强管理，注意通风，备用发电机运行排放的废气对环境影响较小。 根据上述分析，项目无组织废气排放量，如下表所示： 表4-7 项目无组织废气产生量及排放 序号; 污染物名称; 年产生量（kg/a）; 年排放量（kg/a）. 1; 氯化氢; 0.00059; 0.00059. 2; 硫酸雾; 0.0018; 0.0018. 3; 非甲烷总烃; 0.042; 0.042. 4; 颗粒物; 少量; 少量. 5; 备用发电机废气; 少量; 少量. 6; 机动车辆排放尾气; 少量; 少量. 综上，本项目大气污染物排放情况如下表所示： 表4-8 项目大气污染物产排情况一览表 排气筒编号; 污染物名称; 有组织产生量; 处理措施; 有组织排放量; 产污环节; 排放标准; 达标情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg/a）; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 0.07; 0.00035; 0.83225; 通风柜+1套活性炭吸附装置+1套酸性气体净化装置+1根25m高排气筒; 0.00665; 0.000033; 0.0792; 物性分析室、风味分析室等20个化学类实验室; 120; 35; 达标. 氯化氢; 0.00098; 0.0000049; 0.01175; 0.00018; 0.00000093; 0.0022; 100; 0.915; 达标. 硫酸雾; 0.00307; 0.0000153; 0.0368; 0.00058; 0.0000029; 0.0070; 45; 5.7; 达标. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.042; /; /; /; 0.042; 4.0; /; 达标. 无组织; 氯化氢; /; /; 0.00059; /; /; /; 0.00059; 0.2; /; 达标. 硫酸雾; /; /; 0.0018; /; /; /; 0.0018; 1.2; /; 达标. 排气筒 （DA002）; 颗粒物; 少量; 少量; 少量; 生物安全柜+1根25m高排气筒; 少量; 少量; 少量; 食品微生物室、细胞实验室、生物实验室等5个生物类实验室; 120; 14.45; 达标. 无组织; 颗粒物; /; /; 少量; /; /; 少量; 少量; 1.0; /; 达标. 表4-9 项目废气排放总量一览表 序号; 污染物名称; 年排放量（kg/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0028. 2; 氯化氢; 0.0088. 3; 硫酸雾; 0.1208. 4; 颗粒物; 少量. 5; 备用发电机废气; 少量. 6; 汽车尾气; 少量. （5）措施可行性分析 ①非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢 本项目拟设1个活性炭吸附装置+1套酸性气体净化装置位于楼顶，通风柜收集后再通过管道收集，经1个活性炭吸附装置+1套酸性气体净化装置吸附净化处理后引至实习实验实训中心综合楼顶经1根25m高排气筒（DA001）排放，项目拟建活性炭吸附装置对非甲烷总烃处理效率为90%，对硫酸雾、氯化氢处理效率为80%，经处理后的非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢的排放速率为0.000094kg/h，排放浓度为0.00988mg/m3，氯化氢的排放速率为0.00028kg/h，排放浓度为0.0000014mg/m3；硫酸雾排放速率为0.000874kg/h，排放浓度为0.0000044mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织排放标准：非甲烷总烃≤120mg/m3，35kg/h，硫酸雾≤45mg/m3，5.7kg/h，氯化氢≤100mg/m3，0.915kg/h，达标排放。 无组织排放非甲烷总烃可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准，无组织硫酸雾、氯化氢、颗粒物排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响较小，措施可行。 ②生物安全柜气溶胶 根据上述分析可知，对于微生物培养室内产生的颗粒物（气溶胶），建设单位拟采取生物安全柜及柜内高效过滤器收集处理后引至实习实验实训中心综合楼顶经1根25m高排气筒（DA002）排放，颗粒物（气溶胶）经过高效过滤后外排，对周边环境影响较小，措施可行。 ③备用发电机尾气 本项目备用柴油发电机废气污染物产生量较少,项目使用合格的发电机，通过加强管理，注意通风，备用发电机运行排放的废气对环境影响较小，措施可行。 ④机动车辆排放尾气 本项目机动车辆排放尾气排放污染物产生量较少，汽车均停放在地下停车位上，汽车启动时间也较短，废气排放量小。采取在道路两侧种植吸收汽车尾气强的植物，地下停车库加强通风，采取措施后影响较小，措施可行。 4.1.2废水环境影响 1、废水产排情况 项目营运期废水主要为：师生生活污水和实验室废水。 （1）师生生活污水 根据前面估算，生活用水量为48.5m3/d（9700m3/a），排污系数以0.8计，污水排放量为38.8m3/d（7760m3/a）。 （2）实验室废水 实验室废水主要为实验洗涤废水、纯水机浓排水。 ①实验室洗涤废水 洗涤用水量为3m3/d（825m3/a）（主要为纯水），排污系数以0.8计，2.4m3/d（660m3/a）②纯水机浓排水 纯水制备用水量为6m3/d（1650m3/a），产生的浓排水3m3/d（825m3/a）。 则综合废水浓度参考现有中水处理站进水浓度，综合废水污染物产生量见下表。 表4-12 综合废水污染物产生量 污染物名称; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 综合废水 9245t/a; 产生浓度mg/L; 469; 178; 65; 59.6. 产生量t; 4.34; 1.65; 0.60; 0.55. 化粪池处理效率/%; /; 15; 9; 30; 3. 综合废水 9245t/a; 排放浓度mg/L; 399; 18; 46; 58. 排放量t; 3.69; 0.16; 0.42; 0.53. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准; 排放浓度mg/L; 500; 300; 400; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 生活污水、纯水机浓排水、实验洗涤废水产生量为44.2m3/d，9245m3/a。项目实验室洗涤废水与生活污水、纯水机浓排水经化粪池预处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，经校区污水管网进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 2、地表水环境影响分析 （1）废水达标排放分析 根据工程分析可知，项目污水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求。 （2）废水排放去向合理性分析 本项目产生的生活污水、纯水机浓排水及实验室洗涤废水经综合楼化粪池预处理后，经污水收集池收集后经校区内现有污水管网，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。 （3）污水处理设施规模可行性分析 ①化粪池 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）要求，化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为12-24h。项目最高日排水量为44.2m3，考虑1.2的剩余系数后能满足最低停留时间24h的要求，化粪池容积应不低于48.144m3，项目建议设置1个容积为50m3。 （4）小结 本项目实验室洗涤废水与生活污水、纯水机浓排水经化粪池预处理后废水污染物均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，经校区内现有污水管网，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂，对周边地表水体影响较小。 4.1.4声环境影响分析 1、噪声源强 本项目生产过程产生的噪声主要来自学生集中式教学人流活动产生的噪声、实验室通排风装置、实验仪器运转会产生少量噪声等。主要产噪设备噪声级如下表： 表4-13 项目运营期设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 位置; 产噪设备; 噪声值; 降噪措施; 排放强度. 1; 实验室; 实验仪器; 65; 基础减震、建筑隔声; 50. 2; 实验室通排风装置; 风机; 65; 50. 3; 学生集中式教学人流活动产生的噪声; 人群噪声; 60; 45. 按噪声距离衰减模式预测各噪声源强设备全部开启时边界及最近敏感点处预测值。预测模式如下： LA（r）=LA(ro)-20lg(r/ro) 式中：LA（r）——被影响点所接受的声压级，dB(A)； LA（ro）——噪声源源强，dB(A)； r——噪声源至被影响点的距离，m； ro——参考位置的距离，m，取ro=1m。 通过预测模式，项目设备在不同距离的噪声预测值见下表。 表4-14 项目设备在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 噪声源; Leq值[dB(A)]; 距离/m. 东边界; 西边界; 南边界; 北边界. 实验室; 50; 5; 408; 596; 417. 实验室通排风装置; 50; 5; 408; 596; 417. 学生集中式教学人流活动产生的噪声; 45; 5; 408; 596; 417. （2）学校边界噪声达标情况 项目学校边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。 经计算，边界噪声预测结果，如下表所示。 表4-15学校边界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 项目; 方向; 贡献值; 标准值; 达标 情况. 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 噪声源; 东; 44.5; 55; 45; 达标. 西; 7.6; 55; 45; 达标. 南; 4.3; 55; 45; 达标. 北; 7.4; 55; 45; 达标. 由上表预测可知，本项目产生的边界贡献值较小，噪声对环境影响小。 （3）敏感目标噪声预测值 根据预测结果，项目在采取基础减震、建筑隔声后，对周边环境影响较小，措施可行。 4.1.5固废废物 项目产生的固体废物分为生活垃圾、实验室一般固废、实验室危险废物。 （1）生活垃圾 项目区域内最多有师生1580人，均不在项目区域食宿。非食宿师生生活垃圾产生量按0.2kg/d计算，则生活垃圾产生量约为63.2t/a，定点堆放，由当地环卫部门定期清运处理。 生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期进行清运处置。 （2）一般固废 废包装材料：原辅材料的包装箱、包装盒或包装袋等，预计年产生量约为1.0t/a，分类收集后售予废品收购站回收。 （3）危险固废 ①沾有有毒有害一次性实验废物 沾有有毒有害实验过程中产生的一次性手套、口罩、注射器、擦拭纸及培养皿等。 实验过程会产生少量的有毒有害一次性实验废物，如实验过程中产生的一次性手套、口罩、注射器、擦拭纸及培养皿等，产生总量约为0.5t/a，均属于《国家危险废物名录》（2021）中类别为 HW49 的危险废物，编号为 900-041-49，半年一次交由有资质的单位半年处置一次。 ②实验废液 实验废液产生量约为0.015m3/d（3.0t/a），属于《国家危险废物名录（2021）》中类别为 HW49 的危险废物，编号为 900-047-49，分类收集后（用塑料桶收集后放置于公共废液间内）半年一次交由有危险废物处置资质的单位进行处置。 ③实验室报废化学试剂 实验中产生的报废化学试剂量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废试剂属于危险废物，其废物类别为HW49，废物代码为900-047-49。废试剂经收集后存放于危废暂存间内，半年一次交有危险废物经营许可证的单位处理。 ④废活性炭 本项目生产过程产生的废气采用活性炭吸附处理，单个活性炭吸附装置活性炭装填量为0.2t。参照《活性炭吸附法处理低浓度苯类废气的研究》（陈凡植，广东工学院学报，第11卷第三期1994年9月），活性炭吸附参数：根据1kg的活性炭吸附0.25kg 的废气污染物质计算，本项目产生的有机废气合计为0.83225kg/a，收集效率为95%，活性炭的吸附效率为90%，则活性炭吸附的有机废气量为0.83225×95%×90%=0.7906kg/a，理论上吸附0.7906kg/a 有机废气废活性炭使用量约0.003t/a。为保证活性炭吸附效率，更换频次为半年/次，更换量为0.203t/a（含活性炭更换量0.2t/a 及吸附的有机废气量0.003t/a）。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废活性炭属于危险废物，其废物类别为 HW49，废物代码为 900-041-49。废活性炭经收集后存放于危废暂存间内，定期交有资质单位半年处置一次。 ⑤生物安全柜更换滤芯 生物安全柜需定期更换高效过滤器滤芯，废弃滤芯经现场灭活、密闭包装后外运处置，年产生量约 0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）中的HW49其他废物（代码：900-041-49），收集后暂存在危废暂存间，半年交由有资质危废单位处理。 本项目危险固体废物基本情况详见下表。 表4-16 危险废物基本情况汇总表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 公共废液室; 实验废液; HW49; 900-047-49; 5; 密闭容器分类收集; 2.0t; 180d. 危废暂存间; 沾有有毒有害一次性实验废物; HW49; 900-041-49; 5; 密闭容器分类收集; 1.0t; 180d. 实验室报废化学试剂; HW49; 900-047-49; 密闭容器分类收集; 1.0t; 180d. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 密闭容器分类收集; 1.0t; 180d. 生物安全柜更换滤芯; HW49; 900-041-49; 密闭容器分类收集; 0.1t; 180d. 表4-17 固体废物基本情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 年度产生量t/a; 利用处置方式和去向. 实验过程; 废包装材料; 一般固废; 1.0; 分类收集后外售综合利用。. 实验废液; 危险废物HW49 900-041-49; 3; 分类收集后，暂存于公共废液室，交由有资质单位半年处置一次。. 实验室报废化学试剂; 危险废物HW49 900-047-49; 0.5; 分类收集后，暂存于危废暂存间，交由有资质单位半年处置一次。. 沾有有毒有害一次性实验废物; 危险废物HW49 900-041-49; 0.5. 废气处理; 废活性炭; 危险废物HW49 900-041-49; 0.5. 生物安全柜更换滤芯; 危险废物HW49 900-041-49; 0.05. 师生; 生活垃圾; 一般固废; 63.2; 委托环卫部门定期清运处置. 根据《国际危险废物名录（2021版）》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准及2013年修改单要求，建设单位应将其分类集中收集后暂存于公共废液室和危废暂存间中，统一交由有资质的单位处理。 危废暂存间和公共废液室应满足三防要求，危险废物贮存须遵守《危险废物贮存污染控制标准》的要求，不同类型的废弃物分开存放，并有不同种类的废物标志，并有专人管理与检查，保证通风与安全，并铺设抗渗混凝土地面，预留收集渠，贮存库外设置相应的挡拦设施和收集装置。危废暂存间在日常管理维护过程中还应遵循以下要求： a.应建造专用的危险废物贮存设施； b.必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签； d.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； e.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）； f.危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容； g.收集设施内要有安全照明设施和观察窗口。 危险废物收集过程要满足国家的相关要求，要做好三防，运送要符合转移联单制度，并建立转移台账制度。 危险固废送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前，应按《危险废物转移联单管理办法》的要求，填写危险废物转移联单并经环保主管部门审批后方可运出厂区。 项目固体废物只要加强管理，合理处置，对外环境的不良影响可得到有效控制。 危险废物台账管理规定应遵循以下要求： a.根据危险废物产生后不同的管理流程，在产生、贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台账记录表。如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等各个环节的情况。对需要重点管理的危险废物，可建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。在危险废物产生环节，可以按重量、体积、袋或桶的方式记录危险废物数量。危险废物转移出产生单位时或在产生单位内部利用处置时，原则上要求称重。 b.定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表（或称生产报表），形成周期性报表。报表应当按所产生危险废物的种类反映其产生情况以及库存情况。按所产生危险废物的种类以及利用处置方式反映内部自行利用处置情况与提供和委托外单位利用处置情况。相应记录表或凭证以及危险废物转移联单（包括内部转移联单）要随报表封装汇总。 c.汇总危险废物台账报表，以及危险废物产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同等，形成完整的危险废物台账。 因此，在严格落实营运期固废处理措施后，项目产生固废都能得到妥善处理，对周围环境无影响。 4.1.6地下水、土壤环境影响分析 本项目属于实习实验实训中心综合楼建设项目，用水由市政供水供给，不对地下水开采利用。项目对地下水及土壤环境可能造成污染的途径主要为项目公共废液室、危险废物暂存间地面破裂，危险废物泄露下渗，对地下水及土壤造成污染。为防止本项目运营期间产生的污染物泄露下渗对区域地下水及土壤造成污染，建设单位应严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）“表7地下水污染防渗分区参照表”进行分区防渗，项目公共废液室、危险废物暂存间严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）“表7 地下水污染防渗分区参照表”要求进行重点防渗（等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s），地面均进行硬底化处理。经采取以上分区防控设施后，可有效的切断本项目对项目所在地地下水及土壤环境的污染途径，不会对项目所在地地下水及土壤环境造成不良影响。 4.1.7生态影响分析 本项目位于云南省德宏州芒市拉怀村德宏师范高等专科学校校区内，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显不良影响。 4.1.8环境风险分析 项目涉及的化学物质较多，有酸、碱、有机溶剂、易制毒（爆）、易燃气体，但储存量较少，发生环境风险的最大可信事故为化学品物质泄漏。风险事故主要为实验废液储存时发生泄漏对环境的污染影响。其次是化学试剂储存时，也会发生泄漏，导致环境污染事故。易燃气体和液体发生火灾、爆炸导致的次生大气、地表水、地下水、土壤环境污染事故。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）筛选出涉及的环境风险物质如下： 表4-18 项目涉及的环境风险物质理化性质 名称; 规格/瓶; 年储存量/瓶; 特性; 理化性质. 硫酸镍; 500g; 2; 有毒; 溶于水和乙醇，极易潮解。硫酸镍接触尘沫及有机物，有时能引起燃烧或爆炸。有毒，空气中最高容许浓度0.5mg/m3。. 二氯甲烷; 500mL; 5; 有毒; 无色透明液体，有具有类似醚的刺激性气味。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。是不可燃低沸点溶剂，常用来代替易燃的石油醚、乙醚等。. 正己烷; 500mL; 1; 易燃; 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 甲醇; 500mL; 10; 有毒; 甲醇（Methanol，dried，CH3OH）系结构最为简单的饱和一元醇，CAS号有67-56-1、170082-17-4，分子量32.04，沸点64.7℃。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。通常由一氧化碳与氢气反应制得。. 丙酮; 500mL; 5; 易燃、易挥发，化学性质较活泼。（易制毒 ）; 又名二甲基酮，是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。（易制毒 ）. 浓硫酸; 500mL; 2; 强腐蚀性; 纯品为无色透明油状液体，无臭。熔点10.5℃，沸点330℃，相对密度1.84。硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。. 乙醚; 500mL; 1; 易燃、有毒; 无色透明液体。有特殊刺激气味。带甜味。极易挥发。其蒸汽重于空气。在空气的作用下能氧化成过氧化物、醛和乙酸，暴露于光线下能促进其氧化。当乙醚中含有过氧化物时，在蒸发后所分离残留的过氧化物加热到100℃以上时能引起强烈爆炸； 这些过氧化物可加5%硫酸亚铁水溶液振摇除去。与无水硝酸、浓硫酸和浓硝酸的混合物反应也会发生猛烈爆炸。溶于低碳醇、苯、氯仿、石油醚和油类，微溶于水。相对密度0.7134。熔点-116.3℃。沸点 34.6℃。折光率1.35555。闪点（闭杯）-45℃。易燃、低毒。. 三氯甲烷; 500mL; 2; 有毒; 无色透明液体，有特殊气味，味甜。高折光，不燃， 质重，易挥发。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶。相对密度 1.4840。凝固点-63.5℃。沸点 61～62℃。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1194mg/kg，有麻醉性，有致癌可能性。. 盐酸; 500mL; 1; 强酸（易制毒）; 俗称氢氯酸，为一元强酸，具有刺激性气味。熔点（℃）：-114.8（纯 HCl），沸点（℃）：108.6（20% 恒沸溶液），相对密度(水=1）：1.20。强酸（易制毒）. 石油醚; 500mL; 1; 易燃，有刺激性; 石油醚是无色透明液体，有煤油气味。主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与氧化剂可强烈反应。主要用作溶剂和油脂处理。. 项目危险物质最大存在数量及其临界量见下表。 表4-19 危险物质存在数量及其临界量 风险物质; 临界量（t）; 项目存量（t）; 存放位置; Qn值. 硫酸镍; 0.25; 0.001; 药品与称量室; 0.004. 二氯甲烷; 10; 0.0033125; 0.00033125. 正己烷; 10; 0.000346; 0.0000346. 甲醇; 10; 0.00395; 0.000395. 丙酮; 10; 0.00195; 0.000195. 浓硫酸; 10; 0.00184; 0.000184. 乙醚; 10; 0.000357; 0.0000357. 三氯甲烷; 10; 0.00148; 0.000148. 盐酸; 7.5; 0.00059; 0.000079. 石油醚; 10; 0.00032; 0.000032. 合计; 0.005434217. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，不设环境风险评价等级，不设环境风险评价范围，开展简单分析即可。 （3）环境风险事故影响分析 ①危险化学品储存时发生泄漏事故 本项目使用的硫酸镍、二氯甲烷、甲醇、丙酮、乙醚、三氯甲烷、盐酸等危险化学品，在发生大量化学品泄漏情况下，会造成污染事故。溢出泄漏的药剂会污染扩散进入大气环境，对工作人员的影响尤为严重。本项目所需实验试剂等均贮存于试剂间内，采用瓶装，分类存放，项目试剂管理配备有专职管理人员，对试剂贮存室的试剂进行分类存放，按实验需求定量领取试剂，同时对试剂领取进行登记等。 根据《定量风险评价中泄漏概率的确定方法探讨》（中国安全生产科学技术，2007.12），确定本项目容器泄漏孔径为1毫米的泄漏概率为5×10-4次/年，泄漏孔径为10毫米的泄漏概率为1×10-5次/年，泄漏孔径为50毫米的基础泄漏概率为5×10-6次/年，容器整体破裂的基础泄漏概率为1×10-6次/年。 本项目发生泄漏的可能性有以下几个方面： A.在搬运过程中发生破裂从而发生化学药剂的泄漏和溢洒。发生此类事故的几率很小。 B.贮存过程中由于包装问题或操作不当引起的泄漏现象，由此带来发生有毒有害气体挥发的隐患。 ②危险化学品储存时发生燃烧爆炸，导致的次生大气、地表水、地下水、土壤环境污染事故 项目存放的硫酸镍、二氯甲烷、甲醇、丙酮、乙醚、三氯甲烷、盐酸等危险化学品，在遇到火源时，会发生燃烧爆炸，从而导致周围大气环境造成污染，环境空气中会产生的NO、NO2、SO2等含氮和含硫的氧化物，以及挥发性有机物。根据相似事故，由于实验室化学品存量不大，环境空气污染范围主要是周围2.5km范围内，对环境空气造成一定污染影响。在发生事故时，可以请求政府进行灭火，并加强区域联动，通过疏散周围师生，大气稀释扩散后，环境空气在短期内可以得到恢复。 同时，由于危险化学品发生燃烧爆炸，会导致化学品泄漏，消防灭火时会产生的大量消防废水，也会对周围地表水、地下水、土壤环境造成污染事故。由于危化品存量少，其影响范围在项目周围近距离范围内。在发生事故时，可以请求政府进行灭火，并加强区域联动，通过收集、阻截废水，并通过疏散周围居民，环境污染可以得到控制、减缓和恢复。 ③危险化学品人为倾倒产生的环境事故 实验室若管理不善，实验人员随意从下水道倾倒化学试剂，将导致下水道内危险化学品聚集，引起污水管道中水质严格超标，会杀死水中的所有生物，影响下游水质净化厂污水处理效果，更严重的为下水道内有害气体聚集会导致下水道爆炸，危及周围人员人身安全和导致环境污染，因此，此类事件应避免发生。 ④环境风险防范措施 A.配备实验室管理人员，对试剂储存室的试剂分类存放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂泄漏造成环境污染。实验废液定期交有资质单位处置，减少在实验室内的存量。实验试剂，按需请购，减小存量。 B.实验员必须经过专职培训后方能上岗，做到操作规范。禁止闲杂人员进入实验室，确保实验室环境管理的规范性。实验涉及危险、剧毒、易制毒化学品的，试剂存放点设置安全柜，设置双人双锁、标识，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止危险化学品泄漏外流。 C.危险暂存间、公共废液室设置隔档，分区存放，设置明显标识。实验废液桶底部设置塑料箱，防止泄漏。危废暂存间底部为水磨石地面+环氧树脂防渗。危险废物暂存时，应做到防雨、防风、防渗漏、防流失，杜绝环境污染。 D.按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大。 E.实验室内建立动火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时捕灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。发生事故时，对产生的消防废水进行堵截、收集处理，防止外溢污染环境。加强区域环境风险联防联控，即时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。 F.发生化学品泄漏时，应及时采取收集措施，用酸碱中和或根据化学物质性状采取有针对性的消除物质的危害性。实验室备配必要的应急设施，如收集用铲子、吸附设施等。 G.禁止人为向下水道倾倒化学试剂，避免环境事故的发生。 ⑤环境风险评价结论 突发事故多属人为造成的，发生几率与工作人员素质高低、管理措施严格与否有着直接的关系。只要建设方在运营的过程中认真落实报告中提出的各项环境风险防范措施，本项目的危险、有害因素是可以控制和预防的，存在的风险是可以接受的。 4.1.8环境管理 1、环境管理要求 （1）施工期环境管理 ①施工期要制定健全的工程环境管理制度，对所有工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。 ②对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程对环境的影响。 ③要求施工单位采用符合国家标准的施工器械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响。 ④定期检查，督促施工单位按要求处理施工废弃物。 ⑤明确施工扬尘的抑制措施，并定期组织检查。 ⑥做好施工期现场监察记录；环保措施施工及防渗处理时，做好照片及影像记录，针对隐蔽工程，也需要做好照片及影像记录。 （2）运营期环境管理 根据环保有关规定，建设单位应成立专门的环境管理机构，负责项目区运营期间的环境管理和环境监控，并接受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。其具体环境管理如下： ①本项目建设完成后，建设单位应组织成立验收工作组，对项目进行自主验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 ②加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如项目化粪池等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。 ③项目危险废物及时清运处置，做好相应台账记录，并应做好区内相应环境管理。 ④检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决。 ⑤运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 ⑥制定监测计划，委托有资质的监测机构进行监测。 ⑦加强项目内绿化管理，维护好项目内的绿化体系，充分发挥绿化对项目环境和整个区域环境的调节作用。 2、环境监测 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，开展环境监测的目的在于： （1）检查、跟踪项目运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态。 （2）了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行。 （3）了解项目有关的环境质量监控实施情况。 （4）为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 项目具体监测计划见下表。 表4-20 环境监测计划一览表 监测内容; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 大气; 无组织; 周界外浓度最高点; 硫酸雾、氯化氢、颗粒物; 每年监测1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 东、南、西、北边界; 非甲烷总烃; 边界无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）监控标准. 有组织; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃、 硫酸雾、氯化氢; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 排气筒（DA002）; 颗粒物. 废水; 废水总排放口; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷; 每年监测1次; pH、CODcr、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准. 4.1.9运营期环境保护措施 1、大气环境保护措施 （1）废气环保设施：实习实验实训中心综合楼物性分析室、风味分析室等20个化学类实验室：通风柜（1#~20#）+1台活性炭吸附装置（5000m3/h）+1台酸性气体净化装置（5000m3/h）+1根25m高排气筒（DA001）；食品微生物室、细胞实验室、生物实验室等5个生物类实验室：生物安全柜（1#~5#）+1套高效过滤器+1根25m高排气筒（DA002）。 （2）措施可行性分析 项目排气筒（DA001）排放的非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织排放标准；项目排气筒（DA002）排放的颗粒物（气溶胶）可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；无组织排放非甲烷总烃可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准，无组织硫酸雾、氯化氢、颗粒物排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响较小，措施可行。 （2）水环境保护措施 ①1个容积为50m3的化粪池，用于收集处理实习实验实训中心综合楼综合废水，处理后进入校区现有污水管网。 ②可行性分析 本项目产生量为废水产生量为44.2m3/d，化粪池停留时间为12~24小时，本项目化粪池容积为50m3，满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）要求废水在化粪池中的停留时间24小时，保证了化粪池处理效果，因此，项目化粪池容积是可行的。 （3）噪声环境保护措施 ①实验设备及风机采用低噪声设备，安装减震设备，位于建筑内。 ②可行性分析 根据噪声预测结果，学校北、东、南及西边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，因此项目采取的噪声防治措施可行。 （4）固体废物 ①本项目拟在实习实验实训中心综合楼三楼设置1间公共废液室和1间危废暂存间，占地面积均为15m2，危险废物（沾有有毒有害一次性实验废物、实验废液、实验室报废化学试剂、废活性炭、生物安全柜更换滤芯）定期交由资质单位处理；生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期进行清运处置；一般固废（原辅材料的包装箱、包装盒或包装袋等），分类收集后售予废品收购站回收。 ③可行性分析 采取上述措施后，各项固废均得到妥善处理，固体废物处置率100%，因此项目采取的固废处置措施可行。 7、环境风险防范措施 A.配备实验室管理人员，对试剂储存室的试剂分类存放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂泄漏造成环境污染。实验废液定期交有资质单位处置，减少在实验室内的存量。实验试剂，按需请购，减小存量。 B.实验员必须经过专职培训后方能上岗，做到操作规范。禁止闲杂人员进入实验室，确保实验室环境管理的规范性。实验涉及危险、剧毒、易制毒化学品的，试剂存放点设置安全柜，设置双人双锁、标识，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止危险化学品泄漏外流。 C.危险暂存间设置隔档，分区存放，设置明显标识。实验废液桶底部设置塑料箱，防止泄漏。危废暂存间底部为水磨石地面+环氧树脂防渗。危险废物暂存时，应做到防雨、防风、防渗漏、防流失，杜绝环境污染。 D.按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大。 E.实验室内建立动火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时捕灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。发生事故时，对产生的消防废水进行堵截、收集处理，防止外溢污染环境。加强区域环境风险联防联控，即时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。 F.发生化学品泄漏时，应及时采取收集措施，用酸碱中和、石灰中和或根据化学物质性状采取有针对性的消除物质的危害性。实验室备配必要的应急设施，如收集用铲子、吸附设施等。 G.禁止人为向下水道倾倒化学试剂，避免环境事故的发生。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001/实习实验实训中心综合楼物性分析室、风味分析室等20个化学类实验室的通风柜（1#~20#） | 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢 | 通风柜（1#~20#）+1台活性炭吸附装置（5000m3/h）1台酸性气体净化装置（5000m3/h）+1根25m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放限值的要求 |
|  | 无组织/实习实验实训中心综合楼实验室 | 硫酸雾、氯化氢、颗粒物 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放限值的要求及无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | DA002/食品微生物室、细胞实验室、生物实验室等5个生物类实验室的生物安全柜（1#~5#） | 颗粒物 | 生物安全柜（1#~5#）+1根25m高排气筒 |  |
|  | 无组织/实习实验实训中心综合楼实验室 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）监控标准 |
| 地表水环境 | 实习实验实训中心综合楼/综合废水 | pH、BOD、COD、氨氮、总磷、SS | 1个50m3的化粪池 | 外排水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
| 声环境 | 实验仪器及通风设备 | Lep（A） | 设置减振基础，置于室内 | / |
| 固体 废物 | 废包装材料 | 分类收集后外售综合利用。 |  | / |
|  | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期进行清运处置 |  |  |
|  | 实验废液 | 暂存于公共废液室，委托资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及其修改单 |
|  | 实验室报废化学试剂 | 暂存于危废暂存间，委托资质单位处置 |  |  |
|  | 沾有有毒有害一次性实验废物 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 生物安全柜废弃滤芯 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | A.配备实验室管理人员，对试剂储存室的试剂分类存放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂泄漏造成环境污染。实验废液定期交有资质单位处置，减少在实验室内的存量。实验试剂，按需请购，减小存量。 B.实验员必须经过专职培训后方能上岗，做到操作规范。禁止闲杂人员进入实验室，确保实验室环境管理的规范性。实验涉及危险、剧毒、易制毒化学品的，试剂存放点设置安全柜，设置双人双锁、标识，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止危险化学品泄漏外流。 C.危险暂存间设置隔档，分区存放，设置明显标识。实验废液桶底部设置塑料箱，防止泄漏。危废暂存间底部为水磨石地面+环氧树脂防渗。危险废物暂存时，应做到防雨、防风、防渗漏、防流失，杜绝环境污染。 D.按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大。 E.实验室内建立动火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时捕灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。发生事故时，对产生的消防废水进行堵截、收集处理，防止外溢污染环境。加强区域环境风险联防联控，即时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。 F.发生化学品泄漏时，应及时采取收集措施，用酸碱中和或根据化学物质性状采取有针对性的消除物质的危害性。实验室备配必要的应急设施，如收集用铲子、吸附设施等。 G.按照原环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）的要求，建设单位应编制环境风险应急预案。 H.禁止人为向下水道倾倒化学试剂，避免环境事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 本项目取得环评批复和整改完成后应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求进行自主验收，验收合格后可投入正式运营。 |  |  |  |

六、结论

项目符合国家相关产业政策，选址合理、布局可行。项目运营中，只要认真落实各项环保措施，加强安全防范措施，同时采纳本报告提出的对策措施，从环境影响的角度考虑，本项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0028kg/a | / | / | +0.0028kg/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.0088kg/a | / | / | +0.0088kg/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.1208kg/a | / | / | +0.1208kg/a |
|  | 生物安全柜颗粒物 | / | / | / | 少量 | / | / | +少量 |
| 废水 | 污水 | / | / | / | 9245t/a | / | / | +9245t/a |
|  | CODCr | / | / | / | 3.69 t/a | / | / | +1.69 t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.16t/a | / | / | +1.31 t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.42t/a | / | / | +0.83 t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.53t/a | / | / | +0.06t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 63.2t/a | / | / | +63.2t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.0t/a | / | / | +1.0t/a |
| 危险废物 | 沾有有毒有害一次性实验废物 | / | / | / | 0.5t/a | / | / | +0.5t/a |
|  | 实验废液 | / | / | / | 3.0t/a | / | / | +3.0t/a |
|  | 实验室报废化学试剂 | / | / | / | 0.5t/a | / | / | +0.5t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.406t/a | / | / | +0.406t/a |
|  | 生物安全柜废弃滤芯 | / | / | / | 0.05t/a | / | / | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①