# 表一 建设项目基本概况

| 项目名称 | 芒市志成茶业有限公司普洱茶、酸茶加工建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芒市志成茶业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李富恒 |  | 联系人 |  | 乔加文 |  |
| 通讯地址 | 德宏州芒市天龙街下段 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 133*****831 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 678407 |
| 建设地点 | 云南省芒市风平帕底工业园区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  | 备案证号 |  | 芒发改备案[2019]118号 |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建 □技改 |  | 行业类别 及代码 |  | C1530精制茶加工 |  |
| 占地面积 | 2000m2 |  | 绿化面积 |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 60.00 | 环保投资 (万元) | 3.0 |  | 投资比例 （%） | 5 |
| 评价经费 | / |  | 投产日期 |  | 2019年10月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 芒市志成茶业有限公于1997年成立，经过多年的努力，从当初的租赁厂房进行生产经营，发展到如今拥有8000多平方米的厂房及年加工3000吨茶叶的大型生产线；与20多家有一定规模的茶叶初加工厂建立了联营体系，自有6500亩茶园基地，公司第一家在云南省实施有机茶项目开发建设，有280亩投产茶园获得了中农质量（OTRDC）的有机茶认证。2006年公司被认定为“德宏州农业产业化重点龙头企业”，2007年认定为“云南省农业产业重点龙头企业”，同时被云南省人民政府授予“云南省茶叶产业发展先进企业”荣誉称号；公司创立的自主品牌“孔雀公主”2011年认定为“云南省著名商标”。 芒市志成茶业有限公司根据市场需求决定在云南省芒市风平帕底工业园区建设一条普洱茶、酸茶加工生产线；项目占地面积2000m2，年产普洱茶300吨，酸茶10吨；建设单位于2019年1月1日同云南芒市三十六道水茶业有限公司（原芒市三十六道水速溶茶业股份有限公司）签订了项目地块租赁合同，租赁合同见附件4。 建设单位于2019年5月初在未取得相关环保手续的情况下，投资25万元，擅自对云南芒市三十六道水茶业有限公司内闲置厂房进行改造，设置了一条普洱茶生产线，并配套设置了筛制机、压制机、包装机等设备；目前项目施工期已结束，尚未投入运营，德宏州生态环境局芒市分局于2019年8月15日对建设单位下发了行政处罚事先（听证）告知书（德环芒罚告字〔2019〕67号），对建设单位未批先建行为处建设项目总投资2%的罚款（5000元）；建设单位于2019年9月5日缴纳了罚款；行政处罚事先（听证）告知书及罚款缴纳回执见附件3。 建设单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，于2019年6月21日委托云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作(委托书见附件1)。项目于2019年6月25日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2019]118号；（详见附件2投资项目备案证）。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令），本项属于三 食品制造业中 16 其他食品制造”，因此应编制环境影响报告表。我单位在接受委托后，由专业技术人员开展了现场踏勘，现场调查并结合芒市志成茶业有限公司提供的相关技术资料，对项目认真分析后，按环境影响评价导则要求编制了《芒市志成茶业有限公司普洱茶、酸茶加工建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保主管部门上报审批。 2、项目概况 项目名称：芒市志成茶业有限公司普洱茶、酸茶加工建设项目 建设单位：芒市志成茶业有限公司 建设性质：新建 项目总投资：60.00万元，全部为企业自筹； 占地面积：2000m2 建设地点：项目位于芒市风平帕底工业园区，云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区闲置厂房内，地理中心坐标为北纬24°22'03.16"；东经 98°28'21.75"（具体位置见附图1项目区地理位置图）。 用地性质：项目占地面积2000m2，位于云南省芒市风平帕底工业园区，云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内，所占用土地为工业用地，项目用地不涉及基本农田，土地证见附件5。 3、建设内容、规模 本项目位于云南省芒市风平帕底工业园区，云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区闲置的厂房内，占地面积2000m2，建筑面积约1935.72m2，建设普洱茶、酸茶共用生产线一条，年产普洱茶300吨，酸茶10吨。 根据现场勘查了解，项目位于云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区西侧1栋闲置的厂房内，目前现状为空厂房，无其他环境遗留问题；项目依托云南芒市三十六道水茶业有限公司的办公生活区、给排水管网、供电线路、化粪池、食堂等基础设施，在已有的厂房内进行改造、分隔、装修、安装设备，设置生产线和相关配套设施，目前生产厂区已经改造完成；项目建设内容详见表1-1。 表1-1 项目工程内容一览表 序号; 工程内容; 项目组成; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 普洱茶、酸茶生产车间1栋，1层彩钢瓦结构，占地面积2000m2，建筑面积1935.72m2; 生产车间由南向北设置毛茶仓库（340.9m2）、发酵池（648.6m2）、成品库（70.6m2）、包材库（28m2）、包装车间（295.6m2）、筛分车间（354.62m2）、压制、烘干车间（181.4m2）、更衣室（16m2）; 依托已有厂房进行改造. 3; 公用工程; 供水系统; 由工业园区供水管网供水，依托已有的供水设施; 依托. 排水系统; 由工业园区供水管网供水 ，依托已有排水管网; 依托. 供电系统; 由工业园区供水管网供水，依托已有供电系统; 依托. 4; 环保工程; 废气; 车间排风措施; 依托. 筛制车间筛制设备上设置的集气罩吸入布袋进行收集（集气罩布袋除尘效率按65%）; 环评新增. 废水; 发酵池地表混凝土硬化防渗；雨污分流系统，化粪池（50m3）；废水经化粪池处理后排入园区污水管网，最后排入芒市工业园区污水处理厂处理; 依托. 固废; 生活垃圾桶; 2个; 用于收集项目区生活垃圾及生产固废; 依托. 噪声; 选购低噪声设备、厂房隔声、设备固定减振、设备定期检修; 环评新增. 4、产品方案及规模 根据市场需求，结合建设单位自身的实际情况，确定本项目生产规模为年产普洱茶300吨（熟茶250吨、生茶50吨），年产酸茶10吨；产品方案详见表1-2。 表1-2 建设项目产品方案 序号; 产品名称; 年设计生产能力; 备注. 1; 普洱茶(熟茶）; 250t/a; 采购半成品进行加工（毛茶）进行加工共用一条生产线. 2; 普洱茶(生茶）; 50t/a. 3; 酸茶; 10t/a. 4; 年生产100天. 5、原辅材料和能源消耗 项目原辅材料和能源消耗见表1-3。 表1-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 备注. 1; 晒青毛茶; 315.79t; 公司茶业初加工厂及周边茶厂，最大储存量约为10吨; 杂质产生量约为1%；水分蒸发4%. 2; 酸茶毛茶; 10.53t; 公司茶业初加工厂及周边茶厂最大储存量约为2吨. 3; 产品包装袋; 20万个; 外购. 4; 水; 155m3; 工业园区市政管网. 5; 电; 9000kw•h; 工业园区市政供电管网. 6、主要生产设备 项目主要生产设备清单详见表1-4。 表1-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 备注. 1; 茶叶平面圆筛机; 1台; 6CSY-125; 500kg/h. 2; 茶抖筛机; 1台; /; /. 3; 阶梯式茶叶拣梗机; 1台; 6CET-70; /. 4; 风选机; 2台; 6CFC-40; 200kg/h. 5; 拣梗机; 1套; 82; /. 6; 重量选别机; 1台; CJB-300; /. 7; 压制机; 3台; /; /. 8; 电烘干机; 1台; /; /. 9; 蒸汽发生器; 2套; /; /. 10; 包装机; 2台; /; /. 7、工作制度及劳动定员 项目年运营天数100天，根据客户需求进行生产，一班制，每天工作8小时；配置工作人员3人，食宿依托云南芒市三十六道水茶业有限公司设置的办公生活区和食堂。 8、公用工程 （1）给水 项目依托已有供水管网，项目用水仅为办公生活用水、少量发酵用水和更衣室洗手用水，发酵用水自然蒸发不外排。 （2）排水 依托已有排水系统，项目区办公生活污水、更衣室洗手用水依托已有化粪池（50m3）处理后排入园区管网，最终进入帕底工业园区污水处理厂处理。 （3）供电 项目区用电由芒市电力公司供给，依托已设置供电系统，可直接使用，可满足项目用电需求。 - （4）能源 - 项目运营期不涉及燃煤锅炉等，生产过程主要使用电能作为能源供给。 9、 项目总平面布置 项目位于云南省芒市风平帕底工业园区云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区西侧，项目北侧为云南芒市三十六道水茶业有限公司速溶茶厂、南侧为精制茶厂，厂区周边以茶叶、大米、咖啡、水产品加工和汽车制造企业为主。项目依托云南芒市三十六道水茶业有限公司的办公生活区、给排水管网、供电线路、化粪池、食堂等基础设施，在已有的厂房内进行改造、分隔、装修、安装设备，设置生产线和相关配套设施；项目占地呈不规则的矩形，项目平面布置根据生产工艺进行布置，项目由南向北设置毛茶仓库、发酵池、成品库、包材库、包装车间、筛分车间、压制、烘干车间、更衣室。生产车间根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便；可以做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰；项目厂区总平面布置图详见附图3。 10、环保投资 项目位于云南省芒市风平帕底工业园区云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内；在已有的厂房内进行改造建设，项目依托已有的食堂、化粪池、雨污管网、垃圾收集系统等环保设施。该项目实际总投资60.00万元，其中环保投资3万元，约占总投资的5%。环保投资明细见表1-5。 表1-5 环保投资明细表 防治对象; 环保设施; 数量; 投资（万元）; 备注. 废气; 运营期; 发酵车间增加通风频次、保持卫生清洁; 0.5; 环评提出. 筛制车间筛制设备上设置集气罩布袋收集; 1.0; 环评提出. 噪声; 运营期; 噪声防治（控制生产时间、厂房隔声、减振基础等）; 1.5; 环评提出. 合计; /; /; 3.0; /. |
| 与该项目有关原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，项目位于云南省芒市风平帕底工业园区云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内；在已有的厂房内进行改造、分隔、装修、安装设备，设置生产线和相关配套设施；项目不存在原有的污染情况及主要环境问题。项目周边均为工业园区规划地块，周边以茶叶、咖啡、水产品、大米加工、汽车制造，等企业为主，各企业在运营过程中均已采取了相应的环保措施，无相关环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 表二 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置与交通 芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。 本项目位于云南省芒市风平帕底工业园区，云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内，在已有的厂房内进行改造、分隔、装修、安装设备，设置生产线和相关配套设施；项目周边以茶叶、咖啡、水产品、大米加工、汽车制造等企业为主。 2、地形地貌 芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 本项目位于工业园区内，场地地形平坦，东高西低、坡度不大，无滑坡、泥石流等不良现象。 3、气候、气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。 4、水文水系 德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。 本项目最近的地表水体为项目区北侧的1800m处的芒市大河，芒市大河位于芒市北面和西面，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m；（项目区水系图详见附图4）。 5、水文地质条件 本区域地下水水文地质条件较简单、地下水类型受地形地貌的影响较大，低山丘陵残坡积成因造成其地下水主要为第四系松散岩类孔隙水。地下水主要受大气降水的补给，并与地表水形成补给关系。大气降水经山间河流出山口后沿山前冲洪积扇渗入地下对地下水进行侧向补给，地下水的径流方向与山脉的坡向、地表水流向基本一致。 6、土壤、植被 （1）土壤 据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。 项目区土壤以红壤为主。 （2）植被 芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。 本项目区所地为工业园区，整个区域内生物多样性较低，生态环境的调控基本靠人为控制。项目建设用地区域范围不属于自然保护区，项目周围无风景名胜区，未发现列入保护的珍稀野生动、植物。 7、矿产资源 芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）： # 1、行政区划及人口 芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。 本项目位于芒市风平帕底工业园区内，风平镇共辖12个村（居）委会（其中2个山区村委会，1个居委会），99个自然村，192个村（居）民小组，总户数14586户，人口68582人，主要有傣、德昂、傈僳、景颇、阿昌五种世居民族，是一个以傣族为主，典型的山坝结合乡镇。全镇共有耕地面积119654亩，其中：水田89494亩，旱地 30384亩，人均耕地1.81亩。 # 2、社会经济结构及发展状况 2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是围绕“全省率先脱贫摘帽”下苦功、打硬仗、迎国考的关键一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预计实现生产总值112.9亿元，同比增长8.5 %；完成固定资产投资80.25亿元，增长20.9%;一般公共财政预算收入6.2亿元，增长4%；社会消费品零售总额53.4亿元，增长8%;城乡常住居民人均可支配收入分别为28337元和11400元，增长8.5%和10%;居民消费价格指数为102.5%。全市呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。 # 3、文化、教育 2018年，教育事业长足发展，实施风平中心小学、轩岗和谐小学等112个教育项目，新增8所幼儿园。加固改造和拆除C、D级校舍7.8万平方米。第七小学顺利招生办学，市幼儿园入选省现代教育示范学校。“宽带网络校校通”实现全覆盖。“控辍保学”工作成效明显，学前三年毛入园率81.21%，九年义务教育巩固率95.56%，高中阶段毛入学率78.61%。荣获云南省教育先进县称号。卫生健康事业全面发展，市妇幼保健院迁建项目顺利实施，德宏友谊医院投入运营，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。国家基本公共卫生服务项目与中医药事业深度融合发展。传染病发病率控制在较低水平。公立养老机构医疗卫生服务实现全覆盖。全国残疾预防综合试验区稳步推进。非洲猪瘟防控有力。连续10年无食品药品安全重大事故发生。 # 4、风景名胜及文物保护单位 芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。 经现场调查，项目位于工业园区内，项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。

# 表三 环境质量状况

# 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） # 1、地表水质量现状 # 本项目区最近的地表水体为芒市大河，芒市大河位于项目北侧约1800m；项目区涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 # 根据《德宏州2018年环境质量公报》，2018 年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的Ⅲ类良变为Ⅳ类轻度污染；瑞丽江嘎中大桥断面达到水功能区划要求，风平断面1月至5月未达水功能区划要求，1月、2 月、5 月份主要污染指标为氨氮；3月份主要污染指标为氨氮和总磷；4月份主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。本项目为茶业加工项目，仅有少量的清洁废水和少量生活污水产生，项目废水经化粪池处理后排入园区管网后排入园区污水处理厂处理后排入芒市大河，项目的运行不会对芒市大河水质造成影响。 # 2、环境空气质量现状 # 项目位于芒市风平帕底工业园区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天,与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标可达到环境空气质量二级标准。 # 经过调查，项目周边以茶叶、咖啡、水产品加工、汽车制造，等企业为主，各企业在运营过程中均已采取了相应的大气保护措施，因此项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。 # 3、声环境质量现状 # 项目位于云南省芒市风平帕底工业园区，属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。经过调查，项目周边以茶叶、咖啡、水产品加工、汽车制造，等企业为主，各企业在运营过程中均已采取了相应的噪声保护措施，项目周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目周边环境保护目标，锦绣阳光家园咖啡小区等居住区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 # 4、生态环境现状 # 经过现场勘查，本项目区所地为工业园区，整个区域内生物多样性较低，生态环境的调控基本靠人为控制。项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于云南省芒市风平帕底工业园区，云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内，项目周边以茶叶、咖啡、水产品、大米加工、汽车制造等企业为主；项目周围未发现有价值的历史文物古迹和珍稀动植物。根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，主要环境保护目标详见表3-1，项目周边环境关系图见附图5。 表3-1 主要环境保护目标 环境因子; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 人口; 执行标准. 环境空气; 云南芒市三十六道水茶业有限公司办公生活区; 南侧; 紧邻; 25人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 锦绣阳光家园咖啡小区; 西南; 170m; 1500人. 帕底农场八队; 西侧; 360m; 380人. 声环境; 云南芒市三十六道水茶业有限公司办公生活区; 南侧; 紧邻; 25人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 锦绣阳光家园咖啡小区; 西南; 170m; 1500人. 地表水; 芒市大河; 北侧; 1800m; ——; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准.

# 表四 评价适用标准

| # 环 # 境 # 质 # 量 # 标 # 准 | 1、地表水环境 项目区地表径流为芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，标准限值见表4-1。 表4-1《地表水环境质量标准》标准限值 单位：mg/L 项目; pH; CODcr; 溶解氧; BOD5; TP; NH3-N; 石油类; 粪大肠菌群. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≥3; ≤4; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤10000. 2、环境空气质量 项目位于云南省芒市风平帕底工业园区，项目环境空气执行《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）二级标准，标准值如下表： 表4-2 环境空气质量标准二级 执行标准; 级别; 污染物; 单位; 标准限值. 小时; 日均; 年均. GB3095-2012《环境空气质量》; 二级 标准; SO2; ug/m3; 500; 150; 60. 颗粒物（PM10）; ug/m3; --; 150; 70. 颗粒物（PM2.5）; ug/m3; --; 75; 35. TSP; ug/m3; --; 300; 200. NOx; ug/m3; 200; 80; 40. 3、噪声 项目区位于云南省芒市风平帕底工业园区，项目执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类和3类标准，声环境质量标准详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 执行类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2类; 项目周边居民区; 60; 50. 3类; 项目区; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 （1）项目运营期加工过程中产生的污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织监控浓度限值，具体大气污染物排放标准见表4-4。 表4-4 废气排放标准浓度限值 种类; 执行标准; 指标; 无组织监控浓度限值（周界外浓度最高点）mg/m3. 粉尘; GB16297-1996; 颗粒物; 1.0. （2）运行期发酵池异味排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新建项目标准，具体标准见表4-5。 表4-5 恶臭污染物排放标准中场界浓度限值 控制项目; 单位; 新建项目. 臭气浓度; 无量纲; 20. - 废水 本项目为茶业加工项目，仅有少量的废水更衣室洗手和少量生活污水产生，项目废水经化粪池处理后排入园区管网后排入园区污水处理厂处理后排入芒市大河。项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准；具体标准详见表4-6。 表4-6污水综合排放标准三级标准 标准 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植 物油. GB8978-1996; 表4三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; —; —; ≤100. GB/T31962-2015; 表1标准B级; —; —; —; —; ≤45; ≤8; —. 3、噪声 运营期噪声执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和3类标准，具体标准值详见4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 执行类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2类; 项目周边居民区; 60; 50. 3类; 项目区; 65; 55. 4、固废 一般工业固废处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）。 |
| 总量控制指标 | 废气：该目采用电作为项目能源供给，无SO2、NOx等污染物排放，不设置总量控制指标。 废水：项目总废水排放量为25.6t/a，COD产生量为：0.00768t/a；氨氮产生量为：0.000512t/a；办公、生活污水及更衣室洗手水经化粪池处理后排入园区管网，最后排入园区污水处理厂，总量控制指标纳入污水处理厂控制，因此本项目不设置总量控制指标。 |

表五 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 建设直接利用已经建成的厂房作为生产车间，施工期主要进行厂房分隔、设备安装，施工工艺简单，目前项目施工期已结束。经业主核实，项目已完成工程在施工过程中已采取了相应的施工污染防治措施，施工产生的施工废气、施工废水和施工噪声影响已随着施工工序的结束而消除，施工产生的固体废弃物已按要求处置，项目已建工程产生的各类污染均已消除，无环境遗留问题存在，本次评价不对施工期进行分析。 - 营运期 - 项目建设普洱茶、酸茶共用生产线一条，年产普洱茶300吨，酸茶10吨。项目原料毛茶，生产过程中不添加任何化学试剂，项目产生的污染物主要有设备噪声、少量洗手废水、粉尘、异味、杂质；办公生活垃圾、少量生活污水等。 - （1） 普洱茶生产工艺： 项目普洱茶直接采购毛茶进行普洱茶加工，主要工序包括毛茶晒青、渥堆发酵（熟茶）、自然干燥、筛制、蒸压成型、干燥、检验、紧压、包装等工序，具体工艺流程及产污见图5-1，5-2。 图5-1普洱茶（生茶）生产工艺流程与产污节点图 图5-2普洱茶（熟茶）生产工艺流程与产污节点图 普洱茶工艺流程简介： 普洱茶生茶与普洱茶熟茶生产工艺除渥堆发酵（熟茶）以外，其他工艺流程全部一致。 ①晒青毛茶 项目直接采购毛茶进行加工，晒青毛茶是绿茶类中用日晒干燥的青毛茶，青毛茶除少量供内销和出口外，主要作为沱茶、紧茶、饼茶、方茶、康砖、茯砖等紧压茶原料。 ②渥堆发酵（熟茶） 渥堆发酵仅普洱熟茶进行发酵，将晒青毛茶堆放成一定高度(通常在70CM左右)后洒水，上覆麻布，促进茶叶酵素作用的进行，使之在湿热作用下发酵24小时左右，待茶叶转化到一定的程度后，再摊开来晾干。 ③筛制 通过筛分、风选、拣剔除去梗、片及非茶类物质，达到分级要求，按质量要求进行拼配。 ④蒸压 将茶菁置于铝瓯，以蒸汽蒸软茶菁，加以紧压；使用工具分传统煮水蒸气与锅炉加温加压，因茶叶内果胶质而产生固定形状；时间与温度因应茶菁重量、嫩度、生熟茶、蒸压工具、加工者需求等等不同因素而有所不同。蒸压器具要求保持清洁，布袋要定期清洁杀菌；蒸压前应测定每批次预制茶含水率并计算确定称茶量。 ⑤干燥 利用热能使茶业中的湿分(水分或其他溶剂)气化，并利用气流或真空带走气化了的湿分，从而获得干燥茶业。 紧压茶干燥温度不超过60'C为宜，要控制好湿度；干燥过程要注意排湿，普洱茶(熟茶)紧压茶含水量须控制在14%以内，普洱散茶宜自然干燥，含水量须控制在13%以内，项目干燥采用电能作为能源供给。 ⑥检验 干燥后进行人工简单检验，主要为水分快速检测，不涉及化学试剂的使用。 ⑦紧压 经检验合格的茶业，放入模具进行紧压；紧压茶可以让香气保持的时间更久。 ⑧包装出厂 紧压后茶叶采用手工进行包装，包装和贮运要符合牢固、整洁、防潮、美观的要求，必须用食品包装材料。 - （2）酸茶生产工艺： - 酸茶制成品具有天然的苔味、岩味，和特殊的微酸、回甘、回甜、无涩的品质；德昂族制茶方法与饮茶方式颇多，最具特色的便是德昂族的酸茶。项目酸茶加工直接采购已进行发酵的袋装毛茶进行加工；项目直接采购已进行发酵的袋装毛茶，发酵工艺不在项目区进行，无发酵用水和发酵废水产生。主要工序为袋装发酵、粉碎或舂碎、干燥、检验、包装出厂等具体工艺流程及产污见图5-3： 图5-3 酸茶生产工艺流程与产污节点图 - ①发酵：建设单位直接采购已进行发酵的半成品；发酵袋要选择稍微厚实的、洁净的食品用塑料袋，不能有漏洞 - ②粉碎或舂碎：发酵后的茶业进行机械粉碎或舂碎；此过程为湿粉，无粉尘产生，有少量茶业异味产生。 - ③干燥：利用热能使茶业中的湿分(水分或其他溶剂)气化，并利用气流或真空带走气化了的湿分，从而获得干燥茶业。 酸茶干燥温度不超过60℃为宜，要控制好湿度；干燥过程要注意排湿，含水量须控制在9%以内。 ④检验 干燥后进行人工简单检验，主要为水分快速检测，不涉及化学试剂的使用。 ⑤包装出厂 紧压后茶叶采用手工进行包装，包装和贮运要符合牢固、整洁、防潮、美观的要求，必须用食品包装材料。 主要污染工序及污染物排放核 一、运营期 项目原料为晒青毛茶，生产过程中不添加任何化学试剂，使用电作为能源供给，无较大污染物产生，项目产生的污染物主要有设备噪声、粉尘、杂质；办公生活垃圾、洗手废水等。 1、废水 经现场勘查及业主提供资料，项目不对生产车间进行冲洗、仅进行清扫，无生产废水产生；项目运营过程中用水主要为发酵用水、更衣室洗手用水、生活用水等。项目（普洱茶熟茶250t/a）发酵过程需进行少量洒水，发酵用水自然蒸发，不外排；酸茶发酵工序不在项目区进行，酸茶无发酵用水和废水产生；项目年生产时间短，劳动定员少，产生的办公生活污水较少。 （1）发酵用水 根据建设方提供的资料，项目普洱茶熟茶在发酵过程中会用到少量的水进行增湿，用水量不大，发酵过程中无渗滤废水产生，每吨熟茶发酵用水约0.3t，根据熟茶产量250t/a，则熟茶发酵用水量约75m3/a，平均0.75m3/d，发酵用水自然蒸发，不外排。 （2）更衣室洗手用水 根据建设方提供的资料，正常情况下，更衣室洗手用水每年约2m3/a，排入芒市三十六道水茶业有限公司生活区已有化粪池（50m3）处理，最后排入园区污水处理厂处置。 （3）办公生活用水 本项目职工人数为3人，营运期食宿依托芒市三十六道水茶业有限公司，生活用水主要为食堂废水、员工生活用水；项目食堂每天为员工提供三餐，用水量以30L/(d·人)计，约为0.09m3/d，9m3/a，排放系数按0.8计算，食堂废水产生量约为0.072m3/d，7.2m3/a。该部分废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐、动植物油。生活用水主要为办公、生活洗漱用水，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），水量以70L/(d·人)计，则员工办公生活用水量约为0.21m3/d，21m3/a，排放系数按0.8计算，生活污水产生量约为0.168m3/d，16.8m3/a；该部分废水中主要污染物为COD、SS、氨氮和磷酸盐。项目总的办公生活用水量为0.3m3/d，30m3/a，污水产生量为0.24m3/d，24m3/a；项目办公生活污水依托已有化粪池（50m3）处理后排入工业园区污水管网，最后排入园区污水处理厂进行处理。 经类比同类项目《盈江县华康CTC红碎茶生产及茶叶精制加工建设项目》，项目产生的废水中，污染物浓度为COD 400 mg/L、BOD5 300 mg/L、氨氮30 mg/L、磷酸盐5 mg/L、动植物油150 mg/L、SS 400 mg/L，化粪池预处理后，外排生活污水浓度为COD 300 mg/L、BOD5 150 mg/L、氨氮20 mg/L、磷酸盐5 mg/L、动植物油45 mg/L、SS 150 mg/L；项目用水及废水产生情况见表5-1。 表5-1 项目用水及废水产生情况一览表 项目; 日用水量 （m3/d）; 年用水量（t/a）; 产污 系数; 日产废水量（m3/d）; 年产废水量 （t/a）. 发酵用水; 0.75; 75; 0; 0; 0. 更衣室洗手用水; 0.02; 2; 0.8; 0.016; 1.6. 办公生活用水; 0.3; 30; 0.8; 0.24; 24. 合计; 1.07; 107; /; 0.256; 25.6. （3）废水排放情况 项目产生的废水依托已有化粪池（50m3）处理后排入工业园区污水管网，最后排入园区污水处理厂进行处理，项目水量平衡详见图5-4。 0.75 发酵用水 0.75 0.004 0.016 1.07 新鲜水 0.02 更衣室洗手用水 园区污水处理厂 化粪池 0.256 0.06 0.24 0.3 办公生活用水 图5-4 运营期水量平衡图 （单位：m³/d） 2、废气 （1）粉尘 项目生产的普洱茶、酸茶，直接采购半成品晒青毛茶进行加工，项目在产品渥堆发酵、筛制、干燥、包装等加工工序中会产生少量的粉尘；根据类比南涧俊仲号商贸有限公司的《年产1000吨普洱茶精加工生产线建设项目》（南涧俊仲号商贸有限公司年产1000吨普洱茶精加工生产线建设项目生产规模较本项目稍大，但工艺基本一致，具有类比性）无组织粉尘产生量约为1.0kg/吨-产品；项目晒青毛茶总用量为326.32吨，则茶尘年产量约为 0.326t/a。由于酸茶粉碎为湿式粉碎，普洱茶熟茶筛制为湿式筛分，粉尘产生量较小；项目区产生的粉尘经筛制设备设置的集气罩吸入布袋进行收集（集气罩布袋除尘效率按65%）其他粉尘以无组织形式外排，则约有0.1141t/a的粉尘通过排风扇、门窗等呈无组织排放；项目生产过程中粉尘产生量较小，对周边环境影响不大。 - （2）异味 - 项目产品在发酵、筛制、蒸压等过程中会嗅到轻微的“芳香”异味，由于项目发酵、筛制、蒸压等过程均在封闭的生产车间内，茶叶的异味通过排风扇、门窗以无组织的形式外排，异味为茶叶原始的味道，无其他化学成分，不会对人体和周边环境造成影响；项目异味对周边环境影响不大。 （3）食堂油烟 项目劳动定员为3人，依托已有食堂就餐，食堂以电能、液化气为能源，使用过程不会产生污染。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用的油用量约30g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的2~4%，平均为2.83%。则本项目每天耗油0.09kg/d，则油烟产生量为0.0025g/d。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000m3/h，本项目设有1个灶头，则排风量为2000m3/h。每天按3小时计，则排放量为6000m3，则排放浓度0.42mg/m3，项目依托已有食堂及油烟处理措施后外排，食堂油烟不会对周围环境造成影响。 （4）汽车尾气 营运期间厂区原料、成品等运输车辆会产生少量汽车尾气，废气主要成分是CO、NOX及HC等，因该项目厂生产规模不大，使用汽车不多、启动时间较短、废气产生量小，在露天空旷条件下易扩散，对周围大气环境影响较小。 3、噪声 项目运营期噪声源主要为生产加工机械设备和运输车辆产生的噪声，车辆在项目区及沿途行驶过程中均会产生噪声污染；营运期主要机械设备噪声源强详见表5-2。 表5-2 各设备噪声值统计一览表 序号; 设备名称; 数量; 距噪声源1米处噪声级. 1; 茶叶平面圆筛机; 1台; 70. 2; 茶抖筛机; 1台; 72. 3; 阶梯式茶叶拣梗机; 1台; 65. 4; 风选机; 2台; 65. 5; 拣梗机; 1套; 65. 6; 重量选别机; 1台; 70. 7; 压制机; 3台; 60. 8; 电烘干机; 1台; 65. 9; 蒸汽发生器; 2套; 60. 10; 包装机; 2台; 65. 4、固废 项目运营期产生的固体废弃物包括员工办公生活垃圾和生产过程产生的生产固废等；无危险废物产生。 （1）生活垃圾 项目运营期生活垃圾产生量按每人每天平均产生0.5kg计，项目职工为3人，则生活垃圾的产生量约1.5kg/d，0.15t/a，生活垃圾依托已有垃圾收集系统一收集后，交由芒市环卫部门统一运送至芒市垃圾处理场进行处理（垃圾清运协议见附件）。 （2）生产固废 项目在生产过程中产生的固废主要为杂质、原辅料包装物等。 ①杂质 项目直接采购半成品晒青毛茶进行加工，根据建设方提供的资料，加工过程中的杂质主要为废茶梗、茶筋、茶籽等非茶类物质；杂质产生量约为原料的1%左右，项目原料使用量为326.32t/a，则质产生量约为3.2632t/a，根据以上工程分析粉尘产生量为0.326t/a，则杂质实际产生量为2.9372t/a，集中收集后同生活垃圾一并交由芒市环卫部门清运处置。 ②原辅料包装物 项目营运过程中将产生一定的原辅料包装物，包装物主要为塑料编织袋、纸箱等，统一收集后，可回收的回收利用，不可回收部分委托环卫部门清运处置。 - （3）化粪池污泥 项目产生的废水依托已有化粪池（50m3）处理后排入工业园区污水管网，最后排入园区污水处理厂进行处理；项目废水总排放量为25.6m3/a；根据《环评手册》化粪池污泥产生量的计算方法，污泥量按污水量的0.03%计，则每年产生污泥量约为0.0077t/a，化粪池污泥依托云南芒市三十六道水茶业有限公司与帕波月所凹签订的清运处置协议一并清运处置（清运协议见附件）； 项目固体废弃物产生量及处置情况如5-3所示。 表5-3 项目固废产生情况一览表 固废来源; 名称; 产生量(t/a); 处置方式. 1; 工作人员; 生活垃圾; 0.15t/a; 委托环卫部门清运处理. 2; 生产过程; 杂质; 2.9372t/a; 集中收集后交由环卫部门清运处置肥. 3; 生产过程; 原辅料包装物; 少量; 统一收集后外售. 4; 化粪池; 污泥; 0.0077t/a; 委托帕波月所凹清运处置. - 物料平衡 图5-5 项目物料平衡图 单位t/a

# 表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 生产线 | 粉尘 | — | 0.326t/a | — | 0.11t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 0.42mg/m3 | 0.0025g/d | 依托处理 |  |
|  |  | 生产线 | 异味 | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOX及HC | — | 少量 | — | 少量 |
| 水污染物 | 运营期 | 水量 |  | — | 107m3/a | — | 25.6m³/a |
|  |  | 洗手废水、办公生活污水 | COD | 产生量较小，依托已有化粪池处理后排入园区污水管网，最后排入园区污水处理厂处理 |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |
| 固废 | 运营期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 0.15t/a |  | 0 |  |
|  |  | 生产过程 | 杂质 | 2.94t/a |  | 0 |  |
|  |  | 生产过程 | 原辅料包装物 | 少量 |  | 0 |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 0.0077t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 营运期 | 各生产机械设备、运输车辆 | 连续性噪声 间歇性噪声 | 噪声强度（距声源1m处）65~85dB（A） |  | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） |  |
| 主要生态影响： 项目位于云南省芒市风平帕底工业园区云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内；在已有的厂房内进行改造、分隔、装修、安装设备，设置生产线和相关配套设施；场地已进行硬化，不存在水土流失；项目区周边一定面积的人工绿化为主，对厂区生态环境具有一定的改善作用。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 表七  环境影响分析

1、产业政策符合性分析 本项目主要进行普洱茶、酸茶的生产加工，根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构指导目录（2011年本）（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属允许类。项目于2019年6月25日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2019]118号。综上，本项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“ 生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单” 约束， 建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制， 更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 生态保护红线：经过了解，本项目位于工业园区，所在区域不在芒市现有生态红线划定区域内。 环境质量底线：根据区域环境质量状况，声环境、环境空气质量均能够满足相应的质量标准要求；项目仅有少量洗手废水、办公生活污水外排，废水 依托已有排水系统，废水经化粪池处理后排入园区管网，最终进入帕底工业园区污水处理厂处理；不会对地表水体造成影响；项目使用电能作为能源供给，仅有少量无组织粉尘和异味产生，不会改变环境空气现状；厂界噪声可做到达标排放，对周围环境影响不大；固废处置率为100%。 资源利用上限：项目直接采购毛茶作为原料，属于茶业加工项目，不会造成资源的浪费；因此本项目符合资源利用上限的要求。 环境准入负面清单： 本项目符合国家产业政策，符合当地规划，因此本项目不属于环境准入负面清单之列。 3、选址合理性分析 项目位于芒市风平帕底工业园区，云南芒市三十六道水茶业有限公司内，项目周边均为工业园区规划地块，周边以茶叶、咖啡、水产品、大米加工、汽车制造等企业为主；项目评价区域内无水源地、自然保护区、文物景观及其它环境敏感点。综上所述，项目符合《潞西市工业园区总体规划（修编）》的相关要求，项目选址合理，布局可行，符合相关规划。 4、 平面布置合理性分析 项目位于云南省芒市风平帕底工业园区云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区西侧，项目北侧为云南芒市三十六道水茶业有限公司速溶茶厂、南侧为精制茶厂，厂区周边以茶叶、大米、咖啡、水产品加工和汽车制造企业为主。项目依托云南芒市三十六道水茶业有限公司的办公生活区、给排水管网、供电线路、化粪池、食堂等基础设施，在已有的厂房内进行改造、分隔、装修、安装设备，设置生产线和相关配套设施；项目占地呈不规则的矩形，项目平面布置根据生产工艺进行布置，项目由南向北设置毛茶仓库、发酵池、成品库、包材库、包装车间、筛分车间、压制、烘干车间、更衣室。生产车间根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便；可以做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰；综上，项目区总体平面布置合理。 5、 施工期环境影响分析 项目位于云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内；项目依托云南芒市三十六道水茶业有限公司的办公生活区、给排水管网、供电线路、化粪池等基础设施，在已有的厂房内进行改造、分隔、装修、安装设备，设置生产线和相关配套设施原有茶厂的厂房和设备，目前现阶段施工已完成，故不再对施工期进行分析。 6、营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 经现场调查，经现场勘查及业主提供资料，项目位于云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内；项目依托已有办公生活区、给排水管网、供电线路、化粪池等基础设施，在已有的厂房内设置生产线。项目运营过程中用水主要为发酵用水、洗手用水、办公生活用水等。项目（普洱茶熟茶250t/a）发酵过程需进行少量洒水，发酵用水自然蒸发，不外排；项目年生产时间短，劳动定员少，产生的办公生活污水较少。 （1）发酵用水 项据工程分析，项目普洱茶熟茶在发酵过程中会用到少量的水进行增湿，用水量非常不大，发酵过程中无渗滤废水产生，发酵用水自然蒸发，不外排；发酵池占地面积648.6m2，发酵池地面已经铺设15cm厚的混凝土层，表面进行防漏水泥面硬化处理，上设顶棚，可避免雨季雨水流入发酵池；根据发酵池采取的防漏措施，可防止发酵过程中的水渗漏污染地表水水体和地下水体。 （2）洗手用水 正常情况下，更衣室洗手用水每年约2m3/a，排入化粪池最后排入园区污水处理厂处置。 （3）办公生活污水 营运期食宿依托云南芒市三十六道水茶业有限公司，生活用水主要为食堂废水、员工生活用水；项目办公生活污水依托已有化粪池（50m3）处理后排入工业园区污水管网，最后排入园区污水处理厂进行处理。 - 废水处理设施依托可行性分析 根据建设单位提供资料及云南芒市三十六道水茶业有限公司《500吨速溶茶深加工厂建设项目》、《德宏州芒市3000吨精制茶加工建设项目》环评报告及验收报告；项目区已建有2个卫生间及化粪池，分别位于大门口门卫室后、生活区，大门口门卫室后化粪池容积约为4m3，生活区化粪池容积约为50m3。云南芒市三十六道水茶业有限公司目前劳动定员为25人，每天最大用水量为2.5m3/d，污水量为2m3/d；本项目最大用水量为1.07m3/d，污水量为0.256m3/d；整个厂区污水最大产生约为2.256m3/d，厂区化粪池总容积为54m3，厂区产生污水完全可以依托已有化粪池进行处置，项目废水处置合理可行。 （5）芒市工业园区帕底区污水处理厂简介 项目运营期污水性质简单，主要污染物为CODCr、NH3-N、BOD5、SS 等，项目区生活污水、洗手废水经化粪池处理后可达到能达到污水处理厂的进水要求。芒市工业园区帕底区污水处理厂位于芒市风平镇帕底村委会帕底村民小组北面约390m处，厂址中心坐标为N 24°23'4.00"，E 98°28'12.00"。项目占地面积约50亩（约33760m2），采用“粗格栅+进水提升泵房+细格栅+平流沉砂池+CASS池+二沉池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺；总设计处理能力为3.2万t/d，其中一期0.5万m3/d，二期1.1万m3/d，三期1.6万m3/d；设计日最大时流量：一期333m3/h，二期712m3/h，三期1850 m3/h；设计日平均流量：一期217m3/h，二期550m3/h，三期1200 m3/h。建配套管网工程49.5km，尾水排入芒市大河；目前芒市工业园区帕底区污水处理厂已经投入运行。项目区生活污水、更衣室洗手废水经化粪池处理后排入园区管网，最终进入帕底工业园区污水处理厂处理。 2、大气环境影响分析 （1）粉尘 项目生产的普洱茶、酸茶，直接采购半成品晒青毛茶进行加工，项目在产品渥堆发酵、筛制、干燥、包装等加工工序中会产生少量的粉尘；由于酸茶粉碎为湿式粉碎，普洱茶熟茶筛制为湿式筛分，粉尘产生量较小；项目区产生的粉尘经筛制设备设置的集气罩吸入布袋进行收集（集气罩布袋除尘效率按65%）其他粉尘以无组织形式外排粉尘通过排风扇、门窗等呈无组织排放；项目生产过程中粉尘产生量较小，对周边环境影响不大。 - （2）异味 - 项目产品在发酵、粉碎、筛制、蒸压等过程中会嗅到轻微的“芳香”异味，由于项目在发酵、筛制、蒸压等过程均在封闭的生产车间内，茶业的异味通过排风扇、门窗的以无组织的形式外排，异味为茶业原始的味道，无其他化学成分，不会对人体和周边环境造成影响；项目异味对周边环境影响不大。 （3）食堂油烟 项目依托已有食堂就餐，食堂以电能、液化气为能源，使用过程不会产生污染。食堂炊事过程中的油烟废气，属于间断排放。食堂油烟经已有的油烟净化装置净化后排放，外排浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求；则项目区食堂油烟排放量非常小，不会对周围环境造成影响。 （4）汽车尾气 营运期间厂区原料、成品等运输车辆会产生少量汽车尾气，废气主要成分是CO、NOX及HC等，因该项目厂生产规模不大，使用汽车不多、启动时间较短、废气产生量小，在露天空旷条件下易扩散，对周围大气环境影响较小。 项目位于芒市风平帕底工业园区，云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内，项目周边以茶叶、咖啡、水产品、大米加工、汽车制造，等企业为主，各企业在运营过程中均已采取了相应的环保措施，不会对本项目造成影响。 （5）预测分析 大气环境影响预测分析 预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放。 ①预测因子 评价等级及评价范围确定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数（粉尘），分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ②预测内容 项目预测内容为有组织正常排放的最大落地浓度和距离。 ③预测模式 根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期主要特征污染因子是颗粒物，属于面源排放。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。 ④大气污染源强 根据本报告工程分析结果，本项目预测因子的污染源强和排放参数见表7-1、7-2。 表7-1估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/ ℃; 38.8. 最低环境温度/ ℃; -2.1. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 □否. 地形数据分辨率 / m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 □否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 污染源类型; 面源. 面源有效高度（m）; 9. 面源长度（m）; 60. 面源宽度（m）; 33.33. 粉尘(TSP ); 污染物; 标准900ug/m3. 释放速率; 0.143kg/h（0.040g/s）. 表7-2 项目特征污染物浓度预测模式参数一览表 距离D/m; 粉尘（TSP）. 浓度mg/m3; 占标率%. 10; 2.07E-03; 0.23. 25; 2.68E-03; 0.30. 50; 3.71E-03; 0.41. 75; 4.62E-03; 0.51. 100; 5.16E-03; 0.57. 125; 5.53E-03; 0.61. 145; 5.61E-03; 0.62. 150; 5.60E-03; 0.62. 175; 5.53E-03; 0.61. 200; 5.43E-03; 0.60. 225; 5.37E-03; 0.60. 250; 5.37E-03; 0.60. 275; 5.30E-03; 0.59. 300; 5.19E-03; 0.58. 325; 5.07E-03; 0.56. 333; 5.08E-03; 0.56. 350; 5.10E-03; 0.57. 375; 5.09E-03; 0.57. 400; 5.07E-03; 0.56. 425; 5.03E-03; 0.56. 450; 4.98E-03; 0.55. 475; 4.91E-03; 0.55. 500; 4.84E-03; 0.54. 525; 4.75E-03; 0.53. 550; 4.67E-03; 0.52. 575; 4.57E-03; 0.51. 600; 4.48E-03; 0.50. 625; 4.39E-03; 0.49. 650; 4.32E-03; 0.48. 675; 4.24E-03; 0.47. 700; 4.16E-03; 0.46. 725; 4.09E-03; 0.45. 750; 4.02E-03; 0.45. 775; 3.95E-03; 0.44. 800; 3.88E-03; 0.43. 825; 3.81E-03; 0.42. 850; 3.74E-03; 0.42. 875; 3.67E-03; 0.41. 900; 3.60E-03; 0.40. 925; 3.54E-03; 0.39. 950; 3.47E-03; 0.39. 975; 3.41E-03; 0.38. 1000; 3.35E-03; 0.37. 最大占标距离m; 145. 最大占标率%; 0.62. 浓度mg/m3; 5.61E-03. 由上表7-2可知，最大占标率Pmax:0.62% 建议评价等级为三级；项目生产区TSP最大落地浓度出现在下风向145m处，最大落地浓度为5.61E-03mg/m3，占标率为0.62%，贡献值非常小。无组织排放粉尘厂界浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值1mg/m3的排放标准要求；故无组织排放粉尘对周边敏感点较小。项目区下风向145m处为荒地，无居民区，由于贡献值较低，低于《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准浓度限值中限值，不会改变周围环境空气质量现状，项目对区域环境空气质量影响不大。 （6）大气环境防护距离 根据生态环境部评估中心实验室制作并发布大气环境防护距离标准计算程序(ver1.2)计算项目无组织排放源的大气环境防护距离，确定本项目是否设置大气环境防护距离，大气环境防护距离计算参数详见表7-1；计算结果如表7-2所示。 表7-3项目无组织排放源大气环境防护距离预测结果 根据表7-3所述，大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，本项目不需要设置大气防护距离。 综上，项目建成营运后产生的废气采取上述治理措施后能实现达标排放，不会对所在区域居民造成影响，同时对所在区域大气环境影响不明显。 3、声环境影响分析 本项目运行时主要噪声源主要为生产加工设备和进出厂区的车辆噪声等。 （1）设备噪声影响分析 本项目运行时主要噪声源主要来自生产加工设备等生产设备噪声和进出厂区的车辆噪声。生产设备噪声等效声级为60~75dB（A），为连续性噪声。进出厂区的车辆，主要为汽车启动及停放时发动机产生的噪声，仅在白天间断进出，产生的噪声等效声级55~70dB(A)，为昼间间断性噪声。 表7-3 主要设备噪声源 源强产生点; 声压级Leq (A)dB; 距厂界距离m. 东; 西; 南; 北. 茶叶平面圆筛机; 70; 28; 5; 50; 10. 茶抖筛机; 72; 25; 8; 45; 15. 阶梯式茶叶拣梗机; 65; 23; 10; 47; 13. 风选机; 65; 27; 6; 48; 12. 拣梗机; 65; 24; 9; 49; 11. 重量选别机; 70; 25; 8; 44; 16. 压制机; 60; 14; 19; 48; 12. 电烘干机; 65; 10; 23; 35; 25. 蒸汽发生器; 60; 12; 21; 40; 20. 包装机; 65; 13; 10; 25; 35. 已有办公生活区（最近敏感点）; 紧邻南侧. （2）噪声预测模式 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算： L2=L1–20lg(r2/r1) 式中：r1、r2---距声源的距离，m； L1、L2---- r1、r2距离处的声强级，dB（A）； 各受声点的声源迭加按下列公式计算： L = 10lg(100.1L1+100.1L2+…+100.1Ln) 式中：L--- 总声压级，dB(A)； L1……Ln---第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级； （3）噪声预测结果及影响分析 本项目各种噪声源距厂界距离参照表7-3，主要预测噪声源对厂界的影响，详见表7-4。 表7-4 各厂界噪声预测单位： dB(A) 预测点; 贡献值. 1#（东厂界）; 51.46. 2#（西厂界）; 59.84. 3#（南厂界）; 43.28. 4#（北厂界）; 55.13. 已有办公生活区（最近敏感点）; 43.28. 由表7-4可知，本项目正常运行时，正常生产时间为昼间，经过采取设备固定、厂房隔声减噪等措施后，在项目生产运行时，噪声贡献值不大，整个厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。由于项目距离最近的敏感点为项目区南侧紧邻的办公生活区噪声预测值为43.28dB(A)；项目运营期对周边环境影响不大。 项目在生产运营时，需要车辆运输生产原料及产品等，其进出厂区时会产生交通噪声，项目进出车辆以小型车为主，该部分噪声具有突发性和间歇性的特点，声源噪声约为55～65dB（A）。环评要求车辆行驶均要求限速、禁止鸣笛等，交通噪声较小。企业加强管理制度，规范运输方式，将交通噪声降低到最低限度。 4、固体废弃物的影响分析 （1）生活垃圾 项目运营期生活垃圾依托已有垃圾收集系统一收集后，交由芒市环卫部门统一运送至芒市垃圾处理场进行处理。 （2）生产固废 ①杂质 项目直接采购半成品晒青毛茶进行加工，根据建设方提供的资料，加工过程中的杂质主要为废茶梗、茶筋、茶籽等非茶类物质；杂质产生量小，集中收集后同生活垃圾一并交由芒市环卫部门清运处置。 ②原辅料包装物 项目营运过程中将产生一定的原辅料包装物，包装物主要为塑料编织袋、纸箱等，统一收集后，可回收的回收利用，不可回收部分委托环卫部门清运处置。 - （3）化粪池污泥 项目产生的废水依托已有化粪池（50m3）处理后排入工业园区污水管网，最后排入园区污水处理厂进行处理；项目废水排放量小；污泥产生量较小；项目化粪池污泥依托云南芒市三十六道水茶业有限公司与周边农户帕波月所凹签订的清运处置协议一并清运处置。 5、项目建设对原厂区内已有项目的影响分析 本项目为普洱茶、酸茶加工项目，项目位于芒市风平帕底工业园区云南芒市三十六道水茶业有限公司已建的厂区内，属厂中厂项目；北侧紧邻云南芒市三十六道水茶业有限公司《500吨速溶茶深加工厂建设项目》的锅炉房，南侧紧邻办公生活区和云南芒市三十六道水茶业有限公司的《德宏州芒市3000吨精制茶加工建设项目》，本项目与厂区内企业为同类型加工企业；本项目使用电能作为能源供给，无较大污染物产生，项目运行期办公生活依托云南芒市三十六道水茶业有限公司已有的办公生活区，项目职工为公司内进行调配，本项目的运行不会对原有两个项目造成影响。 项目周边均为工业园区规划地块，周边以茶叶、咖啡、水产品、大米加工、汽车制造，等企业为主，各企业在运营过程中均已采取了相应的环保措施，周边项目也不会对本项目造成较大影响。项目的运行，不仅为增强企业品牌效应，还能带动了周边的经济发展，具有了良好的经济效益和社会效益。 ## 6、环境风险析 环境风险评价是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，建设项目环境风险评价主要是对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 项目为茶叶加工生产项目，项目区内存在毛茶库失火造成的突发性火灾隐患；为防范火灾的发生，应采取一定的风险防范措施，具体措施为： 1、毛茶库的管理，做好培训工作，上下班检查阀门开关，并做好记录。 2、项目按照建筑物耐火等级“二级”进行设计建设，各区之间要有一定的防火间距。消防通道可与库区交通道路合用，通向各区。符合《建筑设计防火规范》的规定。 3、根据规范要求项目依托原有配备消防水池、消防栓及灭火器，可满足整个仓库的消防用水要求，一旦发生火灾及时进行灭火处理，并通知消防部门支援，避免火灾蔓延。 4、加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 5、项目区内严禁吸烟和动用明火。如因生产需要必须动用明火时，在动火前，应严格执行动火审批制度。切实落实防范措施，并设有专人负责。在工作结束后，要细致检查，彻底熄灭残火。在危险性大的地方作业结束后，应设专人监护，确实无火险后，方可离去，防止死灰复燃。 6、机车或其他机动车辆进入库区时，要严格检查。机动车在排气管处必须安装防火罩（火星熄灭器）。 7、做好职工的防火宣传教育工作，燃放鞭炮或其他动火时应尽量远离库区，完善库区内各种防火安全管理制度。 本评价认为只要在建设及生产过程中不断加强生产安全和环境管理，对每一环节按风险评价要求落实防范措施和应急措施，即使发生环境风险事故，其环境影响程度也是可控制的，基本可以将环境风险降到最低程度。从环境风险评价的角度上分析，该项目的风险水平及影响程度是可以接受的，项目的建设是可行的。

# 表八 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产线 | 粉尘 | 产生量小，设置的集气罩吸入布袋进行收集少量排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织监控浓度限值， |
|  | 生产线 | 异味 | 产生量小，经排风扇、门窗的以无组织的形式外排 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新建项目标准， |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 依托已有厨房油烟净化器处理 | 达标排放 |
|  | 运输车辆 | 尾气 | 自然稀释、无组织扩散 | 对周围大气环境影响较小。 |
| 水 污 染 物 | 更衣室洗手废水、办公生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等 | 依托已有化粪池处理后进入园区污水管网，最后进入园区污水处理厂 | 达标外排 |
| 噪 声 | 各生产设备、运输车辆 | 连续性生产噪声、间歇性交通噪声 | 各机械设备操作按照其操作规程进行操作、加强检修、合理布设设备位置、固定减振、墙体隔声、夜间不生产 | 四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准，对周边环境影响较小 |
| 固 体 废 弃 物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 | 处置率 100% 对环境影响较小 |
|  | 生产过程 | 杂质 | 集中收集后交由由环卫部门清运处置 |  |
|  | 生产过程 | 原辅料包装物 | 可回收的回收利用，不可回收部分委托环卫部门清运处置 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 由附近村民清掏做农肥 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目的建设和运行，将产生一定量的“三废”和噪声，为使其对环境的影响降到最低，项目产生的污染物均有一定的治理措施，可以做到达标排放，不会对周边生态环境造成大的影响。 |  |  |  |  |

# 表九  环境保护措施及环境管理

一、运营期应采取的对策措施： # 1、废气防治 ①采用清洁能源电作为项目能源供给，无燃烧废气产生，对项目区周边大气环境影响较小。 ②原料、成品等运输车辆会产生少量汽车尾气自然稀释呈无组织排放，对周边大气环境影响较小。 ③项目直接采购半成品晒青毛茶进行加工，产生少量的粉尘，产生的粉尘经筛制设备设置的集气罩吸入布袋进行收集（集气罩布袋除尘效率按65%），剩余部分的粉尘通过排风扇、门窗等呈无组织排放；项目生产过程中粉尘产生量较小，对周边环境影响不大。 - ④生产过程中产生少量异味，通过排风扇、门窗的以无组织的形式外排，异味为茶业原始的味道，无其他化学成分，不会对人体和周边环境造成影响；项目异味对周边环境影响不大。 ⑤食堂油烟依托已有的油烟净化装置净化后排放，外排浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求；则项目区食堂油烟排放量非常小，不会对周围环境造成影响。 2、废水防治 ①项目内实施雨污分流系统；项目内雨水经排水沟收集后排入工业园区市政雨水管网。 ②发酵池地表混凝土硬化；发酵过程中无渗滤废水产生，发酵用水自然蒸发，不外排。 ③更衣室洗手废水排入化粪池（50m3）处理后，最后排入园区污水处理厂处置。 ④营运期食宿依托云南芒市三十六道水茶业有限公司，生活用水主要为食堂废水、员工生活用水；项目办公生活污水依托已有化粪池（50m3）处理后排入工业园区污水管网，最后排入园区污水处理厂进行处理。 - 3、噪声防治 ①车间内的设备根据项目生产流程进行布置，主要设备集中布置在生产车间北部，远离办公生活区，通过建筑物的屏壁作用及距离衰减，使声级值降低，减少对厂界外周围环境的影响。 ②项目优选高效低噪声设备，低噪声设备的电能损耗相比高噪声设备要低，并安装相应的基础减振措施。 ③对员工进行宣传及教育，生产作业中各机械设备操作按照其操作规程进行，避免操作不当影响设备正常运行；生产机械设备采取固定减振措施，定期检修，避免运转异常产生异响。一旦设备不能正常运行或产生异响，应立即停止生产进行检修。 # ④合理安排工作时间，尽量减少在午休时间进行生产；已周边居民及企业搞好邻里关系，出现纠纷及时协调解决，避免事件升级。 # ⑤工作人员在工作过程中不大声喧哗；输车辆出入场区的时间，应充分考虑到周边企业作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输；运输车辆在进出项目区时应采取禁止鸣笛、限制车速、控制载重量等措施，降低运输噪声对周边环境的影响。 # 4、固体废物 ①项目运营期生活垃圾依托已有垃圾收集系统一收集后，交由芒市环卫部门统一运送至芒市垃圾处理场进行处理。 ②生产过程在产生杂质产，集中收集后同生活垃圾一并交由芒市环卫部门清运处置。 ③营运过程中将产生的包装物，统一收集后，可回收的回收利用，不可回收部分委托环卫部门清运处置。 ④项目废水排放量小；污泥产生量较小；项目化粪池污泥依托云南芒市三十六道水茶业有限公司与周边农户帕波月所凹签订的清运处置协议一并清运处置。 三、环境管理及环境监察计划 （1）环境管理机构 环境管理机构是体现环境管理体制要求的职能部门，按相关规定，设置环境管理兼职人员1人，负责该厂的环保宣传、教育、监督检查，及时解决存在问题，完善环保工作。同时配合地方环保部门对该厂的环保监督、管理和检查。 （2）环保管理人员职责： 督促项目环保治理措施、管理措施的实施； 监督检查该项目各环保设施的正常运行； 负责工人的环保教育工作，定期以不同形式开展环保宣传培训，以提高工人环保意识； 配合当地环保部门对企业的环保监督、管理和检查； 加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运转情况，及时排除故障，保证环保设施正常运转。 （3）项目环境监察计划一览表 表9-1 项目环境监察计划表 环境问题; 环保措施要求; 执行 单位; 监察监理管理部门. 营 运 期; 废水; 雨污分流是否完善; 项目经营单位; 环境监察部门. 更衣室洗手废水、生活污水是否经化粪池处理后排入园区管网后，最后进入园区污水处理厂处理. 噪声; 是否加强管理，合理布置、厂房隔声、基础减震; 项目经营单位; 环境监察部门. 固废; 是否进行分类收集，分类处置; 项目经营单位; 环境监察及城市管理部门. 废气; 能源供给是否采用电能; 项目经营单位; 环境监察部门. 生产线粉尘是否对周边环境造成影响. 食堂油烟是否依托已有油烟净化器处理后外排. 四、环境监测 本项目环境监测工作可委托当地有资质的环境监测部门进行，根据项目特点项目竣工验收监测计划表见9-2。 表9-2 项目竣工验环境监测计划一览表 监测对象; 监测点位; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 边界噪声; 东、西、南、北，共4个点位; 噪声; 厂界噪声每次监测2天，每天昼、夜监测1次; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准，. 废气; 厂界上风向1个点，下风向2个点; 颗粒物; 连续2天，每天2次; 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准. 厂界上风向1个点，下风向2个点; （异味）臭气浓度; 连续2天，每天2次; 异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新建项目标准. 废水; 化粪池出水口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等; 连续2天，每天2次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准；. 注：运营期监测计划按当地环境主管部门要求进行监测 五、环保竣工验收一览表 项目竣工验收时应对废气、废水、厂界噪声的达标情况，固体废弃物处理情况进行调查和核实，并与本报告表的相关要求进行对照，评定环保措施的落实情况和是否符合国家或当地环保部门的要求；对不符合环保要求的地方进行整改。详见表9-3。 表9-3 环保竣工验收一览表 项目; 处理措施; 处理对象; 处理效果. 废水; 项目生活污水、更衣室洗手废水依托已有化粪池处理后排入园区污水管网收集后，最后进入园区污水处理厂处理; 生活污水、生产废水; 雨污分流；外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准；. 噪声; ①生产设备合理布局，厂房隔声 ②优先选择高效低噪声设备，设备基础固定 ③合理安排工作时间，尽量减少午休时间生产; 噪声; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 委托环卫部门清运处理; 生活垃圾; 固废处置率为100%. 杂质. 统一收集后，可回收的回收利用，不可回收部分委托环卫部门清运处置。; 原辅料包装物. 委托周边农户帕波月所凹清运处置; 污泥. 废气; 产生量小，排风扇、门窗的以无组织的形式外排，异味为茶业原始的味道，无其他化学成分; 异味; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新建项目标准. 产生的粉尘经筛制设备设置的集气罩吸入布袋进行收集（集气罩布袋除尘效率按65%）少量排放; 粉尘; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准.

# 表十 结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：芒市志成茶业有限公司普洱茶、酸茶加工建设项目； （2）建设地点：云南省芒市风平帕底工业园区； （3）项目性质：新建； （4）主要建设内容：本项目位于云南省芒市风平帕底工业园区，云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内，占地面积2000m2，建筑面积约1935.72m2，建设普洱茶、酸茶共用生产线一条，年产普洱茶300吨，酸茶10吨。项目在已有的厂房内进行改造、分隔、装修、安装设备，设置生产线和相关配套设施； （5）总投资：项目实际总投资60.00万元，全部为企业自筹； （6）立项依据：项目于2019年6月25日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2019]118号。 2、施工期环境影响分析结论 项目依托云南芒市三十六道水茶业有限公司的办公生活区、给排水管网、供电线路、化粪池等基础设施，在已有的厂区内进行改造、分隔、装修、安装设备，设置生产线和相关配套设施原有茶厂的厂房和设备，目前现阶段施工已完成；根据向建设单位核实项目施工期采取了相应的防护措施，未对周边环境造成影响。 3、营运期环境影响分析结论 废气：项目采用清洁能源电作为项目能源供给，无燃烧废气产生；原料、成品等运输车辆会产生少量汽车尾气自然稀释呈无组织排放；项目产生的粉尘经筛制设备设置的集气罩吸入布袋进行收集（集气罩布袋除尘效率按65%）剩余部分的粉尘通过排风扇、门窗等呈无组织排放；产品在发酵、筛制、蒸压等过程中会嗅到轻微的“芳香”异味，通过排风扇、门窗的以无组织的形式外排，不会对人体和周边环境造成影响；食堂油烟依托已有的油烟净化装置净化后排放；项目运营期废气均可得到妥善处置，不会对周边环境空气造成影响。 废水：项目内实施雨污分流系统；项目内雨水经排水沟收集后排入工业园区市政雨水管网；发酵池地表混凝土硬化，发酵过程中无渗滤废水产生，发酵用水自然蒸发，不外排；更衣室洗手废水、办公生活污水排入已有化粪池（50m3）处理后，最后排入园区污水处理厂处置；外排废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准；项目运营期对地表水环境影响小。 噪声：项目位于芒市风平帕底工业园区云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内；经过采取环评提出的隔声、减震、降噪等措施后，经过预测厂界，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准，项目生产运行对周边环境声环境影响不大。 固体废物：项目运营期生活垃圾、生产产生的杂质依托已有垃圾收集系统一收集后，交由芒市环卫部门统一运送至芒市垃圾处理场进行处理；营运过程中产生的包装物，统一收集后，可回收的回收利用，不可回收部分委托环卫部门清运处置；项目化粪池污泥依托云南芒市三十六道水茶业有限公司与周边农户帕波月所凹签订的清运处置协议一并清运处置；项目产生的固体废物均得到妥善处理，处置率100%，因此，本项目的固体废物对周围环境影响不大。 4、项目选址合理性分析 项目位于芒市风平帕底工业园区，云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内，充分利用闲置资源，项目周边均为工业园区规划地块，周边以茶叶、咖啡、水产品、大米加工、汽车制造等企业为主；项目评价区域内无水源地、自然保护区、文物景观及其它环境敏感点。综上所述，项目符合《潞西市工业园区总体规划（修编）》的相关要求；项目选址满足《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关要求，项目选址合理，布局可行，符合相关规划。 5、产业政策符合性分析 本项目主要进行普洱茶、酸茶的生产加工，根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构指导目录（2011年本）（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属允许类。项目于2019年6月25日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2019]118号。综上，本项目符合国家产业政策。 6、总结论 综上所述，芒市志成茶业有限公司普洱茶、酸茶加工建设项目位于芒市风平帕底工业园区云南芒市三十六道水茶业有限公司厂区内；在已有的厂房内进行改造、分隔、装修、安装设备，设置生产线和相关配套设施；项所在地环境空气质量现状均能满足功能区划要求、声环境质量较好；采用清洁能源电作为项目能源供给，在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染可以实现达标排放，对周围环境的影响较小。选址合理、符合国家产业政策、平面布局合理。从环保角度分析，项目建设可行。 二、建议 # （1）加强对各项治污设施的管理，对各排污点发现问题及时处理，及时更换破损设备和零部件；确保污染防治措施的正常运行； （2）加强对操作人员的培训，严格按照操作规程进行操作，以保证各生产设备正常运转； # （3）建设单位务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，防止出现事故性排放； # （4）建设单位应与周边保护目标，建立良好友邻关系，加强沟通，出现问题及时进行沟通解决。

预审意见： 公 章 年 月 日 经办人： 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日