《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

表三、环境质量状况	15

表四、评价适用标准	18

表五、建设项目工程分析及工艺流程简述	22

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	36

表七、环境影响分析	38

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

表九、结论与建议	61

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  大气环境影响评价自查表

附表3  地表水环境影响评价自查表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目基本信息底图

附图3  项目基本信息图

附图4  项目水系图

附件

附件1  委托书

附件2  投资项目备案证

附件3  芒市汇捷汽车有限服务公司情况说明

附件4  营业执照

附件5  租赁合同

附件5-1  土地证

附件6  原环评登记表及审批意见

附件7  色漆成分说明

附件8  稀释剂成分说明

附件9  固化剂成分说明

附件10  清漆成分说明

附件11  底漆成分说明

附件12  环境影响评价技术合同

附件13  云南百源众环进度、审核表

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 芒市汇捷汽车服务有限公司年维修保养1800台汽车建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芒市汇捷汽车服务有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 段正敏 |  | 联系人 | 陈跃昌 |  |
| 通讯地址 | 云南省德宏州芒市胞波路203号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 186****779 | 传真 | / | 邮编 | 678400 |
| 建设地点 | 云南省德宏州芒市胞波路203号 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  | 备案项目编号 | 备案号：芒发改备案[2020]233号 项目代码：2020-533103-80-03-008943 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建口 技改口 |  | 行业类别及代码 | O8111汽车修理与维护 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1300 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 14.05 | 环保投资占总投资比例% | 14.05 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2021年3月1日 |  |  |
| 1、项目概况 （1）项目背景 芒市汇捷汽车服务有限公司（下称“建设单位”）成立于2020年1月15日，注册地址位于云南省德宏州芒市胞波路203号，经营范围：汽车修理与维护；汽车零配件的销售；证照代办服务。为了顺应市场的发展，德宏联友汽车销售服务有限公司于2019年12月1日将其位于云南省德宏州芒市胞波路203号的修理厂（下称“原厂”）及相关设备全套转让给芒市汇捷汽车服务有限公司经营，建设单位接收本修理厂后，在原有基础设施不变的情况下，维修保养车次增加300辆，现年维修保养车次为1800辆。本项目总投资100万，总占地面积为1300m2，主要建设内容为1座汽车维修车间及相应配套公用设施等，建成后可实现年维修保养车辆1800辆的生产能力。 本项目于2020年11月19日取得芒市发展和改革局备案文件，备案号：芒发改备案[2020]233号，项目代码：2020-533103-80-03-008943，详见附件2。 （2）原项目手续办理 2015年10月12日，德宏联友汽车销售服务有限公司完成德宏联友汽车销售服务有限公司建设项目环境影响登记表并取得原芒市环境保护局审批意见（编号：芒环评2015-396号），详见附件7； 2020年1月2日，德宏联友汽车销售服务有限公司与有资质单位签订危险废物处置合同，详见附件6。 （3）环评程序 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修正），本项目属于“四十、社会事业与服务业，126、汽车、摩托车维修场所”中“有喷漆工艺的”，本项目应编制环境影响报告表。 环评类别见表1-1。 表1-1 环评类别一览表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十、社会事业与服务业. 126; 汽车、摩托车维修场所; /; 涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的; 其他. 为此，受建设方委托，云南百源众环环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接到委托后，在现场踏勘和收集相关资料的基础上，编制完成了《芒市汇捷汽车服务有限公司年维修保养1800台汽车建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境主管部门审批，作为该项目环境管理的依据。 2、建设规模及内容 项目名称：芒市汇捷汽车服务有限公司年维修保养1800台汽车建设项目 建设单位：芒市汇捷汽车服务有限公司 建设地点：云南省德宏州芒市胞波路203号 建设性质：新建 投资总额：100万元 建设内容：本项目主要利用原有厂房改造，建设内容主要包括维修区、保养区、四轮定位区、打磨间、喷烤漆房、钣喷维修间、机电维修间等以及相关附属设施建设。 项目建成后维修保养车辆1800台/a（其中喷漆480台/a），不涉及洗车服务。 项目工程内容组成见表1-2。 表1-2 项目建设内容一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 维修区; 位于项目区东侧，占地面积50m2，主要对汽车进行检查、补给、润滑、调整或更换某些零件等。; 原厂已建. 保养区; 位于项目区南侧，占地面积132m2，共设5个保养工位，主要用于汽车检查、保养等。; 原厂已建. 四轮定位区; 位于项目区西侧，占地面积48m2，主要进行机油、变速箱油、齿轮油、刹车油的检查及更换，底盘件、四轮件的检查及更换工作。; 原厂已建. 打磨间; 位于项目区东南侧，建筑面积30m2，设有1个工位，该工位为密闭空间，主要供喷漆过程的打磨、补灰使用。采用干法打磨工艺，设有打磨抛光设备3套，干磨机自带收尘设施。钢结构厂房。; 原厂已建. 喷烤漆房; 位于项目区东南侧，建筑面积30m2，共1间，为封闭式，设置于厂区东部，主要进行汽车表面损坏处理，根据具体情况进行喷漆和烤漆，烤漆采用电加热方式进行烘烤。; 原厂已建. 钣喷维修间; 位于项目区东南侧，建筑面积33m2，共设置1个钣金工位，主要进行车身的变形修复、车架的修复、各梁柱的修复及保险杠、叶子板、各大小灯更换及修复、车身校正、拆解等工作。钢结构厂房。; 原厂已建. 机电维修间; 位于项目区南侧，建筑面积33m2，主要用以汽车机电维修等。; 原厂已建. 双膜施工间; 位于项目区北侧，建筑面积15m2，主要用以汽车贴膜等。; 原厂已建. 辅助工程; 接待、办公区; 位于项目区西北侧，共2层，建筑面积308m2，1F分别设置接待区、办公区、经理室、财务室等；2F为会议室，主要用于员工培训。; 原厂已建. 空压间; 位于项目区东南侧，建筑面积为33m2，; 原厂已建. 卫生间; 位于项目区东侧，建筑面积为10m2，为水冲厕。; 原厂已建. 危废间; 位于项目区西南侧，建筑面积为33m2，用于暂存生产过程中产生的危险废物。; 原厂已建. 仓库; 位于项目区南侧，建筑面积为33m2，用于存储原辅材料。; 原厂已建. 休息室; 位于项目区南侧，建筑面积为33m2，用于员工休息。; 原厂已建. 公用工程; 供水; 由自来水管网供给。; 原厂已建. 排水; 项目区实行雨污分流；; 原厂已建. 生活污水：生活污水排入化粪池（项目区东北15m3），定期委托环卫部门清运，不外排。; 原厂已建. 供电; 市政供电电网供应。; 原厂已建. 环保工程; 废水; 项目区实行雨污分流；; 原厂已建. 生活污水：生活污水排入化粪池（项目区东北侧15m3），定期委托环卫部门清运，不外排。. 生产废水：本项目无生产废水产生。; 新建. 废气; 喷烤漆房废气：共1间，喷烤漆房密闭式设置，设置1套废气净化系统（过滤棉+UV光氧催化+活性炭+1根15m高排气筒）。; 原厂已建. 打磨粉尘：打磨设备自带收尘设施。 焊接烟尘：1台移动式烟尘净化器。; 原厂已建. 固废; 生活垃圾：设置若干个移动式垃圾桶集中收集。; 原厂已建. 一般固废：设置1个一般固废间，位于项目区西侧（10.5m2），用于存放废旧轮胎、废包装材料、废金属零件和报废汽车外壳等。; 现有改造. 危险废物：设置1个危废暂存间，位于项目区西侧（33m2），用于存放废电池、废油漆、废沾染物等。放在危废暂存间里储存，定期委托有资质单位进行清运处置。; 现有改造. 噪声; 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震；风机进出口安装消声器。; 原厂已建. 表1-3 项目经济技术指标一览表 项目名称; 单位; 项目指标; 备注. 总用地面积; m2; 1300; /. 总建筑面积; m2; 591.5; /. 其中; 接待、办公区; m2; 308; 共2层. 其中; 会议室; m2; 154; 2F. 接待区; m2; 77; 1F. 办公区; m2; 61; 1F. 经理室; m2; 8; 1F. 财务室; m2; 8; 1F. 双膜施工间; m2; 15; /. 喷烤漆房; m2; 30; /. 打磨间; m2; 30; /. 空压间; m2; 33; /. 钣喷维修间; m2; 33; /. 机电维修间; m2; 33; /. 仓库; m2; 33; /. 危废暂存间; m2; 33; /. 休息室; m2; 33. 一般固废间; m2; 10.5. 维修区; m2; 50; /. 保养区; m2; 132; /. 四轮定位区; m2; 48; /. 过道、硬地、停车等; m2; 145.5; /. 全年运营天数; d; 300; /. 每日工作时间; h; 8; /. 劳动定员; 人; 20; /. 3、服务内容 项目主要进行小型汽车的维修、喷烤漆等服务，维修保养车辆约1800车次/年，烤漆量480 车次/年，项目不涉及洗车服务。 4、项目运营主要设备 项目使用主要设备见表1-4。 表1-4 项目主要设备清单一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 来源. 仪表工具. 1; 万用表; /; 个; 1; 厂家订购. 2; 气缸压力表; /; 个; 1; 厂家订购. 3; 燃油压力表; /; 个; 1; 厂家订购. 4; 液压油压力表; /; 个; 1; 厂家订购. 5; 轮胎气压表; /; 个; 2; 厂家订购. 6; 扭力扳手; /; 个; 3; 厂家订购. 专用设备. 7; 废油收集设备; /; 套; 2; 厂家订购. 8; 齿轮油加注设备; /; 套; 1; 厂家订购. 9; 轮胎轮辋拆装设备; /; 套; 1; 厂家订购. 10; 轮胎螺母拆装机; /; 套; 1; 厂家订购. 11; 车轮动平衡机; /; 套; 1; 厂家订购. 12; 四轮定位仪; /; 套; 1; 厂家订购. 13; 总成吊装设备; /; 套; 1; 厂家订购. 14; 汽车举升设备; /; 套; 5; 厂家订购. 15; 汽车故障电脑诊断仪; /; 套; 2; 厂家订购. 16; 蓄电池检查、充电设备; /; 套; 1; 厂家订购. 17; 车身清洁设备; /; 套; 1; 厂家订购. 18; 打磨抛光设备; /; 套; 3; 厂家订购. 19; 除尘除垢设备; /; 套; 1; 厂家订购. 20; 车身整形设备; /; 套; 1; 厂家订购. 21; 车身校正设备; /; 套; 1; 厂家订购. 22; 悬架试验台; /; 套; 1; 厂家订购. 23; 喷喷烤漆房及设备; /; 套; 1; 厂家订购. 24; 氮气置换装置; /; 套; 1; 厂家订购. 25; 空气压缩机; /; 套; 1; 厂家订购. 通用设备. 26; 计算机; /; 台; 5; 外购. 27; 砂轮机; /; 套; 1; 厂家订购. 28; 台钻; /; 套; 1; 厂家订购. 29; 电焊设备; /; 套; 1; 厂家订购. 30; CO2保护焊机; /; 套; 1; 厂家订购. 31; 压床; /; 套; 1; 厂家订购. 32; 空气压缩机; /; 套; 2; 厂家订购. 33; 抢险服务车; /; 量; 1; 厂家订购. 其它设备. 34; 胎压配对机; /; 套; 1; 厂家订购. 35; 汽车电脑匹配专家; /; 套; 2; 厂家订购. 36; 汽车保养归零专家; /; 套; 1; 厂家订购. 37; 刹车泵调整组; /; 套; 12; 厂家订购. 38; 气门弹簧压缩器; /; 套; 9; 厂家订购. 39; 减震器专用拆装机; /; 套; 1; 厂家订购. 40; 喷烤漆房废气处理设备; /; 套; 1; 厂家订购. 4、原辅材料及用量 （1）项目主要原辅材料 根据建设单位提供资料，项目主要原辅材料及用量见表1-5。 表1-5 项目主要原辅料用量一览表 序号; 项目; 名称; 单位; 用量; 来源. 1; 原辅材料; 各类汽车耗材; 套/a; 2300; 厂家订购. 2; 机油; L/a; 12000; 厂家订购. 3; 刹车油; L/a; 375; 厂家订购. 4; 原子灰; t/a; 0.15; 厂家订购. 5; 底漆; t/a; 0.12; 厂家订购. 6; 色漆; t/a; 0.38; 厂家订购. 7; 清漆; t/a; 0.45; 厂家订购. 8; 固化剂; t/a; 0.23; 厂家订购. 9; 稀释剂; t/a; 0.05; 厂家订购. 10; 保护蜡; t/a; 0.02; 厂家订购. 11; 焊丝; t/a; 0.02; 厂家订购. 12; 抹布、手套; 套/a; 375; 厂家订购. 13; 能源; 自来水; t/a; /; 市政供水. 14; 电; 度/a; /; 市政供电. （2）项目原辅材料理化性质 项目使用油漆、稀释剂、固化剂均来自艾仕得涂料系统（上海）有限公司，底色漆均为汽车专用底色漆，由多种改良树脂组成，高品质，遮盖力强，具有优良的附着力及层间密着性。清漆指丙烯酸涂料或聚氨酯涂料，与传统的硝基或热塑性丙烯酸树脂等汽车涂料相比其施工固体成分高、VOC排放低、涂膜丰满、装饰性好、耐酸雨性能卓越、耐擦伤性能优异。 本项目所用油漆为水性漆，油漆、稀释剂、固化剂不含苯和甲苯。项目所用油漆、漆稀释剂、固化剂各化学组分含量如下。 表1-6 底漆成分一览表 组分; 比例; 备注. 乙酸正丁酯; 10-20%; 挥发分. 白云石; 5-10%; 固体分. 二氧化钛; 5-10%; 固体分. 二甲苯; 5-10%; 挥发分. 酸碱锌; 5-10%; 固体分. 1,2,4-三甲苯; 1-3%; 挥发分. 轻芳烃溶剂石脑油（石油）; 1-3%; 挥发分. 乙基苯; 1-3%; 挥发分. 方英石; 1-3%; 固体分. C18-不饱和三聚硬脂酸与（Z）-9-十八烯-1-胺合成物; 0.1-0.3%; 挥发分. 妥尔油脂肪酸与（Z）-9-十八烯-1-胺合成物; 0.1-0.3%; 挥发分. 树脂及高岭土; 40-50%; 固体分. 表1-7 清漆成分一览表 组分; 比例; 备注. 乙酸正丁酯; 20-30%; 挥发分. 二甲苯; 10-20%; 挥发分. 乙酸-2-丁氧基乙酯; 3-5%; 挥发分. 轻芳烃溶剂石脑油（石油）; 3-5%; 挥发分. 1,2,4-三甲苯; 1-3%; 挥发分. 乙基苯; 1-3%; 挥发分. 亏二酸双（1，2,2,6,6-戊甲基-4-哌啶基）酯; 0.3-1.0%; 挥发分. 紫外线吸收剂; 0.3-1.0%; 固体分. 葵二酸甲基五基哌啶酯; 0.1-03%; 挥发分. 2-甲基-2-丙烯酸-1-2-丙二醇酯; 0.1-03%; 挥发分. 甲基丙烯酸甲酯; 0.1-03%; 挥发分. 树脂及高岭土; 40-50%; 固体分. 表1-8 色漆成分一览表 组分; 比例; 备注. 2-丙醇; 1-3%; 挥发分. 四甲基癸二醇; 0.1-0.3%; 挥发分. 树脂及高岭土; 90-100%; 固体分. 表1-9 稀释剂成分一览表 组分; 比例; 备注. 乙酸正丁酯; 50-60%; 挥发分. 石油精（石油）; 20-30%; 挥发分. 一缩二丙二醇一甲醚; 5-10%; 挥发分. 二甲苯; 5-10%; 挥发分. 乙基苯; 1-3%; 挥发分. 树脂; 0.0-0.1%; 固体分. 表1-10 固化剂成分一览表 组分; 比例; 备注. 己二异氰酸酯低聚物; 30-40%; 挥发分. 轻芳烃溶剂石脑油（石油）; 10-20%; 挥发分. 乙酸正丁酯; 10-20%; 挥发分. 二甲苯; 10-20%; 挥发分. 1,2,4-三甲苯; 5-10%; 挥发分. 3-异氰酸甲基-3,5,5-三甲基环己基氰酸酯，齐聚物; 5-10%; 挥发分. 乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯; 5-10%; 挥发分. 1,3-5-三甲基苯; 1-3%; 挥发分. 丙苯; 1-3%; 挥发分. 乙基苯; 1-3%; 挥发分. 树脂; 0.1-1.0%; 固体分. 原材料成分中含有属于国家危险物品的材料及其理化性质见下表。 表1-11 主要原辅材料中成分及理化性质 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性及危害性. 癸二酸双(1,2,2,6,6-戊甲基-4- 哌啶 基) 酯; C30H56N2O4; 浅黄色液体，有水果香味。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。熔点 20 ℃，沸点 260 ℃，相对密度 0.9925（水=1）; 闪点257.1℃，易燃，; 对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用， 燃烧或高温下可能分解产生毒烟. 乙酸正丁酯; C6H12O2; 分子量116.16，无色液体，有水果香味。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。熔点－98.9 ℃， 沸点112.3 ℃，相对密度 0.86（水=1）4.00（空气=1）饱和蒸气压1.33（20 ℃）KPa; 闪点22 ℃，易燃，爆炸下限（%）：1.2，爆炸上限（%）：7.5; 口服大鼠LD50:10768mg/kg；口服- 小鼠LD50：7076 mg/ kg。对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用， 有麻醉作用。吸入高浓度本品会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等症状，严重者会出现心血管和神经系统的疾病， 可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。. 二甲苯; C8H10; 分子量106.17，无色透明液体，有类似甲苯的气味，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。熔点-25.5 ℃，沸点 144.4 ℃，临界温度 357.2 ℃，相对密度0.88（水=1）3.66(空气=1)，饱和蒸汽压1.33（32℃）KPa。; 闪点30 ℃，为易燃液体; 对皮肤粘膜有 刺激作用，对中枢神经有麻痹作用；其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，与氧化剂发生强烈反应. 己酮; C6H10O; 分子量98.14，无色或浅黄色黄色 透明液体，有强烈的刺激性臭味。熔点－45 ℃，沸点155.6 ℃，相对密度0.95（水= 1）3.38（空气= 1），饱和蒸气压1.33（38.7 ℃）KPa; 闪点46℃; 急性毒性，与空气混合会发生爆炸. 异氰酸酯; CHNO; 无色清亮液体，有强烈的刺激性 臭味。熔点－45 ℃，沸点39.1℃，相对密度1.04（水= 1）; 闪点-15 ℃、遇热、明火、氧化剂易 燃; 剧毒类. 5、劳动定员及工作制度 劳动动员：本项目工作人员20人，所有员工均不在项目区食宿。 工作制度：年工作300天，实行双班制，每天工作8小时。 6、总平面布置 本项目主要包括1栋钢结构厂房，按功能划主要分为四轮定位区、保养区、维修区、接待办公区等功能区；所有建筑及区域划分均沿厂房边界设置，从西南侧依次设置有一般固废间、危废暂存间机电维修间、休息室、仓库、钣喷维修间、空压间、喷烤漆房、打磨间、双膜施工间、办公区及会议室等。项目厂区内有一长直通道，项目内各建筑均沿该通道两侧分布，方便人员及车辆的进出及调运，本项目平面布局合理。项目区总平面布置详见附图3。 7、公用工程 （1）供水 由市政自来水管网供给。 （2）排水 项目区实行雨污分流； 生活污水排入化粪池（项目区东北侧15m3）处理，定期委托环卫部门清运，不外排。 （3）供电 由市政电网供给。 8、施工进度 施工时间：2020年12~2021年3月； 9、环保投资情况 项目总投资100万，其中环保投资14.05万元，占项目总投资的14.05%，环保投资一览表见下表。 表1-12 环保投资一览表 项目; 环保措施; 投资额 (万元); 备注. 废水; 雨污分流，厂房加盖彩钢瓦；; /; 原厂已建. 生活污水：生活污水排入化粪池（项目区东北侧，15m3）; 1.5; 原厂已建. 废气; 喷烤漆房废气：喷烤漆房密闭式设置，设置1套废气净化系统（过滤棉+UV光氧催化+活性炭+1根15m高排气筒）; 6; 原厂已建. 打磨粉尘：打磨设备自带收尘设施 焊接烟尘：1台移动式烟尘净化器; 2; 原厂已建. 噪声; 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震；风机进出口安装消声器。; 2; 原厂已建. 固废; 生活垃圾：设置若干个移动式垃圾桶集中收集；; 0.05; 原厂已建. 一般固废：设置1间固废收集间，建筑面积10.5m2; 1; 原厂已建. 危险废物：设置1个危废暂存间，建筑面积为33m2; 1.5; 原厂已建. 共计; 14.05. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、根据现场勘查以及资料查询，原修理厂存在以下问题： （1）项目因客户需要及管理不当，夜间加班，发出的噪声造成扰民； （2）打磨间门帘严重损坏，不能有效阻隔打磨粉尘扩散。 （3）不同种类危险废物混合堆存，不规范，没有分类存放。 2、本项目改进措施有： （1）加强管理，禁止夜间生产； （2）定期检查并更换破损设备。 （3）规范危废暂存间，不同危险废物分类暂存，设置处置台账。 |  |  |  |  |  |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等） ### 1、地理位置及周边情况 芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。 本项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，中心地理坐标为：东经98°34'4.84"，北纬24°26'33.75"，海拔895m。项目地理位置图见附图1。 项目区周边关系列表见表2-1。 表2-1 项目区周边关系列表 序号; 名称; 与本项目的相对方位; 距离（m）; 属性. 1; 国家统计局德宏调查队; 东侧; 55; 行政单位. 2; 芒市人民政府发展和改革局; 东北侧; 135; 行政单位. 3; 榕树小区; 东北侧; 85; 居住区. 4; 锦华路小区; 东侧; 495; 居住区. 5; 德宏州政务服务中心; 东北侧; 790; 行政单位. 6; 德宏州社会体育指导中心; 东北侧; 558; 社会组织. 7; 德宏州房地产行业协会; 东北侧; 440; 社会组织. 8; 华江水岸星城; 西北侧; 215; 居住区. 9; 华丰紫园; 西侧; 285; 居住区. 10; 珠宝小镇; 西南侧; 295; 居住区. 11; 等相; 西南侧; 555; 居住区. 12; 翡翠小区; 南侧; 65; 居住区. 13; 新华小区; 南侧; 220; 居住区. 14; 宏发小区; 东南侧; 230; 居住区. 15; 禄苑小区; 南侧; 480; 居住区. 16; 北面公务员小区; 东南侧; 490; 居住区. 17; 南面公务员小区; 东南侧; 530; 居住区. 18; 国税园区; 东南侧; 720; 居住区. 19; 芒市安监局; 东南侧; 830; 行政单位. 20; 德宏州进口公司家属区; 东南侧; 655; 居住区. ### 2、地形、地貌 芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 本项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，所在地块地势较为平坦 ### 3、气候、气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5-10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。 经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。 ### 4、河流水系 芒市水系主要有“三江四河”。三江为：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河为：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m3，其中地表水23.11亿m3，地下水8.69亿m3。 本项目周边最近的地表水为项目南侧紧邻的板过河，最终汇入西侧1.5km的芒市大河。 芒市大河为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783 米。芒市河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6 亿m3，水能理论蕴藏量35.34万kw。 项目区水系详见附图4。 5、土壤及生物多样性 芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。 芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。 芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家I级保护植物4种，国家II级保护植物17种，国家III级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。 省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。 根据现场调查，建设项目所在地区域内无省级、国家级保护的动植物。 6、动物资源 根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。 区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。项目所在地受人类活动影响，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

# 表三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。 （1）空气质量达标区判定 根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，有效监测天数361天，优216天，比2018年多37天；良145天，比2018年少14天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为100%，与2018年相比上升6.1%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。各指标监测数据如下表所示。 表3-1 2019年芒市环境空气质量监测指标达标情况 监测指标; 年均浓度（μg/m³）; 二级标准（μg/m³）; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 12; 60; 达标. 二氧化氮（NO2）; 18; 40; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 44; 70; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 23; 35; 达标. CO; 0.8mg/m³; 4mg/m³; 达标. O3-8; 77; 160; 达标. 由上表可知：各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，项目区区域范围内环境空气质量良好，属于达标区。 2、地表水质量现状 根据现场勘查，距项目区最近的地表水体为项目区南侧紧邻的板过河，最终汇入西侧1.5km的芒市大河。 根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面——入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。 根据《德宏州2019年环境质量公报》，2019年芒市大河木康断面满足区划要求，年均评价为Ⅲ类水质，属于达标区。 项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量现状 本项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，属2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据《德宏州2019年环境质量公报》以及现场踏勘，项目区域声环境质量现状良好，可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。 4、生态环境现状 项目区处于城市建成区，区域内已无原生植被，主要为道路绿化植被，无国家级、云南省级保护植物物种以及地方狭域植物种类分布。 评价区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等，鸟类主要有麻雀、燕子等。经调查，项目区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，评价区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 主要的环境保护目标为区域周边的居住区等敏感目标，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目声环境保护目标为东南侧40m翡翠小区、东侧50m锦华小区和西北侧140m华丰紫园。 环境保护目标分布见附图2，表3-2。 表3-2 主要环境保护目标及保护级别一览表 类别; 保护目标; 坐标; 保护对象; 保护级别; 相对厂址方向; 相对厂界距离（m）. X; Y. 大气环境; 国家统计局德宏调查队; 98°34'09.0"; 24°26'21.9"; 行政单位; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值; 东侧; 55. 芒市人民政府发展和改革局; 98°34'10.2"; 24°26'25.5"; 行政单位; 东北侧; 135. 榕树小区; 98°34'15.1"; 24°26'27.4"; 居住区; 东北侧; 85. 锦华路小区; 98°34'31.0"; 24°26'19.2"; 居住区; 东侧; 495. 德宏州政务服务中心; 98°34'35.6"; 24°26'28.9"; 行政单位; 东北侧; 790. 德宏州社会体育指导中心; 98°34'25.0"; 24°26'31.7"; 社会组织; 东北侧; 558. 德宏州房地产行业协会; 98°34'14.0"; 24°26'37.4"; 社会组织; 东北侧; 440. 华江水岸星城; 98°33'56.4"; 24°26'36.9"; 居住区; 西北侧; 215. 华丰紫园; 98°33'44.7"; 24°26'26.3"; 居住区; 西侧; 285. 珠宝小镇; 98°33'51.9"; 24°26'16.8"; 居住区; 西南侧; 295. 等相; 98°33'41.5"; 24°26'08.0"; 居住区; 西南侧; 555. 翡翠小区; 98°34'8.93"; 24°26'27.96"; 居住区; 南侧; 65. 新华小区; 98°34'02.2"; 24°26'13.7"; 居住区; 南侧; 220. 宏发小区; 98°34'17.6"; 24°26'10.5"; 居住区; 东南侧; 230. 禄苑小区; 98°34'03.7"; 24°26'01.9"; 居住区; 南侧; 480. 北面公务员小区; 98°34'23.7"; 24°26'12.2"; 居住区; 东南侧; 490. 南面公务员小区; 98°34'19.9"; 24°26'06.2"; 居住区; 东南侧; 530. 国税园区; 98°34'28.3"; 24°26'07.2"; 居住区; 东南侧; 720. 芒市安监局; 98°34'27.0"; 24°26'01.7"; 行政单位; 东南侧; 830. 德宏州进口公司家属区; 98°34'16.8"; 24°25'58.9"; 居住区; 东南侧; 655. 声环境; 国家统计局德宏调查队; 98°34'09.0"; 24°26'21.9"; 行政单位; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准; 东侧; 55. 芒市人民政府发展和改革局; 98°34'10.2"; 24°26'25.5"; 行政单位; 东北侧; 135. 榕树小区; 98°34'15.1"; 24°26'27.4"; 居住区; 东北侧; 85. 翡翠小区; 98°34'8.93"; 24°26'27.96"; 居住区; 南侧; 65. 地表水; 板过河; /; /; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; 南侧; 紧邻. 芒市大河; /; /; 河流; 西侧; 1500.

# 表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村委会帕底村民小组，属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；标准值见下表；项目运营期产生二甲苯、VOCs和漆雾参考VOCS标准限值，VOCS参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。标准值见下表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值; 单位. 总悬浮颗粒物(TSP); 年平均; 200; ug/m3. 24小时平均; 300. 颗粒物(PM10); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化硫(SO2); 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; ug/m3. 污染物名称; 取值时间; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; 单位. 二甲苯; 1小时平均; 200; ug/m3. TVOC; 8小时平均; 600. 2、地表水环境 根据现场勘查，距项目区最近的地表水体为项目区西侧1.5km的芒市大河。 根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面——入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; PH; COD; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群（个/L）. Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; 10000. 3、声环境质量标准 项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，位于城市建成区，属于商业、交通、居住混合区，属于2类、4a类声环境功能区，项目区东面、南面、西面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。北面距胞波路约20m，胞波路一侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准。标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 声环境功能区类; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 （1）焊接烟尘、打磨粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。无组织排放浓度限值≤1.0mg/m3。 （2）喷烤漆房废气 喷烤漆房位于项目区西南侧，共1间，喷烤漆房安装有废气抽排净化系统，喷漆和烤漆过程中产生的废气通过过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸收处理后通过15m高的排气筒排放。喷烤漆房在喷漆和烤漆过程中产生的废气主要为损失的油漆形成的漆雾和挥发的有机废气，有机废气中主要的有害成分为二甲苯、VOCs。漆雾（颗粒物）、二甲苯、VOCs排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准限值。 本项目排气筒高度为15m，详细标准值见表4-4。 表4-4 项目有组织排放监测限值 有组织排放监测限值; 无组织排放监测限值. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 标准限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 二甲苯; 70; 15; 1.0; 1.2. VOCs; 120; 15; 10; 4.0. 厂区内NMHC无组织排放执行《挥发性有机污染物无组织排放标准》（GB 37822-2019）表A.1中的无组织排放监控浓度限值要求。 表4-5 挥发性有机污染物无组织排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水污染物排放标准 本项目不涉及洗车服务，无生产废水产生；生活废水经化粪池处理后定期委托环卫部门清运，不外排。故不设排放标准。 3、噪声 项目北侧靠胞波路，邻路一侧35±5m范围内执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，其他侧厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准值见下表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 区域名称; 类别; 昼间; 夜间. 厂界东、南、西; 2类; 60; 50. 厂界北; 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 （1）一般固体废物：项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及国家环保部[2013]第36号关于该标准的修改单。 （2）危险废物：项目生产过程产生的危险废物，在项目内集中收集、临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定。 |
| 总量控制指标 | 污染物总量控制是我国目前环境管理的重点工作，也是建设项目的管理及环境影响评价的一项主要内容。在国家下达的总量指标中，本项目涉及的主要为运营期产生的废水、固废，项目总量控制建议指标如下： 1、废气 废气量：900万Nm3/a，二甲苯0.015t/a，VOCs ：0.0461t/a，颗粒物0.013916t/a。 2、废水 本项目废水不外排，故不设总量。 3、固废 固废处置率为100%。 |

表五、建设项目工程分析及工艺流程简述

工艺流程简述 一、施工期 项目利用现有厂区作为生产场所，没有施工期，因此本环评不做施工期工程分析。 - 运营期 1、工艺流程 本项目运营期工艺及产污环节分析如下： 1.1机修工艺 图5-1 机修工艺流程及产污环节图 （1）机修工艺简述： ①汽车零件拆卸：使用专用工具，将汽车零件拆卸后按顺序排放整齐。 ②电气设备和仪表修理：包括对汽车上各种照明灯具、灯光、音响信号、电流表、水温表、油压表、燃油表、冷媒等的检查和维修。 ③零件检验和分类：可根据外观、几何尺寸测量、零件位置公差测量及零件的内部组织缺陷等方法对拆卸后的零件进行检验，并将全部零件分为需修零件、可用零件、不可用零件三类。 ④总成装配：对需修零件进行修理、不可用零件进行更换后，严格按顺序重新装配各部件。 ⑤机修完成后，经磨合试验，确保无误后将车辆交付用户。 （2）主要污染工序; ①G1：送检车辆实验与调整过程产生汽车尾气。 ②S1：机修过程产生的汽车报废零部件、S2：废机油、废机油桶、含油废棉纱、废手套等废物。 ③N1：汽车零件拆卸过程产生的噪声、N2：电气设备和仪表修理过程产生的噪声、N3：送检车辆实验与调整过程产生的噪声、N4：总成装配过程产生的噪声。 1.2钣金工艺 图5-2 钣金工艺流程及产污环节图 （1）钣金工艺简述： ①对送修车辆进行检查，确定其车身结构类型，然后根据受损部位的情况确定修复方式，按要求对不同的部位安排合理的修理工艺。 ②对于车身的拔拉索引校正，必须保证车身固定，否则，在拉力作用下会产生整体位移，达不到索引校正的目的。 ③小范围局部凸起的整形，用垫铁贴紧凸起的反面，手锤敲击凸起部位，使凸起部分被压缩到原来形状。局部凹陷的整形，则与凸起的修整不同的是，捶击点不在垫铁顶面上方，而是在铁皮的凸起部位。将垫铁贴紧最低处，用铁锤敲击附近凸起处即可撬起凹陷，利用修平刀修整凹陷，车门表面某处有凹陷，将修平刀作垫铁用，采用捶击表面凸起部位的办法，可将凹陷修复。 ④对于金属板上变形部位的收缩，用焊炬火焰将最凸或最凹点（伸张中心）加热无樱红色。加热后急速敲击红晕区域的周围，并逐渐向加热点的中心包围，使金属组织紧缩。敲击时，要用垫铁在部件背部，用木锤敲击，冷却后再用铁锤轻轻敲击整平。 如果收缩一点不能达到整平的目的，可用同样方法在该点周围适当位置进行多点收缩，但此时加热范围要小一些，所有收缩点冷却之后，进行一次全面敲平。 （2）主要污染工序： N5：噪声设备校正、整形产生的噪声。 1.3焊接工艺 （1）焊接工艺流程简述 焊接主要针对车身损坏后，不能采用更换的方式修复的部位进行焊接，本项目焊接采用二氧化碳保护焊的方式，使用合金焊丝作为焊条。 （2）主要污染工序 焊接过程中会有焊接烟气产生，呈无组织排放。 1.4打磨、喷漆烤漆工艺 图5-3 打磨、喷漆烤漆工艺流程及产污节点图 （1）打磨、喷漆烤漆工艺简述： ①用除油脂清洁剂或者除油剂清洁车身钢板部分杂物、污渍、油渍； ②用干磨机或者手工打磨需填充腻子的位置，直到接口及斜边打 ③用空气压缩机吹干净工件表面灰尘及水渍，并用除油剂磨成羽状型，并用除油剂擦拭；清洁一次后进行底漆喷涂； ④用原子灰填补工件表面凹坑； ⑤待原子灰彻底干燥冷却后进行打磨，根据工件表面情况选择用干磨机打磨或用砂纸进行手工打磨； ⑥原子灰在干固的过程中由于溶剂的挥发会产生气孔，为了提高油漆附着力，在涂喷之前要检查是否有针眼，若有针眼用风干原子灰进行小面积填充； ⑦对不需要喷涂的部位（包括驾驶室、工作灯、门锁、锁眼、标牌、仪表、胶管、轮胎、橡胶制品等）进行贴护、遮蔽； ⑧用空气压缩机吹干净工件表面灰尘及水渍，并用除油剂清洁一次后进行面漆喷涂； ⑨喷漆完成后，经红外线烤灯烘烤干，烘干后用腊抛光 ⑩完工检验，合格交车。 （2）主要污染工序： ①G2：车辆旧漆打磨、打磨过程产生的打磨粉尘、G3：烤漆、喷漆过程产生的喷漆废气。 ②S3：打磨、喷漆烤漆过程产生废油抹布、废磨砂纸、废手套、S4：喷漆烤漆过程产生的废油漆桶。 ③N6：旧漆打磨、打磨过程产生的噪声、N7：喷漆、烤漆过程产生的噪声。 2、运营期主要污染物产排情况分析 本项目维修保养车辆1800台/a，其中喷漆450台/a，不涉及洗车服务。项目运营过程中产生的污染物主要有废气、生活废水、固废和社会生活噪声。 2.1废气污染物产排核算 项目运营期产生废气主要为打磨粉尘、喷烤漆房废气、焊接时产生的焊接烟尘、汽车在进出厂和调试过程中排放的汽车尾气。 （1）打磨粉尘 车辆维修过程中对损坏部位进行敲打平整，为保证车身光滑，便于补漆，会使用车辆专用干式打磨机进行打磨，过程中会产生少量粉尘，项目维修的车辆为中、小型轿车，打磨主要是使维修处平整，为喷漆做准备。 产生量：项目在原子灰打磨过程中有少量粉尘产生。项目原子灰用量约为150kg/a，类比同类型项目，由于项目采用干式打磨，粉尘产生量约为原子灰使用量的30%计算，则粉尘产生量为45kg/a。 处置措施：打磨设备自带收尘设施（收尘效率为80%），则收集量为36kg/a，收集粉尘进入布袋，收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。其余未经收集的20%以无组织的形式排放。 排放量：经上述措施后，打磨粉尘无组织排放量为0.0009t/a，排放速率为0.0038kg/h。 （2）喷烤漆房废气 产生及处置情况 项目底漆、色漆和清漆喷漆及调漆均在密闭喷喷烤漆房进行，喷漆后在喷喷烤漆房内晾干。本项目在喷喷烤漆房内采用人工喷漆，喷漆后在喷烤漆室内进行烘干，烘干为电灯管加热烘干， 喷喷烤漆房内采用负压吸气方式对喷喷烤漆房内空气进行收集，参考同类型项目报告及相关设备厂商经验数据，该项目集气装置收集效率约为98%，然后通过去除效率为90%的废气处理系统（设有过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附等装置，处理效率参考《资源节约与环保》期刊2016年第5期中《UV光解净化设备去除三苯类废气的研究》得出）处理，处理后经15m高的排气筒排出，其余2%的油漆废气为无组织排放。 A、漆雾颗粒 产生量：根据建设单位提供的资料，项目汽车修理喷漆采用空气喷涂法，项目主要使用底漆、色漆和清漆，其中底漆的使用量为0.12t/a，固分含量为0.06t/a，色漆的使用量为0.38 t/a， 固分含量为0.19t/a，清漆的使用量为0.45 t/a，固分含量为0.30t/a。根据《喷漆工序有机废气源强的估算比较》（中国环境科学学会.中国环境科学学会学术年会优秀论文集下卷2015.5梁栋），一般空气喷涂的涂装效率约为40%~80%，本次环评取70%计，因此固分中约有30% 会形成漆雾，则项目漆雾颗粒的产生量为0.165t/a，0.11kg/h。 排放量：项目喷喷烤漆房平均每天工作5小时，风机风量为6000m3/h，去除效率为90%，则漆雾颗粒的排放量为0.0162t/a，0.0108kg/h，产生浓度为1.80mg/m3。 无组织漆雾颗粒排放量为0.0033t/a，0.0022kg/h。 B、喷喷烤漆房产生的有机废气 产生量：本项目喷喷烤漆房为干式喷喷烤漆房，调漆、喷漆及烘干（晾干）均在喷喷烤漆房内进行，根据建设单位提供的底漆、清漆、色漆、稀释剂和固化剂的用量及成分，按照各原料中挥发分全部挥发考虑，本项目调漆、喷漆和烘干（晾干）过程有机废气挥发产生的有机废气情况如下表所示。 表5-1 项目喷漆过程有机废气的产生情况 油漆种类; 挥发分（%）; 用量t/a; 调漆、喷漆和 烘干（晾干） 过程. 喷喷烤漆房; 底漆; 二甲苯; 10; 0.12; 0.012. 其他（以VOCS计）; 30; 0.036. 色漆; 二甲苯; 8; 0.38; 0.0304. 其他（以VOCS计）; 52; 0.1976. 清漆; 二甲苯; 20; 0.45; 0.09. 其他（以VOCS计）; 30; 0.135. 稀释剂; 二甲苯; 25; 0.05; 0.0125. 其他（以VOCS计）; 74; 0.037. 固化剂; 二甲苯; 20; 0.23; 0.046. 其他（以VOCS计）; 79; 0.1817. 项目调漆、喷漆及烘干（晾干）均在密闭组合式喷喷烤漆房中进行，根据表5-1，项目调漆、喷漆及烘干（晾干）过程中二甲苯的产生量为0.1909t/a，0.1272kg/h，VOCS（其他有机废气以VOCS计）的产生量为0.5873t/a，0.3248kg/h。 排放量：项目喷喷烤漆房平均每天工作5小时，风机风量为6000m3/h，则二甲苯的排放量为0.0187t/a，0.0125kg/h，产生浓度为2.0833mg/m3；VOCS（ 其他有机废气以VOCS计） 的排放量为0.0575t/a，0.0383kg/h，产生浓度为6.3833mg/m3。 无组织有机废气排放量： 二甲苯的排放量为0.0038t/a，0.0020kg/h；VOCS（ 其他有机废气以VOCS计） 的排放量为0.0117t/a，0.0078kg/h。 综上喷漆废气的最终排放情况见表5-2。 表5-2 喷漆废气污染物产生及排放情况 污染物名称; 漆雾（颗粒物）; 二甲苯; VOCs. 废气量（万m3/a）; 900. 产生量（t/a）; 0.165; 0.1909; 0.5873. 产生速率（kg/h）; 0.11; 0.1272; 0.3248. 产生浓度（mg/m3）; /; /; /. 处理方法; 收集效率98%，处理效率90%. 有组织; 排放速率（kg/h）; 0.0108; 0.0125; 0.0383. 排放浓度（mg/m3）; 1.80; 2.0833; 6.3833. 最高允许排放速率 （kg/h）; 1.75; 0.5; 5. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 120; 70; 120. 排放量（t/a）; 0.0162; 0.0187; 0.0575. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 无组织; 排放量（t/a）; 0.0033; 0.0038; 0.0117. 排放速率（kg/h）; 0.0022; 0.0025; 0.0078. 非正常排放分析 项目运营过程中非正常工况主要为项目喷喷烤漆房配套的“过滤棉+活性炭+UV光氧催化系统”故障或过滤棉和活性炭失效时，会导致漆雾颗粒和有机废气的净化效率下降，造成排放到空气中的漆雾颗粒和有机废气浓度超标。 因此，本次环评对漆雾颗粒和有机废气在非正常排放情况下的浓度进行分析。非正常排放情况假设“过滤棉+活性炭+UV 光氧催化系统”的处理效率仅达50%。设计的非正常排放情况见下表。 表5-3 废气非正常排放情况 排放点; 污染物; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 持续时间min. 排气筒; 收集效率98%，处理效率50%; 漆雾颗粒; 0.0809; 0.0539; 10. 二甲苯; 0.0936; 0.0624; 10. VOCs; 0.2878; 0.1919; 10. （3）焊接烟尘 本项目使用二氧化碳保护焊，在焊条和工件之间产生电弧放电产生高温熔化焊条来进行焊接。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生不同成分的焊接烟尘，常用不同焊条及焊接方法的发尘量见表5-3。 表5-4 不同焊接方法的烟尘量 焊接方法; 焊接材料; 焊接材料发尘量（g/kg）. CO2保护焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 5～8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 7～10. 项目焊接过程采用实心焊丝，对比上表可知，该类型焊丝烟尘量在5～8g/kg，本次环评按最大值8g/kg计算，项目焊丝年用量约为20kg/a，则焊接烟尘产生量为0.16kg/a。焊接烟尘产生量较小，通过移动式粉尘净化器净化（净化效率90%）后在车间内无组织排放，排放废气量约为0.000016t/a，项目年工作日300天，每天工作8小时，则焊接烟尘排放速率0.0000067kg/h。 （4）汽车尾气 本项目营运期间有车辆出入，将会产生少量汽车尾气，汽车尾气中含有少量CH、NOx、CO等污染物，由于行驶路程较短，再加上车辆进出时间短，因此废气量产生较小，且项目区通风性能良好，运输车辆进出场区时减速慢行，采取以上措施后，对周边的影响很小。 2.2废水污染物产排核算 本项目运营期废水主要为员工办公、生活废水，来访顾客生活废水等，无生产废水产生。 （1）生活用水 员工办公、生活废水 本项目劳动定员20人，均不在项目内食宿，项目区设有1间卫生间。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），中小城市生活用水定额为110L/（人·d），员工办公、生活用水按80L/（人·d）计，则本项目运营期员工办公、生活用水为1.6m3/d，480m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为1.28m3/d，380m3/a。 来访顾客生活废水 本项目每天接待来访顾客预计20人，顾客不在项目食宿，顾客用水主要为卫生间用水，项目卫生间为水冲式，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53T/168-2019）中公共卫生间用水定额7L/（人•次），则来访顾客生活用水量为0.14m3/d，42m3/a，废水产生量按用水量的80%计，废水产生量为0.112m3/d，33.6m3/a。 （3）项目用水核算小结 根据以上计算，项目用排水情况见表5-5，项目水平衡图见图5-4。 表5-5 项目用排水情况一览表 序号; 用水对象; 用水情况; 单位用水指标; 新鲜水用量(m3/d); 废水量(m3/d). 1; 办公、生活; 20人; 80L/（人·d）; 1.6; 1.28. 2; 来访顾客; 20人; 7L/（人·次）; 0.14; 0.112. 合计; /; /; 2.78; 1.392. 图5-4 本项目水量平衡图 单位：m3/d 根据上述核算，项目区产生的废水量为1.392m3/d，0.04176万m3/a。 ①雨水系统 项目区实行雨污分流制，项目区厂房加盖彩钢瓦。 ②污水系统 生活污水：排入化粪池（项目区东北侧15m3）处理后定期委托环卫部门清运。 项目无生产废水产生。 表5-6 本项目废水污染物产排情况表 项目 产排情况; 废水量 （万m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 生活 废水; 产生浓度（mg/L）; 0.04176; 350; 200; 220; 30; 3. 产生量（t/a）; 0.14616; 0.08352; 0.09187; 0.01253; 0.00125. 排放浓度（mg/L）; 0; /; /; /; /; /. 排放量（t/a）; /; /; /; /; /. 2.3噪声 本项目噪声主要来自车辆进出时的噪声、维修过程中设备运行产生的噪声等，其特点是突发性和间断性。 项目产噪设备均位于室内，噪声源强在60~90dB（A）之间。根据本环评单位对项目周围进行走访，项目区无明显的噪声，对周围影响较小。噪声源强在主要设备运行情况及噪声源强见表5-7所示。 表5-7 设备噪声产生情况一览表 序号; 噪声源; 噪声源强(dB(A)); 治理措施. 1; 汽车举升设备; 65-70; 减振基座、设备消声、厂房墙壁吸音、距离衰减. 2; CO2保护焊机; 70-75. 3; 空气压缩机; 75-90. 4; 风机; 75-85. 5; 车辆噪声; 60-75; 减速、禁鸣. 2.4固体废弃物 本项目运营期固体废物主要有生活垃圾、一般固废和危险废物，项目固体废物产生情况具体如下。 （1）生活垃圾 项目运营期生活垃圾主要来自员工和顾客产生的生活垃圾，员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，项目共有员工20人，年工作300天，则员工生活垃圾量为10kg/d，3t/a。 顾客生活垃圾产生量按每人0.1kg/d计，本项目每日接待顾客预计20人，年工作300天，则顾客生活垃圾量为2kg/d，0.6t/a。 因此，本项目运营期生活垃圾产生总量为3.6t/a，生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门清运处置。 （2）一般固废 项目产生的一般固废有废旧零部件、包装固废、废装饰品等。 废旧零部件 项目车辆零部件更换过程产生的废旧零部件中的一般固废主要有废轮胎、废雨刮、废齿轮等，根据建设单位提供的资料，废旧零部件产生量约为150kg/d，45t/a，统一收集由废旧物品回收单位回收。 包装固废 项目在使用腻子粉打磨时会产生腻子粉废包装袋，根据建设单位提供的资料，项目腻子粉废包装袋产生量约为0.05kg/d、0.015t/a，集中收集于垃圾桶内委托环卫部门进行清运。 废装饰品 项目废装饰品主要为更换汽车座垫时产生的废座垫，贴保护膜时产生的废保护膜，更换车窗时产生的废玻璃等，根据建设单位提供的资料，项目废装饰品的产生量为1kg/d，0.3t/a，统一收集由废旧物品回收单位回收。 化粪池污泥 根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照16.7t/万t废水处理量计算，本项目综合废水量为0.04176万m3/a，则化粪池的污泥产生量约为0.6974t/a，委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置。 废含油废抹布 根据建设单位提供的资料，在实际操作中，废含油抹布的产生量为0.04t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年本）豁免清单，废含油抹布可不按照危险废物管理，与生活垃圾一并处理。 废含油棉纱、手套 根据建设单位提供的资料，在实际操作中，废含油棉纱手套的产生量为0.04 t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年本）豁免清单，废含油棉纱手套可不按照危险废物管理，与生活垃圾一并处理。 （3）危险废物 根据国家2021年1月1日颁布的《国家危险废物名录》中的危险废物类别及《危险废物鉴别标准》(GB 5085.1-2007)，项目运营期产生的废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶，废机油、废过滤棉、废活性炭、废含油抹布、废含油棉纱手套、焊渣、废旧电池、UV灯管以及废砂纸等均为危险废物。危险属性如下表。 表5-8 国家危险废物名录 序号; 废物名称; 废物类别; 行业来源; 废物代码; 产生工序及装置; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 1; 废油漆桶、稀释剂桶、固化剂桶; HW49 其他废物; 非特定行业; 900-041 -49; 喷漆; 油漆、稀释剂、固化剂; 有毒物质; 不定期; T/In. 2; 废机油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业; 900-249 -08; 维修; 废机油; 废机油; 不定期; T，I. 3; 废活性炭和废过滤棉; HW49 其他废物; 非特定行业; 900-039 -49; 废气处理装置; 活性炭和过滤棉; 有机废气; 不定期; T. 4; 废旧电池; HW49 其他废物; 非特定行业; 900-044 -49; 维修; 废旧电池; 有毒物质; 定期; T. 5; 焊渣; HW22 含铜废物; /; /; 焊接; 铁渣、含铁氧化物、含铜氧化物; 含铜氧化物; 不定期; T. 6; 隔油沉淀池油污及污泥; HW08 废矿物油; 非特定行业; 900-210 -08; 维修; 废油; 废油; 不定期; T，I. 7; UV 灯管; HW29 含汞废物; 非特定行业; 900-023-29; 废气处置; 废含汞荧光灯管; 废含汞荧光; 不定期; T. 8; 废砂纸; HW49 其他废物; 非特定行业; 900-041-49; 打磨工序; /; /; 不定期; T/In. ①废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶 项目油漆使用量为0.95t/a，稀释剂使用量为0.05t/a，固化剂使用量为0.23t/a，油漆、稀释剂和固化剂的规格按照20kg/桶计，则项目废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶产生量约为62个。每个桶重量按1kg计算，则废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶重量为0.062t/a。单独收集堆存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。 ②废机油 项目产生的废油来源于机电车间更换产生的废机油。根据建设单位提供的资料和类比同类型项目，项目产生废机油量约为2t/a。废机油经废油桶收集后，储存于维修区一层机修车间南侧，定期委托有资质单位进行清运处置。 废活性炭和废过滤棉 项目喷喷烤漆房废气设有活性炭吸附工艺，为保证有机废气的吸附效率，需更换新的活性炭，更换下来的废活性炭含、二甲苯、VOCs、漆雾等污染物。活性炭吸附能力约为0.6kg（废气）/kg（活性炭），活性炭需吸附有机废气和漆雾颗粒的量约为0.15t/a，则本项目活性炭用量约0.25t/a，产生废弃活性炭量约为0.5t/a（包括活性炭及有机化合物）。类比同类型项目有机废气活性炭更换频率，本次评价要求活性炭的更换期不少于3月/次。项目废活性炭产生量为0.5t/a，经危废收集桶收集后，储存于危废暂存间内，定期委托有资质单位清运处置。 废旧电池 通过查阅汽车专用电瓶规格及其重量，可知道不同规格的电瓶重量，详细见下表。 表5-9 不同汽车电瓶重量 型号; 重量. 5Ah; 12.5 kg. 55Ah; 15.0 kg. 60Ah; 17.5 kg. 70Ah; 18.0 kg. 80Ah; 20.0 kg. 110Ah; 24.5 kg. 根据建设单位提供的资料，约每十天更换一辆车的电瓶，按最大重量计算，则汽车维修更换下来的废旧电池产生量为 0.735 t/a。 焊渣 项目采用二氧化碳保护焊+镀铜实芯焊丝，焊渣里主要是铁渣、含铁氧化物、含铜氧化物、焊丝头等物质，不含铅、锡废渣，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍，刘琳，任婷婷，戴岩，李海波 2010.9），焊渣的产生量=焊丝使用量×（1/11+4%），项目焊丝的使用量为20kg/a，则焊渣的产生量为0.00262kg/a。 隔油沉淀池油污及污泥 项目隔油沉淀池油污产生量约0.1t/a，定期清掏后委托有资质单位进行清运处理。 UV灯管 项目废气处理使用UV灯管，UV灯管使用过程中损坏会进行更换，根据建设单位运营经验，项目废UV灯管产生量约为0.01t/a。废UV灯管统一收集，储存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。 废砂纸 项目在运营过程中采用砂纸对腻子粉进行打磨，根据建设单位提供的资料，废砂纸产生量约为0.05kg/d、0.015t/a，统一收集，储存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。 （4）危险废物处置方法 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，项目区设置1间33m2 的危废暂存间对项目产生的危险废物进行暂存，然后委托有资质单位处置。 项目运营期固体废物具体产生及处置情况见下表。 表5-10 运行期固废产生情况表 固体废物; 排放源; 名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; 3; 委托环卫部门进行清运. 一般固废; 车辆维修; 废旧零部件; 45; 收集后交由回收站收购. 包装固废; 0.015; 委托环卫部门进行清运. 废装饰品; 0.3; 收集后交由回收站收购. 化粪池; 化粪池污泥; 0.6974; 委托环卫部门进行清运. 车辆维修; 废含油抹布; 0.04; 委托环卫部门进行清运. 废含油棉纱、手套; 0.04; 委托环卫部门进行清运. 危险废物; 喷漆; 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶; 0.062; 设置危废暂存间，危废分质、分类，采用密闭防腐蚀容器收集并单独暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置. 废活性炭和废过滤棉; 0.5. UV灯管; 0.01. 车辆维修; 废机油; 2. 隔油沉淀池油污及污泥; 0.1. 废旧电池; 0.735. 焊渣; 0.00262. 废砂纸; 0.015.

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 |  | 处理前浓度mg/m3 | 产生量t/a | 处理后浓度mg/m3 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运营期 | 打磨 | 打磨粉尘 |  | / | 0.045 | / | 0.0009 |
|  |  | 焊接 | 焊接烟尘 |  | / | 0.000016 | / | 0.000016 |
|  |  | 汽车尾气 | CH、CO、NOx |  | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 喷烤漆房废气 | 有组织 | 二甲苯 |  | 0.1909 | 2.083 | 0.0125 |
|  |  |  |  | VOCs | / | 0.5873 | 6.3833 | 0.0383 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | / | 0.1650 | 1.80 | 0.0108 |
|  |  |  | 无组织 | 二甲苯 | / | 0.0038 | / | 0.0025 |
|  |  |  |  | VOCs | / | 0.0117 | / | 0.0078 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | / | 0.0033 | / | 0.0022 |
| 废水 | 运营期 | 生活废水 | 废水量 |  | 0.04176 |  | 项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后定期委托环卫部门清运，不外排 |  |
|  |  |  | COD |  | 350mg/L | 0.14616 |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 200mg/L | 0.08352 |  |  |
|  |  |  | SS |  | 220mg/L | 0.09187 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 30mg/L | 0.01253 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 3mg/L | 0.00125 |  |  |
| 噪声 | 运营期 | 车辆、设维修备运行 | 噪声 |  | 60～90dB(A) |  | 减振基座、设备消声、厂房墙壁吸音、距离衰减。车辆限速、禁鸣。 |  |
| 固体废物 | 运营期 | 厂区 | 生活垃圾 |  | 3t/a |  | 委托环卫部门进行清运 |  |
|  |  |  | 废旧零部件 |  | 45 t/a |  | 收集后交由回收站收购 |  |
|  |  |  | 包装固废 |  | 0.015 t/a |  | 委托环卫部门进行清运 |  |
|  |  |  | 废装饰品 |  | 0.3 t/a |  | 收集后交由回收站收购 |  |
|  |  |  | 化粪池污泥 |  | 0.6974 t/a |  | 委托环卫部门进行清运 |  |
|  |  |  | 废含油抹布 |  | 0.04 t/a |  | 委托环卫部门进行清运 |  |
|  |  |  | 废含油棉纱、手套 |  | 0.04 t/a |  | 委托环卫部门进行清运 |  |
|  |  |  | 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶 |  | 0.062 t/a |  | 设置危废暂存间，危废分质、分类，采用密闭防腐蚀容器收集并单独暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭和废过滤棉 |  | 0.5 t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废机油 |  | 2 t/a |  |  |  |
|  |  |  | 隔油沉淀池油污及污泥 |  | 0.1 t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废旧电池 |  | 0.735 t/a |  |  |  |
|  |  |  | 焊渣 |  | 0.00262 t/a |  |  |  |
|  |  |  | 灯管 |  | 0.01t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废砂纸 |  | 0.015 t/a |  |  |  |
| 主要生态影响 项目所在区域地表主要为道路、人工建设的水泥地和建筑物，周围已无原生植物及野生植物，区域内生态结构单一，不产生水土流失等生态影响因素，对生态环境无影响。 综上所述，运行期对生态环境无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表七、环境影响分析

一、产业政策符合性分析 本项目为《国民经济行业与代码》（GB/T4754—2017）中的汽车新车零售以及汽车修理与维护项目，项目主要进行小型轿车、SUV汽车的修理与维护等。。对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）（修改后2020年1月1日实行）》，项目不在鼓励类、限制类和淘汰类目录内。同时，根据国发[2005]40号《促进产业结构调整暂行规定》第十三条：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》，故本项目属于允许类。 综上，项目的建设符合国家现行的产业政策。 二、相关规划符合性分析 （1）用地规划符合性分析 本项目选址于云南省德宏州芒市胞波路203号，用地性质为综合用地，项目的建设与用地性质不冲突，且建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突； 综上，建设项目符合相关规划要求。 （2）“三线一单”符合性 本项目的“三线一单”符合性分析见表 7-1。 表7-1 “三线一单”符合性分析 “三线 一单”; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 本项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不触及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗。本项目资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。; 符合. 环境质量底线; 本项目区域声环境、水环境和大气环境质量能够满足相应的标准，本项目废气经处理措施处理后，对周边环境影响很小，废水经预处理后达标纳管，对周围环境影响很小，本项目各项污染物不会改变项目所在地区域环境质量，不触及环境质量底线。; 符合. 负面清单; 本项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，本项目不属于该区禁止和限制发展项目，不在该环境功能区禁止进入的行业。; 符合. 三、周边环境相容性分析及选址合理性分析 （1）周边环境相容性分析 本项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，项目评价区不涉及县级及以上人民政府批准的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源准保护区，与地下水环境相关的其它保护区、文物保护地及其他世界文化和自然遗产地、森林公园、地址公园等敏感区域。项目不存在明显环境制约因素。 区域环境空气功能区划为二类区，声环境属于2、4a类区域，评价区的环境空气质量较好，噪声环境质量较好，总体来说环境治理现状较好，有一定的环境自净能力和环境容量。 项目位于城市建成区，区域路网成熟，交通运输便利。且项目运营期废水均进入市政管网，不会对周围水环境产生不良影响。因此，本项目与周围环境相容。 （2）选址合理性分析 本项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，项目周边交通便利，电力、通讯、供排水系统配备齐全。 不占用基本农田及公益林地，区内无国家规定的保护动植物。根据大气预测，本项目有组织排放污染物最大落地浓度距离为70m，本项目70m附近的主要敏感目标为东侧55m的国家统计局德宏调查队、南侧65m翡翠小区、东北侧85m榕树小区，国家统计局德宏调查队和翡翠小区位于项目区侧风向及上风向，榕树小区位于项目区下风向，距离较远且有大量绿化及高楼阻隔，对敏感目标影响较小。 根据预测，该项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响，且项目所在地交通便利，从环保角度考虑，故项目选址可行。 综上，本项目选址范围内不存在影响本项目建设的限制性因素，项目运营过程对外环境 及周围敏感点影响较小，本项目选址合理。 四、平面布置合理性分析 本项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，主要包括1栋钢结构厂房，按功能划主要分为四轮定位区、保养区、维修区、接待办公区等功能区；所有建筑及区域划分均沿厂房边界设置，从西南侧依次设置有一般固废间、危废暂存间机电维修间、休息室、仓库、钣喷维修间、空压间、喷烤漆房、打磨间、双膜施工间、办公区及会议室等。项目厂区内有一长直通道，项目内各建筑均沿该通道两侧分布，方便人员及车辆的进出及调运。 综上，本项目平面布局合理。 五、环境可控性分析 项目营运期打磨过程中产生的粉尘通过设备自带的收尘设施进行收集，未收集到的粉尘经可移动式的废气净化设施（与焊接工段共用）进行处理。汽车维修过程中产生的焊接废气经经可移动式的废气净化设施（与打磨工段共用）进行处理，通过风机引力作用，焊接烟气经集气罩吸入设备，经设备内滤芯过滤净化及活性炭过滤吸附后经设备出风口达标排放。喷漆产生的漆雾颗粒、二甲苯和 VOCs 等污染经喷喷烤漆房废气处理系统处理后经1根15m 的排气筒排放；项目内少量的汽车尾气经空气稀释扩散后对环境影响较小。 项目实行雨污分流制，厂房设置彩钢瓦遮盖。生产废水经隔油沉淀池处理达标后排入锦华路（胞波路）污水管网，最终进入污水处理厂。项目废水妥善处理，不直接进入外环境，对周围水环境影响不大。 项目产噪设备合理布局，严格控制各台高噪音设备的使用时间，避免同时使用，且经过设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。噪声可满足相应标准，对周围环境影响不大。 项目产生的生活垃圾由环卫部门清运；一般固废：包装固废、化粪池污泥、废含油抹布、废含油棉纱、手套由环卫部门清运，废旧零部件、废装饰品收集后交由回收站收购；危险废物：废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废活性炭和废过滤棉、废机油、隔油沉淀池油污及污泥、废旧电池、焊渣、UV灯管、废砂纸收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置；项目产生的固体废物处置率100%。则项目产生的固体废物对环境影响较小。 综上，项目的建设不违反相关政策及规划，运营期产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，因此项目选址合理。 六、相关污染防治行动符合性分析 表 7-2 项目建设与大气和水污染防治行动计划相符性分析表 文件; 相关要求; 项目主动采取的措施; 是否符合. 大气污染防治行动计划; 1、加强工业企业大气污染综合治理之推进挥发性有机物污染治理; 项目针对喷烤漆房内的挥发性有机物采取了过滤棉+UV 光解催化氧化+活性炭吸附治理的措施。; 符合. 2、大力发展循环经济; 项目针对可回收的废物进行分类收集外售，实现项目内部发展循环经济。. 3、加快清洁能源替代利用，提高能源使用效率。; 项目喷烤漆房使用电能。喷烤漆房使用当前技术成熟 的一体化红外线喷烤漆房，可实现电能的使用效率 最大化，节约能源。. 4、强化企业施治; 建设单位将按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入环保治理，采用成熟的喷漆工艺和 废气治理技术。项目污染物经采取相应的治理措 施后，可确保污染物达标排放；自觉履行环境保 护的社会责任，接受社会监督。. 水污染防治行动计划; 1、加强城镇节水; 项目卫生间选用节水器具。; 符合. 2、严格环境风险控制，防范环境风险; 项目使用油漆的有毒、易燃，建设单位应制定相 应的管理制度防范风险；危险废物暂存间内储存 多类危险废物，危险废物暂存间需按照标准要求 进行设置，制定突发环境事件应急措施。. 3、落实排污单位主体责任。; 严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减 排、环境风险防范等责任。. 根据上表分析可知，建设单位主动采取的节能措施、污染治理措施、突发环境事件应急措施与上述文件精神高度配合，即项目建设采取的大气、水污染治理措施符合水污染防治行动计划、大气污染防治行动计划相关内容要求。 ### 七、施工期环境影响分析 本项目利用现有厂区作为生产场所，施工期污染已随厂房的建成基本消失。因此本环评不分析施工期环境影响。 ### 八、运营期环境影响分析 本项目为汽修项目，项目运营过程中产生一定量的废水、废气、噪声、固废，会对周边环境造成不良的影响。 - 运营期大气环境影响分析 项目运营期产生废气主要为打磨粉尘、喷烤漆房废气、焊接时产生的焊接烟尘、汽车在进出厂和调试过程中排放的汽车尾气。 （1）评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节评价等级判定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①评价因子筛选和评价标准确定 根据项目工程分析结果，本项目排放废气为颗粒物、二甲苯、VOCs，评价因子和评价标准见下表。 # 表7-3 评价因子和评价标准表 # 评价因子; # 功能区; # 平均时段; # 标准值（ug/m3）; # 标准来源. # PM10; # 二类区; # 1小时平均; # 450; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. # TSP; # 二类区; # 1小时平均; # 900. # 二甲苯; # 二类区; # 1小时平均; # 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. # TVOC; # 二类区; # 1小时平均; # 1200. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 ②Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，最大地面空气质量浓度占标率Pi定义如下： Pi：第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci：采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i：第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ③评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 # 表7-4 评价等级判别表 # 评价工作等级; # 评价工作分级判据. # 一级评价; # Pmax≥10%. # 二级评价; # 1%≤max＜10%. # 三级评价; # Pmax＜1%. ④估算模型参数 本项目估算模型参数见下表。 表7-5 AERSCREEN估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 36.2. 最低环境温度/℃; -0.6. 土地使用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑤污染源参数 表7-6 污染源参数表 污染源; 排气筒底部中心坐标(°); 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 质量标准mg/m3; 排放速率(kg/h); 排气筒参数; 烟气温度 ℃. 经度; 纬度; 高 度 (m); 内 径 (m). 喷喷烤漆房排气筒; 98°34'5.15"; 24°26'33.26"; 6000; 二甲苯; 0.2; 0.0125; 15; 0.5; 25. VOCs; 1.2; 0.0383; 15; 0.5; 25. 颗粒物（PM10）; 0.45; 0.0108; 15; 0.5; 25. 污染源; 地块中心坐标(°); 排放方式; 污染物名称; 质量标准mg/m3; 排放速 率 (kg/h); 面源参数. 经度; 纬度; 长(m); 宽(m); 高 (m). 喷漆区; 98°34'5.15"; 24°26'33.26"; 无组织; 二甲苯; 0.2; 0.0025; 42; 31; 10. 无组织; VOCs; 1.2; 0.0078; 42; 31; 10. 无组织; 颗粒物（TSP）; 0.9; 0.0022; 42; 31; 10. 打磨; 98°34'5.01"; 24°26'33.33"; 无组织; 颗粒物（TSP）; 0.9; 0.0038; 42; 31; 10. 焊接; 98°34'5.27"; 24°26'33.60"; 无组织; 颗粒物（TSP）; 0.9; 0.0000067; 42; 31; 10. ⑥评价等级判定 # 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目污染源正常排放的污染物Pmax和D10%预测结果见下表： # 表7-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 有组织; 喷喷烤漆房排气筒; 二甲苯; # 200; 1.4913; 0.75. VOCs; # 1200; 4.57; 0.38; /. 颗粒物（PM10）; # 450; 1.2885; 0.29; /. 无组织; 喷漆区; 二甲苯; # 200; 1.9211; 0.96. VOCs; # 1200; 7.4917; 0.62; /. 颗粒物（TSP）; # 900; 2.1134; 0.23; /. 打磨粉尘; 颗粒物（TSP）; # 900; 3.65; 0.41; /. 焊接烟尘; 颗粒物（TSP）; # 900; 0.006434; 0.00; /. 本项目Pmax最大值出现为面源排放的二甲苯，Pmax值为0.96%，Cmax为1.9211ug/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中对大气环境影响预测与评价的要求，项目大气评价等级为三级，三级评价不需要进行进一步预测与评价。 （2）估算模式预测结果 ①有组织废气预测结果 表7-8 项目喷喷烤漆房有组织废气预测结果一览表 下风向距离; 二甲苯; VOCs; 颗粒物（PM10）. 二甲苯浓度（ug/m3）; 二甲苯占标率（%）; VOCs浓度（ug/m3）; VOCs占标率（%）; PM10浓度（ug/m3）; PM10占标率（%）. 50.0; 0.69135; 0.35; 2.1186; 0.18; 0.59736; 0.13. 100.0; 1.2535; 0.63; 3.8415; 0.32; 1.0831; 0.24. 200.0; 0.54866; 0.27; 1.6814; 0.14; 0.47408; 0.11. 300.0; 0.78786; 0.39; 2.4144; 0.20; 0.68076; 0.15. 400.0; 0.76883; 0.38; 2.4144; 0.20; 0.66431; 0.15. 500.0; 0.67112; 0.34; 2.0566; 0.17; 0.57988; 0.13. 600.0; 0.67112; 0.29; 1.7939; 0.15; 0.50579; 0.11. 700.0; 0.5185; 0.26; 1.5889; 0.13; 0.44801; 0.10. 800.0; 0.46068; 0.23; 1.4118; 0.12; 0.39805; 0.09. 900.0; 0.41144; 0.21; 1.2609; 0.11; 0.35551; 0.08. 1000.0; 0.36966; 0.18; 1.1328; 0.09; 0.31941; 0.07. 1200.0; 0.31184; 0.16; 0.95565; 0.08; 0.26945; 0.06. 1400.0; 0.28041; 0.14; 0.85933; 0.07; 0.24229; 0.05. 1600.0; 0.25222; 0.13; 0.77293; 0.06; 0.21793; 0.05. 1800.0; 0.22999; 0.13; 0.7048; 0.06; 0.19872; 0.04. 2000.0; 0.211; 0.11; 0.64661; 0.05; 0.18231; 0.04. 2500.0; 0.17195; 0.09; 0.52694; 0.04; 0.14857; 0.03. 下风向最大浓度; 1.4913; 0.75; 4.57; 0.38; 1.2885; 0.29. 下风向最大浓度出现距离（m）; 70; /; 70; /; 70; /. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. ②无组织废气预测结果 表7-9 喷漆区无组织废气预测结果一览表 下风向距离; 二甲苯; VOCs; 颗粒物（TSP）. 二甲苯浓度（ug/m3）; 二甲苯占标率（%）; VOCs浓度（ug/m3）; VOCs占标率（%）; TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 50.0; 1.4817; 0.74; 5.7783; 0.48; 1.63; 0.18. 100.0; 1.012; 0.51; 3.9467; 0.33; 1.1133; 0.12. 200.0; 0.69652; 0.35; 2.7162; 0.23; 0.76622; 0.09. 300.0; 0.52528; 0.26; 2.0484; 0.17; 0.57784; 0.06. 400.0; 0.42803; 0.21; 1.6692; 0.14; 0.47086; 0.05. 500.0; 0.35705; 0.18; 1.3924; 0.12; 0.39278; 0.04. 600.0; 0.30318; 0.15; 1.1823; 0.10; 0.33352; 0.04. 700.0; 0.26152; 0.13; 1.0198; 0.08; 0.28769; 0.03. 800.0; 0.22862; 0.11; 0.89157; 0.07; 0.2515; 0.03. 900.0; 0.20264; 0.10; 0.79022; 0.07; 0.22291; 0.02. 1000.0; 0.18089; 0.09; 0.7054; 0.06; 0.19899; 0.02. 1200.0; 0.14769; 0.07; 0.57595; 0.05; 0.16247; 0.02. 1400.0; 0.12376; 0.06; 0.48262; 0.04; 0.13614; 0.02. 1600.0; 0.10583; 0.05; 0.41269; 0.03; 0.11642; 0.01. 1800.0; 0.091969; 0.05; 0.35865; 0.03; 0.10117; 0.01. 2000.0; 0.080991; 0.05; 0.31584; 0.03; 0.089095; 0.01. 2500.0; 0.061615; 0.03; 0.24028; 0.02; 0.067781; 0.01. 下风向最大浓度; 1.9211; 0.96; 7.4917; 0.62; 2.1134; 0.23. 下风向最大浓度出现距离（m）; 25; /; 25; /; 25; /. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 表7-10 打磨粉尘、焊接烟尘无组织预测结果 下风向距离; 打磨粉尘; 焊接烟尘. TSP浓度(ug/m³); TSP占标率(%); TSP浓度(ug/m³); TSP占标率(%). 50.0; 2.8152; 0.31; 0.004962; 0.00. 100.0; 1.9228; 0.21; 0.003389; 0.00. 200.0; 1.3233; 0.15; 0.002333; 0.00. 300.0; 1.3233; 0.11; 0.001759; 0.00. 400.0; 0.81323; 0.09; 0.001434; 0.00. 500.0; 0.67837; 0.08; 0.001196; 0.00. 600.0; 0.57602; 0.06; 0.001015; 0.00. 700.0; 0.49686; 0.06; 0.000876; 0.00. 800.0; 0.43437; 0.05; 0.000766; 0.00. 900.0; 0.38499; 0.04; 0.000679; 0.00. 1000.0; 0.34367; 0.04; 0.000606; 0.00. 1200.0; 0.2806; 0.03; 0.000495; 0.00. 1400.0; 0.23513; 0.03; 0.000414; 0.00. 1600.0; 0.20106; 0.02; 0.000354; 0.00. 1800.0; 0.17473; 0.02; 0.000308; 0.00. 2000.0; 0.15388; 0.02; 0.000271; 0.00. 2500.0; 0.11706; 0.01; 0.000206; 0.00. 下风向最大浓度; 3.65; 0.41; 0.006434; 0.00. 下风向最大浓度出现距离; 25; /; 25; /. D10%最远距离; /; /; /; /. ③厂界达标分析 将无组织排放废气与有组织排放废气的厂界处落地浓度进行叠加，厂界浓度最大值如下表所示。 表7-11 厂界浓度预测值 关心点; 污染物; 预测贡献值（ug/m3）; 预测值（ug/m3）; 标准（ug/m3）; 评价. 厂界; 二甲苯; 3.4124; 3.4124; 200; 达标. VOCs; 12.0617; 12.0617; 1200; 达标. 颗粒物; 3.408334; 3.408334; 900; 达标. 根据上表，厂界预测点甲苯、二甲苯、VOCs均能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 非正常工况预测结果 项目运营过程中非正常工况主要为项目喷喷烤漆房配套的“过滤棉+活性炭+UV 光氧催化系统”故障或过滤棉和活性炭失效时，会导致漆雾颗粒和有机废气的净化效率下降，非正常工况处理设施效率按 50%计。项目运营过程中喷烤漆房非正常排放污染源参数见表7-11。 表7-12 喷烤漆房非正常排放污染源参数一览表 污染源; 排气筒底部中心坐标(°); 排气量(Nm3/h); 效率; 污染物名称; 质量标准mg/m3; 排放速率(kg/h); 排气筒参数; 烟气温度 ℃. 经度; 纬度; 高 度 (m); 内 径 (m). 喷喷烤漆房排气筒; 98°34'5.15"; 24°26'33.26"; 6000; 50%; 二甲苯; 0.2; 0.0624; 15; 0.5; 25. VOCs; 1.2; 0.1919; 15; 0.5; 25. 颗粒物（PM10）; 0.45; 0.0539; 15; 0.5; 25. 表7-13 喷烤漆房非正常工况预测结果 下风向距离; 二甲苯; VOCs; 颗粒物（PM10）. 二甲苯浓度（ug/m3）; 二甲苯占标率（%）; VOCs浓度（ug/m3）; VOCs占标率（%）; PM10浓度（ug/m3）; PM10占标率（%）. 50.0; 3.4508; 1.73; 10.615; 0.88; 2.9808; 0.66. 100.0; 6.256801; 3.13; 19.247; 1.60; 5.4048; 1.20. 200.0; 2.7386; 1.37; 8.424301; 0.70; 2.3656; 0.53. 300.0; 3.9325; 1.97; 12.097; 1.01; 3.397; 0.75. 400.0; 3.8375; 1.92; 11.805; 0.98; 3.3149; 0.74. 500.0; 3.3498; 1.67; 10.304; 0.86; 2.8936; 0.64. 600.0; 2.9218; 1.46; 8.9879; 0.75; 2.5239; 0.56. 700.0; 2.588; 1.29; 7.961101; 0.66; 2.2356; 0.50. 800.0; 2.2994; 1.15; 7.0734; 0.59; 1.9863; 0.44. 900.0; 2.0537; 1.03; 6.3174; 0.53; 1.774; 0.39. 1000.0; 1.8451; 0.92; 5.6759; 0.47; 1.5939; 0.35. 1200.0; 1.5565; 0.78; 4.7881; 0.40; 1.3446; 0.30. 1400.0; 1.3996; 0.70; 4.3055; 0.36; 1.209; 0.27. 1600.0; 1.2589; 0.63; 3.8726; 0.32; 1.0875; 0.24. 1800.0; 1.148; 0.57; 3.5313; 0.29; 0.99163; 0.22. 2000.0; 1.0532; 0.53; 3.2397; 0.27; 0.90975; 0.20. 2500.0; 0.85826; 0.43; 2.6401; 0.22; 0.74138; 0.16. 下风向最大浓度; 7.4435; 3.72; 22.897; 1.91; 6.429801; 1.43. 下风向最大浓度出现距离（m）; 70; /; 70; /; 70; /. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 根据上表可知，项目非正常情况下有组织废气能达标排放，相比正常排放，其污染物落地浓度增幅明显。最大质量浓度均出现在污染源下风向70米处，对环境影响不大。为避免非正常工况下废气未经收集、治理而直接排放事件的发生，环评提出建设单位运营期应对废气处理系统加强管理，定期维护、保养，确保其正常运行。若遇故障，则应及时停止生产作业，对设备进行抢修，排除故障方可恢复生产。 本项目应该加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染治理设施高效率正常运转；应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。 （3）汽车尾气 本项目营运期间有车辆出入，将会产生少量汽车尾气，汽车尾气中含有少量CH、NOx、CO等污染物，由于行驶路程较短，再加上车辆进出时间短，因此废气量产生较小，且项目区通风性能良好，运输车辆进出场区时减速慢行，采取以上措施后，对周边的影响很小。 2、运营期声环境影响分析 项目运营期生产设备噪声源强在60～90dB（A）之间，均设置于厂房内部。因此采用噪声点源衰减公式和噪声叠加公式进行声环境影响预测。本环评通过导则推荐的噪声预测软件对项目噪声进行影响预测和分析。厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。 （1）预测模式 根据《环境影响评级技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009），处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算： LA（r）=Lr0-20lg（r/r0）-∆L 式中：LA（r）——距声源 r 米处受声点的 A 声级； r——参考点声源强度； r0——预测受声点与源之间的距离（m）； ∆L——其它衰减因素。影响∆L 取值的因素很多，主要考虑厂房隔声、空压机房等墙体隔声的影响及其他衰减因素，取15dB（A）。 噪声叠加公式： Leq=10lg∑（100.1L1+100.1L2+…+100.1Li） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）； Leq——噪声源叠加后的值。 （2）预测结果 根据以上预测模式，预测本项目各噪声源点经距离衰减后至厂界噪声值预测结果见下表。 表 7-14 本项目四周厂界噪声预测值 噪声源; 降噪后声源值dB（A）; 与各厂界外1m 的距离（m）; 厂界噪声贡献值 dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 汽车举升设备; 65; 30.2; 16; 24.8; 30.8; 35.39986; 40.9176; 37.11097; 35.22899. CO2保护焊机; 65; 4; 19.2; 45.2; 15.6; 52.9588; 39.33398; 31.89723; 41.13751. 空气压缩机; 65; 5; 4; 38.2; 35; 51.0206; 52.9588; 33.35873; 34.11864. 风机; 65; 3; 7.2; 8.8; 39.6; 55.45757; 47.85335; 46.11034; 33.0461. 本项目噪声贡献值; 58.32; 54.46; 46.96; 43.21. 表 7-15 各厂界及保护目标噪声预测值（考虑△L） 单位：dB(A 预测点; 时间段; 贡献值; 标准值; 达标情况. 厂界东; 昼间; 58.32; 60; 达标. 厂界南; 昼间; 54.46; 60; 达标. 厂界西; 昼间; 46.96; 60; 达标. 厂界北; 昼间; 43.21; 70; 达标. 国家统计局德宏调查队; 昼间; 23.51; 60; 达标. 芒市人民政府发展和改革局; 昼间; 15.71; 60; 达标. 榕树小区; 昼间; 19.73; 60; 达标. 翡翠小区; 昼间; 18.20; 60; 达标. 根据预测可知，本项目厂界噪声以及项目区厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，项目产生的噪声对周边环境影响不大。 项目周围噪声敏感目标主要为项目东侧55m的国家统计局德宏调查队、东北侧135m的芒市人民政府发展和改革局和85m的榕树小区、南侧65m的翡翠小区，根据预测可知，项目区噪声保护目标噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 环评要求项目合理布设生产设备，采取建筑隔声、基础减震等措施，并设置空压机房，尽量减小项目噪声对周围敏感目标的影响。 厂区进出车辆噪声约为60~75dB（A），其为移动噪声源，影响具有瞬时性。为了减小进出车辆产生噪声的影响，项目应采取以下措施：进出项目区的车辆必须减速行驶，车速应低于20km/h；车辆进出严禁鸣喇叭。 根据以上预测结果，为减小项目运营噪声对周边环境及人员的影响，环评要求建设单位严格执行以下措施： ①在设备选型时：选用噪声小、振动小的设备，确保车间、厂区达到噪声排放标准限值要求。 ②厂房屏蔽：所有设备均应置于厂房内，并合理布局，尽量布置于厂房内远离环境保护目标的一侧，以求减小对环境保护目标的影响； ③设备减振：对振动较大的设备，应设置减震垫； ④高噪声设备应单独设置机房，如空压机、风机等。 综上所述，项目运营期产生的噪声在采取建筑隔声、距离衰减、空气吸收及必要的降噪措施后，对周围声环境影响可降至最小。 ### 3、运营期水环境影响分析 本项目运营期废水主要为员工办公、生活废水，来访顾客生活废水。根据工程分析，项目区产生的废水量为1.392m3/d，0.04176万m3/a。 ### 3.1废水产排情况及处置措施 ### ①雨水系统 项目区实行雨污分流制，厂房加盖彩钢瓦。 ②污水系统 生活污水：排入化粪池（项目区东北侧15m3）处理后定期委托环卫部门清掏。 项目无生产废水产生。 3.2地表水评价等级 本项目废水不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2 评价等级确定，本项目评价等级为：三级B，三级B不进行地表水环境影响预测，仅对废水间接外排的可行性进行分析及依托污水处理设施环境可行性分析。 表7-16 地表水环境影响等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 3.3废水处置措施可行性分析 化粪池设置合理性分析 项目运营期产生的生活污水需采用化粪池进行预处理。根据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果，因此，本项目化粪池污水有效停留时间应不小于24h。化粪池处理规模以项目运营期的废水产生量为基数并考虑 20%的余量取定。根据水平衡分析本项目运营期生活污水产生量为1.392m3/d，化粪池有效容积应不小于1.68m3。 目前，项目区东北侧建有1个容积为15m3的化粪池处理项目产生的生活污水，能够容纳7~15天的生活污水量，化粪池设置可行。 3.4项目内废水对环境的影响 地表水：距离项目区最近的地表水体为项目西面约1.5km的芒市大河，本项目位于城市建成区，采用雨污分流制，厂房加盖彩钢瓦。项目产生的生活污水经化粪池处理后定期委托环卫部门清运，不外排。因此，项目内的污水不会进入芒市大河，对其环境影响较小。 地下水：本项目可能会对地下水造成影响的主要为危废渗滤液，渗滤液下渗进入地下水系统，污染地下水水质。项目位于城市建成区，地面已硬化，项目危险废物暂存间设置于厂区西南侧，并做防渗等处理，故危废渗滤液下渗至地表及地下的可能性极小，对地下水的影响轻微。 综上所述，项目内产生废水能有效处理，对周围地表水、地下水的环境影响较小。 4、运营期固体废弃物环境影响分析 （1）固体废物的产生量及种类 根据工程分析可知，建设项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般固废和生活垃圾。危险废物主要有废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶，废机油、废过滤棉，废活性炭，焊渣、废旧电池、UV灯管、废砂纸等；一般固废主要有废旧零部件、包装固废、废含油抹布，废含油棉纱手套、废装饰品等。 （2）固体废物的危害 固体废物对环境的影响主要是由于固体废物的堆存及处置方式不当，造成占用土地，破坏景观，污染环境空气、土壤、地表水、地下水等。因此，固体废物需经妥善处置，才可以减少对环境的影响。 本项目产生的固体废物含有一般固废、危险废物、生活垃圾。其中危险废物的产生种类较多，产生量也不少。危险废物在处置前，必须在厂内堆存一段时间。由于企业产生的危险废物成分复杂，分类收集、分类堆存及管理不当，均有可能对周围景观和环境空气产生一定影响，废物中的有害物质被雨水淋溶排入环境，污染周围地下水和土壤。为防止固体废物无序堆放，企业产生的危险废物应分类收集暂存并及时进行处置。 （3）固体废物的处理处置 ①一般固废 本项目的固体废物种类繁多，对各固体废物均采取了处理处置措施，根据企业实际生产情况并参照同类行业固废的处置方法，废旧零部件和废装饰品收集后交由回收站收购；包装固废集中收集于垃圾桶内委托环卫部门进行清运；项目一般固废的处置率为100%，对环境影响不大。 ②生活垃圾 项目产生的生活垃圾需经垃圾袋、桶分类收集投放到指定地点，并同化粪池污泥一起委托环卫部门定期清运收集处理，对环境影响不大。 ③危险废物 危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，项目设置1间建筑面积为33m2的危废暂存间对项目产生的危险废物进行暂存，暂存后定期委托有资质单位处置。危险废物管理过程须做到以下几点： A、收集过程： 项目所产生的危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装。 根据工程分析可知，本项目产生的危险废物包括：HW22 含铜废物（焊渣）、HW49其他废物 900-039-49（废活性炭和废过滤棉）、HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08（废机油）、HW49 其他废物 900-041-49（废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废砂纸）；W49其他废物 900-039-49（废旧电池）共五类，因此，建设单位必须按相应要求分别对各种危险废物进行单独收集，并标明其危险代码，防止混装。 B、贮存过程： Ⅰ、要做好暂存间的防渗、防泄漏工作。 Ⅱ、废机油需用符合标准的容器盛装，容器上需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 Ⅲ、危废暂存间必须按GB15562.2《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》的规定设置警示标志。 Ⅴ、装载危险废物的容器要满足相应的强度要求，必须完好无损。 Ⅵ、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物性质相容（不相互反应）。 Ⅶ、盛装危险废物容器都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 Ⅷ、作好危险废物贮存情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。记录和货单在危险废物处置后继续保留三年。 Ⅸ、必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 C、委托转移： 委托有资质的单位处理过程中必须严格按照《危险废物转移联单管理办法》相关要求，严格执行危险废物转移联单制度，设置台账。 综上所述，本项目产生的各种固体废物中，废旧零部件和废装饰品收集后交由回收站收购；包装固废集中收集于垃圾桶内委托环卫部门清运；生活垃圾经垃圾袋、桶分类收集投放到指定地点，并同化粪池污泥一起委托环卫部门定期清运收集处理。危险废物暂存间严格按照（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》的规定设计建造， 危险废物分类妥善存储，委托有资质单位进行处置。厂方切实落实好报告提出的管理和处理措施，项目产生的固体废物对环境影响不大。 5、土壤环境影响分析 本项目汽修建设项目，总占地面积为1300m2，根据查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A表1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于社会事业与服务业中其他，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水环境污染防控措施 （1）分区防控措施 本次改造涉及区域，依据生产功能划分，主要是生产、维修、存储、污水处理环节，将改造涉及区域分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，其中本项目重点防渗区主要是一般固废和危险固废暂存间，一般防渗区主要是维修区，简单防渗区厂区其余硬化地方。 （2）已采取的防渗措施 a、现有的隔油沉淀池、危废暂存间等区域已经采取相应的防渗措施。 b、厂区已经实施雨污分流，雨水进入周边雨水管网，污水收集处理后进入锦华路（胞波路）污水管网，最后进入芒市第一污水处理厂处理。 c、现有的危废暂存间设置为封闭式，设有必要的防风、防雨、防晒及防渗漏措施，危废分类暂存，废矿物油和污泥暂存区还设有漏液收集设施，并且液体危险废物装存在专用的收集桶内，安排专人进行管理，加强日常管理，危废暂存间设置符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求，危险废物委托资质单位清运处置。则项目运营期产生的危险废物对地下水不会造成影响。 （3）建立地下水环境监测系统 根据调查，根据区域地下水流向（东北向西南方向），在项目厂区下游设置1个监测井。 地下水监测频率为每年2次，监测因子为pH、SS、COD、石油类、二甲苯等。 地下水监测必须由具有资质的监测单位实施，并且要严格按照国家地下水监测的相关技术规范进行，要保证监测的结果真实可信。 7、环境风险影响分析 （1）物质危险性识别 根据本项目的工艺特点，本项目喷漆过程中使用的油漆和稀释剂属于有毒有害、易燃物质，机油属于易燃物质，在油漆、稀释剂、机油等贮运、应用等环节存在着对人类生活及周围环境污染的潜在危害，必须按照有关规定进行管理。 （2）重大危险源识别 项目内油漆及稀释剂预计最大储存量为0.37t，存放量较少。根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018中易燃液体：23℃≤闪点＜60℃的液体临界量为5000t，油漆和稀释剂日常存储了远小于临界量，不构成为重大危险源。 （3）环境风险评价 项目在原料油漆、稀释剂在储存和使用过程发生泄漏，有毒有害物质会对人员造成伤害， 对地表水、土壤及大气污染；机油在储存中发生火灾时，产生的有害气体易造成环境空气污染，发生火灾对人员伤害。 （4）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分情况见下表： 表7-17 评价工作级别判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 表7-18 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度; 危险物质及工艺系统危险性. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ш; Ш. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ш; Ш; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ш; Ш; Ⅱ; I. 注：Ⅳ+为极高环境风险. Q值确定： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中对危险物质的临界量辨别，辨别结果见下表。 表7-19 危险物质的临界量辨别一览表 名称; 类别; 临界值（t）; 暂存最大量; q/Q. 油漆、稀释剂、机油、固化剂、废机油; 易燃; 5000; ≤0.37t; 0.000074. 项目Q值Σ; 0.000074. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，当存在多种危险物质是，可按下式计算物质总量与临界量比值（Q）： 式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 经计算，本项目的危险物质总量与临界量比值Q=0.000114＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据表7-14评价工作等级划分可知，当项目环境风险潜势为Ⅰ时，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。简单分析基本内容按根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A进行分析。故本项目涉及油漆、稀释剂及机油不构成重大危险源。 （5）环境敏感目标 项目周边主要为敏感目标见表3-2。 （6）风险管理 油漆、稀释剂风险管理： 油漆、稀释剂存放区全部进行防渗、防漏处理，确保事故状态下，也不会有污染物向外泄漏，对外界环境造成污染。仓库内、喷漆车间内严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 经常检查，及时处理。油漆储存间不得混存其他物品，包装用品要及时清除。油漆、稀释剂桶要排放整齐，品种分清，库内要留通道，库门不得堵塞。库房内温度不能超过摄氏35℃。储存间要保持通风干燥，严禁在库房内配料操作，配足消防器材。储存间房门向外开， 不得堵塞。周围不得堆放易燃物品，及时清除杂草和树叶等物。 应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离50米，大泄漏时隔离150米，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 防护措施：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入高浓度区作业，须有人监护。 急救措施：当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 机油风险管理 机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故， 撤离距离需加长，并严格限制出入。 灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 制定处理池操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。 （7）风险应急预案 针对本项目可能发生的突发事故，建设单位应编制突发环境事件应急预案，将风险事故率降低到最小，而企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救援，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对项目运营影响程度降到最低。本报告建议项目制定的突发环境事件应急预案格式及主要内容见下表。 表7-20 突发环境事件应急预案内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 按照企业突发环境事件的严重性、可控性、影响范围和紧急程度，对突发环境事件进行分级. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布状况. 3; 应急计划区; 贮藏区、影响区. 4; 应急组织; 工厂、地区应急组织机构、人员. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 6; 应急设施，设施与材料; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后评价; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评价，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。. 10; 撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：现场及邻近人员撤离组织计划及救护；. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录、建立档案和专门报告制度，设专门部门和专人负责管理. （8）结论 综上所述，本项目通过采取本报告中的一些措施后，可在较大程度上避免风险的产生。同时项目建设方应针对本报告提出的环境风险，进行完善应急预案的制定，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度。因此项目方在项目建设阶段就应充分考虑风险的发生及处理措施、方案，将环境风险降至低限，避免危害周围环境和人群健康。项目的环境风险在可防控的范围内。

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运 营 期 | 打磨 | 打磨粉尘 |  | 打磨设备自带收尘设施（收尘效率为80%）收集粉尘进入布袋，收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。其余未经收集的20%以无组织的形式排放。 | 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |
|  |  | 焊接 | 焊接烟尘 |  | 通过移动式粉尘净化器净化（净化效率90%）后在车间内无组织排放。 |  |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOx |  | 自然稀释扩散 | 对环境影响小 |
|  |  | 喷烤漆房废气 | 有组织 | 二甲苯 | 喷烤漆房密闭式设置，设置1套废气净化系统（过滤棉+UV光氧催化+活性炭+1根15m高排气筒）。 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准限值 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  |  | VOCs |  | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃有组织二级标准限值 |
|  |  |  | 无组织 | 二甲苯 | 自然稀释扩散 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准限值 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  |  | VOCs |  | 达《挥发性有机污染物无组织排放标准》（GB 37822-2019）表A.1中的无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | 运 营 期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷 |  | 生活污水排入化粪池（项目区东北侧15m3），定期委托环卫部门清运。 | 不外排 |
| 固体废物 | 运 营 期 | 厂区 | 生活垃圾 |  | 委托环卫部门进行清运 | 处置率达100% |
|  |  |  | 废旧零部件 |  | 收集后交由回收站收购 |  |
|  |  |  | 包装固废 |  | 委托环卫部门进行清运 |  |
|  |  |  | 废装饰品 |  | 收集后交由回收站收购 |  |
|  |  |  | 化粪池污泥 |  | 委托环卫部门进行清运 |  |
|  |  |  | 废含油抹布 |  | 委托环卫部门进行清运 |  |
|  |  |  | 废含油棉纱、手套 |  | 委托环卫部门进行清运 |  |
|  |  |  | 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶 |  | 设置危废暂存间，危废分质、分类，采用密闭防腐蚀容器收集并单独暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭和废过滤棉 |  |  |  |
|  |  |  | 废机油 |  |  |  |
|  |  |  | 隔油沉淀池油污及污泥 |  |  |  |
|  |  |  | 废旧电池 |  |  |  |
|  |  |  | 焊渣 |  |  |  |
|  |  |  | UV灯管 |  |  |  |
|  |  |  | 废砂纸 |  |  |  |
| 噪声 | 运营期 | 车辆、维修设备 | 噪声 |  | 减振基座、设备消声、厂房墙壁吸音、距离衰减。车辆限速、禁鸣。 | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2、4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 项目选址为城市建成区，周围生态环境结构单一，项目应作好三废的处置工作，并对周围的植被进行爱护，不随便损坏周围的绿化。 |  |  |  |  |  |  |

# 表九、结论与建议

| 一、环境影响评价结论 通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论。 1、关于产业政策 本项目为《国民经济行业与代码》（GB/T4754—2017）中的汽车新车零售以及汽车修理与维护项目，项目主要进行小型轿车、SUV汽车的修理与维护等。对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）（修改后2020年1月1日实行）》，项目不在鼓励类、限制类和淘汰类目录内。同时，根据国发[2005]40号《促进产业结构调整暂行规定》第十三条：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》，故本项目属于允许类。 综上，项目的建设符合国家现行的产业政策。 ### 2、项目选址合理性 本项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，项目选址与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，选址可行。 ### 项目生产过程中产生的污染物有废气、生活污水、噪声和固体废弃物，在采取环评提出的治理措施后，产生的污染物对环境的影响可得到有效控制，不会对周围环境产显著影响。 ### 因此，项目选址合理。 3、项目平面布置合理性分析 本项目位于云南省德宏州芒市胞波路203号，主要包括1栋钢结构厂房，按功能划主要分为四轮定位区、保养区、维修区、接待办公区等功能区；所有建筑及区域划分均沿厂房边界设置，从西南侧依次设置有一般固废间、危废暂存间机电维修间、休息室、仓库、钣喷维修间、空压间、喷烤漆房、打磨间、双膜施工间、办公区及会议室等。项目厂区内有一长直通道，项目内各建筑均沿该通道两侧分布，方便人员及车辆的进出及调运。 ### 综上，本项目平面布局合理。 4、环境质量现状 （1）环境空气 根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，项目区环境空气能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水 根据《德宏州2019年环境质量公报》，2019年芒市大河木康断面满足区划要求，年均评价为Ⅲ类水质，属于达标区。 （3）声环境 根据《德宏州2019年环境质量公报》以及现场踏勘，项目区域声环境质量现状良好，可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。 5、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响结论 本项目无施工期，对环境不产生影响。 （2）运营期环境影响分析 ①大气环境影响分析 项目运营期产生废气主要为打磨粉尘、喷烤漆房废气、焊接时产生的焊接烟尘、汽车在进出厂和调试过程中排放的汽车尾气。 打磨粉尘：打磨设备自带收尘设施收集粉尘进入布袋，收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。其余未经收集的以无组织的形式排放，根据预测此部分无组织废气能够达标排放，对周围大气环境影响较小。 焊接烟尘：焊接烟尘产生量较小，通过移动式粉尘净化器净化后在车间内无组织排放，根据预测此部分无组织废气能够达标排放，对周围大气环境影响较小。 喷烤漆房废气：喷烤漆房为密闭式设置，每间喷烤漆房的油漆废气都在引风机的作用下通过过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高的排气筒排出。根据预测，喷烤漆房废气能够达标排放，对周围大气环境影响较小。 汽车尾气：项目运营期车辆进出过程中产生的少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物是CO、HC、NOx，进出汽车不多，仅为校内教职工车辆，排放量不大，属无组织间歇性排放。对周围环境的影响不大。 ②地表水环境影响分析 本项目运营期废水主要为员工办公、生活废水，来访顾客生活废水，无生产废水。 项目区实行雨污分流制，项目区实行雨污分流制，厂房加盖彩钢瓦。生活污水排入化粪池（项目区东北侧15m3）处理后定期委托环卫部门清运。 ③噪声环境影响分析 根据噪声预测结果可知，项目产生的噪声在经过厂房墙体隔声、距离衰减后，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即：昼间≤60dB(A)，对周围环境影响小。 ④固体废弃物影响分析 本项目产生的固体废弃物包括生活垃圾、一般固废和危险废物。其中生活垃圾由环卫部门清运；一般固废：包装固废、化粪池污泥、废含油抹布、废含油棉纱、手套由环卫部门清运，废旧零部件、废装饰品收集后交由回收站收购；危险废物：废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废活性炭和废过滤棉、废机油、隔油沉淀池油污及污泥、废旧电池、焊渣、UV灯管、废砂纸收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置。 项目产生的固体废物处置率100%。对环境影响较小。 6、总结论 本项目为汽修项目，项目的建设不会降低项目所在区域环境功能，污染物处置符合达标排放原则，项目性质符合产业政策，选址符合区域规划。 本项目必须执行国家规定“三同时”的原则，在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。 从环境保护角度评价，本项目的建设可行。 二、建议 为将本项目对环境影响降至最低程度，改善和提高评价区环境质量，提出以下要求： （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）应进一步完善各类规章制度，加强科学管理和操作人员责任心，杜绝因操作不当而产生的各类污染事故发生。 （3）加强项目区内各类污染治理设施的管理和维护，提高操作人员的责任心和环保意识，确保治理设施运行的可靠性、稳定性。 （4）运营过程中剩余的原材料及产品废料要尽量作为资源回收利用，并按照监测计划要求进行项目污染源及厂区环境监测。 （5）项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自主对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 三、环保竣工验收及监测计划 1、环境监察计划 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，应将项目的环境管理纳入项目日常管理之中。本项目制定了环境管理计划如表9-1。 表9-1 环境管理计划 ### 阶段; ### 环境管理工作主要内容. ### 管理机构职能; ### 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。. ### 生产运行期; ### （1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行； ### （2）设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行项目区内的污染源监测，对不达标的环保设施应立即进行查找原因，及时处理； ### （3）不断加强技术培训，组织企业内部之间进行技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； ### （4）重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见来提高企业环境管理水平； ### （5）积极配合环保部门的检查。. 2、环境监测 根据项目污染排放特征及区域环境特点，项目环境监测重点在运行期，建议监测内容详见下表。 表9-2 环境监测计划表 监测时段; 监测对象; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 运营期; 废气; 有组织; 喷喷烤漆房废气排气筒; 二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃; 按国家规定进行; 二甲苯、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准限值；VOCs参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃有组织二级标准限值. 无组织; 厂界上风向1个，下风向3个; 二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃; 按国家规定进行; 二甲苯、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准限值；VOCs执行《挥发性有机污染物无组织排放标准》（GB 37822-2019）表A.1中的无组织排放监控浓度限值. 噪声; 厂界四周; 等效声级LegdB(A); 按国家规定进行; GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2、4类标准. 3、环境保护竣工验收 # 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。项目环保竣工验收清单见下表。 表9-3 竣工验收一览表 项目; 排放源; 污染物; 防治措施; 预期治理效果. 废气; 打磨; 打磨粉尘; 打磨设备自带收尘设施（收尘效率为80%）收集粉尘进入布袋，收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。其余未经收集的20%以无组织的形式排放。; 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准. 焊接; 焊接烟尘; 通过移动式粉尘净化器净化（净化效率90%）后在车间内无组织排放。. 喷烤漆房废气; 有组织; 二甲苯; 喷烤漆房密闭式设置，设置1套废气净化系统（过滤棉+UV光氧催化+活性炭+1根15m高排气筒）。; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准限值. 颗粒物. VOCs; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃有组织二级标准限值. 无组织; 二甲苯; 自然稀释扩散; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准限值. 颗粒物. VOCs; 达《挥发性有机污染物无组织排放标准》（GB 37822-2019）表A.1中的无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 生活污水排入化粪池（项目区东北侧15m3）处理后定期委托环卫部门清运。; 不外排. 固体废物; 厂区; 生活垃圾; 委托环卫部门进行清运; 处置率达100%. 废旧零部件; 收集后交由回收站收购. 包装固废; 委托环卫部门进行清运. 废装饰品; 收集后交由回收站收购. 化粪池污泥; 委托环卫部门进行清运. 废含油抹布; 委托环卫部门进行清运. 废含油棉纱、手套; 委托环卫部门进行清运. 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶; 设置危废暂存间，危废分质、分类，采用密闭防腐蚀容器收集并单独暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置. 废活性炭和废过滤棉. 废机油. 隔油沉淀池油污及污泥. 废旧电池. 焊渣. UV灯管. 废砂纸. 噪声; 车辆、维修设备; 噪声; 减振基座、设备消声、厂房墙壁吸音、距离衰减。车辆限速、禁鸣。; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准. |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |