建设项目环境影响报告表

（报批稿）

建设单位(盖章)：德宏小匡粮油食品有限公司

编制单位(盖章)：昆明煤炭设计研究院

编制日期：二〇一九年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	11

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	42

七、环境影响分析	44

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	77

九、结论与建议	79

附表

附表1 项目大气环境影响评价自查表

附表2 项目地表水环境影响评价自查表

附表3 项目环境风险评价自查表

附表4 项目土壤环境影响评价自查表

附表5 项目基础信息表

附件

附件1 委托书

附件2德宏州芒市帕底工业园区德宏小匡粮油食品有限公司新建大米加工厂项目会议纪要

附件3 修改清单

附件2 项目投资备案证

附件3 厂房租赁合同

附件4 入园证明

附件5 天然气成分分析报告

附件6 营业执照

附件7 项目内部审核进度管理表及审核记录表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系示意图

附图3 项目区域水系图

附图4 项目总平面布置图

附图5 项目与工业园区位置关系图

附图6 项目与园区污水处理厂位置关系图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 德宏州芒市帕底工业园区德宏小匡粮油食品有限公司新建大米加工厂项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | # 德宏小匡粮油食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 德宏州芒市帕底工业园区 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 匡凤英 |  |  | 联 系 人 | 杨新国 |  |
| 联系电话 | 139*****838 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 678400 |
| 通讯地址 | 云南省德宏州芒市胞波路177号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市人民政府发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 芒发改备案[2018]133号 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1310(谷物磨制) |  |
| 占地面积 （平方米） | 2800（4.2亩） |  |  | 绿化面积 （平方米） | 20 |  |
| 总投资（万元） | 1808 | 其中：环保投资（万元） |  | 50.9 | 环保投资占总投资比例 | 2.82% |
| 评价经费（万元） | 2.0 | 投产日期 |  | 2020年5月 |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目由来 芒市土地肥沃，物产丰富，盛产粮食，粮食中尤其以大米最为出名，其色泽白润如玉，煮饭香软适口，煮粥粘而不腻，营养价值极高。 德宏小匡粮油食品有限公司是以集大米种植、生产、加工、销售一体化服务及兼营特产的民营企业，于2012年08月27日在芒市市场监督管理局注册成立，主要经营食品、水果、蔬菜、鲜肉、农副产品、日用百货销售；大米、农副产品加工、销售；卷烟、雪茄烟零售。为进一步提高生产效率、扩大市场占有率、增强企业竞争力，德宏小匡粮油食品有限公司拟于德宏州芒市帕底工业园区投资新建德宏州芒市帕底工业园区德宏小匡粮油食品有限公司新建大米加工厂项目，项目投资500万元。 项目已于2018年10月22日取得《芒市发展和改革局文件投资项目备案证》（芒发改备案﹝2018﹞133号），根据投资项目备案证中主要建设内容或生产能力：总建筑面积2859.5m2，建设日产240吨的精米生产线1条。项目设置2台烘干机。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，本项目需要办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目涉及“第二类农副食品加工业，第2项粮食及饲料加工”中年加工1万吨及以上的（不含发酵工艺），应编制环境影响报告表。 受德宏小匡粮油食品有限公司的委托，我单位接受了该项目环境影响评价工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。本单位在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。 2、项目概况 项目名称：德宏州芒市帕底工业园区德宏小匡粮油食品有限公司新建大米加工厂项目 建设单位：德宏小匡粮油食品有限公司 项目性质：新建 建设地点：德宏州芒市帕底工业园区 项目投资：1808万元 项目内容：总建筑面积2859.5m2，建设日产240吨的精米生产线1条；设置2台烘干机（型号RS34）。 项目主要技术经济指标详见下表1-1示。 表1-1 主要经济技术指标表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 总投资; 万元; 1808. 2; 占地面积; m2; 2800. 3; 总建筑面积; m2; 2859.5. 4; 绿化面积; m2; 20. 5; 大米生产能力; t/a; 6.72万. 6; 工作日; 天/年; 280. 7; 劳动定员; 人; 6. 本项目为新建项目，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。具体设置情况见表1-2。 表1-2 项目组成一览表 类别; 建设内容; 基本情况; 备注. 主体工程; 加工生产车间; 项目加工生产车间设置于项目区中部，主要设置生产加工平台、副产品仓库、半成品仓库、包装车间及成品仓库，建筑面积为2000m2; 为1层钢架封闭结构. 原粮库; 设置于项目区北侧，主要用于储存收购来的稻谷，建筑面积为500m2; 为1层钢架封闭结构. 产品展示区; 设置于项目东南侧，建筑面积为172m2; 为1层钢架封闭结构. 烘干机; 位于原粮库西北侧，设置2台型号为RS34的烘干机; 为1层钢架封闭结构. 辅助工程; 办公区; 设置于项目区南侧，设置洽谈室及卫生间，主要用于项目办公及与外来参观人员洽谈，建筑面积为58m2; 为1层钢架封闭结构. 更衣室; 设置于项目东侧，主要用于职工人员换衣，建筑面积约为18m2; 为1层钢架封闭结构. 消毒化验室; 设置于项目东侧，更衣室旁，主要用于对成品大米的检验，建筑面积约为39m2; 为1层钢架封闭结构. 公用工程; 供水; 供水取自园区供水管网，可满足生产、生活、消防用水要求; —. 排水; 采用雨污分流制排水系统，项目雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；项目不产生生产废水，项目生活废水排入防渗化粪池，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，由于园区污水处理厂已建成，项目处理达标后的污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。; —. 供电; 用电取自园区供电管网，可满足生产、生活、消防用电要求; —. 供热; 项目生活办公采用太阳能进行供热；生产区设置两台烘干机对生产进行供热，烘干机主要采用天然气作为燃料; —. 消防; 项目设置有消防栓等，并配备有手提式干粉灭火器; —. 环保工程; 脉冲除尘器+旋风除尘器; 设置4套除尘器（1#~4#），每套除尘器由1台脉冲除尘器+1台旋风除尘器组成；1#位于原粮预处理部分的清理筛，除尘器风机风量为14700m3/h；2#位于原粮预处理部分的去石机，除尘器风机风量为12400m3/h；3#位于原粮预处理部分的砻谷机，除尘器风机风量为8800m3/h；4#位于原粮预处理部分的重力机，除尘器风机风量为6400m3/h；除尘器效率均在98%以上; —. 旋风除尘器+旋风除尘器; 设置8套除尘器（5#~12#），每套除尘器由2台旋风除尘器组成；5#位于碾米机，除尘器风机风量为7000m3/h；6#位于白米分级筛，除尘器风机风量为6000m3/h；7#位于去石机，除尘器风机风量为12000m3/h；8#位于一次抛光机，除尘器风机风量为10000m3/h；9#位于二次抛光，除尘器风机风量为11000m3/h；10#位于色选机，除尘器风机风量为6000m3/h；11#位于三次抛光，除尘器风机风量为11000m3/h；12#位于白米分级筛，除尘器风机风量为6000m3/h；除尘器效率均在98%以上. 旋风除尘器; 项目共设置5台单独的旋风除尘器，其中于项目大米精加工处色选机设置1台旋风除尘器（13#），除尘器风机风量为6000m3/h；于项目烘干机处设置4台旋风除尘器（每台烘干机处设置2台），除尘器风机风量为12000m3/h；除尘器效率均在98%以上. 排气筒; 项目共设置2根排气筒（H1和H2），H1位于大米加工车间粉碎工段除尘器末端（15m）；H2位于烘干机处除尘器末端（15m）; —. 固体废物收集室; 于项目东侧设置1间10m3的固体废物收集室，用于收集除尘器粉尘、废弃包装袋等; —. 化粪池; 于项目东南侧设置一个地埋式防渗化粪池，容积为5m3; —. 垃圾处理; 项目于区内合理设置垃圾桶; —. 绿化; 项目室外绿化面积为20m2; —. 储运工程; 道路; 项目施工及运营期材料机物料依托于项目西侧115乡道及南侧帕底3号路; —. 3、项目主要设备及能源消耗 本项目生产加工区主要设备见表1-3。 表1-3 项目生产加工区主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 组合清理筛; TQLMZ200*2; 1台. 2; 干谷提升机; TDTG30/26; 1台. 3; 刮板输送机进仓; GSS32; 1台. 4; 高压脉冲除尘器; BLM-130; 2台. 5; 高压脉冲除尘器; BLM-104; 2台. 6; 旋风除尘器; 直径1.2m/1.3m; 25台. 7; 稻谷降温风机; 2台. 8; 震动清理筛; 125*2; 1台. 9; 提升机; 26/23（31*67）; 4台. 10; 提升机; W10（8-10T/H）25*6; 10台. 11; 压坨砻谷机; MLGT51; 1台. 12; 重力谷糙筛; MGCZ45*20*2; 1台. 13; 卧式碾米机; 25A; 3台. 14; 白米分级筛; MMJX120*4; 2台. 15; 白米去石机; TQSX160*2; 2台. 16; 抛光机; 5000S（3.5-5T/H）; 2台. 17; 卧式智能抛光机; MPGH168B; 4台. 18; 色选机（7块板）; 2台. 19; 色选机（8块板）; 2台. 20; 烘干机; RS34; 2台. 本项目原辅料及能源消耗见表1-4。 表1-4 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 贮存方式; 年用量; 来源. 1; 稻谷; 原粮库; 30000t; 从种植基地收购. 2; 半成品米; 原粮库; 41780t; 从其他米厂收购. 3; 包装材料; —; 1t; 从编织袋厂购买. 4; 水; —; 52.2; 取自园区供水管网. 5; 电; —; 25000kW; 取自园区供电管网. 6; 天然气; —; 84240m3/a; 由园区管道燃气提供. 根据中华人民共和国国家标准—稻谷（GB1350-2009），本项目收购的稻谷质量指标具体见表1-5。 表1-5 项目收稻谷质量指标 等级; 出糙率/%; 整精米率/%; 杂质/%; 水分/%; 黄粒米/%; 谷外糙米/%; 互混/%; 色泽、气味. 1; ≥81.0; ≥61.0; ≤1.0; ≤14.5; ≤1.0; ≤2.0; ≤5.0; 正常. 2; ≥79.0; ≥58.0. 3; ≥77.0; ≥55.0. 4; ≥75.0; ≥52.0. 5; ≥73.0; ≥49.0. 等外; ＜73.0; —. 注：“—”为不要求. 项目产品方案及规格见表1-6。 表1-6 项目产品方案表 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 备注. 1; 大米（主产品）; 67200; —. 2; 谷糠（副产品）; 2640; —. 3; 碎米和异色米（副产品）; 1769.06; —. 根据大米标准（GB/T1354-2018）表2优质大米质量标准，本项目产出的大米质量指标具体见表1-7。 表1-7 项目产品大米质量指标 品种; 优质籼米; 优质粳米. 等级; 一级; 二级; 三级; 一级; 二级; 三级. 碎米; 总量/%≤; 10.0; 12.5; 15.0; .0; 7.5; 10.0. 其中小碎米/%≤; 0.2; 0.5; 1.0; 0.1; 0.3; 0.5. 加工精度; 精碾; 精碾; 适碾; 精碾; 精碾; 适碾. 白度/%≤; 2.0; 5.0; 8.0; 2.0; 4.0; 6.0. 品尝评分值/分≥; 90; 80; 70; 90; 80; 70. 直链淀粉含量/%; 13.0~22.0; 13.0~20.0. 水分含量/%≤; 14.5; 15.5. 不完善粒含量/%≤; 3.0. 杂质限量; 总量/%≤; 0.25. 其中：无机杂质含量/%≤; 0.02. 黄粒米含量/%; 0.5. 互混率/%; 5.0. 色泽、气味; 正常. 4、本项目劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为6人，均不在项目区食宿。项目年工作日为280天，每天工作8小时。 5、项目总平面布置 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，本项目按照项目功能和特点进行了合理布局，项目加工生产车间（加工生产车间内设置有生产加工平台、副产品库房、半成品库、副产品仓库、包装车间及成品仓库）位于项目区中部，原材料仓库（设有烘干机房）位于项目区北侧，办公生活区位于项目区南侧，项目区周边合理布置有绿化带，室内合理布置有盆栽，并合理设置垃圾桶对项目区固体废弃物进行收集。项目共设置1个化粪池，位于项目去南侧，生活废水经化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。项目设置的主出入口位于项目区南侧与帕底3号路连接。总体而言，整个项目区布局合理有序。项目具体平面布置见附图4。 6、公用工程 （1）给排水系统 给水：项目用水由园区供水管网引入，用水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。 排水：本项目采用雨污分流制排水系统，项目雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；项目无生产废水产生，生活废水排入防渗化粪池，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，由于园区污水处理厂已建成，项目处理达标后的污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。 （2）供电系统 # 本项目用电由园区供电管网进行供给。 # （3）供热系统 本项目生活办公采用太阳能进行供热，生产区设置两台烘干机对生产进行供热，烘干机主要采用天然气作为燃料。 （4）消防系统 本项目车间及各建筑物配备干粉灭火器，操作人员应接受系统消防知识的培训并定期进行消防训练和演习。项目建筑的灭火器材配置符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定。 7、环保工程 （1）绿化 本项目室外绿地面积为20m2。项目绿化工程均注重环境景观的规划建设，力求体现建筑物与绿化的和谐。此外，项目根据室内布局合理设置盆栽，已达到提升室内景观的效果。 （2）环保设施 化粪池：本项目设置1个地埋式防渗化粪池，容积为5m3，位于项目区南侧，化粪池容积满足废水24h的停留时间。此外，化粪池应做防渗处理，严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设。采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”，池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面。 脉冲除尘器+旋风除尘器：设置4套除尘器（1#~4#），每套除尘器由1台脉冲除尘器+1台旋风除尘器组成；1#位于原粮预处理部分的清理筛，除尘器风机风量为14700m3/h；2#位于原粮预处理部分的去石机，除尘器风机风量为12400m3/h；3#位于原粮预处理部分的砻谷机，除尘器风机风量为8800m3/h；4#位于原粮预处理部分的重力机，除尘器风机风量为6400m3/h；除尘器效率均在95%以上。 旋风除尘器+旋风除尘器：设置8套除尘器（5#~12#），每套除尘器由2台旋风除尘器组成；5#位于碾米机，除尘器风机风量为7000m3/h；6#位于白米分级筛，除尘器风机风量为6000m3/h；7#位于去石机，除尘器风机风量为12000m3/h；8#位于一次抛光机，除尘器风机风量为10000m3/h；9#位于二次抛光，除尘器风机风量为11000m3/h；10#位于色选机，除尘器风机风量为6000m3/h；11#位于三次抛光，除尘器风机风量为11000m3/h； 12#位于白米分级筛，除尘器风机风量为6000m3/h；除尘器效率均在98%以上。 旋风除尘器：项目共设置5台单独的旋风除尘器，其中于项目大米精加工处色选机设置1台旋风除尘器（13#），除尘器风机风量为6000m3/h；于项目烘干机处设置4台旋风除尘器（每台烘干机处设置2台），除尘器风机风量为18000m3/h；除尘器效率均在98%以上。 排气筒：项目共设置2根排气筒（H1和H2），H1位于大米加工车间粉碎工段除尘器末端（15m）；H2位于烘干机处除尘器末端（15m）。 （3）垃圾处理 项目在厂区、生活办公区内合理布设垃圾桶，统一收集后，委托当地环卫部门定期清运、处置。 （4）储运工程 项目施工及运营期材料机物料依托于项目西侧115乡道及南侧帕底3号路。 8、施工组织 （1）施工营地及施工场地 施工营地：施工期施工人员来自周边剩余劳动力，工程施工过程中不设置施工营地，施工人员回家食宿。此外，项目于厂区空地设置一个施工场地，主要用于施工建筑材料的堆放。 （2）施工人员 根据项目资料及建设单位核实，项目施工期的施工人员约6人，均不在项目区食宿。 （3）运输条件 项目区所在地交通网络发达，为本项目的建设提供了便利的运输条件，本项目建设施工中可合理利用项目西侧115乡道及南侧帕底3号路等，无需修建施工便道 （4）施工进度安排 根据本项目施工规划及结合项目目前的实际情况，项目将于2019年12月开工建设，预计2020年5月完工，项目建设总工期为6个月，以180天计。 9、环保投资 本工程总投资为1808万元，其中环保投资50.9万元，占总投资比例2.82%。环保投资分项估算见表1-8。 表1-8 环保投资估算表 项目; 单价金额; 频次或个数; 金额（万元）. 施 工 期; 大气防治措施; 洒水降尘; 3000元/月; 6月; 1.8. 施工材料覆盖; —; —; 0.5. 废水防治措施; 沉淀池; 3000元/个; 1个; 0.3. 运 营 期; 大气防治措施; 脉冲除尘器; —; 4台; 10.0. 旋风除尘器; —; 25台; 25.0. 排气筒; —; 2根; 2.0. 废水防治措施; 雨污分流系统; —; —; 6.0. 防渗化粪池（容积为5m3）; —; 1个; 3.0. 固废防治措施; 垃圾桶; —; 若干; 0.1. 噪声防治措施; 减速慢行警示牌; 1000元/个; 1个; 0.1. 隔声、减震等; —; —; 2.0. 绿化; —; 20m2; 0.1. 合计; 50.9. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: （一）原有污染情况 本项目为新建项目，主要通过租用园区标准厂房进行建设。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。 （二）区域主要出现的环境问题 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，根据现场调查，项目现为一块空地，因此其主要的环境问题是项目区南侧的帕底3号路过往车辆产生的扬尘、交通噪声汽车尾气以及场地的扬尘等污染。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芒市地处德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。面积东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。 项目区位于德宏州芒市帕底工业园区，项目中心地理坐标为东经98°28'42.31"，北纬24°21'55.25"，项目北侧30m为后谷咖啡，南侧10m为标准化厂房，东侧25m为弄转村住户（43户，141人），地理位置优越，交通便利。具体地理位置图见附图1。 2、地貌、地形 芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。 项目区位于德宏州芒市帕底工业园区，南侧紧邻乡村道路，西侧临近工业园区道路，交通十分便利。德宏州区域地貌为中山地貌，属内陆山间盆地冲洪积相堆积地貌单元。地形为盆地边缘丘陵斜坡地带，地势东高西低，北高南低。拟建场地位于盆地南部芒市大河二级河流阶地上，地形呈东南高，西北低，高差变化较大，地形坡度8.5度左右﹥5度，根据《膨胀土地区建筑技术规范》（GB50112-2013）第4.3.2条，建筑场地属于坡地场地。 该场地原为荒山坡地，灌木及农作物，本项目拟建场地海拔在879.81m～882.48m之间，地势较为平坦。 3、气候、气象 芒市地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿汽流的影响，雨量充沛；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少、多雾。流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。据芒市气象站观测资料统计，年平均气温20.6℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.9℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日）；多年平均降雨量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），一日最大降雨量123.6mm（2000年9月8日）。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89%，6月～8月降雨量占全年降雨量的64%，夏秋季大雨、暴雨时，往往伴有不同程度冰雹、大风、洪涝灾害；11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11%。该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达170天，由于受地形、地貌和高程等地理因素的作用及影响，全区立体气候明显，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。多年平均日照时数2402小时，多年平均蒸发量1342.3mm；多年平均相对湿度84%；风向多为西南风，多年平均风速1.6m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。 项目区气候类型为属南亚热带季风气候，年平均气温为19.8℃，年日照在2000—2452小时之间，无霜期达300天以上，年平均降雨量1300—1653毫米。 4、水文 芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。 项目附近主要地表水体为北侧1800m的芒市大河，为伊洛瓦底江水系一级支流瑞丽江的支流。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m。之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。芒市大河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿m3，年平均最小流量28.2m3/s，年平均流量65.32m3/s；水能理论蕴藏量35.34万kW。项目周边区域水系示意图见附图3。 5、土壤 芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。农业灌溉需水量大。 项目区土壤以红壤为主。 6、植被及生物多样性 芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。 根据现场踏勘和走访调查，项目区内未发现国家级、省级珍稀濒危保护动物，也没有地域性特有种存在。 7、德宏州芒市食品产业园概况 （1）园区概况 根据芒市工业园区管委会委托昆明市规划设计研究院编制的《云南芒市食品产业园控制性详细规划》，食品产业园位于芒市风平镇西南，距芒市城区约12km，距芒市机场约8km。园区西北临320国道，东北及东南以华侨农场三分厂四队、弄转村、界桃村线为界，西南以户育村、界桃村一线为界，整个园区总面积为781.09公顷。园区定位为面向南亚、东南亚的外向型食品产业园区，云南省“产城旅”一体化发展示范园区、芒市生态田园城市产业发展示范园区。 （2）产业功能定位 园区未来主要发展特色食品加工产业、战略创新服务产业、休闲度假旅游产业。本项目属于食品加工产业范围内。 （3）排水规划 片区现状已形成完善的雨、污水排水系统，项目雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网。园区已于北侧建设一座污水处理厂，污水处理厂处理深度为二级，出水水质须达标排放。 （4）现状建设情况 通过近几年的发展园区逐渐形成了以后谷咖啡为主的食品加工产业园。园区现有企业21家。其余用地现状主要以林地、园地、水田、旱地为主，有利于未来园区进行大规模的建设。 （5）现状道路交通状况： 320国道从园区北侧穿过，芒瑞大道、龙瑞高速和大瑞铁路从园区北部地区通过。 园区主干路：2号路、3号路、4号路、6号路、咖啡大道，主要为联系园区与外围道路的机动车主要通道，也是规划区城市建设和地块开发的重要交通支撑。 园区次干路：后谷大道、规划24m、20m宽道路，为主干道路网的补充，是园区开发和建设的基础性路网，也是规划区生产和生活的重要界面。 园区支路：地块内部支路采用16m宽道路，园区西南侧山间道路为12m宽道路，主要是满足地块交通出行，是规划区道路的重要组成部分。 （6）村庄分布情况 规划区内涉及帕底村委会和那目村委会，涉及村庄包括帕底、户育、等岗、弄转、界桃、南相章等共计6个村，现居住人口约1.1万人，分布较散。 （7）入驻项目环保要求 《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》提出园区本工业园区定位发展特色食品加工及休闲旅游产业，培育特色食品加工产业集群。规划中仅提出产业发展的大致类型，未明确产业发展规模。因此，规划环评提出，园区今后入驻企业色食品加工及休闲旅游产业，培育特色食品加工产为主，入驻企业必须符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委第9号令）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（发改委第21号令，2013年5月1日）以及《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，大力引入国家和云南产业政策中鼓励类企业，禁止淘汰类企业入园。 （8）具体项目目环境影响评价 本规划区实施后对环境的影响，能够控制在可接受范围内。本评价对入驻具体项目环境影响评价提出如下要求： ①应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理名录》相关规定确定编制环境影响报告书、报告表或登记表； ②建议具体项目环境影响评价报告，应根据项目污染排放特征将环境空气、地表水环境及风景名胜区等制约作为评价重点。 8、风景名胜及文物保护 芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物保护单位，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、水环境、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目所在地位于德宏州芒市帕底工业园区，按环境空气质量功能区划分项目区属于二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据2019年7月德宏州城市环境空气质量月报，七月份，芒市城市环境空气质量优良率为100%。全市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5日均值及臭氧日最大8小时平均值均在一级标准内。根据现场实地踏勘，项目区北侧30m为后谷咖啡，东侧25m处为弄转居民住户，西侧和南侧均为标准化厂房，周边无重大污染源，空气环境质量较好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，属于环境空气质量达标区域。 - 地表水环境质量现状 本项目所在地区地表水主要为项目北侧1.8km的芒市大河，芒市大河为龙江一级支流，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），本项目涉及河段为 “木康断面~入瑞丽江口”，水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为Ⅲ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据2019年8月芒市水体质量报告，芒市大河木康断面水质现状为Ⅱ类，水质状况优，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量现状 本项目所在地位于德宏州芒市帕底工业园区，属于工业区，该区按城市区域噪声功能区划为3类区，根据声环境功能区的划分要求以及现场调查，项目区周围没有较大噪声源，声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，满足声环境质量的要求。 4、土壤环境质量现状 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，项目用地属于混合用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地分类，项目建设用地属于第二类用地。根据现场调查，项目区内无重金属、无机物及有机物等污染物，因此项目区内土壤可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选限值要求。 5、生态环境 本项目所在区域目前植被覆盖较少，区域内尚有部分地表裸露，未裸露的地表植被主要为杂草，总的来看，由于人为活动频繁，目前项目评价区域内已经没有自然植被，主要为人工种植植物。野生动物种类和数量都较匮乏，根据评价区周围的环境分析判断，评价区的野生动物多为小型动物。 根据现场勘察和走访调查，由于地理区位及人类活动的长期影响，动物种类较简单，在项目区及沿线范围内，未发现国家级和云南省的保护野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目性质和周围环境特征，本次评价环境空气保护目标主要为以项目中心为坐标（0，0）点，边长5km的矩形区域内的敏感点，周边具体保护目标见表3-1： 1、水环境：地表水芒市大河水质按国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行保护。 2、大气环境：评价区环境空气质量按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准执行，保证不因本项目而降低质量级别。 3、声环境：项目声环境按《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准进行控制，保护区域声环境质量，保证不因本项目而降低区域声环境质量级别。 4、社会环境：不因项目的运营影响道路车辆正常行驶。 3-1 主要环境保护目标 类别; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 空气; 弄转村住户; +25; 0; 住户; 43户，141人; 空气环境质量二类区; 东侧; 25m. 弄转村住户; 720; 0; 住户; 170户，560人; 东侧; 720m. 那目村住户; 3000; 0; 住户; 200户，650人; 东侧; 3km. 德宏州野生动物收容救护中心; -220; 40; 企业; 50人; 西北侧; 240m. 那目新寨住户; 2000; -630; 住户; 50户，160人; 东南侧; 2.4km. 界桃住户; -380; -1200; 住户; 42户，130人; 西南侧; 1.3km. 锦绣阳光家园咖啡小区; -590; 160; 住户; 150户，490人; 西北侧; 630m. 帕底村住户; -790; 1500; 住户; 100户，310人; 西北侧; 2.0km. 地表水; 保护目标; 方向; 距离; 规模; 保护级别. 芒市大河; 北侧; 1800m; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 保护目标; 方向; 距离; 规模; 保护级别. 弄转村住户（约43户，141人）; 东侧; 25m; —; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，属环境空气质量功能区分类的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; ug/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时; 160; ug/m3. 1小时平均; 200. 5; 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 6; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 7; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 8; 氮氧化物（NOx）; 年平均; 5; ug/m3. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 2、水环境 项目所在地河流地表水为芒市大河，芒市大河为龙江一级支流，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），项目区域河段为 “木康断面~入瑞丽江口”，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水体。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准单位：mg/L 序号; 参数; 标准限值. 1; pH; 6～9. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 总磷; ≤0.2. 6; 氨氮; ≤1.0. 7; 高锰酸钾指数; ≤6. 8; 石油类; ≤0.05. 9; 粪大肠菌群; ≤10000. 3、声环境 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，属于工业区。项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、土壤环境 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，项目建设用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的限值要求。具体见表4-4。 表4-4 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 污染物项目; 单位; 筛选值; 管制值. 第二类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 砷; mg/kg; 60; 140. 镉; mg/kg; 65; 172. 铬（六价）; mg/kg; 5.7; 78. 铜; mg/kg; 18000; 36000. 铅; mg/kg; 800; 2500. 汞; mg/kg; 38; 82. 镍; mg/kg; 900; 2000. 挥发性有机物. 四氯化碳; mg/kg; 2.8; 36. 氯仿; mg/kg; 0.9; 10. 氯甲烷; mg/kg; 37; 120. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 9; 100. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 5; 21. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 66; 200. 顺式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 596; 2000. 反式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 54; 163. 二氯甲烷; mg/kg; 616; 2000. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 5; 47. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 10; 100. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 6.8; 50. 四氯乙烯; mg/kg; 53; 183. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 840; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 2.8; 15. 三氯乙烯; mg/kg; 2.8; 20. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 0.5; 5. 氯乙烯; mg/kg; 0.43; 4.3. 苯; mg/kg; 4; 40. 氯苯; mg/kg; 270; 1000. 1,2-二氯苯; mg/kg; 560; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 20; 200. 乙苯; mg/kg; 28; 280. 苯乙烯; mg/kg; 1290; 1290. 甲苯; mg/kg; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 570; 570. 邻-二甲苯; mg/kg; 640; 640. 半挥发性有机物. 硝基苯; mg/kg; 76; 760. 苯胺; mg/kg; 260; 663. 2-氯酚; mg/kg; 2256; 4500. 苯并[a]蒽; mg/kg; 15; 151. 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5; 15. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15; 151. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151; 1500. 䓛; mg/kg; 1293; 12900. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 1.5; 15. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 15; 151. 萘; mg/kg; 70; 700. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 （1）施工期 项目无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的限值，即厂界颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3。 （2）运营期 ①营运期大米加工车间产生的粉尘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放限值，标准值见表4-5。 表4-5 粉尘排放执行标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周围外浓度最高点; 1.0. ②项目运营期烘干机使用天然气作为燃料，设置1根15m高的排气筒，颗粒物、SO2、NOx排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值，具体见表4-6。 表4-6 锅炉大气污染物排放限值 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. ③项目运营期化粪池及垃圾收集设施产生的恶臭排放执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，臭气浓度≤20（无量纲）。 2、水染物污物 本项目施工期废水经沉淀池处理后用于施工场地的洒水降尘，不外排。 项目运营期无生产废水产生，项目生活废水经防渗化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。具体指标见表4-7。 表4-7 污水排放水质标准 单位：mg/L 污染物; pH; BOD5; CODcr; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷（以P计）. 污水综合排放标准; 6～9; ≤300; ≤500; ≤400; ≤100; —; —. 污水排入城镇下水道水质标准; —; —; —; —; —; 45; 8. 3、环境噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 噪声限值. 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 70; 55. 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体指标见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 3类; 65; 55. 4、固体废弃物 （1）一般固体废弃物：建筑垃圾等固体废弃物处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）。 （2）危险废物：项目产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），按照国家环境保护局总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》交由有资质的单位进行回收处置。项目生产设备故障时交由厂家来维修。 |
| 总量控制 指标 | 总量建议控制指标： 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标： 1、本项目在生产过程中无生产性废水产生，生活废水排入防渗化粪池，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。因此，项目不设总量控制指标。 2、废气总量控制指标： 项目废气经除尘器处理后，废气总控指标为：废气量：88.70万m3/a；颗粒物：0.0203t/a；SO2：0.000058t/a；NOx：0.10508t/a。 3、本项目运营期产生的固体废弃物处置利用率达100％。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期 本项目施工期主要包括对辅助工程的建设、生产设备的安装以及对景观绿化的建设等。 施工期对环境的影响主要是施工产生的扬尘、废气、废水、噪声及建筑垃圾、生活垃圾等。其影响具有时间短，工程结束后对环境影响即随之消失的特点。项目施工工艺流程图及产污环节图见图5-1。 图5-1 项目施工流程及产污环节示意图 2、运营期 本项目运营期污染主要包括大米生产过程中产生的噪声及废气和固废；职工人员产生的生活污水和生活垃圾，车辆进出产生的废气和噪声，化粪池及垃圾收集设施产生恶臭，化粪池污泥。 （1）大米加工工艺流程及产污 本项目建设1条大米加工生产线，并设置2台烘干机，其生产过程中产生的主要污染物为粉尘、SO2及NOx，根据项目设计资料及现场调查，项目主要产生粉尘、SO2及NOx的工序设置有相应环保设施进行收集处理，其中在大米加工车间设置13套除尘器（1#~13#）及1根排气筒（H1），烘干机设置4台旋风除尘器及1根排气筒（H2），具体情况见表5-1。 表5-1 项目废气治理措施一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 排气筒参数; 风机风量（m3/h）; 除尘器除尘效率; 备注. 筛选机; 粉尘; 1#（1台脉冲除尘器+1台旋风除尘器）; /; /; 98%以上; 新建. 去石机; 粉尘; 2#（1台脉冲除尘器+1台旋风除尘器）; /; /; 98%以上; 新建. 砻谷机; 粉尘; 3#（1台脉冲除尘器+1台旋风除尘器）; /; /; 98%以上; 新建. 粉碎机; 粉尘; 4#（1台脉冲除尘器+1台旋风除尘器）+1台风机+1根15m高排气筒H1; 排气筒直径0.36m; 6400; 98%以上; 新建. 米机; 粉尘; 5#（2台旋风除尘器）; /; /; 98%以上; 新建. 白米分级筛; 粉尘; 6#（2台旋风除尘器）; /; /; 98%以上; 新建. 去石机; 粉尘; 7#（2台旋风除尘器）; /; /; 98%以上; 新建. 抛光机1; 粉尘; 8#（2台旋风除尘器）; /; /; 98%以上; 新建. 抛光机2; 粉尘; 9#（2台旋风除尘器）; /; /; 98%以上; 新建. 色选机; 粉尘; 10#（2台旋风除尘器）; /; /; 98%以上; 新建. 抛光机3; 粉尘; 11#（2台旋风除尘器; /; /; 98%以上; 新建. 白米分级筛; 粉尘; 12#（2台旋风除尘器）; /; /; 98%以上; 新建. 色选机; 粉尘; 13#（1台旋风除尘器）; /; /; 98%以上; 新建. 烘干机; 粉尘、SO2、NOx; 4台旋风除尘器+1台风机+1根15m高排气筒H2; 排气筒直径0.50m; 12000; 98%以上; 新建. （2）大米加工工艺流程 项目生产工艺流程分为筛选、去石、砻谷、谷糙分离、碾米、分级、抛光、色选、包装等工段。 大米加工工艺产污示意图见图5-2。 图5-2 项目大米加工工艺流程及产污环节示意图 项目大米加工工艺简述如下： A.烘干机烘干：项目收购的稻谷含有一定水分，设置2台烘干机对稻谷进行烘干。烘干过程中会产生噪声和废气，项目设置4台旋风除尘器处理烘干机废气，通过15m高排气筒排出。 B.筛选：筛选的目的是清除原粮中易于清理的大、小、轻杂，并加强风选以清除大部分灰尘。一般稻谷中所含大杂，常具有长而软、呈纤维状的特点，这类杂质如不首先清除，将会堵塞自流管与加工设备、称重设备的进口或出口，或缠绕在设备主要工作部件上，严重影响生产的正常进行。筛选不仅有利于充分发挥以后各道工序的工艺效果，而且有利于改善卫生条件。 C.去石：去石的目的是清除稻谷中所含的并肩石。去石机可通初清工序将稻谷或收购的半成品米中所含的大杂、小杂及糙碎米清除，避免去石工作面的鱼鳞孔堵塞，保证良好的工艺效果。 D.砻谷：砻谷的目的是脱去稻谷壳，使用的设备为全自动气动砻谷机，通过一定压力使稻谷壳破裂分离。 E.破碎：砻谷工序后会产生稻谷壳，谷壳经破碎机破碎后进行机械打包。 F.谷糙分离：谷糙分离的目的是从谷糙混合物中分别选出净糙与稻谷，净糙送入碾白工段碾白，稻谷再次进入砻谷机脱壳。如果不进行谷糙分离，将稻谷与糙米一同进入砻谷机脱壳，则不仅糙碎米增多，而且影响砻谷机产量。如一同进入碾米机碾制，则大大影响成品米质量，使成品米含谷量增加。 G.碾米：对项目收购的半成品米或项目初加工后的半成品米碾米。碾米的目的是去除糙米部分或全部皮层，它是保证成品米质量的最重要工序，也是提高出米率的重要环节。 H.分级：白米分级的目的是从白米中分出超过质量标准规定的碎米，这样才可以避免堵孔。 I.抛光：抛光是通过抛光机使大米的表明有光滑和光亮的效果，抛光时米粒与米粒之间通过摩擦产生热量，这时需要加水以细小的雾状喷向流动的大米。水会起到一个润滑剂的作用，从而使得米粒表明形成一层薄而光亮的保护膜。 J.色选：色选用于除去米粒中的异色粒（异色米粒及异色杂质），是生产精制米一道重要的保证产品质量的工序。 K.产品包装：包装的目的是保持成品米品质，便于运输和保管。 （2）生活办公产污 本项目运营期生活办公阶段产生的污染主要包括职工人员产生的生活污水和生活垃圾，车辆进出产生的废气和噪声，化粪池及垃圾收集设施产生恶臭等。 项目生活办公区产污环节见图5-3。 图5-3 项目生活办公区产污环节示意图 3、物料平衡 项目生产主要原料为稻谷和半成品米，本项目主要生产大米，副产物有谷糠、碎米和异色米，项目生产期间物料平衡详见表5-2。 表5-2 项目营运期物料平衡 投入; 产出. 名称; 用量（t/a）; 名称; 产生量（t/a）. 稻谷; 30000; 大米; 67200. 水分; 20. 谷糠; 2640. 半成品米; 41780; 碎米和异色米; 1769.06. 粉尘; 0.94. 碎石; 150. 合计; 71780; 合计; 71780.

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 施工期间主要是对辅助工程的建设、生产设备的安装以及对景观绿化的建设等。施工期对环境的影响主要是施工产生的扬尘、废气、废水、噪声及建筑垃圾、生活垃圾等。 1、施工废气 （1）扬尘 本项目主要进行辅助工程的建设以及设备安装，辅助工程建设时主要使用的是砂浆，只在厂内进行少量的砂浆拌合，项目在洽谈室、门卫等辅助工程建设、设备装卸等施工作业及施工车辆运输时会产生一定量的扬尘。扬尘尘主要污染物为颗粒物，不含有毒有害的特殊污染物质，呈无组织排放，由于项目施工工程量不大、施工期较短，产生的扬尘量不大，影响较小。 # （2）运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气 # 本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有NOx、CO及CHx等。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。 根据《环境保护实用数据手册》，中“表2-146机动车辆大气污染物排放表”，污染物取值具体参照下表5-3。 表5-3 机动车辆大气污染物排放表 污染物; 以柴油为燃料的载重汽车（g/L）. 一氧化碳; 27.0. 氮氧化物; 44.4. 烃类; 4.44. 施工期车辆大部分为以柴油为燃料的载重汽车，根据业主提供资料，施工期柴油总用量大约250L，施工期6个月，污染物排放量见表5-4。 表5-4 机动车辆大气污染物排放量 污染物; 总排放量; 日排放量. 一氧化碳; 6.75kg; 0.0375kg/d. 氮氧化物; 11.1kg; 0.0617kg/d. 烃类; 1.11kg; 0.0062kg/d. # 2、施工废水 本项目厂房为租用，主体建筑物已经建成，施工期间仅对生产设备安装，同时设置洽谈室等。施工废水主要来源于少量建筑施工废水和施工人员的清洁废水。本项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构阶段和装修阶段，主要污染因子为SS。 本项目建筑废水主要产生于洽谈室等建设过程中，其中建筑面积约为40m2。根据云南省地方用水定额（DB53/T168-2019），项目施工期间以每1m2（不含工程车冲洗用水、含施工管理人员用水）建筑面积总用水量1.3m3估算，废水产生量按用水量的5%估算，则本项目建筑施工用水量约52m3，建筑施工废水的产生总量约2.6m3，平均每天产生建筑废水0.014m3。 项目施工期的施工人员约6人，不在工地食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53.T168-2019）施工人员每天用水以20L/人计，则施工人员的总清洗用水量为0.12m3/d，废水产生量按用水量的85%估算，则本项目施工人员的清洁废水的产生总量约0.102m3/d。 项目施工过程中设置一个生活废水临时沉淀池，容积为0.2m3，施工人员生活废水经沉淀池收集、沉淀处理，可回用于道路、场地洒水抑尘，不外排。 # 3、施工噪声 施工期间，施工机械运行和施工材料运输均会产生较高强度的噪声，本项目产生的噪声主要是电锤、电钻、手工钻、无齿锯等设备运行产生的噪声，均为不连续性噪声。主要噪声源及声级值见表5-5。 表5-5 施工期噪声排污源强一览表 设备名称; 噪声级（距源1m处）[dB(A)]. 电锤; 95. 电钻; 105. 手工钻; 100. 无齿锯; 90. 轻型载重车; 70. # 4、固体废物 项目施工期固体废物包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 # （1）施工人员生活垃圾 # 项目施工过程中，所有施工人员不在项目区食宿，在项目区每日只有少量垃圾产生。项目施工期的施工人员约6人，根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），表4四区五类居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数，生活垃圾产生量为0.35kg/(人·d)，则施工期生活垃圾产生量为2.1kg/d。施工人员的生活垃圾统一收集后，由建设单位运往当地环卫部门指定地点统一处置。 # （2）建筑垃圾 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾。建筑垃圾主要是洽谈室等建设以及设备安装过程，以建筑废弃材料为主。例如：金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。 根据“浙江广厦建设职业技术学院发表的关于《城市建筑垃圾产生的量估算与预测模型》的论文”，建筑施工工程单位面积产生垃圾系数取0.05t/m2。本项目砖混结构建筑面积40m2。则本项目施工期产生的建筑垃圾共2t，产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。 二、运营期主要污染工序 # 本项目运营期污染主要包括项目大米加工过程中产生的噪声、废气及固废，职工人员产生的生活污水和生活垃圾，车辆进出产生的废气和噪声，化粪池及垃圾收集设施产生恶臭。 # 1、废水 项目运营期废水主要是职工人员的生活废水。大米加工过程中仅在抛光环节使用少量清水，并且会被大米完全吸收，无生产废水产生。 （1）职工人员生活废水 本项目职工人员为6人，均不在项目区食宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53.T168-2019），不在项目区食宿的职工人员用水定额以30L/（人·d）计，则用水量为0.18m3/d，即50.4m3/a，产污系数按85%计，则在项目区职工人员产生的生活污水量为0.153m3/d，即42.84m3/a。 （2）生产用水 大米加工过程中仅在抛光环节使用少量清水，经擦离碾白后的大米，仍有小部分糠粉留在表面凹陷处和存在一定的粗糙度，再通过喷雾着水抛光，较彻底地碾除糠粉，是大米形成较光滑的表面。根据类比同类项目：德宏傣谷香米业有限公司的《傣谷香年产1000吨大米加工建设项目》可知，抛光用水约为0.0005m3/t，则项目生产用水为14m3/a，0.05m3/d。抛光用水在工艺中全部被吸收，无废水产生。 （3）绿化用水 本项目绿化面积为20m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53.T168-2019）中园林绿化用水定额为3.0L/（m2·次），本项目绿化用水次数按每天一次计，则非雨天绿化总用水量为0.06m3/d，根据当地的气候情况，年平均降水日数170天，非降水日195天。项目全年绿化用水量约为11.7m3/a，采用新鲜水浇灌。 本项目用水量及污水产生量见表5-6。 表5-6 项目用水量及污水产生情况 序号; 项目; 数量; 用水量(m3/d); 水源; 产污系数; 污水量(m3/d). 1; 职工人员; 6人; 0.18; 新鲜水; 85%; 0.153. 2; 加工生产车间; —; 0.05; —; —. 3; 绿化; 20m2; 0.06; —; —. 小计; 0.29; —; 0.153. （4）污染物产生量 根据环境保护部华南环境科学研究所发布的《生活源产排污系数及使用说明》（2010年修订），第二部分生活源污水污染物产污系数及使用说明中“表1人均用水量和排水量、表2生活源污水污染物人均产生系数、表3 各区域城市分类”计算得到，生活废水中污染物浓度分别为CODcr：392mg/L、氨氮：35mg/L、BOD5：158mg/L，SS产生浓度按214mg/L计。 项目生活废水排入防渗化粪池，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。 项目防渗化粪池的去除率根据环评手册技术资料中“常用污水处理设备及去除效率”化粪池对污水的污染物去除效率分别为COD：15%，BOD5：9%，NH3-N：3%，SS：30%。 项目水污染物产生量及排放量见表5-7。 表5-7 项目水污染物产生量及排放量 时间; 项目; 水量; CODcr; BOD5; NH3-N; SS. 化粪池处理前; 浓度（mg/L）; ——; 392; 158; 35; 214. 产生量（t/a）; 42.84m3/a; 0.017; 0.0068; 0.0015; 0.0092. 化粪池处理效率（%）; ——; 15; 9; 3; 30. 化粪池处理后; 产生浓度（mg/L）; ——; 333.2; 143.78; 33.95; 149.8. 产生量（t/a）; 42.84m3/a; 0.014; 0.0062; 0.0014; 0.0064. 项目污水处理前后的水质情况见表5-8。 表5-8 污水处理前后废水的水质对比表 项目 指标; CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 进水水质(mg/L); 392; 158; 35; 214. 出水水质(mg/L); 333.2; 143.78; 33.95; 149.8. 化粪池去除率（%）; 15; 9; 3; 30. 污水排放限值; 500; 300; 45; 400. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目水量平衡见图5-4、图5-5。 图5-4 项目非雨天水平衡图（单位：m3/d） 图5-5 项目雨天水平衡图（单位：m3/d） # 2、废气 本项目不设食堂，无食堂油烟废气；项目设置2台烘干机，故项目运营期废气主要来源于装卸、运输扬尘、大米加工产生粉尘；烘干机运行产生的废气；化粪池及垃圾收集设施产生的恶臭；进出车辆的汽车尾气等。 （1）粉尘 ①大米加工粉尘 项目在进行大米加工过程中，因稻谷表层携带粉尘或砻谷后形成的粉尘，在初清理、砻谷、稻壳分离、谷糙分离、碾米、抛光、分级等各个工序均会产生粉尘。 根据项目设计、建设单位提供的除尘器技术说明及相关参数，项目拟于大米加工车间设置13套除尘器（1#~13#），其中于粉碎机处的除尘器末端设置1根15m高的排气筒（H1），风机风量为6400m3/h，各套除尘器除尘效率在98%以上；对大米加工的各工序产生的粉尘进行收集处理。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》1310谷物磨制行业产排污系数表中“稻谷碾磨工业粉尘产排污系数为0.015kg/t-原料”，项目年使用原料71160t，则本项目车间工艺粉尘产生量为1.067t/a。由于项目粉碎过程产生的粉尘量较大，故粉碎机产生的粉尘量按原料用量的60%计，为0.6402t/a。 项目粉尘捕集效率为90%，未捕集到的粉尘呈无组织排放状态；除尘器去除效率在98%以上。项目粉碎机处的产尘废气经除尘器除尘后，由15m高排气筒排放；其余工段产生的粉尘经除尘器除尘后，在项目区内呈无组织排放。本项目年工作280天，每天工作8小时。生产加工车间内粉碎工段粉尘产生及排放情况见表5-9，其余工段粉尘产生及排放情况见表5-10。 表5-9 生产加工车间粉碎工段粉尘产生及排放情况 产污工序; 废气治理指标; 排放量及浓度. t/a; kg/h; mg/m3. 加工车间; 产生量; 排放系数; 0.015kg/t; 0.6402; 0.286; —. 集气罩; 收集效率; 90%; 0.576; 0.257; 40. 1套除尘器（4#）; 处理效率; 98%; 0.564; —; —. 有组织排放量; —; —; 0.012; 0.005; 0.781. 无组织排放量; —; —; 0.0642; —; —. 表5-10 生产加工车间其余工段粉尘产生及排放情况 产污工序; 废气治理指标; 排放量及浓度. t/a; kg/h; mg/m3. 加工车间; 产生量; 排放系数; 0.015kg/t; 0.4258; 0.19; —. 集气罩; 收集效率; 90%; 0.3832; 0.17; —. 12套除尘器（1#~3#、5#~13#）; 处理效率; 98%; 0.3755; —; —. 无组织排放量; —; —; 0.0503; —; —. 故生产加工车间内粉碎工段粉尘排放浓度约为0.781mg/m3，排放速率约为0.005kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值，即排放浓度≤120 mg/m3，排放速率≤3.5kg/h；未经捕集的粉尘量为0.0642t/a，在厂区内无组织排放。生产加工车间其余工段经布袋除尘器处理后，在车间内呈无组织排放，排放量为0.0503t/a。 ②装卸、运输过程产生的扬尘 项目原料为稻谷和半成品米，成品为大米，在装卸、运输过程中均会产生扬尘，物料装卸起尘产生量按以下公式进行计算。 Q（mg/s）=113.33u1.6H1.23e-0.28w 物料装卸起尘量：装卸年起尘量=Q×平均装卸时间 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u——平均风速，m/s，项目装卸点为三面封闭的仓库，u=0.5 m/s； H——物料落差，m，本项目取H=1.2m； W——物料含水率，%，项目按稻谷含水率15%计； e——数学常数，2.71。 经计算，项目原料及成品装卸粉尘产生量为44.85mg/s，车辆载重量为20t，项目年使用稻谷总计30000t（由于项目收购的半成品米已去除米糠，不用于核算装卸、运输过程产生的粉尘量），每次装车、卸车用时按10min计，经计算，项目装卸、运输过程中粉尘产生量为40.365kg/a。 综上，本项目运营期有组织排放粉尘量为0.012t/a，无组织排放粉尘总量为0.155t/a。 （2）烘干机废气 项目设置2台烘干机（型号RS34），以天然气为燃料，烘干机全年运行90天，日运转均为12h；根据业主提供的烘干机设计资料，每台烘干机天然气耗量为39m3/h，本项目按照最大消耗量39m3/h进行计算，则每台烘干机满负荷运行耗气量约为42120m3/a，2台满负荷耗气量约为84240m3/a，供收购稻谷烘干。 ①业废气量 根据建设单位提供的资料，天然气的主要成分：CH4为99.5506%、C2H6为0.0956%、C3H8为0.0295%、C4H10为0.0115%、C5H12为0.003%、C6+为0.0147%、N2为0.1796%、CO2为0.1155%，因此天然气中CH4为83861.43m3、C2H6为80.53m3、C3H8为24.85m3、C4H10为9.69m3、C5H12为2.53m3、C6+为12.38m3、N2为151.30m3、CO2为97.30m3。 空气中O2：N2体积含量比以2.1:7.9计，在烘干机中烃类燃烧后可燃气全部转换为CO2和水蒸气，N2则燃烧成为NOx。因此，项目天然气各成分在燃烧分别消耗O2及N2的量见表5-12。 表5-12 天然气燃烧消耗O2、N2一览表 单位：m3 序号; 组分; 含量; O2需要量; N2需要量. 1; CH4; 83861.43; 167722.86; 630957.43. 2; C2H6; 80.53; 281.86; 1060.31. 3; C3H8; 24.85; 124.25; 467.42. 4; C4H10; 9.69; 62.99; 236.94. 5; C5H12; 2.53; 20.24; 76.14. 6; C6+; 12.37; 74.22; 279.21. 7; N2; 151.30; 302.6; 1138.35. 8; CO2; 97.30; —; —. 6; 合计; 84240; 168589.02; 634215.80. 综上，项目烟气总量=（84240+168589.02+634215.80）/104=88.70万m³/a。 ②氮氧化物 本项目采用燃料为天然气，天然气在燃烧过程中生成的氮氧化物中，一氧化氮占90%，其余为二氧化氮。燃料燃烧生成的NOx主要来源于：一是燃料中氮的有机物，在一定温度下放出大量的氮原子，而生成大量的NO，通常称为燃料型NO；二是空气中的氮在高温下氧化为氮氧化物，称为温度型NOx，而温度是影响温度型氮氧化物生成量大小的主要因素。 本项目产生的NOx量参照《工业污染源产排污系数手册》下册中“4430热力生产和供应行业（燃气工业锅炉）”产排污系数，其具体见表5-13。 表5-13 本项目氮氧化物产污系数表一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产物系数. 蒸汽，热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 18.71. NOx产生量=18.71kg/万m3×8.424万m3=157.61kg/a 本项目烟气量为88.70万m³/a，故烘干炉中产生的NOx浓度为177.68mg/m³。 ③二氧化硫 根据建设单位提供的天然气分析报告，天然气中含有H2S浓度为1.03mg/m3，项目满负荷年使用天然气量为84240m3，故含有H2S为86767.2mg。在烘干机中H2S燃烧全部转化为SO2和水蒸气，故SO2产生量为0.087kg/a。 本项目烟气量为88.70万m³/a，故烘干炉中产生的SO2浓度为0.098mg/m³。 ④颗粒物 参照《环境保护实用技术手册》60页和69页的相关数据，燃烧1万m3的天然气产生的烟尘为2.4kg。本项目2台烘干机共耗气量84240m3/a，颗粒物产生总量为20.22kg/a。 本项目烟气量为88.70万m³/a，故烘干炉中产生的颗粒物浓度为22.55mg/m³。 项目于烘干机房设置4台旋风除尘器，去除效率在98%以上，除尘器风机风量为18000m3/h。因此项目烘干机废气污染物产排生量及产排浓度见表5-14。 表5-14 烘干机废气中各类污染物产排情况表 时间; 项目; 废气量; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 处理前; 产生量（kg/a）; 88.70万m3/a; 0.087; 157.61; 20.22. 浓度（mg/m3）; —; 0.098; 177.68; 22.55. 处理效率（%）; —; —; —; 98. 处理后; 排放量（kg/a）; 88.70万m3/a; 0.087; 157.61; 0.4044. 浓度（mg/m3）; —; 0.098; 177.68; 0.456. 标准限值（mg/m3）; —; —; 50; 200; 20. 达标情况; —; —; 达标; 达标; 达标. （3）汽车尾气 项目车辆在道路行驶及停放过程中将产生一定浓度的汽车尾气。汽车尾气中主要成份为CO 、NOx和总碳氢化合物（THC），其中CO是由于空气量不足，燃烧不完全的产物，THC是曲轴箱漏气、油箱与化油器内蒸发损失、局部低温，混合气不均匀燃烧的产物，NOx是高温时进入的空气中氮与氧化合而成的产物，它们的浓度与汽车行驶条件有很大的关系。 根据业主提供资料，日平均机动车流量为5辆，年平均机动车流量为1400辆；一般车辆进出项目区的行驶速度要求≤5km/h，平均每辆车耗油量为0.3L，则项目区来往车辆耗柴油1.5L/d，420L/a。根据《环境保护实用数据手册》，中“表2-146机动车辆大气污染物排放表”，污染物取值具体参照表5-3。运营期机动车辆排放量见表5-15。 表5-15 机动车辆大气污染物排放量 污染物; 日排放量; 总排放量. 一氧化碳; 0.0405 kg/d; 11.34kg/a. 氮氧化物; 0.0666 kg/d; 18.65kg/a. 烃类; 0.0067kg/d; 1.88kg/a. （4）恶臭 项目化粪池及垃圾收集系统运行时会产生恶臭，恶臭污染源源强核算采用类比法（污染源源强核算技术指南准则）进行核算，据资料调查，恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下： 氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3； 硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3； 三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3； 甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。 # 3、噪声 本项目的噪声源主要是职工人员生活噪声、生产设备噪声以及出入项目内的车辆排放的噪声。主要产噪设备及源强见表5-16。 表5-16 营运期噪声源强一览表 序号; 噪声类型; 噪声源; 数量; 单台噪声源强 dB(A); 叠加设备源强 dB(A). 1; 生活噪声; 职工生活; —; —; 70. 2; 生活区设备噪声; 旋振筛; 1台; 80; 80. 3; 去石机; 2台; 75; 78. 4; 砻谷机; 1台; 75; 75. 5; 重力筛; 1台; 85; 85. 6; 碾米机; 3台; 75; 80. 7; 白米分级筛; 2台; 75; 78. 8; 大米抛光机; 6台; 70; 80. 9; 大米色选机; 4台; 65; 74. 10; 交通噪声; 出入车辆; —; —; 80. # 4、固体废物 本项目运营期产生的固废物主要为生活垃圾、谷糠、碎米和异色米、碎石、布袋除尘器回收粉尘及废弃包装袋。 （1）生活垃圾 项目生活垃圾主要为项目区内职工人员产生，生活垃圾主要为塑料袋、纸屑、织物及果皮等，无特殊有毒有害物质。本项目职工人员为6人，均不在项目区住宿。根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），表4四区五类居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数，不在项目区住宿人员生活垃圾产生量为0.35kg/(人·d)。因此，项目生活垃圾产生量为2.1kg/d，0.588t/a。 （2）废弃包装袋 原料加工后会产生包装袋，部分完整的包装袋将用于装存谷糠，剩余破损、废弃的包装袋产生量为1t/a。 （3）碎石 大米在经过去石机时，会有少量碎石被筛选出来，类比同类项目，产生的碎石为原料的5‰，则碎石产生量为150t/a，筛选出来的碎石收集后同生活垃圾一起委托当地环卫部门进行清运。 （4）除尘器回收粉尘及车间内沉降的粉尘 项目加工生产车间粉尘经沉降除尘后排放，除尘器收集及沉降在车间内的粉尘总量约0.941t/a，该部分粉尘应及时清理统一外售。 （5）化粪池污泥 本项目污泥主要来自防渗化粪池处理生活废水过程中产生的沉渣，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照16.7t/万t废水处理量计算，则项目区废水排入化粪池的总水量为0.153m3/d，则污泥产生量为0.256kg/d，0.072t/a。化粪池污泥定期清掏用于周边农田施肥，不外排。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前 |  |  |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 |  | 产生量 |  | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 原材料运输及堆放 | 扬尘 | 少量 |  |  |  | 少量 |  |
|  |  | 施工机械、车辆 | CO | 0.0375kg/d |  |  |  | 0.0375kg/d |  |
|  |  |  | NOX | 0.0617kg/d |  |  |  | 0.0617kg/d |  |
|  |  |  | 烃类 | 0.0062kg/d |  |  |  | 0.0062kg/d |  |
|  | 运 营 期 | 大米加工粉尘 | 粉尘（有组织） | 0.781mg/m3 |  | 0.012t/a |  | 0.781mg/m3 | 0.012t/a |
|  |  |  | 粉尘（无组织） | 0.115t/a |  |  |  | 0.115t/a |  |
|  |  | 装卸扬尘 | 粉尘（无组织） | 40.365kg/a |  |  |  | 40.365kg/a |  |
|  |  | 烘干机 | 烘干机废气 | 废气量 | 88.70万m3/a |  |  | 88.70万m3/a |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 22.25mg/m3 |  | 20.22kg/a | 0.456mg/m3 | 0.4044kg/a |
|  |  |  |  | SO2 | 0.098mg/m3 |  | 0.087kg/a | 0.098mg/m3 | 0.087kg/a |
|  |  |  |  | NOX | 177.68mg/m3 |  | 157.61kg/a | 177.68mg/m3 | 157.61kg/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO | 11.34kg/a |  |  |  | 11.34kg/a |  |
|  |  |  | NOX | 18.65kg/a |  |  |  | 18.65kg/a |  |
|  |  |  | 烃类 | 1.88kg/a |  |  |  | 1.88kg/a |  |
|  |  | 化粪池及垃圾收集设施 | 恶臭 | 少量 |  |  |  | 少量 |  |
| 水污染物 | 施 工 期 | 结构阶段 | 废水 | 0.014m3/d |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 施工人员 | 清洁废水 | 0.102m3/d |  |  |  | 0 |  |
|  | 运 营 期 | 职工人员 | 生活废水 | 42.84m3/a |  |  |  | 42.84m3/a |  |
|  |  |  |  | CODcr | 392mg/L |  | 0.017t/a | 333.2mg/L | 0.014t/a |
|  |  |  |  | BOD5 | 158mg/L |  | 0.0068t/a | 143.78mg/L | 0.0062t/a |
|  |  |  |  | NH3-N | 35mg/L |  | 0.0015t/a | 33.95mg/L | 0.0014t/a |
|  |  |  |  | SS | 214mg/L |  | 0.0092t/a | 149.8mg/L | 0.0064t/a |
| 固体废物 | 施 工 期 | 辅助工程建设、厂房装修以及设备安装 | 建筑垃圾 | 2t |  |  |  | 处置率达100% |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 2.1kg/d |  |  |  | 处置率达100% |  |
|  | 运 营 期 | 职工人员 | 生活垃圾 | 0.588t/a |  |  |  | 处置率达100% |  |
|  |  | 加工车间 | 废弃包装袋 | 1t/a |  |  |  | 处置率达100% |  |
|  |  |  | 碎石 | 150t/a |  |  |  | 处置率达100% |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 0.072t/a |  |  |  | 处置率达100% |  |
|  |  | 布袋除尘器、加工生产车间 | 粉尘 | 0.941t/a |  |  |  | 处置率达100% |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械噪声 |  | 70~105dB(A) |  |  |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |
|  | 运 营 期 | 生活、设备及交通噪声 |  | 70~85dB(A) |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 主要生态影响： 本项目为新建项目，生产用房为租用，本项目施工期主要包括对生产车间的装修，生产设备的安装，对烘干机等辅助工程的建设，以及对外部景观绿化等；不涉及基础开挖及场地平整等工作。因此，无扰动原地貌，改变原有土地利用状况等行为。主要生态环境影响体现在运营期。 经现场查勘，项目区用地已无原生地表植被分布。项目周围人类活动频繁，项目区周边主要分布为工厂企业和住户，无古树名木和国家、省级重点保护动植物分布，项目建设不会对当地群落结构、生态平衡造成不利影响。项目营运期产生的污染物均得到妥善处置，同时项目区通过绿化后对生态进行补偿，所以本项目营运期对周围生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1、废气影响分析 （1）扬尘影响分析 施工扬尘主要来源于生产设备的安装、洽谈室等的建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。 北京市环境科学研究院曾对7个建筑工程工地施工扬尘进行了测定，测定时风速为2.4m/s。测定结果表明： ①当风速为2.4m/s时，建筑施工的扬尘污染较为严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍； ②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。被影响地区的TSP浓度平均值为0.491 mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。 ③当风速＞2.5m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均值0.3mg/m3的1~2倍。 表7-1 建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3） 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 检测位置; 备注. 50 m; 100m; 150m. 0.303~0.328; 0.409~0.759; 0.434~0.538; 范围值; 0.356~0.465; 0.309~0.336; 平均风速2.5. 0.317; 0.596; 0.487; 均值; 0.390; 0.322. 对照上述测定结果，本项目区域全年主导风向为南风，平均风速1.6m/s，项目施工扬尘的影响范围集中于施工场地及下风向150m范围内。若不采取防治措施，在干燥和大风天气情况下，施工场地近地面粉尘会对施工场地周围及下风向150m范围内的大气环境产生影响。 项目区全年主导风向为南风，施工扬尘主要集中在施工场地及下风向150m范围，项目环境保护目标点主要为项目区北侧30m处的后谷咖啡、东侧25m处的弄转村住户（43户，141人），均位于项目区侧风向；因此本项目施工期扬尘对其影响较小。为减小施工扬尘对环境保护目标及周边环境的影响，应采取下列相关防治措施： ①加强监督管理、强调文明施工。施工场地应定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定。当风速大于3级、晴好的天气应每隔2个小时洒水一次。 ②合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划应设置在施工场地内； ③严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施； ④对项目建筑材料堆放区，沙土、水泥等进行覆盖； ⑤优化项目区运输道路，并定时对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘。 ⑥施工期应设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。 根据《云南省大气污染防治行动实施计划》第二条第九点“2014年底前，各州、市人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施”。施工方应严格执行扬尘治理“六个100%”（施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化），通过采取合理有效的环保措施，可最大限度地减缓扬尘等大气污染物对周围环境敏感点及周围环境空气质量的污染影响，达到为环境可接受要求，可满足《云南省大气污染防治行动实施计划》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求，对周围环境敏感点的影响较小。 （2）施工机械、运输车辆产生的废气对环境的影响 运输车辆和施工机械等在使用燃油时，会产生CO、NOx及烃类等大气污染物，但这些污染物排放量很小，分别为0.0375kg/d，0.0617kg/d，0.0062kg/d，且为间断排放。施工机械等产生的尾气，会对施工区域附近的空气环境质量产生一定的影响，但由于废气量不大。随着施工的结束，影响将消失。 总之，施工期扬尘、尾气及装修废气对环境空气的影响都属短期的、非连续性的影响。通过合理安排施工进度，缩短基础建设持续时间，采取一定防治措施后，可满足《云南省大气污染防治行动实施计划》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求，有效减轻施工期对周围环境空气的不利影响。 2、废水影响分析 施工废水主要来源于建筑施工废水、施工人员产生的生活污水。 （1）建筑施工废水影响分析 本建设项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构阶段和装修阶段，主要污染因子为SS。施工期废水的产生总量约2.6m3，即0.014m3/d。混凝土养护废水主要污染指标为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。项目于施工场地内设置一个0.2m3的沉淀池，建筑施工废水经沉淀处理后的回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （2）施工人员清洁废水影响分析 本项目施工期的施工人员约6人，项目所有施工人员均不在项目区食宿。根据工程分析，清洁废水产生量为0.102m3/d。项目产生的清洁废水同建筑施工废水一起由沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。 3、噪声影响分析 （1）噪声源及源强 施工期间，施工机械运行和施工材料运输均会产生较高强度的噪声，本项目产生的噪声主要是电锤、电钻、手工钻、无齿锯、多功能木工刨等。施工期的噪声源强较高，特点为暂时的短期行为，无规律性。 （2）施工机械噪声衰减预测 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，在考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r／ro) - △L 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)； r一预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m。 △L—其它衰减因素。 影响△L取值的因素很多，主要考虑屏障隔声、反射及空气稀释等影响，一般厂房隔声的△L一般在10~15dB（A），本报告计算时取△L=15dB（A）。 首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-2。 表7-2 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序号; 机械 名称; 不同距离处的噪声预测(dB(A)). 10m; 11m; 15m; 25m; 30m; 55m; 80m; 120m; 150m; 200m; 300m. 1; 电锤; 60; 58; 56; 52; 50; 45; 42; 38; 36; 34; 30. 2; 电钻; 70; 68; 66; 62; 60; 55; 52; 48; 46; 44; 40. 3; 手工钻; 65; 63; 61; 57; 55; 50; 47; 43; 41; 39; 35. 4; 无齿锯; 55; 53; 51; 47; 45; 40; 37; 33; 31; 29; 25. 5; 轻型载重车; 35; 33; 31; 27; 25; 20; 17; 13; 11; 9; 5. 多声源叠加值; 71.6; 69.6; 68.6; 64.6; 61.1; 57.6; 54.6; 49.6; 47.6; 45.6; 41.6. 项目施工设备主要设置在场地中部，与项目区场界有一定距离。由预测结果可知，项目设备噪声场界值在11m处的预测值能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；项目夜间不施工。 （3）施工期环境保护目标噪声预测 ①项目环境保护目标与项目相对位置情况见表7-3。 表7-3 项目环境保护目标与项目相对位置情况表 序号; 名称; 厂界距环境保护目标最近距离; 噪声源距环境保护目标最近距离. 1; 弄转村住户（43户，141人）; 东侧25m; 东侧30m. ②施工期环境保护目标噪声预测 项目在考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，预测项目环境保护目标在施工阶段的环境噪声值，则预测结果见表7-4。 表7-4 项目环境保护目标与噪声源预测结果 序号; 名称; 声级dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 叠加值; 昼间（夜间不施工）. 1; 弄转村住户（43户，141人）; 61.1; 65; 达标. 由表7-4可以看出，项目施工噪声经过障碍物遮挡、空气吸收等衰减后，昼间，项目周边弄转村住户（43户，141人）噪声预测结果都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值的要求，项目夜间不施工。 由于本环评采取了最大噪声进行预测，实际施工过程中噪声影响会比预测结果小，施工期噪声的影响将随着施工期的结束而结束。为降低施工噪声对周围环境的影响，本环评建议施工方采取以下措施： ①建筑施工过程中使用机械设备，若需在夜间施工的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ②禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业需要连续作业的除外。若要进行连续施工作业，施工单位按照相关环保部门要求进行，应提前3天进行公告。 ③合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。 ④合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械设备工场，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或吸声屏障，减少施工噪声对环境的影响。 ⑤装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。 ⑥在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ⑦优化施工方案，合理安排施工时间，利用建筑物减小噪声的影响。 ⑧建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。 施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围声环境产生长期不良的影响。 4、固体废弃物影响分析 施工期间产生的固体废物主要包括建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 # （1）施工人员生活垃圾影响分析 # 项目施工过程中，所有施工人员不在项目区食宿，在项目区每日只有少量垃圾产生。项目施工期的施工人员约6人，根据工程分析可知，施工期生活垃圾产生量为2.1kg/d。施工人员的生活垃圾统一收集后，由建设单位运往当地环卫部门指定地点统一处置。 # （2）建筑垃圾影响分析 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾。建筑垃圾主要是厂房装修以及设备安装过程，以装修和建筑废弃材料为主。例如：金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。本项目施工期产生的建筑垃圾共2t，产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。 因此，本项目施工期产生的固体废弃物在采取相应防治措施后，对周边环境影响较小。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目不设食堂，无食堂油烟废气。项目运营期废气主要来源于大米加工产生粉尘；烘干机运行产生的废气；化粪池及垃圾收集设施产生的恶臭；进出车辆的汽车尾气等。 （1）大米生产车间有组织排放粉尘影响分析 本项目粉尘主要来源于大米加工的各工段，根据项目设计，项目拟于大米加工个工段新建13套除尘器（1#~13#），其中于粉碎工序新建1套除尘器（4#）+1根15m高的排气筒（H1），根据建设单位提供的除尘器相关参数，除尘效率均在98%以上。粉碎工序产生的粉尘大部分经除尘器收集处理后由相应排气筒高空有组织排放，少量呈无组织排放；其余工序产尘量较小，产生的粉尘经除尘器收集处理后，在车间内呈无组织排放。根据工程分析，项目排气筒外排废气中粉尘排放浓度约为0.781mg/m3，排放速率约为0.005kg/h（年工作280天，每天工作 8小时），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值，即排放浓度≤120 mg/m3，排放速率≤3.5kg/h。 A、预测模式 本项目颗粒物对大气环境的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模式中的估算模式AERSCREEN进行预测。 根据项目的初步工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）。其中Pi定义为： 式中：Pi-----第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci-----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i-----第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3（C0i一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值）。 本项目颗粒物质量浓度标准取日均浓度限值的三倍值，即颗粒物 900μg/m3。 B、预测参数 项目生产区以生产厂房中心点（经纬度为东经98°28'42.31"；北纬24°21'55.25"）为坐标原点（0，0），主要废气污染源排放参数见下表： 表7-5 有组织粉尘排放参数一览表（点源） 排放源; 等效排气筒底部中心坐标/m; 等效排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气流速; 烟气温度; 年排放小时数; 排放工况; 排放速率. X; Y. 点源; -15; 20; 833.5m; 15m; 0.36m; 17.47m/s; 25℃; 2240h; 正常排放; 0.005kg/h. 表7-6 无组织粉尘排放参数一览表（面源） 排放源; 源的形状特征; 面源起点坐标/m; 面源宽度; 面源长度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 排放量; 年排放小时数; 排放工况; 排放速率. X; Y. 面源; 矩形; 0; 0; 35m; 104m; 43°; 14m; 0.115t/a; 2240h; 正常排放; 0.051kg/h. 19; 47. 15; 50. 40; -50. 项目大气污染物排放源空气环境影响预测参数列于表7-7。 表7-7 大气环境估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人数（城市选项时）; —. 最高环境温度（℃）; 38.2. 最低环境温度（℃）; -2.4. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是☑否. 地形数据分辨率（m）; —. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是☑否. 岸线距离（km）; —. 岸线方向（°）; —. C、预测结果 通过大气估算模式AERSCREEN预测，结果见表7-8、表7-9。 表7-8 大米加工车间有组织排放粉尘大气估算结果 下风向距离/m; 颗粒物（正常排放）. 预测质量浓度μg/m3; 浓度占标率/%. 1; 8.618×10-12; 0. 25; 8.702; 0.9669. 50; 4.097; 0.4552. 75; 2.467; 0.2741. 100; 1.691; 0.1879. 200; 0.9655; 0.1073. 300; 0.7218; 0.0802. 400; 0.5872; 0.0652. 500; 0.5001; 0.0556. 600; 0.4385; 0.0487. 700; 0.3923; 0.0436. 800; 0.3561; 0.0396. 900; 0.3269; 0.0363. 1000; 0.3027; 0.0336. 1500; 0.2247; 0.0250. 2000; 0.1812; 0.0201. 2500; 0.1530; 0.0170. 3000; 0.1329; 0.0148. 3500; 0.1178; 0.0131. 4000; 0.1060; 0.0118. 4500; 0.09636; 0.0107. 5000; 0.08840; 0.0098. 下风向最大质量浓度及占标率%; 8.702; 0.9669. 距污染源中心距离（m）; 25. 表7-9 无组织排放粉尘大气估算结果 下风向距离/m; 颗粒物. 预测质量浓度μg/m3; 浓度占标率/%. 1; 10.98; 1.2200. 25; 14.72; 1.6356. 50; 20.54; 2.2822. 75; 23.17; 2.5744. 100; 23.53; 2.6144. 200; 21.50; 2.3889. 300; 11.77; 1.3078. 400; 9.583; 1.0648. 500; 8.177; 0.9086. 600; 7.185; 0.7983. 700; 6.443; 0.7159. 800; 5.863; 0.6514. 900; 5.395; 0.5994. 1000; 5.009; 0.5566. 1500; 3.765; 0.4183. 2000; 3.075; 0.3417. 2500; 2.629; 0.2921. 3000; 2.367; 0.2630. 3500; 2.178; 0.2420. 4000; 2.016; 0.2240. 4500; 1.873; 0.2081. 5000; 1.748; 0.1942. 下风向最大质量浓度及占标率%; 23.53; 2.6144. 距污染源中心距离（m）; 100. D、评价工作等级判定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表7-10 Pmax预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%). 点源（正常有组织）; 颗粒物; 900; 8.702; 0.9669. 矩形面源（无组织）; 颗粒物; 900; 23.53; 2.6144. 综合以上分析，本项目正常排放情况下，Pmax最大值出现为无组织矩形面源排放的颗粒物，Pmax值为2.6144%，Cmax为23.53μg/m3。 E、预测结果分析 根据预测结果可知，项目加工生产车间有组织颗粒物正常排放情况下，最大落地浓度出现在为下风向25m处，最大落地浓度为8.702μg/m3，占标率为0.9669%，其余预测范围内污染物浓度均低于该值；项目无组织颗粒物排放最大落地浓度出现在下风向100m处，落地浓度为23.53μg/m3，占标率为2.6144%，其余预测范围内污染物浓度均低于该值。正常排放情况下，项目颗粒物排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放限值，对周围环境空气影响较小。 F、敏感点影响分析 根据现场踏勘，考虑项目区厂界退让距离，项目区环境保护目标与厂界相对位置、生产车间相对位置情况见下表。 表7-11 项目环境保护目标与生产厂房相对位置情况表 序号; 名称; 厂界距环境保护目标最近距离; 生产车间距环境保护目标最近距离. 1; 弄转村住户（43户，141人）; 东侧25m; 东侧30m. 本项目以生产车间距环境保护目标最近距离分析，本项目生产车间周边200m范围内敏感点： 正常排放情况下，位于侧风向生产区东侧30m处的弄转村住户（43户，141人），有组织颗粒物落地浓度约7.781μg/m3，无组织颗粒物落地浓度约15.884μg/m3；项目颗粒物对周围环境敏感点的影响能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关限值要求。 本项目颗粒物最大落地浓度无超标点，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，当有无组织排放源时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，结合项目平面布置，确定控制距离方位，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。 根据以上要求，项目无组织粉尘排放厂界外不超标，无超标点。因此，项目产生的无组织粉尘影响范围主要集中于项目区内，不需设置大气环境防护距离，因此本项目不设大气防护距离。 （2）烘干机废气影响分析 ①污染源分析 项目建成后设置有2台烘干机（型号RS34），为收购稻谷提供热量烘干，烘干机以天然气为燃料。烘干机燃烧天然气产生的废气中主要污染物为颗粒物、SO2和NOX，本环评要求项目2台烘干机产生的废气统一收集经4台旋风除尘器处理后通过设置的1根15m高的排气筒排出。根据项目工程分析可知，项目烘干机废气污染物颗粒物、SO2、NOX的产生量、排放量见表7-12。 表7-12 烘干机废气产排污情况 时间; 项目; 废气量; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 处理前; 产生量（kg/a）; 88.70万m3/a; 0.087; 157.61; 20.22. 浓度（mg/m3）; —; 0.098; 177.68; 22.55. 处理效率（%）; —; —; —; 98. 处理后; 排放量（kg/a）; 88.70万m3/a; 0.087; 157.61; 0.4044. 浓度（mg/m3）; —; 0.098; 177.68; 0.456. 标准限值（mg/m3）; —; —; 50; 200; 20. 达标情况; —; —; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目烘干机燃烧天然气，为清洁能源，颗粒物、SO2、NOx排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 ②烘干机废气对区域环境空气的预测影响分析 A、预测模式 本项目烘干机废气对大气环境的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模式中的估算模式AERSCREEN进行预测。 根据项目的初步工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）。其中Pi定义为： 式中：Pi-----第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci-----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i-----第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3（C0i一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值）。 本项目颗粒物质量浓度标准取日均浓度限值的三倍值，SO2、NOx质量浓度标准取1h平均质量浓度限值，即颗粒物、SO2、NOx分别为900μg/m3、500μg/m3、250μg/m3。 B、预测参数 项目生产区以生产厂房中心点（经纬度为东经98°28'42.31"；北纬24°21'55.25"）为坐标原点（0，0），主要废气污染源排放参数见下表： 表7-13 烘干机废气排放参数一览表 排放源; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率/(kg/h). X; Y; 颗粒物; SO2; NOx. 点源; -15; 30; 833.5; 15; 0.5; 1.16; 120; 1080; 正常排放; 3.7×10-4; 8.1×10-5; 0.146. 项目大气污染物排放源空气环境影响预测参数列于表7-14。 表7-14 大气环境估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人数（城市选项时）; —. 最高环境温度（℃）; 38.2. 最低环境温度（℃）; -2.4. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是☑否. 地形数据分辨率（m）; —. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是☑否. 岸线距离（km）; —. 岸线方向（°）; —. C、预测结果 通过大气估算模式AERSCREEN预测，结果见表7-15。 表7-15 烘干机颗粒物、SO2、NOx大气估算结果 序号; 下风向距离/m; 烘干机. 颗粒物; SO2; NOx. 浓度 （μg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度 （μg/m3）; 浓度占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 浓度占标率（%）. 1; 1; 4.627×10-8; 0; 1.011×10-8; 0; 1.824×10-5; 0. 2; 25; 0.01932; 0.0021; 0.004221; 0.0008; 7.616; 3.0464. 3; 50; 0.02115; 0.0024; 0.004620; 0.0009; 8.337; 3.3348. 4; 75; 0.02130; 0.0024; 0.004652; 0.0009; 8.394; 3.3576. 5; 100; 0.01878; 0.0021; 0.004102; 0.0008; 7.402; 2.9608. 6; 200; 0.02117; 0.0024; 0.004624; 0.0009; 8.344; 3.3376. 7; 300; 0.01842; 0.0020; 0.004024; 0.0008; 7.262; 2.9048. 8; 400; 0.01734; 0.0019; 0.003787; 0.0008; 6.834; 2.7336. 9; 500; 0.01513; 0.0017; 0.003305; 0.0007; 5.964; 2.3856. 10; 600; 0.01343; 0.0015; 0.002934; 0.0006; 5.295; 2.1180. 11; 700; 0.01199; 0.0013; 0.002620; 0.0005; 4.728; 1.8912. 12; 800; 0.01093; 0.0012; 0.002388; 0.0005; 4.309; 1.7236. 13; 900; 0.01034; 0.0011; 0.002258; 0.0005; 4.075; 1.6300. 14; 1000; 0.009711; 0.0011; 0.002121; 0.0004; 3.828; 1.5312. 15; 1500; 0.007606; 0.0008; 0.001662; 0.0003; 2.998; 1.1992. 16; 2000; 0.006264; 0.0007; 0.001368; 0.0003; 2.469; 0.9876. 17; 2500; 0.005571; 0.0006; 0.001217; 0.0002; 2.196; 0.8784. 18; 3000; 0.004913; 0.0005; 0.001073; 0.0002; 1.937; 0.7748. 19; 3500; 0.004342; 0.0005; 0.009485; 0.0019; 1.711; 0.6844. 20; 4000; 0.004061; 0.0005; 0.0008871; 0.0002; 1.601; 0.6404. 21; 4500; 0.003782; 0.0004; 0.0008261; 0.0002; 1.491; 0.5964. 22; 5000; 0.003513; 0.0004; 0.0007674; 0.0002; 1.385; 0.5540. 最大落地浓度距离（m）; 75; 75; 75. 最大落地浓度（μg/m3）; 0.02130; 0.004652; 8.394. 最大浓度占标率（%）; 0.0024; 0.0009; 3.3576. D、评价工作等级判定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表7-16 Pmax预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%). 点源（正常有组织）; 颗粒物; 900; 0.02130; 0.0024. SO2; 500; 0.004652; 0.0009. NOx; 250; 8.394; 3.3576. 综合以上分析，本项目正常排放情况下，Pmax最大值出现为有组织点源排放的NOx，Pmax值为3.3576%，Cmax为8.394μg/m3。 E、预测结果分析 根据预测结果可知，烘干机排放的颗粒物、SO2、NOx最大落地浓度出现在项目区下风向75m处，浓度分别为0.02130μg/m3、0.004652μg/m3、8.394μg/m3, 最大落地浓度占标率分别为0.0024%、0.0009%、3.3576%，浓度值均小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值，其余预测范围内，污染物浓度均低于该值，浓度贡献值很低，因此对周围环境产生的影响较小，不会降低区域环境功能。 F、敏感点影响分析 根据现场踏勘，考虑项目区厂界退让距离，项目区环境保护目标与厂界相对位置、生产车间相对位置情况见下表。 表7-17 项目环境保护目标与生产厂房相对位置情况表 序号; 名称; 厂界距环境保护目标最近距离; 生产车间距环境保护目标最近距离. 1; 弄转村住户（43户，141人）; 东侧25m; 东侧30m. 本项目以生产车间距环境保护目标最近距离分析，本项目生产车间周边200m范围内敏感点： 正常排放情况下，位于侧风向生产区东侧30m处的弄转村住户（43户，141人），有组织颗粒物落地浓度约0.019686μg/m3，SO2落地浓度约0.0043008μg/m3，NOx落地浓度约7.7602μg/m3；项目颗粒物、SO2、NOx对周围环境敏感点的影响能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 G、大气防护距离分析 综上，本项目有组织颗粒物、无组织颗粒物、SO2及NOx最大落地浓度无超标点，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，当有无组织排放源时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，结合项目平面布置，确定控制距离方位，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。 根据以上要求，项目有组织颗粒物、无组织颗粒物、SO2及NOx排放厂界外不超标，无超标点。因此，项目产生的有组织颗粒物、无组织颗粒物、SO2及NOx影响范围主要集中于场区内，不需设置大气环境防护距离，因此本项目不设大气防护距离。 # （3）汽车尾气影响分析 项目车辆在道路行驶及停放过程中将产生一定浓度的汽车尾气，呈无组织排放。汽车尾气中含有CO、NO x和总碳氢化合物（THC）等，排放量分别为11.34kg/a，18.65kg/a，1.88kg/a。汽车尾气的排放量相对较少，呈无组织排放，且项目区种植有绿化带，车辆尾气通过自然扩散、空气稀释处理，对周边环境的影响不大。 （4）恶臭 项目化粪池通过在其周边进行立体式植物绿化，恶臭且经过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散后可有效减缓化粪池对项目自身及外环境的影响，不会产生大的影响。 项目区设有一定数量的垃圾收集桶，垃圾收集、堆放过程中将产生难闻的异味，呈无组织排放。为了减少恶臭异味对环境的影响，项目区内的垃圾收集桶应选用密闭式垃圾桶，并做到每日至少清理一次。通过优化设计垃圾收集暂存系统，并合理布局，垃圾桶定期进行消毒，项目区垃圾做到日产日清，及时委托当地环卫部门给予清运、处置，经采取相应措施以后，垃圾恶臭异味对周围环境影响较小。 （5）大气环境影响评价结论 根据项目所在区域为大气环境质量达标区域，运营期大气环境污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，通过对运营期排放的废气进行预测，项目有组织粉尘及SO2排放最大落地浓度占标率小于1%，无组织粉尘及有组织NOx排放最大落地浓度占标率大于1%、小于10%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3.3.1大气环境评价等价划分要求：同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。因此，综合分析，本项目大气环境评价等级确定为二级级评价，不需进行进一步预测与分析，只需对污染物排放量进行核算。 综上分析，本项目大气污染物排放量核算结果见表7-18、表7-19、表7-20。 表7-18 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放设施; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 加工生产车间; 颗粒物; 生产车间厂房密闭，空气过滤，绿化带阻隔及稀释、扩散，洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0mg/m3; 0.106t/a. 2; 仓库; 颗粒物; 0.040t/a. 污染物排放总计; 颗粒物; 0.146t/a. 表7-19 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放设施; 污染物; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 1; 排气筒H1; 颗粒物; 0.077; 0.009; 0.02. 2; 排气筒H2; 颗粒物; 0.456; 3.7×10-4; 0.0002696. SO2; 0.098; 8.1×10-5; 0.000058. NOx; 177.68; 0.146; 0.10508. 污染物排放总计; 颗粒物; 0.0202696t/a. SO2; 0.000058t/a. NOx; 0.10508t/a. 表7-20 项目污染物排放量核算结果表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 颗粒物; 0.0203t/a. 2; SO2; 0.000058t/a. 3; NOx; 0.10508t/a. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中10.5要求：大气环境影响评价完成后，应对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查。本项目大气环境影响评价自查表详见附表1。 2、废水影响分析 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价分级判定见下表。 表7-21 水污染影响型建设项目评价分级判定 评价工作等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d）是污染当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q≤200且W≤6000. 三级B; 间接排放; -. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. （2）地表水环境质量现状 根据2019年3月芒市水体质量报告，芒市大河木康断面水质现状为Ⅱ类，水质状况优，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。 （3）地表水环境影响分析 ①废水产生量及处置方式 本项目废水主要为生活废水。根据工程分析，项目无生产废水产生；运营期生活废水产生总量为0.153m3/d，42.84m3/a。项目位于德宏州芒市帕底工业园区，项目采用“雨污分流”排水体制，雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；项目生活废水排入防渗化粪池，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。 ②项目废水处理设施的可行性分析 本项目拟于项目南侧设置一个地埋式防渗化粪池，化粪池应严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设。采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”，池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面。化粪池容积为5m3，可满足废水24h的停留时间，设置可行。 此外，项目区做好污泥清掏的台账记录。 ③项目废水达标可行性分析 本项目采用雨污分流制排水系统，项目位于德宏州芒市帕底工业园区，项目采用“雨污分流”排水体制，雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；项目生活废水排入防渗化粪池，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。 项目污水处理前后的水质情况见表7-22。 表7-22 项目污水处理前后废水的水质对比表 项目 指标; CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 进水水质(mg/L); 392; 158; 35; 214. 出水水质(mg/L); 333.2; 143.78; 33.95; 149.8. 化粪池去除率（%）; 15; 9; 3; 30. 污水排放限值; 500; 300; 45; 400. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目产生的废水经化粪池处理后，出水水质可以达到达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准要求限值，从化粪池排入园区污水处理厂。项目污水可做到达标排放。 ④园区污水处理厂及管网建设概况 芒市工业园区帕底区污水处理厂位于芒市工业园帕底片区、风平镇帕底村委会帕底村民小组。该污水处理厂占地3.3760公顷，总投资15000万元，总设计处理能力为3.2万m3/d，分三期建设，其中一期0.5万m3/d，二期1.1万m3/d，三期1.6万m3/d；新建配套管网工程，规模49.5km；采用CASS工艺，尾水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入芒市大河。目前，一期管网工程已建设完成，污水处理厂一期（0.5万m3/d）工程目前已建设完成，并于2018年10月完成竣工环境保护验收工作。 ⑤项目废水排入市政管网可行性分析 芒市工业园区帕底区污水处理厂位于本项目西北侧2000m，根据其竣工验收报告书相关内容，园区污水处理厂服务范围的污水主要是芒市工业园区帕底片区东部和北部产生的污水；此外，根据污水处理厂污水管网布置图（具体见附图6），本项目所在区域园区污水管网为一期工程建设内容，目前已建设完成，并已完成竣工环境保护验收工作。 因此，本项目在园区污水处理厂纳污范围内，且项目所在区域管网配套齐全，污水处理厂一期处理能力为0.5万m3/d，本项目废水产生量为0.153m3/d，污水处理厂处理能力远远大于项目废水产生量，本项目废水经处理达标后排入园区污水处理厂进行处理是可行的，可达园区纳污标准。 综上所述，在落实本评价提出的上述措施后，项目运营期废水对周围环境影响较小。 3、噪声影响分析 本项目的噪声源主要是职工人员生活噪声、生产设备噪声，出入项目内的车辆排放的噪声。 （1）生活噪声 本项目生活噪声产生于职工人员生活，噪声源强在60~70dB（A）之间。声源呈不连续性，昼夜差别大，项目职工人员生活噪声，经加强管理，强化职工人员意识，噪声经墙体隔声以及室内家具吸声、距离衰减处理等处理之后对项目自身和外环境敏感点影响不大，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （2）设备噪声 本项目设备噪声主要来源于项目生产设备产生的噪声，这些设备噪声源强约70~85dB(A)之间，项目噪声排放源强排放取值见表7-23。 表7-23 营运期设备噪声源强一览表 序号; 噪声类型; 噪声源; 数量; 单台噪声源强 dB(A); 噪声源强 dB(A). 1; 生产区设备噪声; 旋振筛; 1台; 80; 80. 2; 去石机; 2台; 75; 78. 3; 砻谷机; 1台; 75; 75. 4; 重力筛; 1台; 85; 85. 5; 碾米机; 3台; 75; 80. 6; 白米分级筛; 2台; 75; 78. 7; 大米抛光机; 6台; 70; 80. 8; 大米色选机; 4台; 65; 74. 本次设备噪声采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，在考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r／ro) - △L 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)； r一预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m。 △L—其它衰减因素。 影响△L取值的因素很多，项目运行过程中除基础减震、厂房隔声等措施，其他噪声衰减因子有：厂界围墙降噪、绿化降噪等，衰减因子能起到降噪10~15dB(A)，本报告计算时取△L=15dB（A）。 项目设备噪声在不同距离贡献值，预测结果见表7-24。 表7-24 项目设备在不同距离处的贡献值 序 号; 机械 名称; 不同距离处的噪声预测(dB(A). 7m; 10m; 15m; 20m; 25m; 30m; 50m; 100m; 140m; 200m; 300m; 400m. 1; 旋振筛; 48; 45; 41; 39; 37; 35; 31; 25; 22; 19; 15; 13. 2; 去石机; 46; 43; 39; 37; 35; 33; 29; 23; 20; 17; 13; 11. 3; 砻谷机; 43; 40; 36; 34; 32; 30; 26; 20; 17; 14; 10; 8. 4; 重力筛; 53; 50; 46; 44; 42; 40; 26; 30; 27; 24; 20; 18. 5; 碾米机; 48; 45; 41; 39; 37; 35; 31; 25; 22; 19; 15; 13. 6; 白米分级筛; 46; 43; 39; 37; 35; 33; 29; 23; 20; 17; 13; 11. 7; 抛光机; 48; 45; 41; 39; 37; 35; 31; 25; 22; 19; 15; 13. 8; 色选机; 36; 33; 29; 27; 25; 23; 19; 13; 10; 7; 3; 1. 多声源叠加值; 57.5; 54.5; 50.5; 48.5; 46.5; 44.5; 40.5; 34.5; 31.5; 28.5; 24.5; 22.5. 根据表7-24，可知项目预测结果表明，拟建项目噪声经采取相应的治理措施后，在距离噪声源约7m处，即可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。项目环境敏感点为距离项目区东侧25m处的弄转村住户（43户，141人），由于本项目设备仅设置于加工生产厂房，环境敏感点与本项目的距离均大于7m，则设备产生的噪声可满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中的3类标准的保护要求，对外环境影响较小。项目夜间不生产。 （3）交通噪声 本项目运营期交通噪声主要为车辆进出项目区产生的噪声，汽车行驶等效声级65~80dB(A)，由于项目区、场地开阔，通过在项目区内布设绿化，并设置限速行驶、禁止鸣笛等标志牌后，汽车噪声经绿化吸收及距离衰减后会对周边环境产生影响较小。 总之，项目噪声源较为分散，运营期只要加强管理，按要求采取减防治措施，噪声对项目自身和周围环境的影响不大。 4、固废影响分析 本项目运营期产生的固废物主要为生活垃圾、碎石、废弃包装袋、除尘器回收粉尘、化粪池污泥、废机油。 项目运营期固废产生量及处置方式汇总见表7-25。 表7-25 项目固废产生及处置情况表 序号; 污染物名称; 产生量; 防治措施. 1; 生活垃圾; 0.588t/a; 生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门定期清运处置. 2; 碎石; 150t/a; 收集后同生活垃圾一起委托当地环卫部门进行清运. 3; 废弃包装袋; 1.0t/a; 统一收集后出售. 4; 除尘器回收粉尘; 0.941t/a; 统一收集后出售. 5; 化粪池污泥; 0.072t/a; 化粪池污泥定期清掏用于周边农田施肥，不外排. 本项目产生生活垃圾、碎石、废弃包装袋、除尘器回收粉尘、化粪池污泥等属于一般工业固废，贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年6月修改单中的相关要求。 项目生产设备故障时由厂家进行维修。因此，只要严格按照有关部门的规定妥善处置好项目产生的各类固体废弃物，搞好项目内的环境卫生，做到垃圾分类收集、分类回收，充分回收可利用资源（如金属、纸品、塑料、玻璃、拉罐筒等等），使项目区固体废弃物分类化、减量化、无害化。项目产生的固体废弃物及时清运，不长期堆放，同时制定合理的清运制度，则本项目营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。 5、清洁生产分析 清洁生产是将整体预防的环境战略持续用于生产过程、产品和服务中，以其增加生产效率，并减少对社会和环境的风险。其实质是通过生产全过程的控制和资源能源的合理配置，最大限度地把原料转变为产品，实现经济和环境的协调发展。本项目清洁生产措施主要体现在以下几个方面： （1）原辅材料及能源 ①本项目生产所需的原料主要为稻谷、半成品米和水，主要原辅材料无毒无害。 ②项目使用电等清洁能源，无污染物产生。 （2）生产工艺 项目生产工艺不采用落后的工艺和设备，关键的生产设备具有技术先进，自动化程度高，密闭性能好，粉尘排放量小，噪声低的优点。 （3）产品 项目产品为大米、谷糠、碎米和异色米，属环保产品。其销售过程及成品使用过程中也不会对环境造成影响。 （4）本项目采取的清洁生产措施 ①通过对提高原料收购把关能力，尽量收购优质原材料，减少稻谷杂质的产生量； ②项目生产无废水产生，仅有少量生活废水，并有妥善的处理措施和途径，不会对环境造成明显影响。 ③谷糠、碎米和异色米经收集后作为动物饲料卖给饲养场或饲料公司生产饲料，实现废物再利用，同时也节省了经济成本。 综上所述，项目按照清洁生产的要求，有效地减少了污染物的排放，项目对生产物料、资源进行了有效地利用，符合清洁生产的原则。 6、环境风险分析 （1）环境风险识别 本项目加工生产车间粉尘产生量较大，当除尘设备故障时可能导致废气未经处理达标即排放至空气中，影响周边大气环境。加工生产车间设有13套除尘器（1#~13#），烘干机设置4台旋风除尘器，并定期检修，发生故障的几率较小，且粉尘成分为无毒无害的谷物等，一旦发生事故排放建设单位应立即停止生产，采取相应措施，事故状态超标排放对周边大气的影响能保持在可控范围之内。此外，粉尘易吸收热量而不易散发热量，粉尘局部易在热传导、热辐射的作用下或本身发热，使粉尘粒子表面受热，表面温度上升，粒子表面的分子产生热分解，形成高于环境空气温度的混合产物，这种产物与周围的气相和固相的可燃物继续进行化学反应，放出热量，温度很快增高，而使反应气体发生强烈的放热反应出现明亮的火焰，发生爆炸。本项目烘干机使用天然气为热源，极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。 （2）环境风险源识别 ①环境风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险物质相关规定、附录B环境风险物质及临界量，对本项目各环节涉及的主要物质进行识别可知，项目主要存在的风险物质主要为粉尘和天然气（天然气主要成分为甲烷）等。具体识别结果见表7-26。 表7-26 环境风险物质识别表 项目; 物质名称; 风险特性; 存放位置; 是否为环境风险物质. 废气; 粉尘; 爆炸、火灾; 加工生产车间; 否. 甲烷; 爆炸、火灾、中毒; 烘干机房; 是. ②环境风险设施 根据本项目工艺特点和主要存在的环境风险物质，识别出本项目主要环境风险设施主要为加工生产车间和烘干机房。 （3）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），通过附录C所列公式结合附录B环境风险物质及临界量，计算出项目涉及得到危险物质数量与临界量比值Q，从而对项目环境风险潜势进行判定。计算公式如下： ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q。 ②当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100三类；并进一步结合项目行业及生产工艺（M）、危险物质及工艺系统危险性（P）、环境敏感程度（E）对项目环境风险潜势进行判断。 经向建设单位核实，项目涉及危险物质最大存放量与临界量比值结果见7-27。 表7-27 项目危险物质总量与临界量比值（Q）结果 物质名称; CAS号; 项目内最大存放量（t）; 临界量（t）; Q. 粉尘; —; 0.028; —; —. 甲烷; 74-82-8; 0; 10; 0. 合计; —; —; —; 0. 根据以上分析可知，本项目环境风险潜势为I。 （4）环境敏感目标 本项目环境风险评价范围为以生产区中心为原点的500m范围，环境风险保护目标主要为周边村镇居民、地表水及所在区域地下水，环境风险保护目标详见下表： 表7-28 环境敏感目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 弄转村住户; +25; 0; 住户; 43户，141人; 东侧; 25m. 保护目标; 方向; 距离; 规模; 保护级别. 芒市大河; 北侧; 1800m; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. （5）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT/J169-2018）中评价工作等级划分依据可知，本项目环境风险潜势为I，只需进行简单分析。 表7-29 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （6）环境风险防范措施 为把风险事故的发生和影响降到最低限度，针对项目的生产特点，特别应注意以下几点：加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育；应配备必需的消防设施，落实安全管理责任。 A风险防范措施： ①存放区全部进行防渗、防漏处理。 ②加工生产车间内严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ③加强管理、检查，定期对布袋除尘器进行检查、维修；尽量避免除尘器发生故障。 ④按照国家规定建立专业的消防组织；制定厂区防火规划、明确贵任区，制定灭火作战方案，并加强防火消防演练，提高消防队伍防火作战能力：配备必要的消防器材和工具，保证发生火灾时有足够的消防器材可以输送到现场。 B事故状态下废气排放的控制措施 综合考虑本项目除尘器发生故障的可能性及事故的类型，建设单位应定期对除尘器进行检修，并形成制度。一旦发生故障，建设单位应立即停止事故工段的生产，待事故结束、检修完毕、确保除尘器可正常工作后才可投入生产。 C粉尘爆炸控制措施 在操作区域要避免粉尘沉积，勿使粉尘到处堆积，或者使沉积粉尘不能飞扬，在空间内的弥散度就达不到爆炸下限。车间应安装氧气表，对产生粉尘的系统进行氧气含量监控，同时可以降低系统的操作压力(甚至负压)。定期检修各工序的通风除尘设备，定期清除车间内的积尘。在任何生产过程中，应注意建筑物内的所有表面没有粉尘。对外来人员加强管理.偶然进入生产车间的外来人员是引起爆炸的常见原因。严禁明火，如吸烟、使用加热炉等，定期检修和保养各种线路。 D火灾、爆炸应急处理 ①迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。 ②应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 ③切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。合理通风，加速扩散。 ④当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。 ⑤天然气进出气口设置急切断装置，一旦有事故发生，紧急切断装置工作，切断气源。 ⑥事故废水、冲洗水和消防水等收集后进行处理，避免排入外环境中。 （7）小结 本项目的危险物质为粉尘，其遇明火等易发生爆炸事故，发生火灾、爆炸等环境风险事故将造成厂区的直接经济损失，对在厂、邻近人员造成伤害。结合项目实际情况，本评价提出了相关防范措施，在加强管理及积极落实有关防范措施后，本项目环境事故发生的可能性很低，且项目环境风险在可防控范围内，项目环境风险影响较小。 表7-30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 德宏州芒市帕底工业园区德宏小匡粮油食品有限公司新建大米加工厂项目. 建设地点; （云南）省; （德宏）州; （芒）市; （/）镇; （帕底工业）园区. 地理坐标; 经度; 98°28′42.13″; 纬度; 24°21′55.12″. 主要危险物质及分布; 本项目主要风险源为粉尘和天然气。. 环境影响途径及危害后果（大气等）; 大气环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中要求，大气环境风险简单分析应定性分析说明大气环境影响后果。因此，本次评价仅定性分析，不做预测分析。 本项目的危险物质为粉尘和天然气，遇明火等易发生爆炸事故。本项目在加工生产车间主要设备处设置13套除尘器（1#~13#），在烘干机处设置4台旋风除尘器，对生产粉尘及烘干机废气进行处理，并加强加工生产车间及烘干机房通风，避免形成粉尘云或废气超标排放，在采取相应的应急措施后，产生的废气对周边环境影响是较小的。. 风险防范措施要求; 为了减小火灾爆炸发生污染事故的概率以及产生的影响。本项目提出以下防范措施： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②定期清除车间内的积尘； ③定期检修除尘设备，尽量较少除尘器发生故障，并设置灭火器； ④加强加工生产车间及烘干机房通风，避免形成粉尘云或废气超标排放； ⑤天然气进出气口设置急切断装置 ⑥建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。. 填表说明. 7、产业政策、规划符合性、选址和平面布置合理性分析 （1）产业政策 本项目为大米加工项目，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”类，为国家鼓励类产业。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）规划符合性 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，首先，本项目已于2018年10月22日取得芒市人民政府发展和改革局关于本项目的投资备案证（芒发改备案〔2018〕133号），同意项目进行备案。本项目位于芒市帕底工业园区食品产业园用地范围内，因此，项目选址、产业内容符合该区所在工业园区总体规划。本项目的建设对促进芒市大米加工业的发展，拉动地方经济的发展具有十分重要的作用。因此，项目建设符合芒市发展规划要求。 （3）选址合理性分析 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，所在地交通便利，区位优势明显。建设过程及运营过程，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。且项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。 环境质量现状评价结果表明，评价区域大气环境及声环境质量较好，满足环境功能要求，适合于本项目的建设。环境影响评价结果表明，项目的建设对区域大气环境、水环境、声环境及生态环境的影响均不大，项目建设期间应注意在夜间禁止施工等情况下，对周边大气及声环境影响均较小。 总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。 （4）平面布置合理性分析 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，本项目按照项目功能和特点进行了合理布局，项目加工生产车间（加工生产车间内设置有生产加工平台、副产品库房、半成品库、副产品仓库、包装车间及成品仓库）位于项目区中部，原材料仓库（设有烘干机）位于项目区北侧，洽谈室位于项目区南侧，项目区周边合理布置有绿化，室内合理布置有盆栽，并合理设置垃圾桶对项目区固体废弃物进行收集。项目共设置1个化粪池，位于办公生活用房南侧，生活废水经化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。项目主出入口位于项目区南侧与帕底3号路连接。总体而言，整个项目区布局合理有序。项目具体平面布置见附图4。 11、环境管理 项目工程指挥部安排1位工作人员负责建设施工阶段环境保护事宜；项目投入运营后，建设单位将设施环境管理小组，配备专业环保管理人员1-2名，负责项目环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。 （1）施工期环境管理 ①施工期要制定健全的工程环境管理制度，对所有工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。 ②对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程对环境的影响。 ③要求施工单位采用符合国家标准的施工器械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响。 ④定期检查，督促施工单位按要求处理施工废弃物。 ⑤明确施工扬尘的抑制措施，并定期组织检查。 ⑥做好施工期现场监察记录；环保措施施工及防渗处理时，做好照片及影像记录。 （2）运营期环境管理 ①项目建成投产前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 ②加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如布袋除尘器、脉冲除尘器等设施是否正常运行，防止粉尘非正常排放。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。 ③检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决。 ④运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 ⑤配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。 ⑥加强项目内绿化管理，维护好项目内的绿化体系，充分发挥绿化对项目环境和整个区域环境的调节作用。 ⑦加强对排气筒规范化管理，设置排污口标志标牌。 ⑧设置排污口标志排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 便于建设项目施工期和运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监察计划列于表7-31。 表7-31 环境监察计划表 监察阶段; 监察单位; 监察内容. 施工阶段; 德宏州生态环境局芒市分局; 1、施工期是否采取洒水降尘措施；运输车辆是否加盖篷布；材料堆存是否遮盖土工布。 2、施工期是否设置施工人员生活垃圾收集桶；施工产生的弃渣土和生活垃圾是否及时处置妥当。 3、地下工程设施施工期间必须留、保存影像资料。. 验收阶段; 德宏小匡粮油食品有限公司; 1、核查项目环评及批复提出的环保要求落实情况，以及环保设施“三同时”执行情况 2、调查和监测项目污染物处理和排放情况，分析评估项目环境影响，考核项目运营是否满足环保要求 3、组织项目竣工环保验收，并针对所存在的环境问题提出整改意见. 运营阶段; 德宏州生态环境局芒市分局; 1、依法对建设项目实行环境保护监督管理 2、督促建设单位加强管理，防止突发环境污染危害事故，并采取有效措施及时解决所出现的环境问题 3、掌握项目环保执行情况，实行定期不定期环境管理检查，对超标排污和环境污染事件实施行政处罚. 12、环境监测 （1）施工期 噪声监测计划 监测项目：等效A声级Leq 监测点设置：项目区东南西北四个厂界1m处 监测频率：施工高峰期监测1次，每次监测1日，每日2次，昼夜各1次 监测和分析方法：采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的方法进行监测。 （2）运营期 ①噪声监测计划 监测点位：项目区东南西北四个厂界1m处 监测项目：等效连续A声级 监测频率：每年监测1次，连续监测2天，每天昼夜各监测1次 监测和分析方法：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的方法进行监测。 ②废气监测计划 无组织废气 监测点位：厂区上风向厂界外10m处设置一个点，下风向厂界外10m处设三个点，其中下风向轴线上设一个点，在轴线两侧15°夹角处设置两个点 监测项目：颗粒物、SO2、NOx 监测频率：每年一次，连续监测2天，每天采样3次 监测和分析方法：按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准执行测。 有组织废气 A．监测点位：排气筒H1出口 监测项目：颗粒物 监测频率：每年一次，连续监测2天，每天采样3次 监测和分析方法：按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准执行测。 B．监测点位：排气筒H2出口 监测项目：颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 监测频率：每年一次，连续监测2天，每天采样3次 监测和分析方法：按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放标准执行测。 （3）竣工验收 ①噪声监测计划 监测点位：项目区加工车间内设备噪声及东南西北四个厂界1m处 监测项目：等效连续A声级 监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次 监测和分析方法：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的方法进行监测。 ②废气监测计划 无组织废气 监测点位：厂区上风向厂界外10m处设置一个点，下风向厂界外10m处设三个点，其中下风向轴线上设一个点，在轴线两侧15°夹角处设置两个点 监测项目：颗粒物、SO2、NOx 监测频率：连续监测2天，每天采样3次 监测和分析方法：按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准执行测。 有组织废气 A．监测点位：排气筒H1出口 监测项目：颗粒物 监测频率：连续监测2天，每天采样3次 监测和分析方法：按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准执行测。 B．监测点位：排气筒H2出口 监测项目：颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 监测频率：连续监测2天，每天采样3次 监测和分析方法：按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放标准执行测。 表7-32 环境监测计划一览表 监测 时段; 监测项目; 监测点; 监测 参数; 频率; 实施 单位; 监督 部门. 施 工 期; 噪声; 项目区项目东、南、西、北四个厂界外1m处; 等效连续A声级; 施工高峰期监测1次，每次监测1日，每日2次，昼夜各1次; 具有资质的环境监测单位; 德宏州生态环境局芒市分局. 运营期; 噪声; 项目区东、南、西、北四个厂界1m处; 等效连续A声级; 每年监测1次，连续监测2天，每天昼夜各监测1次. 无组织废气; 厂区上风向厂界外10m处设置一个点，下风向厂界外10m处设三个点，其中下风向轴线上设一个点，在轴线两侧15°夹角处设置两个点; 颗粒物、SO2、NOx; 每年监测1次，连续监测2天，每天采样3次. 有组织废气; 排气筒H1出口; 颗粒物; 每年监测1次，连续监测2天，每天采样3次. 排气筒H2出口; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 每年监测1次，连续监测2天，每天采样3次. 竣工验收; 噪声; 项目区加工车间内设备噪声及东、南、西、北四个厂界1m处; 等效连续A声级; 连续监测2天，每天昼夜各监测1次. 无组织废气; 厂区上风向厂界外10m处设置一个点，下风向厂界外10m处设三个点，其中下风向轴线上设一个点，在轴线两侧15°夹角处设置两个点; 颗粒物、SO2、NOx; 连续监测2天，每天采样3次. 有组织废气; 排气筒H1出口; 颗粒物; 连续监测2天，每天采样3次. 排气筒H2出口; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 连续监测2天，每天采样3次. 13、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部【2018】9号）的公告中的有关规定，建设项目竣工后由建设单位应组织成立验收工作组，对项目进行自主验收工作。建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收监测表。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入使用。 竣工环境保护验收要求见表7-33。 表7-33 竣工环境保护验收要求一览表 治理项目; 污染物; 治理措施（含环保措施）; 治理效果; 验收标准. 大气; 有组织废气; 大米加工车间设置13套除尘器（1#~13#），其中1#~4#（1台脉冲除尘器+1台旋风除尘器）、5#~12#（2台旋风除尘器）、13#（1台旋风除尘器）；烘干机处设置4台旋风除尘器; 废气去除率在98%以上; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放标准. 大米加工车间粉碎工段设置1根15m高的排气筒（H1）；烘干机处设置1根15m高的排气筒（H2）; 废气经收集后，通过15m排气筒进行排放; 排气筒最低允许高度≥15m. 无组织废气; 生产车间厂房密闭，空气过滤，绿化带阻隔及稀释、扩散，洒水降尘; 达标排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准. 噪声; 等效 A声级; 建筑物隔声，选用低噪声设备，加强管理、限速标志、合理布局、绿化; 达标排放; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 废水; 生活废水; 设置1个地埋式防渗化粪池，总容积为5m3; 保证对污水的处理效果，避免废水外溢，污染环境; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门定期清运处置; 及时清运、不随意堆放; 固体废物处理率100％. 碎石; 收集后同生活垃圾一起委托当地环卫部门进行清运. 废弃包装袋; 统一收集后出售. 布袋除尘器回收粉尘; 统一收集后出售. 化粪池污泥; 化粪池污泥定期清掏用于周边农田施肥，不外排.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 设备安装、工程建设、原材料运输及堆放 | 扬尘 | 洒水降尘；对土堆和料堆进行遮盖；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；施工材料遮盖运输等 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值 |
|  |  | 施工机械、车辆 | NOX、CO、HC | 空气扩散稀释 | 对环境影响较小 |
|  | 运 营 期 | 加工车间 | 粉尘 | 13套除尘器（1#~13#）；其中粉碎工段设置1套除尘器（4#）+1根15m排气筒（H1），除尘效率不低于98% | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准限值 |
|  |  | 装卸扬尘 | 粉尘 | 生产车间厂房密闭，空气过滤，绿化带阻隔及稀释、扩散 |  |
|  |  | 烘干机 | 粉尘、SO2、NOx | 设置4台旋风除尘器+15m排气筒（H2），除尘效率不低于98% | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放标准 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOx、 THC | 设置减速慢行标志牌、加强绿化 | 对外环境影响较小 |
|  |  | 垃圾收集设施 | 恶臭 | 自然扩散、空气稀释 | 达到《恶臭污染物排放标准》二级标准 |
| 水污染物 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工废水 | 经收集、沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘 | 不外排 |
|  |  | 施工人员 | 清洁废水 |  | 不外排 |
|  | 运 营 期 | 职工人员 | 生活废水 | 生活废水排入化粪池进行处理，化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，后排入园区污水管网，最后进入园区污水处理厂 | 不外排 |
| 固体废物 | 施 工 期 | 辅助工程建设以及设备安装 | 建筑垃圾 | 回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放 | 处置率达100% |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集后，由建设单位运往当地环卫部门指定地点统一处置 |  |
|  | 运 营 期 | 生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门定期清运清运处置 |  |
|  |  | 生产区 | 除尘器回收粉尘 | 统一收集后出售 |  |
|  |  |  | 废弃包装袋 | 统一收集后出售 |  |
|  |  |  | 碎石 | 收集后同生活垃圾一起委托当地环卫部门进行清运 |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 化粪池污泥定期清掏用于周边农田施肥，不外排 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械 | 噪声 | 夜间禁止施工；用噪音低、振动小的设备；加强施工管理 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运 营 期 | 车辆出入、生活办公、生产设备 | 噪声 | 限制车速、禁止车辆夜间鸣笛，绿化减噪，墙体隔声以及距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设期间产生的生态影响将随着项目施工的结束而消失。 项目区无不良地质灾害，项目厂房为租用，项目辅助工程及环保设施一次性建成，运行过程中，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，废气、固体废弃物及噪声都有一定治理措施或方案，可做到达标排放。项目建成后场地均被建筑物、硬化道路路面、绿化区域所覆盖，项目建成后可使工程区水土流失得到全面有效的治理，积极治理原有水土流失，改善和维护该项目生态环境。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，为新建项目，总占地面积2800m2（2.8亩），总建筑面积2859.5m2，建设日产240吨的精米生产线1条；设置2台型号RS34的烘干机。项目的建设使场地得到了很好的利用，同时该项目的建设，带动了相关产业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。 1、产业政策、规划符合性、选址合理性及平面布置合理分析 （1）产业政策 本项目为大米加工项目，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”类，为国家鼓励类产业。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）规划符合性 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，首先，本项目已于2018年10月22日取得芒市人民政府发展和改革局关于本项目的投资备案证（芒发改备案〔2018〕133号），同意项目进行备案。本项目位于芒市帕底工业园区食品产业园用地范围内，因此，项目选址、产业内容符合该区所在工业园区总体规划。本项目的建设对促进芒市大米加工业的发展，拉动地方经济的发展具有十分重要的作用。因此，项目建设符合芒市发展规划要求。 （3）选址合理性分析 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，所在地交通便利，区位优势明显。建设过程及运营过程，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。且项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。 环境质量现状评价结果表明，评价区域大气环境及声环境质量较好，满足环境功能要求，适合于本项目的建设。环境影响评价结果表明，项目的建设对区域大气环境、水环境、声环境及生态环境的影响均不大，项目建设期间应注意在夜间禁止施工等情况下，对周边大气及声环境影响均较小。 总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。 （4）平面布置合理性分析 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，本项目按照项目功能和特点进行了合理布局，项目加工生产车间（加工生产车间内设置有生产加工平台、副产品库房、半成品库、副产品仓库、包装车间及成品仓库）位于项目区中部，原材料仓库（设有烘干机）位于项目区北侧，办公生活用房位于项目区南侧，项目区周边合理布置有绿化带，室内合理布置有盆栽，并合理设置垃圾桶对项目区固体废弃物进行收集。项目共设置1个化粪池，位于项目南侧，生活废水经化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。项目主出入口位于项目区南侧与帕底3号路连接。总体而言，整个项目区布局合理有序。项目具体平面布置见附图4。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状 本项目所在地位于德宏州芒市帕底工业园区，按环境空气质量功能区划分项目区属于二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据2019年7月德宏州城市环境空气质量月报，七月份，芒市城市环境空气质量优良率为100%。全市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5日均值及臭氧日最大8小时平均值均在一级标准内。根据现场实地踏勘，项目区北侧30m为后谷咖啡，东侧25m处为弄转居民住户，西侧和南侧均为标准化厂房，周边无重大污染源，空气环境质量较好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，属于环境空气质量达标区域。 （2）地表水环境质量现状 本项目所在地区地表水主要为项目北侧1.8km的芒市大河，芒市大河为龙江一级支流，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），本项目涉及河段为 “木康断面~入瑞丽江口”，水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为Ⅲ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据2019年8月芒市水体质量报告，芒市大河木康断面水质现状为Ⅱ类，水质状况优，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。 （3）声环境质量现状 本项目所在地位于德宏州芒市帕底工业园区，属于工业区，该区按城市区域噪声功能区划为3类区，根据声环境功能区的划分要求以及现场调查，项目区周围没有较大噪声源，声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，满足声环境质量的要求。 （4）土壤环境质量现状 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，项目用地属于混合用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地分类，项目建设用地属于第二类用地。根据现场调查，项目区内无重金属、无机物及有机物等污染物，因此项目区内土壤可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选限值要求。 （5）生态环境现状 本项目所在区域目前植被覆盖较少，区域内尚有部分地表裸露，未裸露的地表植被主要为杂草，总的来看，由于人为活动频繁，目前项目评价区域内已经没有自然植被，主要为人工种植植物。野生动物种类和数量都较匮乏，根据评价区周围的环境分析判断，评价区的野生动物多为小型动物。 根据现场勘察和走访调查，由于地理区位及人类活动的长期影响，动物种类较简单，在项目区及沿线范围内，未发现国家级和云南省的保护野生动植物。 3、环境影响评价结论 （1）施工期影响 项目施工过程中，加强了大气、废水和固废防治措施，对项目施工场地进行洒水降尘、建筑材料料等采用土工布遮盖；施工废水和施工人员清洁废水经收集、沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘。项目产生的建筑垃圾应集中收集，进行回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。施工期会产生少量生活垃圾，施工人员统一收集后，由建设单位运往当地环卫部门指定地点统一处置。通过采取相应措施后，施工期产生的废气、废水、固体废弃物及噪声对外环境影响较小。 （2）运营期影响 项目在运营过程中，加工车间粉尘共设置13套除尘器（1#~13#）除尘，其中粉碎工段设置1套除尘器（4#）处理后，从1根15m高的排气筒（H1）排放，对环境影响较小；烘干机废气经除尘器处理后，统一从一根15m高的排气筒排放，对环境影响较小；汽车装卸扬尘经空气稀释扩散后对环境影响较小；汽车尾气和化粪池及生活垃圾产生的恶臭经自然扩散、空气稀释、绿化吸收后对环境影响较小。生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门定期清运处置；除尘器回收粉尘、废弃包装袋分别收集后均外售；碎石收集后同生活垃圾一起委托当地环卫部门进行清运。本项目无生产废水产生；项目建设一个5m3化粪池，生活废水经化粪池处理后排入园区污水官网，处理后排入园区污水处理厂。 4、结论 综上所述，本项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，污染物能够实现达标排放，不会降低当地环境功能；项目选址符合相关规划；项目的生活垃圾等固体废物可得到妥善处置；无生产废水产生；项目建设一个5m3化粪池，生活废水经化粪池处理后排入园区污水官网，处理后排入园区污水处理厂；项目废气经过采取相应措施后对周边环境影响较小；项目噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。 项目建成投入营运后，提高了土地的利用价值，推动了当地经济的发展及社会保障体系建设，具有良好的社会效益。 本评价认为，只要建设单位在实施过程中，要严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。

二、措施及建议 1、施工期对策措施： （1）废气 ①加强监督管理、强调文明施工。施工场地应定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定。当风速大于3级、晴好的天气应每隔2个小时洒水一次。 ②合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划应设置在施工场地内； ③严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施； ④对项目建筑材料堆放区，沙土、水泥等进行覆盖； ⑤优化项目区运输道路，并定时对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘。 ⑥施工期应设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。 （2）废水 本项目施工废水和施工人员清洁废水经防渗沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘。 （3）噪声 ①建筑施工过程中使用机械设备，若需在夜间施工的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ②合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。 ③合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械设备工场，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或吸声屏障，减少施工噪声对环境的影响。 ④装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。 ⑤在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ⑥优化施工方案，合理安排施工时时间，利用建筑物减小噪声的影响。 ⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。 （4）固废 项目产生的建筑垃圾应集中收集，进行回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放；施工人员生活垃圾应设置垃圾桶进行分类收集，并由建设单位运往当地环卫部门指定地点统一处置。 2、运营期对策措施： （1）废气 本项目实施后，加工车间粉尘共设置13套除尘器（1#~13#）除尘，其中粉碎工段设置1套除尘器（4#）处理后，从1根15m高的排气筒（H1）排放；烘干机废气经除尘器处理后，统一从一根15m高的排气筒排放；车辆尾气等通过自然扩散、空气稀释处理；恶臭通过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散后对项目自身及外环境的影响较小。 （2）废水 采用雨污分流制排水系统，项目雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；项目生活废水排入防渗化粪池，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。 （3）噪声 本项目生活噪声产生于职工人员生活，噪声源强在60~70dB（A）之间。声源呈不连续性，昼夜差别大，项目职工人员生活噪声，经加强管理，强化职工人员意识，噪声经墙体隔声以及室内家具吸声、距离衰减处理等处理之后对项目自身和外环境敏感点影响不大，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；项目设备均在厂房内，经过减震和距离衰减后设备噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。车辆进出项目区产生的噪声，汽车行驶等效声级65~80dB(A)，由于项目区、场地开阔，通过在项目区内布设绿化，并设置限速行驶、禁止鸣笛等标志牌后，汽车噪声经绿化吸收及距离衰减后会对周边环境产生影响较小。 （4）固废 本项目生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门定期清运处置；除尘器回收粉尘、废弃包装袋分别收集后均外售；碎石收集后同生活垃圾一起委托当地环卫部门进行清运；设备故障时由厂家进行维修。 3、建议 （1）生产过程中剩余的原材料及产品废料要尽量作为资源回收利用，不外排； （2）严格执行“三同时”制度，废水、固废、噪声达标排放； （3）在实施本项目运营过程中，按国家有关法律、法规进行监督和管理，注意保护环境，使生产和保护相协调，减少对周边环境及居民的影响； （4）加强各项环保设施的管理维护，建立操作规程和运行台帐，保证环保设施连续稳定运行； （5）严格按照项目环境管理和环境监测计划，做好环境保护相关工作； （6）认真落实经批准后的本报告表所列各项环境保护措施； （7）接受当地环境保护部门的监督管理，加强环保设施的管理，保证环保各项措施正常运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日