建设项目环境影响

报告表

（报批稿）

项目名称：芒市锦龙自驾车旅游接待中心建设项目（一期）

建设单位（盖章）：芒市锦龙自驾车旅游接待服务中心

编制日期：二0一九年四月

国家环境保护部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境简况	6

表三、环境质量状况	9

表四、评价适用标准	12

表五、建设项目工程分析	17

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

表七、环境影响分析	32

表八、项目拟采取的防治措施及预计治理效果	66

表九、结论与建议	68

附件：

- 委托书；

- 投资项目备案证；

- 土地出让合同；

附图：

- 项目地理位置图；

- 项目总平面及环保措施图；

- 项目周边关系图；

- 项目区域水系图；

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 芒市锦龙自驾车旅游接待中心建设项目（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芒市锦龙自驾车旅游接待服务中心 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 欧世芬 |  | 联系人 |  | 余加崇 |  |
| 通讯地址 | 芒市大湾村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139*****488 | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 678400 |
| 建设地点 | 芒市大湾村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  | 批准文号 | 芒发改备案【2017】84号 |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建 □技术改造 |  | 行业类别及代码 | N8139 其它游览景区管理 |  |  |
| 占地面积 | 15537.73m2 |  | 绿化面积 （平方米） | 8935.82 |  |  |
| 总投资 （万元） | 4890 | 其中：环保投资（万元） | 56.2 | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.15 |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 | 2020年2月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 自改革开放以来，我国旅游业发展迅速，进入大众化、普及化的大发展时期。旅游业已经实现了从“事业型”到“产业型”的转变，旅游生产力已经具备相当规模，旅游人数和旅游收入成倍增长，旅游业已成为我国国民经济中发展最快、产业水平较高的一项重要的新兴产业，旅游业作为“朝阳产业”将在世界范围内持续稳定发展，突出历史文化和民族特色文化是现代旅游业发展的主题。 瑞丽国家重点开发开放试验区是德宏州委、州政府的一号工程，对加快全州经济发展具有举足轻重的作用。芒市作为瑞丽国家重点开发开放试验区东翼的主要构成部分，是瑞丽国家重点开发开放区域的重点拓展区域。借助芒市—瑞丽一体化的发展趋势，芒市锦龙自驾车旅游服务中心将迎来更为广阔的发展空间。 项目备案总规划占地面积59400m2，总建筑面积24000m2，项目分期实施，本次报告评价该项目规划总用地15537.73m2，建筑面积8301.28m2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目分类管理名录》(2018年4月18日)四十条社会事业与服务业120项旅游开发，此项目建设需要进行环境影响评价并编制环境影响报告表。芒市锦龙自驾车旅游服务中心委托我单位承担芒市锦龙自驾车旅游接待中心建设项目（一期）的环境影响评价工作。环评人员在进行现场踏勘、同类调查和资料收集工作后，编制了《芒市锦龙自驾车旅游接待中心建设项目（一期）环境影响报告表》，依据相关法律法规、技术规范，由建设单位报请环境管理部门审批后即作为建设单位在项目建设和运行过程中做好各项环保工作及主管部门环境管理的依据。 2、项目概况 1、项目名称：芒市锦龙自驾车旅游接待中心建设项目（一期） - 建设单位：芒市锦龙自驾车旅游接待服务中心 - 建设性质：新建 4、项目选址与范围：项目位于320国道旁，芒市大湾村委会大湾村民小组，北纬24°29′1.7"，东经98°36′16.5"。项目备案总规划占地面积59400m2，总建筑面积24000m2，项目分期实施，本次报告评价该项目规划总用地15537.73m2，建筑面积8301.28m2。详见附图。 5、项目投资：该项目总投资4890万元。 3、技术经济指标 工程主要经济技术指标详见表1-1。 表1-1 项目主要经济技术指标 项目; 数量; 单位. 规划建设用地面积; 15537.73; m2. 建构物占地面积; 1629.49; m2. 建筑密度; 10.48; %. 总建筑面积; 8230.76; m2. 建筑容积率; 0.534; -. 停车场面积; 1818; m2. 绿化面积; 8935.82; m2. 绿化率; 57.5; %. 地上机动车位; 54; 个. 地上非机动车位; 74; 个. - 工程项目组成 本项目规划总用地15537.73m2，总建筑面积8301.28m2。主要建设内容：汽车保养区、汽车营地、酒店大楼、镜面水池、儿童游乐场、戏水池、钓鱼池、景观亭等，设计平均日接待游客55人次。 本工程项目内容详见表1-2。 表1-2 工程项目组成一览表 工程名称; 工程内容. 主体工程; 汽车保养区; 1F，占地270m2，砖混结构，仅提供更换机油服务和洗车服务，不设烤漆房。. 酒店大楼; 8F，占地1246.85m2，混转结构. 镜面水池; 容积约191.4m3，供游客观赏. 儿童游乐场; 占地397.8m2，人工沙坑，不设其它娱乐设备. 景观亭; 供游客休息，共11座. 戏水池; 容积约73.2m3，仅设置2张手滑船，不设其它水上娱乐设备. 钓鱼池; 容积约2161m3，开展钓鱼、赏鱼活动. 公用工程; 供水; 大湾村给水管网. 供电; 城市电网供电. 供热; 项目使用天然气. 排水; 采用雨污分流，污水经自建污水处理站处理达标后外排。. 消防; 消防用水引用市政给水管网. 停车场; 设地上机动车位54个，地上非机动车位74个. 环保工程; 隔油池; 设置2个隔油池，容积各为0.5m3和1m3（厨房隔油池和汽车保养楼隔油池）. 油烟净化器; 一套. 化粪池; 1座化粪池，容积为100m3. 环卫设施; 项目区内建筑设置垃圾分类收集箱12个. 绿化; 绿化面积为8935.82m2. 污水处理站; 设置一个污水处理站，处理规模为50m3/d. 应急水池; 应急水池总容积60m3. 危废暂存间; 占地面积20㎡. 5、总平面布置 本项目位于芒市大湾村委会大湾村民小组，位于320国道旁，距离芒市机场约13公里，汽车保养区位于项目区北侧，酒店大楼位于汽车保养区东南侧，镜面水池位于酒店大楼东北侧，儿童游乐场位于酒店南侧，戏水池位于儿童游乐场东南侧，钓鱼池位于儿童游乐场西南侧。项目各功能区之间有道路连通，可供大型车辆通行，项目建设按不同的功能设置，不同功能区之间以道路和绿化分隔开，总平面布置较合理，满足项目总体规划。 6、公用辅助工程 6.1给水 用水主要为游客及工作人员生活用水、镜面水池、钓鱼池、戏水池用水、酒店用水、汽车保养区用水。项目用水取自大湾村给水管网，能够满足本项目需求。 6.2排水 产生污水主要为镜面水池废水、戏水池废水、钓鱼池废水、生活污水和汽车保养区废水，镜面水池废水属污染较轻的排水，近期用于项目区内绿化，戏水池废水、钓鱼池废水经化粪池处理后排入污水处理站处理，生活污水和汽车保养区废水经隔油池、化粪池预处理后排入污水处理站处理，废水处理达标后排放至周边芒市大河。远期废水经污水处理站处理达标后排入市政管网。 6.3供电 本项目由城市电网供电，电源从供电电网引入一路10kV电源至项目区。 7、劳动定员及工作制度 1、劳动定员：拟定职工人数为20人。 2、工作制度：本项目全年工作365天，工作8小时。 8、项目工期 该项目计划施工期为9个月，2019年投入运营。 9、环保投资 本项目环保投资见表1-3。本项目的环境保护总投资56.2万元，占项目总投资4890万元的1.15％。 表1-3建设项目环保投资一览表 序号; 时段; 环境保护措施; 投资估算（万元）. 1; 施工期; 洒水降尘; 1. 2; 施工大榕树围挡50m; 2. 3; 临时沉淀池，容积为2m3; 1. 4; 建筑垃圾和生活垃圾清运; 2. 5; 运营期; 化粪池，容积为100m3; 1. 6; 1个0.5m3厨房隔油池，1个1m3汽车维修楼隔油池; 0.5. 7; 污水处理系统，处理规模为50m3/d; 38. 9; 垃圾分类收集箱，12个; 1. 10; 油烟净化器，1套; 1.2. 11; 绿化8935.82m2; 4. 12; 应急水池总容积60m3; 4. 13; 危废暂存间占地面积20m2; 0.5. 13; 合计; 56.2. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，选址处原为空地，无与本项目相关的原有污染情况。 |

# 表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： # 1、地理位置 建设项目位于芒市地处云南省西部，位于东经98°01—98°44′，北纬24°05-24°39′之间。因在潞（怒）江之西而得名。东西长约71km，南北宽约62km。总面积2987km2，其中坝区（含海拔在1000m以下的低热河谷）占26%，山区占74%。东北接龙陵县，西南连畹町经济开发区、瑞丽市，西、西北与陇川县、梁河县隔龙江（龙川江）相望。南与缅甸交界。国境线长68.23km。市府芒市距省会昆明785km，空距427km。 项目建设地理位置图见附图。 项目选址云南省德宏州芒市锦龙自驾车旅游服务中心项目地处芒市大湾村委会大湾村民小组，位于320国道旁（中心地理位置坐标为：北纬24°29′1.7″，东经98°36′15.5″）。 # 2、地形、地貌 芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。 本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一崃谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 # 3、气候及气象 芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；又由于南濒海洋，受南亚季风影响，夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受西方干暖气团影响，温暖少雨，干雨季分明，主体属南亚热带季风气候。芒市历年平均气温19.5℃，历年极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃；历年平均相对湿度79%；历年平均降雨量1626.1mm，年最大降雨量1959.8mm，年最小降雨1309.7mm；历年平均日照2352.3t，年最大日照2713.3t，年最小日照1834.9t；历年平均有霜期19d，年最大有霜期54d，年最小有霜期2d。 4、河流、水系水文特征 芒市两条主要的河流是龙江和芒市大河，本项目周边水系为芒市大河。 芒市多年平均总产水量31.81亿m3，年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。 5、土壤及生物多样性 芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。 芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。 芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。 省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。 根据现场调查，建设项目所在用地区域内有一棵大榕树，存在历史时间较久。 6、动物资源 根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。 - 区域内只有一些常见伴人居小型兽类及鸟类如：田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。 - 7、矿产资源 - 芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有铅、锌、银、铜、锡、金、钨、镍、锑、镉等;黑色金属属矿有铁;能源矿产有褐煤;稀有金属有铀、钴土;特种金属、建筑材料和其它非金属矿有硅石、水晶、大理石、黄石、硫酸钡、石灰石等。2003年底，已发现国内矿产104处，其中最具有开发价值的是硅石、黄金、铜、铅、锌矿。

# 表三、环境质量状况

1、环境空气质量现状 项目所处区属域城乡结合区域，商业交通居民混合区，无较大空气污染源，按环境功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域周边没有大的污染型企业，根据德宏州环境监测站提供的2016年芒市地区大气监测平均值，项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准。环境空气质量监测结果统计见下表。 表3-1德宏州环境监测站2016年芒市地区大气监测平均值（mg/m3） 项目地点; SO2; NO2; PM10. 监测浓度; 监测浓度; 监测浓度. 芒市地区; 0.008; 0.005; 0.059. 二级标准; 0.06; 0.04; 0.10. 2、地表水环境质量现状 项目最终的纳污水体为芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），芒市大河属于伊洛瓦底江流域，一级支流为瑞丽江，本项目涉及河段为木康至入瑞丽江口，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，该河段水体主要功能为农业、工业用水，为III类水体，故地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。 根据《德宏州2016年环境质量公报》中的内容可知，芒市河水质除了风平断面的五日生化需氧量超标外，其余监测因子基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准，五日生化需氧量超标的原因可能是芒市河接纳了周围部分未经处理的生活污水。 3、声环境质量现状 评价区属于城乡结合区域，本项目应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，声环境良好，预计项目区声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 4、生态环境质量现状 项目所在区域为云南省德宏州芒市大湾村，评价区域内有一棵大榕树，存在时间约100年，虽然不属于云南省及国家保护物种，但是具有一定的观赏价值，故需要对其进行保护。项目区无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布。 由于项目区场地现状为已经平整过的场地，无原生植被，项目场地已受到扰动开发，项目区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 - 主要环境保护目标 项目选址云南省德宏州芒市锦龙自驾车旅游服务中心项目地处芒市大湾村委会大湾村民小组，东北面约20m为餐厅和150m为大湾居民区，东侧约70m为木材检查站，东北侧约20m为木材厂，西侧约120m为芒市大河，南侧约120m为木材加工厂。 1、大气环境保护目标 环境空气保护目标确定为项目区东北面约150m的大湾居民区。 2、地表水环境保护目标 地表水环境保护目标确定为项目区西面约120m处的芒市大河。 3、声环境保护目标 声环境保护目标确定为项目区东北面约150m的大湾居民区。 4、生态环境保护目标 生态环境保护目标主要为项目内的动植物。 项目主要环境保护目标见表3-2，与外环境关系见附图。 表3-2 项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 保护目标基本情况; 居民人数; 保护级别. 大气环境; 大湾居民区; 项目区东北面约150m; 200; GB3095-2012《环境空气质量》二级标准. 声环境; 大湾居民区; 项目区东北面约150m; 200; GB3096-2008《声环境质量标准》中2类. 地表水; 芒市大河; 项目区西面约120m; /; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准. 生态环境; 项目区内大榕树一棵; /; 施工期不得损坏.

# 表四、评价适用标准

| H环境质量标准 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量标准 项目所在地为城乡结合地区，属环境空气二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值（μg/m3）. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于 10 μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 1小时平均; --. 颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 1小时平均; --. 一氧化碳（CO））; 年平均; --. 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 臭氧（O3）; 年平均; --. 24小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、声环境质量标准 项目所在地属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，具体标准限值详见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 单位：Leq：dB(A) 类别; 噪声限值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. - 3、水环境质量标准 （1）地表水环境 距离本建设项目最近的地表水体为芒市大河，根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）规划，该项目处于芒市大河木康至入瑞丽江口河段，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，具体标准限值详见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准单位：mg/L 污染物名称; PH; CODcr (mg/L); BOD5 (mg/L); 氨氮 (mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 粪大肠杆菌(个/L). 标准值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤10000. - 地下水环境 区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，标准值见表4-4。 表4-4 地下水质量标准单位：mg/L 项目; pH; 总硬度; 总粪大肠菌群; NH3-N. Ⅲ类水标准(mg/L); 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.02. |
| --- | --- |

| 污污染物排放标准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气污染物排放标准 ①项目施工期扬尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，具体见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限制. 颗粒物; 监控点; 浓度. 周界外浓度最高点; 1.0. ②运营期汽车尾气、道路扬尘均属无组织排放，故执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，详见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限制. 颗粒物; 监控点; 浓度. 周界外浓度最高点; 1.0. ③项目区餐厅规模为小型，营运期餐厅餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关标准，具体见表4-7。 表4-7 饮食业油烟排放标准 单位：mg/L 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，<3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60. ④项目运营期污水处理站产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准；标准值详见表4-8。 表4-8恶臭污染物排放标准中厂界浓度限值 项目; 单位; 二级. 新改扩建. 臭气浓度; 无量纲; 20. 氨; mg/m3; 1.5. 三甲胺; mg/m3; 0.08. 2、噪声排放标准 ①项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），具体标准限值见表4-9。 表4-9 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》单位：Leq：dB(A) 施工阶段; 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. ②运营期厂界噪声执行《社会生活噪声排放标准》（GB22337—2008）中2类区标准。标准值见表4-10。 表4-10 《社会生活环境噪声排放标准》单位：Leq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、废水排放标准 近期项目内餐厅废水、汽车保养区洗车废水先经隔油池处理后再与其它生活污水一同进入到化粪池，经过化粪池处理后进入到项目中自建污水处理站处理，项目其它污水经化粪池处理后排入污水处理站，生活污水和其它污水经污水处理站处理水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2一级标准后外排至芒市大河，远期经污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B 等级后排入市政污水管网。具体标准值见表4-11。 表4-11污水排入城镇下水道水质标准（除pH外均为mg/L） 标准类别; pH; BOD5; CODcr; SS; 氯化物; 动植物油; 氨氮; 溶解性总固体. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B 等级; 6.5～9.5; ≤350; ≤500; ≤400; ≤800; ≤100; 45; 2000. 污水排放具体标准值见表4-12。 表4-12 《污水综合排放标准》 单位：除PH外均为mg/L 污染物; 化学需氧量（COD）; 生化需氧量(BOD5); 悬浮物（SS）; 动植物油; 氨氮; PH; 磷酸盐. 浓度限值; ≤100; ≤20; ≤70; ≤10; ≤15; 6～9; ≤0.5. 4、固体废物排放标准 项目建设、运营过程中产生的生活垃圾、生产固废等，属于一般固体废物。本项目产生的固体废弃物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的有关规定。 建议的总量控制指标： 纳入总量控制指标计划的主要为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。本项目镜面水池排水用于项目区绿化，戏水池、钓鱼池排水经化粪池处理后排入自建污水处理站处理，达标后排至周边芒市大河，生活污水经化粪池预处理排入污水处理站，处理达标后排至周边芒市大河，餐饮废水经厨房隔油池、化粪池和污水处理站处理，达标后排至周边芒市大河，汽车保养区废水经汽车保养区隔油池、化粪池和污水处理站处理，达标后排至周边芒市大河，因此本项目污水污染物控制指标应在指标范围内，远期经项目区污水处理站处理后排入市政污水管网。 废水量：15411.07m³/a；COD:0.64t/a; NH3-N:0.05t/a； 固体废物：处置率100%。 |
| --- | --- |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期 本工程施工流程是平整施工场地、基坑护壁及修建地基进而进行主体建筑施工，最后进行外装饰和内装修、绿化。施工期工艺及污染工序流程见图1。 注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废物。 图1 施工期工艺及产污工序框图 2、 运营期 本项目建成后，主要为游客提供游玩、观赏、住宿等活动，因此本项目主要对废水、噪声、废气、固体废弃物等作出环境影响评价。项目废水主要为镜面水池、戏水池、钓鱼池排水、酒店废水、汽车保养区废水和生活污水。废气主要为汽车尾气、化粪池、垃圾桶和污水处理站等产生的异味、餐饮油烟及道路扬尘。噪声主要为往来车辆噪声、人群游玩噪声等。固体废物主要是项目工作人员及游客的生活垃圾及污水处理站污泥。其中各水池的用途如下： 镜面水池：仅供游客欣赏。 洗水池：供游客玩耍，仅设2张手滑船，不设其它水上游乐设施。 钓鱼池：开展钓鱼赏鱼活动。 主要污染工序及环节 1、 施工期 1.1施工工序简析 （1）基础工程施工 包括土方（挖方、填方）、地基处理与基础施工。基础工程挖土方量会大于回填方量，在施工阶段会有弃土产生；推土机、挖掘机、装载机等运行时将产生噪声，同时产生扬尘。 （2）主体工程及附属工程施工 将产生混凝土振捣棒等施工机械的运行噪声，在挖土、堆场和运输过程中的扬尘等环境问题。 （3）装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气、废弃物料和污水。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工噪声、施工人员生活污水和混凝土搅拌废水、施工生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染源强不同。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会消失。 1.2施工期污染简析 1.2.1废水 施工期废水主要是建筑施工人员的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等，主要污染因子是COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油。 （1）生活污水 项目按施工人员25人，根据《建筑给水排水设计规范》等资料，施工期用水定额按50L/人.d计，用水量为1.25m3/d，生活污水按用水量的80％计，生活污水的排放量为1m3/d，施工期为九个月，则整个施工期用水量为337.5m3，排放生活污水270m3，该部分污水主要为生活污水，该污水的主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮等，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、BOD5约200mg/L、SS约200mg/L、氨氮约15mg/L。项目产生的生活污水主要为洗手等卫生用水，属污染较轻的杂排水，可收集用于施工养护和抑尘喷洒，不对外排放。 具体生活污水及其中污染物的产生量详见表5-1。 表5-1 施工期生活污水及污染物产生情况 用水量; 污水量; COD; BOD5; SS; 氨氮. 日排放量; 1.25m3/d; 1m3/d; 0.35kg/d; 0.2kg/d; 0.2kg/d; 0.02kg/d. 总排放量 （9个月）; 337.5m3; 270m3; 0.09t; 0.05t; 0.05t; 0.005t. （2）施工废水 项目施工废水主要包括新建设时的土石方阶段排水、结构阶段混凝土养护排水、无施工机械及运输车辆冲洗废水。施工时产生的废水含大量泥沙、水泥等，产生量不定。施工期产生的生产废水主要来自结构阶段混凝土养护排水、搅拌废水废水以及各种车辆冲洗水。施工期产生的施工废水中主要污染物为SS，经临时沉淀处理后用于施工场地降尘，不外排。 1.2.2废气 （1）扬尘 施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。施工产生的地面扬尘主要来自四个方面，一是来自原地面部分植被的铲除；二是来自新建设时土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；三是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；四是来自来往运输车辆引起的二次扬尘；另外还有部分施工机械设备产生的少量机械烟气，为无组织不连续排放。这些过程产生的扬尘污染，将会对周围空气环境产生影响。 扬尘量受风速的影响比较大根据其它相关单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.9m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30米范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。项目区全年平均风速小于3.0m/s。施工不易造成建筑施工工地下风向150m范围内的TSP超过环境空气质量二级标准，但项目近距离范围内有可能超标，所以施工期间应注意降尘。 （2）施工机械废气 部分燃油动力机械在建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOX、HC化合物，施工场地空旷，扩散条件较好，不会产生局部浓度过高的情况，对环境影响较小。 （3）装修废气 项目进入室内装修时，使用各类装饰涂料，由于装修的油漆耗量和选用的油漆品牌不一样，装修时间有先后差异。因此，该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。本环境影响评价只对油漆废气作一般性估算，根据市场调查，每150m2的面积装修时需耗涂料15组份左右（包括地板漆、墙面漆、内墙涂料等），每组份涂料为10kg，即每150m2需耗涂料约150kg。涂料废气中有害气体主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子为油性涂料中的甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙醇等。油漆在装修过程挥发成废气的含量约为涂料耗量的10%，每150m2油漆废气的排放量约15kg，其中含甲苯和二甲苯约20%，因此每150m2建筑面积装修完成，需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯3kg，规划区内总建筑面积为8301.28m2，则房屋装修阶段向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约166.02kg（0.166t）。因此可通过选择环保涂料、加强室内通风等措施，降低装修废气的产生、排放量。 1.2.3噪声 施工期主要噪声源为施工机械，新建工程使用的主要机械设备有：打桩机、挖掘机、装载机、吊车、升降机、振捣棒、混凝土搅拌机等设备以及各种运输车辆等，声源特点为移动性和固定性。施工期主要噪声源见表5-2。 表5-2 施工期主要噪声源一览表 1; 轮式装载机; 不稳态源; 80～90. 2; 平地机; 流动不稳态源; 75～85. 3; 推土机; 流动不稳态源; 75～86. 4; 轮胎式液压挖掘机; 不稳态源; 80～85. 5; 吊车; 流动不稳态源; 80～85. 6; 振捣器; 不稳态源; 70～75. 7; 中型运输车; 流动不稳态源; 80～85. 8; 电锯; 不稳态源; 80～90. 9; 升降机; 不稳态源; 80～85. 10; 打桩机; 不稳态源; 80～100. 1.2.4固体废物 施工期固体废物主要包括施工建设和装修过程中产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 施工期建筑垃圾主要包括土石方量、建筑固体废弃物等，其中土石方为场地平整及地基开挖产生。根据相关设计资料，项目产生的土石方部分用于项目区域内回填使用，多余的土石方外运至相关部门指定地点堆放。根据业主方提供的资料，项目产生的土石方量为7.5623万m3，项目回填所需量为4.27万m3，产生的弃土石方量为3.2923万m3。土石方产排情况见表7-10。 表7-10 土石方平衡及流向表 分区; 开挖量; 回填利用; 弃方. 剥离表土; 场地; 开挖; 小计; 表土; 场地回填; 地基回填; 小计; 数量; 去向. 平整; 回填. 建筑占地区; 42312; 42312; 21852; 21852; 20460; 一部分回收利用，部分运至相关部门指定地点堆置. 道路及广场区; 21625; 21625; 12105; 12105; 9520. 绿化区; 3123; 8563; 11686; 3115; 5628; 8743; 2943. 合 计; 3123; 64096; 75623; 39585; 39585; 42700; 32923. 建筑垃圾是在建筑物的建设、维修过程产生的，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砖石、水泥，砖块、砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据相关调查资料，在每万平米建筑的施工过程中，建筑垃圾的产生量为500-600t。本项目总建筑面积为8301.28m2，则建筑垃圾最大产生量456.5t。拟建项目施工时，挖掘的土方，用于回填、绿化和厂区土地平整。产生的砖石可用于回填及挡墙的建设，下层土方可回用于绿化，少量不可回用的土石方统一收集后运至环卫部门指定地点堆放点处置。项目无废弃土石方产生。 施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按1.0kg/人·d计，生活垃圾产生量为25kg/d，整个施工期（9个月）产生量约6.75t。生活垃圾委托环卫部门清运。 1.2.5生态环境影响 项目施工过程中需要进行打桩(挖土方打地基) ,在此过程中泥浆废水管理或处理不当将会造成水土流失，影响交通及物料运输车辆的正常进出。在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷而发生水土流失现象，施工产生的弃土量处理不当也可能发生水土流失。 项目施工过程中产生的水土流失主要是由于对场地进行平整、挖方和填方时扰动地表和损坏植被而造成的，水土流失以水力侵蚀为主。项目施工过程中场内弃土结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，通过采取动土前在项目周边建临时围墙及时夯实回填士，在施工场地建设排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设置沉淀池雨水经沉淀后方可外排，尽量减少施工期水土流失。 在项目建设过程中会对项目区内的大榕树也会产生一定的影响，可能会影响大榕树的生长。在建设过程中通过对大榕树周边5米处设置临时围挡措施，减少开挖对大榕树的影响。 结合项目建设区的地形、土地利用现状及降雨强度等情况，在采取防治措施的情况下，项目施工造成的水土流失量不大，项目施工对大榕树造成的影响不大。 1.3营运期污染简析 1.3.1废气 本项目运营后产生的废气主要为汽车尾气、化粪池、垃圾桶和污水处理站等产生的异味、餐饮油烟及道路扬尘。 （1）汽车尾气 项目设有机动车位为54个，均为地上停车位。汽车废气中主要污染因子为CO、碳氢化合物、氮氧化合物等，项目区域内行驶车辆燃油废气采用自然扩散的方式，排放量较少。项目出入停车场的车道是汽车尾气排放较集中的地方，随着大气的自然扩散、稀释和项目区内绿色植物的吸收，且又处于宽敞地带，对该区域大气环境质量影响不大，不会改变项目区内的环境空气质量。 （2）异味 本项目建设污水处理站对戏水池废水、镜面水池废水、钓鱼池废水和生活污水进行处理，建设地埋式一体化污水处理设备，处理工艺采用“调节池—生物接触氧化池—沉淀池—消毒”工艺，该污水处理站将产生少量异味。异味主要来自污水处理站的生物接触氧化池及沉淀池等单元，无组织排放异味中主要成分为H2S和NH3。污水处理各单元均为地埋式一体化设备，并加盖密封，该工艺产生异味小。 项目区化粪池为地埋式设备，并加盖密封，产生异味少，经自然稀释、绿化吸收后呈无组织排放，产生异味小。 项目区内设置垃圾桶，在垃圾收集过程中会产生异味，通过绿化带吸收后呈无组织排放，产生异味小。 （3）扬尘 场内车辆行驶产生的少量扬尘，经自然稀释、绿化吸收后呈无组织排放，产生扬尘量小。 （4）餐饮油烟 项目餐厅厨房使用电和天然气，电和天然气属清洁能源，使用时无污染物排放。依据2016年统计年鉴，人均食用油按30g/d计，油烟产生量占耗油量的2%计，项目员工共20人，预计年接待游客20000人，在项目区内吃饭游客按10000人计，则油烟产生量为0.016t/a,产生的油烟量小。食堂设置基准灶一个，单个灶头的风量为2500m3/h(每日按高峰6h计算)，则油烟废气产生浓度为0.94mg/m3，油烟净化器净化率按60%计，则处理后油烟排放浓度为0.564mg/m3,总排放量为0.00564t/a，油烟经过楼顶烟道排放，产生量较小。 1.3.2废水 本项目产生废水主要为镜面水池、戏水池、钓鱼池排水、酒店废水、汽车保养区废水和生活污水。 （1）戏水池用水 根据建设单位提供设计资料，戏水池水容量约为58.56m³，戏水池换水周期为一周，则戏水池池水废水量约为58.56m³/周（8m³/d），3053.5m³/a。戏水池废水经项目区化粪池、污水处理站处理，达标后排入芒市大河。 （2）镜面水池用水 根据建设单位提供设计资料，镜面水池水容量约为153.12m³，镜面水池换水周期为一个月，则镜面水池池水废水量约为153.12m³/月（4.9m³/d），1837.44m³/a。镜面水池废水属污染较轻的排水，可用于项目区内绿化。 （3）钓鱼池用水 根据建设单位提供设计资料，钓鱼池水容量约为1728.8m³，钓鱼池每天都有小股新鲜水补给，补给量约为10m3/d，则废水量约为10m3/d，3650m3/a，钓鱼池废水经项目区化粪池、污水处理站处理，达标后排入芒市大河。 （4）生活用水 本项目建成后，职工和游客产生一定量的生活污水。 ① 职工生活用水 本项目工作人员20人，所有员工均在项目区吃饭，不住宿，根据《云南省地方标准—用水定额标准》（DB53/T 168—2013）规定，用水量以100L/人·d计，则用水量为2.0m3/d，730m3/a；生活污水产生量以用水量的80%计，则废水产生量为1.6m3/d，584m3/a。 ②游客生活用水 本项目运营后，预计年接待游客20000人次（55人/d），游客用水标准约为100L/人·d，用水量为5.5m³/d(2007.5m³/a）。排污系数以80%计，产生污水量 4.4m³/d（1606m³/a）。 - ③酒店用水 - 项目酒店客房部拥有客房120间，客房床位约为230床，入住率约为60%，日接待房客约为130人。根据《云南省用水定额标准》（DB53/T 168—2013）入住房客生活用水量人均按150L/d.床计，则用水量约为 19.5 m3/d（7117,5m3/a），污水排放系数按80%计，则污水量为 15.6m3/d（5694m3/a）。酒店废水经过化粪池、污水处理站处理，达标后排入芒市大河。 - 餐饮用水 - 本项目工作人员20人，员工均在项目区吃饭，预计年接待游客20000人次（55人/d），用餐按最大日容纳量75人计，用水量按30L/人.天计，则用水量为2.25m³/d（821.25m³/a），产污系数以0.8计，则餐饮废水产生量为1.8m³/d（657 m³/a）。餐饮废水经厨房隔油池、化粪池和污水处理站处理，达标后排入芒市大河。 （6）汽车保养区用水 ①车辆清洁用水 根据设计资料，项目的洗车服务，只针对维修保养车辆的清洁工作，保养车辆300车次/a，洗车为3000车次/a，车辆维修过程含油废水主要为车辆清洁废水，来源于车辆维修前后车身的清洁过程。根据机修行业用水量60L/台核算，则项目车辆清洁用水量为0.49m3/d、180m3/a。废水排放量按用水量的90%计，废水产生量为0.44m3/d、162m3/a。 ②保养区地面清洁用水 项目运营过程中保养区需清洁的面积约为80m2，平均每天清洗一次，清洗方式为拖把拖洗，废水主要为拖把清洗废水；根据业主提供的资料清洗拖把用水约为0.02m³/d，7.3m³/a，废水排放量按用水量90％计算，则废水产生量为0.018m³/d，6.57m³/a。 综上所述，项目汽车保养区废水产生量为0.458m3/d，166.57m3/a；本项目在洗车区建设一个1m³的洗车区隔油池，洗车废水和地面清洁废水在隔油池、化粪池处理后和其它生活污水排入项目区污水处理站处理，达标后排入芒市大河。 （7）绿化 本项目绿化面积为8935.82m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T 168—2013），绿化用水量按3L/m2.d计，绿化用水扣除雨天，根据芒市气象资料，项目晴天以180天计，则项目绿化用水量为26.81m3/d，4825.8m3/a，绿化雨季不用浇灌。 本项目用水及排水情况见表5-3。 综上，镜面水池废水属污染较轻的排水，近期用于项目区内绿化，戏水池废水、钓鱼池废水经化粪池处理后排入污水处理站处理，生活污水和汽车保养区废水经隔油池、化粪池预处理后排入污水处理站处理，废水处理达标后排放至周边芒市大河。远期废水经污水处理站处理达标后排入市政管网， 表5-3 本项目用、排水情况一览表 用水项目; 数量; 用水定额; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 排水量（m3/a）. 戏水池用水; 用水; ——; ——; 8; 8; 3053.5. 镜面水池用水; 用水; ——; ——; 4.9; 4.9; 1837.44（用于绿化，不外排）. 钓鱼池用水; 补充用水; ——; ——; 10; 10; 3650. 生活用水; 工作人员; 20人; 100L/人·d; 2; 1.6; 584. 游客; 55人; 100L/人·d; 5.5; 4.4; 1606. 酒店; 130人; 150L/d.床; 19.5; 15.6; 5694. 餐饮用水; 工作人员及游客; 75人; 30L/人·d; 2.25; 1.8; 657. 汽车保养区用水; 清洁; --; --; 0.51; 0.458; 166.57. 绿化; 绿化用水; ——; 3L/m2.次; 26.81; /; /. 合计; ——; 75人; ——; 79.47; 41.858; 15411.07. 本项目水平衡见下图 8 8 戏水池用水 10 10 41.858 18 钓鱼池用水 化粪池 项目区绿化 4.9 4.9 镜面水池用水 污水处理站 芒市大河 1.6 0.4 2 23.858 工作人员用水 6 新鲜水 79.47 1.1 4.4 5.5 游客用水 植物吸收、蒸发 26.81 绿化用水 3.9 15.6 19.5 酒店用水 1.8 0.45 2.25 1.8 厨房隔油池 餐饮用水 0.052 0.458 0.458 维修楼隔油池 汽车保养区用水 0.51 图2 本项目水平衡图（m3/d） 8 8 戏水池用水 10 10 41.858 18 钓鱼池用水 化粪池 污水处理站 项目区绿化 4.9 4.9 镜面水池用水 市政管网 1.6 0.4 2 23.858 工作人员用水 6 新鲜水 79.47 1.1 4.4 5.5 游客用水 植物吸收、蒸发 26.81 绿化用水 3.9 15.6 19.5 酒店用水 1.8 0.45 2.25 1.8 厨房隔油池 餐饮用水 0.052 0.458 0.458 维修楼隔油池 汽车保养区用水 0.51 图3 本项目水平衡图（m3/d） 综上所述，项目运营后，预计废水排放总量为41.858m³/d（15411.07m³/a），其中戏水池、钓鱼池污水、汽车保养区废水为18.458m³/d（6870.07m³/a），镜面水池废水为4.9m³/d（1837.44m³/a）生活污水约为21.6m3/d（7884m³/a），餐饮废水约为1.8m³/d（657 m³/a），其它混合废水约为23.358m³/d（8707.51m³/a）（其它混合废水指戏水池、钓鱼池污水、汽车保养区废水）。类比同类项目生活污水中主要污染物浓度约为COD350mg/L、BOD250mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L及粪大肠菌群4.8×103MPN/L，其污染物产生量为COD2.76t/a、BOD1.97t/a、SS1.58t/a、氨氮0.20t/a；餐饮废水中主要污染物浓度约为COD550mg/L、BOD350mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L、动植物油35mg/L，其污染物产生量为COD0.36t/a、BOD0.23t/a、SS0.16t/a、氨氮0.02t/a、动植物油0.02t/a；混合废水中主要污染物浓度约为COD50mg/L、BOD10mg/L、SS10mg/L、氨氮5mg/L、动植物油6.9mg/L，其污染物产生量为COD3.56t/a、BOD2.29t/a、SS1.83t/a、氨氮0.26t/a、动植物油0.08t/a。项目废水污染物浓度及排放量见下表。 表5-4 项目废水污染物浓度及产生量 项目; 污水量; COD; BOD; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; /; 350; 250; 200; 25; _. 产生量t/a; 7884m³/a; 2.76; 1.97; 1.58; 0.20; _. 餐饮废水; 产生浓度（mg/L）; /; 550; 350; 250; 35; 35. 产生量（t/a）; 657 m³/a; 0.36; 0.23; 0.16; 0.02; 0.02. 混合废水; 产生浓度（mg/L）; /; 50; 10; 10; 5; 6.9. 产生量（t/a）; 6870.07m³/a; 0.44; 0.09; 0.09; 0.04; 0.06. 镜面水池废水; 产生量（t/a）; 1837.44m³/a; --; --; --; --; --. 合计; 产生量（t/a）; 15411.07m³/a; 3.56; 2.29; 1.83; 0.26; 0.08. 1.3.3噪声 本项目噪声来源主要为往来车辆噪声、人群游玩噪声等。主要噪声源见表5-5。 表5-5 运营期主要噪声源一览表 序号; 噪声源; 声源特点; 源强dB（A）. 1; 来往车辆; 间歇不稳定源; 70. 2; 人群嘈杂声; 间歇不稳定源; 70. 1.4.4固废 本项目运营后产生的固体废物主要是项目工作人员及游客的生活垃圾及污水处理站污泥。 - 生活垃圾 - 本项目年工作天数365天，职工20人，产生的生活垃圾以 0.5kg/（人d）计（3.65t/a）；预计平均接待游客55人次/d，游客产生的生活垃圾平均以 0.7kg/（人d）计（14.05t/a），则生活垃圾产生及排放量为0.0485t/d（17.7t/a）。产生的生活垃圾经垃圾桶统一收集后运往环卫部门指定堆存点处置。 - 厨房垃圾 - 厨房垃圾指进入隔油池的洗碗水等外的废油渣、残渣。类比《金色年华度假酒店》项目，废油脂按20g/人.天计，则产生量约为1.5kg/d（0.5475t/a）；残渣较稠且含有机物质的潲水和菜根、骨头等食物剩余物，厨房残渣产生量约为10kg/d（3.65t/a）。则厨房垃圾产生量约为4.1975t/a。产生的厨房垃圾经垃圾桶统一收集后运往环卫部门指定堆存点处置。 - 汽车保养区垃圾 项目汽车保养区仅提供更换机油服务和洗车服务，故该区域产生的垃圾主要为在更换机油时产生的废机油，沾有废机油的废手套，隔油池的污泥。经查阅《国家危险废物名录》（2008）（危险废物名录摘抄见表5-10），项目产生的废机油、隔油池污泥废油等属于危险废物。各种危险废物的产生情况如下：根据对汽车修理店的调查，汽车更换机油，每次产生废机油量约为3L，机油密度为0.91×103kg/m3，则每次产生废机油量约为2.73kg。根据业主提供的资料显示每年需要更换机油的车辆约为1000车次/a，则废机油产生量为2.73t/a，产生的废机油由废机油收集机收集后转移至废机油收集桶，放入危废暂存间暂存。机油更换过程中所需手套用量约为200双/a，一双手套按0.1kg计算，则沾有废机油的废手套产生量为0.02t/a。项目所产生废机油及沾有废机油的废手套约为2.75t/a，汽车保养区隔油池将产生污泥，产生量约为处理水量的0.01%，则污泥产生量约为0.02t/a。收集后置于危废暂存间暂存，并委托有资质单位定期清运处置。 - 酒店垃圾 - 酒店垃圾主要是房客在住宿过程中产生的生活垃圾，根据总体规划，共产生的生活垃圾量为100t/a，该部分垃圾集中收集后运往环卫部门指定堆存点处置。 - 厨房隔油池污泥 - 厨房隔油池将产生污泥，产生量约为处理水量的0.01%，则污泥产生量约为0.06t/a。该部分污泥定期清掏运往环卫部门指定堆存点处置。 - 化粪池污泥 - 化粪池将产生污泥，产生量约为处理水量的0.01%，则污泥产生量约为1.73t/a。产生的化粪池污泥定期清掏作为农肥处置。 - 污水处理站污泥 - 污水处理站将产生污泥，产生量约为处理水量的0.01%，则污泥产生量约为1.73t/a。产生的污泥定期清掏运往环卫部门指定堆存点处置。

表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位：t/a） | 排放浓度及排放量 （单位:t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 运输施工 | 扬尘 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工 | 施工机械废气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 甲苯 二甲苯 | 0.166 | 0.166 |
|  | 运 营 期 | 汽车尾气 | CO、HC、NOx | 少量 | 少量 |
|  |  | 异味 | 异味 | 少量 | 少量 |
|  |  | 餐饮油烟 | 油烟 | 0.016 | 0.00564 |
|  |  | 扬尘 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工 | 施工废水 | 回用，不外排 | 回用，不外排 |
|  |  | 施工 | 生活污水 | 337.5m3（整个施工期） | 270m3（整个施工期） |
|  | 运营期 | 镜面水池用水 | 镜面水池废水 | 项目区用于绿化 |  |
|  |  | 戏水池用水 | 混合废 水 | COD:3.56t/a； BOD5：2.29t/a； SS:1.83t/a; 氨氮;0.26t/a; 动植物油：0.08t/a | COD:0.64t/a； BOD5：0.32t/a； SS:0.26t/a; 氨氮;0.05t/a; 动植物油：0.01t/a |
|  |  | 钓鱼池用水 |  |  |  |
|  |  | 汽车保养区用水 |  |  |  |
|  |  | 生活用水 | 生活污水 |  |  |
|  |  | 厨房 | 餐饮废水 |  |  |
| 固 废 | 施工期 | 施工 | 建筑垃圾 | 456.5t（整个施工期） | 456.5t整个施工期） |
|  |  |  | 生活垃圾 | 6.75t（整个施工期） | 6.75t（整个施工期） |
|  | 运营期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 3.65t/a | 3.65t/a |
|  |  | 游客 |  | 14.05t/a | 14.05/a |
|  |  | 厨房 | 厨房垃圾 | 4.1975t/a | 4.1975t/a |
|  |  | 酒店房客 | 生活垃圾 | 100t/a | 100t/a |
|  |  | 厨房隔油池污泥 | 污泥 | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  |  | 汽车保养区 | 汽车保养区垃圾 | 2.75t/a | 2.75t/a |
|  |  | 汽车保养区隔油池污泥 | 污泥 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 1.73t/a | 1.73t/a |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 1.73t/a | 1.73t/a |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工设备 | 噪声 | 70～100dB(A) | 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) |
|  | 运 营 期 | 车辆、人群 | 噪声 | 70dB(A) | 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响： 项目施工期场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也可能发生水土流失。另外施工期由于挖土、堆料等作业，将会对局部景观造成一定的不良影响，还会影响项目区内大榕树。通过施工围挡及绿化恢复等上述措施后对生态将起到较好的保护作用。 |  |  |  |  |  |

表七环境影响分析

施工期环境影响分析 1 、施工期大气环境影响分析及防治措施 1.1施工扬尘对环境空气的影响分析 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （1）车辆行驶产生的扬尘 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位:kg/辆·km P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 拟建项目区以砂石路面为主，路面尘量一般为0.1kg/m2。依据表7-1提供的数据，一辆汽车以5～25km/h速度在项目区行驶2～5km，产生的扬尘量在0.051～0.255kg/km·辆之间，其影响的时间较短，影响也较小。 （2）风力扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/t·a； V——起尘风速，m/s； V0——环境平均风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-2。 表7-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 北京市环境科学研究院曾经对7个建筑工程施工工地的扬尘进行了测定，结果如下： ①当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准限值的1.4～2.5倍，平均1.98倍。 ②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准限值的1.6倍。 本项目区域年平均风速为2.9m/s，因此本项目施工现场产生的扬尘影响较大，影响范围一般在100-150m。 根据下表7-3分析，在距离150米的时候为小于等于0.3mg/m3，能满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准中日平均值0.3mg/m3要求。 表7-3 类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3） 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向. 50 m; 100m; 150m. 范围值; 0.303～0.328; 0.409～0.759; 0.434～0.538; 平均风速2.5; ≤0.3. 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; ≤0.3. 根据芒市气象资料分析，项目区常年盛行西南风，平均风速2.9m/s。 由上述气象分析可知，项目施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是春季雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。 据类比分析，本项目各敏感点受影响程度见表7-4。 表7-4 扬尘对敏感点影响预测表 名称; 距离; 位置; 风向方位; 是否达标. 大湾居民区; 东北面; 150m; 侧风向; 达标. 根据类比同类项目预测本项目在平整场地、开挖地基、回填土石方，以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的粉尘，污染因子为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。对敏感点大湾居民区的影响达标。 1.2施工车辆尾气对环境空气质量的影响 施工机械和运输车辆基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物以及一些有毒有害气体，但由于源强不大，且具有流动性和间歇性的特点，只要注意在施工期间作好相应的环保措施，随着施工结束，此类影响可随之消失，不会对该区域大气环境质量产生持久性危害。 1.3油漆废气对环境空气质量的影响 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 根据工程分析可知整个施工期房屋装修阶段向周围大气环境排放甲苯和二甲苯0.166t，装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以居住营业后也要注意室内空气的流畅。 1.4污染防治措施 综上分析可知，为减少施工扬尘污染，应采取的措施内容具体如下： （1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （2）在施工过程中，在项目场地周围设置围挡设施。 （3）土方工程防尘措施：在进行干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （4）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库、入池、遮盖。 （5）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a)覆盖防尘布、防尘网；b)定期喷洒抑尘剂；c)定期喷水压尘：d)其它有效的防尘措施。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料和垃圾的运输。 （7）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一： a）覆盖防尘布或防尘网： b)铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料；c)植被绿化；d）晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率； e）根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；f）其它有效的防尘措施。 （8）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布。 （9）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等。加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、清洁施工、科学施工、减少施工期的大气污染。 2 、施工期水环境影响分析及防治措施 施工期生废水主要来自施工过程中产生的施工废水和生活废水。 2.1施工废水对环境的影响 施工废水包括施工机械运作和养护中产生的少量废水以及各种车辆的冲洗水。项目施工时设置临时废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，降低废水中SS的含量，回用于施工场地洒水抑尘、设备养护、建筑材料的冲洗不外排， 对周围环境影响较小。 2.2生活废水对环境的影响 生活废水主要指施工人员的吃饭、洗漱等过程产生的生活污水，根据工程分析，整个施工期污水排放量约为270m3，主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮等，经过旱厕收集后用作农肥不外排。因此，施工人员的生活废水对周围环境影响不大。 2.3污染防治措施 - 施工阶段施工废水设置沉淀池，将废水沉淀后可回用于施工场地洒水降尘，达到综合利用。 - 施工阶段生活污水设置旱厕，将污水收集后用作农肥不外排，达到综合利用。 - 管理措施上，需要加强施工人员的节水意识。采取防范措施后，本工程的废水对水环境的影响较小。 3 、施工期声环境影响分析及防治措施 3.1 施工期噪声源强 本项目建设期噪声主要可分为机械噪声、建设作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪设备严禁使用，因此施工单位一定要注意各种工作的合理安排，把一些装卸建材、拆装模板等手工操作的工作安排在夜间进行。但由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高、在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是环境管理的难点，建议业主应与施工方签订环境管理责任书，具体落实方法措施。 项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不大一样，因此其噪声值也不一样，下面具体就各个阶段（土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段）分别讨论。 （1）土石方工程阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机及各种运输车辆，这些噪声源特征值见表7-5。 表7-5 土石方阶段主要设备噪声级 设备名称; 声级，dB(A); 距离，m. 翻斗机; 85; 3. 推土机; 86; 5. 装载机; 90; 5. 挖掘机; 84; 5. （2）基础施工阶段的主要噪声源是各种打桩机以及一些打桩井机、风镐、空压机等。这些声源基本是固定声源，其中以打桩机为最主要的声源。基础施工阶段的噪声源特征值见表7-6。 表7-6 基础施工阶段主要设备噪声级 设备名称; 声级，dB(A); 距离，m. 打桩机; 85~105; 15. 吊机; 70~80; 15. 平地机; 86; 15. 风镐; 103; 1. 打桩井机; 85; 3. 工程钻机; 63; 15. 空压机; 92; 3. （3）结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多。主要声源有各种运输设备、结构工程设备及一些辅助设备，主要噪声特征值见表7-7。 表7-7 结构施工阶段主要设备噪声级 设备名称; 声级，dB(A); 距离，m. 吊车; 70~80; 15. 振捣棒; 80; 2. 水泥搅拌机; 75~95; 5. （4）装修阶段占总施工时间比例较长，但声源数量较少，主要噪声源包括砂轮机、电钻、吊车、切割机等，主要噪声源特征值见表7-8。 表7-8 装修阶段主要设备噪声级 设备名称; 声级，dB(A); 距离，m. 砂轮机; 91~105; 1. 吊车; 70~80; 15. 木工圆锯机; 93~101; 1. 电钻; 90-100; 5. 切割机; 91~95; 1. （5）运输车辆噪声 项目建设期间物料运输车辆类型及其声级值一般在75-89 dB(A)之间。 从上述各噪声源特征值表可以看出，项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强，下面主要考虑各施工阶段噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。 3.2 噪声预测 （1）噪声预测模式 由于施工噪声一般在室外进行。本工程噪声预测用室外声源对厂界噪声进行预测。对所的点经过叠加计算可得出它们的预测声级，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的数学模型进行预测。 点声源衰减模式： 式中：Lp（r0）——无指向性点声源参考点r0处的倍频带声压级； Adiv——几何发散； Aatm——大气吸收； Abar——屏障效应； Agr——地面效应； Amisc——其它多方面效应； 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则 Lp（r）＝Lw－20lg（r）－8 （2）施工场地噪声预测结果见表7-9。 表7-9 距声源不同距离出的噪声值 单位：dB(A) 阶段; 设备名称; 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 土石方阶段; 装载机; 90; 62.0; 56.0; 52.4; 48.0; 42.0; 38.4; 36.0; 32.4. 基础施工; 打桩机; 105; 77.0; 71.0; 67.4; 63.0; 57.0; 53.4; 51.0; 47.4. 结构施工; 搅拌机; 96; 68.0; 62.0; 58.4; 54.0; 48.0; 44.4; 42.0; 38.4. 装修; 砂轮机; 105; 77.0; 71.0; 67.4; 63.0; 57.0; 53.4; 51.0; 47.4. 运输; 运输车辆; 89; 61.0; 55.0; 52.4; 47.0; 41.0; 37.4; 35.0; 31.4. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的施工阶段作业噪声限值要求，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，从上表可知，仅依靠距离衰减，施工厂界在150m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 本项目距离周边声环境保护目标较远，在项目厂界四周环境敏感点为东北150m大湾村，经距离衰减后，对大湾村居民处影响可以达标影响较小。 3.3施工噪声防治措施 建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一是搅拌机运转频率减少，另外一些噪声较强的木工机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： （1）降低声源的噪声强度 对基础施工过程中主要发声设备：空压机、风镐以及气锤打桩机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替：使用水力混凝土破碎机代替风镐，使用水力撞锤代替打桩机，这都将大大降低噪声源强。 （2）采用局部吸声、隔声降噪技术 对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，在结构施工时使用密目安全网，一方面起到保护施工人员安全的作用，在一定程度上也能起到隔声的作用，以达到降噪效果。 - 制订施工计划，合理安排施工时间。施工前应制订出详细的施工计划，合理安排施工进度；在施工现场往往是几种机械同时作业，综合噪声相对较高，因此要合理安排作业时间，应禁止夜间施工。 综上所述，虽然施工期噪声仍不可避免地会对周边环境产生一定的影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周边居民协调好关系，并注意听取周边单位的合理意见，就能避免扰民事件的发生。在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4 、固体废物影响分析 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和工程建设产生的建筑垃圾。 4.1建筑垃圾对环境的影响 建筑垃圾是在建筑物的建设、维修过程产生的，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砖石、水泥，砖块、砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据相关调查资料，在每万平米建筑的施工过程中，建筑垃圾的产生量为500-600t。本项目总建筑面积为8301.28m2，则建筑垃圾最大产生量456.5t。其中砂土、石块、水泥块可用于填路材料，废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用，可再生利用部分回收利用，不可回收的运送至环卫部门指定堆放点处置。对环境影响较小。 4.2生活垃圾对环境的影响 根据工程分析，项目施工期生活垃圾产生量共约6.75t，施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜等，如不及时进行清理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，统一收集后委托环卫部门清运。 4.3固体废物防治措施 针对本项目施工期固体废物，本环评采取如下治理措施： （1）每个工区工作面必须设立指定的渣土堆放点，堆放点要经环保监察机构认可并设专人管理，防止渣土随意堆放。 （2）倒土过程中，工作面必须设置洒水、喷淋设施，并将渣土压实。 （3）主体工程施工产生的建筑垃圾可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土及建筑废料运至相关部门认可的堆放点。 （4）施工人员生活垃圾要严格管理，施工单位设置专车每天集中收集委托环卫部门清运。 （5）在工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 5、 施工期对交通影响分析 施工期间，现场产生的大量建筑垃圾和生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对交通带来一定影响。因此建设单位、施工单位应会同交通部门制定合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响，按规定地点处置，并不定期地检查执行情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。 6 、生态影响分析 施工期对项目区土壤生态环境的影响主要是永久性占用土地使土地使用功能发生改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变。且项目区内有一棵大榕树，存在历史较久，施工期间会对大榕树造成一定的影响。 本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施： （1）施工前划定施工界限，严禁破坏项目区范围外的植被； （2）加强教育和管理，禁止施工人员砍伐项目区范围以外的林木，尽量减少对作业区以外的地表植被的损坏； （3）施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被； （4）施工完毕后使项目区绿化达到设计要求，改善项目区局部生态环境。 （5）施工期间需对大榕树周边5米处进行围挡保护。

运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析及防治措施 1.1大气环境影响分析 本项目运营期内产生的废气主要是汽车尾气、垃圾桶、化粪池和污水处理站产生的异味、餐饮油烟及场内扬尘。 （1）汽车尾气 项目设有停车场机动车停车位拟定54个，均为地上停车位。 项目出入停车场的车道是汽车尾气排放较集中的地方，建议采用合理布置通道、车位、增加停车场出入口绿化、加强管理等手段来减少塞车，尽量减少汽车低速行驶所排的氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等污染物。 对于项目区内的地上停车位，由于位于室外，空气流动畅通，污染物扩散迅速，不会对周围大气环境造成不良影响。 （2）异味 项目内设置的垃圾桶在运营过程中将产生异味，对周围环境造成轻微影响,垃圾桶采用符合国家标准的垃圾分类收集箱，产生的异味逸散到外环境中的量较小。通过绿化植物有一定的吸附作用，可有效降低异味影响。每天及时对垃圾进行清运，则项目产生的垃圾异味基本不会对周围环境产生较大的影响。 本项目产生的生活污水由地埋式化粪池进行预处理，异味不易外漏于地面，对周围环境影响较小。 本项目产生的戏水池废水、镜面水池废水、戏水池废水和生活污水都将进入地埋式污水处理站处理，在运营过程中将产生异味，通过大气稀释，绿化带吸收后对周围环境影响较小。 （3）扬尘 本项目场地路面清洁度好、汽车低速和怠速条件下，产生的扬尘量很小，无组织排放，对周围环境影响不大。通过洒水抑尘等措施使扬尘量对环境的影响降到最低程度，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB26297-1996）中无组织排放浓度监控限值的要求。 （4）餐饮油烟 项目运营期餐厅厨房燃料主要使用天然气、太阳能，属于清洁能源，餐厅烹饪时有少量油烟产生，经油烟机净化处理后引至高空排放，通过工程分析，一般进60%处理效率的油烟机净化处理后油烟的排放浓度为0.94mg/m3，对环境空气影响较小。 1.2废气污染防治措施 （1）尽量减少车辆在场站内频繁加速或减速次数，减少场内停车怠速运行时间； （2）布置通道、车位、增加停车场出入口绿化，保持车站停车场内地面的清洁，经常进行洒水清扫； （3）餐厅厨房安装油烟机，净化后排气口应安装至高于建筑1.5m。 （4）应做好化粪池及污水处理站周边及厂界四周的绿化工作，建议厂界四周建立绿化带，采用高大乔木与低矮灌木相结合，利用植物的吸收作用，进一步降低恶臭对周围环境的影响。 2 、水环境影响分析及防治措施 2.1水环境影响分析 项目运营期对水环境的影响主要是项目所排废水的影响。项目废水主要为戏水池废水、镜面水池废水、钓鱼池废水和职工、游客洗用等生活污水。 - 餐饮废水 据工程分析可得餐饮废水量约为1.8m³/d（657m³/a）废水先经隔油池、化粪池处理后与其它生活污水进入自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2一级标准后外排周边芒市大河。 （2）戏水池用水 根据工程分析可得戏水池废水产生量为8m³/d（3053.5m³/a）。戏水池废水经过化粪池、自建污水处理站处理达标后排至周边芒市大河。 （3）镜面水池用水 根据工程分析可得镜面水池废水产生量为4.9m³/d（1837.44m³/a）。镜面水池排水属污染较轻的排水，用于项目区绿化。 - 钓鱼池用水 根据工程分析可得钓鱼池废水产生量为10m³/d（3650m³/a）。钓鱼池废水经过化粪池、自建污水处理站处理达标后排至周边芒市大河。 （5）生活污水 根据工程分析可得，职工、游客和酒店产生的全部生活污水排放量约为21.6m³/d（7884m³/a）。生活污水中COD、BOD、SS、氨氮和粪大肠菌群的浓度分别按350mg/L、250mg/L、200mg/L、25mg/L和4.8×103MPN/L计，则本项目生活污水主要污染物COD、BOD、SS和氨氮发生量分别为2.76t/a、1.97t/a、1.58t/a和0.20t/a。职工、游客和酒店产生的生活污水经过化粪池预处理后排至自建污水处理站处理达标后排至周边芒市大河。 （6）汽车保养区用水 ①车辆清洁用水 项目的洗车服务，只针对维修保养车辆进行必要的清洁工作，据工程分析可得废水产生量为0.44m3/d（162m3/a）。 ②保养区地面清洁用水 项目运营过程中保养区需清洁的面积约为80m2，据工程分析可得废水产生量为0.018m³/d，6.57m³/a。 项目汽车保养区废水产生量为0.458m3/d，166.57m3/a；本项目在洗车区建设一个1m³的洗车区隔油池，洗车废水和地面清洁废水在隔油、化粪池处理后同其它生活污水排入项目区污水处理站处理，达标后排入芒市大河。 2.2项目污水处理站达标的可行性分析 1）污水处理站的规模 项目废水产生量为41.858m3/d，15411.07m3/a，经项目区污水管收集后进入自建的污水处理站处理，根据污水产生量，则项目污水处理站规模为50m3/d。 2）污水处理工艺的选择合理性 考虑到项目区废水水质有机物含量高、可生化性好等特点，经过对比本项目污水处理站的污水处理工艺为生物接触氧化法，采用地埋式全封闭结构，处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。其工艺流程如图3。 表7-11 几种好氧生化系统比较表 处理方法; 工 艺 特 点. 传统回流型活性污泥法; - 1.对污水的处理程度较灵活，根据要求可高可低。 - 2.曝气池首端有机底物负荷率高，耗氧速率也高，为了避免缺氧，进水有机负荷率不宜过高，因此，曝气池容积大，占地多。 - 3.对水质、水量的适应能力较低，运行效果易受水质、水量的变化影响。 - 4.好氧速率与供养速率难于沿池长吻合一致，在池前段可能出现耗氧速率高于供氧速率，而池后段又可能出现相反的现象。 - 5.污泥需回流，动力消耗大。 - 6.对管理水平要求较高。. SBR法; - 1.SVI值较低，污泥易于沉淀，一般情况下，不产生污泥膨胀现象。 - 2.可以通过对运行方式的调节，在单一曝气池内进行脱氮除磷。 - 3.曝气池容较连续式小。 - 4.无须污泥回流，运行费用低，出水水质优于连续式。 5. 处理构筑物的构成简单，设备费、运转管理费也较连续式小。. 氧化沟; - 1.流程简单，运行比较可靠、出水水质较好。 - 2.水利流态独特，在反应器内可以进行硝化、反硝化过程，达到脱氮的效果。 - 3.容积负荷低。进水有机负荷不易过高，因此池容较大，占地面积多。 - 4.对设备要求高。国内设备很难保证氧化沟的正常运行，如果采用进口设备，则投资高，维修不便。 - 5.表曝机充氧效率低，动力消耗多，泡沫产生量大，对冲击负荷适应性较弱。. 普通生物滤池; - 1.构造简单，采取自然通风，能耗较少。 - 2.处理效果较好，BOD5去除率可达95%以上。 - 3.占地面积大，不适于处理量大的污水。 - 4.滤料易堵塞。 - 5.喷嘴喷洒污水，散发恶臭，夏季易滋生滤池蝇，恶化环境卫生。. 接触氧化法; - 1.容积负荷高，处理时间短，占地面积小。 - 2.生物活性高，微生物浓度高，挂膜方便，并且不存在污泥膨胀问题。 - 3.污泥产量低，不需要污泥回流，电耗少。 4.对冲击负荷有较强的适应能力，在间歇运行条件下仍能保持良好的处理效果，对排水不均匀的企业，更具有实际意义。. 从上表可以看出，接触氧化法具有较明显的优点。因此，本工程选用接触氧化法作为生物好氧系统处理单元是较合理的。 接触氧化法作用原理为：附着在填料上的好氧微生物，在溶解氧充足的条件下，吸附、分解、吸收污水中的有机污染物。老化的生物膜在水力冲击的作用下脱落并随水流出。选用适当的生化填料可使丝状菌在填料之间形成立体结构，大大增加了微生物与污水的接触面积，并且丝状菌对多数有机物具有较强的分解能力，从而提高了生化处理效率。接触氧化池均匀曝气，生物膜直接受到气流、水流的双重扰动，加速了生物膜的脱落与更新，使其保持较高的活性，而且能够克服堵塞现象。 接触氧化法主要具有以下特点： ①容积负荷高，处理时间短，节约占地面积。 ②生物活性高。接触氧化池中，曝气装置设在填料下，不仅供氧充分，而且对生物膜起到了搅动作用，加速了生物膜的更新，提高了生物膜的活性。另外，曝气会形成水的紊流，使附着在填料上的生物膜可以连续、均匀地与水接触，避免了接触不均匀的缺陷。由于空气搅动，池内污水在填料间流动，增强了传质效果，提高了微生物代谢速度。 ③微生物浓度高。一般活性污泥法的污泥浓度为2～3g/L，微生物在池中处于悬浮状态；接触氧化池中绝大多数微生物附着在填料上，单位体积内水中和填料上的微生物浓度可达到10～20g/L，由于微生物浓度高，利于提高容积负荷。 ④污泥产量低，所需回流的污泥量低。与活性污泥法相比，接触氧化法的容积负荷高，但污泥产量不仅不高，反而有所降低。国内外的研究实验都证明，接触氧化法的污泥产量远低于活性污泥法。一般认为，污泥产量低是由于接触氧化池内溶解氧浓度高，微生物的内源呼吸进行的较充分，合成物质被进一步氧化；接触氧化池内的微生物食物链比较完全和稳定；生物膜中的厌氧层将部分生物膜分解，转化成甲烷和有机酸。这些都是减少污泥量的因素。接触氧化法由于微生物附着在填料上，生物膜的脱落和增长可以自动保持平衡，所以不需要污泥回流，给管理带来方便。 ⑤出水水质好而稳定。在进水短期内突然变化时，出水水质受到的影响很小。在毒物和PH的冲击下，生物膜受影响小，而且恢复快。 ⑥动力消耗低。除污水中含有大量活性物质以外，采用接触氧化法处理污水，一般能节省动力30%。这主要是由于在接触氧化池中有填料存在，起到切割气泡，增加紊动作用，增大了氧的传递系数，省去污泥回流，也使电耗下降。 ⑦挂膜方便，可以间歇运行。接触氧化法处理生活污水时，一般不需要接入菌种，连续运转十几天就可挂膜。对于医院污水，挂膜时宜接入菌种，运行数天后也可挂膜。 ⑧不存在污泥膨胀问题。在活性污泥法中容易产生膨胀的菌种，如丝状菌，在接触氧化法中不仅不产生膨胀，而且能充分发挥其分解、氧化能力高的优点。接触氧化池内填料固定在水中，附着在填料上的丝状菌有较强的分解有机物的能力，具有立体结构，但沉降性能差，在接触氧化池中易随出水流出，因此不易产生污泥膨胀问题。 故该项目污水处理工艺流程图如下： 污水 芒市大河 图3 污水处理工艺流程图 污水经化粪池预处理后，在调节池内经过缓冲、稳定，进行水质、水量的调节并隔出部分油脂以及沉淀出大块的杂质。然后污水进入一体化设备，经生物接触氧化、沉淀处理、经一体化设备处理，在曝气状态下中大量繁殖的活性污泥中微生物降解或吸附水中有机污染物质，去除大部分的COD出水在沉淀池使悬浮物和浊度进一步降低，处理后的水经过、消毒装置消毒后，出水排放。 3）污水处理站达标分析 根据设计资料，类比同类项目的污水处理工艺出水水质结果，废水通过调节池、氧化反应、沉淀池、消毒等处理后，COD、BOD、SS、氨氮、动植物油去除率达80%， 项目废水污染物产生量、排放量、处理效率，及污染物产排情况见表7-12。 表7-12 项目年废水及污染物产生量、排放量 项目; 污水量; COD; BOD; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; /; 350; 250; 200; 25; _. 排放量t/a; 7884m³/a; 2.76; 1.97; 1.58; 0.20; _. 餐饮废水; 产生浓度（mg/L）; /; 550; 350; 250; 35; 35. 排放量（t/a）; 657 m³/a; 0.36; 0.23; 0.16; 0.02; 0.02. 混合废水; 产生浓度（mg/L）; /; 50; 10; 10; 5; 6.9. 排放量（t/a）; 6870.07m³/a; 3.56; 2.29; 1.83; 0.26; 0.08. 合计; 产生浓度（mg/L）; /; 206.2; 132.7; 105.9; 15.3; 4.8. 排放量（t/a）; 15411.07m³/a; 3.6; 2.3; 1.8; 0.3; 0.08. 化粪池污染物去除效率（%）; 排放量（t/a）; 15411.07m³/a; 10; 30; 30; 3; 30. 合计; 排放浓度（mg/L）; /; 185.58; 92.89; 74.13; 14.84; 3.36. 污水处理站去除效率（%）; /; 15411.07m³/a; 80; 80; 80; 80; 80. 合计; 排放浓度（mg/L）; 15411.07m³/a; 37.12; 18.58; 14.83; 2.97; 0.67. 排放量（t/a）; 0.64; 0.32; 0.26; 0.05; 0.01. 污水综合排放标准 一级标准; 排放浓度（mg/L）; /; 100; 20; 70; 15; 10. 污水处理站出水达标评价; /; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，污水经过自建污水处理站处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2相关标准限值，说明水处理站采用的处理工艺是可行的。处理后可外排至周边芒市大河。 - 非正常排放应急水池收集影响分析 - 根据表7-12可知，项目废水非正常排放，除动植物油外所有预测因子均超标，直接排入周边沟渠，不仅对地表水、受灌作物造成危害，还可能渗透对项目区附进芒市大河和地下水造成污染。环评要求，建设单位应设置专人负责对环保设施的检查工作，并建立管理台账，确保污水处理设施正常运行。如发生污水处理设施故障的情况，应及时停止生产，并关闭污水排放口，利用应急水池暂存已有的废水；待污水处理站运行正常，废水经处理达标后外排。项目废水排放量为41.858m3/d，应急水池规模为60m3，故在非常情况下，对废水收集暂存是足够的。通过以上防范措施，避免废水非正常排放对芒市大河及地表水造成危害，同时降低项目运行对项目区地下水环境造成的不利影响。 - 5）化粪池规模处理废水和应急水池收集池规模的可行性分析 - 根据前文分析，项目废水排放量为41.858m3/d（15411.07m3/a），根据相关规定排入到化粪池的污水能够在化粪池内沉淀24小时以上。本项目设置1座化粪池容积为100m3，该化粪池容量能够满足整个项目区的需求。化粪池定期清掏污泥作为农肥。本项目设置1个应急水池容积为60m3，故在非常情况下，对废水收集暂存是足够的。对该项目非正常情况下排水能够满足整个项目区的需求。 6）污水外排对芒市大河的水质预测分析 根据前文分析，项目废水排放量为41.858m3/d（15411.07m3/a），经50m3/d的污水处理系统处理达标后外排进入项目区周边的芒市大河，预测污染物排放量见表7-13。 表7-13 项目预测水污染物排放估算表 项目区; 受纳 水体; 污水量 (m3/a); CODcr; BOD5; NH3-N; SS. 排放 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 排放 浓度 (mg/L); 排放量(t/a); 排放 浓度 (mg/L); 排放量(t/a); 排放 浓度 (mg/L); 排放量(t/a). 项目区; 芒市大河; 15411.07; 37.12; 0.64; 18.58; 0.32; 2.97; 0.05; 14.83; 0.26. ### ①预测因子及方案 A、预测因子 根据项目排放废水特点芒市大河现状监测结果，本评价预测因子确定为CODcr、BOD5、SS和氨氮。 B、预测方案 本次预测共选4个断面，其中1个交汇断面，3个断面，0#为交汇断面，1#断面距交汇断面下游1000m处的芒市大河上，其中2#断面距交汇断面下游2000m处的芒市大河上，其中3#断面距交汇断面下游3000m处的芒市大河上。 根据项目废水污染物排放参数和芒市大河现状检测值，分别预项目废水交汇处下游1000m、2000m和3000m处的浓度，对项目废水排放对芒市大河的影响进行预测分析。 根据2017年9月17日、18日云南坤发环境科技有限公司对芒市大河的检测（坤发环检字【2017】-769号），水质检测结果见表7-14、7-15。 表7-14 地表水检测结果一览表 检测点位; 芒市大河. 样品编号; W170917H01-1; W170917H01-2; W170917H01-3. 样品状态; 淡黄、无味、清澈; 淡黄、无味、清澈; 淡黄、无味、清澈. 采样日期 项目; 2017.09.17. pH（mg/L）; 7.74; 7.68; 7.63. 溶解氧（mg/L）; 5.26; 5.38; 4.96. 氨氮（mg/L）; 0.339; 0.361; 0.348. 五日生化需氧量（mg/L）; 0.884; 0.712; 0.940. 化学需氧量（mg/L）; 11.5; 13.8; 16.5. 悬浮物（mg/L）; 26; 33; 22. 石油类（mg/L）; 0.012; 0.011; 0.009. 总磷（mg/L）; 0.079; 0.089; 0.073. 总氮（mg/L）; 0.693; 0.710; 0.690. 表7-15 地表水检测结果一览表 检测点位; 芒市大河. 样品编号; W170918H01-1; W170918H01-2; W170918H01-3. 样品状态; 淡黄、无味、清澈; 淡黄、无味、清澈; 淡黄、无味、清澈. 采样日期 项目; 2017.09.18. pH（mg/L）; 7.58; 7.76; 7.82. 溶解氧（mg/L）; 5.14; 5.26; 5.33. 氨氮（mg/L）; 0.373; 0.392; 0.408. 五日生化需氧量（mg/L）; 0.780; 0.860; 1.02. 化学需氧量（mg/L）; 15.3; 12.3; 12.7. 悬浮物（mg/L）; 29; 34; 28. 石油类（mg/L）; 0.007; 0.006; 0.008. 总磷（mg/L）; 0.075; 0.082; 0.084. 总氮（mg/L）; 0.717; 0.729; 0.710. ### ②预测模型及参数 A、预测模型 采用中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则（地面水环境）》中推荐的数学模式进行预测。CODcr、BOD5、总磷和氨氮为非持久性污染物，采用S-P模式进行预测。 A、混合过程段长度 式中：L-----混合过程段长度，m B-----河流宽度，m u-----河流断面平均流速，m/s H-----河流平均水深，m g-----重力加速度，m2/s I-----水力坡度，‰ B、充分混合段的S--P模式。 C=C0exp(-K1) C0=(CPQp+chQh)/(Qp+Qh) 式中：C---污染物混合浓度，mg/L； C0---初始断面污染物浓度，mg/L； K1---自净系数，1/d； X---预测点到初始断面距离，m； u---X方向平均流速，m/s； Cp---污染物排放浓度，mg/L； QP---废水排放量，m3/s； Ch---河流上游污染物浓度，mg/L； Qh---河流流量，m3/s。 (2)水质模型中参数的选择 选择影响芒市大河水环境质量最不利条件作为计算水中污染物浓度的计算条件。因此，本次评价中选用2017年9月17日的资料。本次评价纳污水体水文参数详见下表7-16，污染物降解系数见表7-17。 表7-16 纳污河流水文参数 项目; 芒市大河水文参数. 流量（m3/s）; 水深（m）; 水面宽（m）; 流速（m/s ）; 水力坡度（‰）. 芒市大河; 8.15; 0.7; 22; 0.31; 11. 表7-17 污染物降解系数 系数 河流; KCODcr（d-1）; KBOD5（d-1）; K总磷（d-1）; K氨氮（d-1）. 芒市大河; 0.10; 0.11; 0.12; 0.13. ### ③预测结果分析 项目预测结果见表7-18。 表7-18 情景1时各断面的水质预测结果 河流; 序号; 断面位置; 预测结果（mg/L）. CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 芒市大河; 0#; 交汇断面; 13.78; 0.87; 0.083; 0.352. 1#; 距交汇断面下游1000m处的芒市大河上; 13.42; 0.84; 0.081; 0.349. 2#; 距交汇断面下游2000m处的芒市大河上; 13.27; 0.82; 0.079; 0.348. 3#; 距交汇断面下游3000m处的芒市大河上; 13.2; 0.81; 0.079; 0.348. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 20; 4; 0.2; 1.0. 由表7-9可见，项目排水量与河流水量相比较小，排入芒市大河后水质各污染物有所增高，但增高量较小，经稀释完全混合后处，断面均相应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 综上所述，项目废水达标排放对芒市大河的影响程度小，是可以接受的。 2.3水污染防治措施 - 设置污水处理站对废水进行处理，达标后方可外排。 （2）实行清污分流，雨污分流； （3）本项目化粪池及污水处理站各单元池体必须经过防渗才能运行使用。 2.4对芒市大河水环境影响防治措施 距离本项目最近地表水体为位于本项目西侧120m处的芒市大河水体，如本项目废水不经过有效的处理出现泄漏等情况，将对芒市大河水体造成影响。 本项目运营过程，必须对厂区内地表径流要采取雨污分流设计，要求项目设计雨水进厂区雨排系统排出厂区外，严格执行雨污分流设计，避免受污染雨水流入水体中；并在临芒市大河沿岸厂界建造护坡，并在厂界边缘设置厂界围栏；污水处理站、化粪池及沉淀池等，必须设置在距离芒市大河较远的位置，并且做好防渗、防漏等措施，严禁污水泄漏，污染芒市大河水体。厂区内道路地面必须进行混凝土硬化处理。同时加强对员工的管理培训，严禁该项目产生污水直接排放至水体。故本项目在严格执行以上防护措施后，将不会对芒市大河造成影响。 2.5地下水污染防护措施 （1）污水处理各池地面、汽车保养区隔油池、防渗化粪池及沉淀池需采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化；本项目所用处理池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使上述区域各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。 （2）加强对人员的培训，制定相应的管理制度，定期对可能造成地下水污染的设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障或管线破裂废水渗漏引起地下水的污染。 3 噪声环境影响分析及防治措施 3.1噪声环境影响分析 本项目噪声主要来自车辆噪声、人群嘈杂声等，噪声源强为70dB(A)，具体情况见表7-19。 表7-19 一期噪声源强统计 噪声源; 所在位置; 距最近边境距离; 降噪措施; 噪声源强dB(A). 车辆噪声; 停车场; 20; 加强绿化、隔声、距离衰减加强车辆管理、禁止鸣笛; 70. 人群嘈杂声; 集中场所; 50; 加强绿化、隔声、距离衰减; 70. 为预测方便，将内部设备作为点声源处理。声源合成公式为： 式中：— 第i个声源的源强，dB(A)； 合成 — 合成声压级，dB(A)； n — 声源个数。 设备运转噪声随距离增加和建筑物围挡引起的衰减公式： 式中：、—分别为距声源的距离(m)； 、—分别为和处的等效声级[dB(A)]； —各种因素引起的衰减量。 预测计算方法，本环评将各个相近位置的主要噪声源强扣除厂界围墙等隔声后相叠加得到不同工段的噪声总源强点，再分别利用噪声衰减模式计算出各个不同位置的噪声源强对不同监测点的贡献值，然后将每个监测点的噪声贡献值叠加即得到本工程噪声源对各监测点的噪声贡献值，最后与项目所在区域的噪声背景值叠加，得到各监测点的预测值。本项目夜间不进行生产，所以只对昼间噪声值预测。项目所在区域没有大型工业企业，周边噪声环境质量较好。周边声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类标准，即昼间≤60 dB（A）。（本项目背景值引用最大噪声值为55dB作为背景值）。 噪声预测值=噪声贡献值+噪声背景值 厂界预测结果见表7-20。 表7-20 噪声值预测情况 序号; 点位; 距离m; 噪声值dB(A); 标准限值; 达标情况. 1; 东侧厂界; 50; 29.03; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 达标. 2; 南侧厂界; 80; 24.94; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 达标. 3; 西侧厂界; 20; 36.99; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 达标. 4; 北侧厂界; 90; 23.92; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 达标. 从上表可看出，厂界噪声值均能满足《社会生活噪声排放标准》（GB22337—2008）中2类区标准。本项目产生噪声对周围声环境影响不大。 敏感点预测结果见表7-21。 表7-21 环境敏感点处噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 距厂界距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类. 大湾村; 150m; 19.49; 55; 55; 60. 项目区周边的敏感目标最近距离为项目区东北侧150m的大湾村居民，敏感点处昼间能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.2噪声污染防治措施 为了最大程度降低交通噪声对其影响，本次环评建议采取以下噪声防治措施： （1）加强道路路面的养护，使路面维持在最佳状态，减少轮胎噪声； （2）设置减速慢行、禁止鸣笛等标志，达到降低交通噪声的目的； （3）设置绿化带，减轻噪声对湿地动物的影响。 综上，该项目道路在营运期将会对周围的声环境和环境保护目标产生一定的影响，但经过采取环评提出的相应的环保措施后，对周围的环境的影响可以接受。 4、 固废影响分析及防治措施 4.1固废影响分析 本项目建成后产生的固体废物主要是项目工作人员及游客的生活垃圾、污水 处理站污泥。主要处理措施见表7-22。 表7-22 固废处理一览表 序号; 名称; 来源; 产生量; 处理措施; 处理率. 1; 生活垃圾; 职工; 3.65t/a; 运往环卫部门指定堆存点处置; 100%. 2; 游客; 14.05t/a. 3; 房客; 100t/a. 4; 厨房垃圾; 厨房; 4.1975t/a. 5; 厨房隔油池污泥; 厨房隔油池; 0.06t/a. 6; 汽车保养区危险废弃物; 汽车保养区; 2.75t/a; 收集在危废暂存间并委托有资质单位清运. 7; 汽车保养区隔油池污泥; 汽车保养区隔油池; 0.02t/a. 8; 污泥; 污水处理站; 1.73t/a; 定期清掏运往环卫部门指定堆存点处置. 9; 污泥; 化粪池; 1.73t/a; 定期清掏作为农肥. 综上，员工与游客的生活垃圾100%都能得到合理处理、处置，污水处理站污泥、厨房隔油池污泥运往环卫部门指定堆存点处置，不会对周围环境产生不良影响。汽车保养区危险废弃物为废机油、沾有废机油的废手套，汽车保养区隔油池污泥等。其中，废机油、沾有废机油的废手套经分类收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质公司定期清运处置。危险废物的收集、暂存可达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定。 4.2固废污染防治措施 建议建立完善的垃圾分类收集系统，加强管理，分类收集；生活垃圾由当地环卫部门统一清运，做到日产日清；污泥定期清掏外运，具体措施如下： （1）建设方应设置保洁员，垃圾由保洁员每天定时收集，存放在户外垃圾收集箱，定期由环卫部门统一清运处置，禁止随意倾倒垃圾。 （2）建立垃圾分类收集体系。目前我国采用的垃圾收集方法是混合收集，在垃圾中除了有机物、无机物，还有可回收的废品。这种收集方法很难实现垃圾无害化、减量化和资源化。项目区采用垃圾分类收集箱，只有将不同性质的垃圾采用不同的处理方法，才能有效地处理各种垃圾。实行垃圾源头分类收集，是实现上述方法的有效途径。 （3）项目区内严禁焚烧垃圾。清扫收集后的垃圾严禁点火焚烧，否则不仅污染环境，还会带来火灾隐患。 （4）污水处理站产生污泥，须委托环卫部门清掏处理。 （5）本项目汽车保养区产生的固体废弃物收集在危废暂存间并委托由资质的单位清运。 （6）危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013修订）要求进行分类暂存，并委托有资质的单位定期进行清运处置。危废暂存要求对照表详见表7-23、7-24。 表7-23 危废暂存要求对照表 标准要求; 本项目措施. 建造专用的危险废物贮存设施，也可以利用原有构建物改建成危险废物贮存设施; 环评要求建造专用的危险废物贮设措施。. 用水降温，经行预处理，使之稳定后贮存; 本项目危废为废油，常温，不需要经过预处理. 将危废装入专门的容器中; 环评要求本项目油渣还有废砂分别使用专用容器暂存. 禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装; 油渣还有废砂分别使用专用容器暂存. 装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间; 按标准要求设计. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签; 按标准要求设计. 危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价; 本环评已作要求. 表7-24 危险废物贮存容器要求对照表 标准要求; 本项目措施. 应当使用符合标准的容器盛装危险废物; 环评要求使用防腐蚀的木质制造的容器，建议为铁器、硬质塑料. 装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求; 设计时要依据盛装的体积采用不同的强度. 装载危险废物的容器必须完好无损; 盛装危险废物的容器必须定期检查，试漏后方可重新使用. 装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）; 按标准要求设计. 液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并放有气孔的桶中; 按标准要求设计. 装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间; 按标准要求设计. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签; 按标准要求设计. 总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器加入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，防漏裙脚或漏盘的材料要与危险废物相容; 本环评已作要求. （7）危险废物贮存设施的运行与管理 1)从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后方可接收。 2)危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 3)不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 4)每个堆间应留有搬运通道。 5)危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 6)危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 7)必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 8)泄漏液、清沉液、浸出液不得排放，须收集重新贮存，气体导出口排出的气体经处理后，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的要求。 （8）危险废物贮存设施的安全防护： 1)危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 2)危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 3)危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 4)危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 5)按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 6)危废转移时，需按要求填写转移联单。 做到上述措施后，项目固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。 （9）危废暂存间的防渗措施 1）危废暂存间的堆放基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）。 2）危废暂存间必须要防风、防雨、防晒。 3）危废暂存间危废转移时，必须要有转移蝉联，并做好记录。 4）危废暂存间应设置警示标识。 5、 项目选址合理性分析 本项目拟建于芒市大湾村。其选址合理性主要体现在以下几个方面： （1）符合城市总体规划 本项目建设符合德宏州国民经济和社会发展第“十三五”规划纲要中发展第三产业的政策导向。 （2）交通便利 该项目位于芒市大湾乡，距离芒市机场约13公里，位于320国道旁，交通条件便利，有利于本项目开发旅游业未来发展。 （3）用地条件良好 本项目选址地势平坦，无其它文物古迹和环境敏感区，施工条件良好，场地地质稳定，且拟建场地市政设施齐备，供电、供排水、配电等条件良好。 综上所述，本项目的选址是较为合理可行的。 6、 产业政策符合性分析 该项目属旅游业建设项目，符合国务院《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修订）》中鼓励类第三十四条“旅游业”中“旅游基础设施建设及旅游信息服务”的产业发展要求。 7、环境风险分析 环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，以事故发生概率和事故后果的乘积来表征项目事故的风险度。评价的目的指在通过风险度的分析，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。 （1）风险识别 根据项目特点，其风险因素主要是污水处理站引起的风险事故和汽车保养区机油泄漏。 - 污水处理站引起的风险事故 - 污水处理站引起的风险事故如：污水处理站可能发生异常情况导致出水污染物浓度超过国家污水综合排放标准、由于天气原因造成水量过大的异常情况等。 - 2）污水处理站风险防范措施 - ①在项目区设置60m3的应急水池； - ②污水处理站的主要设备均必须配备备用； - ③加强巡护工作，健全管理制度； - ④及时清运污泥等。 - 3）汽车保养区机油泄漏 - 经过危险物质识别和生产过程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单位均为重大危险源，重大危险源的辨识依据是物质的危险性及数量。重大危险源分为生产场所重大危险源和储存区重大危险源两种。 单元内存在的危险物质的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险物质的数量根据危险物质种类的多少区分为以下两种情况： ①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 ②单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： 式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本工程涉及的物料及其危险特性见表7-25。 表7-25 物质性质及其危险特性 物质名称; 物料. 废机油. 性状; 液体. 闪点，℃; ≥200. 自燃温度，℃; ≥300. 凝点，℃; ≤35. 火灾危险类别; 丙Ｂ. 危险品毒性分级; 低毒. 《职业性接触毒性危害程度分级》（GB5044-85）; Ⅳ轻度危害. 表7-26 贮存系统评价结果 罐区; 容积; 个数; 油罐形式; 火灾危险性. 矿物油临时储罐; 5m3; 1; 固定顶罐; 丙. 应急储油罐; 5m3; 1; 固定顶罐; 丙. 通过对比《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），拟建工程主要收集物料均不在其所列有毒有害、易燃易爆物质范围内，根据表7-12和表7-13的分析，结合物质危险特性，本项目收储的废油料具有较高的闪点及较高的自燃温度，不易发生爆炸、火灾等安全事故，且物料收集量低于临界量，确定拟建项目主要废油收集单元均不属于重大危险源，但因为矿物油属于危险固废，所以仍具有一定的危险性，主要风险类型为泄漏。 - 本项目主要提供更换机油服务，按照《国家危险废物名录》原料油可定性为危险固废，废物类型编号HW08。关于运输危险废物应遵循国家对危险废物及危险化学品运输的相关管理规定。 - 4）汽车保养区风险防范措施 - 在油料储罐易燃易爆等物质泄漏的应急处理处置方法： ①项目单位应建立一个由主要负责人牵头，由生产、环保、安全、消防行相关部门负责人参加的高效率的应急事故处理机构，一旦事故发生，该机构能够根据事故的严重程度及危害迅速作出评估，按照拟定的事故应急方案指挥，协调事故的处理，对事故发展进行跟踪。 ②针对可能发生的泄漏事故、火灾事故制定具体的应急处理方案，使各部门在事故发生后都能有步骤、有次序的采取各项应急措施。 ③建立一支装备先进、训练有素的抢险队伍，并定期组织演练，一旦发生事故，能以最快的速度投入应急抢险工作。 ④配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种消防防化服，报警装置，个人防护用品以及堵漏器材等。 ⑤一旦发生事故，应立即采取防范措施避免对环境产生污染，根据情况必要时，并向事故发生地有关部门报告并紧急求援，对可能造成河流水源污染的，要通知河流下游取水部门和相关人员，防止污染事故造成饮用水中毒和火灾等事故的发生。 ⑥一旦发生泄漏事故，应迅速进行隔离，严格限制人员进入隔离区，应急人员配戴自给正压式呼吸器，穿消防防化服，不得穿化纤类服装、铁钉鞋，以防止静电及火花产生爆炸。 ⑦一旦发生泄漏事故，如果溢出物料流淌，立即堵住下水道，防止通过下水道系统扩散。并及时告知附近居民，防止污染水体进入生活、农村用水系统内。一旦发生火灾或者爆炸事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员，停止项目区的全部生产活动。 项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。综合分析，项目建设从环境风险角度分析可行。 8、项目环境管理 #### （1）环境监理 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行施工工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。本项目制定了环境监理计划如表7-27。 表7-27 环境监理计划 监理阶段; 责任人; 监督单位; 监理内容. 可研阶段; 环评人员; 芒市环保局; 审核、审批项目环境影响报告. 设计阶段; 设计人员; 设计审批机构; 1、采纳环评报告中的环境保护对策措施； 2、预算环境保护投资。. 施工阶段; 建设单位聘请的兼职环境监理人员; 芒市环保局; 1、制定环境监理计划，拟定项目施工期环境监理的项目和内容，并进行监理； 2、对承包商施工进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染。 3、全面监督和检查各施工阶段环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。 4、在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。. 营运阶段; 建设单位聘请的兼职环境监理人员; 芒市环保局; 1、拟定制定本项目营运期的环境监理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境监理的项目和内容。 2、全面监理各个环保措施的实际落实情况。 3、全面监理环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障。 4、全面监督和检查建设单位在营运期间是否存在漏排、偷排的情况。 5、在营运期间，作好监理记录及监理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等。. 本评价通过评审后，项目必须按照本评价要求的环保设施和环保投资，并按照国家有关标准和规范通过环保验收后，才能运营。 （2）环境监察 项目的环境监察主要有建设单位和环保局负责。具体内容见表7-28。 表7-28 环境监察计划一览表 监察单位; 时期; 监察内容. 芒环保局; 施工期; 监督检查各项环保设施及环保措施落实情况，主要为： 1、施工期是否落实环评报告提出的对大气、噪声、废水及施工产生的固废处置的具体落实情况。. 运营期; 监督检查各项环保设施及环保措施落实情况，主要为： 1、污水处理设施的落实及运行情况。 2、项目区车库尾气、异味气体的落实及运行情况。 3、酒店厨房油烟经油烟净化系统处理后，由内置排烟管收集，经高出楼顶1.5m排气口排放于楼顶排放 4、项目区产生的噪声是否满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类标准。 5、固体废弃物及汽车保养区产生的危险废物处置落实情况。 6、垃圾、污水处理站油污、化粪池污泥处置落实情况。 7、本报告中运行期其它环保措施落实情况。. （3）环境监测 施工期的环境监测 项目在施工期间应加强检查、监管力度，严格按照相关要求施工，防止施工过程中对周边环境产生不良影响。 营运期的环境监测计划 本项目建成后，对环境影响较大的主要为运营期产生的污水和项目产生的噪声，应在污水总排放口设立明显的监测标志，以便于监测。监测项目和内容如下： 1）污水 污水监测项目： pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮和动植物油等； 监测点：污水总排放口； 监测频率：每年监测1次，每次3天，每天按3个班次各监测1次； 水样采集、保存、分析方法：《水和废水监测方法》（第四版）。 - 厂界噪声 - 厂界噪声监测项目：等效声级LeqdB(A) - 厂界监测点：场界东、南、西、北各1点 - 监测频率：每年监测1次，每次监测一日，每日监测两次，昼夜各一次 （4）项目环境保护竣工验收 建设项目竣工验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。建设项目竣工环境保护验收监测结果是环境保护行政主管部门对项目进行竣工验收的主要依据。项目竣工后，运营期的主要污染是项目产生的污水和项目产生的噪声，对水、声环境进行监测是项目验收的重要内容。建设方在项目竣工时，可委托当地的环境监测部门进行此项工作。监测结果建档并定期上报环保部门。 表7-29 项目环保竣工验收一览表 项目名称; 内容、规模及数量; 预期效果. 运运营期; 废水; 污水处理设施; ①建化粪池1座≥100m3收集生活污水 ②建隔油池2个容积≥0.5m3收集酒店厨房废水，≥1m3收集汽车保养区废水 ③建污水处理站1座，处理能力为50m3/d ④建应急水池1个≥60m3收集非正常情况下排水; 汽车保养区废水、酒店厨房废水经过隔油池处理后，与其它污水排入化粪池，经化粪池处理后同其它生活污水进入自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。. 废气; 停车场; 加强对停车场区周边的绿化、设置禁鸣标识; 达标排放，对周围环境空气影响较小. 异味; ①污水处理系统采用地埋式 ②采用有盖式垃圾桶收集垃圾; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级厂界排放标准要求. 厨房油烟; ①设置油烟净化设施1套，净化效率不低于60% ②排气口高出楼顶1.5m; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关标准. 噪声防治; ①加强对项目区经营的管理。 ②加强对进出厂区的车辆管理，禁止驶入区内车辆鸣笛。 ③项目运营期满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类标准。. 固固废; 生活垃圾; 垃圾统一收集后，运往环卫部门指定堆存点处置; 处置率100%. 厨房垃圾. 厨房隔油池污泥; 定期清掏，运往环卫部门指定堆存点处置. 汽车保养区危险废弃物; 设危废暂存间收集后委托有资质单位清运处置. 汽车保养区隔油池污泥. 化粪池池; 定期清掏作为农肥. 污水处理站污泥; 定期清掏，运往环卫部门指定堆存点处置. 表7-30 项目竣工环境保护验收监测一览表 监测项目; 点位/断面; 监测参数; 监测频率; 实施单位; 监督部门. 废水; 项目污水总排放口; CODcr、BOD5、氨氮、总磷、pH、动植物油; 监测频次每天1个混合水水样、连续3天; 委托有资质的单位监测; 芒市环保局. 声环境; 厂界噪声; 等效声级; 连续两天 昼、夜间各一次; 委托有资质的单位监测; 芒市环保局.

表八、项目拟采取的防治措施及预计治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 运输施工 | 扬尘 汽车尾气 | 喷洒水降尘、密封运输 | 对周围空气影响较小 |
|  | 运营期 | 停车场 | CO、HC、NOx | 道路两旁增加绿化，加强车辆管理等 | 对周围空气影响较小 |
|  |  | 化粪池、污水处理站 | 异味 | 地埋式、封闭、加强绿化 | 对周围空气影响较小 |
|  |  | 餐厅 | 油烟 | 安装油烟净化器 | 对周围空气影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工 | 施工废水 生活污水 | 回用 清掏制肥 | 回用 清掏制肥 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 化粪池预处理后排至污水处理站处理达标排至周边芒市大河 | 对周围空气影响较小 |
|  |  | 镜面水池 | COD、氨氮 | 用于项目区绿化 |  |
|  |  | 戏水池钓鱼池排水 | COD、氨氮 | 化粪池、污水处理站处理达标排至周边芒市大河 |  |
|  |  | 餐饮废水 | 餐饮废水 | 厨房隔油池、化粪池、污水处理站处理达标排至周边芒市大河 |  |
|  |  | 汽车保养区废水 | 汽车保养区废水 | 维修楼隔油池、化粪池、污水处理站处理达标排至周边芒市大河 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工 | 建筑垃圾 | 可再生利用部分回收利用，不可利用部分运送至环保部分指定堆放点处。 | 处置率100% |
|  |  |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
|  |  |  | 土石方 | 回填，不能回填的委托环卫部门清运 |  |
|  | 运营期 | 一般垃圾 | 生活垃圾、厨房垃圾 | 运往环卫部门指定堆存点处置 | 处置率100% |
|  |  | 厨房隔油池污泥 | 厨房隔油池污泥 |  |  |
|  |  | 汽车保养区垃圾 | 危险废物 | 收集在危废暂存间并委托有资质单位清运 |  |
|  |  | 汽车保养区隔油池污泥 | 汽车保养区隔油池污泥 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 污泥 | 定期清掏运往环卫部门指定堆存点处置 | 处置率100% |
|  |  | 化粪池污泥 |  | 定期清掏作为农肥 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期 | 施工设备 | 合理优化布局、严禁夜间作业等 | 合理优化布局、严禁夜间作业等 |
|  | 运营期 | 运营期 | 车辆、公共设施 | 禁止鸣笛、增加绿化等 | 禁止鸣笛、增加绿化等 |
| 生态保护措施及预期效果 尽量减少水泥沥青覆盖地表，并做到建设与绿化同步，加大绿化面积，实行乔、灌、草相结合，以乔木为主，并注意绿化植物的多样性和适应性，同时注意与周围生态景观保持一致，实施平面绿化和主体绿化相结合，并与周围景观相融合，协调一致，形成绿色廊道，提高绿化效应。 本项目建成后表面地表硬化，减少了水土流失，绿化率达到60%，经合理绿化并采用积极有效的生态保护措施，部分被损坏的生态环境将会逐渐恢复平衡，并且本项目的建设扩大区域绿地面积，对周边生态环境的影响是积极的。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

结论 1、工程概况 本项目拟建于芒市大湾村，地理坐标：N24°29'1.7"，E98°36'16.5"。项目区东北面为餐厅和大湾居民区，东侧为木材检查站，东北侧为木材厂，西侧为芒市大河，南侧为木材加工厂。拟建场地市政设施齐备，供电、供排水、配电等条件良好。 项目备案规划占地面积59400m2，其中建筑面积24000m2，该项目本期评价报告规划总用地15537.73m2，构筑物占地面积1629.49m2。预计年接待游客20000万人次。该项目总投资4890万元，其中环境保护总投资56.2万元，占总投资的1.15％。 2 、环境现状评价结论 2.1大气环境 项目所处区属域城乡结合区域，商业交通居民混合区，无较大空气污染源，按环境功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2.2水环境 地表水：本项目所在地最终受纳水体为芒市大河，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2.3声环境 本项目附近无较大的噪声源，声环境良好，项目区声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 3 、环境影响分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 （1）建设期的大气环境影响主要来自土建施工阶段产生的施工扬尘；施工车辆尾气；室内装修阶段对环境产生废气等。由于项目施工期短，产生的施工废气影响在可接受范围之内。 （2）虽然在不同的施工阶段，有施工噪声超标现象，在装修阶段经150m距离衰减后可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。建设单位在施工期应该严格控制高噪声设备的集中作业时间，禁止夜间施工，以减轻施工噪声对厂界外的环境造成影响。 （3）施工期的废水主要来自建筑施工废水和工人的生活废水。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质。施工废水和生活污水不得以渗坑或渗井或漫流方式排放，应有组织收集后进过沉淀池处理。 （4）施工期的固废主要有施工的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾和工程建设产生的建筑垃圾等。施工产生的固体废物影响时间约1-3年，影响范围为附近周围环境。 3.2运营期环境影响分析结论 - 废气 本项目运营期内产生的废气主要是汽车尾气。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOx等。由于汽车排气时间较短，且空气比较容易扩散，建设单位采取了加大绿化面积，周围种植高大树木，划定停车区域等措施后，对周围空气环境影响较小。 餐厅油烟通过油烟机净化处理后至高空排放，油烟废气对空气环境的影响轻微。 污水处理站产生异味，本项目污水处理工艺产生异味较小，并且为地埋式一体化污水处理设备，通过全封闭污水站，加强污水站周边绿化等措施，项目产生恶臭可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值，对周围环境影响较小。 - 废水 本项目运营期产生的废水主要为生活废水和戏水池、镜面水池、钓鱼池排水、厨房废水和汽车保养区废水。镜面水池排水属污染较轻的排水，用于项目区绿化；生活废水排入化粪池，化粪池出水采取自建污水处理站处理的方式处理，处理达标后排放至周边芒市大河；戏水池、钓鱼池出水经化粪池预处理后排至自建污水处理站处理达标后排至周边芒市大河；厨房废水和汽车保养区废水经隔油池、化粪池预处理后排入自建污水处理站处理达标后排至周边芒市大河；排水采用雨污分流制。 - 噪声 项目噪声主要来自停车场车辆噪声及人群嘈杂声等。采取车辆禁止鸣笛、进出项目区车辆减速行驶的措施；并在场界四周种植两排以上高大吸声乔木；厂界噪声可满足《社会生活噪声排放标准》（GB22337—2008）中2类区标准。 - 固废 本项目所产生固废主要为本项目工作人员及游客和酒店房客的生活垃圾、厨房垃圾、厨房隔油池污泥、汽车保养区垃圾、汽车保养区污泥、化粪池污泥及污水处理站污泥。据前述项目工程分析，本项目游客及职工产生的生活垃圾、厨房垃圾运往环卫部门指定堆存点处置；汽车保养区垃圾、汽车保养区隔油池污泥收集在危废暂存间并委托有资质单位统一清运；污水处理站、厨房隔油池定期清掏运往环卫部门指定堆存点处置、化粪池产生污泥定期清掏作为农肥。在此前提下，本项目固废不会造成周围环境污染。 4、 产业政策符合性分析结论 该项目属旅游业建设项目，符合国务院《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修订）》中鼓励类第三十四条“旅游业”中“旅游基础设施建设及旅游信息服务”的产业发展要求。 5、选址合理性分析结论 项目选址位于芒市大湾村，该项目用地由芒市国土资源局出让给芒市锦龙自驾车旅游接待服务中心，项目属旅游业建设项目，项目购买项目用地属于其它商服用地，所以项目选址符合芒市的整体规划。 由于项目涉及一定量的废水、废气和固废的排放，各类污染物应严格按照文本要求安装环保措施，保证各项污染物达标排放，尽最大可能减少对外环境对影响。 项目区位于320国道旁，说明项目周边交通条件较好，能满足项目运输条件要求。 本项目选址和用地符合相关规划要求，从环境保护角度出发，本项目的建设是合理可行的。 6、 环保投资 本项目总投资4890万元，其中环保投资56.2万元，占总投资的1.15%。 7、 总量控制结论 本项目近期镜面水池排水用于项目区绿化，戏水池、钓鱼池排水经化粪池预处理后排至自建污水处理站处理，达标后排至周边芒市大河，生活污水经化粪池预处理排入污水处理站，处理达标后排至周边芒市大河，远期废水经污水处理站处理达标后排入市政管网，因此本项目污水污染物控制指标应在指标范围内。 废水量：15411.07m3/a；COD:0.64t/a; NH3-N:0.05t/a。 8、 综合评价结论 德宏州芒市锦龙自驾车旅游服务中心建设项目（一期）符合国家及地方产业政策。项目区位、交通、客源优势明显，具备良好的可进入性和可开发性。项目具有一定的开发规模和接待规模，将增强德宏州旅游接待功能，具备良好的生态环境和社会支持环境。项目的建设对生态环境具有优化促进作用，对经济具有显著的拉动作用，对社会就业、文化保护等具有积极的作用。 总结论：综上所述，本项目资金投入充足、产业关联度高、社会辐射面广，对当地、社会、经济、环境发展将产生深远的影响，本项目将建成为滇西旅游环线上重要的目的地和中转站，引领国内自驾游市场通过芒市进入东南亚各国，是主客共享的芒市旅游产业发展新业态。本项目落实本报告提出的各项污染防治措施，确保环保设施的正常运行，在此前提下，从环保角度而言本项目的建设是可行的。 9、建议和要求 （1）建议本项目采用节能建材、节能设备和建筑节能达到标准的产品。 （2）各类废水的排放管道装置都要使用防渗漏的材料，避免污水渗漏，以保证地下水水质不受污染。 （3）建成使用后，应认真贯彻国家和地方有关部门环境保护方针、政策、法规、条例，尽量减少噪声、废气、废水的产生，做好区域内生态恢复工作，提高绿化率。 （4）迅速组建项目开发管理公司，抓紧前期准备工作，推进项目的建设进度，分期分批开展项目建成设，集中资金启动重要项目、基础设施项目。 （5）积极引进专业自驾旅游管理人才，对旅游从业人员进行系统培训。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日