建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 芒市建筑垃圾资源化处置项目

建设单位： 德宏州图创建材有限公司(盖章)

编制日期：2021年3月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 5 -

三、区域环境质量现状、保护目标及评价标准	- 15 -

四、主要环境影响和保护措施	- 20 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 52 -

六、结论	- 54 -

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 芒市建筑垃圾资源化处置项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-533103-50-03-006151 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈明 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站西南 |  |  |
| 地理坐标 | 东经98°36′25.08151″（98.606967086°），北纬24°27′59.73704″（24.466593623°） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 四十七、 生态保护和环境治理业 103、一般工业固体废 物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情况 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 芒市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 芒发改备案[2020]217号 |
| 总投资 | 5000万元 | 环保投资 | 55万元 |
| 环保投资占比（%） | 1.1 | 施工工期 | 2年 |
| 是否开工建设 | □否：√ □是： | 用地（用海）面积（m2） | 100000.5 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《中共德宏州委 德宏州人民政府关于争当生态文明建设排头兵的实施意见》的相符性 认真落实《德宏州域城镇体系规划》，根据资源环境承载能力，构建布局合理、功能互补、山坝结合、城乡一体、特色鲜明的城镇体系。提升城镇人居环境，强化城镇化过程中的节能、节水、节地、节材理念，大力发展绿色建筑和低碳交通。提高城镇供排水、防涝、雨水收集利用、供气、环境等基础设施建设水平， 所有县城和重点镇都具备生活污水、垃圾处理能力， 提高已建生活污水、垃圾处理设施的运营管理水平，实现城镇基础设施建设与城镇化进程协调发展。 发展壮大循环经济。按照减量化、再利用、资源化的原则，加快构建循环型工业、农业、服务业体系，提高全社会资源产出率。加强再生资源回收利用体系建设，实行垃圾分类回收 ，开发利用“城市矿产”，推进秸秆、畜禽粪便等农林废弃物以及建筑垃圾、餐厨废弃物资源化利用，推广再制造和再生利用产品，鼓励纺织品、汽车轮胎等废旧物品回收利用。鼓励居民分开盛放和投放厨余垃圾，建立高水分有机生活垃圾收运系统，实现厨余垃圾单独收集、循环利用。 本项目为建筑资源化处置项目，符合生态文明建设的相关要求。 2、与《德宏州进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020 年）》的相符性 通过5年努力，使全州城市脏、乱、差、堵以及各类污染问题得到有效解决，设市城市辐射带动作用明显增强，县城城市面貌明显改变；乡镇环境治理取得显著成效，村容村貌美化提升，农村基础环境和面貌实现根本性突破。 治理城市环境污染。以严格用地准入和减少生活垃圾污染为重点，加强城市土壤污染治理；以严控建筑施工噪声、交通噪声、商业及社会活动噪声为重点，加强城市噪声污染治理。 围绕城市垃圾分类处理、高效处理的目标，在现有城市生活垃圾处理场基础上，启动实施餐厨废弃物、建筑垃圾等固体废弃物处理设施建设项目。 本项目为建筑资源化处置项目，符合德宏州进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020 年）的相关要求。 3、项目于2020年11月2日取得了芒市发展和改革局投资项目备案证（芒发改备案[2020]217号），符合芒市发展和投资要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 本项目位于芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站西南，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施。本项目所在区域不处于生态红线之内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，项目所在区域属于达标区域；芒市河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；厂区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值标准。 项目对工程产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取严格的治理和处理、处置措施，预测结果满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。环评应依据有关资源利用上线，对实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目占地为工业用地，供水、供电等能源利用需求在芒市供水、供电负荷范围内，能源消耗和土地资源均未超出区域负荷上限。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 项目所在区域无环境准入负面清单。 综上所述，建设项目符合“三线一单”相关要求。 2、政策符合性分析 本项目是建材生产类，根据国家发展和改革委员会第 21 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本），本项目鼓励类“十二、建材 11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”项目；其生产设备和生产工艺也不属于其中的限制类和淘汰类，项目建设符合产业政策要求。 3、选址符合性 本项目位于芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站西南，项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。 环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。 综上所述，本项目的建设选址合理。 |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：芒市建筑垃圾资源化处置项目 项目性质：新建 建设地点：芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站西南东经98°36′25.08151″（98.606967086°），北纬24°27′59.73704″，（24.466593623°）。 2、建设内容 项目规划占地100000.5m2，约150亩。建设规模为日处理建筑垃圾400吨，总建设面积约35000 m2，项目一次性规划，分二期建设。一期建设面积约15000 m2，建设建筑垃圾破碎筛选生产线及办公生活配套设施；二期建筑面积约20000 m2，建设环保砖生产线及厂房。 表2-1 主要建设内容一览表 工程; 具体名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1座，1层钢结构，建筑面积9000m2。建设1条建筑垃圾破碎筛选生产线，包括给料机、破碎机、振动筛、皮带输送机等设备，用于骨料、机制砂生产。; 一期建设. 2#生产车间; 1座，1层钢结构，建筑面积15000m2。设有1条环保砖生产线，包括配料机、搅拌机、自动成型机、水泥仓、料仓、皮带输送机等设备，用于环保砖生产。; 二期建设. 辅助工程; 1#仓库; 1座，1层钢结构，建筑面积3000m2，用于骨料、机制砂等物料暂存。; 一期建设. 办公楼; 1座，4层砖混结构，建筑面积2000m2，用于厂区办公。. 值班室; 位于厂区大门侧，1层，砖砌结构，建筑面积100m2。. 员工宿舍; 1座，4层砖混结构，建筑面积2000m2，用于员工住宿. 食堂; 1座，1层钢结构，建筑面积900m2，用于厂区日常就餐. 车辆冲洗区; 1 处，设置在厂区出入口处，对进出车辆整个车身、车轮及底盘进行冲洗除尘，占地50m2. 原料堆场; 地面硬化处理，搭设盖棚，四周设置围挡，用于原料的堆存，占地约60000m2. 2#仓库; 1座，1层钢结构，建筑面积5000m2，用于环保砖暂存; 二期建设. 公用工程; 供水; 日常生活用水由市政供水管网供应; 一期建设. 供电; 由市政电网供应; 一期建设. 环保工程; 废气; 1#生产车间骨料及机制砂生产原料进料、破碎、筛分、出料口含尘废气：车间设置罩棚，在进料、破碎、筛分、出料口设置喷雾降尘措施，输送带封闭处理，; 一期建设. 2#生产车间水泥仓、配料、搅拌含尘废气：生产车间设置罩棚，配料、搅拌设置喷雾降尘措施。水泥仓粉尘由自带脉冲式布袋除尘设施处置。; 二期建设. 各生产车间、仓库无组织废气：生产车间在各产尘点设置喷雾设施；仓库进行封闭建设，配套喷雾降尘措施。; 新建. 运输车辆扬尘：采取运输车辆用苫布苫盖，厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区地面硬化、洒水抑尘等措施后无组织排放。; 新建. 废水; 项目搅拌机清洗废水、运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，不外排；职工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入芒市污水处理厂处理。; 新建. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消音等降噪措施。; 新建. 固废; 不合格环保砖直接回用于搅拌工序；职工生活垃圾由环卫部门统一收集处理；设置独立危废暂存间，位于生产车间内。; 新建. 防渗; 厂区采取分区防渗措施，一般防渗区：沉淀池等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行；简单防渗区：厂区其他区域地面均采取一般硬化处理。; 新建. 绿化; 对厂区进行绿化，绿化面积约5950.5m2. 3、主要设备 项目主要设备情况见表2-2。 表2-2 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）. 1; 建筑垃圾破碎筛选生产线; 装载机; 1. 2; 颚式破碎机; 1. 3; 锤式破碎机; 1. 4; 细颚式破碎机; 2. 5; 立轴式破碎机; 1. 6; 振动筛; 2. 7; 皮带输送机; 13. 8; 环保砖生产线; 配料机; 1. 9; 搅拌机; 1. 10; 水泥仓; 2. 11; 料仓; 2. 12; 螺旋机; 4. 13; 自动成型机; 5. 14; 皮带输送机; 4. 15; 制砖机; 2. 16; 码垛机; 2. ### 水泥仓、料仓容积均为150t/个。 4、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗; 备注. 对应产品; 原料. 1; 骨料、机制砂; 建筑垃圾; 万t/a; 12; 来自各施工工地，主要为废弃路面，暂存于1#仓库. 2; 环保砖; 机制砂; 万t/a; 3.75; 自制，粒径5mm左右，暂存于仓库原料区. 骨料; 万t/a; 2.4; 自制，粒径15mm左右，暂存于仓库原料区. 水泥; 万t/a; 1; 外购，粉状，由水泥罐车运输进厂至2#生产车间水泥仓内暂存. 粉煤灰; 万t/a; 2.65; 外购，粉状，由罐车运输进厂至4#生产车间料仓内暂存. 3; 新鲜水; m3/a; 18333; 由市政供水管网提供. 4; 电; 万kW·h/a; 25; 由市政电网提供. 5、建设规模及产品方案 项目建设1条建筑垃圾破碎筛选生产线、1条环保砖生产线，年处理建筑垃圾12万t，用于生产骨料5万t/a（2.4万t/a自用）、机制砂7万t/a（3.75万t/a自用）外售。项目建成后，生产规模为年产建筑垃圾骨料5万t/a、机制砂7万t、环保砖3000万块。项目产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案一览表 序号; 产品; 规格; 年产量; 备注. 1; 机制砂; 粒径≤5mm; 7万t; 暂存至1#仓库区. 2; 碎石骨料; 5-30mm; 5万t. 3; 环保砖; 115*240*90mm; 3000万块; 暂存至2#仓库区. 6、公用工程 （1）给排水 1）给水 项目用水由市政供水管网提供。 ①喷雾用水 为了减少工程运行时粉尘排放量，在生产产尘工段设置喷雾抑尘设施，仓库上方安装喷雾抑尘设施，喷嘴用水按0.012L/min，项目喷嘴数量为8000个。运营期间一天按平均洒水降尘6次，每次按半小时计算，则项目喷雾抑尘设施用水为5184t/a（17.28m3/d），以上用水均被物料吸收和自然蒸发，无废水产生。 ②搅拌用水 本项目环保砖生产中通过水泥、砂、粉煤灰和骨料等混合，加入水进行搅拌，其搅拌用水量约为42t/d，12600t/a，生产搅拌用水全部进入产品中，后期晾晒过程中自然蒸发。 ③搅拌机清洗水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。冲洗水主要用来冲洗搅拌机，机械密封，防止固体物质进入密封，造成密封损坏，以及冲洗搅拌器叶轮附近的区域，防止搅拌器叶轮被沉积物包裹而不能启动。本项目设有一台搅拌机，按搅拌机平均每天冲洗1次，每次每台冲洗水按0.5t计算，则搅拌机冲洗水使用量为0.5t/d，150t/a，损耗量按10%计算，则废水产生量为0.45t/d，135t/a。清洗废水中经厂区沉淀池沉淀后，回用于生产，不外排。 ④车辆冲洗用水 项目运营期运输建筑垃圾至原料堆场，为降低物料运输中产生的粉尘，需对运输车辆进行冲洗。项目运营后年进出厂区的原料约为15.65万吨，按照运输车辆载重量30t计算，每年物料运进及产品运出的车次共约10434辆•次，每次都对运输车辆进行冲洗，车辆清洗水量大约为 0.04m3 /辆•次，用水量为1.39 m3/d、417.36 m3/a。损耗量按20%计算，则由车辆带走及自然蒸发水量为0.278m3/d（83.4m3/a），则车辆冲洗废水产生量为1.11m3/d，333.89m3/a。在车辆冲洗系统四周设置沉淀循环水池，该废水经厂区的沉淀循环水池对其进行收集和处理，冲洗废水主要污染物为SS，废水沉淀处理后回用于生产。 ⑤生活用水 本项目营运期劳动定员15人，一班制，每班工作8小时，厂区设有员工宿舍。根据《云南省地方标准-用水定额标准》（DB53/T 168-2019）的相关规定，员工生活用水定额按100L/(人·d)来计，年工作300天，故而该项目员工生活用水量为：1.5m3/d（450m3/a），产污系数取0.8，则办公生活污水产生量为：1.2m3/d（360m3/a），其中食堂废水为0.25m3/d（75m3/a），经隔油池处理后排入化粪池。 项目生活污水水质较为简单，其中主要含有COD、SS、BOD5、NH3-N，经厂区内化粪池处理后排入市政污水管网。 ②排水 项目废水包括搅拌机清洗废水、运输车辆冲洗废水和职工生活污水。搅拌机清洗废水产生量为0.45m3/d，运输车辆冲洗废水产生量为1.11m3/d，一起经沉淀池沉淀处理后回用于搅拌工序，不外排；生活污水产生量为1.2m3/d，经厂区内化粪池处理后排入市政污水管网。 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 （2）供电 项目用电由市政电网提供，年用电量25万kW·h。 7、项目劳动定员及工作制度 本项劳动定员15人，其中管理人员4人。每天1班，每班8小时，年工作时长300天。厂区设食堂、宿舍。 8.项目总面布置 根据现场调查，项目厂区分为1#生产车间、2#生产车间、1#仓库、2#仓库、员工宿舍、办公楼、食堂及附属配套设施，项目大门位于厂界南侧，紧邻道路，交通方便。项目功能分区明确，从总平面布置上来看，该项目功能区划分比较明确，本项目布置紧凑合理，生产线布设减少运输的路程，项目总体平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）施工期工艺流程 本项目为新建项目，项目施工期影响主要来自场地平整工程阶段、基础工程阶段、主体工程阶段以及设备安装调试阶段产生的废气、废水、噪声、固废。施工期工艺流程图如下： 噪声、固废 废气、废水、固废、噪声 废气、噪声、固废 竣工验收合格 场地平整工程阶段 基础工程阶段 主体工程阶段 设备安装调试阶段 营运使用 图2-2 项目施工期工艺流程及排污环节图 （2）运营期工艺流程 本项目营运期设置2条生产线，建筑垃圾回收再加工生产线和水泥环保砖生产线，涉及的工艺流程及产污环节见图2-3和2-4。 图2-3 建筑垃圾破碎筛选生产线生产工艺及产污节点图 图2-4 环保砖制造工艺流程及产排污节点图 工艺流程说明： 本项目新建2条生产线。分别为建筑垃圾破碎筛选生产线和水泥环保砖生产线，具体工艺流程为： （3）建筑垃圾破碎筛选生产线 ①破碎工序 外购建筑垃圾经汽车运至项目场地，然后由人工筛选之后，用装载机运至破碎场地卸料口直接进行破碎，由进料机均匀的将建筑垃圾放入粗碎设备中，建筑垃圾先经鄂破机破碎后经皮带磁选机进入二级破碎机中，磁选出废钢筋、废钢丝等含铁物质，经磁选合格的建筑废料进入二级破碎机中进行细破，细破完成后的物料经皮带进入筛分机进行筛分，其中粒径≥28mm的粗骨料经皮带廊再次进入二级破碎机破碎后与二级破碎机的下料一起进入水洗震动筛中筛分。此工序会有粉尘和噪声产生。 ②筛分工序 <28mm的石料经水洗震动筛进行筛分。本项目共设2台震动筛，对石料进行筛分。 筛网分为28mm、8mm两层粒径筛网。骨料在水洗、及振动筛的作用下，筛分出的物料共分三个级别，其中≥28mm的石料为不合格骨料，再次经密封皮带输送入至二级破碎机中破碎，破碎完成后重新进入筛分机中筛分；筛分完成后的成品分别为8mm≤粒径＜28mm的粗骨料，<8mm的为石粉。此工序会有少量粉尘、噪声及废水产生。 ③成品储存 筛分完成后的石料经皮带输送至仓库进行储存。<08mm石粉仓库暂存后用于制造环保砖，08mm≤粒径＜28mm的粗骨料经仓库暂存后用于环保砖制造或外售。此工序会有少量粉尘产生。 （4）环保砖生产线 ①原料来源及储存 水泥由密封式罐装运输汽车运入，通过气力输送将粉料通过管道打入筒仓储罐，卸料过程为密闭，粉煤灰通过卡车装入仓库粉煤灰坑（8米×4米×3.5米）中，此过程将会有一定量的粉尘产生。 ②配料搅拌 水泥通过管式螺旋输送机送入配料站，粉煤灰、石粉由皮带输送机运送至三厢配料器计量配料，按产品配比配料后经皮带输送至搅拌机，并由水泵泵入水进行强制搅拌。 ③制砖 搅拌后的混合料进入制砖机挤出成型，按成品规格的要求，进行切条、切块，即制得满足尺寸的砖块。 ④码垛养护 砖块制成后由码垛机对其进行码垛处理，后由叉车运至晾晒区域进行晾晒。 ⑤检验及成品 成品环保砖由码垛机放置好运至成品区堆放，暂存后外售。环保砖的检验方式为人工检验，检验出断裂或破碎的不合格品运至建筑垃圾回收再加工生产线与建筑垃圾一起进入破碎机重新生产。 产污工序： （1）施工期污染工序： ①废气：建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘以及施工机械和汽车尾气。 ②废水：施工期施工废水、施工人员生活污水。 ③噪声：主要来自机械噪声、施工作业噪声。 ④固废：主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （2）营运期污染工序： ①废气：a水泥筒仓粉尘；b下料粉尘；c原料破碎粉尘；d筛分粉尘；e搅拌过程产尘；f皮带输送粉尘；g车辆运输扬尘；h食堂油烟。 ②废水：a喷淋废水；b运输车辆冲洗废水；c搅拌机清洗废水；d职工生活产生的生活废水；e厂区初期雨水。 ③噪声：a厂区内的设备运行噪声；b成品的运输过程产生的噪声。 ④固废：a除尘器收集粉尘；b职工生活垃圾；c沉淀池产生的泥饼；d废钢筋、废钢丝；e废机油等。 |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 根据环境空气功能区划，项目所在地为芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站西南，项目所在地大气环境功能区划为二类区，环境空气质量执行（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准。 根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数361天，优216天，比2018年多37天；良145天，比2018年少14天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为100%，与2018年相比上升6.1%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。项目地属于环境空气质量达标区域。 2、地表水环境质量现状 根据现场勘查，距项目区最近的地表水体为邵地河，位于项目南面365m，是芒市大河的一条支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《德宏州2019年环境质量公报》，大盈江桥头村桥头水质有好转，由2018年的Ⅲ类良变为Ⅱ类优；芒市大河风平仍处于Ⅳ类轻度污染。1月、2 月、3月、4月、5月、6月、12月未达水功能区划要求，1月、12月份主要污染指标为氨氮；2月份主要污染指标为氨氮和总磷；3月、4月份主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量；5月、6月份主要污染指标为氨氮、总磷、五日生化需氧量和化学需氧量。 3、声环境质量现状 本项目位于芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站西南，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 经现场勘察，项目区周围主要为村庄，无高噪声工业企业，声环境质量良好，项目区声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 本项目位于芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站西南，项目周边主要为农田耕地，项目区内已无天然植被分布。动物主要为小型鸟类、啮齿类动物以及昆虫，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。结合以上的描述及项目周边环境的关系，项目的环境保护目标为： 表3-1 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护目标; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 环境功能区. X; Y. 大气环境; -57; -40; 散户; 约4户/13人; 西南; 70 m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. -380; 0; 郊研派出所; 约15人; 西; 380 m. -252; -420; 搬迁安置点; 约35户/125人; 西南; 490m. 声环境; 项目厂界50m范围内; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准. 地表水; 邵地河; 南; 365m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 芒市河; 西; 765m. 生态环境; 保护项目周边植被不受破坏. |
| 污染物排放控制标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 本项目位于芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站西南，为2类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。 表3-2 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值. 总悬浮颗粒物(TSP); 年平均; 200. 24小时平均; 300. 颗粒物(PM10); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 5. 二氧化硫(SO2); 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大小时平均; 160. 1小时平均; 200. （2）地表水环境质量 根据现场勘查，距项目区最近的地表水体为邵地河，位于项目南面约365m处，属于芒市大河的支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河（木康断面—入瑞丽江口），水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，据支流水质不低于干流水质的要求，邵地河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值见表3-3。 表3-3 地表水环境质量限值 单位：mg/L 项目; pH值（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; TP; TN. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. （3）声环境质量 项目所在地为芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站西南，属于2类声环境功能区。执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，具体噪声标准值见表3-4。 表3-4 环境噪声限值 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 其他区域; 60; 50. （4）地下水 地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类，有关标准值见表。 表3-5 地下水质量标准 单位：mg/L(pH及总粪大肠菌群除外) 项目; pH; 总硬度 （CaCO3）; 高锰酸 盐指数; NH3-N; 氟化物; 溶解性 总固体; 总大肠菌群. 标准值; 6.5~8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.2; ≤250; ≤1000; ≤3个/L. （5）土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），附录A知，本项目的项目类别为III类，且项目占地为10hm2≥5 hm2，故而本项目为中型项目；根据项目污染影响型敏感程度分级表知，该项目为不敏感区；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.3表4中的相关规定，环境不敏感区域内的III类中型建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。 2、污染物排放标准 （1）废气 ①施工期扬尘废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监测点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. ②运营期1#生产车间及仓库含尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它类二级排放限值标准；2#生产车间废气标准执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620—2013）中相关要求； 表3-7 废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点; 执行标准. 排气筒高度; 排放速率. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; /; 1.0 mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 （GB29620—2013）. ③食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》 (GB18483-2001 )排放标准。 表3-8 饮食业油烟排放标准 灶头数（个）; 规模; 对应排气罩面总投影面积（m2）; 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. ≥1，<3; 小型; ≥1.1，<3.3; 2.0; 60. （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-9 建筑施工厂界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-10 工业企业环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 时段 功能区类别; 昼间; 夜间; 备注. 2; 60; 50; 项目周边. （3）废水 项目采用雨污分流，初期雨水经沉淀处理后外排进入周边雨水沟渠。 生产废水经沉淀处理后回用生产，不外排。生活污水排入化粪池处理后排入市政污水管网，外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）。 表3-11 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L，pH除外 项目 标准; pH; COD; BOD5; 悬浮物; NH3-N; 总磷; 石油类. 污水排入城镇下水道水质标准; 6.5~9.5; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤8; ≤15. （4）固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关标准； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （1GB18597-2001及2013年修改单）的相关标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2016]74号），目前总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。项目生产过程中生活污水排入市政污水管网，进入芒市污水处理厂处理，废气排放因子中不涉及SO2和NOX，因此本项目不涉及总量控制因子。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期噪声 （1）噪声源强 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖掘机械、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表4-1，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表4-1 施工期机械噪声源值 单位：dB(A) 施工阶段; 施工机械; 声功率级. 土石方; 推土机; 90. 装载机; 86. 挖掘机; 85. 基础施工; 吊车; 74.5. 风镐; 98. 移动式空压机; 92. 打夯机; 83.5. 结构施工、装修; 电焊机; 75. 吊车; 74.5. 砂轮机; 102. 切割机; 100. 电锯; 103. 在施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （2）施工期噪声影响预测方法 施工期各工段施工的噪声设备主要为推土机、挖掘机等，由于其移动速度和距离相对于声波的传播速度要小得多，可以当作固定设备声源对待，采用半自由场点声源随距离衰减公式预测施工期噪声对环境的影响。公式如下： Lp=LwA－20lgr－8 式中：Lp―距声源r处的声压级，dB； LwA―声源的声功率级，dB； r―声源距预测点的距离，m。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，进行声级叠加： （3）施工期噪声影响评价结果 1） 施工期噪声影响程度及范围分析 根据施工噪声模式计算结果，施工场地各阶段噪声影响范围见表4-2。 表4-2 施工期各阶段距声源不同距离的等效声级预测结果 施工阶段; 主要噪声源; 声功率级 [dB(A)]; 声源距离衰减，声级值LPAdB(A). 10m; 30m; 60m; 120m; 240m. 土石方、基础施工; 推土机; 87.5; 59.5; 50.0; 44.0; 38.0; 31.9. 挖掘机; 86.5; 58.5; 49.0; 43.0; 37.0; 30.9. 运输车辆; 85; 57.0; 47.5; 41.5; 35.5; 29.4. 打夯机; 83.5; 55.5; 46.0; 40.0; 34.0; 27.9. 结构施工及装修阶段; 吊车; 74.5; 46.5; 37.0; 31.0; 25.0; 19.0. 电焊机; 75; 47; 38.5; 31.5; 25.5; 19.4. 电锯; 103; 75.0; 65.5; 59.5; 53.5; 47.4. 砂轮机; 102; 74.0; 64.5; 58.5; 52.5; 46.4. 切割机; 100; 72.0; 62.5; 56.5; 50.5; 44.4. 由表4-2可知： A. 土石方及基础施工阶段：昼间距主要噪声设备10m处达到基础施工阶段噪声限值70dB(A)的要求，夜间禁止施工。 B. 结构施工及装修阶段：昼间距主要噪声设备30m处达到装修阶段噪声限值70dB(A)的要求。夜间距主要噪声设备145m处达到结构施工阶段噪声限值55dB(A)的要求。 d. 装修阶段： 根据上述分析，施工期各施工阶段的达标距离见,4-3。 表4-3 不同施工阶段施工噪声达标距离 施工阶段; 噪声限值LeqdB(A); 达标距离（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方及基础阶段; 70; 55; 10; 30. 10; －. 结构施工及装修阶段; 30; 145. 30; 120. 据表4-3可知，施工噪声对声环境影响最大的是结构施工及装修阶段，昼间影响距离达30m，夜间影响距离可达145m，针对高噪声设备可设置隔声设施来减弱噪声源强。厂区周边最近居民点距厂界距离为70m，噪声经距离与隔声墙衰减、周边山体林木吸声降噪后可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求，故项目施工噪声对周边居民影响很小。 2）噪声防治措施 为了降低项目施工噪声对周边环境的影响，环评要求项目施工期间应采取以下噪声防护措施： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）施工，同时严禁夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 ②应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，噪声局部声级过高，噪声高设备施工时，应在设备周围安装声屏障，同时将设备设置在施工场地的中间部位，远离四周敏感点。 ③从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。 A.控制声源 有意识地选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等），可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备，同时建设单位应采用低噪声静压桩机。 B.控制噪声传播 将各种噪声比较大的机械设备远离环境敏感点，并采取一定的隔声消声措施，在临近环境敏感点的方向设立临时隔声屏。 C.加强管理 对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。 采取以上措施处理后可最大限度降低项目施工噪声对周边环境与敏感点的影响。 2、施工期水污染源 ①施工人员生活污水 本项目施工人员为20人，根据当地条件施工期不设施工营地，设旱厕。施工生活用水主要为施工人员洗脸、洗手用水，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）并结合实际情况，生活用水量按20L/人•d计，则生活用水量为0.4m3/d，排放系数按80%计，则生活污水产生量为0.32m3/d，施工生活污水污染物主要为SS，且浓度较低，收集后沉淀后泼洒于施工场地降尘。委托周边农户定期对旱厕进行清掏，用作农肥。 ②施工废水 施工废水主要是开挖作业面泥浆水，暴雨经流水冲刷泥浆水，场地及施工及机械冲洗水，项目预计施工废水为2m3/d，SS浓度约2000mg/l(8kg/d)；机械设备和车辆冲洗水预计约1m3/d，SS浓度约1500mg/l(1.5kg/d)。本项目不自建机械维修站，因此含石油类废水产生量较少，可忽略不计。环评要求建设单位在厂区东南侧建一座容积为2m3的临时沉淀池，使施工废水经沉淀除渣后用于施工。施工方对施工过程中产生的施工废水可采取延长废水停滞时间的方式，以达到沉淀泥沙悬浮物的作用，并且在水质可以满足的条件下，将处理后的废水全部用于混凝土搅拌或场地洒水等工序，以减少废水排放，节约水资源。 ③施工期雨水径流 施工期间若遇到降雨，则施工场地不可避免会遭遇雨水冲刷，使施工场地成为面源污染源。尤其暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带部分泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物，降雨径流产生的主要污染物为SS。 降雨期间产生的径流量由下式计算： Qm=C×I×A I=Q/D 式中，Qm：24h 降雨产生路面雨水量（m3）； C：集水区径流系数，（无量纲）； I：集流时间内的平均降雨强度（m/d）； A：项目区面积（m2）； Q：项目所在地区多年平均降雨量（m）； D：项目所在地区年平均降雨天数（d）。 根据芒市历史气象资料统计，芒市多年平均降雨量1654.6mm，平均年雨日（雨量大于 0.1mm）D＝170d，A=100000.5m2，径流系数采用我国《建筑给排水规范》（GB50015-2003，2009 年版）中对非铺砌土地面所采用的径流系数 C=0.3，经计算，本项目在施工期雨天地面径流产生量为291.99m3/d。项目施工期产生雨水径流经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘。 综上，施工期废水经处理后均得到了有效处置，对周边环境影响很小。 3、固体废弃物 本期项目施工期间产生固体废物主要为建筑垃圾和施工工人产生的部分生活垃圾。 ①建筑垃圾 建筑垃圾主要为建设、装修过程中产生的废砖石和建材等废弃物。 项目所产生的施工建筑垃圾量按照建筑面积预测，预测模型为： Js=Qs ×Cs 式中：Js 建筑垃圾产生量(t) Qs 建筑面积(m2) Cs 平均每平方米建筑面积垃圾产生量(t/m2) 生产车间及仓库、办公楼等建筑面积35000m2，根据建设部城市环境卫生设施规划规范工作组调查数据及项目建筑结构，按25kg/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，建筑垃圾产生量为875t。施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌），并进行防雨、防渗处理。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板等下角料可分类回收，交废品收购站处理；不能回收的，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，在项目建成后再加工利用。 ②生活垃圾 施工期施工人员均不在项目区吃住，生活垃圾按每人0.5kg/d算，20人每天产生量为10kg/d。统一收集后交由环卫部门统一处理。 ③土石方 根据项目建设地点实际情况及项目相关设计文件，建设期共开挖土石方量约为0.5万m3，回填土石方量0.5万m3，全部回填无弃方。 综上所述，施工期固体废物均可得到妥善处置，处置率100%，对周围环境影响小。 4、大气污染源 ①机械设备尾气 该项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。 施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，对环境空气的影响轻微。 ②建筑场地扬尘 施工扬尘：施工期扬尘具有量多、点多、面广的特点，是施工期的主要污染因子之一。 项目土建施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料、建筑垃圾及土方等堆放过程中风蚀尘和施工场地的风蚀尘；另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程中起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 粉尘一般来源于以下几方面：A.土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程中产生粉尘。B.建筑材料如水泥、砂子等在其装卸、堆放、运输等过程中，因风力作用产生的扬尘污染。C.搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；D.施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘。E.挖掘地基、打桩、地面建筑结构、土建施工过程产生扬尘。 根据有关实测数据，参考对其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.025～0.10mg/m2·s。考虑该项目区域的土质特点，取0.025mg/m2·s。TSP的产生还与同时裸露的施工面积密切相关，根据工程特点，按夜间不施工来计算源强，生产车间及仓库、展示厅及综合办公用房、生活用房等总占地面积约29000m2。则估算项目施工现场TSP的源强为0.725g/s。 根据国内外的有关研究资料，该过程扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。在不采取任何防治措施的情况下，不同的风速和稳定度下，挖土的扬尘对环境的浓度贡献都较大，特别是近距离的TSP浓度超过二级标准几倍，个别情况下可以达到10倍以上，但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快。施工扬尘影响较大的区域一般在施工现场50m以内，在施工现场50m以外基本上满足二级标准。目前施工因机械化程度较高，扬尘的产生量相对较少，再采取一定的防治措施，可有效减少扬尘对周围环境的影响。 经过现场调查，项目最近敏感目标为西南侧70m处的居住散户，在施工扬尘影响较小区域，故项目施工扬尘对其影响较小。 ③装修产生的废气 装修阶段产生少量的装修涂料废气，主要为二甲苯、苯等，对周围大气环境产生一定影响。装修期间产生的废气主要来自于室内装修，相比项目土建施工产生空气污染物相对较少且持续时间较短，排放量少。 本项目建筑材料全部采用健康环保的建筑材料，可有效降低有机废气的影响，不会环境造成较大影响。要求建设单位严格把好材料关，选择污染少的优质材料，装修时加强室内通风，尽可能减少装修带来的气体污染。从类似或相同建筑施工现场考察情况看，装修过程装修废气对周围环境空气的影响轻微，不会造成污染。 （5）生态环境 项目建设施工期，由于施工人员和交通活动的干扰可影响到周边生态系统，造成生态破坏，但本项目周围区域生态环境受人类活动影响较大，只要施工期结束后尽快对裸露地表进行铺装或绿化，多植树种草，即可减小对生态环境的影响。 水土流失主要发生于工程施工期，但其影响将持续至运行初期，建设工程土石方开挖使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，表层土壤裸露，失去原有植被的防冲、固土能力，使其自然状态受到破坏。为防止施工期对地表的扰动而使施工遇雨时造成局部水土流失，环评要求在施工阶段采取以下措施防止水土流失对周边环境造成的影响： ①基础开挖等工作尽量不在雨季施工，减少扰动的地表，同时备齐防雨的设施，如篷布等； ②采取先挡后弃的原则，修建填方边坡的支护挡土墙，保证基建及工程场地的安全； ③项目区周围设置排水沟，防止雨水冲刷泥土造成水土流失； ④加强边坡的维护，防止塌方； ⑤施工期应及时对扰动地表进行铺装以控制水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）运营期废气 1、废气产排情况 项目产生的废气主要为原料破碎及筛分产生的粉尘、水泥筒仓粉尘、搅拌粉尘、运输车辆扬尘及尾气、原料及产品料堆场扬尘、装卸货过程产生的扬尘及食堂油烟。 （1）原料破碎、筛分产生的粉尘 ①产生情况 项目使用破碎机对建筑垃圾（主要为水泥路面破除后的废弃碎砼块、建筑工地废弃的碎砼块、碎砖块和碎石）原料进行加工破碎，在生产加工过程中会产生大量的粉尘，破碎、筛分工序主要起尘点包括进料口、破碎机、振动筛、皮带输送机等。 本项目工程原料总用量约为12万t/a，粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中破碎和筛选排放参数，即粉尘产生量按0.05kg/t计，则该工序粉尘产生量为2.5kg/h、6t/a。 ②治理措施 项目使用的设备在进料口、破碎机、振动筛、出料口等处设置喷雾设备，输送带封闭，在生产过程中通过向各产尘点喷洒水雾，且输送设备封闭，可有效进行粉尘隔离。 经采取上述措施后，控尘率按95%计算，其余粉尘无组织排放，其无组织排放量为0.125kg/h、0.3t/a。 （2）原料堆场及1#仓库、装卸过程粉尘 ①产生情况 项目原料运至厂区内需堆放在原料堆场内，经破碎、筛分后得到的产品需堆放于仓库内。根据有关调研资料分析，堆场主要的大气环境问题是粒径较小的砂粒、灰渣在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。 堆场起尘经验公式（采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式）： Q1 =11.7U2.45·S0.345·e-0.5W 式中：Q1——堆场起尘强度（mg/s）； U——地面平均风速（m/s），本项目取1.5； W——物料湿度（%），本项目取10； S——堆场表面积（m2），取63000m2； 根据计算，本项目原料及产品堆场起尘量为4.9kg/h、35.26t/a（按24h计）。 装卸起尘经验公式：Q2=0.03U1.6H1.23e-0.28W*G 式中：Q2——堆场起尘（kg/a）； U——地面平均风速（m/s），本项目取1.5； W——物料湿度（%），本项目取10； G——物料量（t），取120000t/a； H——物料落差（m），本项目取2。 根据以上经验公式可估算出：装卸起尘量约为6.55kg/h、15.71t/a。 综上，项目原料堆场及装卸合计起尘量为11.45kg/h、50.97t/a。 ②治理措施 原料堆场采取密闭或四周设置高于堆放物料高度的严密围挡且顶部设置防雨措施。堆场内设置喷雾设施进行喷雾控尘，加强生产管理，尽量降低落料高差，采取以上措施后，除尘效率可达到95%，无组织排放粉尘量为0.57kg/h、2.55t/a。 （3）水泥筒仓粉尘 水泥由密闭罐车运输进厂后通过车载泵分别打入筒仓，进料时仓顶呼吸口会有粉尘排出。项目水泥用量约1万t/a，设1个水泥筒仓，容量为150吨，每次上料时间大约1.5h，1个水泥仓年工作时间为100h。根据《逸散型工业粉尘控制技术》中第二十二章“混凝土分批搅拌厂”中逸散尘排放因子，卸水泥至高架贮仓按0.12kg/t计，经计算，本项目水泥筒仓粉尘排放情况见表4-4。 本项目水泥筒仓顶配套设有脉冲式袋式除尘器，除尘效率可达99.9%，水泥筒仓粉尘经脉冲式袋式除尘器处理后直接排放。 表4-4 水泥筒仓粉尘排放情况一览表 污染源; 产生量（t/a）; 废气量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 治理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 排放去向. 水泥筒仓; 1.2; 2000; 600; 筒仓自带脉冲式袋式除尘器，除尘效率99.9%; 0.0012; 0.6; 袋式除尘器处理后直接排放. （4）搅拌过程产尘 ①产生情况 本项目原料在搅拌过程会产生一定量粉尘，因为搅拌缸内原料、配料搅拌有水掺入，呈湿料状态，产尘量较少。搅拌机粉尘主要产生在粉状原料下料至搅拌机的过程中，参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中装水泥、砂和粒料入搅拌机的排放因子取0.02kg/t（装料），本项目需装卸进搅拌机的原料量为9.8万t/a，则搅拌粉尘产生量为1.96t/a。 ②治理措施 项目在搅拌工段设置喷雾设施进行喷雾控尘，进料口设置喷洒降尘设施，采取以上措施后，除尘效率可达到95%，无组织排放粉尘量为0.04kg/h、0.098t/a。 （4）运输车辆动力扬尘 ①产生情况 项目营运过程中所需要的物料以及生产出的产品都通过车辆运输，这将产生扬尘，车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75L 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/辆； V：汽车速度，20km/h； W：汽车载重量，重车30t/车次、空车10t/车次； P：道路表面粉尘量，取0.2kg/m2； L：道路长度，取0.03km。 每日运输量约为522t，每天运输车次约为17车次，重车每车重约30.0t，空车每车重10t，以速度20km/h行驶。 经以上公式计算得知，机动车来往所产生的粉尘量为0.078kg/h（0.19t/a）。 ⑤治理措施： 工程措施：项目内部对进出场道路进行全部硬化；在厂区出入口处采取进出冲洗车辆的方式进行抑尘，减少粉尘逸散。抑尘效果按80%计，则粉尘最终产生量为0.0016kg/h（0.0028t/a）以无组织形式在厂区内排放。 管理措施：控制车速，进出场车辆速度控制在10km/h以内；车辆装载严禁超出车辆挡板，并对车厢进行全面覆盖，严禁运输遗撒；加强道路洒水及清扫，保持清洁。 （5）机动车尾气 本项目运营期间，原料运输、装卸及产品转运过程机动车来往频繁。机动车尾气中主要污染物为CO、NOX和THC，尾气排放量和汽车出入频次和数量有关。查阅相关资料，车辆在怠速和低速行驶状态下，汽车尾气中污染物排放浓度约为：CO为4.0ppm，NOX为170ppm，THC（以己烷计）为700ppm。项目选址区域相对空旷，选用尾气达标的机动车，其机动车尾气通过大气稀释扩散后污染物排放浓度较小，对周边环境的影响不大。 （6）食堂油烟 厨房油烟的成分主要是食用油在高温下的挥发物及其冷凝物气溶胶、水汽，直径一般小于10µm。本项目每人每日消耗动植物油以30g计，项目食堂就餐人数以15人/d 计，则消耗食用油135kg/a，根据调查，食用油在加热过程中产生油烟和气溶胶，同时在高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质，在使用时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量为4.05kg/a，13.5g/d。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000m3/h，本项目设1个灶头，排风量为2000m3/h。按日运行4h计，则排风量为8000m3/d，则油烟产生浓度为1.69mg/m3，经油烟净化器引至屋顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001排放允许浓度≤2.0mg/m3的要求。 2、大气环境影响预测 （1）大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义如下： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按下表的分级判据进行划分。 表4-5 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax <1%. 据预测，项目Pmax=7.8866，故评价等级为二级评价，据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018），二级评价不需开展进一步预测。 （2）污染源参数 据上分析，项目大气污染源特征参数统计见下表。 表4-6无组织污染源参数统计表 名称; 矩形面源（m）; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率 kg/h. 长度; 宽度; 有效高度; TSP. 破碎、筛分; 150; 60; 10; 2400; 正常; 0.125. 非正常; 2.5. 原料堆场、1#仓库、装卸; 300; 210; 10; 2400; 正常; 0.57. 非正常; 11.45. 搅拌; 150; 100; 10; 2400; 正常; 0.04. 非正常; 0.81. 运输车辆; 300; 6; 5; 2400; 正常; 0.0016. 非正常; 0.078. 据项目建设情况及厂区布局，本次评价把各无组织污染源合并看作一个污染源进行预测，则正常排放源强为：0.7366kg/h，非正常排放源强为：14.838kg/h。排放区域面积按各区域面积之合计算，即88800m2（400m×222m）。 表4-7 有组织污染源参数统计表 名称; 排气筒坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). 经度; 纬度; TSP. 水泥筒仓; 98.604327; 24.467327; 1506; 15; 0.2; 17.68; 25; 100; 正常; 0.012. 非正常; 12. （3）估算参数 本项目的预测因子为TSP，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN 估算模式进行估算判断，估算模型参数详见表4-8。 表4-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 31.4. 最低环境温度/℃; -4.2. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （4）估算结果 ①正常工况 项目各喷雾设施正常运行，建设围挡、雨棚等措施后，正常运行工况下估算结果见下表。 表4-9 正常工况预测结果一览表 下风向距离; 无组织排放; 水泥筒仓. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%); TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 45.1760; 5.0196; 1.2250; 0.1361. 100.0; 53.6030; 5.9559; 1.5742; 0.1749. 200.0; 68.3710; 7.5968; 1.0588; 0.1176. 300.0; 70.6350; 7.8483; 0.8960; 0.0996. 400.0; 67.6800; 7.5200; 0.7453; 0.0828. 500.0; 63.3620; 7.0402; 0.6494; 0.0722. 600.0; 57.7300; 6.4144; 0.5825; 0.0647. 700.0; 52.1250; 5.7917; 0.5201; 0.0578. 800.0; 47.0280; 5.2253; 0.4901; 0.0545. 900.0; 42.5220; 4.7247; 0.4586; 0.0510. 1000.0; 38.5880; 4.2876; 0.4274; 0.0475. 1200.0; 32.2550; 3.5839; 0.3739; 0.0415. 1400.0; 27.4660; 3.0518; 0.3332; 0.0370. 1600.0; 23.7370; 2.6374; 0.2980; 0.0331. 1800.0; 20.7600; 2.3067; 0.2678; 0.0298. 2000.0; 18.3690; 2.0410; 0.2416; 0.0268. 2500.0; 14.0720; 1.5636; 0.1911; 0.0212. 下风向最大浓度; 70.9790; 7.8866; 1.5780; 0.1753. 下风向最大浓度出现距离; 275.0; 275.0; 96.0; 96.0. D10%最远距离; /; /. 表4-10 项目周边敏感点预测结果 敏感点; 无组织; 水泥筒仓. 名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下风向距离(m); TSP(μg/m³). 搬迁安置点; 98.598673; 24.462679; 953.0; 954.27; 40.3040; 0.4988. 散户; 98.606151; 24.465023; 983.0; 390.46; 67.9490; 0.8686. 郊研派出所; 98.597879; 24.469417; 912.0; 791.45; 47.4390; 0.5225. 据表4-9预测结果可知，项目正常工况下无组织排放TSP下风向最大浓度为70.979μg/m³、占标率为7.8866%，出现在下风向275m处；水泥筒仓排放TSP下风向最大浓度为1.578μg/m³、占标率0.1753%，出现在下风向96m处，污染物浓度贡献值较小，因此项目运营后对周围大气环境影响较小。 据表4-10预测结果，项目正常工况下对周边敏感点（散户、郊研派出所、搬迁安置点）TSP的最大贡献值为67.9590μg/m³，贡献值较小，不会引起周边敏感目标处的环境空气质量发生明显改变，满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，对敏感点环境质量产生的影响较小。 ②非正常工况 非正常工况为各粉尘防治措施未运行，污染物直接排放的情况，预测结果见下表。 表4-11非正常工况预测结果一览表 下风向距离; 无组织排放; 水泥筒仓. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%); TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 910.1800; 101.1311; 1225.0000; 136.1111. 100.0; 1080.0000; 120.0000; 1574.2000; 174.9111. 200.0; 1377.5000; 153.0556; 1058.8000; 117.6444. 300.0; 1423.1000; 158.1222; 896.0300; 99.5589. 400.0; 1363.6000; 151.5111; 745.2600; 82.8067. 500.0; 1276.6000; 141.8444; 649.4200; 72.1578. 600.0; 1163.1000; 129.2333; 582.5000; 64.7222. 700.0; 1050.2000; 116.6889; 520.1300; 57.7922. 800.0; 947.4900; 105.2767; 490.1100; 54.4567. 900.0; 856.7200; 95.1911; 458.6100; 50.9567. 1000.0; 777.4600; 86.3844; 427.4400; 47.4933. 1200.0; 649.8500; 72.2056; 373.8900; 41.5433. 1400.0; 553.3600; 61.4844; 333.1500; 37.0167. 1600.0; 478.2500; 53.1389; 297.9800; 33.1089. 1800.0; 418.2600; 46.4733; 267.7800; 29.7533. 2000.0; 370.1000; 41.1222; 241.6000; 26.8444. 2500.0; 283.5200; 31.5022; 191.0800; 21.2311. 下风向最大浓度; 1430.1000; 158.9000; 1578.0000; 175.3333. 下风向最大浓度出现距离; 275.0; 275.0; 96.0; 96.0. D10%最远距离; 6200.0; 6200.0; 4700.0; 4700.0. 表4-12 非正常排放周边敏感点预测结果 敏感点; 无组织; 水泥筒仓. 名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下风向距离(m); TSP(μg/m³). 搬迁安置点; 98.598673; 24.462679; 953.0; 954.27; 809.7300; 498.5700. 散户; 98.606151; 24.465023; 983.0; 390.46; 1368.3000; 868.3600. 郊研派出所; 98.597879; 24.469417; 912.0; 791.45; 953.6600; 522.3400. 据表4-11及表4-12预测结果可知，项目非正常工况下，无组织排放TSP下风向最大浓度为1430.1μg/m³、占标率为158.9%，出现在下风向275m处；水泥筒仓排放TSP下风向最大浓度为1578.00μg/m³、占标率175.3333%，出现在下风向96m处；项目周边敏感点最大贡献值为1368.30μg/m³。非正常工况下，TSP贡献值已超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，将对周边环境产生严重影响，故项目在运营过程中，应切实落实粉尘防治措施，严格管理，杜绝出现非正常排放。 企业应加强废气处理设施检修，定期检查处理措施，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，应及时采取措施，降低环境影响。 （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 8.7.5.1 规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由预测结果可知，本项目大气污染物短期浓度贡献值未超过环境质量浓度限值，不设置大气环境防护距离。 （6）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见下表。 表4-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充数据□. 现状评价; 达标区; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:(0)t/a; NOx:(0)t/a; 颗粒物:(2.952)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （二）运营期废水 项目运营期废水主要搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水及员工生活污水。 1、搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水 据工程分析，项目搅拌机清洗废水量为0.45 m3/d，135 m3/a，车辆冲洗废水量为1.11m3/d，333.89m3/a，合计1.56m3/d，468.89 m3/a，该部分废水主要污染物为SS，引入沉淀池（10m3）沉淀处理后回用于生产，不外排，不会对周边地表水环境产生影响。 2、员工生活污水 据前工程分析，项目生活污水产生量为：0.50m3/d（151.2m3/a），水质较为简单，其中主要含有COD、SS、BOD5、NH3-N、TP，各污染物浓度为COD 330mg/L，BOD5180 mg/L，SS150 mg/L，NH3-N 40mg/L，TP 5mg/L，经厂区内化粪池处理后排入市政污水管网。 项目废水主要为项目废水排放水质情况见下表。 表4-14 项目废水排放水质情况一览表 项目; 水量; 污染物（mg/L）. COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 产生浓度（mg/L）; /; 330; 180; 150; 40; 5. 产生量（t/a）; 360; 0.1188; 0.0648; 0.0540; 0.0144; 0.0018. 排放浓度（mg/L）; /; 280; 140; 100; 25; 3. 排放量（t/a）; 360; 0.1008; 0.0504; 0.0360; 0.0090; 0.0011. 去除消减量（t/a）; /; 0.0180; 0.0144; 0.0180; 0.0054; 0.0007. 排放标准浓度（mg/L）; /; 500; 350; 400; 45; 8. 项目生活污水直接排入化粪池进行处理，化粪池内废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）排放标准后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。雨水经修理厂内雨水管汇集后排入市政雨水管网。 据 《环境影响评价技术导则 地表水环境 （HJ 2.3-2018）》判定依据，项目地表水评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要分析污水处理设施可靠性。 （1）化粪池设置可靠性分析 项目运营期产生的生活污水需采用化粪池进行预处理。根据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果，因此，本项目化粪池污水有效停留时间应不小于24h。化粪池处理规模以项目运营期的废水产生量为基数并考虑20%的余量取定。根据水平衡分析本项目运营期生活污水产生量1.2m3/d，化粪池有效容积应不小于1.44m3。 项目计划在东南侧建有1个容积为10m3的化粪池处理项目产生的生活污水，化粪池容积可以完全容纳项目产生的生活污水，不会出现外溢。 （2）项目废水进入芒市污水处理厂的可行性与可靠性分析 芒市污水处理厂位于芒市芒核村，于2007年委托昆明国清环保节能科技有限公司管理运行，采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为1.5万m3/d该厂运行正常，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B类标准要求。 本项目废水中污染物产生浓度约：COD 330mg/L，BOD5 180 mg/L，SS 150 mg/L，氨氮40mg/L，总磷5 mg/L。项目污水通过隔油沉淀池预处理后外排废水水质约为：COD 280mg/L，BOD5 140mg/L，SS 100mg/L，氨氮 25 mg/L，总磷 3 mg/L，外排废水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015），能满足施芒市污水处理厂对进水水质要求。本项目附近已建成市政污水管网，本项目内污水经项目污水总排口进入市政污水管网，最终进入满是污水处理厂，故本项目污水进入芒市污水处理厂可行。 本项目污水排放量最大1.2m3/d，污水排放量较小，远小于芒市污水处理厂的处理规模，故本项目的污水排入芒市污水处理厂，从水质和水量分析都不会对芒市污水处理厂造成不利影响。由此可见，本项目污水进入芒市污水处理厂处理是可行的。 综上所述，项目废水经处理后能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）标准，且从污水处理厂处理能力、污水水质以及配套管网的建设情况分析，项目废水进入芒市污水处理厂处理是可行和可靠的，废水排放对周围地表水环境的影响不大。 3、初期雨水 项目采用雨污分流，在厂区四周设置雨水截排沟渠，汇集厂区雨水，引至厂区下游排放，在厂区下游设置初期雨水沉淀池处理初期雨水，沉淀处理后在外排周边雨水沟渠。同时在厂区下游设置拦渣坝，防治雨水冲刷携带的污染物排出厂界，对周边环境产生影响。项目在采取修建截排水沟、设置初期雨水沉淀池、拦渣坝等措施后可有效降低初期雨水对周边环境的影响，其影响在可接受范围之内。 （三）运营期噪声 1、噪声源强 本项目噪声源由多个单体声源组成，主要生产设备治理后的噪声值见下表，运输车辆产生的噪声通过采取减速慢行、限制鸣笛； 对生产设备定期检修，杜绝零件松动、摩擦产生的噪声等措施降噪。本次主要针对筛分机、锤式破碎机、鄂破机、搅拌机、制砖机、码垛机、皮带输送装置等进行声环境影响分析。拟采取的噪声防治措施，源强及措施削减后源强见下表。 表4-15 主要生产设备噪声值 设备名称; 产生方式; 噪声源dB(A); 治理措施; 治理后噪声值dB(A). 装载机; 连续; 85; 减速慢行、禁鸣喇叭; 70. 筛分机; 连续; 80; 减振装置、厂房隔声; 65. 颚式破碎机; 连续; 90; 减振装置、厂房隔声; 80. 锤式破碎机; 连续; 90; 减振装置、厂房隔声; 80. 细颚式破碎机; 连续; 90; 减振装置、厂房隔声; 80. 立轴式破碎机; 连续; 90; 减振装置、厂房隔声; 80. 搅拌机; 连续; 80; 减振装置、隔声处理; 65. 制砖机; 连续; 75; 减振装置、厂房隔声; 60. 码垛机; 间断; 75; 减振装置、厂房隔声; 60. 皮带 输送装置; 连续; 70; 减振装置、隔声处理; 60. 2、评价等级 项目位于芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站西南，按照声环境质量功能区划，项目所在区域为2类声环境功能区。 项目采取完善的噪声防范措施，建设完成后对周围敏感目标噪声级增加值在3dB（A）以下，受影响人口较少。 综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中声环境影响评价级别划分原则，确定项目声环境影响评价级别为二级，评价范围为厂界。 3、预测方法 此次评价厂界噪声预测采用噪声点源衰减模式和噪声叠加公式进行计算，具体预测模式如下： 点源预测模式：LA=L0-20lg(r/r0) 式中： LA——距声源r米处的等效A声级值，dB（A）； L0——距声源r0米处的参考声级，dB（A）； r——预测点距噪声源距离，m； r0——声级为L0的预测点距噪声源距离，r0=1m。 噪声合成模式： 式中： Lp——预测点噪声叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的声压级，dB（A）。 根据上述公式可计算出噪声源对厂房边界各方向噪声贡献值。四周边界噪声预测值如下计算结果。 表4-16 项目厂界噪声预测结果 厂界; 主要噪声源; 处理后源强dB（A）; 与噪声源 距离（m）; 贡献值 dB（A）; 厂界综合贡献值dB（A）. 东 厂 界; 装载机 筛分机 颚式破碎机 锤式破碎机 细颚式破碎机 立轴式破碎机 搅拌机 制砖机 码垛机 皮带输送装置; 70 65 80 80 80 80 65 60 60 60; 58 55 48 48 48 48 195 200 205 200; 34.7 30.2 46.4 46.4 46.4 46.4 19.2 14.0 13.8 14.0; 52.53. 南 厂 界; 装载机 筛分机 颚式破碎机 锤式破碎机 细颚式破碎机 立轴式破碎机 搅拌机 制砖机 码垛机 皮带输送装置; 70 65 80 80 80 80 65 60 60 60; 78 59 76 79 82 85 73 73 73 73; 32.2 29.6 42.4 42.0 41.7 41.4 27.7 22.7 22.7 22.7; 48.16. 西 厂 界; 装载机 筛分机 颚式破碎机 锤式破碎机 细颚式破碎机 立轴式破碎机 搅拌机 制砖机 码垛机 皮带输送装置; 70 65 80 80 80 80 65 60 60 60; 45 41 42 42 42 42 276 271 266 270; 36.9 32.7 47.5 47.5 47.5 47.5 16.2 11.3 11.5 11.4; 53.65. 北 厂 界; 装载机 筛分机 颚式破碎机 锤式破碎机 细颚式破碎机 立轴式破碎机 搅拌机 制砖机 码垛机 皮带输送装置; 70 65 80 80 80 80 65 60 60 60; 45 40 47 44 41 38 72 72 72 72; 36.9 32.9 46.6 47.1 47.7 48.4 27.9 22.9 22.9 22.9; 53.67. 由上表可知，本项目生产对东、西、南和北厂界的噪声贡献值，厂界噪声均能达标，各厂界噪声均能控制在《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值以内。 项目厂界50m范围内无居民点存在，最近居民点位西南面70m处的散户，故项目运行机械噪声在减振降噪、厂房隔声、距离衰减后对项目周边敏感目标的声环境影响很小。 综上，项目通过合理布设生产设备、选用低噪声设备，运输车辆减速行驶，通过上述措施后本项目噪声对周边环境及居民点的影响不大。 （1）进一步的降噪措施： ①对机械设备进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 ②对破碎机、筛分机以及搅拌机等设备底座安装减振器，通过基础减振和局部隔声来降低噪声影响，隔声量不得低于20dB(A)。 ③皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 （2）车辆行驶噪声 项目运输车辆车噪声源强为70～80dB(A)，为流动性噪声源，为了减轻该部分噪声对外环境的影响，评价要求企业采取以下措施： ①根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业规划好运输路线，尽量选择大路，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 ②强化行车管理制度，穿过村庄的时候严禁鸣笛，在运输过程中低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ③优化运输车辆选型，对其进行定期维护，以防止车辆故障形成的非正常噪声。 通过采取以上措施，车辆运输噪声可削减15～20dB(A)，同时企业应合理安排成品运输路线和时间。 综上所述，项目交通运输噪声对外环境影响不大。 （四）运营期固废 1、一般固体废物 （1）不合格环保砖 项目不合格环保砖产生率约为0.1％，项目年产3000万块环保砖，则不合格环保砖为30万块不合格环保砖，经破碎机破碎后回用于生产。 （2）沉淀池污泥 搅拌机清洗水、运输车辆清洗会产生清洗废水，清洗废水经厂区沉淀池沉淀后回用，沉淀池会有污泥产生。项目清洗废水量为468.89t/a，主要污染物为SS， SS浓度约3000mg/L，沉淀效率约为90%，则沉淀池污泥产生量为1.27t/a，定期清掏，干化处理后运至满是垃圾填埋场填埋。 （3）废钢筋、废钢丝 本项目原料建筑垃圾经皮带磁选机磁选后，主要为废钢筋、废钢丝等含铁物质，由建设单位提供资料可知，每年的产生量约为7吨。暂存于厂区后由废旧品收购站回收。 （4）生活垃圾 项目员工生活垃圾按0.5kg/人·天，项目员工人数为15人，则生活垃圾产生量为2.25t/a，生活垃圾经厂区统一收集后运至芒市垃圾填埋场填埋。 （5）人工筛选废物 项目在建筑垃圾运至厂区后需进行人工筛选，在此过程中将产生废塑料袋、编织袋、废木材等废物，其产生量约为4t/a，收集后能够回收外卖的外卖，不能够回收利用的运至芒市垃圾填埋场填埋。 2、危险废物 （1）废润滑油 项目废润滑油产生于机械维修和设备维护过程中，产生量约0.05t/a，其属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW08 废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。 表4-17 项目危险废物汇总表 序号; 名称; 类别; 代码; 产量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900- 214- 08; 0.05t/a; 设备维护; 液态; 油、烃类; 油、烃类; 每月; T; 暂存危废暂存间，定期交资质单位处理. 厂区内设置危废暂存间存储废润滑油，危废暂存间设于生产车间内，面积约6m2，暂存间四周密闭，地面进行重点防渗处理，粘贴危险标志，废润滑油采用桶装。后期委托有资质单位进行处理。 各项管理措施需符合危废暂存要求： 1）严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）设计要求，须设防渗层，等效黏土防渗层Mb≥6m，防渗系数≤10-7cm/s。并严格做好防雨、防腐措施，防止造成地下水污染。 2）危险废物的收集必须按照相关规定进行，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般工业固体废物和生活垃圾，各废物贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识。 3）危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手。危险废物的处置需严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定办理危险废物转移手续，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》规定，防止二次污染。 采取以上措施后，项目产生的主要固体废弃物对周围环境影响较小。 （五）地下水环境 本项目属于“103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”类，编制环境影响报告表，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类：不开展地下水环境影响评价。 （六）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），附录A，本项目的项目类别为III类，且项目占地为10hm2≥5 hm2，故而本项目为中型项目；根据项目污染影响型敏感程度分级表，该项目为不敏感区。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.3表4中的相关规定，环境不敏感区域内的III类中型建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （七）生态环境 项目位于芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站西南，总占地面积100000.5m2，小于2km2，为建设用地，且项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊和重要生态敏感区，属于一般区域。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2011），项目影响区域生态敏感性为一般区域，确定项目生态影响评价等级为三级，评价范围为厂区占地范围。 本工程运行期间对周围环境的影响不大。项目生态影响主要表现为占地，在采取适当措施后，对生态环境的影响是可以接受的。生态保护、恢复及补偿措施如下： （1）加强员工对生态环境保护的意识； （2）对厂区地面进行硬化处理，并进行绿化植被的种植，减少项目对周围生态环境的影响。 （八）环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价适用范围为：涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 (1)本项目原材料中不涉及有毒有害或是易燃易爆物质，环境风险主要为不注意用电安全引起的短路引发的火灾、爆炸及环保措施非正常工况下导致的污染物超标排放。因此项目方必须做好用电安全防范工作，采取严格的措施防止火灾事故的发生建议项目采取以下措施： ①加强对建筑电气的漏电保护，在技术上可在建筑物电源进线处设计安装带漏电保护功能的熔短器。 ②办公相关人员要格外注意用火、用电安全。不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾。 ③对于电器的使用，应当养成随手断电、随手关灯的好习惯。 ④应定期对电器线路进行检测，发现隐患及时消除。 ⑤要切实加强火灾安全教育和培训，一旦发生火灾，应能迅速判断火情大小，及早报警，及早灭火。且应在有火灾隐患处合理布置灭火毯。 (2)项目生产过程中产生的污染物主要为破碎、筛分、物料装卸扬尘及搅拌过程产生的粉尘。生产过程中的无组织粉尘等导电不良的粉尘物质由于与机器或空气摩擦产生的静电积聚起来，当达到一定量时，就会放电产生电火花，构成爆炸的火源。因此项目可能出现的环境风险也包括车间内的粉尘爆炸危险。因此，项目方必须做好粉尘治理及防爆、用电安全防范工作，采取严格的措施防止粉尘爆炸和火灾事故的发生。建议项目采取以下防范措施： ①消除粉尘源。采用良好的除尘措施控制车间内的粉尘排放量，本项目采取袋式除尘器收集处理该类粉尘，同时建议建设单位采取通风排尘、抽风排尘等方法进一步减小车间内粉尘的浓度。除尘设备的风机应安装在清洁空气侧，设备启动时，应先开除尘设备，后开主机，设备停机时则正好相反，防止粉尘飞扬，在车间内做好清洁工作，及时人工清扫，也是消除粉尘源的好方法。 ②严格控制点火源。消除点火源是预防粉尘爆炸的最实用、最有效的措施，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起粉尘爆炸的主要原因，应对比高度重视。因此，项目车间的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整休防爆要求，尽量不安装或少安装不易发生静电、撞击不产生火花的材料制作，并采取静电接地保护措施。项目操作工人必须培训后上岗，严格规范作业，车间内禁止吸烟。 ③采取可靠有效的防护措施。为减小爆炸的破坏性，可对车间设置泄压装置，如对车间采用轻质屋顶、墙休或增开门窗等。但应注意的是，泄压装置宜靠近已发生爆炸的部位，不要面向人员集中的场所和主要交通要道，也可采用先进的粉尘爆炸抑制装置，避免事故的发生。另外加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清扫、检修设备也是必不可少的防护措施。 ④加强用电安全防范。a加大对建筑电气的漏电保护，在技术上可在建筑物电源进线处设计安装带漏电保护功能的熔断器；b办公相关人员要格外注意用火、用电安全，不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾；c对于电器的使用，应当养成随手断电，随手关灯的好习惯；d定期对电气线路进行检测，发现隐患及时消除；e要切实加强对工作人员的火灾安全教育和培训，一旦发生火灾，应能迅速判断火情大小，及早报警，及早灭火。 综上所述，该项目不存在重大危险源，环境风险主要是用电和粉尘未及时处理引起的风险。企业要从建设、生产等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。项目事故非正常工况下，均有可靠的处理方法，故本项目环境风险小。 （九）环境管理与监测计划 （1）环境管理要求 为贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染措施，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ④验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 ⑤建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 ⑥非道路移动源：使用国IV及以上重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157－1996）要求，对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 ①建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 ②设立标志牌 设立排污口标志牌。 图4-1 环境保护图形标志牌 （3）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本项目运营后主要影响为废气和噪声，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）和《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），项目建设完成后监测计划如表4-18。 表4-18 污染源监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测点位; 最低监测频率. 1; 水泥筒仓排气口; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/年. 2; 无组织废气; 颗粒物; 厂界; 1次/季度. 3; 生活污水排放口; COD、BOD5、NH3-N、TP; 污水排放口; 1次/年. 4; 噪声; 厂界; 1次/季度. （4）排污许可制度衔接 本项目主要行业类别为“C3039其他建筑材料制造”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于 “三十七、废弃资源综合利用业-93非金属废料和碎屑加工处理-其他”，实施登记管理。建设单位应按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在全国排污许可证管理信息平台进行信息填报，取得排污许可证登记信息回执。 （十）环保投资 本项目产生的废水、废气、噪声和固废采取相应防治措施后，对周围环境的影响较小。项目主要环保投资见表4-19，共计55万元，项目总投资5000万元，占项目总投资的1.1%。 表4-19 工程主要环保投资一览表 序号; 污染因子; 环保设施; 数量; 验收指标; 投资 （万元）. 1; 废气; 水泥筒仓粉尘; 粉尘经配套脉冲布袋除尘器处理后排放; 1套; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它类二级排放限值标准; /. 原料堆场粉尘、仓库粉尘; 采取密闭或四周设置高于堆放物料高度的严密围挡且顶部设置防雨措施，设置喷雾设施进行喷雾控尘; 多套; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620—2013）标准; 35. 原料破碎、筛分粉尘; 在进料口、破碎、筛分、出料口设置喷雾设施，皮带运输封闭处理; 多套. 搅拌粉尘; 进料口、搅拌处设置喷洒降尘设施; 多套; 2. 车辆运输 粉尘; 地面硬化、车辆加盖帆布、车辆清洗、控制车速、道路洒水及清扫; /; 1. 食堂油烟; 食堂安装高效油烟净化器，引至屋顶排放; 1套; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》 (GB18483-2001 )排放标准。; 1. 2; 废水; 搅拌机清洗水、车辆冲洗废水; 沉淀池（20m3）沉淀后回用生产; 1座; 沉淀后回用生产，不外排; 0.5. 生活污水; 化粪池10m3处理后排入市政污水管网。; 1座; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）标准; 0.5. 初期雨水; 厂区设置截排沟渠、设置初期雨水沉淀池、厂区下游设置拦渣坝; /; 落实相关措施; 10. 3; 噪声; 设备噪声; 隔声、减振以及距离衰减; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求; 1. 4; 一般 固废; 不合格环保砖; 重新进入破碎工序， 回用于生产中; /; 回用于生产过程; /. 废润滑油; 危废暂存间暂存，委托资质单位处置; /; 危废暂存间暂存，委托资质单位处置; 2. 沉淀池污泥; 干化处理后运至垃圾填埋场填埋; /; 干化处理后运至垃圾填埋场填埋; 0.5. 生活垃圾; 分类垃圾桶; 若干; 收集后运至垃圾填埋场填埋; 0.5. 人工筛选垃圾; 收集后能够回收外卖的外卖，不能够回收利用的运至芒市垃圾填埋场填埋。; /; 收集后能够回收外卖的外卖，不能够回收利用的运至芒市垃圾填埋场填埋。; 1. 废钢筋、 废钢丝等 含铁物质; 外售; /; 外售; /. 合计; --; /; --; 55. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001废气排口/水泥筒仓 | 颗粒物 | 配套脉冲式布袋除尘器处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它类二级排放限值标准 |
|  | --/原料堆场、仓库 | 颗粒物 | 密闭或四周设置高于堆放物料高度的严密围挡且顶部设置防雨措施，同时设置喷雾抑尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | --/破碎、筛分、搅拌工序 | 颗粒物 | 进料口、破碎、筛分、出料口设施喷雾设施降尘；输送皮带需封闭处置。 搅拌进料口、搅拌处设置喷雾抑尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620—2013）标准 |
|  | DA002油烟排放口/食堂 | 油烟 | 经净化器处理后引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》 (GB18483-2001 )排放标准 |
| 地表水环境 | --/搅拌机清洗水、车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池（20m3）沉淀后回用生产 | 不外排 |
|  | --/初期雨水 | SS | 厂区周边截排沟渠、厂区下游拦渣坝、初期雨水沉淀池 | 沉淀后排入周边雨水沟渠 |
|  | DW001生活污水排放口/员工生活 | COD、NH3-N、BOD5、TP | 化粪池10m3处理后排入市政污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）标准 |
| 声环境 | --/生产设备 | Leq | 减振降噪、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | --/生产工段 | 不合格环保砖 | 重新进入破碎工序， 回用于生产中 | 按要求处置 |
|  |  | 废润滑油 | 危废暂存进暂存，委托资质单位处置 |  |
|  |  | 沉淀池污泥 | 干化处理后运至垃圾填埋场填埋 |  |
|  |  | 人工筛选废物 | 收集后能够回收外卖的外卖，不能够回收利用的运至芒市垃圾填埋场填埋 |  |
|  |  | 废钢筋、 废钢丝等 含铁物质 | 外售 |  |
|  | --员工生活 | 生活垃圾 | 分类垃圾桶，运至垃圾填埋场填埋 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | --- | -- | 场地硬化，分区防渗 | / |
| 生态保护措施 |  |  | 加强员工对生态环境保护的意识； 对厂区地面进行硬化处理，并进行绿化植被的种植。 |  |
| 环境风险 防治措施 |  |  | 项目方必须做好粉尘治理及防爆、用电安全防范工作，采取严格的措施防止粉尘爆炸和火灾事故的发生 |  |
| 其他环境 管理要求 |  |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目用地范围及其周边无古树名木及文物保护单位分布。项目运营期产生的环境影响因素包括废气、废水、噪声、固废等，在采取必要的防治措施后，可以得到有效控制，满足国家控制标准，不会对周围环境产生显著的影响。项目在严格落实本项目提出的各项环保治理措施，保证各项环保投资足额投入的前提下，从环保角度而言，本项目是可行的。