建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项 目 名 称：德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目

建设单位(盖章)： 德宏州润田再生资源回收有限公司

编制日期：2019年9月

生态环境部制
      《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质    的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

目  录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境简况	10

表三、环境质量状况	14

表四、评价适用标准及总量控制指标	16

表五、建设项目工程分析	19

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

表七、环境影响分析	30

表八、建设项目拟采取的防治措施	74

表九、结论与建议	76

附件：

附件1 委托书

附件2 项目投资备案证

附件3 营业执照

附件4 不动产权证书

附件5 处置单位危废经营许可证

附件6 处置和运输单位营业执照

附件7 运输单位道路运输经营许可证

附件8 废油处置合同

附件9土地租赁合同

附件10环评合同

附件11内部审核表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 项目平面布置图

附图4 项目区水文水系图

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德宏州润田再生资源回收有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李程 |  |  |  |  | 联系人 |  | 李程 |  |  |  |
| 通讯地址 | 云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 133*****312 |  | 传真 | — |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 678402 |
| 建设地点 | 云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村 中心地理坐标：N24°26′02″、E98°27′38″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 芒发改备案[2019]152号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改建 扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 其他仓储业（G5990） |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 220m2 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | — |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资(万元) |  | 27.06 |  |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 27.06% |  |
| 环评经费 | — | 预期投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 一、任务由来 废油广泛产生并存在于工业生产和居民生活的各个领域，废油成分复杂，数量大，危害性强，是国家控制经营和流动的危险废物。废油如不加强管理，在储存、运输的各个环节都极易对环境造成严重污染。但同时废油又是一种宝贵资源，将其综合利用，对于缓解我国资源紧缺的局面、解决油品供不应求的瓶颈问题，对于提高现有资源利用率、保护生态环境都具有十分重要的意义。 再生资源行业是指从事再生资源流通、加工利用、科技开发、信息服务和设备制造等经济活动的集合体，德宏州润田再生资源回收有限公司在广泛市场调研的基础上，拟投资100万元在云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村（中心地理坐标：N24°26′02″、E98°27′38″）建设“德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目”（以下简称“本项目”）。 本项目已与具有道路经营许可证的运输公司和具有处置危险废物资质的公司签订了协议（见附件），运输单位及处置单位均为云南泽森环保科技有限公司，该公司具有危险废物经营许可证和道路运输经营许可证。 其经营范围为:道路普通货运，危险货物运输(3类) 、危险废物。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1施行）中的有关规定，该项目应进行环境影响评价。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月18日施行），本项目属于“仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”中的“180、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”，其中“有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目”的应编制报告表，“其他”类的应编制登记表，本项目建设了一个废机油的临时收集仓库，项目临时收储的废油在临时收集及暂存过程中不对废机油进行任何形式的加工及处理。故应编制环境影响报告表。 受德宏州润田再生资源回收有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场踏勘调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，并依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位呈报给环保行政主管部门审批使用。 二、建设项目概况 1、项目基本情况 - 项目名称：德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目； - 建设地点：云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村；（中心地理坐标：N24°26′02″、E98°27′38″） - 建设单位：德宏州润田再生资源回收有限公司； - （4）内容及规模：项目占地面积为220m2，建筑面积为180m2，预计年收储中转废油约1500t/a。本项目主要是建设废油暂存仓库，不对废油进行加工利用，项目收集的主要是废机油，废机油又名废发动机润滑油，是废润滑油的一种，属于《国家危险废物名录》中的HW08废油与含矿物油废物/900-214-08/T/I，但不属于《危险化学品名录》。 - （5）建设性质：新建； - （6）总投资：100万元； - （7）占地面积：220m2； - （8）劳动定员和工作制度 - 劳动定员：本项目工作人员为10人，其中管理人员2人，一般工作人员为8人，职工不在场地内食宿。 - 工作制度：项目工作人员年工作320d，工作时间段为上午8:00-12:00，下午13:00-17:00，每天工作8小时。 - 2、建设地点及周边关系 - 德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村（中心地理坐标：N24°26′02″、E98°27′38″），项目北侧约100m为莲新村居民，北侧紧挨塑料厂，项目南侧约90m为莲新村居民，项目西侧约200m为遮相分场八队，项目西北侧约60m为冰厂，约40m处为废铁回收厂，东侧60m处为德宏州火嫂有限责任公司，距离项目最近的地表水体为项目区南侧约4.2km处的芒市大河。项目地理位置图见附图一，周围环境概况见附图二。 - 3、工程内容 本项目不属于生产性经营项目，只用于废油的收集、暂存。租用德宏州芒市轩岗乡团莲新村旁的一片空地建设一个废油回收仓库。本项目占地面积为220m2，建筑面积为180m2，工程内容主要为废油的临时收集存放区及物流中转所需收集设备的购置安装，相关安全、消防、环保等辅助设施的建设，具体建设内容见表1-1。 ## 表1-1 项目建设内容一览表 工程名称; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 废油临时存放区 （新建）; 搭建钢架棚，建筑面积约为180m2; 在租用场地内建设. 废油储罐、应急罐及相应动力设备 （新建）; 2个30m3的储油罐和1个40m3储油罐，1个40m3应急储油罐; 位于废油临时存放区内部. 管道系统 （新建）; 一套; 位于废油临时存放区内部. 公辅 工程; 办公室和休息室 （租用）; 不在项目区内，位于项目区南侧，面积20m2，砖混结构; 办公区远离废油临时存放区，工作人员为10人. 公辅 工程; 运输场地 （新建）; 场内道路平坦，地面均进行硬化防渗; /. 供电; 芒市轩岗乡配电网高压进线; /. 供水; 由当地自来水管网供给; /. 排水; 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入周边沟渠，不得流入储罐区，储罐区搭建大棚，并做防渗措施。项目区内不产生生产废水以及生活污水。; /. 消防沙池 （新建）; 围堰外，容积为2m3; 位于废油临时存放区外部. 环保工程; 废油收集区地面防渗 （新建）; 包括废油钢制储罐区及卸油区，共120m2，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）中的要求做防水防渗措施，罐区地面硬化、砂浆抹面，并采用环氧树脂漆抹面，防渗层为1米厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s），然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯; 位于废油临时存放区内部. 危险废物暂存间 （新建）; 设置单独的危险废物暂存间，指派专人管理，设置“危废暂存间”的标识。面积为15m2; 位于废油临时存放区内部. 应急储存罐和围堰（新建）; 在废油临时存放区内设置应急储存罐一个，容积为40m3，并在储罐周围设置围堰，围堰容积为57.6m3（12*8*0.6）围堰用砖混建构，再用水泥浆粉刷，并采用环氧树脂漆抹面，然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯进行防渗，在发生应急储存时对废油进行暂存; 位于废油临时存放区内部. 废气治理措施 （新建）; 排风扇等通风设备; 存放区内. 垃圾收集桶 （新建）; 用于收集工作人员的生活垃圾; 办公区和项目区. 消防应急池 （新建）; 设置1个4m3的消防应急池; 位于废油临时存放区内部. 3.1、主体工程 (1)废油临时存放区 项目建设一间钢架棚结构的废油临时存放区，里面主要放置2个30m3的废油储罐，1个40m3的废油储罐以及一个40m3的应急储罐作为备用，项目收集来的废油均存放在储油罐内，废油运走时直接通过管道从储罐内输出。废油临时存放区内还放置有干粉灭火器、钢桶、铲子等一些配套用具。 （2）管道系统 项目区内配套建设一套管道系统，用于输送项目收集到的废机油，同时建设油泵及阀门开关。 3.2、公辅工程 1、办公室和休息室 项目区内不布设办公室和休息室，建设单位拟租用项目区南侧已建厂房，依托厂房内已建好的公共设施作为办公室和休息室。项目区内工作人员为10人。 （1）运输场地 项目暂存的废油采用专门的油罐运输车进行运输，场地内运输道路均进行硬化，项目周边有乡村道路通过，交通运输便利。 （2）供电 本项目供电由附近提供的高压电缆将高压电引至变配电间高压配电室，供整个项目用电。 （3）供水 项目在运营过程中，用水量较小，由当地自来水管网供给。 （4）排水 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入周边沟渠，不得流入储罐区，储罐区搭建大棚，并做防渗措施。本项目收储过程为干式作业，不产生生产废水；由于工作人员不在场地内食宿，办公室和休息室为租用距离项目100m的群众厂房，不在项目区内，因此，项目区也不产生生活污水。 （5）消防沙池 在废油储存区内，设置消防沙池，容积约为2m3，在发生火灾事故时，可起到消防灭火的作用，消防沙池旁还应放置有干粉灭火器、铁铲等用具。 3.3、环保工程 1、废油收集区地面防渗 项目建设的废油临时存放区，由于放置废油暂存储罐，需要对地面进行防渗，采用铺设2毫米厚高密度聚乙烯，进行地面防渗处理，使防渗系数≤10-7cm/s。 - 应急储存罐和围堰 在废油临时存放区内设置有一个应急储存罐，应急储存罐容积为40m3，储罐发生泄漏时可以将废油暂时收集至应急储存罐中，在废油储罐和应急储存罐周围设置了围堰，围堰长:12m、宽：8m、高:0.6m、围堰容积为57.6m3，围堰用砖混建构，再用水泥浆粉刷，并采用环氧树脂漆抹面，然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯进行防渗。用于减少废油临时存放区内储罐发生少量泄漏事故时的影响范围，从而起到一定的防护作用。 3、垃圾收集桶 由于项目区和办公区内生活垃圾量产生较少，可采用垃圾桶统一收集后，由工人运送到距离项目区所在的轩岗乡生活垃圾堆放处由环卫部门进行处置。 4、生产规模 项目临时收储中转废油约1500t/a。本项目所临时收储中转的废机油、废润滑油来源主要在芒市各地区4S店、中小型汽车修理厂以及矿山企业厂进行收购。本项目临时收储、物流中转废油量由废油收购情况而定，最大存储量为100t，一般存储时间不超过3个月，即委托有道路经营许可证的运输公司运至有处置危险废物资质的公司进行处置。场地内放置有2个30m3的废油储罐，1个40m3的废油储罐和1个40m3的应急储罐，均为单层罐体，但罐体外部均进行了防腐。防腐材料为聚乙烯：聚乙烯（LLPDE）堪称聚乙烯中的爱马仕，广泛应用于食品包装、医药用品、生活用品、儿童玩具等各类高要求产品。LLPDE具有韧性强、不易收缩的特点，除此以外耐酸碱、抗老化、耐高温、耐冷冻、质轻坚韧、抗腐蚀、受压性强、耐冲击等特性尤为突出。 物料名称; 极限贮存量（t）; 年中转次数; 最大存储时间; 运进; 运出; 收储周期; 运输及处置单位. 废机油; 100; 15; 不超过6个月; 专业罐车; 专业罐车; 10d~30d; 云南泽森环保科技有限公司. 表1-2 废油收集及中转情况 理化性质: 主要成分：机油，即发动机或者机械润滑油，因此废机油与润滑油的主要成分相差不大，润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。矿物基础油的化学成分包括高沸点、 高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃(直链、支链、多支链)、环烷烃(单环、双环、多环）芳烃（单环芳烃、多环芳烃)、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。添加剂主要用于改善润滑油的物理化学性质，一般常用的添加剂有:粘度指数改进剂。倾点下降剂。抗氧化剂，清净分散剂，摩擦缓和剂，油性剂，极压添加剂，抗泡沫剂，金属钝化剂。乳化剂，防辅蚀剂，防锈剂，破乳剂，抗氧抗腐剂等。 根据润滑油的化学品安全技术说明书，主要理化性质如下： 外观与性状：油状液状，淡黄色至褐色，无气味 或略带异味。 分子量：230-500 闪点（℃）：＞200 相对密度（水）：0.92 自燃温度（℃）：300 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 5、主要原（辅）料及能源消耗 本项目不属于生产性项目，不涉及生产原材料，仅使用部分辅助材料。 表1-3 项目辅助材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 一、主要辅料. 1; 高级吸油棉; t; 0.2; 芒市当地市场采购. 2; 消防沙; m3; 1.8; 芒市当地市场采购. 二、水、能源. 1; 电; 度/a; 0.2万; 从轩岗乡配电接入. 2; 水; m3/a; 128; 当地自来水管网供给. 6、主要生产设备 主要生产设备详见表1-4。 表1-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 30m3废油固定顶罐; 危化品罐体，卧式，外部进行了防腐; 台; 2. 2; 40m3废油固定顶罐; 台; 1. 3; 40m3应急罐; 台; 1. 4; 抽油泵; 2CG-58; 台; 1. 5; 手持干粉灭火器; /; 台; 2. 6; 手持二氧化碳灭火器; /; 台; 2. 7; 排风扇; /; 个; 3. 三、总图运输 项目建成后，本项目废油临时收集、中转点大致分为2个区域，即废油临时收集区及消防应急设备、运输空场、工作办公区域。 （1）平面布置 中转点主要以废油临时存放区及运输空场地为主，房区地面进行浇灌处理防渗。废油临时存放区位于项目南侧，废油临时存放区内设置有废油储罐区，地面进行防渗处理，废油储罐区内设置2个30m3的废油储罐，1个40m3的废油储罐和1个40m3的应急储罐，废油储罐区外围设置57.6m3（12*8*0.6）的安全围堰。废油临时存放区内，围堰外设置有一个15m2的危废暂存间，废油存放区内，围堰外设置一个2m2的消防沙池和一个4m3的消防应急水池。另外废油临时存放区内还应放置有应急储备用品，如灭火器、破拆装备、钢桶、铁铲、吸油棉等。废油临时存放区场地开阔，可以停放运输车辆。废油临时存放区西北侧设置开口3m宽的大门。与乡村道路连接，便于车辆运输行驶。项目办公区和休息室为租用南侧已建厂房，距离项目区较远。项目具体布置见附图2项目平面布置图。 （2）全厂运输 废油临时收集区内物料运输主要在油罐槽车、废油储罐、运输空场等区域之间往来。运输输送方式主要为管道动力输送及汽车运输。废油临时收集区外物料运输为汽车运输方式。 四、环保投资 本项目总投资为100万元，其中环保投资约为27.06万元，占总投资的27.06%，其环保投资明细具体见下表。 表1-5 环保投资一览表 序号; 内容; 单位; 数量; 投资额（万元）; 备注. 施工期; 施工期废水沉淀池; 个; 1; 0.3; 新建. 施工期洒水降尘措施; 套; 1; 0.2; 新建. 排水沟; m; 1; 0.1; 新建. 垃圾收集桶; 个; 1; 0.06; 新建. 运营期; 排风扇; 个; 3; 1.5; 新建. 5m3隔油池; 个; 1; 0.7; 新建. 4m3消防应急池; 个; 1; 1.5; 新建. 废油收集区地面防渗; /; /; 10.0; 新建. 安全围堰; 套; 1; 3.5; 新建. 40m3应急储存罐; 个; 1; 5.0; 新建. 15m2危险废物暂存间; 个; 1; 3.0; 新建. 2m3消防沙池; 个; 1; 1.2; 新建. 合计; /; /; /; 27.06; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，与本项目有关的原有污染情况。项目区存在的主要问题有：本项目所在位置为一片空地，不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1地理位置 芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3km。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。 本项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村，中心地理坐标：N24°26′02″、E98°27′38″，项目周围交通便利。 2气候气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5~10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。 经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.4m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。 3地形地貌 芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。 本项目位于芒市勐戛镇勐戛二村三队，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 4地质 项目区大地构造属青藏滇缅印尼“歹”字形构造体系，西支中段与南北向构造体系的复合部位，属于高黎贡山—三台山弧形构造带，处于龙陵—瑞丽一线大断裂带以东，地史属滨海、浅海交替环境，隶属保山—掸邦微型板块。在燕山运动中期和晚期两板块发生碰撞，海域消失，把两部拼接成一体，结束了东西两部差异发展的历史，于新生代起开始了统一发展演变历程。由于两板块俯冲碰撞，使广大地区迅速升起发生褶皱、断裂和岩浆活动，并使岩石遭受变质作用和混合岩化的深刻改造，形成德宏走向为北东—南西向的系列褶皱、断裂和变质岩与岩浆岩的地质构造格局和地貌形态基础。项目区岩类属于酸性结晶岩类。 根据现场踏勘和查阅《2018标准云南抗震烈度》附录A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组，本附录提供我国各县级及县级以上城镇地区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度，由附录A可知，德宏傣族景颇族自治州芒市地区抗震设防烈度为Ⅷ度，且项目区内多年以来未发现较大规模的滑坡、崩塌、泥石流等不良地质条件，项目区地势平坦，场地地貌单一，因此 ，项目区内不需进行地质勘察，地质情况基本稳定。 5水文水系 芒市境内河流分属于怒江水系和伊洛瓦底江水系。怒江水系主要河流有万马河、芒杏河、勐古河，伊洛瓦底江水系主要河流有芒市大河。芒市境内水资源丰富，境内年平均总径流量31.8 为亿立方米，径流深为1085 毫米，地表水总量为 33.7 亿立方米。 区域内主要水系芒市大河，为瑞丽江一级支流，属依洛瓦底水系。该河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1公里，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。木康水文站1961～1990实测水文值：年平均流量最大值为14m³/s，最小值为8.15m³/s。目前城区内两条主要纳污河流南秀河、板过河，穿越城区汇入芒市大河。 本项目所在区域最近的河流为项目区南侧约4.2Km处的芒市河，项目区水文水系图见附图4。 6土壤、植被及生物多样性 芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。 芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着乡村和城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物分布的可能。 区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。 # 通过现场调查，项目场地较为平坦，周围500m范围内无自然保护区、无风景名胜区及其他需要特殊保护的动植物。 # 7文物保护单位 芒市文物单位主要为遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。 - 根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，周围300m内没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树，无需保护的野生动物。 - 8矿产资源 - 芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有铅、锌、银、铜、锡、金、钨、镍、锑、镉等;黑色金属属矿有铁;能源矿产有褐煤;稀有金属有铀、钴土;特种金属、建筑材料和其它非金属矿有硅石、水晶、大理石、黄石、硫酸钡、石灰石等。2003年底，已发现国内矿产104处，其中最具有开发价值的是硅石、黄金、铜、铅、锌矿。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(生态环境、环境空气、地面水、地下水、声环境等) # 1环境空气质量现状 # 项目所处区域为云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村，属乡镇建成区域，根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 # 根据现场踏堪，项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 # 2地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为项目南侧约4.2km处的芒市大河，参照《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》中的区划，芒市大河从源头到木康段水环境功能为饮用二级Ⅲ类水体，从木康到入瑞丽江口水环境功能为工业用水Ⅲ类水体，本项目处于木康到入瑞丽江口段，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《德宏州2018年环境质量公报》中的内容可知，2018年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的Ⅲ类良变为Ⅳ类轻度污染；大盈江桥头村桥头水质有所下降，由上年的Ⅱ类优变为 Ⅲ类良。其余断面均满足，与上年相比无明显变化。 3声环境质量现状 # 根据《德宏州2018年度环境质量公报》，2018年，芒市城区区域环境噪声设测点106个，环境噪声（昼间）年平均等效声级为50.7dB(A)，比上年上升0.8dB(A)，夜间值未测。本项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村，属于乡镇建成区域，本项目应执行2类声环境功能区要求，2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求。 # 4生态环境质量现状 项目建设地点为芒市乡镇建成区域，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为闲置厂房及居民点，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。 由于已受到高度开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周边关系及主要环境保护目标，详见表3-1和3-2。 表3-1项目周边关系一览表 周围环境; 方位; 距离. 塑料厂; 北面; 紧挨. 废铁回收厂; 西北面; 40m. 德宏火嫂有限责任公司; 东面; 60m. 碎冰厂; 西北面; 60m. 莲新村居民; 北面; 100m. 遮相分厂八队; 西面; 200m. 芒那公路; 西面; 100m. 莲新村居民; 南面; 90m. 芒市大河; 南面; 4.2km. 表3-2 主要环境保护目标表 序号; 关心点名称; 位置距离; 人数; 保护类别; 采用标准. 1; 莲新村居民; 北侧100m; 500人; 大气环境 声环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 区域内噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 遮相分场八队; 西侧200m; 90人. 3; 莲新村居民; 南侧90m; 200人. 3; 芒市大河; 南侧4.2km; /; 地表水 环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准. 4; 植被，地貌; 项目用地范围; /; 生态环境; /.

表四、评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气 该项目所处区域属二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，环境空气质量标准见表4-1。 表4-1 环境空气各污染物的浓度限值(GB3095-2012) 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 0.200. 日平均; 0.300. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 0.070. 日平均; 0.150. 可吸入颗粒物（PM2.5）; 年平均; 0.035. 日平均; 0.075. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 0.040. 日平均; 0.080. 1小时平均; 0.200. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 0.060. 日平均; 0.150. 1小时平均; 0.500. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 0.160. 1小时平均; 0.200. 一氧化碳（CO）; 日平均; 4. 1小时平均; 10. 2地表水环境 项目附近主要地表水体为南侧4.2km的芒市大河，参照《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，项目所在区域属于芒市大河，水质类别为III类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; CODcr; BOD5; 石油类; 总磷; 氨氮. III类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0. - 3地下水环境 - 项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体限值如表4-3所示。 表4-3 地下水质量标准限值一览表 单位：mg/L（pH除外） 项目; Ⅲ类标准值; 项目; Ⅲ类标准值. pH; 6.5~8.5; 挥发性酚类; ≤0.002. 高锰酸盐指数; ≤3.0; 硫酸盐; ≤250. 氨氮（NH3-N）; ≤0.5; 铅; ≤0.05. 石油类; ≤0.3; 总硬度; ≤450. 4声环境 项目位于德宏州芒市所辖的区域，属于乡镇建成区域。项目周围区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值见表4-4。 表4-4 环境噪声限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1施工期 1.1废气污染物排放标准 施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值，详见表4-5。 表4-5 施工期大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 项目; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. 1.2噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准限值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 70; 55. 2运营期 2.1废气排放标准 - 本项目为非生产性项目，运营期主要以废油的临时收集、暂存为主，废油在临时收集环节会产生非甲烷总烃废气。非甲烷总烃废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值4mg/m3，具体标准值见表4-7。 - 表4-7 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 无组织排放浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 厂界浓度最高点; 4. 2.2噪声排放标准 项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2.3废水排放标准 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入周边沟渠，不得流入储罐区，储罐区搭建大棚，并做防渗措施；由于工作人员不在场地内食宿。办公区和休息室不在项目区内。因此本项目也不产生生活污水，本项目不对外环境排放污水，不设废水排放标准。 2.4固体废物 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准；本项目运营过程中的废油及产生的废油桶、废弃含油棉等危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。 |
| 总量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标： 本项目无生产废水产生；由于工作人员不在场地内食宿。办公区和休息室不在项目区内。因此本项目也不产生生活污水，本项目不对外环境排放污水，不设总量控制指标。 固废：处置率100%。 |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1施工期 主要工序：拟建项目主要建设废机油临时储存仓库，施工期主要工作有：基础工程（土方开挖、填方）、主体工程（铨板、砖砌墙体等）、装修工程（外墙和室内装修、水电安装）。 主体工程施工内容主要为：对租赁场地内部地面进行混凝土硬化，硬化面积为220m3，对储罐区围堰施工建设、土工膜防渗施工，对消防、环保设施进行施工建设。 产生的污染源主要有：砖砌过程中产生的噪声、废混凝土块等建筑垃圾以及建筑材料搬运过程中产生的扬尘。装修工程产生的污染源主要有：墙体粉刷产生的扬尘、水电安装产生的噪声以及废装修材料等装修垃圾。具体工艺流程和产污环节见下图。 投入使用 图5-1 施工期工艺流程图及产物节点示意 # 2营运期 2.1工艺流程及产污节点图 营运期工艺流程及产污情况如下图所示。 有资质单位油罐车 有资质单位处理 有资质单位油罐车车 收集 图5-2 工艺流程简述及产污环节图 2.2工艺流程简述 (1)收集 本项目不承担废机油的原始收集工作，由危险废物产生单位自行收集，收集后贮存于各单位的危险废物暂存间。本项目收储的废油的油品主要为废机油。 (2)运输 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HU2025-2012)中规定“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质”。 废机油经回收后交由云南泽森环保科技有限公司进行处理，该公司具有危险废物经营许可证，运输也由云南泽森环保科技有限公司负责，该公司已取得了道路运输经营许可证。 其经营范围为:道路普通货运，危险货物运输(3类) 、危险废物。 (3)卸油、贮存 本项目废机油收集点主要为芒市范围内各地区4S店、中小型汽车修理厂以及矿山企业厂等产生的废油。载有危险废物的运输车辆到达卸油区后，将输油管接入运输车辆，用真空泵进行卸载，本项目预计建成后废油中转量1500t/a，废油容器顶部与液体表面之间应保留100mm以上的空间。项目废油暂存应严格按照《危险废物贮有污染控制标准》(GB18597-2001) 的规定进行。 （4）装车、外运 当厂区内贮存的废机油达到一定数量后，委托有危险废物运输资质的单位云南泽森环保科技有限公司派专用车量，将厂区内贮存的废机油转运出去。厂区内油罐的废机油经抽油泵打入槽罐车的槽罐,运输至有危险废物处置资质的单位云南泽森环保科技有限公司进行处置。

主要污染工序： 1施工期 本项目施工期施工时间约为2个月，项目施工期的主要污染因素为废气：扬尘、机械废气；废水：主要为施工废水和少量施工人员生活污水；噪声：各类机械设备的运行噪声、施工人员活动噪声等；固体废物：建筑施工产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 1.1废水 项目施工期废水主要来自结构阶段混凝土备料废水、设备冲洗环节产生的施工废水以及施工人员在场活动产生的生活污水。 （1）施工废水 主要包括工程施工阶段养护、机械冲洗、场地冲洗过程中产生的废水，主要为混凝土养护废水、机械冲洗废水等，项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9~12。施工过程中设备、机械清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工区设置临时施工废水沉淀池，沉淀处理后的废水可用于混凝土养护以及场地洒水抑尘。 （2）施工人员的生活污水 项目施工场地不设置施工营地，施工人员不在场地内食宿，施工人员产生的生活污水主要有洗手污水，本项目施工周期仅为2个月，施工工艺简单，工程量小，施工期施工人员高峰为15人/天，生活用水量按照20L/人·d计，污水排放系数按0.8计，则施工期间生活用水量为0.3m3/d，污水产生量为0.24m3/d。施工人员生活污水中主要污染物及其含量一般为：COD 50mg/L、SS 200mg/L、氨氮5mg/L、磷酸盐5mg/L。施工期间工作人员产生的洗手等生活污水在施工区设置有临时沉淀池，生活污水经沉淀池处理后用于场地洒水降尘。 1.2废气 （1）扬尘 施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。施工产生的地面扬尘主要来自四个方面，一是来自原地面部分植被的铲除；二是来自新建设时土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；三是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；四是来自来往运输车辆引起的二次扬尘；另外还有部分施工机械设备产生的少量机械烟气，为无组织不连续排放。这些过程产生的扬尘污染，将会对周围空气环境产生影响。 扬尘量受风速的影响比较大根据其它相关单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30米范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。项目区全年平均风速小于2.4m/s。施工不易造成建筑施工工地下风向150m范围内的TSP超过环境空气质量二级标准，但项目近距离范围内有可能超标，所以施工期间应注意降尘。 （2）施工机械废气 部分燃油动力机械在建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOX、HC化合物，施工场地空旷，扩散条件较好，不会产生局部浓度过高的情况，对环境影响较小 （3）装修废气 装修期间所使用的油漆、胶合板、刨花板、泡沫填料、内墙涂料等装饰材料均会挥发少量甲醛、苯、甲苯等有毒气体 。 1.3噪声 施工期间使用的机械设备主要有打桩机、推土机、挖掘机及运输车辆等产生的噪声会对声环境造成一定污染。本项目机械噪声参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013)，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-1。 表5-1 施工期主要噪声源强 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 装载机; 5m; 72. 2; 挖掘机; 5m; 78. 3; 静力压桩机; 5m; 75. 4; 推土机; 5m; 86. 5; 电锯; 5m; 82. 6; 混凝土输送泵; 5m; 90. 7; 电焊机; 5m; 90. 8; 电钻; 5m; 84. 9; 手工钻; 5m; 81. 建筑施工单位合理安排施工时间，施工一般在昼间进行，对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级，合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场同一地点设置大量的高噪声设备，造成局部声级过高，加强施工管理，实施文明施工，采取有效的减噪措施后，施工期噪声对项目区域声环境影响不大，且施工期结束后，这部分影响也随之消失。 1.4固废 施工过程中产生的固体废物主要为施工土方开挖，施工人员的生活垃圾、建筑施工产生的少量建筑垃圾，为一般固体废物。 （1）土石方 项目地势平坦，本项目将产生一定的砖石块及土方。产生的砖石可用于回填及挡墙的建设，下层土方可回用于绿化，少量不可回用的土石方统一收集后运至相关部门指定地点堆置或交给有回填需求的企业作为回填之用。项目能够实现场地内土石方平衡，无废弃土石方产生。 （2）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要来源于施工产生的废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废弃管道、原废弃包装材料及细胞碎片形态的固形物、废弃铁质或木质建材等。施工期的建筑垃圾产生量按建筑面积每100m2产生弃渣量0.03t计算，项目新建建筑面积180m2，则施工期产生的建筑垃圾量为0.054t。建筑垃圾分类收集，分类处理，可以回收利用的回收利用，砖石、钢材等应尽量回用于场界围栏、围墙、沉淀池等过程，以节约原材料及运输成本。不能回收利用的在项目内集中收集后运至相关部门指定的垃圾处理点堆放或交给有回填需求的企业作为回填之用，禁止随意丢弃。 （3）生活垃圾 本项目施工人数为15人，施工期间工人不在工地食宿，产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾量约7.5kg/d。生活垃圾应集中收集至厂区内统一地点堆放，日产日清，可将生活垃圾运输轩岗乡垃圾堆放点，由环卫部门统一清运。 - 2营运期 2.1废气 拟建项目主要是进行废油的临时收集、暂存，在运营期产生的污染物主要是无组织非甲烷总烃废气、生活污水、设备噪声以及危险固废。 （1）非甲烷总烃 项目排放的非甲烷总烃主要来自油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等。 - 储罐呼吸损失：储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出储油罐呼吸造成的烃类有机物大呼吸排放速率为0.88kg/m3通过量，小呼吸排放速率为0.12kg/m3通过量，（双层储油罐可将呼吸损失减少93%），该油罐为双层储油罐，则大呼吸排放速率为0.0616kg/m3通过量，小呼吸排放速率为0.0084kg/m3通过量。 - 装卸油损失：油罐车装卸油时，由于油罐车与油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出油罐车装卸油时烃类有机物平均排放率为0.04kg/m3通过量。 - 油品跑冒滴漏损失：在废油装卸过程中，不可避免地有一些废油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与储罐的管理、工作人员的操作水平等诸多因素有关，根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出废油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 该项目年储存废油为1500t/a，密度为1.2g/cm3，则废油通过量为1250m3/a，由此计算烃类气体的排放量，则可以计算出该项目非甲烷总烃排放量，如下表5-2所示。 表5-2 非甲烷总烃排放量一览表 项目; 排放系数; 通过量（m3/a）; 烃排放（kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.0616kg/m3通过量; 1250; 77. 小呼吸损失; 0.0084kg/m3通过量; 1250; 10.5. 油罐车; 卸油损失; 0.04kg/m3通过量; 1250; 50. 装油损失; 0.04kg/m3通过量; 1250; 50. 管道; 跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 1250; 105. 合计; 292.5. 由上表可知项目运营期产生的非甲烷总烃为292.5kg/a，已知项目运营时间为320天，每天工作8小时，则无组织非甲烷总烃的排放速率为0.114kg/h。 （2）车辆废气 本项目涉及废油的运输，因此场地内会有部分油罐车辆进出，进行运输活动。运输车辆在启停过程中将产生一定浓度的汽车尾气，汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），其中CO是由于空气量不足，燃烧不完全的产物，THC是曲轴箱漏气、油箱与化油器内蒸发损失、局部低温，混合气不均匀燃烧的产物，NOx是高温时进入的空气中氮与氧化合而成的产物。它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系。尤其在车辆进出场地内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，污染物浓度含量最高。 由于本项目车辆只是进行运送活动，在场内大部分时间车辆处于静止状态，场地周围较为开阔，周围空气流通性能较好，排放的汽车尾气属于无组织排放，对项目场地内的空气质量将造成一定的影响。但是由于地上停车场废气易于扩散且排放量相对较小，故对环境空气影响较小。本项目应加强运输车辆的进出场管理，尽量缩短汽车在出入口停留时间，可减少汽车废气对周围环境和自身的影响。 2.2废水 本项目经营主要是以废油的临时收集、储存为主，生产工艺均为干式作业，无生产废水产生。办公室及休息室为租用南侧群众厂房以及依托已建公共设施，办公室和休息室不在项目区内，项目区内也不产生生活污水，因此本环评不再做过多分析。 2.3噪声 项目运营期，噪声主要来源于输送油泵、离心风机以及运输车辆等机械设备，项目设备声源强度为75～90dB（A），设备声源强度数据见下表。 表5-3 主要设备声源强度 序号; 设备名称; 声压级dB（A）; 备注. 1; 抽油泵; 90; 测点距噪声源1m. 4; 排风扇; 75. 5; 汽车动力噪声源; 75. 2.4固体废物 本项目产生的固废为项目区内和办公区内员工产生的生活垃圾、项目区内产生的危险固废。 （1）危险固废 ①废弃吸油棉 本项目运营主要以废油的集中收集、暂存为主，在日常收储运营物流运输环节及设备清洁环节会有少量废油泼洒，根据废矿油的特性，废矿油极易造成对水环境的二次污染，因此，泼洒出来的废油不宜使用水来清除及清洁，本项目对泼洒于地面的废矿油采取吸油棉吸油，对于临时收集设备的日产清洁采取吸油棉擦拭清洁，杜绝水的使用。类比同类项目，本项目在日常运营过程中，产生的废弃吸油棉量约为0.2t/a。项目产生的废弃吸油棉属于危险固废，应集中收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设置单独的危险废物暂存间进行贮存，危险固废暂存间应指派专人管理，闲杂人等不得进入，并设置明显的标识。项目在运营过程中产生的废弃吸油棉将委托具有危险固废处理资质的单位进行回收，同时按照危险固废处置规程规范化处理，不得对外环境排放。 ②收储罐底泥 项目废油收集使用的储罐会在底部形成部分底泥，可定期对储罐进行清理，储罐底泥产生量较少，约为0.5t/a，可统一收集后与项目收集的废油一起运至云南泽森环保科技有限公司处置。 （2）一般固废 项目运营期产生的固体废弃物为工作人员产生的生活垃圾，本项目有10名工作人员，按照目前的生活水平，区内工作人员生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则预计工作人员产生的生活垃圾量为5kg/d，1.6t/a。这部分生活垃圾统一收集后，送至生活垃圾堆放点，最终由环卫部门定期清运处理。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 施工期 | 场地平整压实、施工机械和运输车辆运行 | 扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械工作 | 燃油废气 | NOX、CO、THC | 少量 | 少量 |
|  | 运行期 | 运输车辆 | 粉尘、扬尘 |  | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 废油临时收集库房、应急罐区 | 非甲烷总烃废气 |  | 1250m3/a | 292.5kg/a |
| 水 污染 物 | 施工期 | 混凝土备料废水、设备冲洗等 | 施工废水 |  | 少量 | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | 施工人员在场活动 | 生活污水 |  | 0.24m3/d | 沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘 |
| 固 体废 物 | 施工期 | 建筑 | 建筑垃圾 |  | 0.054t | 0.054t |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 7.5kg/d | 集中收集后委托环卫部门定期清运 |
|  | 运行期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 1.6t/a |  |
|  |  | 废油临时收集区、应急罐区 | 废弃吸油棉 |  | 0.2t/a | 0（委托有资质的单位定期清运处理） |
|  |  | 收储罐底泥 | 底泥 |  | 0.5t/a | 0（委托有资质的单位定期清运处理） |
| 噪声 | 施工期 | 施工设备运行 | 机械噪声 |  | 70～90dB（A） | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运行期 | 车辆运输、机械设备 | 交通和机械噪声 |  | 75～90dB（A） | 厂界满足《工业企业厂界环境排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目新建厂房和生活区将会对项目土地进行开挖，土石方开挖雨季将会产生水土流失，但由于项目地势平坦，开挖的土石方量较小，开挖后及时回填，不产生弃土石方，水土流失量较小。本项目厂址周围自然生态系统已经演化成人工生态系统，该区域无珍稀和受保护的物种，项目营运过程中采取一定的污染防治措施，在厂区内设置绿化带，施工期较短对周围环境的影响不大。 因此，本项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对本项目厂址及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 （1）施工人员的生活污水 项目施工期间日均施工人员约有15人，由于施工人员大部分来自周围村寨，均不在施工场地居住，生活用水量按20L/人.d计，生活用水量为0.3m3/d，产污系数按用水量的0.8计，则项目生活污水产生量为0.24m3/d。施工期间工作人员产生的洗手等生活污水在施工区设置有临时沉淀池，生活污水经沉淀池处理后用于场地洒水降尘。 （2）施工废水 主要包括工程施工阶段养护、机械冲洗、场地冲洗过程中产生的废水，主要为混凝土养护废水、机械冲洗废水等，项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9~12。施工过程中设备、机械清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工区设置临时施工废水沉淀池，沉淀处理后的废水可用于混凝土养护以及场地洒水抑尘。 采取上述防范措施后，本工程生活污水、施工废水对水环境的影响较小。 2大气环境影响分析 本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的燃油废气以及装修废气。 2.1扬尘 施工产生的扬尘主要污染物为TSP， 不含有毒有害的特殊污染物质，呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定，会对施工环境有一定的污染。 根据同类施工现场的实测资料，项目施工扬尘的影响范围集中于施工场地及下风向150m范围内。者不采取防治措施，在干燥和大风天气情况下，施工场地近地面粉尘会对施工场地周围及下风向150m范围内的大气环境产生影响。本项目150m范围内环境敏感点较多，因此施工期场尘对周围环境敏感点产生的一定的影响。为最大限度减小施工扬尘对环境敏感点及周边环境的影响，应采取下列相关防治措施： ①在施工期间对本项目道路实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见，每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. ②运输车辆必须密闭化，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒。 ③禁止在道路和行道上堆放、转运产生扬尘污染的建筑材料。 ④在施工区与道路结合段设置洒水抑尘设施，对施工扬尘产生的作业点定时洒水，减小起尘。 ⑤运输渣土、粉料车辆出场时必须采取覆盖措施，避免在运输过程中的抛洒现象； ⑥选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫； ⑦在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。 根据类比分析，采取洒水措施后本项目各敏感点受影响程度见表7-2。 #### 表7-2 扬尘对敏感点影响预测表 序号; 敏感点; 位置; 风向方位; 是否达标. 1; 莲新村居民; 南侧90m; 侧风向; 达标. 2; 莲新村居民; 北侧100m; 侧风向; 达标. 3; 遮相分场八队; 西侧200m; 上风向; 达标. 施工方通过采取合理有效的环保措施，可最大限度地减缓扬尘等大气污染物对周围环境敏感点及周围环境空气质量的污染影响，且施工期对空气环境的影响具有断续性、短时性，随施工期的影响随之消失，严格采取上述措施，对区域空气质量影响较小。 2.2机械、运输废气对环境的影响 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。施工机械产生的废气主要有在土石方阶段使用的挖土机、静压打桩机、运输车辆等。其排放的废气主要污染物为NOx、CO和CHx等。施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，且建设场地开阔，易于通风。因此在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 2.3装修材料对大气环境的影响 装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、聚甲醛、甲醇、苯及油漆和涂料喷涂产生的废气，因此涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到GB/T18883－2002《室内空气质量标准》、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求。 为减轻装修废气对环境和人体的影响，环评要求建设单位使用的装修材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等；禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。装修完毕后须空置通风一段时间，一般为1个月，消除有害物质的残留，方可使用。3声环境影响分析 （1）噪声源及源强 根据工程分析，建设项目在施工期间所产生的噪声主要来源于施工机械电钻、电锤、手工钻、液压挖掘机、装载机和运输车辆等设备产生的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，项目夜间不施工。 - 施工机械噪声衰减预测 - 噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下： LA（r）＝LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro） Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB， Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为1.142； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其几何扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L= 20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值，dB（A）； r——监测点距声源的距离，m； r0——参考位置距离，按1m计。 声源叠加按下列公式计算： 式中：Li——第i个声源声值; LA——某点噪声总叠加值； n——声源个数 由上公式计算出项目施工区域噪声预测结果见表7-3： 表7-3 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 设备名称; 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 35m; 50m; 100m; 150m; 200m. 电钻; 84; 75; 71; 69; 67; 64; 61; 55; 51; 49. 推土机; 81; 75; 71; 69; 67; 64; 61; 55; 51; 49. 手工钻; 81`; 75; 71; 69; 67; 64; 61; 55; 51; 49. 电锯; 82; 75; 71; 69; 67; 64; 61; 55; 51; 49. 液压挖掘机; 72; 66; 62; 60; 58; 55; 52; 46; 42; 40. 轮式装载机; 78; 72; 68; 66; 64; 61; 58; 52; 48; 46. 运输车辆; 72; 66; 62; 60; 58; 55; 52; 46; 42; 40. 表7-4多台机械设备同时运转的噪声预测值(dB(A)) 距离（m）; 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 35m; 50m; 100m; 150m; 200m. 噪声预测值; 87; 81; 77; 75; 73; 70; 67; 61; 57; 55. 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间等效声级≤70dB（A），夜间等效声级≤55dB（A），从表7-3可以看出，昼间单台施工机械噪声在距声源35m以外区域可符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，夜间单台施工机械噪声在距声源200m以外区域可符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。施工期间，严禁场地内进行夜间（22:00-7:00）施工，施工单位应合理安排施工时间，在保证施工质量的前提下，高效地完成施工活动，缩短施工时间，施工单位应选用低噪声、较先进的施工设备，从源头上控制噪声排放，可安装减震垫和消声器，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。对于不可避免必须连续施工的作业，施工单位需向芒市环保部门提出申请，在领取允许夜间施工的证明并通告附近企业、居民后，方可在核定时间内夜间开展施工作业。场区与居民点之间设有树木阻隔，距离最近居民点90m，经过距离衰减和阻隔后的施工噪声对敏感点的影响不大。同时项目施工期较短，影响随着施工期的结束而结束。 表7-5 高噪设备叠加噪声对敏感点预测值 序号; 敏感点; 位置; 预测值; 超标值dB（A）. 昼70; 夜55. 1; 莲新村居民; 北侧100m; 61; /; /. 2; 莲新村居民; 南侧90m; 59; /; /. 为减轻施工噪声对周边环境的影响，项目施工期间应注重施工噪声控制，并采取必要的降噪措施，措施如下： ①禁止夜间施工。项目施工应避免在晚上22：00~次日7：00之间，中午12：00~14:00之间施工作业。 ②加强外部管理，聘用现代化水平较高、技术装备较好的工程承包单位进行文明施工。 ③选用新型的、低噪声的设备，进一步降低施工噪声对周边环境的影响，以确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）的要求。 ④中午12：00～14：00禁止施工，若要施工，必须进行公示并取得有关部门同意。 ⑤合理安排行车路线，合理布置施工现场。 ⑥注意对施工设备的维护保养，使得各种施工机械设备保持良好的运行状态，以减少噪声的产生。 4固废环境影响分析 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾，施工场地废弃土石方、各种废弃建筑装修材料和包装材料等。 （1）生活垃圾 项目施工期每天约有15名施工人员，生活垃圾产生量为7.5kg/d，整个施工期产生0.45t。主要为有机废物，如不及时收集对周围环境和作业人员健康会带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，委托环卫部门定期清运处置。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾分类收集、分类处理，可以回收利用于场界围栏、围墙、沉淀池等过程，以节约原材料及运输成本。不可回用的统一收集后运至相关部门指定地点堆置或联系有回填需求的单位作为回填之用，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃，对环境无不利影响。 （3）土石方 项目地势平坦，本项目将产生一定的砖石块及土方。产生的砖石可用于回填及挡墙的建设，少量不可回用的土石方统一收集后运至相关部门指定地点堆置或交给有回填需求的企业作为回填之用。项目能够实现场地内土石方平衡，无废弃土石方产生。因此，挖出的土石方对环境影响小。

营运期环境影响分析 1废气环境影响分析 1.1预测因子及源强 根据工程分析，项目对废油的集中收集及物流运输均在半封闭的废油临时存放区内进行，收集容器、输送管道、动力设备均由低能耗、安全系数高、密封性能好、自动化程度高的储运设备完成，根据前面对废油临时收集设施呼吸作用释放的非甲烷总烃废气进行分析可知，无组织非甲烷总烃的排放速率为0.114kg/h。项目通过加强废油输送设备的管理以及加强废油临时存放区通风换气等防治措施，项目产生的非甲烷总烃浓度不会超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放浓度限值4mg/m³的标准。废气无组织排放源强参数见表7-6。 表7-6 预测因子、浓度限值及源强参数一览表 无组织排放源; 预测 因子; 浓度限值（mg/m3）; 标准; 源强（kg/h）; 排放高度（m）; 无组织排放源特征. 正常工况; 长度; 宽度. 储罐; 非甲烷总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 0.114; 6.0; 40m; 25m. 1.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气评价拟采用大气环境影响评价导则中推荐的AERSCREEN模型进行分析。 1.3预测结果 无组织排放的非甲烷总烃环境影响预测结果详见表7-7。 表7-7 无组织排放废气估算模式预测浓度计算结果 非甲烷总烃. 距源中心下风向距离(m); 下风向预测浓度C1(ug/m3); 浓度占标率P1(%). 1.0; 123.27; 6.16. 15.0; 208.56; 9.8. 25.0; 198.06; 9.1. 50.0; 141.56; 7.08. 75.0; 112.18; 5.61. 100.0; 93.66; 4.68. 125.0; 81.08; 4.05. 150.0; 71.9; 3.59. 175.0; 64.94; 3.25. 200.0; 59.37; 2.97. 225.0; 54.85; 2.74. 250.0; 51.12; 2.56. 275.0; 47.97; 2.4. 300.0; 45.22; 2.26. 325.0; 42.84; 2.14. 350.0; 40.75; 2.04. 375.0; 39.28; 1.96. 400.0; 37.57; 1.88. 425.0; 36.03; 1.8. 450.0; 34.64; 1.73. 475.0; 33.38; 1.67. 500.0; 32.21; 1.61. 525.0; 31.15; 1.56. 550.0; 30.16; 1.51. 575.0; 29.24; 1.46. 600.0; 28.39; 1.42. 625.0; 27.59; 1.38. 649.99; 26.85; 1.34. 675.0; 26.15; 1.31. 699.99; 25.49; 1.27. 725.0; 24.87; 1.24. 749.99; 24.29; 1.21. 775.0; 23.73; 1.19. 800.0; 23.21; 1.16. 825.0; 22.71; 1.14. 850.0; 22.23; 1.11. 875.0; 21.78; 1.09. 900.0; 21.35; 1.07. 925.0; 20.94; 1.05. 950.0; 20.54; 1.03. 975.0; 20.16; 1.01. 1000.0; 19.8; 0.99. 1025.0; 19.45; 0.97. 1050.0; 19.12; 0.96. 1075.0; 18.8; 0.94. 1100.0; 18.48; 0.92. 1125.0; 18.18; 0.91. 1150.0; 17.9; 0.89. 1175.0; 17.62; 0.88. 1200.0; 17.35; 0.87. 1225.0; 17.08; 0.85. 1250.0; 16.83; 0.84. 1275.0; 16.59; 0.83. 1300.0; 16.35; 0.82. 1325.0; 16.11; 0.81. 1350.0; 15.89; 0.79. 1375.0; 15.67; 0.78. 1400.0; 15.46; 0.77. 1425.0; 15.25; 0.76. 1450.0; 15.05; 0.75. 1475.0; 14.86; 0.74. 1500.0; 14.67; 0.73. 下风向最大浓度; 208.56; 9.8. 下风向最大浓度出现距离; 15. D10%最远距离; /. 根据上述预测，项目运营期油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃无组织排放污染物最大落地浓度为208.58ug/m3，占标率为9.8%，出现在下风向15m处，能满足4.0mg/m3标准限值，因此，项目运营期无组织排放大气污染物对周围大气环境影响较小。 大气环境防护距离确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，本次评价针对非甲烷总烃的无组织面源排放，按照大气环境防护距离标准计算程序进行大气环境防护距离的计算，见表 7-8。 表7-8 大气环境防护距离计算表 排放源; 面源. 污染物; 非甲烷总烃. 面源有效高度(m); 6. 面源宽度（m）; 25. 面源长度（m）; 40. 污染物排放速率（t/a）; 0.114. 大气环境防护距离（m）; 无超标点. 备注; 不设大气环境防护距离. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。根据计算结果，本项目无组织非甲烷总烃厂界无组织排放无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离确定 根据(GB3840-91)《制定 地方大气污染物排放标准的技术方法》第7条有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法中，无组织排放的有害气体进入呼吸带大层时，其浓度如未超过GB3095-1996《环境空气质量标准》与TJ36-79(工业企业设计卫生标准》规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所产生的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间可不设置卫生防护距离。通过预测可知，项目运营期非甲烷总烃浓度没有超过最高允许浓度标准限值，因此，本项目不设置卫生防护距离。 安全防护距离的确定 本项目主要建设废油暂存仓库，只用于废油的收集、暂存，不对废油进行加工利用；经查阅相关资料，废油暂存仓库没有明确的安全防护距离要求，但本项目距离最近的敏感点在80m以上，附近大多为企业，北侧塑料厂热源距离本项目在40m以上，且项目收储的废油具有较高的闪点及较高的自燃温度，不易发生爆炸、火灾等安全事故，加上项目区之间有墙体阻隔，因此，经过分析本项目与企业和敏感点之间的距离是安全的，企业与本项目之间的影响不大。 1.6事故情况下废气排放影响分析 本项目事故排放废气主要为非甲烷总烃，由于储油罐体、管道、阀门密封不严或损坏等原因，导致废油料泄漏，在废油泄漏状态下对油品进行收集和暂存，在短暂围堵漏油时将散发非甲烷总烃废气，呈无组织排放。根据企业提供，废油卧式储罐单罐最大储存量为80%，最高液位约为2m，连接管径100mm。假定在液体的输送管道焊缝20%发生断裂，及输送管道的破裂孔径为20mm。事故排放时间按20min考虑，伯努利方程计算公式入下： 式中：QL—液体泄漏速度，kg/s； Cd—液体泄漏系数，0.60； A—裂口面积，0.0019625m2； ρ—泄漏液体密度，910kg/m3； P—容器内介质压力，101325 Pa； P0—环境压力，101325 Pa； g—重力加速度，9.8m/s2； h—裂口之上液位高度，m。 经计算，液体泄漏速度为1.07kg/s，泄漏时间按20min计，则泄漏量为1.06t，围堰面积70m2，围堰高度为0.6m。本项目废油沸点＞200℃，蒸汽密度比空气小，不易蒸发，蒸发量较小。一般情况下若发生油品泄漏事故，泄漏油料都会在第一时间得到倒灌转移至应急罐并及时对破损罐体进行检修，且围堰位于废油临时存放区内，事故不会长时间持续扩散，因此本项目短时间的油品泄漏非甲烷总烃废气事故排放是可控制的。 1.7汽车尾气 项目使用的废油运输车辆行驶过程中，将产生少量汽车尾气，项目内道路行驶和停放的汽车尾气排放属于无组织排放，对项目区内空气质量将造成一定程度的影响。由于项目区内的运输车辆，在场地内停留的时间较短，且大部分时间车辆处于静止状态，项目区周边地势也较为开阔，停车场废气易于扩散且排放量相对较小，在加强对场地内运输车辆的进出管理，在项目区内种植部分绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，可以对废气起到一定的净化作用，在采取尽量缩短运输车辆出入停留时间等措施后，可减少汽车废气对周围环境的影响。 2地面水环境影响分析 （1）雨污分流一体 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入周边沟渠，不得流入储罐区，储罐区搭建大棚，并做防渗措施。 （2）本项目为干式作业，不产生生产废水，办公室及休息室不在办公室内，也不产生生活污水，因此本项目不会降低周边地表水芒市大河现有的水环境功能。 3地下水环境影响分析 地下水环境影响评价应对建设项目在建设期、运营期和服务期满后对地下水水质可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防、保护或者减轻不良影响的对策和措施，制定地下水环境影响跟踪监测计划，为建设项目地下水环境保护提供科学依据。本项目主要考虑运营期和服务期满后建设项目对地下水水质的影响。 对地下水的影响主要停留在项目生产运行阶段，因项目运行阶段时间较长，造成的地下水环境影响将持续较长时间。项目运营期对地下水水质的影响主要分为正常和非正常两种情况，正常情况下，防渗措施正常运行，对地下水影响可以忽略，非正常情况下，防渗措施失效，Pb等重金属对地下水造成长期轻度影响。 本项目废油贮存严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订单）相关要求进行建设。建设单位对贮存钢制储罐及地面做防腐、防渗措施，并在四周设置围堰；企业拟建的废油临时存放区，均采用水泥地面进行硬化，并采用环氧树脂进行防渗处理，围堰面积不小于最大单罐容积，采取上述措施后，泄漏的废油不会渗入地下而污染地下水，对地下水影响较小，项目建设不会明显影响区域地下水。 在采取地面防渗措施后，正常生产情况下公司厂区内无废水或其它物料排入地下或渗入地下。生产中各设备均为密封状态，正常工况下不会产生物料泄漏或跑冒滴漏，因此正常情况下本项目不会引起地下水污染影响。 4噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于废油临时收集区内设备及载重汽车产生的噪声，噪声设备主要有排风扇、抽油泵等生产设备。声源强度75～90dB（A），本项目机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。在预测其影响时应着重考虑其距离衰减，预测模式选择采用声源随传播距离增加引起的衰减公式和声级叠加公式。 1、噪声衰减模式 式中：Li－距离声源ri米处的声级，dB（A）； L0－距离声源r0米处的声级，dB（A）。 2、声级叠加公示 式中：L总－几个声压级叠加后的总声级，dB（A）； L1－ 厂界噪声值，dB（A）； L2－ 噪声源衰减到厂界时的噪声值，dB（A） 本项目噪声设备均布置在厂房内内，建设项目夜间不进行生产，设备噪声经车间墙体阻隔可衰减15～20dB（A），以噪声源减小15dB（A）为预测噪声级，根据噪声衰减公式，则项目生产设备的衰减情况见表7-9。 表7-9 生产设备噪声衰减情况 设备名称; 衰减量dB(A); 不同距离的噪声预测dB（A）. 5m; 10m; 15m; 20m; 30m; 50m; 70m; 80m; 100m; 120m. 排风扇75dB; 15; 46; 40; 36; 33; 30; 26; 23; 22; 20; 18. 抽油泵90dB; 61; 55; 51; 48; 45; 41; 38; 37; 35; 33. 多声源叠加; 64.71; 58.71; 54.71; 51.86; 48.71; 44.71; 41.71; 40.71; 38.71; 36.71. 项目运营期噪声对周围敏感点产生的影响达标情况见表7-10。 表7-10 运营期噪声对敏感点达标情况 序号; 敏感点; 位置; 达标情况. 昼60dB（A）; 夜50dB（A）. 1; 莲新村居民; 北侧100m; 达标; 达标. 2; 莲新村居民; 南侧90m; 达标; 达标. 2; 遮相分场八队; 西侧200m; 达标; 达标. 经噪声衰减计算，昼间在10m处噪声衰减至58.9dB（A），夜间30m处噪声可衰减至48.71dB（A），在噪声未达标范围内无居民，但在项目进场道路两侧200m范围内有居民，为避免或减轻运输车辆噪声对周边居民的影响，本环评建议： 1）严格控制运输车辆行驶速度，设施减速标志； 2）环评要求运输车辆进入现场应限速慢行，并禁止鸣笛；加强对工作人员的管理，做到文明生产，避免人为噪声的产生； 3）在各设备选型时，优先选用噪声低、振动小的设备，从源头降低噪声、振动的影响，对所有的设备均应采取减振处理； 4）在生产过程中严格操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养，以使其处于正常工况。 通过采取上述措施后，本项目产生的噪声对周边环境敏感点影响不大。 5固废环境影响分析 项目产生的固体废弃物主要为处理废油滴漏使用的废吸油棉，以及工作人员产生的少量生活垃圾、化粪池污泥、收储罐底泥。 （1）废弃吸油棉 本项目运营主要以废油的集中收集、暂存为主，在日常收储运营物流运输环节及设备清洁环节会有少量废油泼洒，根据废油的特性，废油极易造成对水环境的二次污染，因此，泼洒出来的废油不宜使用水来清除及清洁，本项目对泼洒于地面的废油采取用吸油棉吸油，对于临时收集设备的日产清洁采取吸油棉擦拭清洁，杜绝水的使用，本项目产生废弃吸油棉约为0.2t/a，项目产生的废弃吸油棉属于危险固废，集中收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置危险固废暂存间进行贮存，危险固废暂存室指派专人管理，并设置明显标识。本项目产生的废弃吸油棉将委托具有危险固废处理资质的单位(云南泽森环保科技有限公司)进行回收，并根据危险固废处理规程规范化处置，不对外环境排放，因此这部分固废对环境造成的影响较小。 （2）生活垃圾 项目产生的生活垃圾主要来自场地内的工作人员，产生量约为5kg/d，这部分生活垃圾通过场区内的垃圾桶进行收集，并定期运至轩岗乡垃圾堆放点，由环卫部门定期进行清运处理，这部分固废可以得到妥善处置，不会对环境造成大的影响。 （3）收储罐底油 项目收集来的废油采用储罐进行暂存，储罐使用过程中，废油会在底部积累形成底油污泥，因此储罐需要定期进行清理，将底油污泥清除，这部分储罐底油和隔油池废油一起采用小油桶收集后，与项目转运的废油一同运至云南泽森环保科技有限公司处置。 （4）危险固废的处置方式及可行性分析 本项目建成运营后年产生废吸油棉约为0.2t/a，其性质鉴定均定性为《国家危险废物名录》中HW08类的危险固废。项目产生的这部分危险固废，应在项目区内设置一间单独的危险固废暂存间，对这部分危废进行临时存放，危废暂存间的面积为15m2，危险固废暂存间的设计建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关内容执行。危险固废暂存间设计库容满足本项目危险固废产生量，存储有保障，待危险固废暂存到一定量后应委托有危废处置资质的单位进行回收处置，则本项目产生的危险固废处置措施可行。 （5）危险废物暂存及储运要求 本项目建成运营后产生的各类危险固废建设方必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定及要求对危险废物进行管理，特别是对危险固废暂存间、危废盛装容器、运输工具等存贮、中转和临时存放设施进行严格要求和管理。相关要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的内容。本项目建设方应加大危险固废的管理力度，杜绝项目产生的危险固废向外环境排放。 6土壤环境影响分析 本次环评经过对项目区域周边土壤环境的调查，区域内土壤环境状况良好，未受到工业污染源的影响。本项目运营期间的废油泼洒及油品泄漏事故可能会对区域土壤环境造成影响。因此，必须加强管理，杜绝废油的泼洒及泄漏事故的发生才能避免对土壤环境造成污染，对土壤环境进行保护拟采取以下防治措施： （1）加强管理废油临时收集及运输过程，从源头控制泄漏事故的发生。废油必须在临时收集区内部进行装卸，不得将油品泼洒、泄漏至外环境。 （2）如废油已污染土壤，应迅速设法制止其流动，包括筑堤、挖坑等，以防止污染面扩大或进一步污染水体。废油发生泄漏时应及时进行转移处理。 （3）如废油发生少量泄漏用砂土、吸油棉等吸附油品。即时回收或运至处理场所处置。 （4）用机械清除被污染土壤并在安全区处置（如焚烧）。如环境不允许大量挖掘和清除土壤时，可使用物理、化学和生物方法消除污染（如对地表封闭处理）。 通过以上对土壤环境采取严格的污染防治措施，本项目建设运营不会对项目区区域周边土壤环境造成较大影响。 7围堰防渗分析 在废油的运输过程中会发生跑冒滴漏，可能油罐会发生漏油事件防止废油下渗到土壤，对土壤环境造成污染，因此必须在废油储罐和应急储存罐周围设置围堰，围堰长为12m，宽为8m，高为0.6m，围堰容积为57.6m3，围堰用砖混建构，再用水泥浆粉刷，并采用环氧树脂漆抹面，然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯进行防渗。通过铺设防渗层能有效防止废油下渗，因此本项目运营期的地面防渗工作是可行的，对周边环境影响较小。 8废油回收利用污染控制技术规范要求 8.1废油 本项目临时收储的废油（废润滑油、废机油）按照危险固废处理，进行回收。建设单位应按照申请领取危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证相关要求，在取得当地环保主管部门颁发的《危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证》后本项目方可投入生产。 申请领取危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证，应当具备下列条件： （一）有3名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称，并有3年以上固体废物污染治理经历的技术人员； （二）有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具； （三）有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时存放设施、设备以及经验收合格的贮存设施、设备； （四）有符合国家或者省、自治区、直辖市危险废物处置设施建设规划，符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的处置设施、设备和配套的污染防治设施； （五）有与所经营的危险废物类别相适应的处置技术和工艺； （六）有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施； （七）以填埋方式处置危险废物的，应当依法取得填埋场所的土地使用权。 申请领取危险废物收集经营许可证，应当具备下列条件： （一）有防雨、防渗的运输工具； （二）有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时存放设施、设备； （三）有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施。 国家对危险废物经营许可证实行分级审批颁发。危险废物收集经营许可证，由县级人民政府环境保护主管部门审批颁发。 申请领取危险废物经营许可证的单位，应当在从事危险废物经营活动前向发证机关提出申请，并附具以上规定条件的证明材料。 8.2收集污染控制技术要求 （1）废油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷。 （2）废油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理。 （3）废油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集。 （4）废油收集过程产生的含油棉、含油毡等含废油废物应一并收集。 8.3贮存污染控制技术要求 （1）废油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。 （2）废油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。 （3）废油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。 （4）废油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。 （5）废油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废油。 （6）废油容器盛装液体废油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。 （7）已盛装废油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。 8.4运输污染控制技术要求 （1）本项目废油运输采用公路运输方式，废油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》的规定执行。 （2）废油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。 （3）废油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。 （4）废油转运前应制定突发环境事件应急预案。 （5）废油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。 （6）废油在转运过程中应设专人看护。 9危废运输、收集、贮存技术规范要求 本项目主要是进行废油（废润滑油、废机油）的收集和转运，根据危废运输、收集、贮存技术规范要求，对本项目提出规范要求。 9.1废油运输、收集、贮存一般要求 （1）项目废油转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 （2）项目废油收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 （3）项目废油收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 （4）项目废油收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。 ②应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 ③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 ④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 ⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 （5）项目废油收集、贮存、运输时应按易燃性的危险特性对废油进行包装并设置相应的标志及标签。 9.2废油的收集 （1）本项目废油的收集主要是将已包装或装到运输车辆上的废油集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。 （2）废油的收集、管理将根据废油的性质制定收集计划，收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 （3）废油的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 （4）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄露、或其它防止污染环境的措施。 （5）根据项目收集废油的性质、种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素，确定废油包装应符合如下要求： ①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝等材质。 ②废油桶应达到防渗、防漏的要求。 ③废油桶应设置相应的标签，标签信息应填写翔实。 ④废油应根据GB12463的有关要求进行运输包装 （6）废油的收集作业应满足如下要求： ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④废油收集应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 （7）废油内部转运作业应满足如下要求： ①废油内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ②废油内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 ③废油内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在 转运路线上，并对转运工具进行清洗。 9.3废油的贮存 （1）本项目收集到的废油将暂存于项目区内的储罐内，本项目已经配备了符合条件的贮存设施。 （2）废油贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 （3）废油贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 （4）贮存废油时应按废油的种类和特性，设置防雨、防火、防渗漏装置。 （5）贮存废油的场所应配置相应的消防设备。 （6）废油贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 （7）废油贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录。 （8）废油贮存设施的种类和特性应按照GB18597附录A设置标志。 9.4废油的运输 （1）废油运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 （2）废油公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行。本项目废油采取公路运输。 （3）运输单位承运废油时，应在废油储罐上按照GB18597附录A设置标志。 （4）废油公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。 （5）废油运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： ①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应急设置收集槽和缓冲罐。 由于本项目废油收集点较为分散，废油收集后的运输路线较多，本次环评仅对废油收集后运输至临时收集中转点的过程提出相关环保要求： （1）项目收集到的废油，必须采用专用的油罐运输车进行输送，且油罐车的运输路线需按照预定路线行驶，不得随意改变运输线路，不得使用其他车辆对废油进行输送； （2）项目废油的运输应严格按照危废运输、收集、贮存技术规范要求进行； （3）废油在运输路途中，如果发生泄漏、火灾、车辆侧翻等事故，应按照应急预案的要求及时进行处理，并尽快对泄漏的废油进行堵截，避免对周围环境造成更大的影响，事故收集后的废油应按照危险废物进行处置； （4）建设单位应建立废油收集、转运的台账，做好运输记录。 项目运营过程中除按照以上要求以外，还应遵守以下要求： ①危险废物储存应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记入册； ②必须定期对储存废机油的油罐及其他环保设施进行检查，发现异常时，应及时采取相应治理措施； ③企业应按照《建设项目风险评价技术导则》所列的环境风险的突发性事故应急预案纲要编写应急预案，并到当地环保局进行备案； ④危险废物储存设施必须按规定设置警示标志； ⑤记录上必须标明危废来源，数量，特性和入库日期等，并妥善保存台账； ⑥公司必须定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，在厂内显著位置标识风险物质危险特性、急救措施等标识牌，定期开展安全教育活动和组织员工进行专题培训。 同时，废机油在收集时，在管理上应做到以下几点： ①根据废机油的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况，做好台账管理； ②建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。对危险废物产生频繁的情形，从废物产生部门到贮存场所过程可控，能够有效防止危险废物的散落和遗失。 ③汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表； ④相应的产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同、台账记录表和转移联单（包括内部转移联单）等相关材料要随报表封装； ⑤危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期限至少为5年。 10项目选址合理性分析 （1）项目周边环境介绍 拟建项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村，项目用地性质为工业用地(见附件），项目北侧约100m为莲新村居民，北侧紧挨塑料厂，项目南侧约90m为莲新村居民，项目西侧约100m为芒那公路，约200m为遮相分场八队，项目西北侧约60m为冰厂，约40m处为废铁回收厂，东侧60m处为德宏州火嫂有限责任公司。项目所处地区交通便利，所在区域水、电市政设施齐全，能够满足项目用电、给排水需求。 根据现场踏勘，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区等企业，评价范围内无明显环境制约因素。 项目无生产废水及生活污水产生，区域环境空气功能区划为二类区。项目投产后，只要建设单位按照本报告要求落实各项环保设施，正常情况下主要污染物对周围环境以及各环境保护目标影响较小，对周围环境质量影响不大。固体废物100％处置，对生态环境影响轻微。项目建成后不改变区域的环境功能。 （2）项目选址与周边环境相容性 本项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村，根据现场踏勘，项目附近无易燃易爆的企业。项目周边主要为私人企业，项目北侧紧挨塑料厂，项目西北侧约60m为冰厂，约40m处为废铁回收厂，东侧60m处为德宏州火嫂有限责任公司，本项目运营期“三废”及噪声的产生及排放量都不大，通过采取相应的污染治理措施，污染物可达标排放，对周围环境影响较小。下面分析项目周边企业与本项目相互的影响以及相容理由。 - ①本项目与北面塑料厂、西北面碎冰厂、废铁回收厂、东面德宏州火嫂有限责任公司之间的相互影响 - A.本项目对北面塑料厂、西北面碎冰厂、废铁回收厂、东面德宏州火嫂有限责任公司的影响 本项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村，项目用地为工业用地，本项目主要是建设废油暂存仓库，不对废油进行加工利用，项目收集的主要是废机油 - 废机油来源主要在芒市各地区4S店、中小型汽车修理厂以及矿山企业厂进行收购。本项目临时收储、物流中转废油量由废油收购情况而定，最大存储量为100t，存储时间不超过3个月，即委托有道路经营许可证的运输公司运至有处置危险废物资质的公司进行处置，储油罐的罐体外部均进行了防腐。本项目对“三废”及噪声采取的措施如下。 - 废水：项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入周边沟渠，不得流入储罐区，储罐区搭建大棚，并做防渗措施。本项目的生产工艺均为干式作业，无生产废水产生。办公室及休息室为租用南侧群众厂房以及依托已建公共设施，办公室和休息室不在项目区内，项目区内也不产生生活污水，因此不会对周边企业造成影响。 - 废气：项目对废油的集中收集及物流运输均在半封闭的废油临时存放区内进行，收集容器、输送管道、动力设备均由低能耗、安全系数高、密封性能好、自动化程度高的储运设备完成，根据对废油临时收集设施呼吸作用释放的非甲烷总烃废气进行分析可知，项目通过加强废油输送设备的管理以及加强废油临时存放区通风换气等防治措施，项目产生的非甲烷总烃浓度不会超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放浓度限值的标准，对周边企业影响不大。 - 固体废弃物：项目产生的固体废物主要为生活垃圾和危险废物，项目生活垃圾委托当地环卫部门定期清运处置，危险废物暂存于危废暂存间后定期委托有危废处置资质的单位进行处置，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行建设，项目产生的固体废物都能得到妥善处理，对周边环境的影响在可控制的范围内。 - 噪声：本项目运营过程产生噪声的设备主要是废油临时收集区内设备及载重汽车产生的噪声，收集区内噪声设备主要有排风扇、抽油泵等生产设备。本项目机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减，声源强度不大，本项目距离敏感点较远，只要严格控制严格控制运输车辆行驶速度，运输车辆进入现场时禁止鸣笛；加强对工作人员的管理，做到文明生产，避免人为噪声的产生以及禁止夜间生产，采取本环评提出的措施后，对周边企业影响不大。 - 风险防范措施：项目建设的废油临时存放区，由于放置废油暂存储罐，需要对地面进行防渗，建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）中的要求做防水防渗措施，罐区地面硬化、砂浆抹面，并采用环氧树脂漆抹面，防渗层为1米厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s），然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯，在废油临时存放区内设置有一个应急储存罐，应急储存罐容积为40m3，储罐发生泄漏时可以将废油暂时收集至应急储存罐中，在废油储罐和应急储存罐周围设置了围堰，围堰长:12m、宽：8m、高:0.6m、围堰容积为57.6m3，围堰用砖混建构，再用水泥浆粉刷，并采用环氧树脂漆抹面，然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯进行防渗。用于减少废油临时存放区内储罐发生少量泄漏事故时的影响范围，从而起到一定的防护作用，在项目区内，设置消防沙池，容积约为2m3，在发生火灾事故时，可起到消防灭火的作用，消防沙池旁还放置有干粉灭火器、铁铲等用具。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行建设了危险废物暂存间，指派专人管理，设置“危废暂存间”的标识。面积为15m2，收集项目运营过程产生的少量危险废物。 - 综上所述，项目产生的“三废”及噪声均得到合理处置以及风险防范措施满足要求，不会对周边企业造成不利影响。 - B.项目北侧塑料厂对本项目的影响 - 根据现场踏堪，北侧塑料厂目前处于停产状态，经塑料厂负责人初步介绍，该企业正在办理环保相关手续，主要从事塑料制品的生产，生产原料为废旧塑料。该企业运营过程产生的生产废水打算经处理后回用，不外排。主要为生活污水，该企业已建化粪池，生活污水经化粪池预处理后由周边村民运走作为农家肥料施用于农田,不外排；废气主要为粉碎粉尘、烘干和注塑废气以及进出车辆废气，该企业生产废气会根据正在办理的环评报告中提出的措施进行治理，使其达标排放。项目进出车辆较少，通过厂区限速行驶、绿化吸收等措施后，影响较小；项目运营期噪声源主要为注塑机、破碎机等生产设备，该企业会通过设置减震垫、定期维护、优先选择低噪声设备，同时四周有墙体阻隔，对周围环境影响不大；固废主要为生产固废和生活垃圾，生产固废主要为塑料边角料等，回用于生产，生活垃圾委托环卫部门定期清运。该企业在生产过程采用一台锅炉供热，锅炉位于厂房的西北侧，本项目储油罐位于厂区最南侧，锅炉距离本项目储油区40m以上，同时该企业与本项目之间有墙体阻隔，而且废机油有较高的闪点和自燃温度，因此，该企业热源对本项目影响不大。 - C.项目西北侧碎冰厂对本项目的影响 - 根据现场踏堪以及询问碎冰厂负责人得知，该企业主要从事碎冰加工产业，通过工业直冷块冰机将自来水冷冻成一定尺寸的冰块，冰块放置于存冰库中冷藏待售，主要用于保鲜芒市周边的玉米。该项目运营过程产生的“三废”较少，噪声也采取了相应的治理措施。 - 废水：项目产生的废水主要为员工产生的生活污水和室内地面冲洗废水，污水经排水管道收集经化粪池预处理后由周边村民运走作为农家肥料施用于农田，不外排。因此本项目不会对周围地表水环境质量产生不利影响。 - 废气：本项目大气污染物主要为汽车尾气、垃圾收集桶以及化粪池产生的异味，项目区进出汽车主要是货车，汽车出入厂区次数较少，呈无组织排放。项目运输量少，进出及发动时间短。垃圾收集桶定期清洗，化粪池进行加盖密封，异味产生量不大，垃圾收集桶以及化粪池产生的废气污染物排放量较小，通过大气稀释扩散后对环境的影响较小。 - 固体废弃物：本项目产生的固废包括职工生活垃圾和化粪池污泥。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；化粪池污泥定期清掏作为农家肥施用于周边农田。本项目固体废弃物得到妥善处理，实现达标排放，不会对环境造成影响。 - 噪声：项目的噪声源主要为直冷式块冰机、配套冷却塔等设备噪声、社会活动噪声以及运输车辆进出噪声。 - 直冷式块冰机、配套冷却塔等设备通过设备安装时生产车间设置厂房隔音棉隔声设施；冷却塔单独设备房隔音棉隔声等措施来降低噪声。装卸货物时的社会活动噪声由于具有较大的波动性和随机性，且只在厂区内部装卸，经过距离衰减、厂房隔音后对周围环境的影响不明显；项目区内出入的车辆多为中型车，出入项目区的过程会产生噪声，由于运输车辆进出项目区次数较少，属于间歇性噪声，车辆噪声经厂房隔音、距离衰减后对区域环境影响不大。 - 综上所述，碎冰厂产生的“三废”及噪声均得到合理处置，不存在风险源，不会对本项目造成不利影响。 - D.西北面废铁收购厂对本项目的影响 - 根据现场踏堪以及询问废铁收购厂负责人得知，该企业主要在芒市周边企业收购废铁并集中堆放在厂区内，经过人工分拣后，送至成品堆放区，然后在外售，该企业收集的废铁不含易燃易爆以及不收集盛装过危险溶剂的废铁，该企业不对废铁进行加工和再生利用。因此本项目运营过程产生的“三废”及噪声影响不大。 - 该企业经营过程为干式作业，无生产废水产生。用水主要为生活污水，根据现场踏勘，项目区内已设置化粪池，生活污水排入化粪池处理后，已委托周边农民清掏作为农肥，不外排；该企业也无生产废气产生， 废气主要为车辆运输废气，运输车辆出入厂区次数较少，呈无组织排放。项目运输量少，进出及发动时间短，因此，该企业废气影响较小；固废主要为一般生活垃圾，生活垃圾中收集后已由当地环卫工人定期清运处置；噪声主要为货物装卸以及车辆运输噪声，属于中低频率噪声，具有间歇性和短时性等特点，项目夜间不进行生产，且项目距离敏感点较远，该企业噪声影响较小。 - 综上所述，废铁收购厂产生的“三废”及噪声均得到合理处置，不存在风险源，不会对本项目造成不利影响 - E.东面德宏州火嫂有限责任公司对本项目的影响 - 根据现场踏堪以及询问该企业负责人得知，该企业主要是以鲜辣椒、大蒜等为原料生产辣椒酱。具体工艺主要为首先收购鲜辣椒、大蒜等，其次对原料进行分拣，剔除杂质，然后清洗，辅以配料再油炒，最后冷却再真空包装。在生产过程会产生一定的废水、废气、噪声和固废，该企业也采取了相应的措施。该企业生产过程产生的废水主要为原料、设备等的清洗水以及员工产生的生活污水，类比同类项目，本项目清洗废水与生活污水水质接近，因此设备清洗废水与生活污水一同排入已建的化粪池处理后委托周边农民清掏作为农肥，不外排；本项目车间为密闭，四周均设置墙体阻隔，生产废气对周围影响不大；固废主要为生活垃圾以及原料在分拣过程产生的少量杂质，与生活垃圾一同委托当地环卫工人定期清运处置，噪声主要为搅碎机、灌装机等设备产生，根据该企业生产特点，设备主要为白天间歇式作业，产生的噪声为昼间间歇性噪声，因此，不会对周边企业造成较大影响。 - 综上所述，德宏州火嫂有限责任公司产生的“三废”及噪声均得到合理处置，不会对本项目造成不利影响。 - (3）结论 - 由以上分析可知，项目所在地附近企业不存在大的风险源，因此，本项目投入运营后外环境不会对本项目造成影响，本项目也不会对周围环境造成太大的影响。因此，项目与周边企业具有环境相容性，不构成相互影响，所以本项目选址可行。 - （4）贮存与设施选址 本项目收集暂存废油1500t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），本项目收集的废油属于危险废物，危废编号HW08，代码900-214-08。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单以及《废油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011），项目选址与《危险废物贮存污染控制标准》以及《废油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的要求进行对照，见表7-11和7-12所示。 表7-11 选址与《危险废物贮存污染控制标准》要求 序号; 场址选址条件; 选址特征; 符合性. 1; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。; 本项目厂址所在地地质结构稳定，芒市抗震强度为八度，地震烈度不超过7度的区域内。; 符合. 2; 贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。; 本项目贮存场所及设施底部高于地下水最高水位。; 符合. 3; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。; 不在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。; 符合. 4; 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 项目周边无易燃、易爆等危险品仓库且在高压输电线路防护区域以外。; 符合. 5; 产生量大的危险废弃物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里; 本项目只收集废机油; 符合. 6; 贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。; 暂存区地面与裙脚采用坚固、防渗材料建造，建筑材料与危险废物相容。; 符合. 7; 贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口。; 贮存场所及设施内设有安全照明设施和观察窗口。; 符合. 8; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，底部采用整体砼基础，防止雨水径流进入厂房。厂房地面必需为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础必需防渗，人工防渗层厚度需大于2mm，渗透系数≤10-7cm/s。; 厂房地面为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，暂存区域地面采用“三脂两布”防渗，人工防渗层厚度大于2mm，渗透系数≤10-7cm/s。; 符合. 9; 危险废物需防风、防雨、防晒。; 将实施防风、防雨、防晒措施。; 符合. 10; 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定; 本项目堆放危险废物的高度满足地面承载能力确定; 符合. 11; 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统; 本项目危险废物堆放设置在防风、防雨、防晒的封闭仓库内; 符合. 12; 应设计建造导流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里; 本项目仓库将设置在防风、防雨、防晒功能的封闭仓库内建筑，且租用场地外设置排水沟，能防止25年一遇的暴雨不会流到厂房内; 符合. 13; 危险废物堆内设雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨24h降雨量; 危险废物设置在防风、防雨、防晒功能的封闭仓库内建筑，且本项目实行雨污分流，有雨水排水沟，一般不会流入危险废物仓库内; 符合. 14; 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。; 本项目只收集废机油; 符合. 15; 贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。; 暂存库设置了围堰和应急储存罐，本项目废气产生量不大，安装排风扇即可。; 符合. 16; 用以存放装卸液体，半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕; 库区地面采用“三脂两布”措施，即两层玻璃纤维布、三层环氧树脂进行防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s; 符合. 表7-12项目选址与《废油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的要求 序号; 《废油回收利用污染控制技术规范》选址要求; 本项目情况; 是否符合要求. 1; 废油暂存容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷。; 采用油罐暂存，满足强度要求；有专人检查和巡检， 保证容器完好无损；; 符合. 2; 废油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理。; 废弃破损油桶均按照危险废物进行处置; 符合. 3; 废油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集。; 设置油桶进行收集; 符合. 4; 废油收集过程产生的含油棉、含油毡等含废油废物应一并收集; 均按照危险废物进行收集暂存和处置; 符合. 5; 废油贮存污染控制应符合GB 18597中的有关规定。; 本报告中表 7-11 已作出分析，符合其相关规定; 符合. 6; 废油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。; 暂存设施符合危险废物设计原则和有关消防和危险品贮存设计规范要求; 符合. 7; 废油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。; 周边 200m 范围无明火火源，仓库暂存可避免高温和阳光直射; 符合. 8; 废油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。; 本项目仅收集和暂存废机油和废润滑油，具有相容性; 符合. 9; 废油贮存设施内地面应作防渗处理，并建 设废油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废油。; 地面为硬化地面，评价要求采用防水材料或使用环保地板胶防渗；建设有仓库围堰和事故应急池; 符合. 10; 废油容器盛装液体废油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。; 预留有 5%的膨胀余量; 符合. 11; 储油油罐应设置呼吸口，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂志落入; 油罐设置呼吸阀，并在库区内储存; 符合. 12; 废油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》《水路危险货物运输规则》等的规定执行。; 本项目运输方式为道路运输，委托有危险货物道路运输许可证的公司进行运输并执行相关规定; 符合. 13; 废油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。; 指定专人严格执行危险废物转移联单制度; 符合. 14; 废油转运前应检查危险废物转移联单， 核对品名、数量和标志等。; 设置有专人检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等; 符合. 15; 废油转运前应检查转运设备和盛装容器 的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。; 转运前有专职人员对盛装容器进行检查; 符合. 16; 废油在转运过程中应设专人看护; 设置有专人看护押运; 符合. 17; 废油转运前应制定突发环境事件应急预案。; 项目运行之前会编制应急预案; 符合. 18; 废油经营单位应按照《危险废物经营许; 严格按照危险废物经营许可证; 符合. 19; 废油经营单位应按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立废油经 营情况记录和报告制度。; 由值守人员建立和管理废油经营情况记录和报告制度; 符合. 20; 废油产生单位和废油经营单位应建立环境保护管理责任制度，设置生态环境部门或者专 （兼）职人员，负责监督废油收集、贮存、运输、利用和处置过程中的环境保护及相关管理工作。; 设置有专职人员负责监督废油收集、贮存、运输、利用和处置过程中的环境保护及相关管理工作; 符合. - （5）项目常年主导方向与选址合理性分析 经查阅资料，德宏州芒市常年主导西南风，则主导风向的下风向为东北部，根据现场踏勘可知，本项目附近的敏感点主要位于项目的西面、北面和南面，距离在80m以上，东北部无敏感点，而本项目产生的污染不大且采取了相应的防治措施，本项目的建设对敏感点影响不大，所以本项目选址合理。 因此，从厂址位置与相关规范相符性上来说，本项目选址合理。 综上所述，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、等条件较好。从项目所处地理位置和周围环境分析，无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素。故从环境保护角度分析，本项目选址可行。 （6）项目建设与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环 境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 - 表7-12 建设项目“三线一单”相符性 环评[2016]150 号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。其中德宏区域范围内涉及的是大盈江—瑞丽江水源涵养生态保护红线。; 本项目属于废机油回收项目，位于芒市轩岗乡旁连新村，经业主向芒市自然资源局询问得知，项目属于工业用地，项目区不在生态红线保护区范围内，本项目符合生态保护红线要求。. “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。本项目无废水产生，废气、噪声达到排放，固废均得到合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目为废机油回收项目，区域内已铺设自来水管网且水源充足，生活用水均使用自来水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环 境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于废弃资源回收项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。. 由表 7-12可知，本项目符合“三线一单”要求。 11产业政策符合性分析 （1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订） 本项目不属于国家发改委2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的淘汰类和限制类项目，“废油回收加工生产”是9号令鼓励类第三十八项”环境保护与资源节约综合利用第15小项“三废”综合利用及治理工程和第29小项“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”，本项目作为上述鼓励行业不可或缺的辅助流程，属废油的集中收储、物流运输，建立废油收集体系。因此，本项目符合国家的产业政策。 （2）《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》 根据《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年）》，废油回收加工属于鼓励类中的第十项中的第12条工业“三废”综合利用及治理技术和项目；废油回收加工项目不属于地方产业政策中的限制和禁止类行业。本项目属废油的集中收储、物流运输，建立废油收集体系，作为上述鼓励行业不可或缺的辅助流程。本项目符合云南地方产业政策。 （3）国家环境保护总局、国家经济贸易委员会、科学技术部于2001年12月17日颁布实施《危险废物污染防治技术政策》。该政策对废油类危险废物有如下规定： ①鼓励建立矿物油收集体系，禁止将废油任意抛洒、掩埋或倒入下水道以及用作建筑脱模油，禁止继续使用硫酸/白土法再生废油。 ②废油的管理应遵循《废润滑油回收与再生利用技术导则》等有关规定，鼓励重点城市建设区域性的废油回收设施，为所在区域的废油产生者提供服务。该建设项目对文山地区市域内废油进行集中收集，临时收集。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （4）根据国土资源部、国家发改革 “关于发布实施《限制用地项目名录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知要求，本建设项目不属于限制和禁止用地项目；符合国家政策。 12平面布置合理性分析 本项目临时收集区内部平面布置在满足有关防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，储运装置均放置于室内，将废油的装卸、收集局限于室内进行，有效防止了污染物向外环境排放。收储设备集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中。这样不仅可减少占地面积，而且能节约投资和降低能耗，便于安全生产和检修管理，实现安全生产。在临时收集区内部已预留了可供大型车辆及抢险车辆进出的运输空场，具备了便利畅通的交通条件。 项目场地内配备有充足、可靠、符合生产和生活要求的水源和电源，且能满足企业发展需要，厂址距离居民住宅区有一定距离，不会对周边村庄产生影响。项目办公区设置在远离油罐区的一侧，实现办公和生产分离，在临时收集区内放置灭火器，油罐旁设置沙池和灭火器。综上所述，项目厂区平面布置是合理的。 13环境风险分析 建设项目在建设期和运营期间，存在潜在的危险和有害因素，可能发生突发性的事件或事故，如引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸等，对人身安全与环境造成不良影响。因此必须对建设项目进行环境风险评价，对这种损害的影响提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故度、损失和环境影响达到可接受水平。评价工作重点是事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和预防。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》以及本项目的特点，本报告重点对生产过程所涉及的物质进行风险分析，对废油储运设施进行分析。 13.1重大危险源识别 经过危险物质识别和生产过程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单位均为重大危险源，重大危险源的辨识依据是物质的危险性及数量。重大危险源分为生产场所重大危险源和储存区重大危险源两种。 单元内存在的危险物质的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险物质的数量根据危险物质种类的多少区分为以下两种情况： （1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 （2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： 式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本工程涉及的物料及其危险特性见表7-13。 表7-13 物质性质及其危险特性 物质名称; 物料. 废机油. 性状; 液体. 闪点，℃; ≥200. 自燃温度，℃; ≥300. 凝点，℃; ≤35. 火灾危险类别; 丙Ｂ. 危险品毒性分级; 低毒. 《职业性接触毒性危害程度分级》（GB5044-85）; Ⅳ轻度危害. 表7-14本项目储存场所危险物质量与临界量对比 单元名称; 储存品种; 标准临界量，t; 本工程，t; qn/Qn; 辨识结果. 油品储罐; 废油; 2500t; 100t; 0.040; 0.040<1 不构成重大危险源. 通过对比《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），拟建工程主要收集物料均不在其所列有毒有害、易燃易爆物质范围内，根据表7-13和表7-14的分析，结合物质危险特性，本项目收储的废油料具有较高的闪点及较高的自燃温度，不易发生爆炸、火灾等安全事故，且物料收集量低于临界量，确定拟建项目主要废油收集单元均不属于重大危险源，但因为废油属于危险固废，所以仍具有一定的危险性，主要风险类型为泄漏。 13.2环境风险防范措施 (1)收集运输路线风险防范措施 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质”。本项目主要从事废机油的收集、储存。有运输委托有危险废物物运输资质的单位进行运输。 危险废物公路运输应按照《道路危险废物运输管理规定》（交通运输部令[2005]年第9号）《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、《汽车运输装卸危险货物作业规程》汽车运输级卸危险货物作业规程》（JT618-2004）、《危险废物收集、储存、运输污染控制标准》-(GB18597-2001)等相关要求进行，并成做好以下几点： - 危险废物运输之前应事先做好周密的运输计划及行驶路线，车辆运输途中应避开居民区。医院学校，公共设施等人口密集区，避开水源保护区等敏感区域。 - 运输单位承担运输危险废物时，应在车辆、危险废物包装上按照相关规范设置明显标志，例如：运输废机油应在运输车上粘贴或悬挂临时危险废物警告标志，包装标志要牢固、准确。 c.危险废物的装运应做到专车、专人等，运输人员应有较好的责任心和较好的综合素质，严格遵守交通规则，禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 d. 运输危险废物的驾驶员必须了解所运输危险废物的性质，危害特性以及发生意外的应急措施。运输危险废物，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。 e.在危险废物运输过程中一旦发生意外，不可弃车逃跑，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员，使损失降低到最小范围。 f.废机油罐车在运输过程中要有完善的安全防护措施，要求选用专用优质的垫片、法兰及输油管接口配件，防止设备内的物质泄漏。 g.运输车辆车箱。底版必须完好，周围栏板牢固，车辆应具有防雨、防潮、防晒功能，并配备相应的防泄漏措施。 （2）装卸过程的风险防范措施 a.装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装 b、装卸区应配备必要的消防设备和实施，如消防沙，灭火器等，并设置明显的指示标志。 c.应专门设置危险废物装卸区，废机油装卸区地面应做防渗防腐处理。 e、进入装卸作业区，不得携带火种。 f.装卸危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后。方可从事装卸危险废物的工作。 （3）贮存过程的风险防范措施 a.贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警，火灾报警装置。 b.储罐区设置围堰，车间地面进行防腐防渗处理。 c.危险废物入库贮存后，必须作好记录，记录上有标明危险废物的名称。 来源、数量特性和包装容器的类别，入库时间、存放位置，废物出库时间及接收单位的名称，同时危险废物的记录或货单在危险废物转运后应继续保留3年， d.危险废物贮存库房内必须设置警示标志， e.应配备通讯设备、照明设备，安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 f、废机油储罐内设置呼吸孔，防止气体膨胀。 g、危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法(总局令第5号)》执行，并填写危险废物转移联单。 因此，项目运营过程中。在采取上述防治措施后，项目造成的环境风险影响可以得到控制和减轻。 13.3突发事故应急预案 根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发[2012]98号文、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号文及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的相关内容规定，编制本项目环境事故应急预案即制定环境风险防范措施。 本评价编制的应急预案仅供参考，建设单位需正式制定更为妥善、全面的应急预案，并去当地环保局进行备案。针对本项目可能发生的突发事故，由分管领导负责，组织成立事故应急救援小组，制定事故应急处理方案，对人员进行培训和演练，使企业在出现突发事故时，有周密的计划进行抢险、抢修，使事故范围得以减小，人员伤亡率降到最低，对企业生产影响程度最低。 表7-15 油品泄漏事故应急预案 本报告建议企业制定的突发事故应急预案见下表。 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急计划区; 1.油料贮罐区； 2.厂内运输区域；. 2; 应急组织机构、人员; 1.成立项目区应急小组，人员由分管领导和安全、环境保护等部门相关人员组成，并进行分工； 2.与附近企业、当地消防部门和社区成立地区应急组织机构。. 3; 应急救援保障; 1.准备防油品外溢、扩散物资和设施，主要是沙土、吸油棉等； 2.准备防护面具等劳保防护用具； 3.配备医疗急救箱，配备治疗药品，设置小型冲洗水嘴。. 4; 报警、通讯联络方式; 1.公布应急小组联系电话，现场人员通知应急小组成员； 2.应急小组联络员负责即时与当地政府、消防、交通、公安部门、医院报警和联络。. 5; 应急抢险、救援及控制措施; 1.救援人员立即穿好防护衣，关闭所有阀门，终止油品输送。 2.将备用容器放置在泄漏部位下方，将事故贮罐的油品泵入相邻储罐； 3.将沙土、吸油棉等覆盖在地面吸附油品，并即时将吸油后的残物安全包装后清运至危险废物存储间内堆放。. 6; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 1.由地区环境监测站负责对事故现场、邻近区域进行地表水的环境监测； 2.及时安排抢险人员对事故现场进行清洗和清扫，使其恢复原状； 3.将围堰内的油品泵回应急贮罐，用大量水冲冼，冲洗水用应急储罐收集，待下一步处理，不得随意排放。. 7; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 无关人员撤离现场。. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 1．项目区安全环保部门负责对事故现场及邻近区域进行善后处理，采取恢复措施； 2.由项目区安全环保部门对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据； 3.工厂应急小组负责邻近区域事故警戒的解除。. 9; 应急培训计划、; 项目区应急小组制定应急计划后，定期安排工厂全体职工进行培训与演练. 10; 公众教育和信息; 项目区应急小组定期对对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （1）应急组织机构、人员 ①应急机构 设立应急机构指挥领导小组。由总经理任组长，分管生产、设备的副总经理任副组长。 指挥部设在生产调度室，协调指挥全公司的统一行动，各单位依职开展工作，日常工作由公司安全部、生产部、定点协作医院等单位协助。 ②职责 由项目安全部讨论制定完善的事故应急救援预案。 组建本公司应急救援队伍，组织实施、训练和演戏，并督促检查做好各项救援工作。 发出和解除应急救援指令信号、组织指挥应急救援队伍和全公司的应急救援行动，必要时请相关部门支援。 负责向上级报告和友邻单位通报情况。 组织调查事故发生原因，总结化学事故应急救援的经验教训。 ③服从部门（人员）的分工及相应要求。 （2）油品风险处理措施 在油料储罐泄漏、输油管道泄漏和油品储罐爆炸事故下的应急处理处置方法： ①泄漏应急处理 在发生泄漏事故时，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸等）接触，在确保安全情况下堵漏。不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。 围堰内泄漏的油品进入应急储存罐收集，围堰外油品用沙土、吸油棉等对泄漏油品进行吸附，然后收集运至危险废物处置场所进行下一步处置。 ②罐区火灾 a、发现事故者应立即拨打“119”火警电话，并迅速向生产调度室报告； b、生产调度室接到报警后，应迅速查清发生事故的地点和部位，并迅速通知指挥部成员前往事故现场； c、指挥部应立即通知各职能部门按专业分工开展工作，必要时向主管部门和公安、劳动等上级领导机关报告事故情况； d、发生火灾、爆炸事故的车间（部门）在报警的同时，应组织力量根据不同物质的燃烧，采取相应的手段和灭火剂进行灭火。若易燃气体发生燃烧，应关闭阀门切断气源，然后使用二氧化碳或干粉灭火器灭火。若电器设备发生燃烧，应先切断电源，然后迅速用二氧化碳、干粉或121灭火器灭火。若是一般可燃物质引发的火灾应迅速用干粉或二氧化碳灭火器扑灭；根据本项目收储废油的特性，坚决杜绝消防水的使用，以免造成对水环境的二次污染。 （3）污染事故处理措施 项目所涉及油料、油品等属易燃、易爆物质，在储罐发生泄漏时可能与周围接触的物质或设施发生反应，造成火灾和爆炸。因此，对油品应加强管理，按照有关安全规程操作避免发生泄漏。 当油品发生泄漏时，应迅速处理撤离泄漏污染区人员至安全区域，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员不要直接接触泄漏物，切断电源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。如果是小量泄漏，可使用沙土、吸油棉吸附油品，及时回收运至危废处理场所进行处理。 如果有毒有害物料发生泄漏事故污染水体或土壤，可采取以下处置措施： 液体物料槽车交通事故，应设法堵住裂缝或迅速筑一土堤拦液流；如在平地，应围绕泄漏区筑隔离堤：如泄漏发生在斜坡，则可沿污染物流动路线，在斜坡下筑拦液堤。某些情况下，在液体流动下方迅速挖坑也可阻载泄漏物料。 在拦液堤或坑内收集到的液体须尽快移到安全密封容器内，操作时采取必要的安全保护措施。已进入水体中的液／固体物料处理较困难，常采用适当措施将被污染水体与其它水体隔离，如在较小河流上筑坝将其拦住，将被污染的水抽排到其它水体或污水处理厂。 土壤污染情况主要有：各种高浓度废水（包括液体物料）直接污染土壤，固体物料由于事故倾洒在土壤中。处理方法：①对固体物料污染的土壤，用工具收集至容器中，视情况决定是否将表层土剥离作焚烧处理。②液体物料污染土壤，应迅速设法制止其流动，包括筑堤、挖坑等，以防止污染面扩大或进一步污染水体。③最广泛处置方法是用机械清除被污染土壤并在安全区处置（如焚烧）。④如环境不允许大量挖掘和清除土壤时，可使用物理、化学和生物方法消除污染（如对地表封闭处理）；地下水位高的地方采用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水；让土壤保持休闲或通过翻耕以促进蒸发等自然降解法。 13.4环境风险影响分析小结 项目主要环境风险为废油泄漏事故。经计算在采取严格安全防护措施后，项目最大可信灾害事故风险值Rmax低于同行业可接受风险水平RL，因此本项目的建设风险水平是可接受的。项目风险事故防范措施齐全，可将有毒、有害液体泄漏风险事故率降到最低点。项目在发生风险事故后通过立即启动事故应急预案，可以确保事故不扩大，不会对建设地区环境造成较大危害。项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。综合分析，项目建设从环境风险角度分析可行。 14采取的环保措施 针对项目运营期产生的环境影响提出的防治措施见表7-16。 表7-16 项目采取的污染防治对策措施一览表 环境污染影响; 时期; 对策措施; 备注. 大气环境; 施工期; 建筑材料堆放尽量安排在远离施工人员稍远的地方；在现场周围设围障，土堆、料堆遮盖；施工扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行；采取洒水方式抑制扬尘；工程承包者应按照弃土处理计划执行；车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净；禁止超载、对运输车辆进行遮盖；使用商品混凝土、施工者对门前道路实行保洁制度; 环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，使项目投产后各种污染物的排放值均能达到国家标准；设置环保专职人员，有专人负责库房的环保工作，对库房的环保设施进行维护、改造和更新，以保证环保设施发挥正常功能。定期对站点污染物的排放进行测定，建立环保档案，为环保设施更新提供可靠依据. 营运 期; 加强设备维护管理，定期对排风动力设施进行检修保养，排风动力设备故障而引起非甲烷总烃废气富集超标排放，影响周围环境，加强对工作人员的保护。. 地表水环境; 施工期; 建设临时施工废水沉淀池进行沉淀处理，处理后的水可用于施工场地洒水抑尘及混凝土养护. 营运期; 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入周边沟渠，不得流入储罐区，储罐区搭建大棚，并做防渗措施，本项目无生产废水产生和生活污水产生。. 地下水环境; 施工期; 建设过程中主要是对地面进行防渗处理，无废水下渗对地下水影响较小。. 营运期; 本项目对贮存钢制储罐及地面做防腐、防渗措施，并设置围堰；新建的废油临时存放区，采用水泥地面进行了硬化，并采用环氧树脂进行防渗处理，围堰面积不小于最大单罐容积，则泄漏的废油不会渗入地下而污染地下水。. 固体废弃物; 施工期; 建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收的根据相关规定进行清运，堆存指定地点。生活垃圾集中收集送至轩岗乡的垃圾收集点，委托环卫部门进行处置。. 营运期; 危险废物暂存于危废暂存间后委托有资质单位进行处置，生活垃圾运至轩岗乡的垃圾堆放点，最终由当地环卫部门处置；. 声环境; 施工期; 应尽量禁止在夜间及休息时间施工作业，使各类施工噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工设备的管理维护. 营运期; 选用节能低噪声设备，安装减震。严格禁止夜间生产，产噪设备布置于库房内；合理安排运输时间，噪声必须厂界达标，即声环境质量标准2级昼间60dB，夜间50dB. 15环境管理 工业企业的环境管理同计划管理、生产管理、技术管理、质量管理等各专项管理一样，是工业企业管理的一个组成部分。 根据《建设项目环境管理办法》，下阶段环境管理主要工作内容如下： - （1）设计阶段 - 建设单位必须要求设计单位按批准的环评报告书提出的各项环保措施进行环保设计。环保局参与设计审查，审查环评报告书环保措施在设计中的落实情况，及存在问题。 （2）施工阶段 项目开工后，环保部门不定期的对施工情况进行检查，落实环保设施的建设情况，促进环保设施与主体工程同时施工，检查施工期的排污情况。 （3）竣工验收阶段 项目建成后，建设单位自行组织竣工验收。 环境检测部门接受建设单位竣工验收监测任务之后，首先编制环境监测方案，由建设单位报环境监测工作完成后，要提出竣工验收监测报告，环保局在收到建设单位上报的竣工验收监测报告之后，方组织环保预验收。环保预验收合格后，环保局可参加工程全面验收签字，项目投入正常生产进入正常运行。 （4）运行期环境管理 项目在运行期遵守执行国家和地方的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境规划和目标，协调同其它有关部门的关系，以及一切与改善环境有关的管理活动。为完成以上工作内容，建设单位必须成立环境管理机构或环境管理科室。 （5）环境监测计划 表7-17 运营期污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测内容; 检测频率. 声环境; 厂界; 厂界噪声; 每年一次，昼夜两个时段. 废气; 厂界上风向和下风向各设置一个监测点; 非甲烷总烃; 每年一次. 地下水; 厂区西北侧（1个观测井）; pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、镉、铅、锌、铜、石油类; 每年一次. - （6）环境监察计划 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在运营期间各个环保设施的正常运行情况以及污染达标排放情况。 表7-18 项目环境监察一览表 - 执行单位; - 监管; - 监察内容. - 建设单位; - 德宏州生态环境局芒市分局; - 审查施工单位报送的有关工程验收的环保资料； - 对工程区环境质量状况进行预检，主要通过感观和利用环境监察的资料与数据进行检查，必要时，进行环境监察监测； - 现场监督检查施工单位对遗留环境问题的处理； - 对施工单位执行合同中环境保护条款与落实各项环境保护措施的情况与效果进行综合评估； - 整理验收所需资料的环境监察资料，起草环境监察工作总结； - 参加工程验收，并签署环境监察意见。 管理要求：①根据废机油的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况，做好台账管理； ②建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。对危险废物产生频繁的情形，从废物产生部门到贮存场所过程可控，能够有效防止危险废物的散落和遗失。 ③汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表；. （7）监测报告制度 每次监测完毕，应及时整理数据编写报告，作为企业环境监测档案，并按上级环保主管部门的要求，按季、年将监测分析报告及时上报德宏州生态环境局芒市分局。 16环保投资费用影响分析 项目投资额100万元，其中环保投资27.06万元，约占项目总投资的27.06%。环保设施能满足有关污染治理方面的需要，环保措施可以达到达标排放的要求，投资合理。环保投资主要包括：运营期三废处理费用，以及环境风险、环境管理等方面。其估算列于表7-19中。 表7-19 环保投资估算表 时段; 治理对象; 投资(万元). 运营期; 废气（非甲烷总烃）、废水（生活污水）、固体废物（生活垃圾、废弃吸油棉等）、环境风险防范、环境管理; 27.06. 17项目“三同时”竣工验收清单一览表 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年），建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目环境保护竣工验收内容见表7-20。 表7-20 拟建工程“三同时”环保竣工验收一览表 类型; 项目; 处理措施; 处理效果; 验收标准/方法. 1; 油料储罐呼吸非甲烷总烃; 安装排风扇，加强库房内部通风; 达标排放; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放要求. 2; 场地雨水; 雨污分流; 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入周边沟渠，不得流入储罐区，储罐区搭建大棚，并做防渗措施; 是否对周边水体造成影响. 3; 危险废物暂存间; 混凝土地面硬化、防渗措施、外围挡墙、警示牌、暂存措施; 对废油临时储存及运输过程中产生的危险废物进行暂时存储，定期清运; 占地面积为15m2. 4; 安全围堰; 围堰用砖混建构，再用水泥浆粉刷，并采用环氧树脂漆抹面，然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯进行防渗; 达GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》; 安全围堰容积57.6m3. 5; 应急储存罐; 防水防渗措施，罐区地面硬化、砂浆抹面，并采用环氧树脂漆抹面，防渗层为1米厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s），然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯; 容积为40m3. 6; 防渗措施; 临时收集区 运输场地及路面; 高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜，地面混凝土硬化处理. 7; 应急措施; 位于废油临时存放区内部，围堰外部; 消防应急池; 容积为4m3. 8; 位于废油临时存放区内部，围堰外部; 消防沙池; 容积为2m3. 9; 导油设施; 输油管道系统，建设油泵及阀门开关。; /; 检查是否发生漏油等情况. 10; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 得到最终处置; 由环卫部门清运处置，处置率100％. 11; 收储罐底泥、废气吸油棉; 15m2危废暂存间; 有资质单位处置; 处置率100％. 12; 事故风险; 项目必须编制环境风险事故应急预案，并报当地环保部门备案; 确保环境风险事故降到最低; 对环境影响小.

表八、建设项目拟采取的防治措施

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 场地平整压实、施工机械和运输车辆运行 | 扬尘 | 洒水降尘 | 将影响降至最小 |
|  |  | 施工机械工作 | 燃油废气 | 采用轻质柴油、加强管理 | 将影响降至最小 |
|  | 运营期 | 车辆废气 | HC、NO2、SO2 | 无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 |
|  |  | 储罐区 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀后用于洒水降尘 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | SS | 沉淀后用于洒水降尘 | 不外排 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 建筑 | 废弃建筑材料 | 施工方拟采取：集中收集，统一处理 | 将影响降至最小 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 | 将影响降至最小 |
|  | 运营期 | 废油临时收集区、应急罐区 | 废弃吸油棉 | 集中收集后放置于危废暂存间，并委托有资质的单位统一清运处理 | 将影响降至最小 不污染周围环境 |
|  |  | 废油临时收集区 | 收储罐底泥 |  |  |
|  |  | 工作人员活动 | 生活垃圾 | 在场区内分类收集，统一运至轩岗乡垃圾堆放点，最终由环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 营运期车辆及风机，采用隔声、距离衰减等措施；厂界噪声级达标。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态环境影响： 一、施工期 项目在施工前期，在施工场地修建了排水沟和截水沟，由于施工期持续时间不长，施工过程中水土流失现象不严重，合理安排工程的施工期，避免在暴雨天天气进行施工活动。 二、营运期 1、在项目场地内设排水沟，对区域外围的雨水及时截流，避免大量雨水进行冲刷场地，注意场地内的雨污分流。 2、防治水土流失定期对进场道路进行维护，减少旱季道路扬尘及雨季水土流失影响。 3、项目区内适当设置绿化带，可以起到净化空气，减弱噪声影响的作用，也可为项目区内景观设计增加美感。 在采取上述相应措施后，可有效降低本项目施工期和营运过程产生的生态影响，对环境的影响不大。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

1结论 1.1项目建设内容及基本情况 - 项目名称：德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目； - 建设地点：云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村。中心地理坐标：N24°26′02″、E98°27′38″； - 建设单位：德宏州润田再生资源回收有限公司； - 内容及规模：项目占地220m2，租用芒市轩岗乡闲置空地进行改造，对废油贮存仓库、储罐区进行防渗、防腐处理。项目建成后，对芒市及周边废油进行回收，预计年收集废油1500t/a。项目生产能做到污水、大气污染物、噪声达标排放，固体废物按要求处置。 1.2产业政策及规划符合性分析 本项目的建设对环境不会造成较大的影响，产生的污染物较少，符合当地环保要求，项目建设充分、合理利用土地资源，本项目作为废油回收加工生产行业不可或缺的辅助流程，规范了废油收集体系，实现资源回收利用，具有社会发展必要性和经济效果可行性，为芒市经济发展起到一定作用。符合《产业结构调整指导目录》（2013年修正）产业政策的要求，同时根据《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目建设符合云南地方产业政策。 1.3环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在区域内环境空气中的SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃等均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境质量现状 项目附近主要地表水体为南侧4.2km的芒市大河，参照《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，项目所在区域属于芒市大河，水质类别为III类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。 （3）声环境质量现状 项目位于德宏州芒市所辖的区域，属于乡镇建成区域。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求。 1.4环境影响分析及评价 1.4.1施工期环境影响分析及评价 （1）废气 本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的燃油废气以及装修废气。 施工产生的扬尘主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，呈无组织排放，施工方通过采取合理有效的环保措施，可最大限度地减缓扬尘等大气污染物对周围环境敏感点及周围环境空气质量的污染影响，且施工期对空气环境的影响具有断续性、短时性，随施工期的影响随之消失。施工机械废气在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质。建设单位使用的装修材料和设备必须符合国家标准，通过采取上述措施，对周围环境影响较小。 （2）噪声 项目区附近的敏感点距离项目区>70m，施工方合理安排施工时间，将噪声级较高的设备限制于白天施工，车辆运输也尽量安排于白天进行，则噪声的影响将得到降低。随着施工期的结束，影响也会随之消失。 （3）废水 施工废水经沉淀后进行回用，施工人员生活污水经沉淀后回用于施工。雨季施工时，修建临时沉砂池，沉砂池规模和位置应根据施工面积进行设计和布置，减少雨季冲刷造成的影响。 （4）固体废物影响 项目施工期产生的废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃；工地不设食宿，产生的生活垃圾量很少，本项目施工期产生的固体废物处置率为100%，因此项目施工期固体废弃物排放对环境的影响不大。 1.4.2运营期环境影响分析及评价 （1）废气 本项目废气主要为油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃，均为无组织排放，根据估算模式预测结果可知。项目运营期油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃无组织排放量为292.5kg/a，污染物最大落地浓度为208.58ug/m3，占标率为9.8%，出现在下风向15m处，能满足4.0mg/m3标准限值，通过安装排风扇以及加强项目区通风后，对区域内环境空气影响较小。 ### （2）噪声 由预测结果可知，项目厂界噪声值都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，生产车间距离最近的敏感点70m以上，生产噪声经距离衰减后对其影响较小。 ### （3）废水 ### 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入周边沟渠，不得流入储罐区，储罐区搭建大棚，并做防渗措施。本项目收储过程为干式作业，不产生生产废水；由于工作人员不在场地内食宿，办公室和休息室为租用距离项目100m的群众厂房，不在项目区内，因此，项目区也不产生生活污水。 ### （4）固废 项目产生的固体废物主要为生活垃圾和危险废物，项目生活垃圾委托当地环卫部门定期清运处置，危险废物暂存于危废暂存间后定期委托有危废处置资质的单位进行处置，项目产生的固体废物都能得到妥善处理，对周边环境的影响在可控制的范围内。 （5）地下水及土壤环境影响分析 项目租用轩岗乡闲置空地进行改造，对地面进行了防渗防腐措施。项目可能会有废油在搬运过程中产生的漏油、滴油等情况，项目贮存场地在按要求做好防渗防腐措施后，生产过程中做好泄漏液及时妥善收集与处置，对地面进行去污处置等有效的污染防治措施；项目运营期间对地下水及土壤的影响不大。 1.5环境风险影响分析 本项目的风险源属于可燃、易燃危险性物质，油料、油品贮存系统的事故率约为4.86‰。目前为止，未见相关泄漏发生的报导，项目发生风险的概率较小。但这些物质对人体均有一定的伤害性，因此一旦发生风险事故，将对工厂周围的环境造成一定的影响。建设单位严格按照环评提出的相关措施做好风险防范工作，一旦发生事故严格按照相关应急预案实施，风险对周围环境的影响在可接受的范围内。 企业应该认真做好各项风险防范措施，完善现有生产管理制度，储运过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是基本可以接受的。 1.6总结论 德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目年收集、贮存项废油1500t/a，主要针对芒市及周边地区废油进行回收，项目符合国家产业政策。项目运营期，切实落实本报告提出的各项环保措施及环境保护要求的前提下，其对环境的影响可以接受，从环境保护角度而言，拟建项目在拟定位置，按拟定规模、生产工艺路线建设具有环境可行性。 2污染防治对策措施 2.1施工期防治对策措施 （1）大气污染防治措施 ①加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响； ②将施工所用水泥堆放在库房或临时工棚内，及时清除撒落在地面的水泥，对产生扬尘的施工作业点设洒水装置，抑制粉尘散发和运输中的二次扬尘； ③加强对弃土、弃渣倾倒和运输过程的监督管理，运土车辆应加蓬，严禁超重、超高装载，控制二次扬尘对环境空气的污染。 （2）水污染防治措施 ①挖掘机、推土机应于指定区域冲洗泥土，冲洗水修建临时沉淀池收集、沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。加强施工机械保养、维护，减少燃油跑、冒、滴、漏，施工机械产生的废机油用专用容器收集，交由专业单位处置。严格禁止废机油随意倾倒。 ②注意施工期节约用水，减少废水的产生。降雨期间，不进行挖填方作业。暴雨期间禁止施工。合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。 ③施工期间应优先完成施工场内外雨水截流沟，使施工区内外的雨水分流。在污水管道施工期间，注意排水管的连接要密封，以防止将来污水从管中渗漏污染地下水。 （3）噪声污染防治措施 ①注意考虑施工机械设备（如搅拌、切割等加工装置）的摆放位置，使其尽量远离居民区，减少噪声扰民。必要时可采取临时的隔声围护结构或设置人工隔声屏障。 ②加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能降低而使机械噪声增大现象的发生。 ③施工单位在施工期间应采取噪声防治措施：a.建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。b.机动车辆，应当安装完整有效的消声设备和符合规定的喇叭，整车噪声应当符合机动车辆噪声排放标准。 （4）固体废弃物处置措施 ①建设施工单位加强施工管理，规范运输，禁止超载、超速运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾。 ②对于建筑垃圾应分类收集，将可以回收的部分（如废旧钢筋、铁丝等）集中收集后外售给废品收购站。可以再利用的部分（如木材等）分类堆放，进行再利用或外售。对于建筑垃圾中较为稳定的成分（如碎砖瓦砾等）就近作为填方回填场地，不能够回填部分，按照当地有关部门的要求及时清运处理。 ③对于施工人员产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育和有关宣传外，还应加强施工场内卫生保洁工作。对于施工期施工人员产生的比较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须修建临时垃圾收集点，并防止在雨天被雨水浸泡而产生对环境危害严重的渗滤液。施工人员生活垃圾集中收集后运至轩岗乡垃圾堆放点，由环卫部门统一清运。 2.2施工期防治对策措施 （1）大气污染防治措施 ①项目应定期对临时暂存区的通风设备进行维修保养，加强厂房的通风，避免因通风设备故障而引起非甲烷总烃废气浓度超标排放，影响周围环境。 ②在进行废油倒灌、转移过程中，应减少输送管道的滴漏，发现有废油滴漏的情况，应及时使用吸油棉对滴漏的废油进行处理。 （2）水污染防治措施 ①项目废油储运设施的清洁及清洗不得使用水进行清洁，应使用吸油棉进行擦拭清洁，以免造成二次污染。 ②项目场地周边设不得设置水龙头，不得产生洗手废水，项目排水必须采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入周边沟渠，不得流入储罐区，储罐区搭建大棚，并做防渗措施。 （3）噪声污染防治措施 ①对临时储运设备定期保养检修，防止机械设备损坏引起高噪声对周围环境产生影响。 ②对各类固定位置使用的设备进行基础减震。 ③在废油临时收储过程中应紧闭车间门窗，合理安排高噪声设备的开机运行时间。 ④合理安排生产时间，严格保证本项目夜间不进行生产活动，避免对项目区内的噪声敏感区域造成影响。 （4）固体废弃物处置措施 ①项目产生的危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危险废物暂存设施进行定点堆放，定时清运，危险固废必须委托具有处理危废资质的单位进行回收，不得随意丢弃，防止二次污染。 ②项目产生的生活垃圾必须做到日产日清，运至轩岗乡的垃圾堆放点收集处理，以免堆存时间过长污染环境。 3建议 （1）本项目的施工必须按照环保局的要求，严格控制施工噪声，采用控制扬尘污染的措施减少施工扬尘污染。 （2）废油临时收集区域应有专业人员负责环境保护工作，以保证各项环保、安全设施的正常运行。 （3）厂房要按照有关规范的要求进行通风设备的设计、安装和使用，保证废油临时存放区内空气质量满足相关标准要求。 （4）按照国家和地方有关建设项目环境保护管理的条例进行环境保护的监督、检查和行政管理，实现清洁生产，在保证实现经济效益的同时，实现良好的环境效益。 （5）项目应建立完善的安全生产制度。 （6）项目应建立一套完善环境管理制度，并严格按照管理制度执行。确保以废水、废气、噪声、固体废物等为目标的污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放，避免形成二次污染

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日