建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

报批稿
项目名称：   志禾食品水果及农副产品加工项目 

建设单位（盖章）：云南德宏志禾食品有限公司    
编制日期：            2022年5月              

中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.jpg]B s

HARPLERANL. EAANSALL
HRM L REER R
anamses

i s conify tht the B of the Cerificse
o s nonl cxumion o by the
Clinese e deprot s s ot
B S —p -y —
-

“The People’s Repubic o hina o 0007938

‘ﬂﬂﬁﬁ?ﬁiﬁﬁuﬁk%&ﬂ"ﬂ?uaﬁﬂlﬁﬁ
ERTEH

“s ¢
Full Name
M
Sex
PreY) 06
o Date of Birth
T
Professional Type
s
Approval Date

HiEARD
Signature of the Bearer

EREL

| Tosed \v/

a,“h ‘K n‘ a

Jssued o

F0%:
FieNo.




建设项目环境影响报告书（表）
编制情况承诺书
本单位德宏正康环保科技有限公司（统一社会信用代码 91533100MA6K5T5C2N ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的志禾食品水果及农副产品加工项目环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 杨玉龙 （环境影响评价工程师职业资格证书管理号07355343506530357，信用编号 BH005008），主要编制人员包括杨秋艳（信用编号BH048289）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

                                 承诺单位（公章）：
                                  2022年3月28日
[image: image2.png]e win e

s )




[image: image3.png]RO iz

I T ———

w | #|wnsn | sosme (crsenl mown | x| 0 |wese| sosen| casen| e
o0 (o] wn | wu [mo| ww [ aw | w | w0 | o | w |
o [10] wn | ww [ mor | ww | w0 | aw | o o |
o 1] wm | wne [wor | s | aw |0 | e | o w |
o || ww | s [ owen | s | ww | | o | o o |
2o o[ wn | wae o] wk | o | we | w0 | w0 |
o0 (| om | o [wos| we | wa | m | oo | e | wo | wx
o2 [0 wn | o o] we | @a | w | weo | we | w0 | w
o3 (o] ww | o [wor | e [ am | o [wwo | wo | w | e
wn o] wm | 0 oo | ww | | @ | | wo | w | s
om o] o0 | o | @ | we | | o |ww | wo | w | s
o o ww | o | w | wx | | @ | o w0 | w0 | s
oo o] ww | o | w | k| an | & o | w0 | w0 |
L AERABRARNEARSERS A,
wn | o KESGABNARERERREMZLR, FANGHRRIA,

S KEREANT R ERRX RN,

[yerTy A, Bm w1




[image: image4.png]=== A

. hoscan. wnamsammase e o



[image: image5.png]ulﬁ%ﬂu
R prp—

%)
ne | uwn ||« i [ases] s
Zann En 7
FAEE R %E _Ammensamnnisinsanusre
prT Sunarnenn
wann weEnREARGT
suninn [ —

I T ———

& | o |meun | wosen (trsenl mews | 6 | g [wese|sesen|casee| aees
20 [w| wo | wre [ww| wk oo | w | ow | o | mw | m
o [0 90 | wie [wew| we | am | w0 | ow | o | e |
£ N s | ww | am | 0 e | o | owew | e
o || w0 | wie [wese| we | wo | @ | ow | o | s |
wa o | s | wie [wese| ww | wm [ o | ow | wiw | mw |
wn || w0 | o [ws| ww | [ @ | ow | e | ms |
o o[ w0 | o s wx | wn [ o | ow | e | me | m
oo o] oo | o Jww| we [ [w | o | o | =
wo | oo | o |oww| wk | wn | o | o | enn | s |
o (o] a0 | o [wese| we | wm | w | wo | erw | mw |
o (o] w0 | o [wase| we | wm | w | ww | erw | s | w
o2 (o] w0 | o Jees| we |an | w | ww | erw | s | w
1L AEASEAANEARSERE,
@n | o KEAGAERARKERERRENR LR, TRAGHNBIR,

S RERRANTRENRRXNE.

e s B w0 1k





目录

一、建设项目基本情况
1
二、建设项目工程分析
6
13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

四、主要环境影响和保护措施
17

五、环境保护措施监督检查清单
33

六、结论
3

5

附图： 

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目平面布置图；

附图3：环境保护目标分布图。
附件：

附件1：环境影响评价委托书；

附件2：营业执照；

附件3  投资备案证；
附件4：法人身份证；

附件5：入园证明；
附件6：厂房租赁合同；
附件7：环评流程审核表；
附件8：会议纪要；
附件9：修改说明。
附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表 

	[image: image6.jpg]



	 [image: image7.jpg]




	项目区现状及技术人员现场勘察照片
	项目区已建污水管网

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	项目区东侧现状
	项目区南侧现状

	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]z - 7%
- Mnnl -—l

S
A 35





	项目区西侧现状
	项目区北侧现状


项  目  区  现  状  照  片

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	志禾食品水果及农副产品加工项目

	项目代码
	2106-533103-04-01-954277

	建设单位联系人
	龚凯
	联系方式
	186*****835

	建设地点
	 云南 省 德宏 州芒市帕底工业园一期6号厂房

	地理坐标
	（ 98 度 28分43.772秒， 24 度 21分 51.878秒）

	国民经济行业类别
	C1523 果菜汁及果菜汁饮料制造
	建设项目行业类别
	12-26饮料制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	12%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	3613.45

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《芒市食品产业园控制性详细规划》，（芒政复【2017】114号）

	规划环境影响

评价情况
	《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》，于2018年2月27日取得德宏州环境保护局印发的审查意见的函（德环发[2018]28号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、本项目与《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》、《德宏州环境保护局关于对<云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书>审查意见的函》（德环发〔2018〕28号）的符合性分析如下：

表1-1  本项目与《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的函符合性分析

报告书及审查意见的函

符合性分析

符合性

报告书中提出严格限制以下项目入园：（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（或更新版本）中明令淘汰或限制的产业，规划实施过程应以最新版的《产业结构调整指导目录》为主。（2）地方产业政策淘汰或限制建设的项目。
本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造，不属于淘汰、限制类项目，符合要求

符合

报告书对于拟入驻或现有项目，必须满足以下环境保护要求：
（1）拟入驻企业应使用天然气等清洁能源，禁止使用煤、重油等燃料；
（2）现有企业在中缅燃气管道建成后，鼓励现有燃煤锅炉完成“煤改气”工程。
（3）项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；
（4）入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；
（5）对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本；
（6）入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；
（7）应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力。
（8）入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。
本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造，不使用煤、重油等燃料，产生污染物量较少，符合要求

符合

审查意见提出园区应按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，规范设计和建设园区生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。建议优化园区污水集中处理系统，按照分散与集中处理相结合的要求，建设污废水处理设施对园区产生的污废水进行处理；园区原则上只允许设置一个排污口，并在排污口安装在线监测系统，与环保行政部门联网运行。

本项目按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，本项目外排生产废水均达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准，排入园区污水处理厂处理。

符合

审查意见提出园区固体废物应规范贮存并优先考虑综合利用，不能实现综合利用的，应按照分散与集中处理相结合的原则，提前规划好园区工业固废堆场选址的水文地质调查和建设工作，确保入园企业的固体废物得到妥善处置。

本项目固废均得到合理妥善处置，处置率100%

符合

根据上表对比分析，本项目符合《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的函对入园产业的控制要求。

2、与园区产业符合性分析
园区的总体定位为：面向南亚、东南亚的外向型产业发展基地。国际知名、省内领先的高原农特资源开发创新示范园区。中缅边境城镇群的产业加工高地。云南省“产城旅一体化”发展示范园区。
芒市工业园选择发展绿色农特产品加工、生物资源加工、加工制造业（家电及针织品出口加工、装备制造）、新型建材及物流仓储等产业，实施新型工业化，提高技术含量，实现可持续发展。同时，依靠丰厚的能源产业，扩展新型建材，逐步发展出口加工业，建设与产业布局有机结合的中心商务区，按现代物流发展的方向，逐步培育云南省面向南亚、东南亚的物流市场。
以高原特色食品产业为主导、以消费品制造、外向型制造业为辅助，集群发展、产城融合、宜居宜业、特色突出的省级工业园区。

芒市工业园区的土地利用规划主要包括工业用地规划、公共管理与公共服务设施用地规划、商业用地规划、道路与交通设施用地规划、公用设施用地规划、绿地用地、广场用地规划、居住用地、物流仓储用地等。各种用地类型的地块功能明确，相邻地块间有确定的边界，体现了因地制宜的基本原则。项目位于芒市帕底工业园区。该土地性质属于工业用地。项目的建设与用地规划符合，与周边环境基本相容。
本项目位于帕底片区帕底组团，项目建成后，主要进行食品加工，建设项目行业类别属于食品制造业，因此符合园区产业定位。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析：
据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）及《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》要求，本项目与“三线一单”文件相符性见下表。
表1-1  项目与“三线一单”文件相符合性分析

具体要求

本项目情况

符合性

（一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目属于果菜汁及果菜汁饮料制造，位于芒市帕底工业园区，不在自然保护区、生态红线保护区范围内，本项目符合生态保护红线要求。
符合

（二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据区域环境质量状况，环境空气、地表水环境质量均能够满足相应的质量标准要求，声环境采取围挡、安装隔音棉、隔音垫后能够达到相应的声环境质量标准要求；本项目污染物均采取有效的治理措施后，能够做到达标排放，对周围环境影响不大，不触及环境质量底线。
符合

（三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目的运行将消耗一定量的电源、水资源等，本项目运营过程中不使用煤，总体来说项目资源消耗相对区域资源利用总量较少。
符合

（四）生态环境准入清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。

本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造，不属于芒市限制发展、禁止发展项目。
符合

（五）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定资源准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作业。
项目所在区域没有环境准入负面清单。

符合

2、产业政策符合性分析

本项目是以百香果、时令蔬菜水果（如芒果、火龙果、草莓等）为原材料的果菜汁及果菜汁饮料制造，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，由鼓励、限制和淘汰三类目录构成，本项目生产规模、设备、生产工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于允许类。项目已于2021年6月30日取得了芒市发展和改革局下发的投资项目备案证，（见附件3）。

因此，项目的建设符合相关产业政策。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程建设内容及规模
项目总占地面积3613.45m2（约5.43亩），租用地为芒市帕底工业园区一期6号厂房，将厂房进行分区改造后使用，具体分区为生产区和办公区。

建设单位将新建1条百香果果浆生产线，1条时令蔬菜水果果菜浆（汁）生产线，新购置选果机、洗果机、挖果机、灌装机、削皮机等设备，待项目建设完成后，整个厂区由生产区和办公区及其他辅助用房组成，总建筑面积3613.45m2。除此之外将根据环保要求增设隔音降噪、地面硬化并涂刷环氧地坪漆等措施。项目建设完成后，生产规模将达到年产2000吨百香果果浆、年产500吨时令蔬菜水果果菜浆（汁）。

项目主要具体内容建设见表2-1。

表2-1  项目工程内容一览表
工程分类及名称

主要建设内容

备注

主体工程
生产车间
办公区

办公区位于厂房西侧，自南至北依次为更衣间、员工入口、办公区、原料预处理间
新建
生产区
生产区内设置1条年产2000t百香果果浆生产线（百香果生料加工区、更衣消毒间、清洗间、挖果间、选果间、灌装间、包装间）；
新建
在百香果生产线旁边设置1条年产500吨时令蔬菜水果果菜浆（汁）生产线，共用清洗、灌装、包装等机器设备
新建
辅助工程

生产车间
实验室
位于生产区东南侧，占地面积为26.13m2，根据客户要求使用测糖仪和PH计或PH试纸分别测原浆糖度、原浆pH值等指标
新建
仓库
位于实验室南侧，占地面积为17.02m2，用于杂物、清扫工具等物品存放
新建
公用
工程
供水
工业园区已建成供水系统（市政自来水引入）
依托
供电
用电由园区供给
依托
环保工程
废水

生产废水排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂处理
依托
废气
运输车辆尾气，日常加强管理，控制车辆数量，自然扩散
设计提出
固废

办公生活垃圾采用2个环保型垃圾桶收集后由环卫部门清运
设计提出
废包装袋统一收集后外售给废品回收站
设计提出
不合格原料、果皮统一收集后当天清运至有机肥厂
净水器滤芯，由原厂家统一收集处理
噪声

间密闭生产，安装隔声门窗，风机进出口设置消声器等
设计提出
冷却机房，氨制冷系统，位于厂房右侧，占地面积为6m2，用于产品的存放，环评要求对制冷机房进行围挡，设置隔音棉，安装隔音垫，设置软连接等隔声降噪措施
环评提出
储运工程

产品储存
产品储存于生产区设置的冷藏库、速冻库内，清洗剂储存于仓库内
设计提出
产品运输

项目原材料及产品出入采用汽车运输

设计提出
依托工程
供电系统
本项目用电依托工业园区已建供电系统（南方电网引入），不设置备用发电机应急电源

依托

已建
供水系统
本项目用水依托工业园区已建供水系统（市政自来水引入）
依托

已建
排水系统

项目生产废水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理；项目雨水进入园区雨水管网
依托

已建

2、主要产品与产能
本项目设置年产2000吨百香果果浆加工生产线1条，年产500吨时令蔬菜水果果菜浆（汁）加工生产线1条，项目产品方案详见表2-2。
表2-2  建设项目产品方案
序号

生产线名称及数量

产品名称

年设计生产能力（t/a）

1

百香果果浆生产线1条

百香果果浆
2000
2

时令蔬菜水果果菜浆（汁）生产线1条

 果菜浆（汁）
500
3、主要生产单元及生产工艺  

项目主要进行百香果、时令蔬菜水果果菜浆（汁）加工生产，生产单元及生产工艺见表2-3。

 表2-3   主要生产单元及生产工艺

序号

生产单元

主要工艺

1

百香果加工车间
投果、分拣、清洗、风干、装筐、挖果、选浆、打包、速冻、外售
2

时令蔬菜水果加工车间
投果、分拣、清洗、风干、装筐、削皮、挖果/挖块、选浆/选块、打包、速冻、外售
4、原辅材料消耗

本项目原材料为百香果、时令蔬菜水果（如火龙果、芒果、草莓、葡萄、西红柿等），百香果、时令蔬菜水果从周边农户购入（建设单位购入后统一运入厂区内），建设单位自己运入厂区。项目产品根据客户要求检验指标进行检验，检测PH、原浆糖度等。项目原辅材料使用情况见下表。
表2-4  主要原辅料及能耗用量表
序号

原料名称

年用量（吨）

最大暂存量（吨）

规格
备注
1

百香果
5006
40
袋装（50kg/袋）
周边农户购入

2

时令蔬菜水果
782.25
10
袋装（50kg/袋）
周边农户购入

3

次氯酸钠清洗剂
0.05
0.05
瓶装（25kg/瓶）
市场购入
4

包装袋
120000个
4000个
袋装（20kg/袋）
市场购入
5
包装瓶

10000个
3000个
瓶装（1L/瓶）
市场购入
6
氨制冷剂
0.2（在线用量）
/
/

市场购入

7
PH试纸
10本
5本
本装（80张/本）
市场购入
8
水
14610m3/a
/
/
依托厂区已建的供水设施（市政自来水引入）
9
电
约2万kw•h

/
/
依托厂区已建成供电系统（南方电网引入）
理化性质：

①食品级次氯酸钠清洗剂：化学式NaClO，危险性类别为腐蚀品，主要成分：次氯酸钠、表面活性剂。食品级次氯酸钠清洗剂用于饮料水、水果和蔬菜的消毒，食品制造设备、器具的杀菌消毒，但是不可以用于以芝麻为原料的食品生产过程。杀灭微生物类别：有效杀灭肠道致病菌、化脓性球菌。
使用范围：果蔬、肉制品、食品加工设备、用具、器皿的消毒、卫生手消毒。

②氨制冷剂：氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。氨的凝固温度为-77.7℃，标准蒸发温度为－33.3℃，在常温下冷凝压力一般为1.1～1.3MPa。氨制冷剂合成工艺成熟，制取容易，价格低廉。氨制冷剂在冷凝器和蒸发器中的压力适中；单位容积制冷量较CFC-12、HCFC-22大；制冷系数高，放热系数大，相同温度及相同制冷量时，氨压缩机尺寸最小。氨制冷剂在大型冷库、超市食品陈列柜中有广泛应用。

5、主要生产设施及设施参数 

项目主要生产设施及设施参数详见表2-5。
表2-5  主要生产设施及设施参数一览表

序号

设备名称

规格/型号

单位

数量

备注
1
选果机
/
台

1

新购入
2

洗果机
TS-2500
台

1

新购入
3

半自动挖果机
YL-712-4
台

20
新购入

4
灌装机
A202109171097
台

1

新购入
5
速冻设备
SRL200E-DP
套
2
新购入
6
冷藏设备
MXJB34LBBY
套
1

新购入
7
压缩冷凝机
HBZLGF2-100M
台

1

新购入
8
净水器
NET-R0-1
台

1
新购入

9
削皮机
/
台

1

新购入

10
挖块机
/
台
1
新购入
7、劳动定员及工作制度
（1）工作制度

项目年工作日300天，工作时间为每天10小时，一班制，夜间不生产，仅冷库设备运行。
（2）劳动定员

本项目劳动定员120人，均不在项目区内食宿。

8、平面布置

根据场地实际情况，设置综合厂房，自北至南依次为员工入口、接待室、办公区，办公区右侧设置为生产区。生产区内设置1条百香果果浆生产线，，分为百香果加工区、挖果间、更衣室、消毒间、包装间，急冻库、冷藏库等；于百香果果浆生产线旁设置1条时令蔬菜水果果菜浆（汁）加工生产线，仅增加削皮机、挖块机机械设备，其余清洗、灌装、包装等机械设备与百香果生产线共用。项目具体平面布置见附图2。

	工艺流程和产排污环节

	运营期百香果工艺流程及产污节点分析

[image: image12.emf]粗洗 分拣

精洗

气泡清洗

风干

人工

（ 半 ）

挖浆

选浆 抽检 灌装 速冻 冷藏

打包

固废

废水 、 噪声

水

电加热

噪声

固废

噪声

百香果

0.1%次氯酸钠

固废

固废 、 噪声

图 2-1 百香果果浆生产工艺流程及产排污环节

外售

固废 、 实

验室废水

噪声


1.1百香果工艺流程简述：

分拣：百香果由人工上料至选果机，选果机两侧各附带3人操作位，自带接料池，用于盛接人工分拣出的坏果、烂果，此过程会产生固废。
粗洗：分拣后符合挖浆的百香果通过输送机自动进入毛辊清洗机，使用毛辊清洗机对未削皮的百香果自动进料清洗，去除泥沙及少量杂质。此过程会产生清洗废水及设备噪声。
精洗、气泡清洗：通过粗洗后的百香果进入精洗，采用0.1%的食品级次氯酸钠对百香果进行浸泡消毒、杀菌，浸泡时长为1分钟左右；浸泡后的百香果进入气泡清洗机再次清洗。此过程会产生清洗废水及设备噪声。
风干：经过清洗的百香果通过输送机进入风干机，冷风风干果皮表面水渍后送入挖果间。此过程会产生设备噪声。
人工（半）挖浆、选浆：风干后的百香果送到挖果间，用半自动挖果机切开，然后用人工挖取果囊；挖出的百香果囊会掺杂坏果、白囊以及虫子幼虫，需要进入选浆间，人工筛选不合格果浆。此过程产生固废。

抽检：人工选浆后的百香果，由实验室人员进行取样送检，根据客户要求，检测PH、原浆糖度等指标。此过程产生固废、实验室废水。
（7）灌装：项目灌装使用双绞龙灌装机进行灌装，灌装机带大接口进料和料斗存料，并配备灌装计重平台，百香果果浆通过输送带直接进入接料口，灌装机用双绞龙推送百香果果浆进行4头灌装，每个灌装口带独立阀门，下方设置灌装计重平台，配合灌装机出料口尺寸，共摆放4个电子秤进行称重，称重合格后通过带有护栏的输送带（防治灌装袋倾倒）将灌装带输送到封口机工位，使用连续式封口机进行封口。项目灌装使用包装袋灌装完成的百香果果浆规格为20kg/袋和1L/瓶，此过程会产生包装废料和设备噪声。
（8）速冻、冷藏：灌装后的袋装百香果果浆或瓶装百香果果浆）由人工放入速动盘（一袋放一盘）后装上速冻车，直接整车推进冷库急冻，急冻后满足要求的果菜浆（汁）放入冷藏库待售。
（9）打包外售：根据客户订单，进行产品打包，外售。此过程产生固废。

运营期时令蔬菜水果果菜浆（汁）工艺流程及产污节点分析
   项目果菜浆（汁）生产线与百香果果浆生产线工艺流程大致相同，仅部分机械设备有所不同，增加的削皮机和挖块机将设置于百香果挖果间旁，其余如清洗、灌装、冷库等与百香果生产线共用设备。具体生产流程如下。

[image: image13.emf]粗洗 分拣

精洗

气泡清洗

风干

削皮

选浆

抽检

灌装

速冻 冷藏

打包

固废

废水 、 噪声

水

电加热

噪声

固废

噪声

时令蔬

菜水果

0.1%次氯酸钠

固废

固废 、 噪声

图 2-2 果菜浆 （ 汁 ） 生产工艺流程及产排污环节

外售

固废 、 实

验室废水

挖浆 /

挖块

噪声

噪声


2.1时令蔬菜水果果菜浆（汁）工艺流程简述：

（1）分拣：时令果蔬由人工上料至选果机，选果机两侧各附带3人操作位，自带接料池，用于盛接人工分拣出的坏果、烂果，此过程会产生固废。
（2）粗洗：分拣后符合挖浆的时令蔬菜水果通过输送机自动进入毛辊清洗机，使用毛辊清洗机对未削皮的时令蔬菜水果自动进料清洗，去除泥沙及少量杂质。此过程会产生清洗废水及设备噪声。
（3）精洗、气泡清洗：通过粗洗后的时令蔬菜水果进入精洗，本项目采用0.1%的食品级次氯酸钠对时令蔬菜水果进行浸泡消毒、杀菌，浸泡时长为1分钟左右；浸泡后的时令蔬菜水果进入气泡清洗机再次清洗。此过程会产生清洗废水及设备噪声。
（4）风干：经过清洗的时令蔬菜水果通过输送机进入风干机，冷风风干果皮表面水渍后送入挖果间。此过程会产生设备噪声。
（5）削皮：风干后的时令蔬菜水果，需要削皮的用削皮机进削皮后，再送到挖浆间，不需要削皮的时令蔬菜水果直接送到挖浆间。此过程产生设备噪声及果皮等固废。

（6）挖浆/挖块、选浆：经过削皮处理和不需要削皮的时令蔬菜水果，进入挖浆或者用挖块机挖块；挖出的果浆会掺杂坏果、白囊以及虫子幼虫，需要进入选浆间，人工筛选不合格果浆。此过程会产生设备噪声、固废。

（7）抽检：人工选浆后的果菜浆（汁），由实验室人员进行取样送检，根据客户要求，检测PH、原浆糖度等指标。此过程产生固废、实验室废水。
（7）灌装：项目灌装使用双绞龙灌装机进行灌装，灌装机带大接口进料和料斗存料，并配备灌装计重平台，果菜浆（汁）通过输送带直接进入接料口，灌装机用双绞龙推送果菜浆（汁）进行4头灌装，每个灌装口带独立阀门，下方设置灌装计重平台，配合灌装机出料口尺寸，共摆放4个电子秤进行称重，称重合格后通过带有护栏的输送带（防治灌装袋倾倒）将灌装带输送到封口机工位，使用连续式封口机进行封口。运营期项目灌装使用包装袋灌装完成的百香果果浆规格为20kg/袋和1L/瓶，此过程会产生包装废料和设备噪声。
（8）速冻、冷藏：灌装后的袋装果菜浆（汁）或瓶装果菜浆（汁）由人工放入速动盘（一袋放一盘）后装上速冻车，直接整车推进冷库急冻，急冻后满足要求的果菜浆（汁）放入冷藏库待售。
（9）打包外售：根据客户订单，进行产品打包，外售。此过程产生固废。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

项目厂址位于芒市帕底工业园区，属于乡镇地区，根据环境空气质量功能区的分类，项目区属于二类区，按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准进行保护。根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。污染发生的时间为3~4月份。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准, 环境空气质量综合指数2.83。具体的监测数据见表3-1。

表3-1 2020 年德宏州芒市城市空气监测结果
监测
点位
平均时间
SO2

μg/m3
NO2
μg/m3
PM10
μg/m3
PM2.55
μg/m3
CO

mg/m3
O3-8h
μg/m3
空气质量
芒市
日均值范围
3～25
8～42
11～160
6～102
0.4～1.5
19～168
二级
年平均
9
19
42
22
0.8
71
百分位数浓度
17
34
86
44
1.0
115
所属类别
一级
一级
二级
二级
一级
二级
经过调查，项目位于工业园区。在工业园区，入驻的企业较少，无较大的高污染企业，已入驻的企业已经设置了相应的环保措施，因此项目所在区域环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。
2、地表水环境质量现状

根据现场调查本项目距离最近的地表水为项目区东南侧282m的清塘河，青清塘为芒市河的一条支流。根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，芒市河（木康断面—入瑞丽江口）水质类别为Ⅲ类保护目标，水体功能为农业及景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市河风平水质状况为良。2020 年所有河流断面均满足《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》规定的水质类别要求。芒市河风平满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。

表3-2  2020年环境质量公报芒市河风平河流年均监测结果

监测断面

主要污染物

(类别)
地表水水质类别

（年平均）
水质状况
《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》

规定的水质类别
芒市河风平
2020 年
——
Ⅲ
良
Ⅲ
农业用水、工业用水
声环境质量现状

项目厂址位于德宏州芒市帕底工业园区，属于工业区，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，项目所在区域属3类声环境功能区。执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

经过调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，即无居民区，因此本次评价不开展声环境质量现状监测。经过环评人员现场踏勘，项目周边无大型工业噪声源，已存在的企业均相应的采取一定的降噪措施，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求。

4、生态环境现状 

经过现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被。项目所在区域为乡镇地区，区域内多为人工植被及农田植被，生态环境更多的是人为控制，生物多样性一般。根据现踏勘走访，项目评价区域内未发现国家及云南省珍稀濒危保护动植物物种，没有狭域分布或区域特有动植物物种。所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境、地下水环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点，声环境评价范围为项目周边50m内的敏感点。本项目无声环境、地下水环境、生态环境保护目标。项目环境保护目标详见表3-3。
表3-3 大气环境主要环境保护目标

环境要素

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

N

E

大气环境

98°28′50.570″
24°21′54.736″
弄转村
约56户
二

类

区

东北
111

声

环

境

/

/

/

/

/

/

/

地下水环境

/

/

/

/

/

/

/

生态环境

/

/

/

/

/

/

/



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气  

（1）项目施工期、运营期产生的废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的无组织监控浓度限值，具体大气污染物排放标准见表3-4。

表3-4  废气排放标准浓度限值

种类

执行标准

指标

无组织监控浓度限值（周界外浓度最高点）mg/m3
粉尘

GB16297-1996

颗粒物

1.0

（2）运营期厂界恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1中的二级标准，见表3-5，

表3-5  恶臭污染物厂界标准值

污染物

标准值 mg/m3
氨

1.5

臭气浓度

20
2、废水

项目施工期废水经沉淀处理后回用于项目区内洒水降尘，不外排，因此不设排放标准；项目运营期：项目雨水排入工业园区雨水管网，汇总后排入工业园区市政雨水管网。生产废水进入园区污水管网再排入园区污水处理厂处理。

运营期项目区废水pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级排放限值。标准值见表3-6。
  表3-6 项目水污染物排放标准限值    单位：mg/L（ph除外）
标准          项目
pH

COD
BOD5
SS

NH3-N
TP

总氮
GB8978-1996
6~9

≤500
≤300
≤400

—
—
—
GB/T31962-2015
—

—

—

—
≤45

≤8

70
3、噪声   

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；运营期项目噪声执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准排放限值，具体标准值详见3-7。

表3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

执行类别

适用区域

昼间

夜间

3类

项目区厂界四周
65
55
4、固废
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。



	总量

控制

指标
	本项目污水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理，总量控制指标纳入工业园区污水处理厂控制指标，因此不再设总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目依托园区内已建成厂房，按项目生产功能区对厂房进行围挡、分割、吊顶装修，给排水管道、电路布设，设置1条年产2000吨百香果果浆生产线、1条年产500吨时令蔬菜水果果菜浆（汁）生产线，同时完成设备安装。待项目建设完成后，整个厂区由办公区、生产区及其他辅助用房组成。供排水、供电等公用工程依托芒市帕底工业园区已建工程。除此之外将根据环保要求增设制冷机房隔声降噪措施。本次环评具体施工期保护措施为：
1、大气污染防治措施

①运输车辆进入施工场地要限速行驶，建筑垃圾外运时应加盖篷布遮盖。

②加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。
③粉尘逸散性的工程材料如砂石，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取覆盖篷布，定期洒水降尘；粉状物料场所尽量远离关心点，缩短堆放时间，减少堆存量。
2、水污染防治措施

①施工人员不在场地内食宿，由于排放的废水量较小，统一收集后用于场地洒水抑尘或综合利用，不外排。

②尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

3、噪声污染防治措施

①施工期间，施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

②施工时通过采取合理布局，选用低噪声设备。

③项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间；对施工人员的环境宣传和教育，做到文明施工，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

4、固体废弃物管理措施
①施工人员的生活垃圾统一收集，并及时清委托环卫部门清运处置，避免长期堆放。

②施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，全部清运至当地建设部门的指定的地方集中堆存，严禁随意丢弃和私自焚烧建筑垃圾。

③工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。

5、生态环境保护措施
（1）加强用地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

（2）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。对弃渣应及时清运。

（3）合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。

（4）工场地周围的排水沟要加高筑固，防止泥沙直接进入河道。

（5）建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。
6、其他保护措施
（1）加强监督管理，运输车辆采取封闭措施，以避免运输途中土石撒漏，且运输车辆不得超量运载，运输车辆出现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，以避免施工运土石车辆对城市道路的污染。

（2）对环评报告提出的环境保护措施，以及各级生态环境部门提出的其他环保要求，在施工过程中应坚决实施。

（3）项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照德宏州生态环境局芒市分局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级生态环境部门的检查监督。  


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	 1、废气影响分析

（1）污染源源强分析及保护措施 

本项目为果菜浆（汁）加工项目，本项目营运期过程中不产生生产废气，仅有少量运输车辆尾气产生，运行过程中主要为制冷机发生泄漏逸出的氨气。
①汽车尾气

运输车辆所排放的尾气中主要污染物为烟尘、CO、THC、NOx等，为无组织排放。该项目每日运输量与当地供求关系有关，供求高峰期每天需运进或运出蔬菜约17t。因此车辆运输过程尾气产生量较少，本次环评不作量化计算。由于场内道路基本以水泥混凝土路面为主，且车流量不大，故车辆行驶过程中扬尘量不大，但仍需加强项目区内及进场道路的清扫工作和洒水抑尘工作。

②氨气

本项目采用的制冷机，为南通美吉制冷设备有限公司生产的液氨制冷压缩机，整套装置封闭运行，液氨循环使用，正常情况下不会发生泄漏。运行过程中液氨损耗不大，损耗约0.2kg/a，产出的氨气和氨味较少，冷库外基本闻不到。项目在设备定期检修时设备均关闭一般不会排放氨气，但在极少数情况下可能会有少量的氨气溢出，因而业主须配置氨气吸收装置，将溢出的氨气捕集后用碱液进行吸收处理。

（2）环境空气影响分析

1、汽车尾气影响分析

环评要求应加强对项目区域内进出车辆的管理，尽量减少和车辆怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作，正常维护汽车辆，定期维护保养，使车辆处于较好的运转状态。本项目汽车启动时间较短，废气产生量小，且项目区域内地势开阔，通风条件较好，汽车尾气经自然扩散和绿化吸附后对周边环境影响较小。

2、氨气影响分析
本项目采用的制冷机，整套设备封闭运行。生产过程中企业应认真按照操作规程操作，定期检修和维护设备，保证设备完好，正常情况下不会有氨气逸出。但如果违规操作，或让设备“带病工作”，则容易发生泄漏，引发事故。定期检修的时候若发生少量逸出的氨气，则业主因配置氨气吸收装置，将逸出的氨气捕集后用氨液进行吸收处理。总之，业主必须增强忧患意识，制定严格的操作规程和规章制度，职工上岗前严格培训，持证上岗，及时消除生产过程中的隐患。落实上述环保措施后，可杜绝制冷机发生泄漏事故。

设备在检修时可能发生少量的氨气逸出，逸出的氨气属于无组织排放，排放量较少，由于项目所在区刮西南风，本项目东北侧111m的弄转村居民敏感点虽然位于下风向，但逸出的氨气随着距离的增加逐渐衰减，因此，少量逸出的氨气对项目的保护目标影响不大。

 2、水环境影响分析

（1）废水产生情况
本项目员工不在厂区内食宿，无生活废水产生。项目营运期用水环节主要为洗果用水、冷却机房系统补水、实验室清洗用水、工作人员洗手、车间地面及设备冲洗用水，由于净水系统使用次数少，仅在市政供水自来水水质较差的时候使用，因此仅定期更换滤芯即可，不进行反渗透冲水，无反渗透冲洗水废水产生；废水主要为生产废水（包括洗果废水、实验室废水、工作人员洗手、车间地面及设备清洗废水）。本项目生产用水情况见表4-1。

表4-1  项目生产用水情况一览表
用水项目
用水量

用水天数

年用水量m3/a
污水产生量m3/a
备注

洗果废水
4.5m3/h
45m3/d
300
13500
13500
生产废水自车间内污水管网收集后排入园区污水管网，进入园区污水处理站处理
工作人员洗手、设备、地面清洗废水

3m3/d
300
900
810
实验室废水
0.5m3/d

300
150
135

冷却系统补水
0.2m3/d
300
60
/
循环使用不外排，每天需补充新鲜水0.2m3/d，60m3/a
合计
48.7
300
14610
14445
/
（2）项目水平衡图

[image: image14.emf]洗果用水

新水

48.7

0.2

冷却塔 冷却系统补水

实验室用水

0.45

0.5

排入 园区污水

管网 ， 进入园

区污水处理厂

处理

项目

沉淀

池

工作人员 、 设备 、

地面清洗用水

3

45

45

2.7

48.15

0.2

0.3

0.05

                图4-1  项目水平衡图   单位m3/d
（3）项目废水产生情况简述
①洗果废水

本项目果菜浆（汁）生产废水主要为洗果废水，本项目所用蔬菜水果由供货商经过拣选，较为干净，先使用毛辊清洗机对未削皮蔬菜水果进行清洗，又用0.1%食品级次氯酸钠浸泡后又使用气泡清洗机对削皮蔬菜水果进行清洗，清洗时使用食品级的清洁剂，清洗剂浓度较低，清洗废水较为洁净。

根据业主提供资料，本项目运行时不进行榨汁（制浆）、调配、浓缩、发酵、加水等环节，仅进行水洗+速冻（如葡萄、西红柿），有的水果需进行水洗+去皮、挖浆+速冻（如百香果、芒果）。在实际生产过程中，生产工艺环节与《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）C137蔬菜、菌类、水果和坚果加工、C1499其他未列明食品制造项目较为符合。因此本项目的废水污染源强核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册”。由137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册可知，速冻蔬菜“根茎类、薯类、茄果类、瓜菜类”（

水洗+速冻）工艺其工业废水量产污系数为5.40吨/吨-产品，项目年产百香果果浆2000t、时令蔬菜水果果菜浆（汁）500吨，则工业废水量为4.5m3/h，45m3/d，13500m3/a，主要污染物为化学需氧量、氨氮、总氮、总磷，废水自污水管网收集后排入园区污水管网，最终入园区污水处理厂处理。
②工作人员洗手以及设备、车间地面清洗废水

项目生产过程中为保证食品卫生，工作人员需要洗手进入车间，生产设备、车间地面需进行定期清洗，清洗会产生一定量的清洗废水，该类废水主要含有低浓度清洗剂及SS。根据建设单位提供的技术资料，工作人员洗手以及设备、车间地面清洗用水量约为3m3/d，900m3/a。排水系数按0.9计，则工作人员洗手、设备及车间地面清洗废水产生量约为2.7m3/d，810m3/a。废水自污水管网收集后排入园区污水管网，最终入园区污水处理厂处理。
③冷却机房系统补水

项目配套冷藏冷冻库的冷却机房，冷却机房生产系统用水为冷却水，自然冷却后循环使用，不外排。建设单位提供的技术资料，因蒸发损失，每天需补充新鲜水0.2m3/d，60m3/a。
④实验室废水

本项目根据客户订单要求检测，检测内容为PH、原浆糖度等，使用PH试纸或PH计、糖度仪测PH和原浆糖度。根据建设单位提供的技术资料，实验室用水量约为0.5m3/d，150m3/a。排水系数按0.9计，则实验室废水产生量约为0.45m3/d，135m3/a。实验室废水一般为实验设备仪器清洗、实验人员日常清洗用水，该类废水主要含有SS，不产生含重金属等污染废水，实验室废水排入园区污水管网，最终入园区污水处理厂处理。
项目总用水量约为0.45m3/d，135m3/a，废水产生量为0.45m3/d，135m3/a。
项目水污染物产生情况根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册”产排污系数，本项目生产废水中水污染物产生情况见下表。
表4-3生产废水污染物产生情况及达标情况一览表
项目

类别

化学需氧量

氨氮

总氮

总磷

单位

克/吨-产品

克/吨-产品

克/吨-产品

克/吨-产品

产污系数

487

61.0
148
18.0
产生量（t）

1.2175
0.1525
0.37
0.045
产生浓度（mg/L）

90.185
11.296
27.407
3.333
末端治理技术

/
/
/
/
治理效率%

0
0
0
0
排放量（t）

1.2175
0.1525
0.37
0.045
排放浓度（mg/L）

90.185
11.296
27.407
3.333
标准值（mg/L）

≤500
≤45
≤70

≤8

达标情况

达标

达标

达标

达标

（4）废水排入园区污水处理厂可行性分析
根据调查，芒市工业园区帕底区污水处理厂已于2018年建设8月建设完成，一期设计处理能力为0.5万m3/d，二期处理规模达到1.1万m3/d，三期1.6万m3/d。现实际处理水量为800m3/d，包括帕底组团80%的污水，已建污水处理站一期规模为0.5万m3/d。采用“粗格栅+进水提升泵房+细格栅+平流沉砂池+CASS工艺+二沉池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺，废水处理可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

根据分析，项目废水排放量为48.15m3/d，仅占园区污水处理厂处理能力的0.00963%，园区污水处理厂尚有能力接纳本项目污水。同时根据表4-3可知，本项目的清洗废水可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

 综上所述，项目废水排入园区污水处理厂是可行的。 
（5）废水环境影响分析结论

项目区实施雨污分流，项目区屋面雨水经过管道收集后，汇至项目区外的雨水管网；生产废水排入园区市政污水管网，进园区污水处理厂处理。
综上，项目运营期可做到废水达标排放。因此，项目对周边水环境影响不大。
3、噪声环境影响分析
（1）交通噪声源强分析

本项目进出厂区的车辆，主要为汽车启动及停放时发动机产生的噪声，仅在白天间断进出，产生的噪声等效声级60~75dB(A)，为昼间间断性噪声。为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到周边村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外于村路口设置禁鸣标志对进出厂的车辆进行控制。

 （2）运营期噪声源强分析
运营期的噪声源主要为选果机、洗果机、削皮机、挖块机、灌装机、冷却机等设备及车辆运输噪声。（半自动挖果机由工人辅助操作，产生的噪声很小，本次环评不作为主要噪声污染源计算）。生产设备噪声等效声级为60~75dB（A），冷却机为24h连续性噪声。为了进一步减少设备噪声对周边环境的影响，评价建议采取以下措施：

①对于高噪声设备的操作工人，采取轮换制，并发放耳塞等劳保防护，减小对工人的影对声源设备所在地，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，可安装消声器、隔声屏障等。

②对冷却机设置围挡，安装减震垫、软连接等隔声降噪措施，使项目运营期产生的噪声对外界的影响降到最低。
③夜间22时至次日8时禁止生产，如厂家因特殊情况需要夜间加班生产，则必须向环保部门提出申请，经环保部门同意后方可进行生产。

④对生产车间进行封闭隔声，对高噪声、高振动设备底部设置减震基础进行降噪。

   类比同类型项目，落实以上降噪、隔声措施后，可降噪10-20dB(A)，本次环评按照同时运行最大数量来进行预测，降噪后的噪声源强及距各厂界的距离下表4-4所示。
表4-4降噪后的噪声源强及距各厂界的距离
序号
声源

数量
声功率等级dB(A)
降噪措施
降噪后的源强

降噪后叠加源强

 到厂界的最近距离（m）

持续时间
东

南
西
北

1
选果机
1
60
封闭厂房、基础减震、设备固定、采用软连接、减震垫等
50
50
9
21
48
35
间歇

2
洗果机
1
60
50
50
5
31
53
26
3

削皮机
1
65
50
50
23
30
36
27
4
挖块机
1
65
50
50
27
28
33
34
5
灌装机
1
70
55
55
46
23
13
36
6
冷却机
1
75

半封闭围挡，采用软连接等
60
60
57
4
3
50
连续

（2）项目噪声环境影响分析结论
     ①预测模式

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按L2=L1–20lg(r2/r1)公式计算；各受声点的声源迭加按L = 10lg(100.1L1+100.1L2+…+100.1Ln)公式计算。
②厂界噪声预测结果及影响分析

本项目各种噪声源距厂界距离参照表4-4，由于该项目只进行一班生产，白天生产，夜间停工，夜间仅冷却机运行，因此本次环评的噪声影响预测夜间仅对冷机进行预测。主要预测噪声源对厂界的影响，详见表4-5。

 表4-5  各厂界噪声预测结果  单位： dB(A)
预测点

时段
贡献值
执行标准
达标情况
1#（东厂界）

昼间
38.1
≤65
达标
夜间
24.9
≤55
达标
2#（南厂界）

昼间
48.1
≤65
达标
夜间
48.0
≤55
达标
3#（西厂界）

昼间
50.6
≤65
达标
夜间
50.5
≤55
达标
4#（北厂界）

昼间
31.9
≤65
达标
夜间
16.0
≤55
达标
项目区厂界50m范围内无噪声敏感保护目标，由表4-5可知，本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震措施后，厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声贡献值较低，叠加背景后，维持现状水平，厂区东、南、西、北厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。
环评要求运营期要严控噪声防治措施，避免因项目自身的管理不善等原因造成厂界不达标，总的来说项目运营期噪声对周围环境影响不大。
4、固体废物环境影响分析

（1）固体废物产生情况

本项目运营期产生的固体废弃物主要为生果、腐烂果和果皮果核、废包装材料、过滤滤芯、实验室检验废品以及工作员工办公生活垃圾。
本项目使用少量润滑油对设备进行润滑保养，润滑油仅在保养设备过程中进行少量添加，无需更换，其有关车辆、设备的维修、更换机油、更换零部件、添加润滑油等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换、添加润滑油，不在厂区内进行维修。因此本项目不产生废弃机油类危险废物，项目无危险废物产生。固体废物产生情况详见下表。
表4-6 项目固废产生量情况一览表
属性

名称

产生环节

产生量（t/a）

物理状态

处置利用、管理情况
一般固体废物分类与代码 GB_T 39198-2020
一般

工业固体废物
生果腐烂果
选果、选浆
7
固态
委托环卫部门清运处置

130-001-39
果皮、果核
削皮、去核
3281.25
固态

百香果皮采用塑胶框收集后当天清运，外售给有机肥料厂，不在厂区内储存
130-001-39
废包装材料

灌装、打包
0.7
固态

废包装材料每日集中收集后，出售给废品回收商综合利用

900-999-99
净水器废滤芯
净水器
0.002
固态

由厂家进行更换后厂家回收
900-999-99
实验室固废
实验室检验
0.01
固态

委托环卫部门清运处置
900-999-99
一般固体废物
办公生活垃圾

工作人员

1.575
固态
委托环卫部门清运处置

/
（2）固废产排计算过程简述

①生果、腐烂果
根据建设单位提供资料，本项目百香果年用量为5006吨，时令蔬菜水果年用量为782.25吨，共5788.25吨。原果已由供货商经过挑选，生果、腐烂果的占比很小，百香果生果腐烂果的产生量约为6吨，时令蔬菜水果生果腐烂果的产生量约为1吨，共7吨，委托环卫部门清运处置。
②果皮、果核

根据建设单位提供资料，百香果年用量5006吨，生果、腐烂果的产生量为6吨，剩余5000吨，其中约60%为百香果皮（3000吨），40%为百香果籽（2000吨）；时令蔬菜水果年用量782.25吨，生果、腐烂果的产生量为1吨，剩余781.25吨，其中约36%为果皮、果核（281.25吨），64%为果菜浆（汁）（500吨）。产生的果皮、果核采用塑胶框分类收集后当天清运，外售给有机肥料厂，不在厂区内储存。
③废包装材料

项目百香果果浆、果菜浆（汁）采用袋式、塑料瓶包装材料进行包装，因此会产生废弃包装袋，产生量约为0.7t/a，进行集中收集后，出售给废品回收商综合利用。

③实验室固废

 本项目根据客户要求，常规检验原浆糖度、ph值等数据，使用ph试纸时会产生PH试纸等废弃物，以及实验室人员日常检验固废，由于不含重金属等污染物，实验室固废作为一般工业固废，产生量约为：0.01吨/年，通过垃圾桶收集后，委托环卫部门清运处置。

④净水器废滤芯
本项目设置有1套净水过滤装置对部分自来水进行过滤，由于净水过滤装置仅在供水水质较差的情况下使用，日常不使用，因此净水过滤器滤芯更换频次不高， 一年平均更换一次，重量约为0.002t/a，更换的过滤滤芯由厂家回收，不在厂区内储存。
⑤办公生活垃圾

生活垃圾主要为15名工作人员的办公垃圾。按每人每日产生0.35kg计，则本项目办公垃圾产生量为5.25kg/d，1.575t/a。通过垃圾桶集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分，委托环卫部门清运处置。
（3）环境管理要求
①固体废物贮存、处置场按《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场(GB15562.2-1995)》设置图形标志。标识标志正确、清晰、完好。禁止危险废物和生活垃圾混入。   

②废包装材料交由废品回收商处置，更换的净水器过滤装置交由原厂家回收。
③果皮、果核交由有机肥厂清运处置，坏果、腐烂果委托环卫部门处理，不在厂区内储存，当天清运；实验室固废、办公垃圾委托环卫部门处理。
（4）固体废物环境影响分析
综上所述，项目产生的固废能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置。项目产生固废均得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。

5、地下水
通过查询《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造，对应其报告表的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。
分区防控措施：

本项目为其果菜汁及果菜汁饮料制造项目，生产过程不含有毒、有害的物质，根据项目特征，应对生产区地面采取适当的防渗措施，杜绝地下水污染隐患。
   表4-7 项目地下水污染防治区划分表

序号

区域名称

主要介质

分区类别

防渗系数

1

生产区
废水

一般污染防治区

1.0×10-7cm/s

项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，一般污染防治区采用防渗涂料，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。因此本项目的建设运行对地下水影响不大。
6、土壤环境影响
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
7、生态环境影响
本项目位于云南省德宏州芒市帕底工业园区内，项目用地范围内不含生态环境保护目标，对生态环境影响较小。
8、环境风险

8.1风险识别

本项目以百香果、时令蔬菜水果为原料进行的果菜汁及果菜汁饮料制造，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中附录所列举的有毒、有害及易燃、易爆物质以及《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018可知，本项目运营期所使用的原料、产品、废料等不涉及危险化学品，项目不涉及重大危险源生产设备及工艺安全可靠。

本项目采用液氨为制冷工质，按照国家《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2018）规定氨为毒性气体临界量为10t，本项目贮氨器液氨在线量为0.2t/a，经辨识本项目液氨贮存量不构成重大危险源，考虑到液氨属有毒物质，应加强管理，避免外泄。同时液氨有较强的挥发性，故在贮存场及生产场所，避免液氨在装料、贮存时在空气中暴露，尽量减少NH3的蒸发损失量。依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJT169-2018)确定项目环境风险评价为简单分析。
8.2风险防范措施

（1）泄漏应急处理

加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；配备消防、防护器材设施，发生时迅速撤离泄露污染区人员至上风向处，并进行隔离，严格限制出入。

（2）防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。高浓度接触式可佩戴自吸过滤式防毒面具。眼睛防护： 一般不需要特殊防护。身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他:避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

（3）急救措施

皮肤接触：用微温的水(不可用热水)冲洗接触到的皮肤，或者用其他方式慢慢地温暖皮肤。如果被液体冻伤或有刺痛感，请医师治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗。如果持续刺痛，请医师治疗。没有医生建议的话，不可对眼睛适应油或药膏。如果疼痛的话，请眼科医生做进一步的治疗。

吸入：如果是大量接触的话必须立即请医师治疗。救援人员要佩戴独立的呼吸装置。把吸入者转移到未受污染的地方，呼吸新鲜空气。最重要的是迅速移出污染区。如果呼吸停止，给予人工呼吸和吸氧。更加症状做进一步的治疗。保持患者温暖安静。

（4）冷库风险防范措施

根据《冷库设计规范》GB50072-2010要求项目氨制冷机房设置事故排风机。在机房内排风机控制柜上和制冷机房外墙上安装人工启停控制按钮。机房内排风机按二级符合供电，当制冷系统因故障被切除供电电源停止运行时，应保证排风机的可靠供电。

根据《冷库设计规范》GB50072--2010,要求项目在冷库门内设置有应急内开门锁装置，附近设置呼唤按钮，呼唤信号可传送到制冷机房值班控制室，在冷库外设置有呼唤信号显示。

8.3风险分析结论
通过对企业各个风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本厂存在的环境风险是可接受的。
9、环境管理及监测计划
排污许可证管理要求

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4784-2017）本项目属于C1523果菜汁及果菜汁饮料制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本），26饮料制造，属于简化管理的排污单位，需要申请排污许可证，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》( HJ 1028—2019）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）到德宏州生态环境局芒市行政审批股或到全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn/）办理相关排污许可材料。
（2）自行监测及竣工环保验收监测

根据生态环境部关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4 号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体；项目建成后，应该根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南－污染影响类》、等有关规定自主开展竣工环保验收，待项目验收合格后方可正式投入运行；竣工验收报告必须经过并在网上进行公示，及时向环境监督管理部门进行备案。

项目运营期自行监测、竣工验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据；项目主要监测内容为无组织废气、厂界噪声、废水；环境监测可委托具有监测认证的监测单位进行，项目的监测内容和监测频次参照《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》( HJ 1028—2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；监测分析按照原国家环保总局颁发的监测规范和分析方法执行；竣工验收监测计划见表4-8
表4-8   项目验收监测和自行监测计划一览表

分类

采样点

监测指标

监测频次

执行标准
竣工验收

噪声
项目场界四周（4 个点）
等效声级

LepdB（A）
连续监测2天，每天昼夜各监测一次
东、南、西、北厂界 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准
废水
废水总排口
流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷
连续监测2天，每次不少于3个样
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准
无组织废气
上风向1个点，下风向3个点
氨、臭气浓度、颗粒物
连续监测2天，每次不少于3个样
氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）中表1二级标准；颗粒物执行行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值要求
运营期自行监测

无组织废气
厂界上风向处设置一个点、下风向两个点
臭气浓度、颗粒物、氨
半年/1次，1天，至少3个样
氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）中表1二级标准；颗粒物执行行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值要求
噪声

东、南、西、北厂界各一个点

厂界噪声

季度/1次，1天，监测昼间1个时段
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求
废水
废水总排口
pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、动植物油
半年/1次，1天，每次不少于3个样
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界四周
	氨、臭气浓度、颗粒物
	自然扩散、绿化吸收，加强管理，定期维修保养，避免设备故障运行
	氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）中表1二级标准；颗粒物执行行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值要求

	地表水环境
	生产废水
	流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷
	排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理

	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	声环境
	生产设备
	噪声dB（A）
	选用低噪声设备、设备固定，墙体隔声、距离衰减、加强管理，定期维修保养，避免设备故障运行
	厂界，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	
	运输转运车辆
	
	运输车辆减速慢行、控制载重量、禁鸣等
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	办公生活垃圾、生果、腐烂果、实验室固废统一收集后，委托环卫部门清运处置；沉淀池污泥定期委托环卫部门清运处置；果皮、果核采用塑胶框分类收集后当天外售给有机肥厂，不在厂区内储存；净水器滤芯进行更换后，由厂家回收。固体废物均得到妥善处理，处置率100%。

	土壤及地下水污染防治措施
	一般防渗区（生产区）采用防渗涂料，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息：包括企业基础信息；排污信息（包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式和排放浓度/总量）、排放口数量和分布情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；环境影响评价及“三同时”手续情况；以及其他根据法律法规应公开或临时公开的内容等；一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。




六、结论
	综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址可行，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。从环境保护角度，本项目的建设和运行是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量t/a）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥
	变化量（t/a）

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/

	废水
	生产废水
	/
	/
	/
	14445
	/
	14445
	+14445

	一般工业

固体废物
	生果、腐烂果
	/
	/
	/
	7
	/
	7
	+7

	
	果皮、果核
	/
	/
	/
	3281.25
	/
	3281.25
	+3281.25

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.7
	/
	0.7
	+0.7

	
	净水器废滤芯
	/
	/
	/
	0.002
	/
	0.002
	+0.002

	
	实验室固废
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

PAGE  

_1234567891.vsd
粗洗


分拣


精洗


气泡清洗


风干


削皮


选浆


抽检


灌装


速冻


冷藏


打包


固废、噪声 


图2-2 果菜浆（汁）生产工艺流程及产排污环节


固废


废水、噪声


水


噪声 


电加热


噪声 


固废


噪声


时令蔬菜水果


0.1%次氯酸钠


固废


外售


固废、实验室废水


挖浆/挖块


噪声 



_1234567892.vsd
0.2


排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理


0.3


洗果用水


0.05


新水48.7


45


0.2


45


2.7


冷却塔


冷却系统补水


48.15


实验室用水


0.45


0.5


项目沉淀池


工作人员、设备、地面清洗用水



_1234567890.vsd
粗洗


分拣


精洗


气泡清洗


风干


人工（半）挖浆


选浆


抽检


灌装


速冻


冷藏


打包


固废、噪声 


图2-1 百香果果浆生产工艺流程及产排污环节


固废


废水、噪声


水


电加热


噪声 


固废


噪声


百香果


0.1%次氯酸钠


固废


外售


固废、实验室废水


噪声 



