建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     芒市盛泰冷链物流项目

建设单位（盖章）：芒市盛泰冷链物流有限公司

编制日期：      2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

目     录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	18

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

建设项目污染物排放量汇总表	48

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 芒市盛泰冷链物流项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-533103-04-01-125867 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄明留 | 联系方式 | 151*****929 |
| 建设地点 | 芒市帕底工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 98 度 28分 16 秒， 24 度 22 分 12 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1371 蔬菜加工 | 建设项目行业类别 | “十一、食品制品业，24 其他食品制造”中的“盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造 以上均不含单纯混合、分装的” |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芒市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2103-533103-04-01-125867 |
| 总投资（万元） | 2500 | 环保投资（万元） | 35.87 |
| 环保投资占比（%） | 1.57% | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10988（16.48亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《芒市工业园区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目位于芒市帕底工业园区，根据建设单位提供的土地证，项目占地为工业用地，项目所在地块北侧为工业园进口道路；项目区域周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、国家重点保护文物或历史文化保护地，也无社会关注的具有历史、科学、民族、文化意义的保护地等。 项目废水自行预处理后排入园区污水管网后再排入园区污水处理厂处理。项目与周边居民点的距离较远。从环境角度，选址基本合理。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策合理性分析 建设项目属于蔬菜加工，根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”， 属于“允许类”，已取得芒市发展和改革局企业投资项目备案证明(2103-533103-04-01-125867)，因此本项目建设符合国家产业政策。 二、园区产业定位符合性分析 园区的总体定位为：面向南亚、东南亚的外向型产业发展基地。国际知名、省内领先的高原农特资源开发创新示范园区。中缅边境城镇群的产业加工高地。云南省“产城旅一体化”发展示范园区。 芒市工业园选择发展绿色农特产品加工、生物资源加工、加工制造业（家电及针织品出口加工、装备制造）、新型建材及物流仓储等产业，实施新型工业化，提高技术含量，实现可持续发展。同时，依靠丰厚的能源产业，扩展新型建材，逐步发展出口加工业，建设与产业布局有机结合的中心商务区，按现代物流发展的方向，逐步培育云南省面向南亚、东南亚的物流市场。 以高原特色食品产业为主导、以消费品制造、外向型制造业为辅助，集群发展、产城融合、宜居宜业、特色突出的省级工业园区。 （一）帕底片区帕底组团 依托现有产业基础和芒市火车货运站，在帕底片区帕底组团以高原特色食品加工、轻纺服装加工、现代物流产业为主导（投资强度按地方政府相关要求执行），同时结合园区招商引资与实际发展需求，可适度拓展消费品制造业、工业旅游、大健康等产业，实现多产业并举的产业格局。 （二）帕底片区等岗组团 依托口岸区位及便捷的区域交通优势，布局以服装及轻纺加工产业（投资强度按地方政府相关要求执行）为主导的消费品制造业，同时结合园区招商引资与实际发展需求，可适度拓展建材加工等产业，实现多业并举。 （三）遮放片区 遮放片区主要布局外向型制造业为主（投资强度按地方政府相关要求执行），同时结合园区招商引资与实际发展需求，在现状食品、建材和橡胶等产业基础上可适度拓展家电、纺织服装、塑料制品、玩具、五金等出口导向型消费品制造等产业，实现多业并举。 本项目位于帕底片区帕底组团，项目建成后，主要进行蔬菜加工，建设项目行业类别属于食品制造业，因此符合园区产业定位。 三、与《云南省德宏州“十三五”工业发展规划》的符合性分析 《云南省德宏州“十三五”工业发展规划》明确“十三五”期间德宏州工业重点发展电力产业、装备制造业、特色生物食品加工业、有色金属及新材料产业、建材产业、生物医药产业、化工产业、消费品产业、新材料产业及电子信息产业十大重点产业，其中明确芒市重点发展特色生物食品加工业及电子信息产业等。 本次工业园区规划修编，产业定位为面向南亚、东南亚的外向型产业发展基地。国际知名、省内领先的高原农特资源开发创新示范园区。中缅边境城镇群的产业加工高地，云南省“产城旅一体化”发展示范园区。园区产业定位与《云南省德宏州“十三五”工业发展规划》不冲突。 本项目建成后，主要进行蔬菜加工，建设项目行业类别属于食品制造业，因此与《云南省德宏州“十三五”工业发展规划》不冲突。 四、与芒市相关规划的符合性分析 ①《芒市国民经济和社会发展“十三五”规划》 《芒市国民经济和社会发展“十三五”规划》中提出，着力培育特色生物、清洁载能、加工制造、旅游文化、现代服务五大产业集群。建设全省重要的外向型产业加工基地和全国知名的特色生物产业创新基地，积极发展电子科技、机械制造等外向型新兴产业；积极发展咖啡、坚果、优质稻、烟草、(中草药)冬早蔬菜、橡胶、茶叶、蔗糖等特色作物，建设一批外向型优质优势特色农产品生产基地。 园区规划产业为食品加工、轻纺服装制造、消费品制造、建材加工、橡胶加工、家电加工、塑料加工、玩具加工和五金加工等。本项目属于食品加工，符合《芒市国民经济和社会发展“十三五”规划》中提出的发展产业。 ②与《芒市土地利用总体规划调整完善方案》符合性分析 依据：《基本农田保护条例》与《芒市土地利用总体规划调整完善方案》（2016年12月）。 划定基本农田保护范围是维护国家粮食安全，保持社会稳定的要求。 控制要求：基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。 根据《芒市土地利用总体规划芒市土地利用总体规划调整完善方案》，规划调整完善后基本农田保护目标为48755公顷（731325亩）。 经园区与《芒市土地利用总体规划芒市土地利用总体规划调整完善方案》、芒市城市总体规划叠合（附图7），本项目位于芒市帕底工业园区内。芒市工业园区均位于基本农田控制线以外，因此，符合《芒市土地利用总体规划调整完善方案》、芒市城市总体规划中基本农田控制线相关控制要求。 五、与工业园区规划符合性分析 芒市工业园区的土地利用规划主要包括工业用地规划、公共管理与公共服务设施用地规划、商业用地规划、道路与交通设施用地规划、公用设施用地规划、绿地用地、广场用地规划、居住用地、物流仓储用地等。各种用地类型的地块功能明确，相邻地块间有确定的边界，体现了因地制宜的基本原则。项目位于芒市帕底工业园区。该土地性质属于工业用地。项目的建设与用地规划符合，与周边环境基本相容。 六、“三线一单”符合性分析 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 - 表 1-1建设项目“三线一单”相符性 环评[2016]150 号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目属于蔬菜加工项目，位于芒市帕底工业园区，不在自然保护区、生态红线保护区范围内，本项目符合生态保护红线要求。. “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；沿线区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目废气、废水、噪声达到排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目为蔬菜加工项目，运营后不涉及能源供给。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不属于芒市限制发展、禁止发展项目。. 由上表可知，本项目符合“三线一单”要求。 |

## 二、建设项目工程分析

| 建设内容 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、建设项目概况 经过我单位环评人员现场踏勘和收集相关资料，项目基本情况如下： 1、项目名称、地点及建设性质 项目名称：芒市盛泰冷链物流项目； 建设单位：芒市盛泰冷链物流有限公司； 建设地点：芒市帕底工业园区，项目中心地理位置坐标位于：东经98º28´16"，北纬24º22´12"； 建设性质：新建； 总投资：2500万元。 2、工程建设内容及规模 项目总占地面积10988m2（16.48亩），总建筑面积6631.92m2,租用地为芒市帕底工业园区空地，主要建设生产区和办公生活区，生产区主要建设：冷藏冷冻库等；生活区主要建设：职工宿舍、厨房、卫生间等。项目平面布置图见附图2，项目主要工程内容具体见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 建设工程; 建设内容; 备注. 主体工程; 清洗、包装车间; 位于1#冷库北侧，用于果蔬的清洗、包装; 新建. 冷库; 新建冷藏冷冻库2栋（位于主厂房内），均为1层钢架结构，占地面积为6462m2。冷库中包含保鲜库、低温库、速冻库， 用于原料（蔬菜及百香果）和成品的存放。; 新建. 辅助工程; 办公楼; 新建 1栋3层的办公楼，占地面积为 189.28m2，建筑面积为378.56m2，用于日常办公及员工休息; 新建. 制冷机房; 位于2栋冷库中间，占地面积为189.28m2，用于制冷机存放。; 新建. 停车场; 位于办公室右侧，占地面积120m2，用于停放运输车辆; 新建. 公用 工程; 供水; 用水由园区供水管网供给; 依托. 供电; 用电由园区供给; 依托. 环保 工程; 废水治理; 生活污水和生产废水，生活污水隔油池（0.2m3）经化粪池（15m3）与生产废水经厂区污水处理站（100m3）预处理后通过园区污水管网再排入园区污水处理厂处理; 新建. 固废处理; 食堂泔水及废油储存在加盖防渗桶内、不合格果蔬废料储存在单独的加盖垃圾箱内与生活垃圾一起委托环卫部门收集清理; 新建. 污水处理站污泥污水处理站污泥经污泥压滤机压块后，送至指定地点进行卫生填埋; 新建. 废包装统一收集后外售给废品回收站。; 新建. 废气治理; 厨房设置油烟净化器1台，处理效率60％; 新建. 清扫道路、洒水降尘，绿化吸收; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，并设置减振基础等隔音降噪措施。; 新建. 绿化; 绿化面积为1097.81m3; 新建. 2.6主要设备 项目主要设备情况见表2-2所示。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/个）; 来源. 1; 清洗机; ht08; 2台; 外购. 2; 去皮机; /; 2台; 外购. 3; 自动包机; HTH; 4台; 外购. 4; 挑选机; ht22; 2台; 外购. 5; 真空包装机; /; 2台; 外购. 6; 叉车; 合力; 2辆; 外购. 7; 食品级塑料圆桶; 国标; 20只; 外购. 8; 制冷机; 比泽尔; 6台; 外购. ## 3.主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗，具体情况见表2-3。 表2-3 项目原辅材料使用一览表 序号; 名称; 加工量; 来源. 1; 甜玉米; 560t/a; 外购. 2; 青刀豆; 568t/a; 外购. 3; 小洋葱; 545t/a; 外购. 4; 生姜; 556t/a; 外购. 5; 土豆; 545t/a; 外购. 6; 百香果; 680t/a; 外购. 7; 氟利昂R22; 1.0t/a; 外购. 8; 水; 6210t/a; 园区内供给. 9; 电; 12000kw/a; 园区内供给. R-22制冷剂:产品类别:HCFC,氟利昂R-22、HCFC-22，分子式CHCIF2，分子量86.47。R-22 在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、无腐蚀、毒性极微，加压可液化为无色透明的液体，为HCFC型制冷剂。R-22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水分存在的情况下，在200"C以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R-22的热物性，和它的不可燃性，使之在大型商用空调(离心式压缩机)中成为替代R-11的有效的和安全的制冷剂。 4、产品方案 表2-4 项目产品方案 序号; 产品; 单位; 数量; 备注. 1; 年加工储存甜玉米; t/a; 550t; 外售. 2; 年加工储存青刀豆; t/a; 560t; 外售. 3; 年加工储存生姜; t/a; 540t; 外售. 4; 年加工储存小洋葱; t/a; 550t; 外售. 5; 年加工储存土豆; t/a; 540t; 外售. 6; 年加工储存百香果; t/a; 560t; 外售. 5.工作制度与劳动定员 本项目共有职工100人，每天工作10小时，全年工作270天（每年9月-5月），部分员工在项目区内吃饭和住宿。 6.平面布局合理性分析 项目占地总体呈一个矩形，北侧设置办公楼3层、停车场及大门入口，南侧为冷库、制冷机房，为一层建筑，钢架结构，食堂位于办公楼右侧，卫生间设置于办公楼内，化粪池设置于1楼办公楼左侧，隔油池设置于一楼食堂右侧，污水处理站设置于停车场右侧。 综合上述，本项目总平面布置充分考虑了厂区的配合、分区功能明确，总体布局较为合理。 7、水平衡 （1）给水 项目的供水依托工业园区市政供应系统供给，分别作为生活用水、生产废水以及绿化用水的水源。 ①生活用水 项目预计员工人数约100人，场内食宿约20人，根据DB53/T 168-2019《云南省地方标 准用水定额》，用水定额按150L/(人·d)，不住厂职工生活用水定额取住厂生活用水定额的1/3计，即用水定额按50L/(人·d)；年工作270天计算，则生活用水量分别为3.0m3/d，4.0m3/d，因此，总计生活用水量为7.0m3/d，1470m3/a。 ②生产废水 根据表四分析，项目蔬菜、百香果清洗用水量为22107m3/a，有少部分蒸发消耗和被产品带走。车间及地面清洗水用水量为216m3/a，有少部分蒸发消耗。本次环评建议建设单位建1座污水处理站对清洗废水进行收集处理。 ③绿化用水 本项目可绿化的面积约为1097.81m2。根据云南省地方标准（DB53/T168-2013）《用水定额》，灌溉日绿化用水量按0.003m3/m2·d计。项目区非雨天（约185天）绿化用水量约为3.30m3/d，绿化用水被植物吸收或者蒸发耗散，全部消纳，不外排。 （2）排水 项目厂区排水采用雨污分流制。雨水排入厂区雨水管网，汇总后排入工业园区雨水管网。排水主要为生活污水和生产废水。 ①生活废水 项目生活用水量约为7.0m3/d，产污系数按0.90计，则生活污水产生量约为6.3m3/d，1701t/a（其中餐厨废水为0.18m3/d，48.6m3/a）。经隔油池和化粪池处理后排入自建污水处理站与生产废水一起处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后通过工业园区污水管网排入园区污水处理厂。 ②生产废水 根据表四水环境影响分析，项目蔬菜、百香果清洗用水量为26008.23m3/a，有少部分蒸发消耗和被产品带走，排放系数按0.85计，则清洗废水产生量为22107m3/a，车间及地面清洗水用水量为216m3/a，有少部分蒸发消耗，排放系数按0.9计，则清洗废水产生量为194.4m3/a，本次环评建议建设单位建1座污水处理站（“格栅+调节池+混凝沉淀池+生物接触氧化池+二沉池”工艺）对生产废水进行收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后通过工业园区污水管网排入园区污水处理厂。本项目水平衡图见图 2-1。 0.02 隔油池 厨房用水 0.2 0.18 新鲜水 0.68 园区污水管网 职工生活废水 6.12 非雨天 化粪池 0.18 6.3 6.8 5 （107.42） 雨天 污水处理站 （104.12） 14.44 清洗用水 96.32 81.88 88.90 0.08 车间及地面冲洗水 0.8 0.72 非雨天（3.3）（3.3） 3.3 绿化用水 雨天（0） 图2-1 项目水量平衡图 (m3/d) |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 工艺流程及产污环节简述(图示)： 一、 施工期工程分析 工程施工期将进行场地平整，地基处理、土建工程、设备及管理安装等，以上施工活动进行时，建材运输、装卸及土建施工将会产生一定量的扬尘污染，同时伴有较大的噪声，并会有建筑垃圾的堆放情况。但由于施工期较短，影响并不突出，且多为短期可逆影响。随着施工阶段的结束而消失。 1、施工期工艺流程 从污染角度分析，项目工程施工期的工艺流程及产污情况图示如下： 噪声 噪声 噪声 噪声 扬尘 扬尘 扬尘、废气 扬尘 设备尾气 废水 建筑弃渣 噪声 设备尾气 建筑弃渣 建筑弃渣 废装饰材料 废弃物 设备安装 装修工程 主体工程 基础工程 场地平整 图2-2施工期工艺流程及产污位置 （1）场地平整 项目所属区域地势较为平整，项目施工初期只进行简单的平整工作，不涉及大量挖方、填方等工序。项目可根据工业园管委会的协调，组织土石方挖填平衡工作。 （2）基础工程 场地平衡后，开始基础工程建设，如铺设管道、厂界修建围墙、办公住宿综合楼、厂房地基开挖等。 （3）主体工程 主体内容主要有办公住宿综合楼建设、厂房、路面硬化、种植绿化、其他辅助设施等。办公住宿综合楼为钢筋混凝土结构：厂房部分为钢筋混凝土结构，部分为钢架结构，铁皮房顶。 （4）装修工程 对已经完工的办公住宿综合楼、厂房及仓库等进行场地硬化、墙体装修等，并安装相应水、电、通讯等设施。 （5）设备安装 对机械设备进行安装，并配套安装环保设施，最后进行场地清理后投入试运行。 ## 二、运营期工艺流程 噪声 废水、噪声 不合格产品 包装袋 蔬菜冷藏工艺流程： 收购 - 清洗 - 挑选 - 预冷 - 包装 - 冷藏 图2-3蔬菜冷藏工艺流程及污染产生节点示意图 百香果速冻工艺流程： 果皮 包装袋 不合格产品 废水、噪声 收购 - 清洗 - 挑选 - 预冷 - 去皮 - 包装 - 速冻 图2-4 百香果速冻工艺流程及污染产生节点示意图 蔬菜冷藏工艺流程简述： 外购新鲜蔬菜由工人装入清理流水线内，清洗后的蔬菜由传送带送至包装区域，由挑选机分级挑选，挑选好的蔬菜在冷库中进行预冷，预冷时间通常在1-3d,然后进行包装，包装后的蔬菜经液压手推车运送至冷库冷藏约24h后外售，不能及时外售的产品在冷库内暂存。 百香果速冻工艺流程简述： 外购百香果由工人装入清理流水线内，清洗后的百香果由传送带送至包装区域，由挑选机分级挑选，挑选好的百香果在冷库中进行预冷，预冷时间通常在1-3d,将挑选好的百香果用削皮机削去厚度均匀的外层果皮，用人工挖取果囊，将果囊进行包装，包装后的百香果经液压手推车运送至冷库速冻约24h后外售，不能及时外售的产品在冷库内暂存。 |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建项目，土地现状为空地，因此无原有污染情况及主要环境问题。 |

## 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气功能区分为二类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区，评价区域位于芒市帕底工业园区，属于工业区，按环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环评收集德宏州生态环境局公开发布的《德宏州2019年环境质量状况公报》数据对项目所在区进行区域达标判断。根据公报内容：芒市2019年环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，全年芒市空气质量优天数216天，空气质量良天数145天，全年无超标天数。二氧化硫年日平均浓度为12微克/立方米:二氧化氨年均浓度为18微克立方米： -氧化碳年日平均浓度为 0.8毫克/立方米; 臭氧年日平均值为77微克/立方米:可吸入颗粒物年日平均浓度为44微克/立方米，细颗对物年均浓度为23微克/立方米。本项目所在区属于达标区。 2、地表水环境质量现状 项目所在地附近水体为戈（果）郎河及芒市大河，芒市河位于本项目北面，距离本项目1764m，根据《云南省水功能区划（第二版）》，芒市大河属伊洛瓦底江流域，芒市大河为瑞丽江一级支流，伊洛瓦底江二级及以下支流，木康断面—入瑞丽江区域地表水体水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。此外项目东北面约1815m为戈朗河，戈朗河汇入芒市河，执行标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 根据《德宏州2019年环境质量状况公报》中的内容可知，2019年芒市大河风平断面仍处于Ⅳ类轻度污染。其余断面均满足《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》规定的水质类别，与2018年相比无明显变化。 3、声环境质量现状 项目位于芒市帕底工业园区，属于以工业生产为主要功能的区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据《德宏州2019年环境质量公报》，2019年，芒市城市区域环境噪声设监测点106个，昼间平均等效声级为49.6dB(A)，比2018年下降1.1dB(A)，评价等级为好（一级）； 2019年芒市道路交通声环境共监测交通干线10条，设监测点20个，监测路段总长17.87公里。超标路长0.85公里，占监测路段总长度的4.76%。全市交通干线平均加权等效声级昼间为65.8dB(A)，比2018年下降0.6dB(A)，评价等级为好（一级）。芒市各类功能区噪声昼间、夜间等效声级均值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中环境噪声限值的要求。从监测点次达标情况来分析，芒市达标率昼间为98.7%，夜间为90.6%；声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、生态环境现状 评价区域位于芒市帕底工业园区，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为常见野生杂草，生物多样性低下，生态环境受人为影响极大。根据现场踏勘，评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | - 项目选址位于芒市帕底工业园区，本项目主要控制对象为废水污染、噪声、废气污染。根据项目拟定厂址周围自然和社会环境情况以及本项目环境污染特征及项目评价范围确定的环境保护目标，从现场踏勘情况看，项目周边保护目标见表3-1。 表3-1项目附近主要环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标; 基本情况; 方向; 距厂界直线距离; 环境标准. 大气; 工业园区公租房; 450户，1100人; 南面; 230m; 环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB 3095-96)二级标准；. 帕底村; 324户，1380人; 北; 1020m. 帕底分厂八队; 65户，260人; 西北; 370m. 帕底分厂四队; 35户，150人; 东北; 640m. 界桃村; 61户，271人; 南面; 1730m. 帕底分厂五队; 30户，146人; 西南; 1280m. 弄转村; 210户，1476人; 西南; 1135m. 兴桥村兴桥七队; 40户，164人; 西北; 1148m. 地表水; 芒市河; /; 北; 1764m; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准. 戈朗河; /; 东北; 1815m. 生态环境; 项目场地及周围植被、城市景观等. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气污染物排放标准 ①施工期 项目施工期扬尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，具体见表3-2。 表3-2 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限制. 颗粒物; 监控点; 浓度. 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. ②运营期 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中无组织监控浓度，具体标准限值见表3-3。 表3-3 本项目大气污染物排放标准限值 污染物; 无组织监控浓度限值mg/m3; 标准来源. 颗粒物; 1.0; GB16297-1996. 运营期餐饮执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表3-4。 表3-4饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、噪声排放标准 ①施工期 施工现场噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），具体标准限值详见表3-5。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 70; 55. ②运营期 项目位于芒市帕底工业园区，故项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，标准值见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 边界外声环境功能类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类区; 项目厂界; 65; 55. 3、废水排放标准 ①施工期 项目施工期废水经沉淀处理后回用于项目区内洒水降尘，不外排，因此不设排放标准。 ②运营期 项目雨水排入厂区雨水管网，汇总后排入工业园区市政雨水管网。生活污水进入化粪池预处理后与生产废水进入自建污水处理站处理后通过园区污水管网再排入园区污水处理厂处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。标准值见表3-7。 表3-7 项目水污染物排放标准限值 单位：mg/L（pH除外） 指标; pH; SS; BOD5; COD; NH3-N; 总磷. GB8978-1996排水指标; 6～9（无量纲）; 400; 300; 500; —; —. GB/T31962-2015 B级标准; —; —; —; —; 45; 8. 4、固废 项目一般工业固体废弃执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议的总量控制指标： 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废水 生活污水进入化粪池预处理后与生产废水进入自建污水处理站处理后通过园区污水管网再排入园区污水处理厂处理。 废水排放量：24002.4m3/a，CODcr：2.53t/a，NH3-N:0.13t/a； - 2、固体废物 - 处置率100%。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期环境影响分析及保护措施 1、施工期环境空气影响分析及保护措施 （1）施工粉尘影响分析 项目施工期对环境空气影响的主要污染物为粉尘。在项目的建设施工中由于平整场地、开挖地基、回填土石方，以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的粉尘，污染因子为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量，对施工场地、周围地表及附近住户的居住环境带来一定影响，且会随雨水的冲刷转移至附近水体。施工扬尘主要为无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外还可受多种因素制约，如与空气湿度、风速、风向等气象条件有关，影响面主要集中在施工场地100-150m范围内。在干季风大的情况下，施工现场扬尘飞扬，对小区周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。 施工车辆在未铺装的毛路上行驶产生的扬尘较严重，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。据有关资料分析，未铺装路面泥土粉尘粒径分布为：5mm以下约占8%，5-30mm占24%，大于30mm的约占68%。 由于施工期扬尘量的大小与诸多因素有关，因此施工期扬尘的排放量很难确定。本环评采用类比法，利用原有的施工现场实地测量资料对大气环境影响进行分析。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q = 2.1 ( V50 – V0 )3 e—1.023w 其中：Q——起尘量，kg/吨.年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水量，%。 V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。现场的气候不同，其影响范围也有所不同。 北京市环境科学研究院曾经对7个建筑工程施工工地的扬尘进行了测定，结果如下： （1）当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准限值的1.4～2.5倍，平均1.98倍。 （2）建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准限值的1.6倍。 本项目场址年平均风速为2.1m/s，因此本项目施工现场产生的扬尘影响不会大于供类比的北京市建筑工地，影响范围一般在100-150m。 根据下表7-2分析，在距离150米的时候为小于等于0.3mg/m3，能满足GB3096－2012《环境空气质量标准》二级标准中日平均值0.3mg/m3要求。 表4-2 类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3） 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50 m; 100m; 150 m. 0.303～0.328; 0.409～0.759; 0.434～0.538; 范围值; 平均风速2.5; ≤0.3. 0.317; 0.596; 0.487; 均值; 0.390; ≤0.3. 根据德宏州气象资料分析，项目区常年盛行西南风，平均风速2.1m/s。 由上述气象分析可知，项目施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是春季雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。 为尽量减少因项目施工对厂界内外环境保护目标的影响，环评要求建设单位须落实下列扬尘防治措施： A.在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于1.8m高的围挡。 B.在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水2~3次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 C.对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选城外公路，尽量避开居住敏感区。 D.使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。 E.在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居住区的上风向，必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。 F.对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 #### G.做到扬尘治理六个100%。 #### ①施工区域100%标准围挡。 #### ②裸露黄土100%覆盖。未能及时清运或要存留的土方必须集中堆放，同时采取密目网覆盖或绿化措施，定时进行洒水、防止扬尘产生。 #### ③施工道路100%硬化。施工现场内主要道路必须进行硬化处理，根据工程规模配备相应数量的专职保洁人员清扫保洁，保持道路干净无扬尘。 #### ④渣土运输车辆100%密闭拉运。渣土车辆进行清运时必须采取密闭措施，防止车辆在行进过程中出现扬尘或渣土漏撒。 #### ⑤施工现场出入车辆100%冲洗清洁。现场安排保洁人员用高压水枪对车辆槽帮和车轮进行补充冲洗，确保所有运输车辆干净出场，严禁带泥上路。 #### ⑥建筑物拆除100%湿法作业。对建筑物实施拆除时，必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，抑制扬尘污染。 #### （2）装修废气对环境的影响 本项目主体工程完成后，各楼层均需经过集中装修，届时将会有油漆、涂料废气产生，属无组织排放。 根据本项目工程分析，装修阶段每150m2建筑面积装修完成，向周围大气环境排放有机废气3kg。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的有机废气影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以使用后也要注意室内空气的流畅。在进行以上防治措施后，再加上项目所在场地扩 0散条件较好，因此本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放，不会对周围环境空气造成大的影响。 综上所述，只要加强管理、切实落实好环评中提出的对策措施，施工期扬尘及装修废气对环境的影响将会大大降低达到环境可以接受的范围，同时施工期对环境的影响也将随施工的结束而消失。 （3）汽车及施工机械设备尾气 对于汽车尾气由于施工期不长，只有部分时间才需运输，其污染时段有限，外排尾气中主要为CO、碳氢化合物等，在环境空气中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 2、施工期水环境影响分析及保护措施 （1）施工期废水 施工废水主要为泥浆废水，主要来自工程养护排水与施工机械清洗水，排放量较难估算，主要污染因子为SS。建设单位应要求施工单位做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地表水的二次污染源，建议在施工工地周围开挖排水明沟，将沟内的水汇集到泥浆沉淀池中（泥浆沉淀池容积与日排放施工废水相当），经沉淀处理后的废水可用于次日工程养护、机械清洗及施工现场晒水降尘，使废水得到回用，不排放。经此处理后，施工废水对区域地表水环境影响不大。 （2）施工期生活污水 施工期间，施工人员为20人，全部不在项目区食宿，生活污水主要为施工人员洗手废水等,参照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003, 2009 修订)中对于职工(设盥洗室)的定额范围50~100L/d,施工人员的用水量按每人每天用水50L计算，排放系数取0.9,则生活污水的排放量为0.9t/d。 施工中废水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。因此，应该注意，施工期废水不应任意直接排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。据同类工程调查，施工工地上的废水经隔油、沉淀处理后，各污染物含量均低于一般的城市污水，项目施工过程中产生的生活污水及混凝土养护废水全部回用于混凝土养护和施工场地洒水降尘等，不外排。 综上所述，施工期废水对周围环境影响较小。 3. 施工期声环境影响分析及保护措施 （1）噪声源及源强 建筑施工全过程根据作业性质一般可分为以下几个阶段： 清理场地阶段：包括清理树木、杂草、清除垃圾等； 土石方阶段：包括挖掘土方石方等； 基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等； 主体工程阶段：包括钢筋、混凝土工程，钢木工程、砌体工程和装修等； 扫尾工程：包括回填土方、修路、清理现场等。 本项目从噪声角度出发，可以把施工过程分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。 据调查，施工常用机械设备有：挖土机、静压打桩机、混凝土输送泵、振捣机、电焊机、电钻、装载车辆和吊车等。各施工阶段的主要噪声源及其声级值见表4-3。 表4-3 施工期噪声排污参数 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声源; 声源强度. 土石 方阶段; 挖土机; 78～96; 装修、安 装阶段; 电 钻; 100～105. 冲击机; 95; 电 锤; 100～105. 空压机; 75～85; 手工钻; 100～105. 卷扬机; 90～100; 无齿锯; 105. 压缩机; 75～88; 多功能木工刨; 90～105. 底板与 结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100; 切割机; 100～110. 振捣器; 90～100; 云石机; 100～110. 电锯; 90～100; 角向磨光机; 100～110. 电焊机; 75～85. 空压机; 75～85. （2）施工机械噪声衰减预测 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r／ro) 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； LrO---距声源r0处的A声压级，dB(A)； r一预测点与声源的距离，m； ro—监测设备噪声时的距离，m。 首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-4。 表4-4 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号; 机械 名称; 1m处噪声值; 不同距离处的噪声预测[dB(A)]; 施工 阶段. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 100m; 150m; 200m; 250m. 1; 挖掘机; 89; 69; 63; 59; 57; 55; 53; 49; 45; 43; 41; 土石方及基础阶段. 2; 推土机; 89; 69; 63; 59; 57; 55; 53; 49; 45; 43; 41. 3; 抽水泵; 85; 65; 59; 55; 53; 51; 49; 45; 41; 39; 37. 4; 大型载重车; 85; 65; 59; 55; 53; 51; 49; 45; 41; 39; 37. 多声源叠加值; 93.6; 73.6; 67.6; 63.6; 61.6; 59.6; 57.5; 53.6; 49.6; 47.6; 45.6. 1; 混凝土搅拌机、输送泵; 94; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 54; 50; 48; 46; 底板与结构阶段. 2; 振捣器; 99; 79; 73; 69; 67; 65; 63; 59; 55; 53; 51. 3; 电锯; 94; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 54; 50; 48; 46. 4; 电焊机; 89; 69; 63; 59; 57; 55; 53; 49; 45; 43; 41. 5; 空压机; 79; 59; 53; 49; 47; 45; 43; 39; 35; 33; 31. 6; 中型载重车; 74; 54; 48; 44; 42; 40; 38; 34; 30; 28; 26. 多声源叠加值; 101.1; 81.1; 75.1; 71.1; 69.1; 67.1; 65.4; 61.1; 57.1; 55.1; 53.1. 1; 电钻; 104; 84; 78; 74; 72; 70; 68; 64; 60; 58; 56; 装修与安装阶段. 2; 手工钻; 99; 79; 73; 69; 67; 65; 63; 59; 55; 53; 51. 3; 无齿锯; 84; 64; 58; 54; 52; 50; 48; 44; 40; 38; 36. 4; 多功能木工刨; 89; 69; 63; 59; 57; 55; 53; 49; 45; 43; 41. 5; 轻型载重车; 69; 49; 43; 39; 37; 35; 33; 29; 25; 23; 21. 多声源叠加值; 105.4; 85.4; 79.4; 75.4; 73.4; 71.4; 69.3; 65.4; 61.4; 59.4; 57.4. 预测结果分析：根据建设方提供信息，项目施工时主要产噪设备将设在项目区中心地带，施工机械与厂界的距离均≥50m，由表7-4可知，施工期施工器械产生的噪声均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准的要求。 （3）施工期环境保护目标噪声预测 表4-5项目敏感点及噪声预测一览表 敏感目标; 与项目围墙距离; 预测值（dB（A））; 标准值（dB（A））; 评价. 昼间（夜间不施工）. 南侧工业园区公租房; 230m; 58.6; 70; 达标. 由上表可以看出，本项目施工期间环境敏感点声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。对周围敏感点影响不大。但为了最大限度减少噪声对敏感点的影响，施工期间建筑方应采取以下措施： ①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 ②合理安排施工时间，夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ③因工艺需求，确需夜间施工的又可能影响周围声环境时，应对施工机械采取降噪措施。也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障装置。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯、备用发电机等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 - 4、施工期固体废物对环境的影响分析及保护措施 - 项目场地施工土石方能够挖填平衡，无废弃土石方产生，施工期固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾和装修产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物。 建筑垃圾主要在构筑物建造过程中产生，根据相关资料,建造过程中建筑垃圾产生量通常在20~ 50kg/m2之间，具体产生量与设计方案、工人素质和建筑材料使用管理水平有关。本项目总建筑面积为6631.92m2，建筑垃圾产生量按25kg/m2进行计算，则产生量约为165.80t。建筑垃圾可以回收的（如废钢、废铁等）进行回收外售，不可回收的应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑垃圾堆放至指定地点 （2）生活垃圾 项目施工人员产生的生活垃圾按每人0.5kg/d，根据业主介绍，施工人员约20人，产生量约为1kg/d。施工周期为5个月，施工期生活垃圾产生总量为0.15t。环评要求项目设置生活垃圾集中收集点，收集后委托当地环卫部门进行清运处理。 综上所述，项目只要采取切实措施，处置措施得当，施工期固体废弃物对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 二、运营期环境影响分析及保护措施 1、运营期环境空气影响和保护措施 （1）源强核算及保护措施 本项目营运期过程中不产生生产废气，仅有少量运输车辆尾气、员工厨房产生的油烟。 ①汽车尾气 运输车辆所排放的尾气中主要污染物为烟尘、CO、THC、NOx等，为无组织排放。该项目每日运输量与当地供求关系有关，供求高峰期每天需运进或运出蔬菜约5t。因此车辆运输过程尾气产生量较少，本次环评不作量化计算。由于场内道路基本以水泥混凝土路面为主，且车流量不大，故车辆行驶过程中扬尘量不大，但仍需加强项目区内及进场道路的清扫工作和洒水抑尘工作。 ②食堂油烟 项目食堂设有2个灶头，规模为中型。年工作日270天，厨房日工作时间约为4h，约有20名员工在项目区用餐。食用油按平衡膳食推荐食用油30g/人.d计，油烟产生量按食用油用量的2.83%计。食堂拟选用排风量800m3/h，净化效率为60%的油烟净化器，则食堂油烟排放情况见表4-6所示。 表4-6 项目食堂油烟排放情况 指标; 数值. 用餐人次; 20人次/d. 日耗油量; 0.03kg/人.d. 油的挥发率; 2.83%. 日油烟产生量; 0.017kg/d. 日高峰期; 4h. 油烟净化效率; 60%. 油烟实际排放量; 0.0068kg/h. 烟气量; 800m3/h. 油烟产生浓度; 0.020mg/m3. 油烟排放浓度; 0.0078mg/m3. 根据《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)，食堂需要油烟净化器，油烟净化器的净化效率≥60％，则食堂油烟排放浓度为：0.0078mg/m3，能够达到标准排放浓度≤2.0mg/m3的要求。 - 环境空气影响分析 - ①运输车辆废气 本项目运输车辆较多，车辆在行驶过程中会产生一定量的汽车尾气。汽车尾气主要是指车辆起动、停车、行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气以及油箱等燃料系统的泄漏。汽车废气中主要污染因子为 CO、HC、NOX 等。 环评要求应加强对项目区域内进出车辆的管理，尽量减少和车辆怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作；使用高标号汽油；正常维护汽车辆，定期维护保养，使车辆处于较好的运转状态。本项目汽车启动时间较短，废气产生量小，且项目区域内地势开阔，通风条件较好，汽车尾气经自然扩散和绿化吸附后对周边环境影响较小。 - ②食堂油烟废气 根据分析，项目食堂使用清洁能源电能和液化气，产生的污染物主要为食物在烹调、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生的油烟废气。项目油烟产生量为产生量为0.017kg/a，产生浓度为0.02mg/m3，油烟排放量为0.0068kg/a，油烟排放浓度为0.0078mg/m3。可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准，对周边环境影响较小。 - 综上分析，项目经采取以上措施后，产生的废气对周围环境空气影响较小。 - （3）污染源监测 - 表 4-7 污染源监测计划表 类别; 监测点位; 点数; 监测项目; 标准; 监测频率; 监测方法. 无组织废气; 厂界上风向1个，下风向2个点; 3个; 颗粒物; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织标准; 竣工验收时监测1次，验收后纳入德宏州生态环境局芒市分局的正常监测管理; 按国家标准方法进行. 2、运营期水环境影响和保护措施 （1）源强核算及保护措施 项目营运期废水主要为职工生活污水以及生产废水（包括蔬菜、百香果清洗废水、车间及设备清洗水）以及绿化用水。 ①生活废水 项目预计员工人数约100人，场内食宿约20人，根据DB53/T 168-2019《云南省地方标 准用水定额》，用水定额按150L/(人·d)，不住厂职工生活用水定额取住厂生活用水定额的1/3计，即用水定额按50L/(人·d)；年工作270天计算，则生活用水量分别为3.0m3/d，4.0m3/d，总计生活污水产生量约为7.0m3/d，产污系数按0.90计，则生活污水产生量约为6.3m3/d，1701t/a（其中餐厨废水为0.18m3/d，48.6m3/a）。主要污染因子为COD、BOD、NH3- N、SS、TP。参考《给水排水常用数据手册》,典型生活污水的污染物浓度值为: COD400ng/L，BOD5200mg/L，SS300ng/L，氨氮30mg/L ,TP4mg/L，生活污水排入化粪池处理后，在与生产废水排入厂区自建污水处理站，经“格栅+调节池+混凝沉淀池+生物接触氧化池+沉淀池”工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后通过工业园区污水管网排入园区污水处理厂。 ②生产废水 A.清洗废水 本项目清洗废水主要为蔬菜、百香果清洗废水，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第二分册）1370 蔬菜、水果和坚果加工行业产排污系数见表4-8。 表 4-8 蔬菜、水果和坚果加工行业产排污系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数. 速冻蔬菜; 芥菜类、豆类蔬 菜、食用菌、根茎类; 清洗、烫漂、速冻; 所有规模; 工业废水量; 吨/吨-产品; 9.2. 薯类; 清洗、切片、蒸汽 热烫、速冻; 所有规模; 工业废水量; 吨/吨-产品; 6.25. 瓜菜类; 清洗、切片、蒸汽 热烫、速冻; 所有规模; 工业废水量; 吨/吨-产品; 3.2. 注：冷冻水果及坚果产品直接选用系数表中速冻蔬菜产品瓜类蔬菜原料的产排污系数。 本项目清洗废水产生量=（青刀豆560t+生姜540t+小洋葱550t）×9.2t/t+（土豆 540t）×6.25t+（甜玉米550t+百香果560t）×3.2t/t=22107t/a，废水量按用水量的85%计，则用水量为26008.23t/a。 清洗废水污染物源强参考《青岛腾盛蔬菜专业合作社蔬菜加工项目》中的废水浓度，该项目与本项目生产工艺相似，具体情况见表 5-3。 表 4-9 项目废水源强一览表 污水来源; 废水量（t/a）; 主要污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 清洗废水; 22107; COD; 350; 7.73. BOD5; 250; 5.53. 氨氮; 16; 0.35. SS; 600; 13.26. 本项目清洗废水产生量为22107t/a，清洗废水排入厂区自建污水处理站，经“格栅+调节池+混凝沉淀池+生物接触氧化池+沉淀池”工艺处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。然后通过工业园区污水管网排入园区污水处理厂。 - B.车间及设备清洗水 - 项目车间及设备需每天清洗， 根据类比同类型企业，清洗用水约0.8m3/d，年工作270天，则车间及设备清洗用水216m3/a，排放系数按0.9计，则车间及设备清洗废水产生量为194.4m3/a，废水水质简单，主要污染物为SS,经行业内调查统计以及参考同类型企业，各污染物浓度为COD200mg/L，SS600mg/L，BOD5260mg/L，NH3-N25mg/L,经“格栅+调节池+混凝沉淀池+生物接触氧化池+沉淀池”工艺处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。然后通过工业园区污水管网排入园区污水处理厂。 - ④绿化用水 本项目可绿化的面积约为1097.81m2。根据云南省地方标准（DB53/T168-2013）《用水定额》，灌溉日绿化用水量按0.003m3/m2·d计。项目区非雨天（约185天）绿化用水量约为3.30m3/d，绿化用水被植物吸收或者蒸发耗散，全部消纳，不外排。 项目用水及废水产生情况见表4-10和表4-11。 表4-10 项目用水量及废水产生情况 项目; 用水定额; 使用数量; 日用水量 (m3/d); 年用水量 (m3/a); 排污系数; 日产废水量(m3/d); 年产废水量 (m3/a). 生活用水; 50L/(人·d); 80人; 4.0; 1080; 0.90; 3.6; 972. 150L/(人·d); 20人; 2.8; 756; 0.90; 2.52; 680.4. 食堂用水; 150L/(人·d); 20人; 0.2; 54; 0.90; 0.18; 48.6. 清洗用水; /; /; 96.32; 26008.23; 0.85; 81.88; 22107. 车间及设备清洗水; /; /; 0.8; 216; 0.90; 0.72; 194.4. 绿化用水; /; /; 晴天; 3.30; 610.5; —; 0; 0. /; /; 雨天; 0; 0. 总计; /; /; 107.42; 28724.73; —; 88.90; 24002.4. 生活污水经化粪池处理后再与生产废水排入自建污水处理站处理，各污染物产生情况如下表。 表4-11 建设项目废水污染物产排情况一览表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理方式. 生活污水; 1701; COD; 400; 0.680; 隔油池、化粪池. BOD5; 200; 0.340. SS; 300; 0.510. NH3-N; 30; 0.051. TP; 4.0; 0.0068. 生产废水; 清洗废水; 22107; COD; 350; 1.166; 污水处理站. BOD5; 250; 0.972. SS; 600; 1.944. NH3-N; 16; 0.078. 车间及设备清洗水; 194.4; COD; 200; 0.039. BOD5; 260; 0.051. SS; 600; 0.116. NH3-N; 25; 0.0049. 生活污水经化粪池处理后再与生产废水排入自建污水处理站处理，参考《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》(HJ2009-2011) ，综合污水各污染物去除率如下表所示： 表4-12 建设项目废水污染物排放情况一览表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理方式; 去除效率（%）; 接管浓度（mg/L）; 接管量（t/a）; 去向. 综合废水; 24002.4; COD; 352.33; 1.205; 污水处理站; 70; 105.70; 2.53; 园区污水管网. BOD5; 246.53; 1.023; 80; 49.31; 1.18. SS; 578.73; 2.060; 80; 115.75; 2.78. NH3-N; 17.06; 0.083; 70; 5.12; 0.13. ## （2）地表水环境影响分析 ①评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价分级判定见下表。 表4-13 水污染影响型建设项目评价分级判定 评价工作等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d）是污染当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q≤200且W≤6000. 三级B; 间接排放; -. 注：建设项目生产工艺中无废水产生，只有生活废水产生，但作为灌溉利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. ②项目废水处置及排放方式 本项目运营期排水系统为雨、污分流制，项目内雨水排入厂区雨水管网，汇总后排入工业园区市政雨水管网。项目生活污水经化粪池处理后再与生产废水排入自建污水处理站处理，后通过工业园区污水管网再排入园区污水处理厂处理，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 综上所述，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）进行分析判定，项目产生的废水不外排，因此，项目水污染影响评价等级为三级B。 - ③隔油池、化粪池设置可行性分析 （1）生活污水排放的影响分析 生活污水中食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水混合经化粪池处理后委在排入园区污水管网。 根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》（HJ554--2010），隔油池设计需符合下列规定： 1）含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h； 2）池内水流流速不宜大于0.005m/s； 3）池内分格宜取两档三格； 4）人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。 根据分析，项目需进入隔油池处理的废水量约为0.18m3/d，每天厨房集中作业4h，则平均每小时进入隔油池废水量约为0.045m3。因此，环评要求设置隔油池总容积约0.2m3，餐饮废水可在隔油池里停留2小时以上，餐饮废水停留时间满足《饮食业环境保护技术规范》中7.2.4条中a）款中的规定：含油污水的停留时间不宜小于0.5小时的要求，故本项目厨房废水可得到有效的预处理。 （2）化粪池处理效果分析 根据分析，进入化粪池的废水量为6.3m³/d，水量停留24h，按120%的保险系数计算，要求化粪池有效容积不小于7.56m³。 项目生活污水产生量为6.3m3/d，根据建设单位提供材料，本项目共规划建设1个化粪池，容积为15m3，可有效满足项目污水在化粪池中停留时间为24h，项目化粪池位于卫生间附近，可便于生活污水预处理要求。 - ④污水处理工艺如下： 园区污水管网 废水 - 图 4-1 污水处理站工艺流程图 - 调节池:经预处理后的合流污水经格栅去除大颗粒漂浮物后自流到调节池，在调节池中均化水质水量，自行调节温度、浓度、pH值等，然后通过泵提升至接触氧化池。 - 厌氧池:利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理。 - 接触氧化池:接触氧化池是一种以生物膜为主， 兼有活性污泥的生化处理装置。污水中的大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为营养，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化的目的。 - 好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有足够的溶解氧，以达到生化处理的目的。 - 好氧池的处理效果好坏取决于填料与曝气器，本设备采用目前国内先进的填料与噪气器。 - 沉淀池:污水经反应池处理后自流进入沉淀池，在沉淀池中进行泥水分离。沉淀污泥经泵提升至污泥浓缩池，污泥浓缩消毒后吸粪车外运，滤液回流至调节池。 - 污泥浓缩池:沉淀池排除的剩余污泥排入污泥浓缩池，滤液回调节池，浓缩后的污泥定期清理、消毒外运。 - 由上述分析可知，项目满负荷运营后产生的最大污水量为88.90m3/d，而项目拟建污水处理站污水处理能力达100m3/d,处理能力足够。 - 本项目综合废水预处理站采用“调节池→生物厌氧→生物氧化”处理设施，处理后的污水可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。然后通过工业园区污水管网排入园区污水处理厂。 - 综上所述,项目废水污染防治措施基本可行。 - ⑤废水排入园区污水处理厂可行性分析 根据调查，芒市工业园区帕底区污水处理厂已于2018年建设8月建设完成，一期设计处理能力为0.5万m3/d，二期处理规模达到1.1万m3/d，三期1.6万m3/d。现实际处理水量为800m3/d，包括帕底组团80%的污水，已建污水处理站一期规模为0.5万m3/d。采用“粗格栅+进水提升泵房+细格栅+平流沉砂池+CASS工艺+二沉池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺，废水处理可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入芒市大河。 - 根据分析，项目废水排放量为88.90m3/d,仅占园区污水处理厂处理能力的0.017%，因此园区污水处理厂尚有能力接纳本项目污水，本项目污水进入园区污水处理厂是可行、可靠的。 - 综上所述，项目废水排入园区污水处理厂是可行的。 - （3）污染源监测 - 表 4-14 污染源监测计划表 类别; 监测点位; 点数; 监测项目; 标准; 监测频率; 监测方法. 废水; 废水总排口; 1个; pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS; 达《《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 竣工验收时监测1次，验收后纳入德宏州生态环境局芒市分局的正常监测管理; 按国家标准方法进行. - （4）地下水水环境影响分析 ①评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，建设项目地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表4-15。 表4-15 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。. 不敏感; 上述地区之外的其他地区. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表4-16。 表4-16评价工作等级分析表 环境敏感程度项目类别; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. ## 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于 N 轻工，107 其他食品制造，属于Ⅳ类项目，无需单独开展地下水评价。 ## ②保护措施 ## 为防止对地下水产生污染，本项目污水处理站及化粪池均应采取防渗措施，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理设施集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对地下水环境的影响。 ## 本项目采取分区防渗，污水处理站及化粪池按一般防渗区采取防渗措施。地面（池底）基础防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 的要求，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化；生产车间、办公楼等其他建筑物及道路采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。 3、运营期声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 该项目建成后产生的噪声主要是清洗机、去皮机、自动包机、挑选机、真空包装机、叉车、制冷机等设备。运行期间项目主要噪声源源强及治理措施见表4-17。 表4-17主要噪声源及源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 原始源强; 治理措施; 降噪后源强. 1; 清洗机; 80; 建筑物隔声、基础减振，降噪约15dB(A); 65. 2; 去皮机; 85; 70. 3; 自动包机; 80; 65. 4; 挑选机; 75; 60. 5; 真空包装机; 80; 65. 6; 叉车; 75; 60. 8; 制冷机; 80; 65. - （2）主要噪声控制措施 - 针对各类主要声源的特点，本项目采取隔声、减振等治理措施；对设备产生的机械噪声，在采用提高安装精度，减小声源噪声的同时，主要对厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制。同时，为进一步降低噪声影响拟采取如下措施： 1）在满足工作性能条件下，尽量选用低噪声、振动小的机械动力设备； 2）振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减振措施； 3）在总图布置时考虑地形、声源方向性和厂房阻挡、绿化等因素，进行 合理布局，以求进一步降低厂界噪声； 4）各辅助设备本体与供连接管采用软接头连接；管道与墙体接触的地方 采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层； 5）对各生产线设备运行产生的噪声，采用厂房隔声、个人防护及设置隔 声操作室等措施降噪 ## （3）声环境影响分析 ①评价工作等级和评价范围判定 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ 2.4-2009)，声环境影响评价等级划分依据详见下表。 表4-18声环境影响评价工作等级划分依据表 项目类别; 一级; 二级; 三级. 适用标准; GB12348-2008中0类区; GB12348-2008中1、2类区; GB12348-2008中3、4类区. 特别限制要求的保护区等敏感目标. 建设后评价范围内敏感目标噪声级增加量; ＞5 dB（A）; 3-5dB（A）; ＜3dB（A）. 受影响人口; 显著增多; 增加较多; 变化不大. 本项目位于芒市帕底工业园区，属于以工业生产为主要功能的区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级小于3dB(A)， 受噪声影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009) ，项目声环境评价工作等级确定为三级。评价范围为厂界外200m范围。 ②预测模型及方法 本项目噪声源主要是分布在维修车间内，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式如下： ①距离衰减公式： 点声源噪声距离衰减公式为： 式中：──点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； ──参考位置处的声压级，dB(A)； ——预测点距声源距离，m； ──参考位置距声源的距离，m； ②预测点的A声级叠加公式： 公式中：—预测点总声压级，dB（A）； —第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； N——声源个数。 ③噪声源强 该项目建成后产生的噪声主要是清洗机、去皮机、自动包机、挑选机、真空包装机叉车、制冷机等设备。运行期间项目主要噪声源及源强见表4-19。 表4-19 项目营运期间产生的噪声声级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 原始源强; 治理措施; 降噪后源强. 1; 清洗机; 80; 建筑物隔声、基础减振，降噪约15dB(A); 65. 2; 去皮机; 85; 70. 3; 自动包机; 80; 65. 4; 挑选机; 75; 60. 5; 真空包装机; 80; 65. 6; 叉车; 75; 60. 8; 制冷机; 80; 65. ④噪声影响预测结果及评价 项目设备均安置在厂房内，根据现场勘查，项目厂房除留有进口外，其余几侧厂房为封闭状态，同时设备安装减震垫，本项目夜间不进行生产所以不对夜间噪声进行评述。项目厂界噪声排放预测情况见表4-20。 表4-20 本项目运营期厂界噪声预测结果一览表（单位：dB） 设备名称; 降噪后源强dB(A); 各噪声源与厂界噪声的距离（m）; 厂界噪声各贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 清洗机; 65; 18; 8; 15; 22; 39.89; 46.93; 41.47; 38.15. 去皮机; 70; 14; 16; 14; 20; 52.07; 50.91; 52.07; 48.98. 自动包机; 65; 11; 7; 12; 17; 44.17; 48.09; 43.41; 40.39. 挑选机; 60; 10; 17; 14; 6; 35.0; 30.39; 32.07; 39.43. 真空包装机; 65; 12; 10; 13; 15; 43.41; 45.0; 42.72; 41.47. 叉车; 60; 10; 15; 12; 16; 35.0; 36.42; 38.40; 35.91. 制冷机; 65; 13; 9; 14; 15; 42.72; 45.91; 42.07; 41.47. 本项目噪声贡献值dB（A）; 53.87; 54.96; 53.81; 51.38. 由以上的预测结果可知，项目厂界噪声达标，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区。项目冷库运行24h，因此，制冷机组也24小时运行，根据预测，制冷机组噪声值厂界可达标。根据现场踏勘，项目周围噪声敏感目标主要为项目南面约230m处的工业园区公租房，项目距离敏感保护目标较远，对敏感目标影响较小。同时环评要求项目合理布设生产设备，采取建筑隔声、基础减震等措施，尽量减小项目噪声对周围敏感目标的影响。 - （4）污染源监测 - 表 4-21污染源监测计划表 类别; 监测点位; 点数; 监测项目; 标准; 监测频率; 监测方法. 噪声; 厂界四周; 4个; 等效声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准; 竣工验收时监测1次，验收后纳入德宏州生态环境局芒市分局的正常监测管理; 按国家标准方法进行. 4、运营期固废环境影响和保护措施 （1）固废产生及保护措施 项目投入营运后，产生的固体废物主要为生活垃圾、食堂泔水及废油、不合格果蔬废料、废包装袋。 ①生活垃圾 生活垃圾主要为项目职工生活垃圾，生活垃圾主要为废弃塑料袋、果皮、纸屑等物质，根据我国生活垃圾排放系数，生活垃圾取K=0.5kg/人·d计，职工100人，则产生生活垃圾50kg/d，生活垃圾共13.5t/a，集中收集后委托环卫部门进行定期清运。 ②食堂泔水及废油 项目食堂就餐人员共20人，食堂用油量按人均食用油30g/人.d计，用油量约0.0006t/d，废油按使用量的10%计，则废油产生量约0.00006t/d，16.2kg/a。项目食堂泔水和废油用塑料桶单独收集后，委托环卫部门进行处理。 - ③不合格果蔬废料 根据类比同类行业，生产过程中不合格果蔬废料产生量约为成品的1%，则本项目不合格果蔬废料产生量为33t/a。集中收集后委托环卫部门进行定期清运。 ④污水处理站污泥 查阅资料，污水处理站污泥产按污水量的万分之七计算，则产生量为 16.80t/a，经污泥压滤机压块后，送至指定地点进行卫生填埋。 - ⑤废包装袋 - 企业包装产品产生的废包装袋量约为1.2t/a，统一收集后外售给废品回收站。 - （2）固废处置情况 - 项目运营期的固体废物主要是蔬菜下脚料，食堂泔水及废油、污水处理站污泥、废包装袋以及职工生活垃圾。其处置情况见下表： 表4-22 固废处置情况一览表 序号; 类别; 名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 一般固废; 生活垃圾; 2.874t/a; 由环卫部门统一清运，不外排. 2; 食堂泔水及废油; 16.2kg/a; 由环卫部门统一清运，不外排. 3; 不合格果蔬废料; 33t/a. 4; 污水处理站污泥; 16t/a; 经污泥压滤机压块后，送至指定地点卫生填埋. 5; 废包装袋; 1.2t/a; 统一收集后外售给废品回收站。. 6; 合计; 53.0902; 100%处置. - 综上所述，项目产生的固体废物处置率100%。则项目产生的固体废物对环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ964-2018) ，本项目属于污染影响型项目。建设项目占地规模分为大型(≥50hm2 )、中型.(5~ -50hm2)、小型(<5hm2) ，建设项目占地主要为工业用地，占地面积为10988m2 （1.0988hm2 ），因此项目属于小型项目。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表4-23。 表4-23污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于德宏州芒市帕底工业园区，项目区周边主要为工业园区引入的企业以及未利用的闲置空地等，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院及其他土壤环境敏感目标，因此项目周边土壤敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），土壤环境评价工作等级的划分是由项目类别、占地规模与环境敏感程度确定，具体见下表4-24。 表4-24土壤环境评价工作等级分级表 项目类别 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 综上所述，本项目占地类型为小型，土壤环境敏感程度为不敏感。本项目为蔬菜加工，对照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中 HJ2.1 建设项目污染影响和生态影响的相关要求可判断本项目土壤环境影响类型为污染影响型。根据附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，其项目类别属于Ⅳ类。因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析 环境风险是项目建设和运营期间发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新得有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响及损害。 项目使用氟利昂R22为制冷剂，参考《国家环境保护总局办公厅关于新扩改建中央空调器项目使用R-22作为工作介质有关问题的复函》(环办函[2004]55号)中的有关规定:“按照《蒙特利尔议定书》有关规定，我国作为第五款国家(发展中国家)可以生产和使用R-22作为致冷剂到2040年，其间2016年将对生产实施冻结，冻结在2015年的水平，然后逐年淘汰，到2040年生产和消费降到零”，R-22的使用是符合产业政策的。 (1)环境风险识别 根据项目特点，结合该项目存在的风险隐患进行风险识别，环境风险因子见表4-25。 表4-25环境风险因子一览表 类别名称; 物理性质; 储存方式; 用量. 化学品; R-22（Freon22,二氟一氯甲烷）; R22在常温下为无色，近似无味的气体,不燃烧、不爆炸、无腐蚀，毒性比RI2略大，但仍然是安全的制冷剂，安全分类为Al;加压可液化为无色透明的液体。R22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水分存在的情况下，在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R22是一种低温制冷剂，可得到-80℃的制冷温度。; 不储存，定时补充; 1.0t/a. （2）重大危险源识别 本项目冷库所使用的R-22不在中华人民共和国标准《危险化学品重大危险源辨识》GB18218--2018)和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录A.1规定的有毒物质中，本项目无可燃、易燃或有毒物质。本项目R-22不在仓库区内储备，定期由厂家补充，年使用量为1.0t，无重大危险源，但在压缩机工作如果R22泄露仍然存在一定的环境风险，因此，本项目Q=0。环境风险潜势为I。 - （3）风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。 表4-26环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单评价. - 综上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 - （4）R-22潜在风险 - 温度和压力过高，会引起泄露或钢瓶爆炸。遇火或炙热的金属表面会分解产生有毒的腐蚀性产物。气体较空气重，会减少可供呼吸的氧气。吸入有害，会引起心律不齐、昏迷乃至死亡，眼睛或皮肤接触到液体会被冻伤。 - 工作中接触此物质的基本途径是皮肤接触与呼吸接触。如同大多数液化气体一样，接触到迅速挥发的气体或寒冷气体，会冻伤组织。根据动物单次接触试验，一般吸入此物质无毒。然而高浓度气体会影响神经系统，并产生快速麻痹效果。稠密的气体会减少可供呼吸的氧气，引起头痛、头晕、困倦及肌肉失控直至衰退等症状。长期处于缺氧环境下可能致命。吸入此物质可能增加心脏对肾上腺素的敏感性，从而导致心律不齐和心脏功能衰退。有心脏病或心脏功能较差的工人要限制接触此物质。 - （5）事故防范措施 - 该项目防范措施主要体现在风险管理方面，拟建项目设计、建造和运行要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量,严格安全生产制度、严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。厂区一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源,控制事故扩大；立即报警；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。 - (6)防范措施 a、泄漏应急处理 加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；配备消防、防护器材设施;定期开展应急演练，提高应变能力。发生时迅速撤离泄露污染区人员至上风向处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能即使使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 b、防护措施 呼吸系统防护:一般不需要特殊防护。高浓度接触式可佩戴自吸过滤式防毒面具。 眼睛防护: 一般不需要特殊防护。 身体防护:穿一般作业工作服。 手防护:戴一般作业防护手套。 其它:避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 c、急救措施 皮肤接触:用微温的水(不可用热水)冲洗接触到的皮肤，或者用其它方式慢慢的温暖皮肤。如果被液体冻伤或有刺痛感，请医师治疗。 眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清冲洗。如果持续刺痛，请医师治疗。没有医生建议的话，不可对眼睛适应油或药膏!如果疼痛的话，请眼科医生做进一步的治疗。 吸入:如果是大量接触的话必须立即请医师治疗。救援人员要佩戴独立的呼吸装置。把吸入者转移到为受污染的地方，呼吸新鲜空气。最重要的是迅速移出污染区。如果呼吸停止，给予人工呼吸和吸氧。更加症状做进一步的治疗。保持患者温暖安静。 (7)应急预案 通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制定重大环境事故发生的应急预案，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。该项目应根据生产特点和事故隐患分析，按有关内容和要求制定突发事故应急预案，具体见表4-27。 表4-27应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：冷库储存区、环境保护目标. 2; 应急组织机构人员; 仓库、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、消除措施及器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. - （8）冷库风险防范措施 - 根据《冷库设计规范》GB50072-2010,要求项目氟制冷机房设置事故排风机，排风换气次数不少于12次/h。在机房内排风机控制柜上和制冷机房外墙上安装人工启停控制按钮。机房内排风机按二级符合供电，当制冷系统因故障被切除供电电源停止运行时，应保证排风机的可靠供电。 - 根据 《冷库设计规范》GB50072--2010,要求项目在冷库门内设置有应急内开门锁装置，附近设置呼唤按钮，呼唤信号可传送到制冷机房值班控制室，在冷库外设置有呼唤信号显示。示。三、环境监察 （1）环境监察范围 环境监察的范围包括工程所在区域与工程影响区域，主要有施工现场、工程办公区域和工程附属设施、受工程建设影响造成环境污染和生态破坏的区域以及运营期受工程影响的区域。环境监察工作必须贯穿于施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。 （2）环境监察的工作程序 # 环境监察工作的一般程序如下： ①制定工程施工期环境监察计划 ②根据各项环保措施编制环境监察细则 ③根据环境监察细则进行施工期环境监察 ④参与工程项目完成后，向项目法人提交监察档案资料 （3）环境监察技术要点 环境监察单位应收集拟建项目的相关资料，包括项目的基本情况、环境影响评价报告表、环境保护设计等。然后应根据收集的资料制定环境监察计划，按排污行为不同，确定不同时段的监察重点项目、监察方式及监察方法。监察过程中主要对以下重点开展工作： A、运营噪声 确认运营单位的产噪设备不是国家禁止生产、销售、进口、使用的淘汰设备；监督运营单位加强设备的维护，及时更换磨损的部件，降低噪声；检查噪声监测记录，发现问题及时通知运营单位整改。 B、运营固体废物 监督运营过程产生的固体废物按规定处置。 C、运营废水 监督运营单位合理利用水资源，监督运营过程产生的废水按规定处置。 D、运营废气 监督运营过程产生的废气严格按照规定处置。 （4）环境监察工作内容 主要是为了保护环境而建设的各项环境保护措施(包括临时性的)进行监察，包括污水处理设施、防治噪声措施、绿化工程等。该项目各阶段环境监察计划见表4-28。 表4-28 项目环境监察内容 环境问题; 环保措施要求; 执行单位; 监督管理部门. 运营期; 废气; # 运输车辆废气控制车速、空气稀释扩散后，对环境影响较小；厨房油烟通过油烟净化器（油烟去除率不低于60%）处理后达标排放；; 经营单位; 芒市生态环境保护综合行政执法大队. 废水; 生活污水中食堂废水经隔油池处理后与生活污水混合经化粪池处理后再与生产废水排入自建污水处理站处理，污水处理站工艺为“格栅+调节池+混凝沉淀池+生物接触氧化池+沉淀池”。. 噪声; 合理规划布局、选用低噪设备，定期管理维护. 固废; 生活垃圾、食堂泔水及废油、不合格果蔬废料由卫生人员统一收集后，委托环卫部门清运处置；污水处理站污泥 送至指定地点进行卫生填埋；废包装袋收集后卖给废品回收站。. 四、“三同时”制度 本项目“三同时”与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用污染防治设施措施详见表4-29。 表4-29 项目“三同时”验收内容一览表 序号; 处理对象; 处理措施; 处理效果. 1; 废水; 生活废水; 化粪池15m3; 项目产生生活污水进入隔油池和化粪池处理后与生产废水一同排入自建污水处理站处理后再排入园区污水管网；最后排入园区污水处理厂处理，废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 隔油池0.2m3. 生产废水; 污水处理站，100m3/d. 地下水; 对项目厂区和进场道路进行地面硬化，同时对污水处理站、化粪池进行防渗漏措施; 对区域内地下水不造成影响. 2; 废气; 粉尘; 洒水降尘，空气扩散、绿化植被; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 食堂油烟; 项目食堂设置一台最低去除效率为60%的油烟净化器，排气筒外置，高于楼顶1.5m; 无组织排放，影响较小. 3; 噪声; 运营噪声; 隔声房间、减振设施、厂房封闭处理 ，产噪设备远离敏感点一侧/缝隙加胶密封; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 4; 固体废物; 生活垃圾、食堂泔水及废油、不合格果蔬废料; 加盖垃圾桶若干，委托环卫部门清运; 处置率100%. 污水处理站污泥; 送至指定地点进行卫生填埋. 废包装袋; 卖给废品回收站. 五、项目环保投资 项目总投资2500万元，环保投资35.87万元，占总投资的1.43%。项目环保投资详见表4-30所示： 表4-30 项目环保投资一览表 环保投资时段; 处理对象; 投资项目; 内容; 投资金额（万元）; 备注. 施工期; 废气; 洒水降尘设施; /; 0.07; 环评提出. 废水; 临时沉淀池; 1m3; 0.6; 环评提出. 营运期; 废水; 隔油池; 1个，容积0.2m3; 0.5; 环评提出. 化粪池; 化粪池容积约15m3; 2.8; 环评提出. 污水处理站; 污水处理站容积约100m3; 25.0; 环评提出. 废气; 废气治理; 油烟净化器1台，去除效率≧60%; 1.2; 环评提出. 噪声; 噪声防治; 安装设备减噪设施; 1.5; 环评提出. 固废; 垃圾收集桶; 设置加盖垃圾收集桶若干; 1.0; 环评提出. 其他; 绿化; 绿化及景观; 绿化面积1097.81m2; 3.2; 环评提出. 总计; 35.87. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工作业 | 扬尘 | 自然扩散 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放浓度限值 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOx、烃类 |  |  |
|  |  | 装修 | 有机废气 | 加强室内通风，自然扩散 |  |
|  | 营运期 | 运输车辆尾气 | TSP | 非连续、无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放浓度限值， |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化设施+专用烟道 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员生活废水 | CODcr、BOD5、SS、动植物油 | 经临时沉淀池处理后全部回用不外排 | 对周围水环境影响较小 |
|  |  | 施工废水、 施工机械冲洗水 | SS、石油类 | 经隔油、沉淀处理后回用于项目区洒水降尘 |  |
|  | 营运期 | 混合废水（生活污水、清洗废水、车间及设备清洗水） | COD BOD5 SS 氨氮 | 经化粪池和污水处理站处理后排入至园区污水管网 | 处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 土石方 | 土石方委托具有相应资质的单位送至合法的弃渣场。 | 100%处置 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 收集后回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门定期清运处置 |  |
|  | 营运期 | 员工 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运，不外排 | 100%处置 |
|  |  | 食堂 | 食堂泔水及废油 | 由环卫部门统一清运，不外排 |  |
|  |  | 生产过程 | 不合格果蔬废料 |  |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 送至指定地点进行卫生填埋 |  |
|  |  | 包装过程 | 废包装袋 | 卖给废品回收站 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械设备及运输车辆 |  | 加强施工管理，合理安排施工时间，采用合理的施工方式，优先选用低噪声施工设备 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准 |
|  | 营运期 | 生产设备噪声 |  | 合理布局生产设备、机械减震、厂房隔声等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |

六、结论

评价总结论： 该项目建设符合国家政策，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则。项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取环评提出的防治措施后，可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响。项目符合清洁生产原则，与周围环境相容。因此，在严格执行“三同时”制度，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，加强企业环境管理，采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量 （固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | COD（t/a） | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 2.53 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾（t/a） | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 2.874 | 0 |
|  | 食堂泔水及废油（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 0.0162 | 0 |
|  | 污水处理站污泥（t/a） | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
|  | 不合格果蔬废料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |
|  | 废包装袋（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 |

注：⑥ =① +③ +④ -⑤ ；⑦ =⑥ -①