《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一 建设项目基本情况

	项目名称
	芒市制冰厂建设项目

	建设单位
	芒市鑫程农业发展有限公司

	法人代表
	钟银华
	联系人
	莫岩多

	通讯地址
	云南省德宏自治州芒市风平镇芒别村委会南改村民小组

	联系电话
	152*****205
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	云南省德宏自治州芒市风平镇芒别村委会南改村民小组

	立项审批部门
	芒市人民政府发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2019]19号

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码
	C41 其他制造业

	占地面积

（平方米）
	1750
	绿化面积

（平方米）
	50

	总投资（万元）
	120
	其中：环保投

资（万元）
	0.65
	环保投资占总投资比例（%）
	0.54

	评价经费（万元）
	/
	投产时间
	预计2019年4月

	（一）工程内容及规模：

1、项目背景及任务由来

建设单位于2018年9月26日租赁风平镇南改村村民的自由地（其中含1栋住宿楼、1间旱厕，其余为空地）建设制冰厂及冷库。年产运输冰（非食用冰）10000t；冷库预冷规模可达180t/次，年预冷新鲜蔬菜45000t。本项目的建设能完善芒市农业产业链条，缓解当地部分蔬菜交易、配送的问题，增加蔬菜的附加值，延长保鲜期。

根据2018年10月现场勘查，本项目目前还未开工建设。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）第三条“食品制造业”中的16条“其他食品制造”中的其他须编制环境影响报告表。为此，芒市鑫程农业发展有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，以及评审意见修改完成了《芒市制冰厂建设项目环境影响报告表》（报批稿），以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。

2、建设内容及规模

本项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目主要建设内容见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。

表1-1  项目建设内容一览表

工程类别

工程名称

工程内容

主体工程

生产区

生产区为钢架结构，1F，建筑面积为150m2，安放2台制冰机并设置1间冷库用于冰块贮存。

冷库

冷库为钢架结构，1F，建筑面积为180m2，设置3间（冷库1、冷库2、冷库3），主要用于新鲜蔬菜预冷。

辅助工程

住宿楼
住宿楼为砖混结构，3F，建筑面积为390m2，主要提供员工住宿。

办公室

办公室为砖混结构，1F，建筑面积为80m2，主要提供员工办公。

旱厕

旱厕为砖混结构，1F，建筑面积为10m2，主要提供员工使用。

公用工程

供水系统

由附近自来水管网供给。
排水系统

本项目实行雨污分流。本项目无生产废水产生和排放，生活废水经化粪池（8m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥。

供电系统

由附近供电管网接入，项目不设备用发电机。

环保工程

废水治理

1个化粪池（处理员工生活污水），容积为8m3。

噪声治理

生产设备加装减震垫，制冰生产区设置围墙封闭并在围墙四周加装隔音棉。

固废治理

生活固废：2个生活垃圾收集桶。
一般固废： 2个一般固废收集桶。
表1-2  项目经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总占地面积

m2
1750
总建筑面积

m2
810
其中

生产区

m2
150

1F

冷库

m2
180

1F

住宿楼
m2
390
3F

办公室

m2
80

1F

旱厕

m2
10

1F

绿地

m2
50
硬化地面、道路、停车场

m2
1150
总投资

万元

120

人员配置

人

4

年运营

d

250

3、项目产品方案

本项目生产运输冰以及对新鲜蔬菜进行预冷。其中制冰频次为2次/d，221块/（次·每台制冰机），45kg/块，年产运输冰（非食用冰）10000t；冷库预冷规模可达180t/次，年预冷新鲜蔬菜45000t。
4、项目主要生产设备

项目生产设备见表1-3。

表1-3  项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格/型号

单位

数量

1

制冷压缩机

8-125

台

2

2

蒸发式冷凝器

ZNX-2000

台

2

3

风冷式冷风机

LFD450
台

3

4

制冰机

9m×3.5m×3.1m
台

2

5

冰模

/

个

1000

6

加水器

/

套

1

注：本项目制冰机采用的是制冷系统和水直接进行热交换的方式制冰，冰块成型后不需使用行车等取吊设备，自动脱落到专门配置的接冰输送装置上。
5、项目主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗见表1-4。

表1-4  项目主要原辅材料消耗一览表

序号

名称

年耗量

来源

备注

1

水

10600m³

自来水管网

/

3

制冷剂（R22）

0.6t
外购

R22在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，毒性比R12略大，但仍然是安全的制冷剂，安全分类为A1；加压可液化为无色透明的液体。R22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水分存在的情况下，在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R22是一种低温制冷剂，可得到-80℃的制冷温度。

6、劳动定员与工作制度
本项目劳动定员为4人，其中管理人员1人，其它员工3人，项目区提供住宿，不提供餐饮，年生产250d，13小时/d（08:00~21:00）。

7、公用工程  

7.1给排水

供水：由附近自来水管网供给，水量充足，供水保证率高。

排水：本项目实行雨污分流。本项目无生产废水产生和排放，生活废水经化粪池（8m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥。
7.2供电

由附近供电管网接入，项目不设备用发电机。

8、项目总投资和环保投资

本项目总投资120万元，其中环保投资为0.65万元，占总投资的0.54%，环保投资估算见表1-5。

表1-5  环保投资估算表

治理对象
污染物名称
环保设施
投资额（万元）

废水

生活废水

1个化粪池（8m3）

0.05

噪声

噪声

生产设备加装减震垫，制冰生产区设置围墙封闭并在围墙四周加装隔音棉
0.1

固体废物

固体废物

生活固废
2个生活垃圾收集桶

0.5

一般固废
2个一般固废收集桶

合计

/

/

0.65

 

	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目租用的土地原为空地，本项目无原有污染源问题。




表二 建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。

本项目位于云南省德宏自治州芒市风平镇芒别村委会南改村民小组，本项目中心地理坐标为东经98°29′12.50″，北纬24°25′26.13″，海拔881m。

项目周边关系见表2-1，项目周边关系示意图见附图2。

表2-1  项目周边关系一览表

序号

名称

与项目的相对方位及距离

属性

1

南改村
西侧、20m

村庄

2

免烧砖厂

西北侧、10m

砖厂

3
挖机修理厂

北侧、紧邻

修理厂

4

南改村散户

北侧、5m
散户

5
木材厂

北侧、45m

木材厂

6
菜地

东北侧、紧邻

菜地

7
废品收购厂

东侧、60m

废品收购厂

8
芒别村

东侧、100m

村庄

9
修理厂

南侧、紧邻

修理厂

2、地形地貌、地质

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目为不规则形状，地势相对平坦。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170d，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9h，蒸发量1723.6mm，无霜期315d，多年平均降水量1959.4mm，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、水文、水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m3，其中地表水23.11亿m3，地下水8.69亿m3。

本项目周边最近的地表水为项目南侧1.9km的小河，属于芒市大河汇水范围。芒市大河为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783 米。芒市河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6 亿m3，水能理论蕴藏量35.34 万kw。

项目区水系详见附图4。

5、植被与生物多样性

芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。

芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子等。

项目所在区域受人类活动影响，已无原生植被，植被主要有竹子、芭蕉树、杂草等，动物主要为家鼠等，项目区评价范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。




表三 环境质量状况

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状
本项目位于云南省德宏自治州芒市风平镇芒别村委会南改村民小组，属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市城区空气质量监测有效天数354d，优176d，比上年多23d；良158d，比上年少34d；轻度污染20d，比上年多2d；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为1月份至4月份，其中1月份4d，2月份8d，3月份4d，4月份4d。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。本项目周边主要为村庄，无大型工业企业，环境空气质量类比芒市城区，能达《环境空气质量标准》二级标准。

2、地表水环境质量现状

本项目周边最近的地表水为项目南侧1.9km的小河，为芒市大河的一条支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故项目南侧1.9km的小河水环境功能参照芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，2016年德宏州湖库水质类别均满足区划要求，河流监测断面中芒市大河风平断面未满足区划要求，其余河流断面均满足。芒市大河风平断面2016年平均水质类别为IV类水质，水质状况为轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。

3、声环境质量现状

本项目位于云南省德宏自治州芒市风平镇芒别村委会南改村民小组，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

经现场勘察，项目区周围主要为村庄，无高噪声工业企业，声环境质量良好，项目区声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、生态环境质量现状

本项目位于云南省德宏自治州芒市风平镇芒别村委会南改村民小组，项目周边受人类开发建设，项目区内已无天然植被分布。动物主要为小型鸟类、啮齿类动物以及昆虫，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种。



	（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标及保护级别见表3-1。

表3-1   项目主要保护目标及保护级别一览表

类别
保护目标
与本项目的相对方位及距离
基本情况
保护级别
大气环境/

声环境

南改村散户

北侧、5m
3户、12人

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准/

GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

南改村
西侧、20m

40户、160人

芒别村

东侧、100m

20户、80人

地表水
小河

南侧、1.9km

Ⅲ类
GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅲ类标准




表四 评价适用标准

	环境质量标 准
	1、地表水环境质量标准

本项目周边最近的地表水为项目南侧1.9km的小河，为芒市大河的一条支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故项目南侧1.9km的小河水环境功能参照芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求，标准限值见表4-1。 

表4-1  地表水环境质量标准  单位（mg/L）

项目

pH值（无量纲）

COD

BOD5
NH3-N

TP

TN

Ⅲ类
6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤1.0

2、环境空气质量标准

本项目位于云南省德宏自治州芒市风平镇芒别村委会南改村民小组，为2类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准限值见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

单位

总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

µg/m3
24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3、声环境质量标准
本项目位于云南省德宏自治州芒市风平镇芒别村委会南改村民小组，声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，标准限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

项目

类别

昼间

夜间

2类

60

50



	污染物排放标准
	污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

（1）施工期大气污染物排放标准

本项目施工期大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值详见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2、废水排放标准

（1）施工期废水排放标准

本项目施工期产生生活废水和施工废水设置沉淀池（1m3）沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，不设废水排放标准。
（2）运营期废水排放标准

本项目运营期无生产废水产生和排放；项目区不设置食宿，生活污水仅为员工办公洗手废水，生活废水经化粪池（8m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排，不设废水排放标准。

3、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准


本项目施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值见表4-5。

表4-5  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

（2）运营期噪声排放标准

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值详见表4-6。

表4-6  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固废污染控制标准

本项目产生的一般固体废物堆存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）。

	总

量

控

制

指

标
	总量控制建议指标：

   本项目生活污水不外排；固体废物处置率为100%，故本项目无总量控制。




表五 建设项目工程分析

	一、施工期施工流程及产污节点

建设单位于2018年9月26日租赁风平镇南改村村民的自由地（其中含1栋住宿楼、1间旱厕，其余为空地）建设制冰厂及冷库。为了生产需要新建1栋生产区、1栋冷库和1间办公室，本项目施工流程和污染物产生情况如图5-1所示。

[image: image10.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0


图5-1  施工期施工流程简图

（1）三通一平：包括土地开挖平整和基地平整工作，主要用到挖掘机和推土机，产生的污染物主要为扬尘、噪声、废水和土石方。

（2）基础工程施工：包括基槽开挖、浇筑砼垫层、承台模板及梁底测板安装、浇筑基础砼、基础砖砌筑和回填土等工序，主要用到挖掘机、推土机等施工机械，产生的污染物主要为噪声、扬尘、废水。

（3）主体工程施工：主要包括模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、填充墙工程和门窗框安装等工序，主要用到切割机等机械设备，产生的污染物主要为噪声、扬尘、废水和建筑垃圾。

（4）室外装修：包括室外墙面的保温、抹灰、防水等工程以及门扇窗和其他相关设备的安装，主要用到切割机、电锯等施工机械，产生的污染物主要为噪声、扬尘、废气、废水和装修垃圾。

（5）绿化、道路等：这个过程主要以人工为主。

二、施工期主要污染物产生、排放情况分析

1、废气

施工期的大气污染物主要是扬尘、汽车尾气及装修废气。
（1）扬尘

施工期对区域大气环境的影响主要为施工扬尘，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。

施工过程中，对土地开挖、场地平整、材料运输和装卸等，将产生扬尘污染空气环境，浓度较高的情况为场地平整过程中的土料装卸过程（约20mg/m3～ 50mg/m3），在风速0.9m/s时，类比结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4～2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边TSP浓度可达10mg/m3以上。

（2）机械尾气

施工中施工机械产生的废气、运输车辆产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烃类、CO和NOX，属无组织间歇性排放。

（3）装修废气

装修施工阶段主要对墙面和顶板进行简单粉刷，墙面和顶板粉刷主要使用双灰粉，此过程产生的废气主要为无组织粉尘，建筑面积不大，粉尘产生量较小。

2、废水

施工期间的废水包括施工废水、施工人员生活废水和施工期间遇下雨天形成的地表径流。

（1）生活废水

施工人员不在项目区内食宿，自行解决。施工高峰期的施工人员预计为10人，其中看守人员2人，其它施工人员8人。
场地看守人员总人数为2人，按人均用水量30L/人·d计，生活用水量为0.06m3/d；其余8人不在工地食宿，生活废水主要是洗手废水等，按人均用水量10L/人·d计，生活用水量为0.08m3/d。则施工生活用水量为0.14 m3/d，按照排水系数为80%，则施工生活污水排放量为0.112m3/d。

施工期间产生的生活废水拟设置沉淀池（生活废水和施工废水共用1个沉淀池、1m3）沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。

（2）施工废水

施工废水主要为车辆、工具清洗废水等。项目施工废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工废水产生量为0.1m3/d。

施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。

（3）地表径流

项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目当地为无明显侵蚀区域，场地区域面积较小，地表径流产生的面源污染很小。项目场地周围设有围墙，可防止项目内地表径流流入外部水体，内部地表径流通过1个沉砂池（1m3）沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，雨天沉淀处理后外排至周边排水沟。

3、噪声

施工噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械产生，如挖掘机、推土机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、运输车辆装卸物料的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

为了便于施工噪声影响分析，将施工过程分为三通一平阶段、基础工程阶段、主体工程阶段、装修阶段。施工机械较多、噪声污染也比较严重，不同阶段又具有不同的噪声污染特征。

根据类似施工过程的调查，各阶段施工机械施工所涉及其1m处A声级见表5-1所示。

表 5-1  施工期主要噪声源强  单位：dB(A)

施工机械声级

施工阶段

声源

声级dB(A)

三通一平阶段

挖掘机

84

推土机

86

装载机

90

卡车

92

基础工程阶段

挖掘机

84

混凝土搅拌机

90

卡车

92

主体工程阶段

振捣机

85

电焊机

90

混凝土搅拌机

90

卡车

92

装修阶段

混凝土搅拌机

90

电锯

90

砂浆机

75

卡车

92

4、固体废弃物

施工期间产生的固体废弃物包括土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾和旱厕粪便。

（1）土石方

施工期开挖土石方总量为0.021万m3，回填0.021万m3，不产生废弃土石方。
（2）建筑垃圾

施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，每平方米建筑物的建筑垃圾产生量约为0.03t，本项目总建筑面积为810m2，则建筑垃圾产生量为0.002万t。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用部分运至城管指定地点堆存，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾

项目区设有留守人员2人，按0.5kg/d·人的垃圾产生量计算，留守人员共计产生0.001t/d；其余8名施工人员不在工地内食宿，按0.2kg/d·人的垃圾产生量计算，垃圾产生量为0.0016t/d。则施工人员产生的生活垃圾总量约为0.0026t/d，0.078t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。

（4）旱厕粪便

本项目设置旱厕，施工期每天约有10名施工人员，粪便按0.5kg/人.d计，则本项目施工期共产生粪便0.005t/d、0.15t/a，定期委托周边村民清运用作菜地施肥。

三、运营期生产流程及产污节点

1、制冷工艺流程
项目制冷工艺流程及产污环节见图5-2。
[image: image2.png]



图5-2  项目制冷工艺流程及产污环节图
R22制冷剂经过压缩机压缩之后变为高温高压的气态，进入冷凝器散热。散热之后变为中温中压气体，经过毛细管节流后成为低温低压液体。当进入蒸发器之后，由于管路突然变大，使液体迅速蒸发，吸热。最后变为低温低压半气态制冷剂，再加到压缩机。制冷工艺中整个制冷系统处于封闭状态，制冷过程属于不断循环的过程。
制冰工艺流程

本项目年产运输冰（非食用冰）10000t，工艺流程见图5-3。

[image: image3.emf]自来水

冰模 制冰机 冷库

运输冰

冷气


图5-3 项目制冰工艺流程图

自来水由注水装置加注至排列整齐的冰模内，冰模内装有漏斗溢流管，保证了冰模注入水的量。加注水后的冰模放入制冰机内，制冰机通过制冷系统提供冷气，利用冷气降低冰模内水的温度，直至水结成冰。冰块成型后不需使用行车等取吊设备，也无需设置融冰池融冰，冰块自动脱落到专门配置的接冰输送装置上，输送至冷库进行储存待外售。
3、新鲜蔬菜预冷工艺流程

项目设置1栋冷库（设置3间，分别为冷库1、冷库2、冷库3））对新鲜蔬菜进行预冷，工艺流程见图5-4。

[image: image4.emf]新鲜蔬菜

分选 冷库预冷

外运

冷气 固废


图5-4 项目新鲜蔬菜预冷工艺流程图

（1）分选

新鲜蔬菜进入冷库预冷之前须进行筛选，但不需进行清洗，人工剔除异形、病虫、伤残等蔬菜，并按一定质量捆把、包装，做入库前准备。

（2）预冷
将挑选好的蔬菜放入冷库内预冷，预冷温度约为-2℃~-5℃，项目区不对新鲜蔬菜进行储藏，预冷10h左右就外运。

四、运营期主要污染物产生、排放情况分析

1、废气

本项目使用的制冷剂为R22，封闭运行，正常情况下不会发生泄漏，但在压缩机检修时将产生少量R22，由于检修时会关闭阀门，从压缩机挥发出来的R22产生量极少，无组织排放。

2、废水

（1）制冰用排水

本项目每年制冰用水量约为10000m3，即40m3/d，全部消耗，不外排。
（2）生活用排水

本项目员工4人，项目区提供住宿，不提供餐饮，设置旱厕。生活用水仅为员工办公用水，参照DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》规定-国家机构办公楼（无食堂）用水量按30L/（人·d）计，办公用水量为0.12m3/d、30m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则办公废水产生量为0.096m3/d、24m3/a。
（3）冷却循环用排水

本项目冷却循环用水量为15m3/h，即360m3/d，蒸发损失量（按1.0%核算）为3.6m3/d，其中补充新鲜用水量3.6m3/d，循环水重复使用率约为99%。

（4） 绿化用排水
本项目绿化面积50m2，绿化用水按照3L/m2·d，绿化用水0.15m3/d，绿化用水经吸收、蒸发后，不外排。

（5）道路、地面用排水

本项目道路、地面面积1150m2，用水定额为2L/（m2·d），则非雨天用水量为2.3m3/d，道路、地面用水经吸收、蒸发后，不外排。

项目用排水情况详见表5-2。

表5-2  项目用排水情况一览表
序号

用水对象

用水情况

单位用水指标

新鲜水用量(m3/d)

排水量(m3/d)

1

制冰

/

/

40

0

2

生活

4人

30L/人.d

0.12

0.096

3
冷却循环

/

/

3.6

0

4
绿化

50m2
3L/m2·d

0.15

0

5
道路、地面
1150m2
2L/m2.d

2.3
0

合计

/

/

46.17
0.096

合计（非雨天）

/

/

46.17
0.096
合计（雨天）

/

/

43.72
0.096

备注

非雨天按148天计，雨天按102天计

[image: image5.emf]自来水

雨天 43.72

化粪池

3.6

3.6

冷却循环用水

0.12

0.024

生活用水

0.096

非雨天 2.3

2.3

道路 、 路面用

水

非雨天 0.15

0.15

绿化用水

非雨天 46.17

雨天 0

雨天 0

40

0

制冰

委托当地

村民清运

用作菜地

施肥

0.096


图5-5  运营期项目水量平衡图（单位：m3/d）

（6）小结

本项目废水产生量为0.096m3/d，0.0024万m3/a。

（7）本项目废水处理措施及污染物产排分析

①废水处理措施

本项目实行雨污分流；项目无生产废水产生和排放，生活废水经化粪池（8m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排。

表5-3  生活废水经处理前后污染物产排情况表
排放源

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

处置措施

生活污水

废水量

0.0024万m3/a

生活废水经化粪池（8m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排

COD

350

0.0084

BOD5
300

0.0072

SS

200

0.0048

NH3-N

35

0.0008

TP

8

0.0002

3、噪声

项目运营期噪声主要来源于机房的制冷压缩机、蒸发式冷凝器、风冷式冷风机等。根据类比得出这些噪声源的声级值见表5-4。

表5-4 主要噪声源源强

序号

声源名称

噪声值dB(A)

降噪措施

1

制冷压缩机

85

①选用噪声小、振动小的设备。

②设计中对振动较大的设备，安装时均设置减震垫。
③制冰生产区设置围墙封闭并在围墙四周加装隔音棉。
④项目区出入口设置禁止鸣笛的标志。
2

蒸发式冷凝器

80

3

风冷式冷风机

85

4、固废

（1）生活垃圾

本项目员工4人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2kg/d、0.5t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。

（2）沉淀池沉渣

本项目沉淀池沉渣产生量约为0.2t/a；收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。

（3）旱厕粪便

本项目旱厕粪便产生量约为2kg/d、0.5t/a，委托当地村民清运用作菜地施肥。

（4）生产固废

本项目生产固废主要为拣出的不合格农产品、废包装材料。

①不合格农产品

本项目新鲜蔬菜进入冷库预冷之前须进行筛选，不合格农产品产生量按年处理量的0.1%核算，产生量约为45.0t/a，由农户自行运回用作畜禽饲料。

②废包装材料

本项目废包装材料产生量约为0.05t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。

5、小结

表5-5  项目区固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量（t/a）

处置方式及处理情况

1

生活固废

生活垃圾

0.5

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
沉淀池沉渣

0.2

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

旱厕粪便

0.5

委托当地村民清运用作菜地施肥

2

一般固废

不合格农产品

10

由农户自行运回用作畜禽饲料

废包装材料

0.05

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置




表六 项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工
	CO、NOx
	少量
	少量

	
	
	施工
	TSP
	少量
	少量

	
	
	施工
	粉尘
	少量
	少量

	
	运营期


	生产
	R22
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工
	施工废水
	0.0003万m3/a
	经沉淀池沉淀后，用于施工或场地洒水降尘，不外排

	
	
	施工
	生活污水
	0.0003万m3/a
	

	
	
	施工
	地表径流
	少量
	经沉砂池沉淀后，用于施工或场地洒水降尘，回用不完的排入周边排水沟

	
	运营期


	生活
	废水量
	0.0024万m3/a
	0万m3/a

	
	
	
	COD
	350
	0.0084
	0
	0

	
	
	
	BOD5
	300
	0.0072
	0
	0

	
	
	
	SS
	200
	0.0048
	0
	0

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.0008
	0
	0

	
	
	
	TP
	8
	0.0002
	0
	0

	固

体

废

物
	施工期
	施工
	废弃土石方
	0.021万m3
	全部回填

	
	
	施工
	建筑垃圾
	0.002万t/a
	可再生利用部分回收利用，不能利用部分运至城管指定地点堆存

	
	
	施工
	生活垃圾
	0.078t/a
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	施工
	旱厕粪便
	0.15t/a
	委托当地村民清运用作菜地施肥

	
	运营期


	生活
	生活固废
	生活垃圾
	0.5t/a
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	
	
	沉淀池沉渣
	0.2t/a
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	
	
	旱厕粪便
	0.5t/a
	委托当地村民清运用作菜地施肥

	
	
	生产
	生产固废
	不合格农产品
	10t/a
	由农户自行运回用作畜禽饲料

	
	
	
	
	废包装材料
	0.05t/a
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	噪

声
	施工期
	施工
	噪声
	75～92dB(A)
	达标排放

	
	运营期
	生产
	噪声
	80~85dB(A)
	达标排放

	主要生态影响

根据现场踏勘，项目所在地受人类活动影响，原生植被已经不复存在，以杂草、人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护物种和地方特有种，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较差，本项目对周围生态环境影响很小。




表七 环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目为制冰厂项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
二、选址合理性分析

本项目位于云南省德宏自治州芒市风平镇芒别村委会南改村民小组，项目南侧紧邻修理厂、东北侧紧邻菜地、北侧紧邻挖机修理厂、距北侧南改村散户5m、距西侧南改村20m。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

三、平面布置合理性分析

项目分为生产区及生活区。项目南侧为生产区，北侧为生活区。生产车间根据生产功能划分为不同的功能区，各功能区布设合理。且生产区尽量远离项目北侧的南改村散户，能最大化减小噪声对其产生的影响，项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
四、施工期环境影响分析
1、施工期环境空气影响分析

施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的扬尘，施工机械、运输工具产生的废气，装修废气。

1.1施工扬尘环境影响分析

施工阶段扬尘来源于：基础开挖、机械挖掘作业、土石方装运、堆置等过程产生的扬尘；主体结构、装修施工中的建筑材料堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是因为施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动以及建筑材料使用被扰动等形成施工扬尘。

施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：

[image: image6.wmf]W

e

V

V

Q

023

.

1

3

)

0

50

(

1

.

2

-

-

=


其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-1。

表7-1  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

156.06

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

从表7-1可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。项目区多年平均风速0.9m/s，非雨期间、气候干燥，易产生扬尘污染。

场区作业面20~30m内TSP浓度可高达200~300mg/m3，主要对施工人员影响较大；50m外TSP浓度为1.5~3.0mg/m3，主要影响范围在下风向，一般在下风向150m处方可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值，即1.0mg/m3。

雨季偏少的季节，扬尘影响较为突出。扬尘有害人体健康，扬尘在人的肺泡中沉积，影响血液中铁和氧的反应，从而影响供血功能，因此，项目在施工过程中，必须通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施，尽可能的减小风力起尘对环境的影响。

项目周边最近的环境保护目标为项目北侧5m的南改村散户、西侧20m的南改村和东侧100m的芒别村。为了减少施工粉尘对周边环境的影响，本环评要求建设方在施工时采取以下措施：
①建设工程周围必须设置围墙遮挡，施工场地采用加压喷洒设施加强洒水抑尘。

②建筑工地脚手架外侧必须采用密目式安全网封闭，并定期清洗保洁。

③实行硬地坪施工，工地的施工场地内道路必须硬化，工地出入口必须设置车辆冲洗、排水、沉淀等设施，运输车辆经清洗干净后方可驶出施工工地。

④施工场地内的沙、石材料堆场采用篷布对其进行遮盖，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。
⑤施工场地定期洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。尽量按量购进建筑材料，避免原材料在场内长时间堆放，减少扬尘产生量。

⑥施工场地内运输通道应及时清扫和平整，尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。

⑦在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量。

1.2施工期机械运输废气环境影响分析

施工机械及各型运输车辆使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修阶段使用的机械一般都是以电为能源，如振捣机、电焊机、电锯等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

1.3施工期装修废气环境影响分析

装修施工阶段主要对墙面和顶板进行简单粉刷，墙面和顶板粉刷主要使用双灰粉，此过程产生的废气主要为无组织粉尘，建筑面积不大，粉尘产生量较小，对周边环境影响较小。

2、施工期水污染物环境影响分析

2.1施工期生活污水环境影响分析

根据工程分析，施工高峰期的施工人员预计为10人，施工生活污水排放量为0.112m3/d。生活废水拟设置一个容积为1m3的沉淀池（生活污水和施工废水共用1个沉淀池）沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。

2.2施工期施工废水环境影响分析

施工期施工废水主要为车辆、设备、工具清洗废水等。施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工过程中工具清洗等产生的废水量小，产生量约为0.1m3/d，通过沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。

2.3施工期地表径流环境影响分析

项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。

地表径流经长约50m的排水沟汇入沉砂池（1m3）沉淀后，悬浮物含量较低，经沉淀之后的地表径流回用于施工及场地洒水降尘，回用不完的排入周边排水沟，对周边环境影响较小。
3、施工期噪声环境影响分析

施工期对声环境的影响主要包括基础开挖、主体结构、装修过程中的施工噪声。

3.1施工机械噪声源分析

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB(A)）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、挖掘机等，根据工程分析可知，其声级在80dB(A)以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-1。

3.2施工机械噪声影响预测

施工期对声环境的影响主要来源于施工机械和运输车辆。

施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》， 施工噪声预测计算公式如下：

[image: image1.emf] 

三通一平

 

基础工程

 

主体工程

 

室外装修

 

道路

绿化

 

噪声

 

、

 

废气

 

、

 

废水

 

废弃土石方

 

、

 

生活垃圾

 

噪声

 

、

 

废气

 

、

 

废水

 

建筑垃圾

 

、

 

生活垃圾

 

噪声

 

、

 

废气

 

、

 

废水

 

废弃土石方

 

、

 

生活垃圾

 

 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

         rp-预测点与声源之间的距离，
m

         r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（取值基本为10）
表7-2  项目区距声源不同距离预测出的噪声值  单位：dB(A)

设备名称

1m

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

185m

300m

推土机

86

72

66

60

54

52

46

42

41

36

装载机

90

76

70

64

58

56

50

46

45

40

挖掘机

84

70

64

58

52

50

44

40

39

34

电焊机

85

71

65

59

53

51

45

41

40

35

振捣机

85

71

65

59

53

51

45

41

40

35

电锯

90

76

70

64

58

56

50

46

45

40

混凝土搅拌机

90

76

70

64

58

56

50

46

45

40

砂浆机

75

61

55

49

43

41

35

31

30

25

卡车

92

78

72

66

60

58

52

48

47

42

叠加值

97.99

84.01

77.99

71.97

65.96

64.01

57.99

54.40

52.70

48.37

 表7-3  建筑施工场界噪声限值  单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

项目周边最近的环境保护目标为项目北侧5m的南改村散户、西侧20m的南改村和东侧100m的芒别村。距离本项目最近的环境保护目标受到的声环境影响最大，随着距离增加，影响随之减小。施工期约为1个月，施工期较短，噪声对环境产生的影响也会随施工期结束而结束，为进一步减小噪声对周边环境的影响，环评提出措施如下：

①施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加。

②施工过程中的施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

③建材及渣土运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。

通过采取以上防治措施后，项目施工期产生的噪声对周围声环境影响很小。

4、施工期固体废物环境影响分析                                                              
4.1施工期土石方环境影响分析

施工期开挖土石方总量0.021万m3，回填0.021万m3，不产生废弃土石方，对环境影响较小。

4.2施工期建筑垃圾环境影响分析

施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，建筑垃圾产生量为0.002万吨。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用部分运至城管指定地点堆存，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。在严格采取上述处置措施后，建筑垃圾对环境的影响较小。

4.3施工期生活垃圾环境影响分析

施工人员产生的生活垃圾总量约为0.078t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，对环境的影响较小；施工人员产生的旱厕粪便总量约为0.15t/a，委托当地村民清运用作菜地施肥，对环境的影响较小。

综上所述，施工期产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾、旱厕粪便均能得到有效的处置，对环境影响较小。

五、运营期对环境的影响分析

1、废气对环境的影响分析

本项目使用的制冷剂为R22，封闭运行，正常情况下不会发生泄漏，但在压缩机检修时将产生少量R22，由于检修时会关闭阀门，从压缩机挥发出来的R22产生量极少，无组织排放，对周边环境影响较小。为将R22对周边环境的影响降低至最低程度可以采取如下措施：

本项目所用的R22由供货厂家负责运送到厂并定期进行检修、更换等相关操作。
2、废水对环境的影响分析

（1）污水处理措施

本项目实行雨污分流；项目无生产废水产生和排放，生活废水经化粪池（8m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排。

（2）化粪池设置合理性分析

建设单位于2018年9月26日租赁风平镇南改村村民的自由地（其中含1栋住宿楼、1间旱厕，其余为空地）建设制冰厂及冷库。旱厕设置了一个8m3的化粪池，本项目生活废水排放量为0.096m3/d，能保证生活污水水力停留时间不宜小于0.5h且至少能储存一个月左右的废水量。
（3）废水不外排可行性分析

本项目生活废水经化粪池（8m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，化粪池至少能储存一个月左右的废水量，使废水不外排可行。

（4）地表水环境影响分析

本项目周边最近的地表水为项目南侧1.9km的小河，生活废水经化粪池（8m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，项目区设置的化粪池至少能储存一个月左右的废水量，使生活污水不外排，对项目周边的地表水环境影响较小。

3、噪声对环境的影响分析

项目区运营后的噪声主要来源于生产设备噪声，由工程分析可知噪声源强值为80~85dB(A)，噪声源强具体详见表5-4。

①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：

[image: image8] 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（取值为15）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

n

L

1

10

/

10

lg

10


式中：Li---第i个声源声值；

             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

②预测结果及评价
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表7-5，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-4。

表7-4  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

制冷压缩机1

85

10

8

40

17

制冷压缩机2

85

10

15

40

10

蒸发式冷凝器1

80

10

10

40

15

蒸发式冷凝器2

80

10

17

40

8

风冷式冷风机1

85

10

8

40

22

风冷式冷风机2

85

15

8

35

22

风冷式冷风机3

85

20

8

30

22

表7-5  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值

56.4

58.5

46.2

54.2

根据表7-5可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

③项目对周边环境保护目标的影响
项目周边最近的环境保护目标为项目北侧5m的南改村散户、西侧20m的南改村和东侧100m的芒别村，本项目对其产生的噪声贡献值见表7-6。

表7-6  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)
环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

南改村散户

北侧、5m
40.2
南改村
西侧、20m

22.9

芒别村

东侧、100m

13.2

根据表7-6可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为减少噪声对周边环境的影响，需采取以下措施：

①选用噪声小、振动小的设备。

②设计中对振动较大的设备，安装时均设置减震垫。
③制冰生产区设置围墙封闭并在围墙四周加装隔音棉。

④项目区出入口设置禁止鸣笛的标志。

4、固体废物对环境的影响分析

项目区产生的固体废物主要包括生活固废和一般固废。

生活固废环境影响分析

根据工程分析，生活垃圾、沉淀池沉渣收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；旱厕粪便委托当地村民清运用作菜地施肥；对周边环境影响较小。

②一般固废环境影响分析

根据工程分析，不合格农产品由农户自行运回用作畜禽饲料；废包装材料收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；对周边环境影响较小。

综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

六、环境风险分析

1、风险源识别

本项目使用的制冷剂为R22，别名氟利昂22、F-22、HCFC-22、二氟一氯甲烷。R22在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，毒性比R12略大，但仍然是安全的制冷剂，安全分类为A1；加压可液化为无色透明的液体。R22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水分存在的情况下，在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R22 是一种低温制冷剂，可得到-80℃的制冷温度。

R22属于HCFC类制冷剂，根据蒙特利尔协议书规定，将于2030年前全面淘汰。目前尚未明令禁止，因此，本项目选用R22作为制冷剂符合法律、法规规定。

经检索《危险化学品目录（2015版）》，R22属于危险化学品，其类型为第2.2类不燃气体，检索《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），该标准中未对R22存在重大危险源的临界量进行明确规定，且R22在常温下不燃烧、不爆炸、无腐蚀，化学和热稳定性较高。因此，该危险化学品存在的环境风险较小。

2、风险评价分析

R22的风险特征主要是：对大气臭氧层有极强破坏力，但本项目用量不大，泄漏对大气臭氧层影响不大。若发生突然大量泄漏，液态R22迅速蒸发，极速降低周围空气的温度，可能会造成人员冻伤或中毒。目前尚未有相关数据说明R22对农作物会产生影响，但如果发生突然大量泄漏可能会冻伤距离泄漏点较近的农作物。

产生的健康危害：浸入途径为吸入，本品毒性较低，若发生开裂或爆炸则会对人员产生一定的影响。裂解气毒性较大，可引起中毒，吸入高浓度裂解气，初期仅有轻咳、恶心、发冷、胸闷及乏力感，但经24~72小时潜伏期后出现明显症状，发生肺炎、肺水肿，呼吸窘迫综合症，后期有纤维增生征象，可引起聚合物烟热。

本项目所用的R22由供货厂家负责运送到厂并定期进行检修、更换等相关操作。因此，正常运行过程中不会有R22产生，但在压缩机检修时将产生少量R22，由于检修时会关闭阀门，从压缩机挥发出来的R22产生量极少，并且检修次数很少，在加强厂区防火管理的情况下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围。

3、应急处理处置方法

当发生事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行一下应急处理措施：

（1）泄漏应急处理

根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。漏出气允许排入大气中。泄漏场所保持通风。

（2）火灾应急措施

灭火方法：本品不燃，在切断气源的同时应于上风向灭火。

（3）急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医；食入：不会通过该途径接触。




表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工
	TSP
	场地洒水，临时覆盖、拦挡等
	对保护目标影响较小

	
	运营期
	生产
	R22
	定期对管道和各类阀门进行维修保养和安全检查
	对周围环境影响较小

	水污染物
	施工期
	生活
	施工人员生活污水
	沉淀池（1个、1m3）
	经沉淀池处理后回用于施工或洒水降尘，不外排

	
	
	施工
	施工废水
	
	

	
	
	施工
	地表径流
	沉砂池（1个、1m3）
	经沉砂池处理后回用于施工或洒水降尘，回用不完的外排周边排水沟

	
	运营期
	生活
	生活污水
	生活废水经化粪池（8m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排
	对周边环境影响较小

	固体废物


	施工期
	施工
	土石方
	全部回填
	处理率100%

	
	
	施工
	建筑垃圾
	可再生利用部分回收利用，不能利用部分运至城管指定地点堆存
	

	
	
	施工
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	

	
	
	施工
	旱厕粪便
	委托当地村民清运用作菜地施肥
	

	
	运营期
	生活
	生活固废
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	处置率100%

	
	
	
	
	沉淀池沉渣
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	

	
	
	
	
	旱厕粪便
	委托当地村民清运用作菜
地施肥
	

	
	
	生产
	一般

固废
	不合格农产品
	由农户自行运回用作畜禽饲料
	

	
	
	
	
	废包装材料
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	

	噪声
	施工期
	施工设备
	施工噪声
	距离衰减、文明施工
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

	
	运营期
	生产

厂房
	噪声
	①选用噪声小、振动小的设备。

②设计中对振动较大的设备，安装时均设置减震垫。
③制冰生产区设置围墙封闭并在围墙四周加装隔音棉。
④项目区出入口设置禁止鸣笛的标志。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	生态环境保护措施及预期效果

项目拟在厂区进行绿化，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。




表九 结论与建议

	一、结论

建设单位于2018年9月26日租赁风平镇南改村村民的自由地（其中含1栋住宿楼、1间旱厕，其余为空地）建设制冰厂及冷库。年产运输冰（非食用冰）10000t；冷库预冷规模可达180t/次，年预冷新鲜蔬菜45000t。通过工程分析及环境影响分析，结论如下：

1、项目产业政策的符合性及选址合理性

（1）产业政策符合性结论

本项目为制冰厂项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
（2）选址合理性结论

本项目位于云南省德宏自治州芒市风平镇芒别村委会南改村民小组，项目南侧紧邻修理厂、东北侧紧邻菜地、北侧紧邻挖机修理厂、距北侧南改村散户5m、距西侧南改村20m。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划，项目选址合理。

（3）布局合理性结论

项目分为生产区及生活区。项目南侧为生产区，北侧为生活区。生产车间根据生产功能划分为不同的功能区，各功能区布设合理。且生产区尽量远离项目北侧的南改村散户，能最大化减小噪声对其产生的影响，项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
2、施工期环境影响结论

本项目施工期产生的环境影响主要是废气、废水、噪声和固废。施工噪声通过采取加强管理、合理安排施工时间、设置隔（消）声降噪和减振措施、尽量缩短施工时间等措施，装修废气通过选用符合国家绿色环保相关标准的产品加以减少，施工人员废水通过沉淀后回用于场地洒水降尘，施工期产生的建筑垃圾能回收部分回收利用，不能回收部分运至城管指定地点处置，施工期对周边环境影响较小。

3、运营期环境影响结论

（1）环境空气

本项目使用的制冷剂为R22，封闭运行，正常情况下不会发生泄漏，但在压缩机检修时将产生少量R22，由于检修时会关闭阀门，从压缩机挥发出来的R22产生量极少，无组织排放，对周边环境影响较小。

（2）地表水

项目无生产废水产生和排放，生活废水经化粪池（8m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排，对周边地表水环境影响较小。

（3）声环境


项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对周边环境影响较小。
（4）固体废弃物

项目运营期各类固体废物在严格按照报告提出的各项措施及建议进行处理之后，均能得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。

（5）环境风险结论

本项目所用的R22制冷剂由供货厂家负责运送到厂并定期进行检修等相关操作。因此，正常运行过程中不会有R22产生，但在压缩机检修时将产生少量R22，由于检修时会关闭阀门，从压缩机挥发出来的R22产生量极少，并且检修次数很少，在加强厂区防火管理的情况下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围。

4、总结论

本项目位于云南省德宏自治州芒市风平镇芒别村委会南改村民小组，项目建设符合国家产业政策，选址可行，布局合理。项目产生的废气、废水、噪声、固体废物经采取治理措施后，污染物可做到达标排放，对环境的影响不大。建设项目应严格执行“三同时”制度，并落实本环评报告中提出的各项污染防治措施，确保各污染物达标排放。从环保角度评价，本项目建设是可行的。

二、对策措施

1、水污染防治措施

①设置1个化粪池处理生活污水，容积为8m3。 

②定期检修项目污水排水管网，避免管道堵塞或是破裂造成溢流；沉淀池做好防渗。

2、噪声污染防治措施

①选用噪声小、振动小的设备。

②设计中对振动较大的设备，安装时均设置减震垫。
③制冰生产区设置围墙封闭并在围墙四周加装隔音棉。
④项目区出入口设置禁止鸣笛的标志。

3、固体废物污染防治措施

①设置2个垃圾收集桶收集生活垃圾、2个一般固废收集桶收集一般固废。

②固体废物应分类收集和处置。

4、其他

①项目在建设和运营中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求，随时接受各级环保部门的检查监督。

②管理人员进行有关环境保护的宣传培训，制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例。

三、建议

①必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用。
②落实相应的环境管理人员，加强环保管理。

③加强对职工的环保宣传、教育，提高职工的环保意识。

四、环保竣工验收、监测及监察计划

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。

为便于建设环境管理，项目运营过程中的监察计划详见表9-1，运营期环境监测计划列于表9-2。项目环保竣工验收清单见表9-3。

表 9-1  项目环境监察计划一览表

工程进度

监察内容

监察部门

运营期

①环保设施运转效果如何，是否进行了环保设施竣工验收；

②强化环保设施管理，定期检查，排除故障，确保环保设施正常运行。

芒市环保局

表9-2  项目环境监测计划一览表

监测时间

监测对象

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

运营期

噪声

项目厂界四周、南改村、南改村散户、芒别村
等效声级LeqdB（A）
按国家规定执行

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
表9-3  竣工环境保护验收一览表

项目

防治对象

验收内容

治理效果

项目区

废水

生活污水

1个化粪池（8m3）
生活废水经化粪池（8m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排

固废

生活固废和一般固物

2个生活垃圾收集桶、2个一般固废收集桶

固废处置100%

噪声

设备噪声

设备安装减震、厂房隔声

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准



	预审意见：

经办人：

公  章

年   月   日

	当地环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：

公  章

年   月   日

	审批意见：

经办人：

公  章    

年   月   日   


� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








[image: image9]_1234567891.vsd
冷库预冷


新鲜蔬菜


外运


分选


冷气


固废



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.vsd
3.6


3.6


冷却循环用水


0.12


0.024


生活用水


0.096


非雨天2.3


2.3


道路、路面用水


非雨天0.15


0.15


绿化用水


委托当地村民清运用作菜地施肥


非雨天46.17


雨天0


雨天0


0.096


自来水


雨天43.72


化粪池


40


0


制冰



_1234567890.vsd
制冰机


自来水


冷库


冰模


运输冰


冷气



