
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别--按国标填写。

4、总投资--指项目投资总额。

5、主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。                                      

6、结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

8、审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市农产品冷链仓储及物流批发中心

	建设单位
	德宏傣康农业科技有限责任公司

	法人代表
	单明辉
	联系人
	刀婕

	通讯地址
	云南省德宏州芒市风平镇芒烘村

	联系电话
	189*****236
	传真
	/
	邮编
	678407

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇芒烘村

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	备案项目编号
	芒发改备〔2017〕7号

	建设性质
	新建√ 改扩建口 技改口
	行业类别

及代码
	仓储业G5919

	占地面积

(平方米)
	16879.24
	绿化面积

(平方米)
	2838.84

	总投资

(万元)
	10259
	其中：环保

投资(万元)
	42
	环保投资占

总投资比例%
	0.41

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产

日期
	2019年2月

	工程内容及规模

1、任务由来

农副产品冷藏加工项目是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择，是农业生产的必要延伸，也是农产品进入消费渠道的必要环节，这对完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。

德宏傣康农业科技有限责任公司拟投资10259万元新建芒市农产品冷链仓储及物流批发中心项目（以下简称“本项目”），项目用地位于芒市风平镇芒烘村旁，总用地面积16879.24m2，主体工程建筑面积13972.02m2，主要包括冷藏库、冰冻室、机房、制冰池、储冰间、研发检验中心综合楼、专家楼等及其配套设施，其中研发检验中心综合楼和专家楼同时作为德宏傣康农业科技有限责任公司后续发展管理用房。项目建成后，有利于缓解当地部分果蔬、肉类冷藏保鲜及交易、配送的问题，增加果蔬的附加值，延长保鲜期。

本项目已于2017年3月2日取得芒市发展和改革局的投资项目备案证（芒发改备〔2017〕7号）。2015年5月已通过国土资源厅关于农用地转让及土地征收批复并于2015年11月获得该地国有土地使用权50年。根据2017年6月现场勘查，本项目已完成场地平整，正在办理前期相关手续。

根据相关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价，项目需编制《建设项目环境影响报告表》。为此，德宏傣康农业科技有限责任公司于2017年6月15日委托“云南银发绿色环保产业股份有限公司”（以下简称“我单位”）承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对建设项目场址及周边环境现状进行了实地调查和踏勘，收集了相关资料，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制了《芒市农产品冷链仓储及物流批发中心项目环境影响评价报告表》，供建设单位上报审批，作为项目进行环境管理的依据。

2、建设内容及规模

本项目总投资10259万元，建设内容为一套农业服务冷链仓储系统，主要包括冷藏库、冰冻室、机房、制冰池、储冰间、研发检验中心综合楼、专家楼等及其配套设施。项目主要功能为果蔬产品冷藏保鲜和肉类产品冷冻，其中冷藏保鲜果蔬7万吨/年，冷冻肉类3万吨/年，生产非食用冰块5400吨/年（产品外运运输过程使用）。项目主要建设内容见表1-1。
表1-1 主要建设内容一览表

工程类别

工程名称

工程内容及功能

主体工程

1#库房
单层钢结构库房，主要设置1间果蔬预处理室、1间肉类预处理室，用于果蔬、肉类分选、包装；1间机房，用于放置制冷设备；7间低温冷藏室，主要用于果蔬冷藏。
2#库房
单层钢结构库房，主要设置1间制冰间，用于冰块生产；2间储冰间，用于储存已制冰块；7间低温冷冻室，主要用于冷冻肉类。
制冰池

单层钢结构厂房，主要用于制冰。

储冰间

单层钢结构厂房，主要设置2间，用于储存冰块。

机房

单钢结构厂房，主要用于放置制冷相关设备。

辅助工程
研发检验中心综合楼
砖混结构，地下1层、地上5层，地下1层主要作为停车场；地上建筑主要包括大厅、农副产品展示区、厨房、餐厅、客房、接待室、值班室、配电间等，主要用于接待，培训，住宿；不涉及相关检验分析。
专家楼
3层砖混结构，主要用于专家日常生活

停车位

停车位51个，其中地下停车位16个、地上35个，地上停车场布置空心砖植草
公用工程

消防
设置1间砖混结构水泵房，并根据消防管理要求设置1座消防水池
供电

由项目区旁市政电网引入厂区

供水

由芒烘村自来水管网提供
排水

厂区施行雨污分流，雨水收集后排入项目区西侧农灌沟；生活废水经化粪池收集后，用于厂区绿化或农灌施肥；生产废水中经沉淀池收集后作为厂区绿化用水。
环保工程

废气治理

在厨房配置一套油烟净化器和排油烟管道。
废水处理

1#隔油池（1(1(0.5m3），处理餐饮废水；2#隔油池（1(1(0.5 m3），处理肉类清洗废水；化粪池一座（4(5(2 m3），收集处理生活污水；1#沉淀池（2(2(1m3），处理果蔬清洗废水；2#沉淀池（2(5(2m3），收集处理生产废水。
固废治理

设置垃圾桶（大）4个

噪声治理

减震、厂房隔音等措施

3、项目主要设备及原辅材料
项目生产过程中使用的主要设备见表1-2，生产过程中使用的原辅材料见表1-3。

表1-2 项目主要设备表

序号

设备名称

规格/型号
单位

数量

1

螺杆式制冷机组
OBBL6-540M（SRL330BMP*6）

套
1

2

螺杆式制冷机组
OBBL3-240L（SRL290BDP*3）
套

1
3

风冷冷风机组 
30HP
套

1

4

 蒸发冷凝器 
ZFL-2000
套

2
5

高效铝管铝片冷风机
DFL-350

台

35
6
高压贮液器
za-10/

台

1
7

冰池

20×10×1.5

座
1

8

循环水泵

/
台
2

表1-3 项目主要原辅材料一览表

序号
名称

年耗量

来源

备注

1

水
9003.6m³
自来水管网

2

电
100万度

市政电网

3

氯化钠

0.5t

国内采购

工业盐。首次使用是投入量约为100t，每年需补充约0.5t，主要在制冰池内随水蒸发损耗和制冰桶携带进入沉淀成池损耗

4

制冷剂（R22）

0.5t

国内采购

机组内R22循环量约为500kg。R22在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，毒性比R12略大，但仍然是安全的制冷剂，安全分类为A1；加压可液化为无色透明的液体。R22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水分存在的情况下，在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R22是一种低温制冷剂，可得到-80℃的制冷温度。
4、项目主要储存产品

本项目主要功能为果蔬产品冷藏保鲜和肉类产品冷冻，其中冷藏保鲜果蔬7万吨/年，冷冻肉类3万吨/年，生产非食用冰块5400吨/年（产品外运运输过程使用），主要产品及仓储量见表1-4。

表1-4 项目主要储存产品

主要储存产品
分类
年仓储量（t）
占果蔬比（%）
果蔬
豆类
21000
30
瓜类
7000
10
玉米
42000
60
肉类
30000
/
冰块

5400

/

5、总平面布置
项目区总体分为生活办公区和生产区。生活区主要位于项目西北角，靠近项目区北出入口；生产区整体位于项目区东侧，由南向北依次为制冰池、储冰间、2#库房、1#库房（冷藏室、肉类预处理室、果蔬预处理室、机房），生产区远离西侧的芒烘村。项目根据物流流程、生产规划及场地情况，在保证构成仓储能力与物流线路简捷的前提下，尽量合理利用土地，使各建构筑物布置合理、紧凑，仓储及辅助配套功能分区合理，物流短捷、交通顺畅，便于仓储作业和生产管理。具体平面布置详见附图3。
6、劳动定员及工作制度

根据本项目的建设规模及生产工艺流程，本项目人员定编10人，年工作日360天，生产班次在冷藏期间安排每天三班生产，辅助车间和相关服务部门为单班制。

7、公用工程
（1）供电
由项目区旁市政电网引入厂区，再经10/0.4KV变压器转供各用电单元。

（2）给排水

给水：本项目生产和生活用水的供水水源由市政提供，合计用水25.01m³/d。本项目新建一套15m3/h的循环冷却水系统（循环水池150m3），主要作为压缩机冷却水。

排水：厂区施行雨污分流，雨水收集后排入项目区西侧农灌沟；生活废水经化粪池收集后，用于厂区绿化或农灌施肥；生产废水中经沉淀池收集后作为厂区绿化用水，不外排。

8、技术经济指标

项目主要技术经济指标详见表1-5。

表1-5 项目主要技术经济指标表

项目名称
单位
指标
备注
项目总投资
万元
10259
　
冷库规模
万吨/年
10.00
　
其中
果蔬
万吨/年
7.00
　
肉类
万吨/年
3.00
　
总占地面积
㎡
16879.24
　
总建筑占地面积
㎡
9212.64
　
总建筑面积
㎡
13972.02
　
其中
1号库房
㎡
5561.60
　
其中
果蔬预处理室
㎡
518.40
　
肉类预处理室
㎡
216.0
7间
机房

㎡

216.0

冷藏室

㎡

4567.2

2号库房
㎡
1512.0
　
其中
冷冻库
㎡
631.16
7间
制冰间
㎡
335.56
　
储冰间
㎡
545.28
2间　
研发检验中心综合楼
㎡
5626.83
5F
专家楼
㎡
378.34
3F
泵房
㎡
10.00
　
建筑密度
%
54.52
　
容积率
%
1.29
　
室外硬化面积
㎡
4604.96
　
绿地面积
㎡
2838.84
　
绿地率
%
16.80
　
停车位
个
51
　
其中
地上小车
个
25
　
地上大车
个
10
　
地下小车
个
16
　
项目年营业收入
万元
39600
　
财务内部收益率
%
12.38
　
投资回收期（不含建设期）
年
6.23
　
9、环保设施
拟建项目总投资10259万元，其中环保投资约为42万元，占项目总投资的0.41%，环保投资明细详见表1-6。

表1-6  环保投资估算表
序号

用途

内容

投资额（万元）

备注

1

废气

油烟净化器一套及排烟管道
0.8
环评要求

2

废水

雨污分流管网
10
化粪池一座，容积为40m3；1#沉淀池，容积为4m3，2#沉淀池，容积为20m3。
20
工程设计

1#隔油池，2#隔油池，容积均为0.5m3
3
环评要求

3

噪声

对制冷机组、冷风机和风机配套减震垫，并加盖隔声间、设置隔音挡墙
3
工程设计

4

固体废物

垃圾桶（大）4个

0.2
工程设计

5
绿化

绿化面积2838.84m2
5
工程设计

合计

42
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，项目本身无原有污染情况及相关环境问题。



表二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置及周边情况

芒市位于云南省西南部，是德宏傣族景颇族自治州5个县市之一，位于东经98°05′~ 98°44′，北纬24°05′~24°39′之间。东西长约71km，南北宽约62km，总面积2987km2。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。

本项目建设地点位于风平镇芒烘村东侧空地，地处北纬24°26′17.46″，东经98°31′06.91″，距芒市城区约5km，项目区地理位置见附图1。项目北侧和东侧现状均为农田，西侧紧邻芒烘村，东北侧230m处为那院村，项目周边关系列表见2-1，项目区周边关系图见附图2。

表2-1 项目周边关系一览表

序号
名称
方位
距离（m）
属性

1
芒烘村
W

2
村庄

2
那院村
NE

230

村庄

3
杭瑞高速
NW

510

公路

4
农田
E、S

7
农田

2、地形、地貌

芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低在中山乡芒杏河河口为528m。
本项目位于芒市风平镇芒烘村旁，所在地块地势较为平坦。

3、气象、气候

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.5℃，年日照时数2402小时，年辐射总量为6077.18兆焦耳，生理辐射2970.40兆焦耳/平方米。年平均降水量1654.6mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。芒市主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、河流水系

本项目涉及地表水体主要为项目东南侧芒市大河，距离项目区约1.9km。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米。经帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783 米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1 千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34 万千瓦。

项目区水系图见附图4。

5、植被及生物多样性

芒市植被以森林植被为主，其次为草本植被。项目区周围，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。

本项目位于风平镇芒烘村旁，在调查范围内没有发现国家和省级重点保护的珍稀濒危保护物种和古树名木，也未发现规定保护的野生动物。

社会环境简况（社会经济结构，教育，卫生，风景名胜，城市整体规划等）

1、经济概况

2015年，芒市辖区设有1个街道、5个乡、1个民族乡：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐戛镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡和三台山德昂族乡。共80个村民委员会，13个社区居民会，733个自然村，1022个村（居）民小组。

风平镇占地面积381平方公里，辖11个村委会，1个居委会，其中9个坝区村委会（风平、那目、帕底、芒别、芒赛、法帕、芒里、腊掌、遮宴）；2个山区村委会（平河、上东），99个自然村，191个村民小组，总户数13672户，总人口64956人，其中农业人口62955人，占全镇总人口的96.9%，全镇耕地面积117278亩，其中水田84254亩，人均耕地面积1.9亩。

芒市2015年全市实现生产总值72.7亿元，同比增长12%，财政总收入11.5亿元，增长13.6%，其中公共财政预算收入7亿元，增长24.1%；全社会固定资产投资82.2亿元，增长39.2%；社会消费品零售总额31亿元，增长17%；外贸进出口总额30.4亿元，增长40.1%；城镇居民人均可支配收入20057元，增长11%；农村居民人均纯收入5755元，增长18%；万元生产总值能耗下降2.3%。

风平镇2015年农村经济总收入77616.84万元，农村经济净收入33246.835万元，农民所得32764.535万元，农民人均纯收入4616元。

2、教育、文化

2015年，芒市共有各级各类学校141所，其中幼儿园22所（含私立6所）；小学100所，其中69所完小，31个教学点；普通中学15所，其中高级中学1所，初级中学12所，九年制学校初中部2所；职业高中1所；教育科研中心1所，独立建制的成人文化技术学校1所；青少年活动中心1个。全市现有教职工3909人；在校生64432人；其中：幼儿园（班）10779人，小学在校生32199人，初中在校生16002人，普通高中在校生2269人，职业高中在校生3183人。小学适龄儿童入学率达99.78%，小学辍学率控制在0.11%，初中阶段毛入学率达104.92%，初中辍学率控制在0.92%。

风平镇共有34所小学，其中完小24所，教学点10个，在校学生5320人，177个教学班；学前班学生674人，21个班；有幼儿园两所，在园幼儿317人，10个班；有初级中学两所，在校学生2245人，44个教学班。

3、文物保护

芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，且项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。

根据现场勘察，本项目位于风平镇芒烘村东侧空地上，现已经规划为仓储物流用地，附近没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树，无需保护的野生动物。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

本项目位于风平镇芒烘村旁，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《2016年德宏州环境质量公报》，项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气质量监测结果统计入表3-1。

表3-1 德宏州2016年芒市地区大气监测平均值（mg/m3）

项目地点

SO2
NO2
PM10
监测浓度
监测浓度

监测浓度

芒市城区

0.012
0.020
0.047
GB3095-2012二级标准

0.06

0.04

0.07
达标情况
达标
达标
达标
2、地表水质量现状
本项目属于芒市大河汇水范围，芒市大河位于本项目东南侧1.9km处。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面——入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，2016年德宏州湖库水质类别均满足区划要求，河流监测断面中芒市大河风平断面未满足区划要求，其余河流断面均满足。芒市大河风平断面2016年平均水质类别为IV类水质，水质状况为轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。
3、声环境质量现状

项目所在区域属于芒市城郊，属2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境执行2类标准。根据现场踏勘，项目区域以居住、工业混杂为主要功能，主要噪声为交通噪声，声环境现状一般，基本可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。
4、生态环境现状

经过现场踏勘，本项目位于风平镇芒烘村，项目周边区域以农田、村庄为主，原生植被几乎没有。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

主要环境保护目标

项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。结合以上的描述及项目周边环境的关系，项目的环境保护目标为：

表3-2  主要环境保护目标及保护级别一览表
保护目标

方位

与项目距离（m）

基本情况

保护级别

芒烘村
W

2
约1000人

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准； GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

那院村

NE

230
约2500人

芒市大河

SE
1900

农业、工业用水

GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	本项目执行的相关标准如下：

1、大气环境质量标准

评价区域环境空气质量为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1。

表4-1 环境空气质量标准限值  单位：ug/ m3
污染物

各项污染物浓度限值
1小时平均
24小时平均
年平均
SO2
500
150
60
TSP

—
300
200
PM10
—

150
70
PM2.5
—

75
35
NO2
200
80
40
2、声环境质量标准

本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准限值见表4-2。

表4-2 声环境质量标准  单位：dB(A)

声环境功能区类

时段

昼间

夜间

2类

60

50

   


≤4

≤1.0
		≤0.2

	≤0.05

	≤0.2
	≤10000


	
	



	55

	


声环境功能区类

		使用区域

	等效声级[dB(A)]


			昼间

	夜间


	2类

	厂界周边
	60

	50



	
	

	污

染

物

排

放

标

准
	4、固体废物排放标准

项目产生的一般固废贮存、处理执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物的控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。

	总

量

控

制

指

标
	废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经隔油池处理，化粪池收集处理后，用于厂区绿化或农灌施肥；生产废水经隔油池、沉淀池收集处理后作为厂区绿化用水，不外排。因此，废水不设总量控制指标。

本项目无生产废气污染物排放。

本项目产生的固体废弃物均得到妥善处理，处置率为100%。




表五、建设项目工程分析及工艺流程简述


声

	dB(A)


	三通一平阶段

	挖掘机

	84


		推土机

	86


		装载机

	90


		卡车

	92



基础工程阶

		挖掘机

	84


		混凝土输送泵

	86


		卡车

	92


	主体工程阶段

	振捣机

	85


		电焊机

	90


		混凝土输送泵

	86


		卡车

	92


	装修阶段

	电锯

	90


		砂浆机

	75


		卡车

	92



	3.4固体废弃物
项目施工期间产生的固体废弃物包括土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
（1）土石方
本项目施工期预计开挖土石方总量为0.9万m3，回填0.9万m3，不产生弃土石方。项目土石方平衡情况如图5-2所示。
[image: image2.jpg]0.127jm’

EWFIIXTZ
e
0.49/)jm* o TR 75
0.377im*
0. 067jm*
TEPRREILX T2
0.16/jm’ SRR 7
0. 1/jm*
— TR Y
SALXTZ > EUATEY B
0. 2577w 0. 43 7im’





图5-2土石方平衡示意图（单位：万m3） 

（2）建筑垃圾
项目施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，类比同类项目，每平方米建筑物的建筑垃圾产生量约为0.03t，本项目总建筑面积为13972.02m2，则本项目建筑垃圾产生量为419t。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，部分回填，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
（3）生活垃圾
项目设有留守人员2人，按1kg/d·人的垃圾产生量计算，留守人员共计产生2kg/d；其余18名施工人员不在工地内住宿，按0.2kg/d人的垃圾产生量计算，垃圾产生量为3.6kg/d。则施工期产生的生活垃圾总量约为3.0t，即5.6kg/d，项目派专人集中收集并运输至附近垃圾房，交由环卫部门定期清运。
（4）旱厕粪便
项目区设置有旱厕，施工期每天约有20名施工人员，粪便按0.5kg/人.d，则本项目施工期共产生粪便10kg/d，施工期产生量为5.4t，定期委托周边村民清运作为农家肥施用。
3.5施工期对生态的影响
根据现场踏勘，项目区以农田、耕地为主，区域动物为小型啮齿类动物及鸟类，如家鼠、麻雀等。总的来说，项目区内及周围生态结构单一。本项目建设完成后将形成建、构筑物，改变了原有地貌，对区域生态有一定的影响。
2、运营期运营流程及产污节点

1、运营期污染工序分析

（1）制冷工艺流程简述
R22制冷剂经过压缩机压缩之后变为高温高压的汽态，进入冷凝器散热。散热之后变为中温中压气体，经过毛细管节流后成为低温低压液体。当进入蒸发器之后，由于管路突然变大，使液体迅速蒸发，吸热。最后变为低温低压半汽态制冷剂。再加到压缩机。制冷工艺中整个制冷系统处于封闭状态，制冷过程属于不断循环的过程。
项目制冷工艺流程及产污环节如下图5-3所示。
[image: image3.png]



图5-3 制冷工艺流程及产污环节图

（2）冷藏保鲜工艺流程简述

拟建项目对果蔬进行保鲜储存，对肉类进行冷冻储存，其工艺流程详见图5-4、5-5。
[image: image4.png]REER  EK 2

A A A

Rk >67‘1i >4%a‘*ﬁ >"EJ.£ = T4

K B

- AT —e S




图5-4项目果蔬工艺流程及产污环节图
[image: image5.png]K H 5

A A

AES »«%5’@ — G L A e SN

?

K





图5-5项目肉类工艺流程及产污环节图
① 分选、清洗
果蔬：在拣选棚按照贮藏原料质量标准对原料进行严格地挑选，人工剔除异形、病虫、伤残等果蔬，将挑选的果蔬清洗并按一定质量捆把、包装，做入库前准备。
肉类： 进入项目区的肉类均为质检合格的肉类，主要在项目区进行简单清洗，并根据不同的包装规格分割、包装。

② 保鲜贮藏

在贮藏前开启制冷系统对库房进行梯度降温，达到贮藏要求的温度。将分选包装好的蔬果放入冷库中保鲜贮藏，包装好的肉类产品放入冷库中冷冻储藏，根据市场情况外运销售。

（3）制冰车间工艺流程简述

项目产品在外运过程中，需用冰块降温为果蔬保鲜，制冰过程在制冰池内完成。其制冰工艺流程见图5-6。

[image: image6.png]RER

B3Rk | KEE | ] kit 7R R Lt /S-S





图5-6 制冰工艺流程

自来水注入冰模具内，模具放入制冰池，制冰池上盖，15h降温冷却后冰模具从生产线上吊起至融冰池内进行升温脱冰，冰块从模具中脱落，得到冰块，冰块全部用于果蔬在外运期间降温保鲜。

制冰池的介质为氯化钠盐水，盐水比重为1.15~1.18g/cm³，pH:7~9，凝固点＜-15℃，冷空气通入盐水池中，使盐水降温并保持在-10~-14℃左右，盐水循环使用不外排。
2、运营期主要污染物产排情况分析
2.1大气污染源分析

（1） R22
本项目所用的R22制冷剂不贮存于厂区，由供货厂家负责运送到厂并定期进行检修等相关操作。因此，正常运行过程中不会有R22产生。但在压缩机检修时将产生少量R22，由于检修时会关闭阀门，从压缩机挥发出来的R22产生量极少，几乎不对周边环境大气质量造成影响。

（2）汽车尾气

项目共设有35个地面机动车泊位，16个地下机动车泊位。地上停车场为敞开式布置，汽车尾气中所含主要污染物为CO、NO2、THC。采取自然通风，地上泊位废气易于扩散且排放量相对较小，以无组织的形式扩散到大气中。地下停车场停放车辆较少，通过设置通风口，进行地下车库换气，以无组织的形式扩散到大气中，对环境影响较小。
（3）餐饮废气

项目区综合楼厨房设置2个灶头，为工作人员提供餐饮。项目采用天然气或电能作为燃料，因此主要废气污染物为进行炊事时排放的油烟。

本项目员工合计为10人，人员相对较少，油烟产生量较少，经油烟净化器处理后由超出房顶1.5m烟囱排放，污染物排放量极少。

2.2噪声污染源分析

项目运营期噪声主要来源于机房的冷冻机组、冷风机组、蒸发式冷凝器和轴轮风机等。根据类比、调查得出这些噪声源的声级值见表5-2。
表5-2 主要噪声源源强

序号

声源名称

噪声值dB(A)

降噪措施

1

制冷机组

85

选用低噪声高性能设备，放置于室内，安装减震垫等

2

冷风机
80

3

蒸发式冷凝器

85
4

水 泵
85

2.3水污染源分析

（1）生活用排水

本项目根据建设单位提供的资料，正常运营后，工作人员约10人，根据DB53T 168-2013《云南省用水定额》，德宏傣族景颇族自治州居民生活人均用水量和排水量核算见下表：
表5-3  生活用水、排水量统计表
类别

定额

单位人数

水量（m³/d）

水量（m³/a）

备注

用水量

141L/人·d

10人

1.41
507.6
按照360天计

排水量

120L/人·d
10人
1.20
432.0

（2）制冰用水

根据建设方提供的资料得出，制冰用水为15m³/d，均为非入食冰，为果蔬、肉类运输储存用冰。
（3）冷却循环用水

项目冷却循环用水量为15m3/h，即360m³/d，蒸发损失量（按1.0%核算）为3.6m3/d，其中补充新鲜用水量3.6m³/d，循环水重复使用率约为99%。

④ 清洗废水
清洗废水主要包括果蔬、肉类冲洗水和厂区交易场地冲洗水。
项目建成后，预计每年果蔬、肉类储量为10万吨，果蔬冷藏为194.46t/d，肉类冷冻为83.34t/d。根据建设方提供的资料，果蔬、肉类进厂前已由农户自行清洗，入厂后由厂区工人对少量带泥果蔬、附尘肉类进行简单的清洗。清洗果蔬、肉类用水量较少。废水产生系数按0.9计，肉类清洗用水量为2 m3/d，肉类清洗废水量为1.8m3/d；果蔬清洗用水量为3 m3/d，果蔬清洗废水量为2.7 m3/d，经1#沉淀池处理后，其中2.25 m3/d用于果蔬、肉类预处理室地面冲洗，剩余0.45m3/d直接排入2#沉淀池。废水经隔油池、沉淀池处理后用于农灌施肥和厂区绿化。

果蔬、肉类预处理室主要进行果蔬、肉类分选、包装，地面需每天冲洗，地面冲洗用水主要来自1#沉淀池的果蔬清洗废水。冲洗用水量按照每次3L/㎡计算，交易场地共750㎡，因此，每天冲洗车间地面用水为2.25m3/d，每年清洗水量为810m3。废水产生系数按0.8计，则废水量为648m3/a，每天废水产生量为1.8m3。

⑤ 绿化用水

本项目绿化面积2838.84 m2，绿化晴天用水按照3L/ m³·d，绿化用水为8.5m3/d。绿化用水优先使用厂区废水，不足的部分（3.25m³/d）再由自来水补充，芒市地区按每年250个晴天计算，则厂区绿化用水为2125m3/a。

根据以上计算，本项目用排水情况见表5-4，项目水平衡图见图5-5。

表5-4  本项目用水及排水情况

用水项目

新鲜用水量m3/d

废水产生量m3/d

备注

生活用水

1.41
1.20
制冰用水

15
0

冷却循环用水

3.60
0

清洗用水
果蔬
3

2.7

2.25m3/d用于果蔬、肉类预处理间地面清洗

肉类

2

1.8

绿化用水

晴天：3.25，雨天：0

0

合计

晴天：28.26，雨天：25.01

5.7

注：项目果蔬清洗废水经沉淀后2.25m3/d用于果蔬、肉类预处理间地面清洗，本项目最终产生废水量为5.25m³/d，项目废水晴天用于农灌施肥、厂区绿化，雨天暂存不外排。
[image: image7.png]K

25.01

2.25

- M

0.45
o

FR: 8.5, FWR: 0

nE
360 ?
' 3.6
| SEEFAK |
100 el kA
5.0
Ak
7’0. 17
1.13 -
| Ak
) ’0. 04
F22 ol mgmk
BR: 2.7
= SRk

| et BER: 5.25

‘1. 80

2HYTVEHD

MXR: 0





图5-5 项目水平衡图（m³/d）

⑥废水源强核算
本项目运营期产生的废水主要为生活污水、清洁废水，废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油和总磷。
类比同类型项目，生活污水污染物源强CODcr为400~450 mg/L，BOD5为200~300mg/L，SS为150~200mg/L，氨氮为25~35 mg/L，总磷为6~7 mg/L，动植物油为45~50mg/L。生产废水水污染物源强CODcr为400~500 mg/L，BOD5为150~250mg/L，SS为200~400mg/L，氨氮为20~40mg/L，总磷为6~7mg/L，动植物油为50~80mg/L。

生活污水经隔油池、化粪池处理后定期清掏用于厂区绿化或农灌施肥；肉类清洗废水经隔油池后暂存到2#沉淀池；果蔬清洗废水经1#沉淀池处理后用于预处理室地面清洁再进入2#沉淀池处理，废水主要作为厂区绿化用水。项目废水污染物源强详见下表5-5。

表5-5  项目废水产生源强  单位：t/a

[image: image1.emf] 

三通一平

 

基础工程

 

主体工程

 

室外装修

 

道路

绿化

 

噪声

 

、

 

废气

 

、

 

废水

 

废弃土石方

 

、

 

生活垃圾

 

噪声

 

、

 

废气

 

、

 

废水

 

建筑垃圾

 

、

 

生活垃圾

 

噪声

 

、

 

废气

 

、

 

废水

 

废弃土石方

 

、

 

生活垃圾

 

项目

产排情况

废水量
（m3/a）
CODcr

BOD5

SS

动植物油

NH3-N

总磷

生活
废水

产生浓度（mg/L）

432
450
300
200
50
35
7
产生量

0.194
0.130
0.086
0.022
0.015
0.003
排放浓度（mg/L）

0
0
0
0
0
0
排放量（t/a）

0
0
0
0
0
0
清洗

废水
产生浓度（mg/L）

1458
500
250
400
80
40
7
产生量（t/a）
0.729
0.365
0.583
0.117
0.058
0.010
排放浓度（mg/L）
0
0
0
0
0
0
排放量（t/a）
0
0
0
0
0
0
（4）固废污染源分析

①生活垃圾

本项目职工定员10人，按照员工生活垃圾产生量以0.8kg/人·d计，则生活垃圾产生为8kg/d，工作日以360d计算，则生活垃圾的产生量为2.88t/a。产生的生活垃圾经统一收集后，运输至就近垃圾房，由环卫部门定期清运。

②生产固废

a .生产固废主要为仓储物流过程拣出的不合格农产品和杂物，果蔬存入冷库之前须进行筛选，产生的不合格品部分（果蔬叶、杆等）由农户自行运回用于畜禽饲料，剩余少量集中收集后运输至就近垃圾房，由环卫部门清运处理。因此在交易场所产生的固废较少，产生量按年处理量的万分之一核算，固废产生量约为10t/a。
b.废包装材料

根据建设方提供的资料，现目区产生的废包装材料为20kg/d、7.2t/a，集中收集后统一外售综合利用。

c.隔油池废渣

餐饮废水隔油池、肉类预处理室中废水经隔油池处理后，会产生少量的隔油池废渣。根据类比其他项目，餐饮隔油池废渣产生量按2kg/d计算，则总量为0.72t/a；肉类隔油池废渣产生量为2.5kg/d、0.9t/a，隔油池废渣产生总量为1.62t/a，委托附近村民定期清掏，用作牲畜饲养。

③固废产生工段及产生量汇总表
项目区固废产生量见表5-7。

表5-7  固废产生工段及产生量汇总表

种类

废物名称

产生工段

日产生量

年产生量

处置措施

固体垃圾

日常生活垃圾
办公生活
8.0 kg/d

2.88 t/a

经统一收集后，运输至就近垃圾房，由环卫部门定期清运
生产固废

分选车间
27.77 kg/d

10 t/a

不合格品部分（果蔬叶、杆等）由农户自行运回用于畜禽饲料，剩余少量集中收集后运输至就近垃圾房，由环卫部门清运处理
废包装材料

包装车间

20 kg/d
7.2 t/a
集中收集后统一外售综合利用

废渣

餐饮隔油池和生产隔油池

4.5 kg/d
1.62 t/a
委托村民定期清掏，用作牲畜饲养

   


表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	[image: image9]内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大

气

污

染

物
	施工期
	机动车尾气
	CO、NOx
	烯烃类有机物3～4t/a、CO 9～10t/a、SO2 0.4～0.5t/a、NOx 1.7～2.0t/a

	
	
	扬尘
	TSP
	少量
	少量

	
	
	装修废气
	有机废气
	少量
	少量

	
	运营期
	机房
	R22
	少量
	少量

	
	
	汽车尾气
	CO、NOx
	少量
	少量

	
	
	餐饮废气
	油烟
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员
	CODcr、BOD5等
	146m³/施工期
	0

	
	
	施工
场地
	施工废水
	SS
	142m³/施工期
	0

	
	
	
	地表径流
	SS
	少量
	少量

	
	运营期
	生活污水
	废水量
	432 m3/a
	0

	
	
	
	CODcr
	450mg/L
	0.194t/a
	0
	0

	
	
	
	BOD5
	300mg/L
	0.13t/a
	0
	0

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.086t/a
	0
	0

	
	
	
	动植物油
	50mg/L
	0.022t/a
	0
	0

	
	
	
	NH3-N
	35mg/L
	0.015t/a
	0
	0

	
	
	
	总磷
	7mg/L
	0.003t/a
	0
	0

	
	
	生产废水
	废水量
	1458m3/a
	0

	
	
	
	CODcr
	500mg/L
	0.729t/a
	0
	0

	
	
	
	BOD5
	250mg/L
	0.365t/a
	0
	0

	
	
	
	SS
	400mg/L
	0.583t/a
	0
	0

	
	
	
	动植物油
	80mg/L
	0.117t/a
	0
	0

	
	
	
	NH3-N
	40mg/L
	0.058t/a
	0
	0

	
	
	
	总磷
	7mg/L
	0.010t/a
	0
	0

	固

体

废

物
	施工期
	建筑施工
	建筑垃圾
	419t/施工期
	可再生利用部分回收利用，部分回填，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点

	
	
	施工场地
	土石方
	0.9万m³
	不外排

	
	
	施工人员
	旱厕粪便
	5.4t/施工期
	委托周边居民清掏施肥

	
	
	
	生活垃圾
	3.0t/施工期
	统一收集后，运输至就近垃圾房，由环卫部门清运处理

	
	运营期
	生活固废
	生活垃圾
	2.88t/a
	

	
	
	生产固废
	不合格农产品、杂物等
	10 t/a 
	不合格品部分（果蔬叶、杆等）由农户自行运回用于畜禽饲料，剩余少量集中收集后运输至就近垃圾房，由环卫部门清运处理

	
	
	废包装材料
	包装废料
	7.2 t/a
	集中收集后统一外售综合利用

	
	
	餐饮隔油池和生产隔油池
	废渣
	1.62t/a
	委托村民定期清掏，用作牲畜饲养

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	75～92dB(A)
	达标排放

	
	运营期
	设备运行
	噪声
	80～85dB(A)
	达标排放

	主要生态影响

本项目建设位于芒市风平镇芒赛村芒烘村村民小组东侧空地上，原生植被几乎没有，整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般，项目产生的污染物较少，且运营期通过对厂区增加绿化面积2838.84㎡，不仅美化了项目区内的环境，且对生态环境也起到了一定的改善作用。



表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、施工期环境空气影响分析
施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的扬尘及施工机械和运输工具产生的废气、装修废气。
1.1施工扬尘环境影响分析
项目施工阶段扬尘来源于：基础开挖、机械挖掘作业、土石方装运、堆置等过程产生的扬尘；主体机构、装修施工中的建筑材料堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是因为施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成施工扬尘。
施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：
[image: image8.wmf]W

e

V

V

Q

023

.

1

3

)

0

50

(

1

.

2

-

-

=


其中：Q——起尘量，kg/吨·年；
V50——距地面50m处风速，m/s；
V0——起尘风速，m/s；
W——尘粒的含水率，%。
尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-1。
表7-1  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

156.06

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

从表7-1可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。项目区内多年平均风速0.9m/s，非雨期间、气候干燥，易产生扬尘污染。
根据类比同类项目，场区作业面20~30m内TSP浓度可高达200~300mg/m3，主要对施工人员影响较大；50m外TSP浓度为1.5~3.0mg/m3，主要影响范围在下风向，一般在下风向150m处方可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值，即1.0mg/m3。
本项目总工期约18个月，扬尘的产生主要集中于前段基础施工和建设期间，项目区周边主要保护目标为芒烘村和那院村，其中芒烘村位于项目区上风向、那院村位于项目区下风向230m处，根据上述分析，建筑施工扬尘的影响范围主要为其下风向150m之内，因此，项目施工期对芒烘村和那院村不大。

为了减少施工粉尘对周边环境的影响，本环评要求建设方在施工时采取有效措施，使环境空气的影响有所减轻：
①建设工程周围必须设置不低于2.5米的遮挡围墙（围墙应用标准板材或砖砌筑），施工场地采用加压喷洒设施加强洒水抑尘。

②建筑工地脚手架外侧必须采用密目式安全网封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上，并定期清洗保洁。

③实行硬地坪施工，工地的施工场地内道路必须硬化，工地出入口必须设置车辆冲洗、排水、沉淀等设施，运输车辆经清洗干净后方可驶出施工工地。

④施工场地内的沙、石材料堆场及土石方临时堆土场尽量选在项目中央，并设置顶棚、围挡等，并采用篷布对其进行遮盖，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。

⑤施工场地定期洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。尽量按量购进建筑材料，避免原材料在场内长时间堆放，减少扬尘产生量。
⑥施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。
⑦在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量。
1.2施工期机械运输废气环境影响分析
施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如输送泵、振捣机、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。
施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。
1.3施工期装修废气环境影响分析
建筑物进入装修施工阶段，需进行墙面装饰、吊顶、处理楼面等作业，均需要使用胶合板、涂料等建筑材料，胶合板中因含有各种粘合剂常挥发出甲醛，五氯苯酚等有害气体，且持续时间长，对人体及呼吸道有伤害；建筑涂料中主要含有水和有机溶剂，而有机溶剂主要含有醇类、醚类、酯类、酮类、苯类、等多种挥发性有机物。有机气体会产生恶臭引起人体不适，其中醚类、苯类对人体有害。
减少装修废气的措施
①装修材料必须采用符合国家绿色环保相关标准的产品；
②合理安排喷涂作业量，不要过于集中，以降低释放源强度；
综上所述，只要做好相关管理防护工作，施工期对大气环境的影响不大。
2、施工期水污染物环境影响分析
2.1施工期生活污水环境影响分析
根据工程分析，该项目施工高峰期的施工人员预计为20人，施工生活污水排放量为0.27m3/d。本项目施工营地位于项目区南侧，项目生活废水拟设置一个容积为5m3的沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，对周边环境影响较小。
2.2施工期施工废水环境影响分析
项目施工期除装修阶段使用自拌混凝土之外，其余阶段均使用商品混凝土及预制砂浆，施工废水主要为车辆、设备、工具清洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工过程中工具清洗等产生的废水量小，产生量约为0.26 m3/d，主要污染物为悬浮物和石油类。通过沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，对周边环境影响较小。

2.3施工期地表径流环境影响分析
项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。
地表径流经排水沟汇入沉砂池（1个、5m3）沉淀后，悬浮物含量较低，经沉淀之后的地表径流回用于施工及场地洒水降尘，回用不完的排入周边排水沟，对周边环境影响较小。
3、施工期噪声环境影响分析
本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、装修过程中的施工噪声。
3.1施工机械噪声源分析
由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、挖掘机等，根据工程分析可知，其声级在80dB以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-1。
3.2施工机械噪声影响预测
施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。
由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB以上。
该项目在施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工。因此，施工期间对施工现场将产生一定的不利影响。
据有关测试分析资料，项目施工过程中将使用多种施工机械，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-2所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：
 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

       Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

 rp-
预测点与声源之间的距离，
m

 r0-
参考声级与点声源间的距离，m

       △L-附加衰减量，dB(A)（取值基本为10）
表7-2  距声源不同距离预测出的噪声值  单位：dB（A）

设备名称
1m

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

185m

300m

推土机
86

72

66

60

54

52

46

42

41

36

装载机
90

76

70

64

58

56

50

46

45

40

挖掘机
84

70

64

58

52

50

44

40

39

34

电焊机
85

71

65

59

53

51

45

41

40

35

振捣机
85

71

65

59

53

51

45

41

40

35

电锯
90

76

70

64

58

56

50

46

45

40

混凝土输送泵
86

72

66

60

54

52

46

42

41

36

砂浆机
75

61

55

49

43

41

35

31

30

25

卡车
92

78

72

66

60

58

52

48

47

42

叠加值
97.99
84.01
77.99
71.97
65.96
64.01
57.99
54.40
52.70
48.37
根据现场踏勘，项目区周围的保护目标为项目区西侧2m的芒烘村、东北侧230m的那院村，根据上述公式，项目施工设备绝大多数都会因施工地点的不同而不能固定在一个地方，且距离本评价预测均以设备位于项目区厂界处进行预测，施工设备距厂界20m，噪声对最近声环境敏感点的影响以施工设备噪声最高值（71.97 dB(A)）进行预测，考虑△L值。

表7-3  项目区周边关心点环境噪声预测叠加值 （单位：dB（A））

保护目标

场界距离

对敏感点的贡献值

环境质量标准值

达标情况

芒烘村
2m

65.9
昼间

60

超标
65.9
夜间

50

超标
那院村
230m
24.7
昼间

60

达标

24.7
夜间

50

达标

根据上述预测， 项目西侧2m的芒烘村昼间和夜间噪声超标，昼间超标5.9dB(A)，夜间超标15.9dB(A)，本项目施工期噪声对芒烘村居民影响较大；项目区东北230m的那院村昼间噪声和夜间噪声均达标，本项目对其他环境保护目标影响较小。
本项目施工期为18个月，噪声对环境产生的影响也会随施工期结束而结束，为进一步减小噪声对周围环境的影响，环评提出措施如下：

① 从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

② 禁止夜间22：00~8：00施工，如特殊情况下必须连续作业时，项目建设方应在周边地区张贴安民告示，且有芒市人民政府或其有关主管部门的证明后，方可开始施工，避免扰民事件的发生。

③ 中午12：00～14：00禁止施工，若要施工，必须进行公示并取得有关部门同意。
④ 合理安排施工时间：因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向环境保护局登记备案，并于连续施工之日3天前公告附近居民和单位。
⑤ 建设方应严格按照施工规范加以控制。合理安排产噪较大的设备的使用时间。
⑥ 科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响。
⑦ 对强噪设备加强管理，对高噪声施工设备采用一定的围护结构，对其进行降噪处理。平时加强施工机械设备的维护保养，使其运行在良好状态。

⑧ 在结构施工时使用密目安全网，一方面起到保护施工人员安全的作用，在一定程度上也能起到隔声的作用，减小施工噪声对保护目标的影响。

⑨ 施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。
⑩ 项目在靠近芒烘村居民点施工前，应积极与当地居民沟通，取得周边居民的理解配合。
本建设项目在采取了上述措施后，虽然施工期噪声仍不可避免地会对周边相关单位的生活产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围单位的合理意见，就能尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。
4、施工期固体废物环境影响分析
4.1施工期土石方环境影响分析
根据工程分析，本项目施工期开挖土石方总量为0.9万m3，回填0.9万m3，不产生废弃土石方，对环境影响较小。
4.2施工期建筑垃圾环境影响分析
项目建筑施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，类比同类项目，本项目建筑垃圾产生量为419吨。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，部分回填，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门指定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。在严格采取上述处置措施后，建筑垃圾对环境的影响较小。
4.3施工期生活垃圾环境影响分析
项目施工人员产生的生活垃圾总量约为3.0t，项目派专人集中收集至统一地点堆放，并运输至附近垃圾房，交由环卫部门定期清运，对环境的影响较小。
项目区施工场地设置有旱厕，本项目施工期施工人员共产生粪便5.4t，定期委托周边村民清掏，施工期结束后，旱厕就地填埋。
综上所述，本项目施工期产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾等均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。
5、生态环境影响分析
项目在施工过程中产生的水土流失通过设置排水沟、施工沉淀池等措施后对生态环境影响较小；项目原有植被在项目施工时遭到破坏，在项目建成后将对生产厂区进行绿化对生态进行补偿。
由于本项目施工时间很短，产生的水土流失较小，对地形地貌改变不大，且影响范围仅局限于项目区内，不涉及区外大范围的地形地貌改变，故对生态环境的影响仅局限于项目区内及其附近相对狭小的区域；项目建成后在场内进行绿化，减小对生态环境的影响。
总体分析，项目建设对周边生态环境的影响相对较小。
二、运营期环境影响分析

1、运营期大气环境影响分析

本项目大气污染物主要是汽车尾气和餐饮废气。

（1） R22
本项目所用的R22制冷剂不贮存于厂区，由供货厂家负责运送到厂并定期进行检修等相关操作。因此，正常运行过程中不会有R22产生。但在压缩机检修时将产生少量R22，由于检修时会关闭阀门，从压缩机挥发出来的R22产生量极少，几乎不对周边环境大气质量造成影响。

（2）汽车尾气

汽车尾气中所含主要污染物为CO、NOx、THC。地上停车场为敞开式布置，采取自然通风，地上车库的泊位废气易于扩散且排放量相对较小，对周边产生环境影响较小。地下停车场设置通风口，地下车场泊位较少，废气经通风口易交换排出，为无组织排放，对周边产生的环境影响较小。
（3）餐饮废气

本项目营运期厨房主要是以清洁能源液化气和电为燃料，产生的污染物很少，经净化效率为60％油烟净化器处理后油烟可实现达标排放，且排放量较少，对周围环境影响较小。

但本项目厨房餐饮考虑作为企业后续工程（约50人）的共用食堂，油烟净化设施考虑直接一次配备到位，本环评按60人分析油烟净化设施设置的合理性。

根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)对饮食业单位规模的划分，该项目厨房属小型规模。根据类比分析，按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油计算，食用油量约1.8 kg/d，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。经估算，本项目食堂产生的油烟量约为0.051kg/d，0.018t/a。按每天产生油烟6h计，油烟产生量约为0.009kg/h，安装排气量为4000m3/h，净化率为60%的油烟净化设施处理后，排放量约为0.004kg/h，1.0mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m³的标准限值要求。
综上，项目设置1套净化率为60%的油烟净化设施处理餐饮废气是合理的，废气排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求，对周围环境影响较小。

2、运营期水环境影响分析
     本项目建设的专家楼和研发检验中心综合楼考虑作为企业后续工程的依托用房，后期工作员工约为50人，食宿均依托本项目工程，因此本项生活污水处理设施考虑直接一次配备到位，本环评按60人分析生活废水设施设置的合理性。生产废水仅考虑本项目使用。

（1）废水处理措施可行性分析

① 餐饮隔油池

根据工程分析，本项目（10人）餐饮废水产生量按生活废水（1.2m³/d）的20%计，约为0.24m³/d，后续工程（50人）餐饮废水（按本项目的5倍计）约为1.20m³/d，故餐饮废水合计1.44m³/d。项目拟设置1座0.5m³的隔油池对废水进行收集处理，废水排放时间约为4h，即0.36m³/h，含油污水的水力停留时间约为1.39h，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）“隔油池应符合：含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h”的要求，项目设置处理餐饮废水的隔油池是合理的。

②化粪池

本项目（10人）进入化粪池的废水量约为1.2m³/d，后续工程（50人）生活废水（按本项目的5倍计）约为6.0 m³/d，故废水总合计7.2m³/d。项目拟设置1座40m³的三级化粪池对生活废水进行收集处理，可满足生活废水在化粪池内24h的熟化时间，并能容纳至少5天的生活废水，因此项目设置的化粪池是合理的。

③生产隔油池

根据工程分析，本项目肉类预处理室预计产生生产废水约1.8m³/d，项目拟设置1座0.5m3的隔油池对废水进行收集处理，废水排放时间按8h计，即0.225m³/h，含油污水的水力停留时间满足小于0.5h的要求，项目设置处理生产废水的隔油池是合理的。

④沉淀池

根据工程分析，项目拟设置1座4m³的沉淀池沉淀处理果蔬预处理室的生产废水，沉淀池处理后用于果蔬预处理室和肉类预处理室的地面清洁（2.25m3/d）。地面清洁废水与肉类清洗废水一起进入20m³的沉淀池贮存，晴天用于项目区绿化用水，雨天暂存不外排，约能贮存5天的生产废水，可避免生产废水外排。项目设置处理生产废水的沉淀池是合理的。

环评要求本项目涉及的以上废水收集池均需采取封闭措施，禁止雨水混入收集池内导致收集池溢流进入地表水体。

（2）废水去向可行性分析

①生活废水

化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭，成为优质化肥。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

废水作农肥可行性分析：一亩田地一次施肥需要农肥1t左右，每年施肥4次，本项目废水预计产生量为432t/a，项目周围有大面积的农田，且建设单位拟在项目周边种建设500亩的杨梅种植基地，完全能满足本项目废水消纳，基本不会对当地地表水与地下水造成污染。

综上，项目生活废水全部回用不外排，生活废水经化粪池收集处理后，晴天清掏用作农肥，雨天暂存不外排，对周围环境地表水影响较小。

②生产废水

本项目生产废水产生量约为1458m3/a，项目区拟种植2838.84 m2的绿化，晴天绿化用水为2125m3/a，绿化用水优先使用厂区废水，每年还需补充667m3自来水作为绿化用水，因此，本项目是完全能够做到生产废水不外排的，基本不会对周边地表水造成影响。
（3）小结

综上分析，项目运营期生活废水经化粪池收集处理后全部用于厂区绿化或农灌施肥，生产废水经沉淀池收集后全部用于项目区绿化用水，可做到废水不外排，对区域地表水基本不产生影响。

3、运营期声环境影响分析
本项目运营期主要噪声源为制冷压缩机组、水泵、蒸发式冷凝器和冷风机等设备噪声。其中制冷压缩机组、水泵和冷风机等高噪音设备主要噪声源均安装在机房室内，蒸发式冷凝器置于机房东侧，并且采取各种减震、消声等降噪措施进行处理。项目各设备噪声采取防治措施后其源强声压级见表7-4。

表7-4 运营期主要噪声设备及噪声源强    单位dB(A)

序号

声源名称

噪声值
降噪措施

治理后噪声级

特性

1

制冷机组

85

放置在机房内，机房采取封闭措施，设备基础减震，水泵进出口设软管接头
75
连续

2

冷风机组
80

70
连续

3

蒸发式冷凝器

85
设备基础安装减震座、水池、墙体隔音

75
连续

4

水 泵
85

放置在封闭的水泵房，设备基础安装减震座
60

连续

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》，本环评采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg(r/r0)

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0-——距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

r0——监测设备噪声时的距离，m。

主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-5。

表7-5 各主要生产设备在不同距离处的预测值

序

号

机械

名称

1m处

噪声值

不同距离处的噪声预测(dB(A))

10m

20m

30m

40m

50m

100m

150m

200m

250m

300m

1

制冷机组

75
55
49
45
42
41
35
31
28
25
25
2

冷风机组
70
50
43
40
37
36
30
26
24
22
20
3

蒸发式冷凝器

75
55
48
45
42
41
35
31
28
27
25
4

水泵
60

40

34

30

28

26

20

16

14

12

10

多声源叠加值

78.71
58.71
52.17
48.71
45.72
44.71
38.71
34.71
31.87
29.96
28.71
主要施工机械在厂界不同方位的距离，见表7-6。

表7-6 噪声源在厂界不同方位距离  m

            方位

机械设备
厂界东
厂界南
厂界西
厂界北
制冷机组

22
197
118
17
冷风机
30
201
105
11
蒸发式冷凝器

9
211
125
8
水 泵
30
195
106
20
施工机械在厂界不同方位噪声值，见表7-7。

表7-7  噪声源距厂界不同方位噪声值  dB(A)
方位

机械设备
厂界东
厂界南
厂界西
厂界北
制冷机组
48.15
29.11
33.56
50.39
冷风机组
40.46
23.94
29.58
49.17
蒸发冷凝器
55.92
28.51
33.06
56.94
水泵
30.46
14.20
19.49
33.98
叠加后噪声贡献值

56.71

32.55

37.23

58.38

标准（昼间）

60

标准（夜间）

50

达标情况

夜间超标

达标

达标

夜间超标

根据上表可知，项目区厂界四周噪声厂界南侧、西侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，厂界东侧、北侧噪声值昼间达标，夜间噪声值分别为56.71dB(A)、58.38 dB(A)，超标噪声值较小，且厂界东侧为农田、北侧为农灌沟，无居民区，故厂界东侧、北侧超标噪声对周边环境保护对象影响不大。

项目区最近的保护目标为项目区西侧2米处的芒烘村和项目区东北侧230米的那院村，项目区对芒烘村的贡献值约为31.21dB(A)，对那院村的贡献值约为11.15 dB(A)，项目对芒烘村、那院村的影响不大，均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准的要求。
为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评要求建设单位采取以下措施： 

（1）优化及调整机房及循环水池位置，将项目区主要噪声源机房及循环水池设置于项目区东北侧，远离芒烘村；

（2）在设备选型时选用噪声小、振动小的设备，并安装减震垫和橡胶软接头，加强设备维护，特别是需要润滑的地方，及时更换润滑油，使设备正常运转，加强操作管理，禁止设备违规操作。
（3）将主要噪声设备均安置于机房内，并在循环水池东、北侧建隔音挡墙，隔音挡墙可选用砖混结构，以进一步减小噪声对外环境的影响。

（4）为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷。

（5）在原料卸料和产品装车过程中应规范操作、轻取、轻放，错开午间和夜间装卸，以降低噪声对周边居民的影响。

（6）若出现扰民现场，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问题。

经采取上述措施后，项目运营期噪声对周边环境的影响不大。
4、固体废物对环境的影响分析

项目固体废物主要为职工生活垃圾、包装废料、不合格农产品、废包装材料、隔油池废渣。其中， 废弃果蔬等生产固废中不合格品部分（果蔬叶、杆等）由农户自行运回用于畜禽饲料，剩余少量集中收集后运输至就近垃圾房，由环卫部门清运处理；生活垃圾统一收集后运输至就近垃圾房，由环卫部门定期清运处置；包装废料集中收集后，统一外售综合利用；餐饮隔油池和生产隔油池废渣委托周边村民定期清掏用作牲畜饲养。

本环评要求，生活垃圾和生产垃圾集中收集到项目区内设置的垃圾桶内，并做到及时运输至就近垃圾房，避免长时间堆放产生臭味，影响周围的空气环境质量。

通过以上措施，建设项目产生的固体废弃物100%得到了妥善处置，不向外环境排放，不会对环境产生有害影响。

5、项目产业政策合理性分析

本项目为农副产品保鲜、贮藏项目，于2017年3月7日取得了芒市发展和改革局出具的投资项目备案证（芒发改备案[2017] 7号）。根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目属于仓储业，项目建设属于第一类鼓励行业，一、农林业中32小条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，符合国家及地方的现有产业政策。

6、规划符合性分析

建设项目选址在风平镇芒烘村东侧地段，根据德宏傣康农业科技有限责任公司提供的德宏州人民政府关于2015-57号国有土地使用权供地方案的批复（德政复（2015）166号）和建设用地土地证，本项目用地类别为物流仓储用地，项目选址原则上符合《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》工业用地布局的要求。

建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。

7、项目选址环境可行性分析

本项目位于风平镇芒烘村旁，项目周围200米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件，并为项目运营打下良好基础。从项目周边土地利用及功能布局看，项目所在区域周围，项目区周边为村庄和农田，项目建设期对周边村庄有轻微影响，通过合理的施工期厂址布局和建设环保措施，项目对村庄的影响已尽力规避到最小影响值。环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。

据实地调查，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素，且无重大外环境制约因素，项目选址是可行的。
8、平面布置的合理性分析

项目区总体分为生活办公区和生产区。生活区主要位于项目西北角，靠近项目区北出入口；生产区整体位于项目区东侧，由南向北依次为制冰池、储冰间、2#库房、1#库房（冷藏室、肉类预处理室、果蔬预处理室、机房），生产区远离西侧的芒烘村，将高噪音设备布置于厂区东侧机房内，尤其冷却循环水池布置于机房东侧，经过厂房隔音、距离衰减，可有效降低噪声对芒烘村的影响。项目根据物流流程、生产规划及场地情况，在保证构成仓储能力与物流线路简捷的前提下，尽量合理利用土地，使各建构筑物布置合理、紧凑，仓储及辅助配套功能分区合理，物流短捷、交通顺畅，便于仓储作业和生产管理。

综上，本项目总平面布置合理。
9、环境风险分析

（1）、风险源识别

本项目使用的制冷剂为R-22，别名氟利昂22、F-22、HCFC-22、二氟一氯甲烷。R22在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，毒性比R12略大，但仍然是安全的制冷剂，安全分类为A1；加压可液化为无色透明的液体。R22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水分存在的情况下，在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R22 是一种低温制冷剂，可得到-80℃的制冷温度。

R22属于HCFC类制冷剂，根据蒙特利尔协议书规定，将于2030年前全面淘汰。目前尚未明令禁止，因此，本项目选用R22作为制冷剂符合法律、法规规定。

经检索《危险化学品目录（2015版）》，R-22属于危险化学品，其类型为第2.2类不燃气体，检索《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），该标准中未对R22存在重大危险源的临界量进行明确规定，且R22在常温下不燃烧、不爆炸、无腐蚀，化学和热稳定性较高。因此，该危险化学品存在的环境风险较小。

（2）、风险评价分析

R22的风险特征主要是：对大气臭氧层有极强破坏力，但本项目用量不大，泄漏对大气臭氧影响不大。如若发生突然大量泄漏，液态R22迅速蒸发，极速降低周围空气的温度，可能会造成人员冻伤或中毒。目前尚未有相关数据说明R22对农作物会产生影响，但如果发生突然大量泄漏可能会冻伤距离泄漏点较近的农作物。

产生的健康危害：浸入途径为吸入，本品毒性较低，若发生开裂或爆炸则会对人员产生一定的影响。裂解气毒性较大，可引起中毒，吸入高浓度裂解气，初期仅有轻咳、恶心、发冷、胸闷及乏力感，但经24~72小时潜伏期后出现明显症状，发生肺炎、肺水肿，呼吸窘迫综合症，后期有纤维增生征象，可引起聚合物烟热。

本项目所用的R22制冷剂主要贮存在机房的高压贮液器内，由供货厂家负责运送到厂并定期进行检修、更滑等相关操作。因此，正常运行过程中不会有R22产生，但在压缩机检修时将产生少量R22，由于检修时会关闭阀门，从压缩机挥发出来的R22产生量极少，并且检修次数很少，在加强厂区防火管理的情况下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围。

（3）、应急处理处置方法

当发生事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行一下应急处理措施：

1）泄漏应急处理

根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。漏出气允许排入大气中。泄漏场所保持通风。

2）火灾应急措施

灭火方法：本品不燃，在切断气源的同时应于上风向灭火。

3）急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医；食入：不会通过该途径接触。

根据《危险化学品目录（2015版）》，R-22属于危险化学品，为进一步预防和降低项目环境风险，本环评要求建设方制定企业突发环境事件应急预案，并报环保局备案。

（4）、应急预案

企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救险，会使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对企业生产影响程度降到最低。针对本项目可能发生的突发事故，建议建设单位编制突发事故应急预案，将风险事故率降低到最小。
本环评报告建议建设单位制定R22泄漏突发事故应急预案，严格参照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）和《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》（云环应发〔2013〕12号）中相关要求进行编制，并报芒市环保局备案。

（5）、小结

本项目所用的R22制冷剂不贮存于厂区，由供货厂家负责运送到厂并定期进行检修等相关操作。因此，正常运行过程中不会有R22产生，但在压缩机检修时将产生少量R22，由于检修时会关闭阀门，从压缩机挥发出来的R22产生量极少，并且检修次数很少，在加强厂区防火管理的情况下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围。要求企业编制应急措施，加强演练，使员工懂得应急处理与自救互救，提高统一协调配合能力，使预案在发生事故时立即投入运作，立竿见影，能将事故损失降到最小。

10、清洁生产分析
清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保政策。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，把工业污染的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，以使污染物的产生和排放量最小化，从而减少生产过程产生的废物对人类和环境的风险性。要求企业采用实用有效的清洁生产措施，从源头上削减污染物的产生量。

（1）、清洁生产水平分析

1）本项目采用电作为能源，属于清洁能源，符合清洁生产要求。

2）本项目产生的废水用于农灌施肥、厂区绿化，不外排；废气、噪声均采取有效的处理，做到达标排放；固废进行妥善处理，做到零排放。

（2）、清洁生产对策和措施

1）建议积极推行节水、节能措施，节约能源使用。

2）加强操作人员的培训，树立清洁生产的思想意识，严格操作技术规范进行操作，

防止违规操作。

3）提高企业全体职工环保意识，建立和完善清洁生产制度。

项目选用国内外先进的低噪、节能型生产设备，废水进行综合利用不外排，固废均能得到综合利用或妥善安全处理。因此，项目具有一定的清洁生产水平，符合清洁生产要求。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	机械尾气
	CO、NOx等
	大气稀释扩散
	满足《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	施工扬尘
	TSP
	场地洒水，临时覆盖、拦挡等
	

	
	
	装修废气
	有机废气
	选用环保材料，合理安排喷涂作业量
	

	
	运营期
	制冷车间
	R22
	定期对管道和各类阀门进行维修保养和安全检查。
	对周围环境影响较小

	
	
	汽车尾气
	CO、NOx
	加强管理、绿化植种净化
	对空气质量影响不大

	
	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化措施，处理效率不低于60%
	对周围环境影响较小

	水污染物
	施工期
	地表径流
	SS
	经沉砂池处理后回用于施工或洒水降尘，回用不完的外排周边排水沟
	对周围水环境影响较小

	
	
	施工废水
	SS
	经沉淀池沉淀后，用于施工或场地洒水降尘
	废水不外排，全部综合利用

	
	
	生活污水
	CODcr、SS等
	
	

	
	运营期
	生活污水
	COD、BOD、氨氮等
	经收集分别在1#隔油池（0.5m³）和化粪池（40m³）收集处理后，用于农灌施肥或厂区绿化
	

	
	
	果蔬清洗废水
	
	经1#沉淀池（4 m³）处理，用于地面冲洗，场区绿化
	

	
	
	肉类清洗废水
	
	经2#隔油池（0.5 m³）、2#沉淀池（20 m³）处理，用于农灌施肥、场区绿化
	

	固废
	施工期
	施工开挖
	土石方
	产生的土石方全部用于场地平整和绿化覆土，无外运废土方
	全部合理利用或处置

处置率100%

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	可再生利用部分回收利用，部分回填，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点
	

	
	
	施工人员
	旱厕粪便
	委托周边村民清掏
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	统一收集后，运输至就近垃圾房，由环卫部门定期清运、处理
	

	
	运营期
	生活固废
	生活垃圾
	
	

	
	
	生产垃圾
	果蔬、肉类等
	不合格品部分（果蔬叶、杆等）由农户自行运回用于畜禽饲料，剩余少量集中收集后运输至就近垃圾房，由环卫部门清运处理
	

	
	
	
	包装废料
	集中收集后统一外售综合利用
	

	
	
	隔油池
	废渣
	委托附近村民地区清掏，用作牲畜饲养
	

	噪声
	施工期
	施工机械噪声
	噪声
	合理布置机械设备，选用低噪声机械设备，加强施工机械的管理；优化施工时间，午休及夜间禁止施工，进出车辆限速、禁鸣
	达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	生产车间
	噪声
	高噪音设备主要噪声源均安装在室内，并且采取各种减震、消声等降噪措施
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果

本项目建设于芒烘村东侧空地上，项目拟在建筑物周围和道路上进行绿化，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。



表九、结论与建议

	一、结论

通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：

1、产业政策符合性结论
本项目为农副产品保鲜、贮藏项目，于2015年7月2日取得了芒市发展和改革局出具的投资项目备案证（芒发改备案[2017] 7号）。根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目属于仓储业，项目建设属于第一类鼓励行业，一、农林业中32小条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”， 符合国家及地方的现有产业政策。
2、规划符合性结论

建设项目选址在风平镇芒烘村东侧地段，用地类别为物流仓储用地，项目选址原则上符合《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》工业用地布局的要求，与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。
3、选址可行性结论

建设项目选址在风平镇芒烘村东侧地段，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素，且无重大外环境制约因素，项目选址是可行的。 

4、平面布置的合理性结论

项目区总体分为生活办公区和生产区，将高噪音设备布置于厂区东北侧机房内，尤其冷却循环水池布置于机房东北侧，可有效降低噪声对芒烘村的影响。项目根据物流流程、生产规划及场地情况，在保证构成仓储能力与物流线路简捷的前提下，尽量合理利用土地，使各建构筑物布置合理、紧凑，仓储及辅助配套功能分区合理，物流短捷、交通顺畅，便于仓储作业和生产管理，项目总平面布置合理。

5、环境质量现状
本项目位于风平镇芒烘村，项目所在区域空气达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；芒市大河水质状况为轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求；声环境质量满足可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，项目所在区域环境质量现状良好。

6、施工期环境影响分析结论

（1）大气环境
施工期主要废气为尾气、扬尘和装修废气。尾气通过自然扩散和稀释后对周围环境空气质量影响较小；扬尘通过建立防护网及防护墙、物料封闭及运输、施工场地加强洒水等措施，减轻扬尘的影响；装修过程选用环保油漆，合理安排喷涂作业量，不要过于集中，以降低释放源强度
综上所述，项目施工期产生的尾气、扬尘和装修废气对大气环境影响不大。
（2）水环境
本项目施工期主要产生施工废水、施工人员生活废水和地表径流，施工废水通过施工沉淀池沉淀后用于建筑材料冲洗、洒水抑尘；施工人员生活废水通过施工沉淀池沉淀后用于建筑材料冲洗、洒水抑尘；地表径流经排水沟汇入沉砂池沉淀后，回用于施工及场地洒水降尘，回用不完的排入周边排水沟。经分析，项目施工期对地表水环境影响不大。

（3）声环境
项目施工期噪声主要为建筑施工机械设备噪声和运载建筑原料及建筑垃圾的机械车辆噪声等，施工期噪声对芒烘村会产生一定的影响。虽然施工期噪声仍不可避免地会对周边相关单位的生活产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围单位的合理意见，就能尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

（4）固体废物
项目在施工期不产生废弃土石方；产生的建筑垃圾通过分类收集，可再生利用部分回收利用，部分回填，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门指定堆放点；施工期间工人产生的生活垃圾经垃圾桶收集后并运输至附近垃圾房，交由环卫部门定期清运处置；旱厕粪便定期委托周边居民清掏施肥；项目施工期，固体废弃物均得到合理处置，对环境的影响较小。

（5）生态影响
项目在施工过程中产生的水土流失通过设置排水沟、施工沉淀池等措施后对生态环境影响较小；项目原有植被在项目施工时遭到破坏，在项目建成后将对生产厂区进行绿化对生态进行补偿。
由于本项目施工时间很短，产生的水土流失较小，对地形地貌改变不大，且影响范围仅局限于项目区内，不涉及区外大范围的地形地貌改变，故对生态环境的影响仅局限于项目区内及其附近相对狭小的区域；项目建成后在场内进行绿化，减小对生态环境的影响。
总体分析，项目施工期对周围环境的影响不大，可以接受。
7、运营期环境影响分析结论

（1）环境空气
本项目大气污染物主要是R22、餐饮废气和汽车尾气。项目使用的制冷剂为R22，封闭运行，正常情况下不会发生泄漏，无废气产排，基本不会对周围环境产生影响；项目食堂安装使用油烟去除率不低于60%的油烟净化器，经净化后的食堂烟气从专用烟道排出，达标排放；汽车尾气经自然扩散，对周边环境影响较小。项目运营期对环境空气影响较小。

（2） 水环境
项目运营期废水主要来自生活废水、清洗废水和地面冲洗废水。生活废水经隔油池、化粪池处理后，用于厂区绿化或农灌施肥，不外排；生产废水（清洗废水和地面冲洗废水）经隔油池、化粪池处理后，用于厂区绿化用水，不外排；本项目废水不外排，对区域地表水基本不产生影响。

（3） 声环境
项目运营后噪声主要噪声源为冷冻机组、冷风机组、蒸发式冷凝器和水泵等。经预测，项目区厂界四周噪声厂界南侧、西侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，厂界东侧、北侧噪声值昼间达标，夜间噪声值超标；项目对芒烘村、那院村的影响不大，均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准的要求，在严格落实环评提出的各项措施后，项目运营期噪声对周边环境的影响不大。

（4）固体废物
项目固体废物主要为职工生活垃圾、包装废料、不合格农产品、废包装材料、隔油池废渣。其中， 废弃果蔬等生产固废中不合格品部分（果蔬叶、杆等）由农户自行运回用于畜禽饲料，剩余少量集中收集后运输至就近垃圾房，由环卫部门清运处理；生活垃圾统一收集后运输至就近垃圾房，由环卫部门定期清运处置；包装废料集中收集后，统一外售综合利用；餐饮隔油池和生产隔油池废渣委托周边村民定期清掏用作牲畜饲养。建设项目产生的固体废弃物100%得到了妥善处置，不向外环境排放，不会对环境产生有害影响。

8、清洁生产结论

项目选用国内外先进的低噪、节能型生产设备，废水进行综合利用不外排，固废均能得到综合利用或妥善安全处理。因此，项目具有一定的清洁生产水平，符合清洁生产要求。

9、环境风险结论

项目所用的R22制冷剂不贮存于厂区，由供货厂家负责运送到厂并定期进行检修等相关操作。因此，正常运行过程中不会有R22产生，但在压缩机检修时将产生少量R22，由于检修时会关闭阀门，从压缩机挥发出来的R22产生量极少，并且检修次数很少，在加强厂区防火管理的情况下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围。

二、建议

（1）项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求，随时接受各级环保部门的检查监督。

（2）加强环保管理的内容，制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例。

（3）本项目使用的制冷剂为R22，建议建设方在2030年前适时更换为不会破换臭氧层的、符合蒙特利尔协议书规定型环保制冷剂，如R410A等。

（4）加强生产物料的运输及装卸管理，降低噪声对周边居民的影响。

（5）项目的建设内容及功能设置必须严格按照设计要求进行建设和设置。若项目建设内容或功能设置发生变化，项目方应重新报环保部门进行审批。

三、环境监察和“三同时” 竣工环境保护验收

本项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表10-1。

表 10-1 项目环境监测计划一览表

监测对象

监测位置

监测污染物

监测频率

执行标准

噪声

厂界四周

等效声级LeqdB（A）
每年监测1次，监测2天，每天昼夜各1次
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
芒烘村（2个监测点）
根据本项目的建设特点，建议芒市环境监察大队对德宏傣康农业科技有限着公司“芒市农产品冷链仓储及物流批发中心”项目进行建设项目与“三同时”环境监察，具体监察计划见表10-2。
表 10-2 项目环境监察计划

工程进度

环保措施要求

执行单位

监察部门

施工期

1. 施工噪声不扰民；

2. 建筑垃圾全部妥善处置；

3. 施工场地临时拦挡

建设单位

芒市环保局

运营期

1. 环保设施运转效果如何，是否进行了环保设置竣工验收；

2. 强化环保设施管理，定期检查，排出故障，确保环保设施正常运行；

建设单位

芒市环保局

三同时竣工环境保护验收一览表见表10-3。
表10-3  竣工环境保护验收一览表

项目

处理对象
处理措施
验收标准及处理效果
废气

食堂油烟

1台油烟去除率≥60%油烟处理措施，高于屋顶1.5m的油烟烟囱
满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》排放要求
废水

生活废水

1座容积为0.5m³隔油池，1座容积为40m³化粪池

废水不外排，用于厂区绿化灌溉施肥
生产废水
1座容积为0.5m³隔油池，1座容积为4m³沉淀池，1座容积为20m³沉淀池
固废

生活垃圾

垃圾桶（大）4个，交由环卫部门清运处置
固废处置100%

生产垃圾

隔油池废渣
委托周边村民定期清掏，用于牲畜饲养
噪声

噪声

减震垫、隔声间等
厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

风险
R22
制定突发环境事故应急预案并报芒市环保局备案
环境风险达到可接受水平


	预审意见：

公章

经办人：
年  月   日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：
年  月   日


	审批意见：

公章

经办人：
年  月   日



� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








1

_1234567890.unknown

