建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：芒市轩岗乡茂刚混凝土加工厂建设项目

建设单位（盖章）： 芒市轩岗乡茂刚混凝土加工厂

编制日期：   二0二三年四月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	3

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	8

四、主要环境影响和保护措施	12

五、环境保护措施监督检查清单	26

六、结论	28

附表	29

附件

附件1  委托书

附件2  环评合同

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  备案证

附件6  土地证

附件7  技术审核单

附件8  工作管理进度表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置及环保措施图

附图3  项目水文水系图

附图4  项目周边关系图

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 芒市轩岗乡茂刚混凝土加工厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-533103-04-01-200912 |  |  |
| 建设单位联系人 | 袁茂刚 | 联系方式 | 135*****6038 |
| 建设地点 | 云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会芒广小组拉瓦厂 |  |  |
| 地理坐标 | （ 98 度 25 分 31.79 秒， 24 度 26 分 55.82 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 55 石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | （新建（迁建） （改建 （扩建 （技术改造 | 建设项目 申报情形 | （首次申报项目 （不予批准后再次申报项目 （超五年重新审核项目 （重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芒市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2304-533103-04-01-200912 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 23.7 |
| 环保投资占比（%） | 7.9 | 施工工期 | 14个月 |
| 是否开工建设 | （否 （是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3170 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价。具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。 表 1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表 专项评价的类别; 设置原则; 项目判定情况; 是否设 置专题. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气主要为粉尘、运输车辆产生的粉尘、油烟等，项目排放废气不涉及有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无生产废水产生；少量餐饮废水经油水分离器预处理后同办公、生活污水经化粪池处理后委托周边村民进行清掏用作农肥，项目区污水不外排，不涉及废水直排的情形; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目使用的脱模剂最大储存量为600L（0.513t），临界量为2500t，其存储量远小于临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染物类建设项目; 项目用水由自来水管网供给，不涉及取水工程; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及向海洋排放污染物; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 根据上表分析，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性 本项目为二十七-55石膏、水泥制品及类似制品制造302 行业，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006 年本）中九建材“7、15 万平方米/年（不含）以下的石膏（空心）砌块生产线、单班 5 万立方米/年（不含）以下的混凝土小型空心砌块以及单班 15 万平方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5 万立方米/年（不含）以下的人造轻集料（陶粒）生产线”为限制类。 本项目单班生产的产品免烧砖（约 5.04万立方米/年），大于单班 5 万立方米/年（不含）以下的混凝土小型空心砌块，不在限制类，为允许类。 本项目生产的井盖、涵管及预制板均不在“限制类”、“淘汰类”和“鼓励类”之列，属于允许类。 综上分析，本项目生产规模、生产工艺、生产设备均不在“限制类”、“淘汰类”和“鼓励类”之列，属于允许类。同时已取得了芒市发展和改革局核发的投资项目备案证（详见附件），项目代码为：2304-533103-04-01-200912。 因此，项目的建设符合相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 表1-2 与云南省“三线一单”生态环境分区管控的意见 符合性分析 ## 文件要求; ## 项目情况; ## 是否符合. ## 明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线; ## 生态保护红线; 生态保护红线和一般生态空间。执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间; ## 本项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会芒广小组拉瓦厂，项目用地为法人单独所有的土地，土地权属清楚无争议，土地用途为工业用地，不涉及基本农田，不占用永久基本农田，不占用生态保护红线，不涉及饮用水水源保护区等，不涉及生态功能重要区域、生态环境敏感区域; ## 符合. 环境质量底线; ## 1.水环境质量底线。到2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在6%以内，省级考核的50个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良水体比例分别达68.7%、50%和91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达97.2%、95%以上；地级城市建成区黑臭水体消除比例达到95%以上。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标; ## 根据现场勘查，项目区附近主要地表水为项目区东侧1936m处的轩岗河；轩岗河为芒市大河的支流。根据《2021年德宏州环境状况公报》，2021年芒市大河木康断面为Ⅱ类水质，水质状况评价为优，芒市大河风平断面为Ⅲ类水质，水质状况评价为良好，达到水环境功能要求；本项目附近不涉及集中式饮用水水源；项目无生产废水产生；少量餐饮废水经油水分离器预处理后同办公、生活污水经化粪池处理后委托周边村民进行清掏用作农肥，项目区污水不外排; ## 符合. ## 2.大气环境质量底线。到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降1%；细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准; ## 根据《2021年德宏州环境状况公报》，芒市城市环境空气质量总体保持良好，6项污染物年均值及相应百分位数平均值均达到或优于环境空气质量二级标准；项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会芒广小组拉瓦厂，属于达标区，区域内环境空气质量良好; ## 符合. ## 3.土壤环境风险防控底线。到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控; ## 本项目无危废产生，但脱模剂储存间应按照要求做好“三防”措施。定期检查消除污染隐患，发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补，可避免对土壤环境造成影响; ## 符合. 资源利用上线; ## 1.水资源利用上线。到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内; ## 项目年用水量为13874.4m3/a，主要为生产和生活用水、用水量较小。不会超过水资源利用上线; ## 符合. ## 2.土地资源利用上线。到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内; ## 根据《土地证》（云（2023）芒市不动产权第0001654号），土地用途为工业用地，不涉及基本农田和耕地; ## 符合. ## 3.能源利用上线。到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%; ## 项目食堂采用瓶装液化气、电等清洁能源作为燃料不使用燃煤等高能耗资源; ## 符合. ## 构建生态环境分区管控体; ## 生态环境管控单元划分; ## 1.优先保护单元。共383个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在滇西北山区、南部边境山区、哀牢山和无量山、滇东南喀斯特石漠化防治区、金沙江干热河谷、高原湖泊湖区等重点生态功能区域; ## 根据《土地证》（云（2023）芒市不动产权第0001654号），土地用途为工业用地，不涉及生态保护红线，不属于重点生态功能区域; ## 符合. ## 2.重点管控单元。共652个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在滇中城市群、九大高原湖泊流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域; ## 项目不涉及重点管控单元; ## 符合. 3.一般管控单元。共129个，为优先保护、重点管控单元之外的区域; 项目属于一般管控单元; ## 符合. ## 总体管控要求; ## 严格落实生态环境保护法律法规标准和有关政策，强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。按照区域环境承载能力，优化产业空间布局，加快产业结构调整，严格环境准入，强化污染物排放管控，实现固定污染源排污许可全覆盖。充分考虑水资源、水环境承载力，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。保护优良水体和饮用水源，整治不达标水体，统筹推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，全面改善水环境质量。巩固提高环境空气质量，调整优化产业、能源、运输和用地结构，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，加强“散乱污”企业综合整治。深化工业污染治理，加大机动车污染防治和扬尘综合治理力度，加强秸秆综合利用，强化大气污染联防联控。加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。严守资源利用上线，实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控，实施工业节能增效，加快发展清洁能源和新能源; ## 本项目将采取污染治理措施，降低项目污染物对周边环境的污染，通过分区防渗，降低土壤和地下水风险; ## 符合. 优先保护单元; 生态保护红线优先保护单元按照国家生态保护红线有关要求进行管控。一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理; ## 项目不涉及优先保护单元; ## 符合. 重点管控单元; 开发区及工业集中区重点管控单元。合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合开发区规划要求的项目入区；合理规划居住区与工业功能区，在居住小区和工业区、工业企业之间按照要求设置环境防护距离及生态隔离带。加强污染防治，在实现稳定达标排放基础上，根据区域环境质量改善目标，实施污染物排放总量控制，降低排放强度。开发区及区内企业实现“雨污分流”、“清污分流”，开发区按照规定建成污水集中处理设施并确保稳定运行，加强土壤和地下水污染防治。强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。推进开发区生态化、循环化改造，提高资源能源利用效率。 城镇生活污染重点管控单元。完善城镇污水收集管网，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，取缔城市建成区内生活污水直排口，加快污水处理设施建设与提标改造，加强污泥资源化利用处置能力建设。推动州、市人民政府所在地城市建成区现有重污染企业搬迁改造或关闭退出。县级及以上城市划定高污染燃料禁燃区，严格建筑工地施工扬尘监管，加强噪声、臭气异味、油烟、挥发性有机物等污染防治。遵循减量化、资源化、无害化原则，加快完善城市垃圾分类收集、分类投放、分类运输、分类处置设施。深入推进节水型社会和节水型城市建设，加强非常规水资源开发利用和节水产品推广普及，严控高耗水服务业用水 土壤污染重点管控单元。制定土壤污染风险管控与修复方案，开展土壤和农产品协同监测与评价。加强涉镉等重金属重点行业企业污染源排查整治，强化监督检查，严格排放管控，实行重金属污染物排放浓度和排放总量双控。矿产资源开发活动集中区域按照要求执行重点污染物特别排放限值。加快处理历史遗留冶炼废渣，全面整治固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。 农业面源污染重点管控单元。围绕环境质量改善目标，加强农业农村污染防治，推进农村环境综合整治和农村环保基础设施建设。加快开展九大高原湖泊流域农田径流污染防治，优化农业种植结构，推行生态种植模式，推广使用测土配方施肥、生物防治、精细农业等技术，严格控制高耗水、高耗肥作物种植，实现化肥农药减量增效。 矿产资源重点管控单元。推进矿产资源开发规模化、集约化和转型升级，推动绿色矿山建设，严格执行矿山最低开采规模标准，加强矿产资源绿色勘查开发。强化矿产资源开发污染综合治理，降低污染物产生量和排放量。加强矿山生态修复和环境治理，严格采矿选矿废渣环境管理，加强固体废物综合利用，提高矿产资源回收利用率。 ## 大气环境布局敏感、弱扩散重点管控单元。优化产业布局，加强大气污染排放管控，严格论证新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色冶炼等高污染项目，确保大气环境质量达标; ## 项目不涉及重点管控单元; ## 符合. 一般管控单元; ## 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定; 项目严格落实生态环境保护基本要求，项目不设总量控制指标，项目的建设满足产业准入条件，能够达标排放; ## 符合. （2）与《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施意见》符合性分析 表1-3 项目与德宏州“三线一单”分区管控实施意见 相符性分析 项目; 单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 各县市一般管控单元; 空间布局约束; 1.新建企业应入工业园区，未建立工业园区的县（市），新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求。 2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。 3.禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。; 项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会芒广小组拉瓦厂，项目用地性质为工业用地，不占用永久基本农田，不占用生态保护红线; 符合. 污染物排放管控; 1.落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量; 项目严格落实生态环境保护基本要求，项目不设总量控制指标，项目的建设满足产业准入条件，能够达标排放；项目不涉及农业面源污染; 符合. 环境风险防控; 1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 2.严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险; 各污染源均设置了相应的污染治理措施，将制定相应的应急机制； 项目用地性质为工业用地，不占用永久基本农田; 符合. 资源开发效率要求; 1.优化能源结构，加强能源清洁利用。 2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源; 项目采用瓶装液化气、电等清洁能源，项目不涉及基本农田用地; 符合. 芒市水环境城镇生 活污染重 点管控区 和大气环 境受体敏感重点管 控区; 空间 布局 约束; 1.严格按照城镇规划进行人口聚集区建设，控制城镇开发强度。 2.合理布局生产与生活空间，优化产业空间布局，对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案，促进企业向园区集中，产业向园区集聚。 3.合理规划和布局畜禽养殖业，科学划定禁养区、限养区范围。对芒市大河两侧各 100 米范围内的大牲畜和畜禽养殖的摸底调查，对清查出的畜禽养殖进行清理整顿。分期取缔芒市大河木康断面至风平断面之间河道流域内零散的鱼塘（含洗马塘）。 4.加强芒市大河源头区域执法力度，严厉打击非法采砂行为；对围垦芒市大河河道管理范围内的土地进行恢复，并进行生态化改造; 本项目不涉及畜禽养殖、河道采砂等工业项目，属于水泥制品制造项目，符合城镇规划。; 符合. 污染 物排 放管 控; 1.对澡地河、南麻河、南喊河、板过河、南秀河、南木黑河6条主要穿城河流进行生态综合治理。 2.实施污水处理设施提标改造，芒市污水处理厂出水执行一级 A 排放标准，芒市建成区实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。 3.实施如何排污口综合整治，取缔芒市大河及其支流的各类入河排污口。 4.全面推行建筑工地六个百分百，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准，开展重点时段秸秆禁烧专项巡查，建设芒市秸秆禁烧视频监控信息系统。 5.开展 PM2.5和O3 协同控制，全面大气污染成因及来源解析，实施大气污染防治精细化管控项目，开展芒市环境空气O3污染来源解析和季节性大气环境承载力核算。 6.开展与东南亚国家针对生物质燃烧对环境空气质量影响研究的交流合作; 本项目采用“雨污分流”的方式，项目无生产废水产生；少量餐饮废水经油水分离器预处理后同办公、生活污水经化粪池处理后委托周边村民进行清掏用作农肥，项目区污水不外排；不涉及高污染物排放，不会改变所在区域环境质量。; 符合. 环境 风险 防控; 1.对勐板河水库实现防护隔离；建立行政区域内从水源地到水龙头的全过程监管体系，定期监测、检测和评估饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮用水安全状况。芒究水库集中式备用饮用水水源地在未调换完成前，对芒究水库定期监测、检测和评估饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮用水安全状况。 2.建立芒市城市环境空气质量预报预警平台，提升预报预警准确率，建立健全污染应急响应机制。 3.与瑞丽市建立大气污染防治联防联治机制，实现信息互通。 4.禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目; 项目所在区域不属于水源保护区，项目不属于排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，不会改变所在区域环境空气质量; 符合. 资源 开发 效率 要求; 1.鼓励将城市污水处理厂再生水、分散污水处理设施尾水以及经收集和处理后的雨水用于河道生态补水。 2.禁燃区内全面禁止使用原（散）煤、洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油等高污染燃料，全面禁止将废弃沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革及其他焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭的物质作为燃料使用。 3.推进“煤改气”“煤改电”，加快柴油建设和推广，加大燃气汽车、 混合动力汽车和电动汽车等清洁能源汽车的使用力度，进一步提高清洁能源使用率; 本项目不使用煤等高污染燃料; 符合. 项目不涉及重点管控单元、优先保护单元、水源涵养、生态多样性维护、保水土保持、防风固沙、海洋生态等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域；本项目不占用生态红线。 - 综上，本项目符合云南省、德宏州“三线一单”管控要求。 - 3、规划、选址合理性分析 项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会芒广小组拉瓦厂（详见附图1），根据《土地证》（云（2023）芒市不动产权第0001654号）（详见附件），项目用地为法人单独所有的土地，土地权属清楚无争议，土地用途为工业用地，不涉及基本农田，符合土地利用规划。 项目位于潞盈路北侧，用地选址具有交通运输方便，水、电供应有保障等诸多有利因素，项目所在地无不良地质情况，适宜项目建设；项目周边500m范围内无珍稀动植物及文物古迹、自然保护区、不涉及城镇饮用水水源取水口等敏感点，外环境对本项目影响不大，项目建设不存在环境敏感制约因素，项目运营期通过采取相关防治措施，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目规划和选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 芒市轩岗乡茂刚混凝土加工厂建设项目由芒市轩岗乡茂刚混凝土加工厂投资建设，项目建设性质为新建，主要从事水泥砖生产及销售。本项目新建2条生产线，其中1条为年产3500万块的免烧砖生产线，另1条为共用的井盖、涵管及预制板生产线，其中，井盖年产1万块，涵管年产0.5万根，预制板年产1万块。根据现场踏勘，目前项目已完成场地平整工作。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）的规定，芒市轩岗乡茂刚混凝土加工厂建设项目应开展环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），芒市轩岗乡茂刚混凝土加工厂建设项目属于“二十七-55石膏、水泥制品及类似制品制造302 ”中的“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，因此应编制环境影响报告表。 为了尽快完善环保手续，芒市轩岗乡茂刚混凝土加工厂委托云南禹含环保科技有限公司承担芒市轩岗乡茂刚混凝土加工厂建设项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。我公司接受委托后，结合建设单位提供资料开展了详细的现场踏勘、资料收集、整理等前期工作，在掌握了所需资料的基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，按环境影响评价技术导则规范的要求，编制了本项目环境影响报告表，以供建设单位上报审批。 - 建设内容及规模 项目占地面积3170m2，建筑面积1345m2，建设生产区、检测室、办公区及其配套设施。项目主要建设内容包括主体工程、公用工程及环保工程等，项目主要建设内容详情见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 原料堆场; 1F，占地面积430m2，建筑面积430m2，堆场搭建顶棚，三面设置围挡，用于堆放原材料，位于项目区北部; 新建. 破碎车间; 1F，占地面积60m2，建筑面积60m2，主要布置有破碎生产线，搭建顶棚，三面设置围挡，购置分筛机、粉碎机等设备，将少量的大颗粒原料破碎成粒径0-10mm的细沙，破碎车间位于原料堆场南侧; 新建. 1#厂房; 1F，占地面积220m2，建筑面积220m2，设置2条生产线，放置配料机、水泥储罐、搅拌机，用于制备混凝土，1#厂房位于项目区中部、破碎车间南侧; 新建. 2#厂房; 1F，占地面积380m2，建筑面积380m2，通过输送机的传送带与1#厂房相连，放置免烧砖机及井盖、涵管、预制板模具，2#厂房位于项目区东部，1#厂房东南侧; 新建. 养护区; 露天，占地面积1300m2，用于养护成品，分布于项目区中部、1#厂房南侧、2#厂房西侧的空地上; 新建. 成品堆场; 露天，占地面积200m2，用于堆放养护成品，位于项目区南部，出入口西侧，便于成品运输; 新建. 脱模剂储存间; 1F，占地面积5m2，建筑面积5m2，脱模剂采用桶储存，200L/桶，需做好“三防”要求、地面围堰要求，位于2#厂房北侧东边缘; 新建. 焊接车间; 1F，占地面积40m2，建筑面积40m2，用于摆放建设单位购入的成品钢筋以及对井盖骨架进行焊接，位于1#厂房南侧东边缘、脱模剂储存间北侧; 新建. 办公区; 检测室; 1F，1间，占地面积80m2，建筑面积80m2，坐北朝南，用于成品合格性检测，位于项目区西部，1#厂房西侧; 新建. 办公室; 1F，1间，占地面积40m2，建筑面积40m2，坐西朝东，与检测室呈直角布设，位于项目区西部; 新建. 宿舍; 1F，2间，占地面积40m2，建筑面积40m2，用于值班人员居住，位于项目区西部，办公室南侧; 新建. 厨房; 1F，1间，占地面积40m2，建筑面积40m2，位于项目区西部，宿舍南侧; 新建. 卫生间; 1F，占地面积10m2，设1间10m2的卫生间，位于项目区西部，检测室东侧; 新建. 公用工程; 供水; 由自来水管网供给; 新建. 供电; 由南方电网供给，项目区内不设置变压器、备用发电机应急电源; 新建. 排水; 项目实行雨污分流，雨水经排水沟收集；项目无生产废水产生； 餐饮废水经油水分离器预处理后同办公、生活污水经化粪池处理后委托周边村民进行清掏用作农肥，不外排; 新建. 环保工程; 生活污水; 油水分离器1个; 新建. 化粪池1个，10m3; 新建. 雨水; 排水沟；初期雨水收集池1个，10m3; 新建. 废气; 水泥储罐粉尘; 经自带布袋除尘器设备处理后呈无组织排放; 新建. 堆场、破碎、搅拌混合粉尘; 搭建顶棚，厂房三面围挡，安装喷淋装置; 新建. 厨房油烟; 安装油烟机1套; 新建. 固体废物; 水泥储罐自带的布袋除尘器收集后的粉尘用于生产；不合格的砖坯中未干化的废砖坯返回生产工艺使用，固化的废砖坯需要先经过人工敲碎后再返回生产工艺使用；废料渣敲碎回用于生产；废弃焊头统一收集后定期外售；废脱模剂桶集中存放在脱模剂储存间统一处置，待收集到一定数量后交由厂家回收处置; 新建. 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处置；餐厨垃圾用带盖泔水收集桶收集后清运至相关部门指定地点处置; 新建. 噪声; 对于高噪声设备的操作工人，采取轮换制，并发放耳塞等劳保防护；夜间22时至次日8时禁止生产；生产车间进行半封闭隔声，对高噪声、高振动设备底部设置减震基础进行降噪; 新建. - 项目产品方案及规模 本项目新建2条生产线，其中1条为年产3500万块的免烧砖生产线，另1条为共用的井盖、涵管及预制板生产线，其中，井盖年产1万块，涵管年产0.5万根，预制板年产1万块。具体产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 产量（万块/a）. 免烧砖; 24cm×12cm×5cm 3kg/块; 3500. 井盖; 直径30-100cm; 1. 涵管; 直径30-300cm 长50-200cm; 0.5. 预制板; 长50-200cm 宽40-150cm 厚10-50cm; 1. - 原辅材料及用量 本项目生产的原料主要为外购的普通硅酸盐水泥、砂子、公分石、石粉等。项目原料均来源于手续齐全的单位。项目生产原料使用及供应方情况见表2-3。 表2-3 项目原辅材料用量一览表 序号; 材料名称; 年用量; 最大暂存量; 储存方式; 来源. 一、免烧砖生产原料用量情况. 1; 砂子; 52500t; 1000t; 堆放; 砂石场. 2; 石粉; 38850t; 200t; 堆放; 砂石场. 3; 普通硅酸盐水泥; 13650t; 400t; 筒仓（100t/个）; 水泥厂. 二、井盖、涵管、预制板生产原料用量情况. 1; 砂子; 10200t; 1000t; 堆放; 砂石场. 2; 公分石; 10200t; 1000t; 堆放; 砂石场. 3; 普通硅酸盐水泥; 6442t; 400t; 筒仓（100t/个）; 水泥厂. 4; 钢筋; 300t; 8t; 捆; 市场购入. 5; 绑扎丝; 4t; 0.5t; 捆; 市场购入. 6; 焊条; 0.1t; 0.02t; 捆; 市场购入. 7; 脱模剂; 6桶; 3桶; 桶装（200L/桶）; 市场购入. 三、共用耗能. 1; 水; 1200m3/a; /; /; 自来水供给. 2; 电; 2400kWh/a; /; /; 市政电网供给. - 理化性质： - 脱模剂∶在本项目生产过程中使用脱模剂分离模具与水泥制品。脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质，是防止橡胶、塑料、弹性体或其他材料的模制品、层压制品等粘结到模具或其他板面，起到脱离作用的一类加工助剂。脱模剂一般采用高分子有机酸、动物油、松香、亚硝酸钠、脂肪酸等几种原料合制而成，无毒不燃，不含对人体和环境有害的物质，系环保型水泥脱模剂，一般规格200L/桶；也可单独使用豆油、植物油、液压油、机油、洗衣粉等物质作为脱模剂使用。由于大部分脱模剂含有易燃的物质，因此应设置专门的储存间存放脱模剂，同时做好“三防”和地面围堰等工作。本项目拟使用液压油，根据液压油性质、容积等来进行风险识别、环境管理等储存要求，不使用废机油做脱模剂。 - 项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 产品名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 破碎机; /; 台; 1; /. 2; 配料机; HPD600; 台; 2; 尺寸：2米×9.6米，功率：12千瓦. 3; 输送机; HD650; 台; 2; 功率：7.5千瓦. 4; 水泥罐; 100吨; 个; 4; 尺寸：3米×13米. 5; 螺旋机; QS219-9; 条; 4; 尺寸：9米长，功率：11千瓦. 6; 水泥称; JS100; 台; 2; /. 7; 水称; JS100; 台; 2; 功率：2.2千瓦. 8; 钢筋切割机; /; 台; 1; /. 9; 外加机; QJ100; 台; 2; 功率：0.37千瓦. 10; 装载机; 938A; 台; 2; /. 11; 混凝土搅拌运输车; CDW5160GJBA3R5; 辆; 4; /. 12; 重型自卸货车; CQ3255HTG404; 辆; 2; /. 13; 免烧砖机; YXQ4-40; 台; 1; 功率：7.5千瓦. 14; 井盖模具; /; 套; 200; /. 15; 涵管摸具; /; 套; 200; /. 16; 预制板模具; /; 套; 200; /. - 劳动定员及工作时间 本项目劳动定员10人，年工作300天，每天8h。 - 项目平面布置 本项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会芒广小组拉瓦厂，厂区南侧设1个出入口，项目场地整体划分为2个区域，即生产区、办公生活区。生产区位于项目区北部、中部及东部，项目区北部自北向南设置原料堆场、破碎车间；1#厂房布置于项目区中部、破碎车间南侧；2#厂房布置于项目区东部、1#厂房东南侧；养护区分布于项目区中部、1#厂房南侧、2#厂房西侧的空地上；成品堆场位于项目区南部，出入口西侧，便于成品运输。办公生活区集中位于项目区西部，呈倒L型分布，检测室用于成品合格性检测，位于项目区西部，1#厂房西侧；检测室东侧设置1个卫生间；办公室与检测室垂直布设，位于项目区西部；办公室以南依次设置宿舍和厨房；厂区根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便；道路沿各区设置，道路连接各区域，满足场内外生产要求，可以做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰，具体项目平面布置图见附图2。 - 环保投资 本项目投资300万元，其中环保投资23.7万元，环保投资占总投资7.9%，环保投资估算见下表。 表2-5 环保投资估算表 项目; 污染物; 环保措施; 环保投资（万元）. 一、施工期. 废气; 粉尘; 洒水抑尘、设置围挡、施工人员防护装备; 3.5. 废水; 施工废水; 临时沉淀池; 0.5. 二、运营期. 废气; 破碎粉尘; 破碎车间搭建顶棚，三面设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置; 3.5. 水泥储罐粉尘; 储罐自带布袋除尘器; -. 物料输送、储存粉尘; 堆场搭建顶棚，三面设置围挡、设置喷淋装置进行洒水抑尘; 4. 物料混合及搅拌粉尘; 车间搭建顶棚，三面设置围挡，设置喷淋装置进行洒水抑尘; 1. 废水; 雨污分流; 雨污分流，雨水沟及10m3初期雨水收集池1个; 5. 食堂废水; 0.1m3油水分离器1个; 0.1. 生活污水; 10m3化粪池1个; 1. 噪声; 设备噪声; 厂房四周进行围挡，加强绿化; 5. 固体废物; 一般固体废物; 3个垃圾桶、1个带盖泔水收集桶; 0.1. 合计; 23.7. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）工艺流程 - 施工期 根据现场踏勘，项目已完成土地平整工作，项目建设内容主要为厂房及办公生活用房等，施工期间必须严格遵守相关施工作业要求。 （1）基础工程 此工艺主要包括地基处理，基础施工，地基土石方的开挖和回填，土石方开挖主要为砖混结构办公生活用房的地基开挖。基础施工过程中推土机、挖掘机、装载机等运行时会产生噪声，并产生扬尘及弃土方等。 （2）主体工程 项目主体及配套工程主要是对项目区内相关的辅助配套设施的建设，其中项目厂房为钢架结构的建筑物；办公生活用房等为砖混结构的建筑物，在项目工程建设过程及建筑材料的堆放遇风等易形成扬尘，施工工具的清洗会产生施工废水，施工过程中还会产生施工噪声、施工废气和建筑垃圾。 （3）设备安装 项目设备安装调试阶段主要是对项目破碎机、搅拌机、免烧砖机等设备设施的安装及调试，设备安装过程中使用电焊机等设备，期间会产生扬尘、焊接废气及噪声。 （4）绿化阶段 项目绿化工程安排在主体工程建设完成后实施，绿化工作主要分为：覆土、种植、养护。绿化工程基本采用人力施工，绿化工程施工过程中主要环境影响为噪声及扬尘，项目的所有设施设备安装完成后即可投入使用。 从上述施工工艺流程简述可知，项目施工期环境污染问题主要是：扬尘、噪声、废水及固体废物等。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同的污染因子在不同的施工阶段产生的污染强度不同。 - 运营期 1、免烧砖生产工艺流程 项目免烧砖以普通硅酸盐水泥、砂子、石粉为原料，年生产3500万块免烧砖，生产工艺流程及产污节点见下图。 图2-1 项目运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述: （1）原料采购：砂子、石粉和水泥均通过汽车外运，分别堆放于原料堆场，为了保证产品质量，需对进厂的原料进行筛分，将大颗粒原料筛选出来送至破碎机破碎至粒径在0-10mm之间，此过程产生噪声和粉尘。 （2）原料堆存：符合制砖要求的原料堆存于三围一盖封闭的原料堆场内，设置高压喷雾机进行洒水降尘，水泥存放在带有布袋除尘器的水泥储罐中。此过程产生堆场扬尘。 （3）配料：符合生产要求的砂子、石粉等原料按混凝土配比要求使用铲车运输至搅拌机内；水泥直接通过管道泵送至搅拌机料仓内。此过程产生噪声和粉尘。 （4）搅拌制块：原料（砂子、石粉）和水泥按照5:3.7:1.3的配比进行投放后，按一定比例将搅拌用水加入搅拌机，搅拌机自动将各物料充分搅拌均匀，原料混合搅拌 6-10 分钟后通过皮带输送机送入免烧砖机，通过免烧砖机的压制，即制成砖坯，制成的砖坯进行人工筛选选出不合格的砖块送至搅拌机重新搅拌加工。此过程产生噪声、粉尘和固体废物。 （5）养护：经YXQ4-40型免烧砖机制出的免烧砖，使用叉车送养护区经人工码垛后进行喷水养护，养护完成后的水泥砖即为成品，通过叉车送至成品堆场堆存待售。已经干化的废砖进行人工敲碎回用于生产。 2、井盖、涵管、预制板生产工艺流程 本项目设置1条年产1万块井盖、年产0.5万根涵管及年产1万块预制板生产线（井盖、涵管和预制板生产都需要将钢筋绑扎后入模，按照砂子、公分石、水泥=3.8:3.8:2.4的配比搅拌好的混凝土在模具中成型、脱模养护后外售），其生产工艺流程及产污环节基本一致，本项目水泥涵管、井圈井盖、路沿石的生产工艺流程及产污环节图，具体见图 2-2、2-3、2-4。 图 2-2 运营期井盖生产工艺流程及产污环节 图2-3 运营期涵管生产工艺流程及产污环节 图2-4 运营期预制板生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述: （1）原料外购 本项目生产所需的各种原材料，包括钢筋、砂子、公分石和水泥，原材料在进厂前经过验收鉴定粒径、成分等符合国家等有关标准，由销售方将原料通过汽车运入厂区内，分别堆放于原料堆场。项目外购的水泥为罐装，因此厂区不设置水泥仓库。钢筋属于调直、定长切断、焊接处理过的，无须进行钢筋加工，仅需要时进行部分弯曲处理、焊接。此过程产生噪声。 （2）骨架成型 涵管骨架：将外购调直、定长切断的纵回钢筋，按照设计位置依序摆放，端头与环筋采用绑扎丝拼接；井盖骨架：利用钢筋弯曲机、电焊机将钢筋制成环状，此过程主要产生设备噪声、废钢筋、焊接废气。 （3）搅拌加工 按混凝土配合比要求，将所需用量的水泥倒入搅拌机内；将砂子、公分石通过铲车送入搅拌机内，并加入一定量的水进行搅拌。混凝土配合比严格按照产品要求进行。此过程产生设备噪声、粉尘。 （4）入膜与成型 井盖利用钢筋弯曲机将钢筋制成环状，再将其转入井盖模具中，又将搅拌好的混凝土倒入成型的井盖模具内，通过插入式振捣棒振动作用，将模具内的混凝土均匀摊铺并紧贴管壁，然后成型；涵管模具采用两个半模进行拼装，在组装前应清理出除内壁、两个安装接口圈接头、两个半模的合缝处的砼残留块，使各个部位的连接紧固牢靠。组装好的管膜悬套在水泥涵管模具上，电机带动旋转，人工将混凝土从管模的两端均匀的喂入，之后混凝土混合料随着模具做高速旋转，从而使混合料获得离心力进而达到密实成型；预制板直接将搅拌好的混凝土倒入预制板模具内，通过预制板振动板作用，将模具内的混凝土均匀摊铺并紧贴板壁，然后成型。此过程产生设备噪声。 （5）脱模 经过约 1 天成型固定后，混凝土强度达到标准要求的脱模强度后去掉模 具。此过程产生不合格品。 （6）养护 拆模后，井盖、涵管、预制板进入养护区进行养护，采用人工喷洒水的方式进行养护，养护周期根据气候情况一般为 7 天。此过程产生养护废水，未干化砖坯放入搅拌机搅拌，已干化砖坯人工敲碎后回用于生产。 （7）外售 经过养护后井盖、涵管、预制板达到出厂强度后堆放在成品堆场，待售。 （二）产排污环节 一、施工期产污环节 根据现场踏勘，项目已完成土地平整工作，项目建设内容主要为厂房及办公生活用房等。主要产生的污染环节如下： （1）废气：施工期产生的主要大气污染物主要为施工粉尘、施工机械及运输车辆运行排放的尾气和装修废气。因项目工期短，工程量小，各大气污染物排放量较少。 （2）废水：主要来源于修建基础设施工具清洗、混凝土拌合、养护等施工过程产生的建筑施工废水。 （3）噪声：主要来源于施工机械和运输车辆。 （4）固废：主要为施工垃圾（包括土石方、建筑垃圾）及生活垃圾。 2、营运期产污环节 项目污染物产排环节如下表所示： 表2-6 污染物产生点及处置措施一览表 项目; 产污环节; 污染物; 排放 特性; 治理措施; 去向. 废气; 破碎粉尘; 颗粒物; 间断; 破碎车间搭建顶棚，三面设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置; 无组织排放. 物料混合及搅拌粉尘; 颗粒物; 间断; 设置喷淋装置. 物料输送、储存粉尘; 颗粒物; 间断; 设置喷淋装置. 水泥储罐粉尘; 颗粒物; 间断; 水泥储罐自带的布袋除尘器; 无组织排放. 焊接废气; 颗粒物、SO2、NOx; 间断; 空气扩散; 无组织排放. 废水; 制砖工序; /; 间断; 制砖用水在砖块加工过程中消耗蒸发，无生产废水产生; 不外排. 养护工序; /; 养护用水全部自然蒸发，不外排. 降尘工序; /; 降尘用水由产品少量带走，其余全部挥发，无生产废水产生. 餐饮用水; 食堂废水; 间断; 油水分离器预处理后经化粪池处理; 不外排. 办公、生活用水; 生活污水; 间断; 化粪池处理; 不外排. 固废; 水泥储罐; 水泥储罐收集粉尘; 间断; 回用于生产; 不外排. 生产; 不合格的砖坯; 间断; 未干化的废砖坯则返回生产工艺使用；固化的废砖坯需要先经过人工敲碎后再返回生产工艺使用; 不外排. 生产; 废料渣; 间断; 敲碎回用于生产; 不外排. 脱模工序; 废脱模剂桶; 间断; 集中存放在脱模剂储存间统一处置，待收集到一定数量后交由厂家回收处置; 不外排. 食堂; 餐厨垃圾; 间断; 用带盖泔水收集桶收集后清运至相关部门指定地点处置; 不外排. 办公、生活; 生活垃圾; 间断; 收集后由环卫部门定期清运处置; 不外排. 噪声; 生产; 搅拌机、起重机等设备噪声。; 间断; 设备基础减震、合理布局、厂房隔声等; 外环境. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，不存在遗留的污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 空气环境质量现状 项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会芒广小组拉瓦厂，环境空气功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据《2021年德宏州环境状况公报》，芒市城市环境空气质量总体保持良好。6项污染物年均值及相应百分位数平均值均达到或优于环境空气质量二级标准，其中，二氧化氮年均值、一氧化碳相应百分位数达到一级标准，二氧化硫、可吸入颗粒、细颗粒物年均值及臭氧相应百分位数达到二级标准。具体的监测数据见表3-1。 表3-1 2021年德宏州芒市环境空气质量类别评价表 城市; SO2 （ug/m3）; NO2（ug/m3）; PM10（ug/m3）; PM2.5（ug/m3）; CO（ug/m3）; O3-8h（ug/m3）; 达标情况. 年均值; 98百分位; 年均值; 98百分位; 年均值; 95百分位; 年均值; 95百分位; 年均值; 95百分位; 年均值; 90百分位. 芒市; 7; 18; 21; 41; 47; 114; 27; 62; 0.7; 1.0; 80; 127; 二级. 一级; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; --; 一级; --; 二级. 本项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会芒广小组拉瓦厂，属于达标区，区域内环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 本项目周边最近的地表水体为轩岗河（水文水系图详见附图3），为芒市大河的支流，根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，芒市大河（木康断面—入瑞丽江口）水质类别为Ⅲ类保护目标，水体功能为农业及景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《2021年德宏州环境状况公报》，2021年芒市大河木康断面为Ⅱ类水质，水质状况评价为优，芒市大河风平断面为Ⅲ类水质，水质状况评价为良好。2021 年所有河流断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。 表3-2 2021年河流监测断面水质状况监测结果 监测断面; 地表水水质类别（年平均）; 水质状况; 功能区类别. 芒市大河木康; 2021年; Ⅱ; 优; Ⅲ. 芒市大河风平; 2021年; Ⅲ; 良; Ⅲ. 根据上表可知，项目所在区域地表水环境能够满足环境功能区划要求。 - 声环境质量现状 本项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会芒广小组拉瓦厂，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 经过调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本次评价不开展声环境质量现状监测。经过环评人员现场踏勘，项目周边无大型工业噪声源，已存在的企业均相应的采取一定的降噪措施，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 - 生态环境质量现状 经现场踏勘，项目已完成土地平整工作，用地区域内地表已无原生植被。项目所在区域人类活动频繁，受人类活动影响，植被覆盖率低，项目区周边现状为居民点、裸地及绿化带，区域动物极少，经常出没的动物为常见的小型野生动物，主要有褐家鼠（Rattus norvgicus）、小家鼠（Mus musculus）、树麻雀（Passer montanu）、家燕（Hirundo rustica）等。根据调查，项目用地范围内无国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有种，无国家级和省级规定保护的古树名木。项目区域内生物多样性单一，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较低，受人为影响较大。 总体来说，评价区域植物类型较为单一，生态系统受人为控制，自身调节能力较弱。 5、土壤环境和地下水环境质量现状 项目用地性质为工业用地，周边为农田及村庄，周边区域内目前尚未发现土壤、地下水过度开采和被受污染的现象，土壤、地下水环境状况总体良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境、地下水环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点，声环境评价范围为项目周边50m内的敏感点。 - 根据现场踏勘，本项目周边的芒市轩岗乡果蔬营销协会、芒市大牲畜交易市场、芒市香料烟有限责任公司、养牛场、芒市轩岗乡大有红砖厂等均不属于敏感点，距离项目最近的敏感点为项目区东侧405m处的芒广村，无声环境、地下水环境、生态环境保护目标。项目环境保护目标详见表3-3。 表3-3 项目环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 位置距离; 坐标; 保护人数; 保护要求. 1; 轩岗河; 东侧1936m; E：98°26′35.79″ N：24°26′28.57″; /; 《地表水环境质量标准》（GB-3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 芒广村; 东侧405m; E：98°25′45.07″ N：24°26′47.53″; 579; 大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 - 施工期 项目施工期产生的无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放浓度限值，标准限值见下表。 表3-2 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 浓度限值; 监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. - 运营期 运营期项目无组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中企业边界大气污染物限值，焊接工段焊接废气执行焊接车间执行《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB 16194-1996）规定车间空气中最高容许浓度 6mg/m3，标准限值见表3-3；餐饮业油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值，具体见表3-4。 表3-3 新建企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 执行标准; 污染物; 浓度限值. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 总悬浮颗粒物; 0.5. 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB 16194-1996）; 焊接粉尘; 6. 表3-4 《饮食业油烟排放标准》表 2 小型规模标准限值 （mg/m3） 项目; 油烟最高允许排放浓度; 净化设施最低去除率. 小型规模标准; ＜2.0; 60%. 2、废水污染物排放标准 项目施工期无废水外排，不设废水排放标准。 运营期项目实行雨污分流：项目无生产废水产生；少量餐饮废水经油水分离器预处理后同办公、生活污水经化粪池处理后委托周边村民进行清掏用作农肥，项目区污水不外排，因此不设排放标准。 3、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见下表。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 70; 55. 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见下表。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 声环境功能区; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标。 1、废水 项目运营期废水不外排，不设总量控制指标。 2、废气 运营期废气主要是粉尘、运输车辆产生的粉尘、油烟，均呈无组织排放，不设总量控制指标。 3、固体废物 项目固体废物处置率达100%。不设总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 建设项目施工过程中废气主要为施工粉尘、施工机械及运输车辆运行排放的尾气和装修废气。 1、作业扬尘 粉尘根据工程分析，项目施工扬尘分别为施工场地、表土临时堆放场扬尘、道路扬尘、施工作业面扬尘。扬尘主要成分为TSP和PM10，不含其他有害成分。扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风大的情况下，以上施工过程会导致施工现场扬尘飞扬，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在区周围的空气环境质量。扬尘产生浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。一般土质疏松干燥，风大时产生扬尘较多，影响较大。出现扬尘量的大小与诸多因素有关，难以界定。类比同类型的项目，施工期扬尘影响范围主要在下风向150m的区域内。另外，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，途经道路两侧的TSP浓度可达10mg/m3以上。 为了减少施工扬尘对周围环境的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），工程建设单位应做到： （1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保护牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （2）土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工工程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （3）砂石料、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应设置围挡和堆砌围墙、采用防尘毡盖等，以减少扬尘的排放。 （4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用毡布遮盖严实。保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （5）定期对施工场地进行洒水降尘，旱季施工应加大洒水频次，减少扬尘。 （6）在装修工程施工中，施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等污染物对施工人员身体健康造成危害。 （7）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、清洁施工、科学施工，减少施工期的大气污染。 通过以上措施，可将施工期扬尘影响降低至最小程度，对周边环境的影响较小。 - 2、车辆行驶的动力起尘 - 据有关文献报导，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： - Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 - 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； - V—汽车速度，km/h； - W—汽车载重量，吨； - P—道路表面粉尘量，kg/m2。 - 表4-1中为10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。 表4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆，km P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. - 由表4-1可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，尘的有效办法。一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范路面尘土越多，则扬尘量越大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。 - 从施工场地洒水抑尘试验来看，试验结果见表4-2，洒水抑尘可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m~50m。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 与施工工地距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. - 为了降低对周围大气环境的影响，项目需采取有效措施以降低扬尘对周围大气环境保护目标的影响，采取措施包括： - （1）施工单位文明施工，定期对地面以及运输路段洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘影响周边正常商铺和住户； - （2）由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶；同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； - （3）风速大于3m/s时应停止施工； - （4）施工机械废气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 - 在采取以上大气污染物防治措施后，加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目施工阶段产生的废气对周围环境影响小。 3、施工机械尾气 施工机械和运输车辆在施工期间产生的废气主要是NOX、CO和THC等，也将对周围环境产生影响。由于施工区域相对开阔，而施工机械和运输车辆尾气排放相对较小，因此施工机械和运输车辆所排放的尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 4、装修废气 ### 项目办公用房装修过程主要污染因子为苯、甲苯和二甲苯，此外还有极少量的丙酮、乙醇、乙酸乙酯等，上述污染因子带有一定异味。为减轻装修废气对环境和人体的影响，环评要求建设单位使用的装修材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等；禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。装修完毕后须空置通风一段时间，一般为1个月，消除有害物质的残留，方可使用。 综上所述，项目施工期采取合理措施后，对周围大气环境影响较小。 二、施工期声环境影响和保护措施 施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性，属不连续产生。主要施工机械设备的噪声声级见表4-3，采用距离衰减公式，可预测不同距离处的等效声级，即： Lep=LWA-20lg（r-r0）-Ae 式中：Lep——距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB（A）]； LWA——距离声源为r0米处声源的声级值[dB（A）]； r——预测受声点距离声源的预测距离（m）。 Ae——环境因子（取0）。 各主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表。 表4-3 主要施工机械设备在不同距离的噪声级 序号; 设备名称; 等效A声级dB（A）. 1m; 10m; 20 m; 50 m; 100 m; 200 m. 1; 挖掘机; 95; 75; 69; 61; 55; 49. 2; 推土机; 86; 66; 60; 52; 46; 40. 3; 夯土机; 95; 75; 69; 61; 55; 49. 4; 振捣器; 95; 75; 69; 61; 55; 49. 5; 吊车; 90; 70; 64; 56; 50; 44. 6; 电焊机; 85; 65; 59; 51; 45; 39. 7; 载重汽车; 80; 60; 54; 46; 40; 34. 从上表可以看出，在距离声源20m处，施工机械昼间等效A声级等达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12532-2011）的规定，在距声源100m处，施工机械夜间等效A声级能达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12532-2011）的规定。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 对照表4-4所示：昼间施工和期夜间施工期对周围会有一定的影响，100m内施工噪声能够达标排放，故施工噪声对环境影响较小。 为减少噪声对周边环境的影响。环评要求施工单位在施工过程中必须采取措施减轻噪声影响，做到以下几点： （1）严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》控制建筑施工噪声，禁止在中午（12时至14时）、夜间（21时至次日7时）进行建筑施工作业，如特殊情况下必须连续作业时，项目建设方应在周边地区张贴安民告示，且有县级以上人民政府或其有关主管部门的证明后，方可开始施工，避免扰民事件的发生； （2）建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间； （3）科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响； （4）采用先进的生产工艺，并合理布置施工作业面和安排施工时间； （5）项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 本建设项目在采取了上述措施后施工期噪声环境影响较小。且施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 三、施工期水环境影响和保护措施 由于施工人员均不在施工现场食宿，故无施工人员生活废水产生。施工期的废水主要来源于修建基础设施工具清洗、混凝土拌合、养护等施工过程产生的建筑施工废水，施工废水产生和排放为非连续，属间断排放。施工期间废水量虽然不大，但施工期的废水含大量泥沙等，废水中悬浮物浓度较高，不能满足排放标准。应在施工场地附近挖临时沉淀池，较集中的施工废水排入沉淀池收集，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于水质要求不高的施工用水和场地的洒水降尘，废水不会形成地表径流，一般通过蒸发、渗透等方式就地消纳。施工场地周围开挖排水沟，雨季将施工场所中被冲刷的雨水有序引入沉淀池澄清后排放，以防止暴雨对施工期场区裸露地表冲刷，导致地表径流泥沙量增加，进入附近沟渠而造成淤塞等不利影响，对于少量不集中的施工废水则可自然蒸发或渗入土壤就地消纳，杜绝施工废水直接排放。 由于项目工程量不大，施工周期短，则施工废水的产生量不大，在采取上述相应措施后，只要加强管理，施工场地周围设置排水沟和临时沉淀池收集和处理施工期废水，施工废水对环境的影响不大。随着施工期的结束，施工废水对周围环境的影响也随之消除。 四、施工期固体废物环境影响和保护措施 本项目施工期固体废物主要为施工垃圾（包括土石方、建筑垃圾）及生活垃圾。相对而言，施工期的固体废物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施减小其影响。 1、土石方 在工程建设过程中，土石方挖方工程主要来源于，基础开挖，道路区平整开挖，填方主要是各个区域的场地回填。根据现场踏勘，项目场地地势较平坦，属于规则的平坦地块。 项目场地已完成场地平整，地势较平坦，属于规则的平坦地块，项目施工期开挖的土石方产生量较少，部分用于回填，其余部分于绿化覆土，可实现场地内土石方挖填平衡，故没有废弃土石方产生。 本环评建议： （1）土方临时堆放需要设置覆盖和拦挡。 （2）由专人负责土方的堆放和回填，保证施工场地和道路的清洁。 （3）土石方暂存、运输和处理应满足城市管理部门的要求，禁止随意堆放、擅自倾倒。 2、建筑垃圾 建设期建筑垃圾主要在构筑物建造过程中产生，根据《环境卫生工程》中“建筑垃圾的产生与循环利用管理”，建造过程中建筑垃圾产生量通常在20～50kg/m2之间、具体产生量与设计方案、工人素质和建筑材料使用管理水平有关。本项目总建筑面积1345m2，建筑垃圾产生量按20kg/m2进行计算，则项目在建设过程中建筑垃圾产生量各约为26.9t。 建筑垃圾主要包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、废钢筋、废木材、废包装材料等。可对建筑垃圾进行减量化处理，具有回收价值的送废品收购站回收利用；分类后能回用的进行回用，不能回用的运输至指定的建筑垃圾堆放处进行合理处置。严禁与生活垃圾混合处置，严禁随意堆放和倾倒。 3、生活垃圾 项目施工人员约为10人，施工人员产生垃圾量按0.3kg/d•人计，则施工人员生活垃圾产生量为3kg/d，项目生活垃圾经统一收集后委托环卫部门清运。 综上所述，施工期产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境造成的影响小。 五、施工期生态环境影响 1、土地利用影响分析 项目的建成会永久改变被占土地的使用功能，造成相应的生态损失，但同时也使土地利用效率得到了极大提高。项目建设所需砂、石料，均采取外购，不需另行规划砂、石料场，工程建设均位于工程永久征地范围内。由此可见，工程建设从土地利用价值上是可行的，收益大于损害。 2、对植物资源及植被、动植物的影响分析 施工过程中机械设备和人为活动会使区域内小昆虫和鼠类等收到惊吓后逃离施工场地，根据实地调查，项目占地范围内及周边无国家珍稀濒危动植物，因此，项目建设不会对区域内植被及动物造成不良影响，并且项目建成将对项目区进行合理绿化，绿化带的设置以乔木、花、灌木草坪为主，建成后将对项目区及周围的生态环境起到一定的改善作用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 经过与建设单位核实，本项目仅对设备及运输车辆进行简单检查，其有关车辆、设备的维修保养、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，不在厂区内进行车辆维修。因此不存在汽车、设备维修废水、废机油等污染物产生。 - 大气环境影响分析 - 污染物产排情况 项目运营期产生的废气主要为粉尘、运输车辆产生的粉尘、油烟。 （1）粉尘 本项目产生的粉尘为破碎粉尘、水泥储罐粉尘、物料混合及搅拌粉尘、输送机储存粉尘。 ①破碎粉尘 由于免烧砖使用的砂子颗粒不均匀，为了保证产品质量，需对进厂的砂子进行筛分，将大颗粒砂粒筛选出来送至破碎机破碎至粒径在0-10mm之间。 项目年生产300天，每天工作8h，则年生产时间为2400h。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工厂中表18-1 粒料加工厂逸散性排放因子，破碎工序粉尘产生量为0.25kg/t（原料）；项目免烧砖使用的砂子年用量为52500t/a，根据业主介绍，需进行破碎的大颗粒砂子约占原料的10%，则需要进行破碎的原料约5250t/a，则破碎粉尘产生量为1.3125t/a，产生速率为0.5469kg/h。 项目破碎、筛分工序粉尘产生量详见表4-5。 表4-5 原料筛分、破碎工序粉尘产生量 生产工序; 产污系数; 破碎物料量; 粉尘产生量; 粉尘产生速率; 生产时间. 筛选、破碎; 0.25kg/t（原料）; 5250t; 1.3125t/a; 0.5469kg/h; 2400h. 环评要求对破碎车间搭建顶棚，三面设置围挡，并在车间安装喷淋装置，破碎产生的粉尘经喷淋装置洒水降尘后处理效率为90%左右，则破碎粉尘的排放量为0.13125t/a，排放速率为0.05469kg/h。 综上，项目无组织排放的破碎粉尘无组织排放量为0.13125t/a，排放速率为0.05469kg/h，排放量较小，对周围大气环境的影响较小。 ②物料混合及搅拌粉尘 根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查产排污系数手册——3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，水泥制品制造物料混合、搅拌工段颗粒物产污系数按 0.13 千克/吨-产品计算，建设单位设置喷淋装置以减少粉尘散逸量，类比同类型企业生产经验，采用边生产边降尘（水喷淋湿式降尘）的方式其降尘率可达到 90%，本项目年产3500万块免烧砖、1万块井盖、0.5万根涵管、1万块预制板，根据表2-3，产品重量约为13.2146万t，因此本项目物料混合、搅拌工序粉尘产生量为17.179t/a，经水喷淋降尘后粉尘无组织排放量为1.17179t/a。 ③物料输送、储存粉尘 根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查产排污系数手册——3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，水泥制品制造物料输送、储存工段颗粒物产污系数按 0.12 千克/吨-产品计算，对储存场所定期洒水抑尘，使堆体表面含水率达到 10%以上，以减少粉尘的产生量。类比同类型企业生产经验，采取上述措施降尘率可达到 90%，本项目年产3500万块免烧砖、1万块井盖、0.5万根涵管、1万块预制板，根据表2-3，产品重量约为13.2146万t，因此本项目物料输送、储存工序粉尘产生量为15.8575t/a，经水喷淋降尘后粉尘无组织排放量为1.58575t/a。 ④水泥储罐粉尘 本项目设置有4个水泥储罐，水泥储罐顶部密封，正常运营过程中，水泥储罐上端向混凝土搅拌器进料斗投料时会有少量水泥粉尘产生。 根据《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编著，张良璧等译，中国环境科学出版社）中的“十 混凝土配料”推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取0.12kg/t物料核算水泥筒仓粉尘。项目水泥用量为13650t/a，根据业主提供数据，水泥储罐每天约运行6小时，水泥筒仓上自带布袋除尘器，除尘效率为95%，则水泥储罐粉尘产生量为1.638t/a，产生速率为0.91kg/h；经布袋除尘器处理后（除尘效率为95%）排放量为0.0819t/a，排放速率为0.0455kg/h，呈无组织排放，布袋除尘器收集后的粉尘（1.5561t/a）回用于生产。 ⑤焊接废气 本项目在实际生产过程中主要采用的电焊方法为人工电弧焊，在井盖骨架成型时需要使用电焊机对钢筋进行简单焊接，本项目年产1万套井盖，年焊接原料为 0.1t/a。根据《焊接技术手册》（王文翰主编，河南科技技术出版社）介绍，人工电弧焊的焊接发尘量见下表。 表4-6 人工电弧焊发尘量 焊接方法; 施焊时每分钟发尘量（mg/min）; 每公斤焊接材料发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; JIS Z3211焊条; 200-280; 6-8. 根据《焊接技术手册》（王文翰主编，河南科技技术出版社）介绍，焊接烟气中的烟尘含量最多的为Fe03，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10%-20%（本环评按最不利原则计算取20%），MnO占5-20%左右（本环评按最不利原则计算取20%），本项目焊条用量为0.1t/a，则项目烟尘产量为 0.8kg/a（2.665g/d），其中 Fe03为0.2845kg/a（0.95g/d）、SiO2为0.16kg/a（0.535g/d）、MnO 为0.16kg/a（0.535g/d）。 本项目为半封闭车间，焊接工序不设置电焊烟控制措施，电焊烟在厂房内自由扩散，以无组织形式排放。根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查产排污系数手册——145 机械行业系数手册》，焊接核算环节（产品为焊接件，主要工艺为手 工 电 弧 焊 ） 工 业 废 气 量 产 污 系 数 为 2130193 ， 则 本 项 目 工 业 废 气 量 为213019.3m3/a，电焊烟尘产生量为：0.8kg/a，产生浓度为3.755mg/m3，达到《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB 16194-1996）规定车间空气中最高容许浓度6mg/m3，可达标排放，对周围大气环境饿影响较小。 （2）运输车辆产生的粉尘 运输车辆产生的粉尘主要来自于车辆驶入、驶出时产生的少量粉尘，此类粉尘排放量不仅与车型、车速、怠速时间、单位时间排放量有关，还与排气温度有关，由于车辆行驶频率为间断的，车辆行驶产生的粉尘也为间断不连续产生，呈无组织排放，经大气稀释扩散后对周围大气环境的影响较小。 （3）油烟 本项目用餐人数 10 人。本环评要求采用瓶装液化气、电等清洁能源作为燃料。按平衡膳食推荐，以人均日使用的油用量约10g/人·餐，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。项目每天供应三餐，每天耗油0.3kg/d，则油烟产生量约为0.008kg/d，2.4kg/a。排风量按 2 小时计为4000m3/d，排放浓度为2mg/m3，接近排放允许浓度2.0mg/m3的要求。因此本环评要求建设单位安装1套合格的油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后排放，属间歇性排放，油烟排放量为1.44kg/a，排放浓度降至1.2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 （4）大气污染源强核算 运营期废气产排情况及治理措施详见下表。 表4-7 项目区废气产排情况汇总表 污染源; 污染物; 治理前; 治理措施; 治理后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 1; 破碎粉尘; 无组织粉尘; 1.3125; 破碎车间搭建顶棚，三面设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置; 0.13125. 2; 物料混合及搅拌粉尘; 17.179; 设置喷淋装置; 1.17179. 3; 物料输送、储存粉尘; 15.8575; 设置喷淋装置; 1.58575. 4; 水泥储罐粉尘; 1.638; 水泥储罐自带的布袋除尘器; 0.0819. 5; 焊接废气; 0.0008; 空气扩散; 0.0008. 合计; 35.9878; /; 2.97149. 6; 运输车辆产生的粉尘; 粉尘; 少量; 稀释、扩散; 少量. 7; 厨房油烟; 油烟; 0.0024; 净化率达60%以上的油烟净化装置; 0.00144. - 大气污染物监测计划表 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（ HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目的自身特点，确定废气监测的主要工作内容如下表。 表4-8 项目废气监测计划一览表 分类; 采样点; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 竣工验收; 废气; 厂界上风向1个点、下风向2个点; 颗粒物; 竣工验收时连续监测2天，每天3次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. - 3、废气排放可达性分析 - 本项目废气主要污染物为颗粒物，为无组织排放，项目废气排放达标情况分析见下表。 - 表4-9 项目废气排放达标情况分析 - 源强; - 排放标准; - 污染治理措施; - 污染物排放量t/a; - 是否为可行性技术; - 达标情况. - 破碎粉尘; - 运营期无组织颗 - 粒物执行《水泥 - 工业大气污染物 - 排 放 标 准 》 - （GB4915-2013）中无组织排放监 控 点 浓 度 限值：≤0.5mg/m3; - 采用水喷淋降尘，湿法降尘效率可 - 达 90%; - 0.13125; - 属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中表22、表 33 无组织排放控制要求推荐的可行技术; - 在严格落实环评提出措施后，项目 - 无组织废气可达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控点浓度限值：≤0.5mg/m3. - 物料混合、搅拌粉尘; - 1.17179. 物料输送、储存粉尘; - 1.58575. 水泥储罐粉尘; - 自带布袋除 - 尘器，其除尘效率（95%）; - 0.0819; - 设备自带布除尘器，处理技术可行. 焊接废气; - 焊接车间执行《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB - 16194-1996）规定车间空气中最高容许浓度6mg/m3; - 自然扩散、 - 半封闭厂房; - 0.0008; - 属于《第二次全国污染源普查工业污染源普查产排污系 - 数手册-145 机械行业系数手册》焊接工段颗粒物浓度达标可直接排放; - 在严格落实环评提出措施后，项目 - 无组织废气可达《车间空气中电焊烟尘卫生标准》 （GB 16194-1996） - 中焊接废气排放浓度限值：3.755mg/m3≤6mg/m3. - 根据上表可知，本项目无组织废气均能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控点浓度限值：≤0.5mg/m3，焊接废气能够达到《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB 16194-1996）中焊接废气排放浓度限值：3.755mg/m3≤6mg/m3， 对环境影响较小。 - 4、非正常情况下源强 - 据项目生产工艺可知，项目出现非正常排放的情况为搅拌、混合以及原材料堆场水喷淋设备故障，水泥储罐布袋除尘器故障。当水喷淋设备、水泥储罐布袋除尘器故障时除尘效率将降为0，则非正常情况本项目无组织粉尘排放量为35.9878t/a，水泥储罐无组织粉尘排放量为5kg/h。非正常情况一般不超过60分钟，结合停电频次、设备维修等因素，本项目水喷淋设备、布袋除尘设备一年出现故障频次约为1-2次，因此，本环评要求建设单位日常加强对除尘设备的维护保养，当故障发生时建设单位立即停产检修，待除尘设施正常运行后方可投入生产。 - 5、大气环境影响结论 - 根据《2021年德宏州环境状况公报》，项目所在区域为大气环境质量达标区域。项目主要污染物为颗粒物，均为无组织排放，以及食堂油烟、运输车辆尾气等。其中破碎、搅拌、混合粉尘及物料输送、储存粉尘产生量较大，本环评要求对破碎、搅拌、 混合粉尘及物料输送、储存粉尘采用水喷淋降尘的方式进行降尘。运营期项目生产加工产生的无组织粉尘排放浓度可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中污染物排放标准≤0.5mg/m3；项目食堂油烟设置1套油烟净化装置净化，油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模排放限值的要求；焊接工段焊接废气经自然扩散，可达到《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB 16194-1996）规定车间空气中最高容许浓度6mg/m3的要求，项目区汽车尾气经自然扩散，绿化吸收。 - 综上所述，项目运营期的废气经过除尘、净化措施后，均能做到达标排放，不会改变项目区周边环境空气质量现状，对周围环境影响较小。 - 水环境影响分析 - 废水产排情况 本项目用水主要为生产用水和生活用水。 - 生产用水 项目运营期不对设备进行清洗，每天停工后对搅拌机内壁粘附的少量混凝土进行清理，清理方式是用锤子将混凝土块敲落产生废渣料（对设备、模具附着的废料渣不进行清洗，附着的废料渣用人工敲落后回用于生产），生产用水为生产加工中制砖用水、砖坯养护用水、水喷淋降尘用水。 ①制砖用水 根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019）中石膏、水泥制品及类似制品制造中商品混凝土用水量0.35m3/m3-产品 ，本评价取0.2m3/m3-产品，本项目年产3500万块免烧砖、1万块井盖、0.5万根涵管、1万块预制板，根据表2-3，产品重量约为13.2146万t，等于5.9547万m3；则项目制砖用水量约为11909.4m3/a，39.698m3/d，主要在砖块加工过程中消耗蒸发，无生产废水产生。 ②养护用水 成型后的产品为保持强度，一般会自然养护一段时间，养护期间需定期洒水，根据建设单位提供的调研资料，项目养护用水约为5m3 /d。根据芒市气象数据，芒市年平均降雨日数170天，195天为旱季，本项目年工作300天，取旱季150天进行核算，则本项目养护用水为750m3 /a，该养护用水全部自然蒸发，不外排。 ③降尘用水 项目原料堆场、破碎、物料混合、搅拌均采用高压喷雾的洒水除尘方式，以降低粉尘周边环境的影响。项目拟设置的高压喷雾机的洒水速率为0.1m3/h，8h工作期间不间断喷洒，则洒水量为0.8m3/d，由产品少量带走，其余全部挥发，无生产废水产生。 （2）生活用水 本项目劳动定员人数10人。项目设置厨房，项目管理人员、生产人员均在厂区内用餐。 ①餐饮用水 本项目劳动定员人数10人，项目用餐人数为10人，项目位于亚热带集中供水的农村地区，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）可知，用水定额为60-75L/（人·d），本项目取75L/（人·d），其中，餐饮用水按照40L/（人·d）计，则餐饮用水量为0.4m3/d，120m3/a，污水排放系数以0.8计，则餐饮废水产生量为0.32m3/d，96m3/a；本环评要求在厨房出水口设置1个油水分离器对餐饮废水进行预处理后同生活污水排入新建的化粪池（容积10m3）处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。 ②职工办公、生活用水 本项目劳动定员人数10人，不在厂区内住宿，宿舍仅用于午休，晚上留1人值班。项目用水定额为60-75L/（人·d），本项目取75L/（人·d），其中，餐饮用水按照40L/（人·d）计，则办公生活用水量为35L/（人·d），则办公、生活用水量为0.35m3/d，105m3/a，污水排放系数以0.8计，生产期生活污水产生量为0.28m3/d，84m3/a；生活污水经新建的化粪池（容积10m3）沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。 （3）初期雨水 厂区周围设置雨水沟，在降雨初期项目区内地面冲刷会带走地面及厂房顶部粉尘，初期雨水不得直接进入地表水体。本次汇水面积考虑项目原料堆场、破碎车间、生产厂房顶部及周边区域，项目原料堆场430m2，破碎车间60m2，生产厂房共计600m2，再加上生产区周边部分空地，本次以1450m2计。 项目场地雨天地表径流量按下式进行计算： Q=α×q×F 式中：Q─雨水流量，m3/d； α─综合径流系数，取α=0.9； F─汇水面积（m2）， q—暴雨强度，m，根据芒市近年的气象数据，最大日降雨量为158.2毫米。 经计算得雨水流量为206.19m3/d，本次评价初期雨水主要考虑半小时降雨量，则半小时的雨天地表径流为4.3m3，795.5m3/a（雨天按185天计算），雨水中污染物主要成分为SS，前期含量较高，后期较少，项目场地内统一设置排水沟及初期雨水池（10m3），初期雨水经排水沟统一进行收集，然后由初期雨水收集池进行沉淀处理，处理后回用于厂区洒水降尘，雨水则外排至周边雨水沟。 综上所述，项目运营期无生产废水产生，产生的生活污水总量为0.6m3/d，180m3/a，总用水量及废水产生情况见表4-10；根据《全国第二次污染源普查生活污染源产排污系数手册》，生活污水产生排放浓度具体情况见表4-11；项目区水平衡图见图4-1。 表4-10 项目总用水量和废水产生量情况一览表 用水项目; 规模; 用水定额; 用水天数（d）; 用水量（m3/d）; 回用水量（m3/d）; 产污系数; 污水产生量（m3/d）; 备注. 生产用水; 制砖用水; /; 0.2m3/m3-产品; 300; 39.698; 0; 在砖块加工过程中消耗蒸发，无生产废水产生. 养护用水; /; /; 150; 5; 0; 全部自然蒸发，不外排. 降尘用水; /; /; 150; 0.8; 0; 由产品少量带走，其余全部挥发，无生产废水产生. 生活用水; 餐饮用水; 10人; 40L/（人·d）; 300; 0.4; 0; 0.8; 0.32; 油水分离器预处理后经化粪池处理. 办公、生活用水; 10人; 35L/（人·d）; 300; 0.35; 0; 0.8; 0.28; 化粪池处理. 合计; /; /; /; 46.248; 0; /; 0.6; /. 初期雨水; /; /; /; /; 4.3; /; /; /. 表4-11 项目生活污水污染物排预计产生及排放情况 污水类别; 项目; pH; CODCr; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 废水量（180m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 6-9; 440; 190; 44; 6.06; 9.32. 产生量（t/a）; /; 0.0792; 0.0342; 0.0079; 0.0011; 0.0017. 排放情况; 餐饮废水经油水分离器预处理后同办公、生活污水经化粪池处理后委托周边村民进行清掏用作农肥. 非雨天用于厂区洒水降尘 初期雨水收集池 初期雨水4.3 4.3 图4-1 项目水平衡图（m3/d） - 项目废水处置措施及其可行性分析 （1）废水处置措施 项目区实施雨污分流： 雨水：厂区周围设置雨水排水沟，前15min雨水经1个10m3初期雨水收集池收集沉淀后，回用于非雨天厂区洒水降尘，其余外排至周边雨水沟。 生活污水：经油水分离器（1个，0.1m3）和化粪池（1个，10m3）处理后定期清掏，用作农肥，不外排。 （2）处置措施可行性分析 ①初期雨水收集池容积合理性及处置可行性分析 本项目厂区西高东低，整个厂区为一个整体，初期雨水可经位于项目区东面的初期雨水收集池统一收集，项目区初期雨水产生量为4.3m3。考虑1.2的最大排水量变化系数，初期雨水收集池容积应不小于5.16m3，项目拟设的雨水收集池容积为10m3，能够满足初期雨水的收集要求。 ②油水分离池容积合理性及处置可行性分析 项目设置1个容积为0.1m3的油水分离器处理食堂废水，可满足废水在隔油池的停留时间不小于8h的要求，隔油池的设置满足废水排放需求。 ③化粪池容积合理性及处置可行性分析 项目生活污水量为0.6m3/d，化粪池容积10m3，化粪池总容积能够满足废水停留时间大于24小时的处理要求。 项目区北面、东面、南面均有大片农田，农用地面积广阔，项目化粪池可委托周边村民清掏，用作周围农田农肥。 综上所述，项目废水处理措施技术可行。 3、水环境影响分析结论 项目无生产废水产生，餐饮废水经油水分离器预处理后同办公、生活污水经化粪池处理后委托周边村民进行清掏用作农肥，不外排，且油水分离器、化粪池的容积均能满足处理和贮存需求，项目运营期可做到废水不外排；因此，项目对周边水环境影响较小。 - 声环境影响分析 - 噪声产排情况 运营期的噪声源主要为破碎机、配料机、输送机、装载机、免烧砖机等设备及车辆运输噪声，生产设备噪声等效声级为65-85dB（A），为连续性噪声。 项目主要噪声源及源强见表4-12。 表4-12 主要设备噪声源强表 单位：dB（A） 序号; 名称; 单位; 数量; 噪声源强. 1; 破碎机; 台; 1; 85. 2; 配料机; 台; 2; 75. 3; 输送机; 台; 2; 65. 4; 钢筋切割机; 台; 1; 85. 5; 免烧砖机; 台; 1; 80. 6; 装载机; 台; 2; 65. 7; 混凝土搅拌运输车; 台; 4; 60. 8; 重型自卸货车; 台; 2; 65. 为了进一步减少设备噪声对周边环境的影响，评价建议采取以下措施： ①对于高噪声设备的操作工人，采取轮换制，并发放耳塞等劳保防护，减小对工人的影对声源设备所在地，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，可安装消声器、隔声屏障等。 ②在项目西侧边界设置 2.0m高的围墙，使项目运营期产生的噪声对外界的影响降到最低。 ③夜间22时至次日8时禁止生产，如建设单位因特殊情况需要夜间加班生产，则必须向德宏州生态环境局芒市分局提出申请，经德宏州生态环境局芒市分局同意后方可进行生产。 ④对生产车间进行半封闭隔声，对高噪声、高振动设备底部设置减震基础进行降噪。 通过环评提出的降噪措施后，可降噪10-20dB（A），本次环评按照同时运行最大数量来进行预测，降噪后的噪声源强及距各厂界的距离见表4-13。 表4-13 降噪后的噪声源强及距各厂界的距离 声源; 数量（台）; 声功率等级（dB（A））; 降噪措施; 降噪后的源强（dB（A））; 降噪后叠加源强（dB（A））; 到厂界的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 破碎机; 1; 85; 厂房隔声、 基础减震、 设备固定、采用软连接、减震垫; 70; 70; 18; 96; 6; 32. 配料机; 2; 75; 60; 63.01; 18; 88; 6; 40. 输送机; 2; 65; 50; 53.01; 18; 70; 6; 58. 钢筋切割机; 1; 85; 70; 70; 10; 41; 33; 29. 免烧砖机; 1; 80; 65; 65; 16; 40; 28; 30. 装载机; 2; 65; 减速慢行、 禁止连续鸣 笛、厂房隔声、大气稀释扩散; 50; 53.01; /; /; /; /. 混凝土搅拌运输车; 4; 60; 45; 51.02; /; /; /; /. 重型自卸货车; 2; 65; 50; 53.01; /; /; /; /. 2、项目声环境影响分析 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算： 式中：──预测点处声压级，dB； ──参考位置处的声压级，dB； r──预测点距声源的距离； r0──参考位置距声源的距离， 噪声预测值：预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（）计算公式为： 式中：──预测点总声压级，dB（A）； ──建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ## ──预测点的背景噪声值，dB。 机场航空器噪声评价时，不叠加其他噪声源产生的噪声影响。 （2）预测结果及评价 利用上述的预测评价数学模型，将有关参数带入公式计算、预测厂界噪声，本项目预测结果详见下表。 表4-14 运营期厂界噪声预测结果一览表（单位：dB） 设备名称; 降噪后源强dB（A）; 各噪声源与厂界噪声的距离（m）; 厂界噪声各噪声值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 破碎机; 70; 18; 96; 6; 32; 44.89; 30.35; 54.43; 39.89. 配料机; 63.01; 18; 88; 6; 40; 37.90; 24.12; 47.44; 30.96. 输送机; 53.01; 18; 70; 6; 58; 27.90; 16.10; 37.44; 17.74. 钢筋切割机; 70; 10; 41; 33; 29; 50; 37.74; 39.62; 40.75. 免烧砖机; 65; 16; 40; 28; 30; 40.91; 32.95; 36.05; 35.45. 装载机; 53.01; /; /; /; /; 53.01; 53.01; 53.01; 53.01. 混凝土搅拌运输车; 51.02; /; /; /; /; 51.02; 51.02; 51.02; 51.02. 重型自卸货车; 53.01; /; /; /; /; 53.01; 53.01; 53.01; 53.01. 项目噪声贡献值dB（A）; 58.3; 57.29; 59.43; 57.43. 本项目夜间不生产，根据上表预测结果显示，项目经过采取厂房隔声、基础减震、设备固定、采用软连接、减震垫设备减震、大气稀释扩散等降噪措施后，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区厂界昼间排放标准限值，项目运营期设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。 3、噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，项目运营期噪声污染源自行监测计划见表4-15。 表4-15 噪声监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 连续等效A声级; 竣工验收时连续监测2天，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要来自生产和办公生活过程。项目的设备维修主要是更换设备，其有关车辆、设备的维修、更换机油、更换零部件等均委托乡镇专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，同时维修产生的相应废物由维修人员进行一并处理。项目产生的固体废物属于一般固体废物。 项目运营期固体废物分为生产固体废物和生活固体废物。 - 生产固体废物 （1）水泥储罐收集粉尘 根据本章节大气环境影响分析可知，本项目设置有4个水泥储罐，水泥储罐粉尘产生量为1.638t/a，产生速率为0.91kg/h；经布袋除尘器处理后（除尘效率为95%）排放量为0.0819t/a，排放速率为0.0455kg/h，呈无组织排放，布袋除尘器收集后的粉尘（1.5561t/a）回用于生产。 （2）不合格的砖坯 根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查产排污系数手册——30 非金属矿物制品业系数手册》中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，水泥制品制造在成型养护过程中产生的废砖产污系数为 0.45kg/吨-产品计算，项目年产3500万块免烧砖、1万块井盖、0.5万根涵管、1万块预制板，根据表2-3，产品重量约为13.2146万t，因此本项目在成型养护固体废物产生量为59.4657t/a，其中未干化的废砖坯则返回生产工艺使用；固化的废砖坯需要先经过人工敲碎后再返回生产工艺使用。 （3）废料渣 混凝土边角料产生于搅拌机搅拌过程中和制作产品的过程中，每天停工后对搅拌机内壁粘附的少量混凝土进行清理，清理方式是用锤子将混凝土块敲落产生废渣料（对设备、模具附着的废料渣不进行清洗，附着的废料渣用人工敲落后回用于生产）。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查产排污系数手册-30 非金属矿物制品业系数手册》中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，水泥制品制造在混合搅拌过程中产生的固体废物产污系数为0.04kg/吨-产品计算，项目年产3500万块免烧砖、1万块井盖、0.5万根涵管、1万块预制板，根据表2-3，产品重量约为13.2146万t，因此本项目在混合搅拌固体废物产生量为5.2858t/a，产生的废料渣敲碎回用于生产。 （4）废弃焊头 钢筋焊接过程中会产生少量的废弃焊头，预计产生量约为焊条用量的10%，本项目焊条用量为0.1t/a， 即废气焊头产生量为0.01t/a，统一收集后定期外售。 （5）废脱模剂桶 由于脱模剂种类繁多，使用更新较快，不是固定不变的。因此本项目以液压油的容积、性质来计算脱模剂年使用量。本项目脱模剂年用量为6桶，规格为200L/桶，则本项目废脱模剂桶为6个，每个约20kg，则建设单位废脱模剂桶 0.12t/a，使用后集中存放在脱模剂储存间统一处置，待收集到一定数量后交由厂家回收处置。 2、生活固体废物 （1）餐厨垃圾 本项目劳动定员10人，餐厨垃圾产生量按0.2kg/人·d计，则餐厨垃圾产生量为2kg/d、0.6t/a，用带盖泔水收集桶收集后清运至相关部门指定地点处置。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员10人，根据《第一次全国污染物普查-城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）第一分册 城镇居民生活源污染物产生、排放系数中的附表1 各区域对应系数表和城市分类，芒市为四区5类城市，生活垃圾产生量按0.35kg/人·d计，则生活垃圾产生量为3.85kg/d、1.155t/a，收集后由环卫部门定期清运处置。 综上所述，项目固体废物处置率100%，具体产生情况见表4-16。 表4-16 项目固体废物产生情况一览表 属性; 名称; 产生环节; 产生量（t/a）; 物理状态; 处置利用、管理情况. 一般工业固体废物; 水泥储罐收集粉尘; 配料; 1.5561; 固态; 回用于生产. 不合格的砖坯; 脱模、养护; 59.4657; 固态; 未干化的废砖坯返回生产工艺使用；固化的废砖坯需要先经过人工敲碎后再返回生产工艺使用. 废料渣; 清理; 5.2858; 固态; 敲碎回用于生产. 废弃焊头; 焊接; 0.01; 固态; 统一收集后定期外售. 废脱模剂桶; 脱模剂包装; 0.12; 固态; 集中存放在脱模剂储存间统一处置，待收集到一定数量后交由厂家回收处置. 一般固体废物; 餐厨垃圾; 工作人员; 0.6; 固态; 1个带盖泔水收集桶收集餐厨垃圾. 生活垃圾; 工作人员; 1.155; 固态; 设置3个垃圾桶集中收集垃圾. 3、环境管理要求 （1）固体废物贮存、处置场按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）》设置图形标志。标识标志正确、清晰、完好。 （2）本环评建议企业将干化不合格砖柸及时破碎回用于生产，不得露天存放，并且合理的安排清运周期，减少在厂区的存放时间，可避免二次污染。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，为防止雨水径流进入固体废物堆放区内，则堆放区周边应合理设置雨水沟渠；企业加强监督管理，禁止和生活垃圾混入；企业应建立检查维护制度，发现厂区固体废物堆放混乱，应及时采取必要措施，以保障正常运行。设置脱模剂储存间，做好三防（防雨、防渗、防漏）措施工作。 4、固体废物环境影响结论 综上所述，项目产生的固体废物能够做到处置率 100%，固体废物对环境影响较小。建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置，不会对周边环境产生影响。 五、地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，项目为IV类项目；根据导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 六、土壤环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，项目为IV类项目。按照导则要求“IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，因此本项目不进行土壤环境影响评价。 七、生态影响分析 项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡芒广村委会芒广小组拉瓦厂，厂区占地范围现状为已平整土地，根据现场踏勘，厂区内无天然植被分布，项目建设及营运对生态环境影响较小。 - 八、环境风险 1、风险潜势初判 （1）Q值的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 C，Q 按下式进行计算。 Q=q1/Q1+ q2/ Q2+…qn/ Qn 式中：q1、q2、...、qn—每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、...、Qn—每种风险物质的临界量，t. 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目设置1间脱模剂储存间，可放3桶200L/桶脱模剂，最大储存量为600L。液压油的密度范围约为0.7～0.9g/ml（t/m³），本次取0.855g/mL（t/m3），临界量及其最大贮存量见表4-17。 表4-17 境风险物质Q值计算 环境风险物质; 厂区最大储存量（t）; 临界量（t）; q1/Q1. 脱模剂; 0.513; 2500; 0.0002. Q=0.0002＜1. （2）环境风险评价等级 由表4-17可知，本站内Q=0.0002<1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目Q＜1 ，故本项目直接评为一般环境风险等级，仅进行简单分析。 2、风险事故分析 本项目暂以液压油作为脱模剂，具有潜在危险的液压油物质，这些物质一旦发生事故泄露等会弥散至周围环境对人员造成伤害等。本项目风险类型指油料泄漏、火灾爆炸等事故，不考虑自然灾害如地震、洪水等引起的事故风险。 （1）对地表水环境影响分析 ①泄漏影响分析 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是 C4～C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 ②火灾、爆炸引发次生污染影响分析 液压油燃烧、爆炸产生污染物主要为 CO 和 CO2，两种物质均不溶于水。项目区内拟布设干粉灭火器，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。因此项目发生火灾、爆炸事故后对周围水环境影响不大。 （2）对地下水环境的影响分析 液压油桶的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的燃油料，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 （3）对大气环境影响分析 ①泄漏影响分析 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。液压油主要通过油桶口挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ②火灾、爆炸产生的次生污染对人和环境的影响分析 汽油、液压油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生 CO。CO 在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人门所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO 对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。 此外，CO 还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。根据前面分析，本项目出现火灾、爆炸事故概率较小，排放的一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。 （4）对周边敏感点影响分析 项目一旦发生渗漏与溢出事故，其影响范围均能控制在项目场地范围内。根据同类型项目发生火灾及爆炸事故影响结果，液压油储存间发生火灾、爆炸事故排放CO的影响范围主要集中在厂内，下风向影响范围在30m范围内，30m外CO浓度可以达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，即CO 一次最高容许浓度≤3.0mg/m3。项目区主导风向为西南风，项目下风向30m范围内为农田，发生火宅爆炸事故后产生的CO对农田有一定的影响，项目周边比较空旷，通风条件较好，CO能迅速扩散，对周围敏感目标的影响不大。 3、风险防范措施 ①对液压油储存间做防渗防腐、地面围堰处理（本项目最大暂存量为3桶液压油，200L/桶，容量为1200L、1.2m3，设计长1.6m、宽1.6m、高0.5m，则围堰容积为1.28m3，地面围堰容积能够满足液压油泄漏时全部停留在围堰区域，不外漏）一旦发生溢出与渗漏事故，油品由于防渗层的保护，积聚在储油区，不溢出厂外，也不会直接进入地表水对地表水、地下水造成影响。 ②加强员工上岗前安全知识和技能培训，定期开展员工培训。组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。要求员工定期查看液压油储存间渗漏溢出情况，及时发现液压油储存间渗漏溢出情况。 ③为了保证消防器材处于可用状态，应做到消防器材定点摆放、定人管理。定时检查、定期更新。在液压油储存间设置安全警示标志（如禁止烟火），应加强维护，定期更换，使之清晰可辨。 ④规范用电、用火管理，不得随意装接临时用电设备，不得在站房内使用易引起火灾的电气设备。 综上，本项目存在的环境风险，通过建设单位采取的控制措施，可将本项目的环境风险降到最低限度，属于可接受范围。 4、突发环境事件应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的突发环境事件应急预案，上报德宏州生态环境局芒市分局备案，定期开展全员培训和演练。 突发环境事件应急预案内容及要求见表 4-18。 表4-18 突发环境事件应急预案内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 厂长、员工. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 5、风险分析结论 通过对企业各个风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本厂存在的环境风险是可接受的。 九、排污许可证申请 1、排污许可管理类别判定 本项目属于《国民经济行业分类》中“C3021 水泥制品制造”类项目，项目列入《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中“二十五、非金属矿物制品业 30”第 63 条“石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“水泥制品制造 3021”，因此，本项目属于登记管理的行业。 - 2、适用技术规范确定 - 根据项目的行业与管理类别，本项目排污许可填报时适用的技术规范应为《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942—2018）》 。 - 综上，本项目排污许可的管理类别为登记管理，适用排污许可技术规范为 总则（HJ942—2018）。建设单位应在项目发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求在实施时限内申请排污登记表，不得无表排污或不按表排污。 - 十、环境管理 1、环境管理 （1）建立环保档案，包括环评报告、环保工程竣工验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其他环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划并监督、检查执行情况，定期向德宏州生态环境局芒市分局汇报。 （2）控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 （3）认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。 2、机构设置 根据厂区的实际情况，公司应配置1名兼职环保管理人员。负责厂区的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对站点实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括： （1）贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规； （2）负责全公司环境保护工作计划的制定和实施； （3）监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理； （4）组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况； （5）组织环境管理宣传教育和技术交流活动，掌握最新环境保护动态以及有关信息。 3、环境管理制度制定 - 制定相应的企业环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“颗粒物排放及管理规定”、“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”、“固废清运管理台账”等，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。 - 4、环境监察计划 表4-19 环境监察计划一览表 监察阶段; 项目; 监察内容; 监察部门. 运营阶段; 废水; 食堂废水是否首先经过油水分离器（0.1m3）隔油处理后，同生活污水经过化粪池沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥; 德宏州生态环境局芒市分局. 废气; 破碎粉尘：是否对破碎车间搭建顶棚，三面设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置；水泥储罐粉尘：是否经布袋除尘器收集；原料堆场粉尘：是否搭建顶棚，三面设置围挡、是否设置喷淋装置；上料搅拌粉尘：是否设置喷淋装置. 噪声; 是否采用低噪声设备，是否对厂房四周进行围挡，是否严禁夜间生产，是否对设备定期检修. 固体废物; 固体废物是否得到妥善处理. 风险; 是否制定突发环境事件应急预案. - 5、“三同时”制度 本项目“三同时”与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用污染防治设施措施详见表4-20。 表4-20 建设项目“三同时”竣工验收一览表 项目; 防治对象; 验收内容; 治理效果. 废气; 破碎粉尘; 破碎车间搭建顶棚，三面设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 水泥储罐粉尘; 每个水泥储罐上自带布袋除尘器1套. 物料输送、储存粉尘; 堆场搭建顶棚，三面设置围挡、设置喷淋装置进行洒水抑尘. 物料混合及搅拌粉尘; 车间搭建顶棚，三面设置围挡，设置喷淋装置进行洒水抑尘. 焊接烟尘; 在厂房内自由扩散，以无组织形式排放; 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB 16194-1996）. 废水; 食堂废水; 油水分离器1个; 不外排，对周围环境影响较小. 生活污水; 化粪池1个，10m3. 噪声; 噪声; 对于高噪声设备的操作工人，采取轮换制，并发放耳塞等劳保防护；夜间22时至次日8时禁止生产；生产车间进行半封闭隔声，对高噪声、高振动设备底部设置减震基础进行降噪; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 水泥储罐收集粉尘; 回用于生产; 处置率100%. 不合格的砖坯; 未干化的废砖坯返回生产工艺使用；固化的废砖坯需要先经过人工敲碎后再返回生产工艺使用. 废料渣; 敲碎回用于生产. 废弃焊头; 统一收集后定期外售. 废脱模剂桶; 集中存放在脱模剂储存间统一处置，待收集到一定数量后交由厂家回收处置. 餐厨垃圾; 1个带盖泔水收集桶收集餐厨垃圾. 生活垃圾; 设置3个垃圾桶集中收集垃圾. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工 | 作业扬尘 | 洒水抑尘，缩短起尘操作时间；土方作业处覆以防尘网；易产生扬尘的建筑材料设置围挡和堆砌围墙、采用防尘毡盖等；运输车辆尽可能保证物料不遗撒外漏；车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；定期对施工场地进行洒水降尘；施工人员应配备必要的防护装备；坚持文明施工、清洁施工、科学施工 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  |  | 车辆行驶的动力起尘 | 文明施工，定期对地面以及运输路段洒水；对施工车辆必须实施限速行驶；同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；风速大于3m/s时应停止施工 |  |
|  |  | 施工机械尾气 | 自然扩散和稀释 |  |
|  | 生产 | 破碎粉尘 | 破碎车间搭建顶棚，三面设置围挡，并在出入库口安装喷淋装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  |  | 水泥储罐粉尘 | 每个水泥储罐上自带布袋除尘器1套 |  |
|  |  | 物料输送、储存粉尘 | 堆场搭建顶棚，三面设置围挡、设置喷淋装置进行洒水抑尘 |  |
|  |  | 物料混合及搅拌粉尘 | 车间搭建顶棚，三面设置围挡，设置喷淋装置进行洒水抑尘 |  |
|  |  | 焊接烟尘 | 在厂房内自由扩散，以无组织形式排放 | 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB 16194-1996） |
| 地表水环境 | 雨水 | 初期雨水 | 通过项目区的排水沟及初期雨水收集池（10m3）收集前半小时的雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘 | 雨污分流，不外排 |
|  | 生活 | 食堂废水 | 油水分离器1个 |  |
|  |  | 生活污水 | 化粪池1个，10m3 |  |
| 声环境 | 生产设备、运输转运车辆 | 噪声 | 对于高噪声设备的操作工人，采取轮换制，并发放耳塞等劳保防护；夜间22时至次日8时禁止生产；生产车间进行半封闭隔声，对高噪声、高振动设备底部设置减震基础进行降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | -- | - | - | - |
| 固体废物 | 生产固体废物中，水泥储罐自带的布袋除尘器收集后的粉尘用于生产；不合格的砖坯中未干化的废砖坯返回生产工艺使用，固化的废砖坯需要先经过人工敲碎后再返回生产工艺使用；废料渣敲碎回用于生产；废弃焊头统一收集后定期外售；废脱模剂桶集中存放在脱模剂储存间统一处置，待收集到一定数量后交由厂家回收处置。生活固体废物包括生活垃圾和餐厨垃圾，其中生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处置；餐厨垃圾用带盖泔水收集桶收集后清运至相关部门指定地点处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、编制突发环境事件应急预案，并报德宏州生态环境局芒市分局备案。 2、定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》执行相关排污管理。 2、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 3、按照要求做好开展台账记录、自行监测等，建立环境保护制度。 |  |  |  |

六、结论

本项目符合国家产业政策，选址可行，符合总体规划，在采取了相应的防治措施后，项目可做到废水不外排，废气达标排放，固体废弃物合理处置，噪声达标，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。建设单位在建设、营运过程中，必须严格落实本环评提出的各项污染防治对策措施，认真做好“三同时”建设及日常环境管理工作，从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织粉尘 | 0 | 0 | 0 | 2.97149t/a | 0 | 2.97149t/a | +2.97149t/a |
|  | 厨房油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.00144t/a | 0 | 0.00144t/a | +0.00144t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 水泥储罐收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.5561t/a | 0 | 1.5561t/a | +15561t/a |
|  | 不合格的砖坯 | 0 | 0 | 0 | 59.4657t/a | 0 | 59.4657t/a | +59.4657t/a |
|  | 废料渣 | 0 | 0 | 0 | 5.2858t/a | 0 | 5.2858t/a | +5.2858t/a |
|  | 废弃焊头 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废脱模剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.12t/a | 0 | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.155t/a | 0 | 1.155t/a | +1.155t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①