建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称：芒市火车站片区主要道路建设项目

建设单位（盖章）： 芒市城市建设投资开发有限公司

编制单位：云南禹含环保科技有限公司

编制日期：2020年4月

| 项目用地现状 | 项目用地现状 |
| --- | --- |
| 项目用地现状 | 周边道路现状 |
| 敏感点 | 敏感点 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	35

表三、环境质量状况	39

表四、评价适用标准	42

表五、建设项目工程分析	45

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	59

表七、环境影响分析	61

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	87

表九、结论与建议	89

附件：

附件1  项目环境影响评价委托书；

附件2  项目备案登记证

附件3  营业执照

附件4  项目建设用地证明

附件5  项目合同

附件6  工作管理表

附件7  技术审核单

附件8  芒市火车站片区主要道路建设环境影响报告表评审会会议纪要

附件9  会议纪要修改清单

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境关系示意图

附图3  项目水文水系图

附图4  芒市城市总体规划图

表一、建设项目基本情况

项目名称; 芒市火车站片区主要道路建设项目. 建设单位; 芒市城市建设投资开发有限公司. 法人代表; 刘政; 联系人; 吴雨桐. 通讯地址; 云南省德宏州芒市大街105号. 联系电话; 137*****771; 传真; /; 邮政编码; 678400. 建设地点; 德宏州芒市中心城区西北部方向. 立项审批部门; 芒市发展和改革局; 批准文号; 芒发改备案〔2020〕10号. 建设性质; 新建改扩建□技改□; 行业类别 及代码; 市政道路工程建筑（E4813）. 占地面积 (hm2); 41.53; 绿化面积 (hm2); 9.09. 总投资 (万元); 86594.77; 其中：环保投资(万元); 5629.3; 环保投资占总投资比例; 6.5%. 评价经费 (万元); /; 预期投产 日期; 2025年. 工程内容及规模 - 项目由来 芒市作为州府所在地，是政治、经济、文化的中心，是孟中印缅经济走廊上的核心节点城市，正逐步成为国家“一带一路”倡议的西南节点。近年来，为加快城市发展，芒市坚持规划先行、加大投入、建管并重和建章立制，城市发展规模不断扩大，城市基础设施不断完善，城市管理水平不断提升，城市管理机制不断健全，芒市这座边境小城的美誉度和知名度不断彰显。芒市火车站片区紧邻大瑞铁路芒市客运站，位于芒市主城西部，北到龙瑞高速公路，西到总规确定范围、东到勐焕路及其延长线，南到田园大道，总面积约5.42 平方公里为支撑泛亚铁路西线的建成及运营，芒市火车站片区的建设已迫在眉睫。 现已结合州、市要求修改完成了项目区控制性详细规划和搬迁地修建性详细规划，确定了铁路正线征迁范围、站前 7 条主要道路（一横六纵）位置和建设用地指标。需尽快推进站前 7 条主要道路（一横六纵）建设工程，确保雨季过后即可开工建设。本次拟建 7 条道路，包括 1 号路（长 807.824m、红线宽 40m）、2 号路（长 807.129m、红线宽 32m）、3 号路（长 1228.227m、红线宽 32m）、4号路（合并段长 145m，宽 42m；二分段，北侧长 672.268m、南侧长 672.138m、红线宽均为 25m）、5 号路（长 2286.292m，其中 32m 段长 1503.75m；25m段长 782.542m）、6 号路（长 807.129m、红线宽 32m）、7 号路（长 4616.468m、红线宽 40m）。道路总长约 12km，占地面积约 415330.2 ㎡。拟建道路均为城市次干道。本项目工程内容主要包括道路、排水、管线综合、照明、交通设施、绿化、附属工程等，打通了主城各方向通往未来芒市火车站的重要通道，为片区建设拆迁安置地提供重要的出行通道，是片区建设的基础，是泛亚铁路西线建成运营的根本保障，为芒市建设区域综合交通枢纽提供强有力的支撑，对今后芒市城市发展有着战略性的意义和深远的影响。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，一切可能对环境造成影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价制度，以便能有效的控制新的污染和生态破坏，保护环境、利国利民。本项目属于市政道路工程建设项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目属于第四十九类交通运输业、管道运输业和仓储业，第172项城市道路（不含维护，不含支路）中的新建干道的项目，应编制环境影响评价报告表。 - 因此，建设单位委托云南禹含环保科技有限公司进行环境影响评价报告表编制。我公司通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。 - 项目概况 1.项目名称、建设地点、建设性质 项目名称：芒市火车站片区主要道路建设项目 建设地点：德宏州芒市中心城区的西北部方向 建设单位：芒市城市建设投资开发有限公司 建设性质：新建 建设等级及规模：火车站片区新建 7 条道路，包括 1 号路（长 807.824m、红线宽 40m）、2 号路（长 807.129m、红线宽 32m）、3 号路（长 1228.227m、红线宽 32m）、4 号路（合并段长 145m，宽 42m；二分段，北侧长 672.268m、南侧长 672.138m、红线宽均为 25m）、5 号路（长 2286.292m，其中 32m 段长 1503.75m；25m 段长 782.542m）、6 号路（长 807.129m、红线宽 32m）、7 号路（长 4616.468m、红线宽 40m）。道路总长约 12km，占地面积约 415330.2m2。设计车速为40km/h，设计使用年限为10年。1号路、4号路、7号路设计为双向6车道，2号路、3号路、5号路、6号路设计为双向4车道。路面结构为沥青混凝土路面。2号路、3号路、4号路、5号路、6号路、7号路均涉及桥梁工程。 1 号路，起于田园大道，止于 7 号路；2 号路，起于田园大道，止于 7 号路；3 号路，起于田园大道，止于 5 号路；4 号路，起于田园大道，止于 7 号路；5 号路，起于田园大道，止于 3 号路；6号路，起于田园大道，止于 7 号路；7 号路，起于田园大道，止于 7 号路。 建设工期：计划开工时间2020年7月上旬～2021年6中旬，总工期12个月。目前尚未动工建设。 项目总投资：项目总投资86594.77万元，环保投资5629.3万元，环保投资占总投资6.5%。 - 项目建设内容 项目位于芒市中心城区西北部，7条道路等级为城市次干道，全长约12km，路面采用沥青混凝土路面，道路设计使用年限10年，设计车速为40km/h。主要建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、给水工程、排水工程、电力工程（土建部分）、通信工程（土建部分）、照明工程、燃气工程、绿化工程等。 项目组成详情见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 道路工程; 路面采用沥青混凝土路面，全长12km，为城市次干道，设计车速为40km/h，1号路、7号路道路红线宽40m，2号路、3号路、6号路道路红线宽32m，5号路道路红线宽32m和25m，4号路合并段道路红线宽42m，南北两侧道路红线宽25m。 1号路、4号路、7号路设计为双向6车道，2号路、3号路、5号路、6号路设计为双向4车道。. 平面交叉; 1号路有5个交叉口，2号路有6个交叉口，3号路有7个交叉口，4号路合并段交叉口2个；北侧段6个交叉口；南侧段6个交叉口，5号路交叉口9个，6号路交叉口5个，7号路交叉口15个。. 桥涵工程; 本项目共设置7座桥梁，桥梁基础采用钻孔灌注桩，上部结构采用装配式部分预应力混凝土箱梁，桥台采用钢筋混凝土多柱埋置式桥台和钢筋混凝土肋板埋置式桥台； 本项目共设置3道涵洞，其中 2-6.0×2.0m 钢筋混凝土箱涵 1 道，2-5.0×2.0m 钢筋混凝土箱涵 2 道。. 附属工程; 排水工程; 排水体制采用雨污分流制，即污水管道负责收集分区内的污水，初期雨水不进入污水处理厂。 雨水：按就近入河的原则布设雨水道，雨水管采用双侧布置，布置于道路机动车道下方。雨水管的管径最小管径不小于dn600。 污水：污水管就近排入附近在建污水管中，污水管采用双侧布置，布置于道路非机动车下方。. 给水工程; 本项目道路给水管均双侧布置，布置于道路人行道下方。. 电力工程; 电力线缆采用电力排管敷设于道路西侧或北侧，道路交叉口处可采用电缆套管直埋式，竖向标高根据排水管控制标高及综合考虑各管线竖向要求而定，覆土按0.7-1.0m控制。. 照明工程; 本项目共设11套箱变，道路照明采用双侧对称布灯方式。灯杆设置于两侧人行道上距立缘石0.5m 处，双臂灯杆。 本段照明线路穿φ75 PE 管埋地敷设，埋深不小于 0.7 米，横穿路口处及车行道下采用DN100 热镀锌钢套管，埋深不小于 1.0 米. 通信工程; 通信线路主要采用通信管道，电信线缆采用通信排管敷设于道路南侧或东侧。道路交叉口处可采用电信电缆套管直埋式，竖向标高根据排水管控制标高及综合考虑各管线竖向要求而定，覆土按 0.7-1.0m 控制。. 燃气工程; 燃气管双侧敷设于道路非机动车道下，覆土按 0.7-1.0m 控制，燃气管竖向标高根据排水管控制标高及综合考虑各管线竖向要求而定。. 公交设施及无障碍设计; 本项目共设置43个公交站台，公交站台形式均为港湾式。 在道路路段上铺设视力残疾者行进盲道，以引导视力残疾者利用脚底的触感行走。. 再生水工程; 再生水统一由市政再生水管网供给，再生水管敷设于绿化带下，再生水管竖向标高根据排水管控制标高及综合考虑各管线竖向要求而定，覆土按 0.7-1.0m 控制。. 景观雕塑; 景观迎宾门主要设置在4号路，3号路、4号路、5号路、7号路主要以不同元素的雕塑小品来布置，集中体现城市景观特色。. 环保工程; 绿化工程; 7条道路的乔木主要选择当地特色的树种，每一条道路分别考虑不同的树种进行道路特色的集中体现。行道树：加拿利海枣、铁力木、大青树、假槟榔；主要乔木：假槟榔、中东海枣、小叶榄仁、黄花风铃木、凤凰木；主要灌木：叶子花球；主要地被：红花继木、黄金菊、九里香、龙船花、金叶假连翘、福建茶、变叶木。所选植被均能适应项目所在区域的自然环境和气候条件。地被植物与乔木植物搭配，营造出色彩层次分明、视线通透的景观效果。. 固废; 道路沿线设置垃圾桶. 噪声; 设置减速、禁鸣标识牌. 3.项目主要经济技术指标 本项目主要技术经济指标见表1-2。 表1-2 主要技术经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 一、基 本 指 标. 1; 道路等级; 城市次干道. 2; 设计速度; km/h; 40km/h. 3; 占用土地; 公顷; 41.53. 4; 建安费; 万元; 58527. 5; 征地改迁费; 万元; 14278.21. 6; 估算总额; 万元; 86594.77. 二、路 线. 7; 长; km; 12. 8; 最小净空. 机动车道; m; 4.5. 非机动车道; m; 2.5. 人行道; m; 2.5. 三、路基、路面. 9; 路基宽度; m; 42/40/32/25. 10; 土石方数量. 填方; m3; 1718458. 挖方; m3; 810120. 弃渣; m3; 301132. 11; 给、排水工程. 雨水管; m; 24426. 污水管; m; 25832. 给水管; m; 22618. 12; 桥涵工程. 桥梁; 座; 7. 涵洞; 个; 3. 四、路线交叉. 12; 平面交叉; 处; 60. 五、交通工程. 13; 沿线设置公里数; m; 12000. 六、照明工程. 14; 沿线设置公里数; m; 12000. 七、环保与景观. 15; 沿线设置公里数; m; 12000. - 4.主体工程 - 4.1道路平面设计 项目位于芒市中心城区西北部，等级为城市次干路，共7条道路，道路总长约12km。1 号路，起于田园大道，止于 7 号路，全长 807.824m，红线宽 40m；2 号路，起于田园大道，止于 7 号路，全长 807.129m，红线宽 32m；3 号路，起于田园大道，止于 5 号路，全长 1228.227m、红线宽 32m；4 号路，起于田园大道，止于 7 号路，其中合并段长 145m，宽 42m，二分段，北侧长 672.268m，南侧长 672.138m，两段红线宽均为 25m；5 号路，起于田园大道，止于 3 号路，全长 2286.292m，其中宽 32m 段长 1503.75m，宽 25m 段长 782.542m；6号路，起于田园大道，止于 7 号路，长 807.129m、红线宽 32m；7 号路，起于高速公路南连接线，止于 1号路，全长 4616.468m，红线宽 40m。设计车速为40km/h，路面采用沥青混凝土路面，道路设计使用年限为10年。道路区位图见图1-1。 - 图1-1 道路区位图 4.2 道路横断面设计 - 根据《芒市火车站片区主要道路建设工程可行性研究报告》可知，本次道路标准横断面设计结合道路沿线建筑、交通状况以及长远发展的交通状况，按城市次干路进行布。1号路、7号路道路红线宽40m；2号路、3号路、6号路道路红线宽32m；4号路合并段道路红线宽42m，南北两侧道路红线宽25m；5号路道路红线宽32m和25m。本项目道路断面形式采取如下分配方式： 道路横断面设计： 1.1号路和7号路道路红线宽40m 断面组成：B=3m（人行道）+3m（非机动车道）+3m（绿化带）+11（车行道）+ 11（车行道）+3m（绿化带）+3m（非机动车道）+3m（人行道）=40m 人行道与非机动车道共面，机动车道与非机动车道之间设置绿化带。 路面横坡：行车道、非机动车道 2.0%，人行道 2.0%。 图1-2 1号路和7号路横断面布置图 2.2号路、3号路、6号路道路红线宽32m 断面组成：B=3m（人行道）+3m（非机动车道）+2.5m（绿化带）+7.5m （车行道）+ 7.5m（车行道）+2.5m（绿化带）+3m（非机动车道）+3m（人行道）=32m 人行道与非机动车道共面，机动车道与非机动车道之间设置绿化带。 路面横坡：行车道、非机动车道 2.0%，人行道 2.0%。 图1-3 2号路、3号路、6号路横断面布置图 3.4 号路合并段路红线宽度 42m，二分段红线宽度 25m，其中 25 米宽路段均为单向同行。 （1）合并段道路红线宽42m 42m 断面组成：B=4m（人行道）+3m（非机动车道）+3m（绿化带）+11（车行道）+ 11（车行道）+3m（绿化带）+3m（非机动车道）+4m（人行道）=42m 人行道与非机动车道共面，机动车道与非机动车道之间设置绿化带。 路面横坡：行车道、非机动车道 2.0%，人行道 2.0% 图1-4 4号路42m横断面布置图 - 二分段道路红线宽25m 25m 断面组成：B=4m（人行道）+3.25m（非机动车道）+10.5（车行道）+3.25m（非机动车道）+4m（人行道）=25m 路面横坡：行车道、非机动车道 2.0%，人行道 2.0%。 图1-5 4号路25m横断面布置图 4.5号路道路红线宽32m和25m （1）道路红线宽32m 32m断面组成：3m（人行道）+3m（非机动车道）+2.5m（绿化带）+7.5m（车行道）+ 7.5m（车行道）+2.5m（绿化带）+3m（非机动车道）+3m（人行道）=32m 人行道与非机动车道共面，机动车道与非机动车道之间设置绿化带。 路面横坡：行车道、非机动车道 2.0%，人行道 2.0%。 图1-6 5号路32m横断面布置图 - （2）道路红线宽25m 25m 断面组成：B=2.5m（人行道）+2.75m（非机动车道）+7.25m（车行道）+ 7.25m（车行道）+2.75m（非机动车道）+2.5m（人行道）=32m 路面横坡：行车道、非机动车道 2.0%，人行道 2.0%。 图1-7 5号路25m横断面布置图 - 4.3道路纵断面设计 本次道路纵断面设计本着在满足城市排水要求，确保城市道路交通，满足控制点高程要求，满足最大、最小纵坡相关规范，道路纵断线型力求平坦、流畅的前提下，尽可能利用原有地形地貌，减少土石方，节约投资。 7 条道路主要控制标高为： （1）4 号路与田园大道交叉口标高：877.00m； （2）1 号路与田园大道交叉口标高：882.40m； （3）7 号路与高速公路南连接线交叉口标高：869.34m； （4）2 号路与田园大道交叉口标高：879.34m； （5）3 号路与田园大道交叉口标高：878.21m； （6）5 号路与田园大道交叉口标高：875.88m； （7）6 号路与田园大道交叉口标高：874.69m； （8）芒市火车站站房设计地坪 895.30m； （9）控制道路高于水系设计水位不小于 1.5m； （10）控制与现状村道的衔接标高不大于 1m。 7条道路设计纵坡为： 1 号路共设置 3 处竖曲线，最小竖曲线半径 R=5000m，最小纵坡 i=0.3%，最大纵坡 i=1.88%。 2 号路共设置 2 处竖曲线，最小竖曲线半径 R=25000m，最小纵坡 i=0.57%，最大纵坡 i=0.857%。 3 号路共设置 4 处竖曲线，最小竖曲线半径 R=7000m，最小纵坡 i=0.3%，最大纵坡 i=1.185%。 4 号路（北）共设置 3 处竖曲线，最小竖曲线半径 R=12000m，最小纵坡i=0.3%，最大纵坡 i=0.828%。 4 号路（南）共设置 2 处竖曲线，最小竖曲线半径 R=20000m，最小纵坡 i=0.305%，最大纵坡 i=0.654%。 5 号路共设置 8 处竖曲线，最小竖曲线半径 R=2400m，最小纵坡 i=0.3%，最大纵坡 i=2.981%。 6 号路共设置 1 处竖曲线，竖曲线半径 R=90000m，最小纵坡 i=0.3%，最大纵坡 i=0.379%。 7 号路共设置 8 处竖曲线，最小竖曲线半径 R=5800m，最小纵坡 i=0.3%，最大纵坡 i=1.041%。 - 4.4路基工程 - 一般路基 - （1）路基 路基施工应做好排水工作，施工面表层不应有积水，填方路堤应设 2%～4%的排水横坡，挖方路段应注意雨水的排除。地面横坡缓于 1：5 时，在清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤。地面横坡为 1：5～1：2.5 时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于 2m。当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶；当覆盖层较厚且稳定时，可予保留。 - 路基回弹模量 路基必须做到密实、均匀、稳定。路槽底面土基在不利季节应达到干燥或中湿状态，其土基设计回弹模量值不应小于 35MPa。 - 路基填料要求 路基填料不得采用膨胀土及高液限粘土。根据建设条件分析，筑路材料可采用风化料。路基施工前应将表层根植土清除，本次设计由于缺乏地质资料，对道路全线统一进行清表，清表平均厚度为 0.5m，清表后采用符合要求的碎石土换填，软基地段另作处理。清表后，应将地基表层碾压密实，压实度(重型)参照规范要求。路基填料的最小强度（CBR）值和最大粒径应符合下表规定。 表1-3 路基填料的最小强度（CBR）值和最大粒径要求 填挖类型; 路面地面以下深度（m）; 填料最小强度（CBR）（m）; 填料最大粒径（mm）. 填方; 0～0.3; 8; 100. 0.3～0.8; 5; 100. 0.8～1.5; 4; 150. 1.5以下; 3; 150. 零填或挖方; 0～0.3; 8; 100. 0.3～0.8; 5; 100. 注：当路基填料的 CBR 值达不到表列要求时，可掺石灰或其它稳定材料处理。 - （4）路基压实标准 路基回填时应采用分层铺筑，均匀压实。分层厚度不应大于 30cm，压实度应符合下表规定。 表1-4 路基压实标准 填挖类型; 路面地面以下深度（m）; 压实度应大于（%）. 填方; 0～0.8; 95. 0.8～1.5; 93. 1.5以下; 92. 零填或挖方; 0～0.3; 93. 0.3～0.8; 92. 注：表中数值均为重型击实标准。 - （5）新旧路基搭接设计 5号路起点与现状道路相接，该位置新旧路基搭接设计如下：将旧路边坡表面松土草皮清除，然后将旧路基分层破除，自上而下逐层开挖台阶，开挖一阶及时回填一阶，台阶高 1m，宽 2m 并向内倾 3%坡度。当老路堤高度小于 2m 时，老路堤坡面处理后，可直接填筑新路堤。施工中严禁将边坡清挖物作为新路堤填料。 - 其他路基 - 道路填方路段两侧地坪按规划要求一般将予以填高，道路两侧地坪填筑时不会产生废弃工程量。坡度可结合用地、景观等因素综合考虑，以平缓的坡度，配之以绿化放坡处理，形成较好的绿化景观效果。 - 4.5路面工程 - 1.路面方案 根据本道路等级要求，遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护的原则，本工程路面采用沥青混凝土路面。 2.路面结构设计 - 本工程路面采用沥青柔性路面，具体路面结构分为机动车道结构、非机动车道结构，人行道结构。路面结构形式如下： - （1）机动车道路面结构 - ①2号路、3号路、5号路、6号路车行道路面结构层如下： 4cm 沥青玛蹄脂碎石，SMA-13 7cm 中粒式沥青混凝土，AC-20 6mm 稀浆封层（ES-2） 30cm 水泥稳定碎石 （水泥含量 6%） 20cm 级配碎石 总厚度 61.6cm。 ②1号路、4号路、7号路车行道路面结构层如下： 4cm 沥青玛蹄脂碎石，SMA-13 5cm 中粒式沥青混凝土，AC-16 7cm 粗粒式沥青混凝土，AC-25 6mm 稀浆封层（ES-2） 36cm 水泥稳定碎石 （水泥含量 6%） 20cm 级配碎石 总厚度 72.6cm。 - 非机动车道路面结构 表1-5 非机动车道结构层 - 名称; - 单位; - 厚度. - 细粒式透水沥青混凝土混合料(PAC-13); - cm; - 4. 中粒式透水沥青混凝土混合料(PAC-16); - 5. C20 透水水泥混凝土; - 20. 级配碎石; - 15. - 人行道路面结构 表1-6 人行道结构层 - 名称; - 单位; - 厚度. - 透水性步砖; - cm; - 6. 1:6干性水泥砂浆; - 3. C20 无砂大孔混凝土; - 20. 碎石垫层; - 15. - 4.6交叉工程 - 7条道路为城市次干道，沿线交叉口均采用平面交叉的形式。平面交叉口转弯半径均应符合相应等级道路的规范要求。交叉道路原则上应满足次要道路服从主要道路的通行，提高通行能力，提高安全性。具体位置见图1-1。 - 表1-7 平面交叉一览表 - 道路; - 相交道路; - 相交道路等级; - 相交方式. - 1号路; - 田园大道; - 主干道; - “T型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 32m规划道路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 7号路; - 次干道; - “T型”交叉. - 2号路; - 田园大道; - 主干道; - “T型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 32m规划道路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 7号路; - 次干道; - “T型”交叉. - 3号路; - 田园大道; - 主干道; - “T型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 32m规划道路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 7号路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 5号路; - 次干道; - “T型”交叉. - 4号路; - 田园大道; - 主干道; - “T型”交叉. - 4号路（南）/（北）; - 主干道; - “Y型”交叉. - 4号路（北）; - 4号路; - 主干道; - “Y型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 32m规划道路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 7号路; - 次干道; - “T型”交叉. - 4号路（南）; - 4号路; - 主干道; - “Y型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 32m规划道路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 7号路; - 次干道; - “T型”交叉. - 5号路; - 田园大道; - 主干道; - “T型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 32m规划道路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 7号路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 3号路; - 次干道; - “T型”交叉. - 6号路; - 田园大道; - 主干道; - “T型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 32m规划道路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 7号路; - 次干道; - “T型”交叉. - 7号路; - 1号路; - 次干道; - “T型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 32m规划道路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 2号路; - 次干道; - “T型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 3号路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 4号路（南）; - 次干道; - “T型”交叉. - 4号路（北）; - 次干道; - “T型”交叉. - 25m规划道路; - 支路; - “十字型”交叉. - 6号路; - 次干道; - “T型”交叉. - 5号路; - 次干道; - “十字型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 15m规划道路; - 支路; - “T型”交叉. - 4.7桥涵工程 - 1.桥梁工程 2 号路、3 号路、4 号路（北）、4 号路（南）、5 号路、6 号路、7 号路。沿线现状用地多为农田，地势平坦开阔，道路与多条规划及现状河道相交。考虑到道路建成后沿线地块也将随之进行开发建设，本次设计仅考虑在规划河道位置设置桥梁。本次桥梁设计均考虑采用 24m 跨度简支梁跨越。 表1-8 项目桥梁一览表 道路名称; 孔径组合（孔-米）; 桥长; 面积; 备注. 2号路; 1-24; 30; 960; 桩号K0+334. 3号路; 960; 桩号K0+334. 4号路（南）; 750; 桩号K0+334. 4号路（北）; 750; 桩号K0+334. 5号路; 960; 桩号K0+334. 6号路; 960; 桩号K0+334. 7号路; 1200; 桩号K2+762. 图1-8 单跨桥梁纵断面示意图 图1-9 单跨桥梁平面布置示意图 桥梁采用钻孔灌注桩基础，上部结构采用装配式部分预应力混凝土箱梁，跨径一般为 20m～40m。断面图见图1-10。桥台高度 h≤5m 采用钢筋混凝土多柱埋置式桥台；桥台高度5m<h≤10m采用钢筋混凝土肋板埋置式桥台。 桥梁结构桥面铺装由钢筋混凝土铺装、防水层、沥青混凝土铺装三层组成。其中下层钢筋混凝土铺装厚 10cm；中间设一道防水层；上层改性沥青混凝土铺装总厚度 10cm。 支座需承受竖向荷载、水平荷载，满足梁体因活载、温度、混凝土收缩及徐变、制动等产生的伸长缩短和转角等变形要求，因此，选用长寿命，耐腐蚀，养护工作量少、便于更换的支座实属必要。桥梁栏杆采用具有地方特色的石材栏杆，桥面横坡 2.0%。桥面排水采用纵排和横排结合方式。道路中央绿化带及路侧绿化带均在桥上布设，行车道与人行道与道路保持一致，道路不在桥梁段产生突变，保证行车顺畅及行人步行顺接。 图1-10 装配式部分预应力混凝土箱梁断面形式 - 2.涵洞工程 本项目共设置 3 道涵洞，其中 2-6.0×2.0m 钢筋混凝土箱涵 1 道，2-5.0×2.0m 钢筋混凝土箱涵 2 道。 表1-9 全线涵洞一览表 道路名称; 个数; 孔径; 合计涵长（m）; 结构类型; 进出口类型; 备注. 进口; 出口. 5号路; 1; 2-6.0×2.0m; 80; 钢筋混凝土箱涵; 八字墙; 八字墙; -. 7号路; 2; 2-5.0×2.0m; 116; 钢筋混凝土箱涵; 八字墙; 八字墙; -. - 5.附属工程 - 5.1公交设施及无障碍设计 - 1.公交设施 7条道路均布设公交车站，1号路、4号路、7号路需布设公交专用道。公交站台形式均为港湾式，站台宽度2m，长度为30m。 表1-10 各条道路公交车站台的数量（个） 道路名称; 公交站台数量; 站台平均间距. 1号路; 4; 400. 2号路; 4; 400. 3号路; 5; 400. 4号路（南）; 2; 432.5. 4号路北含4号路; 2; 330. 5号路; 6; 400. 6号路; 4; 400. 7号路; 15; 454.6. 图1-11 1 号路、2 号路、3 号路、4 号路、5 号路、6 号路、7 号路的公交站台示意图 - 图1-12 4号路（南）与4号路（北）公交站台示意图 - 2无障碍设计 本项目无障碍设计需在道路路段人行道、沿线单位出入口、道路交叉口、人行过街设施、桥梁、公交车站等设施处满足视力残疾者与肢体残疾者以及体弱老人、儿童等利用道路交通设施出行的需要。对此我国已有国家行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）予以了明确规定，基础设施的建设尤其应体现对残疾人士的人文关怀。 行进盲道在路段上连续铺设，无障碍物铺设位置一般距绿化带或行道树树穴0.3~0.6m，一块行进盲道宽度 0.30m，行进盲道转折处设提示盲道。斜坡坡度满足1:20的要求。道路交叉口人行道在对应人行横道线的缘石部位设置缘石坡道，其中单面坡缘石坡道坡度为 1：20，三面坡缘石坡道坡度为 1：12。 5.2综合管线 本项目设计内容包括给水管线、污水管线、雨水管线、燃气管线、再生水管线、电力管沟、电信电缆等管线。管线断面图见图1-13～图1-17 - 管线平面布置 根据各种管线性质、易损程度、建筑物对各种管线安全距离要求以及各种管线相互间的安全距离要求，本着压力管避让重力管，易弯曲管线避让不易弯曲管线，临时性管线避让永久性管线等原则，各种工程管线间距要求以及倘甸地区管道敷设习惯，如电力管沟敷设在道路西侧或北侧、电信管道敷设在道路东侧或南侧等在道路平面上布置各种工程管线。 - 路段管线最小深埋 路段（交叉口除外），根据地面承受荷载的大小，各种管线最小埋深见下表所示（单位为 m）。管线设计应满足此埋深，如在特殊情况下无法满足，应有混凝土包封等保护措施。 表1-11 路段管线最小埋深控制 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 管线名称; 电力管沟; 电信管沟; 再生水管线; 燃气管线; 给水管线; 雨水管线; 污水管线. 最小覆土深度（m）; 人行道下; 0.4; 0.4; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6. 车行道下; 0.5; 0.7; 0.7; 0.8; 0.7; 0.7; 0.7. - 道路交叉口交叉管设计 本道路所处地区尚处于开发建设阶段，目前基本先实施干道，部分支路下阶段进行。大部分工程管线主通道布置于干道下。为避免修好的道路出现反复开挖现象，必须确定主干道交叉口所有管线标高，预留部分布设空间，在道路施工时同步敷设，支路口实施预留管作为以后管线施工的通道。 图1-13 2号路、3号路、6号路、5号路（红线宽度32m）管线断面分布图 道路断面形式： 左侧（西侧） 右侧（东侧） 给水管 给水管 燃气管 燃气管 通信线缆 电力管沟 污水管 污水管 再生水管 再生水管 雨水管 雨水管 图1-14 1号路、7号路（红线宽度40m）管线断面分布图 道路断面形式： 左侧（西侧） 右侧（东侧） 给水管 给水管 燃气管 电力管沟 雨水管 雨水管 污水管 污水管 通信线缆 污水管 再生水管 图1-15 4号路合并段（红线宽度42m）管线分布图 道路断面形式： 左侧（西侧） 右侧（东侧） 给水管 给水管 燃气管 电力管沟 雨水管 雨水管 污水管 污水管 通信线缆 污水管 再生水管 图1-16 4号路南北两侧（红线宽度25m）管线分布图 图1-17 5号路（红线宽度25m）管线分布图 5.3排水工程 依据排水相关规划，结合区域实际情况，考虑到城区大部分将为新建道路及其附属基础设施，城市建设将采用成片规划，成片开发，十分有利于分流制管网的形成，同时也便于污水的处理和运营，故本工程排水体制采用分流制排水体制，以尽量提高污水的收集处理率，减少污染物的排放，保护区内生态环境。 - 雨水工程设计 - （1）雨水管道布设 道路雨水按照分流制、就近入河的原则进行雨水管道布设。管道布置应按照尽可能顺道路坡向、减少土方量、满足排水最小坡度要求、就近入河、充分考虑雨水收集的原则来进行规划设计。 1 号路、7 号路雨水管采用双侧布置，布置于道路两侧机动车道下，距道路中心线 15m。 2号路、3号路、5号路（红线宽32m）、6号路雨水管采用双侧布置，布置于道路两侧机动车道下，距道路中心线 11.5m。 4号路南北侧道路和5号路（红线宽25m）雨水管采用单侧布置，布置于道路北侧机动车道下，距道路中心线 9.0m， 1 号路东侧雨水管管径 DN800，西侧雨水管管径 DN800。2 号路东侧雨水管管径 DN600，西侧雨水管管径 DN600。3 号路东侧雨水管管径 DN600，西侧雨水管管径 DN600。4 号路42 米道路东西侧雨水管管径均为 DN600，25米西侧雨水管管径 DN600，东侧雨水管管径 DN600。5 号路32 米道路东侧雨水管管径DN600、DN800、DN1400，西侧雨水管管径 DN600、DN800，25 米道路西侧雨水管管径 DN600，东侧雨水管管径 DN600。6 号路东侧雨水管管径DN600，西侧雨水管管径 DN600。7 号路南侧雨水管管径 DN600、DN800，北侧雨水管管径DN600、DN800、DN1000、DN1200。 - （2）雨水预留管 在雨水干管中平均每隔 3～4 个检查井设置一根雨水预留管，预埋管检查井实施到红线外 3.0 米，在管道正对预留检查井方向墙上预留与支管相同管径的孔洞，标高与支管相同。雨水预留管径为 dn600，坡度为 i=0.005。雨水预埋管位置在施工中可根据现场雨水排放情况进行调整、布置。 - 污水工程设计 - 污水管道布设 根据道路竖向设计及片区排水规划，依托地势，按照污水分区及污水就近排放的原则，布置污水管道收集系统。道路采用分流制排水体制，即污水管道负责收集分区内的污水。 4号路红线宽度42m污水管采用双侧布置，布置于道路非机动车道下，距道路中心线 17.5m。 2号路、3号路、5号路、6号路红线宽度32m，污水管采用双侧布置，布置于道路两侧非机动车道下，距道路中心线14.5m。 1号路、7号路红线宽度40m，污水管采用双侧布置，布置于道路两侧机动车道下，距道路中心线 17m。 4号路和5号路红线宽度25m污水管采用双侧布置，布置于道路两侧非机动车道下。 （2）污水预留管 在污水干管中平均每隔 3～4 个检查井设置一根污水预留管，预埋管检查井实施到红线外 3.0m，在管道正对预留检查井方向墙上预留与支管相同管径的孔洞，标高与支管相同。污水预留管径为 dn500，坡度为 i=0.005。污水预埋管位置在施工中可根据现场污水排放情况进行调整、布置。 5.4交通工程 - 交通标志 根据《道路交通标志标线》（GB5768.2-2009）与《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）设置交通标志的颜色、符号、形状。本项目采用单柱柱式、L 悬臂柱式与附着式形式的支撑形式，具体支撑方式根据道路条件和交通标志选择确定，汉字字高40cm。指示标志圆形标志直径为 80cm；正方形边长为 80cm；长方形边长为 150×100cm。标志板版面采用逆反射材料制作，根据道路等级采用相应等级的反光膜； 标志底板标志板面积小于 2m2 底板建议采用 2mm 厚铝板制作，面积大于 2m2 的底板建议采用 3mm 厚铝板制作。 （2）交通标线 标线主要有车行道中心线、车道分界线、车行道边缘线、人行横道线、导向箭头、导流标线、停车线等。 车道分界线为线段长为 2m，间隔为 4m，线宽为 15cm 的白色虚线；车行道边缘采用线宽为 15cm 的白色实线；导向箭头的颜色为白色，导向箭头的总长为 6m；人行横道线采用线宽为45cm 的白色实线，人行横道宽度为 5m，间隔为 1m；公交专用道标线为黄色标线，采用线段为 40cm，间隔为 60cm，线宽为15cm 的虚线与三角箭头配合使用。采用反光热熔涂料涂划，所有标线厚度为 2mm。 5.5照明及电气工程 - 照明 本项目道路照明采用双侧对称布灯方式。采用高光效截光型大功率 LED 路灯，灯杆设置于两侧人行道上距立缘石0.5m 处，双臂灯杆。2号路、3号路、4号路（南北侧）、5号路、6号路道路布灯方式为：杆高 10m，灯具仰角均为10°，光源每杆 150W，悬臂长度 1.5m，灯杆理论杆距为≤30 米。1号路、4号路合并段、7号路道路布灯方式为：杆高 13m，灯具仰角均为 10°，光源每杆 250W，悬臂长度2.5m，灯杆理论杆距为≤35 米。本段照明线路穿φ75 PE 管埋地敷设，埋深不小于 0.7 米，横穿路口处及车行道下采用 DN100 热镀锌钢套管，埋深不小于 1.0 米。所有管线均须加设防盗线夹，两灯杆之间不得少于 3 个防盗线夹。采用一路 10KVA 专用 10/0．4/0．23kV箱式变电站供电，接地电阻 R≤4Q。采用 LDKZ1110-02KM 型路灯监控柜控制，控制设置“全夜灯”和“半夜灯”两组控制，达到节约电能的目的。 - 配电 本项目共设置11套箱变箱变型号暂定 10/0.4KV-160KVA，箱变由就近供电部门 10KV 线路引入一路高压电源，经箱变转换为 380V 低压后，再引出自末端的照明用电负荷。 - 电力管线工程 电力线缆采用电力排管敷设于道路西侧或北侧。道路交叉口处可采用电缆套管直埋式，竖向标高根据排水管控制标高及综合考虑各管线竖向要求而定，覆土按 0.7-1.0m 控制。 1 号路西侧电力排管 3×4Ø150，东侧电力排管 3×4Ø150。2 号路、3 号路、6 号路西侧电力排管 3×4Ø150，东侧电力排管 3×4Ø150。4 号路西侧电力排管3×4Ø150，东侧电力排管 3×4Ø150。5 号路32 米道路双侧布置，双侧电力排管 3×4Ø150。25 米沿道路单侧布置，单侧电力排管 3×4Ø150。7 号路南侧电力排管 3×4Ø150，北侧电力排管 3×4Ø150。 - 通信管线工程 电信线缆采用通信排管敷设于道路南侧或东侧，道路交叉口处可采用电信电缆套管直埋式，竖向标高根据排水管控制标高及综合考虑各管线竖向要求而定，覆土按 0.7-1.0m 控制。 1 号路西侧通信排管 16 孔，东侧通信排管 12 孔。2 号路、3 号路、6 号路双侧布置通信排管 12 孔。4 号路西侧通信排管 14 孔，东侧通信排管 14 孔。 5 号路双侧通信排管 12 孔。7 号路南侧通信排管 12 孔，北侧通信排管 16 孔。 5.6给水工程 结合《芒市火车站片区控制线详细规划》和片区地块开发情况，本项目道路给水管均双侧布置，布置于道路人行道下。 1 号路沿道路双侧布置，东侧给水管管径 DN300，西侧给水管管径 DN400。2 号路沿道路双侧布置，东侧给水管管径 DN300，西侧给水管管径 DN300。3 号路沿道路双侧布置，东侧给水管管径 DN300，西侧给水管管径 DN300。4 号路42 米道路沿道路双侧布置，东西侧给水管管径均为 DN300，25 米道路单侧布置，西侧给水管管径 DN300，东侧给水管管径 DN300。5 号路32 米道路沿道路双侧布置，北侧给水管管径 DN300，南侧给水管管径DN300。25 米道路单侧布置，北侧给水管管径 DN300，南侧给水管管径 DN300。6 号路沿道路双侧布置，东侧给水管管径 DN300，西侧给水管管径 DN300。7 号路沿道路双侧布置，南侧给水管管径 DN300，北侧给水管管径 DN300。 5.7再生水工程 再生水统一由市政再生水管网供给，再生水管敷设于绿化带下，再生水管竖向标高根据排水管控制标高及综合考虑各管线竖向要求而定，覆土按 0.7-1.0m 控制。 1 号路东侧再生水管管径 DN200，西侧再生水管管径 DN200。2 号路、3 号路、6 号路东侧再生水管管径 DN200，西侧再生水管管径 DN200。4 号路东侧再生水管管径 DN200，西侧再生水管管径DN200。5 号路32 米道路双侧布置，再生水管管径均为 DN200。25 米道路沿道路单侧布置，再生水管管径 DN200。7 号路南侧再生水管管径 DN200，北侧再生水管管径 DN200。 5.8景观绿化设计 本项目的 7 条道路为芒市火车站的主要交通主干道，也是芒市城市形象集中体现的区域。主要以 4 号路、7 号路为景观主轴线，4 号路、7 号路两条路条路定位为芒市城市景观迎宾大道，其余道路为景观林荫大道，在 4 号路南北两端节点处进行迎宾门的布置。根据道路沿线环境及植物生长特性选用树种，以降低噪声、减少粉尘污染、美化环境为目的；以经济、美观、便于管理、与当地生长条件相协调、适应性强、生命力旺盛、冠幅荫浓的树木、灌木、地被等品种进行种植。主要采用芒市当地的特色景观大树、灌木球以及地被来集中体现芒市植物景观特色。部分主干道迎宾路段增加雕塑小品来突出芒市的生物多样性的城市风貌。 - 道路绿化设计 （1）1 号路道路绿化设计方案 道路级别：城市次干道 ，绿地率：25% 绿化区域 ①道路红线宽度：40m ②机非隔离带宽度：3m 机非隔离带乔木：假槟榔：d=10-15m，种植间距 8m 机非隔离带灌木球：叶子花球：h=120—130cm，种植间距 2m 机非隔离带地被：龙船花：h=20-25、黄金菊：h=15-20，以 100m 为标准段 60m 龙船花，40m 黄金菊交替种植。 ③人非隔离带宽度：3m 行道树：加拿利海枣：d=20-25，种植间距 8m （2）2号路道路绿化设计方案 道路级别：城市次干道，绿地率：20% 绿化区域 ①道路红线宽度：32m ②机非隔离带宽度：2.5m 机非隔离带乔木：中东海枣：d=20-25m，种植间距 8m 机非隔离带灌木球：叶子花球：h=120—130cm，种植间距 2m 机非隔离带地被：红花继木：h=25-30、变叶木：h=30-40，以 100m 为标准段 60m 红花继木，40m 变叶木交替种植。 ③人非隔离带宽度：3m 行道树：铁力木：d=16-18，种植间距 8m （3）3 号路道路绿化设计方案 道路级别：城市次干道，绿地率：20% 绿化区域 ①道路红线宽度：32m ②机非隔离带宽度：2.5m 机非隔离带乔木：黄花风铃木：d=15-18m，种植间距 8m 机非隔离带灌木球：叶子花球：h=120—130cm，种植间距 2m 机非隔离带地被：龙船花：h=20-25、福建茶：h=30-35，以 100m 为标准段 60m 龙船花，40m 福建茶交替种植。在道路端头增加时令花卉，如一串红、三色堇、虞美人等，一年三换。 ③人非隔离带宽度：3m 行道树：大青树：d=13-15，种植间距 8m （4）4 号路道路绿化设计方案 道路级别：城市次干道，绿地率：23% 绿化区域 42m 宽道路 ①道路红线宽度：42m ②机非隔离带宽度：3m 机非隔离带乔木：凤凰木：d=20-25m，种植间距 8m 机非隔离带灌木球：叶子花球：h=120—130cm，种植间距 2m 机非隔离带地被：黄金菊：h=15-20、九里香：h=25-30，以 100m 为标准段 60m 黄金菊，40m 九里香交替种植。在道路端头增加时令花卉，如一串红、三色堇、虞美人等，一年三换。 ③人非隔离带宽度：4m 行道树：大王椰子：d=25-30，种植间距 8m 25m 宽道路 ①道路红线宽度：25m ②人非隔离带宽度：4m 行道树：大王椰子：d=25-30，种植间距 8m （5）5 号路道路绿化设计方案 道路级别：城市次干道，绿地率：20% 绿化区域 32m宽道路 ①道路红线宽度：32m ②机非隔离带宽度：2.5m 机非隔离带乔木：黄花风铃木：d=,15-18，种植间距 8m 机非隔离带灌木球：叶子花球：h=120—130cm，种植间距 2m 机非隔离带地被：龙船花：h=20-25、金叶假连翘：h=25-30，以 100m为标准段 60m龙船花，40m金叶假连翘交替种植。在道路端头增加时令花卉，如一串红、三色堇、虞美人等，一年三换。 ③人非隔离带宽度：3m 行道树：大青树：d=16-18m，种植间距 8m 25m宽道路 ①道路红线宽度：25m ②人非隔离带宽度：2.5m 行道树：大青树：d=16-18m，种植间距 8m （6）6 号路道路绿化设计方案 道路级别：城市次干道，绿地率：20% 绿化区域 ①道路红线宽度：32m ②机非隔离带宽度：2.5m 机非隔离带乔木：小叶榄仁：d=13-15m，种植间距 8m 机非隔离带灌木球：叶子花球：h=120—130cm，种植间距 2m 机非隔离带地被：红花继木：h=15-20、黄金菊：h=25-30，以 100m 为标准段 60m 红花继木，40m 黄金菊交替种植。 ③人非隔离带宽度：3m 行道树：铁力木：d=16-18，种植间距 8m （7）7 号路道路绿化设计方案 道路级别：城市次干道，绿地率：20% ①道路红线宽度：40m ②机非隔离带宽度：3m 机非隔离带乔木：凤凰木：d=12-15m，种植间距 8m 机非隔离带灌木球：叶子花球：h=120—130cm，种植间距 2m 机非隔离带地被：黄金菊：h=25-30、九里香：h=25-30，以 100m 为标 准段 60m 黄金菊，40m 九里香交替种植。在道路端头增加时令花卉，如一串 红、三色堇、虞美人等，一年三换。 ③人非隔离带宽度：3m 行道树：大青树：d=10-12，种植间距 8m 根据不同道路断面，7 号路道路为 40 米宽路段，机动车道与非机动车道采用绿化带隔离。 机非隔离带树种采用凤凰木作为主要乔木树种，乔木种植间距为 8 米，行道树之间种植叶子花球。地被主要选择黄金菊、九里香两种观花观叶植物交替种植，形成高低错落有致的绿化景观。 - 景观雕塑 - 在 4 号路北端主要采用傣族特色文化元素迎宾门，南端主要采用景颇族特色文化元素迎宾门。4 号路整体主要采用佛塔元素的雕塑小品布置，以 20m 间隔进行布置。本项目只包含 42m 宽机非隔离带内雕塑布置，25m 宽道路的中央隔离带不包含在此次设计中。 （2）3 号路32m 宽机非隔离带中主要采用孔雀元素的雕塑小品布置，以 20m 间隔进行布置。 （3）5 号路32m宽机非隔离带中主要采用犀鸟元素的雕塑小品布置，以 20m 间隔进行布置。 （4）7 号路机非隔离带中主要采用大象元素的雕塑小品布置，以 20m 间隔进行布置。 - 6.交通量预测 根据《芒市火车站片区主要道路建设工程可行性研究报告》预测交通量，本项目取交通需求预测的项目特征年为 2030 年，本项目特征年可研预测结果见表1-12 表1-12 项目可研预测路段交通量 路段; 项目特征年（2030 年）预测交通流量（pcu/h）. 1号路; 1230. 2号路; 705. 3号路; 1230. 4号路; 1535. 5号路; 1506. 6号路; 656. 7号路; 1339. - 该项目道路车型比例取大型车占10％，中型车占30％，小型车占60％。结合项目可行性研究报告及周边道路通行情况，运行期交通量昼间16h（6:00～22:00）交通量与夜间8h（22:00～次日6:00）交通量的比例为9:1；高峰小时系数采用全日流量的0.1计，换算后项目运营期特征年高峰小时交通量和各车型小时交通流量见表1-13。 - 表1-13 拟建道路特征年各车型小时交通量（单位：辆/h） - 道路名称; - 车型; - 2030年. - 高峰小时; - 日均; - 昼间小时; - 夜间小时. - 1号路; - 小型车; - 590; - 246; - 399; - 129. - 中型车; - 295; - 123; - 199; - 65. - 大型车; - 99; - 41; - 67; - 22. - 2号路; - 小型车; - 338; - 141; - 229; - 74. - 中型车; - 169; - 70; - 114; - 37. - 大型车; - 56; - 23; - 38; - 12. - 3号路; - 小型车; - 590; - 246; - 399; - 129. - 中型车; - 295; - 123; - 199; - 65. - 大型车; - 99; - 41; - 67; - 22. - 4号路; - 小型车; - 737; - 307; - 499; - 161. - 中型车; - 368; - 153; - 249; - 81. - 大型车; - 123; - 51; - 83; - 27. - 5号路; - 小型车; - 723; - 301; - 490; - 158. - 中型车; - 362; - 151; - 245; - 79. - 大型车; - 120; - 50; - 81; - 26. - 6号路; - 小型车; - 315; - 131; - 213; - 69. - 中型车; - 158; - 66; - 107; - 35. - 大型车; - 52; - 22; - 35; - 11. - 7号路; - 小型车; - 643; - 268; - 435; - 140. - 中型车; - 321; - 134; - 217; - 74. - 大型车; - 107; - 43; - 72; - 24. 两条道路设计车速40km/h，设计年限10年，项目特征年 2030 年随着芒市火车站客运流量的增加、项目周边用地的开发以及机动车保有量的增加，各路段的服务水平得达到 C 以上，车流稳定，有一定延误；各路段的非机动车道的服务水平均在二级以上，服务水平较好；各路段的人行道服务水平均在二级以上，服务水平较好。 - 7.“三场”设置 - 项目施工“三场”主要有料场、施工场地及临时堆渣场。 - 料场 本项目道路建设场地附近均有已经开采的、材质良好的土料场与砂石料场，可以就近取材，油料、石灰、水泥也可在当地购买，本项目涉及的沥青由于本区及领近地区无沥青场，按外运考虑。 - 取土、弃土场 - ①取土场 根据可研报告资料，项目路基垫层除块石铺垫外，还需土料填充空隙，铺垫碾压，可就地、就近采取碎屑岩风化土层及第四系低液限粘性土、碎石土层。 ②弃土场 本工程施工中开挖土方均按照“随挖、随运、随填”的施工评价进行，因此，本工程施工中弃土均直接外运至合法弃土场，不需新增弃土场。 ③临时堆土场 根据工程施工设计，开挖后需回填的土方则就近堆放在沟槽边上，不再新增土方临时堆放场地。项目回填所需的土石方从本地合法砂石料场购买。 - 施工营场地 项目不设施工营地，施工人员租用当地民房，均不在施工场地食宿。 - 施工人员 项目区施工人员共40人，均不在项目区内食宿。 - 施工交通线路 可通过高速公路南连接线及芒那公路（勐焕路、田园大道）、杭瑞高速及乡村公路运输，拟建道路周边城市路网较完备，运输较为方便，经调运能够满足本道路建设对天然筑路材料之需要。 - 建设工期 根据建设单位部署，计划开工时间2020 年 7 月上旬——2021 年 6 月中旬。 - 占地拆迁情况 - 根据建设单位提供的可行性研究报告等资料，项目征地面积382415m2，1号路和5号路的位置局部涉及村庄拆迁，拆迁面积11660.8m2，本项目所涉及的拆迁工作由政府部门统一规划拆除，拆除工作不属于本项目建设内容。 项目占地面积415330.2m2，占地类型有建设用地和农业用地，目前项目用地性质已转化为建设用地。 - 环保投资 项目总投资86594.77万元，环保投资5629.3万元，环保投资占总投资6.5%。环保投资明细详见表1-14。 表1.14 环境保护资金估算一览表 序号; 投资项目; 单位; 投资; 备注. 一、; 环境污染治理投资. 1; 声环境污染治理; 55. 1.1; 简易围挡; 万元; 50; 环评提出. 1.2; 禁鸣、限速标志; 万元; 5; 环评提出. 2; 环境空气污染治理; 15. 2.1; 施工期洒水雾炮机6台; 万元; 10; 环评提出. 2.2; 材料运输车辆覆盖篷布; 万元; 5; 环评提出. 3; 地表水污染治理; 28. 3.1; 临时排水沟（长2km）; 万元; 10; 环评提出. 3.2; 临时沉砂池（10m3）; 万元; 5; 环评提出. 3.3; 车辆冲洗系统; 万元; 3; 环评提出. 3.4; 管道运行管理和维护; 万元; 10; 可研提出. 4; 固体废物; 25. 4.1; 弃土外运; 万元; 10; 环评提出. 4.2; 分类回收垃圾桶; 万元; 5; 环评提出. 4.3; 废沥青处置; 万元; 10; 环评提出. 二、; 生态环境保护投资; 5479.3. 1; 绿化工程措施费; 万元; 5479.3; 可研提出. 三、; 环境管理及科技投资; 27. 1; 项目环境保护专业人员技术培训费; 万元; 2.00; 环评提出. 2; 工程环境监测费用; 万元; 10.00; 环评提出. 3; 环境保护设施“三同时”验收费; 万元; 10.00; 环评提出. 4; 事故应急预案费; 万元; 5.00; 环评提出. 合 计; 5629.3.

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 本项目为芒市火车站片区道路建设项目，项目是新建项目，无原有污染情况，项目占地范围内用地主要以村庄建设用地和农林用到为主，项目用地范围内不存在遗留的环境问题。

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 地理位置 芒市位于北纬 24°05’—98°44 ’之间的中国西南边陲亚热带地区。地处云南省西部，德宏傣族景颇族自治州东南部，为州府所在地，总面积 2987平方公里。东、东北邻龙陵县，西南接瑞丽市，西、西北连陇川县、梁河县，南与缅甸交界。国境线长 68 .23 公里。芒市由 320 国道与昆明连接，芒市对外航班直飞昆明。陆距省会昆明 675 公里，空距 460 公里。 芒市火车站位于德宏州芒市中心城区的西北部方向，是整个德宏州以及芒市的重要交通枢纽。本项目1 号路，起于田园大道，止于 7 号路，全长 807.824m，红线宽 40m；2 号路，起于田园大道，止于 7 号路，全长 807.129m，红线宽 32m；3 号路，起于田园大道，止于 5 号路，全长 1228.227m、红线宽 32m；4 号路，起于田园大道，止于 7 号路，其中合并段长 145m，宽 42m，二分段，北侧长 672.268m，南侧长 672.138m，两段红线宽均为 25m；5 号路，起于田园大道，止于 3 号路，全长 2286.292m，其中宽 32m 段长 1503.75m，宽 25m 段长 782.542m；6号路，起于田园大道，止于 7 号路，长 807.129m、红线宽 32m；7 号路，起于高速公路南连接线，止于 1号路，全长 4616.468m，红线宽 40m。 - 地形地貌及地质特征 - 地形、地貌 芒市地区属山前河谷冲积扇，冲积扇西部为潞西山间盆地（潞西坝），该盆地长轴呈北东向南西展布，不规则状，盆地长轴方向约 26.50km，宽 6-8km。盆地地形平坦，海拔标高 860-900 米，芒市大河由北东向南西蜿蜒流经盆地中部，纵坡向小于 3%，河流两侧树枝状支流水系发育，盆地西部及南部第三系分布面积较大，形成冲沟，原野缓丘地形，海拔一般 850-1000 米。盆地外围为中等切割中山地形，东部和西部水岭海拔标高分别为2100-2400米和 1800-2200 米，相对高差 900-1500 米。 芒市冲积扇南北长，东西宽，并由东向西缓倾，场区位于冲积扇向西倾末端，地形平坦开阔。冲积扇范围，由南向北依次有银秀河、板过河、南喊河等“三河”由东向西呈扇形展布，汇入芒市大河，芒市冲积扇之成因乃与“三河”有关，其“三河”出露基岩多为硅质石灰岩，石英砂岩，花岗岩，花岗片麻岩，板岩等，此乃是场区沉积物之主要来源。 道路沿线所在区域现状为农田和空地，地形由东向西逐渐平缓，地面高程在 867~891m 之间，建设区域总体地势高差约 20m，拟建道路沿线坡度基本处于＜5％的坡度下，适宜开发建设。 - 地质、地震 - ①地质结构 本区域位于青、藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段及南岭纬向构造带西延部分的复合部位。地质构造比较复杂，褶皱、断裂构造形迹相当发育。在漫长的地质历史中，在多次不同方向主压应力作用下，形成了多方向、不同力学性质的构造形迹，分别归属于不同的构造体系。 项目区处于“歹”字型构造在该区三个构造带之一——芒市“入”字型构造带，位于 F95 勐力——帮瓦断裂的东南侧，根据云南省住房和城乡建设厅颁布的《云南省山地城镇岩土工程导则》（试行），该断裂为全新世活动断裂。在全新地质时期（一万年）内有过地震活动或者近期正在活动，在今后一百年可能继续活动，故判定为发震断裂。该断裂距离场地＜5.00KM。根据《建筑抗震设计规范》2016 版 GB 50011-2010.3.10.3 条对上部结构乘以相对的增大系数。 ②地震 本项目场地为冲洪积盆地，存在液化砂土。按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）2016 版第 4.1.1 条，场地属抗震不利地段。项目位于芒市芒赛村，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）表 C.25（续），地震烈度为Ⅷ度，峰值加速度值为 0.30g，反应谱特征周期值 0.45s。 - 气候、气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。 本项目地处南亚热带夏雨季风气候区，多年平均气温 19.5℃，最冷月平均气温 12.2℃，最热月平均气温 23.7℃，极端高温 36.2℃，年平均降雨量1647.5 毫米，每年六月至十月为雨季，雨季降雨量占全年总降雨量的 75.0%，对基础工程施工较为不利，每年十一月至次年五月为旱季，旱季降雨量占全年总降雨量的 7.0%，对基础工程施工较为有利。 - 水文 - 芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。 项目区主要水体为芒市河，发源于龙陵县荆竹坪乡和芒市象滚塘乡诸山溪，至木康以下进入芒市坝，至遮放坝尾弄坎与龙江汇合成瑞丽江。河长102.1km，流域面积 1830.5km2。该河位于拟建场地西北侧，距离场地约 15.0～750.00m，距离拟建场地较远，对工程建设影响较小。 - 土壤、植被 - （1）土壤 芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。农业灌溉需水量大。 （2）植被 芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。全市森林覆盖率达到 62.8%以上。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种，省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ级保护植物14种。红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区，合果木主要分布在中山乡，桫椤在芒海镇帕压山的一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4米以上，平均胸径约10厘米以上。 - 名胜古迹和历史文物 本项目工程建设地点为芒市中心城区西北部，根据调查，本项目区域内没有国家、省、市级重点保护的稀有野生动植物种群，用地范围内没有已发现的文物古迹，所在地周边不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊保护对象。

表三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) - 环境空气质量现状 （1）环境空气现状调查 评价区范围内没有大中型工业污染源，环境空气的现状主要污染源来源于已有道路行车产生的汽车尾气和周边施工场地及道路扬尘。 - （2）环境空气现状评价 - ①评价标准 根据《芒市火车站片区控制性详细规划》，项目拟建道路周边涵盖了一/二类居住用地、商业/商住混合用地、交通场站用地等，属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ②芒市环境空气质量评价 根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，芒市空气质量优天数179天，空气质量良天数159天，轻度污染天数21天，中度污染天数1天，无中毒污染和严重污染天数。各指标监测数据如下表所示 表3-1 2018年芒市环境空气质量监测指标达标情况 监测指标; 年均浓度（μg/m3）; 二级标准（μg/m3）; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 15; 60; 达标. 二氧化氮（NO2）; 22; 40; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 53; 70; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 34; 35; 达标. CO; 0.7mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 80; 160; 达标. 由上表可知：各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，项目位于芒市西北部，属于达标区，区域内环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 本项目地表水主体为拟建场地西北侧约710m的芒市大河，跨越地表水主要有澡地河、板过河、芒辛河、广沙河及大量灌溉沟渠等水系，其跨越的河流均为芒市大河支流。芒市大河为瑞丽江一级支流，属伊洛瓦底江水系。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》，属“木康断面～入瑞丽江口”河段，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，芒市大河木康断面水质现状为II类，且项目区周边无较大的工业污染源分布，水质状况良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。 - 声环境质量现状 # 本项目位于芒市中心城区西北部，根据《芒市火车站片区控制性详细规划》，项目拟建道路周边涵盖了一/二类居住用地、商业/商住混合用地、交通场站用地等，该区按城市区域声环境质量功能区划为2类区。据调查，周边无其他较大噪声源，区域声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，可以满足声环境质量的要求。 - 生态环境质量现状 项目所在区域由于人为干扰较严重，植被以农作物为主，本项目为新建项目，据实地调查，场址内属农作物、灌草等。项目区未发现古树名木、国家和省级重点保护野生植物，不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园及风景名胜区。 评价区分布的动物种类很少，种群数量也较小，且为常见、伴人种类。无大型野生哺乳动物、鸟类、爬行类分布。动物种类主要为小型鸟类、兽类和常见两栖类，如麻雀、田鼠、蛙类等。经调查，评价区内未发现珍稀濒危、重点保护野生动植物和地域性特有种分布。

项目周边环境及主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目区的自然生态环境现状，本项目的主要环境保护目标为： 1、水环境：地表水芒市大河、广沙河、板过河、藻地河、芒辛河的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求进行保护，不因本项目而降低质量级别。 2、声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行控制，保护区域声环境质量，不因本项目而降低区域声环境质量级别。 3、大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，不因本项目而降低质量级别。 4、社会环境：保证道路车辆正常通行。 表3-2 项目区主要环境保护目标 保护因素; 保护目标名; 与项目位置关系; 距离（m）; 保护要求. 地表水; 芒市大河; 东南侧; 710; 地表水按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行保护. 澡地河; 横跨. 板过河; 横跨. 芒辛河; 横跨. 广沙河; 横跨. 大气及声环境; 芒烘村（约205户，1080人）; 西南侧; 150; 空气环境按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护；声环境按《声环境质量标准》（GB309 6-2008）2类和4a类标准进行保护. 拉院村（约385户，1819人）; 西侧; 紧邻. 芒掌村（约538户，2176人）; 西北侧; 紧邻. 芒赛村（约1657户，8262人）; 西北侧; 紧邻. 芒乃村（约110户，426人）; 北侧; 70.

表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气 项目位于芒市中心城区西布火车站片区，根据《芒市火车站片区控制性详细规划》，项目拟建道路周边涵盖了一/二类居住用地、商业/商住混合用地、交通场站用地等，属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 氮氧化物（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 6; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. - 水环境 - 本项目地表水主体为拟建场地东南侧约 710m的芒市大河，跨越地表水主要有澡地河、板过河、芒辛河、广沙河及大量灌溉沟渠等水系，其跨越的河流均为芒市大河支流。芒市大河为瑞丽江一级支流，属伊洛瓦底江水系。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》，属“木康断面～入瑞丽江口”河段，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。具体指标见表4-2 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 参数; Ⅲ类标准值; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 总磷; ≤0.2（湖、库0.05）. 6; 氨氮; ≤1.0. 7; 总氮; ≤1.0. 8; 石油类; ≤0.05. 9; 粪大肠菌群; ≤10000. - 声环境 本项目位于芒市中心城区西北部，根据《芒市火车站片区控制性详细规划》，项目拟建道路周边涵盖了一/二类居住用地、商业/商住混合用地、交通场站用地等，该区按城市区域声环境质量功能区划为2类区。道路两侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，35±5m范围以外的区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 评价区声环境质量标准按不同功能区划执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准，标准限值详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 适用区域; 类别; 昼间; 夜间. 道路红线35m范围外; 2类标准; 60; 50. 道路红线35m以内区域; 4a类标准; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 项目路线设计为沥青混凝土路面，在沥青混凝土运输、摊铺过程中产生大量沥青油烟，施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 施工内容; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 路基开挖、土地平整等; —; 1.0. 沥青烟; 路面铺设、沥青运输等; —; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. - 废水 项目区内不设置施工营地，员工不在项目区内食宿，同时项目区不设置厕所，厕所依托于项目周边村庄厕所；项目施工期将施工废水进行沉淀处理后用于施工场地洒水降尘，无废水外排。故不设污水排放标准。 - 噪声 道路施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011），标准限值详见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 时段; 昼间; 夜间. 标准限值 dB（A）; 70; 55. - 固体废弃物 - 施工期路面开挖土方、施工人员产生生活垃圾等固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 总量建议控制指标： 本项目产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性。营运期污染主要汽车尾气造成的大气污染以及交通噪声，本项目不专门设置总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简述： - 施工期 本项目施工期主要包括土石方的挖掘、路基修筑、施工机械运作、建筑材料的运输和装卸、路面铺设。施工期污染主要包括施工中产生的废水、废气、噪声及固体废弃物等。 路基开挖及填充 路基及桥涵工程 管线工程 路面 工程 绿化 道路建成运营 扬尘、废水、噪声、土石方 扬尘、噪声、土石方 植被破坏、水土流失 扬尘、噪声、土石方 扬尘、噪声、土石方 沥青烟、废水 扬尘 废气、噪声、固废、废水 施工顺序：清除表土或软基处理－压实土路基－填筑风化岩土－填筑中粗砂－水泥稳定石屑基层－砌筑路缘石－浇筑沥青混凝土面层。施工工艺流程图及产污环节图见图5-1。 图5-1 项目施工工艺流程图 - 路基及桥涵工程 - （1）路基 - 填方路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工。施工工序为：挖除树根、排除地表水→清除表层淤泥、杂草→平地机、推土机整平→压路机压实→路基填筑。 作业段与现状道路衔接时，将旧路边坡表面松土草皮清除，然后将旧路基分层破除，自上而下逐层开挖台阶，开挖一阶及时回填一阶，台阶高 1m，宽 2m 并向内倾 3%坡度。当老路堤高度小于 2m 时，老路堤坡面处理后，可直接填筑新路堤。 填料要求采用碎石土或透水性土，回填土应分层填筑并严格控制含水量，分层松铺厚度不大于 15cm，应严格控制台背后填土压实度。 - 桥涵工程 - 桥梁结构桥面铺装由钢筋混凝土铺装、防水层、沥青混凝土铺装三层组成。桥面横坡2.0%，桥面排水采用纵排和横排结合方式。道路中央绿化带及路侧绿化带均在桥上布设，行车道与人行道与道路一致。 - 2.管线综合工程 综合管线均采用地下埋管的方式，开挖料沿槽边堆放，待埋管安装后用于回填。挖土开槽应严格控制基底高程，禁止超挖。各种管线与街沿石保持 0.5m～1.5m 距离；与绿化带边缘、行道树保持一定距离（1.0m～2.0m），便于检查井等设施设置、方便检修。 3.路面工程 本项目路面工程宜采用专业化机械施工，少量配置人工辅助的施工方案；路面工程应在路基土石方、中小型构造物工程完工后立即开工，并避开雨季区，力争短时间内完工；本项目推荐采用沥青混凝土路面，底基层采用现场拌和，然后摊铺碾压；基层、沥青面层可采用集中拌和，汽车运输，摊铺机摊铺；底基层、基层至面层均采用配套的路面施工机械设备施工，以保证质量。 - 4.绿化工程 绿化工程安排在主体工程基本完工后实施。主体工程施工中，根据道路设计方案，道路建设将预留绿化区域，本工程绿化区域主要为道路行道树。工程为市政道路绿化，施工工艺以带土球移栽为主。绿化工作主要分为：覆土、种植、养护，种植区域覆土平均厚度80—l00cm。道路采用的雕塑作品以 20m 间隔进行布置。 - 5.施工组织 - （1）施工材料来源 项目建设所需的石料、沙料、水泥、石灰、油料在本地货源较充足，可就近购进，项目采用的钢材可从大理、芒市、昆明等周边市区购进，木材及沥青按外运考虑，沥青混凝土直接外购，项目不设置沥青混凝土搅拌站。以上各种材料运输便利，质量有良好保证，完全能满足本工程项目需要。 项目所在区域周边块石、片石石料较丰富，主要为硬质灰岩、长石石英砂岩、花岗岩为主，芒市境内有户勒石场灰岩块石、户勒朝位白云质灰岩采石场、芒市遮放户勒采石场，保山及大理分布有玄武岩石场，均可满足本项目工程的用料需要。 - （2）施工便道 运输条件较好，可通过高速公路南连接线及芒那公路（勐焕路、田园大道）、杭瑞高速及乡村公路运输，拟建道路周边城市路网较完备，运输较为方便，经调运能够满足本道路建设对天然筑路材料之需要。 - （3）施工营地 - 本项目不设施工营地，施工人员均不在施工场地食宿，道路施工材料堆放在项目区范围内，不需要额外的占地，不需要修建施工场地。 - （4）施工期限及施工人员 - 根据项目可研报告，工期12个月，计划开工时间2020年7月上旬至2021年6月中旬。项目施工期施工人员约40人。 - （5）主要施工设备 本工程施工过程中需要的主要设备有打桩机，切割机，挖掘机、推土机、铲运机、装载机、平地机、压路机、拌和机、撒布机、沥青混凝土摊铺机、混凝土搅拌运输车、钻机、 发电机、卷扬机、起重机、电焊机、混凝土搅拌机等。 - 营运期 - 本项目为交通运输，无特殊工艺流程。项目运营期主要污染主要包括机动车行驶排放的尾气；地面水径流所携带的污染物对水环境的影响；机动车行驶产生的噪声和振动；道路垃圾等。本项目运营期产污节点图见图5-2。 图5-2 项目运营期产污节点图 - 主要污染源分析： - 施工期污染物分析 本项目施工期间将产生一定量施工垃圾，若不及时清运、处理，不仅影响景观，在雨季还容易产生水土流失。道路建设过程中，对环境产生的主要影响包括破坏植被和景观、引起水土流失并影响水体水质，此外，还有施工噪声、扬尘、施工人员的生活污水、垃圾等对周边环境也有一定的影响。其中，有些影响是永久性的，有些影响将随施工期的结束而结束，且可以通过一定的环保措施得以恢复。 - 1.施工噪声 项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声，道路在施工过程中将有大量的施工机械及运输车辆进出施工场地，施工机械的运作产生的机械噪声将对道路两侧的居民生活造成影响。据实际调查和类比分析，对环境影响较大的是推土机、装载机、压路机、挖掘机、自卸卡车和摊铺机等施工机械。根据常见道路施工机械的实测资料，主要噪声源及声级值见表5-1 表5-1 施工期噪声排污源强一览表 序号; 噪声源; 测点距施工机械距离（m）; 噪声级（dB（A））. 1; 推土机; 5; 86. 2; 挖掘机; 5; 84. 3; 平地机; 5; 90. 4; 摊铺机; 5; 82. 5; 压路机; 5; 86. 6; 钢筋加工机械; 5; 80. 7; 振捣机; 5; 86. 8; 钻机; 1; 87. 9; 发电机组; 1; 98. 10; 运输车辆; /; 90. - 2.施工废气 施工期产生的大气污染物主要来自施工作业产生的扬尘、沥青挥发的沥青烟、车辆尾气、运输扬尘产生的粉尘等，将对项目沿线的居民点和现场施工人员产生一定影响。 - 扬尘 施工期产生的扬尘为土石方的开挖和回填、建筑材料的运输和堆放等作业操作产生扬尘，属无组织排放。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中施工扬尘源排放量的计算。TSP、PM10和PM2.5排放量根据施工积尘的粒径分布情况估算获得，参考粒径系数为：TSP为1、PM10为0.49、PM2.5为0.1，施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下： Wci=Eci×Ac×T Eci=2.69×10-4×（1-η） 式中：Wci—施工扬尘源中PMi总排放量，t/a； Eci—整个施工工地PMi的平均排放系数，t/（m2·月）； Ac—施工区域面积，m2； T—工地的施工月份，一般按施工天数/30计算； η—污染控制技术对扬尘的去处效率，%。 各类控制效见下表。本项目通过路面硬化和洒水降尘、加设防尘网、覆盖防尘布及在周围设置围挡等多种措施同时对产生的扬尘进行防治，计算取控制效率最大值，即TSP为96%、PM10为80%、PM2.5为67%。 表5-2 施工扬尘控制措施的控制效率 控制措施; 控制效率. TSP; PM10; PM2.5. 路面铺装和洒水; 铺装混凝土，洒水强度 （W）=0.6mmH2O/hr; 96%; 80%; 67%. 覆盖防尘布; 高强度纤维织布密闭覆盖; 32%; 27%; 22%. 围挡; 2.5m硬质围挡; 18%; 15%; 13%. 经计算可知：在施工过程中TSP产生量为53.63t，PM2.5产生量为442.43t，PM10产生量为268.14t，则施工期产生的扬尘总量为764.2t。 - 沥青烟 项目全线采用沥青混凝土路面，沥青混凝土运输过程中产生沥青烟，沥青铺摊过程中将产生少量的沥青烟。石油沥青是一种复杂的化学混合物，其成分随原油的来源及制造过程的不同有较大差别。就化合物而论，沥青中含有50多种有机化合物，而这些化合物或多或少都有毒性，其中有部分物质有致癌性。结合到道路建设的实际情况，有监测数据表明，沥青中释放出的有毒物质，随温度的降低数量减少，根据大羊坊沥青混凝土搅拌站的现场检测结果可以推论在工程铺设沥青混凝土路面时，沥青烟是可以达标排放的，因此对大气环境影响范围一般比较小。 - 施工机械废气 项目施工机械主要有装载机、平路机、压路机、推土机、挖掘机、摊铺机等，施工机械在运行过程中将产生NO2、CO等废气，会对周围环境空气产生一定程度的影响。从影响的时限来看，项目施工期影响是短时间的，随着施工期的结束而结束。 - 3.施工废水 - 施工废水主要包括施工废水、施工人员生活污水、雨水径流和跨水域路段施工废水等。 - 施工废水 - 施工废水主要是车辆、机械设备冲洗将产生少量冲洗废水，废水中主要污染物为COD、SS和石油类等，如果直接排入河道后，在枯水期将使河流水质的碱度和浑浊度增加，类比同类工程实测值，含油废水污染物石油类约1000mg/L，CODcr25～200mg/L，SS300～4000mg/L，需沉淀处理后回用；若直接排入水体，将对地表水环境产生明显的影响。为保护环境，环评要求在施工场地内搭建临时的沉砂池，施工机械废水经沉淀后，回用于施工场地洒水降尘。 - 雨水径流 项目路基施工过程中将开挖土石方，施工现场将堆土石方等，若遇雨天，裸露、松散的地表土层等在雨水冲刷下很容易形成地表径流，该径流为含泥沙废水。含泥沙废水携带有大量的泥沙，若进入附近水体，会使水体浑浊、水体中总悬浮物固体和溶解性总固体大量增加，从而降低水体水质，影响水体功能，该废水经沉砂池收集沉淀后，回用于项目区洒水降尘，回用不完的部分在申请《临时排水许可证》后，按照排水部门指定的排水方式及排放口进行排放，防止道路建设对地表水体产生的不利影响。有效控制对水环境影响。 - 施工人员生活污水 本项目施工人员均不在营地内食宿，共安排2人对施工机械设备轮流看护，生活污水量较少，日常生活主要使用区域内现有设施。生活污水中主要的污染物有BOD5、CODCr、TN、TP、油脂等；未经处理的生活废水中污染物浓度为：CODcr400mg/L，BOD5200mg/L，SS500mg/L。高峰期进驻施工人员约为40人，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），综合考虑施工人员生活简易，平均每人每天用水取值20L，高峰期生活用水量约为0.8t/d，污水排放系数取0.85，则高峰期生活污水量约为0.68t/d，项目施工期为12个月，则项目施工期员工生活废水产生总量约为248.2t，施工人员生活污水经临时沉砂池收集沉淀后，回用于场地洒水降尘，不外排。 - 跨水域路段施工废水 本项目道路与多条规划及现状河道相交，由于河流规模较小，本项目桥梁施工无水下桥墩，桥梁下部施工不会直接扰动地表水体，桥梁上部分采用装配式部分预应力混凝土箱梁，直接从厂家购买。在桥梁施工过程中有少量泥浆和施工废水产生，桥梁所产生的泥浆和施工废水收集于沉砂池处理后，回用于场地洒水降尘，不外排。 - 4.施工固废 - （1）废弃土石方 - 本阶段工程区域内土石方工程主要发生在场地清理、土地平整、道路及综合管网工程建设开挖和回填等阶段。项目产生表土和废弃土石方外运至合法弃土场进行处理，路基将在完成清理的区域上进行道路垫层的铺设。 本项目产生开挖土石方810120m3（表土252530m3，土石方557590m3），回填总量1718458m3（土石方1195164m3，毛石换填232565m3，碎石与风化砂混合料290729m3），弃方301132m3（表土252530m3，土石方48602m3）。项目建设产生的废土运至合法弃土场进行处置。本项目土石方平衡情况见下表。 表5-3 土石方平衡表 项目; 挖方; 回填; 调入; 弃方. 表土; 土石方; 土石方; 毛石换填; 碎石与风化砂混合料; 土石方; 毛石、碎石与风化砂混合料; 表土; 土石方. 路基工程; 252530; 104021; 790197; 232565; 290729; 686176; 523294; 252530. 管道工程; 453569; 404967; 48602. 合计; 252530; 557590; 1195164; 232565; 290729; 637574; 523294; 252530; 48602. 注：平衡公式为：挖方+调入=填方+弃方； - （2）施工垃圾 施工垃圾包括废弃施工材料，如木材、钢材及混凝土凝块废料等，产生量以10t/km计，本项目垃圾产生量约120t，项目施工垃圾严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由施工单位运至建设部门指定地点进行妥善处置。 - （3）生活垃圾 施工高峰时期施工人员以40人计，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则施工人员生活垃圾产生量约为0.02t/d，项目施工时间约为12个月，则项目施工期生活垃圾产生量约为7.3t。生活垃圾中主要含有有机物、纸、塑料、金属、玻璃陶瓷等，其中有机物所占比例最大，约为40％。生活垃圾统一收集后委托环卫部门运至生活垃圾处置点统一处置。 - 废沥青 本项目道路路面为沥青混凝土路面，在施工过程中会产生会产生一定量的废弃沥青，产生量难以定量。根据《国家危险废物名录》（2016年），废沥青属于HW11精（蒸） 馏残渣，废物代码为900-013-11。废沥青经施工人员统一收集后，交由搅拌站回收。 - 废油 本项目在施工过程中对故障施工机械进行简单的维修，会产生少量的废油，根据《国家危险废物名录》（2016年），废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。本项目施工机械维修到维修点进行维修，产生的废油由维修点统一收集后定期交由有资质的单位进行处置，因此项目区无废油产生。 - 5.施工生态影响 项目建设将占用部分农用地，项目建设占地会使沿线的农业资源和植被受到破坏，从植被分布现状调查的结果看，以项目直接影响的植被类型主要是农作物及草地灌木丛等。项目临时占地将对植被产生直接的破坏作用，从而降低群落的生物多样性。 项目所在区域为开发区，受人工干扰严重，现有的动物极少。项目施工期间，对区域主要常见的麻雀等小型动物的活动有一定的影响，但它们会迁移到非施工区，对其生存不会造成威胁。运营期交通噪声和夜间车辆行驶时灯光对动物的栖息和繁殖有一定的不利影响，但对该地区的动物不会造成特别的破坏。 - 营运期污染物分析 - 道路营运期对环境产生的不利影响主要是车辆行驶过程中产生的车辆排放的尾气、路面径流、噪声以及道路养护产生的污染物排放等。 - 1.大气污染分析 营运期主要大气污染源是汽车尾气，汽车作为公路上流动的线污染源，在行驶过程中排放的尾气含有NOx、CO等混合的有毒有害的污染物。污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。行驶的汽车与路面的接触也会产生少量的二次扬尘，这些废气属无组织连续排放，汽车尾气产生量与车流量、车型等相关。 （1）计算公式 汽车排放尾气中气态污染物排放源源强可按下式计算： 式中：Qj——j类气态污染物排放源强，mg/（s·m）； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij——汽车专用公路运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/（辆·m）。 （2）参数选取 表5-4 “车辆单车排放因子推荐值”为《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）中附录 E 表 E.2.7 的推荐值。 表5-4 车辆单车排放因子推荐值 单位：mg/辆·m 平均车速（km/h）; 30.00; 40.00; 50.00; 60.00; 70.00; 80.00; 90.00; 100.00. 小型车; CO; 46.68; 39.0; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. NOX; 0.56; 1.16; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 38.16; 34.16; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. NOX; 3.60; 4.52; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 6.80; 6.04; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. NOX; 10.36; 10.40; 10.44; 10.48; 11.10; 14.71; 15.64; 18.38. - （3）计算结果 根据以上交通量及相关参数，将各参量代入排放源源强公式后即可算出运营期汽车尾气污染物排放源强，计算结果如表5-5。 表5-5 拟建7条道路废气污染排放源强 单位：mg/（s.m） 道路; 车型; CO; NO2. 高峰期; 日均; 高峰期; 日均. 1号路; 小型车; 6.392; 2.665; 0.152; 0.063. 中型车; 2.799; 1.167; 0.296; 0.124. 大型车; 0.166; 0.069; 0.229; 0.095. 合计; 9.357; 3.901; 0.677; 0.282. 2号路; 小型车; 3.662; 1.528; 0.087; 0.036. 中型车; 1.604; 0.664; 0.170; 0.070. 大型车; 0.094; 0.039; 0.129; 0.053. 合计; 5.36; 2.231; 0.386; 0.159. 3号路; 小型车; 6.392; 2.665; 0.152; 0.063. 中型车; 2.799; 1.167; 0.296; 0.124. 大型车; 0.166; 0.069; 0.229; 0.095. 合计; 9.357; 3.901; 0.677; 0.282. 4号路; 小型车; 7.984; 3.326; 0.190; 0.079. 中型车; 3.492; 1.452; 0.369; 0.154. 大型车; 0.206; 0.086; 0.284; 0.118. 合计; 11.682; 4.864; 0.843; 0.351. 5号路; 小型车; 7.833; 3.261; 0.186; 0.078. 中型车; 3.435; 1.433; 0.364; 0.152. 大型车; 0.201; 0.084; 0.277; 0.116. 合计; 11.469; 4.778; 0.827; 0.346. 6号路; 小型车; 3.413; 1.419; 0.081; 0.034. 中型车; 1.499; 0.626; 0.159; 0.066. 大型车; 0.087; 0.037; 0.120; 0.051. 合计; 4.999; 2.082; 0.360; 0.151. 7号路; 小型车; 6.966; 2.903; 0.166; 0.069. 中型车; 3.046; 1.272; 0.322; 0.135. 大型车; 0.180; 0.072; 0.247; 0.099. 合计; 10.192; 4.247; 0.735; 0.303. 注：在计算中，NO2按交通运输部科研所提供的资料：汽车尾气排放的NOx中，NO2占80%）。 - 2.水污染分析 - 本项目建设内容不包括养护站、服务区、加油站等设施，营运期工程自身废水很少。项目建成后，降雨产生的路面径流，特别是初期雨水形成的路面径流，主要为悬浮物、石油类和有机物，其浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等等。 根据生态环境部华南环境科学研究所等单位对南方地区路面径流污染情况试验的有关资料，在车流量和降雨量已知的情况下，降雨历时1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时间段采集水样，测定分析路面径流污染物的变化情况。测定结果表明，降雨初期到形成路面径流的30min，雨水径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，SS和石油类的含量可达158.5～231.4mg/L和19.74～22.30mg/L；30min后其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水径流中铅的浓度及生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH值相对较稳定。测定结果见表5-6。 表5-6 路面径流中污染物浓度测定值 历时 项目; 5～20分钟; 20～40分钟; 40～60分钟; 平均值. pH; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.4. SS(mg/L); 231.4～158.5; 158.5～90.4; 90.4～18.7; 125. BOD5(mg/L); 7.34～7.30; 6.30～4.15; 4.15～1.26; 4.3. Pb; 0.91～0.74; 0.74～0.06; 0.06～0.001; 0.45. 石油类(mg/L); 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25. 从上表中可以看出，降雨所造成的影响主要是降雨初期1小时内形成的路面径流。降雨初期到形成路面径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和石油类物质浓度比较高。30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中的生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较慢，pH值相对稳定。降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。所以，从本项目而言，降雨所造成影响的主要是降雨初期1小时内形成的路面径流。 - 3.噪声污染分析 噪声主要来自两方面，道路运营后，道路上行驶车辆的发动机产生噪声；车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声。交通噪声源强与车辆载重类型、行车速度密切相关。交通噪声对道路沿线的居民生活造成一定影响。 本环评采用《公路建设项目环境影响评价规范》推荐的公式计算各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级。本项目设计车速为40km/h，各类型单车车速预测采用如下公式： 式中：vi——i型车预测车速； k1、k2、k3、k4 ―― 回归系数，按表5-8取值； ——该车型当量车数； N单车道小时——单车道小时车流量； ——该车型的车型比； m——其它车型的加权系数； V——设计车速。 表5-7 预测车速常用系数取值表 车型; k1; k2; k3; k4; m. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. 第i种车型车辆在参照点(7.5m处)的平均辐射噪声级(dB(A))L0i按下式计算： 大型车：Lw,l =22.0+36.32 lgVl 中型车：Lw,m =8.8+40.48 lgVm 小型车：Lw,s =12.6+34.73 lgVs 式中：Lw,l、Lw,m、Lw,s——分别表示大、中、小型车平均辐射声级。 根据上面的公式，计算得到项目营运各期小、中、大型车预测平均车速、预测小时交通量和单车平均辐射声级预测结果见表5-8～5-10。 表5-8 拟建道路营运各期各车型预测车速（单位：km/h） 路段; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1号路; 31.31; 33.29; 24.66; 24.78; 23.77; 23.42. 2号路; 32.37; 33.67; 24.21; 23.49; 23.55; 23.33. 3号路; 31.31; 33.29; 24.66; 24.78; 23.77; 23.42. 4号路; 29.59; 33.02; 24.81; 24.00; 23.89; 23.46. 5号路; 29.04; 33.05; 24.74; 24.05; 23.82; 23.97. 6号路; 32.54; 33.70; 24.15; 23.47; 23.52; 23.22. 7号路; 29.81; 33.20; 24.36; 24.79; 23.75; 23.96. - 表5-9 拟建道路特征年各车型小时交通量（单位：辆/h） - 道路名称; - 车型; - 2030年. - 高峰小时; - 日均; - 昼间小时; - 夜间小时. - 1号路; - 小型车; - 590; - 246; - 399; - 129. - 中型车; - 295; - 123; - 199; - 65. - 大型车; - 99; - 41; - 67; - 22. - 2号路; - 小型车; - 338; - 141; - 229; - 74. - 中型车; - 169; - 70; - 114; - 37. - 大型车; - 56; - 23; - 38; - 12. - 3号路; - 小型车; - 590; - 246; - 399; - 129. - 中型车; - 295; - 123; - 199; - 65. - 大型车; - 99; - 41; - 67; - 22. - 4号路; - 小型车; - 737; - 307; - 499; - 161. - 中型车; - 368; - 153; - 249; - 81. - 大型车; - 123; - 51; - 83; - 27. - 5号路; - 小型车; - 723; - 301; - 490; - 158. - 中型车; - 362; - 151; - 245; - 79. - 大型车; - 120; - 50; - 81; - 26. - 6号路; - 小型车; - 315; - 131; - 213; - 69. - 中型车; - 158; - 66; - 107; - 35. - 大型车; - 52; - 22; - 35; - 11. - 7号路; - 小型车; - 643; - 268; - 435; - 140. - 中型车; - 321; - 134; - 217; - 74. - 大型车; - 107; - 43; - 72; - 24. 表5-10 拟建道路营运期各车型单车辐射声级源强（dB） 路段; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1号路; 64.55; 65.47; 65.15; 65.23; 71.91; 71.74. 2号路; 65.05; 65.64; 64.82; 64.29; 71.83; 71.68. 3号路; 64.55; 65.47; 65.15; 65.23; 71.91; 71.74. 4号路; 63.69; 65.35; 65.25; 64.67; 72.06; 71.77. 5号路; 63.40; 65.36; 65.21; 64.71; 72.01; 71.11. 6号路; 65.13; 65.65; 64.78; 64.27; 81.81; 71.61. 7号路; 63.80; 65.43; 64.93; 64.62; 71.96; 72.10. - 4.固体废物 - 本项目属于市政道路，道路沿线不设置服务区、管理区等。项目投入运营后，产生的固体废弃物主要为道路清扫垃圾、绿化垃圾，其产生量不定，由当地环卫部定期清运处置。 5.道路运输风险 车辆运载的有害物质发生泄漏时将对周围生态环境、水环境、空气环境、社会环境等产生一定程度影响。项目区内道路车辆一旦发生倾翻使有害物质泄漏事故，对附近水体造成污染。根据道路沿线经济及发展状况，预测道路运输有害的化学品主要有：乙醇、盐酸、农药、化肥等。 6.营运期生态影响 项目运营后，绿化面积有所增加，生态景观局部改善，因此，项目运营对生态环境影响较小。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 产生量：764.2t |  | 排放量：少量 |
|  |  | 汽车尾气及机械废气 | CO、NOx | 产生量：少量 |  | 排放量：少量 |
|  |  | 沥青 | 沥青烟 | 产生量：少量 |  | 排放量：少量 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 （高峰期源强） | CO | 0.0527～0.4914mg/（s.m） |  | 0.0527～0.4914mg/（s.m） |
|  |  |  | NO2 | 0.0084～0.0396mg/（s.m） |  | 0.0084～0.0396mg/（s.m） |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工机械 | SS | 产生浓度：/ 产生量：少量 |  | 经临时沉砂池收集沉淀后，回用于场地洒水降尘，不外排 |
|  |  | 跨水域路段施工废水 | SS | 产生浓度：/ 产生量：少量 |  | 收集于沉砂池处理后，回用于项目洒水降尘，不外排 |
|  |  | 施工人员 | COD、SS、BOD5 | 产生浓度：/ 产生量：248.2t |  | 施工人员生活污水经临时沉砂池收集沉淀后，回用于场地洒水降尘，不外排 |
|  | 运营期 | 路面径流 | SS | 产生浓度：/ 产生量：少量 |  | 排放浓度：/ 排放量：少量 排放方式：经雨水管道排入就近河流 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 弃土 | / | 301132m3 | 产生的废土运至合法弃土场进行处置 |
|  |  |  | 施工垃圾 | / | 120t | 按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由施工单位运至建设部门指定地点进行妥善处置。 |
|  |  |  | 生活垃圾 | / | 7.3t | 统一收集后，委托环卫部门进行处理 |
|  |  |  | 废油 | 产生量：少量 |  | 废油由维修点统一收集后交由有资质单位处置 |
|  |  |  | 废沥青 | 产生量：不定量 |  | 废沥青经施工人员统一收集后，交由搅拌站回收 |
|  | 营运期 | 路面垃圾 | 垃圾 | / | / | 委托环卫部门统一清运处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 施工机械噪声 | 48.2~81.1dB(A) |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 机动车 | 车辆噪声 | 30.54~62.05dB(A) |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类标准 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 道路建设对生态环境的影响大部分发生在施工期，施工期对生态环境影响和破坏的途径主要是主体工程占用和分割土地，改变土地利用性质，使沿线土地减少；路基取土开挖路堑、弃土破坏地形、地貌和植被，并破坏土壤结构和肥力；工程活动扰动了自然的生态平衡，对沿线生物的生存将产生一定程度不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

- 施工期环境影响分析 - 施工期环境空气影响分析 本道路工程路面采用沥青混凝土，施工过程中土石方开挖、填筑、铺装路面、路面养护、施工材料的运输、堆放，施工排放的废气等工程行为均会对环境空气造成污染，其主要污染物为TSP、汽车尾气、机械废气和沥青挥发的沥青烟。 - 扬尘 施工活动产生的扬尘主要产生于土石方开挖、填筑、路基平整、土方临时堆存等会产生大量的粉尘，经空气动力输送、扩散分布于施工段周围的大气环境中，属于短时间、无组织排放。根据工程分析可得，在施工过程中TSP产生量为53.63t，PM2.5产生量为442.43t，PM10产生量为268.14t，施工期产生的扬尘总量为764.2t。根据同类工程实际调查资料，施工扬尘粒径较大，多数沉降于施工场地，少数形成飘尘。根据类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，经类比TSP浓度监测结果见表7-1。 表7-1 施工现场TSP浓度 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 土方; 装卸、运输、现场施工; 2.4; 50; 11.7. 100; 19.7. 150; 5.0. 灰土; 装卸、混合、运输; 1.2; 50; 9.0. 100; 1.7. 150; 0.8. 石料; 运输; 2.4; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5.0. 由表7-1分析可知，项目施工在土方装卸、运输、施工及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达19.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3；根据调查，距离本项目最近的大气环境保护目标为位于项目西北侧150m范围内的芒烘村、拉院村、芒辛村、芒赛村、芒乃村环境空气已超标。 本项目在施工过程中施工道路周围设置100%围挡；施工过程中边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖，并对其随时洒水降尘；对施工路面进行100%硬化，同时进行洒水降尘；在土方挖运、回填过程中对整个施工区域进行100%洒水降尘；设置车辆清洗池对进出项目施工区的运输车辆轮胎进行100%清洗，定期对沉砂池进行清掏，同时运输车辆必须用苫布对厢体所运物料遮盖严实；对施工现场裸露场地进行100%覆盖，并随时洒水抑尘。因此，本项目施工期能够达到扬尘防治措施“6个100%”的要求，对周围环境影响较小。 - 汽车尾气、机械废气及沥青烟污染分析 - ①汽车、机械废气影响分析 本项目施工过程使用的施工机械包括装载机、压路机、推土机、挖掘机及运输车辆等排放燃油废气，主要污染物为CO、NOX和烟尘。 由于燃油平均使用量较小，排放方式为无组织排放，其影响主要局限于施工作业区内，对周围环境影响较小。 ②沥青烟影响分析 - 本工程全线均为沥青混凝土路面，沥青混凝土运输过程中产生沥青烟，沥青铺摊过程中将产生少量的沥青烟。有监测数据表明，沥青中释放出的有毒物质，随温度的降低数量减少，根据大羊坊沥青混凝土搅拌站的现场检测结果可以推论在工程铺设沥青混凝土路面时，沥青烟是可以达标排放的，因此对大气环境影响范围一般比较小。 （3）对关心点影响 在项目建设期间，对关心点芒烘村、拉院村、芒辛村、芒赛村、芒乃村等，项目施工期间对其会产生一定的影响，特别是大风天气，扬尘对周围居民的生活影响会增大，因此，在施工过程中要加强管理，施工道路硬化，粉状散装材料要封闭存放，施工时采取洒水降尘，同时在项目边界处设围挡等措施，以减缓施工扬尘对周围居民及企业工作人员的影响，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求。 - （4）扬尘对周边农作物的影响 - 本项目用地及周围现状为农用地，项目施工期产生的粉尘会对周边农作物产生影响，项目施工期产生的施工扬尘降落在农作物上将会抑制农作物的生长，其影响范围主要为施工场地周边150m范围内，项目在施工期通过采取洒水降尘、设置编织布围栏等措施可大大减少扬尘的产生量，因此，项目施工期产生扬尘对周边农作物影响较小。 拟采取的大气防治措施： - 建设单位应严格做到文明施工，减小施工期大气污染物对环境敏感点的影响。具体措施如下： ①道路采取封闭施工，项目边界采用2.5m遮挡围墙，以减少施工扬尘的扩散，减轻扬尘对周围居民的污染。 ②在土方挖运、回填过程中对施工现场要常洒水，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。 ③运输原材料如水泥、白灰及施工垃圾等车辆要严密遮盖，避免尘粒沿途散落。对施工现场车辆来往抛撒下来的灰土应及时清扫，减少扬尘产生。 ④施工现场有雾炮机进行喷雾抑尘，减少扬尘产生量，减轻扬尘对公众健康的影响。 ⑤各竖井在施工时，周边应用棚布围栏，这样既可以防止扬尘飞扬，又可避免过路行人陷入。 ⑥对施工路面经行硬化处理，设置车辆清洗设备，对进出项目场地的车辆经行清洗。 通过经采取上述措施后，施工期废气对沿线环境和敏感点的影响可接受，且项目施工影响周期短，其影响随施工活动的结束而消失。 - 施工期噪声环境影响分析 （1）主要噪声源 根据工程分析，项目施工期主要噪声源情况见下表。 - 表7-2 施工期主要噪声源 序号; 噪声源; 测点距施工机械距离（m）; 噪声级（dB（A））. 1; 推土机; 5; 86. 2; 挖掘机; 5; 84. 3; 平地机; 5; 90. 4; 摊铺机; 5; 82. 5; 压路机; 5; 86. 6; 钢筋加工机械; 5; 80. 7; 振捣机; 5; 86. 8; 钻机; 1; 87. 9; 发电机组; 1; 98. 10; 运输车辆; /; 85. （2）施工机械噪声预测模式 施工噪声可近视为点声源处理。根据点声源噪声衰减模式，可估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 本次评价场界噪声预测采用点源衰减模式，把项目区作为一个整体预测，预测施工机械随距离的衰减情况。预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lp（r）=Lp（r0）- 20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—距离声源r 处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0 处的倍频带声压级，dB； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； （3）预测结果 运用上述公式对道路施工机械噪声的影响进行预测，其结果见表7-3。 - 表7-3 施工机械随距离的衰减情况 机械名称; 噪声预测值dB(A). 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 72.0; 60.0; 56.5; 54.0; 50.4; 47.9; 46.0; 42.5; 40.0; 36.5. 挖掘机; 70.0; 58.0; 54.5; 52.0; 48.4; 45.9; 44.0; 40.5; 38.0; 34.5. 平地机; 76.0; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 40.5. 摊铺机; 68.0; 56.0; 52.5; 50.0; 46.4; 43.9; 42.0; 38.5; 36.0; 32.5. 压路机; 72.0; 60.0; 56.5; 54.0; 50.4; 47.9; 46.0; 42.5; 40.0; 36.5. 钢筋加工机械; 66.0; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 41.9; 40.0; 36.5; 34.0; 30.5. 振捣机; 72.0; 60.0; 56.5; 54.0; 50.4; 47.9; 46.0; 42.5; 40.0; 36.5. 钻机; 67.9; 61.0; 57.5; 55.0; 51.4; 48.9; 47.0; 43.5; 41.0; 37.5. 发电机组; 75.0; 68.0; 64.1; 61.9; 58.7; 56.4; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 71.0; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 叠加值; 81.1; 71.8; 68.0; 67.2; 62.3; 59.0; 57.7; 54.2; 51.7; 48.2. （4）结果分析 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），本道路工程机械执行标准为：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。根据表7-3，昼间施工机械距施工场界30m外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；夜间施工机械距场界150m可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值的要求。 ①道路噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，昼夜间施工场界噪声标准不同，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多，在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时噪声的影响范围比预测值大，而如果施工场周边有障碍物、植被，再考虑空气吸收的附加衰减量时，噪声的影响范围可能比预测值小。 ②施工噪声主要发生在路基施工、路面施工阶段，做好上述时期施工期的噪声防护和治理工作十分重要。 为进一步降低施工期噪声对关心点的影响，本项目提出以下治理、防治措施： （1）对各声源设备进行合理布局，并在施工现场周边设置遮挡高度2.5m的围挡。 （2）对于施工期间噪声污染防治措施，应严格执行 GB12523-2011《建 筑施工场界噪声限值》中的规定。加强管理和调度，提高工效，午间和夜间应避免或禁止施工。 （3）工程运输车辆禁止使用音量高于95分贝的喇叭，合理选择运输路线，避免利用村庄或住宅小区周边道路通行，车辆行经居民集中区等敏感区域时采取减速、禁鸣措施。 （4）在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 （5）加强施工区内动力机械设备管理，将可在固定地点施工的机械设置在临时建筑房内作业，使较强声源尽可能远离道路两侧居民住宅等敏感区域。 （6）加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。 总体来看，施工噪声是间歇性和短期的，可以通过采取相应措施对其进行缓解，并随着施工期的结束而消失。 - 3.施工期固体废弃物的排放和处置分析 固体废弃物主要有施工过程产生的废弃土石方、施工垃圾、生活垃圾、废沥青和废油。 根据工程分析，工程施工期间废弃土方产生量为301132m3；废弃土石方和表土运至合法弃土场进行处理；施工垃圾主要为建设过程中产生的废弃施工材料，如木材、钢材、混凝土凝块及污泥等，产生量约120t，其中，木材、钢材等容易回收利用，按照《城市建筑垃圾管理规定》要求委托有资质单位外运至合法的弃渣场处理；本项目生活垃圾产生量7.3t，生活垃圾中主要含有有机物、纸、塑料、金属、玻璃陶瓷等，其中有机物所占比例最大，约为40％。生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运处理；本项目产生的废沥青经施工人员统一收集后，交由搅拌站回收；本项目施工机械维修到维修点进行维修，产生的废油由维修点统一收集后定期交由有资质的单位进行处置，因此项目区无废油产生。 综上所述，项目施工期产生的固体废弃物处置得当，不会对当地的环境造成不良影响。 - 4.施工期水环境影响分析 （1）施工暴雨径流对周围地表水环境的影响 根据工程分析，项目产生的表土和废弃土石方运至合法弃土场进行处理。 项目区域主要以水力侵蚀为主，现状水土流失为微度侵蚀。本项目路基施工建设将涉及开挖大量土石方、临时堆放、回填等，以上施工过程将破坏拟建道路占地地表原有植被，造成地表表土裸露，加剧区域水土流失。 为降低施工期水土流失对水环境的影响，施工单位应树立全局观念，做好协调工作，路基土石方调运严格按照设计进行，严禁任意取弃；在路基施工过程中，严格要求，设置截排水及防护工程，有效控制工程区内的水土流失。此外，土石方临时堆场等要远离水体区域，并采取一定的措施，如对建筑材料进行遮盖、做好临时截排设施、在土石方临时堆场采用土工布覆盖、周围用编织袋进行拦挡并设置截排沟、沉砂池等。在采取相应的防护治理措施后可大大减少因降雨而产生的携带泥沙的地表径流，水土流失可得到有效控制；同时，地表径流需经设置的临时截排水沟及沉砂池收集处理后回用于项目区洒水降尘，回用不完的部分按照排水部门指定的排水方式及排放口进行排放，防止道路建设对地表水体产生的不利影响。有效控制对水环境影响。 （2）施工废水对水环境的影响分析 施工废水主要为施工车辆、机械设备冲洗将产生少量冲洗废水，这些废水中主要含有较高浓度的悬浮物和油污，若不经处理直接外排，流入周边河流，导致周边水体污染。 本项目施工机械冲洗产生的含油废水产生量较少，影响范围集中在施工场内的地表土壤。此外，在施工场周边设置临时排水沟及沉淀池，含油废水在遇上雨水冲涮携带，主要通过排水沟进入临时沉淀池，经沉淀池处理后回用于项目区洒水降尘，对周围地表水体的影响不大。 （3）施工人员生活污水影响分析 施工人员产生的生活污水是施工期废水的来源之一。根据工程分析，施工期生活污水产生量为248.2t/a。施工人员不在工地食宿，厕所使用附近村民旱厕，生活污水主要来自施工人员洗手废水，主要污染物含COD、BOD、氨氮和悬浮物等。施工人员产生的少量生活污水经沉砂池收集沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排，项目施工人员生活污水对附近水体影响不大。 - （4）跨水域路段施工废水影响分析 本项目道路与多条规划及现状河道相交，由于河流规模较小，本项目桥梁施工无水下桥墩，桥梁下部施工不会直接扰动地表水体，桥梁上部分采用装配式部分预应力混凝土箱梁，直接从厂家购买。在桥梁施工过程中有少量泥浆和施工废水产生，桥梁所产生的泥浆和施工废水收集于沉砂池处理后，回用于场地洒水降尘，不外排。 - （5）芒市大河影响分析 芒市大河距离本项目710m，施工产生的废水、泥浆经沉砂池收集沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排，不会流入芒市大河内；施工产生的施工垃圾及时处理，不会对芒市大河的水质产生影响，施工期对芒市大河的影响不大。 综上所述，项目施工期废弃土石方在采取措施后水土流失得到控制，产生的废水经沉砂池收集沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排，对环境产生的影响不大，且项目施工影响周期短，其影响随施工活动的结束而消失。 5.生态环境影响分析 道路建设对生态环境的影响大部分发生在施工期，施工期对生态环境影响和破坏的途径主要是主体工程占用和分割土地，改变土地利用性质，使沿线土地减少；路基取土开挖路堑、弃土破坏地形、地貌和植被，并破坏土壤结构和肥力；工程活动扰动了自然的生态平衡，对沿线生物的生存将产生一定程度不利影响。 道路建设占地使土地利用价值发生了改变，占用农林用地等改变了原有的土地利用性质，使占地范围的土地全部转换为交通建设用地，但本项目的建成使交通条件变化，进而促进芒市的发展，推动芒市经济社会发展。 （2）对动植物资源的影响分析 随着工程建设项目的实施，项目建设用地上原有植被遭到破坏，工程建设项目使用林地对野生动植物物种、种群数量及其生存环境将产生一定影响。 由于拟用地内没有重点保护野生动植物分布，项目区的植被类型和植物种类与周边区域相同，且植被较为常见，分布的植物也为当地分布较广、较常见的植物，项目建设对项目周边区域的生物多样性影响不大。 - 6.施工“三场”设置及合理性分析 ①取土场和砂石料场 项目建设中所需砂石料从周边合法开发商处采购。项目回填土部分来源于项目区开挖的土方，部分从合法取土场外购，项目不再新设堆料场。 ②临时堆土场设置环境合理性分析 根据工程施工设计，开挖后需回填的土方则就近堆放在沟槽边上，不再新增土方临时堆放场地。对堆放的位置采用防尘布进行遮盖，降低了噪声和粉尘对区域敏感点额影响。 ③弃土场 本工程施工中开挖土方均按照“随挖、随运、随填”的施工评价进行，因此，本工程施工中弃土均直接外运至合法弃土场，不需新增弃土场。 ④施工场地和施工便道 本工程施工场地拟采取围挡措施，且对施工场地进行洒水，降低了场地作业噪声和扬尘对区域环境影响较小，能为环境所接受。 施工便道：在道路周边城市路网较完备，运输较为方便，经调运能够满足本道路建设对天然筑路材料之需要，施工期间不再新建施工便道。 综上所述，项目区内不设置堆料场，项目设置的临时堆土场等对周边环境影响小，能为环境所接受，从环境保护角度考虑，本项目施工期的施工场地、临时堆土场等选址合理。 - 管线布设的影响 （1）现有管线情况 该项目属于新建项目，目前工程范围内无任何管线，无穿越管道工程存在。 （2）管线布设的社会影响 ①管线施工作业时，产生的废土，在其堆放地点若不采取有效的贮存保管措施或管理不善，将有可能造成新的水土流失。 ②管线布置与连通前应认真的现场勘察，与电力、通讯、供水、燃气等各部门协调沟通，做好调查工作；施工过程应加强管理、文明施工；如有影响居民用水、用电等情况应提前告知；提高风险防范意识，制定施工期安全风险应急预案。建议采用综合管沟，预留布设空间，避免今后重复开挖造成资源浪费及影响周边居民。 - 对现有交通的影响 - 项目对现有道路的利用造成交通环境变差，并给当地居民的出行带来不便。但是由于拟建道路周边尚处于待开发状态，居住区较少，人流稀疏，拟建道路的建设及占用现有道路作为施工道路不会对周围群众的出行造成大的影响。 - 营运期环境影响分析 结合建设项目污染物排放特点，分析对空气、水、声环境及生态环境的影响，说明分析依据，进行定量预测。 - 大气环境影响分析 运营期大气污染物主要来自汽车尾气。汽车尾气中污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2、THC等。 （1）排放源强 NO2、CO源强排放量预测结果见表7-4。 表7-4拟建道路废气污染排放源强 单位：mg/（s.m） 道路; 车型; CO; NO2. 高峰期; 日均; 高峰期; 日均. 1号路; 小型车; 6.392; 2.665; 0.152; 0.063. 中型车; 2.799; 1.167; 0.296; 0.124. 大型车; 0.166; 0.069; 0.229; 0.095. 合计; 9.357; 3.901; 0.677; 0.282. 2号路; 小型车; 3.662; 1.528; 0.087; 0.036. 中型车; 1.604; 0.664; 0.170; 0.070. 大型车; 0.094; 0.039; 0.129; 0.053. 合计; 5.36; 2.231; 0.386; 0.159. 3号路; 小型车; 6.392; 2.665; 0.152; 0.063. 中型车; 2.799; 1.167; 0.296; 0.124. 大型车; 0.166; 0.069; 0.229; 0.095. 合计; 9.357; 3.901; 0.677; 0.282. 4号路; 小型车; 7.984; 3.326; 0.190; 0.079. 中型车; 3.492; 1.452; 0.369; 0.154. 大型车; 0.206; 0.086; 0.284; 0.118. 合计; 11.682; 4.864; 0.843; 0.351. 5号路; 小型车; 7.833; 3.261; 0.186; 0.078. 中型车; 3.435; 1.433; 0.364; 0.152. 大型车; 0.201; 0.084; 0.277; 0.116. 合计; 11.469; 4.778; 0.827; 0.346. 6号路; 小型车; 3.413; 1.419; 0.081; 0.034. 中型车; 1.499; 0.626; 0.159; 0.066. 大型车; 0.087; 0.037; 0.120; 0.051. 合计; 4.999; 2.082; 0.360; 0.151. 7号路; 小型车; 6.966; 2.903; 0.166; 0.069. 中型车; 3.046; 1.272; 0.322; 0.135. 大型车; 0.180; 0.072; 0.247; 0.099. 合计; 10.192; 4.247; 0.735; 0.303. （2）影响浓度预测 模式进行预测，根据预测，项目营运期CO和NO2的预测值见下表：对于本工程营运期汽车尾气中NO2、CO扩散影响浓度，采用《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》中高斯有限长线源扩撒模式预测。由于本工程线路较短，走向变化小，根据风向与道路线源夹角的不同，分三类情况分别计算，具体模式及参数描述如下： ①当风向与线源夹角为0°～90°时扩散模式： 式中： CPR —— 道路线源AB 段对预测点R 产生的污染物浓度，mg/m³； U —— 预测路段有效排放源高处的平均风速，m/s； Qj —— 气态j 类污染物排放源强度，mg/(辆·m) ； σy、σz —— 水平横风向、垂直扩散参数，m； y——线源微元中点至预测点的横风向距离，m； z —— 预测点至地面高度，m； h —— 有效排放源高度，m； A、B —— 线源起点及终点。 ②当风向与线源垂直时扩散模式： 式中符号意义同前。 ③当风向与线源平行时扩散模式： 式中： r —微元至测点的等效距离，m； e —扩散参数比。 根据预测模式计算，距道路路肩200m范围内影响浓度预测结果见表7-5、7-6。 表7-5 机动车尾气污染物（CO）影响浓度预测结果（mg/m3） 时段; 道路; 距道路路肩的距离. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 高峰; 1; 0.3856; 0.3559; 0.3348; 0.3197; 0.3015; 0.2985; 0.2966; 0.2742; 0.2442. 2; 0.3711; 0.3484; 0.3223; 0.3189; 0.2998; 0.2893; 0.2768; 0.2699; 0.2379. 3; 0.3856; 0.3559; 0.3348; 0.3197; 0.3015; 0.2985; 0.2966; 0.2742; 0.2442. 4; 0.4914; 0.4535; 0.4266; 0.4074; 0.3842; 0.3804; 0.3780; 0.3495; 0.3312. 5; 0.4877; 0.4469; 0.4186; 0.3989; 0.3801; 0.3789; 0.3775; 0.3423; 0.3301. 6; 0.3689; 0.3467; 0.3213; 0.3164; 0.2869; 0.2799; 0.2702; 0.2631; 0.2297. 7; 0.4755; 0.4356; 0.4058; 0.3978; 0.3789; 0.3703; 0.3684; 0.3421; 0.3265. 日均; 1; 0.1208; 0.1114; 0.1044; 0.0991; 0.0951; 0.0908; 0.0855; 0.0739; 0.0649. 2; 0.1097; 0.1011; 0.0944; 0.0898; 0.0868; 0.0820; 0.0765; 0.0651; 0.0569. 3; 0.1208; 0.1114; 0.1044; 0.0991; 0.0951; 0.0908; 0.0855; 0.0739; 0.0649. 4; 0.1968; 0.1894; 0.1734; 0.1682; 0.1565; 0.1497; 0.1421; 0.1359; 0.1264. 5; 0.1897; 0.1793; 0.1722; 0.1661; 0.1541; 0.1429; 0.1392; 0.1283; 0.1231. 6; 0.0980; 0.0904; 0.0847; 0.0804; 0.0772; 0.0737; 0.0694; 0.0600; 0.0527. 7; 0.1841; 0.1723; 0.1685; 0.1634; 0.1511; 0.1384; 0.1326; 0.1209; 0.1188. 表7-6 机动车尾气污染物（NO2）影响浓度预测结果（mg/m3） 时段; 道路; 距道路路肩的距离. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 高峰; 1; 0.0221; 0.0215; 0.0204; 0.0186; 0.0168; 0.0159; 0.0151; 0.0148; 0.0139. 2; 0.0169; 0.0159; 0.0139; 0.0133; 0.0128; 0.0121; 0.0113; 0.0096; 0.0086. 3; 0.0221; 0.0215; 0.0204; 0.0186; 0.0168; 0.0159; 0.0151; 0.0148; 0.0139. 4; 0.0396; 0.0366; 0.0344; 0.0328; 0.0310; 0.0307; 0.0305; 0.0282; 0.0252. 5; 0.0358; 0.0331; 0.0311; 0.0297; 0.0280; 0.0277; 0.0276; 0.0255; 0.0227. 6; 0.0162; 0.0155; 0.0134; 0.0126; 0.0121; 0.0118; 0.0101; 0.0092; 0.0083. 7; 0.0287; 0.0271; 0.0239; 0.0205; 0.0196; 0.0177; 0.0166; 0.0158; 0.0149. 日均; 1; 0.0216; 0.0211; 0.0195; 0.0183; 0.0165; 0.0147; 0.0140; 0.0134; 0.0122. 2; 0.0160; 0.0154; 0.0136; 0.0126; 0.0123; 0.0118; 0.0110; 0.0094; 0.0084. 3; 0.0216; 0.0211; 0.0195; 0.0183; 0.0165; 0.0147; 0.0140; 0.0134; 0.0122. 4; 0.0376; 0.0363; 0.0342; 0.0324; 0.0308; 0.0300; 0.0299; 0.0281; 0.0251. 5; 0.0354; 0.0327; 0.0306; 0.0291; 0.0276; 0.0270; 0.0261; 0.0254; 0.0222. 6; 0.0084; 0.0077; 0.0072; 0.0069; 0.0066; 0.0063; 0.0059; 0.051; 0.0045. 7; 0.0234; 0.0224; 0.0215; 0.0210; 0.0206; 0.0200; 0.0193; 0.0180; 0.0170. 从表中看出：距道路路肩200m范围内，污染物高峰小时浓度及日均浓度均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，即CO日均浓度≤4.0mg/m3，CO小时浓度≤10.0mg/m3；NO2日均浓度≤0.08mg/m3，NO2小时浓度≤0.2mg/m3。 随着我国科技水平的不断提高，汽车尾气净化系统将得到进一步改进，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气排放将大大降低，且本预测为较为保守的计算，因此道路汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围以及影响程度都将会减小。 营运期大气环境污染防治措施 目前，对于交通造成的空气污染尚无经济可行的工程措施。根据实际情况，提出以下防治措施： ①在公路两侧，特别是关心点近的路段附近应选用对汽车尾气吸收效果较好的树种。这样既可净化吸收车辆尾气中的污染物，又可美化环境和改善公路沿线景观。 ②加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和尾气污染。加强对公路沿线绿化的养护，维护绿化的减污功能。 ③环评建议路面及绿化纳入相关部门管理，及时安排相关人员清扫路面和绿化工程的维护。 （7）小结 营运期对环境空气的污染主要是机动车尾气污染，通过预测分析可知，预测的CO、NO2最大浓度值和敏感点浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，尾气排放对环境空气的影响较小，且随着科技水平的不断提高，汽车尾气净化系统将逐步改进，道路汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围以及影响程度都将会缩小。 - 2.声环境影响分析 （1）预测模式和预测参数 项目营运期声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”，模式如下： a）第i类等效声级的预测模式 式中： --第i类车的小时等效声级，dB(A)； --第i类车在速度为Vi(km/h)；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni--昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r--从车道中心线到预测点的距离，m；r＞7.5m； Vi--第i类车平均车速，km/h； T--计算等效声级的时间，1h； ψ1、ψ2--预测点到有限长路段两端的张角，弧度。 图7-1 有限路段的修正函数示意图 （图中AB为路段，P为预测点） --由其它因素引起的修正量，dB(A)，按下式计算： =1-2+3 1=坡度+路面 2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：1--线路因素引起的修正量，dB(A)； 坡度--公路纵坡修正量，dB(A)； 路面--公路路面材料引起的修正量，dB(A)； 2--声波传播途径引起的衰减量，dB(A)； 3--由反射等引起的修正量，dB(A)。 b）总车流等效声级 式中各项意义同上。 （2）模式中参数的确定 ①车型分类 车型分类（大、中、小型车）方法见表7-7。 表7-7 车型分类 车型; 总质量（GVM）. 小型车; ≤3.5t，M1，M2，N1. 中型车; 3.5t~12t，M2，M3，N2. 大型车; ＞12t，N3. 注：M1，M2，M3，N1，N2，N3和GB1495划定方法一致。 ②交通量 根据道路设计交通量及车型比、昼夜比情况，计算出本项目道路工程特征年昼间、夜间平均小时交通量，具体见工程分析中的表5-7。 ③各型车辆的平均辐射声级 各型车辆的平均辐射声级按照《公路建设项目环境影响评价规范》推荐公式计算，计算结果见工程分析中的表5-8。 ④线路因素引起的修正量 ·纵坡修正量（ΔL纵坡） 公路纵坡修正量ΔL纵坡可按下式计算： 大型车：ΔL纵坡=98×β (dB) 中型车：ΔL纵坡=73×β (dB) 小型车：ΔL纵坡=50×β (dB) 式中：β--公路纵坡坡度，%。 ·路面修正量（ΔL路面） 不同路面的噪声修正量见表7-8。 表7-8 常见路面噪声修正量 单位：dB(A) 路面类型; 不同行驶速度修正量km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. ⑤由反射等引起的修正量 根据项目区临路建筑平均高度，建筑物间距不小于总计算高度的30%，因此不予考虑反射声修正量。 - 噪声预测结果 交通噪声影响值预测结果 该公路营运期通车后，交通噪声为主要的噪声源，为反映车辆交通噪声对道路两侧的影响，根据选定的预测模式和参数，预测基于每个路段零路基高度（预测点高度取距地面1.2m），分别计算距道路红线两侧不同水平距离在营运期的交通噪声影响值。营运期交通噪声预测结果见表7-9和7-10。 表7-9 1号路、2号路、3号路、4号路交通噪声预测结果表 单位:dB（A） 预测时段; 1号路; 2号路; 3号路; 4号路. 距路红线距离; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 0m; 63.15; 57.61; 62.21; 56.78; 61.13; 57.01; 62.53; 56.91. 10m; 62.05; 56.82; 61.37; 55.82; 60.05; 55.82; 61.09; 55.45. 20m; 60.51; 55.28; 59.83; 54.28; 58.87; 54.28; 59.55; 53.91. 30m; 56.15; 50.92; 55.47; 49.92; 55.15; 50.92; 55.19; 49.55. 40m; 52.98; 47.75; 52.30; 46.75; 52.98; 47.75; 52.01; 46.37. 50m; 51.47; 46.24; 50.79; 45.24; 51.47; 46.24; 50.50; 44.87. 60m; 50.42; 45.19; 49.74; 44.19; 50.42; 45.19; 49.46; 43.82. 70m; 49.60; 44.37; 48.92; 43.37; 49.60; 44.37; 48.64; 43.00. 80m; 48.92; 43.69; 48.24; 42.69; 48.92; 43.69; 47.96; 42.32. 90m; 48.34; 43.11; 47.66; 42.11; 48.34; 43.11; 47.37; 41.73. 100m; 47.83; 42.60; 47.15; 41.60; 47.83; 42.60; 46.86; 41.22. 110m; 47.37; 42.14; 46.69; 41.14; 47.37; 42.14; 46.41; 40.77. 120m; 46.96; 41.73; 46.28; 40.73; 46.96; 41.73; 45.99; 40.35. 130m; 46.58; 41.35; 45.90; 40.35; 46.58; 41.35; 45.62; 39.98. 140m; 46.23; 41.00; 45.56; 40.01; 46.23; 41.00; 45.27; 39.63. 150m; 45.91; 40.68; 45.23; 39.68; 45.91; 40.68; 44.95; 39.31. 160m; 45.61; 40.38; 44.93; 39.38; 45.61; 40.38; 44.65; 39.01. 170m; 45.33; 40.10; 44.65; 39.10; 45.33; 40.10; 44.37; 38.73. 180m; 45.07; 39.84; 44.39; 38.84; 45.07; 39.84; 44.10; 38.47. 190m; 44.82; 39.59; 44.14; 38.59; 44.82; 39.59; 43.85; 38.22. 200m; 44.58; 39.35; 43.90; 38.35; 44.58; 39.35; 43.62; 37.98. 表7-10 5号路、6号路、7号路交通噪声预测结果表 单位:dB（A） 预测试段; 5号路; 6号路; 7号路. 距路红线距离; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 0m; 58.99; 53.41; 57.89; 50.08; 59.96; 57.10. 10m; 57.79; 51.38; 55.86; 49.37; 58.70; 55.71. 20m; 53.99; 47.58; 52.06; 45.57; 57.35; 54.33. 30m; 49.45; 43.04; 47.51; 41.03; 56.24; 53.25. 40m; 47.48; 41.07; 45.54; 39.06; 55.32; 52.22. 50m; 46.18; 39.78; 44.25; 37.76; 54.57; 51.44. 60m; 45.20; 38.79; 43.26; 36.78; 53.78; 50.71. 70m; 44.39; 37.98; 42.45; 35.97; 53.11; 49.98. 80m; 43.70; 37.29; 41.76; 35.28; 52.55; 49.43. 90m; 43.10; 36.69; 41.16; 34.68; 51.99; 48.87. 100m; 42.56; 36.15; 40.63; 34.14; 51.40; 48.42. 110m; 42.07; 35.67; 40.14; 333.65; 50.97; 47.87. 120m; 41.63; 35.22; 39.70; 33.21; 50.43; 47.40. 130m; 41.22; 34.81; 39.29; 32.80; 49.91; 46.97. 140m; 40.84; 34.43; 38.90; 32.42; 49.62; 46.50. 150m; 40.48; 34.07; 38.55; 32.06; 49.27; 46.15. 160m; 40.14; 33.73; 38.21; 31.72; 48.85; 45.76. 170m; 39.82; 33.42; 37.89; 31.40; 48.47; 45.49. 180m; 39.52; 33.11; 37.59; 31.10; 48.12; 45.03. 190m; 39.23; 32.83; 37.30; 30.81; 47.73; 44.77. 200m; 38.96; 32.55; 37.03; 30.54; 47.40; 44.38. 从上表7-8和7-9预测结果可见：随距道路红线距离的增加，交通噪声的影响逐渐减小；同时，随着运行期车流量的增大，交通噪声声级值也随之增强。 根据（GB 3096-2008）《声环境质量标准》的4a类和2类标准对达标距离进行分析，项目道路达标距离见表7-11。 表7-11 道路运营期交通噪声达标距离一览表 道路; 时段; 距道路红线距离（m）. 执行2类标准; 执行4a类标准. 1号路; 昼间; 22m; ＜1m. 夜间; 34m; 20m. 2号路; 昼间; 17m; ＜1m. 夜间; 29m; 15m. 3号路; 昼间; 11m; ＜1m. 夜间; 34m; 20m. 4号路; 昼间; 17m; ＜1m. 夜间; 29m; 13m. 5号路; 昼间; ＜1m; ＜1m. 夜间; 14m; ＜10m. 6号路; 昼间; ＜1m; ＜1m. 夜间; 2m; ＜1m. 7号路; 昼间; ＜1m; ＜1m. 夜间; 71m; 16m. 标准值; 昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A); 昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A). - 预测结果表明： - ①在1号路两侧昼间在22m范围外能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，夜间在34m范围外能达到2类标准；昼间小于1m范围能达到4a类标准，夜间在20m范围外达到4a类标准。 - ②在2号路两侧昼间在17m范围外能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，夜间在29m范围外能达到2类标准；昼间小于1m范围能达到4a类标准，夜间在15m范围外达到4a类标准。 - ③在3号路两侧昼间在11m范围外能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，夜间在34m范围外能达到2类标准；昼间小于1m范围能达到4a类标准，夜间在20m范围外达到4a类标准。 - ④在4号路两侧昼间在17m范围外能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，夜间在29m范围外能达到2类标准；昼间小于1m范围能达到4a类标准，夜间在13m范围外达到4a类标准。 - ⑤在5号路两侧昼间在小于1m范围内能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，夜间在14m范围外能达到2类标准；昼间和夜间小于1m范围均能达到4a类标准。 - ⑥在6号路两侧昼间小于1m范围均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，夜间在2m范围外能达到2类标准；昼间和夜间小于1m范围均能达到4a类标准。 - ⑦在7号路两侧两侧昼间在小于1m范围内能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，夜间在70m范围外能达到2类标准；昼间在小于1m范围能达到4a类标准，夜间在16m范围外能达到4a类标准。 - 表7-12 项目环境敏感点噪声预测结果 序号; 敏感点名称; 距离（m）; 时段; 噪声值; 2类标准; 评价. 7号路. 1; 芒烘村（约205户，1080人）; 150; 昼间; 49.27; 60; 达标. 夜间; 46.15; 50; 达标. 2; 芒乃村（约110户，426人）; 70; 昼间; 53.11; 60; 达标. 夜间; 49.98; 50; 达标. 序号; 敏感点名称; 距离（m）; 时段; 噪声值; 4a类标准; 评价. 3号路. 3; 芒掌村（约538户，2176人）; 紧邻; 昼间; 61.13; 70; 达标. 夜间; 57.01; 55; 未达标. 4; 芒赛村（约1657户，8262人）; 紧邻; 昼间; 61.13; 70; 达标. 夜间; 57.01; 55; 未达标. 5号路. 5; 拉院村（约385户，1819人）; 紧邻; 昼间; 58.99; 70; 达标. 夜间; 53.41; 55; 达标. 根据表7-12可知，芒烘村、芒乃村能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，紧邻道路的拉院村能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，芒掌村和芒赛村夜间未能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 本评价所得到的噪声预测结果是一个基于可研报告提供的车流量的理论计算值，与公路运营后的实际噪声值之间会存在一定的差异。为进一步降低交通噪声对环境保护目标的影响，应采取如下措施： ①道路采用的沥青路面能减低噪声，加强道路检查，及时维修损坏的道路，减少车辆颠簸和低速产生的噪声。 ②在环境保护目标路段应设置禁止鸣号的禁令标志，以降低交通噪声。 ③按照设计要求严格控制车辆行驶速度，禁止超速行驶。 ④在道路绿化设计满足道路交通性能基础上，按有关规定设计种植适合本地气候的草坪、灌木和树木，在道路两侧可种植树木和花草，既能降噪、减噪，又取得美化环境的作用。 项目声环境保护目标未达标的芒掌村和芒赛村的预测噪声超出标准值不大，经过上述措施后，噪声会降低，保护目标的噪声达标，对周围环境影响不大。 - 3.水环境影响分析 暴雨径流（非引起洪涝的暴雨）是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成。根据类比监测资料，道路路面径流中的主要污染物为CODcr、石油类和SS。道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水15分钟内污染物随降水时间增加浓度增大，随后逐渐减小。本项目采用雨、污分流制，即分别设置雨、污水排水系统分别排入雨污水干管中。营运中的道路表面聚集粉尘、运输车辆散落物、车辆滴洒的油污等，暴雨冲刷后进入雨水管网，最后排入河道，会对河道水环境质量造成一定的影响，尤其是初期雨水中的污染物浓度较高。项目营运期间应加强道路保洁工作，通过加强对运输车辆的管理，除控制大中型车辆通行外，还应加强运输车辆密闭性管理，运输易散落物品的车辆，必须密封；加强道路监控，减少车辆滴落的油污等，最大限度减轻地表径流对地表水体的影响。 因此，本评价认为道路路面径流对地表水体造成的影响，只是短时间的影响。随着降雨时段增加，这种影响会逐渐减弱，对周边水环境的影响不大。 4.固废影响分析 项目投入运营后，产生的固体废弃物主要为道路清扫垃圾、绿化垃圾、沿线下水道污泥等。 道路清扫垃圾产生量不定，由环卫人员打扫收集后送至垃圾收集点统一处理；道路沿线树木花草产生的绿化垃圾较为分散，可采取定期人力清扫的方法加以定时收集、再送入收集车辆；对机动车运输过程严加防范，以防撒漏。沿线下水道清掏的污泥由清掏单位统一处置。 通过采取上述措施后，营运期产生的固废对周围环境影响不大。 5.生态环境影响分析 - （1）对土地利用格局的影响 由于项目的永久占用，将使评价区被占用的土地利用性质和功能发生改变。其占用的土地，其利用性质将改变为交通用地，这种改变是永久性的，是不可逆的。但由于项目为线性工程，项目建成后从整个评价区的总体情况来看，主要的构成地类没有大的改变，因此，项目占地不会对评价区的土地利用格局造成显著影响。 项目临时占地在工程结束后，可通过采取合适的复垦、恢复植被等工措施进行恢复，因此，临时占地所造成的影响是短期的局部的，不会对评价区土地的利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局等造成显著影响。 - （2）对植被的影响分析 项目建设对植被的影响主要为：在道路路基区占地范围内的植被将遭受铲除和掩埋等，使占地范围内的植被全部消失，导致评价区各类植被面积的减少。 由于项目区主要为农作物等，项目建设将对项目用地内的植被进行清除，故项目建设对评价区内的自然植被影响相对较大，将自然植被的生态价值降低，引发新的水土流失，对当地生态环境和水土保持造成一定程度的负面影响，但在项目建成后通过植树、绿化等措施恢复和水土保持工程的实施，这些影响将有所减轻。 项目区的自然植被主要为农作物等，为常见种，分布较为广泛。项目占地、扰动地表等行为将对评价区的这些植物造成影响，主要体现在导致评价区内植物种群数量减少，从而使生物量减少。但项目的建设不会对受影响的植物物种造成毁灭性的影响，不会对区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致评价区任何植物物种的灭亡。总之，项目所在区域景观生态从农村生态环境转变成城市生态环境，变化较大。但是转变成城市生态系统后，按照总体规划的实施，本项目沿线会建设绿化带，可以弥补转变中绿化地的损失。因此，项目的永久占地虽造成评价区内各植被类型的面积有不同程度的减少，但总的来说，减少的面积占评价区同类植被面积的比例不大，不会造成任何一种植被类型在评价区内消失，不会对项目区的植被造成显著的影响，对区域内植物影响是可以接受的。 （3）对动物的影响 项目建成后，随着土地利用类型的改变，项目区动物的主要适宜生境部分变为交通用地，导致动物的适宜生境面积有所减少。项目建成后通车后，车辆噪声将是项目区动物资源的惊扰源之一，随着项目区动物惊扰源的长期存在，将导致部分动物种群，甚至动物群落迁出项目区，迁入适宜的生境。动物迁入其他适宜生境后，将面临动物种群间的空间竞争、食物竞争增加，对动物的生存造成不利影响。 总之，项目建成后，地表扰动停止，区域内的土地利用形成新的格局，随着无机环境的改变和稳定，有机生物将根据自身的适应能力进行迁入或迁出，重新构建一个动态平衡的生态系统。但由于项目为道路工程，属于人工设施，项目占地内将不再适宜生物生存，所以，项目建成后项目区生物的栖息地面积减少，再者道路上的汽车噪声、汽车灯光等干扰源的长期存在，将使项目区内生物种群难以增长。总体而言，项目建设造成了项目的生态功能下降和自身调控能力变差。 （4）对保护动物的影响 项目区无国家重点保护野生动物，均为常见物种，如麻雀、老鼠等，它们在项目区内的数量较少，活动范围较广，且迁移、生存能力较强，所以项目建设这些动物能主动避让项目的干扰，项目建设对其影响是可以接受的。 小结：项目为市政道路新建项目，项目区内已无原生生态环境。项目建设完成后，提高了土地利用程度，增加道路绿化面积，丰富景观层次。原来施工暴露的地面均被硬化道路及绿化植被所覆盖，水土流失得到有效控制项目，道路的建设在改善现状交通的前提下，对区域生态环境有一定改善作用。 6.对周边道路的影响 本项目建成后即可完善该区域的交通环境和扩大区域路网衔接，缩短运输距离，提升区域的基础设施环境，可促进项目周边土地的开发和节约利用，带动整个片区的建设和发展；同时交通基础设施的快速发展改善道路沿线原有的环境状况，满足经济发展和人民生活水平的提高对交通的要求。故本项目的建设对周边道路的影响是正面的，有利的。 - 7.环境风险分析 根据国家环境保护部环发〔2012〕77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和国家环境保护总局（90）环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》的要求，按照《建设项目环境风险评价导则》技术要求，通过风险识别、风险分析和风险后果计算等开展环境风险评价，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。 （1）风险源项识别 按照GB6944-2012《危险货物分类的品名编号》，危险货物分类情况详见表7-13所示。 表7-13 危险货物分类情况一览表 类别; 属性. 1; 爆炸品; 有整体爆炸危险的物质和物品. 有迸射危险，但无整体爆炸危险的物质和物品. 有燃烧危险并有局部爆炸危险或局部迸射危险或这两种危险都有，但无整体爆炸危险的物质和物品. 不呈现重大危险的物质和物品. 有整体爆炸危险的非常不敏感物质. 无整体爆炸危险的极端不敏感物品. 2; 气体; 易燃气体. 非易燃气体. 毒性气体. 3; 易燃液体; 包括易燃液体和液态退敏爆炸品. 4; 易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质; 易燃固体. 易于自然的物质. 雨水放出易燃气体的物质. 5; 氧化性质物质和有机过氧化物; 氧化性物质. 有机过氧化物. 6; 毒性物质和感染性物质; 毒性物质. 感染性物质. 7; 放射性物质; 含有放射性核素且与其放射性活度浓度和总浓度都分别超出GB11806规定限制的物质. 8; 腐蚀性物质; 通过化学作用使生物组织接触时会造成严重伤害，或在渗漏时会严重损害甚至毁坏其他部位或运载工具的物质. 9; 杂项危险物质和物品，包括危害环境物质; 具有其他类别未包括的危险物质和物品. 根据项目区土地利用规划图，道路沿线规划主要为行商业商务混合用地、居住商业混合用地、二类居住用地。拟建道路为城市次干道，主要功能为片区运输服务道路和区内人员出行道路，道路沿线分布的主要为拟建的住宅、商铺，因此，拟建道路运输危险物品的几率较小，但是不能排除污染事故事件的发生。石油类车辆一旦出现交通事故，使运输的油罐在路途中发生爆炸、燃烧、逸漏或泄漏，将会给所在路段周围环境造成严重的恶性污染，在人员密集的路段，还会给人民群众的生产生活带来一定程度的影响。因此，必须采取有效的预防和应急措施。 （2）风险事故的防范及防治措施 鉴于危险品运输的风险由突发的交通事故引起，可以通过一定的管理手段加以预防。就该路段危险品运输车辆交通事故可能带来环境影响而言，为防止灾害性事故发生及控制事故发生后的影响范围和程度，减轻事故造成的损失，特提出以下措施： （1）危险物品的包装容器必须牢固、严密，并按照国家颁发《危险货物包装标志》（GB190）的规定印贴上专用标志和物品名称。 （2）严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。 （3）如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品道路运输通行证”的规定实施运输。 （4）雨水天气路滑是造成道路交通事故的一个主要原因，交通管理部门应通过限速等手段来降低交通事故发生率，严禁运输易燃易爆腐蚀性物品的车辆在暴雨天气上路行驶；在洪水过后，应及时巡查道路，发现问题或隐患要及时处理。 （5）应对上路车辆设置限速标志，减少事故发生概率。 （6）道路管理部门应对运输危险品的车辆进行严格检查，若“三证”不全或车辆超载应禁止其上路。 （7）为减少路面夜间发生事故的概率，应在各环境敏感点设置照明、并在醒目位置设置“谨慎驾驶”的警示牌和限速牌。 （8）由道路管理部门和消防、环保、安全生产等各有关部门组成道路事故应急指挥机构，指挥、领导和组织应急防治队伍，负责重大事故隐患的检查及应急计划的制定。 （3）法律法规要求 道路危险货物运输应由具有资质的专业运输企业承担，为规范道路危险货物运输市场秩序，交通运输部制定了《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部2006年第9号令）。 （1）道路危险货物运输企业或者单位应当加强安全生产管理，配备专职安全管理人员，制定突发事件应急预案，远隔落实各项安全制度。 （2）在危险货物运输过程中发生燃烧、爆炸、污染、中毒或者被盗、丢失、流散、泄漏等事故，驾驶人员、押运人员应当立即向当地公安部门和本运输企业或者单位报告，说明事故情况、危险货物品名、危害和应急措施，并在现场采取一切可能的警示措施，并积极配合有关部门进行处置。运输企业或者单位应当立即启动应急预案。 （3）在危险货物装卸、保管、储存过程中，应当根据危险货物的性质和保管要求，轻装轻卸，分区存放，堆码整齐，防止混杂、撒漏、破损，不得与普通货物混合存放。 （4）运输剧毒、爆炸等危险化学品的车辆，应按照《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的规定安装或喷涂危险化学品警示标志，配备通讯工具，押运人员在运输过程中应携带《道路危险货物运输安全卡》。运输企业应为车辆配备人员防护和施救设备，有条件的应当安装行驶记录仪、“GPS”卫星定位系统。在车辆或罐体的后部安装告示牌，在告示牌上标明危险化学品的名称、种类、罐体容积、最大载质量、施救方法、企业联系电话：在车身两侧和后部喷涂“毒”、“爆”文字，在车辆或罐体的后部和两侧粘贴反光带，标示车辆或罐体的轮廓。 （4）应急预案 一旦发生风险事故，会对当地环境和周边单位等造成严重的恶性事件。因此，应当制定切实可行的风险事故管理计划。 应急计划应包括指挥机构及相关协作单位的职责和任务，应急技术和处理步骤的选择、设备、器材的配置和布局，人力和物力的保证和调配，事故的动态监测制度，事故发生后的报告制度等。本项目应急计划包括如下内容： （1）建立应急网络，成立应急事故领导小组，指定应急指挥人 由芒市交通局牵头，由市政府和其它相关单位调派人员成立危险品运输事故处理小组，负责本项目路段危险品运输事故的应急处理，并指定应急指挥人，一旦发生情况立即通知应急指挥人，由其参照应急计划联络事故应急领导小组并由其通知有关单位和地区，组织调动人员、车辆、设备、药物，联合采取应急行动。 （2）应急措施 一旦发生运输有毒有害物品的交通事故，任何发现人员应及时通过路侧紧急电话或其他通讯方式报告指挥协调中心，指挥协调中心接到事故报告后，应立即通知就近的道路巡警前往事故点并控制现场；同时，通知就近的地方消防部门派消防车辆和人员前往救援。如果危险品为固态，可清扫处置，并对事故记录备案；如果危险品为液态，又恰逢下雨，则应考虑将物品覆盖，减少淋洗，同时建防水沟或建小防水坝把污染物品与地表径流隔离，抑制污染物的扩散，减少对地表水的污染。将受污染的水收集，并根据物品的不同性质采取不同的处理方法。 若发生运输有毒有害物品的交通事故时危险品进入附近水体，应立即通知环保、水利等部门，同时派环保专家和监测人员到现场进行监测分析，并派人及时打捞掉入水体的危险品容器。如果危险品为气态且有剧毒，消防人员应戴防毒面具进行处理；载危险品遗漏无法避免的情况下，需立即通知环保部门、公安部门，必要时对道路附近处于污染范围的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。 - 产业政策符合性分析 按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），城市公共交通建设、城市道路及智能交通体系建设项目均属于鼓励类项目。本项目属于城市道路建设，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中第一大类鼓励类中第二十二条“城市基础设施设置”中第4款“城市道路及智能交通体系建设，符合国家相关产业政策。 - 项目选址合理性分析 1、规划符合性分析 本项目位于芒市中心城区西北部火车站片区，道路设计为城市规划的次干路，根据《芒市城市总体规划》（2017~2035）中心城区道路交通规划，项目属于规划道路，故本项目符合芒市总体规划。 - 2.与区域市政路网规划的相符性分析 - 本次建设道路周边有已建高速公路南连接线、勐焕路、田园大道、潞盈线等重要道路相互连通，构成芒市交通路网，整合片区的道路系统，更好地指导城市发展过程中的道路市政基础设施建设，使得本道路结合周边路网形成完善的交通格局，加快区域经济的发展。因此，本项目的建设符合区域市政路网规划。 - 项目区域现状用地主要为农林用地、建设用地，目前已转化为建设用地。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 施工机械 | 施工废水 | 沉砂池收集、处理，回用于道路洒水抑尘。 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 跨水域路段施工废水 | SS | 收集于沉砂池处理后，回用于场地洒水降尘，不外排 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 施工人员 | COD、SS、BOD5 | 经临时沉砂池收集沉淀后，回用于场地洒水降尘，不外排 | 对周围环境影响不大 |
|  | 运营期 | 路面径流 | SS | 排入道路排水管，进入雨水收集管网 | 对周围环境影响不大 |
| 废气 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 设置遮挡篷布围栏、及时洒水。 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中无组织排放限值 |
|  |  | 沥青摊铺、运输 | 沥青烟 | 自然扩撒及空气稀释 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 汽车尾气及机械废气 | CO、NOx、THC | 严格运输车辆管理， 加快进度，缩短工期。 | 对周围环境影响不大 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、NOx、THC | 合理布置绿化；加强交通管理，严格车管制度；加大环保力度，减少非正常排放等事故的发生 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 路面开挖 | 土石方 | 运往合法弃渣场进行处理 | 处置率100% |
|  |  | 施工场地 | 施工垃圾 | 按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由施工单位运至建设部门指定地点进行妥善处置。 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门进行清运处置 |  |
|  |  | 机械维修 | 废油 | 由维修点统一收集后交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 沥青 | 废沥青 | 经施工人员统一收集后，交由搅拌站回收 |  |
|  | 运营期 | 绿化修建 | 绿化垃圾 | 由当地环卫部门定期清运处理 |  |
|  |  | 道路路面 | 道路垃圾 |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、车辆 | 噪声 | ①选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。 ②运输车辆减速、禁鸣。 ③设2.5m遮挡围栏。 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求：昼间≤70dB（A）夜间≤55dB（A） |
|  | 运营期 | 来往车辆 | 噪声 | ①加强敏感点周边绿化 ②限鸣、限行、限速 ③加强机动车噪声控制与工程管理 ④路政部门宜对道路进行经常性维护 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类区标准 |
| 主要生态防治措施及预期效果： 项目在施工和营运过程中对生态的影响主要是对道路评价范围内植物植被，水土流失的影响。在满足道路交通功能的前提下，在道路范围内尽量增加可绿化面积，将道路对周边生态环境影响降至最低。绿化遵循适地适树原则，优先考虑乡土树种。绿化时充分考虑行车视距及防眩光等道路交通安全方面的要求。 生态恢复方案 植被选择 根据《芒市火车站片区主要道路建设工程可行性研究报告》可知，本次设计选择了以下植被： ①行道树：加拿利海枣、铁力木、大青树、假槟榔 ②主要乔木：假槟榔、中东海枣、小叶榄仁、黄花风铃木、凤凰木 ③主要灌木：叶子花球 ④主要地被：红花继木、黄金菊、九里香、龙船花、金叶假连翘、福建茶、变叶木 所选植被均能适应项目所在区域的自然环境和气候条件。地被植物与乔木植物搭配，营造出色彩层次分明、视线通透的景观效果。 总体来看，本项目建设对生态影响是局部的，经过对道路绿化建设，对区域生态环境质量影响较小。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

- 项目概况 芒市火车站片区主要道路新建工程由芒市城市建设投资开发有限公司组织实施建设，项目总投资86594.77万元，环保投资5629.3万元，环保投资占总投资6.5%。本建设内容主要包括7条道路， 1 号路（长 807.824m、红线宽 40m）、2 号路（长 807.129m、红线宽 32m）、3 号路（长 1228.227m、红线宽 32m）、4号路（合并段长 145m，宽 42m；二分段，北侧长 672.268m、南侧长 672.138m、红线宽均为 25m）、5 号路（长 2286.292m，其中 32m 段长 1503.75m；25m段长 782.542m）、6 号路（长 807.129m、红线宽 32m）、7 号路（长 4616.468m、红线宽 40m）。道路总长约 12km，占地面积约 415330.2m2。1号路、4号路、7号路设计为双向6车道，2号路、3号路、5号路、6号路设计为双向4车道。拟建道路均为城市次干道，设计速度40km/h。 根据相关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结论与建议如下： 二、结论 1、产业政策符合性结论 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），城市公共交通建设、城市道路及智能交通体系建设项目均属于鼓励类项目。本项目属于城市道路路网建设，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中第一大类鼓励类中第二十二条“城市基础设施设置”中第4款“城市道路及智能交通体系建设，符合国家相关产业政策。 2、选址合理性结论 根据项目可研资料，本工程属于城市次干道，用地区域属于统一规划的建设用地，工程选址及线路走向联动着周边整个片区规划。且项目工程占地不在风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区。用地主要为农用地等，项目的选址根据工程分析和环境影响分析，本项目建设不会对周围环境造成明显不利影响。 综合评述，本项目选址合理可行。 3、施工期环境影响分析结论 （1）水环境影响分析 在建筑施工过程中，施工人员生活污水、设备清洗废水、泥浆废水等经项目区拟建沉砂池收集处理后，回用于施工场地洒水抑尘，不外排，对周边地表水体影响不大。 （2）环境空气影响分析 在施工期主要污染物是扬尘、粉尘、沥青烟。粉尘经采取洒水措施后对环境影响不大，施工车辆在未铺沥青的道路上产生的扬尘污染比较严重，且影响范围也较大，但影响周期短，且将随施工结束而消失，采取必要的措施后，对环境空气的影响可以接受。本项目施工沥青采用外购，路面摊铺和运输过程中产生的沥青烟经大气扩散对周围环境影响不大。 （3）声环境影响分析 各种施工机械的使用和车辆运输以及工程施工都将不同程度地产生噪声影响，但这种不利影响是短期的，采取措施后影响不大，并随着施工期的结束而消失。 （4）固体废物影响分析 项目施工期产生的固体废弃物主要有废弃土石方、施工垃圾和生活垃圾；其中废弃土石方运至合法弃土场进行处理；施工垃圾主要为建设过程中废弃施工材料，如木材、钢材等按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由施工单位运至建设部门指定地点进行妥善处置；本项目生活垃圾产生量6.6t，生活垃圾中主要含有有机物、纸、塑料、金属、玻璃陶瓷等，其中有机物所占比例最大，约为40％。生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运处理；施工期固体废物处置率100%，对周围环境影响不大。 （5）生态影响分析 生态影响主要是施工期路基挖填使地表裸露，在雨季造成一定量的水土流失；道路建设对周围局部环境产生景观破坏，但随着施工期的结束及项目绿化的完成这些影响将逐渐减弱。 4、运营期环境影响分析结论 （1）地表水环境影响分析结论 本公路建设内容不包括养护站、服务区、加油站等设施，营运期工程自身无废水产生。营运期的地表径流雨水通过雨水沟排放，不会对地表水体造成影响，不会对当地居民的饮用水资源、水质造成影响。 （2）大气环境影响分析结论 营运期对环境空气的污染主要是机动车尾气污染，通过预测分析可知，道路两侧CO、NO2的日均浓度能够满足环境空气二类功能区的要求；各敏感点处CO、NO2浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，机动车尾气对项目区环境空气影响较小。道路建成后，两侧设置有绿化带，道路产生的汽车尾气经绿化带吸收、稀释，且随着科技水平的不断提高，汽车尾气净化系统将逐步改进，道路汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围以及影响程度都将会缩小。 （3）声环境影响分析结论 通过预测可知，项目运营期，交通噪声将对区域声环境产生一定影响，在通过采取绿化阻隔、禁止鸣笛等措施后，噪声均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中相应标准要求，对周边敏感点的影响不大。 （4）固体废物环境影响分析结论 营运期的固体废弃物主要是运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于本道路建成后对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线的垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废物对周围环境影响不大。 5、危险品运输事故风险分析结论 （1）本项目在运营期过程中，由危险品运输事故造成的各种风险具有一定的潜在危险性。根据预测，本项目发生危险品运输事故的概率非常小的。 （2）事故处理按本报告表提出的应急预案实施，可最大程度上减轻事故对社会环境和自然环境产生的影响。 6、总结论 综上所述，本项目属于城市道路路网建设，符合国家产业政策，选址合理可行，项目按照环评及技术规范要求对各污染因素采取相应的防治措施后能保证污染物得到合理处置，不会对选址区域环境造成大的污染，不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能，排放的污染物对周围环境影响较小。从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 三、污染防治对策措施 根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设单位严格执行“三同时”的有关规定。 施工期： 1、大气污染防治对策措施 （1）项目不设置沥青拌合场，外购沥青； （2）道路采取封闭遮挡施工，遮挡围墙高度不低于2.5m，做到文明施工，减缓扬尘对环境空气的影响。 （3）施工道路必须进行硬化处理，设置车辆过水池、沉砂池、过滤池及车辆清洗设备（即“三池一设备”）。 （4）粉尘逸散性的工程材料、砂石，应当集中堆置于工地区域，采取下列扬尘防范措施：①覆盖防尘布或防尘网；②定期洒水降尘；③袋装。 （5）配备专门的洒水车辆，在晴天定时对施工场地进行洒水抑尘，防止粉尘飞扬。 （7）施工单位未经批准不得在工地围护设施外随意堆放建筑材料。 （8）对施工场地进行洒水，同时对临时堆土场采用防尘布进行遮盖，遇大风天气洒水降尘，避免风力扬尘的产生。 （9）工程建设期间，施工单位应安排专人负责工地保洁、降尘，并在施工垃圾运输期间，负责施工垃圾运输车辆的进出场工作。 2、水污染防治对策措施 （1）项目施工单位应合理安排施工时间；在施工场地设置临时截排水沟，并在总排水沟出口处设置临时沉砂池，用以收集和处理产生的泥沙废水，经沉淀处理后的废水可回用于施工现场的洒水降尘和混凝土保养，禁止将未进行沉淀处理的废水随意乱排。 （2）施工期运输车辆及施工机器的冲洗废水，经施工场地内设置临时沉砂池沉淀处理后，全部回用做项目区施工养护和洒水降尘，且项目应加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨。 （3）施工现场不设置施工营地，施工人员及管理监督人员依托周边民房、或当地的施工人员回家不在施工场地内进行食宿，无生活污水产生。施工人员生活废水主要为施工人员洗手用水，经沉砂池沉淀后直接回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （4）为减缓暴雨径流对周围地表水环境产生的不利影响，在施工过程中修建简易排水沟渠和沉砂池，经沉砂池沉淀后回用于施工现场洒水抑尘，回用不完的部分按照排水部门指定的排水方式及排放口进行排放，防止道路建设对地表水体产生的不利影响。 （5）临时堆土场设置拦沙设施，堆体顶部覆盖隔雨膜，以降低雨水对表土的冲刷，进而避免影响地表水体水质。 3、噪声污染防治对策措施 （1）对各声源设备进行合理布局，并在施工现场周边设置遮挡高度2.5m的围挡。 （2）对于施工期间噪声污染防治措施，应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中的规定。加强管理和调度，提高工效，午间和夜间应避免或禁止施工。 （3）工程运输车辆禁止使用音量高于95分贝的喇叭，合理选择运输路线，避免利用村庄或住宅小区周边道路通行，车辆行经居民集中区等敏感区域时采取减速、禁鸣措施。 （4）在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 （5）加强施工区内动力机械设备管理，将可在固定地点施工的机械设置在临时建筑房内作业，使较强声源尽可能远离道路两侧居民住宅等敏感区域。 （6）加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。在施工现场设置投诉电话，建设单位在接到噪声影响投诉后应及时与当地生态环境部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。 4、固体废物防治对策措施 （1）施工期间，运送散装建筑材料的车辆，用蓬布遮盖，以防物料洒落； （2）建设过程中产生的废弃土石方运至合法弃土场处理； （3）施工垃圾主要为废弃施工材料，如木材、钢材等按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由施工单位运至建设部门指定地点进行妥善处置。 （4）合理安排施工时间。土方施工应尽量避开在雨季进行，并在雨季来临前将已开挖回填土方的边坡排水设施处理好。如在雨季施工，应尽量减小施工面坡度，并做到施工料随取、随运、随铺、随压，以减少雨水的冲刷侵蚀； （5）施工人员产生的生活垃圾统一收集后，委托环卫部门进行清运处理。 （6）路基施工填挖过程中做到随挖、随运、随填、随夯，不留松土。路基施工尽量采用机械化施工，合理安排施工进度，做到工序紧凑、有序，以缩短工期，减少路基施工水土流失量。 （7）路面水土流失主要发生在铺筑混凝土之前，施工期需要采取临时拦渣或导排水措施，同时应注重施工工序，分段填筑、分层碾压、分段浇筑，缩短路面在雨季的裸露时间，减少或避免水土流失。 （8）表土严禁随意倾倒在周边道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。 5、生态环境保护措施 （1）加强征地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。 （2）工程竣工后，施工临时设施全面拆除，对施工临时建筑物及废弃杂物及时清理。对土石方临时堆场等临时占地进行全面复垦，种植当地的适生的植物物种，尽量减少工程区内的施工痕迹，改善临时占地的生态环境，然后让其自然恢复。 （3）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。 （4）对临时堆土场等施工迹地进行清理，及时栽种绿化植被。 （5）加强施工的管理，禁止土石方、废水倾倒进入附近水体。 （6）施工人员进场后，应立即进行生态保护教育，严格施工纪律，不准踩踏、损毁征地范围之外的农作物和草木，要求施工人员在施工过程中文明施工，自觉树立保护生态和保护植被的意识。 （7）施工的同时，边进行土地整治、覆土植被，避免形成新的水土流失。 （8）监理单位要将生态保护和水土保持的相关内容纳入施工监理工作之中。根据监理工作要求，制订项目环境监理实施方案，加强对施工过程中生态保护与水土保持工作的动态监控。 运营期： 1、大气污染防治对策措施 （1）在公路两侧，特别是关心点近的路段附近植树、种草，绿化树种应选用对汽车尾气吸收效果较好的树种。这样既可净化吸收车辆尾气中的污染物，又可美化环境和改善公路沿线景观。 （2）加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和尾气污染。加强对公路沿线绿化的养护，维护绿化的减污功能。 （3）环评建议路面及绿化纳入相关部门管理，及时安排相关人员清扫路面和绿化工程的维护。 2、噪声污染防治对策措施 （1）道路采用的沥青路面能减低噪声，定期检查与保养路面，及时对受损路面维修和修复，使路面保持良好状态。 （2）严格限制车速，严禁超速行驶，尤其是夜间超速行驶。 （3）在环境保护目标路段应设置鸣号的禁令标志，以降低交通噪声。 （4）在道路绿化设计满足道路交通性能基础上，按有关规定设计种植适合本地气候的草坪、灌木和树木，在道路两侧可种植树木和花草，既能降噪、减噪，又取得美化环境的作用。 3、水污染防治对策措施 （1）道路沿线铺设雨污管网，收集周边村民产生的雨水、污水，减少了对周边地表水体的影响。加强运营期道路设施维护与修理，保证道路排水系统以及路堤防护工程、边坡绿化工程的正常功能，强化路堤的稳定和保护。 （2）路面上由于汽车尾气、粉尘和漏油等，路面径流中含有石油类、COD等水环境污染物，如进入附近水体会对水环境造成污染，因此必须加强防范，其具体措施主要包括：禁止将废油倒入河中；定期检查车辆以防漏油事件发生等，防止对水体水质的污染。 （3）制定化学危险品运输事故或泄漏的应急处理方案，实施化学危险品过境申报制度，沿线化学危险品运输实行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员”制度。经批准后，一般应安排危险品运输车辆在交通量少的时段通行，并对运输车辆实施监控。在气候不好的条件下，应禁止上路。在交叉口等路段处设置“谨慎驾驶”警示牌和“危险品车辆限速”标志牌，提醒危险品车辆驾驶员注意安全和控制车速，减少事故发生几率。为保证突发事故能得到及时处置，道路管理部门将应急事故处理纳入管理职责，与消防、公安、环保部门建立热线电话，及时处理好突发事故，将对环境的影响减至最小。 （4）在运行中，加强管理，保证管网的正常运行；制定紧急事故预案，防止问题出现时造成不良后果。 （5）加强道路运输管理；环卫部门增强路面保洁工作。 4、固体废物防治对策措施 环卫部门应加强路面保洁工作，及时清扫道路垃圾，保持路面洁净。 5、危险品运输事故防范及应急措施 （1）危险物品的包装容器必须牢固、严密，并按照国家颁发《危险货物包装标志》（GB190）的规定印贴上专用标志和物品名称。 （2）严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。 （3）如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品道路运输通行证” 的规定实施运输。 （4）雨水天气路滑是造成道路交通事故的一个主要原因，交通管理部门应通过限速等手段来降低交通事故发生率，严禁运输易燃易爆腐蚀性物品的车辆在暴雨天气上路行驶；在洪水过后，应及时巡查道路，发现问题或隐患要及时处理。 （5）应对上路车辆设置限速标志，减少事故发生概率。 （6）道路管理部门应对运输危险品的车辆进行严格检查，若“三证”不全或车辆超载应禁止其上路。 （7）为减少路面夜间发生事故的概率，应在交叉口设置照明、并在醒目位置设置“谨慎驾驶”的警示牌和限速牌。 （8）由道路管理部门和消防、环保、安全生产等各有关部门组成道路事故应急指挥机构，指挥、领导和组织应急防治队伍，负责重大事故隐患的检查及应急计划的制定。 6、其他 （1）建设项目必须执行国务院颁布的“三同时”制度，有关防治措施必须与道路主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 （2）今后如果在项目周边再开发房地产业，应通过规划进行控制，充分考虑交通噪声对居民的影响因素，尽量远离道路，并形成一定绿化隔离带，以回避或减轻交通噪声造成的影响。 （3）应委托监理单位对项目进行施工监理，将本项目的环境保护作为工程的一个组成部分。建设单位与施工单位的合同中应明确各项环保措施，施工单位应有专职或兼职人员对环境保护进行监督管理。坚持文明施工，科学管理，合理安排工期，教育施工人员并使之提高环境保护意识和社会公德。 （4）项目设置的环保人员应经常进行现场监督，及时发现并纠正不符合环保要求的施工活动。 （5）道路运营期加强路面养护，保证路面平整，减轻汽车行驶颠簸产生的噪声对周围环境的影响。 四、建议 （1）项目投入运营后，相关部门应把道路管理放在首位，及时做好道路路面及路基的养护； （2）明确各施工单位的环境保护责任，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行； （3）确保落实环保资金，保证环保设施和环保工程的建设。 五、环境管理、环境监理及环境监测 （1）环境管理 建设项目环境管理计划是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的生产实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施的执行效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境保护行政主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 由于项目建设期和运行期的环境管理内容具有较大的差异，而且二者的工作时限有先后之分，所以设立单独的组织机构，采用分阶段负责的方式对拟建项目进行环境管理。 为了切实减轻环境影响，落实本报告中提出的环境管理计划，在项目运作的各个阶段，应执行相应的环境监督计划： 表9-1 环境管理计划 环境问题; 管理内容; 实施机构. 一; 设计阶段. 1; 道路设计; ●科学合理设计施工方案，尽量减少占地，保护农田，减轻居民区大气和噪声污染影响。尽可能避让居民点等环境敏感目标。; 设计单位. 2; 空气污染; ●在确定废弃物堆置位置时，考虑运输扬尘和其它问题对环境敏感地区(如居民区)的影响。; 设计单位. 3; 噪声; ●对噪声超标的敏感点，视噪声超标情况进行减噪措施设计，如采取隔声屏障措施，减少营运期交通噪声影响。; 设计单位. 5; 生态环境; ●选线应精心研究，适当的绿化设计，减少对沿线自然景观的影响。; 设计单位. 二; 施工期. 1; 空气污染; ●靠近居民点的地方采取合理的措施，如洒水降尘等，以减少大气污染。洒水量及频次视当地土质、天气情况等相应增加。 ●运送建筑材料的卡车采用帆布等遮盖，严禁超载，减少跑漏。 ●施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。; 施工单位. 2; 土壤侵蚀; ●路基完工三个月内在道路沿线合适处植树种草。如现有的灌溉或排水系统已损坏，要采取适当的措施修复或重建。; 施工单位. 3; 水污染; ●在建造永久性的排水系统同时，在施工区建造用于排水的临时截排水沟渠或水管。 ●采取合理措施，如沉淀池以防向灌溉水渠、排水沟直接排放施工污水。 ●选用先进施工工艺防止污染地表水。 ●生活垃圾统一收集，集中处理，不得乱堆乱放或直接排入水体。 ●机械油料的泄漏或废油料的倾倒进入水体后将会引起水 污染，所以应加强环境管理，开展环保教育。 ●施工材料如水泥、油料、化学品应备有临时遮挡的帆布，; 施工单位. 4; 噪声; ●严格执行噪声标准以防止公路施工人员受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞，并限制工作时间。 ●尽量选用低噪设备，并加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。 ●因生产工艺要求及其他特殊情况须在午间、夜间进行施工作业的，应当事前取得建设行政主管部门的午间、夜间施工意见书，由环境保护行政主管部门出具可在午间、夜间进行施工作业的证明，并公告附近的居民。; 施工单位. 5; 生态环境; ● 沿线道路绿化严格按照设计要求进行。; 施工单位. 6; 施工营地; ●加强对施工管理和施工人员的环境教育。 ●在施工营地应设置垃圾箱和卫生处理设施。 ●工人定期检查身体，以防工人和当地人群间可能的传染病传播，需要时及时处理。; 施工单位. 7; 施工安全; ●为保证施工安全，施工期间在临时道路上应设置安全标 志。 ●施工路段设执勤岗，疏导交通，保证行人安全。 ●施工期，采取有效的安全和警告措施以降低事故发生率。; 施工单位. 8; 运输管理; ●建筑材料的运送应尽量避免影响现有的交通设施，减少尘埃和噪声污染。 ●咨询交通运输部门，指导交通运行，施工期间尽可能减少交通阻塞和降低其运输效率。 ●制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰。; 施工单位. 9; 施工管理; ●根据审查批复的环评报告书和工程施工图设计进行施工期环境监理。; 施工单位. 三; 运营期. 1; 噪声; ●加强交通管理，出入口设监控站，禁止噪声过大的车上路。 ●根据监测结果，在噪声敏感点应采用合适的措施，减缓交通噪声影响。; 建设单位. 2; 空气污染; ●严格执行汽车排放车检制度，限制尾气超标排放车辆上路。. 3; 车辆管理; ●禁止低速、高噪声和大耗油量的旧车上路营运。 ●加强对公民教育，使其认识到车辆带来的环境污染问题，并了解有关法规。. 4; 危险品管理; ●建设单位应成立应急领导小组，专门处理危险品突发事故。 ●运输危险品应持有公安部门颁发的三张证书。即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。危险品车辆应配备危险品标志。 ●公安局应给运输危险品的车辆指定专门的行车路线和停车点。 ●如发生危险品意外溢出事件，应按照应急计划，立即通知有关部门，采取联合应急行动。还将成立一个监控组处理类似事故。. 5; 公路绿化; ●加强对公路绿化的维护，全面预防病虫害发生。. （2）环境监理 环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域工作范围：施工现场、施工道路、建设办公区、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。 建设单位应委托具有资质的监理部门对工程建设的各个阶段，按照国家有关规定实施全程监理，以保证环境污染治理实施的建设。环境监理计划见表9-2。 表9-2 项目施工期环境监理计划 环境要素; 监理地点; 重点保护目标; 主要工程环境监理内容; 出现超标或违规现象处置方案. 水环境; 施工现场、沉淀池; 工程沿线环境敏感点; 不得向沿线水体中直接排放施工废水; 通知建设单位和施工单位采取补救措施. 环境空气; 施工运输道路、筑路材料堆放场地; 工程沿线环境敏感点; 敏感点附近的施工道路洒水逸尘、筑路材料堆放、运输粉状物料加盖篷布，施工现场设置围挡; 通知建设单位和施工单位采取补救措施. 声环境; 施工运输道路、 施工场地; 工程沿线环境敏感点; - （1）合理安排施工时间、居民点附近夜间禁止施工，选用低噪声设备 - （2）施工现场周围设置围挡; 通知建设单位和施工单位采取补救措施. 生态环境; 占用农用地等; 沿线; （1）严格在施工范围内施工。 （2）绿化选用适宜该片区生长的树种、草地。; 通知建设单位和施工单位采取补救措施. 环保设施施工; 项目各项环保设施的建设; （1）敏感点噪声防治措施落实（绿化带、围墙）。 （2）沿线环保警示牌等环境风险事故防范措施; 同工程监理. （3）环境监测 1）环境监测的目的及监测机构设置 制定环境监测计划的目的，首先是对在环境影响评价过程中所识别、预测的不利影响进行跟踪监测，以便评价建设项目的实际环境影响和所采取的环保措施的实际效果；其次是有能力及时发现在环境影响评价过程中未预计到的实际发生的不利影响。环境监测是项目环境管理工作的重要部分，只有通过监测才能够客观准确的评估环境影响的危害，掌握环境质量及其变化趋势，预测项目施工及运营中的不利因素。环境监测有利于项目的开发进度和正常生产，减轻环境问题对公众生存环境带来的威胁，避免因项目开发带来新的环境问题，为运营期的环境保护及污染物控制、环境监理和环境管理提供科学依据。项目外环境的监测可以检验项目管理和治理的改进程度，也是环境保护管理部门对项目环保工作的重要监控手段。 环境监测任务由建设单位成立的工程环境管理部门组织实施。环境监测不设专用监测站，委托给有资质的环境监测单位进行监测。 2）环境监测内容及监测计划 根据项目特点，项目施工期环境监测计划见表9-3，运营期环境监测计划见表9-4。 表9-3 施工期环境监测计划 项目; 监测点位; 指标; 监测时间、频率; 实施机构; 监督机构. 噪声; 芒烘村; Leq（A）; 施工期1次，每次2天，昼夜各一次; 具有资质的环境监测部门; 德宏州生态环境局芒市分局. 拉院村. 芒辛村. 芒赛村. 芒乃村. 大气; 芒烘村; TSP; 施工高峰期1次，连续监测2天、每天3次; 具有资质的环境监测部门; 德宏州生态环境局芒市分局. 拉院村. 芒辛村. 芒赛村. 芒乃村. 表9-4 运营期环境监测计划 项目; 监测点位; 指标; 监测时间、频率; 实施机构; 监测方法; 监督机构. 噪声; 芒烘村; Leq（A）; 运营期每年1次，连续监测2天，昼夜各一次; 具有资质的环境监测部门; 按国家标准方法进行; 德宏州生态环境局芒市分局. 拉院村. 芒辛村. 芒赛村. 芒乃村. 六、“三同时”制度 本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-5。 表9-5 工程竣工环境保护验收一览表 序号; 环境要素; 验收主要内容; 验收因子/范围; 验收要求; 验收执行标准. 1; 生态环境; 绿化工程; 道路沿线及两侧; 栽种大青树、黄花风铃木、凤凰木、叶子花球、黄金局、九里香、龙船花、金叶假连翘等；检查临时占地的回复情况; 植被恢复率100%。. 2; 水环境; 雨水、污水管网; 管网; 根据雨水管道设计1 号路、7 号路雨水管采用双侧布置，布置于道路两侧机动车道下，距道路中心线 15m。2号路、3号路、5号路（红线宽度32m）、6号路雨水管采用双侧布置，布置于道路两侧机动车道下，距道路中心线 11.5m。4号路南北侧道路和5号路（红线宽25m）雨水管采用单侧布置，布置于道路北侧机动车道下，距道路中心线 9.0m。 根据污水管布设4号路红线宽度42m污水管采用双侧布置，布置于道路非机动车道下，距道路中心线 17.5m。2号路、3号路、5号路、6号路红线宽度32m，污水管采用双侧布置，布置于道路两侧非机动车道下，距道路中心线14.5m。1号路、7号路红线宽度40m，污水管采用双侧布置，布置于道路两侧机动车道下，距道路中心线 17m。4号路和5号路红线宽度25m污水管采用双侧布置，布置于道路两侧非机动车道下。; 实行雨污分流. 3; 声环境; 营运期噪声防治措施; 道路沿线敏感点、交叉口; 设置限速和禁鸣标志；加强道路管理及路面养护，保持道路的良好运营状态；道路两侧种植适合本地气候的树木和花草; 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间≤60dB，夜间≤50dB； 4a类，昼间≤70dB，夜间≤55dB。. 4; 环境空气; 项目沿线绿化; 道路沿线; 乔、灌等草本植物; 执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 5; 固体废物; 清扫垃圾; 道路沿线; 道路沿线垃圾桶分布；公路清扫产生的垃圾由环保部门定期清运处理; 处置率100%. 6; 环境风险; 标志牌; 道路起止点及敏感路段; 按相关要求设置标志牌，并制定应急预案。; 尽可能地降低风险事故发生的概率. 七、建议 （1）工程建设期间应做到标准化管理，减少施工对环境的影响。 （2）保证足够的环保资金，实施本报告建议的各项治污和生态保护措施。 （3）加强用水管理，提高节水意识，提倡经济用水，减少浪费水资源。 （4）严格按照项目环境管理和环境监测计划，做好环境保护相关工作。 （5）待项目植被措施完善后，建设单位进行自主验收，并向当地环保部门进行备案登记。 （6）加强道路运营期管理，及时清扫道路上垃圾及时清理垃圾桶内垃圾。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日