德宏州锦合石斛开发有限公司德宏州锦合石斛加工建设项目

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

表一、建设项目基本情况
1
8表二、建设项目所在地自然环境简况


13表三、环境质量状况


15表四、评价适用标准


19表五、建设项目工程分析


37表六、项目主要污染物产生及预计排放情况


39表七、环境影响分析


58表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


60表九、结论和建议




附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  大气环境影响评价自查表

附表3  地表水环境影响评价自查表

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目基本信息底图

附图3  项目基本信息图

附图4  水系图

附图5  园区用地布局图

附件:

附件1  委托书

附件2  投资备案证

附件3  项目投资合作协议

附件4  入园证明

附件5  排水证明

附件6  德环发[2018]28号  关于云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函

附件7  芒环复[2018]5号  关于芒市工业园区帕底区污水处理工程环境影响报告书的批复

附件8  环境影响评价技术合同

附件9  工作进度管理表

附件10  石斛会议纪要
附件11  修改清单

表一、建设项目基本情况
	项目名称
	德宏州锦合石斛加工建设项目

	建设单位
	德宏州锦合石斛开发有限公司

	法人代表
	周丕昆
	联系人
	周丕昆

	通讯地址
	德宏州芒市工业园区帕底片区

	联系电话
	158*****168
	传真
	/
	邮编
	678407

	建设地点
	德宏州芒市工业园区帕底片区

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	备案号：芒发改备案〔2020〕40号

项目代码：2020-533103-05-03-031795

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别及代码
	C2730 中药饮片加工

	占地面积

（平方米）
	8583.064
	绿化面积

（平方米）
	1500

	总投资

（万元）
	2600
	其中：环保投资（万元）
	53.9
	环保投资占总投资比例%
	2.07

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产

日期
	2021年10月

	工程内容及规模：

1、任务由来 

（1）项目背景

为了发展地方经济，推动本地农产品深加工发展，以工促农，促进地区农业结构调整，促进农业增长方式转变，实现农业增收，工业增效。为地方经济建设和社会发展作出贡献，德宏州锦合石斛开发有限公司拟购买德宏州芒市帕底工业园区用地，新建德宏州锦合石斛加工建设项目。

（2）项目概况

“德宏州锦合石斛开发有限公司”（以下简称“建设方”）2020年3月31日取得芒市发展和改革局文件（芒发改备案[2020]40号）；利用自有石斛加工技术的优势，选址于德宏州芒市帕底工业园区，用地性质为工业用地，总投资2600万元，占地面积8583.064m2，建筑面积为5988.58 m2，新建3个生产车间进行铁皮瓶苗（30万瓶/a）、铁皮枫斗（30t/a）及石斛咖啡（50万袋/a）生产。

根据2020年5、6月现场多次勘察，本项目尚未建设，为新建项目。

（3）环评工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十六、医药制造业，42中药饮片加工，其他”，本项目应编制环境影响报告表。

环评类别见表1-1。

表1-1  环评类别一览表
            环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

十六、医药制造业

42

中成药制造、中药饮片加工

有提炼工艺的 

其他

/

为此，受建设方委托，我单位承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接到委托后，在现场踏勘和收集相关资料的基础上，编制完成了《德宏州锦合石斛加工建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境主管部门审批，作为该项目环境管理的依据。

2、项目概况

项目名称：德宏州锦合石斛加工建设项目
建设单位：德宏州锦合石斛开发有限公司
建设地点：德宏州芒市工业园区帕底片区
建设性质：新建
投资总额：2600万元

生产规模： 组培苗车间生产铁皮瓶苗30万瓶/a，铁皮枫斗车间生产铁皮枫斗30t/a，石斛咖啡车间年生产石斛咖啡50万袋（12.5t/a）。

其中组培苗车间位于厂区东侧（2F，1F为组培苗，建筑面积1220.08 m²；2F作为办公区，建筑面积1220.08m²）；

铁皮枫斗车间位于厂区中部偏南侧（1F，建筑面积1159.68m²）；

石斛咖啡车间位于厂区西南侧（1F，建筑面积1030.08m²）；

仓库位于厂区西北侧（1F，建筑面积886m²）；

厂区东北侧为生活区，用于建设食堂、职工宿舍等。

3、建设内容与规模

项目工程组成一览表如表1-2，主要经济技术指标如表1-3所示。

表1-2  项目工程组成一览表

项目

建设内容

主体

工程

生产区

总建筑面积4629.84m²，建设3条加工生产线，生产规模为组培苗车间年生产铁皮瓶苗30万瓶/a、铁皮枫斗车间年生产铁皮枫斗30t/a，石斛咖啡车间年生产石斛咖啡50万袋（12.5t/a）。

其中组培苗车间位于厂区东侧（2F，1F为组培苗，建筑面积1220.08 m²；2F作为办公区，建筑面积1220.08 m²）；

铁皮枫斗车间位于厂区南侧（1F，建筑面积1159.68m²）；

石斛咖啡车间位于厂区西南侧（1F，建筑面积1030.08m²）。

其中

组培苗车间

组培苗车间位于厂区东侧，设置1条组培苗生产线，设置风淋室、超洁工作台、培养基分装机、高压灭菌锅、臭氧发生器、洗瓶机等设备；年生产铁皮瓶苗30万瓶/a。

铁皮枫斗车间

铁皮枫斗车间位于厂区中部偏南侧，设置1条铁皮枫斗生产线，主要为人工操作；设置枫斗加工机、烘焙提香机、枫斗抛光机、枫斗分离机、装罐机、封罐机等设备辅助；年生产铁皮枫斗30t/a。

石斛咖啡车间

石斛咖啡车间位于厂区西南侧，设置1条石斛咖啡生产线，将外购的石斛粉与咖啡粉按1：19混合；设置搅拌机等设备；年生产石斛咖啡50万袋/a。

辅助

工程

仓库

仓库位于厂区西北侧，用于储存产品及原料。

办公区

位于组培苗车间2F，主要为管理人员办公。

生活区

位于厂区东北侧，设置员工宿舍，食堂。

公用

工程

供水

由园区自来水管网供给。

排水

①项目实行雨污分流，地面硬化；

②生产废水：经沉淀池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后排入园区污水处理厂；

③生活废水：（其中厨房废水经隔油池处理后排入化粪池）经化粪池收集处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后排入园区污水处理厂。
供电

市政供电电网供应。

环保

工程

废水

①本项目实行雨污分流，雨水排入园区雨水沟；

②生产废水：厂区东南侧设置1个沉淀池（6m3）；

③生活废水：生活区东侧设置1个隔油池（0.5m3）、1个化粪池（8m3）。

③生活废水与生产废水合并通过项目区东南侧的排污口排入园区污水处理厂。

废气

①生活：食堂油烟，设置1台风量为4000m³/h，净化效率60%的油烟净化设施。

②生产：抛光机粉尘（T1）：拟在抛光机上方设置1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%），将颗粒物引至布袋除尘器（设计除尘效率99%）处理后呈无组织排放；

搅拌机粉尘（T2）：拟在搅拌机上方设置1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%），将颗粒物引至布袋除尘器（设计除尘效率99%）处理达标后呈无组织排放。

固废

①生活垃圾：厂区设置若干垃圾桶；

②一般工业固废：仓库东北侧设置1个一般固废存储间（10m2）。

噪声

①生产车间采用封闭式厂房；

②产噪设备加装减震设施；

③选用低噪声设备。

绿化

厂区道路两旁设置1500m2绿化。

表1-3  项目经济技术指标表

项目名称

单位

指标

备注

总用地面积

m²

8583.064

/

总建筑面积

m²

5988.58

/

其中 

组培苗车间建筑面积

m²

1220.08

/

铁皮枫斗车间建筑面积

m²

1159.68

/

石斛咖啡车间建筑面积

m²

1030.08

/

仓库建筑面积

m²

886.24

/

生活区建筑面积

m²

672.42

/

办公区建筑面积

m²

1220.08

/

道路及空地占地面积

m²

2314.564

/

绿化

m²

1500

/

总投资

万元

2600

/

员工人数

人

80

加上管理人员数

工作制度

d

300

8h/d

4、产品方案及主要原辅材料

表1-4  产品方案

产品

单位

年产量

产品规格

铁皮瓶苗

万瓶

30 

/

铁皮枫斗

吨

30

/

石斛咖啡

万袋

50 

25g/袋

表1-5  项目原辅料一览表

产品

原料

单位

消耗量t/a

来源

铁皮瓶苗

新鲜香蕉

t/a

1.6

外购

新鲜土豆

t/a

2.5

外购

葡萄糖

t/a

2.49

外购

维生素

kg/a

3

外购

微量元素

kg/a

3.6

外购

石斛种子

kg/a

55

外购

培养瓶

万个

3.03

外购

铁皮枫斗

石斛鲜条

t/a

37.54

外购

石斛咖啡

石斛粉

t/a

1.50125

外购

咖啡粉

t/a

11

外购

电

kwh/a

/

园区电网供给

自来水

t/a

3627

园区供水管网供给

表1-6  物料平衡一览表

进项

出项

名称

年用量

（t/a）

百分比

（%）

项目

年产量

（t/a）

百分比

（%）

铁皮枫斗
石斛鲜条

100

100

抛光机粉尘

0.03

0.03

整理工序产生的固体废物（根、花序梗、叶鞘）

3

3

烘焙工序产生的固体废物（叶鞘）

2.97

2.97

水分

64
64
铁皮枫斗

30

30

合计

100

100

合计

100

100

石斛咖啡
石斛粉

1.50125

5

搅拌机粉尘

0.00125

0.1

咖啡粉

11

95

石斛咖啡

12.5

99.9

合计

12.50125

100

合计

12.50125

100

5、主要生产设备

表1-7  项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

车间

单位

数量

1

风淋室

组培苗车间

台
1
2

洁净工作台

台
5
3

培养基分装机

台
1
4

蒸汽灭菌锅

台
1
5

臭氧发生器

台
5
6

洗瓶机

台
1
7

日光灯管控制器

台
10
8

酸度计

台
1
9

磨碎机

台
1
10

培养架

台
50

11

空调

台
10
12

日光灯灯管

按需分配

条
2000
13

电子秤

铁皮枫斗车间

台
3
14

清洗机

台

1

15

罐装机

台
1
16

枫斗加工机

台
100
17

烘焙提香机

台
2
18

枫斗抛光机

台
1
19

枫斗分离机

台
1
20

包装机

台
1
21

搅拌机

石斛咖啡车间

台

1

22

上料机

台

1

23

封罐机

台

1

6、质检内容

根据建设方资料，本项目委托第三方对本项目产品进行质检，项目区不涉及。

7、项目工作制度及劳动定员

项目年工作时间约300d，每天8h，有员工80人，部分（40人）为附近招工，不在项目区住宿，其余40人员工均在项目区就餐及住宿。

8、总平面布置

厂区呈方形，项目所在地南侧设置1个出入口，宽12.3m，方便运输车辆出入；厂区东侧为组培苗车间（2F，1F为组培苗车间， 2F为办公区），厂区中部偏南侧为铁皮枫斗车间，厂区西南侧为石斛咖啡车间，厂区西北侧为仓库，厂区东北侧生活区，员工宿舍位于生活区西侧，食堂位于生活区东侧，隔油池、化粪池位于食堂东侧空地，紧挨生活区，便于食堂废水、生活废水等废水自动流入。各厂房之间采用墙体进行隔离。详见附图3。

9、公用工程

项目供排水和供电均依托园区现有的设施。

（1）供水

由园区自来水管网供给。

（2）排水
项目实行雨污分流，地面硬化；

生活废水：主要为职工生活污水和食堂废水等生活废水，厨房废水经隔油池处理后与其他生活废水一起排入化粪池预处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后，排入园区污水处理厂；

生产废水：主要为原料和器材清洗废水，经沉淀池预处理后，达GB/T31962-2015《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后，排入园区污水处理厂。

（3）供电

由园区市政电网供给。
10、施工进度

施工时间：2020年12~2021年10月

根据2020年6月现场踏勘情况，项目区尚未动工。

11、环保投资情况

项目总投资2600万，其中环保投资53.9万元，占项目总投资的2.07%，环保投资一览表见下表。

表1-8  项目环保投资估算表

项目

环保措施

投资额

(万元)

废水

雨污分流，地面硬化；

5

生活废水：1个隔油池（0.5 m³）、1个化粪池（8m³）；
生产废水：1个沉淀池（6 m³）。
7.5

废气

食堂油烟：设置1台风量为4000m³/h，净化效率60%的油烟净化设施；

抛光机粉尘（G1）： 1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%）；

1个布袋除尘器（设计除尘效率99%）；

搅拌机粉尘（G2）：1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%）；

1个布袋除尘器（设计除尘效率99%）。

10.8

噪声

选用低噪声设备，加装减震垫；

2.6

厂房封闭、隔音

20

固废

垃圾桶若干、一般固废堆放间（占地10m²）。

2

绿化

1500 m²

6

共计

53.9

与本项目有关的原有污染及主要环境问题

本项目为新建项目，无原有污染情况及环境问题。




表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置及周边情况

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口、中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。

本项目位于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，中心地理坐标为北纬24°22'27.13"，东经98°28'17.40"。

项目区周边关系列表见表2-1，项目区基本信息底图见附图2。

表2-1 项目区周边关系列表

序号
名称
方位
距离（m）
属性
1
帕底村

西北侧

510

居住

2
弄转村

东南侧

1795

居住

3
界桃村

南侧
2225

居住

4

帕底分厂八队

西南侧
375

居住

5

户育村

西侧
1995

居住

6

允门村

北侧

2325

居住

7

云南天佑科技开发有限公司

南侧

50

工厂

8

芒市永城坚果实业有限公司

南侧
50

工厂

9

后谷咖啡

东南侧
385

工厂

10

芒市公租房

南侧

560

居住

11

芒市大河

北侧

1340

河流

2、地貌、地质

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目位于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，所在地块地势较为平坦。
3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、河流水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。

根据现场勘查，项目区最近地表水为北面1.34km的芒市大河。

芒市大河：为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

项目区水系详见附图4。

5、地质

芒市位于青、藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段偏北部位的遮放“入”字型构造地带，流域内有龙陵​-瑞丽大断裂通过，主干断裂两盘地层岩性有明显差异，其断裂北、北西盘为寒武系下段花岗片麻岩，而断裂南西侧则出露有白垩系、侏罗系、二叠系地层。

6、土壤

据芒市土壤普查资料分析，芒市从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。其意义是，土壤含水率较高，耐旱性较好，生物积蓄较强，有机质含量相对较高，但盐基淋溶作用也强，引起土壤偏酸。
7、植被、生物多样性

芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。

芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。

项目所在地受人类活动影响，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

8、《云南芒市食品产业园控制性详细规划》概况

（1）园区功能定位

芒市定位为面向南亚、东南亚的外向型区，云南省“产城旅”一体化发展示范园区、芒市生态田园城市产业发展示范园区。

（2）园区产业结构

规划确定园区将重点建设特色食品加工、休闲度假旅游、战略创新服务、相关配套服务4大核心功能。

（3）园区产业定位

依托园区丰富的资源条件和优越的自然环境条件，园区未来主要发展特色食品加工产业、战略创新服务产业、休闲度假旅游产业。

①特色食品加工产业

A、居家食品

居家食品指在家庭或营业场所消费，主要做为食材或初级调味料用的食品，例如精米、米粉、方便米饭、食糖、鲜肉、包装蔬菜或脱水蔬菜等。本园区拥有精质且著名的遮放贡米及国内稀有的高原或热区蔬菜，其他尚有肉牛及蔗糖等，都适合制造为居家食品。

B、休闲食品

休闲食品泛指闲暇时消遣、解馋或餐食之间充饥的产品。随着现代人的平均收入的提高，休闲食品的消费市场酝酿出相当大的商机，其国内高度城市化地区、东南亚与南亚国家具有为数庞大的青年消费人口，对于新鲜有趣又具有多样化风味与口感的易购休闲食品更是接受度甚高。

芒市与邻近区域拥有质量优良的高原特色食品原料（如茶、热区果蔬、澳洲坚果）、粮食（马铃薯、玉米、大米）、咖啡、蔗糖与肉牛，经过初步加工后适宜发展多元化的休闲食品。

C、旅游食品

旅游食品是供外来旅游的观光客购买做为纪念品的食品，同时亦具有方便食用与展现地方特色的特征。德宏2015年的观光人次已突破1000万人，显见旅游食品市场亟待重视及开发。

D、保健食品

保健食品是指具有特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目的食品，即适宜于特定人群使用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品，又分为功能类保健食品和营养补充剂两大类。因生活水平日益提升，现代大众社会的食品消费趋势已逐渐从追求温饱的路线走向满足营养与健康并重的概念，使得保健食品慢慢受到消费者的注目与青睐。一般将保健食品分为维生素和膳食补充剂、体重管理保健食品、中草药及传统保健食品等三大类。

本园区所在地与邻近地区拥有多种具备保健功能性的机能性草药如辣木、石斛、咖啡、茶等，以及高原果蔬、稻谷、肉牛，均可经由加工或提炼制成三大类保健食品。

E、特色食品

滇西、滇西南在地形地势、气候以及生活在此的原住民族均与东南亚的泰国、缅甸等系出一门，以至于在国内能突显特色，应着力发挥此一优势。

依托以下三种特殊的条件所栽种的农产品，以及加工制造出的食品，称之为特色食品。第一是位处热区优势，生产热区特色果蔬以及功能性药草；第二是利用位处优质纯净环境的优势，生产有机、绿色以及无公害等检验认证食品；第三是结合本地民族如傣族景颇族的鲜明的民族特色、特色餐食文化及融入著名的傣医药所开发出来的食品商品。

②战略创新服务产业

战略创新服务产业即生产性服务业，为了保持食品加工生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率提供保障服务的服务行业。它是与制造业直接相关的生产性配套服务业，本身并不向消费者提供直接的、独立的服务效用。它依附于食品加工企业而存在，贯穿于企业生产的上游、中游和下游诸环节中，以人力资本和知识资本作为主要投入品，把日益专业化的人力资本和知识资本引进制造业，是二三产业加速融合的关键环节。主要包括科研农试、检验认证、众创设计、营销策略、产品孵化、营运支持等产业发展业态。

③休闲度假旅游产业

休闲度假旅游产业主体布局在园区西南部。围绕咖啡、辣木、坚果、甘蔗等特色农业种植基地，并结合帕底后场水库及自然山体景观，打造集观光体验、科普示范、生态休闲度假、文化创意等于一体的旅游胜地。

此外，在食品加工区结合食品加工环节，布局展销展示、食品产业文化创意旅游区，提升园区品质，丰富园区的产业功能。

（4）规划目标

规划发展目标：实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进园区经济、社会和环境的协调发展，把园区建成环境优美的现代化、生态化、园林化区。




表三、环境质量状况


98°26'40


西

		1995m

	6

	允门村
	98°28'10.88"

	24°23'53.35"

	居住区

	175户、817人

		北侧

	2325m

	7

	芒市公租房
	98°28'17.35"

	24°22'3.59"

	居住区

	600套

		南侧

	560m

	8

	芒市大河

	/

	/

	/

	现状III类
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类
	北侧

	1340m


	


表四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量

项目区域环境空气质量为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。标准值见表4-1。

表4-1 环境空气质量标准限值  单位μg/m³

污染因子

标准限值

标准

1小时平均

24小时平均

年平均

SO2
500

150

60

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

NO2
200

80

40

NOx
250

100

50

TSP

/

300

200

PM10
/

150

70

PM2.5
/

75

35

2、声环境质量标准

项目位于芒市工业园区帕底片区，根据《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见的函，工业园区内企业现状声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值见表4-2。

 表4-2  声环境质量标准  单位：dB（A）

声环境功能区类别
等效声级dB（A）

昼间

夜间

3类

65

55

3、地表水环境质量标准

根项目区最近地表水为北面1.34km的芒市大河。

根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），该段属于芒市大河木康至瑞丽江口河段，规划为Ⅲ类水体，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，所以项目区地表水环境质量标准执行Ⅲ类标准，标准值见表4-3。 

表4-3  地表水环境质量标准    单位：mg/L

项目

PH

COD

BOD5
氨氮

总氮

总磷

石油类

Ⅲ类标准

6-9

≤20

≤4

≤1.0

≤1.0

≤0.2

≤0.05



	污染物排放标准
	1、废气

（1）施工期大气污染物排放标准

施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准

项目

无组织排放限值（mg/ m³）

颗粒物

1.0

运营期大气污染物排放标准

①生产废气

项目区运营期产生的无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-5。

表4-5  运营期大气污染物排放标准

项目

最高允许排放浓度（mg/m³）

无组织颗粒物

1.0

②生活废气

本项目食堂为小型食堂，设置1个灶头，食堂油烟排放执行标准值见表4-6。

表4-6  饮食业油烟排放标准

项目

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

2、废水

本项目运营期废水主要为生产废水和生活废水。生产废水经沉淀池预处理，生活废水（其中厨房废水先经过隔油池处理再排入化粪池）经化粪池处理后与生产废水合并通过项目区东南侧的排污口排入园区污水处理厂。根据《云南省芒市控制性详细规划环境报告书》及其批复，污水处理厂纳污标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，标准限值见表4-7。

表4-7 污水排放标准限值  单位：mg/L  pH（无量纲）

污染物
pH
CODcr
BOD5
SS
氨氮
动植物油
石油类
GB8978-1996表4三级标准
6～9
≤500
≤300

≤400
——
≤100
≤20
GB/T31962-2015表1中的B等级相关标准
——
——
——

——
≤45
——
——
3、噪声

（1）施工期噪声

项目施工场界噪声执行GB12523-2011 《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值列于表4-8。

表4-8  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

（2）运营期

项目运营期执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区排放标准，标准值见下表4-9。

表4-9 工业企业厂界噪声排放标准限值  单位：dB(A)

项目

声环境功能区类别

昼间

夜间

环境噪声

3类

65

55

4、固体废弃物

项目运营期间产生的固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013年修改单。

	总量控制
	本项目建议总量控制指标如下：

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。
1、废气

项目运营期产生废气主要为颗粒物。

颗粒物总量：0.00341 t/a

2、废水

本项目废水主要为生活废水，生产废水。生活废水经隔油池（厨房废水）+化粪池处理、生产废水经沉淀池处理后与生活废水合并经厂区东南侧排污口排入园区污水处理厂处理。

废水量：0.312万m³/a 

COD：0.936t/a

氨氮：0.11t/a

总磷：0.019 t/a

总氮：0.11 t/a

3、固废

固废处置率为100%，故不设固废总量排放指标。




表五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述（图示）

1、施工期

1.1施工期工艺流程
本项目施工期主要进行基础及主体施工、装修及设备安装等。施工期施工流程及产污节点见图5-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1  项目施工期工艺流程及产污节点图
（1）基础施工：包括基地的平整工作、基槽开挖、浇筑砼垫层、承台模板及梁底测板安装、浇筑基础砼、基础砖砌筑和回填土等工序。主要用到挖掘机、推土机等施工机械；

（2）主体工程：主要包括模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、填充墙工程和门窗框安装等工序。主要用到振捣机、切割机等机械设备；

（3）装修工程：包括室内外墙面的保温、抹灰、防水等工程以及门扇窗和其他相关设备的安装。主要用到切割机、升降机、砂浆机、电锯等施工机械；

（4）绿化工程：绿化工程以人工为主。

（5）“三场”设置情况

①施工材料源及堆场
项目建设所需的建筑材料根据就近原则全部外购，工程建设所需的砂、石料购于当地具有合法开采权的砂、石料场，工程建设不设置砂、石料场，工程建设所需混凝土全部以商品混凝土的形式购入。木材、钢材、块石等材料在施工时可以堆存在项目区内部开挖后形成的相对空旷的区域。
②临时堆放场

本工程混凝土采用现场搅拌，不外购；工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放在项目区，减少施工过程中对原地表的破坏。所需材料均从附近具有合法手续的供应站购买。

③施工交通运输

项目区周边为园区规划道路，可作为本项目的进场道路使用，交通较为便利。

2、运营期

2.1、运营期工艺流程

2.1.1、铁皮瓶苗工艺流程
（1）培养瓶制作

项目培养基制作在组培苗车间内进行。培养基成分根据植株培养期的不同，其配料成分有所区别，但加工及配料工序相同。其中香蕉去皮后使用；土豆经清洗去除表皮泥沙，再用磨碎机碾磨，用漏网去除土豆渣，过滤的淀粉液即为使用的原料。

其它需要添加的成分还有葡萄糖、维生素、微量元素等，其添加量根据植株的不同培养期有所区别。

回收的培养瓶使用洗瓶机进行刷洗，然后与外购培养瓶一并进行灭菌。灭菌在蒸汽灭菌锅内进行，此设备以电为能源，进行高温灭菌。空瓶灭菌约为5min，将配制好的培养基使用罐装机对准灭菌后的空瓶，将培养基罐装进空瓶内，罐装后的培养瓶灭菌约为30min，结束后送入接种室培养液仓库。

本项目设一套纯水制备系统，规模0.25m³/h，每天运行4h，采用反渗透法制取，每天制取1m³/d，纯水制备系统产生的清净下水用作后期铁皮瓶苗生长浇水，纯水送去用于制作培养基和培养瓶清洗。

[image: image2.jpg]AT HER HE

TLES

W
ol

R
Bk g& o Slw.
v
ke
Ty —IRRE
B ERREN
v
HRXED
y
[:£3
R
v
HRXE®
y
FRERIESRH
S BEFH WK
G ES N IgE





图5-2  组培瓶制作流程及产污环节图

（2）铁皮瓶苗生产工艺

[image: image3.jpg]TRHT =8

L |

v
e
vy
=t > REEE (T8
— v
=t S REEE (5L

=8

S BElEFY W Bk

G ES N IgE




图5-3  铁皮瓶苗生产工艺流程及产污环节图

铁皮瓶苗生产工艺说明
植株培育在组培苗车间的接种室内进行，苗瓶送入培养室内，放入培养架进行恒温（20℃）培养。操作均在洁净工作台内进行。此设备配有一个空气内循环系统，操作区上方设置抽气孔，抽吸的空气经内部过滤网过滤后从操作台平面上送出，起到杀菌和去除空气杂质，保持操作台干洁的作用。

 接种
将种子原料放入培养瓶，送入培养室内培养，培养时间约为2个月左右。

 一代苗培植

此步骤称为扩繁，将萌发出来的胚芽，切片后分装到各个培养瓶内，一代苗培育时间约为3个月左右。

 二代苗培植

此步骤称为分化，切片后的胚芽继续生长成为单独的植株，长到一定程度后将生长出来的植株分装到各个培养瓶内，二代苗培育时间约为2个月左右。一代苗培养瓶要进行清洗后才可以使用。

此工艺中废瓶中含有少量石斛苗，石斛苗首先使用蒸汽灭菌锅蒸汽进行高温灭活处理，再集中收集处理，此过程使用能源为电能。此工艺过程中会产生固体废物S2。
 三代苗培植
此步骤称为生根苗培植，培养瓶内生长出来的植株较密，再次分装到各个培养瓶内，三代苗培育时间约为3个月左右。最终产品生根苗每瓶内有植株约100丛。培养室内产生的废瓶因含有一定量的微生物，首先送入灭菌间进行高温灭活后，再送入清洗间使用纯水清洗，去除废培养料及植株后，进行清洗。洗瓶水部分送去用于清洗土豆，剩余部分送至污水处理站处理。废培养料作为花卉栽种企业用作肥料。
2.1.2铁皮枫斗工艺流程


[image: image4.emf]铁皮石斛 整  理 清  洗 烘  焙

卷曲加箍 干  燥

W2、N1

抛  光 分档包装

W

：废水、

S

：固废、

N

：噪声、

G

：废气

N1、G1

外  售

集气罩+布袋除尘器

S3 S4

N2


图5-4  铁皮枫斗工艺流程、产污环节及物料平衡图
铁皮枫斗生产工艺说明

本项目利用铁皮石斛种植基地种植的石斛鲜条为原料。

整理

鲜铁皮石斛原料去根、花序梗并剥去叶鞘，短条留用，长条切成7cm~10cm的短段。

此工艺过程中会产生固体废物S3。

清洗

对整理好的铁皮石斛鲜品利用清洗机进行清洗。

此工艺过程中会产生废水W2。

烘焙

清洗之后，使用枫斗加工机进行低温（温度40℃左右）烘焙，除去水分使石斛枝条软化，以便于人工卷曲；同时在软化的过程中尽量去除残留的叶鞘。

此工艺过程中会产生固体废物S4。

卷曲加箍

该环节完全人工操作，将半干的铁皮石斛条，趁热卷曲，使之紧紧相连，然后用纸加箍定型。加箍的目的使卷曲紧密，不致散开，形态美观，均匀一律。加箍的材一般是稻草杆。

干燥

使用枫斗加工机低温干燥（温度60℃左右），温度不能太高以免枯焦，最后做出来的枫斗呈青绿色或者金黄色。

抛光

利用枫斗抛光机对已经干燥的枫斗进行抛光，使其色泽更佳。

此工艺过程中会产生固体废物N1。
分档包装

使用枫斗分离机将枫斗进行分档、包装机进行包装。

此工艺过程中会产生固体废物N2。

2.1.2石斛咖啡工艺流程


[image: image5.emf]混合搅拌

石斛粉末

咖啡粉末

封罐外售

G2、N3

W

：废水、

S

：固废、

N

：噪声、

G

：废气

集气罩+布袋除尘器

N4


图5-5  石斛咖啡工艺流程、产污环节及物料平衡图

石斛咖啡生产工艺说明

混合搅拌

将外购来的石斛粉末和咖啡粉末按1/19的比例混合，用搅拌机搅拌均匀，该过程在密闭条件下进行。

此工艺过程中会产生废气G2、噪声N3。

封罐外售

将搅拌好的混合粉末装罐，封罐之后，即可对外销售。

此工艺过程中会产生噪声N4。

2.1.3、工艺污染物及处置措施统计

表5-1  污染物产生点及处置措施

名称

产生点

污染物

处置措施

废气

抛光

颗粒物

抛光机上方设置1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%），将颗粒物引至布袋除尘器（设计除尘效率99%）处理后呈无组织排放；

搅拌机

颗粒物

搅拌机上方设置1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%），将颗粒物引至布袋除尘器（设计除尘效率99%）处理后呈无组织排放；
废水

生产废水

培养瓶、土豆清洗废水W1

COD、BOD5、SS等等

生活废水（其中食堂废水先经隔油池处理再同其他生活废水排入化粪池）经化粪池处理，生产废水经沉淀池预处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后，生活废水与生产废水合并通过项目区东南侧的排污口排入园区污水处理厂。

石斛清洗废水W2

场地清洗废水

生活废水

COD、BOD5、SS、动植物油等等

固废

一般工业固废

培养基废料

委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用。

香蕉皮、土豆渣

破损培养瓶

存于一般固废堆存间（10m²），定期委托培养瓶生产厂家回收利用。

整理产生的根、花序梗、叶鞘

委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用。

软化产生的叶鞘

委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用。

沉淀池、化粪池污泥

委托园区环卫部门清运处置

食堂泔水

布袋收集粉尘

回用于石斛咖啡生产

生活垃圾

生活垃圾

委托园区环卫部门清运

3、施工期污染物情况

本项目施工期产生的污染源主要为厂房建设过程中产生的扬尘、机械废气、建筑垃圾、施工噪声、施工人员生活垃圾和生活废水等。项目计划施工期约为10个月。

（1）废气

①施工废气

项目施工场地扬尘主要是主体结构工程、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。

施工场地扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。目前建筑施工机械化程度高，扬尘的产生量得到一定程度的控制。土壤湿度大小对扬尘产生量大小有影响，雨季的产尘量显然会比干季小得多，尤其是风速大小对扬尘的影响更为显著。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风向区域及周围空气环境质量。如在静风、空气湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度将减轻。扬尘主要是由于施工过程破坏了地表植被、结构和泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成。

施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。项目运输车辆运输产生的扬尘对施工道路两侧影响较大，施工车辆在未铺装的土路上行驶产生的扬尘较严重，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。项目需在车辆出入口处布置一处车辆清洗场，配置一套高压水枪用于冲洗施工车辆。

②机械尾气

施工过程中施工机械产生的废气、运输车辆产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO、NOX和SO2，属无组织间歇性排放。本项目施工期较长，在施工过程中用到的推土机、挖掘机、装载机及运输卡车，类比类似的项目，耗油量按10t/a计，约排放有害物质烯烃类有机物0.2~0.3t/a、CO0.6~0.7t/a、SO20.025~0.035t/a、NOx0.11~0.14t/a。

③装修废气

装修施工阶段，在处理墙面装饰吊顶与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。根据市场调查和了解项目施工方多年的施工经验，每100m²的面积装修时需耗涂料25kg左右，本项目建筑面积为5988.58m²，则本工程各类涂料有机溶剂用量约2.30t，其中有机溶剂含量以50％计，则约有1.15t的溶剂将挥发到空气中，挥发时间主要集中在装修阶段。

（2）废水

①生活废水

施工期进场施工的人数约为10人/d，施工人员不在场内食宿，仅产生洗手和冲厕所废水，按用水量0.04m³（人/d），则用水量为0.40m³/d，污水产生量按80%计，项目施工期产生的生活污水量约0.32m³/d，主要污染物为COD、SS、BOD5等。

②施工废水

施工场内使用商品混凝土，施工废水主要为车辆、工具清洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类，产生量约为0.1m³/d。

施工现场建设有1个施工废水沉砂池（每个1m³），施工废水经临时沉砂池处理后回用于施工场地洒水降尘，根据项目区建设情况，项目施工期废水经沉砂池收集预处理后，回用于项目区内。

③雨天径流

项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目当地为无明显侵蚀区域，场地区域面积较小，地表径流产生的面源污染很小。项目场地周围需设围墙，可防止项目内地表径流流入外部水体，内部地表径流经截流沟引入沉砂池进行沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘、混凝土养护等方面。

④车辆冲洗

本项目施工期约为10个月，每天车辆进出以5次计，按仅雨天需要车辆冲洗（根据芒市多年平均气象资料，雨天以140d）计算，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中洗车服务，清洗用水按60L/辆.次计，车辆清洗用水量为0.3m3/d，排水量按用水量的80％计，故排水量为0.24m3/d，车辆清洗废水进入厂区内车辆清洗废水收集池沉淀后，全部回用于施工过程。 

（3）噪声

施工期产生的噪声主要来源于设备安装噪声和运输车辆产生的噪声等，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。项目施工期施工噪声源强为77~90dB（A）。

表5-2　类比部分施工机械噪声声级

施工机械声级

施工阶段

声源

声级dB(A)

基础施工阶段

挖掘机

83

推土机

77

装载机

77

主体工程阶段

振捣机

85

切割机

85

模板拆卸

85

装修工程阶段

电锯

90

砂浆机

85

升降机

70

切割机

90

电锯

90

（4）固体废物

固体废物主要来自于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。

①建筑垃圾

项目施工期约为10个月，属于新建项目，根据类比同类型项目，每平方米建筑物的建筑垃圾产生量约为0.03t，本项目总建筑面积约为5988.58m²，则本项目施工时产生的建筑垃圾量约为179.66t，建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

②土石方

项目区施工过程中，基础建设工程会产生土石方，土石方挖方约为2000m3；厂区地面平整、入场道路修整等需要回填土石方，回填土量约为1200 m3，剩余约800 m3外运至住建局指定处理场所处理。

③生活垃圾

施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾很少。项目区每天的最大施工人员约为10人，施工人员产生的生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物，则施工期产生的生活垃圾量为5.6kg/d。施工期生活垃圾收集由园区环卫部门收集处置。

（5）施工期对生态的影响

项目总建筑占地面积5988.58m²，原地除了荒草外，无其他植被。由于项目区地块地类属于工业用地，项目区周围无文物保护单位及风景名胜，并且项目建成后设有一定面积的绿化场地，项目建设对当地生态影响较小。

4、运营期污染物情况

项目正常运行后员工共有80人，其中40人在项目区食宿，40人在项目区就餐不住宿。
3.1 废气产排核算

项目运营期间废气主要污染源是抛光、混合搅拌过程中产生的粉尘，污水处理设施及垃圾收集设施异味，汽车尾气等。

3.1.1有组织废气

本项目有组织排放气体主要为食堂油烟。

项目设有一个食堂，根据建设单位提供资料，项目区内生活人员80人， 按平衡膳食推荐的以每人每天食用25g食用油计算，则用油量为2kg/d。

据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目食堂产生油烟量约为0.057kg/d，0.017t/a，高峰时段以6小时计，油烟产生量约为0.0071kg/h。

项目设置1台风量为4000m³/h，净化效率60%的油烟净化设施处理后，排放量为0.0068t/a（0.00283kg/h），排放浓度为0.708mg/m³，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m³。
3.1.2无组织废气

（1）抛光机无组织粉尘（T1）

本项目设置1台抛光机，拟在抛光机上方设置1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%），将颗粒物引至布袋除尘器（设计除尘效率99%）处理后呈无组织排放。

类比同类普通中药饮片生产粉尘产生量约为产品（30t/a）的0.1%，则抛光机粉尘（G1）的产生量为0.03t/a。

则抛光机产生无组织粉尘主要为集气罩未收集部分以及布袋除尘逃逸部分，集气罩未收集部分粉尘产生量为0.003t/a，布袋除尘逃逸部分粉尘产生量为0.00027t/a，则抛光机无组织粉尘（T1）为0.00327t/a（0.00136kg/h）。

（2）搅拌机无组织粉尘（T2）

本项目设置1台搅拌机，拟在搅拌机上方设置1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%），将颗粒物引至布袋除尘器（设计除尘效率99%）处理后呈无组织排放。

类比同类型项目生产粉尘产生量约为原料（12.5t/a）的0.01%，则搅拌机粉尘（G1）的产生量为0.00125t/a。

则搅拌机产生无组织粉尘主要为集气罩未收集部分以及布袋除尘逃逸部分，集气罩未收集部分粉尘产生量为0.000125t/a，布袋除尘逃逸部分粉尘产生量为0.0000113t/a，则搅拌机无组织粉尘（T1）为0.000136t/a（0.000057kg/h）。

（3）污水处理设施及垃圾收集设施异味

项目建设有污水处理设施，位于项目东北侧，生活垃圾采用活动室垃圾桶收集，会产生一定异味。
（4）汽车尾气

运输车辆进出过程中产生的少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物是CO、HC、NOx，进出汽车不多，排放量不大，属无组织间歇性排放。

3.1.3小结

表5-3  大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口

产污环节

污染物

排放标准

核算年排放量（t/a）

1

生产区

抛光机

颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
0.00327

2

搅拌机

颗粒物

0.000136

表5-4大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物

0.00341

3.1.4非正常工况

非正常排放工况选取抛光机为代表，该产生及排放颗粒物量是最大的一组且除尘系统一致的情况下具有代表性，即该排放源非正常排放工况下能够达标排放其它排放源非正常排放工况下也能够达标排放。

表5-5 大气污染物非正常工况排放量核算表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度(mg/m³)

非正常排放速率（kg/h）

1

抛光机

布袋除尘系统发生故障

颗粒物

3.94

0.00788

注：非正常排放主要是除尘系统发生故障，布袋破损，除尘处理效率降至30%情况

2、废水污染物核算

根据现场调查，本项目废水主要为生产废水和生活废水，生活废水主要为员工的办公、生活污水，生产废水主要为瓶子、土豆、石斛等清洗废水。

本环评将依据业主方的估算用水量及DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，进行废水用排水核算。

2.1、生活污水

（1）食堂废水

本项目员工80人全部在食堂餐饮，每天两餐，参照DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，用水量按30L/（人.天）计，用水量为2.40m³/d，产污系数按0.8计，排水量1.92m³/d，576 m³/a。
（2）住宿工作人员办公、生活废水

本项目住宿工作人员40人，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），住宿员工生活用水以70L/(d·人)计，则住宿工作人员办公、生活用水量约为2.8m³/d，产污系数按0.8计，约为2.24m³/d，960 m³/a。

（3）不住宿工作人员办公、生活废水

本项目40人不在项目区住宿，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）及建设方实际情况，住宿员工生活用水以50L/(d·人)计，则不住宿工作人员办公、生活用水量约为2m³/d，产污系数按0.8计，约为1.6m³/d，480 m³/a。

2.2、生产废水

生产废水主要为培养瓶、土豆、石斛等清洗废水。

（1）培养瓶清洗用水

根据业主提供的产品方案及相关资料，本项目每天清洗瓶子数约为1000个，每个瓶子清洗用水量约为0.8L，清洗最高用水量为0.8 m³/d，使用纯水清洗；产污系数按0.8计，培养瓶清洗废水排水量0.64 m³/d，192 m³/a。

（2）培养基用水

根据业主提供的产品方案及相关资料，铁皮石斛培养过程中用水量为0.2 m³/d，60 m³/a，此部分无废水产生，完全消耗，不外排。

（3）土豆清洗用水

根据业主提供的产品方案及相关资料，本项目土豆用量为8kg/天（不添加清洁剂），每千克清洗水量为12.5L，清洗水量约为0.1 m³/d，产污系数按0.8计，则土豆清洗废水排水量0.08 m³/d，24 m³/a。

（4）石斛清洗用水

根据业主提供的产品方案及相关资料，每天清洗石斛鲜条约为100kg（不添加清洁剂），每千克清洗水量为15L，清洗水量约为1.5 m³/d，产污系数按0.8计，石斛清洗废水排水量1.2 m³/d，360 m³/a。

（5）场地清洗水

本项目场地清洗主要生产车间保洁，需要清洗场地面积为3410m²，按1L/m²·d计，本项目场地清洗用水量为3.41m³/d·次，产污系数按0.8计，场地清洗废水排水量2.728 m³/d，818.4 m³/a。

（6）纯水制备用水

项目培养基用水和培养瓶清洗用水均使用纯水，厂区设一套纯水制备设备。规格型号为KRP-RO/A0.25，规模0.25m³/h，每天运行4h，采用反渗透法制取，每天制取纯水1m³/d。使用新水量约4 m³/d，产生清净下水3m³/d。此部分无外排废水，清净下水回用于铁皮瓶苗生长浇水。
（7）绿化景观用水

本项目景观绿化面积为1500m²。拟采用自来水进行绿化浇灌，不足部分由清水补充。根据《云南省地方标准用水定额》(DB53/T168-2019)，绿化用水3L/m²·次)。本项目按绿化浇灌每天1次计，则用水量为4.5m3/d。按仅晴天需要绿化用水（根据芒市多年平均气象资料，晴天以195d）计算，则年绿化用水量为877.5m3/a；此部分水完全消耗，不外排。

（8）铁皮瓶苗生长浇水

根据业主提供的产品方案及相关资料，纯水制备产生的清净下水回用于铁皮瓶苗生长用水，3 m³/d，900 m3/a。此部分水无排放，全部损耗。
核算后项目每天总的用水量为21.91m³/d，0.657万m³/a。 (生产生活按300d/a计，道路、绿化用水按195d/a计，由自来水补充)。

表5-7  供排水平衡表  单位：m³/d

用水对象

用水情况

单位用水指标

用水量

回用水量

污水产生量

生活

食堂

80人

30 L/（人.天）

2.4

0

1.92

住宿人员

40人

70 L/（人.天）

2.8

0

2.24

不住宿人员

40人

50 L/（人.天）

2

0

1.6

生产

培养瓶清洗

1000个/d

0.8L/个
使用纯水

0

0.64

培养基用水

1000个/d

0.2L/个
使用纯水

0

0

土豆清洗

8kg/d

12.5L/kg

0.1

0

0.08

石斛清洗

100kg/d

15L/kg
1.5

0

1.2

场地清洗

3410 m²/d
1L/d
3.41

0

2.728

纯水制备

/

/

4

0

3

铁皮瓶苗生长浇水

/

/

0

3

0

/

绿化

1500 m²
3 L/m²·次
4.5

0

蒸发

合计

/

20.71

3

10.408


[image: image6.emf]食  堂

工作人员生活、办公废水

培养瓶清洗

土豆清洗

石斛鲜条清洗

场地清洗

纯水制备

绿化用水

隔油池

进入园区污水

处理厂

培养基用水

化粪池

损耗4.5

损耗0.2

损耗0.96

损耗0.02

损耗0.3

损耗0.642

3 回用铁皮瓶苗浇水

供水

雨天16.21

晴天20.71

损耗0.48

损耗0.16

2.4

4.8

0.1

1.5

3.41

4

1 0.8

0.2

1.92

3.84

0.08

1.2

2.728

1.92

4.648

晴天4.5

雨天0

沉淀池

5.76

4.648

铁皮瓶苗生长浇水

损耗3

3

0.64

10.408


图5-6  建设项目水量平衡图  （单位：m³/ d）

2.3项目用排水小结

（1）项目废水产排小结

根据上述分析，本项目废水产生量为10.408m³/d（0.312万m³/a），其中生产废水产生量为4.648m³/d（0.139万m³/a），生活废水产生量5.76m³/d（0.173万m³/a）；

（2）废水处置措施

①雨水系统
项目区实行雨污分流制，厂区地面硬化，雨水经项目区雨水沟外排至周边雨水管网。

污水系统

生产废水经沉淀池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后、生活废水（其中厨房废水经隔油池处理后排入化粪池）经化粪池收集处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后与生产废水合并经东南侧的排污口排入园区污水处理厂。

（3）废水产排源强

项目废水污染物产生源强详见下表。

表5-8 项目废水产排源强  单位：t/a

项目

产排情况

标准来源

废水量

（万m³/a）

CODcr

BOD5

动植物油

NH3-N

总磷

总氮

生活、生产废水

产生浓度（mg/L）

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级

0.312

500

350

450

60

10

40

产生量（t/a）

1. 65

1.092

1.404

0.187

0.031

0.125

排放浓度（mg/L）

0.312

300

250

80

35

6

35

排放量（t/a）

0.936

0.78

0.25

0.11

0.019

0.11

消减量（t/a）

0

0.624

0.312

1.154

0.077

0.012

0.015

3、噪声

本项目主要噪声源排放及治理措施见下表5-9所示。

表5-9   主要噪声源排放及治理措施

噪声源

数量（台）

源强dB(A)
排放方式

治理措施

蒸汽灭菌器及水泵
1

70

间断
减震、低噪声设备、厂房隔声
抛光机

1

75

间断

减震、低噪声设备、厂房隔声

包装机

1

75

间断

减震、低噪声设备、厂房隔声

搅拌机

1

80

间断

减震、低噪声设备、厂房隔声

封罐机

1

75

间断

减震、低噪声设备、厂房隔声

4、固体废物
（1）生活垃圾

主要为办公生活的废弃物，项目区设置有活动式的垃圾桶。本项目职工有80人，食宿人员有40人，生活垃圾产生量按0.6kg/人·d 核算，非住宿人员有40人，生活垃圾产生量按0.4kg/人·d 核算，则生活垃圾产生量约40kg/d，12t/a，统一收集后定期委托环卫部门清运处置。

（2）一般工业固废

①培养基废料

据调查以及业主提供资料，培养基废料产生量约为2.20kg/d，0.66t/a。首先进行高温灭活后，用垃圾桶集中收集，定期委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用。

香蕉皮、土豆渣

据调查以及业主提供资料，香蕉皮、土豆渣产生量约为1.37kg/d，0.411t/a，用垃圾桶集中收集。香蕉皮及土豆渣还含有多种有用的营养成分，定期委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用。

破损培养瓶

据调查以及业主提供资料，培养瓶在使用过程中用于操作失误可能会破碎，破损率为0.1%，年使用量30万瓶，每年破损300个，清扫后存于一般固废堆存间（10m²），定期委托培养瓶生产厂家回收利用。

④整理产生的根、花序梗、叶鞘

据调查以及业主提供资料，整理过程中石斛鲜条根、花序梗、叶鞘的产生量约为4.5t/a，用垃圾桶集中收集，定期委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用。

⑤软化产生的叶鞘

据调查以及业主提供资料，软化过程产生的叶鞘约为3.002t/a，用垃圾桶集中收集，定期委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用。

⑥沉淀池污泥、化粪池污泥

化粪池污泥：24kg/d，7.2t/a（干基、按人均产生量0.3kg/d核算）；

沉淀池污泥：18kg/d，5.4t/a。

化粪池、沉淀池污泥定期清掏，委托环卫部门外运处置，即掏即运，厂区不设置污泥脱水装置。

⑦食堂泔水
员工食堂泔水产生量按0.2kg/人.d 计，本项目职工80人，泔水产生量约16kg/d，4.8t/a，统一收集后委托园区环卫部门清运处置。

⑧布袋收集粉尘

布袋收集粉尘主要为抛光机粉尘和搅拌机粉尘，抛光机布袋收集粉尘为0.034t/a，搅拌机布袋收集粉尘为0.001t/a，故布袋收集粉尘年产量共0.035t/a。布袋收集粉尘回用于石斛咖啡生产工序。


表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	
	
	
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a

	大气

污染物
	有组织
	抛光机
	颗粒物
	/
	0.038
	/
	0.000342

	
	
	搅拌机
	颗粒物
	/
	0.00125
	/
	0.0000113

	
	无组织
	进出汽车
	汽车尾气
	不定量
	少量
	不定量
	少量

	
	
	抛光机
	颗粒物
	/
	0.0038
	/
	0.0038

	
	
	搅拌机
	颗粒物
	/
	0.000125
	/
	0.000125

	水污

染物
	生活、生产废水
	废水量（万m³/a）
	/
	0.312
	/
	0.312

	
	
	COD
	500
	1.65
	300
	0.936

	
	
	BOD5
	350
	1.092
	250
	0.78

	
	
	动植物油
	450
	1.404
	80
	0.25

	
	
	氨氮
	60
	0.187
	35
	0.11

	
	
	总磷
	10
	0.031
	6
	0.019

	
	
	总氮
	40
	0.125
	35
	0.11

	噪声
	生产场地
	机械设备、汽车噪声
	70-80dB(A)
	GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》3类

	固体

废弃物
	生活、办公
	生活垃圾
	12
	委托园区环卫部门清运

	
	生产固废
	培养基废料
	0.66
	委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用

	
	
	香蕉皮、土豆渣
	0.411
	委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用

	
	
	破损培养瓶
	300个
	委托培养瓶生产厂家回收利用

	
	
	整理产生的根、花序梗、叶鞘
	4.5
	委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用

	
	
	软化产生的叶鞘
	3.002
	委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用

	
	
	化粪池污泥
	7.2
	委托园区环卫部门清运

	
	
	沉淀池污泥
	5.4
	委托园区环卫部门清运

	
	
	食堂泔水
	4.8
	委托园区环卫部门清运

	
	
	布袋收集粉尘
	0.035
	回用于石斛咖啡生产

	主要生态影响

经现场查勘察，德宏州锦合石斛开发有限公司选址于德宏州芒市帕底工业园区的用地，新建德宏州锦合石斛加工建设项目。项目所在地经过多年人为活动的影响，已经不存在原生的植被和野生的动物。项目运营过程中会产生一定量的噪声、废气、废水及少量生活污水、固废。由于项目产生的各种污染物都有相应的治理措施，可以做到达标排放。项目区建成后形成大片绿化区，绿化面积1500m2, 形成乔、灌、草、花相结合的绿化景观，对生态环境的影响很小。




表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目属C2730 中药饮片加工，建设3条石斛生产线，生产规模为30万瓶/a铁皮瓶苗、30t/a铁皮枫斗、50万袋/年(12.5t/a)石斛咖啡。根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正），本项目属于鼓励类“十三、医药 4、中药饮片炮制技术传承与创新”，不属于指导目录规定的限制类及淘汰类产业，且项目所选用的生产设备无淘汰类设备。

综上，本项目符合国家及地方现有产业政策。

二、相关规划符合性分析及选址合理性
（1）用地规划符合性分析

本项目选址于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，用地性质为工业用地，项目场地已取得土地证，不属于《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》用地范围；建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。

（2）与《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的函符合性分析

①园区功能定位

芒市定位为面向南亚、东南亚的外向型区，云南省“产城旅”一体化发展示范园区、芒市生态田园城市产业发展示范园区。

②园区产业结构

规划确定园区将重点建设特色食品加工、休闲度假旅游、战略创新服务、相关配套服务4大核心功能。

③园区产业定位

为内的食品加工区、战略创新服务区、休闲旅游度假区和品质提升社区四大功能区。

功能定位：面向南亚、东南亚的外向型区，云南省“产城旅”一体化发展示范园区、芒市生态田园城市产业发展示范园区。

产业结构：规划食品产业加工区、战略创新服务区、休闲度假旅游区、品质提升社区四大功能结构区。

产业定位：主要发展特色食品加工产业、战略创新服务产业、休闲度假旅游产业。

与《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的函符合性分析
《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》取得《德宏州环境保护局关于对<云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书>审查意见的函》（德环发〔2018〕28 号）。

表7-1  本项目选址与《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的函符合性分析
报告书及审查意见的函
符合性分析
符合性

产业结构、规划布局

1、规划中仅提出园区产业发展的大致类型，未明确产业发展规模，建议园区产业定位及布局应结合国家产业政策、区域环境容量、资源利用条件等，严格限制高耗能、高污染企业入园，鼓励高新技术、高附加值、低污染企业入园，进一步提升入园企业节能减排和清洁生产水平，提高特色食品加工行业在园区中所占比例。

2、规划中园区西南部布局旅游和居住区，在工业园区内布局此类产业将影响其居住环境，建议应调整此片区产业布局，布局为农特产品相关的产业

本项目属于C2730：中药饮片加工，符合要求

符合

水环境保护

园区应按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，规范设计和建设园区生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。建议优化园区污水集中处理系统，按照分散与集中处理相结合的要求，建设污废水处理设施对园区产生的污废水进行处理；园区原则上只允许设置一个排污口，并在排污口安装在线监测系统，与环保行政部门联网运行。

本项目按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，本项目生活废水经（其中厨房废水经隔油池处理后再排入化粪池）化粪池预处理，生产废水经沉淀池预处理后，均达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级，生活废水与生产废水合并经厂区东南侧排污口排入园区污水处理厂处理。
符合

大气环境保护

1、园区应与城镇发展规划、园区内村庄搬迁及园区内现有村庄保持必要的环境防护距离，同时划定园区不符合规划的现有企业与新入园企业之间的卫生防护距离和大气防护距离，建议划出禁建线和范围。

2、鼓励园区现有燃煤锅炉完成“煤改气”工程，同时要求新入园企业应使用天然气等清洁能源，禁止使用煤、重油等燃料。
本项目使用电为能源，不使用煤。
符合

固废环境

园区固体废物应规范贮存并优先考虑综合利用，不能实现综合利用的，应按照分散与集中处理相结合的原则， 提前规划好园区工业固废堆场选址的水文地质调查和建设工作，确保入园企业的固体废物得到妥善处置。
培养基废料、香蕉皮、土豆渣、整理产生的根、花序梗、叶鞘、软化产生的叶鞘委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用；破损培养瓶委托培养瓶生产厂家回收利用；沉淀池及化粪池污泥，委托园区环卫部门清运。生活垃圾委托园区环卫部门清运
符合

环境准入要求

1、认真落实国家颁布的产业政策和产品生产指导要

求，严格入园企业的环境准入条件，提升入园企业节能减排和清洁生产水平。

2、与园区规划功能不符的现有企业不得再行扩建或技改，建议园区结合建设情况制定实施方案，实行逐步转型或淘汰。

本项目属C2730 中药饮片加工，建设3条石斛生产线，生产规模为30万瓶/a铁皮瓶苗、30t/a铁皮枫斗、50万袋/年(12.5t/a)石斛咖啡。根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正） ，本项目不属于指导目录规定的限制类及淘汰类产业，属鼓励类产业，项目所选用的生产设备无淘汰类设备。

符合

项目位于德宏州芒市工业园区帕底片区，本项目属于C2730 中药饮片加工，项目符合《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》对入区产业的控制要求。

项目外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后，进入园区污水处理厂处理；

本新建项目严格遵照“三同时”要求设计、施工、投产；项目不属于禁止新建的污染严重的企业和项目；项目对产生的废水、固废、废气等污染物开展污染防治、达标排放的相关措施；项目实施雨污分流的排水体制，并配套同步建设的污水处理设施，确保外排废水达标排放。项目拟采取的环保措施完全达到《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》中的环保要求，本项目的建设符合《云南芒市食品产业园控制性详细规划》要求。

（3）“三线一单”符合性

本项目的“三线一单”符合性分析见表 7-2。

表7-2  
“三线一单”符合性分析

“三线一单”

符合性分析

是否符合

生态保护红线

本项目位于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不触及生态保护红线。

符合

资源利用上线

本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗。本项目资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会  突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。

符合

环境质量底线

本项目附近声环境、水环境和大气环境质量能够满足相应的标准，本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小，废水经预处理后达标纳管，对周围环境影响很小，本项目各项污染物不会改 变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。

符合

负面清单

本项目位于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，本项目不属于该区域禁止和限制发展项目，不在该环境功能区禁止进入的行业。

符合

三、项目选址合理性分析及外环境相容性分析

1、选址与《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析

《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中“3 选址及厂区环境”明确规定了食品的厂区选址要求，对比情况见下表。

表7-3  本项目选址与《食品企业通用卫生规范》对比表

《食品企业通用卫生规范》规定“3 选址及厂区环境”
本项目选址符合性分析
符合性

选址要求

厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

本项目位于德宏州芒市工业园区帕底片区、项目区周围均为食品加工厂，产生污染较轻，污染可控，因此，本项目选址合理。

符合

厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

项目区域不存在有害废弃物、有害气体、放射性物质。
符合

厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施
本项目选址不属于洪涝灾害的地区。
符合

厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。
本项目选址不属于有虫害大量孳生的潜在场。
符合

厂区环境

厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。

厂区合理布局，各功能区域划分明显，采取了适当的分隔措施，防止了交叉污染。
符合

厂区内的道路应铺设混凝土、沥青或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。

厂区内的道路拟铺设混凝土等能保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。

符合

厂区应有适当的排水系统
项目拟采取雨、污分流，厂区环形铺设管网。

符合

宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。

根据项目总平面图，项目区不设置宿舍、食堂等。

符合

综上可知， 本项目选址符合GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》选址及环境要求。

2、选址合理性及环境相容性分析

项目位于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，本项目属于C2730：中药饮片加工，项目园区对入区产业的控制要求，选址合理。

同时项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。

从项目周边土地利用及功能布局看，园区企业大多为食品企业，对项目影响不大，项目与周边环境相容。

环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。

综上所述，本项目的建设选址合理。

四、项目平面布置合理性分析 

从项目平面布置图可以看出，生产区出入口位于南面，面向道路，方便物资和车辆进出。项目各车间中间设置道路，项目区东侧偏南设置组培苗车间和办公区，南侧设置铁皮枫斗车间，西南侧设置石斛咖啡车间，西北侧设置仓库，东北侧（侧风向）设置生活区。

项目布置功能区块清晰，符合生产流程，方便管理，环评要求在设备安装时，设备底座安装减振基础，以减轻车间噪声对厂界的影响。

因此，项目平面布置较合理。

五、施工期环境影响分析

1、大气污染物对环境的影响分析

施工场地扬尘的影响分析

根据3章节，项目施工阶段扬尘来源于：基础开挖，机械挖掘作业、土石方装运、堆置等过程产生的扬尘；主体机构、装修施工中的建筑材料堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是因为施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成施工扬尘。

项目区常年平均风速为0.9m/s，施工扬尘影响主要集中在施工场地边界100m范围；施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m³以上。

根据现场勘查，项目区200m范围内无保护目标，为减轻项目施工粉尘对环境的影响，需采取措施降低影响。

对于施工场地扬尘需采取有效措施：

（1）施工工地厂界设置不低于2.5米的遮挡围墙（围墙应用标准板材或砖砌筑），以有效减少近地面扬尘的扩散。结构及装修施工阶段采取帷幕遮挡施工，建筑工地脚手架外侧必须用帷幕封闭，封闭高度要高出作业面4.5m以上，并定期清洗保洁。

（2）合理选取进场施工道路，施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施。项目施工期区内进行洒水抑尘，在风速较大的天气情况下，增加项目区的洒水频次。

（3）使用商品混凝土。

（4）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

（5）尽量避免在大风天气下进行施工作业。通过采取合理有效的环保措施，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量的污染影响，做到为环境可接受要求。

（6）加强施工现场运输车辆管理，运输建筑材料和建筑垃圾的车辆进行遮盖并设置防护措施，严禁沿路泼洒产生扬尘。

（7）施工产生的建筑垃圾和废弃土石方应及时处理、清运。

（8）施工场地每天定时洒水，有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。

（9）施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。

2、机械运输废气对环境的影响

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

3、装修废气

安装阶段，均需要大量使用胶合板，油漆等材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。因此，为减轻废气污染物对周围环境的影响，对废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品。
4、水污染物对环境的影响分析

（1）施工废水对环境的影响分析

本项目施工期为10个月，施工过程房屋建造，用水量较少，且在与水泥砂浆拌合使用过程中消耗。车辆出入冲洗废水经废水收集池沉淀后全部回用于施工过程，无外排施工废水，对区域水环境基本无影响。

（2）生活废水对环境的影响分析

项目施工人员为10人，均不在项目区内食宿，施工人员依托项目区已经建设的厕所，对周边环境不产生影响。

5、噪声对环境的影响分析

本项目施工期10个月，噪声来源为项目区内房屋改造和设备安装等过程。施工噪声的特点是突发性和间歇性，持续时间短；

（1）预测分析

为了反映项目施工期噪声对周围环境的影响，利用距离传播衰减模式预测运营期噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4－2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：

L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

     LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

     ro、r——距声源的距离，m；

     △L——其它衰减因子，dB(A) （本次评价取值为20）。

根据噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

根据上述公式计算后的主要噪声源经距离衰减后噪声值见下表。

表7-4  距声源不同距离出的噪声值  单位：dB（A）
设备名称

1m
10m
20m
30m
50m
100m
200m

振捣器

90

70

63.97

60.45

56.02

50

43.97

装载机

92

72

65.97

62.45

58.60

52

45.97

切割机

90

70

63.97

60.45

56.02

50

43.97

电焊机

85

65

58.97

55.45

51.02

45

38.97

电钻

85

65

58.97

55.45

51.02

45

38.97

多声源叠加值

96.24

76.24

70.21

66.69

62.49

56.24

50.21

根据预测的施工机械噪声贡献值和项目环境保护目标与项目所处的相对位置，考虑墙体隔声、距离衰减等对噪声的吸收衰减值大概为10dB～20dB，本项目取15dB；       

（2）预测结果

保护目标达标分析：根据上述分析，200m处，可满足2类标准，本项目最近保护目标为西北侧375m的帕底分厂八队，对其影响较小。

厂界达标分析：10m外才能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准。

（3）措施

为进一步减小噪声对周围环境的影响，环评提出措施如下：
① 从声源上控制：建议建设方采用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。

③建筑施工过程中使用机械设备，产生环境噪声污染，施工单位应当在工程开工前向工程所在地的芒市环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
本建设项目在采取了上述措施后，只要加强管理，合理施工，就能尽量避免施工噪声影响。

施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

6、固体废物对环境的影响分析

（1）建筑垃圾对环境的影响分析

项目施工期约为10个月，根据过程分析，本项目施工时产生的建筑垃圾量为179.66t，建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

项目施工过程中，基础建设工程会产生土石方，土石方挖方约为2000m3；厂区地面平整、入场道路修整等需要回填土石方，回填土量约为1200 m3，剩余约800 m3外运至住建局指定处理场所处理，禁止随意堆放。

在严格采取上述处置措施后，建筑垃圾对环境的影响较小。

（2）生活垃圾对环境的影响分析

施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾很少。项目区每天的最大施工人员约为10人，施工人员产生的生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物，则施工期产生的生活垃圾量为5.6kg/d，1.68t。施工期生活垃圾收集由园区环卫部门收集处置，对环境影响较小。

五、运营期对环境的影响分析

1、环境空气影响

根据工艺分析项目废气主要污染源是生产过程中产生的粉尘及汽车尾气等，主要为布袋除尘逃逸无组织粉尘以及集气罩未完全收集的无组织粉尘。

1.1、评价等级确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节评价等级判定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

评价因子筛选和评价标准确定

根据项目工程分析结果，本项目排放废气为颗粒物，评价因子和评价标准见下表。

表7-5  评价因子和评价标准表

评价因子

功能区

平均时段

标准值（ug/m³）

标准来源

TSP

二类区

1小时平均

900

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

注：对仅有24h平均质量浓度限值的，可分别按3倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

（2）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，最大地面空气质量浓度占标率Pi定义如下：

[image: image7.png]



Pi：第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci：采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；

C0i：第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。

（3）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表7-6  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≥10%
二级评价

1%≤Pmax＜10%
三级评价

Pmax＜1%
（4）估算模型参数

本项目估算模型参数见下表。

表7-7  AERSCREEN估算模型参数表

参数

取值

城市/农村

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

36.2

最低环境温度/℃

-0.6

土地使用类型

农村

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

（5）污染物参数

根据工艺分析项目废气主要污染源是生产过程中产生的粉尘及汽车尾气等，主要为抛光机、搅拌机产生的有组织粉尘以及集气罩未完全收集的无组织粉尘。
表7-8  污染源参数表
工序

污染源

编号

生产区中心坐标(°)

排放方式

污染物名称

质量标准mg/m³

排放速率

(kg/h)

面源参数

经度

纬度

长(m)

宽(m)

高(m)

生产区

/

/

98°28'

17.40"

24°22'

27.13"

无组织

颗粒物

0.9

0.00142

65.9

53.8

4

（6）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目污染源正常排放的污染物Pmax和D10%预测结果见下表：

表7-9   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

生产线

污染源名称

编号

评价因子

评价标准(μg/m³)

Cmax(μg/m³)

Pmax(%)

D10%(m)

无组织粉尘

/

TSP

900

1.6116

0.18

/

本项目Pmax最大值出现为面源排放的颗粒物 Pmax值为0.18%，Cmax为1.6286μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

根据上表可知本项目大气环境影响评价等级为三级，无需进一步预测。
正常工况预测结果

（1）有组织废气预测结果

食堂油烟环境影响分析

本环评要求，按照GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，安装小型油烟净化器，根据表五核算，安装油烟机风量为4000m3/h，净化效率60%的油烟净化设施处理后，排放量为0.0068t/a，排放浓度为1.415mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3，对周边环境影响较小。
（2）无组织废气环境影响分析

①无组织废气主要位集气罩未完全收集的无组织粉尘。

表7-10  无组织粉尘预测结果一览表

下风向距离

集气罩未完全收集的无组织粉尘
颗粒物（TSP）浓度(μg/m³)

颗粒物（TSP）占标率(%)

50.0

1.299

0.14

100.0

1.403

0.16

200.0

1.265

0.14

300.0

1.023

0.11

400.0

0.830

0.09

500.0

0.683

0.08

600.0

0.573

0.06

700.0

0.489

0.05

800.0

0.424

0.05

900.0

0.371

0.04

1000.0

0.329

0.04

1200.0

0.266

0.03

1400.0

0.221

0.02

1600.0

0.189

0.02

1800.0

0.163

0.02

2000.0

0.143

0.02

2500.0

0.107

0.01

下风向最大浓度

1.417

0.16

下风向最大浓度出现距离

121

/

D10%最远距离

/

/

集气罩未完全收集的无组织废气颗粒物污染物最大落地浓度能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。
②污水处理设施及垃圾收集设施异味环境影响分析

营运期加强污水处理设施的管理，安排人员按时清掏，保持环境卫生，同时通过在污水处理设施及垃圾收集设施周围设置乔木、灌木、草地立体绿化隔离带后，对区域影响很小。

③汽车尾气

项目所在地原始植被比较好，项目的建设同时建设多种绿化景观带。进出项目区车辆，行驶速度一般不快，发动机为怠速运转，尾气中污染物的浓度相对较高。 为减轻汽车尾气外排对周围环境的影响，项目栽种绿化植被，以起到吸收、阻挡汽车尾气的作用，减轻其对周围环境的不利影响。

由于项目区场地开阔，尾气排放后经树木的吸收降解、空气扩散稀释后到达场界处，对周围环境影响不大。

（3）粉尘厂界达标分析

无组织粉尘与有组织粉尘场界处粉尘落地浓度进行叠加，厂界浓度最大值如下表所示。
表7-11  厂界浓度预测值

关心点

污染物

预测贡献值

预测值

标准

评价

厂界

颗粒物

0.001417mg/m3
0.001417mg/m3
1 mg/m3
达标

根据上表，项目建成后，厂界预测点粉尘污染物预测值能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。

（4）大气环境防护距离

根据HJ/T2.2-2018《环境影响评价技术导则  大气环境》8.7.5章节，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据上述预测分析，本项目颗粒物污染物预测值能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准TSP 0.9mg/m3，要求因此无需设置大气环境防护距离。

（5）保护目标预测分析

表7-12  关心点浓度贡献值

保护目标
经纬度

相对

方位

距离

贡献值(μg/m³)

标准

（μg/m³）

达标情况
经度

纬度

帕底村

98°27'50.69"

24°22'48.78"

西北侧

510m

0.683

900

达标

弄转村

98°29'12.04"

24°21'42.39"

东南侧

1795m

0.164

900

达标

界桃村

98°28'20.97"

24°21'6.26"

南侧

2225m

0.124

900

达标

帕底分厂八队

98°28'4.91"

24°22'16.10"

西南侧

375m

0.874

900

达标

户育村

98°26'40.33"

24°22'14.20"

西侧

1995m

0.145

900

达标

允门村

98°28'10.88"

24°23'53.35"

北侧

2325m

0.118

900

达标

芒市公租房

98°28'17.35"

24°22'3.59"

南侧

560m

0.624

900

达标

1.3、非正常工况预测结果

①项目运营过程中非正常排放污染源参数见表5-6。

表7-13   本项目非正常情况污染源参数

产生点

效率

排气筒编号

污染物名称

排气筒参数（m）

烟气流量（m3/h）

烟气温度

年排放小时数

排放速率kg/h

底部坐标

底部海拔

高度

出口内径

X

Y

抛光机

30%

1#

颗粒物

98°28'

17.50"

24°22'

26.46"

886

/

/

2000

25

2400

0.00788

②估算结果

表7-14  采用估算模式计算结果表
下风向距离

点源

颗粒物（PM10）浓度(μg/m³)

颗粒物（PM10）占标率(%)

50.0

2.130

0.24

100.0

1.661

0.18

200.0

0.830

0.09

300.0

0.714

0.08

400.0

0.616

0.07

500.0

0.530

0.06

600.0

0.471

0.05

700.0

0.434

0.05

800.0

0.401

0.04

900.0

0.374

0.04

1000.0

0.353

0.04

1200.0

0.316

0.04

1400.0

0.284

0.03

1600.0

0.257

0.03

1800.0

0.234

0.03

2000.0

0.214

0.02

2500.0

0.175

0.02

下风向最大浓度

2.136

0.24

下风向最大浓度出现距离

45

/

D10%最远距离

/

/

根据预测结果，非正常工况下，项目废气下风向最大落地浓度出现在45m处，颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但相比正常排放，其污染物落地浓度增幅明显。

本项目应该加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染治理设施高效率正常运转；应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。

1.4、小结

①经预测，本项目无组织废气的最大落地浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；

②项目区所有保护目标颗粒物最大浓度均小于标准值900μg/m³，均能达标；

③经预测分析，本项目产生的颗粒物对周边保护目标的影响是可接受的。

2、废水对环境的影响分析

（1）废水产排情况及处置措施

项目采用雨污分流的排水方式，雨水通过雨水收集系统收集后排入园区雨水管网。员工共有80人，其中40人在项目区食宿，40人在项目区就餐不住宿。

本项目废水产生量为10.408m³/d（0.312万m³/a），其中生产废水产生量为4.648m³/d（0.139万m³/a），生活废水产生量5.76m³/d（0.173万m³/a）。
①生产废水
生产废水经沉淀池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后与生产合并经厂区东南侧的排污口排入园区污水处理厂；

②生活废水
生活废水（其中厨房废水经隔油池处理后排入化粪池）经化粪池收集处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后与生产废水合并经厂区东南侧的排污口排入园区污水处理厂。
（2）地表水评价等级
本项目废水不外排，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.2 评价等级确定，本项目评价等级为 “三级B”，三级B重点是进行废水间接外排的可行性进行分析及依托污水处理设施环境可行性分析。
（3）废水处理设施合理性分析及处置可行性分析

①隔油池设置合理性分析

[image: image8.jpg]21
HARR

E A8





图7-1  项目隔油池示意图

隔油池原理：水流沿进水区进入斜管沉淀墙，水中的颗粒悬浮物下沉到斜管下壁后滑落到进水区下部的集泥区，水中的油上浮进入集油区，后一级斜管沉淀墙主要是除油，水流沿斜管向下流的同时，水中的油会上浮，聚集到中间的集油区，最后经过沉淀除油的水进入项目区的隔油池。

隔油池规模：根据上述废水处置措施，食堂废水量为1.92m³/d；

根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计符合下列规定：

①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

②池内水流流速不宜大于0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

本项目生产废水按每日产生时间2小时计，含油污水在池内的停留时间均为30min，则本项目应设置不小于0.5m³的隔油池。
②化粪池容积合理性分析

本项目产生生活废水量为6.72m³/d，为满足生活废水 24h 的熟化时间，需设置容积不小于8m³的化粪池。
③生产废水沉淀池容积合理性分析

本项目产生废水量为5.368m³/d，废水停留时间不宜小于24h，因此，需设置容积不小于6m³的沉淀池。
（4）污水进入园区污水处理站的可行性分析
根据《芒市工业园区帕底区污水处理工程环境影响报告书》及其批复，园区规划污水处理总量为3.2万m³/d，其中一期0.5万m³/d，二期1.1万m³/d，三期1.6万m³/d。根据工业园区管委会提供资料，园区污水处理厂一期于2018年10月份投产运行，目前处理污水处理量尚富余0.2万m³/d以上。

本项目废水产生量为12.088m³/d，在污水处理厂承载范围内。

根据《云南省芒市控制性详细规划环境报告书》及其批复，污水处理厂纳污标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，园区规划污水纳污标准为COD，500 mg/L，BOD5，300 mg/L，SS，400 mg/L，NH3-N，45 mg/L；

本项目污染物排放浓度为COD：300 mg/L，BOD5：250 mg/L，动植物油：80mg/L，NH3-N，35 mg/L，符合园区纳污标准。
（5）地表水环境影响分析

本项目排水方案为雨污分流，雨水排入园区雨水沟；

生产废水经沉淀池（90m³）处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后排入园区污水处理厂处理；

生活废水（其中厨房废水经隔油池（0.5m³）处理后排入化粪池）经化粪池（105m³）收集处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后排入园区污水处理厂处理；

综上本项目废水排入污水处理厂，对地表水（北面1.34km的芒市大河）影响较小。

3、噪声对环境的影响分析

项目运营期生产设备噪声源强在80~90dB（A），均设置于生产车间内，生产车间集中于项目区东西两侧侧，因此采用噪声叠加公式和噪声点源衰减公式进行声环境影响预测。本环评通过导则推荐的噪声预测软件对项目噪声进行影响预测和分析。

预测时假设各设备同时运行，首先对各噪声源进行叠加，分贝叠加公式如下：

Lpi=10lg(∑100.1Lpi)

再通过距离衰减公式，分析运营期设备噪声对外环境的影响，即：

LA(r)=Lro-201g(r/ro)-△L

式中：LA(r)——距声源r米处受声点的A声级；

Lro——参考点声源强度(dB)；

r——预测受声点与源之间的距离(m)；

r0——参考点与源之间的距离(m)；

△L——其他衰减因素；

通过预测模式，项目设备在不同距离的噪声贡献值见下表，减震垫和隔声罩降噪效果按15dB计算。
表7-15  项目设备与厂界预测点距离关系

车间

声源

数量（台）

噪声源强dB(A)

厂界距离m

东

南

西

北

组培苗车间

蒸汽灭菌器及水泵

1

70

5

5

66.1

31.3

铁皮枫斗车间

抛光机N1
1

75

37.4

8

34.7

27.3

包装机N2

1

75

石斛咖啡车间

搅拌机N3
1

80

66.8

5

1.3

44.3

封罐机N4

1

75

表7-16  各厂界噪声预测值  单位：dB(A)
预测点

时间

贡献值

标准值

达标情况

东

昼间

41.76

65

达标

南

昼间

53.23

65

达标

西

昼间

63.91

65

达标

北

昼间

37.1

65

达标

（1）厂界达标分析

根据上表预测结果，项目厂界昼间四周噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。

项目仅白天运行，夜间不运行，且此类噪声具有短暂性和间歇性特点，且随着操作的停止而消失。

（2）保护目标预测分析

项目区位于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，200m范围内无保护目标，根据上述分析厂界即可满足3类标准，再通过200m衰减后，对200m范围外的周围保护目标影响较小。

综上，项目的建设，不会降低周边声环境功能区质量。

（3）措施

为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：

①选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。

②进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。

③在生产过程中如若噪声对周边居民造成影响，应进行积极整改。

④生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减震垫。

4、固体废弃物对环境的影响分析

根据表五工程分析，项目生产过程中产生的固体废物主要一般固废、生活垃圾；

（1）生活垃圾

运营期产生的生活垃圾经统一收集后，委托园区环卫部门清运，集中处置。

（2）一般固废

项目运营期一般工业固废主要为培养基废料、香蕉皮和土豆渣、破碎培养瓶、整理产生的根、花序梗、叶鞘、软化产生的叶鞘、沉淀池污泥、化粪池污泥、食堂泔水。

培养基废料、香蕉皮、土豆渣、整理产生的根、花序梗、叶鞘和软化产生的叶鞘委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用；破碎培养瓶委托培养瓶生产厂家回收利用；食堂泔水用桶收集后委托园区环卫部门清运；沉淀池污泥、化粪池污泥委托园区环卫部门清运。

本环评要求建设方沉淀池污泥及时清掏。

综上，建设项目产生的固体废弃物100%得到了妥善处置，不向外环境排放，不会对环境产生有害影响。

6、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 表 1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于 “其他行业” ，项目类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）Ⅳ类不开展土壤评价。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源
	污染物
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工扬尘机械尾气
	扬尘
	场地洒水、大气稀释扩散。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	运营期
	抛光机粉尘（T1）
	颗粒物
	设置1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%），将颗粒物引至布袋除尘器（设计除尘效率99%）处理后呈无组织排放；
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值

	
	
	搅拌机粉尘（T2）
	颗粒物
	设置1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%），将颗粒物引至布袋除尘器（设计除尘效率99%）处理后呈无组织排放。
	

	
	
	厨房
	油烟
	设置1台风量为4000m³/h，净化效率60%的油烟净化设施
	GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m³

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS
	施工废水在与水泥砂浆等建材的拌合使用的过程中消耗。
	对周围环境影响较小

	
	
	生活污水
	BOD5、氨氮等
	施工人员依托德宏州宏达电子工贸有限公司已经建设的厕所
	

	
	运营期
	生产、生活废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等
	生活废水（其中厨房废水经隔油池处理后排入化粪池）经化粪池收集处理后，产废水经沉淀池收集处理后与生活污水合并经厂区东南侧排污口排入园区污水处理厂。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级

	固体废弃物
	施工期
	施工固废
	建筑垃圾
	可再生利用部分回收利用，部分回填，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点。
	全部合理利用或处置率100%



	
	运营期
	生活垃圾
	生 活 垃 圾
	设置若干垃圾桶集中收集，委托园区环卫部门清运。
	

	
	
	一般固废
	培养基废料
	高温灭活后，用垃圾桶集中收集，定期委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用。
	

	
	
	
	香蕉皮、土豆渣
	用垃圾桶集中收集，定期委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用。
	

	
	
	
	破损培养瓶
	存于一般固废堆存间（10m²），定期委托培养瓶生产厂家回收利用。
	

	
	
	
	整理产生的根、花序梗、叶鞘
	委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用
	

	
	
	
	软化产生的叶鞘
	委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用
	

	
	
	
	沉淀池污泥、化粪池污泥
	定期清掏，委托园区环卫部门清运。
	

	
	
	
	食堂泔水
	设置1个带盖泔水桶，委托园区环卫部门清运。
	

	
	
	
	布袋收集粉尘
	回用于石斛咖啡生产
	

	噪声
	施工期
	施工机械噪声
	噪声
	合理布置机械设备，选用低噪声设备，加强施工机械管理。
	GB12523-2011《建筑施工厂界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，加装减震垫，厂房隔音，距离衰减，加强管理。
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	生态保护措施及预期效果：

项目的建成投入运行，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，对废水、废气及噪声都有相应的治理措施或方案，可做到污染物达标排放。项目周围无自然保护区，区域内受人为活动影响较大，现有植被主要以人工植被为主， 项目的建设不会改变区域内生态系统结构。环保设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，使各种污染物的排放均能达到国家标准，对周围的生态环境影响较小。




表九、结论和建议

	1、产业政策符合性结论

本项目属于C2730 中药饮片加工，建设3条石斛生产线，生产规模为30万瓶/a铁皮瓶苗、30t/a铁皮枫斗、50万袋/年(12.5t/a)石斛咖啡。根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正），本项目属于鼓励类“十三、医药 4、中药饮片炮制技术传承与创新”，不属于指导目录规定的限制类及淘汰类产业，且项目所选用的生产设备无淘汰类设备。

综上，本项目符合国家及地方现有产业政策。
2、相关规划符合性分析

（1）用地规划符合性分析

本项目选址于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，用地性质为工业用地，项目场地已取得土地证，不属于《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》用地范围；建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。

（2）与《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的函符合性分析

项目位于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，本项目属于C2730 中药饮片加工，项目符合《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》对入区产业的控制要求。

项目外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后，进入园区污水处理厂处理；

本新建项目严格遵照“三同时”要求设计、施工、投产；项目不属于禁止新建的污染严重的企业和项目；项目对产生的废水、固废、废气等污染物开展污染防治、达标排放的相关措施；项目实施雨污分流的排水体制，并配套同步建设的污水处理设施，确保外排废水达标排放。项目拟采取的环保措施完全达到《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》中的环保要求，本项目的建设符合《云南芒市食品产业园控制性详细规划》要求。

（3）“三线一单”符合性

本项目位于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不触及生态保护红线。本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗。本项目资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会  突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。

本项目附近声环境、水环境和大气环境质量能够满足相应的标准，本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小，废水经预处理后达标纳管，对周围环境影响很小，本项目各项污染物不会改变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。

本项目位于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，本项目不属于该区禁止和限制发展项目，不在该环境功能区禁止进入的行业。

3、项目选址合理性分析

项目位于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园变电站斜对面，本项目属于C2730 中药饮片加工，项目园区对入区产业的控制要求，选址合理。

同时项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。

从项目周边土地利用及功能布局看，园区企业大多为食品企业，对项目影响不大，项目与周边环境相容。

环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。

综上所述，本项目的建设选址合理。

4、施工期环境影响评价分析及措施

（1）废气环境影响及措施

环境影响：施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，在建筑材料的运输和拌合作业中仍会产生少量的扬尘，以无组织形式排放，对周边的环境影响很小。

措施：施工场地内的沙、石材料堆场尽量选在生产区，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。

（2）废水环境影响及措施

项目施工废水产生较小，在与水泥砂浆等建材的拌合使用的过程中消耗，车辆出入冲洗废水经废水收集池沉淀后全部回用于施工过程，无外排施工废水，对区域水环境基本无影响；生活废水量较少，使用园区厕所，对区域水环境基本无影响。

（3）噪声环境影响及措施

环境影响：施工噪声具有突发性和间歇性，持续时间短，本项目施工期，10m外才能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准，需采取措施。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

措施：① 从声源上控制：建议建设方采用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。

③建筑施工过程中使用机械设备，产生环境噪声污染，施工单位应当在工程开工前向工程所在地的芒市环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
本建设项目在采取了上述措施后，只要加强管理，合理施工，就能尽量避免施工噪声影响。

（4）固废环境影响及措施

建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点；基础建设工程会产生土石方部分用于厂区地面平整、入场道路修整等回填，剩余部分外运至住建局指定处理场所处理，禁止随意堆放。生活垃圾由园区环卫部门收集处置，对环境影响较小。

在严格采取上述处置措施后，施工期废气、废水、固废和声环境均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

2、运营期环境影响评价分析

（1）环境空气影响及主要环保措施

抛光机粉尘（T1）：本项目设置1台抛光机，拟在抛光机上方设置1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%）处理后呈无组织排放。

搅拌机粉尘（T2）：本项目设置1台搅拌机，拟在搅拌机上方设置1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%）处理后呈无组织排放。

粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响轻微。

（2）水环境影响及主要环保措施

本项目排水方案为雨污分流，雨水排入园区雨水沟；

生产废水经沉淀池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后排入园区污水处理厂；

生活废水（其中厨房废水经隔油池处理后排入化粪池）经化粪池收集处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级后排入园区污水处理厂。

（3）声环境影响

①厂界达标分析

根据上表预测结果，项目厂界昼间四周噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。

项目仅白天运行，夜间不运行，且此类噪声具有短暂性和间歇性特点，且随着操作的停止而消失。

②保护目标预测分析

项目区位于德宏州芒市帕底工业园区食品产业园，200m范围内无保护目标，根据上述分析厂界即可满足3类标准，再通过200m衰减后，对200m范围外的周围保护目标影响较小。

措施：为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：

A选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。

B进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。

C在生产过程中如若噪声对周边居民造成影响，应进行积极整改。

D生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减震垫。

（4）固体废物影响及主要环保措施

（1）生活垃圾

运营期产生的生活垃圾经统一收集后，委托园区环卫部门清运，集中处置。

（2）一般工业固废

项目运营期一般工业固废主要为培养基废料、香蕉皮和土豆渣、破碎培养瓶、沉淀池污泥、化粪池污泥、食堂泔水。

培养基废料、香蕉皮、土豆渣、整理产生的根、花序梗、叶鞘和软化产生的叶鞘委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用；破碎培养瓶委托培养瓶生产厂家回收利用；食堂泔水用桶收集后委托园区环卫部门清运处置；沉淀池污泥、化粪池污泥委托园区环卫部门清运。

本环评要求建设方沉淀池污泥及时清掏。

综上所述，本项目的固体废物能够实现资源化、无害化和减量化，固废处置率100%，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染。

3、综合评价结论

德宏州锦合石斛开发有限公司新建的“德宏州锦合石斛加工建设项目”符合国家产业政策，选址、布局合理。在采取了相应的防治措施后，项目施工及营运期各污染物或达标排放或综合利用，项目的建设不会降低区域的环境功能。

建设单位在建设、营运过程中，必须严格落实本环评提出的各项污染防治对策 措施，认真做好“三同时”建设及日常环境管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。

4、环境监察计划

根据本项目的建设特点，建议芒市环境监察大队对项目施工期、运行期的环境保护监察工作，具体监察计划见表9-1。
表 9-1 项目环境监察计划

工程进度

环保措施要求

执行单位

监察部门

施工期

1. 施工期场地及时洒水抑尘，并及时打扫清理；

2. 施工废水全部回用，不外排；

3. 施工噪声不扰民；

4. 建筑垃圾全部妥善处置。

建设单位

德宏州生态环境局

运营期

1. 环保设施运转效果如何，是否进行了环保设置竣工验收；

2. 强化环保设施管理，定期检查，排出故障，确保环保设施正常运行；

建设单位

德宏州生态环境局

7、环境监测

根据项目污染排放特征及区域环境特点，项目环境监测重点在运行期，建议监测内容详见下表9-2。
表9-2  监测计划一览表

监测时段

监测对象

监测地点

监测项目

监测频率

执行标准

运营期
废气

厂界上、下风向

颗粒物

按国家规定进行

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值
废水

1个排污口，项目区南侧

废水量、化学需氧量、BOD5、氨氮、动植物油等
按国家规定进行

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级
噪声

厂界四周

等效声级LegdB(A)

按国家规定进行

GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》3类标准
8、环境保护竣工验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。项目环保竣工验收清单见下表。
表9-3  环境保护设施验收一览表

项目

防治对象

验收内容

治理效果

废气

生产废气

抛光机粉尘（T1）

1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%），将颗粒物引至布袋除尘器（设计除尘效率99%）处理后呈无组织排放。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放监控浓度限值
搅拌机粉尘（T2）

1个设置集气罩（风机风量为2000m³/h，集气效率90%），将颗粒物引至布袋除尘器（设计除尘效率99%）处理后呈无组织排放。

废水

雨污分流

场地硬化，设置雨水沟。

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级

生活废水

生活废水（其中厨房废水经生活区南侧隔油池（1个，0.5 m³）处理后排入化粪池）经生活区南侧化粪池（1个，8 m³）收集处理后，排入园区污水处理厂。

生产废水

生产废水经厂区东南侧沉淀池（1个，6 m³）收集处理后，排入园区污水处理厂。

噪声

生产设备

选用低噪声设备，加装减震垫，厂房隔音，距离衰减，加强管理。

厂界噪声达到GB123 48—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

固废

生活垃圾

生 活 垃 圾

设置垃圾桶若干，委托园区环卫部门清运。

100%处置

一般固废

培养基废料

高温灭活后，用垃圾桶集中收集，定期委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用。

香蕉皮、土豆渣

用垃圾桶集中收集，定期委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用。

破损培养瓶

存于仓库东北侧的一般固废堆存间（1间，10m²），定期委托培养瓶生产厂家回收利用。

整理产生的根、花序梗、叶鞘

委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用

软化产生的叶鞘

委托花卉栽培企业或周边农户清运作为肥料利用

沉淀池污泥、化粪池污泥

定期清掏，委托园区环卫部门清运。

食堂泔水
设置1个带盖泔水桶，委托园区环卫部门清运。



	预审意见：

                                       公  章

经办人：                               年    月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                       公  章

经办人：                               年    月    日

	审批意见：

                                         公  章

经办人：                                 年    月    日


运营期








施工期








基础施工








主体工程








设备安装








装修工程








验收及使用








扬尘、噪声、弃土、生活污水、施工废水








噪声、生活污水、施工废水、建筑垃圾








装修废气、废弃装修材料








生活垃圾、生活污水、废气、噪声等








焊接废气、废弃材料

















PAGE  

混合搅拌
石斛粉末
咖啡粉末
封罐外售
G2、N3
W：废水、S：固废、N：噪声、G：废气
集气罩+布袋除尘器
N4



食  堂
工作人员生活、办公废水
培养瓶清洗
土豆清洗
石斛鲜条清洗
场地清洗
纯水制备
绿化用水
隔油池
进入园区污水处理厂
培养基用水
化粪池
损耗4.5
损耗0.2
损耗0.96
损耗0.02
损耗0.3
损耗0.642
3 回用铁皮瓶苗浇水
供水
雨天16.21
晴天20.71
损耗0.48
损耗0.16
2.4
4.8
0.1
1.5
3.41
4
1
0.8
0.2
1.92
3.84
0.08
1.2
2.728
1.92
4.648
晴天4.5
雨天0
沉淀池
5.76
4.648
铁皮瓶苗生长浇水
损耗3
3
0.64
10.408



铁皮石斛
整  理
清  洗
烘  焙
卷曲加箍
干  燥
W2、N1
抛  光
分档包装
W：废水、S：固废、N：噪声、G：废气
N1、G1
外  售
集气罩+布袋除尘器
S3
S4
N2



