
一、建设项目基本情况
	项目名称
	德宏州农村人居环境治理项目

	建设单位
	芒市住房和城乡建设局

	法人代表
	赵明快
	联系人
	祁尹建宏

	通讯地址
	芒市大街93号

	联系电话
	139*****201
	传真
	/
	邮政编码
	678499

	建设地点
	芒市11个乡镇

	立项审批部门
	德宏州发展和改革委员会
	批准文号
	德发改投资[2019]113号

	建设性质
	(新建□扩建□技改
	行业类别
及代码
	环境治理业

M772

	占地面积
(平方米)
	150000
	绿化面积
（平方米）
	/

	总投资
(万元)
	53319.42
	其中：环保投资(万元)
	53319.42
	环保投资占总投资比例
	100%

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	2020年12月                                  

	工程内容及规模：

一、项目由来

《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25 号）中明确提出，改善农村人居环境是推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化的重要举措，是全面实现小康社会的必经之路。意见要求按“规划先行、分类指导”、“突出重点、循序渐进”、“完善机制、持续推进”的原则，确保农村人居环境建设顺利、运行稳定、效果明显。2016 年 8 月，云南省委、省政府积极响应国务院生态文明建设及习近平总书记视 察云南重要讲话精神，争当全国生态文明建设排头兵的要求所作出的重大决策、重要举措，主持召开了提升城乡人居环境五年行动计划大会，会议明确提出“七彩云南、宜居胜境、 美丽家园”的主题，并印发了《云南省进一步提升城乡人居环境五年行动计划》(2016～2020 年)，主旨着眼于城乡人居环境中的“堵点”“痛点”和“盲点”，通过在村庄开展“七改三清”，进一步改善城乡人居环境，使群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有一个大的改善和提高。 

《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出持续改善农村人居环境，实施农村人居环境整治三年行动计划，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，整合各种资源，强化各种举措，稳步有序推进农村人居环境突出问题治理。坚持不懈推进农村“厕所革命”，大力开展农村户用卫生厕所建设和改造，同步实施粪污治理，加快实现 农村无害化卫生厕所全覆盖，努力补齐影响农民群众生活品质的短板。

为了响应国家的号召，德宏州住房和城乡建设局特提出“德宏州农村人居环境治理项目”，该项目的实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。为加快推行乡村绿色发展方式，完善市政基础设施建设、保证供水安全、改善区域水体环境、增强市容市貌、促进区域经济的持续健康发展，实施德宏州农村人居环境治理项目十分必要。于2019年2月委托云南省设计院集团编制完成了《德宏州农村人居环境治理项目可行性研究报告》，并取得了德宏州发展和改革委员会关于德宏州农村人居环境治理项目可行性研究报告的批复，批复文号：德发改投资[2019]113号，（见附件2）。该项目包含德宏州芒市、瑞丽市、陇川县3个市（县）25个乡镇的自来水供水设施项目、农村生活污水治理项目、农村生活垃圾治理项目等内容。本次环评仅针对芒市住房和城乡建设局实施的“德宏州芒市农村人居环境治理建设项目”进行评价，另外2个市（县）单独办理相关环保手续。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，受建设单位委托，云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作（见附件1委托书）。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号<修改版>）本项目属于第“三十三、水的生产和供应业”中“95自来水生产和供应工程、96生活污水集中处理”、第“三十五、公共设施管理业”中的“城镇生活垃圾转运站”，因此应编制环境影响报告表。我单位在接受委托后立即组成了工作组，对项目区环境现状开展了实地调查、资料收集，在此基础上，按照国家有关技术规范，编制完成了环境影响报告表，于2019年10月29日德宏州生态环境局芒市分局组织有关专家和相关单位召开了报告表技术评审会，之后在专家评审意见的基础之上，修改完善形成了《德宏州农村人居环境治理项目环境影响报告表（报批稿）》，以供建设单位上报审批。
二、工程主要建设内容

本项目为德宏州农村人居环境治理项目，本评价主要针对德宏州芒市11个乡镇的自来水供水设施项目、农村生活污水治理项目、农村生活垃圾治理项目等内容。其中乡镇供水设施：7座新建的自来水厂，2座自来水厂改造，同时配套建设输水管网58.1km及配水管网188.16km；农村生活污水治理项目：新建10座乡镇污水处理厂及配套污水收集管网74.61km；农村生活垃圾治理项目：新建9座垃圾转运站及配套的垃圾收集设施；主要建设内容如下： 

表1-1 建设内容及建设规模表
序号
建设内容
单位
建设规模
备注
（一）
自来水供水设施项目
1
乡镇供水设施
座
9（7座新建，2座改造）
200-1000m3/d

2
新建输水管网
公里
58.1
DN100-DN400
3
新建配水管网
公里
188.16
DN100-DN400
（二）
农村生活污水治理项目
1
污水处理设施
座
10
100-2500m3/d
2
配套污水收集管网
公里
74.61
DN200-DN500
（三）
农村生活垃圾治理项目
1
垃圾收集设施
1.1

240L带滚轮塑料垃圾桶

个

7841

1.2

3t后装式垃圾压缩车

辆

30

1.3

5t后装式垃圾压缩车

辆

7

1.4

洒水车

辆

12

1.5

扫地车

辆

12

1.6

吸粪车

辆

11

2

垃圾转运设施

2.1

垃圾转运站

座

9
2.2

水平垃圾压缩转运设备
套

10

2.3

喷淋除臭设备

套

10

2.4

配套垃圾转运车

辆

10

表1-2项目具体位置

序号
乡镇名称
自来水厂位置
污水处理站位置
污水处理站排入河流名称
1

风平镇

N24°22'42",E98°33'31"
N24°23'24",E98°29'13"
芒市大河
2

芒海镇

/

N24°6'18.88",E98°18'32.35"
勐古河
3

三台山乡

N24°19'43",E98°24'8"
N24°19'47",E98°22'51"
帮典河
4

中山乡

N24°8'15",E98°33'45"
N24°7'53.28",E98°33'52.68"
巴种河
5

西山乡

N24°26'22.38",E98°18'21.73"
N24°18'12",E98°12'26"
红丘河
6

五岔路乡

N24°26'24.11",E98°17'21.59"
回龙河
7

江东乡

N24°30'38.98",E98°24'21.76"
N24°30'36.65",E98°23'33.13"
南懒河
8

遮放镇

N24°15'26.86",E98°16'48.94"（改造）
N24°15'35.29",E98°15'33.33"
芒市大河
9

勐戛镇

N24°16'37.05",E98°27'10.91"
N24°15'51.7",E98°27'53.63"
勐稳河
10

轩岗乡

N24°27'22.78",E98°26'10.69"
N24°26'43.39",E98°26'33.81"
轩岗河
11

芒市镇

N24°25'39",E98°36'29"（改造）
/

/
三、项目建设方案
1、芒市供水设施建设方案 

1.1项目目标 

（1）2019 年度 

完成芒市镇、轩岗乡、五岔路乡、西山乡、风平镇、勐戛镇、江东乡供水设施的建设。 

（2）2020 年度 

完成中山乡、遮放镇、芒海镇、三台山乡供水设施的建设。 

表 1-3  供水设施年度建设目标表

实施年度
建设项目
建设内容和规模
2019年
供水工程
供水处理设施：建设芒市镇（配水管网 12.6km）、轩岗乡（供水规模 2000m³/d，输配水管网 13.5km）、五岔路乡和西山乡（供水规模 3000m³/d，输水管网 17.5km，配水管网 50.0km）、风平镇（供水规模 10000m³/d，输水管网 12.1km，配水管网 26.1km）、勐戛镇（供水规模 3500m³/d，输水管网 10.1km，配水管网 18.76km）、江东乡（供水规模 3000m³/d，输水管网 11.0km，配水管网 15.0km）。
2020年
供水工程
供水处理设施：建设中山乡（供水规模 3000m³/d，输水管网 17.5km，配水管网 50.0km）、遮放镇（配水管网 19.0km）、芒海镇（配水管网 7.8km）、 三台山乡（供水规模 1000m³/d，输水管网 1.9km，配水管网 14.9km）。
1.2项目建设方案 

（1）整个系统设计按照相关规划的要求，近远期结合，充分考虑项目的可实施性。 

（2）建设满足芒市用水需求的自来水厂和配套管网，以满足镇区和村庄对给水市政基础设施的要求。 

（3）自来水厂出水指标需达到我国现行相关《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） 

的要求。 

（4）考虑尽可能降低工程的总造价和经常性运行管理费用，节省投资。 

1.3 工程服务范围 

根据供水项目的特点，芒市服务范围为：芒市镇、中山乡、轩岗乡、五岔路乡、西山乡、风平镇、遮放镇、勐戛镇、江东乡、芒海镇、三台山乡；

1.4设计年限 

项目建设年限按照《云南省芒市镇（乡）供水、污水和生活垃圾处理设施建设体系规划（2014-2030 年）》 ，近期满足 2020 年需求建设，并考虑远期 2030 年设施规模。本项目设计年限按 30 年计。

1.5工程技术设计

1、管网工程 

本次项目中管网包含输水管网和配水管网，输配水管网是为了满足芒市 11 个乡镇输水和配水要求而配置的，由于本次项目输配水管网位于农田或者现状道路下，施工条件良好，且便于统一规划，因此，在主干道上均布设环状管网，在其余支路上敷设枝状管线。既提高了供水安全性，又节约了工程投资。管网施工方法采用管槽开挖，属于国内成熟的施工方法，管网布置具有可实施性。 

2、水处理工程 

根据可行性研究报告，推荐采用的常规处理工艺(絮凝、沉淀、过滤、消毒等)和一体化净水装置处理，其水质能达到 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定，可供生活饮用。
1.6供水设施具体建设规模及内容

根据可行性研究报告的供水人口预测、供水量预测、输配水管网规模预测，最终确定芒市各乡镇供水规模如下：
表1-4 芒市供水设施建设项目汇总表

序号
行政区划
供水规模（m3/d）
新建输水管网（km）
新建配水管网（km）
管径（mm）
备注
1
芒市镇
0
0
12.6
DN100-DN400
新建2000m3/d高位水池1座，改造德宏师专片区及东郊片区的泵房供水工程
2
中山乡
1000
5.5
10.5
DN100-DN400
新建1000m3/d自来水厂一座
3
轩岗乡
2000
0
13.5
DN100-DN400
新建加压泵房一座，新增2000m3/d供水设施，新建1000m3清水池1座
4
五岔路乡
3000
17.5
50.0
DN100-DN400

新建3000m3/d自来水厂一座，新建调节水池及二次加氯设施
5
西山乡
6
风平镇
10000
12.1
26.1
DN100-DN400
新建10000m3/d自来水厂一座
7
遮放镇
0
0
19.0
DN100-DN400
对遮放镇5000m3/d自来水厂进行改造和装修
8
勐戛镇
3500
10.1
18.76
DN100-DN400
新建取水池1座，新建3500m3/d自来水厂一座；进行水厂区场地平整、厂区护坡、厂区挡土墙、厂外管道施工
9
江东乡
3000
11.0
15.0
DN100-DN400
新建3000m3/d自来水厂一座
10
芒海镇
0
0
7.8
DN100-DN400
/
11
三台山乡
1000
1.96
14.9
DN100-DN400
新建1000m3/d自来水厂一座
12
合计
23500
58.1
188.16
2、芒市污水处理设施建设方案 

2.1项目目标 

（1） 2019 年度 

完成风平镇、勐戛镇、遮放镇、芒海镇、轩岗乡污水工程的建设。 

（2） 2020 年度 

完成江东乡、五岔路乡、西山乡、中山乡、三台山乡污水工程的建设。 

表1-5 污水设施年度建设目标表

实施年度

建设项目

建设内容和规模

2019年

污水工程

污水处理设施：建设风平镇（污水处理厂规模 1500m³/d，污水管网 24.8km）、 勐戛镇（污水处理厂规模 800m³/d，污水管网 3.32km）、遮放镇（污水处理厂规模 2500m³/d，配水污网 16.61km）、芒海镇（污水处理厂规模 600m³/d，污水管网 3.41km）、轩岗乡（污水处理厂规模 800m³/d，污水管网 10.1km）。
2020年

污水工程

污水处理设施：江东乡（污水处理厂规模 300m³/d，污水管网 4.2km）、五岔路乡（污水处理厂规模 300m³/d，污水管网 2.6km）、西山乡（污水处理厂规模 250m³/d，污水管网 2.5km）、中山乡（污水处理厂规模 450m³/d，污水管 网 3.5km）、三台山乡（污水处理厂规模 200m³/d，污水管网 3.6km）。
2.2项目建设方案 

（1）工程服务范围 

根据污水项目的特点，芒市服务范围为：风平镇，勐戛镇、遮放镇、芒海镇、江东乡、 五岔路乡、西山乡、中山乡、三台山乡、轩岗乡。 

（2） 设计年限 

项目建设年限按照《云南省芒市镇（乡）供水、污水和生活垃圾处理设施建设体系规划（2014-2030 年）》 ，近期满足2020 年需求建设，并考虑远期2030 年建设规模。本项目 设计年限按 30 年计。 

（3） 排水体制论证 

芒市的各乡镇现状均为合流制，要从目前的“合流制”改造成为规划确定的分流制，存在相当大的难度，需要一定的时间跨度， 根据芒市的具体情况，本项目实施中排水体制按分流制进行规划，推荐芒市排水体制近期采用“混流制”，即现有老城区仍延续截流式合流制的排水体制，新区及规划区严格采用“分流制”排水体制。老城区管网改造可随着老城区的旧城改造同步实施，可将现有合流制沟渠改造为雨水管道，新建污水管道系统，逐步完善老城区排水体制，直至远期彻底改为分流制。

（4）设计进水水质、出水排放标准

根据河流的水功能环境区划，确定污水排放标准达到一级 A 标。 

表1-6 设计要求达到的处理效率

设计指标

BOD5
CODcr
SS

TN

NH3-N

TP

进水水质

160

300

200

40

30

4

出水水质

20

50

10

15

5

0.5

2.3供水设施具体建设规模及内容

根据可行性研究报告的对芒市各乡镇供水人口预测、供水量预测、配套管网规模预测，同时结合地形，集中收集集镇区域可收集的废水量，最终确定芒市各乡镇集镇污水处理设施建设规模。城市规划区：污水管道沿规划市政道路布置，污水截污主干管尽可能沿河布置或布置 于乡镇较低方向，便于收集服务范围内的污水，减少埋深，降低工程费用。 乡镇集镇区：采取因地制宜的方法，污水管道尽量在现有道路下敷设，对于不具备敷设条件的，可在道路（或管网）末端设截污管截流，以尽可能多地收集镇区污水。 

根据各集镇的具体情况，结合地形条件，预测近远期污水处理设施建设的建设规模如下。

表1-7芒市各乡镇污水处理设施建设项目汇总表
序号
集镇名称
污水处理厂（站）规模（m3/d）
排水管网（km）
管径（mm）
备注
1

风平镇
1500
24.8
DN300-DN500
2

勐戛镇
800
3.32
DN300-DN500
3

遮放镇
2500
16.61
DN300-DN500
4

芒海镇
600
3.41
DN300-DN500
5

江东乡
300
4.2
DN300-DN500
6

五岔路乡
300
2.6
DN300-DN500
7

西山乡
250
2.5
DN300-DN500
8

中山乡
450
3.5
DN300-DN500
9

三台山乡
200
3.57
DN300-DN500
10
轩岗乡
800
10.1
DN300-DN500
11
合计

7700
74.61
——
3、芒市垃圾处理设施建设方案 

3.1项目目标 

（1）2019 年度 

完成五岔路乡、风平镇、遮放镇、江东乡、勐戛镇、芒海镇垃圾工程的建设。 

（2）2020 年度 

完成中山乡、西山乡、五岔路乡、三台山乡垃圾工程的建设。 

表 1-8 垃圾项目年度建设目标表

实施年度

建设项目

建设内容和规模

2019年

垃圾工程

各乡镇共配置 5t 后装式垃圾压缩车（7 辆，带压缩）、3t 后装式垃圾压缩车（30 辆，带压缩）、240L 带滚轮塑料垃圾桶（7839 个）、扫水车（12 辆）、扫地车（12 辆）、吸粪车（12 辆）；建设五岔 路乡垃圾转运站（20t/d）、风平镇垃圾转运站（30t/d）、遮放镇垃圾转运站（两座，每座 30t/d）、江东乡垃圾转运站（30t/d）、勐戛镇垃圾转运站（30t/d）、芒海镇垃圾转运站（15t/d），配套垃圾车 8t（10辆）。
2020年

垃圾工程

建设中山乡垃圾转运站（15t/d）、西山乡垃圾转运站（15t/d）、五岔路乡垃圾转运站（20t/d）、三台山乡垃圾转运站（15t/d）。
3.2项目建设方案 

（1）工程服务范围 

根据生活垃圾处理项目的特点，芒市服务范围为：芒市镇、中山乡、西山乡、轩岗乡、五岔路乡、风平镇、遮放镇、江东乡、勐戛镇、三台山乡、芒海镇； 

（2）项目服务年限 

项目建设年限按照《云南省芒市镇（乡）供水、污水和生活垃圾处理设施建设体系规划（2014-2030 年）》 ，近期满足 2020 年需求建设，并考虑远期 2030 年建设规模。本项目设计年限按30 年计。 

（3）收集、运输系统规模论证 

垃圾清运是垃圾处理系统中的首要环节，主要包括三个阶段：第一阶段是运贮，是由 垃圾产生单位将垃圾送至贮存处的运输过程；第二阶段是收集和清运，主要是垃圾的近距 离运输，用清运车辆沿一定的路线收集垃圾并运到垃圾转运站或一固定地点；第三阶段是转运，在转运站或固定地点将垃圾转运至大容量运输车上，运往垃圾处置场。 

本项目垃圾收运系统设备包括 3t 后装式垃圾压缩车、240L 带滚轮塑料垃圾桶、5t 后 装式垃圾压缩车等。考虑车辆及垃圾桶的使用年限，均按收运系统近期规模进行配置，预测本项目收运系统工程量。

（4）芒市城乡生活垃圾的成分

根据可研报告，预测芒市城乡居民生活垃圾成分特性如下： 

表1-9芒市城乡居民生活垃圾成分特性预测表

无机物
有机物
可回收废品（纸、玻璃、金属、塑料等）
平均含水率
容重(kg/m3)
平均热值（KJ/kg）
45%~55%
40%~50%
6%~15%
35~55%
4~5
2300~4500
3.3生活垃圾收运系统方案
（1）垃圾收运体系 

①贮存 

贮存管理由于生活垃圾的产生量具有一定的不均匀性及随意性，所以垃圾的贮存，收集和转运三个操作行为构成的是一个具有一定时间间隙的过程，因此，公共场所、居民家 庭以及垃圾转运站等地方需配备一定数量的垃圾贮存容器或设施，对垃圾进行科学的贮存 管理。 

垃圾的贮存分为家庭贮存、单位贮存、公共贮存和转运站贮存四种方式。

②收集

结合芒市各镇乡的实际情况及当地环卫部门的运行经验，本方案垃圾 收运方式推荐采用方案一“容器方式”。并结合服务范围内镇、村特点，采取符合实际， 灵活便利、经济合理的运行措施。镇区主干道、办公区、集贸市场、公园、广场等公共场所要设置垃圾桶及废物箱，此类垃圾桶及废物箱仅供在上述公共场所活动的人群丢弃垃圾使用，不得用于单位和居民户投放垃圾，同时安排一定的保洁人员配电动三轮车保洁收集清运。 

③转运 

转运是指将垃圾由垃圾收集车辆转装到大型运输车并运输至垃圾场的过程。 

（2）垃圾收集及储存 

①垃圾收集车辆 

镇区推广垃圾袋装化，一般街道和居民区设车厢自卸式垃圾车配套箱体，实行定时定点收集，收集至中转站后用后装式垃圾转运车运至垃圾处理厂；镇区街道废物箱垃圾拟由电动三轮收集车和车厢自卸式垃圾车收集至中转站后用后装式垃圾转运车运至垃圾处理厂；镇区周边服务范围内村委会、各自然村的垃圾拟由小型垃圾清运车收集至镇区中转站，或者直接运至垃圾处理厂。 

根据预测的垃圾的产生量、每天清运次数、车辆型号、车辆吨位、车辆工况等，同时 给合当地环卫部门的经验及本项目征求意见会的结果，配置各种专用车辆，车辆类型有：垃圾收集车、垃圾转运车等。 

②垃圾收集容器 

垃圾收集容器主要有垃圾房、活动式带车轮塑料垃圾桶及街道垃圾收集容器。 

垃圾收集房和带车轮塑料垃圾桶设置在镇中心区居住小区和商业区及企事业单位集中区。在村庄设置垃圾房，对村庄垃圾进行贮存。 

街道垃圾收集容器设置在道路两旁或路口以及各类交通客运设施、公共设施、广场、社会停车场等的出入口附近，根据原国家建设部公布的《城镇环境卫生设施设置标准》 （CJJ27-2005）中废物箱设置原则，设置间距宜符合以下规定：商业街道：50～100m；主干路、次干路、有辅道的快速路：100～200m；支路、有人行道的快速路：200～400m。 

3.4垃圾收运方式 

目前，芒市垃圾收集采用人工的方式进行，垃圾点主要包括沿街商店、居民小区和单位宿舍区院内垃圾箱，采取人工上门收集的方式，街道垃圾可通过人工清扫收集。收集后的垃圾通过人力车辆运送至大型转运车辆，为防止垃圾泄漏流失等问题，已采取人力车辆加盖的方式予以解决。垃圾桶主要设置在地势高和离市区较远的地区，采用吊桶车辆机械化收集，收集后的垃圾用垃圾车辆运输至指定地点处理。 

3.5垃圾处理设施建设规模及内容 

垃圾项目建设内容为生活垃圾的收集、运输系统，包括垃圾桶、小型垃圾收运车、垃 圾转运车辆及垃圾收集转运站等。垃圾处理设施规模及主要工程量见下表：

表1-10  芒市垃圾处理设施建设项目汇总表
序号
设备及材料名称
单位
数量
备注
1.芒市镇
收运设施
1
5t后装式垃圾压缩车
辆
4
带压缩
2
240L带滚轮塑料垃圾桶
个
1050
3

洒水车

辆

1

4

扫地

辆

1

5

吸粪车

辆

1

2.中山乡
转运站及其配套转运车辆
1
垃圾转运站
座
1
中转站规模15t/d
2
水平垃圾压缩转运站
套
1
含液压系统、升降装置、操作控制系统
3
喷淋除臭设备
套
1
与压缩转运站设备配套
4

占地面积
m2
600
5

配套垃圾转运车8t
辆
1
与水平压缩式垃圾压实机配套，统一调配
收运设施
1
3t后装式垃圾压缩车
辆

2
带压缩
2
240L带滚轮塑料垃圾桶

个
269
3
洒水车
辆
1
4
扫地车
辆
1
5
吸粪车
辆
1
3.西山乡
转运站及其配套转运车辆

1
垃圾转运站

座
1
中转站规模15t/d

2
水平垃圾压缩转运站
套
1
含液压系统、升降装置、操作控制系统

3
喷淋除臭设备
套
1
与压缩转运站设备配套

4
占地面积
m2
919
5
配套垃圾转运车8t
辆
1
与水平压缩式垃圾压实机配套，统一调配

收运设施
1
3t后装式垃圾压缩车

辆
2

带压缩
2
240L带滚轮塑料垃圾桶
个

370
3
洒水车

辆

1

4
扫地车

辆

1

5
吸粪车

辆

1

4.轩岗乡
收运设施
1

3t后装式垃圾压缩车

辆
1

带压缩
2

240L带滚轮塑料垃圾桶
个

562
3

洒水车

辆

1

4

扫地车

辆

1

5

吸粪车

辆

1

5.五岔路乡
转运站及其配套转运车辆

1
垃圾转运站
座
1

中转站规模20t/d

2
水平垃圾压缩转运站

套
1

含液压系统、升降装置、操作控制系统

3
喷淋除臭设备
套
1

与压缩转运站设备配套

4
占地面积
m2
600
5
配套垃圾转运车8t
辆
1

与水平压缩式垃圾压实机配套，统一调配

收运设施
1

3t后装式垃圾压缩车

辆
3

带压缩
2

240L带滚轮塑料垃圾桶
个

425
3

洒水车

辆

1

4

扫地车

辆

1

5

吸粪车

辆

1

6.风平镇
转运站及其配套转运车辆

1
垃圾转运站
座
1

中转站规模30t/d

2
水平垃圾压缩转运站

套
1

含液压系统、升降装置、操作控制系统

3
喷淋除臭设备
套
1

与压缩转运站设备配套

4
占地面积
m2
800

5
配套垃圾转运车8t
辆
1

与水平压缩式垃圾压实机配套，统一调配

收运设施
1

5t后装式垃圾压缩车

辆
3

带压缩
2

240L带滚轮塑料垃圾桶
个

1787
3

洒水车

辆

1

4

扫地车

辆

1

5

吸粪车

辆

1

7.遮放镇
转运站及其配套转运车辆

1
垃圾转运站
座
2

每座中转站规模30t/d

2
水平垃圾压缩转运站

套
2

含液压系统、升降装置、操作控制系统

3
喷淋除臭设备
套
2

与压缩转运站设备配套

4
占地面积
m2
800

5
配套垃圾转运车8t
辆
2

与水平压缩式垃圾压实机配套，统一调配

收运设施
1

3t后装式垃圾压缩车

辆
10
带压缩
2

240L带滚轮塑料垃圾桶
个

1707

3

洒水车

辆

2

4

扫地车

辆

2

5

吸粪车

辆

2

8.江东乡
转运站及其配套转运车辆

1
垃圾转运站
座
1

中转站规模30t/d

2
水平垃圾压缩转运站

套
1

含液压系统、升降装置、操作控制系统

3
喷淋除臭设备
套
1

与压缩转运站设备配套

4
占地面积
m2
800

5
配套垃圾转运车8t
辆
1

与水平压缩式垃圾压实机配套，统一调配

收运设施
1

3t后装式垃圾压缩车

辆
4

带压缩
2

240L带滚轮塑料垃圾桶
个

644
3

洒水车

辆

1

4

扫地车

辆

1

5

吸粪车

辆

1

9.勐戛镇
转运站及其配套转运车辆

1
垃圾转运站
座
1

中转站规模30t/d

2
水平垃圾压缩转运站
套
1

含液压系统、升降装置、操作控制系统

3
喷淋除臭设备
套
1

与压缩转运站设备配套

4
占地面积
m2
800

5
配套垃圾转运车8t
辆
1

与水平压缩式垃圾压实机配套，统一调配

收运设施
1

3t后装式垃圾压缩车

辆
5

带压缩
2

240L带滚轮塑料垃圾桶
个

673
3

洒水车

辆

1

4

扫地车

辆

1

5

吸粪车

辆

1

10.三台山乡
转运站及其配套转运车辆

1
垃圾转运站
座
1

中转站规模15t/d

2
水平垃圾压缩转运站

套
1

含液压系统、升降装置、操作控制系统

3
喷淋除臭设备
套
1

与压缩转运站设备配套

4
占地面积
m2
800

5
配套垃圾转运车8t
辆
1

与水平压缩式垃圾压实机配套，统一调配

收运设施
1

3t后装式垃圾压缩车

辆
1

带压缩
2

240L带滚轮塑料垃圾桶
个

200
3

洒水车

辆

1

4

扫地车

辆

1

5

吸粪车

辆

1

10.芒海镇
转运站及其配套转运车辆

1
垃圾转运站
座
1

中转站规模15t/d

2
水平垃圾压缩转运站

套
1

含液压系统、升降装置、操作控制系统

3
喷淋除臭设备
套
1

与压缩转运站设备配套

4
占地面积
m2
800

5
配套垃圾转运车8t
辆
1

与水平压缩式垃圾压实机配套，统一调配

收运设施
1

3t后装式垃圾压缩车

辆
2

带压缩
2

240L带滚轮塑料垃圾桶
个

154
3

洒水车

辆

1

4

扫地车

辆

1

四、工程占地

根据设计资料及芒市国土资源局文件，本项目总用地面积为15hm2，均属于永久占地，项目用地性质为建设用地、农用地（林地），不占用耕地及基本农田。由各个乡镇政府进行征用解决，不存在拆迁安置问题；项目具体占地情况见表1-11。（见附件3）
表1-11工程占地情况一览表     单位：hm2
占地面积

占地类型
备注

建设用地
农用地（林地）
15
12
3
   永久占地

五、工作制度与劳动定员

1、供水工程管理体制与劳动定员

（1）工作制度

供水工程主要工种实行三班制，生产天数为365天，职工工作时间为8小时，实行轮休。

（2）劳动定员

根据国家城乡建设环境保护部（85）城劳字第七号文，关于“城市建设各行业编制定员试行标准”中规定：厂外管道维修（包括检漏、巡线、阀门维修）人员，其人员配备可按管道总长度确定，一般按5～8公里配备1人。水厂水处理厂人员、水质监测及安全人员按三班制分配每班各一人。水厂具体分配如下:

表1-12水厂人员编制表

工作分职

人数

行政人员

1人

会计、出纳及抄表员

1人

接管及维修人员

2人

水处理工人

1人

水质监测及安全人员

1人

2、污水处理工程管理体制与劳动定员

（1）工作制度

污水工程主要工种实行两班制，生产天数为365天，职工工作时间为8小时，实行轮休。

（2）项目组织结构与分工

污水管网建成后应由专人负责集镇区污水管线巡查，厂区工作人员负责污水处理站污水处理，达标排放。

表1-13 污水处理站劳动定员表

人员分工

管理干部

生产职工

辅助工人

小计

备注
厂长

1

1

管理及技术

（1）

（1）

厂长兼

污水处理

2

2

污泥处置

1

1

化验分析

1

1

机电维修

（1）

（1）

合计

2

3

5

3、垃圾收转运工程管理体制与劳动定员

（1）工作制度

垃圾收运主要工种实行两班制，生产天数为 365 天，职工工作时间为 8 小时，实行轮休。

（2）劳动定员

根据《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》的要求，同时考虑管理要求的逐步提高来确定垃圾处理劳动定员。

运营管理的要求，具体安排如表。
表1-14 垃圾收转运工程劳动定员表
序号
人员
人数
职责
1
垃圾转运站管理人员
10
全面负责（同时负责技术与安全）
2
各类驾驶员
82
收运车辆等驾驶
3
财务后勤人员
10
环卫站的财务、后勤工作
合计
102
六、项目投资及环保投资情况

根据国家规定，所有企业在建设项目上报时，必须实行”三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。本工程本身是一项旨在进一步削减农村人居环境治理的环保工程，工程本身的全部投资都用在环保工程，因此工程总投资53319.42万元均为环保投资。
表1-15项目投资汇总表
地区
项目总投资（万元）
工程费用（万元）
1

2

3

自来水供水设施项目（万元）
农村生活污水治理项目（万元）
农村生活垃圾治理项目（万元）
芒市
53319.42
40658.98
19706.88
14538.59
6413.51


	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题:
根据可研设计单位及本次环评调查芒市农村人居环境现状及存在问题如下：
1、 芒市供水现状及存在问题
1.1供水现状 
据了解，目前芒市城区有近15万人，而芒市城区现仅有水厂2座，一水厂设计处理水能力0.3万吨/日，但已于2009年停产；二水厂设计处理水能力4万吨/日，现状采用勐板河水库作为水源。但这几年芒市城市需水量达到6万吨/日，从2014年开始，二水厂已出现超负荷运行情况。从2016年11月开始，芒市二水厂加大改扩建工作，项目建成后芒市供水规模将达到8万吨/日，可逐步缓解芒市城市供水压力。

芒市除遮放镇集镇有一座自来水厂外，芒海 4000 立方/日，轩岗 300 立方/日，于 2015 年均完成水厂建设。其余各个建制镇（乡）均无自来水厂，直接未经过处理饮用。 
（1）水源 
芒市各建制镇（乡）所采用的供水水源主要为地表水，可以分为水库水、河流水及泉水，水源水质良好。 
（2）输配水管道 
芒市各个建制镇（乡）已建输配水管网 122.5km，其中 DN100 以上管道 25km，符合镇 乡村供水技术规范》规定管材、管径的管道总长度约 15.7km，镇区管道覆盖率约为 75%， 但管道建设时间较久、管径偏小、漏失率均较高，平均漏失率约为 22%。 

表1-16 芒市镇（乡）供水设施现状情况一览表

镇（乡）
水源
处理设施
输配水工程
备注
芒市城区

勐板河水库

源水—沉淀—过滤—清水池—消毒—管网

114.2km

风平镇

法帕盾中龙洞泉水

源水—水池—消毒—管网

27.5km

勐戛镇

小黑河水引到小白龙水库

源水—水池—管网

8.6km

遮放镇

芒号龙洞泉水

源水—沉淀—过滤—清水池—消毒—管网

26.50km

芒海镇

南碧河

源水—水池—管网

8.5km

建成于1991年

江东乡

山箐沟水

源水—水池—管网

5.8km

西山乡

大水箐

源水—水池—管网

1.60km

中山乡

芭棕河

源水—水池—管网

6.3km

五岔路乡

泉水

源水—水池—管网

8.6km

三台山乡

沙子洼泉眼

源水—水池—管网

8.3km

轩岗乡

大草坝水库

源水—水池—管网

19.5km

建于2007年

1.2供水现状存在的问题 
（1）水源污染严重，处理水质不达标 

各镇乡、村饮用水源受到不同程度的污染，没有划定饮用水水源保护区或者划定了保护区但没有严格执行保护措施，特别是乡镇的水源点村镇排水、农灌排水等大量面源污染没有经过处理直接排入了水库，威胁饮用水安全。 

芒市除城区外其余各建制镇（乡）目前供水系统基本无自来水厂，原水未经处理直接饮用，虽有部分建制镇供水项目前期工作已经完成或在建，但由于资金等问题，迟迟未有大的进展，导致目前供水系统问题突出。 
（2）水源工程不足，工程性缺水严重，供需矛盾突出 

芒市各镇（乡）基本就近选取水源，部分水源水量仅满足集镇区现状用水，伴随着城镇的发展，水源水量问题变得日益突出，且水源选择未经统一规划，部分水源水质隐患较大。 

（3）给水管网建设不完整不规范，供水损失率高 

根据以上现状部分介绍，芒市各镇（乡）供水管网建设落后，基本为 DN40--100 的钢 管、UPVC 等管材，管道使用年限较久，漏失率高，且管径普遍偏小。根据统计，各个镇（乡）管网漏失率为 6%~40%不等，平均漏失率约为 22%，镇区管网覆盖率仅为 75%，问题突出，亟待改善。 

（4）单个工程规模小，管理难度大，运行成本高但水价偏低镇乡各自建设的供水系统，规模小、运行成本高、水源保护困难，阻碍供水系统的良性运行。 

（5）建设资金不足，急需拓宽融资渠道 

造成供水设施建设滞后的核心问题之一是建设资金的缺乏，镇乡一级的供水建设资金的筹措以自筹为主，积极争取国家及省级资金补助。 

2、污水系统现状及存在问题
2.1 污水系统现状 

《芒市污水处理及配套管网二期工程》可行性研究告由福州市规划设计院编制，污水处理厂于 2008 年进行改扩建，现状处理规模为 3万m3 /d 服务人口 10.57 万人，服务范围为主城区，服务面积 26.1km2 ，采用氧化沟主体工艺，出水水质为一级 B 标。芒市地处怒江和伊洛瓦底江水系，除芒海镇、中山乡处于红河水系外，其余均属于伊洛瓦底江水系。 
芒市各建制镇（乡）均无建设污水处理厂及配套管网，基本依靠现街边明渠、暗沟收集雨、污水，然后就近自然排放。
2.2污水处理现状存在的问题 

（1）排水体制的问题 

芒市各个镇（乡）现状均为镇乡现状排水体制为雨、污合流制。更有个别乡镇污水、 雨水、农灌用水合用一条排水沟，排水布局混乱，为污水收集带来了很大难度，且在雨季，严重增加了现状排水沟的负荷，污水通过沟渠溢至街道，严重影响了当地居民生活环境。 

排水体制的改造难度和资金投入都是比较大的，因此排水体制问题应尽早提上日程，在房 屋建设期间尽量做好雨污分流体制，在道路建设时同时敷设雨污分流管道，将污水、雨水出户管分别接入不同管道系统，避免后期改造难度大，资金投入大，效果低的情况。 

（2）排水系统缺乏统一的规划和设计 

现状排水管渠主要是在随着道路，建设逐步形成的，排水分散，不易污水收集，且污水雨水混合排放，部分居民污水就近随意排放，直接未经收集系统排放至附近农田等地， 目前虽然形成了一定的排水管、渠，但最终都是无规则的散排，没有形成系统，造成受纳 水体的多点污染，治理难度比较大。 
（3）排水管网建设滞后、覆盖率不高；缺乏污水处理设施 
（4）排水管理薄弱 
已建管渠大多年久失修、淤积严重，但维护排水管渠的人力及设备不足且落后，管理费用少，无力进行正常的维护管理。 
（5）天然水系受到不同程度的污染 
由于污水收集系统均不完善，污水随意排放，增大了污水收集度，因此，各个乡镇目前污水处理厂基本均未建设，污水未任何处理直接就近排放，严重增加了伊洛瓦底江及怒江流域污染负荷。
3、垃圾处理工程现状及存在问题 

3.1垃圾处理工程现状 

芒市城区垃圾处理系统由芒市城市管理综合行政执法局管辖；芒市乡镇垃圾处理系统由芒市市住房和城乡建设局管辖，具体工作由芒市市容环境卫生管理站开展，各乡镇环境卫生工作由村镇规划建设服务中心进行开展。
芒市环卫管理站共有从业人员315人，其中正式职工62人，临时工253人。临时工中有 207 人从事道路清扫保洁工作，有18人从事垃圾收运工作。环卫临时工人主要是从附近农村进城的农民，少数民族居多，工作强度大，待遇偏低，无论是居住、还是基本生活，均比较困难。 
（1）垃圾处理 
芒市卫生填埋场位于距市中 5.6 公里的芒市镇街坡后山南沟，分两期建设，总投资 5863 万元，设计日处理垃圾 120吨，总库容为91.6万立方米，设计服务年限18年。一期工程 于2002 年12月开工建设，2004 年9月通过验收并投入使用。二期于2009 年5月27日开工建设，2010年10月竣工投入使用。垃圾填埋场产生的渗滤液通过管道流至渗滤液处理站进行处理，处理达标后经管网排至芒市生活污水处理厂。渗滤液处理系统位于调节池东南面，2015年3月开工建设，2015年10月竣工，渗滤液处理量为150m3/d。

（2）垃圾收运 
芒市区垃圾收运方式形式多样，对于机关单位，通常先用垃圾桶收集，再倒入侧装式 （或后装式）挂桶车，最后运到填埋场进行填埋处理市区街道两旁用摆臂箱收集垃圾，由环卫工人投放到摆臂车中，统一运往填埋场处理。市区的城中村利用电三轮车将垃圾运到各收集站，城乡结合部用提臂箱来收集垃圾。市区目前共有垃圾收集站（点）33 座。 
各镇区垃圾目前基本上直接由四轮小农用车和农用拖拉机等直接运输至小型焚烧炉，各镇（乡）小型焚烧炉处理规模均为 3-5 吨日，垃圾处理率仅为3%。

表1-17 芒市镇（乡）环卫设施现状情况一览表

镇（乡）
垃圾处理设施
垃圾收集、转运系统
备注
芒市镇
简易焚烧
100个垃圾桶，2座垃圾房（池），收运车辆1台，转运车辆1台
风平镇

送简易焚烧
70个垃圾桶，12座垃圾房（池），转运车辆2台
勐戛镇

焚烧
13个垃圾桶，7座垃圾房（池），收运车辆1台
遮放镇

简易堆放
4个垃圾桶，3座垃圾房（池）
芒海镇

热解
8个垃圾桶，3座垃圾房（池）
江东乡

简易焚烧
3座垃圾房（池）
西山乡

简易焚烧
3座垃圾房（池）
中山乡

简易焚烧
11座垃圾房（池），转运车辆1台
五岔路乡

简易焚烧
12个垃圾桶，2座垃圾房（池），收运车辆1台
三台山乡

简易焚烧
1座垃圾房（池），收运车辆1台
轩岗乡

简易焚烧
120个垃圾桶，47座垃圾房（池），收运车辆4台，转运车辆5台
 除以上外，目前芒市环保部门实施的“芒市农村环境连片整治整市推进建设26个垃圾热解站项目”正在建设中，该项目主要建设内容为：配置垃圾桶8145个，3m3自装卸式垃圾车41辆，8m3压缩式垃圾车1辆；新建垃圾处理站26座，其中，1t/d热解处理站2座、2t/d热解处理站15座，4t/d热解处理站5座、6t/d热解处理站4座。项目建成后每年可处理农村生活垃圾2.7万吨。根据调查，该项目分两期建设，项目涉及德宏州芒市芒市镇、勐戛镇、芒海镇、三台山乡、五岔路乡、江东乡、中山乡、西山乡等乡镇及遮放农场。项目试点工程位于芒市镇芒杏村；第一批建设地点：包括勐旺、勐稳、三角岩、勐戛集镇、象塘、五岔路、芒蚌、李子坪、河头村、花拉场、芒海、遮放镇、回贤、河心场、象滚塘等15个；第二批建设地点包括：遮放农场、弄坎、遮放户闷、大新寨（勐戛镇）、芒牛坝、湾丹、新寨（五岔路）、三台山、西山营盘、中山（小水井）等10个。目前已经建设完成20个，其余6个在建设中，已经开始运行的有17座。
3.2垃圾处理工程现状存在的问题 

（1）资金不足，垃圾处理收费较低，财政拨款的缺口大，不能保证环卫工作的正常有效运行。 

（2）环卫基础设施薄弱，垃圾收运方式落后，清运机械及辅助设施普遍不足，设备陈旧不配套，作业机械化程度不高。 

（3）现有垃圾裸堆、露天焚烧，对土壤、水体、空气等环境造成了严重污染，且存在安全隐患，可能引发爆炸和火灾。 

（4）垃圾尚未实现分类，有害垃圾如电池、灯泡、灯管、过期药品、建筑垃圾未与生活垃圾分开收集和处理，给生活垃圾处理带来了很大的困难。




建设项目所在地自然环境和社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置与交通

芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。

本项目涉及芒市11个乡镇，包括芒市镇、中山乡、轩岗乡、五岔路乡、西山乡、风平镇、遮放镇、勐戛镇、江东乡、芒海镇、三台山乡。
2、气候

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。

3、地形、地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。轩岗乡地势西北高，东南低，最高海拔2224米，最低海拔810米，
4、水文、水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。（详见附图3项目区水系图）

5、土壤
据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

6、植被及生物多样性

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。

项目建设用地区域范围属于芒市各乡镇地区，不属于自然保护区，项目周围无风景名胜区，未发现列入保护的珍稀野生动、植物。

7、矿产资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）：

1、行政区划

芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐戛镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。

2、社会经济概况

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是围绕“全省率先脱贫摘帽”下苦功、打硬仗、迎国考的关键一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预计实现生产总值112.9亿元，同比增长8.5 %；完成固定资产投资80.25亿元，增长20.9%;一般公共财政预算收入6.2亿元，增长4%；社会消费品零售总额53.4亿元，增长8%;城乡常住居民人均可支配收入分别为28337元和11400元，增长8.5%和10%;居民消费价格指数为102.5%。全市呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

大力改善农村环境。坚持以“提升城乡人居环境五年行动计划”为抓手，大力实施乡村振兴战略，全面改善农村人居环境。继续抓好第二批农村环境连片整治试点项目，完善乡镇垃圾收运设施，建设垃圾热解站10座。积极探索建立村庄保洁和垃圾收费制度，实现80%以上的村庄生活垃圾得到有效治理。新建污水处理设施5座，基本实现集镇污水处理设施全覆盖。完成风平弄么、遮放芒丙等15个示范村、传统村落建设，打造一批发展可持续、经验可复制、成效可示范的美丽乡村。坚持法治、自治和德治并重，积极引导群众制定村规民约，开展移风易俗行动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断提高乡村社会文明程度，着力构建“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的农业农村发展新局面。

3、文化教育

2018年，教育事业长足发展，实施风平中心小学、轩岗和谐小学等112个教育项目，新增8所幼儿园。加固改造和拆除C、D级校舍7.8万平方米。第七小学顺利招生办学，市幼儿园入选省现代教育示范学校。“宽带网络校校通”实现全覆盖。“控辍保学”工作成效明显，学前三年毛入园率81.21%，九年义务教育巩固率95.56%，高中阶段毛入学率78.61%。荣获云南省教育先进县称号。卫生健康事业全面发展，市妇幼保健院迁建项目顺利实施，德宏友谊医院投入运营，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。国家基本公共卫生服务项目与中医药事业深度融合发展。传染病发病率控制在较低水平。公立养老机构医疗卫生服务实现全覆盖。全国残疾预防综合试验区稳步推进。非洲猪瘟防控有力。连续10年无食品药品安全重大事故发生。
4、文物古迹及古树名木

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。

经现场调查项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。

5、芒市相关规划 
5.1《芒市城市总体规划》（2011-2030 年） 
1、规划范围 
为有效统筹芒市城乡发展，本次规划区范围确定为芒市 11 个乡镇，包括芒市、遮放、 勐戛、芒海、风平 5 个为建制镇，轩岗、江东、西山、中山、三台山、五岔路 6 个为乡集镇。 
2、规划期限 
规划期限：2018 年-2030 年，近期：2018 年-2020 年；远期：2020 年-2030 年。 
3、污水排放 
污水处理程度采用二级处理流程（氧化沟生物脱氮、除磷工艺）。污水处理厂的出水 标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）一级 A 标准。将芒市各乡 镇的污水全部收集到污水处理厂进行集中处理。同时应建设再生水系统，对污水进行深度处理后作为绿化、道路浇洒及景观用水，以提高水资源利用率，减少污水排放，剩余水量达标排入芒市大河、轩岗河等水系。 
5、污水管网规划 
（1）污水管网规划至主次干道级，以主干道为主。 
（2）新区建设、旧区改造应建立城市雨、污水排水双管网系统。 
（3）30M 及 30M 以上道路双侧布管。 
（4）规划污水管道最大管径 d1000、最小管径 d500。 
6、固体废弃物控制规划 
制定固体废物资源化政策，开展综合利用。对于工业固体废弃物中不能重复利用的含 有毒有害、放射物质或“三致”物质，必须经过物理或化学方法进行处理后填埋。健全垃 圾收集设施，均衡布局垃圾转运站。推行生活垃圾袋装、分类收集、运输。城镇及景区都要建立固体废弃物收集制度，防止乱堆乱倒。加强工业固体废物和危险废物的处置与综合利用，危险废物处置率达到 100%。 
5.2《云南省芒市镇（乡）供水、污水和生活垃圾处理设施建设体系规划（2014-2030 年）》 
1、规划年限：近期：2020 年；远期： 2030 年； 

2、服务范围： 

供水服务范围：应包含镇区及周边 3k m 以内村庄。

污水服务范围：集镇中心区及近期规划区域。 

垃圾服务范围：近期收集范围为集镇中心区及周 10 km 以内村庄，远期收集范围应扩至 20km 以内村庄。 

3、服务人口： 

按照总体规划取值，各镇（乡）的人口自然增长率一般在 5 ‰~7 ‰，机械增长率可 根据情况而定。

供水服务人口：近期 27.1 万人，远期 42.54 万人； 

污水服务人口：近期 22.25 万人，远期 36.07 万人； 

垃圾服务人口：近期 42.16 万人，远期 57.96 万人。 

4、规划目标： 

（1）总体目标：到 2020 年底，芒市各建制镇供水、污水及生活垃圾处理设施全面 建成。镇区供水普及率达到95%以上；污水处理达到 80 %以上；垃圾无害化率达到 85%以上。 

（2）阶段目标到 2015 年底，芒市各建制镇集中供水普及率达到 90 %，污水处理率 达 45 % ，垃圾无害化处理率达到 60 %。 

（3）建设任务目标：规划至 2017 年，新增输配水管网 105.4 km ，新增供水规模 68000m3/d ，新建集镇生活污水处理项目11个，新增污水处理规模36050m3/d ，新建配套排水管网 82.10km ；新建集镇生活垃圾收运及处理项目 11 个，新增垃圾处理能力371t /d。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目区属于乡镇地区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天,与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标可达到环境空气质量二级标准。

表3-1  2018年德宏州芒市城市空气监测结果

监测指标

二氧化硫

（mg/m3）
二氧化氮（mg/m3）
CO（mg/m3）
臭氧-8h
颗粒物（mg/m3）
细颗粒物（mg/m3）
芒市
年均值
0.015
0.022
0.7
0.08
0.053
0.034
日均值浓度范围
0.007~0.036
0.009~0.059
0.3~1.5
0.010~0.172
0.010~0.146
0.008~0.130
经过调查，项目周围无大型污染工业企业，因此工程涉及的区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。

2、地表水质量现状

工程所在区域主要属于芒市河流域，部分工程涉及其他流域，芒海、中山属怒江水系，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河属于伊洛瓦底江一级、二级支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，怒江源头至出境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

根据《德宏州2018年环境质量公报》，2018 年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的Ⅲ类良变为Ⅳ类轻度污染；瑞丽江嘎中大桥断面达到水功能区划要求，风平断面1月至5月未达水功能区划要求，1月、2 月、5 月份主要污染指标为氨氮；3月份主要污染指标为氨氮和总磷；4月份主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。
3、声环境质量现状

项目涉及芒市11个乡镇，均属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

经过调查项目周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境现状

项目所在区域为乡镇地区，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目周围未发现有价值的历史文物古迹和珍稀动植物。根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，评价范围为厂界周边区域，主要环境保护目标详见表3-2。

表3-2   主要环境保护目标
环境因子

环境保护

目标

方位及距离（m）

保护对象
执行标准

环境空气
芒市镇、中山乡、西山乡、五岔路乡、风平镇、遮放镇、江东乡、勐戛镇、三台山乡、芒海镇各施工区域周边居民
施工区域及周边
居民、农田
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

道路两侧
声环境
芒市镇、中山乡、西山乡、五岔路乡、风平镇、遮放镇、江东乡、勐戛镇、三台山乡、芒海镇各施工区域周边居民

施工区及周边200m范围
居民

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类

地表水环境
芒市大河水系（轩岗河、勐古河、帮典河、红丘河、回龙河、南懒河、勐稳河、芒市大河）
——
——

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准
怒江水系（巴种河、勐古河）
——
——

地下水
项目实施区域及周边水井
项目周边及附近地下水单元
——
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
生态环境

当地动植物及土壤

项目施工场地及管线铺设周边附近

保护现有动植物、土地不受破坏及次生影响

经过环评调查，本项目涉及的自来水厂、污水处理厂周边环境状况及最近的保护目标如下：

表3-3各乡镇工程周边环境现状
工程名称

周边环境状况

最近的保护目标

备注

一

供水工程

芒市镇
山林

南侧30m芒晃村

中山乡
山林、农田

南侧100m中山乡居民区

轩岗乡
林地

西南侧103m轩岗乡居民区

五岔路乡
农田

西南侧350m小寨

风平镇
林地、农田

东侧154m法帕居民区

遮放镇
遮放镇居民区

紧邻居民区

勐戛镇
林地

东南侧125m勐戛居民区

江东乡
林地

西侧268m江东乡居民区

三台山乡
农田、林地

西北侧788m三台山乡居民区

二
污水处理工程

风平镇
农田

东南侧1383m风平村

勐戛镇
农田

东南侧150m村庄，东北155m散户

遮放镇
农田

西侧490m户信村

芒海镇
农田

北侧15m芒鑫村

江东乡
林地

东侧130m江东乡居民区；北侧295m江东乡居民区

五岔路乡
林地

西南侧340m居民区

西山乡
林地

南侧26m西山乡中心小学

中山乡
农田

北侧212m中山乡居民区；东北侧135m散户（2户）

三台山乡
农田、林地

东北1038m三台山居民区

轩岗乡
农田

东北侧390m轩岗乡居民区




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准

工程所在地所处区域均属于芒市各乡镇，项目区属环境空气功能区二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中未列出的 NH3、H2S引用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度，具体见表4-1。

表4-1      环境空气质量标准  单位：mg/m3（标态）
污染物名称
取值时间
二级标准浓度限值
标准来源
TSP

年平均

0.2

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
24小时平均

0.3

PM10
年平均

0.07

24小时平均

0.15

PM2.5
年平均

0.035

24小时平均

0.075

SO2
年平均

0.06

日平均

0.15

1小时平均

0.5

NOx
年平均

0.05

日平均

0.1

1小时平均

0.25

CO

24小时平均

4

1小时平均

10

NH3
一次（最高允许浓度）

0.2

《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
H2S

一次（最高允许浓度）

0.01

2、地表水环境质量标准
根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，工程涉及芒市大河流域及怒江水系，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值，标准限值见表4-2。

表4-2《地表水环境质量标准》标准限值  单位：mg/L

项目

pH

CODcr

溶解氧

BOD5
  TP

NH3-N

石油类

粪大肠菌群

Ⅲ类标准
6~9
≤20
≥5
≤4
≤0.2
≤1.0
≤0.05
≤10000

3、声环境质量标准
工程涉及区域均属于乡镇地区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。具体标准值见表 4-3。

 表4-3 声环境质量评价标准值     dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、地下水质量标准
项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准限值见表4-4。

表4-4地下水质量标准    单位：mg/L

污染物名称

PH

（无量纲）

NH3-N

总硬度

硫酸盐

挥发性酚类

氟化物

菌落总数（CFU/mL）
总大肠菌群（个/L）

标准值

6.5-8.5

0.5

450

250

0.002

1.0

100

3.0

5、水土流失控制标准

水土流失评价标准采用SLl90-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，标准限值见表4-5。
表4-5水力侵蚀强度分级指标

级别

平均侵蚀模数[t/(km2.a)]

平均流失厚度（mm/a）

微度

<200，<500，<1000

<0.15，<0.37，<0.74

轻度

200，500，1000~2500

0.15，0.37，0.74~1.9

中度

2500~5000

1.9~3.7

强烈

5000~8000

3.7~5.9

极强烈

8000~15000

5.9~11.1

剧烈

＞15000

＞11.1

注：本表流失厚度系按土的干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土的干密度计算。



	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准

①施工期大气污染物主要为粉尘，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，参见4-6。

表4-6 《大气污染物综合排放标准》二级标准 （mg/m3）

污染物
无组织排放监控
颗粒物
监控点
浓度
周界外浓度最高点
1.0

②运行期考虑到污水处理站及自来水厂内设置职工食堂执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），小型规模，最高允许排放浓度≤2.0mg/Nm3，净化设施最低去除率≥60%。

③运行期各污水处理站、自来水厂、垃圾转运站运行恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准（新扩改建），具体指标值详见表4-7。

表4-7项目恶臭的排放浓度

序号

控制项目

单位

数值

1
氨

mg/m3
1.5

2
硫化氢

mg/m3
0.06

3
臭气浓度

无量纲

20

2、废水排放标准

本项目包括供水工程、污水处理工程、垃圾转运站，本项目产生的污水主要为生活污水、冲洗废水、垃圾渗滤液等。根据规划设计，芒市各个乡镇均配套建设污水处理工程，因此，各污水产生单元的废水经预处理后排入市政污水管网，进入规划建设的集中式污水处理设施处理。
根据规划设计，芒市各镇（乡）污水处理站出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。
表4-8 集镇污水处理站出水水质指标表

指标

PH

BOD5
COD

SS

NH3-N

TN

TP

出水水质

6~9

≤10
≤50
≤10

≤5

15
≤0.5
3、噪声排放标准

①本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-9所示。

表4-9  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

昼间
夜间
70
55
②根据各工程周围环境执行，运营期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值，标准值见表4-10所示。

表4- 10  《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值  单位：dB(A)

类别
适用区域
等效声级[dB(A)]

昼间
夜间
2类
项目四周区域
60

50

4、固体废物排放标准

①一般固体废弃物

项目产生的固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）其2013年修改单要求。

②污泥排放标准

本项目剩余污泥应进行稳定化处理，稳定化处理后的污泥应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表5的污泥稳定化控制指标。

表4-11 污泥稳定化控制指标
稳定化方法

控制项目

控制指标

厌氧消化

有机降解率（%）

＞40

好氧消化

有机降解率（%）

＞40

好氧堆肥

含水率（%）

＜65

有机降解率（%）

＞50

蠕虫卵死亡率（%）

＞95

粪大肠菌群菌值

＞0.01

③危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 

	总
量
控
制
指标
	根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标：

废水：本工程建设完成后，污水处理规模为7700m3/d，则尾水量为7690.375m3/d，2806986.875m3/a，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入附近的河道。经过乡镇污水处理站处理后的外排废水，较建成前各项污染物排放量减少，对地表水污染程度显著下降，因此本项目不再设废水总量控制指标。

固废：处置率100%。

因此，本项目不设总量控制指标。




五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

1、施工期工艺流程及产污环节分析

1.1施工组织计划

（1）施工期施工布置

项目所在地交通方便，便于前期“三通一平”工作的开展。项目施工人员最大人数按照200人，不在项目区之外另行征占土地和设置临时施工建筑。据建设单位介绍，本项目施工人员在各乡镇另行租住，在工程区不设置施工人员的施工营地，施工人员不在项目区食宿。施工机械开工后进驻场地，按工程进度安排不同的机械入场，布置位置一般不固定。本项目场地及营地布设情况符合工程实际，严格按照环保要求做到文明施工，减少对周围环境的不利影响。

（2）施工“三场”设置情况

本项目施工使用少量的商品混凝土，项目所需的建筑材料来源于项目周边地区，项目建设用钢材、水泥、沙、石材料等从周边具有合法开采手续的企业购买，本项目不设取土场、采石场；另外，工程挖方量不大，挖方将在场地内进行利用，产生弃土将严格按照相关法律法规的规定，清运至城市建设管理部门指定堆放点，坚决杜绝乱倒、滥弃的现象。

（3）施工方式

工程以机械施工为主，人工施工为辅。工程施工方式与其他同类工程建筑施工方式相同，按国家相关规范执行，符合工程实际和有关要求。

1.2施工工艺

（1）房屋类建设，施工主要工序：施工准备→场地平整→测量放线→土方开挖→基础施工→土方回填→墙、板、柱施工→屋面工程→水电安装→室内外粉刷→楼地面→门窗安装→饰面工程→总体配套。

（2）道路类工程建设，施工工艺流程情况如下：现有路面清除→场地平整→路基开挖→填垫路基土→路基压实→铺设路面→投入使用。

（3）自来水厂、污水处理系统、垃圾转运站。施工主要工序：施工准备→场地平整→测量放线→土方开挖→基础施工→土方回填→主体工程施工→装饰工程施工→总体配套。其中污水处理系统须委托有资质单位设计并施工。

（4）管网工程：本项目配套建设的基础设施还包括有输配水工程、污水管网工程。本项目敷设管网过程主要为线路施工，整个施工由专业化队伍完成；管网敷设工程将严格按照相关设计规范执行，其大致施工作业流程如下：场地清理（即施工准备工作）→沟槽开挖和沟底处理（即工作坑施工）→管道焊接、补口、探伤、防腐→下管和稳管→分段闭水试验、清管→回填土并恢复地貌→验收合格后投入使用。在进行开挖施工时需注意：分段施工，土方量开挖随挖随运，留有回填的土方就近堆放在开挖基坑两侧，周围严禁堆土高度超过1.5m，确保施工的安全性。

1.3施工期污染工序

施工期主要污染工序如下：

（1）房屋类施工工艺及产污流程
[image: image1.png]e BRR. BEA PR Rk e e
E 4 4 4

Iy

e [ s [ smessn ] veer |2
v oy v v v v Vo
BB g Bk W e Bk mEmE SRR





图5-1房屋类工程施工期污染流程图
（2）基础设施施工工艺及产污流程

[image: image2.png]Gk BEE OBEE ERRR Rk
Lo ! [
e | s | sheeTiear

v [ Vo
R




图5-2  基础设施类工程施工期污染流程图
（3）管网工程施工工艺及产污流程

本项目配套管网工程包括自来水厂输水管网、清配水管网工程及污水收集管网等，铺设管线数量较多，分布区域较广，其影响主要表现为施工噪声、扬尘、弃土影响等。为避免施工期间对沿线居民生活的影响，施工采用分片区、分路段的施工方式进行。特别是管线穿越道路地段，为避免交通堵塞，采用即挖即填的施工方式，合理缩短开挖道路的施工时间，避免阻断交通。

管网工程施工工艺流程及产污环节如下图所示：

[image: image3.png]6
PO
fre— Vo
HE
fp—
v o G % ¢ n
Vo l l l ' PO
| | T | |
i i Fras |—s] cemmn |—of m. wom
T T —— —
i . . l
v vy vy
s oo oo for—,
e oo T
HE
nok s vy
¢ ok





图5-3管网类工程施工期污染流程图

（4）道路类施工工艺及产污流程

[image: image4.png]Bk, k. g Bk, k. g
s .
wE | Jnmer | Jnmes | emee |





图5-4    进场道路施工工艺及产污流程

2、运营期工艺流程及产污环节分析

2.1自来水厂工艺及产污流程

本项目的供水工程根据净化水质目标要求，采用混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒常规净水处理工艺，即可保证合格的出水水质。
介于本供水工程供水水源水量、水质等特点，对各处理构筑物形式比选如下：

（1）混合方式的比选

混合是原水与混凝剂进行充分混合的工艺过程，是进行絮凝和沉淀的重要前提，混合是混凝剂的水解产物迅速混合到水体的每一个细部，并使水中胶体颗粒脱稳的过程。

混合的方式有很多种，常见的混合方式有管式静态混合器混合、机械混合、直列式混合器混合等。

①管式静态混合器混合

管式静态混合器混合是在管道内设置多节固定叶片，使水流产生涡流反应，同时产生涡旋反向旋转及交叉流动，从而获得混合效果。它的优点是设备简单，维护管理方便，不需土建构筑物，在设计流量范围内混合效果较好，不需外加动力设备；其缺点是运行水量变化对混合效果的影响很大，水头损失大，混合器构造较复杂，适用水量变化不大的水厂。

②机械混合

机械混合依靠外部机械供给能量，使水流产生紊流，它的优点是水头损失较小，适应各种流量变化，能使药剂迅速而均匀的扩散至水体中，同时使胶体颗粒脱稳。缺点是增加相应的机械设备、需消耗电能、同时也相应增加了机械设备的维修及保养工作，管理维修比较复杂。需要建混合池，增加占地。

管式混合器可安装在进水管上，设备简单、不占地，投资低，混合速度快，混凝时间短，混合效果较好。而且本工程中水源水为水库水，雨季时原水浑浊，泥沙含量相对多，采用管式混合器处理有较好的效果。本工程推荐采用管式静态混合器作为混合设备。

（2）絮凝、沉淀构筑物的比选

1）絮凝

絮凝过程就是使具有絮凝性能的微絮粒相互碰撞，从而形成较大的絮粒，以适应沉淀分离的要求。为了达到完善的絮凝效果，必须具备两个主要条件：一是具有充分絮凝能力的颗粒；二是保证颗粒获得适当的碰撞接触而又不致破坏的水力条件。絮凝设备的基本要求是，原水与药剂经混合后，通过絮凝设备应形成肉眼可见的大的迷失絮凝体。絮凝池形式较多，概括起来分成两大类：水力搅拌式和机械搅拌式。我国在新型絮凝池研究上达到较高水平，特别是水力絮凝方面。

根据水质、水量、净水工艺高程布置、沉淀池形式及维修条件等因素确定絮凝池的形式，其形式主要有：折板絮凝池、机械絮凝池、穿孔旋流絮凝池、网格絮凝池等。
多种形式，现简要分析如下：

①折板絮凝池

折板絮凝池是把折板块，组装在絮凝池内，投药后的原水、水流上、下回流，利用折板间通道断面的变化，反复改变流态，增大流速梯度，促使颗粒相互撞碰，提高絮凝效果。这种絮凝池具有絮凝时间短、构造简单、造价低、水头损失小（不超过0.35米）、能耗少、容积利用系数大、絮凝时间短、效率高等优点，适用于中、小水厂。

②机械絮凝池

机械絮凝池利用电动机经减速装置驱动搅拌器对水进行搅拌，水流的能量消耗来源于搅拌机的功率输入。机械絮凝池的优点为絮凝效果较好、水头损失较小、絮凝时间约为12～15分钟。由于增加了机械设备，搅拌桨的转速调整可适应不同的水量和水质，但对机械设备质量要求较高、机械设备维护量大、管理比较复杂、机械设备投资高、运行费用大。

③穿孔旋流絮凝池

穿孔旋流絮凝池是由若干方格组成的，一般不少于6格。各格之间的隔墙上沿池壁开孔，孔口上下交错布置，水流沿池壁切线方向进入后形成旋流。

穿孔旋流絮凝池可视为接近于CSTR型反应器，且受流量变化影响较大，故絮凝效果欠佳，池底也容易产生积泥现象。其优点是构造简单，施工方便，造价低，可用于中、小型水厂。

④网格絮凝池

网格絮凝池是应用紊流理论的絮凝池。絮凝池分成许多面积相等的方格，水流上下交错流动，直至出口，在全池约三分之二的分格内，垂直水流方向放置网格或栅条，在水流通过时，形成了良好的絮凝效果。但当水量发生变化时将影响絮凝效果，根据已建的网格和栅条絮凝池的运行经验，还存在末端池底积泥现象，少数水厂发现网格上滋生藻类、堵塞网眼现象。

由以上分析，各种絮凝池各有优缺点，穿孔旋流絮凝池具有絮凝时间短、构造简单、造价低、水头损失小（不超过0.35米）、能耗少、容积利用系数大、絮凝时间短、效率高等优点，适用于中、小水厂。

2）沉淀

水处理中的沉淀工艺是指在重力作用下悬浮固体从水中分离的过程，它能去除80%～99％以上的悬浮固体，是主要的净水构筑物之一。沉淀池的种类较絮凝池而言是较少的，主要有平流式沉淀池、斜板（斜管）沉淀池、V型沉淀池（新兴发展众多工艺中的一种）。

①平流式沉淀池

平流式沉淀池为矩形水池，上部为沉淀区，下部为污泥区，池前部有进水区，池后部有出水区。经混凝的原水流入沉淀池后，沿进水区整个截面均匀分配，进入沉淀区，然后缓慢地流向出水口区。水中颗粒沉于池底，沉积的污泥连续或定期排出池外。

③斜板与斜管沉淀池

斜板与斜管沉淀池是把与水平面成一定角度（一般60°左右）的众多斜板或斜管放置于沉淀池中构成。水从下向上流动（也有从上向下流动），颗粒则沉于斜板或斜管底部。当颗粒累积到一定程度时便自动滑下。斜板与斜管沉淀池是在平流式沉淀池的基础上发展起来的，从改善沉淀池水力条件的角度来分析，由于斜板与斜管沉淀池水力半径大大减小（斜管沉淀比斜板淀池水力半径更小），从而是雷诺数Re大为降低，而弗劳德数Fr则大为提高。这样，斜板与斜管沉淀池就在较少占地的基础上实现了较高的颗粒去除率。

④形沉淀池

根据浅池理论，利用设备截面差，造成沿重力方向的速度差，从而在上向水流的顶托作用下，斜板沉淀单元内部形成一定厚度的具有自我更新能力的絮体粒子动态悬浮泥渣层，利用接触絮凝和沉淀原理提高沉淀去除率及沉淀负荷。斜板的材料为乙丙共聚，它具有外部美观、表面光滑、有利于排泥、表面负荷高、上升流速大、沉淀效果好等特点，同时它继承了普通斜板和斜管的优点，也摒弃了两者的一些缺点。

穿孔旋流絮凝池构造简单，施工方便，造价低，适应于中小型水厂；斜管沉淀池池子容积小、占地面积小、沉淀效率高，沉淀时间短，在实际生产实践中取得了较好效果。穿孔旋流絮凝池与斜管沉淀池可合建，减小占地面积，减少投资，管理方便，目前芒市已建水厂采用此工艺并获得了很好的处理效果，有较丰富的运行和管理经验。

因此本工程絮凝沉淀工艺采用穿孔旋流反应斜管沉淀工艺。

（3）滤池构造的比选

在常规的水处理工艺中，过滤是以石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮杂质，从而使水获得澄清。过滤的功效，不仅在于进一步降低水的浊度，而且水中有机物、细菌乃至病毒等将随水的浊度降低而被部分除去。残留于滤后水中的细菌、病毒等在失去浑浊物的保护或依附时，在滤后消毒过程中也将容易被杀灭，这就为滤后消毒创造了良好条件。在饮用水的净化工艺中，过滤是不可缺少的，它是保证饮用水卫生安全的重要措施。

滤池有多种形式，以石英砂作为滤料的普通快滤池使用历史最久。在此基础上，从不同的工艺角度发展了其它形式的快滤池。应用较多的有重力式无阀滤池、虹吸滤池、V型滤池等。

①重力式无阀滤池

重力式无阀滤池多用于中、小型给水工程。单池平面积一般不大于16米2。主要优点是：节省大型阀门，造价较低；冲洗完全自动，因而管理操作较方便。缺点是：池体结构较复杂；滤料处于封闭结构中，装卸困难；冲洗水箱位于滤池上部，出水标高较高，相应抬高了滤前处理构筑物的标高，从而给水厂处理构筑物的总体高程布置带来一定困难。

②虹吸滤池

虹吸滤池一般由6～8格滤池组成一个整体，平面形状可为圆形、矩形或多边形，而以矩形为多。其主要优点有：无需大型阀门及相应的开、闭控制设备；无需冲洗水池、箱或冲洗水泵；不会出现负水头。主要缺点是：池深较大，一般在5米左右；冲洗强度受其余几格滤池的过滤水量影响，冲洗效果不如普通快滤池稳定。

③V型滤池

V型滤池是法国德格雷蒙（DEGRE米ONT）公司设计的一种快滤池，采用气、水反冲洗，目前在我国的应用日益增多，适用于大、中型水厂。

V形滤池是快滤池的一种形式，因为其进水槽形状呈V字形而得名，也叫均粒滤料滤池（其滤料采用均质滤料，即均粒径滤料）、六阀滤池（各种管路上有六个主要阀门）。它是我国于20世纪80年代末从法国Degre米ont公司引进的技术。过滤原水由进水总渠经进水阀和方孔后，溢过堰口再经侧孔进入被待滤水淹没的V形槽，分别经槽底均匀的配水孔和V形槽堰进入滤池。被均质滤料滤层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间，由方孔汇入气水分配管渠，在经管廊中的水封井、出水堰、清水渠流入清水池。

滤池型式的选择，应根据设计生产能力、运行管理要求、进出水水质和净水构筑物高程布置等因素，结合厂址地形条件，通过技术经济比较确定。重力式无阀滤池及虹吸滤池均有不需设置阀门，可自动冲洗不需专设冲洗水箱等优点，但虹吸滤池土建结构复杂，池深大，不适宜小型水厂。

从目前运行效果来看采用无阀滤池工艺并获得了很好的处理效果，有较丰富的运行和管理经验。因此本工程采用重力式无阀滤池，它具有成熟的运行经验、运行稳妥可靠、造价较低、管理方便、占地面积较小、出水水质较好等优点。

（4）消毒方式的比选

水的消毒处理是生活饮用水处理工艺中的最后一道工序，其目的在于杀灭水中的有害病原微生物（病原菌、病毒等），防止水致传染病的危害。其方法分化学法与物理法两大类，前者系水中投加药剂，如氯、臭氧、二氧化氯、其他氧化剂等；后者在水中不加药剂，而进行加热消毒、紫外线消毒等。目前国内水厂基本都采用化学法加药消毒，液氯和二氧化氯消毒应用最广泛。

①液氯作为经典的饮用水消毒方式，消毒能力强，货源充足，价格低廉，投加设备较为简单，有着价廉物美的优势。在使用液氯消毒时，pH值在6.8-8.5范围内效果最好，且pH值越低，消毒效果越好。但当水中有机物含量高时，会产生有致癌作用的卤化有机物。大、中水厂应用较多。

②二氧化氯作为后发展起来的消毒方式，杀菌能力比液氯消毒强，杀菌效果不受水的pH值影响，只发生氧化作用不发生氯化作用达到消毒效果，避免了有机卤代物的问题。但是二氧化氯制取出来即须应用，不能贮存，制取原料价格较贵，小水厂应用较多。

二氧化氯一部分投加在混凝前端进行预处理氯化，另一部分投加在清水池进行工艺末段消毒。在加混凝剂时同时加氯，可氧化水中的有机物，提高混凝效果。同时防止水厂内各类构筑物中滋生青苔和延长氯胺消毒接触的时间。

根据上述消毒方式特点，结合水厂实际情况，本工程采用二氧化氯消毒。













图5-5自来水厂运行工艺及产污环节图

2.1污水处理系统工艺及产污流程
（一）污水处理工艺
各镇乡污水处理工艺选择时宜因地制宜，一般可采用二级生化处理工艺。对于污水量 小于 0.3 万立方米/日的项目，在环境影响评价和技术经济比较合理时，可因地制宜，采取较灵活的处理方式（如采用一级强化处理或土地处理、稳定塘、人工湿地等自然生态处理技术）。排放水体为环境敏感水体、污水处理厂二级处理出水水质不能满足要求时，应采用深度处理技术，有条件的可采用湿地、土地处理或稳定塘等自然处理技术进一步处理。 

《云南省镇（乡）污水处理工程技术导则》（试行）对一些较适合我省镇（乡）实情 

的常规处理方法介绍如下： 

一级处理工艺： 

污水的一级处理是指污水通过沉淀去除呈悬浮或漂浮状态的固体污染物的过程。一级 处理构筑物主要有格栅、沉砂池、沉淀池等。 

二级处理工艺： 

污水经一级处理后，再用生物方法进一步去除污水中胶体和溶解性有机物的过程称为 二级处理。二级处理方法主要有活性污泥法及生物膜法两大类。 

①活性污泥法常用处理工艺 

a.A2 /O 法 

A2 /O 工艺是 Anaerobic Anoxic－Anoxic－Oxic 的英文缩写，它是厌氧－缺氧－好氧生物脱氮除磷工艺的简称，该工艺具有同时脱氮除磷的功能。 

工艺在厌氧－好氧除磷工艺（A/O）间加一缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到硝化脱氮除磷的目的。其特点是厌氧、缺氧和好氧三段功能明确，界限分明，可根据进水条件和出水要求，人为地创造和控制三段的时空比例的运转条件，只要碳源充足（TKN/CODcr>0.08 或 BOD/TKN>4）便可根据需要达到比较高的脱氮率。 
[image: image5.png]B AR

5 U B R A TR

Z A





图5-6  A2/O 工艺流程图

b.氧化沟

氧化沟又名氧化渠，因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。它是活性污泥法的一种变 

型。主要有卡鲁塞尔氧化沟（Carrousel）、Orbal 氧化沟、交替式氧化沟、三沟式氧化沟等，其中卡鲁塞尔氧化沟（Carrousel）应用较多。 

氧化沟工艺一般可不设初沉池，污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动，在不增 加构筑物及设备的情况下，氧化沟不仅可完成碳源的氧化，还可实现硝化和脱硝，成为 A/O 工艺；氧化沟前增加厌氧池可成为 A2/O 工艺，实现除磷。由于氧化沟内活性污泥已经好氧稳定，可直接浓缩脱水，不必厌氧消化。 

氧化沟的水力停留时间长，有机负荷低，其本质上属于延时曝气系统。 

[image: image6.png]Atk

AR —
#k o
£ w4E —
B
AR -
e
HEE —





表5-7 标准Carrousel 氧化沟布置图

c.序批式活性污泥法（SBR） 
该工艺采用时间分割的方法，将初沉、曝气、二沉、生物去除碳化 BOD 及生物脱氮除磷等多个单元操作在一个反应池中完成，处理完毕后的清水由机械滗水器间歇滗出反应池。SBR 工艺是按周期运行的，每个周期包括进水、反应、沉淀、排水和闲置五个工序， 前四个工序是必需工序。SBR法是仪表和自控技术发展的产物，近年应用日益扩大。国内外有了较多的改进型工艺，如间歇式循环延时曝气活性污泥法(ICEAS)、连续进水周期循环曝气活性污泥法(CASS)、DAT-IAT 工艺、交替生物池(UNITANK)、改良型序批反应器(MSBR)、其他在研的 TCBS 等工艺。通过对运行的调整，SBR 法还可进行生物除磷、除氮，并进行化学处理。其工艺简便、经济、布置紧凑、占地面积小，脱氮除磷功能强。工艺流程如下：
[image: image7.png]BE  [E nuen  nnco,

v
EhEshE




图5-8  SBR工艺流程图
②生物膜法常用处理工艺 
a.生物接触氧化法 
由浸没在污水中的填料和曝气系统构成的污水处理方法。在有氧条件下，污水与填料 表面的生物膜广泛接触，使污水得到净化。 
生物接触氧化池由池体、滤料、布水装置和曝气系统等部分组成。是一种具有活性污 泥法特点的生物膜法处理构筑物。它综合了曝气池和生物滤池两者的优点。具有容积负荷 高、停留时间短、有机物去除效果好、运行管理简单和占地面积小等优点。但如果设计或 运行不当，容易引起滤料堵塞。 
b.曝气生物滤池 
由接触氧化和过滤相结合，在有氧条件下，完成污水中有机物氧化、过滤、反冲洗过 
程，使污水获得净化。又称颗粒填料生物滤池。曝气生物滤池集生物氧化和截留悬浮固体于一体，节省了后续沉淀池，具有容积负荷、水力负荷大，水力停留时间短，所需基建投资少，出水水质好，运行能耗低，运行费用少的特点。 
其在水深度处理、微污染源水处理、难降解有机物处理、低温污水的硝化、低温微污染水处理中都有很好的功能。
c.生物转盘 

由水槽和部分浸没在污水中的旋转盘体组成，盘体表面生长的生物膜反复接触污水和 

空气中的氧，使污水得到净化。 

生物转盘主要由盘体、氧化槽、转动轴和驱动装置等部分组成。可用于生活污水和多 种工业废水处理。处理效果好，出水清澈。BOD 去除率可达 90%以上。且管理维护简单， 动力消耗低，卫生条件较好，污泥沉降性能好，易于分离脱水。但容易受低气温影响，对 于寒冷地区，生物转盘必须加罩或建在室内，增加基建投资。 

（2）芒市各乡镇污水处理项目工艺选择 

由于处理规模均较小，因此，处理工艺建议≥1000 m3/d 处理规模的采用 SBR 工艺+深度处理工艺，小于1000m3/d 处理规模的采用一体化 A2 /O+深度处理工艺，污水排放标准满足一级A标。 

（二）污泥处理与处置方式
通常，小型建制镇污泥处理工艺通常为自然干化和机械脱水两种，考虑到芒市各镇乡污水处理站规模较小，因此，为了更好的实施污泥减量化，本工程推荐污泥处理工艺为：剩余污泥→污泥浓缩、脱水→污泥自然干化→外运所在集镇垃圾热解站。
（三）污水消毒方法选择

常用的消毒方法有氯消毒、ClO2、紫外线、臭氧、热处理、膜过滤等。

a、加氯法

加氯法主要是投加液氯或氯化合物。液氯是迄今为止最常用的方法，其特点是液氯成本低、工艺成熟、效果稳定可靠。由于加氯法一般要求不少于30 min的接触时间，接触池容积较大；氯气是剧毒危险品，存储氯气的钢瓶属高压容器，有潜在威胁，需要按安全规定兴建氯库和加氯间。

b、氧化法

氧化剂可以作为二级处理出水的消毒剂，最常用的是臭氧。臭氧消毒是杀菌彻底可靠，危险性较小，对环境基本上无副作用，接触时间比加氯法小。缺点是基建投资大，运行成本高。目前，一般只用于游泳池水和饮用水的消毒。北美个别污水处理厂采用O3消毒污水，德国有几个污水处理厂在结合紫外线照射法做试验。

c、紫外线消毒法

紫外线是近十年来发展得最快的一种方法。在一些国家，紫外线有逐步取代氯消毒、成为污水处理厂主要消毒方式的趋势。

紫外线消毒的基本原理为：紫外线对微生物的遗传物质（即DNA）有畸变作用，在吸收了一定剂量的紫外线后，DNA的结合键断裂，细胞失去活力，无法进行繁殖，细菌数量大幅度减少，达到灭菌的目的。因为当紫外线的波长为254 nm时，DNA对紫外线的吸收达到最大，在这一波长具有最大能量输出的低压水银弧灯被广泛使用，在水量较大时，也使用中压或高压水银弧灯。

紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。并且消毒时间短，不需建造较大的接触池，只建消毒渠即可，占地面积和土建费用大大减少。缺点是设备投资高，灯管寿命短，运行费用高，管理维修麻烦，抗悬浮固体干扰的能力差，对水中SS浓度有严格要求。目前在北美，已有1000多套紫外线消毒装置在运行；在欧洲，有一些紫外线装置正在试运行中。

d、热处理法

热处理法是最彻底的消毒方法，也是最昂贵的方法。为保证可靠的灭菌效果，废水要在高压、100℃以上的条件下加热一定时间，排放前又要降低到排放要求的温度，能耗很高。运行方式常为间歇运行方式，水量较大时也采用连续运行方式。一般都安装了热交换器，回收余热。目前，该法只用于一些要求高、危险性大的废水。在德国，热处理法用于医院、基因工程工厂、动物尸体销毁站的废水消毒。

e、膜过滤法

膜过滤法一般以孔径小于0.1微米的超滤膜，将细菌截留，达到消毒的目的。该法的特点是除消毒外，还可去除其它杂质，无副作用，但专门为污水设计一套膜过滤装置，能耗和折旧成本就比其他方法高很多，还没有大量推广。主要用于饮用水和特种工业用水的消毒处理，用于废水消毒的只有英国和澳大利亚。

表5-1   各种消毒技术的比较

类型

液氯

含氯化合物

臭氧

过醋酸

紫外线照射

热处理

膜过滤

应用范围

自来水和各种废水

自来水和各种废水

饮用水和游泳池水

各种废水

自来水和经二级或三级处理的废水

医院、屠宰场等含病原菌的污水

饮用水和特种工业用水

应用国家

各界各国

法国

北美

英国

北美和欧洲

德国

英国、澳大利亚、德国

优点

工艺成熟、处理效果稳定，设备投资和运行费用低

处理效果稳定，设备投资少，对环境影响较液氯小

占地，杀菌效率高，有脱色和除臭效果，环境影响小

占地小，杀菌效率高，并有除臭和控制污泥膨胀的效果

占地面积小，杀菌效率高，危险性小，无二次污染

杀菌彻底

可过滤其他杂质，无危险性，无副作用

缺点

占地面积大，有潜在危险性和二次污染

占地面积大，运行费用比液氯高，有二次污染

设备投资大，运行费用高

运行费用高

设备费用高，运行费高，灯管寿命短，受水质影响大

能耗大，操作复杂

效果不稳定，操作复杂，运行费用高

基建

投资

中

低

高

低

高

高

高

运行费

低

中

高

高

较高

高

高

对于小型集镇污水处理来讲，由于用地紧张，单独建设消毒池，需要额外占地，同时采用氯消毒需要原料及制备设备，也需要单独建设加药及储存间，本工程本着节约用地，节约成本的原则，本工程适合采用紫外线消毒能，不但能保证消毒效果较好，而且在运行维护方面较为简单。因此，本工程最终推荐紫外线消毒作为本工程集镇污水处理厂的消毒工艺。

2.3垃圾收运系统工艺及产污流程

根据设计收集后的垃圾通过人力车辆运送至大型转运车辆，为防止垃圾泄漏流失等问题，采取人力车辆加盖的方式予以解决。垃圾桶主要设置在地势高和离市区较远的地区，采用吊桶车辆机械化收集，收集后的垃圾用垃圾车辆运输至指定地点处理。经过分析，项目收运过程中产生的污染物主要为运输车辆噪声、尾气，垃圾转运站产生的渗滤液、冲洗废水、恶臭等污染物。

[image: image8.jpg]EREARNNS
RKE

saasands
[T





图5-9 垃圾收运系统运行工艺及产污环节图

水平压缩式垃圾转运站主要由压缩装置、推卸装置、液压系统、电气系统及附属系统 等组成。压缩机压力通常可达 100 吨，压缩比达 3：1，压缩后垃圾密度达 0.95t/m3 以上，装载效率高、垃圾在压缩、贮存和卸料等作业过程中始终处于封闭状态，没有垃圾脱落和污水外溢现象，设备和场地便于清洗。 
工艺流程为： 
A.垃圾倾倒、压缩 
城镇的居民生活垃圾收集后由小车运到站内并倒入放置在地坑的垃圾箱中，松散垃圾 倒满垃圾箱后，操作压缩机进行压实，然后提升压头、继续倾倒、压缩垃圾，一般经过 2～ 3 次压缩循环后即可压好一块垃圾。 
B.垃圾块移位、压缩第二块垃圾 
当第一块垃圾压好后，操作控制系统，先提升垃圾箱总成的中门，驱动垃圾箱总成中 的推板机构将垃圾块推到垃圾箱的贮存仓，然后将中门和推板复位。重复倾倒垃圾、压缩 循环，压好第二块垃圾。 
C.垃圾箱与垃圾车转运箱对接、卸料 
将垃圾箱提升到与转运车箱体对应的高度，将转运车倒入站内并使转运车箱体与垃圾箱对接后，通过推板机构把垃圾箱内的两块垃圾推入转运箱中。转运车前移，与垃圾箱脱离。垃圾箱总成重新放回地坑内进行下一次作业。 
D.垃圾转运 
操纵转运车箱体后门机构，关好转运车的后门；将垃圾运往填埋场或热解站。
主要污染工序:
项目建设对周围环境的不利影响，表现为工程建设对水体、植被等生态环境的影响，以及由施工期机械噪声、施工场地扬尘和施工期和运营期的噪声、废气、固废对周边环境造成的影响。本工程环境污染分析见表5-2。

表5-2工程污染分析表

工期
影响
分类
影响来源与环节
主要污染物
影响位置
影响程度
特点
施
工
期
生态
环境
施工
施工废弃物
施工区域
明显
植被破坏
土壤侵蚀
声环境
运输、施工机械
噪声
施工区域
明显
暂时性的、与施工期同步
大气
环境
施工扬尘、道路扬尘、施工机械及车辆废气、焊接
TSP、CO
施工区域
轻微
水环境
生活污水、施工废水
SS
施工区域
一般
固体
废物
施工建设
生活垃圾、一般固废
施工区域
一般
运
营
期
声环境
机械设备、车辆运输
机械噪声、交通噪声
项目区域
严重
长期
影响
大气
环境
自来水厂
恶臭、NH3、H2S、食堂油烟
项目区域
轻微
污水处理站
恶臭、NH3、H2S、食堂油烟
项目区域
一般
垃圾转运站
恶臭、NH3、H2S、汽车尾气
项目区域
一般
水环境
自来水厂
生活污水、检验废水、生产废水
项目区域
轻微
污水处理站
处理后的尾水
项目区域
一般
垃圾转运站
生活污水、冲洗废水、渗滤液
项目区域
轻微
固体
废物
自来水厂
沉淀污泥、生活垃圾
项目区域
轻微
污水处理站
栅渣、沉砂、污泥、生活垃圾、检验废液
项目区域
轻微
垃圾转运站
生活垃圾
项目区域
轻微
生态环境
项目运行
项目区域
一般
社会
环境
土地和资源利用
辐射区域
轻微



0.43

	223

	0.512146

	0.861323


	25(km/hr)

	0.255279

	0.429326

	0.58191

	0.722038

	0.853577

	1.435539



	表5-3为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁、湿度是减少汽车扬尘的有效手段。

（2）装修废气

在对主体工程内墙进行装修时，将会有油漆废气产生，该废气的排放属无组织排放。本评价只对油漆废气作一般性估算，根据市场调查，每150m2的面积装修时需耗涂料15组份左右（包括地板漆、墙面漆、内墙涂料等），每组份涂料为10kg，即每150m2需耗涂料约150kg。涂料废气中有害气体主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子为油性涂料中的甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙醇等。油漆在油漆过程挥发成废气的含量约为涂料耗量的30%，每150m2油漆废气的排放量约45kg，其中含甲苯和二甲苯约20%，因此每150m2建筑面积装修完成，需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯9kg。
（3）作业机械废气及运输车辆尾气

施工机械废气和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，故不会对当地环境空气质量造成不良影响。

（4）焊接烟尘

本工程中所需部分钢筋、污水管道考虑到需将现场进行焊接，焊接过程中将产生少量的焊接烟尘，由于排放量不大，且工程所在地空旷，通过大气扩散后无组织排放，不会对当地环境空气质量造成不良影响。

（5）沥青路面铺设产生的沥青烟

修建进场道路为沥青混凝土路面，在路面铺设过程中，会有少量沥青烟挥发出来，主要成分为酚类、化合物。本次要求项目不在现场设置沥青熬制点，所使用的沥青铺料由合法的厂家供给，故不存在现场熬制产生的沥青烟、苯并（a）芘，仅在铺设过程中有少量沥青烟挥发出来，但随施工结束而结束。

1.2废水

项目施工期产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水及基坑开挖时的涌水，降雨后形成的地表径流等。

（1）施工废水

本项目砂石料直接外购，混凝土购买商品混凝土，不另设砂石料加工系统和混凝土拌和系统，项目工程所有设施设备的维修、清洗均依托项目周边的机修、汽修厂，本项目不再建设设备维修、清洗设施，因此施工过程中生产废水主要来自混凝土养护废水，根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度为500mg/L～2000mg/L，pH值9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。如果不妥善收集，随意排放，将直接排入周边沟渠或者附近的地表水体，造成地表水污染。因此需要修建沉淀池保证有效的收集施工废水，经过沉淀池处理后的施工废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。
（2）施工人员生活污水

由于本工程的涉及的内容多、且分散，因此设计不在每个施工场地内设置施工营地，施工人员就近租用民房解决、施工人员依托施工场地附近村庄的厕所解决，不在施工范围内设置厕所。本项目施工人员平均约为200人。用水量按照20L/人·d计，则用水量为4m3/d，排污系数按80%计，则施工期间排水量为3.2m3/d，水中主要污染物为SS、COD、BOD、NH3-N等。此水仅为施工人员的洗手等用水，拟用于施工区降尘，不外排。
（3）降雨后形成的地表径流

项目施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。同时工程建设过程中的开挖的土石方时，在工程区降雨量较大时，会造成一定量的水土流失。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。上述地表径流通过设置沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘。回用不完经沉淀池后汇入附近的雨水管网或者周边沟渠。
（4）基坑涌水

由于本项目各污水处理池、地基及管道铺设需开挖一定深度，因此基础施工阶段会产生少量的基坑废水，主要包括基坑涌水和下雨时累积的雨水，基坑废水中的主要污染物为SS，浓度一般为800～1200 mg/L。用排水泵抽入施工场内的沉淀池，经沉淀池处理后晴天可回用于施工过程和场地洒水抑尘，回用不完剩余部分排入周边市政雨水管网或者周边沟渠。

1.3噪声
施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、施工作业噪声以及物料运输造成的交通噪声。

（1）施工现场噪声

施工现场噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

为了便于拟建项目的噪声影响分析，从噪声的角度出发，将施工过程分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装饰阶段。施工机械较多、噪声污染也比较严重，不同阶段又具有不同的噪声污染特征。

根据类似施工过程的调查，各阶段项目施工所涉及其1m处A声级见下表。

表5-4施工期主要噪声源强单位：dB （A）

[image: image10.png]IR AR YRR (dB(A)]

FAL 78~96
el 7595
AL 7595
bl 75~93
N R B R 70~95
AR EL 85-88
FEERBL 75~88
s 91~100
I 7590

Rl B 100~105
LA 95-100

HH 100~110
JRAR S M B HIRHL 75~85
i 75~95
Bl 71~79
HEAL 7590
JEHHL 75-86
i 5 R B BT 7688
R 90~93





（2）施工交通噪声

根据设计资料，类比同类项目，本项目施工阶段物料运输车辆引起的噪声声级见下表。

表5-5 交通运输车辆声级

施工阶段

运 输 内容

车 辆 类 型

声级 dB(A)

士石方、基础阶段

管槽开挖、道路施工
土石方运输

大型载重车、装载机

79~85
基础、结构阶段

钢筋、商品混凝土

载重车

65~74
装修阶段、管材运输

各种装修材料及必要的设备

轻型载重卡车

60~69
1.4固体废物

本项目不设置施工机械维修保养区，因此施工机械无维修废物产生。项目施工期将产生大量的固体废物，主要包括土石方、废弃建筑垃圾。
（1）土石方
由于本项目涉及的工程内容多，不再针对单一一个工程进行描述，本环评根据设计资料对本项目的土石方进行初步核算，本项目在主体工程建设中开挖量为50022.5m3，其中填方24810.0m3，弃方25212.5m3，因为本工程具有分段施工、施工线路长、点面多的特点，开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失，影响周边水环境水质。回填剩余的土石方用于项目区周边其他项目场地及道路平整和回填，使用不完的运往各个乡镇政府部门指定的弃渣场堆放。

 本工程土石方平衡情况见表5-6。

                 表5-6  本工程土石方平衡表  单位：m3          
工程类别

挖方

填方

弃渣

供水工程

19452.5

10550.0

8902.5
污水处理设施
27120.0

11260.0

15860.0

垃圾收转运设施
3450.0

3000.0

450.0

合计

50022.5
24810.0
25212.5
  （2）建筑垃圾

建筑垃圾为施工过程中产生的废砖、混凝土、装修垃圾等。这些建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块、废钢筋等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。建筑垃圾量按0.03t/m2计算，由于建筑面积不详，因此初步预估施工期建筑垃圾约为550t。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾

本项目不设置施工人员的施工营地，施工人员不在项目区食宿。施工期施工人员平均每天200人/d，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为100kg/d，项目施工期产生的生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。
1.5施工期生态影响分析

 （1）对植物的影响
本工程占地面积15hm2，均属于永久占地。占地类型以建设用地、农用地（林地）等，植被类型主要为农田、人工植被，影响区域内不涉及重要的保护物种和敏感目标。项目施工过程中对原有植被进行消除，清除后整个区域的植被覆盖率将有一定程度的降低。通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。
（2）占地对土地资源、景观的影响
工程建成后占地范围植被等被建筑物取代，导致占用土地类型发生变化。工程基础开挖、施工现场、物料及固体废物堆存等，视觉上造成景观的凌乱，对景观造成不利影响。
（3）对动物的影响分析
评价人员对评价区域内实地勘察期间未发现国家保护、省级保护或珍惜濒危动物，据走访了解评价区域内常出没的动物主要为鼠类动物，不涉及动物迁徙路线，因此项目施工对区域内动物不会产生大的影响。
（4）对农业生态环境的影响
项目区域现有农作物主要为水稻、玉米、土豆、芭蕉、甘蔗等，项目施工期对场地进行开挖、填筑和平整，施工过程产生的扬尘等废气会导致作业区附近一定范围内空气中粉尘浓度增加，可能会影响农作物的光合作用，从而使农作物生长受到抑制，但这种影响是局部和暂时的，在过程完工后很快可以得到恢复。
（5）水土流失影响

在地基开挖时，必将形成大量的临时堆土，受暴雨冲刷时，雨水将冲刷泥土、石粒形成泥浆水流入边沟。另外，路基开挖时还将破坏部分开挖场地的现有植被，施工临时堆土的无序堆放还将压损植被。

（6）水生生态的影响

施工对水生生态的影响主要表现在引水工程建设施工，会对河道内局部地带的水生动植物栖息地造成暂时的破坏，河道内倾倒土方会导致水质暂时变浑浊破坏水生动物的栖息地，大型施工机械产生的噪声对水生动物造成惊吓。
施工期是一个特别需要加强管理的时期，许多可以避免的问题都可以通过加强管理得到解决。采取的主要措施包括在施工期应加强对施工机械的管理和人员的教育，并划定施工范围，对范围以外的地表植被禁止破坏等。

4.14.1.6社会环境影响
（1）对居民生产、生活的影响

输水管道、配水管网、污水管网主要沿乡镇道路，局部会穿越农田。施工对社会环境的影响主要是管线施工如遇农民耕作期会对管线周围的部分农田耕作产生一定的影响。另外，项目配水管网、污水管网在集镇施工可能造成部分道路临时中断、供水临时中断及交通阻隔等，对部分居民、企业、机关、学校、医院的生产、生活造成一定的不利影响。

（2）对交通的影响

项目施工期间需运送大量的物料，施工期间工程的物料运送基本依靠沿线附近乡村道路。施工期间运输车辆将有所增加，扰乱正常交通运输格局，局部交通量增大。另外，与现有道路设置交叉处，由于建设施工、车辆作业以及物料堆放，短期内将出现交通不畅、堵塞以及出行不便等现象。 
同时管网工程施工过程中有部分管线将横穿道路，同时管线多沿道路开挖，使道路交通受阻，同时由于堆土建筑材料的占地，使道路变得狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使城区交通变得拥挤和混乱，较易造成交通阻塞，因此管线施工将对城区道路交通产生不利影响。 

2、运营期污染因素分析

2.1供水设施运营期污染因素分析

    本项目供水设施主要建设输配水工程、自来水厂，项目配套的管网工程运行时，无污染物产生，主要影响为自来水厂，因此本环评主要针对自来水厂运行过程污染因素进行分析。
（一）废气

 （1）恶臭
自来水厂运营期间在滤池、回水池、污泥浓缩池、污泥干化场会产生少量的臭气，恶臭气体污染的排放方式为无组织排放。由于自来水厂进行水质较为干净，因此恶臭气体产生的量相对于污水处理厂属于微量，因此本次评价不再做定量分析。

 （2）食堂油烟
每座自来水厂配置劳动定员6人，年工作日365天，按照每天每人三餐，预计设1个灶头，属于小型规模，采用电磁炉，根据类比资料每人每餐用油量约为10g，则项目日耗油量为0.18kg，年耗油量65.7kg。据类比调查，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，员工食堂每天产生油烟量约为0.0051kg，年产生油烟量为1.86kg。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000 m3/h，食堂供应3餐，排风量按1.0小时计则1个灶头排风量为2000m3/d，则排放浓度为2.55mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，必须安装油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后排放量为0.744kg/a，排放浓度降至1.02mg/m3，净化后浓度低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001要求。环评要求食堂设置专用排气筒引至屋顶排放，排放量较小，属间歇性排放。
经过分析，新建的7座自来水厂食堂均安装油烟净化装置后，油烟总排放量为5.208kg/a。
（二）废水

（1）生活污水

根据设计每座自来水厂配置劳动定员6人，项目员工生活污水主要是卫生间污水、洗涤废水、食堂用水等。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），员工生活用水量按80L/（人•d）计，则项目员工生活用水量为0.48m3/d，175.2m3/a。污水产生量按用水量的80%计，则项目员工生活废水量为0.384m3/d，140.16m3/a。员工食堂用水量按40L/（人•d）计，则员工食堂用水量为0.24m3/d，87.6m3/a。污水产生量按用水量的80%计，则项目食堂废水量为0.192m3/d，70.08m3/a。根据分析每座自来水厂的生活污水用水量为0.72m3/d，262.8m3/a，废水产生量为0.576m3/d，210.24m3/a。
本工程计划新建7座自来水厂，则生活用水总量为5.04m3/d，1839.6m3/a，废水产生量为4.032m3/d，1471.68m3/a。每座自来水厂综合楼旁绿化带下设置1座G2-4SQF地埋式化粪池（容积为4m3），用于生活污水收集处理，化粪池定期由附近的村民进行清掏作为农家肥使用，不外排。环评建议建设方在自来水厂食堂出水口处设置1个油水分离器对食堂废水进行隔油预处理后排入化粪池。
项目废水中污染物源强类比《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》中城镇居民生活污水中污染源强，根据类比分析知项目废水处理前后的污染物浓度及排放量变化情况见表5-7。
表5-7  自来水厂生活污水处理前后水质情况一览表
污水类别
项目
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
TP
动植物油
单座生活污水（210.24m3/a）
处理前浓度(mg/L)
280
180
200
20
6
80
处理后浓度（mg/L）
250
150
120
15
4
8
去除率（%）
11
17
40
25
33
90
产生量（t/a）
0.053
0.032
0.025
0.0032
0.00085
0.0017
7座自来水厂生活污水（1471.68 m3/a）
产生量（t/a）
0.371
0.224
0.175
0.0224
0.006
0.012
（2）检验废水

每座自来水厂均配套设置一个化验室，主要对水厂的出水水质进行化验。化验项目主要是：浑浊度；色度；嗅和味；肉眼可见物；耗氧量；二氧化氯余量；细菌总数（菌落总数）；大肠杆菌；耐热大肠杆菌等九项，化验室测试项目主要采用仪器检测，采用pH计，浊度计，余氯检测仪等仪器水质进行检测。废水主要来自于化验室容器和仪器的洗涤，产生量小，约0.05m3/d，18.25 m3/a。本工程计划新建设7座自来水厂，则自来水厂检验废水产生总量为0.35 m3/d，127.75m3/a。经预处理后，采用密闭容器收集后交当地乡镇污水处理站集中处理。若自来水厂较乡镇污水处理站建成前投运，则环评要求检验废水进行酸碱中和后排入自来水厂的化粪池，后期排入乡镇污水处理站集中处理。
（3）生产废水

自来水厂生产废水主要来自沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水和污泥浓缩池上清液，其中包含了原水中的杂质以及水厂投加的药剂残留物，滤池一般每天反冲洗一次，工艺废水产生量一般占到原水量的4%-8%，本评价取5%（包括污泥浓缩池上清液），根据各乡镇自来水厂设计规模来进行核算，总规模为23500m3/d，则生产废水产生量为1175.0m3/d，428875m3/a，生产废水主要含有原水中的杂质以及水厂投加的药剂残留物，主要污染物为SS，浓度约为80mg/L，自来水厂均配套设置了回水池，对工艺废水进行回收后，上清液全部返回混合工段，因此无生产废水外排。
表5-8 各乡镇自来水厂废水产排情况表
序号
乡镇名称
设计规模m3/d
废水产生量m3/a
治理措施
废水排放量m3/a
生活污水
餐饮废水
检验废水
生产废水
小计
1
中山乡
1000
140.16
70.08
18.25
18250
18478.49
生活污水“油水分离器+化粪池”，定期由附近村民清掏作为农家肥；检验废水经预处理后，采用密闭容器收集后交当地乡镇污水处理站集中处理。自来水厂均配套设置了回水池，对工艺废水进行回收后，上清液全部返回混合工段，因此无生产废水外排。
0
2
轩岗乡
2000
140.16
70.08
18.25
36500
36728.49
0
3
五岔路乡、西山乡
3000
140.16
70.08
18.25
54750
54978.49
0
4
风平镇
10000
140.16
70.08
18.25
182500
182728.49
0
5
勐戛镇
3500
140.16
70.08
18.25
63875
64103.49
0
6
江东乡
3000
140.16
70.08
18.25
54750
54978.49
0
7
三台山乡
1000
140.16
70.08
18.25
18250
18478.49
0
8
合计
23500
981.12
490.56
127.75
428875
430474.43
0
（三）噪声
供水设施建设完成投入运营后，芒市镇、轩岗乡2个乡镇建设取水泵站，因此水泵站、自来水厂均会产生噪声，主要噪声源加压泵、提升泵、计量泵、轴流风机、二氧化氯发生器等。各设备噪声级如表5-9所示。
表5-9  单座自来水厂设备噪声产生情况
序号
设备名称
噪声级（dB(A)）
数量（台/套）
治理措施
一
水泵站
加压泵
60-80
2
加压泵房隔声、基础减震
二
自来水厂
1
提升泵
60-80
2台
专用设备间隔声，基础减震
2
计量泵
60-80
2台
3
轴流风机
60-80
8台
4
二氧化氯发生器
60-80
2台（1用1备）
（四）固体废物
自来水厂固体废弃物主要来自工作人员生活垃圾、回水池产生的沉淀污泥和化粪池污泥。
表5-10 各乡镇自来水厂污泥产生量
序号
乡镇名称
自来水厂
处置方式
设计规模m3/d
干污泥产生量t/d
干污泥产生量t/a
1
中山乡
1000
0.11
40.15
污泥投加石灰乳浓缩处理后，进入污泥干化场自然干化处理，清运至就近乡镇的生活垃圾填埋场填埋处理。
2
轩岗乡
2000
0.22
80.3
3
五岔路乡、西山乡
3000
0.33
120.45
4
风平镇
10000
1.1
401.5
5
勐戛镇
3500
0.39
142.35
6
江东乡
3000
0.33
120.45
7
三台山乡
1000
0.11
40.15
8
合计
23500
2.59
945.35
经计算7座自来水厂产生干污泥量为2.59t/d，合945.35t/a。考虑到项目地处乡镇，土地资源相对来说较为充足，设计方案从其经济效益、操作方便性以及系统运行的可持续性方面考虑，污泥浓缩采用自然风化的方式进行，利用光能、风能进行自然风干浓缩。这样操作便利、运行成本较低。风化污泥的含水率低于60%，自行定期清运至就近乡镇的生活垃圾填埋场填埋处理。
（2）生活垃圾
自来水厂职工产生的生活垃圾，按每人每天0.5kg，每座自来水厂职工6人，生活垃圾产生量为3kg/d、1.095t/a，则7座自来水厂员工生活垃圾产生总量21kg/d，7.665t/a，均设置垃圾收集桶，自行清运至就近垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置。
（3）化粪池污泥
每座自来水厂均设置化粪池，会产生少量的化粪池污泥，由附近的村民定期清掏作为农家肥使用。
7个乡镇自来水厂固废产生量见表5-11。
表5-11  7个乡镇自来水厂固废产生情况  单位（t/a）
类别
7座自来水厂产生量（t/a）
固废类型
处理方式
备注
沉淀污泥
945.35
一般固废
浓缩干化处理后，自行定期清运至就近乡镇的生活垃圾填埋场填埋处理。
风干
生活垃圾
7.665
一般固废
垃圾桶收集，由当地环卫部门清运处置。
统一收集
化粪池污泥
少量
一般固废
由附近村民定期清掏做农家肥使用。
综合利用
合计
953.015
2.2污水处理站运营期污染因素分析
（一）废气
（1）恶臭
污水处理站所产生的恶臭污染物质主要有：硫化氢、氨、甲硫醚、甲硫醇等，其中氨主要由氨化菌产生，硫化氢主要由硫酸盐还原菌（脱硫杆菌、脱硫肠状菌等）产生。恶臭源主要是在格栅调节池、沉砂池、生物氧化池、二沉池、、污泥贮池、污泥干化场等单元产生，从恶臭成分分析，氨气最多，其次为硫化氢。
根据城市污水处理厂恶臭环境影响及控制措施文献资料及某同类污水处理厂的调查类比，常用的方法有掩蔽法、扩散法、化学吸收法、吸附法、生物处理法、离子除臭法等，本工程建设的集镇污水处理站的规模属于中型，结合实际本环评建议从源强加强管理，并向废水、污泥中直接投加化学吸附剂，可以防止臭味的逸散，该方法简单易行，通常采用的化学药剂主要有过氧化氢、高锰酸钾、硫酸亚铁、硫酸钠等。采用该除臭法污染物处理率达到90%后无组织排放。本工程恶臭污染物无组织排放源强见表5-12。
表5-12污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强
构筑物名称
NH3（mg/s•m2）
H2S（mg/s•m2）
粗格栅调节池
0.300
2.39×10-3
细格栅池/沉沙池
0.200
2.11×10-3
生化氧化池
0.041
0.83×10-3
二沉池
0.021
0.51×10-3
污泥池及干化场
0.310
2.42×10-3
由本工程的构筑物尺寸可估算出乡镇污水处理站恶臭污染物NH3和H2S产生的情况预测见下表。
表5-13 项目各乡镇污水处理站远期NH3和H2S产生及排放源强
序号
行政区划
规模（m3/d）
处理前kg/h
处理后kg/h
治理措施
NH3
H2S
NH3
H2S
1
风平镇
1400
0.2662
2.332×10-3
0.02662
0.2332×10-3
向废水、污泥中直接

投加化学吸附剂，污染物处理率达到90%后无组织排放。
2
勐戛镇
800

0.1782

1.569×10-3
0.01782

0.1569×10-3
3
遮放镇
2500
0.6684
3.446×10-3
0.06684
0.3446×10-3
4
芒海镇
600

0.1442

1.299×10-3
0.01442

0.1299×10-3
5
江东乡
300

0.0709
0.808×10-3
0.00709
0.0808×10-3
6
五岔路乡
300

0.0709

0.808×10-3
0.00709
0.0808×10-3
7
西山乡
250
0.0992
0.928×10-3
0.00992
0.0928×10-3
8
中山乡
450
0.1492
1.397×10-3
0.01492
0.1397×10-3
9
三台山乡
200
0.0587
0.69×10-3
0.00587
0.069×10-3
10
轩岗乡
800

0.1782

1.569×10-3
0.01782

0.1569×10-3
合计
77700
1.8841

14.846×10-3
0.18841

1.4846×10-3
（2）食堂油烟
每座乡镇污水处理站配置劳动定员5人，年工作日365天，按照每天每人三餐，预计设1个灶头，属于小型规模，采用电磁炉，根据类比资料每人每餐用油量约为10g，则项目日耗油量为0.15kg，年耗油量54.75kg。据类比调查，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，员工食堂每天产生油烟量约为0.004245kg，年产生油烟量为1.55kg。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000 m3/h，食堂供应3餐，排风量按1.0小时计则1个灶头排风量为2000m3/d，则排放浓度为2.12mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，必须安装油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后排放量为0.64kg/a，排放浓度降至0.848mg/m3，净化后浓度低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001要求。环评要求食堂设置专用排气筒引至屋顶排放，排放量较小，属间歇性排放。
经过分析，本工程10座乡镇污水处理站食堂均安装油烟净化装置后，油烟总排放量为6.4kg/a。
（二）废水
各乡镇污水处理站的人员排放污水已纳入乡镇污水排放总量中，故不单列，乡镇污水处理站生活污水由各污水处理站厂区的排水管收集后，排入格栅井会同市政污水一并处理。
本工程建设完成后，污水处理站废水损耗主要指污水蒸发损耗（按1‰计算）和污泥带走（按总水量的0.25‰计算），对各乡镇污水处理站计规模来进行核算，污水处理规模为7700m3/d，则尾水量为7690.375m3/d，2806986.875m3/a，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入附近的河道。
表5-14  项目集镇污水处理站水平衡表
序号
行政区划
近期污水处理规模（m3/d）
污水蒸发损耗m3/d
污泥带走m3/d
污水排放量
m3/d
m3/a
1
风平镇
1500
1.5
0.375
1498.125
546815.625
2
勐戛镇
800
0.8
0.2
799
291635.0
3
遮放镇
2500
2.5
0.625
2496.875
911359.375
4
芒海镇
600
0.6
0.15
599.25
218726.25
5
江东乡
300
0.3
0.075
299.625
109363.125
6
五岔路乡
300
0.3
0.075
299.625
109363.125
7
西山乡
250
0.25
0.0625
249.6875
91135.9375
8
中山乡
450
0.45
0.1125
449.4375
164044.6875
9
三台山乡
200
0.2
0.05
199.75
72908.75
10
轩岗乡
800
0.8
0.2
799
291635.0
合计
7700
7.7
1.925
7690.375
2806986.875
本报告依可研设定的污水进水浓度和排放浓度，计算废水污染物产生量、排放量及削减量见表5-15。
表5-15   乡镇污水处理站废水及污染物产生排放量
项目
CODCr
BOD5
SS
TP
NH3-N
TN
近期污水处理规模7700m3/d
进水浓度（mg/L）
300
160
200
4.0
30
40
日产生量（kg/d）
2310
1232
1540
30.8
231
308
年产生量（t/a）
843.15
449.68
562.1
11.242
84.315
112.42
一级A排放标准（mg/L）
50
10
10
0.5
5
15
近期废水排放量（7690.375m3/d，2806986.875m3/a）
日排放量（kg/d）
384.52
76.9
76.9
3.845
38.45
115.36
年排放量（t/a）
140.35
28.07
28.07
1.4
14.0
42.1
年削减量（t/a）
702.8
421.61
534.03
9.842
70.315
70.32
（三）噪声
污水处理工程噪声主要来自格栅除污泵、罗茨风机、污泥泵、曝气装置等设备运行时产生的机械噪声，这些设备主要集中在格栅调节池、二级氧化池、污泥贮池、鼓风机房、污泥干化场构筑物内；另外，在管网检修清淤期间有少量短暂的机械噪声，检修结束后随之消失，不会对周边环境造成明显影响。
根据类似设备噪声强度调查，本工程单座乡镇污水处理站主要机械设备噪声值见表5-16。
表5-16 单座乡镇污水处理站主要噪声源强
噪声源 
设备名称
数量
噪声源强dB（A）
格栅调节池
格栅除污泵
2（1用1备）
80
二级氧化池
曝气装置
2（1用1备）
85
污泥干化场
剩余污泥泵
2（1用1备）
80
污泥贮池
回用泵
2（1用1备）
85
鼓风机房
罗茨风机
2（1用1备）
85
（四） 固体废物
项目建成运行后，污水处理站内固体废弃物主要是格栅废渣、沉砂池沉砂、干化污泥、检验废液和厂内生活垃圾；配套污水管网运行期污水输送过程中，在重力和阻力作用下，沉淀下来的悬浮物产生淤泥；项目建成后固废产生情况如下：
（1）栅渣
在污水预处理阶段，由格栅井分离出一定量的栅渣，主要是较大块状物、枝状物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘浮状态的杂物。根据有关资料，栅渣产生量约0.03m3/1000m3废水，含水率80%，容重960kg/m3。按此估算，污水处理规模为7700m3/d，则栅渣量为221.76kg/d，80.94t/a，近期集中收集清运至当地乡镇垃圾热解站集中处理或当地乡镇的垃圾填埋场；远期清运至轩岗乡芒市生活垃圾发电厂处置。
（2）沉砂
在沉砂池分离出一定量的沉砂，主要含无机砂粒，根据《室外排水设计规范》（GB50101-2005）6.4.5节“每m3污水沉砂量0.03L”，沉砂容重1.5t/m3，含水率60%，则每万吨污水约产生0.45t沉砂。按此估算，污水处理规模为7700m3/d，则沉砂量为0.347t/d，126.49t/a，沉砂为第Ⅰ类一般工业固体废物，集中收集清运至就近乡镇的垃圾填埋场填埋处理。
3、剩余污泥
在污水的生化处理阶段，二沉池会产生大量的活性污泥，一部回流生物处理池内，以维持处理池内的污泥浓度，剩余活性污泥进入污泥贮池进行重力浓缩，浓缩池的上清液由于含固率较高，返回系统与污水处理厂进水一起重新进行处理；贮泥池底泥（含水率98%）经过浓缩、脱水进入污泥干化场，进行自然风干，风化污泥的含水率低于60%，经过核算剩余污泥产生量为49.92kg/d，18.22t/a。项目污水管网接纳的污水中不含《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）所规定的危险废物种类，污水处理站污泥的处置可按一般固废处置，集中收集清运至就近乡镇的垃圾填埋场填埋处理。
（4）生活垃圾
集镇污水处理站职工产生的生活垃圾，按每人每天0.5kg，每座乡镇污水处理站职工5人，生活垃圾产生量为2.5kg/d、0.9125t/a，则10座集镇污水处理站工生活垃圾产生总量25kg/d，9.125 t/a，均设置垃圾收集桶，自行清运至就近垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置。
（5）污水管网淤泥
根据《集中式污染治理设施产排污系数手册(2010修订)》等资料，污水管网淤泥产生量约0.02m3/1000m3废水，含水率80%，容重960kg/m3。按此估算，污水处理规模为7700m3/d，则栅渣量为147.84kg/d，53.96t/a，为第Ⅰ类一般工业固体废物，集中收集清运至就近乡镇的垃圾填埋场填埋处置。
（6）检验废液
污水处理站化验室会产生少量的废检测测试液，属于危险废物，要求各污水处理站采用专用容器收集后，委托有资质单位集中处置。
表5-17  项目乡镇污水处理站固废产生量
序号
行政区划
污水处理规模（m3/d）
固废种类（t/a）
栅渣
沉砂
剩余污泥
生活垃圾
污水管淤泥
检验废液
1
风平镇
1500
15.77
24.64
3.55
0.9125
10.51
少量
2
勐戛镇
800
8.41
13.14
1.89
0.9125
5.61
少量
3
遮放镇
2500
26.28
41.06
5.92
0.9125
17.52
少量
4
芒海镇
600
6.31
9.86
1.42
0.9125
4.2
少量
5
江东乡
300
3.15
4.93
0.71
0.9125
2.1
少量
6
五岔路乡
300
3.15
4.93
0.71
0.9125
2.1
少量
7
西山乡
250
2.63
4.11
0.59
0.9125
1.75
少量
8
中山乡
450
4.73
7.39
1.07
0.9125
3.16
少量
9
三台山乡
200
2.1
3.29
0.47
0.9125
1.4
少量
10
轩岗乡
800
8.41
13.14
1.89
0.9125
5.61
少量
合计
7700
80.94

126.49
18.22

9.125

53.96
少量
2.3垃圾收运系统运营期污染因素分析
（一）废气
（1）恶臭
垃圾收运过程大气污染物主要来自垃圾恶臭，由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在夏季气温较高时，生活垃圾堆存、压装、运输过程中会散发出难闻的恶臭，这些恶臭主要包括氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体。恶臭污染主要通过人的嗅觉来影响环境，因此垃圾收运产生恶臭主要集中在垃圾收集点，根据可研设计，新建9座垃圾转运站，收运过程恶臭源主要集中在固定式垃圾转运站，根据对国内现有垃圾转运站污染物排放情况调查，转运站废气主要来自转运车间垃圾倾倒和压缩过程，废气主要NH3、H2S，类比《泗县生活垃圾收运转运系统工程项目环境影响评价报告表》可知常温下废气排污参数为NH3为86.7g/t.a，H2S为8.8g/t.a，本工程设置9座垃圾转运站规模为：200t/d，设计在各固定中转站车间内料斗和翻斗上方安装简易喷淋除臭防治，采用天然植物提取除臭剂除臭，去除效率可达到80%，能够保证作业车间脱臭后通风恶臭污染物排放（属于无组织排放）在站界达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值。
经过核算垃圾转运站污染物NH3和H2S产排的情况预测见下表。
表5-18  垃圾转运站NH3和H2S产生及排放源强
序号
行政区划
设计规模（t/d）
处理前kg/a
处理后kg/a
治理措施
NH3
H2S
NH3
H2S
1
中山乡
15
1.3
0.132
0.26
0.026
喷淋除臭剂，处理率达到80%后无组织排放。
2
西山乡
15
1.3
0.132
0.26
0.026
3
五岔路乡
20
1.73
0.18
0.35
0.035
4
风平镇
30
2.6
0.264
0.52
0.053
5
遮放镇
30
2.6
0.264
0.52
0.053
6
江东乡
30
2.6
0.264
0.52
0.053
7
勐戛镇
30
2.6
0.264
0.52
0.053
8
三台山乡 
15
1.3
0.132
0.26
0.026
9
芒海镇
15
1.3
0.132
0.26
0.026
合计
200
17.33

1.764

3.47

0.351

（2）汽车尾气
由于垃圾在收运过程采用压缩式垃圾车，在车辆转运过程中产生少量的燃油尾气，大气污染物主要为CO、NOx、HC，车辆排放的大气污染物通过大气自然扩散，周围植物吸附后，对周围环境影响不大。
（二）废水
垃圾转运站废水主要包括垃圾压缩时产生的渗滤液、设备、地面冲洗废水、办公人员生活用水、转运车辆冲洗用水。
①中转站生活污水
由于驾驶人员不在站内办公，因此只考虑垃圾转运站管理人员生活废水，管理人员10人，均不在站内食宿，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），员工生活用水量按40L/（人•d）计，则项目员工生活用水量为0.4m3/d，146m3/a。污水产生量按用水量的80%计，则项目员工生活废水量为0.32m3/d，116.8m3/a。生活污水经过化粪池处理后定期清掏作为农家肥。
②中转站设备清洗废水

垃圾转运站内设备每天至少进行1次冲洗，设备冲洗按照每日每站清洗用水0.5m3/d，共计9个中转站，则垃圾转运站设备清洗用水4.5m3/d，1642.5m3/a，污水产生量按用水量的80%计，则项目设备清洗废水量为3.6m3/d，1314.0m3/a。排入垃圾转运站的渗滤液收集池，通过吸粪车定期清运至芒市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站集中处置。

③中转站地面冲洗废水

转运站地面每天冲洗1次，中转运站总建筑面积6919.0m2。按照2L/m2.次，则用水量13.84m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则项目地面冲洗废水量为11.07m3/d，4040.55m3/a。排入垃圾转运站的渗滤液收集池，通过吸粪车定期清运至芒市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站集中处置。

④垃圾渗滤液
类比《泗县生活垃圾收运转运系统工程项目环境影响评价报告表》可知夏季垃圾挤压出水量约为转运垃圾总量的6%，冬春秋季挤压出水量约为转运垃圾总量4%。本次评价按照5%取值，经过核算垃圾转运站渗滤液产生情况预测见下表。
表5-19 垃圾转运站渗滤液产生及排放源强
序号
行政区划
规模（t/d）
渗滤液产生量（t/a）
治理措施
1
中山乡
15
273.75
各垃圾转运站设置渗滤液收集池，通过吸粪车定期清运至芒市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站集中处置。
2
西山乡
15
273.75
3
五岔路乡
20
365.0
4
风平镇
30
547.5
5
遮放镇
30
547.5
6
江东乡
30
547.5
7
勐戛镇
30
547.5
8
三台山乡 
15
273.75
9
芒海镇
15
273.75
合计
200
3650
经过以上分析垃圾转运站渗滤液产生总量10.0t/d，3650t/a。各垃圾转运站设置渗滤液收集池，通过吸粪车定期清运至芒市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站集中处置。
⑤垃圾收集、转运车辆冲洗废水

经过统计垃圾收集、转运车辆47辆，约每3天在垃圾转运站进行1次冲洗，按照冲洗用水量150L/辆计，则冲洗废水量7.05m3/次，污水产生量按用水量的80%计，则项目车辆冲洗废水量为5.64m3/次，686.2m3/a。排入垃圾转运站的渗滤液收集池，通过吸粪车定期清运至芒市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站集中处置。
表5-20  9个垃圾转运站废水产生及排放情况
序号
污染源
产生量（t/a）
水质产生指标（mg/L,除pH外）
排放去向
pH
COD
SS
氨氮
1
生活污水
116.8
6~9
280
200
20
经过各垃圾转运站化粪池处理后定期清掏作为农家肥。
2
设备、地面、车辆冲洗废水
6040.75
6~9
500
2000
30
排入各垃圾转运站的渗滤液收集池，通过吸粪车定期清运至芒市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站集中处置。
3
垃圾渗滤液
3650
4~6
10000~20000
8000
1000
（3）噪声
 垃圾收运的噪声源主要集中在垃圾转运站，主要来自压缩设备、压缩箱装车等各种设备运转噪声及转运车辆产生的交通噪声，根据类比同类项目，其噪声强为70~90dB（A），车辆交通噪声，源强为65~70dB（A）。
（4）固体废物
垃圾收运的固废主要来源于职工产生的垃圾，垃圾转运站管理人员10人，按每人每天0.5kg，生活垃圾产生量为5.0kg/d、1.825t/a，随着收集的生活垃圾一起转运至当地乡镇的垃圾热解站或乡镇垃圾填埋场集中处理；远期清运至轩岗乡芒市生活垃圾发电厂集中处置。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	产生量

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工过程
	施工扬尘
	/
	少量
	可达标
	少量

	
	
	
	机械及运输车辆尾气
	/
	少量
	可达标
	少量

	
	
	
	装修废气
	/
	少量
	可达标
	少量

	
	
	
	焊接烟尘
	/
	少量
	可达标
	少量

	
	
	
	沥青烟
	/
	少量
	可达标
	少量

	
	运营期
	自来水厂
	NH3
	/
	少量
	可达标
	少量

	
	
	
	H2S
	/
	
	
	

	
	
	
	食堂油烟
	2.55mg/m3
	13.028t/a
	1.02mg/m3
	5.208t/a

	
	
	污水处理站
	NH3
	/
	16.5kg/h
	可达标
	1.65t/a

	
	
	
	H2S
	/
	0.13t/a
	
	0.013t/a

	
	
	
	食堂油烟
	2.12mg/m3
	16.0t/a
	0.848mg/m3
	6.4t/a

	
	
	垃圾转运站
	NH3
	/
	17.33kg/a
	可达标
	3.47kg/a

	
	
	
	H2S
	/
	1.764kg/a
	
	0.351kg/a

	
	
	
	转运车辆尾气
	/
	少量
	可达标
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	/
	少量
	/
	0

	
	
	生活污水
	SS、COD、BOD等
	/
	3.2m3/d
	/
	0

	
	运营期
	自来水厂
	生活污水
	/
	1471.68m3/a
	/
	0

	
	
	
	检验废水
	/
	127.75m3/a
	/
	0

	
	
	
	生产废水
	/
	428875m3/a
	/
	0

	
	
	污水处理站
	处理后的尾水
	
	28010500m3/a
	
	2806986.875m3/a

	
	
	
	COD
	300mg/L
	843.15t/a
	50mg/L
	140.35t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L
	84.315t/a
	5mg/L
	14.0t/a

	
	
	垃圾转运站
	生活污水
	/
	116.8t/a
	/
	0

	
	
	
	冲洗废水
	/
	6040.75t/a
	/
	0

	
	
	
	渗滤液
	/
	3650t/a
	/
	0

	固

体

废

物
	施工期
	项目区
	土石方
	/
	25212.5m3
	运往各个乡镇政府部门指定的弃渣场堆放。

	
	
	
	建筑垃圾
	/
	550t
	由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置。

	
	
	
	生活垃圾
	/
	100kg/d
	委托当地环卫部门定期清运处置。

	
	运营期
	自来水厂
	沉淀污泥
	/
	945.35t/a
	浓缩干化处理后，自行清运至就近乡镇垃圾填埋场集中处理。

	
	
	
	生活垃圾
	/
	7.665t/a
	垃圾桶收集，由当地环卫部门清运处置。

	
	
	
	化粪池污泥
	/
	少量
	由附近村民定期清掏做农家肥使用。

	
	
	污水处理站
	栅渣
	/
	80.94t/a
	近期集中收集清运至当地乡镇垃圾热解站集中处理或就近乡镇垃圾填埋场；远期清运至轩岗乡芒市生活垃圾发电厂处置。

	
	
	
	沉砂
	/
	126.49t/a
	自行清运至就近乡镇垃圾填埋场集中处理。

	
	
	
	剩余污泥
	/
	18.22t/a
	

	
	
	
	管网淤泥
	/
	53.96t/a
	

	
	
	
	生活垃圾
	/
	9.125 t/a
	设置垃圾收集桶，自行清运至就近垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置。

	
	
	
	检验废液
	/
	少量
	各污水处理站采用专用容器收集后，委托有资质单位集中处置。

	
	
	垃圾转运站
	生活垃圾
	/
	1.825t/a
	近期转运至当地乡镇的垃圾热解站或乡镇垃圾填埋场集中处理，远期清运至轩岗乡芒市生活垃圾发电厂处置。

	噪声
	施工期
	施工机械、施工作业和运输车辆，噪声值为60～110之间。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）标准限值

	
	运营期
	自来水厂、污水处理站、垃圾转运站各类机械设备60～90dB(A。垃圾转运车辆交通噪声，一般噪声值在65～70dB(A)之间。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值

	其他
	无

	主要生态影响

由于本项目的建设，工程建设用地范围内的地表和植被将受到不同程度的扰动和破坏，局部地貌将发生较大的改变，同时产生大量临时堆土，若不采取有效的防护措施，容易造成严重的水土流失，加剧区域内的水土流失，对周边地区构成危害，因此，项目需对施工场地周边环境进行相应的水土保持措施处理。总的来说，本项目不会对该地生态环境造成大的负面影响。




七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析
本项目为芒市农村人居环境治理项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类鼓励类项目第三十六条“环境保护与资源保护综合利用”中第15条中“三废”综合利用及治理工程，为鼓励类。

另外，已经取得了德宏州发展和改革委员会关于德宏州农村人居环境治理项目可行性研究报告的批复，批复文号：德发改投资[2019]113号，（见附件2）。

由《云南省农村污水治理及乡镇供水设施建设行动方案》提出截止到2020年，云南省农村污水处理设施基本达到全覆盖，通过此次人居环境的建设，到 2020 年达到以下目标：全市乡镇生活垃圾处理设施、集镇污水处理设施和集镇供水设施基本实现全覆盖，95%以上的村庄生活垃圾得到有效治理，并建立保洁制度，所以本工程满足相关政策要求的需要。

综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策的要求。

二、项目选址合理性分析

1、供水工程选址合理性分析 

供水工程的厂址符合城镇总体规划要求，经过对各个乡镇的自来水厂厂址比选分析后，自来水厂用地多为建设用地、农用地（林地），不占用基本农田，不存在拆迁问题，征地方便；经过调查了解，周围环境现状距离集中居民区较远，运行过程中不会对周围环境造成影响；无工业企业，植被良好，满足良好的卫生条件；交通、供水、供电方便，相对于水源地较近，场地条件较好，未发现不良地质条件，地势高差较小，土石方开挖量较小，施工方便，因此供水工程各自来水厂选址可行。

供水管道铺设包括输水管道、配水管网。本项目的管道工程、走向和位置符合城镇总体规划，便于施工与管理，沿已建的道路边侧辐射，减少农田占用，有良好的施工的条件，土石方开挖量小，施工便利，实施难度不大；项目有较好的可实施性。

2、污水处理站选址合理性分析

根据污水处理厂厂址选择基本原则，结合各乡镇的地形、地势和周边实际情况，以及总体规划、用地性质，经过比选，在乡镇规划区的适合位置建设本工程污水处理站，不仅符合环境保护的要求，又要尽可能处于镇区水体下游，处于镇区主导风向的下风向，并与周围居民区有一定的卫生防护距离（50m）；并且便于各乡镇污水的收集，厂址有良好的工程地质条件，有扩建的余地，以适应将来镇区发展的需要；所选的厂址不受洪涝灾害影响，防洪标准不低于城镇防洪标准，有良好的排水条件；10个乡镇污水站选址中厂址不占用基本农田，有方便的交通、运输和水、电条件；可充分利用地形，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，又减少土方工程量，经过调查仅西山乡、芒海镇污水处理站距离敏感目标距离分别为西山乡中心小学26m，芒鑫村15m，不符合卫生防护距离的要求，因此环评建议将西山乡、芒海镇污水处理站的产气源分别向北、东调整，保持距离敏感点50m以外，经过调整后，10个乡镇污水处理站选址可行。

3、垃圾转运站选址合理性分析

由于垃圾转运站的选址尚未具体确定，要求根据《城市环境卫生设施设置规范》（CJJ27-2005）和《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）要求对本项目的垃圾转运站进行选址，应符合以下要求：

（1）符合城镇总体规划和环境卫生专业规划的要求。

（2）综合考虑服务区域、转运能力、运输距离、污染控制、配套条件等因素的影响。

（3）设在交通便利、易安排清运线路的地方。

（4）满足供水、供电、污水排放的要求。

（5）不得设在立交桥或平角路口旁、临近学校、餐饮等群众日常生活聚集场所等。

（6）相邻建筑物相隔距离不小于8m，绿化隔离带宽度不小于3米。

 本项目单个垃圾转运站垃圾日处理量≦50t，属于《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）小型V类，垃圾转运站设计占地面积符合用地面积≦1000m2要求，同时满足与建筑物的距离≥8m，绿化隔离带宽度≥3m。

本项目建成后主要服务于周边，转运站拟选位置交通便利，易安排清运线路，压缩后的垃圾送往乡镇垃圾处理站，本项目中转站的选址严格按照《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）进行且与外环境相适应，周围内无常住居民，且不占用基本农田，不在生态红线保护区范围内，符合城乡规划要求。

项目场区不得涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产地、地质公园、森林公园等环境敏感区、无国家级、省级重点保护野生动物和植物分布，保证无明显环境制约因素。

三、项目布局合理性分析

根据各个厂区的平面布置，结合地形进行建设，靠近道路一侧设置为出入口，并按照功能分区，分别为生产区、办公生活区，生产区按照工艺需要依次布设；生产区与办公生活区之间均保持一定的距离，并且在厂区空地进行绿化。对于产污环节的设施、设备集中安装在厂区的中部，远离保护目标及办公生活区一侧，避免对其造成影响，整体来看项目平面布局合理。

综上所述，本项目布局合理。

四、施工期环境影响分析

1、 施工期环境空气影响分析

1.1扬尘污染的影响分析

基础开挖中，机械挖掘作业、土石方装运、堆置等产生的扬尘；主体机构、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输的车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是由施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成。

施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。本项目采用类比方法对环境空气影响进行分析。最不利气象条件为干季大风情况，在干季风大的情况下，施工现场扬尘飞扬，对小区周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。
施工场地的扬尘情况类比北京市环科所对施工扬尘所做的实测资料及石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘的实测资料。扬尘污染情况见表7-1、表7-2。

表7-1   北京建筑施工工地扬尘污染情况       单位：mg/m3

监测

位置

工地上风向50m

工地内

工地下风向

备注
50 m

100 m

150 m

浓度

范围

0.303～0.328

0.409～0.759

0.434～0.538

0.356～0.465

0.309～0.336

平均风

速2.5m/s

平均值

0.317

0.596

0.487

0.390

0.322

表7-2  石家庄市某工地近场大气TSP浓度变化表   单位：mg/m3
距工地距离m

10

20

30

40

50

100

备注

场地未洒水

1.75

1.30

0.78

0.365

0.345

0.33

春季

测量

场地洒水

0.437

0.350

0.31

0.265

0.250

0.238

由上表中统计数据可知：

（1）建筑施工扬尘较严重，当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍；在场地下风向150m处TSP超过《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准（二级标准0.3 mg/m3）0.07倍。同时，由表7-2的统计数据可知，在采取洒水降尘措施和未采取洒水降尘措施的情况下，施工期扬尘的产生量及浓度有很大的区别。在对施工场地实施洒水降尘措施后，施工场地下风向40m处浓度值可达《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准（二级标准0.3 mg/m3）的要求，下风向30m处的浓度值仅超过《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准0.01mg/Nm3，超标倍数为0.03倍。

（2）依据同类工程类比数据，施工期扬尘的产生量与环境风速严密相关，风速越大，施工扬尘的产生量越大。施工期在采取帷幕施工、遮盖粉状料堆、对干燥工作面定期洒水、及时平整场地和恢复植被等有效的防尘措施后，施工扬尘的影响程度和范围较小。项目施工期间扬尘的产生量将低于表7-2中相等距离点的粉尘量，项目所在地常年主导风向为西南风，在主导风向条件下，工地下风向受施工扬尘的影响较大。

根据建设项目施工场地周围的大气环境保护目标分布情况，施工扬尘将对其产生一定影响。此外，在风速较大情况下，施工扬尘可能会散落在周围的植物表面，在一定程度上对水体水质和植物的呼吸作用造成一定的不利影响。

同时，考虑到配套管网工程施工时，由于大部分地段采用开槽方法施工，故必然在地面堆积大量回填土和部分弃土，回填土和部分弃土一般要堆积 15～20天，当其风干时可在起动风速下形成扬尘。据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1米处扬尘浓度可达3mg/m3以上，10米处为2.07mg/m3，20米处为1.56mg/m3，下风向 60 米范围内 TSP 浓度超标。项目会对施工沿线的居民造成较大的影响。此外，粉尘严重飘扬时，将会降低能见度；粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，将会影响景观。

本项目取水工程施工布置涉及于取水河流沿岸，土壤湿润不易产生扬尘，取水口附近无居民点，废气对敏感点环境影响较小；考虑到会有少量的粉尘飘逸至河流，造成短暂影响。

为了减少施工扬尘对周围环境和地表水体的影响，施工期间必须做好施工管理、洒水降尘（干季大风情况增加洒水频率）、敏感点附近配置围挡；对易产生扬尘的材料堆存场及运输车辆篷布覆盖，切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。    
B.运输车辆扬尘

运输车辆在沿线道路产生的扬尘量为0.64kg/（km.车辆），在工程开挖期，弃土临时堆放场附近的道路扬尘量达到2.46kg/（km.车辆）。施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍。

为了减少项目施工对运输道路沿线环境及居民点影响，应采取如下办法：①建材的运输路线将在施工前仔细选定，避免超载破坏沿线道路，减少尘土和噪声污染；②与沿线居民点协商，合理选择横穿现有道路的临时施工便道；③粉状建材的运输应加盖篷布等防止扬尘污染；④将制定建材运输计划，要求运输车辆途径敏感点附近限速行驶，避开现有道路交通高峰，防止交通堵塞，并做好路段的交通疏导；⑤同时如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4～5 次），可以使空气中粉尘量减少 70%左右，可以收到很好的降尘效果。⑥施工过程中同时施工场地配置冲洗设施，禁止车轮带泥上路等措施来减少汽车扬尘对环境的影响。
1.3装修废气影响分析

主要来自主体工程完工后装修过程中所使用的油漆溶剂、板材、胶类等。从有关项目资料分析，室内装修带来的气体污染不仅种类多，而且这些气体都具有一定的毒性。本项目规划中建筑材料建议全部采用健康环保的建筑材料，可有效降低有机废气的影响，不会对楼内人员健康造成影响。要求建设单位严格把好材料关，选择污染少的优质材料，装修时加强室内通风，尽可能减少装修带来的气体污染。从类似或相同建筑施工现场考察情况看，装修过程室内有机废气浓度较大，甚至存在超标现象，但是对周围环境空气的影响轻微，不会造成污染。

1.4施工废气及机械尾气影响分析

施工机械及各型运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如混凝土搅拌及输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械废气和运输车辆尾气所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周围空气环境影响较小。

1.5沥青烟影响分析

在道路建设过程中，沥青烟是一个主要的空气污染源，本项目所需的沥青均采用商品沥青，不进行现场熬制和搅拌，因此沥青烟主要产生在运输和摊铺过程。

本项目不在现场设置沥青拌和站，而采用外购成品沥青，用无热源或高温容器将沥青运至铺浇工地，沥青混合料摊铺温度控制在 135～165℃，对施工现场的影响只有沥青冷却固化过程中挥发的少量烟气，该部分烟气产生量相对于沥青熔融和搅拌过程要小的多，并且沥青摊铺采用全幅一次摊铺成型，摊铺工序具有流动性和短暂性，对周围环境的影响时间也比较短暂。施工单位在沥青路面铺设过程应严格注意控制沥青的温度，以免产生过多的有害气体。建议施工过程中施工人员佩戴口罩等防护措施，以减少吸入的沥青烟气量。因随着沥青路面的摊铺完成，沥青烟气亦不再产生，所以对环境空气影响较小。

1.6焊接烟尘影响分析

本工程中所需部分钢筋、污水管道考虑到需将现场进行焊接，焊接过程中将产生少量的焊接烟尘，由于排放量不大，且工程所在地空旷，通过大气扩散后无组织排放，不会对当地环境空气质量造成不良影响。
综上所述，施工期废气经过采取本环评提出的防治措施后，对项目所在区域的空气环境质量影响不大，且随着施工期的结束影响也随之结束。 
2、 施工期水环境影响分析
2.1地表水环境影响分析

项目施工期水分为施工废水和施工人员生活污水。
（1）施工废水影响分析
由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、车辆轮胎冲洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置临时沉淀池处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘，项目的场地较大，施工废水不外排，对环境的影响较小。
（2）施工人员生活污水影响分析

本项目不设置施工人员的施工营地，施工人员不在项目区食宿。本项目施工期间施工人员生活废水产生量为3.2m3/d，水中主要污染物为SS、COD、BOD、NH3-N等。此水仅为施工人员的洗手等用水，拟用于施工区降尘，不外排。施工租用民房产生的生活废水按现有生活废水处理方式处理。采取这些措施后施工生活废水对周围环境的影响较小。
（3）降雨后形成的地表径流影响分析
由于施工过程中挖土、填土及在场地内堆放材料，在雨季施工将造成一定程度的水土流失。因此，项目在施工过程应尽量减少开挖，避免在雨季时进行开挖。禁止雨天进行土方作业；雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷；施工场地周围应设置临时截洪沟，引排施工场地雨天产生的地表径流水，通过设置沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘。回用不完经沉淀池后汇入附近的雨水管网或者周边沟渠，采取这些措施后降雨后形成的地表径流对环境影响较小。
（4）基坑涌水影响分析

由于本项目基础施工、管槽开挖阶段会产生少量的基坑废水，主要包括基坑涌水和下雨时累积的雨水，基坑废水中的主要污染物为SS，在施工区设置沉淀池处理后可用于工具清洗和养护，项目的场地较大，基坑涌水通过设置沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘，回用不完经沉淀池后汇入附近的雨水管网或者周边沟渠，可防止施工废水排放对地表水体水质造成影响。
（5）施工对河流的影响分析

项目取水工程靠近水体，配套管线途径河流，在施工过程中会对地表水体产生一定的影响，因此河流周边区域施工须避开雨季，施工场地外设置截排水沟导流，施工场地雨水经过沉淀后抽排，减少雨水径流对河流的影响；此外临时弃土、建筑垃圾、生活垃圾须及时清运妥善处理，严禁进入河道，施工结束后及时进行植被恢复及河道治理工作。采取这些措施后本项目施工对河流的影响可以得到最大程度的减缓。

2.2施工期地下水环境影响分析
本工程施工期对地下水的影响主要为工程开挖对地下水的破坏以及施工废水、施工生活污水等的渗漏对地下水的污染项目施工期间产生的少量生活污水，生活污水进入地下的方式主要经过土地渗透进入地下。生活污水中不含有重金属等物质，经过土地渗透进入地下后不会对地下水产生明显的影响。

项目开挖深度处于地下水最低水位之上，施工开挖基本不会出现大量的地下涌水，工程的开挖基本不会对地下水位造成影响。

施工过程中将产生一定量的施工废水，主要的污染物为 SS等。施工废水若通过渗透等方式进入地下，将对所在区域的地下水环境造成一定的影响，但施工期间施工废水通过沉淀池集中收集后回用，做到不外排，同时做好沉淀池防渗措施后，对沿线地下水环境产生的影响较小。

3、施工期声环境影响分析

3.1 噪声源及源强

施工期间的施工机械作业噪声、车辆运输噪声、道路破碎作业噪声以及建筑物拆除噪声等组成，其中施工机械噪声和车辆运输噪声由于持续时间较长，对周围环境的影响相应较大。施工机械类型较多，如道路地基处理时主要有打桩机、钻井机和空压机等；路基填筑时主要有推土机、压路机、装载机和平地机等；路面施工时主要有平地机、压路机、沥青砼推铺机等；工程土方阶段主要有钻井机、挖掘机和装载机；基础阶段主要有打桩机、平地机、空压机、风镐等；结构阶段主要有振捣机、混凝土泵等。需要控制的各阶段的主要机械噪声源如表5-4所示。各施工阶段物料运输车辆引起的噪声声级见表5-5。

3.2施工机械噪声衰减预测模式

考虑到本项目作业机械的种类、台数、具体分布情况，所有施工设备噪声源均看作固定点声源。采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr =Lr0-20lg(r／r0)

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r一预测点与声源的距离，m；

r0—监测设备噪声时的距离，m。

首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-3。

（1）评价标准

施工现场噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（2）预测结果

根据项目施工特点，将整个施工阶段进行划分。各施工阶段所涉及典型设备及其噪声情况如表5-4所示。假设施工设备与施工场界距离均为5m，各施工阶段所涉及设备同时运行，根据上述预测模型，各施工阶段采用的主要施工机械在周围环境的噪声贡献值见表7-3。

表7-3 主要施工机械噪声贡献值预测结果 单位：dB(A)

工段

主要工程机械

源强

施工厂界不同距离处噪声贡献

5m

10m

30m

50m

100m

190m

200m

土石方、管槽开挖

挖掘机

90

76.02

70

60.46

56.02

50

44.42

43.98

铲土机

93

79.02

73

63.46

59.02

53

47.42

46.98

平土机

93

79.02

73

63.46

59.02

53

47.42

46.98

夯土机

100

86.02

80

70.46

66.02

60

54.42

53.98

机械噪声贡献值

87.96

81.94

77.40

67.94

61.94

56.36

55.92

基础阶段

震捣机

81

67.02

61

51.46

47.02

41

35.42

34.98

风锤

98

84.02

78

68.46

64.02

58

52.42

51.98

摇臂式起重机

88

74.02

68

58.46

54.02

48

42.42

41.98

机械噪声贡献值

86.12

80.10

70.56

66.12

60.10

54.52

54.08

结构阶段、管网安转

振捣棒

81

67.02

61

51.46

47.02

41

35.42

34.98

电锯

93

79.02

73

63.46

59.02

53

47.42

46.98

卷扬机

79

65.02

59.00

49.46

45.02

39

33.42

32.98

塔吊

95

81.02

75

65.46

61.02

55

49.42

48.98

机械噪声贡献值

83.31

77.29

67.75

63.31

57.29

51.71

51.27

装修阶段

压缩机

86

72.02

66

56.46

52.02

46

40.42

39.98

气动扳手

88

74.02

68

58.46

54.02

48

42.42

41.98

锯床

93

79.02

73

63.46

59.02

53

47.42

46.98

机械噪声贡献值

80.83

74.81

65.27

60.83

54.81

49.23

48.97

项目各施工工段场界噪声预测值如表7-4 所示。

表7-4 施工期场界噪声预测结果

施工时段

Leqg dB(A)

达标距离（m）

昼间（70dB（A））

夜间（55dB（A））

土石方阶段

87.96

39.53

222.32

基础阶段

86.12

31.99

179.87

结构阶段

83.31

23.15

130.16
装修阶段

80.83

17.40

97.83
根据上述计算，由表7-4可知，施工期项目各工段场界噪声均不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，即：昼间噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A），以土石方阶段对周边环境产生的影响最大，昼间约距项目场界40m外，夜间约距项目场界222m外，其排放噪声才可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

为降低施工期噪声对周围环境的影响，为减轻施工机械噪声影响，在施工过程中必须对作业时段进行合理的安排，禁止午休、夜间施工，并做好机械的维修养护，在靠近敏感点一侧加强有效的防护屏障等环保措施，把噪声对周围环境的影响减至最低限度，具体见措施章节。

项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响是可以接受的。

3.3运输噪声影响分析

项目施工时运输量的增加，影响交通畅通，同时还对运输路线周边住户的出行带来不便，但这些影响都是暂时的，随着施工的结束，该区段的交通影响也随之消失。

交通噪声源强噪声计算模式如下：

[image: image11.png]KA L, =77.240.18y,
PR L, =62.6+032v,
NI L, ¢ =59.3+0.23v




式中：i——表示大（L）、中（M）、小（S）型车；

vi——各型车平均行驶速度，km/h。

根据业主提供的资料，项目渣土及建筑垃圾运输、材料运输采用载重10t的大型车辆进行清运。运输车高峰车流量以40辆/h计，车速以20km/h计，根据大型车交通噪声源强计算公式，运输车辆在厂区运输道路上行驶时的辐射噪声级为78.1dB。

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中公路（道路）交通运输噪声预测模式（附录A.2）对施工车辆道路运输交通噪声进行预测，预测模型详见声导则5.6.3.2节。

假设项目外运车辆均以高峰车流量计，本项目运输车辆所产生的交通噪声贡献值预测见表7-5。

表7-5本项目交通运输噪声预测结果dB（A）

路段

距运输道路中心线距离（m）

7.5

20

30

50

70

100

运输线路

75.54

72.44

70.53

68.23

66.75

65.19

在不考虑空气吸收、绿化阻隔等噪声衰减因素，由上述计算可知，本项目建筑垃圾及废土石运输车辆所产生的噪声，对运输道路中心线两侧30m处所产生的噪声贡献值为70.53dB（A）。

从上述预测结果来看，项目物料等运输对交通影响主要体现在对运输道路的交通的影响上，项目进场道路两侧无居民点，项目运输车辆噪声对环境影响较小；影响及减缓措施详见措施章节。

4、施工期固体废物影响分析
本项目不设置施工机械维修保养区，因此施工机械无维修废物产生。项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾和弃方。
（1）土石方
根据设计资料，本项目建设中土方开挖量总计为50022.5m3，其中填方24810.0m3，弃方25212.5m3，回填剩余的土石方用于项目区周边其他项目场地及道路平整和回填，使用不完的运往各个乡镇政府部门指定的弃渣场堆放，不得随意丢弃，可避免对周围环境造成污染。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾为施工过程中产生的废砖、混凝土、装修垃圾等。这些建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块、废钢筋等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃，不得随意堆放。
（3）生活垃圾

本项目不设置施工人员的施工营地，施工人员不在项目区食宿。施工期施工人员生活垃圾产生量为100kg/d，项目施工期产生的生活垃圾统一收集后，清运送至所在乡镇环卫部门指定地点，由当地环卫部门清运。

项目区施工合理的堆放固体废物及时清运，防止进入水体，严禁随意丢弃。综上分析，施工期固体废物均综合利用或合理处置，对周围环境影响很小。

5、施工期生态环境影响分析

5.1对土地利用的影响分析

工程建设将占用土地全部为永久占地，所占土地利用类型为农用地（林地）和城镇建设用地，土地的占用将改变项目区的土地利用现状，由于土地利用格局的改变，将使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响。考虑到项目建设将提高整个区域的绿化率，可以在一定程度上弥补项目永久占地损失的生物量，而且通过对项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境具有一定的积极作用。

5.2工程对动植物的影响分析

 施工对植被及动植物种类的影响主要为项目施工期间，将破坏施工区域内的地表植物和土壤，并对施工区域内的植物造成破坏。但因项目所处区域为人为活动较频繁的区域，区内无野生动植物，植物仅为少量的农作物及杂草，项目建设对动物的影响是可以接受的。

5.3水土流失影响分析

施工期使水土流失增加至中度侵蚀，水土流失影响范围主要为项目区及周边约10m内，项目区水土流失主要是由于工程施工中挖损破坏以及占压地表，导致施工区地形地貌、植被、土壤发生巨大变化，使土壤抗蚀能力减弱，产生于建设期施工阶段的建筑物基础开挖、路基开挖等处，属于人为因素的加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样、流失量大等特点，且流失主要集中在工程施工期间雨季。本评价提出项目应严格按设计的施工工艺及工序施工，避开雨天施工，土石方及时回填，减少水土流失时间，施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，统一运送至指定的建筑垃圾堆放场进行处置，剥离的表土及时堆放到临时堆放场地，并做好挡护工作，用于后期绿地覆土绿化，施工后期应尽快恢复植被，做好项目的绿化工作。采取这些措施后本项目对水土流失的影响可以得到一定程度的缓解。

5.4饮用水源地影响分析

项目施工对饮用水源地的环境影响表现在:原水取、输水工程造成流域范围内水土流失。项目在取水水源附近主要施工内容为取水口、沉淀池的建设以及原水管道铺设。虽然挖方量不大，但由于靠近河流，特别是取水口、沉砂池修建将受流水影响加剧水土流失产生量。考虑到工程对地表扰动量不大，并且工程可短时间内完成，完成后相应水土流失影响将消失。原水管道铺设距离饮用水源有一定距离，其产生的水土流失主要原因为水力侵蚀、次要原因为风力侵蚀，施工破坏原有土壤结构后使其原有的水土保持能力丧失，在暴雨较集中的时段施工，更容易造成的水土流失。因此为避免施工对饮用水源地沿岸水土流失的影响，该施工时段可选择在雨量、河流水量较少的旱季进行。

另外取水工程建设施工，会对河道内局部地带的水生动植物栖息地造成暂时的破坏，河道内倾倒土方会导致水质暂时变浑浊破坏水生动物的栖息地，大型施工机械产生的噪声对水生动物造成惊吓。要求对施工方加强管理，严禁施工人员在河道内捕鱼、电鱼、炸药等对鱼类资源造成影响的行为。同时，严禁废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾进入河道，最大程度地保护鱼类的栖息环境。如此，项目建设对水生生物的影响较小。

6、社会环境影响分析

6.1对居民生产、生活的影响分析

输水管道主要沿道路敷设，局部施穿越农田，配水管网、配套污水管网工程主要在芒市的乡镇范围内的道路两旁施工。施工对社会环境的影响主要是输水管线施工如遇农民耕作期会对管线周围的部分农田耕作产生一定的影响，由于本项目施工均控制在临时占地范围内，可最大范围的减小对周围农田耕作的影响，项目施工完毕后，随着覆土回填，管线施工队占用及耕作的影响将消除。另外，项目配水管网、污水管网在乡镇施工可能造成部分道路临时中断、供水临时中断及交通阻隔等，对部分居民、企业、机关、学校、医院的生产、生活造成一定的不利影响。因此，项目施工时前应采取多种方式告知公众管网的施工时序，管网实施分段施工，尽量缩短工期，合理安排施工时间，并在施工路段设置警示牌等，将管网施工的影响减至最小。

6.2对交通的影响分析

项目施工期间需运送大量的物料，施工期间工程的物料运送基本依靠沿线附近乡村道路。施工期间运输车辆将有所增加，从而导致短期内原有道路车流的动态变化，扰乱正常交通运输格局，局部交通量增大；施工期间项目沿线附近区域道路运输量也将增大，交通压力增大，易发生事故。另外，与现有道路设置交叉处，由于建设施工、车辆作业以及物料堆放，短期内将出现交通不畅、堵塞以及出行不便等现象。 
同时管网工程施工过程中有部分管线将横穿道路，同时管线多沿道路开挖，使道路交通受阻，同时由于堆土建筑材料的占地，使道路变得狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使城区交通变得拥挤和混乱，较易造成交通阻塞，因此管线施工将对城区道路交通产生不利影响。

因此本项目施工应制定道路保通措施，对施工路段提出绕行措施及控制施工时段，尽量减小施工对交通出行的影响；同时加强对运输车辆的管理，将可减少交通影响。施工对社会环境的影响将随施工管理、运输管理的增强而缓解，也随工程的结束而逐步消失。
运营期环境影响分析

1、自来水厂运营期影响预测与评价
1.1运营期空气环境影响分析
   供设施建设投运后，主要废气影响来自于净水处理设施和污泥干化场的恶臭、食堂油烟。
  （1）恶臭影响分析
运营期间在滤池、回水池、污泥浓缩池、污泥干化场会产生少量的臭气，拟建自来水厂内的水处理设施均为敞开式，对周围环境有一定影响，其大小主要受水量、水质的因素影响。为了了解恶臭对环境影响程度，我国其他城市（如上海市）作了专门现状闻味调查，由嗅闻结果统计可知，在水处理设施下风向20m范围内，人对异味有感觉，在50m外则嗅闻不到异味。本工程自来水厂主要为乡镇供水，处理能力不大，原水水质较好，异味的影响很小。经过对各新建自来水厂周围环境现状调查可知，多以山林、农田为主，厂界外无居民区，距离环境保护目标均在50m以上，并且围墙相隔，因此自来水厂恶臭不明显，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，对周围环境影响不大，为了进一步减小恶臭影响，对干污泥采用密闭车辆送至垃圾处理站，加氯间设送排风系统，保证操作人员的安全。
  （2）食堂油烟
根据工程分析可知，自来水厂均配置员工食堂，单座自来水厂每天产生油烟量约为0.0051kg，年产生油烟量为1.86kg。食堂要求安装油烟净化装置，经净化效率为60%以上的油烟净化器处理后，并通过内置专用烟道引至所在建筑物上方排放，油烟经过净化后排放量为0.744kg/a，排放浓度降至1.02mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 中对“小型”标准的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，选择去除效率为60％的油烟净化器。由于食堂油烟排放时间不长，规模较小，只要采用合格的油烟净化设备，做到达标排放，且排气筒的设置符合规定要求，对食堂内部和周围环境影响不大。
1.2运营期水环境影响分析
自来水厂建设完成后，产生的废水主要为生活污水、化验废水、生产废水。其中项目每座自来水厂的生活污水用水量为0.72m3/d，262.8m3/a，废水产生量为0.576m3/d，210.24m3/a。
本工程计划新建7座自来水厂，则生活用水总量为5.04m3/d，1839.6m3/a，废水产生量为4.032m3/d，1471.68m3/a。由于自来水厂区周围未铺设城镇污水管网，因此不具备污水外排条件，由于自来水厂污水产生很小，因此污水自行处置不具有可操作性，环评根据设计、实际情况，每座自来水厂综合楼旁绿化带下设置1座G2-4SQF地埋式化粪池（容积为4m3），用于生活污水收集处理，化粪池定期由附近的村民进行清掏作为农家肥使用，不外排。环评建议建设方在自来水厂食堂出水口处设置1个油水分离器（容积为0.2m3）对食堂废水进行隔油预处理后排入化粪池。
   油水分离器的容积为0.2m3，可保证餐饮废水除油效率；项目生活污水量为设计容积为4.0m3化粪池，可满足《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)中污水在化粪池中停留时间12-24h要求，同时可兼做储水作用，防止雨天废水外溢。根据现状调查，项目周边主要分别农田、山林，项目用于周边农田、山林施肥是可行。
项目生产废水产生量为1175.0m3/d，428875m3/a，生产废水主要含有原水中的杂质以及水厂投加的药剂残留物，主要污染物为SS，浓度约为80mg/L，均返回到水厂的混合工段，不外排；根据调查，芒市自来水厂生产废水均返回原水处理系统，经过处理后进入清水池，作为城市自来水，不外排，因此本工程自来水厂生产废水全部返回生产系统不外排是可行。
根据工程分析，化验室废水产生量很小，每座自来水厂化验废水产生约0.05m3/d，18.25 m3/a。环评提出化验室废水经预处理后，采用密闭容器收集后交当地乡镇污水处理站集中处理。根据德宏州农村人居环境治理项目可行性报告，自来水厂与污水处理站、垃圾处理站同时配套建设，因此交当地乡镇污水处理站集中处理可行，不排入周边地表水水体，不会对地表水造成污染。若自来水厂较乡镇污水处理站建成前投运，则环评要求检验废水进行酸碱中和后排入自来水厂的化粪池，后期排入乡镇污水处理站集中处理。保证检验废水不外排。
综上分析，自来水厂无废水外排，对周围环境的影响较小。
1.3运营期声环境影响分析
供水设施建设完成投入运营后，芒市镇、轩岗乡2个乡镇改造建设取水泵站，因此水泵站、自来水厂均会产生噪声，主要噪声源加压泵、提升泵、计量泵、轴流风机、二氧化氯发生器等。各设备噪声级60~80 dB(A)。

（1）水泵站噪声影响分析

经过调查2个乡镇水泵站的周围环境，为山区，无居民区，主要噪声为加压泵，噪声源强为60～80dB(A)，设计将建设加压泵房，同时采取基础减震，可降噪20 dB(A)，只要保证设备正常运转，对周围环境影响不大。

 （2）自来水厂设备噪声影响分析

自来水厂主要机械设备将设置在专用的设备房或地下，并采取了一定的减震基础如弹簧减震垫、软管等。厂区四周建设2.0m高围墙进行阻隔，噪声源强见表7-6。

表7-6单座自来水厂设备噪声产生情况
编号
设备名称
噪声级（dB(A)）
数量（台/套）
治理措施
降噪后的噪声源强
1
提升泵
60~80
2台
专用设备间隔声，基础减震
45~60
2
计量泵
60~80
2台
45~60
3
轴流风机
60~80
8台
45~60
4
二氧化氯发生器
60~80
2台（1用1备）
45~60
（3）厂界影响预测分析
根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：
[image: image12.png]L,(r)=L,(r,)-201g—
p

o




式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；
LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；
ro、r  ——距声源的距离，m；
表7-7 距声源不同距离出的噪声值dB（A）
设备名称
1m
5m
10m
20m
40m
50m
90 m
100m
提升泵
60
46.0
40
34
28
26
20.9
20
计量泵
60
46.0
40
34
28
26
20.9
20
轴流风机
60
46.0
40
34
28
26
20.9
20
二氧化氯发生器
60
46.0
40
34
28
26
20.9
20
  影响预测的复合声压采用噪声叠加公示：
[image: image13.png]L=10Lg> 10™*
i=1




式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；
Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；
n——声源个数。
   噪声叠加公式为：
LP =10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10)
多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，机械声源产生噪声。
表7-8   经过叠加后噪声源强表
距离(m)
1
5
10
20
40
50
90
100
LP(dB(A))
71.1
57.14
51.14
46.3
40.3
37.14
32.04
31.14
由表7-8可知，自来水厂设备满负荷正常运行时，采取隔声、减震降噪措施后，经过预测分析，噪声经过距离衰减至20m处，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
经过对各自来水厂周围环境现状调查，多以山林、农田为主，厂界外无居民区，距离环境保护目标均在20m以上，故设备产噪对周围环境影响较小。 
1.4运营期固体废物影响分析
自来水厂固体废弃物主要来自工作人员生活垃圾、回水池产生的沉淀污泥和化粪池污泥。
（1）自来水厂沉淀污泥
自来水厂运行过程中会产生沉淀污泥，主要来源于絮凝沉淀池，根据工程分析，7座自来水厂产生干污泥量为2.59t/d，合945.35t/a。污泥投加石灰乳浓缩处理后，进入污泥干化场自然干化处理，干化后的污泥属于一般固体废物，自行定期清运至就近乡镇的生活垃圾填埋场填埋处理。
（2）生活垃圾
自来水厂职工产生的生活垃圾，单座自来水厂生活垃圾产生量为3kg/d、1.095t/a，则7座自来水厂员工生活垃圾产生总量21kg/d，7.665 t/a，每个自来水厂均设置垃圾收集桶，自行清运至就近垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置。
（3）化粪池污泥
每座自来水厂均设置化粪池，会产生少量的化粪池污泥，由附近的村民定期清掏作为农家肥使用。
根据分析，自来水厂产生的固体废物均属于一般固废，均按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求进行处置，固废处置率100%，对当地环境造成污染不大。
2、污水处理站运营期影响预测与评价
2.1运营期空气环境影响分析
（1）恶臭
1）污染物源强
污水处理站恶臭源主要是在格栅调节池、沉砂池、生物氧化池、二沉池、污泥贮池、污泥干化场等单元产生，从恶臭成分分析，氨气最多，其次为硫化氢。
根据对10个乡镇污水处理站恶臭源强核算，总产生量NH31.8841kg/h，H2S0.014846kg/h，向废水、污泥中直接投加化学吸附剂，通常采用的化学药剂主要有过氧化氢、高锰酸钾、硫酸亚铁、硫酸钠等。采用该除臭法污染物处理率达到90%后无组织排放，总排放量NH30.1884kg/h，H2S0.0014846kg/h。
2）影响预测方案
预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放。

①预测因子

评价等级及评价范围确定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数（NH3、H2S），分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

②预测内容

项目预测内容为无组织正常排放的最大落地浓度和距离。

③预测模式

根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期主要特征污染因子是NH3、H2S，分别按照排放方式面源进行预测。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。

根据工程分析结果，本项目各乡镇污水处理站无组织废气的估算参数见表7-9。
表7-9项目无组织废气估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村
人口数（城市选项时）

/
最高环境温度/ ℃

36.2
最低环境温度/ ℃

-0.6
土地利用类型

农村居民点用地
区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是  □否

地形数据分辨率 / m

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  □否

岸线距离/ km

/

岸线方向/ °

/

面源长度

140m

面源宽度

60m

源高

5m

污染源类型

面

NH3
标准

0.2mg/m3
H2S
标准

0.01mg/m3
污染源强

风平镇
NH3
0.0074g/s
H2S
0.000065g/s

勐戛镇
NH3
0.005g/s
H2S

0.000044g/s
遮放镇
NH3
0.018g/s
H2S

0.000095g/s
芒海镇
NH3
0.004g/s
H2S

0.000036g/s
江东乡
NH3
0.0019g/s
H2S

0.000022g/s
五岔路乡
NH3
0.0019g/s
H2S

0.000022g/s
西山乡
NH3
0.0028g/s
H2S

0.000025g/s
中山乡
NH3
0.00041g/s
H2S

0.000039g/s
三台山乡
NH3
0.0016g/s
H2S

0.000019g/s
轩岗乡
NH3
0.005g/s
H2S

0.000044g/s
3）影响预测结果

表7-10各乡镇污水处理站恶臭气体扩散预测结果
序号
行政区划
距源中心下风向距离 D(m)
污染因子
NH3
H2S
下风向最大落地浓度
最大占标率
下风向最大落地浓度
最大占标率
1
风平镇
122
6.60E-03
3.3
5.79E-05
0.58
2
勐戛镇
122
4.46E-03
2.23
3.92E-05
0.39
3
遮放镇
122
1.60E-02

8.02
8.47E-05
0.85
4
芒海镇
122
3.57E-03
1.78
3.21E-05
0.32
5
江东乡
122
1.69E-03
0.85
1.96E-05
0.20
6
五岔路乡
122
1.69E-03
0.85
1.96E-05
0.20
7
西山乡
122
2.50E-03
1.25
2.23E-05
0.22
8
中山乡
122
3.65E-04
0.18
3.48E-05
0.35
9
三台山乡
122
1.43E-03
0.71
1.69E-05
0.17
10
轩岗乡
122
4.46E-03
2.23
3.92E-05
0.39
4）计算结果分析
根据预测结果可知，评价等级：二级，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价。根据本环评对10个乡镇污水处理站分别进预测，根据预测结果可知，遮放镇恶臭气体的最大落地浓度最大，恶臭气体中H2S最大地面浓度8.47E-05 mg/m3，占标率PH2S=0.85%。NH3最大地面浓度为1.60E-02mg/m3，占标率PNH3=8.02%。大气污染物排放经扩散后浓度远低均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）关于居住区大气有害物质的最高容许浓度限值的要求。
项目区常年主导风向为西南风，平均风速不大。根据分析，各乡镇污水处理站污染物主要影响厂区下风向122m处范围，经过调查最大落地浓度处无居民区，为农田、山林，因此不会对周围关心点造成影响，各污水处理站与关心点之间均有一定的安全距离，并且位于主导风向的侧风向或下风向。因此各乡镇污水处理站运行时恶臭污染物对保护目标影响较小。
5）大气防护距离确定
大气环境保护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。
各乡镇污水处理站无组织排放污染物主要为NH3、H2S。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）上有关规定，利用环境保护部环境工程评估中心发布的大气环境防护距离标准计算程序计算结果如下：
表7-11 各乡镇污水处理站大气环境防护距离计算表
行政区划
污染物名称
长度（m）
宽度（m）
排放高度（m）
污染物源强
计算大气环境防护距离，m
风平镇
NH3
140
60
5
0.0074g/s
无超标点
H2S
0.000065g/s
无超标点
勐戛镇
NH3
140
60
5
0.005g/s
无超标点
H2S
0.000044g/s
无超标点
遮放镇
NH3
140
60
5
0.018g/s
无超标点
H2S
0.000095g/s
无超标点
芒海镇
NH3
140
60
5
0.004g/s
无超标点
H2S
0.000036g/s
无超标点
江东乡
NH3
140
60
5
0.0019g/s
无超标点
H2S
0.000022g/s
无超标点
五岔路乡
NH3
140
60
5
0.0019g/s
无超标点
H2S
0.000022g/s
无超标点
西山乡
NH3
140
60
5
0.0028g/s
无超标点
H2S
0.000025g/s
无超标点
中山乡
NH3
140
60
5
0.00041g/s
无超标点
H2S
0.000039g/s
无超标点
三台山乡
NH3
140
60
5
0.0016g/s
无超标点
H2S
0.000019g/s
无超标点
轩岗乡
NH3
140
60
5
0.005g/s
无超标点
H2S
0.000044g/s
无超标点
根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）上的要求，该项目各乡镇污水处理站计算得到的大气环境防护距离为0米，因此本项目个乡镇污水处理站不设大气环境防护距离。

6）卫生防护距离
卫生防护距离指产生有害因素的部门的边界至居民区边界的最小距离。由于各乡镇污水处理站恶臭污染物为无组织排放，通过设立卫生防护距离可以控制其对周围居住区产生的影响。
根据恶臭污染物NH3、H2S排放速率计算卫生防护距离。
计算公式：
[image: image14.emf]
式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；
L——工业企业所需卫生防护距离，m；
r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=（S/π）0.5；
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取。
Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。
项目各污染物的影响因子见表7-12。
表7-12项目废气卫生防护距离的影响因子

行政区划
污染物名称
长度（m）
宽度（m）
排放高度（m）
污染物源强
计算大气卫生防护距离，m
风平镇
NH3
140
60
5
0.0074g/s
2.02
H2S
0.000065g/s
0.254
勐戛镇
NH3
140
60
5
0.005g/s
1.27
H2S
0.000044g/s
0.16
遮放镇
NH3
140
60
5
0.018g/s
5.80
H2S
0.000095g/s
0.4
芒海镇
NH3
140
60
5
0.004g/s
0.97
H2S
0.000036g/s
0.126
江东乡
NH3
140
60
5
0.0019g/s
0.4
H2S
0.000022g/s
0.07
五岔路乡
NH3
140
60
5
0.0019g/s
0.4
H2S
0.000022g/s
0.07
西山乡
NH3
140
60
5
0.0028g/s
0.64
H2S
0.000025g/s
0.081
中山乡
NH3
140
60
5
0.00041g/s
0.064
H2S
0.000039g/s
0.139
三台山乡
NH3
140
60
5
0.0016g/s
0.326
H2S
0.000019g/s
0.059
轩岗乡
NH3
140
60
5
0.005g/s
1.27
H2S
0.000044g/s
0.159
根据卫生防护距离的核算，项目各污水处理站无组织污染源中提级后卫生防护距离为50m（产生于污染物氨和硫化氢）。根据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》7.2 节中的规定“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过TJ36-79规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居住区之间应设置大气环境防护距离。” 以及《城市污水处理工程项目建设标准》中规定产生臭气的污水、污泥处理生产设施“应尽量远离厂外居住区，且符合国家的有关规定，当不能满足时，厂外居住区与污水处理厂产生臭气的生产设施的距离，不宜小于50～100m”。本评价认为，各乡镇污水处理站周围多为农田，因此在今后的建设中应注意在距污水处理厂50m以内禁止建设住宅区、医院、学校等，以避免受到污水处理厂臭气的不利影响。本评价建议50m为本工程大气环境防护距离。
经过调查，除了芒海镇、西山乡外，其余各乡镇污水处理站周围敏感点均在卫生防护距离以外，且恶臭气体扩散范围较小，不易影响场界以外的环境。因此环评建议将西山乡、芒海镇污水处理站的产气源分别向北、东调整，保持距离敏感点50m以外。
7）臭气浓度
根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），氨排放浓度1.5mg/m3相当于臭气排放浓度20，经过预测分析各乡镇污水处理站的厂界浓度均远远小于1.5mg/m3，因此，各乡镇污水处理站厂界臭气浓度小于20，能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。
（2）食堂油烟
根据工程分析，每座乡镇污水处理站配置员工食堂，劳动定员5人，年工作日365天，经估算，员工食堂每天产生油烟量约为0.004245kg，年产生油烟量为1.55kg。安装油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后排放量为0.64kg/a，排放浓度降至0.848mg/m3，净化后浓度低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 中对“小型”标准的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，选择去除效率为60％的油烟净化器。由于食堂油烟排放时间不长，规模较小，只要采用合格的油烟净化设备，做到达标排放，且排气筒的设置符合规定要求，对食堂内部和周围环境影响不大。
2.2运营期地表水环境影响分析
（1）排水去向分析
本工程乡镇污水处理站建设完成后，根据各乡镇污水处理站设计规模来进行核算，考虑污水处理站废水损耗主要指污水蒸发损耗（按1‰计算）和污泥带走（按总水量的0.25‰计算），污水处理规模为6150m3/d，则尾水量为6142.3m3/d，2241944.063m3/a，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入附近的河道。
（2）污水处理站处理工艺达标可行性分析
设计已经对污水处理站的工艺进行比选，通过上述分析比较，方案综合了在耐冲击负荷，基建难度，工程投资、运行费用等方面，考虑到各乡镇污水处理站的规模不大，运行管理方便，无污泥膨胀问题，对周边环境影响小，经过处理的尾水均能保证达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，本工程乡镇污水处理后可直接就近排入相应的水体，解决了各乡镇污水未经处理直接排放的问题。
2.3运营期声环境影响分析
（1）污水处理站设备噪声源强分析
污水处理工程噪声主要来自格栅除污泵、罗茨风机、污泥泵、曝气装置等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为80 ~85 dB(A)。主要机械设备将设置在专用的设备房或地下，并采取了一定的减震基础如弹簧减震垫、软管等。厂区四周建设2.0m高围墙进行阻隔，噪声源强见表7-13。
表7-13单座污水处理站设备噪声产生情况
编号
设备名称
噪声级（dB(A)）
数量（台/套）
治理措施
降噪后的噪声源强
1
格栅除污泵
80
2（1用1备）
专用设备间隔声，基础减震
60
2
曝气装置
85
2（1用1备）
65
3
剩余污泥泵
80
2（1用1备）
60
4
回用泵
85
2（1用1备）
65
5
罗茨风机
85
2（1用1备）
65
（2）厂界影响预测分析
根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：
[image: image15.png]L,(r)=L,(r,)-201g—
p

o




式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；
LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；
ro、r  ——距声源的距离，m；
表7-14距声源不同距离出的噪声值dB（A）
设备名称
1m
5m
10m
20m
30m
40m
50m
90 m
100m
格栅除污泵
60
46.0
40
34
30.4
28
26
21
20
曝气装置
65
51
45
39
35.5
33
31
26
25
剩余污泥泵
60
46.0
40
34
30.4
28
26
21
20
回用泵
65
51
45
39
35.5
33
31
26
25
罗茨风机
65
51
45
39
35.5
33
31
26
25
  影响预测的复合声压采用噪声叠加公示：
[image: image16.png]L=10Lg> 10™*
i=1




式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；
Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；
n——声源个数。
   噪声叠加公式为：
LP =10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10)
多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，机械声源产生噪声。
表7-15 经过叠加后噪声源强表
距离(m)
1
5
10
20
30
40
50
90
100
LP(dB(A))
70.6
56.6
50.6
44.6
41.08
38.6
36.6
31.6
30.6
由表7-15可知，各乡镇污水处理站设备满负荷正常运行时，采取隔声、减震降噪措施后，经过预测分析，噪声经过距离衰减至20m处，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
经过对各乡镇污水处理站周围环境现状调查，厂界外无居民区，距离环境保护目标均在30m以上，故设备产噪对周围环境影响较小。 
2.4运营期固体废物环境影响分析
项目建成运行后，污水处理站内固体废弃物主要是格栅废渣、沉砂池沉砂、干化污泥、检验废液和厂内生活垃圾；配套污水管网运行期污水输送过程中，在重力和阻力作用下，沉淀下来的悬浮物产生淤泥。经过对照《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）所规定的危险废物种类，除了检验废液外，其他固废均为一般固废。
（1）栅渣
在污水预处理阶段，由格栅井分离出一定量的栅渣，经过核算，污水处理规模为7700m3/d，则栅渣量为221.76kg/d，80.94t/a，近期集中收集清运至当地乡镇垃圾热解站集中处理或当地乡镇的垃圾填埋场；远期清运至轩岗乡芒市生活垃圾发电厂处置。
（2）沉砂
在沉砂池分离出一定量的沉砂，主要含无机砂粒，经过核算，污水处理规模为7700m3/d，则沉砂量为0.347t/d，126.49t/a，沉砂为第Ⅰ类一般工业固体废物，集中收集清运至就近乡镇的垃圾填埋场填埋处理。
（3）剩余污泥
贮泥池底泥（含水率98%）经过浓缩脱水进入污泥干化场，进行自然风干，风化污泥的含水率低于60%，经过核算剩余污泥产生量为49.92kg/d，18.22t/a。项目污水管网接纳的污水中不含《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）所规定的危险废物种类，污水处理站污泥的处置可按一般固废处置，集中收集清运至就近乡镇的垃圾填埋场填埋处理。但含水率仍在60%左右，在运输过程中有可能泄漏，并引起臭味散逸，对运输沿线的环境带来一定的影响。因此，脱水污泥应采用专用封闭运输车，按规定时间和行驶路线运输，在运输过程中应注意防渗漏、防散落，运输车辆不宜装载过满，应注意遮盖，防止污泥散落影响道路卫生及周围环境。污泥外运利用过程必须符合环保有关要求，以防二次污染。采取上述措施后，污泥运输对周围环境影响较小
（4）生活垃圾
乡镇污水处理站职工产生的生活垃圾，生活垃圾产生量为2.5kg/d、0.9125t/a，则10座乡镇污水处理站工生活垃圾产生总量25kg/d，9.125 t/a，均设置垃圾收集桶，自行清运至就近垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置。
（5）污水管网淤泥
污水管网淤泥，污水处理规模为7700m3/d，则栅渣量为147.84kg/d，53.96t/a，为第Ⅰ类一般工业固体废物，集中收集清运至就近乡镇的垃圾填埋场填埋处理，不会对周围环境造成污染。
（5）检验废液
污水处理站化验室会产生少量的废检测测试液，属于危险废物，要求各污水处理站采用专用容器收集后，委托有资质单位集中处置。

危险废物的存放要求：
对于项目产生的危险废物，应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行分类暂存，并委托有资质的单位定期进行清运处置。危废暂存要求对照表详见表7-16、7-17。
表7-16危废暂存要求对照表
标准要求
本项目措施
建造专用的危险废物贮存设施，也可以利用原有构建物改建成危险废物贮存设施
环评要求建造专用的危险废物贮设措施。
用水降温，经行预处理，使之稳定后贮存
本项目危废为检验废液，常温，不需要经行预处理
将危废装入专门的容器中
环评要求本项目检验废液使用专用容器暂存
禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装
使用专用容器暂存
装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间
按标准要求设计
盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签
按标准要求设计
表7-17 危险废物贮存容器要求对照表
标准要求
本项目措施
应当使用符合标准的容器盛装危险废物
按标准要求设计
装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求
设计时要依据盛装的体积采用不同的强度
装载危险废物的容器必须完好无损
盛装危险废物的容器必须定期检查，试漏后方可重新使用
装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）
按标准要求设计
液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并放有气孔的桶中
按标准要求设计
装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间
按标准要求设计
盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签
按标准要求设计
总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器加入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，防漏裙脚或漏盘的材料要与危险废物相容
按标准要求设计
危险废物贮存设施的运行与管理：
1)从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后方可接收。
2)危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册
3)不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。
4)每个堆间应留有搬运通道。
5)危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
6)危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。
7)必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
8)泄漏液、清沈液、浸出液不得排放，须收集重新贮存，气体导出口排出的气体经处理后，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）的要求。
危险废物贮存设施的安全防护：
1)危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志。
2)危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。
3)危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
4)危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
5)按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。
6)危废转移时，需按要求填写转移联单。
根据分析，做到上述措施后，项目固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。
2.5运营期地下水环境影响分析
（1） 区域水文地质
本区域地下水水文地质条件较简单、地下水类型受地形地貌的影响较大，低山丘陵残坡积成因造成其地下水主要为第四系松散岩类孔隙水。地下水主要受大气降水的补给，并与地表水形成补给关系。大气降水经山间河流出山口后沿山前冲洪积扇渗入地下对地下水进行侧向补给，地下水的径流方向与山脉的坡向、地表水流向基本一致。
（2）地下水开发利用现状
本项目评价区内地下水开发利用现状较为简单，没有集中式地下水饮用水源，仅有零星分布的居民浅井，用于牲畜饮用和村民洗漱用水。居民饮用水主要使用自来水，旱季部分取用井水。
（3）地下水污染途径
根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件等特点，分析本工程废水储存情况，可能造成地下水污染途径有以下几种途径：
①工程施工的各类水池、集污管道、污泥设施防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；
②项目区散落的污水、污泥在地表形成富集并随雨水渗漏而污染地下水环境；
③工程设施因基础防渗不足，废水通过下渗污染地下水。
（4）地下水影响分析
1）地下水补径排的影响
本项目污水处理设施建在地表，位于地下水水位线以上，基本不改变地下水的径流；项目污水管道、粗格栅、沉砂池、二沉池、接触消毒池、污泥干化场、污泥贮池等建设占地，使地表裸露地面减少，项目区的大气降雨主要通过雨水管网排入地表水体，会造成地下水的补给量减少，由于各乡镇污泥处理设施所占的面积很小，造成的地下水补给减少量很少，对地下水补给影响不明显；项目位于评价水文地质单元的补给径流区内，不会影响地下水的排泄。
2）地下水污染的影响
①正常工况下的影响分析
根据工程情况，本项目地下水污染源主要来自各乡镇的生活污水等，结合项目生产设施防渗措施及生产工艺，厂区地面采用混凝土进行了防渗。各污水池、污泥池能够满足地下水重点防渗区防渗要求，具有较好的防渗效果，产生的渗漏量极少。
②非正常工况下的影响分析
污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化产生和防护层。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。一般而言，地下水污染后很难治理。因此，目前对地下水污染防治主要考虑源头治理，切断可能造成地下水污染的途径。本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目的分类，本项目建设工程属于Ⅱ类项目。可能造成地下水污染的途径主要是：污水管道和污水处理设施的渗漏；污水处理设施产生的污泥以及生活垃圾中的渗滤液等进入地下水。污水和固体废弃物如果随意排放丢弃，在渗透作用和大气降水的淋溶作用下，对地下水将造成不良影响。生活垃圾也不能随意丢弃，应集中收集、清运，定期作无害化处理。
加强项目运行期间的过程管理，从污水收集、处理、排放等全过程控制，定期检查个单元及污水收集管网，及时消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施，可以有效防止污染物入渗进入地下水。
另外，由于生活污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准外排至附近河道，为了避免废水非正常排放，本环评建议各乡镇污水处理站可将调节池扩大至进水规模，至少能容纳1天的生活废水，在污水处理站设备出现故障时，废水将进入调节池待污水处理站恢复正常运行后再投入运行。通过扩大调节池容积，可确保污水不会发生外排对水环境造成污染。
项目区地下水主要靠大气降水补给，其次，地表水也是地下水的补给来源。地表水经沟谷汇流后沿沟谷迅速向下游的河流汇集，少量经岩溶通道（溶孔、溶隙）渗入地下。项目所在地的地下水主要接受大气降水补给，顺坡向河谷排泄。根据废水正常排放对水环境的影响预测分析，对地表水体的影响不大。因此采取了措施后，对地下水环境影响不大。
（5）项目采取的污染防治措施
1）源头控制措施 
对废水处理措施规定如下： 
①本项目应从设计、施工等方面全过程加强对工艺、管道、设备、各处理池等的质量控制，以防止污染物的跑、冒、滴、漏。 
②各污水池、污泥脱水间以及管线采取严格的防渗措施。 
2）分区防渗治理措施 
①厂区分区防渗
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610～2016），结合地下水环境影响评价结果，将污水、污泥处理区及一般场地划分为重点防渗区和一般防渗区2类，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。
本项目污染防治区划分及防渗要求见表7-18。
表7-18  污染防治区划分表
装置名称
天然包气带防污性能
污染控制难易程度
污染物类型
防渗分区
防渗技术要求
办公生活区、一般场地
弱
易
其他污染类型
一般防渗区
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
粗格栅、沉砂池、生物氧化池、二沉池、接触消毒池、、污泥贮池、污泥干化场等
弱
易
持久性污染物
重点防渗区
渗透系数≤10-10cm/s
②各区污染防治防渗
根据相关的防渗标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下：
A、一般防渗区
办公生活区、一般场地防渗混凝土强度等级不宜小于C25，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5米厚的粘土层（渗透系数1.0×l0-7cm/s）等效。
B、重点防渗区
重点防渗区采用复合防渗结构用压实粘土（厚度不小于1m，渗透系数≤10-7cm/s）+600g/m2无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑。
3）防渗层的寿命要求 
设计使用年限应不低于其防护主体的设计使用年限；正常条件下，设计年限内的防渗工程不应对地下水环境造成污染。
（6）地下水影响结论
本项目地下水为二级评价，在做好防腐防渗的情况下，正常状态下，厂区的地表与地下水的水力联系基本被切断，污染物不会渗入地下水，基本不影响地下水水质。且项目拟建地周围居民生活用水基本使用自来水，不使用地下水，污染物扩散不会对其产生明显影响。
在建设期做好地下水环境污染防控工程措施，运营过程做到定期检修维护和地下水跟踪监测，乡镇污水处理站的建设对地下水环境影响是可接受的。
3、垃圾收运系统运营期影响预测与评价
3.1运营期空气环境影响分析
（1）恶臭影响分析
1）污染物源强
收运过程恶臭源主要集中在固定式垃圾转运站，根据对国内现有垃圾转运站污染物排放情况调查，转运站废气主要来自转运车间垃圾倾倒和压缩过程，废气主要NH3、H2S，类比《泗县生活垃圾收运转运系统工程项目环境影响评价报告表》可知常温下每吨垃圾的废气排污参数为NH3为86.7g，H2S为8.8g，本工程设置9座垃圾转运站，设计在各固定中转站车间内料斗和翻斗上方安装简易喷淋除臭防治，采用天然植物提取除臭剂除臭（比如德蓝化工蓝净除臭除味剂，来自天然取材葡萄籽、茶多酚、银杏叶等300多种植物提取），去除效率可达到80%，能够保证作业车间脱臭后通风恶臭污染物排放（属于无组织排放）在站界达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值。
根据工程分析，9个垃圾转运站总排放量为3.47kg/a，H2S总排放0.351kg/a。
2）影响预测方案
预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放。

①预测因子

评价等级及评价范围确定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数（NH3、H2S），分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

②预测内容

项目预测内容为无组织正常排放的最大落地浓度和距离。

③预测模式

根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目垃圾转运站营运期主要特征污染因子是NH3、H2S，分别按照排放方式面源进行预测。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。

根据工程分析结果，本项目各乡镇垃圾转运站无组织废气的估算参数见表7-19。

表7-19 垃圾转运站面源预测参数
序号
行政区划

污染物名称
长度（m）
宽度（m）
排放高度（m）
污染物源强（g/s）
执行标准值 (mg/m3)
1
中山乡
NH3
30
20
5
0.0000082
0.2
H2S
0.00000082
0.01
2
西山乡
NH3
35
26
5
0.0000082
0.2
H2S
0.00000082
0.01
3
五岔路乡
NH3
30
20
5
0.000011
0.2
H2S
0.0000011
0.01
4
风平镇
NH3
40
20
5
0.000016
0.2
H2S
0.0000017
0.01
5
遮放镇
NH3
40
20
5
0.000016
0.2
H2S
0.0000017
0.01
6
江东乡
NH3
40
20
5
0.000016
0.2

H2S

0.0000017
0.01

7
勐戛镇
NH3
40
20
5
0.000016
0.2

H2S

0.0000017
0.01

8
三台山乡 
NH3
40
20
5
0.0000082
0.2

H2S

0.00000082
0.01

9
芒海镇
NH3
40
20
5
0.0000082
0.2

H2S

0.00000082
0.01

3）影响预测结果及分析
表7-20 各乡镇垃圾转运站恶臭气体扩散预测结果

序号
行政区划
距源中心下风向距离 D(m)
污染因子
H2S
NH3
下风向最大落地浓度mg/m3
最大占标率%
下风向最大落地浓度mg/m3
最大占标率%
1
中山乡
31
1.85E-05
0.01
1.85E-06
0.02
2
西山乡
46
1.54E-05
0.01
1.54E-06
0.02
3
五岔路乡
31
2.48E-05
0.01
2.48E-06
0.02
4
风平镇
35
3.54E-05
0.02
3.76E-06
0.04
5
遮放镇
35
3.54E-05
0.02
3.76E-06
0.04
6
江东乡
35
3.54E-05
0.02
3.76E-06
0.04
7
勐戛镇

35

3.54E-05

0.02

3.76E-06

0.04

8
三台山乡
35
1.81E-05
0.01
1.81E-06
0.02
9
芒海镇
35

1.81E-05

0.01

1.81E-06

0.02

4）计算结果分析
根据预测分析，建议评价等级：三级，三级评价项目不进行进一步评价，根据本环评对9个垃圾转运站进预测，根据预测结果可知，恶臭气体中H2S最大地面浓度3.76E-06mg/m3，占标率PH2S=0.01%。NH3最大地面浓度为3.54E-05 mg/m3，占标率PNH3=0.02%。大气污染物排放经扩散后浓度远低均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）关于居住区大气有害物质的最高容许浓度限值的要求。
项目区常年主导风向为西南风，平均风速不大。根据分析，垃圾转运站污染物主要影响厂区下风向31-46m处范围，经过调查最大落地浓度处无居民区，为农田，因此不会对周围关心点造成影响，各垃圾转运站与关心点之间均有一定的安全距离，因此垃圾转运站运行时恶臭污染物对保护目标影响较小。
5）大气防护距离确定
垃圾转运站无组织排放污染物主要为NH3、H2S。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，利用环境保护部环境工程评估中心发布的大气环境防护距离标准计算程序计算结果如下：
表7-21垃圾转运站大气环境防护距离计算表

序号
行政区划

污染物名称
长度（m）
宽度（m）
排放高度（m）
污染物源强（g/s）
计算大气环境防护距离（m）
1
中山乡
NH3
30
20
5
0.0000082
无超标点
H2S
0.00000082
无超标点
2
西山乡
NH3
35
26
5
0.0000082
无超标点
H2S
0.00000082
无超标点
3
五岔路乡
NH3
30
20
5
0.000011
无超标点
H2S
0.0000011
无超标点
4
风平镇
NH3
40
20
5
0.000016
无超标点
H2S
0.0000017
无超标点
5
遮放镇
NH3
40
20
5
0.000016
无超标点
H2S
0.0000017
无超标点
6
江东乡
NH3
40
20
5
0.000016
无超标点
H2S

0.0000017
无超标点
7
勐戛镇
NH3
40
20
5
0.000016
无超标点
H2S

0.0000017
无超标点
8
三台山乡 
NH3
40
20
5
0.0000082
无超标点
H2S

0.00000082
无超标点
9
芒海镇
NH3
40
20
5
0.0000082
无超标点
H2S

0.00000082
无超标点
计算得到的各乡镇垃圾转运站大气环境防护距离为0米，因此垃圾转运站不设大气环境防护距离。
6）臭气浓度
根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），氨排放浓度1.5mg/m3相当于臭气排放浓度20，经过预测分析9个垃圾转运站中弄璋镇垃圾转运站厂界浓度最大，为3.013e-005mg/m3，远远小于1.5mg/m3，因此，各垃圾转运站厂界臭气浓度小于20，能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。
（2）汽车尾气
由于垃圾在收运过程采用压缩式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、自卸式垃圾车、沟臂车，在车辆转运过程中产生少量的燃油尾气，大气污染物主要为CO、NOx、HC，车辆排放的大气污染物通过大气自然扩散，周围植物吸附后，不会对周围环境产生明显影响。
3.2运营期水环境影响分析
（一）地表水环境影响分析
垃圾转运站废水主要包括垃圾压缩时产生的渗滤液、设备、地面冲洗废水、办公人员生活用水、转运车辆冲洗用水。
①中转站生活污水影响分析
根据工程分析，垃圾转运站管理人员4人，均不在站内食宿，，生活废水量为0.128m3/d，46.72m3/a。生活污水经过化粪池处理后定期清掏作为农家肥。设计未考虑化粪池的容积，本环评建议每个中转站建设1个容积为2.0m3化粪池，可满足《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)中污水在化粪池中停留时间12-24h要求，同时可兼做储水作用，防止雨天废水外溢。
②渗滤液及冲洗废水影响分析
根据工程分析，9个垃圾转运站近期垃圾转运站渗滤液产生总量10t/d，3650t/a；设备、车辆、地面清洗废水量为6040.75m3/a。
每个垃圾转运站在压缩装置下设置1个收集池，垃圾渗滤液与冲洗废水经收集池收集后，通过吸粪车运往芒市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站集中处理。
由于中转站按照远期进行设计建设，经过下表分析，要求各乡镇渗滤液收集池有效容积可最少储存垃圾10天量，可确保废水不外排，不会对地表水造成污染。
表7-22收集池容积的设计
序号
行政区划
渗滤液（t/d）
设备清洗废水产生量（t/d）
地面清洗废水（t/d）
车辆清洗水最大产生量（t/d）
废水产生量合计（t/d）
收集池的容积
m3
1
中山乡
0.75
0.5
0.96
0.36
2.57
26
2
西山乡
0.75
0.5
1.47
0.48
3.2
32
3
五岔路乡
1.0
0.5
0.96
0.6
3.06
31
4
风平镇
1.5
0.5
1.28
0.48
3.76
40
5
遮放镇
1.5
0.5
1.28
1.44
4.72
50
6
江东乡
1.5
0.5
1.28
0.6
3.88
40
7
勐戛镇
1.5
0.5
1.28
0.72
4.0
40
8
三台山乡 
0.75
0.5
1.28
0.24
2.77
30
9
芒海镇
0.75
0.5
1.28
0.36
2.89
30
（二）地下水环境影响分析
渗滤液收集、运输过程中若处理不当，会产生渗滤液泄露污染外界地下水的风险，因此，建设单位应做好渗滤液收集池的防渗措施，运营期加强管理，加强设施维护，暴雨季节应增加转运频次防止渗滤液满溢。
表7-23项目中转站污染物划分防渗等级一览表
分区
定义
场内分区
防渗等级
非污染区

除污染区以外的其余区域

场区的生活管理区。

不需要设置防渗等级。
污染区

一般污染区

无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区

洗车区

渗透系数≤0.5*10-8cm/s
特殊污染区

各类固体废物暂存区、污水收集池、储存池及污水排水管道等区域

中转站渗滤液收集池

渗透系数≤1.0*10-12cm/s
表7-24采取的防渗处理措施一览表
序号
主要环节
防渗处理措施
1
废水等输送管道、阀门
对于管道、阀门严格检查，有质量问题及时更换，阀门采取优质产品；在工艺条件允许的情况下，管道置于地上，如出现泄露问题及时解决，对工艺要求必须地下走管的管道和阀门设专门的防渗管沟与收集池相连，并设计合理的排水坡度；场地内的各集水池均采取防水混凝土并结合防水砂浆构筑建筑主体，做好防渗措施。
2
渗滤液收集池
按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计，采取防淋防渗措施，以防止淋漏渗入地下；设置专门的容器贮存，容器安装在各个操作区的防渗池槽内；地面采取HDPE土工膜防渗处理。修建集水沟和收集池，用于收集生产和生活污水。
在做好防雨防渗的情况下，正常状态下，场区地表与地下水的水力联系基本被切断，污染物不会渗入地下水，基本不影响地下水水质。且项目拟建地周围居民生活用水基本使用自来水，不使用地下水，污染物扩散不会对其产生明显影响。
3.3运营期声环境影响分析
 垃圾收运的噪声源主要集中在垃圾转运站，主要来自压缩设备、压缩箱装车等各种设备运转噪声及转运车辆产生的交通噪声，根据类比同类项目，其噪声强为70~90dB（A），车辆交通噪声，源强为65~70dB（A）。
（1）车辆运输交通噪声影响分析
项目区转运车辆噪声约为65～70dB(A)，其为移动噪声源，影响具有瞬时性。要求转运车辆尽可能选择低噪声、低振动，结构优良的车辆；考虑到植物等噪声吸附、屏障作用，在进场道路两侧种植一些植被；垃圾运输车在途经居民区时，应减速、慢行，以降低噪声影响；在运输路线上应尽量避免高声喇叭，以减少对运输路线的四周的居民造成影响；对垃圾转运车辆进出时间进行限制（晚上10：0 0-早上6:00限制进出），避免早晚扰民。
 （2）项目设备噪声影响分析
项目主要机械设备将设置在设备房，并采取了一定的减震基础如弹簧减震垫、软管等。噪声源强见表7-25。
表7-25单座垃圾转运站设备噪声产生情况
编号
设备名称
噪声级（dB(A)）
数量（台/套）
治理措施
降噪后的噪声源强
1
压缩设备
70~90
1台
专用设备间隔声，基础减震
50~70
（3）厂界影响预测分析
根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：
[image: image17.png]L,(r)=L,(r,)-201g—
p

o




式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；
LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；
ro、r  ——距声源的距离，m；
表7-26 距声源不同距离出的噪声值dB（A）
设备名称
1m
5m
10m
15m
20m
40m
50m
90 m
100m
压缩设备
70
56
50
46.5
43.9
38
36
30.9
20
  由表7-26可知，压缩设备采取隔声、减震降噪措施后，经过预测分析，噪声经过距离衰减至10m处，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
经过对各垃圾转运站周围环境现状调查，垃圾转运站距离环境保护目标均在10m以上，故设备产噪对周围环境影响较小。 
3.4固体废物
垃圾收运的固废主要来源于职工产生的垃圾，垃圾转运站管理人员10人，按每人每天0.5kg，生活垃圾产生量为5.0kg/d、1.825t/a，随着收集的生活垃圾一起近期转运至当地乡镇的垃圾热解站或附近乡镇垃圾填埋场集中处理，远期清运至轩岗乡芒市生活垃圾发电厂处置，要求做到及时清运，日产日清，固废基本不会周围环境造成影响。
4、环境风险影响分析

4.1风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《重大危险源辨识标准》（GB18218-2009)，结合项目供水设施、污水处理设施、垃圾收运设施运行状况、产污排污情况、污染物危险程度及环境敏感点目标要求等，对可能存在的环境风险源进行分析。

4.1.1供水设施风险识别

（1）饮用水水源地主要风险主要有：

常规污染型：由于气温等自然灾害原因，导致局部污染或集中污染的爆发而影响供水，由于雨季山洪引发大量面源污染物以及泥沙汇入库区造成的污染等。

突发卫生型：突发公共卫生事件以水为传播渠道的传染病病毒对水体造成的病毒污染。

管理型：由于管理、操作等人为因素导致自来水供水水质受到污染。如消毒剂投放过量，清水池受到污染等。

（2）自来水厂风险主要有：消毒剂（二氧化氯）使用过程中产生的风险。

4.1.2污水处理站风险识别

通过对污水处理厂所选用的工艺及整个污水处理系统中所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在污水处理厂非正常运转状况可能发生的原污水排放、污泥膨胀及恶臭物质排放引起的环境问题。风险污染事故主要发生在以下环节：

（1）电力及机械故障

污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。

（2）污水处理厂停运检修

污水处理厂检修停运时污水直接排放到水体，会对水体造成较为严重的污染。

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入池内操作，污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会对操作人员产生安全上的危害风险。

（3）污泥的影响

污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

此外，若污泥无法及时浓缩、脱水，大量污泥只能暂时放在贮泥池中。污泥长时间未经处理放置，引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。另外，各污泥处理池容积是有限的，当各污泥处理池爆满，则出现污泥外溢污染厂区环境等问题。

（4）突发性外部事故

由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。

例如：一旦发生洪灾、地震，可使污水处理厂构筑物、污水管网、建筑物以及处理设备遭受破坏，甚至使污水处理厂处于瘫痪状态，造成污水外溢，污染环境。此外，污水处理厂一旦出现停电，将导致污水未处理直接排放，给水体带来严重污染。

（5）污水管网事故

管道破裂造成污水外流。造成这种情况一般是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，这类事故发生后，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量、抢修进度等有关，一旦发生此类事故要及时组织抢修，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。在管网设计及铺设时一定要合理，在拐弯或有高程差的地方设置检查井或检修井，设计单位要考虑到管网发生污染事故的应急处理方案，要有安全性的应急措施，保证人民的生命财产安全。

（6）泵房事故

污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水满溢。如果水泵型号选择有误，未能考虑最大水量通过，污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。一旦到达生产旺季或暴雨期间汇入各企业地表径流的初期雨水，将造成水泵来不及泵水，污水从集水井溢出而污染环境。在泵站设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备考虑采用同类产品中的先进产品，并具有较高的自控水平，因此，由于电力机械故障造成的事故几率很低。

（7）施工期环境风险

施工期存在的主要环境风险是火灾风险，可能由一下原因引起：①电器设备多，维护管理和使用不当；②明火管理不善、吸烟、机械故障或操作不当；其次是装修废气和扬尘污染风险。

4.2环境风险影响分析

4.2.1供水设施事故影响分析
饮用水源受到污染，将直接影响人体的健康，因此加强对水源的保护，建立日常巡查制度，树立相应警示语，可减少水源污染事件发生。
二氧化氯：红黄色有强烈刺激性臭味气体：11℃时液化成红棕色液体，-59℃时凝固成橙红色晶体。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。液体为红褐色，固体为橙红色。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L。遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。若用空气、二氧化碳、氮气等惰性气体稀释时，爆炸性则降低。属强氧化剂，其有效氯是氯的2.6倍。与很多物质都能发生剧烈反应，腐蚀性很强。项目使用二氧化氯发生器，不单独使用罐装气体，产生的风险主要表现在发生器异常导致余氯含量偏高或偏低。

4.2.2污水处理站事故影响分析
（1）污水事故排放环境影响分析
若污水处理站不能正常运行，污染物不能达标排放，将对受纳水体造成影响。

（2） 恶臭处理设施不正常的环境影响
本项目拟对主要的臭气源的废气通过高能粒子除臭器进行净化处理，处理效率达90%，如果吸收装置运行不正常，易造成恶臭污染物的局部污染，恶臭处理设施不正常时，所排放的恶臭污染物对大气环境质量影响较大。

（3）施工期环境风险影响分析
施工期可能由于管理不善、错误操作、电器使用较多等原因引起火灾事故，燃烧会产生大量的烟雾，其主要成分为二氧化碳和水蒸气，另外，燃烧还会产生一氧化碳、碳氢化合物、碳化物、氮氧化物及微粒物质等。除了水蒸气以外，所有其他物质的含量超过某一限度时都会造成空气污染，危害人类身体健康。

污水处理厂施工期地下水池等隐蔽性工程防渗工序、刷漆等工艺过程可能造成有机废气在狭小空间内浓度较高，影响施工人员的身体健康。

施工期扬尘防治措施如果不到位，遇上大风天气，可能造成项目区域扬尘超标，对周边环境和植被造成影响。

4.3风险防范措施和对策

4.3.1供水工程风险事故防范措施与对策
（1）水源地保护措施

①尽快划定农村饮用水水源地范围，纳入水源地统一管理。

②在水源地保护区内退耕还林，在条件允许的情况下对上游居民进行搬迁。

③加强宣传，对附近居民进行水源地保护制度的宣传工作。

④加强巡查，排除水源地保护区内的污染行为。

（2）自来水厂防范措施

①提高职工业务素质和公司管理制度。

②每日定期按时检查二氧化氯发生器工作状态，并对出厂水源氯含量进行检测。

（3）其他措施

①加强对上游传染性疾病预防、控制和通报，与疾控中心建立联动机制，对发生流行性疫情应做好预防、控制工作。

②强对灾害性天气的预报。

4.3.2污水处理站风险事故防范措施与对策
（1）管网及泵站维护措施与对策
污水处理厂的稳定运行与管网及泵站的维护密切相关。应十分重视管网及泵站的维护及管理。防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力，应加强对管网的维护。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基；管道淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水和工业废水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。

对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修，避免因此而造成的污水溢流入河。

污水管网应制定严格地维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，特别是加强对所接纳生活污水进水水质的管理，确保污水处理厂的进水水质符合设计标准。

（2）污染事故的防治措施与对策
根据风险分析，应提出防止风险事故的对策措施及发生风险污染事故后的应急措施。

①污水处理厂机电设备故障或停电的影响及对策

各污水处理站在设计时对关键设备均设有备用，并由双路电源供电，所以此类事件发生概率极小。对于特殊情况下发生此类事件应及时查找原因，尽快恢复电力和设备运行，将事故时间降至最短。配备足够的备用设备和应急零部件。加强对污水处理厂设备维修与保养，要求设施的管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防止突发事件发生。

项目生产过程中存在的环境风险主要为污水事故性排放的风险。加强监控和管理，安装污水在线监测设备实现动态监控，及时发现和处理问题，避免污水事故性排放。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂，并立即报告有关部门，组织环保、城建、工业等部门的事故应急小组，查清事故原因，分工负责，协调处理事故。

②微生物出现问题导致污水超标排放的对策措施

生化处理单元微生物出现问题一般都是由水质变化或运行操作不当引起的。设计中采用生化单元两组并联运行，在实际运行中如发生此类事件，及时停止向生化单元进水，查明原因，及时补救。

针对污水处理厂可能发生的事故类型，应建立合适的事故处理程序、机制和措施。必须在废水总排口设置废水超标报警系统，一旦发生超标及时报警，超标废水不得外排。在尾水排放口安装水质自动监测系统进行24小时在线监测，及时调整运行参数，确保稳定达标排放。运行中应加强入网污水的监测管理，制定相应的污水入网管理办法，严格控制污水的酸碱度，避免管道腐蚀、破裂，保证污水处理厂的运行质量。

③为了避免废水非正常排放，本环评建议各乡镇污水处理站可将调节池扩大至远期的进水规模，至少能容纳1天的生活废水，在污水处理站设备出现故障时，废水将进入调节池待污水处理站恢复正常运行后再投入运行。通过扩大调节池容积，可确保污水不会发生外排对水环境造成污染。当值班人员应迅速组织抢修，排除故障，恢复污水处理系统的正常运行。
④严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，必须立即采取预防措施。

⑤考虑到污水的腐蚀性，淹没于水中的设备、部件所用材料须采用铬镍不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料，平台以上部分可为铝合金或碳钢（镀锌或涂刷环氧漆）。

⑥污水处理厂应针对可能发生的进水污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生风险事故应立即上报，并在排放口附近水域悬挂警示标志，同时通知乡镇废水排放量大的企业停泵或闭闸。

⑦加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

⑧加强职工操作技能的培训，建立和严格执行各部门的运行管理制度和操作责任制度，杜绝操作事故隐患。

（3）施工期环境风险防治措施与对策
①施工作业人员进场前进行入场安全教育，不允许带火种、打手机、抽烟；严防火灾；如果发生火灾，应及时拨打119报警。

②按照施工要求规范操作机械，发现机械故障应及时检修；各种带电设备须做好接地保护。

③地下水池等隐蔽工程在施工阶段必须加强通风，充分保证空气的流通，防止密闭狭小空间内废气污染物浓度过高。

④加强施工期扬尘防治，具体措施见报告环保措施章节。

4.4突发环境事件应急预案

为保障公共安全和处置突发公共事件，预防和减少突发公共事件及其造成的损害，应制定完善的应急预案体系。根据国务院《国家突发公共事件总体应急预案》确定的全国突发公共事件应急预案体系的划分原则，本工程突发公共事件归类于事故灾难型，即企业各类安全事故，交通运输事故，公共设施和设备事故、环境污染和生态破坏事故。
各个工程内部建设应急领导小组和应急办公室。污水处理厂应急办公室是处理事故报告第一时间人。接到事故报告后，应按照风险分级评级情况由污水处理厂应急领导小组进行报告和处理。

（1）当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发行人立即向值班长和应急领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。
（2）值班长接到报告后，通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。
（3）应急事故处理领导小组成员赶赴现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。
（4）现场处理：
①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。

②切断火源，控制污染源，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，或正确的防护器材，合理通风。
③迅速将受伤者移离现场迅速送患者至最近的医院急救。
④对事故现场附近和受事故影响区域的通道实行有效的人员出入控制，果断采取有效防护措施，疏散周围群众，以便控制可能被有毒有害物质污染人数范围，并及时向上级有关部门报告。

4.4.1突发环境事件应急预案
项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此企业必须根据《企事业单位突发环境事件应急预案编制指南》并结合本项目的特点尽快制定突发环境事件应急预案，并上报德宏州生态环境局芒市分局备案。
本项目应急预案的主要内容见表7-27。
表7-27 本项目应急预案内容
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标主要包括污水处理站、固废暂存处；环境保护目标主要为厂区内的员工及厂外的办公区、附近水体。
2
应急组织机构、人员
项目应成立环境风险事故“应急领导小组和应急办公室”，由总经理、副总经理及厂房工程（环保）、人力资源及行政（安全保卫）、财务、采购等部门经理组成。下设应急救援办公室，日常工作由人力资源及行政部（安全保卫）和厂房工程部（环保）共同管理。
3
预案分级响应条件
项目应急响应分三级响应：
一级响应：项目内部响应
二级响应：与镇级共同响应
三级响应：与市级主管部门共同响应
4
应急救援保障
针对危险目标，事先将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。
5
报警、通讯联络方式
根据突发环境污染事故“应急领导小组和应急办公室”组成以及政府、社会各外部救援单位的主要联系电话，印发“突发事故应急通讯名录”并定期更新。
6
突发事故应急措施及应急监测
针对本项目可能发生的突发事故，具体应急措施如下：
污染物泄漏的应急措施：发生泄漏时，首先疏散无关人员，隔离泄漏污染区，同时切断火源及做好个人防护。泄漏物质进入事故池收集并清理。
废水事故排放应急措施：立即启动施工应急池，未处理的废水进入应急池再根据其水质进行后处理。
及时进行应急监测。
7
事故应急救援关闭程序与恢复措施
应急终止的程序：
① 现场应急救援指挥中心确认终止时机。
② 应急救援指挥中心向应急救援队伍下达终止命令。继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。
恢复生产的条件：
① 事故现场清理、洗刷、消毒完毕，不存在危险源；
② 防止事故再次发生的安全防范措施已落实到位，受伤人员得到治疗，情况基本稳定；
③ 设备设施检测符合生产要求，可恢复生产。
8
应急培训计划
根据污水处理厂的风险防范措施及事故应急计划，制定相应的培训计划，对应急小组成员及一般员工进行定期培训。
对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。
9
公众教育和信息
利用污水处理厂对外宣传栏、周边村委会的公众宣传栏，以墙报、传单等形式对周边居民、工作人员进行危险化学品辨析、事故防范常识、应急处理措施等内容的宣传。向居民开设环境风险防范座谈会，邀请专业技术人员宣讲风险防范知识。
10
记录和报告
设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。
4.4.2环境风险防范建议
（1）对各类危险化学品须严格控制最大贮存量；对生产中所用的设备和管道应选择适当的密闭形式和连接方法，尽可能降低有毒有害物质的泄漏风险。
（2）严格执行国家、地方有关劳动、安全、环保、卫生的设计规范和标准，在设计、施工和运行过程中针对可能存在的风险隐患采取相应的安全环保防范措施，消除事故隐患。
（3）加强对职工的教育和培训，增强职工风险意识和事故自救能力，制定和强化各种安全生产和管理规程，减少人为风险事故的发生。
（4）建设单位应对各类工程的安全生产给予足够重视，根据实际运营状况及最新的要求，及时修订编制应急预案，提高风险防范意识和风险管理能力。
综上所述，在落实本项目提出的风险防范措施和应急措施，完善并执行风险应急预案的前提下，本项目的风险水平是可以接受的。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源  (编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染
	施工期
	施工过程
	施工扬尘
	洒水、篷布覆盖、车轮清洗
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值

	
	
	
	机械及运输车辆尾气
	自然扩散
	对周围环境影响不大

	
	
	
	装修废气
	用环保型材料，加强室内通风
	

	
	
	
	焊接烟尘
	自然扩散
	

	
	
	
	沥青烟
	自然扩散
	

	
	运营期
	自来水厂
	恶臭、NH3、H2S
	增加绿化面积。
	厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

	
	
	
	食堂油烟
	油烟净化装置7套。
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值

	
	
	污水处理站
	恶臭、NH3、H2S
	向废水、污泥中喷洒化学吸附剂除臭、加强绿化。
	厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

	
	
	
	食堂油烟
	油烟净化装置10套
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值

	
	
	垃圾转运站
	恶臭、NH3、H2S
	在各固定中转站车间内料斗和翻斗上方安装简易喷淋除臭防治，采用天然植物提取除臭剂除臭，去除效率可达到80%。
	厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

	
	
	
	转运车辆尾气
	自然稀释、扩散。
	对外界环境影响不大

	
	
	食堂
	油烟
	加装1套油烟净化器、设置专用烟道集中引至屋顶排放，并按规范布置排气口。
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值

	水  污

染  物
	施工期
	施工废水
	SS、COD、BOD等
	每个施工场地设置1座临时沉淀池、截排水沟及旱厕。
	用于施工场地洒水降尘或综合利用

	
	
	生活污水
	
	
	

	
	运营期
	自来水厂
	生活污水
	中山乡、轩岗乡、西山乡、风平镇、勐戛镇、江东乡、三台山乡7个乡镇自来水厂各建设1个油水分离器（容积0.2m3）、1个化粪池（容积4.0m3），定期清掏作为农家肥。
	不外排



	
	
	
	检验废水
	7个乡镇自来水厂分别设置密闭容器收集，委托当地乡镇污水处理站处理。
	不外排

	
	
	
	生产废水
	回用于生产工艺。
	不外排

	
	
	污水处理站
	处理后的尾水
	10个乡镇污水处理厂的厂区分别建设雨污分流管网，
并安装废水在线监测装置（共10套），设置规范化排污口，将调节池扩大规模为设计远期处理规模，兼做事故池。
	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

	
	
	垃圾转运站
	生活污水
	各乡镇垃圾转运站分别建设1座容积为2.0m3化粪池（共计9个），定期清掏作为农家肥。
	不外排

	
	
	
	冲洗废水
	各乡镇垃圾转运站分别建设渗滤液收集池，通过吸粪车清运至芒市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站集中处置。
	不外排

	
	
	
	渗滤液
	
	

	固体废物
	施工期
	项目区
	土石方
	运往各个乡镇政府部门指定的弃渣场堆放。
	处置率100%，对外界环境影响不大



	
	
	
	生活垃圾
	委托当地环卫部门定期清运处置。
	

	
	
	
	建筑垃圾
	由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置。
	

	
	运营期
	自来水厂
	沉淀污泥
	浓缩干化处理后，自行清运至就近乡镇垃圾填埋场集中处理。
	处置率100%，对外界环境影响不大



	
	
	
	生活垃圾
	垃圾桶收集，由当地环卫部门清运处置。
	

	
	
	
	化粪池污泥
	由附近村民定期清掏做农家肥使用。
	

	
	
	污水处理站
	栅渣
	近期集中收集清运至当地乡镇垃圾热解站集中处理或就近乡镇垃圾填埋场；远期清运至轩岗乡芒市生活垃圾发电厂处置。
	

	
	
	
	沉砂
	自行清运至就近乡镇垃圾填埋场集中处理。
	

	
	
	
	剩余污泥
	
	

	
	
	
	管网淤泥
	
	

	
	
	
	生活垃圾
	设置垃圾收集桶，自行清运至就近垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置。
	

	
	
	
	检验废液
	各污水处理站采用专用容器收集后，委托有资质单位集中处置。
	

	
	
	垃圾转运站
	生活垃圾
	近期转运至当地乡镇的垃圾热解站或乡镇垃圾填埋场集中处理，远期清运至轩岗乡芒市生活垃圾发电厂处置。
	

	噪  声
	施工期
	施工期设备、车辆、施工噪声
	噪声dB（A）
	合理安排施工时间；定期对机械设备进行维修；对施工过程及运输车辆加强管理。
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	设备噪声、车辆
	噪声dB（A）
	减震、隔声措施等。
	满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求

	其  它
	无

	生态保护措施及预期效果：

本项目厂址周围自然生态系统已经演化成人工生态系统，项目施工期做好水土流失防范措施，对生态影响可以接受，营运期产生一定量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，项目产生的污染物均采取一定的治理措施或方案，可做到达标排放，不会改变周围生态环境现状。




九、环境保护管理

	一、施工期环境保护措施

1、环境空气污染防治措施

项目施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘及运输车辆扬尘。施工单位应按照《大气污染防治行动计划》中相关规定，采取以下大气污染防治措施： 

在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1~2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响。

使用商品混凝土和预制构件，尽量不在现场搅拌砼和使用散装水泥。在施工机械的选型上考虑相应的环保型产品，主要使用轻质柴油或电作为能源。

（3）施工现场的运输车辆应控制车速，限速20km/h，以减少行驶过程中产生的道路扬尘。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。运土、沙等粉料的车辆，其装载量限于车厢挡板以下，减少运输途中的抛洒。及时清扫施工现场洒落的沙石、水泥等物料，砂石堆场、场内的运输线路应定时洒水抑尘，运输车辆出现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，防止车轮带泥土的运输车辆驶出现场和遗撤渣土在路途中。

（4）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。对需要回填的土方及石子、砂子等进行定期洒水或网布遮盖抑尘，减少扬尘污染。清理施工垃圾时，采用容器吊运的办法，严禁任何人凌空抛散。运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点等。采用封闭垃圾桶存放垃圾，并将垃圾分开存放，及时清运。外运时覆盖严密，确保不沿途散落。

（5）对易起尘物料存放点进行遮盖，并远离周边环境敏感点。将施工场地设置为半封闭区域，建筑工地场界应设置高度2.5m以上的围墙，进行围护施工，减小施工区域的风强，从而减少无组织粉尘的产生，并同时起到隔挡粉尘的作用，减小粉尘对周围保护目标的影响。

（6）尽量避免在大风天气下进行施工作业。

（7）进行道路施工时，不得在现场设置沥青熬制点，所使用的沥青铺料由合法的厂家供给。
2、水污染防治措施
（1）项目开工建设前，应提前在施工场地周围建设挡水、截水、排水工程，避免污水汇入附近水体，这样可将施工场地水土流失对地表水环境的影响降低到最小程度。

（2）项目基础、管槽的大开挖工程应尽量避开雨季，安排在旱季进行，同时尽量缩短施工现场大面积裸露的时间，以减少施工期，特别是基础大开挖时产生的水土流失。

（3）项目施工场所内在施工场地等产生施工废水、基坑涌水的地方，应根据实际情况设置沉砂池，将产生的含泥砂量大的施工废水进行沉淀处理后，尽量回用于施工降尘等工序，同时晴天时，增加施工场地内的道路及施工面的喷洒，降低扬尘对区域空气环境的影响。

（4）施工期的生活污水收集经沉淀池处理后施工用水或洒水抑尘用水，加强管理，确保生活废水不外排。

（5）项目应加强管理，不得在施工现场进行机械修理，雨天对机械设备进行遮盖防雨。

（6）施工期的施工废水和生活污水禁止以任何方式排入附近水体。

（7）开展施工场所的水环境保护教育，让施工人员理解水环境保护的重要性；加强施工管理和工程监理工作，防止发生水污染事故；严格检查施工机械，防止油料泄漏污染水体。

（8）工程承包合同中应明确筑路材料（如水泥、砂、石料等）在运输过程中的防止洒漏条款；物料堆场不得设置在邻近水体一侧，并设蓬遮盖，以免物料随雨水冲入水体造成污染。

（9）临近水体施工时，沿河一侧必要时应设置临时挡护措施，防止泥土和石块阻塞河流，避免对水体以及水中动植物的影响；禁止将施工余土及垃圾倾倒入地表水体，应加强监管，避免施工对水体造成影响。

（10）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

（11）本环评要求施工中车辆维修、清洗到芒市社会车辆维修清洗中心维修清洗。

（12）项目分区分段施工，降雨期间禁止进行挖填方作业，做好施工场地的水土流失防治工作，避免场地的物料等因降雨地表径流引起冲刷并进入附近水体。

（13）河流周边区域施工须避开雨季，临时弃土、建筑垃圾、生活垃圾须及时清运妥善处理，严禁进入水体，施工结束后及时进行植被恢复。

3、噪声污染防治措施

施工噪声主要为机械噪声，施工作业采用白天施工，夜晚停工，应采取以下措施对施工噪声进行治理：

（1）施工期间，施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

（2）施工时通过采取合理布局，选用低噪声设备。

（3）合理安排施工时间，禁止在12时至14时午休时间、22时至次日6时夜间进行施工作业。 但抢修、抢险作业和生产工艺需要连续作业的除外。若确需夜间施工的，应报当地环保部门，办理《夜间施工许可证》，并且一定要事先公告周围居民，以便取得谅解。
（4）加强对施工人员的环境宣传和教育，做到文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等，作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

（5）建设方应严格按照施工规范加以控制。在靠近周边敏感点施工时应设置移动式隔声屏、选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。

（6）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。 

（7）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。
（8）合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工机械设备布置在远离居民的位置。
（9）项目施工期间应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对声环境的不利影响，并防止扰民纠纷。建设单位还应在施工前应提前告知周边住户，希望能取得周边居民的理解，如果产生噪声纠纷，建设单位应与周边住户协商解决。

4、 固体废物防治措施

项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾。
（1）废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如木制、铁制材料等，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
（2）生活垃圾统一收集后，清运送至所在乡镇环卫部门指定地点，由当地环卫部门清运。
（3）项目回填剩余的土石方用于项目区周边其他项目场地及道路平整和回填，使用不完的运往各个乡镇政府部门指定的弃渣场堆放。
（4）项目区施工合理的堆放固体废物及时清运，尽量日产日清，不在施工场地堆存，防止进入水体，严禁随意丢弃。

通过以上分析，项目施工期固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。

5、施工期生态环境保护措施及其可行性论证

（1）建设单位应严格按照批准的占地范围进行施工建设，严禁超界限占用土地和破坏植被；强化施工期环境管理。

（2）施工固体废物、生活垃圾、生活污水、施工废水严禁进入河道；

（3）施工期加强对施工人员的宣传教育，提高施工人员的环境保护意识，采取宣传监管等保护措施，约束施工人员不得进入施工影响区以外的林地，避免施工人员随意砍伐林木、随意破坏植物植被等破坏生态的行为发生； 

（4）施工结束后应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理场地，按照“宜树则树、宜草则草”的原则，采用当地树种、草种尽快绿化恢复。

（5）建筑风格应遵循地方自然生成建筑格调，力求做到造型优美、色彩和谐、空间轮廓线丰富，与自然环境相协调。

（6）若在实际施工中发现调查遗漏的保护植物，应按照首先避让，无法避让的采取就地保护、迁地保护，并保证成活率。

（7）对于用地占用的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖绿化土，选择当地适宜植物及时恢复绿化，

（8）严格按照施工规范要求进行，不超计划占地，避让野生古茶树，对施工人员进行宣传教育，不随意砍伐、采摘古茶树，施工中临时弃土、建筑垃圾、生活垃圾临时堆放原料野生古茶树。

（9）加强管理，严禁施工人员在河道内捕鱼、电鱼、炸药等对鱼类资源造成影响的行为。

（10）项目施工期通过避开雨季，同时在场地四周开设截排水沟，减少施工过程的水土流失；通过绿化、植被恢复，可在一定程度上减少项目建设的生态影响，恢复部分生态环境。
6、其他防治措施

（1）建设单位应将本项目的环境保护作为工程的一个组成部分，纳入工程的管理与监督中。建设指挥部内应设置环境保护的有关机构，并明确其职能；有专职或兼职人员对环境保护进行监督管理。

（2）对环评报告提出的环境保护措施，以及各级环保部门提出的其他环保要求，在施工过程中应坚决实施。

（3）严格管理，将施工期的环保要求写入施工合同，要求建设单位施工时必须按照报告书中的环境保护措施进行施工，加大环保措施的执行力度，落实责任。

二、运营期环境保护措施

1、供水设施环境保护措施
1.1环境空气污染防治措施
（1）保持自来水厂环境卫生，及时清运垃圾；合理安排化粪池清掏时间；干化场污泥采用密闭车辆及时清运。

（2）加强厂区绿化，尽量增加绿化面积，同时在厂区四周临近围墙处的绿化树种选择高大乔木。

（3）为了进一步减小恶臭影响，对干污泥采用密闭车辆送至垃圾处理站，加氯间设送排风系统，保证操作人员的安全。
（4）食堂要求安装油烟净化装置，经净化效率为60%以上的油烟净化器处理后，并通过内置专用烟道引至所在建筑物上方排放。
1.2水污染防治措施
（1）项目排水采用雨、污分流。
（2）运营期生活污水经化粪池处理后，每座自来水厂综合楼旁绿化带下设置1座G2-4SQF地埋式化粪池（容积为4m3），用于生活污水收集处理，化粪池定期由附近的村民进行清掏作为农家肥使用，不外排。
（3）环评建议建设方在自来水厂食堂出水口处设置1个油水分离器（容积为0.2m3）对食堂废水进行隔油预处理后排入化粪池。
（4）化验室废水经预处理后，采用密闭容器收集后交当地乡镇污水处理站集中处理。根据德宏州农村人居环境治理项目可行性报告，自来水厂与污水处理站、垃圾处理站同时配套建设，因此交当地乡镇污水处理站集中处理可行，不排入周边地表水水体，不会对地表水造成污染。若自来水厂较乡镇污水处理站建成前投运，则环评要求检验废水进行酸碱中和后排入自来水厂的化粪池，后期排入乡镇污水处理站集中处理，保证检验废水不外排。
（5）生产废水，生产废水主要含有原水中的杂质以及水厂投加的药剂残留物，主要污染物为SS，浓度较低，自来水厂生产废水全部返回生产系统不外排。
综上分析，自来水厂无废水排放，不会对地表水造成污染，措施可行。
1.3噪声污染防治措施
（1）采用先进的低噪声设备。

（2）涉及产噪的设备设置在设备间或地下，并且基础采用减振橡胶减振，进水管和出水管也采用减振橡胶管减振。厂区四周建设2.0m高围墙进行阻隔，
（3）平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。
（4）合理布置声源，噪声设备应设置于远离厂界方向。
  经过预测分析，措施经济可行，可做到不扰民。
1.4固体废物污染防治措施及其可行性论证
（1）建立完善的管理制度，明确责任，定期清扫、收集、处置。

（2）生活垃圾收集后自行清运至就近垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置。

（3）化粪池污泥定期由附近的村民定期清掏作为农家肥使用。

（4）污泥投加石灰乳浓缩处理后，进入污泥干化场自然干化处理，干化后的污泥属于一般固体废物，集中收集清运至就近乡镇生活垃圾填埋场填埋处置。
根据分析，自来水厂产生的固体废物均属于一般固废，均按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求进行处置，固废处置率100%，对当地环境造成污染不大。
1..5农村水源保护地保护措施
（1）推进水源保护区或保护范围划定工作，工程建设单位应在选址阶段进行水量、水质、水源保护区或保护范围划分方案的论证；水源保护区和保护范围的划分、标志建设、环境综合整治等工作，应与农村饮水工程同时设计、同时建设、同时验收。 

（2）加强农村饮用水水源规范化建设，设立水源保护区标志、防范水源环境风险、推进农村水源环境监管及综合整治。禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动；禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。
（3）健全农村饮水工程及水源保护长效机制 。地方各级水利、环保部门要会同有关部门，结合农村饮水工程建设、农村环境综合整治、新农村建设等工作，多渠道筹集水源保护资金；按照《农村饮水安全工程建设管理办法》等规定，切实加强资金管理；落实用电用地和税收优惠等政策，推进农村供水机构、环境监测机构和维修养护基金建设，保障工程长效运行，确保饮水工程安全、稳定、长期发挥效益。严格工程验收，确保工程质量，未按要求验收或验收不合格的要限期整改。明确供水工程及水源管护主体。

（4）因突发性事故造成或可能造成饮用水水源污染时，事故责任者应立即采取措施消除污染并报告当地城市供水、卫生防疫、环境保护、水利、地质矿产等部门和本单位主管部门。由环境保护部门根据当地人民政府的要求组织有关部门调查处理，必要时经当地人民政府批准后采取强制性措施以减轻损失。

2、污水处理站工程环境保护措施
2.1环境空气污染防治措施
（一）恶臭污染物防治措施
根据工程分析和大气环境影响预测结果，为减轻恶臭污染物对周围环境的影响，本评价提出如下防治措施：
（1）恶臭气体处理
本项目向废水、污泥中直接投加化学吸附剂，通常采用的化学药剂主要有过氧化氢、高锰酸钾、硫酸亚铁、硫酸钠等。采用该除臭法污染物处理率达到90%后无组织排放。
（2）设置卫生防护距离
污水处理厂恶臭污染属无组织排放，必须设置足够的卫生防护距离。根据恶臭影响分析结果，本项目卫生防护距离必须≥50m。在卫生防护距离范围严禁设置居民区、学校、医院等敏感点。
（3）加强绿化
在设置卫生防护距离的同时设置绿化隔离带加强绿化。在辅助生产及管理区、职工生活区也应有足够的绿化，在厂区空地和道路两边种植花草树木，以降低恶臭污染的影响。
（4）加强管理
对污泥、生活垃圾、栅渣的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理，污泥脱水后要及时清运，在污水处理构筑物停产检修时，池底积泥会因暴露而散发臭味，应及时外运处置。
（5）厂区合理平面布置
加强厂区绿化建设，减小厂区臭气对周围环境的影响。总平面布置将生产区和生产管理区分开，减少臭味对管理区的影响。
（二）食堂油烟防治措施
使用经国家检验合格的抽油烟机收集净化食堂油烟。根据《饮食业环境保护技术规范要求》（HJ554-2010）对排烟口设置的规定，要求建设单位在排烟口设置时应结合所在建筑的实际情况，油烟排气筒的设置应高于周边建筑物1.5米以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物。合理设置本项目的排烟口。
2.2水污染防治措施及其可行性论证
（1）厂内运行管理
在保证出水水质的条件下，为使污水处理厂高效运转，减少运行费用，提高能源利用率，应加强对污水处理厂内部的运行管理。
①专业培训
污水处理厂投入运行前，对操作人员的专业化培训和考核是重要的一环，应作为污水处理厂运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实际操作的培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。
②加强常规化验分析
常规化验分析是污水处理厂重要组成部分之一。污水处理厂的操作人员，必须根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，在确保污水达标排放前提下减少运转费用。
③建立先进的自动控制系统
先进的自动控制系统是实现污水处理厂现代化管理的重要标志，也是提高操作水平，及时发现事故隐患的重要手段。但同时应加强自动化仪器仪表的维护管理。
为确保本项目能正常运行，不发生事故排放，污水处理厂在进水口、出水口安装自动在线监测装置，监测因子为：水量、pH值、CODCr、NH3-N、总磷，并配套视频监控系统，与环保部门监测网络联接，使污水处理站的运营处在环保部门实时监管范围内。
④建立一个完整的管理机构和制订一套完善的管理制度
建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。
⑤厂区及管网发生事故的事故处理：为了避免废水非正常排放，本环评建议各乡镇污水处理站可将调节池扩大至远进水规模，至少能容纳1天的生活废水，在污水处理站设备出现故障时，废水将进入调节池待污水处理站恢复正常运行后再投入运行。通过扩大调节池容积，可确保污水不会发生外排对水环境造成污染。

⑥项目建设一个规范化的排污口，近期、远期污水均从一个排污口排出。
（2）厂区生活污水处理措施
生活区设置化粪池，对生活污水进行预处理，然后排入污水处理厂进水管。
2.3噪声污染防治措施及其可行性论证
（1）选用噪声较小的设备，例如水泵选用机电一体潜入水下的潜水泵。鼓风机房的噪声通过隔音及消音措施后，将有效减少噪声，使其达到《工业企业厂界噪声标准》2类标准。露天电机加设防护罩以减少噪声。
（2）优化厂区布置，合理设置降噪间距加强厂区绿化，特别对噪声级较高的调节池、鼓风机房、进水泵房、污泥泵房、污水干化场等周围加强绿化，利用较高大的绿篱减弱噪声的传播。
（3）对振动较大的设备与管道连接采取柔性连接方式；对风机的进出口安装消声器；对高噪设备采取构筑物隔声；加强设备保养、润滑，确保设备处于正常运转状态。
2.4固体废物污染防治措施及其可行性论证
按照《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）、《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157 号）和《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（环保部公告2010年第26号）的三个文件精神，对本项目污泥处理处置采取以下的措施。
（一） 污泥处理和运输措施
污泥在厂区大量堆存会产生一系列不良后果，主要表现为产生恶臭气体和遇雨对水体造成污染。本项目在厂区设置污泥贮池、污泥干化场，污泥处理系统须采取一定的防扬尘、防雨淋、防流失、防渗漏及堆场排水措施，尽量避免污泥外泄。污泥处理系统应采取如下具体措施：
（1）污泥处理系统地面应硬化并做防渗处理，设顶棚和围墙，防止雨淋、扬散、流失、渗漏。污泥处理系统应设排水系统，溢出污水经收集汇入污水处理站。
（2）格栅井、初沉池及污泥处理单元均有固体废物产生，应及时处理处置，避免对厂区内其它部位造成污染。污泥经脱水后堆放，尽量减少污水流失。
（3）污泥外运必须采取防范措施，车辆出厂前，清除车身外和车轮上挂着的污泥等，同时检查车辆的密闭性能。运输中应按规定时间和行驶路线运输，进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成环境二次污染。
（二）污泥处置措施
污泥是污水处理的产物，含有大量的氮、磷、钾、有机物和细菌、病原微生物、寄生虫卵以及重金属离子等有毒有害物质。视曝气时间长短而含有不同量的有机物，若不加以处理，任意排放，将引起严重的二次污染。因此本项目污泥处置技术路是：污水处理站污泥经过浓缩后，自然风干自行近期集中收集清运至附近乡镇生活垃圾填埋场集中处置。
根据工程可研设计，项目污水管网接纳的污水为生活污水，项目污水管网接纳的污水中不含《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）所规定的危险废物种类，因此污泥的处置可按一般固废处置。
（三）其他固体废物处置措施
（1）格栅截留的固体废弃物、职工生活垃圾经统一收集后清运至当地乡镇垃圾热解站处理或就近乡镇生活垃圾填埋场，远期清运至轩岗乡芒市生活垃圾发电厂处置。厂区应设置有盖垃圾桶。沉砂池的泥砂自行近期集中收集清运至附近乡镇生活垃圾填埋场集中处置。
（2）污水处理厂的污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。
（3）污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地市级以上地方环保部门报告。

（4）污水处理站化验室会产生少量的废检测测试液，属于危险废物，要求各污水处理站采用专用容器收集后，严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行分类暂存，并委托有资质的单位定期进行清运处置，并认真执行危险废物的转移联单制度。
各类固体废物严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境不会产生影响，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行和有效的。
2.5地下水污染防治措施及其可行性论证
（1）在施工期，做好泥浆池、污水收集池的防渗。
（2）选用优质设备和管件，加强日常管理和维修维护工作，沿线日常巡查、对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。
（3）厂区内分区防渗：
A、一般防渗区
办公生活区、一般场地防渗混凝土强度等级不宜小于C25，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5米厚的粘土层（渗透系数1.0×l0-7cm/s）等效。
B、重点防渗区
重点防渗区采用复合防渗结构用压实粘土（厚度不小于1m，渗透系数≤10-7cm/s）+600g/m2无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑。

污水构筑物内采用环氧树脂系列化学涂料防腐，外壁地面以下采用非焦油型聚氨酯涂膜。钢制件采用聚氨酯涂层防腐。
（4）为提高砼抗工业废水的浸蚀能力，有针对性的选择砼的外加剂，使其能与水泥的水化产物形成不溶凝胶，阻塞砼的毛细胞通道，以提高砼的密实度，达到砼防腐，钢筋防腐蚀的作用。外露铁件刷无毒环保防腐涂料二遍。
（5）对设备选材及防腐作出不同的选择，选取不同的防腐措施。有针对性的选择抗老化不易腐蚀的材料增加设备的耐久性，如与酸性废水接触的水泵等设备均采用耐酸型材质，周边传动刮泥机、污泥浓缩机等均采用防腐良好的产品。
（6）各单元应按GB15562.2的要求设置环境保护图形标志，加强监督管理。
（7）在项目投产后，加强现场巡查，下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况。若发现问题、及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。
3、垃圾转运站环境保护措施

3.1环境空气污染防治措施

（1）设计在各固定中转站车间内料斗和翻斗上方安装简易喷淋除臭防治，采用天然植物提取除臭剂除臭（比如德蓝化工蓝净除臭除味剂，来自天然取材葡萄籽、茶多酚、银杏叶等300多种植物提取），去除效率可达到80%，能够保证作业车间脱臭后通风恶臭污染物排放（属于无组织排放）在站界达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值。

（2）垃圾房只要在选址上与居民区保持一定的距离，同时做到垃圾日产日清，并且喷洒除臭剂，少量的恶臭经过空气扩散无组织排放，对周围环境影响不大。

（3）加强周围绿化和车辆管理。

（4）采用封闭式的垃圾运输车。

（5）选择在远离人群的地点摆放垃圾收集设施。

3.2水污染防治措施

（1）垃圾转运站生活污水经过化粪池处理后定期清掏作为农家肥。本环评建议每个中转站建设1个容积为2.0m3化粪池，可满足《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)中污水在化粪池中停留时间12-24h要求，同时可兼做储水作用，防止雨天废水外溢。

（2）每个垃圾转运站在压缩装置下设置1个收集池，垃圾渗滤液与冲洗废水经收集池收集后，通过吸粪车运往芒市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站集中处理。要求各乡镇垃圾转运站的渗滤液收集池有效容积可最少储存垃圾10天量，可确保废水不外排，不会对地表水造成污染。
（3）建设单位应做好渗滤液收集池的防渗措施，运营期加强管理，加强设施维护，暴雨季节应增加转运频次防止渗滤液满溢。具体的采取的防渗处理措施见表7-24。
3.3噪声污染防治措施
（1）要求转运车辆尽可能选择低噪声、低振动，结构优良的车辆；考虑到植物等噪声吸附、屏障作用，在进场道路两侧种植一些植被；垃圾运输车在途经居民区时，应减速、慢行，以降低噪声影响；在运输路线上应尽量避免高声喇叭，以减少对运输路线的四周的居民造成影响；对垃圾转运车辆进出时间进行限制（晚上10：0 0-早上6:00限制进出），避免早晚扰民。

（2）项目主要机械设备将设置在设备房，并采取了一定的减震基础如弹簧减震垫、软管等。

3.4固体废物污染防治措施
垃圾收运的固废主要来源于职工产生的垃圾，随着收集的生活垃圾一起近期转运至当地乡镇的垃圾热解站或乡镇垃圾填埋场集中处理，远期清运至轩岗乡芒市生活垃圾发电厂处置。做到及时清运，日产日清，固废基本不会周围环境造成影响。

三、项目环境管理及监测计划

1、环境管理机构
根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程运营管理采用PPP模式，投入运营后，环境管理机构由实施单位指定的社会服务公司统一负责管理，并下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保部门的监督和指导。
2、环境管理机构的职责
1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。
2）制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。
3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。
4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。
5）负责项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。
6）负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断提高项目内人员的环境意识和环保人员的业务素质。
3、环境管理人员配备
本项目各类工程环境保护工作由一名管理人员负责管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三废”的排放达标进行监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。建设项目建成后，必须设立环境管理机构，配备专业环保管理人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。
4、环境管理措施

（1）建立健全各运行工程（主要污水处理站、垃圾处理站）的环境管理规章制度，强化管理手段，将环保管理纳入法治管理轨道，建立管理小组及化验室，来管理和实施有关的监测计划，实施有效的质量控制，切实监督、落实执行所有规章制度。

（2）加强运行期生产管理

严格实行岗位责任制，根据及时调整运行条件，出现问题立即解决，做好日常污水处理站水质化验。保存完整的原始记录和各项资料，建立技术档案，并将每班的处理量、处理成本、处理指标、运行的正常率与事故率比等列为岗位责任考核指标。

加强运行设备的保养、维护和处理设施正常运行，杜绝事故性排放的发生。

（3）加强排污口、排污管网和泵站的管理

排污口、排污管网，泵站应设立专职工作岗位、独立管理，制订完善的岗位制度和规范的操作规程。须加强管理，严格控制入网，确保污水等工艺的正常运行。

（4）建立污泥、渗滤液、危险废物转运联单制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。

（5）加强绿化景观管理

从总体要求上来说，花园式的绿化建设十分重要，除工程的设计建设阶段应予足够重视外，建成运行后，更应有持续发展的行为，应不断地种植、养护、更新、发展，使绿化、美化措施落到实处。

5、监测内容及计划
 施工建设时间短，施工期的工作量比较小。项目建设在施工期对外环境的影响比较小，因此本环评在此不做项目施工期的监测。

项目运营期环境监测、竣工验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据。主要为废水、噪声、废气监测。具体监测计划见表9-1。

表9-1项目环境监测计划表
时段
监测要素
点位
监测参数
监测频率
执行标准
营运
期、竣工验收
废水
各乡镇污水处理站总排污口
CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、大肠菌群、流量
连续2天，每天3个混合样
达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
噪声
自来水厂、乡镇污水处理站、垃圾转运站四周厂界外1m
等效A声级
连续2天，每天昼、夜各1次
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
废气
自来水厂、污水处理站、垃圾转运站厂界外1m
NH3、H2S、臭气浓度
连续2天，每次采3个样
达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准
（1）监测要求

a.测定各污染项目所采用的测试方法，均按照《污染源统一监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测方法》中的有关规定执行。

b.监测项目应根据各生产装置的原辅料、产品种类与排污特点，对必测项目和选测项目酌情确定。

c.污水处理站排水口应按照国家和环保部门有关规范排污口的要求进行设计施工和立标管理。

d.污水处理站下设运行监测人员，负责环保指标以及污水处理运行参数的日常和应急监测，监测范围应包括处理前来水、各处理单元以及总出水水质及水量、各处理单元污泥负荷等，每日取样一次。

e.大气环境监测的点位、项目可随条件改善适当增加，点位的布设应着重考虑主要污染源的下风向区域，每季取样一次，可外协监测。

f.严格按规范取样、分析以获得准确的数据，及时发现污染物变化趋势反馈给生产。

（2）排污口规范化

根据《环境保护图形标志》（GB15562.1-1998-5）和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标示牌，绘制企业排污口分布图，同时对厂区污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。

①废水排放口规范化设置

本项目每座乡镇污水处理站设一个总排水口，排污口位置根据实际地形位置和排放污染物的种类情况确定，且应在建设项目边界内侧。

排污口须满足采样监测要求。经环保部门批准允许用暗管或暗渠排污的，需设置能满足采用条件的采样井或采样渠。压力管道式排污口应安装取样阀门。

②固定噪声排放源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且外界影响最大处设置标志牌。

③固体废物存放点

生活垃圾应设置定点收集站，做好除臭、除害工作，避免给周围环境带来不良影响。

④设置标志牌要求

排污口中必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。

环境保护标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上沿离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物，设置平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

四、“三同时”竣工验收一览表

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成运营时，应对环保设施进行验收，验收清单见表9-2。
表9-2   “三同时”竣工验收一览表
分类
污染源
主要污染物
治理措施
处理效果
一
供水设施
废水治理措施
办公生活
生活污水
7个油水分离器（容积0.2m3）、7个化粪池（容积4.0m3），定期清掏作为农家肥
不外排
项目厂区
雨水、废水
排水沟（雨污分流）
不影响地表水质
化验室
检验废水
设置密闭容器收集，委托当地乡镇污水处理站处理
不外排
废气治理措施
厂区
恶臭、NH3、H2S
增加绿化面积
减低影响
食堂
油烟
油烟净化装置7套
减低影响
噪声治理措施
机械设备
噪声
设备间隔声、基础减震、厂区2.0m围墙
厂界达标
固废治理措施
项目运行
污泥
设置污泥浓缩池、污泥干化场，采用密闭运输车自行清运至就近乡镇垃圾填埋场集中处理
妥善处置
办公生活
生活垃圾
采用环保型垃圾收集桶收集，委托环卫部门清运处置
二
污水处理站
废水治理措施
尾水
COD、NH3-N
厂区雨污分流管网建设，
安装废水在线监测装置10套，设置规范化排污口，将调节池扩大规模为设计远期处理规模，兼做事故池
达标排放
废气治理措施
污水处理
恶臭、NH3、H2S
向废水、污泥中喷洒化学吸附剂除臭、加强绿化
减低影响
食堂
油烟
油烟净化装置10套
减低影响
噪声治理措施
机械设备
噪声
设备间隔声、基础减震、厂区2.0m围墙
厂界达标
固废治理措施
项目运行
污泥
设置污泥贮池、污泥干化场，采用密闭运输车自行清运至就近乡镇垃圾填埋场集中处理
妥善处置
办公生活
生活垃圾
采用环保型垃圾收集桶收集，委托环卫部门清运处置
地下水防治措施
污水处理、排放、输送系统等进行防腐、防渗漏处理，分区防渗
三
垃圾转运站
废水治理措施
办公生活
生活污水
9个容积为2.0m3化粪池，定期清掏作为农家肥
不外排
垃圾压缩
渗滤液、冲洗废水
各乡镇垃圾转运站分别建设渗滤液收集池，通过吸粪车清运至芒市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站集中处置
废气治理措施
垃圾转运站
恶臭、NH3、H2S
在各固定中转站车间内料斗和翻斗上方安装简易喷淋除臭防治，采用天然植物提取除臭剂除臭，去除效率可达到80%
达标排放
噪声治理措施
机械设备
噪声
隔声、基础减震
厂界达标
固废治理措施
办公生活
生活垃圾
日产日清，随着收集的垃圾一起近期转运至当地乡镇的垃圾热解站或乡镇垃圾填埋场集中处理，远期清运至轩岗乡芒市生活垃圾发电厂处置
妥善处置
地下水防治措施
做好渗滤液收集池的防腐、防渗漏处理，分区防渗
四
其他
风险防治措施
制定相应的管理制度，编制突发环境事件应急预案上报德宏州生态环境局芒市分局备案



结论与建议

	一、结论

本项目为德宏州农村人居环境治理项目，本评价主要针对德宏州芒市11个乡镇的自来水供水设施项目、农村生活污水治理项目、农村生活垃圾治理项目等内容。项目总投资53319.42万元，通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：
1、产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目属于鼓励类，因此，项目的建设符合相关产业政策。
2、选址可行性结论

项目用地选址具有交通运输方便，水、电供应有保障等诸多有利因素，不属于自然保护区等敏感区。厂址符合城镇总体规划要求，严格落实环保措施后，同时加强管理，尽可能的减少了恶臭、噪声对周边环境的影响；外排废物做到达标排放；固体废物处置率100%，对周围环境影响不大。

因此，本项目选址合理。

3、平面布局合理性分析结论

根据各个厂区的平面布置，结合地形进行建设，靠近道路一侧设置为出入口，并按照功能分区，分别为生产区、办公生活区，对于产污环节的设施、设备集中安装在厂区的中部，远离保护目标及办公生活区一侧，避免对其造成影响，整体来看项目平面布局合理。

4、施工期环境影响分析结论
（1）声环境影响

道路施工期噪声主要来自施工机械、运输车辆产生的噪声。在施工期，选用低噪声机械设备，设置隔声屏障、限速禁鸣标志，禁止夜间施工等措施，可最大限度的降低噪声，使噪声对周围环境影响较小。

（2）环境空气影响

项目施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘、运输车辆扬尘。采取物料遮盖、定期洒水等，能够大大降低对环境空气的影响程度。

（3）水环境影响

项目施工期对水环境的影响主要为施工废水造成的水体影响；施工废水经沉淀池处理后回用于施工的洒水抑尘；加强管理等，采取以上措施，能够使项目施工对水环境的影响降至最低。

（4）固废环境影响

项目施工期固体废物主要为施工生活垃圾、施工建筑垃圾。施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后，及时定期清理运走；建筑垃圾定期运往建筑垃圾堆放场堆存。项目各项固体废物均得到合理的处置，不会造成二次污染。

5、营运期环境影响分析结论

（1）水环境影响及评价结论

自来水厂：每座自来水厂综合楼旁绿化带下设置1座G2-4SQF地埋式化粪池（容积为4m3），用于生活污水收集处理，化粪池定期由附近的村民进行清掏作为农家肥使用，不外排。环评建议建设方在自来水厂食堂出水口处设置1个油水分离器（容积为0.2m3）对食堂废水进行隔油预处理后排入化粪池。项目生产废水均返回到水厂的混合工段，不外排。化验室废水经预处理后，采用密闭容器收集后交当地乡镇污水处理站集中处理。

污水处理站：本工程乡镇污水处理站建设完成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入附近的河道，不会对周围地表水体造成污染。

垃圾收运工程：每个垃圾转运站在压缩装置下设置1个收集池，垃圾渗滤液与冲洗废水经收集池收集后，通过吸粪车运往芒市生活垃圾填埋场配套的渗滤液处理站集中处置。

（2）大气环境影响及评价结论

本工程自来水厂主要为乡镇供水，处理能力不大，原水水质较好，异味的影响很小。

污水处理站向废水、污泥中直接投加化学吸附剂，通常采用的化学药剂主要有过氧化氢、高锰酸钾、硫酸亚铁、硫酸钠等。采用该除臭法污染物处理率达到90%后无组织排放，经过预测分析，对周围环境影响不大。能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

在各固定中转站车间内料斗和翻斗上方安装简易喷淋除臭防治，采用天然植物提取除臭剂除臭，去除效率可达到80%，能够保证作业车间脱臭后通风恶臭污染物排放（属于无组织排放）在站界达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值。

各自来水厂、污水处理站只要采用合格的油烟净化设备，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 中对“小型”标准的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，选择去除效率为60％的油烟净化器，且排气筒的设置符合规定要求，对食堂内部和周围环境影响不大。

（3）环境影响及评价结论

自来水厂设备满负荷正常运行时，采取隔声、减震降噪措施后，经过预测分析，噪声经过距离衰减至20m处，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

乡镇污水处理站设备满负荷正常运行时，采取隔声、减震降噪措施后，经过预测分析，噪声经过距离衰减至20m处，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

生活垃圾压缩设备采取隔声、减震降噪措施后，经过预测分析，噪声经过距离衰减至10m处，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）固体废物

各类工程产生的生活垃圾、污泥等产生的固体废物均属于一般固废，均按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求进行处置，固废处置率100%，对当地环境造成污染不大。

（5）风险影响结论

本环评针对性的给出了风险防范措施，提出了环境风险应急预案制定要求，要求建设单位在项目建成后，应制定相应的突发环境事件应急预案上报环保部门备案，本评价认为只要在运营过程中不断加强生产安全和环境管理，对每一环节按风险评价要求落实防范措施和应急措施，即使发生环境风险事故，其环境影响程度也是可控制的，基本可以将环境风险降到最低程度。从环境风险评价的角度上分析，该项目的风险水平及影响程度是可以接受的，项目建设是可行的。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废气、废水达标排放，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。
二、建议

1、项目运营中应有人负责环保工作，建立环保管理制度。加强员工环保意识教育和宣传，保障各项治理设施正常运行。

2、应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。

3、加强安全生产教育，建立完善的安全生产管理制度，建立消防措施和配备相关的消防设备。

4、严格按照政府单位制定生活垃圾收集、转运线路及处置方案规范的收贮、转运、处置。

	  预审意见：

                                                      公  章

  经办人：                                       年     月     日

	  下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                      公  章

  经办人：                                       年     月     日


	  审批意见：

                                                      公  章

  经办人：                                       年     月     日




臭气





臭气





臭气





垃圾处理站处理





干化污泥





污泥浓缩池





污泥干化场





噪声





上清液





上清液





污泥





水源





回水池





噪声





反冲洗水





混凝剂





排泥水





噪声





噪声





絮凝沉淀池





管道混合器





配水井





一级加压泵房





滤池





二氧化氯发生器





消毒剂





消毒剂





臭气





用户





配水管网





清水池





管槽开挖、道路施工





管道安装








47

