《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境、社会环境概况	13

表三、环境质量状况	19

表四、评价适用标准	24

表五、建设项目工程分析及工艺	27

表六、项目主要污染物及预计排放情况	31

表七、环境影响分析	32

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期效果	40

表九、结论与建议	41

附图：

附图1  项目区地理位置图

附图2  项目区周边关系图

附图3  项目区地形地质及工作部署图

附图4  项目区水系图

附件：

附件1  委托书；

附件2  探矿许可证；

附件3  营业执照

附件4  德宏州国土资源局审查意见

附件5  芒市国土资源局审查意见

附件6  保山市规划查询意见书

附件7  环评合同

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿勘探项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 龙陵县隆鑫矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈致刚 |  | 联系人 | 晋敏 |  |
| 通讯地址 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华小区 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15368754605 | 传真 | / | 邮编 | 678300 |
| 建设地点 | 芒市中东村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 备案项目编码 | / |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ |  | 行业类别及代码 | 固体矿产地质勘探〔M7472〕 |  |
| 占地面积（平方米） | 1930000（芒市境内1100000） |  | 绿化面积（平方米） | / |  |
| 总投资（万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） | 23.68 | 环保投资占总投资比例 | 7.9 |
| 评价经费 （万元） | / |  | 投产日期 | / |  |
| 工程内容及规模 一、任务由来 云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿探矿权是由云南地矿资源股份有限公司自筹资金，于2004年10月19日首次设立探矿权，探矿权及探矿范围历经多次变更，目前，勘查区探矿权为龙陵县隆鑫矿业有限公司所有，期间探矿区及探矿范围变更情况如表1-1所示。 表1-1 探矿权延续及变更情况表 探矿期限; 证号; 探矿权人; 勘查单位; 变化; 探矿 阶段; 勘查 矿种; 面积 (km2). 2004.10.19-2007.7.9; 5300000410870; 云南地矿资源股份有限公司; 云南省有色地质楚雄勘查院; 首次 申办; 普查; 铁铜铅锌多金属; 23.45. 2007.7.9-2008.4.12; 5300000630480; 龙陵隆鑫矿业有限公司; 云南中林地质勘察设计有限公司; 转让变更; 普查; 23.45. 2008.5.27-2009.5.27; T531200805 02010254; 延续; 普查; 23.45. 2009.8.11-2011.8.11; 延续; 详查; 12.12. 2011.8.12-2013.8.12; 延续; 详查; 9.21. 2013.9.23-2015.9.23; 延续; 勘探; 9.21. 2016.2.4-2017.2.4; 云南三源地质勘查有限公司; 延续、变更; 勘探; 5.89. 2017.2.4-2018.2.4; 四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队; 变更; 勘探; 5.89. 龙陵县隆鑫矿业有限公司成立于2006年11月16日，属自然人出资有限责任公司，注册资金300万元。公司地址：龙陵县龙山镇龙华小区；法人代表：陈致刚；经营范围：矿产品销售。 原项目由龙陵县隆鑫矿业有限公司于2007年12月26日在潞西市环境保护局办理过环境影响评价登记表（见附件）。 芒市及保山市国土资源局针对“云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿地质勘探”探矿权范围是否涉及与各类保护区及相关规划等相重叠情况进行了实地核查，作出了审查意见：本探矿权涉及基本农田保护区44.24公顷，芒市至孟连高速公路象达至链子桥段工程建设项目。因此，本次申请探矿权延续需在上次勘探延续的坐标拐点范围的基础上进行勘查区范围缩减以避开基本农田及高速公路压覆区域。探矿权人根据实际情况，缩减避让基本农田及高速公路压覆区域后，确定本次探矿面积为1.93km2，其中芒市境内1.1km2。勘查区块内包含一个采矿权，权属清楚，矿区内无其它探矿权重叠。 龙陵县隆鑫矿业有限公司于2016年2月4日取得云南省国土资源厅颁发的“云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿地质勘探权证”之后，并未开展相关工作，亦未取得相关的勘查结果，现因探矿权临期，因此本次申请探矿权延续，探矿面积缩减为1.93km2，因探矿面积变动且勘查方式有所变动，故需进行改扩建环评手续的办理。本次勘探全部作业均在芒市境内进行，评价范围仅针对芒市境内1.1km2。 为科学客观评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，建设单位龙陵县隆鑫矿业有限公司委托我单位为本项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属地质勘探项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查。 二、建设项目概况 1、项目名称 云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿地质勘探项目。 2、建设性质 新建。 3、建设地点 勘查区位于龙陵县城170°方向直距16km的羊橺梁子一带，处于保山市龙陵县象达乡与芒市(潞西市)中东村交界地段。地理坐标：东经98°41′00″—98°41′54″，北纬24°26′40″-24°27′30″，面积1.93km2，本次勘探所有施工内容均在芒市境内。 4、探矿方式及类型 坑探、槽探及钻探。 5、探矿范围 根据项目《云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿地质勘探实施方案》，本次延续的勘察区块范围拐点坐标详见表1-2。 表1-2 延续勘察区块范围拐点坐标表 拐点编号; 地方坐标系; 西安80坐标系. 东经; 北纬; X坐标; Y坐标. 1; 98°41′00″; 24°27′26″; 2705946.81; 33467799.21. 2; 98°41′12″; 24°27′26″; 2705946.81; 33468133.88. 3; 98°41′12″; 24°27′23″; 2705873.73; 33468133.88. 4; 98°41′15″; 24°27′23″; 2705873.73; 33468217.04. 5; 98°41′15″; 24°27′30″; 2706075.46; 33468217.04. 6; 98°41′22″; 24°27′30″; 2706075.00; 33468419.60. 7; 98°41′22″; 24°27′14″; 2705587.12; 33468419.60. 8; 98°41′40″; 24°27′14″; 2705587.12; 33468930.75. 9; 98°41′40″; 24°27′30″; 2706073.86; 33468930.75. 10; 98°41′54″; 24°27′30″; 2706072.99; 33469320.35. 11; 98°41′54″; 24°26′48″; 2704780.72; 33469317.53. 12; 98°41′39″; 24°26′48″; 2704781.65; 33468895.04. 13; 98°41′39″; 24°26′40″; 2704530.92; 33468894.48. 14; 98°41′00″; 24°26′40″; 2704530.92; 33467795.98. 15; 98°41′00″; 24°27′13″; 2705566.06; 33467798.35. 16; 98°41′01″; 24°27′14″; 2705576.48; 33467843.12. 17; 98°41′00″; 24°27′16″; 2705629.33; 33467798.49. 面积; 1.93km2. 四、建设内容及规模 在探矿权范围内，项目设计建设6条探槽、18个钻孔及3个坑探平硐，探槽依据地形分布于矿区内。项目工程组成详见表1-3。 表1-3 项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 内容. 主体工程; 勘探工程区; 6条探槽，槽探规模共计300m，设计土石方900m3；18个钻孔，钻探深度共计1465m，其中地表钻孔3个，平硐钻孔15个；3个坑探平硐，平硐施工坑道共计长约1050m。. 施工营地; 施工营地租用村民房屋及场地，不计入工程占地范围内。. 公用工程; 供水; 工程所用水来自矿区内山箐水，工作人员生活用水依托村庄供水系统。. 供电; 从附近村庄采用商接的方式接入，可满足探矿用电需要。. 施工道路; 利用已建乡道与S231省道相连，不新建道路。. 环保工程; 泥浆池; 每个钻孔附近设置1个泥浆池，每个规模为2m3，用于处理钻孔泥浆，沉淀后上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。. 平硐沉淀池; 每个平硐硐口设置1个容积为6m3的沉砂池用以沉淀矿坑涌水及平硐钻孔涌水. 垃圾桶; 施工营地设置2个生活垃圾桶. 平硐排水沟; 每个平硐内设置排水沟（共2320m），矿坑涌水和平硐钻孔涌水由排水沟排出. 苫布若干; 覆盖探槽两侧废弃土石方；覆盖钻孔场地堆放的剥离表土. 迹地恢复; 迹地恢复0.189hm2临时占用土地. 1、主体工程 （1）槽探工程 槽探主要用于揭露地表矿体、矿化带、含矿层位、破坏矿体连续性的构造及岩体。设计槽探施工900m3，工程间距一般按控制网度布置施工；视见矿情况适时调整工程间距。槽探工程布置垂直矿体、矿化带或地质界线走向，并考虑尽可能布置在勘探线上。工程布置以揭穿矿（化）体的顶、底板为目的，一般应揭穿矿体边界至顶、底板，揭露基岩深度不小于0.5 m。施工断面规格一般为口宽2-3m、底宽0.8-1m、深度不大于3 m，槽壁要平整、松石（土）要清除，以利于编录、采样。施工顺序按控制矿体及具找矿前景的工程先施工为宜，编录结束立即回填，并进行植被恢复本次探矿拟开挖探槽上开口宽3m，底宽1m，高3m。项目探槽布设情况详见表1-4， 表1-4 项目槽探工程设计情况一览表 工程编号; 端点坐标; 设计长度(m); 设计土石方（m3）; 设计目的; 施工顺序. TC09; X：2705515; 70; 210; 控制Ⅰ号矿带 地表矿体的边界; 第一勘查年度全部完成. Y:33467880. H：1972. TC05; X：2705524; 70; 210. Y：33467973. H：2009. TC01; X:2705522; 70; 210. Y:33468081. H：2027. TC00; X:2705509; 50; 150. Y:33468129. H：2000. TC07; X:2705666; 20; 60; 控制Ⅱ号矿体边界. Y：33467943. H：2013. TC01-1; X:2705666; 20; 60. Y:33468092. H：2007. 合计; 6个探槽; 300; 900; /; /. 槽探过程产生的表土及土石方不设置专门永久堆土场，仅在探槽两侧设置临时堆放场，本环评建议采用苫布覆盖。 （2）钻探工程 钻探工程主要用于揭露控制矿体的深部，了解矿体沿倾向、走向的产状、厚度、品位变化情况。对矿（化）体深部变化情况进行控制。设计施工钻探工程1465m，岩石级别Ⅵ。钻探施工质量直接影响勘探效果，其工程质量应按《岩心钻探规程》执行。 钻孔工程布设情况详见表1-5。 表1-5 项目钻探工程设计情况一览表 工程编号; 孔口坐标; 设计孔深(m); 孔斜度(°); 阶段/年度. ZK701; X:2705608; 85; 75; 第一勘查阶段/2018年7月-2019年2月. Y:33467936. H:2022. ZK501; X:2705605; 60; 75. Y:33467985. H:2023. ZK101; X:2705574; 45; 75. Y:33468083. H:2014. KZK1102; X:2705594; 120; 60. Y:33467834. H:1850. KZK901; X:2705544; 40; 60. Y:33467880. H:1900. KZK902; X:2705601; 130; 65. Y:33467884. H:1850. KZK801; X:2705560; 50; 40. Y:33467907. H:1900. KZK701; X:2705557; 60; 45. Y:33467931. H:1900. KZK601; X:2705560; 55; 45. Y:33467957. H:1900. KZK501; X:2705550; 35; 60. Y:33467981. H:1900. KZK502; X:2705598; 120; 75. Y:33467984. H:1850. 第一勘查阶段合计; 11个钻孔; 845m; /; /. KZK401; X:2705550; 45; 50; 第二勘查阶段2019年2月-2020年2月. Y:33468006. H:1900. KZK301; X:2705584; 100; 25. Y:33468033. H:1900. KZK302; X:2705637; 130; 55. Y:33468038. H:1850. KZK201; X:2705551; 60; 45. Y:33468055. H:1900. KZK101; X:2705542; 70; 30. Y:33468080. H:1900. KZK102; X:2705611; 130; 65. Y:33468083. H:1850. X:2705581; 130; 70. Y:33468134. H:1850. 第二勘查阶段合计; 7个钻孔; 620; /; /. 合计; 18个钻孔; 1465; /; /. 注：zk为地表钻孔，kzk为坑内钻孔。 地表钻探工程中剥离表土，集中堆放于场地内，项目不设置专门堆土场，本环评建议采用苫布覆盖。 （3）坑探工程 坑探工程主要是用于揭露和圈定深部的矿体、构造等，控制矿体沿倾斜方向的厚度、品位、产状等变化情况及特征。 与本项目西侧相邻的矿区为大矿山铅锌矿，大矿山铅锌矿与本项目为同一矿带，其地表矿体有小部分延伸到勘查区范围内，大矿山范围内的矿体走向近东西向，矿体产状与平面展布与勘查区内矿带地表矿体基本一致。故本项目利用大矿山铅锌矿现有PD1850和PD1720废弃生产井，在现有勘查井深度的基础上继续施工用以对勘查区勘探，此外以往的勘查遗留有PD1900平硐，本次勘查拟沿用PD1900平硐，在原有勘查的基础上继续施工用以进一步勘查。则本项目坑探共计沿用原有平硐3条，分别为PD1900、PD1850及PD1720，其中PD1900入口位于本项目勘查区内，PD1850及PD1720入口位于勘查区西侧大矿山铅锌矿矿区范围内，PD1850入口距本项目勘查区618m，目前为大矿山铅锌矿的废弃生产井，已向勘查区方向掘进573m，PD1720入口距本项目勘查区324m，目前为大矿山铅锌矿的废弃生产井，已向勘查区方向掘进308m。PD1900为本项目原有探矿遗留平硐，已配备有排水沟，每条平硐设计施工量间表1-6。 表1-6 项目坑探平硐布设情况一览表 工程编号; 设计方位角(°); 设计工作量(m); 阶段/年度. PD1900; YM; 95; 86; 第一勘查阶段/2018年7月-2019年2月. CM9; 5; 87. CM8; 5; 30. CM7; 5; 63. CM6; 5; 35. CM5; 5; 78. CM4; 5; 35. CM2; 5; 35. CM1; 5; 69. CM0; 5; 59. 小计; 576. PD1850; CM11; 5; 66. CM7; 5; 87. CM1; 5; 44. CM0; 5; 32. 小计; 299; /. 第一勘查阶段合计; 2个平硐; /; 806; /. PD1720; YM; 95; 78; 第二勘查阶段/2019年2月-2020年2月. CM3; 5; 114. CM0; 5; 52. 小计; 244; /. 第二阶段合计; 1个平硐; /; 244; /. 合计; 3个平硐; /; 1050; /. 设计位置、长度、掘进方向根据矿体的产状确定。新施工坑道断面规格近正方形，断面面积为2×2=4m2，规格不得小于设计要求，同时不得大于断面的20%，同时两壁要求平直。坡度不大于3‰，巷道的中心线不得偏离设计中心线0.5m。 本次坑道工程主要用于揭露铅锌矿体(带)的深部特征。在现有坑道的基础上，按50m间距施工穿脉巷。 2、公用工程 （1）供水 工程所用水来自矿区内山箐水，工作人员生活用水依托村庄供水系统。 （2）供电 项目用电从附近村庄采用商接的方式接入，可满足探矿用电需要。 （3）施工道路 根据现场踏勘，探矿区范围内有已建乡道及机耕路，且与S231相连，可直接利用，不新建道路。 （4）施工营地 施工营地租用农村房屋，作为工作人员生活办公使用，不计入工程占地范围内。 3、本项目经济技术指标 本项目主要技术指标详见表1-7。 表1-7 项目主要技术经济指标表 序号; 参数名称; 单位; 数量; 备注. 一; 矿区范围; km2; 1.93; /. 二; 用地总面积; hm2; 0.189; /. 1; 勘探工程区; hm2; 0..234; 拟建槽探6条，设计土石方共计900m3；钻孔18个，钻孔深度共计1465m；坑探平硐3个，长度共计1050m。. 2; 施工营地; hm2; 0; 租用附近村民房屋及场地，不计入工程占地范围. 三; 探矿. 1; 槽探; m3; 900; 6条探槽. 2; 钻探; m; 1465; 18个钻孔. 3; 平硐; m; 1050; 3个. 四; 供电; —; —; 从附近村庄采用商接的方式接入，可满足探矿用电需要。. 五; 供水; —; —; 工程所用水来自矿区内山箐水，工作人员生活用水依托村庄供水系统。. 六; 施工道路; -; -; 利用现有乡道及机耕路与S231省道相连，不新建道路，不计入工程占地范围内. 三、勘查区以往地质工作程度 自2004年10月取得探矿权以来至2007年，云南地矿资源股份有限公司基本未投入探矿工作，只是相对简单的进行踏勘等，探矿工作相对薄弱，自2007年3月龙陵县隆鑫矿业有限公司取得云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿探矿权以来，对勘查区进行地质勘查工作。 2007年3月云南省龙陵县隆鑫矿业有限公司取得探矿权后，委托四川省西南大地工程物探有限公司承担并完成了云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿区地球物理勘查探矿工作，于2007年12月提交了正式报告。同时委托云南中林地质勘察设计有限公司开展本区的地质普查工作，于2009年12完成并提交了《云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿区灰窑上寨铅锌矿段普查地质报告》。圈定了地表矿化体露头13处，地下平坑初步揭露到似层状矿体5条；初步探获资源量：矿石量94.12万t；Pb+Zn金属量3.8591万t，其中，Pb 1.465万t，Zn 2.3941万t。 2009年委托云南中林地质勘察设计有限公司提交了《云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿详查设计》。并在延续后的探矿权范围内进行地质勘查工作。 2011年委托云南中林地质勘查设计有限公司提交了《云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿详查实施方案》。并在延续后的探矿权范围内进行地质勘查工作。 2013年委托云南中林地质勘查设计有限公司提交了《云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿地质勘探实施方案》。并在延续后的探矿权范围内进行地质勘查工作。 综上所述，在2004年10月取得探矿权以来至2013年，云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿探矿权完成的工作量主要有1：5万地质测量23.45 km2，1：1万地质测量23.45 km2，1:2千地质测量4 km2，1：1万水、工、环地质测量23.45km2，1：5千磁法测量4km2，1：5千激电中梯剖面1.61 km2，激电测深综合剖面430km，物性测定68点，槽探4639.84m³，坑探1507m，钻探894.76m。分析测试鉴定样合计705件。共投入人民币584.62 万元。对勘查区投入完成的实物工作量表如表2-1。 2013年9月-2015年9月完成工作量主要有1:2千水、工、环地质调查2.76km2，槽探工程共835.34m³，坑探共165.12m，钻探共153.91m，共采样301 件，该勘查工作业主计划投入资金为393.25万元，目前仅有部分工作完成，实际投入资金为104.43万元，具体资源勘查投入工作量及经费见下表1-5、1-6、1-7。 表1-5 勘查区2004年10月-2013年8月完成工作量表 序号; 工作项目; 单位; 工作量; 备注. 1; 1：50000地质测量; km2; 23.45. 2; 1：10000地质测量; km2; 23.45. 3; 1：2000地质测量; km2; 4. 4; 1:10000水文地质测量; km2; 23.45. 5; 1:10000工程地质测量; km2; 23.45. 6; 1:10000环境地质测量; km2; 23.45. 7; 1：5000高精度磁法测量; km2; 4; △X=20m. 8; 1:5000激电中梯剖面; km2; 1.61; AB=1000m，MN=40m，△X=20m. 9; 激电测深综合剖面; km; 430; AB=400m，△X=20m. 10; 物性测定; 点; 68; Jr、K、η、ρ4个参数. 11; 探槽施工及清理; m3; 4639.84. 12; 工程控制点测量; 点; 65. 13; 坑道施工; m; 1507.48. 14; 钻探施工; m; 894.76. 15; 刻槽取样及分析; 件; 655. 16; 岩矿光薄片鉴定; 件; 50. 实际投入资金（万元）; 584.62. 表1-6 勘查区2013年9月-2015年9月设计实物工作量及完成情况表 序号; 工作项目; 单位; 工作量; 总成本（万元）; 完成. 1; 1:2000水文地质测量; km2; 3; 6.64; 100. 2; 1:2000工程地质测量; km2; 3; 4.78; 100. 3; 1:2000环境地质测量; km2; 3; 5.41; 100. 4; 坑道编录; m; 790; 2.77; 35. 5; 钻孔编录; m; 721.48; 2.02; 65. 6; 刻槽采样; 件; 85; 0.51; 60. 7; 岩心采样; 件; 216; 0.43; 65. 8; 工地建筑; /; /; 14.80; 100. 9; 地形测量; km2; 1; 4.20; 100. 10; 槽探; m3; 1392.24; 21.44; 60. 11; 钻探; m; 384.77; 43.69; 40. 12; 坑探; m; 660.46; 115.77; 25. 13; 样品基本分析; 件; 301; 0.10; 0. 14; 组合样分析; 件; 2; 0.04; 0. 15; 光谱分析; 件; 4; 0.12; 0. 16; 岩矿鉴定; 件; 10; 20.53; 0. 17; 其他地质工作; 150; 10. 计划投入资金为393.25万元，实际投入资金为104.43万元。. 表1-7 2016年2月-2017年12月投入的工作量 序号; 工作项目; 单位; 设计量; 完成量; 完成率; 备注. 1; E级GPS网; 点; 0; 6. 2; 1:2000水文地质测量; km2; 2.76; 1.3; 47. 3; 1：10000水文地质测量; km2; 0; 5.0. 4; 1:2000工程地质测量; km2; 2.76; 1.3; 47. 5; 1：10000工程地质测量; km2; 0; 5.0. 6; 1:2000环境地质测量; km2; 2.76; 1.3; 47. 7; 1：10000环境地质测量; km2; 0; 5.0. 8; 1：2000地质填图; km2; 2.76; 1.3; 47. 9; 1：2000地形测量; km2; 2.76; 1.3; 47. 10; 1：10000地形测量; km2; 0; 5.0. 11; 1：1000地质剖面测量; km; 3.50; 0; 0. 12; 1：1000勘探线剖面测量; km; 0; 5.5. 13; 探槽; m3; 634; 0; 0. 14; 钻探; m; 2230; 0; 0. 15; 坑探; m; 0; 1342.9. 16; 岩心样; m; 430; 0; 0. 17; 刻槽样; m; 265; 160.1; 60. 18; 光片; 片; 20; 0; 0. 19; 薄片; 片; 20; 0; 0. 20; 基本分析样; 样; 230; 104; 45. 21; 内检样; 样; 24; 0; 0. 22; 外检样; 样; 12; 0; 0. 23; 组合分析样; 样; 30; 0; 0. 24; 大体重; 件; 2; 0; 0. 25; 小体重; 件; 30; 0; 0. 26; 物相分析; 样; 30; 0; 0. 27; 光谱半定量分析; 样; 15; 0; 0. 28; 水样分析; 样; 2; 0; 0. 29; 探槽编录; m; 300; 0; 0. 30; 钻探编录; m; 2120; 0; 0. 31; 坑探编录; m; 0; 1733.8. 32; 选矿试验; 件; 1; 0; 0. 计划投入资金为462.57万元，实际投入资金为322.69万元。. 以往工作小结 项目区以往主要进行了较大范围的地质勘查，进行过钻探、槽探和坑探并逐一编录，在勘查的基础上对矿体样品进行了定量分析，现探槽已回填并进行了生态恢复，钻孔也按相关技术要求进行了丰都和植被恢复，现可见PD1900，该硐口机巷道尚未封堵，本次沿用，原项目由龙陵县隆鑫矿业有限公司于2007年12月26日在潞西市环境保护局办理过环境影响评价登记表（见附件）。 四、原辅料及生产设备 1、生产设备 槽探采用人工开挖的方式；钻探工作技术要求要严格按勘探工作设计和钻孔设计书进行，严格按照《岩心钻探规程》进行作业，项目主要生产设备见表1-8。 表1-8 项目主要设备清单 序号; 勘查方式; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 钻探; 钻杆冲击式钻机; KAY－200型钻机; 台; 1. 100型钻机; 台; 1. 泥浆泵; /; 台; 1. 2; 槽探; 铁铲; /; 把; 若干. 3; 工程车; /; 辆; 1. 2、原辅料 项目钻探采用钻杆冲击式钻机，属于燃油机械。类比同类工程（云南省云龙县大栗树铜多金属矿普查项目环境影响评价报告表），本项目共设置18个钻孔，消耗油料30t。 五、劳动定员及工作制度 项目区内工作人员共设14人（设立1个项目组，项目负责1人，具体负责项目的行政管理。技术负责1人，具体负责项目的技术指导工作，野外施工下设地质组1个、水工环勘查组1个、综合组1个和1个后勤组，每个施工小组配备人员3名，共14人），项目年工作300d，每天工作8h。 六、项目平面布局 项目平面布局根据地形条件布置，项目共设置6条探槽、18个钻孔（3个地表钻孔，15个平硐钻孔）及3条坑探平硐，探槽及探孔依据地形分布于矿区中部，具体位置关系见附图3。 七、本次勘探工作部署及设计工作量 1、总体工作部署 鉴于以往地质工作开展取得的成果，以及了解各矿体的延伸情况，扩大资源储量，为矿山建设提供有力的依据，本次勘查工作部署如下： 以坑探和钻探手段为主，重点控制Ⅰ号矿带内1、2两个主矿体。勘查最低标高为1680m。332类资源量部署于1800m-1900m标高区域。 在现有的工作基础上对Ⅰ号矿带在地表及深部延伸、延长情况进行揭露控制，详细查明矿体的位态、规模、矿石品位及质量的变化情况，求获其332及部分333资源储量；并对现地表矿化体进行部分揭露，了解矿化体规模、厚度、品位、矿石质量变化情况，力争勘查区在铅锌找矿上取得突破。采用的勘查工作手段为：槽探，坑探，钻探，采样测试。 本次勘查类型确定为Ⅲ勘查类型。设计主要工程量：1:10000地质测量（1.93km2）、1:25000土壤地球化学测量（1.93km2）、探槽（900m3）、钻孔（1465m）、坑探平硐（1050m）。 （1）地质测量 开展 1：10000 地质填图，所用地形底图进行地质测量，精度需符合同比例尺的测量规范，对蚀变矿化体及重要地质界线，若遇浮土覆盖，按一定的工程间距布设槽探、井探工程揭露控制，所有地表工程、地质点、勘探线剖面用仪器法展绘到图上，对于薄矿体（层）、标志层及其他有特殊意义的地质现象，扩大表示。 （2）钻探工程 ①探槽 针对地表铅锌矿化体布置探槽工程进行控制，用于了解矿体的地表走向延伸情况，预计矿区探槽6个（900m3），在每个探槽两侧设临时堆土场，对矿区外围将根据实际矿化情况再部署。 ②钻探 在探槽工程取得较好成果的基础上，设计钻孔进行深部控制和探索，拟设计2个钻孔，钻孔深度共为1465m，各个钻探点场地规格为5m×6m。 （3）地球化学测量 土壤地球化学测量用于找矿以及各类异常和矿化点的查证、评价，为地质填图提供信息。主要技术要求，按化探区域调查和化探普查的规范《DZ/T 0011 地球化学普查规范（比例尺1：50000）》执行。 工作比例尺 1：25000，测网密度250×50m。 工作应尽量采自同一介质、同一层位物质，样品一般采集在距地表20～50cm 深处土壤的B 层（淋积层）或C 层(母质层)中的细粒级物质（原地的残、坡积层中）。取样重量大于500g。以保证过筛后送测试的单个样品重量满足分析要求为准。过筛后送化验室单个样品不少于80g。 采样编号必须统一，逐点认真作好编录。内容包括：工区名称、编号(图幅号)、点线号(横、纵坐标)、样品号、取样层位、采样位置、覆盖层、样品颜色、土壤层性质、弃点原因、采样日期、采样员姓名等。在矿化体附近要描述矿体、矿化、蚀变、污染等有关地质、地球化学现象。 分析元素为 Pb、Zn、Ag、Fe 等。 （4）化学分析样品的采取、加工与测试 ①基本分析样品 凡是矿化露头和探矿工程中揭露控制的矿体、矿化带及夹石、矿化带顶底板界线都应贯穿矿体全厚度连续采取基本分析样品，对不同类型、不同品级的矿石应分段连续采取，保证样品的代表性。 取样方法：对槽探工程，采用刻槽法；单样长度一般为0.5m-1.5m，样槽断面规格为：刻槽法，（10cm-5cm）×（5cm-3cm）；刻线法，宽度为1m，线距一般为20cm-30cm，线断面为3cm×2cm。穿脉坑道的样槽在坑壁腰线上连续采取，沿脉样槽在掌子面或顶底板采取，并按勘探线间距，在矿脉顶底板上各有一个无矿样品控制矿脉的真实厚度；对钻探工程的矿心取样，沿矿心纵轴分半采样，遇不同回次的矿心直径不同和采取率相差大的情况下，分别采样。样长一般亦为0.5m-1.5m。 基本分析项目：主要有用组分（包括共生矿产）。 ②物相分析 用于研究矿石中有用、有害组分在不同物相（或矿物）中的分配值、分配率。 取样：样品在基本分析样的副样中抽取。 分析项目：矿化主元素的全含量、硫化态、氧化态、硅酸态、硫盐态、自然态等相态含量。 ③样品加工及测试 样品测试送委托具有甲级资质的单位完成。样品送达实验室时，首先检查有无错乱，样品重量与送样单是否一致，确认样品无误后，送样人与实验室办理样品交接手术。实验室收到样品后，按DZ0130.3-94《地质矿产实验室测试质量管理规范》进行。 2、年度工作安排及设计工作量 本次勘查工作按2018年7月~2019年2月、2019年2月~2020年2月2个阶段进行年度部署。 （1）第一阶段（2018年7月~2019年2月） 主要进行探槽、坑道、钻孔的施工及编录，对所有施工的探槽、坑道、钻孔系统的采集样品进行分析测试等地质工作，同时开展相关的水工环地质工作。主要工作量为：钻探845m，坑探806m，槽探900m3，完成相应的编录及取样工作；完成基本分析样400件，内检样30件，外检样15件，化学全分析样5件，组合分析样10件，物相分析样10件，小体重样60件，岩矿鉴定样40件，物理力学试验样14件，水质全分析样3件，饮用水样3件；工程点测量14点。详见工作量表1-9。开展区内其他地方的铅锌异常查证工作，对区内异常套合较好的地点进行实地勘查验证，并取样分析，力求圈出有利用价值的新矿体，做到不漏矿。 表1-9 2018年7月~2019年2月工作量表 工作项目; 单位; 2018年7月~2019年2月. 一、钻 探; m; 845. 二、坑 探(生产井）; m; 806. 三、槽 探; m3; 900. 四、岩矿测试. 1、基本分析样; 件; 400. 2、内检样; 件; 30. 3、外检样; 件; 15. 4、化学全分析样; 件; 5. 5、组合分析样; 件; 10. 6、物相分析; 件; 10. 7、小体重; 件; 60. 8、岩矿鉴定; 件; 20. 9、物理力学试验样; 件; 14. 10、水质全分析; 件; 3. 11、饮用水样; 件; 3. 五、其他地质工作. 1、工程点测量; 点; 14. 2、钻探编录; m; 845. 3、坑探编录; m; 806. 4、槽探编录; m; 300. 5、刻槽样; m; 260. 6、岩心样; 件; 100. （2）第二阶段（2019年2月~2020年2月） 对剩余的工程进行施工，以确保全面控制矿体在走向和倾向的延伸情况。完成的工作量为：钻探620m，坑探240m，完成相应的编录和取样工作；完成基本分析样100件，选矿试验样1件，物理力学试验样10件；选取1个钻孔作为水文观测孔，开展抽水试验；工程点测量7点。详见表1-10。对上年度异常查证可能新发现的主次要矿体，进行完善控制，并取样分析。 完成并提交《云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿勘探地质报告》。 表1-10 2019年2月~2020年2月工作量表 工作项目; 单位; 2019年2月~2020年2月. 一、钻探; m; 620. 二、坑 探(生产井）; m; 244. 三、岩矿测试. （1）基本分析样; 件; 100. （2）选矿试验样; 件; 1. （3）物理力学试验样; 件; 10. 四、其他地质工作. 1、工程点测量; 点; 7. 2、钻探编录; m; 620. 3、坑探编录; m; 244. 4、刻槽样; m; 90. 5、岩心样; 件; 50. 6、抽水试验; 个; 1. 7、综合研究及编写报告; 份; 1. （3）设计实物工作量 勘查区地质勘探预计投入的实物工作量主要为：钻探1465m/18孔；槽探900m3；坑探1050m；基本分析样500件，内检样30件，外检样15件，化学全分析样5件，组合分析样10件，物相分析10件，小体重60件，岩矿鉴定20件，选矿试验样1件，物理力学试验样24件，水质全分析3件，饮用水样3件；工程点测量21点；钻探编录1465m；坑探编录1050m；探槽编录300m。实物工作量详见表1-11。 表1-11 设计主要实物工作量 工作项目; 单位; 总工作量; 第一阶段; 第二阶段. 一、钻 探; m; 1465; 845; 620. 二、坑 探(生产井）; m; 1150; 806; 244. 三、槽 探; m3; 900; 900; 0. 四、岩矿测试. 基本分析样; 件; 500; 400; 100. 内检样; 件; 30; 30. 外检样; 件; 15; 15. 化学全分析样; 件; 5; 5; 0. 组合分析样; 件; 10; 10; 0. 物相分析; 件; 10; 10; 0. 小体重; 件; 60; 60; 0. 岩矿鉴定; 件; 20; 20; 0. 选矿试验样; 件; 1; 0; 1. 物理力学试验样; 件; 24; 14; 10. 水质全分析; 件; 3; 3; 0. 饮用水样; 件; 3; 3; 0. 五、其他地质工作. 工程点测量; 点; 21; 14; 7. 钻探编录; m; 1465; 845; 620. 坑探编录; m; 1150; 806; 244. 探槽编录; m; 300; 300; 0. 刻槽样; m; 350; 250; 100. 岩心样; 件; 150; 100; 50. 抽水试验; 个; 1; 0; 1. 综合研究及编写报告; 份; 1; 0; 1. 报告印刷; 个; 1; 0; 1. 3、工程建设占地及移民安置 （1）工程建设占地 本次勘探项目探矿区范围面积1.93km2，工程总用地面积0.189hm2，为勘探工程区占地。施工营地租用附近村庄房屋及场地，不计入工程建设占地范围内；道路利用现有乡道及S231省道，不计入工程占地范围内。 勘探工程区占地情况一览表详见下表。 表1-15 项目勘探工程区占地情况一览表 类型; 工程编号; 占地面积（m2）（其中1m2需2m2临时堆土场）; 占地类型; 备注. 槽探; TC09; 420; 灌木林地; 临时占地，探矿结束后进行植被恢复. TC05; 420; 荒草地. TC01; 420; 灌木林地. TC00; 300; 暖温性针叶林. TC07; 120; 暖温性针叶林. TC1-1; 120; 灌木林地. 钻探; ZK701; 30; 暖温性针叶林; 临时占地，探矿结束后进行封堵和迹地恢复. ZK501; 30; 荒草地. ZK101; 30; 灌木林地. KZK1102; /; 灌木林地; 坑钻孔为平硐内钻孔，地下作业不涉及占地. KZK901; /; 暖温性针叶林. KZK902; /; 灌木林地. KZK801; /; 灌木林地. KZK701; /; 灌木林地. KZK601; /; 暖温性针叶林. KZK501; /; 灌木林地. KZK502; /; 荒坡地. KZK401; /; 灌木林地. KZK301; /; 荒草地. KZK302; /; 灌木林地. KZK201; /; 灌木林地. KZK101; /; 暖温性针叶林. KZK102; /; 灌木林地. KZK002; /; 灌木林地. 平硐; PD1900; /; /; 平硐为地下作业，不涉及占地. PD1850; /; /. PD1720; /; /. 合计; 1890; /; /. （2）移民安置 根据现场踏勘，项目探矿工程占地不涉及宅基地，不存在移民搬迁问题。 九、环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资23.68万元，占总投资的7.9%。环保投资主要用槽探及钻探封场、生态恢复等，本环评提出的环保措施投资估算详见表1-10。 表1-10 环保投资一览表 时期; 序号; 项目; 基数; 单价; 投资（万元）. 勘探期; 1; 探槽回填(封场等); 900m³; 20元/m³; 1.8. 2; 钻孔回填（封孔等）; 18个钻孔点; 400元/个; 0.72. 3; 表土及土石方苫布覆盖; /; /; 1. 4; 生活垃圾桶; 2个; 300元/个; 0.06. 5; 平硐沉砂池; 6 m³/个; 1000元/个; 0.6. 6; 平硐排水沟; 2320m; 20元/m; 4.6. 7; 泥浆池; 18个; 500元/个; 0.9. 8; 植被恢复; 14. 合计; 23.68. |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据建设方提供的资料及现场勘查，云南省龙陵县羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿探矿权自成立以来曾进行过多次地质勘测活动，原有的探槽及钻孔已封堵并自然恢复植被，无遗留环境问题，根据现场勘查，探矿区范围内可见PD1900平硐，硐口已用木门封堵，雨季有涌水涌出，涌出量约为0.1L/s，涌水排入冲流溪沟，PD1900硐口附近堆放有少量废弃土石方，目前已长出少量植被且地基稳定。 原有问题解决方案 本次勘查须沿用PD1900平硐，须在硐口设置容积为6m3的沉砂池，矿坑涌水须经沉砂池沉淀处理后排入冲流溪沟汇入象达河。 本次勘查沿用PD1900平硐，平硐开挖掘进时产生的废土石方堆放于现有废土石方堆放处，探矿结束后须进行覆土绿化。 |  |  |  |  |  |

表二、建设项目所在地自然环境、社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。 勘查区位于龙陵县城170°方向直距16km的羊橺梁子一带，处于保山市龙陵县象达乡与芒市中东村交界地段，具体位置见附图1。 （二）地形、地貌 （1）区域地貌 芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 矿区大地构造单元属滇藏地槽系，冈底斯-念青唐古拉褶皱系(Ⅰ5)中的伯舒拉岭-高黎贡山褶皱带(Ⅱ10)，怒江断裂西与龙陵—瑞丽大断裂之间。 （2）区域地质概况 区内地层从寒武系至第四系均有出露。地质构造以褶皱、断裂相当发育为其特征。区内构造线展布方向以北东向为主，在勘查区东部呈近南北向或向北北西向偏转，西部呈北东向。除东西向主干断裂外，发育一系列北东、东西及南北向次级断裂，为区内铜、金多金属成矿提供了有利条件。伴随着华力西期的强烈褶皱、隆起和印支期、燕山期的构造运动，有大量的花岗岩侵入。其中以加里东晚期—华力西中期及燕山晚期之酸性侵入最为强烈，并与早中古生代奥陶系、志留系碳酸盐岩接触形成宽窄不一的热接触变质蚀变带，区域上多金属成矿皆与之关系密切。在勘查区及附近分布的岩体主要有华力西期平河花岗岩基、蛮牛街岩体、长兴寨岩体、大雪山岩体、松坡岩体；燕山期的黄连沟岩体、蚌渺岩体、华桃林岩体等，羊橺梁子铁铜铅锌多金属矿即位于志留系中上统碳酸盐岩层与平河岩体、华桃林岩体接触带 （3）区域地层 区内出露的地层由南东向北西分布了震旦系—寒武系公养河群(Z-∈gn2)，岩性为页岩、砂岩及少量的硅质岩、灰岩；往北西依次出露寒武系上统保山组(∈b)粉砂岩、石英砂岩、页岩夹灰岩及硅质岩；奥陶系下统(O1)：紫红色砂岩、砾岩及黄色砂岩、粉砂岩；奥陶系中上统(O2-3)灰黑色块状砂质泥岩、笔石页岩、含砂质白云岩；志留系下统(S1)灰黑色粉砂质笔石页岩、灰黑色粉砂岩；志留系中上统(S2—3)砂岩、粉砂岩夹页岩、砂质白云岩及白云岩；泥盆系中统景坎组(D2j)紫红色砂岩、页岩、砾岩夹少量砂质白云岩；回贤组(D2h)浅灰白色白云岩夹泥质粉砂岩及泥质灰岩；第四系(Q)：砾、砂、粘土及泥岩。 （三）气候、气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。 （四）水文、水系 芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。 勘查区内无大型地表水系，勘查区位于龙陵县和芒市交界处，勘探工程区位于芒市境内，受地势的影响，PD1900、6条探槽、3个地表钻孔及PD1900内的平硐钻孔工程区纳污河流为龙陵县的象达河，PD1720和PD1850及其平硐内内平硐钻孔工程纳污河流为芒市的邵地河。象达河距离勘查区边界最近的距离为2.7km，距离最近的废水产污点距离为3.4km，象达河为苏帕河的上游支流，水质标准执行苏帕河的水质标准，根据《云南省地表水功能区划（2010-2020年）》，苏帕河水质为III类水体，其水环境功能为饮用二级、农业用水及工业用水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准要求；邵地河距离勘查区边界最近距离为4.7km，距离最近的产污点PD1720硐口距离为4.5km，邵地河为芒市大河的上游支流，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故轩岗河水环境功能参照芒市大河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 根据现场踏勘调查，项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 （五）森林植被、矿产资源 芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。 芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。 项目所在地受人类活动影响，以杂草、人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 项目区位于龙陵县城170°方向直距16km的羊橺梁子一带，处于保山市龙陵县象达乡与芒市(潞西市)中东村交界地段。附近无生产性污染企业等，主要为村庄和道路以及项目区，无重大环境污染源，类比同类区域的监测数据，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。 2、地表水质量现状 勘查区内无大型地表水系，勘查区位于龙陵县和芒市交界处，勘探工程区位于芒市境内，受地势的影响，PD1900、6条探槽、3个地表钻孔及PD1900内的平硐钻孔工程区纳污河流为龙陵县的象达河，PD1720和PD1850及其平硐内内平硐钻孔工程纳污河流为芒市的邵地河。象达河距离勘查区边界最近的距离为2.7km，距离最近的废水产污点距离为3.4km，象达河为苏帕河的上游支流，水质标准执行苏帕河的水质标准，根据《云南省地表水功能区划（2010-2020年）》，苏帕河水质为III类水体，其水环境功能为饮用二级、农业用水及工业用水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准要求；邵地河距离勘查区边界最近距离为4.7km，距离最近的产污点PD1720硐口距离为4.5km，邵地河为芒市大河的上游支流，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故轩岗河水环境功能参照芒市大河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 根据现场踏勘调查，项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 3、地下水质量现状 项目区地下水环境执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类水质标准，区域内周边无地下水开发利用，水质保持良好，可满足GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类水质标准。 4、声环境质量现状 本项目位于羊橺梁子一带，依据GB3096—2008《声环境质量标准》声环境功能区分类，属2类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》2类环境噪声限值。 根据现场踏勘，项目所在区域为农村地区，周边无大型工矿企业，多为林地，声环境质量现状良好。 5、生态环境现状 项目所在区域为农村地区，受人为干扰严重，评价区天然植被林较少，生态环境自我调节能力低。 1）植被资源现状 （1）调查方法 ①路线调查法 我单位于2017年6月接受委托后，成立了工作小组，工作人员于2017年6月6日采用路线调查法，对评价区范围内植物种类进行了实地调查核实。 根据野外植被调查、植物资源调查和动物资源调查的资料，对Google Earth中获得的影像图片进行植被解译和地面类型的数字化判读，求算评价区内的各种植被类型的面积。 ②访问调查及资料收集 向当地人员详细询问了解当地的林业资源情况、野生植物的种类组成、资源变动情况等。走访乡镇群众，了解野生植物的种类和变动情况。 收集当地历史上曾进行的生物考察资料和植物记录等。 ③调查范围 本项目为探矿项目，采用钻探及槽探，生态调查范围为整个矿区，即评估面积为1.93km2。 ④调查内容 调查评价区内的植被类型及植物物种（蕨类、裸子植物、被子植物）。 2）评价区植被类型及分布现状 本评价区的植被可以分自然植被和人工植被两大类型，自然植被是未经人为种植而自然形成的植被类型，人工植被是由人工种植形成的植被。 根据《云南植被》中的分区，该区域的植被区划属于：II亚热带常绿阔叶林区域，ⅡAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带，ⅡAii-2滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，II Aii-2c滇西中山高山栲、石栎林、云南松林亚区。 由于长时间的人为活动影响，评价区目前的植被类型已发生了改变，原生植被大量消失，次生植被主要是暖温性针叶林、暖温性灌丛。 （1）次生植被类型 ①暖温性针叶林 评价区内本类型仅分布有一个群丛，即云南松群落（Pinus yunnanensis），主要具有明显的次生性。该群落一般可以分为三层，即乔木层、灌木层和草本层。乔木层高约15m，层盖度55%左右，主要以云南松（Pinus yunnanensis）为优势种，其中夹杂少量旱冬瓜（Alnus nepalensis）、包斗栎（L. craibianus）、高山栲（Castanopsis delavayi）等，该类型主要分布于矿区西部、东部及东北部。 乔木层林下灌木主要有黄萢（Rubus ellipticus）、绒毛莫盘子（Glochidion velutinum）、虾子花（Woodfordia fruticosa）、余甘子（Phyllanthus emblica）、马桑（Coriaria nepalensis）、山杨梅（Myrica nana Cheval），灌木层高约1.5—2.5m，层盖度约35%。 草本层主要为黄茅（ Heteropogon contortus）、三叶鬼针草（Bidens pilosa.）、双穗雀稗（Paspalum paspalodes）、鼠尾栗（Sporobolus fertilis）、青蒿（Artemisia apiacea）、沿阶草（Ophiopogon bodinieri）、东紫苏（Elsholtzia bodinieri）、紫茎泽兰（Crofton Weed）、毛轴菜蕨（Callipteris esculenta）、马唐（Digitaria sanguinalis）等。草本层高约0.5m，覆盖度约50%。 ②暖温性灌丛 该类型在评价区仅分布有一个群丛，即车桑子（Dodonaea viscosa）灌丛，位于钻孔西zk0-1西北部。 灌木层植物有：以车桑子（Dodonaea viscosa）为优势种，其盖度为25-35%，层高度为2m；此外还有火棘（Pyracantha fortuneana）、毡毛栒子（Cotoneaster pannosus）、雀梅藤（Sageretia thea）、鞍叶羊蹄甲（Bauhinia brachycarpa）、马桑（Coriaria nepalensis）、川滇金丝桃（Hypericum forrestii）等种类。 草本层种类不多，层盖度在30%，高度约0.6m。草本层主要植物有：黄茅（ Heteropogon contortus）、芸香草（Cymbopogon distans）、草甸羊茅（Festuca pratensis）、黄毛草莓（Fragaria nilgerrensis）、沿阶草（Ophiopogon bodinieri）、青蒿（Artemisia carvifolia）等种类。 蕨类植物有：单芽狗脊蕨（Woodwardia unigemmata）、披散木贼（Equisetum diffusum），菜蕨（Diplazium esculentum），其层盖度小于5%；藤本植物有：滑叶藤（Clematis fasciculiflora）、黑珠芽薯蕷（Dioscorea melanophyma），其层盖度小于5%。 （2）人工植被类型 ①农田植被 评价区旱地基本分布于海拔高程2200~2400m，主要种植玉米、土豆、蚕豆、烤烟、萝卜等旱地作物。 （3）珍稀物种 经调查，评价区范围内未发现野生的国家或省级珍稀保护植物物种，亦未发现名木古树。 （4）评价区植被类型 经统计，评价区内植被面积为156.5 hm2，植被覆盖率较高，达81.11%，评价区各植被类型占地面积详见表3-1。 表3-1 评价区植被类型面积统计一览表 植被类型; 面积（hm2）; 占评价区面积比例（%）. 暖温性针叶林; 118.75; 75.78. 暖温性灌丛; 24; 15.3. 草地植被; 13.95; 8.90. 合计; 156.7; 100. 由表可知，评价区植被覆盖较高，其中暖温性针叶林占65.49%，暖温性灌丛占14.06%，人工林占1.68%，农田植被占86.77%，其它非植被类型占2.65%（包括村庄及道路等）。 2）评价区野生动物现状 项目评价区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有雉鸡、麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。经调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，评价区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。 3）评价区土地利用现状 本项目生态评价范围内土地利用形式以有林地为主，占评价区面积的81.11%，其次为农村宅基地，占9.35%，荒草地占7.23%，道路2.31%。 4）生态公益林 德宏州国土资源局会同州环保、林业、水利、住建、安监、交通等部门审查，探矿权跨芒市区域不涉及自然保护区、国家公园、森林公园、重要湿地和林地保护区，不涉及水源地保护区，不在瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区、矿产资源规划限制及禁止区、地质公园、地质遗迹范围内。 5）基本农田 经走访及现场勘查，2017年2月4日至2018年2月4日的地质勘探项目占地5.89km2，其中压占基本农田44.24hm2，故本次地质勘探勘查区为避让基本农田缩减为1.98km2，缩减后不再压占基本农田。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目区环境质量现状情况，确定本项目环境保护目标详见下表3-3所示。本项目所涉及环境影响敏感目标均距离项目污染源较远，产生的影响较小。 表3-3 项目主要环境保护目标表 序号; 县属; 保护目标; 与最近钻孔的位置关系; 与最近探槽的位置关系; 与最近平硐的位置关系; 基本情况; 保护级别. 1; 龙陵县; 板栗树; Kzk002东南侧760m; TC002东南侧800m; PD1900东南侧910m; 40户，200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 小石房; Kzk002东南侧930m; TC002东南侧950m; PD1900东侧1300m; 35户，92人. 3; 小硔山; Kzk002东南侧110m; TC002东南侧1050m; PD1900东侧1200m; 36户，90人. 4; 芒市; 中东村; Kzk901南侧850m; TC09南侧870m; PD1900西侧775m; 18户，52人. 5; 老木厂; Kzk901西南侧650m; TC09西南侧680m; PD1900西南侧550m; 12户，. 8; 上寨; Kzk302北侧170m; TC07北侧140m; PD1900北侧310m; 38户，156人. 9; 龙陵县; 象达河; 勘查区东侧2.7km; 满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准; GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准要求. 10; 芒市; 邵地河; 勘查区西北侧4.5km.

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目属于二类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; GB3095-2012二级标准. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 氮氧化物 （NOx）; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 颗粒物 （PM10）; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 2、地表水 勘查区内无大型地表水系，勘查区位于龙陵县和芒市交界处，勘探工程区位于芒市境内，受地势的影响，PD1900、6条探槽、3个地表钻孔及PD1900内的平硐钻孔工程区纳污河流为龙陵县的象达河，PD1720和PD1850及其平硐内内平硐钻孔工程纳污河流为芒市的邵地河。象达河距离勘查区边界最近的距离为2.7km，距离最近的废水产污点距离为3.4km，象达河为苏帕河的上游支流，水质标准执行苏帕河的水质标准，根据《云南省地表水功能区划（2010-2020年）》，苏帕河水质为III类水体，其水环境功能为饮用二级、农业用水及工业用水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准要求；邵地河距离勘查区边界最近距离为4.7km，距离最近的产污点PD1720硐口距离为4.5km，邵地河为芒市大河的上游支流，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故轩岗河水环境功能参照芒市大河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 根据现场踏勘调查，项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 3、声环境 项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 项目; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4、地下水 项目区地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-93）III类标准，具体标准限值详见表4-4。 表4-4 地下水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类; 序号; 项目; Ⅲ类. 1; pH; 6.5-8.5; 8; 铁; ≤0.3. 2; NH3-N; ≤0.2; 9; 锰; ≤0.1. 3; 高锰酸盐指数; ≤3.0; 10; 铜; ≤1.0. 4; 硝酸盐氮; ≤20; 11; 锌; ≤1.0. 5; 镉; ≤0.01; 12; 汞; ≤0.001. 6; 铅; ≤0.05; 13; 氟化物; ≤1.0. 7; 砷; ≤0.05. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目勘探期扬尘排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，即周界外无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水排放标准 项目区产生的地表钻探涌水及设备清洗废水项目区产生的少量设备清洗废水通过临时沉淀池沉淀用于绿化；生活污水依托已有旱厕进行处理；旱厕定期清掏作农家肥；矿坑涌水和平硐钻孔涌水通过排水沟排出，经沉砂池沉淀处理后排入冲流溪沟，最后汇入象达河或邵地河，不设废水排放标准。 3、噪声排放标准 项目勘探期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表4-6所示。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 时间 标准; 昼间; 夜间. 2类标准值; 60; 50. 4、固体废物控制标准 项目剥离的表土、废土石方及生活垃圾等一般固废贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改清单中的相关要求执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建议总量控制指标如下： 废气：项目产生的废气主要为探矿过程中产生的扬尘，无组织排放，不设总量控制指标。 固废：固废处置率达100％。 废水：项目区产生的设备清洗废水项目区产生的少量设备清洗废水及地表钻孔涌水通过临时沉淀池沉淀用于绿化；生活污水依托已有旱厕进行处理，旱厕定期清掏作农家肥；矿坑涌水通过排水沟排出经硐口沉砂池沉淀处理后排入冲流溪沟，PD1900矿坑涌水经沉淀后汇入龙陵县象达河，PD1850和1720矿坑涌水经沉淀处理后汇入芒市邵地河，各自平硐内的平硐钻孔涌水混入矿坑涌水处理。不设总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析及工艺

一、工艺流程简述（图示） 本项目采用槽探和钻探的方式对探矿权范围内多金属进行勘探，其槽探和钻探工艺流程及产污节点如图5-1及图5-2所示。 图5-1 项目槽探工艺流程及产污节点图 图5-2 项目地表钻探工艺流程及产污节点图 图5-3 项目坑探工艺流程及产污节点图 图5-4 项目平硐钻探工艺流程及产污节点图 1、槽探 槽探工程主要用于系统揭露圈定地表矿体、构造、重要地质界线及各类异常。本着由已知到未知，由稀到密的原则布置。探槽方向以垂直走向为原则或平行勘探线布置。由于施工量不大，探槽采用人工开挖的方法。 槽探开挖出的废土石方堆于探槽两侧，苫布覆盖探槽两侧废土石方，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后进行植被恢复。 2、钻探 本项目钻探工程包含地表钻探和平硐钻探，其工艺大致相似，仅使用的设备不一致且平硐钻探不需进行表土剥离，工艺流程简述如下： ①表土剥离：对确定钻孔点处表土进行剥离，为钻孔施工做准备，集中堆放于探矿场地，采用苫布覆盖（平硐钻孔无需进行表土剥离）。 ②钻孔取样：地表钻孔位置确定后，使用钻机等机械设备进行钻孔取样； ③岩芯标记：钻探得到的岩芯，用油漆标记好后，顺序放入岩芯栈盘。 ④封孔：项目探矿完成后，对钻孔使用水泥浆进行逐个封堵，并覆土进行植被恢复。 平硐钻探时，须在平硐内设置作业平台，作业平台设置沉淀池用于钻孔涌水的沉淀。 3、坑探 ①开挖、凿岩：利用原有探矿平硐，采用人工的方式或机械开挖的方式掘进。 ②爆破：平硐中质地较为坚硬的岩石需用炸药进行爆破。 ③运输：开挖及爆破出的土石须由人工运输到平硐外。 ④堆存：由平硐内运输出来的土石方经标记后堆存在临时堆放场。 二、主要污染工序及污染物排放情况 1、废气 项目产生废气主要为表土剥离、钻孔等作业过程中产生的粉尘、机械运行过程中产生的尾气、爆破时产生的爆破废气。 （1）粉尘 探矿前表土剥离将造成地表裸露，在干燥的天气情况下，特别在大风时易产生扬尘；探槽两侧堆放的土石方风大时也亦产生扬尘产生量与施工方法、作业面大小、天气状况、洒水频率等都有关系，需采取晴天定时洒水的措施来缓解施工扬尘对外环境的影响。 （2）机械尾气 机械尾气主要包括钻探工程区钻机产生燃油废气及工程车产生尾气，排放的废气主要含SO2、NOx、CO、CmHn等污染物。机械燃油废气属连续无组织排放源，污染源主要集中在钻孔附件，污染物呈面源分布，污染物排放分散且强度并不大。 （3）爆破废气 平硐内爆破会产生少量爆破废气，呈无组织排放，全部集中在平硐内，通过排风口及入口排放，建设方须加强局部通风。 2、废水 本项目产生废水主要为涌水、设备清洗废水及生活污水。 （1）涌水 ①槽探涌水 项目进行槽探时，深度不超过3m，不会产生涌水；钻探的深度在250~480之间。且矿区地形为高山地形，矿区矿体赋存标高2092-2544米，地层富水性弱，不会产生涌水。 ②地表钻孔涌水 地表钻孔过程产生的涌水，统一收集后排入临时沉淀池，沉淀处理后回用于洒水。 ③坑探涌水 项目平硐开挖会产生一定的涌水，项目坑探为沿用原有探矿平硐及大矿山铅锌矿原有废弃平硐，且平硐有一定的倾斜角度，建设方须在平硐内设置排水沟（PD1900设置896m，PD1720设置552m，PD1850设置872m），涌水可通过排水沟自行流出，坑探涌水经平硐内排水沟流出经沉砂池沉淀后排入溪沟，其中PD1900产生的涌水经沉砂池沉淀处理后均排入冲流溪沟汇入象达河，最终汇入苏帕河，PD1720和PD1850产生的矿坑涌水经冲流溪沟排入邵地河，最终汇入芒市大河。 根据本项目施工设计方案，本项目三个平硐会产生矿坑涌水，涌水量按雨季最大用水量计，其中PD1900涌水量约为0.3L/s（25.92m3/d），PD1720涌水量约为0.16L/s（13.8m3/d），PD1850涌水量约为0.12L/s（10.37 m3/d），涌水水质类比大矿山铅锌矿2016年12月26日-27日委托云南绿宸中检联环境食品检测服务有限公司对大矿山铅锌矿PD1620和PD1520矿坑涌水的检测报告，检测结果如下表所示，检测报告见附件。 表5-1 大矿山铅锌矿PD1620和PD1520矿坑涌水的检测结果一览表 均值/时间/地点 项目; 标准值; 1620矿洞涌水口处; 1520矿洞涌水口处. 2016.12.26; 2016.12.27; 2016.12.26; 2016.12.27. PH（无量纲）; 6~9; 8.01; 8.24; 8.17; 8.21. 五日生化需氧量（mg/L）; 2.2; 2.7; 0.8; 0.78. 化学需氧量（mg/L）; 100; 10L; 10L; 10L; 10L. 悬浮物（mg/L）; 50; 60; 76; 67; 77. 氨氮（mg/L）; 15; 0.361; 0.356; 0.345; 0.343. 总磷（mg/L）; 1.5; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001. 总氮（mg/L）; 20; 0.45; 0.46; 0.50; 0.50. 石油类（mg/L）; 0.28; 0.27; 0.37; 0.35. 铁（mg/L）; 0.03L; 0.03L; 0.04; 0.05. 锰（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01; 0.02. 锌（mg/L）; 0.10; 0.10; 0.14; 0.14. 六价铬（mg/L）; 0.008; 0.007; 0.008; 0.011. 砷（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0020; 0.0020. 镉（mg/L）; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 铅（mg/L）; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 铜（mg/L）; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 硫化物（mg/L）; 0.005L; 0.005L; 0.007; 0.006. 根据大矿山铅锌矿PD1520、PD1620矿坑涌水水质监测报告，大矿山铅锌矿矿SS污染物较高，本项目与大矿山铅锌矿为同一矿带且相邻，参考价值较高，且本项目为探矿，涌水水质相较大矿山铅锌矿生产矿硐较好，故经沉砂池沉淀处理后可排入冲流溪沟。 ④平硐钻孔涌水 平硐钻孔过程中产生的涌水混入坑探涌水经沉砂池沉淀处理后排入溪沟。 （2）设备清洗废水 项目产生的清洗废水主要为施工结束后对设备的清洗产生，清洗设备用水量约为1m3/d，产污系数按0.9计，则清洗废水产生量约为0.9m3/d，270m3/a。 设备清洗废水经临时沉淀池沉淀后用于施工区洒水。 （3）生活废水 正常探矿期间探矿区各类人员约14人（设立1个项目组，项目负责1人，具体负责项目的行政管理。技术负责1人，具体负责项目的技术指导工作，野外施工下设地质组1个、水工环勘查组1个、综合组1个和1个后勤组，每个施工小组配备人员3名，共14人）。根据《云南省用水定额》（DB53/T168—2013）中农村生活居民用水定额50-80L/人•天，取80L/人•天，勘探期计划工作2年，年工作300天，故生活用水量为：1.12m3/d，336m3/a。产生生活废水按80%计，则生活废水产生量为：0.896m3/d，268.8m3/a。 生活污水依托已有的农村污水处理设施处置。 3、噪声 项目通过槽探和钻探对项目区进行探矿活动，槽探工程量较小，采用人工开挖的方式进行，重点关注钻探作业时对声环境的影响。本项目主要噪声源来自钻探过程中的机械噪声，类比同类项目（云南省云龙县大栗树铜多金属矿普查项目环境影响评价报告表），项目噪声源强等效声级值见表5-2。 表5-2 噪声源情况汇总表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 等效声级[dB(A)]. 1; 钻杆冲击式钻机; KAY－200型钻机; 台; 2; 90. 100型钻机; 台; 2; 90. 4、固体废物 项目产生的固废主要为勘探过程中产生的地表钻探剥离表土，废土石方、钻孔泥浆、施工营地工作人员产生的生活垃圾。 （1）探槽废土石方 本项目槽探共6条，每条长度在20-70m不等，产生废土石方均在60-210m3之间，总量为900m3，堆放于每条探槽两侧，使用苫布覆盖，探矿完成后全部用于回填。 （2）地表钻探废剥离表土 地表钻探施工期前须进行表土剥离，本项目设计有3个地表钻探，剥离产生的废土石方量约为5m3，集中堆放于钻探场地，苫布覆盖，探矿结束后作为绿化覆土。 （3）钻探沉淀池泥浆 钻探在施工时会产生一定量的泥浆，本项目共计18个钻孔，产生的泥浆采用泥浆池收集、沉淀后，上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化，本项目钻孔深度共计1456m，类比同类型项目，每米约产生1kg含水率97%的泥浆，则本项目产生的泥浆约为1.456t，经干化处理后用于覆土及绿化。泥浆池选择地基稳定处设置，防渗处理。 （4）坑探废土石方 本项目设计有3条坑探平硐，共计施工工作量为1050m，根据本项目施工设计方案，产生的废土石方量约为5417m3，堆放于平硐口附近的临时堆土场，废土石方进行分层堆放，探矿结束后进行覆土绿化。 （5）生活垃圾 项目施工人员约14人，年工作300天，按0.5kg/人•天产生量计算，则产生生活垃圾为：7.5kg/d，2.25t/a，统一收集后运至村内集中处置点处置。 5、生态环境影响特征 根据现场调查，项目探矿范围内不涉及饮用水源地、自然保护区、风景名胜区等敏感区域。 （1）对植物及动物的影响因素 项目进行槽探和钻探过程首先进行工程区的表土剥离，此过程会破坏地表植被，可能会影响野生动物的栖息环境。根据现场踏勘，槽探、钻探过程中地需要进行表土剥离面积约为780m2，具体详见表5-3。 表5-3 项目探矿表土剥离面积一览表 项目; 面积（m2）; 占地类型. 槽探; 900; 主要为旱地，少部分为林地及灌木林地. 钻探; 500; 主要为旱地，少部分为林地及荒坡地. 合计; 1400; /. （2）水土流失 本项目因工程实施过程引起水土流失的形式主要有面蚀、沟蚀，水土流失主要是在工程施工期，由于工程挖损破坏及占压地表、使其地貌、植被、土壤发生变化而引起的，属典型的人为因素引起的水土流失。

表六、项目主要污染物及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 |
| 大气污染物 | 表土剥离、钻孔及爆破 | 粉尘 | 少量 |  | 无组织排放，自然扩散后，对环境影响小 |  |
|  |  | 机械尾气 | 少量 |  |  |  |
|  |  | 爆破废气 | 少量 |  |  |  |
| 水污染物 | 施工营地 | 设备清洗废水 | 270 m3/a |  | 经临时沉淀池沉淀后用于施工区洒水 |  |
|  | 生活区 | 生活废水 | 268.8m3/a |  | 临时沉淀池处理后用于绿化、依托已有旱厕处理，旱厕定期清掏作农家肥 |  |
|  | 地表钻孔 | 地表钻孔涌水 | 少量 |  | 混入矿坑涌水，经临时沉淀池沉淀后用于施工区洒水 |  |
|  | 平硐及平硐钻孔 | 矿坑涌水、钻孔涌水 | 9266 m3/a |  | 经沉淀后排入冲流溪沟汇入象达河 |  |
| 噪声 | 钻探、施工噪声等 | 噪声 | 90dB(A) |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |
| 固体废物 | 钻探工程区 | 钻孔泥浆 | 1.456t |  | 采用泥浆池收集，沉淀后，上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化 |  |
|  | 槽探工程区 | 表土及废土石方 | 900m3 |  | 堆于探槽两侧，苫布覆盖，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被 |  |
|  | 钻探工程区 | 表土 | 5m3 |  | 集中堆放于钻探场地，苫布覆盖，探矿结束后作为绿化覆土 |  |
|  | 平硐 | 废土石方 | 5417m3 |  | 堆放于临时堆土场，探矿结束后进行覆土绿化 |  |
|  | 施工营地 | 生活垃圾 | 2.25t/a |  | 统一收集运至村内集中处置点处置 |  |
| 主要生态影响（不够时可另页） 1、对植被的影响 项目探矿方式为槽探、钻探及坑探，占地大部分为林地和部分旱地，且占地面积不大，槽探开挖出的废土石堆于探槽两侧，采用苫布覆盖，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被，对植被的影响不大。 2、对野生动物影响 在现场踏勘期间，我单位工作人员还走访了当地农户。根据农户介绍，由于长期人为因素影响，评价无适宜大型野生动物栖息的场所，无国家级、省级保护动物，只有少部分小型啮齿类、常见鸟类等栖息于农田、树林、灌丛和草地，其种类较少，种群密度较低。鸟类由于具有飞行能力，受人为影响相对陆地动物较小。区内兽类以小型啮齿类动物相对较多；鸟类为常见种；两栖爬行类为广布品种。 本项目属于探矿项目，探槽及钻孔占地面积有限，坑探为地下作业，不占用地表土地资源，对动物栖息地的占用较小，经走访当地村民得知，当地大型野生动物在项目建设区早已绝迹，且野生动物会主动躲避不利环境，本评价认为项目的建设对动物的影响较小，探矿结束后进行植被恢复后，不会对区域动物的生境产生不可逆影响。为尽量减缓项目建设对野生动物的影响，本环评要求加强野生动物保护教育，施工中注重对动物栖息地的保护。 |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

一、勘探期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目产生废气主要有表土剥离、钻孔等作业过程中产生的扬尘，钻机等工程机械产生的机械尾气。 （1）扬尘 探矿前表土剥离、矿区钻孔的过程中会产生扬尘，呈无组织排放。勘探时采用洒水降尘的方式来降低扬尘尘产生量，每天可洒水1-2次，可使扬尘产生量减少70%左右，并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围。 由于周围都是林地或灌木林地，探矿点离居民最近距离为40米，探矿点扬尘对周围居民基本没有影响。 （2）机械尾气 机械尾气主要包括钻探工程区钻机产生燃油废气及工程车产生尾气，排放的废气主要含SO2、NOx、CO、CmHn等污染物，机械燃油废气属连续无组织排放源，污染源主要集中在钻孔附件，污染物呈面源分布，污染物排放分散且强度并不大，通过大气自然稀释后，对大气环境影响较小。 根据现场踏勘，项目区钻孔点距离环保目标距离大于60m，且位于钻孔点的侧风向，项目钻孔过程时产生的机械尾气对大气环境的影响较小。 综上所述，项目产生的各种废气通过空气对流条件可实现达标排放，对周边环境空气影响较小。 2、地表水环境影响分析 本项目产生废水主要为涌水、设备清洗废水及生活污水。 （1）涌水 ①探槽涌水 项目进行槽探时，深度不超过15m，不会产生涌水；钻探的深度在250~480之间。且矿区地形为高山地形，矿区矿体赋存标高2092-2544米，地层富水性弱。一般也不会产生涌水，钻孔过程产生的涌水，统一收集后排入临时沉淀池，沉淀处理后回用于绿化，不外排，不会对周围地表水环境产生较大不利影响。 ②地表钻探涌水 地表钻孔过程产生的涌水，统一收集后排入临时沉淀池，沉淀处理后回用于洒水，不外排，不会对周围地表水环境产生较大不利影响。 ③坑探涌水 项目平硐开挖会产生一定的涌水，项目坑探为沿用原有探矿平硐及大矿山铅锌矿原有废弃平硐，且平硐有一定的倾斜角度，涌水可通过排水沟自行流出，坑探涌水经平硐内排水沟流出经沉淀池沉淀后排入溪沟。其中 PD1720和PD1850及其平硐内内平硐钻孔工程纳污河流为芒市的邵地河，PD1900内的平硐钻孔工程区纳污河流为龙陵县的象达河。根据表五分析，本项目所在地地层富水性弱，产生的涌水量较小，类比大矿山铅锌矿，涌水水质较好，污染物主要为SS，经沉淀处理后对象达河水质影响较小。 ④平硐钻孔涌水 平硐钻孔过程中产生的涌水混入坑探涌水经沉淀处理后排入溪沟处置。 （2）设备清洗废水 项目产生的清洗废水主要为施工结束后对设备的清洗产生，清洗废水产生量约为0.9m3/d，270m3/a。项目勘探结束后，设备带回施工营地清洗，清洗产生的废水排入临时沉淀池，沉淀处理后回用于绿化。 （3）生活污水 正常探矿期间探矿区各类人员约14人，项目生活废水产生量为0.896m3/d，268.8m3/a。生活污水依托已有的农村旱厕处理，旱厕定期清掏做农家肥。 综合，项目产生废水能够得到合理处置，对地表水环境影响不大。 3、地下水环境影响分析 项目水文地质类型属大气降水渗透补给、裂隙充水为主的简单类型。本项目勘探过程中基本不产生生产废水，项目钻孔过程中使用泥浆作为冷却液，冷却液中不添加任何化学试剂，对地下水环境影响较小，本项目所在区域地下水位较高，平硐不会达到地下水位以下。 根据现场调查，矿区范围内村庄引水水源来源于山箐水，设置蓄水池，采用管道接到村庄各用户，本项目矿区范围内不涉及取水点。村庄取水点距离探矿点均大于1km，项目探矿对周围村民饮用水源影响很小。 本项目探矿区出露地层单一，地层裂隙较发育，弱含水层，总体来看探矿范围内水文地质属简单类型，探矿活动不会改变地下水的天然补给、径流及排泄关系，探矿活动对地下水水量影响较小。 4、声环境影响分析 本项目为探矿项目，且夜间不进行探矿，探矿方式有槽探、钻探和坑探。 槽探采用人工开挖，产生的噪声较小，对声环境的影响较小。 项目噪声源主要为钻探过程中钻机钻孔时的设备噪声，噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同阶段会产生不同的噪声，其强度与工作状态等因素有关。钻机运行产生的噪声是本项目主要的噪声来源。根据项目设备特征和周围环境的特点，项目产噪设备可视为点声源，声场为自由声场，选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的无指向性点声源在自由声场中的几何发散衰减模式： LA(r)=LA(r0) -20lg(r/r0)-△L 式中： LA(r)---距声源rm处受声点的A声级； LA(r0)----参考点声源强度； r-----预测受声点与源之间的距离（m）； r0-----参考点与源之间的距离（m）； △L ---其它各种因素引起的衰减因素。 项目主要噪声源及其不同距离衰减后的传播声级见表7-2。 表7-2 项目主要噪声源及其传播声级[dB（A)] 声源; 源强; 距离(m). 10; 60; 100; 170; 200; 500; 1000. 钻杆冲击式钻机; 90; 70.0; 54.4; 50.0; 45.6; 44.0; 36.0; 30. 注：项目夜间不进行探矿。. 从表7-2可知，项目设备噪声随着距离的增加而逐渐减少，距离衰减至50m时，噪声值已经达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 项目钻探时，最近环保目标为北侧的上寨村民，钻孔ZK0-1距上寨最近，距离170m，钻孔产生噪声经距离衰减后为45.6 dB，其余施工点距离保护目标均大于170m。可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间标准。本项目为短期的，不连续的工程，项目夜间不进行探矿，故项目勘探过程中设备产生的噪声经距离衰减后对环保目标声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固废主要为槽探、钻探及坑探作业产生的废土石方、泥浆池底泥、及工作人员产生的生活垃圾。 （1）槽探废土石方 槽探产生废土石堆放于探槽两侧，采用苫布覆盖探槽两侧废土石方，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被；钻探产生表土集中堆放于钻探场地，苫布覆盖，探矿结束后作为绿化覆土。 （2）地表钻探剥离表土 钻孔泥浆采用泥浆池收集，沉淀后，上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。泥浆池选择地基稳定处设置，防渗处理。 （3）钻探沉淀池泥浆 钻探在施工时会产生一定量的泥浆，本项目共计18个钻孔，产生的泥浆采用泥浆池收集、沉淀后，上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化，本项目钻孔深度共计1456m，类比同类型项目，每米约产生1kg含水率97%的泥浆，则本项目产生的泥浆约为1.456t，经干化处理后用于覆土及绿化。泥浆池选择地基稳定处设置，防渗处理。 （4）坑探废土石方 本项目设计有3条坑探平硐，共计施工工作量为1050m，根据本项目施工设计方案，产生的废土石方量约为5417m3，堆放于平硐口附近的临时堆土场，废土石方分层堆放，探矿结束后进行覆土绿化。 （5）生活垃圾 项目施工人员约14人，年工作300天，按0.5kg/人•天产生量计算，则产生生活垃圾为：7.5kg/d，2.25t/a，统一收集后运至村内集中处置点处置。 综上，项目产生的固体废物能得到合理处置，处置率100%。 5、生态环境影响 根据现场调查，项目探矿范围内不涉及饮用水源地、自然保护区、风景名胜区等敏感区域。 （1）对植被的影响 项目探矿方式为槽探、钻探及坑探，占地大部分为旱地，且均为临时占地。槽探开挖出的废土石堆于探槽两侧，采用苫布覆盖，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被，对植被的影响不大。钻探得到的岩芯，用油漆标记好后，顺序放入岩芯栈盘；钻探剥离表土集中堆放于钻钻探场地，采用苫布覆盖，探矿结束后，作为绿化覆土；钻孔先用水泥封堵孔口，覆土后进行植被恢复，植物的种群和数量会逐步恢复。 根据现场踏勘，项目评价区域内见到的物种均为常见种和广布种，物种多样性不丰富，未发现国家及省级保护植物，也没有地区特有种，不涉及风景名胜及古树名木，也不在国家和省级保护动物的主要迁徙通道。 综上，本项目的建设不会造成任何一种植被类型在评价区内的消失，影响有限。 （2）对野生动物影响 在现场踏勘期间，我单位工作人员还走访了当地群众，由于长期人为因素影响，评价林地较少，分布不连续，多数林地属次生林，评价区已无适宜大型野生动物栖息的场所，加之人为捕捉、农药化肥的影响，评价区大型野生动物已基本绝迹，只有少部分小型啮齿类、常见鸟类等栖息于农田、树林、灌丛和草地，其种类较少，种群密度较低。鸟类由于具有飞行能力，受人为影响相对陆地动物较小。区内兽类以小型啮齿类动物相对较多；鸟类为常见种；两栖爬行类为广布品种。 本项目属于探矿项目，探槽及钻孔占地面积有限，对动物栖息地的占用较小，项目区域内人为活动对生态环境影响较大。但经走访当地村民得知，当地大型野生动物在项目建设区早已绝迹，且野生动物会主动躲避不利环境，本评价认为项目的建设对动物的影响较小，探矿结束后进行植被恢复后，不会对区域动物的生境产生不可逆影响。为尽量减缓项目建设对野生动物的影响，本环评要求加强野生动物保护教育，施工中注重对动物栖息地的保护。 （3）水土流失影响分析 1）、水土流失防治目标 项目施工时地表将遭受不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变。该项目建设造成水土流失危害主要有： ①对工程本身的影响 建设区域内原地貌遭到损坏，产生大量裸露地表，遇到一定程度降雨，便可产生较大的径流，造成较大的水土流失将严重影响施工进度，以及工程的安全运行。 ②水土流失使排水设施过水断面减小，甚至淤积，影响雨天的降水排泄，导致区域积水，造成公共、人民财产等损失。 ③水土流失还将导致周边区域环境受到污染，通行不畅，给居民生活带来一定的影响。 2）、水土流失防治措施 a.槽探产生废土石方，堆放于探槽两侧，采用苫布覆盖，待探矿结束后，全部回填，覆土绿化； b.钻探产生的剥离表土统一堆放，采用苫布覆盖，探矿结束后作为绿化覆土； c.施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理车辆运行范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发土壤流失； d.合理安排工期和工程顺序，避开暴雨季节进行开挖，减少土壤损失和地表破坏面积； e.对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，宣传保护生态环境的重要性。 6、景观影响分析 在项目槽探、钻孔过程中，造成大面积的裸露地表，这些都在一定程度上影响区域景观的和谐，在一定时段和一定范围内造成项目所在地附近景观美感的丧失。但本项目较偏僻，周围无旅游景点，不属于风景名胜区、自然保护区等环境敏感点。在采取本环评提出的生态恢复措施后，项目探矿对整个项目区域的景观影响不大。 二、探矿结束后要求 根据设计要求，各个钻孔钻探结束，现场验收合格后，由地质鉴定员下达封孔通知书，按照钻探的相关要求用水泥砂石填进行回封孔，回填平整或植被恢复，严禁弃之不管。 探矿期间各个点勘探结束后，必须对场地内的临时设备进行移除，清除场地内的各种施工垃圾。并根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(HJ651—2013)》中的相关要求进行生态恢复： （1）探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。 （2）对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。 （3）探槽过程中产生的废弃土石方堆放于探槽两侧，本环评建议采用苫布覆盖，待采样完毕后开挖的探槽内，覆土后恢复植被。 （4）钻探剥离表土集中堆放于钻探场地，本环评建议采用苫布覆盖，探矿结束后，作为绿化覆土。 三、产业政策符合性分析 本项目为探矿项目，属《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）鼓励类中九条“有色金属”中1款“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”范畴。因此，本项目符合国家现行的产业政策要求。 四、选址合理性分析 1、规划符合性分析 项目区位于羊橺梁子一带，不在芒市及龙陵县的城镇规划范围内。本项目与各级矿产资源规划对照表见表7-3、表7-4。 表7-3 本项目与全国矿产资源规划符合性分析 《全国矿产资源规划》要求; 本项目情况; 符合情况. 2016年-2020年新增铅矿2000万吨; 项目区以铅矿和锌矿资源为重点勘查矿种，伴随少量金矿资源; 符合. 2016年-2020年新增锌矿3000万吨; 符合. 2016年-2020年新增金矿3000吨; 符合. 表7-4 本项目与云南省矿产资源规划符合性分析 《云南省矿产资源规划》要求; 本项目情况; 符合情况. 根据矿产资源供需关系、国家产业政策、相关规划要求以及资源环境承载能力，对矿产资源勘查活动实行一定限制的区域。将世界自然遗产地、自然保护区、重要风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地以及国家和地方规定的其他限制勘查矿产资源的区域划定为限制勘查区。; 本项目周边不涉及世界自然遗产地、自然保护区、重要风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地以及国家和地方规定的其他限制勘查矿产资源的区域; 符合. 各级规划应按要求开展探矿权设置区划，原则上一个勘查规划区块一个主体。; 勘查区块内包含一个采矿权，权属清楚，矿区内无其它探矿权重叠; 符合. 2、环境影响可控性分析 根据环评影响分析可知，项目勘探期产生废气、废水、噪声、固体废物等污染物对周围环境产生一定的影响。项目在对探矿过程中产生的扬尘进行洒水降尘，对大气环境影响较小；项目探矿过程中基本不产生生产废水，少量生活废水及设备清洗废水依托旱厕处理，旱厕清掏做农家肥，对地表水环境影响小；项目产生的噪声通过距离衰减后对环保目标影响不大；在探矿结束后进行覆土绿化，恢复区域内景观生态环境。 项目探矿范围内不涉及饮用水源地、自然保护区、风景名胜区等敏感区域，未发现国家和省级保护物种、地方特有种及名木古树，选址无明显性环境制约因素。 综上，本项目选址合理。 五、项目平面布局合理性分析 项目平面布局根据地形条件布置，项目共设置6条探槽、18个钻孔及3个坑探平硐，探槽及探孔依据地形分布于矿区中部。 本项目属于探矿项目，项目建设区划分为勘探工程区、施工营地区。 勘探工程区包括6条探槽、18个钻孔及3个坑探平硐，施工营地租用附近村民房屋及场地，道路利用现有乡道及机耕路，探矿过程中各自保持相对独立的部分，利于生产及生活的进行。综上所述，项目总体布局基本合理。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 表土剥离 钻孔 | 扬尘 | 洒水降尘 | 达到《大气污染物综合排放表标准》GB16297—1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
|  |  | 机械尾气 | 自然扩散 |  |
| 水污染物 | 施工营地 | 涌水 | 涌水及设备清洗废水排入临时沉淀池，沉淀处理后回用于洒水，生活废水依托已有旱厕处理，旱厕定期清掏作农家肥 |  |
|  |  | 设备清洗废水 |  |  |
|  |  | 生活废水 |  |  |
| 噪声 | 施工营地 | 噪声 | 合理布局作业时间 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 槽探工程区 | 废土石方 | 堆于探槽两侧，苫布覆盖，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被 | 处置率100% |
|  | 钻探工程区 | 表土 | 集中堆放于钻探场地，苫布覆盖，探矿结束后作为绿化覆土 |  |
|  | 钻探工程区 | 钻孔泥浆 | 泥浆池收集，沉淀后上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。 |  |
|  | 施工营地 | 生活垃圾 | 统一收集后，运至村内集中处置点处置。 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、生态保护措施 （1）合理进行施工布置，减少占地。 （2）槽探产生的弃土石方集中堆放于探槽两侧，在未进行回填时，采用苫布进行覆盖，槽探工作结束后，及时回填，并进行植被恢复。 （3）钻探剥离的表土集中堆放于作业场地，苫布覆盖，探矿结束后作为绿化覆土。 2、生态防治措施效果 通过以上预防、治理相结合措施，可使工程区生态环境最大限度的得到保护；通过植被恢复措施，基本上能制止新增水土流失产生，并使原水土流失状况得到一定治理，有助于生态环境改善。 |  |  |  |  |

表九、结论与建议

一、结论 1、产业政策 本项目为探矿项目，属《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类中九条“有色金属”中1款“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”范畴。因此，本项目符合国家现行的产业政策要求。 2、规划符合性 项目区位于羊橺梁子一带，距离龙陵县城17km，距离芒市市区8km。项目区不在芒市及龙陵县城市规划范围内，与县、乡的相关规划不冲突。 3、选址合理性分析 项目产生的污水、废气、噪声及固体废物能够得到及时、妥善处置，不会产生重大环境问题。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感目标，未发现国家和省级保护物种、地方特有种及名木古树，选址无明显性环境制约因素。 综上，本项目选址合理可行。 4、环境影响结论 （1）废气 ①粉尘 表土剥离、钻孔过程中产生的扬尘为无组织排放，影响范围大约100～150m。通过洒水降尘措施，可使扬尘减少70%左右，并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围，对大气环境影响较小。 项目区距离探槽最近的环保目标为位于探槽北侧140m的上寨，但探槽采用人工开挖方式，且采取洒水降尘，槽探产生的扬尘对大气环境影响较小；项目探矿过程时产生的扬尘对大气环境的影响较小。 本项目坑探为地下作业，对周边大气环境不产生明显影响。 ②机械尾气 主要包括钻探工程区钻机产生燃油废气及工程车产生尾气，排放的废气主要含SO2、NOx、CO、CmHn等污染物，机械燃油废气属连续无组织排放源，污染源主要集中在钻孔附件，污染物呈面源分布，污染物排放分散且强度并不大。通过大气自然稀释后，对大气环境影响较小。 综上所述，项目产生的废气采取本环评提出措施后，对大气环境影响较小。 （2）废水 施工营地产生的设备清洗废水及涌水生活污水，设备清洗废水及涌水排入临时沉淀池，沉淀处理后回用于洒水，生活废水依托已有的农村旱厕处理，旱厕定期清掏做农家肥。 （3）噪声 本项目夜间不进行探矿，探矿方式有槽探和钻探。 槽探开挖量较小，采用人工开挖的方式，产生的噪声较小，对声环境的影响较小。 项目噪声源主要为钻探过程中钻机钻孔时的设备噪声，产生的噪声通过距离衰减，钻机运行产生的噪声在50m处时就能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准。 项目区最近环保目标为探槽TC28-1北侧150m的上寨村，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间标准，项目夜间不进行探矿。 综上，勘探过程中设备产生的噪声经距离衰减后对环境保目标声环境影响较小。 （4）固体废弃物 槽探产生废土石方堆放于探槽两侧，苫布覆盖，探矿完成后全部用于回填；钻探产生表土集中堆放于钻探场地，苫布覆盖，探矿结束后作为绿化覆土。 钻孔泥浆采用泥浆池收集，沉淀后上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。 工作人员产生的生活垃圾统一收集后，运至村内集中处置点处置。 综上，本项目产生的固体废物能得到合理处理，处置率100%。 5、对策措施 （1）大气环境 ①探矿过程中产生的扬尘，在晴天采取洒水降尘的措施； ②槽探产生废土石方，堆放于探槽两侧，采用苫布覆盖，待探矿结束后，全部回填，覆土绿化； ③钻探产生表土集中堆放于钻探场地，苫布覆盖，探矿结束后作为绿化覆土。 （2）地表水 ①部分钻孔产生的涌水，沉淀池收集后用于剥离地面的晒水和周围植被的绿化； ②设备清洗水经临时沉淀池沉淀后用于施工区树木的灌溉，工作人员的生活废水经Ⅱ号矿体采矿区旱厕收集，旱厕定期清理用做农家肥。 （3）声环境 本项目在施工过程中应严格按照施工计划进行，在施工过程中，工人应做到:拿放物件轻拿轻放。设备定期进行保养，减少机械部件间摩擦产生的噪声。 （4）固体废物 ①槽探产生废土石方堆放于探槽两侧，苫布覆盖，探矿完成后全部用于回填；钻探产生表土集中堆放于钻探场地，苫布覆盖，探矿结束后作为绿化覆土。 ②施工营地设置2个生活垃圾桶，统一收集工作人员产生的生活垃圾。 ③各钻孔附近设置了1个泥浆池，收集钻孔泥浆，沉淀后上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。 （5）生态环境 施工人员在进入勘探区工作前，应加强环保教育，做到不乱砍滥伐 、私挖盗采、猎捕猎杀等，注意夜间野外用火安全，尽量减少对勘探区的生态环境影响。 （6）探矿结束后的环保措施 根据设计要求，各个钻孔钻探结束，现场验收合格后，由地质鉴定员下达封孔通知书，按照钻探的相关要求用水泥砂石填进行回封孔，回填平整或植被恢复，严禁弃之不管。 探矿期间各个点勘探结束后，必须对场地内的临时设备进行移除。并根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(HJ651—2013)》中的相关要求进行生态恢复： ①探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。 ②对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。 ③探槽过程中产生的废弃土石方堆放于探槽两侧，本环评建议采用苫布覆盖，待采样完毕后开挖的探槽内，覆土后恢复植被。 ④钻探产生表土集中堆放于钻探场地，苫布覆盖，探矿结束后作为绿化覆土。 6、环境影响评价总结论 综上，项目符合国家产业政策、相关规划及规定要求，布局合理可行；在采取本环评所提措施的前提下，项目产生废水处理后全部回用不外排；探矿产生少量扬尘经洒水降尘后对大气环境影响小，固废处置率达100%，厂界噪声可达标排放，对外环境影响小。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。 二、环境监理计划一览表 为便于建设项目的环境管理，建设项目环境管理计划列于表9-1。 表9-1 环境管理计划表 监理对象; 执行单位; 监督 单位; 监理内容. 大气; 扬尘、机械尾气; 建设单位; 芒市环保局; 采取洒水抑尘有效措施，减少探矿过程中扬尘及机械尾气对大气的污染。废气无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值. 噪声; 噪声; 建设单位; 芒市环保局; 合理安排作业时间，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）执行2类标准. 固体废物; 槽探土石方; 建设单位; 芒市环保局; 堆于探槽两侧，苫布覆盖，采样完后及时回填于开挖的探槽内，覆土后恢复植被。. 钻探表土; 建设单位; 芒市环保局; 集中堆放于钻探场地，苫布覆盖，探矿结束后作为绿化覆土。. 钻孔泥浆; 建设单位; 芒市环保局; 钻孔附近设置了1个泥浆池，收集钻孔泥浆，沉淀后上清液回用，底泥干化后填埋，覆土绿化。. 生活垃圾; 建设单位; 芒市环保局; 采用生活垃圾桶统一收集，运至村内集中处置点处置。. 水环境; 设备清洗废水及生活废水; 建设单位; 芒市环保局; 依托已有旱厕处理，旱厕定期清掏作农家肥。. 三、竣工环境保护验收一览表 项目竣工验收由建设方自行组织开展验收，验收内容见表9-2。 表9-2 竣工环境保护验收一览表 项目; 验收内容; 数量; 规模; 处理效果. 固废; 垃圾桶; 2个; /; 处置率达到100%. 泥浆池; 视现场情况; 2m3/个，设置于钻孔附近. 苫布; 若干; 覆盖探槽两侧废弃土石方；覆盖地表钻探场地表土. 废水; 沉砂池; 3个; 6m3/个，设置于平硐口; /. 平硐排水沟; 3条; 每个平硐一条; /. 生态; 据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(HJ 651—2013)》实施生态恢复，探矿结束后进行覆土绿化并封堵钻孔; 恢复项目区生态. 四、建议 1、企业要严格按照国土资源厅核定的探矿范围普查探矿，不得超范围探矿。 2、建议制定探矿风险事故防范预案，对探矿期间可能出现风险事故的地方要制定预防措施，对出现事故后的减灾等措施要有具体的方案； 3、建设方应设置专职或兼职人员专门负责环保工作，保证环保措施的正常执行，保证污染物达标排放，杜绝污染和生态破坏事故的发生。 4、探矿工程应严格执行“三同时”，即探矿主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投入运行。各项措施落实之后应主动自行组织竣工验收，验收合格后方可正式投入探矿生产。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日