
          《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。 

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市西山南赛河加油站

	建设单位
	芒市西山南赛河加油站

	法人代表
	 白绍忠                                            
	联系人
	白绍忠

	通讯地址
	芒市西山南赛河加油站

	联系电话
	
	传真
	--
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市西山乡

	成品油零售经营批准证书
	云南省商务厅
	证书编号
	第043号

	建设性质
	新建□   补办□    技改■
	行业类别

及代码
	机动车燃料零售

F5264 

	  占地面积(㎡)
	2666.8
	绿化面积（㎡）
	600m2

	总投资

(万元)
	150
	其中：环保

投资（万元）
	35.7
	环保投资占总投资比例（%）
	23.8

	评价经费(万元)
	
	预期投产日期
	           2016年5月

	一、项目由来

为满足云南省德宏州城市建设、道路建设和经济发展的需要，为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，为完善道路网络的配套和优化投资环境，巩固和提高市场占有率，实现规模化经营，我公司在德宏州德宏州芒市西山乡新建一座加油站，于1990年6月建成并投入运营至今，未向环保部门报批建设项目环境影响评价文件。根据【国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知】国办发〔2014〕56号，对环保设施和措施落实不到位擅自投产或运行的项目，一律责令限期整改。各地要于2016年底前完成清理整改任务。由于芒市西山乡南赛河加油站在建设初期未安装油气回收系统、储油罐区没有做防渗处理，现对该加油站进行技术改建，安装油气回收装置，增加储油罐区防渗措施。但在项目建设初期未办理环评相关手续，现按照改建项目办理环评相关手续。

2012年6月25日云南省商务厅经审核，批准芒市西山乡南赛河加油站从事汽油、柴油、煤油零售业务，油零售证书第[043]号，2014年11月24日西山乡南赛河加油站取得了危险化学品经营许可证，发证机关为德宏州安全生产监督管理局。
二、项目概况

项目名称：芒市西山南赛河加油站；

建设地点：芒市西山乡；

建设单位：芒市西山南赛河加油站；

建设性质：改建；

占地面积：本项目占地面积为266.85m2；总建筑面积为309m2；
    投资规模：项目总投资150万元；
本项目属于改建项目，规划用地面积2666.8㎡，总建筑面积309㎡，主要分为埋地油罐、加油岛、罩棚、附属房屋等。该项目改建内容为：项目内排水布置，增加了隔油池、油水分离池、观测井、油气回收系统。
项目平面布置图见附图4。主要设施包括：本加油站埋地油罐为3个，总容量62.5m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），加油机4台，加油枪4个。原项目主要经济技术指标情况见表1-1。改建内容见表1-2。
表1-1  原项目建设内容一览表

工程分类

项目名称

建设内容及规模

结构

主体工程

加油岛
2个，含4台加油机，4把加油枪。
砖混

卸油、储油区
地埋式储罐，0#柴油储罐2具，容积为50m3一个、15m3一个；93#汽油储罐1具，容积30m3；
/

罩棚
169m2
钢网架结构

输油管
长度约为60m
无缝钢管
辅助工程
站房

60m2
砖混单层
公用工程

给水

由当地市政供水管网供应

/
排水

按环评要求

/

消防设施

按防火规范设计
/

环保工程
旱厕

5m3
已建

垃圾收集系统

设置生活垃圾收集点1个，安排相应人员、清运工具

已建

绿化

600m2
已建

表1-2  改建项目建设内容一览表

工程分类

项目名称

建设内容及规模

结构

主体工程
油罐存放区
长10m，宽9m，深4m
混凝土结构

油气回收系统
按照二级油气回收系统标准
环评提出

公用工程

排水

采用雨污分流制排水系统

环评提出

环保工程

隔油池
0.5m3
环评提出

油水分离池

5m3
环评提出
观测井

1个，按照国家相关标准建设

环评提出

危险废物
设置危废暂存间1间、配备相应收集容器
环评提出

1、本项目主要设备见下表。
表1-3 项目主要设备一览表
序号

名称

规格及型号

单位

数量

备注

1

加油机

单枪
台

4
4枪

2
汽油储罐

30m3地埋式钢制油罐 
个

1

汽油油罐

3
柴油储罐
50m3地埋式钢制油罐

个

1
柴油油罐

4

柴油油罐

15m3地埋式钢制油罐
个

1

柴油油罐

2、加油站等级

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)规定，加油站等级划分依据见表1-4。
表1-4  加油站的等级划分    单位：m3
级别

储油罐体容积

总容积

单罐容积

一级

150＜V≤210

V≤50

二级

90＜V≤150

V≤50

三级

V≤90

汽油罐V≤30，柴油罐V≤50

注：V为储油罐体容积，柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

该加油站根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建筑规模为：拟设3个埋地储罐，其中：50m³柴油储罐1个，15m³柴油储罐1个，柴油总容量为65m³；30m³汽油储罐1个；车用汽油总容量为30m³；折合后的总容量为62.5m³。预计年周转石油210t。具体情况见表1-5所示。

表1-5    项目汽油、柴油储存和年销售情况表
序号

名称

储存量（m³）

储存罐数

常储量（t）

年周转量（t）

备注

1

0＃

50

1

49.725

130

柴油

0＃

15

1

2
93＃

30
1

20.25

80

汽油

根据表1-4的等级划分标准，本加油站确定为三级加油站。

三、公用工程

1、给排水

（1）给水

站内给水管接市政供水水，主管管径DN50，管网布置采用枝状方式。

（2）排水

排水布置：员工生活方面产生废水经隔油池处理排进旱厕、室内地面清洗废水直接排入化旱厕，旱厕内废水处理后用作农肥，场地雨水、油污水经油水分离池处理后回用于项目内绿化。
2、供配电

动力照明配电系统：本站动力照明电源与县城电网相连。
     3、其它

（1）防渗：本项目建设初期未采取储油罐防渗措施，加油站储油区不符合规范要求，现对该加油站储油区进行改造，要求建混凝土罐室（或者双层油罐），罐室内壁设计了加强级防渗处理，罐外壁与室内壁空间充满砂子，不留气体空间；管道采用流体输送用无缝钢管，连接方式与设备的接口采用法兰连接外，其余均用焊接。管道埋地敷设，埋地敷设的管道采用了不低于加强级的防腐蚀保护层。
（2）防静电，沿站房外围设置接地引线，加油机、提枪机、品牌柱、油罐、办公区等敏感区域与接地网连接形成防静电接地网。

（3）加油棚内的照明灯采用防爆性照明灯，同时站区内设置防爆事故应急灯，各用电开关、插座均采用防爆型。

四、劳动定员和工作制度

项目年运营365天，每天24小时，有固定工作人员4人，实行2班制，每班2人，在场内食宿。
五、项目总投资及环保投资

项目计划总投资：150万元。其中环保投资30.7（35.7）万元具体情况见表1-6所示；
表1-6  环保投资一览表（单位：万元）

序号

建设内容

规模

投资额

1

施工期

沉淀池

5m3
0.2

2

营运期
旱厕

5m3
1.5

3

隔油池

0.5m3
0.2

4

油水分离池

5m3
2.5

5

观测井
1个
0.5

6

危废储存容器、暂存间
10m2
0.5
7

垃圾桶
1个

0.1

混凝土罐室

（或双层油罐）

长10m，宽9m，深4m
15（20）

8

/
9

油气回收系统

10

10

消防沙池

2m3
0.2

总计

30.7（35.7）


	  与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

      本项目为改建项目，项目目前已经运营，改建前的主要问题又有： 
1、项目未建油气回收系统。
2、项目未建隔油池、油水分离池，项目废水处置不当。

3、项目储油区防渗措施不完善。

4、未安装抽油烟机

整改措施：

按照《储油库大气污染物排放标准》、《汽油运输大气污染物排放标准》、《加油站大气污染物排放标准》等强制性国家标准的规定，所有加油站、汽油运输车辆必须建设(或增加)油气回收设施;对于新、改、扩建的加油站、储油库，标准要求“必须同步设计、建设、运行油气回收装置”。

建隔油池、油水分离池；

建混凝土罐室（或双层油罐）；

   4.安装一个抽油烟机



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

建设项目位于芒市地处云南省西部，位于东经98°01—98°44，北纬24°05-24°39′之间。因在潞（怒）江之西而得名。东西长约71km，南北宽约62km。总面积2987km2，其中坝区（含海拔在1000m以下的低热河谷）占26%，山区占74%。东北接龙陵县，西南连畹町经济开发区、瑞丽市，西、西北与陇川县、梁河县隔龙江（龙川江）相望。南与缅甸交界。国境线长68.23km。市府芒市距省会昆明785km，空距427km。

项目建设地理位置图见附图1。

项目选址芒市芒市西山乡，北面约100m为一临时住房、东面150m为一临时住房，其余均为农田。项目周边情况示意图见附图2。
2、地形、地貌

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
3、气候及气象

芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；又由于南濒海洋，受南亚季风影响，夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受西方干暖气团影响，温暖少雨，干雨季分明，主体属南亚热带季风气候。芒市历年平均气温19.5℃，历年极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃；历年平均相对湿度79%；历年平均降雨量1626.1mm，年最大降雨量1959.8mm，年最小降雨1309.7mm；历年平均日照2352.3t，年最大日照2713.3t，年最小日照1834.9t；历年平均有霜期19d，年最大有霜期54d，年最小有霜期2d。

4、河流、水系水文特征

芒市两条主要的河流是龙江和芒市大河，本项目周边水系为芒市大河。

芒市多年平场总产水量31.81亿m3，年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

5、土壤及生物多样性

芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。

芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。

省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。

根据现场调查，建设项目所在地用地为城乡建设用地，区域内无天然植被，无省级、国家级保护的动植物。

6、动物资源

根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。

区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划及人口
2014年，芒市辖区设有1个街道、5个乡、1个民族乡：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡，80个村民委员会，13个社区委员会，719个自然村1008个村民小组，辖1个国营农场（遮放国营农场），遮放农场辖4个农业分场31个生产对，2个直属单位。

社会经济结构及发展状况

   2014年芒市实现生产总值638998万元，按可比价计算比上年增长12.5%。第一产业稳定增长，实现增加值176170万元，增长7.6%，对全市经济增长的贡献率为14%，拉动GDP增长1.8个百分点。第二产业较快增长，实现增加值206139万元，增长16.5%，对全市经济增长的贡献率为45%，拉动GDP增长5.6个百分点。其中，工业实现增加值158215元，增长15.9%，对全市经济增长的贡献率为33%，拉动GDP增长4.1个百分点；建筑业实现增加值501324元，增长18.5%，对全市经济增长的贡献率为12%，拉动GDP增长1.5个百分点。第三产业平稳增长，实现增加值264389万元，增长11.9%，对全市经济增长的贡献率为41%，拉动GDP增长5.1个百分点。全市累计完成税收收入87157万元。

人口

   截至2014年底，芒市城镇、农村居民住户102998户，比上年增加8.3%；总人口391766人，比上年增加2.2%，其中：男性200939人，女性190827人。城镇人口148010人，农村人口243756人，城镇化率36%，人口自然增长率7.13%，出生率11.4%，死亡率7.02%。总人口总汉族204541人，占总人口的52.3%，傣族132718人，占34%，景颇族29274人，占7.5%，德昂族10008人，占2.6%，傈僳族3789人，占1%，阿昌族2530人，占0.6%，其它少数民族7906人，占2%，人口密度每平方公里130.8人。

4 教育文化

2014年，芒市镇继续大力实施“科技兴镇”战略，加大教育投入，改善办学条件，中小学教育教学质量稳步提高。一是继续加大对教育的支持力度，确保“两基”教育成果巩固提高；二是加大扶贫助学工作力度，管好、用好中、小学生“两免一补”基金，同时抓好控辍保学工作，保证每一个适龄儿童都能上学。初中毛入学率：市下达指标109%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成103.13%，在校初中生年辍学率控制在0.97%。小学入学率：市下达指标99.5%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成99.63%，年辍学率控制在1%以下。

5、风景名胜及文物保护单位
芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞、勐巴娜西珍奇园等风光名胜。

据环评单位现场踏勘对照相关图件，项目区用地范围内不涉及风景名胜区，无文物保护单位、医院、学校等环境敏感点分布，也无国家保护的珍稀动、植物分布。




表三、环境质量现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

项目所处区域为农村地区，周围以农田种植为主，无较大空气污染源，根据《德宏州2013年环境质量公报》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，城市空气质量良好，可达到二级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，周边主要为农田，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2、地表水环境质量现状

项目周围主要地表水体为芒市大河，根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》，芒市大河木康-入瑞丽江口水体主要功能为农业、工业用水，为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。根据《德宏州2013年环境质量公报》中的内容可知，芒市大河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。

3、声环境质量现状

评价区属于城乡结合区域，本项目应执行2类、4a类声环境功能区要求。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求。
4、生态环境质量现状

项目所在区域为芒市西山乡，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为人工种植的经济作物，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。

由于已受到高度开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

主要环境保护目标

项目选址项目选址芒市西山乡，北面约100m为一临时住房、东面150m为一临时住房，其余均为农田。

1、大气环境保护目标

环境空气保护目标确定为项目区北面约100m处的临时住房，东面150m处的一临时住房。
2、地表水环境保护目标

地表水环境保护目标确定为项目区15km处的芒市河。
3、声环境保护目标

声环境保护目标确定为北面约100m处的临时住房，东面150m处的一临时住房。

4、生态环境保护目标

生态环境保护目标主要为场界周围200m范围内的动植物。

项目主要环境保护目标见表3-1，与外环境关系见附图2。

表3-1 项目附近主要环境保护目标一览表

保护类别

保护目标

保护目标基本情况

居民人数

保护级别

大气

环境

临时住房

项目区北面100m和项目东面150m
6

GB3095-2012《环境空气质量》二级标准

声环境

临时住房
项目区北面100m和项目东面150m
6
GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准

地表水

芒市大河

项目区西面约15km
/

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准

生态

环境

场界周围200m范围内的动植物。



表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

（1）、该项目所处区域属二类区，环境空气质量标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》中二级标准，具体标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气二级标准限值      单位：mg/m3

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

0.20

日平均

0.30

可吸入颗粒物（PM10）

年平均

0.07

日平均

0.15

可吸入颗粒物（PM2.5）

年平均

0.035

日平均

0.075

二氧化氮（NO2）

年平均

0.04

日平均

0.08

二氧化硫（SO2）

年平均

0.06

日平均

0.15

    （2）根据参考河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012）规定，以限值2.0mg/m3为评价标准。

2、水环境
距离本建设项目最近的地表水体为芒市大河，据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，该区域水环境质量目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

表4-2  地表水环境质量标准     单位：mg/L

项目

pH

CODcr
BOD5
TP

TN

NH3-N

Ⅲ类水标准(mg/L)

6～9

≤20

≤4

≤0.2

≤1.0

≤1.0

（3）声环境

项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准，标准值见4-3：

表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

评价区域

类别

昼间

夜间

项目区东侧、西侧、北侧
2

60

50

项目区南侧

4a

70

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

（1）该项目为加油站建设项目，项目运营期处理装置油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中相关规定：处理装置的油气排放浓度应小于或等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m。（注：该标准卸油油气排放控制标准实施时间为2012年1月1日，储油、加油油气排放控制标准实施时间为2015年1月1日）。
    （2）根据参考河北省
《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012）规定，以限值2.0mg/m3为评价标准。
表4-4  大气污染物综合排放限值

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

周界外浓度最高点

2.0
（3）营运期食堂油烟执行参照执行《饮食业油烟排放标准》
（GB18483-2001）小型规模，执行标准值见下表。

表4-5 饮食业油烟排放标准（小型）
规模

最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设施最低去除率（%）

小型

2.0

60

 2、噪声

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表4-6。

表4-6   《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）

施工阶段

噪声限值

昼间

夜间

70

55

（2）运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准；

                        表4-7   工业企业厂界环境噪声排放限值

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

适用于居住、商业、工业混杂区

60

50

4类

适用于城市道路交通干线两侧区域

70

55

3、废水

员工生活方面产生废水经隔油池处理排进旱厕、室内地面清洗废水直接排入旱厕，旱厕内废水处理后用作农肥，场地雨水、油污水经油水分离池处理后回用于项目内绿化。
4、固体废物

   生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），危废执行《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中的有关规定。

	总量控制指标
	建议总量控制指标：

员工生活方面产生废水经隔油池处理排进旱厕、室内地面清洗废水直接排入旱厕，旱厕内废水处理后用作农肥，场地雨水、油污水经油水分离池处理后回用于项目内绿化。
固体废弃物处理率100%。




表五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述
[image: image1.png]WARA

KA R G A

b

)

3T i i

RAKL




1.卸油

2.发油

图5-1   加油站总工艺流程图

工艺流程描述：

1．本项目工艺描述：

油罐车运送汽油到达加油站后，工作人员用卸油鹤管连接油罐车出油口与加油站内的进油管道，油罐车内的汽油自流进入进油管道，通过进油管道输送到加油站内的地下储油罐。储存在储油罐内的汽油用潜油泵经发油管道打至电脑直流加油机，待售，加油站建有油气回收系统，在油料运输和发售的过程中防止油气的无组织排放。需要加油的汽车进站停稳、熄火后，工作人员通过付油枪给顾客的汽车加油，电脑计量、计费。

加油站油气回收系统原理介绍

加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）、油气回收处理装置组成，油气回收只针对汽油。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。

     一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统） 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。

[image: image15.wmf])

(

S

C


图5-2 一次油气回收系统基本原理图
该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。

     二次油气回收阶段（即加油油气回收系统）二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。

[image: image2.png]=R AR G A

AxEe L
ARESHRESE H
== i
= r L
s .
H "
a
L
HTF
ZRASEREE
®. @FRT. B0
E ol





图5-3二次油气回收系统基本原理图
该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。

3．油气回收装置工艺介绍：

本项目油气回收装置使用组合法（冷凝+吸附）集成工艺的油气处理技术，该技术比较成熟，且是兼顾经济性和实用性的最佳工艺路线。装置回收率很高；自动化程度高，操作方便；结构简单，合理紧凑，占地面积小，施工安装方便。

冷凝法是利用烃类物质在不同温度下的蒸汽压差异，通过降温使油气中一些烃类蒸汽压达到过饱和状态，过饱和蒸汽冷凝成液态，回收油气的方法。一般采用多级连续冷却方法降低油气的温度，使之凝聚为液体回收，根据挥发气的成分、要求的回收率及最后排放到大气中的尾气中有机化合物浓度限值，来确定冷凝装置的最低温度。

吸附法是利用活性炭、硅胶或活性纤维等吸附剂对油气/空气混合气的吸附力的大小，实现油气和空气的分离。油气通过活性炭等吸附剂，油气组分吸附在吸附剂表面，然后再经过减压脱附或蒸汽脱附，富集的油气用真空泵抽吸到油罐或用其他方法液化；而活性炭等吸附剂对空气的吸附力非常小，未被吸附的尾气经4m排气管排放。

主要污染工序：(附工艺流程图)

一、施工期

本项目为改建工程项目，根据设计资料，施工期预计2个月，项目进行施工时将产生粉尘、噪声、废水及固废等各类污染物 ，施工时会对周围环境造成一定不良影响。施工期工艺流程及产污节点图见图5-4。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图5-4  施工期工艺流程及产污节点图
    1、废气

建设项目施工期在运输沙石、水泥、平整场地、地基开挖时产生扬尘，扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境中总悬浮颗粒物(TSP)指标升高。

另外，施工机械会有燃油烟气产生，燃油烟气中含有少量的烟尘、SO2、NO2、CO等。

2、废水

施工时产生的废水含大量泥沙、水泥等，产生量不定。另外，施工人员有少量生活废水产生，主要污染物为CODCr、氨氮及悬浮物等。污水排放方式为随机分散、无组织间断排放。项目不使用商品混凝土，在场内进行混凝土搅拌，主要污染物为SS，经临时沉淀处理后用于施工场地降尘，不外排。

3、固体废物

（1）施工期建筑垃圾；

①基础挖土量：施工中产生的固体废物为弃土(石)、废弃建筑材料及生活垃圾。根据项目的初步设计，建设项目需进行建设场地的平整、回填。根据科研报告，项目开挖地下储油罐体积共计62.5m3。单位体积弃土量按粘土类别计算，每立方米1.6t。站内挖土量等于62.5*1.6=100t，产生的土壤全部用于项目区周围低洼地段的回填，无需外运处置。
（2）生活垃圾：施工期人数平均每天为5人，每人每天产生垃圾按0.5kg计，日产生活垃圾2.5kg。施工期垃圾产生的总量为900kg。产生的生活垃圾由施工人员集中收集，委托当地环卫部门定期统一清运填埋处置，随着施工期的结束，施工人员的离开，生活垃圾也随之不再产生。

4、噪声

施工期间由于使用推土机、电锯、电钻、运输等机械，产生一定的噪声污染，源强约为75～115dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。主要施工机械噪声强度列于表5-1。
表5-1  主要施工机械噪声强度

设备名称

噪声强度[dB(A)]

挖土机

78～96

空压机

75～85

大型载重车

90

电锯

100～1l0
电焊机

90～95

电钻

100～115

中型载重车

80～85

轻型载重车

75

二、运营期

项目运营过程中产生的污染物主要为加油、卸油过程产生的废气，办公垃圾，危险废物以及废水等。具体工艺流程参见工艺流程图5-5、5-6、5-7。

卸油

[image: image10]
图5-5 加油站卸油流程及产污节点图
（2）加油

[image: image11][image: image12][image: image13.wmf][

]

3

/

1

)

(

)

(

NEe

C

R

S

S

=

[image: image14.wmf])

(

S

R

      



图5-6  加油站加油流程及产污节点图

(3)辅助设施




图5-7  辅助设施产污节点图
1、废气

项目产生的废气主要为柴油、汽油卸油和加油时的呼吸废气、管道密封点跑漏的废气、汽车尾气，垃圾桶在营运过程中产生的异味。

（1）非甲烷总烃

本项目运营期对大气环境的污染，主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃油以气态形式逸出进入大气环境。

①储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过灌顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3,通过量（内浮顶式储油罐可将呼吸损失减少93%）。

②储油罐装料时发生储油罐装料损失，当储油罐装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，储油罐装料损失烃类有机物排放率为0.86kg/m3通过量（平衡淹没式储油罐装料损失为0.04kg/m3通过量）。

③加油作业损失主要指车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放速率为0.11kg/m3通过量。

④成品油的跑、冒、漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。

本项目建成后，加油站柴油预计销售量130t/a，柴油密度按0.86kg/L计，则柴油销售量为151.16m3/a；汽油预计销售量为80t/a，其密度按0.75kg/L计，则汽油销售量为106.67m3/a，本项目汽油、柴油销售量为257.83m3/a。综合以上各方面加油站油耗损失，若加油站汽油、柴油通过量按257.83m3/a计算，则加油站烃类有害气体的排放量为0.06254t/a。详见表5-2。
表5-2  加油站年排放非甲烷总烃量一览表

项目

排放系数

通过量

（m3/a）

烃类排放量

（kg/a）

储油罐

呼吸损失

0.0084kg/m3·通过量

257.83
2.17

平衡浸没式装料损失

0.04kg/m3·通过量

257.83

10.31

加油站

加油作业损失

0.11kg/m3·通过量

257.83

28.36

作业跑冒漏损失

0.084kg/m3·通过量

257.83

21.7

合计

62.54

（2）汽车尾气
汽车尾气主要来自车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，进出加油站的车辆按建设方提供的统计数据为每天约180辆，仅为该公路车流量中的一部分车辆。车辆排出的尾气中含CH、NO2、CO等少量污染物，排放量难以计量，根据类比排放量比较小，且以无组织形式排放。

（3）厨房油烟

站区设置家庭式厨房供应饮食，厨房燃料使用清洁能源电能，仅在厨房炒菜时产生少量的油烟，经油烟机过滤后排入大气。

根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食油量为40克，站区内有食宿人员4人，则本项目耗油量为160g/d。一般油烟和油的挥发损失占总耗油量的2%-4%，本项目厨房产生的油烟气挥发损失取以平均值3%计，则油烟产生量为0.005kg/d，1.825kg/a。排风罩风量为3000m3/h，每天厨房工作2个小时，排风总量为6000m3/d，则油烟的产生浓度为0.83mg/m3。项目厨房油烟经油烟机截留过滤处理后，效率在60%以上，排放浓度为0.5mg/m3，排放量为1.095kg/a，可满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求。

（4）异味
垃圾桶在营运过程中会产生少量的异味，产生量较小，呈无组织排放。

2、废水

本项目不设汽车冲洗，产生的废水主要为室内地面清洁废水、储油罐清洗废水、外来人员入厕废水、员工用水和场地雨水、油污水。

（1）员工用水
项目设置生活区，员工全部在站内食宿，运营期废水主要来源于员工餐饮、盥洗等日常生活产生的生活废水，项目运营期员工人数为4人，根据《云南省地方标准—用水定额标准》（DB53/T 168—2013）规定，用水量以85L/人·d计，则用水量为0.34m3/d，124.1m3/a；生活废水产生量以用水量的85%计，则废水产生量为0.289m3/d，105.485m3/a。
表5-3  项目员工清洗卫生废水水质及污染物产生

项目

CODcr

BOD5
N-NH3
动植物油

SS

产生浓度（mg/L）

400

200

35

33

150

污染物产生总量（t/a）

0.042

0.021

0.0037

0.0035

0.016

（2）办公区室内地面清洁废水

项目室内地面清洁主要为站房及附属用房内监控室、办公室的打扫，建筑面积约为60㎡，用水量以2L/(㎡·d)计，用水量为0.12m³/d；排水率以0.8计，排水量为0.096m³/d，35.04m³/a。类比昭通大关加油站项目报告，所产生的废水中主要污染物产生情况见表5-4。
表5-4  室内地面清洗废水水质及污染物产生

项目
CODcr
BOD5
N-NH3
SS
产生浓度（mg/L）
300
120
20
150
污染物产生量（t/a）

0.011

0.0042

0.0007

0.0053

（3）储油罐的清洗废水

项目共有3个油罐，由于油罐中含有油渣，需要对其进行清洗，油罐每年清洗1次，根据业主提供的资料，清洗时使用高压水枪进行冲洗，每次用水量为0.5m3/个，则清洗油罐用水量为1.5m3/次，1.5m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则油罐清洗废水产生量为1.2m3/次 ，1.2m3/a。项目储油罐清洗交由有资质的单位清洗，清洗后的废油水由清洗单位拉走处理。

（4）场地雨水、油污水

项目内场地雨水、油污水收集后由油水分离池处理，处理后回用于项目内绿化。
（5）绿化用水

项目绿化面积约为600㎡，绿化用水量按3L/(㎡·日)计，旱季一天一次，则旱季绿化用水量1.8m³/d。

水量平衡如图5-8所示，处理前后各类污水情况见表5-5。

[image: image4.png]0051
03 7 o
RITAK Fe | — 0289 =
i3
0024 2 ﬁ
B3k 012 7 0096 T | oo
[ EAEEE )
0541
T WK || kA E TERIERH
0.0008
o00i1 2 00
BHEAREA | SRRREER. WE





图5-8  项目区水平衡图（单位：m3/d)

   表5-5进入旱厕废水处理前后水质及污染物产生

项目
CODcr
BOD5
N-NH3
动植物油
SS

处理前混合产生浓度（mg/L）
377.16

179.33

31.31

24.91

151.57

处理前污染物产生量（t/a）

0.053

0.063
0.0044
0.0035
0.0213
处理后
经旱厕处理后用作农肥

3、噪声

项目产生的噪声主要来自抽油泵、加油机及加油车辆产生的噪声，抽油泵噪声源强约为70～85dB(A)，加油机噪声源强约为70～80dB(A)，进站加油车辆噪声源强约为65～80dB(A)，均通过墙体吸声、距离衰减等进行处理。

4、固体废弃物
(1)一般固废

项目产生的一般废弃物主要为员工生活垃圾以及流动人员的生活垃圾。

项目员工共4人，每人每天产生垃圾按0.5kg计，日产生垃圾2kg，每年产生垃圾0.73t。

参考其它加油站资料，项目外来车辆人员产生的垃圾按0.1kg/人.d计算，产生量最高约为18kg/d，即6.57t/a。生活垃圾集中收集于垃圾桶内，定期按当地环卫部门要求进行处置。
(2)危险废物

①废油渣：项目内的加油机、储油罐、隔油池由于长时间的使用，会产生少量的油渣，须定期清理油渣。由于产生量不定，定期清理收集后交给有资质单位处理。

②消防沙：在非正常经营的情况下，会有少量的汽油、柴油滴露出来，项目对滴漏有汽油、柴油的地面拟采用消防沙对其进行清理，消防沙储存于2m3的消防池内；该消防沙可回收重复利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，置换的消防沙则交由有资质单位回收处置。

消防沙仅在操作不规范的情况下有少量的油污滴漏，因此项目使用消防沙清理的频率很少，预计每年用于清理的消防沙使用量为0.2t，该部分消防沙属于危险废物，项目方将其统一收集后暂存于专用容器或专用房间内，待积攒到一定数量时交由有资质单位回收处置。

③储油罐清洗废水：项目储油罐清洗交由有资质的单位清洗，清洗后的废油水由清洗单位拉走处理。

5、风险源项分析

重大危险源分为两大类，一类是生产场所重大危险源，一类是储存区重大危险源。其识别的依据是物料的性质及其数量。加油站储罐是专门储存车用汽油、柴油等危险物质的相对独立的罐区，因此，应按储存区重大危险源来识别。

    依据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），该工程项目涉及的危险物质主要是车用汽油和柴油。

表5-6  作为重大危险源的临界量

序号

化学名称

储存场所

备注

1

车用汽油

200T
2

柴油

5000T
由于该加油站的车用汽油储罐总容积为30m³，按相对密度取0.75，充装系数取0.9计算，共储存车用汽油20.25t；柴油储罐总容为65m³，按相对密度取0.85，充装系数取0.9计算，共存柴油49.725t。由于（20.25/200+47.8/5000）＜1，因此储罐区未构成了重大危险源。




表六．项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	施工期
	开挖、运输等
	CO、THC、NO2
	开挖、运输等
	CO、THC、NO2

	
	
	施工机械、车辆
	扬尘
	
	

	
	运

营

期
	非甲烷总烃
	非甲烷总烃
	62.54kg/a
	62.54kg/a

	
	
	来往车辆
	CHx、NO2、CO
	少量
	少量

	
	
	厨房餐饮
	油烟
	0.83mg/m3
	1.825kg/a
	0.52mg/m3
	1.095kg/a

	水污染物
	施工期
	工程废水
	SS


	123.6m3
	沉淀回用

	
	运

营

期
	排入旱厕废水
	CODcr
	377.16mg/L
	0.053t/a
	员工生活方面产生废水经隔油池处理排进旱厕、外来人员入厕废水和室内地面清洗废水直接排入旱厕，旱厕内废水处理后用作农肥

	
	
	
	BOD5
	179.33mg/L
	0.0252t/a
	

	
	
	
	SS
	151.57mg/L
	0.0053t/a
	

	
	
	
	N-NH3
	31.31mg/L
	0.0044t/a
	

	
	
	
	动植物油
	24.91mg/L
	0.0035t/a
	

	
	
	 储油罐清洗废水
	石油类
	1.5m3/a
	有资质单位回收处理

	固体废物
	施工期
	施工人员
	生活垃圾
	2.5kg/d（0.91t/a）
	环卫部门统一处理

	
	
	建筑工程
	弃土
	少量
	绿化覆土或回填

	
	运
营
期
	员工及

外来人员
	生活垃圾
	7.48t/a
	定点收集、定期清运

	
	
	危险废物
	废油渣
	少量

 
	由有资质公司回收处置

	
	
	
	消防砂
	
	

	噪声
	施工期
	施工期噪声主要来源于施工机械如挖掘机、推土机、压路机、运输车辆等，其源强在75～110 dB(A)之间。
	场界达标

	
	运
营
期
	油泵、加油机
	噪声
	75-80dB
	

	
	
	往来车辆
	
	60-70dB
	

	主要生态影响：

项目建设前该地为耕地，植被较少，无原生生态环境。项目建设完成后，项目区域原来暴露的地面均被建筑物、硬化地坪及绿化植被等覆盖，水土流失能够得到有效控制。

项目运营期“三废”产生量都不大，针对各污染物有相应的防治措施，使其能满足环保要求。因此，项目建设对区域生态环境几乎不会产生影响。




表七、环境影响分析 

	一、施工期环境影响简要分析
施工期主要内容为改建储油区防渗设施、安装油气回收装置、建隔油池、油水分离池等，对周围环境会产生一定影响。本项目整体上工程量小、工期短，施工期带来的影响是暂时的、局部的，施工期结束随即消失。
（一）大气环境影响简要分析

项目在建设过程中自觉采取了一定措施，如对施工现场进行合理管理、砂料统一堆放、使用篷布遮盖堆放的物料等，从而减轻了扬尘对周围环境带来的影响。

项目在施工期间，平整场地、基础地基的开挖、土石方以及有关建筑材料的运输、堆放等过程会产生一定量的粉尘；施工机械和运输车辆作业期间产生的燃油尾气；另外，施工的建筑垃圾常常堆放在现场，在有风的情况下，会使施工现场中尘土飞扬。项目在建设过程中自觉采取了一定措施，如对施工现场进行合理管理、砂料统一堆放、使用篷布遮盖堆放的物料等，从而减轻了扬尘对周围环境带来的影响。

扬尘

施工产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。根据同类施工现场的实测资料，在一般气候条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的TPS浓度为其上风向的2~2.25倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度均值为0.49mg/Nm3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，在同等气候条件下，其影响距离可缩短40%，即影响范围为90m。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m～50m。

为了减少施工粉尘对上敏感点的影响，项目建设时应采取以下措施：

①施工中建筑物应用围帘封闭；脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；

②建材堆放点要相对集中，并采取洒水防尘措施，抑制扬尘量；混凝土搅拌应相对封闭；

③运输渣土、粉料车辆出场时必须采取覆盖措施，避免在运输过程中的抛洒现象；

④选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫；

⑤在施工场地出口放置防尘垫。

⑥在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。

施工期对空气环境的影响是断续的，短时的，随施工期的结束而结束，采取上述措施后，对区域空气质量影响较小。

施工废气
施工机械和运输车辆主要使用汽油或柴油作能源，作业期间产生的尾气主要为CO、CH等，呈无组织排放，因其产生量较小，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。

（二）水环境影响简要分析

施工人员不在现场食宿，施工人员使用附近已建的公厕，施工现场中基本无生活污水。

施工期的废水主要是建筑施工废水。主要来自堆放的建筑垃圾，开挖土石方及堆砂场被雨水冲刷产生的含泥沙污水，废水中的主要污染物为SS，废水的产生和排放为非连续，属间断排放。另外在降水时，应用帆布遮盖水泥堆场等设施，从而减少暴雨径流的泥沙含量。

由于项目工程量小，施工期短，施工影响为短期影响，随着施工结束后即可终止，因此本项目在采取了防治措施后，施工期废水不会对周围地表水体产生大的不利影响。

（三）声环境影响简要分析

施工期噪声主要为施工作业机械噪声。噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，施工期主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机、运输车辆、升降机、电焊机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。噪声值约84-92dB（A），施工期各机械设备噪声值见表7-1。

表7-1  主要施工机械设备的噪声声级  单位：dB（A）
序号

设备名称

测量声级dB（A）

1

推土机

86

2

挖掘机

90

3

装载机

90

4

切割机

84

5

升降机

85

6

电焊机

85

7

电钻

92

8

运输车辆

75

施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工，据有关测试分析资料，项目施工过程中，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-1所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，采用预测模式计算距离传播衰减结果见表7-2，叠加结果见表7-3。
表7-2  距声源不同距离出的噪声值  单位：dB（A）
设备名称

1m

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

推土机

86

72

66

60

54

52

46

42

挖掘机

90

76

70

64

58

56

50

46

装载机

90

76

70

64

58

56

50

46

切割机

84

70

64

58

52

50

44

40

电焊机

85

71

65

59

53

51

45

41

电钻

92

78

72

66

60

58

52

48

表7-3  经过叠加后噪声源强表  单位：dB（A）

距离(m)

1m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

150m

白天(dB(A))

94.0

74.0

68.0

64.0

62.0

60.0

54.0

50.0

根据表7-3，项目施工期间设备噪声昼间噪声于100m以外可达GB12523-2011《建筑施工场界噪声排放标准》要求。

根据现场勘查，项目所在地环境保护目标100m处的临时住房，该加油站距临时住房100m，环评要求夜间禁止施工。为缓减噪声和振动对周边居民产生的影响，环评要求建设单位采取以下相应措施：
（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如：选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
（2）合理安排施工时间：除工程必须，并取得相关环保部门批准外，严禁在12：00~14：00、22：00~6：00期间施工。因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外；因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向环境保护局登记备案，并告知附近居民。
（3）在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，对固定的机械设备尽量入棚操作。建设方应严格按照施工规范加以控制，以减少环境噪声污染范围与程度。
（4）采用声屏障措施：必要时可在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。施工中应采用低噪声新技术，使噪声污染在施工中得到控制。
（5）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。
（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。
采取了上述措施以及距离衰减后，只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围人员协调好关系，并注意听取周围居民的合理意见，施工期可最大限度避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境敏感点产生长期不良影响。
（四）固体废物环境影响简要分析

施工期固体废物为施工活动产生的各种建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾包括废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等，项目应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如：木制(铁制)材料等，交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾， 加强管理，待工程完工后，要及时收集，统一清运，运至环保部门指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（2）土石方

本项目为新建项目，总建筑面积为309㎡，不设地下层，产生的基础开挖土量全部用于项目的回填，本项目无弃石方外运。

（3）生活垃圾

施工人员约5人，工地生活垃圾按0.5kg/d·人计，产生量为2.5kg/d；生活垃圾集中堆放，定期进行填埋处理。
只要项目加强管理，按上述要求妥善处置各种施工期固体废物，则项目施工期固体废物不会对环境造成大的影响。

（五）、生态环境影响分析

通过对项目区场址的工程分析，本工程可能造成的水土流失危害有：污染地表水质，泥沙淤积堵塞河道。为有效防止项目施工区域内水土流失情况，项目施工方须严格采取如下措施：

（1）加强工程施工管理，坚持文明施工，严禁随处乱倒废土，弃渣必须堆放于指定的废渣暂存场。

（2）严格按照主体工程设计及施工进度计划进行施工。

（3）尽可能地避免在雨天条件下施工。

（4）在雨季，对临时弃渣堆放体进行覆盖，降低雨水对其的冲蚀。

（5）合理布置堆场设置临时排水沟、在排水沟口设沉砂池等设施，加强管理，及时清运避免长时间停留。

二、运营期环境影响分析

（一）、空气环境影响分析
项目产生的废气主要为柴油、汽油卸油和加油时的呼吸废气、管道密封点跑漏的废气、汽车尾气，垃圾桶在营运过程中产生的异味。

1、非甲烷总烃
 本项目的非甲烷总烃的排放属于无组织排放，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，即结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

根据工程分析，本项目油气挥发量约为0.04161t/a，挥发速率为0.0017kg/h。本环评采取Sreen3System大气估算模式进行简单估算预测，平均风速为1.5m/s，由于无组织污染物排放在小风情况下污染最严重，因此预测主导风向、小风条件下D-中性稳定度非甲烷总烃扩散情况。

根据工程分析，本项目油气挥发量约为0.06254t/a，挥发速率为0.0071kg/h。本环评采取Sreen3System大气估算模式进行简单估算预测，平均风速为1.5m/s，由于无组织污染物排放在小风情况下污染最严重，因此预测主导风向、小风条件下D-中性稳定度非甲烷总烃扩散情况。

项目运营期烃类气体排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放标准。计算结果如下：
表7-4  大气污染源环境防护距离计算参数
污染
指标

面源有
效高度
（m）

面源
宽度

（m）

面源
长度

（m）

Cm

（mg/m3）

污染物
排放速率

Qc（Kg/h）

非甲烷总烃

4
13

13

4.0
0.0071
表7-5  大气污染源环境防护距离计算情况
污染物

最大落地浓度（mg/m3）
大气环境
防护距离
非甲烷总烃

0.00774

无超标点

根据表7-4、7-5计算结果可知，由于污染物排放速率较低，厂界外无超标点，不需设大气防护距离，最大地面浓度为0.00774mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放浓度限值要求。因此，项目非甲烷总烃排放对大气及周围环境影响较小。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T380-91）规定有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准计算方法：

[image: image5.png]Qe _ 1 pge
o =B 025 L




式中：Cm： 标准浓度限值，

      L：工业企业所需的卫生防护距离，m； 

     r：有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积 r=（S/π）0.5；根据该生产单元占地面积r=（S/π）0.5=（169/π）0.5=7.33m2；
     A、B、C、D为卫生防护距离计算系数；A、B、C、D为卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速计算工业企业大气污染源构成从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T380-91）表5取得。项目所在地近5年平均风速为1.5m/s，故A、B、C、D分别取400、0.010、1.85、0.78。经计算，本项目的卫生防护距离为0.060m（以加油边界站为中心），提级后为50m。项目卫生防护距离内没有敏感点。
汽车废气

由于汽车尾气大部分可实现达标排放，且汽车尾气排放具有排放量小、短时、分散、无组织排放的特点，其本身不会对周围环境产生大的影响。日常运营期，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NO2等有害成分，根据全国性的相关专项调查，一般离公路路肩10～20米外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不大。

（3）异味

垃圾桶存放垃圾量不多，时间不长，做到日产日清、及时清运。只要加强管理，垃圾桶的异味不会对周围环境造成大的影响。

（4）厨房油烟

项目厨房燃料主要采用电能，属清洁能源，仅在厨房炒菜时产生少量的油烟，油烟的产生浓度为0.83mg/m3，产生量为1.825kg/a（年工作日以365d计）。厨房油烟经油烟机过滤处理后排放浓度为0.5mg/m3，排放量为1.095kg/a，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）处理效率在60%，排放浓度为2.0mg/m3的要求，对周围环境影响轻微。
（二）、地表水环境影响分析
（1）废水的处理措施及对地表水的影响分析

为防止项目废水外排对地表水产生污染，项目内排水系统应严格按照要求进行设计建设，采用雨污分流制。

本项目运营过程中废水主要来源于员工清洁废水、室内地面清洗废水。员工生活方面产生废水经隔油池处理排进旱厕、室内地面清洗废水直接排入旱厕，旱厕内废水处理后用作农肥，场地雨水、油污水
经油水分离池处理后回用于项目内绿化
。
根据工程分析，员工清洁用水为0.034m3/d，废水量为0.289m3/d，隔油池大小按停留10min时间进行设计，环评建议隔油池容积不小于0.5m3，排水旱厕的废水量为0.385m3/d，废水量按停留10d算，建议旱厕不小于5m3。废水由旱厕处理后用作农肥。场地雨水、油污水下雨时会产生，环评建议设置一个5m3的油水分离池，处理后水回用与项目内绿化。

本项目雨水分为场地雨水和罩棚落下雨水，其中场地雨水直接排到油水分离池中，罩棚雨水落下后经罩棚下三条排水沟收集后排到油水分离池，排到油水分离池的水经处理后可直接排到附近农灌沟里。
项目共有3个油罐，由于油罐中含有油渣，需要对其进行清洗，油罐每年清洗1次，根据业主提供的资料，清洗时使用高压水枪进行冲洗，每次用水量为0.5m3/个，则清洗油罐用水量为1.5m3/次，1.5m3/a。废水产生量按用水量的80%计算，则油罐清洗废水产生量为1.2m3/次 ，1.2m3/a。项目储油罐清洗交由有资质的单位清洗，清洗后的废油水由清洗单位拉走处理。
油水分离池、隔油池、旱厕采用混凝土结构，具有一定防渗功能，防止地下水污染。

项目加油亭的场地清洁使用消防沙吸附清除地面上可能跑、滴、漏的油污，该消防沙可回收重利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，置换的消防沙统一收集后定期由有资质单位回收处置。

加油站建成投入使用后，只要按以上要求做处理后，污水可全部得到合理利用处置；同时做好污水处理管理工作，定期检测储油罐的安全性，防止油罐泄漏，其水环境影响是可以接受的。

（三）地下水环境影响分析

储油罐体和输油管线的泄漏或渗漏会对地下水造成严重的污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗及土壤层的冲刷作用补充到地下水，这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷、含水层的自净降解将是一个长期的过程，直到地下水完全恢复则需几十年甚至上百年的时间。为防止地下水污染，本项目应采取以下措施加以防范：

①采用防腐防渗技术，对储油罐体内外表面、防油堤的内表面、储油罐区地面、输油管线外表面做防渗防腐处理。

②地下储油罐体周围设计防渗漏检查孔，可及时发现地下储油罐体渗漏，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。

③在储油罐体周围修建防油围墙，防止成品油意外事故渗漏造成大面积的环境污染，并设置观测井。

观测井设计要点 :
　  1．观测井井深应该低于埋地油罐地基0.5m；

2．观测井用渗水建筑材料建造，利于地下水顺利渗透到观测井，便于真实反映油罐渗漏与否。
　　3．观测井建造时，应该避免油罐区埋地管线，静电接地等其他设备设施。 
（四）、声环境影响分析
项目营运期噪声主要为项目抽油泵、油罐车、加油车辆噪声和人群噪声。项目噪声的声源值见表7-6。

（1）项目设备噪声影响分析

项目产生的噪声主要来源于抽油泵、加油机及加油车辆产生的噪声，本环评采取了简单的预测模型及方法对项目厂界噪声进行预测：
预测点布设
本环评在加油站厂界北面、东面、南面、西面方向分别设置噪声预测点。
预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009），处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算：
噪声衰减公式：
Lp（r）=Lp（r0）－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+ Amisc)

预测点的A声级叠加公式：
    LA = 10log(
[image: image6.wmf]
[image: image7.wmf]+

10

1

.

0

Lab


[image: image8.wmf]å

=

n

i

1

10

0.1Lpi)
式中：LA-某预测点的声压级；
      Lab-某预测点的噪声背景值；
      Lpi-第i个声源至预测点处的声压级；
      n-声源个数；
      r-距离噪声源的距离；
     Lp (r)－距声源r处的A声级；

Lp (r0)－参考位置r0处的A声级；

Adiv－声波几何发散所引起的A声级衰减量，Adiv＝20lg(r /r0)；
Abar－屏障物所引起的A声级衰减量；绿化带、围墙隔声10dB(A)；抽油泵房隔声10dB(A)。
Aatm－空气吸收所引起的A声级衰减量，一般情况下可忽略不计；
Agr－地面效应所引起的A声级衰减量，本项目不需考虑地面效应；
Amisc－附加A声级衰减量，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。
各噪声源与预测点之间的距离见表7-6：
表7-6  各噪声源与预测点距离表   单位：m
序号
名称
北面
东面
南面
西面
1
抽油泵
18

20

22

45

2

油罐车

18

15

28

30

3
加油车辆
25

25

12

23

4
人群噪声
22

9

18

12

  表7-7  各噪声源经距离衰减后叠加值  单位：dB（A）
序号
名称
北面
东面
南面
西面
1
抽油泵
49.8

48.9

48.1

41.9

2
油罐车

46.8

48.4

43.05

42.4

3
加油车辆
40.04

40.04

46.4

40.7

4
人群噪声
28.15

33.41

29.89

33.42

叠加噪声
51.88

52.02

51.12

46.7

对上述两表数据进行分析，评价结果如下：
项目营运期厂界东面、南面、西面、北面昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；项目区北面和东面夜间均出现超标，噪声超标量较小，最大超标为2.02 dB（A），超标原因主要是设备位置靠近北面和东面。项目南面靠近盈东路一侧昼、夜间均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准类标准。

整个项目区只有北面和东面夜间超标，其超标较小2.02dB（A），项目通过选用低噪声加油设备、加装减震等措施后，厂界噪声能够达标排放。项目区附近没有敏感目标点。不会对周围环境产生大的影响。
综上所述，项目营运期产生的噪声在经过绿化降噪、围墙隔声、距离衰减、空气吸收后，对周围声环境影响不大。

（2）项目区运输汽车行驶降噪措施
项目区进出车辆噪声约为65～70dB(A)，其为移动噪声源，影响具有瞬时性。为了减小进出车辆噪声的影响，项目应采取以下措施：①进出车站车辆必须减速行驶；②车辆进出厂区严禁鸣喇叭。
（五）、固体废弃物处置及对策措施

(1)一般固废

本项目生活垃圾产生量为7.665t/a，由员工清理收集于垃圾桶内，定点收集、定期清运

(2)危险废物

项目运营过程中产生的危险废弃物主要有隔油池废油、废油渣、废弃消防沙等。

①废油渣：项目内的加油机、储油罐由于长时间的使用，会产生少量的油渣，油渣产生量约为50kg/a，定期清理收集后交给有资质单位处理。

②消防沙：在非正常经营的情况下，会有少量的汽油、柴油滴露出来，项目对滴漏有汽油、柴油的地面拟采用消防沙对其进行清理，消防沙储存于2m3的消防池内；该消防沙可回收重复利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，置换的消防沙则交由有资质单位回收处置。

该危险废弃物暂存，则需按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》危险废物暂存。

处置方法：在清运之前放入密封容器内。

表7-8 危废暂存要求对照表

标准要求

本项目措施

建造专用的危险废物贮存设施

环评要求建造专用的危险废物贮设措施

用水降温，紧行预处理，使之稳定后贮存

本项目危废为废机油，温度不高，不需要进行预处理

将危废装入专门的容器中

环评要求本项目废机油使用专用容器暂存

禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装

本项目只有一种危险废物，不需要分类贮存

装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间

按标准要求设计

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签

按标准要求设计

危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价

本环评已作要求

表7-9 危险废物贮存容器要求对照表

标准要求

本项目措施

应当使用符合标准的容器盛装危险废物

环评要求使用防腐蚀的木质制造的容器，建议为铁器、硬质塑料

装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求

设计时要依据盛装的体积采用不同的强度

装载危险废物的容器必须玩好无损

盛装危险废物的容器必须定期检查，试漏后方可重新使用

装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）

按标准要求设计

液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并放有气孔的桶中

按标准要求设计

装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间

按标准要求设计

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签

按标准要求设计

总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器加入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，防漏裙脚或漏盘的材料要与危险废物相容

本环评已作要求

危险废物贮存设施的运行与管理

1)从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后方可接收。

2)危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

3)不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

4)每个堆间应留有搬运通道。

5)危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

6)危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。

7)必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

8)泄漏液、清沈液、浸出液不得排放，须收集重新贮存，气体导出口排出的气体经处理后，应满足《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 和 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）的要求。

危险废物贮存设施的安全防护：

1)危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志。

2)危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

3)危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

4)危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

5)按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

    6)危废转移时，需按要求填写转移联单。

做到上述措施后，项目固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。

（六）土壤环境影响分析

该项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。

加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。

当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。
（七）、生态环境影响分析

加油站建成后建筑物代替了原来的土地；项目建成后充分利用己有的空间进行绿化，绿化面积为600m2，绿地率达18.8%，同时地面全部硬化处理，水土流失可得到有效控制。

因此项目建设期及运营期对生态环境及景观造成的影响很小。

环境风险评价

环境风险评价工作等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）所提供的方法，根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素确定项目风险评价工作级别。风险评价工作级别按下表7-10划分。

表7-10 评价工作级别

项目

剧毒危险性物质

一般毒性危险物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二

二

环境敏感地区

一

一

一

一

经分析，项目使用物料涉及危险化学品的主要为柴油、汽油等，但使用和贮存中均不构成重大危险源。按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）确定本项目的风险评价级别为二级。本项目将对项目存在的环境风险进行定性分析，并提出相应的环境风险防范措施和风险应急预案。
（一）环境风险识别

1、物质风险识别

本项目贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等见表7-11和表7-12所示。

表7-11汽油的理化性质和危险特性

第一部分    危险性概述
危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

LD50 80000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表7-12柴油的理化性质和危险特性

第一部分  危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状：

稍有粘性的棕色液体。

主要用途：

用作柴油机的燃料等。

闪点（℃）：

45～55℃

相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）：

200～350℃

爆炸上限％（V/V）：

4.5

自然点（℃）：

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性：

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳

第四部分   毒理学资料

急性毒性：

LD50       LC50 

急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

2、作业场所风险识别

加油站事故易发场所主要为油罐区，其风险识别内容如下：

（1）油罐基础

油罐基础严重下沉，尤其是不均匀下沉，将直接危害罐体稳定，底板和罐体的撕裂会造成大量油品泄漏，带来重大火灾危害。

（2）罐体

油罐是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是安全生产隐患。

（3）油罐附件

油罐附件失效，会给成品油的安全储存带来严重威胁，甚至着火爆炸。

（4）防火墙

防火墙是阻止油品外溢、缩小灾害范围和回收部分跑、冒油品的有效设施，如果发生明塌、孔洞和裂缝，枯草不及时清除，都会对安全构成威胁。

（二）源项分析——最大可信事故发生概率

项目的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

1、火灾与爆炸

有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。

加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。

2、油罐溢出、泄漏

油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。

根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。

3、事故发生概率

从前面两种事故分析来看，火灾与爆炸出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐人孔处着火、用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。英国石油学会《销售安全规范》讲到，汽油类只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。

油罐溢出、泄漏的发生概率相对火灾与爆炸要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。

依据同类工程类比数据，油罐发生火灾爆炸事故的概率为6.5×10-5年-1，引起风险溢风险概率为：0.20次/a。

（三）后果计算

泄漏跑油和火灾爆炸是加油站油罐区的主要风险，其中泄漏跑油发生频次较高，而火灾、爆炸造成的事故损失较大。

1、火灾

成品油储罐发生火灾通常是由油品泄漏后引起的。在讨论火灾的后果时特别需要注意的是火焰的行为，火焰行为的不同将会造成后果损失的明显不同。泄漏火灾类型很多，通常包括闪燃火灾、油池火灾、火球和射流火灾等几种。考虑到油罐发生火灾的特点，在此仅就油罐泄漏发生油池火灾的后果进行分析。

油品泄漏后立即扩散到地面，一直流到低洼处或人工边界，如防火堤、岸墙等。如果泄漏的液体已达到人工边界，则液池面积即为人工边界围成的面积；如果泄漏的液体未达到人工边界，则可假设液体以泄漏点为中心呈扁圆柱形在光滑的平面上扩散。扩散的可燃液体泄漏遇到引火源就会引起火灾。池火灾的主要危害为热辐射，辐射热量足够时，会使受辐射物体达到燃点。一般辐射热量小于4.6kW/m2不会引起火灾，辐射热量达到4.6~8.1kW/m2时则会引起杉木板起火，达到58.1kW/m2时则会引起钢材变形。而一般人能承受的热辐射强度约为1.7kW/m2。

采用池火灾模型计算距油池不同距离处的辐射热值，计算结果见表7-13。

表7-13   距油池不同距离处的辐射热值

距离

（m）

100

200

300

400

500

600

700

800

900

辐射热

（kW/m2）

30.6

7.2

3.1

1.7

1.1

0.7

0.5

0.4

0.3

从计算结果可以看出：当发生火灾时，在距离着火源400m左右的地方，其辐射热值可以降低为1.7kW/m2，一般情况下这一热值是人能够承受的，也就是说，一旦发生油池火灾时，在距着火源400m以外的地方，对人是安全的。同时我们还可以估算出，在距离油池70m左右的地方，其辐射热值可超过60kW/m2，这一辐射热足以使钢板变形；而在170m左右的地方，辐射热值可超过8kW/m2，足以使杉木起火。

2、爆炸

利用世界银行推荐的TNO气团爆炸公式，公式如下：


式中：      ——爆炸损害半径，m；

            ——定义伤害程度的经验常数；

         Ee ——爆炸能量，kJ；可按下式取：

Ee = V·Hc

        V —— 参与反应的可燃气体的体积，m3。本项目以汽油储量（共计30m3）的2.6%计，即为0.78 m3；

        Hc —— 可燃气体的高燃烧热值，kJ/m3，汽油燃烧时的高燃烧热值为197.76kJ/kg，汽油密度约750kg/ m3，因此，本环评Hc = 148320kJ/m3。

             根据上式求得本项目爆炸能量Ee = 347068.8kJ。

N ——效率因子，其值与燃烧浓度持续展开所造成损耗的比例和燃料燃烧所得机械能的数量有关，一般取N=1096。 

将各类参数代入公式，计算结果见表7-14。

表7-14   爆炸事故环境影响危害预测结果

C（S）（mJ-1/3）

损害半径（m）

爆炸损害特征

对建筑物的危害性

对人的危害性

0.03

15.07
重创建筑

1％的人肺部损害

>50％的人耳膜破裂

>50％的人被抛射物严重损伤

0.06

30.14
对建筑物造成外表面损伤或可修复破坏

>1％的人耳膜破裂

>1％的人受到爆炸飞片的严重伤害

0.15

75.36
玻璃破裂

受到爆炸飞片的轻微伤害

0.40

200.95
10％玻璃破裂

从预测结果可以看出：当库区内储罐发生爆炸时，在近距离内（30.14m）对建筑物和人员均会造成严重损害，最远可波及200.95m范围内，可见油罐爆炸主要对加油站站房和周边的村民均能受到影响。

此外，加油站爆炸事故对环境的影响还包括：爆炸产生的含油滴浓烟会造成以爆炸点为中心一定范围内降落大量的油烟尘，爆炸点上空局部空间气温、气压、能见度等也将产生明显的变化，从而对局地大气环境构成影响。

3、溢油与泄漏

对地下水的污染

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

项目可采用双层油罐或者储油罐混凝土罐室等方式是防治储油罐发生泄漏。

双层油罐是目前国外加油站防止地下油罐渗（泄）漏普遍采取的一种措施。其过渡历程与趋势为：单层罐——双层钢罐（也称SS地下储罐）——内钢外玻璃纤维增强塑料（FRP）双层罐（也称SF地下储罐）——双层玻璃纤维增强塑料（FRP）油罐（也称FF地下储罐）。对于加油站在用埋地油罐的改造，北美、欧盟等国家在采用双层油罐的过渡期，为减少既有加油站更换双层油罐的损失，允许采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的衬里技术改成双层油罐，我国香港也采用了这种改造技术。
双层油罐由于其有两层罐壁，在防止油罐出现渗（泄）漏方面具有双保险作用，再加上国外标准在制造上要求对两层罐壁间隙实施在线监测和人工检测，无论是内层罐发生渗漏还是外层罐发生渗漏，都能在贯通间隙内被发现，从而可有效的避免渗漏油品进入环境污染土壤和地下水。
内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，是在单层钢制油罐的基础上外附一层玻璃纤维增强塑料（即：玻璃钢）防渗外套，构成双层罐。这种罐除具有双层罐的共同特点外，还由于其外层玻璃纤维增强塑料罐体抗土壤和化学腐蚀方面远远优于钢制油罐，故其使用寿命要比直接接触土壤的钢罐要长。
    双层玻璃纤维增强塑料油罐，其内层和外层均属玻璃纤维增强塑料罐体，在抗内、外腐蚀方面都优于带有金属罐体的油罐。因此，这种罐可能会成为今后各国在加油站地下油罐的主推产品。

参照国外标准在制造上要求两壁之间有满足渗（泄）漏检测的贯通间隙，以便于对间隙实施在线监测和人工检测。

设置渗漏检测立管及对其直径的要求，是为了满足人工检测和设置液体检测器检测；要求检测立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，是为了能够尽早的发现渗漏。检测立管的位置最好置于人孔井内，以便于在线监测仪表共用一个井。

储油罐混凝土罐室：在储油罐外围建一个混凝土储油罐室，采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了“六胶两布”的防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对周围环境不会造成影响。同时，为进一步降低泄漏对地下水的影响，项目还需做到以下几点：

第一，对地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染；

第二，安装油面监控装置（自动移位仪），平时定时检查、检修；

第三，油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

第四，油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m；油罐的周围，应回填干净的沙子或细土.其厚度不应小于0.3m。

该项目可根据资金及项目实际情况选择其中一种储油罐。
对大气环境的污染

储罐区发生油品泄漏事故时，由于储罐周围防火墙的作用，泄漏油品会被局限在储罐周围，不会发生漫流情况。但如果泄漏油品得不到及时处理，油品中的烃类组份会挥发进入大气，造成烃类污染。根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

项目采用过车地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

   （四）风险计算和评价

环境风险事故具有一定程度的不确定性，因此对风险事故后果的预测就存在着极大的不确定性。根据风险定义：


[image: image9.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

每次事故

后果

危害程度

单位时间

事故数

概率

时间

后果

风险


风险值的单位采用“死亡/年”，通常事故危害所致风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。类比调查国内中燃油成品油储罐火灾爆炸事故，其最大可信灾害事故风险为6.5×10-5年-1，小于目前石油化工行业风险值8.33×10-5年-1，项目风险值处于可接收水平。虽然项目风险值小于行业风险值，但管理上不可掉以轻心，仍需要进一步加强风险防范，力争通过系统地管理、合理采取风险防范应急措施，使得项目风险水平维持在较低水平。

   （五）环境风险管理

    1、风险管理要求

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

（1）加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

（2）把每个工作人员在工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。

（3）对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

（4）建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

2、降低环境风险的减缓措施

为防止事故的发生，严格按照GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》进行了设计与施工，采取了防治措施，其中主要包括：

（1）总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

（2）按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

（3）工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合GB50058-2014《爆炸火灾危电力装置设计规范》和GB13955-2005《漏电保护器安装与运行》的规定；

（4）在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置；

（5）在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置；

（6）为防止火灾发生时火势蔓延，在加油站含油废水出口、废水管道出口设置了水封井，各种废水井均设了盖板；

（7）土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力；

（8）油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

3、事故应急救援预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。

事故应急预案应包括以下几个方面：①停电；②易燃易爆物料（大量）泄漏；③发生火灾；④发生爆炸；⑤发生人员中毒；⑥发生人员化学烧伤；⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤和严重机械伤害；⑧生产操作控制出现异常情况；⑨特殊气象条件和自然火灾。

应根据下表7-15的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。

表7-15  应急预案内容表

序号

项    目

内    容    及    要    求

1

应急计划区

危险目标：油罐储存区、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

公司应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

9

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

10

公众教育和信息

对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

四、防火距离分析

站点的选址首先应满足该区域的建设总体规划、环境保护和防火安全的要求，同时，由于加油站是贮藏易燃品的场所，所以加油站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。

防火距离分析：根据项目的规模、平面设计和周围环境敏感点分布等，分析防火距离的合理性。建设单位应把储油设施的防爆、防火工作放在首位并按照消防法规的相关规定，落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火灾。
根据《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）规定，加油站级别划分依据见表1-3（有卸油和加油油气回收系统），防火距离依据见下表：
    表7-16  储油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离   单位：m

级别 
项目    

          埋地储油罐

通气管管口
加油机
一级站
二级站
三级站
重要公众建筑物
35
35
50

35
35
民用建筑物保护级别
一级保护物
17.5
14
11
11
11
二级保护物
14
11
8.5
8.5
8.5
三级保护物
11
8.5
7
7
7
城市道路
快速路、主干线
7
5.5
5.5
5
5
次干路、支路
5.5
5
5
5
5

从项目的建设规模分析，本项目设计储油能力：0#柴油62.5m3，汽油30m3，则项目总容积为92.5m3，折算总容积为61.25m3，处在三级加油站划分的范围内。按表7-16规定，加油站储油罐、通气管管口、加油机与加油站旁公路的最小距离应分别为5.5m、5m、5m。根据项目实际情况，该三者与公路的距离均在10m以外，能够满足要求。站址附近没有重要公共建筑物，周围农户为三类保护建筑物，加油站储油罐、通气管管口、加油机与农户建筑物的最小距离应分别为8.5m、7m、7m。根据项目建设实际情况，该三者与周边农户的距离均已在12m以外，能够满足要求。
因此，储油罐、加油机和通气管管口三者与附近道路及周围环境敏感点的距离均符合规范要求。
五、规划符合性

项目位于德宏州芒市西山乡。目前，该项目已取得土地使用权，潞西市遮放镇农机管理服务站将西山乡南赛河加油站转给该负责人，包括土地的转让，转让合同见附件，项目的选址建设符合规划要求。

六、选址可行性分析
本加油站为三级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中关于三级加油站级储罐选址要求，本项目选址与标准情况对比分别见表7-17。
表7-17 本项目选址与标准对比情况

序号

标准要求

本项目实际情况

符合情况

1

应符合城镇规划、环保和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方

获得了土地使用证，取得消防支队的支持，且交通便利

符合

2

在城市建成区不得建一级加油站

属于三级加油站，建设在芒市城乡结合区内

符合

3

距重要公共建筑物＞50m

周围50m范围 无重要公共建筑物

符合

4

距明火或散发火花地点＞25m

项目站房与储油罐、加油区的距离大于25m 

符合

5

距民用建筑三类保护物＞12m

民用建筑距本项目最近的为北面100m处的临时住房
符合

6

距甲、乙类物品生产厂房、库房、乙类液体储罐＞22m

周围无甲、乙类物品生产厂房、库房、一类液体储罐

符合

项目选址符合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。
七、产业政策符合性分析

本项目为机动车燃料零售，根据国家发展和改革委员会《产业结构与调整指导目录2011年本》（2013年修正）及《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目不在该指导目录所规定的鼓励类、限制类及淘汰类之列，同时根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)，第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定”。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。
八、运行期的环境监测计划
项目环境保护竣工验收及运营期的环境监测可委托有资质的环境监测单位承担，建设单位需把环境监测资料进行归纳，整理和评价，审核后资料按档案管理规范编号存档，并同时上报当地环保部门以便落实环保措施，作为今后区域环境管理及政府决策使用。
表7-18环境监测制度计划表

监测时段

环境监测计划

运
营
期

废气

监测项目：无组织排放非甲烷总烃；

监测点位：周界浓度最高点；
监测频率：环保竣工验收一次，其它频次按国家环保部及当地环境主管部门相关规定执行；
监测方法：无组织排放监测方法按国家相关规定进行；

监测结果：符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中烃类气体无组织排放标准；
噪声

监测项目：噪声

监测点位：场界外1m、高度 1.2m以上、距任一反射面距离不小于 1m处；
监测频率：竣工验收一次（昼间、夜间分别监测），其它频次按国家环保部及当地环境主管部门相关规定执行；
监测方法：按连续等效A声级相关监测方法进行；
监测结果：符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）排放限值；
观测井内水质

 监测项目：石油类

（2）  监测点位：观测井内水面
（3）  监测频率：竣工验收一次（昼间、夜间分别监测），其它频次按国家环保部及当地环境主管部门相关规定执行；
（4）  监测方法：GB/T(6488-1996) 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法；
（5）  监测结果：看水面有没有石油类漂浮；
九、环境管理计划
(1)环保管理机构

为减轻项目建设的环境影响，项目建设方、施工单位和监理单位应建立自上而下的环境保护人员参加协同工作，并接受环境主管部门的监督，以切实落实各项环境保护措施。
(2)环保管理计划
环保管理计划的实施应贯彻于项目运作的始终，并针对项目运作不同阶段的特点制定相应的要求。
①设计阶段：设计部门应将环境影响报告表提出的环保措施落实在施工设计中，建设单位环保部门应对环保措施的工程设计方案负责审查。
②施工阶段：建设单位在施工开始后应设置专职环保人员，按设计文件实施施工期环境管理与监督，重点是施工噪声、粉尘和水土流失的防治等。各施工队伍应配备一名环保人员，监督管理环保措施的实施。
③营运阶段：运营期间环保管理、监测由相关的环保管理机构负责实施，环保部门负责。
该项目环境管理计划见表7-19。
表7-19环境管理计划一览表

阶段
潜在负面影响
减缓措施
实施机构
负责机构
监督机构
营运期
废气污染
设置油气回收装置
项目运营商
建设单位
芒市环保局
固废污染
生活垃圾集中收集，统一清运，废油渣由中有资质回收处置
废水污染
员工生活方面产生废水经隔油池处理排进旱厕、室内地面清洗废水直接排入旱厕，旱厕内废水处理后用作农肥，场地雨水、油污水经油水分离池处理后回用于项目内绿化。
噪声污染
采用合格加油机

车辆产生噪声污染
限速

十、环境保护竣工验收
环保竣工验收一览表见表7-20。

表7-20  环境保护竣工验收一览表
序号

排污情况

环保设施（措施）

验收
因子

验收要求

备注

1
废水
场地雨水

罩棚下水沟3条，油水分离池一座，有效容积5m3
石油类
具有良好的防渗功能，防止渗漏污染水环境。

要求新建

综合废水

旱厕1座，总有效容积5m3
COD Cr、BOD5
NH3-N、SS
、动植物油
具有良好的防渗功能，防止渗漏污染水环境。

已建

隔油池池1座，总有效容积0.5m3
要求新建

观测井1个，直径0.3m，深4m

石油类

按照观测井设计要求
已建

2

废油

储油罐渗漏

混凝土罐室（或双层油罐）

石油类

具有良好的防渗功能，防止渗漏污染水环境、土壤环境
要求新建

3
废气

非甲烷总烃

配备油气回收系统

非甲烷总烃

满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）

要求新建

4

固废
生活垃圾

设置生活垃圾集中收集点1个

固体废物

妥善、合理处置，处置率100%

要求新建

危废

设置危废暂存间一间：10m2；密闭收集容器若干

已建

5

风险
罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源，并设置“危险、禁止烟火”等标志。
2、油罐区进行防渗处理，并设置防渗漏观察井。
3、按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置消防设施并保持有效状态，以及防毒面具等气防设备。加油站的装卸场地应设置为油罐车跨接的防静电装置。
4、设置限速、车辆定点停放等标识，以加强站内车辆管理。
5、设置禁止吸烟、禁止打手机、禁止烟火、熄火加油放等标识。
6、建设单位应编制环境风险应急预案。

7、于2017年底验收。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	基础工程
	TSP
	砂料统一堆放、使用篷布遮盖堆放的物洒水降尘等，尽量做到短期，封闭施工
	满足GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放浓度限值

	
	
	汽车尾气
	THC、CO、NO2
	距离自然扩散、稀释，
	对环境影响较小

	
	运营期
	装卸损失、呼吸损失、加油作业损失、跑冒滴漏损失
	非甲烷总烃
	油气回收系统
	满足GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放限值；

满足GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中对油气回收装置的要求；

	
	
	汽车尾气
	CH、NO2、CO
	/
	对环境影响较小

	
	
	厨房餐饮
	油烟
	设置油烟机
	满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型标准限值


	水污染物

	施工期
	施工产生的废水
	泥沙、SS
	施工废水沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘
	禁止施工废水未经沉淀处理直接外排

	
	运

营

期

	综合废水
	COD、SS、BOD5、磷酸盐、氨氮、动植物油
	设置隔油池、旱厕、油水分离池对废水进行处理
	满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准


	
	
	储油罐清洗废水
	  石油类
	委托资质单位进行处理处置
	妥善处置，处置率100%

	
	施工期
	建筑

施工
	建筑施工垃圾
	可回收利用部分回收利用，不能回收利用的部分，集中收集后运至环保部门指定的建筑垃圾堆放点
	

	
	
	生活

固废
	生活垃圾
	分类收集，委托当地环卫部门定期统一清运、处置
	

	固体
废物

	运营

期
	生活垃圾
	纸屑、废塑料制品、厨余、碎玻璃、织物等
	定点收集、定期清运，委托当地生活垃圾公用设施
	

	
	
	危险废物
	废油渣
	设置危废暂存间进行收集暂存，委托资质单位进行处理处置
	

	
	
	
	消防砂
	设置消防砂池，委托资质单位进行处理处置
	

	噪声

污染
	施工期
	施工机械、运输车辆
	噪声dB〔A〕
	建围挡墙、隔声屏障
	达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营

期
	运行设备
	
	减震降噪、距离衰减、建筑物阻隔
	达到GBl2348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4a类标准

	
	
	交通车辆
	
	限速
	

	其它
	油罐区进行防渗处理，并设置防渗漏观察井。

设置卸油口应急池。

设置油水分离池对场地雨水、油污水做处理。

4、设置限速、车辆定点停放等标识，以加强站内车辆管理。
5、建设单位应编制环境风险应急预案。

	生态保护措施及预期效果：

项目在运营期的态保护措施主要是配置适当的绿化面积，应充分利用厂区周围空地进行绿化，增加绿化面积，合理选择植物，乔、灌、草本相结合，起到美化环境、净化空气的作用，也降低站区对周围环境的影响，对生态环境的改善具有一定意义。




表九、结论与建议
	一、结论

通过对建设项目所在地区域的环境质量现状的调查和评价，对项目运营期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论：

1、产业政策符合性

德宏州芒市遮放镇遮放镇西山乡新建一座加油站。该加油站为三级加油站，项目的建设具有较好的经济及社会效益，为当地的交通运输提供优质便捷的服务，促进该地区交通及经济的发展。项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，项目选址合理；符合国家产业政策。

2、环境质量现状评价

项目区域空气环境质量满足《环境空气质量标准》二级标准；声环境满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区域标准的要求；项目所在区域未城区，周围地形以平原为主，环境质量现状良好。

3、施工期环境影响分析

通过对项目污染物的环境影响分析：建设项目施工期会产生一定量的废气、废水、固废以及噪声，在采取了本报告提出的相应对策措施后，不会对环境产生大的影响。施工期产生的环境影响将随着施工期的结束而消除。
4、运营期的环境影响分析

营运期间，项目排水布置：员工生活方面产生废水经隔油池处理排进旱厕、室内地面清洗废水直接排入旱厕，旱厕内废水处理后用作农肥，场地雨水、油污水经油水分离池处理后回用于项目内绿化。
储油罐废油及废弃机油和使用过不能回用的消防沙统一收集后暂存于专用容器或专用房间内，待积攒到一定数量时交由有资质单位回收处置，固废不会对外环境造成不良影响。噪声通过隔声、距离衰减措施后，不会对周围环境造成大的影响。

项目运行过程中存在着泄漏、火灾爆炸风险，对周围环境会造成较大的影响，项目必须严格按照有关规范标准的要求对储罐进行监控和管理；同时做好油品的仓储、运输管理。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施和对策后，项目运行期的风险影响是可以接受的。

综上所述，项目在正常运行时不会对环境产生大的影响，当发生泄漏、火灾、爆炸事故时，才会对周边环境产生大影响。只要本项目在建设和运行过程中认真按照报告中所提出的要求及防治对策措施来执行，项目的建设从环境影响角度考虑，本项目建设是可行的。
对策措施工期

(1)施工废气
1）对施工场地进行洒水，建筑废弃物集中堆放并及时清运，不宜长时间堆放；

2）水泥、沙土等施工材料应尽量堆放在棚内，并在干旱季节用土工布等覆盖；

3）施工建筑物立面用安全网封闭施工等措施，减少粉尘的飞扬；

4）加强管理，并尽量避免在大风天气时施工，使施工期间扬尘对大气环境的影响降到最小；

5）运输车辆应选用封闭式车厢或用帆布遮盖，对运输道路进行及时的清扫；

6）施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，实施标准化施工，缩短施工周期。
(2)施工废水

1）设置沉淀池收集施工废水并将其用作洒水抑尘、施工用水等回用，不外排；

2）在雨季时，应遮盖水泥堆场及堆土场，从而减少暴雨径流而导致的水土流失。

(3)固废处理
建筑垃圾必须统一堆放，能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的统一运至指定的地点堆放，不得随意堆放。本项目产生的土石方能全部回填利用，不产生弃渣。产生的少量生活垃圾集中收集，定期统一清运。

(4)施工噪声
1）选用低噪声机械设备，对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

2）合理安排施工时间：严禁在12：00~14：00、22：00~6：00期间施工。因抢修、抢险作业要求或者特殊需要必须连续作业的；施工单位必须提前3日到当地主管部门申请，取得行政主管部门的许可后，并贴公告告知附近村民，取得附近村民的理解和支持。

3）将施工机械噪声设备尽量不集中安排，对固定的机械设备尽量入棚操作。

4）在施工场地北面一侧有必要时设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

5）施工场地的施工车辆进出场地时，应低速、禁鸣。

6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，对施工噪声进行自律，文明施工。

（5）生态保护措施

（1）加强工程施工管理，文明施工，严禁建筑垃圾随意堆放。

（2）严格按照主体工程设计及施工进度计划进行施工。

（3）尽可能地避免在雨天条件下施工。

（4）在雨季，对临时堆放体进行覆盖，降低雨水对其的冲蚀。

    （5）合理布置场内临时排水沟和沉淀池等设施。
2、营运期

(1)废气

1）保证油罐区较好的通气性。

2）定期检查维修，确保二级油气回收系统的处理效率。

(2)废水

员工生活方面产生废水经隔油池处理排进旱厕、室内地面清洗废水直接排入旱厕，旱厕内废水处理后用作农肥，场地雨水、油污水经油水分离池处理后回用于项目内绿化。隔油池、旱厕、油水分离池采用混凝土结构，具有一定防渗功能，防止地下水污染。

(3)噪声防治

尽量选用低噪设备，采取隔声等噪声防治措施，加强管理；

(4)固体废弃物

生活垃圾集中收集存于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运；禁止乱丢乱放。

储油罐及加油机内的废油渣、使用过的消防沙需按照危险废弃物管理规定进行储存，交由有资质单位回收处置。

(5)加油站内的油料运输

运输油料的车辆严格按照JT3130—88《汽车危险货物运输规则》要求进行操作，加油车应在车身的明显部位上有所标注。对装运油料的车辆也应符合规定要求。必须严格遵守交通、消防、治安等法规，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全，加油车的运输人员必须掌握所装危险货物的消防方法，在运输过程中如发生火灾应立即扑救，及时报警。加油站内设有专人负责接收油料的装卸，保证油料车运达加油站内后能及时卸油。

加油站的管理必须认真贯彻安全第一、预防为主的方针，建立健全和安全的消防管理制度，在卸油过程中，严格遵守操作规程，操作过程中，有关人员不得擅离岗位，防止卸油过程中油料的散失。

(6)加油站防火及安全

在项目运营期间，建设方根据加油站的风险性，应对职工进行培训，严格按照操作规程进行作业(特别是加油站卸油和加油过程中的操作规范)，杜绝人为因素造成的挥发和渗漏，避免浪费和污染环境。

运行中加强管理，应特别注重职工的安全防火意识，制定防火安全制度，提高事故和风险防范意识，及时发现和消除事故隐患；针对如火灾、爆炸、管线跑漏事故等突发事件制定相应的应急措施，以及事故的后处理措施，一旦发生事故，可及时采取相应的应急措施，将事故造成的损失减少到最低程度。

(7)加油站防火距离

项目设计和施工应严格按GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》建设。施工图设计完成后，必须报公安消防支队审核合格后方可施工，以确保项目的运营时对本项目及周围敏感点的安全无影响。

（8）环境风险防治措施

严格执行风险评价中运输风险防范措施及泄漏防范措施要求。
二、建议：

1、加强站区管理、建立科学、合理、安全、保障的管理体系，尽量避免跑冒滴漏，杜绝重大环境事故的发生。
2、项目建设完成后，须接受当地环境保护部门和安全管理部门的监督管理。

3、加油站内若建设汽车美容、洗车等项目，须另行向当地环保部门申请并办理相关环保手续。



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：             

                 公  章

年   月   日

审批意见：

经办人：             

                 公  章

年   月   日 


进油管道





油罐车


出油口








卸油鹤管





储


油


罐





汽


油








潜油泵








发油管道





电脑直流加油机





汽车





付油枪





一级油气回收系统





二级油气回收系统








呼吸阀





废气





尾气





噪声





施 工 期








整理场地








油气回收系统





隔油池





油水分离池





运营








废气








固废、废水、扬尘








汽车油罐车





卸油软管





进油管道





储油罐





废气





呼吸尾气





油罐车





储油灌





油罐车





自吸式加油机





加油枪





潜油泵





废气





车辆油箱





加油亭





办公室





固废





废水





废气





危废





油烟





废水





厨房

















� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���











为什么要参考河北省？大气污染物综合排放标准里不是有规定？


油烟这块给有必要提了?


加油区地面冲洗废水


处理后外排


油烟设施这块，当时会上提过出于为业主考虑，可以不写


废水排否？





3

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

