建设项目环境影响

报告表

(报批稿)

项 目 名 称：德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司

暂存仓库项目

建设单位（盖章）：德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司

编制日期：2019年5月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质    的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

目  录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境简况	7

表三、环境质量状况	11

表四、评价适用标准及总量控制指标	13

表五、建设项目工程分析	17

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

表七、环境影响分析	26

表八、建设项目拟采取的防治措施	43

表九、结论与建议	45

附件：

附件1 委托书

附件2 土地租赁合同

附件3营业执照

附件4 投资备案证

附件5 环评合同

附件6 内部审核表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 项目平面布置图

附图4 项目区水文水系图

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司暂存仓库项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈刚兵 |  |  |  | 联系人 |  |  | 岳发忠 |  |  |  |
| 通讯地址 | 云南省德宏州芒市翡翠路 11 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13988285139 |  | 传真 | — |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 678411 |
| 建设地点 | 芒市遮放镇嘎中村东面1公里处，中心地理坐标：N24°09′ 52″、E98°08′49″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 芒发改备案[2019]49号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改建 扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 其他仓储业（G5990） 塑料制品业（C3000） |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 220 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 40 | 其中：环保投资(万元) |  | 2.4 |  |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 6.0% |  |
| 环评经费 | — | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 一、任务由来 近年来，伴随着我国塑料工业和电子工业的高速发展，废弃塑料产品和废弃电子废物所造成的环境污染也越来越大，它们对生态环境及经济发展带来的破坏和损失已成为亟待解决的社会问题。中国电子废物年产量约为111万吨，占国内每年生产的垃圾总量的1%，电子废物如果得不到处理，随意丢弃、随意填埋，将会对土壤和地下水造成污染，想要达到清洁环保的要求，必须规范电子废物的处理处置。废旧塑料再生利用作为一项节约能源、保护环境的环保产业，其发展前途宽广、市场潜力巨大，属于国家重点鼓励的循环经济产业。 根据现场踏勘，建设单位已经建设废矿物油和废旧铅酸蓄电池暂存仓库，并于2018年2月12日取得芒市环保局关于《德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司暂存仓库项目环境影响报告表》的批复（芒环复[2018]17号）。目前正在进行竣工验收等相关工作，在此背景下，建设单位在已建项目的闲置厂房内并沿用已建配套附属公共设施建设年综合回收2000吨废电子电器、废家电，年处理30000吨废旧塑料”，本项目以回收的废旧塑料(主要为矿泉水瓶)为原料，经破碎、打包机压缩打包或者直接用打包机压缩打包后作为产品外售，废电子电器、废家电仅在厂区内仓储中转，不进行拆解加工。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1施行）中的有关规定，该项目应进行环境影响评价。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年5月2日施行），本项目属于“仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”中的“180、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”以及塑料碎片制造，均应编制环境影响报告表。 受德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场踏勘调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，并依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位呈报给环保行政主管部门审批使用。 二、建设项目概况 1、项目基本情况 - 项目名称：德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司暂存仓库项目； - 建设地点：芒市遮放镇嘎中村东面1公里处； - 建设单位： 德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司； （4）内容及规模：本项目沿用原德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司暂存仓库项目闲置厂房及其配套附属公共设施，建设1条塑料碎片生产线，1间废电子电器、废家电仓库，建设规模为年处理塑料碎片30000t/a，年收集废电子、电器2000t/a。项目总占地面积为2000m2，建筑面积为800m2，其中破碎车间建筑面积为200m2，成品塑料仓库建筑面积为300m2，废电子电器、废家电仓库建筑面积为176m2。废电子电器、废家电等仅在厂区内仓储中转，不进行拆解加工。 - （5）建设性质：新建； - （6）总投资：40万元； - （7）占地面积：2000m2； - （8）劳动定员和工作制度：项目劳动定员沿用原项目，无新增员工，工作制度和原项目一样，年工作300天，采用单班制度，每班工作8小时。 - 2、建设地点及周边关系 - 德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司暂存仓库项目位于德宏州芒市遮放镇嘎中村东面1公里处，中心地理坐标为 N24°09′52″、E98°08′49″，项目北侧约50m为龙瑞高速、约600m为帕峦村，项目东侧约1km为广撒村，项目南侧约2.6km为团坡，项目西侧约1.5km为南蚌，距离项目最近的地表水体为项目西北侧约830m处的芒市河。项目地理位置图见附图一，周围环境概况见附图二。 - 3、工程内容 项目工程内容情况见表 1-1。 ## 表1-1 项目建设内容一览表 工程名称; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 破碎车间; 建设1条塑料碎片生产线，建筑面积约为200m2; 轻钢结构，依托原有. 仓储工程; 废电子电器、废家电仓库; 1间，建筑面积约为176m2。仓库地面硬化，并做好防风、防雨、防晒、防渗等措施; 轻钢结构，依托原有. 成品仓库; 1间，建筑面积约为300m2。仓库地面硬化，并做好防风、防雨、防晒、防渗等措施; 轻钢结构，依托原有. 辅助 工程; 办公室和休息室; 宿舍、办公室、会议室、厨房面积为25m×3m。; 依托原有. 公用工程; 给水; 生活用水由项目区自备井水供给; /. 排水; 项目区内无生产废水产生，仅有少量的生活污水产生，经处理后全部周边耕地施肥。区内不设污水排水系统。沿用原项目区四周设置雨水排水沟，雨水经雨水沟收集后外排。; 依托原有. 供电; 由南方电网供电; /. 环保工程; 废水治理设施; 化粪池; 1 个，容积10m3; 依托原有. 污水收集池; 1个，容积为4m3; 新建. 固体废物治理措施; 垃圾收集桶; 大的垃圾收集桶2个，位于厂区北面空旷处的角落，收集项目产生的一般固废，(生活垃圾及生产固废)并交由环卫部门统一处理。; 依托原有. 仓库; 地面防腐、防渗; 依托原有. 废气治理措施; 排风扇; 新建. 噪声治理措施; 项目拟在产噪设备中设置减震垫等隔音设施; /. 备注：项目区专用运输车辆可以直接进入仓库，废电子电器仓库做防渗防腐处理，至少2mm厚的高密度聚乙烯或其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，库房四周设有导流槽。 4、项目总平面布置 本项目沿用原有项目租赁土地内已经建设的闲置厂房和配套附属公共设施，项目占地面积2000m2，建筑面积为800m2，租赁合同详见附件。项目沿用的场地地势平坦。厂区功能区布局考虑分类处理简单、交通运输便利进行合理布置，项目已建的主体建筑为单层建筑，本次项目沿用厂房主要靠南设置，主要设置废电子电器、废家电仓库，总面积为176m2。塑料碎片生产车间及成品仓库,总面积为624m2，项目区内地面全部硬化。项目具体平面布置图详见附图三。 - 5、项目主要生产设备 表 1-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 设计能力; 单位; 数量. 1; 破碎机; 800型; 80t/d; 台; 1. 2; 打包机; 0.6×0.8×1型; 104t/d; 台; 1. 3; 运输车辆; 6t/辆; /; 辆; 5. 6、项目产品方案 表1-3项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 备注. 1; 塑料碎片; 30000; t/a; 不规则形碎片. 2; 废电子电器、家用电器; 2000; t/a; /. 7、项目原辅料及能源消耗 表1-4 项目原辅料及能源消耗 原料名称; 年耗量; 形态及包装方式; 备注. 矿泉水瓶; 30000t/a; 袋装; 塑料碎片生产用原料. 电消耗; 1000K.Wh; /; 年消耗. 水消耗; 4978.8m³/a; /; 年消耗. 8、项目运行方式、收贮产品方案及规模 项目的运行方式包括废电子电器、废家电的收集、运输、贮存三个部分以及废旧塑料（主要为矿泉水瓶）的收集、破碎、打包三部分。项目建成后，计划年仓储及转运废电子电器、废家电 2000t/a，年处理塑料碎片30000t/a。回收贮存的产品包括：废电子电器、废家电等。项目主要来源于芒市本地的废品回收站。 9、公辅工程 - （1）供水 - 本项目用水为项目区自备井水，水质较好，能够满足项目需要。 （2）排水 项目区内不设污水排水系统。沿用原项目区四周设置的雨水排水沟，雨水经雨水沟收集后外排。本项目无生产废水产生，主要为工作人员生活污水，食堂废水直接进入原项目已建隔油池处理后再与生活污水一同排入已建化粪池处理作为周边耕地农肥。 - (3)供电 - 项目供电电源为南方电网，可满足项目区用电的要求。 三、环保投资 本项目总投资为40万元，其中环保投资约为2.4万元，占总投资的6.0%，其环保投资明细具体见下表。 表1-5 环保投资一览表 序号; 内容; 单位; 数量; 投资额（万元）; 备注. 施工期; 施工期洒水降尘措施; 套; 1; 0.1; 新建. 运营期; 安装设备减噪设施; 套; 1; 0.5; 新建. 污水收集池; 个; 1; 0.6; 新建. 安装排风扇; 个; 5; 1; 新建. 绿化及景观; m2; 220; 0.2; 新建. 合计; /; /; /; 2.4; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: （一）原有污染 本项目所在地已建设废矿物油和废旧铅酸电池暂存仓库，项目区内已做防渗处理，并于2018年2月12日取得芒市环保局关于《德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司暂存仓库项目环境影响报告表》的批复（芒环复[2018]17号）。目前正在进行竣工验收等相关工作，其排污情况根据参考项目资料和现场勘探调查进行计算分析如下： （1）废气 本项目废气主要为电池破损导致电解液泄露产生的硫酸雾和油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃，均为无组织排放，根据估算模式预测结果可知，运营期废旧铅酸蓄电池仓库硫酸雾无组织排放污染物最大落地浓度为0.02563mg/m3，占标率为8.54%，出现在下风向87m处，能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中的相关标准要求。项目运营期油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃无组织排放污染物最大落地浓度为 0.02437mg/m3，占标率为1.22%，出现在下风向48m处，能满足2.0mg/m3标准限值，对区域内环境空气影响较小。 （2）噪声 已建项目噪声主要为运输车辆及风机，噪声源强度约为62～78dB(A)，由于项目区所在地地势开阔、周边有大量植被，经空气稀释，自然扩散后，对环境影响较小。 （3）废水 已建项目废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，由农民运走，作为农家肥使用。 （4）固废 已建项目产生的固体废物主要为生活垃圾和危险废物，项目生活垃圾和危险废物严格按照相关要求和技术规范进行处理后，项目产生的固体废物都能得到妥 善处理，对周边环境的影响在可控制的范围内。 （二）主要环境问题 本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇嘎中村东面1公里处，项目区北侧约 50m 为龙瑞高速，因此，项目区域内的主要环境问题是北侧高速路过往车辆产生的扬尘、汽车尾气及交通噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1地理位置 芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3km。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。 本项目位于德宏州芒市，中心地理坐标：N24°09′52″、E98°08′49″， 项目周围交通便利。 2气候气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5~10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。 经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.4m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。 3地形地貌 芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。 本项目位于遮放镇嘎中村东面1公里处，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 4地质 项目区大地构造属青藏滇缅印尼“歹”字形构造体系，西支中段与南北向构造体系的复合部位，属于高黎贡山—三台山弧形构造带，处于龙陵—瑞丽一线大断裂带以东，地史属滨海、浅海交替环境，隶属保山—掸邦微型板块。在燕山运动中期和晚期两板块发生碰撞，海域消失，把两部拼接成一体，结束了东西两部差异发展的历史，于新生代起开始了统一发展演变历程。由于两板块俯冲碰撞，使广大地区迅速升起发生褶皱、断裂和岩浆活动，并使岩石遭受变质作用和混合岩化的深刻改造，形成德宏走向为北东—南西向的系列褶皱、断裂和变质岩与岩浆岩的地质构造格局和地貌形态基础。项目区岩类属于酸性结晶岩类。 5水文水系 芒市境内河流分属于怒江水系和伊洛瓦底江水系。怒江水系主要河流有万马河、芒杏河、勐古河，伊洛瓦底江水系主要河流有芒市大河。芒市境内水资源丰富，境内年平均总径流量31.8 为亿立方米，径流深为1085 毫米，地表水总量为 33.7 亿立方米。 区域内主要水系芒市大河，为瑞丽江一级支流，属依洛瓦底水系。该河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1公里，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。木康水文站1961～1990实测水文值：年平均流量最大值为14 m3/s，最小值为8.15 m3/s。目前城区内两条主要纳污河流南秀河、板过河，穿越城区汇入芒市大河。 本项目所在区域最近的河流为项目西北侧约830m处的芒市河，项目区水文水系图见附图4。 6土壤、植被及生物多样性 芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。 芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着乡村和城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物分布的可能。 区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。 通过现场调查，项目场地较为平坦，周围500m范围内无自然保护区、无风景名胜区及其他需要特殊保护的动植物。 # 7文物保护单位 芒市文物单位主要为遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。 - 根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，周围300m内没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树，无需保护的野生动物。 - 8矿产资源 - 芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有铅、锌、银、铜、锡、金、钨、镍、锑、镉等;黑色金属属矿有铁;能源矿产有褐煤;稀有金属有铀、钴土;特种金属、建筑材料和其它非金属矿有硅石、水晶、大理石、黄石、硫酸钡、石灰石等。2003年底，已发现国内矿产104处，其中最具有开发价值的是硅石、黄金、铜、铅、锌矿。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(生态环境、环境空气、地面水、地下水、声环境等) # 1环境空气质量现状 # 项目所处区域为农村区域，根据环境质量功能区划，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，空气质量良好，可达到二级标准。根据现场踏勘，项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 # 2地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为项目西北侧约830m处的芒市大河，参照《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》中的区划，芒市大河从源头到木康段水环境功能为饮用二级Ⅲ类水体，从木康到入瑞丽江口水环境功能为工业用水Ⅲ类水体，本项目处于木康到入瑞丽江口段，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3声环境质量现状 项目所处区域为农村区域，本项目应执行2类声环境功能区要求。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 # 4生态环境质量现状 项目建设地点为芒市农村地区，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为耕地及山地，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。 由于已受到高度开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目主要保护目标详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标表 序号; 关心点名称; 位置距离; 人数; 保护类别; 采用标准. 1; 帕峦村; 北侧600m; 190人; 空气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 广撒村; 东侧1.0Km; 170人. 3; 南蚌村; 西侧1.5Km; 250人. 4; 团坡; 南侧2.6Km; 140人. 5; 芒市大河; 西北侧830m; /; 地表水 环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准. 6; 植被，地貌; 项目用地范围; /; 生态环境; /.

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气 该项目所处区域属二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，环境空气质量标准见表4-1。 表4-1 环境空气各污染物的浓度限值(GB3095-2012) 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 0.200. 日平均; 0.300. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 0.070. 日平均; 0.150. 可吸入颗粒物（PM2.5）; 年平均; 0.035. 日平均; 0.075. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 0.040. 日平均; 0.080. 1小时平均; 0.200. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 0.060. 日平均; 0.150. 1小时平均; 0.500. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 0.160. 1小时平均; 0.200. 一氧化碳（CO）; 日平均; 4. 1小时平均; 10. 2地表水环境 项目附近主要地表水体为芒市大河，参照《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，项目所在区域属于芒市大河，水质类别为III类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; CODcr; BOD5; 石油类; 总磷; 氨氮. III类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0. - 3地下水环境 - 项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，具体限值如表4-3所示。 表4-3 地下水质量标准限值一览表 单位：mg/L（pH除外） 项目; Ⅲ类标准值; 项目; Ⅲ类标准值. pH; 6.5~8.5; 挥发性酚类; ≤0.01. 高锰酸盐指数; ≤3.0; 硫酸盐; ≤250. 氨氮（NH3-N）; ≤0.2; 铅; ≤0.05. 4声环境 项目位于德宏州芒市所辖的区域，属于农村地区。项目北侧约 50m为龙瑞高速，龙瑞高速两侧 35m±5m 声环境执行 GB3096-2008《声环境质量标准》4a 类标准，项目周围其余区域声环境执行 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类区标准，标准值见表4-4。 表4-4 环境噪声限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1施工期 1.1废气污染物排放标准 施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值，详见表4-5。 表4-5 施工期大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 项目; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. 1.2噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准限值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 70; 55. 2运营期 2.1废气排放标准 （1）项目运营期产生的粉尘，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，标准限值见表4-7。 - 表4-7 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/L）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）项目区厨房规模为小型，运营期厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中小型标准，详见表4-8。 表4-8 《饮食业油烟排放标准》限值 单位：mg/L 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，<3. 油烟最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60. 2.2噪声排放标准 项目营运期临近杭瑞高速一侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类区标准，其余区域噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表4-9 。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 2.3废水排放标准 本项目不产生生产性污水，生活污水中食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池后，定期委托周围农民清掏作为农肥。故本项目废水不设排放标准。 2.4固体废物 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准 |
| 总量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标： 本项目无生产废水产生；生活污水中食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池后，定期委托周围农民清掏作为农肥，不外排，故无需设总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1施工期 本项目施工期施工工艺较为简单，本次环评将对项目施工期环境影响简单进行分析和评述。 本项目建设使用的场地为芒市遮放镇嘎中村东面1公里处，沿用原项目已建好的闲置厂房及其配套附属公共设施。所以本项目主要是对已建闲置厂房进行简单装修以及设备安装等。在对房屋进行装修和设备安装时，钻机、电锤等在使用过程中会产生一定的噪声污染；施工人员会产生一定量的生活污水，同时在装修及设备安装过程中会产生少量的废材料和生活垃圾，施工工作量不大，为局部施工。根据业主介绍，项目施工期为1个月。具体工艺流程和产污环节见下图。 # 废气、废水、噪声、固废 废气、废水、噪声、固废 工程运营 工程验收 设备安装 厂房装修 # 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 # 2营运期 2.1工艺流程及产污节点图 营运期工艺流程及产污情况如下图所示。 1.年仓储转运2000t废电子电器、废家电生产工艺流程和产污节点见图5-2。 废气 储存外售 装卸 分类堆放 称重 废电子电器、 废家电 图5-2 工艺流程简述及产污环节图 工艺流程简述： 车辆将废电子电器、废家电运输进厂，在地磅上称重，由人工将废电子电器、废家电卸至仓库内，根据废电子电器、废家电的种类分类堆放，分类堆放后，储存外售。 - 2.年处理30000t塑料碎片生产工艺流程和产污节点见图5-3。 - 无需破碎塑料品（外售） 废气、噪声 - 原料 分拣 破碎 成品 - 成品 - 成品 压缩打包 塑料瓶 - 图5-3 工艺流程简述及产污环节图 - 工艺流程简述： - 原辅材料采购回来后经人工分拣，将废旧塑料品按颜色、类别进行分类,分拣过程中分离出的其他无需破碎要求的塑料品打包外售，分离出的塑料瓶进行压缩打包外售，其他塑料品按颜色分类后直接到破碎工序，破碎后的成品外售。 - 分拣工序：由于生活类塑料消费渠道多而复杂，采购回来后需进行人工分拣分类，将原料分为塑料瓶类、透明塑料类、彩色塑料类以及其他无需破碎类塑料品，为后续打包、破碎创造条件，保证成品符合客户要求。 - 破碎工序：塑料破碎机通过电动机带动动刀刀盘高速旋转，在动力高速转动的过程中与定刀形成相对运动的趋势，利用动力与定刀之间形成的间隙将大块塑料粉碎剪切，破碎出大约为1公斤的成品破碎塑料片。 - 压缩打包：分拣后塑料瓶类（指日常生活中矿泉水瓶类塑料）直接进行压缩打包外售。

主要污染工序： 1施工期 本项目施工期较短，施工时间约为1个月，项目施工期的主要污染因素为废气：扬尘、机械废气；废水：主要为少量施工人员生活污水和施工场地洒水降尘用水；噪声：各类机械设备的运行噪声、施工人员活动噪声等；固体废物：建筑施工产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 1.1废水 项目施工场地不设置施工营地，施工人员不在场地内食宿，本项目施工周期仅为1个月，施工工艺简单，工程量小，施工期施工人员高峰为5人/天，生活用水量按照20L/人·d计，污水排放系数按0.8计，则施工期间生活用水量为0.1m3/d，污水产生量为0.08m3/d。施工人员生活污水中主要污染物及其含量一般为：COD 50mg/L、SS 200mg/L、氨氮5mg/L、磷酸盐5mg/L。 1.2废气 项目施工期废气主要是粉尘和装修废气。为无组织排放。本项目为室内装修作业，因此产生粉尘量较少。通过洒水降尘能降低粉尘的排放及对周边环境的影响。进入室内装修时，使用各类装修涂料，涂料中含有一定量的有机挥发物，如苯、甲苯、二甲苯、甲醛等。由于上述污染物的挥发量与其在涂料中含量、室内空气流动性等有关，产生量难以计算，可通过选择环保涂料、加强室内通风等措施，降低装修废气的产生、排放量。 1.3噪声 本项目施工噪声主要是来自施工时设备的运行噪声。采用的建筑施工机械设备及噪声声级见表5-1。 表5-1建筑施工机械噪声声源强度 单位：dB（A） 序号; 施工机械; 测量声级. 1; 电动冲击钻; 80. 2; 电锤; 90. 3; 电动螺丝刀; 75. 1.4固废 施工期固体废物废建筑材料以及施工人员生活垃圾。 （1）废建筑材料 废建筑材料主要为废木料、废塑料可回收利用。多余废弃建筑材料设置临时堆放场，施工结束时，清运到指定的地点堆存，其中可再生利用部分回收出售给废品站，严禁随意丢弃。 （2）施工人员生活垃圾 项目施工期平均施工人员约为5人，生活每人垃圾产生量为0.5kg/d，即2.5kg。施工人员生活垃圾集中收集后外运至垃圾堆放点由当地环卫部门清运。 - 2营运期 拟建项目主要是进行废电子电器、废家电收集、分类堆放以及废旧塑料破碎、打包等，在运营期产生的污染物主要是少量粉尘、生活污水、设备噪声以及固体固废。 2.1废气 (1)破碎粉尘 废旧电子电器、废家电收集、分类堆放包装等属物理过程，生产过程中基本无废气污染物产生。根据建设单位提供的资料可知，废旧塑料收入厂内之前就由送购人先采用人工分拣分类的方式将有用的废塑料与其他泥沙和不用的废塑料分离开，这个过程在厂外进行。属于送货方行为。另外，废旧塑料破碎过程，会有粉尘产生，废旧塑料破碎采用水喷淋破碎工艺，粉尘产生量较少，根据同类型企业,粉尘产生量为原料量的0.001%，则粉尘产生量为0.2t/a,即0.083kg/h。此工艺即可避免破碎粉尘的飘扬，又可减少破碎噪声的传播。 (2)原料堆尘 本项目原料为芒市本地的废品回收站，由于废旧塑料表面吸附有一定的灰尘，在堆存的过程中受外界环境及人为搬运的影响，会产生一定的粉尘，呈无组织排放。 废旧塑料本身不会产生粉尘，粉尘主要产生于废塑料表面吸附的灰尘，加之堆场采用半封闭的方式建设，其起程量50g/t(废塑料)计，故本项目的废塑料堆场起尘量为150kg/a，排放速率为0.0625kg/h，项目运营期产生的无组织粉尘，且在厂房内设置排风扇，加强通风，排放符合执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 （3）车辆废气 本项目废旧电子电器的进、出场地的堆存过程以及废旧塑料进、出场需用车辆等运输设备，采用柴油驱动，作业过程会产生少量的燃油废气，其主要污染因子为 CO、HC、NOx、SO2等，仓库内的车辆燃油废气通过机械通风方式排出库外，区域内行驶的车燃油废气采用自然扩散方式；废气呈现排放量小、间歇性、短期性及流动性的点，本项目车辆以柴油为燃料。 由于本项目车辆只是进行运送活动，在场内大部分时间车辆处于静止状态，场地周围较为开阔，周围空气流通性能较好，排放的汽车尾气属于无组织排放，对项目场地内的空气质量将造成一定的影响。但是由于地上停车场废气易于扩散且排放量相对较小，故对环境空气影响较小。本项目应加强运输车辆的进出场管理，并在项目场地周围种植部分绿化植物，尽量缩短汽车在出入口停留时间，可减少汽车废气对周围环境和自身的影响。 - （4）厨房油烟 - 本项目营运期工作人员依托原有项目工作人员，为10人，无新增人员，因此，食堂油烟产生量不变,职工均在厂区食宿。原有项目食堂使用的能源为电，属于清洁能源，油烟产生量为0.0085kg/d（每年按300天计算，年油烟产生量为2.55kg/a）。原项目设有2个基准灶头，每个灶头排风量为 2000m3/h。每天按6小时计，则油烟排放量为 0.0014kg/h，排放浓度0.35mg/m3。 2.2废水 （1）生产废水 本项目经营主要是以废电子电器、废家电的临时收集、中转物流以及塑料的破碎、打包为主，废电子电器、废家电的临时收集、中转物流为干式作业，无生产废水产生；在塑料破碎（主要为矿泉水瓶）过程会喷洒少量新鲜水，根据业主提供的资料可知，项目每天用水量约为15m3/d，用水量较少，一般被废塑料吸收或者蒸发耗散，全部消纳。但为避免在非正常情况下，生产过程可能会产生少量生产废水，产生量以总用水量的0.2%来计算，约为0.03m3/d，所以本环评要求建设单位建设一个4m3污水收集池收集少量生产废水，矿泉水瓶收入厂内之前就由送购人先采用人工分拣分类的方式将有用的废塑料与其他泥沙和不用的废塑料分离开，因此污水收集池产生收集的水只含有少量沉淀物，经静置沉淀后可循环利用，不外排。 （2）生活污水 本项目营运期工作人员依托原有项目工作人员，为10人，无新增人员，职工均在厂区食宿，原项目生活污水产生量为0.96m3/d。年生活污水量为288m3/a。生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，参照环评手册中的城镇生活源产排污系数手册中的数据可知，废水中污染物浓度值分别约为 400mg/L、250mg/L、170mg/L、29mg/L、20mg/L，经计算污染物产生量分别为 0.1152t/a、0.0720t/a、0.0490t/a、0.0084t/a、0.0058t/a，生活污水产生量不变，无新增污水量，经已建的隔油池和化粪池处理后，由农民运走，作为农家肥使用。职工生活污水产生排放情况详见下表。 (3)绿化用水、排水 根据初步计算本项目可绿化的面积约为220m2。根据《云南省地方用水标准定额》（DB53/T 168—2013），灌溉日绿化用水量按0.003m3/m2·d计。项目非雨天（灌溉日）绿化用水量约为0.66m3/d，绿化用水被植物吸收或者蒸发耗散，全部消纳，不外排。项目废水污染物产生排放情况详见表5-2。 表 5-2 运营期废水产生及排放一览表污染源 污染源名称; 用水量 （m3/a）; 废水量 （m3/a）; 产生情况; 拟采取的处理措施; 排放情况. 污染物; 浓度（mg/L）; 污染物量. 生活污水; 360; 288; CODcr; 400mg/L; 0.1152t/a; 经化粪池处理后交由周边农民运走作为农家肥; 0（全部综 合利用。 不外排）. BOD5; 250mg/; 0.0720t/a. SS; 170mg/L; 0.0490t/a. NH3-N; 29mg/L; 0.0084t/a. 动植物油; 20mg/L; 0.0058t/a. 本项目水平衡图见图5-4。 14.7 污水收集池 生产用水 15 0.3 0.24 回用 农民运走作为农肥 化粪池 生活用水 山泉水 1.2 0.96 0.96 非雨天（16.86） 0.66 绿化用水 雨天（16.2） 非雨天（0.66） 雨天（0） 图5-4 项目水量平衡图 (m3/d） 2.3噪声 项目运营期，噪声主要来源于破碎机、打包机以及运输车辆等机械设备，项目设备声源强度为70～90dB（A），设备声源强度数据见下表。 表5-3 主要设备声源强度 序号; 设备名称; 声压级dB（A）; 数量. 1; 破碎机; 90; 1台. 2; 打包机; 70; 1台. 3; 运输车辆; 70; 5辆. 2.4固体废物 本项目废电子电器、废家电收集、堆放过程不产生固体废物；主要为分拣过程产生的杂质，剥离的废标签纸，使用的编织袋及绳索以及员工产生的生活垃圾。 本项目塑料主要为生活类废塑料品的回收，主要有分拣、破碎及打包工序。采购过程采用的包装物主要为编织袋及绳索捆绑，产生量约1.8t/a，编织袋及绳索收集后重复使用。原材料经人工分拣、破碎处理后均作为产品外售。人工分拣会产生少量杂质，如砂石、废瓶盖等，产生量约为1.5t/a，剥离的废标签纸产生量约为2t/a。这部分杂质与废标签纸同生活垃圾统一委托环卫部门外运处理；员工劳动定员10人，生活垃圾产生量每天按 0.5kg/人计，年工作天数 300 天，则生活垃圾产生量为 1.5t/a，生活垃圾交由环卫部门统一处理。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 施工期 | 项目区 | TSP | 少量，呈无组织排放 |  | 少量，呈无组织排放 |
|  |  |  | 油漆、稀释剂的挥发性有机物 | 少量，呈无组织排放 |  | 少量，呈无组织排放 |
|  | 运行期 | 运输车辆 | 粉尘、扬尘 | 少量 |  | 无组织排放 |
|  |  | 堆料区 | 原料堆尘 | 150kg/a |  | 150kg/a |
|  |  | 粉碎区 | 粉尘 | 200kg/a |  | 200kg/a |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 0.35mg/m3 |  | 2.55t/a |
| 水 污染 物 | 施工期 | 施工人员在场活动 | 生活污水 | 0.16m3/d |  | 0（粪便污水排入现有化粪池，洗手等较清洁部分收集处理后用于道路降尘） |
|  | 运行期 | 生产用水 | 用水量 | 15m3/d |  | 0 |
|  |  | 生活污水 | 污水量 | 288m3/a |  | 不外排 |
|  |  |  | CODcr | 400mg/L | 0.1152t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L | 0.0720t/a |  |
|  |  |  | SS | 170mg/L | 0.0490t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 29mg/L | 0.0084t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.0058t/a |  |
| 固 体废 物 | 施工期 | 装修 | 废弃材料 | 少量 |  | 再生利用部分回收出售给废品站，严禁随意丢弃 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.5kg/d |  | 集中收集后清运至环卫部门指定堆放点 |
|  | 运行期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |  |
|  |  | 剥离过程 | 废标签纸 | 2t/a |  |  |
|  |  | 打包区 | 编织袋、绳索 | 1.8t/a |  | 重复利用 |
|  |  | 分拣过程 | 杂质 | 1.5t/a |  | 集中收集后清运至环卫部门指定堆放点 |
| 噪声 | 施工期 | 施工设备运行 | 机械噪声 | 75～90dB（A） |  | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运行期 | 车辆运输、机械设备 | 交通和机械噪声 | 70～90dB（A） |  | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目对生态环境的影响主要为施工期，由于该项目在原厂区内部建设，施工工程量小，故不会增加生态环境影响。 |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1水环境影响分析 项目施工场地不设置施工营地，施工人员不在场地内食宿，本项目施工周期仅为两个月，施工工艺简单，工程量小，施工期施工人员高峰为5人/天，生活用水量按照20L/人·d计，污水排放系数按0.8计，则施工期间生活用水量为0.1m3/d，污水产生量为0.08m3/d。施工人员生活污水中主要污染物及其含量一般为：COD 50mg/L、SS 200mg/L、氨氮5mg/L、磷酸盐5mg/L。施工期间工作人员产生的洗手经污水收集桶沉淀后用于施工场地降尘，不外排。生活污水排入现有化粪池处理后作为农肥，不对外环境排放。 2大气环境影响分析 本项目施工废气主要为装修产生的施工粉尘和装修废气。施工粉尘属无组织排放。由于施工场所绝大部分在室内，有一定的密闭性，通过洒水降尘，施工粉尘产生量少，对周围环境影响较小。装修使用各类装修涂料为合格产品，装修产生的废气浓度低，经空气稀释后，对周围环境影响较小。 本项目施工场区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。且距离环境敏感点较远，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响不大。 3声环境影响分析 根据工程分析，项目施工过程中噪声为电动冲击钻、电锤、电动螺丝刀。声源强度在75～90dB（A）之间。具有突发性和间歇性等特点。 据有关测试分析资料，项目施工过程中将使用多种施工机械，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-1所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下： 距离传播衰减模式： LP2=LP1－20lg（r2/r1）(r2＞r1) 式中： LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]； LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]； r1—声源至P1处的距离（m）； r2—声源至P2处的距离（m）。 施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表7-1。 表7-1距声源不同距离的噪声值 单位：dB（A） 设备名称; 1m; 5m; 10m; 15; 20m; 30m; 35m; 40m; 50m; 110. 电动冲击钻; 80; 66.02; 60; 56.47; 53.90; 50.45; 49.11; 47.95; 46.02; 39.1. 电钻; 90; 76.02; 70; 66.47; 63.97; 60.45; 59.11; 57.95; 56.02; 49.1. 电动螺丝刀; 75; 61.02; 55; 51.47; 48.97; 45.45; 44.11; 42.95; 41.02; 29.1. 表7-2 多台机械设备同时运转时的噪声预测值 单位：dB（A） 距离(m); 1; 10; 15; 20; 30; 35; 40; 50; 110. 白天LP(dB(A)); 90.54; 70.54; 67.01; 64.5; 60.99; 59.65; 58.49; 56.56; 49.55. 根据预测的施工机械噪声贡献值可知，项目在15m处昼间即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，夜间在110m处可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 为了最大限度减少噪声对敏感点的影响，项目在施工期间应对施工机械加强管理，采取合理安排施工时间，夜间不施工，优化施工工艺等，把噪声对周围环境的影响减至最低限度。通过采取以上措施，施工噪声影响可大大降低，场界外的噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准要求。施工结束后，施工噪声的影响也随之消失。 4固废环境影响分析 施工期固体废物废建筑材料以及施工人员生活垃圾。 （1）废建筑材料 废建筑材料主要为废木料、废塑料可回收利用。多余废弃建筑材料设置临时堆放场，施工结束时，清运到指定的地点堆存，其中可再生利用部分回收出售给废品站，严禁随意丢弃。 （2）施工人员生活垃圾 项目施工期平均施工人员约为5人，生活每人垃圾产生量为0.5kg/d，即2.5kg。施工人员生活垃圾集中收集后外运至垃圾堆放点由当地环卫部门清运。 二、营运期环境影响分析 1废气影响分析 (1)破碎粉尘 根据工程分析可知，废旧塑料破碎过程，会有粉尘产生，废旧塑料破碎采用水喷淋破碎工艺，粉尘产生量较少,粉尘产生量为原料量的0.001%，则粉尘产生量为200kg/a,即0.083kg/h。此工艺即可避免破碎粉尘的飘扬，又可减少破碎噪声的传播。 （2）原料堆尘 根据工程分析可知，本项目的废塑料堆场起尘量为150kg/a，排放速率为0.0625kg/h，项目运营期产生的无组织粉尘，排放符合执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 综上所述，项目区无组织粉尘产生量为350kg/a,排放速率为0.1455kg/h,项目通过在厂房内设置排风扇和加强车间通风等防治措施后，对周围环境影响较小。 按照导则要求采用导则推荐的估算模式对无组织粉尘影响作出预测分析，预测参数设置情况见表7-3。 表7-3项目无组织废气排放参数 类型; 产污环节; 污染物; 排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）; 排放参数. 长(m); 宽(m); 高（m）. 面源; 破碎; 颗粒物; 350kg/a; 0.1455; 60; 50; 5. 项目区域无组织粉尘环境影响预测结果见表7-4。 表7-4 无组织粉尘预测结果一览表 距离; TSP. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.02995; 3.33. 100; 0.08124; 9.03. 142; 0.08288; 9.21. 200; 0.08112; 9.01. 300; 0.07774; 8.64. 400; 0.06542; 7.27. 500; 0.05382; 5.98. 600; 0.04435; 4.93. 700; 0.03688; 4.1. 800; 0.03131; 3.48. 900; 0.02691; 2.99. 1000; 0.02337; 2.6. 1100; 0.0206; 2.29. 1200; 0.01831; 2.03. 根据估算模式的估算结果，项目无组织粉尘TSP最大落地浓度为0.08288mg/m3，出现距离为142m，占标率为9.21%。最大落地浓度点范围主要为林地及坡耕地，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。 大气环境防护距离确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，本次评价针对TSP的无组织面源排放，按照大气环境防护距离标准计算程序进行大气环境防护距离的计算，见表 7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算表 排放源; 面源. 污染物; TSP. 面源有效高度(m); 5. 面源宽度（m）; 50. 面源长度（m）; 60. 污染物排放速率（t/a）; 0.1455. 大气环境防护距离（m）; 无超标点. 备注; 不设大气环境防护距离. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。根据计算结果，本项目无组织TSP厂界无组织排放无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离确定 根据(GB3840-91)《制定 地方大气污染物排放标准的技术方法》第7条有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法中，无组织排放的有害气体进入呼吸带大层时，其浓度如未超过GB3095-1996《环境空气质量标准》与TJ36-79(工业企业设计卫生标准》规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所产生的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间可不设置卫生防护距离。通过预测可知，项目运营期TSP浓度没有超过最高允许浓度标准限值，因此，本项目不设置卫生防护距离。 （3）汽车尾气 项目使用的运输车辆行驶过程中，将产生少量汽车尾气，项目内道路行驶和停放的汽车尾气排放属于无组织排放，对项目区内空气质量将造成一定程度的影响。由于项目区内的运输车辆，在场地内停留的时间较短，且大部分时间车辆处于静止状态，项目区周边地势也较为开阔，停车场废气易于扩散且排放量相对较小，在加强对场地内运输车辆的进出管理和采取尽量缩短运输车辆出入停留时间等措施后，可减少汽车废气对周围环境的影响。 （4） 厨房油烟 本项目劳动定员依托原有，油烟产生量和原有项目产生量一样，企业原有项目已安装油烟净化设备，厨房油烟通过空气扩散及绿化吸附后对周边环境影较小。 2水环境影响分析 （1）废水的排放形式 项目区内沿用原有项目已建的雨水排水沟，雨水经雨水沟收集后外排。本项目产生的少量生产废水经污水收集池收集后回用，不外排。主要为工作人员生活污水，工作人员依托原有项目。生活污水无新增，生活污水直接进入已建的隔油池处理后再排入已建化粪池处理作为周边耕地农肥。 3噪声环境影响分析 （1）预测模式及方法 本项目机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。在预测其影响时应着重考虑其距离衰减，预测模式选择采用声源随传播距离增加引起的衰减公式和声级叠加公式。 1、噪声衰减模式 式中：Li－距离声源ri米处的声级，dB（A）； L0－距离声源r0米处的声级，dB（A）。 2、声级叠加公示 式中：L总－几个声压级叠加后的总声级，dB（A）； L1－ 厂界噪声值，dB（A）； L2－ 噪声源衰减到厂界时的噪声值，dB（A） （2）噪声源强 项目运营期，噪声主要来源于破碎机、打包机以及运输车辆等机械设备，项目设备声源强度为70～90dB（A），生产设备等均设置在厂房内，各主要声源情况见表7-6。 表7-6 主要噪声设备以及噪声排放情况一览表 序号; 噪声源; 噪声值dB(A); 噪声叠加值dB(A). 1; 破碎机; 90; 90.09. 2; 打包机; 70. 3; 运输车辆; 70. （3）评价结果 项目设备均安置在生产车间内，本项目夜间不进行生产所以不对夜间噪声进行评述。根据工程特点，机械噪声通过加装减震垫、厂房隔音后一般可降低15dB(A)左右，故噪声总源强为75.09dB(A)。项目厂界噪声排放预测情况见表7-7。 表7-7 厂界噪声排放情况一览表 噪声源; 场界东; 场界南; 场界西; 场界北. 源强为75.09dB(A); 车间与场界距离（m）; 30; 20; 10; 15. 到厂界的衰减值dB(A); 45.54; 49.06; 56.09; 51.56. 由上表中的预测数据可知：项目设备运行时产生的噪声通过设置厂房隔声、距离衰减后，昼间项目噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；即：昼间＜60dB(A)，项目夜间不进行生产，项目距离环境敏感点较远，不会对居民造成影响。 为了将项目运营期噪声对外环境影响降至最低，项目采取以下措施： ① 项目产噪设备主要设置于密闭生产车间，并固定于固定支架上。 ② 环评要求对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级； ③ 环评要求运输车辆进入现场应限速慢行，并禁止鸣笛；加强对工作人员的管理，做到文明生产，避免人为噪声的产生； 通过以上措施处理后，项目噪声对周围环境影响减小，在可接受范围内。 4固废环境影响分析 本项目运营过程中人工分拣会产生少量杂质，如砂石、瓶盖等以及剥离过程产生的废标签纸，杂质、废标签纸与生活垃圾统一委托环卫部门外运处理。采购过程使用编织袋及绳索，这部分集中收集后重复使用。生活垃圾采取集中收集后由环卫部门统一外运处理。 原项目已在项目区北侧空旷角落里设置了2个大的垃圾桶收集项目运营过程产生的一般固废，本项目依托原有，所以项目产生的固体废物对周边环境影响很小。 - 本项目拟采取的治理措施可行性分析 - 本项目塑料破碎（主要为矿泉水瓶）过程需喷洒少量新鲜水，一般被废塑料吸收或者蒸发耗散，全部消纳，但不排除生产过程会产生少量生产废水。矿泉水瓶收入厂内之前就由送购人先采用人工分拣分类的方式将有用的废塑料与其他泥沙和不用的废塑料分离开，因此本环评要求建设单位建设一个2m3污水收集池收集少量生产废水，污水收集池产生收集的水只含有少量沉淀物，经静置沉淀后可循环利用，不外排，该方法可行。生活污水直接依托原有项目隔油池和化粪池处理。废气主要为无组织排放，产生量较少，通过安装排风扇和空气稀释后，影响较小；噪声源主要为生产设备，项目区距离敏感点较远，经项目合理规划布局、选用低噪设备、采取减震、隔声、厂区绿化、距离衰减等措施，对周围环境影响较小；本项目固废主要为一般固废，无危险固废产生，直接交由环卫部门清运即可。 - 综上所述，本项目所采取的治理措施可行。 - 本项目选址与原有项目相容性分析 - （1）原有项目主要为废旧资源的收集、运输、贮存三个部分，回收贮存的产品包括：电动自行车废旧铅蓄电池 、废旧UPS电源、废矿物油。废矿物油、电动自行车废旧铅蓄电池、废旧 UPS 电源已委托有危废运输资质的运输单位进行运输，运至有危废处理资质的单位进行回收处理；属于一般固废的委托运输公司外运。 - 项目区专用运输车辆可以直接进入仓库，废旧电子及其他废物仓库、蓄电池收集区以及废矿物油收集罐区均已做防渗防腐处理，至少2mm厚的高密度聚乙烯或其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，库房四周均设有导流槽，废矿物油收集罐区已设置围堰，对破损的废旧电池放置于耐酸、耐腐蚀的塑料（PV）桶中。 原项目产生的废水、废气、噪声、固废分析如下： 1）废水 已建项目不产生生产废水，废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，由农民运走，作为农家肥使用。 2）废气 原项目废气主要为电池破损导致电解液泄露产生的硫酸雾和油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃，均为无组织排放，根据估算模式预测结果可知，运营期废旧铅酸蓄电池仓库硫酸雾无组织排放污染物最大落地浓度为0.02563mg/m3，占标率为8.54%，出现在下风向87m处，能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中的相关标准要求。项目运营期油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃无组织排放污染物最大落地浓度为 0.02437mg/m3，占标率为1.22%，出现在下风向48m处，能满足2.0mg/m3标准限值，对区域内环境空气影响较小。 3）噪声 已建项目噪声主要为运输车辆及风机，噪声源强度约为62～78dB(A)，由于项目区所在地地势开阔、周边有大量植被，经在厂房内设置排风扇，以及空气稀释，自然扩散后，对环境影响较小。 4）固废 已建项目产生的固体废物主要为生活垃圾和危险废物，项目生活垃圾和危险废物严格按照相关要求和技术规范进行处理后，项目产生的固体废物都能得到妥善处理，废旧铅酸蓄电池泄露液经仓库内设置的导流沟收集进入截留池，仓库内已设置1个截留池，截留池大小为 1m3，后转入耐酸容器，对周边环境的影响在可控制的范围内。 - （2）项目以废旧塑料(主要为矿泉水瓶)为原料，经破碎、打包机压缩打包或者（少量矿泉水瓶）直接用打包机压缩打包后作为产品外售以及废电子电器、废家电的收集、储存。废电子电器、废家电的收集、储存场所已做防渗、防腐处理，且仅在厂区内仓储中转，不进行拆解加工。 本项目产生的废水、废气、噪声、固废分析如下： 1）废水 本项目不产生生产废水，生产废水经污水收集池收集后回用，不外排。废水主要为职工生活污水，经已建化粪池处理后，由农民运走，作为农家肥使用。 2）废气 本项目废气主要为原料堆尘、破碎粉尘，运输废气及食堂油烟。原料堆尘、破碎粉尘产生量少，通过安装排风扇以及空气稀释后对周围环境影响小。运输过程排放的汽车尾气属于无组织排放。项目食堂油烟通过已安装的油烟净化器（油烟去除率不低于60%）处理后排放。对周围环境空气的影响较小。 3）噪声 本项目设粉碎机1台、打包机1台，噪声声级在70-90dB(A)之间，经项目合理规划布局、选用低噪设备、采取减震、隔声、厂区绿化、距离衰减等措施后，噪声影响预测表明，厂界周围的噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对区域声环境质量影响很小。 4）固废 本项目固废为人工分拣会产生少量杂质，如砂石、瓶盖等以及剥离过程的废标签纸，杂质、废标签纸与生活垃圾统一委托环卫部门外运处理。采购过程使用编织袋及绳索，这部分集中收集后重复使用。项目产生的固体废物对周边环境影响很小。 - 综上所述，原有项目储存仓库已做防腐、防渗处理，且原项目产生的废水、废气、噪声和固废均得到合理处置；而本项目废电子电器仓库也已做防腐、防渗处理，本项目产生的废水、废气、噪声和固废根据本环评提出的措施落实后，也可得到合理处置，因此，本项目选址与原有项目相容，不构成相互影响。 - 五、清洁生产分析 清洁生产就是把控制工业污染的重点由原来的末端治理转移到全过程的污染控制，将综合预防的环境策略持续应用到生产过程和产品中，从而使污染物的产生量及排放量最小化，减少对人类和环境的风险。推行清洁生产可达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是保护环境、实现经济可持续发展的必由之路，其实质是既讲经济效益、又讲环境效益、社会效益。 目前国家尚未制定颁布塑料碎片相关的清洁生产标准，本报告根据《中华人民共和国清洁生产促进法》中的第十八、十九条的要求对项目进行清洁生产水平的评价。从清洁生产评价的5个指标进行完善：生产工艺与设备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。 （1）生产工艺与设备要求 本项目采用先进的生产工艺和设备制造塑料碎片。从生产工艺流程可看出，加工工艺简单，整个生产过程中污染物排放量少。具有工艺简单、设备结构简单、实际运行费用低、对环境影响小、设备维修方便等优点。建设项目对通过提高设备的自动化水平，加强管理，以降低危险事故的发生。通过采取措施，有效的体现了“预防为主”的方针，符合国家清洁生产指标中的对设备要求。 项目生产工艺流程合理，各类污染物均得到了有效的控制，污染物均可实现达标排放，符合清洁生产要求。 （2）资源能源利用分析 本项目主要收集利用废塑料品进行塑料碎片制造，生产用原料无放射性。所使用的能源全部为清洁能源—电能。 本项目生产过程中，生产过程中无生产废水产生；生活废水经已建化粪池处理后由附近农民运走作为农肥灌溉，不外排，循环利用率高，资源得以充分利用的同时，减少了废水对环境的影响。 （3）污染物产生指标 项目生产过程无生产性废水产生；生活废水经已建化粪池处理后由附近农民运走作为农肥灌溉；分拣及堆放过程产生的扬尘，经预测分析排放量较少，对环境影响较小；生产过程中产生的编织袋绳索重复利用，杂质与生活垃圾定期送至指定垃圾收集点处理；生产过程中产生的设备噪声通过选用低噪设备，加设减震垫，加强管理、禁止随意鸣笛等防治措施后，影响不大。符合清洁生产要求。 （4）环境管理要求 ①环境法律法规标准 本项目为废电子电器暂存库以及废塑料碎片生产企业，项目建设符合国家和地方有关环境法律、法规，项目运行过程中污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制要求。 ②生产过程环境管理 对建设项目投产后可能在生产过程产生废物的环节提出要求，本项目企业有原材料质检制度和原材料消耗定额考核。 从整体技术水平和生产工艺上看，该建设项目从原料到产品过程基本体现了清洁生产精神，基本符合清洁生产要求。 六、环境风险分析 （1）风险分析及后果预测 本项目主要工艺为收集、储存废旧电子电器以及塑料破碎、压缩打包。项目的最大可信事故为因突发性火灾等原因，导致仓库内的电子电器、其他可燃物产生的废气可能产生的环境污染以及塑料原料或成品发生火灾。燃烧过程，在高温的作用下，废旧电器《含塑料外壳》中的各类有机制发生分解，其中含有多种有机物成分，如果吸入会对周边人员身体造成极大的损害，必须保证发生火灾事故时，厂内工作人员及下方向人群能够及时疏散。 （2）事故防范措施 ①风险事故预防及减缓措施 事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，建设项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火、防毒等方面提出风险事故的以下防范措施： - ●堆场应保传通风良好状态，仓库内应留有一定的防火距离； ●严格遵守安全防范规则，储存区应配备足够的消防器材，日常定期巡查储存区，并定期检修消防器材； ●仓库内应禁止明火，（如在储存点设禁烟、禁火标志等；） - ●建立安全生产制度，加强安全教育，宣传及培训，严格按照生产操作规范，定期检查生产设备。 ●完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。 ●建立事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免火灾事故发生。 ●提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。 ●加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 ③风险事故应急计划 拟建项目必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容： ●项目在生产过程中所使用以及产生的有毒化学品、危险源的概况； ●应急计划实施区域； ●应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人； ●应急状态分类以及应急响应程序； ●应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序； ●应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序； ●应急环境监测和事故环境影响评价； ●提供应急人员接触剂量控制、人员撤离、医疗救护与公众健康保证的系统和程序； ●应急状态终止与事故影响的恢复措施； ●应急人员培训、演练和试验应急系统的程序； ●应急事故的公众教育以及事故信息公布程序； ●调动第三方资源进行应急支持的安排和程序； ●事故的记录和报告程序。 （3）分析结论 评价认为在下一步的项目设计和施工中，应严格按照安全生产的有关规定进行。采取以上措施后，可将工程的事故风险控制在可接受范围。 七、项目选址合理性分析 （1）建设项目厂址及周围200m范围没有需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产。不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区和其它需要特别保护的范围，没有国家规定保护的珍稀动植物。 （2）项目厂址所在区域交通较为便利，具备大中型车辆进出条件，区域地质条件较好，无不良地质情况发生，供水、供电、通讯及排水等市政设施配套完善，有利于项目的建设。 八、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1）生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《云南省生态保护红线》（云政发[2018]32号），《云南省生态保护红线》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中德宏区域范围内涉及的是大盈江—瑞丽江水源涵养生态保护红线。本项目选址位于芒市遮放镇嘎中村东面1公里处，不在上述的水源地保护区范围内，即位于《云南省生态保护红线》确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求。 2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。本项目废气、废水、噪声达到排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为废弃资源回收建设项目，区域内用水依托项目区内井水，水质较好，且水源充足，生活用水均使用井水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 - 4）环境准入负面清单 - 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于废弃资源回收建设，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 九、产业政策及符合性分析 本项目不属于国家发改委2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的淘汰类和限制类项目，属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用 29、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”，符合《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 修订）相关政策要求。同时，在《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》指出，鼓励塑料加工业推进产业结构调整升级，推动塑料加工业健康可持续发展，发挥塑料加工业作为国民经济基础性产业的重要作用。本项目符合“十三五”发展规划要求。 因此，本项目的建设具有较好的规划相容性。本项目按各项规范要求采取相关污染防治措施，从政策角度、技术规范角度、地质角度、环境影响等对选址的意见作多个角度分析，本项目选址是可行的。 十、平面布置合理性分析 项目沿用的场地地势平坦。厂区功能区布局考虑分类处理简单、交通运输便利进行合理布置，项目已建的主体建筑为单层建筑，本次项目沿用厂房主要靠南设置，主要设置废电子电器、废家电暂存仓库，塑料碎片生产车间及成品仓库。已建的辅助建筑为一栋单层建筑，靠西南侧设置，主要设置宿舍、办公室、会议室、厨房，大门靠西设置，东侧为停车及装卸场，项目区内地面已全部硬化，废旧电子电器仓库原有项目已做防腐防渗措施，办公区与生活区分开，互不影响，功能分区明确，互不干扰。从总平布置来看，项目平面布置较合理。 十一、环境监测计划 1、监测机构设置 本项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测可委托有资质的环境监测站承担；项目内简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。 2、环境监测计划 表7-8 运营期污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测内容; 检测频率. 声环境; 厂界; 厂界噪声; 每年一次，昼夜两个时段. 废气; 厂界; TSP; 每年一次. 3、环境监察 （1）环境监察范围 环境监察的范围包括工程所在区域与工程影响区域，主要有施工现场、工程办公区域和工程附属设施、受工程建设影响造成环境污染和生态破坏的区域以及运营期受工程影响的区域。环境监察工作必须贯穿于施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。 （2）环境监察的工作程序 # 环境监察工作的一般程序如下： ①制定工程施工期环境监察计划 ②根据各项环保措施编制环境监察细则 ③根据环境监察细则进行施工期环境监察 ④参与工程项目完成后，向项目法人提交监察档案资料 （3）环境监察技术要点 环境监察单位应收集拟建项目的相关资料，包括项目的基本情况、环境影响评价报告表、环境保护设计等。然后应根据收集的资料制定环境监察计划，按排污行为不同，确定不同时段的监察重点项目、监察方式及监察方法。监察过程中主要对以下重点开展工作： A、运营噪声 确认运营单位的产噪设备不是国家禁止生产、销售、进口、使用的淘汰设备；监督运营单位加强设备的维护，及时更换磨损的部件，降低噪声；检查噪声监测记录，发现问题及时通知运营单位整改。 B、运营固体废物 监督运营过程产生的固体废物按规定处置。 C、运营废水 监督运营单位合理利用水资源，监督运营过程产生的废水按规定处置。 D、运营废气 监督运营过程产生的废气严格按照规定处置。 E、水土保持 加强对运营现场的绿化保护措施，防治雨季产生大量水土流失。 （4）环境监察工作内容 主要是为了保护环境而建设的各项环境保护措施(包括临时性的)进行监察，包括污水处理设施、防治噪声措施、绿化工程等。该项目各阶段环境监察计划见表7-9。 表7-9 项目环境监察内容 环境问题; 环保措施要求; 执行单位; 监督管理部门. 运营期; 废气; # 粉尘属于无组织排放，产生量少，厂房内设置排风扇，加强通风，对环境影响较小; 经营单位; 芒市环保局环境监察大队. 噪声; 合理规划布局、设置减震垫、定期管理维护. 固废; 编织袋及绳索循环利用，废标签纸、杂质及生活垃圾由卫生人员统一收集后，清运至相关部门指定地点处理；. （5）项目“三同时”竣工验收清单一览表 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年），建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目环境保护竣工验收内容见表7-10。 表7-10 拟建工程“三同时”环保竣工验收一览表 项目; 处理措施; 处理对象; 处理效果. 废气; 排风扇; 原料堆尘、粉碎粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放限值. 废水; 污水收集池（4m2）; 少量生产废水; 回用，不外排. 噪声; 减震、厂房隔声; 设备噪声; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 重复利用; 编织袋及绳索; 处置率100%. 清运至相关部门指定地点处理; 杂质. 废标签纸. 生活垃圾.

表八、建设项目拟采取的防治措施

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 对厂房进行洒水降尘，用环保的装修材料 | 降低环境空气的污染 |
|  |  | 装修 | 挥发性有机物 | 自然扩散 | 达标排放，对周围大气环境质量影响较小。 |
|  | 运营期 | 车辆废气 | HC、NO2、SO2 | 无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准限值 |
|  |  | 粉碎区 | 粉尘 | 排风扇 |  |
|  |  | 堆料区 | 原料堆尘 | 排风扇 |  |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化器，去除效率不低于60% | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2014）中相关标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | CODCr、BOD5、 SS、NH3-N、动植物油 | 经化粪池处理后作为农肥使用 | 不外排 |
|  | 运营期 | 人员生活污水 |  |  |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 装修 | 废弃材料 | 回收出售给废品站 | 将影响降至最小 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 | 将影响降至最小 |
|  | 运营期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 | 对环境影响小 |
|  |  | 剥离过程 | 废标签纸 | 环卫部门处置 | 对环境影响小 |
|  |  | 打包区 | 编织袋及绳索 | 收集循环利用 | 将影响降至最小 不污染周围环境 |
|  |  | 分拣过程 | 杂质 | 在场区内分类收集，最终由环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 施工期噪声经墙体阻隔、距离衰减后，厂界可达标排放 |  |  |  |  |
|  | 营运期车辆及生产设备，采用减震垫、厂房隔声等措施；厂界噪声级达标。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态环境影响： 本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇嘎中村东面1公里处，项目四周均为村镇道路和山地，项目主体工程已建设完成，场地内无珍稀和保护类野生动植物及名木古树分布，生物多样性一般，生态环境主要受人为控制，自我调控能力较差，环评要求增加厂区的绿化面积，即可美化环境，又可降低粉尘及噪声对周围环境的影响。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

1结论 1.1项目建设内容及基本情况 - 项目名称：德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司暂存仓库项目； - 建设地点：芒市遮放镇嘎中村东面1公里处，中心地理坐标：N24°09′52″、E98°08′49″； - 建设单位：德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司； - 内容及规模：项目占地面积2000m2，项目沿用用德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司暂存仓库项目已建的闲置厂房，建设1条塑料碎片生产线，1间废电子电器、废家电仓库，建设规模为年处理塑料碎片30000t/a，年收集废电子电器、废家电2000t/a。 1.2产业政策及符合性分析 本项目不属于国家发改委2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的淘汰类和限制类项目，属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用 29、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”，符合《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 修订）相关政策要求。同时，在《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》指出，鼓励塑料加工业推进产业结构调整升级，推动塑料加工业健康可持续发展，发挥塑料加工业作为国民经济基础性产业的重要作用。本项目符合“十三五”发展规划要求。 因此，本项目的建设具有较好的规划相容性。本项目按各项规范要求采取相关污染防治措施，从政策角度、技术规范角度、地质角度、环境影响等对选址的意见作多个角度分析，本项目选址是可行的。 1.3平面布置合理性 项目沿用的场地地势平坦。厂区功能区布局考虑分类处理简单、交通运输便利进行合理布置，项目已建的主体建筑为单层建筑，本次项目沿用厂房主要靠南设置，主要设置废电子电器暂存仓库，塑料碎片生产车间及成品仓库。已建的辅助建筑为一栋单层建筑，靠西南侧设置，主要设置宿舍、办公室、会议室、厨房，大门靠西设置，东侧为停车及装卸场，项目区内地面已全部硬化，废旧电子电器仓库原有项目已做防腐防渗措施，办公区与生活区分开，互不影响，功能分区明确，互不干扰。从总平布置来看，项目平面布置较合理。 1.4施工期环境影响结论 从项目施工期的环境影响分析可知，项目施工期环境影响主要是施工扬尘，施工人员生活污水，施工噪声，施工人员生活垃圾和装修材料的影响。 通过采取安排合理施工阶段，采用合理的施工方式，对施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工人员生活垃圾和装修材料采取本环评中提出的措施后，项目施工期产生的环境影响可以得到有效控制，各种污染物对环境的影响可以接受。 1.5运营期环境影响结论 （1）废水 本项目运营期无生产废水产生，产生的废水主要为员工的生活污水。 运营期间员工产生的生活污水经已建隔油池和化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。本项目废水不排入周围地表水体，对周围环境的影响较小。 - （2）废气 项目运营期废气主要为原料堆尘、破碎粉尘，运输废气及食堂油烟。 本项目原料堆尘、破碎粉尘产生量少，通过安装排风扇以及空气稀释后对周围环境影响小。运输过程排放的汽车尾气属于无组织排放。项目食堂油烟通过已安装的油烟净化器（油烟去除率不低于60%）处理后排放。对周围环境空气的影响较小。 （3）噪声 本项目设粉碎机1台、打包机1台，噪声声级在70-90dB(A)之间，经项目合理规划布局、选用低噪设备、采取减震、隔声、厂区绿化、距离衰减等措施后，噪声影响预测表明，厂界周围的噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对区域声环境质量影响很小。 （4）固体 本项目固废为人工分拣会产生少量杂质，如砂石、瓶盖等以及剥离过程的废标签纸，杂质、废标签纸与生活垃圾统一委托环卫部门外运处理。采购过程使用编织袋及绳索，这部分集中收集后重复使用。项目产生的固体废物对周边环境影响很小。 2评价总结论 根据上述分析，项目符合产业政策和相关规划，按现有报建功能和规模，本项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。本项目为固体废弃物的回收再利用生产，具有一定的环境效益。建设单位应严格执行三同时“制度，认真落实本报告提出的各种污染治理措施，确保污染物达标排放，环境风险控制在可接受水平内。从环保角度考虑，本项目在选定地址内建设是可行的。 3建议 （1）本项目的施工必须按照环保局的要求，严格控制施工噪声，采用控制扬尘污染的措施减少施工扬尘污染。 （2）废电子电器、废家电、废塑料收集区域应有专业人员负责环境保护工作，以保证各项环保、安全设施的正常运行。 （3）加强厂区内的卫生管理，做好固体废弃物的收集回收利用工作，不得随意丢弃，生活垃圾应及时清运处理。 （4）按照国家和地方有关建设项目环境保护管理的条例进行环境保护的监督、检查和行政管理，实现清洁生产，在保证实现经济效益的同时，实现良好的环境效益。 （5）项目应建立完善的安全生产制度。 （6）项目应建立一套完善环境管理制度，并严格按照管理制度执行。确保以废水、废气、噪声、固体废物等为目标的污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放，避免形成二次污染。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日